建设项目环境影响报告表（报批稿）

项目名称：中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站规范提升项目

建设单位：岳阳县兴和能源有限公司

编制单位: 湖南智盛翰海环保科技有限公司

编制日期：2021年1月

目 录

一、项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然社会环境简况	9

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	19

五、项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

九、结论与建议	54

附件、附图、附表

附件1 委托书

附件2油品经营许可证

附件3“关于请求支持中洲南套水上加油站建设的报告”的复函

附件4岳县港航[2018]17号“关于中洲南套兴和能源水上加油站、潇湘船坞船舶维修基地开展前期工作的请示”

附件5岳阳县商务粮食局《关于请求确认岳阳县兴和能源水上加油站经营区域的报告》

附件6岳阳县港口航务管理所《关于补办中洲南套水上加油站手续的报告》

附件7监测报告

附件8废物处置协议

附件9岳阳市人民政府办公室《关于印发〈湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治工作方案〉的通知》（岳政办函【2020】39号）

附件10各部门关于本项目规划提升工作的复函

附件11 本项目安全现状评价报告备案的函

附件12 生态专题备案函

附件13 专家意见及签到表

附件14 修改说明

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3项目船舶平面布置图

附图4项目外环境关系图

附图5项目监测布点图

附图6建设项目与东洞庭湖自然保护区位置关系图

附图7建设项目与周边饮用水源关系图

附图8项目现场照片图

附表1 建设项目环评审批基础信息表

# 一、项目基本情况

| 项目名称 | 中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站规范提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县兴和能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹立云 |  |  | 联系人 |  |  |  | 吕强 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区五里牌鑫伦城4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15243600107 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | / |
| 建设地点 | 岳阳县中洲乡机场村(南套水域) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  |  |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建，完善手续 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | G5539其他水上运输辅助活动 |  |  |
| 占水域面积 (平方米) | 660 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 885.46 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 35 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.95% |  |
| 评价经费(万元) | — | 运营日期 |  |  |  |  |  | 2003年 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 近年来，随着我国国民经济的高速发展、航道条件及港口基础设施的不断改善使得船舶保有量快速增加。2016年底，我省内河船舶数量为6442艘（平均净载重 637吨/艘），全年水路客运量为1615万人，完成货运量23445万吨，运输货种以集装箱、煤炭、金属矿石为主。为了更好的服务于水运市场的迅猛发展，水上加油站的合理布局和建设就显得尤为重要。 介于上述市场需求，岳阳县兴和能源有限公司于2003年在岳阳县中洲乡机场村东洞庭湖水域建设了中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站，由于建成时间较早，建成时未办理环评手续。2016年岳阳市地方海事局为规范我市老码头经营，开展了2004年前老码头建设情况摸底统计，兴和能源水上加油站列入其中，为规范经营建设单位于2017年委托相关单位编制该项目工程可行性研究报告和环境影响评价报告，由于当时岳阳市港总体规划处于修编中，本项目工可和环评编制工作搁置。现岳阳市港总体规划已完成修编，同时根据湖南省政府办公厅《关于印发<洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案>的通知》（湘政办函【2020】8号）及岳阳市人民政府办公室《关于印发〈湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治工作方案〉的通知》（岳政办函【2020】39号）文件，中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站属于规范提升类，规范提升内容为补办安全环保手续。 根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题意见》（环政法函[2018]31号），本项目属于在2014年12月31日前已建成，但未经环评审批或验收的项目，在符合国家产业政策、企业环保措施完善且能达标排放，周边环境质量达标，环境安全风险可控的前提下，企业可主动申请完善环评手续，本项目符合上述要求，特此进行申请。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的环境影响评价实行分类管理，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“五十、社会事业与服务业- 119加油、加气站”中“涉及环境敏感区的”类别，应编制环境影响报告表。为此，岳阳县兴和能源有限公司委托湖南智盛翰海环保科技有限公司承担“中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站规范提升项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目选址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，在此基础上按照《环境影响评价技术导则》的规定，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 ## 1.2项目概况 1.2.1 项目简况 项目名称：中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站 建设性质：新建，完善手续 建设单位：岳阳县兴和能源有限公司 项目投资：885.46万元 生产规模：年销售0号柴油的能力为5000吨，最大存储量为995t(约1191m3)。 建设地点：本项目位于岳阳县中洲乡机场村，东洞庭湖右岸地理坐标东经 112°57'48.44"、北纬 29°4'31.58"。地理位置图见附图1。 1.2.2 项目所在地及外环境关系 本项目建设地点位于岳阳县中洲乡机场村，项目位于东洞庭湖右岸，处于湖南省东洞庭湖自然保护区实验区，距离趸船外舷与大堤顶外边线距离540m。项目最近居民为东侧中洲乡机场村村民(最近距离700m)。周边外环境详附图4。 ## 1.3 建设内容与规模 本项目建设内容为建设加油趸船2000吨级别（新峰8号）1艘在岳阳县中洲乡机场村南套水域上，趸船尺度61m×10.8m×3.8m×3.2m（长×型宽×型深×满载吃水），采用抛锚系泊，占用水域约660m2。趸船外舷与大堤顶外边线距离540m，趸船采用小艇与后方联系，后方无陆域布置，趸船左右舷（趸船内外档）均可进行船舶靠离泊，实施单边加油服务。0#柴油加油量为5000t/a，最大存储量为995t(约1191m3)，本项目为水上加油站无明确加油站等级。项目油料由中石油、中石化等供货商统一供给运输，本项目不包含柴油的运输。本项目主体工程见表1-1，项目主要原料产品方案见表1-2，0#柴油的主要理化性质见表1-3。 表1-1 项目主体工程及辅助工程一览表 项目 组成; 单项名称; 建设内容及工程规模; 备注. 主体工程; 趸船; 钢制结构趸船尺度61m×10.8m×3.8m×3.2m（长×型宽×型深×满载吃水），2000吨级，主体油舱柴油最大存储量为995t(约1191m3); 已建， 钢架. 配套工程; 生活办公区; 位于趸船头部，分布有餐厅（职工餐厅，不对外营）、储藏室、工具间、卫生间、客厅、船员室等供员工生活及办公; 已建，钢架. 公用工程; 给水工程; 外购桶装水，由补给船定期供给; /. 排水工程; 由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司环保船接收; /. 供电; 由中州自有专变岸电供给，并配备20kw备用柴油发电机组; /. 环保工程; 污水处理; 生活污水经污水仓WCBM-10型生活污水处置装置处理后由环保船接收，设置污油舱，含油废水经油水分离器处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司专用船只收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理; 已建. 废气处理; 油烟经油烟机净化器处理后排放; 已建. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减震; 已建. 固废处理; 生活垃圾; 设置生活垃圾桶，由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司环保船接收; 已建. 危险固废; 在污油箱内暂存定期交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理，卸油及加油输油管道接口设置防渗漏货油接收盆; 已建. 溢油及环境风险; ①配备了吸油泵、围油栏、消油剂、吸油毡、事故废水收集桶等应急物资； ②制定了严格的环境风险管理措施 ③制定突发环境应急预案，并向主管部门完成备案; 已建. 已建. 环评要求增加. 表1-2 项目主要原料及产品及规模一览表 工程; 名称; 产品销售量; 来源; 储存方式; 备注. 油品销售; 0#柴油; 5000t/a; 中石化、中石油、中海油; 储油舱（最大存储量为995t，约1191m3）; 本项目油料由供货商统一供给运输，项目不包含柴油的运输。项目不得在甲板上存储桶装柴油. 表1-3 0#柴油的主要理化性质 标 识; 中文名：; 柴油. 英文名：; Diesel oil；Diesel fuel. CAS号：. RTECS号：; HZl770000. 理 化 性 质; 外观与性状：; 稍有粘性的棕色液体。. 主要用途：; 用作柴油机的燃料。. 熔点：; -18. 沸点：; 282-338. 相对密度(水=1)：; 0.835. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 避免接触的条件：; /. 燃烧性：; 易燃. 建规火险分级：; 丙. 闪点(℃)：; 大于60. 自燃温度(℃)：; 引燃温度(℃)：257. 爆炸下限(V%)：; 无资料. 爆炸上限(V%)：; 无资料. 危险特性：; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 燃烧(分解)产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 稳定性：; 稳定. 聚合危害：; 不能出现. 禁忌物：; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法：; 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。. 毒性危害; 接触限值：; 中 国 MAC：未制订标准 前苏联 MAC：未制订标准 美国TLV—TWA：未制订标准 美国TLV—STEL：未制订标准. 侵入途径：; 吸入 食入 经皮吸收. 毒性：; 具有刺激作用. 健康危害：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 防 护 措 施; 工程控制：; 密闭操作，注意通风. 呼吸系统防护：; 一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。. 眼睛防护：; 必要时戴安全防护眼镜。. 防护服：; 穿工作服。. 手防护：; 必要时戴防护手套。. 其他：; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. ## 1.4 项目主要生产设备 本项目使用的设备未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类，也未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，项目主要生产设备基本情况见下表1-4。 表1-4 主要设备表 名称; 趸船（新峰8号）; 小交通船. 规格; 61m×10.8m×3.8m×3.2m（2000吨级）; /. 储油舱/个; 4（共约1191m3）; /. 小交通船; 1; /. 最大储油量/吨; 995; /. 流量加油机/台; 2; /. 加油机/支; 2; /. 年售油/吨; 5000.0t; /. 废水处理设施; WCBM-10生活污水处理设施1台；含油废水处理系统1套; /. 应急物资; 围油栏300m、围油索200m、吸油毡200kg、消油剂150kg、灭火器若干、消防水枪8只、消防毯1个、消防水龙带、消防黄沙箱4个、救生衣20件、救生圈8个、急救箱1个、应急照明电筒1只; 救生圈2个、急救箱1个. 备注; /; 用于船员上下岸、日常买菜等交通服务. ## 1.5 总平面布置 项目外购加油趸船1艘，采用抛锚系泊在岳阳县东洞庭湖南套水域，趸船外舷与大堤顶外边线距离540m，趸船采用小艇与后方联系，后方无陆域布置。本项目平面布置见附图2。 ## 1.6 工作制度及职工定员 项目共有员工8人，员工食宿在趸船上进行。年工作365天，实行船到即运行的工作制，全年工作时数8760h。 ## 1.7公用工程 1.7.1 给排水工程 项目外购桶装水，由补给船定期供给。消防用水通过两台消防泵取自东洞庭湖湖水。 生活污水经船用生活污水处理装置处理后由流域环保船只接受，外委处理。含油废水经油水分离器处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司专用船只收集后外委处理，项目废水不外排。 1.7.2 供电工程 生产及生活用电由岸电提供，配备一台型号为STC-20（额定功率20kw）的1号发电机组，保证加油系统在停电时安全运行。 1.7.3运输工程 项目柴油由供货商采用运输船运输，本项目不包含柴油的运输。 1.7.4消防及应急 项目为水上加油站，本项目为2000t趸船，严格按照《水上加油站安全预防污染技术要求》（JTT660-2006）的要求，对趸船配备若干灭火及防污染器材，以用于扑灭现场初期小型火灾和泄漏。 消防设施：消防泵2台、在机舱、甲板室、驾驶室及泵机舱各设置一个探火报警器。沫灭火器12个（其中包含2个大型泡沫灭火器），在机舱、泵仓分别设置二氧化碳灭火器各1个。另设手提式泡沫枪1支，消防桶6只，消防斧4把，黄沙箱4个。 应急物资：围油栏172m、消油剂（普通型）0.2t、吸油毡100m、收集桶2个。 1.7.5建设周期 项目已于2003年进行投产，于2014年停产至今，目前处于未运营状态. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、本项目原有主要产污环节 项目已于2003年进行投产，于2014年停产至今，原有污染源情况无法进行监测。项目为已建项目，主要污染源及已采取的治理措施见下表1-5。 表1-5 项目已采取环保设施一览表 主要污染源; 已采取措施; 存在主要问题; 是否符合环保要求. 废水; 生活污水; 生活污水经污水仓WCBM-10型生活污水处置装置处理后处理后由流域环保船只收集; /; 符合. 生产废水; 含油废水经油水分离器处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司专用船只收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理; /; 符合. 噪声; 噪声; 低噪音设备、设备降噪、距离衰减; /; 符合. 废气; 油舱呼吸和加油作业废气; 加强管理，加油后油管里的油进行压缩空气吹扫，尽量减少油气的挥发。定期制定泄漏检测与修复计划，定期对加油管检测、及时修复，防止或减少跑跑、冒、滴、漏; /; 符合. 食堂油烟; 配备油烟净化装置; /; 符合. 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾桶，由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司环保船接收; /; 符合. 油泥等含油废物; 设置污油箱内暂存定期交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理，卸油及加油输油管道接口设置防渗漏货油接收盆设施; /; 符合. 风险; 环境风险; 围油栏、消油剂（普通型）、吸油毡、消火栓、水枪、黄沙箱等事故应急物资; /; 符合. . 二、本项目现有环境风险措施 （1）配置环境风险应急设备和材料 主要包括围油设备、吸油材料、干粉灭火器、围油栏、消油剂（普通型）、吸油毡、消火栓、水枪、黄沙箱等事故应急物资。 （2）环境风险管理措施 本项目已采取了相应的环境风险管理措施，主要是：对油品的运输过程、贮存过程及使用过程制订了严格的规章制度，防止突发事故的发生；制定对突发事故的应急处理程序等，储油舱周边严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源；设置“危险、禁止烟火”等标志；加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生；积极开展的环境风险应急培训计划。 三、本项目存在的主要环保问题 本项目未完成环境影响评价手续，目前正在完善手续。 |

# 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 2.1 地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 中洲乡位于洞庭湖畔的中洲垸区，距岳阳县城12公里，距京广高速公路25公里，东接黄沙镇，南抵汨罗磊石乡，西临洞庭湖，北靠鹿角镇。总面积74.3平方公里。 本项目位于岳阳县中洲乡机场村东洞庭湖水域，地理坐标东经112°57'48.44"、北纬 29°4'31.58"。地理位置图见附图1。 ## 2.2 地形、地貌、地质 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 ## 2.3气象、气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 ## 2.4 水文特征 境内河流属洞庭湖水系，主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。共有大小河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条），总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 根据下距鹿角水文站 10km,根据鹿角水文站 1954 年～2015 年的水文资料，计算港区特征水位如下： （1985 年国家基准高程系，下同） 历年最高水位：34.76m 1998 年 8 月 20 日。 历年最低水位：16.25m 1957 年 1 月 11 日。 设计最低通航水位：19.20m 98％通航保证率水位 设计最高通航水位：34.00m 二十年一遇洪水位 项目附近地表水体为东洞庭湖水域，功能属性为自然保护区。项目位于湘江入东洞庭湖河段，面临湘江2000t级主航道，水面宽阔，为优良的天然航道。加油站设计低水位与当地通航基准面一致，建成后能满足设计船型补充燃油的需求。 ## 2.5生态环境 2.5.1陆生动植物 该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。 动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。 本区山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。未发现珍稀动植物。区内农作物主要有水稻、油菜等。 2.5.2水生动植物 根据上海水产大学李学军等人对长江岳阳段调查，该处水生生物种类主要浮游植物有蓝藻、硅藻、绿藻，主要浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类、桡足类，主要底栖动物有环节动物、摇蚊幼虫、腹足类、瓣鳃类，主要水生维管束植物有沉水植物。 长江中游主要珍稀动物有中华鲟、白暨豚。1980年10月兴建葛洲坝工程，长江截流后，中华鲟已不能上溯到四川境内繁殖。长江葛洲坝中华鲟研究所开展中华鲟人工繁殖育苗研究，进行增殖放流，葛洲坝下游形成了新的中华鲟产卵场。 长江是我国水生生物资源宝库，长江岳阳段的主要鱼类为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系钱类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，区内水产主要有鱼类、珍珠、螃蟹等。 2.5.3湖南东洞庭湖国家级自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区，位于湖南省岳阳市境内，面积190300公顷，1984年建立省级自然保护区，1992年被列入“世界重要湿地名录”，1994年晋升为国家级，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护区为我国著名淡水湖洞庭湖的一部分，受长江和湘、资、沅、澧诸水系的水量周期升降影响，形成了水、沼泽、浅滩和低岸等复杂的自然地形。洪水带来的营养物质沉积，又给水生动植物繁衍提供了条件，加之地处中国冬季候鸟越冬和夏季候鸟繁殖结合部，鸟类资源非常丰富，仅候鸟就有158种，其中有国家一级保护动物白鹤等10种，二级保护动物天鹅等27种，为我国及至全球重要的湿地和候鸟保护区。 东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4-22m，最大水位落差为17.76m，ph6.8-8.6。它的地貌呈沟港纵横的湿地景观。土壤为湖沼土和河沼土。年平均气温为17℃，湖水年平均温度17.5℃，总降水量1200-1330mm，无霜期258-275天。该湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 本项目处于与东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，位置详见附图7。 ## 2.7《岳阳县总体规划》（2008-2030年） （1）规划内容： 按照“以港兴市”的战略思想，规划城陵矶（包括松阳湖港）、岳阳楼、七里山、道仁矶、陆城、君山、湘阴、汨罗、岳阳县、华容、临湘十一个港区。重点整治长江和湘江航道，提高通航能力，协调岸线资源和港口功能的发挥。 规划建设华容、君山、岳阳楼、七里山、城陵矶、道仁矶、陆城、临湘、湘阴、汨罗及岳阳县等11个港区，43个作业区，352个泊位。其中：中心城区港区规划泊位102个，新建31个（1000t级以上货运泊位18个），预留泊位71个。市辖县港区泊位128个，新建8个，预留27个，保留93个；完成城陵矶松杨湖一期工程，启动二期工程；新建和改造1000t级以上码头泊位28个，建设一批连通县域工业园的1000t和500t级码头；完成洞庭湖水上应急救援指挥中心建设；疏浚整治航道52Km，其中华容河航道18Km，藕池河航道24Km，洞庭湖区航道10Km。 （2）本项目情况 本项目属城市基础设施建设内容，为洞庭湖主航道来往船只提供水上加油。洞庭湖主航道位于本项目前沿，进出船舶航行及靠泊便利，项目前沿停靠作业水域和船舶回旋水域不占用主航，符合规划发展要求。 ## 2.8《岳阳港总体规划》（2017-2035年） （1）规划内容： 根据《岳阳港总体规划》（2017-2035年）对岳阳县港区的定为为：岳阳县港区位于东洞庭湖东岸、岳阳县城西部，规划港口岸线7300米，规划以件杂货、干散货运输为主，兼有旅游客运，主要为当地经济发展和水上旅游资源开发服务，规划鹿角、汗水坡2个作业区和机场村水上服务区、太平咀客运港点以及新墙河内客运点。 （2）本项目情况 本项目位置属于岳阳县港区机场村水上服务区，该段岸线为顺直微弯河段，河面宽阔，水域条件好，面临湘江2000t级航道，来往船只密集，适宜建设水上加油站，服务过往船舶油品需求，与《岳阳港总体规划》不相冲突。 2.9《湘江航道规划》 湘江干流衡阳至城陵矶Ⅲ级航道已建成,1000t 级船舶组可自衡阳直下城陵矶经长江抵上海港，目前湘江（株洲～城陵矶）2000t 级航道建设工作已基本建成，湘江长沙综合枢纽船闸于 2012年 10月顺利通航，自 2015 年，湘江（株洲～城陵矶）航道可常年通行 2000t 级船舶。洞庭湖主航道位于码头前沿，码头进出船舶航行及靠泊便利，码头前沿停靠作业水域和船舶回旋水域不占用主航道。项目远期设计低水位与本河段航道通航基准面一致为19.2m，连接主航道及码头的港池水域设计水深按规范要求取为3.2m，设计河底标高为 16.0m，港池无需疏浚即可满足 1000t 级船舶的航行要求。 工程与航道现状及规划协调一致。 2. 10《县域综合防洪规划》 依据《岳阳县县城总体规划（2001-2020）2010 修改版》中“县域综合防洪规划”，本工程根据相关要求，码头前沿线沿水流线及自然地形等高线布置，推荐方案采用浮码头形式尽量不占或少占河道行洪断面。水上加油站布置充分考虑了对防洪、水流改变、河床冲淤变形及岸线稳定的影响，与防洪规划协调一致。 2. 11《岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划》 （1）规划内容 水上加油站点的选址，应有利于受油船的安全靠离泊，不应对通航构成不利影响，应与防洪堤、蓄水坝等重要设施保持适当距离。下列水域或区域附近不得设置水上加油站：航道急弯及内河J级航段；大桥上下游200m范围内；饮用吸水口上游3000m、下游1500m范围内；客运码头200m以内；高压电线垂直投影上下游50m范围内；水底电缆、水底管线；经常有明火或散发火花等场所100m水域范围内；有关部门划定的水资源保护区。 （2）本项目 本项目为水上加油站，与防洪堤、蓄水坝等重要设施保持由540m距离，所在洞庭湖为洞庭湖主航道，不属于航道急弯及内河J级航段、大桥下游和饮用水源保护区范围，客运码头200m以内；高压电线垂直投影上下游50m范围内；水底电缆、水底管线；经常有明火或散发火花等场所100m水域范围内；有关部门划定的水资源保护区等区域。 2.12与相邻工程的关系 根据《石油化工码头装卸工艺设计规范》（JTS 165-8-2007），本项目主要进行 0 号柴油销售（闪点≥60℃），其火灾危险性类别为丙A 类，参照《河港工程总体设计规范》（JTJ 212-2006）可知，丙类危险码头与其他货种码头的安全距离应不应小于 50m。工程上游 150m、下游 200m 分别为修船厂、临时砂石码头，其间距均大于 50m，满足安全距离要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） ## 3.1 环境空气质量 1、常规监测点位现状监测数据 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。项目区域达标判定所用数据引用2018年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，该监测站点与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年均浓度; 40; 35; 114; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1491; 4000; 37; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 144; 160; 90; 达标. 根据上表结果，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 2、特征因子监测数据 本评价环境空气质量现状数据来自湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年5月28日-6月3日在项目建设地附近的监测数据，据此做出分析与评价。具体统计见表3-1。报中的结论，本项目所在区域为不达标区。 2、特征因子检测数据 1）监测布点：G1——上风向居民点（位于本项目东北约720m）； G2——下风向就近居民点(位于本项目东南约900m)，监测布点详见附图5。 2）监测因子：TVOC。 3）评价方法：采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 4）评价标准：TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关参考限值。 5）监测结果：评价结果及统计分析见下表。 表3-2 环境空气监测结果统计表 （单位：mg/m3） 监测点位; 监测因子; 监测值范围; 最大值; 标准值; 超标率; 最大超标倍数. G1就近居民点上风向; TVOC小时值; 0.0428-0.0467; 0.467; 0.6; 0; 0. G2下风向就近居民点; TVOC小时值; 0.1159-0.1192; 0.1192; 0.6; 0; 0. 由上表3-2可知，项目所在区域TVOC监测值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关参考限值要求，区域内环境空气质量现状良好。 ## 3.2 地表水环境质量 项目地处东洞庭湖南套水域，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，建设单位委托监测单位于2018年5月28-5月30日对东洞庭湖南套水域进行地表水环境质量监测。 1）监测布点：W1——东洞庭湖项目所在地上游1000m； W2——东洞庭湖项目所在地下游1000m。 2）监测因子：pH、CODCr、BOD5、TP、NH3-N、石油类。 3）评价方法：采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。 5）监测结果：评价结果及统计分析见下表。 表3-3 项目地表水环境监测结果统计表 （mg/L） 断面; 监测因子; 监测结果; 超标率/%; 最大超标倍数; 标准值. W1东洞庭湖项目所在地上游1000m; pH; 7.31~7.38; 0; /; 6~9. CODCr; 14~16; 0; /; ≤20. BOD5; 2.5~3.0; 0; /; ≤4. NH3-N; 0.274~0.281; 0; /; ≤1.0. 石油类; 0~0.02; 0; /; ≤0.05. TP; 0.10~0.12; 100; 1.4; ≤0.05. W2东洞庭湖项目所在地下游1000m; pH; 7.51~7.59; 0; /; 6~9. CODCr; 17~18; 0; /; ≤20. BOD5; 3.3~3.5; 0; /; ≤4. NH3-N; 0.344~0.352; 0; /; ≤1.0. 石油类; ND; 0; /; ≤0.05. TP; 0.10~0.13; 100; 1.6; ≤0.05. 根据上述调查结果分析：东洞庭湖南套水域的各监测项目水质指标除总磷外均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准的要求，其中总磷最大的超标倍数为1.6倍，总磷超标的原因为：东洞庭湖水域富营养化导致。 ## 3.3 声环境质量 本项目离大堤顶外边线距离540m，周边均为水域，无声环境保护目标。建设项目所在区域噪声功能区划为4a类区，依据《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》，2018年度市区交通干线噪声和区域环境噪声达标。其中区域噪声年平均值为53.1分贝，交通噪声70分贝，声环境质量较好。 ## 3.4 生态环境质量 本项目目前位于湖南东洞庭国家级自然保护区实验区内，已按照关于印发《涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南（试行）的通知》（环办函[2014]1419号）要求编制生态影响专题报告，详细内容见生态专题报告。

## 3.5 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周围环境敏感目标见下表： 表3-4 环境保护目标一览表 项 目; 目标名称; 相对方位及距离(m); 规模; 功能; 保护级别. 环 境 空 气; 湘江村居民点; E,712~1740m; 约100户; 居住区; 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 中的二级标准. 机场村居民点; ES,846~2200m; 约200户; 居住区. 声环境; /; /; /; /; /. 地表水 环境; 东洞庭湖南套段; /; 中国第二大淡水湖; 国家级自然保护区; 《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 费家湖-坪桥湖中洲乡饮用水源; E,8100m; 小型湖泊; 饮用水源保护区; 《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002） II类标准. 生态 环境; 湖南东洞庭 湖国家级自 然保护区; /; 东洞庭 湖国家级自 然保护区实验区; 国家级湿地生态系统类型自然保护区，总面积19万ha; 保护自然保护区内动植物资源及自然景观.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ## 4.1 环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气中污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关参考限值，具体标准值见表4-1。 表4-1 项目环境空气质量标准 污染物名称; 标准值(mg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. CO; 24小时平均; 4. 1小时均值; 10. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 1小时均值; ≤0.2. 8小时均值; ≤0.16. TVOC; 8小时平均; 0.6; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D. ## 4.2 地表水环境质量标准 项目所在水域属于湖南东洞庭湖实验区水域，属于水功能区中保护区。东洞庭湖南套水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） （mg/L） 水域名; 执行标准; 污染物指标; 标准限值; 单位. 东洞庭湖南套水域; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1中Ⅲ类; pH; 6～9; 无量纲. CODCr; ≤20; mg/L. 石油类; ≤0.05. 氨氮; ≤1.0. TP; ≤0.05. 悬浮物; ≤80. 粪大肠菌群; ≤10000. 备注：悬浮物参考《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）水作标准. ## 4.3 噪声环境质量标准 本项目处于湘江（洞庭湖）航道岸线区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，具体指标如表4-3所示。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) （dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ## 4.4大气污染物排放标准 油气（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表 4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 表4-5 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 规模; 小型. 最高允许油烟排放浓度(mg/m³); 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. ## 4.5 水污染物排放标准 项目生活污水经趸船船用生活污水处理装置处理后交由流域环保船收集处理；甲板清洗废水、船舶舱底油污水经船舶自备的油水分离器隔油处理后，交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船接收后委托有资质单位处理，项目废水不外排。本项目生活污水经自备设备处理后废水出水污染因子参照执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中表5要求；含油废水经自备设备处理后出水执行表2要求。具体值见表4-6。 表4-6 项目设备出水水质标准 （pH无量纲，单位：mg/L） 项目; BOD5; SS; COD; pH; 耐热大肠菌群数（个/L）; 石油类; 氨氮. （GB3552-2018）中表2要求(含油污水); /; /; /; /; /; 15; /. （GB3552-2018）中表5要求（生活污水）; 25; 35; 125; 5~8.5; 1000; /; /. ## 4.6 噪声排放标准 本项目处于湘江（洞庭湖）航道区域，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，具体如下表所示。 表4-7 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 4; 70; 55. ## 4.7 固体废物控制标准 固体废物执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中船舶垃圾排放控制要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。并结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为：COD、氨氮、VOCs。 水污染物：本项目产生的生活污水经处理后达到《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中表5要求后由指定环保船只进行收集处理，不外排。甲板冲洗废水及船舶舱底油污水经处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后，不外排。项目废水不外排无须设置总量。 大气污染物：柴油加油过程中因油品挥发、及油舱呼吸产生的挥发性有以非甲烷总烃气体产生，该类废气属于VOCS范畴内。因此建议本项目申请VOCs控制总量为：0.21556t/a。 综上所述，本项目建议申请总量为：VOCS0.21556t/a |

# 五、项目工程分析

5.1 工艺流程及产污节点： 5.1.1 施工期工艺流程 项目已建成，施工期已完成，不再进行分析。 5.1.2 运营期工艺流程 本项目为水上加油站，趸船设有油舱，采用国内外先进的储运、自控技术和设备，使油品装卸安全、快速、方便。卸油及发油工艺流程图如下： 图5-1 卸油工艺及产污流程图 图5-2 发油工艺及产污流程图 工艺流程简述： ①卸油作业流程 由运油船（中石化、中石油等）将柴油运到水上加油站后，柴油灌入贮油船中。由于0#柴油属于易挥发、易燃油品，卸油采用浸没式卸油方式。先测量油趸每个油舱的储油高度和空高，用舱容表计算出原来的储油量和最大补油量；准备好防滴漏油的器材，然后连接两船的加油管道，拧紧油兰螺栓，并留有管道余量；接着开启甲板进油总管阀和分舱的控制阀门；安排专员值班巡查，观察进油速度和每个油舱的高度；最后补（装）油完成后，加堵输油管路盲板，双方计量。此工序产生油气和船舶废气及噪声。 ②供油作业流程 需要加油的船舶停靠到储油船附近，将耐油胶管拉至受供船相应的加油舱口，直接用法兰连接或用枪口插入加油门，此时有专职发油员扶油管、看油位。通过在加油机内设置油气流速控制阀（此控制阀门随着加油的速度变化调节）可以将气液比控制在可控的合格范围内。电脑操作员输入票号后与现场联络确定加油并计量，防止加油结束后“跑冒滴漏”的损失，本项目在加油完成后将油管内的残油用压缩空气吹扫冲给受供船，保证油管内无残油后再将加油枪口向上拉回。此工序产生噪声和油气。 同时，卸油及加油输油管道接口设置防渗漏货油接收盆设施，用来接收少量滴漏油料。 ## 5.2 污染源分析 5.2.1营运期 5.2.1.1 废气 本项目废气主要是油品损耗挥发形成的废气、食堂油烟。 （1）油品挥发废气 项目营运期主要大气污染因素为油气，主要污染物为非甲烷总烃，是加油卸油中产生的柴油挥发。类比同类项目及《岳阳洞庭水上加油站建设项目》，油舱呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.008kg/m3周转量只，加油时造成烃类气体排放率为0.01kg/m3周转量。综合以上加油站的油耗损失，本项目年周转量约10000t，0#柴油密度0.835t/m3计，则储油舱呼吸损失产生的非甲烷总烃量为95.8kg/a；加油作业损失产生的非甲烷总烃为119.76kg/a。 综上，营运废气非甲烷总烃产生量为0.21556t/a。 （2）油烟废气 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。食用油按人均10g /天.人计，本项目员工食堂总食用油用量为0.029 t/a。据对餐饮业的调查，一般油烟挥发量约占总用油量的2-4%，本项目按4.0%计，则油烟产生量为0.0012t/a。食堂油烟经过油烟机净化后排放。油烟净化器效率按 60%计，则年油烟排放量为0.0005t。满足《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 5.2.1.2 废水 本项目用水主要为员工生活污水、舱底油污水、甲板冲洗水，各类废水分类分质进行收集处置。 （1）生活污水 项目运营期劳动定员共计8人。按照《湖南省用水定额》（DB43/T1388-2014）和同类项目，人员用水量以145L/(人·d)，用水量约为423.4m3/a。污水量按用水量的0.8系数计算，则生活废水产生量为338.72m3/a(0.93m3/d)。一般生活污水主要污染物COD约为400mg/L、BOD5约为300mg/L、氨氮约为25mg/L、SS约为250mg/L。则项目各生活污水污染物产生量为COD0.135t/a、BOD50.102t/a、氨氮0.008t/a、SS0.085t/a。项目生活污水经趸船船用生活污水处理装置处理后交由流域环保船收集处理。 （2）甲板冲洗水 为保持趸船甲板清洁卫生，需定期对甲板进行冲洗处理，根据建设单位提供资料，趸船每星期清洗一次，每次用水量约4t，全年用水量约48t/a，产污系数按0.8计算，则甲板冲洗水产生量约38.4t/a，主要污染物为SS500mg/L，石油类50mg/L，即：SS产生量为0.192t/a，石油类产生量为0.019t/a。甲板冲洗水经趸船上污油舱进行收集后，经船舶自备的油水分离器隔油处理后，交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理。 （3）舱底油污水 项目运营期产生的废水主要为船舶舱底油污水。舱底油污水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中涌出的润滑油、燃烧油等混合在一起的油污水。根据本加油站往年实际状况及油污水转运台账，本项目船舶舱底油污水产生量约1t/a，舱底油污水经船舶自备的油水分离器隔油处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理，分离出的废油交岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船只收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理。 项目给排水情况见下表5-1。 表5-1 项目给排水一览表 序号; 用水项目; 年用水量m3/a; 排污系数; 年排水量m3/a. 1; 生活用水; 423.4; 0.8; 338.72. 2; 甲板冲洗水; 48.0; 0.8; 38.40. 3; 舱底油水; 1.25t/a; 0.8; 1.0t/a. 合计; /; 378.12. 本项目给排水情况具体详见下图5-3项目水平衡图。 图5-3 项目水平衡图 本项目各类废水产生及排放量情况详见下表: 表5-2 项目废水产生情况一览表 水污染物; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 处置方式; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度(mg/L); 产生量（t/a）. 生活污水; 338.72; COD; 400; 0.135; WCBM船用生活污水处理装置; /; /; 流域环保船收集处理. BOD5; 300; 0.102. SS; 250; 0.085. NH3-N; 25; 0.008. 甲板冲洗废水; 38.4; SS; 5000; 0.192; 污油舱收集油水分 离器处理后外委外委; /; /; 岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理. 石油类; 500; 0.019; ≤15; 0.000576. 舱底油污水; 1.0; 石油类; 5000; 0.005; 油水分 离器处理后外委; ≤15; 0.000015; 岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理. 5.2.1.3噪声 本项目营运期间噪声污染源主要是柴油发动机、加油泵和油烟风机等设备运行噪声。同时项目加油的来船会产生噪声，噪声源强约70-80dB（A）。 表5-3 项目噪声主要噪声源强 序号; 声源; 声源强度dB（A）; 排放规律; 措施; 防治效果dB（A）. 1; 油烟风机; 70-80; 间歇; 隔声; ≥15. 2; 加油泵; 75-85; 间歇; 隔声; ≥15. 3; 柴油发动机; 70-80; 间歇; 隔声; ≥15. 5.2.2.4 固废 本项目不接收来船产生的污染物，来加油的船只污染物由专门的船舶污染接收公司接收。本项目固废主要为员工生活垃圾、储油舱清洗废液和油水分离器分离出的废油。 ①生活垃圾 本项目共有员工8人，食宿均不在项目内，生活垃圾以1.0kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约0.008t/d，合计2.92t/a，收集后，岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后统一处理。 ②储油舱清洗废液（油泥） 由于加工和储运等客观条件限制，成品油中会含有少量的水分、杂质，加油站在经营成品油过程中，这些水分、杂质将沉淀到油罐底部。根据岳阳县兴和能源有限公司的其它船只及类比《长江江苏段NO:21上服务区中长燃加油趸船搬迁工程项目》，储油舱平均每年清理2次，项目油舱委托具有相应资质的专业单位进行清洗，清洗介质一般使用同种油或去油剂，储油舱清洗废液产生量约为1.0t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。清洗产生的废液交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理。 ③油水分离器分离出的废油 现有项目含油污水产生量为39.4t/a，油水分离器的处理能力能将含油废水石油类浓度降低至15mg/L以下，油水分离器每年产生的废油约0.0242t/a，属于危险废物（危废编号 HW08，代码900-210-08），经收集后交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理。 根据《固体废物鉴别导则(试行)》和《国家危险废物名录(2016年)》等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总于如下表5-4。 表5-4 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 产生量; 去向; 分类. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 2.92t/a; 岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理; 生活垃圾. 2; 储油舱清洗废液（油泥）; 船舶运行; 固态; 1.0t/a; 危废编号HW08 废物代码900-210-08. 3; 油水分离器分离出的废油; 过滤; 固态; 0.0242t/a; 危废编号HW08 废物代码900-210-08.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油品挥发 | 非甲烷总烃 | 0.21556t/a（0.025kg/h） | 0.21556t/a（0.025kg/h） |
|  | 油烟 | 油烟 | 0.0012t/a | 0.0005t/a，小于2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水废水 338.72t/a | COD | 400mg/L 0.135t/a | 流域环保船收集处理 |
|  |  | BOD5 | 300mg/L 0.102t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L 0.085t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.39t/a |  |
|  | 甲板冲洗废水 38.4t/a | SS | 5000mg/L 0.192t/a | 岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理 |
|  |  | 石油类 | 500mg/L 0.019t/a |  |
|  | 舱底油污水 1.0t/a | 石油类 | 5000mg/L 0.005t/a |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.92t/a | 收集后，岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集 |
|  | 储油舱清洗液（油泥） | 储油舱清洗液 | 1.0t/a | 岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理 |
|  | 油水分离器分离出的废油 | 废油 | 0.0242t/a |  |
| 噪 声 | 设备 | 噪声 | 70-85dB(A) | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) ，正常运行状态不会对周边生态造成太大影响。项目生态影响分析详见生态专题 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析： 本项目已建成，施工期趸船由船只拖带至岳阳县中洲乡机场村东洞庭湖右岸，距离防洪堤540m处抛锚定位（坐标为东经 112°57'48.44"、北纬 29°4'31.58"），项目所使用船体均为建成后停泊在指定位置，项目所在地不进行施工，无施工期，不设置岸上建筑物，原施工期对周边环境影响较小。 7.2 营运期影响分析： 7.2.1 大气环境影响分析 7.2.1.1餐饮油烟废气环境影响分析 根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007），加油站内不允许有引起明火装置，项目餐厅用微波炉或电磁炉烧菜即可，无液化气灶台。根据现场调查发现，项目拟设食堂规模较小，食堂按照要求安装了油烟净化装置，餐饮油烟经油烟净化设施处理后排放，采取以上措施后，油烟排放浓度可以达到2.0mg/m 3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001），对周围环境影响较小。 7.2.1.2油品挥发废气环境影响分析 项目运营期废气主要包括加油系统的卸油、储存及加油零售过程中油气耗损产生的废气（以非甲烷总烃计）。 根据工程分析可知，项目非甲烷总烃无组织排放量约0.21556t/a。该类废气属于VOCS范畴内，本次预测以VOCs作为预测因子。 （1）预测分析 ①等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-1 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-2 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m; 判断级别. 无组织; 趸船; VOCS; 0.089498; 7.46; 37; 二级. 由上表可知，确定本项目环境空气影响评价等级为二级，项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ②大气污染物源强 大气面源参数调查清单见表7-3。 表7-3 大气面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 与正北夹角/o; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; VOCS. 1; 趸船; /; /; 29; 61; 10.8; 0; 3.2; 8760; 间断; 0.025. 表7-4 AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 40.7. 最低环境温度/℃; -3. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离; /. 海岸线方向/℃; /. ③估算结果： 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对正常工况下项目排放的各大气污染物的最大影响程度进行预测。各预测结果见表下表。 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 排放源; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); 评价等级. 生产 车间; VOCS; 1200.0; 0.089498; 7.46; 二级. 表7-6 项目无组织排放预测结果一览表 VOCS. 距源中心下风向距离（m）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.062559; 5.21. 25; 0.081938; 6.83. 37; 0.089498; 7.46. 50; 0.083673; 6.97. 75; 0.060403; 5.03. 100; 0.044559; 3.71. 125; 0.034416; 2.87. 150; 0.027628; 2.30. 175; 0.022812; 1.90. 200; 0.019275; 1.61. 225; 0.016582; 1.38. 250; 0.01448; 1.21. 275; 0.012799; 1.07. 300; 0.011422; 0.95. 325; 0.010284; 0.86. 350; 0.00933; 0.78. 375; 0.00852; 0.71. 400; 0.007826; 0.65. 425; 0.007225; 0.60. 450; 0.006699; 0.56. 475; 0.006235; 0.52. 500; 0.005822; 0.49. 最大落地浓度出现距离; 37m. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.089498. 根据预测，项目无组织排放的VOCS占标率最大地面浓度占标率低于10.0%，对外环境影响较小。有机废气未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1相关参考限值，对周围的环境影响小。 （2）大气防护距离 本项目大气无组织污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （3）污染物排放量核算 ①无组织污染物排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; /; 卸油、储存及加油; 非甲烷 总烃; 加强卸油、储存及加油的管理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值; /; 0.21556t/a. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.21556t/a. ②大气污染物年排放量核算 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; VOCs（以非甲烷总烃）; 0.21556t/a. 7.2.2水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染型项目，根据项目情况，本项目废水不外排，评价等级为三级B，项目可不进行水环境影响预测，进行简要分析。 本项目营运期废水主要为员工生活污水、甲板冲洗废水、船舶舱底油污水，其中生活污水经趸船配备的WCBM型生活污水处置装置处理后由流域环保船收集处理；甲板冲洗废水经污油舱收集后和含油污水经船舶配备的油水分离器处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理，分离的废油一同委托处理。本项目废水不外排，不会影响趸船所在水域（洞庭湖）的水体质量。 7.2.2.1WCBM型船用生活污水处理装置处理工艺 WCBM型船用生活污水处理装置采用生化法+膜微滤+紫外线杀菌相结合的方法，处理用于处理船上厕所下水道粪便污水和船上灰水(指船上厨房洗涤水、浴室洗澡水、盥洗水和洗衣机排出水等)的，使之达到国际排放标准后由流域环保船收集处理。 原理概述：WCBM(船用生活污水处理系统)采用生生化法+膜微滤+紫外线杀菌原理处理船舶生活污水，主要工艺详见下图。 图7-2 WCBM型船用生活污水处理装置工艺流程图 该设施由多个柜室组成：缓冲柜、序批柜（接触氧化柜）、清水柜、膜组、消毒柜。废水首先进入缓冲柜内，以好氧菌为主的活性污泥菌胶团形成象棉絮状带有粘性的絮体吸附有机物质，在充氧条件下变成无害的二氧化碳和水，同时活性污泥得到繁殖，在接触氧化柜内挂有软性填料，充作生物膜，有机物得到进一步消解；当柜内液体达到启动液位后，转驳至置有软性填料的序批柜，进行序批式生物接触氧化处理，处理后的上清液进入清水柜，当清水柜内达到一定液位后，泵入膜组进行处理，在膜组累积的活性污泥沉淀物再被返送至缓冲柜作为菌种繁殖和再处理。经膜处理后的水经紫外线消毒后由流域环保船收集处理。 7.2.2.2WCBM型船用生活污水处理装置出水水质 根据设备厂家提供的WCBM型船用生活污水处理装置处理效率及出水水质表，该设备经处理后，可达到以下水质标准。 表7-9 出水水质一览表 mg/L 项目; BOD5; SS; COD; pH; 耐热大肠菌群数（个/L）; 石油类. 出水水质; ≤25; 35; 125; 5~8.5; 1000; /. 本项目人员定额为8人，配置WCBM-10型船用生活污水处理装置对本项目生活污水进行处理，该装置污水处理核定人数为10人，水力负荷约为1.0m3/d，满足本项目生活污水水量。 综上所述，本项目生活污水能经WCBM-10型船用生活污水处理装置有效处理，出水水质可达到《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中表5浓度要求，项目生活污水经处理后由流域环保船收集处理，不会对周边环境造成影响。 7.2.2.3岳阳县源成残油垃圾接收有限公司简介及处理能力 本项目甲板冲洗废水及船舶机舱舱底油污水经使用船用油水分离器用于处理后，交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集处理，分离的废油一同委托处理。该部分废水不外排，不会对洞庭湖水体造成影响，造成影响。 岳阳县源成残油垃圾接收有限公司位于岳阳县月山集镇湖州管理处。该项目是通过专用船舶收集船舶废机油和含油废水，收集重点水域为东洞庭湖水域，北至城陵矶三江口，南至洞庭湖扁山断面产生的船舶废矿物油进行收集，并顺带收集船舶上的生活垃圾，本项目年回收废矿物油200吨，生活垃圾150吨。该项目于2018年4月投入运行，2018年3月27日取得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2018]24号）。项目总投资400万元，其中环保投资6.7万元，主要设备为一艘回收废矿物油专用船和一辆运输废矿物油专用油罐车及生活垃圾收集设施。该项目于2018年7月完成自主竣工环保验收，验收结果合格。 本项目所在位置属于岳阳县源成残油垃圾接收有限公司服务范围内，且本项目舱底油污水、含油废水、废矿物油属于其处理范围内，同时该企业目前已投入使用，各项环保措施完善，通过环保验收。本项目已与其签订废物处置协议（详见附件8）。该企业能够处置本项目废物。 7.2.3 噪声环境影响分析 建设单位将所有高噪声设备均设计安放在底舱内，油烟风机放置在船舱内，并尽量选用噪声低、振动小、高质量的设备，从声源上降低噪声强度。对振动大的设备安装减震器，以减少振动，降低噪声。预计在采取了上述措施后，项目厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 7.2.4 固体废物影响分析 项目固体废物主要分为员工生活垃圾和危险废物，危险废物主要包括定期清理的储油舱清洗废液和油水分离器分离出的废油。各固体废弃物的处置应按下表要求进行。 表7-10 项目固废分类及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 去向; 分类. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.92t/a; 岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理; 生活垃圾. 2; 储油舱污泥; 含油污泥; 1.0t/a; 危废编号HW08 废物代码900-210-08. 3; 油水分离器分离出的废油; 废油; 0.0242t/a; 危废编号HW08 废物代码900-210-08. 对各类危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定，进行危险废物管理，交岳阳县源成残油垃圾接收有限公司清运，对此双方已达成协议，具体见附件8。岳阳县源成残油垃圾接收有限公司对船舶废矿物油仅做收集，并临时贮存在船舶废油舱内，最后由远大（湖南）再生燃油股份有限公司处置。 本趸船要求设专门污油箱等贮存设施，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定要求对贮存设施进行防渗漏处理，防止发生泄漏，污染东洞庭湖水质。同时应储存在趸船舱底，做到防雨防风，防止产生二次污染。应制定并向环境主管部门备案。 同时应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，向环境主管部门备案。本项目在运营过程中产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，配置符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌，按有关规定交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。 本次环评要求在危险废物的储存和运输过程中严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局令第 5 号）中相关要求，并制定严密的防护措施，避免发生事故污染。 员工生活垃圾由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集处理的环保船统一收集处理。 综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，并严格执行本评价提出的危险废物贮存、转移控制及治理措施、作好固废特别是危险固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 ## 7.3 环境风险影响分析 7.3.1评价依据 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。拟建项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施、工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 本项目水上加油站趸船油舱储存物质为0#柴油。 A、柴油的特性为：白色或淡黄色液体。相对密度 0.85。熔点-29.56℃。沸点 180～370℃。闪点 40℃。蒸气密度 4。蒸气压 4.0kPa。蒸气与空气混合物可燃限 0.7～5.0% 。不溶于水。遇热、火花、明火易燃,可蓄积静电，引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。所以其危险特性为：易燃、易爆和有毒。 B、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。 C、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。急性毒性：大鼠经口 LD 50 ：7500 mg/kg。兔经皮 LD 50 ：>5 ml/kg 危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）（环办 [2014] 34号）附录A中“化学物质及临界量清单”和，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目的环境风险物质。 表7-11 危险化学品重大危险源识别 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量q（t）; 临界量* Q（t）; q/Q; 是否 重大危险源. 1; 趸船柴油仓; 柴油; 995; 2500; 0.398; 否. 总计（Σqn/Qn）; 0.398. （2）风险潜势初判 通过表7-27可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）表1评价工作等级划分可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的评价工作等级为简单分析。 7.3.2环境敏感目标概况 由表3-4可知，本项目周边环境敏感目标主要为湘江村、机场村居民、东洞庭湖等。 7.3.3环境风险分析 目前，水上加油站事故风险主要来源于加油趸船卸油环节油品泄漏等突发性事故造成的溢油。根据《中国海上船舶溢油应急计划》和《中国海上搜救中心水上险情应急反应程序》中的相关规定，我国沿海船舶、码头溢油量达到 50t 以上时属于重大溢油事故或特大险。产生环境风险的主要事故有油品火灾、爆炸、油品泄漏等等。主要风险事故有柴油运输泄漏事故、陆域贮罐泄漏事故、管道（包括法兰等）泄漏事故、船舶泄漏事故，贮罐和船驳油舱火灾爆炸事故等溢油事故源。本项目最大可信事故为不可抗力、船舶碰撞等造成的溢油事故。 一旦发生事故，在造成生命财产损失的同时，可能造成对水体、空气的污染，从而造成较大的对生态环境、渔业资源的污染损害。 柴油运输中也有一定的泄漏风险发生，由于油料运输不属于本项目建设单位的经营范围，因而本报告不针对运输风险进行专门评价。 7.3.4不可抗力、船舶碰撞溢油事故分析 本项目水上加油站趸船的船型结构的特点对溢油事故发生概率的影响： ①本项目水上加油站趸船地下层部分为双层结构，在船体外沿设置有防碰撞橡胶护舷和移动式靠把，可一定程度上降低因船舶碰撞导致的溢油事故发送的概率； ②本项目水上加油站趸船的储油舱位于船体地下层的内层中间部位，内层和外层结构有一定的碰撞缓冲区间，在船舶收到碰撞时，保护内层储油舱，降低因储油舱破裂导致的溢油事故的概率； ③本项目水上加油站趸船的柴油由4个储油舱分开储存，可减少储油舱破裂后最终进入水环境中的溢油量，降低溢油事故风险对水环境的影响。通过对本项目水上加油站趸船的船型结构特点分析，本项目水上加油站趸船因突发事故发生溢油事概率为 0.02-0.05 次/年。 7.3.5溢油风险预测分析 7.3.5.1溢油量 事故发生地点为项目建设位置。根据项目加油趸船装卸油特点，事故源项分为卸油时发生的溢油事故和加油时发生的溢油事故，由于油料运输不属于本项目建设单位的经营范围，因而本报告不针对运输风险进行专门评价。 本次预测主要预测趸船船舶相撞导致漏油现象。根据本项目的实际情况，总计有4个储油舱，最大储油量为995t，单个储油舱最大存储量约为248.75t，一旦发生船舶相撞导致漏油现象，企业应立即启动应急程序，对柴油进行围堵、蘸、吸，并通知岳阳县应急办的应急救援，但仍有部分油会泄露。由于现有船舶设计水平和设备能力有较大进步，船舶油舱分隔存放，一般发生船损导致漏油后船方会立即启动应急程序，对燃料油损坏点进行围堵、蘸、吸，但仍有一部分油会泄漏。泄露事件概率不是很高，且发生大规模泄露事故的概率又很低。根据本加油站附近水域水情来分析，一般来船以千吨级船为主，水面航道宽阔，无暗礁暗滩，一般情况下不会发生大规模江损事件。本次计算的风险源强选为20t。在发生泄漏后，立即采取应急措施，则最少有50%可被回收，剩余50%将随水流向下游扩散，即流入洞庭湖南套水域的量为10.0t。 泄露或渗透的柴油一旦进入水域中，将造成水体的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成河流景观的破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。 7.3.5.2预测分析 设定储油舱泄漏，柴油进入东洞庭湖，柴油随水流顺流而同时迁移扩展。油膜的迁移扩展范围与漏油量、发生事故延续的时间，以及发生事故时的河流流速、风速以及风速等条件有关。由于发生事故时一个小概率时间，因此忽略风的作用，同时水流条件仅考虑顺流情况。根据上述水文资料统计，平均流速为2.0m/s。根据发生泄漏事故经验数据，实际的应急响应时间及抢险物资配备情况和交通、人员条件分析，从溢油发生到全面展开污染控制和回收工作一般区段约需0.5小时左右，而4小时内可以保证各项工作的全面展开。因此，本次模拟在溢油事故发生后4小时内，如果未采取有效控制措施，湖泊受到柴油的污染情况。 本次采用Fannelop＆Waldman静水静止点源瞬时溢油的一维油膜扩展长度叠加水体移动距离的计算方法来预测事故发生后油膜扩展影响的距离，结果如下表所示。 表7-12 油膜影响距离随时间的变化 u=1.0m/s 事故后时间; 0.5h; 1h; 2h; 3h; 4h; 5h; 6h. 油膜影响距离; 0.5h; 1h; 2h; 3h; 4h; 5h; 6h. 油膜扩展长度; 0.68km; 1.31km; 2.53km; 3.73km; 4.92km; 6.10km; 7.28km. 由于项目所在地为顺流，油膜除了扩展还要向下游移动，事故发生后1h油膜影响距离约为1.31km；4h后油膜影响距离约为4.92km，6h后油膜影响距离约为7.28km。泄漏点下游15km内无饮用水源保护区。在采取5h内有效完成污染控制和回收工作后，不会对水体造成较大的影响。 需要说明的是，上述预测数值是模型计算的典型结果。由于边界条件条件等方面的差异，在河流弯曲、河岸阻力等多种因素影响下，油膜扩散的时间面积会有所收敛，将会小于预测值。在河流流量较大或风速较大的情况下，溢油漂移距离则会大于上述预测值。依油膜扩散漂移基本模型，油膜在河面的漂移受油品种类、河水流速、当地风向风速等多方面影响。因此，油膜扩散具有多方面的不确定性，本次评价仅作为一种模拟状态，便于分析油品泄漏对水体环境的影响程度。 7.3.6风险控制措施 根据类似安全现状评价评价报告中提出的各项措施和要求； ①强化生产设备的检查、维护、及时更新。 ②制订严格科学生产检查、制度管理措施和科学可行的操作制度，保证在经营中落实到位。 ③加强操作、生产、经营管理人员的安全、环保教育和培训，安全环保教育培训要形成公司的经营管理体制，要形成人员上岗先培训，一年至少组织一次的操作、生产、管理人员环保、安全教育的专门系统学习体制。 ④加强夜间、大风天气、大雾天气、汛期、枯水期的安全管理工作，杜绝航行船舶与本项目设施相撞事故的发生。 ⑤制定严格的环境风险管理措施，配备必要的事故应急救援设备、吸油泵、围油栏、消油剂、吸油毡等应急物资，应急物质详见下表。 表7-13 应急物资一览表 序号; 物资名称; 数量. 1; 围油栏; 300m. 2; 围油索; 200m. 3; 吸油毡; 200kg. 4; 消油剂; 150kg. 5; 灭火器; 40只. 6; 消防水枪; 8只. 7; 消防毯; 1个. 8; 消防水龙带; 5个. 9; 消防黄沙箱; 4个. 10; 救生衣; 20件. 11; 救生圈; 8个. 12; 急救箱; 1个. 13; 应急照明电筒; 1只. ⑥相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生，油罐地坑内如有油、积水，应及排净。 ⑦按要求制订环境风险应急预案，定期组织演练，并将环境风险应急预案在环保部门进行备案。 7.3.7建立应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以船长为总指挥，副船长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。本项目应急预案内容编制依据见下表。 表7-14 事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类 及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. ### 7.3.8分析结论 项目泄漏将会对东洞庭湖水质造成污染，对渔业水产资源造成破坏，，建设方需严格按照做好风险防范措施和施工质量，降低风险发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。 表7-15 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 浏阳市兴鑫沥青混凝土有限公司建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （岳阳）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 112°57'48.44"; 纬度; 29°4'31.58". 主要危险物质及分布; 主要风险物质为柴油，储存在柴油储仓内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 柴油仓破裂发生泄漏，最终排入外环境，最终污染周边水环境一级泄漏遇明火导致火灾。、. 风险防范措施要求; ①强化生产设备的检查、维护、及时更新。 ②制订严格科学生产检查、制度管理措施和科学可行的操作制度，保证在经营中落实到位。 ③加强操作、生产、经营管理人员的安全、环保教育和培训，安全环保教育培训要形成公司的经营管理体制，要形成人员上岗先培训，一年至少组织一次的操作、生产、管理人员环保、安全教育的专门系统学习体制。 ④加强夜间、大风天气、大雾天气、汛期、枯水期的安全管理工作，杜绝航行船舶与本项目设施相撞事故的发生。 ⑤配备必要的事故应急救援设备。 ⑥配备了吸油泵、围油栏、消油剂、吸油毡、事故废水收集桶等应急物资；制定了严格的环境风险管理措施。 ⑦相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生，油罐地坑内如有油、积水，应及排净 ⑧制订环境风险应急预案，并在环保局进行备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）（环办 [2014] 34号）附录A中“化学物质及临界量清单”； ②Q值：项目Q=0.15248＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. ## 7.4生态影响分析 本项目生态环境影响分析内容引用 《中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站对东洞庭湖自然保护区生态影响专题报告》的结论。 7.4.1区域生态环境概况 （1）功能区划 根据《全国生态功能区划》与《湖南省生态功能区划》，本项目所在区域属于洪水调蓄生态功能区。 （2）现场调查 2018年6月下旬，项目组赴现场进行生态环境样方调查，本项目周边地形高差不大，植被分带不明显，因此，在调查路线上选取代表性群落进行典型取样，共选取4处样方点，所进行的样方调查基本涵盖了调查区域所有的地貌类型和群落类型。 （3）生态环境现状 项目于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，评价范围内主要生态系统类型为城市生态系统、村落农业生态系统和水生生态区。 （4）植物多样性调查 专题报告调查区内的主要灌木植被有红花檵木、十大功劳、金边黄杨、杜鹃，多为作为城市园林绿化种出现，构成专题报告植被的主体。草本植物多为青葙、长刺酸模（Rumex trisetifer）、细叶结缕草（Zoysia pacifica）、野葛、粉团蔷薇等植物。藤本植物和寄生植物个体数量极少，偶有络石（Trachelospermum jasminoides）、乌蔹莓（Cayratia japonica）、葎草（Humulus scandens）等零星分布。 区内主要农作物有玉米、南瓜、冬瓜、辣椒、茄子、西红柿、豆角等。 （5）动物多样性调查 经实地调查和查阅资料，评价范围内记录哺乳动物10种，爬行动物11种，两栖动物8种，鸟类61中。动物种类中，国家三有动物居多，未发现有国家珍稀濒危动物分布。 （6）主要生态问题 主要面临的生态问题有生态环境退化，植物、动物群落受人为活动影响较大。 （7）生态现状综合评价 评价范围内主要生态系统类型为城市生态系统、村落农业生态系统和水生生态区。评价范围内人类活动很频繁，未发现列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种和受国家重点保护的动物。 评价区生态工功能规划属于洪水调蓄生态功能区。主要保护方向为：保护自然生态系统与重要物种栖息地；加强洪水调蓄生态功能区的建设。本项目位于东洞庭湖自然保护区东南边角，紧邻保护区的边界，离核心区最近距离约16km，离缓冲区最近距离约11km，远离东洞庭湖国家级保护区重要物种栖息地，且相对远离洞庭湖湿地；周边人类活动频繁且历史悠长，现以农村、城市和水生生态系统为特征。 7.4.2生态影响预测结果 本项目为水上加油站建设项目，项目建成后生活污水经趸船配备的WCBM型生活污水处置装置处理后达到《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中表5浓度要求后，排入东洞庭湖；含油废水经油水分离器处理后由船舶污染物接受有限公司专用船只收集处理，分离的废油一同委托处理，该部分废水不外排，不会对洞庭湖水体造成影响。生活垃圾集中收集后由船舶污染物接受有限公司环保船接收处置；厨房油烟废气应通过油烟净化器处理后达标排放。故项目营运期对评价区内水生植物和陆生植被及周边动物的生态影响很小。 7.4.3生态保护与恢复措施 1、加强管理，确保正常运行。加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施。建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。 2、在船只上安装江豚声音记录仪、江豚驱赶设备。一旦发现项目周边附近有江豚游近，应立即停止作业，使用江豚驱赶设备安全驱离后恢复作业。 3、项目经营单位应加强管理，爱护景区一草一木。 4、加强工作人员思想教育，提高其野生动物保护意识，严禁在东洞庭湖内捕鱼和猎杀鸟类等野生动物。 5、严禁将含油废水直接或间接排入东洞庭湖内。 6、在水上加油站对面陆域范围种植樟树、法国梧桐等深根高达乔木，加强 水土保持和植物保护。 7、严禁将生活垃圾扔入东洞庭湖内，在水上加油站船舶和对岸陆域上设置禁止随意扔垃圾牌。 7.4.4总体结论 中洲南套岳阳县兴和能源水上加油站项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。项目建设符合国家产业政策及相关规划，项目在营运期对周边生态环境带来不同程度的不利影响，在认真落实专题报告提出的生态环境保护减缓措施，所产生的不利影响可以得到有效控制的前提下，项目的建设是可行的。 ## 7.5对东洞庭湖影响分析 本项目为水上加油站项目，不流动作业。项目产生的生活污水由专门环保船只收集处置、本项目甲板冲洗废水及船舶机舱舱底油污水经使用船用油水分离器用于处理后，交由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理，不设排污口；项目产生的生活垃圾、储油舱污泥和废油在船舶内设置的储存设施暂存，交岳阳县源成残油垃圾接收有限公司专用船只收集处理，不外排。项目储油舱呼吸损失产生的非甲烷总烃气体产生量较少，无组织排放；食堂油烟废气经过油烟机净化后排放；项目废气均能达标排放，对周围环境影响较小。项目正常营运状态下对东洞庭湖影响较小。 ## 7.6分析判定相关情况 7.6.1 产业政策符合性 7.6.1.1与国家产业政策的相符性分析 本项目属《国民经济行业分类》(GBT4754-2017) G5539 其他水上运输辅助活动，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年）中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。 本项目已取得了湖南省商务厅颁发的《成品油零售经营批准证书》（油零售证第 0401055号），同意该加油站经营柴油零售。详情见附件2。 因此，本项目符合国家产业政策。 7.6.1.2与法律法规的政策符合性分析 本项目于法规政策的符合性分析详见下表。 表7-14 项目与法律法规政策符合性一览表 序号; 相关政策; 要求; 本项目情况; 结论. 1; 《中华人民共和国自然保护区条例》中华人民共和国国务 院令第167 号; 在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。; 本项目位于东洞庭湖国家级自然保护区的实验区内，项目为非工业生产项目，无大的污染，产生对环境、资源和景观影响很小，其废水和固废妥善处理，污染物排放不会超过国家和地方规定的污染物排放标准; 符合. 因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成自然保护区污染或者破坏的单位和个人，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向自然保护区管理机构、当地环境保护行政主管部门和自然保护区行政主管部门报告，接受调查处理; 建设单位编制应急预 案，在发生风险事故时，及时处理。. 2; 《关于加强自然保护区管理有关问题的通知》环办[2004]101号; 涉及自然保护区的建设项目，在进行环境影响评价时，应编写专门章节，就项目对保护区结构功能、保护对象及价值的影响作出预测，提出保护专题报告，根据影响大小由开发建设单位落实有关保护、恢复和补偿措施。; 本项目已编制专题报告，就项目对保护区结构功能、保护对象及价值的影响作出预测，并提出保护方案，要求开发建设单位根据影响大小落实有关保护、恢复和补偿措施; 符合. 3; 《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》的通知; 加强船舶污染防治。 1.加快船舶污染物上岸接收处理设施建设。完成环洞庭湖区18个船舶污染物岸上收集点建设。建立船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度和环保、城建、海事、港航、渔政部门的联合监管制度，并建立相应考核和惩戒机制。组建船舶污染物接收与处置的公益服务专业企业。 2.规范危化品运输。委托第三方安评机构对水路危化品运输企业开展年度专项安全现状评估。定期开展船舶载运危化品专项治理行动。支持建立水路危险化学品运输应急队伍，提升应急装备水平，建立应急物资储备库。; 项目配备生活污水及含油废水处理装置，含油废水及固废经收集交由有资质单位处理。编制应急预案，在发生风险事故时，及时处理; 符合. 本项目符合国家相关的产业政策及法律法规，同时项目已取得《湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的同意建设《复函》（详见附件3）、岳阳县港口商务管理所的意见《关于中洲南套兴和能源水上加油站、潇湘船舶维修基地开展前期工作的请示》(岳阳县港行[2018]17号文件)（附件4）、岳阳县商务粮食局《关于请求确认岳阳县兴和能源水上加油站经营区域的报告》（附件5）、岳阳县港口航务管理所《关于补办中洲南套水上加油站手续的报告》（附件6），均对赞同本项目建设，本项目建设是可行的。 7.6.2 选址合理性分析 7.6.2.1安全与防污染技术的要求 根据《水上加油站安全与防污染技术要求》（JTT660-2006），水上加油站点的选址，应有利于受油船舶的安全靠离泊，不应对通航环境构成不利影响。本项目与《水上加油站安全与防污染技术要求》（JTT660-2006）选址要求对照详见下表。 表7-15 水上加油站选址要求对照表 水上加油站安全与防污染技术要求》（JTT660-2006）4.1下列区域不得设置水上加油站; 本项目情况; 符合性. 航道急弯及内河J级航段; 趸船位于中洲南套水域，巷道平缓，不在航道航道急弯及内河J级航; 符合. 大桥上下200m范围内; 不属于; 符合. 饮用水源取水口上游3000m、下游1500m范围内; 本项目右侧约8.1km为费家湖-坪桥湖中洲乡饮用水源（坐标N29°3'49.276"，E113°2'49.71"），项目距离该饮用水源较远且没有水力联系；项目所在地下游最近引用水源为岳阳市东洞庭湖备用水源（坐标N29°23'24.02"，E113°5'14.56"），距离本项目约36.1km，距离位置较远; 符合. 客运码头200m以内; 周边无客运码头; 符合. 高压电线垂直投影上下游50m范围内; 不在范围; 符合. 水底电缆、水底管线; 无; 符合. 经常有明火或散发火花场所上下游100m水域范围内; 不存在; 符合. 有关部门划定的水资源保护区; 不属于; 符合. 本项目与上述选址要求逐一对照，均符合《水上加油站安全与防污染技术要求》（JTT660-2006）要求。趸船的布置对洞庭湖深水航道的影响不大，趸船设置明显标志，警戒船舶远离。 7.6.2.2 与湘江航道规划 湘江干流衡阳至城陵矶Ⅲ级航道已建成，1000t级船舶组可自衡阳直下城陵矶经长江抵上海港，目前湘江（株洲～城陵矶）2000t级航道建设工作已基本建成，湘江长沙综合枢纽船闸于2012年10月顺利通航，自2015年，湘江（株洲～城陵矶）航道可常年通行2000t级船舶。 洞庭湖Ⅱ级主航道位于加油站前沿，加油站前沿停靠作业水域和船舶回旋水域不占用主航道。项目远期设计低水位与本河段航道通航基准面一致为19.2m，连接主航道及码头的港池水域设计水深按规范要求取为3.2m，设计河底标高为 16.0m，港池无需疏浚即可满足 1000t 级船舶的航行要求。 工程与航道现状及规划协调一致，同时本项目目前正在办理岸线使用许可。 7.6.2.3 与《岳阳港总体规划》（2017-2035年） 据《岳阳港总体规划》对岳阳县港区的布置规划可知，规划港口岸线500米，以旅游客运为主，为水上旅游资源开发服务，规划太平咀、新墙河等客运港点。 本项目位置属于岳阳县港区内，该段岸线为顺直微弯河段，河面宽阔，水域条件好，面临湘江2000t级航道，来往船只密集，适宜建设加油船，服务过往船舶油品需求。本项目定位为水上加油站，承担为船舶加油工作，本项目不在《岳阳港总体规划》（2017-2035年）规划段范围内，本项目为周边船只提供供油服务与《岳阳港总体规划》不相冲突。 7.6.2.4“三线一单”相符性分析 1）与生态红线符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，‘生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。涉及生态保护红线占用的，报国务院审批’。 项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，位于自然保护区南端，距离保护区的边界较近，且项目建设不涉及保护区的核心区和缓冲区，离核心区最近距离约16km，离缓冲区最近距离约11km，且该地段人类活动较为频繁，无国家保护野生植物，对生态影响较小。本项目不在岳阳县红线保护区范围内，工程建设不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。因此项目与红线保护不相冲突。 2）与环境质量底线的符合性分析 项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5，本项目特征因子TVOC监测值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关参考限值要求，区域内环境空气质量现状良好。地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准。项目根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物不会改变项目所在区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 3）与资源利用上线的对照分析 本项目消耗的能源、水较小，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 4）与环境准入负面清单的符合性分析 本项目不属于国家及地方的禁止类和限制类产业，不涉及负面清单。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 7.6.2.5与饮用水源地的关系 本项目右侧约8.1km为费家湖-坪桥湖中洲乡饮用水源（坐标N29°3'49.276"，E113°2'49.71"），项目距离该饮用水源较远且没有水力联系；项目所在地下游最近引用水源为岳阳市东洞庭湖备用水源（坐标N29°23'24.02"，E113°5'14.56"），距离本项目约36.1km，距离位置较远，本项目对其影响忽略不计。项目与饮用水源关系图，详见附图。 综上所述，本项目选址合理，符合相关的规划和管理要求。 7.6.3项目建设必要性 岳阳县港区内水上服务设施较少，兴和能源水上加油站依托周边便捷的交通体系，具有服务岳阳港的区位优势，对完善综合交通运输体系、提高航道综合服务能力、构建资源节约型交通都具有重要意义。同时为了充分落实国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发〔2011〕2号）文件精神的需要，加快长江等内河水运发展，调整优化沿江沿河地区产业布局，促进区域经济协调发展的需要。本项目对于完善岳阳港布局、完善港口整体服务功能的需要，规范水上成品油市场、减少水上油品事故发生有着重要意义。 ## 7.7 环保投资及环保验收 7.7.1 环保投资 基于本评价提出的各项环保措施进行估算，本项目环保投资约为35.0万元，占总投资的3.95%，详见下表7-17。 表7-17 项目环保投资 类别; 污染源; 环保设施设备; 投资概算 (万元). 废水; 生活污水; WCBM生活污水处理1套; 7.5. 含油废水; 油水分离器1套、污水舱; 10.0. 废气; 油烟废气; 油烟机; 0.5. 噪声; 噪声设备; 基础减振; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 0.5. 危废; 污油柜; 1.0. 溢油; 柴油; 围油栏172m、消油剂（普通型）0.2t、吸油毡100m、收集桶2个、吸油垫及吸油毡1副、事故废水收集桶1个、消油剂若干、应急预案; 10. 生态补偿; /; 江豚声音记录仪、江豚驱赶设备; 5.0. 总计; 35.0. 7.7.2 项目环保验收 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需进行自主验收整改。自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。 本项目竣工环保验收内容见表7-18。 表7-18 竣工环保验收一览表 种类; 污染源 分类; 环保措施; 监测点 编号; 监测 因子; 环保验收标准排放浓度限值. 废气; 油烟 废气; 油烟机; 油烟排放口; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试 行）》（GB18483-2001）. 非甲烷总烃; /; /; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活 废水; 船用生活污水处理装 置后由流域环保船收集处理; /; /; 不排放. 含油 污水; 含油废水经油水分离器处理后由专用船收集外委; /; /; /. 噪声; 生产 设备; 基础降噪; －; 连续等效A声级; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准. 固废; 生活 垃圾; 收集后交由外委处理; －; －; 合理处置. 危险 固废; 污油柜收集外委处理; －; －. ## 7.8项目环境管理与环境监测计划 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理、销售管理一样，是企业管理不可缺少的部分。企业要通过环境管理，协调经济与环境的关系，加强污染内部监控，实现资源的充分利用，达到发展生产提高经济效益、控制污染保护生态环境的目的，主要环境管理措施如下 ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全场区环境管理工作。设置环保科，编制1人，并由一名副经理分管。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 ③制定本企业环境保护规划、计划、考核办法，将环境侏护指标落实到每个生产和管理岗位 ④负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ⑤及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检杏和污染纠纷的调处。 ⑥参与突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理的基础，是执行环保法规、标准、判断环境质量现状和评价环保设施处理效果的重要手段，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。监测数据是环境管理的基础资料，因而项目搞好环境监测是至关重要的。项目进行环境监测的主要任务是检查运营时项目所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，为环境管理和污染治理提供第一手资料。 根据项目环境影响预测分析及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期开展大气环境及声环境排放监测。拟定的监测计划列于下表7-19。 表7-19 监测工作计划表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 一年一次. 噪声; 四周厂界外1m; 厂界噪声; 一年一次. 同时，对污染物非正常排放要加强管理、监督，如果发生异常情况，应及时监测并同时做好事故排放数据统计，上报环保主管部门，以便采取应急措施，减轻事故的环境影响。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油品挥发 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 油烟 | 油烟 | 油烟机处理 | 满足《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 船用生活污水处理装 置处理后，由专门船只收集处理 | 不外排 |
|  | 甲板冲洗废水 | SS、石油类 | 由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理 | 不外排 |
|  | 舱底含油污水 | 石油类 | 含油废水经油水分离器处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理 | 不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后加油岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集 | 不外排 |
|  | 储油舱污泥 | 储油舱污泥 |  | 不外排 |
|  | 废油 | 废油 |  | 不外排 |
| 噪 声 | 厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准的要求，对周围环境不会产生明显影响。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在正常运营期间不会对生态环境造成影响。若发生突发事件如趸船漏油事故时，对东洞庭湖水生生态将造成影响。采取的应急措施如下：1、制定突发事件应急预案；2、配备围油栏、吸油毡、消油剂等应急设施；3、人员进行专业培训等。 在具有应急预案及采取应急措施的前提下，对东洞庭湖生态环境不会造成影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 ## 9.1 建设项目概况 本项目位于岳阳县中洲乡机场村东洞庭湖南套水域上，于2011年设置加油趸船2000吨级别（新峰8号）1艘在，趸船尺度61m×10.8m×3.8m×3.2m（长×型宽×型深×满载吃水），采用抛锚系泊，占用水域约660m2。趸船外舷与大堤顶外边线距离540m，趸船采用小艇与后方联系，后方无陆域布置，趸船左右舷（趸船内外档）均可进行船舶靠离泊，实施单边加油服务。0#柴油加油量为5000 t/a，最大存储量为995t(约1191m3)。 项目总投资885.46万元，其中环保投资约为54.5万元，占总投资的19.5% ## 9.2 环境质量现状评价结论 9.2.1 空气环境质量 根据岳阳市环境保护局公开发布的2018年岳阳县环境质量公报中的结论，本项目所在区域为不达标区。项目区域特征因子TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关参考限值要求。 9.2.2 地表水环境 东洞庭湖南套水域的各监测项目水质指标除总磷外均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准的要求，其中总磷最大的超标倍数为1.6倍，总磷超标的原因为：东洞庭湖水域富营养化导致。 9.2.3 声环境质量 项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，声环境质量良好。 ## 9.3环境影响评价 营运期的主要环境影响主要为废水、废气、噪声、固废等影响。 9.3.2.1 废气 储油舱呼吸和加油作业时产生少量非甲烷总烃，为无组织排放，经预测对大气环境影响较小。 本项目食堂产生的油烟废气经油烟净化器净化处理后，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准，对周围环境影响较小。 9.3.2.2 废水 本项目营运期废水主要为员工生活污水、甲板冲洗废水、船舶舱底油污水，其中生活污水经收集后由船舶生活污水处理设施处理后由由专用环保船只收集处理；甲板冲洗废水和船舶舱底油污水经船舶自备的油水分离器处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后委托远大（湖南）再生燃油股份有限公司处理，本项目废水不外排，不会影响趸船所在水域的水体质量。 9.3.2.3 噪声 建设单位将所有高噪声设备，如加油泵均设计安放在底舱内，油烟风机放置在船舱内，并尽量选用噪声低、振动小、高质量的设备，从声源上降低噪声强度。对振动大的设备安装减震器，以减少振动，降低噪声。预计在采取了上述措施后，项目噪声 能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 9.3.2.4 固废 - 项目生活垃圾由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船统一收集处理；储油舱的污泥和油水分离器分离出的废油经收集后交岳阳县源成残油垃圾接收有限公司收集处理，不会对周围环境产生二次污染。 ## 9.4 产业政策、规划及选址符合性 - 本项目为水上加油站项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年），该项目不属于限制类或淘汰类，因此本项目符合国家相关产业政策，项目建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》等条例，项目定位为水上加油站，承担为船舶加油工作，本项目不在《岳阳港总体规划》（2017-2035年）规划段范围内，本项目为周边船只提供供油服务与《岳阳港总体规划》不相冲突，建议在规划调整修编时纳入规划。 ## 9.5 总量控制指标 水污染物：本项目产生的生活污水经处理后达到《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中表5要求后由指定环保船只进行收集处理，不外排。甲板冲洗废水及船舶舱底油污水经处理后由岳阳县源成残油垃圾接收有限公司的环保船收集后，不外排。项目废水不外排无须设置总量。 大气污染物：柴油加油过程中因油品挥发、及油舱呼吸产生的挥发性有以非甲烷总烃气体产生，该类废气属于VOCS范畴内。因此建议本项目申请VOCs控制总量为：0.21556t/a。 综上所述，本项目建议申请总量为：VOCS0.21556t/a。 ## 9.7 总结论 本项目符合国家现行的产业发展政策，项目在运行中产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。从环保角度而言本项目是可行的，且周边无外环境制约因素。

建议： 加强企业管理，使企业在获得显著经济效益、社会效益的同时，获得明显的环境效益，应特别注意以下几点： （1）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （2）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。 （3）建立健全的环境管理制度。 （4）制定要相应的环境应急预案，并向环境主管部门进行备案。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物：/ 其他污染物：非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  | 附录D ☑ |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区☑ |  |  |  |  |  |  | 二类区□ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | 占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子： |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:0.00t/a |  |  |  | NOx:0.0t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:0.00t/a |  |  |  |  | VOCs:0.21556t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |