目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关环保政策	3

1.4项目特点	14

1.5主要环境问题及环境影响	14

1.6环境影响评价主要结论	15

2、总则	17

2.1编制依据	17

2.1.1国家法律、法规和政策	17

2.1.2地方法规、规划	18

2.1.3相关的技术规范	18

2.1.4其它技术规范及参考依据	19

2.1.5其他编制依据及工程资料	20

2.2评价因子与评价标准	20

2.2.1评价因子	20

2.2.2环境功能区划	21

2.2.3评价标准	23

2.3评价工作等级和评价重点	26

2.3.1评价工作等级	26

2.3.2评价重点	30

2.4评价范围及环境敏感目标	31

2.4.1评价范围	31

2.4.2环境敏感目标	31

3、建设项目概况	33

3.1本项目工程概况	33

3.1.1项目基本情况	33

3.1.2工程建设内容	35

3.1.3设计代表船型	37

3.1.4主要机械设备	38

3.1.5总平面布置情况	39

3.1.6装卸工艺参数	39

3.1.7装卸工艺方案	39

3.1.8水工建筑	40

3.1.9给排水	40

3.1.10供电	43

3.1.11消防系统	43

3.1.12控制系统	44

3.1.13劳动定员	44

4、工程分析	45

4.1施工期工艺流程	45

4.2营运期工艺流程	46

4.3施工期工程污染源分析	48

4.4营运期工程污染源分析	53

4.5污染物排放量汇总	58

5、建设项目区域环境概况	60

5.1自然环境概况	60

5.1.1地理位置	60

5.1.2地形、地质地貌	60

5.1.3气候、气象	61

5.1.4水文条件	62

5.2生态环境概况	63

5.3湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园概况	64

5.4区域环境质量现状评价	67

5.4.1环境空气现状调查与评价	67

5.4.2. 地表水环境现状监测与评价	68

5.4.3声环境现状监测与评价	70

5.4.4底泥环境现状监测与评价	71

5.4.5项目区生态环境现状调查	72

6、环境影响预测与评价	75

6.1施工期环境影响分析	75

6.1.1地表水环境影响分析	75

6.1.2大气环境影响分析	76

6.1.3声环境影响分析	76

6.1.4固体废物环境影响分析	78

6.2营运期环境影响分析	79

6.2.1地表水环境影响分析	79

6.2.2大气环境影响分析	82

6.2.3声环境影响分析	85

6.2.4固废环境影响分析	86

6.2.5对湘江水文情势影响分析	87

6.3对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态环境影响分析	88

6.3.1施工期生态环境影响分析	88

6.3.2营运期生态环境影响分析	89

7、环境保护措施及其可行性论证	92

7.1施工期污染防治措施	92

7.1.1大气污染防治措施	92

7.1.2水环境污染防治措施	92

7.1.3噪声污染防治措施	93

7.1.4固体废物污染防治措施	94

7.1.5生态保护措施	94

7.2营运期污染防治措施	96

7.2.1营运期大气污染防治措施	96

7.2.2营运期废水污染防治措施	97

7.2.3营运期噪声防治措施	100

7.2.4营运期固废防治措施	101

7.2.5营运期生态缓解措施	101

8、环境风险评价	103

8.1环境风险评价目的	103

8.2评价等级、内容和重点	103

8.2.1评价等级确定	103

8.3风险识别	105

8.3.1原辅材料和产品危险特性分析	105

8.3.2生产过程风险识别	107

8.4事故风险防范措施	107

8.5应急预案	113

8.6环境风险评价结论	116

9、环境经济损益分析	117

9.1环境效益分析	117

9.2综合分析	118

10、环境管理与监测	119

10.1环境管理	119

10.2环境监管计划	121

11、建议及结论	124

11.1项目概况	124

11.2环境质量现状	124

11.3环境影响结论	126

11.4项目环境可行性	129

11.5总结论	133

11.6建议	133

附件：

附件1 环评委托书

附件2 标准函

附件3 《关于<关于恳请明确建华建材（湖南）有限公司自用码头是否符合岳阳港总体规划的报告>的回复》（岳码头整治[2020]2号）

附件4 《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函[2020]39号）

附件5 《关于明确湘江码头整治规范提升标准的通知》（岳地海[2020]80号）

附件6 《关于<岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书>的审查意见》环审[2020]65号

附件7 《关于<建华建材（湖南）有限公司建华码头提质改造工程实施方案>的批复》岳地海批[2021]17号

附件8 项目监测报告及质保单

附图:

附图1	项目地理位置及区域水系图

附图2	项目平面布局图

附图3	环境监测点位图

附图4	项目与湿地公园位置关系图

附图5	项目排水路线图

附图6	项目与生态红线位置关系图

附图7	项目与湘阴县总体规划关系图

附图8	项目评价范围与环保目标图

附图9	项目与岳阳港总体规划位置关系图

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

项目基础信息表

# 1、概述

## 1.1项目由来

建华建材（湖南）有限公司成立于2007年6月，注册资金1690万元，位于湘阴县文星镇临港产业新区，占地约100亩（含码头用地），经营范围主要包括：生产、加工销售预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、预应力混凝土护筒、新型墙体材料、混凝土输排水管、装饰混凝土制品，水泥电杆、综合管廊、箱涵等。建华建材（湖南）有限公司于上世纪90年代年建成投产自用建华码头，截止2021年1月，建华码头占有岸线长度130m，共建有2个2000吨级散货砂石进口泊位，于2018年4月取得了湖南省港口岸线（水域、滩地）使用证和中华人民共和国港口经营许可证。由于现有建华码头建成时间较长，现有码头标准较低、安全环保等存在隐患，已不能适应新形势下的发展需要。

2020年2月，湖南省启动了湖南港口码头专项整治工作。湖南省交通运输厅根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）要求印发了《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号），建华建材（湖南）有限公司建华码头被认定为规范提升类非法码头，要求按期完成提质改造。

为贯彻落实《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）、《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）文件要求，2020年5月岳阳市人民政府制定下发了《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函 [2020]39号），依法取缔不符合湘江资水沅水岳阳段港口总体规划、安全标准、环保要求和基建程序的非法码头、渡口，规范提升不违背产业政策和规划但手续不齐全的码头渡口，基本实现码头安全环保、规范高效，渡口布局合理、安全可控，岸线科学利用、监管长效。《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案》中建华建材（湖南）有限公司建华码头属于规范提升类非法码头，需按《关于明确湘江码头整治规范提升标准的通知》（岳地海[2020]80号）进行提质改造工作，并编制环境影响评价报告，完善环保手续。

根据湖南省关于长江岸线湖南段港口码头专项整治的工作部署，建华建材（湖南）有限公司积极推进建华码头的提质改造工作，委托长江航道勘察设计院（武汉）有限公司编制了《建华建材（湖南）有限公司建华码头提质改造工程实施方案》。根据《河港工程总体设计规范》（JTS 166-2020）和《建华建材（湖南）有限公司建华码头提质改造工程实施方案》，建华建材（湖南）有限公司建华码头现有岸线不能满足建设2个2000吨级散货码头需求，故本次提质改造工程设置1个2000吨级散货码头（洪水期兼顾3000吨级散杂货船）。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“五十二、交通运输业、管道运输业，139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”中的“单个泊位1000吨级及以上的内河港口”（本项目设有1个2000吨级泊位，洪水期兼顾3000吨级散杂货船），按要求应编制环境影响报告书。建华建材（湖南）有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2环境影响评价的工作过程

2020年12月，建华建材（湖南）有限公司委托湖南道和环保科技有限公司承担建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目的环境影响评价工作。我公司承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术员工赴现场进行调查，收集有关资料，调查项目周围的地表水、环境空气、声环境、底泥环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈送环保主管部门审查。本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.3分析判定相关环保政策

### 1.3.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目设有1个2000吨级泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），均属于湘江内河千吨级泊位，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十五、水运”中“1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设”中的“内河千吨级及以上”。

因此，项目符合国家产业政策。

表1.3-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 二十五、水运 1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设 | 本项目设有1个2000吨级泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），均属于湘江内河千吨级泊位 | 符合鼓励类要求 |

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与《长江岸线保护和开发利用总体规划》的符合性分析

《长江岸线保护和开发利用总体规划》共划分岸线保护区516个，长度1964.2公里，占岸线总长度的11.3%；岸线保留区1034个，长度为9306.3公里，占岸线总长度的53.5%；岸线控制利用区817个，长度为4642.8公里，占岸线总长度的26.7%；岸线开发利用区232个，长度为1480.4公里，占岸线总长度的8.5%。

根据规划，湖南共1659.9公里岸线列入规划范围，其中长江干堤岸线148.8公里，湘江干流萍岛至濠河口岸线11430.4公里，洞庭湖入江水道濠河口至城陵矶段岸线约218.6公里。规划将岸线功能进行了专门分区，湖南划分岸线保护区61个、长度149.6公里，保留区104个、长度907.6公里，控制利用区92个、长度541.3公里，开发利用区27个、长度61.4公里。

根据长江岸线功能区分区规划，本项目不在岸线保护区和保留区内，本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》的要求。

（4）与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

表1.3-2与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目选址不在自然保护区范围内。 | 相符 |
| 2 | 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 3 | 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目选址不在饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 4 | 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目选址不在水产种质资源保护区内。 | 相符 |
| 5 | 第十条禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。 第十一条禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目在湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园范围内，不属于开（围）垦湿地、挖沙、采矿项目，未从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等项目投资，但本项目为已建码头项目，本次为提质改造和完善环评审批手续，不扩大规模，同时根据相关主管部门制定适时退出计划实施退出。 | 相符 |
| 6 | 第十五条禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 | 相符 |
| 7 | 第十八条禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线1公里范围内，但不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 相符 |
| 8 | 第十九条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第二十条新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 第二十一条新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。 | 本项目为码头项目，不属于石化、煤化工项目。 | 相符 |
| 9 | 第二十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 | 本项目为内河深水泊位项目，属于产业政策中鼓励类项目。 | 相符 |
| 10 | 第二十三条对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 本项目为属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，本项目选址不在国家重点生态功能区内。 | 相符 |
| 11 | 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目为码头项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 相符 |
| 12 | 第二十五条各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 第二十六条高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 | 本项目为码头项目，不属于产能过剩行业，也不属于高污染项目。 | 相符 |

综上所述，本项目不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

（5）与《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的符合性分析

根据《湖南省交通运输“十三五”发展规划》：“港口：重点加快岳阳港现代化建设步伐，围绕“一百万标箱、两亿吨大港”目标，将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港；积极推动长株潭港口群一体化建设；统筹推进常德港、益阳港、永州港、衡阳港等地区重要港口建设；到2020年，新增1000吨级及以上泊位126个，达到232个，全省港口总通过能力超过3亿吨，其中集装箱通过能力达150万标箱。”本项目的实施是有助“将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港”的。

因此，本项目是符合《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的。

（6）与《岳阳港总体规划》（2017-2035）的的符合性分析

建华建材（湖南）有限公司建华码头于2018年4月取得了湖南省港口岸线（水域、滩地）使用证和中华人民共和国港口经营许可证，2020年10月岳阳市湘江资水沅水港口码头专项整治工作组下发了《关于<关于恳请明确建华建材（湖南）有限公司自用码头是否符合岳阳港总体规划的报告>的回复》（岳码头整治[2020]2号），文件回复内容如下：“1、根据省人民政府办公厅《关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号、岳阳市人民政府办公室《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函[2020]39号）文件要求，建华建材（湖南）有限公司码头已被列入规范提升类非法码头整治项目名单，请你们督促建华建材（湖南）有限公司码头业主按照文件要求，做好规范提升工作；2、根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》（报批稿），建华建材（湖南）有限公司码头为历史性老码头，在规划中明确根据自然保护地相关法规政策适时退出，与规划不冲突。”

由上述可知，本项目码头岸线已取得主管部门的同意和认可。

根据《岳阳港总体规划》（2017-2035），规划范围内有关岸线的水陆域条件、开发利用情况、腹地经济社会发展需求等，统筹考虑与生态环境保护、城市规划、土地利用、沿江产业及园区布局、水利防洪、综合交通等相关规划的衔接协调，规划岳阳港港口岸线共33098米。其中，规划长江港口岸线22038米，占自然岸线的13.5%，已利用10263米；湘江港口岸线6880米，已利用1170米；华容河港口岸线1500米、藕池河港口岸线1500米、汨罗江港口岸线400米、新墙河港口岸线200米、资江港口岸线500米，横岭湖港口岸线80米。

湘阴港区位于湘阴县，沿湘江岸线上起铁角嘴，下至三塘，规划港口岸线6310米，规划虞公港、港口村、岭北3个作业区，以及樟树、金港、南湖洲镇、湘滨镇货运港点和鹤龙湖镇、青山岛客运港点。

其中湘阴县岸线规划了湘江濠河口以上段岸线、湘江营田闸-濠河口岸线、湘江西支岸线、城西垸岸线、资江岸线、横岭湖岸线等。本项目所在岸线段为湘江营田闸-濠河口岸线，具体规划情况如下。

①濠河口～洋沙湖闸，岸线长6200米，近岸为宽边滩，不宜建港，该段岸线水利部分规划近期不开发的岸线保留区，为非港口岸线。

②洋沙湖闸～立新闸，岸线长约5000米。上游侧3000米，为湘阴县城区段，规划城市生活岸线，且位于洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区，为非港口岸线。现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出。

③立新闸～营田闸，岸线长21420米，目前基本处于自然状态。岸线内有白泥湖垸鸡啼湖段饮用水水源保护区、分洪垸口门保护区等，部分岸线前沿边滩较宽，不宜建港。虞公段1620米岸线，水陆域条件较好，位于横岭湖省级自然保护区实验区，目前正在开展保护区范围调整工作，自然保护地整合优化预案拟将其调出保护区，本次规划为港口岸线，但需待调出保护区范围后才可进行开发建设；永忠村、港口村后方有产业发展需求，规划740米港口岸线，其余岸线为非港口岸线。

根据规划内容可知，《岳阳港总体规划》（2017-2035）提出“现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出”，本项目主体工程已基本建成，为历史老码头，为合法岸线，运行多年，与《岳阳港总体规划》（2017-2035）不冲突。

（7）与“三线一单”符合性分析

环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制”。

本项目与“三线一单”相符性分析如表1.3-3：

表1.3-3  项目与“三线一单”相符性分析

| 内容 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 根据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）划定结果，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万km2，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 通过本项目选址位置与湖南省生态保护红线区域的位置关系对比，本项目不涉及生态红线保护区。因此，本项目符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目为建华建材（湖南）有限公司自用码头，主要用于厂区原料砂石料，进口方式为带式输送机输送，码头前沿无固定办公员工，趸船设置船舶污水接收处置系统，船舶生活污水经污水管网接入厂区现有生活污水处理系统预处理后排入湘阴县第一污水处理厂处理，油污水由趸船收集后定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收；砂石料带式输送机为封闭廊道，砂石料均在潮湿状态下运输，几乎无扬尘；项目噪声不会产生扰民现象；固废全部妥善处置。因此，本项目固废全部妥善处置，废气、废水可达标排放，噪声不会产生扰民现象，不会改变区域环境质量，满足环境质量底线要求。 |
| 资源利用上限 | 本项目所需水、电供给较为便利，未突破区域资源消耗上线。 |
| 环境准入负面清单 | 根据“湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知”（湘发改规划〔2018〕373号）和“湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知”（湘发改规划〔2018〕972号），本项目未纳入湖南省产业准入负面清单。 本项目属于《岳阳港总体规划》的规划岸线范围内码头项目，同时《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）将本项目列入规范提升类码头，项目不在自然保护区及饮用水水源保护区范围内。 |

本项目不在生态保护红线范围内，项目的建设不会造成所在区域环境质量下降或恶化，符合资源利用上限中相关规定，且不属于港口岸线利用功能准入负面清单中所列明的禁止项目，符合“三线一单”的要求。

（8）本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析

2021年2月1日，岳阳市人民政府印发了《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》。文件中对岳阳市湘阴县文星镇管控要求及符合性分析具体如下：

表1.3-4与岳阳市湘阴县文星镇环境管控单元生态环境准入清单符合性分析

| 乡镇 | 单元分类 | 经济产业布局 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省岳阳市湘阴县文星镇 | 重点管控单元 | 省会卫星城、县域中心;以绿色建 材、新能源汽车为主导产业，辅以公共服务、 商贸物流、滨湖旅游和食品加工等产业” | 畜禽养殖等农业面源污染 |
| 主要属性 | 生态保护红线/一般生态空间/湖南湘阴横岭湖自然保护区/湘阴洋沙湖东湖国家湿地公园/湘阴县高新产业开发临港产业园（漕溪港）/湘阴县高新产业开发临港产业园（虞公港）/湘阴县高新产业开发区（洋沙湖工业园）/湘阴县污水厂/湘阴东湖超标断面/虞公庙超标断面/大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/土壤一般管控区/农用地 污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区 |  |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| 空间布局元素 | 1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目 1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化 |  | 本项目为内河千吨级泊位码头项目，属于《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，符合管控要求。 |
| 污染物排放管控 | 2.1加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染 2.2禁止秸秆焚烧，加强秸秆综合利用，鼓励农村采用清洁能源、可再生能源，从源头控制农村空气污染 2.3强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶 2.4畜禽养殖适养区以户为单位，采取雨污分流、粪污干湿分离、沼气（沉淀）综合选用等方式进行养殖污染治理 2.5严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染 2.6畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议 2.7加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施 |  | 项目为内河千吨级泊位码头项目，到港船舶生活污水经趸船生活污水箱收集后与和码头员工生活污水一并依托厂区现有化粪池预处理处理后排入湘阴县第一污水处理厂处理，到港船舶油污水经趸船油污水箱收集后定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收，趸船甲板冲洗废水和皮带生产废水经趸船冲洗废水收集池收集后接入陆域厂区已建沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；粉尘经水雾喷淋除尘后呈无组织排放；设备噪声采用隔声减振，选用低噪声设备等措施，各污染物均能实现达标排放，符合污染物排放管控要求。 |
| 环境风险防控 | 3.1加强农业投入品监管工作。建立农业投入品购买索证索票、经营台账制度，建立农药包装废弃物收集处理体系，对全县26种高毒农药定点经营单位实行全方位监控 3.2制定实施受污染耕地安全利用方案，明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险 3.3定期开展土壤、地表水、地下水和空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的场地，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施 |  | 本项目不涉及风险防控情景。 |
| 资源开发效率要求 | 4.1水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53 4.2能源：湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤。积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用4.3土地资源：到2020年耕地保有量不低于4377.00公顷，基本农田保护面积不低于3624公顷；城乡建设用地规模控制在4160.66公顷以内，城镇工矿用地规模控制在3375.74以内 |  | 本项目为砂石码头项目，生产废水循环使用不外排，有利于水资源的保护。项目为提质改造工程，在现有码头范围内进行提质改造，不新增占地。 |

（9）选址可行性

①工程选址的地质及水域条件

根据湖南中核建设工程公司2020年12月编制的《建华建材（湖南）公司建华码头岩土工程勘察报告》，湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：地势东南高，西北低、以滨湖平原为主体，呈块状分布、河湖交汇，水域广阔。

根据《1/20万区域地质调查报告》（沅江幅）及野外勘察结果，湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带。在本场地勘察深度范围内地质构造简单，未发现断裂及其次生构造迹象，对本工程无影响。

本次勘察在场地内未揭露到褶皱、破碎带等，场地稳定。

本项目码头河段河床稳定，前沿江面宽阔，水深条件较好。工程范围内的地质条件较好，码头前满足水深和航行条件，其前水域在不影响主航道的前提下，可满足停泊水域及回旋水域宽度要求。

因此，码头的建设区域，满足航道安全通航的相关要求。

②供水、供电等配套设施的完整性

项目拟完善岸电工程，港区现有一座变电所，变压器容量约为1000kVA，已使用容量约600kVA，经初步复核，变压器剩余容量满足本工程改造需求，故本工程改造设备均由现有变电所取电。

线路敷设：前方码头沿水工结构外侧、廊道结构的电缆桥架或支架敷设，后方陆域主要穿管埋地敷设。

码头前沿设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口。生活给水系统由厂区生活给水管网接出，水质应满足《生活饮用水卫生标准》。陆域生活给水管道采用DN100PE管，以埋地安装为主。码头前沿生活给水管采用涂塑钢管，设支架贴斜坡道安装并设置SN65船舶给水接口，露天管道采取保温措施。

③环境质量现状

项目区域大气环境中各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建设项目位于湘江右岸，其为大河，纳污能力强，水环境功能为Ⅲ类，现状监测数据中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1的4a类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。

综上，本项目选址可行。

（10）与《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》相符性分析

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园于2016年正式成立，湘阴县人民政府实施了《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，根据规划，湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园共分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。本项目位于湘江河流湿地生态保护保育区下游部分。

《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》对湿地公园的保护提出了保护内容和相应保护要求如下。

第十五条  湿地公园范围内所有建设项目，应当由生产经营者事先向湿地公园管理处提出书面报告，由湿地公园管理处组织有关部门和利害关系人参加听证会，并经合法性论证后，按程序报批实施。严格执行环境影响评价制度；利用湿地公园内水域从事水产养殖和捕捞的，应当持主管部门核发的养殖证和捕捞证按相关规定要求作业。

第十六条  湿地公园主要保护内容：

①水体保护。保护以湘江、白水江、洋沙湖、东湖、西湖为主的水体与水网形态，改善水质。

②生物多样性保护。保护国家和地方重点保护动物的繁殖地、停歇地、栖息地，保护植物物种及其生长环境。

③土地资源保护。保护现有土地资源，提高土地资源的利用效率。

④湿地地形地貌保护。保护湿地相对负地形以及湘阴洋沙湖—东湖湿地特有的库塘地形。

⑤农业种养殖业保护。保护符合湿地自然生态规律的农业生产系统。

⑥各级文物保护单位、民俗民间文化、民族文化村及古文化遗存保护。保护文物古迹、古树名木和反映地域特色的文化等。

第十八条  湿地公园划分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。保护保育区内不得建设任何生产经营性设施。

湿地公园内不得建设污染环境、破坏资源和景观的生产经营性设施。规划允许建设的项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；已经建成的项目，其污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的，应当责成责任单位限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理中心应当参与外围保护地带和周边景观控制区的保护、规划和建设管理工作。湿地公园内建设的项目不得损害湿地公园的环境质量；已建成并造成损害的，应当限期治理。

第十九条  禁止擅自占用、征用湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园的土地。确需占用、征用的，用地单位应当征求湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理中心意见，并按要求报批后，方可依法办理相关手续。湿地公园内不得设立开发区、度假区，不得出让土地，严禁出租转让湿地资源；严禁举办与湿地公园保护方向不一致的各种活动。

第二十条  湿地公园内禁止开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观的活动。已退田还湿、退塘还湖的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。

第二十一条  湿地公园内及周边区域严格实行污染物排放总量控制制度和排污许可证制度。

禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。

湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放含油污水、生活污水及固体垃圾。

本项目位于湘江湘阴段右岸（湘阴县文星镇临港产业新区），到港船舶侵占的水域属于湘江河流湿地保护保育区范围内，不属于开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观等湿地公园禁止的活动，但本项目为码头项目，属于生产经营性项目，与“保护保育区内不得建设任何生产经营性设施”的保护要求不符，与《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》和《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》部分要求冲突。

本项目码头于于上世纪90年代年建成投产，在湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园成立之前，且已取得合法的岸线手续，同时项目所在岸线为湘阴县历史港区，已建有漕溪港一期工程、斜坡码头、漕溪港二期工程、湘阴船厂斜坡码头等多个码头。现因区域规划调整，导致区域岸线与《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》和《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》部分要求冲突，因此本项目应根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》（报批稿）提出“现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出”的要求，按照湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理部门制定本项目区域码头退出方案适时退出，由于现在尚未发布相关的退出方案，为降低项目污染物在退出前对周边环境和敏感点的不利影响和湘江湘阴段航道安全影响，在退出计划出台前，本项目根据相关法律法规要求完善相关环保设施和环评手续。

### 1.3.2环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目所在湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至屈原自来水厂断面段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，根据湘江常规监测断面乌龙咀断面、屈原自来水厂断面现状监测结果，湘江各水质因子符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。根据《2020年1-12月岳阳6个省控点环境空气质量状况》中岳阳生态环境局湘阴分局站点监测数据，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达标，项目所在区域为环境空气质量达标区。

（3）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《湘阴县声环境功能区划分技术方案》，本项目所在区域适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，项目四场界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。

（4）土壤环境

项目底泥参照执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，根据湘江底泥的监测结果，湘江底泥各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

## 1.4项目特点

本项目为码头建设项目，已建有2000吨级（洪水期兼顾3000吨级散杂货船）实体斜坡泊位2个，均属于不规范泊位，需进行提质改造，将现有2个2000吨级（洪水期兼顾3000吨级散杂货船）丁靠散货斜坡泊位改为1个2000吨级（洪水期兼顾3000吨级散杂货船）顺靠散货趸船泊位，码头采用浮码头形式。码头主要由趸船、跳板、浮趸、定位墩、钢引桥、斜坡踏步等组成。前沿布置1艘90m钢质趸船供船舶靠泊，趸船采用跳板、跳趸与斜坡踏步连接。趸船西侧连接10m×15m浮趸（上设4m×4m防尘集料漏斗斗），浮趸通过带式输送机与后方原料堆场连接。同时场区现有露天原料堆场区域建设封闭式钢结构原料堆场车间，对码头边坡破损区域进行护坡处理，护岸采用生态护岸，护岸底部设坡度为1：1.5厚度为2m的抛石棱体镇脚。本项目提质改造后设置1个2000吨级趸船码头泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船）。项目具有以下特点：

①施工期趸船自抛锚系流、护岸工程对湘江水质、水生生态的影响及防治和减缓影响的措施。

②营运期码头废水、趸船甲板冲洗废水、带式输送机生产废水、到港船舶废水排放对湘江水环境影响及生态环境影响，噪声对周边居民等敏感点及湘江生态环境影响。

③本项目营运期码头装卸过程产生TSP、船舶燃油废气对周边环境的影响。

④本项目营运期可能发生的船舶事故溢油对湘江水环境的。

## 1.5主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

（1）施工期码头趸船自抛锚系流、护岸工程等对湘江水质、水生生态的影响及防治和减缓影响的措施。

（2）大气环境：主要为营运期码头装卸过程产生TSP、船舶燃油废气对项目区域大气环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（3）水环境：本项目营运期码头生活污水、趸船甲板冲洗废水、带式输送机生产废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）等排放对湘江水环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（4）声环境：主要为营运期各种机械设备及船舶运行噪声对区域声环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（5）固体废物：主要为营运期员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等对周边环境影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（6）环境风险：本项目环境风险主要为营运期可能发生的船舶事故溢油对湘江水环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

## 1.6环境影响评价主要结论

建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目符合国家产业政策，与《岳阳港总体规划》（2017-2035）规划不冲突，项目影响范围内环境具有一定承载力，本项目在运营过程中会产生噪声和一定量的废气、废水及固体废物等，经评价分析，项目采取合理可行的环保治理措施和手段，其环境影响可得到最大程度的减缓。项目对周围的大气、水、声环境及地下水环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，对外界环境影响相对较小；项目通过加强航道内船舶交通秩序管理，落实码头风险防范措施，可有效控制风险水平到可接受的程度。

建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，污染物污染物能够做到达标排放，对湘江水生生态的影响为可接受的水平，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的施工工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目运营过程中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目的建设将对周围环境影响较小，建成后对保护湘江生态环境具有重大的意义，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《中华人民共和国港口法》，2017年11月4日修正；

（9）《中华人民共和国航道法》，2016年7月2日修正；

（10）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日实施；

（11）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月7日修订；

（12）《国家林业局关于印发<国家湿地公园管理办法>的通知》（林湿发[2017]150号），2017年12月27日；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（14）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起实施）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

（16）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（17）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016年9月8日；

（7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（8）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湘政发〔2018〕20号，2018年7月28日；

（9）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》，湖南省发展和改革委员会，2019年7月17日；

（10）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》；

（11）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）；

（11）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（12）《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009）；

（13）《港口（港区）溢油应急计划编制指南》，中国海事局，2001年8月；

（14）《船舶水污染防治技术政策》（公告2018 年第八号）；

（15）《河港工程总体设计规范》（JTJ212-2006）；

（16）《内河通航标准》（GB50139-2004）；

（17）《内河航运工程水文规范》（JTS145-1-2011）；

（18）《港口及航道护岸工程设计与施工规范》（JTJ300-2000）；

（19）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；

（20）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（21）《绿色港口等级评价标注》（JTS/T105-4-2013）；

（22）《水运工程节能设计规范》（JTS150-2007）。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《湖南省环境保护“十三五”规划》，湖南省环境保护厅，2015年9月；

（2）《岳阳港总体规划》（报批稿，2020年6月）；

（3）《关于<岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（环审［2020］65号），2020年5月13日；

（4）《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）；

（5）《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）；

（6）《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函 [2020]39号）；

（7）《关于<关于恳请明确建华建材（湖南）有限公司自用码头是否符合岳阳港总体规划的报告>的回复》（岳码头整治[2020]2号）；

（8）《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》。

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书；

- 项目标准函；

- 本项目环境质量现状监测质保单；

- 《建华建材（湖南）有限公司建华码头提质改造工程实施方案》（长江航道勘察设计院（武汉）有限公司，2021年7月）；

- 《关于<建华建材（湖南）有限公司建华码头提质改造工程实施方案>的批复》岳地海批[2021]17号。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、污染因子筛选

废水污染源主要是：营运期码头员工生活污水、趸船甲板冲洗废水、带式输送机生产废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）。

废气污染源为：营运期码头装卸过程产生TSP。

固体废弃物主要来源：营运期码头员工生活垃圾、船舶生活垃圾。

噪声污染源：各种机械设备及船舶、车辆运行噪声。

2、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-1。

表2.2-1 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP |
|  | 影响预测因子：TSP |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、石油类 |
|  | 影响预测因子：SS、CODCr、NH3-N |
| 地下水环境 | 本项目为企业自用砂石料散货码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）Ⅳ类项目，不进行地下水环境影响评价。 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：营运期码头员工、船舶生活垃圾 |
| 生态环境 | 环境质量现状评价因子：水生生态、渔业资源 |
|  | 预测因子：水生生态、渔业资源 |
| 事故风险 | 船舶溢油等 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局湘阴分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域为商业交通居民混杂区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单环境空气功能分区为二类区。

（2）地表水功能区划

湘江：湘江鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m为屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），水域环境功能为Ⅱ类；鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m为屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区，湘江其他水域为渔业水域，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），水域环境功能为Ⅲ类。本项目位于乌龙咀至湘江鸡啼湖取水口上游3000m范围段，水域功能为渔业水域，水域环境功能为Ⅲ类。

（3）声环境功能区划

本项目为企业自用砂石料散货码头建设项目，西侧为湘江航道，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《湘阴县声环境功能区划分技术方案》，项目四场界适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区。

（4）土壤环境功能区划

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D.2.2，项目所在地底泥环境参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1限值。

（5）建设项目拟选址环境功能属性

表2.2-2 项目选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 湘江 | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  |  | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 其余水域：渔业水域（含本项目所在湘江河段） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类区，执行二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类，执行4a类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境 | 参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 是 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 是（湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园） |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

表2.2-3 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| PM10 | 150 | / | 70 |  |
| PM2.5 | 75 | / | 35 |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |
| CO | 4000 | 10000 | / |  |
| O3 | 160（8h均值） | 200 | / |  |

（2）地表水环境：湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至屈原自来水厂断面段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，本项目位于湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游3000m段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94））。

表2.2-4 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 15 | 20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 3 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | TP | 0.1 | 0.2 |
| 7 | SS | 25 | 30 |

（3）声环境：项目四场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

表2.2-5 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 场界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）土壤：项目所在地湘江底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

表2.2-6  农用地土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg

| 项目 | pH | 汞 | 镉 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值 | ≤5.5 | 1.3 | 0.3 | 40 | 70 | 150 | 50 | 200 | 60 |
|  | 6.5＜pH≤7.5 | 2.4 | 0.3 | 30 | 120 | 200 | 100 | 250 | 100 |
|  | pH＞7.5 | 3.4 | 0.6 | 25 | 170 | 250 | 100 | 300 | 190 |

2、污染物排放标准.14

（1）废气：营运期TSP执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，船舶尾气执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）标准。

表2.2-7   大气污染物综合排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

- 废水：项目产生废水主要为营运期员工产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、趸船甲板冲洗废水、带式输送机生产废水，码头前沿无固定办公员工，营运期船舶生活污水经趸船生活污水箱收集后与码头员工生活污水一并依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理达《《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后排入湘江；趸船甲板冲洗废水和皮带生产废水经趸船冲洗废水收集池收集后接入陆域厂区已建沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；船舶废水执行《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018），船舶舱底油污水经趸船含油污水箱收集后定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

表2.2-8地表水污染物排放标准

| 标准名称 | 污染物 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶污染物排放控制标准（GB3552-2018） | 船舶含油污水 | 内河，机器处所油污水，2021年1月1日之前建造的船舶执行石油类最高容许浓度≤15mg/L或收集并排入接收设施；2021年1月1日及以后建造的船舶收集并排入接收设施。 |  |
|  | 船舶生活污水 | 内河，利用船载收集装置收集排入接收设施。或利用船载生活污水处理装置处理达到如下标准排放： （1）2012年1月1日以前安装含更换生活污水处理装置的船舶执行BOD5最高容许浓度≤50mg/L； （2）2012年1月1日及以后安装含更换生活污水处理装置的船舶执行BOD5最高容许浓度≤25mg/L、CODCr最高容许浓度≤125mg/L。 |  |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | / | 一级标准 | 三级标准 |
|  | pH | 6-9 |  |
|  | COD | 100 | 500 |
|  | BOD | 20 | 300 |
|  | 石油类 | 5 | 20 |
|  | SS | 70 | 400 |
|  | 氨氮 | 15 | 30 |

（3）噪声：项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

表2.2-9  建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 限值 | 70 | 55 |

表2.2-10  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固体废物：船舶生活垃圾执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。码头员工生活垃圾依托建华建材（湖南）有限公司现有生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运；船舶生活垃圾经趸船生活垃圾收集设施收集后交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

表2.2-11  船舶水污染物排放标准

| 排放物 | 内河 |
| --- | --- |
| 塑料制品 | 禁止投入水域 |
| 漂浮物 | 禁止投入水域 |
| 食品废物及其他垃圾 | 禁止投入水域 |

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地表水、地下水、声环境、土壤环境、环境风险影响和生态评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有货物装卸过程产生的TSP和船舶燃油废气（CO、氮氧化物、烃类），与项目有关的大气污染物主要为TSP、CO、氮氧化物、烃类。停港的船舶为已在海事部门备案并签发的船舶检验证书、年检合格的运输船，车辆为年检合格运输货车，其外排燃油尾气均能达标排放，本次评价选择项目废气污染物中的TSP作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准中的规定限值。

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

表2.3-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -12.6 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90*90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

表2.3-3   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度m |  |  |
| 砂石料装卸粉尘 | 112.866727706° | 28.694556351° | 32.5 | 138 | 73 | 3.5 | 颗粒物 | 0.07 |

表2.3-4 大气环境影响评价等级结果

| 污染源 | 污染物 | Ci(μg/m3) | C0i(μg/m3) | Pmax（％） | 出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | TSP | 900 | 74.7 | 8.3 | 152 |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值Cmax为74.7ug/m3，Pmax=8.3%，距离为场界下风向152m处，1%＜Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判别表，本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，评价范围为以项目为中心，5km为边长的矩形范围。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素型以及两者兼有的复合型。水污染影响型评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定；水文要素影响型评价等级按照水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。

表2.3-5 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

表2.3-6 水文要素影响型建设项目评价工作等级判定表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分百α/% | 兴利库容与年径流量百分比 β/% | 取水量占 多年平均 径流量百 分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节或多年调节 | γ≥3 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |

本项目码头趸船工程属于水域工程，带式输送机属于陆域工程。因此本项目地表水环境影响评价属于水污染影响型和水文要素型兼有的复合型。

由工程分析可知，项目产生废水主要为营运期员工产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、趸船冲洗废水、带式输送机生产废水，码头前沿无固定办公员工，营运期船舶生活污水经趸船生活污水箱收集后与码头员工生活污水一并依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后排入湘江；趸船甲板冲洗废水和皮带生产废水经趸船冲洗废水收集池收集后接入陆域厂区已建沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；船舶废水执行《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018），船舶舱底油污水经趸船含油污水箱收集后定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

项目无直接外排废水，属于间接排放污水项目，根据表2.3-5，本项目水污染评价工作等级为三级B评价；本项目趸船码头采用浮码头结构，工程垂直投影及外扩面积A1约为0.00159km2，无扰动水底工程，A2为0，占用水域面积R接近0，根据表2.3-6，本项目水文评价工作等级为三级。

综上所述，本项目地表水评价等级取最高的三级评价。

3、地下水环境影响评价等级

项目属于企业自用砂石料散货码头建设项目，环评报告类别为报告书。经对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据HJ 610-2016中4.1Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。

4、声环境评价等级

本项目为企业自用砂石料散货码头建设项目，位于湘江主航道右岸，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《湘阴县声环境功能区划分技术方案》，项目地为4类声环境功能区。项目目前已建成运行2个2000吨级散货泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），本次提质改造后最终设置1个2000吨级散货泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），提质改造前后运行泊位数量减少，建设前后噪声声压级为减小，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中5.2.4，本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

本项目为企业自用砂石料散货码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A交通运输仓储邮政业中其他，为Ⅳ类建设项目，根据HJ964-2018中4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。

5、生态环境影响评价等级

本项目共设1个泊位，采用浮码头结构，不涉及自然保护区、风景名胜区，位于湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区范围内，本项目总占地面积（含趸船占水域面积）为0.011km2，为重要生态敏感区。工程占地面积范围远小于2km2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的划分主要针对影响区域的生态敏感性及评价项目的工程占地（水域）范围。项目生态环境评价工作等级三级。

表2.3-7  项目生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

6、环境风险影响评价等级确定

本项目营运期主要进口散货货物（砂石料），主要为物料的转运。经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定，本项目不涉及环境风险物质，故本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。

表2.3-7 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气、废水治理措施、生态恢复措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 以项目地为中心，上游1000m，下游2000m |
| 环境空气 | 以项目地为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪 声 | 项目地场界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 项目地上游1000m，下游2000m |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等。项目环境敏感点详见附图、表2.4-2和表2.4-3。

表2.4-2 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 乌龙社区社区居民1 | 0 | 210 | 居民 | 约530户，1855人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 | 北侧 | 210-1260 |
| 三峰社区居民 | 0 | 1990 | 居民 | 约360户，1260人 |  | 北侧 | 1990-2500 |
| 乌龙社区社区居民2 | 560 | 0 | 居民 | 约1720户，6020人 |  | 东侧 | 560-2060 |
| 湘阴县人民医院 | 0 | 2340 | 医院 | 约890人，800个床位 |  | 东侧 | 2500 |
| 湘阴县第一职业中等专业学校 | 2000 | -813 | 学校 | 约2800人 |  | 东南侧 | 2150 |
| 湘阴县湘江学校 | 1520 | -1486 | 学校 | 约2100人 |  | 东南侧 | 2120 |
| 湘阴县左宗棠中学 | 1060 | -1680 | 居民 | 约2266人 |  | 东南侧 | 1990 |
| 先锋社区 | 1310 | -1200 | 居民 | 约6000户，21000人 |  | 东南侧 | 1760-1970 |
| 东湖社区 | 1970 | -1250 | 居民 | 约4200户，14700人 |  | 东南侧 | 2300-3175 |
| 江东社区 | 1760 | -1910 | 居民 | 约3300户，11550人 |  | 东南侧 | 2580-3000 |
| 滨江社区 | 0 | -1120 | 居民 | 约3800户，13300人 |  | 南侧 | 1120~2175 |
| 三井头社区 | 0 | 1850 | 居民 | 约1930户，6755人 |  | 南侧 | 1850~2500 |
| 乌龙社区社区漕溪港组居民 | 0 | -120 | 居民 | 5户，18人 |  | 南侧 | 120-300 |
| 航运公司宿舍 | 0 | -450 | 居民 | 约285户，约500人 |  | 南侧 | 450-570 |
| 鹤龙湖镇居民 | -590 | 0 | 居民 | 约730户，约800人 |  | 西侧 | 590-2500 |

表2.4-3 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 |  | 相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 湘江 | 湘江鸡啼湖取水口常规监测断面 | N，7.5km | 饮用水水源取水口 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
|  |  | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m | N，6.7km | 饮用水水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
|  |  | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m | NW，4.7km | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | 其余水域：渔业水域 | W，紧邻 | 渔业用水 |  |
|  | 洋沙湖 |  | S，5.2km | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 东湖 |  | SE，2.5km | 渔业用水 |  |
| 声环境 | 乌龙社区漕溪港组居民 |  | S，120m | 2户，7人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 生态 | 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园 |  | 保育区 | 湘江文星镇段、东湖、洋沙湖、西湖及其周边区域 | 湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法 |

# 3、建设项目概况

## 3.1本项目工程概况

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目

建设单位：建华建材（湖南）有限公司

拟建地点：湘阴县文星镇临港产业新区，东经：112.866727706°，北纬：28.694556351°。

法人代表：吴古海

建设性质：新建

占地面积：0.00816km2（码头用地，含堆场面积，不含卵石破碎区及厂房）

投资情况：总投资6000万元

项目建设周期：本项目计划总工期180天。

工程建设现状：建华建材（湖南）有限公司码头占有岸线长度138m，共设有2个2000吨级散货进口泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），均采用丁靠方式。码头于上世纪90年代年建成投产，占地面积约8160m2，长度约138m，纵深约23-82m，紧邻现有卵石破碎加工区和生产厂房，现有水工建筑主要为一座长约138m，宽12~22m的实体斜坡道，斜坡道顶标高约36m，底标高约30m，边坡破损比较严重，1个露天砂料堆场和一个露天卵石堆场，周边设有挡墙围挡，围挡高度约2m。

建华码头目前仅接受自卸船卸货，码头前沿未设置固定的装卸设备，主要进口砂石料，砂和卵石破碎后的石料均作为原料用于厂区预应力混凝土管桩生产。进口砂石料采用自卸船自卸带式输送机直接卸料至露天原料堆场，通过原料堆场密闭带式输送机转运至后方生产车间内，到港船舶停靠方式采用丁靠，无系靠设施。自卸船带式输送机长约30~40m，带式输送机仰角可自行调节，带式输送机末端高度调节范围约5~6m。

码头前沿无固定的用电设施，未设置相应的供电系统。码头前沿未设置船舶岸电设施及照明设施。

码头前沿、邻近堆场及破碎作业区均未设置生活给水系统，码头前沿未设置船舶污水接收处置系统，船舶生活污水及油污水均由海事部门指定具有专业资质的接收船接收。码头后方生产厂房及生活区设有生活给水系统。后方生活给水系统水源为城市自来水，生活污水排入城市市政污水管网。

码头区域堆场及作业区均为露天构筑物，未设置消防给水设施。构筑物附近未配置灭火器等设施。

码头前沿自卸船采用丁靠方式，码头未设置护舷等防冲安全设施，也未设置船舶系缆设施。码头前沿未设置接岸设施，并且前沿护坡有局部垮塌现象。

本项目存在环境问题及整改措施见下表3.1-1：

表3.1-1 项目存在环境问题及整改措施一览表

| 序号 | 存在环境问题 | 整改措施及建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泊位丁靠船舶与水流垂直，且船舶伸入江中较多，易发生操船事故，存在安全隐患；丁靠船舶作业时，需要靠船舶动力抵抗水水流力保持泊稳，不节能不环保，不利于岸电接入。 | 采用浮码头顺水流方向停靠方式，新增趸船为船舶提供停靠，停靠后可关停船舶发动机。 |
| 2 | 码头卸货完全依赖自卸船的带式输送机，但带式输送机的长度和上扬角度有限，在设计低水位时，带式输送机只能勉强伸入堆场外沿，卸货时有大量砂石料由堆场外沿泄露出来，侵占湘江水域，并对其水生生态环境及水质造成不利影响，无法完全满足卸货要求。 | 新增趸船为自卸货船提供停靠泊位，设置带防尘集料漏斗的浮趸和封闭式钢引桥带式输送机进行卸料作业，无砂石料外泄，减轻了对湘江水生生态环境及水质的影响，满足卸货要求。 |
| 3 | 码头前沿下游侧边坡破损严重，影响湘江水生生态环境。 | 对码头下游现有斜坡道、护轮坎进行修复。对码头边坡破损区域进行护岸处理，护岸采用生态护岸，结构从上至下依次为230mm钢丝网格+植草、400g/m2无纺布、100mm黄沙、200mm碎石层。护岸以1:2放坡至21m高程处，在31m、26m高程处建宽度为2m的马道，护岸底部设坡度为1：1.5厚度为2m的抛石棱体镇脚。有效防止河岸水土流失，减轻对湘江水生生态环境不利影响 |
| 4 | 码头前沿趸船无供电，船舶岸电系统未设置，船舶停靠依靠自身动力系统，发动机持续运行产生燃油废气对大气环境造成不利影响。 | 新增码头岸电系统，船舶停靠码头后可关停发动机，卸料作业等设备运行使用岸电系统，减轻了发动机持续运行产生燃油废气对大气环境造成不利影响。 |
| 5 | 码头前沿未设置给排水系统，未设置船舶供水系统，未设置污水收集处理设施，无雨污分流管网，船舶废水无明确去向。 | 新增码头雨污分流管网、船舶供水系统和趸船污水收集系统，船舶生活污水经趸船生活污水箱收集后与码头员工生活污水一并依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理；趸船甲板冲洗废水和皮带生产废水经趸船冲洗废水收集池收集后接入陆域厂区已建沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；船舶舱底油污水经趸船含油污水箱收集后定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。 |
| 6 | 码头后方砂料堆场、卵石堆场及卵石破碎加工区均为露天，易产生扬尘对大气环境造成不利影响。 | 码头后方砂料堆场、卵石堆场及卵石破碎加工区均建设密闭钢结构车间，砂石料运输采用密闭钢引桥皮带带式运输机输送，转运点和堆场配备喷淋除尘系统，减小了风力起尘对大气环境的不利影响。 |

### 3.1.2工程建设内容

本项目位于湘阴县文星镇临港产业新区，本项目提质改造内容均依据《建华建材（湖南）有限公司建华码头提质改造工程实施方案（报批稿）》（长江航道勘察设计院（武汉）有限公司，2021年7月）中相关内容，具体内容如下：

取消现有丁靠斜坡码头，将现有2个2000吨级丁靠散货斜坡泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船）改为1个2000吨级顺靠散货趸船泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），新增1艘90m×16m×2.6m×1.2m（长×宽×型深×吃水）趸船供船舶靠泊，趸船上游西侧连接10m×15m浮趸（上设4m×4m防尘集料漏斗斗），浮趸通过新建的6座封闭式架空钢引桥带式运输机与后方原料堆场连接。同时对场区现有砂石料露天原料堆场及卵石破碎区修建封闭式钢结构厂房（建筑面积约4400m2），对码头边坡破损区域进行生态护坡处理。

本项目提质改造后设置1个2000吨级趸船码头泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），总占地面积8160m2，占有岸线138m，码头采用浮码头形式，主要由趸船、跳板、浮趸、定位墩、钢引桥、斜坡踏步等组成。

项目共设1个进口接料斗，在浮趸上方设1个砂石防尘接料斗（4m×4m），由自卸货船带式输送机进行卸料，经进口接料斗带式输送机及封闭式架空钢引桥带式运输机转运至后方封闭式原料堆场。

服务对象、货种及吞吐量：本项目建成后服务对象为建华建材（湖南）有限公司，负责砂石料进口作业，设计吞吐量为180万吨/年。

表3.1-2 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 趸船码头泊位 |  | 2000吨级（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），采用浮码头结构，设有90m×16m×2.6m×1.2m钢质趸船，趸船采用自抛锚系留，设有4个锚链和岸上350KN地牛，由12m跳板与岸线斜坡踏步连接 | 新建，砂石料泊位，配备J01-J02带式输送机，设有1个20m3生活污水箱，1个2m3含油污水箱，1个15m3冲洗废水收集池 |
|  | 浮趸 |  | 10m×15m钢质浮趸 | 紧邻趸船上游西侧，由J01钢引桥固定 |
|  |  |  | 砂石自卸进口接料斗，4.0m×4.0m | 位于浮趸上方 |
| 辅助 工程 | 码头员工住宿 |  | 依托建华建材（湖南）有限公司厂区生活区 | 依托 |
|  | 封闭式架空钢引桥带式输送机 |  | 架空钢引桥结构，共新建6条（J01-J06），宽1.2m，速度2.0m/s，总长266m | 将砂石料由浮趸进料斗转运至堆场，J01-J03位于室外，为密闭结构，J04-J05位于密闭厂房内，未封闭 |
|  | 密闭原料堆场 |  | 新建4400m2密闭钢结构厂房 | 砂石料原料堆场和卵石破碎区 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 由农电电电网接入 | 依托现有1000kVA变电所 |
|  | 供水 |  | 由厂区生活给水管网接出接入 | 设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口 |
|  | 排水 |  | 码头前沿无固定办公员工，不设排水设施 | / |
| 环保 工程 | 废气 | 船舶燃油废气 | 无组织排放，自然扩散 | 停港的船舶为已在海事部门备案并签发的船舶检验证书、年检合格的运输船，其外排燃油尾气能达标排放 |
|  |  | TSP | 砂石料采用封闭式带式输送机；接料斗设喷雾除尘系统和返尘板，转运点和堆场设有喷淋除尘系统；砂石堆场及卵石破碎区采用密闭厂房 | / |
|  | 废水 | 码头员工生活废水 | 码头员工生活污水依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理 | 依托 |
|  |  | 船舶含油废水 | 趸船2m3含油污水箱 | 收集后交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 |
|  |  | 船舶生活污水 | 趸船20m3生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理 | 依托 |
|  |  | 趸船冲洗废水、皮带机生产废水 | 趸船15m3冲洗废水收集池收集后依托厂区沉淀池处理后作为其他工序生产用水回用，不外排 | 依托 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | / |
|  | 固废 | 码头员工生活垃圾 | 依托厂区生活垃圾收集系统收集后交环卫部门处置 | 依托 |
|  |  | 船舶生活垃圾 | 船舶自备生活垃圾收集装置收集送趸船生活垃圾暂存间 | 趸船生活垃圾暂存间收收集后交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 |

表3.1-3  本项目主要经济技术指标

| 码头名称 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建华码头 | 泊位吨级 | 吨级 | 2000 | 洪水期兼顾3000吨级散杂货船 |
|  | 泊位数 | 个 | 1 | / |
|  | 占用岸线长度 | m | 138 | / |
|  | 泊位长度 | m | 138 | / |
|  | 泊位利用率 | % | 65 | / |
|  | 钢质趸船 | 艘 | 1 | 90m×16m×2.6m×1.2m |
|  | 钢质浮趸 | 座 | 1 | 10m×15m |
|  | 封闭式架空钢引桥带式输送机 | 座 | 6 | 266m |
|  | 泊位年运营天数 | 天 | 330 | / |
|  | 作业班数 | 班 | 3 | / |
|  | 设计货物吞吐量 | 万吨/年 | 180 | 砂石料 |
|  | 总劳动定员 | 人 | 12 | 不新增，食宿均依托厂区生活区 |

### 3.1.3设计代表船型

结合岳阳港总体规划以及本项目船型预测结果，确定设计船型主尺度见表3.1-3。根据本工程吞吐量预测的装卸货种及货物的流量、流向等资料，结合航段的航道等级，并考虑到后续的发展要求及船舶大型化发展的方向，本项目代表船型宜为2000DWT自卸船。

表3.1-4  本项目运输船型表

| 船型 | 型长（m） | 型宽（m） | 满载吃水（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000吨级自卸船 | 88 | 15 | 2.6 | 设计船型 |
| 3000吨级散杂货船 | 88 | 16 | 3.5 | 洪水期兼顾船型 |

### 3.1.4主要机械设备

本项目主要设备为封闭式架空钢引桥带式输送机、趸船和浮趸，详见表3.1-5。

表3.1-5  本项目生产设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质趸船 | 90m×16m×2.6m×1.2m，采用自抛锚系留 | 1艘 | 无其他机械设备 |
| 2 | 带式输送机 | B=1.2m，V=2m/s | 266m | 含室外封闭式钢引桥3座（J01-J03），室内钢引桥3座（J04-J06） |
| 其中 | J01 | B=1.2m，V=2m/s | 16 | 室外，连接浮趸和趸船 |
|  | J02 |  | 42 | 室外，趸船上游至趸船中部 |
|  | J03 |  | 61.5 | 室外，连接趸船和后方砂料堆场车间 |
|  | J04 |  | 26 | 室内，输送物料至分料漏斗 |
|  | J05 |  | 16.5 | 室内，输送砂料至堆场 |
|  | J06 |  | 104.5 | 室内，输送卵石至堆场 |
| 3 | 分料漏斗 | 斗口4.0m×4.0m | 1台 | / |
| 4 | 浮趸接料斗（含振动给料机） | 斗口4.0m×4.0m | 1台 | 带防尘装置 |
| 5 | 地牛 | 350KN | 2个 | 趸船定位桩 |
| 6 | 人行跳板 | 12m×3.0m | 1座 | / |

### 3.1.5总平面布置情况

本项目位于湘江右岸，从西往东依次布局为趸船码头泊位（浮趸、趸船）、J01-J03封闭式架空钢引桥带式输送机（J01-J02位于浮趸及趸船上，J03连接趸船与后方砂料堆场）、J04-J06架空钢引桥带式输送机（J04连接分料漏斗，分料漏斗中砂料由J05输送砂料至砂料堆场，卵石由J06输送卵石至卵石堆场）、后方生产厂区。自卸船将砂石料经自带带式输送机卸至浮趸接料斗内。

本项目钢引桥支点均位于趸船和堆场内，岸线和水域不设转运墩或桩基工程，不涉及水底扰动施工，浮趸采用钢引桥固定在趸船上游西侧，趸船采用4个水域系锚和岸线2个350KN地牛固定。

### 3.1.6装卸工艺参数

货种及运量：砂石料进口量180万吨/年。

码头年作业天数：330天。

作业班制：3班制，每班8h，昼夜轮班。

昼夜非生产时间之和：1.5小时。

泊位利用率：0.65。

设计高水位（二十年一遇洪水位）：34.34m。

设计低水位：19.61m。

设计河底高程：16.51m。

### 3.1.7装卸工艺方案

本项目改造1个2000吨级散货泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），采用浮码头形式，泊位前方布置一艘90m×16m趸船。泊位主要顺岸停靠自卸船，趸船配置J01-J02带式输送机，在趸船上游西侧布置一艘钢质浮趸，浮趸上布置一台固定防尘接料漏斗，斗口4.0m×4.0m，自卸船直接将物料卸至防尘接料漏斗内，漏斗底设置J01带式输送机向趸船输送物料，通过J02带式输送机转运至趸船中部J03带式输送机，J03带式输送机直接将物料输送至密闭砂料堆场转运墩，通过J04带式输送机输送至分料漏斗，砂料经J05带式输送机运至砂料堆场中部，卵石经J06带式输送机运至卵石堆场中部。

砂料和卵石为不同时段分开卸料，不同时卸料。

装卸工艺流程如下：

自卸砂料进口工艺流程：自卸船→自卸带式输送机→浮趸防尘接料接料斗→J01带式输送机→J02带式输送机→J03带式输送机→J04带式输送机→分料漏斗→J05带式输送机→砂料堆场（J04带式输送机、分料漏斗、J05带式输送机均位于密闭厂房内）。

自卸卵石进口工艺流程：自卸船→自卸带式输送机→浮趸防尘接料接料斗→J01带式输送机→J02带式输送机→J03带式输送机→J04带式输送机→分料漏斗→J06带式输送机→卵石堆场（J04带式输送机、分料漏斗、J06带式输送机位均位于密闭厂房内）。

### 3.1.8水工建筑

本项目拟提质改造形成1个2000吨级散货进口泊位（洪水期兼顾3000吨级散杂货船），水工建筑物主要包括码头前沿趸船、浮趸、钢引桥及护岸等。

码头结构安全等级：Ⅱ级

码头类别：二类

水工建筑物设计使用年限：50年

趸船码头：新建一艘90m级供自卸砂船靠泊的趸船和一条跨度约38m的人行踏步供人员上下岸。踏步底高程21.0m，顶高程36.0m。低水位时趸船与踏步用跳板连接，高水位时需另设两个6m×8m的跳趸，趸船通过跳板连接跳趸最后连接到岸上。趸船上游西侧设置一浮趸，自卸船将散货卸至浮趸上的料斗内，再通过新建的钢引桥带式输送机将货物运送到后方堆场。

护岸工程：对码头下游现有斜坡道、护轮坎进行修复。对码头边坡破损区域进行护岸处理，护岸采用生态护岸，结构从上至下依次为230mm钢丝网格+植草、400g/m2无纺布、100mm黄沙、200mm碎石层。护岸以1:2放坡至21m高程处，在31m、26m高程处建宽度为2m的马道，护岸底部设坡度为1：1.5厚度为2m的抛石棱体镇脚。

陆域堆场：设置钢结构密闭堆场，配套建设喷淋除尘系统，边坡顶部10m宽度范围内，砂石料堆高不允许超过3m。边坡顶部10m-20m宽度范围内，砂石料堆高不允许超过6m。

### 3.1.9给排水

（1）给水

本项目趸船设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口。生活给水系统由厂区生活给水管网接出，水质应满足《生活饮用水卫生标准》。陆域生活给水管道采用DN100PE管，以埋地安装为主。码头前沿生活给水管采用涂塑钢管，设支架贴斜坡道安装并设置SN65船舶给水接口，露天管道采取保温措施。

对厂区架空及地面安装的生产给水管线进行改造。临近道路的部分管线改为埋地安装，堆场和作业区周边的管线设管沟，管线迁入管沟，方便管道开口接降尘喷头。

（2）排水

本项目码头前沿无固定办公员工，不设置排水设施，现有露天原料设置密闭钢结构雨棚，堆场四周设导流沟收集堆场渗水，经导流沟排入卵石破碎区现有多级沉淀池沉淀处理后作为生产用水回用，码头前沿不考虑其地面冲洗和初期雨水。趸船设生活污水箱、油污水箱、冲洗废水收集池，分别收集到港船舶生活污水、含油废水、趸船甲板冲洗废水（含皮带生产废水）。营运期废水为营运期码头员工产生的生活污水、趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）。

趸船设有生活污水管网和冲洗废水管网分别与后方厂区生活污水管网和沉淀池接通。趸船生活污水箱污水经潜污泵泵入后方厂区生活污水管网，进入厂区现有化粪池处理；趸船冲洗废水收集池废水经经潜污泵泵入后方厂区沉淀池内沉淀处理。

①营运期码头员工生活污水

本项目劳动定员为12人，为3班倒，每班4人，食宿全部依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区生活区，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，住宿员工用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为1.4t/d（462t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.16t/a，0.07t/a，0.01t/a。生活污水依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理

②趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水

本项目趸船主要为到港船舶提供靠泊，趸船甲板会根据使用情况定期进行冲洗，会产生冲洗废水，带式输送机使用过程由于喷淋降尘会产生少量的生产废水，冲洗过程也会产生少量生产废水，正常工况下喷淋降尘水全部被物料带走，带式输送机下方生产废水主要为冲洗废水，根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中4.3.2.7内容可知，冲洗废水按5L/m2计，本项目趸船和J01-J03皮带传输机总面积为1722m2，则趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水产生量为8.6t/次，经趸船冲洗废水收集池处理后排入卵石破碎区多级沉淀池沉淀处理作为生产用水回用，不外排。

③船舶废水（舱底油污水、生活污水）

船舶含油废水：船舶行驶过程中会产生含油机舱水及舱底水。

船舶机舱水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。其水量与船舶的新旧有关，还与航行、停泊作业时间的长短和维修及管理状况有关。根据《海洋与港口船舶防污染技术》中内容可知，机舱水每天产生量一般为该船总吨位的0.02%-0.05%左右，本项目取平均值0.035%计，则船舶含油污水产生量为0.7t/d（231t/a）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，含油废水经趸船含油污水箱收集后，定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

船舱压舱水是大型船舶为了保持船体在行进过程中的平衡稳定性，而在船舱内特定区域加注的水，压舱水主要污染物为石油类，其浓度一般为1000mg/L~3000mg/L。一般海洋运输船只加注压舱水较多，内陆船只只加注压舱水现象较少。本项目拟停靠船只以2000吨级货船为主，均为满仓进港，空仓出港，一般情况下为加注压舱水，无压舱水外排。

船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为180万吨，设计船型为2000吨级，则到港船只数为900艘，到港船舶按日平均3艘船计算，船员以6人/艘估算，用水量按按145L/人·d计，则船舶员工生活用水量为2.6m3/d（861t/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则船舶员工生活污水的产生量为2.1m3/d（690t/a），生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，COD、SS、氨氮平均产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.24t/a，0.1t/a，0.021t/a。船舶员工生活污水经趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

### 3.1.10供电

本项目所有设备均采用电能，港区现有一座变电所，变压器容量约为1000kVA，已使用容量约600kVA，经初步复核，变压器剩余容量满足本工程改造需求，故本工程改造设备均由现有变电所取电。码头沿水工结构外侧、廊道结构的电缆桥架或支架敷设，后方陆域主要穿管埋地敷设。

依据《港口装卸区域照明照度及测量方法》（JT/T 557-2004），《室外作业场地照明设计标准》（GB 50582-2010），照度标准码头为10lx，主要道路为15lx。新建转运桩设置15m中杆灯，其余场所现有照明设施满足要求。

依据《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013），变电所高、低压配电室照度标准为200Lx，控制室照度标准为300Lx，选择三基色荧光灯照明。

廊道选择节能型工厂灯照明。水域转运桩端部及引桥通航侧设置航行警示灯。

根据《港口和船舶岸电管理办法》，码头工程项目单位应当按照法律法规和强制性标准等要求，对新建、改建、扩建码头工程（油气化工码头除外）同步设计、建设岸电设施，本项目拟在前沿趸船上增设船舶岸电设施，由后方变电所供电。

### 3.1.11消防系统

本项目货种为砂石料，码头作业区火灾类别均为戊类。室外消火栓设计流量15L/s，火灾延续时间2h。消防水源接至厂区消防泵房，接入流量不小于15L/s，压力不小于0.25MPa。

室外消防给水管道采用钢丝网骨架塑料复合管，管径DN100，公称压力1.0MPa。管道沿水工结构、廊道外边缘敷设，地上式室外消火栓型号SS100/65-1.0。

码头及堆场等区域轻危险级A类火灾设置推车式灭火器，采用磷酸铵盐干粉灭火器，型号MFT/ABC20。灭火器保护半径不大于50m。

消防系统采用临时高压给水系统，在码头发生火灾时由湘江供给消防用水，用以扑救码头的初期或小型火灾。码头发生大的火灾则请求地方消防队协助扑救。

配电房设置疏散照明及疏散指示标志。疏散照明照度值E≥1Lx，采用自带蓄电池灯具，蓄电池持续供电时间不小于60分钟。备用照明照度不低于正常照度，蓄电池持续供电时间不小于180分钟。

### 3.1.12控制系统

本项目采用集散型控制系统，采用分散控制、集中监控和集中管理结构，由上位计算机监控系统和可编程序控制器（PLC）控制系统组成。

该系统可以满足带式输送机输运系统建成后的单独试车，实现前后方的集中控制及调试试车的要求。

带式输送机输运系统拟设三种方式

集中控制方式：是控制系统的主要运行方式。

集中单机控制：作为自动控制的后备方式。

就地非连锁控制方式：供设备试车和维修用。

就地非连锁控制通过带式输送机机旁控制箱实现，控制箱上设有启动、停车按钮、启动预告、应答功能及控制方式转换开关。

集中控制方式是控制系统主要的运行方式，根据工艺流程，在控制系统的自动运行状态下可以选择物料的传输路径，通过中控室上位计算机上的操作选择所需要的路径。在PLC的控制下设备即按选定的路径顺序启动或停止，并根据工艺要求连锁运行，现场各种传输器、检测开关的信号也在监控中，所有选定路径下的设备及其运行状态在计算机上显示。

### 3.1.13劳动定员

本项目年工作时间330天，港区生产作业员工主要包括操作员工及管理员工，班次按3班制进行考虑，配备劳动定员12人。

# 4、工程分析

## 4.1施工期工艺流程

本项目为提质改造工程，提质改造内容包括设置1个2000吨级趸船码头泊位（含90m×16m×2.6m×1.2m趸船、10m×15m进料浮趸），新建3条室外封闭式架空钢引桥带式输送机131.8m，新建3条室内架空钢引桥带式输送机147m，露天原料堆场和卵石破碎区新增封闭式厂房。

趸船码头施工工艺：趸船下锚定位→安装活动钢引桥→安装附属设施。

码头工程皮带廊道的施工方法如下：

（1）构件预制及运输：钢引桥可在工厂制作，用驳船运至现场，再用起重船安装就位。

（2）桩基施工：本项目水域无桩基工程，仅陆域原料堆场和卵石破碎区设有4个转运桩。钻孔灌注桩施工顺序为钻孔及排渣→清孔→下钢筋笼→安导管→浇筑混凝土→混凝土养护→凿桩头→接长桩和后续工作。

（3）钢引桥吊装：钢引桥需大型起重船在高水位时吊装。

（4）河滩进行生态护坡。

故本项目码头施工内容主要包括钢质趸船、活动钢引桥、转运桩及固定引桥建设等，其具体工艺流程见下图：

桩基施工

趸船建造

厂房及附属设施

废水、噪声、固废

废水、噪声、固废

施工准备

现浇立柱、承台

钢引桥

噪声

竣工验收

噪声、

固废

图4.1-1  项目码头施工期工艺流程及排污节点图

本项目趸船通过锚链固定，4个水下锚和2个350KN地牛，后方转运桩采用钻孔灌注桩基础，钢引桥采用水泥搅拌加固桩基础。

钻孔灌注桩施工方案：

桩基基础为岸上施工，桩基均为钻孔灌注桩，采用冲击钻成孔，冲孔到位后，清孔，保证孔内沉渣厚度小于10cm，安放钢筋笼与检测管，浇筑砼，所有桩基砼浇筑面高度高于设计高程0.8~1.0m，待初凝后将超高部分的浮浆凿出。

桩基成孔前，必须埋设比设计桩径大0.1m~0.2m的钢护筒，护筒埋深拟根据地表土层确定，一般应埋深3.0m~5.0m，确保桩位在规范规定的允许范围内。

灌注桩施工工艺：

钢护筒定位下沉→钻机成孔→清孔换浆→提钻移机→安放钢筋笼→浇筑混泥土→二次清孔→桩基检测。

钢引桥必须在转运桩完成后安装，建议在现场拼装后一次性吊装。趸船在厂内加工后，水运至现场。

护岸工程：对码头下游现有斜坡道、护轮坎进行修复。对码头边坡破损区域进行护岸处理，护岸采用生态护岸，结构从上至下依次为230mm钢丝网格+植草、400g/m2无纺布、100mm黄沙、200mm碎石层。护岸以1:2放坡至21m高程处，在31m、26m高程处建宽度为2m的马道，护岸底部设坡度为1：1.5厚度为2m的抛石棱体镇脚。

施工期各主要施工阶段产污环节及污染物类型、污染因子见下表。

表4.1-1  施工期污染因子一览表

| 污染类型 | 产污环节说明 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | SS、COD、石油类等 |
|  | 施工废水 | SS、石油类 |
| 废气 | 施工扬尘 | TSP |
|  | 施工船舶、车辆和机械废气 | CO、SO2、NOx、HC |
| 噪声 | 施工机械噪声 | 等效连续A声级 |
| 固废 | 建筑垃圾 | 一般固废 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

## 4.2营运期工艺流程

本项目码头工程为建华建材（湖南）有限公司生产线配套自用码头，主要为生产原料散装砂石料的进口。到港运输货船经自卸带式输送机将砂石料送入码头浮趸进料斗中，由带式输送机转运至生产厂区原料堆场内。

自卸货船

浮趸料斗

砂石料

带式输送机

噪声、废气

噪声、粉尘

货船皮带机

分料漏斗

废水、噪声、废气、固废

厂区密闭堆场

图4.2-1 项目码头卸料工艺流程及产排污节点图

本项目在正常运营状态下污染物产生环节分析结果见表4.2-2。

表4.1-1  营运期污染因子一览表

| 污染类型 | 产污环节 | 主要污染物 | 污染类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 船舶生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 船舶废水 |
|  | 船舶含油废水 | 石油类等 | 船舶废水 |
|  | 码头生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 生活污水 |
|  | 趸船冲洗废水、皮带生产废水 | SS等 | 冲洗废水 |
| 废气 | 卸料粉尘 | TSP | 无组织排放 |
|  | 船舶燃油废气 | CO、NOx、烃类等 | 无组织排放 |
| 噪声 | 船舶噪声 | 等效连续A声级 | 噪声 |
|  | 船舶鸣笛声 | 等效连续A声级 | 噪声 |
| 固废 | 码头生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
|  | 船舶生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

## 4.3施工期工程污染源分析

项目施工期为6个月，施工内容主要为钢质趸船、浮趸、封闭式架空活动钢引桥、转运平台、河滩生态护坡、抛石护岸等。

施工人员按20人/d计（不在施工现场食宿，不含施工船舶人员）。施工期主要产生废气、废水、噪声、固废等污染，施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响基本消除，有利影响开始发生。

项目施工过程中的污染源及污染物，由于面广且大多为无组织排放，加上受施工方式和设备等的制约，污染源及污染的随机性、波动性也较大，目前亦缺乏系统全面反映施工过程排污的统计资料和确定方法。因此，根据工程进展状况，结合国内类似环评中采取的一些方法，本评价对本项目施工过程中的污染源及污染物排放将采用以下原则与方法确定：

（1）用现有典型施工场的有关监测资料；

（2）结合本项目在施工方式与施工工艺、机械等方面的实际，类比相似工程施工过程排污进行估算。

施工期水污染源包括施工生产废水、施工船舶污水和码头施工生活污水。

1、施工生产废水

（1）趸船码头施工河底扰动

本项目码头趸船通过锚链固定，无水域桩基工程及河底扰动工程，仅在抛锚固定的极短过程造成下锚位置SS浓度增加，其影响范围和浓度相对整个湘江河段而言及其有限，且固定后其影响基本消失。

（2）施工场地废水

本项目新建转运桩桩基施工过程中，会产生少量泥浆水，施工机械跑冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染，废水量较小，约2m3/d，污水中成分较为简单，一般为SS和少量石油类，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排。

此外，施工机械冲洗会产生少量冲洗废水，施工机械按5部计，每部冲洗水量按500L计，每天冲洗1次，则施工机械冲洗废水产生量为2.5m3/d。参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JBG-B03-2006）冲洗汽车污水成分参考值，施工机械废水的主要污染物浓度为COD200mg/L、SS2000mg/L、石油类30mg/L，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排。

（3）施工船舶污水

施工船舶主要为运输船和起重船，无河底清淤和开挖船只，船舶污水包括船舶舱底油污水和船舶生活污水。船舶水上施工按10天计。

①根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），1000~3000吨级船舶舱底油污水水量为0.27~0.81t/d•艘，本项目施工船舶为1000吨级，按1艘施工船舶同时工作估算，施工船舶舱底油污水产生量约为0.27t/d，共产生污水2.7t。污水中石油类平均浓度为5000mg/L，石油类产生量为13.5kg，根据规定，船舶舱底油污水需经自带的油水分离器处理，石油类的浓度不大于15mg/L。

②船舶生活污水发生量按120L/d•人，施工船舶工作人员按35人计，排污系数取0.8，船舶上工作人员施工期船舶生活污水量为33.6m3，污水中主要污染因子为COD和BOD5，根据同类项目有关资料类比分析，其污染物浓度取COD取400mg/L、BOD取200mg/L、氨氮浓度取40mg/L、SS取300mg/L。

根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS149-1-2007），船舶应设置与船舶污水、生活污水发生量相当的储存容器，本项目船舶生活污水和含油废水经船主收集送海事部门指定单位收集并负责处理。建设单位在施工招标时，应明确施工单位落实船舶油污水处理责任。其污染物排放情况具体见表4.3-1。

表4.3-1  施工期船舶废水污染物产生情况表

| 项目 | 水量 | COD |  | BOD5 |  | SS |  | 氨氮 |  | 石油类 |  | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d |  |
| 船舶含油污水 | 0.27 | 1000 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1.35 | 海事部门指定具有专业资质的接收船收集处理 |
| 船舶生活污水 | 3.36 | 400 | 1.34 | 200 | 0.67 | 300 | 1.0 | 40 | 0.13 | 0 | 0 |  |

（3）码头施工生活污水

施工人员生活用水量取120L/人•d，污水排放系数取0.8，污染物浓度取COD取400mg/L、BOD5取200mg/L、氨氮浓度取40mg/L、SS取300mg/L。施工高峰期施工人数约20人（不含施工船舶人员）。施工不设施工营地，依托建华建材（湖南）有限公司生产线生活区现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

表4.3-2  施工期生活废水污染物产生情况表

| 项目 | 水量 | COD |  | BOD5 |  | SS |  | 氨氮 |  | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d |  |
| 生活污水 | 1.9 | 400 | 0.96 | 200 | 0.48 | 300 | 0.72 | 40 | 0.1 | 依托现有化粪池 |

2、施工废气

本项目施工期使用商品混凝土，现场不设拌合站。施工期废气主要是各种施工机械、运输车辆产生的扬尘、临时建筑材料堆场在空气作用下的起尘，此外，还有施工机械、运输车辆排放的尾气等，废气中的污染物主要为CO、HC（碳氢化合物）、NOx和TSP。

①施工扬尘

码头施工期间的施工扬尘会使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧。根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3~30mg/m3，距离施工现场约200m 外的TSP浓度一般低于0.5mg/m3。

②运输扬尘

据有关文献资料介绍，施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算。

Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75

式中：Q——车辆行驶产生的扬尘，kg/km；

V——车辆行驶速度，km/h；

W——车辆载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目施工现场以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强，结果见表4.3-3。

表4.3-3  单辆运输车辆产生的扬尘计算结果表

| 参数 | Q（kg/km） | V（km/h） | W（t） | P（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算结果 | 0.287 | 5 | 10 | 1.0 |

从表4.3-3可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。

③施工船舶、车辆和机械废气

施工车辆废气：汽车的汽柴油发动机排放的尾气主要污染物为CO、HC和NOx。一般施工采用柴油汽车，按8t 载重车型为例，其污染物排放情况具体见表4.3-4。

表4.3-4  机动车污染物排放情况表

| 污染物 | 污染物排放量（g/L汽油） | 污染物排放（g/L柴油） | 8t柴油载重车排放量（g/100km） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 169 | 27 | 815.13 |
| NOx | 21.1 | 44.4 | 1340.44 |
| 烃类 | 33.3 | 4.44 | 134.04 |

施工机械废气：施工燃油机械产生的含CO、NOx、烃类等废气对大气环境也将产生一定的影响。

施工船舶运行过程中排放少量燃油废气，主要污染因子为CO、NOx和烃类等。

3、噪声

施工过程中，施工机械、车辆等将产生一定的噪声，参照《港口工程环境保护设计规范》（JTS 149-1-2007），噪声源强见表4.3-5。

表4.3-5  施工噪声源强一览表

| 施工阶段 | 主要噪声源名称 | 测点与机械距离（m） | 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 码头水域施工 | 8.8kw小型船舶 | 1 | 95 |
|  | 卡车 | 1 | 85 |
| 陆域桩基结构 | 推土机 | 1 | 84 |
|  | 振捣机 | 1 | 84 |
|  | 打桩机 | 1 | 105 |
|  | 电锯 | 1 | 110 |

4、固体废物

本项目是在原有码头内进行的提质改造，在此过程中不会涉及大型土石方工程，岸坡修整产生的土方全部回填，无弃渣产生，产生的固体废弃物主要为码头桩基施工产生少量桩基钻渣及施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾

项目无需进行疏浚，项目产生建筑垃圾主要为本次提质改造桩基工程产生挖方约20m3，可利用部分用于绿化回填，不可利用部分经收集后清运至当地渣土部门指定地方。

②生活垃圾

施工期施工人员按20人/天计算（不含船舶施工人员），人均生活垃圾发生量按0.5kg/天估算，施工期生活垃圾发生量为0.01t/d，工程施工期为6个月，则整个施工期生活垃圾发生量为1.8t。

5、生态环境影响

码头建造时，抛锚作业产生的悬浮泥沙、施工船只以及其它施工机械排放的油污水、生活污水的排放会对湘江水生生态造成一定程度的污染。

施工过程中施工区域及邻近江段中的鱼类将受到惊吓而远离施工现场。

## 4.4营运期工程污染源分析

1、大气污染源及污染物

本项目营运期砂石料均堆存于密闭原料堆场内，故原料堆场不会产生扬尘，废气主要来自码头砂石料卸料时机械落差产生的扬尘、船舶燃油废气。

（1）港区卸料机械、船舶燃油废气

港区卸料采用自卸式运输船直接将物料卸至防尘接料接料斗和浮式起重机将碎石卸料至防尘接料接料斗，其他机械（带式输送机等）均采用电作为能源，无废气产生；进港船舶一般以柴油作为燃料，航行过程中将产生一定量的燃油废气，其主要污染物为CO、NOx、烃类等。

停靠码头的船舶使用岸电，辅机不工作，因此只有在船舶到港、出港阶段会产生少量船舶燃油废气污染物。

本项目改造后物料总吞吐量为180万吨/年，每年进港船舶约为900艘，根据相关文献，一般每燃烧1吨柴油，各污染物的排放量分别为：CO0.238kg、NOx8.57kg、烃类7.05kg。平均每艘在港内燃油消耗量按0.034t计，则项目进港船舶燃油废气中各污染物的产生量分别为：CO7.2kg/a、NOx262kg/a、烃类216kg/a。

对于本项目而言，控制船舶燃油废气最有效的方法就是加强进出港区交通管理，预计经自然扩散后，项目营运期船舶产生的废气污染对周围的环境不会产生明显不利影响。

（2）卸料扬尘

项目营运期扬尘主要源于物料装卸产生的扬尘。

本项目码头散货吞吐量约为180万吨，物料全部为运入卸料，无外运物料，港区卸料采用自卸式运输船直接将物料卸至防尘接料接料斗，由带式输送机转运至生产厂区原料堆场内。故本项目卸料扬尘都是由于砂石料落差引起扬尘，起尘点发生在接料斗处，因此此部分粉尘主要发生在砂石料卸料的过程。降低此部分粉尘的主要措施是采取洒水措施，拟在卸料接料斗处设置水雾喷淋装置，并在落料处设置返尘板来降低扬尘的产生量。

本项目进口的砂石料含水率较高，含尘量较低。砂石料粉尘按其粒径可分为细粉尘（小于100μm，即总悬浮物微粒TSP）和粗粉尘（100μm），其中粗粉尘由于重力作用，很快落地，而细粉尘可随气流输送、扩散，影响范围相对较大。因此，本评价主要考虑细粉尘约占总粉尘量的5%。

根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011），本项目砂石料卸料产生的扬尘无组织排放量可以下公式进行估算：

Q2=αβHeω2w0−wY1+e0.25V2−U

式中：Q2——作业起尘量，kg/h；

α——货物类型起尘调节系数，砂石类一般取0.6；

β——作业方式系数，卸料时β=1；

H——装卸作业过程中的落差，m；

ω2——水分作用系数，与散货性质有关，本项目取0.45；

w0——水分作用的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与货物性质有关；本项目在运输过程中需要对砂石料表面进行喷水增湿，以防止起尘，砂石料的含水率一般（w0）为10%；

w——含水率%，砂石料表面含水率为8%；

Y——装卸量，t/h；

v2——作业起尘量达到最大起尘量50%的风速，m/s，取16m/s；

U——风速，m/s；

本项目砂石料年通过量为180万吨，平均砂石料装卸量为227t/h（装卸作业时间按330d、24h/d计），湘阴县多年平均风速为2.7m/s，物料落差取0.6m，物料含水率按平均8%计。经计算，本项目砂石料装卸产生的扬尘总起尘量为7.0kg/h，细粉尘量为0.35kg/h（2.8t/a），本项目拟在卸料漏斗处设置喷淋装置，并在漏斗落料处设置返尘板来降低扬尘的产生量，除尘效率按80%计，则细粉尘排放量为0.07kg/h（0.55t/a）。

表4.4-1  本项目砂石料装卸起尘量表

| 装卸量 | 作业落差 | 平均风速 | 含水率 | 总起尘量 | 粗粉尘起尘量 | 细粉尘起尘量 | 细粉尘排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227t/h | 0.6m | 2.7m/s | 8% | 7kg/h | 4.1kg/h | 0.35kg/h | 0.07kg/h |

本项目营运期大气污染物排放情况汇总见表4.2-2。

表4.4-2  大气污染物排放情况汇总表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶燃油废气 | CO | 0.0072 | 0.0072 |
|  | NOx | 0.262 | 0.262 |
|  | 烃类 | 0.216 | 0.216 |
| 砂石料装卸扬尘 | 颗粒物 | 2.8 | 0.55 |

2、水污染源及污染物

本项目码头前沿不设置排水设施，不设置堆场和其他设备，且物料均由钢引桥带式输送机运输，故不考虑码头地面冲洗和初期雨水。本项目产生的废水主要为船舶废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）、趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水以及码头员工生活污水。

（1）生活污水

本项目劳动定员为12人，为3班倒，每班6人，食宿全部依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区生活区，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，住宿员工用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为1.4t/d（462t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.16t/a，0.07t/a，0.01t/a。生活污水依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

（2）趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水

本项目趸船主要为到港船舶提供靠泊，趸船甲板会根据使用情况定期进行冲洗，会产生冲洗废水，带式输送机使用过程由于喷淋降尘会产生少量的生产废水，冲洗过程也会产生少量生产废水，正常工况下喷淋降尘水全部被物料带走，带式输送机下方生产废水主要为冲洗废水，根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中4.3.2.7内容可知，冲洗废水按5L/m2计，本项目趸船和J01-J03皮带传输机总面积为1722m2，则趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水产生量为8.6t/次，经趸船冲洗废水收集池收集后排入卵石破碎区多级沉淀池沉淀处理作为生产用水回用，不外排。

（3）船舶废水（舱底油污水、生活污水）

①船舶含油废水：船舶行驶过程中会产生含油机舱水及舱底水。

船舶机舱水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。其水量与船舶的新旧有关，还与航行、停泊作业时间的长短和维修及管理状况有关。根据《海洋与港口船舶防污染技术》中内容可知，机舱水每天产生量一般为该船总吨位的0.02%-0.05%左右，本项目取平均值0.035%计，则船舶含油污水产生量为0.7t/d（231t/a）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，含油废水经趸船含油污水箱收集后，定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

船舱压舱水是大型船舶为了保持船体在行进过程中的平衡稳定性，而在船舱内特定区域加注的水，压舱水主要污染物为石油类，其浓度一般为1000mg/L~3000mg/L。一般海洋运输船只加注压舱水较多，内陆船只只加注压舱水现象较少。本项目拟停靠船只以2000吨级货船为主，均为满仓进港，空仓出港，一般情况下为加注压舱水，无压舱水外排。

②船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为180万吨，设计船型为2000吨级，则到港船只数为900艘，到港船舶按日平均3艘船计算，船员以6人/艘估算，用水量按按145L/人·d计，则船舶员工生活用水量为2.6m3/d（861t/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则船舶员工生活污水的产生量为2.1m3/d（690t/a），生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，COD、SS、氨氮平均产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.24t/a，0.1t/a，0.021t/a。船舶员工生活污水经趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

3、噪声源及源强

本项目营运期噪声污染源主要为装卸机械噪声、船舶运行噪声和港口机械作业噪声等，各噪声声级见表4.2-3。

表4.4-3  项目设备噪声源强 单位：dB（A）

| 编号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理后源强 | 拟采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进港船舶 | 105 | 86 | 加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，船舶发动机及排气进行隔声处理 |
| 2 | 带式输送机 | 85 | 70 | 选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器以减少噪声 |

4、固体废物

营运期固体废物主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等。

①码头员工生活垃圾

本项目劳动定员约12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约6kg的生活垃圾，则生活垃圾产生量为2t/a，生活垃圾依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区生活垃圾收集点收集后交环卫部门统一清运。

②船舶员工生活垃圾

本项目年到港船只约900艘，船员以6人/艘估算，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则生活垃圾产生量为2.7t/a，船舶员工生活垃圾经趸船生活垃圾收集装置收集后由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

表4.4-4  项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头员工生活垃圾 | 一般固废 | 2 | 环卫部门清运处置 |
| 2 | 船舶员工生活垃圾 | 一般固废 | 2.7 | 趸船收集后由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 |

5、生态影响

（1）本项目到港船只吃水水深≤3.0m，江段平均水深7-8m，鱼类仍可在到港船舶下面游动，但是随着到港船舶数量的增加，压缩了鱼类的生存空间，强大的噪声污染干扰了它们正常的生存环境，将会对鱼类产生一定影响。

（2）由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入湘江，将影响湘江的生态环境。

## 4.5污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.5-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
|  | 码头员工生活污水 | 废水量 |  | / |  | 462 | / | 462 | 依托现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准进入湘阴县第一污水处理厂处理 |
|  |  | COD |  | 350 |  | 0.16 | 200 | 0.092 |  |
|  |  | SS |  | 150 |  | 0.07 | 100 | 0.046 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.01 | 20 | 0.008 |  |
|  | 趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水 | 废水量 |  | / |  | 8.6t/次 | / | 0 | 经趸船冲洗废水收集池处理后排入卵石破碎区多级沉淀池沉淀处理作为生产用水回用，不外排。 |
|  |  | SS |  | 1000 |  | 8.6kg/次 | / | 0 |  |
|  | 船舶含油废水 | 废水量 |  | / |  | 231 | / | 0 | 经趸船含油污水箱收集后，定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 |
|  |  | 石油类 |  | 5000 |  | 1.14 | / | 0 |  |
|  | 船舶员工生活废水 | 废水量 |  | / |  | 690 | / | 690 | 经趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有厂区化粪池处理后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。 |
|  |  | COD |  | 350 |  | 0.24 | 200 | 0.14 |  |
|  |  | SS |  | 150 |  | 0.1 | 100 | 0.06 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.021 | 20 | 0.014 |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 船舶燃油废气 | CO | 无组织 | 0.0009 |  | 0.0072 | 0.0009 | 0.0072 | 加强进出场区交通管理 |
|  |  | NOx | 无组织 | 0.033 |  | 0.262 | 0.033 | 0.262 |  |
|  |  | 烃类 | 无组织 | 0.027 |  | 0.216 | 0.027 | 0.216 |  |
|  | 装卸扬尘 | TSP | 无组织 | 0.35 | 2.8 |  | 0.07 | 0.55 | 进口料斗设水雾喷淋装置+返尘板 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t） |  |  | 排放量（t） |  | 处置措施 |
|  | 码头员工生活 | 生活垃圾 |  | 2 |  |  | 0 |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 船舶生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 2.7 |  |  | 0 |  | 海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 减振、消声，加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，四场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |  |  |  |  |  |

# 5、建设项目区域环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

本项目位于湘阴县文星镇临港产业新区，项目中心经纬度坐标为东经：112.866727706°，北纬：28.694556351°。其地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地质地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。根据《1/20万区域地质调查报告》（沅江幅）及项目相关细看资料，湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带。

根据本项目地勘资料，项目用地范围内埋藏地层的特征，按从上至下顺序描述如下：

（1）人工填土（Qml）人工填土①：褐色、褐黄色，主要由粘性土组成，部分地段以粘性土、砂卵石及砖块等建筑垃圾组成，回填时间3-10年，松散-稍密，未完成自重固结，平均厚度4.15m，层顶高程27.00~36.13m，层底高程23.10~28.87m。

（2）第四系冲洪积（Qal+pl）粉质黏土②-1：灰褐色、灰黑色，软塑状，刀切面稍光滑，稍有光泽，无摇震反应，刚强度及韧性中等，不均匀含10-20%左右粉细砂，局部含腐殖质，略具腥臭味，平均厚度5.00m，层顶高程15.82~28.08m，层底高程13.02~24.85m。

（3）第四系冲洪积（Qal+pl）粉质黏土②-2：灰褐色、褐色，可塑状，刀切面稍光滑，稍有光泽，无摇震反应，刚强度及韧性中等，不均匀含10-15%左右粉细砂，局部含腐殖质，平均厚度5.43m，层顶高程27.22~28.87m，层底高程21.92~23.27m。

（4）第四系冲洪积（Qal+pl）细砂③：褐黄色、褐灰色，稍密状，湿-饱和，主要成份为石英质、砂岩质，呈亚圆形和次棱角形，分选性较好，颗粒级配较差，含少量中粗砂及粘性土，黏粒含量20%-25%，平均厚度4.50m，层顶高程13.02~24.85m，层底高程9.55~20.52m。

（5）第四系冲洪积（Qal+pl）圆砾④：褐黄，饱和，稍密状，主要成份为石英质、砂岩质，磨圆度一般，呈亚圆形，含量约50%~60%，粒径一般为2~15mm。卵石含量约15%，粒径一般为20~30mm，最大粒径为5cm。充填物为中粗砂，黏粒含量5%-15%，平均厚度4.62m，层顶高程9.55~20.52m，层底高程4.25~16.32m。

（6）第四系冲洪积（Qal+pl）卵石⑤-1：褐黑色、褐黄色、灰白色，稍密~中密状，饱和，磨圆度一般，亚圆形为主，粒径一般为2~5cm，最大粒径约10cm，主要成分为石英、砂岩质、硅质，含约30%圆砾，充填少量中粗砂和黏性土，分选性较差，级配良好，局部夹漂石，平均厚度15.45m，层顶高程4.25~16.32m。

（7）第四系冲洪积（Qal+pl）卵石⑤-2：褐黄色、灰白色，密实状，饱和，磨圆度一般，亚圆形为主，粒径一般为2~8cm，最大粒径约15cm，主要成分为石英、砂岩质、硅质，含约25%圆砾，充填少量中粗砂和黏性土，分选性较差，级配良好，局部夹漂石，平均厚度2.20m，层顶高程-5.31~-1.53m。

### 5.1.3气候、气象

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

### 5.1.4水文条件

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，在永州市的萍岛汇合广西来水，沿途经冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的濠河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将濠河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。

湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。

湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至濠河口长16.5公里、宽1.25公里；经濠河口分东、西二支，西支由濠河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由濠河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。

项目所在区域湘江主要水文参数如下：

年平均水位           27.31m       平均最高水位           36.65m

平均最低水位         23.25m       历史最高洪峰水位       37.37m

平均径流深           7.76m        年平均流量             2131m3/s

平均最大流量         12900m3/s     历史最大洪峰流量      23000m3/s

平均最小流量         248m3/s       枯水期流量（90%保证率） 410m3/s

历史最小流量         120m3/s       最大流速                 2.6m/s

年平均流速           0.45m/s       枯水期平均流速          0.18m/s

平均含砂量           0.1-0.2kg/m3

地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。

## 5.2生态环境概况

湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。

## 5.3湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园概况

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园地处湖南省湘阴县境内，地理坐标为：北纬28°36′8″~28°41′58″，东经112°50′13″~112°55′15″之间，湿地公园的范围主要包括洋沙湖、东湖、湘江干流湘阴县城段及其周边部分区域，规划总面积1525.9公顷。

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园湿地主要包括河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地四大湿地类以及永久性河流、洪泛平原湿地、永久性淡水湖、草本沼泽、库塘、水产养殖场6个湿地型。其中，河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地面积分别为610.80公顷、466.47公顷、9.08公顷、346.19公顷，分别占湿地总面积的42.64%、32.56%、0.63%、24.17%，分别占湿地公园总面积的40.03%、30.57%、0.60%、22.69%。

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园区划为6个功能区（带），具体情况如下：

（1）湘江河流湿地生态保护保育区

该区受人为干扰较少，生态环境保持良好，生物多样性丰富，是湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的核心和生态基质，主要为湘江干流（湘阴县城段），规划总面积为626.9公顷。

该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态核心之一——湘阴湘江干流下游（靠近湘阴县城湘江河流段）进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复和修复。同时，开展一定的科研、监测活动。把湘阴县城湘江河流段打造成“生态的河流、健康的湿地”，以“优良水质”为主要目标，以保证作为洞庭湖四大动脉之一的湘江河流的水质安全。

（2）东湖湿地生态恢复重建区

该区位于紧邻湘阴县城的东湖，规划总面积为278.9公顷。近年来由于大面积的水产养殖和围垦，湿地面积不断缩小，水质不断恶化，生态环境和周边群众生命财产安全受到巨大的威胁。

该区以湿地生态恢复与重建为主。通过恢复和重建完整的环湖自然驳岸带，恢复多样的湿地植物群落，营造多样的湿地景观，为野生动物提供良好的栖息地，借助良好的区位优势，在改善生态环境的同时打造良好的“城市”湿地景观。同时，在生产生活用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，减少进入东湖的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。

（3）湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带

该区位于湘江东岸县城至洋沙湖水闸之间，湘江滨江大道一侧。规划总面积14.2公顷。

目前，该区道路畅通，交通状况良好。连接了湘江、东湖与洋沙湖，是整个湿地公园的主干道，沿途湿地类型多样。规划充分利用该区域的“中轴线”作用，以典型的湖泊湿地、河流湿地和洪泛平原湿地等为载体向游客展示湿地科普知识和湿地生态文化。通过室内和室外湿地的展示，向大众宣传湿地的有关知识，加强公众的湿地保护意识，并开展适当的科研、监测工作。

（4）洋沙湖湿地生态休闲游览区

该区主要包括洋沙湖及其周边部分区域，面积为560.6公顷。

目前，该区湿地生态环境良好，湿地景观资源丰富，周边湿地人文景观资源也很丰富，是进行湿地生态休闲游览的理想场所。规划在现有旅游开发的基础上，结合湘阴湿地文化和地方历史特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。

（5）西湖湿地生态利用示范区

该区主要包括西湖及其周边部分区域，面积为37.2公顷。

该区目前以水产养殖和生态农业生产为主，但是产品附加值低、单位面积的产出收益不高。规划在该区对传统人工湿地生产模式的改造和发展，探求新形势下湿地生产的发展方向，开展湿地生态利用示范，发展产品附加值高、单位面积产出收益高、环境污染小的湿地产业，同时可开展适度的生态旅游。该区主要建设项目有：湿地花卉盆景生产示范项目、湿地蔬菜生产示范项目、休闲渔业示范项目。

（6）综合管理服务区

该区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务。规划总面积8.1公顷。

本项目紧邻湘江，到港船舶侵占水域属于湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的湘江河流湿地生态保护保育区，本项目与湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划的位置关系见附图。

（7）生物资源

湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及其周边地形复杂、生物多样性丰富，分布的野生动物种类繁多，通过实地调查和原始资料的整理，在湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园及周边区域发现野生脊椎动物共计198种，隶属于28目73科，其种数为湖南已知脊椎动物总数的26.1%。其中鱼类有5目13科50种，种数占湖南已知鱼类的29.1%；两栖动物有2目5科10种，其种数为湖南已知两栖动物的16.1%；爬行动物有2目8科19种，其种数为湖南已知爬行动物的20.9%；鸟类有15目41科108种，其种数为湖南已知鸟类的28.2%；哺乳动物有4目6科11种，其种数为湖南已知哺乳动物的12.4%。

本项目位于湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区下游段范围内。

## 5.4区域环境质量现状评价

### 5.4.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。本项目区域达标判定所用数据引用湖南省岳阳生态环境监测中心发布的《2020年1-12月岳阳6个省控点环境空气质量状况》中岳阳生态环境局湘阴分局站点监测数据，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目场界距离监测站点3.1km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。

表5.4-1  2020年湘阴县区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 （μg/m³） | 标准值 （μg/m³） | 标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 42 | 70 | 0.7 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 30 | 35 | 1.14 | 达标 |
| SO2 | 年平均 | 5 | 60 | 0.1 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 21 | 40 | 0.55 | 达标 |
| CO | 24小时平均（第95位百分位数） | 1000 | 4000 | 0.525 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均（第90位百分位数） | 90 | 160 | 0.65 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1——“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3——“采用HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。”

根据表5.1-1监测数据可知，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，由此判定2020年湘阴县的城市环境空气质量达标，环境空气质量较好。

（2）其他污染物环境质量现状评价

本项目大气特征污染物为TSP。根据湖南精科检测有限公司2020年12月17日-12月23日实测数据进行评价。

监测点位：G1：项目所在地、G2：项目南侧居民

监测因子：TSP

监测频率：TSP 为24h平均值，每天1次，连续监测7天。

采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

表5.4-2  区域空气TSP质量现状评价表

| 监测项目 | 监测评价结果（TSP，mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | G1项目地 | G2项目南侧居民 |
| 日均浓度范围 | 0.101-0.121 | 0.098-0.118 |
| 超标率（%） | 0 | 0 |
| 标准指数 | 0.33-0.4 | 0.33-0.4 |
| 标准值（日均值） | 0.3 | 0.3 |

根据上表监测结果可知，项目所在地环境空气监测点的TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。

### 5.4.2. 地表水环境现状监测与评价

本项目纳污水体为湘江，且位于湘江右岸，本项目引用2019年湘江常规监测断面乌龙咀断面和屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口）水质监测数据及《岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程重大变动环境影响报告书》中2020年5月6日-5月8日对湘江漕溪港段实测数据进行评价。湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至屈原自来水厂断面段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，本项目位于湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游3000m段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）限值）。

（1）监测布点

监测布点：湘江乌龙咀断面（项目地上游），屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口，项目地下游），漕溪港码头上游100m，下游1000m处

（2）监测因子

pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类、SS。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.4-3。

表5.4-3 湘江（项目地河段）监测数据统计 单位mg/L（pH除外）

| 项目 |  | 乌龙咀断面（Ⅲ类） | 屈原自来水厂断面（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7.1-7.7 | 7-7.4 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 |
|  | 标准指数 | 0.05-0.35 | 0-0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 7-14 | 8-11 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤20 |
|  | 标准指数 | 0.35-0.7 | 0.4-0.55 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 0.9-2.3 | ND-3.0 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤4 |
|  | 标准指数 | 0.22-0.58 | 0-0.75 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.13-0.28 | ND-0.33 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 标准指数 | 0.13-0.28 | 0-0.33 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.01-0.06 | 0.05-0.06 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 标准指数 | 0.05-0.3 | 0.25-0.3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.01-0.03 | ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 标准指数 | 0.2-0.6 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| / |  | 漕溪港码头上游100m | 漕溪港码头下游1000m |
| SS | 范围 | 10-13 | 16-21 |
|  | 标准值 | ≤30 | ≤30 |
|  | 标准指数 | 0.33-0.43 | 0.53-0.7 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |

由上表可知，湘江断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，湘江评价水域水环境质量较好。

### 5.4.3声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年12月17日~12月18日在本项目场址周围外1m、南侧居民处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设5个监测点，项目四场界、南侧居民各设置1个监测点位。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.4-4。

表5.4-4 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果Leq[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 项目东侧 | 2020.12.17 | 57.8 | 44.2 |
|  | 2020.12.18 | 58.0 | 44.0 |
| 项目南侧 | 2020.12.17 | 56.6 | 43.0 |
|  | 2020.12.18 | 56.8 | 43.1 |
| 项目西侧 | 2020.12.17 | 57.5 | 43.8 |
|  | 2020.12.18 | 57.3 | 43.6 |
| 项目北侧 | 2020.12.17 | 55.8 | 42.6 |
|  | 2020.12.18 | 56.0 | 42.5 |
| 标准 | 4a类标准限值 | 70 | 55 |
| 项目南侧居民 | 2020.12.17 | 55.1 | 41.7 |
|  | 2020.12.18 | 54.9 | 41.6 |
| 标准 | 2类标准限值 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 是 | 是 |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目四场界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类区标准要求，南侧居民声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准要求，声环境质量较好。

### 5.4.4底泥环境现状监测与评价

本项目为散货码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A交通运输仓储邮政业中其他，为Ⅳ类建设项目，根据HJ964-2018中4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。

为了解湘江底泥现状情况，本项目于2020年12月17日委托湖南精科检测有限公司对湘江底泥环境质量现状监测数据进行评价。

（1）监测点位、监测因子

表5.4-5   底泥监测布点一览表

| 序号 | 采样点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 建华建材（湖南）有限公司码头上游150m处 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |

（2）监测时段与频次

一期监测，每天监测一次。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（4）监测与评价结果

监测点土壤监测结果见表5.4-6。

表5.4-6  湘江底泥现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 监测点位 | 项目 | pH | 汞 | 镉 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建华建材（湖南）有限公司码头上游150m处 | 监测值 | 5.72 | 0.09 | 0.2 | 20.3 | 14.0 | 72.2 | 28.8 | 55.0 | 55 |
|  | 是否达标 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 评价标准 |  | 5.5~6.5 | 1.8 | 0.3 | 40 | 90 | 150 | 50 | 200 | 70 |

从上表监测结果可知，本项目湘江段底泥各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

### 5.4.5项目区生态环境现状调查

1、陆生植物

根据本项目的现场踏勘，本项目生态环境现状主要以农村生态为主，兼有林地、草地、河滩，植被多为农业栽培和防护林带，无国家保护野生植物。主要农作物有水田和旱田作物，林地以农田林网。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

2、陆生动物

本项目区域人为干扰大、人口流动大、植被单一，周边人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开项目区域，无珍稀野生动物。常见的野生动物多为鸟类、啮齿类、昆虫等，所有本区内脊椎动物种类较少。

3、鱼类

为了解项目所在的湘江流域鱼类资源现状，本项目引用《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目》中对湘江湘阴段中的鱼类调查成果，根据其调查结果统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。

评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。

评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。

4、浮游植物

湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。

从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。

5、浮游动物

湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

6、底栖动物

湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus  sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。

- 6、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

### 6.1.1地表水环境影响分析

项目施工期污水主要发生在泊位建设、岸上辅助设施等建设过程中，对水环境的影响主要是趸船码头施工对地表水环境的影响以及施工期生活污水、生产废水及船舶油污水对水环境的影响。

1、趸船施工水环境影响分析

本项目码头趸船通过锚链固定，下锚过程中造成施工区域附近水中SS浓度增高，影响水体水质，局部水域的SS在80-160mg/L之间，但施工点下游100m范围外SS增量不超过50mg/L。其施工范围小，对地表水环境影响范围有限，对水体影响范围在施工点100m以内，持续时间短，锚链固定后这种影响也不复存在，对水质影响轻微。

2、施工场地废水环境影响分析

本项目新建转运桩桩基施工过程中，会产生少量泥浆水，SS含量较高，不处理直接排放会引起地表水浑浊；施工机械跑冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染及施工机械冲洗产生少量冲洗废水，主要含石油类，如不经处理直接排放，会对项目所在地地表水造成油污染，污染水体如用于灌溉则会对农作物生长产生不利影响。

根据码头建设项目施工废水特征，施工期间在施工场地内设置隔油池和沉淀池对收集的施工废水进行隔油、沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场的洒水防尘和车辆、机械冲洗，不向外排放，对本项目所在地地表水环境的影响较小。

3、施工期生活污水和施工船舶油污水影响分析

施工不设施工营地，依托建华建材（湖南）有限公司生产线生活区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。施工期船舶产生的船舶油污水和生活污水由施工单位负责交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理，对周边水域水质影响较小。

### 6.1.2大气环境影响分析

施工期大气污染物为施工场地扬尘、运输扬尘、施工机具燃油废气及汽车尾气。

1、扬尘

施工期扬尘主要来自于土石方开挖、施工活动扰动、散装施工材料装卸、车辆运输等。根据同类型施工资料，施工场地土石方开挖、施工活动、装卸散装材料等产生的扬尘影响范围主要是施工场地周围100m，施工场地下方向影响范围增加至150~200m。车辆运输产生扬尘影响道路两侧的环境空气，路面积尘量在0.1kg/m2时，道路扬尘影响范围约为20~30m间，而道路积尘量为0.6kg/m2时，汽车行驶时影响范围可达120m~150m。施工过程中对积尘较大的施工区和施工场地外200m的运输道路和进行洒水（每天4~5次），可使空气中的扬尘量减少70%以上，有效减少扬尘对附近环境空气的影响。施工期扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

2、燃油废气及汽车尾气

本项目施工过程中施工机械主要为项目建设中采用的挖掘机、推土机、装载机等，机械燃油废气和施工船舶、汽车尾气所含的污染物相似，主要有NOx、TSP、CO和总烃等，但产生量不大，影响范围比较局部。根据类似工程分析数据， NOx、TSP、CO和总烃浓度一般低于二级标准。

### 6.1.3声环境影响分析

工程施工期噪声主要是打桩噪声、电锯等机械噪声，以及施工船舶噪声，推土机、挖掘机、装载机等半流动性施工机械噪声等。典型施工机械噪声源强见表6.1-1。

表6.1-1  典型施工机械噪声源强一览表

| 施工阶段 | 主要噪声源名称 | 测点与机械距离（m） | 声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 码头水域施工 | 8.8kw小型船舶 | 1 | 95 |
|  | 卡车 | 1 | 85 |
| 陆域桩基结构 | 推土机 | 1 | 84 |
|  | 振捣机 | 1 | 84 |
|  | 打桩机 | 1 | 105 |
|  | 电锯 | 1 | 110 |

施工期噪声源近似视为点声源，按点声源计算施工机械噪声的距离衰减公式见下式。

式中：Lpo——参考位置r0处的声级（dB(A)）;

R——预测点处与点声源之间的距离（m）;

r0——参考点与点声源之间的距离（m）;

△l——附加衰减量（dB(A)）。

根据各种施工机械的源强预测结果见表6.1-2。

表6.1-2  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 8.8kw小型船舶 | 65 | 59 | 55 | 51 | 45 | 70 | 55 |
| 卡车 | 60 | 54 | 50 | 46 | 40 |  |  |
| 推土机 | 59 | 53 | 49 | 45 | 39 |  |  |
| 振捣机 | 59 | 53 | 49 | 45 | 39 |  |  |
| 打桩机 | 85 | 79 | 75 | 71 | 65 |  |  |
| 电锯 | 90 | 84 | 80 | 76 | 70 |  |  |

从表6.1-2可知，除打桩机和电锯噪声外，施工机械距离场界30m时，昼间场界可以达标，施工机械距离场界100m时，夜间场界可以达标。由于施工现场往往是各种机械同时作业，噪声经过叠加会有所增加。

项目码头周围200m范围内敏感点主要为码头场界南侧120m处居民，桩基工程位于项目西侧靠湘江沿岸，桩基工程的打桩机和电锯等噪声源距离场界南侧居民约200m，叠加其背景值后打桩机、电锯噪声昼间贡献值分别为53.2dB(A)、58.9dB(A)，夜间贡献值分别为53.5dB(A)、58.1dB(A)，夜间施工噪声会产生扰民现象。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工，严格按照施工噪声管理的有关规定执行；

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备安装调试尽量在白天进行。随着施工结束，施工噪声污染也将随之消除。

### 6.1.4固体废物环境影响分析

施工期陆域生活垃圾拟由环卫部门收集处理，船舶生活垃圾由施工单位负贵交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。建筑垃圾中根据情况尽量回收利用，以降低成本并减少其发生量。

施工期最重要的就是要与施工单位签定环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理。各施工单位要加强施工管理，对施工生活垃圾和生产垃圾不能随意抛弃，应配置一定数量的垃圾箱，定点堆放并及时转运至市政垃圾处理场进行处理。建设方应会同有关部门加强施工环保监理，一旦出现问题，应根据环保责任书进行处罚并限期改施工期的固体废弃物排放是暂时的，随着施工结束而不再增加，通过积极有效的施工管理措施，施工期固体废弃物不会对环境造成不利影响。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1地表水环境影响分析

本项目产生的废水主要为船舶废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）、趸船含油废水以及码头员工生活污水。

1、营运期码头员工的生活废水

营运期码头员工产生的生活污水主要为码头员工的日常洗涤、食堂、洗漱产生废水，产生量约为1.4m3/d（462t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.16t/a，0.07t/a，0.01t/a。生活污水依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

2、趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水

本项目趸船主要为到港船舶提供靠泊，趸船甲板会根据使用情况定期进行冲洗，会产生冲洗废水，带式输送机使用过程由于喷淋降尘会产生少量的生产废水，冲洗过程也会产生少量生产废水，正常工况下喷淋降尘水全部被物料带走，带式输送机下方生产废水主要为冲洗废水，根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中4.3.2.7内容可知，冲洗废水按5L/m2计，本项目趸船和J01-J03皮带传输机总面积为1722m2，则趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水产生量为8.6t/次，经趸船冲洗废水收集池处理后排入卵石破碎区多级沉淀池沉淀处理作为生产用水回用，不外排。

3、船舶废水（舱底油污水、生活污水）

①船舶含油废水：船舶行驶过程中会产生含油机舱水及舱底水。

本项目到港船舶含油污水产生量为0.7t/d（231t/a）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，含油废水经趸船含油污水箱收集后，定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

船舱压舱水是大型船舶为了保持船体在行进过程中的平衡稳定性，而在船舱内特定区域加注的水，压舱水主要污染物为石油类，其浓度一般为1000mg/L~3000mg/L。一般海洋运输船只加注压舱水较多，内陆船只加注压舱水现象较少。本项目拟停靠船只以2000吨级货船为主，均为满仓进港，空仓出港，一般情况下为加注压舱水，无压舱水外排。

②船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为180万吨，设计船型为2000吨级，则到港船只数为900艘，到港船舶按日平均3艘船计算，船员以6人/艘估算，用水量按按145L/人•d计，船舶员工生活用水量为2.6m3/d（861t/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则船舶员工生活污水的产生量为2.1m3/d（690t/a），生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，COD、SS、氨氮平均产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.24t/a，0.1t/a，0.021t/a。船舶员工生活污水经趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

根据交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，营运船舶舱底油污水应申请海事部门认可的有资质的船舶污水接收点接收处理，生活污水上岸依托港区或区域污水处理厂处理，不得在航道内随意排放未经处理的船舶舱底油污水和船舶生活污水。

营运期海事部门应加强对航道内船舶污水的管理，只要管理到位，船舶污水基本不会对湘江水环境造成污染影响。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表6.2-1-表6.2-4。

表6.2-1本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 码头员工生活污水 | CODCr、SS、氨氮 | 湘阴县第一污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | TW001 | 依托厂区现有化粪池 | 厌氧 | / | R是 £否 | R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放 |
| 船舶生活废水 | CODCr、SS、氨氮 | 趸船暂存依托厂区现有化粪池 | 不外排 | TW001 | 依托厂区现有化粪池 | 厌氧 | / | R是 £否 | R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放 |
| 船舶含油废水 | 石油类 | 趸船暂存交海事部门指定具有专业资质的接收船接收 | 不外排 | / | / | / | / | £是 £否 | £企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放 |
| 趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水 | SS | 趸船暂存依托厂区现有沉淀池沉淀后回用 | 不外排 | / | 厂区现有沉淀池 | 沉淀 | / | £是 £否 | £企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放 |

表6.1-2 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 112.86867499° | 28.69729221° | 0.0462 | 湘阴县第一污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | / | 湘阴县第一污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |

表6.1-3 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |

表6.1-4 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 200 | 0.0007 | 0.232 |
|  |  | SS | 100 | 0.0003 | 0.106 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.00007 | 0.022 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.232 |
|  |  | SS |  |  | 0.106 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.022 |

采取以上措施后，项目营运期码头员工生活污水、船舶废水、趸船冲洗废水、皮带生产废水均得到合理的处置，对湘江水环境影响较小。

### 6.2.2大气环境影响分析

根据工程分析本项目废气主要来自码头砂石料卸料时机械落差产生的扬尘、船舶燃油废气。船舶燃油废气为无组织排放，由于扩散条件好，此类废气在码头滞留时间短，一般不造成集中影响，根据工程特征选取TSP作为本项目预测因子。

经判定，本项目环境影响评价等级为二级，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1、污染源调查

根据工程分析，本项目营运期废气污染源砂石料装卸时机械落差产生的扬尘量排放量为0.07kg/h（0.55t/a）。

表6.2-5   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度m |  |  |
| 物料装卸粉尘 | 112.866727706° | 28.694556351° | 32.5 | 130 | 73 | 3.5 | 颗粒物 | 0.07 |

2、大气环境影响评价

按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，采用估算模式计算结果进行大气环境影响评价。

表6.2-6    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -12.6 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90*90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

表6.2-7    本项目评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(ug/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 1h | 900 | 《环境空气质量标准》及修改单二级标准日均值限值300ug/m3的3倍值 |

采用EIA2018中AERSCREEN模型中“筛选计算与评价等级”进行计算，结果如下表6.2-8。

表6.2-8    估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | Ci(μg/m3) | C0i(μg/m3) | Pmax（％） | 出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | TSP | 900 | 74.7 | 8.3 | 152 |

本项目新增大气污染物主要是船舶燃油废气和砂石料装卸扬尘，为无组织排放，由于扩散条件好，此类废气在码头滞留时间短，一般不造成集中影响。从估算模式计算结果看，本项目新增污染物正常排放时的短期浓度（1小时平均质量浓度）最大占标率均小于10%，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，对环境空气的影响较小。

另外本项目在卸料接料斗设有水雾喷淋装置和返尘板，可有效降低扬尘对周边环境的影响。

3、污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 砂石料卸料 | 颗粒物 | 返尘板、水雾降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.55 |
| 颗粒物 |  |  |  |  | 0.55 |  |

表6.2-10 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.55 |

4、大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第8.7.5大气环境防护距离：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据预测，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值且贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此可不设置大气环境防护距离。

5、大气环境影响预测评价结论

（1）经估算模式计算，正常工况下建设项目无组织排放的废气最大落地浓度未超过环境质量标准浓度的10%，厂界浓度不超标，对周围大气环境影响较小。

（2）无组织排放的TSP最大落地浓度为74.7μg/m3，对应的最大占标率为8.3%，超过1%不超过10%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相应限值要求。

评价结果表明，项目所采取的废气治理措施合理可行，正常工况下排放的大气污染物均能得到有效治理，能够做到达标排放，对周围地区空气质量影响不明显，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的保护目标造成明显不利影响。

### 6.2.3声环境影响分析

本项目营运期噪声污染源主要为装卸机械噪声，船舶运行噪声和港口机械作业噪声等，各噪声声级见表6.2-11。

表6.2-11 项目设备噪声源强 单位：dB（A）

| 编号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理后源强 | 拟采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进港船舶 | 105 | 86 | 加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，船舶发动机及排气进行隔声处理 |
| 2 | 带式输送机 | 85 | 70 | 选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器以减少噪声 |

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．点声源几何发散衰减公式及环境因素衰减：

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

3．预测点预测值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

4、预测结果与评价

项目设备主要集中在码头前沿作业区，各作业机械在不同距离处的噪声级见表6.2-12。

表6.2-12  机械噪声衰减距离

| 序号 | 机械类型 | 噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 200m |
| 1 | 进港船舶 | 72 | 66 | 60 | 52 | 46 | 40 |
| 2 | 带式输送机 | 56 | 50 | 44 | 36 | 30 | 24 |

根据表6.2-12的预测噪声结果表明：在不采取任何噪声控制措施条件下工程船机械设备运转产生的噪声经过距离衰减一般在20m以外昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

项目主要噪声源进港船舶噪声位于项目西侧湘江航道，最近的敏感点位于项目南侧场界外120m，噪声源距离敏感点最近距离约200m，到港船舶噪声贡献值为40dB(A)，经叠加背景值后敏感点噪声声压级为昼间55.2dB(A)、夜间43.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，本项目噪声经距离衰减后对其影响较小。

本项目对进港船舶拟采取加强管理，降低航速，减少鸣笛次数等措施，可降低声压级10-15 dB(A)；对带式输送机设备等采取选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器等措施，可降低声压级10dB(A)，且项目东、南、北场界距离作业区均大于20m，故本项目营运期四场界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

### 6.2.4固废环境影响分析

营运期固体废物主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等。

固体废弃物种类、来源及属性详见下表6.2-13。

表6.2-13 项目固废情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头员工生活垃圾 | 一般固废 | 2 | 依托厂区现有生活垃圾收集设施收集后交环卫部门清运处置 |
| 2 | 船舶员工生活垃圾 | 一般固废 | 2.7 | 海事部门指定具有专业资质的接收船清运 |

表6.2-14  项目固体废物的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头员工生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |
| 船舶员工生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |

1、码头员工生活垃圾

码头员工生活垃圾：依托厂区现有生活垃圾收集点收集后交环卫部门统一清运。

2、船舶员工生活垃圾

船舶员工生活垃圾：经趸船生活垃圾收集装置收集后由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

### 6.2.5对湘江水文情势影响分析

本项目为顺岸式布置，采用浮码头结构，不侵占河道范围，岸线工程为生态护坡，没有束窄河道，对湘江的水面面积、水量、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等基本没有影响。因此，本项目对湘江水文要素影响较小。

## 6.3对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态环境影响分析

### 6.3.1施工期生态环境影响分析

1、水生生态影响分析

本工程施工期对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园水生生态的影响主要来自码头护岸施工和施工船舶影响。

（1）码头趸船施工影响分析

通过加强对施工物料和固废的管理，防止物料泄漏入河以及禁止向河中倾倒废物，码头施工期间对水生生态产生不利影响较小，仅在趸船抛锚固定过程中扰动河流底泥，引起施工水域内的悬浮物浓度增加，造成水质浑浊，进而影响浮游植物的光合作用和浮游动物的觅食。但其施工的持续时间较短，施工结束后，这种影响也随之消除。总体而言，码头趸船施工对水生生态的影响很小。

（2）施工船舶影响

施工船舶螺旋桨及船舶噪声可能对水中的鱼类等游泳动物产生不利影响，但游泳动物活动力强，具有遇船只逃避的本能，且本工程所在的湘江为2000吨级航道，评价范围内的水生动物已基本适应现有航道水域环境，能够规避船舶活动频繁的水域，施工船舶不会对鱼类等游泳动物产生大的影响。

施工船舶生活污水中的主要污染因子为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷等，此外还包括含油污水，如果直接排入水体，可能引起水体污染，损害浮游生物、底栖生物群落结构和鱼类的生存、繁殖，影响水产生物的使用价值。因此， 应加强对施工船舶污染物排放的管理，施工期船舶污染物由施工单位负责交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理，禁止在施工水域排；放污水和固体废物，避免对水生生态造成不利影响。

综上所述，本次工程范围内无珍稀水生生物资源，施工期对水生生态的影响较小。

2、对陆域生态的影响

本项目为提质改造工程，利用现有码头陆域进行改造，用地现状为河岸滩地，码头的建设将保留河岸滩地内的灌木、草本植被，恢复生态护坡，增加区域内生物总量、植被覆盖率，促进湘江河岸滩地的生态环境功能的恢复，其生态功能和稳定性为有利的影响。

建设单位和施工单位应重视植被恢复工作，减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。生态复绿应采用机械全面耕松、耙平，进行土地整治、覆土，用耕植土进行回填，回填覆盖层不小于设计要求，通过移植草皮、恢复植被等措施恢复地表原貌，复绿植被宜采用当地常见绿化植被。

### 6.3.2营运期生态环境影响分析

本项目不新增用地，为利用现有码头进行提质改造，对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的生态影响主要为进港船舶的影响。

由于本项目的实施，相应的运输船舶也将相应增加，经预测本工程货物运输船舶将增加约900艘次/年。营运期间航运量增加对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的潜在影响主要表现为以下几个方面：

（1）项目运营期运输船舶产生噪声会对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园鱼类产生一定干扰，噪音污染对鱼类的影响将增加。

鱼类像其他脊椎动物一样，在大脑的两侧颅腔内，分别有两个内耳。水下噪声和振动波可使侧线及内耳感觉细胞引起反应，从而使鱼类感知它们。大多数鱼类多能听到的声音范围从50-1000Hz，少数鱼类能听到大于3kHz的声音，仅有极少数鱼类能够听到大于100kHz的声音。由于鱼体组织的密度和水密度的差异，特别是鱼鳔，水下声波传至鱼体时会产生明显震荡，这也是骨鳔鱼类（鲤科鱼类）对声音感知较为明显的原因。如果水下噪声和振动强度过大，就会引起鱼鳔等鱼体组织的损伤，特别严重时，甚至导致鱼类的直接死亡。

近20年来，关于噪声对水生生物影响的关注越来越多，鱼类长期暴露在低强度噪声或者短期暴露在高强度噪声下都可能引起暂时性听觉阈值位移，重则导致听力组织损伤或听力丧失。噪声对鱼类的可能影响还包括瞬时惊吓反应、趋避反应（逃离噪声源）以及由听力受影响而引起的通讯行为、洄游行为、摄食和繁殖行为规律的改变等。一般情况，噪声不会导致鱼类直接死亡，除非是暴露在爆炸等震荡性噪声环境中。研究表明，鱼类不同的器官在爆炸中受到的影响有很大的差别，受到影响的器官有心、肝、肾、脾、鳔、血管、皮肤等，其中受影响最为严重的是鱼鳔和内部血管，这些损伤将导致鱼类的死亡。随着距离的增加，影响越来越小，当到达一定距离时（该实验中的距离是45m），将不再受影响。噪声会导致鱼类应激水平增高，长期的噪声暴露还可能会引起鱼类的抗病能力、繁殖能力降低，处于产卵繁殖期的亲鱼对噪声较为敏感，最终影响到种群的生存。

本项目进港船舶主要为2000吨级的内河机动货船，研究表明，大型船舶的航行噪声能量分布频率范围较广（>100kHz），主要集中于中低频（<10kHz）部分，各频率（20-144kHz）处的均方根声压级（SPLrms）对环境背景噪声在该频率处的噪声增量范围为3.7-66.5dB。接收到的1/3倍频程声压级（TOL）在各频率处都>70dB，在80-140kHz频段内都高于鱼类的听觉阀值。。

根据交通运输部交通运输行业发展统计公报，目前湘江平均日船舶流量约200多艘，且在逐年增加，本项目建成后新增船舶流量约3艘次/天，新增船舶数量占总的船舶数量比例较小，新增噪声对鱼类的影响有限。

（2）鱼类被机械损伤的几率也将增加。船舶往来增加了湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区鱼类被机械损伤的几率，船舶航行过程对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化，且本项目建成后新增湘江船舶流量为3艘/天，相比湘江日均200艘的流量影响极其有限，本项目可通过控制到港船舶数量降低船舶往来的不利影响。

（3）船舶废水、趸船冲洗废水、皮带生产废水、生活污排放的影响。营运期由于船舶舱底含油污水，若直接排入湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区，则会直接产生污染；同时船上工作人员的生活污水若直接排放，也会对该区域产生影响，从而对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区的水质造成破坏。码头员工生活污水及生活垃圾也将增加，这些污染物特别是生活污水如果直接排放将可能导致湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区水质的恶化，鱼类等水生生物的生活环境将发生改变。较大的不利影响主要为：

①如果油膜较厚且连成片，将使排放点附近水域水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。

②油污染还可能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生素乱。

③动物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大多漂浮在水体表层，若表层油污染浓度最高，那对生物种类的破坏性较大。

④生活污水中的有机物进入水体，将消耗水体中的溶解氧，降低水中溶解氧的含量，影响水生生物代谢和呼吸，使好氧生物生长受到抑制、厌氧和兼氧生物种类快速繁殖，从而改变原有的种类结构，引起生态平衡失调。

本项目在趸船设置污水收集箱/池；船舶船舱油污水、生活污水、趸船冲洗废水、皮带生产废水排入趸船污水收集箱内，船舶船舱油污水定期交海事海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理，不外排。船舶员工生活污水、码头人员生活污水依托厂区现有化粪池处理达标后排入湘阴县第一污水处理厂，不直接排入湘江。趸船冲洗废水、皮带生产废水依托厂区现有多级沉淀池处理后作为生产用水回用，不外排。

因此，本项目营运期所产生的污水都得到有效处理，不直接排入湘江，不会对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区的水质造成破坏，对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区不利影响较小。

（4）营运期运输船舶运行对水域有一定扰动，造成浅水区域水中悬浮物浓度增加，水的透明度降低，间接影响水中浮游动植物、鱼类等，但运输船舶航行路线水域较深，行驶过程中距水岸较远，扰动产生的悬浮物有限。本项目码头前沿过水断面开阔，不会对鱼类生存及洄游产生明显不利影响。

（5）船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水域水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。但由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物（主要是浮游植物）在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水体扰动影响范围较小，对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。

（6）船舶碰撞、船舶舱底油污水事故等风险增加，对湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区鱼类的危害将会增加。

# 7、环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期污染防治措施

### 7.1.1大气污染防治措施

项目码头施工期产生的大气污染物主要为材料运输，建材装卸等过程产生的扬尘，以及施工船舶、施工机械设备、运输车辆排放的尾气等。为最大限度降低施工期对大气环境的影响，建设单位拟采取如下措施：

1、施工前先修筑场界围墙或简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5~3.0m的围障，减少扬尘的逸散。

2、建设过程中使用的建筑材料，在装卸、堆放产生少量的粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料尽量不大量的堆存，少量堆存将其置于较为空旷的位置，并进行遮挡，减少物料起尘对周边环境的影响。桩基浇筑采用商品混凝土，不进行现场拌和。

3、在施工现场和施工车辆运输道路每天应多次撒水，保持工地有一定的湿度。

4、施工车辆运输易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减小落差，减少扬尘；进出施工现场车辆将导致地面扬尘，对陆域施工现场及运输道路应定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。施工现场还应铺设临时的施工便道，铺设碎石或细沙，并尽量进行夯实硬化处理，以减少运输车辆轮胎带泥上路和造成二次扬尘。

5、加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。

因此，以上施工期防治施工扬尘、施工机械设备、车辆燃油废气的措施可以起到防治污染物对拟建项目周边环境空气质量状况的不良影响，在经济、技术上均具有较高的可行性和可操作性。

### 7.1.2水环境污染防治措施

1、水下施工中SS产生量则取决于施工机械、施工方法、土石质量和粒度分布情况及湘江水文条件等。本项目码头前沿水深条件好，不需要进行疏浚工程，码头趸船下锚固定施工作业对底泥的搅动的范围很小。

2、码头转运桩的钻孔灌注桩施工时在内堤开挖式泥浆池四周设置土堤围堰，围堰高度约0.3m，在溢流口设置土工布，泥浆沉淀池设置雨天遮盖装置，该措施的落实可防止钻孔施工时因降雨而产生的悬浮泥沙对湘江水体的污染影响。

3、施工船舶舱底油污水应遵守交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》“第十三条：在内河水域航行、停泊和作业的船舶，不得违反法律、行政法规、规范、标准和交通运输部的规定向内河水域排放污染物。不符合排放规定的船舶污染物应当交由港口、码头、装卸站或者有资质的单位接收处理。”本码头所在水域属于Ⅲ类水域，不允许排放任何废水，因此项目施工船舶舱底油污水不得在码头所在江段排放，确需排放的由当地海事部门认可的有资质的船舶接收处理。施工期船舶上施工人员生活污水不得在本河段水域排放，陆域施工人员生活污水依托建华建材（湖南）有限公司生产线生活区现有化粪池处理后的生活污水作为农肥用于周边旱地、农田施肥，不排入湘江。

4、按照航运部门的有关规定，办理水上作业公告，施工船舶悬挂信号标志，保证航运船舶安全及施工船舶作业安全，避免碰撞等交通安全事故发生。

5、为减少施工船舶及设备施工过程中泄漏油污对湘江水体造成污染，施工单位在施工过程中需要在施工水域四周设置围油栏收集泄漏油污，再通过吸油毡清除油污，废油毡交有资质单位处理。

### 7.1.3噪声污染防治措施

施工噪声控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理。

1、降低声源的噪声强度

（1）采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，淘汰落后的施工设备；

（2）对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；

（3）模板、脚手架支拆时，应做到轻拿轻放，严禁抛掷；

（4）对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况，严禁带故障工作造成噪声排放超标。

2、传播途径降噪措施

（1）项目施工现场四周应当设置高度不低于2m的围挡，围挡可以当作声屏障，从而降低施工噪声对厂界外敏感点的影响；

（2）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

3、其他措施和建议

（1）设立项目施工环境影响监督公告牌，在建筑围墙的醒目处明确标明：施工环境影响的投诉方式及联系电话（包括建设单位责任人及施工监查责任人等），让公众随时监督项目施工过程；

（2）对交通车辆及施工船舶造成的噪声影响要加强管理，运输车辆及船舶尽量采用低声级的喇叭，合理制定运输路线，车辆在场区外的行进路线应尽量对周边的敏感点采取避让措施，若无法避让而必须要经过环境敏感点的，应采取减速慢行、禁止鸣笛等措施降低运输车辆的噪声对周边环境的影响。

通过采取以上噪声污染防控措施，建设单位可将噪声污染对周边声环境质量的影响控制在最低水平，噪声污染防治措施从经济、技术方面来说具有可行性。

### 7.1.4固体废物污染防治措施

施工过程中产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和施工垃圾。生活垃圾在场区设有垃圾桶，定期有环卫部门清运统一处理；施工垃圾主要为桩基工程开挖产生的钻渣等，建筑垃圾应及时清理，能回收利用的部分进行回收利用，不能回收的部分应运至指定地方清理。工程产生的弃渣可就近用作公路、河流的岸坡防护或作业带填土。

施工结束后，施工场地应及时平整，清场要彻底。

### 7.1.5生态保护措施

本项目施工期对湘江生态环境的影响主要为码头建造时，施工作业产生的悬浮泥沙、施工船只以及其它施工机械排放的油污水、生活污水对湘江水生生态造成一定程度的污染。施工过程中施工区域及邻近江段中的鱼类将受到惊吓而远离施工现场。

本项目施工期拟采取的生态保护措施如下：

（1）在工程区域应设置宣传和安全警示标牌，明示非施工人员等相关人员不得进入施工区域。

（2）制定工程施工管理规程和配套规章制度，严禁施工人员下河捕鱼，严禁捕捉水生野生动物，并对受影响的水生野生动物物种实施保护救护。

（3）施工期水下施工应合理安排施工进度，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮泥砂的产生量。陆域钻孔灌注桩施工时在泥浆池四周设置土堤等类型围堰，在溢流口设置土工布，泥浆池设置雨天遮盖装置，该措施的落实可防止钻孔施工时因降雨而产生的悬浮泥沙对长江水体的污染影响。

（4）施工场地（包括临时工棚、材料堆场、钢筋加工棚等）设置于后方厂区，远离江边滩地，确保含有害物质的建筑材料远离水边，各类建筑材料设防雨、遮雨设施。

（5）施工现场应建立临时排水体系和临时污水收集系统，使施工废水有序排放。临时污水收集系统采用沉淀法处理，对含悬浮物较高的废水处理率可达85%左右，可加入混凝剂进行混凝沉淀，SS去除率可达到90%以上，沉淀后用于施工现场抑尘洒水。

（6）施工人员应充分利用后方厂区卫生间，生活污水禁止排入湘江。施工人员的生活垃圾全部进行回收，集中送到岸上，统一处理。

## 7.2营运期污染防治措施

### 7.2.1营运期大气污染防治措施

1、扬尘措施

国内外散货码头通常用使用的各种防、除尘措施较多，港口的不同粉尘防治措施运行效果及技术经济综合比较结果见表7.2-1。

表7.2-1  散货粉尘污染防治措施比较表

| 防尘措施 | 主要设施、设备 | 适用范围 | 防治效率% | 操作性 | 投资成本维护保养 | 再投资 | 技术经济综合性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定点喷洒 | 手动、自动喷洒及控制系统 | 大型堆场、装卸作业系统 | 70-90 | 高 | 中 | 低 | 好 |
| 流动喷洒 | 流动喷洒车 | 堆场、道路、装卸作业 | 70-90 | 中 | 中 | 低 | 好 |
| 水加抑尘剂 | 抑尘剂+喷洒系统 | 带式输送机转运点、装卸终点及特殊起尘点 | 70-90 | 高 | 中 | 中 | 一般 |
| 密闭构造 | 伸缩溜槽、防尘帘、防尘罩等 | 装卸站抓斗进出口、带式输送机转运、料斗落点 | 50-70 | 高 | 中 | 中 | 差 |
|  | 除尘器 | 封闭火车装卸机受料斗、抓斗入口、防尘罩、帘等 | 60-90 | 高 | 中 | 中 | 差 |
| 风障装置 | 挡风板、升降风障 | 堆垛、装卸运输机、装船机、带式输送机等 | 50-70 | 居中 | 中 | 中 | 一般 |
| 防尘网 | 防尘墙、防尘网 | 堆场 | 85-90 | 居中 | 高 | 中 | 好 |

本项目大气污染源主要为装卸粉尘、船舶尾气等，均属于无组织排放。拟采取的污染防治措施如下：

①在砂石料接卸过程中适当降低卸料高度，减少扬尘产生量。

②在趸船料斗处设置水雾化喷淋装置，作业时开启进行喷淋洒水抑尘，并在落料处设置返尘板。

③带式运输机转运口设置水雾喷淋装置，在干燥天气对砂石料进行加湿，降低扬尘产生量。

④趸船和码头陆域平台之间的运输带式输送机、运输皮带均设为完全封闭的形式，以减少扬尘的产生量。

⑤码头装卸运输设备均采用电能，无燃气污染。

⑥对码头作业区路面和趸船平台每天清扫，洒水降尘。

⑦做好码头绿化，维持现有河滩绿化带。

⑧本项目码头配备岸电设施，可代替大容量的船上柴油发电机。岸电使用期间，船舶应关闭所有主辅机，使用电力对船上部分动力设备、全部的照明设备、通信设备、控制设备等进行供电，以保障船舶停港期间的正常运行和对船舶排放废气的有效控制。

⑨为防止砂石料运输及卸船时产生大面积粉尘飞扬，在砂石料进场之前，对其喷水加湿。根据砂石料表面水分，对于表面水分偏低，容易起尘的砂石料进行加湿，使其表面水分提高到7%~8%，以达到减少起尘的目的。

2、大气污染物处理措施可行性分析

喷水（雾）抑尘装置是将水加压并通过高效喷嘴喷出后即可以增加散料的含水率，又可以形成许多高速运动的细小水颗粒，下落中的水滴与粉尘颗粒发生碰撞而结合在一起，颗粒因表面湿度增大，以及颗粒之间在表面水的作用下很容易相互聚集在一起形成大颗粒粉尘，使颗粒本体重量增大而加速下落至地面或物料堆上，净化了空气，从而有效的降低了码头作业环境中的粉尘浓度，改善了工作环境。喷水（雾）除尘仍然是目前我国各散货运输港口最为经济适用，也最为有效的除尘方式，具有运行简单，维护方便，效果稳定的特点，一般港口均将喷水（雾）除尘作为港口除尘的首选。对我国南方的一些煤炭、矿石码头，在喷水（雾）除尘系统管理措施严格到位的情况下，整个港区均能保持干净整洁的环境状况。

通过上述分析可知，本项目采用水雾喷淋抑尘装置、返尘板。上述措施均是目前国内外散货码头成熟可靠的抑尘措施，抑尘效果长期稳定。根据工程核算及环境影响预测结果，各污染物下风向最大浓度均可满足相应的排放标准，可认为本项目运营期废气影响很小，从技术角度而言，本项目运营期大气污染防治措施是可行的。

### 7.2.2营运期废水污染防治措施

本项目产生的废水主要为船舶废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）、趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水以及码头员工生活污水。

1、船舶舱底油污水

本项目营运期到港船舶的舱底油污水主要污染物为石油类。根据《中华人民共和国防止船舶污染内河水域环境管理规定》和《船舶水污染物排放标准》（GB3552-83）的规定，船舶不仅要设置油污储存舱和装设油水分离设备，还应装有排油监控装置和标准排放接头。根据国际海事组织有关公约规定船舶的污水不能在码头区域排放。根据《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》：内河港口、码头、装卸站（以下简称港口）、船舶修造厂分别于2017年底前和2020年底前具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。到港船舶本身应配有处理机舱油污水的船用油水分离器，经处理后含油量应小于15mg/L，不得在码头所在江段排放舱底油污水，确需排放的由海事部门指定具有专业资质的接收船进行回收，由海事部门指定有资质单位进行处理。本项目到港船舶含油废水排入趸船含油污水箱，定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

2、船舶生活污水

本项目船舶生活污水禁止直接向水域排放生活污水，生活污水排入趸船含油污水箱，依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。此外，项目建设单位应加强与港监部门的配合，积极做好到港船舶的环保监管工作，严禁向湘江水域排放各类污水、倾倒各类固体废物；对没有配备防污设施的船舶按规定进行处理，同时采取相应的补救措施，如提供活动厕所或污水接收容器等；船舶靠港装卸、补给期间，应通过宣传教育，提高船员的节水意识，可显著减少船舶生活污水的排放量；加强船舶靠港装卸、补给期间冲洗设备的定期检査，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，也有利于污水量的最少化。为保证到港船舶污染物不污染码头水域，建议在码头前沿醒目处设置严禁排污的警示牌和标明污染物回收站点的指示牌，并加强与岳阳地方海事部门的沟通与协调，加强本码头水域的监管和巡査。

《水污染防治行动计划》（2015）指出：加强船舶港口污染控制，积极治理船舶污染，依法强制报废超过使用年限的船舶。分类分级修订船舶及其设施、设备的相关环保标准。2018年起投入使用的沿海船舶、2021年起投入使用的内河船舶执行新的标准；其他船舶于2020年底前完成改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。航行于我国水域的国际航线船舶，要实施压载水交换或安装压载水灭活处理系统。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。

增强港口码头污染防治能力。编制实施全国港口、码头、装卸站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水接收处置能力及污染事故应急能力。位于沿海和内河的港口、码头、装卸站及船舶修造厂，分别于2017年底前和2020年底前达到建设要求。港口、码头、装卸站的经营人应制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。

3、趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水

本项目营运期趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水主要污染物为SS，趸船内设有冲洗废水收集池，经收集后排入卵石破碎区多级沉淀池沉淀处理作为生产用水回用，不外排。

4、码头员工生活污水

本项目码头员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理负荷余量较多，本项目码头员工生活污水、及到港船舶生活污水产生总量为3.5m3/d，产生量较小，故建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池可有效消纳本项目生活污水。

湘阴县第一污水处理厂位于湘阴县城区，远期设计处理能力为6万t/d，已建处理能力为4万t/d，建有2套2万t/d污水处理工艺，分别采用A/A/C氧化沟和A/A/O工艺，处理工艺为污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅（内径流式）及旋流式沉砂池→A/A/O池或A/A/C氧化沟→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，主要收水范围为湘阴县白水江以北的规划区域。

污水厂2009年2月开工建设一期2万t/d工程，2009年11月投入运行，采用A/A/C氧化沟工艺，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，2016年因尾水不能达标排放，开工建设二期提质改造工程，优化一期工程A/A/C氧化沟污水处理工艺，新建2万t/dA/A/O工艺污水处理系统，外排尾水提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，并完善湘阴县城区管网工程。目前湘阴县第一污水处理厂已完成提质改造工程，处于正常运行状态。

根据湘阴县污水管网总体平面图及现场踏勘，本项目所在区域的管网铺设已完成，并接入湘阴县第一污水处理厂，项目废水排入滨江大道市政污水管网，沿滨江大道往南进入湘阴县第一污水处理厂。

综上所述，项目处于湘阴县第一污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生废水。项目废水主要污染物为CODCr、NH3-N、SS、石油类均为污水处理厂常规处理项目，经预处理达污水厂接管标准要求后进入湘阴县第一污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第一污水处理厂集中处理是可行可靠的。

由上述分析可知，项目外排废水经妥善处理后，对湘江水环境质量影响较小。

### 7.2.3营运期噪声防治措施

1、噪声源控制措施

营运期噪声源主要为装卸运输机械设备、到港船舶，噪声源强约在75-95dB之间，船舶鸣笛等突发噪声可超过100dB。拟采取的污染防治措施如下：

（1）选用低噪声机械设备。

（2）进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志。

（3）加强各种机械设备的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声，并并负责对工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2、装卸产生的瞬时突发噪声

可以通过绿化带、建筑物隔声减噪8~10dB(A)，且建议采取以下管理控制措施：

（1）严格遵守设备及装卸操作规范，防止因误操作而产生异常噪音，做到轻拿轻放。

（2）定期对设备的主要部件进行维修和保养，保持其技术性能良好，使其排放的噪声符合有关技术标准。

（3）检查设备的状态时，注重对其噪声的监测，对超过噪声排放标准的设备及时采取控制措施。

（4）加强设备的检查工作，遇到突发情况时，及时修理产生异常噪音的机械设备，缩短异常噪音的排放时间。

（5）船舶噪声主要有船舶发动机的移动噪声和船舶的汽笛声，均为间歇性噪声源，其中汽笛声为突发性噪声。主要采取的措施有：船舶发动机噪声主要采用停港即停机，减少停靠时间等方法减少发声时间，船舶汽笛按照规定进行鸣笛。

通过采取上述治理措施后，可确保所有场界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的4类标准要求。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

### 7.2.4营运期固废防治措施

1、处置方式

本项目营运期主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾。

项目营运期码头员工生活垃圾依托依托生产厂区现有生活垃圾收集设施收集后交环卫部门清运处置。船舶员工生活垃圾经趸船生活垃圾收集设施暂存后定期由海事部门指定具有专业资质的接收船清运。

2、暂存措施

本项目趸船设置生活垃圾暂存间，按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）控制要求做好防风、防雨、防渗、放遗漏等措施。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

### 7.2.5营运期生态缓解措施

营运期维护性疏浚应避开底栖生物、鱼类的产卵密集期，浮游动物的快速生长期，鱼卵、仔鱼、幼鱼的高密度季节进行作业，尽可能减少对水生生物和水下生态系统的影响。

同时，在码头区域的周围开展调查，了解该区域内受影响较大的水体生物种类，确定受影响的程度；对因水质变化而引起的长期生态影响，暂时并无可操作的生物恢复的手段，可针对本项目水域水产资源的特点，有针对性的开展生态监测和生物修复的相关研究，以有利于对长期的生态影响提出减缓措施。

本项目营运期对湘江拟采取的保护措施如下：

（1）所有进出港船舶均应装配油水分离器、生活污水处理装置，严禁将船舶压舱水、生活污水、生产生活垃圾进入湘江水域。

（2）船舶舱底油污水、生活污水经排入趸船废水收集箱，含油废水定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。船舶生活污水与码头工作员工生活污水依托厂区生活区现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

（3）建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。

（4）营运期的噪声主要是通航船舶噪声及振动，要求到港船只定期保养，减少发动机噪声污染。设立“进入湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保护区，进港船舶禁止鸣笛，限速航行”标示，减轻船舶对保护对象的影响。

（5）要在码头作业区定期洒水，以减少扬尘污染。

（6）运输船航行在湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园水域时应限速、禁鸣，防止意外事故导致燃料油泄露。

# 8、环境风险评价

## 8.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 8.2评价等级、内容和重点

### 8.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目到港货物主要为散装砂石料，不涉及剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目涉及危险物料主要为废油渣、到港船舶燃料柴油。本项目共1个泊位，最多同时能停泊1艘2000吨级货船，每艘货船暂存燃料柴油约10吨，则本项目到港船舶燃料柴油同时存在量最大为10吨。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.2-1确定环境风险潜势。

表8.2-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表8.2-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油渣 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.5t | 2500t | 0.0002 |
| 2 | 柴油 | 矿物油类 | 易燃物质 | 储油罐 | 10 | 2500 | 0.004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.0042 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0042＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表8.2-3 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

## 8.3风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况主要为湘江内动植物资源及生态环境，属于环境中度敏感区。

### 8.3.1原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表8.3-1。

表8.3-1	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

废油渣

废物类别：HW08；危废代码：900-210-08。

主要成分：含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，链长不等的碳氢化合物，性能稳定。

物化性质：液体。

特性：可燃。

危险特征：易燃、火灾、毒性。

燃烧分解产物：一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物

禁忌物：明火。

灭火方法：消防员工必须佩戴防毒面具、穿全是消防服，在上风向灭火。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

侵入途径：吸入、经皮吸收。

健康危害：封闭毛孔、皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损。

环境危害：对土壤有危害。

表8.3-2  柴油理化性质及危险特性

急救措施：皮肤接触：及时清洗；眼睛接触：提起眼脸，用流动清水或生理盐水重新，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。

防护措施：眼睛防护：戴化学安全防护眼睛；手防护：戴橡胶耐油手套；其他防护：工作现场严禁吸烟。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区员工至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理员工带自给正压时呼吸器，穿防毒工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

### 8.3.2生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型主要为由于恶劣气象条件或者不当操作引起的船舶碰撞等所引起溢油风险事故。油料泄露后若未采取措施及时解除泄露事故或未对泄露的油料进行有效地封堵，将对水体产生严重污染和危害。

## 8.4事故风险防范措施

废油渣、柴油的泄露将会对湘江水域的水生生物产生一定影响，主要表现为：①水面连片的油膜使水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。②油污染能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生紊乱。③水生生物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大都漂浮在水体表面，表面油污染浓度最高，对生物种类的破坏性最大。④溶解和分散在水体中的油类较易侵入水生生物的上皮细胞，破坏动植物的细胞质膜和线粒体膜，损害生物的酶系统和蛋白质结构，导致基础代谢活动出现障碍，引起生物种类异常。⑤由于不同种类生物对油污染的敏感性有很大差异，水体受油污染后，对油污染抵抗性差的生物数量将大量减少或消失，而一些嗜油菌落和好油生物将大量繁殖和生长，从而改变原有的结构种类，引起生态平衡失调。

突发性溢油事故给湘江生态环统带来的破坏损害是十分严重的。当废油渣、柴油进入湘江后，漂浮在水面并迅速扩散，形成油膜， 阻碍水自空气中摄取氧气，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，鱼虾贝藻类窒息死亡。油膜还能堵住鱼鳃，造成呼吸困难导致死亡。废油渣中含有多种有毒物质，可使水生生物急性、慢性中毒。据研究，石油类污染物对大部分鱼虾贝藻的致死浓度为1-100mg/L，但对一些敏感种类的幼体仅为0.1-1mg/L。不同种类生物对石油类的敏感性和耐污能力不同，同类生物的不同生命阶段中，稚幼体阶段对油类污染物最敏感。总之，废油渣、柴油污染对湘江生物的生长、发育以及群落结构直接产生影响，还会破坏食物链，使生态系统失调， 其直接与潜在的影响均是十分巨大的。

由于波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选，同时立即采取隔油、除油措施，以减轻对周围水体的影响。

8.4.1水生生态风险影响分析

1、急性中毒效应

一旦发生溢油污染事故，将对河道内的鱼类影响较大。在矿物油的不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。

2、对鱼类的影响

（1）对鱼类的急性毒性测试

根据近年来对几种不同鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96hLC50值为0.5-3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。

（2）石油类在鱼体内的蓄积残留分析

污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。

（3）石油类对鱼的致突变性分析

微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种常见鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，鱼类微核的高检出率是由于江段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。

3、对浮游植物的影响

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1-10.0mg/L，一般为1.0-3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

4、对浮游动物的影响

浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1-15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性(临时性)的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。

5、对底栖生物的影响

不同种类底栖生物对石油类浓度的适应性具有差异，多数底栖生物石油类急性中毒致死浓度范围在2.0-15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小些。底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有0.0lppm，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在0.1-0.01ppm时，对某些底栖甲壳类动物幼体(如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体)有明显的毒效．据吴彰宽报导，原油对对虾（Penaeusorientalis）各发育阶段造成影响的最低浓度分别为：a．受精卵56mg/L；b．无节幼体3.2mg/L；c．蚤状幼体0.1mg/L；d.糠虾幼体1.8mg/L；e．仔虾5.6mg/L；其中蚤状幼体为最敏感发育阶段。原油对对虾幼体的LC50（96h）为11.1mg/L。

6、对屈原管理区湘江湘阴段饮用水水源保护区的影响

船舶进出码头是发生船舶碰撞溢油事故概率最高的区域，按到港船舶最大载油量10t考虑，燃料油按照90%入江量，最大约9t/次。类比同类项目的船舶溢油事故风险预测，溢油量为9吨时，油膜在水面输移过程中各个时刻的扩散范围，预测结果见下表8.4-1。

表8.4-1  柴油泄漏事故油膜顺水方向扩延预测结果表

| 时间（min） | 直径（m） | 面积（m2） | 厚度（mm） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 1004 | 10.68 | 125 |
| 5 | 80 | 5018 | 2.14 | 1248 |
| 10 | 108 | 9125 | 1.17 | 1872 |
| 15 | 119 | 11175 | 0.96 | 2497 |
| 20 | 136.8 | 14690 | 0.73 | 3745 |
| 30 | 185.4 | 26987 | 0.4 | 4993 |
| 40 | 230.1 | 41549 | 0.26 | 6242 |
| 50 | 272.0 | 58067 | 0.18 | 7490 |
| 60 | 311.8 | 76331 | 0.14 | 8738 |
| 235 | 868.2 | 591667 | 0.02 | 29335 |

表8.4-2  柴油泄漏对水流方向扩延对下游环境保护目标的影响预测结果

| 名称 | 溢油点与预测点距离（m） | 时间（min） | 直径（m） | 面积（m2） | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屈原管理区湘江湘阴段饮用水水源保护区取水口 | 7500 | 50 | 272 | 58067 | 0.18 |

在发生溢油事故时，未采取任何措施的情况下，燃油惯性扩展阶段的时间约496S（约8.3min），粘性扩展阶段496~1054（约17.6min），表面张力扩展阶段1054~14102S（约235min、3.9h），至此，油膜厚度达到临界厚度，约0.02mm，油膜等效直径约为868.2m、污染团的面积约591667m2、中心位置距离码头下游约为29.3km。

由于水流弥散作用，燃料油将向下游迁移，拟建码头下游同岸最近取水口为屈原管理区湘江湘阴段饮用水水源保护区鸡啼湖取水口，距离约为7500m，油膜到达时间约为3000S（约50min、0.83h），油膜等效直径约为272m，厚度约0.18mm，污染团的面积约58067m2，届时会对其水质产生一定的影响。

由于溢油事故中无论是溢油量还是溢油时间均有较大的不确定性，一旦发生事故，需尽快启动溢油应急预案，并通知下游取水口（岳阳市屈原供水公司），最大限度控制油膜向下游的漂移，减少溢油对下游环境敏感目标的影响。

企业自身也应该加强管理，严格控制到港船舶操作，尽量杜绝此类事故的发生。

8.4.2风险防范措施

1、降低风险概率的对策

（1）建立健全安全防污机制

避免事故发生与制订各项健全的操作规程和规章制度是密不可分的，建设单位必须认真贯彻 “安全第一，预防为主”的方针。 建议建设单位应该制定好包括船舶污染应急预案在内的各类应急预案，并进行定期演练。

（2）降低风、浪、流、雾的影响

加强与气象部门的联系，获得早期的气象资料，同时，加强与海事部门的联系， 制订相应的安全措施，保证船舶安全。自然原因是造成事故的主要外因，自然原因风险应引起足够的重视。在能见度不良或通航条件恶劣时，船舶操纵困难，应尽可能避免通航。在航船舶应特别谨慎驾驶，防止事故发生。为避免大波浪及恶劣天气对泊船舶产生影响，确保船舶的安全建议船舶采取增加系泊缆绳数量等措施来提高船舶稳定安全性。

（3）加强船舶废弃物的接收管理工作

建设单位应该协调各到港船舶进行船舶油污水、生活垃圾等废弃物的安全处置，与海事部门签订船舶污水和生活垃圾接收处置协议，使到港船舶的固体废物和油污水接收处理工作纳入制度化管理。

2、减轻事故后果的对策

（1）应急防备目标

考虑到船舶污染应急设备比较昂贵，需要投入较大的资金，且部分应急资源具有一定保质期，不能长期保存，因此，设定的船舶污染应急能力建设目标应合理，既能满足应对一般船舶污染风险的需要，同时也不能单纯为了满足应急要求，将最坏情况下的溢油量作为应急目标。

为了不给建设单位带来太大的经济压力，当发生超过目标应急能力的特大溢油事故时，应通过启动县级、市级、省级或国家级应急计划，调集所属辖区或相邻流域的应急力量，共同应对。在确定区域应急能力目标的基础上，依据区域应急能力建设规划，本着国家、地方政府、建设单位共同开展应急能力建设的原则，合理确定由本项目承担的应急能力目标。

（2）应急防备的建设需求

1）应急设备配备方案

配置的应急设备主要包括围油栏、收油机等，同时依托最近的海事部门的事故应急船进行处理。

2）设备维护保养

a.建设单位应建立完善的设备维护保养制度，应有专门员工对应急设备进行管理，定期对设备进行维护保养，应设有专业的应急员工，熟悉设备的操作使用方法， 确保设备在紧急情况发生时能够发挥作用。

b. 培训、演习

在保证设备能正常使用的同时，每年还应提供培训、演习资金，每年至少举行一次防污染应急演习。

3）增强溢油应急能力建设，不仅要配置充足、适当的应急设备，还需要建立一支训练有索、应急快速、有专业应急技术的应急队伍，以满足应对较大规模的溢油事故处理的需要。本项目尚未编制专门的船舶柴油泄露污染应急预案，尚未建立企业应急队伍，本项目建议建设单位应该及时建立船舶船舶柴油泄露污染应急队伍，并派应急员工参加专业应急培训，使应急员工能够熟练掌握应急设备设施的使用方法，逐步建立公司自身的专业应急队伍。

4）工程应急反应

在码头出现和可能出现事故溢油时，码头区调度室及值班人员应视溢油程度需要快速向应急小组报告。应急小组在接到事故现场人员报告后，迅速组织技术评估人员立即评估溢油规模，预计溢油漂移趋势及对码头下游水厂鸡碲湖取水口造成影响，初步确定应急方案。

在经过溢油事故初始评估后，应急小组组长决定是否启动应急计划。若溢油事故规模较小，码头人员、设备具备处理的能力，应立即组织人员、调用设备进行处理，若码头人员、设备不具备处理的能力，应立即启动应急计划。

应急计划反应内容包括：由组长或其指定的人员向上级主管部门以及与事故相关海事、环保等部门报告。报告内容应包括：

（1）事故发生的时间、地点、船名、位置；

（2）事故发生江段气象、水文情况；

（3）油污染源、溢油原因（包括船名、船型、碰撞/搁浅、船东或货主）、溢油单位（名称、地址、电话、联系人/代理人）、油品种类和数量以及进一步溢油的可能性、油膜的描述，包括移动方向、长度、宽度和形状；

（4）事故发生后已经采取的措施及控制情况；

（5）事故发展势态、可能发生的严重后果；

（6）需要的援助（应急设施和物资、人员、环境监测、医疗援助等）；

（7）事故报警单位、联系人及联系电话等。

采取的行动：

（1）发出溢油事故报警或紧急通报，用电话和传真通知上级部门；

（2）编制溢油源位置及漂移方向情况报告（根据实际情况至少每隔1 小时报告一次）；

（3）安排后勤保障，估计/预测污油运动方向（经常处于变化中）；

（4）派出船艇对溢油源/浮油区域周围实行警戒或交通管制，监视溢油在水上的扩散情况。必要和可能时，实行空中监视；

（5）判别受威胁的敏感区域/设施，通知可能受威胁的单位；

（6）根据溢油源的类型、规模、溢出地点、溢出油的种类、溢油扩散方向等，考虑采取相应的防治措施；

（7）策划并执行清除作业，指定人员做好相关记录；

（8）适时发布终止作业的命令和解除警报。

各有关部门接到油污事件报警或通报后，应及时按计划规定和要求做好溢油事故防备和应急反应的各项工作，及时将采取或可能采取的措施反馈给油污应急指挥中心，听从应急指挥中心的统一指挥和行动现场总指挥的调动及安排，做好行动中的情况记录配合工作。

应急小组全体成员立即采取应急措施，包括溢油控制与清除，溢油的监测和监视等。同时，在事故发生第一时间应立即通知码头下游岳阳市屈原供水公司，组织有关单位人员对取水口水域水质进行密集监测，一旦发现污染超标现象，立即停止取水。

## 8.5应急预案

事故应急救援预案是针对可能发生的重大事故所需的应急准备和响应行动而制定的指导性文件，其内容包括方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理和评审改进几大要素。

本规划溢油应急反应原应包括以下几个方面：

（1）建设单位建立健全组织指挥机构；

（2）绘制地区的环境资源敏感图，确定重点优先保护区域；

（3）加强溢油跟踪监测建立科学的溢油分析决策系统；

（4）建立清污设备器材储备；

（5）加强清污员工训练；

（6）建立通畅有效地指挥通讯网络。

1、应急准备

在事故应急救援预案中应明确下列内容：

①应急救援组织结构设置、组成员工和职责划分。依据事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。

②在事故应急救援预案中明确预案的资源配备情况，包括应急救援保障、救援所需要的技术资料，应急设备和物资等，并确保其有效使用。

③教育、训练与演练。事故应急救援预案中应确定应急培训计划，演练计划，教育、训练、演练的事实与效果评估等内容。应急培训计划的内容包括：应急救援员工的培训、员工应急响应的培训、周边员工应急响应知识的宣传。演练内容包括：演练准备、演练范围与频次和演练组织。实施与效果评估的内容为：实施的方式、效果评估方式、效果评估员工、预案改进和完善。

2、应急响应

①报警、接警、通知、通讯联络方式。依据现有资源的评估结果，确定 24 小时有效地报警装置；24 小时有效地内部、外部通讯联络手段；事故通报程序。

②预案分级响应条件。依据事故的类别、危害程度的级别和从业员工的评估结果，可能发生的事故现场情况和分析结果，设定预案风机响应的启动条件。

③指挥与控制。建立分级响应、统一指挥、协调和决策的程序。

④	事故发生后应采取的应急救援措施。根据工程船的安全技术要求，确定采取的紧急处理措施、应急预案；确认危险物料的使用或存放地点，一级应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施。

⑤	警戒与治安。预案中应规定警戒区域划分、交通管制、维护现场治安秩序的程序。

⑥	员工紧急疏散、安置。依据对可能发生的事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定事故现场员工清点，撤离方式、方法；非事故现场员工紧急疏散的方式、方法；抢救员工在撤离前、撤离后的报告。

⑦危险区的隔离。依据可能发生的事故危害类别、危害程度的级别，确定危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导方法。

⑧检测、抢险、救援、消防、泄漏物的控制及事故控制措施。依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定检测的方式、方法及检测员工的防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及员工的防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险员工的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。

⑨受伤员工现场救护、救治与医院救治。依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制定具有可操作性的处置方案，内容包括：接触人群检伤分类方案及执行员工；依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案；接触者医学观察方案；患者转运及转运中的救治方案；患者治疗方案；入院前和医院救治机构确定及处置方案；信息、药物、器材储备信息。

⑩公共关系。依据事故信息、影响、救援情况等信息发布要求，明确事故信息发布批准程序；媒体、公众信息发布程序；公众咨询、接待、安抚受害员工家属的规定。

3、现场恢复

事故救援结束，应立即着手现场的恢复工作，有些需要立即实现恢复，有些是短期恢复或长期恢复。事故应急救援预案中应明确：现场保护与现场清理；事故现场的保护措施；明确事故处理现场工作的负责人和专业队伍；事故应急救援工作结束的程序。

## 8.6环境风险评价结论

经过对本项目环境风险评价分析，与其他项目的风险性相比，本项目的环境风险是相对较小的，泄漏事故属低概率的风险事故，发生泄漏（溢油）事故主要是湘江水体的污染。在采取安全对策措施后建设项目可行。建议完善建设单位的 环境风险应急预案，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

- 9、环境经济损益分析

## 9.1环境效益分析

本项目采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约6000万元，环保投资870万元，占项目建设投资的比例为14.5%。

表9.1-1环保设施投资估算表

| 类别 |  | 项目 | 治理措施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 粉尘 | 限速行驶和保持路面场地清洁，洒水抑尘、物料遮盖 | 10 |
|  |  | 尾气 | 选用符合国家标准的运输车辆和施工机械设备 | / |
|  | 废水 | 施工废水 | 隔油池、沉淀池处理施工机械冲洗废水，处理后回用场地洒水抑尘 | 5 |
|  |  | 施工船舶污水 | 船舶污水经船主收集送海事部门指定单位收集并负责处理。建设单位在施工招标时，应明确施工单位落实船舶油污水处理责任 | 5 |
|  |  | 生活污水 | 依托厂区现有化粪池，处理达标后进入湘阴县第一污水处理厂进行处理 | / |
|  | 噪声 | 施工机械、车辆、船舶 | 禁止鸣笛、选用低噪声设备 | / |
|  | 固废 | 桩基钻渣 | 尽量用于复绿回填土，不能利用的清运至当地渣土部门指定地方 | 3 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门统一清运 | 1 |
| 营运期 | 废气 | 堆场和装卸扬尘 | 进口料斗设置水雾化喷淋装置，并设有返尘板，砂石料采用密闭带式输送机运输，并配套水雾喷淋装置 | 700 |
|  |  | 船舶燃油废气 | 已年检的船舶，加强进出场区交通管理 | 2 |
|  | 废水 | 码头员工生活污水 | 依托厂区现有化粪池，处理达标后进入湘阴县第一污水处理厂进行处理 | / |
|  |  | 趸船冲洗废水、皮带生产废水 | 经趸船冲洗废水收集池收集后依托厂区沉淀池处理后作为其他工序生产用水回用，不外排 | 10 |
|  |  | 船舶含油污水 | 趸船含油废水经趸船含油污水箱收集后，交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 | 10 |
|  |  | 船舶员工生活污水 | 趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理 | 10 |
|  | 固体废物 | 船舶员工生活垃圾 | 趸船生活垃圾收集装置收集后由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 | 2 |
|  |  | 码头员工生活垃圾 | 依托厂区生活垃圾收集系统收集后交环卫部门处置 | 2 |
|  | 噪声 | 噪声 | 到港船舶降低航速，减少鸣笛次数，运输带设备隔声、减震、降噪 | 5 |
|  | 风险 | 应急设备 | 围油栏、收油机等 | 20 |
|  |  | 应急预案 | 制定环境风险应急预案 | 15 |
|  | 环境管理 | 培训 | 环保培训、规章及实施 | 10 |
|  | 生态 | 宣传警示牌 | 港口作业区设置限速、禁鸣警示牌，河滩生态护坡 | 60 |
| 合计 |  |  |  | 870 |

本项目环保治理环境收益主要表现在废气、噪声、废水等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境 的危害，体现了较好的环境效益。

## 9.2综合分析

由以上分析可知，本项目环保投资估算为870万元，占项目建设投资的比例为14.5％。通过采取一系列的环保措施可以使噪声、废气、废水做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 10、环境管理与监测

## 10.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

建设单位在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好环境保护。本项目在制定管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化环境管理的经验进行制定。环境管理工作主要针对以下的内容进行。

（1）建设期落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、地方有关环保法规、政 策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）对本项目的环境保护工作进行监督与管理，负责与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本项目的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（6）对码头员工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对各部门、各岗位进行环保执法监督和考核。

（7）组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作年度计划；环境保护工作管理及奖罚办法等等。

2、环境管理体系建立的原则

（1）环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部员工对运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理。

## 10.2环境监管计划

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第 三方环境监测机构进行监测。

1、环境监测

本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。

表10.2-1  本项目环境监测内容一览表

| 项目 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 环境空气 | 码头上风向及下风向各布1个监测点 | TSP、PM10 | 每季度1次 | 事故时要补充监测，并增加监测频次 |
|  | 地表水 | 湘江：本项目上游500m及下游1000m | pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类 | 每年平、枯水期各1次 |  |
| 污染源监测 | 废气 | 场界 | TSP | 半年1次 |  |
|  | 废水 | 码头废水总排口 | 流量、色度、pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类 | 每季度1次 |  |
|  | 噪声 | 场界 | Leq(A) | 半年1次，每次2天，分昼夜2个时段 | 码头陆域平台场界设4个场界噪声监测点 |
|  | 固废 |  | 统计固废产生量及去向 | 台账统计、年报一次 |  |

本项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表10.2-2项目“环保竣工验收监测一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 船舶汽车、燃油废气 | 已年检的船舶或车辆，加强进出场区交通管理 | / |
|  | 堆场和装卸扬尘 | 砂石料采用封闭式带式输送机；接料斗设喷雾除尘系统和返尘板 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
| 废水 | 码头员工生活污水 | 依托现有厂区化粪池（已有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | 趸船冲洗废水、皮带生产废水 | 经趸船冲洗废水收集池收集后依托厂区沉淀池处理后作为其他工序生产用水回用，不外排 | / |
|  | 船舶含油污水 | 趸船含油废水经趸船含油污水箱收集后，交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 | 达《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018）后，交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理，不外排 |
|  | 船舶员工生活污水 | 趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 固体 废物 | 船舶员工生活垃圾 | 趸船生活垃圾收集设施收集后交海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理 | 固废管理台账，不对环境产生直接影响 |
|  | 码头员工生活垃圾 | 依托建华建材（湖南）有限公司现有生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 设备噪声、交通噪声 | 运输设备减振、安装吸声材料，到港船舶降低航，减少鸣笛次数 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 环境风险 | 应急措施 | 围油栏、收油机 | 有对应物品，依托海事部门应急救援船 |
| 环境 管理 | 环境管理 | 有专业员工、有相应环境管理和监测制度、有生产区工作计划 | 包括事故源控制、应急预案、应急 监测等。 |
| 生态 | 宣传警示牌 | 港口作业区设置限速、禁鸣警示牌， | 港口作业区设置限速、禁鸣警示牌 |

2、排污口规范化管理

根据《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号）及国家环保总局环发（1999）24号文件的要求，按目前环境管理和现代企业污染源规范化管理的要求建设方，建设方必须对其排污口进行规范性管理。应做到：

规范化采样口，各污染物采样分析均按照最新的环境监测技术规范和标准方法要求进行；根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB155562.1-1995）标准要求，在噪声排放口、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。

专项图标的形式见表10.2-3-表10.2-4。

表10.2-3  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10.2-4  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

3、排污口建档管理

（1）应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理内容要求，在工程建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案；如实向环保管理部门申报排污品数量、位置及所排放的主要污染物种、数量、浓度、排放去向等情况。

# 11、建议及结论

## 11.1项目概况

项目名称：建华建材（湖南）有限公司2000t级砂石码头项目

建设单位：建华建材（湖南）有限公司

拟建地点：湘阴县文星镇临港产业新区，东经：112.866727706°，北纬：28.694556351°。

法人代表：徐德凯

建设性质：新建

占地面积：0.00816km2（码头用地，含堆场面积，不含卵石破碎区及厂房）

投资情况：总投资6000万元

项目建设周期：本项目计划总工期60天，施工期为2021年7月-12月。

## 11.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，湘江断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，湘江评价水域水环境质量较好。

（2）大气环境

根据2020年湘阴县环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，由此判定2020年湘阴县的城市环境空气质量达标，环境空气质量较好。

（3）声环境

项目四场界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类区标准要求，声环境质量较好。

（4）底泥环境质量现状

本项目委托湖南精科检测有限公司2020年12月17日对码头上游150m处湘江底泥环境质量现状监测数据进行评价，从上表监测结果可知，本项目湘江段底泥各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

（5）生态环境

①陆生植物

根据本项目的现场踏勘，本项目生态环境现状主要以农村生态为主，兼有林地、草地、河滩，植被多为农业栽培和防护林带，无国家保护野生植物。主要农作物有水田和旱田作物，林地以农田林网。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

②陆生动物

本项目区域人为干扰大、人口流动大、植被单一，周边人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开项目区域，无珍稀野生动物。常见的野生动物多为鸟类、啮齿类、昆虫等，所有本区内脊椎动物种类较少。

③鱼类

为了解项目所在的湘江流域鱼类资源现状，本项目引用《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目》中对湘江湘阴段中的鱼类调查成果，根据其调查结果统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。

评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。

评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。

④浮游植物

湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。

从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。

⑤浮游动物

湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

⑥底栖动物

湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus  sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。

## 11.3环境影响结论

### 11.3.1营运期影响分析

1、营运期地表水影响分析

本项目产生废水为营运期码头员工产生的生活污水、趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）。

本项目码头员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

本项目船舶舱底油污水主要污染物为油类等，含油废水经趸船含油污水箱收集后，定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

船舶生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，经趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。

趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水主要污染物为SS，经趸船冲洗废水收集池收集后排入卵石破碎区多级沉淀池沉淀处理作为生产用水回用，不外排。

采取以上措施后，项目无废水外排，对地表水环境基本无影响。

2、营运期期大气影响分析

本项目营运期对大气的污染主要表现在码头砂石料卸料时机械落差产生的扬尘、船舶燃油废气。

经预测，项目码头装卸作业产生的无组织废气TSP最大落地浓度为74.7ug/m3，对应的最大占标率为8.3%，满足满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，对环境空气的影响较小。

本项目在卸料接料斗设有水雾喷淋装置和返尘板，物料运输采用密闭带式运输机，并配备水雾喷淋除尘系统，可有效降低扬尘对周边环境的影响。

本项目到港船舶为合格并已在地方海事局备案的船只，其内燃机燃油废气污染物排放均可达《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中要求；运输货车为年检合格，尾气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）车辆，且项目地开阔风大，扩散条件好，一般通过空气稀释、扩散等作用降低废气浓度，对周边环境影响不大。

3、营运期噪声影响分析

营运期噪声源主要为运输机械、到港船舶，噪声源强约在75-95dB之间，船舶鸣笛等突发噪声可超过100dB。本项目拟采取的污染防治措施为①进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志；②加强各种机械设备的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声。

根据环境影响预测结果，在采取以上防治措施以后，本项目南侧居民噪声预测值在叠加背景值后均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境的影响是可以接受的。

4、固废影响分析

本项目营运期主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾等。

项目营运期码头员工生活垃圾依托依托厂区生活垃圾收集系统收集后交环卫部门处置；船舶员工生活垃圾经趸船生活垃圾收集装置收集后由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理。

采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

5、生态影响分析

本项目不新增用地，为利用现有码头进行提质改造，不新增侵占水域面积，对现有水域的影响主要为进港船舶的影响。

本项目营运期对湘江拟采取的保护措施如下：

（1）所有进出港船舶废水按类别分别排入趸船含油废水箱、生活污水箱，严禁将船舶压舱水、生活污水、生产生活垃圾进入湘江水域。

（2）本项目码头员工生活污水依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理；船舶舱底油污水经趸船含油污水箱收集后，定期由海事部门指定具有专业资质的接收船接收处理；船舶生活污水经趸船生活污水箱收集后依托建华建材（湖南）有限公司现有生产厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理；趸船甲板冲洗废水、皮带生产废水主要污染物为SS，经趸船冲洗废水收集池收集后排入卵石破碎区多级沉淀池沉淀处理作为生产用水回用，不外排。

（3）建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湿地公园管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。

（4）营运期的噪声主要是通航船舶噪声及振动，要求到港船只定期保养，减少发动机噪声污染。

（5）要在码头作业区定期洒水，以减少扬尘污染。

（6）运输船进入港区水域时应限速，防止意外事故导致燃料油泄露。

6、环境风险影响分析

本项目环境风险事故主要为船舶溢油事故，此类风险事故发生的概率较低，但一旦发生将对湘江的水质和水生生态环境产生影响。因此，必须采取必要的风险防范措施，加强码头和船舶进出港的管理，制定严格的码头巡护检查制度，进一步降低事故发生的概率，制定应急预案，并准备必要的防护物资，减少事故发生时的环境危害。因此，采取必要的保护措施后，本项目船舶溢油事故的环境风险处于可接受的水平。

## 11.4项目环境可行性

1、相关环保政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目设有1个2000吨级泊位，均属于湘江内河千吨级泊位，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十五、水运”中“1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设”中的“内河千吨级及以上”。

因此，项目符合国家产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与《长江岸线保护和开发利用总体规划》的符合性分析

《长江岸线保护和开发利用总体规划》共划分岸线保护区516个，长度1964.2公里，占岸线总长度的11.3%；岸线保留区1034个，长度为9306.3公里，占岸线总长度的53.5%；岸线控制利用区817个，长度为4642.8公里，占岸线总长度的26.7%；岸线开发利用区232个，长度为1480.4公里，占岸线总长度的8.5%。

根据规划，湖南共1659.9公里岸线列入规划范围，其中长江干堤岸线148.8公里，湘江干流萍岛至濠河口岸线11430.4公里，洞庭湖入江水道濠河口至城陵矶段岸线约218.6公里。规划将岸线功能进行了专门分区，湖南划分岸线保护区61个、长度149.6公里，保留区104个、长度907.6公里，控制利用区92个、长度541.3公里，开发利用区27个、长度61.4公里。

根据长江岸线功能区分区规划，本项目不在岸线保护区和保留区内，本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》的要求。

（4）与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

本项目不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

（5）与《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的符合性分析

根据《湖南省交通运输“十三五”发展规划》：“港口：重点加快岳阳港现代化建设步伐，围绕“一百万标箱、两亿吨大港”目标，将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港；积极推动长株潭港口群一体化建设；统筹推进常德港、益阳港、永州港、衡阳港等地区重要港口建设；到2020年，新增1000吨级及以上泊位126个，达到232个，全省港口总通过能力超过3亿吨，其中集装箱通过能力达150万标箱。”本项目的实施是有助“将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港”的。

因此，本项目是符合《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的。

（6）与《岳阳港总体规划》（2017-2035）的的符合性分析

建华建材（湖南）有限公司建华码头于于2018年4月取得了湖南省港口岸线（水域、滩地）使用证和中华人民共和国港口经营许可证，2020年10月岳阳市湘江资水沅水港口码头专项整治工作组下发了《关于<关于恳请明确建华建材（湖南）有限公司自用码头是否符合岳阳港总体规划的报告>的回复》（岳码头整治[2020]2号），文件回复内容如下：“1、根据省人民政府办公厅《关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号、岳阳市人民政府办公室《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函[2020]39号）文件要求，建华建材（湖南）有限公司码头已被列入规范提升类非法码头整治项目名单，请你们督促建华建材（湖南）有限公司码头业主按照文件要求，做好规范提升工作；2、根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》（报批稿），建华建材（湖南）有限公司码头为历史性老码头，在规划中明确根据自然保护地相关法规政策适时退出，与规划不冲突。”

由上述可知，本项目码头岸线已取得主管部门的同意和认可。

根据《岳阳港总体规划》（2017-2035），规划范围内有关岸线的水陆域条件、开发利用情况、腹地经济社会发展需求等，统筹考虑与生态环境保护、城市规划、土地利用、沿江产业及园区布局、水利防洪、综合交通等相关规划的衔接协调，规划岳阳港港口岸线共33098米。其中，规划长江港口岸线22038米，占自然岸线的13.5%，已利用10263米；湘江港口岸线6880米，已利用1170米；华容河港口岸线1500米、藕池河港口岸线1500米、汨罗江港口岸线400米、新墙河港口岸线200米、资江港口岸线500米，横岭湖港口岸线80米。

湘阴港区位于湘阴县，沿湘江岸线上起铁角嘴，下至三塘，规划港口岸线6310米，规划虞公港、港口村、岭北3个作业区，以及樟树、金港、南湖洲镇、湘滨镇货运港点和鹤龙湖镇、青山岛客运港点。

其中湘阴县岸线规划了湘江濠河口以上段岸线、湘江营田闸-濠河口岸线、湘江西支岸线、城西垸岸线、资江岸线、横岭湖岸线等。本项目所在岸线段为湘江营田闸-濠河口岸线，具体规划情况如下。

①濠河口～洋沙湖闸，岸线长6200米，近岸为宽边滩，不宜建港，该段岸线水利部分规划近期不开发的岸线保留区，为非港口岸线。

②洋沙湖闸～立新闸，岸线长约5000米。上游侧3000米，为湘阴县城区段，规划城市生活岸线，且位于洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区，为非港口岸线。现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出。

③立新闸～营田闸，岸线长21420米，目前基本处于自然状态。岸线内有白泥湖垸鸡啼湖段饮用水水源保护区、分洪垸口门保护区等，部分岸线前沿边滩较宽，不宜建港。虞公段1620米岸线，水陆域条件较好，位于横岭湖省级自然保护区实验区，目前正在开展保护区范围调整工作，自然保护地整合优化预案拟将其调出保护区，本次规划为港口岸线，但需待调出保护区范围后才可进行开发建设；永忠村、港口村后方有产业发展需求，规划740米港口岸线，其余岸线为非港口岸线。

根据规划内容可知，《岳阳港总体规划》（2017-2035）提出“现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出”，本项目主体工程已基本建成，为历史老码头，为合法岸线，运行多年，与《岳阳港总体规划》（2017-2035）不冲突。

（7）与“三线一单”符合性分析

本项目不在生态保护红线范围内，项目的建设不会造成所在区域环境质量下降或恶化，符合资源利用上限中相关规定，且不属于港口岸线利用功能准入负面清单中所列明的禁止项目，符合“三线一单”的要求。

（8）本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析

本项目的建设符合岳阳市湘阴县文星镇环境管控单元生态环境准入清单中的空间布局管控要求、污染物排放管控要求，不涉及其风险防控情景，符合资源开发效率的要求。

（9）选址可行性

①工程选址的地质及水域条件

湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：地势东南高，西北低、以滨湖平原为主体，呈块状分布、河湖交汇，水域广阔。

根据《1/20万区域地质调查报告》（沅江幅）及野外勘察结果，湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带。在本场地勘察深度范围内地质构造简单，未发现断裂及其次生构造迹象，对本工程无影响。

本项目码头河段河床稳定，前沿江面宽阔，水深条件较好。工程范围内的地质条件较好，适用于桩基结构。码头建成后，码头前满足水深和航行条件，其前水域在不影响主航道的前提下，可满足停泊水域及回旋水域宽度要求。

因此，码头的建设区域，满足航道安全通航的相关要求。

②供水、供电等配套设施的完整性

项目拟完善岸电工程，港区现有一座变电所，变压器容量约为1000kVA，已使用容量约600kVA，经初步复核，变压器剩余容量满足本工程改造需求，故本工程改造设备均由现有变电所取电。

线路敷设：前方码头沿水工结构外侧、廊道结构的电缆桥架或支架敷设，后方陆域主要穿管埋地敷设。

码头前沿设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口。生活给水系统由厂区生活给水管网接出，水质应满足《生活饮用水卫生标准》。陆域生活给水管道采用DN100PE管，以埋地安装为主。码头前沿生活给水管采用涂塑钢管，设支架贴斜坡道安装并设置SN65船舶给水接口，露天管道采取保温措施。

③环境质量现状

项目区域大气环境中各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。建设项目位于湘江水岸，其为大河，纳污能力强，水环境功能为Ⅲ类，现状监测数据中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1的4a类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。

综上，本项目选址可行。

（10）与《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》相符性分析

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园于2016年正式成立，湘阴县人民政府实施了《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》，根据规划，湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园共分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。本项目位于湘江河流湿地生态保护保育区下游部分。

《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》对湿地公园的保护提出了保护内容和相应保护要求如下。

第十五条  湿地公园范围内所有建设项目，应当由生产经营者事先向湿地公园管理处提出书面报告，由湿地公园管理处组织有关部门和利害关系人参加听证会，并经合法性论证后，按程序报批实施。严格执行环境影响评价制度；利用湿地公园内水域从事水产养殖和捕捞的，应当持主管部门核发的养殖证和捕捞证按相关规定要求作业。

第十六条  湿地公园主要保护内容：

①水体保护。保护以湘江、白水江、洋沙湖、东湖、西湖为主的水体与水网形态，改善水质。

②生物多样性保护。保护国家和地方重点保护动物的繁殖地、停歇地、栖息地，保护植物物种及其生长环境。

③土地资源保护。保护现有土地资源，提高土地资源的利用效率。

④湿地地形地貌保护。保护湿地相对负地形以及湘阴洋沙湖—东湖湿地特有的库塘地形。

⑤农业种养殖业保护。保护符合湿地自然生态规律的农业生产系统。

⑥各级文物保护单位、民俗民间文化、民族文化村及古文化遗存保护。保护文物古迹、古树名木和反映地域特色的文化等。

第十八条  湿地公园划分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。保护保育区内不得建设任何生产经营性设施。

湿地公园内不得建设污染环境、破坏资源和景观的生产经营性设施。规划允许建设的项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；已经建成的项目，其污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的，应当责成责任单位限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理中心应当参与外围保护地带和周边景观控制区的保护、规划和建设管理工作。湿地公园内建设的项目不得损害湿地公园的环境质量；已建成并造成损害的，应当限期治理。

第十九条  禁止擅自占用、征用湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园的土地。确需占用、征用的，用地单位应当征求湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理中心意见，并按要求报批后，方可依法办理相关手续。湿地公园内不得设立开发区、度假区，不得出让土地，严禁出租转让湿地资源；严禁举办与湿地公园保护方向不一致的各种活动。

第二十条  湿地公园内禁止开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观的活动。已退田还湿、退塘还湖的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。

第二十一条  湿地公园内及周边区域严格实行污染物排放总量控制制度和排污许可证制度。

禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。

湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放含油污水、生活污水及固体垃圾。

本项目位于湘江湘阴段右岸（湘阴县文星镇临港产业新区），到港船舶侵占的水域属于湘江河流湿地保护保育区范围内，不属于开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观等湿地公园禁止的活动，但本项目为码头项目，属于生产经营性项目，与“保护保育区内不得建设任何生产经营性设施”的保护要求不符，与《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》和《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》部分要求冲突。

本项目码头于于上世纪90年代年建成投产，在湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园成立之前，且已取得合法的岸线手续，同时项目所在岸线为湘阴县历史港区，已建有漕溪港一期工程、斜坡码头、漕溪港二期工程、湘阴船厂斜坡码头等多个码头。现因区域规划调整，导致区域岸线与《湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》和《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》部分要求冲突，因此本项目应根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》（报批稿）提出“现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出”的要求，按照湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园管理部门制定本项目区域码头退出方案适时退出，由于现在尚未发布相关的退出方案，为降低项目污染物在退出前对周边环境和敏感点的不利影响和湘江湘阴段航道安全影响，在退出计划出台前，本项目根据相关法律法规要求完善相关环保设施和环评手续。

3、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

## 11.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，与区域相关规划的要求也不冲突；工程是在现有码头的基础上进行提质改造，选址合理；在落实报告中的治理措施后，项目运营过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强环境管理，认真落实各项环保措施，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 11.6建议

（1）重视和加强环境风险管理和防范，杜绝各类风险事故发生；

（2）加强营运期的环境管理和监理，按当地环保部门及本报告书要求，设立必要的环境管理职能部门，并完成必要的日常管理工作。。

（3）本项目在投入运行前，必须按国家有关规定建立健全安全生产管理的各项规章制度及岗位操作规程，建立健全安全管理体系，制定相应的预防控制措施和应急救援预案。企业负责人、安全管理员工、特种作业员工做到持证上岗，其他从业员工必须按国家规定进行上岗前安全培训。

（4）加强员工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。

（5）建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。