岳环评验[2015]10号

关于湖南金叶安华肥业科技有限公司

树脂包衣尿素缓释肥（中试）建设项目

竣工环境保护验收批复意见

湖南金叶安华肥业科技有限公司：

根据你公司该项目验收申请报告及临湘市环境监测站提交的《湖南金叶安华肥业科技有限公司树脂包衣尿素缓释肥（中试）建设项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料，我局于2015年2月6日组织了该项目的环境保护竣工验收。根据验收监测报告表结论、现场检查情况和临湘市环保局预审意见，经研究，批复如下：

一、工程概况：湖南金叶安华肥业科技有限公司树脂包衣尿素缓释肥（中试）建设项目（以下称该项目）位于临湘市长盛路164号（现湖南金叶众望科技股份有限公司厂区内）。该项目于2014年6月5日取得我局补办环评批复。2014年11月25日，我局批准其试生产。项目以尿素、高密度可降解聚丙烯、高密度可降解聚乙烯、滑石粉为原料，以四氯乙烯为溶剂，通过熔融、包膜、冷却及包装等工序生产缓释肥。主要建设内容为利用公司原磷酸工段生产车间厂房建设包衣车间、原料车间、成品车间、各种生产设备等，其余蒸汽、给排水、供配电、绿化、道路等基础设施依托湖南金叶众望科技股份有限公司。主要环保设施有初期雨水收集池、四氯乙烯围堰、尾气吸附塔+30米高排气筒等。

二、项目竣工环境监测情况: 临湘市环境监测站编制的《湖南金叶安华肥业科技有限公司树脂包衣尿素缓释肥（中试）建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（临环竣监字[2015]第02号）表明：

1、废水。经验收调查，项目无生产废水产生。溶剂冷却循环系统产生的间接冷却水，循环利用不外排。车间冲洗水、初期雨水收集后进入容积为40m3的初期雨水池，再经临湘市污水管网排入临湘市污水处理厂进行处理。

2、废气。产品冷却过程中产生的废气经密闭集气管道+活性碳吸附后由30m高排气筒排放。验收监测期间：

冷却废气处理设施活性碳吸附塔废气排放口有组织废气监测点的非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准要求；TVOC排放浓度满足《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）。熔融废气无组织排放废气2个监测点中，非甲烷总烃排放浓度最高值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。TVOC排放浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。

3、噪声。厂界南侧距交通干线107国道距离约14米，厂界南侧受交通干线噪声影响，噪声超标，厂区东、西、北三界厂界噪声，昼间、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

4、固体废物处置。项目生产过程中产生的各类固废均分类收集处理。其中不合格产品（100t/a）等一般固废送生产线重新利用；废活性炭（1t/a）等危险废物经收集妥善暂存，送有资质单位（湖南德泽环保科技有限公司）处理；生活垃圾及时收集后，由环卫部门统一清运处理。固废处置符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：公司制定了项目日常监测计划，建立了环境管理制度，配备了专职环保管理人员，建立了突发环境事件应急预案。生产过程中，每班工作人员均对管道及生产系统进行巡检和维护，防止跑、冒、滴、漏现象。项目利用公司原磷酸工段生产车间厂房, 该车间原有设备已全部拆除，无任何遗留环境问题。

三、验收意见：湖南金叶安华肥业科技有限公司树脂包衣尿素缓释肥（中试）建设项目环境保护手续齐全，环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告表和我局的批复意见落实，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，根据验收监测报告表和验收组意见，该项目符合竣工环保验收条件，我局同意项目竣工环境保护验收监测报告表结论，同意该项目通过环境保护竣工验收。

四、要求：项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作，进一步加强各设施的运行管理。建立好各类设施运行、环保管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，强化安全生产，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。

该项目为中试装置，生产期限不得超过二年（至2015年12月31号截止），生产量不得超过1万吨/年，不得擅自进行规模生产。根据临湘市城市规划建设进度需要，须与湖南金叶众望科技股份有限公司同时限期整体搬迁。如规模生产须另行选址、环评。

五、项目营运期的环境监管工作由临湘市环保局负责。

岳阳市环境保护局

2015年3月18日

抄送：岳阳市环境监察支队，临湘市环境保护局