岳环评验[2015]16号

关于临湘市长盛乙炔厂30万m3/年溶解乙炔气搬迁建设项目竣工环境保护验收批复意见

临湘市长盛乙炔厂：

根据你公司该项目验收申请报告及岳阳市环境监测中心提交的《临湘市长盛乙炔厂30万m3/年溶解乙炔气搬迁建设项目竣工环境保护验收监测报告书》等资料，我局于2015年5月13日组织了该项目环境保护竣工验收。根据验收监测报告书结论、现场检查情况和临湘市环保局预审意见，经研究，批复如下：

一、工程概况：临湘市长盛乙炔厂30万m3/年溶解乙炔气搬迁建设项目（以下称该项目）位于临湘市工业园滨江产业示范区（临湘儒溪工业区）。该项目于2011年1月4日取得我局环评批复。2014年3月26日，经我局批准试生产。项目以电石和水为原料经过反应、净化、压缩、干燥和充装，生产钢瓶装溶解乙炔气。年生产能力30万m3/a（约6万瓶/年）。项目主要建设内容为生产区 、产品仓库、电石仓库、危货车队车库、沉淀池、循环水池、堆渣池、办公区、生活区、供电、供水工程、环保工程及其他配套设施。主要设备有：低乙炔发生器、净化塔、中和塔、低压干燥器、压缩机、乙炔贮气柜、循环水泵、丙酮充装泵等，主要环保设施有沉淀池、初期雨水池、电石渣暂存场、事故应急池、废气处理设施等。

二、项目竣工环境监测情况: 岳阳市环境监测中心编制的该项目《竣工环境保护验收监测报告书》（岳环竣监字[2015]第01号）表明：

1、废水。厂区实施了雨污分流，新建了80m3初期雨水收集池及回用管网；沉淀池池沿已作加高、加固、防渗处理。初期雨水和车间冲洗水、喷淋冷却水、化验废水、电石渣废水等碱性生产废水经厂区污水管网收集排入沉淀池，经三级自然沉淀后，上清液溢流到回用水池，部分上清液泵至发生器回用于生产，部分出售给湖南正兴化工有限公司作为脱硫使用，废水经处理全部回用不外排。验收监测期间：SS监测结果范围为12～16mg/L，废水沉淀效果较好。

2、废气。公司取消了破碎工序，将原料改为直接购买符合生产粒径要求的电石。电石生产过程中产生的废气经引风机至15米高的排气筒外排。验收监测期间：乙炔车间废气出口有组织排放废气非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度及排放速率最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准。硫化氢排放浓度、排放速率最大值，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

无组织排放废气2个监测点中非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值。硫化氢排放浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

3、噪声。项目采用了低噪设备、厂房阻隔、绿化等措施，厂区东、南、西、北四界厂界噪声，昼间、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

4、固体废物处置。生产过程产生的电石渣（3008.4t/a）、废氯化钙（16.5t/a）经收集出售给湖南正兴化工有限公司和岳阳亿利达建设工程有限公司分别用于生产工艺脱硫和基建辅用材料。原料铁桶循环使用。生活垃圾经收集后由工业园的环卫部门统一处置。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：项目新建了200m3事故应急池。公司制定了项目日常监测计划，建立了环境管理制度，配备了专职环保管理人员，建立了突发环境事件应急预案并已备案，配备了应急设施。

三、验收意见：临湘市长盛乙炔厂30万m3/年溶解乙炔气搬迁建设项目环境保护手续齐全，环境保护“三同时”措施已基本按照环境影响评价报告书和我局的批复意见落实，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，根据验收监测报告书和验收组意见，该项目已符合竣工环保验收条件，我局同意项目竣工环境保护验收监测报告书结论，同意该项目通过环境保护竣工验收。

四、要求：项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作。进一步加强各环保设施的运行管理，建立好各类设施运行台帐及固废管理台账，确保各类污染物长期稳定达标排放。同时注意及时清理、清运沉淀池沉渣。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，注意防范暴雨等不良天气影响，杜绝环境风险事故发生。

五、项目营运期的环境监管工作由临湘市环保局负责。

岳阳市环境保护局

2015年6月29日

抄送：岳阳市环境监察支队，临湘市环境保护局