目  录

前 言	1

1.	总论	2

1.1.	总则	2

1.2.	编制依据	2

1.3.	评价目的	4

1.4.	评价工作内容及评价重点	4

1.5.	评价因子	4

1.6.	评价标准	6

1.7.	评价工作等级及评价范围	6

1.8.	环境保护目标	7

2.	项目概况	10

2.1.	项目概况	10

2.2.	公用工程	14

2.3.	消防系统	16

2.4.	环境保护措施	16

2.5.	节水节能措施与卫生防疫	16

3.	工程分析	17

3.1.	就诊流程及产污环节	17

3.2.	施工期污染源	17

3.3.	营运期污染源	20

4.	区域环境概况	29

4.1.	自然环境概况	29

4.2.	社会环境概况	31

5.	环境质量现状调查与评价	32

5.1.	地表水环境质量现状监测与评价	32

5.2.	环境空气质量现状监测与评价	35

5.3.	声环境质量现状监测与评价	36

6.	环境影响分析	38

6.1.	施工期环境影响简要分析：	38

6.2.	营运期环境影响分析	41

6.3.	外环境交通噪声对项目住院病房的影响分析	49

6.4.	辐射影响分析	50

7.	环境风险分析	51

7.1.	风险源项识别	51

7.2.	医疗废水事故排放风险分析	51

7.3.	致病微生物环境风险分析	51

7.4.	医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析	52

7.5.	医用氧气瓶储存区风险防范	55

7.6.	环境风险管理	59

8.	环境保护措施及可行性分析	64

8.1.	废水处理措施可行性与可靠性分析	64

8.2.	废气污染防治措施技术及可行性分析	68

8.3.	固体废物处置措施	69

8.4.	噪声防治措施	73

8.5.	放射性污染防治措施	74

8.6.	事故及应急措施	74

8.7.	环保投资估算	75

8.8.	“三同时”验收内容	75

9.	污染物排放总量控制	77

9.1.	污染物总量控制目的	77

9.2.	总量控制的原则	77

9.3.	污染物排放总量控制因子的确定	77

9.4.	主要污染物排放总量及总量控制指标建议	77

10.	产业政策及环境可行性分析	78

10.1.	产业政策符合性分析	78

10.2.	项目选址合理性分析	78

10.3.	项目平面布局合理性分析	81

10.4.	项目可行性分析结论	82

11.	公众参与	83

11.1.	公众参与的目的和作用	83

11.2.	公众参与形式	83

11.3.	调查范围	84

11.4.	公众参与调查统计结果	91

11.5.	公众意见和建议反馈	92

12.	环境管理与监测计划	94

12.1.	环境管理	94

12.2.	环境监测计划	96

13.	环境经济损益分析	98

13.1.	社会效益	98

13.2.	经济效益	98

13.3.	环境效益	98

14.	结论与建议	99

14.1.	项目概况	99

14.2.	环境保护目标、环境质量现状及存在的主要环境问题	99

14.3.	项目污染源强及环保措施	101

14.4.	环境影响分析结论	104

14.5.	项目建设的环境可行性	106

14.6.	项目建设的制约因素及解决办法	110

14.7.	综合评价结论	111

14.8.	建议	111

附件：

附件1  环评委托书

附件2  环评等级核定表

附件3  环评标准执行函

附件4  营业执照

附件5  质量保证单

附件6  设立医疗机构批准书

附件7  医疗废物委托资质单位处置合同

附件8  大汉新城房地产项目环评批复

附件9  大汉新城一期污水进市政管网证明文件

附件10  代表性公众参与调查表（10份）

附件11  专家评审意见及签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  总平面布置图

附图3  土地利用规划图

附图4  环保目标分布图

附图5  各层排水路线图

附图6  现状监测布点图

附图7  现场照片

# 前 言

岳阳市弘一医院有限公司成立于2015年10月，是岳阳市云溪区卫生局批准合法成立的一级综合医院，项目完成后，将建设成拥有床位30张的一级现代综合医院。主要总建筑面积为1380m2，医院共分三层，拟对现有一层挑高层进行分层施工，一层主要分布药房、挂号引导区、专家诊断和X线室，二层主要分布各诊断、检查科室，三层主要为住院病房、手术和办公区等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的相关规定，建设单位特委托南京科泓环保技术有限责任公司承担“云溪弘一医院建设项目”的环境影响评价工作。医院建设和运营过程中涉及的辐射设备及其影响应委托其他资质单位另行环评，本报告不对辐射相关影响进行评价。

本次评价主要工作内容为：工程分析、环境影响分析、公众参与、环境保护管理和环境监测计划、环境保护措施可行性分析、环境影响经济损益分析等内容。

本次评价主要结论为：云溪弘一医院建设项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合云溪区土地利用规划，其采取的污染防治措施可行，环境影响预测表明，项目建成营运后，不会改变项目所在区环境功能，且有较好的经济效益、社会效益和环境效益。在认真落实本报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水可做到达标排放，固废均可得到安全处置，噪声可做到不扰民，环境风险得到较好的控制，拟建项目建设及运营对周边环境的影响满足环境功能规划的要求。

从环境保护角度而言，拟建建项目在规划的选址上建设可行。

# 总论

## 总则

在服务广大农村卫生大环境的前提下，随着城市化和工业化进程的加快，有着区位优势和产业优势的岳阳市云溪区，将因云溪工业园精细化工产业发展、城陵矶临港新区物流园建设、云溪城南新区尤其是大汉新城片区的快速发展等推动常暂住人口及流动人口的跳跃式增长，而区域内医疗资源已不能满足百姓对医疗健康方面的需求，为适应人民群众，尤其是城郊和乡镇社区居民对卫生事业发展的需求，弘一医院的拟在城南新区大汉新城C区新建30个床位的一级综合医院。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的相关规定，岳阳市弘一医院有限公司特委托南京科泓环保技术有限责任公司承担“云溪弘一医院建设项目”的环境影响评价工作。医院建设和运营过程中涉及的辐射设备及其影响应委托其他资质单位另行环评，本报告不对辐射相关影响进行评价。

我单位接受委托后，随即组成了该项目环境影响评价课题组，在项目建设方的配合下，进行了现场勘察、资料收集、公众参与等工作，现按照国家环评技术导则的要求，编制了《岳阳市弘一医院建设项目环境影响报告书》（送审稿）。

## 编制依据

### 国家及地方有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日施行)；

（3）《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日)；

（4）《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日)；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日)；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日)；

（7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2005年4月1日)；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月29日)；

（9）《建设项目环境保护管理条例》(98)国务院令第253号；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2015年6月1日)；

（11）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(中华人民共和国卫生部令第36号)；

（12）《医疗废物分类目录》，卫生部、国家环保总局，卫医发[2003]287号；

（13）《国家危险废物名录》，(中华人民共和国环保部令第1号) [2008]；

（14）《医疗废物管理条例》，国务院令380号，2003年6月18日；

（15）《产业结构调整指导目录(2013年本)》国家发展改革委员会，2013年；

（16）《湖南省建设项目环境保护管理办法》2007年9月24日；

（17）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；

（18）《湖南省污染源自动监控管理办法》湖南省人民政府令第203号；

（19）《岳阳市“十二五”环境卫生发展规划》（2011-2015）。

### 技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011（总纲）、HJ/T 2.3-93（地面水水环境）、HJ2.2-2008（大气环境）、HJ2.4-2009（声环境），HJ19-2011（生态影响），HJ610-2011（地下水环境）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004；

（3）《环境影响评价公众参与暂行办法》环发〔2006〕28号；

（4）《环境保护公众参与办法》2015年9月1日；

（5）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（6）《医疗废物集中处置技术规范》（试行）。

### 项目依据

（1）《岳阳市城市总体规划》 (2008年－2030年)；

（2）《云溪区土地利用总体规划》（2006-2020年）；

（3）《设置医疗机构批准书》岳云卫字[2015]第1号，岳阳市云溪区卫生局；

（4）环境影响评价委托书，2015年11月26日；

（5）环境影响评价执行标准函，2015年12月10日；

（6）建设单位提供的其他相关资料。

## 评价目的

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状材料。

（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子。

（3）通过分析项目投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标。

（4）从技术、经济等角度论证拟采取的环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低。

（5）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

## 评价工作内容及评价重点

### 评价内容

本项目评价内容包括：总论、工程分析、评价区域环境概况、环境质量现状监测与评价、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证、公众参与、选择合理性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划及结论与建议。

### 评价重点

根据该项目工艺特点、污染物排放情况及对环境产生的污染程度，本次评价工作重点为工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证、外环境对本项目的影响、选址合理性分析。

## 评价因子

### 环境影响因素识别

通过对本项目污染源及其工程所在地环境待征的了解，对项目在建设和营运期可能对社会发展、环境质量等造成影响的因素进行了识别与筛选，以明确项目环评的重点。

表1-1   环境影响因素识别

| 环境要素 |  | 建设期 |  | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建施工 | 设备安装 | 生产过程 | 风险事故 |
| 社 会 环 境 | 经济发展 | ○ | ○ | △ |  |
|  | 土地利用 | ○ |  |  |  |
|  | 农业生产 | ● |  | ● |  |
|  | 水土保持 | ● | ● |  |  |
| 环 境 质 量 | 空气环境 | ● |  | ● |  |
|  | 水环境 | ● |  | ● | ▲ |
|  | 声环境 | ● | ● | ● |  |
|  | 景观生态 | ● |  | ○ | ● |

注：	○轻微有利影响	  ●轻微不利影响

△较大有利影响    ▲严重不利影响    空白为无明确影响。

从表1-1判断，项目主要影响时段在营运期，主要影响拟建地环境空气和水环境，考虑到工程污染物排放状况及环境质量现状因素，评价因子确定如下：

### 评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次评价因子包括污染源评价因子、环境质量评价因子和影响分析因子，详见表1-2。

表 1-2   评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、TSP |
|  | 影响预测因子 | NO2、PM10 |
| 地表水环境 | 现状评价因子 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、TP、硫化物、LAS、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测因子 | CODcr |
| 声环境 | 现状评价因子 | 连续等效A声级（Leq(A)） |
|  | 影响预测因子 |  |
| 固体废物 | 影响预测因子 | 医疗废物、生活垃圾 |
| 辐射环境 | 影响预测因子 | X射线 |
| 生态环境 |  | 水土流失、植被 |

## 评价标准

根据岳阳市环保局云溪区分局关于本项目下发的环评执行标准函，本项目拟执行的环境标准如下：

### 环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（2）地表水：长江评价河段执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准；

（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南面邻近大汉路执行4a类标准。

### 污染物排放标准

（1）废气：污水处理站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）废水：医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2的预处理标准。

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，北面和西面紧邻云龙路和大汉路一侧至医院外墙约20m范围内执行4a类标准。

（4）固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；医疗固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；医疗机构污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005表4标准。

## 评价工作等级及评价范围

### 大气环境评价工作等级及评价范围

本项目不设锅炉，以电为主要能源。根据项目污染源初步分析，本项目采用清洁能源，气型污染物排放量少；营运期间主要气型污染为中药蒸煮废气、污水站臭气、进出车辆排放的汽车尾气，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)，本工程大气环境影响评价工作等级定为三级。

评价范围：评价范围为以场址为中心，半径为2.5km的区域。

### 地表水评价工作等级及评价范围

拟建项目污水产生量为5562.6 m3/d（15.24m3/d），污水仅需处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准后排入市政管网，进入云溪区污水处理厂处理达标后排入长江。长江塔市驿至黄盖湖河段执行GB3838中Ⅲ类水质标准（渔业水质）， 根据HJ/T2.3-93中相关规定，本项目地表水评价工作等级定位三级，做一般性分析。

### 噪声评价工作等级及评价范围

根据工程分析，本项目建成后噪声源主要为风机、泵类及车辆交通噪声等，项目建成后预计场界噪声级增加值小于3dB(A)，对周边居民区影响有限，故对声环境影响仅作定性分析。

评价范围：声环境评价范围为厂界外200m。

## 环境保护目标

根据现场调查，本项目主要环境保护目标见表1-3。

表1-3  主要环境保护目标

| 类别 | 目标名称 | 距项目地 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位、距离 |  |  |
| 水 环 境 | 长江（塔市驿至黄盖湖段） | W， 8km | 渔业用水区 特大河 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 云溪河 | N，0.8km | 农灌、渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 景观娱乐用水区 |
|  | 松阳湖 | W，3.5km | 渔业用水区 小湖 |  |
| 空气 环境 | 云龙路小城镇建设示范点 | NW，50m | / | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级标准 |
|  | 大汉新城居住小区附近居民 | W、SW，30-400m | 居住、商业，200m范围内现有小区居民约600人 |  |
|  | 云峰村居民点 | NW、N、E，50-500m | 居住，约320人 |  |
|  | 云溪人民医院（在建） | SW，400m | 综合性医院，医务人员220人 |  |
|  | 岳化安居乐园小区 | SE，80-320m | 居住 |  |
|  | 云溪城南小学（在建） | SE，350m | 规划师生2000人 |  |
|  | 新铺村 | SW，700m | 居住，小于10户 |  |
|  | 云溪镇区 | N，1.2km | 行政、居住、 |  |
|  | 荷花村安置点（在建） | S，550m | 居住 |  |
| 声 环 境 | 云龙路小城镇建设示范点 | NW，50m | / | 《声环境质量标准》 GB096-2008中2类标准 |
|  | 大汉新城居住小区 | W、SW，30-400m | 居住，目前约800户 |  |
|  | 云峰村居民点 | NW、N、E，50-500m | 居住，约320人 |  |
|  | 云溪医院（在建） | SW，400m | 综合性医院，医务人员220人 |  |
|  | 岳化安居乐园小区 | SE，80-320m | 居住 |  |

图 1-1  主要环保目标示意图

# 项目概况

## 项目概况

### 项目简介

项目名称：云溪弘一医院建设项目

建设性质：新建

建设单位：岳阳市弘一医院有限公司

建设地点：湖南省岳阳市云溪区城南新区大汉新城一期工程C区。具体详见附图1项目地理位置图。

总 投 资：项目总投资额为1500万元（含环保投资55.8万元），资金全部企业自筹解决。

占地面积：320平米，建筑面积1380平米。

项目周围环境概况：

云溪弘一医院建设项目位于云溪城南新区大汉新城一期工程C区8栋商铺，一共三层（改造后），其垂直上部无住宅，附近200m范围内居民约600人，医院西临大汉路，北临云龙路，西面3500m为松阳湖水域，长江位于其西面约8000m。

### 主要建设内容

弘一医院设计床位30张，主要开设科室包括中医内科、中医儿科、中医男科、中医康复理疗科、西医内科、药剂科、检验科、医学影像科，具体见表2-2

本项目主要建设一览表见表2-1：

表 2-3  项目主要建设内容一览表

| 序号 | 建设项目 |  | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  | 住院病房和各科室（详见表2-3） | 无发电机和洗衣房；购买房地产商业楼现房，对第一层挑高层进行分层隔断 |
| 2 | 配套工程 |  | 大厅、值班室等 | / |
| 3 | 辅助工程 |  | 生活废水化粪池等 | 与大汉房地产共用 |
| 3 | 公用工程 |  | 停车场、绿化 |  |
| 4 | 环保工程 | 废水 | 地埋式成套污水处理设施（20t/d） | 位于楼外部，北面前坪 |
|  |  | 废气 | 污水站臭气活性炭吸附+楼顶排放 | / |
|  |  | 噪声 | 隔声、减震 | / |
|  |  | 固废 | 医疗废物暂存间 | 位于医院三层 |

### 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标一览表见表2-2：

表 2-4  项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | m2 | 320 | / |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 1380 | 共三层，30个床位 |
| 2.1 | 一层 | 大厅 | m2 | 60 | / |
|  |  | 中药房 | m2 | 27 | 药剂科 |
|  |  | 西药房 | m2 | 48 | 药剂科 |
|  |  | 急诊室 | m2 | 12 | 西医内科 |
|  |  | 挂号室 | m2 | 10 | / |
|  |  | 专家诊室 | m2 | 22 | 共2间，每间11m2 |
|  |  | 采血室 | m2 | 15 | 检验科 |
|  |  | 阅片间 | m2 | 12 | 医学影像科 |
|  |  | X线室 | m2 | 35 | 医学影像科 |
| 2.2 | 二层 | 大厅 | m2 | 60 | / |
|  |  | 儿科诊室 | m2 | 12 | 中医儿科 |
|  |  | 口腔科诊室 | m2 | 12 | 西医内科 |
|  |  | 内科诊室 | m2 | 12 | 中医内科、西医内科 |
|  |  | 外科诊室 | m2 | 12 | 中医康复理疗科 |
|  |  | 妇科诊室 | m2 | 13 | 中医妇科 |
|  |  | B超室 | m2 | 8 | 医学影像科 |
|  |  | 心电图室 | m2 | 8 | 医学影像科 |
|  |  | 化验室 | m2 | 20 | 检验科 |
|  |  | 微机房 | m2 | 5 | / |
|  |  | 健康管理室 | m2 | 25 | 中医康复理疗科 |
| 2.3 | 三层 | 病房1~10 | m2 | 200 | 西医内科 |
|  |  | 护士站 | m2 | 5 | / |
|  |  | 医生办公室 | m2 | 16 | / |
|  |  | 配药室 | m2 | 4 | 药剂科 |
|  |  | 处置室 | m2 | 4 | 药剂科 |
|  |  | 诊断室 | m2 | 15 | / |
|  |  | 治疗室 | m2 | 10 | 中医康复理疗科 |
|  |  | 理疗室1 | m2 | 15 | 中医康复理疗科 |
|  |  | 理疗室1 | m2 | 60 | 中医康复理疗科 |
|  |  | 熏蒸室1~2 | m2 | 20 | 中医康复理疗科 |
|  |  | 牵引室 | m2 | 30 | 中医康复理疗科 |
|  |  | VIP理疗室 | m2 | 20 | 中医康复理疗科，2间 |
|  |  | 煎药室 | m2 | 3 | 中医内科、中医儿科、中医男科 |
|  |  | 医院办公室 | m2 | 35 | / |
|  |  | 财务室 | m2 | 15 | / |
| 2.4 | 其他（过道、卫生间等） |  | m2 | 470 | / |
| 3 | 地埋式污水处理设施 |  | m2 | 10 | 医院前坪地下 |
| 4 | 停车位 |  | 个 | 45 | 地上车位15个、摩托和自行车位约30个 |
| 5 | 项目总投资 |  | 万元 | 1500 | / |

### 主要建筑物及规模

项目完成后，将建设成拥有床位30张的一级现代综合医院，门诊量约50人·次/天。主要总建筑面积为1380m2，主要科室设置情况见下表：

表 2-5  主要科室设置概况

| 建筑物名称 | 主要科室设置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一层 | 大厅、挂号室、中药房、西药房、急诊室、专家诊室、采血室、X线室、阅片室 | / |
| 二层 | 大厅、儿科、口腔科、内科、外科、妇科、B超室、心电图室、微机房、健康管理室 | / |
| 三层 | 病房、护士站、医生办公室、配药室、处置室、诊断室、治疗室、理疗室、熏蒸室、牵引室、煎药室、医院办公室、财务室 | 主要为住院和办公区，中医理疗不含足浴。 |

### 主要医疗设备

项目医疗设备全部新购，主要医疗设备见表2-4。

表 2-6  主要医疗设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 数量（台件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗车 | 2 | 基本设备 |
| 2 | 病历车 | 3 |  |
| 3 | 抢救车 | 3 |  |
| 4 | 心电图机 | 2 |  |
| 5 | 动态心电分析系统 | 1 |  |
| 6 | 心肺复苏器 | 3 |  |
| 7 | 洗胃机 | 1 |  |
| 8 | 担架 | 6 |  |
| 9 | 轮椅 | 6 |  |
| 10 | ICU监护系统 | 2套 | 库房 |
| 11 | 多道心电图机 | 2 |  |
| 12 | 除颤监护仪 | 1 |  |
| 13 | 呼吸机 | 3 |  |
| 14 | 肺功能检测仪 | 1 |  |
| 17 | 电子支气管镜 | 1 |  |
| 18 | 腹腔镜 | 1 | 外科 |
| 19 | 宫腔镜 | 1 | 妇科 |
| 20 | 封口机 | 1 | 口腔科 |
| 21 | 三次预真空灭菌器 | 1 |  |
| 22 | 综合牙科治疗椅 | 1 |  |
| 23 | 骨折康复治疗仪 | 1 | 健康管理室 |
| 24 | 多功能牵引床 | 2 |  |
| 28 | 快速低温灭菌系统 | 1 | 手术室 |
| 35 | 电动手术床 | 4 |  |
| 36 | 手术无影灯 | 4 |  |
| 37 | 万能手术床 | 4 |  |
| 38 | 双极电凝 | 1 |  |
| 39 | F52-8C | 1 | X线室 |
| 40 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 供应室 |
| 41 | 浸泡槽 | 1 |  |
| 43 | 低温灭菌器 | 1 |  |
| 46 | 干燥柜 | 1 |  |
| 51 | 储物柜 | 2 |  |
| 52 | 器械清洗架 | 2 |  |
| 53 | 敷料打包台 | 1 |  |
| 54 | 器械打包台 | 1 |  |
| 55 | 封口机 | 1 |  |
| 56 | 下送下收车 | 2 |  |
| 57 | 无菌物品下送车 | 2 |  |
| 58 | 超声清洗器 | 2 |  |
| 59 | 高压氧舱 | 1 | 其他设备 |
| 60 | 二氧化氯发生器 | 1 |  |
| 61 | 病床 | 30套 | 病床每床单元设备 |
| 62 | 供氧终端 |  |  |
| 63 | 吸引终端 |  |  |
| 64 | 呼叫器 |  |  |
| 65 | 输液轨道 |  |  |
| 66 | 床头柜 |  |  |
| 67 | 卫生间呼叫器 |  |  |
| 68 | 床单位消毒器 |  |  |

### 原辅材料消耗

主要原辅材料消耗见表2-5。

表 2-7  主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 6424t/a | 市政供水 |
| 2 | 电 | 150万kw.h/a | 当地电网 |
| 3 | 亚氯酸钠 | 0.3 t/a | 二氧化氯发生器 |
| 4 | 盐酸 | 0.8 t/a |  |

### 劳动定员

本项目劳动定员30人，其中管理人员5人，医护人员25人。

项目年运营365天，工作班次为三班制，每班工作8小时。

### 总平面布置

医院共分三层，拟对现有一层挑高层进行分层施工，一层主要分布药房、挂号引导区、专家诊断和X线室，二层主要分布各诊断、检查科室，三层主要为住院病房、手术和办公区等。

医院根据病人就诊流程设置各科室布局，有利于合理引导人流，避免了医院局部人员拥挤状况，将住院病房、手术室等核心区域放置在医院三楼，尽量减少了无关人员干扰，有利于医疗工作的顺利开展。

项目西临大汉路，北临云龙路，在两侧分别设置车辆出入口，方便病人就诊。

## 公用工程

1、给排水工程

（1）、给水

弘一医院不含厨房和洗衣房，项目生活用水、消防用水及其他用水均由云溪区自来水公司规划的供水管网供给，其水量、水质均可满足本项目的要求。供水压力不小于0.3MPa，消防时，水压不小于0.350MPa。1-3层利用市政压力直接供水，4层及以上由生活变频泵加压供水，热水则在住院楼屋顶设置空气源热泵或太阳能设备制备热水。

项目室外消防用水量按15L/S设计，火灾延续时间1小时，一次灭火需水量54m3，由两路市政供水管网提供。

项目室内消防用水量约10L/S，火灾延续时间1小时，一次灭火需水量36m3，拟采用临时高压消防给水系统。

（2）排水

本项目新建成套地埋式污水处理设施一套（处理规模20t/d），采用一级强化+二氧化氯消毒工艺处理，医院废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网，进入云溪污水处理厂处理后最终排入长江。

表 2-8  本项目供排水平衡表

| 名称 | 用水标准 | 计算单位 | 日用水量（m3/d） | 排污 系数 | 排水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部病人 | 400L/床·天 | 30床 | 12 | 0.85 | 10.2 |
| 办公及医护人员 | 50L/人.天 | 30人 | 1.5 | 0.90 | 1.35 |
| 门/急诊 | 20 L /人.次 | 50人次 | 2.5 | 0.90 | 2.25 |
| 未预见用水 | － | 10%用水量 | 1.6 | 0.9 | 1.44 |
| 合计 | － | － | 17.6 | — | 15.24 |

*——水量估算人数按照满负荷情况下考虑

3）、雨水

雨水量按湖南岳阳市暴雨强度公式计算，计算公式为：

屋面雨水设计重现期以10年计，室外场地雨水重现期以3年计。计算暴雨强度约为448.3L/s·hm2，按照暴雨10分钟计算，本项目汇水面积500m2，径流系数取0.6，则最大雨水排放量为8.07m3。

项目雨水排放系统与污水排放系统单独设置，建筑屋面雨水、场地雨水分别经雨水斗、雨水口收集后排入室外雨水管道，最终排至市政雨水管道。

2、供电

项目位于成熟的配套小区大汉新城内，就近从小区供电管网引入电源，能够满足医院日常用电需求。

3、通风、消毒

医院新设小型中央空调送风系统，系统排风量按室内平均换气次数1.5～6次/小时和维持室内5～10Pa微负压分别计算，以防止排出的废气交叉感染并污染其它清洁区。

4、供氧

医院主要侧重于中医疗，辅以西医住院治疗，对氧气的需求量较少，采用外购氧气瓶供应，常规储量约2瓶，置于三层住院病房区。

5、供热

根据项目规划，本项目不设供热锅炉，项目热水采用电热水器。

## 消防系统

根据《建设设计防火规范》（GB16-87）规定进行设计，确保相邻建筑的安全距离及建筑防火分区，按规定配置消防措施，设计室内、外消防栓和便携式灭火器。进行消防知识教育和灭火训练，配备专人负责，实行责任到人，管理好医院的防火工作。

## 环境保护措施

a、地埋式成套污水处理设施布置在医院外北面前坪，采用一级强化+消毒工艺，设计处理规模为20t/d，占地约5m2，消毒工艺采用二氧化氯发生器，拟设置在楼顶隔声间内。

b、污水站臭气采用活性炭吸附除臭引至高空排放；煎药废气采用简便可行的引风扇抽出室外排放；进出医院汽车交通尾气采用自然通风对周边的影响不大。

c、污水处理设施加压泵站、各类医疗设备的安装采用减震、隔声设计。

d、生活垃圾和医疗废物分类分开收集，并按照规范储存，医废交资质单位处置。

## 节水节能措施与卫生防疫

a、选用节水型卫生洁具及配水件。

b、卫生间坐便器采用容积不大于6L的冲洗水箱。

c、公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。

d、各用水部门均采用水表计量。

e、给水系统充分利用市政水压供水，采用竖向分区方式控制最不利用水器具处的静水压不超过0.35MPa。

f、厨房含油废水经隔油池处理后排至室外污水管道；室内生活污、废水经污水二级强化+消毒处理达标后排入市政污水管道。

# 工程分析

## 就诊流程及产污环节

本项目为一级综合盈利性医院，就诊人员可根据自己病情需要，选择相应的诊治科室和医技人员进行检查和诊治。各功能楼科室的作业及可能产生的污染主要见下图。

固废、废水

噪声

治疗

病人

出院

门诊部

住院

治疗

固废、废水

医疗固废、医疗废水

图3-2   作业流程及产污环节示意图

本项目运营期产污环节见下表。

表 3-9   本工程产污环节一览表

| 产 污 环 节 | 污 染 物 类 型 |
| --- | --- |
| 各科室门诊、挂号室 | 废水：就诊病人生活废水、病理检查化验废水、医务服务人员生活废水等 固体废物：生活垃圾、医疗固废 |
| 病房、手术室 | 废水：病床生活废水、医务人员生活废水 固体废物：生活垃圾、医疗固废 |
| 露天停车区 | 噪声：车辆启动噪声 废气：汽车尾气 |

## 施工期污染源

### 施工噪声及振动

本项目为购买大汉新城商住楼进行改建施工，房屋主体工程已经建成，项目施工期主要对一层挑高层进行分层隔断施工，并将一层地面下挖15cm左右，其他施工主要是房屋的装修、设备设施安装等。

工程施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表：

表 3-10   施工阶段主要噪声源及主要设备在不同距离的声级  （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 主要声源 | 声功率级 | 设备名称 | 距离（m） | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构阶段 | 运输设备、 混凝土搅拌 机振捣棒 | 100～110 | 电锯 | 1 | 103 |
|  |  |  | 振捣棒50mm | 2 | 87 |
|  |  |  | 斗式搅拌机 | 3 | 78.1 |
|  |  |  | 混凝土搅拌车 | 4 | 90.6 |
| 装修阶段 | 砂轮锯、 电钻、 施工电梯、 切割机、 卷扬机等 | 85～95 | 砂轮锯 | 3 | 86.5 |
|  |  |  | 切割机 | 3 | 88 |
|  |  |  | 磨石机 | 3 | 82.5 |

### 施工期废水

施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗和施工人员的生活废水等。

砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约为0.75kg/d，石油类约0.1kg/d，SS约10kg/d，故必须经处理后方可外排。

由于项目土地平整，土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应设置沉淀隔油池，经处理后入园区污水管网。

本项目预计施工人数约为30人，均不在施工营地住宿，每人每天用水量约为50L，废水中污染物浓度约为：COD：250mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：200 mg/L、NH3-N：15 mg/L、动植物油类：10mg/L，污染物排放量约为：COD：0.10t/a、BOD5：0.08t/a、SS：0.08t/a、NH3-N：0.006t/a、动植物油类：0.004t/a，通过临时化粪池处理后，进入云溪区污水管网。

### 施工期废气

该项目建设期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆；

V一汽车速度，km/h；

W一汽车载重量，吨；

P一道路表面粉尘量，kg/m2。

表3-3中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表 3-11   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆.km

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。

### 施工期固废

本项目所在地地形较为平坦，施工期间由于平整土地，会生少量土石方，基本可做到土石方平衡。

在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。

本项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按规划建筑面积1380 m2计算，每1.3t/100m2计，则施工期可产生装修垃圾共约18 t。

## 营运期污染源

### 废水污染源

#### 废水来源及种类

项目完成后，医院废水主要包括生活污水和医疗废水。生活污水主要包括办公及医护人员生活污水。医疗废水主要包括病人住院废水、门诊废水等。

从医院各部门的功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。本医院排放污水的主要部门和设施有：治疗室、病房等排放的医疗废水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水。

通过对部分医院污水的调研，医院废水水质特征主要表现为如下：

（1）含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；

（2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、氨氮、LAS、微生物、粪大肠菌群等。

现分别将其主要污染来源及危害分述如下：

1）病原性微生物

a.粪大肠菌群数

粪大肠菌群数通常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标。粪大肠菌群指标的含义是指那些能在44.5℃、24h内发酵乳糖产酸产气的、需氧及兼性厌氧的、革兰氏阴性的无芽孢杆菌，其反映的是存在于温血动物肠道内的大肠菌群细菌。

b. 传染性病菌、病毒

细菌作为单细胞生物，在人体内合适的条件下，如各种粘膜上就可能自我繁殖使人致病。病毒则为非细胞微生物，缺乏完整的酶系统，不能独立进行代谢活动，因而不能像细菌一样进行自我繁殖。病毒感染后，先进入人体血液内，形成病毒血症，随后严格地寄生在人体靶细胞内，利用细胞的生物合成机器进行自身的复制并释放子代病毒。

医院所设感染内科住院部，主要收治确诊后需住院进一步治疗的肝病、结核病、肠道病、发热病等传染病患者。该类传染病患者自身所携带病毒及病菌可通过近距离空气及接触性传播，其日常生活用水及粪便中均含可传染病毒及病菌。含传染性病菌、病毒的废水如未经消毒进入地表水，将引发大规模传染性疾病，因此必须严加注意。

2）有毒有害物质

a. 酸碱废水

医院大多数检验项目，经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气，浓度高的废液与水接触能发生放热反应，与氧化性的盐类接触可发生爆炸。

b. 含氰废水

检验室在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物，由此而产生含氰废水和废液。对于含氰废液、废水应单独收集处理。

c. 含重金属废水

医院血液检验或治疗废液中常用重金属化合物如：镉化合物、汞化合物、六价铬化合物、砷化合物、氰化物等，废液中含有重金属。

#### 废水产生量预测

医院医疗用水量与病床的规模和卫生设施的配置有关，也与实际入住院人数有关。根据规划，拟建项目建成后病床数为30床。结合现有工程耗水系数及污染物排放系数，项目建成后耗水量约及各类废水排放量详见下表：

表 3-12  项目建成后各类废水水量及主要污染物

| 排水种类 | 来源 | 主要污染物 | 排水量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | 门诊、急诊病人、检验废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、重金属（Cr、Hg） | 2.25 |
|  | 住院病人 | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群 | 10.2 |
|  | 配套用房及其他废水 | SS、COD、BOD5 | 1.44 |
| 生活废水 | 办公及医护人员 | 氨氮、粪大肠菌群数、COD、BOD、SS | 1.35 |
| 合计 |  |  | 15.24 |

项目医疗废水经院方处理后通过市政管网进入云溪区污水处理厂，结合《医院污水处理技术指南》，确定本项目医疗废水主要污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准：

表 3-13  项目综合废水主要污染物及污染物排放浓度

| 项 目 | pH | CODcr | SS | BOD5 | 氨氮 | 总余氯 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6-9 | 375 | 150 | 150 | 30 | / | 3.0×108 |
| 出水水质 | 6-9 | ≤250 | ≤60 | ≤100 | / | / | ≤5000 |
| 标准 | 6-9 | 250 | 60 | 100 | / | / | 5000 |

注：各因子单位除pH外均为mg/L，大肠菌群为个/L。

住院部用水

其他未预见用水

办公及医护人员

1.5

1.35

0.15

12

0.9

15.24

云溪区污水管网

门诊、急诊用水

0.25

2.5

1.6

1.44

1.8

新鲜水17.6

污水处理设施

10.2

2.25

水平衡图

图3-3  水平衡图  单位：m3/d

项目规划自建污水处理设施，生活废水经化粪池处理后排入市政管网，医疗废水则经过污水处理设施采用一级强化+消毒处理达《医疗机构污水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理排放标准后，排入市政污水管道，最终生活废水及处理后的医疗废水进入云溪区污水处理厂处理。

项目医疗废水主要污染物产排情况见下表：

表 3-14  项目医疗废水污染物产排量

| 项目 |  | CODcr | SS | BOD5 | NH3-N | 总余氯 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 15.24（m3/d） 5562.6（m3/a） | 进水浓度 （mg/L） | 375 | 150 | 150 | 30 | / | 3.0×108 |
|  | 产生量（t/a） | 2.086 | 0.834 | 0.834 | 0.167 | / | 1.67×1015 |
|  | 处理后浓度 (m3/d) | 250 | 60 | 100 | / | / | 5000 |
|  | 排放量（t/a） | 1.391 | 0.334 | 0.556 | / | / | 2.78×1010 |
| 自身消减量（m3/a) |  | 0.695 | 0.5 | 0.278 | / | / | 1.669×1015 |

注：各因子单位除pH外均为mg/L，大肠菌群为个/L。

### 废气污染源

根据项目规划，本项目不设供热锅炉，项目热水采用电热水器。项目主要大气污染源包括污水处理设施臭气、中药煎药废气和进出车辆汽车尾气。

#### 污水处理设施臭气

项目污水处理设施拟采用成套设备地埋式设计，处理设施位于项目区主体构筑外外部，即北面前坪，采用地下设置，污水处理站运行过程中会产生恶臭气体。恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、甲硫醚、粪臭素、酪酸、丙酸等。主要恶臭源是调节池、沉淀池、接触消毒池。恶臭污染物对环境空气的污染排放，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对医疗机构污水处理站废气排放标准，选择NH3、H2S、臭气浓度为评价因子。

表 3-15  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度表

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 |
| 3 | *臭气浓度 | 无量纲 | 10 |

（*表中臭气浓度是利用感官试验法对臭气进行数量化的一种方法，即用无臭的清洁空气对臭气样品连续稀释，当气味正好消失时的稀释倍数）

恶臭气体污染的排放方式为无组织面源排放。类比一般污水处理厂恶臭气体产生情况，本项目恶臭气体源强见表3-8。

表 3-16   污水处理设施不同距离臭气源强    单位：mg/m3

| 距离 致臭物质 | 0m | 50m | 100m | 150m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 0.027 | 0.021 | 0.010 |  | 0.0054 |
| 氨 | 1.4 | 1.1 | 0.52 |  | 0.30 |

#### 中药煎煮废气

本项目中药煎煮采用将药材加水煎煮取汁的方法。项目煎药室位于三层。煎药废气主要来源于中药水煎过程，本项目煎药机非全密闭式，水煎过程中少量中药成分随水蒸气排出。本项目拟在煎药室设置引风扇，将废气收集后由屋顶排放。由于项目建设规模较小，中药的煎煮规模和时段均十分有限，对周边环境的影响很小。

#### 露天停车场汽车尾气

根据对其它同类型停车场的类比调查和有关资料，停车场产生的主要污染物为汽车尾气，其主要成分为CO、非甲烷总烃和NO2。

项目共设停车位45个，其中地上停车位15个，摩托和自行车位30个。地上车位分布较分散，启动时间短，废气产生量小，露天空旷条件有利于污染物稀释扩散，对环境影响较小。

一般情况下，车辆进出具有随机性，即单位时间内进出车辆数是不定的，本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。

汽车在进、出停车场时均为怠速行驶和启动状态，在这种状态时，汽车将有大量尾气排放。根据对其他同类型车库的类比调查和有关资料，汽车尾气中主要污染物为CO、NOX及HC，参照有关统计资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表3-9。

表 3-17  汽车废气主要污染物浓度表

| 污染物 | 单位 | 怠速 | 正常行驶 | 容积与质量换算系数（g/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | % | 4.07 | 2.01 | 1.25 |
| HC(以正戊烷计) | ppm | 1200 | 400 | 3.21 |
| NOX（NO2计） | ppm | 600 | 1000 | 2.05 |

由此可计算地下停车场高峰时段汽车废气排放源强如表3-10。

表 3-18  高峰时段停车场废气排放源强

| 污染物 | 废气排放量（m3/h） | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| CO | 272 | 13.73 |
| NOx（NO2计） | 272 | 0.33 |
| HC | 272 | 1.04 |

### 噪声污染

拟建项目主要噪声为污水处理站水泵噪声、门诊部社会噪声和停车场噪声，各噪声源的排放特征及处置措施见表3-11。

表 3-19  项目噪声源强

| 序号 | 项目名称 | 主要产噪设备 | 噪声值 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站 | 水泵 | 82 | 减振隔声 |
| 2 | 门诊部 | 人群 | 65 | 距离衰减 |
| 3 | 办公 | 中央空调机组 | 80 | 减振隔声 |
| 4 | 设备 | 锅炉 | 80 | 减振隔声 |
| 5 | 设备 | 冷却塔 | 85 | 减振隔声 |
| 6 | 停车场 | 车辆 | 70 | 距离衰减 |

### 固体废物

拟建项目固体废弃物主要为生活垃圾、医疗废物、废水处理污泥及一般固废。

医疗废物分类、组成及产生量：

1、医疗废物分类及组成

参照《医疗废物管理条例》，卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》（医发[2003]287号，2003年10月10日），将拟建项目医疗废物进行分类，见表3-12；根据类比调查，医疗废物干基组成成分，见表3-12。

表 3-20   医疗废物分类

| 序号 | 名称 | 类别 | 产生科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料 ◆一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械 ◆废弃的被服 ◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品 2．医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾 3．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液 4．各种废弃的医学标本 5．废弃的血液、血清 6．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 | 感 染 性 废 物 | 内科、 外科、 检验中心、 各科室 化验室等 |
| 2 | 1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官(脏器、胚胎、残肢)等 2．病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等 | 病 理 性 废 物 | 手术室、化验室等 |
| 3 | 1．医用针头、缝合针 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等 3．载玻片、玻璃试管、玻璃瓶等 | 损 伤 性 废 物 | 手术室、 注射室等 |
| 4 | 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ◆免疫抑制剂 3．废弃的疫苗、血液制品等 | 药 物 性 废 物 | 库房、 手术室等 |
| 5 | 1．实验室废弃的化学试剂 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂 3．废弃的汞血压计、汞温度计 | 化 学 性 废 物 | 库房等 |

表 3-21  医疗废物物理组成(干基)

| 物 理 组 成 | 可 燃 物 | 纸类 | 14.22% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纤维布类 | 14.18% |
|  |  | 木竹、稻草、落叶类 | 1.03% |
|  |  | 厨余类 | 11.61% |
|  |  | 塑料类 | 16.54% |
|  |  | 皮革、橡胶类 | 12.00% |
|  |  | 中草药残渣 | 13.24% |
|  |  | 其它 | 0.94% |
|  |  | 合计 | 83.76% |
|  | 不 燃 物 | 金属类 | 1.36% |
|  |  | 玻璃类 | 14.88% |
|  |  | 陶瓷类 |  |
|  |  | 合计 | 16.24% |

注：热值：3800kcal/kg

2、医疗废物产生量

按照GB/T-2005《医疗废物化学消毒处理》中所规定：病床、门诊的医疗废物产生量计算及预测可按以下计算方法：

（1）病床的医疗废物产生量（kg/d）=床位医疗废物产生率（kg/床·d）×床位数（床）×床位使用率（%）

据2008年3月《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》数据，湖南位于二类区，项目属综合医院，则医疗垃圾产生系数为0.53kg/床·d计，按运营后病床位为30床，以推荐床位最大使用率100%计，则住院部医疗废物最大产生量应为5.8 t/a；

（2） 门诊医疗废物产生量计算及预测可按以下计算方法：

门诊医疗废物产生量（kg/d）=门诊医疗废物产生率（kg/人次·d）×门诊人数（人次/d）

本项目门诊医疗固废平均产生量按0. 05kg/人次.日计。运营后按照医院门诊、急诊人数约为50人次/日，则门诊部医疗废物最大产生量应为0.91 t/a。

项目营运后医疗废物总产生量为6.71 t/a。由于医疗废物中含大量传染性致病细菌，病毒及有害化学物质，属于危险固废。医院医疗废物按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）规定收集厂区暂存后，统一送岳阳市方向固废安全处置有限公司统一处置。

（3）废水处理站污泥

在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成的污泥，根据国家危险废物名录，医院污水处理系统产生的污泥属于危险固废，名录编号为HW01。

污水处理站污泥主要来自废水中微生物分解有机物的排泄物以及医院医务人员及住院患者的粪便，经初步估算，项目工作人员共30人，按照全部病床满员计，住院病人30人，门急诊病人人数以50人计，进水SS浓度150mg/l，排放浓度取60 mg/l，根据公式计算，项目污水处理站全年产生污泥量约为0.25 t/a，含水率95%。

（4）废活性炭

用于处置地埋式污水处理站排放的少量臭气，活性炭每6年更换一次，年产生废活性炭量约15kg。

#### 一般固体废物

（1）办公生活垃圾

医院一般固废主要为办公室、公共区生活垃圾。

本项目职工人数为30人，均不在医院住宿，按平均每人1.0 kg/d计，则项目职工生活垃圾产生量约为30kg/d，合计10.95 t/a。

（2）门、急诊及住院部生活垃圾

据建设单位提供资料，本项目营运后，门、急诊楼平均日就诊人数约为50人，住院病床位为30床。项目门、急诊楼生活垃圾产生量按就诊人每人0.2kg/d计，住院病房生活垃圾产生量按每床1.5kg/d计。因此本项目就诊人员及陪同人员生活垃圾产生量约为55kg/d，合计20.08 t/a。

（3）其他一般固废

据建设单位提供资料，项目其它类似生活垃圾的无毒无害的医药包装材料及中药渣等遗弃物，其产生量约为5 t/a，由于不含有毒有害物质，云溪区环卫部门统一清运送至生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目一般固废主要为生活垃圾，产生量为36.03t/a（平均约98.71 kg/d），在院区暂存后由当地环卫部门定期统一清运。

#### 固体废物排放及处置方式

医院各类型固废产生量及处置情况，详见表3-13。

表 3-22   医院各类型固废产生量及处置情况表

| 垃圾类别 | 产生量(t/a) | 属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 6.71 | 危险固废 | 送岳阳市方向固废安全处置有限公司统一处置（人体器官等按卫生部要求处置） |
| 污水处理站污泥 | 0.25 |  | 加石灰消毒、浓缩、干化后，送岳阳市方向固废安全处置有限公司统一处置 |
| 预处理中含重金属污泥 | 少量 |  | 浓缩干化后送岳阳市方向固废安全处置有限公司统一处置 |
| 废活性炭 | 15kg/a |  | 厂家回收或送方向固废处置。 |
| 生活垃圾和中药渣 | 36.03 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收运 |

# 区域环境概况

## 自然环境概况

### 地理位置

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。总面积403平方公里。

本项目位于云溪区城南新区。项目地理位置见附图1.。

### 气候

云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6-16.8℃，无霜期258-278天；年降雨日141-157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

### 水文

松阳湖位于本项目西面约3000m，长江位于项目西侧约8000m。本项目污水经云溪污水处理厂处理达标后排入长江。

松阳湖水域

湖面积：	丰水期6000-8000亩左右；		枯水期5000-6000亩左右；

水位：		最深水位5~6m左右；			平均水位3~4m左右；

蓄水量：	丰水期21万m3左右；			枯水期12万m3左右；

长江岳阳段

松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200 m3/s；

历年最小流量4190 m3/s；

流速：多年平均流速1.45 m/s；历年最大流速2.00 m/s；

历年最小流速0.98 m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66 kg/m3；

历年最小含砂量0.11 kg/m3；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177 t/s；

历年最小输沙量0.59 t/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

### 地形、地貌、地质条件

云溪区属幕阜山余脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南至西北呈阶梯状向长江倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40-60米之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

### 动植物资源

项目所在区域属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。园内及松阳湖周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：

乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等生种野。此外，从松阳湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫、日本柳衫、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。

灌木类：问荆、金撄子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。

丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。园区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。

依据《中国植被》划分类型的原则，园区内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛。从园区的建设情况来看，已建成的园区有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观。可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。

综上所述，云溪区内动植物资源丰富，分布广泛。但园区内除樟树为国家二级保护植物外，未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。

## 社会环境概况

云溪区现辖7个乡镇（云溪乡、云溪镇、路口镇、文桥镇、陆城镇、道仁矶镇、永济乡）、1个街道办事处（长岭街道办事处），共有66个村（场）和14个社区居委会。区人民政府驻云溪镇。2008年年末总人口165865人，其中城镇居民82300人，农村居民83565人。

2014年，云溪区实现地区生产总值93.3亿元，同比增长13.2%，完成规模工业增加值58.2亿元，同比增长14.6%；完成财政总收入8.15亿元，同比增长13.4%；固定资产投资完成56.9亿元，同比增长2.1%；实现消费品零售总额13.7亿元，同比增长13%；主要经济指标较好完成年初目标任务，区域经济快速增长。

三次产业的结构比由上年的7.41：62.92：29.67调整为6.75:65.05:28.20。第二产业成为拉动经济增长的主要力量；农村经济稳步增长，预计全年实现农业生产总值11.3亿元，同比增长3.6%，粮食生产保持稳定；第三产业发展来势看好，城南新区的开发将为我区城市建设和房地产市场带来新的活力。金达物流、大汉钢材物流、绿色招商物流、济海粮油、危货物流等一批物流企业的签约落户，对云溪现代物流区的建设起到积极的促进和推动作用。

# 环境质量现状调查与评价

我单位委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域噪声环境质量现状进行了现场监测，环境空气和地表水环境质量现状引用永蓝检测公司2013年11月底对项目西南面不到500m的云溪区人民医院环评现状监测数据，同时收集了云溪河的历史数据。监测项目、分析方法及分析仪器等情况见下表：

表 5-23  监测项目、仪器和分析方法

| 地表水环境质量现状监测与评价 样品 类别 | 分析项目 | 分析方法 | 仪器型号 | 仪器编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二氧化硫 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | V723 | YLJC-01 | 0.007mg/m3 |
|  | 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺比色法 | V723 | YLJC-01 | 0.015mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 重量法 | FA-2004B | YLJC-18 | 0.001mg/m3 |
|  | PM10 | 重量法 | FA-2004B | YLJC-18 | 0.010mg/m3 |
| 环境噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA6228型 | YLJC-34 | / |
| 地表水 | pH | 玻璃电极法 | PH53C | YLJC-06 | / |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | / | / | 5mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | / | / | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 钠氏试剂分光光度法 | V723 | YLJC-01 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | V723 | YLJC-01 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | UV752N | YLJC-02 | 0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | V723 | YLJC-01 | 0.05mg/L |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收法 | AA-7001 | YLJC-39 | 0.0001mg/L |
|  | 铅 | 原子吸收分光光度法 | AA-7001 | YLJC-39 | 0. 01mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | JLBG-125 | YLJC-31 | 0.04mg/L |

（1）监测点位：在长江设置2个监测断面，附近湖泊设2个监测点：

S1：长江道仁矶断面

S2：长江陆城断面

1#：松阳湖

2#：云溪河九龙台断面

（2）监测因子

pH、BOD5、NH3-N、CODcr、TN、TP、阴离子表面活性剂、石油类、Cd、Pb。

（3）监测时间及频次

监测时间：2013年11月28日至11月30日（云溪河监测时间为2013年7月16-18日）

监测频次：连续三天，每天一次。

（4）分析及评价方法

水质采样及分析方法按照GB3838-2002标准执行。见表5-1.

评价方法采用检出率、超标率、最大超标倍数等指标进行评价。

（5）监测数据与评价结果

地表水环境质量现状监测与评价结果见表5-2，云溪河九龙台断面监测数据统计分析见表5-3。

由表5-2可知，采用超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间，长江道仁矶监测断面TP，超标率100%，最大超标倍数为0.47；长江陆城监测断面BOD5和TP超标，超标率100%，最大超标倍数分别为0.47、0.70；松阳湖水质监测点BOD5超标，超标率100%，最大超标倍数为0.83，COD最大超标倍数为0.16；云溪河九龙台监测断面BOD5和氨氮超标，最大超标倍数分别为0.29和1.53；长江监测断面BOD5和TP超标可能的原因为上游河段生活污染源排放所致，松阳湖监测点BOD5和TP因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成；云溪河断面BOD5和氨氮超标原因可能为云溪区生活污水未经处理排放所致。

监测期间其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质标准（S1和S2执行III类，1#和2#也执行III类水质标准）。

表 5-24  地表水现状监测与评价结果           单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 |  | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | TP | TN | 阴离子表面活性剂 | Pb | Cd | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 浓度范围 | 6.82-6.90 | 13-15 | 3.41-3.45 | 0.437-0.447 | 0.278-0.294 | 0.468-0.477 | 0.05ND | 0.01ND | 0.0001ND | 0.04ND |
|  | 均值 | 6.86 | 14 | 3.43 | 0.442 | 0.287 | 0.471 | / | / | / | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 浓度范围 | 6.92-7.01 | 18-19 | 5.35-5.86 | 0.543-0.557 | 0.321-0.340 | 0.654-0.684 | 0.05ND | 0.01ND | 0.0001ND | 0.04ND |
|  | 均值 | 6.96 | 18.3 | 5.59 | 0.554 | 0.331 | 0.670 | / | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值GB3838中III类 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.05 |
| 1# | 浓度范围 | 6.47-6.56 | 23-24 | 7.26-7.38 | 0.296-0.341 | 0.048-0.053 | 0.411-0.427 | 0.05ND | 0.01ND | 0.0001ND | 0.04ND |
|  | 均值 | 6.51 | 23.3 | 7.33 | 0.319 | 0.051 | 0.420 | / | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0.16 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值GB3838中III类 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.05 |

表 5-25  云溪河九龙台断面地表水环境质量现状监测及评价结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目及结果mg/L（pH除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP | SS | 石油类 | 铜 | 锌 | 砷 | 汞 |
| W4 | 7月16日 | 7.48 | 12.0 | 5.11 | 2.530 | 1.18 | 35 | 0.02L | 0.01L | 0.01L | 2.98×10-3 | 0.00002L |
|  | 7月17日 | 7.50 | 11.5 | 5.15 | 2.529 | 1.16 | 37 | 0.02L | 0.01L | 0.01L | 3.18×10-3 | 0.00002L |
|  | 7月18日 | 7.48 | 11.8 | 5.16 | 2.534 | 1.15 | 40 | 0.02L | 0.01L | 0.01L | 3.12×10-3 | 0.00002L |
| 地表水环境质量标准Ⅲ类 |  | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | - | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 |
| 超标率（%） |  | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0.29 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：L为该项目检出限。

## 环境空气质量现状监测与评价

（1）监测因子

环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10。

（2）监测点位：项目用地范围内

（3）监测时间及频次

监测时间：11月28日至12月4日，连续监测7天；NO2、SO2每天监测4次（2：00、8：00、14：00、20：00），TSP、PM10每天监测一次。

（4）监测分析方法

按照国家环保局颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-1996）、《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定执行，详见表5-1.

（5）评价标准及评价方法

本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值详见表5-4。

采用超标率、超标倍数法进行评价。

表 5-26  空气环境现状评价标准    (ug/m3)

| 评价标准 | 评价因子 | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB3095-2012）二级 | 日均浓度 | 150 | 80 | 150 | 300 |
|  | 小时浓度 | 500 | 200 | / | / |

（6）监测结果及评价

表5-5分别列出了环境空气中SO2、NO2、PM10、TSP监测统计与单因子指数评价结果。

表 5-27   SO2、NO2、PM10、TSP监测统计与评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测评价结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |
| 项目用地范围内 | 日均浓度范围 | / | / | 70-121 | 156-215 |
|  | 小时浓度范围 | 19.5-49.3 | 8.5-27.3 | / | / |
|  | 日平均值 | / | / | 98.1 | 176.7 |
|  | 日均标准（ug/m3 | 150 | 80 | 150 | 300 |
|  | 小时平均值 | 37.93 | 20.93 | / | / |
|  | 小时标准（ug/m3） | 500 | 200 | / | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，各监测点的SO2、NO2、小时浓度和PM10、TSP日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。

## 声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

本次声环境质量现状监测共设4个点，监测点位布设见表5-6。

表 5-28   项目声环境质量现状监测布点方案表

| 编号 | 点位名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目地东1m处 | 等效A声级： LeAq【dB(A)】 |
| 2# | 项目地南1m处 |  |
| 3# | 项目地西1m处 |  |
| 4# | 项目地北1m处 |  |

（2）监测时间及方法

2015年12月19~20日进行了连续两天，每天昼夜各一次的监测。

采样与分析方法按国家《环境监测技术规范》有关要求进行。

（3）评价标准及评价结果

项目拟建地所处区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类，西面和北面分别邻近主干道大汉路、云龙路执行4a类标准。

噪声现状监测评价结果汇总见表5-7。

表 5-29  噪声现状监测评价结果表

| 监测点 | 监测日期 | 昼 间 |  |  | 夜 间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 |
| 1# | 2015.11.19 | 61.5 | 60 | 达标 | 47.6 | 50 | 达标 |
|  | 2015.11.20 | 60.2 |  |  | 48.2 |  |  |
| 2# | 2015.11.19 | 58.2 |  | 达标 | 42.5 |  | 达标 |
|  | 2015.11.20 | 57.4 |  |  | 43.1 |  |  |
| 3# | 2015.11.19 | 63.8 | 70 | 达标 | 48.5 | 55 | 达标 |
|  | 2015.11.20 | 62.7 |  |  | 48.9 |  |  |
| 4# | 2015.11.19 | 63.1 |  | 达标 | 49.2 |  | 达标 |
|  | 2015.11.20 | 62.5 |  |  | 48.6 |  |  |

从表5-7可看出，本次评价范围内除东面监测点因靠近云峰村居民点受营运门面影响昼间略有超标外，南面监测点昼、夜监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，西面和北面分别邻近大汉路、云龙路交通干线，昼、夜监测值均满足GB3096中4a类标准。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响简要分析：

本项目购买云溪大汉新城商品房进行改建，施工期主要工作是一层挑高层的隔断施工和装修以及设备安装，还包括污水处理设施的建设等。由于不涉及土建施工和大范围的地表开挖，施工期在3个月左右，项目施工期影响较小。

### 施工期对水环境的影响及防治措施

本项目地埋式污水处理设施施工涉及局部地表开挖，由于挖方量非常有限，且项目周边均为城市市政管网，不利情况下少量的施工废水排放对区域水环境影响可忽略不计。

环评建议项目在施工中应采取如下措施：

（1）科学规划，合理安排施工工期，防止暴雨径流对开挖面的冲刷，从根本上减少水土流失和施工废水对周边道路的景观污染；

（2）施工中应采取临时防护围挡， 污水处理设施采用边挖边装车方式进行，场地内不残留挖方；

（3）材料堆放场严禁露天设置，至少应加盖幔防止扬尘污染；

（4）施工结束后，尽快恢复地面铺装，恢复绿化面积。

### 施工期对环境空气的影响及防治措施

由于施工开挖、基建材料的运输等可能少量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。本项目建设施工期间对建设场地附近区域大气环境有影响的主要因素是：施工工地的各类建筑扬尘和进出运输车辆排放的尾气污染。不同施工阶段主要污染源和排放的污染物如下：

表 6-30   不同施工阶段主要污染源和排放的污染物

| 建筑施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 平整土地 | 铲车、推土机、运输卡车 | 尘、NOx、CO、HC |
| 挖土、打桩 | 1、裸露地面、土方堆场、土方装卸、道路扬尘、建材堆场等。 2、挖土机、打桩机、铲车、运输卡车等 | 尘、NOx、CO、HC |
| 建筑物构筑 | 1、建材堆场、建材装卸、地面道路场尘等。 2、运输卡车。 | 尘、NOx、CO、HC |

施工期主要气型污染物为扬尘，在施工的各个阶段均有扬尘排放，且持续时间长，建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在。

施工期间，若挖土、材料堆置不当，导致雨天随径流流上西面、北面道路，致使道路泥泞，很容易造成交通事故。必须加强管理，防治水土和物料流失。

对于上述地面堆场扬尘和道路扬尘，由于排放的高度有限，根据国内外研究结果表明，扬尘对距扬尘点100-200m内区域有所影响。本项目周边200m范围内均分布有居民住户，可能受施工扬尘影响。

为了减缓扬尘影响，施工区应设立施工围挡，将施工区与非施工区隔离，建筑材料应堆放在围墙内，由于围墙的阻挡作用，可减少对外界的影响。及时清扫道路泥土及扬尘，及时洒水防尘。并采取下列扬尘污染防治措施：

（1）施工区应设立施工围墙，围墙高度不低于2.0m。

（2）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。

（3）在控制区内运输易产生扬尘污染的物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。不具备密闭化运输条件的，应当委托符合密闭化运输要求的单位或个人承运；运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护确保正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬。

（4）建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘布（网）的面积为50000 m2。防尘布应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。

（5）在施工期间，可采取洒水和清扫交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加。

（6）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

（7）采用商品砼；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。

（8）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式，并按照城管部门指定的路线运输，按指定场点消纳。

### 施工期噪声对环境的影响及防治措施

本项目施工期的噪声主要有振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，其噪声值在80～100dB（A）之间。

建筑施工噪声必需按GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求控制施工时段及建筑噪声，并采取以下有效措施：

（1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）振捣棒等高噪声设备夜间禁止施工。

（3）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。

（4）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。

（5）加强与周围群众沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

### 施工期固体废物影响分析

施工期间建筑工地会产生余泥、渣土、地表开挖的表土、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染公路，影响市容与交通。

建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。

根据前文计算，本项目施工建筑垃圾产生量约18 t，建议由施工单位或承建单位与有资质的渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋。

（1）在开挖建设中，应尽量避免雨季。

（2）临时堆放场应选择较平整的场地。

（3）施工场地应注意土方的合理堆置，据下水道和河道保持一定的距离，尽量避免流入河道和下水道，减少水土流失对河流、湖泊及雨水管网的影响。

（4）施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。

## 营运期环境影响分析

### 环境空气影响分析

#### 污水处理设施臭气影响分析

污水处理臭气主要来源于调节池及沉降池，本项目设置的地埋式污水处理设施建设严格采取防渗防泄漏成套处理设施，恶臭气体浓度大大减弱。项目每天的污水处理量比较小，根据前文分析，主要恶臭污染物产生浓度约为H2S：0.027mg/m3，氨：1.4mg/m3。并采用活性炭吸附等除臭措施去除污水站恶臭，建议将污水设施自带的排气管道沿建筑物外沿往上引至裙楼顶排放，在末端设置活性炭吸附装置。

同时本项目污泥产生的恶臭较强，污泥定期及时清运出厂，减少恶臭的影响。通过运营期加强对污水处理站除臭采取有效措施，加强管理后，可以有效控制恶臭对环境的影响。

#### 中药煎煮废气

项目煎煮室位于三层，主要成分为中药材的挥发成分，由于煎煮中药量较少，通过安装的引风扇引至楼顶排放对周边环境影响很小。

#### 汽车尾气影响分析

根据同类型停车场的类比调查和有关资料，停车场产生的主要污染物为汽车尾气，其主要成分为CO、非甲烷总烃和NO2。

项目均为地上停车位，机动车停车位15个，非机动车和摩托车停车位30个，由于场地有限，机动车废气产生量小，且露天空旷条件有利于污染物稀释扩散，对环境空气影响小。

### 地表水环境影响分析

#### 正常排放

根据工程分析，项目污水产生量为5562.6m3/a（15.24 m3/d），外排医疗废水与生活污水一并汇入医院自建地埋式污水处理设施进行处理。进入污水处理站之前，生活污水先经三级化粪池处理，检验室废水经预处理满足《污水综合排放标准》中表1标准。

综合废水经医院污水处理设施处理达到《医疗机构污水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理排放标准后，汇入云溪区城市污水管网。其污染物排放量为CODCr 3.82t/a，BOD5 1.27t/a，NH3-N 0.95/t/a。

项目外排废水进市政污水管网后，经云溪区污水处理厂处理达标后最终排入长江。

云溪区污水处理厂总设计规模为4万m3/d，分两期建设，一期工程（2万m3/d）已于2011年8月通过了岳阳市环保局组织的环保竣工验收，主要处理云溪工业园的工业污水及云溪区部分市政污水；远期规划拟将工业园污水过渡至长江污水处理厂处理。一期工程将市政污水和工业废水分开处理，市政污水采用CASS工艺，工业废水采用A2O工艺处理。出水水质达到GB8978-1996中一级准排入长江。云溪污水厂的纳污范围包括大汉新城小区在内，目前配套污水管网已经建成运营，详见附件。

因此，本项目医疗及生活污水组成的综合废水仅需处理达到医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入云溪区市政污水管网。

综上所述，项目外排医疗污水在云溪区污水处理厂接纳前后均可实现达标排放，对纳污水体松杨湖及长江影响很小。

#### 非正常排放

本项目废水非正常排放主要考虑污水处理设施停止工作或污水处理效率降低情况下，污水未经处理直排市政管网的情况。

本项目满负荷运转情况下外排废水量约15.24m3/d，水量不大，经当地市政污水管网其他废水稀释后对下游云溪污水处理厂的冲击相当有限，不至于影响其污水处理效率，对处理工艺无明显影响。

因此，本项目在满负荷情况下发生废水的非正常排放，对下游污水处理厂的影响很小，更不会排入周边水体，对周边水环境的无直接影响。

### 声环境影响分析

项目拟建区域声环境现状基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准要求。

项目营运期对声环境的影响因素主要有污水处理站水泵和门诊部就诊人员产生的社会噪声对环境的影响、停车场车辆噪声对环境的影响。

#### 设备噪声对环境影响评价

（1）预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减计算方法进行预测。预测模式如下：

Loct（r）=Loctref（r0）-（Aoctdiv+Aoctbar+Aoctatm+Aoctexc）

式中：Loct（r）——距声源r处的倍频带声压级；

Loctref（r0）——参考位置t0处的倍频带声压级；

Aoctdiv——声波几何发散引起的倍频带衰减量；

Aoctbar——声屏障引起的衰减量；

Aoctatm——空气吸收引起的衰减量；

Aoctexc——附加衰减量。

对各受声点考虑用A声级进行预测，其上述公式可改成：

LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

Adiv＝20lg（r/r0） ……点声源

Abar＝−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3

当声屏障很长，作无限处理时，则：

Abar＝−10lg13+20N1

N＝2δ/λ

Aatm=a(r-r0)/100

Aexc=5lg(r/r0)

式中：N1、N2、N3——三个传播途径的菲涅尔数；

δ——声程差；

λ——声波波长；

r——预测点距声源的距离（m）；

r0——参考位置距离（m）；

a——每100m空气吸收系数（dB）；

LAref(r0)——参考位置r0处的A声级；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc——附加A声级衰减量。

各预测点声压级按下列公式进行叠加：

L总＝10logi=1n100.1Li+100.1Lb

式中：L总——预测点总的A声级，dB(A)；

Li——第I个声源到预测点处的声压级，dB(A)；

Lb——环境噪声本底值，dB(A)；

n ——声源个数。

根据上述分析和计算公式，各类机械设备的噪声在采取降噪措施后，各噪声源对外界（20m内）噪声贡献值在0.1-0.2dB（A）之间，叠加本底值后，对医院周边声环境现状改变不明显。

表 6-31  昼间设备噪声衰减预测（叠加背景值）

| Y\/X | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 66.81 | 55.92 | 55.25 | 55.11 | 55.06 | 55.04 | 55.01 | 55 |
| 10 | 55.92 | 55.49 | 55.2 | 55.1 | 55.06 | 55.04 | 55.01 | 55 |
| 20 | 55.25 | 55.2 | 55.13 | 55.08 | 55.05 | 55.04 | 55.01 | 55 |
| 30 | 55.11 | 55.1 | 55.08 | 55.06 | 55.04 | 55.03 | 55.01 | 55 |
| 40 | 55.06 | 55.06 | 55.05 | 55.04 | 55.03 | 55.02 | 55.01 | 55 |

表 6-32  夜间设备噪声衰减预测（叠加背景值）

| Y\/X | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 20 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

#### 停车场机动车辆对声环境影响分析

根据项目平面布置图可知，在医院的主入口、次入口均设置停车场，交通量按停车场的进出次数考虑，则车流量为小型车100v/h。

本次评价以《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》推荐的交通噪声预测模式作为本次评价的预测模式，预测方法与模式如下：

按照预测模式，得到预测结果如表6-2。

表 6-33  停车场机动车辆噪声影响预测结果

| 距行车道距离，m | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声预测值，dB(A) | 55.4 | 53.0 | 51.2 | 49.8 |

根据上表可知，医院停车场机动车辆行驶对环境影响不大，不会对病房楼产生明显影响。建议停车场的位置需设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。

### 固体废物影响分析

医院固体废物是多种多样的，有有机的，有无机的；有可燃的，有不可燃的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：一般性固体废物、医疗废物和污水处理站污泥三类。

#### 一般性固体废物

（1）分类

①渣土类，如清扫院落的渣土等。

②普通生活垃圾、厨房食堂的废弃物、剩饭剩菜等，果皮果核，废纸废塑料及其它废物。

③包装材料，瓶、罐、盒类等遗弃物。

④草木类，枯草落叶、干枝朽木等。

（2）危害

此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响企业的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

#### 医疗废物

医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。

1）医疗废物主要包括：

①医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、废输血器等）；

②医院血透析产生的废物（如废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等）；

③临床、教学、研究等医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃物以及感染的动物尸体；

④传染病房产生的所有废物（如排泄物、废敷料、生活垃圾以及病人接触过的任何其他废设备、废材料）；

⑤医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等；

⑥过期的药物性和化学性废物。

在《医疗废物分类名录》中列有：

——感染性废物

——病理性废物

——损伤性废物

——药物性废物

——化学性废物

2）危害

医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。

医疗废物的物理化学性能数据分别见表6-5和表6-6。

表 6-34  医疗废物物理组成

| 物理组成 | 序号 | 废物种类 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可燃物 | 1 | 纸类 | 14.22 |
|  | 2 | 纤维布类 | 14.18 |
|  | 3 | 木竹、稻草、落叶类 | 1.03 |
|  | 4 | 厨余类 | 14.61 |
|  | 5 | 塑料类 | 20.78 |
|  | 6 | 皮革、橡胶类 | 18.00 |
|  | 7 | 其它 | 0.94 |
|  |  | 合计 | 83.76 |
| 不可燃物 | 1 | 金属类 | 1.36 |
|  | 2 | 玻璃类 | 14.88 |
|  |  | 合计 | 16.24 |

表 6-35医疗废物化学组成（湿）

| 化学组成 | 序号 | 废物种类 | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不燃物 | 1 | 水分 | 36.31 |
|  | 2 | 灰分 | 5.00 |
|  | 3 | 合计 | 41.31 |
| 可燃物 | 1 | 碳 | 34.15 |
|  | 2 | 氢 | 5.85 |
|  | 3 | 氧 | 6.29 |
|  | 4 | 氮 | 6.16 |
|  | 5 | 硫 | 0.94 |
|  | 6 | 氯 | 5.30 |
|  |  | 合计 | 58.69 |
|  |  | 总热值 | 3500～4000（Kcal/kg） |

#### 污水处理站产生的污泥

（1）分类

污泥根据工艺分为化粪池污泥、初沉污泥、剩余污泥、化学(混凝)沉淀污泥、消化污泥等，本项目的污泥来源为化粪池、沉淀池和消毒池。

（2）危害

医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。

#### 固体废物处置方案

（1）一般性固体废物

对于纸张、塑料、金属等可回收的垃圾分别放置，给以明确标识，并加大宣传力度，让人们自觉养成好的分类放置习惯。对于具有危险性危害的垃圾，如废旧电池、废灯管等，应集中后送往环保局指定地点处理。生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场填埋。

（2）医疗废物

医院固体废物的处理方法有：高温灭菌法、焚烧法、高速堆肥处理法、卫生填埋法和破损、压缩、分离等方法。目前最普遍采用的是焚烧法。因为它能够做到废弃物的减量化、稳定化、无害化。在所有可行的医疗垃圾处理技术中，焚烧法已被证明是破坏传染性和有毒性物质、减少体积和重量的最有效方法。从医学微生物学来讲，细菌属于原核细胞型微生物、真菌属于真核细胞型微生物、病毒属于非细胞型微生物，加上寄生虫，它们都有一个生长繁殖的适宜温度，一般为37℃。低温一般可使其新陈代谢缓慢，生长繁殖受到抑制，但仍可维持其生命；只有高温才能杀灭所有细菌、病毒（包括细菌芽孢），破坏病毒的抗原性。

本项目医疗废物由岳阳市方向固废安全处置有限公司统一收集后集中处置，具体的收集运输由医废中心统一安排。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。

医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

医院需建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。

（3）污水处理站污泥

根据《国家危险废物名录》，污水站污泥属于危险废物，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，并对污水处理站采取有效的封闭和脱臭处理,对于发生强烈恶臭的构筑物置于封闭间内，通过引风装置排入相应的净化装置进行脱臭处理，同时加强污水处理站的运行操作管理，防止恶臭气体形成。经浓缩、脱水、无害化处理后的污泥要及时外运，应随同医疗垃圾一并处理，避免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。

检验室预处理中含Hg、Cr等重金属废水，属国家危险固废，建议在医院污水处理站单独设置预处理设施或送有危险固废处置资质的单位安全处置。

通过上述分析，建设项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。

## 外环境交通噪声对项目住院病房的影响分析

项目住院病房位于三层，西临大汉路、北临云龙路，根据等效声级昼、夜实测数据。采用线声源综合衰减公式预测交通噪声对本项目第三层住院病房的噪声影响。

预测模式：

预测参数选取，见表6-7.

表 6-36  预测参数选取

| 参数名称 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 7.5m处辐射声级dB（A） | 小型车80、中型车85、大型车90 |  |
| 各车型平均时速（km/h） | 小型车60、中型车50、大型车50 |  |
| 近点距离路段中心线（m） | 15m |  |
| 远点距离路段中心线（m） | 50m |  |
| 房基离路面相对高度（m） | 0m |  |
| 建筑物的预测高度（m） | 6m |  |
| 建筑物外墙声损失dB（A） | 40dB（A） |  |
| 建筑物墙面平均发射系数 | 1.0 |  |

交通噪声对新建门诊楼、住院楼的影响预测结果见表6-8。

表 6-37    交通噪声预测结果表

| 距离（m） | 数值（dB（A）） |
| --- | --- |
| 20 | 37.83 |
| 25 | 36.76 |
| 30 | 35.91 |
| 35 | 35.21 |
| 40 | 34.61 |
| 45 | 34.09 |
| 50 | 33.62 |

由上表可知，交通噪声对三层住院病房的影响符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。外环境交通噪声对本项目影响较小。

## 辐射影响分析

拟建项目运营后，主要医疗设备均为新购，院内配有X光机1台，型号为F52-8C。线机诊断时产生的X射线和散射X射线，对工作人员和患者的身体造成一定辐射危害。X射线机未加高压时不会产生电离辐射。

建议建设单位另行委托辐射资质单位编制辐射专项评价。

# 环境风险分析

## 风险源项识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目环境风险源项包括：

1、医疗废水处理设施事故排放下的环境风险；

2、带致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；

3、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

4、其他风险还包括酒精、福尔马林等化学品泄漏及因泄漏引起的火灾爆炸事故等。

## 医疗废水事故排放风险分析

项目建成正常营运期废水主要分为医院病区污水和其他废水，其医院病区污水主要是门诊、急诊、病房、化验室、手术室等科室等处排出的生活废水和医疗废水；其他污水主要有医院行政区的生活污水，污水经集中收集后进入医院内自建地埋式污水处理站进行一级强化+消毒处理，设计出水标准符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中水污染物预处理排放标准后排入云溪区市政污水管网，最终排入长江。

医院综合废水事故排放主要表现为污水处理设施失效，消毒工艺正常工作，事故状态下拟建项目废水污染物以COD：375mg/L， BOD5：150mg/L，NH3-N：30mg/L，SS：150mg/L的浓度直接排入云溪区规划的市政污水管网，拟建项目综合污水污染物浓度不高，经消毒后排入市政污水管网，有效灭菌、大大降低了废水的危害性、致病性，根据工程分析测算，拟建项目废水排放量为5562.6t/a（15.24t/d）。

## 致病微生物环境风险分析

由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感（含甲型H1N1流感等）病人、肝炎、结核病人等，存在产生环境风险的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染。因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。

呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。

## 医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析

### 医疗固废未经处理产生的危害影响

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。 据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42％，医疗垃圾的阳性率则高达8.9％。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

### 医疗固废的防范措施

项目建成运营后预计共产生医疗垃圾约6.71t/a，必须经科学地分类收集、贮存运送后交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行处理。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，拟建项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

1、应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专业固废处理机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

2、医疗垃圾的贮存和运送

拟建项目应当按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中相关规定建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

（1）暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。

（2）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所应设在项目西北角处，符合上述要求。

（3）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

（4）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

（5）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

（6）暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放，远离敏感点。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送中丢弃医疗废物。

项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大（约18.4kg/d），由岳阳市方向固废安全处置有限公司专人人员负责清理和运输，因此，拟建项目不需设置专门车辆运输（详见附件）；垃圾清运车卸完垃圾后，必须进入消毒间，进行喷淋消毒。

## 医用氧气瓶储存区风险防范

医用氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器，它是由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽4部分组成。其瓶体外部有两个防震胶圈，瓶体为天蓝色，并用黑漆标明“氧气”两字，用以区别其它气瓶。由于氧气是一种盛装助燃压缩气体的移动式容器，压力高，装卸运输频繁，使用环境杂乱，往往使氧气瓶的使用处于不安全的状态，一旦发生气瓶爆炸事故，将给人民生命财产造成巨大损失。

### 医用氧气瓶使用和管理上的常见隐患

目前在医用氧气瓶使用与管理上主要存在着以下几种隐患：

1．超检验期充装。根据原劳动部《气瓶安全监察规程》规定，氧气瓶必须每3年检验一次。其目的是为了及时查清氧气瓶的安全状况，及时发现缺陷和隐患以避免事故的发生。但目前使用中氧气瓶超检验期充装的现象较为严重，给安全使用带来了严重的隐患。

2．附件损坏、丢失。氧气瓶的附件中有瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈。瓶帽是为了防止气瓶瓶阀在搬运过程中被撞击而损坏，甚至被撞断使气体高速喷出，推动瓶阀和手轮向前高速飞动造成伤亡事故。防震圈是为了防止气瓶受撞击的一种保护装置，要求具有一定的厚度和弹性。《气瓶安全监察规程》明确规定，运输和装卸气瓶时，必须配带好防护帽。但在实际使用中氧气瓶附件齐全的很少，大多数没有瓶帽、手轮，瓶阀伤痕累累，阀杆被撞弯，甚至严重变形，给安全使用带来严重威胁。

3．太阳曝晒。《气瓶安全监察规程》规定，气瓶运输，夏季使用时应防止曝晒。因为氧气瓶的容积是有限的，曝晒会使瓶内介质温度升高，导致瓶内压力骤增，使气瓶处于危险状态。有些用户在运输中没有采取遮阳措施，夏天使用时将氧气瓶置于太阳下暴晒。尤其是夏季公路温度经常达到40多度，倘若气瓶本身存在缺陷，充装过量或者相互撞击，就有可能发生爆炸事故。

4．安全距离不够。《气瓶安全监察规程》规定，氧气瓶使用时必须距明火10米以外，贮存时严禁和乙炔瓶同室存放。许多用户却忽视了这项要求，存在着焊接作业时氧气瓶距焊接点的距离不够10米，氧气瓶、乙炔瓶同室存放的现象。一旦气瓶漏气，遇上明火发生爆炸，将造成不可挽回的损失。

5．野蛮装卸。运输和使用中，野蛮装卸的现象很普遍，如短距离运输时，将氧气瓶用力推倒，然后顺地面滚动；车辆运输时固定不牢，气瓶相互碰撞，从车辆上直接向下推等等。如某市制氧厂用汽车装运氧气瓶到某企业，卸车时将氧气瓶推下撞击到另一只气瓶上，引起两只气瓶同时爆炸。

6，超装。氧气瓶在充装时由于违反操作规程或操作失误造成超装，使瓶内压力升高，并超过它的许用应力，最后发生过量的塑性变形而爆炸。

### 氧气瓶的要求、使用、储存及运输

一、氧气瓶一般要求：

1. 氧气瓶必须按国家规定的颜色标志进行涂色（瓶身为兰色白字）。

2. 氧气瓶嘴及瓶身不许沾污油脂。并不准用可燃物质做密封填料。

3. 氧气瓶嘴零件。不准用黑色金属制做。

4. 氧气瓶必须要有两个防震圈和旋紧安全帽。

5. 氧气瓶有下列情形之一者，不准使用：

①氧气瓶颜色不符合规定者。

②瓶身有裂纹和被压伤者。

③水压期试验已超压者。

④瓶嘴有缺陷者。

⑤有报废标志者。

二、氧气瓶的使用

1. 氧气瓶内压力不准用完，必须保留0。1-0。2Mpa的剩余压力。

2. 开、关氧气瓶时，手和工具不准有油脂。

3. 氧气瓶除有特殊需要外，必须装上减压阀。

4. 氧气瓶嘴或减压器发生冻结时，须用开水或用低压蒸汽解冻，严禁用火焰加热或铁器敲击氧气瓶。

5. 氧气瓶和减压器，不许沾有油脂，检查氧气瓶嘴是否泄漏时，可用肥皂水涂在瓶口上试验。

6. 氧气瓶在使用中发生故障时，不准任意乱拆，须送回氧气站处理。

7. 氧气嘴接头和减压器接头，不准用可燃物质做垫和涂油，必须采用无油的钢纸垫。

8. 氧气瓶在使用时，放置地点，应符合下要求：

①夏季不要放在日光曝晒的地方。

②不要放在容易跌落和容易受到外来撞击的地方。

③氧气瓶放在热辐射的地方时，应采取隔热措施。

三、氧气瓶的储存

1. 氧气瓶库内不准用火炉取暖，温度一般不许超过40℃。

2. 氧气瓶存放必须直立放置整齐，远离热源，并设立栏杆和支架固定。

3. 存放点周围10米以内严禁放置易燃易爆物品和动用明火。

4. 库房内应配置消火器，砂箱等消防工具。

5. 库房内的照明装置，应采取防爆式，开关应设在外面。

四、氧气瓶的运输

1. 氧气瓶在运输时，必须配带防震圈和瓶帽，并在车上固定牢固。

2. 必须轻装轻卸，防止撞击，严禁用抛、滚、滑的装卸方法。

3. 禁止把氧气瓶和乙炔气瓶、易燃品、油脂及带有油污的物品放在一起，并不得同车运输。

4. 非装卸和押运人员不准乘座，并不准在氧气瓶车上吸烟。

5. 用汽车运输时，其装箱高度不准超过车箱。

6. 各单位取送氧气人员必须经过安全教育，经总厂安全部门考核合格后发证，方许操作，不许代替。

7. 严禁用天车吊运氧气瓶。

8. 现场使用的氧气筐必须整齐摆放在瓶架上，不许乱扔。

9. 用胶轮推车运送氧气时，瓶帽应放在人推拉的一边，严禁瓶向下。

### 二氧化氯发生器环境风险

本项目二氧化氯发生器采用化学法复合型，其主要反应原理和使用原料情况如下：

反应原理：NaClO3+HCl→ClO2+Cl2+NaCl+H2O

使用原料：氯酸钠执行标准GB/T1618：工业氯酸钠一级品，含量99.9%；

盐酸执行标准GB320：工业合成盐酸一级品，含量31%；

典型的二氧化氯发生器如下图：

二氧化氯发生器消毒设备性能特点：

1、进口计量泵加药，计量准确，稳定可靠。

2、复合材料反应系统，耐高温，耐腐蚀，使用寿命长。

3、反应稳定，转化率大于90%。

4、产生高纯消毒液，有效氯ClO2含量大于95%，使用原料成本低。

5、具有流量控制，余氯自动控制，电源控制，泵频率调节等功能；可实现全自动控制，也可实现远程控制。

工作条件：

1、适用于压力小于0.6MPa，投加管线长度小于20米条件下的水处理场所；

2、现场备有动力水源（大于0.2MPa），电源（~380/220V），排水地沟及排风设施。

医院受场地限制，拟将二氧化氯发生器设备放置在裙楼三层楼顶，用PVC管道连接污水处理设施消毒池。由于发生器需要定期补充药剂，在不利情况下，如输送含氯液体管道破裂导致次氯酸容易泄漏将对周边环境和人群健康产生短期不良影响。

主要风险防范措施：

1、加强日常监督管理和维护，对操作人员进行专业培训；

2、发现环境风险隐患（如接口损坏、锈蚀严重等）及时联系维护人员修复；

3、严格按照操作规程进行操作；

4、一旦发生次氯酸泄漏，应及时用水冲洗。

## 环境风险管理

### 环境风险防范措施

为了降低环境风险发生的几率，建议项目在日常管理中应该采取以下的防范措施：

1、为降低病原微生物传染事故风险主要措施：

（1）合理、有序组织医院人流、物流、车流，洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；

（2）应严格执行《医院消毒卫生标准》中有关规定，合理使用消毒剂，对相关科室内空气、物体表面进行灭菌处理；

（3）工作人员必须穿工作服、工作鞋，应采取配戴手套、口罩等防护措施。

2、为降低医疗废物收集、暂存处置不当带来的风险，项目对医疗废物的收集、转运、暂存和处理都必须严格遵守相关国家规定：

（1）项目医疗废物和生活垃圾必须使用有明显区别的容器分开收集。

（2）医疗废物必须交由有《危险废物经营许可证》的单位收集处理，项目已与岳阳市方向固废签订处置协议，见附件。

（3）项目医疗废物收集暂存时严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》与《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等相关规定。

（4）选择运行稳定可靠的医院医疗废水处理工艺，重要设备均应配备备用设备，应经常对处理设备进行检查和维护，建立事故防范和处理应对制度。

3、为降低废水处理不达标排放发生的机率，建议：

（1）本项目污水处理设施的建设应与其它设施配套同步。

（2）选用成熟的工艺，选用合格稳定的成套地埋式污水处理设备，在厂家专业人员的技术指导下完成安装和调试。

（3）污水处理站必须调试成功方可运行，且日常运行应加强管理，确保污水处理站正常运行，污水处理必须达标。

4、为降低化学物质管理、贮存、使用、处理不当引发事故的机率，本项目日常所用各类化学品的管理、贮存和使用应严格遵守各项操作规范：

（1）须设专人、专库、专帐管理化学品，保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训；

（2）院内只允许存放少量需用的酒精、福尔马林等易燃和有毒品，即用即购；

（3）定期对化学品的堆放、安全进行检查，化学品专库每月检查一次，并要有记录；

（4）化学品专库应与电源、火源间隔一定距离；严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等有可能引发火灾、爆炸等事故的操作；使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态；

（5）易挥发物品使用后其盛装容器应立即密封，不得敞口向空气中逸散；

5、为减少项目火灾爆炸风险发生的概率，建议：

（1）加强检查，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理；

（2）准备必要的消防灭火器材，如干粉灭火器；

（3）在酒精等易燃化学品储存区周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸，电器应采用防火防爆的插头、插座，对可能产生静电火花的管道、物品等应做静电处理。

（4）防火设计应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）的有关规定，还应符合《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）的要求。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），建议本项目择地建设30m3的污水事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。

### 环境风险事故应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等制定相应的突发环境事件应急预案。

#### 组织机构及职责任务

1、组织机构

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

2、主要职责

（1）宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

（2）掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

（3）负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

（4）配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

（5）协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

（6）根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

（7）负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

（8）完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。

（9）配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

（10）配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

3、主要任务

（1）划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

（2）进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

（3）查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

（4）负责污染警报的设立和解除；

（5）负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

（6）负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

（7）参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

#### 应急预案主要内容

为了确保人员与财产安全，本项目必须制定完善应急预案。制定应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。根据本次环境风险评价，对于医院营运过程中可能造成环境风险突发性事故的应急预案的主要内容如下：

⑴应急计划区：危险目标为废水处理不达标排放，医疗废物收集及暂存处置不当泄漏，化学物质管理、贮存、使用、处理不当泄漏，火灾及爆炸等。

⑵应急组织机构：以院长为组长、院相关技术人员为组员的医院突发风险事故处置工作小组，并由政府相关部门管理指挥来协调工作。

⑶应急状态分级：应急状态分为3个级别，分别是应急待命、一般事故应急、特大事故应急

⑷应急救援保障：医院应建消防泵站、应急贮水池、个人防护器材等应急保障设施，配备灭火器、清淤工具、管道清洗器具、工程抢险车辆等设备与器材。

⑸应急响应措施

① 应急待命：对废水处理不达标排放，医疗废物收集及暂存处置不当泄漏，化学物质管理、贮存、使用、处理不当泄漏，火灾及爆炸等异常情况时，迅速启动应急待命，针对可能出现的风险事故进行相对应的防范应对措施，实时监控医院内相关收集处理设施的运行状况，随时对潜在的风险事故进行分析评估。

② 一般事故应急：对医院出现局部范围对废水处理不达标排放，医疗废物收集及暂存处置不当泄漏，化学物质管理、贮存、使用、处理不当泄漏，火灾及爆炸等一般事故时，启动一般事故应急，医院事故处置小组要指挥技术人员及时对出现的事故制定出有效快捷的处置措施，在短时间内采取行动缓解事故后果和保护人员，并根据情况作好院外采取防护行动的准备，上报相关行政职能部门。

③ 特大事故应急：废水处理不达标排放，医疗废物收集及暂存处置不当泄漏，化学物质管理、贮存、使用、处理不当泄漏，火灾及爆炸等重大事故时，启动特大事故应急，医院风险事故处置小组应及时上报当地政府，由政府领导相关部门全力以赴组织救援。

⑹应急终止和恢复正常秩序：在确定事故确实得到控制，外排的污染物得到有效处理，医院及周边环境得到妥善保护后，风险事故处置工作组决定并发布应急状态的终止，并向政府相关部门报告，医院恢复正常营运。

⑺应急培训与演习：①培训。应对所有参与应急准备和响应的人员进行培训和定期再培训。②演习。定期举行不同类型的应急演习，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。

⑻公众教育和信息

公众教育和信息交流的对象应包括医院及周边居民点的所有居民，平时进行教育和交流的主要内容是针对性的应急知识宣传和培训。

# 环境保护措施及可行性分析

## 废水处理措施可行性与可靠性分析

根据医院各功能科室的设置情况分析，本医院污水主要来源于门诊、医技楼、住院综合楼排水。成分复杂：门诊、医技楼、住院综合楼污水中受到粪便、传染性细菌和病毒等有病原性微生物污染，具有一定的传染性。以上废水具有空间污染、急性感染和潜伏性污染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径或严重污染环境。

### 废水治理原则和措施

（1）根据医院废水的收集要求，生活污水经三级化粪池预处理，检验室废水中一类污染物需经预处理在检验室达标，医疗废水经院内污水处理站进行处理。在设计医院污水处理系统时应考虑医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集，设计规模在实测或测算的基础上考虑10%-20%的裕量。

（2）项目采用二氧化氯进行消毒，有效地减少了有机氯化物的污染。

（3）接触池产生的污泥，属于危险废物，必须进行无害化处理，送专门的危废处理机构处置，不得作为蔬菜或块茎作物的肥料。

（4）医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施，各种构筑物必须加盖密封，以减少二次污染。

### 特殊性质废水分类预处理

特殊性质污水应分类收集，足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统。特殊性质污水预处理方法如下：

①计测仪器损坏所导致汞泄漏，由于量极小，在采用投撒硫磺的方法，能得到及时蒸发。检验室、口腔科含汞废水单独收集，采用硫氢化钠或硫化钠沉淀+活性炭吸附法预处理后，再与其它废水一同入废水处理站进一步处理。

②检验室含酸废水、强酸消毒水应单独收集，加碱（氢氧化钠或石灰）进行中和预处理后，再与其它废水一同入废水处理站进一步处理。

③检验室含氰废水来源于血液、血清、细菌和化学检验分析时使用氰化钠、氰化钾等含氰化合物而产生的含氰废水，采用单独收集后采用碱式氯化法预处理，再与其它废水一同入废水处理站进一步处理。

④医院可能使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，如乙醚、醛类、乙醇等，这些物质对水中CODCr浓度有较大的贡献。若集中排放对环境有较大危害，例如，某医院在打扫卫生时将消毒剂倒入下水道，致使污水处理站生化处理的生物膜全部杀死，使污水无法正常处理。因此这类物质严禁倒入下水道，应收集后同带菌固废一并送岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处理。

### 自建废水处理设施设计

#### 废水处理站设计要求

①.医院污水排放量应根据《民用建筑工程设计技术措施》建质[2003]4号以及《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013中规定进行取值设计，做到清污分流，节约用水。

②为应对医院随时可能出现的就医高峰，医院各项配套设施必须保证一定的富余，因此，根据本项目医疗废水总量5562.6万m3/a（15.24m3/d），本评价建议医院污水处理站处理医院全部废水，设计处理规模按30m3/d考虑，有一定的富余，其处理规模合理可行。

③由具有环境工程资质的相关单位对医院废水处理进行具体的设计、施工和调试指导。

#### 废水处理工艺

项目污水处理站采用一级强化+消毒处理工艺后排入市政污水管网，进入云溪区污水处理厂进一步处理后外排。其处理工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。

医院医疗废水经格栅拦截颗粒固状物后流入调节池，在此进行污水的水质、水量调整，以削减峰值负荷，而后进行混凝沉淀的一级强化处理，混凝剂一般采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等，最后由泵提升入接触池进行消毒处理。消毒剂与水泵联动，通过水射器投加至接触池污水中，经过0.5-1小时充分絮凝搅拌反应达到水质净化和消毒要求后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准后排入云溪区市政污水管网，经污水厂进一步处理后，最终排入长江。

本项目医疗废水处理工艺流程见下图：

图8-4    废水处理工艺

#### 医院常用消毒方法比较

医院污水经过沉淀澄清的出水要经消毒后才能排放。消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌，同时也可改善水质。消毒接触池的功能是保证消毒剂和污水有足够的接触时间，以达到消毒和改善水质的目的。现常用的消毒剂有：液氯、次氯酸钠、二氧化氯等。建议项目可以采用投加二氧化氯的方式对废水进行消毒处理。

医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、双氧水、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表8-2对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、紫外线消毒、双氧水消毒法的优缺点进行了归纳和比较。表8-3列出了几种常见消毒剂处理污水的成本。

表 8-38  常用消毒方法比较

| 消毒方法 | 优 点 | 缺 点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠 NaOCl | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯 ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧 O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 双氧水 H2O2 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受PH影响；能漂白、消毒，用于废水处理中工艺简单，设备一次性投入，运行费用省，运行管理简单 | 双氧水特别易分解，高纯度双氧水的基本形态是稳定的，当与其它物质接触时会很快分解为氧气和水。90%以上浓度的双氧水遇热或受到震动就会爆炸。进入人体可致癌 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

表 8-39  常用消毒剂处理污水成本分析

| 对比项 | 加氯机 | NaClO发生器 | O3发生器 | 双氧水 | ClO2发生器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资成本(元/吨) | 40.0 | 80.0 | 180.0 | 1400 | 88.0 |
| 运转费用(元/吨) | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 综合成本(元/吨) | 0.2 | 0.65 | 0.8 | 1.4 | 0.3 |

由上表知，本环评经综合各消毒剂使用特点，实践证明，二氧化氯对大肠菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用，建议医院废水处理选用ClO2或H2O2作为消毒剂。此外，由于ClO2具有强氧化性，对废水中某些化学物质可以有效地氧化，如酚、氰、硫及产生臭味的物质硫醇、仲胺、叔胺等，可进一步改善水质和除臭除味。氰化物可被ClO2氧化成氰酸盐或CO2及氮气。而采用H2O2作为消毒剂虽成本相对投入较高，拟建项目推荐选用ClO2消毒工艺。

ClO2是带有浅绿色的黄色有毒气体，有刺激性，对呼吸道有刺激作用。ClO2在水中的副产物为亚氯酸盐(ClO2-)和低浓度的氯酸盐(ClO3-)，亚氯酸盐易溶于水，在水溶液中稳定，且无异臭和异味，在酸性介质中又可转为ClO2。ClO2-具有一定的致癌作用。氯酸盐在水溶液中稳定，并使水略带咸味，氯酸盐对人体有一定的伤害作用。因此要求在实际医院废水处理过程中，对ClO2投加剂量和条件进行控制。

影响ClO2消毒效果的外界条件主要有有机碳含量、水温、pH、接触时间等。一般要求ClO2投加量为每吨污水5～10g间，接触时间半小时以上。实际操作中医院应根据实际处理效果和污水性质进行适当调整。为防止废水中余氯过高，进入水体后对水生生物的伤害，建议增设脱氯设施进行脱氯，控制总余氯<0.5mg/L。

#### 达标可行性分析

项目生活污水经隔油池、化粪池，检验室含一类污染物废水经预处理。上述废水经初步处理后与住院部等医疗废水一并进入医院地埋式污水处理设施采用一级强化+消毒处理工艺预处理达标后，汇入云溪区市政污水管网进入云溪污水处理厂处理，最终排入长江，本项目市政污水配套管网已经建成运营，详见附件9的证明文件及大汉新城一期C区环保验收意见。

由前文废水水质分析可知，医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。因此，在处理过程时，应针对各类废水污染物特性，对特殊废水经分类收集，并经预处理后，再进入医院污水处理站进行一级强化+消毒处理。在废水处理过程中，针对医院实际情况，选取最适合的处理工艺及消毒剂，规范化设计废水处理站，结合《医院污水处理工程技术规范》分析，本项目所排医疗废水能保证得到充分、有效处理。

### 地下水污染防治措施

废水处理站、污水管道都必须进行防渗处理；生活垃圾及医疗固废集中暂存场地要按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中相关要求做好防渗处理，尽量减少垃圾堆放的时间，及时清运，禁止露天堆放。经采取以上防治措施后，不会对地下水造成污染影响，措施可行。

## 废气污染防治措施技术及可行性分析

### 汽车尾气排放防治措施可行性分析

本项目主要为露天停车场产生的少量汽车尾气，经自然通风和降解后对周边环境无明显影响。可适当考虑在项目北侧前坪选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对废气也将起到一定的净化。同时加强管理，减少汽车在医院内行驶时间，减少汽车尾气排放。

### 污水处理站废气防治措施可行性分析

医院污水处理站的处理工艺为：“调节池→一级强化处理→消毒”地埋式工艺，水处理站会产生一定的恶臭气体，主要来源于调节池，主要成分包括NH3、H2S、甲硫醇和甲硫醚等，医院污水处理站废气排放防治措施主要有：

1、医院污水处理站采用地埋式的水处理构筑物，并且对集水、调节池、接触消毒池均设置密封池盖，可有效控制医院污水处理站废气排放。

2、污水处理设施四周加强绿化，建筑物周围考虑以绿地及周边道路做为隔离，形成有效的防护，绿地对卫生防护、空气净化、减少污染，将起到十分重要的作用。

3、在平面布置上，污水处理站布局于项目北侧，与建筑物均保持有一定的距离，且符合云溪区夏季主导风向下风向要求。

4、对地埋式污水站臭气拟采用负压抽排引至楼顶，经活性炭吸附后楼顶排放，对周边环境影响较小。

### 中药煎煮废气防治措施可行性分析

项目煎煮室位于三层，主要成分为中药材的挥发成分，由于煎煮中药量较少，通过安装的引风扇引至楼顶排放对周边环境影响很小。本项目采用上述措施处理效果明显，具有投资省，维护方便的特点，防治措施可行。

## 固体废物处置措施

医院的固体废弃物主要为生活垃圾、医疗废物、废水处理污泥及一般固废。固体废物应分类收集和处置。

医院固体废物处理的目的是使排出的垃圾废物稳定化(有机垃圾无机化)、安全化（有毒有害物质分解去除，细菌病毒杀灭消毒）和减量化。处理过程包括收集、运送、存放、中间处理和最终处置等过程。

### 医院固体废物的处理原则

根据我国医院垃圾处理的现状和有关医院污物垃圾处理的实践，对医院垃圾首先应分类收集，作到减量化和无害化，其处理的基本原则为：

（1）分类原则：医院垃圾废物种类繁多，性质各异，因此在废弃物的收集处理过程，要将带有传染性的危险废物和不带传染性的严格分开。

（2）回收利用原则：固体废物也是一种可利用的资源，经调查统计，医用废弃物中经消毒处理后可回收的玻璃占55%，塑料制品22%，橡胶、针头、刀片等金属占5%，总共占82%。

（3）减量化原则：减少污染物的体积数量是污染物处理的基本原则和目的之一，通过重复利用、毁形、压缩、焚烧等手段均可大大减少固体废物的体积数量，缩小运输和最终处置所占用的空间。

（4）无公害原则：固废处理的目的是保护环境、保障人民身体健康，因此必须遵守各项环保和卫生法规标准要求，不能产生二次公害。如车辆运输医院垃圾必须封闭，避免到处飞扬；垃圾焚烧必须使用焚烧炉，焚烧炉的烟气应符合排放标准要求，垃圾堆放时间不能过长，不应腐败产生臭气，垃圾填埋不能污染地下水等。

（5）分散与集中处理相结合的原则：分类收集的废物可分别进行处理，有的需要高压灭菌，有的可清洗或用化学药剂浸泡消毒，需要进行焚烧处理的可在医院内设置焚烧炉，也可以设立区域性的焚烧处理站进行处理。

### 医院固废的收集、运输和存放

收集容器：医院固废在发生场所就进行很好的分类收集是减少污染危害和有效进行下一步处理的重要环节之一。分类收集的目的和依据主要是依据废物的性质和下一步所要采用的处置方法。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。

废物的收集与存放：所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的来件袋或污物桶内，在装满3/4时有专人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。一般固废物和有害的污物不能混在一起，如果混在一起则应按有害废物处理。

在病房、诊室、手术室或其他产生医院废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方可设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，减少废物搬运过程。

标识可事先印在塑料袋上，也可用事先印好的纸带、不干胶标识或系标签。

暂时贮存时间：应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

### 废物袋的搬运与集中

分散的废物袋要定期收集集中，废物袋应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，搬运时应保证安全，防止泄漏。

使用专用的手推车将废物袋（箱）运至废物存放中心。医院内废物应在病区、科室与废物中心存放地之间设计规定转运路径，以缩短医院内废物通过病区与其他清洁区的路线。

### 医院医疗废物暂存间

废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医院中心废物存放地。中心废物存放地中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。

尽量减少各废物产生地向中心废物存放地的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。医疗废物存放地应采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。

医疗废物存放地应设有消毒设施，应有防止泄漏的保护设施。

医疗废物暂时贮存库房的要求：

a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

本项目拟在医院三楼设置一个医疗废物暂存间，用于暂存医疗过程中产生的医疗废物，暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行建设，主要应做到以下几点：

- 底部及四周严格防渗处理；

b、医疗废物应用专用容器收集，不相容的医废分类收集盛装；

c、必须当日消毒处理，消毒后转入容器；

d、常温下贮存时间不超过1天，于5℃以下冷藏，不得超过7天；

e、暂存场所应设置必要的通讯、照明设施、防护服装以及应急设施。

### 医院固废的处理

本项目医疗废物全部由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后统一处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物处置机构前就地消毒。

### 污水处理站污泥处置

在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，废物类别为医疗固废HW01。因此必须按照医疗废物处理要求做好医院污泥的消毒处理，使之达到GB18466-2001《医疗机构污水排放要求》中表4标准方能排放。

污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等。污水处理站污泥经消毒处理后随同医疗垃圾一并交危废资质单位处理，排放量约0.25t/a。

岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨，总投资为3395万元。公司按花园式的标准建设。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。

处置设施采用国家环保总局推荐的“热解炉、二次燃烧、烟气急冷、尾气除酸净化”工艺，其整套技术和主要设备从韩国引进（CAS CONTROL AIR SYSTEM）专利技术，在同等处理规模中，本公司具有领先的水平。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。

## 噪声防治措施

### 加强住院病房隔声措施

①窗的隔声

窗户是环境噪声进入的主要途径，以增加窗户玻璃的厚度来增加窗的隔声量是很困难的和不经济的，可以采用隔声窗。隔声窗包括开启式与固定式两大类，又可细分为通风开启式、通风固定式及常规开启式和常规固定式等。隔声窗与普通窗的最大区别在于它必须有一定的隔声量，即最低级别隔声窗的隔声量也要保证在 20 dB(A)以上，一般隔声窗的隔声量要求在30～35dB(A)为宜。隔声窗由各种材质构成，通常使用的有钢结构的、木质结构的、钢塑结构的和铝合金结构的等几种。窗户的隔声效果取决于玻璃的厚度，窗的结构，即玻璃的层数，层间空气层的厚度，框与扇之间、框与墙之间的密封程度。隔声窗费用适中，适用于超标较严重且零散分布的情况。

②门的隔声

面对走廊的门是客房的隔声最薄弱的环节。一般双层夹板门的隔声量仅为20dB左右，其主要原因在于重量轻和门缝不严，特别是门与地面之间的缝，按规定此缝10-15mm。为了提高门隔声能力，适当提高门的单位面积重量是必要的，同时对门缝应加密封条。

### 其他防护措施

项目应采取如下噪声控制与防治措施：

（1）为减轻设备噪声对环境的影响，对风机、水泵等噪声较大的设备，在选型时应选用低噪声设备。

（2）合理布局，将水泵等高噪声设备布置于医院地下室设备间内。发电机等设备应加隔声墙隔声。

（3）对水泵加装隔声垫，而风机等产生的气流噪声，采用消声器降低噪声。

（4）加强医院进出车辆的管理。医院内汽车禁止鸣笛，改善医院内行驶道路状况。除救护车及急诊病人用车外，应限制医院进出机动车辆。

（5）为降低医院周围交通噪声和医院就医人群活动噪声对医院内部声环境的影响，要求医院内部布局合理，临道路侧设置为诊疗室及办公室，非道路侧则设置为对噪声较敏感的住院病房。同时采取场界绿化等降噪措施。临街一侧布置对噪声影响较为不敏感的用房。对噪声影响要求较高的用房，则远离医院内外的主要噪声源。

项目在采取以上措施后，可有效降低医院设备运行噪声对医院及外环境的影响，同时控制了外界噪声对医院的影响。因此拟建项目的降噪措施可行。

## 放射性污染防治措施

医院将对使用放射性同位素与射线装置时所产生的污染及其防护措施另行请有资质单位进行环评，并向相关主管部门申请取得辐射安全许可证后，方可投入正式运行。

## 事故及应急措施

医院废水、废气的事故排放，多为环保设施运行不稳定或停止运行时出现的废水、废气超标外排；医疗固废事故排放，为管理不当，导致医疗固废没有得到及时妥善处置，对外环境所造成的二次污染。环评建议：

（1）医院管理方应将医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，并根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行；

（2）电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；

（3）易燃易爆的车间或场所应按消防部门要求设置消防器材；

（4）提高污水处理设施对突发卫生事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件；鼓励委托具有运营资质的单位运行管理。 建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。管理中明确污染事故防止对策和制定污染事故应急预案。当一旦发生以上事故情况时，医院方应按“事故情况下的应急程序”进行操作。

## 环保投资估算

本项目总投资1500万元，其中环保投资55.8万元，占本项目总投资的3.72%项目完成后，主要的“三废”治理措施及投资见表8-3。

表 8-40   主要环保措施投资估算

| 名 称 |  |  | 内 容 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工扬尘 |  | 洒水设施、围幔 | 1.5 |
|  | 施工噪声 |  | 围挡、公示牌 | 0.5 |
| 运 营 期 | 废水 | 地埋式成套废水处理设施、施工及配套管网 | - 一级强化+消毒处理设施，设计规模为30m3/d； - 含重金属废水收集单独预处理设施 | 30 |
|  |  | 雨污分流管道 | 污污分流、雨污分流管道 | 3 |
|  | 废气 | 地埋式污水处理设施臭气 | 排放口末端设置活性炭吸附 | 0.1 |
|  |  | 停车场车辆尾气 | 自然通风 | 0 |
|  | 固体废物 | 医疗固废 | ①医疗固废分类收集、暂存间及转运设施；②有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他废弃药物收集桶。 | 15 |
|  |  | 生活垃圾 | 带盖垃圾桶、各区域生活垃圾桶等 | 0.5 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，发电机隔声间，对高噪声设备进行减震、隔声、消声；墙体隔声等。 | 5 |
|  | 其他 |  | 各类环保标识牌（污水站、医疗废物暂存间、制氯间、环保管理相关公示牌等） | 0.2 |
| 合计 |  |  | / | 55.8 |

## “三同时”验收内容

本次工程完成后，应进行“三同时”验收。本项目“三同时”验收主要内容见表8-4。

表8-41   “三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 数量 | 竣工验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水化粪池（与大汉新城共用生活污水化粪池） |  | / | / | / |
|  | 医疗废水 | 一级强化+消毒处理工艺成套地埋式污水处理站 | 1座 | 处理规模20t/d； 明显指示牌； 具有详细操作规程； 专人负责管理。 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求 |
| 废气 | 地埋式污水处理设施臭气 | 活性炭吸附 | 1套 | 末端设置活性炭吸附装置 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。 |
| 固废 | 医疗废物 | 医疗废物（含污水站污泥）收集和暂时贮存设施及储存间 | / | 明显指示牌； 完善的管理制度； 专人负责管理。 | 满足《医疗废物管理条例要求，处置率100%；储存间按GB18597-2001中相关规定建设；医疗废物送资质机构处理，并签订相关协议。 |
|  | 生活垃圾 | 一般固废贮存设施 | / | 垃圾站设指示牌； 常盖垃圾桶摆置 | 每天清运，处置率100%，不随意排放。 |
| 噪声 | 风机、空调等 | 减振、隔声、消声等措施 | / | 按照相关规定 建设和管理 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
|  | 车辆噪声 | 限速、禁鸣 | / | 设置限速20km/h标志； 设置禁鸣标志； 入口设置减速带。 |  |
| 其他 | 各类环保标志、环保管理制度、环保负责人及联系方式 |  | 若干 | 污水站、医疗废物暂存间等悬挂明显标识牌，并明确相应人员及职责，规范操作流程。 | / |

# 污染物排放总量控制

## 污染物总量控制目的

按照总量控制的基本精神，污染物排放量总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，分析确定建设项目废水、废气污染物排放总量控制方案。

本次环评根据工程项目提供的有关资料，确定了项目建成后各类污染物的排放量。通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议，为环保部门监督管理提供依据。

## 总量控制的原则

拟建项目污染物排放总量控制将按如下原则进行：

（1）符合达标排放的原则。

（2）实事求是，符合当地总量分配的原则。充分考虑当地环保部门的总量分配情况，征求他们的意见，以确定合理的污染物排放总量。

## 污染物排放总量控制因子的确定

根据国家环保部总量控制因子确定的有关规定和本项目的排污特点，本次评价确定该项目的总量控制因子如下：

水污染物：COD、NH3-N。

## 主要污染物排放总量及总量控制指标建议

拟建项目污染物排放量见表9-1。

表 9-42  污染物排放量及总量控制指标

| 项 目 | 水型污染物 （t/a） |  |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N |
| 排放量（t/a） | 1.391 | 0.167 |

项目运营后废水经自建成套地埋式污水处理设施预处理后排入云溪区市政污水管网，进入云溪区污水处理厂进一步处理，污染物排放总量纳入污水厂总量指标内。故本项目不再另行申请总量指标。

# 产业政策及环境可行性分析

## 产业政策符合性分析

### 与国家产业政策符合性

项目是一个实现社会效益、经济效益和环境效益统一的项目。医院的建设，将更有效地保障人民群众的健康，改善医疗及就诊条件，促进云溪区及周边人群健康水平的提高，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。

拟建项目属于国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2013年本）》中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”和“全科医疗服务”的范畴，符合国家的产业政策。

### 与云溪区产业布局规划的相符性

项目位于云溪城南新区。根据云溪区产业布局规划，云溪区在“十二五”期间拟着重打造云溪精细化工园、长炼工业园、城南新区和沿江产业区建设。城南新区位于云溪主城区东南，是云溪区“十二五”期间最大的城建项目，规划总面积4600余亩。城南新区的建设将遵循高水平规划、高标准建设、高质量招商、高效能服务的理念，将云溪建成与巴陵石化融为一体，城市功能更加完善，交通更加便捷，商贸更加发达，环境更加优美的新城区。城南新区共规划六大功能区域，即行政办公区，拟建财政局、人社局、文化广播局、法院、云溪乡政府等行政机构办公综合楼；商业金融区，高起点、高规格进行商业统筹，在杨冲路两侧建设新城区商业中心，打造商业一条街；教育医疗卫生服务区，建设云峰小学、云溪区综合医院等；物流中心区，规划发展现代物流园区；生态新居区，分期开发花园式高档住宅区、花园洋房区、安置小区；城市公园区，建设公共广场、休憩休闲一体的综合性公园。项目位于城南新区规划的“教育医疗卫生服务区”，符合云溪区产业规划。

## 项目选址合理性分析

### 与云溪区土地利用规划的相符性

本项目拟建于云溪区大汉新城小区，位于规划的城南新区范围内，大汉路以东，云龙路以南地块。根据《云溪区土地利用总体规划（2006—2020年）》，该区城镇用地战略为“扩大中心城区规模，以云中路和洗马路为主轴，城区向西连接通港路与工业园主干道，向北延伸到道仁矶镇。延伸云中西路（通港路）与长江路相通，城区向西与湖南城陵矶临港产业新区对接；通过建设京港澳高速复线云溪连接线，与规划中的岳阳市炼化一体化道路相连，城区向西南扩张。……发展重点城镇、促进中心城镇和一般城镇相结合，采取点轴发展模式，以点促轴、由轴带面，壮大云溪—巴陵石化和路口—长岭炼化—文桥两个城镇板块规模，加快城镇基础设施建设，重点发展云溪镇、云溪乡、路口工业重镇、道仁矶边贸镇、陆城文化古镇和永济乡港口新镇，形成各具特色的城镇网络体系。”

项目选址合理性主要表现在以下几个方面：

（1）本项目项目选址于云溪区城南新区，大汉路与云龙路交叉口东南角，属于土地总体规划中的城南新区，是规划的公共设施用地范围，项目采用购买商品房方式进行建设，远期建设发展条件较好。根据云溪区卫生局关于项目下发的设置医疗机构批准书（见附件），项目建设符合当地卫生规划要求，选址合理。

（2）项目所在区域交通十分便捷。远期相关配套基础设施将同步建设，届时，项目将为附近小区、社区居民的就医提供良好的基础条件。

（3）项目拟建地周围为规划的居住用地或其他市政公用设施用地，周边2km范围内无工业污染企业和高噪声源，环境质量现状监测表明项目所在地空气环境质量较好，环境优美，诊疗环境良好，适于患者休养和治疗。

（4）场址所在地地势较高，长江位于拟建项目西面约8000m，按100年一遇设防洪，洪水对建设项目没有影响。

（5）项目选址为云溪区近期规划的城南新区，周边配套设施齐全。

### 与大汉新城小区环评批复的相符性

根据《关于岳阳大汉城镇建设有限公司云溪·大汉新城（一期工程）环境影响报告书的批复》（岳环评批[2012]55号）分析，大汉新城房地产项目建设符合岳阳市城市总体规划、岳阳市中心城区云溪片区控规详细规划，主要为解决云溪区集镇以及巴陵石化公司职工住房需求，带动相关产业和地方经济共同发展。大汉新城生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准进入云溪污水厂处理，目前该区域污水管网已经配套建设完成（详见附件9）。大汉新城环评批复文件还对地底层商铺功能做了简单规划：“禁止在住宅楼底层新建、改建产生异味、高噪声污染及振动危害的餐饮、娱乐和机械加工等产生异味、高噪声污染及振动危害的项目。”据此分析，本项目建设不属于小区环评批复文件禁止行列，符合大汉新城小区的商铺功能定位。

### 与综合医院相关规范的相符性

根据《综合医院建筑设计规范》，本项目场址的选址应遵循以下要求：

- 交通方便，宜面临两条城市道路；

- 便于利用城市基础设施；

- 环境安静，远离污染源；

- 地形力求规整；

- 远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施；

- 不应邻近少年儿童活动密集场所。

本项目邻近大汉路和云龙路，位于云溪城南新区，周边环境质量现状良好、地形规整平坦，周边2km范围内无重大工业企业，200m范围内无学校、游乐园等设施场所。综合评价本项目选址符合医院建筑设计规范要求。

### 与周边环境的相容性分析

项目所在地位于云溪城南新区，大汉路与云龙交叉口东南角，项目的建设可以满足周边群众对卫生服务的需求。

从城南新区规划方面分析，项目所在区域2km范围内没有工厂及大的废气污染排放源，东面100m为云溪区云峰村居民集中居住点，南面为大汉新城小区、西面为大汉新城I期住宅，北面目前为低山丘陵，项目所在区域大气环境质量良好。

根据云溪区土地利用总体规划分析，医院选址附件主要规划用地类型为居住用地、体育用地和公园等防护绿地，工业用地均规划在云溪区中心城区最东面，距离本项目直线距离约3km以上，规划周边设施对本项目影响不大。

所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，适于患者休养和治疗。

本项目属于声环境和大气环境敏感行业，因此，项目建成后环保建议加强管理，合理规划工业布局，尽量避免高噪声或高污染行业布设在医院周围。

### 公众参与认同性分析

建设单位通过发放公众参与调查表的形式，关于本次拟建项目，广泛的征求了周围区域公众的意见，公众参与调查内容详见“公众参与”章节，根据对拟建项目的公众参与调查结果，选址附近公众对本项目的建设表示支持，无反对意见。

## 项目平面布局合理性分析

项目总平面布局中，将出入口布置在北面，住院病房布置在三层，日照光线有利于住院病人的修养，污水处理设施采用地埋式，不占用项目有限的用地，危废临时储存场所位于三层废物的主要产生区域，便于及时入库管理，整个项目综合考虑了消防设计，人车分行，合理引导人流等。医院总体布局分析如下：

（1）医院设置主次入口各一个，主入口位于北面，次入口位于南面消防通道；医院的分区和医疗用房设置明显的导向标识，利于病人就诊。

（2）为减少城市道路噪声对医院患者的干扰，在医院入口处及临城市道路一侧留有一定的缓冲距离，避免人流、车流的拥挤。

（4）其他辅助设施用房位于北面宽阔区域，设置有污水处理站、垃圾转运站危废临时贮存场等，各建（构）筑物相应独立，并与周围主要建筑保持一定距离。

本项目污水处理站采用地埋式（处理规模20t/d），位于项目北面前坪，不占用停车区域，布局合理；污水站臭气采用活性炭吸附除臭，引至楼顶高空排放。

（5）项目医疗废物暂存间位于医院三层，也是医院主要的医疗废物产生区域，医废暂存场所参照GB18597-2001中相关规范进行严格防渗建设、分类收集单独防泄漏容器暂存、并与其他环保设施同步进行环保验收，且医院南面有专用消防通道便于医疗废物的进出运输，选址较合理。

（6）将有噪声和废气产生的设备、水泵房、消毒房、污被收集、感染性废物处理室严格分区，避免了对局部环境的污染。

综上所述，医院平面布局基本合理，满足《综合医院建筑设计规范》中有关平面布局和环境设计要求。

## 项目可行性分析结论

综上所述，拟建项目选址合理可行，分析结论详见表10-1。

表 10-43   项目选址可行性分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家产业政策 | 符合 |
| 2 | 区域产业规划 | 符合 |
| 3 | 土地利用及所在大汉新城的符合性 | 符合 |
| 4 | 建设用地适宜性 | 适宜 |
| 5 | 环境质量现状 | 达标，满足环境功能区划要求 |
| 6 | 外环境影响 | 噪声、废气对拟建项目影响不大 |
| 7 | 区位交通 | 交通便捷 |
| 8 | 基础设施（水电、通讯等） | 规划配套 |
| 9 | 公众态度 | 100%赞成 |
| 结 论 |  | 选址合理可行 |

综上所述，本项目的选址符合规划要求，与周边环境相容，资源、供水和供电设施完善，项目实施后只要认真落实本评价提出的各项污染处理措施，对项目区内的水、气、噪声环境影响不大，因此，项目的选址是可行的。

# 公众参与

## 公众参与的目的和作用

公众参与是建设单位、评价单位与公众之间一种双向交流，提高项目的环境合理性和社会可接受性，从而提高环境影响评价的有效性。公众参与是环境影响评价中的重要内容，公众对项目的各种意见和看法体现在公众参与的结论中。因此，公众参与能使项目的建设方案更完善、更合理，同时也能了解当地公众的合理要求，使可能受到的不利影响和利益得到充分的考虑和合理的补偿。从而最大限度地发挥项目的综合效益和长远效益。

本工程占用一定数量的土地。因此，把本项目建设的基本情况介绍给公众，做好项目建设直接影响区民众的参与，把各方代表的意见，特别是切身利益受到直接影响的群众的意见反馈上来，以供决策和建设方参考，这就是本项目公众参与的主要目的。

公众的参与具有多方面的作用，具体表现在：

① 它能有效地让公众了解项目；

② 确认所有项目引起的重大环境问题可在环境影响评价中得到辨析；

③ 确定不能用货币形式表达的环境资源的价值；

④ 确认环保措施的可行性；

⑤ 充分考虑公众的看法和意见；

⑥ 公众监督的作用。

## 公众参与形式

公众参与过程中，通常采用发放公众参与意见调查表、召开公众听证会、个人访谈及利用媒体发布与项目有关的信息等多种形式。考虑到本项目涉及范围较广，为了更全面反馈周围民众及项目服务区范围内各机构对本项目的意见和建议，本次公众参与采取了以下4种方式进行公众参与调查：

（1）现场公示，我单位在项目地附近大汉路人流量较大处张贴了含有项目基本信息的公示，见图11-1.

（2）发放“公众参与调查表”，在直接受项目负面影响区域内及更广泛的间接受影响区域一共发放了26份公众参与意见表，其中发放个人调查表20份，发放团体调查表6份。共回收了26份有效公众调查意见表。回收率100%。

（3）项目在当地平面媒体《洞庭之声》报纸第2794期B03版面刊登了《岳阳市弘一医院建设项目环境影响评价公众参与信息公示》文章，见图11-2.

（4）项目环评信息在岳阳市环保局网站进行了项目环评信息的第二次公示。公示时间为2015年12月15日-12月24日，意见征求截止12月25日。公示网址为：http://hbj.yueyang.gov.cn/hbj/6790/6792/content_515426.html。

## 调查范围

### 调查范围和调查对象的组成

本次共调查公众团体6家、公众个人20人，回收答卷26份，回收率100%。调查对象来自各行各业，代表了社会不同阶层。各被调查公众基本信息见下表：

表 11-44   被调查公众基本信息表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 联系电话 | 住 址 | 所持态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李创 | 男 | 28 | 本科 | 13489247353 | 云溪大汉新城 | 赞成 |
| 2 | 孙强 | 男 | 32 | 高中 | 13907307780 | 云溪大汉新城 | 赞成 |
| 3 | 唐康 | 男 | 31 | 大专 | 18073015557 | 云溪新城物业公司 | 赞成 |
| 4 | 张志雄 | 男 | 40 | 初中 | 18907301830 | 云溪区大汉新城3#501 | 赞成 |
| 5 | 丁宁 | 男 | 38 | 高中 | 15700889696 | 云溪区大汉新城24#1704 | 赞成 |
| 6 | 王铁云 | 男 | 43 | 高中 | 15873091318 | 云溪区大汉新城11#301 | 赞成 |
| 7 | 付平英 | 女 | 33 | 高中 | 15073086823 | 云溪区大汉新城3#302 | 赞成 |
| 8 | 何雪辉 | 女 | 30 | 高中 | 15173017018 | 云溪区大汉新城26#705 | 赞成 |
| 9 | 陈辉 | 男 | 38 | 大专 | 13054070888 | 云溪区大汉新城1#1003 | 赞成 |
| 10 | 刘刚 | 男 | 36 | 高中 | 15173050001 | 云溪区大汉新城4#305 | 赞成 |
| 11 | 黎湘涛 | 男 | 43 | 大专 | 15173051583 | 云溪区大汉新城24#1602 | 赞成 |
| 12 | 沈俊军 | 男 | 35 | 高中 | 15580100717 | 云溪区大汉新城26#408 | 赞成 |
| 13 | 毛和平 | 男 | 45 | 高中 | 13975018381 | 云溪区大汉新城2#301 | 赞成 |
| 14 | 徐锋 | 男 | 32 | 大专 | 18229419547 | 云溪区大汉新城24#1504 | 赞成 |
| 15 | 潘金权 | 男 | 52 | 小学 | 15273092536 | 云溪区大汉新城26#807 | 赞成 |
| 16 | 何芳 | 女 | 38 | 大专 | 18601253409 | 云溪区大汉新城11#504 | 赞成 |
| 17 | 曾新忠 | 男 | 48 | 初中 | 15574052508 | 云溪区大汉新城9栋 | 赞成 |
| 18 | 刘向荣 | 女 | 36 | 初中 | 18773019393 | 云溪区大汉新城25#1405 | 赞成 |
| 19 | 谢荫 | 男 | 30 | 大专 | 13807303496 | 云溪区大汉新城7#303 | 赞成 |
| 20 | 陈振国 | 男 | 35 | 大学 | 17708464619 | 云溪区大汉新城9#101 | 赞成 |

### 发布信息公告

（1）现场张贴公示

云溪区人民医院在医院新址附近进行了项目环评信息公示。公示时间为2015年11月26日。公示内容如下：

弘一医院建设项目环境影响评价

第一次信息公示

一、项目基本情况

岳阳市弘一医院有限公司拟投资1500万元在云龙路与大汉路交汇口东南面新建弘一医院建设项目。该医院为盈利性医院，设置床位30张，属于一级综合医院。医院用地来自大汉新城C区商住房底层商品房，拟对一层挑高层进行分层施工，合计三层。医院主要开设中西药房、门诊、急诊、X线室、儿科、内科、外科、妇科、化验室、健康管理室、住院病房等科室。

现向公众广泛征求此项目的意见。公示时间从2015年11月26日-12月11日，公示15天，意见征求时间截止2015年12月12日。

二、建设单位联系方式：

岳阳市弘一医院有限公司

联系人：官总     电话：18973075177

地址：岳阳市云溪区大汉新城C区

三、评价单位联系方式：

南京科泓环保技术有限责任公司

联系人：陈工      手机：17708464619     电话：025-85281757-8020

E-mail：1942767677@qq.com

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋11层

四、环境影响评价主要工作内容

1、对建设项目现有状况进行系统分析，对项目建设后污染物的产生量、排放量进行定量计算。

2、对建设项目周围地区环境质量现状进行调查与评价。

3、用选定的数学模型计算预测建设项目对环境空气、地表水等的影响范围和程度。

4、评价项目产生的固体废物、废气等对环境影响的影响程度。

5、对拟定污染防治对策和措施的有效性进行分析论证。

6、对有关的公众进行调查，了解公众在环境保护方面对本建设项目的意见和看法。

7、评价项目与国家环保法律、法规和标准的符合性，对项目建设在环境保护方面的可行性做出结论。

五、公众提出意见的主要方式

与承担环评工作的环评单位或建设单位等以书面意见、电子邮件、电话等方式直接联系。

建设单位：岳阳市弘一医院有限公司（盖章）

2015年11月26日

图11-5  现场张贴环评公示

（2）个人、团体公众参与调查表样式

表 11-45  弘一医院建设项目公众参与个人调查表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| 项 目 概 况 | 1、项目概况 - 建设单位：岳阳市弘一医院有限公司 - 总投资1500万元 - 项目地址：云龙路与大汉路交汇口东南面（大汉新城C区8栋） - 项目概况：该医院为盈利性医院，设置床位30张，属于一级综合医院。医院用地来自大汉新城C区商住房底层商品房，拟对一层挑高层进行分层施工，合计三层。医院主要开设中西药房、门诊、急诊、X线室、儿科、内科、外科、妇科、化验室、健康管理室、住院病房等科室。 2、污染物及防治措施 本项目产生的主要污染为： （1）废水：医疗废水，经自建污水处理设施加氯消毒后达到国家标准外排； （2）废气：汽车尾气、食堂油烟等，经加强通风和设置油烟净化后达国家标准排放； （3）固废：主要为医疗废物及生活垃圾，医疗废物交相关资质单位妥善处置，生活垃圾交环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据个人或单位经验或关心的问题，请客观回答下述问题，并在您认为的合适答案“□”后划“√”，或简述您的观点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 您是否了解项目建设的情况 了解 □ 不了解 □ 2. 本地区目前最大的环境问题是 大气污染□ 水污染 □ 噪声污染 □ 固体废物 □ 生态破坏 □ 3. 对拟建项目您最关心的是 环境影响 □ 经济效益□ 就业安置 □ 其他 4. 您对本项目最担心的环境问题是 废气 □ 废水 □ 噪声 □ 固体废物 □ 生态破坏 □ 5. 本工程的建设对您的生活影响 有利 □ 不利 □ 6. 本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见(如反对，请在后面建议栏写明理由)： 赞成 □ 反对 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对该工程建设的其他意见、要求或建议（如反对，请说明理由）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：                                 调查时间：      年    月    日

表 11-46  弘一医院建设项目公众参与团体调查表

| 项 目 概 况 | - 项目概况 - 建设单位：岳阳市弘一医院有限公司 - 总投资1500万元 - 项目地址：云龙路与大汉路交汇口东南面（大汉新城C区8栋） - 项目概况：该医院为盈利性医院，设置床位30张，属于一级综合医院。医院用地来自大汉新城C区商住房底层商品房，拟对一层挑高层进行分层施工，合计三层。医院主要开设中西药房、门诊、急诊、X线室、儿科、内科、外科、妇科、化验室、健康管理室、住院病房等科室。 2、污染物及防治措施 本项目产生的主要污染为： （1）废水：医疗废水，经自建污水处理设施加氯消毒后达到国家标准外排； （2）废气：汽车尾气、食堂油烟等，经加强通风和设置油烟净化后达国家标准排放； （3）固废：主要为医疗废物及生活垃圾，医疗废物交相关资质单位妥善处置，生活垃圾交环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| - 被调查团体/企事业信息 单位名称： （盖章） 单位地址： 联系电话： - 贵单位对本项目建设的态度是： 赞成 □ 反对 □ （反对请在下方横线说明理由）： - 请贵单位提出减少本项目对环境影响的其他建议或环保要求 |  |

调查人：                                 调查时间：      年    月    日

（3）报纸公示

图11-6  报纸公示截图

（4）岳阳市环保局网站第二次公示

图11-7  岳阳市环保局网站第二次简本公示

## 公众参与调查统计结果

### 公众参与征询意见表调查结果统计

公众参与调查个人调查结果见表11-4。

表 11-47 个人公众参与调查结果统计表

| 题号 | 问 题 | 选 项 | 人数 | 比率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您是否了解项目建设的情况 | 了解 | 20 | 100 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2 | 本地区目前最大的环境问题是 | 废气 | 5 | 25 |
|  |  | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废物 | 15 | 75 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
| 3 | 对拟建项目您最关心的是 | 环境影响 | 4 | 20 |
|  |  | 经济效益 | 7 | 35 |
|  |  | 就业安置 | 9 | 45 |
|  |  | 其他 | 0 | 0 |
| 4 | 您对本项目最担心的环境问题是 | 废气 | 2 | 10 |
|  |  | 废水 | 1 | 5 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废物 | 17 | 85 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
| 5 | 本工程的建设对您的生活影响 | 有利 | 30 | 100 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
| 6 | 本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该地区建设该项目的意见 | 赞同 | 30 | 100 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |

### “四性”分析

1、程序合法性

按照环发[2006]28号文，建设单位按照规定，根据程序依法采取公示和问卷调查的形式，调查对象覆盖了《环境影响评价公众参与暂行办法》要求的相关人员、组织，公众参与具有一定的代表性，反映了公众的真实意见，公众参与合法。

2、形式有效性

本次环评公众调查采用问卷调查形式，符合公众参与暂行办法的相关规定。

3、对象代表性

本次环评公众调查，所调查公众基本覆盖了评价范围内的主要居民点和团体，调查意见充分代表了受影响范围内的公众意见。

4、结果真实性

本次环评公众调查为建设单位实地上门调查，并向被调查者清晰表述了工程内容和可能的环境影响以及拟采取的环保措施，调查结果反映了公众的真实意见，问卷调查中有被调查者的联系方式，均可验证。

### 公众参与调查结果分析

（1）接受调查的公众中，有100%的人了解本项目。

（2）25%的公众认为该项目所在区域的主要环境问题表现为废气污染，75%的公众认为该项目所在地主要环境问题是固体废物污染。

（3）对于本项目的建设给周边居民带来影响，有45%的公众关注的是就业安置，35%的公众关注项目建设带来的经济效益，另有20%的公众关注环境影响。

（4）对于本项目建成带来的环境问题，85%的公众认为是对固体废物污染，10%的公众关注废气污染，关注废水污染问题的公众占5%。

（5）100%的公众认为项目建成后对其生活有利。

（6）100%的公众赞同本项目的建设。

（7）团体调查统计被调查的云溪区云溪镇下街居委会、孙记粮油行、中石化巴陵分公司岳化社区管理中心、云溪区长炼兴长公司、云溪海尔专卖店、湖南大汉大物业管理有限公司岳阳分公司，均赞同本项目的建设。

## 公众意见和建议反馈

公众参与的意见和要求归纳如下：

（1）科学合理施工，减少施工过程中对周围居民的影响。

（2）加快项目建设进度，以促进区域经济发展速度。

（3）环评建议项目业主和施工单位应在施工之前、之中、之后持续通过开展公众参与调查工作，便于建设单位能够倾听来自建设项目所在地及以外的公众的诉说、呼声和期望，同时也给政府有关部门提供了解公众对其工作职能的监督和对其后工作的期待。

建设单位在仔细查看公众意见和建议后，承诺：

（1）接受公众提出的各方意见和合理要求，对施工期和运营期固废加强管理。

（2）在目审批通过后，将尽快开工建设。并对整个施工过程进行严格管理，要求施工单位合理安排施工时间和施工方案，以降低对周围居民的影响。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 环境管理机构的设置

（1）机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导。

（2）环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1--2名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员1名，污水处理站操作人员3名，垃圾处置人员1名，绿地养护人员1名。

### 环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对医院环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

### 施工期环境管理计划

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表12-1。

### 运行期环境管理计划

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对医院内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

（3）确保废水处理系统的正常运行。

（4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

（5）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对医院的绿地必须有专人管理、养护。

（6）应严格按照《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）中要求落实辐射防护措施，并建议委托辐射资质单位编制辐射专章，定期监测辐射污染物。

表 12-48   施工期环境管理及监督主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地硬化，使用商品砼混凝土； | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净； |  |  |
|  | 禁止焚烧熔化沥青； |  |  |
|  | 对回填土方进行压实； |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡。 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容； | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  |  |
|  | 禁止在12:00~14:00、22:00~7:00进行产生高噪声污染的施工作业； |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。 |  |  |
| 施工废水 | 施工人员生活污水应集中预处理后排入城市污水管网； | 设置相应沉降池及截洪沟 | 检查相应环保设施落实和运营情况 |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工。 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用加盖帆布遮盖，防止沿途散落。 | 渣土清运至指定地点填埋。 | 检查每日渣土车运输记录 |

## 环境监测计划

### 环境监测的意义

环境监测是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制的重要保证手段之一。

### 环境监测工作

本项目配备专职或兼职人员，监测工作由本企业自行监测或委托环境监测机构进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由专人管理并存档。

### 监测项目

#### 施工期

1、监测时段与点位

包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。

2、监测项目

大气环境监测因子为TSP、PM10；噪声环境监测因子位Leq (A)；此外还包括生活垃圾、交通运输、卫生防疫、人群健康等。

3、监测方式

施工期的环境工作可委托专业环境监测机构进行。

#### 营运期

根据工程排污特征，建议监测工作按表12-2开展。

表 12-49  环境监测计划

| 类型 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 污染物 | 污水处理设施周边10m范围内 | 氨、硫化氢、氯气 | 半年1次 |
|  | 水污染物 | 废水处理设施进水口、排水口 | 废水量、pH、COD、氨氮、粪大肠菌群、余氯 | 废水总排口每季度1次 |
|  | 噪声 | 医院四面边界各设1个厂界噪声监测点 | LeqdB(A) | 每年1次 |

### 监测方法

参照《环境监测技术规范》中的有关规定执行。

### 监测实施机构

可委托岳阳市环境监测站或第三方监测机构承担相关监测任务。

# 环境经济损益分析

## 社会效益

项目建成运营后总床位数将达30床。该项目的建设不仅为生活在当地的居民提供高档优质的医疗保障，还将为周边县、镇居民提供重要的特色医疗服务，将有力地推动云溪区卫生事业的发展。同时，建设项目施工过程中需要大量的建设员工；项目建成后可为当地新增一定数量的就业岗位和临时岗位，带动相关配套服务机构发展，对于缓解城市就业问题有一定的帮助。

因此项目建成后具有广泛的综合社会效益。

## 经济效益

本项目运营后，住院部每床日均收费按510元估算，其中住院医疗收入310元，住院药品收入200元；门诊、急诊平均人次收费按125元估算，其中医疗收入70元，药品收入55元。

项目完成后，住院部将拥有30张病床。门诊、急诊按照日接待门诊人数50人计。经估算，本项目正常年收入78.66万元。

综上所述，项目的建设具有较好的经济效益。

## 环境效益

项目施工期噪声、扬尘、废水、固废通过采取有效措施，可有效控制对环境产生的影响；运营期废水、废气、噪声、固体废弃物均得到有效处理和处置，其它产生的各类污染物可达到相应的污染物排放标准，对环境影响较小。

综上所述，本工程社会效益良好，经济效益较佳，采取相应的治理措施后，对环境影响较小。

# 结论与建议

## 项目概况

项目名称：岳阳市弘一医院建设项目

建设性质：新建

建设单位：岳阳市弘一医院有限公司

建设地点：湖南省岳阳市云溪区城南新区大汉新城C区。具体详见附图1项目地理位置图。

总 投 资：项目总投资额为1500万元（含环保投资55.8万元），资金全部企业自筹解决。

占地面积：320平米，建筑面积1380平米。

项目周围环境概况：

岳阳市弘一医院建设项目位于云溪城南新区大汉新城C区8栋裙楼，一共三层（改造后），其垂直上部未裙楼楼顶，无居民住宅，医院西临大汉路，北临云龙路，西面3500m为松阳湖水域，长江位于其西面约8000m。

## 环境保护目标、环境质量现状及存在的主要环境问题

### 环境保护目标

项目拟建地大气、水环境、声环境具体环境保护目标见表14-1。

表 14-50  环境保护目标一览表

| 类别 | 目标名称 | 距项目地 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位、距离 |  |  |
| 水 环 境 | 长江（塔市驿至黄盖湖段） | W， 8km | 渔业用水区 特大河 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 云溪河 | N，0.8km | 农灌、渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 景观娱乐用水区 |
|  | 松阳湖 | W，3.5km | 渔业用水区 小湖 |  |
| 空气 环境 | 云龙路小城镇建设示范点 | NW，50m | / | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级标准 |
|  | 大汉新城居住小区（含沿街商业） | W、SW，30-400m | 居住、商业，目前约800户 |  |
|  | 云峰村居民点 | NW、N、E，50-500m | 居住，约320人 |  |
|  | 云溪医院（在建） | SW，400m | 综合性医院，医务人员220人 |  |
|  | 岳化安居乐园小区 | SE，80-320m | 居住 |  |
|  | 云溪城南小学（在建） | SE，350m | 规划师生2000人 |  |
|  | 新铺村 | SW，700m | 居住，小于10户 |  |
|  | 云溪镇区 | N，1.2km | 行政、居住、 |  |
|  | 荷花村安置点（在建） | S，550m | 居住 |  |
| 声 环 境 | 云龙路小城镇建设示范点 | NW，50m | / | 《声环境质量标准》 GB096-2008中2类标准 |
|  | 大汉新城居住小区 | W、SW，30-400m | 居住，目前约800户 |  |
|  | 云峰村居民点 | NW、N、E，50-500m | 居住，约320人 |  |
|  | 云溪医院（在建） | SW，400m | 综合性医院，医务人员220人 |  |
|  | 岳化安居乐园小区 | SE，80-320m | 居住 |  |

### 环境空气、地表水、声环境、生态环境现状

我单位委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域噪声环境质量现状进行了现场监测，环境空气和地表水环境质量现状引用永蓝检测公司2013年11月底对项目西南面不到500m的云溪区人民医院环评现状监测数据，同时收集了云溪河的历史数据。

（1）地表水质量现状

长江道仁矶监测断面TP，超标率100%，最大超标倍数为0.47；长江陆城监测断面BOD5和TP超标，超标率100%，最大超标倍数分别为0.47、0.70；松阳湖水质监测点BOD5超标，超标率100%，最大超标倍数为0.83，COD最大超标倍数为0.16；云溪河九龙台监测断面BOD5和氨氮超标，最大超标倍数分别为0.29和1.53；长江监测断面BOD5和TP超标可能的原因为上游河段生活污染源排放所致，松阳湖监测点BOD5和TP因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成；云溪河断面BOD5和氨氮超标原因可能为云溪区生活污水未经处理排放所致。

监测期间其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质标准（S1和S2执行III类，1#和2#也执行III类水质标准）。

（2）环境空气质量现状

项目拟建地评价区域各监测点的SO2、NO2、小时浓度和PM10、TSP日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。

（3）声环境质量

本次评价范围内各监测点昼、夜监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

## 项目污染源强及环保措施

### 大气污染防治措施

1、汽车尾气

产生量不大，较项目建设前无明显变化，适当考虑在项目北侧前坪选择种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对废气也将起到一定的净化。同时加强管理，减少汽车在医院内行驶时间，减少汽车尾气排放。

2、污水处理设施臭气

地埋式污水处理站会产生一定的恶臭气体，主要来源于调节池，主要成分包括NH3、H2S、甲硫醇和甲硫醚等，医院污水处理站废气排放防治措施主要有：

医院污水处理站采用地埋式的水处理构筑物，并且对集水、调节池、接触消毒池均设置密封池盖，可有效控制医院污水处理站废气排放。

污水处理设施四周加强绿化，建筑物周围考虑以绿地及周边道路做为隔离，形成有效的防护，绿地对卫生防护、空气净化、减少污染，将起到重要的作用。

在平面布置上，污水处理站布局于项目北侧，与建筑物均保持有一定的距离，且符合云溪区夏季主导风向下风向要求。

### 废水污染防治措施

（1）实行雨污分流，污污分流。同时加强医院用水管理，节约用水，减少污水排放量。

（2） 医院医疗废水进行分类收集。医院废水进行分类收集预处理，再进污水处理站进行一级强化、消毒处理，废水达《医疗机构污水污染物排放标准》(GB18466-2005) 预处理排放标准后，排入云溪区市政污水管网，经云溪污水处理厂处理达标后，最终排入长江。

（3）医院污水消毒所选用的消毒剂尽量安全可靠，操作简单，费用低，效率高。

### 噪声污染防治措施

（1）为减轻设备噪声对环境的影响，对风机、水泵等噪声较大的设备，在选型时应选用低噪声设备。

（2）合理布局，将高噪声设备布置隔间内，降低对外界声环境的影响。

（3）对水泵加装隔声垫，而风机等产生的气流噪声，采用消声器降低噪声。

（4）加强医院进出车辆的管理。医院内汽车禁止鸣笛，改善医院内行驶道路状况。除救护车及急诊病人用车外，应限制医院进出机动车辆。

本项目在采取以上措施后，可有效降低医院设备运行噪声对医院及外环境的影响，同时控制了外界噪声对医院的影响。因此拟建项目的降噪措施可行。

### 固体废弃物防治措施

按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《国家危险废物名录》判别，本项目医疗固废属危险废物，废物类别为医疗固废HW01。

医疗固体废物处理处置措施：

（1）根据就近集中处置的原则，医疗固废送岳阳市方向固废安全处置有限公司处理，院方已与其签订长期处置协议。

（2）医院严格遵守《医疗废物分类目录》中的规定，医疗固废与医院一般生活垃圾应严格分类管理，杜绝医疗废物混入一般生活垃圾中。

（3）及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。使用的专用包装物或者密闭的容器为岳阳市方向固废公司专门定做，有明显的警示标识和警示说明。

（4）建立医疗废物的暂时贮存间，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。在固定时限内由岳阳市方向固废公司上门收运。

（5）医疗废物的暂时贮存间，应当远离医疗区、行政办公人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。设专人管理，避免无关人员误入；要便于周转箱的回取和医疗废物运输车辆的进出。

（6）医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

（7）使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。

（8）医院应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

（9）医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。

（10）污水处理站污泥处理与处置

①污泥消毒：污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池需采取搅拌措施，常用消毒剂为石灰和漂白粉，

②污泥脱水：污泥脱水宜采用离心式脱水机，脱水污泥含水率应小于60%。脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水污泥应密闭封装运输。

③脱水污泥属于危险固废，应定期送岳阳市方向固废公司进行集中处置。

④特殊污水处理的含重金属污泥按有关规定妥善处理。

（11）生活垃圾分可回收与不可回收垃圾，能利用的交废旧物品回收站处理，不能利用的其他生活垃圾集中汇集到地埋式生活垃圾收集站后由环卫部门定期清运。

（12）医院食堂厨余与含油废水隔油池废油收集后，送有相关单位进行处理处置。

总之，对固体废物的处置应本着无害化、减量化、资源化的原则妥善处理，尽量做到废物再利用，避免对环境造成二次污染。

### 环保投资估算

本项目总投资1500万元，其中环境保护投资额为55.8万元，占本项目总投资的3.72%，项目建设完成后，环保三同时验收一览表见下表：

表 14-51 环保措施与环保投资明细表

| 项目 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 数量 | 竣工验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水化粪池（与大汉新城共用生活污水化粪池） |  | / | / | / |
|  | 医疗废水 | 一级强化+消毒处理工艺成套地埋式污水处理站 | 1座 | 处理规模20t/d； 明显指示牌； 具有详细操作规程； 专人负责管理。 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求 |
| 废气 | 地埋式污水处理设施臭气 | 活性炭吸附 | 1套 | 末端设置活性炭吸附装置 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。 |
| 固废 | 医疗废物 | 医疗废物（含污水站污泥）收集和暂时贮存设施及储存间 | / | 明显指示牌； 完善的管理制度； 专人负责管理。 | 满足《医疗废物管理条例要求，处置率100%；储存间按GB18597-2001中相关规定建设；医疗废物送资质机构处理，并签订相关协议。 |
|  | 生活垃圾 | 一般固废贮存设施 | / | 垃圾站设指示牌； 常盖垃圾桶摆置 | 每天清运，处置率100%，不随意排放。 |
| 噪声 | 风机、空调等 | 减振、隔声、消声等措施 | / | 按照相关规定 建设和管理 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
|  | 车辆噪声 | 限速、禁鸣 | / | 设置限速20km/h标志； 设置禁鸣标志； 入口设置减速带。 |  |
| 其他 | 各类环保标志、环保管理制度、环保负责人及联系方式 |  | 若干 | 污水站、医疗废物暂存间等悬挂明显标识牌，并明确相应人员及职责，规范操作流程。 | / |

## 环境影响分析结论

### 环境空气影响分析

（1）污水处理设施臭气影响分析

污水处理臭气主要来源于调节池及沉降池，本项目设置的地埋式污水处理设施建设严格采取防渗防泄漏成套处理设施，恶臭气体浓度大大减弱。项目每天的污水处理量比较小，根据前文分析，主要恶臭污染物产生浓度约为H2S：0.027mg/m3，氨：1.4mg/m3。并采用活性炭吸附等除臭措施去除污水站恶臭，建议将污水设施自带的排气管道沿建筑物外沿往上引至裙楼顶排放，在末端设置活性炭吸附装置。

同时本项目污泥产生的恶臭较强，污泥定期及时清运出厂，减少恶臭的影响。通过运营期加强对污水处理站除臭采取有效措施，加强管理后，可以有效控制恶臭对环境的影响。

（2）中药煎煮废气

项目煎煮室位于三层，主要成分为中药材的挥发成分，由于煎煮中药量较少，通过安装的引风扇引至楼顶排放对周边环境影响很小。

（3）汽车尾气影响分析

根据同类型停车场的类比调查和有关资料，停车场产生的主要污染物为汽车尾气，其主要成分为CO、非甲烷总烃和NO2。

项目均为地上停车位，机动车停车位15个，非机动车和摩托车停车位30个，由于场地有限，机动车废气产生量小，且露天空旷条件有利于污染物稀释扩散，对环境空气影响小。

### 地表水环境影响分析

根据工程分析，项目污水产生量为5562.6万m3/d（15.24m3/d），外排医疗废水与生活污水一并汇入医院自建污水处理设施进行处理。进入污水处理站之前，生活污水先经三级化粪池处理，检验室废水经预处理满足《污水综合排放标准》中表1标准。

综合废水经医院污水处理设施处理达到《医疗机构污水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理排放标准后，汇入云溪区城市污水管网。其污染物排放量为CODCr 1.391t/a，BOD5 1.27t/a。

项目废水经自建地埋式污水处理设施处理后经市政污水管网排入云溪区污水处理厂进一步处理，最终排入长江。

云溪区污水处理厂总设计规模为4万m3/d，分两期建设，一期工程（2万m3/d）已于2011年8月通过了岳阳市环保局组织的环保竣工验收，主要处理云溪工业园的工业污水及云溪区部分市政污水；

### 声环境影响分析

项目营运期对声环境的影响因素主要有污水处理站水泵等对环境的影响、门诊部就诊人员产生的社会噪声对环境的影响、停车场噪声对环境的影响。

根据预测，各类机械设备的噪声在采取降噪措施后，各噪声源对院界噪声贡献值在21.0~31.5dB（A）之间，叠加本底值后，对医院周边声环境现状改变不明显。

医院停车场机动车辆行驶对环境影响不大，不会对病房楼产生明显影响。建议停车场的位置需设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。

### 固体废物影响分析

医院固体废物是多种多样的，有有机的，有无机的；有可燃的，有不可燃的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：一般性固体废物、医疗废物和污水处理站污泥三类。

医院产生的固体废弃物包括生活垃圾、医疗固体废弃物和废水处理污泥。生活垃圾由环卫部门统一收集后，送城市生活垃圾填埋场填埋处置，对周围环境影响不大。医疗废物与废水处理污泥由岳阳市方向固废公司进行安全处置。检验室预处理中含Hg、Cr等重金属废水，属国家危险固废，建议在医院污水处理站单独设置预处理设施或送方向固废公司安全处置。

### 外环境对项目的影响分析

本项目西临大汉路，北临云龙路，根据两侧交通道路噪声等效声级昼、夜实测数据。采用线声源衰减公式预测交通噪声对医技楼及院区住院楼的影响。外环境交通噪声对本项目的影响较小。

### 辐射影响分析

项目运营后，主要医疗设备均为新购，院内配有一套X线影像扫描系统，型号为CR30-X，红外线机1台，型号为CA-91E，X光机2台，型号为F52-8C。线机诊断时产生的X射线和散射X射线，对工作人员和患者的身体造成一定辐射危害。X射线机未加高压时不会产生电离辐射。

## 项目建设的环境可行性

### 与国家产业政策符合性

本项目是一个实现社会效益、经济效益和环境效益统一的项目。医院的建设，将更有效地保障人民群众的健康，改善医疗及就诊条件，促进云溪区及周边人群健康水平的提高，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。

拟建项目属于国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2013年本）》中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”和“全科医疗服务”的范畴，符合国家的产业政策。

### 与云溪区产业布局规划的相符性

项目位于云溪城南新区。根据云溪区产业布局规划，云溪区在“十二五”期间拟着重打造云溪精细化工园、长炼工业园、城南新区和沿江产业区建设。城南新区位于云溪主城区东南，是云溪区“十二五”期间最大的城建项目，规划总面积4600余亩。城南新区的建设将遵循高水平规划、高标准建设、高质量招商、高效能服务的理念，将云溪建成与巴陵石化融为一体，城市功能更加完善，交通更加便捷，商贸更加发达，环境更加优美的新城区。城南新区共规划六大功能区域，即行政办公区，拟建财政局、人社局、文化广播局、法院、云溪乡政府等行政机构办公综合楼；商业金融区，高起点、高规格进行商业统筹，在杨冲路两侧建设新城区商业中心，打造商业一条街；教育医疗卫生服务区，建设云峰小学、云溪区综合医院等；物流中心区，规划发展现代物流园区；生态新居区，分期开发花园式高档住宅区、花园洋房区、安置小区；城市公园区，建设公共广场、休憩休闲一体的综合性公园。项目位于城南新区规划的“教育医疗卫生服务区”，符合云溪区产业规划。

### 选址合理性分析

#### 与云溪区土地利用规划的相符性

（1）拟建项目选址于云溪区城南新区，大汉路与云龙路交叉口东南角，属于土地总体规划中的城南新区，是规划的公共设施用地范围，项目采用购买商品房方式进行建设，远期建设发展条件较好。根据云溪区卫生局关于项目下发的设置医疗机构批准书（见附件），项目建设符合当地卫生规划要求，选址合理。

（2）项目所在区域交通十分便捷。远期相关配套基础设施将同步建设，届时，项目将为附近小区、社区居民的就医提供良好的基础条件。

（3）项目拟建地周围为规划的居住用地或其他市政公用设施用地，周边2km范围内无工业污染企业和高噪声源，环境质量现状监测表明项目所在地空气环境质量较好，环境优美，诊疗环境良好，适于患者休养和治疗。

（4）场址所在地地势较高，长江位于拟建项目西面约8000m，按100年一遇设防洪，洪水对建设项目没有影响。

（5）项目选址为云溪区近期规划的城南新区，周边配套设施齐全。

#### 与大汉新城小区环评批复的相符性

根据《关于岳阳大汉城镇建设有限公司云溪·大汉新城（一期工程）环境影响报告书的批复》（岳环评批[2012]55号）分析，大汉新城房地产项目建设符合岳阳市城市总体规划、岳阳市中心城区云溪片区控规详细规划，主要为解决云溪区集镇以及巴陵石化公司职工住房需求，带动相关产业和地方经济共同发展。大汉新城生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准进入云溪污水厂处理，目前该区域污水管网已经配套建设完成（详见附件9）。大汉新城环评批复文件还对地底层商铺功能做了简单规划：“禁止在住宅楼底层新建、改建产生异味、高噪声污染及振动危害的餐饮、娱乐和机械加工等产生异味、高噪声污染及振动危害的项目。”据此分析，本项目建设不属于小区环评批复文件禁止行列，符合大汉新城小区的商铺功能定位。

#### 与综合医院相关规范的相符性

根据《综合医院建筑设计规范》，本项目场址的选址应遵循以下要求：

- 交通方便，宜面临两条城市道路；

- 便于利用城市基础设施；

- 环境安静，远离污染源；

- 地形力求规整；

- 远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施；

- 不应邻近少年儿童活动密集场所。

本项目邻近大汉路和哨所路，位于云溪区规划的城南新区，基础设施正在配套中，周边环境质量现状良好、地形规整平坦，周边2km范围内无重大工业企业，200m范围内无学校、游乐园等设施。综合评价本项目选址符合医院建筑设计规范要求。

#### 与周边环境的相容性分析

拟建项目所在地位于云溪区城南新区，大汉路与云龙路交叉口东南角，项目的建设可以满足周边群众对卫生服务的需求。

从城南新区规划方面分析，项目所在区域2km范围内没有工厂及大的废气污染排放源，项目所在区域大气环境质量良好。

根据云溪区土地利用总体规划分析，医院选址附件主要规划用地类型为居住用地、体育用地和公园等防护绿地，工业用地均规划在云溪区中心城区最东面，距离本项目直线距离约3km以上，规划周边设施对本项目影响不大。

所在地声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，适于患者休养和治疗。

拟建项目属于声环境和大气环境敏感行业，因此，项目建成后环保建议加强管理，合理规划工业布局，尽量避免高噪声或高污染行业布设在医院周围。

#### 公众参与认同性分析

建设单位通过发放公众参与调查表的形式，关于本次拟建项目，广泛的征求了周围区域公众的意见，公众参与调查内容详见“公众参与”章节，根据对拟建项目的公众参与调查结果，选址附近公众对本项目的建设表示支持，无反对意见。

### 平面布局合理性

项目总平面布局中，将出入口布置在北面，住院病房布置在三层，有利于住院病人的修养，污水处理设施采用地埋式，不占用项目有限的用地，危废临时储存场所位于三层废物的主要产生区域，便于及时入库管理，整个项目综合考虑了消防设计，人车分行，合理引导人流等。医院总体布局分析如下：

（1）医院设置主次入口各一个，位于北面；医院的分区和医疗用房设置明显的导向标识，利于病人就诊。

（2）为减少城市道路噪声对医院患者的干扰，在医院入口处及临城市道路一侧留有一定的缓冲距离，避免人流、车流的拥挤。

（4）其他辅助设施用房位于北面宽阔区域，设置有污水处理站、垃圾转运站危废临时贮存场等，各建（构）筑物相应独立，并与周围主要建筑保持一定距离。

本项目污水处理站采用地埋式，位于项目北面前坪，不占用停车区域，布局合理；危废暂存场所参照GB18597-2001中相关规范建设、验收。

（5）将有噪声和废气产生的设备、水泵房、消毒房、污被收集、感染性废物处理室严格分区，避免了对局部环境的污染。

综上所述，医院平面布局基本合理，满足《综合医院建筑设计规范》中有关平面布局和环境设计要求。

### 达标排放的可靠性

在落实本环评报告书提出的各项环保措施前提下，本项目各类污染物均可实现达标排放，医疗废水经预处理达标后通过已经建成的市政污水管网（见附件9证明文件）进入云溪污水厂处理后可确保稳定达标排放。

### 污染物排放总量控制要求及指标来源

拟建项目水污染物排放量见表14-3。

表 14-52  污染物排放量及总量控制指标

| 项 目 | 水型污染物 （t/a） |  |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N |
| 排放量（t/a） | 1.391 | 0.167 |

项目运营后废水经自建污水处理站预处理后排入云溪区市政污水管网，进入云溪区污水处理厂进一步处理，污染物排放总量纳入污水厂总量指标内，故本项目不再另行申请总量指标。

### 公众参与

本次公众参与采取了以下4种方式进行公众参与调查：

（1）现场公示，我单位在项目地附近人流量较大处张贴了含有拟建项目基本信息的公示，见图11-1.

（2）发放“公众参与调查表”，在直接受项目负面影响区域内及更广泛的间接受影响区域一共发放了26份公众参与意见表，其中发放个人调查表20份，发放团体调查表6份。共回收了26份有效公众调查意见表。回收率100%。

（3）项目在当地平面媒体《洞庭之声》报纸第2794期B03版面刊登了《弘一医院建设项目环境影响评价公众参与信息公示》文章，见图11-2.

（4）项目环评信息在岳阳市环保局网站进行了项目环评信息的第二次公示。公示时间为2015年12月15日-12月24日，意见征求截止12月25日。公示网址为：http://hbj.yueyang.gov.cn/hbj/6790/6792/content_515426.html。

根据调查统计结果：100%的公众赞成项目的建设。

## 项目建设的制约因素及解决办法

项目建设无明显的环境制约因素。

## 综合评价结论

云溪弘一医院有限公司弘一医院建设项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合云溪区土地利用规划，其采取的污染防治措施可行，环境影响预测表明，项目建成营运后，不会改变项目所在区环境功能，且有较好的经济效益、社会效益和环境效益。在认真落实本报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水可做到达标排放，固废均可得到安全处置，噪声可做到不扰民，环境风险得到较好的控制，拟建项目建设及运营对周边环境的影响满足环境功能规划的要求。

从环境保护角度而言，拟建建项目在规划的选址上建设可行。

## 建议

（1）医院污水处理站应由有资质单位设计，严格按照相关要求建设，预留后续发展空间。

（2）对进出医院机动车辆实行分流控制，禁止鸣笛。

（3）建立健全固体废弃物收集、处理、处置措施，各类固体废弃物处置应遵循“减量化、无害化、资源化”原则。

（4）医院将对使用放射性同位素与射线装置时所产生的污染及其防护措施另行评估，并向相关主管部门申请取得辐射安全许可证后，方可投入正式运行。

（5）建立相应的环保管理机构，配备专职环保人员进行环境管理，配置必要的分析测试设备； 医院污水处理站系统建议安装在线监测、报警装置，按要求进行“三废”排放情况监测，确保“三废”达标排放；规范排污口设置，医院只能设置一个废水总排口。

（6）医院环保设施的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，确保处理设施稳定运行。医院污水处理站、放射源等重要设备设施的管理及操作人员必须经过技术培训和生产实践，并持证上岗。

（7）按《传染病传治法》规定，确定专门部门和人员，负责医院传染病预防、控制工作，负责传染病疫情报告，积极配合上级有关部门对传染病预防工作的调查、监督及考核。

（8）严格执行“三同时”制度，落实环保投资，各项污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。