国环评证乙字第2115号

湖南双兴铝业有限公司

年产10万吨合金铝棒建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

安徽中环环境科学研究院有限公司

二〇一五年十月

目  录

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3关注的主要环境问题	3

1.4报告书的主要结论	4

2总论	5

2.1编制依据	5

2.2评价目的和指导思想	7

2.3评价因子与评价标准	8

2.4评价工作等级及评价重点	13

2.5评价范围与环境敏感区	16

3现有工程概况及工程分析	20

3.1现有工程概况	20

3.2现有工程工艺流程及产污环节分析	24

3.3物料平衡和水平衡	25

3.4现有工程污染分析	25

4扩建工程概况及工程分析	30

4.1扩建工程概况	30

4.2工程分析	34

5建设项目周边环境概况	46

5.1自然环境	46

5.2社会环境	49

5.3汨罗市工业园概况	51

5.4厂区周围环境	58

6环境质量现状评价	59

6.1大气环境质量现状监测及评价	59

6.2地表水环境质量现状调查与评价	60

6.3声环境现状调查与评价	64

6.4生态环境现状调查与评价	64

7施工期环境影响分析及防治措施	65

8运营期环境影响预测及评价	66

8.1大气环境影响预测及评价	66

8.2运营期水环境影响分析	75

8.3声环境影响分析与评价	76

8.4固体废物环境影响分析与评价	79

9环境保护措施及其经济技术论证	80

9.1废气污染防治措施可行性分析	80

9.2废水污染防治措施可行性分析	86

9.3噪声污染治理措施可行性分析	87

9.4固体废弃物污染治理措施可行性分析	88

10环境风险	91

10.1风险评价目的和重点	91

10.2环境风险识别及分析	91

10.3评价等级的确定及评价范围	94

10.4评价范围内敏感保护目标分别情况	95

10.5源项分析	95

10.6事故风险环境影响分析	96

10.7风险防范措施	96

10.8风险事故应急预案	100

10.9环境风险评价结论与建议	103

11清洁生产与污染物总量控制分析	104

11.1清洁生产概述	104

11.2清洁生产分析	105

11.3 清洁生产评述	108

11.4清洁生产建议	108

11.5总量控制	111

12环境影响经济损益分析	114

12.1 经济效益分析	114

12.2社会效益分析	114

12.3环境效益分析	115

12.4环境经济损益分析结论	116

13项目与产业政策、规划相容性分析	117

13.1产业政策分析	117

13.2与相关政策及规划的相符性分析	117

13.3项目选址的环境合理性分析	118

13.4厂区总图布置分析	119

14环境管理及环境监测计划	121

14.1环境管理	121

14.2环境监测计划	127

14.3建设项目竣工环境保护验收	128

15公众参与	130

15.1公众参与的方法、目的和意义	130

15.2调查对象	130

15.3公众参与调查结果统计及分析	135

15.3公众参与结论	138

16评价结论	139

16.1项目概况	139

16.2环境质量现状评价结论	139

16.3环境影响预测结论	139

16.4污染防治对策及技术经济论证	141

16.5清洁生产结论	141

16.6环境影响经济损益分析	141

16.7扩建项目与国家产业、环保政策及相关规划的符合性分析	141

16.8厂址选择与该地区总体规划相容性及平面布置合理性分析	142

16.9公众参与	142

16.10总结论	142

16.11要求与建议	143

专家意见

专家签到表

附件：

1、项目环评报告书编制委托书；

2、建设项目等级核定表；

3、湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目环评批复；

4、湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目环评验收批复；

5、汨罗市环保局关于《湖南双兴铝业有限公司年产10万吨合金铝棒建设项目》执行标准函；

6、湖南双兴铝业有限公司与汨罗市红马燃气开发有限公司协议；

7、土地使用证

8、企业排污许可证

9、质量保证单

10、公众参与调查表；

11、汨罗工业园整体评价审查意见

12、固废处置协议

13、现有项目固体废物检测报告

14、生活垃圾处理协议

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、厂区总平面布置图

附图3、厂址与汨罗市新市工业园的位置关系

附图4、厂区现状图

附图5、工业园现有企业分布情况

附图6、项目烟气收集、排放管网图

# 1前言

## 1.1项目由来

近年来，随着我国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，铝型材全行业的产量和消费量迅猛增长，而我国也一跃成为世界上最大的铝型材生产基地和消费市场。经过长达近10年的高速增长，我国铝型材行业步入了新的发展阶段，并展现出了诸多新的发展趋势。

工业铝型材的应用前景瞩目，从产能分布来看，2013年全球可生产铝型材的国家和地区约120个，生产企业约2800余家，其中我国的产能占世界总产能的比重超过50%，位列第一。

根据市场需要，湖南双兴铝业有限公司在符合产业政策和铝行业准入条件的情况下，结合企业自身优势条件，决定投资5000万元利用公司现有工程生产的再生合金铝锭和外购的A00国标铝锭生产铝合金棒。本项目建设的必要性：①为了满足现有工程再生铝锭要求，提出的建设项目产业链的延伸；②为了汨罗市经济发展的需求；③为了提升再生铝的产品质量。本项目建设为厂区现有生产线产业链的延伸，同时本项目生产不得使用废铝、现有项目生产规模不得扩大其产能。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，本项目需要委托有相关环境影响评价资质的单位编制环境影响报告书。为此，2015年7月湖南双兴铝业有限公司委托安徽中环环境科学研究院有限公司（国环评证乙字第2115）承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，认真编制了本项目环境影响报告书。

## 1.2环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，组织人员对该项目的工程内容、场址及周边环境进行了现场勘察。本评价通过对扩建项目周围的自然环境、社会环境以及空气、地表水、地下水、噪声、生态环境质量现状进行调查评价，预测和分析扩建项目在营运期对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性，从环境保护的角度论证本项目选址的合理性。同时提出切实可行的环保措施和防治污染对策，为有关部门进行项目决策、工程设计施工、环境管理提供科学的依据，使工程对环境的不良影响降到最低程度，保证区域经济建设的可持续发展。

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

评价工作程序见下图。

环境影响评价委托

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境状况调查

环境影响因素识别与评价因子筛选

制定工作方案

建设项目工程分析

各环境要素环境影响预测与评价

各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出建设项目环境可行性的评价结论

公众参与

有重大变化

研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.明确评价重点和环境保护目标

2.确定工作等级和评价范围和评价标准

评价范围内的环境状况调查、监测与评价

编制环境影响评价文件

第三阶段

第一阶段

第二阶段

## 1.3关注的主要环境问题

本次环境影响评价关注的主要环境问题有：

（1）项目的选址是否合理性，是否会影响项目所在区域的各敏感保护目标；

（2）项目拟采取的环保设施和污染防治措施的可行性和可靠性；

（3）项目运营过程中对周边环境可能造成的影响；

## 1.4报告书的主要结论

本项目位于汨罗市新市工业园，项目建设符合国家当前产业政策，用地和定位满足汨罗市新市工业园产业片区定位要求。项目选址及总平面布置合理，公众支持。

项目营运期主要为生产废水、生活污水、熔炼烟尘、天燃气燃烧废气、生产噪声、一般工业固废、危险固废及生活垃圾等的影响，经采取有效的环保措施后，项目对周边环境的影响较小。

建设单位在落实本报告提出的各项环保措施后，可使工程建设不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。从环境保护角度分析，只要认真落实各项环境保护措施和环境监测方案，加强环境保护管理和监督，在建设和运行过程中注重对环境的保护，其项目建设可行。

# 2总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，1997.3.1；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2005.4.1；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（修正），2008.6.1；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1修订实施；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（修订版），2011.03.01；

（9）《中华人民共和国土地管理法》(修订)，2004.8.28；

（10）《中华人民共和国城市规划法》，2007.10.31；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起施行）；

（12）国务院令第284号《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000.3；

（13）国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；

（14）环境保护部等九部委《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号）；

（15）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号。

（16）环发[1999]296号《关于加强化学危险品管理的通知》；

（17）《国家危险废物名录》，自2008年8月1日起施行；

（18）《关于加快推行清洁生产的意见》(国家发展改革委，2004.1)；

（19）国家环保总局环发2006[28号]《环境影响评价公众参与暂行办法》2006.2.14；

（20）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函[2006]394号）；

（21）《建设项目环境保护分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年6月1日实施）；

（22）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）；

（23）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

（24）《关于贯彻落实抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的通知》（环发[2009]127号）；

（25）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号，2011.10.17；

（26）《铝行业规范条件》（2013年7月）；

（27）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》，国家环保总局办公厅“环办【2003】25号”，2003.3.25；

（28）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，国家环保总局环发【2004】24号，2004.2；

（29）《国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见》，国家环境保护总局，2005.10.10；

（30）《中国节水技术政策大纲》，国家发展与改革委员会、科技部、水利部、建设部、农业部，2005.4.21；

（31）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；

（32）《关于印发循环经济评价指标体系的通知》，发改环资[2007]1815号，2007.6.27；

### 2.2.2技术、规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《循环经济示范区规划指南（试行）》（2003年12月）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T 425-2008）；

（10）《铝工业发展循环经济环境保护导则》（HJ466-2009）。

### 2.2.3地方性有关技术报告、文件

（1）《湖南省人民政府关于公布湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案的通知》（湖南省人民政府湘政函[2003]77号）；

（2）湖南省环保局《关于贯彻执行〈湖南省建设项目环境保护管理规定〉若干问题的通知》；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（4）《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书》。

### 2.2.4相关规划

（1）《全国生态保护“十二五”规划》；

（2）《国家环境保护“十二五”规划》；

（3）《全国生态环境保护纲要》，国发【2000】38号，2000.11；

（4）《汨罗市城市总体规划（2001～2020年）》（2009年修订）；

（5）《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》；

（6）汨政发〔2011〕4号汨罗市人民政府关于印发《汨罗市“十二五”促进工业转型升级若干办法》的通知

（7）《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区土地利用总体规划》（2013～2020）；

### 2.2.5主要技术文件及参考资料

（1）湖南双兴铝业有限公司年产10万吨合金铝棒建设项目环境影响评价委托书；

（2）现有项目（湖南双兴铝业有限公司5万吨/年再生铝合金锭新建项目）环评批复、验收报告、验收批复；

（3）湖南双兴铝业有限公司提供的其他资料及我单位调查收集的基础资料。

## 2.2评价目的和指导思想

### 2.2.1评价目的

（1）环境影响方面：通过调查掌握工程建设地区的生态状况和环境质量现状、项目中各单元的生产工艺流程的特点及其污染特征，核算各生产流程主要污染物排放量，分析预测项目建设、运营期间以及风险情况下对环境的影响程度。

（2）污染防治方面：针对工程运营可能带来的污染问题，提出污染防治措施，并分析论述各生产工艺流程所采用的清洁生产技术、污染防治措施的可行性、污染物达标排放的可靠性。

（3）环境管理方面：通过评价，为政府部门社会经济发展和环境管理决策、建设单位、设计单位优化其设计提供科学依据。

### 2.2.2指导思想

（1）按照国家和地方有关环境保护政策及当地发展规划的要求，以“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”、“节能减排”的思想为指导，贯彻淘汰落后的生产工艺和设备、节能减排、技术升级、形成规模经济效益等环保政策、产业政策和能源政策，做到经济、社会和环境的协调发展。

（2）评价突出实用性、针对性强的特点，使评价工作能对项目建设期的优化设计、运营期的优化管理起到指导作用。

（3）从环境保护的角度出发，力求客观公正、科学合理，确定工程建设的可行性及其在经济、社会和环境保护等方面的协调一致性。评价结论必须明确、公正、可信，评价中提出的环保对策、措施、建议确实可行，具有可操作性。

（4）在满足本次环评要求的基础上，充分利用本区域及具有可比性、可参照性的数据资料和工作、研究成果，力求节省资金和时间。

## 2.3评价因子与评价标准

### 2.3.1评价因子

- 2.3.1.1环境影响识别

根据项目性质及其污染物的排放特点，采用矩阵表，对工程影响环境要素的程度及性质进行识别；识别结果见表2.3-1、表2.3-2。

从表2.3-1和表2.3-2可以看出：本次评价建设期仅对扩建工程进行设备安装、环保工程建设，对环境的不利影响主要为施工噪声、施工扬尘；运营期对环境的不利影响要素主要表现为废气、废水及生活垃圾的影响。有利影响主要表现在带动当地工业发展、促进社会经济增长、提供劳动就业机会等方面，有利影响是长期的、广泛的。

表2.3-1        建设项目环境影响要素程度识别表

| 环境资源 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  | 生态资源 |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |  |  | 生活质量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 项目阶段 |  | 地下水文 | 地下水质 | 地表水文 | 地表水质 | 环境空气 | 声环境 | 农田生态 | 森林植被 | 野生动物 | 水生动物 | 濒危动物 | 渔业养殖 | 土地利用 | 工业发展 | 农业发展 | 供 水 | 交 通 | 燃料结构 | 节约能源 | 美学旅游 | 健康安全 | 社会经济 | 娱 乐 | 文物古迹 | 生活水平 |
| 建设 期 | 安装建设 |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废气排放 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |
|  | 噪声振动 |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废堆放 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |
|  | 产 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  |  |  |  |  | +2 |  |  | +2 |
|  | 就 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  | +1 |

注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“+”表示有利影响；“-”表示不利影响。

表2.3-2       建设项目环境影响要素性质识别表

| 影响性质 环境资源 |  | 不利影响 |  |  |  |  | 有利影响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短 期 | 长 期 | 可 逆 | 不可逆 | 局 部 | 广 泛 | 短 期 | 长 期 | 局 部 |
| 自 然 资 源 | 地下水文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水文 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 地表水质 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 环境空气 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 噪声环境 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 生 物 资 源 | 农田生态 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 森林动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 野生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水生动物 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 濒危动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渔业养殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社 会 环 境 | 土地利用 |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
|  | 工业发展 |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
|  | 农业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交 通 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 燃料结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节约能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 美学旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康安全 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 社会经济 |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
|  | 娱 乐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文物古迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活水平 |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |

注：短期指建设期，长期指运营期。

- 2.3.1.2评价因子筛选

根据环境要素的识别和工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定该项目的评价因子，具体见表2.3-3。

表2.3-3        环境评价因子筛选表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 预测（分析）评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | SO2、PM10、NO2、氟化物、氯化氢 | 颗粒物、氟化物、氯化氢 |
| 2 | 地表水 | pH、COD、石油类、氨氮、高锰酸盐指数 | COD、氨氮 |
| 3 | 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |

### 2.3.2评价标准

- 2.3.2.1环境质量标准

经汨罗市环保局确认，本环评执行环境质量标准见表2.3-4。具体标准值见表2.3-5——2.3-9。

表2.3-4          执行的环境质量标准

| 项目 | 执行标准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | / |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅲ类 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) | Ⅲ类 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) | 3类 |

表2.3-5       环境空气质量标准值

| 类 别 | 评价参数 |  | 单位 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 日平均 | μg/m3 | 150 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) |
|  |  | 一小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
|  | NO2 | 日平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  |  | 一小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | PM10 | 日平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  | 氟化物 | 一小时平均 | μg/m3 | 20 |  |
|  |  | 日平均 | μg/m3 | 7 |  |
|  | HCL | 一次值 | μg/m3 | 50 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  |  | 日平均 | μg/m3 | 15 |  |

表2.3-6       地表水环境质量标准值

| 类 别 | 评价参数 | 单位 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | / | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水域 |
|  | COD | mg/L | ≤20 |  |
|  | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
|  | DO | mg/L | ≥5.0 |  |
|  | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤2000 |  |

表2.3-7     地下水环境质量标准值

| 类 别 | 评价参数 | 单位 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | NH3-N | mg/L | 0.2 | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 |  |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |  |
|  | 氟化物 | mg/L | 1.0 |  |
|  | 细菌总数 | 个/m L | 100 |  |
|  | 总大肠菌群 | 个/m L | 3.0 |  |
|  | 总硬度 | mg/L | 450 |  |
|  | pH | / | 6.5-8.5 |  |

表2.3-8      声环境质量标准值

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类噪声标准值 | 65dB(A) | 55dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

- 2.3.2.2污染物排放标准

根据《湖南双兴铝业有限公司年产10万吨合金铝棒建设项目环境影响评价执行标准的函》，本项目执行的污染物排放标准见表2.3-9，具体标准值见表2.3-10——2.3-14。

表2.3-9    污染物排放标准

| 项目 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3、表5规定的大气污染物排放限值 |  |
| 废水 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表1规定的水污染物排放限值、氟化物参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |
| 固废 | 一般固废 | 《一般工业固体废物、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门 |
|  | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |

表2.3-10    大气污染物排放标准

| 污染物名称 |  | 标准值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| SO2 |  | mg/m3 | 150 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值 |
| NOX |  | mg/m3 | 200 |  |
| 氯化氢 |  | mg/m3 | 30 |  |
| 颗粒物 |  | mg/m3 | 30 |  |
| 氟化物 |  | mg/m3 | 3.0 |  |
| 单位产品基准排气量 |  | m3/吨产品 | 10000 |  |
| 油烟 | 油烟 | mg/m3 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准 |

注：因本项目原料不使用废铝，本项目原料为再生铝锭和A00铝锭，因此，本项目的运营中无二噁英。

表2.3-11    大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 标准值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 数值 |  |
| 氯化氢 | mg/m3 | 0.2 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表5规定的企业边界大气污染物排放限值 |
| 氟化物 | mg/m3 | 0.02 |  |

表2.3-12     污水综合排放标准

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 数值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 无量纲 | 6-9 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表1规定的水污染物排放限值 |
| 2 | COD | mg/L | 50 |  |
| 3 | SS | mg/L | 30 |  |
| 4 | 总氮 | mg/L | 15 |  |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 8 |  |
| 6 | 总磷 | mg/L | 1 |  |
| 7 | 石油类 | mg/L | 3 |  |
| 8 | 氟化物 | mg/L | 20 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |

注：因《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表1规定的水污染物排放限值中无氟化物标准限值，本项目废水中氟化物参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中浓度限值。

表2.3-13     建筑施工场界噪声排放标准        单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.3-14    工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB(A) | 55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 2.4评价工作等级及评价重点

### 2.4.1评价工作等级

- 2.4.1.1环境空气评价工作等级的确定

本项目大气污染源主要为熔化工序、合金配置工序、天然气燃烧等，其中融化工序废气主要污染因子为烟尘，合金配置工序废气主要污染因子为烟尘、氟化物、氯化氢；天然气燃烧废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOX。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求计算，本项目选择烟尘、氟化物、氯化氢主要的大气污染物，采用推荐模式清单中的估算模式（SCREEN3模式），分别计算烟尘、氟化物、氯化氢的最大地面浓度占标率Pi与第i个污染物地面浓度达到标准10%时所对应的最远距离D10%。评价取占标率最大的污染物进行评价等级评定。按下式计算：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据工程分析，本项目主要污染源排放参数见表2.4-1，估算模式计算结果见表8-4。

表2.4-1 确定评价等级各污染物排放源参数

| 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放速率 kg/h | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度 m | 内径 M | 温度 ℃ |
| 排气筒 | 10000 | 氟化物 | 0.015 | 15 | 0.5 | 50 |
|  |  | 氯化氢 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.028 |  |  |  |

根据大气导则，评价工作等级划分依据见表2.4-2。

表2.4-2   评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5Km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据以上数据表格，确定各污染物的评价工作等级，见表2.4-3。

表2.4-3  主要大气污染物的评价工作等级

| 污染物 | 氟化物 | 氯化氢 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量标准（mg/m3） | 0.02 | 0.05 | 0.45 |
| 最大地面浓度（mg/m3） | 0.0006981 | 0.003723 | 0.001303 |
| 最大地面浓度占标率Pmax（%） | 3.49 | 7.45 | 0.29 |
| 评价工作等级 | 三级 |  |  |

如上所述，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10%，因此大气环境影响评价等级定为三级。

- 2.4.1.2地表水评价工作级别的确定

本项目排放的废水主要是生活污水和水膜除尘装置废水，项目铝棒成型工序冷却水循环使用后定期更换，该部分水为清净水，可作为厂区绿化用水或直排；水膜除尘装置生产废水（832m3/a）循环使用后经沉淀池处理后进入园区污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理。生活污水依托现有工程隔油处理、经化粪池处理后废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996》三级标准后送汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。项目外排废水总量为1192m3/a（3.97m3/d），远小于1000m3/d；水质简单，项目最终纳污水体为汨罗江，水域规模为中河，纳污水体水质执行标准为Ⅲ类。

根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.4-4。

表2.4-4     地表水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 3.97m3/d | 污水量＜1000 m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | 复杂、中等、简单 |
| 地面水域规模 | 中河 | 大、中、小 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | I～Ⅴ |

从表2.4-4分析，项目地表水评价等级为三级。

- 2.4.1.3地下水评价工作级别的确定

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2011），地下水环境影响评价工作等级划分的依据是建设项目的类型：

Ⅰ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的建设项目；

Ⅱ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能引起地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题的建设项目；

Ⅲ类：指同时具备Ⅰ类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。

项目为铝棒生产，属Ⅰ类建设项目。根据环评导则HJ610-2011中地下水分级评定依据，本项目应按Ⅰ类项目特征进行等级进行评价。对照项目特征，确定本项目地下水环境评价工作等级为三级。具体评定过程见表2.4-5。

表2.4-5   Ⅰ类建设项目地下水评价等级划分表

| 项目 | 内容 | 评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 包气带防污性能分级 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，分布连续、稳定 | 强 |
| 含水层易污染特征分级 | 不属于地表水污染区和地表水关联区 | 不易 |
| 地下水环境敏感程度分级 | 不属于生活供水水源地准保护区和特殊地下水资源保护区 | 不敏感 |
| 污水排放量分级 | 1.2m3/d， Qp≤1000m3/d | 中 |
| 污水水质复杂程度分级 | 污染物类型数=1，需预测的水质指标＜6 | 简单 |
| 评价等级 | 对照HJ610-2011中分级评定依据 | 三级 |

- 2.4.1.4噪声评价工作级别的确定

项目主要噪声源为同水平浇铸系统以及圆棒锯切机等机械设备运行噪声，噪声源强约为50~90dB(A)。项目处于汨罗市新市工业园，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB(A)以下，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定噪声环境评价工作等级为三级。

- 2.4.1.5生态环境评价工作级别的确定

项目在湖南双兴铝业有限公司现有厂区内建设，工程建设直接、间接影响区域面积小于2km2，建设地点不属于环境敏感区或自然保护区，也无珍稀动植物，运行过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对当地生物量及物种多样性的减少程度均不显著，因此项目建设、运行对生态环境的影响较小。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19—2011)，结合该项目特点，确定本工程生态影响评价的工作级别为三级。

- 2.4.1.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）评价工作等级划分原则，本项目无重大危险源，且周边环境相对不敏感，确定项目环境风险评价工作等级为二级（具体见风险评价章节），见表2.4-6。

表2.4-6   环境风险评价工作级别（一、二级）

| 项目 | 剧毒危 险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃危 险性物质 | 爆炸危险 性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 2.4.2评价重点

根据工程所在地的环境状况和项目的初步分析以及环境影响识别的结论，本次评价将工程分析、清洁生产分析、污染防治对策、环境空气影响预测、声环境影响评价、公众参与作为评价重点，对地表水、地下水、固体废物的处理措施等进行一般性评价。

## 2.5评价范围与环境敏感区

### 2.5.1评价范围

依据单项环境影响评价工作等级、扩建项目排污特征，以及当地环境特征，按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008、HJ2.4-2009和HJ19-2011）要求，确定环境影响评价范围，各环境要素的评价范围见表2.5-1。

表2.5-1        工程环境影响评价范围表

| 环境要素 | 评价级别 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 三级 | 评价对象是汨罗江，汨罗市污水处理厂排污口入汨罗江上游500m至下游3500m，主要对污水的排放去向及排入汨罗市污水处理厂的可行性进行论证。 |
| 地下水 | 三级 | 其评价范围仅为其产所涉及到的范围，并适度外延，评价范围为项目厂界外延1km。 |
| 噪声 | 三级 | 环境噪声评价范围为厂区围墙外1m |
| 环境空气 | 三级 | 以本项目废气排气筒为中心，5km×5km的矩形区域 |
| 生态 | 三级 | 本项目周边没有生态敏感区，因此，确定本项目生态影响评价的范围为项目区边界外延100m。 |
| 环境风险 | 二级 | 以原辅材料储存区为中心、半径为3km的圆形范围 |

### 2.5.2控制污染

- 2.5.2.1环境功能区划

（1）保护评价区域生态环境，实现经济、社会、环境的可持续发展；

（2）保护汨罗江环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准；

（3）保护项目所在地区空气质量，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（4）保护项目地声环境质量，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；

（5）保护项目建设地周围的环境敏感点，使其不因扩建项目所排污染物的影响而改变现状环境质量级别。

- 2.5.2.2污染控制目标

根据本项目工程特点及所在地区环境状况，按照国家“达标排放、清洁生产和总量控制”的原则，严格控制各种污染物产生与排放。

确保废气、废水、厂界噪声达标排放，固体废物做到有效处置，运营期具体控制内容与目标见表2.5-2。

表2.5-2    运营期污染控制内容与目标

| - 污染物类型 | - 主要污染源 | - 主要污染物 | - 控制内容 | - 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气 | - 熔炼炉、合金配置炉 | - 烟尘、氟化物、氯化氢 | - 布袋除尘器+水膜除尘器+15m高烟囱 | - 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值 |
|  | - 天然气燃烧 | - 二氧化硫、氮氧化物 | - / |  |
|  | - 食堂油烟 | - 油烟 | - 高效油烟净化器 | - 《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483—2001) |
| - 废水 | - 生产废水 | - pH、CODCr、SS、 | - 铝棒成型工序废水经沉淀后可用于厂区绿化浇灌 | - 不外排 |
|  |  | - SS、氟化物 | - 水膜除尘循环水经淀后进入园区污水管网，进汨罗市城市污水处理厂 | - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | - 生活污水 | - BOD5、CODCr、SS、氨氮 | - 经隔油池、化粪池处理后，进入园区污水管网，进汨罗市城市污水处理厂 |  |
| - 固废 | - 熔炼炉渣、除尘器灰 | - 供现有工程再生铝锭熔炼炉回收其中的铝后，再外卖熔灰渣综合利用厂家。 |  | - 综合利用 |
|  | - 生活垃圾 | 当地环卫部门处置 |  | - 处置率100% |
| - 噪声 | - 机械噪声、空气动力噪声 | - 采用减震、隔声及消声等措施。 |  | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |

### 2.5.3环境保护目标

根据现场踏勘，项目扩建于汨罗市新市工业园龙舟南路东侧现有项目厂区内，东面为新威凌新业公司和金丰铜材，南侧为华申塑料包装公司，西侧为工业园区龙舟南路，北侧为普兰科电极（原瑞沃金属公司）。项目评价区域内没有风景名胜区和珍稀野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点、学校、医院、行政办公区为主要大气环境保护目标；汨罗江为地表水环境保护目标。

本项目的主要环境保护目标见表2.5-3和图2.5-1。

表2.5-3    环境保护对象及保护目标

| 类别 | 保护目标 | 目标 功能 | 方位与距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 丛羊村居民点 | 居住 | 南面，1100m | 10户左右 | GB3095-2012中二级标准 |
|  | 丁家塝居民点 | 居住 | 西南面，500-800m | 20户左右 |  |
|  | 大屋许居民点 | 居住 | 东面，820-1500m | 60户左右 |  |
|  | 新市镇小学 | 学校 | 东北面，2500m | 约320人 |  |
|  | 新市镇医院 | 医院 | 东北面，2200m | 约300人 |  |
|  | 丁家塝居民点 | 居住 | 西北面，800-1500m | 40户左右 |  |
|  | 新市镇政府 | 行政办公 | 东北面，1800m | 约100人 |  |
|  | 园区管委会 | 行政办公 | 西北面，750m | 约100人 |  |
| 水环境 | 汨罗江 | 渔业 用水区 | 北面，2500m | 中河 | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 项目周边200m内无居民点 |  |  |  | GB3096-2008 3类标准 |
| 生态 环境 | 项目区内 | 未有珍稀动植物、水生动物 |  |  | / |

图2.5-1  项目周边环境保护目标图

# 3现有工程概况及工程分析

## 3.1现有工程概况

### 3.1.1项目基本情况

湖南双兴铝业有限公司位于汨罗工业园龙舟南路东侧。项目地东侧为新威凌新业公司和金丰铜材，南侧为华申塑料包装公司，西侧为工业园区龙舟南路，北侧为普兰科电极（原瑞沃金属公司）。项目工程为再生合金铝锭生产项目，生产规模为5万吨。该工程于2010年6月委托岳阳市环境科学研究所编制了《湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目环境影响报告书》，于2010年7月14日岳阳市环境保护局对该项目环评进行了批复（岳环评批【2010】35）号。

2012年10月29日岳阳市环境保护局批准，同意试生产3个月（2012年10月29日——2013年1月29日），后经岳阳市环境保护局批准同意试生产期延期至2014年9月30日。但由于企业自身原因，该企业一直处于停产整顿状态。2015年4月，企业经自检生产能力达到相关要求，本项目的环保设施均按设施及环评批复要求建设并投入运行，于2015年4月19日申请工程环保验收。

岳阳市环境保护局于2015年7月30日对“关于湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目”竣工环境保护验收进行了批复，岳环评验【2015】19号。

### 3.1.2现有工程基本情况

- 3.1.2.1建设规模与产品方案

（1）建设规模

现有规模为年产5万吨再生合金铝锭。

（2）产品方案

现有再生合金铝锭产品方案详见表3.1-1。

表3.1-1        产品方案表

| 产品名称 | 规格型号 | 生产规模（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 再生合金铝锭 | ADC12 | 2.0 |
|  | ADC10 | 1.0 |
|  | ADC12Z | 1.0 |
|  | R14 | 1.0 |
| 合计 |  | 5.0 |

- 3.1.2.2现有工程组成和建设内容

（1）现有工程组成

现有工程组成主要包括原料选料车间、熔炼生产车间、铝灰处理车间以及原料、成品车间、办公楼等配套设施，具体见表3.1-2。

表3.1-2   现有工程组成

| 工程类别 | 单项工程名称 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料选料车间 |  | 位于厂区东侧，用于分选出原料废铝中废铁、塑料、橡胶、废铜等杂质，主要为人工分选，年分选废铝原料51418吨 |
|  | 熔炼生产车间 |  | 位于厂区中部偏西，设置1台40T的燃气熔炼炉，2台16T的铝精炼炉以及配套有连续浇铸线、加料机、堆锭机等生产设备，从事合金铝锭的生产实现年生产5万吨再生合金铝锭 |
|  | 铝灰处理车间 |  | 位于厂区铝锭生产车间西北侧，设置有一台热炒灰机 |
| 辅助工程 | 门卫 |  | 位于厂区西侧，传达、门卫用房、建筑面积为50m2 |
|  | 办公室 |  | 厂区办公用房，位于厂区北面，厂区管理人员办公用房，建筑面积约330m2 |
|  | 食堂、宿舍 |  | 位于厂区东侧，建筑面积约400m2 |
| 贮运工程 | 原料堆场 |  | 原料堆场设置在厂区东南侧，原辅材料均堆置原料堆场内，一次性最大存放4000吨废铝等原材料 |
|  | 成品仓库 |  | 成品仓库位于厂区南面，用于产品堆放，建筑面积1800m2 |
| 公用工程 | 供水 |  | 园区自来水供给，年用水量4015m3 |
|  | 排水 |  | 采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后进入园区管网汇入汨罗市城市污水处理厂，废水排放量1758m3/a |
|  | 循环冷却水系统 |  | 循环水池容积400m2*4m |
|  | 供气 |  | 汨罗市红马燃气开发有限公司，年用天然气200万立方 |
|  | 供电 |  | 园区电网供给，年用电量34万度 |
|  | 生产用氮气 |  | 由外购氮气钢瓶提供，年用氮气量153.5t |
| 环保工程 | 废水治理 |  | 水膜除尘装置排水经沉淀后进入园区管网汇入汨罗市城市污水处理厂 生活污水经化粪池处理后达到GB8978-1996三级标准进入园区管网汇入汨罗市城市污水处理厂 |
|  | 废气治理 | 再生铝生产线尾气 | 厂区设有2条再生铝生产线，熔炼烟气经旋风除尘器+布袋除尘器+水膜除尘器处理，炒灰车间含尘废气经布袋除尘器+水膜除尘器处理，两股废气共同由同一座15m高排气筒排放，风量为21113m3/h |
|  |  | 炒灰车间粉尘 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理 |
|  | 噪声治理 |  | 设置减震机座、隔声屏、消声器等 |
|  | 固废处置 | 一般固废 | 分拣废料堆放区、滤渣、铝灰堆放区，用于一般固废临时存储，设置于熔铸车间北侧 |
|  |  | 危废 | 危废临时库，用于厂区危险废物临存储，设置于厂北侧，建筑面积50m2 |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集后全部当地环卫部门统一处理 |

（2）建设内容

项目总建筑面积达23700m2，主要建（构）筑物见表3.1-3。

表3.1-3    主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 土建及辅助工程 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房 | m2 | 12000 | 2F |
| 2 | 仓库 | m2 | 3800 | 2F |
| 3 | 办公研发楼 | m2 | 4500 | 1F |
| 4 | 宿舍 | m2 | 2400 | 2F |
| 5 | 食堂 | m2 | 300 | 1F |
| 6 | 其他附属用房 | m2 | 700 | 4F |

- 3.1.2.3现有工程总平面布置

现有工程根据各装置间的物料供应和生产关系的紧密性及厂区地形特点等综合因素进行布局，划分为以下五个区：生产区、仓储区、办公区、生活区、绿化区、环保设施区。生产区包括熔炼生产车间、铝灰处理车间。仓储区包括原料（废料）仓储区、产品仓储区。厂区各通道均与厂外道路相连以满足运输和消防需要。总平面布置见附图2。

### 3.1.3现有工程投资

现有工程总投资1500万元。

### 3.1.4原辅材料消耗量

主要材料为回收的废铝以及辅料金属硅。具体消耗量见表3.1-4。

表3.1-4       原辅材料消耗表

| 原料名称 | 主要成分 | 年用量 | 原料状态 | 原料包装形式 | 贮存 位置 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收废铝 | 铝、硅、铜、镁等金属 元素 | 51418 | 块状 | 裸装 | 原料堆场 | 陆运 |
| 金属硅 | 纯度为99.5% | 1816 | 块状 | 裸装 | 车间 | 陆运 |
| 覆盖剂 | Nacl | 30 | 块状 | 裸装 | 车间 | 陆运 |
| 精炼剂 | 主要成分：Na:23%,K：32%， F：5%，Al:3.5%, Cl：26%,Mg:8%,C:2.5% | 90 | 粉末状 | 2kg 带内衬胆塑料袋 | 车间 | 陆运 |
| 氮气 | 纯度为99.5% | 153.5 | 气体 | 气瓶 | 车间 | 陆运 |

### 3.1.5设备清单

表3.1-5    设备清单一览表

| 使用工序或环节 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化设备 | 40T熔化炉 | 2 | Sx-40 | 株洲 |
|  | 16T精炼炉 | 4 | Sx-16 | 株洲 |
| 浇铸设备 | 浇铸机（线） | 4 | 6m | 江苏 |
| 炒灰设备 | 炒灰机 | 1 |  | 广东 |
| 产品检测设备 | 光谱分析仪 | 1 |  | 德国 |
| 公用设备 | 空压机 | 1 |  | 浙江 |

### 3.1.6动力及燃料消耗与供应

（1）动力供应

湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目所需动力为电，由新市工业园供电线路供给。

（2）燃料供应

湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目燃料采用天然气，年生产使用天然气量为200万m3，天然气由汨罗市红马燃气开发有限公司供给。

（3）给排水

湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目生产用水、生活用水和消防用水水源均为园区自来水，项目总用水量为133m3/d，其中新鲜水用量为11m3/d，循环水用量为122m3/d。

现有工程生产冷却用水主要为铸锭设备间接冷却水，该冷却水经处理后回用，不外排。项目无生产废水排放，项目生活污水产生量约为5.86m3/d，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入汨罗市工业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂集中处理。

## 3.2现有工程工艺流程及产污环节分析

图3.2-1    现有项目生产工艺及产污环节图

现有工程主要利用废铝生产再生铝合金锭。再生铝是以回收来的废铝零件或铝制品生产过程中的边角料以及废铝线等为主要原材料，经熔炼配制生产出来的符合各类标准要求的铝锭。再生铝加工工艺主要有：原料预处理、熔炼、浇铸以及铝渣回收，由于市场收购的废铝质量相差较大，因此必须进行原料的预处理，处理后的废铝即可进行熔炼加工，精炼完成后即可进行浇铸。在熔炼过程中产生的废渣经热炒灰机回收铝料。

## 3.3物料平衡和水平衡

现有工程投入与产出物料平衡图3.3-1，水平衡图3.3-2。

图3.3-1  现有项目物料平衡图

图3.3-1  现有项目水平衡图

以上数据均来自《湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金新建项目验收报告》汨环监验字【2015】第09号。

## 3.4现有工程污染分析

### 3.4.1废气污染源分析

现有工程废气污染物产生源主要为熔炼工序、炒灰工序。

熔炼烟气经旋风除尘器+布袋除尘器+水膜除尘器处理，炒灰车间含尘废气经布袋除尘器+水膜除尘器处理，两股废气共同由同一座15m高排气筒排放；

根据《湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目竣工环境保护验收监测报告书》汨环监验字第【2015】第09号，现有项目现状监测数据见表3.4-1—3.4-2，具体监测布点图见附图6。

表3.4-1  有组织废气监测结果表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  | ①标准限值 | ②标准限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 均值 |  |  |  |  |
| 熔炼炉、炒灰炉处理设施进口 | 2015.5.19 | 标干流量 |  | 26714 | 25098 | 25387 | 28112 | / | / | Ndm3/h | / |
|  | 2015.5.20 |  |  | 29973 | 28958 | 32545 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | 颗粒物 | 排放浓度 | 19.0 | 17.4 | 17.2 | 13.5 |  |  | mg/m3 |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 9.7 | 8.9 | 9.0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | kg/h |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | 氟化物 | 排放浓度 | 2.59 | 2.58 | 3.02 | 2.65 |  |  | mg/m3 |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 2.67 | 2.33 | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.069 | 0.065 | 0.077 | 0.074 |  |  | kg/h |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.080 | 0.067 | 0.088 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | SO2 | 排放浓度 | 6 | 4 | 4 | 3 |  |  | mg/m3 |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |  |  | kg/h |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.03 | 0.05 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | NOx | 排放浓度 | 65 | 68 | 70 | 68 |  |  | mg/m3 |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 68 | 69 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.175 | 0.185 | 0.175 | 0.182 |  |  | kg/h |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.185 | 0.185 | 0.185 |  |  |  |  |  |
| 熔炼炉、炒灰炉处理设施排气筒出口 | 2015.5.19 | 标干流量 |  | 24403 | 23636 | 20588 | 21113 |  |  | Ndm3/h |  |
|  | 2015.5.20 |  |  | 21288 | 18571 | 18221 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | 颗粒物 | 排放浓度 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 100 | 30 | mg/m3 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  |  | 2.7 | 4.7 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | / | / | kg/h | / |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | 氟化物 | 排放浓度 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 6 | 3.0 | mg/m3 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.34 | 0.41 | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | / | / | kg/h | / |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.007 | 0.001 | 0.009 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | SO2 | 排放浓度 | 5 | 5 | 0 | 2 | 850 | 150 | mg/m3 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | / | / | kg/h | / |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.06 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | NOx | 排放浓度 | 65 | 68 | 70 | 68 | 240 | 200 | mg/m3 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  |  | 68 | 69 | 68 |  |  |  |  |  |
|  | 2015.5.19 |  | 排放速率 | 0.176 | 0.180 | 0.175 | 0.179 | 0.77 | / | kg/h | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  |  | 0.182 | 0.176 | 0.185 |  |  |  |  |  |

注：①标准限值为《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》；②标准限值为《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值。

根据表3.4-1可知，熔炼炉、炒灰炉处理设施有组织废气中颗粒物、氟化物、SO2排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中二级标准；NOx排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，其颗粒物、氟化物、SO2、NOx均能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值。

表3.4-2  无组织废气监测结果表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值 |  |  |
| 1#采样点 | 2015.5.19 | 颗粒物（mg/m3） | 0.496 | 0.559 | 0.627 | 0.566 | 0.552 | 1.0 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  | 0.482 | 0.514 | 0.597 | 0.572 |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | 氟化物（ug/m3） | 12.9 | 15.2 | 11.2 | 13.4 | 12.3 | 20 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  | 12.2 | 14.1 | 10.5 | 8.6 |  |  |  |
| 2#采样点 | 2015.5.19 | 颗粒物（mg/m3） | 0.463 | 0.553 | 0.675 | 0.418 | 0.552 | 1.0 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  | 0.500 | 0.714 | 0.610 | 0.485 |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | 氟化物（ug/m3） | 11.8 | 15.2 | 12.2 | 12.9 | 11.9 | 20 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  | 10.9 | 8.6 | 9.7 | 13.9 |  |  |  |
| 3#采样点 | 2015.5.19 | 颗粒物（mg/m3） | 0.542 | 0.686 | 0.709 | 0.502 | 0.615 | 1.0 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  | 0.557 | 0.733 | 0.626 | 0.563 |  |  |  |
|  | 2015.5.19 | 氟化物（ug/m3） | 10.8 | 10.9 | 9.5 | 11.7 | 10.8 | 20 | 达标 |
|  | 2015.5.20 |  | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 12.4 |  |  |  |

根据表3.4-2可知，无组织废气颗粒物、氟化物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值二级标准。

### 3.4.2废水污染源分析

现有工程生产冷却用水主要为铸锭设备间接冷却水，该冷却水经处理后回用，不外排。项目无生产废水排放，项目生活污水产生量约为5.86m3/d，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入汨罗市工业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂集中处理。根据《湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目竣工环境保护验收监测报告书》汨环监验字第【2015】第09号，现有项目现状监测数据见表3.4-3。

表3.4-3  生活污水监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.19 | 5.20 | 均值 |  |  |
| 生活污水排放口 | PH | / | 7.58 | 7.52 | 7.55 | 6-9 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 19 | 21 | 20 | 400 | 达标 |
|  | CODcr | mg/L | 79.4 | 81.9 | 80.6 | 500 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 43.3 | 44.0 | 43.6 | 300 | 达标 |
|  | NH-N3 | mg/L | 1.69 | 1.84 | 1.76 | - | - |
|  | 石油类 | mg/L | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 20 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 21.9 | 14.7 | 18.3 | 100 | 达标 |

根据表3.4-3可知，生活污水各监测因子均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

### 3.4.3噪声污染源分析

现有工程噪声主要产生于熔炼炉、炒灰炉、振动筛、风机等各类机械设备运行时产生的噪声，根据《湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目竣工环境保护验收监测报告书》汨环监验字第【2015】第09号，现有项目现状监测数据见表3.4-4。

表3.4-4  厂界噪声监测结果表     单位：dB(A)

| 测点编号 | 监测时间 | 昼间噪声测量值 dB(A) | 标准值 | 是否达标 | 夜间噪声测量值 dB(A) | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目地东厂界 | 5.19 | 53.2 | 65 | 达标 | 48.8 | 55 | 达标 |
|  | 5.20 | 51.8 |  | 达标 | 45.8 |  | 达标 |
| 2#项目地南厂界 | 5.19 | 50.8 |  | 达标 | 45.8 |  | 达标 |
|  | 5.20 | 50.9 |  | 达标 | 45.4 |  | 达标 |
| 3#项目地西厂界 | 5.19 | 60.0 |  | 达标 | 53.1 |  | 达标 |
|  | 5.20 | 53.4 |  | 达标 | 47.1 |  | 达标 |
| 4#项目地北厂界 | 5.19 | 53.2 |  | 达标 | 49.0 |  | 达标 |
|  | 5.20 | 52.9 |  | 达标 | 46.1 |  | 达标 |

由表3.4-4可见，项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

### 3.4.4固废污染源分析

现有工程固体废弃物主要是预处理废料、不合格铝锭、烟尘、铝渣、粉尘、生活垃圾等，根据《湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金锭新建项目竣工环境保护验收监测报告书》汨环监验字第【2015】第09号，现有项目固体废物产生情况见表3.4-5。

表3.4-5    现有工程主要固体废物产生及处置情况

| 序号 | 类别 | 产生量 | 废物属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格铝锭 | 200t/a | 一般工业固体废物 | 重新回炉作为原料利用 |
| 2 | 预处理废料 | 347 t/a |  | 分类收集后暂存库暂存，一定量后送专门单位回收利用 |
| 3 | 烟尘 | 5 t/a |  |  |
| 4 | 铝渣 | 2950 t/a |  |  |
| 5 | 粉尘 | 52 t/a |  |  |
| 6 | 生活垃圾 | 40 t/a | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |

备注：根据湖南华科环境检测技术服务有限公司对现有项目废渣进行了毒性浸出试验，检测结果，本项目废渣为一般工业固废，具体见附件13。

### 3.4.5现有工程“三废”污染物排放量汇总

现有工程主要污染物排放情况汇总见表3.4-6。

表3.4-6    现有工程“三废”排放情况汇总表

| 类别 | 污染物名称 |  | 单 位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 总量 | 万Nm3/a | 28112 | 6999 | 21113 |
|  | 污染物 | 颗粒物 | t/a | 3.504 | 2.803 | 0.701 |
|  |  | 氟化物 | t/a | 0.648 | 0.587 | 0.061 |
|  |  | SO2 | t/a | 0.788 | 0.262 | 0.526 |
|  |  | NOx | t/a | 1.31 | 0.02 | 1.29 |
| 废水 | 废水量 | 总量 | m3/a | 1758 | 0 | 1758 |
|  | 污染物 | CODcr | t/a | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
|  |  | SS | t/a | 0.238 | 0.203 | 0.035 |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.025 | 0.022 | 0.003 |
| 固废 | 不合格铝锭 |  | t/a | 200 | 200 | 0 |
|  | 预处理废料 |  | t/a | 347 | 347 | 0 |
|  | 烟尘 |  | t/a | 5 | 5 | 0 |
|  | 铝渣 |  | t/a | 2950 | 2950 | 0 |
|  | 粉尘 |  | t/a | 52 | 52 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | t/a | 40 | 40 | 0 |

### 3.4.6现有项目主要环境问题及居民投诉情况

根据现有项目环保验收情况及现场踏勘情况，现有项目存在的主要环境问题有：

1、雨污分流系统不够完善；改进措施：完善项目雨污分流系统。

2、固废暂存场所不规范；改进措施：规范固废暂存场所。

3、环境管理系统不够健全。改进措施：建立健全的环保管理系统。

根据当地环境主管部门意见，现有项目自建成运营后，未接到周边居民对环境问题的相关投诉。

# 4扩建工程概况及工程分析

## 4.1扩建工程概况

### 4.1.1建设单位简况

湖南双兴铝业有限公司系湖南双兴集团旗下的全资子公司，系汨罗市政府招商引资的重点项目。创建于2011年10月，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的现代民营企业。公司坐落在湖南省汨罗市工业园区，公司也是“国家城市矿产示范基地”汨罗市铝产业集群里规模最大、设备最新、技术最尖、产值最高的行业龙头企业，是“环境友好型资源节约型”的典型企业。

公司产品广泛应用于交通、建筑、五金、水暖洁具、工业型材等领域，产品质量优异。公司通过了IS09001质量管理体系和l S014001环境管理体系认证，产品质量由中国人民财产保险股份有限公司承保。

目前公司配备自行设计制造的40T现代化节能环保熔炼炉1台、16T铝精炼炉2台，铝合金铸锭线2条。采用清洁能源天然气作燃料，环保高效。现主要生产 “双炬牌”(CNSSAL) 铝合金锭。现有工程年产能为5万吨。

### 4.1.2项目名称及建设性质

项目名称：年产10万吨合金铝棒建设项目

建设单位：湖南双兴铝业有限公司

项目性质：改扩建

项目总投资：5000万元

建设地点：汨罗市新市工业园龙舟南路（现有项目厂区内）

占地面积：53333.3m2

行业类别：有色金属冶炼及压延加工业（C3351）

### 4.1.3地理位置与交通

扩建工程与现有工程（湖南双兴铝业有限公司5万吨/年再生铝合金锭新建项目）位于同一厂区，其地理位置及厂址与汨罗市新市工业园的位置关系见附图3。

### 4.1.4工程概况

- 4.1.4.1项目建设规模

扩建工程为依托厂区已建有的基础设施，只需对扩建工程进行设备安装以及环保工程的建设。项目扩建规模为年产10万吨合金铝棒建设项目。

- 4.1.4.2工程组成

扩建工程组成主要包括生产车间、废气处理系统、给排水、配电、供气等系统，以及生活、办公、仓储等公用及辅助设施和厂区内的道路、绿化等，具体见表4.1-1。

表4.1-1       扩建工程项目组成及其依托关系

| 类别 | 工程内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 2200m2（布置两条铝棒生产线） | 依托现有工程厂区中部 |
| 辅助工程 | 辅助生产设施 |  | 原料仓库（820m2）、成品仓库（1800m2）、职工宿舍楼（400m2） | 依托现有工程 |
| 公用工程 | 能源及给排水 | 供水 | 水源为在园区自来水 | 依托现有工程 |
|  |  | 供电 | 园区电网供给 | 依托现有工程 |
|  |  | 供气 | 由园区天然气管网引接。 | 依托现有工程 |
|  | 通信系统 |  | 安装程控电话自动交换机、工业对讲通讯系统、工业电视等 | 依托现有工程 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 浇铸成型冷却水循环使用，定期排放，该部分水为清净水可直排。 水膜除尘装置排水经沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂； 生活污水依托厂区污水预处理系统后外排至污水管网再进入园区污水管网。 | 依托现有工程 |
|  | 废气处理 |  | 熔炼烟尘与天然气燃烧废气经采用布袋除尘器+水膜除尘器+15m高烟囱排放 | 每条生产线配套建设一套布袋除尘器+水膜除尘器+15m高烟囱（新建） |
|  | 噪声治理 |  | 采用减震、隔声及消声等措施。 | 新建 |
|  | 固废处理 |  | 生活垃圾收集后交由环卫部门处置，熔炼炉渣、合金配置、浇铸、切割产生的固废供现有项目（湖南双兴铝业有限公司5万吨/年再生铝合金锭新建项目）使用。 | 依托现有工程 |
| 备注：企业建有的闲置厂房可满足本项目生产需要 |  |  |  |  |

- 4.1.4.3原辅材料消耗量

主要材料为厂区现有工程生产的再生铝锭和外购国标A00铝锭，其它辅助材料由国内市场采购解决。具体消耗量见表4.1-2。

表4.1-2     原辅材料消耗表

| 名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生铝锭 | 吨 | 50000 | Fe：0.3%、Si：0.5%、Mg：0.4%、Al：98.8% |
| A00铝锭 | 吨 | 50500 | Fe：0.1% 、Al：99.7%、Si：0.1%、Mg：0.1% |
| Mg | 吨 | 200 |  |
| Si | 吨 | 350 |  |
| 铝钛硼丝 | 吨 | 120 |  |
| 精炼剂（氯化钾30%+冰晶石 5%+氯化钠65% | 吨 | 100 |  |
| 氮气 | 瓶 | 180 |  |
| 电 | 万kWh/a | 26 |  |
| 水 | 万m3/a | 630 |  |
| 燃气 | 万m3/a | 300 |  |

精炼剂：

本项目精炼剂成分：氯化钾30%+冰晶石5%+氯化钠65%。精炼剂是白色粉末状或颗粒状熔剂。由多种无机盐干燥处理后，按一定比例混合配制而成。

作用：精炼剂主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣，使铝液更纯净。

特点：精炼剂中的部分组元在高温下极易分解，生成的气体易于氢反应，且夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。

使用范围：适用于常用牌号的铝合金(镁含量高的合金和铝镁合金不可使用)，和纯铝熔炼时，除气精炼和清渣。

使用方法：精炼剂撒于液面，迅速压入铝液内，充分搅拌后静置、扒渣；如借助喷射机，用惰性气体将精炼剂喷入铝液内效果更好。

包装：瓦楞纸箱包装，每箱20或25公斤，每小袋2.5公斤。也可按用户要求包装。
储存：干燥存放，若不慎受潮可干燥处理后继续使用。

- 4.1.4.4项目产品方案

本项目为年产10万吨铝棒建设项目，其为了提升再生铝的产品质量，以及利用现有工程再生铝锭要求，提出的建设项目产业链的延伸。本项目产品方案详见表4.1-3。

表4.1-3    产品方案表

| 名称 | 单位 | 产量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ90铝棒 | 吨 | 4万 | 用于铝合金挤压 |
| Φ110铝棒 | 吨 | 2万 |  |
| Φ120铝棒 | 吨 | 4万 |  |
| 合计 | 吨 | 10万 |  |

- 备注：本项目铝棒牌号为6063型，6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点：

- 1、热处理强化，冲击韧性高。

- 2、有极好的热塑性，可以高速挤压成结构复杂、薄壁、中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件，淬火温度范围宽，淬火敏感性低，挤压和锻造脱模后，只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件（6<3mm）还可以实行风淬。

- 3、焊接性能和耐蚀性优良，无应力腐蚀开裂倾向，在热处理可强化型铝合金中，Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。

- 4、加工后表面十分光洁，且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效，会对强度带来不利影响（停放效应）。

- 4.1.4.5公用工程

（1）给排水

本项目生产用水、生活用水水源为园区自来水，项目总用水量为90302m3/a，其中新鲜水用量为8782m3/a，循环水用量为81520m3/a。

生产废水主要来源于铸锭工序、水膜除尘装置，铸锭工序循环水经过冷却塔冷却后循环使用，该部分水位清净水，可作为厂区绿化用水或直排；水膜除尘废水（832 m3/a）经沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理；项目生活污水来源于工作人员日常生活，生活污水排放量为360m3/a，经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂，不直接排入地表水。

（2）燃料供应

本项目燃料采用天然气，年生产使用天然气量为300万m3。本项目使用天然气直接由园区天然气管网接入。

（3）供电系统

由产业园供电系统供电。园区现有220kV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110kV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110kV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。

4.1.4.6劳动定员及生产制度

扩建工程运营期，劳动定员30人，年工作日均为300天，日工作班次为3班，每班工作8小时。

- 4.1.4.7厂区总平面布置

本项目总平面布置见下图，图中绿色框为扩建工程主要生产车间。

## 4.2工程分析

### 4.2.1建设期产污环节分析

本项目生产车间依托现有工程已有的车间，只需对设备进行安装、调试。因此，本环评不对施工期环境影响进行评价。

### 4.2.2运营期工艺流程及产污环节分析

本项目是对厂区产业链进行延伸（即现有项目产品的深加工），将项目现有工程生产的铝锭和外购的A00国标铝锭——装炉——熔化——合金配置——浇铸——切割——合金铝棒（打捆）——成品——外售。项目原料不得使用废铝，且现有再生铝锭工程不得扩大规模。本项目生产工艺流程及产污环节见图4.2-1。

图4.2-1    项目总生产工艺及产污环节图

工艺流程简述：

①将企业自身生产的合金铝锭和外购的A00铝锭通过叉车和行车送至天然气熔炼炉内进行熔化，其熔化温度为660℃，3h。该工序产生一定量的熔炼烟气和熔炼废渣。

②熔化的铝液通过自流槽流入合金配置炉中（该配置炉炉内温度为720℃），在该工序按一定比例加入适量的Mg、Si、铝钛硼丝、精炼剂进行搅拌，搅拌方式为人工搅拌，搅拌时间为15min。该工序产生一定量的少量的氟化物、氯化氢、烟气等。

③经搅拌后的铝液自流进入水平铸造系统进行浇铸，该工序使用水冷却成型。其中，水平铸造系统温度为720℃。该工序产生一定量的废渣。

④成型后的铝棒根据客户需要通过圆棒锯切机锯割。一般为6m/根。该工序产生一定噪声、固体废物。

⑤将锯割好的铝棒打捆置入成品仓库，外售。

本项目合金铝棒主要销往江西、广东、江苏、浙江，用于铝合金挤压使用。

### 4.2.3主要生产设备

本项目生产过程中主要的生产设备见表4.2-1。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策，项目生产不得采用坩埚炉熔炼设备，且本项目熔铝炉不得用以生产废铝锭。

表4.2-1   项目主要生产设备一览表

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气熔炼炉 | 40T | 台 | 2 | 株洲 |
| 合金配置炉 | 16T | 台 | 4 | 株洲 |
| 同水平浇铸系统 | Φ90、Φ120 | 套 | 3 | 江苏 |
| 圆棒锯切机 |  | 台 | 1 | 广东 |
| 行车 | 5T | 台 | 1 | 河南 |
| 叉车 | 3T | 台 | 6 | 杭州 |
| 鼓风机 |  | 台 | 2 | 杭州 |

### 4.2.4物料平衡和水平衡

（1）项目物料总平衡

扩建工程投入与产出物料平衡见表4.2-2。

表4.2-2      扩建工程物料平衡表       单位： t/a

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 重量（t） | 名称 |  | 重量（t） |
| 1 | 再生铝锭 | 50000 | 成品 | 铝棒 | 100000 |
| 2 | A00铝锭 | 50500 | 污染物 | 熔炼灰渣 | 1005 |
| 3 | Mg | 200 |  | 合金配置、浇铸过程中产生的灰渣 | 150.75 |
| 4 | Si | 350 |  | 铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒 | 50.5 |
| 5 | 铝钛硼丝 | 120 |  | 除灰尘 | 35.788 |
| 6 | 精炼剂 | 100 | 其他损耗 |  | 12.03 |
| 合计 |  | 101270 | 合计 |  | 101254.068 |

平衡度为：(100000+1254.068)/101270=99.98%、产品收率99.98%。

（2）项目氟元素平衡

项目精炼剂用量为100t/a，根据精炼剂成分分析，项目冰晶石（六氟铝酸钠（Na3AlF6））大约占精炼剂的5%。项目氟元素产生及排放情况如下：

首先从分子式中算F的换算值。Na3AlF6的分子量为210，F6的分子量为114，F的换算值=（114/210）×100%=54.29%。

计算F的产生量。由原料用量可知，F的产生量=100t×5%×54.29%=2.7t/a。

氟化物90%通过集气罩收集，则无组织排放量为：0.27 t/a，被收集的氟化物85%被处理吸收，则其有组织排放量为：2.7×90%（1-85%）=0.3645t/a，氟元素平衡分析见下图4.2-2：

图4.2-2   氟元素平衡图     （单位：t/a）

（3）水平衡

扩建项目水平衡分析见表4.2-3和图4.2-3。

表4.2-3   扩建工程水平衡表      （单位m3/a）

| 序号 | 名称 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却用水 | 80640 | 7440 | 73200 | 120 | 7320 |
| 2 | 生活用水 | 450 | 450 | 0 | 90 | 360 |
| 3 | 水膜除尘 | 9212 | 892 | 8320 | 60 | 832 |
| 合计 |  | 90302 | 8782 | 81520 | 270 | 8512 |

图4.2-3   扩建工程水平衡图     （单位：t/a）

### 4.2.5扩建工程污染分析

- 4.2.5.1废气污染源分析

本项目大气污染源主要为熔化工序、合金配置工序、天然气燃烧等，其中融化工序废气主要污染因子为烟尘，合金配置工序废气主要污染因子为烟尘、氯化氢、氟化物；天然气燃烧废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOX。

- 熔化工序废气

原料合金铝锭和外购的A00铝锭在熔化炉内经过660℃高温进行熔化，该工序产生一定量的烟尘。

根据《工业源产排污系数手册（2010 修订）》下册3340有色金属合金制造产排污系数表续表7中铝硅合金、续表10中铝镁合金，本项目使用熔化炉为天然气反射炉且本项目产品为6063型铝棒属于Al-Mg-Si系高塑性合金，基于产排污系数中仅适合铝硅合金或铝镁合金，其产排系数为：3.28kg/t-产品，若按以上系数计算，本项目产品量为10万吨/年，则熔化工序烟尘产生量为328t/a（反射炉）。

根据现有项目验收报告可知，该产排污系数不适合本项目（现有项目原料为废铝反射炉熔炼产生的烟尘为3.504t/a远远小于系数计算值）。

本项目熔化烟尘根据同类项目类比《兰州雄泰铝业有限公司16万吨铝合金圆铸棒加工项目环境影响报告书》，其烟尘产生量跟炉料量比例约为0.4kg/t。本项目炉料为100500t，则本项目烟尘产生量为40.2t/a。

- 合金配置工序废气

合金配置工序中投加辅料（精炼剂）高温发挥废气。该废气中主要的污染成分为氟化物和铝等颗粒。该工序产生一定的氟化物和氯化氢。

- 氟化物

氟化物污染源主要来自精炼剂中冰晶石（Na3AlF6）。

项目精炼剂用量为100t/a，根据精炼剂成分分析，项目冰晶石大约占精炼剂的5%。六氟铝酸钠（Na3AlF6），白色单斜晶系（109摄氏度），微溶于水，能溶于氧化铝。本项目氟化物产生及排放情况如下：

首先从分子式中算F的换算值。Na3AlF6的分子量为210，F6的分子量为114，F的换算值=（114/210）×100%=54.29%。

计算F的产生量。由原料用量可知，F的产生量=100t×5%×54.29%=2.7（t/a）。

②氯化氢

合金配置过程中使用氯盐类物质作为精炼剂（精炼剂成分：氯化钾30%+冰晶石5%+氯化钠65%），在铝熔体中氯离子多数以金属氯化物的形式生成，极少量会以HCl形式存在，参考本项目精炼剂成分，根据同行业类比可知（兰州雄泰铝业有限公司16万吨铝合金圆铸棒加工项目环境影响报告书），生产线HCl产生量约2.56t/a。

- 天然气燃烧废气

扩建项目设置2台40T的天然气熔化炉和4台16T的合金配置炉，采用清洁能源天然气作为燃料，熔铸炉天然气年用量为300万m3，产生的烟气主要含有SO2、NOX和烟尘等污染物，参照《工业污染源产排污系数手册（2010）修订下册》中4430中工业锅炉（热力生产和供应该行业）产排污系数表—燃气工业锅炉中室燃炉然天燃气中污染物指标表见表4.2-5。

表4.2-5   工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃烧工业锅炉

| 原料名称 | 工业名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标m3/万m3-原料 | 136259.17 |
|  |  |  | 二氧化硫 | kg/万m3-原料 | 0.02S① |
|  |  |  | 氮氧化物 | kg/万m3-原料 | 18.71 |

①注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。本项目天然气含硫量取50 mg/m3。

根据上表分析可知，燃烧1×104Nm3的天然气产生13.6×104Nm3的烟气，排放NO2：18.71kg、SO2：0.4kg。

可算出燃烧天然气污染负荷烟气量为4080万m3/a ，SO2和NO2的排放量及排放浓度分别为：120kg/a、5613kg/a；2.2mg/m3、103.2 mg/m3，其排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值要求。（SO2：150 mg/m3，NO2：200mg/m3）。

项目拟采取集气罩、布袋除尘处理+水膜除尘器对（1）、（2）废气进行处理。水膜除尘器需采用碱性吸收液进行喷淋吸附，主要用于吸收烟尘中依附着的氟化物，烟尘则主要由布袋除尘器处理，水膜除尘器对其也有较强的处理效果，根据设备说明，每台风机风量为10000m3/h，其中集气罩收集率按90%计算，设备整体除尘效率为90%，氟化物处理效率为85%，氯化氢处理效率为50%。经过设备处理后，每条生产线中烟尘排放浓度为2.8mg/m3，排放速率为0.028kg/h；氟化物排放浓度为1.5 mg/m3，排放速率为0.015kg/h；氯化氢排放浓度为8.0mg/m3，排放速率为0.08kg/h；处理后的废气通过15m排气筒高空排放，其排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值要求。（氟化物：3.0 mg/m3，氯化氢：30 mg/m3，颗粒物（烟尘）：30 mg/m3）

说明：扩建项目布置有两条铝棒生产线，生产工艺、生产规模、环保设施均相同。

表4.2-6    生产车间废气产排情况一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 处措施 | 无组织排放量（t/a） | 有组织排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产线 | SO2 | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.0075 | 2.2 |
|  | NOX | 2.81 |  | 2.81 | / | 1.17 | 103.2 |
|  | 氯化氢 | 1.28 | 集气罩+袋式除尘器+水膜除尘器+15m排气筒排放 | 0.128 | 0.577 | 0.08 | 8.0 |
|  | 烟尘 | 20.1 |  | 2.01 | 0.201 | 0.028 | 2.8 |
|  | 氟化物 | 1.35 |  | 0.135 | 0.18 | 0.015 | 1.5 |
| 2#生产线 | SO2 | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.0075 | 2.2 |
|  | NOX | 2.81 |  | 2.81 | / | 1.17 | 103.2 |
|  | 氯化氢 | 1.28 | 集气罩+袋式除尘器+水膜除尘器+15m排气筒排放 | 0.128 | 0.577 | 0.08 | 8.0 |
|  | 烟尘 | 20.1 |  | 2.01 | 0.201 | 0.028 | 2.8 |
|  | 氟化物 | 1.35 |  | 0.135 | 0.18 | 0.015 | 1.5 |
| 合计 | SO2 | 0.12 | 每条生产线配套一套环保处理系统 | 0.12 | / | 0.015 | 2.2 |
|  | NOX | 5.62 |  | 5.62 | / | 2.34 | 103.2 |
|  | 氯化氢 | 2.56 |  | 0.256 | 1.154 | 0.16 | 8.0 |
|  | 烟尘 | 40.2 |  | 4.02 | 0.402 | 0.056 | 2.8 |
|  | 氟化物 | 2.7 |  | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 1.5 |

- 食堂油烟

本扩建工程需新增职工30人。食堂食用油用量餐饮按30g/人·天计，年消耗食用油0.27t，一般煎炒油烟产生量约占用油量的2-4%，本环评取3%，则食堂油烟产生量约8.1kg/a，改扩建项目员工日常生活油烟产生情况见表4.2-7。

表4.2-7     员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况

| 人数 | 用油指标 （g/人·d） | 耗油量 （t/a） | 油烟挥发系数 | 油烟产生量 （kg/a） | 油烟排放量 （kg/a） | 排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 0.27 | 3% | 8.1 | 3.24 | 1.35 |

改扩建项目员工日常生活食用油耗量为0.27t/a，油烟产生量为8.1kg/a。食堂工作时间每天4h，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约3.375mg/m3。项目设置有去除率为60%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于楼顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为3.24kg/a，浓度为1.35mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）的要求。

- 4.2.5.2废水污染源分析

（1）废水污染物产生源分析

改扩建工程产生废水主要为职工生活污水，浇铸工序冷却循环水、水膜除尘装置废水，初期雨水依托现有工程雨水收集系统，扩建项目不新建厂房等基础设施。

①浇铸工序循环水

根据建设单位提供的资料，本项目浇铸过程需要对铝棒成型工序采用水间接冷却。这部分水经过冷却循环水池冷却后循环使用，蒸发量约0.4 m3/d（120 m3/a）。冷却循环水需定期更换，根据建设单位提供的资料，每年更换量约为循环用水的10%，即7320m3/a。因此，须补充水量合计为7440 m3/a。

②水膜除尘工序废水

项目水膜除尘蒸发量约0.2 m3/d（60m3/a）。该部分循环水需定期更换，根据建设单位提供的资料，每年更换量约为循环用水的10%，即832m3/a。因此，须补充水量合计为892m3/a。水膜除尘装置更换水经沉淀池沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理。该工序废水水质情况SS约为320 mg/L，氟化物约为15 mg/L，其产生量分别为0.285 t/a，0.013 t/a。

③职工生活污水

本项目改扩建后，新增职工30人，则扩建后职工人数为200人，新增人员均不在厂区住宿，不住厂员工用水量按50L/人·d计，则改扩建项目用水量约为1.5m3/d（450t/a），废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a）。扩建项目生活废水产生情况见下表4.2-8。

表4.2-8   各种污染指标产生浓度

| 污染指标 | pH值 | 悬浮物 | CODCr | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度 | 6~9 | 280mg/L | 350mg/L | 220mg/L | 30 mg/L |
| 本项目产生量360t/a | 6~9 | 0.1008 | 0.126 | 0.0792 | 0.0108 |

（2）废水治理措施及污染物排放分析

扩建项目拟对废水实施雨污分流、污污分流，即：对浇铸过程中冷却水进行循环水池冷却后循环使用；对水膜除尘废水经沉淀池沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理。对生活污水依托现有工程污水处理设施经隔油池、化粪池处理后进入园区管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理，不直接排入地表水。

经处理后扩建生活污水排放情况见表4.2-9。水膜除尘经沉淀池沉淀后该工序废水水质情况SS约为200 mg/L，氟化物约为15 mg/L，其产生量分别为0.166 t/a，0.013t/a。

表4.2-9   各种污染指标排放浓度

| 污染指标 | pH值 | 悬浮物 | CODCr | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度 | 6~9 | 200mg/L | 300mg/L | 150mg/L | 15 mg/L |
| 本项目排放量360t/a | 6~9 | 0.072 | 0.108 | 0.054 | 0.0054 |

- 4.2.5.3噪声污染源分析

扩建工程噪声主要产生于同水平浇铸系统、圆棒锯切机、引风机等各类机械设备运行时产生的噪声，扩建工程主要噪声源源强见表4.2-10。

表4.2-10        扩建工程主要噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 | 治理措施） | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气熔炼炉 | 50～70 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 2 | 合金配置炉 | 50～70 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 3 | 同水平浇铸系统 | 75～85 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 4 | 圆棒锯切机 | 85~90 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 5 | 行车 | 75~80 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |
| 6 | 引风机 | 80-85 | 基础减振、厂房隔声 | 20 |

- 2.5.4固废污染源分析

扩建工程固体废弃物可分为六类：

（1）熔炼灰渣

熔炼炉对铝锭进行熔化时会产生一定量的熔炼灰渣，根据建设单位实际经验，提供的数量，其产生量约为铝锭原料1%，则项目熔炼灰渣年产生量约为1005吨，项目产生的灰渣供现有再生铝锭生产线使用。

（2）合金配置、浇铸过程中产生的灰渣

根据建设单位提供的资料，铝棒在生产过程中合金配置、浇铸过程中会产生一定量的灰渣，其产生量约为原料的0.15%，则该部分灰渣产生量为150.75吨，项目产生的灰渣供现有再生铝锭生产线使用。

（3）铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒

铝棒成品切割渣、料头及不合格铝材产品年产生量为产品产量的0.05%，则产生量约为50.5吨，其成分为铝，切割渣、料头收集后供现有再生铝锭生产线使用。

（4）除尘灰

本项目熔铸车间熔炼炉烟气经布袋除尘器+水膜除尘器处理，根据工程分析除尘器收集的粉尘为35.788t/a（40.2t/a-4.02 t/a -0.402 t/a），该部分粉尘经收集后外卖灰渣综合利用厂家。

（5）废机油

运营期机修车间及其他设备养护过程中产生废机油属于危险废物，产生量约2t/a，用2m3不漏水、防腐蚀的密闭容器存放，定期由具有危险废物处理资质的公司处置。

（6）生活垃圾

扩建工程新增劳动定员为30人，生活垃圾按每人每天1.0kg计，则扩建工程生活垃圾的年产生量为9.0t，交由当地环卫部门处置。

扩建工程实施后，企业固废排放汇总见表4.2-11。

表4.2-11   扩建工程实施后企业固废产生及排放情况汇总

| 序号 | 废渣名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼灰渣 | 1005 | 0 | 供现有再生铝锭生产线使用 |
| 2 | 合金配置、浇铸过程中产生的灰渣 | 150.75 | 0 | 供现有再生铝锭生产线使用 |
| 3 | 铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒 | 50.5 | 0 | 供现有再生铝锭生产线使用 |
| 4 | 除灰尘 | 35.788 | 0 | 外卖灰渣综合利用厂家 |
| 5 | 生活垃圾 | 9.0 | 9.0 | 当地环卫部门处置 |
| 6 | 废机油 | 2 | 0 | 密闭容器收集存放，定期由具有危险废物处理资质的公司处置 |

- 4.2.5.5扩建工程“三废”污染物排放量汇总

在采取本评价提出的环保措施之后，项目主要污染物排放情况汇总见表4.2-12，总工程污染物排放情况汇总见表4.2-13。

表4.2-12  扩建工程“三废”排放情况汇总表

| 种类 | 污染物 |  |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 | 治理措施 | 达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 废水量 | 360 | — | 360 | — | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  |  | COD | 0.126 | 350 mg/L | 0.108 | 300 mg/L |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.0792 | 220 mg/L | 0.054 | 150 mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | 0.1008 | 280 mg/L | 0.072 | 200 mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.0108 | 30 mg/L | 0.0054 | 15 mg/L |  |  |
|  | 水膜除尘装置废水 | 废水量 |  | 832 | / | 832 | / | 沉淀池 |  |
|  |  | SS |  | 0.285 | 320 mg/L | 0.166 | 200 mg/L |  |  |
|  |  | 氟化物 |  | 0.013 | 15 mg/L | 0.013 | 15 mg/L |  |  |
|  | 铝棒成型工序冷却循环水 |  |  | 7320 | / | 7320 | / | / | 可用于绿化浇灌、地面拖洗等 |
| 废气 | 熔炼烟气、燃料废气 |  | SO2 | 0.12 | 2.2mg/m3 | 0.12 | 2.2mg/m3 | / | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值 |
|  |  |  | NOX | 5.62 | 103.2mg/m3 | 5.62 | 103.2mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 2.56 | 17.75mg/m3 | 1.154 | 8.0mg/m3 | 集气罩+袋式除尘器+水膜除尘器+15m排气筒 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 40.2 | 280mg/m3 | 0.402 | 2.8mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 2.7 | 16.87mg/m3 | 0.24 | 1.5mg/m3 |  |  |
| 固废 | 熔炼灰渣 |  |  | 1005 | 供现有再生铝锭生产线使用 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001） |
|  | 合金配置、浇铸过程中产生的灰渣 |  |  | 150.75 | 供现有再生铝锭生产线使用 |  |  |  |  |
|  | 铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒 |  |  | 50.5 | 供现有再生铝锭生产线使用 |  |  |  |  |
|  | 除灰尘 |  |  | 35.788 | 外卖灰渣综合利用厂家 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 9.0 | 当地环卫部门处置 |  |  |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 废机油 |  |  | 2 | 密闭容器收集存放，定期由具有危险废物处理资质的公司处置 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 源强为50~90dB(A)，采取隔声、减振等降噪措施后厂界可达标 |  |  |  |  | （GB12348-2008）3类标准 |

表4.2-13    项目“三本帐”统计情况一览表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 单位 | 现有项目产生量 | 现有项目排放量 | 本项目产生量 | 本项目排放量 | “以新带老”削减量 | 全厂总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水量 | m3/a | 1758 | 1758 | 1192 | 1192 | 0 | 2950 | +1192 |
|  |  | COD | t/a | 0.5 | 0.1 | 0.126 | 0.108 | 0 | 0.208 | +0.108 |
|  |  | BOD5 |  | 0.279 | 0.077 | 0.0792 | 0.054 | 0 | 0.131 | +0.054 |
|  |  | SS |  | 0.238 | 0.035 | 0.3858 | 0.238 | 0 | 0.273 | +0.238 |
|  |  | NH3-N |  | 0.025 | 0.003 | 0.0108 | 0.0054 | 0 | 0.0084 | +0.0054 |
|  |  | 氟化物 |  | / | / | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
| 2 | 废气 | 颗粒物 | t/a | 3.504 | 0.701 | 40.2 | 0.402 | 0 | 1.103 | +0.402 |
|  |  | 氟化物 |  | 0.648 | 0.061 | 2.7 | 0.24 | 0 | 0.301 | +0.24 |
|  |  | SO2 |  | 0.788 | 0.526 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.646 | +0.12 |
|  |  | NO2 |  | 1.31 | 1.29 | 5.62 | 5.62 | 0 | 6.91 | +5.62 |
| 3 | 固体 废物 | 熔炼灰渣 | t/a | / | / | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合金配置、浇铸过程中产生的灰渣 |  | / | / | 150.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒 |  | / | / | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 除灰尘 |  | / | / | 35.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 40 | / | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废机油 |  | / | / | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 不合格铝锭 |  | 200 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 预处理废料 |  | 347 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 烟尘 |  | 5 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 铝渣 |  | 2950 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 粉尘 |  | 52 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 |
| 备注：现有项目产生量和排放量数值来自于《湖南双兴铝业有限公司年产5万吨再生铝合金新建项目验收报告》汨环监验字【2015】第09号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5建设项目周边环境概况

## 5.1自然环境

### 5.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳,东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562 km2，总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

湖南省汨罗工业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目位于汨罗市新市工业园龙舟南路（现有项目厂区内），具体地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形地貌

汨罗工业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 5.1.3地址土壤

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 5.1.4水文地质

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

### 5.1.5气象特征

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

2）降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速2.4m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 5.1.6水系特征

湖南省汨罗工业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。

流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

本项目纳污水体为汨罗江。

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接收并处理项目废水。

汨罗市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B类标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

### 5.1.7生态环境

（1）植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）陆生动物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 5.2社会环境

### 5.2.1行政区划与人口

汨罗全市总面积1562km2，人口72万。下辖1个街道、19个镇、15个乡：天问街道、城关镇、汨罗镇、新市镇、古培镇、白水镇、川山坪镇、高家坊镇、弼时镇、李家段镇、黄柏镇、长乐镇、大荆镇、桃林寺镇、三江镇、范家园镇、沙溪镇、营田镇、河市镇、屈子祠镇、城郊乡、红花乡、黄市乡、玉池乡、天井乡、智峰乡、古仑乡、火天乡、新塘乡、白塘乡、磊石乡、八景乡、黄金乡、琴棋乡、凤凰乡。其中，营田镇、河市镇、黄金乡、琴棋乡、凤凰乡共2个镇、3个乡实际由屈原管理区管辖。

### 5.2.2汨罗市工业经济发展状况

2014年，汨罗市委、市政府深入落实省、岳阳市相关文件精神，以推进新型工业化为重点强力推进三项工作，以夯实园区经济、发展工业小区、打造特色工业为抓手，加快产业转型升级，稳步发展市域经济。一季度经济运行呈稳中有升之势。

（1）主要指标增幅

一季度汨罗市完成工业总产值126.5亿元，同比增长19.2%；完成工业增加值 33.4亿元，增长13.4 %；实现主营业务收入123.5亿元，增长15.0 %；实现利润2.6 亿元；新增规模工业企业24家。

（2）主要亮点措施

①抓住重点发展园区经济

紧紧围绕“全国城市矿产试验区、循环经济产业聚集区、现代服务业先行区、长株潭一体化核心区”的战略思想，2013年汨罗市委、市政府审时度势，抓改革、优环境、促发展，提出了“三年内建成千亿产业园、实现三十亿税收”的发展目标，以项目建设为支撑，创新管理体制，组建各类技术创新和产品研发平台，引导企业向“专、精、深、特、新”方向发展。今年园区确定重点建设项目25个，其中新建项目8个，续建项目17个。目前各项目推进进展顺利。中联铝业、同力循环、创高铝业、大利铜业等正在抓紧完成前期基建、环评等工作。振升铝材、万容科技、金龙铜业二期、汨特科技、绿岩金属、和力诚科技、迅刻科技、天惠铜业二期、旭光环保材料、金田铜业、永方电子、悦声电子、光达有色金属等项目正在按年初计划顺利实施并加快了相应的进度；瀚林科技正准备标书，做好招投标前期工作。同时园区加大了招商引资力度，一季度共洽谈项目20个，意向引进资金6亿元，其中已签定入园合同项目2个，完成投资1亿元。项目的规模科技含量均较上年有很大改观。今年园区新增中一金属、五祥塑业、双兴高温耐水材料、新威新材料、伟业有色金属、和帅有色金属、汨福铝业、和清铝制品等规模企业12家，科技含量增高，进一步助推了园区经济的强劲发展。一季度园区实现工业总产值45.9亿元，完成税收 1.9亿元，交易量达35.2万吨，交易额达80.1亿元。生产企业开工率明显高于上年，其中铝行业开工率达90.1%，铜行业80.2%，塑料90.0%，园区的经济形势稳中有序逐步回温。

②挖掘特色促进集群发展

今年汨罗适时地引入特色产业的概念，在产业集群方面做文章。一是纵向型。围绕成长起来的特色产业，将上、中、下游企业聚集起来，形成一个个完整的生产链；如在现有园区的基础上，将新市、黄市、红花、天井等纳入工业园区，打造全新的有色金属循环园，黄市、天井已召开座谈会，相关数据已统计，天井政府牵头在3月25日前和瀚林科技签定用地协议；天井安置区正在测量；黄市乡党委、政府扩园调区工作积极性高涨，在组织领导到位、宣传到位、措施到位的情况下确保区内无任何一处违规建设项目，他们对园区涉及的70多户拆迁群众，都上门走访，征求意见。并自筹资金120万元，设立安置区，为今年完成1500亩园区建设用地收储打下良好基础。二是横向型，同类或相似企业、产品聚集，形成专业生产、销售中心。降低了企业生产成本，提升了经济竞争力。围绕传统产业的发展，形成分布在川山坪、玉池、高家坊、白水为主的麻石资源产业区，分布在智峰、三江、长乐、八景、古仑为主的淘汰落后产能废纸再生利用工业小区。继续高标准打造高家坊、弼时镇两个工业小区，并在其的带动效应下，科学筹划白水、古培、范家园工业小区。另外继续支持长乐甜酒、火天金银花、桃林薯业等食品资源优势，努力打造品牌效应。同时立足地域与特色在乡镇工业进入一个相对平缓发展时期，今年一季度乡镇新增了汇鑫碳素、虹宇碳素、君昊制药、利祥碳素、磊鑫碳素、顺欣金属、新光灯具、恒泰家具等12家规模企业，彰显了乡镇工业经济发展的后劲。一季度乡镇经济指标所占比重比去年同期有所增长。

③优化环境全力招商引资

今年来汨罗市仍以帮扶企业为重点优化经济发展环境。继续推行“一站式”、“一费制”服务，继续实行困难企业挂号销号制，在全市各相关部门选派200名干部由市级领导亲自挂帅重点帮扶26个重点项目、137家企业，以实际行动敞开招商引资的大门，做好典范，引来凤凰。同时在招商引资考核奖励方面出重拳，出实招。以发展特色产业、调整产业布局、促进转型升级为目标，营造良好的经济发展环境，全力招商引资。 一季度全市三新项目56个，其中新签项目16个，到位资金2.6亿元；新开工项目14个，到位资金5.4亿元；新投产项目26个，到位资金3.0亿元。目前全市在谈项目20个，其中工业园项目7个，乡镇项目13个。

## 5.3汨罗市工业园概况

湖南汨罗循环经济产业园（原湖南汨罗工业园区）是在汨罗开发区的基础上进行开发建设，其建设用地面积为568.5ha，为一园两区，城西片区和新市工业园区，其中城西片区面积150ha，新市园区面积418.5ha，该工业园2006年得到国家发改委第19号文确认的第十批省级工业园。

由于历史原因，城西片区一直都没有作为工业园进行开发，而是发展成为生活配套服务区，目前该处，逐步发展成为汨罗市的城市中心地段。新市工业园区作为工业开发的重点，目前开发面积到307ha，其开发率达到73.4%，已经形成再生资源的回收、再生有色金属粗加工及后续加工、再生塑料、碳素等行业的园区。但随着工业的发展，园区中工业区与新市镇居住区混杂交叉，尤其再生铜铝的冶炼对周边的居住区影响较大，成型的新市镇区逐步成为园区发展的制约因素。为了汨罗市经济的健康有序的发展，以及规范区域内的企业的发展，于2013年8月，汨罗市政府和湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司经过充分的论证与统筹规划，对产业园进行调扩区，将城西片区和新市园区中部分居住用地区域调出作为汨罗市城市发展用地，其产业园调整为“一园两区“即新市片区（调扩区）和弼时片区（扩区），规划面积为12.09km2，规划控制建设用地面积为10.53km2，分别在汨罗市新市镇和弼时镇，其产业定位以再生资源回收加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为三大主导产业，新材料与电子信息两个从属产业的循环产业园区。

1、园区功能定位

1）区域功能方面，是汨罗市工业集中发展区与经济增长极、长株潭两型社会新型工业化示范区、湖南省再生资源与有色金属循环经济重点产业园、国家循环经济标准化试点与示范园区。

2）经济功能方面，是以再生资源回收加工、有色金属精深加工和先进制造为主，以新材料、电子信息为从属产业的循环经济示范园。

3）片区功能定位，新市片区为再生资源回收和再生资源加工基地，弼时片区为先进制造基地。

2、产业定位

以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。

其中再生资源的粗加工仅限再生铜与再生塑料加工，不再发展再生铝粗加工、再生橡胶、再生碳素产业；有色金属精深加工主要为再生铜铝后续加工，提高其产业门槛和集中度；新材料主要是高端金属结构材料中涉及到汽车零配件制造的高性能汽车钢、新型轻合金材料，先进制造主要是符合国家产业中重点发展的智能制造装备、环保机械设备、新型节能型机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工装备等

各片区产业分布见表5.3-1。

表5.3-1   各片区产业分布一览表

| 片区 | 产业 |
| --- | --- |
| 新市片区 | 再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造 |
| 弼时片区 | 先进制造、新材料（高端金属结构材料中汽车制造相关材料如高性能汽车钢、新型轻合金材料等）、电子信息(电子元件组装) |

3、公共基础设施现状

道路概况：新市片区内已建成沿江大道、龙舟路和合心路，同时依托S308和G107。

给水：片区基础设施较为完善，给水管网已基本建成，园区内供水依托新市镇新市自来水厂和汨罗市自来水厂。

排水：片区生活污水管网已基本建成，生活废水和部分工业废水经污水管网排至汨罗城市污水处理厂处理；园区重金属污水处理工程已建设完毕正在试生产阶段，存在部分企业自行处理后外排汨罗江。

能源：片区内已敷设城市燃气管网，工业企业能源主要为燃气和电能，居民能源主要为燃气和电能。片内目前有220Kv及110Kv变电站一座、红马燃气公司一家。

4、新市片区入园企业以及部分企业排污情况

新市片区内目前企业有41家上规模企业，此外还存在大量的小规模的作坊、企业，本次环评统计入园上规模企业主要概况见下表5.3-2（附图5）。

表5.3-2  调扩区新市片区现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业类别 | 运行状 况 | 环评验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南音品电子有限公司 | 蓝牙耳机、新型二合一和弦扬声器及蓝牙耳机生产设备配件建设项目 | 电子信息 | 运行 | 2013年验收 |
| 2 | 汨罗市协音电子有限公司 | 各类电子产品用防尘防震调音胶粘类配套产品的制造 | 电子信息 | 运行 | 2012年环评审批 |
| 3 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 年产3000台收割机 | 设备制造 | 运行 | 08年验收 |
| 4 | 汨罗龙舟铝材有限公司 | 铝型材挤压加工项目 | 金属制品 | 停产 | / |
| 5 | 汨罗市天惠铜业有限公司 | 年产2万吨再生铜加工生产线建设项目 | 有色金属制造 | 运行 | 2010年环评 2012年验收 |
| 6 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 再生碳素制品加工建设项目 | 碳素制品制造 | 运行 | 2012年验收 |
| 7 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 年产1万t再生铜板产品 | 有色金属制造 | 运行 | 2009年环评审批； 2011年验收 |
| 8 | 汨罗金鑫铜铝材有限公司 | 生产铜、铝锭、回收废旧铜、铝产品 | 有色金属制造 | 运行 | 未批 |
| 9 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产3100吨硅钢片制品 | 金属制造 | 运行 | / |
| 10 | 湖南省九喜日化有限公司 | 年产30万件蚊香 | 日化制造 | 运行 | 2012年验收 |
| 11 | 汨罗市鸿昱新材料有限公司 | 年产30万支油封座圈 | 器材制造 | 运行 | / |
| 12 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 电脑周边结插件、连结线、塑胶件、五金件及相关产品的生产 | 电子信息 | 运行 | 2008年环评审批，2013年验收 |
| 13 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产10000t耐火不锈钢纤维产品 | 金属制造 | 运行 | 2009年环评审批； 2012年验收 |
| 14 | 汨罗市广发废旧金属回收有限公司 | 废旧不锈钢回收 | 废弃资源综合利用 | 运行 | 2012年7月环评审批 |
| 15 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 年产50000t铝锭 | 有色金属制造 | 运行 | 2012年7月审批；2013年验收 |
| 16 | 湖南金一科技有限公司 | 废铜回收综合利用项目 | 废弃资源综合利用 | 运行 | 2012年验收 |
| 17 | 汨罗市成宇铜业有限公司(金龙铜业停产) | 年产3万t电解铜 | 有色金属制造 | 在建 | 2012年环评审批 |
| 18 | 汨罗市钱江铜业有限公司 | 年产5000t再生铜产品加工 | 废弃资源综合利用 | 破产停产 | 2007年环评审批； 2012年验收 |
| 19 | 汨罗市莱特圣不锈钢有限公司 | 年产1000t不锈钢阀门 | 设备制造 | 停产 | / |
| 20 | 湖南汨江纸业有限公司 | 年产16000t白版纸产品 | 造纸业 | 运行 | 2007年环评审批，2008年验收 |
| 21 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 年产45套除尘设备和脱硫设备 | 设备制造 | 运行 | 2010年验收 |
| 22 | 现代家具 | 以独具特色的高档餐台，餐椅等实木家具和真皮沙发为主营产品 | 家具制造 | 运行 | 2012年验收 |
| 23 | 汨罗市天盛铜材有限公司 | 年产5000t铜排产品 | 有色金属制造 | 破产停产 | 2013年验收 |
| 24 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司汨罗分公司 | 铝合金门窗生产 | 有色金属制造 | 运行 | 正在环评 |
| 25 | 湖南国鑫有色金属有限公司 | 年产3万t铝合金、铝锭产品 | 有色金属制造 | 运行 | 2010年环评审批 2011年验收 |
| 26 | 湖南汨特科技新材料有限公司 | 年产7000件套高规模高性能石墨热场及其他石墨制品 | 石墨及碳素制品制造 | 运行 | 2012年验收 |
| 27 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 年产1.5万t石墨碳素制品 |  | 运行 | 2010年环评审批 |
| 28 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | / | 废弃资源综合利用 | / | / |
| 29 | 湖南五祥新材料有限公司 | 年产13万t再生塑料产品 |  | 运行 | 2012年验收 |
| 30 | 汨罗市万容电子废弃物处理有限公 司 | 年处理废弃物电气电子200万台，处理报废汽车2万台 |  | 运行 | 2012年验收 |
| 31 | 湖南天立橡胶有限公司 | 年生产再生胶及制品4万吨 |  | 运行 | 2012年验收 |
| 32 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 年产PVC板1万吨，农作物育秧盘4亿个 | 非金属加工专业设备制造 | 运行 | 2012年验收 |
| 33 | 汨罗市联达铜铝材有限公司 | 年产各种规格无氧铜杆1万吨，各种规格电工圆铜线4万吨 | 有色金属制造 | 运行 | 2012年验收 |
| 34 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 年产2.5万t再生铝锭 |  | 运行 | 2011年验收 |
| 35 | 湖南忠悦塑业有限公司 | PVC塑料门窗制造销售 | 废弃资源综合利用 | 运行 | 2010年环评审批 |
| 36 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 年产1.5万吨超细锌粉建设项目 | 有色金属加工 | 运行 | 2012年验收 |
| 37 | 汨罗市双雄包装有限公司 | 塑料编织袋、塑料薄膜制造，销售塑料包装装潢等产品 | 塑料制品业 | 运行 | 2012年验收 |
| 38 | 汨罗市红马燃气有限公司 | / | 燃气供应 | 运行 | 2011年验收 |
| 39 | 湖南振纲铝材有限公司 | 年产5万吨铝型材项目 | 有色金属制造 | 运行 | 2011年验收 |
| 40 | 中联铝业 | 年产300万副摩托车车轮、2万吨再生铝合金、300万副汽车铝合金车轮 |  | 运行 | 2010年环评审批 |
| 41 | 德尔乐施电热水器有限公司 | 可年产快速电热水器及水净化器、空气净化器50万套（件） | 设备制造 | 未生产 | 2008年4月审批 |

表5.3-3   新市工业园部分现有企业的污染物排放情况

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 所属行业 | 能源消耗 | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 三废治理措施 | 运行状 况 | 环评验收情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 年产3000台收割机 | 通用设备制造业 | 电：105.6万度 | 15.4 | COD：0.555 石油类：0.016 | 879.9 | 粉尘：1.08 SO2：0.57 烟尘：0.59 | 328 | 废水隔油絮凝沉淀；焚烧乳化油+布袋除尘处理 | 运行 | 08年验收 | 达标 |
| 2 | 汨罗市天惠铜业有限公司 | 年产2万吨再生铜加工生产线建设项目 | 金属制品业 | 天然气：259万m3/a | 0.04 | COD：0.55 Cd：0.002 Pb：0.019 As：0.008 | 972 | 烟尘：2.34 粉尘：2.18 | 2046 | 布袋除尘；冷却循环+石灰石 | 运行 | 2010年环评 2012年验收 | 达标 |
| 3 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 再生碳素制品加工建设项目 | 非金属矿物制品业 | 电：84.3万度 | 0.31025 | COD：0.009 | 9660 | 粉尘：1.33 二氧化硫：2.02 | 180 | 碱法除尘脱硫工艺处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 4 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 年产1万t再生铜板产品 | 金属制品业 | 木炭：40万t/a； 天然气：312.9万m3/a | 0.5 | COD：6.78 氨氮：0.9 | 2964 | 烟尘：2.81 粉尘：3.02 二氧化硫：1.17 | 595 | 废气：烟道沉降加布袋除尘； 废水：隔油沉淀 | 运行 | 2009年环评审批； 2011年验收 | 达标 |
| 5 | 汨罗金鑫铜铝材有限公司 | 生产铜、铝锭、回收废旧铜、铝产品 | 金属制品业 | 天然气：314.7万m3/a | 0.25 | COD：0.4 氨氮：0.15 | 933.4 | 粉尘：12.06 NOx：1.89 SO2：3.68 烟尘：60.87 氟化物：0.68 | 257.39 | 废气采用布袋式除尘器+水膜除尘器处理 | 运行 | 未批 | / |
| 6 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产3100吨硅钢片制品 | 金属制品业 | 电：35.6万度 | / | / | / | / | 矿物油：10.5kg/d;废边角料：300kg/d | 冷凝塔 | 运行 | / | / |
| 7 | 湖南省九喜日化有限公司 | 年产30万件蚊香 | 其他制造业 | 天然气：63.64万m3/a | / | / | 978.53 | NOx：2.42、SO2：13.06 烟尘：7.19 | 270 | 废气采用麻石除尘处理 | 运行 | 2012年验收 | / |
| 8 | 汨罗市鸿昱新材料有限公司 | 年产30万支油封座圈 | 其他制造业 | 电：65万度 | 0.12 | COD：0.09 氨氮：0.002 | 32.94 | 烟尘：0.612 粉尘：2.196 | 13.1 | 废气采用静电处理器；废水采用KA/O接触氧化法 | 运行 | / | / |
| 9 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 电脑周边结插件、连结线、塑胶件、五金件及相关产品的生产 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电：70.6万度 | 18.9 | COD：2.54 氨氮：0.11 | 512.3 | 烟尘：0.2 SO2：2.12 | 74 | 废水A/O法隔油处理；废气采用玻纤布袋除尘处理 | 运行 | 2008年环评审批，2013年验收 | 达标 |
| 10 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产10000t耐火不锈钢纤维产品 | 非金属矿物制品业 | 天然气：89.6万m3/a | 660 | COD：70.8 氨氮：6.39 | 446.08 | 烟尘：0.57 | 550 | 废气采用布袋除尘处理经15m高排气筒排放；废水隔油沉淀处理 | 运行 | 2009年环评审批；2012年验收 | 达标 |
| 11 | 湖南汨江纸业有限公司 | 年产16000t白版纸产品 | 造纸和纸制品业 | 糠头：7423t/a | 34.4628 | COD：34.94 氨氮：0.77 | 8517.98 | NOx：13.26、SO2：33.15 | 6471 | 采用化学混凝气浮法 | 运行 | 2007年环评审批，2008年验收 | 达标 |
| 12 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 年产45套除尘设备和脱硫设备 | 专用设备制造业 | 电：45万度 | 0.12 | COD：0.17 氨氮：0.09 | 11298.4 | 粉尘：4.66 | 45 | 废水采用隔油沉淀法处理 | 运行 | 2010年验收 | 达标 |
| 13 | 现代家具 | 以独具特色的高档餐台，餐椅等实木家具和真皮沙发为主营产品 | 家具制造业 | 电：36万度 | 0.15 | COD：0.13 氨氮：0.09 | 378.6 | 粉尘：4.66 | 187 | 废水采用隔油沉淀法处理 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 14 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 年产1.5万吨超细锌粉建设项目 | 金属制品业 | 天然气：113.84M3 | 0.87 | COD：2.17 BOD5：1.31 | 4.837 | 二氧化硫：0.717 烟尘：0.25 NO2：387 | 728 | 废气采用布袋除尘系统处理，集气罩捕集+烟道+30m高烟囱排放 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |

## 5.4厂区周围环境

项目东面为金丰铜材、新威凌新业公司，南面为湖南华申塑料包装有限公司，西面为龙舟南路，北面为普兰科电极（原瑞沃金属公司）。

图5.4-1  扩建项目厂址现状图

# 6环境质量现状评价

## 6.1大气环境质量现状监测及评价

本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本评价引用了汨罗市环境监测站于2014年8月27-9月02日对《湖南晨威高科有限公司年产4500台高档电池检测设备项目》进行的环境空气质量现状监测，该监测点位于本项目的东南面，距离约2km。

（1）监测因子和监测时间

监测因子为SO2、NO2 、PM10。

监测频次：SO2、NO2、PM10测7天。

小时值监测时间为：2:00，8:00，14:00，20:00。

（2）监测布点

G1：湖南晨威高科有限公司厂区东南侧100米居民点（该监测点位于本项目东南面2.1km）；

G2：湖南晨威高科有限公司厂区北侧500米居民点（该监测点位于本项目东南面1.6km）。

（3）采样和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》GB3095-2012中的规定执行。

（4）环境空气质量现状评价

评价标准：《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准

评价方法：超标率、超标倍数法

超标率（%）=（超标样品个数/监测样品总数）×100%

超标倍数= (样品实测浓度－标准值)/标准值

（5）评价结果

监测结果统计与评价见表6.1-1。

表6.1-1  大气环境监测结果与评价结果    单位：mg/m3

| 项目 | 统计项 | G1 | G2 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 浓度范围 | 0.013-0.022 | 0.015-0.024 |
|  | 平均值 | 0.018 | 0.0195 |
|  | 最大占标率（%） | 14.67 | 16.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |
| NO2 | 浓度范围 | 0.015-0.023 | 0.015-0.024 |
|  | 平均值 | 0.019 | 0.019 |
|  | 最大占标率（%） | 28.75 | 30 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.08 |  |
| PM10 | 浓度范围 | 0.079-0.096 | 0.085-0.102 |
|  | 平均值 | 0.089 | 0.093 |
|  | 最大占标率（%） | 64.0 | 68 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |

根据区域大气环境质量现状监测结果，该区域内的空气质量良好。2个大气环境质量现状监测点的各项监测因子浓度在监测期内均优于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求。

本次环评特委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年8月3—5日对项目区域氟化物做了现状监测，监测结果如下：

表6.1-2   项目区域氟化物监测结果  单位：（ug/m3）

| 监测点 | 监测时间 | 项目 | 监测范围 | 平均值 | 超标率% | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地上风向 | 8.3-8.5 | 氟化物 | 0.5ND ~0.6 | 0.55 | 0 | 20（小时） | 是 |
| 项目所在地 |  |  | 0.8~1.3 | 0.985 | 0 |  | 是 |
| 项目所在地下风向 |  |  | 0.05ND | 0.05ND | 0 |  | 是 |

由上表可见，区域氟化物小时均值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。

## 6.2地表水环境质量现状调查与评价

（1）监测因子和监测时间

监测因子：水温，pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、Cu、Zn、As、Hg、Cd、Pb、石油类。

监测时间：汨罗市环境监测站例行常规监测2014年7月——9月。

（2）监测布点

项目附近水体为汨罗江。现状监测共设3个监测断面。

W1：汨罗江窑州断面；

W2：汨罗江南渡断面；

W3：汨罗江新市断面。

（3）评价标准及评价方法

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》的规定，水环境质量执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准。

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则  地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij/Csi

pH值标准指数计算公式为：

Sph,j=(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）     （pHj≤7.0时）

Sph,j=(pHj―7.0)/(pHsd―7.0)          （pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

（4）地表水质量现状监测结果与评价

地表水监测及评价结果见表6.2-1。本报告采用标准指数法以及超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间各监测断面除总氮超标外，其他各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，其中总氮超标原因为周边生活居民用水直排所致。

表6.2-1  地表水质监测结果统计

| 采样点 | 监测日期 | 监测项目及结果mg/L(pH除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水温 | pH | DO | CODmn | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 铜 | 砷 | 汞 | 镉 | 铅 | 石油类 |
| 汨罗江窑州断面 | 2014.7.3 | 26 | 6.84 | 7.41 | 2.84 | 2.52 | 0.18 | 0.088 | -1 | 0.05ND | 0.0027 | 0.000005ND | 0.0001ND | 0.001ND | 0.02ND |
|  | 2014.8.4 | 30 | 6.93 | 7.92 | 3.44 | 2.38 | 0.444 | 0.073 | -1 | 0.05ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.001ND | 0.02ND |
|  | 2014.9.1 | 26 | 7.3 | 7.68 | 1.55 | 2.32 | 0.124 | 0.089 | 1.05 | 0.05ND | 0.0016 | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.001ND | 0.02ND |
|  | 平均值 | 28 | / | 7.67 | 2.61 | 2.406667 | 0.249 | 0.083 | 1.05 | 0.05ND | 0.00143 | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.001ND | 0.02ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | Sij | / | 0.07~0.16 | 0.064 | 0.13 | 0.60 | 0.249 | 0.415 | 1.05 | 0.05 | 0.0286 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.4 |
| 汨罗江南渡断面 | 2014.7.5 | 23.2 | 7.51 | 6.4 | 2.8 | 2ND | 0.071 | 0.05 | 1.32 | 0.0072 | 0.0039 | 0.00002ND | 0.00004ND | 0.0014 | 0.01ND |
|  | 2014.8.12 | 30 | 6.96 | 6.6 | 2.8 | 1.5 | 0.22 | 0.1 | 1.13 | 0.01ND | 0.0032 | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.003ND | 0.05ND |
|  | 2014.9.2 | 29.4 | 7.34 | 7.2 | 2.9 | 2.2 | 0.388 | 0.11 | 1.5 | 0.01ND | 0.0032 | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.003ND | 0.05ND |
|  | 平均值 | 27.53 | / | 6.73 | 2.83 | 1.85 | 0.226 | 0.0867 | 1.3167 | 0.0072 | 0.0034 | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.0014 | 0.05ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | Sij | / | 0.04~0.26 | 0.406 | 0.14 | 0.46 | 0.226 | 0.434 | 1.3167 | 0.0072 | 0.068 | 0.4 | 0.02 | 0.028 | 1 |
| 汨罗江新市断面 | 2014.7.3 | 27 | 6.48 | 7.36 | 2.62 | 2.61 | 0.148 | 0.077 | -1 | 0.05ND | 0.05ND | 0.000005ND | 0.0001ND | 0.004ND | 0.004ND |
|  | 2014.8.4 | 30 | 7.13 | 7.12 | 2.77 | 2.89 | 0.137 | 0.073 | -1 | 0.05ND | 0.05ND | 0.000005ND | 0.0001ND | 0.004ND | 0.004ND |
|  | 2014.9.1 | 29 | 7.46 | 7.48 | 2.38 | 2.48 | 0.412 | 0.052 | -1 | 0.05ND | 0.05ND | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.004ND | 0.004ND |
|  | 平均值 | 28.67 | / | 7.32 | 2.59 | 2.66 | 0.232 | 0.067 | / | 0.05ND | 0.05ND | 0.00004ND | 0.0001ND | 0.004ND | 0.004ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | Sij | / | 0.06~0.52 | 0.161 | 0.13 | 0.67 | 0.232 | 0.335 | / | 0.05 | 1 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 标准值 |  | / | 6-9 | 5 | 6 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 |

备注：-1代表未做监测，ND代表未检测。

## 6.3声环境现状调查与评价

（1）监测布点

厂区东、南、西、北边界，共布设4个监测点位。

（2）监测因子和监测时间

监测因子：连续等效A声级；

监测时间：连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

（3）评价标准

厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

（4）声环境现状监测结果统计

项目声环境质量监测结果见表6.3-1。

表6.3-1  声环境质量监测结果     单位：dB(A)

| 测点编号 | 监测时间 | 昼间噪声测量值 dB(A) | 标准值 | 是否达标 | 夜间噪声测量值 dB(A) | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目地东厂界 | 5.19 | 53.2 | 65 | 达标 | 48.8 | 55 | 达标 |
|  | 5.20 | 51.8 |  | 达标 | 45.8 |  | 达标 |
| 2#项目地南厂界 | 5.19 | 50.8 |  | 达标 | 45.8 |  | 达标 |
|  | 5.20 | 50.9 |  | 达标 | 45.4 |  | 达标 |
| 3#项目地西厂界 | 5.19 | 60.0 |  | 达标 | 53.1 |  | 达标 |
|  | 5.20 | 53.4 |  | 达标 | 47.1 |  | 达标 |
| 4#项目地北厂界 | 5.19 | 53.2 |  | 达标 | 49.0 |  | 达标 |
|  | 5.20 | 52.9 |  | 达标 | 46.1 |  | 达标 |

由表6.3-1可见，项目厂界噪声及周边声环境敏感点的噪声均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求。

## 6.4生态环境现状调查与评价

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

# 7施工期环境影响分析及防治措施

本项目生产车间依托现有工程已有的车间，只需对设备进行安装、调试。

项目施工过程中的噪声主要是设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。拟采取以下噪声控制措施：

①合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。

②合理布局施工场地，避免局部声级过高。

③设备选型上尽量采用低噪声设备。

④降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

⑤建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。

- 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。

# 8运营期环境影响预测及评价

## 8.1大气环境影响预测及评价

### 8.1.1污染气象特征

- 8.1.1.1气候背景

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表8-1。

表8-1  项目地基本气象要素统计

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速2.4m/s。常年主导风向为东南风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图8-2。

图8-1 月平均气温变化曲线图

图8-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）光照

日照：市内累年平均日照2007.6小时，以8月份最多，为253.7小时；2月份最少，为105.1小时。全年日照时数占可照时数的4%。

蒸发：市内累年平均蒸发量为1727.9mm，最小月70.1mm（1月），最大月248.6mm（7月）。

（5）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表8-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表8-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

### 8.1.2预测模式

（1）大气预测模式及预测因子的选择

根据工程污染物排放情况，报告选取烟尘、氯化氢、氟化物作为本评价的预测因子，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行环境空气影响预测。

（2）预测范围

《大气环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式进行计算，本次评价的大气评价范围为以排气筒为原点，南北长5km，东西宽5km的正方形区域内。

（3）预测内容

项目预测内容为排气筒正常排放、事故排放的最大落地浓度和距离，以及各环境敏感点的浓度贡献值。

（4）污染源参数的选取

根据本报告工程分析结果，扩建项目布置有两条铝棒生产线，由于生产工艺、生产规模、环保设施均相同。因此本次评价以一条生产线进行预测。

本项目预测因子的污染源强和排放参数见表 8-3。

表8-3  项目特征污染物预测模式参数一览表

| 污染源名称 | 排放 状况 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放速率 kg/h | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |
| 排气筒 | 正常排放 | 10000 | 氟化物 | 0.015 | 15 | 1.35 | 50 |
|  | 非正常排放 |  |  | 0.188 |  |  |  |
|  | 正常排放 |  | 烟尘 | 0.028 |  |  |  |
|  | 非正常排放 |  |  | 0.279 |  |  |  |
|  | 正常排放 |  | 氯化氢 | 0.08 |  |  |  |
|  | 非正常排放 |  |  | 0.178 |  |  |  |

表8-4   正常状态下下风向最大地面浓度及占标率

| 距源中心下风向距离D（m） | 点源废气排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯化氢 |  | 氟化物 |  | 烟尘 |  |
|  | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.00324 | 6.48 | 0.0006076 | 3.04 | 0.001134 | 0.25 |
| 100 | 0.00324 | 6.48 | 0.0006076 | 3.04 | 0.001134 | 0.25 |
| 200 | 0.003698 | 7.40 | 0.0006935 | 3.47 | 0.001294 | 0.29 |
| 232 | 0.003723 | 7.45 | 0.0006981 | 3.49 | 0.001303 | 0.29 |
| 300 | 0.003507 | 7.01 | 0.0006576 | 3.29 | 0.001228 | 0.27 |
| 400 | 0.003249 | 6.50 | 0.0006092 | 3.05 | 0.001137 | 0.25 |
| 500 | 0.003074 | 6.15 | 0.0005764 | 2.88 | 0.001076 | 0.24 |
| 600 | 0.002936 | 5.87 | 0.0005505 | 2.75 | 0.001028 | 0.23 |
| 700 | 0.002742 | 5.48 | 0.0005141 | 2.57 | 0.0009596 | 0.21 |
| 800 | 0.002498 | 5.00 | 0.0004683 | 2.34 | 0.0008742 | 0.19 |
| 900 | 0.002252 | 4.50 | 0.0004222 | 2.11 | 0.0007882 | 0.18 |
| 1000 | 0.002024 | 4.05 | 0.0003795 | 1.90 | 0.0007083 | 0.16 |
| 1100 | 0.001828 | 3.66 | 0.0003428 | 1.71 | 0.0006399 | 0.14 |
| 1200 | 0.001659 | 3.32 | 0.000311 | 1.55 | 0.0005805 | 0.13 |
| 1300 | 0.001511 | 3.02 | 0.0002834 | 1.42 | 0.000529 | 0.12 |
| 1400 | 0.001383 | 2.77 | 0.0002593 | 1.30 | 0.000484 | 0.11 |
| 1500 | 0.001271 | 2.54 | 0.0002382 | 1.19 | 0.0004447 | 0.10 |
| 1600 | 0.001254 | 2.51 | 0.0002351 | 1.18 | 0.0004389 | 0.10 |
| 1700 | 0.001268 | 2.54 | 0.0002378 | 1.19 | 0.0004439 | 0.10 |
| 1800 | 0.001274 | 2.55 | 0.0002389 | 1.19 | 0.0004459 | 0.10 |
| 1900 | 0.001273 | 2.55 | 0.0002387 | 1.19 | 0.0004456 | 0.10 |
| 2000 | 0.001267 | 2.53 | 0.0002375 | 1.19 | 0.0004433 | 0.10 |
| 最大浓度 | 0.003723 | 7.45 | 0.0006981 | 3.49 | 0.001303 | 0.29 |
| 最大浓度对应的距离（m） | 232 |  |  |  |  |  |

从表8-4的预测结果可以看出：项目废气正常排放情况下，最大落地浓度在排气筒下风向232米处，氯化氢、氟化物、烟尘最大落地浓度分别为0.003723mg/m3、0.0006981mg/m3、0.001303mg/m3；占标率分别为7.45%、3.49%、0.29%，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值要求。因此，正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响较小。

表8-5   非正常状态下下风向最大地面浓度及占标率

| 距源中心下风向距离D（m） | 点源废气排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | 氟化物 |  | 烟尘 |  |
|  | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.00721 | 14.42 | 0.007615 | 38.08 | 0.0113 | 2.51 |
| 100 | 0.00721 | 14.42 | 0.007615 | 38.08 | 0.0113 | 2.51 |
| 200 | 0.008229 | 16.46 | 0.008691 | 43.46 | 0.0129 | 2.87 |
| 232 | 0.008284 | 16.57 | 0.008749 | 43.75 | 0.01298 | 2.88 |
| 300 | 0.007804 | 15.61 | 0.008242 | 41.21 | 0.01223 | 2.72 |
| 400 | 0.007229 | 14.46 | 0.007635 | 38.17 | 0.01133 | 2.52 |
| 500 | 0.00684 | 13.68 | 0.007224 | 36.12 | 0.01072 | 2.38 |
| 600 | 0.006533 | 13.07 | 0.0069 | 34.50 | 0.01024 | 2.28 |
| 700 | 0.0061 | 12.20 | 0.006443 | 32.21 | 0.009561 | 2.12 |
| 800 | 0.005557 | 11.11 | 0.005869 | 29.34 | 0.00871 | 1.94 |
| 900 | 0.005011 | 10.02 | 0.005292 | 26.46 | 0.007854 | 1.75 |
| 1000 | 0.004503 | 9.01 | 0.004756 | 23.78 | 0.007058 | 1.57 |
| 1100 | 0.004068 | 8.14 | 0.004296 | 21.48 | 0.006376 | 1.42 |
| 1200 | 0.00369 | 7.38 | 0.003898 | 19.49 | 0.005784 | 1.29 |
| 1300 | 0.003363 | 6.73 | 0.003552 | 17.76 | 0.005271 | 1.17 |
| 1400 | 0.003077 | 6.15 | 0.00325 | 16.25 | 0.004823 | 1.07 |
| 1500 | 0.002827 | 5.65 | 0.002986 | 14.93 | 0.004431 | 0.98 |
| 1600 | 0.00279 | 5.58 | 0.002947 | 14.74 | 0.004373 | 0.97 |
| 1700 | 0.002822 | 5.64 | 0.00298 | 14.90 | 0.004423 | 0.98 |
| 1800 | 0.002835 | 5.67 | 0.002994 | 14.97 | 0.004444 | 0.99 |
| 1900 | 0.002833 | 5.67 | 0.002992 | 14.96 | 0.00444 | 0.99 |
| 2000 | 0.002818 | 5.64 | 0.002977 | 14.88 | 0.004417 | 0.98 |
| 最大浓度 | 0.008284 | 16.57 | 0.008749 | 43.75 | 0.01298 | 2.88 |
| 最大浓度对应的距离（m） | 232 |  |  |  |  |  |

项目废气中氯化氢、氟化物、烟尘在非正常排放情况下，最大落地浓度在排气筒下风向232米处，最大落地浓度分别为0.008284mg/m3、0.008749mg/m3、0.01298mg/m3，占标率分别为16.57%、43.75%、2.88%，可以看出事故排放造成的浓度贡献值较大，但均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值要求。但氯化氢、氟化物最大浓度占标率较大，因此建设单位应加强管理，尽量避免事故排放的发生，建议建设单位做好以下防范工作：

①加强对废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。

### 8.1.3防护距离

1、大气环境防护距离的确定

（1）大气环境防护距离确定方法

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

（2）大气环境防护距离计算结果分析

根据污染物的产生和排放情况，选择氟化物、颗粒物为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。本项目无组织排放废气中烟尘的排放量为4.02t/a（0.56kg/h），氟化物的排放量为0.27t/a（0.04 kg/h）。

③大气环境防护距离计算结果分析

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示氟化物建议大气防护距离为150m，烟尘无超标点。因此，本项目需设置150m大气环境防护距离。

烟尘大气防护距离

氟化物大气防护距离

2、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

根据该生产单元面积S（m2）计算；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

针对本项目无组织烟尘、氟化物排放源设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表8-6。

表8-6 卫生防护距离计算

| 污染 因子 | 源强（kg/h） | 标准浓度限值mg/m³ | 生产单元占地面积（m2） | 计算系数（无因次） |  |  |  | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| 烟尘 | 0.56 | 0.45 | 2200 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 75.762 |
| 氟化物 | 0.04 | 0.02 | 2200 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 154.710 |

烟尘卫生防护距离

氟化物卫生防护距离

根据上式计算结果L（烟尘）=75.762m，L（氟化物）=154.710m；按（GB/T13201-91）规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；大于1000m时，级差为200m。因此，本项目设置200m的卫生防护距离。

项目位于汨罗市新市工业园，项目周边最近居民为西南面500m处丁家塝居民点，能够满足大气卫生防护距离的要求。同时在项目卫生防护距离设置范围内禁止新建居民住宅、学校、医院等敏感点及比较敏感的企业（如食品、饮料厂）等。

### 8.1.4排气筒高度和数量可行性、合理性分析

根据《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中4.2.6中，产生大气污染物的生产工艺和装置必须用设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置。所有排气筒高度应按环评要求确定，不得低于15m。

本项目对每条生产线配套一套除尘设施（布袋除尘+水膜除尘+15m排气筒），因此本项目排气筒高度设置合理。且根据预测，正常排放的情况下，污染物排放的浓度均能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3的要求，项目对周边大气环境影响较小。

因此，本项目设置2根15m高的排气筒对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。

## 8.2运营期水环境影响分析

扩建项目完成后，厂区沿用雨、污分流制，厂区主要的废水为职工生活污水和水除尘废水。

①生活污水

生活污水主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，扩建后生活污水日产生量为1.2t/d，废水水质较为简单，经化粪池处理后，污水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，进入园区污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江，对周围地表水环境影响较小。

项目生活污水经化粪池处理后各污染物排放浓度及排放量见表8-6。

表8-6  污染物排放浓度及排放量一览表

| 污水量 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 360m3/a | COD | 300mg/L | 0.108t/a |
|  | BOD5 | 150mg/L | 0.054t/a |
|  | SS | 200mg/L | 0.072t/a |
|  | 氨氮 | 15mg/L | 0.0054t/a |

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗市工业园。园区已在本项目铺设了排水管道。根据汨罗市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。

本项目污水排放量为1.2t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.0048%，汨罗市污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，均为污水厂常规处理项目，经化粪池处理后出水水质可满足汨罗市污水处理厂设计进水水质要求。因此，项目废水排放对汨罗市污水处理厂不会造成冲击影响，废水经汨罗市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水质影响很小。

②生产废水

项目对浇铸过程中冷却水进行循环水池冷却后循环使用，根据《工业循环冷却水处理设计规范》该排水作为清净下水，可直接外排；对水膜除尘废水经沉淀池沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，项目废水不会对周边水环境造成较大影响。

## 8.3声环境影响分析与评价

### 8.3.1噪声源

项目主要噪声源为天然气熔炼炉、合金配置炉、同水平浇铸系统、圆棒锯切机、引风机等各类机械设备运行时产生的噪声，源强约50~90dB(A)。为防止噪声污染，项目主要生产设备采取减振、密闭消声措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。各主要噪声源强见第4章表4.2-9。

### 8.3.2预测模式

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中推荐的模式进行预测计算，计算模式：

①室外声源

某个噪声源在预测点的声压级为：

（1）

式中：

LA（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r—声源中心预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

ΔL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文），dB（A）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则

（2）

将（2）代入（1）得：

②室内声源

根据“导则”附录A.1推荐的噪声预测模式，将室内声源用等效室外声源表示。可将室内声源等效为包围所有噪声源的表面积为St的室外等效声源，经推导可得到等效室外声源的声传播衰减公式为

或

或

或

其中：为预测点的声压级，dB（A）

r为车间中心至预测点距离，m

R为车间的房间常数，m2；

为车间的总面积（包括顶，地面和四周墙的面积），m2。

为车间的平均吸声系数；

r0为测量噪声源声压级Lp0时距设备中心的距离，m；

TL为声源围护结构的平均隔声量，dB（A）；

Lp0为噪声源的声压级，dB（A）；

—为声源的声功率级，dB（A）；

R——为房间常数，m；

——为设备中心到壁面的距离，m；

或  Lp1为类比调查时室内壁面附近测得的平均声压级，dB（A）

Lp2为类比调查时室外壁面附近测得的平均声压级，dB（A）

△L为各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，dB（A）。

③总声压级

总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为:

式中：T为计算等效声级的时间，一般昼间为6：00~22：00，夜间为22：00~6：00；

M为室外声源个数；

N为室内声源个数；

为T时间内第i个室外声源的工作时间；

为T时间内第j个室内声源的工作时间。

和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计算时间T内的放空排气时间。

### 8.3.3预测方案

预测工程厂界噪声及其影响范围。

### 8.3.4预测假设条件

（1）考虑声源所在厂房隔声作用，考虑声源至受声点的距离衰减；

（2）空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。

### 8.2.5预测结果及分析

本项目建成投产后的噪声预测结果见表8-7。

表8-7    工程投产后噪声影响预测结果       单位:dB(A)

| 厂界序号 | 所处方位 | 昼（夜）间 | 现状监测值 | 项目贡献值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东边 | 昼间 | 52.5 | 43.13 | 52.98 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.3 |  | 48.13 | 55 | 达标 |
| 2# | 南边 | 昼间 | 50.85 | 48.12 | 52.71 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.6 |  | 50.05 | 55 | 达标 |
| 3# | 西边 | 昼间 | 56.7 | 50.25 | 57.59 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 50.1 |  | 53.19 | 55 | 达标 |
| 4# | 北边 | 昼间 | 53.05 | 47.02 | 54.02 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.55 |  | 50.3 | 55 | 达标 |

由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。

## 8.4固体废物环境影响分析与评价

本项目有一般固废、危险废物和生活垃圾。其中废机油属危险废物经有资质单位处置，生活垃圾收集后及时运送至园区垃圾收集站，一般固废中的熔炼灰渣、合金配置、浇铸过程中产生的灰渣供现有工程炒灰利用，铝棒切割渣、下脚料以及不合格的铝棒供现有再生铝锭生产线重熔利用，除尘灰渣经收集后外售。

根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中涉及到的废机油属危险废物，本厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理后。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。

生活垃圾由工业园环卫部门统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不得乱堆乱放。

对生产过程中产生的一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，并贮存在相应的一般工业固废临时贮存场所中。

本项目工艺过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。

# 9环境保护措施及其经济技术论证

由工程分析结果可知，扩建项目完成后，废水种类不发生变化，主要为职工生活污水，水膜除尘废水。项目对浇铸过程中冷却水进行循环水池冷却后循环使用，根据《工业循环冷却水处理设计规范》该排水作为清净下水，可直接外排；对水膜除尘废水经沉淀池沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，项目废水不会对周边水环境造成较大影响。厂区废气源主要为熔化炉熔炼以及天然气燃烧的烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢等废气；厂区噪声源主要为：熔炼车间的熔化炉、合金配置炉、同水平浇铸系统、圆棒锯切机等生产设备噪声以及空压机、废气处理系统风机、水泵等设备噪声，声级值为50—90dB(A)；厂区产生的固体废物：①一般工业固废：熔炼灰渣、合金配置、浇铸过程中产生的灰渣、铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒、废气处理系统收集的粉尘等；②危险废物：设备维护、保养产生的废机油；③职工生活垃圾等。项目厂区产生的污染物均需进行污染削减，以达到国家规定的排放标准后方可排向外环境。本着“达标排放、总量控制”的要求，对所采取的治理措施进行经济技术论证，使企业力求做到经济发展与环境保护协调发展。

## 9.1废气污染防治措施可行性分析

- 9.1.1废气污染防治目标

根据汨罗市环保局对该项目废气排放所执行标准的批复，本项目废气有组织排放拟执行标准值见表9.1-1。

表9.1-1  本项目废气污染物排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值mg/m3 | 执行标准 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟（粉）尘 | 30 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值 | 15m排气筒排放口 |
| 2 | 氯化氢 | 30 |  |  |
| 3 | 氟化物 | 3.0 |  |  |
|  | SO2 | 150 |  |  |
| 4 | NOX | 200 |  |  |

- 9.1.2废气治理工艺论证

本项目全部建成后，废气处理系统具体情况见下表：

表9.1-2   项目废气处理系统一览表

| 废气来源 | 废气污染物种类 | 拟采取的废气处理设施 | 拟处理系统风量m3/h | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝棒生产线 | 烟尘、氯化氢、氟化物 | 集气罩+布袋除尘器+水膜除尘器 | 10000 | 15m高的排气筒 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 环保油烟净化器 | 2000 | 引至屋顶排放 |

- 污染物产生情况

（1）熔化工序废气

原料合金铝锭和外购的A00铝锭在熔化炉内经过660℃高温进行熔化，该工序产生一定量的烟尘。本项目熔化烟尘根据同类项目类比《兰州雄泰铝业有限公司16万吨铝合金圆铸棒加工项目环境》，其烟尘产生量跟炉料量比例约为0.4kg/t。本项目炉料为100500t，则本项目烟尘产生量为40.2t/a。

（2）合金配置工序废气

①氟化物

项目精炼剂用量为100t/a，根据精炼剂成分分析，项目冰晶石大约占精炼剂的5%。本项目氟化物产生及排放情况如下：

首先从分子式中算F的换算值。Na3AlF6的分子量为210，F6的分子量为114，F的换算值=（114/210）×100%=54.29%。

计算F的产生量。由原料用量可知，F的产生量=100t×5%×54.29%=2.7（t/a）。

②氯化氢

合金配置过程中使用氯盐类物质作为精炼剂（精炼剂成分：氯化钾30%+冰晶石5%+氯化钠65%），在铝熔体中氯离子多数以金属氯化物的形式生成，极少量会以HCl形式存在，参考本项目精炼剂成分，根据同行业类比可知（兰州雄泰铝业有限公司16万吨铝合金圆铸棒加工项目环境影响报告书），生产线HCl产生量约2.56t/a。

（3）天然气燃烧废气

根据《工业污染源产排污系数手册（2010）修订下册》中4430中工业锅炉（热力生产和供应该行业）产排污系数表—燃气工业锅炉中室燃炉然天燃气中污染物指标表算出燃烧天然气污染负荷烟气量为4080万m3/a，SO2和NO2的排放量及排放浓度分别为：20kg/a、5613kg/a；2.2mg/m3、103.2 mg/m3。

项目拟采取集气罩、布袋除尘处理+水膜除尘器对（1）、（2）废气进行处理。水膜除尘器需采用碱性吸收液进行喷淋吸附，主要用于吸收烟尘中依附着的氟化物，烟尘则主要由布袋除尘器处理，水膜除尘器对其也有较强的处理效果，根据设备说明，每台风机风量为10000m3/h，其中集气罩收集率按90%计算，设备整体除尘效率为90%，氟化物处理效率为85%，氯化氢处理效率为50%。经过设备处理后，每条生产线中烟尘排放浓度为2.8mg/m3，排放速率为0.028kg/h；氟化物排放浓度为1.5 mg/m3，排放速率为0.015kg/h；氯化氢排放浓度为8.0mg/m3，排放速率为0.08kg/h；处理后的废气通过15m排气筒高空排放，其排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值要求。（氟化物：3.0 mg/m3，氯化氢：30 mg/m3，颗粒物（烟尘）：30 mg/m3）

（4）食堂油烟

食堂内使用天然气作燃料并装有经环保部门认可的成套油烟净化设施，油烟净化效率大于85%，由建筑物内预设的内壁式专用烟道排放，排放浓度为＜2mg/m3，排放量为3.24kg/a，浓度为1.35mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001（中型）标准的要求，对环境影响很小，其治理措施可行。

- 9.1.3废气处理设施介绍

（1）布袋除尘器

根据建设方提供的设计方案，本项目拟采用浙江蓝威环保科技设备有限公司（嵊州市恒力机械有限公司）生产的布袋除尘器，设备型号为LSDM-1300-132KW。该产品为浙江省环保行业准入产品，其优点是处理风量大，清灰气压低，清灰效果十分理想，能有效减轻对布袋的机械损伤，同时由于采用了离线清灰，清灰时不影响除尘器工作，可确保长时间运行，除尘效率能达到90%。

图9-1  布袋除尘器结构示意图

其主要性能参数见表9.1-3。

表9.1-3   LSDM-1300-132KW低压脉冲除尘器的性能参数

| 序号 | 技术参数 | 脉冲除尘器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 | LSDM-1300-132KW |
| 2 | 处理风量 | 90000m3/h |
| 3 | 烟气温度 | ＜120 |
| 4 | 清灰方式 | 离线清灰 |
| 5 | 过滤净面积 | 1290m2 |
| 6 | 设计过滤风速 | 1.2m/min |
| 7 | 漏风率 | ＜3% |
| 8 | 阻力损失 | ＜1500pa |
| 9 | 设计耐压等级 | -6500pa |
| 10 | 室数 | 3室 |
| 11 | 滤袋数量 | 432条 |
| 12 | 滤袋规格 | Φ158*6000 |
| 13 | 滤袋材质 | 三防涤纶针刺毡 |
| 14 | 脉冲阀规格数量 | 3″淹没式27只 |
| 15 | 安装方式 | 并联 |
| 16 | 卸灰阀下口 | 260*260 |
| 17 | 清灰工作压力 | 0.25-0.35MPa |

除尘器工作原理：

除尘器由灰斗(下箱体)、中箱体、上箱体和进风道、排风道组成。烟气首先由进风道进入除尘器，通过进风道中的调节阀，使烟气均匀的分配到各个室，而后通过设置在下箱体下部的挡板作用，使气流转向，粗颗粒粉尘由于碰撞直接落入灰斗，细小的粉尘随气流转向中箱体至滤袋表面，过滤后的气体进入上箱体至排风道，经风机排入大气。随着阻留在滤袋外表面的粉尘达到一定厚度时除尘器开始对滤袋进行脉冲喷灰清灰。净化后的高压空气通过安装在除尘器顶部气包上的脉冲阀，向滤袋内喷吹，以清除滤袋外表面的粉尘。整个清灰控制采用PLC可编程控制器控制。控制方式可分定时控制，手动控制两种形式。

定时控制：按照设定的时间来控制脉冲清灰的间隔时间。

手动控制：视除尘器工况，可以在任何时间手动清灰。

离线清灰：在除尘器某一室开始清灰时，PLC将把这一室的进（出）风阀关闭，使这一室暂时离线（不工作），在脉冲清灰时被剥离的粉尘不会被进气流重新扬起黏附在滤袋上，避免二次吸附，保证清灰效果。

（2）水膜除尘装置

本项目拟在布袋除尘器风机后加装水膜除尘装置，以去除废气中含有的氟化物、氯化氢，达到总量控制的要求。

图9-2  水膜除尘结构示意图

工作原理：

石灰石/石灰一石膏湿法烟气脱硫工艺是采用廉价的石灰石或石灰作为脱硫吸收剂，石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液；石灰石浆液经泵打入吸收塔与烟气充分接触，使烟气中的 SO2与浆液中的 CaCO3进行反应生成亚硫酸钙（同时去除烟气中部分其他污染物，如粉尘、 HCl、氟化物），从吸收塔下部浆池鼓入氧化空气使亚硫酸钙氧化成硫酸钙，硫酸钙达到一定饱和度后，结晶形成二水石膏。石膏浆液可脱水后用于综合利用或送至灰场堆放。脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴、加热器加热升温后，由烟囱排入大气。

本项目碱式水膜除尘主要利用石灰跟HF反应生成CaF2以及跟氯化氢反应生成CaCl2，反应方程式如下：

Ca(OH)2+2HF→CaF2+2 H2O

Ca(OH)2+HCl→CaCl2+H2O

- 9.1.4经处理设备处理后污染物排放情况

则项目废气污染物经布袋除尘器+水膜除尘装置处理后污染物排放情况如下：

根据设备说明，每台风机风量为10000m3/h，其中集气罩收集率按90%计算，设备整体除尘效率为90%，氟化物处理效率为85%，氯化氢处理效率为50%。经过设备处理后，每条生产线中烟尘排放浓度为2.8mg/m3，排放速率为0.028kg/h；氟化物排放浓度为1.5 mg/m3，排放速率为0.015kg/h；氯化氢排放浓度为8.0mg/m3，排放速率为0.08kg/h；处理后的废气通过15m排气筒高空排放，其排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值要求。（氟化物：3.0 mg/m3，氯化氢：30 mg/m3，颗粒物（烟尘）：30 mg/m3）。

食堂油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为＜2.0mg/m3，再引至屋顶排放，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求，不会对周边环境造成较大影响。

- 9.1.5无组织废气污染防治方案

本项目无组织排放主要为未被收集的烟尘、氟化物、氯化氢、SO2、NOx，无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中又无法避免，因此针对无组织排放本环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。

①操作规范

无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。

②增强车间通风，降低无组织排放浓度

当车间内内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。

③职工生产过程佩戴口罩上班，加强车间通风，定期做健康检查。

④对生产废气通过管道由车间顶部排气筒排放，保持车间内通风条件较好，对环境的影响较小。

上述各项环保措施，技术上合理，经济上可行，生产过程中产生的废气能够实现达标排放，不会对周围的大气环境产生明显影响。

- 9.1.6废气处理经济可行性分析

本项目所产生的各种废气经过相应的处理措施处理达标后排放，不会对环境产生影响。二套布袋除尘器+水膜除尘器以及2根15m高的排气筒以及油烟净化器共需要140万元，项目废气处理设施建设费用较低，因此本项目废气治理措施在经济上是可行的。

## 9.2废水污染防治措施可行性分析

扩建项目完成后，厂区沿用雨、污分流制，厂区主要的废水主要职工生活污水和水膜除尘废水，生活污水主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，日产生量为1.2t/d，废水水质较为简单，经隔油池、化粪池处理后，污水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，进入园区污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后外排至汨罗江。

汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗市工业园。园区已在本项目铺设了排水管道。根据汨罗市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳项目废水。

本项目污水排放量为1.2t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.0048%，汨罗市污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，均为污水厂常规处理项目，经化粪池处理后出水水质可满足汨罗市污水处理厂设计进水水质要求。因此，项目废水排放对汨罗市污水处理厂不会造成冲击影响，废水经汨罗市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水质影响很小。

项目浇铸过程中冷却水经循环冷却池冷却后循环使用，本项目设40m2*4m循环水池，冷却用水水质要求较低，冷却水经简单的沉淀、冷却后即可回用，定期补充，定期更换，根据《工业循环冷却水处理设计规范》该排水作为清净下水，可直接外排。

水膜除尘废水经沉淀池沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理，项目废水不会对周边水环境造成较大影响。

当发生事故时，手动开启污水管线阀门，把废水切换到现有工程事故池内，从而避免了本项目污水外排的可能性。废水处理设施排除故障后，可将事故池存放的废水均量输送到废水处理系统进行处理，不得从事故池直接向厂外排放废水。

本项目外排废水经过园区管网汇入汨罗市城市污水处理厂达标处理后排入汨罗江，不会对环境产生不利影响。本项目生活污水、生产循环水处理系统以及排污管道的建设总投资共计8万元，费用较低，因此本项目废水治理措施在经济上是可行的。

## 9.3噪声污染治理措施可行性分析

本项目选用的设备均属于低噪声设备，且主要噪声源均设在封闭的厂房内。但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，根据噪声源规划分布以及发声特性，本环评提出如下噪声污染防治措施：

（1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

（2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。

（3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。

（4）建筑物隔声。本项目建设的为大规模生产车间，所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料，应至少可以降低噪声20个分贝以上。

（5）控制开关噪声。由于本项目自动化程度较高，会使用比较多的气动开关，从而带来一定噪声，因此在开关设备的选择上比较重要，并在开关外部加装保护外壳。

（6）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（7）厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。

通过采取以上减振降噪措施，各厂界昼间及夜间噪声分别都能够控制在65dB(A)及55dB(A)以内能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小，措施可行。采取上述噪声治理措施的成本约为10万元。项目噪声治理的建设费用较低，因此本项目噪声治理措施在经济上是可行的。

## 9.4固体废弃物污染治理措施可行性分析

项目营运期，其产生的固体废物主要包括员工日常生活产生的生活垃圾；熔炼灰渣、合金配置、浇铸过程中产生的灰渣、铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒、除灰尘等一般固废；废机油属危险废物，以上产生各类固体废物均已落实了处置途径。项目固废产生及处置去向详见表9.4-1。

表9.4-1  项目固废产生及处置去向

| 序号 | 废渣名称 | 产生量（t/a） | 废物属性 | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼灰渣 | 1005 | 一般固废 | 供现有再生铝锭生产线使用 |
| 2 | 合金配置、浇铸过程中产生的灰渣 | 150.75 | 一般固废 | 供现有再生铝锭生产线使用 |
| 3 | 铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒 | 50.5 | 一般固废 | 供现有再生铝锭生产线使用 |
| 4 | 除灰尘 | 35.788 | 一般固废 | 外卖灰渣综合利用厂家 |
| 5 | 生活垃圾 | 9.0 | 一般固废 | 当地环卫部门处置 |
| 6 | 废机油 | 2 | 危险固废HW08 | 密闭容器收集存放，定期由具有危险废物处理资质的公司处置 |

本项目营运期产生的生活垃圾9.0t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

熔炼灰渣、合金配置、浇铸过程中产生的灰渣、铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒、除尘灰等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。

项目所产生的固体废弃物中的废机油属危险废物（HW08，废物代码：900-249-08）。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。

危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。

按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。

运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，建议将项目一般固废临时贮存设施（场所）设置车间北侧，一般工业固废临时贮存场所约为200m2、危险固废临时贮存设施（场所）设置车间北侧，危险固废临时贮存场所约为50m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志、防渗、包装容器等情况。

项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

另外，对于危险化学品等原料贮存间也应按危废储存间要求进行设计，并加强管理，避免其存储过程中对周围环境造成影响。

同时加强管理，落实责任制，建立建设项目固体废物分类存放和管理台帐、转移计划和联单、申报登记和污染事故应急预案等制度。

同时项目危险废物在运输过程中必须按如下要求严格控制：

（1）运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使。运输前需做好周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄露情况下的有效应急措施；

（2）运输车辆必须采用专用槽车或者需有塑料内衬和帆布盖顶，完善原料及固体废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境；

（3）运输工具未经消除污染不能装载其他物品；

（4）运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全；

（5）运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

（6）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位，做好危废“五联单”交接管理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

本项目一般固废、危废临时贮存场所的建设和危险废物委托有资质单位处理费用约10万元，项目费用较低，因此本项目固废治理措施在经济和技术上是可行的。

# 10环境风险

## 10.1风险评价目的和重点

（1）环境风险评价的目的

环境风险的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）环境风险评价重点

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价的关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。因此，本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 10.2环境风险识别及分析

依据《危险化学品名录》（2015版），及其物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要危险物质有天然气（属于易燃气体，危险货物编号为2123）、氟化物、活泼金属镁。

根据物质特性，对环境影响较大的主要是天然气在输送及使用过程中可能会发生泄漏或火灾等事故以及氟化物遇水变强酸、活泼金属镁易与酸反应剧烈。

### 10.2.1危险物质理化性质、毒理性质

（一）天然气

英文名称：natural gas；CAS号：无

危险类别：2.1类易燃气体；

化学类别：烷烃；主要成分：甲烷等；相对分子量：40；

物化性质：无色气体。熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。

爆炸特性：爆炸极限5%～14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃；

火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。

危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉。

稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。

急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

贮运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。废弃：参阅国家地方有关法规。建议用控制燃烧法处置。

环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

职业接触限值：300mg/m3（甲烷，前苏联）。

（二）氟化物

氟化物主要是氟化氢，是常见的大气污染物之一，是无色有刺激性的气体，对空气的相对密度为0.713，易溶于水。氟化氢的水溶液称氢氟酸，是无色的液体，有强烈的腐蚀性和毒性。氟是一种生命元素，维持人体健康需要一定量的氟，但过量的氟可造成氟中毒 氟化氢对人体的危害比二氧化硫约大20倍，空气中氟化物含量超过1mg/m3时，就会对人的眼睛、皮肤和呼吸器官产生直接危害；对植物的影响比二氧化硫大10-100倍，当大气中氟化物含量达45—90mg/m3时，植物的叶组织就会坏死，牲畜饮用含氟高的水和饲料，会引起慢性中毒。据报道，氟化氢质量浓度为0.03—0.06mg/m3时，发现儿童氟斑牙、尿氟量较对照区高1—2倍；在2mg/m3，甚至质量浓度在1mg/m3时，也可引起慢性氟中毒；长期饮用含氟超过1．5mg/L的水，可产生氟骨症。一般认为饮用水中含氟量以0．5—1mg/L为宜。 氟化物对人体危害，主要使骨骼受害，表现肢体活动障碍，重者骨质疏散或变形，易于自发性骨折。其次是牙齿脆弱，出现斑点、损害皮肤，出现疼痛、湿疹及各种皮炎。氟化氢对呼吸器官有刺激作用，引起鼻炎、气管炎，使肺部纤维组织增生。

（三）活泼金属镁

外观与性状：银白色有金属光泽的粉末。溶解性：不溶于水、碱液，溶于酸。熔点为648℃，沸点为1107℃。相对密度1.74。

具有比较强的还原性，能与沸水反应放出氢气，燃烧时能产生眩目的白光，镁与氟化物、氢氟酸和铬酸不发生作用，也不受苛性碱侵蚀，但极易溶解于有机和无机酸中，镁能直接与氮、硫和卤素等化合，包括烃、醛、醇、酚、胺、脂和大多数油类在内的有机化学药品与镁仅仅轻微地或者根本不起作用。但和卤代烃在无水的条件下反应却较为剧烈（生成格氏试剂）镁能和二氧化碳发生燃烧反应，因此镁燃烧不能用二氧化碳灭火器灭火。镁由于能和N₂和O₂反应，所以镁在空气中燃烧时，剧烈燃烧发出耀眼白光，放热，生成白色固体。在食醋中的变化为快速冒出气泡，浮在醋液面上，逐渐消失。一些烟花和照明弹里都含有镁粉，就是利用了镁在空气中燃烧能发出耀眼的白光的性质。镁元素在化学反应中的化合价通常为+2价。

危规号：41502

UN 编号：1869

包装标志：易燃固体

### 10.2.2危险化学品重大危险源识别

重大危险源辨识的依据为《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类，标准中给出了物质的名称及其临界量。

q1Q1+q2Q2⋯⋯+qnQn≥1重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮运危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。本项目生产装置、设施或场所边缘距离小于500m，被评价将整个厂区作为1个生产单元，单元内存在的危险物质为多种品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2…，Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目天然气列入重大危险源辨识物质，其重大危险源辨识情况如下表10-1所示。

表10-1    工程重大危险源辨识

| 序号 | 名称 | 日常最大 储存量（t） | 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）临界量（t） | 是否属于重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | / | 50 | 否 |
| 2 | 氟化物 | / | 1.0 | 否 |
| 3 | 镁 | 5 | 200 | 否 |

项目确定易燃易爆物质天然气为危险物质，同时氟化物为有毒物质，镁为活泼金易发生化学反应，由表10-1可知，项目区域内不储存天然气，使用时由管道引入，氟化物经处理后达标排放，金属镁q/Q＜1，故本项目不构成重大危险源。

## 10.3评价等级的确定及评价范围

### 10.3.1评价等级确定

本项目涉及的风险物质归属为可燃易燃危险性物质；项目厂区不构成重大危险源；且项目厂址位于汨罗市新市工业园区，不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，即该项目所处地区为非环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，确定本项目风险评价等级为二级。

根据二级风险评价的要求，应对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。建设项目风险评价导则判定表见表10-2。

表10-2    评价工作等级判定表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 10.3.2评价范围的确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，本次环境风险评价大气环境影响评价范围为距离危险源点边界3公里以内的区域，地表水评价范围按《环境影响评价技术导则  地面水环境》的规定执行。

## 10.4评价范围内敏感保护目标分别情况

根据国家环境保护总局办公厅环办（2006）4号文件的要求，对本项目危险源周围主要集中居住区、学校、医院等环境保护敏感目标进行了3km圆周排查，范围内的环境保护敏感目标见表10-3。

表10-3 建设项目3km范围内环境风险保护目标分布

| 类别 | 保护目标 | 目标 功能 | 方位与距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 丛羊村居民点 | 居住 | 南面，1100m | 10户左右 | GB3095-2012中二级标准 |
|  | 丁家塝居民点 | 居住 | 西南面，500-800m | 20户左右 |  |
|  | 大屋许居民点 | 居住 | 东面，820-1500m | 60户左右 |  |
|  | 新市镇小学 | 学校 | 东北面，2500m | 约320人 |  |
|  | 新市镇医院 | 医院 | 东北面，2200m | 约300人 |  |
|  | 丁家塝居民点 | 居住 | 西北面，800-1500m | 40户左右 |  |
|  | 新市镇政府 | 行政办公 | 东北面，1800m | 约100人 |  |
|  | 园区管委会 | 行政办公 | 西北面，750m | 约100人 |  |
| 水环境 | 汨罗江 | 渔业 用水区 | 北面，2500m | 中河 | GB3838-2002Ⅲ类标准 |

## 10.5源项分析

（1）最大可信事故：本项目可能发生的事故主要为天然气发生泄漏，遇明火引发火灾、爆炸事故。

（2）事故概率

天然气参照目前国内外工业企业的事故频率统计值，确定本项目最大可信事故——天然气泄露事故的概率约为1.2×10-5次/年。

## 10.6事故风险环境影响分析

（1）天然气泄漏可能带来的环境影响有：

天然气泄漏后会迅速气化，产生大量的甲烷气体，天然气比重约为0.65，泄漏后会迅速向空中扩散，极易挥发，并与空气混合形成爆炸性混合物；遇高热炉内、管内压力增大，漏气遇火种易发生火灾及爆炸危险；爆炸烟尘会对周边居民健康造成影响。若群众接触到高浓度天然气，会导致中毒，容易引起人群头痛、头晕、头痛、恶心、乏力、情绪不稳，重者甚至晕厥、昏迷、呼吸停止等。根据本项目情况，本项目存在液化气火灾、爆炸危险性。

（2）火灾爆炸因素分析

天然气燃烧无烟，不污染环境，火力强，热效率高，以天然气作燃料有利于节约能源。但天然气的易燃易爆、有毒等特性，决定了其在生产和输配过程中潜在的火灾爆炸危险性。一旦天然气产生泄漏，设备遭灾停产，不仅危及人员生命安全和造成国家财产损失，并且影响居民的日常生活和工业生产。所以，必须重视天然气输送的防火防爆工作。产生的火灾、爆炸因素主要有：

①燃烧机点火时控制不好，在未点火时燃烧室中先形成爆炸性气体，在点火时可能发生爆炸事故。或因天然气供应中断造成熄火未发现，待天然气恢复供应时发现未采取措施而直接点火，造成爆炸事故。另外，如果加入到燃烧炉内的天然气过量，天然气燃烧不完全，天然气可能在后部或排放口发生燃烧或爆炸。

②天然气的输配过程：此外天然气在输气管道的安全设备和附件损坏、发生交通事故或车辆受热、强力震动和撞击，都有可能导致天然气泄漏、火灾、爆炸和进入沿线水体的风险。

## 10.7风险防范措施

### 10.7.1严格执行有关法律法规和相关规章制度

严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》、国家经贸委第35号令《危险化学品管理办法》、国务院352号《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》(GBl5603)、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、2002年劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。

此外，各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。

### 10.7.2建立安全管理机构和管理制度

安全生产是企业立厂之本，尽管本项目环境风险不大，但从保护环境、减少企业损失的角度考虑，企业仍要建立安全管理机构和管理制度，强化风险意识、加强安全教育，具体要求如下：

（1）设立安全科，负责全厂的安全运营，负责人应聘请具有多年安全实际经验的人才担当，并设置多名专职安全员；

（2）必须进行广泛系统的培训，操作工人必须经岗位培训考核合格，取得安全作业证，所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对事故装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

（3）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。

（4）制定厂区污水处理站、涂装车间废气处理设施等环保设备的操作规程，以及危险品卸运、储存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。

### 10.7.3风险防范具体措施

10.7.3.1天然气泄漏事故的防范措施及应急对策

（1）对于新建、需要检修、以及要废弃的天然气管道，在投运、检修或废弃前必须进行气体置换。天然气管道投产前的气体置换是投入运行前的一个关键步骤，通过这一过程排出管道中的空气，引入天然气，同时检验管道的整体质量。在管道系统压力试验合格后，采用氮气对管道进行吹扫。将设备（包括各种阀组）与管道按运行时的状态连接，连接后输入空气，对拆、装过的所有连接点进行检漏，无泄漏即为合格。再从仪表专业的压力表处输入氮气，输入的氮气从各设备处的原放散管处进行放散，将管内空气全部排放干净，管道内全部为氮气状态。最后开启调压器处的阀门及其它切断气源的阀门，开始准备供气，利用用气设备处的放散管将管内氮气排出。

（2）在需要使用天然气工段的设备用气前均设置一套天然气缓冲罐。天然气缓冲罐配置手动切断阀、天然气过滤器、自力式调压阀（进口）、电动安全切断阀（进口）、智能涡轮流量计、压力开关、安全放散管路等。

（3）天然气输送管道在法兰连接处进行跨接，避免积聚的静电放电产生火花，引燃泄漏的天然气，从而引发火灾、爆炸事故。天然气烧嘴的燃烧控制采用全自动控制，控制内容包括烧嘴的自动点火，火焰检测，熄火报警等功能；天然气、空气压力及烧嘴的燃烧状况及报警在上位机上显示记录。

（4）在各车间设置天然气泄漏检测安全报警信号灯。

（5）天然气使用场所严禁烟火，运行的天然气设备检修严禁使用电焊。

10.7.3.2火灾爆炸事故的抢救措施

①一旦发生火灾爆炸事故，立即关闭天然气输送管路阀门，同时停止周边全部装置运转操作。

②利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

③同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。由天然气引发的火灾主要采用干粉、磷酸铵盐泡沫、二氧化碳等消防器材进行扑救；储罐火灾尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。

④一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。

⑤隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

10.7.3.3事故排放防范措施

（1）废气治理风险事故防范措施

①为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气处理装置净化系统应定期检修、保养；

②废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机；

③废气处理设施一旦发生故障，应立即停产，并应及时检修，尽快使其恢复运行。

（2）废水治理风险事故防范措施

废水处理设施一旦发生故障，就可能产生废水的事故排放，对周围水环境产生污染冲击和较大影响。从废水处理角度可采取以下预防措施：

①各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，浓污分流；

②废水处理设施中，应设相应的备用设备，如备用泵等。

10.7.3.4氟化物和活泼金属镁防范措施

对于氟化物防范措施：

对碱液喷淋处理设施，定期检查，防止氟化物超标排放，影响周围空气环境质量，对于泵类、风机均设置一备一用。

对于金属镁防范措施：

急救措施：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

消防措施：危险特性：易燃，燃烧时产生强烈的白光并放出高热。遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引起燃烧或爆炸。遇氯、溴、碘、硫、磷、砷、和氧化剂剧烈反应，有燃烧、爆炸危险。粉体与空气可形成爆炸性混合物， 当达到一定浓度时， 遇火星会发生爆炸。

有害燃烧产物：氧化镁。

灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。施救时对眼睛和皮肤须加保护，以免飞来炽粒烧伤身体、镁光灼伤视力。

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，戴防尘口罩，穿防静电服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。严禁用水处理。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，然后用塑料布覆盖，减少飞散、避免雨淋。粉末泄漏：用塑料布或帆布覆盖泄漏物，减少飞散，保持干燥。在专家指导下清除。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素、氯代烃、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

操作注意事项：加强局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、卤素、氯代烃接触。尤其要注意避免与水接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过75%。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、卤素、氯代烃等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

## 10.8风险事故应急预案

应急方案应包括应急指挥结构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。

（1）建立事故急指挥机构和企业内部事故救援指挥决策系统

事故应急指挥机构由消防、环保、安全生产等各有关部门组成。指挥、领导和组织应急防治队伍，负责重大事故隐患的检查及应急计划的制定。企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化（见表10-4），并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表10-4  环境风险的突发性事故制定应急预案

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 贮存区、使用区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：设立厂内事故处置领导指挥体系，厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类应 急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施 设备与材料 | 生产装置和原料存储区：主要为防火灾、爆炸、泄漏事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；临界地区：中毒人员急救所用一些药品、器材 |
| 7 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测及 事故后评估 | 专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消 除泄漏措施及需 使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制撤 离组织计划医疗 救护与保护公众 健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习：对工厂工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

（2）事故应急分级

根据企业发生的泄露、火灾及爆炸的具体情形分为三级应急措施，详见表10-5。

表10-5    事故应急分级一览表

| 等级 | 一级警报 | 二级警报 | 三级警报 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 总经理 | 车间主任 | 担当人 | 其他细分/由 现场管理者执 行判断解决 |
| 应急范围 | 全公司 | 车间 | 相关部门 |  |
| 火灾情形 | 需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 | 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 | 可用灭火器 灭火 |  |
| 伤亡 | 死亡事故/重大伤亡人员 | 工伤 | 轻伤 |  |
| 环境事故 | 环保设备运行中断涉及厂区以外/舆论 | 环境设备受损/部分中断系统运行中断 | 局部污染物 外泄 |  |
| 停电事故 | 全厂停电 | 局部停电 | 瞬间停电 |  |

（3）事故应急方案

严格执行《湖南省突发环境事件应急预管理办法》，针对项目制定风险事故应急管理计划。计划包括指挥机构的职责和任务；应急技术和处理步骤的选择；设备、器材的配置和布局；人力、物力的保证和调配；事故的动态监测制度等。

企业内部事故应急方案如下：

①紧急汇报

事故发生后，按照事故发生的情形（分级），事故目击者应当立即通知监控室，并使用紧急电话通知相关部门，如果目击者同时也是监控室或管理人员，应同时采取应急措施，包括切断水、电、气的供应等。

监控室应立即接受事故情况，并根据事故发生等级向安环科科长和车间主任报告，严重的情况直接向总经理报告。同时紧急通知现场周围人员采取措施或积极疏散，并把情况通过广播、短信等发布给应急措施处理人员。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

②消防救灾和医疗支援

接到指挥部的指令后，消防救灾队和车间救援组紧急出动事故现场的消防和救护工作，后者负责立即把伤员送最近的医院采取进一步紧急措施，必要情况下通知相关人员。

③紧急措施

接受指挥部的指令后车间紧急措施组立即出动，首先停止生产，然后断气、断电以及需要隔断的其他供应系统，并立即疏散事故周围人群，初步建立火灾隔离圈，采取防止火灾扩散的措施，然后在消防部门赶到后配合和引导消防部门对事故现场采取消防措施，并在事故发生后清理泄漏废液，恢复生产线，配合调查部门进行调查工作。紧急措施组的职责见表10-6。

表10-6 车间紧急措施组职责一览表

| 应变组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的消防器材、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情及时传报厂领导；负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度；掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况；督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归、调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 污染源处理小组 | 执行污染源紧急停车作业；协助抢救受伤人员。 |
| 抢救小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员；支持抢修：工具、备品、器材；支援救灾的紧急电源照明；抢救重要的设备，财物。 |
| 消防小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾；冷却火场周围设备，物品，以遮断隔绝火势漫延；引导消防人员灭火，并协助抢救受伤人员。 |
| 抢修小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业 |

④通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警网，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

⑤事故调查

在事故发生后，成立多个部门的事故调查小组对事故发生的原因和造成的损失进行调查，提出同类事故的对策建议，并对火灾、泄漏以及爆炸等造成的环境影响进行评估。

⑥事故状态下排水系统及方式的控制

（1）排水系统

建设项目排水系统采用清污分流制，雨水系统污染区和非污染区单独设置，厂区办公区、调度区、辅助用房区及一般库房区等不使用危险化学品的区域为非污染区。

（2）排放口的设置

本项目设有一个雨水排放口和一个污水排放口，将根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩。

（3）排水控制

一旦本项目发生事故，立即启动事故应急监测，同时立即关闭排水总阀，所有废水送至事故池暂存，直到所有事故、故障解决。

## 10.9环境风险评价结论与建议

（1）结论

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。最大可信事故为天然气使用过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

（2）建议

鉴于本项目存在风险工段，对于各工序的防爆、防火等安全等级要求，应由专业安全评价部门对项目进行安全评价，建设单位应按其评价结果和防范措施，进行精心设计、安装，生产中严格落实防范措施。

# 11清洁生产与污染物总量控制分析

## 11.1清洁生产概述

《中华人民共和国清洁生产促进法》经2002年6月29日九届全国人大常委会第28次会议通过；并与2012年2月29日经十一届全国人大常委会第25次会议《关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》修正。《中华人民共和国清洁生产促进法》分总则、清洁生产的推行、清洁生产的实施、鼓励措施、法律责任、附则6章40条，自2012年7月1日起施行。所谓清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产全过程，不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，亦即从全方位、多角度的途径达到节能、降耗、减污、增效的目标。这是一项减小或消除对人类和环境的不利影响，实现经济效益与环境效益协调持续发展的环保策略。

清洁生产要素中重要的环节是生产过程原料消耗指标和生产过程中的排污指标。从节省原材料和减少物耗的角度出发，清洁生产应是企业自觉追求的目标，同时符合充分利用先进的高科技技术提高生产效率的方向。本项目将从清洁生产全方位、全系统的污染控制思路，针对建设项目的产品结构、生产工艺和设备、燃料、资源能耗及生产过程中的污染减缓措施等指标进行比较分析。对产品而言，清洁生产策略旨在减少产品在整个生命周期过程（包括从原料提炼到产品的最终处置）中对人类和环境的影响。清洁生产不包括末端治理技术，如空气污染控制、废水处理、固体废弃物焚烧或填埋。清洁生产通过应用专门技术、改进工艺技术和改变管理态度来实现。

### 11.1.1清洁生产内容

1、清洁的能源

采用各种方法对常规的能源（如煤）采取清洁利用的方法，如城市煤气化供气等；对沼气等再生能源的利用；利用天然气作为能源；新能源的开发以及各种节能技术的开发利用。

2、清洁的生产工艺过程

尽量少用和不用有毒有害的原料；采用无毒、无害的中间产品；选用少废、无废工艺和高效设备；尽量减少生产过程中的各种危险性因素，如高温、高压、低温、低压、易燃、易爆、强噪声、强振动等；采用可靠和简单的生产操作和控制方法；对物料进行内部循环利用；完善生产管理，不断提高科学管理水平。

3、清洁的产品

产品设计应考虑节约原材料和能源，少用昂贵和稀缺的原料；产品在使用过程中以及使用后不含危害人体健康和破坏生态环境的因素；产品的包装合理；产品使用后易于回收、重复使用和再生；使用寿命和使用功能合理。本评价按“清洁生产促进法”要求，分析项目工艺水平、主要生产工艺的先进性，从生产过程、产品等方面对扩建项目进行清洁生产评价。

## 11.2清洁生产分析

### 11.2.1清洁的能源

（1）本项目采用现有工程生产的再生合金铝锭和外购的国标A00铝锭为主要原材料。利用纯度高的物料代替粗制原料，既可减少产品生产过程中引起的质量问题，提高产品合格率，又可减少污染物的排放。加强物料库存控制，严格控制投料比，从源头上减少污染物的产生量。

（2）本项目热源采用天然气，其含硫量要低很多，SO2排放量少，符合《大气污染防治法》第二十六条的规定。

因此，本项目采用的原辅料、能源符合清洁生产的要求。

### 11.2.2产品先进性

本次项目主要从事铝棒的生产，其牌号为6063型，该产品具有诸多可贵特点：①热处理强化，冲击韧性高，对缺可不敏感。②有极好的热塑性，可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件，淬火温度范围宽，淬火敏感性低，挤压和锻造脱模后，只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件（6<3mm）还可以实行风淬。③焊接性能和耐蚀性优良，无应力腐蚀开裂倾向，在热处理可强化型铝合金中，Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。④加工后表面十分光洁，且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效，会对强度带来不利影响（停放效应）。

本项目以A00铝锭和再生合金铝锭为主要原材料，提高铝锭利用率，节省更多资源、能源，减轻对环境的污染。项目生产工艺成熟、可靠，铝锭利用率较高，能够有效利用资源，减少污染物排放；本项目产品质量、性能优异，使用寿命较长。

### 11.2.3生产工艺路线和设备的先进性

本项目使用的蓄热式高温空气燃烧技术（HTAC），是20世纪90年代以来在发达国家开始普遍推广应用的一种全新燃烧技术，它具有高效烟气余热回收和高温预热空气以及低污染排放等多重优越性。该项技术的应用可包括冶金行业中各种类型烧料的加热炉、钢包烘烤器、热处理炉，应用前景十分广阔。HTAC蓄热式燃烧技术是运用蓄热室热交换原理，达到火焰炉废气余热的极限回收，把助燃空气预热到1000℃的高温，从而大幅度降低加热炉燃料消耗，是提高工业炉热效率、节能、环保的新技术。

传统的熔铝炉的平均热效率不到20%，排烟热损失高达50%以上。虽然大型熔铝炉安装了空气预热器，但由于技术、价格、寿命等原因，通常也只能将空气预热到300℃左右，节能率只有20%左右，仍有30%以上的热量随烟气排放到大气中去，排烟温度普遍在300℃以上。采用蓄热式高温空气燃烧技术，不但克服了常规熔铝炉的缺点，将余热回收率提高到70%～90%，空气预热到800℃左右，烟气排放温度低于150℃，达到余热回收的极限，而且投资少，见效快。

采用新工艺，其燃料节约率达到25～30%（折合节约标煤10～20公斤/吨坯），达到国外同类炉子的先进水平。炉子的产量提高30～60%，烧损降低，炉体寿命延长，操作环境改善，污染减轻。基于蓄热室热交换原理的高温空气燃烧技术（HTAC），是20世纪90 年代以来在发达国家开始普遍推广应用的一种全新燃烧技术，它具有高效烟气余热回收和高温预热空气以及低污染排放等多重优越性。

相对于常规燃烧方式，蓄热式高温空气燃烧技术的优点在于：

①烟气排放温度低于150℃，做到烟气余热的极限回收，余热回收率可达到70%～90%。

②同传统燃烧系统比较，节约燃料消耗高达30%～60%。

③炉内平均温度增加，导致相同尺寸的熔炉，其产量可以提高20%左右。

④通过贫氧燃烧，扩展了火焰燃烧区域，直到炉膛边界，使得炉内温度分布均匀。

⑤采用蓄热式高温空气燃烧技术，在助燃空气预热温度高达近1000℃的情况下，炉内NOX 生成量反而大大减少。

同时对生产过程中易出现危险的部位采取可靠的防护措施，提高设备的自动化水平，加强管理。具体防护措施如下：

（1）提高设备的自动化水平，最大限度的避免人与有害物质的接触，改善操作人员的劳动条件，确保装置生产操作安全稳定运行。

（2）为了保障供电的可靠性，本项目采用双回路互为备用的电源供电。

（3）生产过程中凡需经常操作和检查的有危险的设备和部位，均设置操作平台、梯子和保护栏杆。

天然气作燃料具有如下特点：

①由于煤气和空气在入炉前已利用煤气的动能从大气中吸入30%～70%的空气(可调节)，并使空气和煤气预先混合，因此燃烧速度快。

②燃烧时，煤气中碳氢化合物来不及热分解，火焰中固体碳粒少，故火炬短、黑度小，几乎看不到火焰。

③采用清洁能源天然气——做燃料，燃烧烟气中，烟尘、二氧化硫无需处理，从源头上减少了大气污染物的产生和排放。

因此，采用天然气作为加热能源，既能节约能源，提高热效率；同时由于烟气中烟尘、二氧化硫含量甚微，减少了对设备的腐蚀，也减少了大气污染物的排放。

本生产工艺与装备在国内属于领先水平，可达二级水平，符合清洁生产水平要求。

### 11.2.4资源利用清洁性分析

本项目生产过程产生的废气、废水、废渣和噪声都能得到积极的预防和有效的治理，确保达标排放，各种污染物的排放浓度都低于允许排放标准指标，尽可能多的削减污染物的排放量。

(1)利用天然气为燃料，从源头上减少了污染物的产生量。

(2)生产用水循环利用率可达80%以上，节约水资源。

(3)大部分固体废物可供现有工程综合利用，实现废物资源化；有毒有害废物经安全处置后，不会产生二次污染。

### 11.2.5污染物产生指标分析

污染物产生指标较高，说明工艺相对比较落后，管理水平较低。考虑到一般的污染问题，污染物产生指标设三类，即废水产生指标、废气产生指标和固体废产生指标。

1、废水指标

可细分为两类，即单位产品废水产生量指标和单位产品主要水污染产生量指标。

单位产品废水产生量＝年产生废水总量/产品产量=8512/105=0.085

2、废气指标

单位产品废气产生量＝全年废气产生总量/产品产量=50.544/105=0.50544*103

3、固体废物产生指标

对于固体废物产生指标，目前国内还没有像废水、废气一样的具体的排放指标，因而指标可简单的定为单位主要固体废物产生量和单位固体废弃物综合利用量。本项目的固体废物主要有三类：一般工业固废、生活垃圾及危险废物，其中一般工业固废可全部回收再利用，生活垃圾交当地环卫部门处理，另外危险废物可集中送往有危废处理资质的单位进行处置。采取以上措施，项目产生的固体废弃物对环境的影响也可降到最小。

## 11.3 清洁生产评述

综上所述，通过对能源、产品先进性、生产工艺路线和设备的先进性、资源利用性、污染物控制先进性等方面的分析，可知本项目的清洁生产水平较高，符合清洁生产要求，清洁生产达到国内先进水平。

## 11.4清洁生产建议

由建设项目清洁生产的分析评价，并结合本项目的特点，本评价就本项目清洁生产提出如下建议：

1、在保证产品质量的前提下，建议调整工艺设计，增加铝液保温装置，自产的再生铝尽量以铝液的形式与外购的A00铝锭混合使用。

2、本项目生产过程中，合理利用水资源，减少新鲜水用量，提高水资源的利用率，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。

3、采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。

4、环境管理要求

①按照ISO14001标准的要求运作环境管理体系；

②生产管理：在生产管理方面，建议导入ISO/TS16949的国际标准，注重以预防为主，减少过程变差，预设原材料质量检验制度和内部实验室管理制度，对原材料的消耗实行定额管理，以优化的库存管理系统确保原材料的有效和充分利用。

5、企业管理

①加强基础管理，由目前的尚无考核到着手考核，并将考核到班组、甚至个人，对能源、试剂、新鲜水等所有物料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。

②加强企业环境管理，逐步实现对各个废物流（废水、废气、固体废物）进行例行监控。

③加强车间现场管理，逐步杜绝跑、冒、漏、滴，特别是明显的跑冒漏滴。

6、原辅材料、能源

本项目应积极探索清洁原料替代，尽早使用不含氟的精炼剂。

7、过程控制

①严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制。

②对公司主要设备设施系统采取预防性/计划性维修维护措施。

8、现场管理

①严格控制原辅材料在生产过程中的跑冒漏滴。

②妥善收集和贮存危险固废。

9、废物的循环回用、回收利用

本项目建成投入使用后，将对生产过程中产生的可回收利用的固体废物进行回收利用，提高清洁生产水平。

10、员工的培训和教育

①通过不断教育，逐步增强全体员工的有关意识。

②通过各种形式的岗位培训，不断提高全体员工的职业技能（基本技能、操作水平、职业等级、小改小革等）。

③通过企业奖罚激励机制及相关规章制度，鼓励全体员工的高度责任心及敬业精神等。

项目应按清洁生产管理要求进行企业生产管理，加强全厂能耗、物耗、水资源消耗的控制，把清洁生产管理与企业经营、经济效益等挂钩，制定相应的清洁生产指标，并在生产管理中予以落实”。

## 11.5总量控制

### 11.5.1污染物总量控制的意义

我国已颁布了大气、污水等综合排放标准及相关的行业排放标准，这对控制环境污染发挥了很大的作用；但仅靠控制污染物的浓度来实现环境保护目标是远远不够的，在控制污染物排放浓度的同时，还必须控制其排放总量。污染物排放总量控制是可持续发展战略的要求，是控制污染，使国民经济持续、稳定向前发展的有效手段。国务院1996年8月3日颁布的《关于环境保护若干问题的决定》和国家环境保护总局国环发[1998]336号文对严格控制建设项目新污染作了具体规定，对环境容量和污染物排放总量控制提出了更高的要求。

《中华人民共和国水污染防治法》中对总量控制提出了明确的要求，实行主要污染物排放总量控制是环境保护法律法规的要求。为了有效地控制环境污染，实现持续发展的战略目标，国家提出在促进经济发展的同时，主要污染物排放总量要逐年减少，也就是实现目标总量控制，做到经济增长而不增污，还要有计划地消减污染量，逐步改善我国环境质量。

实施污染物排放总量控制是“十二五”期间环境保护工作和落实可持续发展战略采取的重大举措，是保证实现我国环境保护总体目标的要求。它的实施对促进产业结构优化、技术进步和工业污染全过程控制、清洁生产、资源节约以及提高污染治理水平都会起到重要作用。

### 11.5.2项目总量控制制定原则

（1）结合建设项目所在地区的环境功能和总量允许限额要求，核定提出污染物排放总量控制指标建议。

（2）废气、废水总量在实施项目工艺全过程控制、满足清洁生产条件下的排放量为控制的总量；

（3）废气、废水中主要污染物将采取切实可行的污染治理措施、能够满足资源再利用要求，控制量符合国家有关法规和相应的标准为目的；

（4）废气中SO2、NO2和废水COD、NH3-N作为评价项目总量控制的主要对象；

（5）总量控制的定额采取排放浓度标准与排放总量指标相结合的方式来控制；

（6）结合汨罗市总量控制分配情况和“十二五”减排计划提出项目总量控制建议值。

### 11.5.3总量控制分析

- 11.5.3.1污染物排放总量控制因子

根据“十二五”规定的总量控制指标，建设项目总量控制因子确定为：

废气：SO2、NO2；

废水：CODcr、NH3-N。

- 11.5.3.2总量控制指标

总量控制是根据区域的环境特点和自净能力，依据环境标准，限制污染物排放总量在自然环境的承载能力范围内的一种控制方式。分目标控制和容量控制两种形式。依据工程建设前后的环境现状与影响预测结果，拟采用目标控制方式。

鉴于工程所在地没有具体的总量控制分配指标值，因此，本次评价按照符合达标排放原则和清洁生产要求，来核定本工程主要污染物排放总量控制指标值。

①根据原有环评报告及相关核算依据，原有工程总量情况：COD：0.1t/a、氨氮0.1t/a、二氧化硫：2.0t/a、氮氧化物：9.4t/a。

现有工程于2010年7月取得岳阳市环保局的批复，由于企业自身原因，该企业一直处于停产整顿状态。2015年4月，企业经自检生产能力达到相关要求，于2015年4月19日申请工程环保验收。企业通过上雨污分流、污污分流以及水膜除尘+碱液喷淋等措施，其氨氮、COD、二氧化硫、氮氧化物均得到较好的减排效益。

②根据汨罗市环境监测站2015年5月验收报告，现有工程实际总量排放情况：COD：0.1t/a、氨氮0.003t/a、二氧化硫：0.526t/a、氮氧化物：1.29t/a。

根据工程分析结果，扩建工程的污染物排放总量控制指标见表11.5-1。表中指标应由建设单位向汨罗市环境保护局总量办申请核准，并呈报市环保局。

表11.5-1       总量控制指标        单位：t/a

| 类别 | 污染物名称 | 单位 | 现有工程（验收数据） |  | 扩建工程 |  | 总工程 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |
| 废气 | SO2 | t/a | 0.788 | 0.526 | 0.12 | 0.12 | 0.646 |
|  | NO2 | t/a | 1.31 | 1.29 | 5.62 | 5.62 | 6.91 |
| 废水 | 总量 | m3/a | 1758 | 1758 | 1192 | 1192 | 2950 |
|  | CODcr | t/a | 0.4 | 0.1 | 0.126 | 0.108 | 0.208 |
|  | NH3-N | t/a | 0.025 | 0.003 | 0.0108 | 0.0054 | 0.0084 |

根据企业现有排污许可证可知（企业排污许可证见附件8）：允许排放污染物总量为：COD：0.1t/a、氨氮0.1t/a、SO2：2.0t/a、氮氧化物：9.4t/a。根据上述分析，可知，除COD总量不够外，其他均小于企业允许排放污染物总量，因此本项目需申请COD：0.108 t/a。

# 12环境影响经济损益分析

## 12.1 经济效益分析

（1）本工程可行性研究报告财务评价显示，项目总投资为5000.00万元，其中建安工程费3900万元，工程建设其他费800万元，不可预见费300万元。项目建成投产后，正常年份可获得收入1200万元，利润500万元，上交销售税金及附加费55万元，投资利润率为7.11%。

（2）工程可研报告对该项目生产能力利用率盈亏平衡点分析表明，本项目盈亏平衡点为0.583，说明该项目只要达到设计能力的5.3%时，项目就可保本营运。

上述结果表明，本项目经济效益良好，有较好的抗风险能力，从财务角度和经济效益来看，本工程建设是可行的。

## 12.2社会效益分析

本项目社会效益是十分明显的，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地方经济发展具有重要意义。项目建设对地方财政也有较大的贡献。

项目的社会效益主要表现在：

1、为汨罗市新市工业园工业区增加了新的经济增长点，带动了相关产业的发展，增加了当地居民的收入，提高了地方财政收入。

2、充分合理有效地利用了当地资源和区位条件，并将其转化为经济实力。促进了本地产业结构的调整和建材产品品种的进一步优化。项目的建设和生产对周边乡镇企业有极大的促进作用，对改善当地基础设施和经济结构优化及向规模效益型经济发展提供了机遇。

3、项目建于汨罗市新市工业园区内，利用园区工业基础、原材料优势、人力资源和相关配套能力，以适量的投入，盘活大量的存量资产，带动相关产业发展，促进地区经济发展。

4、项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入。

## 12.3环境效益分析

### 12.3.1环保投资估算

项目的环保投资主要用于废水处理，废气处理、噪声控制以及固体废物的处理等，项目总投5000万元，其中环保投资为200万元，占项目总投资的4.0%，具体环保工程投资见下表。扩建工程环保投资情况见表12.3-1。

表12.3-1       项目环保投资

| 序号 | 治理对象 |  | 费用 | 投资内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活废水 | 8 | 化粪池、隔油池 |
|  |  | 水膜除尘废水 | 2 | 沉淀池70m3 |
|  |  | 冷却水 | 16 | 循环水池40m2*4m |
| 2 | 废气治理 | 熔炼炉、合金配置产生的烟尘、氟化物、氯化氢 | 140 | 2套布袋除尘器+水膜除尘器+15m高烟囱 |
|  |  | 食堂油烟 | 4 | 高效油烟净化器 |
| 3 | 噪声治理 | 主要高噪声设备 | 10 | 减振基座、消声器、设备房、隔声墙等 |
| 4 | 固废治理 | 一般固废 | 4 | 一般固废临时堆场200 m2 |
|  |  | 生活垃圾 | 1 | 垃圾分类收集 |
|  |  | 危险废物 | 5 | 50 m2危废临时贮存场所 |
| 5 | 环境风险应急 |  | 10 | 消防器材 |
| 合计 |  |  | 200 | 76万元占本次改扩建项目总投资441.56万元人民币的17.21% |

### 12.3.2环境保护效益分析

项目在正常生产情况下，产生的各种废气通过采取合理的处理措施高空排放，均可达标排放。项目生活污水经隔油池、化粪池处理预处理达到GB8978-96三级标准后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂作进一步处理，处理达标后排汨罗江。固体废弃物可做到安全处置，工程运营对区域影响较小。噪声通过采取减震、隔音降噪以及合理安排生产时间和加强车间管理等措施，减少噪声污染。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益和经济效益。

## 12.4环境经济损益分析结论

综上所述，本工程是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。工程产生的“三废”均能实现达标排放，并可带动当地经济的发展，因此本工程具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

# 13项目与产业政策、规划相容性分析

## 13.1产业政策分析

本项目为合金铝棒生产项目，属有色金属冶炼及压延加工业（C3351）。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。

经查询，本项目既不属于鼓励类、限制类，也不属于淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策规定，因此为允许类。

## 13.2与相关政策及规划的相符性分析

表13-1      项目所在地的相关规划情况一览表

| 相关规划 | 规划内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 汨罗市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 | 突出打造国家“城市矿产”示范基地。按照“产业集群成规模、环境保护成体系、基础设施成配套、科技研发成网络”的思路，建设最具影响的“城市矿产”示范基地。积极引进关联度大、带动性强的产业龙头企业，将再生铜、铝、钢、塑料、橡胶的产能提高到200万吨。 | 湖南双兴铝业有限公司建设年产10万吨合金铝棒建设项目，优越性是连续化、自动化、优质高产，符合汨罗市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。 |
| 《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》 | 以转变铝工业增长方式为中心，以结构调整为重点，按照结构优化、技术创新、科学规划、总量调控、降低消耗、保护环境的原则进行宏观引导，做到氧化铝行业实现有序发展、电解铝行业制止违规投资反弹、铝加工行业重点开发高附加值品种，增加高附加值加工材比重，工业材与建筑材比例达到7:3。再一次强调鼓励开发轨道交通用大型铝合金挤压材等高附加值产品的生产技术和装备。 | 项目生产目标中明确提出要广泛采用目前先进技术、装备和生产方式。生产工艺、设备、物耗、能耗等处于国内先进水平，同时注重环保、节能与安全卫生，按国家有关规范及湖南省、岳阳市、汨罗市、新市工业园对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，提高能源利用率，符合指导意见 |
| 《湖南省有色金属行业“十二五”发展规划》 | 《湖南省有色金属行业“十二五”发展规划》明确指出将铝及铝深加工产业作为发展的重点之一。发展铝锭、铸轧卷、铝熔铸、锻件、高精铝箔带板、工业铝材、高档铝型材等深加工产品；发展新型铝导电材料（高强铝合金导线、高强高导耐热铝合金导线）；重点发展高精度高性能铝合金板带（轨道列车用铝合金型材、高品质铝合金车身板），大断面、复杂截面铝合金型材，大型高性能铝合金预拉伸板。 | 本项目属于铝熔铸深加工产品，符合《湖南省有色金属行业“十二五”发展规划》 |
| 《铝行业规范条件》（2013） 《铝行业规范条件》（2013） | 再生铝：新建再生铝项目，规模应在10万吨/年及以上；现有再生铝企业的生产规模不小于5万吨/年。 | 本项目生产规模为10万吨/年 |
|  | 再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，必须采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等的先进熔炼炉型 | 本项目为燃料的带蓄热式双室炉（熔化炉+保温炉） |
|  | 再生铝生产系统，必须有节能措施，新建及改造再生铝项目综合能耗应低于130 千克标准煤/吨铝，现有再生铝企业综合能耗应低于150 千克标准煤/吨铝。 | 蓄热式双室炉，其燃料节约率达到25～30%，达到清洁生产国内先进水平，满足要求 |

## 13.3项目选址的环境合理性分析

湖南汨罗工业园区是湖南省人民政府的省级工业园。处于长、株、潭1小时经济区。工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，运输便利。

园区自2003年开工建设以来，已完成投资4亿元，完成了水、电、路、通讯及绿化、美化、绿化等基础设施建设，形成“三横四纵”的园区交通网络和比较完善的水、电专供体系。各项基础设施正在逐步，可完全满足企业近期的发展规划的要求，吸纳了众多企业投资入驻，正在逐步形成良好的投资氛围。汨罗工业园区将在未来4年内投资近9亿元，重点建设废旧物资处理场所、产品展销交易中心、物流中心、电子商务中心、研发中心、给排水工程、污水收集管道、循环水系统、固体垃圾处理系统以及配套的基础设施等，引导和扶持回收网点向清洁化、集约化、规模化、产业化方向发展。而重金属污水处理厂的建设也纳入了规划之中，为企业的建设创造了良好条件。

2006年经国家发改委公告认定的新市工业园范围，汨罗工业园中城西片区以及新市片区没有相关批复的规划及环评，也没有相关的产业定位，根据工业园调区扩区（报批稿）中对其园区的产业定位如下：新市片区：以再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为主导产业。本项目符合有色金属精深加工产业，因此本项目与园区产业定位相符合。湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见详见附件11。

项目东面为金丰铜材，南面为湖南华申塑料包装有限公司，西面为龙舟南路、汨罗市双雄包装有限公司，北面为鸿昱新路、鸿昱新材料有限公司，均为生产性企业，无食品加工企业等需要特殊保护的企业，因此项目的建设与周边环境不相冲突。

根据汨罗市环保局批复，该地区环境质量执行：

空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；

地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。

区域环境质量现状监测结果可知，各大气关心点评价因子均达到有关大气环境质量标准的要求，区域大气环境良好；汨罗江各监测断面各评价因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量与声环境质量均较好，尚有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。

综上所述，项目的建设选址从环境角度而言是可行的。本项目选址可行性分析结论归纳于表13-2：

表13-2    项目选址可行性论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区产业定位 | 以再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为主导产业。本项目地处工业用地中的二类工业用地，且为有色金属精深加工产业，符合园区产业定位。 |
| 2 | 环境功能区划及区域环境敏感程度 | 工程所在区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。 |
| 4 | 发展余地 | 可完全满足企业发展规划的要求 |
| 5 | 环境容量/环境承载能力 | 尚有容量/可承受 |
| 6 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 7 | 水、电、气供应条件 | 水、电供应较完善，有天然气供应 |
| 8 | 排水设施 | 进入园区管网汇入汨罗市城市污水处理厂 |
| 结论 |  | 实施总体可行 |

## 13.4厂区总图布置分析

在总图布置中，厂区分为生产区和生活办公区二大功能区。该建设项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区洗西侧临近龙舟南路设置为厂区主入口，方便物流和人流进出。

项目办公区域集中布置在厂区北侧，便于出入，且位于主导风向上风向；厂区污染的对其影响较小，项目的生活办公区和生产车间之间保持了一定的防火安全距离，生产厂房配有安全设备；生产线设置在车间中部，离车间四面有一定的距离，能有效的减小噪声对生活区和周边居民的影响。项目生产车间的排气筒设置在北面，有利于减少废气对周边居民的影响。在生活区和车间之间设置绿化中心，以减少各车间对生活区员工生活的影响。同时在厂区周围设计一定宽度的绿化带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。建议项目加强车间通风，减少无组织排放废气对周边环境的影响。

综上所述，项目平面布置合理可行。

# 14环境管理及环境监测计划

## 14.1环境管理

企业环境管理是生产管理的主要内容，其目的在于发展经济的同时，控制污染源的排污，保证环境质量，以实现“三效益”的统一。

根据本次环境评价提出的主要环境问题、环境治理措施及各级环保部门对扩建工程的要求，提出扩建工程的环境管理与监测计划。

### 14.1.1环境管理的基本原则

扩建项目在环境管理工作中应遵循以下基本原则：

① 按照经济规律的原则处理环保问题；

② 发展生产与防治环境污染同步；

③ 控制污染，坚持以防为主、综合防治；

④ 促使项目生产形成物质的良好循环，保持生态平衡；

⑤ 环境管理与生产管理相结合，厂内环境管理与区域环境管理相结合；

⑥ 环保专业人员与普通职工相结合，共同做好环境管理。

### 14.1.2环境管理机构与职责

- 14.1.2.1环境管理机构的设置

岳阳市环境保护局：本建设项目环境最高监督管理者，负责对项目环境管理计划的审核、检查及监督该项目“三同时”制度的落实，负责项目完成后的环保设施的竣工验收和生产排污的监督。

汨罗市环保局：负责本项目的日常环境监督管理，不定期进行现场检查。协助上级部门检查及监督该项目“三同时”制度的落实。

- 14.1.2.2环境管理机构的职责

本项目应将环境保护目标纳入企业管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现总量控制。为此，企业内部必须加强其环境管理机构和职能建设，使企业自身的环境管理行之有效。

公司应设立安全环保部，制定相应的环境保护设施管理制度、环境污染事故应急防治与处置制度等。公司环境管理机构的主要职责在施工期和运营期，具体见图14.1-1。

公司总经理

公司安环科

环境监测

车间环保领导小组

班组环保员

图14.1-1     环境管理组织机构示意图

运营期应做好以下工作：

①制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。

②安环科除执行各项有关环境保护工作的指令外，还应接受当地环境保护局的检查监督，组织环保监测及统计工作，配合上级部门对本企业环保项目进行检查验收，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案，定期编写环保简报，制定全厂环保年度计划和长远规划，为区域整体环境控制服务。

③确保污染治理措施执行“三同时”，检查、监督全厂环保设施的正常高效运行，使各项治理设施达到设计要求。

④本工程对空气污染物采取了技术可行的治理措施，满足达标排放；生产废水经处理后回用；除灰尘灰渣外售给综合利用厂家，加强对运渣车辆的管理，限制运渣车装载高度，危险固废采用封闭车辆运输，避免沿途散落。

⑤加强环保知识宣传教育，提高职工环境意识，把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中；推广治理方面的先进技术。

⑥贯彻执行环境保护法规和标准。

⑦组织制定厂级和各车间的环境保护管理的规章制度并监督执行。

⑧制定并组织实施各项环境保护的规划和计划。

⑨领导和组织环境监测工作。

⑩及时推广、应用污染治理先进技术和经验。

- 14.1.2.3环境管理手段

公司在环境管理过程中采取以下措施：

（1）行政手段

以行政管理监督检查环境管理制度的执行落实情况，对执行效果给予鉴定，制定奖惩制度，促进环境保护工作取得实效。

（2）技术手段

生产中在制定产品标注、操作规程时，将环境保护要求纳入其中，使企业在搞好生产的同时保护好环境。

（3）经济手段

对全厂各主要的污染源排放口排放污染物以排放标准等作为控制管理指标，实行岗位责任制与经济责任制相结合，将环境保护作为一项考核指标，对污染物超标排放时予以一定的经济惩罚。

（4）宣传教育手段

全厂范围内通过新技术、新工艺、环保知识、环保法规等的学习与宣传，不断提高职工的生产技能和环保意识，在保证生产质量的同时减少污染。

- 14.1.2.4环境管理计划与管理方案

（1）环境管理计划

在充分了解本工程生产、排污和管理特性的基础上，制定合理、具有可操作性的环境管理计划，使其与生产管理融为一体，贯穿于生产全过程。扩建工程的环境管理计划见表14.1-1。

（2）环境管理方案

根据以上的环境管理计划，制定出本企业具体的环境管理方案，见表14.1-2。

表14.1-1       环境管理计划表

| 阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 项 目 前 期 | 1.可研阶段，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作。 2.配合设计单位和环评单位的工作。 3.为建立企业内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
| 施 工 阶 段 | 1.按照环评报告书的要求，制定出施工期的各项污染防治措施，并在合同中体现相关内容。 2.建设单位与监理单位监督施工过程的污染防治措施的落实情况，发现问题及时纠正，保证污染防治措施得到落实。 3.严格执行“三同时”制度，确保治理设施与主体工程同步实施。 4.制定培训计划，对聘用的技术和生产人员进行岗前培训。 5.制定出全厂的环境管理规章制度。 |
| 试运行 阶 段 | 1.保证主体工程与环保设施同时运行。 2.试运营期结束后，请主管环保部门进行验收。 3.对生产和环保设施的试运行情况进行分析，提出改进的措施。 4.总结试运行经验，建立健全前期制定的各项环境管理制度。 |
| 生 产 运营期 | 1.严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 2.根据环境监测计划，定期对厂内污染源和环境状况监测，发现问题，及时解决。 3.设立环保设施档案卡，对环保设施定期检查和维护，保证环保设施能正常运行。 4.收集有关的产业和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证企业能适应新的形势和新的要求。 |

表14.1-2         主要环境管理方案

| 环境 问题 | 防治措施 | 经费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 排放 | 加强对熔炼炉工序设置的除尘设备的维护和检修，保证烟粉尘达标排放。 | 计入成本 | 生产期生产期 |
| 废水 排放 | 铝棒成型工序冷却水经冷却循环水池冷却后循环使用，水膜除尘废水经沉淀池处理后进入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理，生活污水经隔油池、经化粪池处理，最终经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂。 | 计入成本 | 生产期 |
| 固体 废物 | 1.熔炼炉渣、除尘器灰由回收熔炼炉重新回收其中的铝后，可外卖熔炼炉灰渣综合利用厂家，其他含铝金属渣，全部返回金属回收部门。 2.生活垃圾由当地环卫部门处置。 | 环保经费 计入成本 | 生产期 生产期 |

- 14.1.2.5规章制度

建立健全必要的环境管理规章制度，做到“有章可循、执法必严”。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

（1）《环境保护管理制度》是全厂环境保护的基本法规。该法规规定了全厂的环境保护管理总则、组织机构与职责、预防污染、治理污染、污染事故处理、监测管理等方面的基本总则。适用于全厂各级环境保护管理。

（2）《环境污染防治设施管理规定》中要规定环境污染防治设施管理总则、填报与发证、监督与管理等。

（3）《环境保护监测规定》中要规定环境监测总则、监测机构与职责、监测项目、监测范围、监测时间、监测报告等，适用于全厂的环境监测工作。

（4）《建设项目环境保护管理规定》是针对厂内扩建项目，制定本公司建设项目“三同时”的管理细则。

（5）《环境保护奖惩制度》包括环境保护奖惩总则、奖励与处罚办法。

（6）《环境污染事故管理规定》是处理环境污染事故的基本法规，该标准规定环境污染事故分级、分类、事故处理、事故报告和损失计算等方面的具体办法。

（7）《环境管理岗位责任制》是各级管理人员的岗位责任规章制度。

另外，针对不同的工作岗位，提出相应的规章制度和操作规范，包括正常的操作程序、可能产生的环境影响与防治措施、可能出现的异常情况及应急对策等。

- 14.1.2.6培训与教育

（1）培训计划

安全环保科根据各级职能部门和各类人员的工作性质，来制定培训与教育计划。

a.全体员工的培训内容：进行环保意识的培训与教育。包括国家和本地区的环境形势，以及环境污染对生态环境、自然环境及企业可持续发展的危害等。还要对厂内的《环境保护管理制度》等进行宣传和教育。

b.环保管理和监测人员的培训内容：包括国家、地方的环境保护政策、法规及相关要求的培训。还要培训厂内的各项环境保护管理制度等。提高行政执法能力。

c.重点污染源岗位的工作人员的培训。对这些工作人员要求掌握本岗位的规章制度，明确操作规范和作业标准，明确可能的异常情况及应急措施等。

d.对于新的员工，要进行上岗前的环保培训和考核。各级环保员、主要岗位的操作人员都要做到持证上岗。

（2）培训方式

a.对环境管理和监测人员采取外送培训的方式。

b.开工前，对全体员工采取集中培训授课的方式进行培训教育，由环保管理人员进行辅导，必要时邀请上级环保部门的管理人员进行授课。

c.运营期间，要组织多种形式的培训教育方式，采用集中培训和有奖竞赛等多种形式。

- 14.1.2.7信息交流与反馈

信息交流包括两个方面的内容，一是内部的信息交流，二是与外部的信息交流。

（1）内部信息交流的主要内容：

a.厂环境管理制度要传达到全体员工；

b.职责、权利、义务的信息；

c.监测计划执行与监测结果的信息；

d.培训与教育的信息。

（2）外部信息交流的主要内容是：

a.国家与地方环保法律法规的获取，与执法者的联系；

b.与附近企业与居民联系的信息。

- 14.1.2.8环境记录

环境记录包括环境监测记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等等。

环境监测部门必须有详细的监测记录。各车间和有关科室也要有详细的环境记录，包括操作记录、紧急情况的发生和所采取的应急措施以及最后结果的记录等，并且要及时向厂安环科汇报。

建立健全环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。

- 14.1.2.9排污口规范化

（1）排污口管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。扩建项目排污口具体管理原则如下：

A如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物的种类、数量、排放去向等情况。列入总量控制的污染物排污口以及行业特征污染物排放口列为管理重点。

B建设项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制，全厂只设置污水、雨水排放口各一个，污水排放口应预留检测口，并设立标志。

C各排气筒应预留监测口，设置采样平台，并设立标志。

D固废堆存场所按GB15562.2设置环境保护图形标志。

E按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写扩建项目的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。排放口图形标志详见表14.1-3。

F环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

（2）排污口建档管理

A扩建项目排污口使用国家环境环保部局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

B根据排污口管理内容要求，扩建项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

表14.1-3     排放口图形标志

| 序号 | 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固废物贮存、处置场所 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

## 14.2环境监测计划

### 14.2.1监测机构的设置

本项目不设环境监测机构，环境监测工作委托汨罗市环境监测站定期监测。

### 14.2.2监测机构的职责

环境监测计划不仅应用于项目的规划阶段，而且包括工程运营期必需的环境监测有关内容，环境监测计划的具体内容可根据扩建工程可能产生的环境影响选择合适的监测对象和环境因子，确定监测范围及监测方法，从而制定审核制度，明确实施机构。环境监测的职责主要包括以下方面：

①编制企业年度监测计划和长远规划；

②建立健全监测站各项规章制度；

③根据国家环境标准，对扩建工程重点污染源及污染物开展日常监测工作，以确保各类污染物达标排放，并掌握厂区周围环境质量水平和污染变化趋势，编制表格和报告，并上报有关主管部门，建立监测档案。

④对本企业的重点污染物进行调查、分析，掌握其排放状况及特性。

⑤参与污染治理工作，为污染治理服务。

### 14.2.3监测内容

扩建工程拟按《污染源监控现场端建设规范》（暂行）及《污染源自动监控管理办法》的要求，安装自动监测设备，环境污染源监测具体内容见表14.2-1，监测分析方法按《空气和废气监测方法》和《水和废水监测分析方法》执行。

表14.2-1      企业监测内容一览表

| 监测类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒及厂界下风向 | 烟尘、SO2、NO2、氟化物、氯化氢 | 每季一次 | 发生事故排放时立即进行 |
| 废水 | 污水处理站总排口 | pH、COD、BOD5、氟化物、SS、氨氮、石油类 | 每季一次 | 发生事故排放时立即进行 |
| 厂界噪声 | 厂界外1m处 | 等效声级 | 半年一次 | 测厂界噪声 |
| 生态环境 | 厂区 | 植树种草、绿地维护 | 每年一次 | 检查、统计、监管 |

### 14.2.4监测技术文件管理

在环境监测和管理中，严格按照有关档案管理规范建立如下监测文件档案。

（1）污染源及环境质量的监测记录技术文件；

（2）污染控制，环境保护治理设施的设计和运行管理文件；

（3）监测设备和仪器的校验文件；

（4）所有导致污染问题的分析报告和监测数据资料。

## 14.3建设项目竣工环境保护验收

建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据有关法律、法规，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护要求的管理方式。

扩建工程污染治理设施必须与主体工程同时建成，建成试生产期间建设单位应按规定，及时向环保主管部门申报项目竣工环境保护验收。竣工环境保护验收内容见表14.3-1。

表14.3-1  扩建项目环境保护“三同时”验收一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 验收判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 熔炼炉烟尘 合金配置工序产生的氟化物、氯化氢 | 布袋除尘器+水膜除尘器+15m高烟筒 | 套 | 2 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值 |
| 2 | 废水 | 冷却水处理设施 | 循环水池（400m2*4m） | 套 | 1 | 不外排 |
|  |  | 水膜除尘废水 | 沉淀池70m3 | 套 | 1 |  |
|  |  | 生产废水回用设施 | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 生活污水处理设施 | 隔油池+化粪池处理 | 套 | 1 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 3 | 噪声 | 噪声防治设施 | 一律选用低噪声设备，并安装消声器；采取减震防震措施，安装橡胶垫；安装隔音门和双层玻璃；厂区与厂界交界处建立绿化带 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 4 | 固废 | 危险固废 | 设立专门的暂存场所和交由有资质单位处理 | m2 | 50 | 《一般工业固废贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 一般固废 | 设立专门的一般固废暂存场所 | m2 | 200 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处置 | / | / |  |
| 5 | 环境风险 |  | 消防器材（如：灭火器、消防栓等）、安全报警装置 |  |  |  |
| 6 | 环境管理 | 环境保护组织机构环保科，专职环保人员3～5人 |  |  |  |  |
|  |  | 环境保护措施与设施、环境管理规章制度、施工期环境监理报告、风险事故应急预案等 |  |  |  |  |

# 15公众参与

根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定：“建设单位编制环境影响报告书，应当依据有关法律规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见”。国家环保总部《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，对环境影响评价公众参与进行了规定，根据上述规定，本评价报告拟实施公众参与调查，所进行的工作包括：确定调查范围、对象、拟定调查计划、实施调查、综合分析。

## 15.1公众参与的方法、目的和意义

（1）介绍项目建设的工程特征、建设特点及可能产生的环境问题，使公众了解项目建设的意义，对可能产生的环境影响形成清楚的认识，征询他们对本工程的意愿和要求。

（2）帮助评价人员发现问题，确认项目建设可能引起的问题在环评报告书中得到分析评价，并在分析评价中体现公众意见。

（3）了解公众对现有工程及本工程的意见和关心的环境问题，征询解决方法。

（4）确认环境保护措施的全面性、针对性和可行性，优化措施方案，保证本环评更加全面、客观、公正。

## 15.2调查对象

为能了解社会各阶层人士对本工程的看法，公众参与的对象主要包括当地各级政府部门的有关工作员、周边企业和周边受影响的企业职工、普通群众和当地居民以及团体。

### 15.2.1环评信息公示

（1）网站第一次公示

根据2006年3月18日实施的《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006[28]号）第八条要求，在评价过程中，于2015年7月16日～7月26日连续10个工作日在汨罗市人民政府门户网站上（http://www.miluo.gov.cn/huanjingbaohu/index.htm）对项目进行了环评信息公示，有关网站公示材料截屏见图15.2-1。

图15.2-1  项目网上第一次公示

（2）在评价过程中，于2015年7月27日～8月7日连续10个工作日在汨罗市人民政府门户网站上（http://www.miluo.gov.cn/huanjingbaohu/13135.htm）进行了第二次公示，有关网站公示截屏见图15.2-2。

图15.2-2  项目网上第二次公示

（3）项目现场公示

网上公示同时，本项目在厂区所在地汨罗工业园湖南双兴铝业有限公司大门张贴了公示材料，张帖保持时间为10个工作日，在公示张贴过程中，有众多民众对本项目建设情况进行了了解。现场公示照片如下：

现场公示                                           现场公示

### 15.2.2公众调查内容

本项目公众参与同时采用调查表的方式进行，并对调查结果进行分析汇总。调查的时间为2015年7月24日，调查对象主要为项目所在地周边居民、周围公司职工和周边企业团体单位等。调查区域覆盖评价区内企业单位和周边居民。调查表内容见表15.2-1、15.2-2。

表15.2-1  公众参与意见征询调查表（个人）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  | 职业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 单位或住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑴项目名称：10万吨合金铝棒建设项目； ⑵建设地点：汨罗市新市工业园龙舟南路（现有项目厂区内）； ⑶项目投资：工程估算总投资5000万元； ⑷建设工程：本项目是对现有项目的产业链的延伸，现有项目产能保持不变。本项目工艺流程：再生铝定、A00国标铝锭——装炉——熔化——合金配置——浇铸——切割——合金铝棒（打捆）——成品——外售。本项目原材料不得为废铝。 ⑴废气：熔铝炉产生的烟尘通过炉前集气罩进入配套的布袋除尘器一级处理后再经水膜除尘器进行二级处理。废气治理后最终达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)第二时段二级标准后由烟囱引至15米高排气筒高空排放。 熔铝炉采用天然气作为燃料，燃烧过程产生的烟气中SO2、烟尘的排放浓度低于《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值要求，因此，项目熔铸炉设备燃烧烟气可由排气筒直接排出。 ⑵废水：项目生产排水环节主要是铝棒生产冷却系统排水。循环冷却水返回循环水系统进行循环使用不外排。水膜除尘废水经沉淀后进入园区管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理。 本项目生活污水主要依托厂区现有的的排水管网，进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂厂处理，处理达标后外排至汨罗江。 ⑶噪声：企业在噪声治理上，从设计入手，选用低噪声设备，并采用消音、减振、吸声等治理措施对设备采取消声降噪。 ⑷固废：本项目熔炼炉渣和精炼铝渣供现有再生铝定生产线进行铝灰分离机分离后返回再生铝定生产系统回用，铝渣外售综合利用；项目除尘系统收尘灰和扒渣氧化铝皮作为一般固废全出外售，锯切金属碎屑返回生产系统回用，生活垃圾交由当地环卫部门。 本项目符合国家及地方产业政策，厂址选择符合规划要求；采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放，对环境污染贡献值小，影响小，污染物排放总量能适应环境功能级别，可维持环境质量现状；能满足清洁生产和循环经济的要求；环境风险可接受；经济损益具有正面效应，项目建设得到公众的支持。因此从环境保护角度，本项目建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目建设是否有利于本地区经济发展 |  |  |  | 非常有利 | 一般 | 不利于 | 不知道 |
| 本生产项目的建设是否有利于提高本地民众的生活质量 |  |  |  | 非常有利 | 一般 | 不利于 | 不知道 |
| 对本生产项目建设位置有何看法 |  |  |  | 好 | 较好 | 不好 | 不知道 |
| 您对本生产项目的了解程度 |  |  |  | 了解 | 了解一些 | 不了解 |  |
| 您关心的主要环境问题是什么 |  |  |  | 环境空气 | 水质 | 噪声 | 其它 |
| 从环保角度出发，您对该项目持何种态度 |  |  |  | 支持 | 无所谓 | 反对 |  |
| 其它意见以及建议 |  |  |  |  |  |  |  |

1注：1.请您用“√”表示您对每个问题的态度，如“赞同√”等。

2.对于其它意见和建议以及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。

## 15.3公众参与调查结果统计及分析

本次公众意见的调查，主要通过问卷调查和现场走访、咨询相结合的方式对项目所在地附近村民展开了广泛的公众参与活动，本次问卷调查由项目建设单位组织有关人员发放公众参与调查表，待参与者填写后收集返回归类整理，由环评单位统计分析公众对项目建设的意见和看法，并及时反馈给建设单位和有关部门。

在征求公众意见过程中，向项目建设地周边的居民和部分企业公众发放了公众参与调查表40份，其中个人意见调查30份，团体意见调查10份，收回率100%。

（1）社会团体、单位意见征询表

社会团体调查名单见表15.3-1：

表15.3-1  调查单位表

| 序 号 | 单 位 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 汨罗市工业园园区管委会 |
| 2 | 汨罗市新市镇人民政府 |
| 3 | 汨罗市广发废旧金属回收有限公司 |
| 4 | 汨罗市金丰铜材有限公司 |
| 5 | 湖南新威凌材料有限公司 |
| 6 | 汨罗市亚太有色金属有限公司 |
| 7 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 |
| 8 | 汨罗市永利废旧物资回收有限公司 |
| 9 | 汨罗市天盛铜材有限公司 |
| 10 | 汨罗市新市镇丛羊村支部委员会 |

（2）个人意见征询表

此次公众调查涉及面较广，主要是指项目周边居民，具体调查人员见表15.3-2。

表15.3-2   调查个人统计汇总

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 家庭或单位住址 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仇平凡 | 男 | 60 | 小学 | 丛羊村10组 | 13787847620 |
| 2 | 仇佑波 | 男 | 30 | 初中 | 丛羊村10组 | 15292003423 |
| 3 | 郑楚雄 | 男 | 61 | 小学 | 丛羊村10组 | 15367301129 |
| 4 | 黄拥军 | 男 | 40 | 小学 | 丛羊村10组 | 13975070016 |
| 5 | 郑高祥 | 男 | 35 | 初中 | 丛羊村10组 | 13574014988 |
| 6 | 李立群 | 女 | 34 | 初中 | 丛羊村10组 | 15073043444 |
| 7 | 彭准 | 女 | 27 | 初中 | 丛羊村10组 | 18821867560 |
| 8 | 郑文祥 | 男 | 28 | 初中 | 新市镇 | 15973035333 |
| 9 | 童艳霞 | 女 | 39 | 初中 | 新市镇 | 13974055063 |
| 10 | 彭云峰 | 男 | 34 | 大专 | 汨罗团山 | 138730112371 |
| 11 | 许军广 | 男 | 41 | 初中 | 新市镇 | 13574014880 |
| 12 | 何小莉 | 女 | 34 | 大专 | 汨罗市上马村 | 15073045820 |
| 13 | 符湘红 | 男 | 35 | 本科 | 新市镇团山 | 18975000168 |
| 14 | 郑滔 | 男 | 31 | 初中 | 丛羊村12组 | 13575045363 |
| 15 | 仇强 | 男 | 31 | 初中 | 新市镇上马村 | 18607308520 |
| 16 | 金凤 | 女 | 38 | 初中 | 丛羊村12组 | 13762046128 |
| 17 | 刘虹佑 | 女 | 33 | 初中 | 丛羊村12组 | 13787998812 |
| 18 | 郑皇 | 男 | 44 | 初中 | 丛羊村12组 | 13762725127 |
| 19 | 骆高林 | 男 | 32 | 初中 | 丛羊村3组 | 13789036005 |
| 20 | 龚得月 | 男 | 27 | 高中 | 丛羊村3组 | 13786043669 |
| 21 | 霍四军 | 男 | 45 | 小学 | 丛羊村10组 | 15074066088 |
| 22 | 孙文杰 | 男 | 20 | 硕士 | 丛羊村10组 | 13507335039 |
| 23 | 张云 | 女 | 22 | 高中 | 丛羊村2组 | 15292028881 |
| 24 | 郑兵 | 男 | 43 | 初中 | 丛羊村12组 | 13407301999 |
| 25 | 郑文华 | 男 | 52 | 初中 | 丛羊村12组 | 13467304388 |
| 26 | 郑朝利 | 男 | 40 | 初中 | 丛羊村12组 | 13974058505 |
| 27 | 刘文军 | 男 | 45 | 初中 | 丛羊村11组 | 13974050126 |
| 28 | 付芳 | 女 | 28 | 大专 | 丛羊村2组 | 18711270708 |
| 29 | 罗五跃 | 男 | 48 | 初中 | 丛羊村3组 | 13874087055 |
| 30 | 李章辉 | 男 | 45 | 高中 | 丛羊村11组 | 13973035851 |

根据被调查对象的填表情况，统计情况见表15.3-3——15.3-4。

表15.3-3  项目公众参与调查统计表（团体）

| 本项目建设是否有利于本地区经济发展 | 非常有利 | 70% |
| --- | --- | --- |
|  | 一般 | 30% |
|  | 不利于 | 0 |
|  | 不知道 | 0 |
| 本生产项目的建设是否有利于提高本地民众的生活质量 | 非常有利 | 80% |
|  | 一般 | 20% |
|  | 不利于 | 0 |
|  | 不知道 | 0 |
| 对本生产项目建设位置有何看法 | 好 | 50% |
|  | 较好 | 50% |
|  | 不好 | 0 |
|  | 不知道 | 0 |
| 您对本生产项目的了解程度 | 了解 | 60% |
|  | 了解一些 | 40% |
|  | 不了解 | 0 |
| 您关心的主要环境问题是什么 | 环境空气 | 100% |
|  | 水质 | 10% |
|  | 噪声 | 10% |
|  | 其它 | 0 |
| 从环保角度出发，您对该项目持何种态度 | 支持 | 100% |
|  | 无所谓 | 0 |
|  | 反对 | 0 |

项目团体公众参与调查结果统计如下：

（1）100%的被调查单位支持项目。

（2）70%的被调查单位认为本项目建设是有利于本地区经济发展，30%的被调查单位认为本项目建设是对本地区经济发展有一般促进作用。

（3）80%的被调查单位认为本生产项目的建设有利于提高本地民众的生活质量，20%的被调查单位认为本生产项目的建设提高本地民众的生活质量有一定的提高。

（4）50%的被调查单位认为本生产项目建设位置较好和好。

（5）60%的被调查单位对本生产项目的建设表示了解，40%的被调查单位对本生产项目的建设表示了解一些。

（6）100%的被调查单位最关心的环境问题为环境空气。

表15.3-4  项目公众参与调查统计表（个人）

| 本项目建设是否有利于本地区经济发展 | 非常有利 | 80% |
| --- | --- | --- |
|  | 一般 | 20% |
|  | 不利于 | 0 |
|  | 不知道 | 0 |
| 本生产项目的建设是否有利于提高本地民众的生活质量 | 非常有利 | 80% |
|  | 一般 | 20% |
|  | 不利于 | 0 |
|  | 不知道 | 0 |
| 对本生产项目建设位置有何看法 | 好 | 60% |
|  | 较好 | 40% |
|  | 不好 | 0 |
|  | 不知道 | 0 |
| 您对本生产项目的了解程度 | 了解 | 50% |
|  | 了解一些 | 50% |
|  | 不了解 | 0 |
| 您关心的主要环境问题是什么 | 环境空气 | 100% |
|  | 水质 | 0 |
|  | 噪声 | 0 |
|  | 其它 | 0 |
| 从环保角度出发，您对该项目持何种态度 | 支持 | 100% |
|  | 无所谓 | 0 |
|  | 反对 | 0 |

项目个人公众参与调查结果统计如下：

（1）100%的被调查者支持项目。

（2）80%的被调查者认为本项目建设是有利于本地区经济发展，20%的被调查者认为本项目建设是对本地区经济发展有一般促进作用。

（3）80%的被调查者单位认为本生产项目的建设有利于提高本地民众的生活质量，20%的被调查者认为本生产项目的建设提高本地民众的生活质量有一定的提高。

（4）60%的被调查者认为本生产项目建设位置好，40%的被调查者认为本生产项目建设位置较好。

（5）50%的被调查者对本生产项目的建设表示了解，50%的被调查者对本生产项目的建设表示了解一些。

（6）100%的被调查者最关心的环境问题为环境空气。

### 15.3.1公众参与调查结果

通过公众参与调查，项目周围公众的主要意见为：

⑴、项目得到公众的广泛认可和支持，但公众普遍希望建设单位在项目运行期间认真落实、完善污染防治措施，确保各项污染物能够实现达标排放。

⑵、公众普遍认为项目的建设能够促进当地经济的发展，但同时也希望企业能够向当地群众提供更多的就业机会，提高群众生活质量。

项目公示及公众参与调查表发放期间均未收到任何反对意见。

## 15.3公众参与结论

评价认为，本次公众参与调查结果基本反映了评价区公众和团体的意愿，符合客观实际，大部分被调查者均对本项目有一定了解，项目的建设可以促进当地经济的发展，公众对项目的建设持支持态度。此外，建设方也高度重视本次评价公众参与的结果，表示尊重评价区公众的意愿，按照公众的要求，采取有效、可行的污染治理措施，把扩建工程对公众利益和环境的不利影响缩至最小。

# 16评价结论

## 16.1项目概况

项目名称：年产10万吨合金铝棒建设项目

建设单位：湖南双兴铝业有限公司

项目性质：改扩建

项目总投资：5000万元

建设地点：汨罗市新市工业园龙舟南路（现有项目厂区内）

占地面积：53333.3m2

行业类别：有色金属冶炼及压延加工业（C3351）

## 16.2环境质量现状评价结论

（1）大气环境质量现状：根据区域大气环境质量现状监测结果，该区域内的空气质量良好，均优于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求。

（2）地表水环境质量现状：监测期间各监测断面除总氮超标外，其他各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，其中总氮超标原因为周边生活居民用水直排所致。

（3）声环境质量现状：根据噪声现状监测结果，项目厂界四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明评价区内声环境质量良好。

## 16.3环境影响预测结论

### 16.3.1环境空气影响预测结论

项目拟采取集气罩、布袋除尘处理+水膜除尘器对（1）、（2）废气进行处理。水膜除尘器需采用碱性吸收液进行喷淋吸附，主要用于吸收烟尘中依附着的氟化物，烟尘则主要由布袋除尘器处理，水膜除尘器对其也有较强的处理效果，根据设备说明，每台风机风量为10000m3/h，其中集气罩收集率按90%计算，设备整体除尘效率为90%，氟化物处理效率为85%，氯化氢处理效率为50%。经过设备处理后，每条生产线中烟尘排放浓度为2.8mg/m3，排放速率为0.028kg/h；氟化物排放浓度为1.5 mg/m3，排放速率为0.015kg/h；氯化氢排放浓度为8.0mg/m3，排放速率为0.08kg/h；处理后的废气通过15m排气筒高空排放，其排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3规定的大气污染物排放限值要求。（氟化物：3.0 mg/m3，氯化氢：30 mg/m3，颗粒物（烟尘）：30 mg/m3）。

食堂油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为＜2.0mg/m3，再引至屋顶排放，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求，不会对周边环境造成较大影响。

### 16.3.2地表水环境影响预测结论

扩建项目完成后，厂区沿用雨、污分流制，项目生活污水主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，日产生量为1.2t/d，废水水质较为简单，经隔油池、化粪池处理后，污水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，进入园区污水管网，汇入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后外排至汨罗江；对浇铸过程中冷却水进行循环水池冷却后循环使用，定期更换，根据《工业循环冷却水处理设计规范》该排水作为清净下水，可直接外排；对水膜除尘废水经沉淀池沉淀后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理。

### 16.3.3固体废物环境影响分析结论

项目营运期，其产生的固体废物主要包括员工日常生活产生的生活垃圾，该固废交由当地环卫部门处置；熔炼灰渣、合金配置、浇铸过程中产生的灰渣、铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒供现有再生铝锭生产线使用；除灰尘外卖灰渣综合利用厂家；废机油属危险废物交有资质单位处置。
    综上所述，扩建工程产生的固体废弃物经上述安全处置后不会对周围环境产生明显影响。

### 16.3.4噪声环境影响分析结论

厂界噪声预测值与本底值叠加后，厂界四周噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准要求，本项目内部噪声对外环境基本不构成影响。

## 16.4污染防治对策及技术经济论证

扩建项目采用了先进、成熟、可靠的生产工艺和技术装备，在水、气、固废及噪声控制方面配备比较完善的治理设施，并建立环境管理和环境监测系统。设计的污染物排放满足国家的行业排放标准，并最大限度地减少污染物排放量，其污染控制技术在国内处于先进水平。

## 16.5清洁生产结论

项目通过从工艺技术、原料利用水平、节能降耗水平、污染物产生及排放情况等方面进行对比分析，均处于同类型有色金属冶炼及压延加工业的较先进水平，项目的建设基本符合清洁生产原则。

## 16.6环境影响经济损益分析

工程认真贯彻执行“清洁生产”、“污染物达标排放”等环保政策，降低原、燃料的消耗量，提高物料的综合利用率，尽可能减少了污染物的产生量和排放量，因此，项目的建设具有较好的工程经济效益、良好的社会效益和环境效益，可达到三者协调发展的目的。

## 16.7扩建项目与国家产业、环保政策及相关规划的符合性分析

（1）本项目为合金铝棒生产项目，属有色金属冶炼及压延加工业（C3351）。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。

经查询，本项目既不属于鼓励类、限制类，也不属于淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策规定，因此为允许类。

（2）《湖南省有色金属行业“十二五”发展规划》明确指出将铝及铝深加工产业作为发展的重点之一。发展铝锭、铸轧卷、铝熔铸、锻件、高精铝箔带板、工业铝材、高档铝型材等深加工产品；发展新型铝导电材料（高强铝合金导线、高强高导耐热铝合金导线）；重点发展高精度高性能铝合金板带（轨道列车用铝合金型材、高品质铝合金车身板），大断面、复杂截面铝合金型材，大型高性能铝合金预拉伸板。

综上所述，本项目符合国家相关产业政策。

## 16.8厂址选择与该地区总体规划相容性及平面布置合理性分析

本扩建项目选址于汨罗市新市工业园。园区的产业功能定位为：以再生资源回收交易与拆解加工（报废汽车、电器、电子产品）、再生资源粗加工（再生铜、再生塑料）、有色金属精深加工、先进制造为主导产业。本项目符合有色金属精深加工产业，因此本项目与园区产业定位相符合。

本项目建设位于园区二类工业用地区域内，依托工业园区的给水、排水、供电等配套设施，符合工业园区总体发展规划和环境保护规划、土地利用规划的定位要求。

综合考虑扩建工程生产区各设施及建筑物的功能和位置、以及该地区主导风向等环境因素可分析得出厂区平面布置合理。

## 16.9公众参与

发放调查表40份，实际收回40份，回收率100%，调查结果显示100%的公众赞成项目建设，无人反对。从公众参与调查结果看扩建项目的建设是受到当地公众欢迎和赞同的。该项目的建设信息在汨罗市政府门户网站上公示后，建设单位和环评单位均未收到反馈意见。

## 16.10总结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策和地方规划要求，符合清洁生产要求，具有较明显的社会、经济、环境综合效益。湖南双兴铝业有限公司年产10万吨合金铝棒建设项目位于汨罗市新市工业园，项目地区域交通等外部条件良好。项目所在地环境质量总体良好，在采取相应的治理措施后，排放的污染物对周围环境影响较小，项目实施后不会改变区域环境现状功能区划，但必须加强管理，避免风险事故的发生。同时，项目区域团体和个人公众都100%支持本项目的建设，项目建设方在落实本报告书中的环境保护措施，保证环保设施建设与主体工程建设“三同时”，严格执行国家的环保法律法规，在此前提下，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 16.11要求与建议

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

（2）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求。

（3）加强废气处理设施和污水站的运行管理，保证生产设备的正常运行，确保废气排气筒和污水站出水水质符合标准要求。

（4）按照规划，合理安排厂区布局，进行厂区绿化，改善厂区环境。

（5）严格执行“三同时”管理制度，所有环保措施及环保设施，应在工程建设过程中同时设计、同时施工、同时投产运行。