岳环评 [2016]2号

关于湖南鑫光铸造有限公司年产40万吨热镀锌型材改扩建项目环境影响报告书的批复

湖南鑫光铸造有限公司：

你公司《关于请求对〈湖南鑫光铸造有限公司年产40万吨热镀锌型材改扩建项目环境影响报告书〉批复的报告》、湘阴县环保局预审意见及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 湖南鑫光铸造有限公司成立于2012年，位于湖南湘阴工业园，占地219790.526m2，现有生产能力为两条年产20万吨热轧钢生产线，共计年产40万吨带钢、角钢件等。

- 为满足市场需求，提高产品竞争力，公司拟投资2000万元于公司原有工程预留地上建设一条热镀锌生产线，对原有工程年产40万吨型材角钢进行防腐处理。主要建设内容包括：⑴主体工程。新建一条热镀锌生产线，1栋1F钢架结构厂房。⑵辅助、公用工程。项目不设置硫酸储罐，也不储存硫酸桶，生产过程中使用的稀硫酸由供应厂家用槽罐车运至生产车间酸洗槽；在原有热轧钢加工车间的空余处设置仓库1间，其他机修车间、办公楼、职工宿舍及变配电工程均依托原有工程。⑶环保工程。新建一座污水处理站，新建一套工艺废气处理系统及危废暂存间，建设50m3的事故池等风险防范措施等。主要工艺流程为：项目以18%的稀硫酸为酸洗液，以氯化铵、氯化锌为助镀剂，以含Zn99.995%的锌锭为镀液，通过酸洗、水洗、助镀、烘干、热镀、空气吹平、冷却及质检、包装等工序处理型材角钢。项目建设符合国家产业政策，根据深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制的《湖南鑫光铸造有限公司年产40万吨热镀锌型材改扩建项目环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意该项目建设。

二、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告书中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题：

1、项目在建设的同时做好“以新带老”的环保工作，应切实解决现有工程存在的环境问题，落实原有工程固废暂存、运输及处置建设要求，对厂区地面进行全面硬化。

2、切实按照环评报告书所列原辅材料进行生产，锌锭应严格执行《锌锭》（GB/T 470-2008）中的标准，本项目采用锌锭含锌不得低于99.995%，所用硫酸浓度不得高于18%，严禁擅自变更原辅材料，如确有工艺需要，原辅材料等变更时应申报当地环保主管部门同意，严格执行省环保厅对湘阴工业园区的准入制度。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网，污水管道不得以明沟设置。水洗槽废水、工艺冷却废水、地面清洗废水经收集后采用“碳酸钙中和反应+调节+聚丙烯酰胺絮凝沉淀+多级滤清池过滤”处理后回用作原有工程浇铸及热轧工序的直接冷却水，不外排；生活污水经化粪池处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后进入园区污水管网系统。

强化项目地下水污染防治措施，切实做全厂地面、生产设备设施防腐、防渗工作，确保地下水环境安全。

3、切实落实废气污染防治工作。强化酸洗及镀锌车间的密闭工作，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，无组织排放废气须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4中的限值要求。镀锌废气经助镀槽及烘干管道热交换后与空气吹平废气一并采用高温布袋除尘+活性炭填料塔吸收装置处理，达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2标准要求后，通过15m高排气筒排放；氨气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准及厂界浓度限值要求。本项目设置距镀锌生产车间外200m的卫生防护距离，防护距离内禁止新建居民、住宅、学校、医院等环境敏感点。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声、设备降噪、绿化隔离等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物、危险废物产生、处置管理台帐。锌灰等危险废物送有资质的单位安全处置，各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存场；废酸液由厂家回收处置，铁锈剥离物及热镀锌渣送原有工程熔炼炉回用，不合格产品送物资公司回收，并严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关要求建设工业固废暂存处；生活垃圾送城市垃圾填埋卫生填埋。

7、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，按《危险化学品安全管理条例》的规定，注重酸洗车间安全管理，切实落实酸洗车间及污水处理站地面防腐、防渗、防泄漏工作，生产车间内地面设环氧树脂地坪，并建设容积不小于50m3的事故应急池，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案并组织演练，储备风险救助物资，确保周边环境安全。

8、本项目污染物总量控制指标为：SO2≦0.1t/a、NO2≦0.5t/a。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，项目验收合格后，方可投入正式生产。

四、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴工业园，湘阴县环保局，深圳市环境工程科学技术中心有限公司，湘阴县环保局负责项目“三同时”现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年1月11日

抄送:湘阴工业园，湘阴县环保局,深圳市环境工程科学技术中心有限公司