国环评证：乙字第2854号

湖南鸿跃电池材料有限公司

年产4000吨磷酸铁电池材料建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：湖南鸿跃电池材料有限公司

编制单位：广州环发环保工程有限公司

二〇一五年十二月

目   录

前   言	1

1、总 则	3

1.1评价依据	3

1.2评价因子与评价标准	6

1.3评价工作等级和评价重点	9

1.4评价范围和环境敏感区	12

2、区域现状污染源概况	14

2.1鸿跃化工基本情况	14

2.2鸿跃化工环保审批情况	17

2.3鸿跃化工工程污染源及防治措施	18

2.4园区区域污染源调查	23

2.5环境问题解决方案	26

3、建设项目概况	27

3.1项目基本情况	27

3.2项目组成内容	29

3.3拟建工程依托区域设施概况	38

3.4工程总图布置	40

4、工程分析	42

4.1工艺流程	42

4.2工程物料平衡分析	46

4.3工程水平衡和蒸汽平衡分析	50

4.4工程污染源分析	54

4.5工程污染治理措施	62

4.6工程污染源情况汇总	64

5、建设项目区域环境概况	66

5.1自然环境概况	66

5.2社会环境简况	68

5.3湘阴县工业园概况	69

5.4区域环境质量现状评价	74

6、环境影响预测与评价	82

6.1施工期环境影响分析	82

6.2营运期环境影响分析	84

6.3社会环境影响分析	101

7、污染防治措施评价	103

7.1施工期污染防治措施	103

7.2营运期污染防治措施	106

7.3项目环保竣工验收清单	118

8、环境风险评价	121

8.1环境风险评价目的	121

8.2评价等级、内容和重点	121

8.3风险识别	123

8.4源项分析	124

8.5风险影响分析	127

8.6风险防范措施	128

8.7应急预案	134

8.8环境风险评价结论	137

9、清洁生产和总量控制分析	138

9.1清洁生产	138

9.2污染物达标排放分析	141

9.3总量控制	142

10、项目建设的环境可行性分析	144

10.1产业政策相符性分析	144

10.2与区域规划相符性分析	144

10.3选址合理性分析	145

10.4平面布局合理性分析	145

11、环境经济损益分析	147

11.1环境效益分析	147

11.2经济效益分析	147

11.3社会效益分析	148

11.4小结	148

12、环境管理与监测计划	149

12.1 施工期环境管理和监控计划	149

12.2 营运期环境管理和监控计划	151

13、公众参与	154

13.1基本要求和目的	154

13.2调查原则和形式	154

13.3 公众意见征询表调查结果分析	157

13.4公众参与调查结论	160

14、环评结论	161

14.1评价结论	161

14.2建议	170

附图：

附图1  项目所在地地理位置图

附图2  公司总体平面布局图

附图3  项目所在湘阴工业园区土地利用规划图

附图4  项目所在具体位置及水体、空气监测布点示意图

附图5  项目所在地现场照片

附件：

附件1  环评委托书

附件2  环评等级核定表

附件3  环评标准执行回函

附件4  鸿跃化工公司环评批复和验收批复

附件5  鸿跃化工公司现有工程安全生产许可证

附件6  鸿跃化工公司用地规划许可证

附件7  鸿跃化工公司用地土地证

附件8  生物质燃料供应协议和燃料成分分析报告

附件9  湘阴工业园规划环评批复文件

附件10 环境监测数据质保单

附件11 鸿跃化工公司现有工程污染源环境监测报告

附件12 湘政函[2006]79号文 关于湘阴工业园产业类型

附件13 部分典型公参调查表

附件14 本项目与鸿跃化工公司合作开发协议书

附件15 项目环评报告专家评审会专家评估意见和修改清单

附表：

附表1 建设项目环境保护审批登记表

# 前   言

磷酸铁又名正磷酸铁，自然界存在的磷酸铁叫蓝铁矿，磷酸铁中的铁为三价铁，以二水合物居多。高纯度的二水磷酸铁为近白色或淡蓝色粉末，几乎不溶于水、乙醇等。磷酸铁是生产磷酸铁锂动力电池主要的原料。磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固，难以分解，即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质，即使电池内部或外部受到伤害，电池不燃烧、不爆炸、因此拥有良好的安全性。

磷酸铁锂动力电池具有安全性能的改善、是绿色环保电池。该电池一般被认为是不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属)，而铅酸电池中却存在着大量的铅，在废弃后若处理不当，仍将对环境形成二次污染，但磷酸铁锂电池的材料无论在生产及使用过程中，均无污染，它无毒(SGS认证通过)，无污染，符合欧洲RoHS规定，为绝对的绿色环保电池证。所以锂电池之所以被业界看好，主要是环保考量，因此该电池又列入了"十五"期间的"863"国家高科技发展计划，成为国家重点支持和鼓励发展的项目。随着今年6月我国WTO的全面实施，中国电动自行车的出口量将迅速增大，而进入欧美的电动自行车已要求配备无污染电池。

颜小雄先生早年毕业于中南大学，为湖南鸿跃化工制造有限公司主要股东，颜先生2010~2014年在江苏一大型跨国材料公司任营销总监，对新型电池材料非常熟悉，2014年底颜先生决定回湘阴发展，引进新型锂电材料磷酸铁项目。项目以颜先生为主投资，鸿跃化工及其原有股东参与投资，为明确各股东责、权、利，便于独立核算，且该项目相关客户要求该产品与鸿跃化工原有产品的生产须分区，独立生产，独立管理，生产场所不交叉共用，因此决定《年产4000吨磷酸铁电池材料建设项目》由单独成立的湖南鸿跃电池材料有限公司来建设和运营该项目，以利于各方利益和管理。

项目总投资金额约为600万元，选定在湘阴工业园湖南鸿跃化工制造有限公司厂内二期空余土地，充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，减少重复投资；利用磷酸铁国内认可的较为先进且普遍的主体生产工艺，相关主要原辅材料均能在湖南省内及其周边采购，采用硫酸亚铁、硫酸、双氧水、磷酸二氢氨和磷酸为主要原料，利用合成、干燥的主体工艺路线，坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内先进的产品生产技术和设备选，确保产品的质量以达到企业的高效益。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应编制环境影响报告书。湖南鸿跃电池材料有限公司委托广州环发环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，认真组织实施了该项目的环境影响评价工作，组织有关技术人员收集、整理资料，对项目所在区域环境现状进行调查，并对国内类似的企业生产和环境保护情况进行类比调查，分析拟建项目生产工艺方案、环境影响评价重点、评价范围和区域污染现状，对环境影响主要因子进行识别和筛选，对周围自然、社会环境进行调查，对工程分析和污染源参数进行类比分析和计算，进行环境影响预测及分析，在此基础上完成了《湖南鸿跃电池材料有限公司年产4000吨磷酸铁电池材料建设项目环境影响报告书》（送审稿），岳阳市环境保护局于2015年10月20日在岳阳市主持召开了《湖南鸿跃电池材料有限公司年产4000吨磷酸铁电池材料建设项目环境影响报告书》技术评估会，会后形成专家技术评估意见。我单位与建设单位一同配合完成报告书报批稿，现提交建设单位呈报环保主管部门审查。

# 1、总 则

## 1.1评价依据

### 1.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016.1.1实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013.6.29修订）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.2.29；

（9）《中华人民共和国安全生产法》2014.12.1；

（10）《中华人民共和国节约能源法》2008.4.1；

（11）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号 1998.11.18；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第33号 2015.4.9；

（13）《环境影响评价公众参与暂行办法》环发（2006）28号 2006.02.14；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委[2011]9号令 ，并于2013.2修订；

（15）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号 2005.12.13；

（16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号国2015.4.2；

（17）《危险化学品安全管理条例》2013.12.7；

（18）《国家危险废物名录》国家环保部、发改委1号令 2008.8.1；

（19）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（20）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，安全监管总局令第40号；

（21）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，2012.4.1；

（22）《危险化学品输送管道安全管理规定》，2012.3.1；

（23）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号2013.9.10；

（24）《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发[2012]54号） 2012.5.17；

（25）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）2012.7.3；

（26）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）2012.8.7；

（27）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（28）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

（29）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25；

（30）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（31）《环境保护公众参与办法》（部令 第35号）2015.9.1施行；

（32）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）；

（33）《城镇排水与污水处理条例》国务院令第641号；

（34）《国家突发环境事件应急预案》2014.12.29；

（35）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015.6.5；

（36）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办[2014]34号；

（37）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，2015.3；

（38）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

（39）《危险化学品目录》（2015版）；

（40）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）。

### 1.1.2地方法规

（1）《湖南省环境保护条例（修正案）》 2013.5.27；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》 2007.10.1；

（3）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》湘政发[2006]23号；

（4）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》 湘发[2006]14号；

（5）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知(岳政办发[2010]30号)；

（6）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案.

### 1.1.3技术规范和行业标准

（1）《环境影响评价技术导则　总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则　大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则　地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2011)；

（5）《环境影响评价技术导则　声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2013）；

（9）《化工建设项目环境保护设计规定》（GB50483-2009）；

（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）。

### 1.1.4其他资料

（1）《湖南鸿跃电池材料有限公司年产4000吨磷酸铁锂电材料建设项目环境影响评价委托书》2015.7.27，见附件；

（2）《湖南鸿跃电池材料有限公司年产4000吨磷酸铁锂电材料建设项目建议书》，湖南鸿跃电池材料有限公司；

（3）湖南鸿跃电池材料有限公司提供的其它相关资料；

## 1.2评价因子与评价标准

### 1.2.1评价因子

利用矩阵法对工程建成后的环境影响因子进行识别，具体见表1.2-1。

表1.2-1         环境影响识别矩阵表

| 评价 时段 | 影响特征 | 自然环境 |  |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水环境 | 环境 空气 | 声环境 | 固体废物 | 土地 利用 | 绿地 | 景观 | 城市建设 | 交通 | 文化生活 | 社会经济 | 就业机会 |
| 施工期 | 基础施工 | --/S | --/S | --/S | --/S | -/S | / | --/S | -/S | --/S | --/S | +/S | +/S |
|  | 主体结构 | -/S | --/S | --/S | --/S | -/S | / | --/S | -/S | -/S | --/S | +/S | +/S |
|  | 清理场地 | -/S | --/S | --/S | +/S | -/S | / | +/S | -/S | --/S | --/S | +/S | +/S |
| 运营期 | 主体装置 | -/L | --/L | -/L | -/L | +/L | / | +/L | +/L | -/S | ++/L | +/L | +/L |
|  | 景观绿化 | +/L | +/L | +/L | / | +/L | ++/L | +/L | +/L | / | +/L | +/L | +/L |

注：-为较小负影响，--为较大负影响；+为较小正影响，++为较大正影响；S为短期影响，L为长期影响。

根据表1.2-1列出的工程环境影响识别矩阵，经综合比较，筛选出的主要环境影响评价因子列于表1.2-2。

表1.2-2   主要环境影响评价因子一览表

| 环境因子 | 现状环境评价因子 | 营运期评价因子(包括特征因子) |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、DO、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、LAS、硫化物和粪大肠菌群 | pH、COD、NH3-N、SS、总磷、磷酸盐 |
| 地下水 | pH、高锰酸盐指数、NH3-N、总大肠菌群、总硬度、硫酸盐、溶解性固体、氟化物、氯化物、铬（六价）、苯、甲苯、二甲苯 |  |
| 空气环境 | SO2、NO2、PM10、氨 | SO2、NO2、PM10、TSP、氨 |
| 声环境 | 环境噪声 | 厂界噪声 |
| 固体废物 | 一般固废、危险固废等 | 一般固废等 |
| 社会环境 |  | 环境效益、社会效益、经济效益 |
| 其他 |  | 产业政策相符性、区划规划相符性、清洁生产水平、环境风险 |

### 1.2.2评价标准

根据当地所在环境功能区划，结合项目实际情况和项目所在地的环境功能区划情况，本次评价采用相关标准见下述分析。

（1）环境质量标准

本项目环境影响评价采用的环境质量标准列入表1.2-3

表1.2-3       环境质量标准一览表

| 类 别 | 标准号及名称 | 评价 对象 | 类(级)别 | 污染物浓度标准值(mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名 称 | 取值时间 | 标准值 |
| 大 气 环 境 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） | 评价区域环境空气 | 二级 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 0.06 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 小时平均 | 0.50 |
|  |  |  |  | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 0.04 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.08 |
|  |  |  |  |  | 小时平均 | 0.20 |
|  |  |  |  | 可吸入颗粒物（PM10） | 年平均 | 0.10 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.15 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |  | 居住区 | 氨 | 一次值 | 0.20 |
| 地 表 水 环 境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 湘江（湘阴县洋沙湖下游200m以下城区段为Ⅲ类） 洋沙湖 |  | 因子 | 类别 | 标准值 |
|  |  |  |  | pH | Ⅲ类 | 6-9 |
|  |  |  |  | DO |  | 5 |
|  |  |  |  | CODmn |  | 6 |
|  |  |  |  | COD |  | 20 |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 4 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 1.0 |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 六价铬 |  | 0.05 |
|  |  |  |  | 氰化物 |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 挥发酚 |  | 0.005 |
|  |  |  |  | 石油类 |  | 0.05 |
|  |  |  |  | LAS |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 10000 |
| 地 下 水 环 境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） | 区域评价范围内地下水 |  | pH | Ⅲ类 | 6.5～8.5 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 |  | 250 |
|  |  |  |  | CODMn |  | 3.0 |
|  |  |  |  | Cr6+ |  | 0.05 |
|  |  |  |  | 总硬度 |  | 450 |
| 声 环 境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 区域 3类 |  | 等效声级 Leq（A） | 昼 间 | 夜 间 |
|  |  |  |  |  | 65dB | 55dB |

（2）污染物排放标准

本项目环境影响评价采用的污染物排放标准列入表1.2-4

表1.2-4       污染物排放标准一览表

| 类 别 | 标准号及名称 | 评价 对象 | 类(级)别 | 控制指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 工艺废气 | 表3 | 污染物 名称 | 排放浓度限值（mg/m3） | 监控位置 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | 车间或排气筒 |
|  |  |  |  | 氨 | 20 |  |
|  |  |  | 表5 | 氨 | 0.3 | 企业边界 |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) | 新建锅炉烟气 | 表2 燃煤锅炉* | 污染物 名称 | 排放浓度限值（mg/m3） | 烟囱高度要求 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 50 | 4~10t/h 35m |
|  |  |  |  | SO2 | 300 |  |
|  |  |  |  | NOX | 300 |  |
| 废 水 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 园区污水处理厂投运前 生产废水 | 表1 直接排放 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度(mg/L) |  |
|  |  |  |  | pH | 6~9 |  |
|  |  |  |  | SS | 50 |  |
|  |  |  |  | COD | 50 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 10 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 3 |  |
|  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 生产废水 | 表4一级 | 磷酸盐 | 0.5 |  |
|  | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015 | 园区污水处理厂投运后 生产废水 | 表1 间接排放 | pH | 6~9 |  |
|  |  |  |  | SS | 100 |  |
|  |  |  |  | COD | 200 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 40 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 2.0 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 6 |  |
|  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 生活 污水 | 表4三级 | COD | 500 |  |
|  |  |  |  | SS | 400 |  |
|  | 湘阴县城区污水处理厂进水标准 | 污水 | 接管标准 | COD | 350 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35 |  |
| 噪 声 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 厂界 | - | 等效声级 Leq（A） | 昼 间 | 夜 间 |
|  |  |  |  |  | 70dB(A) | 55dB(A) |
|  | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界 | 3类 | 等效声级 Leq（A） | 昼 间 | 夜 间 |
|  |  |  |  |  | 65dB(A) | 55dB(A) |

*使用生物质成型燃料锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求标准执行

项目在营运期，为防止一般固体废物及危险废物的临时贮存过程中造成的环境污染，一般工业固体废物临时贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关标准；危险废物的临时贮存场所应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中有关标准、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-3-2007）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关标准要求。

## 1.3评价工作等级和评价重点

### 1.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、声环境和环境风险影响评价等级。

1.3.1.1大气环境影响评价等级确定

根据工程分析，项目主要大气污染源为锅炉烟气、生产装置干燥尾气、污水处理站吹脱塔尾气，与项目有关的大气污染物为二氧化硫、氮氧化物（以二氧化氮计）、颗粒物和氨，属于点源。按照《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2008)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次最高允许浓度。

计算结果见表1.3-1：

表1.3-1   污染物的最大地面浓度占标率及D10%计算结果表

| 污染物种类 | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 地面浓度达标准限值10％时对应的最远距离D10% | 环境空气质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 2.4 |  | 0.5mg/m3 |
| 二氧化氮 | 4.73 | - | 0.2mg/m3 |
| 颗粒物（PM10） | 0.74 |  | 0.45mg/m3 |
| 颗粒物（TSP） | 1.02 | - | 0.90mg/m3 |
| 氨气（NH3） | 2.18 |  | 0.2mg/m3 |

由上述计算结果可知，Pimax小于10.0%，依照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，本项目大气影响评价等级确定为三级。

1.3.2.2地表水环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的相关要求和等级判定要求，地面水环境评价工作级别依据项目的污水排放量、污水水质复杂程度、受纳水域的规模以及对其水质的要求确定。

本项目建成投产后外排生产废水主要为地面拖洗清洁废水、生产工艺废水、生活污水和初期雨水，主要污染物为pH、氨氮、总磷、COD、SS等污染物；项目除清洁下水外的废水外排总量为72327.5m3/a（241.09m3/d），水质复杂程度属中等。

项目产生的废水经厂区内污水处理站处理后达到湘阴县城区污水处理厂接管要求，通过园区污水管网汇入城区污水管网进湘阴县城区污水处理厂深度处理达标外排湘江湘阴城区段，纳污水体湘江属于大河，湘阴县城区污水处理厂排污口所在位置属于洋沙湖下游200m以下至乌龙咀断面河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。根据《环境影响评价技术导则—水环境》（HJ/T2.3-93）中评价等级的划分规定，水环境影响评价工作等级为三级。

1.3.2.3地下水环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）中的相关要求和等级判定要求，地下水环境评价工作级别依据项目分类和项目所在地地下水环境特征、污水排放量、污水水质复杂程度的要求确定。

本项目属于导则中的Ⅰ类建设项目，建成投产后正常运行过程中不对地下水环境造成污染，不对地下水环境排放污水。项目排放的污水量较小，区域地下水环境敏感度为不敏感。根据判定要求，评价等级为低于三级。

由于正常生产情况下项目产生的生产和生活废水预处理后排入园区污水管网，通过截污进市政污水管网后进湘阴县城区污水处理厂，不直接排入周边的地表及地下水体，因此本评价只定性对地下水环境影响只进行简要分析。

1.3.1.4声环境影响评价等级确定

本项目的噪声源主要为机械设备噪声，经消声降噪和距离衰减后，厂界外的噪声预测值均低于65dB(A)，项目选址地位于声环境功能的3类区，建成前后噪声级增加很小（噪声级增量在3dBA以内）且受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中的相关规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。

1.3.1.5环境风险影响评价等级确定

本项目涉及到危险化学品在生产和储存单元均不构成重大危险源，项目所处地区为非环境敏感区，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关内容确定，本项目环境风险评价等级为二级。

1.3.1.6生态环境影响评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中的相关要求和等级判定要求，生态影响评价工作级别依据项目所在地生态敏感定性和项目占地大小要求确定。

本项目占地约10000m2，远小于2km2。项目所在地为湘阴县工业园传统老工业区内，为一般工业用地区域。根据要求生态影响评价等级低于三级，本次评价只做简要分析。

### 1.3.2评价重点

根据环境因子的识别，本次评价报告将项目的项目概况分析、工程分析、环境影响预测和环境风险评价分析作为评价重点。

## 1.4评价范围和环境敏感区

### 1.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表1.4-1。

表1.4-1    项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地面水环境 | 以项目废水处理后通过厂区排污口排入园区污水管网，最终进湘阴县城区污水处理厂设在湘江湘阴城区段的排污口上游500m处至下游1500m水域 |
| 地下水环境 | 项目所在地园区地下水区域，包括曾家大屋、丁家村2组、涝溪桥6组、将军村和紫花村5组组成的区域 |
| 空气环境 | 以项目选址地为中心，2.5km为半径的圆形区域 |
| 声环境 | 拟建工程厂界及外围200m内 |
| 环境风险 | 以本项目选址地主体装置为中心，半径3km范围内的区域 |
| 生态环境 | 项目所在地区域，公司厂界四至占地范围区域 |

### 1.4.2环境敏感点

根据项目周围自然环境状况、社会性设施分布，项目选址周围环境保护目标和环境敏感点列入表1.4-2，周边环境关系示意见图1.4-1。

表1.4-2   项目周边评价范围内主要环境保护目标和敏感点一览表

| 序号 | 目标名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 功能区划 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋沙湖 | WS | 800 | 景观娱乐用水区 | 地表水：Ⅲ类 |
|  | 湘江（湘阴县洋沙湖断面下游200m至乌龙咀断面段） | W | 2200 | 渔业用水区 |  |
| 2 | 园区所在区域 包括家大屋、丁家村2组、涝溪桥6组、将军村和紫花村5组区域 |  |  | 生活饮用水水源及工农业用水 | 地下水：Ⅲ类 |
| 3 | 将军村居民 | NW | 250~400 | 10户左右 | 空气：二级 噪声：2类 |
|  | 将军村居民 | E | 450~700 | 30户左右 |  |
| 4 | 厂界周边企业内员工宿舍、办公楼 | 四周 | 200m内 |  | 空气：二级 噪声：3类 |

图1.4-1     项目周边环境关系示意图

# 2、区域现状污染源概况

本项目选址地位于湖南鸿跃化工有限公司二期工程预留用地内，建设单位租用鸿跃化工公司工业用地建设，新建项目依托现有鸿跃化工部分公用工程设施，本次评价对鸿跃化工公司现有工程、环保审批等基本情况进行简要介绍分析，并分析区域污染源收集资料情况。

## 2.1鸿跃化工基本情况

工程名称：300吨/年硫代双受阻酚抗氧剂、150吨/年聚合水杨酸、400吨/年邻甲基对苯二酚（精制）生产装置、年产1105吨6种科技含量较高、性能更优的抗氧剂类的化工产品生产装置项目。

建设地点和占地面积：位于湘阴县工业园区洋沙湖大道，占地面积30000m2。

产品方案：鸿跃化工生产的产品和产能情况如下表。现已停产的聚合水杨酸和精制邻甲基对苯二酚两种产品。

表2.1-1   鸿跃化工主要产品和产能情况表

| 序号 | 产品名称 | 设计产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫代双受阻酚抗氧剂 | 300吨/年 | 正常生产 |
| 2 | 聚合水杨酸 | 150吨/年 | 现已停产 |
| 3 | 邻甲基对苯二酚 | 400吨/年 | 现已停产 |
| 4 | 氟化鎓盐抗静电剂 | 200吨/年 | 正常生产 |
| 5 | 氨基胍盐酸盐/硫酸盐 | 400吨/年 | 正常生产 |
| 6 | UV1577 | 100吨/年 | 正常生产 |
| 7 | 季戊四醇3-巯基丙酸混合酯 | 200吨/年 | 正常生产 |
| 8 | 三羟甲基丙烷3-巯基丙酸混合酯 | 200吨/年 | 正常生产 |
| 9 | 对甲基苯磺酸正丁酯 | 5吨/年 | 正常生产 |
| 合计 |  | 1405吨/年 | 正常生产产量 |

工程排污许可：鸿跃化工公司于2013年下半年投入运行期间，8月2日取得污染物排放许可证（湘环(岳湘许)字第(130006)号），批准的污染物总量指标为COD 0.42t/a、NH3-N 0.014t/a、SO2 3.0t/a、NOX 1.5t/a。

环境防护距离要求：鸿跃化工公司各个工程未批复相应的环境安全防护距离要求。

环境应急预案：鸿跃化工公司目前自行编制环境应急预案，在环保主管部门备案。

### 2.1.1工程组成内容

鸿跃化工公司主要建设内容如下表：

表2.1-2   鸿跃化工主要建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 工程名称 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产车间 | 2座，3000㎡ |
| 2 | 辅助工程 | 仓库 | 2座，900㎡ |
| 3 |  | 锅炉房 | 1座，150㎡ |
| 4 |  | 冰机房 | 1座，50㎡ |
| 5 |  | 冷水塔 | 1座，50㎡ |
| 6 | 公用工程 | 办公楼 | 1座，5层共600㎡ |
| 7 |  | 配电间 | 1间，25㎡ |
| 8 | 环保工程 | 污水处理站 | 1座，200㎡ |
| 9 |  | 废气处理系统 | 1套，车间屋顶 |
|  |  | 锅炉麻石水膜除尘系统 | 1套。锅炉车间 |
| 10 |  | 危险废物暂存库 | 1间，10㎡ |
| 11 | 环境风险防范工程 | 应急事故池 | 1个，385m3 |
| 12 |  | 储罐区围堰 | 1m高 |
| 13 |  | 雨水收集系统（含初期雨水池） | 1套 |

鸿跃化工主要原辅料及公用工程能耗情况见下表，主要原辅材料涉及的化学品均由供应商委托具有危化品相关运输资质的单位运输，液态和固态原材料分开存放，易燃可燃原材料单独存放于专用库房。

表2.1-3  鸿跃化工主要生产原料辅助原料一览表

| 产品名称 | 名称 | 规格 | 状态/包装 | 最大储存量 | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫代双受阻酚抗氧剂 | 邻叔丁基对甲酚 | 工业品99.9% | 粉末/铁桶 | 10t | 274.897 |
|  | 二氯化硫 | 工业品99.9% | 液体/玻钢 | 5t | 100.353 |
|  | 甲苯 | 工业品99.5% | 液体/铁桶 | 2.5t | 25 |
| 氟化鎓盐抗静电剂 | 全氟丁基磺酸钾 | 工业品99.5% | 粉末/纸桶 | 5t | 121.11 |
|  | 四丁基溴化膦 | 工业品99.5% | 粉末/纸桶 | 5t | 121.504 |
|  | 乙醇 | 工业品99.5% | 液体/塑桶 | 1t | 7.6 |
| 氨基胍盐酸盐/硫酸盐 | 氨基胍碳酸氢盐 | 工业品99.5% | 颗粒/纸桶 | 10t | 222.403 |
|  | 盐酸 | 工业品31.0% | 液体/玻钢 | 2.5t | 63.964 |
|  | 硫酸 | 工业品98.0% | 液体/玻钢 | 5t | 117.307 |
|  | 纯净水 | / | / |  | 125.441 |
| UV1577 | 间羟基苯己醚 | 工业品99.5% | 液体/塑桶 | 2.5t | 45.664 |
|  | 二苯基取代三聚氯氰 | 工业品99.5% | 粉末/纸桶 | 2.5t | 62.914 |
|  | 乙醇 | 工业品99.5% | 液体/塑桶 | 1t | 1.67 |
| 季戊四醇3-巯基丙酸混合酯 | 季戊四醇 | 工业品99.5% | 固体/纸桶 | 2.5t | 55.740 |
|  | 3-巯基丙酸 | 工业品99.5% | 液体/塑桶 | 5t | 173.685 |
|  | 环己烷 | 工业品99.5% | 液体/塑桶 |  | 0.624 |
| 三羟甲基丙烷3-巯基丙酸混合酯 | 三羟甲基丙烷 | 工业品99.5% | 固体/纸桶 | 2.5t | 67.353 |
|  | 3-巯基丙酸 | 工业品99.5% | 固体/纸桶 | 5t | 159.749 |
|  | 环己烷 | 工业品99.5% | 液体/塑桶 |  | 0.624 |
| 对甲苯磺酸正丁酯 | 对甲苯磺酰氯 | 工业品99.5% | 固体/纸桶 | 1t | 4.172 |
|  | 正丁醇 | 工业品99.5% | 液体/塑桶 | 0.5t | 1.628 |
|  | 氧化钙 | 工业品99.5% | 固体/纸桶 | 0.1t | 0.613 |
|  | 纯净水 | / | / |  | 3.0 |
| 公用工程 | 新鲜水 | 工业自来水 |  |  | 59010t/a |
|  | 电 | 380V |  |  | 108万度 |
|  | 谷壳、木材、煤 | 水分≤15% |  |  | 1500t/a |

### 2.1.2总平面布局

鸿跃化工公司主要产品的生产位置和总体布局如下图。

## 2.2鸿跃化工环保审批情况

湖南鸿跃化工制造有限公司300吨/年硫代双受阻酚抗氧剂、150吨/年聚合水杨酸、400吨/年邻甲基对苯二酚（精制）生产装置项目于2006年委托岳阳市环保科学研究所编制了环境影响报告表，2006年6月该环评报告表通过岳阳市环保局审批。2008年8月该项目经批准试生产，2008年10月公司申请环保“三同时”竣工验收。由于受到金融危机影响，公司于2008年年底停产，2010年11月逐渐恢复生产。2011年2月，岳阳市环境监测中心对该项目进行了环保“三同时”竣工验收调查，2011年8月，岳阳市环保局批复同意本项目竣工环保验收。2012年3月，该项目的150吨／年聚合水杨酸、400吨／年邻甲基对苯二酚（精制）生产装置停产，仅保留硫代双受阻酚抗氧剂的正常生产。

湖南鸿跃化工制造有限公司抗氧剂技术升级改造项目于2013年3月委托广州环发环保工程有限公司编制了环境影响报告书，2013年4月该环保报告书通过岳阳保局审批。2013年6月该项目经批准试生产，2013年7月岳阳市环保局批复同意本项目竣工环保验收。

主要环保手续情况分析见下表2.3-1。各个批复文件详见附件。

表2.3-1   现有工程环保审批手续情况表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复时间及文号 | 验收批复时间及文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300吨/年硫代双受阻酚抗氧剂、150吨/年聚合水杨酸、400吨/年邻甲基对苯二酚（精制）生产装置项目环境影响报告表 | 2006.6.5 | 2011.8.23 岳环评验[2011]17号 | 硫代双受阻酚抗氧剂正常生产； 聚合水杨酸和邻甲基对苯二酚停产 |
| 2 | 抗氧剂技术升级改造项目环境影响报告书 | 2013.4.1 岳环评批[2013]31号 | 2013.7.29 岳环评验[2013]14号 | 正常生产 |

鸿跃化工公司现有工程在近三年运行过程中，未收到环保污染纠纷引起的周边居民和单位投诉。

## 2.3鸿跃化工工程污染源及防治措施

鸿跃化工公司排污情况引用湘阴县环境监测站在2013年6月对鸿跃化工工程竣工验收监测中相关数据。2013年6月22~24日期间，湖南鸿跃化工制造有限公司现有工程7种主要产品均处于正常生产情况，监测期间工况符合为76%~88.2%，环保竣工验收监测期间生产正常。同时参考湘阴县环境监测站（湘环监检字（2015）第148号）在2015年6月16日对公司废气、废水和噪声进行的例行监测中相关监测结果数据。

鸿跃化工正常生产时产生主要污染源为废气、废水、废渣和噪声，具体分析如下

### 2.3.1废水

鸿跃化工综合废水产生量为3933t/a（13.11t/d），包括生产废水和生活废水。其中生产废水量为2663t/a（8.87t/d），主要为生产设备清洗废水、车间地面冲洗水、氯化氢尾气液碱吸收塔废水、酸雾尾气液碱吸收塔废水等；生活废水主要为职工办公生活产生的废水量为1270t/a（4.23t/d）。

生产废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚和甲苯。根据验收监测报告内容，现有工程污水总进口主要污染物浓度为pH6.33~6.40、COD501~504mg/L、SS319~335mg/L、氨氮45.9~46.8mg/L、石油类17.8~19.8 mg/L、挥发酚0.24~0.34mg/L、甲苯0.58~0.69mg/L；通过厂区现有生产污水处理站处理后，在污水处理站总排口排放的主要污染物浓度为pH6.14、COD 92mg/L、SS 56mg/L、氨氮 11mg/L、石油类未检出（0.04ND）、挥发酚0.018mg/L、甲苯0.055mg/L。可见鸿跃化工公司现有工程生产废水经厂区生产废水处理站处理后的废水排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准要求。

根据鸿跃化工公司现有工程情况来看，厂区内生产废水处理系统能处理的主要污染物pH、COD、石油类、氨氮、甲苯和挥发酚等，污水处理站设计处理规模30t/d，目前现有实际处理量约为8.87t/d。污水处理站主要处理工艺流程见下图：

氧化水解池

应急事故池

工业废水

加药间

应急切换导流装置

中和调节池

沉淀池

澄清池

活性炭吸附槽

排污口

园区污水管网

图2.4-1  现有工程厂区污水处理站处理工艺流程图

生活废水经厂内办公生活区下水管网收集后进化粪池处理，通过初步处理后的生活废水主要污染物排放浓度约为COD 260mg/L、SS 150mg/L、氨氮 25mg/L，预处理后的生活污水排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。

目前园区污水处理厂（湘阴县第二污水处理厂）未建成，园区污水管网已经截污进湘阴县城区市政污水管网，鸿跃化工公司厂区内污水经预处理后达到污水处理厂接管水质要求（湘阴县污水处理厂进水水质设计值为CODcr 350mg/L、氨氮 35mg/L），由现有工程排放口排入园区污水管网，最终进湘阴县第一污水处理厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准后外排湘江湘阴城区段。

鸿跃化工废水产排分析见下表：

表2.3-1    鸿跃化工废水产生排放情况汇总表

| 废水量 | 主要污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 数量 | 浓度 | 数量 |
| 生产 废水 8.87t/d | pH | 6.33（无量纲） | —— | 7.16（无量纲） | —— |
|  | COD | 504mg/L | 4.47kg/d | 92mg/L | 0.816kg/d |
|  | NH3-N | 46.8mg/L | 0.415kg/d | 11mg/L | 0.098kg/d |
|  | SS | 335mg/L | 2.971kg/d | 56mg/L | 0.497kg/d |
|  | 挥发酚 | 0.34mg/L | 0.003kg/d | 0.018mg/L | 0.0002kg/d |
|  | 甲苯 | 0.69mg/L | 0.006kg/d | 0.055mg/L | 0.00049kg/d |
|  | 石油类 | 19.8mg/L | 0.176kg/d | - | - |
| 生活 废水4.23t/d | COD | 350mg/L | 1.607kg/d | 260mg/L | 1.1kg/d |
|  | NH3-N | 30mg/L | 0.127kg/d | 20mg/L | 0.084kg/d |
|  | SS | 180mg/L | 0.716kg/d | 150mg/L | 0.634kg/d |

### 2.3.2废气

鸿跃化工生产过程中产生的废气污染源主要有锅炉烟囱排放的燃烧废气，生产中尾气吸收塔排放的处理HCl尾气和硫酸雾，活性炭吸附塔排放的处理乙醇、甲苯和非甲烷总烃废气，还有无组织排放的主要是车间生产、仓库贮存时物料散逸的少量HCl、甲苯、乙醇、非甲烷总烃。

鸿跃化工采用一台2t/h工业锅炉供热，采用燃料为燃料煤或者煤、稻壳、木材等混合燃烧（硫份按0.625%、氮份按0.8%计算），总体燃料消耗量约为1200t/a，产生的烟气采用液碱麻石水膜除尘系统脱硫除尘。根据相关监测结果和理论计算分析，锅炉产生烟气1500Nm3/h，其中二氧化硫产生浓度约为1100mg/m3、氮氧化物产生浓度约为620mg/m3、烟尘产生浓度约为2500mg/m3。现有锅炉烟气经过麻石水幕除尘系统处理后，主要污染物排放浓度为二氧化硫331mg/m3、氮氧化物527mg/m3、烟尘165mg/m3，鸿跃化工现有工程锅炉房排放的烟气主要污染物指标均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区燃煤锅炉标准要求。

生产装置在液碱填料塔处理生产工艺产生的含硫酸雾和氯化氢尾气，硫酸雾产生浓度为8.37~8.61mg/m3、氯化氢产生浓度为2.08~2.12mg/m3，经过液碱填料塔处理后，尾气出口处主要污染物排放浓度为硫酸雾0.77~0.81mg/m3、氯化氢0.18~0.20mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。活性炭吸附装置处理生产工艺产生的含甲苯、非甲烷总烃尾气，甲苯产生浓度为218~236mg/m3、非甲烷总烃产生浓度为49.6~53.6mg/m3，经过活性炭吸 附装置处理后，尾气出口处主要污染物排放浓度为甲苯20.0~22.4mg/m3、非甲烷总烃5.22~5.30mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。

无组织排放废气中主要污染物为甲苯、氯化氢、非甲烷总烃、乙醇，根据竣工验收监测报告，无组织废气中甲苯的浓度为0.0015~0.0036mg/m3、氯化氢的浓度为0.05~0.058mg/m3、非甲烷总烃的浓度为0.052~0.35mg/m3、乙醇的浓度为0.051~0.28mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控点限值标准要求。

鸿跃化工废气产排汇总分析见下表：

表2.3-2    鸿跃化工废气排放情况汇总表

| 排放方式 | 污染物 | 来源 | 产生量 （t/a） | 处理 措施 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 平均排 放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组 织排 放 | 甲苯 | 生产 车间 | 9.044 | 活性炭 吸附处理 | 8.863 | 0.181 | 21 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.248 |  | 1.223 | 0.025 | 5.25 |
|  | HCl |  | 8.578 | 降膜吸收+碱液吸收 | 8.568 | 0.01 | 0.2 |
|  | 酸雾 |  | 0.0108 | 碱液吸收 | 0.097 | 0.0011 | 0.78 |
|  | 烟尘 | 锅炉 车间 | 27 | 碱性水幕除尘 | 25.22 | 1.78 | 125 |
|  | SO2 |  | 12 |  | 8.425 | 3.575 | 331 |
|  | NOX |  | 6.7 |  | 1.005 | 5.695 | 527 |

### 2.3.3固体废物

鸿跃化工营运中产生的主要固体废物有废弃活性炭、废弃原料包装物、污水处理站污泥、锅炉灰渣和职工生活垃圾等。

有机废气处理和废水碳滤工段时产生的废活性炭，产生量约0.2t/a。属于危险废物（HW49）；原材料使用各种包装物，基本上均为铁桶、塑料桶、纸桶，其年产生量约20t/a，不属于其法定的危险废物，但其中会残留有少量的对人体和环境造成危害的有机物质，运营中需严格管理，不得在厂内清洗，及时安全暂存，应按照危险废物管理要求处置；污水处理污泥产生量约0.5t/a（含水率按95%计）。该污泥属危险废物；锅炉灰渣产生总量约为336t/a；生活垃圾产生量为6t/a。

鸿跃化工运行中产生的固体废物和处理处置方案现状情况见下表：

表2.3-3  鸿跃化工固体废物产生和处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 产生量 t/a | 废物类别 | 处置方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 废气、废水处理 | 0.2 | 危险废物 | 锅炉焚烧 |
| 2 | 污泥 | 废水处理 | 0.5 | 危险废物 | 交相应的资质单位安全处置 |
| 3 | 废包装物 | 原料包装 | 20 | 危险废物 |  |
| 4 | 锅炉灰渣 | 锅炉 | 336 | 一般工业固废 | 综合利用 |
| 5 | 生活垃圾 | 职工办公生活 | 6 | 生活垃圾 | 分类收集、交环卫部门处理 |

### 2.3.4噪声

鸿跃化工主要噪声源为过滤离心机、各类泵噪声和锅炉风机等设备噪声。通过相应的隔声、减震和风机安装消声器等降噪措施后，根据湘环监（检）字（2015）第148号中噪声监测数据表明，厂界噪声在52.1~57.2dB（A）之间，达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

### 2.3.5主要环境问题

根据对鸿跃化工进行初步分析，该公司产生的废气、废水和噪声经过相应的环保污防措施治理后均能做到达标排放。结合目前现行的环保法律法规和环境管理要求，现有工程存在的相关问题如下：

（1）废活性炭属于危险废物，现有工程在厂内锅炉焚烧处理不符合危废处置环境管理要求。

（2）现有工程锅炉房内一台2t/h工业蒸汽锅炉目前采用燃煤或者煤、谷壳、木材掺烧的方式作为锅炉燃料，不符合岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案的要求。

## 2.4园区区域污染源调查

随着工业园的不断发展，工业园规划区域内大部分区域均已成为工业生产用地，区域内原有居民已大部分进行了拆迁安置，少量尚未正式征用的区域内现仍有少量本地居民居住。项目所在地区域工业园拥有日供水1.5万吨生活用水和日供水4万吨工业用水厂各一座，主要用水为地下水，可满足区内生产和生活用水需求。目前工业园规划配套建设的园区污水处理机构尚未建成投产，按照园区规划环评和园区环评批复的要求，湘阴县县政府、园区管委会和环保局已经将工业园园区污水管网截污进湘阴城区污水管网，将园区污水引入湘阴县城区污水处理厂深度处理后外排纳污水体湘江。

根据《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》中相关内容，本项目所在地为园区西部偏北面的传统老工业区，湘阴工业园传统老工业区目前已引进企业如表2.4-1。

表2.4-1    湘阴工业园内传统老工业区现状工业企业统计表

| 序号 | 公司名称 | 主导产品 | 产品及规模 | 燃料种类及年用量 | 大气污染物排放情况 |  |  | 水污染物排放情况 |  |  | 固废产生量及处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 废气量 万Nm3/a | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 废水量 t/a | COD t/a | 氨氮t/a |  |
| 1 | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | 柠檬酸盐 | 3.5万吨/年 | 生物质12000吨 | 3696 | 27.2 | 6.53 | 1960000 | 143.39 | 46.975 | 280 |
| 2 | 长江化肥（湖南）有限公司 | 碳酸氢铵、液氨 | 6万吨合成氨/年 | 原煤3000吨，其他17143吨 | 54000 | 804.61 | 280.32 | 1532700 | 107.0 | 61.0 | 11322 |
| 3 | 湖南长元人造板股份有限公司 | 中密度薄板 | 11万立方米/年 |  | 75241 | 0.027 | 0.05 | 48000 | 1.19 |  | 1852 |
| 4 | 湖南天湖食品有限公司 | 甜酸藠头 | 8000吨/年 | 原煤620吨 | 669 | 2.54 | 1.82 | 68000 | 19.18 |  | 1670 |
| 5 | 湘阴县湘龙装饰材料有限责任公司 | 防火板 | 195000平方米 | 原煤1000吨 | 1730 | 8 | 2.94 | 40000 | 3 |  | 124 |
| 6 | 湘阴县红四方装饰材料厂 | 浸渍绝缘纸 | 1000吨/年 | 原煤46吨 | 474 | 3.68 | 1.05 | 38000 | 3.15 |  | 63.5 |
| 7 | 湖南英思特晶体电波有限公司 | 压电晶体 | 年产10亿个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 湖南竞洁洗衣有限责任公司 | 洗涤服务 | 300万件/年 | 原煤1500吨 | 1543.551 | 12 | 4.41 | 40000 | 4.45 |  | 261 |
| 9 | 湖南菲菲毛巾有限公司 | 毛巾 | 年产200T | 原煤4000T | 540.25 | 4 | 1.47 | 145000 | 9.35 | 1.09 | 197 |
| 10 | 岳阳长康福海油脂有限公司 | 植物油 | 4万吨/年 | 原煤4000吨 | 18152.34 | 42 | 11.76 | 60000 | 6.13 |  | 760 |
| 11 | 湖南斯派克生物化工有限公司 | 精细化工中间体 | 300吨/年 | 原煤170吨 | 183.68 | 1.36 | 0.5 | 178000 | 36.08 | 2.697 | 24 |
| 12 | 湖南惠泽金属材料有限公司 | 锌锭、锡锭 | 锌锭2000吨/年、锡锭120吨/年 | 电力/100万千瓦时 | / | / | / | / | / |  |  |
| 13 | 湘阴县金港混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | 40万方/年 | / | / | / | / | 0 |  |  |  |
| 14 | 湖南大方农化有限公司湘阴分公司 | 农药 | 200吨 | 电力/80万千瓦时 |  |  |  | 1300 | 0.02 |  |  |
| 15 | 湖南嘉盛德材料科技有限公司 | 电子级阻燃高分子聚合材料 | 800T | 电400万千瓦时 | 3088.2 | 32 | 2.94 | 5000 | 0.55 |  |  |
| 16 | 远大再生油股份有限公司 |  | 再生油脂17万吨/年 |  |  | 0.9 |  | 10000 | 1.1 | 0.17 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 159523.8 | 939.92 | 314.38 | 4130500 | 334.96 | 111.93 | 16582.5 |

## 2.5环境问题解决方案

（1）鸿跃化工公司现有工程废活性炭委托有资质单位集中处置

目前鸿跃化工现有工程废气处理系统产生的废弃活性炭送入锅炉房内焚烧，该废弃活性炭属于危险废物（HW42），建设单位不得在厂内自行处置，应交由有资质处理单位集中清运安全处置。

（2）鸿跃化工公司现有工程锅炉房内燃煤锅炉停用

鸿跃化工公司现有锅炉房内一台2t/h工业蒸汽锅炉为现有工程生产装置供热，目前锅炉采用燃煤或者煤、谷壳、木材掺烧的方式作为锅炉燃料。为落实岳阳市政府《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》中关于“全面整治燃煤小锅炉”的要求，停用现有锅炉房内2t/h工业蒸汽锅炉，作为公司备用锅炉，当运行时，必须采用成型生物质燃料为锅炉燃料。

鸿跃电材公司新建的6t/h生物质锅炉检修时，启动备用锅炉，对供热需求较小的工段进行供热运行，两个公司中需求热源较大的工段停车。

# 3、建设项目概况

## 3.1项目基本情况

项目名称：年产4000吨磷酸铁电池材料建设项目

建设单位：湖南鸿跃电材材料有限公司

建设性质：新建

建设地点：湘阴县工业园西部传统产业区，洋沙湖大道北侧。租用现有湖南鸿跃化工制造有限公司二期工程用地，占地约10000m2（15亩），用地范围土地性质属于工业用地

建设规模：年产4000吨电池级磷酸铁生产装置一套及相关配套系统设施，污染防治措施和储运工程设施

投资情况：项目总投资为600万元（不含土地费用），其中：建设期土建150万元，设备采购、安装费用450万元。

### 3.1.1产品方案

本项目建成后形成4000t/a磷酸铁（电池级）产品，具体主要产品方案见表3.1-1，副产品方案见表3.1-2。

表3.1-1     项目主要产品方案构成一览表

| 装置名称 | 产品名称 | 数量 | 执行的产品标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁生产装置 | 二水磷酸铁 | 4000t/a | 企业标准 |

表3.1-2     项目副产品方案构成一览表

| 装置名称 | 产品名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁 生产废水污水处理站 | 镁盐晶体 | 5250.3t/a | 主要成分为结晶六水磷酸氨镁、七水磷酸氢镁和七水硫酸镁混合物 |

### 3.1.2产品性能、性质

（1）磷酸铁

又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。分子式：二水物为FePO4·2H2O；无水物为FePO4；分子量：二水物为186.82；无水物为150.82。

高纯度的二水磷酸铁的颜色为近白色或浅（淡）黄白色粉末，随着结晶水的丢失，颜色逐渐变黄，纯无水物呈黄白色粉末。二水物磷酸铁中磷（P）超标时外观呈灰白色或暗灰白色；如铁超标时呈暗黄色。磷铁比是衡量磷酸铁品质最关键的指标，也是决定磷酸铁锂品质最关键的因素。磷酸铁中如存在大量的二价铁或钠、钾、硫酸根、铵根离子时，二水磷酸铁则呈暗黑色或灰白色。振实密度：1.13~1.59g/cm3，松装密度0.75~0.97g/cm3。加热时易溶于盐酸，但难溶于其它酸，几乎不溶于水、醋酸、醇。

本工程生产的电池级磷酸铁（产品为二水磷酸铁），主要为锂电池生产企业用于制造磷酸铁锂电池材料，产品质量标准执行企业内产品标准。

（2）六水磷酸铵镁

分子式：Mg（NH4）PO4·6H2O，一种含水的磷酸盐矿物，是优良的氮磷肥料。

成分Mg(NH4)[PO4]·6H2O。斜方晶系。晶体常呈等轴状或楔状、短柱状、厚板状。无色，有时为白、淡黄或棕色。玻璃光泽。硬度2。解理平行完全，平行不完全。性脆。密度1.65～1.75g/cm3。产于鸟粪堆积中，与镁磷石、水磷铵镁石等共生。

（3）硫酸镁

化学式 MgSO4 分子量 120.368、熔点 1124℃、沸点 330°C、水溶性25.5g/100ml (20 °C)、密度2.66g/mL。 外观为白色结晶状固体，吸水量 1.05（以MgSO4·7H2O计），易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮。无水硫酸镁易吸水，七水硫酸镁易脱水。硫酸镁可以用作制革、炸药、造纸、瓷器、肥料，以及医疗上口服泻药等。硫酸镁在农业中被用于一种肥料，因为镁是叶绿素的主要成分之一。通常被用于盆栽植物或缺镁的农作物，例如西红柿，马铃薯，玫瑰等。硫酸镁比起其他肥料的优点是溶解度较高。

（4）磷酸氢镁

磷酸氢镁主要有无水、三水和七水三种水合物，无色或白色斜方晶体或粉末；微溶于水，易溶于稀酸，不溶于乙醇，相对密度2.013。于205℃失去一结晶水。受热(550～650℃)可分解成焦磷酸盐。溶于稀酸，微溶于水，不溶于醇。磷酸与氧化镁(或氢氧化镁)进行中和反应，分离出沉淀物，经干燥得磷酸氢镁。依结晶温度的不同,可得到3或7个结晶水的磷酸氢镁产品。化肥碳酸氢铵的稳定剂。牙膏添加剂，也用作饲料添加剂和肥料。

## 3.2项目组成内容

### 3.2.1项目组成

根据项目初步资料，项目主要建设内容和工程组成见表3.2-1。项目所占用地为鸿跃化工公司现有二期工程工业用地范围。本工程依托鸿跃化工公司相关公用工程系统，具体见报告3.3章节。

表3.2-1   项目工程组成内容一览表

| 类 别 | 建设内容 | 建设规模 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 磷酸铁装置 | 4000t/a电池级磷酸铁生产装置一套位于钢架结构厂房内，1F 包括原料溶解氧化工段、合成反应工段、洗涤过滤工段、干燥工段等 主装置车间区占地面积约2050m2 | 新建，位于用地中部偏北 |
| 辅助工程 | 管理办公区 | 采用砖混结构，4F 占地面积550m2，建筑面积2200m2 | 依托鸿跃化工公司现有设施 |
|  | 门房 | 采用砖混结构，1F 建筑面积60m2 | 依托鸿跃化工公司现有设施 |
| 公用工程 | 循环水站 | 循环水池（与消防水池合建）容积设计为447m3（8.6m×8m×6.5m） 占地面积150m2 | 新建，位于用地中部 |
|  | 供电工程 | 新增配电房，占地面积48m2 配电室内设置2台630KVA变压器 | 新建，位于用地中部 |
|  | 供热工程 | 新建锅炉房200m2，配置1台6t/h生物质工业锅炉（采用成型粒状生物质作燃料） 位于工程用地东北角，现有工程锅炉房东面 | 停用鸿跃化工现有工程2t/h工业锅炉，由新建锅炉对全公司进行供热 |
|  | 给水工程 | 用水采用引水管接鸿跃化工公司给水主管，厂区内部形成环状供水网络 | 依托鸿跃化工现有主供水管网 |
|  | 排水工程 | 厂区内雨污分流，雨水经明沟收集进初期雨水收集池再进新增的废水处理站，后期清洁雨水排口接入工业园区雨水管网 生活污水经鸿跃公司现有工程化粪池预处理后通过厂区排污口接排入工业园污水管网 | 化粪池依托鸿跃化工办公区现有设施 新建生产废水处理站 |
|  | 消防工程 | 按消防要求设置消防栓和灭火器 |  |
| 储运 工程 | 原料罐区 | 占地面积336m2 设置2个20m3的20%双氧水储罐 1个25m3的90%硫酸罐 1个25m3的30%液碱罐 | 新建，位于用地中偏南部 |
|  | 成品仓库 | 1F，采用钢架结构，建筑面积500m2 | 位于新建主体生产车间北部 |
|  | 原料仓库 | 1F，采用钢架结构，建筑面积500m2 | 位于新建主体生产车间北部 |
|  | 管廊工程 | 装置区与原料罐区、锅炉房、循环水系统采用架空或者铺地管道走廊，形成厂区内部管道输送网络 | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理工程系统 | 生活污水依托鸿跃化工现有工程化粪池处理 装置区生产废水进新建1座设计280m3/d生产污水处理站处理，占地面积约1150m2 | 新建，位于用地南部 |
|  | 事故应急 | 生产工段配置事故中间罐、罐区设置围堰等 设置480m3事故水池，位于循环水站西侧 原料罐区设置不低于1m的围堰 | 新建，应急事故池位于用地中部 |
|  | 废气处理工程系统 | 干燥工段含尘废气经滤网+水幕除尘器后达标通过15m高排气筒外排 污水处理中含氨吹脱废气经磷酸吸收液吸收后，通过15m高排气筒外排 锅炉采用低氮燃烧技术、燃烧烟气采用多管陶瓷除尘+麻石水膜除尘系统处理达标后通过35m高烟囱外排 | 新建 |
|  | 固废贮存间 | 建设一般工业固废暂存区 | 新建 |

### 3.2.2主要原辅材料和能源消耗

项目建成后生产加工过程中主要原、辅料和公用工程能源的单位耗量与年耗量、供应来源详见表3.2-2。

表3.2-2  项目主要原辅料和公用工程能源消耗表

| 序号 | 名 称 | 性状规格 | 含量分数 | 单耗量 （kg/t-产品） | 年耗量 （t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七水硫酸亚铁 | 饲料级粉状50kg/袋装 | 54.7% | 1491.7 | 5907 | 外购，河北 |
| 2 | 磷酸 | 食品级液态 1000L/桶装 | 85% | 318.2 | 1260 | 外购，广西 |
| 3 | 硫酸 | 工业品液态 储罐 | 90% | 586.36 | 2322 | 外购，湖南 |
| 4 | 磷酸二氢铵 | 工业品粉状 25kg/袋装 | 99.5% | 325 | 1287 | 外购，湖北 |
| 5 | 双氧水 | 工业品液态 储罐 | 20% | 530.3 | 2100 | 外购，湖南 |
| 6 | 氧化镁 | 工业品粉状 50kg/袋装 | 99.5% | 230.3 | 912 | 外购，湖南 |
| 7 | 液碱 | 工业品液态 储罐 | 30% | 377.2 | 1494 | 外购，湖南 |
| 8 | 生物质 | 成型粒状 |  |  | 5000 | 外购，东莞 |
| 9 | 电 |  |  | 1161.6KWh | 460万KWh | 园区主供电网络 |
| 10 | 水 |  |  | 33.45t | 132450 | 园区供水网络 |

主要原辅料理化性质分析如下：

（1）硫酸亚铁

外观与性状：浅蓝绿色单斜晶体；熔点（℃）：64（失去3个结晶水）；相对密度（水=1）：1.897（15℃）；分子式及分子量：FeSO4·7H2O（278.03）、FeSO4（152）；溶解性：溶于水、甘油，不溶于乙醇。

硫酸亚铁具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。在实验室中，可以用硫酸铜溶液与铁反应获得。在干燥空气中会风化。在潮湿空气中易氧化成难溶于水的棕黄色碱式硫酸铁。10%水溶液对石蕊呈酸性（pH值约3.7）。加热至70～73℃失去3分子水，至80～123℃失去6分子水，至156℃以上转变成碱式硫酸铁。溶于水，几乎不溶于乙醇。其水溶液冷时在空气中缓慢氧化，在热时较快氧化。加入碱或露光能加速其氧化。

无水硫酸亚铁是白色粉末，含结晶水的是浅绿色晶体，晶体俗称“绿矾”，溶于水水溶液为浅绿色，本工程使用七水硫酸亚铁作为原料。硫酸亚铁可用于色谱分析试剂、点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐。硫酸亚铁还可以作为还原剂、制造铁氧体、净水、聚合催化剂、照相制版等。

（2）90%硫酸

本工程是有质量分数为90%的硫酸用作氧化剂和调节溶液酸碱度。氧化过程加入硫酸使得硫酸亚铁反应氧化成硫酸铁。并用于后期废水处理后调节出水水质的pH值。

硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。纯硫酸的密度1.84g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。硫酸的沸点及粘度较高，是因为其分子内部的氢键较强的缘故。由于硫酸的介电常数较高，因此它是电解质的良好溶剂，而作为非电解质的溶剂则不太理想。硫酸的熔点是10.371℃，加水或加三氧化硫均会使凝固点下降。

（3）85%磷酸

磷酸或正磷酸，化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。

纯品为无色透明黏稠状液体或斜方晶体，无臭，味很酸。市销的85%磷酸是无色透明或略带浅色、稠状液体。熔点42.35℃。沸点213℃时（失去 H2O），则生成焦磷酸。加热至300℃变成偏磷酸。相对密度（18℃）1.834。易溶于水，溶于乙醇。其酸性较硫酸、盐酸和硝酸等强酸弱，但较醋酸、硼酸等弱酸强。能刺激皮肤一起发炎、破坏肌体组织。浓磷酸在瓷器中加热时有侵蚀作用。有吸湿性。

本项目使用85%磷酸，主要用作合成工段合成磷酸铁，合成工段按投加磷酸微过量，把全部的三价铁离子合成磷酸铁。

（4）磷酸二氢铵

又称为磷酸一铵，是一种白色的晶体，化学式为NH4H2PO4，加热会分解成偏磷酸铵（NH4PO3），可用氨水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。白色结晶性粉末。在空气中稳定。微溶于乙醇，不溶于丙酮。水溶液呈酸性，pH值为4.3。常温下(20℃)在水中的溶解度为37.4g。相对密度1.80。熔点190℃。折光率1.525。

（5）双氧水

过氧化氢化学式为H2O2，纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混合，是一种强氧化剂。水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。

纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43℃，沸点150.2℃，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/cm3，密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H2O大，所以它的介电常数和沸点比水高。纯过氧化氢比较稳定，加热到153℃便猛烈的分解为水和氧气。

过氧化氢对有机物有很强的氧化作用，一般作为氧化剂使用。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰或用短波射线照射。

本项目使用20%双氧水，主要用作氧化磷酸亚铁中的二价铁离子成三价铁离子，双氧水按微过量投加。

（6）氧化镁

本工程采用氧化镁吸收中和生产废水（过滤母液和洗涤废水）中的氨根离子、磷酸二氢根离子和硫酸根离子。

氧化镁俗称苦土，也称镁氧，氧化镁是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性，属于胶凝材料。白色或淡黄色粉末，无臭、无味、无毒，是典型的碱土金属氧化物，化学式为MgO。白色粉末，熔点为2852℃，沸点为3600℃，相对密度为3.58(25℃)。溶于酸和铵盐溶液。暴露在空气中，容易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质品较重质品更快，与水结合在一定条件下生成氢氧化镁，呈微碱性反应，饱和水溶液的pH为10.3。溶于酸和铵盐难溶于水，其溶液呈碱性。不溶于乙醇。在可见和近紫外光范围内有强折射性。

氧化镁有高度耐火绝缘性能。经1000℃以上高温灼烧可转变为晶体，升至1500℃以上则成死烧氧化镁(也就是所说的镁砂)或烧结氧化镁。

（7）30%液碱

本工程采用30%液碱调节废水的水体呈碱性，有利于氧化镁与生产废水中的氨根离子、磷酸二氢根离子和硫酸根离子反应。生成硫酸铵镁和硫酸镁的晶体析出。同时将浓度配置低些进行回转窑干燥尾气中吸收废气中的少量酸性气体、氨等杂质。

纯品为无色透明液体。相对密度1.328~1.349（水=1.0），熔点318.4℃，沸点1390℃。纯液碱为无色透明液体。工业品多含杂质，主要为氯化钠及碳酸钠等。是重要的化工基础原料，用途极广。

### 3.2.3主要设备配置选型

本工程主要设备配置情况列入表3.2-3：

表3.2-3  本工程装置主要生产设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解釜 | 5000L | 台 | 3 |  |
| 2 | 氧化釜 | 5000L | 台 | 3 |  |
| 3 | 双氧水计量槽 | 1000L | 个 | 3 |  |
| 4 | 输送泵 | 1.5KW | 台 | 3 |  |
| 5 | 输送泵 | 5.5KW | 台 | 3 |  |
| 6 | 合成反应釜 | 6300L | 台 | 6 |  |
| 7 | 过滤泵 |  | 台 | 3 |  |
| 8 | PP计量槽 | 3000L | 个 | 6 |  |
| 9 | 输送泵 | 5.5KW | 台 | 6 |  |
| 10 | 反应液冷却槽 | 30m3 | 个 | 2 |  |
| 11 | 压滤机 |  | 台 | 6 |  |
| 12 | 真空泵机组 |  | 套 | 3 |  |
| 13 | 分散机 | 7m3 22kw | 台 | 2 |  |
| 14 | 闪蒸系统 | 100kw | 套 | 4 |  |
| 15 | 混批机 | 20m3 50kw | 台 | 1 |  |
| 16 | 回转窑干燥系统 | φ1000 L=16.5m | 套 | 1 |  |
| 17 | 包装机 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 洗涤搅拌槽 | 10m3 | 个 | 10 |  |
| 19 | 3寸隔膜泵 |  | 台 | 8 |  |
| 20 | 空压机 | 55kw | 台 | 2 |  |
| 21 | 制去离子水设备 | 30~35t/h | 套 | 1 |  |
| 22 | 去离子水计量槽 | 2000L | 个 | 2 |  |
| 23 | 去离子水计量槽 | 3000L | 个 | 2 |  |
| 24 | 生物质蒸汽锅炉 | SZL6-1.25-BMF卧式 | 套 | 1 |  |
| 25 | 热水储罐 | 30m3 | 个 | 6 |  |
| 26 | 回用水储罐 | 30m3 | 个 | 2 |  |
| 27 | 双氧水储罐 | 20m3 | 个 | 2 |  |
| 28 | 硫酸储罐 | 25m3 | 个 | 1 |  |
| 29 | 液碱储罐 | 25m3 | 个 | 1 |  |

依据2013年修订的《产业结构调整指导目录》（2011版，2013年修订）和《国家明令淘汰的用能设备、产品名录》中相关条款要求，本工程选用的设备不属于限制类和淘汰类的设备，设备选型符合现行国家政策要求。

### 3.2.4劳动定员和生产制度

本项目全部定员为32人，其中一线生产工人为20人，技术工人为10人，管理人员为2人。生产岗位工人按四班三运转配置，一线生产年有效工作时间为7200h，全年有效工作日为300天，每天24小时，连续生产岗位为8小时每班工作制；管理人员为白班，日工作8小时。

劳动定员中生产工人为新增，技术和管理人员依托鸿跃化工公司现有人员，工人住厂员工维持现有工程不变，依托鸿跃化工公司现有办公宿舍楼和食堂。

### 3.2.5公用工程

3.2.5.1供热系统工程

项目用热蒸汽源由新建1台6t/h燃生物质工业锅炉（采用成型粒状生物质作为燃料）提供。停用鸿跃化工现有工程现有锅炉房内的1台2t/h燃生物质工业锅炉（此锅炉改为备用锅炉，并且要求运行时采用成型生物质燃料），鸿跃化工现有工程现有生产装置用汽由本次新上锅炉提供。

本项目在工程生产过程中在合成反应釜设置夹套加热，为间接蒸汽，不与物料直接接触；工艺上还有洗涤过滤过程使用的洗涤水水温为40~50℃，均使用换热器（夹套蒸汽）升温；工艺上的闪蒸工段需要热空气蒸发物料中的水分，热空气与蒸汽在换热器中升温；另外在物料磷酸二氢铵溶解过程需要通入蒸汽加温溶解。装置配套建设的锅炉车间工作运行时间基本能保证本项目装置用汽需求。

3.2.5.2供水系统工程

项目用水水源采用鸿跃化工公司现有工程主供水干管供水，供水水质水压满足项目要求。厂区新鲜用水接管管径DN80。工艺水管径DN80、采用无缝钢管架空铺设；去离子水由配套去离子水制备系统制备，出水管径DN50、采用不锈钢管材，架空铺设；生活用水依托鸿跃化工现有工程综合办公楼内现有供水管网。

项目设置1套循环水系统，主要由循环水池（按447m3设计（8.6m×8m×6.5m）、循环水泵组成，占地面积100m2。循环水系统补水采用蒸汽冷凝水来水，用管线输送间歇补入循环水池，循环水由泵送入生产装置的需要冷却的部位，将装置的热量带出，水温升高，通过母管送回循环水池冷却后进行再一次循环。由循环水泵送至生产装置循环水管线，供水管径均为DN80，回水管径均为DN100，管材采用无缝钢管。装置总体循环水量按70t/h规模设计。

消防用水按照标准设计，水质水压符合要求。消防水池与循环水池合建，场区消防系统按要求布置，设置一定数量的消火栓和灭火器等。

3.2.5.3排水系统工程

工程厂区主要排水为生产工艺废水、生活废水、场地拖洗废水，另有少量初期雨水。厂区排水采用雨污分流排放系统，部分为明渠，部分为涵管。生产区废水排水进本次工程新建的一个280m3/d的生产污水处理系统（考虑按实际废水量1.1~1.2的废水时变化系数设计规模），生活废水依托鸿跃化工现有工程现有化粪池处理。厂区生产区排水经污水处理系统处理达标后通过设置在南部污水排口排入园区洋沙湖大道污水管网。目前园区污水管网已经截污进湘阴县城区污水收集管网，废水经管网最终进入湘阴县第一污水处理厂（城区污水处理厂）深度处理后外排湘江湘阴城区段。

厂区内初期雨水经收集进生产废水处理系统处理外排，后期清洁雨水经厂区雨水排口排入园区洋沙湖大道雨水收集管网，最终排入洋沙湖。

3.2.5.4供电系统工程

本项目电源由洋沙湖大道10KV电力线架空接入本工程新建配电房，设置两台630KVA变电器，在厂区设置动力电网供电支路，主装置生产工段为二级负荷，要求两路电源供电，其余属三级负荷。

装置区用电负荷约800KW/h，电压等级：动力为380V；照明为220V。

3.2.5.5防雷及接地

根据爆炸和火灾危险场所的类别、等级、范围选择电气设备、安全距离、防雷、防静电及防止误操作等设施。

对于对人身易造成灼伤的介质，在操作条件下，使其置于封闭的设备和管道中，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

所有电气设备的外露可导电部分和电缆铠装层、电缆桥架均应可靠接地。凡带接地耳的工艺设备应可靠接地。所有包含有易产生静电的储罐和工艺管架均需接地，接地电阻不大于100欧。

建筑物和构筑物应按国家建筑防雷设计规范的规定选择防雷保护措施。防雷接地装置的接地电阻应满足规范要求。

3.2.5.6储运工程系统

本项目设原料仓库1个、原料罐区1个、锅炉燃料棚1个和成品仓库1个，评价要求各类原辅料和产品均不得露天堆放，厂区内也严禁乱堆乱放。主要出入厂区运输工具为载重货车和槽罐车，固态原料由载重货车输运、液态原料由槽罐车运输，原料中危险化学品的运输必须由专业资质公司负责运输，按危险化学品管理和使用。

原料仓库区分别堆放袋装硫酸亚铁、磷酸二氢铵和氧化镁，1000L/桶装85%磷酸（各种原辅料分类单独存放）；燃料棚主要堆放成型生物质颗粒燃料；原料储罐区布设2个20m3的双氧水储罐、1个25m3的硫酸罐和1个25m3的液碱罐等主。成品仓库区主要用来贮存袋装磷酸铁产品。固体原料人工加入配置槽中，液体物料由物料泵从储罐（桶）中抽出，输送采用泵管廊输送，本项目储运工程内容见下表3.2-4，主要原料最大存放量见表3.2-5：

表3.2-4   本工程储运设施主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓库区 | L×B×H=27.4m×18.8m×6m 存放硫酸亚铁、磷酸二氢氨、氧化镁和桶装磷酸等原料 | 钢架结构 | 1 |  |
| 2 | 原料储罐区 | L×B×H=42.1m×8.0m×1.0m 存放硫酸、夜间和双氧水等液态原料 | 混凝土结构 | 1 |  |
| 3 | 燃料棚 | L×B×H=12.5m×7.5m×5.0m | 钢架结构 | 1 |  |
| 4 | 产品仓库区 | L×B×H=27.4m×18.8m×6m | 钢架结构 | 1 |  |

为确保工厂安全，罐区四周均设置围堰，高度按不低于1.0m设计。

表3.2-5  本工程主要原辅料最大储存情况表

| 序号 | 名称 | 存放地点 | 性状 | 最大存放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七水硫酸亚铁 | 原料仓库 硫酸亚铁堆放区 | 固态粉状 50kg/袋 | 95t |  |
| 2 | 磷酸二氢铵 | 原料仓库 磷酸二氢铵堆放区 | 固态粉状 50kg/袋 | 21t |  |
| 3 | 氧化镁 | 原料仓库 氧化镁堆放区 | 固态粉状 50kg/袋 | 15t |  |
| 4 | 磷酸 | 原料仓库 磷酸储桶堆放区 | 液态 1000L/桶 浓度85% | 20t |  |
| 5 | 硫酸 | 原料罐区 25m3硫酸储罐内 | 液态 浓度90% | 35t |  |
| 6 | 过氧化氢 | 原料罐区 2个20m3过氧化氢储罐内 | 液态 浓度20% | 32t |  |
| 7 | 液碱 | 原料罐区 25m3液碱储罐内 | 液态 浓度30% | 26t |  |
| 8 | 生物质燃料 | 锅炉车间燃料棚 | 粒状 散装 | 120t |  |

本次工程所用的主要原料涉及固体和液体原料，储存量均按生产计划调配，一般情况厂区内储存的原料量满足3~5d的生产运行所需，部分液态具有腐蚀性的原料不宜在厂区内存放过多，减少安全隐患。根据预计生产情况和厂区内拟存放的主要原料量分析，工程原料储存情况基本合理。

项目原辅材料和产品在运输转运过程，汽车来往比较频繁，会给区域交通运输造成一定的增加，汽车尾气、扬尘和噪声会给途径区域造成一定的影响。同时在公司厂区内部装卸物料，会产生一定的无组织逸散和噪声。但这些影响只是简短的，加强管理可将影响控制在可接受范围内。

### 3.2.6工程实施进度

项目进度的实现应抓紧前期各项准备工作的落实，若能合理安排，进展顺利，可缩短项目的工期，做到工程早建设早受益。工程建设进度安排预计为2015年12月~2016年10月，2016年12月底前完成调试和试生产。

## 3.3拟建工程依托区域设施概况

### 3.3.1依托概况

本项目在建设过程和以后生产运行方面将会得到湖南鸿跃化工制造有限公司（简称鸿跃化工公司）的大力支持。本项目厂址位于鸿跃化工公司二期工业用地闲置用地范围内，主体装置位于鸿跃化工西北部，办公管理区依托鸿跃化工公司现有办公楼。建设单位与鸿跃化工公司已经签订相关合作协议（见附件）。

本项目磷酸铁生产装置属于无机化学，与鸿跃化工公司现有有机化学生产装置性质不一致，主要原料均采取外购，公用工程生产区污水处理、原料罐区和供电网络、供热工程新建，供水、供电方面依托鸿跃化工公司已有系统；公用工程蒸汽采取本项目新建锅炉房，鸿跃化工和鸿跃电材两家公司共用一套供热装置。区域天然气管网未接通，本工程和鸿跃化工公司均不使用天然气。本项目借助良好的周边工业和公用资源，充分利用区域内可利用资源能源进行利用。

### 3.3.2依托公用工程

（1）供水

本项目生产装置供水量最大约20.0t/h，主供水管依托位鸿跃化工公司洋沙湖大道工业主供水管引入提供。

鸿跃化工公司设有1个主引水管，管径DN150，最大供水量约为50t/h（鸿跃化工现有工程用水量约10t/h）。目前除满足鸿跃化工公司现有工程的有机化学各生产装置需求外有富余量满足本项目生产装置用水需求。

（2）供电

目前园区区域主供电网络已经建成，园区北面有一座6.3万KVA的变电站。鸿跃化工公司已从洋沙湖大道10KV电力线接入现有变电房，本项目以鸿跃化工公司主供电线为依托，从现有配电房引出主供电线至本项目新建配电房。本项目依托主供电线，不依托配电系统。本工程内部设置配电系统，主电源由鸿跃化工公司现有变电房接入。

主供电线路最大吸电能力为5MW（鸿跃化工现有工程用电量约150kw/h），接入本工程新增的2台630KVA变压器配电房后，可以满足本工程供电能力需要。

（3）供热

目前鸿跃化工公司采用1台2t/h燃煤（煤或稻壳混合燃料）工业锅炉供热，根据现行政策要求，停用该锅炉，改为成型生物质燃料后成为公司备用锅炉。

本工程新增1台6t/h燃成型生物质燃料工业锅炉，产生的蒸汽供本项目新建生产装置和鸿跃化工公司现有生产装置使用。

（4）排水

根据本次新建工程生产性质，项目装置产生的废水为无机化学工业废水，本次新建一套生产废水处理装置处理新建工程产生的生产废水，生产废水处理后通过厂区新开排污口排入洋沙湖大道污水收集管网。

本工程依托鸿跃化工公司现有办公楼办公，生产工人上厕所废水排入鸿跃化工公司现有公测、管理人员废水依托现有办公楼排水系统进化粪池。鸿跃化工公司现有化粪池处理能力为10t/d（鸿跃化工现有工程生活废水量约4.23t/d），完全有能力处理本工程新增人员的生活废水。

### 3.3.3依托情况小结

湖南鸿跃电材有限公司拟建的年产4000吨磷酸铁生产装置充分依托鸿跃化工公司部分公用工程、环保工程，发挥现有资源优势，做到投资省、见效快、收益大的目的。本项目与鸿跃化工公司依托内容及接纳性见下表。建设单位与鸿跃化工公司环境风险防范设施无依托关系。

表3.3-1  本项目依托内容及接纳性一览表

| 项目 | 名称 | 本项目耗量或排污量 | 依托的装置及能力 | 富余能力 | 是否满足能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 20m3/h | 鸿跃化工公司主供水管网50m3/h | 40m3/h | 满足 |
|  | 供电 | 650KW/h | 鸿跃化工公司主供电主线5000kw/h | 4850KW/h | 满足 |
|  | 供热 | 中压蒸汽3.2t/h | 本工程新建6t/h锅炉正常产汽6t/h | 富余2.8t/h与鸿跃化工共用 | 满足 |
| 环保设施 | 废水治理 | 生活废水为1.0t/d | 鸿跃化工公司现有化粪池（生活污水处理）能力为10t/d | 5.77t/d | 满足 |

## 3.4工程总图布置

### 3.4.1总平面布置原则

主体厂房及库房等的布置符合工艺流程要求，并力求生产作业线短捷、顺直。在满足生产施工、安装、检修、安全等条件下，尽量布置紧凑以减少占地面积。各个工段装置与静态建筑距离均应满足相关规范要求。界区内道路均环形相通，道路设计为既是消防通道又是运输道路，物流、人流分开设置进出大门。

### 3.4.2总平面布置

根据总平面布置原则，本次工程建设内容主要为四部分：主体生产装置区、原料和成品仓库区、原料储罐和污水处理区、配套公用工程区。根据生产装置特点，将主体生产装置布置在鸿跃化工公司二期工程用地的厂区中部；原料仓库和产品仓库区布置在主体装置区的北部；原料罐区和污水处理区布置在主体装置的南部。配套公用工程布置在用地范围的东北和西北部。办公管理区依托鸿跃化工公司的现有综合办公楼。具体见鸿跃公司总体平面布局图。

工程总体布置最大限度利用可用的土地资源。其他辅助设施再根据实际地形布置。

### 3.4.3竖向设计

1、竖向布置原则

（1）结合地形，选择适当的布置方式，以减少土石方工程量

（2）合理确定场地标高，满足工艺流程，交通运输及消防的要求。

（3）顺利排除场地雨水。

2、竖向布置

建设场地地势平坦，根据总平面布置，为方便生产，竖向布置采用平坡式，不同地域或设施的地坪将根据周围的环境及场地标高情况确定。

3、雨水排除

场地雨水采用有组织的管道排除, 雨水径流至路面后汇入雨水口，经地下管线排到厂区雨水沟，设置初期雨水池，并设立切换阀接鸿跃化工公司雨水管网。

# 4、工程分析

## 4.1工艺流程

本工程生产磷酸铁采用硫酸亚铁与磷酸二氢铵、磷酸合成的方法，生产工艺流程如下图：

图4.1-1  本工程磷酸铁生产工艺和排污节点示意图

生产工艺原理简要说明：

（1）在原料溶解釜中先在常压下加入一定量的温度40℃左右的去离子水，再降磷酸二氢铵人工投入溶解釜。磷酸二氢铵在常压溶解时通过夹套加温，加大溶液的溶解度（控制溶解温度在45℃以下），溶解时间1h；

（2）在原料氧化釜中，先加入一定量的去离子，在将90%硫酸由泵打入氧化釜中（理论上此时氧化釜中的硫酸溶液已经处于30%浓度以下）。在常温常压下原料七水硫酸亚铁人工投入氧化釜后，由物料泵将20%双氧水由储罐打入氧化釜，氧化反应釜搅拌反应。此时溶液中的游离硫酸浓度较低，反应时不会形成硫酸雾产生。双氧水按微过量投加，在常压酸性的条件下进行氧化反应。借助双氧水的强氧化性将反应液中全部的二价铁离子在氧化作用下全部氧化成三价正铁离子，铁离子转化率接近100%，氧化反应时间1h；

反应离子方程式：2（Fe2+）+ H2O2 + 2H+ = 2(Fe3+）+ 2H2O

化学方程式：2FeSO4+ H2O2 + H2SO4 =  Fe2(SO4)3 + 2H2O

（3）原料溶解釜和原料氧化釜中制备好的反应溶液由物料输送泵打入合成反应釜边的计量槽，再缓慢由泵加入合成反应釜。这时由物料泵将85%磷酸溶液加入合成反应釜，反应釜用蒸汽夹套升温反应，控制反应时釜内温度在70~90℃，常压下反应釜加速搅拌反应，反应过程中三价铁离子与磷酸根离子结合生成磷酸铁。此步过程为工艺主体反应过程，反应时间为2.5~3.5h，在反应过程中，磷酸铁形成沉淀析出，在反应釜中成悬浮状，随着反应的逐步进行，磷酸铁颗粒聚集形成块状晶体沉淀直至反应完全。

化学方程式：Fe2(SO4)3 +H3PO4+NH4H2PO4=2FePO4↓+ H2SO4 + NH4HSO4

（4）合成反应完成后，将反应液通入压滤机，压滤出的滤液进污水处理站；滤饼送入分散机，将滤饼打碎后的晶块送入洗涤搅拌槽，洗涤槽内加入去离子水（由去离子水制备系统制备的水放入热水储罐内夹套蒸汽加温，控制水温在35~50℃）搅拌洗涤，第一遍洗涤废水通过过滤泵放入废水处理站，洗涤后的晶块再次投入压滤机压滤，滤液送入污水处理站，滤饼再次送入分散机打碎。如此反复洗涤4次（在常压下进行，大约经历2h），每洗涤完一次的晶块取样化验，直至洗涤后晶块表面的酸根离子含量低于0.04%，待到符合酸根离子浓度要求后的晶块送入干燥系统。其中2~4次的洗涤废水泵入回用水储存罐循环使用，待到洗涤废水浓度达到不能回用时，排入污水处理站。

（5）经过多次洗涤压滤清洗后的晶块再送入闪蒸干燥一体系统，此套闪蒸干燥器是集干燥、粉碎、筛分于一体的新型连续式干燥设备，特别适用于滤饼状、膏糊状、稀泥浆状物料的烘干。由加热器、加料器、搅拌破碎系统、分级器、干燥主管、旋风分离器、布袋除尘器、风机等组成。

滤饼（控制滤饼晶体含水率10%左右）卸入闪蒸干燥器料斗，与夹套蒸汽加热空气产（加热器）生的高温空气接触干燥，控制闪蒸干燥进料口空气温度130℃左右，出口尾气温度70~80℃，使物料中的水分蒸发，此套闪蒸干燥工序出料含水量2%以下，闪蒸工段历时1.5h。本项目闪蒸干燥系统配套设置了二级旋风除尘器和布袋除尘器，收集的尘料为本项目的半成品，全部进入混批机混合；工序产生的热风尾气主要成分为水蒸气，通过15m高排气筒外排，不会对区域环境造成影响。

（6）通过混批机将磷酸铁晶块混合均匀加入回转窑干燥系统，该系统主要用于磷酸铁晶体的连续性煅烧处理，设备采用电阻丝加热元件在炉管外加热的形式，通过加热回转运动的耐热钢炉管，对炉管内的物料进行均匀加热（常用加热温度500～600℃），回转窑干燥时间约2h。干燥工段会产生少量含有产品尘粒废气，其中进入干燥工段到成品工段，产品收率为99.6%。

干燥后的晶体即为产品二水合磷酸铁，送入打包机包装产品后放入成品仓库内。

在加热段炉体与出口密封罩之间，设置有长度约3米的喷淋水冷结构，采用在炉管上部设置双列喷淋水冷却管道，在炉管下部设置冷却水收集箱的结构对降温段炉管进行水冷降温，从而降低产品出口温度（冷却水供给采用循环水冷系统）。在出料防尘罩的下部设置有物料回收接口，回收接口采用双层水冷结构，以进一步降温，出口为法兰接口。在加热干燥过程通过补风空气，形成的含尘废气设立废气处理系统（滤网+水幕喷淋除尘工艺），连接在进料端密封罩上，由不锈钢管道，多孔吸尘过滤装置，压缩空气吹尘机构，水雾喷淋，释放仓，水沉淀池（吸收水蒸发损耗后在池体中补充新鲜水、池内沉渣定期清理后回用于生产的压滤工段，不外排），高压离心风机，循环水泵等组成，除尘效率达到90%以上，除尘后的尾气通过15m高排气筒外排。

在回转窑加热过程中，晶块含有的极少量水分中有微量的硫酸氢胺和磷酸二氢铵，由于含有量极少，通过多次洗涤过后其硫酸根和磷酸根离子浓度控制在400ppm以下后再进入回转窑干燥系统，所以加热排放的含尘尾气中，没有酸雾形成条件，干燥尾气中除少量粉尘、水蒸气成分外，不含有氨气和酸雾等。水幕喷淋水循环吸收过程中，水分不断蒸发消耗，需定期补充新鲜水，循环水沉淀池中的沉渣大部分成分为磷酸铁，经分析化验后，返回压滤工段回用，不外排。

（7）一个生产周期约10~11小时，一班次可生产一批次产品。每个批次生产成品6.6t。每天最多安排2个批次生产，可生产产品13.2t。

去离子水制备工艺简析：

由于产品对电导率有一定的要求，因此工艺生产上使用到水均为去离子水。本工程采用一套6T型一级RO系统制备生产所需的去离子水。根据设备供应商提供相关资料，此套装置采用石英砂过滤-活性炭过滤-5u保安过滤-反渗透的工艺系统制备纯水，原水制备纯水产率约70%。产生的主要污染物为反渗透主机制备水过程置换出来的含有钠离子、钙离子和少量铁离子、镁离子的硬度废水，这类废水除离子含量高点外，无其他污染物，可作为项目产生的清洁下水外排或者回用其他对用水水质要求不高的地方。

此套系统日常维护由设备厂家派专业技术人员来完成，更换下来的废弃耗材和反冲洗产生的少量含药剂废水均由厂家回收安全处置，不计入本项目污染源。

生产工艺污染源：

废水：工艺废水主要为过滤母液和洗涤废水。废水中含有的大量磷酸根离子、硫酸根离子、磷酸二氢根离子通过氧化镁反应形成沉淀析出。沉淀物可作为镁肥制造企业原料回收利用。经回收有用成分后的生产废水主要为含氨根离子废水。干燥系统尾气水幕除尘器采用去离子水吸收尾气中磷酸铁尘粒，水分蒸发损耗，定期补充新鲜水，吸收废水循环沉淀后回用于吸收工段；沉渣经分析后符合回用标准回用于压滤工段进一步提取产品，不外排。

废气：主要有组织废气为回转窑干燥系统含尘尾气，还有公用工程锅炉房产生的锅炉烟气。干燥尾气主要污染物为粉尘、锅炉烟气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘等；另外还有污水处理站吹脱工段产生无组织逸散的氨气、仓库区转运、装卸粉状原料产生的扬尘等。

噪声：主要为各类物料泵、水泵和空压机、风机等设备噪声源。

固体废物：生产工艺中，无固体废物产生，主要为废水处理站前处理产生的镁盐晶体，可作为副产品外售综合利用。干燥废气配套水循环沉淀池产生的沉渣主要为磷酸铁成分，返回压滤工段回用；其次有固态原料的包装物等。

生产废水（过滤母液、洗涤废水）处理前工序说明：

通过洗涤和压滤过程形成的废母液，主要成分为水、硫酸根离子、磷酸根离子、硫酸氢根离子、磷酸二氢根离子和铵根离子。将过滤母液加入氧化镁，形成硫酸镁晶体，再加入液碱调节水体pH呈碱性，并加入PAM将镁盐以水合物结晶析出来。

氧化镁把废液中全部的硫酸根离子合成反应形成硫酸镁：

化学方程式：MgO+H2SO4→MgSO4+H2O

氧化镁在碱性溶液中先生成氢氧化镁，氢氧化镁把废液中的磷酸根离子和磷酸二氢根离子合成反应形成磷酸氨镁晶体析出：

化学方程式：2MgO+ H3PO4= MgHPO4+ H2O

2MgO+ H3PO4+ NH4HSO4 + 11H2O = MgNH4PO4·6H2O↓+ MgSO4·7H2O

Mg(OH)2+ NH4H2PO4+ 4H2O = MgNH4PO4·6H2O↓

在PAM混凝效果下将含有镁盐晶体通过压滤机压滤的滤饼回收作为副产品外售肥料制造企业。滤液作为废水进入废水处理的下一工序。

## 4.2工程物料平衡分析

### 4.2.1总体物料平衡分析

4000t/a磷酸铁生产装置物料平衡关系分析分别见图4.2-1和表4.2-1。根据生产安排，每批次生产产量约为6.6t，每批次生产时间为10~11h（即每天安排两批次生产），按全年300d运转计算，此套装置年设计磷酸铁产量为3960t。

根据平衡计算分析，每批次原料输入铁离子含量为9845*0.2014=1982.783，产品中二水磷酸铁中铁离子含量为6600*0.29946=1976.436，则产品中铁离子转化率为99.67%。

表4.2-1     本工程装置生产物料平衡分析表  单位kg/批次

| 工序 | 输入过程 |  | 输出过程 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 物料量 | 物料名称 | 物料量 |  |
| 原料 溶解 | 磷酸二氢铵 | 2145 |  |  |  |
|  | 去离子水 | 12000 |  |  |  |
| 氧化 工段 | 亚铁溶液 | 9845 |  |  |  |
|  | 90%硫酸 | 1935 |  |  |  |
|  | 20%双氧水 | 3500 |  |  |  |
| 合成 工段 | 85%磷酸 | 2100 |  |  |  |
| 洗涤 过滤 | 去离子水 | 100000 | 产品 | 6600 |  |
| 尾气 除尘 | 去离子水 | 2000 | 排空尾气 | 2089.54 | 含大量水蒸气和极少量粉尘 |
|  |  |  | 干燥水蒸气 | 660 |  |
|  |  |  | 沉渣 | 50.46 |  |
| 污水 处理 | 30%液碱 | 2490 | 镁盐晶体 | 8750.5 | 作副产品 |
|  | 氧化镁 | 1520 | 含氨废气 | 315.8 | 用磷酸吸收 |
|  |  |  | 废水 | 119068.7 | 处理后达标外排 |
| 合计 |  | 137535 |  | 137535 |  |

图4.2-1   本工程磷酸铁装置物料平衡走向流程示意图 单位：kg/批次

### 4.2.2磷元素平衡分析

装置中磷元素物料走向平衡关系分析分别见表4.2-2所列。可见带入磷元素的原料为磷酸和磷酸二氢铵，总输入磷元素1142.8kg/批次，其中进入“三废”中磷元素量为48.7kg/批次（回收利用48kg/批次），最终进入产品中的磷元素量为1094.1 kg/批次，可见原料带入磷元素中转化为产品的转化率为95.738%。

表4.2-2   装置中磷元素物料走向平衡分析表  单位kg/批次

| 工序 | 输入过程 |  | 输出过程 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 物料量 | 物料名称 | 物料量 |  |
| 原料溶解 | 磷酸二氢铵 | 578.2 |  |  |  |
| 合成 | 85%磷酸 | 564.6 | 产品 | 1094.1 |  |
| 喷淋 洗气 |  |  | 吸收液 | 4.0 | 进入循环沉淀池沉渣，回收利用 |
|  |  |  | 含尘废气 | 0.4 |  |
| 污水 处理 |  |  | 镁盐 | 44 | 作为副产品外售 |
|  |  |  | 废水 | 0.3 | 进污水处理 |
| 合计 |  | 1142.8 |  | 1142.8 |  |

图4.2-2   本工程磷元素平衡走向流程示意图 单位：kg/批次

### 4.2.3氨平衡分析

装置中氨物料走向平衡关系分析分别见表4.2-3所列。可见带入含氨组分的原料为磷酸二氢铵，总输入氨量为2145*0.1565=335.692kg/批次，其中进入“三废”中废气氨量为315.5kg/批次（通过吹脱吸收回收利用313.9225kg/批次，排放1.5775kg/批次），无组织逸散氨气0.3kg/批次，最终进入废水外排的氨量为0.63kg/批次。

表4.2-3   装置中氨组分物料走向平衡分析表  单位kg/批次

| 工序 | 输入过程 |  | 输出过程 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 物料量 | 物料名称 | 物料量 |  |
| 原料 溶解 | 磷酸二氢铵 | 335.692 |  |  |  |
| 污水处理吹脱回收 |  |  | 吸收液 | 313.9225 | 回收利用 |
|  |  |  | 含氨废气 | 1.5775 | 吹脱塔外排 |
| 污水 处理 |  |  | 镁盐回收 | 19.262 | 作为副产品外售 |
|  |  |  | 无组织逸散 | 0.3 |  |
|  |  |  | 废水 | 0.63 | 外排 |
| 合计 |  | 335.692 |  | 335.692 |  |

图4.2-3   本工程氨平衡走向流程示意图 单位：kg/批次

## 4.3工程水平衡和蒸汽平衡分析

本项目运营期用水环节主要包括职工生活用水、冲洗车间地面用水、生产工艺用水等。项目所有蒸汽主要为生产工艺用汽，主要为间接蒸汽加热。

①本工程新增生产工人20人，鸿跃公司总体厂内住宿人员不增加。新增职工主要生活用水为洗手和冲厕等日常生活用水，饮用水采用市场采购桶装纯净水，本项目新增人员生活用水定额按50L/人•d计，项目全年运营300d，则职工生活用水量为1.0m³/d（300m³/a）；

②清洗车间地面等用水量按每次5L/m2计，本项目需要清洗车间面积按2100m2计，按每年6次清洗算，可知项目清洗用水量为0.21m³/d（63m³/a）；

③生产工艺用水主要为去离子水，工程采用一套设计30~40t/h的去离子水制备，去离子水用量为224t/d（67200t/a），用水工段主要为溶解原料和洗涤用水，去离子水制备系统制水比例按7:3计，则去离子水制备系统产生硬度废水94t/d（28200t/a），此类废水属于清洁下水，部分回用于道路除尘和绿化浇洒，不能回用部门直接排入厂区雨水管网。

④本工程循环冷却系统主要在合成工段、回转窑干燥工段用水，循环水按70m3/h设计，循环水池间断补充水，补水水源为蒸汽冷凝水23m3/d（6900）m3/a；

⑤初期雨水：在降雨形成地面径流后15min内的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为悬浮物和厂区的跑、冒、滴、漏在厂区集雨范围的偏酸性等一些物质。

考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前20min）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算：

V＝H×Ψ×F×20/180

其中：V--径流雨水量；

Ψ--径流系数，取0.8；

H--降雨强度，岳阳市年平均降雨量约1443.2mm；特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12-25mm；小雨＜12mm。采用小时暴雨降雨量50mm，取初期20min，后期雨水视为清洁水；

F--区域面积。本次工程初期雨水汇水面积按6200m2计算（生产区、仓库区和罐区）。

通过计算，本项目暴雨情况下初期雨水产生量约27.5m3/次，间断性产生。均收集进入初期雨水收集系统，再流入项目配套建设的生产废水处理站，这里氨0.8 m3/d进入废水处理站。

⑥根据锅炉用水要求，采用新鲜水（加入除垢剂）制成除垢水为锅炉产蒸汽耗水水源，新鲜水用量为36000m³/a；锅炉正常产蒸汽为5t/h，其中约1.75t/h供鸿跃化工现有工程使用，本工程用汽量为3.2t/h（23040t/a），其中洗涤水加温用汽0.7t/h、合成工段加温用汽1.0t/h、闪蒸工段用汽1.5t/h。蒸汽冷凝水属于清洁下水，进入厂区储水池。部分回用于循环冷却水系统补水和锅炉烟气除尘循环补水，部分回用于厂区地面清洁用水，不能回用多余水排入厂区雨水排放系统。

工程水和蒸汽平衡分析见表4.3-1，平衡图见图4.3-1和图4.3-2。根据水平衡工程分析，除去物料反应带入的水量，本项目一次用水量为443m3/d（物料带入水量为20.5m3/d，一次输入水总体量为463.5m3/d），装置总体用水量为2394.71m3/d，循环用水量为1932.21m3/a，则循环用水率为80.54%。

表4.3-1   本工程厂区总体水、蒸汽平衡一览表

| 项目 | 输入水量（m3/d） |  |  | 输出水量（m3/d） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 循环回用水 | 总计 | 损耗 | 循环水 | 排水 |  |
| 生活用水 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 进生活污水处理系统 |
| 车间地面清洁用水 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0.2 | 排水进污水处理站 |
| 去离子水制备用水 | 322 | 0 | 322 | 0 | 228 | 94 | 循环水排入工艺用水 |
| 工艺用水 | 20.5* | 228 | 248.5 | 10.5 | 0 | 238 | 损耗部分进固废和产品 排水进污水处理站 |
| 循环水系统用水 | 0 | 1703 | 1703 | 23 | 1680 | 0 |  |
| 蒸汽系统用水 | 120** | 0 | 120 | 46 | 23.21 | 50.79 | 部分蒸汽外输 冷凝水回储水池 |
| 合 计 | 463.5 | 1931.21 | 2394.71 | 79.71 | 1931.21 | 383.79 |  |

注：*为物料反应时原料带入水量，在计算工程循环回用水率时去除

**为蒸汽带入水量，本次环评为方便计算，折合1吨蒸汽为1立方水

图4.3-1   本工程用水平衡流程示意图 单位：m3/d

图4.3-2   本工程蒸汽、循环水系统平衡流程示意图 单位：t/d

## 4.4工程污染源分析

### 4.4.1施工期污染源

项目利用鸿跃化工公司二期工程工业用地区域，施工期为拆除现有用地范围内的两间临时仓库建筑物，新建各类厂房和仓库。施工期环境影响主要是施工活动建设产生的噪声、废水、废气及废渣等造成的环境影响。

4.4.1.1 施工期废水污染源

施工期水污染源主要来自下面几个方面：

（1） 施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天装置设备被雨水等冲刷后产生少量的含油污水。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。

施工期砼浇筑废水产生量约5m3/d，主要污染物为SS，产生平均浓度一般约为600mg/L，经设置三级沉淀池充分沉淀后，SS浓度可小于50mg/L，可回用做车辆冲洗水。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5.0m3/d，其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，必须处理后方可回用。

（2） 现场施工人员产生的生活污水。施工工程量较小，故预计施工高峰期现场施工人员20人左右，日产生生活污水0.8t左右。

4.4.1.2 施工期大气污染源

施工期的大气污染源主要来自：

（1）建筑材料和工程设备的装卸、运输等过程中有少量扬尘散逸到周围大气中，特别是气侯干燥季节，施工扬尘量较大。还有物料堆放期间由于风吹等原因也会引起扬尘。

（2）施工使用的运输车辆作业过程中都会排放少量尾气，尾气中污染物因使用的燃料不同有差异，但一般均含有NOX、THC等等污染物。

4.4.1.3施工期噪声源

施工期间，作业机械运作时在距离声源15m处的噪声强度在65~95dB（A）之间，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。

建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点，施工期间的主要建筑机械施工噪声源强见表4.4-1。

表4.4-1  建筑施工机械噪声声级  单位：dB（A）

| 名称 | 距离声源10m |  | 距离声源30m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声声级范围 | 平均噪声级 | 噪声声级范围 | 平均噪声级 |
| 推土机 | 76～88 | 81 | 67～79 | 72 |
| 挖掘机 | 80～96 | 84 | 71～87 | 75 |
| 装载机 | 68～74 | 71 | 59～65 | 62 |
| 振捣机 | 75～88 | 81 | 66～97 | 72 |
| 吊车 | 76～84 | 78 | 67～75 | 69 |

4.4.1.4施工期固体废物来源

施工过程中会产生少量的固体废物，主要是设备的包装废物、废弃边角材料，根据本地区多家建筑工地统计，施工固体废物的产生量与建筑结构、施工方式及建筑面积均有关，预计本项目施工固体废物产生量约20t左右。另外还有少量施工人员生活垃圾，每天约5.0kg左右。

4.4.1.5 施工期生态破坏及水土流失

项目利用鸿跃化工公司二期工程工业用地区域，本工程施工期土石方工程量极小，基本能做到场区内平衡。

### 4.4.2营运期污染源

本工程主体生产装置是采用硫酸亚铁、磷酸二氢氨和磷酸为主要原料，通过合成、洗涤干燥等工艺生产二水磷酸铁电池材料，目前国内已建成投产运行的装置有中盐安徽红四方新能源科技有限公司和南通亨利锂电新材料有限公司等，这两家公司都有年产超过5000吨电池级磷酸铁生产装置，其中中盐安徽红四方新能源科技有限公司生产厂区位于安徽省合肥市肥东撮镇东南循环经济园宏图大道，红四方新能源科技公司依托央企中盐安徽红四方集团大化工生产的便利条件，生产质量优良的电池级磷酸铁，目前已正在运行的磷酸铁装置设计产能5000t/a以上，根据该套装置日常生产相关统计资料和相关排污监测资料来看，该套装置生产过程产生的废气污染物主要为粉尘、氨气，不涉及酸雾排放。

该套装置生产运行情况良好，采用的主要原料、生产工艺、污防设施与本次新建工程类似，本次评价采用该公司基本情况作类比分析。

新建工程项目营运期过程中，产生的污染源主要为装置运行过程中产生的噪声、废水、废气及废渣。废气中没有酸雾污染因子，本企业为非酸雾排放企业。

- 4.4.2.1 营运期废水污染源

本项目废水主要来源于生活工艺废水、车间地面清洗废水、厂区初期雨水、职工生活废水。蒸汽冷凝水、锅炉定期排污水和制备去离子水废水属于清洁下水，不计入废水源强。

生产工艺废水主要为洗涤过滤工程产生的过滤母液和洗涤废水等。生产工艺上的洗涤水经过多次洗涤后，废水中硫酸根、磷酸根、磷酸二氢根、硫酸二氢根和铵根离子达到一定浓度，汇同压滤机的过滤母液一同排入生产区污水处理站调节集水池。根据工程分析和建设单位提供的技术资料，同时类比中盐安徽红四方新能源科技有限公司磷酸铁装置正常生产时产生废水统计资料，工程生产废水的水质主要为强酸性、含氨和含磷浓度高废水，废水量约为240m3/d。

根据上述分析，本工程产生的废水通过收集后需要处理后外排的废水主要为生产过滤和洗涤综合工艺废水、职工生活污水、车间地面清洗废水和少量初期雨水。

1)生活污水

本工程生活污水量为0.8m3/d（240m3/a），间断性产生，为办公楼及生产区厕所的粪便污水和洗手废水，依托鸿跃化工现有工程办公楼现有化粪池处理，经初步处理后水质为：COD 260mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L。

2)车间地面清洗水

本工程车间地面清洁时估算废水量约为0.2m3/d（60m3/a），主要含悬浮物和少量石油类，经生产废水管网收集后排入厂区新建生产污水处理厂处理。

3) 初期雨水

雨水排水系统：雨水系统按污染区（主体装置区）与非污染区（管理办公区）分区，受污染的初期雨水经切换井切换进生产废水管，新建生产区按雨污分流体制建设。本项目收集的初期雨水中主要污染物为SS、pH，通过类比项目的初期雨水污染物其浓度为pH5~6、SS 800mg/L。

4) 工艺废水

根据工程分析初步结果，并类比安徽红四方公司现有磷酸铁装置正常生产过程中生产废水产生源强实测统计数据分析，则鸿跃电材公司本次新建工程产生工艺废水水量约为240m3/d，其水质为pH1~3、COD40mg/L、SS500mg/L、氨氮3000mg/L、磷酸盐400mg/L、总磷450mg/L。

根据以上分析内容，本工程产生废水源强分析见表4.4-2

表4.4-2   本工程营运期工程废水产生和排放情况分析一览表

| 序号 | 废水种类 | 数量m3/a | 排放 情况 | 产生浓度mg/L | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 240 | 间断 | COD：350 NH3-N：25 SS：200 | 进鸿跃化工现有工程办公区化粪池 | 处理后经厂区生活污水排口外排园区污水管网 |
| 2 | 车间地面清洗废水 | 60 | 间断 | SS 800 石油类10 | 进厂内生产区污水处理站 | 经处理后达标经厂区生产废水排口外排园区污水管网 |
| 3 | 初期雨水 | 27.5/次 | 间断 | pH 5~6 SS 800 | 经厂区初期雨水收集池再进生产区污水处理站 |  |
| 4 | 工艺废水 | 72000 (240m3/d) | 连续 | pH 1~3 COD 40 SS 500 氨氮 3000 磷酸盐 400 总磷450 | 进厂内生产区污水处理站 |  |

- 4.4.2.2 营运期废气污染源

本工程生产装置在运行过程中排放的废气源主要为有组织废气和无组织废气，类比安微红四方新材料公司电池级磷酸铁装置运行时排污情况来看，废气中主要污染物为工业粉尘和氨气，装置生产运行过程中无硫酸雾产生，不属于涉及酸雾企业。

1）有组织废气源

工程配套1台6t/h生物质工业锅炉供热，锅炉采用成型生物质燃料。锅炉车间年耗生物质量约为5000t，项目所用生物质为东莞市众成新能源科技有限公司提供（分析报告见附件），燃料成分数据为：水份7.59%、灰份2.41%、硫份0.05%、低位发热量17.06MJ/kg。

对照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉，燃生物质锅炉的烟气产污系数为：烟尘为37.6（千克/吨-原料）、SO2为17S（千克/吨-原料）、NOX为1.02（千克/吨-原料），废气产生量为6240.28（标立方米/吨-原料）。

据此计算得出本工程新建6t/h生物质锅炉废气污染物排放量，详见表4.4-3。

表4.4-3   工程燃生物质锅炉废气污染物产排情况

| 污染源 | 污染物 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 产生浓度mg/m3 | 6025 | 136.1 | 163.4 |  |
|  | 产生速率kg/h | 26.1 | 0.59 | 0.708 |  |
|  | 产生量t/a | 188 | 4.25 | 5.1 |  |
|  | 排放方式 | 采用低氮燃烧技术减少氮氧化物生产，经多管陶瓷除尘+麻石水膜脱硫除尘处理，除尘效率99.5％、脱硝效率30%、脱硫效率20%，处理达标后由H35m×Ф0.6m的烟囱高空排放。总烟气量4333.5Nm³/h（3120.14万Nm³/a） |  |  |  |
|  | 排放浓度mg/m3 | 30 | 109 | 114 |  |
|  | 排放速率kg/h | 0.13 | 0.472 | 0.496 |  |
|  | 排放量t/a | 0.939 | 3.4 | 3.57 |  |

BMF锅炉采用三级配风方式，加上炉膛空间大，可减少NOX的生成，所产生的烟气采用燃烧烟气采用多管陶瓷除尘+麻石水膜脱硫除尘系统处理，设计除尘效率99.5%、脱硝效率30%、脱硫效率20%。处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉相关要求（烟尘＜50mg/m3、二氧化硫＜300mg/m3、氮氧化物＜300mg/m3）后通过35mH×0.6mФ烟囱高空排放。

工艺废气主要为成品干燥系统产生的含粉尘废气，采用滤网过滤+水幕喷淋系统处理，干燥废气产生量为8000m3/h，粉尘产生量为254kg/d、产生浓度为635mg/m3，处理后干燥废气排放量为8000Nm3/h，设计除尘效率为98%，主要污染物粉尘排放浓度为26.5mg/m3、排放速率为0.212kg/h（1.524t/a），达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求（颗粒物最高允许排放浓度30mg/m）。

工程新建的污水处理站中去除氨主要采用吹脱工艺，吹脱气体采用吸收塔吸收，吸收液采用磷酸，在吹脱吸收过程中排放尾气中会有少量氨气，吹脱塔排气筒15m。类比安微红四方新材料公司电池级磷酸铁装置的产排污情况，本工程污水处理站吹脱工段含氨废气产生量为25000Nm3/h，氨气产生量为627.845kg/d，主要污染物氨气产生浓度为1046mg/m3，经过磷酸吸收液处理后，吸收效率为99.5%，排放的含氨废气浓度为5.23mg/L、排放速率0.131kg/h（0.943t/a），污水处理站的吹脱尾气污染物达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求（氨最高允许排放浓度20 mg/L）。

2）无组织废气源

本工程生产装置的反应器和管线采用密闭设施，正常运行时基本不会产生无组织逸散情况，污水处理站采用吹脱工艺去除废水中的氨，在吹脱过程有少量未被吸收塔收集的氨气呈无组织逸散；另外还有少量固态原料和产品转运装卸过程产生的扬尘等无组织排放源。

类比安微红四方新材料公司电池级磷酸铁装置相关排污资料可知，本工程生产废水经初步回收镁盐处理后，后续工段采用吹脱工艺处理含高浓度氨废水。在吹脱过程中大量含氨废气从水中逸散出来，未被收集的少量氨气呈无组织逸散，通过类比可知氨气在厂界浓度在0.2mg/m3以下，企业边界监控点浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5监控点标准要求，无组织逸散的氨气约为0.6kg/d（0.025kg/h）计。

综合上述废气分析可知，本工程运营期内废气产排情况分析详见下表4.4-4。

表4.4-4  本工程营运期废气产排情况分析一览表

| 无组织排放源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 |  | 排放因子 |  | 排放速率 |  | 排放量(kg/a) |  |
| 污水处理站 |  | 氨气 |  | 0.025kg/h |  | 180 |  |
| 有组织排放源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 | 废气量 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 排放方式 |
| 锅炉 烟气 | 4333.5Nm³/h（3120.14万Nm³/a） |  | SO2：136.1mg/m3 0.59kg/h（4.25t/a） NOX：163.4mg/m3 0.708kg/h（5.1t/a） 烟尘：6025mg/m3 26.1kg/h（188t/a） |  | SO2：109mg/m3 0.472kg/h（3.4t/a） NOX：114mg/m3 0.496kg/h（3.57t/a） 烟尘：30mg/m3 0.13kg/h（0.939t/a） |  | 连续排放 通过多管陶瓷除尘+麻石水膜脱硫除尘系统后经35m高的排气筒外排 |
| 干燥 尾气 | 8000Nm3/h（5760万Nm3/a） |  | TSP：1325mg/m3 10.58kg/h（76.2t/a） |  | TSP：26.5mg/m3 0.212kg/h（1.524t/a） |  | 连续排放 通过滤网+喷淋水幕除尘吸收后经15m高的排气筒外排 |
| 吹脱 尾气 | 25000Nm3/h（18000万Nm3/a） |  | 氨：1046mg/m3 26.16kg/h（188.35t/a） |  | 氨：5.23mg/m3 0.131kg/h（0.943t/a） |  | 连续排放 磷酸吸收塔吸收后经15m高的排气筒外排 |
| 合计 |  |  | 有组织排放 |  | 锅炉烟气4333.5Nm³/h（3120.14万Nm³/a） SO2：109mg/m3 0.472kg/h（3.4t/a） NOX：114mg/m3 0.496kg/h（3.57t/a） 烟尘：30mg/m3 0.13kg/h（0.939t/a）； 干燥尾气 8000Nm3/h（5760万Nm3/a） TSP 26.5mg/m3 0.212kg/h（1.524t/a） 吹脱尾气 25000Nm3/h（18000万Nm3/a） 氨：5.23mg/m3 0.131kg/h（0.943t/a） |  |  |
|  |  |  | 无组织排放 |  | 氨气0.18t/a（0.025kg/h） 扬尘 1.8t/a（0.25kg/h） |  |  |

- 4.4.2.3 营运期噪声污染源

项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如风机、空压机、物料泵、各类水泵和运输车辆行驶产生的汽车噪声等，其声级源强在70~100dB（A）。声源主要集中在厂区装置区内，噪声影响对象主要为车间工作人员。本工程声源的源强情况详见下表4.4-5。

表4.4-5   本工程声源的源强情况

| 序号 | 噪声源 | 声压级dB(A) | 频率特征 | 治理措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 90~100 | 中频 | 消声、隔音 | 70~80 |
| 2 | 空压机 | 70~90 | 中频 | 消声、隔音 | 55~75 |
| 3 | 各类泵 | 80~90 | 中低频 | 消声、减震、隔音 | 60~70 |
| 4 | 运输车辆 | 76~85(负载) | 低频 | 加强管理 禁止鸣笛 | 60~70 |

类比安微红四方新材料公司电池级磷酸铁装置来看，厂界边界噪声监测数值均能做到符合GB12348-2008中的3类标准限值要求。通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，其机房外1m处噪声低于80dB（A），再通过空气衰减和厂界绿化隔音吸收后，项目厂界昼间噪声低于65dB(A)，夜间噪声低于55dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

- 4.4.2.4 营运期固体废物源强

通过类比安微红四方新材料公司电池级磷酸铁装置分析，磷酸铁生产企业在正常运行产生的固体废物主要为生产污水处理站镁盐回收工段产生的压滤渣、锅炉车间水循环沉淀产生的沉淀灰渣、锅炉车间燃料灰渣、各种固态原料包装袋、职工生活垃圾。

项目固体废弃物主要来源于生产工艺上产生的残渣、职工生活垃圾、原料包装袋等。

（1）生产工艺废渣

本套装置在正常运行时，生产区污水处理站在前处理加氧化镁、液碱时会产生镁盐晶体，经压滤后产生的镁盐晶体滤渣。主要成分为硫酸铵镁、磷酸氢镁、硫酸镁的水合物，滤渣产生量为5250.3t/a，经清理统一收集后，外售至镁肥制造企业用作原料，该生产工艺废渣能外售综合利用。

干燥系统水幕喷淋系统配套循环沉淀水池，水池中的沉渣定期清理，产生的沉渣量约为30.276t/a，主要成分为磷酸铁，可返回压滤洗涤工段回用于生产。

（2）生活垃圾

职工办公生活垃圾：按人均产生垃圾0.5kg/d计，本工程新增生活垃圾产生量为3.0t/a。

（3）原料废弃包装袋

原料硫酸亚铁、氧化镁、磷酸二氢铵采用编织袋包装，磷酸采用塑料桶包装，这些原料包装袋（包装桶）产生量为2.5t/a。

（4）锅炉燃料灰渣和除尘泥渣

锅炉车间采用成型粒状生物质燃料，燃烧后锅炉产生的灰渣主要成分为无机盐、灰渣等，产生量为35.5t/a；麻石水膜除尘器循环水洗涤下来的泥渣在沉淀池内定期清挖，主要成分为泥渣，产生量为467.5t/a，可经过压滤后（压滤水回用于除尘器循环用水），经化验能回用于农田化肥的回用，不能利用的统一清运填埋处理。

表4.4-6    本工程固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 主要成分 | 属性类别 | 产生 特性 | 排放量 (t/a) | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥废气除尘泥渣 | 磷酸铁等 | 一般工业废物 | 间断 | 30.276 | 回用于生产 |
| 2 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料带、果皮等 | 生活垃圾 | 间断 | 3.0 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 废弃原料包装物带 | 废弃含少量原料残余物编织袋 | 一般工业废物 | 间断 | 2.5 | 供货厂家回收处理 |
| 4 | 锅炉灰渣 | 无机盐、灰渣 | 一般工业废物 | 间断 | 35.5 | 外运用作农肥 |
| 5 | 水膜除尘污泥 | 含硫份、氮份等无机盐泥渣 | 一般工业废物 | 间断 | 467.5 | 用农肥或外运填埋处理 |
| 合计 |  |  |  |  | 538.776 |  |

## 4.5工程污染治理措施

### 4.5.1废水治理措施

本项目废水主要来源于生活污水、车间地面清洗废水、初期雨水、生产工艺废水和厂区产生的清洁废水（包括后期清洁雨水、蒸汽冷凝废水、去离子水废水和锅炉定期排污水均进雨水排放系统）。生产工艺上的洗涤水经过多次洗涤后，废水中硫酸根、磷酸根、磷酸二氢根、硫酸二氢根和铵根离子达到一定浓度，汇同压滤机的过滤母液一同排入新建的生产区污水处理站调节集水池。根据工程分析和建设单位提供的技术资料，生产工艺废水量约为240m3/d。生活废水经鸿跃化工公司现有工程生活废水处理系统处理，车间地面清洗废水和初期雨水进入生产废水处理站处理。

根据废水水质，工程设计生产废水处理站规模280m3/d，采用集水-序批式搅拌反应（加药）-压滤-一级吹脱-二级吹脱-折点投氯-余氯处理-絮凝反应-深度除磷-出水的处理流程，出水达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准。

本工程产生的废水采用上述厂区内污水收集后废水产生前后废水产生及排放情况见表4.5-1。

表4.5-1    厂区内污水处理系统处理前后废水源强情况一览表

| 污染源 | 废水量 m3/a | 污染 因子 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 治理 效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 废水 | 72000 | pH | 1~3 |  | 6~8 |  |  |
|  |  | COD | 40 | 2.88 | 20 | 1.44 | 50 |
|  |  | SS | 500 | 36 | 50 | 3.6 | 90 |
|  |  | NH3-N | 3000 | 216 | 10 | 0.72 | 99.7 |
|  |  | 磷酸盐 | 400 | 28.8 | 0.4 | 0.0288 | 99.9 |
|  |  | 总磷 | 450 | 32.4 | 0.5 | 0.036 | 99.8 |
| 生活废水 | 240 | COD | 350 | 0.084 | 260 | 0.062 | 78.6 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.006 | 20 | 0.0048 | 60 |
|  |  | SS | 200 | 0.048 | 150 | 0.036 | 75 |

本工程拟在主体装置区内设置480m3的事故应急池一座，并对其进行防渗处理；同时在储罐区、仓库区和装置区修建围堰，以保证发生泄露、火灾事故发生时，保证收集全部消防灭火的废水量。未经处理的废水先在事故应急水池内贮存，待故障排除后，重新处理废水。若事故不能及时修复，应急水池内废水已储满时，应停止生产，防止未经处理的生产废水外排，直至废水处理装置正常运转后方能正式生产。

### 4.5.2废气治理措施

本工程生产装置在运行过程中排放的废气源主要为有组织废气和无组织废气。

有组织废气源为装置在正常运行情况下的供热锅炉产生的锅炉烟气和工艺上干燥尾气，锅炉烟气通过采用低氮燃烧技术后烟气通过多管陶瓷除尘器+麻石水膜脱硫除尘系统处理，设计除尘效率99.5%、脱硫效率20%、脱硝效率30%，处理后生物质锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉相关要求后，通过35m高烟囱排放。

含粉尘的干燥尾气通过滤网过滤+水幕喷淋吸收处理，粉尘吸收去除效率不小于98%，处理后的达标尾气通过15m高的排气筒高空排放；污水处理站的含氨吹脱尾气通过磷酸吸收液吸收后，处理效率99.5%以上，处理达标后的吹脱尾气通过15m高的排气筒高空排放。上述两种工艺尾气均达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求。

本工程污水处理站产生的少量氨气逸散，另外还有少量固态原料和产品转运装卸过程产生的扬尘等无组织排放源。主要通过加强操作生产管理，划定防护距离来控制。

### 4.5.3噪声治理措施

本工程噪声源主要来自于较大功率的机械设备，拟采取隔音、消音等措施，声环境保护具体措施和对策如下：

1）在设计中拟采取单独设立风机房，并在建筑上做隔音吸音处理；

2）选用低噪声风机，对其进行减振处理，进、排风口安装消声器；

3）将水泵进、出水管用软接头，并作基础减振和泵房密闭隔音，泵房地面采取低于厂区道路地面的方式；

4）此外采取绿化隔声等措施降低对项目周围声环境的影响。

### 4.5.4固废治理措施

本工程产生的固体废弃物主要来源于干燥除尘尾气水循环沉淀池沉渣、职工生活垃圾、原料包装物、锅炉车间的灰渣等。

其中干燥除尘尾气水循环沉淀池沉含有一定量的可回收成分（主要为磷酸铁），可回用于压滤工段重新利用；职工办公生活垃圾委托当地环卫部门清运填埋，废弃原料包装物由供货商回收。锅炉燃料灰渣可收集后，外运用作农肥、锅炉烟气水膜除尘污泥含有一定量的可回收成分，可用部分作用农肥、不可利用部分外运填埋。

经合理处置后，本工程产生的各类固废不对外排放。

## 4.6工程污染源情况汇总

通过上述工程分析，本次工程主要污染物排放量汇总见下表：

表4.6-1   项目污染物产生及排放情况汇总表  pH

| 类型 | 污染源 |  | 污染物 | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a | 处理排 放方式 | 是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | COD | 0.084 | 0.022 | 0.062 | 经鸿跃公司现有工程办公生活区化粪池预处理后外排园区污水管网 | 达标 排放 |
|  |  |  | NH3-N | 0.006 | 0.0012 | 0.0048 |  |  |
|  |  |  | SS | 0.048 | 0.012 | 0.036 |  |  |
|  | 生产废水 |  | pH（无量纲） | 2~3 |  | 6~8 | 清污分流，进本工程生产区废水处理站处理后达标外排园区污水管网 | 达标 排放 |
|  |  |  | COD | 2.88 | 1.44 | 1.44 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 216 | 215.28 | 0.72 |  |  |
|  |  |  | 磷酸盐 | 28.8 | 28.7712 | 0.0288 |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 32.4 | 32.364 | 0.036 |  |  |
|  |  |  | SS | 36 | 32.4 | 3.6 |  |  |
| 废气 | 有组织 | 锅炉烟气 | SO2 | 4.25 | 0.85 | 3.4 | 通过陶瓷多管除尘+麻石水膜脱硫除尘系统处理后经35m高烟囱外排 | 达标排放 |
|  |  |  | NOX | 5.1 | 1.53 | 3.57 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 188 | 187.061 | 0.939 |  |  |
|  |  | 干燥尾气 | TSP | 76.2 | 74.676 | 1.524 | 通过滤网+水幕喷淋除尘吸收后经15m高排气筒外排 | 达标排放 |
|  |  | 污水处理吹脱尾气 | 氨 | 188.36 | 187.417 | 0.943 | 通过磷酸吸收液洗气塔后经15m高排气筒外排 |  |
|  | 无组织 | 污水处理站 | 氨气 | 0.21kg/h | / | 0.21kg/h | 加强生产管理，保证风管、阀门接连处气密性 | / |
|  |  | 污水处理区 | 氨气 | 0.025kg/h |  | 0.025kg/h | 加强生产管理，保证装置、阀门接连处气密性 | / |
| 固废 | 干燥尾气除尘循环水池 |  | 沉淀渣 | 30.276 | 30.276 | 0 | 回用于生产 | 符合管理要求 |
|  | 储运工程区 |  | 废弃原料包物 | 2.5 | 2.5 | 0 | 由供货厂家回收利用 |  |
|  | 锅炉车间 |  | 燃烧灰渣 | 35.5 | 35.5 | 0 | 外运用作农肥 |  |
|  |  |  | 除尘污泥 | 467.5 | 467.5 | 0 | 用农肥或外运填埋 |  |
|  | 办公、生活区 |  | 生活垃圾 | 3.0 | 3.0 | 0 | 当地环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 消音、隔声、减振后源强降至70~80dB(A) |  |  |  |  |  |

# 5、建设项目区域环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置和交通

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。地理位置见附图1。

本项目选址地位于鸿跃化工公司二期工程闲置工业用地内，鸿跃化工公司位于湖南省湘阴工业园内的传统老工业区。湖南湘阴工业园位于湘阴县城南部，其北临湘阴县城，西临湘江入洞庭湖口，东临长湘公路，南距长沙市40km，距长沙火车北部约48km，距黄花国际机场约57km，距长沙霞凝新港40km，东距京广线越江站约17km，距京珠高速约33km，北距岳阳市110km。鸿跃化工公司占地范围内厂界南临园区主干道洋湖大道，东面、北面主要远大再生油公司，西面为新科电器公司。

### 5.1.2地质地貌

地块地属新华夏构造体系的第二隆起带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4m，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3m。以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山，岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖，江河，溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%、岗地占13.59%、低山占1.51%。

### 5.1.3气候气象

湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中中春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为18.4℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223—304天。年日照1399.9—2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡—119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季(3-7月)降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为东南风，年平均风速2.5m/s。

### 5.1.4水文

（一）地面水

湘阴县境内溪河纵横，水系发达，项目所在区域主要地表水为西南面的洋沙湖（该湖与湘江有闸门相通），项目建设用地西向约1.5km的湘江是本省最大河流。

湘江为湖南省最大河流，发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江湘阴段南起樟树港北至磊石，全长76.5km。

湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。其主要水文参数如下：

年平均水位                    27.31m

平均最高水位                  36.65m

平均最低水位                  23.25m

历史最高洪峰水位              37.37m

平均径流深                    7.76m

年平均流量                    2131m3/s

平均最大流量                  12900m3/s

历史最大洪峰流量              23000m3/s

平均最小流量                  248m3/s

枯水期流量（90%保证率）       410m3/s

历史最小流量                  120m3/s

最大流速                      2.6m/s

年平均流速                    0.45m/s

枯水期平均流速                0.18m/s

平均含砂量                    0.1-0.2kg/m3

（二）地下水

地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。

## 5.2社会环境简况

湘阴位于湖南省北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，现辖19个乡镇（包括419个行政村），其中有文星镇、城西镇、新泉镇、岭北镇、湘滨镇、杨林寨乡、南湖洲镇、石塘乡、东塘镇、六塘乡、三塘镇、白泥湖乡、袁家铺镇、长康镇、玉华乡、界头铺镇、静河乡、樟树镇和青山岛镇，湘阴县县域土地总面积1534.97平方公里，总人口76.28万人。

全县初步形成了先进制造、建材装饰、纺织服装、食品加工、精细化工五大主导产业。

——食品加工业方面。有长康实业、义丰祥实业、长康福海油脂、华康食品、金顶实业等食用油调味品加工企业；海日食品、岩下天之果、楠竹山华鑫等藠头加工企业；兰岭绿态茶业、白玉山茶叶、和正茶叶等茶叶加工企业；湘锦米业、中天米业、湘江米业、东风米业等大米加工企业；洞庭柠檬酸钠、大成君健、恒欣鹅业、穗香鸡、凯佳生态种养、博亿鸭业等农产品生产加工企业。

——先进制造业方面。有建华管桩、富华管桩、华泰重工、科英机电、基特制造、宏讯光缆，锦湘薄板、湘马钢结构、伊佩斯汽配、宏耀灯饰、恒达变压器、湘南船厂、铁角咀造船厂等企业29家。新概念汽车、电力游艇、网通光缆导管、电子新材料等项目已成功签约。

——精细化工方面。有大地化工、广兴化工、大方农化、兴湘再生橡胶、金雁化工、瑞泽农化、湘沙化工、长龙复混肥、天泽农药化工、正鑫化工、鸿跃化工等企业。

——纺织服装方面。有士达纺织、英波达服饰、尖东服饰、翔晟制衣、普吉鞋业、湘诚苎麻纺织、国运服饰等企业已投产，投资过亿元的长沙毛巾集团、蒙特利尔服饰已落户湘阴工业园。

——建材装饰方面。有长元人造板、福湘木业、大亨湖湘木业、正湘木业、兴湘木业、湘龙装饰、长康实业、三森木业、振昌木业等企业，是全国重要的板材生产基地。

2013年全县地区生产总值259.5亿元，同比增长（下同）11.1%，其中第一产业产值41.79亿元，第二产业产值145亿元，第三产业产值72.7亿元，分别增长2.4%、13.5%、11.9%；一、二、三产业结构比为16.1∶55.8∶28.1；全县财政总收入10.1亿元，增长23.2%，其中税收占财政收入比重为73%。

## 5.3湘阴县工业园概况

湘阴工业园是省级工业园区，园区规划面积12平方公里，已形成以先进制造、电子信息为主导产业的产业发展格局。同时，按照“一园多区”的发展战略，大力发展园区经济。目前，洋沙湖工业区现已拉通“三纵两横”的园区主干道，水、电、气等配套设施完善，具备各类产业入园的基础条件，能够承接各类项目入园；金龙新区以先进制造业为主导，2012年正式启动建设；临港产业区以大耗水、大运量工业为主，已初步完成建设规划。此外，湘阴县与湖南省轻工行办合作开发的中国（湖南）轻工产业园，采取“行业牵头、政府支撑、产业聚群、市场运作”模式建设，规划面积15.4平方公里，被国家轻工行业管理总会定为全国轻工产业调整振兴的第一个创新性示范产业园，创建国家级产业园。全县规模工业企业达130多家，初步形成了以先进制造、光伏电子信息产业为主，以装饰建材、纺织服装、食品加工、精细化工为辅的产业集群，拥有中国驰名商标3件、中国名牌产品1个、湖南省著名商标19件、湖南省名牌产品17个，品牌拥有量居全省前列。

根据《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》，湖南省湘阴县工业园规划总用地约436公顷。人口规模4.36万人。

### 5.3.1工业园功能定位

1、通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器；

2、通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。

依据湖南省人民政府湘政函 [2006]79号文件（详见附件），湘阴县工业园主要产业定位为食品加工、纺织、精细化工。

### 5.3.2工业园规划结构

结合规划区内地形、地貌和用地的开发态势，将规划区分为“一核心、三片区、七带”：

一核心——以行政管理、金融、贸易、科研、商业、文化娱乐用地为核心的综合服务区。

六片区——东部农产品加工区、中南部电子信息产业区、西南部机械制造产业区、西部传统产业区、中东部建材装饰产业区、西北部轻纺服装产业区。

七带-----规划分别沿湘江东岸、白水江南岸、长湘公路两侧、洋沙湖北岸、胡家垄（微波站）至杨家坝、靓地山庄前面垄经将军到四百亩、11万伏变至袁家铺镇金和村22万伏变的高压走廊，形成绿化景观带。

### 5.3.3工业园给水工程规划

工业园预测用水总量为9.05万m3/d；规划区内消防给水与生活给水系统合并设置，在主干道和次干道给水管上应设置室外消防栓，连接消防栓的给水管管径应大于150mm，消防栓布置间距不超过120m；供水管网布置成环状和树枝状，以保证供水安全；工业园生活给水和工业给水水源主要为二水厂和洋沙湖地表水厂供水，根据具体生产工艺要求经有关部门批准后可自设取水设施。

### 5.3.4雨水工程规划

工业园采用雨污分流排水体制。雨水管渠布置原则：充分利用地形，结合道路竖向规划合理布置雨水管渠，实施雨水有组织收集就近排入附近河渠及湘江。雨水管的起点埋设深度应尽量控制在0.7-1.3米左右；雨水管的坡度应保证不低于规范要求的最小坡度。

### 5.3.5污水工程规划

区内采用雨污分流排水体制，污水全部引入污水厂处理后排入湘江。预测工业园日污水排放量为7.7万m3/d。：根据地势分为五片，按片集中排放污水管网。 工业污水必须达到国家规定的排污标准后，才能排入城市污水干管。

待工业园区污水处理厂建成投入使用之后，本项目排放废水执行湘阴县工业园园区污水处理厂的进水水质要求和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1间接排放标准的要求。

目前项目所在地工业园区污水处理厂尚未完成，本工程产生的废水经新建的280m3/d生产污水处理站处理后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准和湘阴县城区污水处理厂进水水质的要求后，通过园区污水管网排入湘阴县城区污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级B标准后外排湘江湘阴城区段。根据湘阴县城区污水处理厂尾水排放自动连续监测数据来看，2014年1月~2015年10月期间，日平均污水处理排放量为22000m3/d左右，其中COD排放浓度平均为20mg/L左右、NH3-N排放浓度平均为3.5mg/L左右。

### 5.3.6电力工程规划

预测规划区电力总负荷为14万KW。规划区电源由规划区内湘阴11万KV变和袁家铺镇金和村22万KV变。规划区内采用环网供电方式，设5个10KV开关站（注：工业园建成区已自配变压器），每处建筑基底面积150-200m2。区内10KV电力线路近期可架空，远期逐步改为地埋。

### 5.3.7燃气工程设施规划

工业园燃气管道采用中压一级供气系统，燃气中压一级供气系统与位于洋沙湖西北面燃气门站相连，选择气源为液化天然气。规划预测建成后工业园燃气用气量为24612万×104Mj/年。燃气管网应尽量靠近用户，以保证用最短的线路长度，达到同样的供气效果。燃气管网应减少穿、跨越河流、水域等工程，节省投资。燃气管网应避免与高压电缆同侧敷设，避免感应地电场对管道造成腐蚀。燃气中压管网是工业园输气干线，为避免施工中干扰交通，一般宜将其敷设在非繁华的干道上。一般敷设在道路的西侧或北侧。

规划中压燃气管采用DN250/200的3PE钢管，通过支状中压管线与用户庭院调压箱或小区区域调压箱及商业、工业用户的专用调压箱相连。门站出口管线工作压力为0.3MPa。管道采用直埋敷设方式，车行道最小覆土深度为0.8米。中压管线与分支管线上的分支处均应设切断阀，切断阀采用闸阀，以保证在施工时和紧急状态下迅速切断燃气。切断阀上部设DN350的操作井。

规划区内调压箱服务半径为0.5m。调压箱及切断阀处应采用自动控制系统进行监控，以保证发现异常情况时，自动切断相应的阀门并立即发出警报。

### 5.3.8湘阴工业园环境保护规划

大气环境保护规划：依据国家《环境空气质量标准（GB3095-2012）》，该园区大气环境必须严格按环境空气质量二类区加以控制。园区内工业废气排放应达到国家大气污染物综合排放二级标准。推行清洁生产，实施总量控制，治理废气污染，环境空气质量不低于国家环境空气质量二级标准。

水环境保护规划：按《地下水环境质量标准》、《地面水环境质量标准》、《污水排入城市下水道水质标准》、《污水综合排放标准》进行控制，规划好园区内取水周围500m和洋沙湖划定为特殊保护水域，将白水江和湘江划定为重点保护水域。

声环境保护规划：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），该园区昼间按65dB（A）噪声标准进行控制，夜间按55dB（A）噪声标准进行控制。

环境保护主要措施：

①园区内生活区与工业区由生产防护绿地分离。

②优化产业结构，对于有废水、废气排放的工业企业控制入园。

③合理布局，充分利用环境容量，尽可能提高环境自净能力。

④集中控制与分散控制相结合的原则，入园的各工业企业“三废”必须处理达标后方可对外排放。

### 5.3.9环卫工程规划

1、境卫生公共设施的设置：主要街道公共厕所间距宜为300-500米；一般道路约为750-1000米；居住小区为300-500米（宜建在本区商业网点附近），区内公共厕所可结合滨河公共绿地按服务半径合理设置，共设置6处公共厕所，每处用地面积为50平方米左右。废物箱一般设置在道路的两旁和路口，商业大街设置间隔25-50米；交通干道设置间隔50-80米；一般道路设置间隔80-100米。废物箱尽量采用分类收集。

2、环境卫生工程设施设置为：设20座垃圾收集站，每处用地不超过100m2，与周围建筑物的间隔不小于5米；规划垃圾转运站一座用地面积1000平方米。设基层环卫机构及环卫停车场一处，环卫机构办公场地结合街道办事处设置。洒水车供水器可利用消防栓。

本项目主要产品为锂电池材料专用磷酸铁（专用化学品），产品附加值高，属于精细化学品，则本项目产业为精细化工行业，基本符合工业园的产业定位。本项目周边现有不少化工企业，这是主要历史造成的，现为工业园传统产业区块，位于湘阴工业园区的西部偏北地区。

园内给排水管网已按规划基本完成建设，项目所在工业园区雨水管网和污水管网均已建成，但是工业园区的污水处理厂正在建设中。本项目废水排放应执行《污水综合排放标准》中的表4一级排放标准，目前园区内污水管网已经截污进湘阴县城区污水收集管网，进湘阴县第一污水处理厂深度处理后外排湘江湘阴段。

根据现场调查，项目西有菲菲毛巾集团和新科电器公司，东侧有斯派克化工、远大再生油、湘马钢结构、宏源塑钢，北侧为远大再生油，西南侧隔洋沙湖大道有大方农化、普吉鞋业等企业，再往南为洋沙湖湖区。

根据现场调查，项目所在地范围内未发现文物保护单位，亦未发现地下文物、地下矿藏等。

## 5.4区域环境质量现状评价

### 5.4.1空气环境现状监测与评价

本次环评期间委托湘阴县环境监测站对项目所在地周边的大气环境质量进行了现场监测。

(1)监测布点

本次空气现状环境评价根据功能布点的原则，兼顾区域风场特征，本次环评在评价区域内布置2个常规因子环境空气监测点。各测点位置及功能见表5.4-1和附图4。

表5.4-1   环境现状监测布点一览表

| 点位 编号 | 点位名称 | 方向 | 与拟建装置区边界距离(m) | 所在环境 功能级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 西北方厂界外 | WN | 80 | 二类区 |
| G2 | 厂界大门外 | ES | 50 |  |

(2)监测项目

常规因子环境监测因子为PM10、SO2、NO2；特征因子环境监测因子为NH3。

(3) 评价标准

本次评价标准SO2、PM10、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中二级标准；

(4)监测时间、周期

在2015年7月28~8月3日连续监测7天

(5)采样分析方法

采样监测方法按《环境监测技术规范(大气部分)》等有关规定进行，分析方法按GB3095-2012中推荐的方法进行。

(6)监测结果统计与分析

将监测期间各监测因子的监测数据，按数理统计的方法进行数据统计，见下表5.4-2

表5.4-2   空气环境监测因子质量统计监测结果及评价分析表

| 点位 | 项目 | 浓度范围(mg/m3) | 评价标准值(mg/m3) | 最大值占标率Pimax% | 超标倍数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | SO2 | 0.011~0.025 | 0.50 | 5.0 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.031~0.040 | 0.20 | 20.0 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 0.051~0.065 | 0.15 | 43.33 | 0 | 0 |
|  | NH3 | 0.01L | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | SO2 | 0.015~0.028 | 0.50 | 5.6 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.034~0.049 | 0.20 | 24.5 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 0.048~0.058 | 0.15 | 38.67 | 0 | 0 |
|  | NH3 | 0.01L | 0.2 | 0 | 0 | 0 |

根据区域现状常规空气监测因子监测结果统计分析，两个监测点的主要常规监测因子SO2、NO2和PM10的浓度均满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；监测点位的特征污染因子氨未检出，说明项目所在区域空气环境质量良好。

### 5.4.2水体环境现状监测与评价

- 5.4.2.1地面水环境

本项目纳污水体为湘江湘阴城区段。项目生产废水经配套建设的生产废水处理系统处理达标后，从鸿跃化工公司所在地南侧通过单独设立排污口进入工业园区污水管网。由于目前工业园污水处理厂未建成投产，在工业园区的污水厂运营前，项目废水经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中的直接排放标准后排放经园区污水管网，经湘阴县城区污水处理厂深度处理后最终排入湘江。远期带到工业园污水处理厂建成后，项目废水通过厂内预处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中的间接排放标准后，排入园区污水管网，进工业园污水处理厂深度处理后外排湘江。

本次环评期间收集了湘阴县环境监测站对地表水水质监测的历史数据。

(1)监测布点

湘阴县环境监测站对湘江设置乌龙咀常规水质监测断面，位于城区污水处理厂尾水排放口下游，布设断面见附图4。

(2)监测项目

pH、DO、高锰酸盐指数（CODmn）、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、LAS、硫化物和粪大肠菌群。

(3)监测时间与频率

2015年3月2~4日，连续三天采样。

(4)监测分析方法

按国《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。

(5)监测结果统计与分析

将监测期间各监测因子的监测数据，按数理统计的方法进行数据统计，见下表5.4-3

表5.4-3    区域地表水湘江历史常规监测结果统计分析表

| 监测断面 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果均值 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左 | 中 | 右 | 均值 |  |
| 乌龙嘴断面 | 水温 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | / |
|  | pH | 无量纲 | 7.12 | 7.14 | 7.18 | 7.15 | 6~9 |
|  | DO | mg/L | 9.68 | 9.41 | 9.52 | 9.54 | ≥5 |
|  | CODmn | mg/L | 1.84 | 1.92 | 1.90 | 1.87 | ≤6 |
|  | CODcr | mg/L | 15.2 | 13.6 | 14.8 | 14.5 | ≤20 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.11 | 2.68 | 2.74 | 2.84 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.529 | 0.517 | 0.542 | 0.450 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.128 | 0.099 | 0.198 | 0.142 | ≤0.2 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.2 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.005 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | ≤0.05 |
|  | LAS | mg/L | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 3500 | 2200 | 2800 | 2833 | ≤10000 |

监测结果表明，湘江湘阴城区段乌龙咀断面的监测断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

本次评价期间收集洋沙湖水质历史监测资料，2013年7月16日～18日在洋沙湖湖心布设一个监测点，监测项目：pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、六价铬。

表5.4-4   区域地表水洋沙湖历史常规监测结果统计分析表

| 断面名称 | 项目名称 | pH | DO | CODMn | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋沙湖湖心 | 最小值 | 7.26 | 7.38 | 4.28 | 17.5 | 3.07 | 0.885 | 0.07 | 0.004L |
|  | 最大值 | 7.35 | 7.76 | 4.74 | 19.3 | 3.35 | 0.975 | 0.078 | 0.004L |
|  | 平均值 | 7.30 | 7.56 | 4.44 | 18.3 | 3.20 | 0.941 | 0.074 | 0.004L |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (GB3838-2002) Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 5 | 6 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |

监测结果表明，洋沙湖水质监测断面历史监测结果中各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，表明洋沙湖区域地表水环境质量现状良好。

- 5.4.2.2地下水环境

本次评价期间收集关于园区地下水历史环境监测资料。

1、监测布点

在园区地下水评价范围内监测共布设5个监测点，监测布点见表5.4-5。

表5.4-5   地下水现状监测布点和监测因子

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 曾家大屋曾健康家 | pH、高锰酸盐指数、NH3-N、总大肠菌群、总硬度、硫酸盐、溶解性固体、氟化物、氯化物、铬（六价）、苯、甲苯、二甲苯 |
| 2# | 丁家村2组唐和平家 |  |
| 3# | 涝溪桥6组丁卫家 |  |
| 4# | 将军村蒋铁虎家 |  |
| 5# | 紫花村5组肖铁平家 |  |

2、监测时间和频次

湖南永蓝检测技术有限公司于2013年4月2日～4月4日，连续三天监测。

3、监测分析方法与仪器

各监测因子监测分析方法按《环境监测技术规范》有关部分进行。

4、评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

5、监测评价结果

地下水环境现状采用超标率和超标倍数法进行评价。地下水水质监测结果见表5.4-6。

表5.4-6     区域地下水监测历史数据统计结果      单位：mg/l（pH除外）

| 监测项目 断面（点）名称 |  | pH | CODmn | 氨氮 | 总大肠菌群 | 总硬度 | 硫酸盐 | 溶解性固体 | 氟化物 | 氯化物 | 六价铬 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水井1# 曾家大屋曾健康家 | 最小值 | 6.63 | 1.57 | 0.025L | 2.0 | 128 | 21 | 313 | 0.05L | 31.9 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 最大值 | 6.75 | 1.66 | 0.025L | 2.0 | 128 | 23 | 320 | 0.05L | 33.3 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 平均值 | 6.70 | 1.60 | 0.025L | 2.0 | 128 | 22 | 316 | 0.05L | 32.7 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 水井2# 丁家村2组唐和平家 | 最小值 | 6.52 | 1.39 | 0.025L | 2.0 | 122 | 22 | 366 | 0.05L | 31.6 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 最大值 | 6.61 | 1.51 | 0.025L | 2.0 | 125 | 25 | 385 | 0.05L | 35.2 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 平均值 | 6.56 | 1.45 | 0.025L | 2.0 | 124 | 24 | 377 | 0.05L | 33.6 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 水井3# 涝溪桥6组丁卫家 | 最小值 | 6.79 | 1.20 | 0.025L | 2.0 | 120 | 24 | 358 | 0.05L | 29 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 最大值 | 6.83 | 1.35 | 0.025L | 2.0 | 127 | 28 | 374 | 0.05L | 31.3 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 平均值 | 6.82 | 1.28 | 0.025L | 2.0 | 123 | 26 | 368 | 0.05L | 29.9 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 水井4# 将军村蒋铁虎家 | 最小值 | 6.59 | 1.09 | 0.025L | 1.0 | 115 | 27 | 328 | 0.05L | 26.4 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 最大值 | 6.77 | 1.33 | 0.025L | 1.0 | 120 | 27 | 365 | 0.05L | 29.3 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 平均值 | 6.68 | 1.22 | 0.025L | 1.0 | 118 | 27 | 344 | 0.05L | 28.1 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 水井5# 紫花村5组 肖铁平家 | 最小值 | 6.65 | 1.47 | 0.025L | 1.0 | 121 | 20 | 366 | 0.05L | 27.3 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 最大值 | 6.72 | 1.59 | 0.025L | 1.0 | 123 | 26 | 388 | 0.05L | 28.8 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 平均值 | 6.68 | 1.54 | 0.025L | 1.0 | 122 | 23 | 375 | 0.05L | 28.1 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| GB/T（14848-93）Ⅲ类标准 |  | 6.5~8.5 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 450 | 250 | 1000 | 1.0 | 250 | 0.05 | / | / | / |

监测结果表明：5个监测点位地下水监测因子均无超标现象，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

### 5.4.3声环境现状监测与评价

本次评价期间委托湘阴县环境监测站对项目所在区域背景噪声进行现场实地监测。

（1）评价标准与方法

评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55 dB(A)。

（2）监测布点及监测方法

在选址区域的东、南、西、北各厂界外1m，共布置4个测点，实测昼、夜环境噪声声级。

（3）监测时间：2015年7月28日，时间1天。

（4）监测结果统计和评价

各测点监测值的统计结果见表5.4-7。

表5.4-7   项目厂界区域环境噪声监测结果表   [LegL：dB(A)]

| 序号 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区东界外1m | 56.8 | 49.7 |
| 2# | 厂区南界外1m | 58.1 | 43.4 |
| 3# | 厂区西界外1m | 49.5 | 44.6 |
| 4# | 厂区北界外1m | 54.1 | 42.0 |

监测结果表明：各监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。表明项目区域声环境质量达到了该区域声环境功能要求。

# 6、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

### 6.1.1水环境影响分析

施工期的水污染源主要包括施工废水和生活污水两大部分，施工废水主要产生于少量混凝土工艺中；另外，施工机械维修等会有一定的含油废水产生；生活污水主要来源于施工人员的生活及粪便污水排放。

混凝土浇注废水废水中悬浮物浓度比较高，废水污染物浓度超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点，需处理后排放。

本项目使用一定量的机械作业，机械的使用及维修都会有一定量的含油废水的产生，由于作业面较小，机械设备较少，且分布较为集中，含油废水的产生量很小，对周围环境不会造成影响。

施工期工地上平均人数按20人计，生活污水产生量为0.8m3/d，随着施工期的结束，这部分污水也将不再产生，项目施工期不设置临时施工营地，施工人员洗手、上厕所进鸿跃化工公司办公生活区公厕，污水进现有公司的污水管网。

对有施工废水集中排放区域建议在施工地修建沉淀池，进行沉淀处理，处理后的上清液可回用，对沉积的底泥可根据其特征进行处理，如是以泥土为主的，可填埋处理，若以建筑泥浆为主的可在建设中循环利用。

### 6.1.2大气环境影响分析

本项目施工期间区域内的大气污染主要来源于建筑材料装卸堆放、施工车辆行驶所生产的扬尘，施工运输机械、汽柴油燃烧等。由于施工区比较空旷，气体易扩散，一般不会对作业面附近环境产生大的影响。随着施工期结束，此类污染对环境的影响将会消失。施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。在施工高峰期时大气中的总悬浮微粒TSP浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对施工区大气环境会造成一定程度的影响，需对施工人员采取相应的劳动保护措施。

限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起的路面积尘再扬起等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。本项目属化工企业，生产设施主要是储罐、反应釜、各类风机泵类等，主体厂房为搭建钢架框架结构，土建工程量不大，因此施工过程中产生粉尘量不大，类比相关类似化工企业施工场地勘察，建筑场地周围扬尘量不大，且项目选址区与周边现有环境敏感点有一定的距离，项目扬尘不会对周围居民产生明显影响。

对汽车、钻机、装载机应进行尾气处理，对排烟量较大的施工机械，安装消烟装置和尾气净化器。同时在施工过程中需落实洒水防尘措施，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。

### 6.1.3声环境影响分析

施工噪声主要来自施工钻孔、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，上述噪声源大多数在90～110dB（A）之间，其中载重汽车在加速行驶时在90dB（A）以上；根据施工布置，施工时受噪声影响的主要是施工人员。

工程施工区的噪声主要来自于施工机械、交通运输等，多为间隙声源和流动声源，这些噪声对其周围环境均有一定的影响。

施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员的影响；此外，施工中应加强机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围村民的影响，如对固定的主要噪声源设置屏障或隔断，对流动噪声源在经过敏感区时应减速、禁鸣。应加强施工人员的劳动保护，对大噪声源建筑设备，施工人员应有相应的卫生防护措施。

### 6.1.4固废环境影响分析

施工过程中会产生一些建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注件等，这类物品若处置不当，也可能对周围环境产生一定的影响。因此必须做好这些建筑垃圾的处理工作，首先要对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，在堆放到一定量后，由专业建筑垃圾回收公司清运统一处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水塘。对于施工队的生活垃圾要及时组织清运，禁止随地堆放。采用有效措施后其环境影响不大。

### 6.1.5生态环境及水土流失影响分析

由于项目所在地为鸿跃化工公司内部现有二期工程工业用地范围内区块，本工程施工期土石方工程量较小，基本能做到场区内平衡，施工期不涉及大面积场地平整工程。

项目施工期区域内土地土壤将出现裸露。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响预测评价

- 6.2.1.1区域地面气象资料分析

（1）气候特征

建设项目位于湘阴县工业园，与工业园邻近的气象观测站位于县城内的湘阴县气象监测站，与本项目地距离在50km以内，通过对该气象站历年气象观测资料的分析，其主要的气象要素情况分析：

（1）温度

年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1392mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速2.5m/s。常年主导风向为东南风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6.2-1。

图6.2-1  项目所在区域风向频率玫瑰图

（4）污染系数

风向、风速影响着空气污染物的稀释、扩散。为综合表示风向、风速对其下风向地区的污染影响程度，引用污染系数来统一表示。污染系数的计算采用公式：f(风频)/u（风速）×100。污染系数见下表6.2-1。

表6.2-1  风向频率以及各风向下风速、污染系数统计表

风向

| 时间 项目 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 风速 | 2.5 | 3 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 5.7 |
|  | 风频 | 6 | 7.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 9.7 | 7 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 10 | 5.7 | 11.7 |  |
|  | 风污染系数 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 5.2 | 3.2 | 4.7 |  |
| 夏季 | 风速 | 2.3 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 6.3 |
|  | 风频 | 5 | 2 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 9 | 19 | 10.3 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 4 | 7.3 | 5.3 | 7.3 |  |
|  | 风污染系数 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 5.6 | 8.3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 3.2 |  |
| 秋季 | 风速 | 3 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 7.3 |
|  | 风频 | 14.3 | 5.7 | 7 | 3.7 | 1.3 | 3 | 3.7 | 4.3 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 9 | 16.3 |  |
|  | 风污染系数 | 4.7 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 3.4 | 4 | 2.7 | 3.4 | 1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.4 |  |
| 冬季 | 风速 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 11.7 |
|  | 风频 | 14.7 | 3.3 | 10.7 | 2 | 3.7 | 3 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | 0.3 | 2.7 | 6.3 | 5.7 | 10.7 | 20.3 |  |
|  | 风污染系数 | 5.6 | 1.2 | 6.3 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5.3 | 4.1 | 5.9 | 7.8 |  |
| 全年 | 风速 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 8.8 |
|  | 风频 | 4.6 | 5.6 | 7.6 | 7.5 | 11.7 | 13.1 | 13.4 | 7.7 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 |  |
|  | 风污染系数 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9* | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  |

从表上可以看出，春季污染影响方位主要为东南东和北北西，夏季染影响方位主要为南南东和东南，秋季污染影响方位主要为北北西和北，冬季污染影响方位主要为北北西和东北，全年污染影响方位主要为东南方。

- 6.2.1.2预测因子和源强

经实地调查，拟建项目位于冲击平原地区，大气环境评价范围内地形条件属简单地形。项目建成后营运期本套装置主要排放的大气污染物有SO2、NO2、烟尘、TSP和氨等，其中属于点源的有锅炉烟气，污染物为SO2、NO2、烟尘；干燥尾气，污染物为TSP；吹脱塔尾气，污染物为氨。还有无组织排放的氨气和扬尘等。

本工程正常排放情况下主要污染物如下：

表6.2-2  工程大气污染物正常工况排放参数一览表

| 污染源 |  | 排放参数 |  |  |  |  |  | 污染物排放率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度(m) | 直径（m） | 排气量（m3/h） | 烟气出口温度（℃） |  | 年排放小时数（h） |  |
| 点源 | 锅炉车间废气 | 35 | 0.6 | 4333.5 | 40 |  | 7200 | SO2 0.472kg/h NO2 0.446kg/h 烟尘 0.13kg/h |
|  | 干燥工段废气 | 15 | 0.5 | 5000 | 30 |  | 7200 | TSP 0.212kg/h |
|  | 吹脱尾气 | 15 | 1.2 | 25000 | 25 | 7200 |  | 氨 0.131kg/h |
| 面源 | 污水处理站 | 污水处理站的氨吹脱回收工段，长×宽×高：20m×20m×5m |  |  |  |  |  | 氨气0.025kg/h |

本工程非正常排放情况下主要污染物如下：

表6.2-4  工程大气污染物非正常工况排放参数一览表

| 污染源 |  | 排放参数 |  |  |  |  |  | 污染物排放率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度(m) | 直径（m） | 排气量（m3/h） | 烟气出口温度（℃） |  | 年排放小时数（h） |  |
| 点源 | 锅炉车间废气 | 35 | 0.6 | 4333.5 | 80 |  | 7200 | SO2 0.59kg/h NO2 0.637kg/h 烟尘 26.1kg/h |
|  | 干燥工段废气 | 15 | 0.3 | 5000 | 30 |  | 7200 | TSP 10.58kg/h |
|  | 吹脱尾气 | 15 | 1.2 | 25000 | 25 | 7200 |  | 氨26.16kg/h |

- 6.2.1.3估算模式预测

根据HJ2.2-2008推荐的估算模式分别计算项目有组织排放源的各大气污染源污染因子的下风向2.5km范围轴线浓度，并计算相应落地浓度占标率，结果统计见表6.2-5。

表6.2-5  主要污染物估算模式下风向预测浓度最大值占标率一览表

| 序号 | 污染源名称 | 下风距离(m) | SO2 | NO2 | PM10 | TSP | 氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气 | 153 | 0.01202 | 0.01136 | 0.003311 |  |  |
| 2 | 干燥工段废气 | 102 | / | / | / | 0.009211 |  |
| 3 | 吹脱废气 | 102 |  |  |  |  | 0.004366 |
| 各源最大值占标率 |  |  | 2.4 | 4.73 | 0.74 | 1.02 | 2.18 |
| D10%/m |  |  | / | / | / | / | / |

- 6.2.1.4预测结果

正常工况下预测结果分析：

表6.2-6为本工程有组织废气锅炉烟气正常工况下产生含二氧化氮和烟尘尾气经过处理后废气中各污染物小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-6  锅炉烟气污染源正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 下风向 距离(m) | 二氧化硫 |  | 二氧化氮 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.009778 | 1.96 | 0.009239 | 3.85 | 0.002693 | 0.60 |
| 200 | 0.01071 | 2.14 | 0.01012 | 4.22 | 0.002948 | 0.66 |
| 300 | 0.009521 | 1.90 | 0.008997 | 3.75 | 0.002622 | 0.58 |
| 400 | 0.007005 | 1.40 | 0.006619 | 2.76 | 0.001929 | 0.43 |
| 500 | 0.005166 | 1.03 | 0.004881 | 2.03 | 0.001423 | 0.32 |
| 600 | 0.004977 | 1.00 | 0.004703 | 1.96 | 0.001371 | 0.30 |
| 700 | 0.004762 | 0.95 | 0.0045 | 1.88 | 0.001312 | 0.29 |
| 800 | 0.00443 | 0.89 | 0.004186 | 1.74 | 0.00122 | 0.27 |
| 900 | 0.004075 | 0.82 | 0.00385 | 1.60 | 0.001122 | 0.25 |
| 1000 | 0.003734 | 0.75 | 0.003528 | 1.47 | 0.001028 | 0.23 |
| 1100 | 0.003423 | 0.68 | 0.003234 | 1.35 | 0.0009427 | 0.21 |
| 1200 | 0.003144 | 0.63 | 0.002971 | 1.24 | 0.000866 | 0.19 |
| 1300 | 0.002897 | 0.58 | 0.002738 | 1.14 | 0.0007979 | 0.18 |
| 1400 | 0.002679 | 0.54 | 0.002531 | 1.05 | 0.0007378 | 0.16 |
| 1500 | 0.002485 | 0.50 | 0.002349 | 0.98 | 0.0006846 | 0.15 |
| 1600 | 0.002314 | 0.46 | 0.002187 | 0.91 | 0.0006374 | 0.14 |
| 1700 | 0.002162 | 0.43 | 0.002043 | 0.85 | 0.0005954 | 0.13 |
| 1800 | 0.002026 | 0.41 | 0.001914 | 0.80 | 0.000558 | 0.12 |
| 1900 | 0.001904 | 0.38 | 0.001799 | 0.75 | 0.0005245 | 0.12 |
| 2000 | 0.001795 | 0.36 | 0.001696 | 0.71 | 0.0004943 | 0.11 |
| 2100 | 0.001696 | 0.34 | 0.001603 | 0.67 | 0.0004671 | 0.10 |
| 2200 | 0.001606 | 0.32 | 0.001518 | 0.63 | 0.0004425 | 0.10 |
| 2300 | 0.001525 | 0.30 | 0.001441 | 0.60 | 0.0004201 | 0.09 |
| 2400 | 0.001451 | 0.29 | 0.001371 | 0.57 | 0.0003996 | 0.09 |
| 2500 | 0.001383 | 0.28 | 0.001307 | 0.54 | 0.0003809 | 0.08 |
| 下风向最大 浓度距离153 | 0.01202 | 2.40 | 0.01136 | 4.73 | 0.003311 | 0.74 |

由上表可知，工程配套的锅炉烟气在采取报告书提出的治理措施后，锅炉烟气正常排放情况下，烟尘对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.003311mg/m3，占标准的比例为0.74%；二氧化氮对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.01136mg/m3，占标准的比例为4.73%；二氧化硫对厂区外环境的小时浓度最大贡献值为0.01202mg/m3，占标准的比例为2.4%，说明锅炉车间排放烟气正常排放对周边环境贡献值较小，对周围环境影响较小。

表6.2-7为本工程有组织废气干燥尾气正常工况下产生含粉尘尾气经过处理后废气中各污染物小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-7  干燥尾气污染源正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 下风向 距离(m) | 粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.009206 | 1.02 |
| 200 | 0.008425 | 0.94 |
| 300 | 0.008118 | 0.90 |
| 400 | 0.007564 | 0.84 |
| 500 | 0.006424 | 0.71 |
| 600 | 0.005374 | 0.60 |
| 700 | 0.004526 | 0.50 |
| 800 | 0.003857 | 0.43 |
| 900 | 0.003331 | 0.37 |
| 1000 | 0.002911 | 0.32 |
| 1100 | 0.002572 | 0.29 |
| 1200 | 0.002295 | 0.25 |
| 1300 | 0.002066 | 0.23 |
| 1400 | 0.001873 | 0.21 |
| 1500 | 0.00171 | 0.19 |
| 1600 | 0.00157 | 0.17 |
| 1700 | 0.00145 | 0.16 |
| 1800 | 0.001345 | 0.15 |
| 1900 | 0.001253 | 0.14 |
| 2000 | 0.001171 | 0.13 |
| 2100 | 0.001099 | 0.12 |
| 2200 | 0.001035 | 0.11 |
| 2300 | 0.0009766 | 0.11 |
| 2400 | 0.0009244 | 0.10 |
| 2500 | 0.0008771 | 0.10 |
| 下风向最大 浓度距离102 | 0.009211 | 1.02 |

由上表可知，工程工艺上的回转窑干燥尾气在采取报告书提出的治理措施后，废气正常排放情况下，粉尘对厂区外环境的小时浓度最大贡献值分别为0.009211mg/m3，占标准的比例为1.02%，说明干燥工段排放废气正常排放对周边环境贡献值较小，对周围环境影响较小。

表6.2-8为本工程有组织废气吹脱尾气正常工况下产生含氨尾气经过处理后废气中各污染物小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-8 吹脱尾气污染源正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 下风向 距离(m) | 氨 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.004365 | 2.18 |
| 200 | 0.003933 | 1.97 |
| 300 | 0.004122 | 2.06 |
| 400 | 0.004105 | 2.05 |
| 500 | 0.003615 | 1.81 |
| 600 | 0.003091 | 1.55 |
| 700 | 0.00264 | 1.32 |
| 800 | 0.002273 | 1.14 |
| 900 | 0.001977 | 0.99 |
| 1000 | 0.001737 | 0.87 |
| 1100 | 0.001541 | 0.77 |
| 1200 | 0.00138 | 0.69 |
| 1300 | 0.001245 | 0.62 |
| 1400 | 0.001132 | 0.57 |
| 1500 | 0.001035 | 0.52 |
| 1600 | 0.0009523 | 0.48 |
| 1700 | 0.0008803 | 0.44 |
| 1800 | 0.0008175 | 0.41 |
| 1900 | 0.0007624 | 0.38 |
| 2000 | 0.0007135 | 0.36 |
| 2100 | 0.0006701 | 0.34 |
| 2200 | 0.0006312 | 0.32 |
| 2300 | 0.0005963 | 0.30 |
| 2400 | 0.0005648 | 0.28 |
| 2500 | 0.0005362 | 0.27 |
| 下风向最大 浓度距离102 | 0.004366 | 2.18 |

由上表可知，工程污水处理站的吹脱塔排放的含氨尾气在采取报告书提出的治理措施后，废气正常排放情况下，氨对厂区外环境的小时浓度最大贡献值分别为0.004366mg/m3，占标准的比例为2.15%，说明污水处理站吹脱工段排放废气正常排放对周边环境贡献值较小，对周围环境影响较小。

非正常工况下预测结果分析：

本项目非正常工况设定为污染治理设施出现故障失灵，1小时内及时停工修复，不能修复对相关生产工段停产。根据HJ2.2-2008导则中推荐的1小时内事故及非正常工况下的大气影响预测可采用估算模式进行。

表6.2-9为本工程有组织废气锅炉烟气非正常工况下产生含二氧化氮和烟尘尾气经过处理后废气中各污染物小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-9  锅炉烟气污染源非正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 下风向 距离(m) | 二氧化硫 |  | 二氧化氮 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.01222 | 2.44 | 0.0132 | 5.50 | 0.5407 | 120.16 |
| 153（max） | 0.01503 | 3.01 | 0.01623 | 6.76 | 0.6648 | 147.73 |
| 200 | 0.01338 | 2.68 | 0.01445 | 6.02 | 0.592 | 131.56 |
| 300 | 0.0119 | 2.38 | 0.01285 | 5.35 | 0.5265 | 117.00 |
| 400 | 0.008756 | 1.75 | 0.009453 | 3.94 | 0.3873 | 86.07 |
| 500 | 0.006457 | 1.29 | 0.006972 | 2.91 | 0.2857 | 63.49 |
| 600 | 0.006222 | 1.24 | 0.006717 | 2.80 | 0.2752 | 61.16 |
| 700 | 0.005953 | 1.19 | 0.006427 | 2.68 | 0.2633 | 58.51 |
| 800 | 0.005538 | 1.11 | 0.005979 | 2.49 | 0.245 | 54.44 |
| 900 | 0.005093 | 1.02 | 0.005499 | 2.29 | 0.2253 | 50.07 |
| 1000 | 0.004667 | 0.93 | 0.005039 | 2.10 | 0.2065 | 45.89 |
| 1100 | 0.004278 | 0.86 | 0.004619 | 1.92 | 0.1893 | 42.07 |
| 1200 | 0.00393 | 0.79 | 0.004243 | 1.77 | 0.1739 | 38.64 |
| 1300 | 0.003621 | 0.72 | 0.00391 | 1.63 | 0.1602 | 35.60 |
| 1400 | 0.003348 | 0.67 | 0.003615 | 1.51 | 0.1481 | 32.91 |
| 1500 | 0.003107 | 0.62 | 0.003354 | 1.40 | 0.1374 | 30.53 |
| 1600 | 0.002893 | 0.58 | 0.003123 | 1.30 | 0.128 | 28.44 |
| 1700 | 0.002702 | 0.54 | 0.002918 | 1.22 | 0.1195 | 26.56 |
| 1800 | 0.002532 | 0.51 | 0.002734 | 1.14 | 0.112 | 24.89 |
| 1900 | 0.00238 | 0.48 | 0.00257 | 1.07 | 0.1053 | 23.40 |
| 2000 | 0.002243 | 0.45 | 0.002422 | 1.01 | 0.09924 | 22.05 |
| 2100 | 0.00212 | 0.42 | 0.002289 | 0.95 | 0.09378 | 20.84 |
| 2200 | 0.002008 | 0.40 | 0.002168 | 0.90 | 0.08883 | 19.74 |
| 2300 | 0.001906 | 0.38 | 0.002058 | 0.86 | 0.08433 | 18.74 |
| 2400 | 0.001814 | 0.36 | 0.001958 | 0.82 | 0.08023 | 17.83 |
| 2500 | 0.001729 | 0.35 | 0.001867 | 0.78 | 0.07648 | 17.00 |

表6.2-10为本工程有组织废气干燥尾气非正常工况下产生含粉尘尾气经过处理后废气中各污染物小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-10  干燥尾气污染源非正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 下风向 距离(m) | 粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.4594 | 51.04 |
| 102（max） | 0.4597 | 51.08 |
| 200 | 0.4205 | 46.72 |
| 300 | 0.4051 | 45.01 |
| 400 | 0.3775 | 41.94 |
| 500 | 0.3206 | 35.62 |
| 600 | 0.2682 | 29.80 |
| 700 | 0.2259 | 25.10 |
| 800 | 0.1925 | 21.39 |
| 900 | 0.1662 | 18.47 |
| 1000 | 0.1453 | 16.14 |
| 1100 | 0.1284 | 14.27 |
| 1200 | 0.1145 | 12.72 |
| 1300 | 0.1031 | 11.46 |
| 1400 | 0.09348 | 10.39 |
| 1500 | 0.08534 | 9.48 |
| 1600 | 0.07837 | 8.71 |
| 1700 | 0.07235 | 8.04 |
| 1800 | 0.0671 | 7.46 |
| 1900 | 0.06251 | 6.95 |
| 2000 | 0.05845 | 6.49 |
| 2100 | 0.05485 | 6.09 |
| 2200 | 0.05163 | 5.74 |
| 2300 | 0.04874 | 5.42 |
| 2400 | 0.04613 | 5.13 |
| 2500 | 0.04377 | 4.86 |

表6.2-11为本工程有组织废气吹脱塔尾气非正常工况下产生含氨尾气经过处理后废气中各污染物小时均落地浓度及对应距离预测值。

表6.2-11  吹脱尾气污染源非正常工况下风向地面轴线浓度预测结果一览表

| 下风向 距离(m) | 氨 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 100 | 0.8717 | 435.85 |
| 102（max） | 0.8718 | 435.90 |
| 200 | 0.7855 | 392.75 |
| 300 | 0.8231 | 411.55 |
| 400 | 0.8198 | 409.90 |
| 500 | 0.7218 | 360.90 |
| 600 | 0.6172 | 308.60 |
| 700 | 0.5272 | 263.60 |
| 800 | 0.4538 | 226.90 |
| 900 | 0.3947 | 197.35 |
| 1000 | 0.3469 | 173.45 |
| 1100 | 0.3078 | 153.90 |
| 1200 | 0.2756 | 137.80 |
| 1300 | 0.2487 | 124.35 |
| 1400 | 0.226 | 113.00 |
| 1500 | 0.2067 | 103.35 |
| 1600 | 0.1902 | 95.10 |
| 1700 | 0.1758 | 87.90 |
| 1800 | 0.1633 | 81.65 |
| 1900 | 0.1522 | 76.10 |
| 2000 | 0.1425 | 71.25 |
| 2100 | 0.1338 | 66.90 |
| 2200 | 0.1261 | 63.05 |
| 2300 | 0.1191 | 59.55 |
| 2400 | 0.1128 | 56.40 |
| 2500 | 0.1071 | 53.55 |

由非正常排放预测结果可知，工程相关废气在未采取报告书提出的治理措施或在治理措施产生故障失灵的非正常工况排放情况下，有组织废气中锅炉烟气的污染因子烟尘对厂区外环境的小时浓度最大贡献值出现集聚浓度升高的情况，在距离源点100~400m处烟尘贡献浓度出现超标情况；污水处理站吹脱塔的含氨尾气在距离100~1500m处氨贡献浓度出现超标情况，说明非正常排放对周围环境的影响很大，较正常排放时的小时浓度贡献值显著增加，对周围环境影响明显加大，因此项目应杜绝事故排放，最大限度降低非正常排放情况发生，减少对区域环境的空气影响。

非正常应急措施：在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。如干燥废气非正常排放时，应停止干燥工段运行，短时间内无法修复时，应将整个生产设备停车；如污水站吹脱尾气超标运行时，应停止吹脱工段运行，将废水引入事故池，待修复完成后，再进一步处理废水。

- 6.2.1.5防护距离分析

（1）大气环境防护距离计算

根据国家有关规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放均属无组织排放，工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。

根据导则HJ2.2-2008的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目各无组织废气污染源的大气环境防护距离。

计算参数及计算结果见表6.2-10。

表6.2-10  本项目大气环境防护距离计算参数及计算结果

| 污染源 | 污染物 | 排放源面积（m2） | 面源高 度(m) | 排放率 （kg/h） | 大气环境防护距离计算值（m） | 环境质量 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨 | 20m×20m | 5 | 0.025 | 无超标点 | 0.20mg/m3 |

根据以上大气防护距离计算结果，本工程无需划定大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中7.4条规定：各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm――标准浓度限值，mg/Nm3；

L――工业企业所需卫生防护距离，m；

r――有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，；

A、B、C、D――卫生防护距离计算数，无因次，根据工业企业所在地近五年平均风速及工业企业大气污染源构成通过查表得A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84；

Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

本评价考虑拟建工程成品干燥区、污水处理站和固体仓库区等无组织排放卫生防护距离的计算，计算结果为：污水处理站L(氨气)= 11.086m。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中第7.3条规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，为100m。则本工程污水处理站卫生防护距离为50m、原料和成品仓库区卫生防护距离为50m。

（3）防护距离结论

根据以上卫生防护距离和大气环境防护距离计算结果来看，同时结合本项目厂区平面布局分布来看，本工程应鸿跃公司厂界西面40m和南面30m的范围为环境防护距离区域。

- 6.2.1.6 大气环境预测结论

根据大气环境影响预测结果，污染源在正常排放时对区域环境敏感点的影响在可接受范围内，最大值预测浓度不超标；污染源在非正常排放时比在正常排放对环境敏感点的浓度值要高得多，在锅炉烟囱距离源点100~400m处烟尘贡献浓度出现超标情况；污水处理站吹脱塔的含氨尾气在距离源点100~1500m处氨贡献浓度出现超标情况，因此污染源在非正常排放时比在正常排放对区域环境的影响要大得多。因此要求企业严格控制废气处理装置运行维护管理，建立定时检查等环境管理制度，确保各装置正常运行，保证废气处理能力，杜绝非正常排放的出现。在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。如干燥废气非正常排放时，应停止干燥工段运行，短时间内无法修复时，应将整个生产设备停车；如污水站吹脱尾气超标运行时，应停止吹脱工段运行，将废水引入事故池，待修复完成后，再进一步处理废水。

通过划定鸿跃公司厂界西面40m和南面30m的范围为本工程环境防护距离区域，根据目前现场调查情况来看。在防护范围内不存在居民集中居住区、文教区、医院等环境敏感区。业主应配合当地主管部门做好防护区域的日常环境管理，在卫生防护距离控制区内禁止新建任何永久性环境敏感点，并加强防护区域内的绿化建设。

### 6.2.2地面水环境影响预测评价

- 6.2.2.1污水排放去向

目前湘阴县工业园污水处理厂尚未建成，根据湘阴工业园工业企业排污的环保管理要求，公司生产系统所产生的废水经自身修建的污水处理站处理后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准后排放，通过厂区污水排放口进工业园区洋沙湖大道污水管网，现状园区污水管网已经截污进湘阴城区污水收集管网，最终进湘阴县第一污水处理厂（城区污水处理厂）深度处理后外排湘江湘阴城区段。

远期待到湘阴工业园污水处理厂建成后，公司废水可经自身预处理后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1间接排放标准后通过园区洋沙湖大道污水管网排入工业园污水处理厂，经处理达标后排入湘江湘阴城区段。

- 6.2.2.2预测分析

由于本项目生产废水经收集后进入生产区配套建设的污水处理站处理，经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准后通过厂区排污口排入园区污水管网；公司职工生活污水依托鸿跃化工公司化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》表4的三级排放标准后通过厂区排污口排入园区污水管网。最终公司废水全部排入湘阴县城区污水处理厂进一步处理后排放。故本次评价重点结合湘阴县城区污水处理厂来论述项目废水排放的环境影响及可行性。

湘阴县城区污水处理厂（湘阴县第一污水处理厂）厂址位于湘阴县文星镇西湖渔场，目前设计处理能力为日处理污水2.0万m3（首期设计规模2.0万m3/d、二期规划设计为4.0万m3/d）。该污水处理厂现录属于湘阴县海川达水务有限公司管理，于2009年10月正式投入运行，自正式运行以来，污水处理设备运转良好，污水处理厂主体工艺采用氧化沟处理工艺，进水水质要求为COD350mg/L、NH3-N35mg/L。经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，处理后达标排入湘江湘阴县城区段。

- 6.2.2.3废水正常排放情况

鸿跃电材公司扩建的年产4000吨磷酸铁电池材料工程建成投产后，新增废水排放量为72327.5m3/a（241.09m3/d），处理后的生产区废水达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准，同时符合湘阴县城区污水处理厂的进水水质要求（COD≤350mg/L、NH3-N≤35mg/L）。

正常排放情况下，根据湘阴县城区污水处理厂2014年1月至2015年10月的排污监测报表分析，污水厂处理排放的尾水能稳定达标外排，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本工程废水处理达标后通过工业园污水管网，汇入城区污水管网，经湘阴县城区污水处理厂深度处理后再流入湘江湘阴城区段，污水厂尾水排放会对湘江下游水质产生一定的污染影响，但本项目废水经处理最终能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准（氨氮排放浓度8mg/L）后，废水中主要污染物氨氮排放量较小。

湘江是大河，在不考虑湘江水体自净作用的情况下，本工程增加产生的达标排放废水与河水混合后，以湘江枯水期的水量进行计算，湘江水体中氨氮的浓度贡献值约为5.44×10-5mg/L，该水体现状水质氨氮浓度为0.542mg/L。两者比较，前者贡献值小得多，不会引起湘江水体水质中氨氮浓度明显变化，也不会引起湘江主要污染物氨氮超标。因此，本工程处理达标的废水排入湘江，不会对湘江水质产生明显的影响。

- 6.2.2.4废水非正常排放情况

本项目废水非正常排放情况主要是，项目产生的废水未经处理达标，且会进入湘阴县城区污水处理厂处理，而通过排污管直接排入湘江的排放情况。这种情况下，在不考虑湘江水体的自净作用情况下，本工程增加的未经处理排放的废水与河水混合后，以湘江枯水期的水量进行计算，湘江水体中氨氮的浓度相应贡献值约为0.034mg/L。与湘江纳污河段的现状水质氨氮浓度相比较，前者数值小，会引起纳污河段水质浓度有一定的升高，但不会引起湘江水体水质中氨氮浓度超标。因此，若本工程废水直接排入湘江，也不会对湘江纳污河段水质产生较重的影响。

- 6.2.2.5废水预测影响结论

项目综合废水经过厂区内污水处理系统收集处理达标后符合湘阴县城区污水处理厂接管要求和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准要求，废水排放量和污染物排放总量在该污水处理厂处理能力之内，因此项目废水有可靠的解决途径。但如果本工程废水未达标处理直接外排纳污水体，会使得湘江的贡献值浓度明显升高，对湘江造成一定的污染负荷，因此业主应保证工程产生的废水能收集进污水处理站处理，使污水处理站维持良好的运行状态，杜绝废水非正常排放情况的发生。

### 6.2.3地下水和土壤环境影响简要分析

在采取地面防渗措施后，正常生产情况下公司厂区内无废水或其它物料排入地下或渗入地下。生产中各设备均为密封状态，正常工况下不会产生物料泄漏或跑冒滴漏，因此正常情况下本项目不会引起地下水污染影响。

非正常情况下，主要为意外原因引起地面防渗系统破坏，同时发生物料泄漏，这时反应液中的酸性含氨离子、铁离子等可能进入土壤，可能造成土壤污染和地下水污染，主要污染因子为铵离子、铁离子和pH。但是，由于发生物料泄漏后，一般均可及时进行处置，发生长期的或大量的泄漏的可能性极小，因此其对地下水的污染影响不会是长期的或严重的，其影响总的来说是较小的。

建设方在工程建设时，须认真落实对工程地面采取的防渗措施，加强生产管理，严格落实安全生产和环境风险防护措施，降低事故风险发生对地下水和土壤的环境影响。

### 6.2.4声环境影响预测评价

6.2.4.1噪声源及其声级值

项目投入营运后，主要噪声源有风机、空压机机组、物料泵、各类水泵等均为稳态性的机械噪声和空气动力性噪声。各声源声级值见表6.2-11。

表6.2-11   本工程新增声源的源强情况

| 序号 | 噪声源 | 声压级dB(A) | 频率特征 | 治理措施 | 治理后源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 90~100 | 中频 | 消声、隔音 | 70~80 |
| 2 | 空压机 | 70~90 | 中频 | 消声、隔音 | 55~75 |
| 3 | 各类泵 | 80~90 | 中低频 | 消声、隔音 | 60~70 |

6.2.4.2预测模式选择

⑴声源衰减模式

单个声源按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T 2.4-2009）中点声源半自由空间衰减模式进行预测，点声源辐射的声波在距声源中心r的受声点处的声级用以下公式计算：

LA(r)=LWA-∑Ai–8

式中：LA（r）—受声点的等效连续A声级，dB(A)；

LWA—点声源的A声功率级，dB(A)；

r—点声源中心到受声点的距离，m；

∑Ai—声波在传播过程中各种因素引起的衰减量之和，dB(A)，本评价主要考虑距离衰减与隔声、减震、吸声等措施引起的噪声衰减量，其中距离衰减计算式：Ad=20lgr

⑵声能量叠加模式

利用下述计算模式对各独立声源在评价点的声压级进行叠加，即得某评价点的总声压级，叠加模式为：

Lp=10lgi=1n100.1Lpi

式中：Lp—某评价点的总声压级，dB(A)；

Lpi—某声源在评价点的声压级，dB(A)；

n—点声源数。

6.2.4.3噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声叠加值进行预测计算，结果见表6.2-12。

表6.2-12  项目建成后厂界环境噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 预测点位 | 时段 | 声 级 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状值 | 贡献值 | 标准值 | 超标值 |
| 东厂界中心点 | 昼间 | 56.8 | 48.55 | 65 | 0 |
|  | 夜间 | 49.7 | 48.55 | 55 | 0 |
| 南厂界中心点 | 昼间 | 58.1 | 49.85 | 65 | 0 |
|  | 夜间 | 43.4 | 49.85 | 55 | 0 |
| 西厂界中心点 | 昼间 | 49.5 | 50.47 | 65 | 0 |
|  | 夜间 | 44.6 | 50.47 | 55 | 0 |
| 北厂界中心点 | 昼间 | 54.1 | 50.78 | 65 | 0 |
|  | 夜间 | 42.0 | 50.78 | 55 | 0 |

从表6.2-12可以看出，项目建成后噪声源与厂界四周通过预测得出的贡献值小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，且通过本项目针对噪声源所采取的隔声降噪措施，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。综上所述，项目建成后对该区域声学环境质量影响较小。

### 6.2.5固体废物环境影响预测评价

项目产生的职工办公生活垃圾委托当地环卫部门清运填埋，废弃原料包装物由供货商回收处理。

本套装置在正常运行时，生产区污水处理站在前处理加氧化镁、液碱时会产生镁盐晶体，经压滤后产生的镁盐晶体滤渣。主要成分为硫酸铵镁、磷酸氢镁、硫酸镁的水合物，经清理统一收集后，外售至镁肥制造企业用作原料，该生产工艺废渣能外售综合利用。锅炉车间燃成型粒状生物质燃料产生灰渣，还有水膜除尘循环水池沉淀污泥，这部分固废属于一般工业固废，成分主要为无机盐、粉尘泥渣等，可外运用作农肥综合利用。

为了预防固废清理后未得到及时处理，环评要求业主在厂区设置一般工业固体废物的暂存场，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求建设工业固废暂存处。要求建立固体废物临时堆放场地（厂区内设置固废储存区），不得到处乱堆放。临时堆放场的地面基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和一般工业固废、生活垃圾混入。

经合理处置后，本工程产生的各类固废不对外排放，也不直接排入周围环境中，故不会对区域环境产生影响。

## 6.3社会环境影响分析

本项目的实施会促进基本化工原料的产业发展，进而会带动相关的铁锂电池行业和环保行业的发展，促进岳阳市化工产业向规模化、专业化发展。

本项目的实施还将有效提升公司产品的品质，具有良好的社会效益和环境效益。从社会角度来看，公司在现有化工用地区内扩建化工装置，符合国家和政府相关政策要求，具有良好的社会效益。本项目可增加地方财政收入，拉动投资，提高就业。也有利于提升区域产业链的规模水平和凝聚力，进一步促进地方经济社会发展。

# 7、污染防治措施评价

## 7.1施工期污染防治措施

### 7.1.1 大气污染防治措施

为减少扬尘对工程所在地空气环境的影响，本项目应采取下列扬尘污染防治措施：

（1）施工应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）要求，施工现场必须设置封闭围挡，高度不小于1.8m。

（2）施工现场主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

（3）采用密闭式运输车辆进行渣土、垃圾等运输；水泥等易于飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，混凝土应采用商品砼，并对施工场地定时洒水降尘。

（4）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

（5）建筑物施工时外围设置防尘网；在项目基础建设期间，在工地出口安装运输车辆冲洗装置，避免车轮粘带泥土对道路造成污染和水土流失，并限制运行车辆车速，减少扬尘。

（6）尽量选用清洁能源，并做好维护工作，应尽量使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆排放尾气应符合相关环保要求。

（7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围档、覆盖、洒水等防尘措施。

（8）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

（9）工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。

通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。

### 7.1.2 水污染防治措施

施工期的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。为减轻施工废水和施工人员生活污水对地表水的影响，主要采取以下措施治理废水污染：

（1）施工区应建排水明沟及沉淀池，施工废水及车辆冲洗废水经排水明沟流入沉淀池后循环使用，不外排；在施工场地的生活废水进入鸿跃化工公司办公区生活污水处理系统处理。

（2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。

（3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。

（4）施工时采取临时防护措施，防止水土流失。

（5）基础开挖时产生的地下涌水，应经沉淀池沉淀后外排。

上述污染防治措施可避免污染物的无序排放，使项目施工产生的污染物均得到合理处置，最大限度减小污染物排放对外环境的影响。

### 7.1.3 噪声污染防治措施

噪声是施工期的主要污染源，主要来自推土机、挖土机、压路机、冲击打桩机等，为减小施工噪声对周围敏感目标的影响，保证施工期项目所在地声环境质量，要求项目方加强管理，在施工过程中应选用噪声较低的设备。另一个方面，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。夜间不得施工，对于必须在夜间连续施工并产生噪声的工序，必须在环保监察部门登记备案，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改，使施工噪声对项目周围敏感点的影响降到最低限度。同时建设单位在工程建设时，应和周围群众通过友好协商，取得谅解。一般情况下在采取上述防治措施后，产生的噪声对周围环境影响不大，且施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。

### 7.1.4 固体废物污染防治措施

施工期的固体废物主要指施工垃圾和施工人员生活垃圾。施工垃圾一部分是建筑模块、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装带等，大部分可以回收利用；另一部分为土、石沙等建筑材料废弃物以及施工营地的生活垃圾。施工期的生活垃圾产生量少，集中收集交环卫部门送生活垃圾填埋场处理，对周围环境的影响较小，措施可行。

场地平整施工时，少量多余土方回用于金龙新区道路施工路基填高，不对外永久弃土，不设置永久性弃土场，降低生态环境影响。

### 7.1.5生态保护措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

施工时要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染水体、市政管道。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。项目建成后，利用空地和实际需要，实施适当绿化。

## 7.2营运期污染防治措施

### 7.2.1废气污染防治措施

本工程生产装置在运行过程中排放的废气源主要为有组织废气和无组织废气。有组织废气为干燥工段产生的含粉尘的生产尾气、锅炉车间生物质锅炉产生燃料烟气、污水处理站吹脱塔的含氨尾气；无组织废气为污水处理站氨气吸收塔少量含氨废气逸散、仓库区物料装卸和转运产生的扬尘。

7.2.1.1 锅炉烟气处理措施

工程设置1台6t/h燃生物质锅炉（采用成型粒状生物质作为燃料），生物质锅炉烟气经陶瓷多管除尘+麻石水膜脱硫除尘处理后由35m高的排气筒有组织排放，烟气处理工艺流程见图7.2-1。

烟

囱

烟气

引风机

麻石

水膜

降尘

锅炉

烟气

多管

除尘

风机

水泵

循环水

沉淀池

沉淀物定期外运

图7.2-1 本工程设计锅炉烟气处理流程示意图

低氮燃烧：BMF氮含量低，氧含量高，燃烧时温度低，可以减少NOx的生成；本工程配置的BMF锅炉炉体设计采用三级配风方式，加上炉膛空间大，可减少NOX的生成。本评价按减少氮氧化物30%计。

陶瓷多管除尘器，是一种高效低阻除尘设备，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温、不堵塞、使用寿命长，运行管理简单，无费用、没有二次污染等优点。属于旋风类除尘器，当含尘气体进入除尘器，通过陶瓷导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口排出，达到除尘效果。除尘器效率可达95%以上，除尘器本体阻力低于900Pa，用现有的锅炉引风机就能保证锅炉正常运行。经多管除尘器一级除尘后的烟气进入后续的麻石水膜除尘系统。

麻石水膜除尘器主要由文丘里、主筒体、上部注水槽、下部溢水孔、清理孔、副筒体和连接烟道（钢混结构）等组成，其工作原理是：含尘气流通过进口烟道进入文丘里，在喉部的入口被水均匀的喷入，由于烟气高速运动，因此喷入的水被其溶化成细小的水雾，湿润了烟气中的灰料。在这个过程烟气中的灰料被湿润，使它的重量加大而有利于被离心分离，在高速呈絮流状态中，由于水滴与尘粒差别较大，它们的速度差也较大。这样，灰粒与水滴就发生了碰撞凝聚，尤其是粒径细小的灰尘料可以被水雾吸收水溶，这些都为灰料的分离做好充分的准备，此后进入主筒。主筒体是一个圆形筒体，水从除尘器上部注水槽进入主筒，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，从溢水孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀中和，循环使用。净化后的气体，通过主筒体上部锥体部分进行脱水处理进入副筒后再进行沉降、分离脱水后，净化后的烟气通过副筒体下部排入引风机，完成整个工作过程。碱式麻石水膜除尘器造价低，安装方便，抗腐蚀、耐磨、经久耐用，且性能稳定除尘率高，除尘效率一般可达94~97%。

采用两套除尘系统除尘后，烟气中烟尘的总体去除效率不低于99.5%。

（1）陶瓷多管旋风除尘器内的旋风子是采用陶瓷制造的，厚度大于6mm，具有良好的耐磨性能，日常维护是按时出灰，一般不超过4h/次，以防止集尘箱内集尘过多，影响除尘效果；

（2）麻石水膜除尘器内部采用天然花岗岩，经机械加工成圆形弯板，整体结构光滑平整。有耐腐蚀，耐磨损，耐高温的特性。内部平整光滑，使耗水量降低，降低了运行成本。安装时用耐酸胶涂在缝口连接，确保连接处不漏水。安装时法兰对接处用石棉绳填缝，严防漏风，保证除尘效果。筒体底部是封闭的，这比传统不封闭的筒体提高了效率，降低了风能的消耗，减少了外部污染。

工程锅炉废气经陶瓷多管除尘+麻石水膜除尘处理后经35m高烟囱排放，排放的烟气中主要污染物烟尘的排放浓度可降为50mg/m3以下、二氧化硫和氮氧化物排放浓度可降为300mg/m3以下，主要污染物排放均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉相关要求（烟尘＜50mg/m3、二氧化硫＜300mg/m3、氮氧化物＜300mg/m3）。

为了进一步降低污染，日常管理工作中，必须采取以下措施：

（1）生物质燃料尽可能采用经过加工的生物质粒状燃料，灰份上限控制在15%以内，含硫量上限控制在0.15%以内，最大限度地减少大气污染物的产生。

（2）净化设备和除尘设备要定期检查、维护，使之保持良好的工况。只有主设备停止生产，环保设施才可停止运行，确保环保设施完好率和运行率达100%。

（3）加强职业培训，提高职工的操作技术和管理水平，严格执行生产操作规程，杜绝非正常排放的发生。在采取烟气防治措施后，烟尘排放浓度和排放总量均能分别满足排放标准和总量控制指标的要求。

新建锅炉房烟囱高度合理性分析：

根据《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）中的第4.5条规定，排气筒高度根据锅炉房总装机容量确定，本项目设置1个锅炉房内配置6t/h燃生物质工业蒸汽锅炉一个，按照表4要求，6t/h的BMF锅炉设置的烟囱不得低于35m。本工程炉车间排气筒锅炉配套设置的一个高度为35m、出口内径0.6m的烟囱。

同时第4.5条规定“排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，其排气筒高度应高出最高建筑物3m以上”，经现场踏勘可知，项目所在地锅炉房周边200m主要为工厂建筑和办公宿舍楼，建筑房屋高度一般在20m以内，可见本工程的锅炉烟气排气筒的高度设置能符合标准要求。

7.2.1.2 生产干燥系统尾气处理措施

本项目磷酸铁装置在回转窑干燥工段会产生一定量的含尘废气，回转窑干燥设备成套配置的废气处理系统（滤网+水幕喷淋除尘工艺）。

在喷淋过程中，废气中粉尘会被水幕洗涤下来，喷淋水进入水循环沉淀池，沉淀池中沉渣定期清理，沉渣主要为吸收干燥废气中的悬浮尘粒（主要成分为磷酸铁），可返回压滤工段回用，不外排。在水幕喷淋过程中，有部分水被高温蒸发带走损耗，在循环沉淀池中定期补充新鲜水，以满足水幕喷淋过程的用水需求。干燥尾气吸收过程中无吸收废水产生。

干燥废气产生量为8000m3/h，粉尘产生量为5.08kg/d、产生浓度为635mg/m3，通过回转窑干燥设备成套配备的滤网过滤+水幕喷淋除尘吸收系统处理后，粉尘过滤吸收效率不小于98%，主要污染物粉尘排放浓度为26.5mg/m3、排放速率为0.212kg/h（1.524t/a），达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求，通过15m高排气筒外排。

在生产废水处理站中，采用去除废水中的氨主要采用吹脱工艺，吹脱气体采用吸收塔吸收，吸收液采用磷酸，在吹脱吸收过程中排放尾气中会有少量氨气，吹脱塔排气筒15m。污水处理站吹脱工段含氨废气产生量为25000Nm3/h，氨气产生量为627.845kg/d，主要污染物氨气产生浓度为1046mg/m3，经过磷酸吸收液处理后，吸收效率为99.5%，排放的含氨废气浓度为5.23mg/L、排放速率0.131kg/h（0.943t/a），污水处理站的吹脱尾气污染物达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求。

工艺废气排气筒高度合理性分析：

工程生产过程中产生的有组织工艺废气主要为回转窑干燥工段的含尘尾气、污水处理站氨吹脱工段的含氨尾气，上述两个点源排气筒均为15m，符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中第4.2.6条中“排气筒高度至少不低于15m”的要求。

工艺上闪蒸干燥工段排气筒高度为15m，排放的尾气主要为水蒸气，不含其它对环境有明显影响的污染物，故不计入本次新建工程废气源强。

7.2.1.3无组织逸散排放废气防治措施

为防止化工品挥发扩散对周围环境的污染和人体的危害，保证良好安全的作业环境，对于储运加强操作管理，以减少物料转运和装卸过程中的含化学品扬尘废气产生量；对设备装置、管道及阀门等易泄漏部位设置可燃、有毒气体报警仪表，及时发现问题、减少污染。

本工艺无组织排放的废气主要为氨和扬尘等。在厂区空地、路边及围墙侧种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、杉树等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响，特别注重污水处理站边界绿化工作，在此处多种植吸收氨气等恶臭物质植物等。由于本工程废水处理站在氨吹脱工程采用密闭式工艺，氨气的逸散量非常少，同时加之周边建立吸收氨等恶臭物质的植被，能确保企业边界的氨物质浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5监控点标准要求（氨0.2mg/m3），对周边环境影响较小。

无组织排放控制主要通过加强操作生产管理，结合本项目厂区平面布局分布来看，本工程应鸿跃公司厂界西面40m和南面30m的范围为环境防护距离区域。业主应配合相关主管部门做好防护区域日常管理工作，将无组织排放的废气影响降至最低。

非正常排放污染控制措施：

在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。如干燥废气非正常排放时，应停止干燥工段运行，短时间内无法修复时，应将整个生产设备停车；如污水站吹脱尾气超标运行时，应停止吹脱工段运行，将废水引入事故池，待修复完成后，再进一步处理废水。

### 7.2.2废水污染防治措施

- 7.2.2.1厂区雨污分流排水收集和排放系统措施

厂内排水按全面规划，清污分流，按质分类的原则合理划分系统。厂内排水系统划分为生产污水系统、生活污水系统、雨水系统及水污染防控应急设施。

①生产污水系统

生产污水管网分别收集工艺装置及辅助设施区内排出的污水。生产装置区不能回用的洗涤废水、压滤机产生的过滤母液，通过厂区生产污水收集系统排入污水处理站；辅助设施区内被污染的雨水及地坪冲洗水，这些综合废水排入生产污水系统进污水收集池，进生产污水处理站处理。处理达标后通过厂区生产废水总排口进洋沙湖大道污水管道园区污水管网系统。

②生活污水系统

生活污水管道收集厂内所排生活污水。本项目生产区厕所废水接入鸿跃化工公司现有工程办公生活区化粪池初步处理后，通过厂区生活污水总排口进洋沙湖大道污水管道园区污水管网系统。系统为自流排水系统。

③雨水收集系统

雨水系统为雨水明沟系统，收集厂内未受污染的雨水、道路冲洗水排入雨水系统。工艺装置区和辅助生产设施的可能被污染区域设置围堰，受污染的初期雨水作为污染雨水收集进入生产区初期雨水池流入生产污水系统，后期雨水切换进入雨水沟接鸿跃公司雨水排放系统。罐区外设切换阀，将污染雨水收集进生产区初期雨水池流入生产污水系统，清净雨水排入雨水沟接鸿跃公司雨水排放系统。

本工程的雨水总排口设雨水监控池（初期雨水池）和总排阀门，罐区、生产装置区的后期雨水及地面冲洗水排入雨水监控池，雨水经监控合格后外排，不合格泵送污水系统。经计算，本工程初期雨水量为27.5m3/次，雨水监控池（初期雨水池）容积设计为30m3，设计合理。

④水污染防控应急设施

厂内设置水污染防控应急设施。事故时事故液排入污水系统，经闸门切换入厂内事故液池储存，事故状态解除后，再用泵提升分批对事故液进行处理。应急事故池设计容积为480m3。

⑤厂外排水管道

本工程厂外排水管道分为清净雨水和综合污水管道，将后期雨水直接排入工业园洋沙湖大道雨水管网，综合污水经污水处理站处理达标后排入工业园洋沙湖大道污水管网。

- 7.2.2.2厂区内地表水污水处理防治措施

本次工程废水主要来源于生活工艺废水、车间地面清洗废水、厂区初期雨水、职工生活废水。蒸汽冷凝水、锅炉定期排污水和制备去离子水废水属于清洁下水，不计入废水源强。

生产工艺废水主要为洗涤过滤工程产生的过滤母液和洗涤废水等。生产工艺上的洗涤水经过多次洗涤后，废水中硫酸根、磷酸根、磷酸二氢根、硫酸二氢根和铵根离子达到一定浓度，汇同压滤机的过滤母液一同排入生产区污水处理站调节集水池。

废水原水水质根据工程分析和业主提供的相关资料，同时类比安徽红四方公司现有磷酸铁装置正常生产过程中生产废水产生源强实测统计数据分析，预计本工程生产废水水质为pH1~3、COD40mg/L、SS500mg/L、氨氮3000mg/L、磷酸盐400mg/L、总磷450mg/L，无一类污染物排放物。设计拟采用氧化镁（铝盐）除磷+吹脱工艺。生产废水预计产生量为240m3/d，考虑时变化因素（1.1~1.2），建议污水处理站按280m3/d规模建设。具体设计工艺见下图：

生产废水

1#收集水池

压力水

序批式搅拌反应池

暗流箱式隔膜压滤机

1#中间水池

一级吹脱塔

尾气吸收器

2#中间水池

二级吹脱塔

鼓风机

折点投氯池

余氯处理池

搅拌反应池

深度除磷沉淀池

P1

P2

P3

P4

P5

排放槽

脱氯剂

次氯酸钠

絮凝剂

氧化镁、烧碱、PAM

脱氨剂

磷酸二氢氨（回用生产）

P6

图7.2-2 本工程生产废水处理站工艺流程图

工艺处理流程说明：车间生产废水通过压力管网进入污水站的1#收集池，事故排放水进入事故池，通过泵提进入序批式搅拌反应池，该池为密封结构，投加氧化镁、烧碱和PAM，在搅拌器的作用下混合反应，间隙操作，池内设置在线pH计，控制加碱量。充分反应后气动隔膜泵泵提进入压滤机，压滤机采用自动拉板隔膜式暗流箱式压滤机，泥渣被截留压滤成泥饼，滤后出水进入1#中间水池。

1#中间水池废水泵提进入吹脱塔，吹脱塔采用两级，一级预计去除率在85%以上，达到750-900mg/L，二级处理在投加脱氨剂的条件下，去除率预计可达到80%以上，出水水质在150-180mg/L。其中吹脱空气为就地新鲜空气。吹脱出来的废气进入含氨废气吸收塔，塔内采用磷酸进行吸收，被吹脱干净的废水排入2#中间水池。

2#中间水池含较强碱性，少量的磷酸根和氨，为进一步处理，使出水水质达标排放，首先对废水调节pH，然后投次氯酸钠形成折点投氯反应，氨可从浓度200mg/l降到15mg/L以下，由于折点投氯要投加过量的氯，此时的废水余氯较高、刺激性味道较大，必须设置密闭式反应池，采用还原性物质对余氯进行还原。

至于少量的磷酸根离子，需对废水再次进行深度除磷工艺进行处理。结合废水pH、高硫酸根的现状，拟采用铝盐除磷，采用低负荷形式，反应时间拟较长，使废水处理系统稳定达标排放。深度除磷产生的污泥可以再次进入序批式搅拌反应池，通过压滤去除泥渣。

次氯酸钠、硫酸、烧碱液等液态药剂由运输车自动卸入各自储罐，氧化镁、PAM、PAC等粉状药剂人工加入各自溶药槽。

经过上述污水处理系统处理后，污水出水浓度主要污染物pH 6~8、COD50mg/L、SS 50mg/L、氨氮10mg/L、磷酸盐0.4mg/L、总磷0.5mg/L以下，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准中从严标准值要求，通过厂区生产废水总排口排入园区洋沙湖大道污水管网。

远期带到湘阴工业园污水处理厂建成投产后，本项目污水经厂区内污水处理站处理后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1间接排放标准后，即可通过厂区生产废水总排口排入园区洋沙湖大道污水管网，最终进工业园区污水处理厂深度处理外排湘江湘阴段。

本工程生活污水进入鸿跃化工公司现有工程办公生活区化粪池初步处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，通过厂区生活污水总排口进洋沙湖大道污水管道园区污水管网系统。

非正常排放污染控制措施：

在污水处理厂运行过程中，若某个工段出现异常，导致废水污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停止进水，开始检修，及时恢复其正常运转，在检修过程中，废水进水先进工程区的事故应急水池内，待到修复正常后，再将为处理的废水送入污水处理工段处理。处理达标后再外排园区洋沙湖大道污水收集管网。

- 7.2.2.3厂区废水进湘阴县城区污水处理厂可达性

通过本报告第6.2.2章节分析，项目废水经厂内预处理后通过园区排污收集系统排入湘阴县城区污水处理厂具有一定可行性，水质和水量均符合该污水处理厂综合污水处理系统的相关接管要求。建设单位内在建设期落实雨污分流管网措施，污水收集措施按设计要求严格落实，并做好池体的防渗防漏措施，利用鸿跃公司现有厂区生产污水总排管按要求接入园区污水管网，保证项目运营期内收集处理后的综合废水能全部进入污水管道，接湘阴县城区污水处理厂深度处理后外排湘江湘阴城区段。

通过落实相关废水防治措施，本项目废水进湘阴县城区污水处理厂具有可达性。

- 7.2.2.4厂区地下水污染防治措施

本项目生产装置区各污水均由污水管道收集，经过厂区内污水收集系统进厂区内生产废水处理站设施处理，正常情况下不会发生外排废水对地下水渗漏。装置区实施了清污分流，后期洁净雨水随雨水管网外排。参照国家环保总局环函[2006]176号文关于“在设计上实现厂内污水管线地上化、……地下水防渗”要求，为了防止污水渗入地下水中，在生产装置区、储罐和仓库区、污水处理区输送中均应采取相应的防渗、防腐措施。

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

1、源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2、本项目在设计上污水管线、回用水管线采用地上敷设方案。对于确需地下敷设的给排水管线，拟采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料和高等级防腐材料，做好管沟、阀井的防渗、防漏处理，并设置排水系统等措施，将渗漏污染降低到最小程度。

3、末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，送至厂内污水处理站处理。

具体措施如下：

（1）生产装置区域内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。围堰高出堰区地面的高度不低于1.0m，围堰内应设置排水地沟，围堰内地面坡向排水设施，坡度不小于0.003，分类收集围堰内的排水，围堰内污水通过地沟和地漏排入污水系统，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

（2）对于盛装有毒有害介质的设备法兰及接管法兰密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。

（3）所有转动设备必须进行有效的设计，尽可能防止有害介质（如重油、系统中的润滑油等）泄漏。

（4）机、泵基础周围设置废液收集设施，使泄漏物料统一收集至污水处理系统。

（5）所有储存处理污水（本项目事故池和污水处理区）和排水的构筑物（包括雨水监控池、化粪池等）均按分区进行防渗处理。

（6）装置污染区地面初期雨水、地面冲洗水及使用过的消防水全部收集进入雨水监测池或应急事故池，再通过泵提升后送污水处理场处理。

（7）所有排水系统的厂区污水处理站、雨水监控池（初期雨水池）、化粪池等构筑物均采用防渗的钢筋混凝土结构并做防渗层保护，穿过构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

将厂区划分为非污染防护区、一般污染防治区和重点污染防护区。

一般污染防治区包括装置区、循环水站等，均采用地面硬化措施。重点污染防治区包括储罐区、仓库区、污水处理站、初期雨水池、地下管道等，罐区围堰、排水管道、边沟、明沟以及初期雨水池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。非污染防护区为办公生活区。

### 7.2.3噪声污染防治措施

项目噪声源主要来自于较大功率的机械设备，拟采取隔音、消音和降音等措施，从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护：从噪声源方面进行防护，选用先进的低噪声设备并作防振处理，减少噪声源噪声强度；从传播途径方面进行防护，采用隔声罩对噪声源进行隔声处理，增加噪声在传播过程的衰减，从而减少噪声到达接受者时的影响；从接受者方面进行防护，在高强噪声区长时间工作的人员应使用听觉保护器或耳罩等，减少噪声对身体危害。

项目拟对较大的机泵，需对电机采取消声治理，在室外成排安装的机泵，凡平面布置上有条件的，可采取隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境条件；各类风机均安装进、出口消声器和局部隔声罩；空压机进行基础减震、设置隔声操作室。并在厂界内临近周边环境敏感点的周围实地种植绿化树种，增加噪声衰减量，能够有效的降低噪声的传播影响。

通过对项目产生的噪声预测分析，本项目各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，不会对区域声环境造成明显影响，噪声防治措施可行。

### 7.2.4固体废物处理处置措施

本项目产生的固体废物包括干燥除尘尾气水循环沉淀池沉渣、职工生活垃圾、原料包装袋和锅炉车间产生的灰渣。项目产生的固废均为一般固废。

干燥除尘尾气水循环沉淀池沉含有一定量的可回收成分（主要为磷酸铁），可回用于压滤工段重新利用；锅炉灰渣定期清理后可外运用作农肥；水膜除尘污泥主要为燃生物质烟气中洗涤下来的含无机盐灰渣和水分、含硫含氮元素无机盐，经分析化验后若含有一定量的可回收成分，可用部分作用农肥、不可利用部分外运填埋。生产所用原料的包装物由供货商定期回收，不外排。

生活垃圾均为一般废物，在厂内收集后送当地环卫部门统一处理。在厂内办公区设垃圾收集站，生活垃圾做到日产日清，由当地环卫部门统一清运。

为了预防固废清理后未得到及时处理，环评要求公司在厂区设置一般工业固体废物的暂存场，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关要求建设工业固废暂存处。要求建立固体废物临时堆放场地（厂区内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和一般工业固废、生活垃圾混入。

在固体废物的日常管理中，要做到以下几点：

（1）杜绝工业垃圾，特别是有毒有害废物混入生活垃圾，以避免造成污染物泄漏、扩散。

（2）严格管理各种废物的存放，厂区内不得乱堆乱放各类固废，其存储应堆放至专用暂存场所。锅炉灰渣须设置防雨防风棚房进行暂存，并保持其表面湿度，防止扬尘污染；空置或废弃原料包装物，须设专门的仓库进行暂存，按照危险废物管理要求进行，并不得在厂区内进行清洗，及时交供应商回收利用。污水处理系统产生的压滤污泥具有回收价值，定期清理后，采用专门容器盛装，再交由相应的回收单位运走前暂存于仓库内，不得任意倾倒弃置。

（3）对于生产中产生的废弃化学原料，报告当地环保部门处置，禁止任意倾倒。

经采取以上各项相应的处置措施后，项目产生固体废物直接排放量为零，符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，是可行的。其不会对环境产生大的影响。

## 7.3项目环保竣工验收清单

项目竣工环境保护验收清单列入表7.3-1。

表7.3-1  项目环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表

| 类 别 |  | 排污工艺装置及过程 | 治理方法或措施 | 规模 | 治理效果 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染治理 | 废 气 | 无组织废气 | 加强厂界绿化工作、将强生产操作管理和安全生产，并划定厂界西面40m和南面30m的范围为防护距离 |  | 不影响区域环境空气质量，并达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5标准要求 | / |
|  |  | 锅炉烟气 | 陶瓷多管除尘+麻石水膜脱硫除尘器+35m排气筒 | 5000Nm3/h | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准 | 5 |
|  |  | 干燥尾气 | 滤网过滤+水幕喷淋吸收系统+15m排气筒 | 8000Nm3/h | 达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准 | 成套设备计入设备投资 |
|  |  | 污水站吹脱尾气 | 磷酸吸收液吸收塔+15m排气筒 | 25000Nm3/h | 达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准 | 计入污水站投资 |
|  | 废 水 | 雨污分流管网 | 厂区内开挖雨水沟渠、建设雨水管网收集管网和初期雨水池（30m3） |  |  | 5 |
|  |  | 生产废水 | 集水池+投药沉淀压滤+二级吹脱+中间水池+折点投氯+混凝反应+沉淀池 | 280m3/d | 达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准 | 25 |
|  |  | 生活废水 | 化粪池 | 依托鸿跃化工现有化粪池 | 达到湘阴县污水处理厂进水水质要求 | 0 |
|  | 噪 声 | 生产设备等机械设备 | 选用低噪声设备，采取消声和隔声、设备基础减震等 | 降低20dB(A) | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 计入土建和设备投资 |
|  | 固体废物 | 职工生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门清运 | 垃圾池和垃圾桶 |  |  |
|  |  | 锅炉灰渣和沉淀污泥 | 暂存后外运用作农肥或填埋 | 临时存放区 一个20m2 | 暂存场所做好防腐防渗处理，严禁厂区内焚烧原料包装袋或清洗，符合 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 | 1 |
|  |  | 原料包装物 | 暂存后由供货商回收 | 临时存放区 一个10m2 |  |  |
|  |  | 干燥尾气水幕除尘循环水池沉渣 | 暂存后回用于压滤工段重新利用 | 临时存放区一个10m2 |  |  |
|  | 风险防范措施 |  | 防止化学品泄露、火灾等风险事故的发生，加强落实消防措施，做到防患于未然 |  | 加强应急事故演练 | 1 |
|  |  |  | 储罐围堰1.0m以上、初期雨水收集池30立方米 |  |  | 计入工程建设投资 |
|  |  |  | 建设污水处理事故水池480立方米 |  | 池体氨防渗和防腐相关要求建设 | 4 |
|  | 落实大气环境防护距离 |  | 项目生产过程中会形成少量无组织恶臭废气逸散，对周边有一定环境敏感性，划定装置区边界外西面40m和南面30m的区域为卫生防护距离区域，业主应配合当地主管部门，在项目周边相邻区域控制新建医院、学校和居民区等环境敏感点，相邻企业不得建设食品加工、农副产品加工等与人畜相关建设项目；同时加强厂界四周的绿化和污水处理站边界绿化防护屏建设 |  |  | 0 |
|  | 小 计 |  | 41 |  |  |  |
|  | 环境监测计划和监测记录 |  | 与当地环境监测机构签订废水、废气和噪声污染源委托性监测协议； |  |  | 1 |
|  | 环境管理档案 |  | 建立健全环境管理档案； |  |  | 0 |
|  | 环境保护设施运行许可证和运行记录 |  | 办理环境保护设施运行许可证，做好环境保护设施运行记录； |  |  | 0 |
|  | 厂区绿化 |  | 搞好厂区绿化隔离带的建设；在厂界车间四周考虑设置2m左右的绿化防护屏障 |  |  | 依托现有工程 |
|  | 小计 |  | 1 |  |  |  |
| 其他 | 施工期及其他环保投资 |  | 做好生态防护，植树种草，防治区域水土流失 |  |  | 0 |
| 总计 |  |  | 42 |  |  |  |

# 8、环境风险评价

## 8.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施。

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 8.2评价等级、内容和重点

### 8.2.1 评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-204）的规定，项目环境风险评价等级根据项目所涉及的物质危险性、功能单元和重大危险源判定结果，以及项目周围的环境敏感程度等因素来综合确定。具体评价等级划分表见表8.2-1。

表8.2-1   风险评价等级划分

| 分类情况 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

依据项目装置和物料情况，结合建设单位提供的技术资料。项目主要功能单元包括生产装置（包含中间罐体）及管道的输送及原料储存设施（罐区、仓库区）。所涉及的主要危险性物质包括90%硫酸、20%双氧水、85%磷酸、磷酸二氢铵、氧化镁、七水硫酸亚铁、30%液碱、硫酸氢氨等。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.2.3.1节和《重大危险源辨识》(GB18218-2014)中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值，项目存储区和生产装置涉及到的危险化学品均未超过标准规定的临界量限值，不属于重大危险源。具体见表8.2-2。

表8.2-2    项目涉及主要物质储存量与临界量分析表

| 序号 | 物质名称 | 标准 临界量(t) | 实际 储存量(t) | 是否重大危险源 | 物料性质描述 | 本项目中 性质 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七水硫酸亚铁 | / | 95 | 否 |  | 基础原料 | / |
| 2 | 85%磷酸 | / | 20 | 否 | 腐蚀物质 | 基础原料 | / |
| 3 | 90%硫酸 | / | 35 | 否 | 腐蚀物质 | 基础原料 | / |
| 4 | 磷酸二氢铵 | / | 21 | 否 |  | 基础原料 | / |
| 5 | 20%过氧化氢 | 200 | 32 | 否 | 氧化性物质 | 基础原料 | 0.16 |
| 6 | 氧化镁 | / | 15 | 否 | 氧化性物质 | 基础原料 | / |
| 7 | 30%液碱 | / | 26 | 否 | 腐蚀物质 | 基础原料 | / |
| 8 | 磷酸铁 | / | 120 | 否 |  | 产品 | / |
| 9 | 硫酸氢铵 | / | 2 | 否 | 腐蚀物质 | 中间产物 | / |
| 10 | 生物质燃料 | / | 120 | 否 | 可燃物质 | 锅炉燃料 | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |

依据风险评价技术导则的评价等级划分表可知项目风险评价等级为二级，评价范围为以风险源为中心，半径3km的区域。通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

### 8.2.2 评价内容及重点

依据导则要求，结合项目的相关情况，本项目环境风险评价的内容为：

1、根据本项目涉及的化学品物质和工艺装置组成进行风险识别、源项分析；

2、简要分析锅炉车间燃料库意外遇火引发火灾，液碱、双氧水、磷酸和硫酸等具有腐蚀物质泄露引起的环境风险影响；

3、根据风险评价原则提出防范、减缓和应急措施。

由于公司在发生风险事故时不允许将液态污染物直接外排。因此，本次风险评价的风险事故类型为：火灾和泄漏两种种类型。评价以生物质燃料库意外遇明火或者雷电等天气引发火灾，液碱、双氧水、磷酸和硫酸等腐蚀性化学品发生事故性泄漏时对周围环境的影响为本次评价的重点。

## 8.3风险识别

### 8.3.1物质危险特性分析

按《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1、《重大危险源辨识》（GB18218-2014）、《危险货物品名表》（GB 12268-2005）中的相关规定，

本项目使用的主要原材料、中间产物及最终产品中，可能产生环境风险的物质有：液碱、双氧水、磷酸和硫酸，生物质燃料。将本项目使用的生物质颗粒燃料识别为可燃物质，液碱、双氧水、磷酸和硫酸为腐蚀性物质。

### 8.3.2事故中的伴生/次生危险性

当装置区或仓库中的有毒有害、易燃易爆物料发生泄漏引发火灾或爆炸事故时，一方面有可能使生产设施损坏，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。

本项目涉及的可燃、有腐蚀性物质事故状况下的伴生、次生危害见表8.3-1

表8.3-1 本项目伴生、次生危害一览表

| 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 |
| 生物质燃料 | 受高热或遇明火 | 引起燃烧，造成大量烟(粉)尘和一氧化碳进入大气，对环境和人体造成危害 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的的伴生/次生危害，造成大气污染 | 酸性、碱性物质经清净下水管等排水管网混入清净下水、消防水、雨水中经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染 |
| 腐蚀性物质酸类、碱类 | 输送管道破损、阀门连接处裂口 | 人员接触引起化学性腐蚀，泄露液接触高温会形成有毒烟气，造成人员中毒 |  |  |

物料发生大量泄漏时，极有可能引发污染事故；为防止引发环境空气、水体、土壤及人群污染事故，采用消防水和消防泡沫对泄漏区进行喷淋冷却，泄漏的物料部分转移至消防水，若消防水直接外排可能导致水环境污染。为了避免事故状况下，泄漏的有毒物质以及火灾期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池（事故应急池）、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，以避免事故状况下的次生危害造成水体污染。

### 8.3.3环境风险源判断

根据上述风险识别情况分析，本项目不涉及重大危险源，均为一般危险源。存在的环境风险源主要为锅炉车间燃料库内的可燃生物质颗粒燃料、生产装置所使用的硫酸、磷酸、液碱和双氧水储存单元。

## 8.4源项分析

环境风险由“发生事故的可能性”和“事故后果的严重程度”两部分组成。

### 8.4.1工程事故风险概率

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《环境风险评价实用技术和方法》(胡二邦主编)中统计数据，目前国内化工装置典型事故风险概率在1×10-5次/年左右，类比国内其他同类装置的运行情况，本项目发生风险事故的原因和概率应与国内现有装置接近；因此本次风险评价确定本项目风险事故概率为1×10-5次/年。

### 8.4.2生产过程源项分析

在物料的运输、仓储和生产过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能存在造成火灾或中毒等环境事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒、有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。

1、工艺系统危险性分析

①锅炉使用的颗粒生物质燃料是可燃物质，如果在储存过程中管理不当，遇明火或高温，另外如果燃料库建设设计中防雷避雷设施不当，颗粒燃料就可能遭雷击，存在发生引发火灾事故的可能性。

②工程采用的硫酸、磷酸和双氧水为腐蚀性物质，如果管道、阀门等密封点泄漏，设备、管件存在缺陷引发泄露，外泄后会对区域空气和水体环境造成污染。

③本项目工艺过程有些工艺设备是在高温下运行，对设备及相应管道的承压、密封和耐腐蚀的要求都很高，存在着因设备腐蚀或密封件破裂而发生泄漏物料的潜在可能性。

④所有的自然灾害如大风、暴雨、冰雹、雷电、地震等有可能造成生产设施的破坏，引起腐蚀性、有害物料的泄漏，从而造成环境的污染。

⑤工艺过程危险因素分类

项目工艺工程危险因素主要为火灾、腐蚀性和高温明火、

A火灾危险

项目锅炉使用的生物质为可燃物料，一旦外泄或者在燃料库内遇到明火即可发生火灾事故。此外，静电放电，雷电放电均可成为引燃的点火源，从而导致火灾炸事故发生。

B高温

项目装置中相当部分设备和工序中的设备具有较高的温度，如回转窑干燥系统为高温设备。高温设备容易引起人员的灼伤和烫伤。

C腐蚀性

工程装置中物料管道输送的双氧水、硫酸和磷酸，反应过程中含有硫酸盐、磷酸盐等，发生泄漏后会形成酸性腐蚀液体。

2、设备和管道的危险性分析

①电气设备等不符合防火防爆要求易发生火灾、爆炸事故。

②压力容器可能因各种应力积聚（加压、卸压交变载荷的疲劳应力、长期高温条件下材料缓慢塑性变形引起的蠕变），运行时突发超温、超压（如容器内不正常化学反应），腐蚀造成所用有毒有害物料的泄漏而产生环境污染事故。

③如接地措施失效或电器设备线路绝缘损坏、线路短路均有可能产生火花引起火灾事故。

④硫酸、磷酸具有腐蚀性，在设备的选用上，如设计选用材质方面存在问题时，在遇到有腐蚀作用的这些介质时将严重影响设备使用寿命，从而引发事故。

⑤设备和管道系统如存在脱焊、虚焊等焊接缺陷，或设备制造厂家制造设备时因制造技术、工艺不过关，设备存在质量隐患，在正常生产时将会引发泄漏，导致泄漏、中毒事故的发生；

⑥设备的安全附件如安全阀、防爆膜、压力表、温度计、防护罩、液位计、减压阀、视镜、报警器、密封盖不全，设备安全使用构成隐患。将造成泄漏、火灾等安全事故；

⑦管道设施：管道设施工程主要为物料输送管道、蒸汽管道、污水管道、循环水管道等，输送管道同生产设备一样是生产装置中不可缺少的组成部分，起着把不同工艺功能的设备连接在一起的作用，以完成特定的工艺过程，管道布置纵横交错，管道种类繁多，被输送介质的性质多样，管道系统接点多，各种事故发生的可能性较高。如有害物料在管道（本项目中硫酸管道、双氧水管道、液碱管道等）输送过程中发生泄漏，有可能导致人员吸入酸性蒸汽窒息、灼伤皮肤；腐蚀性物料和蒸汽管等发生泄漏接触从业人员可能导致化学灼伤、高温烫伤等事故。

3、贮运过程的危险性分析

本项目在贮运过程中涉及的物料涉及腐蚀、易燃等危险特性，因此会引发中毒、灼伤、火灾等危险。

①在原料运输过程中，运输单位、人员和工具，如不具备危险化学品运输资质、条件，均可能引发事故。

②双氧水、磷酸、硫酸在管道输送过程中，因撞击、损坏，管理不善等因素，易引发泄漏、灼伤、窒息、腐蚀性事故。

③危险化学品罐区内的电气、仪表、照明如果选用不当、安装不合理，该防爆的场所不使用防爆的电气、仪表、照明，都有可能引发火灾事故，造成人员的中毒、伤亡，同时造成环境污染。

④运输车辆没有戴防火罩，车辆尾气在排放过程中，可产生火星，与达到爆炸极限的气体接触，可造成火灾、爆炸的危险。

⑤生物质燃料仓库区的防雷与接地设施如接闪器、引下线和接地装置若发生断裂松脱，影响雷电通路，或土壤电阻增大，影响雷电流散，则可能在雷雨季节遭受雷击。雷电云的主放电在贮罐上引起的静电感应能产生数千伏电位和10KA以上电流，是形成火花的危险源，发生火灾事故

⑥大风和台风等恶劣天气不仅对易燃物体仓库区的设备、设施会造成破坏，还会引发二次事故或次生事故。

⑦仓库区附件，如抑尘洒水、粉尘浓度报警器失灵等都会给易燃物体的安全贮存带来严重威胁，造成着火爆炸事故。

4、环保系统的危险性分析

工程在生产过程将产生废气、废水等污染源，若在污染防治措施发生事故时，如来不及控制污染源继续产生或及时采取停车措施，就会导致废水、废气等污染源超标排放情况发生，对区域空气环境、湘阴县污水处理厂造成一定的污染冲击负荷。

### 8.4.3最大可信事故

综合以上风险识别和源项分析，本工程的最大可信事故判定为：锅炉生物质燃料储存区遇高热、明火引发的火灾事故污染区域周边人体和环境；硫酸、磷酸、液碱和双氧水贮罐单元存在泄露引起的人员中毒、灼伤和污染区域环境空气、水体等事故风险。

## 8.5风险影响分析

### 8.5.1 泄漏事故环境影响分析

各种生产原料在存放区和生产区发生泄漏，主要环境影响是，物料有可能从排水系统进入区域地表水体，造成地表水体受到污染，如不能及时收集处理，也不可能造成土壤污染；泄漏的具有挥发性的物质在敞露出的环境中会产生挥发物，对大气环境造成污染影响。

本工程使用的原料基本上均为无机物盐类、酸、碱和无机氧化物，这些物质大多数溶于水，进入水体后均会对水生生物的生存环境产生影响，影响水体功能。其中酸性、碱性物料泄露后直接溶解于水体中，能直接污染水体水质。同时，磷酸和硫酸也具有一定的氧化性、腐蚀性，能也对水生生物产生直接的毒害作用。

### 8.5.2火灾事故影响分析

本工程大多数原料不会轻易发生燃烧，但锅炉房燃料库内的颗粒生物质燃料遇高温明火可发生燃烧火灾。如营运期各项安全措施不到位，极易引发火灾事故和环境污染。一般火灾事故会造成较大的人身财产损失，在物料燃烧过程中会造成大气环境污染，燃烧过程中会产生如一氧化碳、烟尘等有毒有害气体，将对环境产生严重影响；在消防灭火过程中会产生大量消防废水，如未经处理达标会造成区域地表水水环境污染。

## 8.6风险防范措施

建设单位应思想上高度重视本项目的环境风险防范工作，组建专门的环境安全监管机构，配备管理人员，健全规章制度，强化监管，确保工程运行中不发生环境风险事故。

### 8.6.1总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

工程在生产布局时，应当在物料运输、存放方面根据原料的性质确定合适的运输存放方式和位置，落实相应的安全措施，确保安全；生产区应按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

本项目的总平面布局为安全生产设计部门严格按照国家的安全规范来设计的，鸿跃化工现有装置、仓库和本次新建装置、仓库的安全距离符合有关规定，规划的总平面图是安全监管及消防批准的，严格执行国家现行的防火、防爆、卫生、安全等有关技术规范和规程，确保生产安全。

（2）建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，本项目建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。生产中需注意做好生产场所的通风，并相互间保持一定的安全距离（相关距离由本项目的安全评价确定）。同时，建设单位要严格按照安全生产原则组织生产，加强管理。

### 8.6.2 工艺技术设计安全防范措施

工艺技术设计安全防范措施包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所等。其安全设计规定要求按照《化工企业安全卫生设计规定》(HG 20571-2014)标准的规定进行。

(1) 工程采用先进、成熟、安全、可靠的工艺技术。在设计中严格遵循相关规范的要求。严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾和中毒的可能性。

(2) 设备设计严格执行压力容器设计规定，装设安全阀等以防超压后发生爆炸。按规定，选择合适的设备和管道密封型式及密封材质，避免泄漏事故发生。

(3) 工程在设计阶段应充分考虑到防止物料泄漏、设备压力、温度等因素，工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防爆要求。

(4) 选择质量好的阀门和管件，保证长周期安全运行。压力容器、压力管道的设计及制造分别符合《钢制压力容器》、《工业金属管道设计规范》及其它有关的标准规范。项目重点危险设备如反应釜、闪蒸系统和回转窑容器等均设置必要的安全附件，如安全阀、防爆膜等泄压保安装置，以防止设备超压、物料溢出发生事故。

(5) 调节阀的频繁动作易导致阀杆填料函密封失效，进而导致泄漏，因此设计中应注意调节阀及其密封系统的选型，保证其可靠性。

(6) 从已有的同类装置事故调查统计资料来看，现场仪表的质量问题已成为影响自控系统有效运行和装置安全可靠性的重要因素，并导致相当一部分的联锁自保不得不摘除，因此在设计中仪表的选型必须先进、可靠。另外，仪表及其附属管路的接地(包括保护接地、工作接地、防雷接地)应符合国家现行规定。

(7) 空压机均布置在密闭的厂房内，具有通风设施。且应该能够实现主机房的可燃气体检测和机械通风连锁控制措施。

(8) 在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

### 8.6.3危险化学品贮运安全防范措施

工程投产后，各种危险化学品的生产、储存、运输和处置废弃均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》的要求。

各类物料及产品必须按相关危险物品规定贮运(包括贮运装置、贮运方式等)包装上要有牢固清晰的“有毒品”、“危险品”等标志。

按有关规定在厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。革新工艺，避免使用有毒物质。严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，讲究环境卫生和个人卫生，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。

定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除设备、管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。

对于塔类、建(构)筑物，增加相应的防雷措施。对于新建的爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施。

对于新建的储存或输送腐蚀性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施；对腐蚀严重部位的设备及管线，选用耐腐蚀材料。

对各类物料储存设施应有专人负责管理，禁止曝晒、热源和火源，定期检查维修，以防止储罐破损导致有毒有害物质的泄漏。

危险化学品运输必须由具有资质的单位承担，本项目使用的主要原辅材料涉及危险化学品的，均有供应商委托具有危化品专业运输资质的公司完成运输热舞。危化品在本工程厂区内装卸过程中，严格执行操作规程，防止有毒有害物质泄漏。有毒有害原材料运输途中的安全措施：严格检修车辆，特别是原材料装载部分，发现容器破损要及时修理或更换；在物料装卸过程中，必须严格执行操作规程，严防物料泄漏；在运输途中应谨慎驾驶，中速行驶，严防车辆相撞和翻车事故的发生。

担任储运人员必须经过上岗培训，经定期考核通过后方能持证上岗。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

### 8.6.4电气、电讯安全防范措施

（1）电气设计应强调执行《新编电气装置安装工程施工和验收规范》等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。

（2）供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或仓库四周布置。

（3）所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

（4）执行《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92）的规定，采取漏电保护。

### 8.6.5消防及火灾报警系统

项目装置将按《建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置火灾自动报警系统。

在控制室内设置1套火警控制主盘，以显示危险区的位置。火警盘上的信号由设在各个危险点或防火分区的可燃气体探测器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮等自动或手动报警设施送达。厂内火灾采用行政电话专用号报警，装置区和罐区等设置手动火灾报警按钮，发现火情保证迅速报警。

建议项目设置火灾报警系统进行分级预案制度，并与工业园消防中心和当地火灾消防部门进行联动，当企业发生火灾事故达到或超过预案的相关规定时，自动启动联动系统。

一旦有发现火险或其他危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。水喷雾系统、自动喷水灭火系统、固定式泡沫灭火系统以及消防水泵的启、停、工作状态等均应在火警盘上显示。

在办公室、配电室等处设置必要的火灾探测器，在工艺装置区内设置防爆型的手动报警按钮。装置界区道路边设置足够的地下式消火栓。装置内配设足够数量的小型灭火具。对公司设置的自动喷水灭火系统的设计要求按照《自动喷水灭火系统设计规范》执行。

采用的消防器材应经国家消防检测中心认可的合格产品。施工要有消防施工合格证书。装置周围消火栓设置，应根据防火等级和消防用水量确定。

### 8.6.6防腐措施和救援站设置

（1）防腐措施

装置生产过程中存在大量酸性、碱性溶液和管道内物料均具有一定腐蚀性的物质，对金属设备也有很强的腐蚀作用。腐蚀会降低设备使用寿命，缩短开工周期，特别是它可使设备减薄、变脆，若检修不及时，会引发泄漏或爆炸着火事故。

①对与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表选型也考虑到防腐蚀。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

②项目装置设备除了按照相关要求进行防腐措施处理，并建议企业对涉及有腐蚀物质涉及的设备要求进行相关的区域划分和明显的标识，保证项目设备的正常安全运行。

③对各种需要防腐的设备需要建立相应的核查、检修、维护记录和台帐，并定期对需要防腐的设备进行相应的维护、检修工作；制定其工作计划和预案。

（2）救援站设置

项目将在设计中综合考虑，并按规定设置紧急救援站，救援通道、应急疏散及避难所等。紧急救援站配置相应的管理人员，救援站的建设要求和当地的医疗卫生救援系统等相关部门进行联动整合，依托公司的实际情况和当地的医疗卫生救助能力，设置、编制相应的公司救援预警紧急预案工作。

### 8.6.7环保风险防范措施

(1)部分动力设备和管线的振动，尤其是空压机及其进出口管线的防振应在设计中充分考虑。在设计中应采取有效的减振措施，避免由于振动造成作业场所高噪声和管线的破坏、物料的泄漏甚至更大的事故。泄漏、爆炸、燃烧等事故发生后，应严格按照有关规定，及时处理，防止事故的扩大。

(2)装置在生产中，在重大事故或发生泄漏、原料液溢流等情况下，装置开停工不正常时，可能有部分物料溶液外排。这些在事故状态和非正常工况下产生的事故废液必须进入收集，进入各个工段按要求布设的事故液暂存罐或者厂区事故应急池内，再按分类水质分类处理的原则，回收利用、委外处置或通过污水站外排。严禁将事故废液直接排放造成环境污染。

(3)设置围堰和事故应急池

罐区和仓储区：

在易燃、腐蚀性等物料仓库区附近应增设事故槽或事故池，据物料体积计算，生物质仓库区事故池体积应不小于100m3（本项目在锅炉车间燃料库设置1.5m高围堰）；中间缓冲罐区必须设置备用罐1-2个，紧急情况下应将贮罐或反应釜中泄漏的物料转移至备用罐。原料罐区有1个25m3的液碱储罐、1个25m3的硫酸储罐和2个20m3的双氧水储罐，还有2个30m3的洗涤水回用储罐，据物料体积计算，原料罐区事故池体积应不小于150m3（本项目在原料罐区设置1.0m以上高围堰，泄露物料储存在围堰内形成液池）。

厂区：

厂区发生火灾或泄露事故后，消防用水及雨水中往往混有大量有毒有害液体，直接排放到水系中将造成严重污染，通过计算在公司装置区设置适度围堰、装置区内设置事故池，将消防用水及雨水通过事故池进行收集，进行二次处理，确定不会造成污染后再排放。厂区在装置区的中南部设置一个总容积为480m3的事故应急池，收集火灾时产生的消防废水、事故泄漏等突发环境风险事故产生的事故废液等。

### 8.6.8事故处理过程中伴生/次生污染的消除措施

（1）大气污染消除措施

项目的事故类型包括：泄漏、火灾。事故发生，都会对大气环境造成影响，其中泄漏为直接影响，可造成区域大气环境质量的降低。而火灾所导致的燃烧过程中部分未完全燃烧的氮氧化物、粉烟尘等有害气体，这些污染物的形成会对区域环境造成事故过程中的伴生/次生污染。

要消除事故所造成的安全损害，需采取有效措施对事故所造成的环境影响进行消除。就项目而言，主要的防范措施包括：及早发现事故隐患排除，通过消防水将污染物喷淋吸收下来进入事故应急池然后由污水处理站处理；

（2）水污染消除措施

项目涉及易燃危险物质，一旦发生火灾事故，在火灾扑救过程中，消防水携带污染物会形成污染消防污水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水产生量也相应较多，直接进入污水站将对其造成冲击，而污水溢流至排污干线后直排，可能导致伴生污染的发生。

为此公司应在装置区内或临近区域旁预留地建事故应急池、事故液暂存中间罐及配套泵、管线，收集公司生产装置发生重大事故进行事故应急处理时产生的大量含酸碱性类废液，进行调节处理，回收利用后，不能利用的废液收集后送污水处理装置处理。

设置事故应急池，可有效消除项目事故处理过程中的伴生/次生污染，减轻事故对环境的影响。

## 8.7应急预案

根据国家环保局[90]环管字057号文的要求，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。同时公司应根据化工行业的相关要求，在建设前完成安全评价报告编制和审查工作。

一个项目的建设必然伴随潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。针对本项目可能造成的环境风险的突发性事故制定以下应急预案。

### 8.7.1 风险事故处理程序

本项目风险防范措施：项目风险事故处理应当有完整的处理程序，一旦发生事故，应依照风险事故处理程序进行操作，见下图：

图8.7-1   本工程风险事故处理程序

### 8.4.2 建立事故应急系统

企业将制定一个当事故发生时必须采取哪些行动的计划，得到地方紧急事故服务部门（如消防、救护、交通以及公安等负责部门）的同意，并向他们提供项目涉及的有毒有害物料的危害及其他必要资料，还需定期演习以检查行动计划的效果。

### 8.4.3 应急预案的设置

本项目应制订详细的事故应急预案，并上报当地政府，主要内容和要求如下：

（1）应急计划区：生产车间、磷酸储罐及废母液存储池、全区周边企业；

（2）应急组织机构、人员：公司成立事故应急指挥领导小组，由厂长、总工程师及其他相关人员组成。下设应急办公室，日常工作由环保安全科兼管。发生重大事故时,以指挥部领导小组为基础，立即成立事故应急指挥部。

（3）预案分级相应条件

一级报警—— 如果有毒有害物质发生少量的泄露，且影响扩散范围只限于厂区内，通过抢修或系统临时紧急措施就能很快控制住事故发展及蔓延。报警范围：主要由车间领导小组负责处理，但首先应向厂级指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响部门及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

二级报警—— 当有毒有害物质发生局部泄露，且抢修无效，短时间内不能制止时，并根据泄露点大小预测，仅对厂内及厂界外下风向距离500米内范围产生危害影响，此时可发出二级报警。报警范围：由厂级指挥中心全面指挥，迅速通知厂外临近的企业单位、社区等有关部门，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作。若发生了人员中毒事故后，指挥中心应该立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。

三级报警—— 当有毒有害物质泄露量比较大，对周围环境影响纵深较广（大于500米半径范围）。报警范围及方式：全面报警，指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡。并迅速向工业园区、县级镇以至市政府报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

（4）应急救援保障

由应急指挥部设置相关人员负责购买、储备和发放相关抢救器材、设备、物资、药品等。

（5）报警、通讯联络方式

当发生风险事故后，应立即报警和向通讯组联系，由通讯组及时将事故险情通报上级，并将上级指示下传，保证准确无误。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

在风险事故发生后，应由当地监测站负责现场及周边的应急监测，并根据事故的类型、规模及时判断和确定出环境风险污染危害程度，及时向当地环保部门提出申请，积极配合，在影响范围区域内合理布点，进行跟踪检测提出检测报告及事故后果评价报告，作为事故善后处理的参考依据。

（7）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

根据监测站提供数据分析风险事故的危害性，对受危害影响区域的人群进行有组织、次序的撤离危害影响区。由急救组负责抢救中毒人员。

（8）事故应急救援关闭程序与恢复

当事故源关闭，险情被控制消除后，关闭事故应急救援程序，并对事故现场作善后处理，并由技术人员对厂区设备、贮槽等进行检测，排除隐患，然后恢复生产。经监测部门对邻近区域监测确定无危害影响后，解除事故警戒，并组织撤离人员回撤。

（9）应急培训计划

定期举行防护人员的培训和演练，提高事故应急处理能力，每年至少举行一次培训和演练。

（10）公众教育和信息

对工厂附近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

### 8.4.4应急监测方案

事故应急环境监测目的是通过企业发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。公司设有安全环保部，有专职环保管理人员和环境监测人员，配置监测仪器和设备。当发生重大、特大大气污染事故时，公司配合当地环境保护监测站对周围环境（包括环境空气质量和水域）的污染情况和恢复情况进行监测。

要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。具体应急监测计划应结合突发环境事故类型，由企业具体专项应急预案确定。

## 8.8环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的硫酸、磷酸、双氧水和液碱、颗粒生物质燃料等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，确定本项目存在火灾和泄漏两种类型的风险事故，其中泄露事故属最大可信灾害事故。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制定详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

# 9、清洁生产和总量控制分析

## 9.1清洁生产

清洁生产是指既可满足人们的需要又可合理使用自然资源和能源并保护环境的实用生产方法和措施。清洁生产谋求达到两个目标：①通过资源的综合利用、短缺资源的代用、二次资源的利用以及节能、省料、节水，合理利用自然资源，减缓资源的耗竭；②减少废料和污染物的生成和排放，促进工业产品的生产、消费过程与环境相容，降低整个工业活动对人类和工业的风险。这两个目标的实现，将体现工业生产的经济效益、社会效益和环境效益的统一，保证国民经济的持续发展。

本次清洁生产评价，从工艺技术分析和资源综合利用等方面进行简要分析论述。

### 9.1.1节水和节能措施

项目设计节水措施有：（1）优化换热流程，尽量采用热进料，以减少冷却水用量。（2）采用循环水作为工艺装置反应釜夹套保温、回转窑冷却、机泵机座和轴套等的冷却水。（3）尽量采用空冷，节约冷却水用量。（4）蒸汽冷却凝结水尽量回收，以减少生产水用量。（5）控制循环水浓缩倍数不少于5，以减少补充水用量。（7）道路洒水、车间地面清洁、锅炉烟气除尘循环补水用水尽量利用冷凝回用水和清净下水等，减少新鲜水用量。

项目设计节能措施有：（1）采用节能型电气设备，如节能型电力变压器，高效节能电动机等。（2）提高各配电装置母线的功率因数，降低线路电能损耗。（3）确定合理的供电方式，减少配电级数。（4）对运行中负荷变化较大的机泵采用变频高速装置，以降低电能损耗。（5）合理配置变压器容量，使其正常运行时负荷率处于经济运行区（50%-60%）。（6）系统设计中注意节约能源，作为方案优选的重要指标和条件，杜绝采用高能耗、低效率的产品。

本工程与类比工程中盐安徽红四方新能源科技有限公司的年产5000吨磷酸铁装置能耗水耗数据对比见下表：

表9.1-1   工程主要能耗水耗对比分析一览表

| 序号 | 指标 | 类比工程 | 本工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供热标煤消耗 | 750 kg/t-产品 | 734.958kg/t-产品 |  |
| 2 | 电能 | 1300kWh/t-产品 | 1161.6 kWh/t-产品 |  |
| 3 | 新鲜水 | 34.5t/t-产品 | 33.45t/t-产品 |  |
|  | 循环水回用率 | 80% | 80.35% |  |

通过对比国内同类型装置运行统计数据情况来看，本工程在水耗和能耗方面来看，具备国内较为先进清洁生产水平。

### 9.1.2工艺技术和自动化水平

本工程新增的产品生产主要采用反应釜合成工艺，该工艺具有密封性较好，物料损耗低、生产过程容易控制、工艺成熟可靠，能耗低等特点，在我国现行产业政策中未受限制，符合国家产业政策。

工程生产工艺和生产技术是目前国内外较普遍采用的，由于受市场需求影响，生产规模较低，还不能完全实现生产的自动化，其自动化水平尚处于一个较低水平。环评认为，本项目的工艺技术的清洁生产水平处于国内基本水平。

### 9.1.3资源综合利用

本工程与类比工程中盐安徽红四方新能源科技有限公司的年产5000吨磷酸铁装置原料消耗数据对比见下表：

表9.1-2   工程主要原料消耗对比分析一览表

| 序号 | 指标 | 类比工程 | 本工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七水硫酸亚铁 | 1520kg/t-产品 | 1491.7kg/t-产品 |  |
| 2 | 磷酸 | 320kg/t-产品 | 318.2 kg/t-产品 |  |
| 3 | 硫酸 | 650kg/t-产品 | 586.36kg/t-产品 |  |
| 4 | 磷酸二氢铵 | 300kg/t-产品 | 325kg/t-产品 |  |
| 5 | 双氧水 | 550kg/t-产品 | 530.3kg/t-产品 |  |

通过对比国内同类型装置运行统计数据情况来看，本工程在物耗方面来看，具备国内较为先进清洁生产水平。

本项目污水处理站在压滤工段产生一定的压滤渣，主要为镁盐晶体，成分为六水磷酸氨镁、七水磷酸氢镁和七水硫酸镁混合物。这些压滤渣主要成分含量均在60%以上，具有回收利用价值。建设单位将这类压滤渣作为可利用的副产品外售，，外售给镁肥制造企业用作原料。

生产工艺上在回转窑干燥尾气水幕喷淋除尘工段配套建设水幕喷淋循环沉淀水池产生含有磷酸铁渣，由于该水池中有一定的磷酸铁沉渣可回收，装置设计将这部分沉渣回用于压滤工段，继续回收其中可用成分，不直接外排，这样减少了外排废渣量，并回收利用了可用资源。

锅炉采用成型粒状生物质作为燃料，燃烧产生的灰渣和烟气水膜除尘循环水池沉淀泥渣中，主要成分为无机盐类，可作为农肥外运。

项目设计中充分考虑了废物回收和综合利用，以达到减少污染、保护环境、降低生产成本的目的。

### 9.1.4环境管理水平

做好工程生产中的环境管理，要建设单位进一步提高环保意识，进一步完善和细化各项环保制度，如环境保护管理规定、污染治理设施运转巡查制度、生产现场管理制度、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案等等，认真执行本环评报告中的各项污染防治措施，项目建成后其排放的污染物基本上能达标排放，固体废物可得到安全合理的处置，不会对周边环境产生大的影响。

环评认为，项目建成营运后，只要建设单位重视，企业的环境管理水平可满足我国清洁生产法规和环境保护法规的基本要求。

### 9.1.5清洁生产水平和要求

根据以上分析，本项目具有较好的清洁生产理念和清洁性，其清洁生产水平处于国内较先进水平。

本项目应从以下方面进一步提高清洁生产水平：

1）建立生产中的原辅材料使用、运输、贮存管理制度，减少物料的耗损；

2）加强员工环保意识和环保知识的教育、操作方面的培训及应对事故的处理能力；

3）落实好本项目的各项环保措施，做好环保设施的维护，实现三废达标排放；

4）落实本项目提出的危险废物处置资质单位和一般固废的回收利用单位，并签订相关处理协议，避免危险废物和一般工业固废在厂区长期贮存；

5）做好生产中的工艺控制和温度控制、合理降低生产中的温度，减少废气的排放量。

6）积极推行ISO14001环境管理体系认证。

## 9.2污染物达标排放分析

### 9.2.1废水

本工程废水主要为生产工艺废水、地面冲洗污水、初期雨水和生活污水。根据清污分流，污污分治的原则进行处理。

生产工艺上的洗涤水经过多次洗涤后，废水中硫酸根、磷酸根、磷酸二氢根、硫酸二氢根和铵根离子达到一定浓度，汇同压滤机的过滤母液一同排入生产区污水处理站调节集水池，生产工艺废水量约为240m3/d。

生产区废水通过新建设计处理规模为280m3/d的生产废水处理站，采用集水-序批式搅拌反应（加药）-压滤-一级吹脱-二级吹脱-折点投氯-余氯处理-絮凝反应-深度除磷-出水的处理流程，出水达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准。

生活废水依托鸿跃化工现有工程生活废水处理系统处理，车间地面清洗废水和初期雨水进入生产废水处理站处理，处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。

上述综合废水通过处理后通过厂区排污口排入园区洋沙湖大道污水收集管网，综合水质满足湘阴县城区污水处理厂的进水水质要求，最终汇入湘阴县城区污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，通过设置在湘江湘阴县城区段的排污口外排。

### 9.2.2大气

本项目运营期生产过程中产生的废气主要是有组织排放的工艺尾气，无组织排放的污水处理站及少量仓库区扬尘逸散。

本项目从工艺设计考虑物料的高效利用，物料都在密闭管道和设备中输送、储存和反应，并实施自控操作，使生产工艺系统处于稳定运行状态，减少放空排放。

供热锅炉产生的锅炉烟气通过采用低氮燃烧技术后烟气通过多管陶瓷除尘器+麻石水膜脱硫除尘系统处理，处理后能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉相关要求，通过35m高烟囱排放；含粉尘的干燥尾气通过滤网过滤+水幕喷淋吸收处理，粉尘吸收去除效率不小于98%，处理后的达标尾气通过15m高的排气筒高空排放；污水处理站的含氨吹脱尾气通过磷酸吸收液吸收后，处理效率99.5%以上，处理达标后的吹脱尾气通过15m高的排气筒高空排放。上述两种工艺尾气均达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求。

### 9.2.3固体废物

项目产生的固废分为一般工业固废和生活垃圾，做到固定处理管理规范，合理处置后，固废不对外直接排放，建设规范的固废暂存场所。

### 9.2.4噪声

本项目噪声污染主要来自于生产过程中各高噪声设备运转时产生的设备噪声，其噪声强度多在85～105dB(A)。设备噪声经过安装消声器、隔声屏障处理及选用低噪声设备等措施，各声源的混合源强可得到部分消减，经过扩散衰减、绿化林带、围墙阻隔等，厂区边界昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类限值要求。

## 9.3总量控制

### 9.3.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十二五”环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）。

根据本项目实际情况，本评价确定的污染物排放总量控制因子为废水COD、NH3-N和废气SO2、NOX。

### 9.3.2废气污染物排放总量控制分析

项目排放的废气中主要污染物为氮氧化物、氨气，经过处理后均能达到国家规定排放标准要求，二氧化硫排放量为3.4t/a、氮氧化物排放量为3.57t/a；以实际排放浓度为总量控制指标依据。

本项目污染物排放总量指标需要新增指标。

### 9.3.3废水污染物排放总量控制分析

项目废水主要为生产工艺废水、少量车间冲洗废水和初期雨水，集中收集后排入新建的生产区污水处理站进行处理，经处理达到湘阴县污水处理厂接管水质要求后通过厂区总排口排入园区污水管网，最终进湘阴县城区污水处理厂深度处理。经前述章节分析，湘阴县城区污水处理厂可完全接纳本项目污水排放要求。

本项目生产污水处理系统总排口的污染物排放总量为COD1.44t/a、氨氮排放量为0.72t/a，项目废水污染物总量指标需新增指标，由于废水末端进入湘阴县城区污水处理厂，建议纳入湘阴县城区污水处理厂总量控制指标考核体系。

### 9.3.4公司污染物总量控制分析

根据项目建成后排放的主要污染物总量指标分析，工程新增一套磷酸铁生产装置，则鸿跃电材公司排放的主要污染物分别为COD 1.44t/a、NH3-N 0.72t/a、SO2 3.4t/a、NOX 3.57t/a。

公司本次新增总量控制指标为COD 1.44t/a、NH3-N 0.72t/a、SO2 3.4t/a、NOX 3.57t/a，新增总量控制指标应通过排污权交易市场上购买获得。

# 10、项目建设的环境可行性分析

## 10.1产业政策相符性分析

根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），项目产品代码为C类“制造业”，第26大项“化学原料及化学制品制造业”，第266项“专用化学产品制造”中第2662小项“专项化学用品制造”。

对照国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），鼓励类的“第十九条轻工类，17、锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和钛酸锂等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂”，本项目主要产品属于锂电池正极材料磷酸铁锂的原材料制造，同时本项目采用的工艺、设备、产品不属于限制类和淘汰类中的相关内容。因此，本项目符合国家现行产业政策。

## 10.2与区域规划相符性分析

### 10.2.1产业定位相符性

项目选址位于湘阴县工业园西部的传统工业片区，项目的产业为化工行业，公司目前周边现有不少化工企业，这主要是历史遗留原因造成的。依据湖南省人民政府湘政函 [2006]79号文件，湘阴县工业园主要产业定位为食品加工、纺织、精细化工。

项目主要产品为锂电池材料专用磷酸铁（专用化学品），产品附加值高，属于精细化学品，则本项目产业为精细化工行业，基本符合工业园的产业定位。

### 10.2.2土地利用规划相符性

本项目选址位于湖南鸿跃新材料（鸿跃化工）有限公司现有工业用地区块内的二期工程用地区块，整体厂区的西部，属于现有已经成型的化工用地工业区块（湘阴县工业园西部传统产业区组团），用地性质为工业用地。

项目选址区块属于湘阴县工业园西部传统老工业区块，区块内目前已有洞庭柠檬酸化学、长江化肥、大方农化、斯派克生物化工、远大再生油、鸿跃化工等化工企业，区块内化工工业规模已经具备一定的产业集群模式，属于园区内的化工产业工业区块。

因此，本项目用地符合湘阴县工业园土地利用规划。

## 10.3选址合理性分析

（1）本项目用地为工业用地，符合土地利用政策，符合湘阴县工业园土地利用规划。

（2）本项目位于湘阴工业园传统老工业片区，主要基础设施依托湘阴工业园现状，目前供水、供电、通讯等基础设施已经完善，排水污水由园区污水管网截污进城区污水管网进湘阴县城区污水处理厂，雨水排放由管网收集进洋沙湖；

（3）项目所在地——湘阴工业园距长沙市仅40km，在位于“长沙市半小时经济圈”内，拥有广阔的市场优势、区域优势。

（4）工程所在区域，不处于环境敏感区内和法规禁止建设的区域，区域环境质量满足环境功能区划要求，符合项目地环境保护功能区划要求；项目用地地势平坦，有利于污染物扩散。

（5）项目所在周边已有多家化工类型企业投产运行，目前湘阴县工业园传统产业区用地范围内有大方农化、鸿跃化工、斯派克化工、远大再生油等石化类企业，区域内产业集群模式发展有利于做大做强。

（6）项目在落实各项环保措施后，其正常生产对周围大气、噪声、生态以及水环境敏感点影响较小。

综上所述，本工程所在区域，配套设施齐全，交通方便，符合区域建设规划要求和环保功能区划，在严格落实环保措施的情况下其产生的污染对周边环境影响较小，从环保角度看，项目选址基本合理。

## 10.4平面布局合理性分析

本项目在满足生产工艺的前提下，结合用地的地形地貌、主导风向等因素，综合考虑总平面布置，具体平面布局见附图2。

本次工程建设内容主要为四部分：主体生产装置区、原料和成品仓库区、原料储罐和污水处理区、配套公用工程区。根据生产装置特点，将主体生产装置布置在鸿跃化工公司二期工程用地的厂区中部；原料仓库和产品仓库区布置在主体装置区的北部；原料罐区和污水处理区布置在主体装置的南部。配套公用工程布置在用地范围的东北和西北部。办公管理区依托鸿跃化工公司的现有综合办公楼。办公区与生产区分开管理。

（1）本工程新建一套年产4000吨磷酸铁生产装置，主体生产车间布置于公司的西部的中间，原料罐区、原料仓库和成品仓库布设于主体车间的北部和南部，液态原辅料和固态原辅料分开存放，有利于各个原材料管理，提高了仓库的安全性。同时原料储存区临近生产车间，减少液态物料输送管道投资，降低物料转运过程的损耗和风险。配套工程的循环水站布置于生产车间的南部，距离主体生产车间较近，节约管道投资。

（2）公用工程区布置于用地区域公司的东北部（布置锅炉房）和环保工程区布置于公司西南部（布置生产废水处理站），分开布设可减少其相互间在风险状况下的不利影响。

（3）本项目的总平面布局为安全生产设计部门严格按照国家的安全规范来设计的，鸿跃化工现有装置、仓库和本次新建装置、仓库的安全距离符合有关规定，规划的总平面图是安全监管及消防批准的，严格执行国家现行的防火、防爆、卫生、安全等有关技术规范和规程，确保生产安全。

（4）满足生产工艺流程要求，人流、物流顺畅，各类管线便捷、合理。

（5）从周边环境上看，本项目周边均为工业项目，无距离很近的环境敏感点，周边工业项目主要再生油生产项目与变压器生产项目，与本项目布局无明显的不相容性。

从整个厂区来看，内部交通便捷，环形消防通道布设合理，符合规划、环保、消防的基本要求。可见本工程平面布置基本合理。

建议加大无组织排放源车间和污水处理站周边的绿化（以吸尘、吸收氨气的绿化植被为主），即可起到吸尘降噪、美化环境的作用，又可以吸收无组织排放的废气。

# 11、环境经济损益分析

## 11.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约600万元，环保投资42万元，占项目建设投资的比例为7％。环保投资占总投资比例合适。

表11.1-1    环保设施投资估算表

| 项目 | 专项设备或单元名称 | 专用投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉、工艺废气处理系统 | 5 |  |
| 废水 | 化粪池 | 依托现有 |  |
|  | 雨污分流建设 | 5 |  |
|  | 污水处理系统 | 25 |  |
| 噪声 | 噪声控制 | 计入设备投资 |  |
| 固废 | 暂存设施 | 1 |  |
| “以新带老”措施 |  | 2 |  |
| 环境管理与环境监测 |  | 1 |  |
| 风险防范措施及应急预案 |  | 3 | 主要为事故池建设投资，其他计入主体工程建设投资 |
| 合 计 |  | 42 |  |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理。

初步估算项目投产后年环保设施运行费用主要有人工费用、废水处理药剂、电费和损耗费（估算为26.47元/吨废水）等，总计约为200万元/年。按项目建设方提供的拟建工程可研资料，本工程到达设计产能后，税前利润约1600万元/年，仅占其税前利润的12.5%，对此，项目营运单位完全有能力承担，可保障拟建工程各项环保设施正常运行。

## 11.2经济效益分析

本项目充分依托了鸿跃化工公司现有工程基础设施，利用现有闲置工业用地，其投资显著下降。

项目总投资为600万元人民币（建设投资600万元，不含流动周转资金）。项目建成投产后，初步估算生产成本投入1.8万元/吨，销售收入为2.2万元/吨，每年企业获得的利润为1280万元，上缴利税320万元，建设期投资的回收期为1年。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著的。

## 11.3社会效益分析

（1）本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位，而且随着这一工程的投产运行，与其配套的交通运输、供电、供水等将会得到较大发展，同时也进一步为地方开辟税源，增加税收，促进地方经济发展；

（2）本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

（3）工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

## 11.4小结

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为42万元，占项目建设投资的比例为7％。厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。项目建成投产后，初步估算生产成本投入1.8万元/吨，销售收入为2.2万元/吨，每年企业获得的利润为1280万元，上缴利税320万元，同时还能解决部分人员就业问题，具有良好的经济效益。

# 12、环境管理与监测计划

## 12.1 施工期环境管理和监控计划

施工期的环境管理和监控计划包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。

### 12.1.1 施工期环境管理

施工期环境管理监督小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。

施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督，所在地区的环保局负责审核实施的结果。

监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核。

在项目施工的招标阶段，建设单位应要求投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，经过评审符合要求的才有中标资格。施工单位与建设单位签定的合同中要有防治污染的条款，工程承包费用中包括污染控制的费用。

施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求、符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，监理工程师负责监督、检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，由环境监督机构的成员协商修改控制措施。

施工单位负责对员工进行环保法规和控制技术措施培训，对施工人员进行考核，合格的才允许在有环境影响的施工岗位上工作。

### 12.1.2 监控计划的内容

监控计划包括监督控制措施、考核手段和控制目标。

1、大气污染控制

（1）按照有关规定，执行施工期大气污染防治措施；

（2）施工队伍进驻前，必须进行环境保护和文明施工教育，内容应包括：有关的环保法规和大气环境质量标准、扬尘和尾气排放对人体的影响和危害、施工作业中应采取的减少和避免扬尘的措施、作业场地和运输线路周围情况的介绍等。

（3）配备现场环境监督员，负责监控检查各作业场所物料的堆放、装卸、工地的洒水、运输时车辆的防尘措施及清洗情况等。

（4）施工期内进行TSP的现场监测，在施工开始后的地基处理阶段进行，以了解施工扬尘的影响，反馈必要的改进措施。采用《环境空气质量标准》中的二级标准对测定结果进行评判，检验是否达到环境控制目标。

2、噪声污染控制

在工程开工15天前，建设单位向当地环保局申报该工程的项目名称、施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施，接受环保管理机关的检查。在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求将受到处罚。

在施工期各个施工阶段，根据设备使用位置设置场地内和场界噪声测点，测量等效声级，监测频率每月一次。噪声测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评估施工场地场界噪声的水平。

环境监督小组负责检查、监督上报内容的实施。当测点噪声超过区域环境噪声标准时，环境监督小组将根据情况采取补充措施保证噪声达标。

3、水污染控制

施工方案应包括对施工废水的处理方案，环境监督人员负责检查、监督设施运行，不允许向水域倾倒废物，对违规者按排污量和危害程度进行处罚。

4、生态环境管理

针对本工程水土流失主要集中在施工期的特点，应切实加强施工期的水土保持工作，水土保持工程必须与主体工程同步完成。建设单位委托专职监控单位具体负责监理施工单位水土保持工程落实情况；当地环保、水利部门定期或随机检查施工单位水土保持工作情况，并对已完工的水土保持工程质量有权发表意见，如不符合水土保持要求的有权要求施工单位返工。

## 12.2 营运期环境管理和监控计划

### 12.2.1 营运期环境管理

12.2.1.1管理机构与人员配置

为了适应环保管理工作要求，公司应成立总经理负责的环境保护管理办公室，定员为1名（可以是兼职）。环境保护管理人员由熟悉生产工艺和污染防治措施系统的管理、技术人员担任，负责对各生产装置排污、环保设施运行、建设项目“三同时”及环境统计、宣传教育等进行管理。生产装置需配备兼职环保技术员1名，负责各生产装置的环保工作。

12.2.1.2管理职责

（1）分管负责人

应掌握生产和环保工作的全面动态情况；负责审批全公司环保岗位制度、工作和年度计划；指挥全公司环保工作的实施；协调公司内外各有关部门和组织间的关系。

（2）环境管理办公室人员

①制订全公司及岗位环保规章制度，检查制度落实情况。

②制订环保工作年度计划，负责组织实施。

③领导公司内环保监测工作，汇总各产生污染环节排污、环保设施运营状态及环境质量情况。

④提出环保设施运营管理计划及改进建议。

该机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。

（3）生产车间兼职环保人员

①环保设施运营管理

涉及环保设施运营的生产操作人员担任，其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运营情况记录在案，及时向检查人员汇报情况。

②监督巡回检查

由运营班次负责人或生产调度人员担任。主要是监督检查环保设施运行工况，汇总生产中存在的各种环保问题，通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并提出技术改造建议。

③设备维修保养

其基本工作方式同生产部门规程要求，同时，应具备维修设备运营原理、功用及环保要求等知识，维护环保设备的正常运行。

12.2.1.3环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，公司应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成公司环境管理制度体系。主要的环境保护管理制度包括：

（1）各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

（2）各种环保设施检查、维护、保养规定；

（3）环境保护工作实施计划。

### 12.2.2营运期环境监测计划

12.2.2.1机构组成

根据公司生产规模和当地环境监测力量现状，公司不设置专门的环境监测机构，日常污染源监测均委托当地有资质的环境监测部门定期进行，有关监测工作均由环保管理机构中的人员负责组织协调。

12.2.2.2监测计划

本工程环境监测主要是对污染源和厂区的环境质量进行定期监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的污染动态和区域环境质量变化情况。本工程环境监测计划建议按表12.2-1执行。

环境监测分析方法按国家颁布的有关环境监测分析方法标准的规定执行，污染源监测按国家规定的污染源采样与监测分析方法执行。

表12.2-1   厂区环境监测工作概况

| 内 容 | 监测项目 | 监测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区边界大气监测 | 氨、TSP | 2 | 每季一次 |
| 锅炉烟囱 | SO2、NOX、PM10 | 1 | 每季一次 |
| 回转窑干燥废气排气筒 | TSP | 1 | 每季一次 |
| 污水站吹脱塔尾气排气筒 | 氨 | 1 | 每季一次 |
| 雨水和清洁下水排口 | pH、SS、COD、NH3-N、磷酸盐、总磷 | 1 | 每季一次 |
| 厂区生产污水总排口 | pH、SS、COD、NH3-N、磷酸盐、总磷 | 1 | 每季一次 |
| 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 4 | 半年一次 |

# 13、公众参与

## 13.1基本要求和目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条和国家环境保护总局环发〔2006〕28号文《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》及附件《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年2月14日）的要求，应在进行建设项目环境影响评价工作时应以公示、论证会、听证会或采取其他形式广泛听取和征求有关单位、专家和公众的意见，特别是对反对意见要引起重视，找出原因，并采取消除反对意见的措施，附具对有关单位、专家和公众意见采纳或不采纳的说明。

公众参与的目的是向相关公众介绍拟建项目在施工期和运营期可能对环境造成的有利和不利的影响，了解公众对拟建项目的关心程度、所持态度及公众关心的问题，听取公众对项目建设的意见和建议，并反馈到工程设计中，使环境影响评价工作更加民主化和公众化，使项目的建设更加合理和完善，构建建设项目与相关公众的和谐关系，为创建环境友好型企业打下基础。

## 13.2调查原则和形式

### 13.2.1 公众参与调查原则

调查以代表性和随机性相结合为原则。所谓代表性是指被调查者应来自社会各界，具有一定比例。随机性是指被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定本类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。同时以项目建设地周边区域内居民的意见为主。

### 13.2.2公众参与形式

本项目公众参与采用互联网公示的方法进行，并采取在当地报刊上公示的方法。在完成报告初期，采取发放问卷调查表的方法进行。

（1）网上第一次环评公示

在评价过程中，于2015年8月3日起连续10日在岳阳环保网进行了公示，有关网站公示材料截屏见图13.2-1。

图13.2-1   网上第一次环评公示截图

（2）报刊公示

于2015年8月中旬在岳阳地方主要报刊洞庭之声报上进行公示，有关报刊公示材料截图见图12.2-2。

图13.2-2   主要报刊公示截图

（3）网上第二次环评公示

在评价过程中，于2015年9月下旬连续10日在岳阳环保网进行了公示，有关网站公示材料截屏见图13.2-1。

图13.2-3   网上第二次环评公示截图

（4）发放公众参与调查表格

为了广泛听取公众对项目的看法和意见，在环评初稿编制完成时和第二次环评公示在网络发布之后，在项目建设所在区域发放了《项目公众参与调查表》。调查表格的设计首先选择与公众关系最为密切的问题作为调查内容。其次，为节省被调查者填写时间与统计方便，调查会大多以选择划“√”方式进行。部分表格见相关附件。

## 13.3 公众意见征询表调查结果分析

### 13.3.1调查对象的构成及比例

本次共发放个人公众意见征询表32张，收回32张，收回率100%，社会团体、单位意见调查表共4张，收回4张，收回率100%，合格率100%。

（1）个人意见调查

此次公众调查主要为项目所在地周边公众，调查人员基本信息情况见表13.3-1。

表13.3-1  被调查人员情况统计表（个人）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 联系电话 | 居住地址 | 是否赞成项目建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏红 | 女 | 34 | 高中 | 18574436919 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 2 | 王法 | 女 | 24 | 职高 | 13487710317 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 3 | 唐应秋 | 女 | 57 |  | 13762076256 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 4 | 杨水波 | 男 | 59 |  | 15842868611 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 5 | 陈近良 | 男 | 58 |  | 15074078465 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 6 | 王建阳 | 男 | 56 |  | 13974023340 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 7 | 曾文平 | 男 | 43 |  | 13973187251 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 8 | 余诚生 | 男 | 48 | 大专 | 15842846212 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 9 | 唐蓓 | 女 | 25 | 中专 | 18073045605 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 10 | 王彬 | 男 | 24 | 本科 | 18673109291 | 长沙雨花区芙蓉中路二段251号 | 是 |
| 11 | 朱俊 | 男 | 32 | 高中 | 13278807381 | 远大再生油宿舍 | 是 |
| 12 | 陈奇良 | 男 | 57 | 初中 | 13762774780 | 大瘦组 | 是 |
| 13 | 刘富强 | 男 | 33 | 初中 | 18570403196 | 远大再生油宿舍 | 是 |
| 14 | 杜莲龙 | 男 | 47 | 高中 | 15084746198 |  | 是 |
| 15 | 黄振强 | 男 | 49 | 本科 | 18975048159 | 远大再生油宿舍 | 是 |
| 16 | 李建莲 | 男 |  |  |  | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 17 | 甘群萍 | 女 | 50 |  | 13117402264 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 18 | 李亚 | 男 | 31 | 初中 | 18711251968 | 金湖社区 | 是 |
| 19 | 王宁 | 女 | 32 | 高中 | 18216389968 | 金湖社区 | 是 |
| 20 | 李庭 | 男 | 28 | 高中 | 15197074075 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 21 | 李真 | 男 | 27 | 初中 | 15197095500 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 22 | 刘锦山 | 男 | 34 | 初中 | 18774856248 | 将军村能周湾组 | 是 |
| 23 | 殷细娥 | 女 | 55 |  | 13469266030 | 将军村八组 | 是 |
| 24 | 刘大辉 | 女 | 40 | 初中 | 18774138863 | 将军村会泉组 | 是 |
| 25 | 张敏 | 女 | 28 | 初中 | 15273056368 | 将军村周湾组 | 是 |
| 26 | 焦占芙 | 女 | 65 |  | 18807302836 | 将军村八组 | 是 |
| 27 | 舒金如 | 男 | 48 |  | 13574038719 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 28 | 孙景祥 | 男 | 53 |  | 13762789756 | 将军村会泉组 | 是 |
| 29 | 熊伟 | 男 | 35 | 初中 | 18173019528 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 30 | 胡翔 | 男 | 27 | 中专 | 17773034583 | 湘阴工业园将军村 | 是 |
| 31 | 解忠沅 | 男 | 58 | 高中 | 18975014217 | 将军村十组 | 是 |
| 32 | 邹杏华 | 女 | 52 | 初中 | 18975014217 | 将军村十组 | 是 |

（2）团体意见调查

团体意见调查主要包括周边企业等4个单位。调查单位名单见表13.3-2。由表13.3-2可知，被调查团体部分赞成本项目的建设。

表13.3-2    公众调查参与单位表（团体）

| 序号 | 单位名称 | 对本项目建设的态度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湖南湘阴工业园区管理委员会 | 赞成 |
| 2 | 湘阴县袁家铺镇将军村村委会 | 赞成 |
| 3 | 湖南斯派克材料科技有限公司 | 赞成 |
| 4 | 远大（湖南）再生燃油股份有限公司 | 赞成 |

### 13.3.2调查结果统计

个人调查统计结果见表13.3-3。

表13.3-3  公众对拟建项目的有关观点汇总（个体）

| 问题 |  | 数量(人) | 有效问卷比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否阅读了本项目概况和说明？ | 是 | 32 | 100% |
|  | 否 | 0 | 0 |
| 2、您对该项目建设持什么态度？ | 赞成 | 32 | 100% |
|  | 不赞成 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 3、建设项目从环境效益、经济效益、社会效益综合考虑？ | 利大于弊 | 32 | 100% |
|  | 弊大于利 | 0 | 0 |
| 4、您认为当地的主要环境问题是？（不定项选择） | 废气 | 9 | 28% |
|  | 噪声 | 2 | 6% |
|  | 废水 | 2 | 6% |
|  | 生态 | 3 | 9% |
|  | 其他 | 16 | 51% |
| 5、您对当地环境质量（大气、水、声、生态）是否满意？ | 满意 | 8 | 25% |
|  | 基本满意 | 19 | 59% |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 5 | 16% |
| 6、建设项目是否影响您的生活质量 | 肯定有 | 2 | 6% |
|  | 可能有 | 13 | 41% |
|  | 没有 | 17 | 53% |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 7、您认为该项目建设会产生哪些方面的作用？ | 正面影响 | 18 | 56% |
|  | 负面影响 | 0 | 0 |
|  | 没有影响 | 14 | 44% |
| 其它意见和建议 |  |  |  |

### 13.3.3个人调查意见分析

由表13.3-3个人公众调查统计结果可以看出，被调查这对本项目的意见和看法主要集中在以下几个方面：

（1）被调查的所有公众均阅读拟建项目概况介绍，并全部支持项目建设，可见区域周边居民基本了解该项目的建设情况。

（2）被调查的所有公众认为项目建设在社会、环境和社会效益上能取得利大于弊的效果，说明公众均看好项目的建设。

（3）有28%的个人认为该项目所在地的环境问题为废气，这一结果说明，公众的环境意识比较强，对区域现有的环境问题认识很清。

（4）超过半数的公众对项目拟建地的环境质量基本满意，可见当地环境没有达到周边公众完全满意的程度。根据公众意见，本项目应控制废水、废气、噪声等环境影响要素，防止项目建设对区域环境造成污染负担。

（5）41%的个人认为项目的建设应该可能会影响自身的生活质量，53%的公众认为没有有影响。

（6）56%的被调查个人对本项目建设后能产生正面影响，与前面描述的公众赞成项目的建设是一致的，看好项目建设。但有44%的公众对项目建成后没有影响。

### 13.3.4建设方反馈意见

针对当地公众意见，对于当地个人及团体最为关心的问题，即保护好环境等问题，建设方给予了相应的反馈意见。

（1）为减少项目对周边大气和水体环境影响，公司将加强对废气和废水的治理，使项目对当地大气的影响较小。

（2）加强管理，提高生产效率与质量，尽可能的提供就业岗位，多方位的解决就业困难，从而促进当地社会经济的稳定健康发展。

（3）认真执行“三同时”，确保各项污染物达标排放。项目建成环保验收正式运行后，加强环境管理，认真执行《环境影响报告书》所提出的各项环保治理措施，定期监测，提高警惕，排除隐患，确保各项污染物达标排放和保障项目职工的生命财产安全。

## 13.4公众参与调查结论

公众参与结果基本反映评价区团体和公众的意愿，符合客观实际。问卷调查结果表明，大部分团体和公众对本项目建设持支持态度，受调查的公众大都有一定的环保意识，他们在关注本工程经济效益的同时，也清楚地认识到环境保护的重要性，希望本项目建设的同时能够做好环境保护工作，确保不出现环境污染事故。为此，建设单位应高度重视本评价公众参与结果，尊重公众意愿，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的建设和环境保护工作，把本项目建设对影响区域内公众的不利影响降至最小。

# 14、环评结论

## 14.1评价结论

### 14.1.1项目概况

湖南鸿跃电池材料有限公司是湖南鸿跃化工制造有限公司与自然人股东新组建的公司，本公司拟投资600万元建设4000吨/年磷酸铁生产装置一套，项目选址位于湘阴县工业园区西部传统老工业区块的鸿跃化工公司二期工程工业用地范围内，主要产品为电池级磷酸铁。项目建成投产后，实现年销售收入8800万元，每年企业获得的利润为1200万元，实现税收400万元，并可解决区域部分剩余劳动力就业，实现经济效益和社会效益双赢。

### 14.1.2项目政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），鼓励类的“第十九条轻工类，17、锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和钛酸锂等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂”，本项目主要产品属于锂电池正极材料磷酸铁锂的原材料制造，同时本项目采用的工艺、设备、产品不属于限制类和淘汰类中的相关内容。因此，本项目符合国家现行产业政策。

### 14.1.3区域环境质量现状结论

14.1.3.1空气环境

根据区域现状常规空气监测因子监测结果统计分析，两个监测点的主要常规监测因子SO2、NO2和PM10的浓度均满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染因子氨未检出，说明项目所在区域空气环境质量良好。

14.1.3.2地表水环境

根据区域历史监测结果，湘江湘阴城区段常规水质中，乌龙咀断面的监测断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；洋沙湖水质监测断面历史监测结果中各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，表明洋沙湖的地表水环境质量现状良好。

14.1.3.3地下水环境

监测结果表明：布设的5个监测点位地下水监测因子均无超标现象，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

14.1.3.4声环境

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：各监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求。表明项目区域声环境质量达到了声环境功能要求。

### 14.1.4工程分析和环境影响结论

14.1.4.1废气

本工程生产装置在运行过程中排放的废气源主要为有组织废气和无组织废气，主要污染物为锅炉烟气的二氧化硫、氮氧化物和烟尘；工艺废气的粉尘和氨气。

有组织废气源为装置在正常运行情况下的供热锅炉产生的锅炉烟气和工艺上干燥尾气，工程配套1台6t/h生物质工业锅炉供热，锅炉采用成型生物质燃料。锅炉车间年耗生物质量约为5000t，锅炉烟气经过多管陶瓷除尘+液碱麻石水膜除尘系统处理主要污染物排放浓度为烟尘30mg/m3、二氧化硫109mg/m3、氮氧化物114mg/m3达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉相关要求（烟尘＜50mg/m3、二氧化硫＜300mg/m3、氮氧化物＜300mg/m3）后通过35mH×0.6mФ烟囱高空排放。

工艺废气主要为成品干燥系统产生的含粉尘废气，采用滤网过滤+水幕喷淋系统处理，干燥废气产生量为8000m3/h，粉尘产生量为254kg/d、产生浓度为635mg/m3，处理后干燥废气排放量为8000Nm3/h，设计除尘效率为98%，主要污染物粉尘排放浓度为26.5mg/m3、排放速率为0.212kg/h（1.524t/a），达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求（颗粒物最高允许排放浓度30mg/m）。

工程新建的污水处理站中去除氨主要采用吹脱工艺，吹脱气体采用吸收塔吸收，吸收液采用磷酸，在吹脱吸收过程中排放尾气中会有少量氨气，吹脱塔排气筒15m。类比安微红四方新材料公司电池级磷酸铁装置的产排污情况，本工程污水处理站吹脱工段含氨废气产生量为25000Nm3/h，氨气产生量为627.845kg/d，主要污染物氨气产生浓度为1046mg/m3，经过磷酸吸收液处理后，吸收效率为99.5%，排放的含氨废气浓度为5.23mg/L、排放速率0.131kg/h（0.943t/a），污水处理站的吹脱尾气污染物达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3标准要求（氨最高允许排放浓度20 mg/L）。

根据大气环境影响预测结果，污染源在正常排放时对区域环境敏感点的影响在可接受范围内，最大值预测浓度不超标；污染源在非正常排放时比在正常排放对环境敏感点的浓度值要高得多，在锅炉烟囱距离源点100~400m处烟尘贡献浓度出现超标情况；污水处理站吹脱塔的含氨尾气在距离源点100~1500m处氨贡献浓度出现超标情况，因此污染源在非正常排放时比在正常排放对区域环境的影响要大得多。因此要求企业严格控制废气处理装置运行维护管理，建立定时检查等环境管理制度，在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。

通过划定企业厂界西面40m、南面30m和北面25m的范围为本工程环境防护距离区域，在防护范围内不存在居民集中居住区、文教区、医院等环境敏感区。业主应配合当地主管部门做好防护区域的日常环境管理，在卫生防护距离控制区内禁止新建任何永久性环境敏感点，并加强防护区域内的绿化建设。

14.1.4.2废水

本项目废水主要来源于生活工艺废水、车间地面清洗废水、厂区初期雨水、职工生活废水。蒸汽冷凝水、锅炉定期排污水和制备去离子水废水属于清洁下水，不计入废水源强。

生产工艺废水主要为洗涤过滤工程产生的过滤母液和洗涤废水，生产工艺上的洗涤水经过多次洗涤后，废水中硫酸根、磷酸根、磷酸二氢根、硫酸二氢根和铵根离子达到一定浓度，汇同压滤机的过滤母液一同排入生产区污水处理站调节集水池。根据工程分析和建设单位提供的技术资料，生产废水的水质主要为强酸性、含氨浓度高废水，废水量约为240m3/d。

生产区废水产生量为72087.5m3/a，主要污染物为pH1~3、COD40mg/L、SS500mg/L、氨氮3000mg/L、磷酸盐400mg/L、总磷450mg/L，经过厂区新建的污水处理站处理后主要污染物排放浓度为pH6~8、COD20mg/L、SS50mg/L、氨氮10mg/L、磷酸盐0.4mg/L、总磷0.5mg/L NH3-N10mg/L，无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准中从严标准值要求，通过厂区生产废水排放口排入园区污水收集管网，最终进湘阴县第一污水处理厂（城区污水处理厂）深度处理后外排湘江湘阴城区段。

工程生活污水量为0.8m3/h（240m3/a），间断性产生，为办公楼及生产区厕所的粪便污水和洗手废水，依托鸿跃化工现有工程办公楼现有化粪池处理，经初步处理后水质为：COD 260mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后，通过厂区生活废水排放口排入园区污水收集管网，最终进湘阴县第一污水处理厂（城区污水处理厂）深度处理后外排湘江湘阴城区段。

正常排放情况下，工程产生的废水处理达标后的废水通过工业园污水管网，综合废水水质符合湘阴县污水处理厂进水水质要求，汇入城区污水管网，经湘阴县城区污水处理厂深度处理后再流入湘江湘阴城区段，污水厂尾水排放会对湘江下游水质产生一定的污染影响，但本项目废水经处理最终能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准（氨氮排放浓度8mg/L）后，废水中主要污染物氨氮排放量较小。

湘江是大河，在不考虑湘江水体自净作用的情况下，本工程增加产生的达标排放废水与河水混合后，以湘江枯水期的水量进行计算，湘江水体中氨氮的浓度贡献值约为5.44×10-5mg/L，该水体现状水质氨氮浓度为0.542mg/L。两者比较，前者贡献值小得多，不会引起湘江水体水质中氨氮浓度明显变化，也不会引起湘江主要污染物氨氮超标。因此，本工程处理达标的废水排入湘江，不会对湘江水质产生明显的影响。

14.1.4.3地下水和土壤

正常生产情况下，在采取地面防渗措施后，无废水或其它物料排入地下或渗入地下。生产中各设备均为密封状态，不会产生物料泄漏或跑冒滴漏，因此正常情况下本项目不会引起地下水污染影响。建设方在工程建设时，须认真落实对工程地面采取的防渗、防腐相关建设标准要求措施，加强生产管理，严格落实安全生产和环境风险防护措施，降低事故风险发生对地下水和土壤的环境影响。

14.1.4.4废渣

本项目产生的固体废物包括干燥除尘尾气水循环沉淀池沉渣、职工生活垃圾、原料包装袋和锅炉车间产生的灰渣。项目产生的固废均为一般固废。

干燥除尘尾气水循环沉淀池沉含有一定量的可回收成分（主要为磷酸铁），可回用于压滤工段重新利用；锅炉灰渣定期清理后可外运用作农肥；水膜除尘污泥主要为燃生物质烟气中洗涤下来的含无机盐灰渣和水分、含硫含氮元素无机盐，经分析化验后若含有一定量的可回收成分，可用部分作用农肥、不可利用部分外运填埋。生产所用原料的包装物由供货商定期回收，不外排。

生活垃圾均为一般废物，在厂内收集后送当地环卫部门统一处理。在厂内办公区设垃圾收集站，生活垃圾做到日产日清，由当地环卫部门统一清运。

14.1.4.5噪声

项目投入营运后，主要噪声源有风机、空压机机组、物料泵、各类水泵等均为稳态性的机械噪声和空气动力性噪声，声源声级值在70~100dB(A)之间，经过治理后的源强在55~80dB(A)。

通过声环境影响预测分析，项目建成后噪声源与厂界四周通过预测得出的贡献值小于65dB(A)、夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，且通过本项目针对噪声源所采取的隔声降噪措施，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。综上所述，项目建成后对该区域声学环境质量影响较小。

### 14.1.5污染防治措施结论

14.1.5.1废气

有组织废气源为装置在正常运行情况下的供热锅炉产生的锅炉烟气和工艺上干燥尾气，锅炉烟气通过采用低氮燃烧技术后烟气通过多管陶瓷除尘器+麻石水膜脱硫除尘系统处理，设计除尘效率99.5%、脱硫效率20%和脱硝效率30%。

含粉尘的干燥尾气通过滤网过滤+水幕喷淋吸收处理，设计粉尘吸收去除效率不小于98%，处理后的达标尾气通过15m高、出口内径为350mm的排气筒高空排放。在生产废水处理站中采用去除废水中的氨主要采用吹脱工艺，吹脱气体采用吸收塔吸收，吸收液采用磷酸，在吹脱吸收过程中排放尾气中会有少量氨气，吹脱塔排气筒15m。污水处理站吹脱工段经过磷酸吸收液处理时设计吸收效率为99.5%，

本工艺无组织排放的废气主要为氨和扬尘等。在厂区空地、路边及围墙侧种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、杉树等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响，特别注重污水处理站边界绿化工作，在此处多种植吸收氨气等恶臭物质植物等。由于本工程废水处理站在氨吹脱工程采用密闭式工艺，氨气的逸散量非常少，同时加之周边建立吸收氨等恶臭物质的植被，能确保企业边界的氨物质浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5监控点标准要求（氨0.2mg/m3），对周边环境影响较小。

无组织排放控制主要通过加强操作生产管理，结合本项目厂区平面布局分布来看，本工程应鸿跃公司厂界西面40m和南面30m的范围为环境防护距离区域。业主应配合相关主管部门做好防护区域日常管理工作，将无组织排放的废气影响降至最低。

非正常排放废气污染控制措施：

在装置运行过程中，若某个工段出现异常，导致废气污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停车，开始检修，及时恢复其正常运转。如干燥废气非正常排放时，应停止干燥工段运行，短时间内无法修复时，应将整个生产设备停车；如污水站吹脱尾气超标运行时，应停止吹脱工段运行，将废水引入事故池，待修复完成后，再进一步处理废水。

14.1.5.2废水

根据排入生产废水处理站的废水水质，工程设计生产废水处理站规模280m3/d，采用集水-序批式搅拌反应（加药）-压滤-一级吹脱-二级吹脱-折点投氯-余氯处理-絮凝反应-深度除磷-出水的处理流程，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1直接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准中从严标准值要求，通过厂区生产废水总排口排入园区洋沙湖大道污水管网。生活废水经鸿跃化工现有工程生活废水处理系统处理，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。

处理后的废水通过厂区废水排放口排入园区污水收集管网，综合废水水质符合湘阴县污水处理厂进水水质要求，最终进湘阴县第一污水处理厂（城区污水处理厂）深度处理后外排湘江湘阴城区段。

非正常排放废水污染控制措施：

在污水处理厂运行过程中，若某个工段出现异常，导致废水污染物超标排放时，应立即对涉及超标排放的工段进行停止进水，开始检修，及时恢复其正常运转，在检修过程中，废水进水先进工程区的事故应急水池内，待到修复正常后，再将为处理的废水送入污水处理工段处理。处理达标后再外排园区洋沙湖大道污水收集管网。

14.1.5.3废渣

本项目产生的固体废物包括干燥除尘尾气水循环沉淀池沉渣、职工生活垃圾、原料包装袋和锅炉车间产生的灰渣。项目产生的固废均为一般固废。

干燥除尘尾气水循环沉淀池沉含有一定量的可回收成分（主要为磷酸铁），可回用于压滤工段重新利用；锅炉灰渣定期清理后可外运用作农肥；水膜除尘污泥主要为燃生物质烟气中洗涤下来的含无机盐灰渣和水分、含硫含氮元素无机盐，经分析化验后若含有一定量的可回收成分，可用部分作用农肥、不可利用部分外运填埋。生产所用原料的包装物由供货商定期回收，不外排。

生活垃圾均为一般废物，在厂内收集后送当地环卫部门统一处理。在厂内办公区设垃圾收集站，生活垃圾做到日产日清，由当地环卫部门统一清运。

为了预防固废清理后未得到及时处理，环评要求公司在厂区设置一般工业固体废物的暂存场，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关要求建设工业固废暂存处。要求建立固体废物临时堆放场地（厂区内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和一般工业固废、生活垃圾混入。

14.1.5.4噪声

项目拟对较大的机泵，需对电机采取消声治理，在室外成排安装的机泵，凡平面布置上有条件的，可采取隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境条件；各类风机均安装进、出口消声器和局部隔声罩；空压机进行基础减震、设置隔声操作室。并在厂界内临近周边环境敏感点的周围实地种植绿化树种，增加噪声衰减量，能够有效的降低噪声的传播影响。

### 14.1.6环境风险结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的硫酸、磷酸、双氧水和液碱、颗粒生物质燃料等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，确定本项目存在火灾和泄漏两种类型的风险事故，其中泄露事故属最大可信灾害事故。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制定详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

### 14.1.7清洁生产水平和总量控制结论

根据工艺技术分析和资源综合利用等方面分析，本项目具有较好的清洁生产理念和清洁性，其清洁生产水平处于国内较先进水平。项目产生的废水、废气、固体废物经过环保措施处理后，均能达标排放。

公司本次新增总量控制指标为COD 1.44t/a、NH3-N 0.72t/a、SO2 3.4t/a、NOX 3.57t/a，新增总量控制指标应通过排污权交易市场上购买获得。

### 14.1.8工程选址和平面布局合理性结论

工程所在区域，配套设施齐全，交通方便，符合区域建设规划要求和环保功能区划，在严格落实环保措施的情况下其产生的污染对周边环境影响较小，从环保角度看，项目选址基本合理。

湘阴县工业园主要产业定位为食品加工、纺织、精细化工。项目主要产品为锂电池材料专用磷酸铁（专用化学品），产品附加值高，属于精细化学品，则本项目产业为精细化工行业，基本符合工业园的产业定位。

本项目选址位于湖南鸿跃新材料（鸿跃化工）有限公司现有工业用地区块内的二期工程用地区块，整体厂区的西部，属于现有已经成型的化工用地工业区块（湘阴县工业园西部传统产业区组团），用地性质为工业用地。项目用地符合湘阴县工业园土地利用规划。

根据生产装置特点，将主体生产装置布置在鸿跃化工公司二期工程用地的厂区中部；原料仓库和产品仓库区布置在主体装置区的北部；原料罐区和污水处理区布置在主体装置的南部。配套公用工程布置在用地范围的东北和西北部。办公管理区依托鸿跃化工公司的现有综合办公楼。办公区与生产区分开管理。

本项目的总平面布局为安全生产设计部门严格按照国家的安全规范来设计的，鸿跃化工现有装置、仓库和本次新建装置、仓库的安全距离符合有关规定，规划的总平面图是安全监管及消防批准的，严格执行国家现行的防火、防爆、卫生、安全等有关技术规范和规程，确保生产安全。从整个厂区来看，内部交通便捷，环形消防通道布设合理，符合规划、环保、消防的基本要求。可见本工程平面布置基本合理。建议加大无组织排放源车间和污水处理站周边的绿化（以吸尘、吸收氨气的绿化植被为主），即可起到吸尘降噪、美化环境的作用，又可以吸收无组织排放的废气。

### 14.1.9环境经济损益分析结论

本次工程环保投资估算为42万元，占项目建设投资的比例为7％，环保投资比例合理。厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。项目建成投产后，初步估算生产成本投入1.8万元/吨，销售收入为2.2万元/吨，每年企业获得的利润为1280万元，上缴利税320万元，同时还能解决部分人员就业问题，具有良好的经济效益。

### 14.1.10公众参与结论

公众参与结果基本反映评价区团体和公众的意愿，符合客观实际。问卷调查结果表明，大部分团体和公众对本项目建设持支持态度，位均不反对本项目的建设。受调查的公众大都有一定的环保意识，他们在关注本工程经济效益的同时，也清楚地认识到环境保护的重要性，希望本项目建设的同时能够做好环境保护工作，确保不出现环境污染事故。为此，建设单位应高度重视本评价公众参与结果，尊重公众意愿，尽量满足公众的合理要求，切实做好本项目的建设和环境保护工作，把本项目建设对影响区域内公众的不利影响降至最小。

### 14.1.10环评总结论

湖南鸿跃电池材料有限公司年产4000吨磷酸铁电池材料建设项目的建设将促进地区经济的发展。项目建设符合国家产业政策要求，符合城镇发展规划，满足资源综合利用和清洁生产政策的要求，在严格落实本评价提出的污染防治措施和“三同时”环保制度的前提下，投产后正常运行时排放各种污染物均能做到达标排放并满足环境管理的要求，对周围环境敏感点和主要环境保护目标影响较小。从环保角度而言，项目在拟建地按拟定规模进行建设是可接受的。

## 14.2建议

（1）加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。

（2）项目运营过程中，厂方应进一步加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。

（3）每年进行的安全评估，定期对全厂员工进行安全培训，落实风险防范措施，建立完善的风险应急救援机制、预案和队伍。