岳环评验〔2015〕49号

关于湖南盛华源材料科技有限公司年产120吨铜基纤料生产项目竣工环境保护验收批复意见

湖南盛华源材料科技有限公司：

你公司年产120吨铜基纤料生产项目（以下简称该项目）申请竣工环保验收的报告、湖南永蓝检测技术有限公司竣工环保验收监测表、汩罗市环保局验收预审意见等相关资料收悉。经研究，函复如下：

一、项目概况：该项目位于汩罗市工业园（松菊科技园内），于2010年6月29日取得我局环评批复。因淘汰年产300吨铜合金焊丝生产线、抛光工序除尘系统变更和部分生产设备淘汰变更，项目于2015年4月27日取得变更环评批复。2015年7月14日，经我局批准试生产。该项目以铜、锌、锰等金属为原料，经配对、电炉熔炼、出炉浇注、连铸坯锭/加热挤压、坯料加热/热轧、酸洗、冷轧、剪切或冲压、校平、抛光、成品检验、包装等工序生产铜基纤料。主要建设内容为在松菊科技园现有厂房、食堂和宿舍以及给排水、电、绿化、消防、道路等配套设施基础上进行改造。主要生产设备有：中频电炉、剪板机、冷轧机、热轧机、球磨机、剪切机、冲床等。主要环保设施有隔油沉淀池、布袋除尘器、旋风除尘器、危废暂存库等。

二、项目竣工环境监测情况: 湖南永蓝检测技术有限公司编制的该项目《竣工环境保护验收监测表》（永蓝环竣监字〔2015〕第76号）表明：

1、废水。厂区实施了雨污分流，建设了隔油沉淀池等。项目生产过程中的冷却用水经沉淀后循环使用，不外排；冷轧、热轧废水经隔油沉淀池、化验废水经中和沉淀、生活污水经化粪池处理后均通过园区管网排入城市污水处理厂集中处理。酸洗废水经中和沉淀后循环使用，失效后交由有资质单位处置。验收监测期间：车间总排口废水中的pH范围值及SS、CODCr、氨氮、动植物油最高日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

2、废气。该项目配套建设了熔炼废气收集管道、旋风除尘器、布袋除尘器等废气处理设施。熔炼炉废气经旋风除尘器处理后由15米高排气筒外排；抛光粉尘经布袋除尘器处理后外排。验收监测期间：废气处理设施排口有组织废气的颗粒物排放浓度最高值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中二级标准。

无组织排放废气3个监测点中颗粒物、硫酸雾排放浓度最高值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

3、噪声。该项目选用了低噪声设备，设置了隔声墙、绿化带等降噪措施。厂区东、南、西、北四界厂界噪声昼、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

4、固体废物处置。项目建设了危废暂存库，各类固废均分类收集暂存处置。熔炼炉渣、废润滑油、除尘灰渣经收集后交由有资质单位安全处置；合金锭注余、金属余料经收集后回用于生产；废耐火砖、废锯木屑、废包装、废菜油、泥渣等一般固废经收集后外售至废品回收商综合利用。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：公司制定了项目生产日常监测计划，建立了环境管理制度，配备了专职环保管理人员，对环保设施安排专业检修人员定期维护。建立了突发环境事件应急预案并已备案，配备了应急设施。

三、验收意见：湖南盛华源材料科技有限公司年产120吨铜基纤料生产项目环境保护手续齐全，基本按照环境影响评价报告表和批复意见落实了环境保护“三同时”措施，根据验收监测情况，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，该项目符合竣工环保验收条件，我局同意该项目竣工环境保护验收。

四、要求：项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作。进一步加强各环保设施的运行管理，确保各环保设施正常运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。加强酸洗区域及化验室的管理及巡检工作，确保酸洗液不发生泄露外排。建立好各类设施运行、固废处置等环保管理台帐。严格各类危废的安全处置。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生。

五、请你公司于收到本批复意见后15个工作日内将批复件送岳阳市环境监察支队、汩罗市环境保护局、汩罗市工业园管委会。项目营运期的环境监管工作由汩罗市环保局负责。

岳阳市环境保护局

2015年12月30日

抄送：市环境监察支队、汩罗市环境保护局、汩罗市工业园管委会