- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工5000吨风味鱼制品及蔬菜制品建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市湘山红食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢美芳 |  | 联系人 |  | 陈德远 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区云溪乡建军村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973059097 | 传真 | — |  | 邮政编码 | 414400 |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区云溪乡建军村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  | C1369 其他水产品加工 C1371 蔬菜加工 |  |
| 占地面积(平方米) | 25523 | 绿化面积(平方米) |  |  | 1300 |  |
| 总投资(万元) | 5614.10 | 环保投资(万元) |  | 341 | 环保投资占总投资比例 | 6.07% |
| 评价经费(万元) |  | 投产日期 |  |  | 2016.8 |  |
| 工程内容及规模 1 项目由来 岳阳现代工业经过近五十年快速推进，已建成了以石化工业为主导，食品、机械、造纸、纺织、建材、医药、电力、电子光伏、再生资源回收加工等重点产业竞相发展的产业体系，现代大工业方阵基本形成，在全市国民经济中起着主导的作用。而食品产业作为岳阳市第二支柱产业，在国民经济中的作用仅次于石化产业，历来是我市发展的重点产业，根据《岳阳新型工业化“十二五”规划》，食品产业发展目标为：到2015年，食品工业总产值达到1200亿元，年均增长17%，形成一批知名品牌和驰名企业。 岳阳市湘山红食品有限公司成立于2008年，是一家专业从事风味鱼制品及蔬菜制品深加工与销售的现代农业产业化企业。产品畅销湖广、华北、华东、云贵川、东北、港澳台等地，目前已呈现供不应求状态，为满足市场需求，走规模化生产之路，岳阳市湘山红食品有限公司在岳阳市云溪区云溪乡建军村购置了原岳阳市科发农业发展有限公司用地，建设“年加工5000吨风味鱼制品及蔬菜制品建设项目”，有效缓解公司产品供不应求的问题。 关于本项目在云溪区落户及选址问题，云溪区区政府第33次常务会议决定同意该项目准入，并于2015年11月18日召开项目选址论证协调会，经充分讨论，有条件同意该项目初步选址在原岳阳市科发农业发展有限公司旧址（详见附件六），会议纪要对该项目具体要求及项目落实情况详见项目选址分析章节。 2 项目建设必要性 岳阳市湘山红食品有限公司生产产品广销全国各地，公司现有厂区两个（一厂位于岳阳经济开发区通海路，二厂位于岳阳市云溪区路口镇南岳村），年加工能力已达5000吨，但仍不能满足市场需求，目前已呈现供不应求状态，为满足市场需求，致力于打造“科技型”、“资源型”、“规模型”企业，需要扩大生产。 2015年3月9日岳阳市召开了市食品产业帮扶工作会议，会议强调岳阳市将通过开展企业科技创新，加快促进项目建设，在2014年食品加工工业产值实现1081亿元的基础上，2015年力争全市食品加工工业总产值实现1200亿元，力争全市食品加工规模以上企业增加10家以上，总数达到257家。本项目的实施一方面可有效缓解公司产品供不应求的问题，扩大公司规模，带动产业化经营，另一方面可及时响应岳阳市政府关于食品加工业计划的号召，为实现岳阳市食品加工业总产值目标做出贡献。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）等有关法律、法规的规定，该项目属于N107其他食品制造类建设项目，不属于“手工制作或单纯分装的”，需编制环境影响评价报告表。为此，岳阳市湘山红食品有限公司委托岳阳市环境保护科学研究所承担该项目的环境影响评价工作（见附件一）。在接受委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写了《年加工5000吨风味鱼制品及蔬菜制品建设项目》环境影响报告表。 2.1 编制依据 2.1.1法律、法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》2015 年 1 月 1 日施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》2003 年 9 月 1 日起施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》2000 年 9 月 1 日起施行； (4)《中华人民共和国水污染防治法》2008 年 6 月 1 日起施行； (5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》2005 年 12 月 29 日修订； (6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997 年 3 月 1 日起施行； (7)《中华人民共和国清洁生产促进法(2012 修订)》2012 年 7 月 1 日起施行； (8) 《建设项目环境保护管理条例》国务院第 253 号令，1998 年 11 月 29 日起施行； (9) 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； (10) 《建设项目环境保护分类管理名录》（2015 年6 月 1 日施行）； (11) 《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施。 2.2导则、标准和规范 (1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）； (4)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (5)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； (6) 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）； (7)《湖南食品安全地方标准 风味动物性水产品干制熟食》（DBS43/ 006-2013）； (8) 《公路安全保护条例》（国务院令 第593号，2011年7月1日）； (9) 《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》（2012年修正）； (10) 《大气污染防治行动计划》（国发2013[37]号）。 2.3项目资料 (1)项目委托书； (2)建设单位提供的其他资料。 3 建设项目概况 3.1 项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年加工5000吨风味鱼制品及蔬菜制品建设项目； 建设单位：岳阳市湘山红食品有限公司； 建设地点：岳阳市云溪区云溪乡建军村； 建设性质：新建； 占地面积：25523m2； 总建筑面积：11144m2； 项目投资：5614.10万元； 3.2 项目组成 3.2.1 建设规模 项目总占地面积25523m2，总建筑面积11144m2，预留用地面积12139m2。新建风味鱼制品生产线和蔬菜制品生产线，形成年产风味鱼制品及蔬菜制品5000吨的生产能力。 3.2.2 建设内容 项目保留原岳阳市科发农业发展有限公司办公用房，继续用作本项目的办公楼；项目北侧作为预留用地，在南侧现有空地上新建生产车间2栋、仓库2栋、宿舍1栋、食堂1栋、锅炉房1间、污水站等。项目建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 建设内容; 建设规模及功能. 主体工程; 生产车间1; 3000m2、1F，生产风味鱼制品; 新建，层高7.5m 钢架结构. 生产车间2; 3000m2、1F，生产蔬菜制品. 原料仓库; 1000m2、1F，储存原材料; 新建，层高6m 钢架结构. 成品仓库; 1000m2、1F，储存成品. 仓库; 550m2、1F，储存设备、杂物; 原有（保留）. 办公及 生活设施; 综合楼; 总建筑924m2、3F，员工办公; 原有（保留）. 宿舍; 总建筑1000m2、5F，员工住宿; 新建，层高3.5m 砖混结构. 锅炉房; 350m2、1F，生产供蒸汽; 新建，层高3.5m 砖混结构. 食堂; 总建筑200 m2、2F，员工就餐; 新建，层高4.5m 砖混结构. 配电房; 80m2，供电; 原有（保留）. 门卫; 40m2; 原有（保留）. 道路及其他; 2412 m2; /. 公用工程; 供电; 配电房、市政电网; 依托原有工程. 供水; 城市自来水管网; 依托原有工程. 供热; 卧式蒸汽锅炉，1台，2t/h; 新增. 导热油炉，1台，1t/h; 新增. 制冷; 冷库，1间80 m2，使用制冷剂R22; 新增. 环保工程; 绿化工程; 绿化面积1300m2; 绿化率10%. 隔油化粪池; 预处理生活废水60m3; 新建. 污水处理站; 处理能力200m3/d，预处理全厂废水; 新建. 废水暂存池; 300m3，暂存厂区预处理后的废水; 新建. 事故应急池; 200m3，防止事故排放; 新建. 锅炉废气处理; 碱液脱硫除尘设施; 新建. 油烟处理; 油烟生物净化器; 新建. 车间异味处理; 负压+活性炭吸附; 新建. 固废间; /; 新建. 项目不得设置大型冷库，不得使用非环保型制冷剂。项目拟配套有一80㎡（240m³）的冷库用于冷藏原材料，冷库使用制冷剂R22，用量为0.15吨，循环使用，制冷剂R22是一种氟利昂类物质的最重要的过渡性替代制冷工质，一种透明、无味、无毒、不易燃烧、不易爆炸和化学性稳定的制冷剂，具有良好的热力学性质。是食品冷冻设备使用最广泛的中低温制冷剂。根据蒙特利尔公约及相关修订文件的规定，R22作为氟氯昂的替代产品在中国可以使用到2040年，而R22制冷系统到2040年被禁止使用，即使项目使用年限超过2040年，只要将系统内的制冷系统和油更换为最新环保制冷剂即可。 3.2.3主要生产设备 本项目生产设备主要包括原料清洗设备、油炸机、真空包装机、锅炉等。主要的生产设备见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 清洗机; KM-5001; 台; 2; 1台来自美孜孜加工厂、1台外购. 2; 油炸机; KM-Y2002; 台; 2. 3; 卤制机; KM-LZ386; 台; 8. 4; 脱油机; KM-TY125; 台; 4. 5; 拌料机; KM-BL300; 台; 5; 1台来自美孜孜加工厂、4台外购. 6; 消洗机; KM-QX600; 台; 4. 7; 提升机; KM-TS500; 台; 10. 8; 喷码机; 科诺华300型; 台; 8. 9; 烘干机; KM-HG800; 台; 4. 10; 杀菌釜; YT-2150; 台; 4; 2台来自美孜孜加工厂、2台外购. 11; 全自动真空机; 永乐600型; 台; 40. 12; 全自动切菜机; 银鹰125型; 台; 10. 13; 流水线; KM-500; 套; 6. 14; 自动包装机; HL-650; 台; 10; 6台来自美孜孜加工厂、4台外购. 15; 全自动锅炉（2t/h）; 永乐-200; 台; 1; 烧生物质. 16; 导热油炉（1t/h）; 永乐-100; 台; 1; 烧生物质. 17; 叉车; 4T; 台; 4. 3.2.4 产品方案 本项目建成投产后主要生产风味鱼制品和蔬菜制品。项目主要产品方案见表3。 表3 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 产品执行标准. 1; 风味鱼制品; 2500; DBS43/ 006-2013《湖南食品安全地方标准 风味动物性水产品干制熟食》. 2; 蔬菜制品; 2500; /. 3.3 项目能耗及物耗 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况分别见下表4、表5： 表4 主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料; 单位; 年耗量; 储存方式; 备注. 1; 小鱼干; t/a; 2450; 原料仓库; 在周边地区采购、汽车运输. 2; 干菜; t/a; 2450; 原料仓库. 3; 食用油; t/a; 60; 不锈钢桶5t/个、2个，辅料仓库. 4; 谷氨酸纳; t/a; 6; 辅料仓库. 5; 酱油; t/a; 2; 辅料仓库. 6; 盐; t/a; 10; 辅料仓库. 7; 辣料、香精料等; t/a; 3; 辅料仓库. 8; 包装袋; t/a; 8; 辅料仓库. 项目使用的小鱼干为去除内脏后的干制海产小鱼仔，项目不需对其进行预处理，清洗后直接用于生产。项目使用的干菜主要是经风干后的萝卜干、菜心等，经清洗后直接用于生产。 项目须使用以上描述的半成品进行加工，不得在厂区内进行去除鱼内脏、腌制蔬菜等原材料预处理。 表5 主要能源消耗情况 序号; 能源; 单位; 年用量; 来源; 备注. 1; 电; 万KW.h; 110; 市政电网; 生产、生活. 2; 水; 万t; 4.52; 市政管网; 生产、生活. 3; 生物质; t; 1000; 岳阳; 锅炉燃料. 4; 柴油; L; 10400; 西北角加油站; 叉车用. 5; 液化气; kg; 1680; 外购; 15kg/罐、112罐. 6; 导热油; m3; 6; 岳阳; 循环使用. 导热油使用前进行质检，质检合格后方可使用，每年定期送劳动部门油品检验中心进行化验，对动力粘度、闪电、残炭值、酸值等指标考核，若发现不合格，则必须委托相关部门进行更换或再生。 3.4 项目周边环境 项目选址于岳阳市云溪区云溪乡建军村原岳阳市科发农业发展有限公司，因岳阳市科发农业发展有限公司经营困难，岳阳市湘山红食品有限公司购买其场地用于扩大生产，本项目有效利用原有办公房、水、电、道路等配套设施，可大大降低成本，同时起到资源整合的作用。 项目西侧紧邻022县道，距107国道50m，地理位置优越，交通条件便捷。项目地理位置见附图一。项目周边无大型工业企业，北侧约30m处、西侧约100m处隔107国道、南侧约100m处均有建军村居民，东侧为鱼塘，西北角约50m处有加油站一座，西南角紧邻一临时混凝土搅拌站。详细情况见附图三和附图七（项目现场及周围环境现状图）。 3.5 总平面布置 项目利用原厂区的平面布局，在其基础上新建生产车间、仓库等。项目西侧临022县道设置厂区出入口和门卫，项目北侧为预留用地，南侧平面布置按生产功能主要分为生产区、生活办公区。 生活办公区位于出入口北侧，从出入口由西至东依次布置办公楼、食堂宿舍、杂物设备仓库等办公生活设施；生产区位于厂区东南侧，原材料、成品仓库位于出入口南侧，从出入口由西至东依次布置成品仓库、原材料仓库、生产车间1、生产车间2；锅炉房位于生产车间南侧，污水处理站位于杂物设备仓库北侧。厂区原有道路贯穿整个厂区。按照各功能分区的要求，建筑物四周和路边种植花草乔木、厂区设置不同形式的绿化场地。 3.6 配套及辅助设施 3.6.1 给水系统 项目用水来源于城市自来水，供水压力≥0.35MPa。从基地西侧城市道路市政给水管网上各引入—根DNl50给水管，在厂区内布置成环状，引入管上设置水表井，并在水表后设置倒流防止器。本项目用水主要包括生产用水、生活用水、设备清洗水、地面拖洗水、绿化用水。项目生产用水3.3万m3/a；办公生活用水1.01万m3/a；设备清洗水和地面拖洗用水1740m3/a；绿化用水300m3/a。项目总用水量约为4.52万m3/a。 3.6.2 排水系统 本项目厂区拟采用雨、污分流排水体制。项目主要污水为生活污水和生产废水。 项目所在区域尚未覆盖城市污水管网，产生的废水经拟建的污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及云溪污水处理厂接纳标准后由罐车拉入云溪污水处理厂处理，待云溪区市政污水管网覆盖至本区域后通过市政污水管网进入云溪污水处理厂处理。雨水管道沿路敷设，雨水最终经雨水排放口排入南侧清溪河。 3.6.3 供电 项目从市政引入了一路10kV电源，送至变配电室高压配电室装置。10kV高压母线为单母线不分段运行方式，低压母线为单母线分段运行方式。项目使用原有配电设施，根据需要，在变配电室内增设若干台高压配电柜、2台630kVA干式变压器和配套配电柜，为项目动力、照明等负荷供电，不设备用柴油发电机组。 3.6.4 供热 项目拟新建锅炉房一座，设1台卧式蒸汽锅炉，锅炉额定蒸发量2t/h，出口蒸汽压力1.25Mpa，饱和蒸汽温度为194℃，年生产蒸汽量：3000t/a。 同时在锅炉房外墙高处设6台防爆型轴流风机，单台排风量为4800m3/h，可保持锅炉房内换气次数12次/h以上，确保用气安全。 3.7 工作制度和劳动定员 劳动定员：项目员工人数266人； 工作制度：年工作时间300天，实行白班8小时工作制； 根据建设方所提供的资料，约186人在厂区内住宿，厂区设食堂，食堂使用外购液化气。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据云溪区区政府2015年11月18日召开的关于岳阳市湘山红食品有限公司项目选址有关问题的专题会议纪要的要求，公司须关闭位于云溪区路口镇南岳村的美孜孜加工厂。 美孜孜加工厂位于岳阳市云溪区路口镇南岳村，主要从事熟食加工，年产熟食450吨，产品主要有鸭脖、鸭翅、鱿鱼、田螺肉等，未办理环评及相关环保手续。 公司须做好美孜孜加工厂关停的善后工作，本环评要求企业做好如下几点： 1、项目停产后，厂房可重新出租或改为其他用途，其生产设备处置应遵循以下两方面原则： （1）尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业； （2）属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。 2、做好现有场地清理和恢复工做，危险废物如废机油、废抹布等委托有资质的单位处理，做好一般固体废物的清运和处置工作，现有剩余原材料做好储运工作，不得随意丢弃在现有场地内。 3、做好美孜孜加工厂以上停产退役措施之前，新厂不得投入运营。 项目原有设施处置情况见表6。 表6 原有设备处置情况表 序 号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 处置措施. 1; 卤锅; 台; 2; 500开; 外售. 2; 清洗机; 台; 1; KM-5001; 用于本项目. 3; 蒸汽锅炉; 台; 1; 0.5t/h; 外售. 4; 真空包装机; 台; 6; HL-650; 用于本项目. 5; 输送机; 台; 2; KM-800; 外售. 6; 提开机; 台; 2; KM-5002; 外售. 7; 杀菌釜; 条; 2; YT-2150; 用于本项目. 8; 搅拌机; 台; 1; 100公斤; 用于本项目. 9; 切菜机; 台; 1; \; 外售. 10; 油炸机; 台; 1; 新旭东500型; 外售. 11; 洗磨机; 台; 1; 自制; 外售. 12; 冷柜; 台; 2; \; 外售. 随着美孜孜加工厂的停产，美孜孜加工厂产生的污染也将停止，在做好以上停产善后工作的前提下，本项目将不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 项目用地目前存在的环境问题 本项目购置的用地前身为岳阳市科发农业发展有限公司，原岳阳市科发农业发展有限公司主要进行猪、鸡等家禽的养殖，原岳阳市科发农业发展有限公司法人因违规在场地内堆场危险废物已被相关部门控制，该片土地被拍卖给岳阳市湘山红食品有限公司。根据现场踏勘，项目场地内以前遗留的动物粪便已被清理干净，场地内危险废物被暂存在专用仓库中，该仓库已被环保部门查封，预计在本项目投产前该部分危废会得到妥善处理处置。在该部分危废得到妥善处理后，项目用地范围内不存在原有的环境问题。 本环评明确要求，在该部分危废得到妥善处理处置前，本项目不得投入运营。在征得当地环境主管部门同意后，项目可进行土地平整、厂房建设等先期进行建设工作，建设期间不得动用危废所在仓库，并做好对该部分危险固体废物的“三防”（防渗漏、防雨淋、防流失）工作。 本环评对场地土壤、环境空气等均进行了现场监测，监测结果显示，项目场地SO2（小时浓度）、NO2（小时浓度）、PM10（日均浓度）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，环境空气质量良好。项目场地土壤各监测指标浓度均满足《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）中二级标准要求，场地内土壤环境质量较好。因此，项目场地基本无遗留环境问题。 |

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地理位置与交通 本项目厂址选址于湖南岳阳市云溪区云溪乡建军村，位于东经113°08′48″～113°23′30″，北纬29°23′56″～29°38′22″之间。云溪区交通便捷，区位优势突出，为湘北门户，属两省五县（区）通衢之地。京港澳高速、随岳高速、杭瑞高速、107国道以及京广铁路、武广高铁、荆岳铁路等多元交汇于此，长江黄金水道环绕西北。依托城陵矶临港产业新区，以港口为龙头的沿江物流走廊正在逐步形成。云溪区沿铁路南距长沙162公里，北离武汉180公里，距高铁站不到半小时车程，沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到2小时车程，沿水路东距九江500公里，南京960公里，上海1360公里，西距重庆1150公里。 项目西侧紧邻022县道，距107国道50m，交通方便，地理位置较优越。具体情况见附图一。 2 地形、地貌、地质 云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；一般海拔在40—60米之间，最低海拔点为永济乡之臣子湖海拔21.4米。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边；第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线。 3 气象气候 岳阳地处长江中下游，属北亚热带季风湿润气候区，光、热资源充足，年平均气温17.1℃，全年≥10℃天数246天，春夏季日平均气温高于20℃，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度79%，年日照时数为1722.1至1816.5小时，无霜期277天左右，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 岳阳市近年详细气象资料如下： - 年平均温度夏季 25℃、冬季4℃； - 绝对最低温度 -13.8℃； - 室外相对湿度 67%（夏季通风）； - 最热月相对湿度 75%； - 年最大降雨量 1378mm； - 日最大降雨量 192mm； - 年平均风速 3m/s； - 夏季最多风向 S； - 全年最多风向 N、NE； - 风荷载 0.40kn/m2； - 雪荷载 0.40kn/m2。 4 水文 岳阳市水网密布。全市有新墙河、汩罗河、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。市境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均迳流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 本项目区域主要地表水为项目南侧清溪河和西侧5.5km处的芭蕉湖。 清溪河，发源于双花柴冲和清溪木岭，流经双花、上清溪、下清溪、建设、团结、友好、青石、建军、新铺九个村注入芭蕉湖，全长30公里。清溪河水域功能为农业用水区，主要为周边农田提供农业用水；目前岳阳市已将清溪河作为风景旅游区列入开发的规划之中。清溪峡谷是目前云溪区旅游发展招商方案中重要项目之一，对云溪区旅游事业的发展有着重要的意义。 芭蕉湖，位于滨湖村西部，东至三搭桥，西至华能电厂，水面10000亩，是云溪的渔业基地。水面宽阔清澈，两岸青山对峙，风景秀丽，岳阳市已将此湖作为风景旅游区列入开发的规划之中。 5 植被与生物多样性 岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。全市木本植物共有95科345属ll18种，其中乡土树种898种，引进树种220种，乔木551种，灌木和乔本541种，竹类26种。岳阳境内动物资源可分三大类：家畜家禽，水生动物，野生动物。家畜家禽共有10多种，包括猪、牛、鸡、鸭、鹅、兔、羊、狗、驴、马、驴、鹿等，以猪为主。鱼类共有1l目23科70属116种，以鲤科为主，经济价值较大的有青、草、链、鳞、鲫等20余种。 据调查，本项目所在地区域内，未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1 行政区划和人口 岳阳市面积15019.2km2，全县现辖14个镇、25个乡、506个行政（居委会）。2014年末岳阳市常住人口为559.51万人，比上年末增加3.61万人，其中城镇常住人口为292.58万人，占总人口比重为52.29%。全年出生人口7.3万人，出生率为13.09‰；死亡人口3.76万人，死亡率为6.74‰。 本项目位于云溪区，云溪区全区总面积388.3km2，其中农业人口8.16万人，非农业人口8.48万人（其中驻区大型企业5.3万人）。行政区划为5个镇、2个乡，其中路口镇、云溪镇均列入1994年省委、省政府首批命名的全省34个经济强镇。全区辖8个居委会、64个村（分场），设18个居民小组，679个村民小组。 2 社会经济情况 2014年，岳阳市实现地区生产总值2669.39亿元，比上年增长9.3%。其中，第一产业增加值292.24亿元，增长4.6%；第二产业增加值1440.08亿元，增长9.0%；第三产业增加值937.07亿元，增长11.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.9%，第二产业增加值比重为54.0%，第三产业增加值比重为35.1%。 2014年，云溪区全年实现地区生产总值（GDP）293.97亿元，比上年下降0.6%。分产业看，第一产业实现增加值7.73亿元，增长4.5%；第二产业实现增加值250.54亿元，下降2.1%，工业增加值下降3.1%；第三产业实现增加值35.7亿元，增长10.1%。三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.6%、85.2%、12.2%。按常住人口计算，人均GDP达163680元，比上年下降2.1%。全年财政总收入10.45亿元，同口径增长13.3%，其中公共财政预算收入3.49亿元，同口径增长2.1%。GDP总量在全市的占比为11%，人均GDP为全市的4倍。全年完成农林牧渔业总产值11.68亿元，比上年增长5.5%。实现工业总产值903.56亿元，比上年下降6.2%，其中规模以上工业实现总产值882.83亿元，下降9.6%。完成固定资产投资64.6亿元，比上年增长14.4%。实现社会消费品零售总额17.19亿元，比上年增长12.5%，增速回落0.1%。完成邮电业务总量7350万元，比上年增长7.6%。城镇居民人均可支配收入26823元，农村居民人均可支配收入13940元，全区拥有普通高中1所，初中学校6所，普通小学21所。拥有艺术表演团体1个，文化馆1个，公共图书馆1个，档案馆1个。卫生机构（含村卫生室）122个，各级健身辅导站12个，公共体育场地16个。社会福利院、敬老院、养老院、光荣院等7所，城镇各种社区服务设施85处。全年新增城镇就业人员2731人，年末城镇登记失业率为4%。 3 文物保护 在拟建项目所在地，无需要保护的古文化、文物遗址。

- 环境质量状况

|  | - 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 环境空气质量现状 为了解区域大气环境质量，本次评价委托湖南永蓝检测技术有限公司于2015年3月8日~3月10日对本项目上风向（东北向）300m处和项目场地中央环境空气质量进行了监测，12月3日~5日补充监测了臭气浓度。监测结果见下表： 表6 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; 臭气浓度（无量纲）. 项目上风向300m; 浓度范围; 0.019-0.040; 0.017-0.038; 0.017-0.018; 未检测. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 项目地; 浓度范围; 0.021-0.042; 0.020-0.041; 0.022-0.025; 未检测. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 小时浓度/ PM10日均值; 0.5; 0.2; 0.15; 20. 臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》中表1 厂界标准值，其余执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值. - 由上表可见，区域SO2（小时浓度）、NO2（小时浓度）、PM10（日均浓度）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，臭气浓度在项目上风向及项目所在地均未检出，环境空气质量现状较好。 2 地表水环境质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术有限公司于2015年3月8日~ 10日对项目南侧清溪河和西侧芭蕉湖水质现状进行了监测，2015年12月3日~5日补充监测了动植物油和氯化物（以Cl- 计）。各监测因子中氯化物（以Cl- 计）参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2集中式生活饮用水地表水源补充项目标准限值（250 mg/L），监测结果如下表： 表7 水环境质量监测结果 监测项目; 单位; 采样结果; 平均值 (pH范围值); 超标率（%）; 水质 类别. 清溪河; pH; 无量纲; 7.62; 7.84; 7.59; 7.59-7.84; 0.0; Ⅲ类. COD; mg/L; 14.6; 15.0; 14.8; 14.8; 0.0; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.93; 2.99; 2.95; 2.96; 0.0; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.074; 0.075; 0.072; 0.074; 0.0; Ⅲ类. TP; mg/L; 0.030; 0.031; 0.028; 0.029; 0.0; Ⅲ类. SS; mg/L; 22; 25; 23; 23; /; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 3300; 3400; 3400; 3366; 0.0; Ⅲ类. 动植物油; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; /; Ⅲ类. 氯化物（以Cl- 计）; mg/L; 3; 4; 4; 4; 0.0; /. 芭蕉湖 （西侧5.5km）; pH; 无量纲; 7.05; 6.97; 7.11; 6.97-7.11; 0.0; Ⅲ类. COD; mg/L; 10.9; 11.4; 11.7; 11.3; 0.0; Ⅲ类. BOD5; mg/L; 2.18; 2.31; 2.34; 2.28; 0.0; Ⅲ类. NH3-N; mg/L; 0.058; 0.063; 0.060; 0.060; 0.0; Ⅲ类. TP; mg/L; 0.044; 0.043; 0.043; 0.043; 0.0; Ⅲ类. SS; mg/L; 13; 15; 14; 14; /; Ⅲ类. 粪大肠菌群; 个/L; 2700; 3100; 2400; 2733; 0.0; Ⅲ类. 动植物油; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; /; Ⅲ类. 氯化物（以Cl- 计）; mg/L; 3; 5; 4; 4; 0.0; /. 上表可见，项目所在区域水环境质量良好，各监测断面监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3 土壤环境质量现状 为了解项目项目场地土壤环境质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术有限公司于2015年3月8日对项目场地内土壤环境质量进行了监测，监测结果见下表： 表8 土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg 监测点; 项目; pH（无量纲）; Cu; Zn; Pb; Cr; Cd. 项目场地; 结果; 7.34; 56.0; 92.5; 68.3; 75.9; 0.08. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; /; 100; 250; 300; 200; 0.3. 由上表可知，项目所在地土壤各监测指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准要求，项目所在地土壤环境质量良好。 4 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评湖南永蓝检测技术有限公司于2015年3月8-9日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次。噪声监测结果见下表： 表9 声环境监测结果平均值 单位：Leq dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; （GB3096—2008） 2类：昼间60、夜间50. 8日; 9日; 8日; 9日. 厂界北; 50.4; 48.2; 40.5; 41.3. 厂界西; 55.3; 53.5; 47.0; 41.2. 厂界南; 50.8; 51.7; 41.2; 44.5. 厂界东; 49.6; 50.9; 42.8; 44.6. 由上表可知，项目所在区域各监测点的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。 5 生态环境 1）区域植被分布特征 岳阳市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等，但均未在评价范围内。 2）项目拟用地植被分布特征 据现场调查，项目拟用地周围植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市云溪区云溪乡建军村。环境空气、声环境保护目标主要是西侧、北侧、南侧的建军村居民，地表水环境保护目标为南侧清溪河和西侧芭蕉湖；生态环境保护目标为周边鱼塘和农田，详见下表。环境目标保护图见附图三。 - 表10 环境保护目标一览表 - 环境 - 类别; - 环保目标; - 执行标准. - 名; - 称; - 方位距离; - 规模; - 功能. - 大气环境 - 声环境; - 建军村 - 居民; - N，30m; - 1户、3人; - 居住; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - N，100-300m; - 10户、30人; - 居住. - W，100m; - 10户、30人; - 居住. - S，100m、200m; - 2户、6人; - 居住. - SW，180-450m; - 35户、100人; - 居住. - 地表水; - 清溪河; - S，紧邻; - 小河; - 农业用水、兼顾旅游开发; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. - 芭蕉湖; - W，5.5km; - 中湖; - 渔业用水、兼顾旅游开发. - 生态环境; - 周边农田、鱼塘. - 社会目标; - 107国道. |  |

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2）地表水：清溪河及芭蕉湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3）土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1）废气：油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及云溪污水处理厂接纳标准。 3）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》。 |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据达标排放的原则及污染物总量控制要求，本项目生活污水和生产废水经自建污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及云溪污水处理厂接纳标准后送至云溪污水处理厂处理达标后排入长江。项目锅炉废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后排放。 本项目建议总量控制指标为： 废水污染物：COD 1.96t/a、氨氮 0.49t/a； 废气污染物：SO2 0.34t/a、NOx 0.82t/a。 |  |
| 建设项目工程分析 1 工艺流程简述 清洗 油炸 卤制 拌料 灌装 抽气封口 高温灭菌 入库 鱼干 G、S S、N W、S S、N 图例 W：废水、S：固体废物 N：噪声、G：废气 1）风味鱼制品生产工艺 图1 风味鱼制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述：外购的半成品小鱼干先经清洗机清洗并晾干；晾干后进行油炸工序，油炸是通过导热油炉间接加热油炸机中的食用油至沸腾，油炸时间为2-3分钟；然后加入卤料、味精等配料在卤制机中卤制，卤制好后的半成品通过拌料机将卤制好的鱼干和辣椒、香精等辅料拌均匀；拌匀后对鱼制品进行包装、封口；再由蒸汽锅炉供汽于杀菌釜进行消毒处理；处理后入库。 2）蔬菜制品生产工艺 切碎 拌料 灌装 抽气封口 高温灭菌 入库 干菜 W、S N、S S、N S、N 清洗 图2 蔬菜制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述：外购的萝卜干、菜心等干菜先经KM-TS001型清洗机清洗；清洗后采用全自动切菜机对干菜进行切丝处理，通过拌料机将切好的干菜丝和辣椒、香精等辅料拌均匀；拌匀后对其进行包装、封口；再由锅炉供汽于杀菌釜进行消毒处理；处理后入库即为成品。 2 水平衡及物料平衡 1）水平衡 本项目用水主要为生产用水、生活用水、设备清洗水、地面拖洗水、绿化用水。 a、生产用、排水：项目生产用水主要为原材料清洗用水、卤制用水和锅炉用水。 原材料清洗用、排水：类比同类型项目，项目鱼干和萝卜干清洗用水量按5m3/t（原料）计算，项目原料清洗用水量约为25000m3/a（83m3/d），排污系数按0.9计，项目原料清洗废水产生量约为22500m3/a（75m3/d）。 卤制用水：根据建设单位提供的资料，项目风味鱼制品卤制工序用水量按2m3/t（原料），原料2500t/a计算，项目卤制用水量约为5000m3/a（16.7m3/d），卤制过程大部分水分蒸发，生产根据需要添加新鲜水，卤制无废水排放。 蒸汽锅炉用水：项目用汽量为1.25t/h（10t/d），锅炉补充用水量为10m3/d（3000m3/a）； b、生活用水：项目定员266人，年工作300天。根据建设单位所提供的资料，约186人在厂区食宿，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），在厂区食宿人员生活用水取160L/人·d，外宿人员取50L/人·d。综上可知，生活用水量约为33.8m3/d（10140m3/a），排放系数取0.85，则生活污水产生量约为28.7m3/d（8619m3/a）。 c、设备清洗：由于拟建项目属于食品加工业，在每天生产完后均需对设备进行清洗，主要以擦洗为主，水量约为4m3/d（1200m3/a）。排污系数取0.9，则污水产生量约为3.6m3/d（1080m3/a）。 d、地面拖洗：拟建项目实施后，地面清洗用水量约9m3/次（主要为生产厂房需要定期清洗，按1.5L/m2·次），平均每5天清洗一次，用水量约为1.8m3/d（540m3/a）。排污系数取0.9，则污水产生量约为1.6m3/d（486m3/a）。 e、绿化用水：参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），绿化用水取1.5L/m2·次、0.5次/d，绿化面积为1300m2，故绿化用水量约为1m3/d（300m3/a）。 本项目用排水情况详见下表，详细水平衡图见图3。 表11 项目用排水量表 序号; 用水项目; 用水单位; 用水标准; 日用水量(m3/d); 年用水量 (m3/a); 日排水量(m3/d); 年排水量 (m3/a). 1; 原料清洗; 5000t; 5m3/t（原料）; 83; 25000; 75; 22500. 2; 鱼干卤制; 2500t; 2m3/t（原料）; 16.7; 5000; 0; 0. 3; 锅炉用水; —; —; 10; 3000; 0; 0. 4; 生活用水; 186人、300天; 160L/人·天（食宿）; 33.8; 10140; 28.7; 8619. 80人、300天; 50L/人·天（非食宿）. 5; 设备清洗; —; —; 4; 1200; 3.6; 1080. 6; 地面拖洗; 6000m2、0.2次/d; 1.5L/ m2·次; 1.8; 540; 1.6; 486. 7; 绿化; 1300 m2、0.5次/d; 1.5L/ m2·次; 1; 300; 0; 0. 合 计; 150.3; 45180; 108.9; 32685. 蒸汽10 10 锅炉用水 损耗及吸收8 原料清洗 83 75 蒸发及吸收16.7 80.2 150.3 鱼干卤制 16.7 新鲜水 损耗0.4 设备清洗 地面拖洗 员工生活 4 1.8 33.8 1 绿化用水 损耗0.2 损耗5.1 损耗1 化粪池 3.6 1.6 28.7 108.9 项目污水处理站 云溪污水处理厂 图3 项目水平衡图（单位：m3/d） 2）物料平衡 本项目物料平衡见表12。 表12 主要物料平衡表 单位：t/a 投入; 净产出. 物料; 用量（t/a）; 项目; 产量（t/a）. 鱼干; 2501; 风味鱼制品; 2500. 干菜; 2510; 蔬菜制品; 2500. 食用油; 60; 原料废弃量; 65. 辣料、香料等; 9; 不合格产品; 25. 盐; 6; 废油、油烟、损耗; 5. 酱油; 3. 谷氨酸钠; 6. 5095; 5095. |

主要污染工序及污染源： 1 施工期主要污染工序及污染源 1）废气：施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目场地平整、地基开挖、建筑施工及运输，易产生粉土、扬尘。 2）废水：项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50L/（人·天），施工人员50人计，总用水量约为2.5m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为2.0m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 3）噪声：施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在80-105dB（A）。 4）固体废物：项目用地原为养殖场，场地内有养猪平房10间、仓库1间、办公楼1栋，根据设计项目将保留原有仓库、办公楼，对北侧平房全部拆除，留作预留用地。在南侧空地新建两栋生产车间、两栋仓库、一间锅炉房及污水站，根据设计资料，本项目厂房地基开挖挖方量约为2.3万m3，全部用于回填，不产生弃土。因此施工期固体废物主要来源于北侧建筑物拆除和厂房新建过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。新建厂房建筑垃圾量约为0.03t/m2，产生量为340t，建筑物拆除产生的建筑垃圾量约为4000t，项目建筑垃圾产生量约为4340t；本项目施工人员约有50人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人·天），产生垃圾量为25kg/d。 2 本项目营运过程中的主要污染工序及污染源 2.1 废水污染源 本项目废水主要为车间废水（原料清洗、设备清洗及地面拖洗废水）和生活污水。 生活污水：根据水平衡分析可知，生活污水产生量约为28.7m3/d（8619m3/a），生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，其浓度分别约为：COD 350mg/L、BOD5 250mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油 12mg/L，则本项目生活污水的污染物产生量为COD 3.02t/a、BOD5 2.15t/a、SS 2.15t/a、NH3-N 0.259t/a、动植物油 0.103t/a。 原料清洗废水：根据水平衡分析可知，项目原料清洗污水产生量约为75m3/d（22500m3/a），通过类比调查位于岳阳经济技术开发区康王乡乌江村王家组的湖南口水娃食品有限公司年产1500吨风味鱼项目（风味鱼加工与本项目工艺和原材料相同），该类废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，产生浓度分别为COD 3500mg/L、BOD5 1500mg/L、SS 1700mg/L、NH3-N 80mg/L、盐分780mg/L，则各污染物产生量分别为COD 78.75t/a、BOD5 33.75t/a、SS 38.25t/a、NH3-N1.80t/a、盐分17.55t/a。 设备清洗废水：根据水平衡分析可知，设备清洗废水量为3.6m3/d（1080m3/a），主要污染物分别为：COD 780mg/L、BOD5 320mg/L、SS 800mg/L、NH3-N 100mg/L、盐分460mg/L、动植物油 180mg/L，则各污染物产生量分别为COD 0.842t/a、BOD5 0.410t/a、SS 0.864t/a、NH3-N 0.108t/a、盐分0.497t/a、动植物油 0.194t/a。 地面拖洗废水：根据水平衡分析可知，地面拖洗废水量为1.6m3/d（486m3/a），主要污染物分别为：COD 600mg/L、BOD5 350mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 30mg/L、盐分200mg/L、动植物油 120mg/L，则各污染物产生量分别为COD 0.292t/a、BOD5 0.170t/a、SS 0.194t/a、NH3-N 0.015t/a、盐分0.097t/a、动植物油 0.06t/a。 本项目车间废水污染产生情况详见下表： 表13 废水污染物产生情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 盐分; 动植物油. 车间废水. 原料清洗废水（22500m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 3500; 1400; 1700; 80; 780; /. 产生量（t/a）; 78.75; 31.50; 38.25; 1.80; 17.55; /. 设备清洗废水（1080m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 780; 320; 800; 100; 460; 180. 产生量（t/a）; 0.842; 0.345; 0.864; 0.108; 0.497; 0.194. 地面拖洗废水（486m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 600; 350; 400; 30; 200; 120. 产生量（t/a）; 0.292; 0.170; 0.194; 0.015; 0.097; 0.06. 生活污水（8619m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 250; 30; /; 12. 产生量（t/a）; 3.02; 2.15; 2.15; 0.259; /; 0.103. 项目拟在厂区内自建污水处理站预处理项目废水后运往云溪污水处理厂处理，自建污水处理站采用气浮+一级接触氧化法工艺。项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及云溪污水处理厂接纳标准后送完云溪污水处理厂处理。 经化粪池预处理后的生活污水中各污染物浓度为COD 250mg/L、BOD5 180mg/L、SS 150mg/L、NH3-N28mg/L、动植物油 10mg/L，结合表13可知生活污水经化粪池预处理后和生产废水混合的各污染物情况见下表。 表14 生活污水预处理后和生产废水混合后情况一览表 项目; 水量（m3/a）; 浓度; 产生量（t/a）. COD; 32685; 2499; 81.68. BOD5; 1027; 33.57. SS; 1242; 40.60. 氨氮; 66.1; 2.16. 动植物油; 10.4; 0.34. 盐分; 555; 18.14. 2.2 废气污染源 项目运营期主要废气污染源为油炸油烟、锅炉废气、恶臭气体和食堂油烟。 1）油炸油烟：本项目在油炸工序中，食用油耗量为60t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量为1.8t/a，油炸工序年生产300天，每天8小时，则油炸过程中油烟的产生浓度为37.5mg/m3（风量：20000m3/h）。 2）锅炉废气：本项目锅炉房内包含一台2t/h蒸汽锅炉和一台1t/h的导热油炉，均采用生物质为燃料。 锅炉房运行时间为300d/a、8h/d，污染因子为烟尘、SO2和NOx。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉锅炉产排污系数，工业废气量产生系数为：6240.28m3/t-原料、烟尘（压块燃料）产生系数为：0.5千克/吨-原料、SO2产生系数为17S千克/吨-原料（S为含硫率，本次取0.1）、NOx产生系数为1.02千克/吨-原料。本项目生物质量为1000t/a，可知工业废气产生量为624.03万m3/a，烟尘产生量为0.5t/a，SO2产生量为1.7t/a，NOx产生量为1.02t/a，故烟尘、SO2、NOx产生浓度分别为80.1mg/m3、272.4mg/m3、163.5mg/m3。 3）恶臭气体：项目车间及自建污水处理站在运行过程中均会产生恶臭气体（异味）。生产过程中产生恶臭气体（异味）的主要部位是风味鱼原材料加工区（晾干、油炸、卤制）及拌料区，通过类比安化县浓乡情食品有限公司年产2000吨麻辣鱼仔生产项目（该项目位于益阳市安化县滔溪乡，生产工艺为对外购的小鱼仔干通过清洗、油炸、卤制、拌料、灌装、消毒等，车间密闭负压，车间臭气经收集后有组织排放），项目厂区产生的恶臭气体以臭气浓度计，未经处理前车间最大臭气浓度为10（无量纲），污水处理站主要成分为NH3、H2S，NH3产生量分别为0.50.14kg/d、H2S产生量约为0.01kg/d，污水处理站边界NH3和H2S的浓度分别0.5mg/m3和0.04mg/m3。 4）食堂油烟：本项目约有186人在厂区就餐，以液化气为燃料，液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。除此之外，食堂产生的废气主要为油烟废气。据统计，目前居民食用油量为15-30g/人·d，本环评取30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本环评取3%。油烟日产生量为167.4g，年产生量为50.22kg/a，职工食堂设置灶头4个，单灶头风量为2000m3/h，每天工作时长约为4h，故油烟产生浓度约5.23mg/m3。 2.3 噪声污染源 噪声主要来自于清洗机、油炸机、切菜机、锅炉、风机等设备，声源强度60-90B(A)。详见表14。 表14 项目主要噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台/套）; 合成声级. 1; 清洗机; 75; 2; 78. 2; 油炸机; 75; 2; 78. 3; 全自动真空机; 60; 40; 76. 4; 全自动切菜机; 70; 10; 80. 5; 自动包装机; 60; 10; 70. 6; 全自动锅炉; 70; 1; 70. 7; 污水处理设备; 80; 1; 80. 8; 风机; 90; 2; 93. 2.4 固体废物 拟建项目运营期固体废物主要包括生产过程中产生废弃原材料、废弃包装材料、过期或不合格产品、废食用油、废卤渣、生物质燃烧灰渣、锅炉废气处理产生的石膏、活性炭吸附装置产生的废活性炭、员工日常生活产生的生活垃圾以及废水处理站污泥。 根据建设单位生产经验，项目废弃原材料产生量约为原材料的1.3%，故废弃原材料产生量为65t/a，废弃包装材料产生量约为1.5t/a； 项目车间臭气采用密闭负压及活性炭进行吸附处理，活性炭定期更换，据类比调查，废活性炭产生量约为2t/a，该部分废活性炭属于危险废物。 过期和不合格产品产生量按产品的0.5%计，故过期和不合格产品产生量为25t/a； 污水处理站污泥产生量以SS消减量计算，含水量60%计，故污泥产生量约39.1t/a； 项目油炸工序废食用油产生量约为食用油耗量的5.3%，则项目废食用油产生量约为3.2t/a； 项目卤制工序使用八角、桂皮等不进入产品内，卤制工序将产生废卤渣，类比同类型项目，废卤渣的产生量约为5t/a。 项目锅炉生物质燃烧将产生灰渣，查阅相关资料，生物质燃料挥发份高，容易着火，燃烧后灰渣产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%，本项目生物质耗量为1000t/a，则产生的灰渣量为50t/a。 项目锅炉生物质燃烧烟尘废气采用湿法碱液除尘脱硫，产生的石膏约为1.6t/a。 员工的生活垃圾产生量按住厂1kg/人·d，不住厂0.5kg/人·d计，则生活垃圾年产生量为67.8t/a。 表15 固体废物产生情况一览表 产污环节; 名称; 产生量. 生产加工; 废弃原材料; 65t/a. 废弃包装材料; 1.5t/a. 过期和不合格产品; 25t/a. 油炸工序; 废食用油; 3.2t/a. 卤制工序; 废卤渣; 5t/a. 锅炉生物质燃烧; 灰渣; 50t/a. 锅炉废气处理; 石膏; 1.6t/a. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 2.0t/a. 污水站; 污泥; 39.1t/a. 员工办公、生活; 生活垃圾; 67.8t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 有组织 | 油烟 | 37.5mg/m3,1.8t/a | 1.88mg/m3，0.09t/a |
|  | 锅炉房 |  | 烟尘 | 80.1mg/m3,0.5t/a | 16.0mg/m3,0.10t/a |
|  |  |  | SO2 | 272.4mg/m3,1.7t/a | 54.5mg/m3,0.34t/a |
|  |  |  | NOx | 163.5mg/m3,1.02t/a | 130.8mg/m3,0.82t/a |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 5.23mg/m3,50.22kg/a | 0.78mg/m3，7.53kg/a |
|  | 车间 |  | 臭气浓度 | 10 | 10 |
|  | 污水处理站 | 无组织 | NH3 | 0.14kg/d | 0.14kg/d |
|  |  |  | H2S | 0.01kg/d | 0.01kg/d |
| 水 污 染 物 | 生产车间 职工生活 |  | 水量 | 32685m3/a | 32685m3/a |
|  |  |  | COD | 2499mg/L,81.68t/a | 625mg/L,20.43t/a |
|  |  |  | BOD5 | 1027mg/L,33.57t/a | 226mg/L,7.39t/a |
|  |  |  | SS | 1242mg/L,40.60t/a | 248mg/L,8.11t/a |
|  |  |  | NH3-N | 66.1mg/L,2.16t/a | 26.4mg/L,0.86t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 10.4mg/L,0.34t/a | 4.2mg/L,0.14t/a |
|  |  |  | 盐分 | 555 mg/L,18.14t/a | 527mg/L,17.22t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 |  | 废原材料 | 65t/a | 0 |
|  |  |  | 废包装 | 1.5t/a | 0 |
|  |  |  | 过期和不合格品 | 25t/a | 0 |
|  |  |  | 废食用油 | 3.2t/a | 0 |
|  |  |  | 废卤渣 | 5t/a | 0 |
|  | 生物质燃烧 |  | 灰渣 | 50t/a | 0 |
|  | 污水站 |  | 污泥 | 39.1t/a | 0 |
|  | 碱液脱硫塔 |  | 石膏 | 1.6 t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 2.0t/a | 0 |
|  | 办公楼、宿舍 |  | 生活垃圾 | 67.8t/a | 0 |
| 噪声 | 生产车间、污水站、锅炉房设备噪声，声源强度60-90B(A) |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在现有厂区里施工建设，对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

1 施工期环境影响分析： 本项目建设期间的主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、施工人员的生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。 1.1 大气环境影响分析 施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。 1）施工废气 在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）扬尘 扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。主要防治对策有： ①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而错失，减少沿途抛洒，定时洒水压尘； ③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量； ④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好车间的防尘工作； ⑤选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； ⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施。 在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。 1.2 水环境影响分析 施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。项目施工废水直接排放将造成对地表水的污染。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。主要防治措施有： 1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； 2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。 3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边育林及绿化。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 1.3 施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机、推土机等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高，对施工场地附近声环境敏感目标的工作、生活、学习会造成一定影响。施工机械噪声强度值与噪声源距离的对应关系详见下表。 表16 建筑施工噪声强度值与噪声源距离的相应关系一览表 施工阶段; 施工机械; 噪声源强度（分贝）; 不同距离上相应的噪声强度值（分贝）. 1-5（米）; 6-10（米）; 11-15（米）; 16-20（米）. 土石方; 风镐; 95; 89; 83; 79; 76. 土石方; 压缩机; 100; 93; 86; 82; 79. 土石方、结构; 发电机; 100; 93; 86; 82; 79. 土石方; 推土机; 90; 87; 82; 78; 75. 结构、装修; 电刨; 95; 89; 83; 79; 76. 结构、装修; 电锯; 100; 93; 86; 82; 79. 结构、装修; 沙浆机; 85; 81; 73; 69; 66. 结构、装修; 卷扬机; 85; 81; 73; 69; 66. 结构; 搅拌机; 85; 81; 73; 69; 66. 装修; 界石机; 105; 96; 90; 86; 83. 上表表明，一般施工机械噪声传播到15m处，很难完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见下表。 表17 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB（A）以上，根据噪声源叠加的原理和类比调查，施工场地中心点噪声达到91dB（A）。根据项目的施工特点，计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响，见下表： 表18 建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表 单位:dB(A) 声源名称; 10m; 20m; 50m; 64m; 100m. 建筑机械动力噪声; 71.0; 64.97; 57.02; 54.9; 51. 由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。施工场地中心位置噪声值在91dB（A）左右，施工噪声在昼间12m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在64m处达到标准。本项目周边最近敏感点为厂界外北侧30m处的居民点，距施工场地中心140m，故昼、夜间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。但为了更近一步降低噪声对周边的影响，施工方应采取下列降噪措施： 1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。 3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理。 施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。 1.4 固体废物的影响分析 项目施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建设施工期间原有建筑拆除和厂房新建过程均会产生建筑垃圾，如水泥、砖瓦、木材等，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响；施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。 经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。

2 营运期环境影响分析及污染防治措施 2.1 水环境影响及污防措施 项目运营后实行雨污分流制度，建立独立的雨水收集管网系统，设立暗沟，雨水从厂区南侧排入清溪河。 根据工程分析可知，本项目主要废水为生活污水和生产废水，产生情况详见表13。由于项目所在区域的清溪河和芭蕉湖已作为风景旅游区列入开发的规划之中，为避免废水排放对清溪河和芭蕉湖产生影响，根据云溪区区政府2015年11月18日召开的关于岳阳市湘山红食品有限公司项目选址有关问题的专题会议纪要的要求，项目废水须经预处理后送入云溪污水处理厂处理。项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水混合的各污染物情况详见表14，由表14可知，项目废水混合后不能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及云溪污水处理厂接纳标准，项目拟在厂内新建一污水处理站对厂区废水进行预处理，生活污水经化粪池处理后和生产废水一起进入厂区拟建的污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及云溪污水处理厂接纳标准后送云溪污水处理厂处理（见附件七：污水处理协议）。 项目废水产生量为108.9m3/d，拟在厂区建设污水处理站（200m3/d）一座，处理能力能满足要求。项目污水处理站拟采用气浮+一级接触氧化法工艺预处理项目废水后运往云溪污水处理厂处理，项目预处理工艺见图4。 废水 格栅 隔油池 初沉池 一级接触氧化池 废水暂存池 云溪污水处理厂 污泥池 污泥 压滤 气浮池 调节池 安全填埋 污泥 废水 二沉池 图4 污水预处理工艺图 污水处理站工艺简介： 格栅：废水先经格栅处理去除较大废弃物； 隔油池：去除废水中的油脂； 调节池：由调节池对水质、量进行调节； 气浮池：在水中形成高度分散的微小气泡，悬浮物附着气泡而上升到水面，从而去除废水中的鱼干粉末等悬浮物。 初沉池：沉淀废水中固体物质； 一级接触氧化池：在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，吸附、降解废水中的污染物。 二沉池：对生化反应产生的悬浮物进行固液分离。 废水暂存池：对预处理后的废水暂存，近期由罐车送往云溪污水处理厂处理，远期待市政污水管网接通到本区域后由市政污水管网直接进入云溪污水处理厂处理。 污泥通过带式压滤机压滤成泥块（含水率60%）后安全填埋。 类比同类型食品加工厂行业，该套污水处理设施对COD的去除率在75%以上、BOD5的去除率在78%以上、SS去除率在80%以上、氨氮去除率在60%以上、盐分去除率在5%以上、动植物油去除率在60%以上。本项目污水经该措施处理后污染物排放浓度详见下表。 表20 污水处理站预处理后废水排放情况 序号; 项目; COD; BOD5; SS; 氯化钠（盐分）; 氨氮; 动植物油. 1; 进水浓度（mg/L）; 2499; 1027; 1242; 555; 66.1; 10.4. 2; 处理效率（%）; 75; 78; 80; 5; 60; 60. 3; 出水（mg/L）; 625; 226; 248; 527; 26.4; 4.2. 4; 排放量（t/a）; 20.43; 7.39; 8.11; 17.22; 0.86; 0.14. 5; 允许污水处理厂最高允许进水浓度; 1000; 300; 400; 1000; 30; 100. 项目废水混合后其盐分浓度较低，约为555 mg/L，属于低盐度废水，一级接触氧化池的生物膜在低盐度废水的驯化下会产生耐盐性细菌病消化部分盐分，该污水处理系统效果稳定，出水各污染因子水质指标均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及云溪污水处理厂接纳标准，不会对云溪污水处理厂产生冲击。 综上所述，本项目采用该工艺进行废水处理可确保出水水质达标，且技术可行。项目将预处理后的废水暂存于废水暂存池中，近期由罐车送往云溪污水处理厂处理，远期待市政污水管网接通到本区域后由市政污水管网直接进入云溪污水处理厂处理。在确保所有废水经预处理达标后进入云溪污水处理厂的基础上，并设置事故应急池，可确保本项目产生的废水不排入南侧清溪河和芭蕉湖，不会对周边水体产生大的影响。 2.2 大气环境影响及污防措施 项目运营期主要废气污染源为锅炉废气、油炸油烟、食堂油烟和恶臭气体。 1）锅炉废气 根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的相关规定，使用型煤、水煤浆、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。故本项目排放控制标准为颗粒物：50mg/m3、二氧化硫：300 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3，烟囱最低允许高度为30m。 项目锅炉房内包含一台2t/h蒸汽锅炉和一台1t/h的导热油炉，均采用生物质为燃料，生物质燃烧过程中将产生废气。由工程分析可知，锅炉废气产生量为624.03万m3/a，烟尘产生量为0.5t/a，SO2产生量为1.7t/a，NOx产生量为1.02t/a，项目蒸汽锅炉和导热油炉废气均经过湿式碱液除尘脱硫处理后，经30m高排气筒排放。本项目以除尘和脱硫效率80%，脱硝效率20%计，烟尘排放量为0.10t/a，SO2排放量为0.34t/a，NOx排放量为0.82t/a，则烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为16.0mg/m3、54.5mg/m3、130.8mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求。 本项目采用湿式碱液除尘脱硫处理锅炉废气，锅炉废气经碱液脱硫处理装置，碱液是石灰、石灰石配制的混合碱性溶液，这种混合溶液脱硫剂具有表面活性，催化氧化，可以促进SO2的直接反应，烟气经增压风机增压进入脱硫塔，自下而上流经脱硫塔，与自上而下的石灰石/石灰浆液形成逆向流动，同时发生热量交换和化学反应，除去烟气中的SO2，并进一步降低烟气温度和除尘，净化后的烟气从排气筒排出。反应生成物CaSO3进入脱硫塔底部的浆液池，被通过增氧风机鼓入的空气强制氧化，生成CaSO4，继而生成石膏。为了使浆液池中的硫酸钙保持一定的浓度，生成的石膏需不断排出，新鲜的石灰石/石灰浆液需连续补充，石膏是一种不溶于水的稳定物质，可用于建筑材料和水泥制作的原料。 本项目锅炉废气经碱液脱硫装置后除尘脱硫效率可达90%以上，且处理能力持续稳定，具有经济和技术的可行性。 根据国务院2013年9月10日发布的《大气污染防治行动计划》（国发2013[37]号）和湖南省人民政府办公厅2013年12月23日下发的关于《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发[2013]77号），到2017年底，长株潭城市建成区基本淘汰20蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。长株潭以外的其他城市建成区，除必要保留的以外，基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；其他地区不再新建10蒸吨及以下燃煤锅炉。到2017年底，全省所有工业园区以及产业集聚的地区，鼓励集中建设热电联产机组或采取周边电厂余热集中供热，逐步淘汰分散燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 由于项目所在区域未接通天然气管道，本项目采用的蒸汽锅炉吨位为2t/h，导热油炉为1t/h，拟采用成型生物质作为锅炉燃料，不属于《大气污染防治行动计划》中淘汰锅炉的范畴。 2）油炸油烟 本项目生产风味鱼制品的过程中有油炸工序，油炸工序将产生油炸油烟，根据工程分析，本项目在油炸工序上安装有抽油烟机，抽油烟机的总风量约为20000m3/h，油炸过程中油烟产生量为1.8t/a，油烟的产生浓度为37.5mg/m3。 本评价建议，项目油炸过程中产生的油烟废气采用除油效率为95％的高效油烟生物净化器处理达标后，再通过15m排气筒排放，经处理后油炸油烟排放量约为0.09t/a，油烟排放浓度约为1.88mg/m3，详细情况见表21。 3）食堂油烟 项目职工食堂将产生食堂油烟，根据工程分析可知，油烟产生量约为50.22kg/a，油烟浓度约为5.23mg/m3。本环评建议食堂油烟采用油烟生物净化器（净化效率≥85%）处理后引至15m排气筒排放，经处理后食堂油烟排放量约为7.53kg/a，油烟排放浓度约为0.78mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，详细情况见表21。 表21 项目油烟废气排放情况一览表 污染源; 烟气量（m3/h）; 烟气浓度及产生量; 除油烟效率; 烟气浓度及排放量; 排放方式. 油炸工序; 20000; 37.5mg/m3，1.8t/a; 95％; 1.88mg/m3，0.09t/a; 15米高排气筒. 食堂厨房; 8000; 5.23mg/m3，50.22kg/a; 85％; 0.78mg/m3，7.53kg/a. 油烟生物净化器是通过微生物及生物过滤技术来处理和降解油烟废气，将废气降解成为无毒无味的二氧化碳和水，以达到油烟废气净化的目的。油炸烟气经引风机送入高效烟气生物净化器，烟气在净化器内专用微生物的净化分解作用下，臭气成分得到有效去除，经排气筒达标排放，工艺流程见下图： 废气 外排 生物净化器技术特点： 生物净化技术采用生物法将废气（包括气味）在短短的3秒钟内就能净化掉，在去除烟气颗粒的同时能去除异味，生物净化器无油雾积聚，因而无需定期清洗，运行可靠，可连续工作，压力损失小，消耗水量极少。具体具有如下特点： 1）处理时间极短，效率高，废气净化完全，无二次污染，不但能将烟尘净化降解，还能去除烟气中各种异味，是一种真正绿色环保设备。 2）经筛选合适处理对象的生物菌种和驯化、培育一次挂膜成型后，无需不断投加生物菌种。生物菌种和填料使用寿命长，可达5年以上。 3）系统具有间歇性工作能力，它可以在系统停止运行10天后，再次运行时，其效率不受影响。所以，当放长假时，系统不需要作任何专门维护。 4）系统运行稳定，出故障机率低。如果抽油烟风机和水泵不出故障，系统就可以保持正常稳定运行，操作简便，长期不需要清洗。 5）整套设备可随经营场地变换迁移继续使用。 目前市面上广泛使用的油烟净化器为静电吸附净化器，但其污染治理投资大、处理效果不稳定及监管难度大（需频繁清理）等问题日益凸显。而油烟生物净化器的发明及应用可有效解决这一系列问题。本环评搜集相关资料对油烟生物净化器和静电吸附净化器做了如下对比： 表22 油烟生物净化器和静电吸附净化器对比一览表 项目; 油烟生物净化器; 静电吸附净化器. 工作 原理; 油烟废气以专管导入高效油烟生物过滤器，采用环境生物复育技术培养生长在生物过滤器内的特殊微生物形成的生物膜，此生物膜一方面以废气中的污染物为养料,进行生长繁殖，另一方面将废气中的有味的挥发性有机物质(VOC)作生物分解及脱臭处理，降解成为无毒无味的二氧化碳(CO2)和水（H2O）后再排出，达到净化废气的目的。; 当电场经高压输入后，产生辉光放电和电晕电离效果，因而形成臭氧离子层。电场的放电强度与工作室比较值较高。通常放电气体压强远低于大气压，因而气体粒子数的密度低，粒子间碰撞耦合弱。在这样的离子层下，油烟分子结构链断裂分解。经电场将分解的油渍微粒物吸附在电极上进行电解分离。. 附属 设施; 小型循环水箱，小型水泵; 需增加活性炭吸附装置（活性炭要时常更换）. 治理 效果; 治理后保证5年油烟稳定达标排放，异味能大部分去除，不需要清洗; 治理后油烟不能稳定达标排放，异味去除效果差，一般每周需清洗一次，使用越久，净化效果越差. 造价 对比; 32000元; 静电净化器15000元+活性炭吸附装置8000元+排放风管15000元。合计38000元. 运行 费用; 370W小型水泵电费（1080.4元）、生物膜保育费（4800元）、无清洗费用。 合计5880.4元/年; 电费：主机、风机（8176元）、定期清理费（9600元，1周一次）、更换活性炭（9000元）。 合计26776元/年. 其它 费用; 除异味效果好，不需增设光触媒除味，油烟治理效果稳定，运行费用低，无需装设远程监控装置; 除异味效果差，要增设光触媒除味（3万），油烟治理效果不稳定，需装设远程监控装置. 使用 年限; 不锈钢外壳，使用年限不小于10年；5年后更换新生物膜（约10000元）后可继续使用5年; 最多使用2-3年. 存在 问题; /; 净化效果易受水蒸气影响；存在消防隐患；高空排放风管存在安全隐患。. 目前广州已有几十个成功应用实例，其中包括酒家、饮食店、西餐厅、单位食堂及川菜馆等项目，实际使用情况证明，应用油烟生物净化器的除油烟、除异味效果较优，处理效果稳定，管理简便。 本项目油烟废气经油烟净化器处理达标后经排气筒高空排放对周边环境影响不大。 4）恶臭气体 据工程分析可知，项目车间最大臭气浓度为10（无量纲），废水处理站主要成分为NH3、H2S，为无组织排放，NH3产生量约为0.14kg/d、H2S产生量约为0.01kg/d，污水处理站边界NH3和H2S的浓度分别0.5mg/m3和0.04mg/m3。 由于项目临近车流和人流较大的107国道，为避免项目恶臭气体飘逸对周边居民及社会人群造成影响，本环评要求项目风味鱼加工车间及蔬菜加工车间在全密闭条件下进行生产，保持车间负压状态，通过引风机将车间内的恶臭气体经活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，实现恶臭气体的有组织排放，通过类比安化县浓乡情食品有限公司年产2000吨麻辣鱼仔生产项目（该项目位于益阳市安化县滔溪乡，生产工艺为对外购的小鱼仔干通过清洗、油炸、卤制、拌料、灌装、消毒等，车间密闭负压，车间臭气经活性炭吸附后有组织排放）经活性炭吸附后，臭气基本可消除，完全可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m排气筒臭气浓度2000（无量纲）的标准。 为避免项目污水处理站臭气对周边环境敏感点的影响，建设单位拟将废水处理站内暂存的恶臭污染物（污泥泥块）暂存于污泥暂存间，定期清理安全填埋；同时在周边种植夹竹桃等吸臭植被，在采取上述措施后，可最大程度的避免恶臭气体排放，将本项目污水处理站臭气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值（NH31.5 mg/m3、H2S0.06 mg/m3）要求，对周围环境的影响降至最低，且污水站拟建在项目地南侧，距周边居民点最近距离为140m，恶臭气体对周边环境敏感目标影响不大。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。因此本次评价针对恶臭的无组织排放卫生防护距离进行计算，计算结果如下： 表23 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放速率（kg/h）; 车间长度 （m）; 车间宽度 （m）; 近五年平均风速（m/s）; 标准限值（mg/m3）; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. NH3; 0.0175; 15; 8; 2.2; 0.2; 24.525; 50. H2S; 0.0013; 15; 8; 2.2; 0.01; 33.101. 卫生防护距离计算系数：A＝350、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84，污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果分别为：24.525m和33.101m，因此确定卫生防护距离为50m，即项目厂区污水处理设施边界以外50m，距本项目污水处理设施最近的居民点为南侧居民，距离约140m，满足其卫生防护距离的要求。 由于本项目为食品加工项目，为了防止周围新入驻企业对项目产生影响，相关规划和主管部门应对项目周边引进企业做出限制性规定，项目周边不得新建排放粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的企业，新建企业排放的其它大气污染物大气防护距离应在本项目厂界以外，以免对项目的生产和产品品质产生影响。 此外，为减少生产车间内食品异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味对操作工人的健康带来危害，环评建议：①应及时清理废原辅材料等废弃物；②确保车间处于负压状态，使得恶臭气体经活性炭吸附后有组织排放；③生产车间油烟排气口应设置在东侧远离敏感点的一侧，以避开与厂区相邻的居民点。 本项目产生的废气污染物经各项处理措施后外排对周边环境影响不大。 2.3 声环境影响分析及污染防治措施 本项目噪声来源于切菜机、清洗机、污水处理设备和风机等设备，声源合成声级强度70-93dB(A)。其主要噪声治理措施及治理前后噪声统计详见下表： 表24 主要噪声源强及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 合成声级; 治理措施; 治理后声级. 1; 清洗机; 78; 安装减振器，车间隔声，合理布置; 58. 2; 油炸机; 78; 58. 3; 全自动真空机; 76; 56. 4; 全自动切菜机; 80; 60. 5; 自动包装机; 70; 50. 6; 全自动锅炉; 70; 安装减振器，墙体隔声，合理布置; 50. 7; 污水处理设备; 80; 60. 8; 风机; 93; 安装减振器，车间、墙体隔声，合理布置; 73. 若所有设备同时运行，厂区设备经隔声降噪后叠加的噪声值约为73.77dB(A)。选用点声源的几何发散衰减模式进行预测，预测模式如下： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) 式中：LA(r)、LA(r0)——r，r0处点声源的声级，dB（A）； 根据上述计算公式，预测结果见下表。 表25 主要噪声源距离衰减值 噪声源; 声压级dB(A); 距离衰减值dB(A). 10m; 20m; 30m. 高噪声区域; 73.77; 53.77; 47.75; 44.23. 由上表可知，本项目设备噪声在采取以上措施后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。且本项目主要高噪声设备均布置在厂区南侧偏中部区域，项目周边环境敏感保护目标距项目厂界最近距离为北侧30m处的居民点，该居民点距项目厂区高噪声设备安置区域大于120m。 综上，项目营运期产生的噪声对周边环境影响不大。 2.4 固体废物环境影响分析及污染防治措施 由工程分析可知，拟建项目运营期固体废物主要包括生产过程中产生的废弃原材料、废弃包装材料、过期或不合格产品、废食用油、废卤渣、生物质燃烧灰渣、锅炉废气处理产生的石膏、活性炭吸附装置产生的废活性炭、员工日常生活产生的生活垃圾以及废水处理站污泥。 项目产生的废弃原料约65t/a，主要为鱼渣、菜渣，厂区排专人收集后，在固废暂存区暂存，再由专业的养殖户、饲料厂收集进行综合利用。 项目产生的各种废弃和破损的外包装袋、盒、箱，产生量约为1.5t/a，均可回收出售给废品回收站进行综合利用。 项目过期及不合格产品产生量约为25t/a，在固废暂存区暂存，委托相关部门送垃圾填埋场做安全填埋。 废食用油产生量约3.2t/a，交油脂厂，用做工业用油原料。 废卤渣产生量约为5t/a，用做项目锅炉燃料。 项目活性炭吸附装置产生的废活性炭量约为2t/a，该部分废活性炭属于危险废物，委托有危废资质的单位处理。 锅炉废气碱液脱硫除尘处理收集的石膏约1.6t/a，出售给相关单位用于建筑材料的原料。 生物质燃烧灰渣产生量约为50t/a，锅炉灰渣定期清理，装袋后外售有机肥生产厂家，用做有机肥生产原料。 本项目污泥产生量约39.1t/a（含水率60%），委托相关部门做安全填埋。 员工的生活垃圾产生量为67.8t/a，经厂区垃圾收集桶收集后，委托环卫部门送生活垃圾填埋场做无害化处理。 本项目的生产设备在生产过程中不需要使用润滑油，没有废矿物油产生。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 采取以上措施后，固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。 3 外环境对本项目的影响分析 项目厂界西北角约50m处有中海油加油站一座，西南角紧邻一临时混凝土搅拌站。 根据该加油站的环评报告及批复，中海油加油站为小型二级加油站，油罐位于地块东北侧，远离本项目的一侧，采用地埋式工艺安放贮罐，保持了油罐的恒温，设有自动控制设计安全防范措施。该加油站项目对大气环境的污染主要是储油罐灌注、加油作业等过程造成燃料油以气态烃类形式逸出进入大气环境，经计算烃类排放浓度为14.03/280＝0.05mg/m3，符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值25mg/Nm3的标准。经计算，该加油站项目大气防护距离为0，对周边环境影响很小。本项目厂界距离该加油站约50m，生产车间距离该加油站约约180m，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，加油站的汽油设备、柴油设备与站外建筑物（重要公共建筑物）的安全间距为35m和25m，本项目可满足上述要求。 由以上分析可知，本项目与中海油加油站为小型二级加油站，且不位于项目常年主导风的上风向，在该加油站做好各项防护措施的前提下，对本项目的影响很小。本项目与该加油站不存在环境不相容性。 据现场踏勘了解，项目厂界西南角的混凝土搅拌站为一临时搅拌站，未办理环评手续。该搅拌站主要为临岳高速32标段提供混凝土，由于该标段混凝土工程量已基本完成，预计在2016年5月前会拆除该搅拌站。 由于混凝土搅拌站不可避免产生无组织排放粉尘，对食品安全是一个潜在威胁，与本项目存在环境不相容性，本环评要求，在项目厂界西南角的临时混凝土搅拌站拆除并有效清理场地之前，本项目不得投入运营。 在项目厂界西南角的临时混凝土搅拌站得到妥善处置的前提下，本项目与周边环境现状有较好的相容性，外环境对本项目的影响很小。 同时，本项目应与相关规划及环保部门协调对项目周边用地规划提出一定控制要求，项目周边不得新建排放粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的企业，新建企业排放的其它大气污染物大气防护距离应在本项目厂界以外，以免对项目的生产和产品品质产生影响。 4 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对本项目存在的环境风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。 1）风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析 本项目存在的主要环境风险源是废水事故排放和导热油泄漏或油炸工序食用油泄露易引起火灾事故。 ①污水处理站设备发生故障影响分析 污水处理站设备发生故障的情况下，厂区各废水未经处理直接外排或直接送云溪污水处理厂。 根据表14，废水未经处理时废水中污染物浓度分别为COD2499mg/L、BOD5 1027mg/L、SS 1242mg/L、NH3-N 66.1mg/L，均超过云溪污水处理厂接纳标准要求。废水未经预处理直接送污水处理厂将对云溪污水处理厂产生冲击，直排到外环境，将对南侧清溪河和西侧芭蕉湖水质产生严重影响，发生污染事故。 ②火灾事故影响分析 项目在油炸工序过程中，导热油在操作中的温度接近或达到燃点，一旦发生泄漏立即会发生自燃，引起火灾事故。一旦发生火灾，火势很难控制，将严重威胁到厂内工作人员的生命安全，导致企业财产收到重大损失，并对周边环境保护目标产生火灾安全影响。 2）风险防范措施： ①污水处理站设备防范对策 a、定期检查污水处理站设备运转情况，污水处理站设备一用一备，一旦发现故障隐患，应立即更换备用设备；及时抢修，排除故障；必要时停产检修。 b、污水处理站设备应当有合格的专职或者兼职的污水处理站管理和操作人员，并建立健全管理制度。 c、选用先进、稳定、可靠地设备，适用于长期运行及便利维修保养的产品。 d、项目应在厂区设置事故应急池，项目废水排放量为108.9m3/d，拟建事故应急池200m3，事故池采用防渗材料进行防渗处理，当污水处理设备发生故障时，废水可进入事故应急池，同时及时停产对设备进行检修，待设备正常运行后，经事故应急池收集的废水进入污水处理站进行处理，事后晾干事故池，使得事故应急池重新处于准备状态。 ②油炸工序引起火灾事故防范对策 选用专用油炸油脂，其中的不饱和脂肪酸含量低，不易氧化； 油炸温度应控制在200°C以下，且避免连续高温油炸，尤其要避免表面烧焦； 油炸油脂不可连续长时间使用，且尽量减少反复使用次数，建议油脂反复使用时间总时间不超过8h为宜； 在油炸过程中应及时清除掉下的油渣，以有效减缓氧化； 导热油炉及管道定期检修，导热油每年定期送劳动部门油品检验中心进行化验，对动力粘度、闪电、残炭值、酸值等指标考核，若发现不合格，必须委托相关部门进行更换或再生； 加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力； 加强工作人员消防安全培训，提高人员消防安全意识。 3）事故应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容详见下表。 表26 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 5 清洁生产分析 清洁生产要求改进设计，使用清洁能源和材料，采取先进的工艺技术和设备，改善管理，综合利用等措施，从源头削减污染，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： 1）原材料指标： 本项目的主要原辅材料为小鱼干、干菜、食用油、辣椒以及少量盐卤等，所使用的原料大部分为食材，未使用化学防腐剂等对人体有害的原料，盐卤属于对人体无害原料。整体而言，项目所使用的原料属于清洁原料。 2）产品指标： 项目产品在销售过程中不会对环境造成影响。对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。 3）资源能源利用指标： 本项目采用成熟先进的技术工艺生产休闲食品，严格控制原料质量，提高了资源利用率。该技术生产工艺成熟、经济可靠，能耗和物耗较低，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能降耗的产业政策。 4）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备和工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平。原料清洗、油炸多次重复使用等一系列措施，降低了资源能源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制；锅炉采用生物质锅炉，降低了“三废”的产生及排放量和各类污染物的排放量。项目各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能减排的政策。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： 1）严格控制原料质量，使用无毒无害物料。 2）实施清洁生产审计。 推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 3）进一步提高项目的清洁生产水平，严格控制产品质量。 本项目污水经污水处理站处理后达标排放，减少了项目污染的排放；项目产生的固体废物，实现了合理回用。类比岳阳市其他休闲食品加工项目可知，本项目生产工艺和装备水平、产品的清洁生产水平、节水措施、固废利用均达到清洁生产一般水平。 6 环境管理规划 1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 2）组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 3）厂区布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、厂区内车间之间保持必要的安全距离，车间布局要保持内外走道畅通。 4）建议公司按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系等先进的管理模式对生产全过程进行管理，确保社会效益、环境效益和经济效益三统一。 7 环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表27 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 半年一次. 大气; 油烟排气筒; 油烟; 半年一次. 锅炉排气筒; 烟尘、SO2、NOx; 半年一次. 水; 废水暂存池; COD、氨氮、动植物油、氯化钠; 每年一次. 8、公众参与调查 1)目的和作用 通过公众的参与，让更多的人认识了解拟建项目的意义及可能引起的环境问题，求得公众的支持和谅解，也有利于建设过程的顺利进行。另外公众参与对提高全民的环境意识，自觉参与环境保护工作具有积极的作用，同时也可让参与者了解项目建设对促进本地区经济发展的作用，了解公众对该项目的看法和意见、建议，使项目的规划设计更完善，更合理，环保措施切合实际，从而使项目发挥更好的经济效益、社会效益和环境效益。 2)方法和原则 根据环境保护部（原国家环保总局）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）要求，本次公众调查采用由建设单位发放调查表格并进行回收统计的形式进行。 调查以代表性和随机性结合为原则。所谓代表性是指被调查者有针对性地选择项目所在地周边区域住户、单位等，因为他们是受影响较大的群体。随机性是指对被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定样本类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。 3)表格调查 ①调查形式 本次公众参与调查采用由建设单位发放调查表格（其中个人调查表10份，团体调查表2份）并回收统计的方法进行，调查时间为2015年4月。 ②调查范围 为使本次环评公众参与具有代表性，被调查对象为项目周边区域内受影响人群，其中个人调查对象主要为周边村民，团体调查对象为云溪乡政府和建军村民委员会。 ③公众参与调查结果 本次共发放公众参与调查表12份，回收12份，回收率100%。参加本次被调查的人员主要为农民。具体被调查人员名单统计见表28，调查意见统计见表29（具体见附件三）。 表28 公众调查参与人员统计表 序号; 姓名; 联系电话; 性别; 年龄; 学历/职业; 住址. 1; 段克俭; 18707302218; 男; 63; 初中/务农; 云溪乡建军村. 2; 胡曙青; 13873005232; 男; 48; 高中; 云溪乡建军村. 3; 李朋; 15367049800; 男; 26; 初中/务农; 建军村太阳桥. 4; 杨三渭; 13975068647; 男; 41; 小学/务农; 建军村太平桥. 5; 李钢; 13975064453; 男; 49; 初中/务农; 建军村响山组. 6; 胡天宇; 13517303462; 男; 55; 小学/务农; 建军村太平桥. 7; 李正洪; 13873005781; 男; 61; 高中/务农; 云溪乡建军村. 8; 马志平; 13975005153; 男; 38; 高中/务农; 云溪乡建军村. 9; 郭义昌; 13873065895; 男; 60; 小学/务农; 建军村老屋组. 10; 段良新; 13017010013; 男; 63; 高中/务农; 云溪乡建军村. 11; 岳阳市云溪区云溪乡人民政府; 联系电话：0730-3252111. 12; 岳阳市云溪区云溪乡建军村民委员会; 联系电话：13507308252. 13; 岳阳市107国道管理处公路路政大队; 联系电话：0730-8715361. 表29 项目公众调查意见统计一览表 调查项目; 公众发表意见人数所占百分比（%）. 您对本项目建设的了解程度; 很清楚; 一般了解; 不了解. 30; 70; 0. 您对本地区目前的环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意; 很不满意. 10; 90; 0; 0. 您认为项目所在地主要的环境问题是; 大气污染; 水污染; 噪声污染; 固体废物. 10; 90; 0; 0. 生态破坏. 0. 您认为拟建项目建设和营运将对周围环境产生什么影响; 大气污染; 水污染; 噪声污染; 固体废物. 0; 100; 0; 0. 您认为拟建项目应加强那些措施以减少对环境的不利影响; 绿化; 污染物处理; 其他. 30; 70; 0. 您认为本项目对您个人生活有何影响; 无影响; 有利; 不利. 40; 60; 0. 您是否赞成本项目的建设; 赞成; 无所谓; 不赞成. 90; 10; 0. 由表29可知： a被调查对象中100%对项目建设有一定的了解； b被调查对象中100%对项目建设区域环境质量现状较满意； c被调查对象中认为项目所在地主要的环境问题为水污染的占90%； d被调查对象中100%认为本项目营运期间对周围水环境环境造成了影响； e为减少对项目生产对环境的影响，被调查对象中30%认为应加强绿化，70%认为应加强污染物处理； f被调查对象中40%认为本项目对其个人生活无影响，60%认为本项目对其生活有利； g所有被调查对象均未对本项目的选址建设提出反对意见。 建设单位对项目所在地云溪乡政府和建军村民委员会对本项目建设的意见进行了调查，结果显示：云溪乡政府和建军村民委员会均对该项目的建设表示支持，同意该项目选址于该村。 :4)公众参与结论 综上所述，项目公众反应总体较好，被调查人员中未出现反对项目在该地选址建设的，项目建设获得当地乡政府和村委会的支持和拥护。针对本项目可能存在的不利影响，报告表较全面的提出了减缓措施，基本上回答了公众关心的问题，保证主体工程建设与环境保护同步开展。项目只要在施工期和营运期落实好各项环保措施，确保各污染物达标排放，项目对周边居民生活环境影响不大。 9 总平面布置合理性分析 ①交通组织 本项目道路设置顺畅，主出入口设在厂区西侧，紧邻022县道，管理区与生产区域分离，本项目厂区主干道横贯生产车间及仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。 ②建筑布置 项目生产区、生活办公区、仓库有序分隔。生活办公区布置在厂区出入口北侧，从出入口由西至东依次布置办公楼、食堂宿舍、杂物设备仓库等办公生活设施；生产区位于厂区东南侧，原材料、成品仓库位于出入口南侧，从出入口由西至东依次布置成品仓库、原材料仓库、生产车间1、生产车间2，锅炉房位于生产车间南侧；在生产车间2东侧布置固废暂存区，方便不合格原料、过期及不合格产品的暂存；沿厂区道路布置垃圾收集桶；在生产车间布置排风扇和油烟净化装置，保证了油炸油烟废气的达标排放，高噪声设备尽量靠厂房中部布置。项目在生活区以及各建筑周围和厂区周边布置了绿化带，以隔声降噪、美化环境。 项目生产车间油烟废气排口位于车间东侧远离场地外北、西、南侧居民点；项目污水处理站位于杂物设备仓库北侧，方便了整个厂区污水的收集，同时污水站布置在项目场地中部，可有效降低污水站恶臭对周边居民点的影响，但项目区域主导风向为东北风，污水站位于项目办公生活区上风向，污水站对厂区内员工办公生活有一定影响，环评建议将污水站布置在项目南侧锅炉房以西，距周边环境保护目标最近距离为南侧140m处的1户居民，在满足卫生防护距离条件下对周边及厂区的影响均可降到最低程度，污泥暂存区为污水处理站旁绿化带内，有利于污泥的管理。项目总平面布置经优化后合理，项目总平面布置见附图二。 10 项目选址合理性分析 （1）用地符合性 项目选址于岳阳市云溪区云溪乡建军村，在项目投产前现有场地内危险废物得到合理清运处置及南面混凝土临时搅拌站拆除的前提下，不属于对食品有显著污染的区域，周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等，项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区和虫害大量孳生的潜在场所，项目的选址符合GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》中对食品加工企业的选址要求。 项目选址于岳阳市云溪区云溪乡建军村原岳阳市科发农业发展有限公司，根据云溪乡乡镇发展规划，项目选址地属于工业发展用地，根据云溪区区政府2015年11月18日召开的关于岳阳市湘山红食品有限公司项目选址有关问题的专题会议纪要的要求，有条件同意该项目选址于此（见附件六），本项目配套建设应急池和废水暂存池，使项目产生的废水经预处理达标后送云溪污水处理厂处理，避免对清溪河及芭蕉湖水质产生影响；本项目锅炉不使用燃煤，使用满足环保要求的生物质燃料；加工车间产生的油烟废气集中收集后通过生物吸附设备处理达标排放，项目生产车间保持全密闭负压状态，使得恶臭气体经活性炭吸附后实现有组织排放；依法关停公司位于路口的美孜孜加工厂；并承诺做好风险防范措施，若本项目发生环境污染事件，同意无条件关停。本项目可以满足云溪区区政府关于岳阳市湘山红食品有限公司项目选址有关问题的专题会议纪要中的要求。岳阳市云溪区建设项目准入审核委员会办公室已经核准该项目准入（附件五），当地政府和国土部门均同意该项目的建设（见附件二）。本项目建设符合用地性质及规划要求。 （2）周边环境影响 本项目周边主要为鱼塘、农田及少量居民。本项目选址在农村地区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。通过本环评提成的各项环保措施后，可实现达标排放，不会产生污染扰民的环境影响问题。 项目地常年主导风向为东北向，项目东北向均为农田和少量居民，无大型工业企业，项目周边仅西北角约50m处有一座加油站，西南角一座混凝土临时搅拌站，项目在临时搅拌站拆除后方开始投入运营。因此项目周边环境对本项目影响不大。 （3）交通条件 项目西侧紧邻022县道，距107国道50m，地理位置优越，交通条件便捷。 根据《公路安全保护条例》 第十一条：公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：国道不少于20米。本项目距离107国道50m，不在其建筑控制区范围里。 （4）选址优势 项目选址于岳阳市云溪区云溪乡建军村原岳阳市科发农业发展有限公司具有以下优势： 1）促进农民收入持续稳定增加、推动区域经济发展 本项目实施后，需要大量的鱼干、干菜、辣椒等原材料，公司采用“公司﹢基地﹢农户”的经营模式，农业产业化经营的方针，依托先进成熟的加工技术、广阔的销售网络及品牌优势，不仅可解决农户销售难问题，而且通过加工后，产品附加值大大提升，可带动周边约400户农户增产增收，推动地区经济发展。 2）促进社会就业 项目实施后可直接提供多个就业岗位，可有效缓解就业压力。 3）整合优势资源、实现转型发展 因岳阳市科发农业发展有限公司经营困难，目前，公司场地已全部闲置。本项目选址于此，可实现优势资源的有效整合，达到共赢目标： ①整合岳阳市科发农业发展有限公司现有经营场地水、电、气、办公用房、道路、绿化等配套设施齐全优势，可大大降低项目投资； ②可充分发挥地块紧邻云溪区107国道的交通优势，方便运输的同时降低运输成本； ③可充分发挥岳阳地区原材料资源优势，岳阳市土地肥沃，物产丰富，素有“鱼米之乡”的美誉，为食品加工业提供了充足的原材料； ④整合公司先进成熟的加工技术、广阔的销售网络及品牌优势。 通过对以上优势资源进行有效整合，可使风味鱼制品及蔬菜制品产业在原料供应、生产加工、市场销售等环节形成有机整体，实现可持续发展。不仅可有效缓解岳阳市科发农业发展有限公司经营困难困局，实现转型发展，而且也可有效促进岳阳市湘山红食品有限公司进一步向“规模化、标准化、规范化、品牌化”方向转型，实现公司转型跨越发展的同时，可有效促进就业，增加农民收入，增加财政收入，促进产业发展，推动区域经济，实现多方共赢目标。 （5）其他 原岳阳市科发农业发展有限公司主要进行猪、鸡等家禽养殖，虽已停止多年，为避免对厂区卫生环境产生一定影响，因此环评要求，建设单位应对其养殖车间（场地北区）全部拆除，并对地面进行消毒等一系列清洁处理，项目厂房及厂区环境应严格按照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的要求进行设计。 项目产生的废水、固废、噪声及废气，通过本环评提成的各项环保措施后，投产后不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题。 综上，本项目整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益。从环境保护角度出发，在落实各方面环保措施，搞好“三同时”的前提下，该项目在拟定地址建设是可行的。 11 产业政策符合性分析 本项目属于“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中鼓励类的生产项目，且项目所用设备、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备也未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中，因此，项目建设及设备符合国家相关产业政策。 12 环保投资估算 本项目环保总投资估算为341万元，约占总投资5614.10万的6.07%，具体估算见表30。 表30 环保投资一览表 项 目; 措施/设备; 投资额（万元）. 废水; 化粪池、污水处理站（200m3/d）; 230. 雨、污分流管网. 噪声; 厂房隔声、隔声罩、减振器、围墙、绿化带等降噪等措施; 6. 废气; 污泥; 暂存处理间+吸臭植被; 50. 油炸油烟; 油烟净化系统+15m排气筒. 食堂油烟. 锅炉废气; 湿式碱液除尘脱硫+30m排气筒. 车间恶臭; 密闭负压+活性炭吸附+15m排气筒. 固废; 一般固废临时堆放场; 5. 危险废物暂存区. 生活垃圾垃圾桶、垃圾篓若干. 风险管理; 事故应急池（200m3）、废水暂存池（300m3）; 5. 其他; 绿化、现厂区卫生整治; 45. 备注; 施工期环保投资计入工程费用，不另计. 环保总投资; 341. 13 “三同时”验收项目 根据建设项目“三同时”及相关规定，建设项目竣工环境保护验收一览见表31。 表31 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 污染物; 监测因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废水; 废水; PH、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、氯化钠; 化粪池 污水处理站（200m3/d）; 云溪污水处理厂接纳标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 废气; 污水站恶臭; NH3、H2S; 污泥暂存处理间+吸臭植被; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求. 车间恶臭; 臭气浓度; 车间全密闭，负压. 油炸废气; 油烟; 油烟净化系统+15m排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 食堂废气; 油烟. 锅炉废气; 烟尘、SO2、NOx; 湿式碱液除尘脱硫+30m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014). 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾篓若干; 达到环保要求. 污水站污泥; 污泥泥块; 污泥暂存间，定期清运. 一般固废; 废包装 废原料 不合格产品; 暂存间具有防雨、防渗、防火、防晒特点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 废油; 外卖油脂厂; 达到环保要求. 废卤渣; 用作锅炉燃料. 生物质灰渣; 定期清理，外售有机肥厂家. 碱液脱硫石膏; 出售给相关单位用于建筑材料的原料. 危险废物; 废活性炭; 委托有资质的单位处理. 噪声; 生产噪声; LeqA; 厂房隔声、隔声罩、减振器、围墙、绿化带等降噪等措施; 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类. 风险; 废水事故排放; 事故应急池（200m3）、 废水暂存池（300m3）; 杜绝事故排放.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 污水站 | 恶臭 | 污泥暂存处理间+吸臭植被 | 达标排放 |
|  |  | 油炸工序 | 油烟 | 油烟净化系统+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 食堂 | 油烟 |  |  |
|  |  | 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | 湿式碱液除尘脱硫+30m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 车间恶臭 | 臭气 | 车间密闭负压+活性炭吸附+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 水污 染物 | 员工生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、动植物油 | 生活污水经化粪池处理后和生产废水一起经厂区污水站预处理达标后东云溪污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | 生产废水 |  |  |  |
|  | 一般固 废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集送生活垃圾填埋场 | 填埋 |
|  |  | 污水站 | 污泥 | 相关部门处理 |  |
|  |  | 生产车间 | 废弃包装材料 | 出售给废品回收站 | 合理处置 |
|  |  |  | 废弃原材料 | 养殖户、饲料厂收集利用 |  |
|  |  |  | 过期和不合格产品 | 生活垃圾填埋场做无害化处理 |  |
|  |  |  | 废油 | 交油脂厂生产工业用油 |  |
|  |  | 卤制工序 | 废卤渣 | 用做锅炉燃料 |  |
|  |  | 锅炉生物质燃烧 | 灰渣 | 外卖有机肥生产厂家 |  |
|  |  | 碱液脱硫装置 | 石膏 | 出售用于建筑材料的原料 |  |
|  | 危废 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 噪声 | 生产车间 | 设备运行噪声 | 设备基础减震垫，厂房隔声，加强绿化 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 结论 1 项目概况 本项目为新建项目，总占地面积25523m2，预留用地面积12139m2，总建筑面积11144m2，主要构筑物为办公楼（保留）、生产车间（新建）、仓库（新建）、宿舍（新建）等，新建风味鱼制品生产线和蔬菜制品生产线，形成年产风味鱼制品及蔬菜制品5000吨的生产能力。工程总投资5614.10万元，其中环保投资341万元，占总投资的6.07%。 2 环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：区域空气质量良好，监测因子SO2、NO2、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 水环境质量现状：项目南侧清溪河和芭蕉湖水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质良好。 声环境质量现状：场址周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量良好。 土壤环境质量现状：项目场地土壤监测指标达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求，场地土壤环境质量良好。 3 营运期环境影响评价结论 1）水环境影响：本项目废水经自建的污水处理站预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及云溪污水处理厂接纳标准后送云溪污水处理厂处理，对区域水环境影响不大。 2）大气环境影响：本项目营运过程中产生的各气型污染物通过采取相应的环保措施后能达标排放，不会对周边或区域大气环境产生明显影响。 3）声环境影响：在对各种高噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，加强隔声、减震等措施，在确保厂界噪声达标的前提下，对周围的声环境不会有明显影响。 4）固体废物：项目产生的废弃原料（鱼渣、菜渣）由专业的养殖户、饲料厂收集进行综合利用；各种废弃和破损的外包装袋、盒、箱出售给废品回收站进行综合利用；过期及不合格产品委托环卫部门送生活垃圾填埋场做无害化处理；废油交油脂厂处理；废卤渣用做锅炉燃料；锅炉灰渣用做有机肥生产原料；碱液脱硫产生的石膏出售给相关单位用于建筑材料的原料；污泥暂存于污泥暂存区，委托相关部门送垃圾填埋场做安全填埋；员工的生活垃圾经厂区垃圾收集桶收集后，委托环卫部门送生活垃圾填埋场做无害化处理。各类固废均能得到妥善处置，不会对环境造成影响。 4 公众参与 调查结果表明，本项目公众反应良好，项目的建设得到当地居民的理解和支持，获得了当地乡政府和村委会的支持。针对本项目可能存在的不利影响，报告表较全面的提出了减缓措施，基本上回答了公众关心的问题，保证主体工程建设与环境保护同步开展。 5 项目选址合理性分析 本项目位于岳阳市云溪区云溪乡建军村原岳阳市科发农业发展有限公司，相关手续齐全。项目选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 在现有场地内暂存危废得到有效处置、西南侧临时搅拌站得到拆除，并切实做好本报告提出的环境保护措施确保各项排放达标的前提下，本项目废水、废气及固体废物对周边环境影响不大。从环境保护的分析，项目选址合理可行。 6 产业政策符合性结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，未使用规定的限制类或淘汰类设备。项目建设符合国家产业政策。 7 总结论 本项目符合国家产业政策，选址规划合理可行，清洁生产水平较高，社会、经济、环境效益明显。在严格落实本环评报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，污染物能实现达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。 建议与要求 1）项目卫生防护距离内不得新建居民区，项目周边不得新建排放粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的企业，新建企业排放的其它大气污染物大气防护距离应在本项目厂界以外，以免对项目的生产和产品品质产生影响。 2）设置专人负责对污水处理设施、废气处理设施定期进行维护和清理，企业应加强对主要产噪设备的定期维护和检修，防止设备异常运转，确保厂界噪声达标。预留足够的环保经费，一旦出现噪声扰民现象必须及时采取补救措施。 3）再项目西南角的临时搅拌站拆除之前，本项目不得投入运营。 4）做好场地内清洁工作，协助相关部门做好场地内现存危废的清理处置工作，在场地内危废做好清理处置工作之前，该项目不得投产。 5）工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |