建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳化加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市岳化加油站有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邓秋荣 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  | 肖雄 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区化工总厂厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975069576 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 | 414009 |  |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | F5264机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 4550 | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  | # 864.5 |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 737.18 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  |  | 51.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.99% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2014年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目背景 由于云溪板块二工区加油站地处闹市，加油车辆较多，占用车道，导致交通严重拥堵，影响了周边工作人员正常上下班。同时，该加油站还存在重大安全隐患，其不仅紧邻16路公交车停车场，且与铁路专用线安全距离也不足，有关安全部门已多次下令要求整改，经云溪区人民政府协商决定，该加油站已于2012年8月关闭。 由于该加油站的关闭，使得巴陵石化公司及附近近4万居民的车辆用油陷于不便之境，周边居民及有关公司的意见尤为突出。在此背景下，岳阳市岳化加油站有限公司（营业执照见附件2）提出了岳化加油站建设项目的建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，受岳阳市岳化加油站有限公司委托（见附件1），我公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目的环境影响报告表。 2、建设项目工程概况 2.1 建设项目名称、地点、性质及规模 项目名称：岳化加油站建设项目； 建设单位：岳阳市岳化加油站有限公司； 建设地点：岳阳市云溪乡荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧； 建设性质：新建； 总用地面积：4550m2； 净用地面积：3300m2； 建筑面积：743m2； 项目投资：737.18万元； 建设规模：年零售石油9000吨，其中0＃车用柴油和0＃普通柴油3000吨，93＃汽油3000吨，97＃汽油3000吨。 2.2 建设内容 建设内容主要包括：132m2的站房及便利店、313m2的加油棚、298m2辅助用房、4个30m3的埋地储罐、4台双枪加油机、1套自控仪表系统等主体工程建设；配套的供配电、给排水、暖通、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、停车场、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。 本项目主要经济技术指标及工程设施详见表1。 表1 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 总用地面积; m2; 4550. 2; 净用地面积; m2; 3300. 3; 总建筑面积; m2; 743. 4; 建筑基地面积; m2; 594. 5; 建筑系数; /; 18%. 6; 容积率; /; 0.23. 7; 绿地率; /; 19. 8; 零售0＃车用柴油和0＃普通柴油; t/a; 3000. 9; 零售93＃汽油; t/a; 3000. 10; 零售97＃汽油; t/a; 3000. 11; 加油站级别; /; /; 二级. 表2 项目主要建构筑物一览表 项目; 工程内容; 指标; 备注. 主体 工程; 加油棚; 1F、建筑面积为313m2; 罩棚为网架结构，罩棚柱采用钢筋混凝土结构. 站房及便利店; 1F，建筑面积为132m2; 含营业厅、办公室、厕所、发电机房. 辅助 工程; 辅助用房; 2F，298m2; 含食堂、宿舍. 公用 工程; 供电; /; 市政电网. 供水; /; 市政供水管网. 排水; 雨水; /; 市政雨水管网. 废水; /; 市政污水管网. 消防; 砂箱1座，2m3; /. 环保 工程; 化粪池; 1个，5m3; /. 隔油池; 2个，均为5m3; 1个用于食堂废水隔油、1个用于场地拖洗废水隔油. 沉淀池; 1个，5m3; /. 储运 工程; 运输采用专用车辆. 表3 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 储罐; 个; 4; 30m3/个，共120 m3，卧式地埋储罐，汽油罐和柴油罐各2个，设2个防渗池，1个为汽油罐，1个为柴油罐，做抗浮设施，周围回填细砂. 2; 加油机; 台; 4; IC卡双油双枪税控加油机. 3; 潜油泵; 台; 2; 防油品倒流结构或设施，油罐直径2.6米. 4; 自控仪表; 套; 1; /. 2.3 项目能耗及物耗 本项目主要原材料为油品，由中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司供应（见附件3），辅助材料均在周边采购。原材料、辅助材料消耗情况详见下表： 表4 原材料、辅助材料消耗表 名称; 数量; 储存方式; 来源. 0#普通柴油和0#车用柴油; 3000t/a; 油罐储存; 中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司. 93＃汽油; 3000t/a; 油罐储存. 97＃汽油; 3000t/a; 油罐储存. 管道; Φ89×5.5mm; 260m; /; 20#无缝钢. Φ57×4mm; 55m. Φ45×4mm; 10m. ·手动阀球; DN80; 4台; Q4IF-25. DN40; 16台. 油品由专用车辆运输、其他辅助材料运输由社会车辆运输。 项目生产过程中的能耗主要为电、水和天然气，能耗见下表： 表5 能源动力消耗表 燃料动力名称; 消耗量（年）. 水; 399m3. 电; 4万千瓦时. 天然气; 650m3. 2.4 项目选址 本项目位于岳阳市云溪区荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。项目东侧紧邻农田，约130m处为荷花村居民（17户）；西侧约40m为荷花村居民（约8户），南侧紧邻荷花路，隔路为在建的荷花村移民还建工程（约150户）以下简称在建小区；北侧为山体。 具体位置详见下图及附图1。 项目所在地 图1：本项目地理位置 2.5平面布置 本项目位于岳阳市云溪区荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。站区东南面设置入口，站区西南面靠近荷花路设置出口。平面布置按生产功能主要分为加油区、营业和辅助用房，其中加油区布置在站区中部，站房设置在北部，卸油口布置在东部，埋地油罐布置在靠近中部位置，为四个卧式地埋油罐，每罐一个潜油泵。辅助用房设置站区的西侧。加油站设加油机4台（双枪双油）。站区建筑红线内构筑钢结构围栏，2m为绿化带、内绿化带内7m为环形通道，转角半径为15m。按照各功能分区的要求，建筑构物四周和路边种植花草乔木、站区内设置不同形式的绿化场地。 平面布置图见下图及附图2。 图2：站区平面布置 2.6、配套及辅助设施 （1）给水 项目用水来源于市政给水管网，水质水量可满足用水要求。 （2）排水 项目排水体制采用雨、污分流制，项目所在区域无城市污水管网。主要污水为生活污水、公共卫生间污水和场地拖洗废水。 项目食堂废水先经隔油池处理后和其他生活污水再经化粪池处理；公共卫生间污水先经化粪池处理；场地拖洗废水先经项目东面的隔油池和沉淀池处理。预处理后的上述污水一起经一体化地埋式处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放，经周边小溪，进入东北侧无名水塘。 待该区域排水管网建设完善后，应雨污管网的对接，雨水排入雨水管网，生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后入城市污水管网。 （3）供电 加油站电源主要为380/220V电网直接供电，并自备有30KVA柴油发电机一台。 本工程采用TN-S接地系统。所有用电设备正常不带电的金属外壳、工艺金属设备（容器、塔等）均做可靠接地，保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地采用共用接地系统，其接地电阻按不大于4欧姆设计。 （4）消防 本项目配置消防工具架一座，设砂箱1座，以满足安全消防要求。详细设备见下表。 表6 消防器材一览表 消防器材工程; 单位; 数量. 手提式干粉灭火器（4kg）; 台; 6. 泡沫灭火器; 台; 2. 推车式灭火器（35kg）; 台; 1. 灭火毯; 块; 5. 沙子; m3; 2. （5）劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施。 ①各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 2.7工作制度和劳动定员 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员共计12人，实行三班倒作业制，每班8小时制，全年作业365天。根据建设方所提供的资料，约6人在站区内住宿，站内设食堂，食堂使用天燃气。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，经现场调查和踏勘，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 岳阳市云溪区位于湖南省东北部， 长江中游南岸，东北与临湘市接壤，西北与湖北省监利县隔江相望，南部与岳阳县和岳阳楼区毗邻。1984年4月建区，1996年6月由北区更名为云溪区。面积388.2平方公里，辖4个镇、2个乡及1个农场、8个居委会、64个村、分场。境内驻有长岭炼油化工总厂、岳阳石油化工总厂、华能岳阳电厂等大型企业。107国道和京广铁路穿境而过，23.4公里的长江水道伴区而行。 本项目位于岳阳市云溪区荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。项目建设地块主要为荒田。项目所在地北距云溪区6km，南距岳阳市区20km，距长沙市160km，107国道、京广铁路、武广铁路客运专线贯穿全境，正在加紧建设的荆岳长江大桥、随岳高速公路均穿境而过，京珠高速公路也紧邻区境。境内有28公里的长江黄金岸线，全国内河28个主枢纽港之一、湖南省唯一的国家一类口岸和通江达海港口的城陵矶港紧邻云溪区，交通十分便利。具体位置详见附图1：项目交通区域位置图。 2、地形、地貌、地质 云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；一般海拔在40—60米之间，最低海拔点为永济乡之臣子湖海拔21.4米。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。 全区水域宽广，有河、有湖，水运优势十分突出，除道仁矶汽车轮渡码头、沙窝（石油）和铜鼓山（矿石）两个3000吨级专用码头外，另有擂鼓台、象骨港、滨江、新巷、儒溪等8个简易码头有待开发升级。区境内西南角还有国家对外贸易港口之一的城陵矶港。 3、气象气候 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季 明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 境内年均气温16.4℃～17℃。南部的平江、汨罗、湘阴县（市）及屈原农场为16.8℃～16.9℃，北部的临湘、岳阳、华容县（市）及君山区为 16.4℃～16.8℃，岳阳市区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年均气温偏高，为17℃。境内极端最高气温为39.3℃～40.4℃,极端最低 气温为-11.8℃～-18.1℃。年均气温日较差为6.6℃～9.1℃,湖区6.6℃～7.4℃,山岳区7.5℃～9.1℃。气温日较差在年内以 9～11月为大。 云溪区位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。年日照1722—1816小时，年太阳辐射总量为113.7千卡/cm2；一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，降水量1469mm。 4、水文 岳阳市水网密布，全市有新墙河、汩罗河、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。市境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均迳流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 5、植被与生物多样性 区域内土壤类型主要为第四系红壤，土地肥沃，气候适宜，郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等用材树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。区内农作物以水稻为主。拟建区域开发后，由于平整土地，覆盖于丘岗及坡地的原生植被受到破坏。 根据评价单位现场踏勘，厂区周围树木主要有樟树、松树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ### 1、行政区划和人口 岳阳市面积15019.2 km2，全县现辖14个镇、25个乡、506个行政（居委会）。2009年末，全县总户数24.07万户，总人口80.03万人，其中农业人口64.9万人，非农业人口15.4万人，城镇人口29.64万人，乡村人口50.39万人。 本项目位于云溪区。云溪区全区总面积388.3km2，其中农业人口8.16万人，非农业人口8.48万人（其中驻区大型企业5.3万人）。行政区划为5个镇、2个乡，其中路口镇、云溪镇均列入1994年省委、省政府首批命名的全省34个经济强镇。全区辖8个居委会、64个村（分场），设18个居民小组，679个村民小组。 ### 2、社会经济情况 2013年全市实现地区生产总值2430.52亿元，按可比价格计算，比上年增长10.2%。分季度看，一季度同比增长10.0%，二季度增长10.0%，三季度增长10.0%，四季度增长10.5%。分产业看，第一产业增加值265.9亿元，增长2.1%；第二产业增加值1338.94亿元，增长11.0%；第三产业增加值825.68亿元，增长11.8%。 2013年全市实现农林牧渔业总产值405.27亿元，增长2.1%。但部分农产品受各类灾害影响，出现减产。全年粮食产量下降1.6%；棉花产量下降9.8%；油料产量上涨7.9%。全年出栏生猪增长0.3%；出栏家禽下降3.8%；水产品产量增长4.8%。 全年规模工业增加值比上年增长11.6%。分轻重工业看，轻工业增长8.6%，重工业增长13.7%。分类型看，国有企业增长11.9%，集体企业增长4.9%，股份制企业增长11.7%，其他经济类型企业增长14.8%。分隶属关系看，省企业增长6.0%，地方企业增长12.6%。分所有制看，公有制企业增长4.5%，非公有制企业增长14.0%。分园区看，园区工业增长12.3%，其中省级及以上园区增长13.6%，市级园区下降1.3%。分行业看，37个大类行业中，33个行业实现增长。其中增长较快的有：金属制品业增长51.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长42.1%，燃气生产和供应业增长40.0%，化学纤维制造业增长31.3%，非金属矿物制品业增长30.5%。 预计全市万元GDP能耗下降6.0%；规模工业增加值能耗降低率为8.0%。全市森林覆盖率达45.3%，建成区绿化覆盖率41.14%，同比提高0.26个百分点，全国绿化模范城市正式授牌。全年空气质量优良率88%，排全省6个重点监控城市第一，岳阳被人们誉为“一座可以深呼吸的城市”。 全市三次产业结构调整为10.9:55.1:34.0，第一产业、第二产业占比分别同比降低0.8个和0.4个百分点，第三产业占比同比提高1.2个百分点。二是工业结构不断优化。全市非公工业增加值占规模工业增加值比重同比提高1.9个百分点；地方工业增加值占比同比提高1.1个百分点；园区工业占比同比提高0.3个百分点；六大高耗能行业占比同比降低0.3个百分点。预计高新技术产业增加值占GDP比重同比提高1.1个百分点。三是区域结构有所改善。全市县域（六县市及屈原管理区）地区生产总值占全市的57.6%，同比提高0.4个百分点。四是所有制结构更加协调。预计全年非公经济占GDP比重达61.1%，同比提高1个百分点。 2012年，云溪区实现地区生产总值93.3亿元(预计数，下同)，同比增长13.2%，完成规模工业增加值58.2亿元，同比增长14.6%；完成财政总收入8.15亿元，同比增长13.4%；固定资产投资完成56.9亿元，同比增长2.1%；实现消费品零售总额13.7亿元，同比增长13%；主要经济指标较好完成年初目标任务，区域经济快速增长。预计，三次产业的结构比由上年的7.41：62.92：29.67调整为6.75:65.05:28.20。第二产业成为拉动经济增长的主要力量；农村经济稳步增长，预计全年实现农业生产总值11.3亿元，同比增长3.6%，粮食生产保持稳定；第三产业发展来势看好，城南新区的开发将为我区城市建设和房地产市场带来新的活力。金达物流、大汉钢材物流、绿色招商物流、济海粮油、危货物流等一批物流企业的签约落户，对云溪现代物流区的建设起到积极的促进和推动作用。 ### 3、文物保护 在拟建项目所在地，无需要保护的古文化、文物遗址。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查与评价 本项目位于岳阳市云溪区荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。本次环境空气质量现状评价采用云溪区常规监测点2012年4季度的监测数据。 （1）监测点位：G1：云溪区常规监测点（云溪区环保局楼顶，位于本项目西北2.3km） （2）评价因子：监测因子确定为：SO2、NO2、PM10 （3）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （4）评价方法：采用超标率、超标倍数法进行评价。 （5）监测及评价结果：见下表。 表7 环境空气质量监测结果统计表（日均值） （单位：mg/Nm3） 监测点; 监测因子; 范围值; 日均值; 标准值; 超标倍数. G1; PM10; 0.041-0.135; 0.079; 0.15; 0. NO2; 0.02-0.057; 0.039; 0.08; 0. SO2; 0.022-0.125; 0.074; 0.15; 0. 由表7中监测情况分析，云溪区常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境质量现状 项目区域最终纳污水体为长江。本环评收集岳阳市环境监测中心2013年4月长江道仁矶断面水质常规监测数据，说明长江评价区段水质情况。 表8 长江道仁矶常规断面水环境质量监测结果统计 断面; 时间; 水温; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; TP; 石油类. W1 排污口上游500米; 2013.4.1; 10; 6.85; 13.2; 0.7; 30; 0.212; 0.13; 0.03. 2013.4.2; 11; 7.19; 12.9; 0.8; 28; 0.206; 0.15; 0.04. 2013.4.3; 12; 7.61; 12.2; 0.6; 29; 0.172; 0.11; 0.03. W2 排污口下游1000米; 2013.4.1; 10; 7.38; 17.9; 1.0; 30; 0.194; 0.11; 未检出. 2013.4.2; 11; 7.48; 12.7; 0.7; 30; 0.192; 0.14; 未检出. 2013.4.3; 12; 7.18; 14.8; 0.9; 28; 0.175; 0.16; 未检出. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; /; /; 6-9; 20; 4; /; 1.0; 0.2; 0.05. 监测结果表明：长江道仁矶常规断面各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，长江评价区段水质较好。 3、声环境质量现状 监测布点：为了解该区域内的声环境质量现状，委托湖南永蓝检测技术有限公司于2014年5月19~20日对项目场址周围进行了一期噪声现场监测；监测布点，详见附图。 监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096－2008)的要求进行，测量仪器为HY118型声级计,声校准器为HY603型。 监测时间：2014年5月19日和5月20日，上午10:00，晚上11:30。 本次噪声监测结果，详见表9。 表9 噪声监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点; 昼间LAeq; 夜间LAeq. Leq; Leq. 5.19. Z1场界东; 56.2; 41.5. Z2场界南; 59.8; 46.3. Z3场界西; 54.2; 42.9. Z4场界北; 52.3; 41.8. 5.20. Z1场界东; 55.6; 43.7. Z2场界南; 58.4; 46.5. Z3场界西; 53.4; 43.3. Z4场界北; 51.1; 41.2. 噪声监测结果表明：项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线一侧达到4a类标准，项目区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 （1）区域植被分布特征 岳阳市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。汨罗属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等，但均未在评价范围内。 （2）项目拟用地植被分布特征 据现场调查，项目拟用地周围植被覆盖较好，植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市云溪区荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。环境空气保护目标主要是东、西面的荷花村居民楼，南面的在建小区、北侧岳化安居园；声环境保护目标主要是东、西面的荷花村居民楼，南面的在建小区地表水环境保护目标为长江、周边小溪、无名水塘；地下水环境保护目标为周边水井，主要为生活用水，详见下表，周围环境保护目标图见附图3。 表10 主要环境保护目标 保护目标; 相对 方位; 距离; 功能及规模; 质量等级. 环境空气; 居民楼; 西面; 40-180m; 居住区，8户; （GB3095-2012） 二级. 居民楼; 东面; 130-200m; 居住区，5户. 在建小区; 南面; 30-200m; 居住区，150户. 声环境; 居民楼; 西面; 40-180m; 居住区，8户; （GB3096-2008） 2类. 居民楼; 东面; 130-430m; 居住区，17户. 在建小区; 南面; 30-200m; 居住区，150户. 地表水环境; 长江项目段; 西北面; 8.7km; 大河，渔业用水; （GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 周边小溪; 东北面; 100m; --、农业用水; （GB3838 -2002）Ⅴ类标准. 无名水塘; 东北面; 400m; --、渔业用水; （GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 地下水井; 东面和西面; 50m; --，生活用水; (GB/T14848-93)Ⅲ类标准. 社会环境; 农田; 东面和北面; 紧邻; --; --. 图3 本项目周边情况图

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准。 噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线一侧执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值，《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 污水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧执行4类标准。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 ）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | / |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，项目工艺流程与排污节点见下图： 烃类气体 2、工艺流程说明： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，汽车槽车通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，将成品油卸入到站内地埋式贮油罐速接头进行卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。 （2）加油工艺 储罐中的油品用过潜油泵输送至加油机，计量后供汽车加油。加油机与泵实现连锁。 二、主要污染工序： 1、施工期污染工序 （1）废气：施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目地下储油罐区挖掘过程中，易产生粉土、扬尘。 （2）废水：项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。工地生活用水按50 L/（人·天），施工人员15人计，总用水量约为0.75m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.6m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 （3）噪声：施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值在87-104dB（A）。 （4）固体废物：施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。建筑垃圾量约为0.01t/m2，产生量为7.43t；本项目施工人员约有15人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人·天），产生垃圾量为7.5kg/d。 2、营运期污染工序 本项目营运期的主要污染因子有： （1）废气 本项目采用地埋式储罐。产生的废气主要是；储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、食堂油烟、备用柴油发电机燃油废气。本加油站采用油气回收系统对油罐车卸油及汽车加油过程产生的油气进行回收，回收效率约90%。 烃类气体：经油气回收系统处理后，各环节污染如下 ①储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m3通过量； ②储油罐装料时发生储油罐装料损失，装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，损失烃类有机物排放率为0.04kg/m3通过量； ③加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气态被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m3通过量； ④成品油的跑、冒、滴、漏，与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化93#汽油平均密度为0.725g/mL，97#汽油平均密度为0.737g/mL，结合表4可知：年加油量为11813m3。综合上述加油站油料损失，该加油站建成后，烃类有害气体的排放量列于下表。 表11 拟建项目投产后烃类气体排放量一览表 项目; 损失单元; 排放系数; 通过量（m3/a）; 烃排放量（t/a）. 储 油 罐; 呼吸损失; 0.0084kg/m3通过量; 11813; 0.099. 平衡淹没式装料损失; 0.04kg/m3通过量; 0.472. 加 油 站; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 1.299. 作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 0.992. 合计; 2.862. 食堂油烟：食堂就餐人数为12人，食用油用量按平均30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为4kg/a，油烟浓度约为6mg/m3。 备用柴油发电机燃油废气：备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少。 （2）废水 生活污水：项目定员12人，年工作365天，按照 40L/班*人的系数（依据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，表3.1.10中数据确定），结合职工在厂的工作生活时间，可知生活用水量为219m3/a，排放系数取0.85，则生活污水产生量约为186.2m3/a，主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等；按照一般生活污水污染情况：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L估算，则本项目生活污水的污染物产生量为COD：65kg/a、BOD5：37kg/a、SS：47kg/a、NH3-N：6.5kg/a。 公共卫生间污水：使用人员为外来加油人员，类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，每天以200人次计，用水量取3L/人次，则公共卫生间用水量为0.6m3/d（219m3/a），排污系统取0.8，则公共污水进污水量为0.48m3/d（175.2m3/a）。 场地拖洗废水：类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，预计场地拖洗废水产生量约为15m3/月，年产生量约为180m3。主要污染物是SS和石油类等。SS：400mg/L和石油类：20mg/L估算，则本项目场地拖洗废水的污染物产生量为SS：72kg/a、石油类：3.6kg/a。 本项目废水污染产生情况详见下表： 表12 废水污染物产生情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 生活污水（186.2m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30. 产生量（kg/a）; 65; 37; 47; 6.5. 公共卫生间污水（175.2m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 250; 30. 产生量（kg/a）; 61.32; 35.04; 43.8; 5.26. 场地拖洗废水（180m3/a）. 产生浓度（mg/L）; /; /; 400; /; 20. 产生量（kg/a）; /; /; 72; /; 3.6. （3）噪声 主要来源于加油车辆交通噪声和卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)及柴油发电机噪声约105 dB(A)。 （4）固体废物 主要为生活垃圾、油罐保养产生的油泥、含油废石棉布。生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾的年产生量为4.38t；油中含有少量泥砂，类比同类型项目可知：油罐大约3年需清洗保养一次，本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥0.2t，属于危险废物，废物类别是HW08废矿物油，废物代码是900-210-08；废石棉布年产生量约0.05t，属于危险废物。具体情况见下表。 表13 固体废物产生情况一览表 名称; 产生量; 备注. 生活垃圾; 4.38t/a; /. 废油及油泥; 0.2t/次; 危险废物. 废石棉布; 0.05t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、加油、 贮油 | 非甲烷总烃 | 2.862t/a | 2.862t/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 4kg/a，6mg/m3 | 0.6kg/a，小于2mg/m3 |
|  | 柴油发电机 | SO2、CO、NOX、 PM10 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 职工生活污水、公共卫生间污水（纳管前） | 污水量 | 361.4m3/a | 361.4m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.13t/a | 100mg/L，0.04t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.07t/a | 20mg/L，0.007t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.09t/a | 70mg/L，0.03t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.01t/a | 15mg/L，0.005t/a |
|  | 场地拖洗废水 （纳管前） | 污水量 | 180m3/a | 180m3/a |
|  |  | SS | 400mg/L，0.07t/a | 70mg/L，0.01t/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L，0.0036/a | 5mg/L，0.0009t/a |
|  | 职工生活污水、公共卫生间污水 （纳管后） | 污水量 | 361.4m3/a | 361.2 m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.13t/a | 60mg/L，0.02t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.07t/a | 20mg/L，0.007t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.09t/a | 20mg/L，0.007t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.01t/a | 15mg/L，0.005t/a |
|  | 场地拖洗废水 （纳管后 | 污水量 | 180m3/a | 180m3/a |
|  |  | SS | 400mg/L，0.07t/a | 60mg/L，0.01t/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L，0.0036/a | 5mg/L，0.0009t/a |
| 固体 废物 | 站区内 | 生活垃圾 | 4.38t/a | 送垃圾填埋场处理 |
|  |  | 废油及油泥 | 0.2t/次，三年一次 | 送有资质单位处理 |
|  |  | 废石棉布 | 0.05t/a | 送有资质单位处理 |
| 噪声 | 加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)；柴油发电机声源强度约105dB(A) |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后将种植绿化草坪，绿化率为19%，对周围的生态环境有较好的恢复作用。 |  |  |  |  |

环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 本项目建设期间的主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、施工人员的生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。施工废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气；扬尘主要来自建筑施工和建筑材料运输引起的扬尘，将会使周围环境和运输道路沿线空气中的TSP浓度升高；建筑施工噪声主要来自各种建筑施工机械在运转中的噪声，其等效声级与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；同时建筑期间还将产生建筑垃圾和施工废水，以及施工人员的生活污水和垃圾等。对施工期进行如下影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要有施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘，其中以粉尘最为严重。 （1）施工废气 在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。据类似项目施工现场监测结果，在距离现场50m 处CO、NO2 小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）扬尘 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 主要防治对策有： ①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而错失，减少沿途抛洒，定时洒水压尘； ③地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量； ④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好车间的防尘工作； ⑤选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； ⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施。 在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目施工期施工人员生活污水的排放会直接造成对地表水的污染。施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。 主要防治措施有： （1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； （2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。 （3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边育林及绿化。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备运行时产生的机械噪声，如使用挖掘机、推土机等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高，对施工场地附近声环境敏感目标的工作、生活、学习会造成一定影响。施工机械噪声强度值与噪声源距离的对应关系详见下表。 表14 建筑施工噪声强度值与噪声源距离的相应关系一览表 施工阶段; 施工机械; 噪声源强度（分贝）; 不同距离上相应的噪声强度值（分贝）. 1-5（米）; 6-10（米）; 11-15（米）; 16-20（米）. 土石方; 风镐; 95; 89; 83; 79; 76. 土石方; 压缩机; 99; 91; 84; 81; 77. 土石方、结构; 发电机; 101; 93; 86; 82; 79. 土石方; 推土机; 91; 87; 82; 78; 75. 结构、装修; 电刨; 94; 87; 80; 77; 73. 结构、装修; 电锯; 99; 92; 85; 81; 78. 结构、装修; 沙浆机; 87; 81; 73; 69; 66. 结构、装修; 卷扬机; 87; 80; 72; 69; 64. 结构; 搅拌机; 87; 82; 75; 71; 68. 装修; 界石机; 104; 96; 90; 86; 83. 上表表明，一般施工机械噪声传播到15m处，很难完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见下表。 表15 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据噪声源叠加的原理和类比调查，施工场地中心点噪声达到91dB.根据项目的施工特点，计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响，见下表： 表16 建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表 声源名称; 10m; 20m; 50m; 100m. 建筑机械动力噪声; 71.0; 64.97; 57.02; 51. 由此可知，本项目的建筑机械动力噪声对项目周边的环境影响较大。施工场地中心位置噪声值在91dB左右，施工噪声在昼间12m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在60m外达到标准。本项目周边最近敏感点为西侧居民点（40m），故夜间噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。为降低噪声对周边的影响，施工方应采取下列降噪措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部及东面，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。 （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧（西侧）设置单面声障。 （6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。通过采取以上措施，噪声对周围环境影响能得到有效控制。 4、固体废物的影响分析 项目采用地埋式储油罐，需开挖一定量的土方，全部用于站区低洼处回填，无弃方。建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响；施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。 经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。 5、施工期对生态环境的影响分析及防治措施 为使本项目能建成人和自然和谐共存，工程与周边景观生态相融合的生态区，应切实搞好生态环境保护和建设。主要有如下要求： （1）科学规划、精心设计、合理布局。尽可能减少施工挖填方，尽量做到土方平衡。 （2）在项目规划、设计、建设及营运中，应坚持预防为主，保护优生的方针，尊重和顺应自然规律，加大生态保护力度，重视生态服务功能与价值的开发和建设。 （3）在项目区域的绿化过程中，应以本地物种为主，保持本地物种优势。防止外来物种入侵，避免破坏生物多样性和生物资源。 （4）项目建设应力求与周围景观生态相融，优化建筑物风格和色调，不能造成视觉污染。不能以观赏为第一，应以生态功能和价值为第一。 （5）应力求维护和建设生态系统的异质性与多样性，从物种组成、空间结构、年龄结构、资源利用等方面尽力保护多样性与异质性。应运用物种框架法和最大多样性等生态学方法来指导生态环境保护和建设。 积极采取上述各项有效措施尽最大可能减缓施工期生态环境的破坏，规划和实施绿化、美化工程，恢复植被，使良好的城市生态环境尽快形成。而植被的合理保护与恢复，将会最大限度地保护建设项目的生态环境。 |
| --- |
| 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目对大气的环境影响主要为（1）储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染；（2）食堂油烟的排放对大气环境的污染；（3）柴油废电机燃油废气对大气环境的影响。 （1）烃类污染物：根据工程分析可知，烃类污染物产生量为2.862t/a，折算成排放率为90.8mg/s。加油棚受风面积为156m2，取岳阳市平均风速2.85m/s，则加油棚的通风量为444.6m3/s，计算烃类排放浓度为444.6/90.8＝4.9mg/m3，符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值25mg/Nm3的标准。 加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度因不小于0.3m，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。 此外，本加油站所配置的加油车都自带油气回收系统，此系统的原理是：油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。因此，加油站卸油过程中储油罐油气作为油罐车补充气，不外排。 本加油站对加油枪加上了一套油气回收系统，此系统的原理是：利用加油枪上的油气回收装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。本项目加油枪采用膜分离法（大连欧科利德），膜分离技术是一种基于溶解扩散机理的新型气体分离技术，其分离的推动力是气体各组分在膜两侧的分压差，利用气体各组分通过膜时的渗透速率的不同来进行气体分离的。有机蒸汽分离膜为溶解选择性控制，有机蒸汽在膜内的溶解度大，渗透速率快，从而实现与小分子的分离。 （2）食堂油烟：根据工程分析可知：油烟产生量约为4kg/a，油烟浓度约为6mg/m3。，采用高效静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率为85%以上，烟气排放量为0.6kg/a，处理后废气中油烟度小于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。 （3）备用柴油发电机燃油废气：本项目采用轻质柴油做燃料（S≤0.2%），根据工程分析可知：柴油发电机燃油废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOx、CO、PM10。备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，间断作业，且工作时间短，因此污染物排放量少，对环境影响小。项目柴油发电机废气利用抽气系统将废气引至站房屋顶开放处排放。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算烃类气体无组织排放影响范围，结果如下表： 表17 大气环境防护距离及计算参数 污染物; Cm（mg/m3）; Qc（g/s）; 有效高度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源长度 （m）; 运行结果. 烃类气体; 4.0; 0.0908; 4; 13.32; 23.5; 无超标点. 项目无需设置大气防护距离，但根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中的要求，设置项目周边35米为重要公共建筑物安全距离。本项目周边最近居民为西侧荷花村居民，距离为40m。故本项目产生的废气对周围大气环境的影响甚微。 综上，本项目废气在采取上述措施后，对周边大气环境影响不大。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活废水（含食堂废水），约186.2m3/a；公共卫生间污水，约219 m3/a；场地拖洗废水，年产生量为180m3。 项目所在区域暂无城市污水管网，食堂废水经隔油池处理，其它生活污水经化粪池处理；场地拖洗废水先经隔油池和沉淀池预处理；经处理后的上述污水一起进入一体化地埋式污水处理设施处理。 在站区场地周边设置导流渠，采用人工控制阀控制收集暴雨期间前15min的初期雨水。对初期雨水进行有效收集，经隔油池和沉淀池处理后，进入一体化地埋式污水处理设施处理。 经一体化地埋式污水处理设施处理后，废水各污染物排放浓度约为COD：100mg/L、BOD5：20mg/L、SS：70mg/L、NH3-N：15mg/L、石油类：5mg/L。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后经北侧农灌渠，最终进入北侧无名水塘。 同时，项目场区内应严格实行雨污分流的排水体制，雨水经北侧农灌渠，最终进入北侧无名水塘。根据规划，本项目所在地属于云溪污水处理厂的纳污范围，待该区域排水管网建设完善后，应完成与荷花路市政雨污管网的对接，经隔油池处理后的食堂废水、化粪池处理后的生活污水、隔油池和沉淀池处理后的场地拖洗废水和初期雨水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经市政污水管网进入云溪区污水处理厂处理后达标排放。 项目在采取上述措施可行，所生的污水在近期和远期（规划）均能得到妥善处理，不会对周边地表水环境产生污染影响。 3、地下水环境影响分析 项目周边居民饮用水源为地下水，本项目场地拖洗废水及初期雨水经隔油沉淀池处理后回用。主要可能影响地下水的情况为站区路面含油废水渗入地表。建设方应对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，严禁初期雨水直接外排。 在严格落实以上防治措施的情况下，预计区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。 4、噪声环境影响分析 本项目噪声来源主要是加油机和进出车辆发出的机械噪声，柴油发电机噪声。声源强度一般在55~105dB（A），其主要噪声治理措施及治理前后噪声统计详见下表： 表18 主要噪声治理措施及治理前后噪声级统计 噪声源; 噪声值 dB(A); 治理措施. 加油机; 60-70; 安装减震基座 安装减震基座. 进出车辆; 55-65; 加强管理. 柴油发电机; 95-105; 机房隔声、基础减振处理，机房采用吸声材料. 车辆进出加油站，速度降低，因此噪声本身不高，项目噪声源经以上隔声、减振等措施；柴油发电机设置在专业机房内，机房与西面居民楼的距离约为40m，对发电机采取机房隔声、机房采用吸声材料做吸声处理、发电机采取减震垫基础减振处理。再经过距离衰减之后，预计场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，南场界噪声可满足（GB12348-2008）中4类标准要求。 5、固体废物的影响分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、油罐保养产生的油泥、含油废石棉布等。 本项目生活垃圾由生活垃圾收集站暂存，生活垃圾收集站设置在项目的西北面，集中收集后由环卫部门收集处理；项目产生的油罐保养产生的油泥主要油罐储油产生的油泥，一次产生量为0.2t；含油废石棉布主要为储罐清洁产生的废石棉布，一次产生量为0.05t，油泥及含油废石棉布暂时储存时，项目应采用专用容器将其收集，防止其洒落到地面；暂存时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行，设置危废标示，做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应处理，防止产生二次污染，危险废物经上述措施暂存后，委托有资质公司处理上。采取以上措施后，固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。 5、环境影响风险分析与评价 5.1环境风险影响分析 （1）物料的危险性分析 汽油有一定的毒性，详见下表。 表19 汽油毒性一览表 序号; 浓度（g/m3）; 接触时间（小时）; 毒性反应. 1; 0.6-1.6; 7; 头痛、咽喉不适、咳嗽及粘膜刺激等症状. 2; 3.2-3.9; 1; 鼻及咽喉刺激症状. 3; 9.5-11.5; 1; 明显的粘膜刺激、并有兴奋感. 4; 10-20; 0.5-1; 有急性中毒症状. 5; 25-30; 0.5-1; 有生命危险. 6; 38-49; 0.5-1; 可引起死亡. （2）油品特性 本加油站储存的油品为汽油和柴油，均为烃类混合物，其危险特性和理化性质等分别如表20和表21所示。 表20 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表21 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD50 LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （3）风险事故类型 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失，汽、柴油泄露会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染。 （4）风险事故成因分析 可能引起本工程风险事故的风险因素有自然因素及人为因素两大类。 ①自然因素：主要包括地震、土壤腐蚀、洪水、滑坡、雷电等。 ②人为因素：包括工程设计缺陷，设备选型安装不当，操作人员的误操作及人为破坏等。 以上主要因素均有可能直接或间接引起汽、柴油的泄漏，并有可能进一步引发燃烧、爆炸等恶性事故。 （5）风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④设置防渗事故池，站区均为防渗地面，万一油出现泄露情况，把泄露暂存于事故池，防止其外流及外渗； ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑥建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑦加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑧作业区其周围必须设置警示标志，安装围油设施，配备吸油装置，加强区域通风。 （6）消防、电气安全防范措施 ①油品储罐按要求进行设计并通过验收； ② 储罐区按要求进行设计和建设并通过消防验收； ③ 储存区内的所有电气设备、照明灯具均应选用隔爆型； ④ 管道及设备采用可靠接地； ⑤ 按规范配置足够的灭火器材； ⑥ 室内、外均按规定接入消防水管网； ⑦ 储罐上应装设避雷设施，防雷引下线与接地系统可靠焊接； （7）油品贮运安全防范措施 本项目主要为汽油、柴油的经营活动，其危险主要集中在油品的进、出及贮存，因此保证贮罐安全和装卸过程的安全十分重要。1、蒸气扩散：易燃液体液面有一定蒸气压，蒸气通过罐的呼吸阀、测量孔，或在检修时通过，向外扩散。尤其是进料时，排入大气的蒸气量更多，在罐区一定距离范围内形成爆炸性混合气体，故应考虑合理的防火间距。2、火焰辐射热：储罐发生火灾后，燃烧产生的辐射热对附近环境的影响较大，容易引起邻近罐或建筑物发生火灾，应考虑因辐射高热而引起火灾蔓延的危险因素。3、液体性质：有沸溢性的液体火灾时易使物料外流，故应根据液体性质和贮存条件的不同，进行合理布置。4、 油品在贮罐区应当设计挡液堤。挡液堤是阻止从贮罐中流出的液体扩大范围的装置。挡液堤结构或堤内容量要符合安全要求。这些挡液堤不仅仅阻止液体流出，而且在灭火操作时还阻止泡沫灭火剂等扩大流出范围，有助于提高其灭火效果。5、应当设置紧急断流装置，紧急断流装置是在相衔接的装置发生泄漏或火灾等紧急事故时，切断同该装置的联系，防止受害面扩大的装置。主要设置在处理易燃性液体的大容量装置、贮罐或穿过公共地区的导管上，使用自动式或手动式的断流阀。6、 应当选择具有危险化学品运输资质的单位进行汽油、柴油的承运，其作业人员应具有相应的岗位安全资格。7、 在贮运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。8、 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 （8）自动控制设计安全防范措施 在初步设计中对系统的控制仪器、仪表进行了充分的设计论证，其中包括仪器仪表应用的规范标准、仪器标识与识别、一般规则线路的标准化、爆炸场所中的仪器仪表、以及仪表的配套系统、过程控制系统、安全连锁系统和不间断动力系统等内容。紧急控制装置是在异常状态发展到压力控制装置和稳定装置等不能进行控制时，采取的技术措施。往往由报警装置和与此联锁并用自动或手动进行动作的紧急控制装置组成。油品储存中可以选择以下措施： ① 紧急停止流入流体的装置（紧急断流阀等）。 ② 流体旁通紧急处理装置（三通阀等）。 ③ 流体紧急排放装置（放空管线、事故处理槽等）。 ④ 紧急冷却装置。 5.2环境影响风险评价 （1）油库及加油站着火或爆炸对环境的影响 油库及加油站属一级防火单位，油库的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间。被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。根据湖南地区的实际情况，由于防火工作落实的较好，发生油库和加油站爆炸或着火事故较少，但是这种危险仍然存在，开发单位应把储油设施的防爆防火等安全工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油库和油站不发生火险。 （2）储油罐事故泄漏对环境的影响 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。对油库及加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法是采取预防的措施。 ①在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响； ②对地质结构进行勘察，避免将油库建在断裂带上，给油库及加油站的正常运行埋下隐患； ③在油库的设计和施工过程中，严格设计规范，提高油库基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。 ④对易发生泄露的部位实行定期巡查制度，及时发现问题并解决问题。 ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ⑥建立健全的安全、环境管理系统及高效的安全机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （3）含油废水外渗对周边的影响 站区场地拖洗废水及初期雨水外渗时会对周边土壤、地表水、地下水环境造成油污染。建设方对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，可以有效防止站区含油废水外渗对周边环境的影响。环评要求在建设方在地下水流向下游距埋地油罐50米内处设置观测井，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5-8m，井管直径应为150-200mm，井管应有良好的强度、耐油、耐水、奶土壤腐蚀、无毒、无味、无污染、过滤管的主要骨架孔隙率应为18%-25%。 6、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： （1）应急救援系统的建立和组成； （2）应急救援计划的制定； （3）应急培训和演习； （4）应急救援行动； （5）现场清除与净化； （6）系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： （1）停电时的应急预案； （2）易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； （3）发生火灾时的应急预案； （4）发生爆炸时的应急预案； （5）发生人员中毒时的应急预案； （6）发生人员化学烧伤时的应急预案； （7）生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； （8）生产操作控制出现异常情况时的应急预案； （9）特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 7、产业政策符合性分析 本项目为加油站新建项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正本）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 8、选址合理性、安全性分析 本项目为新建项目，项目建设符合岳阳市总体规划，详见附件4。根据《云溪区加油站行业发展规划图》（2014-2020），本加油站属于该规划中迁建加油站的C2，详见附图6。故本项目符合云溪区加油点航发发展规划及云溪区建设总体规划。根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》规定，加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距按表22中规定执行。 表22 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 二级站. 有卸油和加油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 重要公共建筑物; 35; 35. 明火地点或散发火花地点; 17.5; 12.5. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 20; 11. 二类保护物; 16; 8.5. 三类保护物; 12; 7. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 15.5; 12.5. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 11; 10.5. 室外变配电站; 15.5; 12.5. 铁路; 15.5; 15.5. 城市 道路; 快速路、主干路; 8; 5. 次干路、支路; 6; 5. 架空通信线和通信发射塔; 1倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5. 有绝缘层; 1倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5. 对加油站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。 表23 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、 通气管管口. 二级站. 重要公共建筑物; 25; 25. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6. 二类保护物; 6; 6. 三类保护物; 6; 6. 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐; 11; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9. 室外变配电站; 15; 15. 铁路; 15; 15. 城市 道路; 快速路、主干路; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5. 架空电 力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5. 有绝缘层; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5. 根据《建筑设计防火规范》（2006）中储罐和建筑物的间距按表24规定执行。本项目储罐液体属于甲类液体。对加油站的储罐与民用建（构）筑物的安全间距，不应小于下表的规定。 表24储油罐与民用建筑防火间距与实测值对比 序 号; 名称; 规范要求 （m）; 实测距离 （m）; 结论. 1; 油罐距西面居民楼; 12; 60; 合格. 2; 储油罐距南面在建小区; 12; 150; 合格. 3; 储油罐距东面在建居民楼; 12; 50; 合格. 本项目周边建（构）筑物主要为二类民用建筑物和城市道路。加油站距离最近居民点40米，符合规范要求的16m；依据项目设计及相关规划资料，项目建成后，项目距离南面荷花路最近距离约为16米，能满足规范要求的8m。项目建设完成后加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》要求；且储油罐与民用建筑之间的距离均能满足《建筑设计防火规范》（2006）中要求。 本项目在确保满足设计规范中上述安全距离要求的前提下，安全性高，本项目选址合理可行。 9、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳市云溪区荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。站区东南面靠荷花路设置入口，站区西南面靠荷花路设置出口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为加油区、营业和辅助用房，其中加油区布置在站区中部，站房设置在北部，卸油口布置在东部，埋地油罐布置在靠近中部位置，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响，且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）和《建筑设计防火规范》（2006）中要求进行设计和施工，尽量远离了西侧居民楼。加油站的与规范符合性如下表所示。 表25 规范相符性对照表 《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）; 规范要求; 本项目布置情况; 规范 相符性. 加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内停车场和道路路面应采用沥青路面。; 项目进出口道路宽度为11m; 符合. 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。; 项目罩棚高度8.5米，罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离为5m。; 环评建议调整罩棚高度，有效高度须不小于15m。. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米；; 符合. 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。; 项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见本环评7、选址合理性、安全性分析章节; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置花坛，绿地率达到19%，不种植油性植物。; 符合. 建筑设计防火规范》（2006）; 储油罐距民用建筑12m以上; 最近距离为60m; 符合. 对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（2006），建议项目调整罩棚的有效高度，应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。项目在落实环评提出的调整建议后，平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。 10、公众参与调查 1）调查对象及统计结果 为了解本项目生产过程中对周围敏感目标的影响，本次评价对项目周围可能受影响的单位和个人进行了一次调查，共发放调查表10份，收回10份，回收率100%。调查个人均为周边居民，参与公众参与调查的个人详见表25，调查结果统计见表26，有代表性的公众参与调查问卷详见附件5。 表26 参与公众参与调查的个人及单位一览 序号; 姓名; 性别; 年龄; 文化程度; 住址; 职业; 联系方式. 1; 韩松姚; 男; 54; 初中; 荷花村潘家组; 务农; 15364125615. 2; 潘东明; 男; 51; 初中; 荷花村张家组; 务农; 13873095224. 3; 李美中; 男; 55; 初中; 荷花村管家组; 务农; /. 4; 丁观云; 男; 53; 高中; 荷花村管家组; 务农; 15842888349. 5; 陈四军; 男; 45; 中专; 荷花村管家组; 务农; 18373082468. 6; 张典兵; 男; 31; 大专; 荷花村管家组; 销售员; 13973383859. 7; 邓维庆; 男; 36; 高中; 荷花村管家组; 务农; 13907309438. 8; 毛云贵; 女; 25; 大专; 荷花村张家组; 会计; 18773016053. 9; 彭小慧; 女; 34; 高中; 荷花村潘家组; 务农; 13575003059. 10; 岳阳市云溪区云溪乡荷花村; 13575008863. 表27 公众参与调查结果统计 调查结果 调查内容; 公众观点. A; B; C; D; E. 您对本项目建设的了解程度; 很清楚; 一般了解; 不了解. 1/11%; 8/89%; 0/0%. 您对本地区目前的环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意; 很不满意. 3/33%; 6/67%; 0/0%; 0/0%. 您认为项目拟建地主要的环境问题是; 水污染; 大气污染; 噪声污染; 固体废物; 生态破坏. 0/0%; 6/67%; 2/22%; 1/11%; 0/0%. 您认为该项目建成营运后对周围环境产生什么影响; 空气污染; 水污染; 噪声污染; 固体废物; 风险. 5/56%; 1/11%; 1/11%; 1/11%; 1/11%. 您认为项目建设是否有利于区域经济发展; 有利; 不利; 不清楚. 8/89%; 0/0%; 1/11%. 您是否赞成本项目的建设; 赞成; 无所谓; 不赞成. 8/89%; 1/11%; 0/0%. 从表26可看出，100％的被调查者对本项目建设的了解程度表示很清楚或一般了解；100％的被调查者对本地区目前的环境质量现状表示很满意或较满意； 66％的被调查者认为项目拟建地主要的环境问题是大气污染，22％的被调查者认为项目拟建地主要的环境问题是噪声污染，11％的被调查者认为项目拟建地主要的环境问题是固体废物；56％的被调查者认为该项目建成营运后对周围环境产生的影响是大气污染，认为是水污染、噪声污染、固体废物和风险各占11%；89％的被调查者认为项目建设是否有利于区域经济发展，11％的被调查者被调查者对项目建设是否有利于区域经济发展表示不清楚；没有人不赞成本项目建设。 11、环保“三同时”项目及投资估算 表28 项目环保“三同时”验收及投资估算一览表 类别; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 达到的效果; 进度. 废气; 油气回收系统; 2; 达标排放; 与基建同步. 油烟净化器; 0.5; 达标排放; 与基建同步. 废水; 化粪池; 2; 达标排放; 与基建同步. 隔油池; 1; 达标排放; 与基建同步. 沉淀池; 1; 达标排放; 与基建同步. 一体化地埋式污水处理设施; 10; 达标排放; 与基建同步. 固废; 危险废物存放间、设置危废告示牌、一般固废暂存间、生活垃圾桶; 2; 满足固废临时堆置要求; 与基建同步. 噪声; 减震垫、吸声材料; 1; 场界噪声达标; 与基建同步. 绿化; 绿化面积 864.5m2; 30; 绿化覆盖率为19%; 与基建同步. 事故风险 预防应急; 砂箱; 2. 合计; 51.5万. |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、加油、贮油 | 烃类气体 | 油气回收系统、埋地式油罐及自封式加油机 | 达标排放 |
|  | 轻质柴油 | SO2、NOX、CO、PM10 | 引至屋顶排放 | 达标排放 |
|  | 厨房 | 油烟 | 高效静电油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、公共卫生间污水水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水、公共卫生间污水先经化粪池处理、食堂废水先经隔油池处理、场地拖洗废水先经隔油沉淀处理，经预处理后的上述污水一起进入一体化地埋式污水处理设施处理，待市政管网建设完善后，各废水经管网进入污水处理厂处理 | 达标排放 |
|  | 站内场地拖洗废水 | SS、石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 送城市垃圾填埋场处置 | 达到环保要求 |
|  | 油罐 | 废油及油泥 | 送有资质单位处理 |  |
|  | 成品油运输、车辆加油 | 含油废石棉布 |  |  |
| 噪 声 | 合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施；柴油发电机采取基础减振，机房隔声、吸声处理。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，交通干线一侧达到4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该加油站为新建项目，项目绿地率为19%，可使生态环境在一定程度得到恢复。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目概况 岳阳市岳化加油站有限公司岳化加油站建设项目位于岳阳市云溪乡荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。项目总投资737.18万元，总占地面积：4550m2，项目设汽油罐和柴油罐各2个，容积均为30m3，年加油量为9000t。根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（柴油罐罐容折半计），本加油站划分为二级。 2、选址规划相符性 本项目位于岳阳市云溪乡荷花村管家、潘家和张家三组交界区域，杨冲路东侧、荷花路北侧。项目建设符合岳阳市规划（见附件4）和《云溪区加油站行业发展规划图》（2014-2020）（附图6），并且项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中相关规定。因此认为，该项目选址合理，符合城市规划要求。 3、产业政策相符性 经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正本）中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此本项目符合国家产业政策。 4、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：监测资料表明，项目建设区域SO2、NO2、PM10监测指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，本评价区内环境空气质量总体良好。 水环境质量现状：长江道仁矶常规断面各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，长江评价区段水质较好。 声环境质量现状：噪声现场监测数据表明，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线一侧达到4a类标准，项目区域声环境质量良好。 生态环境质量现状：评价区域内土壤类型主要有红壤、紫色土和水稻土等；区域植被属次生植被群落，主要由人工林地、自然灌木丛、农作物及房屋周围分布的乔灌木植物组成；区内农作物主要有水稻和蔬菜作物；区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙等。项目所在区域生态系统较为完整，未发现珍稀动植物物种。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本建设项目的废气污染源主要是加油车辆放的汽车尾气以及运输和加油过程中挥发的有机气体，主要成分为烃类气体；食堂油烟及柴油发电机燃油废气。项目采用油气回收系统、地埋式储油罐及自封式加油机，营运过程中加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准，对大气环境无明显影响；加油车辆在站内停留时间较短，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，对环境影响较小；食堂油烟经高效静电油烟净化器处理后引至屋顶排放，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求；备用柴油发电机燃油废气间断作业，工作时间短，污染物排放量少，对周边大气环境基本不影响。 综上，本项目废气对环境影响很小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目废水主要为员工生活污水，公共卫生间污水、场地拖洗废水。食堂废水先经隔油池处理，其他生活污水经化粪池处理，公共卫生间污水先经化粪池处理、场地拖洗废水先经隔油沉淀处理，经预处理后的上述污水一起进入一体化地埋式污水处理设施处理。环评要求项目场区内实行与雨污分流制，初期雨水经隔油沉淀处理后进入一体化地埋式污水处理设施处理。各废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排放。 待周边污水管网建设完善，项目场区雨水和产生的生活污水完成管网的对接工作，各污水进入云溪污水处理厂处理后排放。 综上，项目所产生的废水在短期及长期过程中均能得到妥善处理，不会对项目周边水环境造成污染影响。 （3）地下水环境影响分析结论 经对站区地面及污水处理设施采取混凝土防渗处理后，区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。 （4）噪声环境影响分析结论 加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，柴油发电机经采取隔声、吸声、减震等防治措施后，项目东、西、北厂界声环境可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界可达到GB12348-2008中4类标准，在此基础上，不产生噪声扰民现象。 （5）固体废物环境影响分析结论 本项目建成后产生的固废主要为员工生活垃圾、油罐保养产生的油泥、含油废石棉布。生活垃圾收集后定期送城市垃圾填埋场处置，油泥和含油废石棉布经危废暂存间暂存后送有资质单位处置。采取上述措施后，本项目固体废物对环境的影响可降至最低。 6、环境风险影响评价分析结论 根据风险分析结果可知，在发生油品泄漏或燃烧爆炸的情况下对周边的居民不会造成损害，但对本企业的人员、装置和建筑物会造成伤害，对周边大气环境和水环境都有一定的影响。因此，本项目在工程设计上切实落实和严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）和《建筑设计防火规范》（2006）中风险防范措施，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目在拟建地的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议： （1）本项目应尽快完成安全评价，按照安全预测评价的提议完善设施，加油站安全评估及措施以安评结论为主。待安评满足项目建设后，再进行本项目的建设。 （2）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 （3）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 （4）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （5）在条件成熟时，项目应设置卸油及加油油气回收系统，以减少非甲烷总烃排放量。 （6）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （7）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （8）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 委托函 附件2 营业执照 附件3 供油协议 附件4 规划文件 附件5 公众参与 附件6 质保单 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 环境敏感目标图 附图4 项目周边环境 附图5 大气、噪声监测布点图 附图6 云溪区加油站行业发展规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。