岳环评验[2015]66号

关于临湘市鹏程化工有限公司5万吨/年氯化石蜡-52建设项目阶段性竣工环境保护验收的批复意见

临湘市鹏程化工有限公司：

你公司5万吨/年氯化石蜡-52建设项目 (以下简称该项目)申请阶段性环保验收的报告、湖南省环境监测中心站编制的《临湘市鹏程化工有限公司5万吨/年氯化石蜡-52建设项目阶段性验收工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]131号）、临湘市环保局对该项目的验收预审意见等相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、项目概况：你公司项目位于岳阳市临湘市儒溪镇（湖南省化工农药产业园内），于2011年11月29日取得省环保厅环评批复，2013年11月11日经我局批准阶段性试生产。项目以氯气、液蜡等为主要原辅材料，通过液蜡精制、氯化反应等工序生产氯化石蜡-52。环评批复为4条生产线，年产5万吨氯化石蜡-52，副产品盐酸8.767万吨。现实际已建成2条氯化石蜡-52生产线及配套设施，年产氯化石蜡-52产品2.5万吨，副产品盐酸4万吨。主要建设内容包括：氯化石蜡生产厂房、精制车间、液氯库棚、原料罐区、成品罐区及办公楼等相关配套设施。主要生产设备有：液氯汽化器、氯气缓冲罐、氯化反应釜、副氯化釜、酸蜡分离器、脱气罐等。主要环保设施有吸收塔尾气处理系统，生产废水隔油池、循环水池等。

二、湖南省环境监测中心站编制的该项目《阶段性竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监[2014]131号）表明：

1、废气。公司配套建设了尾气回收系统，盐酸池加盖封存，布置在厂区南面。酸醋分离器产生的尾气，经三级降膜吸收+二级填料处理后由30米高排气筒外排。验收监测期间，填料塔出口有组织排放废气中氯气、氯化氢、非甲烷总烃的最大排放浓度与最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中的二级标准限值要求。

### 无组织排放废气4个监测点中：氯气、非甲烷总烃浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中的二级标准限值要求。氯化氢未检出。

2、废水。厂区实行了雨污分流，建设了初期雨水收集池、隔油池、中和槽、污水收集池等。氯气汽化器和缓冲罐清洗废水先经中和槽预处理，再和车间冲洗水经沉淀池，与初期雨水、地面冲洗水、生活污水，一并经隔油池预处理后，由管道排入园区污水处理厂处理达标后外排；氯气汽化器间接冷却水循环使用不外排。验收监测期间，厂区生产废水排口废水中的pH范围值及悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总游离氯，最高日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准限值要求；生活污水排口废水中的pH范围值及悬浮物、化学需氧量、动植物油、氨氮、磷酸盐，最高日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准限值要求。

3、噪声。该项目合理布设厂房，选用了低噪声设备，设置了消声器等隔声、降噪、减振措施。验收监测期间，厂区东、南、西、北四界厂界噪声昼、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固废处置。该项目的空气脱水工艺由硅胶改为压缩冷凝脱水工艺，无废硅胶产生。项目建设了一般固废暂存间和危废暂存间，各类固废分类收集暂存处置。隔油池产生的废蜡油，经收集后回用于生产；废包装袋、废活性炭、废紫外线灯均由供货厂家回收；生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处置。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险。公司建立了环保管理机构和环境管理制度，配备了专职环保管理人员，编制了突发环境事件应急预案并已备案。盐酸储罐区和盐酸池周围设置了围堰，厂内设置了碱液池和废水事故池。氯气汽化车间、储罐区设置有毒气体浓度检测报警仪。大气环境防护距离250m 范围内无居民居住。验收监测期间，根据监测数据核算，本项目排放总量：COD为0.10t/a，氨氮为0.0004t/a，Cl2为0.00049t/a，HCl为0.0001t/a，均符合环评批复总量控制要求。

三、验收意见：临湘市鹏程化工有限公司5 万吨/年氯化石蜡-52装置项目（阶段性2.5万吨/年）环境保护手续齐全，基本按照环境影响评价报告书和批复意见落实了环境保护“三同时”措施，根据验收监测报告，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，该项目达到阶段性竣工环保验收条件要求，我局同意该项目阶段性竣工环境保护验收。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作。进一步加强危险化学品运送、储存和废水循环、尾气回收处理系统等各环保设施的运行维护管理，确保各环保设施正常运行，确保各类污染物长期稳定达标排放。严格废紫外灯管等各类危废的安全处置。建立好各类设施运行、危废转移联单等环保管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生。

五、请你公司于收到本批复意见后15个工作日内将批复件送岳阳市环境监察支队、临湘市环境保护局。项目营运期的环境监管工作由临湘市环境保护局负责。

岳阳市环境保护局

2016年3月24日

抄送：岳阳市环境监察支队、临湘市环境保护局