岳环评验〔2015〕65号

关于临湘市金家山防水建材厂年产520万m2改性沥青防水卷材建设项目竣工环境保护验收批复意见

临湘市金家山防水建材厂：

你公司年产520万m2改性沥青防水卷材建设项目（以下简称该项目）申请竣工环保验收的报告、岳阳市衡润检测有限公司竣工环保验收监测表、临湘市环保局验收预审意见等相关资料收悉。经研究，函复如下：

一、项目概况：该项目位于临湘市横铺乡横铺村金家山组，于2012年7月25日取得我局环评批复, 2015年7月3日经批准试生产。项目以100#道路沥青、10#建筑沥青、胎材、SBS、橡胶粉、PE膜及石粉等为主要原辅料，以燃生物质导热油炉加热，通过胎布展开、烘干、沥青改性、浸渍、浸涂、覆膜、压平、冷却及收卷等工序生产改性沥青防水卷材。主要建设内容包括：改性沥青防水卷材生产车间、原料库、成品库、卧式沥青贮罐、宿舍、办公楼等，并配套给排水、供电、绿化、环保、消防等辅助设施建设。主要生产设备有：导热油加热炉、沥青贮罐、油泵、涂盖料配制罐、沥青改性罐、开卷装置、浸渍池、撒沙覆膜装置、涂盖池、冷却装置等。主要环保设施包括沥清烟气处理设施、水膜除尘器、循环水池等。

二、项目竣工环境监测情况: 岳阳市衡润检测有限公司编制的该项目《竣工环境保护验收监测表》（岳衡竣监字（2015）第10号）表明：

1、废水。厂区配套建设了循环冷却水池等。该项目生产冷却水均循环使用不外排。生活废水用于厂区绿化和附近的树林灌溉，不外排。验收监测期间：公司生活污水排口废水中的pH范围值及SS、CODCr、氨氮最高日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

2、废气。该项目有2个有组织废气排放口。配套建设了废气收集管道及水膜除尘器、沥青烟气净化装置等废气处理设施。燃生物质废气经水膜除尘器处理后由25m高排气筒外排；沥青烟气经等离子静电除尘器处理后由25m高排气筒外排。验收监测期间：沥青烟气处理设施排气筒出口有组织废气的沥青烟、苯并(a)芘排放浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准；导热油加热炉燃烧废气处理设施排口有组织废气的烟尘、SO2排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）Ⅱ时段二类区标准。

无组织排放废气4个监测点中沥青烟、苯并(a)芘、PM10、SO2排放浓度最高值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放浓度限值要求。

3、噪声。该项目选用了低噪声设备，设置了减振垫、墙体吸声板等隔声、降噪、减振措施。厂区东、南、西、北四界厂界噪声昼、夜间测值范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准限值。

4、固体废物处置。项目建设了危废暂存库，各类固废均分类收集暂存处置。油污等危废经收集后交由有资质单位安全处置；炉灰（草木灰）、水膜除尘渣等一般固废经收集后用作农肥；废边角料经收集回用于生产；胎材、覆面材料废包装物经收集后外售至废品回收站；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。固废处置基本符合环保要求。

5、环境管理与环境风险：公司成立了专门环保机构，制定了项目生产日常监测计划，建立了环境管理制度，配备了专职环保管理人员，对环保设施安排专业检修人员定期维护。建立了突发环境事件应急预案并已备案，沥青储罐配套了围堰等，建设了事故应急池，配备了应急设施。总量排放符合总量控制指标要求。验收监测期间，该项目大气环境防护距离内无新建医院、学校和居民等环境敏感点。

三、验收意见：临湘市金家山防水建材厂年产520万m2改性沥青防水卷材建设项目环境保护手续齐全，基本按照环境影响评价报告表和批复意见落实了环境保护“三同时”措施，根据验收监测情况，主要污染物的排放均达到国家环保标准要求，该项目符合竣工环保验收条件，我局同意该项目竣工环境保护验收。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理和风险防范工作。进一步加强沥青烟气废气处理、废水循环系统等各环保设施的运行维护管理，确保各环保设施正常运行和废水循环使用，确保各类污染物长期稳定达标排放。导热油炉坚持使用生物质燃料，不得使用燃煤。严格油污等各类危废的安全处置。建立好各类设施运行、固废处置等环保管理台帐。健全环境风险防范管理体系，定期开展环境应急事故演练，杜绝环境风险事故发生。

五、请你公司于收到本批复意见后15个工作日内将批复件送岳阳市环境监察支队、临湘市环境保护局。项目营运期的环境监管工作由临湘市环保局负责。

岳阳市环境保护局

2015年1月21日

抄送：岳阳市环境监察支队、临湘市环境保护局