岳环评 [2016]15号

关于国网湖南检修公司A级工厂化检修基地

建设项目环境影响报告书的批复

国网湖南省电力公司检修公司：

你公司《关于请求对〈国网湖南检修公司A级工厂化检修基地建设项目环境影响报告书〉进行审批的请示》、湘阴县环保局预审意见及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、你公司拟投资1.53亿元建设国网湖南检修公司A级工厂化检修基地建设项目，选址位于湘阴湖南轻工产业园顺天大道与经五路交汇处，总占地78亩，环保投资202万元。该A级工厂化检修基地主要用于服务湖南全境、赣西及鄂南地区500千伏及以下电压等级变压器类、断路器、开关类设备的专业化检修，同时对变压器绝缘油回收处理（3000吨/年）及六氟化硫气体回收利用，检修完后返回原电网服务。主要建设内容包括：⑴主体工程。检修厂房，包括变压器维修车间、断路器检修车间、隔离开关检修车间、高压试验大厅、试验设备间、理化实验室，净油站，SF6处理间。⑵辅助、公用工程。冷冻站、空压站、变配电室等配套设施，地埋式油罐，包括原油罐2个、中间罐2个、净油罐2个、废油罐1个，3600平方米的待检设备堆场。⑶环保工程。三级隔油沉淀池，初期雨水收集池，煤油气相干燥废气处理装置一套，危险废物暂存间，2个100m3的事故池等。本次环评不包括检修设备电磁辐射环境影响评价。主要检修工艺流程分别为：变压器工厂化检修，设备进厂（修前试验及部分零件拆除在所在地完成，不在本次环评之内），变压器外部清洗，排油、附件拆除、内部检修、落罩附件修复、煤油干燥处理、注油及修后试验；SF6断路器检修，排气、解体、清洗、内部检修、烘干、组装、充气、修后试验；隔离开关检修，解体总折、组件分拆、清洗检修、部件装配、试验；变压器油回收处理工艺，粗过滤、精过滤、脱气脱水等；SF6气体回收处理，在封闭的回收装置内通过各类吸附剂进行充气、抽真空、净化处理。项目建设符合国家产业政策，根据湖南省环境保护科学研究院承担公司编制的《国网湖南检修公司A级工厂化检修基地建设项目环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，同意该项目建设。

二、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告书中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题：

1、加强检修设备厂外修前试验及拆除过程中的污染防治工作，设备检修前应报当地环保部门批准，并按当地环保要求落实废气收集处理及固体废管理等污染防治措施。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排施工时间，施工作业应采取隔声降噪措施，夜间（晚十时至次日晨六时）不得进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，防止噪声扰民。施工用沙石、水泥等易产生扬尘的建筑物料要求规范堆放并加覆盖，施工现场及时洒水，防止扬尘污染，渣土运输必须用专用车辆。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网，污水管道不得以明沟设置。设备清洗废水、车间清洗废水及初期雨水经收集后采用三级隔油沉淀处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后由园区污水管网进入湘阴第二污水处理厂处理达标排入湘江；生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网系统。

项目油库采用地埋式，你公司应强化项目地下水污染防治措施，净油站及地下油库区域严格按照其设计按照《石油库设计标准》（GB50074-2014）进行建设，落实项目油库埋地油罐、管道、事故池、导液沟及待检设备堆场等重点污染防治区的防腐防渗工作，切实对照危险废物管理相关技术规范中防渗层要求做好全厂地面、生产场地硬化、防渗工作，确保地下水环境安全。

- 落实废气污染防治工作。强化焊接车间烟尘及净油站无组织排放有机废气收集处理，焊接车间采用强制通风，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，无组织排放粉尘及有机废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的厂界限值要求；煤油干燥气通过油气回收系统回收，尾气采用过滤棉+活性碳处理，其主要污染因子非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后由15高排气筒排放。

- 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声、设备降噪、绿化隔离等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物、危险废物产生、处置管理台帐。废油、废变压器油、变压器煤油气相干燥废油、含油抹布、棉纱、手套、变压器油过滤废滤油纸及废金属过滤网、煤油干燥废过滤棉及活性炭等危险废物送有资质的单位安全处置，各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存场；金属废料、各类零部件、各类板材及包装材料等一般工业固废综合利用，并严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关要求建设工业固废暂存处；生活垃圾送城市垃圾填埋卫生填埋。

- 加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，按《危险化学品安全管理条例》的规定，规范设计生产区的工艺、设备、自控及平面布置方案，严格操作规程，煤油干燥系统、SF6回收装置等生产装置及、变压器油库采用全方位的集散控制系统，设置检测点、报警和联锁系统；切实做好罐区地面防腐、防渗、防泄漏工作，罐区设防火堤及导流沟，并建设2个容积不小于100m3的应急事故池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目污染物总量控制指标为：COD≦0.3t/a、氨氮≦0.1t/a。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，项目验收合格后，方可投入正式生产。

四、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴工业园，湘阴县环保局，湖南省环境保护科学研究院，湘阴县环保局负责项目“三同时”现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年4月11日

抄送:湘阴工业园，湘阴县环保局，湖南省环境保护科学研究院