- 长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理

- 华容县城关二水厂（二期）工程

环境影响评价报告书

（报批稿）

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

CCTEG Chongqing Engineering Co.,Ltd.

二〇一六年三月

- 长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理

- 华容县城关二水厂（二期）工程

环境影响报告书

法定代表人：

总工程师：

技术负责人：

项目负责人：

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

CCTEG Chongqing Engineering Co.,Ltd.

二〇一六年三月

目  录

1	总则	1

1.1	任务由来	1

1.2	编制依据	2

1.3	评价目的	4

1.4	评价工作原则	4

1.5	评价因子和评价标准	4

1.6	评价工作等级及评价范围	6

1.7	环境保护目标	8

1.8	评价时段	9

1.9	评价工作重点	9

2	现有工程概况	11

2.1	华容县城关二水厂基本情况	11

2.2	现有工程概况	11

2.3	现有工程污染源分析	14

2.4	现有工程环保设施、环保验收情况及存在的主要环境问题	16

3	扩建工程概况	17

3.1	工程建设的必要性	17

3.2	扩建工程基本情况介绍	18

3.3	扩建工程建设内容和规模	19

3.4	主要经济技术指标	20

3.5	主体工程	21

3.6	辅助工程	34

3.7	本工程的原辅材料	35

3.8	公用工程	36

3.9	主要设备	37

3.10	工程占地	40

3.11	土石方工程	41

3.12	工作制度及劳动定员	42

3.13	投资规模	42

3.14	施工组织计划	42

4	扩建工程分析	44

4.1	工艺流程及主要污染环节分析	44

4.2	主要污染环节分析	53

4.3	施工期污染源分析	53

4.4	营运期污染源分析	56

4.5	以新带老措施	60

4.6	项目建成后“三本帐”分析	60

5	建设项目周围地区环境概况	61

5.1	自然环境概况	61

5.2	社会环境概况	67

5.3	取水口上游社会生态环境简介	68

5.4	相关规划概况	69

5.5	取水口周边环境	74

5.6	华容县供水现状	74

6	环境质量现状调查与评价	77

6.1	生态环境现状调查与评价	77

6.2	环境空气质量现状调查与评价	79

6.3	地表水环境现状调查与评价	80

6.4	地下水环境现状调查与评价	91

6.5	底泥和土壤环境质量现状与评价	93

6.6	环境噪声现状调查与评价	94

7	环境影响预测与评价	96

7.1	施工期环境影响分析	96

7.2	运营期环境影响预测评价	104

8	水土保持	108

8.1	项目区水土流失及其防治状况	108

8.2	水土流失防治责任范围	108

8.3	水土流失预测	108

8.4	水土流失防治目标与方案	111

8.5	水土保持投资估算及水土保持工程量	112

9	环境风险分析	113

9.1	评价目的与重点	113

9.2	风险识别	113

9.3	评价工作等级及评价范围	114

9.4	风险危害分析	114

9.5	环境风险事故分析	115

9.6	环境风险防范措施	116

9.7	风险事故应急预案	126

9.8	水源地水污染防范措施及应急预案	129

10	公众参与	133

10.1	公众参与意义与目的	133

10.2	公示公告	133

10.3	公众参与调查	137

10.4	公众反馈意见分析	139

11	污染防治措施可行性分析	143

11.1	施工期环境保护措施	143

11.2	营运期污染防治措施可行性分析	149

12	污染物排放总量控制	157

12.1	总量控制分析	157

13	清洁生产水平分析	158

13.1	清洁能源	158

13.2	清洁原材料	158

13.3	清洁生产过程	158

13.4	清洁产品	158

13.5	清洁生产及环境管理体系	159

14	项目建设的环境可行性分析	160

14.1	与规划的协调性分析	160

14.2	与供水计划协调性分析	161

14.3	净水工艺方案选择的可行性	162

14.4	产业政策的符合性	162

14.5	取水水源选择	163

14.6	长江取水口水质安全可靠性分析	165

14.7	确保本项目取水口水质安全的措施	170

14.8	净水厂平面布局的可行性	176

14.9	建设资金来源可行	177

14.10	环境制约因素	177

15	环境影响经济损益分析	178

15.1	环境效益分析	178

15.2	社会效益分析	178

15.3	经济效益分析	178

15.4	环保投资及竣工验收“三同时”一览表	179

16	环境管理与环境监测计划	181

16.1	环境管理机构与职能	181

16.2	环境管理制度	181

16.3	施工期工程环境监理	181

16.4	环境管理及保护计划	184

16.5	环境监测计划	186

17	结论与要求	188

17.1	项目概况	188

17.2	环境保护目标	189

17.3	环境质量现状评价结论	189

17.4	主要环境影响结论	191

17.5	环境可行性分析	193

17.6	主要环境保护措施	196

17.7	工程限制因素及解决办法	202

17.8	综合评价结论	202

17.9	建议	202

附  件

附件1：委托函

附件2：评价标准执行函

附件3：环境现状监测质量保证单

附件4：“关于华容县城乡安全饮水工程项目环境影响报告书的批复”岳环评[2010]23号

附件6：公众意见调查表

附件7：专家意见及修改清单

附  图

附图1：地理位置图

附图2：项目所在区域水系图

附图3：华容县总体规划图

附图4：土地利用现状图

附图5：净水厂周边环境保护目标及纳污水体监测布点图

附图6：项目环境保护目标及环境监测布点示意图

附图7：净水厂平面布局图

附 表

附表1：项目审批登记表

# 总则

## 任务由来

华容县位于湖南省北端，岳阳市西境，属洞庭湖区域，地处东经112º18′31″~113º1′32″，北纬29º10′18″~29º48′27″之间。华容县北倚长江，县城距长江约44km，南滨洞庭湖，东距岳阳市区70km，西距湖北省石首市区35km，东北与湖北监利县隔江而望。

华容县城区现状供水水源主要是华容河及地下水。三峡工程建成后，由于径流和水沙条件变化，对三峡坝下游河道产生冲刷，水文情势发生变化，引起华容河调关口门水位降低，枯水季节时长江水不能流进华容河，水量难以得到保证。同时，华容河作为城市排污河流，其水质较差。因此，华容县城缺水越来越严重。

为保障华容县城用水安全和用水需求，2007年，华容县于启动了“湖南省洞庭湖区华容河综合治理工程”，该项目主要任务有：①华容河清淤疏浚；②建长江引水泵站及取水管道工程，枯水期通过泵站引水，缓解华容河冬季断流的问题；③加固沿河涵闸；④通过从调弦口闸外新建引水泵站抽取长江水，解决华容县城西主城区居民生活饮用水紧缺的问题。华容县于2008年启动了“华容县城乡安全饮水工程”的前期工作，并于2010年7月获得了岳阳市环境保护局的“关于华容县城乡安全饮水工程项目环境影响报告书的批复”岳环评[2010]23号（见附件6），取水水源为长江，取水口位于原塔市驿镇（行政区域合乡并镇后，现为东山镇塔市驿居委会）。工程设计规模近期5.0万m3/d，远期10.0万m3/d，净水厂建设地点位于华容县城关镇。然而，由于后期缺乏建设资金，2010年底华容县政府已终止“华容县城乡安全饮水工程”的前期工作。

2011年，根据《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》，将拟建的“华容县城关二水厂”列为“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容，工程名称确定为“长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂工程”（以下简称“华容县城关二水厂”）。三峡后续规划启动以后，由三峡工程对城镇供水及农业灌溉影响补偿规划投资9000万元，华容县政府自筹7936.93万元，建设“华容县城关二水厂”工程。

2013年，湖南省环境科学研究院编制完成了《长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂》（一期）项目，并报批，取得了环评批复，批复号：岳环评[2014]23号。

但是在华容县城关二水厂筹建工程中，华容县城西区人大代表提出意见，建议近期与远期工程同时实施，一步到位，避免华容县城东、城西区同为三峡工程影响区，城西人民饮用水量得不到保障的劣质华容河水、城东人民饮用优质长江水的局面。为影响区群众切切实实办件好事。

拟建的“华容县城关二水厂（一期工程）”主要目的是引长江源水解决华容县城东新区居民及管线附近居民生活饮用水困难的问题；而2010年计划实施的“湖南省洞庭湖区华容河综合治理工程” 主要目的是解决华容县城西主城区居民生活饮用水紧缺的问题，但是由于其他原因项目搁置，因此拟将华容县城关二水厂扩建，扩建后可以解决华容县城东居民的生活饮用水困难的问题。

华容县城关二水厂（二期）取水水源为长江，净水厂位于胜峰乡十里铺村，新建取水管道约43.0km，扩建净水厂设计规模6.0万m3/d，扩建完成后取水口的规模、取水管道的规模以及净水厂的规模均为12.0万m3/d，可以解决华容县城东新区居民、城西居民及管线附近居民近25万人的饮用水问题；同时为该地区工业发展提供可靠水源，加快城市建设步伐，促进当地经济发展。

根据《建设项目环境保护管理条例》与《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（以下简称我公司）承担了华容县城关二水厂二期工程的环境影响评价工作。我公司承担环评工作任务后，组成项目课题组，在现状调查、资料收集、环境现状监测等基础上，按《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制完成了《华容县城关二水厂二期工程环境影响报告书》（报批稿）。

在报告书编制过程中，得到了岳阳市环保局、华容县环保局、华容县水利局以及建设单位的大力支持，在此一并表示感谢！

## 编制依据

### 环境保护法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月29日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年4月24日修订版；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》2003年9月1日施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国河道管理条例》1988年6月10日国务院令第3号发布；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日起施行；

- 《建设项目环境保护分类管理名录》2015年6月1日起施行；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》国家环保总局，环发（2006）28号；

- 《湖南省环境保护条例》（2013年修正案）湖南省第十二届人民代表大会常务委员会；

- 《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局，2004年12月；

- 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

- 《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正）；

- 《湖北省地表水环境功能类别》鄂政办发[2000]10号文；

- 《国家突发环境事件应急预案》2014年12月29日，国务院办公厅以国办函〔2014〕119号；

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，安监管危化字〔2004〕43号。

### 技术标准及规范

- 《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2011）；

- 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则·生态环境》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

- 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）。

### 相关文件

- 项目委托书；

- 《华容县县城总体规划》（2006—2020年）；

- 《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》；

- 《长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂（二期）工程初步设计报告》。

## 评价目的

- 调查建设项目所在区域环境现状，掌握建设项目周围的环境概况。

- 对建设项目拟采用污染防治措施进行技术、经济可行性分析。

- 分析项目建设及投入运行后可能对周围环境空气、地表水、声环境质量及生态环境造成的影响及范围。

- 对建设项目提出合理、可行的污染防治措施，为建设单位环境管理提供科学依据。

## 评价工作原则

- 坚持环境影响评价工作为工程建设服务、为环境管理服务、注重环评的实用性，为环境管理决策提供科学依据。

- 以国家有关产业政策、环保法规为依据，贯彻执行“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”的原则。

- 充分利用现有资料，以科学、公正、客观的原则开展环评工作。报告书内容主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量。

## 评价因子和评价标准

### 评价因子

根据本工程特点，本项目确定的各时段评价因子见表1.5-1。

表1.5-1 环境影响评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 |
| 大气 | TSP、 NO2、 SO2 | TSP | 氯气 |
| 地表水 | pH、CODCr、CODMn、BOD5、总磷、总氮、氨氮、石油类、Cu、Zn、氟化物、硒、As、Hg、Cd、Cr6+、Pb、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等 | COD、SS 、石油类 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群 | COD、SS 、石油类 | COD、氨氮、 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 生态 | 净水厂厂址及取水管线沿线的植被、野生动物、水土流失 |  |  |

### 环境质量标准

根据岳阳市环保局出具的评价执行标准的复函，项目环境影响评价执行标准如下：

（1）地表水环境

塔市驿至黄盖湖长江地表水为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；潘家大桥以下至六门闸的华容河段（北支）为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准；净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)。

（2）环境空气

岳阳市环保局出具的标准函执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中表1之二级标准，其中NO2执行环发【2000】1号文修改值。本次环评为了严格要求，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价。

（3）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线两侧执行4a类标准。

（4）土壤

土壤和底泥执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。

### 污染物排放标准及实施级别

（1）废水

污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的一级标准。

（2）废气

废气排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准；运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，临交通干线两侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准。

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 评价工作等级及评价范围

根据拟建项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境影响评价等级。

### 大气环境评价工作等级与评价范围

项目运营期基本不产生大气污染物，仅仅是在施工期有施工扬尘等大气污染物产生。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2008）中有关评价工作等级划分原则的判别方法，确定该工程环境空气影响评价工作等级为三级。

评价范围为以净水厂厂址为中心，2.5km为半径的圆形区域。

### 水环境评价工作等级与评价范围

（1）地表水环境评价工作等级与评价范围

运营期排放污水主要为职工生活污水，排放量1.581m3/d，污水水质复杂程度为简单，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后，排入净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪，最终排入华容河（北支）。

根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）中有关地表水评价工作等级划分原则和判别方法，本项目地表水环境评价工作等级为三级。

评价范围为大荆湖电排站长江取水口上游5000m至下游2000m的江段、净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪、华容河（北支）、大荆湖及白泥湾水库。

（2）地下水环境评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

①建设项目行业分类

根据附录A—地下水环境影响评价行业分类表，项目为自来水生产和供应工程，项目类别为Ⅳ类。

②地下水环境敏感程度分级

项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不属于未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不属于分散式饮用水水源地；不属于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

因此，项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.6-1。

表1.6-1  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

### 声环境评价等级与评价范围

本项目主要噪声设备有水泵、风机等，经采取相关降噪措施处理后，项目建成后噪声级增加小于3dB(A)，且距离敏感目标较远，受影响人口变化不大。项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区域，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中环境噪声影响评价工作等级划分基本原则，并综合考虑项目特征，本项目环境噪声评价工作等级为三级。

评价范围为取水管道沿线居民及净水厂厂界周边200m范围内的区域。

### 生态环境评价等级

本项目不新增永久占地，新增临时占地87亩，影响范围小于20km2；取水管网的影响长度43.0km，小于50km，且评价区域内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价工作等级划分基本原则，生态环境评价工作等级为三级。

表1.6-2  环境影响评价等级划分一览表

| 项 目 | 判 据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量功能类别 | 二级 | 三级 |
|  | 污染源 | 施工期扬尘、营运期氯气泄漏 |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 | 一般 |  |
| 地表水环境 | 水域功能 | 渔业用水区，Ⅲ类 | 三级 |
|  | 拟建项目废水排放量 | 1.581m3/d |  |
|  | 废水水质复杂程度 | 简单 |  |
|  | 区域地表水环境敏感程度 | 一般 |  |
| 地下水环境 | 地层岩性 | 粉质粘土、壤土及砂壤土 | 分析 |
|  | 地下水现状 | 水厂区钻探揭露深度内均未见地下水 |  |
|  | 区域地下水环境敏感程度 | 一般 |  |
| 声环境 | 拟建项目所在地噪声类别 | 2类 | 三级 |
|  | 噪声级增加量 | 小于3dB(A) |  |
|  | 受影响人口 | 变化不大 |  |
|  | 区域声环境敏感程度 | 一般 |  |
| 生态环境 | 区域生态环境特征 | 属于农业生态环境类型，植被以农作物为主 | 三级 |
|  | 影响范围 | 小于20km2 |  |
|  | 区域生态环境敏感程度 | 评价区域内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区。项目位于桃花山森林公园外，取水管线从森林公园南面经过，二者最近距离1.5km |  |

## 环境保护目标

本项目声、气保护目标主要为取水泵房及净水厂附近居民、取水管道沿线居民，水环境保护目标为长江、大荆湖、白泥湾水库、华容河（北支）、净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪等；项目不涉及风景区和自然保护区，工程位于桃花山森林公园外，取水管线从森林公园南面经过，二者最近距离1.5km；工程距离长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区边界大于5km。

本工程主要环境保护目标见表1.7-1和附图3。

表 1.7-1  主要环境保护目标

| 类别 | 保护目标 |  | 相对方位及距离 | 保护级别/功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 东山镇长宁村 | （约12户，60人） | 取水口西侧180m范围 取水管两侧20m范围 | 《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准 |
|  | 东山镇明镜村 | （约3户，15人） | 取水管北侧25m范围 |  |
|  | 东山镇黄合村 | （约3户，15人） | 取水管南侧100m范围 |  |
|  | 东山镇大众村 | （约7户，35人） | 取水管东南侧80m范围 |  |
|  | 东山镇红岗村 | （约20户，100人） | 高位水池西北侧，距离140m |  |
|  | 东山镇汤家屋场 | （约6户，30人） | 取水管西北侧120m范围 |  |
|  | 三封寺镇官堰村 | （约16户，80人） | 取水管南、北侧60m范围 |  |
|  | 胜峰乡十里铺村 | （约40户，200人） | 净水厂20m范围 |  |
| 地 表 水 | 长江 | 通航、饮用、灌溉功能 | 取水口上游2km至取水口下游200m | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准，项目实施后，建议该河段执行Ⅱ类标准 |
|  | 大荆湖 | 渔业、防洪、排渍功能 | 取水管沿大荆湖排渍渠堤布置 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 |
|  | 白泥湾水库 | 农灌功能 | 容量20万m3，小一型农灌水库。高位水池南侧，距离80m | 《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)标准 |
|  | 华容河（北支） | 纳污 | 净水厂南面，距离1.2km | 执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类标准 |
|  | 净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪 | 农灌功能 | 净水厂东北面，距离20m | 《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)标准 |
|  | 华一水库 | 农灌功能 | 输水管线北侧，距离约2.0km | 《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)标准 |
| 地下 水 | 取水管线及净水厂周边村庄 | 饮用 | 取水管线沿线及净水厂周边的水井 | 《地下水质量标准》GB/T14848-93中Ⅲ类标准 |
| 声 环 境 | 长宁村 | （约12户，60人） | 取水口西侧180m范围 取水管两侧20m范围 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准 |
|  | 明镜村 | （约3户，15人） | 取水管北侧25m范围 |  |
|  | 黄合村 | （约3户，15人） | 取水管南侧100m范围 |  |
|  | 大众村 | （约7户，35人） | 取水管东南侧80m范围 |  |
|  | 红岗村 | （约20户，100人） | 高位水池西北侧，距离140m |  |
|  | 汤家屋场 | （约6户，30人） | 取水管西北侧120m范围 |  |
|  | 官堰村 | （约16户，80人） | 取水管南、北侧60m范围 |  |
|  | 十里铺村 | （约40户，200人） | 净水厂20m范围 |  |
| 社会 环境 | 大荆湖电排站排洪口 | 乡镇防旱排涝水利设施 | 位于本工程取水口下游，距离500m | 确保工程建设不影响电排站的正常工作 |
|  | 洪山居委会村镇水厂取水口 | 乡镇供水，规模800t/d，服务人口8000人 | 位于本工程取水口下游，距离400m | 确保工程建设不影响水厂的正常供水 |
| 生态 环境 | 桃花山森林公园 | 位于华容县东北部，东西宽8.3km ，南北长11.6km，总面积3861hm2 | 项目位于森林公园外，公园边界距离取水管约1500m | 省级森林公园 |
|  | 长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 保护区位于湖北省监利县长江江段，由78.48km 长江干流和20.0km老江河长江故道水域组成，总面积15996 hm2，其中核心区6294 hm2，实验区9702hm2。 | 项目位于保护区外，距离保护区边界大于5000m | 国家级水产种质资源保护区保护区，主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙及，其它水生生物。 |
|  | 净水厂周边及沿线 | 植被、野生动物、水土流失 | 净水厂周边及沿线 | 减少水土流失及土地破坏 |

## 评价时段

本项目环境影响评价时段分为工程施工期和运行期，评价分为现状评价和预测评价，现状评价以2015年作为评价基准年，以项目投入正常运行后作为预测评价年，定为2017年。

## 评价工作重点

根据本工程所在地的环境现状特征，并考虑工程建设对环境的主要影响特征，本工程环境影响评价以水环境和生态环境评价为重点，兼顾其它环境影响。主要的环境影响评价重点主要包括以下几个方面：

水环境影响评价重点：施工对长江下游水质影响，营运期废水排放对周边水体的影响；生态影响评价重点：表土的破坏与生态恢复、施工产生的水土流失，分析施工产生弃渣处理的合理性与可行性进行分析等，提出可行的生态保护措施。

# 现有工程概况

## 华容县城关二水厂基本情况

2011年，根据《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》，将“华容县城关二水厂”列为“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容。三峡后续规划启动以后，由三峡工程对城镇供水及农业灌溉影响补偿规划投资9000万元，华容县政府自筹7936.93万元，建设“华容县城关二水厂”工程。

华容县城关二水厂取水水源为长江，净水厂位于胜峰乡十里铺村，建设的12万m3/d的取水口、建设取水管道约43.0km，净水厂设计规模6.0万m3/d，解决华容县城东新区居民及管线附近居民10.57万人的饮用水问题。

## 现有工程概况

### 现有工程净水厂的生产工艺

现有的净水工艺流程及排污节点见图 2.2-1。

W、S

图2.2-1  净水工艺流程及排污节点

Cl2、PAC

产品水

平流式沉淀池

折板絮凝池

原 水

消 毒

滤 池

清水池

W、S

W、S

W：废 水

S： 固 废

N： 噪 声

Cl2

N

N

原水经泵提升至中途高位水池，然后利用重力流进入净水厂。在管道混合器中投加药剂PAC 、Cl2，原水经管道混合器混合后进入絮凝沉淀池进行絮凝后，再进入平流式沉淀池，去除大部分浊度，最后进入均粒滤料气水反冲洗滤池。投入Cl2消毒处理后进入清水池，清水池贮水经泵房送至配水管网。

### 现有工程设备

现有工程主要生产设备见下表。

表2.2-1  现有工程主要设备一览表

| 编号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 取水泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 卧式离心清水泵 | Q=1437m³/h H=81m | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2 | 电 机 | 电机N=450kW V=10kV | 台 | 3 |  |
| 3 | 电动蝶阀 | DN500 | 个 | 3 |  |
| 4 | 伸缩节 | DN500 | 个 | 3 |  |
| 5 | 多功能水泵控制阀 | DN500 | 个 | 3 |  |
| 6 | 压力表 |  | 个 | 4 |  |
| 7 | 水泵变频机组 |  | 组 | 1 |  |
| 8 | 真空泵 | 2BV5110，N=4kW | 组 | 1 |  |
| 9 | 起吊行车 | 起吊重量10t | 套 | 1 |  |
| 10 | 手拉葫芦 | 2t | 套 | 1 |  |
| 11 | 管式拦污栅 | DN800 | 套 | 3 |  |
| 12 | 压力传感器 |  | 个 | 4 |  |
| 13 | 真空表 |  | 个 | 4 |  |
| 二 | 高位水池 |  |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 | DN600 | 个 | 4 |  |
| 2 | 手动蝶阀 | DN300 | 个 | 2 |  |
| 3 | 伸缩节 | DN600 | 个 | 4 |  |
| 4 | 伸缩节 | DN300 | 个 | 2 |  |
| 三 | 折板絮凝平流沉淀池 |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | Q11F-6T DN25 | 个 | 2 |  |
| 2 | 涡轮传动伸缩蝶阀 | SD341×P-0.6 DN700 | 台 | 2 |  |
| 3 | 快开排泥阀 | J744×-1.0 DN150 | 台 | 9 |  |
| 4 | 钢轨 | TG24 L=60.2 | 根 | 2 |  |
| 5 | 泵/虹吸式吸泥机 | 跨度16.3m | 台 | 2 |  |
| 6 | 钢制喇叭口 | DN700 | 个 | 1 |  |
| 7 | 涡轮传动法兰式蝶阀 | D341×-0.6 DN300 | 台 | 1 |  |
| 8 | 涡轮传动法兰式蝶阀 | D341×-0.6 DN150 | 台 | 9 |  |
| 9 | 管式混合器 | DN900 | 台 | 1 |  |
| 四 | V型滤池 |  |  |  |  |
| 1 | 电动伸缩蝶阀 | SgD941×-0.6Q DN400 | 台 | 12 | 1 |
| 2 | 钟罩式虹吸管 |  | 套 | 6 | 3 |
| 3 | 电动伸缩蝶阀 | SgD941×-0.6Q DN300 | 台 | 6 | 4 |
| 4 | 闸门 | HPZ600×600 | 台 | 6 | 4 |
| 5 | 闸门 | HPZ500×500 | 台 | 6 |  |
| 6 | 手电两用启闭机 | QDA-20 (室外) 电动头防护等级为IP65 | 台 | 12 |  |
| 7 | 蜗杆双法兰蝶阀 | D341×-0.6Q DN300 | 台 | 3 |  |
| 8 | 管网双法兰蝶阀 | GD341×-0.6 DN200 | 台 | 2 |  |
| 9 | 水位衡定器 |  | 套 | 6 |  |
| 10 | 长柄滤头 | QSCK0.3 | 个 | 20736 |  |
| 11 | 滤板 | 980×980×100 | 块 | 324 |  |
| 12 | 进水调节堰 |  | 套 | 6 |  |
| 13 | 石英海砂 | 均粒d=0.8-1.0mm，K80≤1.25 | m3 | 460 | 不含损耗 |
| 14 | 砾石 |  | m3 | 51 | 不含损耗 |
| 15 | 气管吊架 | DN300 | 套 | 6 |  |
| 16 | 钢化玻璃罩 |  | 套 | 6 |  |
| 17 | 反冲洗水泵 | KWSN250-M（19）-216，Q=71.1～142.3l/s，H=9～14m，P=18.5kW | 台 | 3 | 2用1备 |
| 18 | 鼓风机 | JTS-150，28.88m3/min，H=39.2KPa P=30KPa | 台 | 3 | 2用1备 |
| 19 | 手动蝶阀 | D341×-0.6Q DN350 | 台 | 3 |  |
| 20 | 电动伸缩蝶阀 | SgD941×-0.6Q DN200 | 台 | 2 |  |
| 21 | 止回阀 | DN300 | 台 | 3 |  |
| 22 | LS×手动单梁悬挂起重机 | 起重量10kN，S=4.0m | 台 | 2 |  |
| 五 | 清水池 |  |  |  |  |
| 1 | 涡轮传动伸缩蝶阀 | SD341×-0.6Q DN700 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 涡轮传动伸缩蝶阀 | SD341×-0.6Q DN800 | 台 | 1 | 2 |
| 六 | 送水泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 卧式离心泵 | 型号500S-59A，Q=1500～2170m3/h，H=57～37m，N=400kw | 台 | 3 | 2用1备，其中1台变频 |
| 2 | 长柄蝶阀 | D341×-0.6Q DN800 | 个 | 2 |  |
| 3 | 长柄蝶阀 | D341×-0.6Q DN1000 | 个 | 1 |  |
| 4 | 多功能水泵控制阀 | DN600 JD745× -1.0 | 个 | 3 |  |
| 5 | 手动蝶阀 | D341×-0.6Q DN700 | 个 | 6 |  |
| 6 | 手、电动蝶阀 | D341×-0.6Q DN600 | 个 | 3 |  |
| 7 | 压力表 |  | 个 | 3 |  |
| 8 | 电磁流量计 | DN1200 | 台 | 1 |  |
| 9 | 潜水排污泵 | Q=50m3/h，H=10m，N=1.5Kw | 台 | 2 | 1用1备 |
| 10 | 高压变频机组 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | LDT电动单梁吊车 | 起吊3.2t，N=3.5Kw | 套 | 1 |  |
| 12 | 电动葫芦 |  | 套 | 1 |  |
| 七 | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 真空自动柜式加氯机 | Q=0～5kg/h（流量配比），N=20W | 套 | 1 |  |
| 2 | 真空自动柜式加氯机 | Q=0～5kg/h（直接余氯控制），N=20W | 套 | 1 |  |
| 3 | 真空自动柜式加氯机 | Q=0～5kg/h（复合环路控制），N=20W | 套 | 1 |  |
| 4 | 脉动式自动投药机 | 0～100l/h，出口压力3.5kg/cm ，N=10W，JD-I-300-D，扬程0～30m，投加量0～300L/h | 套 | 2 |  |
| 5 | 泄氯吸收装置 | 50m3 /h，功率N=7.5kW，风机功率N=7.5kW，9T-CA /1000，Q=1000kg/h，液下泵流量50m3/h | 套 | 1 |  |
| 6 | 电动单梁悬挂起重机 | 起升高度6.0m，电机功率:N=4.2kW，L×-2.0，起重量:G =20kN，跨度4.0m | 套 | 1 |  |
| 7 | 玻璃钢轴流通风机 | 风量5484m3 /h，风压28.4mmHg，N=1.1kW，T35-11-3.55#-25°，n=2900r/min | 台 | 1 |  |
| 8 | 玻璃钢轴流通风机 | 风风量1905m3 /h，风压5.6mmHg，N=0.37kW，T35-11-3.15#-25°，n=1450r/min | 台 | 5 |  |
| 9 | 液氯钢瓶 | YL-1000，1T | 个 | 2 |  |
| 10 | 防毒面具 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 氯瓶电子称 | 2T，带显示屏和秤架 | 台 | 2 |  |
| 12 | 氯瓶托架 | 适用于放置∅400～∅800钢瓶 | 台 | 2 |  |
| 13 | 真空调节器 | 0～40kg/h | 台 | 2 |  |
| 14 | 水射器 | 0～20kg/h，最大背压10kg/cm2，EJH-2000-Cl2 ，投加量 | 台 | 2 |  |
| 15 | 自动切换系统 | N=60W，保护等级IP65 | 套 | 1 |  |
| 16 | 氯气过滤器 | DN20，40kg/h | 只 | 2 |  |
| 17 | 自动余氯分析仪 | 0～50ppm，N=10W | 台 | 1 |  |
| 18 | 漏氯报警仪 | 0～10ppm，N=20W | 台 | 2 |  |
| 19 | 超声波液位计 |  | 台 | 2 |  |
| 20 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 6 |  |

### 现有工程的原辅材料

现有工程原辅材料及其消耗量见下表。

表2.2-2  本项目原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 吨产品消耗量 | 年总消耗量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯 | t | 2.8×10-6 | 61.32 | 外购 |
| 2 | 絮凝剂（PAC聚合氯化铝） | t | 2×10-5 | 438 | 外购 |

## 现有工程污染源分析

（1）废水

①生产废水

净水厂制水工艺过程中产生的废水主要是滤池反冲洗水和沉淀池排污水。

滤池反冲洗水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过虑过程中，须定时对滤池进行反冲洗。根据项目的制水能力，其滤池反冲洗水量产生量为2100t/d。参照以上的污染物浓度平均值估算，则滤池反冲洗水的CODCr产生量为0.178t/d，SS的产生量为0.617t/d。

沉淀池排污水：自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目采用折板絮凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用碱式氯化铝，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质。因此沉淀池排污水产生量为900t/d，则CODCr产生量为0.089t/d，SS的产生量为0.298t/d。

滤池反冲洗水和沉淀池的排污水经泥水处理站处理后，通过调节池回流，进入絮凝池，回用于净水工艺。

②生活污水

净水厂职工生活人员编制62人，用水量按30L/人.d计，排污系数按85%计，则生活污水排放量为1.581 m3/d，即577.065 m3/a。类比同类项目，营运期职工生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等，产生浓度一般为：CODCr：250mg/L、BOD5：150 mg/ L、NH3-N：30mg/ L、SS：300mg/ L。

以上生活污水经地埋式生活污水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级排放标准后，排入净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪，最终排入华容河（北支）。

- 废气

厂区采用电供热供暖，在正常生产过程中不会排放生产废气。

（3）噪声

现有工程噪声源主要为取水泵站运行噪声、 净水厂内潜水泵、 鼓风机、 空压机、排污泵等设备运行和消毒系统运行噪声，噪声源强一般为 75-95dB （A）。 从现场踏勘情况来看，主要产噪设备采取了隔声、 减振等降噪措施，厂界声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2 类标准。

（4）固体废物

净水厂运营产生的固体废物主要为泥水处理系统产生的污泥及净水厂职工生活。

①污泥

根据泥水处理系统的处理工艺分析，沉淀池和滤池排泥水经管道收集后进入排泥池集中，经排泥池沉淀下来的泥由排泥泵抽升到浓缩池。浓缩后的泥进入贮泥池。由安装在脱水机房的泥泵将贮泥池的泥抽入滤布行走式板框脱水机进行脱水。泥沙脱水后，产生湿污泥泥饼含水率80％，便于运输。

根据生产废水中SS的物料衡算，净水厂污泥产生量约0.915 t/d ，即333.975 t/a（含水率97%左右），经脱水机房压滤机脱水，形成泥饼277.4t/a（含水率80%），统一收集运至垃圾填埋场处置或填埋于附近开发建设项目的洼地。

②生活垃圾

净水厂职工生活人员编制62人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则生活污水排放量为31kg/d，即11.315t/a。生活垃圾集中收集后送入垃圾填埋场统一处理。

## 现有工程环保设施、环保验收情况及存在的主要环境问题

### 现有工程环保设施

- 废水：现有工程生活污水经化粪池处理后直接外排。

- 固废：设有生活垃圾收集设施。

3、噪声：生产区主要设备采取了隔声、消声等降噪措施，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准。

### 现有工程环保“三同时”验收情况

水厂现设计日供水能力 6万吨，已于 2013 年取得岳阳市环境保护局的环评批复，并于 2014 年建成投产，现有一直未进行环保验收。

### 存在的主要环境问题

1、从历次监测数据来看，原水中总氮、总磷等因子部分监测时段有超标现象，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准。

2、沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水未经处理直接外排，达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

# 扩建工程概况

## 工程建设的必要性

根据三峡后期扶持规划及《一期可研报告》可知，华容县城区现状供水水源主要是华容河、地下水。城区地下水质类别为Ⅱ类，华容河汛期水质类别为Ⅲ类，但在枯水期，由于口门淤积及三峡水库运行导致口门水位降低，长江水不能流进华容河，华容河基本为死水，且为城市排污河流，华容河的水质难以保证；华容河血吸虫疫情也较重；尽管如此，因无合适水源，目前只能将就使用。

近年来由于华容县城区面积不断扩大，供需水矛盾更加突出，部分时段只能采用早中晚定时供水的方式供应居民生活用水，居民反应强烈。

华容县虽然地处洞庭湖区域，但目前缺水严重。华容县第一座自来水厂¬¬—华容县一水厂，建于1982年，设计规模0.8万吨/天，实际供水0.8万吨/天，取水水源主要为地下水。2003年以前，由于县城规模不断扩大，用水需求不断增加，导致地下水源开采过量，部分井设备报废，部分鱼塘无水的情况，供需矛盾日益突出。基于以上问题，华容一水厂停运，仅作为应急备用城市水源。华容县二水厂，1997年建成投产，目前取用华容河地表水。三峡工程建成后，坝下游河床下切导致华容河口门水位进一步降低，枯水季节时长江水不能流进华容河。华容河断流时间增加，现基本成为一条内排渍死河，仅有出口与洞庭湖相接。同时，华容河作为城市排污河流，其水量水质难以得到保证。目前，华容县城缺水严重，迫切需要新建引水工程。本项目从长江引水，建成后供水范围为城东片区。

城乡供水一体化，农村供水城市化是供水发展的必然趋势和长远发展方向。对于目前严重缺水而经济又相对滞后、水质严重超标、又不具备集中供水水源地方，为了解决近期饮水困难及饮水安全，可以通过简单的工程措施或简单的技术处理，首先为群众解决当前有水吃的问题。但从长远来看，还是要靠远距离调水、建立适度规模的集中供水工程或居民搬迁。

实现城乡一体化供水，可以实现各种资源的有效配置和和整合，使给水厂可以做到规模大、数量少、管理集中、基建投资省、占地面积小、经常性运行费用低、容易形成规模效益、有利于企业做大做强。并且对水源区易于保护，水处理过程便于管理，对出水水质也好控制，总之城乡一体化供水是社会进步的表现，也是城市化发展到一定阶段的标志。

“一期可研报告”供水范围为城东新区、管线经过的华容县东山镇、三峰镇、胜峰三乡镇大部分区域，供水总人口13.92万人，在华容县城关二水厂筹建工程中，华容县城西区等人大代表提出意见，建议近期与远期工程同时实施，一步到位，避免华容县城东、城西区同为三峡工程影响区，城西人民饮用水量得不到保障的劣质华容河水、城东人民饮用优质长江水的局面。为影响区群众切切实实办件好事。

“一期可研报告”考虑资金筹措困难，采用分期建设，近期敷设一根输水管道，输水能力按6.0×104m3/d设计，远期再增设一根6.0×104m3/d输水能力的管道，近期供水安全难以保障，为确保城市供水的可靠性，减小检修、维护过程中造成的损失，根据《室外给水设计规范》和《长距离输水工程设计规程》规定，长距离输水干管不宜少于两条，为了减少二次征地与开挖，一期、二期工程总体设计，同时施工十分必要。

二期工程覆盖华容县城市规划城东新区以外的其它区域，覆盖人口13万人，经济社会效益巨大，另外县城城区工业增加值2014年为16.1亿元，预测2020年为26.61亿元。解决供水问题对区域社会经济发展具有决定性的作用。

本工程得到了三峡后期扶持政策支持，选择长江作为水源，水源有保证，同时项目得到当地政府和群众支持，本项目实施后，可解决13余万人的饮用水问题；并为该地区工业发展提供可靠水源。该项目实施具有很大的社会效益。

## 扩建工程基本情况介绍

项目名称：长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂（二期）工程

建设地点：湖南省岳阳市华容县。

建设单位：三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心

建设性质：扩建

取水口：取水口位于东山镇长宁村境内，即长江干堤大荆湖电排站，二期工程利用一期取水泵房。

取水线路：自东山镇长宁村长江干堤大荆湖电起，取水管线沿大荆湖排渍渠堤布置，跨东山镇德才村、大众村、红岗村，经三封寺镇柞树村后，向西至胜峰乡十里铺村。

建设内容：取水口设备、取水管道（取水口到净水厂约43.0km）、净水厂（处理规模12万m3/d）。

建设规模：供水规模12万m3/d，其中一期供水规模为6m3/d，二期供水规模为6m3/d，集中式供水工程类型为I型。

供水区域：根据华容县实际情况，确定华容县二水厂供水范围为华容县城市规划区及管线经过的华容县东山镇、三峰镇、胜峰三乡镇大部分区域。供水总人口26.74万人。其中一期工程供水范围为城东新区、管线经过的华容县东山镇、三峰镇、胜峰三乡镇大部分区域，供水总人口13.92万人。二期工程供水范围为华容县城市规划区城东新区以外区域，供水总人口13.0万人。

项目投资：二期工程（即扩建部分）的总投资为28250.57万元。

## 扩建工程建设内容和规模

（1）建设内容

本扩建工程的主要建设内容为：

①取水口：取水口利用原有的取水口，仅新增取水设备的规模6.0万m3/d；

②取水管道：43km输水管线建设；

项目一期工程输水干管采用DN900球墨铸铁管一根，本工程输水管道采用DN1000墨铸铁管1根。

在输水管线中间设置高位水池以防护负压水锤。事故停泵后可以很好地防护前面管段不出现长时间的负压，局部负压可通过加设“进气微排阀”来防护；而高位水池后面管段可基本不受事故停泵的影响，可以按正常停水程序，在管道的末端逐渐关阀停水（不关阀会导致管段大范围放空，下次运行需要很长时间排气）。

高位水池平面尺寸：LxB = 12.0x10.0m，有效水深：4.5m。超高：0.5 m。

③净水厂：在现有的预留地上扩建净水厂的水处理规模，扩建规模为6.0万m3/d；

则本次评价内容为：6万m3/d取水设备和6万m3/d供水规模的净水厂及一条取水管道（约43.0km）等，不包括配水管网工程（配水工程单独立项，另行环评）。

则本扩建建设完成后华容县二水厂的取水泵房规模12.0万m3/d、取水设备规模12万m3/d、取水管道和净水厂12万m3/d。

（2）供水规模

供水规模12万m3/d，其中一期供水规模为6m3/d，二期供水规模为6m3/d，集中式供水工程类型为Ⅰ型，本项目为二期工程。

（3）占地规模

项目一期、二期工程占地面积共计2062.02亩，其中永久占地134.26亩，二期工程不新增永久占地，新增临时占地87亩。

## 主要经济技术指标

本项目主要的经济技术指标见下表

表3.4-1   扩建后项目主要的经济技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本情况 |  | 总计 |  | 一期 | 二期 |  |
| 1 | 项目位置 |  |  |  |  |  | 华容县城关镇 |
| 2 | 受益区总面积 | km2 | 65.15 |  | 47.6 | 17.55 | 一期中乡村面积41.15 km2 |
| 3 | 项目区总人口 | 万人 | 26.92 |  | 13.92 | 13.0 | 规划 |
| 5 | 饮水不安全类型 | - |  |  |  |  | 水源型缺水 |
| 二 | 供水规模 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人均最高日生活用水量 | L/（人d） |  |  |  |  |  |
| 2 | 受益人口 | 万人 | 26.92 |  | 13.92 | 13.0 |  |
| 3 | 供水规模 | 万m3/d | 12 |  | 6 | 6 |  |
| 三 | 水源选择 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供水水源 | - | 长江 |  |  |  |  |
| 2 | 水源水质 | 类 | Ⅱ类 |  |  |  |  |
| 3 | 供水保证率 | % | 97 |  |  |  |  |
| 四 | 工程整体布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供水方式 |  | 集中供水 |  |  |  |  |
| 2 | 工艺 | - | 混和、折板絮凝、平流沉淀、均滤料V型滤池过滤、清水池 |  |  |  |  |
| 3 | 总体布置 |  | 泵船、原水输送管（设1处高位水池）、净水厂 |  |  |  |  |
| 五 | 工程设计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取水构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 泵船 | - | 51.2×15.1×1.8 |  |  |  | 大荆湖电排河段长江南岸 |
| 1.2 | 水泵 | 台 | 5 |  |  |  | 四用一备 |
| 1.3 | 原水输送管 | km | 43.0 |  |  |  | DN1000球墨铸铁管2根 |
| 1.4 | 高位水池 | 处 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 净水构筑物和设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 折板絮凝池 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | V型滤池 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | 消毒方法 | - | 二氧化氯 |  |  |  |  |
| 2.4 | 送水泵房 | 处 | 1 |  |  |  | 6台四用两备 |
| 3 | 调蓄构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 清水池有效容积 | m3 | 2×9000 |  |  |  |  |
| 3.2 | 结构尺寸 | m×m×m | 66.0×39.0×4.0 |  |  |  |  |
| 4 | 水厂 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 水厂厂址位置 | - | 十里铺 |  |  |  |  |
| 4.2 | 占地面积 | 亩 | 80.1 |  |  |  |  |
| 5 | 主要机电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 干式变压器 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 5.2 | 取水泵 | 套 | 5 |  |  |  | 四用一备 |
| 5.3 | 送水加压泵 | 套 | 6 |  |  |  | 四用二备 |
| 六 | 工程永久占地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 永久占地 | 亩 | 134.26 |  |  |  |  |
| 七 | 施工组织设计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主要工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机械土方开挖 | 万m3 | 66.88 | 35.49 |  | 31.39 |  |
| 1.2 | 土方回填 | 万m3 | 50.02 | 29.66 |  | 20.36 |  |
| 1.3 | 砼 | 万m3 | 4.3 | 0.77 |  | 3.53 |  |
| 1.4 | 钢筋制安 | 万t | 0.28 | 0.08 |  | 0.2 |  |
| 2 | 主要材料用量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水泥 | t | 10893 |  |  |  |  |
| 2.2 | 砂砾石 | 万t | 6.5 |  |  |  |  |
| 2.3 | 油料 | t | 893 |  |  |  |  |
| 2.4 | 总工期 | 月 | 18 |  |  |  |  |
| 八 | 总投资 | 亿元 | 4.65 | 1.82 |  | 2.83 | 审批1.79亿 |
| 九 | 主要经济指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经济内部收益率 | % | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 经济净现值 | 万元 | 11623 |  |  |  |  |
| 3 | 经济效益费用比 | - | 1.20 |  |  |  |  |

## 主体工程

本项目属于扩建项目，主要扩建内容为输水工程、 净水厂工程。本项目现有工程和扩建工程之间的相互依托关系见下表：

表3.5-1   项目依托工程情况

| 工程内容 |  | 一期工程 | 扩建二期工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 取水工程 | 泵站位置为监利水文站下游约14.57km的大荆湖电排站处。取水构筑物设计土建规模按12.0×104m3/d。 现有的取水设备的规模为6.0×104m3/d。 | 取水口以及泵房依托现有工程，新增取水设备的规模为6.0×104m3/d。 |
|  | 原水输 送工程 | 1条43.0km长的规模为6.0×104m3/d的管道。 | 在原有管道旁新增1条43.0km长的规模为6.0×104m3/d的管道。 |
|  | 高位水池 | 现有一个高位水池 | 利用现有工程 |
|  | 净水厂 | 絮凝池2个、平流沉淀池2个、V型滤池1个、清水池1个，处理规模为6.0×104m3/d。 | 新增絮凝池2个、平流沉淀池2个、V型滤池1个、清水池1个，处理规模为6.0×104m3/d。 |
|  | 净水厂辅助工程 | ①送水泵房，土建规模为12×104m3/d，设备规模为。 | 利用现有工程 |
|  |  | ②加药消毒间，土建规模为12×104m3/d，设备规模为。 | 利用现有工程 |
|  |  | ③废水池，规模为12×104m3/d， | 利用现有工程 |
| 水厂生产辅助设施 | 生产用房 | 建筑面积为1442.6m2（内设化验室） | 利用现有工程 |
|  | 门卫室 | 建筑面积为31.7m2 | 利用现有工程 |
|  | 机修、车库、仓库 | 建筑面积为371.8m2 | 利用现有工程 |
| 公用工程 | 给排水 | ①给水：厂区内生活用水、生产用水及消防用水取自清水池的出水总管。 ②排水：厂区排水采用厂区内分流制，现有的生活污水经地埋式生活污水处理设备处理后，排入净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪，最终排入华容河（北支）。 | 利用现有工程 |
|  | 供电工程 | 由市政电网提供 | 利用现有工程 |
| 环保工程 | 废气治理 | 净水厂内加药间、发电机房及食堂： 无组织排放废气加强通风；发电机尾气由专用管道于楼顶排放；油烟由排气扇外排。 | 利用现有工程 |
|  | 废水治理 | 净水厂内生产废水和生活污水： ①生产废水：由自建废水处理系统处理达标排放； ②生活污水：由隔油池、化粪池处理后用于周边农肥。 | 净水厂内生产废水和生活污水： 建设废水处理系统和回用系统； 生活污水建设地埋式一体化污水处理设施。 |
|  | 噪声治理 | 净水厂： 配套建设减振、隔声、消声、吸声等降噪措施及厂区绿化。 | 利用现有工程 |
|  | 固废治理 | 净水厂内： 生活垃圾由环卫部门收集处理，一般固废外委处理，危险废物委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处置。 | 利用现有工程 |

### 取水口概括

本工程取水口位于华容县东山乡长江右岸洪水港大荆湖电排站处，距县城约45km，大荆湖电排河段取水口～官堰加压泵站～十里铺净水厂。沿途地形较平缓，中途设原水加压泵站一座。

自东山镇长宁村长江干堤大荆湖电起，取水管线沿大荆湖排渍渠堤、大荆湖北渍堤布置，跨东山镇黄马汊、细湖汊、向阳村、团结村，德才村、牌坊村、大众村、天井村、红岗村，经三封寺镇柞树村、官堰村后，管线向西至胜峰乡十里铺村，全长43.00km。

### 取水工程

原有的一期工程的取水构筑物设计土建规模按12.0×104m3/d，考虑输水管线漏损及水厂自用水系数，Kz=1.1。

倚靠长江南岸干堤外建设浮船式取水构筑物，浮船式取水构筑物通过输水斜管及可绕式活动接口与岸边固定输水管相连，通过加压向水厂供水。浮船取水规模按12.0×104m3/d设计，尺寸约为51.2×15.1×1.8m。

结构形式：	浮船

建筑面积：	810 m2

取水量：	5500 m3/h

浮船按12.0万m3/d规模建造，水泵与配电及控制间呈直线型布置于浮船主甲板上，水泵间位于浮船右边。

通过水泵台数比选可知，共安装五台水泵，运行方式为四用一备。水泵采用自吸式充水，因此布置一组真空系统，布置于浮船水泵间内。在满足水泵机组安装要求前提下，尽量使水泵间紧凑布置。

泵船需考虑地震作用，需在船体两侧增设风缆，将船体与岸边固定，防止地震时沿河向的破坏。

### 取水管道

（1）取水管材

取水管线取水泵船至高位水池埋管采用K9级DN900球墨铸铁管，高位水池至水厂埋管采用K8级DN900球墨铸铁管，明敷管道采用D920×10钢管，在取水管线中部设置高位水池以防负压水锤。

（2）取水线路

输水管线布置原则如下：

① 满足管道地埋要求，避免急转弯、较大的起伏、穿越不良地质地段，减少穿越铁路、公路、河流等障碍物。

② 在管道凸起点，应设自动进（排）气阀；长距离无凸起点的管段，每隔一定距离应设自动排气阀；在管道低凹处应设排空阀。

③ 管道尽可能沿规划道路或沿现有道路敷设，以利少占或不占农田。

（3）取水管道敷设

本次敷设采用单管，若远期扩建后将采用双管输水，本工程管道敷设方式如下：

①明管段

明管段包括大荆湖北堤至黄合团结垸堤防段4100m及跨越沟渠湖面1100m。以上均采用敷设明管，明管采用DN920×10钢管，间隔15m设置一座管道支墩。

②暗管段

本工程取水管线工程主要穿越的076县道一条为主要干道，其余均为乡村道路，故穿越公路段管道均采用大开挖埋管敷设。

③隧洞段

取水线路跨山管段走向相对平坦，大部分山岭地面高程比较低，穿山隧洞段位于距十里铺水厂约1.8km处，地面标高为72.0m。隧洞从半山入口，地面高程为50.00m，隧洞全长264 m，土建按远期敷设两根DN900管道挖掘。

本项目隧道工程不设置炸药库，需要炸药时由公安部门直接负责运输和配送。

### 高位水池

在输水管线中间设置高位水池以防护负压水锤。事故停泵后可以很好地防护前面管段不出现长时间的负压，局部负压可通过加设“进气微排阀”来防护；而高位水池后面管段可基本不受事故停泵的影响，可以按正常停水程序，在管道的末端逐渐关阀停水（不关阀会导致管段大范围放空，下次运行需要很长时间排气）。

高位水池平面尺寸：容积为720m3

结构：地上式钢筋混凝土

格数：2格。

### 净水厂

厂区内现有自然地面标高大部分在34～42.0m之间，厂区占地总面积约为80亩。

- 总图布置

本项目根据拟建场地的地块实际情况，各净水构筑物顺流程布置采用直线型，进水端设在东北端，净化后的出水经清水池和送水泵房从厂区西南方向送向用水区。厂区总平面以下列原则进行布置：

a. 按照功能，分区明确。将厂前区置于厂区东北面，现状道路旁边，生产区根据整个原水输水，净水处理，配水管网等整个项目的要求确定生产区的标高处于厂区最高的区域，生产辅助及送水泵房布置于稍低于生产区。

b. 流程合理。布置流程时，既受厂区用地范围及地形地势的限制，又必须考虑原水与出水流程的顺畅，因地制宜地布置流程，力求流程简捷，使净水过程中的水头损失值最小。

c. 运行管理方便。絮凝沉淀池设独立的两组，V型滤池设可以独立运行的6格，便于运行管理单位根据实际的用水需求调整厂区构筑物的运行方案，以降低运行费用，提高效率。

d. 因地制宜，减少征用他人土地。

总平面设计在满足水处理工艺流程顺畅的前提下，尽量结合地形和交通条件按构筑物、建筑物的功能，将水厂分为3个功能区：

- 厂前区

厂前区设在水厂的东北面，区内建筑物主要有大门、传达室、综合楼及食堂宿舍等，厂区的主入口设于厂前区，在办公楼前设置较为宽敞的广场。

- 净水生产区

水厂自东向取水，水处理构筑物自东北向西南，呈直线性布置，厂区平面布置在充分满足工艺要求的前提下，力求布局紧凑，水力流程顺畅，各管渠、动力线路和交通要道短捷，有效降低了构筑物之间的水头损失，维修管理方便。净水生产区主要的建构筑物有絮凝沉淀池、V型滤池，以及清水池。此外还预留了远期的臭氧预处理构筑物及污泥深度处理的用地。加药间置于絮凝沉淀池及旁，可以减少加药管道的距离，降低工程造价。整个净水生产区即紧凑，有充分利用了现状地形地势。

- 生产辅助用房区

为达到将原水处理后满足国家相关规范的要求，以及在厂区设备检修时的要求，生产生活用电的要求，配置了生产辅助用房区，改区域内包括机修间、车库、仓库、配电间等建筑物。

该区域内设废水池1座，用以处理沉淀池排泥水及滤池的反冲洗水，在废水池内经过简单沉淀处理后排入厂区附近的水体，降低对附近水体的污染。

此外，在绿化布置时可充分利用生产区的空坪隙地做好绿化和小品的设计，使之与整个建筑群相协调。整个水厂通过绿岛与外环路和景观路隔开，环境清幽，意境清远。

一期预留深度处理用地18.3亩，完成除开二期建设的水处理主要构筑物外的所有建设，二期增加建设2组二期絮凝池、平流沉淀池，V型滤池1个，清水池1个。

表3.5-2 一期、二期工程建设项目汇总表

| 项目 |  | 合计 | 一期 | 二期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 絮凝池、平流沉淀池 | 组 | 4 | 2 | 2 | 预留深度处理用地18.3亩 |
| V型滤池 | 个 | 2 | 1 | 1 |  |
| 清水池 | 个 | 2 | 1 | 1 |  |
| 送水泵房 | 处 | 1 | 1 |  |  |
| 加药间 | 处 | 1 | 1 |  |  |
| 废水池 | 处 | 1 | 1 |  |  |
| 生产用房（控制室等） | 处 | 1 | 1 |  |  |
| 转达室 | 处 | 1 | 1 |  |  |

（2）厂区各项主要用地指标见下表：

表3.5-3   净水厂区各项主要指标表

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计（m2） | 一期（m2） | 二期（m2） |  |
| 1 | 总用地面积 | 52984.3 | 52984.3 |  |  |
| 2 | 构(建)筑物占地面积 | 10708.07 | 6832.07 | 3876 |  |
| 3 | 道路，广场占地面积 | 8872.8 | 8872.8 |  |  |
| 4 | 总绿地面积 | 32367.3 | 32367.3+3876 |  |  |
| 5 | 构(建)筑物系数 | 0.20 | 0.13 |  |  |
| 6 | 工程绿地率 | 61.09% |  |  | 预留用地绿化 |

（3）构筑物高

构筑物的高程与地下水位的标高，城市供水所需压力，厂区地形等因素密切相关，厂区高程设计需根据厂区现状地面标高、土石方平衡、地下水位和配水管网所需压力来综合考虑。确定各主要构筑物内底板标高如下：

折板絮凝池	37.750m

平流沉淀池	37.150m

V型滤池	35.70m

清水池	33.60m

吸水井                       33.30m

废水池	31.20m

其余各建筑物室内标高高出室外地面0 .15～0.30米。

（4）主要建筑物的参数

①折板絮凝池

A）功能

投加混凝剂并充分混合后的原水，在水流作用下使微絮粒相互接触碰撞，以形成更大絮粒，以作为沉淀处理的基础。

B）设计参数

根据原水水质情况，参考这一地区类似水厂的运行经验，絮凝池采用90о水平回转式折板絮凝池，絮凝池分独立的4座，一期、二期各2座。单座设计规模为3.0×104m3/d，K＝1.05。絮凝池的尺寸为16.0 m×13.0m×2.5m，池体为钢筋砼结构，折板为砖混结构。絮凝池分为三个絮凝阶段，第一阶段为相对折板，主要设计参数如下：

波峰流速： 0.280m/s

波谷流速： 0.096 m/s

絮凝时间： 5.26min

G值：    76.5S-1

GT值：    2.52×104

水头损失： 0.198m

第二阶段为平行折板，主要设计参数如下：

板间流速： 0.23 m/s

絮凝时间： 6.36 min

G值：    37.1S-1

GT值：    1.55×104

水头损失： 0.059m

第三阶段为平行直板，主要参数如下：

板间流速： 0.10 m/s

絮凝时间： 4.96min

G值：     17.3S-1

GT值：    0.56×104

水头损失： 0.01m

絮凝池总设计参数如下：

絮凝时间： 16.58 min

平均G值： 49.2S-1

GT值：     5.27×104

水头损失：  0.267m

絮凝池的起点水深为2.5m，超高0.3m。

絮凝池采用池底斗式排泥管配快开排泥阀排泥。

②平流沉淀池

A）功能

经过絮凝后的悬浮物依靠重力作用，从水中分离出来的过程。

B）设计参数

沉淀采用平流沉淀池，分独立的4座，一期、二期各2座。单座设计规模为3.0×104m3/d，K＝1.05，与絮凝池配套，为一组。每组平流沉淀池的尺寸为65m×16m×3.3m。钢筋砼结构，中间设置五道砖砌导流墙。

平流沉淀池的主要设计参数如下：

有效水深： 3.0m

超高：     0.3m

有效容积： 3120m3

水平流速： 10mm/s

停留时间： 2.4 hr

佛罗德数： 0.97×10-5

控制出水浊度：＜5NTU

沉淀池的进水采用扩散式花格墙配水，进口流速为0.052m/s，出口流速为0.044m/s，出水采用三角堰式指形集水槽集水，集水负荷率为220 m3/m•d，每组沉淀池设12条集水槽。沉淀池采用泵虹吸式排泥机排泥，每组设一台排泥机，可利用微机控制实现全自动运行。平流沉淀池与絮凝池合建，池的四周设有人行走道板，两端设有上下楼梯，以便值班工人巡视设施的运行情况。

C）主要设备

采用泵虹吸式排泥机排泥

沉淀池采用泵虹吸式排泥机排泥，每组设一台排泥机，可利用微机控制实现全自动运行。

平流沉淀池与絮凝池合建，池的四周设有人行走道板，两端设有上下楼梯，以便值班工人巡视设施的运行情况。

③V型滤池

A）功能

以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质，从而使水获得澄清的工艺。本项目采用均粒滤料气水反冲洗滤池，即V型滤池。

B）设计参数

设计规模：12×104m3/d，自用水系数K=1.05，设2座，一期、二期各1座。每座共6格，单排布置。与鼓风机房、反冲洗泵房合建。

设计流量		   2625m3/h

单格过滤面积	   54 m2

单格尺寸：		L×B×H＝9.0×6.0×4.55m

正常滤速：		V11＝8.10m/h

强制滤速：       V12＝9.73m/h

滤料粒径：		D=0.8～1.0mm  K80≤1.25

滤料厚度：		H=1350mm

承托层厚度：		h=150mm

冲洗方式：		气、水反冲洗加表面扫洗

气冲洗强度：		q1＝15L/s•m2

水冲洗强度:		q2＝4.5L/s•m2

表面扫洗强度: 	q3＝1.5L/s•m2

总反冲洗时间: 	12min

控制进水浊度		<5NTU

控制出水浊度		<0.5NTU

冲洗周期			24h

过滤方式			等速过滤

结构形式		  钢筋混凝土结构

反冲洗水泵房及鼓风机房考虑与V型滤池合建。

滤池表洗进水和过滤水进水采用孔口进水方式。滤池通过电动进水闸板调整控制表面扫洗水的进水流量，调整控制过滤时的水量。

通过水位衡定器控制出水虹吸管的储水量和滤池的滤速。

滤池进、出水阀门及反冲洗水、气阀门都采用电动阀门，实现全自动化操作，必要时，亦可手动操作。

C）主要设备

主要设备包括滤池反冲洗时所用设备，反冲洗水泵及鼓风机。

反冲洗泵房平面尺寸：6.5×6.3m

反冲洗水泵KQSN250-M（19）-216，3台，2用1备

Q=71.1～142.3l/s，H=9～14m，P=22kW

反冲洗鼓风机房平面尺寸：8.3×6.3m

鼓风机	    JTS-150，3台，2用1备

Q=28.44m3/min，H=44kPa，P=30kW

④清水池

A）功能

①满足处理后的净水消毒的需要；

②调节水厂水厂产水量与管网用水量之间的差值。

B）设计参数

清水池2座，一期、二期各1座。每座按6.0×104m3/d配置清水池，与絮凝沉淀池配套，建设一座分两格，每组清水池的尺寸L×B×H=66.0m×39.0m×4.0m，有效水深3.5m，有效容积9000m3，钢筋砼结构，清水池设有溢流、放空、通风、检修孔、不锈钢爬梯等一系列配套设施。

⑤送水泵房

本扩建工程不建设送水泵房

A）功能

向供水区加压送水，保证用不区的用水水量和水压，还满足用水区内消防给水的需要以及厂区的自用水等。

B）技术参数：

泵房土建按12.0×104m3/d设置，最高日供水规模12.0×104m3/d，日变化Kz=1.3，时变化系数Kh=1.6。由于本次设计未对配水管网进行设计，因此水泵扬程根据业主提供的现有城区内水厂的供水扬程为参考依据，为28～32m。建议业主单位进行相关的配水管网系统设计之后，再确定水泵的扬程。

C）主要设备型号及参数：

a、水泵扬程计算

参考县城水厂供水扬程，暂定为40m。

b、水泵台数及选型计算

水泵参数：采用水泵6台，四用二备。

水泵引水方式：	自灌式引水

c、泵房平面布置

泵房土建按12.0万m3/d规模建造。水泵间与配电及控制间合建，呈“L”型布置。

d、泵房辅助设施

房内外钢管的内外壁均采用防腐涂料防腐。为消除泵房内的水锤，在水泵压水管上，安装多功能水力控制阀。泵房的值班和泵房之间设有双层隔音玻璃观察窗，值班人员可直接看到泵房内的运行情况。

在压水管上设压力表，型号为Y－60Z，测量范围为0.0～1.0MPa。

计量设备：在出水总管上安装流量计一台。

起重设备：泵房内设置一台SDQ-1型电动单梁悬挂桥式起重机，起吊能力5t，以利于泵房内设备的装卸。

排水设备：设潜水排污泵2台，一用一备，设集水坑一个，容积为2.0×1.0×1.5＝3.0m3

选取50QW15-7-0.75型潜水排污泵，其参数为：

L2=L1−20logrr1；L2=L1−20logrr1；L2=L1−20logrr1；

通风设备：泵房配电室和值班室采用自然通风和机械通风结合的方式，自然通风通过建筑门窗实现，安装TS轴流风机作为机械通风方式。

泵房结构形式：钢筋砼结构

⑥加药消毒间

加药消毒间土建按12.0×104m3/d设计配套。

加药间内设有矾库、加矾室、氯库、加氯机房、值班室等，泄氯吸收间与氯库贴建。

A）加矾系统

设计采用固态PAC，投加量20mg/L，矾液浓度20%。

溶液池：设置于加矾室内，共4个。

结构形式：钢筋砼结构；

单个L×B×H=2.0m×2.0m×1.4m；

单个有效容积5.6m3

加矾池搅拌选用4台VRE2000搅拌机，N=0.37kW，固定在溶液池顶。

矾库尺寸为：L×B×H=8.0m×4.2m×6.5m，按设计规模12.0×104m3/d，可储存15d的固态矾消耗量。矾库设有电动葫芦1台，型号MD1-1.0，N＝1.9 kW；

投加设备：

设脉动式自动投药机3台安装在加矾室内，2用1备。

脉动式自动投药机型号为JDI-300-D；

性能参数指标：扬程0～30m，投加量0～300l/h，最大动力压4.0kg/cm2。

B）消毒系统

氯库、加氯机房、值班室平面尺寸17.4m×8.0m，泄氯吸收间尺寸：L×B×H=9.0m×6.0m×7.5m。

消毒剂采用液氯，设计加氯量前加氯为1.5mg/l，后加氯为2.0mg/l；前加氯点采用水射器，设在絮凝池进水管上。后加氯点采用强力喷射器，设在清水池进水管上。氯与水接触消毒时间大于30min。

加氯设备采用进口Vacuperm GS141高性能消毒系统，该系统包含加氯歧管、自动切换装置、减压过滤装置、真空调节器、自动真空加氯机和水射器等主要部件组成。氯库内装有电动单梁悬挂起重机，便于氯瓶的装卸。为确保操作工人的人身安全，值班室备有防毒面具和抢修工具。

C）主要设备型号及参数

a、高性能消毒系统

真空加氯机型号：GS141-010型  投加量0.5～10kg/h，调节比1:20；

加氯歧管：542-33型，额定压力16bar，收集管材质：无缝钢管DN25；

压力切换装置：185-1型，正常压力：16bar，保护等级IP65；

过滤器：524-040型，额定压力16bar，最大流量40kg/h，材质：无缝钢管；

减压阀：544-101型，额定压力16bar，最大流量40kg/h，背压：氯气出口减压至2-3bar（可调）；

真空调节器：147-040型，流量2～40kg/h，控制范围：1:20，最大允许进入压力：11bar，最小允许进入压力：2bar；

高性能水射器：545-0518型，最大吸入能力10kg/h，吸入管压力: 0.74bar，运行水温度：20-25°C，反压：0.5-3bar；

测量系统（余氯仪）：测量范围0-50mg/l，保护等级：挂壁式IP 65；

氯瓶：公称容积840L，公称直径800mm，公称工作压力2Mpa，最大充装量1000(Kg)，使用温度-40～+60℃；

氯瓶托架：承重能力为2T；

氯瓶电子秤：PP2型，额定称量2T；

b、氯吸收装置

型号：L×-1000，吸收能力：1000kg/h，进气中CL2≥3.5%，液下泵流量：50m3/h，液下泵电机功率：N=7.5kW，风机风量：12300 m3/h，风机功率：N=7.5kW。

c、电动单梁悬挂起重机：

型号：L×-2.0t，起 重 量：T=20kN，跨度：Lk=6m

电机功率：N=4.2kW

加药消毒间结构形式：	框架结构

## 辅助工程

本扩建工程不新建辅助工程，所有的辅助工程均依托现有工程。

### 辅助用房

现有工程的生产辅助设施用房及生产用房列下表：

表3.6-1   水厂生产辅助设施用房及生产用房列表

| 作用 | 序号 | 项 目 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助用房 | 1 | 生产用房 | 1442.6 |
|  | 2 | 门卫室 | 31.7 |
|  | 3 | 机修、车库、仓库 | 371.8 |
| 生产用房 | 4 | 加药消毒间 | 304.6 |

### 废水池

现有工程自来水厂排泥水若不经处理就排入江河湖泊等水体，会成为水体的重要污染源，并淤积抬高河床，影响江河的航运和行洪排涝能力。做好自来水厂排泥水处理，可以改善水厂周围水体的水环境。

一般进水含水率达99%以上，经过废水池简单沉淀处理后再外排至厂区外水体。

设计规模：12.0×104 m³/d，设1座，有效容积504m³。

其主要设计参数如下：

几何尺寸： L×B×H=16.0×9.0×6.00m

有效容积:	504m³

有效水深:	3.50m

结构形式：钢筋混凝土

废水池不断接受沉淀池的排泥水和V型滤池的反冲洗水，经带导流墙的沉淀后上清液排入附近的水体。

由于污泥量会随着时间增加，废水池内的泥量肯定会增加，当其增加到一定程度至影响废水池的沉淀功能时或者定期清理废水池内的淤泥。

### 化验室

现有工程的化验室布置在办公综合楼的一层，负责净水厂的日常生产控制分析。随着《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的施行，配备的仪器设备除能检测几项常规的普通指标，还能检测部分对化验员技术要求不是很高的非常规指标。本扩建工程的化验室依托现有工程。

## 本工程的原辅材料

（1）本项目施工期

本工程设计需要的天然建筑材料方量：土料2.82万m3，砂砾石料3.78万m3，块石料2.4万m3。按设计需求量三倍勘察，共选择土料场1处，砂砾石料需到附近洪水港购买，块石料续到购买。基本能满足工程需要。

（2）扩建工程运营期原辅材料及其消耗量见下表。

表3. 7-1 本项目原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 吨产品消耗量 | 年总消耗量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯 | t | 2.8×10-6 | 61.32 | 外购 |
| 2 | 絮凝剂（PAC聚合氯化铝） | t | 2×10-5 | 438 | 外购 |
| 3 | 陶粒滤料 | t | 2×10-5 | 438 |  |

（3）主要原辅材料理化性能

本项目主要原辅材料的理化性能见下表。

表 3.7-2  主要原辅材料理化性质、毒性性质

| 名称 | 分子式 | 理化特性 | 毒性、腐蚀性及爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合氯化铝 | PAC | 液体为黄褐色透明液体或灰褐色略带混浊粘液，固体为黄色，灰色粉末或树脂状，有较强的架桥与吸咐性质易溶于水，并发生分解。 | 聚合氯化铝产品有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上，要立即用水冲洗干净。 |
| 液氯 | Cl2 | 通常情况下为有强烈刺激性气味的有毒的黄绿色的气体。比空气密度大，易液化。熔沸点较低，在101kPa下，熔点-107.1°C，沸点-34.6°C，降温加压可将氯气液化为液氯，液氯即Cl2，其与氯气物理性质不同，但化学性质基本相同。 | 氯气为有毒气体，主要通过呼吸道侵入人体并溶入黏膜，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成有害影响：次氯酸使组织受到强烈的氧化；盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌黏液，造成呼吸困难。氯气中毒的明显症状是剧烈咳嗽。症状重时会发生肺水肿，使循环作用困难而致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。1L空气中最多允许含氯气0.001mg，超过就会引起人体中毒。 |
| 陶粒滤料 | SiO2 Al2O3 Fe2O3 | 陶粒滤料是采用优质粘土为原料，经团粒、高温烧制、筛分等一系列工艺加工而成的水处理滤料。与石英砂滤料比较，具有发达的空隙率和较高的比表面积，陶粒滤料为球型颗粒、多微孔、强度高、使用寿命长、耐腐蚀、吸附性能好、密度适宜、不易结板等特点。 | 无毒、无腐蚀性、无爆炸性 |

## 公用工程

本扩建工程不新建公用工程，所有的公用工程均依托现有工程，所有公用工程均已建设完成。

### 给水系统

净水厂区内生活用水、生产用水及消防用水取自清水池的出水总管，清水池总容积为9000m3，兼任厂区消防水池的功能，并经过厂区的送水泵房加压后供厂区的生产生活需要，并保证城镇消防用水量及水压。

（1）生产、 生活用水

厂区内生活用水、生产用水及消防用水取自清水池的出水总管，并经过厂区的送水泵房加压后供厂区的生产生活需要，厂区供水管网呈环状布置，以满足消防及自用水要求。沉淀池上、清水池边专设清洗用水管，管径DN100。

（2）消防用水

参照《水利水电工程设计防火规范》，净水厂火灾危险性类别为丁类，建（构）筑物防火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》规定，其中净水厂生活区、 地面生产管理楼一次灭火室外消火栓用水标准为15 L/s，室内消火栓用水标准为10 L/s，火灾延续时间为2h。室外消防水压不低于0.1Mpa。净水厂区内道路设计成环形道路，路宽4m，满足消防通道要求。净水厂内设DN65室外消火栓，沿厂区道路分布，其间距不大于120m。根据《建筑灭火器配置设计规范》要求，根据各建筑物的面积和手提式灭火器保护面积设置相应数量的手提式干式灭火器，型号为MF/ABC2。

### 厂区排水

厂区内生活用水、生产用水及消防用水取自清水池的出水总管，并经过厂区的送水泵房加压后供厂区的生产生活需要，厂区供水管网呈环状布置，以满足消防及自用水要求。沉淀池上、清水池边专设清洗用水管，管径DN100；设DN65室外消火栓，沿厂区道路分布，其间距不大于120m。

厂区排水采用厂区内分流制，现有的生活污水经地埋式生活污水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级排放标准后，排入净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪，最终排入华容河（北支）。

厂区给排水工程全部已纳入一期工程。

### 供电系统

本工程地处岳阳市，华容县城关镇内。

本工程净水厂建设规模为12.00万m3/d，取水泵站近期按12.00万m3/d，远景按20.00万m3/d，为中、小型城市的主要水厂，供电负荷类别为二级，净水厂、取水泵站进线电源均采用两回10kV双电源供电，其中一回要求专线专供。

净水厂两回10kV电源，一回进线电源从石伏110kV变电站10kV石水线引接；另一回从石伏110kV变电站10kV石春线T接；均采用架空引入再经电缆送配电室，输电距离均5km，输电导线JKLYJ-240。

取水泵站两回10kV电源，为保证取水泵站进线电源可靠性，在距取水泵站1km处新建一座SZ11-6300kVA/ 35kV/10.5kV变电站作为取水泵站一回供电电源，该变电站一回进线电源从许市110kV变电站35kV许塔线引接，输电导线JKLYJ-120，输电距离14 km，降压后采用架空引入再经电缆送至取水泵站，输电导线2（JKLYJ-185），输电距离1 km，。另一回从范家岭35kV变电站10kV范水线架空引入新建35kV变电站10kV间隔，输电距离13km，再从新建35kV变电站10kV间隔送至取水泵站，输电距离1km，输电导线2（JKLYJ-185）。

污泥脱水系统从二期工程配电系统中引接一回10kV电源供电。

高位水池从附近农网中引接一回0.38kV电源供电。

本项目的供电系统均依托现有工程。

### 工厂运输

本工程水厂主要有以下用车需求：每月运入氯气2-4瓶；每月运入药剂一车；设备检修及管网维护时运输用车；职工上下班用车；公务用车。

本工程主要采用公路运输方式，运输道路为S306、县道079等。

## 主要设备

本工程主要生产设备见下表。

表3.9-1  本工程主要设备一览表

| 编号 | 名 称 |  | 型 号 及 规 格 | 单位 |  | 扩建前 |  | 扩建后 | 增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 取水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式离心清水泵 |  | Q=1437m³/h H=81m | 台 |  | 3 |  | 5 | +2 | 4备1用 |
| 2 | 电 机 |  | 电机N=450kW V=10kV | 台 |  | 3 |  | 5 | +2 |  |
| 3 | 电动蝶阀 |  | DN500 | 个 |  | 3 |  | 5 | +2 |  |
| 4 | 伸缩节 |  | DN500 | 个 |  | 3 |  | 5 | +2 |  |
| 5 | 多功能水泵控制阀 |  | DN500 | 个 |  | 3 |  | 5 | +2 |  |
| 6 | 压力表 |  |  | 个 |  | 4 |  | 8 | +4 |  |
| 7 | 水泵变频机组 |  |  | 组 |  | 1 |  | 1 | +1 |  |
| 8 | 真空泵 |  | 2BV5110，N=4kW | 组 |  | 1 |  | 1 | +1 |  |
| 9 | 起吊行车 |  | 起吊重量10t | 套 |  | 1 |  | 1 | +1 |  |
| 10 | 手拉葫芦 |  | 2t | 套 |  | 1 |  | 1 | +1 |  |
| 11 | 管式拦污栅 |  | DN800 | 套 |  | 3 |  | 5 | +2 |  |
| 12 | 压力传感器 |  |  | 个 |  | 4 |  | 8 | +4 |  |
| 13 | 真空表 |  |  | 个 |  | 4 |  | 8 | +4 |  |
| 二 | 高位水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 | DN600 |  | 个 |  | 4 |  | 4 | 0 |  |
| 2 | 手动蝶阀 | DN300 |  | 个 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 3 | 伸缩节 | DN600 |  | 个 |  | 4 |  | 4 | 0 |  |
| 4 | 伸缩节 | DN300 |  | 个 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 三 | 折板絮凝平流沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 |  | Q11F-6T DN25 | 个 |  | 2 |  | 4 | +2 |  |
| 2 | 涡轮传动伸缩蝶阀 |  | SD341×P-0.6 DN700 | 台 |  | 2 |  | 4 | +2 |  |
| 3 | 快开排泥阀 |  | J744×-1.0 DN150 | 台 |  | 9 |  | 18 | +9 |  |
| 4 | 钢轨 |  | TG24 L=60.2 | 根 |  | 2 |  | 4 | +2 |  |
| 5 | 泵/虹吸式吸泥机 |  | 跨度16.3m | 台 |  | 2 |  | 4 | +2 |  |
| 6 | 钢制喇叭口 |  | DN700 | 个 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 7 | 涡轮传动法兰式蝶阀 |  | D341×-0.6 DN300 | 台 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 8 | 涡轮传动法兰式蝶阀 |  | D341×-0.6 DN150 | 台 |  | 9 |  | 18 | +9 |  |
| 9 | 管式混合器 |  | DN900 | 台 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 四 | V型滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动伸缩蝶阀 |  | SgD941×-0.6Q DN400 |  | 台 |  | 12 | 24 | +12 |  |
| 2 | 钟罩式虹吸管 |  |  |  | 套 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 3 | 电动伸缩蝶阀 |  | SgD941×-0.6Q DN300 |  | 台 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 4 | 闸门 |  | HPZ600×600 |  | 台 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 5 | 闸门 |  | HPZ500×500 |  | 台 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 6 | 手电两用启闭机 |  | QDA-20 (室外) 电动头防护等级为IP65 |  | 台 |  | 12 | 24 | +12 |  |
| 7 | 蜗杆双法兰蝶阀 |  | D341×-0.6Q DN300 |  | 台 |  | 3 | 6 | +3 |  |
| 8 | 管网双法兰蝶阀 |  | GD341×-0.6 DN200 |  | 台 |  | 2 | 4 | +2 |  |
| 9 | 水位衡定器 |  |  |  | 套 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 10 | 长柄滤头 |  | QSCK0.3 |  | 个 |  | 20736 | 41472 | +20736 |  |
| 11 | 滤板 |  | 980×980×100 |  | 块 |  | 324 | 648 | +324 |  |
| 12 | 进水调节堰 |  |  |  | 套 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 13 | 石英海砂 |  | 均粒d=0.8-1.0mm，K80≤1.25 |  | m3 |  | 460 | 920 | +460 |  |
| 14 | 砾石 |  |  |  | m3 |  | 51 | 102 | +51 |  |
| 15 | 气管吊架 |  | DN300 |  | 套 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 16 | 钢化玻璃罩 |  |  |  | 套 |  | 6 | 12 | +6 |  |
| 17 | 反冲洗水泵 |  | KWSN250-M（19）-216，Q=71.1～142.3l/s，H=9～14m，P=18.5kW |  | 台 |  | 3 | 5 | +3 |  |
| 18 | 鼓风机 |  | JTS-150，28.88m3/min，H=39.2KPa P=30KPa |  | 台 |  | 3 | 5 | +3 |  |
| 19 | 手动蝶阀 |  | D341×-0.6Q DN350 |  | 台 |  | 3 | 6 | +3 |  |
| 20 | 电动伸缩蝶阀 |  | SgD941×-0.6Q DN200 |  | 台 |  | 2 | 4 | +2 |  |
| 21 | 止回阀 |  | DN300 |  | 台 |  | 3 | 6 | +3 |  |
| 22 | LS×手动单梁悬挂起重机 |  | 起重量10kN，S=4.0m |  | 台 |  | 2 | 4 | +2 |  |
| 五 | 清水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 涡轮传动伸缩蝶阀 |  | SD341×-0.6Q DN700 |  | 台 |  | 1 | 2 | +1 |  |
| 2 | 涡轮传动伸缩蝶阀 |  | SD341×-0.6Q DN800 |  | 台 |  | 1 | 2 | +1 |  |
| 六 | 送水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式离心泵 |  | 型号500S-59A，Q=1500～2170m3/h，H=57～37m，N=400kw | 台 |  | 3 |  | 5 | +2 |  |
| 2 | 长柄蝶阀 |  | D341×-0.6Q DN800 | 个 |  | 2 |  | 4 | +2 |  |
| 3 | 长柄蝶阀 |  | D341×-0.6Q DN1000 | 个 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 4 | 多功能水泵控制阀 |  | DN600 JD745× -1.0 | 个 |  | 3 |  | 6 | +3 |  |
| 5 | 手动蝶阀 |  | D341×-0.6Q DN700 | 个 |  | 6 |  | 12 | +6 |  |
| 6 | 手、电动蝶阀 |  | D341×-0.6Q DN600 | 个 |  | 3 |  | 6 | +3 |  |
| 7 | 压力表 |  |  | 个 |  | 3 |  | 6 | +3 |  |
| 8 | 电磁流量计 |  | DN1200 | 台 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 9 | 潜水排污泵 |  | Q=50m3/h，H=10m，N=1.5Kw | 台 |  | 2 |  | 3 | +2 |  |
| 10 | 高压变频机组 |  |  | 套 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 11 | LDT电动单梁吊车 |  | 起吊3.2t，N=3.5Kw | 套 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 12 | 电动葫芦 |  |  | 套 |  | 1 |  | 2 | +1 |  |
| 七 | 加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空自动柜式加氯机 |  | Q=0～5kg/h（流量配比），N=20W | 套 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 2 | 真空自动柜式加氯机 |  | Q=0～5kg/h（直接余氯控制），N=20W | 套 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 3 | 真空自动柜式加氯机 |  | Q=0～5kg/h（复合环路控制），N=20W | 套 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 4 | 脉动式自动投药机 |  | 0～100l/h，出口压力3.5kg/cm ，N=10W，JD-I-300-D，扬程0～30m，投加量0～300L/h | 套 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 5 | 泄氯吸收装置 |  | 50m3 /h，功率N=7.5kW，风机功率N=7.5kW，9T-CA /1000，Q=1000kg/h，液下泵流量50m3/h | 套 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 6 | 电动单梁悬挂起重机 |  | 起升高度6.0m，电机功率:N=4.2kW，L×-2.0，起重量:G =20kN，跨度4.0m | 套 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 7 | 玻璃钢轴流通风机 |  | 风量5484m3 /h，风压28.4mmHg，N=1.1kW，T35-11-3.55#-25°，n=2900r/min | 台 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 8 | 玻璃钢轴流通风机 |  | 风风量1905m3 /h，风压5.6mmHg，N=0.37kW，T35-11-3.15#-25°，n=1450r/min | 台 |  | 5 |  | 5 | 0 |  |
| 9 | 液氯钢瓶 |  | YL-1000，1T | 个 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 10 | 防毒面具 |  |  | 套 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 11 | 氯瓶电子称 |  | 2T，带显示屏和秤架 | 台 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 12 | 氯瓶托架 |  | 适用于放置∅400～∅800钢瓶 | 台 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 13 | 真空调节器 |  | 0～40kg/h | 台 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 14 | 水射器 |  | 0～20kg/h，最大背压10kg/cm2，EJH-2000-Cl2 ，投加量 | 台 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 15 | 自动切换系统 |  | N=60W，保护等级IP65 | 套 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 16 | 氯气过滤器 |  | DN20，40kg/h | 只 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 17 | 自动余氯分析仪 |  | 0～50ppm，N=10W | 台 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 18 | 漏氯报警仪 |  | 0～10ppm，N=20W | 台 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 19 | 超声波液位计 |  |  | 台 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |
| 20 | 磷酸铵盐干粉灭火器 |  | MF/ABC4 | 具 |  | 6 |  | 6 | 0 |  |

## 工程占地

本工程占地范围包括永久占地和临时占地，永久占地范围包括管线明敷段、净水厂占地等；临时占地范围包括临建设施、土料场、施工道路、取水管网施工等占地范围。一期、二期工程共计永久占地134.26亩，二期工程不新征地，因一期工程建设之初就已经考虑了二期工程需要的占地的情况，在征地环节已经征收完成，因此本次二期工程不新增占地，二期新增工程临时占地87亩。

表3.10-1  净水厂各项主要指标表

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计（m2） | 一期（m2） | 二期（m2） |  |
| 1 | 总用地面积 | 52984.3 | 52984.3 |  |  |
| 2 | 构(建)筑物占地面积 | 10708.07 | 6832.07 | 3876 |  |
| 3 | 道路，广场占地面积 | 8872.8 | 8872.8 |  |  |
| 4 | 总绿地面积 | 32367.3 | 32367.3+3876 |  |  |
| 5 | 构(建)筑物系数 | 0.20 | 0.13 |  |  |
| 6 | 工程绿地率 | 61.09% |  |  | 预留用地绿化 |

## 土石方工程

本工程土石方开挖工程668810m3，土石方填筑500198m3，土石方填筑全部利用开挖料，不需要从土料场取料。土石方平衡规划见下表。

表3.11-1  土石方平衡表  单位：万m3

| 土石方开挖 |  |  | 土石方回填(实方) |  |  | 利用料合计 |  | 弃渣(自然方) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 开挖类别 | 开挖量 | 净水厂 | 输水工程 | 取水工程 | 实方 | 自然方 |  |
|  |  |  | 38667 | 461503 | 28 |  |  |  |
| 净水厂 | 土方 | 150452 | 38667 | 69225 |  | 107892 | 126932 | 23520 |
| 输水工程 | 土方 | 511381 |  | 392278 |  | 392278 | 461503 | 49878 |
|  | 石方 | 6948 |  |  | 8 | 8 | 6 | 6942 |
| 取水工程 | 土方 | 29 |  |  | 20 | 20 | 23 | 6 |
| 合计 |  | 668810 | 38667 | 461503 | 28 | 500198 | 588465 | 80345 |

本工程共计弃渣量80345m3，弃于工程区附近低洼地，按地形条件和弃渣量，于管线沿线设弃渣场4处，弃渣场面积共21091m2。

本工程施工临时占地包括施工临建设施、施工道路、临时堆料场、弃渣场等占地，共计385369m2，约合578亩，详见下表。

表3.11-2  临时占地面积表

| 项目名称 | 临时占地面积（m2) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施工临建设施 | 8892 |  |
| 临时堆料场 | 235386 |  |
| 弃渣场 | 21091 | 4处 |
| 施工道路 | 120000 |  |
| 合计 | 385369 |  |

## 工作制度及劳动定员

工作制度：项目扩建后工作制度不发生改变。年工作365天，生产人员实行五班三运转，其它人员一班制，每人每班工作8h，全年8760h。

劳动定员：工程建设完成后，供水规模12万m3/d，参照《城市给水工程项目建设标准》(建标120-2009)，人员编制62人（行政及技术管理人员10人，生产人员52人）。

## 投资规模

工程投资：总投资为46498.75万元，其中一期投资审定为17943.98万元，按水总[2014]429号文调整调整18248.18万元，二期投资为28250.57万元。

## 施工组织计划

### 施工工期

本工程施工总工期18个月，2015年4月开始施工准备（含施工准备期2个月），2017年1月建成投产。

### 施工营地布置

工程施工区设置于净水厂内预留用施工地区，取水管道分段施工，根据需要在管道沿线设置简易施工区。施工过程中，施工人员租住管道沿线及净水厂附近现有用房，不另设置施工临时生活区。

### 建筑材料

1、土料

本工程施工过程中主要为挖方量，不需要土料来源。开挖土石方部分用于回填，其余部分作为弃渣处理。

2、石料

经调查，本工程所需砂砾石料可选用附近洪水港砂石料场砂卵石，其级配、成份均能满足工程施工要求。

3、混凝土

本工程采用外购商品混凝土，本工程不另设置混凝土拌和站。

4、其他

其他建筑材料主要有钢筋、木材及油料等，均可从华容县相应物质供应部门购买，建筑材料采用公路运输，运距约28km；水泥可由华容县购买，公路运输运距约30km。

# 扩建工程分析

## 工艺流程及主要污染环节分析

### 施工期工艺流程及产污环节

（1）本工程净水厂施工期工艺流程及产污示意图见图4.1-1。

清理杂物

策 划

厂址比选

地质勘探

方案设计、工程设计

征地

场地平整

土石方工程

主体工程

装饰工程

竣工验收

投入运营

三通一平

施工设施

土石方开挖

基础工程浇注

砼浇注工程

钢筋工程

模板工程

砌体工程

外部装饰

内部装饰

场地平整

扬尘

噪声

扬尘

噪声

噪声

废渣

振动、废气

噪声

废渣

噪声

废渣

废水

废气

前期准备阶段

建设施工阶段

投入运营阶段

水土流失

水土流失

图4.1-1    净水厂施工期工艺流程及污染环节图

（2）管道工程的流程及排污节点见图 4.1-2

图 4.1-2   管道施工流程及产污环节图

本工程输水距离43km，其中管道分2种类型（DN1000球墨铸铁管和D1024x12钢管5200m），主要附属建筑物有：检修阀门井、排气阀井、排泥阀井、湿井和止回井等。管线需要跨越沟渠或低洼处时采用管桥，管道由钢筋砼排架支撑；需要穿越山体时，开挖城门型隧洞（3.5*3.1m，长186m），穿越公路时采用明挖成槽，铺设管道后再埋管。

球墨铸铁管之间采用TF型柔性承插接口，与其他管材、阀门、水表等管路附件采用法兰连接；钢管之间采用焊接连接。

①土方开挖

土方开挖包括供水管网沟槽开挖以及各类井的开挖，主要采用机械开挖，局部采用人工开挖。土方机械开挖采用74kW推土机将表层土集中，0.5m3反铲挖掘机挖装，5t自卸汽车运输，可用料就近堆存，无用料运至弃土区。

②石方开挖

石方明挖采用手风钻钻孔，人工装药，浅孔爆破，周边采用预裂爆破。渣料采用0.5m3反铲挖掘机挖装，5t汽车运输，可用料运至填筑区，无用料运至弃土区。

石方洞挖采用手风钻钻孔，人工装药，浅孔爆破，周边采用预裂爆破。渣料采用0.5m3侧卸式装载机装车，5t汽车运输，可用料运至填筑区，无用料运至弃土区。

③土方填筑和抛石挤淤

土方回填主要为管沟回填，全部利用工程开挖料，0.5m3反铲挖掘机配5t自卸汽车运至填筑部位卸料，74kW推土机平仓，辅以人工摊铺，轻型振动碾压实。管道的回填应从低处开始对称均匀上升。抛石挤淤：石料采用自卸汽车从石料场运至仓面卸料，推土机平整，轻型振动碾压实。

④砼浇筑

管道每15m一个支墩，为砼结构，管道分段施工，各段配置0.4m3拌和机拌制混凝土，手推车运混凝土直接入仓，人工立模和扎钢筋，人工平仓，振捣密实。

管桥混凝土施工采用现浇方式，满堂脚手架，人工立模和绑扎钢筋。混凝土采用0.4m3拌和机拌制，手推车水平运输，卷扬机提升入仓，振捣密实。

隧洞衬砌砼施工采用组合钢模跳仓施工。混凝土采用0.4m3拌和机在洞口附近拌制，砼输送泵入仓。

隧洞回填灌浆在衬砌混凝土达70%设计强度后进行，浇筑混凝土衬砌时应埋设回填灌浆管。灌浆采用纯压式灌浆法，分为两个次序进行，自较低的一端开始，向较高的一端推进。灌浆采用200L灰浆搅拌机制浆，BW135型灌浆泵灌注。

⑤钻孔灌注桩

钻孔灌注桩采用冲击反循环钻机造孔、ZJ-2Y型桩架配挂振动锤、沉桩管组成的灌注桩成孔机浇注混凝土。混凝土由拌和机供料，5t自卸汽车运混凝土至现场，后转1.0m3料斗，由桩架提升料斗入仓。

⑥管道安装

球墨铸铁管采用5t汽车吊从平板车上卸车，先沿管沟摆放，等垫层砂砾石铺设平整和支墩达到设计龄期后，用汽车吊吊运进入管沟，首尾各用1台手动葫芦及门架将管道进行微调和定位，对正轴线，把插口和承口清理干净，装入止水橡胶圈，涂上润滑油，用手链或千斤顶将插口拖（顶）入承口，用专用扳手将T接口连接好。

管道本身的防腐（包括内部和外表）已经在工厂完成。只要对焊接部位进行防腐处理。各管道与阀门的连接采用法兰连接。先用汽车吊将阀体吊入井里，再采用手动葫芦及门架安装。

⑦附属建筑物施工

除止回井为混凝土结构，其余检修阀门井、排气阀井、排泥阀井、湿井均为砖砌结构。止回井的砼拌制和运输同管道支墩混凝土。砖砌体采用0.2m3砂浆拌和机拌制砂浆，人工运输到工作面。

（3）取水工程设计

取水构筑物设计土建规模按12.0×104m3/d，考虑输水管线漏损及水厂自用水系数，Kz=1.1。

倚靠长江南岸干堤外建设浮船式取水构筑物，浮船式取水构筑物通过输水斜管及可绕式活动接口与岸边固定输水管相连，通过加压向水厂供水。浮船取水规模按12.0×104m3/d设计，尺寸约为51.2×15.1×1.8m。

结构形式：	浮船

建筑面积：	810 m2

取水量：	5500 m3/h

根据工程规划及可行性研究报告，泵站位置为监利水文站下游约14.57km的大荆湖电排站处。本次设计采用石首站、监利水位站三峡建库50年后水位预测成果，先依据《泵站设计规范》（GB/T50265-2010）中的供水泵站计算要求确定控制站特征水位，按比降计算拟建泵站特征水位。

本工程采用一级加压方式输水。取水泵房位于大荆湖电排站长江干堤段，形式为浮船式取水泵房一座，土建按12.0万m3/d规模建造，设备12.0万m3/d规模建造。其中一期按照6.0万m3/d规模安装，二期按照6.0万m3/d。

浮船按12.0万m3/d规模建造，水泵与配电及控制间呈直线型布置于浮船主甲板上，水泵间位于浮船右边。

通过水泵台数比选可知，共安装五台水泵，运行方式为四用一备。水泵采用自吸式充水，因此布置一组真空系统，布置于浮船水泵间内。在满足水泵机组安装要求前提下，尽量使水泵间紧凑布置。

泵船需考虑地震作用，需在船体两侧增设风缆，将船体与岸边固定，防止地震时沿河向的破坏。

### 运营期净水厂的工艺流程

（1）净水工艺流程及排污节点见图 4.1-2。

图 4.1-3   营运期工艺流程及产污节点图

净水厂原水净化工艺说明：

①管道混合器

管式混合器混合是利用自来水厂进水管的水流，在原水输送管线中设有自动投药系统和静态混合器，原水投加絮凝剂和消毒剂后通过静态混合器充分混合。

其优点是：管式混合器可安装在进水管上，设备简单、不占地，投资低，混合速度快，混凝时间短，且本工程中水源水为水库水，雨季时原水浑浊，泥沙含量相对多，采用管式混合器处理有较好的效果。

②栅条絮凝、平流沉淀池

在管式混合器中充分混合的水流进入栅条絮凝反应池，在与净水剂经混凝和前加氯消毒后，水中悬浮物和胶体脱稳并聚集形成大颗粒矾花，再进入平流沉淀池，绝大部分杂质、悬浮颗粒和矾花在重力作用下沉到池底，水体变得清澈。

③虹吸滤池

过滤是给水处理工艺中最为重要的一道工序，用以除去原水混凝沉淀后的残留絮体及杂质。项目沉淀后的水再经虹吸滤池进一步优化处理，降低浑浊度。滤池在使用一段时间后需要进行反冲洗，除去滤料中的杂质，恢复过滤能力。

④消毒

消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序，其目的在于杀灭水中的有害病原微生物（病原菌、病毒等），防止水致传染病的危害。为了使自来水达到卫生标准，需在清水池入口再次加氯消毒，并保持一定的余氯量，以防止自来水在管道中受到污染。

⑤废水池和污泥池：环评要求水厂同步建设生产废水处理设置，沉淀池产生的排泥废水排入污泥池，滤池产生的反冲洗废水排入厂区新建的废水池，废水经沉淀处理后90%上清液则送回到管式混合器与原水混合处理，污泥经脱水处理后外运填埋场。

（2）本处理工艺

针对水处理的需要，净水工艺拟采用既先进适用又经济合理的形式，并力求维护管理简便，安全可靠。目前，工艺流程大体可分为：混合+絮凝+沉淀+过滤等几部分。

混合方式基本分为水力混合和机械混合两类，本项目方案采用管道混合器，为水力混合方式，混合效果好，节省占地及土建费用，施工安装方便。

给水处理工艺中，沉淀池形式有平流沉淀池、辐流沉淀池、竖流沉淀池、斜板沉淀池、斜管沉淀池等，本项目采用栅条絮凝池，具有絮凝时间短、絮凝效果好、水头损失小的优势。采用平流沉淀池，因为其造价低、管理方便、沉淀效果稳定，且对含砂量较大的长江原水具有较强的抗冲击负荷能力；絮凝剂采用在饮用水净化系统中得到广泛应用的聚合氯化铝，具有净化效率高，耗药量少，适用范围宽等特点。

过滤工序采用虹吸滤池，不需要大型的闸阀及相应的电动或水力等控制设备，可以利用滤池本身的出水量、水头进行冲洗，不需要设置洗水塔或水泵；可以在一定范围内，根据来水量的变化自动均衡地调节各单元滤池的滤速，不需要滤速控制装置；设备简单，管廊面积小，控制闸阀和管路可集中在滤池中央的真空罐周围，操作管理方便，易于自动化控制，减少生产管理人员，降低运转费用等优点，在许多实际运行中取得了良好的效果。

净水厂通常采用的消毒剂为紫外线、臭氧、液氯或二氧化氯几种方式，本项目采用二氧化氯，是城市饮用水广泛采用的消毒剂，用于饮用水消毒的主要优点有：

①杀菌效率高，不但能杀灭水中的各种微生物，还能杀灭原虫和藻类；

②二氧化氯溶于水时无臭无味，且能有效清除饮用水中产生气味的微量化合物，从而除去异味；③能提高絮凝作用，沉淀水中的铁和锰，使之形成不溶物而过滤去除，有利于控制和清除水的颜色，改善饮用水的清洁度；

④可直接氧化水中的腐植物及三氯甲烷前体物，因此反应不产生三氯甲烷（THM）和其它有害物质；

⑤能破坏水中的酚类、硫化物类、氰化物类、亚硝酸类及其它有害化合物，特别是对能产生臭味的酚的控制效果好，从而达到了提高水质和除臭作用。

分析认为，项目采用的工艺成熟、可靠，技术可行。

本项目净水厂使用的工艺为国内常见的净水工艺，根据国内现有水厂的运行情况可知，处理后的出水水质可全部达到《生活饮用水水质标准》（GB5749-2006），处理工艺达标可行。

（3）废水的处理和脱泥方案

净水厂反冲洗废水和沉淀池污泥可分开单独处理或混合后处理。净水厂在生产过程中滤池的反冲洗水量大，沉淀池生产的污泥量相对较多。因此，环评建议对反冲洗废水和排泥水先分开处理。

虹吸滤池反冲洗废水由废水池收集处理后，经潜污泵提升回用至絮凝沉淀池前进行处理。

沉淀池排泥水一般需采用浓缩、脱水后运至填埋场进行处置。常用的污泥浓缩有“重力浓缩”和“机械浓缩”两种。重力浓缩本质上是一种沉淀工艺，属于压缩沉淀。“重力浓缩”方式的优点是浓缩池大大减少了需脱水污泥的体积，有效减少脱水机数量，设备投资大大节省，降低电耗，脱水污泥浓度较均匀，使脱水机运行稳定；其缺点是需建浓缩池，土建费用较高。而“机械浓缩”方式恰好相反，可取消浓缩池，节省占地面积，减少土建费用，但由于需脱水污泥量大，浓度低且不均匀，致使浓缩脱水设备处理能力下降，数量增多，因而设备费用大大提高，电耗增大，且泥饼含固率不稳定。

“重力浓缩”方式技术上优于“机械浓缩”方式，总费用也低于“机械浓缩”方式。项目拟采用“重力浓缩”方式，脱水后的泥饼采用专用污泥车外运卫生填埋处置。

污泥经浓缩池后，进入贮泥池，再进入污泥脱水系统，污泥脱水是污泥在水厂内处置的最后一个环节。根据气候、水厂场地、周围环境及排泥量等因素，本工程污泥采用自然干化是不合适的。目前，污泥脱水的方式多采用机械脱水。脱水设备的选型应根据浓缩后泥水的性质、最终处置对脱水泥饼的要求，经技术经济比较后选用。一般采用板框压滤机和离心脱水机，对易于脱水的，也可采用带式压滤机。

板框压滤机一般为间歇操作，其设备大，基建设备投资较高，不能24小时连续运行，但脱水效果较好，泥饼含水率在 60% 以下，干泥运输量较小，可节省运输费用；带式压滤机脱水效率高，能源省，但易损件多，故障较多，卫生条件较差，泥饼含水率达 80% ，因受带宽的限制，设备台数多，投资较高，干泥运输量较大，运输费用较高；离心脱水机结构紧凑，附属设备少，在密闭状况下运行，卫生条件好，能长期自动连续运行，泥饼干度较好，干泥运输量较小，运输费用较低，但噪音较大，电耗较高。

脱水机械的比较情况详见下表。

表4.1-1  脱水机械比较情况表

| 序号 | 比较项目 | 板框压滤机 | 带式压滤机 | 离心脱水机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水原理 | 加压过滤 | 重力过滤和加压过滤 | 由离心力产生固液分离 |
| 2 | 泥饼含水率% | 低于60% | 75 ～80 | 70～80 |
|  | 进泥浓度 | 2～3 | 2.5～4.5 | 2.5～4.5 |
| 3 | 能耗 (kw.h/T.ds) | 14～40 | ＜10 | 30 ～60 |
| 4 | 聚合物投量kg/T.ds | 约2.5 | 4 | 2.0～5.0 |
| 5 | 工作方式 | 间歇式 | 连续 | 连续 |
| 6 | 工作条件 | 半敞开式 | 敞开式 | 密闭 |
| 7 | 操作条件 | 脱泥时需要有人辅助( 部分进口设备设自动脱泥装置) | 自动脱泥 | 自动脱泥 |
| 8 | 环境影响 | 噪音较小， 卫生条件一般 | 噪音较小， 卫生条件较差 | 噪音较大， 卫生条件好 |
| 9 | 故障情况 | 易损件较少， 滤布易更换 | 易损件多，故障较多，滤布易坏，更换较困难 | 附属设备少，维护较方便，故障较少 |
| 10 | 设计安装台数 | 2 台 | 4 台(3 用1 备) 单台进泥量：30m3/hr | 3 台(2 用1 备) 单台进泥量：约 16m3/hr |
| 11 | 土建费用 | 附属设备多，主机外型尺寸大，脱水车间面积大，造价高 | 附属设备少，主机尺寸小，脱水间面积小，土建费用较低 | 主要设备、附属设备少，主机外型尺寸小，土建费用最低 |
| 12 | 运输车辆 | 最少 | 多 | 较多 |

由上表可见，三种机械脱水方式均有各自特点。考虑到板框压滤机出泥含固率高，能节省运输费用，投药量相对较低，故推荐采用板框压滤机。

（4）净水厂水平衡：

本工程用水主要为净水工艺用水、综合区及职工生活用水，主要包括以下方面：

①沉淀池排泥水：根据类比调查，水浑浊度高时，沉淀池一般每2～3小时排放污水一次；水清时，一个班排放一次，每次排放时间2～4分钟，水量平均按150m3/万m3净水计。沉淀池排泥水进入泥水沉淀池回用，不另计入总用水量。

②滤池反冲洗水；根据类比调查，一般每天反冲洗一次，反冲洗水量一般按350m3/万m3净水计。滤池反冲洗水进入泥水沉淀池回用，不另计入总用水量。

③污泥含水率97%左右，沉淀浓缩后的污泥含水率80%计；

按以上依据，则净水厂用水量主要为：源水进入63609.5m3/d，沉淀池冲洗水900 m3/d，滤池反冲洗水2100 m3/d，外运泥饼含水3.48m3/d，净水厂配药用水600 m3/d，厂区内绿化7.2 m3/d，办公用水1.86 m3/d，产品水60000 m3/d。

本扩建工程用水水量核算详见下表，水平衡见下图。

表4.1-2  本扩建工程用水水量平衡表

| 序号 | 用水类型 | 计算依据 | 总用水量m3/d | 新鲜用水量m3/d | 回用量m3/d | 排放量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水厂产品水 | / | 59400 | 59400 | 0 | 60000 |
| 2 | 沉淀池排泥水 | 按150m3/万m3净水计 | 900 | 3.48 | 2996.52 | 3.48 |
| 3 | 滤池反冲洗水 | 按350m3/万m3净水计 | 2100 |  |  |  |
| 4 | 净水厂配药用水 | 按100m3/万m3净水计 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 5 | 合计 |  | 63000 | 60003.48 | 2996.52 | 60003.48 |

市政给水官网

图4.1-2 华容二水厂扩建工程水平衡图

## 主要污染环节分析

（1）净水厂的主要污染环节

①废气：净水厂厂区内采暖设施均采用空调，不设置采暖锅炉，故不涉及锅炉废气排放，废气产生源主要为加氯间内液氯的无组织排放。

②废水：净水厂厂区内的废水污染物主要是SS、CODcr等，其产生环节是办公室、沉淀池的排泥水及滤池的反冲洗水。

③噪声：净水厂厂区内的噪声主要来自泵房、鼓风机房等，噪声级为82~96dB（A）。

④固体废物：净水厂厂区内产生的固体废物主要是生活垃圾及污泥。

- 管道施从管道施工过程可以看出，施工期对环境的主要影响因素：

①清理场地、开挖管沟：临时占用土地、土壤扰动和植被破坏，工程占地对土地利用类型以及对农业产生的影响。

②管道试压、吹扫：管道试压、冲洗产生的废水等，将对周边水环境产生一定的影响。

③施工扬尘：施工机械、砂石料运输车辆产生的扬尘等对大气环境、居民生活等产生影响；

④管道焊接废气：管道焊接过程产生的焊接废气等对周围大气环境产生一定的影响；

⑤施工噪声：施工机械、运输车辆产生的噪声对周边居民生活、以及施工人员的影响；

⑥施工废水：施工机械、人员产生的施工废水，对地表水的影响。

⑦施工固废：管道回填剩余的废土，工程施工过程产生的建筑垃圾和生活垃圾等固体废弃物进入对周围环境产生不良影响。

⑧水土流失、地表植被破坏：占地造成的对路边植被植物的破坏，临时堆土、弃土雨季可能带来的水土流失。

⑨社会经济影响：项目在实施过程可能会产生一定的社会负面影响，主要为占用土地的影响和对基础设施的影响。

## 施工期污染源分析

本扩建工程建设内容为净水厂内的水池以及取水管线等。施工期对环境主要影响有：施工扬尘、运输车辆尾气、施工机械和运输车辆的噪声、固体废物和生活垃圾、生活污水以及暴雨径流造成的水土流失等。

- 废气污染源

施工期大气污染的产生源主要有：平整场地、开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。

施工扬尘：扬尘的主要来源为：平整场地、开挖基础过程；道路二次扬尘；汽车运输沙石、建筑材料对运输线路的粉尘污染；在地基处理，泥土的搬运和倾倒过程中，将有少量泥土和灰尘从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气中；砂石料堆存过程中的风蚀起尘；水泥拆包的粉尘污染；卡车泄料时产生的粉尘污染。

类比同类项目施工现场起尘实测资料，在沙石料堆存过程中的风蚀起尘、卡车卸料时产生的粉尘污染、道路二次扬尘、水泥拆包的粉尘污染、场地扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场面源污染源强为539g/s。采取环保措施时，施工现场面源污染源强为140g/s。

车辆尾气：施工期废气污染源主要是施工机械、运输车辆等，废气产生量较少，主要污染物是NO2、CO、THC（碳氢化合物）等。汽车运输沙石对运输线路的粉尘污染源按类比浓度方法确定，根据同类沙石料汽车运输线路两侧20~25m、车流量约400辆/d的总悬浮颗粒物检测结果，运输线路两侧20~25m  的TSP增加量为0.072~0.158mg/m3之间，平均增加量为0.115mg/m3。

（2）废水污染源

施工过程中产生的废水主要有施工废水、生活污水和管道试压、冲洗废水 。

施工废水：施工车辆清洗废水主要为施工机械和运输车辆上路时的车轮清洗废水，污染因子主要为CODCr、SS和石油类。

生活污水：施工人员的生活污水主要为生活区粪便、淋浴洗涤以及食堂、公用设施等。施工高峰期施工人员按150人计，平均污水产生量按30L/d计，则本项目施工生活污水最高日产生量为4.5m3，主要污染物为CODCr、SS和氨氮。由于项目沿线居民房较多，且施工人员多为周边群众，本工程施工期不设置施工生活营地，施工人员均租用沿线居民房，生活污水进入居民原有纳污系统，不对周围环境造成影响。

管道试压、冲洗废水 ：管道安装完成后需根据阀井设置分段试压冲洗，试压采用清洁水，拟将管道系统注满水后，检测管道是否不渗不漏，最后对管道内部进行冲洗，从而产生试压、冲洗废水。该部分废水除含少量的管道焊渣、杂志以及泥土等悬浮物外，没有其他污染物。根据对以往管道试压废水的水质资料统计表明，试压废水中 SS 浓度低于 100mg/L。本项目主要采取分段试压的方法，预计分10次完成，每次水量为2000m3/次。管道试压废水有计分批排入管线附近临时排水渠，建议试压废水经沉淀池沉淀处理后外排，尽可能降低对目所在区域水环境影响。

（3）固体废物

工程施工阶段产生的固体废物主要为废包装袋、建筑弃土弃渣及施工生活垃圾等。施工期开挖420800m3；土石方填筑380963m3，弃方共计39837m3。

施工高峰期施工人员按150人计，平均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，最高日施工人员生活垃圾产生量为0.075t；施工现场设临时垃圾堆放点，生活垃圾集中收集后送入垃圾填埋场统一处理，零星建筑垃圾及时收集，统一处理。

（4）噪声

施工噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源。施工作业噪声多为瞬间噪声，对施工区附近声环境敏感点，尤其是净水厂周边的胜峰乡十里铺村居民产生一定的影响。

净水厂建设和施工机械设备运行时距声源1m 的噪声值在75~105dB(A)；其中噪声值最高的为打桩机，其1m 处噪声值约为95~105dB(A)。

（5）生态影响因素分析

本工程主要生态影响表现为管线敷设及净水厂建设过程中土石方开挖造成的弃渣堆置及水土流失影响等。

①挖填土石方

本扩建工程施工期主体工程开挖工程量共计31.39万m3，主要来自管道敷设、隧洞工程及净水厂场地平整；土石方填筑共计20.36万m3，主要用于管道敷设回填。经平衡调配，本工程弃方共计11.03万m3，均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室进行统一处理。

②植被占用

本工程占地范围主要为临时占地，地表植被主要为农作物、果林、荒草等。施工结束后，采取生态治理措施，对临时占地及时进行恢复。

③弃渣场

本工程施工期不设置弃渣场，工程开挖土石方经平衡调配后，剩余弃渣共11.03万方，均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室进行统一处理。

④水土流失

本项目水土流失防治责任范围共71.31hm2，其中项目建设区总面积68.69hm2，直接影响区总面积2.62hm2。

本项目施工扰动地表范围用地中除已有建设用地外，其余均属于损坏水土保持设施范围。本项目损坏的水保设施面积共58.4hm2，其中永久占地范围内134.26亩、临时占地范围内87亩。具体内容详见“水土保持章节”。

## 营运期污染源分析

（1）废气污染源

厂区采用电供热供暖，在正常生产过程中不会排放生产废气，其可能排放的废气污染物是用于消毒的氯气的事故性排放。根据设计资料，本工艺消毒过程中氯气最大泄漏速率为36.3kg/s。

为保证液氯消毒时的安全和计泵正确，加氯系统一般包括膨胀装置、流量调节器、流量计和溶氯装置。在整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的，一般情况不易产生氯气的泄漏。根据类比调查，氯气泄漏的原因主要是换瓶时操作不当，管道使用时间过长而破损，阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起，其中较为常见的是在换瓶时，由于操作失误引起紫铜管中留有的少量液氯的泄漏。

一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，并自动启动设在氯库外的氯吸收装置，氯吸收器亦采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和，实现事故时也能达标排放。

（2）废水污染源

①生产废水

净水厂制水工艺过程中产生的废水主要是滤池反冲洗水和沉淀池排污水。根据同类型自来水沉淀排污水和滤池反冲洗水取样监测，废水中主要污染物的监测平均值和变化范围如下          表 4.4-2。

表 4.4-2    水厂各类废水中污染物浓度     （单位：mg/L）

|  |  | CODcr | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池排污水 | 平均值 | 99.6 | 331 |
|  | 变化范围 | 93.47~105.82 | 297~365 |
| 滤池反冲洗水 | 平均值 | 84.6 | 294 |
|  | 变化范围 | 73.48~96.17 | 256~331 |
| 混合后平均浓度 |  | 85.3 | 295.3 |

滤池反冲洗水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过虑过程中，须定时对滤池进行反冲洗。一般每天反冲洗一次，反冲洗水量一次为350t/万t净水。根据项目的制水能力，其滤池反冲洗水量产生量为2100t/d。参照以上的污染物浓度平均值估算，则滤池反冲洗水的CODCr产生量为0.178t/d，SS的产生量为0.617t/d。

沉淀池排污水：自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目采用折板絮凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用碱式氯化铝，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质。平均每生产1万m3净水需排放150 m3 污水，因此沉淀池排污水产生量为900t/d，则CODCr产生量为0.089t/d，SS的产生量为0.298t/d。

项目生产废水污染物产生量估算结果见下表。

表 4.4-3  本工程净水工艺废水污染物产生量

| 废水种类 | 废水产生量（t/d） | CODCr产生量（t/d） | SS产生量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤池反冲洗水 | 2100 | 0.178 | 0.617 |
| 沉淀池排污水 | 900 | 0.089 | 0.298 |
| 合计 | 3000 | 0.267 | 0.915 |

废水处理工艺流程：

经处理后上清液可回用于原水制水，具体处理工艺见图8-2。经过处理回用的废水量占总废水量的90%，每天回用量约为1643.85m3，废水产生量为182.65m3，经加药处理的废水其SS去除率可达80%以上，排放浓度约52mg/l，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，措施可行。

废水处理流程图：

图4.4-1  废水处理工艺流程图

滤池反冲洗水和沉淀池的排污水经泥水处理站处理后，通过调节池回流，进入絮凝池，回用于净水工艺。本工程生产工艺废水产生和排放情况具体见下表 4.4-4。

表 4.4-4  本工程净水工艺废水污染物产生和排放量(t/a)

| 废水种类 | 废水水量 | CODCr | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量量 | 1095000 | 97.455 | 333.975 |
| 排放量 | 109500 | 9.7455 | 33.3975 |

②生活污水

项目一期工程的编制人员有62人，编制人员是按照处理规模为12万m3/d设置的，因此扩建工程不再新增设编制人员，则工作人员的生活废水不增加。现有的生活污水经地埋式生活污水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级排放标准后，排入净水厂附近的胜锋乡十里铺小溪，最终排入华容河（北支）。

（3）固体废物

净水厂运营产生的固体废物主要为泥水处理系统产生的污泥及净水厂职工生活。

本项目固体废物污染源主要有：生活垃圾、净水厂干化污泥、检验室废液、废弃试剂、药品和消毒残液。

①生活垃圾

扩建工程不新增编制人员，生活垃圾不新增。现有的生活垃圾集中收集后送入垃圾填埋场统一处理。

②干化污泥

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为：

S=(K1C0+ K2D) ×Q×10-6

式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），取40NTU；

K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换乘系数，取1.0；

D—药剂投加量（mg/L），为20mg/L；

K2—药剂转化成泥量的系数，取1.53；

Q—原水流量（m3/d），按5×104m3/d

S—干泥量（t/d）。

根据上式可计算出干泥量，污泥脱水及干化后含水率低于60%，则湿泥量为7.0t/d（2555t/a）。该污泥属于一般固体废物，运往生活垃圾填埋场卫生填埋。

③检验室废液

检验室废水产生量约0.01m3/d（3.65t/a），主要为水质化验后产生的酸碱废水，经集中收集后交由有资质的危废处理机构进行处置。

④废弃试剂、药品

项目水质化验室及生产辅助用房中废弃试剂、药品及药品的包装瓶、包装袋等产生量约0.1t/a，集中收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。

⑤消毒残液

本项目净水厂消毒间ClO2发生器产生微量的残液，主要成分为NaCl，还含少量盐酸和次氯酸钠，不含其他有毒有害物质。根据有关资料，生产1g有效氯消耗氯酸钠1.1g（工业一级品，含量99%，稀释浓度为30%）、盐酸0.75g（工业合成一级品，浓度31%），饮用水使用有效氯量为0.5～2.0g/m3，根据本项目年使用原料的量，计算出消毒残液产生量约为16.8t/a，其浓度约为28g/L。由二氧化氯发生器厂家定期回收处理。

本项目固体废物产生及去向情况详见下表：

表4.4-4  项目固体废物产生及去向情况汇总表

| 序号 | 产生源 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 类别 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥浓缩脱水 | 干化污泥 | 2555 | 一般固体废物 | 送垃圾填埋场安全填埋 |
| 2 | 水质检查 | 检验室废液 | 3.65 | 危险废物HW34、35 | 有资质的单位处理 |
| 3 | 水质检查 | 废弃试剂、药品 | 0.1 | 危险废物HW49 | 有资质的单位处理 |
| 4 | 消毒 | 消毒残液 | 16.8 | 危险废物HW34 | 厂家定期回收处理 |
| 5 |  |  |  |  |  |

（4）噪声

净水工艺设备运行期主要噪声来源于水泵、风机等设备噪声，其中水泵产生的噪声值为75~85dB(A)，风机产生的噪声值为75~85dB(A)，主要噪声设备设置于室内或地下室。噪声采取有效减噪措施后可降低15~30dB(A)，对环境的影响较小。

## 以新带老措施

本项目采用的以新带老措施如下：

（1）之前净化厂的生活污水是直排，现在建设有地埋式一体化生活污水处理设施。

（2）之前滤池反冲洗水和沉淀池排污水的工艺废水属于直排，现在采用絮凝沉淀后回用于生产。

## 项目建成后“三本帐”分析

表4.6-1   项目建成后“三本账”一览表        单位：t/a

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 扩建前排放量 | 扩建工程排放量 | “以新带老”削减量 | 扩建完成后总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 生活废水 | 水量 | 577.065 | 0 | 0 | 577.0650 | 0 |
|  |  | COD | 0.231 | 0 | 0.1731 | 0.0577 | -0.1731 |
|  |  | 氨氮 | 0.0173 | 0 | 0.0127 | 0.0046 | -0.0127 |
|  | 滤池反冲洗水 | 水量 | 1095000 | 109500 | 98550 | 219000 | -876000 |
|  |  | CODCr | 97.455 | 9.746 | 87.709 | 19.492 | -77.963 |
|  |  | SS | 333.975 | 33.398 | 300.578 | 66.796 | -267.179 |
| 固废 | 沉淀池 | 污泥 | 2555含水率80% | 2555含水率80% | 0 | 2555 | +2555 含水率80% |
|  | 员工办公 | 生活 垃圾 | 11.315 | 0 | 0 | 11.315 | 0 |

# 建设项目周围地区环境概况

## 自然环境概况

### 地理位置

华容县位于湖南省北端，岳阳市西境，地处东经112º18′31″—113º1′32″，北纬29º10′18″—29º48′27″之间。华容县北倚长江，县城距长江44公里，南滨洞庭湖，东距岳阳市区70公里，西至河北省石首市区35公里，东北与湖北监利县隔江而望。

本项目主要涉及华容县东山镇、三封寺镇及胜峰乡。自东山镇长宁村长江干堤大荆湖电起，取水管线沿大荆湖排渍渠堤布置，跨东山镇德才村、大众村、红岗村，经三封寺镇柞树村后，向西至胜峰乡十里铺村，全长43.00km。净水厂位于华容县胜峰乡十里铺村。

### 地形、地貌

地形：华容县位于扬子淮地台的江南地轴上，属既有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆。

地貌：华容县地处洞庭湖凹盆地北缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35m以上，海拔最高点（雷打岩）为382.9m，最低点为东湖湖底（海拔）21m，高差361.9m。

全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。平原面积1028 km2（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328 km2。

### 工程地质

华容县城关二水厂水源地位于华容县东山镇；该镇属于河湖淤积盆地，区内地势低平开阔，由河流和湖泊的冲积物堆积而成，属典型的冲积平原地貌，地貌较单一。厂区地面高程在40.5～42.0米之间。

场地内出露地层主要为第四系地层：①第四系（Qs）：工程区多为农田或水塘，钻孔揭露地表多分布有人工杂填土。杂填土物质为三合土、浆砌石和砼等，结构松散，厚度不一，主要分布在晒谷坪及公路路基，厚度0.4m～1.5m；由于人工填土物质成分复杂，空间分布不均匀，力学性能差异大。②第四系（Q2al）：为黄褐色网纹状粘土、粉质粘土，干燥，可塑～硬塑状，密实。钻孔揭露最大深度为6.0m。

根据有关规范划分标准和各场区地质条件，取	水口、净水厂及取水管线场地为三级场地，地基为二级地基，其地质底层结构分别如下：

（1）取水口地层结构较简单，未发现有影响场地稳定性的不良地质现象。主要地层岩性为第四系的粉质粘土、壤土及砂壤土，可能存在不均匀沉陷问题；由于存在中等～弱透水性的砂壤土层，基坑开挖时，可能存在基坑涌水及其引起的边坡稳定问题。建议根据建筑物荷载大小，选择不同土层作为基础持力层，并作好基坑排水工作。

（2）取水管线沿线地层结构较为简单，地层岩性主要为第四系的人工填土、粉质粘土、粘土、壤土、砂壤土及粉细砂层。由于沿线地层厚度不均一，跨不同地层岩性，且部分段邻水，可能存在开挖边坡稳定和基坑涌水问题。

输水管线自长江干堤（大荆湖电排）起，沿大荆湖排渍渠堤、大荆湖北渍堤、跨黄马汊及细湖汊、路经向阳、团结2垸、德才、牌坊、大众、天井、红岗、柞树、官堰等7村、至三封后沿岳华高速公路南侧进十里铺净水厂，输水线路全长43.0km，管材为DN900球墨铸铁管，主要采用明挖埋管形式，管道埋深约1.0~2.0m。

（1）地形地貌

输水管线天字一号取水口至大众村段为冲湖积平原，地形平坦，地面高程29.5~33 m，湖泊、沟渠广布，其中取水口~荒草坪段管线沿大荆湖、黄合水产垸堤叉布置；大众村~松木桥段为冲湖积平原及岗地、低丘，地形较平坦，地面高程35~55m，并在松木桥跨高速公路；松木桥~十里铺净水厂段沿岳常高速公路埋设，属岗地、低丘地貌，零星分布冲湖积平原，地形较平坦，地面高程33~72m。

（2）地层岩性

沿线出露的地层主要为第四系人工堆积（Qs）的杂填土与素填土，全新统冲湖积堆积（Q4al+l）的粉质粘土、壤土及砂壤土，中更新统（Q2al）的粉质粘土、粘土。各地层岩性由上至下具体描述如下：

①第四系人工堆积(Qs)：包括素填土与杂填土。杂填土由水泥块、红砖及生活、建筑垃圾等组成，结构松散，厚0.3~2.0m，主要分布于公路与民房边；素填土主要为粉质粘土夹碎石或为砼组成，厚0.3~4.0m，主要分布于大荆湖堤叉，高速公路路基等部位。

②第四系全新统冲湖积堆积层（Q4al+l）：自上而下为：①灰褐色粉质粘土、可~软塑状，湿~饱和，中等~高压缩性，厚5.0~8.0m：②灰色壤土夹粉质粘土，可塑状，湿，中等压缩性，厚5.0~12.0m；③灰色砂壤土，结构松散，湿，厚度大于3m。主要分布于荒草坪~大众村段。

③第四系中更新统冲湖积堆积层（Q2al）：上部为灰黄褐色粉质粘土，可~硬塑状，厚0.5~3.5m；下部为棕红色网纹状粘土、干燥，可塑~硬塑状，密实。钻孔揭露最大深度为15.0m。主要分布于沿线低丘岗地。

水文地质：沿线水文地质条件较简单。地下水类型主要以第四系松散层孔隙水赋存于全新统松散的砂壤土、粉细砂层孔隙中，与地表水呈互补关系。地下水埋深较浅，一般0.3~5.0m，地下水动态随季节性变化比较明显。

根据前期资料，工程区地下水主要为HCO3-—Ca2+Mg2+型，PH值6.7~7.8，对砼无侵蚀性。

（3）净水厂地形较平坦，无区域性大断层通过，场地的稳定性较好。场地地层主要由第四系全新统冲积堆积（Q4al）和中更新统冲积堆积（Q2al）地层组成，其中Q4al的粉质粘土，可～软塑状，空间分布不均匀，力学性能差异大，存在压缩变形，做地基稳定条件较差。而Q2al的网纹状粉质粘土，粘土，可塑～硬塑状，密实，地基稳定性较好，是良好的地基持力层，建议办公楼、宿舍、送水泵房等重要建筑基础置于此层。

### 气候特征

（1）华容县

华容县属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长”的特点。处于低纬区内，多年平均气温为16.7℃，年际温差24.4～25.1℃，多年平均降水量1289.9mm，10年一遇最大1小时暴雨强度为70.1mm。多年平均蒸发量1185.2mm，月平均温度28.7～28.9℃，极端最高气温39.7～40.4℃，极端最低气温-14.7～-10.5℃。山丘区温差大于湖区，北部温差大于南部。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，春秋季风向不稳定，以偏北风居多，多年平均风速2.12m/s。

华容县虽然降雨充沛，但降雨径流年际变化大，时空分布不均匀。降雨在时间分布相对集中，年内降雨多集中在4～7月份，雨量占全年雨量的60%左右，4～9月份径流深占全年的85%左右，山丘区比湖区集中。

统计华容县现有气象站1960年至今的长系列气象观测资料，各站多年平均各月气象要素成果见表5.1-1。

表5.1-1华容县多年平均各月气象要素成果表

| 气象要素项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温（℃） | 4.3 | 5.6 | 10.3 | 10.5 | 21.7 | 25.4 | 28.7 | 28.2 | 23.2 | 17.8 | 12 | 6.4 | 16.7 |
| 平均相对湿度（%） | 79 | 80 | 82 | 82 | 81 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 77 | 81 |
| 降水量（mm） | 37.5 | 63.2 | 101.8 | 148.7 | 166.3 | 199.9 | 116.1 | 129.3 | 71.6 | 84.8 | 68.9 | 37.7 | 1289.9 |
| 蒸发量（mm） | 40.6 | 41.2 | 64.8 | 94.7 | 121.7 | 133.5 | 196.1 | 172.3 | 119.2 | 88.7 | 63.8 | 48.6 | 1185.2 |
| 平均风速（m/s） | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |

（2）项目所在区域

本项目管线所经区域气象特征见表5.1-2。

表5.1-2   项目沿线所经地区气象特征表

| 项 目 |  | 单位 | 华容县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 16.7 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 40.4 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -14.7 |
| 降雨 | 多年平均降水量 | mm | 1289.9 |
|  | 最大年降水量 | mm | 1722.1 |
|  | 最小年降水量 | mm | 919.8 |
|  | 最大1h降雨强度(P=10%) | mm | 70.1 |
|  | 强降雨时段 | 月 | 4~8 |
| 年平均蒸发量 |  | mm | 1185.2 |
| 无霜期 |  | 天 | 276 |
| ≥10 ℃积温 |  | ℃ | 5160 |
| 风 | 多年平均风速 | m/s | 2.8 |
|  | 最大风速 | m/s | 15 |
|  | 主导风向 |  | N |
| 注：项目区无3h、6h、12h降雨量资料。 |  |  |  |

### 水系、水文特征

（1）河流水系

华容县北倚长江，南滨东洞庭湖。洞庭湖现分为东洞庭湖、南洞庭湖和西洞庭湖三个部分。东洞庭湖面积1327.8 km2。县境内湖泊密布，水系发达，有内湖21个，蓄水面积74.5km2。县内内河共9条，共长95.1km。长江水系藕池河、华容河穿境而过。与本项目有关的水系主要为长江和华容河。

长江是中国水量最丰富的河流，水资源总量9616亿立方米，约占全国河流径流总量的36%，为黄河的20倍。其中地表水资源9513亿立方米，地下水资源2463亿立方米，重复水量2360亿立方米。由于流域入口众多，人均占有水量仅为世界人均占有量的1/4。长江水资源特征，主要反映在河川径流的时空分布上，流域地表水资源量占水资源总量的99%；在地表水资源中，河川径流量又占96%以上。汛期的河川径流量一般占全年径流量的70%～75%。径流地区分布也很不均匀，单位面积产水，以金沙江和汉江水系为最少，鄱阳湖和洞庭湖水系为最大；按行政区，青海、河南最小，湖南最大。

本项目取水口位于长江中游。

长江中游：长江中游是指从宜昌到江西省湖口为中游段，长955公里，流域面积68万平方公里。中游进入广大平原，河道比降变缓，与众多湖泊相连。其间主要支流清江、汉江，洞庭湖水系的湘、资、沅、澧四水和鄱阳湖水系的赣、抚、信、修、饶五河也通过两湖汇入长江。

华容河的入河口在湖北省调关镇附近，长江水进入后习惯上称华容河，经湖北省石首市焦山河，进入湖南省华容县万庚镇、城关镇后，分南、北二支至岳阳市君山区罐头尖汇合，经君山区旗杆咀入湖。经国务院批准，1958年冬堵调弦口，在旗杆咀建闸，从调弦口至旗杆咀全长69 km。根据湖南、湖北两省协议，当长江监利水位达到36.66m，预报有上涨时，调弦口需扒口分洪。

华容河，又叫“沱江” “沱水” ，位于湖南省华容县境内，北接湖北石首东部之调弦河荆江四水（长江入洞庭湖之支流）之一，南经湖南华容之洋河渡、万庾、县城、潘家渡，于旗杆咀（现属岳阳市君山区）注入洞庭湖。水路蜿蜒60.5千米，华容占35.5千米，湖南省内流域面积1128.8平方公里。

长江自华容县塔市驿镇五码口入境，流经塔市驿、东山镇洪山头、君山区洪水港、君山区广兴洲、岳阳楼区城陵矶、云溪区陆城、临湘市江南，至临湘市黄盖湖铁山嘴出境，华容县境内长江流程约32.7km。

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》、《湖北省地表水环境功能区类别》的规定，华容河自调关至麻里泗河段为饮用水水源保护区，华容河自华容县第二自来水厂取水口上游1000m至下游300m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其它河段执行Ⅲ类标准；长江干流石首江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；东洞庭湖水体北、西沿岸1000m宽水域执行Ⅲ类标准。

（2）当地水资源情况

①地表水资源

华容县地表水资源主要来源于天然降水，多年平均降水量1289.9mm，多年平均水资源总量为9.52亿m3。以2005年人口计算，2005年全县人均水资源量约为1332m3（不包括过境客水），远低于全省（人平2580m3）和全国平均水平（2200m3）。按照国际公认的标准，人均水资源低于3000m3为轻度缺水；人均水资源低于2000 m3为中度缺水；人均水资源低于1000m3为重度缺水；人均水资源低于500 m3为极度缺水；华容县为中度缺水县。

②地下水资源：

华容县地下水类型为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水两大类型。

a）基岩裂隙水主要储集于元古界变质岩的构造裂隙和花岗岩风化带的网状裂隙中，基岩裂隙水水量贫乏，分布于第四系下。

b）松散岩类孔隙水主要储集于第四系砂和砂砾石层的孔隙中，分布于平原区。以地层单元为基础作为划分含水岩组的依据，区域内可划分为全新统、上更新统白水江组、中更新统白沙井组、下更新统汨罗组四个含水岩组。松散岩类含水岩组一般为多层结构，即上部为潜水，下部为两层或三层承压水，部分地区为单层承压水。

区内水系发育，河湖相连，沟渠相通，发育的地表水系为区内地下水源的赋存、补给提供了较好的条件。华容县地下水资源总量2.02亿m3，地下水非重复量为0.23m3，但地下水主要分布在县境西部和南部湖区平原。

据华容县综合水文地质图资料，县城周边地下水平资源贫乏，属于地下水贫水区，最近的机井也在离县城以西3km以外的地方。在有地下水区域均是单层承压水，开采深度约在20—50米之间，单井涌水量初期最大0.1—0.5万m3/d，矿化度0.2—0.5g/1，铁含量0.7mg/1—1.0mg/1，锰含量0.1mg/1—0.3mg/1。但资料分析，本地段地下水运移方向主要是自北西向南东方向运动，其补给主要为大气降水、河湖、沟汊地表水的渗入补给。

③过境水资源

华容县位于长江以南，长江水资源丰富，多年平均入海水量达9760亿m3，占中国河川径流总量的36％左右。长江自华容县塔市驿镇五码口入境，流经塔市驿、洪山头、洪水港、广兴洲、城陵矶、陆城、江南至黄盖湖铁山嘴出境，多年平均过境水资源量达4520亿m3，可以充分满足本区域工农业生产和生活需要。

### 防洪标准

本工程总建设规模12万m3/d。集中式供水工程类型为Ⅰ型。根据《泵站设计规范》的有关规定，取水工程为Ⅲ等工程，主要建（构）筑物为3级。

根据《防洪标准》GB50201-94，洪水标准为： 30年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。但本工程的主要建筑物采用浮船式取水泵站，不须考虑防洪。

净水厂位于胜峰乡十里铺村，距县城区约2.0Km。根据《室外给水设计规范》，其防洪标准不低于城市防洪标准并留有余地。净水厂所在地设计地面标高为36～37.5m，高于华容河防洪堤且距离华容河较远，因此净水厂不须考虑防洪。

### 抗震标准

根据国家地震局2001年版1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度为Ⅵ度。

## 社会环境概况

华容县，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省北陲，岳阳市西境，北倚长江，与湖北省相接，南滨洞庭。全县总面积1642平方公里，其中山地总面积328.2平方公里，占17.8%，平原1028.66平方公里，占56%。

2008年全县总人口72.88万人，其中城镇人口28万人，乡村人口44.79万人。年末常住人口68.47万人。当年城镇化率38.54%。

2013年，华容地区生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额同比分别增长10%、30%、15%；预计实现财政总收入6.78亿元，增长13%，税收占财政总收入比重73.8%；城乡居民储蓄存款增长19.4%。

2013年，华容县引进符合新型工业化要求的亿元以上项目8个；工业用电量达到2.08亿度，比上年增加680万度；实现工业税收1.3亿元，增长21.7%。赛隆药业上缴税收突破2000万元，比上年增加1200多万元；总投资2.3亿元，从事工业自动化设备研发、生产、销售的高科技企业牧特电子一期建成投产。

2013年，华容县水稻集中育秧全面推广，连续三年被评为全国粮食生产先进县、全省集中育秧先进县。农业品牌效应有效提升，在全省100个、全市11个国家地理标志认证农产品中，华容县获得8个，是全省最多的县，品牌价值超过20亿元，其中“华容芥菜”品牌价值达到7.38亿元。

## 取水口上游社会生态环境简介

（1）石首县

石首：处长江中游岸边，两湖平原（江汉平原、洞庭湖平原）地理中心，湖北省中轴线南端，长江经济带中重要节点城市。南邻湖南安乡、华容、北抵江陵、东靠监利、西接公安。截至2010年，全市国土面积1427平方公里，辖14个乡、镇、办事处和经济开发区，总人口62.6万。石首是一座山水园林式的城市。石首属平原，兼有山岗。江南为高亢平原，中间以平地为主，江北为平原。整个地势略呈西北高、中间低、向西南倾斜，地面海拔一般在31米—36米之间。石首以“有石孤立”于城北的石首山为名。长江天鹅洲白鳍豚自然保护区，天鹅洲湿地麋鹿自然保护区位于石首市，石首被授予“中国麋鹿之乡”称号。

石首以建设林业强市和水产、畜牧、粮食、油菜大市为目标，重点建设了35万亩优质稻、15万亩优质棉、35万亩“双低油菜”、32万亩速生丰产林、10万亩蔬菜、16万亩无公害水产、35万头优质生猪、年出笼600万只家禽等特色农业板块基地，培植了笔架鱼肚、清水荻笋、东升西瓜、桃花山鸡蛋等无公害农产品、绿色食品、有机农产品71个，先后被评为首批国家级林业科技示范市、全省创建水产大市先进单位、全省油菜生产品牌创建重点县市。大力推进农业产业化经营，相继建立了江北农产品加工园、东升林产品加工园，农业产业化龙头企业发展到26家，其中国家级1家、省级5家，农民专业合作社发展到69个。

石首地处江汉平原腹地，境内河流纵横交错，岸线资源丰富，内河航运优势比较突出，著名的荆江四口中的藕池口、调弦口皆在境内，拥有通航里程144公里，其中长江航道89公里。石首借长江黄金水道，逆江而上，经荆州、宜昌，可达成渝，顺流而下，过岳阳、武汉，可抵沪宁沿海。石首工业综合码头建设基本完工，工程总投资近亿元，建设2000吨级泊位6个，其中散货泊位1个、件杂泊位2个、大件泊位（兼集装箱）2个、危化品泊位1个，年设计吞吐量达155万吨、0.5万标箱；全市现有石首港、调关港、新厂港、春风港、五码口港等大小港口5处，石首港被列为全国长江干线主要港口、湖北省重点港口。

（2）监利县

监利县位于湖北省中南部，江汉平原南端、洞庭湖北面，是长江中游的港口城市。南临长江，北襟襄水，东跨洪湖， 西接江陵、石首。与湖南岳阳市隔江相望。县府驻容城镇，监利县总面积3508平方公里，人口155万（2012年），规模居荆州各市县区之首。汉族占99% 以上，少数民族有回族、壮族、满族、土家族、蒙古族等13个民族，共700多人，以回族居多。因东吴“令官督办”、“监收鱼盐之利”而得名。

2011年全年实现农业总产值104.16亿元，增长6.4%，其中粮食总产126.2万吨，增长1.23%，再度荣获“全国粮食生产先进县标兵”；生猪出栏近100万头，增长18.61%；家禽出笼2000万只，增长24%；渔业总产值达38亿元，增长12.2%；完成植树造林面积6万亩，实现林业总产值6.3亿元。农业产业化发展水平提高，兴办无公害、标准化、专业化、规模化示范样板20多个，推广优质稻面积180万亩，优质率达到95%。农业基础设施得到改善，实施国土整理项目7个，建设规模17万亩，投入资金2.55亿元；完成灌区、泵站续建改造及小型农田水利重点县项目建设投资22750万元。国家惠农政策全面落实，发放各种支农惠农补贴24730万元。农民收入持续增长，农民人均纯收入达6220元，增长16%。

2011年监利县相继获得“全国基本农田保护发祥地”、“全国粮食生产先进县标兵”、“中国稻米加工强县”、“全国面点师之乡”、“全国生猪调出大县”、“全省水产大县”、“全省首批生猪出口示范基地”等荣誉称号，并成为首批“国家现代农业示范区”和“全国农业产业化示范基地”。 2013年实现农业总产值144亿元，增长4.7%。投资3亿多元加强重点水利工程建设，何王庙、西门渊、隔北三大灌区改造工程加快建设，国土整理、农业综合开发、粮食产能建设、小型农田水利及现代农业重点县建设等项目顺利实施。

## 相关规划概况

1、《华容县县城总体规划》（2006—2020年）

根据《华容县县城总体规划》（2006—2020年），华容县城市性质为：华容县城是环洞庭湖区域重要的工贸城市，全县政治、经济、文化、科技中心和具有良好生态环境的水乡城市。城市人口规模:近期2010年总人口规模为14万人；远期2020年为20万人。

根据总规，华容县城市职能为：①湘北经济区岳阳——常德的重要节点城市；②岳阳西北部次中心城市；③县域政治、经济、文化、交通中心；④以发展食品、纺织等工业为主导，综合发展商贸物流等现代服务产业的综合型城市。

本次规划确定的规划年限为：近期：2006年—2010年；远期：2011年—2020年。规划范围为华容县行政辖区，总面积1606.73平方公里，包括现有12个建制镇和8个乡。城市规划区范围：现城关镇的全部；马鞍新区；农科所；护城乡政府驻地麻浬泗及田家湖渔场、蔡兴村、李家桥村、普圣堂村、城南村、白鼎村、治湖村、万圣村、华光村、津湖村、益丰村等11个村场；万庾镇的唐家村、新生村、官洲村3个村；宋家嘴镇蔡田湖村、蔡田村、江流村、许沟村等4个村；胜峰乡的清水村、十里铺村、跃进村、石伏村、珠头山村等5个村；治河渡镇政府驻地及治河村、黄蓬村、荆湖堂村、红星村等4个村。规划区土地总面积约105平方公里。

根据《华容县县城总体规划》（2006—2020年），规划县域城镇体系的空间布局结构为：“一主三次、一干一支”的辐射型“点轴”发展格局。

一主——华容县城。

三次——三封寺、注市、东山三个中心镇，作为县域次中心。其中，将三封寺镇作为重点镇进行重点建设。

一干——城镇发展的主轴，即沿杭瑞高速及S306、S202沿线形成"东山——三封寺——县城——新河——操军"城镇发展主轴。

一支——城镇发展的次轴，即沿华注公路及华鲇公路形成“注市——南山——县城——万庾——鲇鱼须——新梅”城镇发展次轴。

规划以县城、注市、东山为中心，形成十五分钟城镇生活圈，同时以县城为中心，形成半小时城镇生活圈，更好地实施“点轴”发展战略。

根据《华容县县城总体规划》（2006—2020年）中十五章“市政工程设施规划”中“给水规划”：规划塔市新建一座近期5万吨/日，中期10万吨/日，远期20万吨/日的水厂，经三次加压后输送至县城。水厂选址确定塔市林场场部对面为净化处理场，长岗庙周家长岭为中途加压泵站，石伏村为水厂二级加压泵站。

2、《华容工业园规划总体规划》（2006年-2020年）

根据华容县规划办2006年编制的《华容工业园规划总体规划》（2006年-2020年）报告，详见下图，园区总体控制面积为 15 平方公里，包括三封镇毛家村、新铺村、龙开湖村、复兴村四个村的行政范围。规划期限：2006年—2020年。园区功能定位为：依托华容县域优势资源，以建材工业加工为主，集农副产品加工、机械制造和家具生产、电子等于一体的，道路交通便捷、环境生态优美的综合型工业园区，华容新型工业化示范区，华容“三化”进程的助推器。 园区产业定位为：以石材、板材、家具加工等为主的建材工业；以农产品、食品加工等为主的农副产品加工业；以卫生材料、医药制造等为主的医药卫生产业；以为农林牧业服务的机械加工业；以为高科技产品服务的电子产业；以公路运输为基础的仓储物流服务业。

给水工程规划如下：

（1）采用分区预测方法，园区用水量近期为 0.4 万吨/日，远期为 1.4 万吨/日。

（2）华一水库为园区近期用水水源，远期作为园区生活用水水源。远期生产用水通过长江引水实现。建议园区进行水文地质勘察，争取找到合适的地下水源，保障供水。

（3）实行分质供水。生活用水由华一水库自来水厂供给；生产用水水厂布置在园区西北部，规划水厂远期保证园区 1.5 万吨/日供水能力，年供水量为 550 万吨，建议与三封寺镇区、松木桥集镇统一布置、共同建设，以节约资金。修建两处高位水池以保障高峰期用水水压。

3、《石伏纺织精品工业园控制性详细规划》

根据华容县规划勘测设计院2012年编制的胜锋乡《石伏纺织精品工业园控制性详细规划说明书》，石伏工业园位于华容县城胜锋乡规划区内，处于岳华公路南侧，桥东路与宝丽纺织之间，属二类工业区，石伏工业园控制性详细规划具体用地范围为北起岳华公路，南抵华容河，东至宝丽纺织，西达桥西路所围合的城市建设用地范围，总用地面积为141.13公顷。

给水工程规划内容如下：预测规划区最高日用水量为1.1万立方米/日，日变化系数采用Kd=1.40，时变化系数采用Kh=1.30。供水水源：规划区工业及浇洒道路绿地用水由长江引水工程实现，水源近期取自县城给水管网。远期采用长江引水，以满足用水。

4、与《岳阳港总体规划》

《岳阳港总体规划》由岳阳市港口船务管理局和湖南省交通规划勘察设计院正在编制，该规划的环境影响报告正委托我公司进行编制。本规划将岳阳市区和县市的港口全部纳入岳阳港。根据岳阳港自然条件、开发利用现状、综合考虑岳阳行政区划、产业布局，合理利用天然地物或建筑作参照物，将岳阳港分为11个港区：长江沿岸港区6个，华容港区、君山港区、城陵矶港区、道仁矶港区、陆城港区、临湘港区；湘江沿岸港区5个，湘阴港区、汨罗港区、岳阳县港区、岳阳楼港区、七里山港区。君山港区部分作业区位于湘江。岳阳港总体规划主要内容如下：

规划空间范围：是岳阳市区、湘阴县、汨罗市、岳阳县、华容县、临湘市、屈原管理区，涉及到岳阳市全市域内所有长江岸线、湘江（洞庭湖）岸线及沿江码头，具体是：境内长江右岸五马口～铁山咀自然岸线158Km，湘江、洞庭湖自然岸线313Km，两江岸线总长471Km。规划时间范围：现状基础年为2008年，规划水平年为2020年和2030年。港口岸线利用规划：综合长江、湘江岸线，岳阳港规划港口岸线132659m，其中港口现状已利用18514m，规划新利用11549m，预留港口岸线102596m。

港区规划：岳阳楼港区，规划岳阳楼港区以旅游客运为主。七里山港区，规划七里山港区以油品、石化产品及矿建材料为主。城陵矶港区，规划城陵矶港区是以集装箱、件杂货、大宗散货和粮食为主、兼有修造船的大型铁公水联运的综合性港区。道仁矶港区，主要为后方巴陵石化有限责任公司、云溪区工业园区等有关的石化企业的油品及石化产成品的运输服务，同时承担大部分城市建设所需矿建材料，故规划道仁矶港区以液体化工品、危险品运输为主，兼顾矿建材料运输。陆城港区，规划陆城港区以原油及成品油运输、修造船为主。君山港区，规划君山港区以煤炭、件杂货及矿建材料运输服务为主兼顾旅游客运。湘阴港区，规划湘阴港区以集装箱、件杂货、散货及矿建材料运输服务为主，兼顾修造船。汨罗港区，规划汨罗港区以件杂货、散货及矿建材料运输服务为主。岳阳县港区，规划岳阳县港区以件杂货、散货及矿建材料运输服务为主。华容港区，规划华容港区以件杂货、散货及矿建材料运输服务为主。临湘港区，规划临湘港区以件杂货、散货及矿建材料运输服务为主。

港区布置规划如下：

一、 华容港区

华容港区位于长江右岸华容县。自然岸线全长34km，其中港口岸线17952m。规划以件杂货、块片石和碎石、散货、矿建材料运输为主。规划泊位32个，通过能力420万t。利用港口岸线1863m。集疏运通道为S202与S306、杭瑞高速相连。目前，华容港区共分为塔市驿、洪山头、城关、注滋口、北景港、操军和鲇鱼须7个作业区。其中塔市驿、洪山头及城关是主要作业区，其他作业区均保持现状，视实际发展情况，可适当改造以满足需要。

1．塔市驿作业区

（1）建设条件

塔市驿作业区岸线基本顺直，河势较为稳定，深水近岸。其余岸线边滩宽广。后方堤内地形平坦、宽阔，纵深大，拆迁少。现有省道S202与S306衔接，连通岳阳市区。目前S202正在改扩建，将由四级路提升为二级路，故作业区对外交通便利。

塔市驿盛产优质花岗岩，另有高岭土、钾长石等矿产。塔市驿作业区现有500t级斜坡码头1座，其他均为利用自然岸坡作业，港口基础设施十分简陋。

据有关资料，湖南省重点项目湖南小墨山核电厂，选址在岳阳华容小墨山，临近长江，建设条件优越。小墨山核电项目前期工作已具备国家核电中长期发展规划的条件，因工程建设需要，将在小墨山厂址附近长江河段建设核电厂专用码头及工程取、排水建（构）筑物等涉水设施，需预留控制岸线约5km。

（2）规划功能

该作业区主要承担华容生产的花岗岩、高岭土等非金属矿石出口以及纺织品、半成品出口运输服务，同时为沟通华容与湖北相邻地区间的物资提供运输服务。

（3）布置规划

塔市驿作业区上起五码口小学，下至乌龟洲，自然岸线12.0km，规划泊位18个（其中新建件杂综合泊位3个，散货泊位1个，核电大件码头1个，航道、公安消防码头各1个，保留人渡、海事泊位、汽渡，拆除现有大件码头，预留货运泊位8个），利用港口岸线1863m。陆域面积23.6万㎡。

2．洪山头作业区

（1）建设条件

该作业区位于长江与华洪运河交汇处洪山头镇洪水港的长江岸线上，岸线顺直，边滩小。该作业区现有斜坡泊位2个，作业区后方现有乡、村道路与省道S306相衔接。

（2）规划功能

该作业区将建设为主要承担矿建材料、水泥及其他件杂货运输服务。

（3）布置规划

洪山头作业区上起洪山头镇，下至君山区荆江门，岸线全长1.8km。规划泊位3个（其中新建件杂综合泊位1个，保留散杂泊位2个），利用港口岸线500m。陆域纵深300m。陆域面积6万㎡。

3．城关港区

（1）建设条件

该作业区地处华容县城关镇华容河两岸，上起造纸厂，下至县氮肥厂，现有100～300t级泊位20个。城关作业区枯水期水深很浅，停止作业。该作业区现有码头规模小、分布散，对市容影响大。华容县城关镇将沿华容河修建沿河风光带，保留主城区码头数在10个以内。华容河即使按《“十一五”市级规划》进行整治，也只能达到常年通航100t级船舶的六级航道标准。

（2）规划功能

该作业区将建设为主要承担矿建材料、一般件杂货运输服务。

（3）布置规划

本规划按件杂货和散货两大类将其集中在李家湖，形成城关社会公用件杂货码头和散货码头。因其位于小河上，故对其岸线不做规划。规划泊位11个（其中新建件杂泊位1个，散货泊位2个，保留现有泊位5个，预留货运泊位3个）。陆域纵深150m，陆域用地面积2.9万㎡，预留陆域用地面积3.0万m2。

## 取水口周边环境

取水口位于长江右岸大荆湖河段大荆湖电排，取水口周边包括泵船及岸边建筑物5m以内区域为管理范围。取水口上游1000m，下游300m、堤防所夹水域及滩地水源保护范围。根据管理、保护范围的土地利用管理及限制要求，取水口保护范围内没有废水、废液排放口；周边没有与供水设施和保护水源无关的建设项目；周边没有堆置、存放和向水体倾倒工业废渣、集镇垃圾、粪便和其他废弃物；管理区范围内没有使用剧毒和高残留农药；保护区范围内没有炸鱼、毒鱼现象；周边没有采砂、取石、取土、爆破、淘金、开矿活动，没有修建各种阻水建筑物；保护范围内没有进行体育、旅游、娱乐、餐饮等可能污染水体的经营活动；管理范围内没有烧炭和其他破坏植被的活动，严格控制了林木采伐。

## 华容县供水现状

### 供水现状

本项目所在区域涉及水厂主要有华容县一水厂、华容县二水厂及洪山居委会村镇水厂。

1、华容县一水厂

华容县一水厂又名北门水厂，是华容县第一座自来水厂。一水厂建于1982年，设计规模0.8万吨/天，现实际供水0.8万吨/天，取水水源主要为地下水。规划的华容县城关二水厂工程建成投入运行后，现有的华容县一水厂将作为备用水源。

2、华容县二水厂

随着华容县的经济发展，城区人口增长，县城用水日趋紧张，一水厂已满足不了需求。对此，县委、县政府决定修建华容县二水厂，地址选在城关环城村。1995年，华容县筹资2800万元组织施工，并于1997年建成投产，大大缓解了城区用水的紧张局面。

由于县城规模不断扩大，用水需求不断增加，导致地下水源开采过量，部分井设备报废，供需矛盾日益突出。2003年4月，华容县启动华容河地表水引水工程，完成了取水机埠建设、高压线架设、主管破堤铺设、絮凝反应池建设等主体工程及配套工程，使华容县二水厂日供水能力由2万吨提升至4万吨。目前，华容县二水厂设计规模2万吨/天，现实际供水2.7万吨/天，取水水源为华容河。

3、洪山居委会村镇水厂

洪山居委会村镇水厂位于华容县东山镇洪山头，供水规模800t/d，生产工艺主要为絮凝、沉淀及消毒。水厂供应洪山居委会、长宁村、民生村、长荆村、新江村、洪山村、荆湖村、大湖村等7个村，约8000人。

洪山居委会村镇水厂取长江水源，拟建的华容县城关二水厂取水口位于洪山居委会村镇水厂取水口下游约400m处，洪山居委会村镇水厂取水管道采用地埋管道，管线位于本项目取水线路南侧400m，因此，本工程实施对洪山居委会村镇水厂影响小。

4、东山水库与华一水库水源保护区

东山水库位于华容县桃花山东麓，地理位置为北纬29。37，03，，东径112。44，03，，地处长江流域，行政隶属华容县东山镇，距华容县城25km，是一座以灌溉、城镇供水为主的中型水库，该水库修建于1971年，2006年12月经省水利厅复核升级为中型水库，水库集雨面积14.49km2，坝址以上干流长度为5.28km，水库正常蓄水位70.2米，设计洪水位71.08米，校核洪水位71.4米，正常库容961万立方米，总库容1067万立方米，兴利库容746万立方米。（设计洪水频率1％，校核洪水频率0.1％，设计洪峰流量124m3/s）；华一水库位于三封寺镇，属于华容现有的水源保护区，是一座以灌溉、城镇供水为主的中型水库。

本项目从长江引水，建成后供水范围为城东片区，不包含东山镇和三封寺镇，故不项目的建设与东山水库和华一水作为饮用水源向周边输送饮用水，不项目不与这两个乡镇水源管网并网，目前暂不将其作为备用水源。

### 存在的问题

1、地下水位下降，地下水开采过量

2003年以前，华容县一水厂、二水厂县城供水全部采用地下水。近年来，由于县城规模不断扩大，用水需求不断增加，导致地下水源开采过量，部分井设备报废，供需矛盾日益突出。

2、华容河供水量不足，水质污染严重

2003年以后，华容县全面实施“地下水为主，地表水为辅”的改水方略，水厂水源以华容河为主。三峡工程建成后，由于径流和水沙条件变化，对坝下游河道产生冲刷，河势发生变化，导致华容河口门水位进一步降低，枯水季节时长江水不能流进华容河。近年来，华容河断流时间增加，现已成为一条内排渍死河，仅有出口与洞庭湖相接。目前，华容河主要作为农业用水、城市排水通道，长江紧急泄洪通道、华容河两岸蓄洪容积使用。

同时，华容河作为城市排污河流，其水量水质难以得到保证，导致华容河供水量不足，水质污染严重。

# 环境质量现状调查与评价

## 生态环境现状调查与评价

1、区域生态环境现状

本项目所在地区属于低缓丘陵地貌，评价区属中亚热带向北亚热带过渡的亚热带季风性湿润气候类型。

华容县全境土壤共划分为4个土类，其中水稻土壤占57.6%，潮土占24.7%，红壤土占17.6%，菜园土占0.1%。水稻土中，具有层次分明、发育完整、耕性好、保水保肥力强、有效养分含量丰富，最适宜于双季稻栽培的潴育性水稻土占85.6%，主要分布在垸区高地及山丘区的平原地带；其它淹育性和渗育性等较差的水稻土占14.4%，分布在垸区低处和山丘区的高亢地带。按水旱土壤等级分：水田分四级，一级占15.9%，二级占52%，三级占20.8%，四级占11.3%。旱地（含菜园土）也分四级，一级占24.5%，二级占50.4%，三级占22.1%，四级占3%。

按照华容县森林资源调查，全县植物共有904种，粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等。

全县境内境内动物资源分三大类，其中家畜家禽共有10种；水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种；野生动物有江豚、丽蚌、豺狗；鸟类有八哥、麻雀等130种。兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。

此外，与本项目相关的敏感区有桃花山森林公园及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区等生态敏感区，其中桃花山森林公园位于华容县东北部，公园东西宽8.3km ，南北长11.6km，总面积3861hm2，为省级森林公园；长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区位于湖北省监利县长江江段，由78.48km 长江干流和20.0km老江河长江故道水域组成，为2010年国家农业部批准成立的国家级水产种质资源保护区。保护区总面积15996 hm2，其中核心区6294 hm2，实验区9702hm2。

2、评价范围内生态环境现状

经相关部门咨询及现场调查，评价范围内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区。本项目位于桃花山森林公园外，其取水管线从森林公园南面经过，二者最近距离1.5km；同时，本项目位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区外，距离保护区边界大于5000m。

本工程评价区域内包括净水厂周边及取水管线两侧。受人类活动影响，目前区内植被类型较为单一，所在区域属于农业生态环境类型，主要植被以农作物为主，评价范围内常见树种主要是落叶阔叶树种，如长江沿岸的意杨防洪林。本工程评价区域主要生态类型主要为森林、农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定，生态环境质量一般。

净水厂位于胜峰乡十里铺村，土地现状为少量旱地、荒草地，主要植被为辣椒、棉花及灌草层；取水管沿线主要栽培农作物有棉花、甘蔗、高粱、大豆、玉米等；常见植物为槐、钩树、臭椿、白蜡树、桑、商陆、苍耳、飞蓬、红蓼等。常见鸟类为八鸽、野鸡、石麻雀、斑鸠；果树有石榴、橘子、柿子、柚子、柑子等。

本工程评价范围内未见国家或地方重点保护树种或古树名木，无自然环境保护区和文物古迹。

3、华容县土地利用现状

2010年华容县土地利用现状见表6.1-1。

表6.1-1 华容县土地利用现状

| 行政区 | 总面积 | 农用地(hm2) |  |  |  | 建设用地(hm2) |  |  | 其他土地 | 未利用地 | 土地 利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (hm2) | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 小计 | 宅基地 | 水域 | (hm2) | (hm2) | （%） |
| 华容县 | 160690 | 87580 | 71330 | 1870 | 14380 | 34460 | 13340 | 21120 | 9030 | 29620 | 82 |
| 所占比率 | 100 | 55 | 45 | 1 | 9 | 21 | 8 | 13 | 6 | 18 |  |

根据表6.1-1可以看出：

①沿线土地利用率较低，可供开发的土地数量较多，开发利用潜力较大。

②沿线土地利用类型以农用地为主，农用地中又以耕地、林地为主

③土地利用圈层结构明显。华容县土地总面积160690公顷，其中：农用地87580公顷，占土地总面积的55%；建设用地34460公顷，占土地总面积的21%；未利用地29618.90公顷，占土地总面积的18.43%。

## 环境空气质量现状调查与评价

### 常规监测资料

本次环境空气现状利用华容县环境监测站常规监测点的数据，监测的项目有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物。本评价收集了环保局监测点2013年四个季度代表月（1月、4月、7月、10月）的监测数据(监测点位于新建净水厂SW侧，约3.7km)，并对其进行分析评价，其评价的结果见表6.2-1。

表6.2-1  华容县环保局2013年四个季度环境空气统计评价结果

| 监测点位和时间 |  | 监测项目 | 日均浓度 |  |  |  |  |  | 均值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 应取样本数 | 有效样本数 | 最小值 | 最大值 | 超标 率％ | 最大超标倍数 |  |  |
| 环保局 | 1季度 | SO2 | 5 | 5 | 0.02 | 0.026 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.15 |
|  |  | NO2 | 5 | 5 | 0.015 | 0.017 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.08 |
|  |  | PM10 | 5 | 5 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 |
|  | 2季度 | SO2 | 5 | 5 | 0.023 | 0.029 | 0 | 0 | 0.0268 | 0.15 |
|  |  | NO2 | 5 | 5 | 0.013 | 0.016 | 0 | 0 | 0.015 | 0.08 |
|  |  | PM10 | 5 | 5 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0.096 | 0.15 |
|  | 3季度 | SO2 | 5 | 5 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.15 |
|  |  | NO2 | 5 | 5 | 0.017 | 0.019 | 0 | 0 | 0.0184 | 0.08 |
|  |  | PM10 | 5 | 5 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0.104 | 0.15 |
|  | 4季度 | SO2 | 5 | 5 | 0.029 | 0.035 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.15 |
|  |  | NO2 | 5 | 5 | 0.013 | 0.016 | 0 | 0 | 0.0146 | 0.08 |
|  |  | PM10 | 5 | 5 | 0.088 | 0.105 | 0 | 0 | 0.0986 | 0.15 |

监测结果表明，环保局监测点SO2日均浓度值范围为0.02～0.035mg/m3,均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。NO2日均浓度值范围为0.013～0.019mg/m3，均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。PM10日均浓度值范围为0.088～0.11mg/m3，均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

### 环境空气质量现状监测与评价

（1）监测点位布设

设置2处大气监测点，即Q1点本项目新建净水厂所在地；Q2点大荆湖电排站（临近本项目取水线路），具体见附图3。

（2）监测因子： TSP、PM10、SO2、NO2。

（3）监测时间：2014年12月28日-2015年1月4日，连续7天。

（4）评价标准

根据岳阳市环保局对执行标准的批复，评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表6.2-2  环境空气质量现状评价标准  单位：μg/m3

| 评价标准 | 评价因子 | TSP | PM10 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3095-2012 二级标准 | 日均值 | 300 | 150 | 150 | 80 |

（5）监测评价及结果

结果表明，监测期间，项目所在地在监测时段内TSP、PM10、SO2、NO2均符合相关标准要求。监测结果详见下表。

表6.2-3  环境空气质量监测结果统计  单位：μg/m3

| 监测 点位 | 监测 项目 | 小时浓度值 |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应取 样本数 | 有效 样本数 | 最小值 | 最大值 | 超标率 ％ | 最大超 标倍数 |  |
| Q1 | SO2 | 7 | 7 | 22 | 33 | 0 | 0 | 150 |
|  | NO2 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 80 |
|  | TSP | 7 | 7 | 210 | 250 | 0 | 0 | 300 |
|  | PM10 | 7 | 7 | 105 | 113 | 0 | 0 | 150 |
| Q2 | SO2 | 7 | 7 | 21 | 28 | 0 | 0 | 150 |
|  | NO2 | 7 | 7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 80 |
|  | TSP | 7 | 7 | 180 | 230 | 0 | 0 | 300 |
|  | PM10 | 7 | 7 | 98 | 109 | 0 | 0 | 150 |

## 地表水环境现状调查与评价

### 长江水域功能区域

本项目取水口位于东山镇长宁村长江干堤大荆湖电排，采用岸边移动泵船取水形式。据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》，工程取水口附近长江干流河段属于渔业用水区；此外，根据岳阳市环保局出具的标准函，塔市驿至黄盖湖长约163km长江干流河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

### 水污染源调查

长江华容县河段，左岸为湖北省，右岸为湖南省华容县，河道中泓线至两侧深水区是长江航道。根据现场踏勘调查和华容县环保局提供的咨询资料，在本项目拟建取水口上游湖南省界长约23km河段内（与取水口同一河岸）无工业企业污水排放口。

经调查发现，临湖存在2处电排站（与取水口同一河岸）：一是距离取水口上游2.3km的沉塌湖电排站；二是距离取水口下游约500m的大荆湖电排站。

港口情况：据调查长江河段距取水口上游最近现有码头，约有16km，是散货码头，主要运输建材和散杂货。取水口上游塔市驿作业区现有码头主要是人渡码头、汽渡码头、海事泊位、高岭土码头、麻石码头、散货码头等，无危险化学品码头。距离取水口下游最近的码头，约有2km，是洪山头水泥厂的作业码头。

取水口现状：

根据调查，在拟建水厂长江取水口至其下游10km河段范围内（湖南省），只有一个村镇饮用水集中式取水口，该村镇取水口水域未划定饮用水源保护区。

洪山居委会生活饮用水长江集中式取水口，位于拟建项目取水口下游约400m，供水规模800t/d，供应洪山居委会、长宁村、民生村、长荆村、新江村、洪山村、荆湖村、大湖村等7个村，约8000人。

### 现状监测与评价

⑴监测断面

本次监测设置9个监测断面和1个监测点，详见表6.3-1及附图6、7。

⑵监测项目：

长江上的水质断面需做常规监测项目和集中式生活饮用水地表水源地补充项目，十里铺小溪、华容河水质监测断面和大荆湖水质监测点只需做常规监测项目。

常规监测项目为：pH、CODCr、CODMn、COD、BOD5、总磷、总氮、氨氮、石油类、Cu、Zn、氟化物、硒、As、Hg、Cd、Cr6+、Pb、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等。

集中式生活饮用水地表水源地补充项目：硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。

⑶监测时间：2015-1-28到2015-1-30，连续三天，本监测时段属于枯水期。

⑷监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的监测方法进行分析。

⑸监测及评价结果

地表水环境质量监测及评价结果见表6.3-2至表6.3-6。

表6.3-1  地表水现状监测布点

| 环境监测断面/点 |  | 所处河流/湖泊 | 相对推荐厂址方位及距离 | 监测因子要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华容塔市驿省界断面 | 长江 | 长江入湖南省省界，取水口上游约20km，见附图6。 | 常规监测项目、集中式生活饮用水地表水源地补充项目，同时需测河宽、河深、流速 |
| 2 | 取水口上游3000m | 长江 | 长江取水口上游，见附图6。 |  |
| 3 | 取水口上游1000m | 长江 | 长江取水口上游，见附图6。 |  |
| 4 | 取水口下游200m | 长江 | 长江取水口下游，见附图6。 |  |
| 5 | 取水口下游5000m | 长江 | 长江取水口下游，见附图6。 |  |
| 6 | 水厂排污口上游200m | 十里铺小溪 | 临近本项目新建净水厂，见附图7。 | 常规监测项目， 同时需测河宽、河深、流速 |
| 7 | 水厂排污口下游3000m | 十里铺小溪 | 详见附图7。 |  |
| 8 | 十里铺小溪排入华容河入口上游200m | 华容河 | 详见附图7。 |  |
| 9 | 十里铺小溪排入华容河入口下游1000m | 华容河 | 详见附图7。 |  |
| 10 | 大荆湖内 | 大荆湖 | 临近取水管线，详见附图3。 | 常规监测项目，同时测水库面积、库深、湖流入量、流出量 |

从表6.3-2至表6.3-6可知，监测期间，工程涉及水域水环境质量现状较好，地表水水质监测中S1~S10各监测断面特征污染物项目均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；在取水口上游20km、3km、1km，下游200m、5km处（所属河流为长江），除取水口下游5km处的CODcr和总磷未达到GB3838-2002 Ⅱ类标准，其余各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

表6.3-2  取水口上游约20km处和3km处  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(Ⅱ类) | 标准限值(III类) | 超标（Ⅱ）率% | 最大（Ⅱ）超标倍数 | 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(Ⅱ类) | 标准限值(III类) | 超标（Ⅱ）率% | 最大（Ⅱ）超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水口上游约20km | PH | 7.05 | 7.11 | / | 6-9 | 6-9 | / | / | 取水口上游约3km | PH | 7.22 | 7.24 | / | 6-9 | 6-9 | / | / |
|  | CODcr | 10 | 11 | 10.7 | 15 | 20 | 0 | 0 |  | CODcr | 12 | 13 | 12.7 | 15 | 20 | 0 | 0 |
|  | CODMn | 3.77 | 3.96 | 3.83 | 4 | 6 | 0 | 0 |  | CODMn | 3.89 | 3.91 | 3.897 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | BOD5 | 2.34 | 2.42 | 2.367 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.055 | 0.058 | 0.057 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 总磷 | 0.075 | 0.079 | 0.078 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0.412 | 0.425 | 0.421 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |  | 总氮 | 0.432 | 0.452 | 0.445 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.378 | 0.388 | 0.385 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氨氮 | 0.366 | 0.382 | 0.377 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.421 | 0.427 | 0.423 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氟化物 | 0.435 | 0.436 | 0.435 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.00005 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.00005 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0 |  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 110 | 120 | 120 | 2000 | 10000 | 0 | 0 |  | 粪大肠菌群 | 110 | 120 | 116.7 | 2000 | 10000 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 112.6 | 108.4 | 109.6 | GB3838-2002 表2中规定的限值 | 250 | 0 | 0 |  | 硫酸盐 | 108.4 | 112.6 | 110.2 | GB3838-2002 表2中规定的限值 | 250 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 13.7 | 13.5 | 13.5 |  | 250 | 0 | 0 |  | 氯化物 | 13.5 | 13.7 | 13.6 |  | 250 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 0.288 | 0.31 | 0.276 |  | 10 | 0 | 0 |  | 硝酸盐 | 0.276 | 0.31 | 0.291 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 0.213 | 0.258 | 0.203 |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 铁 | 0.203 | 0.258 | 0.225 |  | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.1 | 0 | 0 |

表6.3-3  取水口上游约1km和下游200m处  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(Ⅱ类) | 标准限值(III类) | 超标（Ⅱ）率% | 最大（Ⅱ）超标倍数 | 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(Ⅱ类) | 标准限值(III类) | 超标（Ⅱ）率% | 最大（Ⅱ）超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水口上游约1km | PH | 7.11 | 7.18 | / | 6-9 | 6-9 | / | / | 取水口下游约200m | PH | 7.27 | 7.29 | / | 6-9 | 6-9 | / | / |
|  | CODcr | 13 | 14 | 13.3 | 15 | 20 | 0 | 0 |  | CODcr | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
|  | CODMn | 3.65 | 3.72 | 3.67 | 4 | 6 | 0 | 0 |  | CODMn | 3.53 | 3.63 | 3.56 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.46 | 2.57 | 2.533 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | BOD5 | 2.48 | 2.53 | 2.50 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.086 | 0.09 | 0.089 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 总磷 | 0.084 | 0.119 | 0.096 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0.438 | 0.446 | 0.441 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |  | 总氮 | 0.452 | 0.467 | 0.462 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.385 | 0.39 | 0.388 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氨氮 | 0.368 | 0.372 | 0.369 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.456 | 0.462 | 0.458 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氟化物 | 0.457 | 0.485 | 0.476 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.00005 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.00005 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0 |  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 130 | 140 | 136.667 | 2000 | 10000 | 0 | 0 |  | 粪大肠菌群 | 170 | 170 | 170 | 2000 | 10000 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 103.6 | 108.8 | 106 | GB3838-2002 表2中规定的限值 | 250 | 0 | 0 |  | 硫酸盐 | 119.2 | 115.2 | 112.4 | GB3838-2002 表2中规定的限值 | 250 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 13.7 | 14.3 | 14.1 |  | 250 | 0 | 0 |  | 氯化物 | 15.8 | 14.6 | 15.4 |  | 250 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 0.27 | 0.294 | 0.281 |  | 10 | 0 | 0 |  | 硝酸盐 | 0.29 | 0.302 | 0.282 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 0.215 | 0.267 | 0.239 |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 铁 | 0.258 | 0.291 | 0.236 |  | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.1 | 0 | 0 |

表6.3-4  取水口下游5km和大荆湖内  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(Ⅱ类) | 标准限值(III类) | 超标（III）率% | 最大（III）超标倍数 | 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(III类) | 超标（III）率% | 最大（III）超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水口下游约5km | PH | 7.06 | 7.13 | / | 6-9 | 6-9 | / | / | 大荆湖内 | PH | 6.97 | 7.14 | / | 6-9 | / | / |
|  | CODcr | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 0 | 0 |  | CODcr | 14 | 16 | 15 | 20 | 0 | 0 |
|  | CODMn | 3.52 | 3.61 | 3.58 | 4 | 6 | 0 | 0 |  | CODMn | 3.61 | 4.46 | 3.94 | 6 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.44 | 2.53 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | BOD5 | 2.41 | 2.55 | 2.46 | 4 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.074 | 0.118 | 0.103 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 总磷 | 0.099 | 0.101 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0.464 | 0.482 | 0.476 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |  | 总氮 | 0.442 | 0.465 | 0.45 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.374 | 0.394 | 0.381 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氨氮 | 0.392 | 0.398 | 0.395 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.452 | 0.473 | 0.466 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氟化物 | 0.435 | 0.467 | 0.451 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.00005 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0 |  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 140 | 170 | 150 | 2000 | 10000 | 0 | 0 |  | 粪大肠菌群 | 170 | 170 | 170 | 10000 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 104.8 | 108.2 | 106.6 | GB3838-2002 表2中规定的限值 | 250 | 0 | 0 |  | 氯化物 | 13.3 | 14.6 | 13.767 | GB3838-2002 表2中规定的限值：250 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 16.2 | 17.8 | 16.8 |  | 250 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硝酸盐 | 0.276 | 0.292 | 0.285 |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁 | 0.215 | 0.267 | 0.239 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.3-5  水厂排污口上游200m和下游3km  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 农业灌溉标准限值 | 标准限值(III类) | 超标（III）率% | 最大（III）超标倍数 | 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(III类) | 标准限值(III类) | 超标（III）率% | 最大（III）超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水厂排污口上游200m | PH | 7.02 | 7.13 | / | 5.5～8.5 | 6-9 | / | / | 水厂排污口下游3km | PH | 6.98 | 7.01 |  | 5.5～8.5 | 6-9 | / | / |
|  | CODcr | 13 | 14 | 13.333 | 60 | 20 | 0 | 0 |  | CODcr | 14 | 14 | 14 | 60 | 20 | 0 | 0 |
|  | CODMn | 3.5 | 3.62 | 3.567 | / | 6 | 0 | 0 |  | CODMn | 3.42 | 3.78 | 3.55 | / | 6 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.36 | 2.48 | 2.4 | 15 | 4 | 0 | 0 |  | BOD5 | 2.45 | 2.53 | 2.487 | 15 | 4 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.079 | 0.082 | 0.081 | / | 0.2 | 0 | 0 |  | 总磷 | 0.086 | 0.089 | 0.088 | / | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0.425 | 0.426 | 0.425 | / | 1.0 | 0 | 0 |  | 总氮 | 0.436 | 0.438 | 0.437 | / | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.36 | 0.386 | 0.376 | / | 1.0 | 0 | 0 |  | 氨氮 | 0.37 | 0.38 | 0.375 | / | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 2 | 1.0 | 0 | 0 |  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.457 | 0.465 | 0.462 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氟化物 | 0.425 | 0.455 | 0.444 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 |  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 |  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.005 | 0 | 0 |  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 5 | 0.2 | 0 | 0 |  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 130 | 170 | 146.7 | 1000 | 10000 | 0 | 0 |  | 粪大肠菌群 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 1000 | 10000 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 350 | GB3838-2002 表2中规定的限值：250 | 0 | 0 |  | 氯化物 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 350 | GB3838-2002 表2中规定的限值：250 | 0 | 0 |

表6.3-6  十里铺小溪排入华容河入口上游200m和下游1km  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(III类) | 超标率% | 最大超标倍数 | 监测点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(III类) | 超标率% | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十里铺小溪排入华容河入口上游200m | PH | 7.03 | 7.17 |  | 6-9 | / | / | 十里铺小溪排入华容河入口下游1km | PH | 7.11 | 7.15 |  | 6-9 | / | / |
|  | CODcr | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |  | CODcr | 16 | 17 | 16. 7 | 20 | 0 | 0 |
|  | CODMn | 3.57 | 3.7 | 3.63 | 6 | 0 | 0 |  | CODMn | 3.41 | 3.86 | 3.69 | 6 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.45 | 2.56 | 2.51 | 4 | 0 | 0 |  | BOD5 | 2.47 | 2.75 | 2.58 | 4 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.093 | 0.097 | 0.095 | 0.2 | 0 | 0 |  | 总磷 | 0.104 | 0.107 | 0.105 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0.445 | 0.457 | 0.449 | 1.0 | 0 | 0 |  | 总氮 | 0.455 | 0.472 | 0.462 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.376 | 0.394 | 0.383 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氨氮 | 0.366 | 0.39 | 0.378 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0 | 0 |  | 石油类 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 0 | 0 |  | 铜 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 0 | 0 |  | 锌 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.447 | 0.487 | 0.468 | 1.0 | 0 | 0 |  | 氟化物 | 0.459 | 0.514 | 0.48 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0 | 0 |  | 硒 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0 | 0 |  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0001 | 0 | 0 |  | 汞 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0 | 0 |  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.05 | 0 | 0 |  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0 | 0 |  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 |  | 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0 | 0 |  | 阴离子表面活化剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.2 | 0 | 0 |  | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 270 | 260 | 260 | 10000 | 0 | 0 |  | 粪大肠菌群 | 210 | 220 | 216. 7 | 10000 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | GB3838-2002 表2中规定的限值：250 | 0 | 0 |  | 氯化物 | 13.8 | 15.7 | 14.6 | GB3838-2002 表2中规定的限值：250 | 0 | 0 |

## 地下水环境现状调查与评价

⑴监测布点：共4个监测点，详见下表，附图3。

表6.4-1  地下水现状监测布点

| 环境监测点 |  | 相对推荐厂址方位及距离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明镜村 | 临近取水管线 |
| 2 | 大众村 | 临近取水管线 |
| 3 | 红岗村 | 临近取水管线 |
| 4 | 十里铺村 | 临近本项目新建净水厂 |

⑵监测项目：井深、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物。

⑶监测时间：2015年1月28日至2015年1月30日，连续三天。

⑷监测结果与评价结论地下水水质现状监测数据统计结果见表6.4-2至表6.4-5。

监测结果表明，明镜村、大众村、红岗村、十里铺村监测点各项监测因子中均达到《地下水质量标准》GB/T14848-93中Ⅲ类标准要求。

表6.4-2  明镜村地下水现状监测数据统计结果  单位：mg/L

| 监测断面 | 评价因子 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(Ⅲ类) | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明镜村 (临近取水管线) | pH | 7.41 | 7.54 | / | 6.5～8.5 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.118 | 0.138 | 0.128 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 0.105 | 0.12 | 0.112 | 20 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 115 | 127 | 120.8 | 450 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.432 | 0.468 | 0.451 | 1 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 0.214 | 0.241 | 0.230 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0 | 0 |
|  | 溶解性固体 | 416 | 466 | 436.5 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.07 | 1.27 | 1.14 | 3 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 40.8 | 45.4 | 43.1 | 250 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 12.3 | 13.2 | 12.6 | 250 | 0 | 0 |

表5.4-3  大众村地下水现状监测数据统计结果  单位：mg/L

| 表6.4-4 红岗村地下水现状监测数据统计结果 单位：mg/L 监测断面 | 评价因子 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | Ⅲ类标准限值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大众村 (临近取水管线) | pH | 7.56 | 7.67 | / | 6.5～8.5 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.12 | 0.142 | 0.130 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 0.103 | 0.122 | 0.111 | 20 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 108 | 122 | 115.5 | 450 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.445 | 0.475 | 0.464 | 1 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 0.228 | 0.241 | 0.235 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0 | 0 |
|  | 溶解性固体 | 388 | 420 | 406.5 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.03 | 1.27 | 1.13 | 3 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 40.6 | 44.8 | 42.5 | 250 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 11.3 | 13.4 | 12.4 | 250 | 0 | 0 |

| 监测断面 | 评价因子 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | Ⅲ类标准限值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红岗村(临近取水管线) | pH | 7.48 | 7.59 | / | 6.5～8.5 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.126 | 0.138 | 0.131 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 0.104 | 0.12 | 0.112 | 20 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 118 | 130 | 123. 7 | 450 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.456 | 0.463 | 0.46 | 1 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 0.218 | 0.264 | 0.244 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0 | 0 |
|  | 溶解性固体 | 417 | 466 | 445.3 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.99 | 1.27 | 1.15 | 3 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 40.4 | 45.4 | 42.9 | 250 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 12.4 | 13.5 | 13.1 | 250 | 0 | 0 |

表6.4-5  十里铺村地下水现状监测数据统计结果  单位：mg/L

| 监测断面 | 评价因子 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准限值(Ⅲ类) | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胜峰乡十里铺村（临近本项目新建净水厂） | pH | 7.5 | 7.59 | / | 6.5～8.5 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.118 | 0.132 | 0.124 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 0.102 | 0.115 | 0.109 | 20 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 挥发性酚类 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 110 | 126 | 118.8 | 450 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.466 | 0.482 | 0.473 | 1 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 铁 | 0.236 | 0.281 | 0.259 | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 0 | 0 |
|  | 溶解性固体 | 415 | 458 | 436.2 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.95 | 1.32 | 1.11 | 3 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | 39.6 | 43.8 | 41.4 | 250 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 11.6 | 12.9 | 12.4 | 250 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | ﹤20 | ﹤20 | ﹤20 | 3 |  |  |

## 底泥和土壤环境质量现状与评价

### 底泥监测

⑴监测点位

拟在本项目取水口设2个底泥监测点：S1取水口上游200m、S2取水口下游500m。

⑵监测因子：pH、Pb、As、Cd、Zn、Cu、Cr、Ni等8项。

⑶监测时间：2015年1月28日进行一次取样，监测一次。

⑷监测方法：按《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）规定的监测方法进行分析。

⑸监测评价及结果

结果表明，监测期间，各监测点的各监测因子均符合《土壤环境质量标准》GB15618-1995中Ⅱ类标准要求。

### 土壤监测

⑴监测点位

拟在本项目取水口设2个土壤监测点：T1取水泵、T2净水厂厂址。

⑵监测因子：pH、Pb、As、Cd、Zn、Cu、Cr、Ni等8项。

⑶监测时间：2015年1月28日进行一次取样，监测一次。

⑷监测方法：按《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）规定的监测方法进行分析。

⑸监测评价及结果

结果表明，监测期间，监测点各监测因子均符合《土壤环境质量标准》GB15618-1995中Ⅱ类标准要求。监测结果详见表6.5-1。

表6.5-1  土地现状监测数据统计结果  单位：mg/kg  pH除外

| 监测点位 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Pb | As | Cd | Zn | Cu | Cr | Ni |
| S1 | 6.45 | 37.38 | 16.4 | 0.12 | 75.36 | 50.24 | 61.38 | 20.24 |
| S2 | 6.51 | 37.53 | 18.2 | 0.14 | 69.83 | 53.82 | 61.42 | 18.73 |
| T1 | 6.35 | 36.4 | 13.6 | 0.15 | 45.3 | 34.6 | 54.6 | 21.3 |
| T2 | 6.32 | 38.2 | 14.8 | 0.17 | 48.2 | 39.8 | 59.4 | 22.4 |
| GB15618-1995 II类标准 | <6.5 | 250 | 旱田40 | 0.30 | 200 | 果园150 | 旱田150 | 40 |
|  | 6.5~7.5 | 250 | 旱田30 | 0.30 | 250 | 果园200 | 旱田200 | 50 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 环境噪声现状调查与评价

⑴监测点位

依据项目所在区域的环境特征及环境敏感点分布状况，在工程周边布置10个噪声监测点，详见表6.6-1。

表6.6-1 声环境监测布点

| 序号 | 监测点名称 |  | 监测点位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 长宁村 |  | 取水管线周边 |
| N2 | 明镜村 |  | 取水管线周边 |
| N3 | 大众村 |  | 取水管线周边 |
| N4 | 红岗村 |  | 取水管线周边 |
| N5 | 官堰村 |  | 取水管线周边 |
| N6 | 自来水厂 | 东厂界 | 自来水厂区范围 |
| N7 |  | 南厂界 |  |
| N8 |  | 西厂界 |  |
| N9 |  | 北厂界 |  |

⑵监测因子：等效连续A声级。

⑶监测时间和频次：本次声环境质量评价工作委托华容县环境监测站于2015年1月26日、27日连续2天进行现状监测，各监测点按昼、夜分段监测。昼间：6:00～22:00 ；夜间：22:00～次日6:00。监测以昼间为主，昼间分为早晨、上午、下午三个时段各选取有代表性的时间监测一次，每次连续监测20min，夜间选取有代表性的时间监测一次。

⑷监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法进行分析。

⑸监测评价及结果

监测结果详见表6.6-2。

表6.6-2 声环境质量现状监测结果

| 监测 日期 | 监测点 | 名称 |  | 监测结果等效声级 dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 早晨 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 2015年1月 26日 | N1 | 长宁村 |  | 46 | 52 | 54 | 43 |
|  | N2 | 明镜村 |  | 52 | 53 | 53 | 44 |
|  | N3 | 大众村 |  | 50 | 50 | 51 | 41 |
|  | N4 | 红岗村 |  | 49 | 49 | 51 | 40 |
|  | N5 | 官堰村 |  | 50 | 51 | 52 | 42 |
|  | N6 | 自 来 水 厂 | 东面 | 48 | 48 | 51 | 39 |
|  | N7 |  | 南面 | 50 | 49 | 52 | 38 |
|  | N8 |  | 西面 | 50 | 53 | 53 | 40 |
|  | N9 |  | 北面 | 51 | 52 | 52 | 40 |
| 2015年1月 27日 | N1 | 长宁村 |  | 50 | 53 | 53 | 43 |
|  | N2 | 明镜村 |  | 51 | 52 | 53 | 41 |
|  | N3 | 大众村 |  | 51 | 50 | 51 | 40 |
|  | N4 | 红岗村 |  | 50 | 52 | 53 | 53 |
|  | N5 | 官堰村 |  | 51 | 52 | 52 | 40 |
|  | N6 | 自 来 水 厂 | 东面 | 49 | 49 | 52 | 37 |
|  | N7 |  | 南面 | 50 | 50 | 53 | 39 |
|  | N8 |  | 西面 | 52 | 53 | 54 | 41 |
|  | N9 |  | 北面 | 52 | 54 | 54 | 42 |
| 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，昼60dB（A），夜50dB（A） |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 50 |

结果表明，1月26日，各监测点噪声监测值符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求；1月27日，除红岗村外，其他监测点噪声监测值符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。

据分析，1月27日夜间红岗村噪声超标主要是因为附近一处村道正在修缮，监测期拖拉机正在装载和运输建筑材料，故导致夜间噪声出现瞬时超标。

综上分析，评价区域声环境质量良好。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 生态环境影响

本工程不新增永久占地，在管线施工等过程中临时占地为87亩，原有工程永久占地134.26亩。施工期间，原有的农作物、自然植被将被清除，以水厂建筑、道路用地、绿化用地等取代，土地利用功能发生了很大变化。经前述分析，本工程主要占用园地和荒草地。经现场调查，工程占地范围内主要有辣椒、棉花等人工农作物、灌草从及零星低矮乔木，生态环境不敏感，工程建设对生态环境的影响小。

经相关部门咨询及现场调查，评价范围内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区。本项目位于桃花山森林公园外，其取水管线从森林公园南面经过，二者最近距离1.5km；同时，本项目位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区下游，距离保护区边界大于5000m，未处于保护区范围内。

本工程净水厂位于胜峰乡十里铺村，与以上敏感区域大于10km，故工程建设对桃花山森林公园及长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响小。

（1）对动植物的影响

管网工程施工期属于临时压占土地，施工结束及时恢复与重建施工地段的生态环境，对其影响较小。同时，项目所在区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，故施工过程对动物影响较小。为进一步减轻施工期对动植物产生的影响，环评提出如下要求：

①施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏周边植被；

②严格遵守国家和地方有关环境保护的法令，加强施工人员环保意识的教育，施工时做到环保施工；

③合理布局施工场地，减少施工噪声和扬尘对周围环境的干扰；

④施工时占地范围内的表层熟土进行收集堆存，施工结束后用于场地内绿化。

综上所述，拟建项目对动植物影响较小。

（2）占地的影响

其中引水管网工程占地为21825m2，占地类型为林地、荒地和交通用地；且管线开挖后又回填，对土壤结构及土地的利用影响都小。管道施工敷设的范围内无国家保护动植物种类。

（3）对土壤环境的影响

本项目管网工程施工方法为沟埋式，开挖和填埋作业对土壤环境的影响表现在：

① 破坏土壤结构。土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。

② 影响土壤的紧实度。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于植物的生长。

③ 土壤养分流失。在土壤刨面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远比心土层养分好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。

④ 对土壤生物的影响。由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物的栖息环境改变。本施工区无珍稀土壤生物，且施工带影响宽度有限，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。

（4）景观生态的影响

本项目管道建设对景观生态的影响主要取决于管道施工区（一般在1－1.5m的带状区域）现有的植被、地形、城镇居民点，本项工程引水管道穿越区域自然和道路景观。管道埋设后，地表将被复原、按原有状况进行补植，原有的自然和道路景观、绿化带不会发生改变。因此，本项目管道埋设工程对该区域景观生态的影响较小。

（5）对农业生态的影响

本项目输水管道均主要沿道路布置，占地主要为荒地和城市建设用地，二者均不占用农田，不会对农业生态带来影响；净水厂不会给当地农业生态带来影响。

（6）水土流失

一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：地表开挖破坏植被，降雨时发生水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇原料场、废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。平江县的雨季集中在 3－9 月份，多年平均降雨量为1700mm 左右。

本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是管道敷设过程地面开挖、净水厂建设以及土石方开采。

由于因管网施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离，建筑材料及为及时清运的弃方在大风大雨天气用蓬布遮盖。对于管网穿越的耕地，在管网开挖前，应将表层耕植土收集后临时堆放，作为耕地覆土还耕用土；对于管网穿越的灌木林地，在工程施工完毕后，应及时进行植被恢复。管线建设占地为临时用地，敷设完成后将土覆盖好，对其影响较小。

### 大气环境影响分析

水厂和管线施工期大气污染物包括施工扬尘和运输车辆废气。

（1）运输车辆尾气

施工期施工机械、运输车辆排放少量尾气，主要污染物是NO2、CO、THC（碳氢化合物）等。工程施工期间除前期基础施工时段需车辆集中清运送渣土外，其余时段施工车辆运输相对较少，因此，整个施工时段车辆尾气所排放的污染物量有限，对周围环境空气影响较小。

（2）施工扬尘

从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量扬尘。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。若在施工期间对开挖场地、管网施工现场和车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量锐70%以上，可进一步降低扬尘的污染。同时，本项目管道分段施工，各段施工期为1~2天，施工期较短，仅对项目周边敏感点产生短暂影响，随着施工结束对环境影响将消失。

因此，本项目施工期对环境空气的影响较小，不会对项目周边敏感点产生不良影响。

### 地表水环境影响分析

（1）施工对周边水环境的影响

净水厂工程施工过程中产生的废水主要有施工机械、车辆清洗废水、施工人员生活污水。

施工车辆清洗废水主要为施工机械和运输车辆上路时，车轮清洗废水，污染因子主要为CODCr、SS和石油类，经沉淀池、隔油池处理后回用于施工现场，作为施工作业用水和洒水、抑尘用水。

施工人员的生活污水主要来自施工生活区的粪便、淋浴洗涤以及食堂、公用设施等，废水产生量较少，主要污染物为SS、COD、BOD5等，施工营房租用村民房屋，生活污水利用农户现有设施，最终用于农田堆肥。

（2）对洪山居委会村镇生活饮用水集中式取水口水源水质的影响

据调查，拟建项目取水口下游10km范围内仅有洪山居委会村镇生活饮用水集中式取水口。本项目在长江取水口和大荆湖段有涉水施工，工程施工将对长江下游的洪山居委会村镇生活饮用水集中式取水口水源水质和和大荆湖水质有一定的不利影响。

初设方案：取水采用浮船式取水泵站（取水规模近期60000吨/日，远期120000吨/日），具体见下图。

由图可知，浮船式取水泵站取水口的建设，涉水工程主要为岸边的边墩，边墩施工将扰动水体，使水体混浊、悬浮物增加，会造成施工局部江段SS偏高，将对下游100m处的洪山居委会村镇生活饮用水集中式取水口水源水质产生不利影响。但由于涉水施工内容少、施工时段短，环评建议应预先合理安排施工方案，与村镇取水口管理单位商定施工时间。在施工作业时间，村镇取水口应暂停取水，由其边上现有的高位水塔（容积约为100t）供水，以确保在施工作业期间村镇取水口的水源安全。

（2）对大荆湖水质的影响

根据可研，大荆湖北堤至黄合团结垸堤防段采用明管敷设。大荆湖为渔业用水，取水管线施工将扰动水体，使泥土散落至湖内，使水体混浊、悬浮物增加，会造成大荆湖局部湖水SS偏高，将会影响大荆湖鱼类的生活栖息。但由于施工期短，污染随着施工作业结束，而结束污染，因此影响有限。

（3）对白泥湾水库水质的影响

本项目拟在白泥湾水库周边建高位水池。白泥湾水库具有农灌功能，当高位水池建设施工时，有可能使泥土滚落至库内，使水体混浊、悬浮物增加，会造成大荆湖局部湖水SS偏高，将会影响大荆湖鱼类的生活栖息。但由于施工期短，污染随着施工作业结束，而结束污染，因此影响有限。

（4）对华一水库水质的影响

由于本项目取水管线距离华一水库约2.0km，并且华一水库所处位置地势较高，因此本项目在施工期和运行期对华一水库均无影响。

### 声环境影响

（1）施工期主要噪声设备声级强度分析

施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度不同，不同的施工设备产生的机械噪声声级也各不相同，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远，受影响面积较大，施工所产生的噪声容易对靠近本项目第一排建筑产生较大的影响。施工期各大型施工机械升级强度值见表7.1-1。

表7.1-1 主要噪声设备声级强度

| 序号 | 设备名称 | 声级强度dB（A） | 序号 | 设备名称 | 声级强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 110 | 9 | 吊车 | 76 |
| 2 | 破碎机 | 97 | 10 | 电锯 | 90 |
| 3 | 挖掘机 | 76～83 | 11 | 焊接机 | 78 |
| 4 | 推土机 | 85 | 12 | 平铲 | 80 |
| 5 | 装载机 | 85 | 13 | 压路机 | 84 |
| 6 | 升降机 | 72 | 14 | 打桩机 | 110 |
| 7 | 卷扬机 | 97 | 15 | 振捣棒 | 105 |
| 8 | 载重汽车 | 79～83 | 16 | 混凝土泵 | 85 |

（2）施工期声环境影响分析

由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级均在72 dB(A)～110dB(A)之间。这些施工设备均无法防护，在露天施工，噪声随着距离的衰减按以下式计算：

L2=L1−20logrr1

式中：L1、L2为距离声源r1、r2处的噪声声级；

r1、r2为与声源的距离（计算时r1=1m）。

根据以上公式计算，得出各施工设备施工噪声随距离衰减值，见下表。

表7.1-2  施工设备噪声衰减  单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 噪声强度 | 与声源不同距离处噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 300m | 500m |
| 1 | 空压机 | 110 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 56 |
| 2 | 破碎机 | 97 | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 | 51 | 47 | 43 |
| 3 | 挖掘机 | 83 | 57 | 51 | 47 | 45 | 43 | 37 | - | - |
| 4 | 推土机 | 85 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 39 | - | - |
| 5 | 装载机 | 85 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 39 | - | - |
| 6 | 升降机 | 72 | 46 | 40 | 36 | - | - | - | - | - |
| 7 | 卷扬机 | 97 | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 | 51 | 47 | 43 |
| 8 | 载重汽车 | 83 | 57 | 51 | 47 | 45 | 43 | 37 | - | - |
| 9 | 吊车 | 76 | 50 | 44 | 40 | 38 | 36 | - | - | - |
| 10 | 电锯 | 90 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 40 | - |
| 11 | 焊接机 | 78 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | - | - | - |
| 12 | 平铲 | 80 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | - | - |  |
| 13 | 压路机 | 84 | 58 | 52 | 48 | 46 | 44 | 38 | - | - |
| 14 | 打桩机 | 110 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 56 |
| 15 | 振捣棒 | 105 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 51 |
| 16 | 混凝土泵 | 85 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 39 | - | - |

在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达70dB(A)，距施工场地边界500m处，其最大影响声级可达56dB(A)，基本符合建筑施工场界昼间噪声值。若考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪15dB(A)考虑，则施工场地两侧100m处可达到建筑施工厂界昼间噪声限值。

（3）本项目噪声衰减距离敏感点情况

由以上分析可以看出，在项目施工过程中应注意降低人为噪声，采取适当隔声措施及增设施工围档，并合理安排高噪声设备的使用时间，尽量避免夜间施工，以减少施工期的环境影响。同时要选择放置设备的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。

本项目施工噪声分为厂区施工场地噪声和取水管线施工噪声。厂区施工场地施工机械主要为破碎机、挖掘机、推土机、装载机、载重汽车、电锯、焊接机、平铲、压路机、打桩机、振捣棒、混凝土泵等。类比同类工程施工经验，本项目施工过程中对周边影响较大的噪声源主要为混凝土振捣器施工机械噪声，其噪声值最高可达95dB（A）左右。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，施工期间敏感区和施工区边界线噪声标准昼夜分别为70dB（A）、55dB（A）。在项目施工过程中，砼框架浇注一般需一次成形施工，混凝土振捣器的施工运行时间也需日夜连续运行，其在昼间施工区施工噪声对施工人员生活区声环境影响不明显，但在夜间施工噪声对其的声环境影响有一定的不利影响，应禁止在夜间22时后及午休时的施工活动。厂区施工厂界有围墙与外界相隔。厂区周边200m内声环境敏感点有胜峰乡十里铺村约40户居民，在施工期混凝土连续浇注施工段，施工机械噪声对这些声环境敏感点有一定的污染影响。施工方应采取合理安排施工时间、加强对施工设备的维护，减少设备噪声等措施。

取水管线施工场地主要为挖掘机、推土机、装载机。类比同类工程施工经验，此类工程施工作业噪声在距离施工现场白天20m、夜间40m 外即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。因此取水管线施工白天施工时将对附近的长宁村、明镜村产生一定的影响，夜间施工时间将对附近的长宁村、明镜村产生一定的影响。因此，项目施工严格控制作业时间，避免在夜间22：00至6：00间以及中午12：00至14：00施工，避免施工对一定范围内居民的休息产生较为严重的影响。但本工程施工期较短，各类施工机械使用时间也较短，影响时间为 1~2 天，随着施工结束对环境影响将消失。

### 固体废物影响分析

净水厂和管线施工产生的固体废物主要为施工人员聚集地产生的生活垃圾，施工期过程中产生的建筑垃圾，如原有供水废管、包装袋、建筑边角料、废砖等，以上固废若随意抛弃，将对周边环境产生一定影响。

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

### 临时工程景观与生态恢复方案

工程设弃渣场、临时堆土场1处，不设置生活区，用于表土、弃渣、施工材料的临时堆放和预制场、施工机械停放用地，在项目施工结束后临时施工场地采取生态恢复措施。

临时施工场地的环境影响主要是施工期表土堆放遇暴雨引起的水土流失，由于表土堆放的地表裸露无植被覆盖，在遇暴雨来临易受降水的冲刷发生流失，因此在施工期必须做好水土流失防治措施，最大程度减少施工期新增水土流失量。

临时用地保护措施：

临时用地在退闭场后，应及时进行生境再造、复垦绿化等措施，进行相应的生态恢复修复与景观再造，以减小水土流失与景观环境的影响，对策措施主要包括：

（1）修复平整工程：在复垦前，首先应进行迹地平整，包括削坡、开级、修复边坡，并做好扎实的梯级整地和稳固边坡。同时，应建好截流与导流排水沟渠系统、以及必要的护坡构筑，防止冲刷和滑坡坍塌。

（2）覆土工程：经修复平整后，应采取覆土措施。覆土厚度一般至少应不小于40～50cm，覆土土壤大部分应为表层土壤。

（3）复垦工程：针对临时渣场的场地和地段条件和生态景观环境等特点和要求，进行相应的复垦措施。复垦方式主要为林业复垦。

### 社会环境影响分析

项目区属于洞庭湖区，工程所在区域属血吸虫病流行区，湖洲河滩及沟港地带尤为严重。钉螺分布于表层土内，在全年的各个月份中，都有一部分钉螺在土内洞穴缝隙中匿居。据统计，全年平均钉螺在土表层约占60%，土内约在40%。土内钉螺所占的比例，以冬季最多，夏季次之。在长江取水工程及内湖水域施工中，存在取土、填土施工，堤垸内的表土钉螺的分布密度较垸外洲滩要低，按《水利血防技术导则》要求取土施工，在施工过程中进行翻填深埋和平整，改变了钉螺孳生环境。

长江取水口堤外护坡结合血防要求采取砼预制块和浆砌石护坡，使坡面硬化且不留沟缝，以免钉螺孳生。另外由于洞庭湖常年运行水位较低，洲滩裸露，是血吸虫病重点防疫区。工程建设对血吸虫病流行的影响，与施工方式、程序、时间和场地布局等有密切的关系。根据工程施工组织设计，施工作业区均布置在沿堤线的堤内滩地，垸外多为血吸虫病易感地带或钉螺分布区。与血吸虫病流行有关的施工活动主要是长江取水管线的施工，若施工采用机械开挖土方、碾压、填筑，可有效减少施工人数，减少施工人员与疫水接触的机会。

综上所述，在施工过程中如果对进入易感地带和接触疫水的施工人员不能采取有效保护措施，对施工区域不采取监管措施，有可能使施工人员感染血吸虫病的机率增大，发病人数增多。

## 运营期环境影响预测评价

### 生态环境影响

项目建成后，施工期的净水厂区内的弃土大量回用于厂区的绿地建设。经平衡调配后，剩余弃渣共11.03万m3，均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室进行统一处理。

同时，地面硬化及绿地建设可以固着土壤，减少土壤侵蚀量。净水厂场周围应修建排水沟，防止水土流失。水厂空地将进行绿化，减少营运期水土流失等生态影响，同时有利于景观欣赏。

### 大气环境影响分析

根据工程分析，运营期间，无废气产生。在正常生产过程中不会排放生产废气，其可能排放的废气污染物是用于消毒的氯气的事故性排放。在整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的，一般情况不易产生氯气的泄漏。根据类比调查，氯气泄漏的原因主要是换瓶时操作不当，管道使用时间过长而破损，阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起，其中较为常见的是在换瓶时，由于操作失误引起紫铜管中留有的少量液氯的泄漏。

一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，并自动启动设在氯库外的LCXG-1000型氯吸收装置，氯吸收器亦采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和，实现事故时也能达标排放。

### 地表水环境影响分析

（1）本项目运营期生产废水：经沉淀后90%的废水回用于生产，10%的废水外排，能够达到《污水综合排放标准》一级排放标准要求，对周边地表水环境影响较小；

（2）生活废水经过地埋式生活污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》一级排放标准要求，对周边地表水环境影响较小；

（3）本项目对加氯间及盐酸储罐区地面等均采取有效防渗处理（详见第9章“环境风险分析”），厂区其它地面采用普通水泥防渗。即使在非正常工况下也不会因盐酸储罐泄漏而污染地下水。

### 声环境影响分析

（1）源强分析

本项目运营期噪声主要来自水厂机械设备运行时产生的噪声，其中取水泵房、鼓风机房、送水泵房等是主要的噪声源，具体如下。

①取水泵房

取水泵房位于长江天字一号，形式为浮船式取水泵房一座，土建按远期12.0万m3/d规模建造，设备按6.0万m3/d规模安装，选用5台（4用1备）卧式离心清水泵（型号16SA-9A，Q=1437m³/h  H=81m  N= 450kW）。水泵噪声主要是泵体和电机产生的以中频为主的机械和电磁噪声。建议采取以下措施：在水泵上安装隔声罩，并在泵体与基础之间设置减震器。

②鼓风机房

净水厂滤站鼓风机房内设置5台鼓风机4用1备（JTS-150，28.88m3/min，H=39.2KPa  P=30KPa）。建议鼓风机采用以下措施：在风机进出口安装消声器，加装隔声罩，在风机和基础之间安装减震器，采取降噪措施后能使风机整体噪声降低25dB（A）以上。

③送水泵房

净水厂送水泵房内设置5台卧式离心泵4用1备（型号500S-59A，Q=1500～2170m3/h，H=57～37m，N=400kw）。水泵噪声主要是泵体和电机产生的以中频为主的机械和电磁噪声。建议采取以下措施：在水泵上安装隔声罩，并在泵体与基础之间设置减震器。

（2）噪声影响预测分析

本项目运营期噪声主要来自水厂机械设备运行时产生的噪声，其中提升泵房、鼓风机房、送水泵房等是主要的噪声源，其噪声源强为80~90dB(A)。通常厂房的隔声量为 20～35 dB(A) ，对各声源采用措施降噪后，厂房外噪声不高于65dB(A)。根据声源的衰减公式ΔL=20lg（r1/r2）计算，设备房噪声对各厂界的影响值见表6.2-1、6.2-2。

①厂界环境噪声影响预测

根据表6.2-1计算结果可以看出，运营期水厂送水泵、鼓风机房机械设备的运行噪声经过衰减在厂界处与背景值叠加后，昼间噪声值为52.2～54.8dB(A)，夜间噪声值为41.7～48.1 dB(A)，昼、夜间东、南、西、北厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008（2类）限值的要求。

厂界外的十里铺村居民距离厂界有一定的距离，根据表7.2-1厂界预测结果推测可知，十里铺村居民声环境质量需满足《声环境质量标准》（GB3095-2012）中2类标准（昼间 60dB(A) ，夜间 50dB(A)）。

表7.2-1   厂界噪声预测结果表

| ②取水泵噪声影响分析 位置 | 与噪声源距离m |  | 贡献值dB(A) |  |  | 背景值dB(A) |  | 叠加值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送水泵 | 鼓风机 | 合计 | 送水泵 | 鼓风机 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 北厂界 | 90 | 89 | 43.0 | 40 | 40 | 54 | 42 | 54.3 | 45.5 |
| 东厂界 | 350 | 110 | 38.4 | 28 | 38 | 52 | 39 | 52.2 | 41.7 |
| 南厂界 | 57 | 80 | 45.8 | 44 | 41 | 53 | 39 | 53.8 | 46.6 |
| 西厂界 | 40 | 265 | 47.1 | 47 | 31 | 54 | 41 | 54.8 | 48.1 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（2类） |  |  | 昼间 60dB(A) ，夜间 50dB(A) |  |  |  |  |  |  |

取水采用浮船式取水泵站，处于长江岸边，远离长宁村村民居住地，距离约180m，按上述预测结果类比分析，取水泵噪声对村民生活影响较小。

### 固体废物影响分析

固体废物主要包括职工生活垃圾、净水厂污泥等。

本扩建工程不新增净水厂员工生活垃圾。现有的生活垃圾将由环卫部门进行统一收集外运至垃圾填埋场进行处置。

净水厂污泥中含有大量的悬浮物，其总固体含量一般在 0.1%~0.2%之间，这些悬浮物主要来自原水中的泥沙、藻类、细菌以及水处理过程中投加的药剂残留物和反应物。类比相同规模自来水厂的运行数据，本项目经脱水机房压滤机脱水，形成泥饼277.4t/a（含水率80%），统一收集运至垃圾填埋场处置或填埋于附近开发建设项目的洼地。

综上所述，本项目运营期固体废物均得到合理有效处置，不会对周围环境产生影响。

### 外环境对净水厂的影响分析

经现场调查，本项目所在地周边100m范围内无影响供水安全的工业及民营企业，本环评建议要加强对周边土地利用开发的规划，周边新建工业企业时将本项目作为其环境保护目标，论证其对本项目的影响，做好净水厂周边的卫生防护。同时，净水厂周边50m内的农田禁止施用农药化肥，周边100m范围内禁止建设可能影响供水安全的工业及民营项目，保障供水安全。

# 水土保持

## 项目区水土流失及其防治状况

### 水土保持及水土流失现状

根据《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目区均属于湖南省湘北环湖丘岗治理区。

本工程区属亚热带季风湿润气候区。华容县无明显水土流失面积1530.66 km2，占其国土总面积的95.1%；发生水土流失的全部为轻度侵蚀，面积为79.34 km2。

## 水土流失防治责任范围

本项目水土流失的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。

1、项目建设区

本工程建设项目由取水工程区（包含管线、取水泵船）、净水厂区、施工生产生活区、施工道路等组成。

2、直接影响区

本项目直接影响区主要为取水工程上下游、中途高位水池周边、净水厂周边、施工道路施工、施工生产生活区对周边的影响区。

3、防治责任范围面积

本项目水土流失防治责任范围共59.54hm2，主要是以取水工程中的管道工程。

## 水土流失预测

### 水土流失预测分区与预测时段

1、预测范围与分区

本工程水土流失预测分区：考虑到管线区铺设的实际情况，将管线区下分4个三级分区：水域水面段（明敷）、山丘段（填埋）、平原耕地段（填埋）、平原其他土地段（填埋）。

2、预测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），水土流失预测分施工准备期、施工期和林草恢复期三个时段进行。工程总工期17个月，分段施工完成取水泵房、净水厂和供水管道等工程。林草恢复期是指项目区在消除人为干扰后，地表植被自然生长恢复到初步发挥水土保持功效所需的时间，根据项目区气候特点和植物生长特性，确定本工程林草恢复期为1年。各预测单元区水土流失预测时段划分见表8.3-1。

工程建设过程中的临时占地均存在不同程度的扰动，因此扰动地表面积即为工程占地面积，共计58.24hm2。

表8.3-1   项目临时占地扰动地表面积一览表

| 项目区域 |  | 耕 地 |  |  | 园地 | 林地 | 宅基地 | 水域及水利设施用地 | 交通 运输用地 | 其他土地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 | 水浇地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水工程区 | 管线区（填埋段） | 23.6 | 10.58 | 2.79 | 4.56 | 6.84 |  |  |  | 9.87 | 58.24 |

根据湖南省相关规定，本项目施工扰动地表范围用地中除已有建设用地外，其余均属于损坏水土保持设施范围，本项目损坏的水保设施面积共58.24hm2。

表8.3-2   项目损坏水保设施面积一览表

| 项目区域 |  | 耕 地 |  |  | 园地 | 林地 | 水域及 水利 设施用地 | 其他土地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 | 水浇地 |  |  |  |  |  |
| 取水工程区 | 管线区（填埋段） | 23.6 | 10.58 | 2.79 | 4.56 | 6.84 |  | 9.87 | 58.24 |

### 弃渣量预测

根据土石方平衡情况，本工程根据施工组织设计，经平衡调配，本工程弃方共计11.03万m3。由于管线较长（约43km），故取水管道沿线不设置其他弃渣场，仅在施工沿线根据需要设置若干小型渣土临时堆放点，对环境影响小。本工程弃渣经平衡调配后，剩余弃渣共11.03万方，均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室进行统一处理。

### 可能造成水土流失量预测

1. 预测方法

本工程施工工作面、开挖裸露面可能产生的水土流失量，采用《开发建设项目水土保持技术规范》中扰动地表土壤流失量预测公式进行预测，其预测公式为：

W=i=1nk=13Fi×Mik×Tik

ΔW=i=1nk=13Fi×ΔMik×Tik

ΔMik=(Mik−Mi0)+Mik−Mi02

式中：W—扰动地表土壤流失量，t；

△W—扰动地表新增土壤流失量，t；

i—预测单元，1，2，3，……n；

k—预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

Fi—第i个预测单元的面积，km2；

Mik—扰动后不同预测单元不同预测时段的土壤侵蚀模数，t/ km2.a；

△Mik—不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/ km2.a；

Mi0—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/ km2.a；

Tik—预测时段（扰动时段），a。

2. 水土流失预测参数取值

（1）土壤侵蚀模数背景值取值

根据对项目占地范围内分地类进行水土流失调查分析，并按各地类侵蚀模数进行加权平均计算，确定各预测分区土壤侵蚀模数背景值500t/km2.a。

（2）扰动地表土壤侵蚀模数取值

类比岳阳市君山区长江引水工程确定本项目扰动地表土壤侵蚀模数，详见下表。

表8.3-3 项目施工期水土流失侵蚀模数一览表

| 施工单元 | 地 貌 | 侵蚀强度 | 土壤侵蚀模数 | 土壤侵蚀模数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/(km2.a) | t/(km2.a) |  |
|  |  |  | (调查值) | (采用值) |  |
| 管线区 明敷段） |  | 强度侵蚀 | 8500 | 8000 | 施工采取分段埋管， 但施工过程中开挖面裸露，易受雨水冲刷。 |
| 管线区 |  | 极强度侵蚀 | 12000 | 11500 |  |
| 临时堆土 区(坡面) |  | 剧烈侵蚀 | 17521～18500 | 17500～18500 |  |

表8.3-4 自然恢复期水土流失侵蚀模数一览表

| 施工单元 | 地 貌 | 侵蚀强度 | 土壤侵蚀模数 | 土壤侵蚀模数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/(km2.a) | t/(km2.a) |  |
|  |  |  | (调查值) | (采用值) |  |
| 管线区 | 平原微丘 | 轻度侵蚀 | 2200 | 2100 | 占用耕地恢复耕作，林地等则铺设草皮 |

3. 水土流失量预测

本项目建设期可能造成水土流失总量为4839t，其中新增水土流失总量为4227t。由表可知，工程建设可能造成水土流失总量占比重最大的是主体工程区。

表8.3-5 各分区扰动地表水土流失预测表

| 预测分区及时段 |  |  |  |  | 流失面积(hm2) | 土壤侵蚀模数背景值(t/km2.a) | 扰动后土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 预测时段(年) | 水土流失量(t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增 | 原生 | 总量 |
| 一、取水 工程区 | .管线区（明敷段） |  |  | 施工期 | 1.3 | 300 | 8000 | 0.6 | 60 | 2 | 62 |
|  | 管线区 | 施工区域 |  | 施工期 | 29.3 | 864 | 11500 | 0.6 | 1870 | 152 | 2022 |
|  |  |  |  | 植被恢复期 | 42.5 | 864 | 2100 | 0.6 | 315 | 220 | 535 |
|  |  | 表土堆置区 | 平面 | 施工期 | 3.45 | 864 | 9500 | 0.6 | 179 | 18 | 197 |
|  |  |  | 坡面 | 施工期 | 1.15 | 864 | 18500 | 0.6 | 122 | 6 | 128 |
|  |  | 临时堆土区 | 平面 | 施工期 | 6.15 | 864 | 8600 | 0.6 | 285 | 32 | 317 |
|  |  |  | 坡面 | 施工期 | 2.45 | 864 | 17500 | 0.6 | 245 | 13 | 258 |
| 小计 |  |  |  |  | 44.21 |  |  |  | 3106 | 449 | 3555 |
| 注：各区施工区占地均扣除表土及临时堆土堆置面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8.3-6  水土流失量汇总

| 施工单元 | 水土 流失 总量(t) | 流失数量 所占比例 （%） | 新增水土流失量(t) |  |  |  | 原生 水土 流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 施工 准备期 | 施工期 | 自然恢复期 |  |
| 管线区 | 4839 | 85.59 | 4227 |  | 3795 | 432 | 612 |

## 水土流失防治目标与方案

### 防治目标

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）有关规定，本工程水土流失防治标准执行一级标准。具体防治目标如下：

1）扰动土地整治率95%；

2）水土流失总治理度97%；

3）土壤流失控制比1；

4）拦渣率95%；

5）植被恢复系数99%；

6）林草覆盖率27%。

### 水土流失防治分区及措施总体布局

#### 防治分区

按照拟建项目情况：考虑到管线区铺设的实际情况，又将管线区下分4个三级分区：水域水面段（明敷）、山丘段（填埋）、平原耕地段（填埋）、平原其他土地段（填埋）。

#### 主体工程设计中已有水土保持工程分析

根据水土保持工程界定原则，本工程“工可”报告中，以水土保持功能为主，主体设计中具有水土保持功能的措施具体如下：

主体设计规划对管道敷设完毕后立即进行管沟回填，回填后的施工场地进行松土平整，恢复原土地利用类型，特别是占用农田的地段，将覆土恢复垦种。根据本项目建设特点，管道敷设将占用大量临时用地，而项目沿线大多为农田、旱地，施工完毕后及时平整土地并恢复垦种，能尽量减少项目建设对当地土地结构的影响，也对防治水土流失有着积极的意义。

### 分区水土保持措施设计

管线区：管线区的管道施工作业带平均宽约12m，区内的管沟开挖、管道焊接、管线下沟、一次回填、二次回填等施工活动，将严重扰动地表，产生大量临时堆土，造成新增水土流失。

施工临建设施区：

施工临建设施主要是混凝土拌和站，沿堤线分段集中布置在堤内开敞地带及需加固处理的穿堤建筑物附近，总计占地1.8hm2，全部为荒地。

1、工程措施

施工前对每处临建设施区剥离表土层，集中堆放在一角并临时防护，施工结束后将表土回填，进行场地平整，共1.8hm2。

2、植物措施

施工临建设施全部占用荒地，施工结束后全部恢复为水保林草地，撒播草籽，草种选择狗牙根。狗牙根采用覆土撒播，用量80kg/ hm2。

## 水土保持投资估算及水土保持工程量

本项目水保措施总投资为294.72万元，水土保持工程量见下表8.5-1。

表8.5-1  水土保持措施工程量汇总表(分区）

| 一、工程措施 |  |
| --- | --- |
| 复垦 | 36.97hm2 |
| 明沟 | 200m |
| 二、临时工程措施 |  |
| 临时排水沟 | 1200m |
| 挡土板 | 4000块 |
| 土质沉砂池 | 12个 |
| 防尘网覆盖 | 14000m2 |
| 表土开挖 | 175820m3 |
| 表土回填 | 174720m3 |
| 土方开挖 | 243m3 |
| 三、植物措施 |  |
| 撒草籽 | 912kg |

# 环境风险分析

## 评价目的与重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2005〕152号】的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对周边居民影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 风险识别

### 物质危险性识别

对照国家安全生产监督管理局2003年颁布的《危险化学品名录》，本项目涉及的危险化学品主要为液氯，别名液氯、氯气，对照《危险化学品名录》，液氯属有毒气体，UN号1017。

### 生产设施风险识别

本项目风险生产装置为液氯消毒装置，风险储运系统包括液体氯罐以及管道系统等。生产或储运过程中潜在的风险事故包括因材质设备、操作或控制方面出现问题而造成的储罐或管道破裂、物料泄露、火灾爆炸及中毒危害等。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目生产装置的风险识别情况详下表。由表分析可知，本项目生产装置均不属于重大危险源。

表 9.2-5    本项目生产装置重大危险源识别表

| 危险化学品名称 | 危险化学品类别 | 临界量 | 实际量 | 是否为 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯 | 有毒气体 | 5t | 4t | 否 |

在正常情况下，由于加氯设备为全封闭的真空系统，并配有氯气泄漏自动报警系统和强制通风排气装置，故一般不会向环境排放氯气。但当换瓶时因操作不当，管道破损、阀门垫圈老化受损等情况可能会造成液氯的事故性泄漏。尽管发生这种事故的概率很小，但是一旦发生，就会对附近人群和植物产生危害，必须引起足够的重视。

因此，本项目可能造成的主要环境风险有液氯运输、贮存、使用过程中发生泄漏事故风险。

## 评价工作等级及评价范围

### 评价工作等级

根据本项目风险特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）所规定的方法，确定本项目环境风险评价等级见表 9.3-6。

表 9.3-6    评价工作级别（一、二级）

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 |
| --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 |

华容县城关二水厂生产过程中涉及液氯危险化学品，因其储存量较小未达到临界量，不属于重大危险源，且所在地不是大气环境敏感地区，事故主要类型为毒物泄露。故确定本次环境风险评价工作等级为二级。

### 评价范围

按照HJ/T169-2004要求，本次风险评价工作等级为二级，故确定本次环境风险评价大气环境影响评价范围为距离危险源边界3km以内的区域，因本项目环境风险均为气体泄露所致，对地表水环境影响较小，可不做分析。

## 风险危害分析

常温、常压下氯气是一种黄绿色气体，当加压至0.5~0.7MPa时则呈液态，氯气比重为空气的2.5倍，故在环境空气中易下沉。氯气是一种具有强刺激性的窒息毒气，对眼和呼吸系统有强烈的刺激作用，少量吸入会引起慢性支气管炎，并使迷走神经兴奋、放射性心跳骤停，重者甚至会造成死亡；氯气对植物则表现为光合作用抑制，叶片失绿枯萎等损害，0.1ppm（0.0316mg/m3）接触2h，即可使敏感作物萝卜等十字花科植物受害。

本项目采用钢瓶储存液氯，氯瓶中液氯使用情况实行自动切换，最大储存量为4 t，投氯量为280kg/d，排放强度为3241mg/s。若在满负荷生产时发生氯气泄漏事故，泄漏时间为半小时，在有风情况下，其超标（TJ36-79中一次值0.10mg/m3）扩散距离可达1200m。

通过调查可知，厂界周围1200m范围内的敏感目标主要为胜峰乡十里铺村居民等，项目区主导风向为北风，十里铺村居民部分敏感目标位于净水厂主导风向的侧风向，影响人口40户，约200人。

## 环境风险事故分析

### 饮用水水源水质污染

项目业主应针对项目取水口划定饮用水水源保护区，并制定相应的规范化整治、监督与管理措施。若有运输剧毒化学品或者危险废物等可能对水源地水质安全有重大风险的车辆不顾项目饮用水水源保护区界碑和警示牌的提示而进入项目饮用水源保护区，且发生事故等特殊情况或区域跨江输油管道泄漏等事故造成饮用水水源水质污染，将对项目供水范围内的用水户的正常生产和生活造成影响。

### 危险化学品泄漏

项目危险化学品贮存、使用和运输过程中，其存在的风险主要有：

（1）错误违规操作

项目危险化学品在使用过程中如果出现违规操作、人为破坏等事件，可能造成泄漏，对操作者和环境产生较大危害。进入危险化学品库的人员因不懂或管理不严或违反安全规定私带火柴、打火机、手机或擅自吸烟，擅自进行作业动火，均会有明火发生而可能导致可燃化学品的燃烧。

（2）生产车间关键设备故障

生产车间突然停电，检测系统或自动报警系统故障，自动连锁关闭系统故障等，对操作者和环境危害较大。以上故障除影响正常生产外，还会可能引起化学品的泄漏事故，对可能发生的紧急事故，应制定工作程序，并遵照程序及时正确处置。

3、物质的储存运输

危险化学品从外部运送到贮存场所以及在储存的过程中均存在风险隐患。如发生自然灾害( 地震、水灾等) 或设施出现故障时，也可能使盛装容器发生破裂，而对操作者、环境和后续抢险清理人员的健康造成威胁。

为了防止项目物料储存场所液态发生泄漏等意外事故对环境带来的危害，环评要求厂方对危险化学品仓库采用防渗地坪( 钢筋混凝土加防渗剂)+HDPE 膜防渗，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s ；同时在其四周设置收集边沟，将泄漏物料送至事故池(HDPE 膜防渗)。

### 火灾危险有害因素分析

火灾可危及人身安全，使人伤残或死亡；同时也可导致设备损坏或报废，甚至使整个工艺系统运行瘫痪。本生产工艺可能发生火灾的主要部位有：生产车间、危险化学品仓库、配电柜、电线、电缆及各种电气设备。

火灾的主要类别有电气设备火灾、电缆火灾、采用明火取暧或用重烤受潮电气设备，也会引起火灾危害。其中，电缆火灾的危险性最大，具有蔓延快、火势猛、抢救难和损失严重等特点。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 中的有关规定，项目消防用水量为15L/s，满足同一时间内发生火灾为1 次，火灾延续时间为3 小时的要求。厂区内设置有效容积不小于160m3的消防水池、消防泵房、消防水管网和室外消防栓。消防管网采用DN150 焊接钢管，火灾时由消防水泵升压供水，消防水通过闭合环路分配至各室内外消火栓系统。在各单体建筑物内和危险化学品仓库周围设有手提式干粉灭火器及手提式泡沫灭火器。另外，项目设置有效容积为200m3的事故池，可满足消防要求。

### 管道故障的工程风险影响

当管道发生堵塞或管壁由于受外部冲击压力或其他原因产生裂缝，会造成清水的渗漏，造成经济损失。本工程敷设原水、配水管线时须做好相应的防渗措施。为减少管道故障所引起的环境风险影响，企业应有专门的管道工程养护管理队伍，对负责的管线进行日常的养护和管理，系统地检查管道的淤塞及损坏情况，有计划地安排管道的修理。养护工作人员必须熟悉管线情况、各项设备的安装部位和性能、用户接管的方位等，以便及时处理。同时要制定好管线故障时的应急处理方案。管道维修开挖的土方要合理堆放，有效围栏施工场地，尽量减少扬尘和施工噪声等。

## 环境风险防范措施

“ 安全第一，预防为主” 是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“ 三同时” 原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施：

### 总图布置安全防范措施

总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》(GB50178-93) 、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅通，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。

按功能进行相对集中布置，办公区尽量远离有毒有害等生产危险区。有毒有害物质的有关设施应布置在地势平坦、自然通风良好的地段，不得布置于窝风低洼地段。按照功能分区，合理布置车间内的工艺设备和通道宽度，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。

### 工艺技术和设计安全防范措施

1、生产工艺安全卫生设计必须符合人- 机工程的原则，生产过程中尽量采用新工艺、新技术、新设备，采用成熟可靠的工艺技术。

2、采用常规自动化仪表控制系统，并设计必要的自动报警、自动连锁系统。

3、厂房内的设备、管道必须采取有效的密封措施，防止物料的跑、冒、滴、漏。各种仪表、仪器、监测记录装置等，必须选用合理，灵敏可靠，易于辩识。

### 自动控制设计安全防范措施

1 、采用集散控制系统，实现生产过程的正常操作、开停车操作以及生产过程数据采集、信息处理和生产管理的集中控制。对重要的参数设计自动调节以及越限报警和联锁系统，对易发生火灾、爆炸事故的设备采取安全联锁装置。

2 、对生产单元中因停电有毒有害气体泄漏和其它停电因素会造成人民生命财产安全受到重大损失的场所必须设置备用电源和应急电源，确保安全生产。对停电会造成人员疏散困难，处理事故所必要的事故照明场所应设应急电源，以便于人员疏散和突然停电上的事故处理。凡应采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《安全电压》(GB308S)的规定执行。

### 消防及火灾报警系统

1、生产装置四周的消防给水管网上应按规定设置室外消火栓，其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并按按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)的要求。

2、配备足够的消防设施，消防水泵采用双电源双泵，以便在事故情况下快速启动消防水系统。生产区配置消防栓、各种手提式、推车式的CO2 、干粉、泡沫、沙等灭火器材，以扑救初起火灾。

3、生产装置按规范要求设置火灾报警系统。生产现场应设置防爆型手动报警按钮，控制室、变配电室应设置感温探测器和手动报警按钮。

### 危险化学品包装、储运安全对策措施

（1）液氯泄漏事故防范措施

a)	使用钢瓶储罐前，一定要进行检查，查标记、颜色、安全附件、技术资料、安全状况等。

b)	不得对钢瓶瓶体进行焊接和更改钢瓶的钢印或颜色标记，不得将钢瓶内的液氯向其它钢瓶倒装或直接由罐车对钢瓶进行充装，钢瓶应专用，不得擅自改装它类化学品等物质。

c)	钢瓶严禁放置在通风不良或有放射线源的场所使用。

d)	钢瓶开阀时应缓慢开启不要过快，严禁敲击、碰撞和火花，防止静电，严禁在瓶体上引弧，严禁将钢瓶放置在电绝缘体上使用，严禁手持点燃的焊割工具调节减压器或开闭钢瓶瓶阀。

e)	必须配置专用的减压器和回火防止器，使用压力不得超过0.15MPa的剩余压力，使用过程中发现泄漏，要及时处理，严禁在泄漏的情况下使用，不得自行处理钢瓶内的残留液体和气体。

f)	钢瓶要按检验项目和规程进行定期技术检验，要认真填写记录，载入钢瓶档案，做到一罐一档，报废的钢瓶不得与一般钢瓶混放，应由检验单位进行破坏性处理，严禁使用不合格的钢瓶。

g)	必须遵守国家危险品贮存法规，贮存液氯的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房和场所应设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品,，并设置“化学品危险”、“严禁烟火”的标志。

h)	氯库和储存间应有良好的通风、降温等设施，不得有地沟、暗道和底部通风孔，并且严禁任何管线穿过，应避免阳光直射，避开放射性射线源，与明火或散发火花地点距离不得小于15m。

i)	钢瓶必须与爆炸物品、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。

j)	钢瓶应经常检查，瓶帽要拧紧，发现泄漏要及时消除，到期钢瓶要及时处理，以防自聚或分解而发生事故。库房温度不超过30℃，相对湿度低于80%。

k)	钢瓶在使用、贮存、运输中，要做到遵守法规、严格规程、正确操作、禁止撞击、远离明火、防止受热、专罐专用、留有余压、记录准确、一瓶一档、隔离贮存、分开堆放、维护保养、定期检验、经常检查、限期存放、附件齐全、措施得力、预防为主、杜绝事故。

l)	设置废水事故池，当发生泄漏事故产生大量消防废水和化学品液体时，将消防水和化学品液体切入事故池，防止非正常排放。

（2）液氯使用事故防范措施

a)	氯库设自动报警装置，氯库中氯气泄漏超过规定浓度时将自动报警。

b)	在氯库外的氯吸收装置，氯吸收器采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和。氯吸收装置能连续处理1000kg氯瓶自然泄漏的能力。

c)	整个加氯系统实行全自动闭环控制，仅需人工更换氯瓶。

d)	为确保操作工人的人身安全，值班室备有防毒面具和抢修工具。

e)	氯吸收装置的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。

### 道路运输防范措施

（1）严格日常检查

要建立起一套严格运输容器和车辆的日常检查制度，及时发现运输车辆或钢瓶的锈蚀，对其进行修补或更换，并形成日查和月、季、年总结相结合的制度，严密防止原料和炉渣的渗滤，减少对土壤、水体等的污染。

（2）严格交通规章制度

①对运输液氯的车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单(以下简称“三证一单”)检查。“三证一单”不全的车辆和人员不允许上路。除证件检查外，必要时对危险品车辆进行安全检查，有安全隐患的车辆在排除隐患前不允许上路。运输特种危险品车辆，必要时进行全程护送和监控。

②在天气状况不良（台风、大雨、大雾等）情况下，应禁止载有液氯车辆上路。

③危险化学品的储存和运输应严格按《危险化学品安全管理条例》( 国务院令第591 号) 执行。

④危险化学品的包装、运输应符合《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-90) 中的相关要求。运输散露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的地点，不应小于35m 。

⑤原料的装卸、运输应执行《汽车运输、装卸危险货物作业规程》、《汽车运输危险货物规则》、《机动工业车辆安全规范》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》等。

⑥所有车辆均应按车辆允许载重量装车，严禁超载运输。保持车辆完好状况，不驾故障车。保持厂区内道路顺畅，禁止在道路上装卸货物，不准乱停乱放，堵塞厂内交通。

⑦合理地规划运输路线及时间，危险品的运输单位事先需作出周密的运输计划和行驶线路，并制定危险品泄漏的应急措施。被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》(GB190-85) 规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。

⑧危险化学品运输应具备相应资质或委托有相应资质的单位。

### 电气安全防范措施

制订完善的电气设备使用、保管、维修、检验、更新等管理制度并严格执行。

在适当的场所或地点装设应急照明灯，应急时间不少于 30min 。主要用电设备应设有警示标牌。

### 运行过程安全管理对策措

1、加强内部安全管理

(1)、建立并完善生产经营单位的安全管理组织机构和人员配置，保证各类安全生产管理制度能认真贯彻执行，各项安全生产责任制能落实到人。明确各级第一负责人为安全生产第一责任人。在落实安全生产管理机构和人员配置后，还需建立各级机构和人员安全生产责任制。

生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和生产一线操作人员，都必须接受相应的安全教育和培训，并且考试合格。

(2)、安全投入

建立健全生产经营单位安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

建设项目安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

建设单位在日常运行过程中应根据国家相关规定提取用于安全生产的专项资金，专款专用，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品。

(3)、对于可能引发事故的场所、设备设施应制定必要的应急救援措施和配备相应的消防、救援设施。

2、加强对工艺操作的安全管理

(1)、贯彻执行工艺操作规程

工艺操作规程是生产活动的主要依据，也是制定企业各类生产性规程、制度的依据。工艺操作规程是企业重要和基本的技术文件。工艺操作规程制定出后，凡与产品生产有关的职能部门和职工都必须严格执行，不得违反。工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行工艺操作规程的培训，使操作人员严格按工艺操作规程操作。

(2)、严格贯彻执行安全操作规程

安全操作规程是操作者在岗位范围内，如何合理运用劳动资料完成本职任务的规定性文件，是操作者进行生产活动的行为准则。安全操作规程是集工艺技术、安全技术、设备维护保养及安全管理制度于一体的综合性规定性文件，是操作工人必须严格执行的作业程序。因此，工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行安全操作规程的培训，使操作人员严格按安全操作规程操作。

3、加强设备管理

(1)、贯彻计划检修，提高检修质量，实行双包制度；

(2)、设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时，要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的。

(3)、推广检测工具的使用，逐步把对设备检查的方法从看、听、摸上升为用状态监测器进行，使之从经验检查变为直观化、数据化检查。

4、加强火源管理

(1)、应尽量避免在火灾爆炸危险场所内动火，如果必须动火，应按动火级别办理动火许可证，并做好安全措施。

(2)、加强流动火源的管理，生产区严禁吸烟，防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体，不得携带火种进入生产区。

5、加强消防组织与消防设施管理

要积极贯彻“ 预防为主，防消结合” 的消防方针，应根据生产检修情况和季节变化，拟定消防工作计划，进行经常性的消防宣传教育、在训练场地结合事故预想进行演练。

6、安全色和安全标志

(1)、厂内交通道路应设置路牌、安全警告标志牌等设施，并定期进行维修保养，保持清晰。

(2)、在存在易燃易爆、有毒、高空坠落等危险作业地点应在醒目处按《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008) 要求设置安全警示标志。

(3)、阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、符号( 双重编号) 或设明显的标志。

(4)、在母线护网、高压设备围栏、变配电设备遮栏等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。

### 输水管线水锤的危害及防范措施

在压力管道中，由于某种外界原因（如阀门突然关闭或开启，水泵机组突然停车等），使得水的流速突然变化，从而引起压强急剧升高和降低的交替变化，这种水力现象称为水锤，也称水击。

（1）水锤的危害

水锤引起的压强升高，可达管道正常工作压强的几倍，甚至几十倍。这种大幅度的压强波动，造成的危害有：

①引起管道强烈振动，管道接头断开，破坏阀门，严重的造成管道爆管，沿途房屋渍水，供水管网压力降低。

②引起水泵反转，破坏泵房内设备或管道，严重的造成泵房淹没。

③造成人身伤亡等重大事故，影响生产和生活。

（2）水锤产生的条件

①阀门突然开启或关闭。

②水泵机组突然停车或开启；

③单管向高处输水（供水地形高差超过20米）；

④水泵总扬程（或工作压力）大；

⑤输水管道中水流速度过大；

⑥ 输水管道过长，且地形变化大。

（3）水锤的预防措施

开（关）阀水锤：开关水锤有直接水锤和间接水锤，延长开阀和关阀的时间，可避免产生直接水锤；离心泵、混流泵应在阀门关至15%—30%时而不是全关时停泵，这样可以降低水泵出口压力，防止水泵振动及延长阀门使用寿命。对于轴流泵在泵出口一般不应设阀门。

启泵水锤 ：排除管道空气，使管道充满水后再开启水泵。凡是长距离输水管道的隆起处各点应设置自动排气阀或设置充水设施； 当水泵必须在空管启动时，可采用分阶段开阀启泵方式：   ⑴先将水泵出口阀门打开15%—30%（蝶阀可先开150—300），管道上其余阀门全部开启、   ⑵然后启动水泵、   ⑶待管道充满水后再将水泵出水口阀门全开或开到所需的角度。

设有止回阀的水泵：   ⑴在止回阀前设自动排气阀；   ⑵在止回处设旁通阀；   ⑶事故停泵后，应待止回阀后管道充满水再启动水泵；  ⑷启泵时水泵出口阀门不要全开，否则会产生很大的水冲击。据调查分析国内几个泵站的重大水锤事故多在这种情况下产生。

停泵水锤 ： 给水管中的水在断电后的最初瞬间，主要靠惯性以逐渐减慢的速度继续向水池方向流动，然后流速降到零。管道中的水在重力水头作用下，又开始向水泵倒流，速度由零逐渐增大。由于管道中水的流速变化，从而引起水锤现象的发生。

①降低输水管道的流速，增加管道直径、壁厚，可在一定程度上降低水锤压力。

②选用转动惯量GD2较大的电动机或加装有足够惯性的飞轮，可在一定程度上降低水锤值。

③输水管线布置时，减少管路布置的陡峭度，尽量布置平缓管路，应考虑尽量避免出现峰点或坡度剧变，在管路中各峰点安装可靠的排气阀，避免产生弥合水锤。

④通过水锤计算，停泵水锤的大小主要与泵房的几何扬程有关，几何扬程愈高，停泵水锤值也愈大。因此，应根据当地实际情况选用合理的水泵扬程。

⑤减少输水管道长度，管线愈长，停泵水锤值愈大。由一个泵站变两个泵站，用吸水井把两个泵站衔接起来。

⑥停泵水锤主要因为出水管道止回阀关闭过快引起，因此，取消止回阀可以消除停泵的危害，并且可以减少水头损失，节约能耗；目前，经过一些大城市的实验，认为一级泵房可以取消，二级泵房不易取消；取消止回阀时应进行停泵水锤压力计算，为减少和消除水锤，目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。

⑦在大口径的水泵出水管上安装缓闭止回阀、微闭蝶阀，可有效的消除停泵水锤，但因阀门动作时有一定的水量倒流，吸水井须有溢流管。缓闭止回阀有重锤式和蓄能式两种，这种阀门可以根据需要在一定范围内对阀门关闭时间进行调整。需要注意的是，当管路中存在峰点而发生弥合水锤时，缓闭止回阀的作用就十分有限。

⑧紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器，管道中的水锤压力通过开启的水锤消除器泄掉，即利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作，即当管道中的压力低于设定保护值时，排水口会自动打开放水泄压，以平衡局部管道的压力，防止水锤对设备和管道的冲击，通常用的水锤消除器有下开式停泵直接水锤消除器、自动复位水锤消除器、自动复位的下开式水锤消除器、气囊式水锤消除器四种。某些水锤消除器无自动复位功能，容易因误操作导致发生水锤。

⑨采用水力控制阀，一种采用液压装置控制开关的阀门，一般安装于水泵出口，该阀利用机泵出口与管网的压力差实现自动启闭，阀门上一般装有活塞缸或膜片室控制阀板启闭速度，通过缓闭来减小停泵水锤冲击，从而有效消除水锤。    10、设置双向调压塔，在泵站附近或管道的适当位置修建，双向调压塔的水面高度应高于输水管道终点接收水池的水面高度并考虑沿管道的水头损失。调压塔将随着管路中的压力变化向管道补水或泄掉管路中的过高压力，从而有效地避免或降低水锤压力。这种方式工作安全可靠，但其应用受到泵站压力和周边地形的限制。

⑩单向调压塔：在泵站附近或管道的适当位置修建，单向调压塔的高度低于该处的管道压力。当管道内压力低于塔内水位时，调压塔向管道补水，防止水柱拉断，避免弥合水锤。但其对停泵水锤以外的水锤如关阀水锤的降压作用有限。此外单向调压塔采用的单向阀的性能要绝对可靠，一旦该阀门失灵，可能导致发生较大的水锤。 安装气压罐，它利用气体体积与压力的特定定律工作。随着管路中的压力变化气压罐向管道补水或吸收管路中的过高压力，其作用与双向调压塔类似。

其它 ：

1 、采用PLC自动控制系统，对机泵进行变频调速控制，对整个供水泵房系统操作实行自动控制。因供水管网压力随着工况的变化而不断变化，机泵工频运行时经常出现低压或超压现象，容易产生水锤，导致对管道和设备的破坏，采用PLC自动控制系统，通过对管网压力的检测，反馈控制水泵的开、停和转速调节，控制流量，进而使压力维持一定水平，可以通过控制微机设定机泵供水压力，保持恒压供水，避免了过大的压力波动，使产生水锤的概率减小。

2、安装泄压保护阀，该设备安装在管道的任何位置，和水锤消除器工作原理一样，只是设定的动作压力是高压，当管路中压力高于设定保护值时，排水口会自动打开泄压。 为了满足城乡人民的正常生产和生活用水需求，减少供水管网及设施的维修费用，降低供水管网压力低造成的社会影响，预防供水事故的发生，认识及消除不安全隐患，是非常有必要的。

a）在管网建设过程中适当距离的设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道破裂有害物质渗漏至管道事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。

b）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

c）当管道破裂有害物质渗漏至管道事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大，同时净水厂应立即停止引水和配水。

综上所述，管网工程存在一定的环境风险，包括水质受到污染严重时可能导致人身伤害事故，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。

### 其它防范措施

  - 安全教育等纳入企业经营管理范畴，完善安全组织结构。

  - 加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝安全和危害职工健康事故的发生；在所有职工中普及危险废物有害意识及对中毒者的急救措施。

  - 建、构筑物的防雷等级应符合GBJ57《建筑物防雷设计规范》的“第二类”设计规定，防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω。

  - 在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。

  - 项目建设的同时，应对厂区周围1.2km的居民分发防范液氯泄漏危害及自救常识的宣传手册。

  - 设置处理液氯消防水等的事故池。

## 风险事故应急预案

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、国务院《危险化学品安全管理条例》、国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、国务院《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、国务院《特种设备安全监察条例》都明确要求企业应编制应急预案。

### 应急预案纲要

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效的将事故损失减至最小。该项目运行过程中，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。企业根据预案纲要制定详细的“ 事故应急救援预案” ，并认真执行。应急有关内容具体见下表。

表9.7-1      环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：装置区库区、邻近地区 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 地区：地区指挥部-- 负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散；专业救援队伍-- 负责对工厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类应急 响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急救援保障 | 生产装置区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服、毒气防护设施等； 邻近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材 |
| 7 | 报警、应急通讯通告 与交通 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；配备相应的设施器材 邻近地区：控制防火区域、毒气泄漏扩散区域，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备 |
| 10 | 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、 撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员制定应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 事故应急救援关闭 程序与恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全教育 |
| 13 | 公众教育和 信息发布 | 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

### 风险事故处理程序

风险事故处理可参照下图9-1 进行。

图9-1  风险事故处理程序图

### 事故应急预案

（1）一旦危险化学品发生火灾或爆炸时，应立即组织人员在确保安全情况下灭火，佩戴防毒面具和穿戴灭火专用设备及器材，使用二氧化碳灭火剂或其他惰性材料( 如砂子等) 进行灭火。厂内负责环境保护的人员应立即到场协助和指灭火人员进行灭火，禁止用水进行灭火。火灾或爆炸现场得到控制后在确保安全的情况下，立即将尚未着火或爆炸的油料等转移至安全区域。待火灾或爆炸彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。

（2）对于电器火灾，首先要切断电源并只能用干粉灭火器和二氧化碳灭火器进行灭火，禁止使用泡沫灭火器和消防水栓进行灭火。

（3）发生危险化学品泄漏或火灾、爆炸事故时应立即报警和报告环保部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员及疏散区人员迅速逃离到上风和上侧风向，并用湿毛巾捂住口腔和鼻子。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

（4）事故发生后，应根据泄漏扩散情况或燃烧废气排放情况及所涉及的范围

建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警戒区域内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。

### 应急监测方案

事故应急环境监测目的是通过企业发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。公司应设置安全环保部，有专职环保管理人员和环境监测人员，配置监测仪器和设备。当发生重大、特大大气或地表水污染事故时，公司配合平江县环境监测站对周围环境( 包括环境空气质量和水域) 的污染情况和恢复情况进行监测。 要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。

## 水源地水污染防范措施及应急预案

### 水源地水污染防范措施

工程运行管理过程中，需制定详细的风险防范和遇突发水质污染的处理预案，保证水源及输水河道水质安全。为了减少突发事故引起的水质污染风险性，要求加强对取水口所在河段水运运输有毒、有害、油类等物质的管理，凡运输有毒、有害、油类等物资的船只，应设置防渗、防溢、防漏设施，以防污染事故的发生。

严禁将有毒、有害物品排入本项目水源地。

引水沿线保护区范围内严格实施水源保护制度；加强工程上游引水沿线各工业企业的环境管理，防止污染事故的发生；加强对引水工程水源地和引水水质的实时监控，掌握水质动态，及时采取相应的保护措施和应急措施；建立事故应急预案，一旦发生饮用水源水质污染事故，项目取水口应立即停止取水，由其他水厂供水，尽快通知项目服务范围内用水大户尽量减少用水量，以保证服务范围内居民用水。同时，立即启用应急物资储备库内的应急物资消除或减缓污染，并可根据实际需要通知黄金洞水库电站开闸泄水，将污染物排至黄金洞水库库区外。待水源水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水域标准和《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)中一级标准后，方可恢复取水。

对违反规定造成重大水源污染事故，一旦发生，要求立即启动水污染防治预案，并采取紧急防护措施，防止扩大污染，消除对人、畜、水产资源的危害，并于二十四小时内上报当地环境保护部门和有关部门。若水源污染事故导致公私财产重大损失或者人身伤亡等严重后果的，按照《中华人民共和国水污染防治法》第四十三条的规定，由公安、司法部门追究刑事责任。

### 水源地风险控制应急预案

应急预案根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表9.61。

对于事故性的污染情况时，水源地的应急预案如下:

划定水源地:未划定水源地或水源地划定不合理的，环保部门要及时建议政府尽快落实划定或调整工作，并按照水源地的有关规定设立明确的地理界标和警示标志。

风险源管理:环保部门应建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在水源保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决依法取缔水源地内的重污染行业企业。管线所属企业在设计阶段应尽量避让水源地；无法避让确需跨越水源地的，要完善风险防范措施。 相关部门应严格控制运输危险化学品、危险废物及其它影响饮用水安全等物质进入水源地，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏等设施。

政府应针对面源污染组织制定专项应急预案，明确各部门职责，确保在水质恶化后，各有关部门能迅速采取打捞、拦截、调水、启用备用水源等应急措施。供水企业需完善必要的应急设施，强化自来水处理，提高处理高含藻水的能力。环保部门应强化藻类监测和分析能力，建立“水华”预测预警机制。

风险防控措施:环保部门建议政府组织制定风险防控方案，对可能面临的风险按照紧急程度和需要重视程度进行排序，评估各种风险控制方法的可行性、成本及收益，制定风险控制、转移措施方案。可以通过采取水源取水口迁移工程、尾水导流工程、水源湿地防护工程、水源涵养林、备用水源建设等水源保护综合工程，提升水源地自身的降污、截污、疏浚、稀释、备用等功能。对可能受到上游跨界影响的，根据水域特点，针对性增加预警断面和特征污染物监测指标、监测频次。

供水安全保障:供水单位通过储备必要的应急物资，深化处理工艺，供水管线改造，分功能供水，规范停止取水、中断供水管理等措施，提高供水安全保障能力。在污染能够通过供水企业治理达标的情况下，尽量不停止供水；或通过管道管理只停止饮用水供应，尽量减少对居民其他用水和社会经济活动的影响。 环保部门应建议政府整合现有的预警监测手段，补充必要的预警设施，有条件的利用物联网、云计算等前沿科技，形成完备的预警体系和研判体系，实现事故的预测预判。

事故处理措施: 发生污染事故时应及时报告、发布，事故处理完毕后，应由管理部门对事故原因、溢油量、污染清除处理过程、污染范围和影响程度，报告当地海事部门，如有必要应向社会发布。

危险化学品事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面。

事故报警。发生危险化学品特大事故或有可能发展成为特大事故和可能危及周边区域安全的事故时，应及时向特大事故应急救援领导小组办公室（危险化学品登记办公室）报告或向119报警。报告或报警的内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的大量泄漏等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材等。

接到报告或报警后，迅速向领导小组成员汇报，指派应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。

事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场； 指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

专家咨询保同到达现场后，迅速对事故情况作出判断，提出处置实施办法和防范措施，事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施；各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必须的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作； 事故得到控制后，由专家组成员和环保部门指导进行现场洗消工作。

事故得到控制后，由安全生产监督管理部门决定应妥善保护的区域，组织相关机构和人员对事故开展调查和救援工作。

# 公众参与

## 公众参与意义与目的

国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定：建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见。

2006年2月14日，国家环保总局颁布《环境影响评价公众参与暂行办法》环发2006[28号]文，对环境影响评价中的公众调查的原则、方法作出了具体的要求。为环境影响评价中公众调查工作提供了明确的指引。公众参与是环境评价影响工作中的一个重要组成部分，是完善决策的一种有效方法。通过开展公众意见调查，可以让项目建设区的各阶层群众了解建设项目的类型、规模、地点，与工程有关的重大环境问题等；还可以向公众介绍本建设项目的社会、经济效益和环境保护措施等。同时，还可以了解公众在社会、经济、环境各方面对该工程项目的看法和意见，使本建设项目能被公众充分认识、认可，给工程建设单位和主管部门在决策时提供参考，从而提高项目的社会、经济和环境效益，这是一项具有现实意义的工作。

公众参与是环境影响评价工作的一个重要组成部分，也是完善科学决策的一种有效途径。公众参与的目的是了解和掌握民意、民心以及民众对该项目的要求和意见，使该项目建设被公众充分认可；同时将公众参与的诸方面意见向有关主管部门反映，以利于对该项目产生的与公众有关的重大问题得以研究和协商解决，尽量争取取得一致意见。

本项目位于湖南省岳阳市华容县，本项目建成后将完善华容县公共设施，保障居民饮用水安全，为华容县可持续发展奠定坚实的基础。本项目在建设过程中可能会对周围的环境造成一定程度的影响，为了避免出现争议或矛盾，公众参与将发挥其应有的作用。一项正确的决策或一项重大工程的立项，有广大民众的支持，尤其是受到影响的民众的普遍支持，才会有助于寻求解决问题和矛盾的办法，才能有利于问题和矛盾的解决，完善设计方案，使工程对环境影响减少到最低限度。

## 公示公告

### 第一次公示

（1）第一次公示

根据2006年3月18日实施的《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006[28]号）要求，于2014.11.6～11.19连续10个工作日在环境影响评价论坛上进行了第一次公示，第一次网络公示见下图，网址如下：

（http://www.eiabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32929&page=1&extra=）。

图10.2-1    第一次网络公示截图

（2）第一次现场公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（以下简称“暂行办法”）要求，三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心在委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司进行本项目环评后，我环评组于2014年11月10日在华容县管道沿线及水厂周围进行环境现状调查，并张贴了第一次现场公示，见图10.3-1。第一次环境信息公示公布了建设项目概况、建设单位和环评单位联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见主要事项、公众提出意见的主要方式、时限等。本项目第一次公示内容如下：

| 图10.2-2 第一次现场公示 |  |
| --- | --- |

### 第二次公示

在环评报告书初稿完成之后，本评价单位于2016年1月11日开展了第二次公示，同时由业主开展了公众参与问卷调查，第二次公示于2016.1.11~1.22在环境影响评价论坛网站（http://www.eiabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39427&extra= ）上进行，有关网站公示截屏见下图。

图10.2-3  第二次网络公示

## 公众参与调查

### 调查方式

在第二次公示之后，业主对项目附近的乡镇、村庄的企事业单位和居民进行了调查走访。公众参与调查主要通过发放公众参与调查表的形式进行，在发放公众参与调查表的同时，项目组（或业主）提供《环评报告书简本》供受访对象阅读。共收集到公众个人意见调查表33份，团体意见表8份。

公众参与个人意见调查主要征求了该项目周围可能受直接影响的居民的意见，受访者不同职业和文化程度均有一定比例代表，基本能代表当地公众意见。

团体意见主要调查了华容县水利局、华容县国土资源局、华容县住房和城乡建设局、华容县胜峰乡人民政府、华容县三封寺镇人民政府、华容县东山镇人民政府、华容县胜峰乡十里铺村村民委员会、东山镇水利管理服务站这些单位的意见。

### 调查内容

调查内容分为个人表和单位表两部分，根据项目的环境影响特征和当地环境特征，本项目公众参与调查主要包括以下内容：

公众参与调查表（团体）

| 调查人（签名）： 联系电话 调查时间： 年 月 日 单位名称： |  |  | 法人代表： |  | 单位公章： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 联系电话： |  |  |
| 工 程 概 况 | 长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容二水厂（二期）工程以下简称为“华容二水厂（二期）”）水厂厂址位于湖南省岳阳市华容县胜峰乡十里铺村（离华容县城2公里，离长江取水点42公里），项目属于扩建项目，现有工程占地84.5亩，本项目不新增用地，水源取自长江水，取水管线43km（其中中途高位水池1处），扩建至供水规模12万吨/天。本项目实施后，可解决多26余万人的饮用水问题，受益面积47.6平方公里，并为该地区工业发展提供可靠水源。 华容县城供水水源采用地表水——长江水作为城市供水水源；华容河水在保证水体不受污染的情况下，在丰水季节可作为华容县城的应急水源。地下水作为有限的资源要妥善保护，建议减少开采量，避免井周边境面、房屋塌陷、开裂、稻田、鱼塘失收的现象再度发生，地下水可考虑作为华容县城的补充水源及应急水源。 |  |  |  |  |
| 贵单位对本项目建设意见 |  |  |  |  |  |
| 建议采取何种环保措施 减轻工程建设期间的环境影响？ |  |  |  |  |  |
| 是否赞同本工程建设？ |  | A、赞同 |  | B、不赞同 |  |

公众参与调查表（个人）

| 调查人（签名）： 联系电话 调查时间： 年 月 日 姓名： |  | 性别： |  |  | 职业： |  |  |  |  | 年龄： |  |  |  |  |  | 文化程度： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住址： 县（区） 乡（镇、街道） 村（居委会） 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容二水厂（二期）工程以下简称为“华容二水厂（二期）”）水厂厂址位于湖南省岳阳市华容县胜峰乡十里铺村（离华容县城2公里，离长江取水点42公里），项目属于扩建项目，现有工程占地84.5亩，本项目不新增用地，水源取自长江水，取水管线43km（其中中途高位水池1处），扩建至供水规模12万吨/天。本项目实施后，可解决多26余万人的饮用水问题，受益面积47.6平方公里，并为该地区工业发展提供可靠水源。 华容县城供水水源采用地表水——长江水作为城市供水水源；华容河水在保证水体不受污染的情况下，在丰水季节可作为华容县城的应急水源。地下水作为有限的资源要妥善保护，建议减少开采量，避免井周边境面、房屋塌陷、开裂、稻田、鱼塘失收的现象再度发生，地下水可考虑作为华容县城的补充水源及应急水源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选择下栏中您认为最合适的选项(在A、B、C、D上打√，或在空白处提出您的不同答案)，并简述您的观点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 您是否了解本项目工程情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、是 |  |  |  |  |  |  |  | B、否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 您了解该项目建设信息的来源是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、政府部门公示 |  |  | B、报纸、电视 |  |  |  |  |  |  | C、环评公示 |  |  |  |  |  |  | D、其他渠道： |  |  |
| 3 | 您认为本工程的选址华容县十里铺村是否合理（如不合理，请说明理由，否则“不合理”视为无效）？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、合理 |  |  |  |  |  | B、较合理 |  |  |  |  |  |  |  | C、不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 如不合理，请说明理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 本项目工程取水水源选自长江水，您认为该方案是否合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、是 |  |  |  |  |  |  | B、否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如不合理，您认为选何处水作为水源比较合理（如合理，该问题可省略）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 请提供理由（如合理，该问题可省略）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 您认为现在项目区域的环境状况怎么样？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、很好 |  | B、较好 |  |  |  |  |  | C、一般 |  |  |  |  |  |  |  | D、很差 |  |  |  |
| 6 | 本地区目前最大的环境影响是什么？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、空气污染 |  |  | B、水污染 |  |  |  | C、噪声污染 |  |  |  | D、废渣污染 |  |  |  |  |  |  | E、没有 |  |
| 7 | 对于本项目实施，您最关心的问题什么？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、环境质量 |  |  | B、经济效益 |  |  |  | C、就业机会 |  |  |  |  | D、拆迁补偿 |  |  |  |  |  |  | E、其他： |
| 8 | 您认为本项目的实施对区域经济发展是否有利？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、很有利 |  | B、有利 |  |  |  |  |  | C、不利 |  |  |  |  |  |  |  | D、不清楚 |  |  |  |
| 9 | 在严格执行配套环保措施的前提下，总体而言，您是否同意本规划的实施？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、同意 |  |  |  |  | B、不同意 |  |  |  |  |  |  |  | C、无所谓 |  |  |  |  |  |  |
| 10、本项目的实施在环境保护方面是否还有其他宝贵意见或建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 公众反馈意见分析

### 团体意见

通过对8份团体表基本信息情况的统计，得到表10.4-1。

表10.4-1 团体调查表基本信息统计情况

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 华容县水利局 |
| 2 | 华容县国土资源局 |
| 3 | 华容县住房和城乡建设局 |
| 4 | 华容县胜峰乡人民政府 |
| 5 | 华容县三封寺镇人民政府 |
| 6 | 华容县东山镇人民政府 |
| 7 | 东山镇胜峰乡十里铺村村民委员会 |
| 8 | 东山镇水利管理服务站 |

（1）对单位对本项目建议？

没有单位给出建议。

（2）建议采取何种环保措施减轻工程建设期间的环境影响？

没有单位给出建议。

（3）是否赞同本工程建设？

所有单位“赞同”本工程建设。

### 个体意见

本项目参与公众意见调查的的个人有33人，其中回收有效公众参与调查表33份，有效回收率100%，个人表基本信息情况见表10.4-2。

表10.4-2 个人表基本信息统计情况

| 姓名 | 性别 | 职业 | 年龄 | 文化程度 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪全中 | 男 | 务农 | 48 | 初中 | 明镜村9组 | 13974064340 |
| 黄炳焕 | 男 | 务农 | 50 | 初中 | 明镜村9组 | 13874094191 |
| 花中华 | 男 | 务农 | 55 | 小学 | 明镜村7组 | 13487716396 |
| 丁明德 | 男 | 务农 | 65 | 小学 | 明镜村8组 | 13786042226 |
| 李柏平 | 男 |  | 40 | 高中 | 明镜村1组 | 13874093973 |
| 季佶万 | 男 | 务农 | 60 | 高中 | 明镜村9组 | 13974040402 |
| 丁光明 | 男 | 务农 | 63 | 初中 | 明镜村6组 | 18711291693 |
| 丁国防 | 男 |  | 41 | 初中 | 明镜村8组 | 13874042225 |
| 丁纪南 | 男 |  | 56 | 高中 | 明镜村6组 | 13365806168 |
| 李步银 | 男 | 务农 | 50 | 初中 | 明镜村11组 | 13407303449 |
| 曹满球 |  |  | 48 | 高中 | 长宁村2组 | 15115073199 |
| 夏学华 | 男 |  | 55 | 高中 | 长宁村1组 | 13762796315 |
| 范春槐 | 男 |  | 59 | 高中 | 长宁村2组 | 13974040821 |
| 杨弘兵 | 男 |  | 45 | 初中 | 长宁村3组 | 13787840270 |
| 李新沾 | 男 |  | 50 | 初中 | 长宁村4组 | 13762744568 |
| 刘正华 | 男 |  | 55 | 初中 | 长宁村2组 | 13786040930 |
| 李春和 | 男 |  | 49 |  | 长宁村2组 | 13874061341 |
| 李春阳 | 男 |  | 48 |  | 长宁村2组 | 13974064103 |
| 刘正法 | 男 |  | 55 |  | 长宁村3组 | 13874042897 |
| 刘神英 | 女 | 职工 | 57 | 小学 | 长宁村3组 | 0730-4410367 |
| 白志尚 | 男 |  | 53 | 初中 | 红岗村10组 | 13574026867 |
| 白卫国 | 男 | 务农 | 48 | 高中 | 红岗村11组 | 13548919395 |
| 严腊兰 | 女 | 务农 | 50 | 高中 | 红岗村6组 | 13762746769 |
| 邓业云 | 男 | 务农 | 48 | 初中 | 红岗村4组 | 13787842721 |
| 王唆其 | 男 | 务农 | 60 | 初中 | 红岗村6组 | 13874062655 |
| 邓立平 | 男 | 务农 | 55 | 初中 | 红岗村9组 | 15115036190 |
| 张国权 | 男 | 务农 | 56 | 初中 | 红岗村11组 | 15197078013 |
| 邓幕林 | 男 | 务农 | 53 | 初中 | 红岗村14组 | 13574031121 |
| 周德明 | 男 | 务农 | 50 | 初中 | 红岗村5组 | 13874065010 |
| 刘玉明 | 男 |  | 51 | 初中 | 黄合村5组 | 15197067248 |
| 何云全 | 男 |  | 45 | 高中 | 黄合村8组 | 13762744538 |
| 艾权威 | 男 |  | 37 | 初中 | 黄合村1组 | 13548903948 |
| 刘勋卓 | 男 |  | 59 | 初中 | 黄合村6组 | 15115037196 |

本次调查对回收的33份个人问卷进行统计，得到表10.4-3。

表10.4-3 个人问卷调查统计表

| 序 号 | 问 题 | 答案所占比例（％） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | 未填写 |
| 1 | 您是否了解项目情况并阅读了本项目简本？ A．是；B．否 | 95.8 | 4.2 | / | / | / | 0 |
| 2 | 您了解该项目建设信息的来源是： A．政府部门公示；B．报纸、电视；C．环评公示；D、其他渠道 | 85.4 | 0 | 4.2 | 4.2 | / | 6.2 |
| 3 | 您认为本工程的选址华容县十里铺村是否合理？ A．合理；B．较合理；C．不合理； | 97.9 | 0 | 0 | / | / | 2.1 |
| 4 | 本项目工程取水水源选自长江水，您认为该方案是否合理？ A．合理；B．不合理 | 97.9 | 0 | / | / | / | 2.1 |
| 5 | 您认为现在项目区域的环境状况怎么样？ A．很好；B．较好；C．一般；D、很差 | 25 | 72.9 | 0 | / | / | 2.1 |
| 6 | 本地区目前最大的环境影响是什么？ A．空气污染；B．水污染；C．噪声污染；D、废渣污染；E、没有 | 6.2 | 79.2 | 12.5 | 0 | 2.1 | 0 |
| 7 | 对于本项目实施，您最关心的问题什么？ A．环境质量；B经济效益；C.就业机会；D.拆迁补偿；E、其他 | 64.6 | 2.1 | 0 | 22.9 | 2.1 | 8.3 |
| 8 | 您认为本项目的实施对区域经济发展是否有利？ A.很有利；B.有利；C.不利；D.不清楚 | 95.8 | 4.2 | 0 | 0 | / | 0 |
| 9 | 在严格执行配套环保措施的前提下，总体而言，您是否同意本规划的实施？ A.同意；B.不同意；C.无所谓 | 100 | 0 | / | / | / | 0 |

根据表10.5-3的分析结果来看，可得到以下结论：

（1）您是否阅读了本项目简本？

被调查人群中，95.8%的人已阅读了本项目简本，说明绝大部分人群在做本公众参与意见调查之前，对本项目具有一定的了解程度。

（2）您了解该项目建设信息的来源是什么？

从统计结果来看，85.4%人群是通过“政府部门公示”了解本项目建设信息，4.2%人群通过环评公示了解，4.2%人群通过其他渠道了解，有3人未填写本选项。总体来看，政府部门公示在本项目的宣传上起到了很重要的作用。

（3）您认为本工程的选址华容县胜峰乡十里铺村是否合理？

根据统计结果，97.9%人群认为本工程水厂位置选址华容县十里铺村合理，没有人认为不合理，1人未填写本题。

（4）本项目工程取水水源选自长江水，您认为该方案是否合理？

97.9%人群认为本项目工程取水水源选自长江水方案合理，没有人认为不合理，1人未填写本题，从本题来看，公众对本取水方案采取支持态度。

（5）您认为现在项目区域的环境状况怎么样？

通过统计得知，25%人群认为项目所在区域环境质量“很好”，72.9%人群认为区域环境质量“较好”，无人选择“一般”和“很差”，1人未填写本题，由此可知，项目所在区域环境质量良好，本项目在施工期和运营期应采取相应环保措施以最大程度降低产生的扬尘和噪声对当地环境不利影响，维持周边环境稳定性。

（6）本地区目前最大的环境影响是什么？

根据统计结果，79.2%人群认为目前本地区最大的环境影响为“水污染”，6.2%人群认为最大环境影响为“空气污染”，12.5%人群认为最大环境影响为“噪声污染”，由此可见，水污染问题是当地人群最关心的问题，也直接影响到本项目取水质量，该问题应着重引起重视。

（7）对于本项目实施，您最关心的问题什么？

64.6%人群认为对于本项目实施，最关心的问题是“环境质量”，22.9%人群最关心“就业机会”，2.1%人群最关心“经济效益”，总体来看，“环境质量”问题为大部分人群最关心的，当地居民具有较高的环境保护意识。

（8）您认为本项目的实施对区域经济发展是否有利？

95.8%人群认为本项目的实施对区域经济发展“很有利”，4.2%人群认为“有利”，本水厂建设是造福当地群众的公益项目，本项目实施对区域经济发展具有较强的促进作用。

（9）在严格执行配套环保措施的前提下，总体而言，您是否同意本规划的实施？

100%人群同意本规划建设的实施。

（10）本项目的实施在环境保护方面是否还有其他宝贵意见或建议？

其他人无建议。

# 污染防治措施可行性分析

## 施工期环境保护措施

### 生态环境

本项目管网沿线地区无珍稀濒危植物物种，无名胜古迹和保护文物，大部分为荒地，未开发路段植被覆盖率较好，整体水土流失轻微，水土保持状况尚可，生态环境现状较好，但优势度不高。因此为避免或减轻本工程建设施工对项目区生态环境的不利影响，在工程设计中应合理规划管网和运输路网布置，使项目对土地的临时占用达到最小程度，减少对现有农田及居民区环境的破坏。

另外，管网建设一般为露天施工，且在道路一侧，加之土方量较大，就近堆放，会使施工场地附近乡镇交通、景观受到一定影响，给当地的人群生活带来诸多不便，如交通、购物、旅游不便等等。因此，采用集中力量、逐段施工方式，缩短施工周期十分重要。为保护生态环境，施工期应采以如下防治措施：

①临时占用的场地清理完毕后应恢复植被，防止土地退化。

②建材堆场、料场、施工场地等均应设置围土设施及临时沉淀池，防止遇雨时造成水土流失。

③加强对施工机械的保养和维修，防止漏油，以免影响土壤及水体生态环境。

④规范施工，不应将土方随便堆放，以免下雨时冲刷造成流失。

⑤合理安排工期，管道建设采用集中力量、逐段施工方式，尽量缩短工期。

⑥工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；多余的弃土运到均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室统一调配，作为工业园区建设用土，进行综合利用。

⑦临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被；水厂取水、取水等管线工程施工时临时占用农田、果园的区域，施工结束后要积极采取复垦措施，尽快恢复农业生产，并按相关规定给予一定的赔偿。

⑧施工场地应注意土方的合理堆置，尤其是长宁村大荆湖取水管线段，取水管线与大荆湖排洪渠道较近，红岗村高位水池与白泥湾水库较近。施工期应尽量避免流入大沟，减少水土流失对大沟的影响；在砂石料场地周围堆置草包挡砂，场地四周可开挖简单的排水沟引走场地上的积水。

⑨临时占用水浇地、果林、荒草地等，施工结束后做好植被恢复措施；根据取水管线不同施工方式采取不同的生态恢复措施。对于水浇地、盐碱地、荒草地施工过程，工程施工分期分区进行，将开挖的土方尽可能集中堆放，远离沟渠等水体；在开挖土方占地周围堆置草包挡土，同时用苫布等加以防护；施工结束后管道沟槽回填包括还土、摊开和夯实等土地整治措施。对于果林施工过程，重点保护好对开挖的果苗存储，待施工结束后可将树苗重新栽种，恢复生长，减少水土流失的发生。对于十里铺隧洞穿越山地采用明挖和定向钻穿相结合的方法施工，减少对环境的影响。

以上施工期生态防治措施可行。

### 大气环境

本项目在施工期产生的大气污染物主要为扬尘和机械车辆尾气。

1. 施工扬尘控制措施

施工期大气污染源主要为施工扬尘。为减少扬尘对工程所在地空气环境的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号），项目建设施工，应采取以下扬尘污染防治措施：

（1）施工应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）要求，施工现场必须设置封闭围挡，高度不小于2.5m。

（2）施工土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

（3）采用密闭式运输车辆进行渣土、垃圾、废渣等运输；水泥等易于飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，混凝土应采用商品砼，并对施工场地定时洒水降尘。在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确保洁制度，包括洒水、清扫方式、频率等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许爆破、拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

（4）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

（5）施工期间在施工场地进出口设置施工运输车辆冲洗装置，避免车轮粘带泥土对道路造成污染和水土流失，并限制运行车辆车速，减少扬尘。

（6）采用0#轻质柴油作施工机械和车辆燃料，尽量使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆排放尾气应符合相关环保要求。

（7）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围档、覆盖、洒水等防尘措施。

（8）工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。

（9）不得在施工场地内设置施工食堂、浴室等生活设施，严禁在使用散煤、建筑废料、柴火、重油垃圾等污染燃料。

（10）如遇施工段对周边环境影响较大又必须连续施工的部分作业，应报批并提前公示告知周边居民。

上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中，例如围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用，洒水可降低施工扬尘的起尘量。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。

2. 汽车燃油废气控制措施

①运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用劣质燃油，同时合理布置运输车辆行驶路线，保证行使速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。

②加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作。同时燃油机械应安装尾气排放净化器，使尾气能够达标排放。

以上施工期废气防治措施可行。

### 地表水环境

①项目建设（尤其是取水建筑物）尽量选择在枯水期间进行施工。

②施工人员尽量使用施工场地附近已有的生活设施，临时生活区生活污水经环保型厕所处理后，用于农田堆肥。

③施工现场施工废水、含油废水等施工作业废水需经沉淀池、隔油池处理后优先考虑回用于施工现场，作为施工作业用水和洒水、抑尘用水。

④加强原材料和施工现场的管理，减少临时占地。施工场地应加强管理，尽量保持场地平整，土石方堆放坡面应平整，以减少土石方等进入堆放地附近农田或排水渠道。

⑤严格管理施工机械和车辆，严禁油料泄露和随意倾倒废油料，以免造成土壤和水环境污染。擦拭有油污的固体废弃物不得随地乱丢，应与废油渣统一送垃圾填埋场处理。

以上施工期水污染物防治措施可行。

### 噪声环境

施工期噪声源主要是施工设备和施工车辆，由施工期声环境影响分析可以看出，施工场地噪声对周围声环境影响较大，因此项目建设单位和施工单位应采取相应的噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响。本报告提出以下噪声污染防治措施：

（1）合理安排施工时间

①制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用；

②噪声大、冲击性强并伴有强烈振动的设备的施工时间安排在白天，禁止夜间（22:00至次日6:00）施工，若需在夜间作业的，应报当地环保部门审批同意后方可进行，并告示居民，尽量减少施工噪声对城区居民生活的影响；

③尽可能的缩短施工期。

（2）合理布局施工现场

①合理安排施工计划和施工方法，使动力机械设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；

②施工运输车辆，特别是大型运输车辆，确定合理运输路线和时间，选择非交通干道穿行，地方道路交通高峰时间应停止或减少施工运输车辆运行，以减少交通噪声的影响。

（3）降低设备噪声

①设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器，混凝土搅拌站、皮带机的机头等机械安装消声器等。

②固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

③由于机械设备会由于松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期的维修、养护。

④闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）降低人为噪声

①按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。

②尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

（5）建立临时声障

对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。对受施工影响较大的居民或单位，应给予适当的补偿。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

### 固体废物

（1）本工程弃渣经平衡调配后，剩余弃渣共11.03万方，均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室进行统一处理。

（2）施工产生的建筑废料及时外运，施工结束后要清理施工现场，严禁建筑废料就地堆弃。减少回填土方的堆放时间和堆放量，堆土场周围加护墙护板。

（3）施工现场设临时垃圾堆放点，施工期产生的生活垃圾要集中堆放，并及时外运。

（4）加强对管理、施工人员在文物保护方面的教育和意识的培养。教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

（5）在取水工程施工过程中一旦发现文物古迹，应立即通知当地文物保护部门，并及时保护好现场，待文物部门妥善处理后再继续施工。

以上施工期固体废物处理处置措施可行。

### 社会环境影响减缓措施

（1）在进行取水管网建设时，沿线施工现场管沟开挖未回填的区域周围应设置醒目的护栏和警示标志，避免行人或车辆误入发生危险。

（2）建筑材料及废弃土石方的运输应避开交通高峰期，同时严禁施工车辆超载运输，减轻对周边道路基路面的损坏。

（3）加快施工进度，缩短工期，及时对挖开道路进行回填和硬化处理。

（4）对于施工机械和运输车辆的通行路线统一安排，避开居民上下班的高峰期，避免造成交通堵塞。 以上施工期交通影响减缓措施可行。

（5）血防措施

①查灭螺

为保护施工人群的健康，消灭血吸虫病的传播宿主钉螺是控制血吸虫病的有效措施。施工前需对施工区进行查螺，并对有螺区进行灭螺；施工后对施工临时占地查螺，调查施工活动造成的钉螺分布变化情况。查灭螺范围主要为有钉螺分布的施工生活营地、劳动力密集的施工附企区段等易感地带。灭螺方法：对易感地带进行一次防护性灭螺，采用氯硝柳胺药液（施用量2g/m2）喷洒灭螺。对疫区的料场取土的有螺土及有螺弃土，均应及时喷洒灭螺药物进行处理。

②血防宣教

工程施工前开展全面健康防护宣传，使其了解血吸虫病的危害、感染途径及其预防措施，提高自我保护意识，减少感染机率。尽量减少施工人员和相关工作人员在外洲滩的割草、拾柴、捕鱼等活动，防止施工人员和相关人员受到疫水感染，应重点对上述人群采取强化宣传。健康宣传方式为：在疫水区段设立警示牌；向施工人员发放血防宣传手册，组织观看血防录像片，施工期不定期制作血防宣传墙报等。

③对施工承包商的要求

施工承包商在施工人员进场前应向当地血防机构咨询，掌握各施工区是否存在钉螺易感地带，并对进入施工区的施工人员定期进行血吸虫病体检及个体防护。

血防体检：主要采用免疫学方法，筛检血吸虫病原携带者。施工期内进行1次血防体检。

个体防护：施工人员租住当地民房，施工作业期感染血吸虫病几率相对较大，每月给可能接触疫水的施工人员发放预防药物；向接触疫水的工作人员发放防护靴、血防服等，避免与疫水直接接触。

④施工期血吸虫病爆发及应急控制

为防止施工期血吸虫病爆发流行，应严格按照相关要求落实各项血防环保措施，禁止携病人员进入施工场地，对血防措施进行不定期抽检。应制定应急控制方案，建立包括各级疾病控制中心、环保局，血防医院，各级水利局、河道管理局，工程建设单位、施工单位，沿线居民在内的责任体系，形成应急响应机制，一旦发生血吸虫病爆发流行，立即通过层层上报，启动应急程序，并形成现场报告。在对血吸虫病人进行应急救护的同时，组织相关人员进行传染源、传播途径调查，采取各种血吸虫病控制措施，及时阻断血吸虫病的流行。

综上所述，施工期各项污染防治措施有效可行。

## 营运期污染防治措施可行性分析

### 废气污染防治措施可行性分析

本水厂运营期采用电供热方式，厂区不设锅炉房，因此运营期间无废气产生。

净水厂在非正常工况下，由于储罐破损，阀门连接部件垫圈受损等引起加氯间盐酸的泄漏，应采取相应的环保措施，防治大气污染：

①加强厂区绿化，设立绿化隔离带。

②加氯间采用负压加氯系统，可防止气体泄漏；配备碱吸收装置，对泄漏气体进行收集。设计中原料库与设备间等其它房间隔开，设备间设直接通向外部的大门，设防爆风机加强通风换气，在值班室内备有防毒面具及抢修工具。对盐酸和氯酸钠的储存、运输和处理处置过程进行严格管理。

③加强操作人员培训与管理，确保正规操作与生产，避免非正产工况发生。

以上运营期环境空气污染防治措施可行。

### 废水污染防治措施可行性分析

（1）生产废水防治措施

项目运营过程中产生的生产废水为沉淀池排泥水和滤池反冲洗水，水中主要污染物为COD、SS。从类比的水质调查结果可知：项目COD外排浓度能够达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求；但SS超过排放浓度。因此，需对SS进一步处理。

本项目废水处理方案为：将滤池反冲洗水与沉淀池排泥水分开处理，设废水池接纳滤池反冲洗水，沉淀池排泥水排入污泥池，经浓缩脱水后的上清液和滤液排入废水池，并再次投机聚合氯化铝作为混凝药剂，聚合氯化铝对悬浮物去除效率较高，工艺成熟，可靠。

经处理后上清液可回用于原水制水，具体处理工艺见下图。经过处理回用的废水量占总废水量的90%，每天回用量约为1643.85m3，废水产生量为182.65m3，经加药处理的废水其SS去除率可达80%以上，排放浓度约52mg/l，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，措施可行。

图11.2-1 废水处理工艺流程图

项目排泥水处理设计如下：

1）废水池

废水池规模按污泥浓缩池的上清液、压滤液排放量+滤池的反冲洗水量总和计。废水池设提升泵（潜污泵）3 台，2 用1 备，泵的流量按照均匀提升泥水至原水管道以避免原水浊度的波动的原则进行选择。

2）污泥池

污泥池可以对水量及浓度起调节作用，池内设潜水排污泵，排泥水经提升后送至污泥浓缩池。工程设置一座污泥池，钢筋砼结构。污泥池设潜污泵 2 台，1 用1 备。为防止池内沉泥，使泥水水质均匀提升至浓缩池，回收水池内设功率N=1.5kW 的潜水搅拌器一台。

3）浓缩池

设计浓缩池 2 座，圆形钢筋混凝土结构。

4）贮泥池

贮泥池用于贮存暂时无法脱水处理的泥渣，在原水浊度大于设计值及脱水机房待机时起到缓冲和贮存泥渣的作用。贮泥池1 座钢筋砼结构。

5）污泥脱水间

脱水间为钢筋砼框架结构。设 2 台板框压滤机，脱水车间设自动控制、通风、起吊装置。

（2）生活废水

本项目运营期废水主要是职工生活废水。生活污水经地埋式生活污水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级排放标准后，排入净水厂附近的十里铺小溪，最终排入华容河（北支）。

因此，运营期产生的生活废水在采取上述措施之后，不会对项目周边水产生明显影响。

以上运营期水污染防治措施可行。

### 固体废物污染防治措施可行性分析

本项目的固体废弃物主要是生活垃圾、脱水污泥、检验废液、废弃试剂、药品废包装及消毒残液。

（1）生活垃圾

根据工程分析，项目生活垃圾产生量为3.0t/a，厂区内设生活垃圾收集点，由镇环卫部门统一收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋。

（2）污泥

本项目产生的污泥属于一般固体废物，脱水后含水率低于60%，则湿泥量为7.0t/d（2555t/a）。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。环评建议项目脱水后的污泥暂存于污泥脱水间内，建议暂存场所容量不低于70t。暂存间应满足如下要求：

①对污泥实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强污泥运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对污泥全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

②加强污泥的管理，采取防雨、防渗漏等措施，防止雨水侵蚀造成二次污染。

③污泥应密闭运输，防止洒落，确保不产生二次污染。

（3）检验室废液、废弃试剂、药品废包装及消毒残液

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对危险废物容器和包装物及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志。运输危险废物必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，本项目应分别建设和危废贮存场所20m2，危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、包装容器等情况。

项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。

另外，对于危险化学品（盐酸、氯酸钠）的贮存间也应按危废储存间要求进行设计，并加强管理，避免其存储过程中对周围环境造成影响。

同时加强管理，落实责任制，建立建设项目固体废物分类存放和管理台帐、转移计划和联单、申报登记和污染事故应急预案等制度。

同时项目危险废物在运输过程中必须按如下要求严格控制：

（1）运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使。运输前需做好周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄露情况下的有效应急措施；

（2）运输车辆必须采用专用槽车或者需有塑料内衬和帆布盖顶，完善原料及固体废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境；

（3）运输工具未经消除污染不能装载其他物品；

（4）运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全；

（5）运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗；

（6）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位，做好危废“五联单”交接管理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

以上运营期固体废物处理处置措施可行。

### 饮用水水质保护措施

华容城关二水厂从长江取水，一期设计供水规模6万吨/天，本期扩建工程的设计供水为规模6万吨/天。为保障饮用水水质，建议三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心按照《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修正）规定，提出城关二水厂长江河段饮用水源保护区方案，上报给岳阳市人民政府备案，请求湖南省人民政府将长江河段影响区批准为饮用水源保护区。同时，将长江河段按照HJ/T338-2007《饮用水水源保护区划分技术规范》划分饮用水源保护各分区，按HJ/T433-2008《饮用水水源保护区标志技术要求》设立饮用水源保护区的标志。

按照HJ/T338-2007《饮用水水源保护区划分技术规范》有关规定：长江为通航河道，应以河道中泓线为界，保留河道中间的航道，对长江右岸到规定的航道边界线划分饮用水源保护区，即本项目划定的饮用水源保护区不包括长江左侧水域和长江航道。初步划定如下：

（）1水源保护范围

为防止饮用水水源被污染、保障人体健康、促进经济建设发展，应该把保护饮用水水源规划纳入城市总体规划，保证饮用水水源保护区的水质符合规定标准。按照不同的取水方式，饮用水水源保护区划分为地面水源保护区、地下水源保护区。根据防护要求，分别划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。

一级饮用水源保护区：长江取水口上游1000m至下游100m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域为水域保护区。长江取水口上游1000km至下游100m的长江右岸大坝外侧河岸陆域范围为陆域保护区。

二级饮用水源保护区：长江取水口上游1000m至上游3000m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域，长江取水口下游100m至下游300m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域。

准饮用水源保护区：长江取水口上游3000m至上游五码口湖南省省界长约20000m河段的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域。

按照《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修正）及相关管理规定：

一级保护区内：

⑴禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

⑵禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

⑶不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠般舶；

⑷禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

⑸禁止设置油库；

⑹禁止从事种值、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；

⑺禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二级保护区内：

⑴禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

⑵在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

⑶禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

准保护区内：

禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。禁止新建货种类别有危险化学品类的码头。

### 噪声污染防治措施可行性分析

项目噪声主要来源于水泵、风机等设备噪声，主要噪声设备设置于室内或地下室，并采取吸声、隔声、消声、减震等降噪措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，措施可行。

本项目运营期噪声污染防治措施如下：

（1）风机防噪

滤站的鼓风机是净水厂的主要噪声源之一，由于风机的种类和型号不同，其噪声强度和频率也有所不同，采取的主要措施如下：在风机进出口安装消声器，加装隔声罩，在风机和基础之间安装减震器，采取降噪措施后能使风机整体噪声降低20dB（A）以上。

（2）水泵噪声控制

水泵噪声主要是泵体和电机产生的以中频为主的机械和电磁噪声。采取的措施是安装隔声罩，并在泵体与基础之间设置减震器。

通过采取以上各种防范措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（3）增强厂区绿化，合理布局绿化

厂区、高位水池区应增强绿化，尤其是噪声源厂房附近应适当增加乔木、灌木以增强消声效果。尽量将生产车间安排在非主导风向轴线，同时搞好绿化以保护环境、防止污染和维持生态平衡，公司应高度重视绿化工作，在公司及周围多种植树和花草，对气态污染物有一定的阻滞、吸收作用，对噪声也起一定的消声效果。

### 生态环境

营运期应充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在净水厂各区之间以道路绿化分割，办公楼等房前空地及清水池上主要为草坪；厂区周围种植抗污性能较强、吸收有害气体能力较高、消声滞尘作用好、具有一定观赏价值的园林树木，并适合本地区生长的树木，以乔木和灌木相结合种植，构成隔声林墙，用来美化净水厂生产、生活环境，同时达到减少水土流失的目的。通过采取以上措施，减少生态环境影响。

### 社会环境影响减缓措施

本项目建设对周边社会环境具有一定影响力，为缓解本项目对社会环境不利影响，本报告提出以下社会环境影响减缓措施：

（1）本项目建设不需拆迁房屋，只需征用土地，安置工作由当地政府统一安排。当地政府应按照我国政府及当地的有关征地补偿办法，对被征用土地的村民进行合理补偿。

（2）管线工程分段施工，尽快完成开挖、回填。临近医公共设施尤其要注意设置临时便道，并配设交通警示标志，在交通高峰应由交警进行疏导和调度，保证行人和车辆畅通；材料运输应避免交通高峰期，减轻城市车流压力。

（3）加强对管理、施工人员在文物保护方面的教育和意识的培养。据现场勘查资料显示，在项目区域内目前未发现任何文物古迹，但在施工过程中一旦发现文物古迹，应立即通知当地文物保护部门，并及时保护好现场，待文物部门妥善处理后再继续施工。

（4）建筑材料及废弃土石方的运输应避开交通高峰期，以减少交通堵塞，降低对居民出行的影响。

（5）在华容县厂内进行管网建设时，沿线施工现场管沟开挖未回填的区域周围应设置醒目的护栏和警示标志，避免行人或车辆误入发生危险。

# 污染物排放总量控制

## 总量控制分析

华容县城关二水厂及配套工程二期建成运营后，“三废”排放量见表12.1-1。

表12.1-1 项目扩建完成后污染物年排放量汇总

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 扩建前排放量 | 扩建完成后总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 生活废水 | 水量 | 577.065 | 577.0650 | 0 |
|  |  | COD | 0.231 | 0.0577 | -0.1731 |
|  |  | 氨氮 | 0.0173 | 0.0046 | -0.0127 |
|  | 滤池反冲洗水 | 水量 | 1095000 | 219000 | -876000 |
|  |  | CODCr | 97.455 | 19.492 | -77.963 |
|  |  | SS | 333.975 | 66.796 | -267.179 |
|  | 总废水量 | 水量 | 1095577.065 | 219577.065 | -876000 |
|  |  | COD | 97.686 | 19.5497 | -78.1361 |
|  |  | 氨氮 | 0.0173 | 0.0046 | -0.0127 |
|  |  | SS | 333.975 | 66.796 | -267.179 |
| 固废 | 沉淀池 | 污泥 | 2555含水率80% | 2555 | +2555 含水率80% |
|  | 员工办公 | 生活 垃圾 | 11.315 | 11.315 | 0 |

由表中数据可知，华容县城关二水厂二期工程，通过净化回用措施后废水排放量大大减少，因此，本扩建项目实现了以新带老，增产不增污。

扩建完成后废水中COD年排放量为19.5497 t，氨氮年排放量为0.0046t。

根据华容县总体规划及相关部门了解，水厂所在地已纳入规划建设的华容县城市污水处理厂服务范围。本项目生活污水近期可通过自建的地埋式生活污水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级排放标准后排放；远期可通过城市污水管网进入城市污水处理厂统一处理。本项目污水排放总量计入市政污水处理厂的总量且由于本项目属于城市供水惠民工程，符合国家产业政策及地方城市建设要求。项目营运期污水产生量少，污水水质成分简单，虽然项目建成后废水有所增加，但增加量少，所排放的污染物对环境造成的影响小，故不建议进行总量核定。

# 清洁生产水平分析

在净水厂运行中推行清洁生产，使得生产过程得到全方位的污染预防，并进行全过程的源削减，是预防工程二次污染及风险事故的根本措施。

清洁生产强调在生产过程、产品生命周期以及服务过程等多方面进行全方位的污染预防，进行全过程的源削减，因而在进行环境影响评价的同时进行清洁生产分析，不仅可预防工程建成后对环境的污染，而且能预防该工程本身的污染产生，从而以经济有效的方式最大限度的减少污染。

根据国家环境保护总局关于推行清洁生产的若干意见，从清洁能源、清洁原材料、清洁生产过程和清洁产品等几个方面进行分析。

## 清洁能源

华容县城关二水厂净水工艺的动力均来源于市供电网络，符合清洁能源的要求。

## 清洁原材料

本工程取水水源为长江，从表6.3-2至表6.3-6可知，监测期间，取水口附近水质监测中各监测断面特征污染物项目均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；在取水口上游20km、3km、1km，下游200m、5km处（所属河流为长江），除取水口下游5km处的CODcr和总磷未达到GB3838-2002 Ⅱ类标准，其余各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

故本项目原材料符合清洁生产要求。

## 清洁生产过程

要达到生活饮用水指标，目前尚不需采用生物预处理工艺和深度水处理工艺，采用常规水工艺（即混凝、沉淀、过滤、消毒工艺）就可达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的标准。同时采用液氯消毒工艺同属目前较为先进的自来水消毒工艺。因此，本项目的生产过程符合清洁生产要求。

## 清洁产品

本项目的产品为可供人饮用的自来水，其在销售、使用过程中不会对环境产生影响。满足清洁产品的要求。

## 清洁生产及环境管理体系

近年来，国际标准化组织推行ISO14000工作已在世界范围展开，自1996年ISO14000标准引入中国以来，以其广泛的内涵和普遍的适用性逐渐被社会各界所接受，并在中国的实践中取得了显著的成绩。ISO14000是一种结构化的管理体系，体系涉及17个要素，强调污染预防和持续改进，规定了一个以策划——实施——检查和纠正——持续改进（PDCA）螺旋上升的开环为核心的反馈管理机制，是现代企业环境管理的新潮流。

企业的环境管理要体现清洁生产的思想，实现产品生命周期的全过程控制。从以上的分析可见，本项目已基本采用了这一原则，以后在项目运行期仍要不断地加以充实，使得抓环境管理工作的同时，经济效益也能得到较好的体现。

# 项目建设的环境可行性分析

## 与规划的协调性分析

（1）《华容县县城总体规划》（2006—2020年）

根据《华容县县城总体规划》（2006—2020年）中十五章“市政工程设施规划”中“给水规划”：规划塔市新建一座近期5万吨/日，中期10万吨/日，远期20万吨/日的水厂，经三次加压后输送至县城。水厂选址确定塔市林场场部对面为净化处理场，长岗庙周家长岭为中途加压泵站，石伏村为水厂二级加压泵站。

（2）《华容工业园规划总体规划》（2006年-2020年）

由《华容工业园规划总体规划》（2006年-2020年）报告可知，华容工业园缺水，近期将华一水库作为水源，远期需引用长江水予以保证。而本项目华容城关二水厂，就是引用长江水。据相关部门了解，本水厂远期扩建后服务范围将包括华容工业园。

（3）《石伏纺织精品工业园控制性详细规划》

据工业园规划报告可知，石伏纺织精品工业园位于华容县城规划区，处于城东，近期取自县城给水管网，远期采用长江引水。而本项目华容城关二水厂，就是引用长江水。据相关部门了解，本水厂近期建设服务范围将包括石伏工业园。

（4）与《岳阳港总体规划》

《岳阳港总体规划》由岳阳市港口船务管理局和湖南省交通规划勘察设计院正在编制，该规划的环境影响报告正委托我公司进行编制。本规划将岳阳市区和县市的港口全部纳入岳阳港。

据《岳阳港总体规划》可知，本项目取水口所处岸线现状与规划均无码头工程。而上游的塔市驿作业区下游边界距离取水口约16km，下游的洪山头作业区上边界距离取水口约2km，而且上游塔市驿作业区规划功能定位为矿建材料、水泥及其他件杂货运输服务，无危险化学品的运输。因此岳阳港区建设对本项目长江取水口影响较小。

（5）《华容县供水水源工程规划》与《华容县给排水规划》等规划符合性分析

拟建的华容县城关二水厂将水源地选择为长江，建设规模基本符合供水要求。净水厂从规划的塔市林场改为胜峰乡十里铺村后，距离县城更近，从而减短配水管网距离，节省铺设成本，有利于自来水输送，故本工程的建设符合《华容县供水水源工程规划》和《华容县给排水规划》中的供水规划要求。项目建设与本地水资源统筹规划和长期供求计划相协调性。

## 与供水计划协调性分析

1、湖南省洞庭湖区华容河综合治理工程

为保障华容县城用水安全和用水需求，2007年，华容县于启动了“湖南省洞庭湖区华容河综合治理工程”，该项目主要任务有：①华容河清淤疏浚；②建长江引水泵站及输水管道工程，枯水期通过泵站引水，缓解华容河冬季断流的问题；③加固沿河涵闸；④通过从调弦口闸外新建引水泵站抽取长江水，解决华容县城西主城区居民生活饮用水紧缺的问题。

拟建的“华容县城关二水厂”主要目的是引长江源水解决华容县城东新区居民及管线附近居民生活饮用水困难的问题，而2010年计划实施的“湖南省洞庭湖区华容河综合治理工程” 主要目的是解决华容县城西主城区居民生活饮用水紧缺的问题。因此，以上两个项目解决饮用水区域不重合。

2、华容县城乡安全饮水工程

2010年，华容县启动了“华容县城乡安全饮水工程”的前期工作，并于2010年7月获得了岳阳市环境保护局的“关于华容县城乡安全饮水工程项目环境影响报告书的批复”岳环评[2010]23号（见附件6），取水水源为长江，设计规模近期5.0万m3/d，远期10.0万m3/d，净水厂建设地点为杏花东路与迎宾路的西北角。据了解，由于后期缺乏建设资金，2010年底华容县政府已停止“华容县城乡安全饮水工程”的前期工作。

三峡后续规划启动以后，由三峡工程对城镇供水及农业灌溉影响补偿规划投资9000万元，华容县政府自筹7936.93万元建设“华容县城关二水厂”工程。

因此，本项目的实施，是对“华容县城乡安全饮水工程”的延续和补充。

3、《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》

根据《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》的工程安排，在华容县建设华容县城关二水厂二期工程，供水人口为城东区、城西居民，供水规模12.0万 m3/d，取水水源为华容河地表水。

三峡工程建成后，由于径流和水沙条件变化，对坝下游河道产生冲刷，河势发生变化，引起华容河调关口门水位降低，枯水季节时长江水不能流进华容河，同时华容河作为城市排污河流，其水量水质难以得到保证。根据《华容县城关二水厂工程可行性研究报告》并结合以上实际情况，拟建的华容县城关二水厂选择长江作为供水工程水源。将水源地选择为长江后，管线较长，管线经过的华容县东山镇、三封镇、胜峰乡等区域，以上沿线各村人口饮用水基本采用地下水（居民自打机井）。居民对饮用优质水的愿望很强烈。因此，确定本次建设任务为：扩建华容县城关二水厂，供水区域为华容县城西居民，扩建的供水规模6.0万m3/d。

综上所述，拟扩建的华容县城关二水厂（二期工程）已经列入“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容，本工程的建设符合《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》中的相关要求。

## 净水工艺方案选择的可行性

本工程净水工艺流程的特点如下：

① 采用折板絮凝池，具有对水量水质变化的适应性强、投药量少、能相对均匀地在沿程输入能量，絮凝效率高、构造简单、池容体积小等特点。

② 采用平流沉淀池，具有水流稳定、水池有效容积高、紊动影响小及沉淀效率好等特点。

③ 采用均粒滤料气水反冲V型滤池，具有运行稳定、出水水质好、运行周期长、反冲洗耗水量少、能通过气水反冲加表面扫洗使滤料冲洗干净、彻底等优点。

根据长江大荆湖电排站河段水源水质检测报告，取水口断面水质较好，各监测断面特征污染物项目均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，在取水口上游20km、3km、1km，下游200m、5km处（所属河流为长江），除取水口下游5km处的CODcr和总磷未达到GB3838-2002 Ⅱ类标准，其余各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准大部分监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

为达到生活饮用水指标，本工程目前尚不需采用生物预处理工艺和深度水处理工艺，采用常规水工艺（即混凝、沉淀、过滤、消毒工艺）就可达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的标准。本工程净水工艺方案针对性较强，工艺稳妥可靠，技术更为先进，管理方便，运行费用较低。

综合评价认为，拟采用的净水工艺方案较为合理。

## 产业政策的符合性

本项目属于城市供水项目，属于城市基础设施类别，对照《 产业结构调整指导目录（2011年本）》的有关内容，供水工程属于“鼓励类“”中“二十二 城市基础设施”中“21、城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”，因此，符合国家产业政策要求。

## 取水水源选择

《华容县城关二水厂（二期）初步设计报告》对城关二水厂（二期）取水水源进行了比选，可供选择的地表水水源有长江、华容河、东湖、华一水库四个水源，各水源基本情况如下：

（a）长江

长江从湖北省石首市流入县境，从塔市驿镇五码头处进入县境后，绕境蜿蜒东下，经塔市驿镇、新沙洲等地，至与岳阳交界的洪水港处出境，全长33km，月平均最大流量33508m3/s，水量能满足供水需求。根据华容县卫生防疫站提供的塔市驿长江水质资料，其水源水质达到二类水源水质标准。在塔市驿至洪水港河段取长江水，其水量、水质均能满足城市供水要求，但取水点距华容县城约45km左右，输水管线工程投资较大。

（b）华容河

华容河自北向南穿过华容县城，原系长江调弦口分洪所形成的平原河流，北经调关闸与长江相连，南由六门闸和洞庭湖相接，全长60.2km（其中湖北段12km），河床高程23.0—28.0m（吴淞）。三峡工程运行降低了口门水位，长江水在枯水期不能进入华容河，使华容河基本上变成了一条内排渍河流。其水源来自沿线1699km2集雨面积内的雨水，流域内年平均降雨量1205.8mm。

由于华容河调关口门淤积堵塞严重及长江水位下降，现已成为一条内排渍死河，仅有出口与洞庭湖相接，目前该河主要作为农业用水、城市排水通道，长江紧急泄洪通道、华容河两岸蓄洪容积使用，因此，为了保证调洪、蓄洪要求，一般情况下，水利及防洪部门要求华容河水位控制在28.0m左右，仅从其蓄水量看，考虑淤积堵塞及降水因素，实际可用水量约1500×104m3，如考虑农业用水及防止污水从华容河下游回流扩散至上游取水点，城市最大取水量要控制在400×104m3以内，所蓄水量不足一个月用水要求。

（c）东湖

尽管华容县境内湖泊较多，但大都淤积严重，其常年湖水面积及蓄水量逐年减少，尤其在枯水季节，除个别湖泊有连片水面外，其余只有湖中心有水。在华容县境内湖泊中要数东湖最大。东湖位于新生大垸内，是县内第一大调蓄、养殖两用湖，据1988年资料，可蓄水水面最大34800亩，最高蓄水位为29.43m，最低蓄水位为26.3m。但东湖据华容县城较远有近20km，且其水质因东湖渔场受精养及周边农田影响等，农药化肥污染严重，有机污染物及藻类严重超标，达不到三类水源水质标准，不宜作为供水水源。

另外，如果将其作为华容县城长期的供水水源，考虑到水源保护，还存在着东湖渔场及附近农民转变产业结构、农民工作安置等多种社会问题，因此从水质、投资、城乡矛盾等方面考虑，东湖也不宜作为华容县城供水水源。

（d）华一水库

华一水库位于三封寺镇柿树港以西，据华容县城14km，始建于1958年9月，总积雨面积13.72k m2，总库容1292×104m3，正常库容1000×104m3，兴利库容835×104m3（水位61.3m），死库容175×104m3，正常水位63.0m，死水位53.2m，最枯年库容33×104m3，一般年末库存水量在200×104m3。常年灌溉用水量343×104m3，灌溉农田22000亩。

从华一水库调度情况表明，该水库主要是用于农田灌溉。如果在考虑农田灌溉后泄弃水量全部用于城市供水，也有近50%的年份无水可调，既使是丰水年，其泄弃水量也只能满足1.5个月用水量，这还需建立在合理调度的情况下。另外，如果改变其使用性质，以向华容县城供水为主，引华一水库水进城，在干旱年份，按年入库水量加上年库存水量计，也只能满足2.2个月用水量，就是在丰水年，同样按年入库水量加上年库存水量计，也只能满足3.5个月用水量，可见，华一水库无论如何调节其水量不能满足城市用水要求，何况引华一水库水进城作城市用水，势必造成城市用水与农田灌溉水争水，因此从供水保证、供水安全、投资效益、城乡矛盾等方面考虑，华一水库不能作为华容县城供水水源。

（e）地下水

华容县除有上述地表水资源外，亦探得有地下水资源，但地下水主要分布在县境西部和南部湖区平原。据华容县综合水文地质图资料，县城周边地下水平资源贫乏，属于地下水贫水区，最近的机井也在离县城以西3km以外的地方。在有地下水区域均是单层承压水，开采深度约在20—50米之间，单井涌水量初期最大0.1—0.5×104m3/d，矿化度0.2—0.5g/1，铁含量0.7mg/1—1.0mg/1，锰含量0.1mg/1—0.3mg/1。但资料分析，本地段地下水运移方向主要是自北西向南东方向运动，其补给主要为大气降水、河湖、沟汊地表水的渗入补给。因此要彻底解决华容县城供水问题，地下水作为其近远期供水水源是不合适的，但可作为补充水源及应急水源。

（f）水源推荐意见

本项目供水工程总规模为12万m3/d，年取水量为438万m3，取水占长江多年平均来水量的0.01%，水量充足。通过分析比较，华容县城供水水源采用地表水--长江水作为城市供水水源是可行的；华容河水在保证水体不受污染的情况下，在丰水季节可作为华容县城的应急水源。地下水作为有限的资源要妥善保护，建议减少开采量，避免井周边境面、房屋塌陷、开裂、稻田、鱼塘失收的现象再度发生。因此，地下水可考虑作为华容县城的补充水源及应急水源。

## 长江取水口水质安全可靠性分析

华容县地处湖南省西北角，地处湘鄂省界，华容县与湖北监利县隔长江相望，西临湖北省石首市。长江华容县河段，左岸为湖北省，右岸为湖南省华容县，河道中泓线至两侧深水区是长江航道。为了保障长江取水口水质安全，本报告对取水口上游长江河段的污染源进行调查，分析水质安全。

### 地表水功能区划

根据湖北省和湖南省地表水功能区划，取水口涉及长江河段的地表水功能区划见下。根据《长江中游荆江河段航道整治工程（3.5m）环境影响报告书》（湖北省环境科学研究院2010年编制）和现场调查，影响河段内现有饮用水取水口情况见下表。

图14.7-1  河段内现有饮用水取水口分布图

表14.7-1  项目涉及长江河段地表水功能区划

| 功能区名称 | 起始断面 | 终止断面 | 长度(km) | 水质 | 与本项目取水口的距离（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江石首～监利白暨豚保护区 | 石首人民大垸柴码头 | 桃花山镇五码口 | 50 | Ⅱ | 取水口位于该功能区下游，距上边界约73km | 湖北省 |
| 湖南省长江干流渔业用水区 | 塔市驿(湖北省流入湖南省断面) | 黄盖湖（湖南省流入湖北省断面） | 163 | Ⅲ | 取水口位于该功能区范围内，距上边界约23km | 湖南省 |

表14.7-2  项目涉及长江河段饮用水取水口情况一览表

| 名称 | 类型 | 规模 | 位置 | 本项目与该取水口的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北石首二水厂 | 直接取水 | 实际年供水量1073wt/a，服务范围石首市 | 右岸 | 在本项目上游约97000m处，异岸 |
| 湖北大垸镇自来水厂 | 直接取水 | 实际年供水量18wt/a，服务大垸镇 | 左岸 | 在本项目上游约84000m处，异岸 |
| 湖北小河口镇水厂 | 浮船 | 实际年供水量20wt/a，服务小河口镇 | 左岸 | 在本项目上游约61000m处，异岸 |
| 湖北监利二水厂 | 趸船 | 取水量为5wt/a，服务范围容城镇 | 左岸 | 在本项目上游约13500m处，异岸 |
| 湖北监利一水厂 | 趸船 | 取水量为1.5wt/a，服务范围容城镇 | 左岸 | 在本项目上游约13500m处，异岸 |
| 湖南洪山居委会水厂 | 浮船 | 取水量为 | 右岸 | 在本项目取水口下游400m处，同一河岸 |
| 湖北三洲镇自来水厂老取水口 | 浮船 | 取水量为13wt/a | 左岸 | 在本项目取水口下游17000m处，异岸 |
| 湖北三洲镇自来水厂新取水口 | 直接取水 |  |  |  |

### 取水口河段工业园区基本情况

本项目位于华容县，在其上游主要有湖北省监利县和石首市，涉及工业园区情况介绍如下。

湖北省石首经济开发区于2011年5月经省政府批准设立，现辖张城垸工业园、金平工业园、江北工业园和东升工业园四个工业园，规划面积33平方公里，已开发面积9平方公里，其中张城垸工业园位于城东北，规划面积7平方公里，已开发面积3平方公里，主要发展精细化工，木业森工等优势产业；金平工业园位于城西南，规划面积20平方公里，已开发面积4平方公里，主要发展机电汽配、电子、新材料、轻工纺织等产业；江北工业园位于新厂镇镇区南部，规划面积3平方公里，已开发面积1平方公里，主要发展农副产品加工业；东升工业园位于东升镇镇区西北部，规划面积3平方公里，已开发面积1平方公里，主要发展新材料和出口木制品产业。上述工业园排污口在本项目长江取水口上游约89km，特征污染因子为pH、BOD5、水温、悬浮物、硫化物、氟化物、挥发性酚、氰化物、砷、氨氮、磷酸盐、有机氯、有机磷、COD、铅、镉、锌、汞、六价铬、石油类、苯胺类、苯类、硝基苯类、木质素。

湖北省石首市调关镇省级工业示范园区，总面积40公顷，已初步形成以化工、建材、汽车配件、机械加工、农副产品加工为主的工业城镇。工业示范园区排污口在本项目取水口上游约46km，特征污染因子有pH、COD、BOD5、悬浮物、挥发性酚、石油类、氰化物、六价铬、铅、铁、铜、锌、镍、镉、锡、汞、硫化物、氟化物、有机氯、有机磷等。

湖北省监利县工业园位于监利县城东北部，园区面积34.5平方公里。规划逐步形成以森工造纸、纺织服装、生物医药、电子电器、轻工食品、机械制造的六大特色板块。工业示范园区拓污口在本项目取水口上游约12 km，特征污染因子有pH、COD、BOD5、悬浮物、挥发性酚、石油类、氰化物、六价铬、铅、铁、铜、锌、镍、镉、锡、汞、木质素、硫化物、氟化物、有机氯、有机磷等。

湖南省华容县东山镇电子电路板生产基地位于洪山头居委会，规划以电子电路板、能源、印染三大支柱产业为主，生产基地排污口在本项目取水口下游约5km处，因此对本项目取水口水质无影响。

### 取水口河段的污染源调查分析

取水口涉及到长江湖北省境内和湖南省境内河段，湖南省境内陆域范围基本上属于农村地带，无工矿企业和城市，无污染排放，而湖北省则有石首市和监利县，各县均有工业园区，污染排放量较大，但是由于各工业园区距离本项目取水口远，影响有限。

- 湖南省境内水型污染源

根据现场踏勘调查和华容县环保局提供的咨询资料，在本项目拟建取水口至上游湘鄂省界长约23km河段内（与取水口同一河岸）无工业企业污水排放口。规划的华容县东山镇电子电路板生产基地位于本项目取水口下游约5km处，该基地建成投产后，不会影响到本项目取水口的水质。

经调查发现，临长江存在2处电排站（与取水口同一河岸）：一是距离取水口上游2.3km的沉塌湖电排站；二是距离取水口下游约500m的大荆湖电排站。经调查各陆域均有长江大堤与长江相隔，堤内农田灌溉由大荆湖、沉塌湖等湖承担，只在发生大暴雨，可能产生内涝时，才经电排向堤外排涝，所以农业面源对取水口的影响较小。

港口情况：据调查长江河段距取水口上游最近现有码头，约有16km，是散货码头，主要运输建材和散杂货。取水口上游塔市驿作业区现有码头主要是人渡码头、汽渡码头、海事泊位、高岭土码头、麻石码头、散货码头等，无危险化学品码头。距离取水口下游最近的码头，约有2km，是洪山头水泥厂的作业码头。

- 湖北省境内水型污染源

由于湖北省的资料难以收集，本次评价主要根据《长江中游荆江河段航道整治工程（3.5m）环境影响报告书》（湖北省环境科学研究院2010年编制）的内容进行分析，详见表14.7-3。

表14.7-3   湖北省石首、监利河段污染源

| 入河排污口名称 | 污水入河方式 | 污水性质 | 排放方式 | 排污水 量（万t/a） | COD (t/a) | 石油类 t/a | 氨氮 （t/a） | 在本项目取水口上游（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楚源化工排污口 | 暗管 | 工业 | 间歇 | 128 | 242.3 |  | 808 | 约89km | 石首市 |
| 吉象排污口 | 暗管 | 工业 | 间歇 | 32 | 155.3 |  |  | 约89km | 石首市 |
| 大枫长江排污口 | 泵站 | 工业 | 连续 | 241 | 9042 |  |  | 约12km | 监利县 |
| 鄂中长江排污口 | 泵站 | 工业 | 间歇 | 15.69 | 15.32 | 98 |  | 约12km | 监利县 |
| 监利城区生活污水口 | 暗管 | 混合 | 连续 | 802 | 2674 |  |  | 约12km | 监利县 |

### 取水口河段的地表水监测数据

根据《长江中游荆江河段航道整治工程（3.5m）环境影响报告书》（湖北省环境科学研究院2010年编制），2010年4月5日、4月6日、4月19日、4月20日、6月8日、6月10日的监测数据，监测因子为pH值、溶解氧、SS、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类共8项。该监测数据表明，长江藕池口、碾子湾及莱家铺水道地处天鹅洲白暨豚保护区范围，沿线城镇规模较小，工矿企业少，污染排放量少，监测期间监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体水质标准要求。窑监水道受监利县城排污影响，总磷和BOD5左岸、右岸超出Ⅱ类水体水质标准要求，其中总磷超标范围为1.03~2.64倍，超标率100%，BOD5超标个数为10个，超标范围为1.03~1.4倍，超标率56%。

本次环评对长江河道上的地表水现状监测设置了5个断面，分别为从湖北省流入湖南省省界五码口断面(约23km)、取水口上游3km、取水口上游3km、取水口下游200m、取水口下游5km断面，监测因子为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1地表水环境质量标准基本项目和表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目共29项。根据本报告6.3.3节的分析结果，在取水口上游20km、3km、1km，下游200m、5km处（所属河流为长江），除取水口下游5km处的CODcr和总磷未达到GB3838-2002 Ⅱ类标准，其余各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

### 本项目长江取水口水质安全可靠性分析

经调查分析，湖北省非常重视长江水的保护，将石首人民大垸柴码头至桃花山五码口长约50km长江河段作为石首～监利白暨豚保护区，执行Ⅱ类水质标准。湖北省石首市和监利县主要依托长江水，虽然产生的工业废水和生活污水经处理后也排入长江，但是其城镇自来水全部取用长江水，如监利县自来水厂取水口位于石首市排污口下游，三洲镇自来水厂位于监利县排污口下游等情况，湖北省在长江水资源利用和保护上也综合考虑了风险防范，以确保各自来水厂水质安全。2010年水质监测表明石首人民大垸柴码头至桃花山五码口长约50km长江河段达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

而本项目取水口在湖北省监利县水厂取水口下游13.5km，在三洲镇水厂取水口上游17km，在石首经济开发区排污口下游89km，湖南省境内无工业污染源排放，上游16km，下游2km范围内无码头工程建设，并且现状水质监测达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。综上所述，本项目长江取水口供水水质目前能够满足要求。

## 确保本项目取水口水质安全的措施

为了保障本项目取水口水质安全，环评建议岳阳市三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心尽快着手饮用水源保护工作，划分饮用水源保护区，并向湖南省人民政府申请设立保护区，设置饮用水源取水口常规监测断面，并与湖北省石首市和监利县政府协调，联动水资源的保护工作。建议净水厂平面布置预留预处理和深度处理设施，以防范水质变差时，强化处理；同时，建议将原有的一、二水厂予以保留，一旦本项目水源地发生环境风险时，作为应急水源供水。

### 水源保护范围

建议三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心按照《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修正）规定，提出城关二水厂长江河段饮用水源保护区方案，上报给岳阳市人民政府备案，请求湖南省人民政府将长江河段影响区批准为饮用水源保护区，同时并与湖北省石首市和监利县政府协调，联动水资源的保护工作，以防范风险。同时，将长江河段按照HJ/T338-2007《饮用水水源保护区划分技术规范》划分饮用水源保护各分区，按HJ/T433-2008《饮用水水源保护区标志技术要求》设立饮用水源保护区的标志。

按照HJ/T338-2007《饮用水水源保护区划分技术规范》有关规定：长江为通航河道，应以河道中泓线为界，保留河道中间的航道，对长江右岸到规定的航道边界线划分饮用水源保护区，即本项目划定的饮用水源保护区不包括长江左侧水域和长江航道。初步划定如下：

一级饮用水源保护区：长江取水口上游1000m至下游100m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域为水域保护区。长江取水口上游1000km至下游100m的长江右岸大坝外侧河岸陆域范围为陆域保护区。

二级饮用水源保护区：长江取水口上游1000m至上游3000m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域，长江取水口下游100m至下游300m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域。

准饮用水源保护区：长江取水口上游3000m至上游五码口湖南省省界长约20000m河段的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域。

### 水源保护区的水质标准

水源保护区的水质标准应当符合下列规定：

(1)一级保护区的水质不得低于国家规定的地面水II类环境质量标准。

(2)二级保护区的水质不得低于国家规定的地面水III类环境质量标准。

(3)准保护区的水质按国家规定的地面水环境质量标准中的III类标准控制

### 饮用水源保护区划定及保护措施

按照《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修正）及相关管理规定：

（1）地面水饮用水水源保护措施

地面水饮用水水源各级保护区必须遵守下列规定：

①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

③运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

④禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

（2）地面水饮用水水源一级保护区保护措施

地面水饮用水水源一级保护区内禁止从事下列活动：

①禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

②禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。

③不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶。

④禁止向水体排放或倾倒工业废弃物、放射性废物、城市生活垃圾、建筑渣土和其他废弃物；禁止设置生活垃圾、建筑垃圾等废弃物堆放场所和转运站。

⑤禁止设置油库。

⑥禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动。

⑦禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

⑧禁止从事挖沙、取土等任何有可能影响饮用水源的活动。

（3）地面水饮用水水源二级保护区内，必须遵守下列规定：

①禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

②原有排污口依法拆除或者关闭。

③禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

（4）准保护区内：

①禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；

②改建建设项目，不得增加排污量；

③禁止新建货种类别有危险化学品类的码头。

### 保护区监督与管理措施

#### 监管能力

（1）开展日常监测管理

根据《饮用水水源保护管理条例》等相关法律法规，建议由平江县环保局将黄金洞水库纳入日常监督管理范围，并协调相关单位做好环境综合整治和应急防护等相关工作。

（2）建立水源地管理档案

饮用水水源地监管部门根据《档案法》、《环境保护档案管理办法》等要求，规范化建立水源地管理档案( 纸质档案和电子档案) ，并制定日常环境档案管理制度，安排专人负责档案管理和更新，主要内容应涉及水源地名称、位置、类型、取水方式、供水量、服务人口、监测状况、水质状况、保护区划分图集、标志设置、保护区整治、风险管理、应急管理等基本信息，并定期开展评估。

（3）建立巡查制度

饮用水水源地管理机构应建立饮用水水源地巡查制度，成立巡查小组，明确人员职责。每次巡查结束后应及时认真填写日常巡查记录表，并将巡查工作列入巡查人员工作责任制考核。一般日常巡查范围应包括饮用水水源保护一级、二级和准保护区范围内的水域、陆域范围及上游白龙湖相关区域范围，巡查周期为每周一次，并将上游污染源列为重点巡查对象，定期开展巡查。

（4）水质监测

①建立逐月监测制度

每月监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1 的基本项目、表2 的补充项目(5 项) 和表3 的部分特定项目( 前35项) ，共63项；每年进行一次108 项水质全分析。监测点位设置在取水口附近。

②水质预警

在一级保护区水域边界安装在线监控设备，全面监控水源地水质情况。

③水质在线监测平台建设

建立集成水质在线监测、例行监测断面、取水口例行水质监测一体的在线监测平台，实时掌握区域水质情况。

④水源应急能力建设

在水源地一级、二级保护区高风险区域(沿河公路主要节点)附近建设应急物资储备库，储备库的位置以半小时内应急物资能够到达事故现场为宜。同时，应建立水源周边可能泄漏污染物的处置技术、处置方案及专家储备库，确保一旦发生事故，可在最短时间将污染物及其危害控制在最小范围。配备应急车辆、应急防护和取证设备，建设具备应急指挥中心数据传输、管理、分析、审核与发布网络体系。

#### 保护区隔离防护设施

（1）一级保护区隔离设施

在一级保护区内水库两岸沿公路靠近湖面一侧修建约3km 隔离防护围栏( 围网) 。隔离防护围栏外侧、沿岸纵深 200m 范围内选择适宜的树木、植物种类，建设生态防护林地。

（2）二级及准保护区隔离设施

在水库两岸二级保护区河道两侧修建25km 隔离防护围栏( 围网) ，在准保护区内水库两侧修建生态防护林，或因地制宜建设生态湿地。

#### 保护区标志设置

（1）界碑

根据《中华人民共和国水污染防治法》要求，“有关地方人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志” 。结合项目饮用水源地实际，为推进饮用水源地的规范化建设，加强对饮用水水源保护区的监督管理，按照《饮用水水源保护区标志技术规范》(HJ/T433-2008) 要求，设置饮用水源地保护区标志。该类标志牌设置在饮用水水源保护区的地理边界，标识饮用水水源保护区的范围，并警示人们需谨慎行为。

根据该水源地保护区地形特征、界线，一级保护区至少设置4块，二级保护区至少设置6块，准保护区至少设置4块。

（2）交通警示牌

为警示车辆、行人进入水源保护区道路，需要谨慎驾驶或谨慎行为，在道路驶入点或驶出点、以及保护区干道旁设置交通警示牌。水源地所在河段无交通道路跨越，在保护区陆域范围内有乡村道路通过。根据该水源地保护区地形特征、界线，至少设置道路交通警示牌4块。

（3）宣传牌

为加强对水源保护区周边群众及过往人群宣传力度，提高达到对水源地的保护意识，在水源地保护区附近人群集居的黄金镇等地设置宣传牌。

#### 水土保持防护措施设计

项目水源地保护区，取水工程建设完成后主体设计采取封闭处理，本方案方案设计封闭水源地内可绿化区域采用水土保持植物措施。

（1）工程措施

通过主体工程具有水土保持功能措施的评价，主体工程设计对取水水源地采取封闭处理措施，为了保证主体工程安全运行，不界定为水土保持工程。

（2）临时措施

主体工程设计在取水管井之间敷设管道来输送原水，施工过程中主体工程设计在开挖作业带两侧布设彩钢挡板进行拦挡，对防治水土流失有一定作用，本工程界定为水土保持工程，已计入主体工程投资。

取水工程区内需敷设联接管管道，开挖产生临时堆，临时堆放于开挖作业带两侧，方案设计对临时堆土采取编织袋挡护，同时对开挖裸露面以及堆土表层采取彩布条覆盖的措施，防止降雨对扰动区域直接冲刷，减少水土流失。

（3）植物措施

工程区为水源地保护区，项目建设完成后主体设计采取封闭处理。为保证本区的水源地功能，本方案方案设计封闭水源地内可绿化区域采用浅根植物进行绿化，降低对水源地水量消耗，采用撒播三叶草与狗牙根进行绿化。

采取上述措施后，饮用水源保护区的水土流失可以得到有效的缓解。

#### 其它措施

水厂作为城市供水的重要设施，其本身就是环境敏感点，应当对水厂进行保护。在净水厂周围 50m 范围有菜地和农田，环评要求在此范围内的农田禁止施用农药化肥。为保障净水厂不受外围建设的污染，环评要求在水厂周围100m范围内禁止建设能够影响供水安全的一切工业和民用项目。

禁止铺设对供水安全存在风险的管线。同时将沿线输水管道和供水管道路线图及时提供给市政管理人员和监管人员，防止在市政施工过程或其他建设施工过程中开挖破坏原水管道或供水管道，影响正常用水需求。

### 设置水质标志要求

按照HJ/T433-2008《饮用水水源保护区标志技术要求》对本项目长江饮用水源保护区设立标志。

饮用水水源保护区标志包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌，各标志牌设立位置如下：

饮用水水源保护区界标：一般设立于保护区陆域界线的顶点处。饮用水水源保护区陆域范围为矩形或接近矩形时（如某些河流型饮用水水源保护区），宜在陆域外侧两顶点处设置界标；饮用水水源保护区界标的设立应综合考虑饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区的界标设立数量和分布而进行设置。

饮用水水源保护区交通警示牌：一般设在保护区的道路或航道的进入点及驶出点。 饮用水水源保护区道路警示牌设置于一级保护区、二级保护区和准保护区范围内的主干道、高速公路等道路旁。道路警示牌的具体设立位置应符合 GB 5768-2009《道路交通标志和标线》的相关要求。饮用水水源保护区航道警示牌具体设立位置应符合 GB 5863-1993《内河助航标志》的相关要求。

用水水源保护区宣传牌：设立位置可根据实际需要在适当的位置设立饮用水源保护区宣传牌，但应符合GB/T 15566和 GB 5768-2009《道路交通标志和标线》的相关要求。

### 水质监测要求

应对取水口水质和水厂出水水质进行监测。取水口水源地水质监测按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准执行，水厂出水水质监测按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。

(1) 取水口水源地水质监测

根据环保部2002年10月15日发布的《城市集中式饮用水源地水质监测、评价与公布方案》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《生活饮用水水源水质标准》，《城市供水水质标准》等要求，布设本项目的常规水质监测断面。在取水口上游100m设置监测断面，安装在线监测装置，并与净水厂中央控制室联网。

监测时间：每天一次。如遇异常情况，则必须加密采样一次。

监测因子：为防范风险，监测因子除《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1基本项目和表2补充项目共29项外，还将上游湖北省各工业园区排放的特征污染因子从表3特征项目筛选出来进行监测。目前建议监测三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、硝基氯苯等因子，根据工业园区发展情况，对监测因子进行选取。

分析方法：地表水按《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)要求的方法。

参照标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

(2) 水厂出水水质监测

监测时间：每天一次。如遇异常情况，则必须加密采样一次。

监测因子：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）中规定的因子。

检验方法：按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750）执行。

参照标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。

## 净水厂平面布局的可行性

净水厂厂区分3个功能区进行布置，分别为厂前区、净水生产区和生产辅助用房区。

1、厂前区

厂前区设在水厂的东北面，区内建筑物主要有大门、传达室、综合楼及食堂、宿舍等，办公楼前设置广场，厂区的主入口设于厂前区，与厂区外道路连通。布置充分利用厂区用地，且方便职工生活和出行。

2、净水生产区

水厂自东北向取水，水处理构筑物自东北向西南，按一定高差呈直线性布置，依次为预处理设施、絮凝沉淀池、V型滤池及清水池，送水泵站和配电房设置与于清水池西南侧；此外，加药间置于絮凝沉淀池及旁，可以减少加药管道的距离；厂区滤池旁布置泥水沉淀池1座，用以处理沉淀池排泥水及滤池的反冲洗水；机修间位于厂区中部，便于全厂设备的维护。

3、生产辅助用房区

为达到将原水处理后满足国家相关规范的要求，以及在厂区设备检修时的要求，生产生活用电的要求，配置了生产辅助用房区，改区域内包括机修间、车库、仓库、配电间等建筑物。此外，还预留了远期的臭氧预处理构筑物及送水泵房的用地。

整体看来，厂区平面布置布局紧凑，水力流程顺畅，基本满足工艺要求。

但是为了防范风险，应预测预处理和深度处理的空地，以备水质变差，需要强化处理时用。

## 建设资金来源可行

根据《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》，将拟建的“华容县城关二水厂”列为“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容，本工程名称确定为“长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂（二期）工程”（以下简称“华容县城关二水厂”）。“湖南省三峡后续工作长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理投资9000亿元，省政府支持6000万元，剩余资金贷款，建设“华容县城关二水厂”工程。

因此，本项目建设资金来源可行。

## 环境制约因素

本项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，距离桃花山森林公园、长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区较远。净水厂位于胜峰乡十里铺村，占地范围内土地征用由当地政府统一实施。

由于本项目处于湘鄂省界周边，水体水质的保护涉及到湖北省石首市和监利县，因此本项目取水口水质安全保障需与湖北省石首市和监利县政府协调，联动水资源的保护工作，以确保取水水质安全。同时，建议净水厂平面布置预留预处理和深度处理设施，以防范水质变差时，强化处理；建议将华容县原有的一、二水厂予以保留，一旦本项目水源地发生环境风险时，作为应急水源供水。在采取相应的确保取水水质安全的措施后，本项目不存在明显的环境制约因素。

# 环境影响经济损益分析

## 环境效益分析

水厂建成后可使工业区大量汲取地下水的工业自备井关闭或封停，主要靠地面径流补给的地下水可广泛用于农田灌溉及提高植被覆盖率，这样对于提高农业总产值，减少水土流失具有很好的促进作用。

本工程解决了县城城西及周边群众吃水的难题，确保了人民群众身体健康，为实现城市发展战略，促进国民经济持续、稳定、协调发展作出重大贡献。工程施工期间给局部自然环境和生态环境造成暂时破坏是可以恢复的。

综上所述，本工程环境效益都十分明显。

## 社会效益分析

党的十八大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，提出了以人为本，全面、协调、可持续的发展观，为我国新时期的社会经济发展指明了方向。预防和控制血吸虫的蔓延，加快血吸虫防治进程，保障人民身体健康和生命安全，推动疫区经济发展和社会进步，是当前面临的一项紧迫任务。

本次工程措施实施后，可减少减少本地区疫区人的血吸虫疾病，对发展疫区经济、改善投资环境、社会稳定，使疫区人民在身心健康的前提下安居乐业具有十分重要的意义。

## 经济效益分析

华容二水厂二期工程的资金筹措方案考虑为：“湖南省三峡后续工作长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理投资9000亿元，省政府支持6000万元，剩余资金贷款，贷款利率6.15%，还款期20年。每年等额还本付息合计为1995万元”。

项目日供水量12万m3，取不均匀系数1.2，年均增加供水量约3650万m3，预测到设计水平年2020年，影子水价保守取2.0元/t，年收益为7300万元。

本项目属于社会公益性和福利性质的供水项目，具有巨大的经济效益和社会效益。

国民经济评价显示，经济内部收益率为11.0%，经济净现值11623万元，经济效益费用比为1.20，因此，从财务角度出发，本项目是可行的。

## 环保投资及竣工验收“三同时”一览表

本项目环保投资约240万元，占总投资28250.57万元的0.85%。

表15.4-1  环保投资及竣工验收“三同时”一览表   （单位万元）

| 时段 | 项目 | 主要污染物 | 环保措施内容 | 已有投资 | 新增投资 | 总投资 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | TSP | 运输道路、施工区洒水抑尘，每天1~2 次等 | 20 | 15 | 35 | GB16297-1996二级标准，GB3095-1996二级标准 |
|  | 水环境 | COD、石油类等 | 施工废水经处理装置（含沉淀池、隔油池、集水池）回用、生活营地租用当地民房，生活污水采用原有系统处理 | 15 | 8 | 23 | 生产废水回用施工 |
|  | 声环境 | Leq | 个人防护措施、移动声障、避免夜间22：00至6：00和中午12：00至14：00居民休息时间施工； | 2 | 2 | 4 | GB12523-2011 GB12348-2008 中的2类标准 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 建筑垃圾委托华容县渣土办处理，生活垃圾由环卫部门统一收集送垃圾填埋场 | 4 | 4 | 8 |  |
|  | 生态 | 临时占用果园等 | 地表植被、覆土恢复；水土流失防治；土方平衡；经济补偿； | 80 | 70 | 150 | 农业生产恢复，经济补偿 |
|  | 环境监测与监理 |  | 主要为建设单位管理、水土保持工程监理、监测、质量监督检查、验收水保方案等费用 | 10 | 10 | 20 |  |
| 运营期 | 大气环境 | 氯气 | 防火、防爆、报警等设施；防毒口罩、面具、防护服等；消火栓等；应急预案；碱吸收装置； | 20 | 10 | 30 | 人员免受伤害 |
|  | 水厂 | 饮用水常规水质监测因子 | 净水厂出水水质监测 | 15 | 10 | 25 | 《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005 ）标准 |
|  | 污泥水 | 污泥脱泥泵房 | 泥水沉淀池、贮泥池、板框脱水机等 | 6 | 6 | 12 |  |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 地埋式生活污水处理设备 | 0 | 3 | 3 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 |
|  | 生产废水 | COD、NH3-N等 | 滤池反冲洗废水、沉淀池排泥水经废水污泥处理系统沉淀处理后90%回用于制水，10%处理后外排 | 0 | 50 | 50 |  |
|  | 声环境 | Leq | 风机和泵房降噪防震、消音以及建筑隔墙等 | 2 | 2 | 4 | GB12348-2008 中的 2类标准 |
|  | 固体废物 | 水厂污泥、生活垃圾处理 | 生活垃圾处理送垃圾填埋场处理， 污泥临时贮存设施、专用转运设备与运输车辆 | 35 | 35 | 70 |  |
|  | 绿 化 | 净水厂及周边占地 | 净水厂及周边绿化 | 12 | 0 | 12 |  |
|  | 环境监测与监理 |  | 运营期监测与监理 | 5 | 5 | 10 |  |
| 建设期和营运期环境管理费用 |  |  |  | 15 | 10 | 25 |  |
| 环保总投资 |  |  |  | 241 | 240 | 481 |  |
| 工程总投资 |  |  |  | 16936.93 | 28250.57 | 45187.5 |  |
| 环保投资占工程总投资比例 |  |  |  | 1.42% | 0.85% | 1.06% |  |

# 环境管理与环境监测计划

## 环境管理机构与职能

a）机构

为保证环境管理任务的顺利实施，水厂的法定负责人，又是控制环境污染，保护环境的法律责任者。水厂应该设立专门的环保机构和专职负责人，负责水厂的施工期和营运期的环境管理工作。

b）职能

- 贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求；

- 组织制定本项目的环境保护管理制度和保护目标；

- 负责监督“三同时”的执行情况，检查各种环保设施的运行状态，负责设施的正常运转和维护；

- 负责环境监测计划的实施；

- 协助有关部门进行污染事故的监测、监视和报告；

- 对本项目的绿化工作进行监督管理，提出建议；

- 负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。

## 环境管理制度

可通过建立《环境保护管理制度》、《岗位环保责任制》、《污染物排放许可细则》、《环保经济责任制考核办法》等办法，逐步完善和建立以下环境管理制度：

  - 每季定期开一次环保会议，各级领导准时参加，会议对当季环保工作进行总结，并布置下月的环保工作。

  - 实行“三级管理”。即企业、部门、工段三级管理负责制，各工段产生的污染物应按规定达标排放，院办随时督促检查，凡不达标者纳入考核进行整改。

  - 做好环境保护的宣传工作，采取专刊、黑板报、简报的形式开展环保法的宣传，组织职工学习有关的环保资料，以提高职工的环保意识。

  - 抓好环境保护的管理工作，杜绝环保污染事故的发生。

  - 做好环保报表的统计上报工作。

## 施工期工程环境监理

为了更好的对项目在建设阶段的环境保护工作进行监督和管理，应建立相应的环境保护工作小组，制定相应的环境监测计划，全面管理项目施工过程中产生的环境问题，具体实施如下。

### 监理目的

执行“三同时”制度，落实相应环保措施，监控工程质量。

### 监理机构

工程环境监理具体技术工作由与项目建设单位和施工单位无利益冲突的独立机构执行，该机构应当具备环境监测资格或环境影响评价资格。环境监理小组需经环境保护行政主管部门确认，以便保证其具有适当的资格和经验。

监理机构必须是有资质的监理机构，同时配备有监理工程师、专业监理工程师和监理员及其他相应设备。

（1）监理细则

项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。监理实施细则应包括下列主要内容：

①专业工程的特点；

②监理工作的流程；

③监理工作的控制要点及目标值；

④监理工作的方法及措施。

（2）施工阶段的监理工作

监理机构必须按照《建设工程监理规范》对该工程进行管理，在施工过程监督相应的环保措施落实情况及有关工程质量情况，在达到相关部门验收合格后才能与建设单位交付工程监理任务。

（3）监理工作总结

监理工作总结应包括以下内容：

①工程概况；

②监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

③监理合同履行情况；

④监理工作成效；

⑤施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；

⑥必要时，还应附上工程照片。

### 职责和程序

（1）职责

①建设单位应当将工程环境监理要求的各项环保措施纳入与施工单位签订的施工合同条款中，并在建设过程中监督施工单位逐项落实。

②工程环境监理单位应设立专门的投诉热线电话，并通过适当方式使公众知道该热线电话。工程环境监理单位记录其投诉并及时调查处理。

③工程环境监理单位应按照工程环境监理工作计划与内容，对建设项目施工现场组织定期巡查和监测，实地了解施工活动对周围环境的影响情况，发现问题及时与建设单位、施工单位及各有关部门联系，提出解决问题的建议并督促落实。

④承担工程环境监理工作的单位须根据监督情况，编制每月环境监督报告，项目完工后编制环境监督工作总报告，并将每月环境监督报告和总报告报送大亚湾区环境保护局和建设单位。

（2）程序

对于需要实施施工期工程环境监理的项目，在项目环境影响评价阶段，评价单位需根据环境影响评价结论和工程施工计划编制《工程环境监理手册》，该手册与环评报告一起报大亚湾区环保局审批。在开工前，项目建设单位需在与项目施工招标同时落实环境监督工作，并需经环境保护行政主管部门批准后方可开工，工程环境监理工作与工程施工同时实施。

若建设项目在编制评价报告或工程环境监督手册一年（或更长时间）之后才开始施工，则对选址区及周围的环境需重新进行审查，如果施工计划或环境状况变化很大，则需修改《工程环境监理手册》。

工程环境监理是在环境保护行政主管部门监督下，由受雇于建设单位且独立于建设单位和施工单位的第三家机构——工程环境监理单位执行。工程环境监理单位向地方环保部门负责，在建设单位委托工程环境监理单位后，工程环境监理单位与建设单位按照《工程环境监理手册》要求进行监测准备工作，包括监测仪器的调试、监测点位的实地确定等。在施工进行或工程运转的同时按照《工程环境监理手册》要求的频率开展采样监测工作；同时进行施工或项目现场巡视、施工影响分析、施工计划环境审查，并且检查施工单位的减缓措施的执行情况及进行环境监督报告编写工作，定期向环境保护行政主管部门提交报告，对出现的情况及时反馈。环境保护行政主管部门根据环境监理小组的环境监督报告对建设单位进行审查，并以此为依据通过建设单位制约施工单位。

## 环境管理及保护计划

### 施工期环境管理及保护计划

施工期环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治。建设单位在施工开始后应配备管理人员1-2人专门负责施工期的环境管理和监督。

监督实施环保设施的“三同时”：

- 各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计和施工计划报环保行政主管部门审批。

- 在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正。

- 在试营运前必须检查各项治理设施完工情况，并向环保审批部门申报营运计划，待批准后营运。

- 竣工验收时必须提交环保竣工验收监测报告，经竣工验收合格，并发放环保设施验收合格证及排污许可证，方可投入正式营运。

### 施工期间环境保护实施计划

a）施工期环境管理

- 建设单位在施工开始后应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，重点是地基处理和建筑物建设过程中防止泥沙砖块散落、施工噪声、粉尘及施工环境管理，并明确分工责任。

- 施工期间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重水土流失或其它重大污染事故进行调查处理，直至法律追究。

- 各施工队伍（承包商）应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其它污染事故应组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

b）施工现场环境恢复监督

项目在营运前应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的地面，恢复绿化，使企业以整洁的面貌投入营运。

### 环保设施的竣工验收

“三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并作为环保验收内容。

表16.3-1 环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理措施 | 备注 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理措施 | 地埋式生活污水处理设备 | 处理生活废水 | 达标排放 |
|  | 泥水处理站 | 沉淀法处理滤池反冲洗水和沉淀池排污水等工艺废水 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集，卫生填埋 | 不外排 |
|  | 泥水处理站污泥贮运系统 | 板框脱水机/临时贮存设施、专用转运设备与运输车辆 |  |
| 声环境 | 风机、水泵 | 防震、消音以及建筑隔墙等降噪 | 厂界噪声达标 |
| 绿化 |  | 施工场地及时恢复 | 美化环境 净化空气 |
| 环境风险 |  | 防止氯气事故性泄漏 | 防止事故泄漏 |

### 营运期环境管理和保护计划

- 建设单位向岳阳市环境保护局提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证；

- 根据环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善；

- 制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

- 加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放；

- 进行环境监测工作，重点是厂界氯气监测、厂区周围噪声监测及废水排放监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

- 制定环境监测资料的存贮建档与上报的计划，并接受市环境保护局检查。环保档案内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料等。

- 建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后48小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向环保部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

- 按照HJ/T 433-2008《饮用水水源保护区标志技术要求》对本项目长江饮用水源保护区设立标志。

饮用水水源保护区标志包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌，各标志牌设立位置如下：

饮用水水源保护区界标：一般设立于保护区陆域界线的顶点处。饮用水水源保护区陆域范围为矩形或接近矩形时（如某些河流型饮用水水源保护区），宜在陆域外侧两顶点处设置界标；饮用水水源保护区界标的设立应综合考虑饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区的界标设立数量和分布而进行设置。

饮用水水源保护区交通警示牌：一般设在保护区的道路或航道的进入点及驶出点。 饮用水水源保护区道路警示牌设置于一级保护区、二级保护区和准保护区范围内的主干道、高速公路等道路旁。道路警示牌的具体设立位置应符合 GB 5768-2009《道路交通标志和标线》的相关要求。饮用水水源保护区航道警示牌具体设立位置应符合 GB 5863-1993《内河助航标志》的相关要求。

用水水源保护区宣传牌：设立位置可根据实际需要在适当的位置设立饮用水源保护区宣传牌，但应符合GB/T 15566和 GB 5768-2009《道路交通标志和标线》的相关要求。

## 环境监测计划

### 监测计划

为确保环境质量目标的实施，由环保行政主管部门负责组织实施工程验收监测、定期监督性监测等。监测计划可委托当地环境监测站进行，监测结果应在监测工作完成后一个月内报环保行政主管部门。

### 竣工验收监测

竣工验收监测项目具体见下表。

表 16.4-1  竣工验收监测一览表

| 类别 | 竣工验收监测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口出口 | SS |
| 废气 | 厂界周围 | 氯气 |
| 噪声 | 厂界外1m | LAeq |

### 常规监测

a）废水监测

监测项目总排口废水的排放量和SS的浓度每年1次。

b）废气监测

厂界氯气浓度每年1次。

c）噪声监测

区域噪声：厂界噪声：厂界东、南、西、北边界；监测频次：每年1次。

d）事故监测

在氯气泄漏事故发生时，在泄漏点的上风向和下方向各设置一个监测点监测氯气浓度。

e）取水口水质常规监测

根据环保部2002年10月15日发布的《城市集中式饮用水源地水质监测、评价与公布方案》，布设本项目的常规水质监测断面。在取水口上游100m设置监测断面，安装在线监测装置，并与净水厂中央控制室联网。

监测时间：每月上旬采样一次。如遇异常情况，则必须加密采样一次。

监测因子：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中基本项目和补充项目共29项。

分析方法：地表水按《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)要求的方法。

# 结论与要求

## 项目概况

1、项目背景

华容县城区现状供水水源主要是华容河及地下水。三峡工程建成后，由于径流和水沙条件变化，对三峡坝下游河道产生冲刷，水文情势发生变化，引起华容河调关口门水位降低，枯水季节时长江水不能流进华容河，水量难以得到保证。同时，华容河作为城市排污河流，其水质较差。因此，华容县城缺水越来越严重。

2011年，根据《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》，将拟建的“华容县城关二水厂”列为“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容，工程名称确定为“长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂工程”（以下简称“华容县城关二水厂”）。三峡后续规划启动以后，由三峡工程对城镇供水及农业灌溉影响补偿规划投资9000万元，华容县政府自筹7936.93万元，建设“华容县城关二水厂”工程。

2013年，湖南省环境科学研究院编制完成了《长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂》（一期）项目，并报批，取得了环评批复。

但是在华容县城关二水厂筹建工程中，华容县城西区人大代表提出意见，建议近期与远期工程同时实施，一步到位，避免华容县城东、城西区同为三峡工程影响区，城西人民饮用水量得不到保障的劣质华容河水、城东人民饮用优质长江水的局面。为影响区群众切切实实办件好事。

“华容县城关二水厂（一期工程）”主要目的是引长江源水解决华容县城东新区居民及管线附近居民生活饮用水困难的问题；而2010年计划实施的“湖南省洞庭湖区华容河综合治理工程” 主要目的是解决华容县城西主城区居民生活饮用水紧缺的问题，但是由于其他原因项目搁置，因此拟将华容县城关二水厂扩建，扩建后可以解决华容县城西居民的生活饮用水困难的问题。

华容县城关二水厂（二期）取水水源为长江，净水厂位于胜峰乡十里铺村，新建取水管道约43.0km，扩建净水厂设计规模6.0万m3/d，扩建完成后取水口的规模、取水管道的规模以及净水厂的规模均为12.0万m3/d，可以解决华容县城东新区居民、城西居民及管线附近居民近25万人的饮用水问题；同时为该地区工业发展提供可靠水源，加快城市建设步伐，促进当地经济发展。

2、地理位置

项目位于岳阳市华容县。华容县位于湖南省北端，岳阳市西境，属洞庭湖区域，地处东经112º18′31″~113º1′32″，北纬29º10′18″~29º48′27″之间。华容县北倚长江，县城距长江约44km，南滨洞庭湖，东距岳阳市70km，西至湖北省石首市35km，东北与湖北监利县隔江而望。

3、工程概况

长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂（二期）工程，是扩建项目。华容县二水厂二期建成后供水规模120000m3/d，确定本集中式供水工程类型为Ⅰ型。取水口利用原有的取水口，仅新增取水设备的规模6.0万m3/d；取水管道：在原有的取水管道旁增设一条取水管道，使之成为双管道，增加的规模为6.0万m3/d；高位水池：利用一期工程的高位水池，本扩建工程不新建高位水池；净水厂：在现有的预留地上扩建净水厂的水处理规模，扩建规模为6.0万m3/d；则本次评价内容为：6万m3/d取水设备和6万m3/d供水规模的净水厂及一条取水管道（约43.0km）等，不包括配水管网工程（配水工程单独立项，另行环评）。

则本扩建建设完成后华容县二水厂的取水泵房规模12.0万m3/d、取水设备规模12万m3/d、取水管道和净水厂12万m3/d。

项目实施后，将极大改善供水不足的状况，解决华容县城西14.57万人的饮用水问题；同时为该地区工业发展提供可靠水源，加快城市建设步伐，促进当地经济发展。

## 环境保护目标

经调查，本项目声、气保护目标主要为取水泵房及净水厂附近居民、取水管道沿线居民，水环境保护目标为长江、大荆湖、白泥湾水库、华容河（北支）、十里铺小溪等；项目不涉及风景区和自然保护区，工程位于桃花山森林公园外，取水管线从森林公园南面经过，二者最近距离1.5km；工程距离长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区边界大于5km。

## 环境质量现状评价结论

1、水环境质量现状

（1）地表水

监测期间，工程涉及水域水环境质量现状较好，地表水水质监测中各监测断面特征污染物项目均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；在取水口上游20km、3km、1km，下游200m、5km处（所属河流为长江），除取水口下游5km处的CODcr和总磷未达到GB3838-2002 Ⅱ类标准，其余各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（2）地下水

根据监测单位在明镜村、大众村、红岗村、十里铺村监测点取样监测，结果表明各项监测因子中除总大肠菌群由于监测限值无法判定外，其余均达到《地下水质量标准》GB/T14848-93中Ⅲ类标准要求。

2、环境空气质量现状

根据监测单位在新建净水厂所在地及大荆湖电排站的监测数据，结果表明，监测期间，项目所在地在监测时段内TSP、PM10、SO2、NO2均符合相关标准要求。

3、声环境质量现状

根据监测单位在长宁村等地的监测结果表明：1月26日，各监测点噪声监测值符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求；1月27日，除红岗村外，其他监测点噪声监测值符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。

据分析，1月27日夜间红岗村噪声超标主要是因为附近一处村道正在修缮，监测期拖拉机正在装载和运输建筑材料，故导致夜间噪声出现瞬时超标。

综上分析，评价区域声环境质量良好。

4、库区底泥和土壤

根据监测单位在取水口附近设置的底泥监测点。结果表明，监测期间，各监测点的各监测因子均符合《土壤环境质量标准》GB15618-1995中Ⅱ类标准要求。

5、生态环境现状

经相关部门咨询及现场调查，评价范围内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区。本项目位于桃花山森林公园外，其取水管线从森林公园南面经过，二者最近距离1.5km；同时，本项目位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区外，距离保护区边界大于5000m。

本工程评价区域内包括净水厂周边及取水管线两侧。受人类活动影响，目前区内植被类型较为单一，所在区域属于农业生态环境类型，主要植被以农作物为主，评价范围内常见树种主要是落叶阔叶树种，如长江沿岸的意杨防洪林。本工程评价区域主要生态类型主要为森林、农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定，生态环境质量一般。

净水厂位于十里铺村，土地现状为少量旱地、荒草地，主要植被为辣椒、棉花及灌草层；取水管沿线主要栽培农作物有棉花、甘蔗、高粱、大豆、玉米等；常见植物为槐、钩树、臭椿、白蜡树、桑、商陆、苍耳、飞蓬、红蓼等。常见鸟类为八鸽、野鸡、石麻雀、斑鸠；果树有石榴、橘子、柿子、柚子、柑子等。

本工程评价范围内未见国家或地方重点保护树种或古树名木，无自然环境保护区和文物古迹。

## 主要环境影响结论

1、生态的影响

（1）施工期

经现场调查，工程占地范围内主要有辣椒、棉花等人工农作物、灌草从及零星低矮乔木，生态环境不敏感，工程建设对生态环境的影响小。经相关部门咨询及现场调查，评价范围内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区。本项目位于桃花山森林公园外，其取水管线从森林公园南面经过，二者最近距离1.5km；同时，本项目位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区下游，距离保护区边界大于5000m，未处于保护区范围内。

（2）营运期

项目建成后，施工期的弃土大量回用于厂区的绿地建设。经平衡调配后，剩余弃渣共11.03万方，均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室进行统一处理。

同时，地面硬化及绿地建设可以固着土壤，减少土壤侵蚀量。净水厂场周围应修建排水沟，防止水土流失。水厂空地将进行绿化，减少营运期水土流失等生态影响，同时有利于景观欣赏。

2、水环境影响分析

（1）施工期

净水厂工程施工过程中产生的废水主要有施工机械、车辆清洗废水、施工人员生活污水。施工车辆清洗废水主要为施工机械和运输车辆上路时，车轮清洗废水，污染因子主要为CODCr、SS和石油类，需经沉淀池、隔油池处理后优先考虑回用于施工现场，作为施工作业用水和洒水、抑尘用水。施工人员的生活污水主要来自施工生活区的粪便、淋浴洗涤以及食堂、公用设施等，废水产生量较少，主要污染物为SS、COD、BOD5等，施工营房租用村民房屋，生活污水利用农户现有设施，最终用于农田堆肥。

根据可研，大荆湖北堤至黄合团结垸堤防段采用明管敷设。大荆湖为渔业用水，输水管线施工将扰动水体，使泥土散落至湖内，使水体混浊、悬浮物增加，会造成大荆湖局部湖水SS偏高，将会影响大荆湖鱼类的生活栖息。但由于施工期短，污染随着施工作业结束，而结束污染，因此影响有限。此外，本项目拟在白泥湾水库周边建高位水池。白泥湾水库具有农灌功能，当高位水池建设施工时，有可能使泥土滚落至库内，使水体混浊、悬浮物增加，会造成大荆湖局部湖水SS偏高，将会影响大荆湖鱼类的生活栖息。但由于施工期短，污染随着施工作业结束，而结束污染，因此影响有限。

采取上述措施之后，对周边水环境影响小。

（2）营运期

本项目运营期生产废水经回用与原水一起处理。根据前述分析，净水厂新增污泥年产生量约277.4t/a，经收集后外运至垃圾填埋场进行填埋，无废水产生。

3、大气环境影响

（1）施工期

水厂和管线施工期大气污染物包括施工扬尘和运输车辆废气。施工机械、运输车辆排放少量尾气，主要污染物是NO2、CO、THC（碳氢化合物）等。工程施工期间除前期基础施工时段需车辆集中清运送渣土外，其余时段施工车辆运输相对较少。施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量扬尘。本项目管道分段施工，各段施工期为1~2天，施工期较短，仅对项目周边敏感点产生短暂影响，随着施工结束对环境影响将消失。

（2）营运期

根据工程分析，运营期间无废气产生。在正常生产过程中不会排放生产废气，其可能排放的废气污染物是用于消毒的氯气的事故性排放。在整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的，一般情况不易产生氯气的泄漏。一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，并自动启动设在氯库外的LCXG-1000型氯吸收装置，氯吸收器亦采用负压方式吸入氯库中的氯和NaOH中和，实现事故时也能达标排放。

4、声环境影响

（1）施工期

施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度不同，不同的施工设备产生的机械噪声声级也各不相同，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。

取水管线施工场地主要为挖掘机、推土机、装载机。类比同类工程施工经验，此类工程施工作业噪声在距离施工现场白天20m、夜间40m 外即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。因此取水管线施工白天施工时将对附近的长宁村、明镜村产生一定的影响，夜间施工时间将对附近的长宁村、明镜村产生一定的影响。因此，项目施工严格控制作业时间，避免在夜间22：00至6：00间以及中午12：00至14：00施工，避免施工对一定范围内居民的休息产生较为严重的影响。但本工程施工期较短，各类施工机械使用时间也较短，影响时间为 1~2 天，随着施工结束对环境影响将消失。

（2）营运期

本项目运营期噪声主要来自水厂机械设备运行时产生的噪声，其中提升泵房、鼓风机房、送水泵房等是主要的噪声源，其噪声源强为80~90dB(A)。根据表6.2-1计算结果可以看出，运营期水厂送水泵、鼓风机房机械设备的运行噪声经过衰减在厂界处与背景值叠加后，昼间噪声值为52.2～54.8dB(A)，夜间噪声值为41.7～48.1 dB(A)，昼、夜间东、南、西、北厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008（2类）限值的要求。十里铺村居民声环境质量需满足《声环境质量标准》（GB3095-2012）中2类标准（昼间 60dB(A) ，夜间 50dB(A)）。

取水采用浮船式取水泵站，处于长江岸边，远离长宁村村民居住地，距离约180m，按上述预测结果类比分析，取水泵噪声对村民生活影响较小。

5、水土流失

本项目建设期可能造成水土流失总量为4839t，其中新增水土流失总量为4227t。由表可知，工程建设可能造成水土流失总量占比重最大的是主体工程区。

## 环境可行性分析

1、工程建设必要性分析

华容县城区现状供水水源主要是华容河及地下水。三峡工程建成后，由于径流和水沙条件变化，对坝下游河道产生冲刷，河势发生变化，引起华容河调关口门水位降低，枯水季节时长江水不能流进华容河。同时，华容河作为城市排污河流，其水量水质难以得到保证。因此，华容县城缺水越来越严重，而一期工程已经不能满足华容县城用水需求，因此本项目建设必要且迫切。

2、与供水计划协调性分析

①拟建的华容县城关二水厂二期工程的水源地跟一期工程一样选择为长江，建设规模基本符合供水要求。净水厂部分辅助工程依托一期现有工程，距离县城更近，从而减短配水管网距离，节省铺设成本，有利于自来水输送，故本工程的建设符合《华容县县城总体规划》中的供水规划要求。

②拟建的“华容县城关二水厂（二期）”主要目的是引长江源水解决华容县城西居民及管线附近居民生活饮用水困难的问题居民生活饮用水困难的问题。

③三峡后续规划启动以后，由三峡工程对城镇供水及农业灌溉影响补偿规划投资9000万元，华容县政府自筹7936.93万元建设“华容县城关二水厂（一期工程）”。因此，本项目的实施，是对“华容县城乡安全饮水工程”的延续和补充。

④据《岳阳港总体规划》可知，本项目取水口所处岸线现状与规划均无码头工程。而上游的塔市驿作业区下游边界距离取水口约16km，下游的洪山头作业区上边界距离取水口约2km，而且上游塔市驿作业区规划功能定位为矿建材料、水泥及其他件杂货运输服务，无危险化学品的运输。因此岳阳港区建设对本项目长江取水口影响较小。

总之，拟建的华容县城关二水厂已经列入“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容，本工程的建设符合《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》中的相关要求。

3、净水工艺方案选择的可行性

根据长江大荆湖电排站河段水源水质检测报告，取水口断面水质较好，各监测断面特征污染物项目均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，在取水口上游20km、3km、1km，下游200m、5km处（所属河流为长江），除取水口下游5km处的CODcr和总磷未达到GB3838-2002 Ⅱ类标准，其余各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准大部分监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

为达到生活饮用水指标，本工程目前尚不需采用生物预处理工艺和深度水处理工艺，采用常规水工艺（即混凝、沉淀、过滤、消毒工艺）就可达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的标准。本工程净水工艺方案针对性较强，工艺稳妥可靠，技术更为先进，管理方便，运行费用较低。综合评价认为，拟采用的净水工艺方案较为合理。

4、产业政策的符合性

本项目属于城市供水项目，属于城市基础设施类别，对照《 产业结构调整指导目录（2011年本）》的有关内容，供水工程属于“鼓励类“”中“二十二 城市基础设施”中“21、城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”，因此，符合国家产业政策要求。

5、厂址选择的可行性

华容县城关二水厂建设选址位于胜峰乡十里铺村，距离水厂主要供水区华容县城近，减短配水管网距离，节省铺设成本，有利于自来水输送。同时，厂址所在地远离风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，厂址选址可行。

6、取水水源选择的可行性

华容县城关二水厂取水水源选用长江作为取水水源。取水水源的选择主要考虑水源的水质与水量两个方面。由表5.3-2至表5.3-6可知，取水口长江河段W1~W4地表水监测断面2015年1月24项监测因子达到GB3838-2002中Ⅱ类标准，5项因子达到GB3838-2002中集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准，满足饮用水源一级保护区的要求。同时，本项目营运时，取水口水域和陆域划分为饮用水源保护区，水质也不会恶化，因此供水水质能够满足要求。因此，该供水工程取水不论从水量还是水质上来讲都是有保障的。在长江取水作为城市供水水源是可行的。

7、净水厂平面布局的可行性

净水厂厂区分3个功能区进行布置，分别为厂前区、净水生产区和生产辅助用房区。整体看来，厂区平面布置布局紧凑，水力流程顺畅，基本满足工艺要求。

8、建设资金来源可行

根据《三峡工程对长江中下游重点影响区影响处理分项规划报告》，将拟建的“华容县城关二水厂”列为“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容，本工程名称确定为“长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理华容县城关二水厂（二期）工程”（以下简称“华容县城关二水厂（二期）”）。三峡后续规划启动以后，由三峡工程对城镇供水及农业灌溉影响补偿规划投资9000万元，华容县政府自筹7936.93万元，建设“华容县城关二水厂（二期）”工程。

因此，本项目建设资金来源可行。

## 主要环境保护措施

1、生态保护措施

（1）施工期

①工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；多余的弃土运到均由建设单位委托华容县建筑渣土管理办公室统一调配，作为工业园区建设用土，进行综合利用。

②临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被；水厂取水、取水等管线工程施工时临时占用农田、果园的区域，施工结束后要积极采取复垦措施，尽快恢复农业生产，并按相关规定给予一定的赔偿。

③施工场地应注意土方的合理堆置，尤其是长宁村大荆湖取水管线段，取水管线与大荆湖排洪渠道较近，红岗村高位水池与白泥湾水库较近。施工期应尽量避免流入大沟，减少水土流失对大沟的影响；在砂石料场地周围堆置草包挡砂，场地四周可开挖简单的排水沟引走场地上的积水。

④临时占用水浇地、果林、荒草地等，施工结束后做好植被恢复措施；根据取水管线不同施工方式采取不同的生态恢复措施。对于水浇地、盐碱地、荒草地施工过程，工程施工分期分区进行，将开挖的土方尽可能集中堆放，远离沟渠等水体；在开挖土方占地周围堆置草包挡土，同时用苫布等加以防护；施工结束后管道沟槽回填包括还土、摊开和夯实等土地整治措施。对于果林施工过程，重点保护好对开挖的果苗存储，待施工结束后可将树苗重新栽种，恢复生长，减少水土流失的发生。对于十里铺隧洞穿越山地采用明挖和定向钻穿相结合的方法施工，减少对环境的影响。

以上施工期生态防治措施可行。

（2）营运期

营运期应充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在净水厂各区之间以道路绿化分割，办公楼等房前空地及清水池上主要为草坪；厂区周围种植抗污性能较强、吸收有害气体能力较高、消声滞尘作用好、具有一定观赏价值的园林树木，并适合本地区生长的树木，以乔木和灌木相结合种植，构成隔声林墙，用来美化净水厂生产、生活环境，同时达到减少水土流失的目的。通过采取以上措施，减少生态环境影响。

2、废气防治措施

（1）施工期

① 高的围挡、围护，减少扬尘扩散。施工避开居民休息时间，同时加强洒水措施。

②施工场地，安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2 次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，防止二次扬尘。

③施工过程中使用商品混凝土，施工物料尽量放置在棚内，室外存放要用苫布遮挡；水泥和石灰等粉状建筑材料采用罐车散装运输。粉状物料堆放点远离居民区。。

④土方、砂石等物料在运输过程中要用苫布进行遮盖，严禁车辆超载导致沿途飘洒抛漏产生二次污染。

⑤施工现场地坪必须进行硬化处理，有条件的采取砼地坪。施工现场必须设立垃圾暂存点，并及时回收清运工程垃圾与废土。净水厂工地出入口要设置清洗车轮措施，设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生，严禁车轮带泥上路。

⑥取水管道沿线要及时夯实，防止干化后的淤泥产生二次扬尘污染。

⑦运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用合格燃料，严禁使用劣质燃油，同时合理布置运输车辆行驶路线，保证行使速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作。同时燃油机械应安装尾气排放净化器，使尾气能够达标排放。

以上施工期废气防治措施可行。

（2）营运期

本水厂运营期采用电供热方式，厂区不设锅炉房，因此运营期间无废气产生。水厂在非正常工况下，由于储罐破损，阀门连接部件垫圈受损等引起加氯间盐酸的泄漏，应采取相应的环保措施，防治大气污染：

①加强厂区绿化，设立绿化隔离带。

②加氯间采用负压加氯系统，可防止气体泄漏；配备碱吸收装置，对泄漏气体进行收集。设计中原料库与设备间等其它房间隔开，设备间设直接通向外部的大门，设防爆风机加强通风换气，在值班室内备有防毒面具及抢修工具。对盐酸和氯酸钠的储存、运输和处理处置过程进行严格管理。

③加强操作人员培训与管理，确保正规操作与生产，避免非正产工况发生。

以上运营期环境空气污染防治措施可行。

3、废水防治措施

（1）施工期

①项目建设（尤其是取水建筑物）尽量选择在枯水期间进行施工。

②施工人员尽量使用施工场地附近已有的生活设施，临时生活区生活污水经环保型厕所处理后，用于农田堆肥。

③施工现场施工废水、含油废水等施工作业废水需经沉淀池、隔油池处理后优先考虑回用于施工现场，作为施工作业用水和洒水、抑尘用水。

④加强原材料和施工现场的管理，减少临时占地。施工场地应加强管理，尽量保持场地平整，土石方堆放坡面应平整，以减少土石方等进入堆放地附近农田或排水渠道。

⑤严格管理施工机械和车辆，严禁油料泄露和随意倾倒废油料，以免造成土壤和水环境污染。擦拭有油污的固体废弃物不得随地乱丢，应与废油渣统一送垃圾填埋场处理。

以上施工期水污染物防治措施可行。

（2）营运期

本项目运营期生产废水经回用与原水一起处理。根据前述分析，净水厂新增污泥年产生量约277.4t/a，经收集后外运至垃圾填埋场进行填埋，无废水产生。本扩建工程不新增人员，因此生活废水不会增加。

4、饮用水水质保护措施

华容城关二水厂从长江取水，一期供水规模6万吨/天，二期设计供水规模6万吨/天，合计供水规模为12万吨/天。为保障饮用水水质，建议三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心按照《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修正）规定，提出城关二水厂长江河段饮用水源保护区方案，上报给岳阳市人民政府备案，请求湖南省人民政府将长江河段影响区批准为饮用水源保护区。同时，将长江河段按照HJ/T338-2007《饮用水水源保护区划分技术规范》划分饮用水源保护各分区，按HJ/T433-2008《饮用水水源保护区标志技术要求》设立饮用水源保护区的标志。

按照HJ/T338-2007《饮用水水源保护区划分技术规范》有关规定：长江为通航河道，应以河道中泓线为界，保留河道中间的航道，对长江右岸到规定的航道边界线划分饮用水源保护区，即本项目划定的饮用水源保护区不包括长江左侧水域和长江航道。初步划定如下：

一级饮用水源保护区：长江取水口上游1000m至下游100m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域为水域保护区。长江取水口上游1000km至下游100m的长江右岸大坝外侧河岸陆域范围为陆域保护区。

二级饮用水源保护区：长江取水口上游1000m至上游3000m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域，长江取水口下游100m至下游300m的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域，。

准饮用水源保护区：长江取水口上游3000m至上游五码口湖南省省界长约20000m河段的长江右岸到航道右边界线之间的河道水域。

按照《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修正）及相关管理规定：

一级保护区内：

⑴禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

⑵禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

⑶不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠般舶；

⑷禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

⑸禁止设置油库；

⑹禁止从事种值、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；

⑺禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二级保护区内：

⑴禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

⑵在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

⑶禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

准保护区内：

禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。禁止新建货种类别有危险化学品类的码头。

5、噪声防治措施

（1）施工期

①施工期噪声源主要是施工设备和施工车辆，主要噪声污染防治措施如下：

②合理安排施工时间，合理布局施工现场；

③合理安排施工计划和施工方法，使动力机械设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；

④施工运输车辆，特别是大型运输车辆，确定合理运输路线和时间，选择非交通干道穿行，地方道路交通高峰时间应停止或减少施工运输车辆运行，以减少交通噪声的影响。

⑤设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器，混凝土搅拌站、皮带机的机头等机械安装消声器等。

⑥固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

⑦闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

⑧按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。

⑨对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。对受施工影响较大的居民或单位，应给予适当的补偿。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

（2）营运期

①营运期噪声主要来源于水泵、风机等设备噪声，主要污染防治措施如下：

②风机进出口安装消声器，加装隔声罩，在风机和基础之间安装减震器

③水泵安装隔声罩，并在泵体与基础之间设置减震器；

④厂区、高位水池区应增强绿化，尤其是噪声源厂房附近应适当增加乔木、灌木以增强消声效果。尽量将生产车间安排在非主导风向轴线，同时搞好绿化以保护环境、防止污染和维持生态平衡，公司应高度重视绿化工作，在公司及周围多种植树和花草。

通过采取以上各种防范措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

5、固体废弃物处置措施

（1）施工期

①华容二水厂工程产生的挖方，经沿线填筑利用后，约有39873m3弃土产生，均交由华容县建筑渣土管理办公室统一安全处理处置。

②施工产生的建筑废料及时外运，施工结束后要清理施工现场，严禁建筑废料就地堆弃。减少回填土方的堆放时间和堆放量，堆土场周围加护墙护板。

③施工现场设临时垃圾堆放点，施工期产生的生活垃圾要集中堆放，并及时外运。

④加强对管理、施工人员在文物保护方面的教育和意识的培养。教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

⑤在取水工程施工过程中一旦发现文物古迹，应立即通知当地文物保护部门，并及时保护好现场，待文物部门妥善处理后再继续施工。

以上施工期固体废物处理处置措施可行。

（2）营运期

本环评建议：水厂污泥中含有的有机物和各种微量元素Ca、Mg、Fe 等可作为植物生长的养分，增加土壤肥力，提高土壤微生物活性，促进农作物生长；解决污泥的最终出路问题，将污泥进行资源化利用，创造一定的经济效益。

目运营期产生的固体废物包括净水厂生产污泥、职工生活垃圾等。生活垃圾将由环卫部门进行统一收集外运至垃圾填埋场进行处置；污泥经脱水机房压滤机脱水后，统一收集运至垃圾填埋场处置或填埋于附近开发建设项目的洼地。

以上运营期固体废物处理处置措施可行。

6、社会环境影响减缓措施

本项目建设对周边社会环境具有一定影响力，为缓解本项目对社会环境不利影响，主要社会环境影响减缓措施如下：

（1）本项目建设不需拆迁房屋。

（2）管线工程分段施工，尽快完成开挖、回填。临近公共设施尤其要注意设置临时便道，并配设交通警示标志，在交通高峰应由交警进行疏导和调度，保证行人和车辆畅通；材料运输应避免交通高峰期，减轻城市车流压力。

（3）加强对管理、施工人员在文物保护方面的教育和意识的培养。据现场勘查资料显示，在项目区域内目前未发现任何文物古迹，但在施工过程中一旦发现文物古迹，应立即通知当地文物保护部门，并及时保护好现场，待文物部门妥善处理后再继续施工。

（4）建筑材料及废弃土石方的运输应避开交通高峰期，以减少交通堵塞，降低对居民出行的影响。

（5）在华容县厂内进行取水管网建设时，沿线施工现场管沟开挖未回填的区域周围应设置醒目的护栏和警示标志，避免行人或车辆误入发生危险。

## 工程限制因素及解决办法

本项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，距离桃花山森林公园、长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区较远。净水厂位于胜峰乡十里铺村，占地范围内土地征用均由当地政府统一实施。

由于本项目处于湘鄂省界周边，水体水质的保护涉及到湖北省石首市和监利县，因此本项目取水口水质安全保障需与湖北省石首市和监利县政府协调，联动水资源的保护工作，以确保取水水质安全。同时，建议净水厂平面布置预留预处理和深度处理设施，以防范水质变差时，强化处理；建议将华容县原有的一、二水厂予以保留，一旦本项目水源地发生环境风险时，作为应急水源供水。在采取相应的确保取水水质安全的措施后，本项目不存在明显的环境制约因素。

## 综合评价结论

拟建的“华容县城关二水厂（二期）”属于“三峡后续规划长江中下游城镇供水及农业灌溉影响处理”中的设计内容，是一项民生工程，工程建设符合国家产业政策，项目建设有利于保障华容县城居民饮用水安全，提高供水的保障率，项目建设十分必要。在落实本报告书提出的污染防治措施和风险防范措施，确保饮用水源安全的前提下，从环境保护角度分析，华容县城关二水厂“二期”的建设可行。

## 建议

（1）建议岳阳市三峡后续规划华容县城关二水工厂工程建设管理中心尽快着手本项目饮用水源保护工作，划分饮用水源保护区，并向湖南省人民政府申请设立保护区，设置饮用水源取水口常规监测断面，并与湖北省石首市和监利县政府协调，联动水资源的保护工作。建议净水厂平面布置预留预处理和深度处理设施，以防范水质变差时，强化处理；同时，建议将原有的一水厂予以保留，一旦本项目水源地发生环境风险时，作为应急水源供水。

（2）建议建设单位与施工单位签订施工期环境管理合同，加强施工现场监督和检查，确保施工单位按水土保持方案和环境保护措施要求进行施工，做到环保措施的“三同时”。各项环保投资应确保能及时到位，做到专款专用。