国环评证乙字第2734号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：利用畜禽类粪便年生产2万吨多元新型生物有机肥项目

建设单位（盖章）： 岳阳绿光农业科技有限公司

长沙振华环境保护开发有限公司

二○一六年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 利用畜禽类粪便年生产2万吨多元新型生物有机肥项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳绿光农业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘演初 |  |  |  | 联系人 |  |  | 刘建求 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区道仁矶镇大田村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13787306349 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区道仁矶镇大田村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | C2625有机肥料及微生物肥料制造 |  |  |
| 占地面积(m2) | 20000 | 绿化面积(m2) |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |
| 总投资(万元) | 2800 | 其中环保投资(万元) |  |  |  |  | 69 | 环保投资占总投资比例 | 2.46% |  |
| 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 （1）项目背景 生物有机肥，是国家生态农业重点推广的产品。利用畜禽类粪便生产多元新型生物有机肥，是台湾绿光循环农业科技有限公司研发的新技术。主要利用快速高温处理方法，杀死有害病原菌及蛔虫卵，把不稳定的物质转化成较稳定的腐殖质，通过生物菌化培养丰富的有机质。此种方法既科学合理又经济实用，无二次污染，符合国家对畜禽产品粪便减量化、无害化、资源化、产业化的处理原则。 岳阳市云溪区属于相对是较为集中的禽畜养殖区，畜禽类粪便资源相对集中且丰富。因此，“台湾绿光（东莞）循环农业科技有限公司”与“东莞市岳兴鞋材有限公司”拟合作成立“岳阳绿光农业科技有限公司”，在岳阳市云溪区投资兴建利用畜禽类粪便年生产2万吨多元新型生物有机肥项目。岳阳绿光公司目前已分别与温氏畜牧有限公司（岳阳市云溪区最大的牲猪养殖联合体）、湘佳农牧科技有限公司（岳阳市云溪区最大的家禽养殖联合体）签订了禽畜类粪便供应意向协议，保证原料来源。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的有关要求，岳阳绿光农业科技有限公司委托长沙振华环境保护开发有限公司承担利用畜禽类粪便年生产2万吨多元新型生物有机肥项目的环境影响评价工作。我公司经现场踏勘，收集相关资料，按照建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成本项目环境影响报告表。 （2）项目建设的必要性 岳阳市云溪区的新型养殖业在迅速膨大，但对禽畜类粪便的主要处理途径还是三个：一是按传统方式，直接作为有机肥使用；二是与草木灰、植物桔梗、渣土拌合，通过传统的自然堆垛发酵技术方式，制作有机肥；三是通过沼气池进行处理。这三种方式中，前两种没有环保措施，禽畜类粪便都对自然环境产业直接污染。第三种沼气池处理方式，虽然在废物综合利用方面更全面更科学了，但在根治环保污染问题上仍不彻底，其残留的沼渣、沼液依然对环境造成再生污染。 岳阳绿光农业科技有限公司采用的利用畜禽类粪便生产多元新型生物有机肥技术，是将禽畜类粪便（屎尿），利用高温快速膨化处理法，快速分解菌降解并在其发酵过程中，高温能杀灭禽流感病毒，有害病原菌及蛔虫卵，防止传染病的发生流行，同时把不稳定的物质转化成较稳定的腐殖质，再通过适当生物菌种，孵化发酵培养丰富的有机质，生产出优质的有机肥料。此种方法，完全没有了粪渣粪液的外溢和残留，彻底解决了禽畜类粪便处理的二次污染问题，经济实用，是目前畜禽类粪便资源化利用及保护生态环境的最先进的举措。不仅如此，利用畜禽类粪便生产多元新型生物有机肥，还可以也需要大量利用各类植物桔梗或生物腐殖质及渣液，可以最大限度处理种养殖业滋生的环境污物。这是社会主义新农村建、开展清洁家园建设最迫切须要的举措。 目前，岳阳市云溪区正在全区范围内展开清洁家园建设活动，则利用畜禽类粪便生产多元新型生物有机肥项目的建设，不仅具有不可估量的社会效益，而且十分必要。 2、编制依据 法律、法规及条列： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； （8）《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第253号（1998.11.29）； （9）《产业结构调整指导目录(2011年修正版)》（2013.5.1）； （10）《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》（国函[1998]5号）； （11）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》国家环境保护部第2号令（2015.6.1）； （13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国务院（2005.12.3）； （14）《湖南省“十二五”环境保护规划的通知》（湘政办发[2012]37号）； （15）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））； （16）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》湖南省人大常委会； 导则及有关技术文件： （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NYT 1168-2006）； （8）建设方提供的资料。 3、工程概况 本项目位于岳阳市云溪区道仁矶镇大田村，净用地面积20000m2，地块位置东临乡村道路，西北面临G107国道，项目选址地外部交通非常便利，交通区位优势明显。项目建设内容包括生产车间、封闭贮料库、成品仓库、办公楼、倒班楼、门卫等。其中，生产车间6000m2，封闭贮料库1875m2、成品仓库1875m2、办公楼1494m2、倒班楼1200 m2、门卫144m2，总建筑面积12588m2。同时本项目配置运输罐车2台、叉车1台、配电设施1套、消防设施若干。项目的总投资2800万元，其中环保投资69万元，占总投资的2.46%。本项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 拟建项目主要经济技术指标一览表 项目; 工程内容; 基本情况; 备注. 主体工程; 生产车间; 6000 m2; 新建，砖混结构，2F. 辅助工程; 封闭贮料库; 1875m2; 新建，砖混结构，1F. 成品仓库; 1875m2; 新建，砖混结构，1F. 办公楼; 1494m2; 新建，砖混结构，4F. 倒班楼; 1200m2; 新建，砖混结构，3F. 门卫; 144m2; 新建，砖混结构，1F. 进厂道路; 厂区西北面进场道路，10m×35m. 公用工程; 供电; 由区域供电系统提供. 供水; 当地自来水. 排水; 雨污分流、初期雨水收集池. 环保工程; 污水处理系统; 雨水沟+沉淀池、隔油池+化粪池; 新建. 废气处理系统; 布袋除尘系统+15m排气筒; 新建. 生物除臭设备+15m排气筒; 新建. 油烟机+屋顶排放; 新建. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、合理布局，并隔声、减震; /. 固废治理工程; 一般固废暂存场; 新建. （2）产品方案 主要产品方案见下表。 表1-2 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（吨/年）; 贮存方式; 运输方式. 1; 生物有机肥料; 2万; 仓储; 汽运. 本项目产品质量标准执行《中华人民共和国农业行业标准——有机肥料》（NY525-2012），有关技术指标见下表 1-3。 表1-3 有机肥料质量标准技术指标表 项目; 指标. 有机质质量分数（以烘干基计）%; ≥45. 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计）%; ≥5.0. 水分（H2O）的质量分数/%; ≤30. 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 总砷（As）（以烘干基计）mg/kg; ≤15. 总汞（Hg）（以烘干基计）mg/kg; ≤2. 总铅（Pb）（以烘干基计）mg/kg; ≤50. 总镉（Cd）（以烘干基计）mg/kg; ≤3. 总铬（Cr）（以烘干基计）mg/kg; ≤150. a.总养分可以是氮、磷、钾三种或两种之和，也可以是其中一任何一种养分。 b.除表中的指标外，其他指标应符合相应的产品标准的规定，如复混肥料（复合肥料）、掺混肥料中的氯离子含量、尿素中的缩二脲含量等。. 根据建设单位提供资料，本项目生物有机肥料N、P可以达到标准要求，无需另行添加。 （3）主要原辅材料用量 表1-4 主要原辅材料用量表原辅材料说明 名称; 数量; 来源; 备注. 原材料; 畜禽粪便; 16000t/a; 来自周边地区; 含水率50%. 废弃秸杆; 20000t/a; 含水率40%. 辅助材料; 生物菌; 2t/a; /. 包装袋; 10000个/年; /. 包装箱桶; 10000个/年; /. 能耗; 水; 1440t/a; 自来水; /. 电; 90万KWh; 当地电网; /. 本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2012 版)》中所列的335 种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后实际生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。 根据建设方提供的资料，原材料基本从云溪区本地采购，覆盖或密封后经厂区西北面的进厂道路运输入场，其中废弃秸秆采用汽车运输；畜禽粪便采用密闭罐车（或密闭容器）运输，来厂后直接进入封闭贮料库进行一次发酵，厂区内不设置开放式畜禽粪便贮存场所，不得影响运输沿线环境 ；产品采用箱、桶包装后储存及汽车运输方式，使用叉车装卸。本项目菌种为采购成品，不在厂内进行菌种培植。此外，本项目生产过程中不使用螯合剂。 （4）主要设备清单 表1-5 主要设备清单表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一; 原料处理设备. 1; 运输罐车; 台; 2. 2; 装载机; 台; 1. 3; 叉车; 台; 1. 4; 固体发酵设备; 台; 1. 5; 移动发酵翻堆机; 台; 1. 6; 强制搅拌机; 台; 1. 7; 滚筒烘干机; 台; 1. 8; 双螺旋输送搅拌机; 台; 1. 9; 皮带输送机; 台; 1. 10; 除尘器; 台; 1. 二; 筛选分检设备. 1; 皮带机; 台; 1. 2; 筛分进料皮带机; 台; 1. 3; 滚筒筛分机; 台; 1. 4; 立式破碎机; 台; 1. 三; 计量混合设备. 1; 高效混合系统; 套; 1. 2; 电脑定量配料系统; 套; 1. 四; 造粒设备. 1; 原料投料仓; 套; 1. 2; 变频皮带机; 套; 1. 3; 卧式混料机; 套; 1. 4; 皮带机; 套; 1. 5; 缓冲料仓; 套; 1. 6; 圆盘给料机; 套; 1. 7; 挤压造粒系统; 套; 1. 8; 烘干系统; 套; 1. 9; 冷却系统; 套; 1. 10; 引风除尘系统; 套; 1. 11; 包装系统; 套; 1. 根据建设方提供的资料，本项目所用的设备没有《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中的限制类、淘汰类产品。 4、公用工程 （1）给水 根据营运期污染工序分析可知，本项目用水量为4.8t/d，用水来源于当地自来水，其水量、水质均可满足本项目生产、生活的正常供水要求。 （2）排水 本项目排水包括雨水和生活废水，厂区排水管网按雨污分流考虑。雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入107国道旁雨水沟渠，最终汇入白泥湖。食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池，定期清淘，与原料混合后用于生产，不外排。 （3）供配电 本项目用电负荷主要为应急照明、普通照明、电器设备等。本工程电源取当地供电网，能满足厂区生产、生活需要。 5、劳动定员及工作制度 本项目职工定员为30人，项目年生产300天，每天工作8小时。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设地位于岳阳市云溪区道仁矶镇大田村，区域无其它工业污染源，区域内自然植被较丰富、生态环境较好，本项目为新建项目，建设地不存在与项目有关的污染情况及环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然社会环境概况

1 自然环境简况 （1）地理位置 岳阳市位于湖南省东北部，地处长江与洞庭湖黄金水道交汇点，湘、鄂、赣三省交界区，介于东经112°18′31″～114°9′06″，北纬28°25′00″～29°51′00″之间。拥有国土面积1.5万平方公里，总人口536万。 云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。总面积403平方公里。本项目地理位置详见附图一（项目的地理位置图）。 （2）地形、地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。 云溪区属于幕阜山脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南向西北倾斜，工业园区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪区上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40～60米之间，最大高差为35米左右。地表组成物质65%为变岩质，其余为砂纸岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0 .05g，地震动反应谱特征周期为0.35，云溪区抗震烈度为Ⅶ度。 （3）水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 本项目场地地下水主要表现为上层滞水类型和基岩裂隙水类型，地下滞水存在第①层杂填土下部和第②层相对隔水层粉质粘土之上，基岩裂隙水存在于强、中风化板岩的风化裂缝、构造裂缝和破碎带中。通过地质勘察，未发现承压水及地下水突涌地段，地下水主要靠大气降水、地表水渗入体补给，场地内埋藏地层均为弱透水性，水力梯度小，一般水交替循环较慢。根据对场地环境水分析，地下水对钢筋砼有微侵蚀作用。参考洞庭湖历史最高水位（35.31m），地下室底板高程高于当地历史最高水位，拟建筑物可以不考虑抗浮问题，但宜选择在枯水季节施工。 （4）气候气象 云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太杨辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 （5）植被和生物 云溪区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。流域内以工业用地和林地为主，另有部分农业用地。区内植物有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生树种。此外，从松杨湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫，日本柳杉、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：文荆、金樱子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。

2 社会环境简况 （1）行政区划与人口 云溪区现辖7个乡镇（云溪乡、云溪镇、路口镇、文桥镇、陆城镇、道仁矶镇、永济乡）、1个街道办事处（长岭街道办事处），共有66个村（场）和14个社区居委会。区人民政府驻云溪镇。2013年年末总人口167752人，其中城镇居民78044人，农村居民89708人。 （2）经济发展 云溪区临城伴厂，湖南省“十大标志性工业企业”中有长岭炼化公司、巴陵石化公司、华能湖南岳阳发电有限公司和泰格林纸集团公司等四家驻在云溪区，年工业产值近300亿元，是湖南重要的石化基地、火电基地和纸材基地。云溪以工业发展为重点，以巴陵石化和长炼公司为龙头的两大石化企业集团支撑云溪的工业发展，过去工业用地布局比较零散，从石化产业发展特征及发展趋势来看，产业园区集中发展将促进云溪工业的高效发展，提高产业竞争力，通过工业园的建设积极培育产业集群。在工业园发展时序的安排上，根据产业特征、产业性质及建设条件，分区、分片集中建设，逐步实施将是工业园发展的必然选择。因此，必须针对不退的发展阶段，制定相应的发展对策，并有计划供应土地，以保证工业园的有序发展、分步实施。云溪工业园现状居住用地分布比较零散。其中尤特尔、金茂泰、长科、博大等几个大企业的主要职工住宅区，基本属于Ⅱ类居住用地，区内其他各处散布几个自然村落，其中胜利村较大，还包括部分大田村的居民居住用地，大都为Ⅲ类居住用地。居住环境质量差，绿化水平低，市政设施配套不齐全，突出问题是布局散乱，无统一规划，社会管理体系不完善，土地浪费严重，现状居住用地面积7.92公顷，占总用地面积的1.6%，这也反映了村民住宅较多，住房观念及生活、生产方式还处于比较落后的水平。 2015年实现地区生产总值122亿元（预计数，下同），年均增长12.6%；规模工业增加值60亿元，年均增长13.9%；固定资产投资58.6亿元，年均增长16.8%；公共财政预算收入11.2亿元，成为全市第四个财政收入过十亿元的县市区，年均增长12.8%；城乡居民人均可支配收入分别达到29398元和15376元，年均增长分别为12%、17%。 据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。

- 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 为掌握评价区环境空气质量状况和本项目排放的特征污染物的本底情况，有针对性的对环境空气质量进行监测。 ①监测布点：G1—项目建设地，G2—项目西南面居民点。 监测项目为SO2、NO2小时值，PM10日均浓度，H2S、NH3和臭气监测一次浓度。 采样时间和频率：监测进行连续3天采样。小时浓度值采样时间为02时、08时、14时、20时；日均值采样时间参考GB3095-96中对数据有效性的规定。 ②现状调查结果与评价 湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年6月9日～2015年6月11日对各监测点的环境空气质量现状进行监测，其监测与评价结果见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状日均值监测结果表 监测因子; 监测点; 范围（mg/Nm3）; 平均值; 标准值（mg/Nm3）; 最大超 标倍数; 超标率 （％）. SO2; G1; 0.018~0.029; 0.022; 0.50 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.019~0.029; 0.024; 0; 0. NO2; G1; 0.018~0.029; 0.024; 0.20 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.016~0.026; 0.020; 0; 0. PM10; G1; 0.121~0.138; 0.130; 0.15 （日均浓度）; 0; 0. G2; 0.107~0.128; 0.116; 0; 0. NH3; G1; 0.03~0.05; 0.04; 0.2 （一次浓度）; 0; 0. G2; 0.02~0.04; 0.03; 0; 0. H2S; G1; 0.003~0.005; 0.004; 0.01 （一次浓度）; 0; 0. G2; 0.002~0.003; 0.002; 0; 0. 臭气浓度（无量纲）; G1; ND; ND; 10（无量纲）; 0; 0. G2; ND; ND; 0; 0. 由监测结果可知，所有监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，所有监测点NH3、H2S监测结果均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。所有监测点的臭气未检出，表明项目所在区域臭气浓度本底值较低。 2、地表水环境质量现状调查与评价 为了解本项目附近地表水的水质现状，布设2个监测断面，即W1——项目所在地附近水塘；W2——项目所在地附近107国道旁雨水沟渠，湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年6月9日～2015年6月11日对这两个监测断面进行了现状水质监测，统计结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测统计结果（菌群：个/L，其余mg/L） 样品 类别; 监测 时间; 监测项目; 监测结果; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 项目所在地附近水塘; 项目所在地附近107国道旁雨水沟渠. 地 表 水; 9日; pH值; 6.62; 7.48; 6-9. 化学需氧量; 9.8; 11.6; ≤20. 生化需氧量; 1.8; 2.3; ≤4. 氨氮; 0.483; 0.397; ≤1.0. 总磷; 0.03; 0.04; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ≤0.2. 挥发酚; ND; ND; ≤0.005. 石油类; 0.02; 0.02; ≤0.05. 氟化物; ND; ND; ≤1.0. 砷; 0.0031; 0.0029; ≤0.05. 铅; ND; ND; ≤0.05. 粪大肠菌群; 3500; 2800; ≤10000. 10日; pH值; 6.95; 7.82; 6-9. 化学需氧量; 10.5; 12.4; ≤20. 生化需氧量; 2.0; 2.6; ≤4. 氨氮; 0.488; 0.388; ≤1.0. 总磷; 0.04; 0.05; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ≤0.2. 挥发酚; ND; ND; ≤0.005. 石油类; 0.02; 0.02; ≤0.05. 氟化物; ND; ND; ≤1.0. 砷; 0.0032; 0.0029; ≤0.05. 铅; ND; ND; ≤0.05. 粪大肠菌群; 5400; 3500; ≤10000. 11日; pH值; 6.76; 7.22; 6-9. 化学需氧量; 10.2; 13.0; ≤20. 生化需氧量; 2.2; 2.4; ≤4. 氨氮; 0.479; 0.392; ≤1.0. 总磷; 0.02; 0.03; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ≤0.2. 挥发酚; ND; ND; ≤0.005. 石油类; 0.02; 0.02; ≤0.05. 氟化物; ND; ND; ≤1.0. 砷; 0.0030; 0.0028; ≤0.05. 铅; ND; ND; ≤0.05. 粪大肠菌群; 3500; 3500; ≤10000. 监测结果显示，本项目附近地表水水质所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境现状调查与评价 根据本项目所在区域的环境特点，湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年6月9日～2015年6月11日对该项目厂区东、南、西、北界以及项目西南面居民点进行环境噪声监测，监测与评价结果详见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果统计 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 厂界东侧; 50.3~50.9; 42.4~43.4; 60（昼），50（夜）; 达标. N2; 厂界南侧; 50.1~50.8; 43.5~44.1; 达标. N3; 厂界西侧; 51.1~52.2; 44.5~45.5; 达标. N4; 厂界北侧; 58.1~59.2; 48.1~49.3; 达标. N5; 项目西南面居民点; 49.8~50.4; 43.1~43.6; 达标. 表3-3统计结果显示，各监测点昼、夜间噪声值均未超过《声环境质量标准》（3096-2008）中2类标准限值。项目所在区域声环境质量良好。 4、地下水环境现状调查与评价 为了解本项目所在地地下水的水质现状，湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年11月21日～2015年11月22日对项目南面大田村水井进行了现状监测，监测统计结果见表3-4。 表3-4 地下水环境质量现状监测结果统计表 采样地点; 监测项目; 计量单位; 监测结果; 标准值; 超标率; 超标倍数. 南面大田村水井; pH值; 无量纲; 7.31～7.35; 6.5～8.5; 0; 0. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.58～1.62; ≤3.0; 0; 0. 氨氮; mg/L; 0.113～0.124; ≤0.2; 0; 0. 总大肠菌群; 个/L; 20; ≤3.0; 100%; 5.67. 通过表3-4可知，项目所在地水井总大肠杆菌群超标（超标率100%，最大超标倍数5.67），超标原因为项目周边养猪场造成的污染。其他各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在区域的环境特征和工程排污特点，确定环境保护目标如表3-5，项目环境保护目标图见附图6。 表3-5 环境保护目标 保护目标; 功能、规模; 厂界距离; 方位; 保护等级. 大气 环境; 居民点1; 居住、7户25人; 122.8-172.8m; 西南; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012中二级标准. 居民点2; 居住、3户10人; 156.7m; 西北. 水环境; 水塘; 小塘，渔业用水; 200m; 北; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准. 雨水沟渠; /; 300m; 北. 声环境; 居民点1; 居住、7户25人; 122.8-172.8m; 西南; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 社会环境; G107; 国道; 30m; 西北; 不受本项目影响. 高压线; 220KV; 39.5m; 西南. 埋地管线; /; 26m; 东南. 生态环境; 周边农用地.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的限值。 （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 （3）地下水：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：项目生产过程中产生的工艺粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及无组织排放监控限值；NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 - 废水：本项目无生产和生活废水外排。 （3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产和生活废水外排，排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物的排放，因此本项目不设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期工艺流程图及产污环节 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程图及产排污环节 秸秆 禽畜粪便 粉碎 噪声、粉尘 混料、一次发酵 废气 二次发酵 废气、噪声 烘干 废气、噪声 电炉 筛分 粉尘、噪声、固废 造粒 粉尘、噪声、固废 计量、包装入库 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 主要生产工艺简介如下： 将收购的秸秆在封闭贮料库内运用立式破碎机进行粉碎，粉碎好的秸杆、生物菌和粪便按一定比例进行混拌后进行一次发酵，采用移动发酵翻堆机进行翻混，一般经3-4天，料温即可达到50-60摄氏度。 一次发酵完成后的物料经皮带输送机送入生产车间的发酵池进行二次发酵，经过10~15天的发酵，可以杀死有害微生物和虫卵，在有机物质分解中产生的有机酸吸附了游离的氨气，并把氮素储存了起来，有益菌还能形成菌丝体，成为肥料的一部分。 变成棕黄色的产品用电炉烘烤干燥（80~90摄氏度）至水分在30%以下，冷却后用筛分分选设备进行筛分，之后用造粒机进行造粒，即得到粒状有机肥产品，计量打包入库外卖。 注：本项目原材料基本从云溪区本地采购，覆盖或密封后经厂区西北面的进厂道路运输入场，其中废弃秸秆采用汽车运输；畜禽粪便采用密闭罐车（或密闭容器）运输，来厂后直接进入封闭贮料库进行一次发酵，厂区内不设置开放式畜禽粪便贮存场所，不得影响运输沿线环境 ；产品采用箱、桶包装后储存及汽车运输方式，使用叉车装卸。 根据建设单位提供资料，本项目使用的菌种为芽孢杆菌，本身可以作为除臭剂用，同时在发酵的过程中，随着芽孢杆菌大量繁殖，可以更好的除去粪便散发的恶臭气味。本项目发酵需保持40%~45%的湿度，因发酵过程中不断有水蒸气，无需另行喷水，同时，本项目生产过程为好氧发酵，无甲烷产生。 物料平衡： 16000 20000 产品 畜禽粪便 0.87 20000 粉尘 废弃秸杆 0.21 氨气、硫化氢 生物菌 2 16000.92 生产过程中损失水分、CO2等 图5-3 项目物料平衡图（t/a） 主要污染工序 施工期污染工序 建设过程中所进行的场地平整、基础设施建设、地基深层处理及建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 （1）空气污染源 项目施工期对空气产生影响的主要污染物是扬尘（TSP）和汽车和施工机械尾气和装修废气等。 扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等；装修阶段油漆、稀释剂的挥发性有机物(VOC)。油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯等。 （2）水环境污染 本项目施工期所产生的污水主要有基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。其中基础施工时的泥浆水，建筑冲洗水，车辆出入冲洗水主要污染物为SS，其产生量与天气状况有关，浓度和排放量难以估算；施工人员生活污水中污染物较简单，主要污染物为SS、NH4-N、BOD5、CODcr。 生活污水：施工期高峰时有工人15人，均不在场区食宿。生活用水量以100L/（人·d）计，为1.5m3/d。排水量一般按用水量的80%计算，排放的生活污水每天约为1.2m3，其中各种污染指标浓度见表5-1。 表5-1 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 浓度; 6~9; 300mg/L; 300mg/L; 200mg/L; 35 mg/L. 产生量(g/d); 6~9; 360; 360; 240; 42. （3）噪声污染 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表5-2、表5-3。 表5-2 施工期主要施工阶段噪声源统计表 序号; 施工阶段; 噪 声 源. 1; 建筑施工; 振捣机、起重机、电锯. 表5-3 施工期主要施工机械噪声源强统计表 设备; 单机最大噪声值dB(A); 噪声测距m. 打桩机; 95; 5. 卷扬机; 92; 5. 空压机; 80; 5. 电焊机; 93; 5. 电锯; 98; 5. 混凝土搅拌机; 90; 5. 混凝土送泵; 96; 5. 载重汽车; 80; 5. 升降机; 86; 5. （4）固体废物 本项目施工场地范围内无拆迁户。拟建场地可依据地势起伏土方内部平衡，土地平整后可做到土方平衡，无弃土外运。施工期的固体废弃物主要为建筑固废，其主要来源于建筑施工开挖遗弃土方、混凝土块、废包装，建筑边角料等，上述固废均属一般无机物；此外还有少量施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 本项目施工过程中建筑垃圾按每施工建设100m2的建筑面积平均产生0.2t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为26t。 ②生活垃圾 本项目高峰期施工人数按15人考虑，施工人员不在场内住宿，排放生活垃圾按0.5kg/d，则施工期产生生活垃圾7.5kg/d。 （4）生态污染 工程施工过程中地面开挖，将会对土壤产生扰动，因此项目占地及工程建设将不可避免的对当地的生态环境造成一定的影响。 ①对植被、动物的影响 本项目所在地选址原为荒地，生态环境一般，植物为草本植被，动物为蚂蚁、鼠类、蛙类、蛇类等常见物种。本项目的建设不会引起区域植物物种资源和动物物种数量的减少。 ②水土流失影响 本项目的建设施工对拟建地原生态环境的改变及挖方可能造成水土流失。项目建设过程中对地表进行开挖，使原有地表植被遭到破坏，地表裸露，如遇降雨，特别是暴雨季节，施工区域泥沙受到地表径流冲刷，产生水土流失现象。在项目建设施工期间和施工结束后，应采取相应的水土保持措施，防止水土流失的发生，保护好生态环境。 营运期污染工序 1、废水污染源 根据项目建设方提供的资料，本项目无需生产用水，发酵液充分利用不外排。 - 生活污水 本项目职工30人，均在厂内食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2008)中的指标计算，住宿职工生活用水量按160L/d•人计。则本项目生活用水量为4.8m3/d（1440t/a），污水产生系数取0.8，则生活污水产生量约为3.84m3/d（1152t/a）。 生活污水产生情况见表5-4。 表5-4 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 1152. COD; 300; 0.35. BOD5; 200; 0.23. SS; 200; 0.23. NH3-N; 30; 0.03. 动植物油; 15; 0.02. 水平衡： 秸秆含水 畜禽粪便含水 损耗9000 损耗2000 8000 8000 5000 发酵 烘干 产品 - 图5-4 项目水平衡图 （单位：m3/d） - 初期雨水 初期降雨产生的地面水含有一定量的污染物，主要是SS，直接排放将对纳污水质产生一定影响。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为20000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为75m3。 建议建设单位建一个100m3的沉淀池，对初期雨水进行收集，收集后可用于厂区绿化。 2、废气污染 项目运营期主要废气污染源为粉尘、恶臭气体和食堂油烟。 1）粉尘 本项目秸秆粉碎、烘干、筛分及造粒过程中，物料互相碰撞会产生少量粉尘，产生的粉尘量一般约为产品的0.03%，即6t/a，拟安装集气罩将产生的粉尘进行收集后，经布袋除尘处理系统处理后经15m排气筒排放。根据建设单位提供资料，项目对粉尘的收集效率按90%计，布袋除尘器对粉尘的去除率可达95%以上，则粉尘排放量为0.27t/a（0.11kg/h），排放浓度约为11.25mg/m3（引风机风量为10000m3/h），可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。未收集到粉尘无组织排放量为0.6t/a。 2）恶臭气体 项目主要原料为畜禽粪便和废弃秸秆，该原料在发酵过程散发出的恶臭气体，成分较为复杂，有氨(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、甲基硫[(CH3)3S]等，其中主要成分为氨和硫化氢，氨和硫化氢占恶臭气体总量的99%以上。 根据类比分析《柏乡县丰禾绿光农业科技有限公司新建生物有机肥及机制木炭项目》（项目验收报告见附件10）臭气源强，柏乡县丰禾绿光农业科技有限公司年产有机肥10万吨项目的工艺流程和产污节点图如下： 秸秆 磁选 噪声、固废 筛分 噪声、固废 禽畜粪便 破碎 噪声、粉尘 混料、一次发酵 废气 二次发酵 废气、噪声 计量、包装入库 图5-5 类比企业工艺流程及产污环节图 本项目的工艺流程与类比企业产生恶臭废气的工艺流程一致，同时，本项目产生的恶臭废气拟经生物除臭设备净化处理后通过15米高排气筒排放，与柏乡县丰禾绿光农业科技有限公司年产有机肥10万吨项目的恶臭气体处理措施相同，因此恶臭废气的污染源强与其具有可比性。臭气污染源主要为畜禽粪便，柏乡县丰禾绿光农业科技有限公司10万吨有机肥项目的畜禽粪便使用量为90000t/a，本项目的畜禽粪便使用量为16000t/a。按原料比例计算，本项目发酵过程散发出的氨气浓度为66.6mg/m3（0.2kg/h）、硫化氢浓度为3.3mg/m3（0.01kg/h）臭气浓度为60。粪便搅拌过程中产生的废气经集气罩收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放。项目对恶臭气体的收集效率按90%计，引风机风量为3000m3/h，生物除臭设备采用生物法专门培养在设备内填料上的微生物对臭气分子进行吸附、吸收、降解以达到除臭目的，是一种被广泛应用于恶臭控制的非常成熟、稳定和有效的工艺方法，去除效率可达95%，且不产生二次污染。则项目恶臭气体氨气的排放浓度为3.0mg/m3，排放速率为0.009kg/h；硫化氢的排放浓度为0.15mg/m3，排放速率为0.0005kg/h；臭气的排放浓度为3，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求，不会对周围大气环境产生大的影响。 本项目未收集到氨气、硫化氢的产生量分别约为0.14t/a（0.02kg/h）、0.007t/a（0.001kg/h），呈无组织排放。 3）食堂油烟 本项目食堂的就餐人数为30人，食用油用量按平均30g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的3%计，则油烟产生量约为8.1kg/a，职工食堂设置灶头1个，单灶头风量为1000m3/h，每天工作时长约为3h，故油烟产生浓度约9mg/m3。 3、噪声污染 噪声是本项目营运过程中的主要污染因子。噪声主要产生于搅拌、造粒、粉碎等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-5。 表5-5 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 立式粉碎机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 2; 翻到机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 强制搅拌机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 滚筒式烘干机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; 卧式混料机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 6; 滚筒筛分机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 7; 混合机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 8; 双螺旋搅拌机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 9; 皮带机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 10; 原料提升机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 11; 圆盘给料机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 12; 挤压造粒机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 13; 烘干机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 14; 风机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 15; 冷却机; 75-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 4、固体废物污染 本项目运营期固体废物主要为布袋除尘器收集的除尘灰渣和员工生活垃圾。 （1）除尘灰渣 项目布袋除尘器收集的除尘灰渣，根据除尘效率计算，除尘灰渣（干重）产生量约为5.13t/a，为一般工业固体废物，可收集后返回发酵重新利用。 （2）生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为4.5t/a（15kg/d），清运至城市生活垃圾填埋场填埋处置。 表5-6 固体废物产生情况一览表 名称; 产生量. 除尘灰渣; 5.13t/a. 生活垃圾; 4.5t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有 组 织 | 生产 车间 | 粉尘 | 225mg/m3，5.4t/a | 11.25mg/m3，0.27t/a |
|  |  |  | 氨 | 59.9mg/m3，0.18kg/h | 3.0mg/m3，0.009kg/h |
|  |  |  | 硫化氢 | 3.0 mg/m3，0.009kg/h | 0.15 mg/m3，0.0005kg/h |
|  |  |  | 臭气 | 54 | 3 |
|  |  | 生活 | 食堂油烟 | 9mg/m3，8.1kg/a | 1.8mg/m3，1.62kg/a |
|  | 无组织 | 生产 车间 | 粉尘 | 0.6t/a | 0.6t/a |
|  |  |  | 氨 | 0.14t/a，0.02kg/h | 0.14t/a，0.02kg/h |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.007t/a，0.001kg/h | 0.007t/a，0.001kg/h |
|  |  |  | 臭气 | 6 | 6 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | 水量 | 1152 t/a | 0 |
|  |  |  | COD | 300 mg/L，0.35t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.23 t/a |  |
|  |  |  | SS | 200 mg/L，0.23 t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L，0.03t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 15 mg/L，0.02 t/a |  |
| 固体 废物 | 厂区 |  | 除尘灰渣 | 5.13t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪声 | 造粒机、风机、破碎机、搅拌机等设备，声源强度75-90dB(A) |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目厂址位于岳阳市云溪区道仁矶镇大田村，据现场调查，植被以树木和灌草丛为主；动物主要为鸟类及一些小型动物如蛙、鼠、蛇等。 本项目为新建项目，建设场地需土地平整，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，因此，应特别注意施工期对区域生态环境的影响。项目建成后因地面硬化和厂区绿化率的不断提高，减轻了因水土流失对区域环境的影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，建设施工期的主要污染因素有施工扬尘、冲洗废水、施工人员生活污水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 （1）扬尘对周围环境的影响 施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。 （2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响 施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）污染防治措施 在施工、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出。项目地处城市繁华地带，周围敏感目标较多，因此施工方应参照长沙市扬尘控制技术规范，采取以下措施： a.施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬 布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡。 b.建筑物周围1.5米外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后动工，且防尘布（网）顶端应高于动工作业面2米以上。 c.合理选择建筑材料及土料的运输线路，施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。 总之，施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，但考虑到本项目建设所处区域雨量充沛，气候湿润，有利于粉尘沉降，因此，在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工砼浇筑废水、基坑废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）施工场地设化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，用于周边农肥。 （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后可回用。 （3）项目基坑废水、砼浇筑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后回用。 （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工期水土流失及防治措施 由于开挖地面、机械碾压、堆放废弃物等施工破坏了原有的地貌，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防治水土流失，施工中应采取如下措施： （1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 （2）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 （4）制定土地整治计划，搞好项目区域的植树、绿化，项目建成后应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，将其对环境的影响降至较低程度。 4、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 根据现场调查，项目南面100米有居民点，则根据上表知，本项目施工期间厂界的噪声值可能出现超标情况，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）禁止使用冲击式打桩机，采用液压式打桩机来代替冲击式打桩机。 （3）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00至次日6：00作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （4）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 （5）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 （6）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 采取上述措施后，尽管施工噪声对西北面少量居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 5、施工期固体废物对环境影响及防治措施 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要包括废水泥浇注体、碎砖、包装箱、包装袋等。施工场地土方基本可做到场内平衡，废水泥浇注体、碎砖等做地基填料，包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站；生活垃圾收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。 6、施工期对生态环境的影响及防治措施 建设期本项目区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场地需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。同时，还应按区域整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 综上所述，本项目施工期污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析 项目实行雨污分流制，初期雨水收集后经沉淀池沉淀后排入雨水沟。雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入107国道旁雨水沟渠，最终汇入白泥湖。 本项目生产工艺中无废水产生，项目生活污水产生量为1152m3/a，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池，定期清淘，与原料混合后用于生产，不外排。 故本项目的建设对周边水环境影响不大。 二、环境空气影响分析 本项目产生的大气污染物主要为加工粉尘、恶臭气体和食堂油烟。项目秸秆粉碎、产品烘干、干燥、筛分混合及冷却等生产过程设备尽量密闭，废气粉尘采用布袋除尘系统处理后，经15m排气筒外排，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；畜禽粪便采用罐车密封运输，来厂后直接进入封闭贮料库进行一次发酵，不得在厂内敞开式暂存，沿途不得对环境产生影响；粪便搅拌过程中产生的废气经集气罩收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求；食堂油烟经油烟净化器处理后，由排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。综上，本项目大气污染污染治理措施可行，在严格落实环评要求的污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，可实现污染物的达标排放，对周边大气环境影响较小。 本项目大气环境防护距离计算结果无超标点，不设置大气环境防护距离。本项目的卫生防护距离为100米。此距离是以车间生产单元为起点，根据项目与周边建筑物位置图（附图7），与项目车间最近的西南面建筑物距离为101.2m，车间生产单元100米范围内没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。因此本项目的无组织排放废气不会对周边居民产生影响。 详细分析见大气环境影响专项评价。 三、声环境影响分析 营运期噪声污染主要为机械设备运作产生的机械噪声，其噪声级约为70～95dB(A)，均位于生产车间内，且生产区四周为林地，无环境敏感点。 项目在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 本项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，风机等大型设备的底座安装减振器，该措施一般可以降低噪声10~15dB； （2）在厂房布局时，充分利用建筑物和天然隔声屏障来阻隔噪声的传播，生产车间尽量布置在厂区中部，主要噪声源（粉碎机、搅拌机、物料输送泵、风机等）尽可能布置在在厂房中央增大主要声源与边界的距离，厂房靠近厂界的墙不设门窗或少设门窗，少量靠近厂界的墙的门窗采用双层门窗，并利用隔声效果较好的混凝土墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的结构隔声，该措施可以一般降低噪声15~40dB； （3）风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并对风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声采用隔声罩进行隔声措施；对于风机基础和管道的传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，该措施可使风机噪声降低20～30dB； （4）物料输送泵和风机等主要噪声设备周围设置隔声罩，该措施一般可以降低噪声5~10dB； （5）提高工艺流程的自动化控制水平，加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上消减噪声对外界环境的影响，该措施一般可以控制机械设备异常引起的高噪声； （6）项目完成后在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，尤其是生产车间周围种植高大乔木隔声，该措施一般可以降低噪声5~10dB； （7）另外，对原料及产品的装卸工人严格要求按照操作规程进行操作，使其不会对周围声环境产生明显影响。 项目机械设备均位于生产车间内（见附图2平面布置图），生产车间与厂区北侧、南侧距离约为5m、与厂区西侧距离约为8m、与厂区南侧距离约为150m。根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测厂界处和敏感点处噪声值。 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 本次环评将各噪声源分别视为整体声源，其对环境的影响进行预测。主要是预测各声源叠加后对厂界的影响，综合考虑项目建成后对厂界的声环境质量的改变情况，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。 根据上述公式计算项目各车间对建设单位厂界的噪声预测贡献值，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）新建项目的贡献值即为预测值，环境敏感目标的评价量则为贡献值与背景噪声值叠加后的预测值。本项目夜间不进行生产，故声环境影响预测主要是预测各声源叠加后昼间对厂界的影响。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-2。 表7-2 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 治理后声级 dB(A); 预测点噪声值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西南面居民点. 立式粉碎机; 1; 70; 25.39; 40.46; 40.46; 34.44; 25.39. 翻到机; 1; 65; 20.39; 35.46; 38.98; 29.44; 20.39. 强制搅拌机; 1; 70; 25.39; 40.46; 43.98; 34.44; 25.39. 滚筒式烘干机; 1; 65; 20.39; 34.44; 40.46; 40.46; 20.39. 卧式混料机; 1; 65; 20.39; 40.46; 43.98; 34.44; 20.39. 滚筒筛分机; 1; 65; 20.39; 34.44; 40.46; 40.46; 20.39. 混合机; 1; 65; 20.39; 34.44; 40.46; 40.46; 20.39. 双螺旋搅拌机; 1; 70; 25.39; 39.44; 45.46; 45.46; 25.39. 皮带机; 3; 65; 25.39; 39.44; 45.46; 45.46; 25.39. 原料提升机; 1; 65; 20.39; 34.44; 40.46; 40.46; 20.39. 圆盘给料机; 1; 65; 20.39; 34.44; 40.46; 40.46; 20.39. 挤压造粒机; 1; 70; 25.39; 39.44; 45.46; 45.46; 25.39. 烘干机; 1; 65; 20.39; 34.44; 40.46; 40.46; 20.39. 风机; 1; 70; 25.39; 39.44; 45.46; 45.46; 25.39. 冷却机; 1; 65; 20.39; 34.44; 40.46; 40.46; 20.39. 背景值; /; /; /; /; 50.4（昼）. 预测值; 34.86; 49.62; 54.58; 53.78; 50.52（昼）. 由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界各方向昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。本项目夜间继续生产将出现噪声超标现象，因此环评要求本项目严禁夜间生产。 为了将项目噪声源对项目所在地声环境的影响降低到最低限度，必须采取切实可行的噪声污染防治措施：尽量选用低噪声设备，提高安装精度，采取基础减震措施。 在总平面布置中，生产车间高噪声设备尽量靠近仓库设置，同时增大声源与厂界的距离，这样充分利用距离的衰减以及绿化带的作用，减小本项目噪声对周围环境的影响。 通过采取上述措施隔声、减震降噪后，本项目营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，项目投产后对周围声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表： 表7-3 项目固体废物产生处置情况一览表 固废名称; 治理前; 治理方式; 治理后; 排放量. 除尘灰渣; 34.8t/a; 回用于生产; 不排放; 0. 生活垃圾; 13.5t/a; 当地环卫部门清运填埋. 本项目布袋除尘器收集的除尘灰渣，属性为一般工业固体废物，储存到一定量后返回发酵再利用，应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》的相关要求建设。临时贮存场所地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，基础必须防渗，应保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防雨、防风、防晒，设施周围应设置围档结构及顶棚，禁止生活垃圾混入。 此外，项目生活垃圾经收集后，送往城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 另外，本项目设有专门的原材料（秸秆）仓库和成品仓库，秸秆为室内堆存，成品桶（箱）装后入库，项目原辅材料、产品以及固体废物应按相关标准管理要求，明确分区、分类有序存放，并设置明显标志，严禁露天堆放和混杂堆放。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 五、地下水及土壤环境影响分析 （1）废水对地下水及土壤环境影响分析 项目正常情况下无污染物排放至地下水和土壤环境中，但若发酵液泄露随地势汇入低洼处，最终穿过场区包气层进入地下水，造成地下水体污染。为此建设单位应做好相应区域的防渗措施，并且发酵液严格控制充分利用，不得外排。 本项目建成后，严格实行雨污分流的排水制度，严禁将物料（包括原料和成品）露天堆放，生产车间、发酵池地面等应采取防渗措施，如采取三合土夯实、防渗水泥混凝土硬化、池底环氧树脂层等防渗措施，一般要求防渗系数小于1×10-7cm/s，采取上述措施后可有效的减少项目废液对地下水系统的渗入量，且项目生产系统所有原料不涉及有毒有害及重金属污染，正常生产时对区域地下水环境和土壤环境影响不大。 - （2）雨水径流对地下水的环境影响分析 本项目厂内实行雨、污分流，布置了污水、雨水收集系统，且厂区内所有物料均须入库堆存，严禁露天堆置，厂区内雨水排水沟均须进行硬化和防渗处理，本项目按要求进行地面的硬化等防治措施后，雨水径流对地下水环境影响不大。 六、生态影响分析 本项目将绿化工作为建设工程建设的一个重要组成部分，厂区绿化率将达到11%，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。第一个层次为环绕生产线的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成对主要污染源所在地的第一道绿色屏障；第二层次为办公及辅助车间，仓库周围；第三层次为厂界墙内的绿化带和主要出入厂道路两侧的绿化，这一层次是保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。 绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 项目经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 七、外环境对本项目的影响分析 本项目西南侧约40米有220KV的高架高压线经过，根据《电力设施保护条例》第十条规定，建筑物与220KV线路保证15米以上的安全距离就能满足电力架空线路的安全运行要求，因此本项目的建设符合要求，国网岳阳供电检修公司的选址意见见附件。同时本项目在平面布局中将生活区远离高压线布置，故高压线对项目影响可忽略。 此外，本项目东面200米为岳阳市云溪区罗家坳无害化垃圾处理场，根据现状监测结果，项目拟建地的臭气浓度超出检出限，表明项目所在区域受垃圾填埋场的影响很小。环评建议建设单位将办公楼和倒班楼布置在远离垃圾填埋场的位置。 八、环境风险分析 项目在生产过、使用和贮存中均无易燃、易爆等原辅料及中间产品，在生产过程中涉及的危险化学品主要为物料挥发的有毒（恶臭）气体——氨。另外，如果原辅材料（尤其是畜禽粪便）运输过程中如有泄露，将对周边环境敏感点产生恶臭等不利环境影响。 氨的理化性质及毒性描述见下表7-4： 表7-4 氨的理化性质及毒性 标识; 分子量：17.03; 分子式：NH3; CAS号：7664-41-7. 理化性质; 外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体. 相对密度：(水=1) 0.82(-79℃)；(空气=1)0.6. 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚. 熔点：-77.7℃ 沸点：-33.5℃. 毒性及健康危害; 侵入途径：吸入. 毒性：毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。. 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 对本项目来说，根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，对当地自然环境可能造成明显影响的主要是原辅材料运输过程泄露产生的恶臭，以及生产过程挥发的氨。项目原辅材料畜禽粪便的运输采用密闭罐车，如有泄露，将对周边环境敏感点产生恶臭等不利环境影响。项目发酵工艺产生的氨量很小，经计算，对周围环境影响较小。 另外，需强化原辅料运输和生产设备的密闭性和操作管理，杜绝跑冒滴漏，减少无组织排放，减少事故性排放具体控制措施如下： （1）首先要求做到工艺安全化，在运输车辆、产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，所有工艺生产装置的设备、池及其管线，按工艺要求作防静电接地，从本质上根除潜在的危险。 （2）进行安全化管理来改善运输车辆和设备的安全性，改进生产工艺的安全性和自动化程度；完善相应的操作规程及设备泄露报警系统，加强巡检，定期专人进行运输车辆、设备、管道及阀门配件的密封性等安全检查。建筑设计中，根据生产的火灾爆炸危险性，确定各建、构筑物的结构型式，耐火等级和防火间距等。生产、环保装置设置室内消火栓和配置干粉灭火器，各构筑物按规范配置移动消防器材。 （3）加强职工的岗位操作培训，制定操作规程及管理制度，明确专人负责，高度重视原辅材料运输过程及生产过程，杜绝直接用手或皮肤等身体直接接触物料的现象，对车间工人配备手套和口罩等必须的劳保用品，在不影响操作的条件下尽可能的减少对设备、管道及其阀门的开启，尽量避免影响其密封性和造成泄露事故。 （4）原料、产品及固废储存区应特别注意防风、防雨和做好基础防渗，并明确做好标记和按相关要求储存，同时对原辅材料运输车辆做好标记或标志标牌，定期检查。 （5）万一出现污染事故，应停车检修或停止生产，及时采取有效的封堵措施减少泄露并检修设备、管道及阀门配件，待设备修复正常后再恢复运输或生产。 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 项目应急预案内容编制依据见下表7-5： 表7-5 应急预案内容 九、国家产业政策相符性分析 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：原料运输，生产车间、废气处理系统. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、 防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. 项目利用畜禽粪便和废弃秸秆作为原料生产生物有机肥，经对照分析，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）的鼓励类，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。 - 项目选址合理性分析 根据岳阳市国土资源局对本项目用地的预审意见（见附件），本项目符合国家产业政策和供地政策，同意本项目通过土地预审，项目依法依规办理建设用地报批手续批准后即可开工建设。 本项目西南侧约40米有220KV的高架高压线经过，根据《电力设施保护条例》第十条规定，建筑物与220KV线路保证15米以上的安全距离就能满足电力架空线路的安全运行要求。根据建设单位提供的本项目规划图纸，厂界与高压线的最近距离为39.5米，因此本项目的建设符合要求，国网岳阳供电检修公司的选址意见见附件。同时本项目在平面布局中将生活区远离高压线布置，故高压线对项目影响可忽略。 本项目东南侧约26米处有中国石化巴陵石化分公司的埋地管线，根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）“当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时，其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为25米”，根据建设单位提供的本项目规划图纸，厂界与埋地管线的最近距离为26米，因此本项目的建设符合要求，中国石化巴陵石化分公司的选址意见见附件。 本项目周边主要为农业用地及少量居民。本项目不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。 综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。 十一、平面布置合理性分析 ①交通组织 本项目道路设置顺畅，主出入口设在厂区北侧，紧邻公路，管理区与生产区域分离，本项目厂区主干道横贯厂区，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。 ②建筑布置 项目主要建筑有原材料仓库、生产车间、产品仓库、生活区。生活办公区位于厂区北侧；生产车间位于厂区南侧，原材料仓库位于生产车间和产品仓库以东区域，靠厂区道路布置；厂区经自修道路贯穿整个厂区；保证了项目生产工艺的连贯性。 ③总平面布局结论 本项目生产车间布置在厂区南侧，紧邻空地，能合理控制项目废气和噪声对北面居民点和项目生活区的影响。 综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。 优化厂区平面布局的建议： 另外，为保证总体布置达到较好的效果，在充分利用本项目厂区周围林地作天然隔声屏障，在做好生产区和办公区合理布置的同时，对生产区应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮。尤其是发酵车间以及侧厂界处种植高大乔木隔声，绿化带可种植草坪，树木周围以卵石覆盖土壤，可取到美化环境，净化空气，降低噪声的作用。此外，为进一步减少项目东面岳阳市云溪区罗家坳无害化垃圾处理场对本项目生活区的影响，应在本项目东面厂界加强绿化，设置绿化隔离带。 十二、清洁生产分析 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： - 原材料指标： 本项目的主要原料为畜禽粪便和废弃秸秆，所使用的原料整体毒性一般，利用农业废弃物作为原料，符合资源循环利用的鼓励政策要求，原料获取过程中能耗一般，对生态环境影响一般。整体而言，项目所使用的原料对环境的影响一般。 （2）生产工艺与装备要求： 本项目采用成熟先进的高效有机肥制造工艺，可充分利用返料，可适用各种原料、各种配方，产品质量高，并采用先进的生产控制系统，确保产品的稳定，生产的连续及稳定性，即保质又不浪费资源，与传统的生产工艺不同，本项目采用了先进的生产工艺，生产过程中做到了清洁生产。 - 产品指标： 产品生物有机肥是科技含量较高、工艺技术成熟的产品，具有提高农产品单产，改善农产品品质等显著优点，不仅可以提高粮食产量，而且可以大大减少当前化肥施用对环境造成的不利影响。产品的销售过程中不会对环境造成影响。对其制成品在使用过程中也不会对环境造成影响。产品使用的寿命持续时间较长，技术寿命和美学寿命等均处于优化状态。 - 资源能源利用指标： 项目仅使用清洁能源——电能，除尘灰渣收集后返回发酵池利用，本工程项目采用成熟先进的生物有机肥发酵工艺技术，该技术生产工艺成熟先进、经济可靠，单位产品物耗能耗水耗均低于国内同类肥料制造工艺；各项指标在国内的同类工艺和产品生产厂家中均优于平均水平，资源能源利用指标较为先进，符合国家节能降耗的产业政策。 （5）污染物产生指标： 本工程的设计将以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，使用清洁能源——电能，无燃烧烟气中烟尘和二氧化硫的排放，无生产废水的排放，除尘灰渣返回生产线重现利用实现了固体废物的资源化利用，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，较大程度地减少了“三废”的产生量和各类污染物的排放量。各项指标在国内的同类产品生产中较为先进。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： （1）使用低污染的新型环保包装材料，避免过分包装对环境产生的影响。 （2）建立和完善自动化控制系统；减少事故性排放。 （3）实施清洁生产审计。 推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 十三、总量控制分析 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求，本项目无生产和生活废水外排，排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物的排放，因此本项目不设总量控制指标。 十四、环境管理和监测计划 1、 环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1—2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 （2）编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 （3）建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 （4）定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按县环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 （5）加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 （6）建立环保档案，作好环境统计工作。 （7）推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 （8）经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 2、环境监测 建立环境监测室，根据厂内管理需要，按有关污染源、污染物的标准监测分析方法，对厂内各污染源、污染物进行监测。 （1）监测项目及监测频率 a、废气方面：重点监测粉尘、氨气、硫化氢等大气污染物的浓度及排放量，监测因子为粉尘、NH3、H2S和臭气浓度。了解各治理装置的治理效率变化情况，以便及时采取处理措施。 b、废水方面：无废水外排，重点监测项目所在区域地下水。 c、噪声方面：测定厂内各噪声设备的噪声和厂界噪声。 （2）监测点设置 a、废气：主要监测排气筒和厂界。 b、废水：项目所在地附近水井。 c、噪声：在厂界处一米处、厂内主要噪声源和办公楼等处设置测点。 （3）监测实施：建议建设单位可委托环境监测机构实施，每年至少2次。 十五、环保投资估算与三同时验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“三同时”具体实施计划为： ① 建设单位向当地环保主管部门申请试生产。 ② 建设单位请环境监测部位对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 ③ 建设单位向当地环保主管部门申请“三同时”验收，“三同时”验收清单如表7-7所示。 项目总投资2800万元，其中环保设施投资69万元，所占比例为2.46%。本项目的环保投资估算见表7-6。 表7-6 环保投资估算表 时期; 污染控制类型; 控制措施; 投资额. 施工期; 废气污染控制; 洒水抑尘; 2. 围栏棚、挡风墙（网）; 6. 废水污染控制; 化粪池; 1. 隔油池、砂滤处理; 1. 噪声控制; 局部围挡; 3. 固废处置; 建筑垃圾、生活垃圾收集及清运; 3. 生态环境保护; 生态恢复; 5. 营运期; 废气污染控制; 布袋除尘器+15m高排气筒; 20. 生物除臭设备+15m高排气筒; 15. 除油烟机; 1. 废水污染控制; 隔油池、化粪池; 2. 雨水沟、沉淀池; 2. 噪声控制; 安装减震垫、隔声门窗; 6. 固废处置; 设置1个一般工业固体废物堆场、垃圾收集及时清运; 2. 总计; 69. 表7-7 本项目“三同时”验收内容一览表 项目; “三同时”验收内容; 实施时间. 大气 环境; 布袋除尘器+15m高排气筒和生物除臭设备+15m高排气筒的建设和安装情况。; 与主体工程同时验收. 水环境; 雨水沟、沉淀池、隔油池、化粪池的建设情况。. 声环境; 安装减震垫、隔声门窗的落实情况。. 固体 废物; 暂存间的建设情况和固废处理情况。. 生态 环境; 占地的恢复情况，并对已采取的措施进行有效性评估。. 环境 管理; 环境管理计划、环境监测计划的落实情况。.

- 公众参与

本项目选址位于岳阳市云溪区道仁矶镇大田村，为使项目周边居民对本项目充分认识，收集周围居民对项目的意见，本次评价进行了公众参与调查，采用问卷调查形式。本次调查共发放个人公众参与调查表25份和团体公众参与调查表5份（详见附件7）。调查对象建设项目周边的居民和村组，有效回收30份，回收率100%。调查对象基本情况见表8-1和表8-2，公众参与调查结果统计见表8-3。 表8-1 调查个人基本情况表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 文化程度; 职业; 联系方式; 住址; 与厂界距离. 1; 黄向群; 女; 50; 高中; 务农; 13975019410; 大田村; 3231m. 2; 程小平; 男; 45; 初中; 务农; 13873054046; 大田村丁家组; 148m. 3; 程曦; 男; 29; 大专; 务农; 15273041312; 大田村丁家组; 172.8m. 4; 刘卫军; 男; 50; 高中; 务农; 13517300841; 大田村; 213m. 5; 赵岳军; 男; 41; 高中; 务农; 13786058429; 大田村; 234m. 6; 李立恒; 男; 41; 本科; 职工; 13637309006; 大田村; 352m. 7; 丁召平; 男; 52; 初中; 务农; 18974088268; 大田村丁家组; 156m. 8; 丁卫国; 男; 45; 初中; 务农; 13077155343; 大田村丁家组; 187.5m. 9; 丁小平; 男; 48; 初中; 务农; 17707400935; 大田村丁家组; 147m. 10; 李伦和; 男; 48; 初中; 务农; 13575014233; 大田村樟树组; 286m. 11; 曹军平; 男; 45; 初中; 务农; 13873034938; 大田村樟树组; 318m. 12; 李论兵; 男; 55; 高中; 务农; 13575063828; 大田村樟树组; 272m. 13; 王安军; 男; 44; 高中; 务农; 13873094609; 大田村樟树组; 282m. 14; 柴先锋; 男; 40; 高中; 务农; 13975077314; 大田村樟树组; 312m. 15; 王洛湘; 女; 60; 初中; 务农; 15580100811; 大田村樟树组; 276m. 16; 王生明; 男; 65; 高中; 务农; 18773010768; 大田村樟树组; 271m. 17; 李建平; 男; 42; 高中; 务农; 15873093630; 大田村樟树组; 186m. 18; 程石修; 男; 70; 初中; 务农; 15273093758; 大田村丁家组; 1261m. 19; 李修平; 男; 60; 初中; 务农; 13387403000; 大田村; 278m. 20; 赵亚军; 男; 41; 初中; 务农; 13873034549; 大田村樟树组; 312m. 21; 王保国; 男; 52; 高中; 务农; 13975019400; 大田村樟树组; 258m. 22; 曹卫军; 男; 47; 高中; 务农; 15973027507; 大田村樟树组; 256m. 23; 杨毅; 女; 28; 高中; 务农; 15974358612; 大田村樟树组; 276m. 24; 王林龙; 男; 28; 中专; 务农; 15973029004; 大田村樟树组; 262m. 25; 将能平; 男; 52; 初中; 务农; 13100305142; 大田村樟树组; 312m. 表8-2 调查团体基本情况表 序号; 单位名称; 联系方式; 联系地址. 1; 云溪区陆城镇人民政府; 13975077353; 云溪区陆城镇人民政府. 2; 道仁矶镇派出所; 13975048220; 道仁矶镇派出所. 3; 道仁矶镇大田村村委会; 13637309006; 道仁矶镇大田村村委会. 4; 道仁矶镇大田村丁家组; 1338740300; 道仁矶镇大田村丁家组. 5; 道仁矶镇大田村樟树组; 15973027507; 道仁矶镇大田村樟树组. 表8-3 公众参与个人调查结果统计表 调查内容; 选答内容; 人数; 所占比例. 1、您是否阅读了本项目的简介？; 是; 25; 100%. 否; 0; 0. 2、您对当地环境质量现状的看法？; 较好; 25; 100%. 一般; 0; 0. 可待改进; 0; 0. 3、该项目您最关心的环境因素是？; 水体污染; 3; 12%. 大气污染; 22; 88%. 噪声污染; 0; 0. 固体废弃物; 0; 0. 4、该项目的建设对您个人的影响？; 有利; 16; 64%. 不利; 0; 0. 无影响; 9; 36%. 5、您对该项目选址的看法是？; 可行; 25; 100%. 不好说; 0; 0. 不可行; 0; 0. 6、您是否支持该项目的建设？; 是; 25; 100%. 否; 0; 0. 7、您对本项目有何其它意见和建议？; 无. 项目个体公众参与调查结果统计如下： （1）100%的被调查者阅读了本项目的简介。 （2）100%的受访者认为当地环境质量现状较好。 （3）88%的受访者认为最关心本项目运营的环境因素是大气污染，另外12%的受访者关心水体污染。 （4）64%认为本项目的建设对其有有利影响，另外36%的受访者认为项目建设对其个人无影响。 （5）100%的受访者认为项目选址可行。 （6）100%的受访者支持项目建设。 （7）100%团体赞成本项目的建设。 本项目无任何公众投诉现象以及通过对公众调查结果的分析可知，被调查个人对本建设项目总体来说是持支持态度的，但同时也关心项目实施后带来的环境问题。建设单位应高度重视公众调查结果，今后项目建设和营运过程中，遵守有关法律法规，落实各项环保措施，确保污染物达标排放，使得具体项目的社会经济效益和环境效益相统一。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 堆料场、运输车辆 | 扬尘、尾气 | 洒水抑尘、围栏棚、挡风墙（网） | 达标排放 |
|  | 水污染物 | 施工期生活污水、跑冒滴漏的含油废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 临时化粪池、隔油池、沉淀处理 | 回用或达标排放 |
|  | 噪声 | 施工机械、 运输车辆 | 施工噪声 | 局部围挡 | 达标排放 |
|  | 固体 废物 | 施工过程（含装修） | 渣土、建筑垃圾、生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾收集及清运 | 统一处置、无外排 |
| 营 运 期 | 大气污染物 | 生产 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  |  | 恶臭气体 | 生物除臭设备+15m高排气筒 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 除油烟机 |  |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 生活污水经隔油池和化粪池处理后定期清掏用于生产 | 不外排 |
|  | 固体废物 | 生产 | 除尘灰渣 | 回用于生产 | 统一处置、无外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
|  | 噪声 | 生产车间 | 各类机加工设备 | 安装减震垫、隔声门窗 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善厂区生活环境，项目建成后厂区绿化率达到11%。本评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择吸尘降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |  |

- 十、结论与建议

| 一、结论： （1）项目概况 岳阳绿光农业科技有限公司投资2800万元在岳阳市云溪区道仁矶镇大田村新建利用畜禽类粪便年生产2万吨多元新型生物有机肥项目。项目占地20000m2，总建筑面积12588m2，建设有生产车间、封闭贮料、成品仓库、办公楼、倒班楼、门卫等，并配套建设给排水、供电、绿化、环保、消防等设施。 （2）环境质量现状评价 ①由监测结果可知，所有监测点的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，所有监测点NH3、H2S监测结果均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。所有监测点的臭气未检出，表明项目所在区域臭气浓度本底值较低。 ②监测资料表明，本项目附近地表水水质所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目所在地水井总大肠杆菌群超标（超标率100%，最大超标倍数5.67），超标原因为项目周边养猪场造成的污染。其他各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准。 ③根据监测数据可以看出，各监测点昼、夜间噪声值均未超过《声环境质量标准》（3096-2008）中2类标准限值。项目所在区域声环境质量良好。 （3）项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-6所示的环保治理措施，预计环保投资为69万元，占总投资的2.46%。 （4）环境影响分析结论 废水：本项目实行雨污分流制，初期雨水收集后经沉淀池沉淀后排入雨水沟。雨水在厂区内雨水明沟收集后，排入107国道旁雨水沟渠，最终汇入白泥湖。 本项目生产工艺中无废水产生，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起进入化粪池，定期清淘，与原料混合后用于生产，不外排。 废气：本项目产生的大气污染物主要为加工粉尘、恶臭气体和食堂油烟。项目秸秆粉碎、产品烘干、干燥、筛分混合及冷却等生产过程设备尽量密闭，废气粉尘采用布袋除尘系统处理后，经15m排气筒外排，能够满GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准；畜禽粪便采用罐车密封运输，来厂后直接进入封闭贮料库进行一次发酵，不得在厂内敞开式暂存，沿途不得对环境产生影响；粪便搅拌过程中产生的废气经集气罩收集后，经生物除臭设备处理达标后，通过一根15m排气筒排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求；食堂油烟经油烟净化器处理后，由排烟管道后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。本项目的卫生防护距离为100米。此距离是以车间生产单元为起点，根据调查，车间生产单元北面100米范围内主要为项目厂区，其他各面100米范围内没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。 噪声：各种机械设备经采用隔声、降噪；并经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求，对周围声环境不会产生明显的影响。本项目夜间继续生产将出现噪声超标现象，因此环评要求本项目严禁夜间生产。 固体废弃物：本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （5）总量控制 本项目无生产和生活废水外排，排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物的排放，因此本项目不设总量控制指标。 （6）国家产业政策 项目利用畜禽粪便和废弃秸秆作为原料生产生物有机肥，经对照分析，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）的鼓励类，同时，其产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺等均未列于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）中限制类、淘汰类。因此，项目建设符合国家的产业政策。 （7）选址合理性 根据岳阳市国土资源局对本项目用地的预审意见，本项目符合国家产业政策和供地政策。 本项目周边主要为农业用地及少量居民。本项目选址，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，项目生产过程不会产生污染扰民（居民）的环境影响问题，项目建成后不会影响该区域的环境功能区划。 综上所述，在落实各环保措施，搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度考虑，该项目选址基本可行。 （8）平面布置合理性 ①交通组织 本项目道路设置顺畅，主出入口设在厂区东侧，紧邻公路，管理区与生产区域分离，本项目厂区主干道横贯厂区，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。 ②建筑布置 项目主要建筑有原材料仓库、生产车间、产品仓库、生活区。生活办公区位于厂区东北侧；生产车间位于厂区西侧，原材料仓库位于生产车间和产品仓库以东和以南区域，靠厂区道路布置；厂区经自修道路贯穿整个厂区；保证了项目生产工艺的连贯性。 ③总平面布局结论 本项目生产车间布置在厂区西侧，紧邻林地及荒地，能合理控制项目废气和噪声对北面居民点和项目生活区的影响。 综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。 （9）清洁生产 本项目生产过程中采取的节能降耗措施是可行的，单位产品污染物的排放量较低，无废水排放、废渣最大限度的实现了废物的资源化和减量化，达到了国内清洁生产的先进水平。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，在严格落实环评要求的污染控制和治理措施，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，可实现污染物的达标排放，对周边环境影响较小。 项目建设应严格按照环评要求落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。 二、建议 1、加强对物料运输和装卸的管理，加强对原料、产品储存的管理，加强对固体废物的收集、储存和处置，及时收集、及时处置。畜禽粪便采用罐车等密闭容器密封运输，不在厂内敞开式暂存，沿途不对环境产生影响。 2、厂区排水要雨污分流，完善整个厂区的绿化规划，应注意乔、灌、草合理搭配，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。 3、对废气烟囱（或排气筒）应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 4、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行和污染物的达标排放，防止污染事故发生。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图、附表： 附件 - 专家评估意见 - 专家签名 - 评价工作委托书 - 等级核定表 3、建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单 4、云溪区城乡规划委员会规划选址论证报告审查会议纪要 5、云溪区建设项目准入审查委员会办公室项目准入通知 6、大气环境影响专项评价 7、岳阳市国土资源局关于项目用地预审意见 8、国网岳阳供电检修公司的选址意见 9、中国石化巴陵石化分公司的选址意见 10、柏乡县丰禾绿光农业科技有限公司新建生物有机肥及机制木炭项目验收监测报告 11、部分公众参与调查表 附图 1、项目地理位置图 2、项目总平面布置图 3、项目周边环境示意图 4、环境质量现状监测布点图 5、项目雨水排水路线图 6、项目环境保护目标图 7、项目周边建筑物位置图 附表： 1、建设项目环境影响评价审批登记表 |  |