审批意见： 岳环评[2016]17号 汨罗市上马旭升鞋楦有限公司于2005年9月改制成立，现具备30万双铝制鞋楦生产能力，项目以铝锭、红砂等为主要原铺材料生产鞋楦制品。主要生产设备有：带磁轭中频感应电炉、烘干箱、抛光机、锯浇口机、放样机等。主要生产工艺：泥胚→烘干→铝锭溶化→浇注造型→冷却→出砂→切除浇冒口→抛光→检查入库→成品等。本次拟投资300万元对现有的车间进行优化布局，淘汰现有的燃焦炭坩埚炉熔炼设备及烘干箱，改用中频炉熔炼及用电的烘干箱。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的项目环评报告表的内容、结论、专家评审意见及汨罗市环保局预审意见，从环境保护角度考虑，同意该项目的建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、生产和管理中，应着重注意以下问题： 1、项目应对照《铸造行业准入条件》进行设计，产能、布局、设备、工艺、能耗等要满足相应要求,得到当地工信部门的许可后，方能投入生产。项目应严格按照报告表所列原辅材料及工艺流程进行生产，采用成品铝锭（含量99.5%以上）为原料，不得使用废旧杂铝,不得使用国家明令禁止使用和淘汰的设备。 2、加强废水污染防治工作。项目生产过程中不产生废水，严格按照“雨污分流”的原则建设厂区排水管网系统；项目雨水经雨水管道排入厂区附近的农灌渠，生活废水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经城市污水管网进入汨罗市污水处理厂处理后达标排放；项目管网未与汨罗市污水处理厂接通前，不得投入生产运营。 3、加强废气污染防治工作。烘干工艺产生水蒸汽经15m排气筒高空排放；熔化及浇注工艺采用强制通风等措施，确保无组织排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；出砂、打磨、抛光工序置于单独的密封车间内操作，通过粉尘收集装置收集沉降的粉尘，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟废气经油烟净化处理器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后排放。 4、加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，车间内设置吸声壁面和隔声障壁，并在抛光机、锯浇口机等设备安装时采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 5、强化各类固废的临时储存、处置措施和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，分别规范设置一般工业固体废物和危险固废的暂存库。铝渣、金属粉尘、边角料等一般固废收集后外售，废红砂须满足规定的回用率，不能回用的统一收集后用于修路及建筑用材料等；废机油、废油抹布等危险固废妥善收集，交由有资质的危废处理单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 6、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，建立健全环境风险应急预案并组织演练，确保周边环境安全。 7、强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 8、落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 二、该项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。 三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送汨罗市环保局、长沙振华环境保护开发有限公司，请汨罗市环境保护局负责项目“三同时”现场监督和日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年4月13日 抄送：汨罗市环保局、长沙振华环境保护开发有限公司