- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万双铝制鞋楦技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市上马旭升鞋楦有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 仇自立 |  |  | 联系人 | 仇自立 |  |
| 通讯地址 | 汨罗市城郊乡上马村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673000980 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 414413 |
| 建设地点 | 汨罗市城郊乡上马村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改√ |  |  | 行业类别 | C195 制鞋业 |  |
| 占地面积 | 13158m2 |  |  | 绿化面积 | 900m2 |  |
| 总投资(万元) | 300 | 环保投资 (万元) |  | 26 | 环保投资占总投资比例 | 8.7% |
| 评价经费 |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |
| 1、项目背景及建设的必要性 项目背景： 鞋楦，汉族传统的制鞋用具，又称楦头。鞋楦不仅决定鞋造型和式样，更决定着鞋是否合脚，能否起到保护脚的作用。中国最早的制楦作坊是1851年上海王阿荣开设的王记鞋楦坊。鞋楦有木、塑料和金属3种，本项目生产金属鞋楦。 在全球制鞋业的版图中，中国无疑是最为强势的大军团，因为在全球年产鞋量150亿双的份额中，“中国造”已超过100亿双。中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场。我国鞋楦加工行业有几千家企业，绝大多数为中小企业。汨罗市大大小小鞋楦加工企业多达十来家，对国民经济和社会发展起着重要作用。 汨罗市上马旭升鞋楦有限公司实际为原湖南省汨罗鞋楦（实业）有限公司于2005年9月改制成立，承接原有部分厂房，以解决原有部分职工就业困难。项目位于汨罗市城郊乡上马村，建设地块为工业用地性质。主要是以汨罗市各大铝锭厂生产的成品铝锭为原材料进行深加工，生产胶鞋模具（即鞋楦）。 原湖南省汨罗鞋楦（实业）有限公司生产厂区建设于1982年，为集体制企业，由于当时《中华人民共和国环境保护法》尚未实施，我国尚未确立环境影响评价制度，公司未办理环评手续，原湖南省汨罗鞋楦（实业）有限公司已办理了工商执照、国土证、排污许可证等证件（见附件），在相关主管部门监督下，公司正常生产至今，未发生过安全及污染事故，未收到任何投诉。但目前企业部分生产设施、设备及工艺已不能满足国家现有相关政策的要求，需进行技术改造，以达到企业生产与周边环境的相容性、与国家相关政策的相符性，为解决这一历史遗留问题，公司分别向其主管及相关部门城郊乡人民政府、汨罗市工业与信息化局等申报，以上部门均同意本次技改的实施（附件三）。 项目建设的必要性： ①符合国家产业政策、促进循环经济发展 大力发展循环经济，建设节约型社会，是突破资源制约，实现可持续发展的必经之路。发展循环经济，创建节约型社会，是贯彻落实科学发展观的必然要求，体现了以人为本、可持续发展的发展理念，是我国全面建设小康社会的战略选择，符合当今世界发展潮流。当前，我国正处在十分重要的发展阶段，工业化、城市化进程加快，对资源的需求不断增加，这既是一个黄金发展时期，又是一个资源矛盾突出、瓶颈约束加剧的时期。项目以铝锭加工成鞋楦（铝锭为废铝熔炼得到的，属于资源再利用、节约资源、提高资源利用效率的循环式生产经济），国家鼓励促进资源循环式利用，鼓励企业循环式生产，推动产业循环式组合，形成能源节约型的经济发展方式。 ②促进县域经济发展，新增就业岗位，提高农民收入，改善民生，维护社会稳定 目前，汨罗还是一个典型的农业县，经济结构主要以农业产业为主，纵观全国及我省先进县市经济发展轨迹，发展工业总是首先在基础条件好、具有比较优势的产业上发力，培植经济增长点，形成经济增长带，逐步辐射带动相关产业发展，走新型工业化道路，以产业龙头为带动，以项目建设为重点，以工业园区建设为载体，大力发展经济，推动产业优化升级，打造先进高效的产业集群。 现在汨罗工业基础呈现良好发展势头。本项目的建成，将更有力促进汨罗市经济的整体发展，带动本地区的再生资源产业及其系列相关联产业的进一步发展，增加汨罗市的财政收入，而且可以为社会提供多个就业岗位，对提高城镇职工的收入水平，改善民生，维护社会稳定均具有十分重要的意义。 ③企业实现自身可持续发展 汨罗市上马旭升鞋楦有限公司于2005年继承原湖南省汨罗鞋楦（实业）有限公司鞋楦生产业务至今。本项目属于历史遗留问题，企业已于多年前办理工商执照、国土证、排污许可证等证件（见附件），但目前企业周边环境已发生变化，且企业部分生产设施、设备及工艺已不能满足国家现有相关政策的要求，需进行技术改造，以达到企业生产与周边环境的相容性、与国家相关政策的相符性。目前，公司生产经营良好，产品供不应求，社会经济效益良好，本项目的实施，能充分利用汨罗工业园再生资源市场采购铝锭原料，货源充足，价格便宜，运输距离只有几公里。 综上所述，本项目实施在本地发展循环经济中发挥着显著的示范带动作用，同时也有利于企业提高产品产量，提升产品质量，有利于企业自身可持续发展。因此，本项目建设意义重大，是十分必要的。 为落实相关环保政策，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法规，汨罗市上马旭升鞋楦有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，在此基础上，编制了《汨罗市上马旭升鞋楦有限公司年产30万双铝制鞋楦技改项目环境影响报告表》，为环境保护工作提供科学的依据。 2、编制依据 2.1法律、法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》2015 年 1 月 1 日施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》2003 年 9 月 1 日起施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》2000 年 9 月 1 日起施行； (4)《中华人民共和国水污染防治法》2008 年 6 月 1 日起施行； (5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》2005 年 12 月 29 日修订； (6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997 年 3 月 1 日起施行； (7)《中华人民共和国清洁生产促进法(2012 修订)》2012 年 7 月 1 日起施行； (8)《中华人民共和国水法》2002 年 10 月 1 日起施行； (9)《中华人民共和国节约能源法》（修订），2008 年 4 月 1 日起施行； (10)《建设项目环境保护管理条例》国务院第 253 号令，1998 年 11 月 29 日起施行； (11)《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； (12)《建设项目环境保护分类管理名录》（2015 年6 月 1 日施行）； (13)《关于认真做好建设项目清理工作的通知》 ( 内环发[2007]114 号)； (14)《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施。 (15) 《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部2013年第26号） 2.2导则和技术规范 (1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）； (4)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (5)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.3项目资料 (1)项目委托书； (2)建设单位提供的其他资料； 3建设项目工程概况 3.1项目名称、性质、规模 项目名称：年产30万双铝制鞋楦技改项目。 建设单位：汨罗市上马旭升鞋楦有限公司。 建设地点：汨罗市城郊乡上马村。 建设性质：技改，制鞋业（C195）。 占地面积：13158平方米。 项目投资：300万元。 3.2平面布置 本项目位于汨罗市城郊乡上马村（地理位置图见附图1，项目平面布置见附图2）。从项目技改后平面布置图可以看出，项目厂区大门设在厂区南侧，厂区由南向北依次为新办公楼（部分租赁给上马幼儿园），老办公楼（现办公场所），模具车间，生产车间，抛光车间及仓库、保管室；东侧北部为成品仓库，食堂位于办公楼的东部，厂区东南部为对外租赁的商铺门面。 项目的铝锭溶化、浇注、泥芯制作、烘干及出砂均在生产车间进行，项目将有无组织废气产生的泥芯制作、出砂、浇注（造型）工序置于车间西北部，远离项目东部和南部的上马小学及上马幼儿园。 3.3建设项目组成 本项目为技改项目，不新建建筑物，在其产能（年产30万双铝制鞋楦）保持不变的基础上，优化平面布局，淘汰现有的燃焦炭坩埚炉熔炼设备及烘干箱，改用中频炉熔炼及用电的烘干箱，减少污染物的排放。 项目技改前后建设内容详见表1-1。 表1-1建设项目组成一览表 项目类别; 项目名称; 技改前内容及规模; 技改后内容及规模. 主体工程; 生产车间; 铝锭堆放区（60m2）；造型区（260m2）；烘干区（80m2）；泥芯制作区（100m2）；炉熔区（60m2）；出砂间（80m2）；建筑面积640 m2，1层，砖混结构; 依托现有，将泥芯制作、出砂、造型工序调整到远离敏感目标的车间西北侧. 抛光车间; 建筑面积100 m2，1层，砖混结构. 辅助工程; 原料仓库及工具房; 建筑面积120平方米，1层，砖混结构. 成品仓库; 建筑面积280平方米，1层，砖混结构. 模具仓库; 建筑面积90平方米，1层，砖混结构. 办公室; 建筑面积224平方米. 保管室; 建筑面积40平方米. 食堂、厨房; 建筑面积112平方米. 公用工程; 供水; 当地自来水，每年用水660t; 当地自来水，660 t/a. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管道排入厂区附近的农灌渠；生活污水经化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂处理. 供电; 当地电网供给，年用量10万KWh; 年用量31.68万KWh. 环保工程; 废水处理工程; 隔油池、化粪池一座（5m3）; 依托现有. 废气处理工程; 废气无组织排放，抛光工序设在密封车间，经除尘室处理后收集; 熔炉和烘干箱改用电，烘干箱水蒸汽经15m排气筒排放；抛光工序在密封车间，经除尘室处理；食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放. 固废处理工程; 边角料收集后外售、含油抹布交由资质单位处置、化粪池污泥用于农肥使用、生活垃圾集中收集后由环卫部门处理. 噪声治理工程; 厂房建筑隔音材料，减振. 厂区; 绿化及硬化. 3.4产品方案 项目现有产能为30万双/年鞋楦，产值约为2200万元，技改后项目产品方案不变，具体产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案 产品; 年产量; 备注. 短鞋楦; 10万双（250吨）; 项目技改前后产品方案不变，产品执行《中国鞋楦系列》 GB/T 3293-2007中相关标准. 长鞋楦; 20万双（800吨）. 根据《铸造行业准入条件》中表1要求，位于二类区的现有铝合金铸造企业规模不得低于1000吨/年，产值不小于2000万元，本项目铸件年产量为1050吨，产值为2200万元，符合《铸造行业准入条件》中相关要求。 4建设项目主要生产设备 本项目技改前后主要的生产设备见表1-3、1-4。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目技改后所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。本次技改淘汰的坩埚炉报废后作为废铁出售，不得转卖给其他单位继续使用。 表1-3 技改前主要生产设备 序号; 技改前设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 坩埚炉; 台; 2; 0.1t/h，炉容积800kg; 自制. 2; 烘干箱; 台; 1. 3; 抛光机; 台; 4. 4; 锯浇口机; 台; 1. 5; 放样机; 台; 1. 表1-4 技改后主要生产设备 序号; 技改后设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 带磁轭中频感应电炉; 台; 1; K250-1000，0.45t/h， 炉容积1000kg; 昆山. 2; 烘干箱; 台; 1. 3; 抛光机; 台; 4. 4; 锯浇口机; 台; 1. 5; 放样机; 台; 1. 5建设项目原辅材料性质及其能源消耗 技改前后主要原辅材料及能耗使用情况见下表1-5： 表1-5 技改前后主要原辅材料及能耗一览表 原料名称; 技改前消耗量(t/a); 技改后消耗量(t/a); 来源. 铝锭; 1051.2; 1051.2; 市场采购、汽车运输. 红砂; 1320; 1320; 南京采购、汽车运输. 焦煤; 400; /; 市场采购、汽车运输. 电; 10万度; 31.68万度; 市政供电. 水; 660m3; 660 m3; 当地自来水. 本项目原材料铝锭为汨罗市各大铝锭厂生产的成品铝锭，铝的含量为99.5%，其余成分为Si Fe Cu Mg Zn等，项目不得使用废铝等其他原料。项目中频炉和烘干箱用电。 项目使用红砂属于硅砂，源于南京，主要含量二氧化硅79.4%，三氧化铁1.48%，三氧化二铝10.55%，氧化钙0.85%，氧化镁0.52%。耐火度1440，含泥量3.06%，烧失量1.98%。红砂含硅高,透气性强,耐用耐火度高,角度好,水分低,不易被液态金属润湿,泥质少铸件光洁度高等优点。 项目使用的铸造砂（红砂）为硅砂，不属于《铸造行业准入条件》中的粘土砂干型、油砂制芯、七〇砂制芯等落后铸造工艺。项目红砂初始用量为8t，隔天循环使用，年使用量为1320 t，年补充红砂量为27.42 t。 6项目公用工程 （1）供水 本项目用水依托市政供水工程，企业用水来源为当地自来水管网。本项目主要用水为员工生活用水及制造泥芯的湿润用水。由业主提供的资料可知，项目员工用水约为600 t/a，泥芯制造的湿润用水约为60 t/a，总用水量为660t/a。项目技改前后用水不发生改变。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，雨水通过依托企业现有的雨水管网，进入沿S308市政雨水管网，最终汇入车对河；项目无生产废水产生，项目生活污水通过隔油池+化粪池预处理后经市政污水管网进入汨罗市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。 （3）供电 本项目用电依托企业现有的供电系统，企业供电由当地电管网供给。技改前项目年用电量为12.5万千瓦时，技改后年用电量预计为31.68万千瓦时。 7工作制度及劳动定员 本项目现有职工人数为40人，厂区食堂提供中餐，均不在厂区住宿。项目全年工作330天，两班工作制，每天工作16小时。项目技改后员工人数和工作制度均不变。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1项目工艺流程 汨罗市上马旭升鞋楦有限公司位于汨罗市城郊乡上马村。项目工艺流程图如下： 制作泥坯 烘干 铝锭熔化 抛光 切除浇冒口 烟尘、SO2、NOX 红砂循环使用 噪声、粉尘 固废、噪声、粉尘 检查入库 噪声、固废 型中冷却 浇注造型 出砂 废渣、烟尘、SO2、NOX 图1 项目工艺流程及产污节点图 2 污染物产生情况 根据业主提供的资料及对现有污染源监测数据分析，项目产生情况如下： 2.1废水污染物 现有工程无生产废水产生，生活污水产生量及排放去向见表1-6。 表1-6 现有工程废水产排情况 项目; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放方式. 生活废水; ——; 480; 化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂. COD：300; 0.14. SS：200; 0.09. NH3-N：30; 0.01. BOD5：150; 0.07. 2.2大气： 本项目废气污染源主要为烘干箱燃料燃烧产生的烟尘、氮氧化物、二氧化硫；铝锭熔化过程产生的废气；出砂工序产生的粉尘以及打磨抛光产生的粉尘。项目废气均通过无组织排放。根据湖南永蓝检测技术有限公司对现有污染源监测数据分析如下表1-7： 表1-7 现有废气现状监测情况 单位：mg/m3 采样位置; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. A3生产车间东面外1米处; 11月11日; 二氧化硫; mg/m3; 0.037; 0.040; 0.035. 氮氧化物; mg/m3; 0.030; 0.032; 0.029. 颗粒物; mg/m3; 0.207; 0.216; 0.212. 表1-8 现有废气排放达标情况 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 监测范围; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. 生产车间东面外1米处; 二氧化硫; 0.035-0.040; 0.4; 0; 0; 达标. 氮氧化物; 0.029-0.032; 0.12; 0; 0; 达标. 颗粒物; 0.207-0.216; 1.0; 0; 0; 达标. 根据现状监测数据可知，现有项目产生的污染物均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准限值。 2.3噪声： 本项目噪声污染源主要为造型、锯浇口、打磨抛光等工序产生的噪声，根据湖南永蓝检测技术有限公司对本项目现有噪声源监测分析如下表1-9。 表1-9 现有噪声源监测统计情况 单位：dB（A） 测点编号; 监测时间; 昼间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标; 夜间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标. 1#项目地东; 11月11日; 57.4; 60; 达标; 42.7; 50; 达标. 11月12日; 56.8; 达标; 41.3; 达标. 2#项目地南; 11月11日; 54.8; 达标; 43.5; 达标. 11月12日; 53.7; 达标; 42.9; 达标. 3#项目地西; 11月11日; 58.0; 达标; 43.3; 达标. 11月12日; 57.6; 达标; 43.0; 达标. 4#项目地北; 11月11日; 57.8; 达标; 42.8; 达标. 11月12日; 56.2; 达标; 43.4; 达标. 从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A））。 2.4固体废物： 现有项目固体废物主要为少量生活垃圾、坩埚炉熔化产生的废渣、打磨抛光产生的固废、锯浇口产生的边角料、机械维修产生的废机油等； ①生活垃圾：不住厂职工取K=0.5kg/人·天，共有职工40人，年工作时间约330天，现有项目生活垃圾产生量为6.6t/a。 ②坩埚炉产生的废渣：项目铝锭的纯度为99.5%，现有项目铝锭用量为1051.2t/a，则产生的废渣量为5.3t/a，全部经收集后外售。 ③打磨抛光产生一定量的固废，约为1.15t/a，全部经收集后外售。 ④锯浇口产生的边角料约为1.1t/a，全部经收集后回用于生产。 ⑤械维修产生的废机油约为0.1t/a， 交由有资质单位处置。 现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表1-10。 表1-10 现有项目废水、废气、废渣及噪声产排情况汇总 内容类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及总量; 处理后产生浓度及总量; 排放方式. 废水; 员工生活污水; 废水; 480t/a; 480t/a; 化粪池处理后进入汨罗市污水处理厂处理. COD; 300 mg/L，0.14t/a; 200 mg/L，0.096t/a. SS; 200 mg/L，0.09t/a; 150 mg/L，0.07t/a. NH3-N; 30 mg/L，0.01t/a; 20 mg/L，0.01t/a. BOD5; 150mg/L，0.07t/a; 100mg/L，0.05t/a. 废气; 生产车间; 二氧化硫; 0.037mg/m3; 0.037mg/m3; 无组织排放. 氮氧化物; 0.030 mg/m3; 0.030mg/m3. 颗粒物; 0.212 mg/m3; 0.212mg/m3. 食堂; 油烟; 18.9kg/a; 18.9kg/a; 排气扇排放. 固废; 坩埚炉; 废渣; 5.3t/a; 0; 收集后外售. 锯浇口; 固废; 1.1t/a; 0; 收集后回用. 打磨抛光; 固废; 1.15 t/a; 0; 收集后外售. 职工生活; 生活垃圾; 6.6t/a; 0; 当地环卫部门清运填埋. 机械维修; 0.1t/a; 0; 交有资质单位处置. 噪声; 未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 现有项目存在的主要环境问题： - 烘干箱、熔炼炉供热燃料均为焦炭；熔炼炉使用的淘汰类的坩埚炉。 改进措施：将现有的燃焦炭的烘干箱改为用电的烘干箱，将燃焦炭的坩埚炉用电的中频炉。 - 食堂废水未经隔油池预处理，食堂油烟未经处理。 改进措施：食堂废水加装隔油池预处理，食堂油烟加装油烟净化器处理后高于屋顶排放。 - 厂区烘干箱、熔炼炉未采取任何环保措施，烟尘、SO2、NOX均为无组织排放； 改进措施：改为用电的烘干箱、熔炼炉后不再产生烟尘、SO2、NOX等废气，烘干箱产生的水蒸汽经15m排气筒排放。 - 项目产生的固体废物堆放不规范，厂区随意堆放； 改进措施：在厂区设立专门的固废暂存场所。 - 项目厂房内地面未硬化，固废暂存区未采取防渗设施。 改进措施：厂房内地面硬化，固废堆存区分一半固废暂存区和危险固废暂存区并分别按相关规范要求做好防渗工作。 |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1.1地理位置： 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。 本项目位于汨罗市城郊乡上马村（项目位置见附图1）。 1.2地形地貌： 汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。 区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。 1.3土壤 全市土壤分别为第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质而形成。以红、黄壤为主，质量较好。 1.4气象气候 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。 1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃； 2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm； 3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％； 4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右； 5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。 1.5水文地质 区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。 汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 1.6交通 汨罗市交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。 1.7生态 ①植被与生物多样性 按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。 汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。 项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。 ②陆生动物 汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。 据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。 ③水生生物 汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。 根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。 2.社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 汨罗市是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1670平方公里，占岳阳市面积的10.4%，人口72万。汨罗市建城区面积16平方公里。 社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2014年，汨罗市实现地区生产总值203.2亿元，比上年增长15.1%，其中：第一产业实现增加值26.7亿元，增长3.5%；第二产业实现增加值122.2亿元，增长17.9%；第三产业实现增加值54.3亿元，增长15.8%。三次产业结构比例由上年的15.5：57.3：27.2调整为13.2：60.1：26.7，按常住人口计算，人均生产总值达到32779元，增长22.8%。 农业：农业经济平稳发展。2014年，全市实现农林牧渔业总产值43.9亿元，增长3.9%，其中农业产值20.0亿元，增长5.3%；林业产值0.9亿元，增长7.5%；牧业产值18.2亿元，增长2.4%；渔业产值4.1亿元，增长1.1%；农林牧渔服务业产值0.6亿元，增长17.5%。 工业和建筑业：工业主导作用继续增强。2014年，工业总产值 478.1 亿元，增长42.2%，其中：规模以上工业总产值437.9 亿元，增长44.3 %；工业增加值127.2亿元，增长25.6 %，其中：产值过亿元企业发展到130家，规模工业增加值118亿元，增长26.9%。规模工业企业229家，规模工业全部资产利税率35.83 %，万元规模工业增加值能耗降低12.59 %，高新技术产品增加值占工业增加值比重20.58 %，工业固定资产投资总额 95.7亿元，增长29.2 %，工业技术改造投资增长60.15 %。 我市成为中国社科院“城市矿产”循环经济调研基地，工业园跻身全国六家标准化试点行列，中日第六次节能环保论坛再次推介汨罗模式。工业园完成工业总产值156.5亿元，增长43.1%。 建筑业不断发展。全市实现建筑业总产值13.9亿元，增长 59.8 %。 交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司现有汽车辆数 136辆，客运量351万人次，增长1.2%，客运周转量 25459万人次，与去年持平。铁路旅客发运量59.0万人,货运发送量39.6万吨。 邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量 8034万元，增长9.1%。 旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全年共接待国内外游客168万人次，实现旅游总收入3.4亿元。我市三星级宾馆发展到3家，其他宾馆、招待所发展到100多家，旅行社及营业部发展到8家，三星级乡村旅游区点发展到11家。10月底,举办首届旅游商品博览会,来自全国各地近200家参展商集中展示展销特色商品，每天都有近万人次参观选购。 城市建设进一步发展。市政重大项目建设顺利推进，完成了屈原南北路提质改造工程，劳动北路改造工程以及新桥垃圾场二期建设工程。全年路灯建设投入近100万元,维修、更换路灯部件1500盏次，共抢修线路100多处，近5000米，维护更换控制箱40个，保持了路灯设施完好率达到95%以上，主要道路亮灯率达到98%以上。 环境：生态环境不断改善。全年通过环保审批新、改、扩建项目89个，其中省级审批8个，岳阳审批21个，环评和“三同时”执行率均达100%，对12个不符合环保要求的建设项目实行了否决。 人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口67.0万人，比上年增加4652人，增长0.7%。全年出生人口7934人，人口出生率11.9‰。全年死亡人口4026人，死亡率6.0‰。自然增长率为4.0‰。 城乡居民收入稳定增长。2014年，全社会从业人员平均工资为28001元。城镇居民人均可支配收入21335元，增长14.9%，农民人均收入 8377元，增长22.0 %。 社会保障水平不断加强。全市社会保险综合参保单位1740个，参保人数24.9万人，全年新增参保人数10003人，实现城镇新增就业人数4702人，援助下岗失业人员再就业3308人，援助就业困难对象再就业1153人，零就业家庭动态就业援助率达100%，全年新增农村劳动力转移就业10072人。全年共开展职业培训7690人，组织农民工和农村劳动预备制培训3466人，开展企业职工培训3089人，开展失业职工培训1920人，开展创业培训197人。 3. 汨罗市城郊乡概况： 城郊乡东距107国道3公里，西抵营田水运码头，境内有京广铁路纵穿南北，省道1809线横贯东西，全乡14个村居委会呈星罗棋布状环绕在汨罗城区周围，有着得天独厚的交通优势和区位优势。 城郊乡基础设施完善，村村通公路，村村通自来水，电力充足。近年来，乡党委政府抓住汨罗市城区东扩的机遇，抓基层、打基础，大力加强基础设施建设。 城郊乡开发潜力大，乡镇企业发展后劲足，曾被誉为“岳州第一乡”，2014全乡共实现乡镇企业总产值112500万元，实现工业产值49100万元，以建筑业、餐饮业、化工、废品回收、金属冶炼、加工等行业为主导产业。 经现场踏勘，区域内无文物古迹、自然保护区，也未发现国家明文规定的珍稀动、植物群落。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据现场实际情况，结合湖南永蓝检测技术有限公司对项目所在地进行的环境质量现状监测数据，统计分析结果如下。 1空气环境质量现状 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。为了解区域大气环境质量，本次评价委托湖南永蓝检测技术有限公司于2015年11月11日~11月13日对该区域进行一期大气现状监测。监测结果见下表： （1）监测布点：G1：上马小学； G2：上马幼儿园。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TSP。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1：监测结果（单位：mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; TSP; PM10. G1; 浓度范围; 0.029~0.034; 0.020~0.024; 0.192~0.205; 0.065~0.072. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.028~0.033; 0.020~0.024; 0.187~0.201; 0.066~0.070. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 日均值; 0.15; 0.08; 0.3; 0.15. 评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值. 由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、PM10、TSP均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本次报告引用汨罗市环境监测站2015年1月4日对汨罗江南渡、窑州常规监测断面的监测数据，监测资料符合导则规定的实效性，能反应项目所在区域水环境质量，其监测结果统计见表3-2、表3-3。 ① 现状监测项目 对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、DO、CODmn、TP、TN、石油类、CODCr、BOD5、氨氮。 ② 监测布点 汨罗江南渡、窑州两个常规监测断面。 ③具体监测结果如下表3-2： 表3-2 汨罗江南渡断面监测数据统计（单位：mg/L） 监测项目; 单位; 采样结果; 平均值; 超标率（%）; 超标倍数; 检测 下限. 汨罗江南渡断面; pH; 无量纲; 7.88; 6.96; 7.42; 0.0; 0.0; /. 化学需氧量; mg/L; 10.3; 10.6; 10.5; 0.0; 0.0; 5. 五日生化需氧量; mg/L; 1.20; 0.85; 1.03; 0.0; 0.0; /. 氨氮; mg/L; 0.398; 0.596; 0.497; 0.0; 0.0; 0.025. 总磷; mg/L; 0.72; 0.165; 0.44; 0.0; 0.0; 0.01. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.0; 0.0; 0.05. 评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值. 表3-3 汨罗江窑州断面监测数据统计（单位：mg/L） 监测项目; 单位; 采样位置; 平均值; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 37-1; 37-3. pH; 无量纲; 7.09; 7.16; 7.12; 0.0; 0; 6-9. DO; mg/L; 9.79; 9.82; 9.80; 0.0; 0; ≥6. CODmn; mg/L; 2.51; 2.43; 2.47; 0.0; 0; ≤4. TN; mg/L; 0.150; 0.170; 0.160; 0.0; 0; ≤0.5. 化学需氧量; mg/L; 13.6; 13.4; 13.5; 0.0; 0; ≤15. 五日生化需氧量; mg/L; 1.85; 1.81; 1.83; 0.0; 0; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.194; 0.205; 0.200; 0.0; 0; ≤0.5. 石油类; mg/L; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.0; 0; ≤0.05. 功能区划：饮用水源地评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准限值. 由上监测结果可以看出，汨罗江各监测断面水质良好，各监测指标可满足《地表水环境质量标准》相应水质标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，湖南永蓝检测技术有限公司于2015年11月11日-12日对沿厂区四界各布设1个点，上马幼儿园、上马小学布设1个点，共设6个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 测点编号; 监测时间; 昼间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标; 夜间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标. 1#项目地东; 11.11; 57.4; 60; 达标; 42.7; 50; 达标. 11.12; 56.8; 达标; 41.3; 达标. 2#项目地南; 11.11; 54.8; 达标; 43.5; 达标. 11.12; 53.7; 达标; 42.9; 达标. 3#项目地西; 11.11; 58.0; 达标; 43.3; 达标. 11.12; 57.6; 达标; 43.0; 达标. 4#项目地北; 11.11; 57.8; 达标; 42.8; 达标. 11.12; 56.2; 达标; 43.4; 达标. 5#上马幼儿园; 11.11; 60.2; 超标; 48.7; 达标. 11.12; 59.7; 达标; 47.3; 达标. 6#上马小学; 11.11; 61.5; 超标; 46.5; 达标. 11.12; 60.3; 超标; 48.9; 达标. 从监测数据来看，项目厂界声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A）），上马幼儿园和上马小学夜间声环境能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，昼间声环境出现超标现象，超标的主要原因为上马幼儿园和上马小学运营期间的生活噪声所致。 4、生态环境现状 项目位于汨罗市城郊乡上马村，根据现场勘踏，区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 4、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址于汨罗市城郊乡上马村。评价范围内无自然保护区、风景旅游点等。 依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下： 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 环境功能及保护级别; 方位; 距离. 地表水; 汨罗江; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准; N; 1800m. 大气 环境; 居民（15户）; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准; N E; 45-500m. 居民（8户）; E; 15-500m. 上马小学; E; 15-100m. 上马幼儿园; S; 10-50m. 居民（10户）; SW; 100-200m. 居民（15户）; S; 150-500m. 声环境; 居民（15户）; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准；; N E; 45-200m. 居民（8户）; E; 15-200m. 上马小学; E; 15-100m. 上马幼儿园; S; 10-50m. 居民（10户）; SW; 100-200m. 生态环境; 北面及西北面农田.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）的二级标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 2、废水：项目生活污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经管网汇入汨罗市污水处理厂处理达标排放。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，结合本项目污染物排放特点，项目废水（480 t/a）经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入汨罗市污水处理厂处理达标后排放，其CODcr、NH3-N排放量为0.03t/a、0.004t/a，不建议设总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1.工艺流程简述(图示) 本项目技改前后生产产能和工艺不变，改燃焦炭的坩埚炉和烘干箱为用电的中频炉和烘干箱，改造完成后项目不再产生燃焦炭废气（烟尘、SO2、NOX）。 制作泥坯 烘干（用电） 铝锭熔化（用电） 抛光 切除浇冒口 水蒸汽 红砂循环使用 噪声、粉尘 固废、噪声、粉尘 检查入库 噪声、固废 型中冷却 浇注造型 出砂 废渣 图5-1 生产工艺流程图 生产工艺流程简述： - 做泥坯：对外购的红砂加水湿润，湿润后的红砂通过人工手捏做成泥坯； - 烘干：对做好的泥坯置入烘干箱内，通过电提供热量，对前工序泥坯进行烘干，其烘干温度为110℃左右，烘干时间为30min，此工序产生的水蒸汽经15m高排气筒排放； - 铝锭熔化：将外购回来的纯铝锭加入中频炉进行熔化（该工序熔化温度为750℃~800℃），该工序加热方式为电，此工序无需加入催化剂、固化剂等物质，只将纯铝锭加入中频炉中加热熔化； 中频炉：中频炉是一种将工频50HZ交流电转变为中频（300HZ以上至1000HZ）的电源装置，把三相工频交流电，整流后变成直流电，再把直流电变为可调节的中频电流，供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流，在感应圈中产生高密度的磁力线，并切割感应圈里盛放的金属材料，在金属材料中产生很大的涡流并发热，达到加热材料的目的。由于该加热方式升温速度快，所以氧化极少，中频加热锻件的氧化烧损仅为0.5%，煤气炉加热的氧化烧损为2%，燃煤炉达到3%。 中频炉加热速度快，设备体积小，无污染，效率高，熔化升温快，炉温易控制，生产效率高。 - 浇铸造型、冷却：将熔化好的铝水浇铸入泥坯中，形成铝鞋楦，然后自然冷却5-10小时。 - 出砂：将造型好的鞋楦通过人工出砂的方式将鞋槽里的红砂去除，该工序将产生一定量的噪声（该工序噪声来源是人工通过鞋楦敲打硬质物质产生）、粉尘。 - 锯浇口：通过锯浇口机将浇铸口锯下，该工序产生噪声、边角料。 - 打磨抛光：对出砂后的鞋楦通过打磨抛光机进行打磨抛光，该道工序主要产生噪声和打磨粉尘，项目抛光工序设置在专门的抛光车间内进行。 - 成品：将打磨抛光后的鞋楦，合格品入库。 水平衡及物料平衡 1. 项目水平衡 本项目生产液料过程中需添加水，每年用水32吨，约有0.6吨的水损耗，其余进入产品中。项目不新增员工从现有员工中调剂，依托现有食宿和办公设施，本次建设项目不增加生活用水量。 24 损耗 60 36 水蒸汽 泥芯制作 损耗 660 120 自来水 600 生活用水 汨罗市污水处理厂 480 图5-2：项目水平衡图（单位：m3/a） 2. 项目物料平衡 本项目物料平衡详见下图： 回收红砂 1292.58 铝锭1051.2 红砂1320 1069.2 粉尘（抛光） 1.2 出砂损耗 1.28 砂损耗 27.42 烧失、结块 26.14 10500 铝制鞋楦 图5-3：项目物料平衡图（单位：t/a） 5.2主要污染工序及污染源： - 1、施工期主要污染工序及污染源 本技改项目厂房均依托现有工程已建设的，无需建设构建物，尽在优化平面布局的基础上对熔炉和烘干箱进行替换，本次环评不对施工期环境影响进行详细分析。 - 2、本项目营运过程中的主要污染工序及污染源 - ① 废水污染源 本项目无生产废水产生，其废水主要为员工生活污水。 本次技改后项目员工人数及规章制度均不发生改变，则生活污水排放量与技改前一致，约为1.46m3/d（480m3/a）。本项目生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 各种污染指标浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 浓度; 6~9; 200mg/L; 300mg/L; 150mg/L; 30 mg/L. 产生量480t/a; 6~9; 0.09; 0.14; 0.07; 0.01. 由于本项目所在地市政污水管网配套已完善，项目生活污水由隔油池、化粪池预处理后进入汨罗市污水处理厂处理达标排放。 - ②废气污染源 本项目用湿润后的红砂制作成泥坯，其制作过程不会产生的粉尘，项目废气污染源主要为烘干箱烘干产生的水蒸汽；铝锭熔化及浇注过程产生的废气；出砂工序产生的粉尘以及打磨抛光产生的粉尘。 - 烘干箱产生的废气 项目烘干泥坯改为用电的烘干炉后不再产生燃料废气，此工序仅产生烘干的水蒸汽，根据项目生产经验，项目湿润红砂年用水约为60t，其中40%的水分在湿润和制作过程中损耗，其余60%在烘干工序蒸发，则项目年产生水蒸汽为36t/a，排放速率为15kg/h。 - 铝锭熔化及浇注过程产生的废气 本项目铝锭熔融采用用电的中频炉进行，熔铝炉熔化过程为封闭式，在熔化开锅及浇注过程中铝水遇冷空气会产生少量无组织热烟废气，该废气的主要成分为烟尘，同时还含有少量 CO、CO2等。根据《铸工实用技术手册》（江苏科学技术出版社）中提供的相关参数：熔铝炉熔铝过程中烟尘的产生量约0.2kg/t铸件，浇注过程中烟尘产生量约为0.4kg/t。本项目炉料为1051.2t，则本项目熔化及浇注过程烟尘产生量为0.63t/a。 - 出砂工序粉尘 由于本项目造型砂使用红砂，不添加任何树脂和固化剂，加水湿润后造型，造型好后烘干即为干砂，无须翻砂，仅需要对其鞋槽里的红砂去除，采用人工敲击的方式去除，该工序粉尘量产生较大，根据类比汨罗市星火鞋楦厂年生产15万双鞋楦改扩建项目（位于汨罗市新市镇八里村，生产15万双铝制鞋楦，工艺与项目相同，出砂工序粉尘产生量为0.64t/a）可知，本项目出砂工序粉尘产生量约为1.28t/a，产生速率为0.24kg/h。根据项目实际生产情况中监测数据可知，项目粉尘产生浓度约为0.216 mg/m3。 ④打磨抛光产生的粉尘 本项目打磨抛光过程主要针对浇铸成型的物品，打磨抛光量少，粉尘产生量较少，且项目为金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，类比同类工程，打磨抛光产生金属粉尘量约为0.11%，则本项目打磨抛光粉尘的产生量约为1.2t/a。项目的打磨抛光工序在单独的抛光车间内进行，旁边设粉尘房，打磨抛光产生的金属粉尘经风机抽到粉尘房收集处理，由于金属粉尘极易沉降，飘逸到车间外的金属粉尘极少，约为0.05 t/a。 ⑤食堂油烟 本项目食堂使用天然气为主要燃料，属清洁燃料。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》相关数据，天然气燃烧污染物产生量极小。 食物在烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，产生油烟废气。根据业主提供的资料，每天约有35人在厂区就餐，职工食堂设置2个灶头，每天使用约2小时，目前居民人均食用油日用量30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，项目取3%。油烟日产生量为63g，年产生量为18.9kg。单个灶头风量为1500m3/h，油烟浓度为10.5mg/m3。采用去除效率约为85%的高效静电油烟净化设备处理后，油烟浓度为1.6mg/m3。 （3）噪声 本项目噪声污染源主要为造型、锯浇口、打磨抛光等工序产生的噪声，其噪声值在70~85dB之间，设备产生噪声见表5-2。 表5-2 设备噪声一览表 序号; 噪声源; 数量; 单台设备噪声值dB(A). 1; 人工造型; /; 70. 2; 烘干箱; 1台; 75. 3; 抛光机; 4台; 85. 4; 锯浇口机; 1台; 85. （4）固体废物 该项目在运营期间，产生的固体废物为少量生活垃圾、铝锭熔化产生的废渣、打磨抛光及粉尘房收集的粉尘、锯浇口产生的边角料、去砂工序产生的结块红砂、机械维修产生的废机油等。 ①生活垃圾：根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工取K=0.5kg/人·天，项目共有职工40人，年工作时间约330天，则该项目年生活垃圾产生量为6.6t/a。 ②铝锭熔化产生的废渣：项目纯铝锭的利用率约为99.5%，本项目铝锭用量为1051.2t/a，则产生的废渣量为5.3t/a，全部经收集后外售。 ③打磨抛光及粉尘房收集的粉尘约为1.15t/a，全部经收集后外售。 ④锯浇口产生的边角料约为1.1t/a，全部经收集后回用于生产。 ⑤机械维修产生的废机油、含油抹布约为0.1t/a，属于危险废物，交由有危废处理资质的单位处置。 ⑥去砂工序产生的结块的废红砂约为26.14t/a，属于一般固废，收集后出售可用于修路及建筑用材料等。 本项目固体废弃物产生量及处理方式见表5-3。 表5-3 项目固体废弃物产生量及处理方式 序号; 固废名称; 数量; 属性; 处理方式. 1; 员工生活垃圾; 6.6 t/ a; 一般固废; 环卫部门统一清运处理. 2; 废渣; 5.3 t/a; 一般固废; 收集后外售. 3; 打磨抛光及粉尘房的粉尘; 1.15 t/a; 一般固废; 收集后外售. 4; 锯浇口产生的边角料; 1.1 t/a; 一般固废; 收集后回用. 5; 废红砂; 26.14 t/a; 一般固废; 收集后出售用于修路. 6; 废机油、含油抹布; 0.1 t/a; 危险废物; 交有资质的单位处理. 5.3、技改前后“三本帐” 通过上述对汨罗市上马旭升鞋楦有限公司现有工程及技改项目污染源强的分析，获得项目扩建后“三本帐”排放量统计情况如下表5-4： 表5-4 技改项目“三本帐”排放量统计 控制项目; 技改前产生量; 技改前排放量; 技改后产生量; 技改后排放量; 以新带老削减量; 排放增减量. 废水（t/a）; 480; 480; 480; 480; 0; 0. CODCr; 0.14; 0.11; 0.14; 0.11; 0; 0. 氨氮; 0.01; 0.008; 0.01; 0.008; 0; 0. 废气; ——. SO2; 0.17t/a; 0.17t/a; 0; 0; -0.17t/a; -0.17t/a. NOX; 0.51t/a; 0.51t/a; 0; 0; -0.51t/a; -0.51t/a. 烟尘; 0.28 t/a; 0.28t/a; 0.21; 0.21; -0.07 t/a; -0.07 t/a. 粉尘; 1.74 t/a; 0.89 t/a; 1.74 t/a; 0.89 t/a; 0; 0. 水蒸汽; 36t/a; 36t/a; 36t/a; 36t/a; 0; 0. 食堂油烟; 18.9kg/a; 18.9kg/a; 18.9kg/a; 2.8kg/a; -16.1kg/a; -16.1kg/a. 固废; ——. 生活垃圾; 6.6t/a; 0; 6.6t/a; 0; 0; 0. 炉渣; 5.3t/a; 0; 5.3 t/a; 0; 0; 0. 打磨抛光的固废; 1.15t/a; 0; 1.15t/a; 0; 0; 0. 锯浇口产生的边角料; 1.1t/a; 0; 1.1t/a; 0; 0; 0. 废红砂; 26.14 t/a; 0; 26.14 t/a; 0; 0; 0. 废机油、含油抹布; 0.1 t/a; 0; 0.1 t/a; 0; 0; 0.

- 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干箱 | 水蒸汽 | 36t/a | 36t/a |
|  | 熔化及浇注 | 烟尘 | 0.63t/a | 0.63 t/a |
|  | 出砂 | 粉尘 | 1.28 t/a、0.24kg/h | 1.28t/a、0.24kg/h |
|  | 打磨抛光 | 粉尘 | 1.2t/a | 0.05t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 18.9kg/a | 2.8kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （480t/a） | COD | 300mg/L，0.14t/a | 经隔油池、化粪池处理后进入汨罗污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.07t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.09t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.01t/a |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 6.6 t/a | 环卫部门统一处理 |
|  | 打磨抛光 | 金属粉尘 | 1.15t/a | 收集后外售 |
|  | 铝锭熔炼炉 | 废渣 | 5.3t/a | 收集后外售 |
|  | 锯浇口 | 边角料 | 1.1t/a | 收集后回用 |
|  | 废红砂 | 废砂 | 26.14 t/a | 收集后用于修路和建筑用料 |
|  | 机械维修 | 废机油、抹布 | 0.1t/a | 交由有资质单位处置 |
| 噪 声 | 生产机械噪声及动力学噪声 | 噪声 | 70-85dB（A） | 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在现有工程基础上进行技改，不会新增生态破坏。运营期严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后“三废”均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，在此前提下，本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响极小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

1.施工期环境影响简要分析 本技改项目厂房均依托现有工程已建设的，无需建设构建物，尽在优化平面布局的基础上对熔炉和烘干箱进行替换，本次环评不对施工期环境影响进行详细分析。 2.营运期环境影响分析及污防措施 2.1大气环境影响分析及其防治措施 根据工程分析可知，本项目废气污染源主要为烘干箱烘干产生的水蒸汽；铝锭熔化及浇注过程产生的废气；出砂工序产生的粉尘以及打磨抛光产生的粉尘。 - 烘干箱烘干产生的水蒸汽 根据工程分析可知，项目烘干箱产生水蒸汽为36 t/a，产生速率为15kg/h，经15m排气筒排放。由于水蒸汽与空气冷却后不会对周围环境及人群产生危害，项目烘干废气经15m高排气筒排放是合理可行的。 ②铝锭熔化及浇注过程产生的废气 根据工程分析，铝锭熔化及浇注过程产生的废气主要是烟尘，同时还含有少量 CO、CO2等，其产生量为0.63t/a，主要为无组织排放，由于项目浇注需人工操作且所在区域较大，不便于安装集气罩收集该部分废气，项目单位采取的防治措施为在顶棚设置天窗并强制排风，废气由天窗扩散出去。鉴于本次技改产能不变，不增加熔化及浇注产生的烟尘，根据对现有厂区无组织排放的监测，项目熔化及浇注产生的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，则本项目熔化及浇注工序产生的废气对周围大气环境影响较小。 ③出砂工序粉尘 由于本项目造型砂使用红砂，不添加任何树脂和固化剂，加水湿润后造型，造型好后烘干即为干砂，无须翻砂，仅需要对其鞋槽里的红砂去除，根据工程分析，此工序粉尘产生量约为1.28t/a，本次技改后建设单位设置专用密封的出砂车间，使得出砂工序在密闭的车间内进行，通过以上措施处理后，出砂工序粉尘排放浓度在0.2mg/m3以下，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，则本项目出砂工序产生的粉尘对周围大气环境影响较小。 ④打磨抛光粉尘 本项目打磨抛光过程主要针对浇铸成型的物品，打磨抛光量少，粉尘产生量较少，且项目为金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，易沉降，经粉尘房处理后飘出车间外的量很少，粉尘排放浓度≤0.5mg/m3，能够符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。建设单位通过设置专用的密封打磨抛光车间及粉尘房收集沉降的粉尘，以减少打磨粉尘对环境的影响。 项目粉尘房利用重力除尘原理，较大颗粒的的金属粉尘在抛光房直接沉降，中小颗粒的粉尘通过风机把金属粉尘抽到除尘房突然改变气流流速和改变流向，由于金属粉尘比重较大，易沉降，在重力和惯性力作用下，与气分离，沉降到粉尘房底部，且除尘室底部沉降的颗粒物可回收利用。根据类比调查，打磨抛光设置在单独的密闭车间且产生的金属粉尘经粉尘房处理后，对周边环境的影响很小，其处理措施是可行的。 为防止沉降在车间及粉尘房的粉尘再次扬起，应定期对车间及粉尘房地面进行清洁收集，使用专门的吸尘装置吸收清除车间地面上的粉尘，同时完善车间通风设施，保持车间内空气流通。 ⑤食堂油烟 技改后项目食堂油烟采用高效静电油烟净化器处理后高于屋顶排放排放，单灶头风量为1500m3/h，油烟处理效率约为85%，油烟产生浓度为10.5mg/m3，经处理后油烟浓度为1.6mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“餐饮业单位油烟的最高允许排放浓度2.0 mg/m3及油烟净化设施最低去除率60%”要求，对周围环境影响很小。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法，采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源排放粉尘的大气环境防护距离。本评价以生产过程中无组织粉尘作为面源来进行计算（根据工程分析本项目无组织粉尘排放量为0.74t/a），项目粉尘无超标点，即项目的大气防护距离为0。故项目无需设置大气防护距离。由于粉尘排放对职工的身体健康会产生一定的影响，故本评价建议项目员工在生产时使用和佩戴劳动防护用具，加强员工的安全生产知识教育和培训，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。 综上分析，经采取评价提出的污染防治措施后，各种污染物均能实现达标排放，项目废气排放均可控制在可接受范围之内，对区域大气环境影响较小。通过对项目现状监测数据分析可知，项目废气厂界无组织排放可达标排放，项目周边敏感点上马幼儿园及上马小学大气环境质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关标准要求，可见项目并未对上马幼儿园及上马小学造成大的影响，且项目技改实施后，能源由焦炭改为电，将无组织排放最大的出砂工序设置在远离敏感目标的密闭车间，将大大减少废气排放，对上马幼儿园、上马小学及周边居民的影响进一步减轻。同时，考虑到上马幼儿园、上马小学的特殊敏感性，本环评要求项目将已租赁给上马幼儿园做教学场地（租赁期5年，已租赁3年）的新办公楼在租赁期满后收回，并在现有产能基础上不再扩大产能及进行产生新的污染物的生产活动，除非项目周围环境敏感目标发生变化。 2.2地表水环境影响分析及其防治措施 根据工程分析，项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。 生活污水：主要为职工生活污水，年排放量为480t，污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等，其生活废水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经管网汇入汨罗市污水处理厂处理达标排放。 生活污水处理前、后污染物浓度见表7-2。 表7-2生活污水及污染物产生及排放情况一览表 （单位：mg/L） 废水量(m3/a); 水质; COD; BOD5; NH3-N; SS. 480; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.14; 0.08; 0.01; 0.10. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 20; 150. 排放量（t/a）; 0.096; 0.05; 0.01; 0.07. - 据现场踏勘，汨罗市污水处理厂管网已铺设至项目所在区域，项目废水可以顺利进入汨罗市污水处理厂，汨罗市污水处理厂设计总规模为10万吨/天，采用预处理加表曝型氧化沟处理工艺，同时，出水采用接触消毒池工艺。服务范围内的污水经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级Ｂ标准，整个工程已于2009年低竣工并投入使用。项目排放废水总量为1.46t/d，占污水处理厂处理总量的非常小，不会对污水处理厂造成冲击。 综上所述，项目废水经妥善处理后不会对区域水环境造成不良影响，项目废水处理措施可行。 2.3噪声环境影响分析及其防治措施 本项目噪声污染源主要为造型、锯浇口、打磨抛光等工序产生的噪声，其噪声值在70~85dB之间，需要采取一定的隔声、减震措施。项目所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：噪声较大的设备如抛光机、锯浇口工序配备相匹配的隔音降噪和设置相应的消声装置。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。本项目主要声源及控制方案： 表7-3 主要声源及控制方案 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 人工造型; 70; 间歇; 隔声、降噪; 20. 2; 烘干箱; 75; 连续; 隔声、减震; 20. 3; 抛光机; 85; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 锯浇口机; 85; 间歇; 隔声、减震; 20. 本次技改项目不新增噪声源，也不改变主要噪声源的位置，故相对于技改前项目噪声对周围环境影响不会增加，根据项目现状监测数据分析可知，项目厂界噪声均可达标排放，对周边声环境影响较小。 综上可知，本项目实行两班工作制，严格控制生活噪声，加强设备保养，在采取了降噪措施后，本项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。则本项目噪声对周围环境影响较小。 2.5固体废物环境影响分析 ①生活垃圾：本项目产生的生活垃圾定期由环卫部门集中收集，统一处理； ②熔铝炉产生的废渣，全部经收集后外售； ③打磨抛光产生一定量的金属粉尘固废，全部经收集后外售； ④锯浇口产生的边角料，全部经收集后回用于生产； ⑤机械维修产生的废机油，交由有资质单位处置。 ⑥去砂工序产生的结块的废红砂约为26.14t/a，属于一般固废，收集后出售用于修路及建筑用材料等。 本项目产生的粉尘属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置生产厂房，其中一般工业固废临时贮存场所约为2m2、危废贮存场所约为1m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。 本项目营运期产生的生活垃圾由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 本项目固体废物暂存场所的建设、危废临时贮存场所的建设和危险废物委托有资质单位处理费用约2.0万元，项目费用较低，因此本项目固废治理措施在经济和技术上是可行的。 3清洁生产评述 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。是当代人类推行可持续发展战略，维护生态平衡，而将污染预防持续地应用于生产全过程，通过不断改进管理和推行技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对人类环境的危害。清洁生产的核心是从源头做起，预防为主，通过全过程控制，以实现经济效益和环境效益的统一。 根据2002年6月颁布2003年1月1日开始实施的《中华人民共和国清洁生产促进法》和《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行清洁生产意见的通知》（国办发[2003]100号）文件精神，由于本项目属于铸造行业，目前没有正式的清洁生产标准，没有相应的行业资源消耗指标及污染物产生指标评分体系，本评价从生产工艺及装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面对本项目进行清洁生产定性分析为主的简单清洁生产评述。 （1）生产工艺及装备要求 建设项目生产技术路线在国内属于成熟的生产技术路线。项目铝熔化采用中频率，与原有的熔炉比，提高生产效率。中频熔炼炉是国内先进的熔化设备，可以配送料器自动送料，温度可控，操作简单。 （2）资源能源利用指标 在生产操作情况下，生产单位产品对资源的消耗程度可以部分的反映一个企业的技术工艺和管理水平，即反映生产过程的状况。从清洁生产的角度看，资源指标的高低同时也反映企业的生产过程在宏观上的生态系统的影响程度，因为在同等条件下，资源消耗量越高，则对环境的影响越大。资源指标可以由本单位新鲜水耗量、原辅材料的消耗量等指标构成。 ①水资源 用水单元包括员工生活用水和生产用水，员工生活用水量为1.82m3/d，生产用水为红砂湿润用水0.18m3/a，各单元用水量均较少，属低用水企业。另外，为了节约用水，采用节能型陶瓷芯龙头，冲便器安装延时自闭阀。给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少输送过程的水资源耗损。 ②电能 在设备选型上选择节能型设备，从而收到节能节电效果，中频炉选用节能型的带磁轭感应炉，另外全厂供电选择节能型变压器，选择合理的补偿方案，使功率因数补偿到0.95以上。加强用电管理，设备配套，严禁大马拉小车，降低空载损耗。 ③原辅材料分析 项目生产原料主要是铝锭，不添加熔炼剂等；造型使用红砂，不添加任何树脂和固化剂造型，红砂循环使用，砂回用率为97.9%，符合“铸造行业准入条件”中相关要求。 （3）污染物产生指标 项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理后送汨罗污水处理厂处理，能达标排放。 项目排放的工艺废气中金属粉尘采用除尘房处理，出砂工序布置在密闭的车间内，采用上述措施后排放的各种废气中污染物全部达到相应的排放标准要求。 建设项目选用的设备中有高噪声设备，通过降噪措施后可减轻噪声对环境的影响，厂界噪声达标。 建设项目产生的固体废物均有合理的去向，不会对环境产生明显的影响。 （4）产品指标 项目投产后产品主要为铝制鞋楦，报废后可由再生资源回收部门回收，不会对环境产生明显影响。 （5）废物回收利用指标 就本项目而言，项目红砂循环使用，定期补充，产生的结块废红砂量较小，项目红砂回用率达到97.9%，高于“铸造行业准入条件”中最低要求；金属粉尘收集后出售给相关企业回用；危险废物经专用暂存设施暂存后，委托有资质公司处理，职工生活垃圾定点定时收集由环卫部门统一处理，其他固体废物综合利用。 （6）环境管理体系 公司历来重视环保工作，公司拟成立专门的环保管理小组，并制定环境管理保护制度，严格管理厂区环保工作。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，从生产工艺、生产设备选用、产品、资源消耗及产、排污情况可以看出，本项目符合国内清洁生产先进水平。因此，建设项目符合我国当前提倡的清洁生产原则。 4环境风险 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本环评对项目进行简单的环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 4.1物质风险识别 （1）物质危险性判断 本项目涉及到的纯铝锭的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质。 （2）重大危险源判定 本项目涉及到的纯铝锭为非重大危险源，但仍需对生产过程中产生的少量含烟（粉）尘给予充分重视。本评价仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。 4.2事故风险防范及应急措施 “预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作： ①首先要求做到工艺安全化，除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。 ②设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系统的正常工作。 ③加强对污染源的监视，以便及时发现问题，及时调整生产及除尘设施的操作参数，确保达标排放；并且定期对各类设备进行保养、检查和维修，确保正常运行，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。 ④进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。 ⑤加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备防尘口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。 5.排污口设置及规范化管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发【1999】24号)和《排放口规范化整治技术》(国家环境保护总局环发【1999】24号文)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 （1）本项目烘干箱废气设立有15m高排气筒排放口；项目生活污水经隔油化粪池处理后通过官网进入汨罗市污水处理厂处理。 （2）按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 （3）企业须使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国环保图形标志登记证》并按要求填写相关内容。 （4）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、树量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 6.环境管理与监测计划 6.1环境管理：环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： （1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 （2）建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 （3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 （4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。 （5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 6.2环境监测 1）监测机构和监测仪器设备可委托有资质单位对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由建设方负责。 2）监测计划。 主要是监管无生产废水产生； 废气： 烟尘、粉尘 监测频次：每年二次，上下半年各一次。 噪声： 厂界噪声dB(A) 监测频次：每年二次，上下半年各一次。 7.项目合理性分析 7.1项目产业政策符合性分析 本项目属于鞋楦生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，亦不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。 7.2与《铸造行业准入条件》相符性分析 为引导铸造产业健康、有序和可持续发展，促进铸造行业产业结构优化升级，遏制低水平重复建设和产能盲目扩张，保护生态环境，推进节能减排，提高资源、能源利用水平，提升我国装备制造业整体实力，推进我国从世界铸造大国向铸造强国转变，根据有关法律法规和产业政策，制定了《铸造行业准入条件》。 本项目建设与该准入条件相符性分析如下： 表7-4 本项目与《铸造行业准入条件》相符性分析表 序号; 准入条件指标; 本项目指标; 相符性. 1; 铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家产业政策和相关法律法规，符合各省、自治区、直辖市铸造业和装备制造业发展规划。; 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。项目符合国家产业政策与汨罗市“十二五”规划。; 符合. 2; 国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特别保护的区域（一类区）的铸造企业不予认定；在二类区和三类区（一类区以外的其他地区），新（扩）建铸造企业和原有铸造企业的各类污染物（大气、水、厂界噪声、固体废弃物）排放标准与处置措施均应符合国家和当地环保标准的规定。; 大气环境功能区为二级；声环境功能区为 2 类；地表水环境区划为Ⅲ类水体；环境功能区划不涉及一类区、风景名胜区、自然保护区。 本项目为技改项目，在原址进行，不扩大产能，在切实落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，污染物能达到稳定达标排放。; 符合. 3; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。 不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺。; 项目使用中频炉熔化铝锭，熔炼炉中不添加精炼剂、催化剂等；造型砂中不添加树脂、固化剂等。 项目使用的铸造砂（红砂）为硅砂，不属于以上落后工艺。; 符合. 4; 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉、电阻炉、燃气炉等。炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统。 企业应配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%。; 本项目配备了熔炼能力为0.2t/h的带磁轭电频熔炉，年生产330天，每天工作16小时，年熔炼能力为1056吨；炉前配置有光谱分析仪、测温仪等；车间配有通风除尘、除烟设施。 项目旧砂回用率达到97.9%，满足要求。; 符合. 5; 现有铸造企业冲天炉的熔化率应大于3吨/小时，不得采用无芯工频感应电炉、 0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉。; 项目使用容量0.8吨（0.2t/h）的带磁轭中频感应电炉，满足相关要求。; 符合. 6; 铸造企业铸件最低年生产能力。（二类区现有企业铝合金铸件产量≥1000t/ a，产值≥2000万元/a）; 本项目年铸造1050吨，年产值约为2200万元，满足以上要求。; 符合. 7; 企业的主要熔炼设备应满足要求能耗指标。（1 t的感应电炉能耗≤640kwh/t金属液）; 项目设置1台容量0.8吨（0.2t/h）的带磁轭中频感应电炉，能耗为 600kwh/t金属液。; 符合. 7.3项目选址合理性分析 - 与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符性 - 坚持优化发展，以循环经济示范引领产业转型升级； 坚定不移地推进新型工业化，逐步构建结构优化、技术先进、环保安全、附加值高、吸附能力强的再生资源产业体系，带动优势产业高端化、传统产业品牌化、新兴产业规模化，推动“一园两带”建设。 推动产业相对集中区建设。综合运用财政、土地、科技、环保、融资等手段，鼓励乡镇产业发展，引导乡镇工业向“两带”集中。积极承接长株潭产业转移，引进战略投资者，建设园中园、园外园等工业特色板块。 积极发展生产性服务业。以市场化、产业化、社会化为方向，推进生产性服务业规模化、品牌化、网络化经营。 ②坚持统筹发展，以对接长株潭加速城乡一体化； ③坚持特色发展，以屈原端午文化建设提升市域竞争力； ④坚持绿色发展，以“两型”建设促进生态文明； ⑤坚持人本发展，以惠民利民增进社会和谐。 该项目位于汨罗市城郊乡上马村，交通便利，公共设施齐全，劳动力充足。项目所在地为二类工业用地，紧邻308省道，且与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符。环境影响分析表明，本次技改后对周围环境造成明显影响会减轻。从环保的角度来看，项目在原址技改是可行的。 (2)环境承载能力 从环境容量分析，项目环境空气质量能满足二级标准要求；项目所在地声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；项目地表水质不能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。项目技改实施后会有效减轻对周边环境的影响，只要加强环境管理，采取相应的环保措施后，不会改变周围区域环境功能现状，项目建设的环境影响是可接受的。 (3)环境敏感因素 由于历史的原因，项目周边存在上马幼儿园及上马小学等环境敏感因素。根据对周边敏感点的质量现状监测数据可知，上马幼儿园及上马小学大气环境质量现状可满足相关标准要求，可见项目并未对上马幼儿园及上马小学造成大的影响，且项目技改实施后，不扩大产能，不新增污染源，能源由焦炭改为电，将无组织排放粉尘的出砂工序设置在远离敏感目标的密闭车间，将大大减少废气排放对上马幼儿园、上马小学及周边居民的影响。同时，考虑到上马幼儿园、上马小学的特殊敏感性，本环评要求项目将已租赁给上马幼儿园做教学场地（租赁期5年，已租赁3年）的新办公楼在租赁期满后收回，并在现有敏感目标不变的基础上不再扩大产能及进行产生新的污染物的生产活动。 综上所述，本次技改项目在原址进行，用地性质为工业用地（详见附件，国土证），在不扩大产能的基础上大幅减少污染物的排放，厂址符合汨罗市发展规划和功能区划要求以及与城郊乡总体规划相符，本次技改项目对周边环境的影响在可接受范围内，不会改变周围区域环境功能现状，本次技改选址是合理的。 7.4平面布置的合理性分析 本项目位于汨罗市城郊乡上马村（地理位置图见附图1，项目平面布置见附图2）。从项目技改后平面布置图可以看出，项目厂区大门设在厂区南侧，厂区由南向北依次为新办公楼（部分租赁给上马幼儿园），老办公楼（现办公场所），模具车间，生产车间，抛光车间及仓库、保管室；东侧北部为成品仓库，食堂位于办公楼的东部，厂区东南部为对外租赁的商铺门面。 项目的铝锭溶化、浇注、泥芯制作、烘干及出砂均在生产车间进行，项目将有无组织废气产生的泥芯制作、出砂、浇注（造型）工序置于车间西北部，远离项目东部和南部的上马小学及上马幼儿园。 本次技改优化了平面布局，根据地形及工艺流程的要求，均因地制宜地布置。各区之间以绿化带加以区分，彼此联系。将产生污染源的工序布置在远离敏感目标的西北部。总平面布置中各建筑物和构筑物按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置消防设施。综上分析本项目平面布置合理。 8. 公众参与 通过公众的参与，让更多的人认识了解本次项目的意义及可能引起的环境问题，求得公众的支持和谅解，也有利于建设过程的顺利进行。 根据环境保护部（原国家环保总局）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）要求，本次公众调查采用由建设单位发放调查表格并进行回收统计的形式进行。调查以代表性和随机性结合为原则。所谓代表性是指被调查者有针对性地选择项目所在地周边区域住户、单位等，因为他们是受影响较大的群体。随机性是指对被调查者的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定样本类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等，公正不偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。 本次共发放公众参与调查表20份，回收20份，回收率100%。具体被调查人员名单统计见表7-5，调查意见统计见表7-6。 表7-5 公众调查参与人员（团体）统计表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 与本项目距离; 联系电话; 住址. 1; 霍新国; 男; 51; 15m; 13973035636; 城郊乡上马村16组. 2; 郑京光; 男; 51; 30m; 13787993664; 上马村4组. 3; 霍新发; 男; 49; 20m; 15115075306; 上马村5组. 4; 仇红灿; 男; 45; 18m; 18373027555; 上马村16组. 5; 李中顺; 男; 42; 30m; 18473083236; 上马村16组. 6; 仇浩怀; 男; 46; 30m; 13874089274; 上马村16组. 7; 仇海波; 男; 39; 80m; 13789058269; 上马村5组. 8; 仇灿军; 男; 43; 80m; 18274098501; 上马村5组. 9; 仇文亮; 男; 42; 180m; 15292003710; 上马村15组. 10; 巢金广; 男; 39; 200m; 18213099172; 城郊乡上马村. 11; 郑拥军; 男; 45; 90m; 13487718375; 上马村4组. 12; 仇义亮; 男; 50; 30m; 13762042772; 上马村16组. 13; 仇细香; 女; 45; 40m; 13487790746; 上马村16组. 14; 仇国和; 男; 46; 100m; 13574767075; 上马村16组. 15; 仇和平; 男; 42; 40m; 07305111020; 上马村16组. 16; 仇军辉; 男; 50; 50m; 13974051048; 上马村16组. 17; 霍飞跃; 男; 46; 70m; 18390030540; 上马村5组. 18; 上马幼儿园、13787988684. 19; 汨罗市城郊乡上马村民委员会、13787995121. 20; 上马小学、15292005580. 表7-6 项目公众调查意见统计一览表 调查项目; 公众发表意见人数所占百分比（%）. 您对本项目建设的了解程度; 很清楚; 一般了解; 不了解. 85; 15; 0. 您对本地区目前的环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意. 75; 25; 0. 您认为项目所在地主要的环境问题是; 水污染; 大气污染; 噪声污染; 固体废物. 10; 15; 35; 20. 生态破坏. 20. 您认为本项目建设和营运期间对周围环境产生哪方面影响; 大气污染; 水污染; 噪声污染; 固体废物. 30; 5; 15; 50. 您认为该项目应加强那些措施以减少对环境的不利影响; 绿化; 污染物处理; 其他. 40; 55; 5. 您认为本项目对区域经济的影响主要是; 无影响; 有利; 不利. 10; 90; 0. 您是否赞成本项目的建设; 赞成; 无所谓; 不赞成. 100; 0; 0. 由表7-6可知： a被调查对象中100%对项目建设有一定的了解或很了解； b被调查对象中75%对项目建设区域环境质量现状很满意，25%的较满意； c被调查对象中认为项目所在地主要的环境问题为废噪声污染的占35%，认为大气污染的占15%，认为固废污染和生态破坏的各占20%； d被调查对象中50%认为本项目建设和营运期间对周围环境的影响主要是固废污染，15%认为是噪声污染，30%认为是大气污染； e为减少对项目生产对环境的影响，被调查对象中40%认为应加强绿化,55%认为加强污染物处理； f被调查对象中90%认为本项目对区域经济有利,10%认为无影响； g所有被调查对象均赞成本项目的选址建设。 本次公参对项目所在地城郊乡上马村民委员会及周边的上马幼儿园、上马小学进行了调查，结果显示：以上均对该项目的建设表示支持，同意该项目选址于此。 综上所述，项目公众反应总体较好，被调查人员中未出现反对项目在该地选址建设的，项目建设获得当地村民和村委会的支持和拥护。针对本项目可能存在的不利影响，报告表较全面的提出了减缓措施，基本上回答了公众关心的问题。项目只要在营运期落实好各项环保措施，确保各污染物达标排放，项目对周边居民生活环境影响不大。 9.环保投资估算 项目总投资300万元，其中环保投资26万元，占总投资的8.7﹪。具体见表7-7。 表7-7 建设项目环保投资一览表 序号; 项目; 费用(万元); 具体措施. 1; 废水治理; 5; 隔油池、化粪池. 2; 废气处理设施; 10; 烘干箱15m排气筒、打磨抛光工序的粉尘房、油烟净化器. 3; 隔声降噪处理设施; 2; 机械设备安装减振垫等降噪工艺. 4; 固体废物处理设施; 一般固废; 2; 外运处置. 危险废物暂存场所; 2; 委托有资质的单位处置. 5; 厂区绿化; 5; 种植树木、花草. 6; 总计; 26. 10.建设项目“三同时”验收一览表（见表7-8）： 表7-8 建设项目“三同时”验收一览表 污染源; 环保措施; 验收内容; 验收要求. 水污染源; 生活 污水; 隔油池、化粪池; 隔油池、化粪池; 隔油池容积3m3化粪池容积5m3. 大气污染源; 烘干箱废气; 设15m排气筒; 15m排气筒; 烘干产生的水蒸汽通过15m排气筒排放. 打磨抛光粉尘; 专用密封车间、粉尘房收集; 专用密封车间、粉尘房; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准. 出砂粉尘; 设置在单独的密闭车间; 设置在单独的密闭车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准. 食堂油烟; 油烟净化器处理后高于屋顶排放; 油烟净化器、排气筒; 符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》. 噪声; 机械 噪声; 生产设备安装位置尽量分散高噪声源; 机械设备安装减振垫等降噪工艺; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类功能区对应排放标准. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 均得到合理处置；不产生二次污染. 生产过程; 打磨抛光工序收集的粉尘; 收集后外售. 中频炉废渣. 锯浇口边角料; 收集后回用. 机械维修; 含油抹布、废机油; 交有资质单位处理. 生态; /; 植树种草; 厂区内绿化; 项目区内无裸露地面.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨抛光工序产生的粉尘 | 粉尘 | 专用密封车间、粉尘房收集 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准 |
|  | 烘干箱废气 | 水蒸汽 | 经15m排气筒排放 | 经15m排气筒排放，对环境无害 |
|  | 出砂粉尘 | 粉尘 | 设置在单独的密闭车间 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后高于屋顶排放 | 符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N | 隔油池、化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生活办公 | 生活、办公 垃圾 | 分类收集，由当地环卫部门统一清运 | 合理处置 不产生二次污染 |
|  | 打磨抛光收集的粉尘 | 边角料 | 收集后外售 |  |
|  | 熔铝炉废渣 | 废渣 |  |  |
|  | 锯浇口 | 边角料 | 收集后回用 |  |
|  | 机械维修 | 废机油 | 交由有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 通过隔声、消声、减振、绿化合理布置设备等措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地范围内进行绿化，厂界四周种植灌木、花草，减少裸露地面，不仅可以美化厂区环境，还能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善厂区生态环境的作用。 通过以上生态保护措施，项目用地范围内生态系统可得到最大程度的保护和恢复，因此，建设项目不构成对原有生态系统的重大影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1.环境影响评价结论 1.1项目概况 项目名称：年产30万双铝制鞋楦技改项目。 建设单位：汨罗市上马旭升鞋楦有限公司。 建设地点：汨罗市城郊乡上马村。 建设性质：技改，制鞋业（C195）。 占地面积：13158平方米。 项目投资：300万元，其中环保投资26万元。 基本概况：本项目为技改项目，不新建建筑物，在其产能保持不变的基础上，优化平面布局，淘汰现有的燃焦炭坩埚炉熔炼设备及烘干箱，改用中频炉熔炼及用电的烘干箱，减少污染物的排放。 1.2产业政策符合性 本项目属于鞋楦生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 1.3环境质量现状 项目环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目所在地声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；项目地表水水质能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准要求。 1.4污染治理与达标排放 (1)大气环境影响分析 ①烘干箱废气 项目烘干工序产生废气主要是水蒸汽，进15m排气筒排放，对周围环境影响较小。 ②、铝锭熔化及浇注产生的烟尘 项目铝锭熔化及浇注产生的烟尘，为无组织排放，据对现有厂区无组织排放的监测，项目熔化及浇注产生的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，则本项目熔化及浇注工序产生的废气对周围大气环境影响较小。 ③出砂工序粉尘 本项目造型好的鞋楦需要对其鞋槽里的红砂去除，本次技改后设置专用密封的出砂车间来降低粉尘对周围环境以及工作人员的影响，通过以上措施处理后，出砂工序粉尘能满足大气污染物综合排放标准浓度限值要求，对周围大气环境影响较小。 ④打磨抛光粉尘 本项目打磨抛光过程主要针对浇铸成型的物品，打磨抛光量少，粉尘产生量较少，且项目为金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，易沉降，项目通过设置专用的密封打磨抛光车间及粉尘房收集金属粉尘，以减少打磨粉尘对环境的影响。 ⑤食堂油烟 项目食堂油烟采用高效静电油烟净化器处理后高于屋顶排放排放，油烟处理效率约为85%，经处理后油烟浓度为1.6mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“餐饮业单位油烟的最高允许排放浓度2.0 mg/m3及油烟净化设施最低去除率60%”要求，对周围环境影响很小。 (2) 水环境影响分析 本项目生活废水经过隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后通过市政污水管网进入汨罗污水处理站处理，对周围地表水体环境影响较小。 (3) 声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为造型、锯浇口、打磨抛光等工序产生的噪声，其噪声值在70~85dB之间，在落实评价提出的防治措施后，预计项目噪声不会对区域声环境造成太大影响。 (4)固体废物环境影响分析 本项目产生的生活垃圾定期由环卫部门集中收集，统一处理；熔炉产生的废渣经收集后外售，打磨抛光产生的粉尘经收集后外售；锯浇口产生一定量的废料，全部经收集后回用于生产；机械维修产生的废机油交由有资质单位处置。 综上，本项目污染物均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，对周围的环境影响较小。 1.5项目选址合理性分析 该项目位于汨罗市城郊乡上马村，交通便利，公共设施齐全，劳动力充足。项目所在地紧邻308省道，且与汨罗市“十二五”期间，全市经济社会发展的任务的相符。环境影响分析表明，本次技改实施后会减轻对周围环境的影响。从环保的角度来看，项目选址可行。 总结论： 综上所述，本次技改项目在原址进行，用地性质为工业用地，在不扩大产能的基础上大幅减少污染物的排放，项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，对周边环境的影响在可接受范围内，不会改变周围区域环境功能现状，该项目的实施是可行的。 2.建议与要求： （1）、建议加强对生产过程的监管以及对生产设备的保养维护，减少因为人为操作及设备非正常运转等原因造成的原材料浪费。 （2）、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 （3）、加强管理，认真落实“三同时”制度。 （4）、将已租赁给上马幼儿园做教学场地（租赁期5年，已租赁3年）的新办公楼在租赁期满后收回，不再租赁给类似敏感目标。 （5）在现有敏感目标不变的基础上，项目不能扩大产能及进行产生新的污染物的生产活动。

预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日