建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产500万平方米HDPE防水卷材和500万平方米TPO防水卷材项目

建设单位：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

编制日期：2016年3月

国家环境保护部制

项目修改清单

1、进一步完善现有工程存在的环境问题，说明原1000万平方米防水板项目尚末验收，新建工程实施的环境可行性（P1）。

2、强化项目现有工程分析，补充收集现有工程沥青烟及苯丙比监测数据，说明现有工程环境达标排放情况（P11-P12）。

3、完善工程概况：进一步细化原辅材料性质及来源（色母料的成份）（P6），列表给出依托原有项目或是新增的环保设施及公用设施（P9）。

4、强化工程分析，说明项目参照原有高分子防水卷材的具体生产工艺，是否为同种原辅材料和同生产工艺（P37），校核物料平衡（P36）及水平衡图（P8），核实各类工艺废气的产生量、产生浓度、排放速率及排放浓度，依此进一步完善大气污染防治措施，并结合现有工程达标排放情况强化大气环境影响分析（P44）。

5、核实项目固体废物产生数量及属性，完善其处理处置方案（P39）。

6、补充项目“三本帐”，依此核实项目达标排放的可靠性（P58-P59）。

7、结合类比调查，从产品、工艺、生产设备、能耗物耗及污染物产生指标，进一步强化清洁生产水平分析（P54）。

8、细化环境保护投资并完善“三同时”竣工验收环保设施一览表（P61-P62）。

9、细化原辅材料成分说明，明确原辅材料中是否带有或生产中是否使用稀释剂、有机溶剂。（P6）

10、根据主要环保目标一览表和卫生防护距离，核实拆迁安置情况。（P48）

11、强化工艺分析，明确螺杆挤压、模头出料至三辊压延和收料过程的VOC产生节点，明确工艺是否为全程密闭负压运行，提出各节点有组织、无组织废气的收集和集中处理要求，重点防止工艺废气排放产生污染影响（P44）。

12、核实各类固废产生情况，明确过滤网残渣、模唇胶渣的产生量及固废属性，提出规范化管理和处置措施（P55）。

13、进一步核实项目主要建设内容、主要生产设备和原辅材料，补充项目投资清单（P9）；国家标准出厂设备应标注型号（P4）；增加项目产能分析有关内容（P7）。

14、在“与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”分析中，应补充废气主要污染物无组织VOCs和无组织粉尘的浓度预测分析（P11）。

15、结合本项目排污特征，应对主要污染物指标VOCs 进行实测（P24），另文本中超过两年的引用数据应做专门的引用说明，最好是引用最近的数据或实测（P24）。

16、在项目选址合理性中，应增加本项目和相邻企业的卫生防护距离、大气环境防护距离和安全防护距离三方面空间布局相符性分析（P50）。

17、进一步核实项目产、排污节点及污染源强，据此完善项目污防措施，重点分析粉尘和VOCs治理措施的达标稳定性分析（P57）；据此核实项目卫生防护距离和大气防护距离；核实项目“三本帐”（P60-P61）。

18、进一步优化项目车间功能分区，明确易燃（爆）材料的储存或堆放要求，补充危废处置协议（见附件）。

19、进一步核实风险源项，明确各风险单元警示标志设置要求、应急设施、设备、物资储备要求（P57），根据风险单元明确防护要求，提出编制应急预案要求。（P57）

20、增加项目运营期环境管理和环境监测等有关内容（P61-P62），细化、核实环保投资估算一览表（P62）。

目   录

1.建设项目基本情况	1

2.建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3.环境质量状况	14

4.评价适用标准	22

5.工程分析	25

6.项目主要污染物产生及预计排放情况	34

7.环境影响分析	36

8.建设项目拟采取的防治措施	54

9.结论与建议	56

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系及噪声监测布点图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目用地及周边现状图

附图5  项目周围环境保护目标图

附件：

附件1 委托书

附件2 建设项目环境影响评价等级审核表

附件3依托项目行业准入

附件4 依托项目用地红线图

附件5 依托项目园区意见

附件6依托项目园区拆迁承诺

附件7 湖南绿色化工产业园批复

附件8 噪声监测质保单

附件9 危废处置协议

附件10 专家意见

附表：建设项目环境保护审批登记表

- 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500万平方米HDPE防水卷材和500万平方米TPO防水卷材项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨浩成 |  |  |  | 联系人 |  | 廖文伟 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 07308418773 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 云溪区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建þ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3034防水建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 17933 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 1435 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1622 | 环保投资 （万元） |  |  | 83 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.1% |
| 评价经费 | -- |  |  |  | 预计投产日期 | 2016年06月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 1.1 项目由来 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司是东方雨虹的核心企业之一，该企业于2015年9月委托深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制了《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目环境影响评价报告表》(东方雨虹三期)，岳阳市环境保护局于15年10月8日对该项目进行了批复（岳环评[2015]108号），目前厂房正在建设中，生产线尚未安装，厂房有足够空间布置多条生产线， 2015年12月，公司根据自身发展方向及产品市场前景，拟在东方雨虹三期1000万平方米防水板基础上再扩建500万平方米HDPE防水卷材和500万平方米TPO防水卷材生产线，整个三期生产产能达到2000万平方。 经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），本项目属于鼓励类“十二、建材，3.新型……建筑防水和密封等材料的开发与生产”。项目建设符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司于2015年12月委托深圳市环境工程科学技术中心有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。深圳市环境工程科学技术中心有限公司接受委托后，随即组织人员对工程厂址及周围环境进行实地勘查与调研。在进行了详尽的资料收集、核实与分析工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制完成本项目环境影响报告表。 1.2项目建设地点 项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司三期厂区内（即岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目生产基地）（以下简称东方雨虹三期厂区），现状为在建厂区。厂址中心地理坐标为北纬29°29'28.66"，东经113°15'33.40"。厂区东侧为园区道路，隔路为农田；南侧为山地和待拆迁的民房；西侧为东方雨虹现有厂区；北侧为中石化催化剂项目。项目地理位置优越，交通便利。项目周边500m范围内无学校、医院等特殊环境敏感点。项目地理位置见附图1，项目周边环境示意图见附图2，项目周围环境保护目标图见附图5。 - 1.3项目投资及环保投资 本扩建工程总投资1622万元，其中环保投资83万元，占总投资的5.1%。 1.4建设内容及规模 （1）工程内容 本项目生产车间、辅助车间（包括控制楼、成品仓库、原料仓库、危废暂存间、门卫室）均依托岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司三期厂区（《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目》（岳环评【2015】108号）），厂区主体工程目前正在建设，本项目依托该厂区实施500万平方米HDPE防水卷材和500万平方米TPO防水卷材项目，工程包括生产工程、辅助生产工程、公用工程及环保工程。项目主要建设内容见表1.4-1。 表1.4-1 本次扩建项目主要建设内容一览表 项目组成名称; 建设内容; 备注. 生产工程; 生产 车间; 依托东方雨虹三期厂区厂房，彩钢结构，1层，占地面积5184m2，建筑面积5259m2。; 依托. 生产线; 1条500万平方米HDPE防水卷材、1条500万平方米TPO防水卷材生产线。; 新建. 辅助工程; 控制楼; 依托岳阳东方雨虹三期厂区控制楼，彩钢结构，1层，建筑面积172m2。; 依托. 成品仓库; 依托东方雨虹三期厂区仓库，彩钢结构，1层（局部2层），高11.6m，占地面积2970m2，建筑面积3498m2。; 依托. 原料仓库; 依托东方雨虹三期厂区仓库，彩钢结构，1层，建筑面积1152m2。; 依托. 危废 暂存间; 依托东方雨虹三期厂区危废暂存间，框架结构，1层，建筑面积200m2，用于废活性炭和废机油暂存。; 依托. 门卫室; 依托东方雨虹三期厂区门卫室，砖混结构，占地面积30m2，建筑面积30m2。; 依托. 公用工程; 供水; 依托园区自来水管网东方雨虹三期厂区1间30m2水泵房。; 依托. 供热; 生产用电加热，办公区采暖使用分体空调或电暖器，制冷采用分体式空调。; 依托. 供电; 依托园区供电网提供，总用电量为450万KWh/a。; 依托. 动力; 设置空压机1台; 新建. 环保工程; 废气 处理; 原料上料及预混粉尘由布袋收尘器收集后经15m排气筒排放；挤压成型工序、涂覆工序VOC由活性炭吸附后经15m排气筒排放。; 新建. 废水 处理; 生产不产生废水；厂区内不设食堂和宿舍，生活废水为盥洗废水和冲厕污水，生活废水经化粪池处理后纳管，最终经云溪区污水处理厂处理后外排。; 依托. 固废 处理; 设置分类垃圾箱，垃圾收集后交环卫部门统一处理；生产固废收集后外售综合利用或回收套用；危险废物经收集后委托有资质单位处理。; 依托. （2）平面布置 本项目依托厂区（《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目环境影响评价报告表》(东方雨虹三期)，岳阳市环境保护局于15年10月8日对该项目进行了批复（岳环评[2015]108号）），主要建设内容包括生产车间、成品仓库、原料仓库、控制楼、危废暂存间、门卫和水泵房，建设年生产1000万m2EVA防水板生产线1条。生产车间于厂区北部，成品仓库位于厂区中部，南部为原料仓库、控制楼和水泵房，门卫和主出入口位于厂区西北角。危废暂存间位于成品仓库内。项目区平面布置见附图3。 生产车间内北部为在建1000万m2EVA生产线，车间中部布置本项目HDPE生产线，车间南部布置TPO生产线，由西向东依次为上料、混料区，成型区，成品区。 （3）项目主要生产设备 本次扩建主要设备见表1.4-2。 表1.4-2 本次扩建主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. HDPE生产线. 1; 料仓、储料输送系统计量称重混料系统; 套; 1. 2; 单螺杆高效挤出机系统; STSΦ120/38; 套; 1; 德国. 3; 液压换网器; 套; 1. 4; 计量泵及其配套闭环控制系统; 套; 1. 5; 挤出片材模具; 套; 1. 6; 三辊压光机; 套; 1. 7; 辊温控制系统; 套; 1. 8; 纵向切边及冷却托架; 套; 1. 9; 在线废边裁断装置; 套; 1. 10; 第一牵引机; 套; 1. 11; 前道纠偏机构; 套; 1. 12; 热熔胶涂布站系统; RTD200-10; 套; 1. 13; 热风烘箱; 套; 1. 14; 冷却风箱; 套; 1. 15; 第二牵引机; 台; 1. 16; 储料架; 台; 1. 17; 后道纠偏机构; 台; 1. 18; 卷材半自动收卷机; 1200mm; 台; 1. 19; 电器控制系统; 台; 1. TPO生产线. 1; 平双挤出机; STS65; 台; 2; 德国. 2; 双柱液压换网器; 台; 2. 3; 计量泵; 台; 2. 4; 模具 （左右各一件）; 套; 2. 5; 储料式接头拼接放卷装置; 台; 1. 6; 斜式三辊压压光机（左右各一套）; 600; 套; 2. 7; 测厚仪; DKD2000B; 套; 1. 8; 六组三辊温控制器; 套; 1. 9; 冷却托架; 台; 1. 10; 纵向滚刀切边机(带动力); 套; 2. 11; 废边收卷机; 台; 2. 12; 牵引机; 套; 1. 13; 储料式横向裁断机含纠偏; 台; 1. 14; 双工位液压收卷机; 套; 1. 15; 电器控制; 套; 1. 本项目采用具有国际先进水平的工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术可靠。 项目扩建后，东方雨虹三期厂区设备数量变化情况见表1.4-3。 表1.4-3 本次扩建后厂区数量变化表 单位; 扩建前; 本次扩建; 扩建后. （台/套）; 40; 41; 81. 本次扩建所选用机械设备均为国内先进设备，各设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，无淘汰、落后设备。 （4）项目主要原辅材料及能耗 项目主要原辅材料及能耗见表1.4-4。 表1.4-4 本次扩建主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. HDPE防水卷材. 1; 聚乙烯树脂; t; 3800; 颗粒，袋装，茂名石化. 2; 碳酸钙; t; 1000; 粉末，袋装，就近采购. 3; 胶黏剂; t; 1200; 颗粒，袋装，自制. 4; 助剂; t; 50; 颗粒，袋装，就近采购. 5; 色母料; t; 50; 颗粒，袋装，就近采购. 6; 二氧化钛; t; 80; 颗粒，袋装，就近采购. TPO防水卷材. 7; TPO树脂; t; 4500; 颗粒，袋装，进口. 8; 碳酸钙; t; 1600; 粉末，袋装，就近采购. 9; 二氧化硅; t; 1200; 粉末，袋装，就近采购. 10; 色母料; t; 70; 颗粒，袋装，就近采购. 11; 0.05%炭黑; t; 30; 粉末，袋装，就近采购. 12; 助剂; t; 70; 颗粒，袋装，就近采购. 13; 聚酯网格布; 万m2; 50; 江苏，. 水及能源消耗. 14; 电; 万kWh; 450; 园区电网. 15; 新鲜水; m3; 2675; 园区自来水管网. 项目扩建后，东方雨虹三期厂区原辅材料变化情况见表1.4-5。 表1.4-5 本次扩建后厂区原辅材料数量变化表 名称; 单位; 扩建前; 本次扩建; 扩建后. 原材料; t; 10800; 13650; 24450. 电; 万kWh; 960; 450; 1410. 新鲜水; m3; 818.5; 2675; 3493.5. 主要原辅材料理化性质如下。 ①聚乙烯 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 ②碳酸钙 白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。溶于稀酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。 ③色母料 是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。组成成分包括颜料（钛白、炭黑）、载体（聚乙烯类、聚烯烃类）、分散剂（聚乙烯低分子蜡），色母主要用在塑料上。用量低，为传统防腐剂更新换代产品；价格成本低，防腐效果显著；使用方便，性能稳定，安全可靠。对皮肤、眼粘膜无刺激，对环境无污染；不燃烧，易于运输，使用方便。 ④胶黏剂 乙烯-醋酸乙烯共聚物，无毒，熔点99℃，沸点170.6℃，密度0.92～0.98g/cm3，闪点68.2℃。EVA中的醋酸乙烯的含量低于20%时，这时才可作为塑料使用。EVA有很好的耐低温性能，其热分解温度较低，约为230℃左右，随着分子量的增大，EVA的软化点上升，加工性和塑件表面光泽性下降，但强度增加，冲击韧性和耐环境应力开裂性提高，EVA的耐化学药品、耐油性方面较之PE，PVC稍差，并随醋酸乙烯含量的增加，变化更加明显。不含溶剂，不污染环境且安全性较高，非常适合于自动化的流水线生产。 ⑤助剂 本项目助剂为改性聚合物和有机脂肪酰胺组成（具有协同作用）的专用共混物，酰胺除甲酰胺外，大部分具有K-CONH2 结构的酰胺均为无色、无味、无臭固态。两者化学成分均为酰胺，羧酸分子中羧基—COOH 的羧基—OH 被氨基—NH2 或取代氨基—NHR'、—NR2'置换而成的化合物（R、R'指烃基）。酰胺可由酰氯、酸酐、酸或酯与氨作用，或由羧酸的铵盐加热分解而制得。是中性物质。水解后生成羧酸和氨或胺。酰胺只有在强酸强碱中才能分解成氨气。由于本项目为物理加工过程，不在强酸强碱的环境中生产，故该助剂使用过程中不会有氨气的挥发。 ⑥二氧化钛：该项目选用色母料为二氧化钛，为白色粉末。有板钛型、锐钛型和金红石型三种晶型。工业上利用的主要是后两种。金红石型相对密度4.26，熔点1830～1850℃。锐钛型相对密度3.84。化学性质相当稳定，不溶于水、有机酸和弱无机酸，可溶于浓硫酸、碱和氢氟酸。折射率：金红石型为2.70，锐钛型为2.55。具有优异的颜料性能。无毒。 ⑦二氧化硅：SiO2又称硅石。密度2.2 ～2.66.熔点1670℃（鳞石英）；1710℃（方石英）。沸点2230℃。不溶于水和酸（除氢氟酸），微粒时能与熔融和碱类起作用。 本项目原辅材料中不使用稀释剂、溶剂。 （5）项目产品方案 项目生产规模见表1.4-6，本项目采用先进的自动化控制系统，单线生产能力达到500万m2，HDPE生产线总挤出能力约为2000kg/h，TPO生产线总挤出能力约为1700kg/h，完全满足产能需要。 表1.4-6 本次扩建项目生产规模表 序号; 产品类别; 产品规格; 年产量（万m2）. 宽度（m）; 厚度（mm）; 长度（m）. 1; HDPE; 1.2; 0.6--1.5; 20m以上或根据客户要求; 500. 2; TPO; 2.4; 1.2-1.5; 20m或根据客户要求; 500. 项目扩建后，东方雨虹三期厂区产品变化情况见表1.4-7。 表1.4-7 本次扩建后厂区产品规模数量变化表 名称; 单位; 扩建前; 本次扩建; 扩建后. 防水板产品; 万m2; 1000; 1000; 2000. 1.5公用工程 - 给水 本项目给水由园区供水管网提供，水压0.2~1.0MPa。主要为员工办公用水和设备循环补充水。项目总用水量为8.91m3/d（2675m3/a），均为新鲜水。 办公用水：本项目不设宿舍和食堂，办公用水按45L/人·d计算，职工人数为50人，生活用水量为2.25m3/d，675.0m3/a。 循环补充水：本项目压光机等设备续循环冷却水，循环冷却水量为80000m3/a，新鲜水补充量为2000 m3/a。 - 排水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003（2010年版））相关设计参数，本项目生活废水排水量按用水量的80%计算（绿化用水无废水产生），废水产生量为540.0m3/a。本项目采用雨污分流。生活污水经化粪池处理后纳管排放，废水最终进入云溪区污水处理厂处理，废水最终排入长江。项目给排水情况见表1.5-1。水平衡图见图1.5-1。 表1.5-1 项目给排水情况 办公用水; 675.0; 135.0; 540.0. 循环补充水; 2000; 2000; 0. 合计; 2675; 2135; 540.0. 540.0 675.0 135.0 员工办公 化粪池 540.0 新鲜水2675 2000 2000 设备 云溪区 污水处理厂 循环水池 78000 图1.5-1 项目水平衡图（m3/a） （2）供配电 项目用电由园区电网提供，经变配电所配电后引入站内，可实现双回路供电（不间断供电），电力能源充裕预计总用电量约为450万kWh/a。 （3）供热、供冷 项目生产加热环节用电，不使用蒸汽，依托办公区采暖使用分体空调或电暖器，夏季制冷采用分体空调。 （4）消防 本项目按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定进行分区处理。建筑周围留有消防车道，其距离建筑外墙控制在5~10m范围内，并在公共区域设置消防扑救场地，并配套小型灭火器材和按规定设立防火栓等消防设施。室内在每一防火区域内设置不少于两个疏散口。 1.6 生产制度及劳动定员 工作制度：四班三运转，每班工作8小时，全年工作300天。 劳动定员：项目总定员50人，其中管理人员3人，技术人员4人，生产工人后勤服务人员3人，生产工人40人。 1.7项目建设进度 本项目计划于2016年3月施工建设，2016年6月建成投产。 1.8与其他项目依托关系 本项目生产设备、环保设备均备建，生产用房、公用工程依托外界现有工程。项目区内不设宿舍和食堂，部分管理人员办公依托西侧的东方雨虹现有厂区。本项目与东方雨虹的依托关系见表1.8-1。 表1.8-1 本项目与东方雨虹三期的依托关系 序号; 项目名称; 东方雨虹; 本项目; 依托关系. 1; 主体工程; 生产车间; -; 依托. -; 生产设备; 新建. 2; 辅助工程; 控制楼; -; 依托. 成品仓库; -; 依托. 原料仓库; -; 依托. 门卫室; -; 依托. 3; 公用工程; 供水管网; 循环水系统; 依托. 供热; -; 依托. 供电; -; 依托. 4; 环保 工程; 危废; 危废暂存间; -; 依托. 废气; 粉尘; -; 高效布袋除尘器+15排气筒; 新建. 有机废气; -; 集气罩+活性炭处理+15 m排气筒. 废水; 化粪池; -; 依托. |
| 1.9建设项目投资 表1.9-1 建设投资构成分析表 序号; 费 用 名 称; 单位; 金 额; 所占比例. 1; 工程费用; 万元; 1344; 82.904%. 1.1; 设备购置费; 万元; 1264; 77.983%. 1.2; 安装工程费; 万元; 79; 4.913%. 2; 其它工程费; 万元; 208; 12.874%. 3; 预备费; 万元; 70; 4.222%. 合 计; 万元; 1622; 100%. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司是东方雨虹的核心企业之一，目前已实施两期，第三期目前尚在建设，本项目为第三期工程扩建，与一期、二期无依托关系。 2.1东方雨虹一期、二期已建成工程 2.2.1环评审批验收情况 表2.1-1 东方雨虹已审批产品生产规模一览表 分期; 环评; 产品; 产量; 环评批文号; 验收情况. 一期; 年产1000万m2高分子防水; 材项目 HDPE防水卷材; 500万m2; -; 岳环竣监字 [2010]第14号. TPO防水卷材; 500万m2. 二期; 1000万平方米/年改性沥青防水卷材项目; 沥青防水卷材; 1000万m2; -; 岳环竣监字 [2011]第30号. 3 万吨/年防水涂料和1 万吨/年高性能减水剂建设项目; 防水涂料; 3万吨; -; 湘环竣监 [2013]68号. 高性能减水剂; 1万吨. 2.2.2东方雨虹现有工程排污达标情况 根据湖南永蓝技术检测有限公司2015年对《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年度委托检测报告》（见附件），现有工程检测结果如下： （1）废气 监测时间：2015年8月18日；有组织废气检测结果见表2.1-2，无组织检测结果见表2.1-3。 表2.1-2 东方雨虹现有工程有组织排放点检测结果统计(单位mg/m3) 分期; 项目名称; 检测位置; 检测项目; 检测浓度; 标准值. 一期; 年产1000万m2高分子防水卷材项目; 布袋除尘器出口; 颗粒物; 15.827-16.354; 120. 活性炭吸附装置1#; TVOC; 3.095-3.387; 200. 活性炭吸附装置2#; TVOC; 5.526-5.627; 2. 二0; 1000万平方米/年改性沥青防水卷材项目; 沥青烟气处理装置排气筒处; 颗粒物; 89.657-92.364; 120. 沥青烟; 6.98-7.21; 40. 苯; 0.940-1.024; 12. 甲苯; 4.968-5.162; 40. 二甲苯; 3.024-3.824; 70. 苯并芘; 3.8×10-6-4.0×10-6; 0.3×10-3. 非甲烷总烃; 4.09-4.82; 120. 3 万吨/年防水涂料和1 万吨/年高性能减水剂建设项目; 布袋除尘器出口; 颗粒物; 9.854-10; 54 120. 活性炭吸附装置1#; TVOC; 6.098-6.352; 200. 活性炭吸附装置2#; TVOC; 6.527; 6.982 200. 表2.1-3 东方雨虹现有工程无组织场界检测结果统计(单位mg/m3) 采样位置; 检测项目; 检测浓度; 标准值. 一期厂区上风向; TVOC; 0.0325-0.0396; 0.6. 颗粒物; 0.142-0.151; 1.0. 一期厂区下风向1; TVOC; 0.1128-0.1219; 0.6. 颗粒物; 0.205-0.251; 1.0. 一期厂区下风向2; OC 0.1752-0.1830; 0.6. 颗粒物; 0.235-0.242; 1.0. 二期厂区上风向; TVOC; 0.0349-0.0392; 0.6. 颗粒物; 0.138-0.147; 1.0. 二期厂区下风向1; TVOC; 0.1195-0.1227; 0.6. 颗粒物; 0.197-0.214; 1.0. 二期厂区下风向2; TVOC; 0.1727-0.1786; 0.6. 颗粒物; 0.238-0.243; 1.0. 由表2.1-2、2.1-3结果可知，现有工程有组织排放以及无组织排放污染物均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物的二级标准要求。TVOC满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2002标准要求。 本项目位于一期厂区处，TVOC及颗粒物浓度范围分别为0.1752-0.1830 mg/m3，0.235-0.242 mg/m3，由于三期正在建设EVA生产线一条，其无组织排放TVOC、颗粒物源强分别为0.15kg/h、 0.13kg/h，根据预测，三期EVA生产线无组织排放TVOC对下风向厂界贡献值为0.039mg/m3、0.014 mg/m3。 （3）废水 监测时间：2015年8月18日；废水检测结果见表2.1-4。 表2.1-4 东方雨虹现有工程废水排放口检测结果统计(单位mg/L) 采样位置; 检测项目; 检测浓度; 标准值. 一期、二期生活污水总排口; pH; 7.08-7.12; 6-9. 悬浮物; 109-134; 400. 化学需氧量; 312-357; 500. 氨氮; 14.61-15.04; /. 五日生化需氧量; 80.62-89.04; 300. 动植物油; 11.87-12.05; 100. 石油类; 1.19-1.31; 20. 磷酸盐; 0.43-0.51; /. 阴离子表面活性剂; 1.39-1.52; 20. 一期、二期设备清洗水、地面冲洗水外排口; 悬浮物; 139-152; 400. 化学需氧量; 119-136; 500. 氨氮; 4.16-4.92; /. 石油类; 2.02-2.97; 20. 阴离子表面活性剂; 1.36-1.52; 20. 一期、二期初期雨水池外排口; pH; 6.92-7.03; 6-9. 悬浮物; 39-47; 400. 化学需氧量; 29-35; 500. 氨氮; 2.29-2.49; /. 石油类; 0.35-0.43; 20. 现有工程废水污染物排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （3）噪声 监测时间：2015年8月18日；噪声检测结果见表2.1-5。 表2.1-5 东方雨虹现有工程场界噪声检测结果统计(单位dB(A)) 采样位置; 昼间; 夜间. 一、二期整个厂区北侧; 58.3; 40.8. 一、二期整个厂区东侧; 53.7; 38.9. 一、二期整个厂区西侧; 55.8; 41.3. 一、二期整个厂区南侧; 56.7; 40.5. 现有工程厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 2.1.3现有工程存在的环境问题 根据湖南永蓝技术检测有限公司2015年对《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年度委托检测报告》，现有已建成一期、二期工程无与本项目相关的环境问题。 2.1.4一、二期工程污染汇总 表2.1-6 东方雨虹一期、二期排污汇总 污染物名称; 一期 高分子; 二期. 沥青卷材; 防水涂料; 排污总量. 废水; 废水量; 3721.5; 4500; 1167.32; 9388.82. COD; 0.745; 0.9; 0.294; 1.939. BOD5; 0.556; 0.675; 0.021; 1.252. SS; 0.445; 0.54; 0.097; 1.082. 氨氮; 0.092; 0.113; 0.008; 0.213. 废气; 粉尘; 0.072; 0.645; 0.036; 0.753. TVOC; 0; 0.0193; 7.56; 7.5793. 沥青烟气; 0; 1.46; 0; 1.46. 固废; 危废; 0; 30; 53.76; 83.76. 一般固废; 3; 37.355; 13.611; 53.966. 生活垃圾; 16.5; 22.5; 7.5; 46.5. 2.2东方雨虹三期工程 本项目依托东方雨虹三期工程，三期工程目前厂房已建设，没有建设生产线，厂房有足够空间布置多条生产线，东方雨虹根据市场需要，拟在已批复年产1000万平方米防水板项目（EVA）的基础上增加本项目1000万平方米防水卷材，整个三期生产产能达到2000万平方。 2.2.1环评审批验收情况 表2.2-1 东方雨虹三期1000万平方米防水板项目审批验收情况表 三期; 年产1000万平方米防水板项目环境影响评价报告表; EVA防水卷材; 1000万平方米; 岳环评 [2015]108号; 厂房正在建设，未验收. 2.2.2三期经济指标 本项目对厂区原有布局进行无调整，三期与本项目主要经济技术指标对照表见表2.2-2。 表2.2-2 原环评主要经济指标表 序号; 项目; 单位; 三期原环评; 本项目; 对比. 1; 规划总用地; m2; 17933; 17933; 不变. 2; 总建筑面积; m2; 10341; 10341; 不变. 其中; 生产车间; m2; 5259; 5259; 不变. 成品仓库; m2; 3498; 3498; 不变. 原料仓库; m2; 1152; 1152; 不变. 控制楼; m2; 172; 172; 不变. 危废暂存间; m2; 200; 200; 不变. 门卫; m2; 30; 30; 不变. 水泵房; m2; 30; 30; 不变. 3; 建筑占地面积; m2; 9738; 9738; 不变. 4; 绿化面积; m2; 1435; 1435; 不变. 5; 绿地率; %; 8; 8; 不变. 6; 建设期; 月; 8; 8; 不变. 总投资; 万元; 6847; 1622; 新增. 2.2.3工艺流程 废气 树脂颗粒 原料预混 噪声 真空吸料 计量输送 废气 螺杆挤出 模具定型 三辊压光 冷却 噪声 切边 收卷 包装 图2.4-1 生产工艺流程图以及产污环节 2.2.4拟建生产线排污情况 根据《年产1000万平方米防水板项目环境影响评价报告表》，拟建项目工程污染物统计见表2.2-3。 表2.2-3 东方雨虹现有工程污染物结果统计(单位dB(A)) 污染物名称; 三期在建（在建）. 废水; 废水量; 540. COD; 0.138. BOD5; 0.083. SS; 0.076. 氨氮; 0.016. 废气; 粉尘; 1.008. TVOC; 2.088. 沥青烟气; 0. 固废; 危废; 43.74. 一般固废; 145.55. 生活垃圾; 7.5. 2.3全厂污染物汇总 表2.3-1 东方雨虹现有工程污染物结果统计(单位dB(A)) 污染物名称; 一期 高分子; 二期; 三期在建 （在建）; 现有工程总量. 沥青卷材; 防水涂料. 废水; 废水量; 3721.5; 4500; 1167.32; 540; 9928.82. COD; 0.745; 0.9; 0.294; 0.138; 2.077. BOD5; 0.556; 0.675; 0.021; 0.083; 1.335. SS; 0.445; 0.54; 0.097; 0.076; 1.158. 氨氮; 0.092; 0.113; 0.008; 0.016; 0.229. 废气; 粉尘; 0.072; 0.645; 0.036; 1.008; 1.761. TVOC; 0; 0.0193; 7.56; 2.088; 9.6673. 沥青烟气; 0; 1.46; 0; 0; 1.46. 固废; 危废; 0; 30; 53.76; 43.74; 127.5. 一般固废; 3; 37.355; 13.611; 145.55; 199.516. 生活垃圾; 16.5; 22.5; 7.5; 7.5; 54. |

- 3建设项目所在地自然环境社会环境简况

3.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （1）地理位置 云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。总面积403km2。 云溪工业园位于岳阳市云溪区西郊。云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市区22km。 项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，依托东方雨虹新建厂房的闲置部分，厂址中心地理坐标为北纬29°29'28.66"，东经113°15'33.40"。项目东侧为园区道路，道路东侧为农田；南侧为山地和待拆迁的住户（1户）；西侧为东方雨虹现有厂区；北侧为中石化催化剂项目。项目地理位置优越，交通便利。项目地理位置图见附图1所示。 （2）地形、地质、地貌 云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，属低山丘陵地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。云溪工业园区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积土为主。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。 （3）水文 本工程位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，西侧与松阳湖紧邻，长江位于本厂区西侧5000m。本项目污水经云溪区污水处理厂处理达标后排入长江。 ①松阳湖水域 湖面积：丰水期6000亩~8000亩左右；枯水期5000亩~6000亩左右。水位：最深水位5~6m左右；平均水位3～4m左右。蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右。 ②长江岳阳段 松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200m3/s；历年最小流量4190m3/s。流速：多年平均流速1.45 m/s；历年最大流速2.00m/s；历年最小流速0.98m/s。含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66 kg/m3；历年最小含砂量0.11kg/m3。输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177 t/s；历年最小输沙量0.59t/s。水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；历年最高水位33.14m；历年最低水位15.99m。 （4）气候、气象 云溪区属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。项目所在区域主要气象参数 ①气温： 年平均气温17℃；最热月平均气温28℃；最热月最热小时平均温度33℃；一年中中连续三次的最热日夜平均温度33.6℃；极端最高温度39.1℃；极端最低温度-11.3℃；最冷月的平均温度3℃；采暖室外计算温度-3℃；冬季通风室外计算温度2℃；夏季通风室外计算温度32℃；空调设计夏季干球温度35.2℃；空调设计夏季湿球温度28.5℃；冬季空调设计温度6℃。 ②湿度： 月平均最高相对湿度（7月）79%月平均最低相对温度（1月）72%；冬季空调设计相对湿度71%；年平均相对湿度80%。 ③降水量、雪量 年平均降雨量1302mm；月平均最大降雨量181.7mm。 ④风向、风速、气压 地面上10米高处，30年一遇10分钏最大平均风速25.2m/s；地面上10米高处极大风速38.8m/s；基本风压（高度为10米）0.1kN/m2；最高绝对大气压力104.42kPa；最低绝对大气压力98.27kPa；年平均火气压101.6kPa。常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.2m/s。 （5）植被与生物多样性 ①本项目区域动植物现状 岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。境内木本植物共有95科345属1118种，以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率46.6%。 项目所在区域属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。区内及松阳湖周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下： 乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等生种野。此外，从松阳湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫、日本柳衫、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：问荆、金撄子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。 依据《中国植被》划分类型的原则，云溪工业园区内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛。从园区的建设情况来看，已建成的园区有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观。可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。 综上所述，园区内动植物资源丰富，分布广泛。但园区内除樟树为国家二级保护植物外，未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 ②松阳湖和长江水生动植物现状 松阳湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松阳湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松阳湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松阳湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等。松阳湖水域内，虽然岳化造成的污染使松阳湖内种群数明显减少，但湖内鱼类的品种仍然较多，有青、草、鲇、鳙、鲤、鳊、鲶等。 长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，近年来有国家一级保护动物白暨豚出没。其下游40km江段为湖北长江新螺段白暨豚国家级自然保护区。

3.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）云溪区社会环境概况 云溪区全区总面积388.3km2，其中农业人口8.16万人，非农业人口8.48万人（其中驻区大型企业5.3万人）。行政区划为5个镇、2个乡，其中路口镇、云溪镇均列入1994年省委、省政府首批命名的全省34个经济强镇。全区辖8个居委会、64个村（分场），设18个居民小组，679个村民小组。 2013年全年实现地区生产总值（GDP）294.4亿元，比上年增长8.4%。分产业看，第一产业实现增加值7.03亿元，增长1.3%；第二产业实现增加值255.4亿元，增长8.2%，其中工业实现增加值250.2亿元，增长8.6%；第三产业实现增加值31.97亿元，增长11.3%。三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.4%、86.7%、10.9%。按常住人口计算，人均GDP达167273元，比上年增长8.2%。全部工业增加值占GDP的比重达85%。全年财政总收入9.22亿元。 2013年末户籍总人口16.78万人，比上年增长0.2%。人口出生率为10.4‰，死亡率为3.8‰，自然增长率为6.8‰。城镇化率为63.5%。全年城镇居民人均可支配收入24632元，比上年增长9.0%，全年农村居民人均可支配收入11033元，比上年增长11.8%。 云溪工业园于2003年经湖南省人民政府批准成立，依托腹地建设从石油催化裂化到石油化工完整的产业链和产业集群，以发展精细化工和机械制造为产业定位，以“对接石化基地、承接沿海产业、打造工业基地”为办园宗旨。云溪工业园作为国营大厂扩张的平台、民营企业壮大的平台、对外招商的平台，2005年8月，被湖南省科技厅确定为全省唯一一家“精细化工产业基地”。2012年，为加快主导产业发展，做大做强岳阳的石油化工产业，岳阳市委、市政府决定整合云溪区境内及周边石油化工资源，报请省人民政府批准，成立湖南岳阳绿色化工产业园，2012年9月，湖南岳阳云溪工业园正式更名为湖南岳阳绿色化工产业园。 （2）云溪工业园（湖南岳阳绿色化工产业园前身）总体规划概述 ①规划结构 云溪工业园将成为具有绿色环保的生态环境、完善的公共基础设施、先进的投资软环境，以发展化工产业深加工为主，集新型材料、生化、机械等工业为一体的工业园区。将是岳阳市甚至整个湖南省重要的高新技术研究开发和精细化工产业化基地以及未来新的、可持续发展的经济增长点。 云溪工业园规划以现有片区为基础，进一步明确用地发展方向和用地结构，从用地和交通联系等方面协调各片区之间关系，完善工业园形态，通过加强各片的交通联系，使之成为一个统一的整体，共同构建云溪工业园区“一心、两轴、三片”的规划结构。其中： “一心”：是指松阳湖水域这一绿心，它既作为整个区域具有凝聚力的核心，体现出工业园区的环境景观特色，同时它有具有强烈的辐射影响作用，以其生态环境和景观方面的优越条件带动周边地区的建设开发和土地升值。 “两轴”一是沿瓦窑路南北向的以工业园为行政办公为中心，串接商业金融中心，形成一条功能发展轴。二是沿工业大道东西向的由西向东连接公交客运中心——商业金融中心，形成的一条功能发展轴。 “三片”依次为“特色公园片”、“行政办公片”、“产业发展片区”。 “特色公园片” 是指杨家垄路西岸，松阳湖两侧的地段。主要完成对周边用地的整合，整治公园的外部环境，并加强与松杨湖之间的联系，在整个地段形成以花卉观赏为主题的特色公园片。 “行政办公片”是指工业大道两侧之间的地段，规划工业园区管委会办公区、邮电、海关大楼等多处办公机构。 “产业发展片区”一是结合现有入园企业布局和产业调整布置的可持续发展的产业发展片区。二是工业大道以北，规划布置以产业深加工的一类工业，对松阳湖的水质和下游居住区产生较小影响。 ②用地规划 规划对云溪工业园用地进行了整体布局，提高工业园建设标准，并对现状用地标准做了相应调整，增加公共设施用地、市政设施用地，特别是道路广场用地、绿地比重。增加工业园道路、绿地面积等。 工业园居住用地主要分布在联城路以南，107国道以西地段，形成组团，并配套相应的公共服务设施。居住用地占规划用地的1.13%，人均面积22.00m2。 规划工业园人均道路用地达到12m2/人，人均绿化面积超过12m2/人。公共设施比例达到3.37%，人均10.93m2。其中商业设施用地比例为3.69%，人均5.17m2。规划工业园的绿地比例达到16.73%，人均绿地20.75m2。 ③给排水 A、给水 为了使云溪工业园发展留有弹性，生活用水按1万人计算，生活用水指标取350L/人·日，公共建筑用水、消防用水、管网漏失及道路绿化等不可预见用水量按上述用水量15%计，故规划期内生活供水总量为0.7万t。规划中生活用水由云溪水厂供给(考虑到双花水库库容量及目前水库来水流量不能满足发展要求，云溪分区规划中远期水源为双花水库和清溪水库)。在给水管每120m设置一地下式消火栓，消防栓离路边不大于2m，离建筑物不小于5m，管网各节点处以阀门控制。生产用水取自长江，由巴陵公司￠800清水管接管直通工业园，供水能力为6万t/d。 B、排水 排水体制：采用雨、污分流、污污分流的排水体制。 雨水：雨水排放按地貌条件就势排放，经各区汇集，排至松阳湖。 生活污水：园区生活污水输送采用管径DN300~DN700的管道，生活污水经污水管网至云溪污水处理厂处理达标后排入长江。 工业废水：各厂家工业废水经园区内工业污水管网至云溪污水处理厂处理，处理达标后排入长江。 ④供电 园区电力供应由云溪110kV变电站供应，规划依据《岳阳地区电网规划（1995-2020年）》至规划期内人均综合用电指标1000W/人计算，人口为1万人，总供电负荷为99878kV·A。 （3）云溪区污水处理厂概况 云溪区污水处理厂位于岳阳市云溪区云溪乡东凤村，占地面积30亩，总投资7800万元，总体规模为4万吨/天，首期规模为2万吨/天，配套管网47公里，主要处理城镇居民生活污水和云溪工业园工业污水。该厂自2011年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为1.94 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CAST处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 本项目所在区域为云溪区污水处理厂的纳污范围，项目所在区域通往云溪污水处理厂的排污管网已全部建成并已完成对接。 （4）云溪工业园现有环境污染源调查 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，目前入园企业共35家，其中投产企业21家。在建或者试运行企业14家。已投产企业污染物排放情况见表3.2-1和表3.2-2。

表3.2-1   已投产企业污染物排放情况

| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 废水排放 量（t/a） | 废气排放 量（万m3/a） | 固废排放 量（t/a） | 环评 情况 | 环评审 批情况 | 环保竣工验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南尤特尔生化有限公司 | 生物酶 | 液氨 | 300000 | 940 | 5048 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 2 | 岳阳市金茂泰科技有限公司 | 双环戊二烯氯化钛 | 四氢呋喃 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 3 | 岳阳长科化工有限公司 | 拟薄水铝石 | 烧碱、液态二氧化碳 | 48000 | 11000 | 7116 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 4 | 岳阳聚成化工有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 10 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 5 | 岳阳中展科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | 4000 | / | 6 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 6 | 岳阳市科立孚合成材料有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 9000 | / | 25 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 7 | 岳阳市九原复合材料有限公司 | 玻璃钢制品 | 盐酸 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 8 | 岳阳长源石化有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 燃料油 | / | 800 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 9 | 岳阳鑫鹏石化有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 11 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 10 | 岳阳森科化工有限公司 | 邻苯二甲酸二环己脂 | 苯酐、环己醇 | 800 | / | 7.2 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 11 | 岳阳普拉玛化工有限公司 | 对氯苯氰 | 液氨、对氯甲苯 | 18000 | 2000 | 14.5 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 12 | 岳阳全盛化工有限公司 | --- | --- | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 13 | 岳阳磊鑫化工有限公司 | 二氯丙烷、三氯丙玩、二氯丙烯 | 氯醇 | 200 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 14 | 岳阳汉臣化工有限公司 | 二甲醚 | 二甲醇、二甲醚 | 19946.5 | 11200 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 15 | 岳阳市联众化工有限公司 | 特种氧化铝、催化剂载体 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 16 | 岳阳拓湃塑胶有限公司 | 工程塑胶 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 17 | 湖南坎森催化助剂有限公司 | FCC助剂 | 盐酸 | 2400 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 18 | 岳阳东润化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 19 | 岳阳德智隆化工有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 烧碱 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 废水排放 量（t/a） | 废气排放 量（万m3/a） | 固废排放 量（t/a） | 环评 情况 | 环评审 批情况 | 环保竣工验收情况 |
| 20 | 岳阳格瑞科技有限公司 | 绝缘油漆 | 苯乙烯、乙醇、甲苯 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 21 | 岳阳金瀚高新科技有限公司 | 正己烷 | 正己烷 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 22 | 湖南农大海特农化有限公司 | 农药 | 农药制剂 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 23 | 岳阳中科华昂科技有限公司 | 荧光增白剂 | 邻氰基氯苄、亚磷酸三乙酯、对苯二甲醛等 | 262.7 | 4.05 | 523.81 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 24 | 岳阳英泰化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 14520 | 10.76 | 34.1 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 25 | 岳阳恒顺化工有限公司 | 环己酮 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 26 | 岳阳建州石化有限公司 |  |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 27 | 岳阳成成油脂化工有限公司 | 脂肪酸 |  | 6900 | / | 350 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 28 | 岳阳斯沃德化工有限公司 | 聚酰胺切片 | 醋酸 | 16950 | 8 | 40 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 29 | 岳阳乙庚化工有限公司 | 水玻璃 | 氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 30 | 岳阳威索石油化工有限公司 | 纳米燃料油 | 燃料油 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 31 | 湖南云峰科技有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 焦亚硫酸钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 32 | 岳阳市山鹰化工科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 33 | 长庆化工 | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 34 | 万德化工 |  |  | 1275 | / | 15 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 35 | 中石化催化剂云溪新基地 （二期） | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 448307.7 | 25962.75 | 18000.61 | / |  |  |

表3.2-2   已投产企业废水中污染物监测结果

| 单位名称 | 检测结果 单位：mg/L（pH为无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | 挥发酚 | 氨氮 | 动植物油 | 氰化物 | 石油类 | 甲醛 | SS |
| 湖南尤特尔生化有限公司 | 6.92 | 120 | 59.2 | 0.002 L | 31.36 | 15.8 | / | / | / | 168 |
| 岳阳市金茂泰科技有限公司 | 8.00 | 8.01 | / | 0.002 L | 0.20L | / | 0.004L | 0.41 | / | 19 |
| 岳阳聚成化工有限公司 | 4.86 | / | / | / | / | / | / | / | / | 336 |
| 岳阳中展科技有限公司 | 7.38 | 1121 | / | 0.007 | 3.45 | / | 0.004L | 58.2 | / | 14 |
| 岳阳市科立孚合成材料有限公司 | 8.90 | 1237 | / | 0.002 L | 2.04 | / | 0.004L |  | 18.74 | 24 |
| 岳阳普拉玛化工有限公司 | 9.73 | 801 | / | 0.002 L | 15210 | / | 0.079 | 4.49 | / | 34 |
| 岳阳亚王康丽精细化工有限公司 | 2.88 | 2478 | / | 0.002 L | 206.19 | / | 0.062 | 0.80 | / | 40 |
| 岳阳长科化工有限公司 | 10.42 | 448 | / | / | / | / | / | / | / | 74 |
| 磊鑫化工总排 | 3.14 | 1001 | / | / | 0.20L | / | / | 6.70 | / | 12 |
| 森科化工总排 | 7.78 | 4204 | / | / | 0.20L | / | / | 653 | / | 18 |

由表3.2-1和表3.2-2可知：上述企业水气固体废物的产量较大，污水中COD、SS等污染物因子浓度较高，但各厂通过相应的污染防治措施和园区的污水处理厂处理后，污染物均能达标排放。云溪工业园主要是化工类企业，产生的废气主要是长科的锅炉废气、化工企业产生的有机废气，均有相应的处置措施进行处理，达标排放。

- 4.环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 4.1环境空气质量现状调查 本次大气环境质量评价引用由湖南永蓝检测技术有限公司监测的“云溪弘一医院建设项目环境影响报告书”连续监测7天的大汉新城监测数据和2015年东方雨虹现有工程TVOC场界检测数据。 （1）监测因子及监测布点： 表4.1-1 环境空气监测点 序号; 监测点; 称 相. G1本项目距离; 大汉新城; 东南2900m. G2; 东方雨虹一期厂区上风向; 西北侧195m. G3; 一期厂区下风向1; 西侧10m. G4; 一期厂区下风向2; 建设区域. G5; 二期厂区上风向; 西侧90m. G6; 二期厂区下风向1; 南侧10m. G7; 二期厂区下风向2; 南侧100m. （2）监测项目： G1：SO2、NO2、PM10；G2-G7：TVOC （3）监测时间与频次： 监测时间：SO2、NO2、PM10在2015年11月8日~2015年12月4日，连续监测七天；TVOC在2015年8月18日连续一天监测。 （4）监测分析方法： 按《空气和废气监测分析方法》要求进行。 （5）评价标准： 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准评价，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行。 （6）监测结果统计： 环境空气现状监测及评价结果见表4.1-2。 表4.1-2 环境空气现状监测及评价结果 浓度单位：mg/m3 点位; 评价内容; PM10; SO2; NO2; TVOC. G1; 小时浓度; 浓度范围; /; 0.019~0.049; 0.008~0.027. 浓; 均值 /; 0.037; 0.020; /. 超标率(%); /; 0; 0; /. 最大超标倍数; /; 0; 0; /. 日; 浓度 浓度范围; 0.007~0.012; /; /; /. 浓度均值; 0.009; /; /; /. 超标率(%; 0; /; /; /. 最大超标倍数; 0; /; /; /. G2; 小时浓度; 浓度范围; /; /; /; 0.0325-0.0396. 浓度均值; /; /; /. 超标率(%); /; /; 0. 最大超标倍数; /; /; /; 0. G3; 小时浓度; 浓度范围; /; /; /; 0.1128-0.1219. 浓度均值; /; /; /; /. 超标率(%); /; /; /; 0. 最大超标倍数; /; /; /; 0. G4; 小时浓度; 浓度范围; /; /; /; 0.1752-0.1830. 浓度均值; /; /; /; /. 超; 率(%) /; /; /; 0. 最大超标倍数; /; /; /; 0. G5; 小时浓度; 浓度范围; /; /; /; 0.0349-0.0392. 浓度均; /; /; /. 超标率(%); /; /; /; 0. 最大超标倍数; /; /; /; 0. G6; 小时浓度; 浓度范围; /; /; /; 0.1195-0.1227. 浓度均值; /; /; /; /. 超标率(%); /; /; /; 0. 最大超标倍数; /; /; /; 0. G7; 小时浓度; 浓度范围; /; /; /; 0.1727-0.1786. 浓度均值; /; /; /; /. 超标率(%); /; /; /; 0. 最大超标倍数; /; /; /; 0. 从上表可知，项目所在地区域环境空气中评价因子SO2、NO2小时和PM10日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC小时均值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。 4.2地表水环境质量现状 本评价收集了湖南永蓝检测技术有限公司对岳阳市云溪区人民医院异地新建工程建设项目的地表水环境现状监测资料。 （1）监测布点： S1：长江道仁矶断面；S2：长江陆城断面；S3：松阳湖。 （2）监测因子 pH、BOD5、NH3-N、COD、TN、TP。 （3）监测时间及频次 监测时间：2013年11月28日至11月30日。 监测频次：连续三天，每天一次。 （4）分析及评价方法 水质采样及分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准执行。评价方法采用标准指数法进行评价。 （5）监测结果 地表水环境质量现状监测与评价结果见表4.2-1。 表4.2-1 地表水现状监测与评价结果 单位：mg/L(pH无量纲) 监测地点; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 标准指数; 超标率; 超标倍数. S1; PH; 无量纲; 6.82~6.90; 6~9; 0.82~0.90; 0; 0. COD; mg/L; 13~15; 20; 0.65~0.; 5 0; 0. BOD5; mg/L; 3.41~3.45; 4; 0.85~0.86; 0; 0. 氨氮; mg/L; 0.437~0.447; 1.0; 0.44~0.45; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.278~0.294; 0.2; .39~1.47 100%; 0.47. 总氮; mg/L; 0.468~0.477; 1.0; 0.47; 0.48 0; 0. S2; PH; 无量纲; 6.92~7.01; 6~9; 0.92~0.01; 0; 0. COD; mg/L; 18~19; 20; 0.90~0.95; 0; 0. BOD5; mg/L; 5.35~5.86; 4; 1.34~1.47; 100%; 0.47. 氨氮; mg/L; 0.543~0.557; 1.0; 0.54~0.56; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.321~0.340; 0.2; 1.61~1.70; 100%; 0.70. 总氮; mg/L; 0.654~0.684; 1.0; 0.65~0.68; 0; 0. S3; PH; 无量纲; 6.47~6.56; 6~9; 0.47~0.56; 0; 0. COD; mg/L; 23~24; 30; 0.96~0.77; 0; 0. BOD5; mg/L; 7.26~7.38; 6; 0.98~; .21 100%; 0.23. 氨氮; mg/L; 0.296~0.341; 1.5; 0.87~0.20; 0; 0. 总磷; mg/L; 0.048~0.053; 0.1; 0.91~0.48; 0; 0. 总氮; mg/L; 0.411~0.427; 1.5; 0.96~0.; 7 0; 0. 由表4.2-1可知，采用超标率、超标倍数法对监测结果进行评价。结果表明，监测期间，长江道仁矶监测断面TP，超标率100%，最大超标倍数为0.47；长江陆城监测断面BOD5和TP超标，超标率100%，最大超标倍数分别为0.47、0.70；松阳湖水质监测点BOD5超标，超标率100%，最大超标倍数为0.23。长江监测断面BOD5和TP超标可能的原因为上游河段生活污染源排放所致，松阳湖监测点BOD5因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成。 监测期间其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的相关水质标准（S1、S2执行III类，S3执行Ⅳ类水质标准）。 4.3声环境质量现状调查及评价 为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南林晟环境检测有限公司于2015年12月20日~12月21日对项目正常工况下现有项目声环境进行监测。 （1）监测布点：按厂区东、南、西、北及东南侧胜利村杨家居民点共布置5个监测点。 （2）监测因子：Leq。 （3）监测单位、时间、频次：2015年12月20日~12月21日，连续2天，昼夜各1次。 （4）监测结果与评价： 表4.3-1 厂界噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测 点位; 12月20日; 12月21日; 评价标准. 昼间LAeq; 夜间; Aeq 昼间LAeq; 夜间LAeq; 昼间LAeq; 夜间LAeq. 厂东; 54.7; 42.8; 53.7; 41.2; 65; 55. 厂南; 53.5; 43.4; 53.3; 43.3; 65; 55. 厂西; 52.6; 41.6; 52.8; 41.9; 65; 55. 厂北; 51.6; 41.3; 52.4; 41.5; 65; 55. 杨家; 51.9; 40.8; 51.6; 42.5; 60; 50. 评价结果表明，厂界监测点昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，最近居民点杨家昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目排污情况及区域环境特征，确定本项目环境保护目标详见下表4.4-5。 表4.4-5 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 方位; 最近距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 居民点（待拆迁）; S; 5m; 1户，4人; GB3095-2012二级. 胜利村A; S; 35m; 150户，约525人. 胜利村B; NE; 250m; 80户，约280人. 胜利小学; S; 640m; 师生约150人. 云溪城区（部分）; SE; 790m; 2万户，约6万人. 东风村; SW; 1500m; 40户，约140人. 基隆村; NW; 1200m; 110户，约385人. 八一村; E; 1200m; 210户，约735人. 声环境; 厂界; ---; 1m; ---; GB3096-2008中3类标准. 胜利村; S; 35m; 90户，315人; GB3096-2008中2类标准. 地表水; 松阳湖; W; 0.7km; 中湖; GB3838-2002中Ⅳ类. 长江; W; 5.5km; 大河; GB3838-2002中Ⅲ类.

- 5.评价适用标准

| 环 ### 境 ### 质 ### 量 ### 标 ### 准 | （1）环境空气：总挥发性有机物TVOC小时浓度参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），其他项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）水环境：松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，长江云溪段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； （3）声环境：项目所在区域声环境功能应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 表5-1 项目所在区域执行的环境质量标准明细表 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价 对象. 参数名称; 浓度限值. 环 境 空 气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 年平均60μg/m3; 评价区域内环境空气. 日平均150μg/m3. 1小时平均500μg/m3. NO2; 年平均40μg/m3. 日平均80μg/m3. 1小时平均200μg/m33. PM10; 年平均70μg/m3. 日平均150μg/m3. TSP; 年平均200μg/m3. 日平均300μg/m3. 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）; ---; TVOC; 8小时平均0.6mg/m3. 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅳ类; COD; ≤30mg; L 松阳湖. BOD5; ≤6mg/L. NH3-N; ≤1.5mg/L. III类; COD; ≤20; g/L -长江. BOD5; ≤4mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; 等效连续 A声级; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55d; A) 项目厂界四周. 2类; 等效连续 A声级; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 居民点. |
| --- | --- |
| ### 污 ### 染 ### 物 ### 排 ### 放 ### 标 ### 准 | （1）废气：总挥发性有机物排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）塑料制造行业标准；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996，1997年1月1日后的时段）二级标准及无组织监控浓度限值。 表5-2 废气排放标准限值 排放源; 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h. 生产废气15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级; 颗粒物; 120; 3.5（15m）. 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; VOCs; 50.0; 1.5（15m）. 无组织厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3. 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; VOCs; 2.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. （2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表5-3 生活废水排放标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 标准 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》三级标准; 500; 300; 4; 0 —; 100. （3）噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 表5-4 噪声排放标准限值 要素 分类; 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 3类; 等效连续A声级Leq dB(A); 昼间65dB(A) 夜间55d; (A) 厂界四周 噪声. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; --; 施工阶段; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 建筑施工场界噪声. （4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| ### 总 ### 量 ### 控 ### 制 ### 指 ### 标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、NH3-N四项。 项目生产无需供暖，不设燃煤设施，无生产废水产生。项目生活废水经化粪池处理后纳管。建议污染物排放总量控制指标为COD0.032t/a，NH3-N0.008t/a。总量指标纳入云溪区污水处理厂总量指标。 |

- 6.工程分析

## 6.1工艺流程简述（图示）： - 6.1.1施工期 项目施工期仅为生产设备运输和安装。 6.1.2营运期 6.1.2.1生产工艺流程 HDPE板材、TPO板材生产工艺流程及产物环节见图6.1-1及图6.1-2。 粉尘 聚乙烯树脂、碳酸钙 、色母料、助剂 原料仓上料shang'can 换网器 原料仓 胶黏剂 VOC VOC 计量输送 螺杆挤出 模具定型 三辊压光 冷却托架 第一牵引机 溶胶涂敷 烘干、冷却 边角料 第二牵引机 储料、裁剪、收卷 图6.1-1 营运期HDPE防水卷材工艺流程及产污环节 工艺流程说明： （1）原料上料、原料仓 将碳酸钙、聚乙烯树脂、色母料、助剂不同种原料储存在原料仓，通过真空泵将原料吸到配比计量系统料仓内。 （2）计量输送 原材料按照生产线的速度进行均匀的计量，往生产线送料。 （3）螺杆挤出 所有原辅料搅拌均匀后，经螺旋管道输送至单螺杆挤塑机，通过加热设备的加热板来融化物料，加热温度控制在170～200℃，树脂颗粒在该温度下被加入融化，处于熔融状态。挤出机的选择和搭配决定了整套设备的产能，挤出机螺杆的设计决定了原料整个挤出过程及最终制品的各项指标参数。 （4）换网器 换网器对挤出机挤出的物料进行过滤。 （5）模具定型 模具是制品成型的关键部件，模腔内部有镜面衣架式流道，前部有阻流条结构，用来控制物料在模腔内的流速和压力。端部有模唇微调结构，用来控制物料厚度保持一致。 （6）三辊压光 三辊压光机与辊温控制系统是板片材冷却定型的重要部件。根据片材的物料特性合理选择三辊的结构形式是生产出合格制品的关键。采用一种结合直立与45度斜三辊特点的J型三辊机构形式的模具能最大程度的接近中下辊缝，成型的中辊包角增大配合上辊的冷却达到最佳状态。 （7）冷却托架 HDPE防水卷材需要进入长距离的冷却托架进行自然冷却入，消除材料中残余应力。 （8）第一牵引机 第一牵引主要对HDPE防水卷材起到牵引作用。 （9）溶胶涂覆 在挤出片材表面需要进行涂热熔胶，为EVA热熔胶。 （10）第二牵引 第二牵引主要对HDPE防水卷材起到牵引作用。 （11）储料、裁剪、收卷 对收卷切换过程中的HDPE防水卷材进行进行储存，防水卷材按需要长度裁剪。 卷材经计量、裁断、收卷后即成成品卷材。经检测合格后可以入库。 本生产工艺主要在上料和预混工序产生粉尘，在螺杆挤出工序产生VOCs废气；在真空吸料和裁剪工序产生噪声；在预混工序除尘器产生粉尘固废，在裁剪工序产生废边角料，在包装工序和上料工序产生废旧包装。 粉尘 原料仓 TPO 树脂、碳酸钙、二氧化硅、色母料、助剂 换网器 增强布 原料仓上料shang'can 计量输送 螺杆挤出 VOC 模具定型 三辊压光 冷却托架 牵引 边角料 储料、裁剪、收卷 图6.1-2 营运期TPO卷材工艺流程及产污环节 （1）原料上料、原料仓 将 TPO 树脂、碳酸钙、二氧化硅、色母料、助剂不同种原料储存在原料仓，通过真空泵将原料吸到配比计量系统料仓内。 （2）计量输送 原材料按照生产线的速度进行均匀的计量，往生产线送料。 （3）螺杆挤出 所有原辅料搅拌均匀后，经螺旋管道输送至平行双螺杆挤塑机，通过加热设备的加热板来融化物料，加热温度控制在170～200℃，树脂颗粒在该温度下被加入融化，处于熔融状态。挤出机的选择和搭配决定了整套设备的产能，挤出机螺杆的设计决定了原料整个挤出过程及最终制品的各项指标参数。 （4）换网器 换网器对挤出机挤出的物料进行过滤。 （5）模具定型 模具是制品成型的关键部件，模腔内部有镜面衣架式流道，前部有阻流条结构，用来控制物料在模腔内的流速和压力。端部有模唇微调结构，用来控制物料厚度保持一致。 （6）三辊压光 三辊压光机与辊温控制系统是板片材冷却定型的重要部件。将第一层挤出的半成品加入增强布，然后将第一层和第二层半成品经压光。 （7）冷却托架 TPO防水卷材需要进入长距离的冷却托架进行自然冷却入，消除材料中残余应力。 （8）牵引机 牵引主要对TPO防水卷材起到牵引作用。 （9）储料、裁剪、收卷 对收卷切换过程中的HDPE防水卷材进行进行储存，防水卷材按需要长度裁剪。 卷材经计量、裁断、收卷后即成成品卷材。经检测合格后可以入库。 本生产工艺主要在上料和预混工序产生粉尘，在螺杆挤出工序产生VOCs废气；在真空吸料和裁剪工序产生噪声；在预混工序除尘器产生粉尘固废，在裁剪工序产生废边角料，在包装工序和上料工序产生废旧包装。 6.1.2.2物料平衡 项目生产物料平衡表见表6.1-3，物料平衡图见图6.1-4。 表6.1-3 生产物料平衡表 进项; 出项. 类别; 物料名称; t/a; 类别; 物料名称; t/a. HDPE生产线; 聚乙烯树脂; 3800; 废气损失; 排气筒排放粉尘; 0.072. 碳酸钙; 1000; 无组织排放粉尘; 0.792. 胶黏剂; 1200; 排气筒排放VOCs; 0.171. 助剂; 50; 无组织排放VOCs; 0.19. 色母料; 50; 固废损失; 废边角料; 14.5. 二氧化钛; 80; 除尘器粉尘; 7.056. TPO生产线; TPO树脂; 4500; 吸附VOCs; 1.539. 碳酸钙; 1600; 滤渣及胶渣; 0.5. 二氧化硅; 1200; 产品; HDPE防水卷材; 6169.095. 色母料; 70; TPO防水卷材; 7506.085. 0.05%炭黑; 30; 出项合计; 13700. 助剂; 70. 聚酯网格布; 50. 进项合计; 13700. TPO树脂4500 碳酸钙1600 二氧化硅1200 色母料70 0.05%炭黑30 助剂70 聚乙烯树脂3800 碳酸钙1000 助剂50 色母料50 二氧化钛80 排气筒粉尘0.072 原料上料 原料上料 布袋收尘 2.852 4.276 无组织粉尘0.316 7465.248 4976.832 无组织粉尘0.476 收集粉尘7.056 计量输送 计量输送 7465.248 4976.832 排气筒VOCs0.171 0.889 0.821 螺杆挤出 螺杆挤出 活性炭吸附 无组织VOCs0.098 无组织VOCs0.092 7464.335 吸附的VOCs1.539 4975.845 模具定型 模具定型 7464.335 4975.845 三辊压光、覆膜 三辊压光、涂覆 胶黏剂1200 聚酯网格布50 7514.335 6175.845 裁剪 裁剪 废边角料15 6.75 8.25 TPO 防水板 7506.085 HDPE 防水板 6169.095 图5.1-4 物料平衡图 ## 6.2主要污染工序： 施工期主要污染工序 建设项目施工期主要为设备安装。施工期主要污染为噪声以及固废。 营运期主要污染工序 （1）废气 东方雨虹现有500万m2HDPE生产线以及500万m2TPO生产线各1条，本项目生产线废气排放源强参照2009年已批复《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万m2高分子防水卷材项目环境影响报告表》源强数据（包括500万HDPE万m2、500万TPO生产线各一条），本项目产能规模、原辅材料、生产工艺基本相同），源强数据参照该项目源强，同时类比其它同类工程源强，本项目设备相对更先进，环保设施处理效率更高。源强数据为满负荷生产状态下，废气的最大排放源强。 本项目产生的废气主要有上料和预混工序粉尘、加热和螺杆挤出工序产生的VOCs。 ①上料及预混粉尘 运营期，本项目在HDPE板材生产线、TPO板材生产线原料颗粒上料及预混工序产生的粉尘，粉尘经各自生产线集气罩收集后再经同一套布袋装置处理后经15m高排气筒排放。上料和预混粉尘产生源强为1.65kg/h。集气罩收集效率为90%，上料间有组织粉尘产生速率为1.485kg/h，上料间无组织粉尘产生速率为0.165kg/h。布袋收尘器粉尘处理效率为99%，布袋收尘器风量为8000m3/h，有组织粉尘排放源强为0.015kg/h，排放浓度为1.875mg/m3，粉尘经15m高排气筒排放。 ②螺杆挤出、涂覆工序废气 运营期，本项目HDPE生产线在螺杆挤出工段（未封闭）、热熔胶涂覆工序（封闭），TPO生产线螺杆挤出工段（未封闭）受热高分子材料在成型过程中将产生有机废气（由于物料在加热熔融状态下不会产生物料分解，产生的挥发性有机物少，主要污染因子为挥发性有机物即VOCs，主要为乙烯气体，均以非甲烷总烃计）。HDPE生产线在螺杆挤出工段（未封闭）、热熔胶涂覆工序（封闭）以及TPO生产线螺杆挤出工段（未封闭）产生VOCs，废气经各自集气罩负压收集后引入同一套活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。根据注塑废气污染物排放系数，其颗粒残存单体为0.01%-0.04%，本项目按树脂原料的0.02%，挥发性有机物产生源强为0.395kg/h（1.9t/a）。集气罩收集效率为90%，有组织VOCs产生速率为0.355kg/h，无组织VOCs产生速率为0.04kg/h。活性炭吸附装置VOCs处理效率为90%，废气风量为6000m3/h，有组织VOCs排放源强为0.035kg/h，排放浓度为5.83mg/m3，有组织废气处理后经15m高排气筒排放。 （2）废水 本项目废水主要为员工办公产生的生活污水以及设备循环冷却水，生活污水中冲厕污水经化粪池，废水预处理达标后纳管排放。项目正常生产时所需循环冷却水量约为10000t/a，主要用于生产过程反应降温，循环补水量约为2000t/a，循环水回用，不外排。 表6.2-1 废水中处理前后废水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 （540.0m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 300; 170; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.162; 0.092; 0.108; 0.016. 化粪池处理效率（%）; 15; 10; 30; 0. 处理后废水 （540.0m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 255; 153; 140; 30. 排放量（t/a）; 0.138; 0.083; 0.076; 0.016. 排放标准; 标准浓度（mg/L）; 500; 300; 400; 45. （3）噪声 本项目噪声主要来自厂房的各种生产设备如混料系统、上料机、切边与分切系统、粉碎机、叉车、空压机等机械设备，噪声值为65～90dB(A)。类比同类型设备监测材料，噪声值见表6.2-2。 表6.2-2 生产设备噪声声压级一览表 序号; 噪声源名称; 噪声特征; 噪声性质; 声压级（dB(A)）. 1; 混料系统; 间歇; 机械性噪声; 75~80. 2; 挤出机; 持续; 机械性噪声; 65~75. 3; 上料机; 间歇; 气体动力噪声; 75~90. 4; 牵引机; 持续; 机械性噪声; 65~80. 5; 储料机; 间歇; 气体动力噪声; 65~80. 6; 自动收卷机; 持续; 机械性噪声; 65~75. 7; 辅助牵引机; 持续; 机械性噪声; 65~76. 8; 纵向切边与分切系统; 持续; 机械性噪声; 75~85. 9; 空压机; 持续; 机械性噪声; 75~90. 10; 叉车; 间歇; 机械性噪声; 75~80. （4）固体废物 项目产生的固体废物包括生活垃圾、废边角料、除尘器粉尘和废包装、换网器滤渣、挤出模头胶渣。 ①生活垃圾 本项目有职工50人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则本项目生活垃圾产生量为7.50t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集，统一清运。 ②废边角料 类比同类企业，本项目废边角料产生量约为14.5t/a。 ③废包装 类比同类企业，项目废包装产生量为12.50t/a。 ④除尘器粉尘 根据工程分析，项目上料及预混布袋除尘器收集的粉尘量为7.056t/a。 ⑤废活性炭 根据工程分析，被吸附的有机废气量约为1.539t/a。废活性炭来源于活性炭吸附装置，根据类比调查，活性炭使用量约为5.13t/a，废活性炭产生量约6.669t/a（含吸附物），属于危险固废，类别为HW49、代码为900-039-49，活性炭装置一次装填活性炭量约为0.5t（活性炭吸附有机废气能力约为30%，即每吨活性炭吸附至饱和状态约可吸附0.3t有机废气）约可吸附0.15t的有机废气，因此，活性炭更换频率约1个月更换1次，企业收集后委托有资质单位处理。 ⑥废机油 类比调查，项目废机油产生量为5.0t/a，废机油属于危险废物，类别为HW08、代码为900-249-08。 ⑦换网器滤渣 物料经长时间塑化和受热，熔体将会产生残渣，加上原料中的杂质和未塑化颗粒需经换网器过滤，防止对模具损伤，滤渣年产生量为0.25t/a。 ⑧挤出模头胶渣 挤出模头长时间会产生积垢，需定期清除，胶渣产生量为0.25t/a。 项目固体废物详见表6.2-3。 表6.2-3 项目固废产生一览表 项目; 产生量 （t/a）; 排放量（t/a）; 备注; 处置方式. 生活垃圾; 7.5; 0; 按产生量0.5kg/人·d计，总人数为50人，每年工作日300天; 收集后交由环卫部门清运处理. 废边角料; 14.5; 0; 一般工业固废; 破碎后回用. 废包装; 12.50; 0; 一般工业固废; 外售综合利用. 换网器滤渣; 0.25; 0; 一般工业固废; 外售综合利用. 挤出模头胶渣; 0.25; 0; 一般工业固废; 外售综合利用. 除尘器粉尘; 7.056; 0; ---; 回收套用. 废活性炭; 6.669; 0; 危险废物HW49; 委托有资质单位处理. 废机油; 5.00; 0; 危险废物HW08; 委托有资质单位处理. 合计; 53.725; 0; /; /.

- 7.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度和产生量 | 排放浓度和排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固体 废物 | 设备包装物 | 木箱、塑料袋、纸板等 | 3t/a | 分类收集回收利用或交交环卫部门处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.4t | 交环卫部门处理 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 噪声 | 85~100dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 运 营 期 | 大气污染物 | 上料和预混 | 粉尘 | 187.5mg/m3，1.5kg/h | 1.875mg/m3，0.015kg/h |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 0.165kg/h | 0.165kg/h |
|  |  | 螺杆挤压、涂覆 | VOCs | 58.3mg/m3，0.35kg/h | 5.83mg/m3，0.035kg/h |
|  |  |  | 无组织VOCs | 0.04kg/h | 0.04kg/h |
|  | 水 污 染 物 | 生活污水 540.0m3/a | COD | 300mg/L，0.162t/a | 255mg/L，0.138t/a |
|  |  |  | BOD5 | 170mg/L，0.092t/a | 153mg/L，0.083t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.108t/a | 140mg/L，0.076t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.016t/a | 30mg/L，0.016t/a |
|  | 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.50t/a | 0 |
|  |  | 切边 | 废边角料 | 14.50t/a |  |
|  |  | 上料和包装 | 废包装 | 12.50t/a |  |
|  |  | 除尘器 | 粉尘 | 7.056t/a |  |
|  |  | 换网器 | 滤渣 | 0.25t/a |  |
|  |  | 挤出模头 | 胶渣 | 0.25t/a |  |
|  |  | 活性炭吸附 | 废活性炭 | 6.669t/a |  |
|  |  | 设备维护 | 废机油 | 5.0t/a |  |
|  | 噪 声 | 项目营运后噪声影响主要来自混料系统、上料机、裁剪系统、粉碎机、叉车、空压机等设备运行产生的噪声。项目设备噪声源强为65～90dB(A)。项目设备运行时产生的噪声经专用设备机房、隔声、减振及距离衰减等措施后，辐射至最近厂界处噪声值不会对当地声环境质量产生明显影响。 建设单位可从改善项目内环境的角度出发，优先选用低噪音设备，采取隔声降噪措施，降低对内环境负面影响，改善厂房内部声环境质量。 |  |  |  |
|  | 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 施工期、运营期无生态影响。 |  |  |  |  |  |

- 8.环境影响分析

- 8.1施工期环境影响分析： 本项目在施工建设期间会对周围环境产生一定的影响，主要是设备安装、运输车辆噪声以及各生产设备包装垃圾。 - 8.1.1声环境影响分析 施工期噪声主要是设备安装过程施工机械噪声和运输汽车交通噪声。汽车运输噪声主要是设备运输车辆噪声；噪声值在85～100dB(A)之间。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 根据2010年4月1日开始实行的新的声环境导则（HJ2.4-2009），点声源声级衰减模式为： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)； A ——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB。 施工场地噪声预测结果见表8.1-1。 表8.1-1 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 设备名称; 噪声级（距声源5m）; 受声点不同距离处噪声衰减值. 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m. 运输车辆; 73; 67; 63; 61; 53; 47; 41. 吊车; 65; 59; 55; 53; 45; 39; 33. 从表8.1-1中可以看出，本项目施工机械噪声影响的范围昼间约在30m内，夜间在100m范围内。拟建项目施工场界昼间可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，夜间噪声难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，所以项目的夜间施工噪声对周边的声环境会产生不利影响。 本环评要求施工期应重视加强噪声防护措施，减小对周边环境的影响，应当采取以下降噪措施： （1）严格遵守岳阳市环保局对建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关要求。必须在岳阳市环保监察部门登记备案，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。 （2）合理安排施工时间，车辆运输以及设备安装安排在白天进行。 （3）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在项目区中间远离厂界的位置，固定设备尽量布置在场地北部。 总之，建设单位必须全面落实上述要求，使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，降低对项目周边声环境质量的影响。 项目200m范围内居民为南侧35m的胜利村居民，为降低施工噪声对敏感点的影响，要求建设单位施工在白天进行，确保敏感点声环境满足2类功能区要求。 - 8.1.2固体废物环境影响分析 项目施工期主要生产设备安装后产生的包装垃圾以及施工人员生活垃圾。 设备包装垃圾包括木箱、塑料袋、泡沫、纸板、隔衬等，产生量为3t，应分类收集后，能回收利用的，回收外卖，不能回收利用的，收集后交由环卫部分处理。 施工人员生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。 - 8.2营运期环境影响分析： - 8.2.1大气环境影响分析 （1）大气污染防治措施 ①上料和预混粉尘 运营期，本项目在原料颗粒上料及预混工序产生的粉尘。针对上料工序设独立封闭操作间上料，粉尘经集气罩收集后引入布袋收尘器处理。根据同类工程《岳阳东方雨虹年产1000万平方米高分子防水卷材项目竣工环保验收监测报告》（岳环竣监字[2010年]第14号），其粉尘产生量源强为0.18-1.32 kg/h，本项目按最大负荷计算，上料和预混粉尘产生源强为1.65kg/h。集气罩收集效率为90%，上料间有组织粉尘产生速率为1.485kg/h，上料间无组织粉尘产生速率为0.165kg/h。布袋收尘器粉尘处理效率为99%，布袋收尘器风量为8000m3/h，有组织粉尘排放源强为0.015kg/h，排放浓度为1.875mg/m3，粉尘经15m高排气筒排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物的二级标准要求。 根据2015年《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年度委托检测》（见附件），公司一期同类工程布袋除尘排气筒有组织排放监测浓度为15.827-16.354mg/m3，布袋除尘效率为85%，同类工程场界下风向TSP无组织监测结果为0.1752-0.1830mg/m3，有组织排气筒及场界TSP浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2限值，由此可见公司一期同类工程现有生产线排放的有组织及无组织TSP浓度均满足达标排放要求，本项目将采用更高效的布袋除尘装置（99%），本项目有组织、无组织排放的TSP均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2限值要求。 ②螺杆挤压废气 运营期，本项目HDPE生产线在螺杆挤出工段（未封闭）、热熔胶涂覆工序（封闭），TPO生产线螺杆挤出工段（未封闭）受热高分子材料在成型过程中将产生有机废气（由于物料在加热熔融状态下不会产生物料分解，产生的挥发性有机物少，主要污染因子为挥发性有机物即VOCs，主要为乙烯气体）。HDPE生产线在螺杆挤出工段（未封闭）、热熔胶涂覆工序（封闭）以及TPO生产线螺杆挤出工段（未封闭）产生VOCs，废气经各自集气罩负压收集后引入同一套活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。根据注塑废气污染物排放系数，其颗粒残存单体为0.01%-0.04%，本项目按树脂原料的0.02%，挥发性有机物产生源强为0.395kg/h（1.9t/a）。集气罩收集效率为90%，有组织VOCs产生速率为0.355kg/h，无组织VOCs产生速率为0.04kg/h。活性炭吸附装置VOCs处理效率为90%，废气风量为6000m3/h，有组织VOCs排放源强为0.035kg/h，排放浓度为5.83mg/m3，有组织废气处理后经15m高排气筒排放。 ### 根据2015年《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年度委托检测》（见附件），该项目场界下风向TVOC无组织监测结果为0.1752-0.1830 mg/m3，该检测值包括绿色化工产业园背景值，场界无组织TVOC满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2002标准要求（0.6mg/ m3），由此可见，本项目无组织排放TVOC可以满足《室内空气质量标准》GB/T18883-2002标准要求（0.6mg/ m3）。 为降低项目VOC对周边环境的影响，环评要求应采取以下措施： 1、HDPE生产线在螺杆挤出工段（未封闭）、热熔胶涂覆工序（封闭）以及TPO生产线螺杆挤出工段（未封闭）产生VOCs抽排系统以及活性碳处理系统应合理设计，设备选型应保证废气污染物高效收集，活性碳做到及时更换，确保污染物达标排放。 2、生产线尽量做到封闭，减少无组织VOCs排放。 3、加强车间通风，加强车间通风后，对车间内部和外界空气环境影响较小。 有机废气排放满足执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）塑料制造行业标准要求。 （2）有组织粉尘影响预测 由工程分析可知，污染源具体情况见下表8.2-1。 表8.2-1 项目点源参数清单 类型; 点源名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 出口废气温度; 年排放小时数; 评价因子源强. 粉尘; VOCs. 单位; ——; m; m; ℃; h; kg/h; kg/h. ---; 上料和预混废气15m排气筒; 15; 0.5; 常温; 3600; 0.015; ---. ---; 螺杆挤压 15m排气筒; 15; 0.5; 常温; 3600; ---; 0.035. 表8.2-2 废气有组织排放估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 上料和预混15m排气筒粉尘; 螺杆挤压15m排气筒VOCs. 下风向预测浓度Cij/(mg/m3); 浓度占标率Pij/%; 下风向预测浓度Cij/(mg/m3); 浓度占标率Pij/%. 10; 3.235E-17; 0; 3.362E-20; 0.00. 100; 0.0004023; 0.04; 0.001251; 0.21. 200; 0.000485; 0.05; 0.00154; 0.26. 287; -; -; 0.001628; 0.27. 300; 0.0005154; 0.06; 0.001627; 0.27. 400; 0.0005015; 0.06; 0.001414; 0.27. 500; 0.0005053; 0.06; 0.001495; 0.24. 600; 0.0005768; 0.06; 0.001622; 0.25. 700; 0.000597; 0.07; 0.001621; 0.27. 765; 0.000597; 0.07; 0.001553; 0.27. 800; 0.0005869; 0.07; 0.001457; 0.26. 900; 0.0005611; 0.06; 0.001445; 0.24. 1000; 0.0005282; 0.06; 0.001627; 0.24. 由以上预测结果可知，项目有组织粉尘排放最大落地浓度出现在765m处，浓度为0.0005975mg/m3，贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目有组织VOCs排放最大落地浓度出现在287m处，浓度为0.001628mg/m3，贡献值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求，因此，本项目废气排放周围环境空气质量的影响较小。 《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目》（在建）粉尘在765m处贡献值为0.00021 mg/m3，VOCS在287m贡献值为0.002807 mg/m3，与本项目预测值叠加后粉尘浓度为0.0008057 mg/m3，整个东方雨虹三期粉尘贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，VOCs叠加后浓度为0.004435 mg/m3，整个东方雨虹三期VOCS贡献值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 （3）对最近敏感点的影响预测 ①正常工况 拟建项目废气正常排放时，对最近敏感点的颗粒物、VOCs小时平均浓度贡献值分别为颗粒物0.0005mg/m3、VOCs0.0016mg/m3。叠加背景值后，胜利村的颗粒物浓度0.171mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；VOCs浓度为0.101mg/m3，满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。项目废气排放对周边敏感点影响小。计算结果见表8.2-3。 表8.2-3 正常工况下估算模式计算结果表（预测值） 敏感点名称; 颗粒物（限值0.9mg/m3）; VOCs（限值0.6mg/m3）. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 胜利村; 0.133; 0.0005; 0.1335; 0.057; 0.0016; 0.0586. 《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目》（在建）正常工况粉尘、VOCs对敏感点的贡献值分别为0.038 mg/m3、0.044 mg/m3，与背景值、本项目贡献值叠加后预测值分别为0.1715 mg/m3，0.1026 mg/m3，东方雨虹三期工程粉尘预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；东方雨虹三期工程VOCS满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。 ②非正常工况 拟建项目废气非正常排放时，对最近敏感点胜利村的颗粒物、VOCs小时平均浓度贡献值分别为颗粒物0.051mg/m3、VOCs0.016mg/m3。叠加背景值后，胜利村的颗粒物浓度0.184mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；VOCs浓度为0.073mg/m3，满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。项目废气直排对周边敏感点影响较小。计算结果见表8.2-4。 表8.2-4 非正常工况下估算模式计算结果表（预测值） 敏感点名称; 颗粒物（限值0.9mg/m3）; VOCs（限值0.6mg/m3）. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 胜利村; 0.133; 0.051; 0.184; 0.057; 0.016; 0.073. 《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目》（在建）非正常工况粉尘、VOCs对敏感点的贡献值分别为0.059 mg/m3、0.069 mg/m3，与背景值、本项目贡献值叠加后预测值分别为0.243 mg/m3，0.142 mg/m3，非正常工况东方雨虹三期工程粉尘预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；东方雨虹三期工程VOCS满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。 生产线同时产生非正常工况的可能性很小。 （4）大气防护距离计算 本项目无组织排放主要为粉尘、VOCs，为弄清楚其对周边环境的影响，本环评以生产车间作为面源对其大气防护距离进行核算，确定其影响范围，具体计算见下表8.2-5、图8.2-1、图8.2-2。 表8.2-5 本项目大气防护距离计算参数一览表 污染物名称; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 污染物排放率（kg/h）; 面源面积（m2）. 粉尘; 8; 48; 108; 0.015; 5184. VOCs; 0.035. 图8.2-1 本项目无组织排放粉尘大气防护距离计算结果 图8.2-2 本项目无组织排放VOC大气防护距离计算结果 根据导则中大气环境防护距离计算模式计算，预测结果无超标点，因此本项目不设置大气防护距离。 （4）卫生防护距离 卫生防护距离计算结果见图8.2-3、图8.2-4。 图8.2-3 本项目无组织排放粉尘卫生防护距离计算结果 图8.2-4 本项目无组织排放VOC卫生防护距离计算结果 根据以上预测结果，本项粉尘的卫生防护距离为50m，VOCs的卫生防护距离为50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定确定本项目的卫生防护距离为100m。由于本项目属于扩建项目，本项目生产线与已批复的年产1000万平方米防水板项目（生产EVA、ECB防水板）位于同一栋生产厂房，且排放的污染物一致，均为无组织粉尘、VOC，因此整个生产厂房无组织排放源强见表 8.2-6。 表8.2-6 东方雨虹三期整个厂区大气防护距离计算参数一览表 污染物名称; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 污染物排放率（kg/h）; 面源面积（m2）. 粉尘; 8; 48; 108; 本项目0.015; 0.145; 5184. 已批复0.13. VOCs; 本项目0.035; 0.185. 已批复0.15. 整个厂区卫生防护距离计算结果见图8.2-5、图8.2-6。 图8.2-5 东方雨虹三期厂区无组织排放粉尘卫生防护距离计算结果 图8.2-6 东方雨虹三期厂区无组织排放VOC卫生防护距离计算结果 根据以上预测结果，整个东方雨虹三期粉尘的卫生防护距离为50m，VOCs的卫生防护距离为50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定确定卫生防护距离为100m。目前，有1户居民需拆迁，距离生产车间最近距离为70m。根据《岳阳湖南绿色化工产业园管委会关于岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目环保拆迁的承诺》（园区拆迁承诺见附件7），该户居民目前待拆迁，拆迁完成后，项目生产车间距离最近敏感点为南侧的胜利村居民点（杨家），最近距离为110m，符合卫生防护距离要求。根据《建筑设计防火规范》3.5.2，本项目固废原料仓库属于丙类仓库，其与民用建筑距离应大于10m，本项目原料仓库边界距离为50m，与居民距离大于10m。 从生产车间边界起周围100m范围内不得规划新建住宅、医院、旅馆、学校等敏感、弱势群体集聚的建设项目和对环境卫生有特殊要求的企业。 本项目与依托东方雨虹三期工程《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目》（岳环评【2015】108号），该生产线与本项目共用厂房，无组织排放边界一致，无组织排放污染物基本相同，其卫生防护距离设置为100m，本项目卫生防护距离与其一致。 综上所述，通过计算和类比分析，本项目无组织源强估算合理，卫生防护距离设置合理。 - 8.2.2水环境影响分析 项目营运期本项目产生的废水为办公产生的生活污水，无生产废水产生。项目总排水量为540.0m3/a。办公废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后纳入云溪区污水处理厂，废水最终排入长江，对受纳水体影响较小。 《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目》（在建）职工生活污水排放量为540.0m3/a，与本项目生活污水合计为1040 m3/a，经同一座化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后纳入云溪区污水处理厂。 - 8.2.3噪声环境影响分析 项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （1）主要噪声源 根据工程分析，本项目噪声主要来自厂房的各种生产设备如混料系统、上料机、切边与分切系统、粉碎机、叉车等机械设备，噪声值为65～90dB(A)。类比同类型设备监测材料，噪声值见表8.2-7。 表8.2-7 生产设备噪声声压级一览表 序号; 噪声源名称; 噪声特征; 噪声性质; 声压级（dB(A)）. 1; 混料系统; 间歇; 机械性噪声; 75~80. 2; 挤出机; 持续; 机械性噪声; 65~75. 3; 上料机; 间歇; 气体动力噪声; 75~90. 4; 牵引机; 持续; 机械性噪声; 65~80. 5; 储料机; 间歇; 气体动力噪声; 65~80. 6; 自动收卷机; 持续; 机械性噪声; 65~75. 7; 辅助牵引机; 持续; 机械性噪声; 65~76. 8; 纵向切边与分切系统; 持续; 机械性噪声; 75~85. 9; 空压机; 持续; 机械性噪声; 75~90. 10; 叉车; 间歇; 机械性噪声; 75~80. （2）预测模式 本次噪声影响评价选用点声源的噪声模式，将生产车间内的各生产设备合成视为一个噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。 ①噪声在空气中的理论衰减公式为： Lp=L0−20lgrr0 式中：Lp：距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0：距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0：测定声源时距离，m； r：衰减距离，m； α：空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 L=10lgi=1n10Li10 式中：L：噪声叠加后噪声值dB(A)； Li：第i个噪声值，dB(A)。 （3）预测结果 按上述预测模式，项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见表8.2-8，设备距厂界距离按最不利情况进行估算。 表8.2-8 噪声源强治理后贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 厂房外声级 混合值; 参数; 点位. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 胜利村居民点. 降噪措施前; 降噪措施后. 生产厂房; 91.0; 66.0; 距离m; 8; 76; 19; 11; 110. 贡献值; 46.7; 30.2; 42.4; 43.9; 23.7. 背景值; 昼; 54.7; 53.5; 52.6; 51.6; 51.9. 夜; 42.8; 43.4; 41.6; 41.3; 40.8. 预测值; 昼; 55.3; 53.5; 52.8; 52.3; 51.9. 夜; 48.2; 43.5; 43.5; 45.8; 40.9. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 从表8.2-7预测结果可以看出，本项目投产运行后，在采取噪声防治措施下，通过设备减振、厂房隔声等措施后，并经距离衰减后，项目运营后厂界昼间噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类排放标准的要求，最近居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目》（在建）昼夜对厂界的贡献值见表8.2-9。 表8.2-9 噪声源强治理后贡献值 单位：dB（A） 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 胜利村居民点. 贡献值; 52.2; 32.7; 44.7; 49.5; 23.7. 预测值; 昼; 57.0; 53.5; 53.4; 54.1; 51.9. 夜; 53.6; 43.8; 47.1; 51.04; 41.0. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 项目运营后整个东方雨虹三期厂界昼间噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类排放标准的要求，最近居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 具体采取以下措施： (1)总平布置 从总平面布置的角度出发，将噪声大的生产厂房设置于远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。同时利用墙壁的隔声作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 (2)加强治理 ①选用低噪声设备，配套减振基础。 ②采用吸声技术。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置。对于产噪较大的破碎机、切边和分切系统、风机等独立设备，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小范围内。建议建设单位厂房墙壁使用隔声效果好的砖墙或更好的隔声、吸声建材。 ④降低振动噪声。对破碎机等设备采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 (3)强化管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 8.2.4固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、废活性炭、换网器滤渣、挤出模头胶渣、除尘器粉尘和废包装。 ①生活垃圾：根据工程分析，生活垃圾产生量为7.5t/a，由当地环卫部门统一清运。 ②废边角料 本项目废边角料产生量约为14.5t/a，废边角料回收利用。 ③废包装 项目废包装产生量为12.5t/a，经收集后外售综合利用。 ④除尘器粉尘 项目上料及预混布袋除尘器收集的粉尘量为7.056t/a，除尘器粉尘回收利用，不外排。 ⑤废活性炭 废活性炭产生量约6.669t/a，经桶装收集后在危险废物间暂存，委托有资质单位处理。 ⑥废机油 类比调查，项目废机油产生量为5.0t/a，废机油属于危险废物，废机油收集后委托有资质单位处理。 ⑦换网器滤渣 物料经长时间塑化和受热，熔体将会产生残渣，加上原料中的杂质和未塑化颗粒需经换网器过滤，防止对模具损伤，滤渣年产生量为0.2t/a，定期收集后外卖综合利用。 ⑧挤出模头胶渣 挤出模头长时间会产生积垢，需定期清除，胶渣产生量为0.2t/a。定期收集后外卖综合利用。 固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响，符合环境保护局有关固体废物应实现零排放的规定。 - 8.3风险评价分析 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据物质的不同特 性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。 结合本项目的生产特征及物质危险性识别，确定潜在的危险单元及重大危险源。 本项目生产过程中使用的主要物质有聚乙烯树脂、碳酸钙、胶黏剂、助剂、色母料、二氧化钛、TPO树脂、碳酸钙、二氧化硅、0.05%炭黑、聚酯网格布。以上物质贮存和使用的化学品量均不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中明确列出的危险品。项目生产加工过程中产生的污染物较少。因此项目无明显的环境风险因素。但注意防止泄露及火灾的发生。根据国家环境保护局环发[2012]77号文件《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本评价针对拟建项目性质以及周围环境情况，根据技术导则推荐的方法要求企业，采取切实可行的防范措施，将事故的发生率降低到最小程度，同时针对实际情况制定相应的事故应急预案，以便减少突发事故对环境的影响。 项目运行时还存在一定的工艺生产性危险，但是采取一定的安全措施，还是可以避免的，具体如下： 1、防机械伤害 车间工艺设备按规范要求布置，满足安全防护间距，设备与建筑物之间满足操作、检修的安全距离并设安全通道。对易引起人身事故的设备，设计考虑增设防护网和防护栏杆等设施。车间内车辆行驶道路设有明显标志，保证行人安全。车间内的起重设备严格按照安全操作规程操作，定时检修，保证安全使用和生产。在易发生机械伤害和触电伤害处设安全标志，严禁在运转设备上放置杂物及工具，并对生产设备定期检修，以免因长期失修造成事故。 2、防噪音 该项目首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。 3、用水卫生及劳动保护措施 安全卫生铺助设施应做到公司内生活、生产用水分离，生活用水达到《生活饮用水卫生标准》，每个职工都配备劳动保护用品，设置医务室，建立职工健康档案等。 4、火灾事故 （1）设立应急计划区 根据项目生产特点、平面布置、周围环境概况，拟建项目应急计划区应包括：生产区和敏感目标。 （2）做好应急准备 ①成立风险事故应急处理领导小组，由管理者代表任组长，组员由生产管理中心、环保管理人员、工程部管理人员组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作。 ②火灾事故易发生车间成立应急队，由企业管理部门经理负责，技术、维修岗位人员及社区部分业主参加。 ③各单位给应急队配备应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放④各单位对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理环境事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 （3）制定厂区火灾事故应急预案 事故发现人员应立即通知环境应急处理领导小组成员，领导小组应立即组织应急队到现场处理，并及时通知当地消防部门派消防车道现场。 - 8.4产业政策和规划符合性分析 本项目为防水高分子板材的生产，经对照《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），属于鼓励类“十二、建材，3.新型……建筑防水和密封等材料的开发与生产”，因此本项目符合国家的产业政策。 《建筑防水卷材行业准入条件》指出“新建和改扩建改性沥青类防水卷材项目单线产能规模不低于1000万平方米/年，高分子防水卷材项目单线产能规模不低于300万平方米/年”，本项目单线生产能力为500万平方米/年，符合准入条件要求。 本项目所选用机械设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，无淘汰、落后设备。 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，项目依托东方雨虹三期厂区用地红线图见附件5、园区意见见附件6。 - 8.5选址合理性分析 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，项目地块北侧为园区道路，道路均已建成。园区靠近岳临高速、G107及京广铁路，项目区交通便利，有利于原材料运入以及产品的运出。根据已批复《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司年产1000万平方米防水板项目环境影响评价报告表》，其无须设置大气防护距离，其卫生防护距离为100m，本项目无须设置大气防护距离，本项目卫生防护距离结合三期在建项目，卫生防护距离设置为100m，根据园区拆迁承诺函，待南厂界的1户居民拆迁后，项目卫生防护距离内无居民点等敏感点，本项目固体原料存储仓库属于丙类仓库，项目周边环境不会成为项目的限制因素，项目拟建地区内供水、排水、供电等辅助设施齐全。 综上所述，项目拟建地交通便利，环境良好，项目的建设对周边环境的影响较小，在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，项目选址合理。 - 8.5平面布置合理性分析 本项目依托主要建筑为生产车间、成品仓库、原料仓库、控制楼、危废暂存间、门卫和水泵房。生产车间为厂区北部，成品仓库位于厂区中部，南部为原料仓库、控制楼、和水泵房，门卫和主出入口位于厂区西北角。危废暂存间位于成品仓库内。 仓库中物料分类分项存放，各物料间主要通道应达到规定的安全距离，不得超量储存。库房要符合防火、防雷、防爆、防潮、防冻等要求，并具有良好的通风条件。 项目高噪声设备全部位于厂房内，各建筑均由道路和绿化带隔开，既相互独立又彼此相通；厂房内布局从原料仓库到成品仓库整个工艺流程顺畅，功能分区明确；本项目产生的噪声经合理布局后，对周边环境影响极小。 生产车间内北部为在建1000m2EVA防水板生产线，车间中部布置本项目HDPE生产线，车间南部布置TPO生产线，由西向东依次为上料、混料区，成型区，成品区，上料、混料区，成型区均布置于厂房西侧，远离东南侧居民，生产车间布置较为合理；从以上分析可知，本项目布局合理。 由于项目距离胜利村较近，为尽可能降低废气污染排放对最近敏感点胜利村的影响，环评提出如下优化建议：将预混和螺杆挤压操作间尽量布置在车间西侧；优化生产车间通排风系统布置，形成车间南墙进风，车间北墙向北排风的形式，尽可能使无组织废气污染物向项目北边扩散，少向南侧扩散；并将有组织排气筒布置在车间的西北角，尽可能增大排气筒和居民点的距离。 - 8.6项目的清洁生产水平分析 清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。国内外污染防治经验表明：清洁生产是企业污染防治的最佳模式，是实施可持续发展战略的重要措施。由于国内暂未出该行业的清洁生产标准，根据清洁生产原则，结合项目实际情况，本次评价从六个指标分别分析，针对性的提出改进措施，具体如下所述： （1）生产工艺及装备：项目生产工艺和装备均为目前同行业中较为先进、精密的工艺和设备，单线生产能力为500万平方米/年，没有使用“淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”中规定的内容，符合《建筑防水卷材行业准入条件》中“新建高分子防水卷材（PVC、TPO）项目单线产能规模不低于300万平方米/年”。建设单位在选购设备阶段，应选用低噪声、高效率、节能的设备来控制能源消耗以及污染物排放。 （2）资源能源利用指标：本项目采用的能源主要为电能，电能消耗约为450万kWh/a，单位能耗0.077kg标煤/m2，符合《建筑防水卷材行业准入条件》中聚氯乙烯（PVC）防水卷材,热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材单位能耗不高于0.08kg标煤/m2。项目的原材料主要为高分子树脂，为无毒或低毒物质，是清洁原料，高分子树脂消耗量约为8300t/a。 （3）产品指标：项目产品为高分子防水板，东方雨虹产品在同行业处于先进水平，生产过程中污染较小，采取一定措施后，所产生的污染物均能达标排放，不会对周围环境造成影响。 （4）污染物产生指标：项目不涉及污染严重的工序，本项目污染较小。项目运营期的主要污染物有粉尘、有机废气VOCs等。粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，有机废气经活性炭吸附后经15m高排气筒排放。废水经化粪池处理后排放。生活垃圾由环卫部门收集处置，废边角料和除尘器粉尘回用，不外排；废活性炭和废机油经收集后委托有资质单位处理。污染物产生量少，均能达标排放。 （5）废物回收利用指标：项目生产过程中产生的废边角料和除尘器粉尘均能够得到回收利用，均不外排，危险废物经收集后委托有资质单位处理，对周围环境不存在威胁，且满足清洁生产关于废物进行回收利用的要求。 （6）环境管理及要求 要求企业建立和健全企业的环境管理体系，使企业管理做到全方位规范化、制度化、科学化、为实现清洁生产奠定基础。 该项目建成投产后，应适时开展清洁生产审计工作和ISO14000环境管理体系认证工作，推动清洁生产工作，为企业占领国内外市场创造开拓市场的能力和条件，取得基础工作支持力。 对本项目清洁生产方案的几点建议： ①认真贯彻执行国务院关于加强环境保护工作的规定和国家环境保护法律、法规要求，明确负责环境保护工作的领导和管理人员，对于环保措施，尤其是废气处理设施做到定期检查。 ②采用省电、封闭型设备。 总而言之，项目不仅采用清洁的能源、原材料，还在生产工艺上加以创新，采用国内外比较先进的生产工艺，节约能源和原材料，而且大大减少了污染物的排放，均能达标排放，符合清洁生产要求。 - 8.7总量控制分析 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、NH3-N。 项目生产加热用电，不设燃煤设施；不设食堂和宿舍。项目职工生活污水经化粪池处理，废水处理后纳入园区污水管网，最终进入云溪区污水处理厂，总量以污水处理厂最终排放量计算。总量指标以云溪区污水处理厂污水出口外排标准核算，建议污染物排放总量控制指标为COD0.032t/a，NH3-N0.008t/a。总量指标纳入云溪区污水处理厂总量指标。 项目扩建后东方雨虹三期厂区污染源汇总情况见表8.7-1，整个东方雨虹公司主要污染物排放量见表8.7-2。 表8.7-1 本项目实施后东方雨虹三期主要污染物产生及排放情况 污染物名称; 三期在建EVA; 本项目排放量; 总排量. 废水; 废水量; 540; 540; 1080. COD; 0.138; 0.138; 0.276. BOD5; 0.083; 0.083; 0.166. SS; 0.076; 0.076; 0.152. 氨氮; 0.016; 0.016; 0.032. 废气; 粉尘; 1.008; 0.864; 1.872. VOC; 2.088; 0.361; 2.449. 固废; 危废; 38.74; 11.669; 50.409. 一般固废; 145.55; 34.556; 180.106. 生活垃圾; 7.5; 7.5; 15. 表8.7-2 东方雨虹三本帐 污染物名称; 现有工程; 扩建工程; 以新代老 削减; 全公司 总量. 一期; 二期; 三期. 在建; 本项目. 高 分子; 沥青 卷材; 防水 涂料; EVA 板材; 防水 卷材. 废水; 废水量; 3721.5; 4500; 1167.32; 540; 540; 0; 10468.82. COD; 0.745; 0.9; 0.294; 0.138; 0.138; 0; 2.215. BOD5; 0.556; 0.675; 0.021; 0.083; 0.083; 0; 1.418. SS; 0.445; 0.54; 0.097; 0.076; 0.076; 0; 1.234. 氨氮; 0.092; 0.113; 0.008; 0.016; 0.016; 0; 0.245. 废气; 粉尘; 0.072; 0.645; 0.036; 1.008; 0.864; 0; 2.625. TVOC; 0; 0.0193; 7.56; 2.088; 0.361; 0; 10.0283. 沥青烟气; 0; 1.46; 0; 0; 0; 0; 1.46. 固废; 危废; 0; 30; 53.76; 43.74; 11.669; 0; 139.169. 一般固废; 3; 37.355; 13.611; 145.55; 34.556; 0; 234.072. 生活垃圾; 16.5; 22.5; 7.5; 7.5; 7.5; 0; 61.5. - 8.8环境管理与监测 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 （1）项目各生产装置的排气筒应预留监测孔。 （2）污染物排放口和固体废物堆场，应按国家的规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。 项目监测监测计划见表8.8-1。 表8.8-1 项目监测计划 环境要素; 污染源 分类; 监测位置; 监测内容; 验收标准. 大气环境; 有组织; 上料和预混粉尘; 排气筒口; TSP; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求. 螺杆挤压、涂覆有机废气; 排气筒口; TVOC; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 无组织; 无组织粉尘、TVOC; 场界; TSP、TVOC; 《大气污染物综合排放标准》、《工业企业挥发性有机物排放控制标准. 水环境; 生活污水; 三期总排口处; COD、BOD、SS、氨氮; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶 的设置; 是否设置; 无外排. 废包装; 外售综合利用; 是否利用; 无外排. 除尘器粉尘; 回收利用; 是否利用. 废活性炭; 桶装密封，危废间暂存，委托有资质单位处理; 是否按要求建设; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 废机油; 桶装密封，危废间暂存，委托有资质单位处理. 声环境; 设备噪声; 基础减振、车间墙体隔音、加强管理; （GB12348－2008）3类标准. - 8.9环保投资估算 本项目总投资约1622万元，其中环保投资估算为83万元，约占工程总投资的5.1%。环保治理措施及投资见表8.8-1。 表8.9-1 环保投资估算表 环境要素; 污染源分类; 防治措施; 环保投资（万元）. 施工期; 固体废物; 设备包装物; 木箱、塑料袋、纸板等，分类收集回收利用或交交环卫部门处理; 2. 生活垃圾; 交环卫部门处理. 声环境; 施工噪声; 合理安排施工作业时间; 2. 营运期; 大气环境; 上料粉尘和预混粉尘; 封闭操作间+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 50. 螺杆挤压、涂覆有机废气; 封闭操作间+集气罩负压收集+活性炭吸附+15m高排气筒. 水环境; 生活污水; 依托厂区化粪池; 0. 固体废物; 生活垃圾; 分类收集后交环卫部门统一处理; 5. 废活性炭; 依托厂区危险废物暂存间，委托有资质单位处理; 2. 废机油; 依托厂区危险废物暂存间，委托有资质单位处理; 2. 声环境; 机械噪声; 基础减震、厂房墙体隔音、加强管理; 20. 合计; ---; 83. - 8.9三同时验收 项目应坚持“三同时”原则，制定详细的施工期、运营期日常监理日程及环保设施、设备设计、施工、使用情况说明；按计划在项目施工、运营期对项目进行巡查，以口头形式或书面指令形式要求建设单位、承包单位对其环境问题进行整改。 对于重大环境问题、突发性事件，随时向建设单位及相关上级主管部门通报事件的发生及处理结果等。环境保护竣工验收一览表见表8.9-1。 表8.9-1 环保投资及“三同时”竣工验收清单 环境要素; 污染源 分类; 防治措施; 验收内容; 验收标准. 大气环境; 上料和预混粉尘; 废气经收集布袋除尘器处理后排放; 封闭操作间+封闭物料输送系统+集气罩+布袋收尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求. 螺杆挤压、涂覆有机废气; 经收集活性炭处理后排放; 生产线封闭+集气罩负压收集+活性炭吸附+15m排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 水环境; 生活污水; 预处理后纳管排放; 化粪池处理后纳管; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 固体 废物; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; 垃圾收集桶 的设置; 无外排. 废包装; 外售综合利用; ---; 无外排. 除尘器粉尘; 回收利用; ---. 废活性炭; 桶装密封，危废间暂存，委托有资质单位处理; 桶装密封，危废间暂存; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 废机油; 桶装密封，危废间暂存，委托有资质单位处理; 桶装密封，危废间暂存. 声环境; 设备噪声; 基础减振、车间墙体隔音、加强管理; ---; （GB12348－2008）3类标准.

- 9.建设项目拟采取的防治措施

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 固体废物 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 运往政府指定弃渣场堆放，无外排 | 统一处置，无外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理，无外排 |  |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 噪声 | 合理安排施工作业时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 上料和预混粉尘 | 粉尘 | 封闭操作间+封闭物料输送系统+集气罩+布袋收尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准中的相关要求 |
|  |  | 螺杆挤压、涂覆有机废气 | VOCs | 生产线封闭+集气罩负压收集+活性炭吸附+15m排气筒 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后纳管 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 无外排 |
|  |  | 切边 | 废边角料 | 回收利用 |  |
|  |  | 上料和包装 | 废包装 | 外售综合利用 | 无外排 |
|  |  | 除尘器 | 粉尘 | 回收利用 | 无外排 |
|  |  | 换网器 | 滤渣 | 外售综合利用 | 无外排 |
|  |  | 挤出模头 | 胶渣 | 外售综合利用 | 无外排 |
|  |  | 活性炭吸附 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 | 无外排 |
|  |  | 设备维护 | 废机油 | 委托有资质单位处理 | 无外排 |
|  | 噪声 | 项目营运后噪声影响主要来自混料系统、上料机、裁剪系统、粉碎机、叉车、空压机等设备运行产生的噪声。项目设备噪声源强为65～90dB(A)。项目设备运行时产生的噪声经专用设备机房、隔声、减振、消声及距离衰减等措施后，辐射至最近厂界处噪声值不会对当地声环境质量产生明显影响。建设单位可从改善项目内环境的角度出发，优先选用低噪音设备，采取隔声降噪措施，降低对内环境负面影响，改善厂房内部声环境质量。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。 |  |  |  |  |  |

- 10.结论与建议

- 10.1项目概况 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司拟投资1622万元于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区建设岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司三期厂房内年产500万平方米HDPE防水卷材和500万平方米TPO防水卷材项目。项目建设内容为建设1条年产500万平方米HDPE防水卷材和1条500万平方米TPO防水卷材以及生产线配套设施等。项目建设周期为4个月，预计2016年6月建设完成。 - 10.2产业政策和规划符合性分析 本项目为防水高分子板材的生产，经对照《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），属于鼓励类“十二、建材，3.新型……建筑防水和密封等材料的开发与生产”，因此本项目符合国家的产业政策。本项目单线生产能力为500万万平方米/年，符合《建筑防水卷材行业准入条件》指出“新建和改扩建改性沥青类防水卷材项目单线产能规模不低于1000万平方米/年，高分子防水卷材项目单线产能规模不低于300万平方米/年”。本项目所选用机械设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，无淘汰、落后设备。 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，项目用地红线图见附件5、园区意见见附件6，选址符合规划要求。 - 10.3区域环境质量现状评价结论 （1）大气环境 根据监测结果，项目所在地区域环境空气中评价因子SO2、NO2小时和日均值浓度以及PM10日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC满足时均值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。当地环境空气质量现状较好。 （2）水环境 监测结果表明，监测期间，长江道仁矶监测断面TP，超标率100%，最大超标倍数为0.47；长江陆城监测断面BOD5和TP超标，超标率100%，最大超标倍数分别为0.47、0.70；松阳湖水质监测点BOD5超标，超标率100%，最大超标倍数为0.23。长江监测断面BOD5和TP超标可能的原因为上游河段生活污染源排放所致，松阳湖监测点BOD5因子超标可能的原因为附近生活污水直接排入湖泊造成。 监测期间其他各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的相关水质标准（S1、S2执行III类，S3执行Ⅳ类水质标准）。 （3）声环境 项目厂界噪声监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，南侧胜利村居民点（杨家）的噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目所在地声环境质量现状较好。 - 10.4项目环境影响分析结论 （1）施工期 ①噪声 施工期噪声主要是设备安装机械噪声和运输车辆交通噪声，对场界周围声环境质量将造成不利影响。建设单位在施工过程中，将施工设备合理布局，并合理安排施工活动，设备运输和安装安排在白天进行，减轻对场界周围声环境的不利影响，确保施工期场界噪声达标排放，最近居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求。 ②固废 针对施工人员生活污水，施工期间厕所将依托周边项目，项目施工期间生活废水将不会对周围环境产生影响。对于施工生产废水，要求建设方对其加强管理、控制，针对施工废水，并在施工现场修筑临时沉淀池，废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排。采取以上措施后，施工期废水对周边环境影响很小。 ④固废 设备包装垃圾，应分类收集后，能回收利用的，回收外卖，不能回收利用的，收集后交由环卫部分处理。施工人员生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。 （2）营运期 ①大气环境 本项目营运期废气主要为原料颗粒上料及预混工序产生的粉尘和螺杆挤出及涂覆工序受热高分子材料在成型过程中将产生有机废气（残存单体形成挥发性有机物即VOCs）。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物的二级标准要求，有机废气排放满足执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）塑料制造行业标准要求。 拟建项目废气正常排放时，对最近敏感点的颗粒物、VOCs小时平均浓度贡献值分别为颗粒物0.0005mg/m3、VOCs0.0016mg/m3。叠加背景值后，胜利村的颗粒物浓度0.1335mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；VOCs浓度为0.0586mg/m3，满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。项目废气排放对周边敏感点影响小。 拟建项目废气非正常排放时，对最近敏感点胜利村的颗粒物、VOCs小时平均浓度贡献值分别为颗粒物0.051mg/m3、VOCs0.016mg/m3。叠加背景值后，胜利村的颗粒物浓度0.184mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；VOCs浓度为0.073mg/m3，满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。项目废气直排对周边敏感点影响较小。 根据导则中大气环境防护距离计算模式计算，预测结果无超标点，因此本项目不设置大气防护距离。根据预测结果，本项目无组织粉尘、VOCs的卫生防护距离为50m，叠加同一栋生产厂房已建工程无组织粉尘、VOCs计算整个厂区卫生防护距离，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定确定卫生防护距离为100m。 采取严格的环保措施后，项目营运期废气排放不会对周围环境产生明显影响。 ②水环境 项目营运期产生的废水为办公产生的生活污水，无生产废水产生。项目总排水量为540.0m3/a。办公废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后纳入云溪区污水处理厂，废水最终排入长江，对受纳水体影响较小。 ③噪声 通过采用低噪声设备、对各设备加设减震垫、消声器、厂房墙壁隔声以及距离衰减，本项目在满负荷运营情况下昼间和夜间厂界噪声值均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准的要求，最近居民点胜利村的声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ④固体废物 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、除尘器粉尘、滤渣、胶渣、废包装、废活性碳和废机油。 生活垃圾由当地环卫部门统一清运。项目废边角料回收利用；废包装经收集后外售综合利用。项目上料及预混布袋除尘器收集的粉尘回收利用，不外排；废活性炭和废机油经桶装收集后在危险废物间暂存，委托有资质单位处理； 固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响，符合环境保护局有关固体废物应实现零排放的规定。 - 10.5选址可行性和平面布局合理性 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，项目地块北侧为园区道路，道路均已建成。园区靠近岳临高速、G107及京广铁路，项目区交通便利，有利于原材料运入以及产品的运出。项目卫生防护距离内无居民点等敏感点，项目周边环境不会成为项目的限制因素，项目拟建地区内供水、排水、供电等辅助设施齐全。综上所述，项目拟建地交通便利，环境良好，项目的建设对周边环境的影响较小，在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，项目选址合理。 整个厂区布置实现了人物分流，既方便管理和安全，又方便生产，便于保护厂区内有序的交通、生产环境。厂区绿化采用点、线、面相结合的原则，以出入口和控制楼周围为绿化重点，沿道路两侧种植行道树。项目高噪声设备全部位于厂房内，厂房与办公区，均由道路和绿化带隔开，既相互独立又彼此相通；厂房内布局从原料仓库到成品仓库整个工艺流程顺畅，功能分区明确；本项目产生的噪声经合理布局后，对生活区及周边环境影响极小；生产车间内北部为在建1000m2EVA生产线，车间中部布置本项目HDPE生产线，车间南部布置TPO生产线，由西向东依次为上料、混料区，成型区，成品区，上料、混料区，成型区均布置于厂房西侧，远离东南侧居民，生产车间布置较为合理；从以上分析可知，本项目布局合理。 由于项目距离胜利村较近，为尽可能降低废气污染排放对最近敏感点胜利村的影响，环评提出如下优化建议：将预混和螺杆挤压操作间布置在车间西侧；优化生产车间通排风系统布置，形成车间南墙进风，车间北墙向北排风的形式，尽可能使无组织废气污染物向项目北边扩散，少向南侧扩散；并将有组织排气筒布置在车间的西北角，尽可能增大排气筒和居民点的距离。 - 10.6清洁生产、达标排放和总量控制 本项目符合清洁生产要求。在采取本报告表提出的各项污染防治措施后，本项目各污染物均可做到达标排放。 项目生产无需供暖，不设燃煤设施，项目区内不设食堂和宿舍。建议污染物排放总量控制指标为COD0.032t/a，NH3-N0.008t/a。总量指标纳入云溪区污水处理厂总量指标。 - 10.7项目建设环境可行性结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，符合园区规划，项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，在严格采取拟定的各项环境保护措施和本评价提出补充措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，可以在现在地点、按现在规模实施。 - 10.8建议 （1）应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行使用的“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放。 （2）加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 （3）加强对危险废物的管理。对于危险废物应设置专用堆放场地，并须有防扬散、防流失、防漏防渗措施。危险废物的转移必须按《危险废物转移联单管理办法》中规定的要求办理相关手续，对危险废物的处置，建设方必须委托具备危险废物经营许可资质的单位进行处置。建设方应尽快落实固废特别是危险固废的处置单位，与之签定委托处置协议书，并提供危险固废处置单位的相关资质证明材料。 （4）建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺进行调整，则应按要求向环保部门重新申报。 （5）对项目管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系及噪声监测布点图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目用地及周边现状图 附图5 项目周围环境保护目标图 附件： 附件1 委托书 附件2 建设项目环境影响评价等级审核表 附件3行业准入 附件4 项目用地红线图 附件5 园区意见 附件6园区拆迁承诺 附件7 湖南绿色化工产业园批复 附件8 噪声监测质保单 附件9 危废处置合同 附件10 专家意见 附表：建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

## 预审意见： ## 公 章 经办人： ## 年 月 日

## 下一级环境保护行政主管部门审查意见： ## 公 章 经办人： ## 年 月 日

## 审批意见： ## 公 章 经办人： 年 月 日