审批意见： 岳环评［2016］23号 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司拟投资1622万元于湖南岳阳绿色化工产业园,在原有三期（10001000万㎡生产能力）的基础上新扩建一条防水卷材生产线，年产HDPE防水卷材500万㎡、TPO防水卷材500万㎡（总生产能力达2000万㎡)。项目生产车间、仓库、危废暂存间等均依托现有工程，劳动定员为50人。项目主要工艺：预混、吸料、计量、输送、挤出、定型、压光、冷却、切边、收卷、包装、成品等工序。主要生产设备有：计量称重混料系统、挤出机、液压换网器、计量泵、压光机、辊温控制系统、牵引机、热熔胶涂布站系统、储料机、收卷机等。环保设备包括：高效布袋除尘器、活性炭吸附装置等。项目不涉及锅炉，加热方式为电加热。项目建设符合国家产业政策,符合《建筑防水卷材行业准入条件》相关要求根据深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制的环评报告表基本内容、结论、专家评审意见和云溪区环境保护分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容和地点建设。 一、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题： 1、加强废水污染防治工作。依托厂区现有排水管网系统及污水处理系统。雨水经雨水收集系统收集后排入园区雨水管网；生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后，通过园区污水管网进入云溪区污水处理厂，最终排入长江。 2、加强废气污染防治工作。上料及预混工序产生的粉尘经集气罩收集后引入布袋收尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物的二级标准要求后，经15m高排气筒高空排放；螺杆挤压及热熔胶涂覆工序产生有机废气经各自集气罩负压收集后引入活性炭吸附装置处理，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）塑料制造行业标准要求后，经15m高排气筒高空排放；采用强制通风措施以降低无组织排放废气对车间工人的影响；场界监控点粉尘浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。 3、加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，严格按照环评文本提出的平面布局进行调整，混料系统、上料机、切边与分切系统、粉碎机等设备安装时采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、强化各类固废的临时储存、处置措施和管理工作。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按照各类固废属性建设暂存场，分类堆放固体废物，建立固体废物产生、转运、处置管理台帐。废机油及含油抹布、废活性炭等危险固废送有资质的单位安全处置，并严格按照《 危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2001）建设危险废物暂存库；废边角料、除尘器粉尘收集后回收利用，废包装袋、滤渣、胶渣等统一收集后外售；生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。 5、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生。制订完备的安全生产规章制度和操作规程，定时对设备检修及维护，保证安全使用和生产；设置安全标志标牌，建立健全环境风险应急预案并组织演练，确保周边环境安全。 6、优化项目平面布局。优化生产车间通排风系统布置，尽可能使无组织废气污染物向项目北边扩散，少向南侧扩散；并将有组织排气筒布置在车间的西北角，增大排气筒和居民点的距离；产生噪声的生产厂房应设置于远离厂界和附近敏感点最远的位置，并采取隔声降噪、局部吸声措施，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 7、强化厂容厂貌建设和生产现场管理。加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 8、落实报告表提出的各项环境管理措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 9、本项目以粉尘产生车间为单元，设定100米的卫生防护距离，防护距离内不得新建居民、学校、医院等环境敏感建筑，卫生防护距离内现有一户居民用房须拆迁，拆迁工作未完成前，项目不得投入运营。 二、该项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。 三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送云溪区环保分局、岳阳湖南绿色化工产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司，请云溪区环境保护分局负责项目“三同时”现场监督和日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年5月30日 抄送：云溪区环保分局、岳阳湖南绿色化工产业园管委会、深圳市环境工程科学技术中心有限公司