岳环评 [2016]28号

关于岳阳市监管中心进出口道路(岳阳东站至三荷

机场快速通道一期)环境影响报告书的批复

岳阳市恒升交通建设有限公司：

你公司《关于申请对〈岳阳市监管中心进出口道路(岳阳东站至三荷机场快速通道一期)环境影响报告书〉批复的函》、经开区环保分局的预审意见等有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟投资13986万元新建岳阳市监管中心进出口道路(岳阳东站至三荷机场快速通道一期)，其中环保投资197.9万元。道路起于金凤桥北路，往东展线，下穿武广高铁硚石村 1 号桥后，止于岳阳市公安局监所管理中心北侧。道路等级为一级公路，路线全长1.8km，双向六车道，设计时速80km/h，路基宽度33.5m，采用沥青混凝土路面。本项目挖方4.51万m3，建筑垃圾0.09万m3，填方8.5万m3，借方3.9万m3，无弃方，沿线设置1处取土场。主要工程内容包括道路工程、路面工程、交叉工程、排水工程等，项目设两座小箱梁（均为下穿武广高铁），2个盖板涵、7个圆管涵、1处盖板通道，2处平面交叉，不设服务区、管理处和管养工区。项目总占12.104hm2，其中利用老路面积0.648 hm2，临时占地0.65 hm2 ，永久占地以水田、旱地、园地及荒地等用地类型为主，不占用基本农田。建设工期1年。项目建设符合国家产业政策,符合《岳阳城市总体规划（2008-2030年）》及《岳阳市城市综合交通体系规划》，根据深圳市宗兴环保科技有限公司编制的环境影响报告书的分析结论、专家评审意见及可研报告选线结论，我局同意你公司按照环评报告书所列工程的性质、规模、工可推荐路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施等工作；工程设计、建设要按照岳阳市监管中心进出口道路(岳阳东站至三荷机场快速通道一期)工程控制性详细规划和“清污分流、雨污分流”的要求，统筹规划，合理布设雨水、污水管道，同步建设通讯、天然气、供水、电力等市政其它管线设施，避免二次施工造成对环境的影响。

2、加强施工管理工作。合理布置施工场地，施工生产区尽量利用道路永久征地，节约土地资源，路基拓宽应尽量利用荒地进行建设，工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，做到土石方平衡，避免大填大挖；做好各路基边坡、排水、绿化等平整工程。道路两侧绿化采用的树种、花草应以适宜当地品种为主。

3、落实生态保护和水土保持措施。路基应分区段开挖和填筑；施工中剥离的表土应妥善存放，回用作为道路绿化用土；避免雨季作业，并配备塑料布、苫布等遮盖物品；施工区及取土场四周设置排洪沟和沉降池（沉淀时间应大于2小时），取土场及临时堆土场设置边坡、挡土墙和排水边沟，施工生产废水应经沉淀后全部综合利用，不得直接排入周边环境；尽可能保留项目用地范围内可利用的植物，做好植被、生态保护工作；注重取土场、临时施工场作业完成后的生态修复工作。

4、严格控制施工期大气污染。严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告〔2015〕5号)等相关规定要求落实扬尘防治措施；施工工地周围按要求设置2.0m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座；项目不设置沥青及混凝土拌合站，所用沥青及混凝土均外购，经专用车辆运至铺路现场施工使用；严禁大风、大雨等恶劣天气施工，配备洒水设备并定期洒水抑尘（每天不得小于5次）；土石方运输车辆须采取密封方式或篷布遮盖，防止物料洒落或扬尘污染；道路施工过程中，应对分水垅村及硚石村等环境敏感路段的施工区域进行围挡，合理布设材料加工场、堆放场和临时堆土场等，减少粉尘等对环境的影响；设置施工运输车辆专用洗车平台，并落实洗车作业地面及进出道路的硬化工作。

5、控制噪声对周围环境影响。加强施工噪声污染控制，科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护。禁止高噪声设施在夜间、午间休息时间进行施工，减少噪声扰民；落实运营期噪声防治要求，加密行道树，全路段禁止鸣笛，并设立限速、禁鸣等标志标牌，对居民相对集中的分水垅许家组设置隔声屏，实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。

6、切实做好拆迁安置工作。工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

7、制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，防范交通事故引发的环境污染危害。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送经开区环保分局，深圳市宗兴环保科技有限公司。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我局申请竣工环保验收。经开区环保分局负责工程建设的环境监督管理。

岳阳市环境保护局

2016年7月7日

抄送：经开区环保分局，深圳市宗兴环保科技有限公司