岳环评验〔2016〕5号

岳阳市环境保护局

关于湖南西姆西科技有限公司焊材制造项目阶段性

竣工环保验收意见的函

湖南西姆西科技有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南西姆西科技有限公司焊材制造项目位于湘阴县界头铺镇金龙新区，占地面积约200亩。2014年12月该项目年产8万吨气保焊丝、0.1万吨高强焊丝、0.6万吨埋弧焊丝、0.1万吨不锈钢焊丝、0.1万吨铝焊丝生产线、生产车间及配电、给排水系统均已按设计及环评批复要求建设完工；年产1万吨药芯焊丝、0.1万吨特种焊条生产线、倒班楼、办公楼、食堂未建设完工，不纳入本次验收范围，现阶段仅对已建设完工部分进行竣工环保验收。该项目2011年12月16日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批[2011]101号）；2013年05月湖南西姆西科技有限公司在建过程中考虑实际情况对原环评作出补充说明，对原设计和原环评批复文件要求中的生产废水处理工艺为“中和+混凝+沉淀+陶瓷管过滤+反渗透”更改为“中和+混凝+沉淀+砂滤”，原设计和原环评批复文件要求中的“处理后的生产废水全部回用，不外排”更改为“处理后的生产废水绝大部分回用，少量达标外排”，同时将原环评批复文件要求的“设有1台2T的热水锅炉，采用无烟煤做燃料”更改为“2台1T的热水锅炉，采用无烟煤做燃料以满足不同生产工段的热水需求”。2013年05月20日，岳阳市环境保护局对该环评补充说明作出审批意见。2014年12月28日该项目已建成部分经岳阳市环境保护局批准投入试运行。2015年7月13日经岳阳市环境保护局同意试生产时间延期至2015年12月。项目总投资1亿元，其中环保投资434.6万元，配套建设了“中和+混凝+沉淀+砂滤”污水处理系统、碱液喷淋吸收塔、锅炉废气除尘脱硫处理系统、危废暂存间及事故应急池等环保设施。

二、湘阴县环境监测站编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（湘阴环竣监字 [2016]第2号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，污水处理系统排口pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、铜、石油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-96）表4中一级标准。

- （二）废气

验收监测期间，碱液喷淋塔排气筒出口硫酸雾监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

锅炉烟气经ZXS-1型高效除尘脱硫消烟设备处理后由15米高烟囱排放，低于1T燃煤锅炉最低允许高度25米及环评批复要求30米，按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中4.6.3规定，排放浓度应按相应区域时段排放标准值的50%执行。验收监测期间锅炉烟囱出口烟尘、二氧化硫监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段二类区标准值的50%。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界四周昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

- （四）固体废物

根据环评批复，生产过程中产生的氧化皮、硼化渣、涂膜渣及废金属渣等属一般工业固废，交长沙长辉废旧物资回收有限公司回收利用；锅炉灰渣作为肥料进行综合回收利用；废乳化油、废润滑油等交由湘阴中南废油回收有限公司收集处置；污水处理站污泥属危险废物，交汨罗市绿岩金属有限公司安全处置；生活垃圾、办公垃圾送垃圾转运站。

- （五）总量排放

- 验收监测数据表明： CODCr排放量为0.9t/a，氨氮排放量为0.04t/a，SO2排放量为0.3t/a，满足环评总量控制指标要求。

- （六）环境风险防范

危险化学品储存库设围堰，并已设置30m3的风险事故池

- （七）应急预案

项目单位已编制突发环境事件应急预案，通过专家评审，并在湘阴县环保局进行备案。

三、湖南西姆西科技有限公司焊材制造项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理工作，杜绝现场跑冒滴漏现象，严禁车间油污、地面冲洗水进入雨水沟。建立好各类设施运行、危废转移联单等环保管理台帐，严禁危险废物与一般固废混存，其转运严格实行转移联单制。你公司应制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、湘阴县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2016年 6月30日

抄送：湘阴县环境保护局、湘阴县环境监测站