# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国煤炭城市健康产业园君兴老年中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南中经兴业老年公寓有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐长庚 |  |  | 联系人 |  | 徐长庚 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区巴陵东路95号东方实业大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15367017777 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼区梅溪乡 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | K7010 房地产开发经营、P8293文化艺术培训、S9440 宗教组织Q7950 洗浴服务H62 餐饮 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1526229.6（2289.23亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) | 560154 |  |  |
| 总投资 (亿元) | 167 | 其中：环保投资(万元) |  | 11945 | 环保投资占总投资比例 | 0.72% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  | 2021年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 我国已经进入人口老龄化快速发展阶段，2011年底，全国60岁以上老年人口1.85亿；2012年底，全国60岁以上老年人口1.94亿；2013年底达到2亿；2050年将达到峰值4.83亿。我国已进入“老龄社会”，解决养老问题已成为各级政府和全社会的重大课题。面对巨大的养老服务需求，中国的社会养老服务体系发展面临严峻挑战。我国80岁及以上高龄老年人将达到1.08亿，临终无子女的老年人将达到7900万左右，失能老年人将达到1亿左右，独居和空巢老年人将占54%以上。岳阳市现有社会福利院11所，光荣院28所，敬老院176所，公祭养老服务机构215所，床位15000余张，随着岳阳市老龄人与全国同步增长，60岁以上的老龄人与全国相比有水涨船高之势。岳阳市现有60岁以上老龄人865397人，占市总人口的16.38%，比全国老龄化水平还要高出4.38%，其中需要进入机构养老的介护老人约4万人，属典型的老龄化城市，但现状与需求相比，解决老年人的赡养问题已十分突出和迫在眉睫。 在以上背景条件下，中国煤炭城市发展联合促进会为投资主体，联合中国城市战略研究中心、中经新世纪投资有限公司、国家机关老干部科学健康协作中心、中国老龄事业发展基金会、国润大统联合投资担保有限公司、全民健康管理工作组委会及湖南中经兴业老年公寓有限公司在岳阳市岳阳楼区梅溪乡建设“中国煤炭城市健康产业园君兴老年中心建设项目”。以湖南中经兴业老年公寓有限公司为法人代表单位。 本项目为一期工程项目，主要建设内容为老年公寓、职工公寓、办公楼、老年大学、商业区、营养中心、宗教服务中心、休闲配套中心，配套建设配电中心、天然气调压装置、广场、地上停车场、地下停车库及给排水、供电、供气等公用工程。二期工程主要为医院、体育中心、煤炭大厦及汽车4S店。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十三条、第二十条和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、中的相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1），“养老院建筑面积5万m2以上、学校建筑面积5万m2以上、餐饮场所涉及敏感区6个基准灶头以上、娱乐场所及洗浴场所建筑面积1000m2以上”均应编制报告表。为此，湖南中经兴业老年公寓有限公司委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司对中国煤炭城市健康产业园君兴老年中心建设项目进行环境影响评价。我公司接受委托后，在现场踏勘和资料收集基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 建设方在引入商业、休闲配套中心、宗教服务中心时应重新委托环评资质公司另行环评。 2 项目建设必要性 （1）本项目建设符合国家有关服务重点领域建设与发展的政策，对社会化养老服务体系的建设起保证和促进作用。使老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”、老年人应得到社会保障。 （2）本项目时一项公益项目，建设符合国家相关政策，具有较大的社会效益，符合我国“尊老爱幼”的传统美德，真正体现了党和政府对老年群体的关系，体现社会主义的优越性，其影响是深远的。 （3）项目的建设场址具有良好的区位优势，为项目建设提供了有利建设条件。 综上所述，本项目的建设对岳阳市民政建设、老人福利设施建设及当地经济建设和社会发展起促进作用，满足社会人口老龄化带来的诸多需求，故项目建设是必要的。 3 项目概况 （1）项目名称：中国煤炭城市健康产业园君兴老年中心建设项目。 （2）建设单位：湖南中经兴业老年公寓有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）项目地点：位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡。具体位置见附图1。 （5）总投资：167亿元，其中环保投资11945万元，占总投资的0.72%。 （6）项目实施进度：根据本项目的建设、投资规模和时间要求等具体情况，预计工程建设将用5年内完成，从2016年10月开始，至2021年10月竣工。 4 项目组成 4.1主体工程建设内容及规模 本项目建设内容为老年公寓、职工公寓、办公楼、老年大学、商业区、营养中心、宗教服务中心、休闲配套中心，配套建设配电中心、天然气调压装置、广场、地上停车场、地下停车库及给排水、供电、供气等公用工程。 老年公寓：占地面积1233.9亩，建筑面积为3129510m2，均为17-33层的高层建筑，户型为100m2/户，总计3万户，按2人/户入住。 老年大学：占地面积136.14亩，建筑面积22530m2，均为5层建筑，可提供5000人同时进行琴、棋、书、画、吹、拉、弹、唱、舞、球等才艺教学。 办公楼：占地面积48.70亩，建筑面积为25650m2，均为6-9层建筑。 职工公寓：占地面积123.32亩，建筑面积562410m2，均为17-33层高层建筑，户型为120-160m2/户。 商业：包含购物餐饮街（168.39亩）及商业中心（37.54亩）。购物餐饮街可服务20万居民和旅游者，集购物、餐饮、休闲、娱乐、观赏等项目于一体的区域性中心，主要为2-3层建筑，建筑面积约为60620m2；商业中心主要以大型商场（超市）、特色品牌商品小型门面，主要为2-3层建筑，建筑面积约为15520m2。区域商业定位主要为茶座、休闲、KTV等，严禁引入无危险化学用品、五金加工、食品加工等污染型商业经营。 宗教服务中心：在项目区域保留山地（278.73亩）内建设，建筑面积为12000m2，以山门殿—天王殿—大雄宝殿—本寺主供菩萨殿—法堂—藏经楼南北纵深轴线组织空间，并设置大型钟鼓楼。 休闲配套中心：占地面积147.33亩，建筑面积为6237m2，利用项目所在地的山坡，建造室外人工温泉和室内温泉池。 营养中心：占地面积34.40亩，建筑面积为42560m2，主要为2-5层建筑，集中和分散的方式为项目的工作人员及被服务对象提供科学、搭配合理的就餐服务。 广场：占地面积80.75亩，主要为区域提供休闲、运动的场所。 停车场：在区域各地块设置地面停车场，地面停车为数量为850个；在各区域除休闲配套中心外建设地下停车库，停车库总面积为773007m2，停车位约为18406个。 绿化：沿各区域布设绿化，其中山地保留现为绿化系统，项目建设后合计绿化面积约为560154m2。 本项目建设内容见表1，主要经济技术指标见表2。 表1项目建设内容一览表 项目 组成; 名称; 工程内容. 主 体 工 程; 老年公寓; 建筑面积为3129510m2，均为17-33层的高层建筑. 老年大学; 建筑面积22530m2，均为4层建筑，可提供5000人同时进行才艺教学. 办公楼; 建筑面积为25650m2，均为6-9层建筑. 职工公寓; 建筑面积562410m2，均为17-33层高层建筑. 商业; 包含购物餐饮街（168.39亩）及商业中心（37.54亩）。购物餐饮街主要为2-3层建筑，建筑面积约为60620m2；商业中心主要为2-3层建筑，建筑面积约为15520m2. 营养中心; 建筑面积为42560m2，主要为2-5层建筑. 宗教服务中心; 建筑面积为12000m2，主要建设内容为山门殿—天王殿—大雄宝殿—本寺主供菩萨殿—法堂—藏经楼及钟鼓楼. 休闲配套中心; 建筑面积为6237m2，室外人工温泉和室内温泉池，每天接待游客人数约为1000人次/天. 公 辅 工 程; 供水; 沿项目西侧规划的金凤桥北路供水管网引入项目区供水管网、各区域在地下室设置水泵房. 停车场; 地面停车为数量为850个，停车库总面积为773007m2，停车位约为18406个. 广场; 占地面积80.75亩. 供电; 沿项目西侧规划的金凤桥北路引二路高压电缆进项目交配电中心（4500m2），采用双回路供电。. 供气; 项目西侧规划的金凤桥北路引入天然气. 排水; 雨水、污水管网；营养中心废水及商业区餐饮废水经隔油池、化粪池处理；其他生活污水经化粪池处理；经处理后上述污水经项目西侧规划的市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理后达标排放；若区域污水管网未能接通，项目废水应经自建污水处理站处理达标后排放. 暖通系统; 各区域均设置一套中央空调机组，位于区域建筑地下室. 环 保 工 程; 废水治理; 标准隔油池、化粪池，配套建设雨污水管网. 废气治理; 营养中心油烟废气经高效油烟净化处理后高于屋顶排放；地下车库排风机，地下车库通风口，设于绿化区内；垃圾收集站恶臭采取喷洒除臭剂. 噪声治理; 采取隔声、减振、隔声处理，加强绿化等措施. 固体废物处置; 在各区域附近设置垃圾收集点，人行道上每50～100米处设一个垃圾桶. 景观绿化; 道路两侧、建筑周围绿化及山地保留原有绿化. 表2 技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 1526229.6; 2289.23亩. 2; 总建筑面积; m2; 3877034. 2.1; 其中; 老年公寓; m2; 3129510; 17-33层的高层建筑. 老年大学; m2; 22530; 5层建筑. 办公楼; m2; 25650; 6-9层建筑. 职工公寓; m2; 562410; 17-33层高层建筑. 购物餐饮街; m2; 60620; 2-3层建筑. 商业中心; m2; 15520; 2-3层建筑. 宗教服务中心; m2; 12000; /. 休闲配套中心; m2; 6237; /. 营养中心; m2; 42560; /. 2.2; 停车库; m2; 773007; 地下18406个车位，地上850个. 3; 广场; m2; 53836. 4; 配套绿地; m2; 560154; /. 5; 主要技术经济指标. 5.1; 建筑密度; %; 20.35. 5.2; 容积率; 2.54. 5.3; 绿化率; %; 30. 6; 项目总投资; 亿元; 167. 7; 建设周期; 年; 5. 5 平面布置 本项目东侧由南至北依次布置老年公寓、山地保留、休闲配套中心、老年大学、老年公寓；项目西侧由南至北依次布置商业（部分）、广场、办公楼；项目中部布置职工公寓、营养中心、商业（部分）；交配电中心位于职工公寓北侧；供水泵房、中央空调机组及其冷却塔设置于各建筑地下室内；天然气调压装置设置于项目东侧广场用地区域内；地埋式垃圾收集站设置区域内部空地区域，远离各功能区建筑。区域西北侧用地为规划的二期建设用地。 项目西侧为规划的金凤桥北路，沿金凤桥北路方向在广场区域布置项目区域主入口，办公楼区域、商业步行区域、职工公寓、老年公寓均设置次入口，分别针对游客、职工及被服务对象。各区域之间及区域内部均设置项目内部道路，连接区域内各建筑；临道路一侧布置绿化带，为项目区提供一道绿色屏障，以减轻道路交通噪声对项目区的影响。 6 公用工程 6.1 给排水工程 1、给水系统 水源：给水由项目西侧规划的金凤桥北路的市政给水干管（DN450）上引入供应。采用环状与枝状相结合管网，与外部道路相互连接沟通，以保证供水安全和经济要求，由支管连通每个地块空间。 本项目运营期用水主要为办公、商业、营养中心、老年公寓、老年大学、职工公寓、休闲配套中、综合服务中心等用水及绿化用水。根据《用水定额》（DB43/T388-2014）及《建筑设计给水排水设计规范（2003年版）》，本项目最高用水量为16623.27m3/d。 2、排水系统 室外排水系统采用污、雨水分流系统。本工程最大日污水量为12566.75m3/d。营养中心废水及商业区餐饮废水经排水管汇集后经隔油池、化粪池处理；其他生活污水由室外排水管道汇集后经化粪池处理，经处理后的上述污水经项目西侧规划的市政污水管网（DN400）进入罗家坡污水处理厂处理后达标排入北港河，最终进入南湖。若项目投产后未能接通市政污水管网及罗家坡污水处理厂，建设方应建设污水处理站处理污水达标后排放。 雨水经暗管收集后，排入西侧金凤桥北路规划的DN600雨水管网，如市政管网未能接通，项目雨水经项目东南侧无名小溪进入北港河，最终进入南湖。 根据岳阳市给排水规划，预计项目西侧给排水管网2018年即可接通。 6.2 供电 项目区域用电采用双回路用电，电源从项目西侧规划的金凤桥北路引二路高压电缆进项目区交配电中心，交配电中心设置于职工公寓北侧，交配电中心建筑面积为4500m2。引入的高压电通过交配电中心的变压设备将高压电源降为220/380V后对各区域低压用电设备供电。 6.3 供气 本项目拟从项目西侧广场区域设置天然气调压站，管网天然气经调压用经项目区内部道路埋设至分区建筑。 6.4 消防 项目消防设计按照《高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95，2005 版）》和《建筑设计防火规范（GBJ16-2006）》进行设计，工程按一级耐火等级设计，防火分类为一类，各老年公寓、职工公寓、办公楼、营养中心、商业区、老年大学、休闲配套中心、宗教服务中心分别设立防火分区。结合车辆出入口，设消防通道，其入口宽度应不小于10m，人行出口宽度应不小于6m。 6.5 采暖通风 项目地下车库通风系统包括机械送风和机械排风系统，按6次/h设计，平时通风与防排烟系统合用，火灾时自动切换至排烟状态。水泵房与设备用房单独设置机械送风、机械排风（烟）系统，换气次数按6次/小时计算，通风口位置设置在距离住宅楼3米以上，且位于绿化带隐蔽处。消防防烟楼梯间有外窗的利用外窗自然排烟，无外窗的设机械正压送风系统。地下车库等人防通风设计加设清洁式、滤毒式、隔绝式通风系统；清洁式通风量按7m3/h·人计算，滤毒式按3m3/h·人计算，隔绝式通风隔绝时间大于3小时。 本项目各区域均设置中央空调机组，中央空调机组及冷却塔均设置在地下室。 6.6 防雷工程 项目按三类建筑物防雷考虑，每幢建筑屋顶均装设避雷带，利用柱内主筋（不少于两根）作引下线，基础地梁、主筋及桩台钢筋用作为接地体，避雷带、引下线、接地体均焊接成可靠的电气通路，变配电房等设备房，所有带电设备外壳均做等电位连接，为防雷电波侵入，所有进入建筑物的金属管道、电缆金属外皮均就近与接地装置相连。 7、征地占地及拆迁情况 本项目总占地面积为1526229.6m2（2289.23亩），土地利用类型主要包括林地、荒地、旱地。全部位于岳阳楼区梅溪乡内。 本项目建设范围内需拆迁房屋等建筑物约280户、迁移坟约882座。拆迁及迁移安置均由岳阳市岳阳楼区政府负责。 采取货币补偿，就地后靠安置的方式，生产安置通过村组内调剂耕地。 8、工程土石方数量 根据建设方提供的资料，本项目工程土石方开挖及填筑方量较大，根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方，经土石方平衡分析，项目土石方开挖约4000万m3、填方3600万m3、弃方约400万方，项目不设弃土场，由岳阳市岳阳楼区渣土部门统一处置。 9、人员及工作制度 项目一期工作人员主要为：总裁办公室48人，工程部73人，市场部9人，企划部7人，人力资源部20人、财务部30人、审计部12人、物资装备部21人、信息中心40人、文体休闲中心88人、健康疗养中心14人、老年公寓7890人、老年大学26人、教学培训中心20人、事务部129人、物流中心20人、宗教服务中心68人生活服务中心40人，二期工程：华灯之上宾馆2049人、三甲医院13256人、消防队28人、汽车4S店156人。 综上一、二期合计员工数量为24044人，其中一期为8555人、二期工程员工数量15489人。全年工作365天。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目选址现主要为林地、荒地、旱地，拟建地块无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 建设项目所在地自然环境社会环境简况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性）： 1、地理位置 本项目选址于湖南省岳阳市岳阳楼区，岳阳楼区地处东经113°03′45″～113°15′05″，北纬29°13′40″～29°27′00″。位于岳阳市西北部，洞庭湖与长江汇合处。其北面为云溪区；西部临洞庭湖，与君山区隔水相望；西北隔长江与湖北省监利县相望；东面与岳阳县接壤，总面积171.04平方公里。京广铁路、107国道和京珠高速纵贯其间，长江黄金水道通江达海。 本项目西侧紧邻规划的金凤桥北路、北侧紧邻杭瑞高速，交通方便，地理位置较优越。项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地震 岳阳楼区属丘陵低山地形。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌以岗丘地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50—150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。中华人民共和国成立以来，随着城市建设的不断发展，许多岗丘被推平，建成工厂区与住宅区，外营力的作用，改变了原来的自然地貌。 岳阳楼区地处江南古陆，地层发育不全。仅出露有前震旦系、震旦系、寒武系和第四系。 3、气候、气象 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。 年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 本项目位于岳阳楼区，项目周边水系主要为东侧临梅溪水库。 5、植被与生物资源 岳阳楼区属中亚热带北缘常绿阔叶林亚地带。植物种类繁多，可鉴植物种类80科近200多种。乔木主要是松科的马尾松、湿地松，杉科的杉木，樟科的樟树，壳斗科的白栎、麻栎、苦槠、毛栗等，另外还有桃树、李树、柑橘、桑树等。灌木主要有金缕梅科的檵木，杜鹃科的映山红，蔷薇科的山莓、山楂，冬青科的冬青草。山林离城区较近，由于生产集约化程度较高，原始生态类型基本上被人工取代，乔木的种群主要是衫木、国外松、樟树。另外由街道树形成的街道林带也是人工营造的一个主要表现形式。 岳阳楼区处于洞庭湖东岸，包括东洞庭湖国家级湿地自然保护区的一部分，野生动物资源十分丰富。全区有野生动物30目69科110种。属国家一级保护的有白鹤、白头鹤等11种，列为国家二级保护动物的有26种，省级保护的有53种。 根据现场踏勘，项目用地区域树木主要有樟树、松树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。 6、风景名胜 岳阳楼区内风景名胜为岳阳楼洞庭湖国家级重点风景名胜区。 其中岳阳楼系国家重点文物保护单位，是岳阳楼洞庭湖风景名胜区的重要组成部分，于2001年荣膺首批国家4A旅游景点，2005年被评为湖南省十大文化遗产。以岳阳楼为主体的景区面积为670亩，分为文物保护封闭式管理区和公益性开放式休闲区，内有三醉亭、仙梅亭、怀甫亭、小乔墓、瞻岳门、洞庭风韵诗廊、汴河街、双公祠、五朝楼观、碑廊、吕仙祠等多处景点。景区内绿荫修竹，环境幽雅，文化气氛浓郁，历届党和国家领导人均曾登临岳阳楼。 本项目距岳阳楼洞庭湖国家级重点风景名胜区距离约11.0km。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物等）： 2014年，岳阳楼区年末户籍人口67.99万人，比上年末增加16.07万人。户籍人口中男性26.73万人，女性25.54万人。出生人口6293人，死亡人口1113人，人口出生率为12‰，人口死亡率为2.1‰，人口自然增长率为9.9‰。 全区完成地区生产总值477.71亿元，比上年增长10%。其中第一产业增加值4.8亿元，增长4.2%；第二产业增加值116.03亿元，增长2.5%；第三产业增加值356.88亿元，增长12.1%。第三产业总量与增幅均居全市第一。三次产业对GDP增长的贡献率分别为0.5%、5.3%、94.2%。实现财政总收入20.68亿元，增长13%，收入总量稳步扩张。其中：一般预算收入完成9.65亿元，增长13.9%。 全区完成农林牧渔业总产值46129.9万元，同比上涨4.3%。完成规模工业总产值124.13亿元，增长-1%。全年完成固定资产投资135.72亿元，增长25.3%。全区实现社会消费品零售总额344亿元，增长12.6%。 全区农民人均纯收入13940元，增长11.4%，城镇居民人均可支配收入25528元，增长9%，新增城镇就业1.1万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内，“零就业”家庭保持动态清零。征缴社会保险基金2亿元，超额完成任务。发放低保救助资金8000万元，医疗救助资金1000万元。发放优抚金、义务兵家属优待金3000万元，所有街道、乡都建立了“退役军人之家”，岳阳楼区被评为“全省爱国投军模范单位”。完成芭蕉湖、长动安置房项目征收拆迁，老垅坡、东腾花园、磨子山等安置房项目竣工。棚户区改造安置1400户。发放廉租房货币补贴800万元。提质改造农贸市场，郭镇菜市场标准化建设通过省级验收。实施奇家社区、胥家桥村水改工程，受惠群众两万多人。确定农村精准扶贫对象1571人。实施移民后扶项目58个。 根据现场踏勘，拟建项目所在地，无需要保护的古文化、文物遗址。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等） 为了解该区域内的环境质量现状，本次评价委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2016年7月6~8日对项目场址周围进行了现状监测；监测布点详见附图。 1、大气环境质量现状调查 （1）本次布设3个环境空气监测点，岳阳市常年主导风向为东北风，则监测点位置见附图5及下表。 表2 大气现状监测点布设 编 号; 方 位; 距项目距离; 备 注. G1; 项目东北侧; 1500m; 瓦窑坡居民点. G2; 项目所在地; --; 建设地. G3; 项目西南侧; 500; 廖家小区. （2）监测项目：PM10、SO2、NO2。 （3）监测时间：连续监测3天。 （4）采样频次：PM10、SO2、NO2每天采样不少于20个小时。 （5）技术要求：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定方法执行。 （6）监测数据与评价结果 表3 环境空气质量现状监测结果统计表 检测项目; 采样时间; 采样点位及检测结果; 标准值; 评价结果. G1 项目 东北侧; G2 项目 所在地; G3 项目 西南侧. PM10 （mg/m3）; 2016.07.06; 0.072; 0.089; 0.094; 0.15; 达标. 2016.07.07; 0.079; 0.093; 0.099. 2016.07.08; 0.075; 0.090; 0.096. 二氧化硫 （mg/m3）; 2016.07.06; 0.018; 0.019; 0.020; 0.15; 达标. 2016.07.07; 0.019; 0.021; 0.018. 2016.07.08; 0.017; 0.022; 0.021. 二氧化氮 （mg/m3）; 2016.07.06; 0.024; 0.029; 0.026; 0.08; 达标. 2016.07.07; 0.028; 0.031; 0.024. 2016.07.08; 0.023; 0.028; 0.027. 由上表可知，各监测点的SO2、NO2和PM10的日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。 2、地表水现状监测 项目拟以项目东侧梅溪水库和项目东南侧无名小溪作为地表监测水体。 （1）监测断面：本项目共设二个监测断面，详见附图5和下表。 表4 地表水监测断面位置 名称; 编号; 监测断面; 备注. 梅溪水库（W1）; I; 梅溪水库断面; 地表水质评价. 无名小溪（W2）; Ⅱ; 项目东南侧小溪; 地表水质评价. （2）pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油、粪大肠菌群。 （3）监测时段及频率：连续3天，每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 （5）监测数据与评价结果 表 5 地表水现状监测与评价结果 单位：mg/L(pH无量纲) 检测项目; 采样日期; 采样点位及检测结果; 标准值; 评价结果. W1 梅溪水库 断面; W2 项目东南侧小溪. 样品状态; 2016.07.06; 无色无味透明; 无色无味微浊; /; /. 2016.07.07; 无色无味透明; 无色无味微浊. 2016.07.08; 无色无味透明; 无色无味微浊. pH值 （无量纲）; 2016.07.06; 7.26; 7.08; 6-9; 达标. 2016.07.07; 7.29; 7.01. 2016.07.08; 7.23; 7.03. 氨氮（mg/L）; 2016.07.06; 0.298; 0.375; 1.0; 达标. 2016.07.07; 0.276; 0.323. 2016.07.08; 0.307; 0.316. 化学需氧量（mg/L）; 2016.07.06; 7.8; 11.8; 20; 达标. 2016.07.07; 8.4; 11.4. 2016.07.08; 8.0; 12.0. 生化需氧量（mg/L）; 2016.07.06; 1.6; 2.2; 4; 达标. 2016.07.07; 1.9; 2.1. 2016.07.08; 1.7; 2.4. 总磷（mg/L）; 2016.07.06; 0.02; 0.03; 0.2; 达标. 2016.07.07; 0.02; 0.02. 2016.07.08; 0.02; 0.03. 动植物油（mg/L）; 2016.07.06; ND; 0.02; /; 达标. 2016.07.07; ND; 0.03. 2016.07.08; ND; 0.02. 悬浮物（mg/L）; 2016.07.06; 13; 15; 30. 2016.07.07; 11; 12. 2016.07.08; 12; 13. 粪大肠菌群（个/L）; 2016.07.06; 900; 2.2×103; 10000; 达标. 2016.07.07; 940; 1.8×103. 2016.07.08; 1.1×103; 2.8×103. 根据上表可知：梅溪水库及项目东南侧无名小溪各因子监测结果均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，区域地表水质良好。 3、声环境质量现状 （1）监测点位：在项目厂界处各设4个具有代表性的噪声监测点，共布设4个噪声监测点，监测点位布设见附图5和下表。 表6 噪声监测布点 序号; 监测点位置; 备注. 1; 项目东侧; 界外一米. 2; 项目南侧; 界外一米. 3; 项目西侧; 界外一米. 4; 项目北侧; 界外一米. （2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。 （3）监测时段：进行昼间及夜间噪声监测各一次，监测两天。 （4）评价标准及评价结果 项目拟建地所处区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 噪声现状监测评价结果汇总见下表。 表7 噪声现状监测评价结果表 监测点; 监测日期; 昼 间; 夜 间. 监测结果; 标准值; 是否达标; 监测结果; 标准值; 是否达标. 1#; 2016.07.06; 53.9; 60; 达标; 45.6; 50; 达标. 2016.07.07; 53.5; 44.4. 2#; 2016.07.06; 51.4; 达标; 46.8; 达标. 2016.07.07; 52.8; 43.9. 3#; 2016.07.06; 54.8; 达标; 45.7; 达标. 2016.07.07; 52.5; 42.2. 4#; 2016.07.06; 54.6; 达标; 46.6; 达标. 2016.07.07; 53.2; 44.6. 从上表可看出，本次评价范围内各监测点昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境现状 区域内土壤类型主要有红壤、紫色土和水稻土等。红壤为湖南省主要的土壤类型，同时也是评价区域主要的土壤类型。红壤分布广泛，保土性能较好，但肥力较差。紫色土多处在丘岗坡脚，土层深厚，分化不明显，质地粘重，偏酸性，含钾丰富，保肥力强。水稻土是本区主要农业土壤，可分为淹育型水稻土、潴育型水稻土、潜育型水稻土、沼泽型水稻土、渗育型水稻土和矿毒型水稻土，共6类。 区域内有野生动物30余张。其中鸟类7种、兽类7种、爬行类16种；属国家一级保护的有白鹤、白鹳等，列为国家二级保护动物的有草鹳、斑头鸺、虎纹蛙等。经调查，拟占地征收林地认为活动频繁，无国家重点保护野生动物栖息，区域内无重点保护野生动物。 区域植物油154科、514属、904种，其中引进树种120种。主要植物有杉木、马尾松、樟树、麻栎、栒树、枫香、喜、柳、楠竹、油茶、板栗、大青、金樱子、茅莓、胡枝子、杜鹃、五节芒、狗牙根等。 经调查，项目区域属于丘陵地貌，植被覆盖率较高，项目所在地植物主要为国外松、樟树、杉树、马尾松、狗牙根、桃树、李树、柑橘、油茶、狗牙根等；动物主要为分为爬行类、两栖类、鸟类哺乳动物等。两栖类以中华蟾蜍、泽蛙、沼水蛙的数量相对较多，栖息地主要为农田、溪流及附近的山坡草丛；爬行类以蛇、蜥蜴、龟鳖类为主，主要种类要有鳖、黑眉锦蛇、玉斑锦蛇、灰鼠蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、草蜥等；鸟类主要有田鸡、野鸡、麻雀、画眉、喜鹊、猫头鹰、燕子等，无珍稀保护鸟类动物；哺乳动物主要分布于山区的深谷密林中，拟建项目区域兽类动物主要有野兔、松鼠、黄鼠狼等，无国家级保护兽类动物。 工程区拟占地征收地范围内无国家重点保护野生植物。 项目区域及周边没有需要保护的风景名胜。 5、区域污染源调查 本项目位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡，项目西侧为规划的金凤桥北路，北侧为杭瑞高速公路。根据现场调查，项目1km范围内无工业型污染源。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目评价区域内没有重点保护的单位和珍稀野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民住宅区为主要大气和噪声环境保护目标；梅溪水库、乔石水库、东南侧无名小溪、北港河及南湖为地表水环境保护目标。本项目主要环境保护目标具体见附图5和下表。 表8 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护敏感点; 相对方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 大气 环境; 乔石村; E; 50-1680m; 约400户，1600人; 居住区; （GB3095-2012）中的二级标准. 廖家小区; SW; 400-690; 约528户，2112人. 彭家畈; S; 50-600; 约120户，480人. 巨詹屋; SW; 105-650; 约70户，280人. 株木冲; W; 20-700; 约44户，176人. 胥家桥村; NW; 60-1260m; 约268户，1072人. 下杨家; NW; 210-1200m; 约152户，667人. 瓦窑坡; N; 400-1070; 约38户，152人. 水 环 境; 梅溪水库; E; 20m; 小湖; 渔业用水; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 乔石水库; E; 1000m; 小湖; 渔业用水. 无名小溪; SE; 130m; /; 农业用水. 北港河; SE; 3.8km; 小河; 景观娱乐用水. 南湖; SE; 6.3km; 大湖; 景观娱乐用水. 声 环 境; 乔石村; E; 50-200m; 约18户，76人; 居住、商业混合区; （GB 3096-2008）中的 2类标准. 彭家畈; S; 50-200; 约42户，182人; 居住. 巨詹屋; SW; 105-200; 5户，22人; 居住. 株木冲; W; 20-700; 约8户，36人; 教育. 胥家桥村; NW; 60-200m; 约9户，38人; 居住. 生态 环境; 建设地周边生态环境、拆迁居民点、迁移墓地.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气：区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地表水：梅溪水库、乔石水库、无名小溪、北港河、南湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水环境：项目废水经隔油池、化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准进入市政污水管网，若项目建设投产，区域污水未能接纳市政污水管网，污水经污水处理厂处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。 2、大气环境：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的及无组织排放监控浓度限值；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 3、声环境：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据该项目所处地理位置、环境特征和本项目污染物排污情况，项目废水经罗家坡污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排放，评价建议总量控制指标以罗家坡污水处理厂处理后水质标准进行计算，总量控制指标如下： 建议总量控制指标为COD：229.34t/a、氨氮：68.80 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 5.1 施工期工艺流程及污染环节 建设期间主要为工地施工，其工艺流程和污染环节见下图： 图1 本项目工艺流程图及主要污染源 施工期工艺流程说明： （1）基础工程 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生，同时产生扬尘；挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声。 （2）主体工程 主要污染有设备运行和车辆噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘；施工产生的施工废水和施工人员的生活污水；施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （3）装饰工程 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 （4）设备安装和验收阶段 设备安装运行产生少量的噪声，废气，污水和固废。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工期噪声、施工期民工生活污水和施工废水、施工期生活垃圾和建筑垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。以上因素对地表水和环境空气的影响程度和影响范围是暂时的、局部的，随着施工的结束，各种不利影响都将随之终止，各环境要素均将得到恢复或改善。 5.2 运营期工艺流程及产污环节 建设方引入商业、休闲配套中心及宗教服务中心时，应另行环评。 1、老年公寓、老年大学、办公楼、商业、职工公寓 老年人 入住、才艺学习 办公楼 商业 职工公寓 办公 商家入住 职工生活 生活污水、含油废水、车库冲洗废水 油烟废气、汽车尾气 商业垃圾、生活垃圾 生活噪声、商业噪声、设备噪声、进出车辆噪声 图5-1 老年公寓、办公、商业、职工公寓工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：主要老年人入住、办公生活、职工生活、商业入住等，产生的污染主要为生活污水、含油废水、车库冲洗废水；油烟废气、汽车尾气；生活噪声、商业噪声、设备噪声、进出车辆噪声；商业垃圾、生活垃圾。 2、营养中心 蔬菜、鱼肉类 原料分选 清洗分切 烹饪 老年人用餐 餐具清洗 餐厨垃圾 废水 餐厨垃圾 饮食油烟 含油废水 图5-2 营养中心工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 外购蔬菜及鱼肉类由专业人员进行合理搭配，分选外购原材料的泛黄菜叶等，该工序产生泛黄蔬菜的固体废物；对分选好的原材料进行清洗及分切，该工序产生清洗废水；将清洗、分切好原材料由厨师进行烹饪，该工序产生饮食油烟；烹饪好的食物有工作人员送给老年就餐，该工序产生餐厨垃圾；就餐完毕后由工作人员对餐具进行清洗、蒸汽消毒，该工序产生含油废水。 （3）宗教服务中心 香客入寺 宗教活动 废气：饮食油烟、香烛废气 废水：生活污水 固废：蜡油、香灰、锡灰纸、生活垃圾 噪声：社会生活噪声 图5-3 宗教服务中心工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：香客进入宗教服务中心参观或宗教活动。将产生饮食油烟、香烛废气废水、生活污水、蜡油、香灰、锡灰纸、生活垃圾及社会生活噪声 （4）休闲配套中心 顾客 温泉池（室内、室外） 温泉废水 社会生活噪声 中间换热器 化粪池 市政管网 洗浴废水 市政管网 图5-4 休闲配套中心工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：游客根据需要选择室内或者室外温泉池进行休闲，休闲过程产生温泉废水及洗浴废水。 一、施工期污染源分析 1、施工废气污染源分析： 1、施工期扬尘 施工期排放的主要大气污染物为粉尘，在施工的各个阶段均有扬尘排放，且持续时间长，建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在。 施工扬尘一般来源于以下几方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘。 项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指运输车辆往来造成的地面扬尘。 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，洒落附近地面，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，日晒风吹，至使车辆过往，满天尘土，使施工现场附近居民遭受影响。若挖土堆置不当，导致雨天随径流流上道路，至使道路泥泞，很容易造成交通事故。 根据类比调查资料，测定时风速为3.0m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆的扬尘污染在30m范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m3以上。 2、施工机械以及大型运输车辆燃油废气 包括施工机械和运输车辆燃油产生的含NOx、CO和THC的废气。 施工机械排放尾气污染主要集中在挖土、打桩阶段，在建筑施工围场、平整土地和建筑构成阶段则主要是大型运输卡车排放的尾气污染，污染物是NOx、CO和THC。 3、室内装饰废气 项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 2、施工废水污染源分析 施工期污水主要包括施工作业废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。水中污染因子主要为COD、SS浓度分别为25~200mg/L、500~4000mg/L，石油类在6-10mg/L之间。 2、生活污水 施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，本项目施工人员及工地管理人员约500人/d，施工期约5年，每日用水标准按100L/d·人计（根据《给排水设计手册》），其排污系数取0.8，则施工人员生活污水产生量约为14.4m3/d(合计12960m3)，水中污染因子和浓度约为BOD5：150mg/ L，COD：300mg/ L，SS：200mg/ L，氨氮：30mg/L。详见下表。 表9 施工期生活污水产生排放情况 污染物名称; SS; COD; BOD5; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 200; 300; 150; 30. 产生量（kg/d）; 10.0; 15.0; 7.5; 1.5. 3、施工噪声污染源分析 噪声主要来自建筑施工过程。施工期所产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据项目特点，同类工程施工期间的主要噪声源及源强状况见下表。 表10 几种主要施工机械的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 噪声源强度（dB）. 土石方、打桩; 风镐; 95. 土石方、打桩; 压缩机; 99. 土石方、打桩; 发电机、; 101. 土石方、打桩; 打桩机; 110. 土石方; 推土机; 91. 结构、装修; 电刨; 94. 结构、装修; 电锯; 99. 结构、装修; 沙浆机; 87. 结构、装修; 卷扬机; 87. 打桩; 撞击机; 95. 物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表： 表11 各阶段的车辆类型与声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/ dB(A). 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要设备; 轻型载重卡车; 75. 4、固体废弃物 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、工人产生的生活垃圾和施工建筑垃圾等。 土石方：施工期主要进行土石方工程，包括场地平整、土方开挖等。根据现场调查，项目选址起伏较大。且项目施工还包含地下车库的开挖。根据建设单位提供的资料，本项目工程土石方开挖及填筑方量较大，根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方，经土石方平衡分析，项目土石方开挖约4000万m3、填方3600万m3、弃方约400万m3，项目不设弃土场，由岳阳市岳阳楼区渣土部门统一处置。 本项目土石方情况详见土石方平衡下表。 表12 项目土石方平衡表（单位：m3） 建设阶段; 挖方量; 借方; 填方量; 弃方. 土方开挖; 4000万; 0; 3600万; 400. 合计; 4000万; 4000万. 施工建筑垃圾：施工建筑垃圾按每平方米0.05吨（项目总建筑面积3877034m2），则施工建筑垃圾量约为19.39万吨。 废弃的包装材料：施工过程中废弃的包装材料，类比同类工程约为1.65万吨。 施工人员垃圾：本项目施工期工人数平均约500人/d，施工期约5年（每年施工期约为10个月），生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则固废产生量为250kg/d（共375t）。 5、生态影响 本项目的建设首先是占地对生态环境的影响，随之而来的是施工期所带来的负面影响较大。施工期平整场地、开挖土石，弃土（石、渣）堆放、机械施工、爆破等将造成植被破坏、增大水土流失等。 本项目占地面积为1526229.6m2（2289.23亩）。项目所在地主要为林地、农田、旱地及荒地。根据现状调查及走访，项目区域范围内林地面积约1288138.4m2，占84.40%；旱地面积约20604.1m2，占1.35%；农田面积约为82874.3m2，占5.43%；水塘面积约为13583.4m2，占0.89%；乡村道路5647.0m2，面积0.37%；荒地面积为43650.0m2，占2.86%，建筑用地26861.2m2，面积1.76%；其他用地面积44871.2m2，面积2.94%。详见下表： 表2-1 项目占地范围内土地利用现状面积统计结果 工程施工过程场地平整对地面乔木、灌木及植被进行清挖，导致地表裸露，较大程度影响了区域生态环境影响，并且对周边动物的生存及生活有一定的影响。 类型; 面积（m2）; 占统计区总面积百分比（%）. 林地; 1288138.4; 84.40. 旱地; 20604.1; 1.35. 农田; 82874.3; 5.43. 荒地; 43650; 2.86. 水域及水利用地; 13583.4; 0.89. 乡村道路用地; 5647; 0.37. 建筑用地; 26861.2; 1.76. 其它土地; 44871.2; 2.94. 合 计; 1526229.6; 100. 另外建设项目在施工过程中，因运输材料、堆放材料，平整土地、搭临时工棚等，使部分土壤直接裸露于地表，在岳阳多雨的情况下，会加重局部的水土流失状况。 地表清挖等施工活动扰动土壤，原有的土壤层次和结构遭受破坏，其抗蚀能力与原自然状态相比大大降低，从而导致水土流失。而且施工中土石方的挖填对土壤的扰动，也会引起局部水土流失加剧的问题。若不采取有效的防治措施，对生态环境产生一定影响，一方面表现为泥土被雨水冲刷进入排水管道造成堵塞，影响水流畅通，漫入地面影响环境，还影响附近人们的正常生活，另一方面表现为施工期场地冲刷雨水进入梅溪水库、乔石水库造成对水库水质的污染影响。 水土流失预测拟采用经验公式分析预测: Ms=F·（P-P1）·T 式中：Ms——新增土壤侵蚀量（t）； F——侵蚀面积（m2），1340400.35m2（除去保留山体）； P——地貌扰动后土壤侵蚀模数（t/km2·a），4000 t/km2·a； P1——原地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a），800 t/km2·a； T——预测时段（a），5a。 经计算该工程在施工建设期因工程扰动、损坏原地貌及其植被而新产生的水土流失量为21446.4t。 6、施工期对景观的影响 施工期间，由于土石方开挖，扰动原有地貌，原有景观遭到不同程度破坏；另外，原辅材料及施工设施杂乱堆放，大件设施无序搭建，对景观均产生不利影响，为了减轻施工期对景观环境的影响，在施工区域内统一规划设置各种原辅材料、施工设施、弃土的堆放场地，规划办公、生活区，搭建统一的临时建筑，并放置盆栽植物进行环境美化，使整个施工场地内原辅材料堆放井然有序，办公、生活环境得到改善，临时建筑物整齐美观，色调统一，体现了文明施工的良好形象，施工期对景观的影响得到减轻。 7、施工期交通影响分析 施工期运输建筑材料的车辆多为大型车，运输量的增加将使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天变得泥泞，影响道路的通畅。 二、营运期污染源分析 1、营运期废气污染源分析： 本项目废气主要来源于餐饮废气、燃料废气、香火废气、汽车尾气以及垃圾收集站产生的恶臭气体。 （1）油烟废气 本项目设置营养中心烹饪油烟废气，商业区、宗教服务中心系统配套餐饮的油烟废气、职工工业油烟废气等。 营养中心规划可供6万老年人提供就餐服务；商业区规划可服务20万人次居民和旅游者进行餐饮，预计就餐人次为12万人次；宗教服务中心餐饮可供1000人次同时就餐，预计每天就餐人次为1200人次；休闲配套中心可供就餐规模为500人，预计每天就餐人次为800人次；职工公寓设计5000套，平均每套按3.5计算，17500人。 参考《中国居民膳食指南》（2007）推荐的摄入食用油量约为30g/(人*天)；每人每次就餐食用油摄入量按15g/(人次)不同的烧炸工况，烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%～3%，本次环评取3%。 各区域油烟产生情况见下表。 表13 项目食用油消耗和油烟废气产生与排放情况 类型; 规模; 用油指标; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥 发系数; 油烟产生量 （kg/d）. 营养中心; 60000人次; 30 g/人·d; 1800; 3%; 54. 商业区; 120000人次; 15 g/人次; 1800; 54. 宗教服务中心; 1200人次; 15 g/人次; 18; 0.54. 休闲配套中心; 800人次; 15 g/人次; 12; 0.36. 职工公寓; 17500人次; 30 g/人·d; 525; 15.75. 合计; 124.65. 由此可见，营养中心油烟产生量为54kg/d、商业区油烟产生量为54kg/d、宗教服务中心系统油烟产生量为0.54kg/d、休闲配套中心油烟产生量为0.36kg/d、职工公寓油烟产生量为15.75kg/d；合计油烟产生量124.65kg/d。 （2）燃料燃烧废气 根据规划项目区全部采用城市管网天然气，天然气属于清洁能源，产生污染物较少。 （3）宗教服务中心朝拜区的香火烟气 项目在宗教活动过程中燃烧蜡烛、香、锡箔纸等，将产生少量的烟气。室内建议使用电蜡烛、电香等，不在室内燃烧锡箔纸等。 在室外指定位置进行烧香、点蜡烛、烧锡箔纸等活动，废气产生量不大，经空气或散后对周围大气环境影响较小。 （4）汽车尾气 项目设置地面机动车停车位850个，地下车库机动车停车位184069542个。考虑到地面停车尾气，经绿化吸收扩散对环境影响极小，因此本次环评主要对项目地下车库汽车尾气进行分析。对车库内汽车尾气的影响评价选用以下估算模式： C（mg/m3）＝W×S×B×D×T×CiH×V 式中：C－车库内污染物预测浓度 (mg/m3)；Ci－尾气中某污染物多年平均浓度(mg/m3)；V－地下车库容积(m3)；T－发动机工作时间(min)；S－车位平均利用率(％)；B－各类车辆比例(％)；W－停车位(个)；D－单车排气量(m3/min)；H－单位时间换气次数。 本项目地下停车位18406个，地下停车场面积为773007m2。根据项目性质，车库内停车场基本为国产或进口的轿车。估算模式中的参数值参照西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，轿车平均排气量为0.419m3/min，尾气中有害成分平均浓度：CO为47850mg/m3、NO2为1.48mg/m3、CH为1193mg/m3。汽车发动机工作时间按1.5min考虑，车位利用率取70％。则项目地下车库在不换气的情况下污染物的产生情况见下表。 表14 项目地下车库有害气体浓度预测结果 污染物; CO; NO2; CH. 车库初始浓度（mg/m3）; 123.91; 0.0038; 3.09. 日排放量（kg/d）; 387.37; 0.2413; 196.22. （5）垃圾收集站臭气 本项目各区域的空地均布置一个地埋式垃圾收集站，站内收集的垃圾长时间堆积会发酵变质散发恶臭异味。恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。垃圾收集站恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇等脂肪族类物质。环评要求项目区域实行垃圾袋装化，并由专人定时负责运送。并在其周围采用乔灌木绿化隔离。 2、营运期废水污染源分析： 项目水污染源分别为餐饮、商业、宗教服务中心、休闲配套中心、职工公寓、老年公寓、老年大学、营养中心、地下车库冲洗等产生的污水及绿化用水。参照《湖南省用水定额》（DB43T 388-2014）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中各项用水定额进行计算，本项目的用水量估算结果见下表。 本项目运营期用水量及污水量统计见下表。 表15 项目用水量及污水量核算 序号; 用水名称; 用水定额; 使用人数/面积/量; 用水量(m3/d); 污水产生系数; 污水量(m3/d). 1; 老年公寓; 365d，110L/人·d; 60000人; 6600; 0.8; 5280. 营养中心; 365d，40L/人·d; 2400; 0.8; 1920. 2; 职工公寓; 365d ，150L/人·d; 17500人; 2625; 0.8; 2100. 3; 商业（餐饮部分）; 360d，50L/m2; 25380 m2; 1269; 0.8; 1015.2. 商业（购物中心部分）; 360d，4L/m2·d; 50760 m2; 203.04; 0.8; 162.43. 4; 休闲配套中心（温泉）; 360d，按100L/人次; 800人次; 800; 0.8; 640. 休闲配套中心（洗浴）; 360，45L/人次·天; 800人次; 36; 0.9; 32.4. 5; 宗教服务中心（香客）; 360d，6 L/人次·天; 1200人次; 7.2; 0.8; 5.76. 6; 车库冲洗; 2L/m2·次，1次/月; 773007m2; 51.53; 0.7; 36.07. 7; 绿化; 2L/m2·d; 560154m2; 1120.3; 0; 0. 未预计水量; 总水量的10%; /; 1511.2; 0.8; 1208.96. 合计; 16623.27; ——; 12566.75. 办公及职工生活用水已包含在职工公寓用水。 从上表可知，总用水量为16623.27m3/d，污水排放量为12566.75m3/d。 根据类比分析，生活污水（含商铺购物区污水、宗教服务中心污水）、营养中心及商业餐饮区污水、车库冲洗废水中主要污染物CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、SS，根据类比资料，项目运营期生活污水综合排放情况见下表。 表16 项目运营期不同类型水污染物产生量 序号; 污水类型; 污水量（m3/d）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/d）. 1; 生活污水（含老年公寓、职工公寓、老年大学、办公楼、商业购物区、休闲配套中心、宗教服务中心及未预见水量）; 8789.55; CODcr; 350; 3.076. BOD; 200; 1.758. SS; 300; 2.637. NH3-N; 30; 0.264. 动植物油; 25; 0.220. 2; 含油废水; 2935.2; COD; 400; 1.174. BOD5; 250; 0.734. SS; 300; 0.881. NH3-N; 30; 0.088. 动植物油; 120; 0.352. 3; 温泉废水; 640; 水温; 30-35; /. COD; 150; 0.096. BOD; 80; 0.051. SS; 50; 0.032. NH3-N; 20; 0.013. 4; 车库冲洗废水; 36.07; CODcr; 200; 0.0072. BOD; 50; 0.0018. SS; 300; 0.0108. 石油类; 30; 0.0011. （3）水平衡分析 本项目供排水平衡见下图 老年公寓 6600 5280 1320 2625 705 职工公寓 1920 40.61 8589.75 203.04 162.43 化粪池 商业（购物中心） 3.6 休闲配套中心洗浴 36 32.4 1.44 市政给水 16623.27 宗教服务中心 7.2 5.76 302.24 未预计水量 1511.2 1208.96 15.46 51.53 36.07 36.07 地下车库 隔油池 480 营养中心 2400 1920 隔油池、化粪池 253.8 2935.2 1015.2 1269 12566.75 商业（餐饮） 罗家坡污水处理厂 1120.3 1120.3 污水处理站 损耗 市政给水 污水 图列： 绿化 图5-5 本项目供排水水平衡图（单位：m3/d） （3）噪声 本项目运营期主要噪声源主要来自交配电中心变电设备、水泵房水泵、电梯、车库通风机、冷却塔、商业活动运行产生的噪声，以及汽车行驶产生的车辆噪声等。 该项目主要噪声设备噪声源的特点列于表17，交通噪声见表18。 表17 项目主要配套设备噪声源平均声级值 噪声源; 声压级[dB（A）]; 性 质; 源强位置. 水泵; 65~75; 局部声源强度大，但由于地下室隔音作用，对外环境影响较小; 项目地下层水泵房. 车库排风机; 65~80; 工作时间长、影响面小; 地下车库风机房内. 电梯; 60-70; 工作时间长、影响面小; 电梯间. 交配电中心; 70~105; 空气动力，工作时间长，影响面小; 专用设备房. 冷却塔; 80-95; 工作时间长、影响面小. 商业活动; 65-5; 工作时间长、影响面大; 室外. 项目交通噪声情况见下表。 表18 交通噪声等源强 声 源; 运 行 状 况; 声 级（dB）. 小型车; 怠速行使; 59~76. 正常行使; 61~70. 鸣笛; 78~84. 中型车; 怠速行使; 62~76. 正常行使; 62~72. 鸣笛; 75~85. 一般情况下，小区内主要为小型汽车（轿车和小面包车等），大型汽车驶入的几率较小。 （4）固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、污泥、香灰、锡纸灰、蜡油等。 生活垃圾：项目建成后，生活垃圾，主要由休闲娱乐客人、员工公寓、及老年公寓区产生。员工公寓、老年公寓及办公生活垃圾按每人每天生产垃圾按0.5kg计，该部分合计人数为77500人，则运行期生活垃圾产生量为77.5t/d（282875t/a）；游客垃圾产生量按0.2kg/人次·d计，合计每天122000人次，故该部分生活垃圾产生量为24.4t/d（8784t/a）。 餐厨垃圾：项目商业区、宗教服务中心餐饮接待能力按122000人次/d，餐厨垃圾以0.3kg/人次计、职工公寓及老年公寓、营养中心按0.1kg/人次计，则餐厨垃圾产生量约为44.35t/d（16004.75t/a）。 污泥：化粪池污泥由化粪池产生，污泥产生量按SS去除率计算，含水率约为80%，按此估算项目营运期污泥产生量为8.8t/d。 废油脂：根据估算，隔油池废油脂产生量为0.5t/d（180t/a）、油烟净化器收集的废油量为0.2t/d（72t/a）。 香灰、锡纸灰、蜡油：根据设计规模及建设单位提供资料，预计项目宗教服务中心每年消耗蜡烛2t/a，消耗香1t/a，消耗锡箔纸1t/a，焚烧部分转化为CO2、H2O，各种物质燃烧后灰烬、蜡油平均按原物质的25%计，约为1t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营养中心 | 油烟 | 54kg/d | ＜1.8mg/m3，10.8kg/d |
|  | 商业区 |  | 54kg/d | ＜1.8mg/m3，10.8kg/d |
|  | 宗教服务中心 |  | 0.54kg/d | ＜1.8mg/m3，0.108kg/d |
|  | 休闲配套中心 |  | 0.36kg/d | ＜1.2mg/m3，0.072kg/d |
|  | 职工公寓 |  | 15.75kg/d | ＜1.5mg/m3，3.15kg/d |
|  | 宗教服务中心 | 香火烟气 | 少量 | 少量 |
|  | 地下车库 | CO | 387.371kg/d | 387.371kg/d |
|  |  | NO2 | 0.2413kg/d | 0.2413kg/d |
|  |  | CH | 196.22kg/d | 196.22kg/d |
|  | 垃圾收集站 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 . | 生活污水（含老年公寓、职工公寓、老年大学、办公楼、商业购物区、休闲配套中心洗浴、宗教服务中心及未预见水量） | 废水量 | 8789.55m3/d | 水量11724.75m3/d COD：300mg/L，3.52t/d BOD5：180mg/L，2.11t/d SS：120mg/L，1.41t/d NH3-N：25mg/L，0.29t/d 动植物油：30mg/L，0.35t/d |
|  |  | CODcr | 350mg/l，3.076t/d |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/l，1.758t/d |  |
|  |  | SS | 300mg/l，2.637t/d |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.264t/d |  |
|  |  | 动植物油 | 25mg/l，0.220t/d |  |
|  | 含油废水（商业餐饮区、营养中心） | 废水量 | 2935.2m3/d |  |
|  |  | CODcr | 400mg/l，1.174t/d |  |
|  |  | BOD5 | 250mg/l，0.734t/d |  |
|  |  | SS | 300mg/l，0.881t/d |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.088t/d |  |
|  |  | 动植物油 | 120mg/l，0.352t/d | 7.5mg/l，1.64t/a |
|  | 温泉废水 | 废水量 | 2935.2m3/d | 2935.2m3/d |
|  |  | 水温 | 30-35 | 常温 |
|  |  | CODcr | 150mg/l，0.096t/d | 150mg/l，0.096t/d |
|  |  | BOD5 | 80mg/l，0.051t/d | 80mg/l，0.051t/d |
|  |  | SS | 50mg/l，0.032t/d | 50mg/l，0.032t/d |
|  |  | NH3-N | 20mg/l，0.013t/d | 20mg/l，0.013t/d |
|  | 车库冲洗废水 | 水量 | 36.07m3/d | 18.70m3/d |
|  |  | CODcr | 200mg/l，7.2kg/d | 200mg/l，7.2kg/d |
|  |  | BOD | 50mg/l，1.8kg/d | 50mg/l，1.8kg/d |
|  |  | SS | 300mg/l，10.8kg/d | 120mg/l，4.3kg/d |
|  |  | 石油类 | 30mg/l，1.1kg/d | 10mg/l，0.4kg/d |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 101.9t/d | 0 |
|  | 餐厨垃圾 |  | 44.35t/d | 0 |
|  | 污泥 |  | 8.8t/d | 0 |
|  | 废油脂 |  | 0.7t/d | 0 |
|  | 香灰、锡纸灰、蜡油 |  | 1t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来源于交配电中心变电设备、水泵房水泵、电梯、车库通风机、冷却塔、商业活动运行产生的噪声，以及汽车行驶产生的车辆噪声等。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目区域内植被覆盖率较高，项目在施工期开挖土方和填方时会引起一定的水土流失，地表植被破坏，但是，随着施工期的结束，水土流失量将逐渐减少。项目建成后绿化率达到560154m2，将在一定程度上改善当地景观。 |  |  |  |  |
| # 环境影响分析 |  |  |  |  |
| 施工期环境影响简要分析： 在建设期间，各项施工活动将不可避免地对周围的环境造成影响。这主要指废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而以废水和扬尘尤为明显。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析。 1、施工期大气污染环境影响分析 项目施工期产生的大气污染物主要包括施工场地扬尘、施工机械废气和装修阶段产生的废气。本项目施工期临时进场道路设置需要避开居民区多的地方和临近外面的道路设置，既能方便车辆的进出，也能减少车辆进出的扬尘对周边居民的影响。 （1）扬尘对环境影响 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v /5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q — 汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； v — 汽车速度，km/h； W — 汽车载重量，t； P — 道路表面粉尘量，kg/m2。 表19为一辆10t卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表19 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/辆•公里 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l.0 (kg/m2). 5 (km/h); 0.051; 0.082; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10 (km/h); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15 (km/h); 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25 (km/ h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右表23为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围。 表 20 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时评价浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 项目施工时严格落实“六必须”、“六不准”规定，采取了封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。 通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见表 21。 表 21 施工现场扬尘治理前后 TSP 浓度 产尘位置; 产尘因素; 治理 前后; 距施工场界距离（m）. 10; 30; 50; 100; 150; 200; 400. 运输沿线料场、开挖现场; 开挖、建材、弃土运输装卸; 治理前; —; —; 8.0; 2.3; 1.0; 0.5; 0.3. 治理后; —; 2.0; 0.8; 0.5; 0.3; 0.1; —. 由上表可知，项目在未采取防尘措施时，施工现场影响范围在 400 米范围。采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在 150m 范围内，防尘措施明显，能够有效的减轻施工扬尘对临近住户的影响。据现场调查，项目拟建地附近的敏感点主要为东侧乔石村、南侧彭家畈、西南侧巨詹屋、西侧株木冲、西北侧胥家桥村均有部分在150m范围内。因此，项目在施工过程中必须强化扬尘的控制措施，制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。因此环评要求：项目方在施工过程中要严格落实前面提出的扬尘防治措施，加强扬尘治理力度：尽量增高本项目四周的边界围墙高度，采用密目安全网；经常洒水清扫；建材堆场要尽量远离四周的敏感点，将其堆放至靠近中部。项目方应采取一切有效措施将对四周敏感点的不良影响降低到最小。 根据项目所在区域大气环境质量调查结果可知，项目所在区域大气环境中大气环境质量良好，因此，只要严格按照环评提出的扬尘控制措施后对区域环境空气中 TSP 的污染贡献较小，项目施工不会对项目周围的环境造成明显不良影响。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 为减小扬尘对周围环境和敏感点的影响，项目拟采取以下防治措施： ①本项目使用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌； ②建筑废物集中堆放并及时清运，水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季用土工布等覆盖； ③通过采取洒水抑尘，并在大风天气情况下增加洒水次数，同时在施工道路沿线临近民房时，采用密目安全网；经常洒水清扫；增高本项目四周的边界围墙高度以减小施工扬尘对周边敏感点的影响；在道路修建过程中采取围栏措施； ④尽量缩短工期，减小施工扬尘的影响面与影响时间； ⑤由于项目分块建设，因此，项目建设期扬尘宜分块控制。 ⑥区域表土清理阶段，应及时对裸露场地进行压实、硬化。 施工扬尘为土壤颗粒，无特殊污染物，影响是断续的、短时的，随施工期的结束而结束。通过采取以上措施后，施工扬尘对评价区域环境空气质量影响不大。 （2）施工机械废气影响分析 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、HC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。考虑其量不大，影响范围有限，其环境影响比较小。 （3）装修废气影响分析 该项目主体工程和配套设施完工后，在投入使用前需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，装修期间所使用的油漆、稀释剂、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面等装饰材料均会挥发甲醛、苯、甲苯等有毒气体。该类废气属无组织排放，对室内暴露者的健康影响主要是嗅到异味、刺激眼和呼吸道粘膜、产生肝肺损伤等。 为了降低装修造成的污染影响，建议采取如下防治措施： ①用符合国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定的室内装饰和装修材料，优先选用不含或少含甲苯和二甲苯的亲水涂料或环保涂料，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料。 ②采用达到《天然石材产品放射性防护分类控制标准》的优质建筑材料。 ③装修完毕后应充分开窗换气，通风换气至少1个月。建议在交付使用前请有关环境监测部门对室内环境空气质量进行监测，符合《室内环境空气质量标准》GB／T18883—2002后方可入住、教学。 综上，只要加强施工管理，落实各项污染防治措施后，本工程建设期废气不会对区域环境空气产生明显影响。 2、施工期水污染环境影响分析 施工期工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。 施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中及车辆冲洗废水，施工废水中主要污染物为SS、石油类，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500～800mg/L，应配套相应的施工排水设施，在施工区域设置沉淀池，泥浆水应经沉淀池澄清后可考虑回用或者降尘，不得直接排放；建设方根据周边道路实际建设情况设置施工场所入口，并在入口处设置洗车平台（清洗池），施工、运输车辆经洗车平台处理后方可进出施工区域，清洗池废水不外排，定期补充。沉淀池应按规范设计，否则施工废水中的泥砂，可能淤塞城市雨水管网影响其排水功能，同时还将会影响纳污水体的水质。 生活污水主要由施工人员临时生活区产生，来自施工人员临时食堂、厕所等，主要包括生活洗涤污水与粪便污水，主要污染物为SS、COD及粪大肠菌群等，生活污水经临时化粪池处理后可用于周边农田及旱地浇灌、施肥。 施工期将产生的施工废水、生活污水等。项目施工期废水如果不进行处理直接外排，经附近水渠进入梅溪水库、乔石水库，对梅溪水库及乔石水库水环境影响会有一定影响，因此，对于施工废水应配套相应的施工排水设施，泥浆水应经沉淀池澄清后排放，否则施工废水中的泥砂，可能淤塞区域排水渠道，影响其排水功能，施工生活污水通过临时化粪池处理后可用水周边农田及旱地浇灌施肥。 建议采取以下主要措施： ①加强施工期管理，在建筑施工现场设置隔油沉淀池和废水储存池，施工废水经隔油沉淀后进入废水储存池，使施工废水经隔油沉淀除渣后循环使用不外排。 ②施工期在项目东侧设置砖混结构围挡，严禁职工废水直接排入梅溪水库、乔石水库，另在临近梅溪水库一侧及项目东南侧设置告示牌。 ②水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料； ③避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生；定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小施工机械设备与水体的直接接触。 通过采取以上措施，可有效控制施工期的废水污染，对周围环境影响小。 3、施工期噪声污染分析 施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖土机械、混凝土输送泵、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。 由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。 施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下： Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1） [dB(A)] 式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)； r1——测定源强时的距离，m； r2——源强至预测点的距离，m； 多个声压级的平均值用下式计算： Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN 根据以上噪声预测模式，各主要施工机械噪声随距离衰减情况见下表。 表22 主要施工机械噪声随距离衰减情况 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 推土机; 86; 77; 70; 66; 62; 60; 56; 52; 50. 装卸机; 90; 80; 74; 70; 66; 63; 60; 56; 54. 挖掘机; 84; 75; 68; 64; 60; 57; 54; 50; 48. 打桩机; 110; 101; 95; 91; 86; 82; 80; 76; 72. 振捣机; 90; 80; 74; 70; 66; 62; 60; 56; 54. 翻斗机; 85; 76; 69; 65; 61; 58; 55; 51; 49. 卡车; 80; 71; 64; 60; 56; 53; 50; 46; 44. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 据现场调查，项目拟建地附近的敏感点主要为主要为东侧乔石村、南侧彭家畈、西南侧巨詹屋、西侧株木冲、西北侧胥家桥村均有部分居民在100m范围内。由上述表格可知，项目昼、夜间噪声对其都有一定的影响。为了防止高噪声设备操作对居民点的影响，环评建议将高噪声设备布置在场地中部。同时，应加强施工管理，严格按照环境噪声管理的相关规定执行，最大程度减少施工噪声对敏感点的影响。 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征。建设单位应严格按照要求采取以下措施： 1、从源头上控制 建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声及振动的机械设备。建设单位拟采取螺旋钻孔灌注桩机进行打桩，其噪声及振动较小。同时建议在施工过程中施工单位应设专人对施工机械设备加强检查、维修和保养，保持润滑、紧固各部件，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。对固定使用的高噪声设备设置隔声间、隔声罩，对局部临时使用的高噪声设备（如无齿锯、电钻等）设置装配式隔声屏，对产生空气动力性噪声源的设备如（打桩机、空压机等），可在重点部位采用消声器。 2、合理安排施工时间 合理安排施工时间，22:00-6:00，12:00-14:30严禁打桩、浇筑、切割等高噪声施工作业，避免对建设地址附近居民的生活及附近学生的教学活动产生较大影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者环保部门的证明，并公告周围居民。 3、采用声屏障措施 建议噪声、振动较大设备布置在施工场地中部，固定的机械设备尽量入棚操作，在建筑工地四周设立实体围墙进行围挡，阻隔噪声。 4、使用商品混凝土 施工现场不得自建混凝土搅拌站，所有混凝土均选用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 5、加强对施工场地的噪声管理 施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，做到建筑材料的轻拿轻放，减少强烈碰撞产生的高噪声，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 6、施工时采用低振动的设备，对高振动设备采取减振措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫等，此外，由于四周敏感点距离本项目均较近，可以在施工场地四周采取减振沟等措施，降低振动对其的影响。 通过采取以上措施后，可有效降低施工噪声对敏感点的影响，防治措施可行，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、建筑施工废料、包装材料及土石方等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 根据建设方提供资料项目土石方开挖约4000万m3、填方3600万m3、弃方约400万方，项目不设弃土场，由岳阳市岳阳楼区渣土部门统一处置。项目区域土石方临时暂存区须设置挡土墙，防止雨水冲刷导致水土流失。 5、生态影响影响分析 本项目占地面积为1526229.6m2（2289.23亩）。项目所在地主要为林地、旱地、农田及荒地。项目用地区域主要有国外松、樟树、杉树、马尾松、狗牙根、桃树、李树、柑橘、油茶、狗牙根等，没有珍稀保护物种；野生动物较少，主要为常见的蛇、蜥蜴、龟鳖类、鳖、黑眉锦蛇、玉斑锦蛇、灰鼠蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、草蜥、田鸡、野鸡、麻雀、画眉、喜鹊、猫头鹰、燕子等，未发现珍稀动物物种。 工程施工期对生态环境的影响主要体现在施工活动中植被破坏、水土流失、景观格局改变等破坏原有生态系统。 施工期间由于建设需要，需对项目所在地部分原有的植被挖除，将会对原有的生态系统和生态平衡产生一定的影响；此外，施工期间需开挖一定量的土石方，所造成的水土流失也会对原有生态环境造成一定的影响。 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在地多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（4月至7月），夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件导致项目施工期水土流失的主要原因。 房屋主体工程、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对项目周围的雨季地面排水系统产生影响；泥浆水最后将进入河道，增加河水的含沙量，造成河床淤积；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染；另一方面，随着房屋、道路的陆续建成，项目内不渗透地面的增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷。 因此项目应采取措施使水土流失得到有效控制，使其影响降低到最低程度。 1）合理规划施工进度 施工期应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业，4～7月份为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位应合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露地面进行临时应急防护，减缓暴雨量对裸地的剧烈冲刷。施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。 2）土方工程和排水工程同步进行 实际施工中要充分考虑本地一次降雨量大的气候特点，落实排水工程措施。在进行土方工程的同时，对于排水工程，争取同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。 3）沉沙池建设和管理 施工中还须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。 4）为了减少水土流失，施工前，沿项目东侧设置挡土墙、其他区域应设置阻隔屏障，对项目边界外的土石方开挖做好生态护坡工作后，再进行土方开挖，应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水排放淤积情况，定期消除淤泥。场地平整时，应尽量选择在晴天进行。 5）分区进行土地平整进行建设，及时对裸露地面进行压实、硬化或者绿化处理；施工便道、材料堆放场等尽量利用荒地、闲地，以保护有限的国土资源和耕地，并及时进行土地复垦。 6）项目建设过程加强区域绿化，场地绿化尽量利用场地平整时清挖的树种，引入当地常见的乔木、灌木及植被，禁止引入外来物质，使项目生态破坏得到有效补充。 采取以上措施后，项目施工期生态环境得到补偿，项目对区域生态环境影响较小。 6、景观及交通影响评价及减缓措施 6.1 景观环境影响 施工期间，由于土石方开挖，扰动原有地貌，原有景观遭到不同程度破坏；另外，原辅材料及施工设施杂乱堆放，大件设施无序搭建，对景观均产生不利影响。减缓措施： （1）项目区的施工建材应规范放置，不应随意露置在项目区施工范围内，施工建材在不使用时，必须采用塑料或者篷布遮盖。 （2）施工场地应规范有序，对物料、机械车辆应整齐统一摆放，避免出现杂乱无章的现象。 （3）施工人员产生的生活垃圾及生活污水应统一收集，妥善进行无害化处理，严禁随意乱丢乱放；施工场地及时洒水降尘。严禁出现内污水横流、垃圾遍野、飞沙漫天的视觉景观。 （4）项目的建设要力求同自然景观、生态环境相融洽；平面布置与空间布局应合理，建筑风格、用材和色调要与周围自然环境、景观及民族特色相协调，对周围环境起点缀、美化作用。建筑风格采用符合当地民族建筑文化的建筑元素如黑门黑窗、梯形窗门的元素；建筑材质采用当地石材；建筑的连接部分采用藏式伸背桥的元素进行组合；建筑细部采用青稞架等元素，提炼为窗户及围栏的装饰性构件，通过多种元素的运用使建筑形成了既有传统民族建筑的文化特色，又不失时代特色，同时满足了功能性使用需要。 （5）合理规划设置施工场地和施工营地，做到实用、美观、有序；控制施工人员活动，防止人为活动对周围地表的扰动；施工结束后及时撤除临时建筑和清除废弃杂物,并进行场地平整和恢复植被。 （6）项在施工中必须采用钢管和密目安全网搭设临时围栏，尽量做到封闭施工；必须采取湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物；开挖的土石方及时回填，施工结束后及时对场地采取迹地整治，植被恢复措施，并加强施工期施工人员环保教育，不要随地乱倒，乱丢垃圾。 （7）运输施工物资、砂石料等松散体时，应采取相应的覆盖工作，避免砂石料掉落，污染路面。 通过以上措施后，施工期对景观的影响得到减缓。 6.2 交通环境影响 项目建设规模较大，施工期运输物资较大，运输车辆对区域交通会造成一定的影响。施工物资运输时避开高峰期时段，且施工单位必须安排专人指挥疏导交通。同时，在项目工程区附近设立交通提示牌，提示过往车辆减速慢行。 通过以上措施后，施工期对交通的影响得到减缓。 营运期环境影响简要分析： 1、营运期大气环境影响分析及污染防治措施 该项目建成投入使用后，项目区域主要使用电力、天然气等清洁能源，不设燃煤锅炉和其他燃煤设施，可从源头上减少废气污染物的产生。项目对环境空气的影响主要为餐饮废气、燃料废气、香火废气、汽车尾气以及垃圾收集站产生的恶臭气体 （1）油烟 根据工程分析可知：本项目营养中心油烟产生量为54kg/d、商业区餐饮油烟产生量为54kg/d、宗教服务中心餐饮油烟产生量为0.54kg/d、休闲配套中心餐饮油烟产生量为0.36kg/d、职工公寓餐饮油烟产生量为15.75kg/d。营养中心、商业区、休闲配套中心、休闲配套中心餐饮烹饪时间按每天6h计算，居民烹饪时间每天按2h计算。 营养中心、商业区餐饮、宗教服务中心、休闲配套中心餐饮均设置高效油烟净化装置，油烟处理率达到80%以上；职工公寓油烟废气安装油烟净化装置，处理小李达到60%以上。经处理后营养中心油烟产生量为10.8kg/d，营养中心风机风量合计不得小于100万m3，排放浓度小于1.8mg/m3；商业区餐饮油烟产生量为10.8kg/d，商业区餐饮风机风量合计不得小于100万m3，排放浓度小于1.8mg/m3；宗教服务中心餐饮油烟产生量为0.1084kg/d，宗教服务中心餐饮风机风量合计不得小于1万m3，排放浓度小于1.8mg/m3；休闲配套中心餐饮油烟产生量为0.072kg/d，休闲配套中心餐饮风机风量合计不得小于1万m3，排放浓度小于1.2mg/m3；职工公寓餐饮油烟产生量为3.15kg/d，类比其他类型油烟排放情况，排放浓度小于1.5mg/m3。 经上述措施处理后的油烟废气均能满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中标准要求。 表23 油烟排放情况一览表 类型; 油烟产生量 （kg/d）; 处理措施; 油烟排放量（kg/d）; 区域风机总风量（m3）; 排放浓度（mg/m3）. 营养中心; 54; 高效油烟净化装置，处理效率不低于80%; 10.8; ＞100万; ＜1.8. 商业区; 54; 10.8; ＞100万; ＜1.8. 宗教服务中心; 0.54; 0.108; ＞1万; ＜1.8. 休闲配套中心; 0.36; 0.072; ＞1万; ＜1.2. 职工公寓; 15.75; 油烟净化装置，处理效率不低于60%; 3.15; /; ＜1.5. 合计; 124.65; /; /; /. 2）燃料废气 由于本项目采用清洁能源，其排放量及排放浓度都很小，经油烟净化器风机引入专用排气烟道至楼顶排放。因此，本项目内厨房燃料废气废气对周围大气环境的影响较小。 3）宗教服务中心朝拜区的香火烟气 项目在宗教活动过程中燃烧蜡烛、香、锡箔纸等，将产生少量的烟气。室内建议使用电蜡烛、电香等，不在室内燃烧锡箔纸等。 在室外指定位置进行烧香、点蜡烛、烧锡箔纸等活动，废气产生量不大，经空气扩散后对周围大气环境影响较小。 4）汽车尾气 项目设置地面机动车停车位850个，地下车库机动车停车位18406个。考虑到地面停车尾气，经绿化吸收扩散对环境影响极小。地下车库高度按3.5m计，每天运行时间按4h计。地下车库中的NO2和CH化合物在汽车发动机工作很短的情况下排放量较少，不是车库内的主要污染物。地下车库空气中的CO初始浓度较高，是影响地下车库空气质量的首要污染物。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（建标[1997]280号），各区域地下车库换气次数每小时应达6次以上，按最小6次计，经换气后，车库CO的浓度约为25.1mg/m3，并将各区域排气筒设置在绿化带并在绿化带处设置4m排气筒，达到《工业企业卫生设计标准》中车间内最高允许浓度标准（30mg/m3）要求。本项目在规划设计时应考虑地下车库排气次数，排风量按6次/时设计，项目车库的环境空气质量可以得到保障。 5）垃圾收集站臭气 本项目在各区域的绿化带内均设置地埋式垃圾收集站，远离居住或商业建筑。垃圾在垃圾收集站中堆积存放的过程中产生恶臭气体，主要臭气因子有H2S、NH3等。垃圾收集站周边设置大于5m宽绿化隔离带，项目收集的垃圾尽量采用塑料袋封装，然后运送至垃圾收集站内临时堆放，每天定时通过密封的车辆将垃圾运送至垃圾管理部门指定的地点堆放或填埋。从垃圾的收集到转运的整个过程尽量避免垃圾外露，减少恶臭污染物的排放；另外还应注意垃圾收集站内的清洁卫生，并喷洒除臭剂。采取以上措施后，垃圾收集站臭气对周边环境影响不大。 经过以上措施处理后，项目营运期废气对周围环境空气影响较小。 2、营运期水环境影响分析及污染防治措施 （1）水环境影响分析 本项目所在地环境公用设施尚未完善，区域污水处理厂已列入规划中，根据规划本项目区域废水经规划的金凤桥北路市政污水管网进入罗家坡污水处理厂二期工程处理，目前罗家坡污水处理厂二期工程现已动工建设。预计2017年能投入生产，本项目预计2021年10月投产。待区域管网完善及罗家坡污水处理厂投产运行，项目废水进入罗家坡污水处理厂可行。 生活污水经化粪池处理、含油废水经隔油池及化粪池处理后排放浓度约为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS120mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油30mg/L，排放量为COD3.52t/d、BOD52.11t/d、SS1.41t/d、NH3-N0.29t/d、动植物油0.35t/d。休闲配套中心温泉废水经多级换热器处理后水温降至常温后直接进入市政污水管网，排放浓度分别为COD150mg/L、BOD580mg/L、SS50mg/L、NH3-N20mg/L，排放量分别为COD0.096t/d、BOD50.051t/a、SS0.032t/dL、NH3-N0.013t/d。车库冲洗废水经隔油沉淀池处理后排放浓度分别为COD200mg/L、BOD550mg/L、SS120mg/L、石油类10mg/L，排放量分别为COD7.2kg/d、BOD51.8kg/a、SS4.3kg/d、石油类0.4kg/d。 表24 废水经处理后排放情况一览表 序号; 污水类型; 污水量（m3/d）; 处理措施; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/d）. 1; 生活污水（含老年公寓、职工公寓、老年大学、办公楼、商业购物区、休闲配套中心、宗教服务中心及未预见水量）及含油废水; 11724.75; 隔油池、化粪池; CODcr; 300; 3.52. BOD5; 180; 2.11. SS; 120; 1.41. NH3-N; 25; 0.29. 动植物油; 30; 0.35. 2; 温泉废水; 640; 中间换热器; 水温; 30-35; /. COD; 150; 0.096. BOD5; 80; 0.051. SS; 50; 0.032. NH3-N; 20; 0.013. 3; 车库冲洗废水; 18.70; 隔油沉淀池; CODcr; 200; 0.0072. BOD5; 50; 0.0018. SS; 120; 0.0043. 石油类; 10; 0.0004. 根据以上分析可知，各废水中污染因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求后经市政污水管网进入罗家坡污水处理厂处理。初期雨水经沉淀池收集后用于区域绿化，雨水进入西侧市政管网。 （2）污水排入罗家坡污水处理厂的可行性 罗家坡污水处理厂选址于岳阳市康王乡新华村，占地110亩。处理对象主要为岳阳经开区的生活污水和开发区规划区的生产废水。污水经处理后排入南湖。该项目一期工程已于2010年底建成。 ① 建设规模：一期5万吨/日，二期5万吨/日。 ② 污水处理工艺：一期为A2/O工艺、二期为改良型A2O+MBR膜工艺。 ③ 收水范围：根据罗家坡污水处理厂二期工程环评报告，主要收集一是岳阳大道北片：雷锋山路以南，八字门路以东，王家畈路以北，107 国道以西区域。二是岳阳大道中片：王家畈路以南，大桥河路以东，岳阳大道以北，107 国道以西区域。三是岳阳大道南片：岳阳大道以南，滨湖游路以北，107 国道以西区域。四是康王片：北港河以南，一零七国道西边的康王地段。五是新华片：107 国道以东、康王路以北，火峡庙路以南的新华片区。六是木里港片：107 国道以东，火峡庙路以南的木里港区域。七是金风桥片：107 国道以东，柳家畈路以南，金凤桥路以北的区域。 本项目属于金凤桥片区，属于该罗家坡污水处理厂的纳污范围内。 ④ 进出水标准：根据罗家坡污水处理厂二期工程环评及其变更说明，二期工程进水执行《污水综合排放标准》三级标准；出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。 项目西侧规划为金凤桥北路，区域污水管网目前尚未建设，待项目建成投产罗家坡污水处理厂二期工程已投产运行，项目建设期间已加强与政府沟通，尽快建设金凤桥北路及其配套管网设施。待区域管网设施建设完成，项目废水进入罗家坡污水处理厂可行，但项目废水量较大，对罗家坡污水处理厂有一定的冲击。 项目废水经罗家坡污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后达标排入北港河，最终进入南湖，对北港河及南湖水质影响较小。 若项目建成投产，区域污水管网尚未建成及项目废水超过罗家坡污水处理厂接纳能力，建设方应自建污水处理站处理项目污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后排放；初期雨水经沉淀处理后用于项目区域绿化用水；雨水经雨水管收集经项目东南侧小溪进入北港河，最终进入南湖。建议污水处理工艺如下： 废水 格栅 调节池 气浮池 厌氧池 一沉池 好氧池 二沉池 污泥储存池 污泥处理系统 卫生填埋 消毒池 计量井 达标排放 图44 污水处理工艺流程 污水处理站工艺简介： 格栅：废水先经格栅处理去除较大废弃物； 调节池：由调节池对水质、量进行调节，保证厌氧反应稳定运行； 气浮池：对废水进行气浮处理，大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮，达到固液分离的效果； 厌氧池：利用厌氧菌的作用，去除废水中的有机物； 一沉池：沉淀废水中固体物质； 好氧池：进一步把有机物分解成无机物。 二沉池和终沉池：对生化反应产生的悬浮物进行固液分离。 消毒、计量：固液分离的废水经紫外线消毒后再排入计量井，经计量后排放。 根据其他类似污水处理装置处理效率情况，经该处理工艺处理后污水出水水质为COD：85mg/L、BOD5：24mg/L、SS：48mg/L、氨氮：13mg/L、动植物油6.5mg/L。达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后项目东南侧无名小溪进入北港河最终进入南湖。 3、营运期声环境影响分析及污染防治措施 本项目投产后主要噪声源为水泵噪声、车库排风机噪声、电梯噪声、交配电中心噪声、冷却塔噪声、商业活动噪声及车辆噪声。 （1）项目区水泵房，设置于地下室内，须采取隔声罩、进行基础减震，根据类比资料，采用以上措施后，水泵运行噪声影响小于50dB（A） （2）中央空调求选用噪声低、振动小空调机组，设置于地下室内，安装时避开设备间四周墙体布设，对空调机组风机和压缩机的排风口安装消声器，压缩机减震垫选择高阻尼的减振垫圈，减小压缩机底脚产生振动，并将压缩机可用吸声阻燃材料包裹，可极大地降低噪声值，通过地下层的隔声作用，达到小区地面上中央空调机组的噪声值不超过50.0dB（A）。 （3）电梯设置于电梯间，需进行基础减震，对区域声环境影响较小。 （4）交配电中心设置专用设备房隔声，选用低噪声设备降低噪声源强，设置减振基础。 （5）科学安排娱乐设施的开放时间来进一步降低噪声对周边环境的影响。 （6）项目区管理部门加强商业噪声的管理，禁止室外商业使用音响等高噪声设备揽客。 （7）强化出入车辆的管理，保持项目范围内的车辆畅通行驶，减少怠速和启动的次数，禁止鸣笛，可使车辆噪声得到有效控制。 经采取以上措施后，项目运营期噪声对外界环境及项目区域环境影响较小，厂界噪声能满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对区域声环境影响较小。 4、营运期固体废物影响分析及污染防治措施 项目生活垃圾产生量为101.9t/d（261659t/a），餐厨垃圾产生量为44.35t/d（16004.75t/a），污泥产生量为8.8t/d（3212t/a），废油脂0.7t/d（252t/a），香灰、锡纸灰、蜡油产生量约为1t/a。 生活垃圾经项目区管理人员集中收集至垃圾收集站后再由环卫部门统一运至垃圾填埋场填埋处置。 对餐饮废物分类桶装收集（加盖、标识）。项目加工过程中产生的边角余料及剩饭剩菜及其它废物，均属于潲水，这部分固废由项目每日使用加盖塑料桶进行收集，收集后由专人每日清运至附近养殖场作为饲料综合利用，不得在项目内滞留过夜，以免产生异味及蚊虫、老鼠等滋生。 污泥由区域环卫部门定期清理运至生活垃圾填埋场集中填埋处理。此外，本环评建议污泥清掏尽量选择在夜间清掏，夜间清运，运输路线尽量绕开居民集中区。 隔油池收集的废油脂及油烟净化器收集的废油需交有资质单位进行处置，该部分废物的处置协议须在项目投入运营前交环保主管部门进行备案。 香灰、锡纸灰、蜡油由宗教服务中心工作人员收集后统一由环卫部门运至垃圾填埋场填埋处置。 环评建议措施：（1）在游人相对集中的通道，主街道内每隔50-100米设置一个用天然材料制作的卫生耐用的垃圾箱，其外形必须贴近自然；建筑物内都设立垃圾箱；主要景观绿地内每隔30 米设置一个用本地材料制作的小型的垃圾箱；人行次游线中，每隔50 米设置垃圾箱，项目区应组织或设专人清理垃圾、分类收集。所有收集的垃圾，应按照环保要求，分拣可回收物，项目区设置两台垃圾清运车，对项目区产生的不可回收的垃圾及时清运至项目区的垃圾站，做到日产日清，垃圾收集站设置防渗地面。最后进入垃圾填埋场处理，严禁随意倾倒。 （2）区域产生的废油脂应设置统一的暂存区，暂存区设置防风、防雨、防流失等措施。禁止废油脂直接混入生活垃圾处置。 （3）项目区应尽快建立卫生管理范围责任制，制定项目区卫生管理制度和处罚办法。 经采取以上措施后，项目运营期固体废物得到合理处置，对区域环境影响较小。 5、社会环境影响分析 本项目的建设将可以从根本上解决岳阳地区需要被服务的老年人的生活保障问题，对社会化养老服务体系的建设起保证和促进作用。项目的建设对岳阳市民政建设、老人福利设施建设及当地经济建设和社会发展起促进作用，满足社会人口老龄化带来的诸多需求。还可以新增部分就业岗位，对保障人民生活增进社会稳定起到积极的作用。 综上，本项目建设对岳阳市社会环境有一定有利影响。 6、外环境对本项目的影响 项目西侧为规划的金凤桥北路，项目西侧沿金凤桥北路退让20m，项目西侧主要布置商业、广场及办公区，且办公区靠区域东侧布置尽量远离金凤桥北路。故外界交通噪声对本项目影响较小。 7、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2013 年修订本）政策，本项目不含其中规定的限制类及禁止类项目，故项目建设符合国家产业政策。 不属于国家鼓励类、限制类和禁止类项目，属国家允许类项目。 8、选址合理性分析 本项目拟建地位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡，目前金凤桥路已修建至项目南侧约300m处，金凤桥北路正在规划建设中，待金凤桥北路建成通车，项目区域交通十分便利。 项目用地现为集体用地，目前办理调规手续。根据本项目选址申请表（见附件4）及岳阳楼区梅溪乡人民政府证明文件（附件5），岳阳市发展和改革委员会、岳阳市国土资源局、岳阳市住房和城乡建设局、岳阳市岳阳楼区人民政府、岳阳市民政局、岳阳市林业局、岳阳市规划局、岳阳楼区梅溪乡人民政府均同意本项目建设。故项目建设符合岳阳市相关规划。 9、平面布置合理性分析 本项目东侧由南至北依次布置老年公寓、山地保留、休闲配套中心、老年大学、老年公寓；项目西侧由南至北依次布置商业（部分）、广场、办公楼；项目中部布置职工公寓、营养中心、商业（部分）；交配电中心位于职工公寓北侧；供水泵房、中央空调机组及其冷却塔设置于各建筑地下室内；天然气调压装置设置于项目东侧广场用地区域内；地埋式垃圾收集站设置区域内部空地区域，远离各功能区建筑。。区域西北侧用地为规划的二期建设用地。 商业（部分）、广场、办公楼布置于项目西侧有利于游客及办公人员的进出，且能降低对老年公寓、职工公寓、休闲配套中心及宗教服务中心的影响；职工公寓及老年公寓布置项目南侧，远离吵杂环境，有利于老年人、职工家属的生活及休息；老年大学布置项目东北侧，地块北侧为规划的二期用地，环境优雅，有利于老年人的才艺学习及教学活动；休闲配套中心位于老年大学南侧，区域环境安静，能为游客提供安静的休闲环境；宗教服务中心位于区域保留山体，充分利用区域现有自然条件，环境优雅，为游客和修行人员提供安静的环境；营养中心位于项目中部，紧邻老年公寓，能为老年人的营养就餐提供便捷的环境；交配电中心位于职工公寓地块的北端，距离故区域位置相对降低，缩短供电小路；供水泵房、中央空调机组及其冷却塔设置于各建筑地下室内，阻隔设备噪声对区域声环境的影响。天然气调压装置设置于东侧广场用地区域，和市政燃气管网连接方便，且远离人群，防止意外事故对区域居民及游客的影响；地埋式垃圾收集站设置区域内部空地区域，远离各功能区建筑，减少恶臭对区域居民及游客的影响。 项目西侧为规划的金凤桥北路，沿金凤桥北路方向在广场区域布置项目区域主入口，办公楼区域、商业步行区域、职工公寓、老年公寓均设置次入口，分别针对游客、职工及被服务对象。各区域之间及区域内部均设置项目内部道路，连接区域内各建筑；临道路一侧布置绿化带，为项目区提供一道绿色屏障，以减轻道路交通噪声对项目区的影响。 项目西侧为规划的金凤桥北路，沿金凤桥北路方向在广场区域布置项目区域主入口，办公楼区域、商业步行区域、职工公寓、老年公寓均设置次入口，分别针对游客、职工及被服务对象。各区域之间及区域内部均设置项目内部道路，连接区域内各建筑；临道路一侧布置绿化带，为项目区提供一道绿色屏障，以减轻道路交通噪声对项目区的影响。 综上，本项目区域平面布置较为合理。 10、总量控制 根据全国主要污染物排放总量控制规划，我国期间对SO2、COD、NH3-N、NOx四项污染物的排放实现总量控制，结合项目所处地理位置、环境特征和本项目污染物排污情况，建议总量控制指标以罗家坡污水处理厂处理后水质标准进行计算，总量控制指标为COD：229.34t/a、氨氮：68.80t/a。 11、环保投资及“三同时”验收 本项目在建设过程中需在废水治理、噪声防治、各种废气治理、固体废物的治理和水土流失防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施落实到位。项目总投167亿元，其中环保投资为11945万元，占项目总投资的0.72%，具体环保工程投资见下表。 表25 环境保护投资估算 项目; 位置; 投资 （万元）; 治理措施. 施工期; 噪声治理; 建筑工地; 200; ①选用低噪声设备；②合理安排施工时间； ③柴油施工设备安装消声器；④对施工设备进行维修保养；⑤施工场地设噪声监控点。. 扬尘治理; 建筑工地; 20; 运输车辆进出口设置车辆冲洗装置. 300; 主体建筑周围搭建防尘网. 80; 材料覆盖防尘布. 200; 路面水泥硬化. 50; 洒水设施. 废水治理; 建筑工地; 10; ①设备冲洗水和地表雨水设置三级沉淀池；车辆清洗池循环使用，不外排。 ②生活污水通过临时化粪池处理后用于周边旱地及农田施肥。. 固废处置; 建筑工地; 100; ①由运输车按照渣土办规定路线，严禁超载超速；②生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场处置。③弃方由渣土部门统一处置. 营运期; 废气净化; 项目地下室; 60; 地下车库废气由排气筒排放. 职工公寓; 200; 每栋住宅楼各设置排烟竖井一个，油烟净化装置（由居住人员自行设置）. 餐饮; 500; 营养中心配套集中烟气道，设置高效油烟净化器；商业区餐饮、休闲配套中心、宗教服务中心均设置集中烟气道，设置高效油烟净化装置（由各区域自行设置）. 垃圾收集站; 20; 塑料袋封装，喷洒除臭剂. 交配电中心; 5; 设置专用排气管道. 废水处理; 项目区内; 1500; 化粪池、隔油池及配套雨污水管网. 固废处置; 项目区内; 200; 各区域设置垃圾收集站，若干垃圾收集桶、. 噪声治理; 各设备房; 250; 水泵房、交配电中心及配套设备等:采取设备隔声、减振、消声等降噪措施. 绿化; 项目区内; 8000; 乔、灌、草合理配置，绿地面积560154m2. 水土保持; 50; 编制水土保持方案. 合计; 11945. 表26 本项目“三同时”验收一览表 阶段; 项目; 具体环保措施; 实施时间; 预期效果. 施 工 期; 废气防治; ①施工设备及运输车辆及时清洗； ②施工场地定期洒水； ③燃油机械使用优质燃料油，并最好能加装尾气净化装置；④设置围挡，控制扬尘。; 与 施 工 期 同 步; 减少扬尘产生，减少废气污染物排放. 废水防治; ①设备冲洗水和地表雨水设置沉淀池； ②设置车辆清洗池；③生活污水经化粪池处理，用于周边农田及旱地浇灌、施肥。; 减轻施工废水对环境的影响. 噪声防治; ①选用低噪声设备； ②合理安排施工时间； ③柴油施工设备安装消声器； ④对施工设备进行维修保养； ⑤施工场地设噪声监控点。; 达到施工场界噪声限值标准，防止噪声扰民. 固废处置; ① 由运输车按照渣土办规定路线，严禁超载超速；②生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场处置。; 减轻固废对环境的影响. 水土保持; ①妥善处理剥离的表土； ②设置沉淀池，处理地表径流； ③废渣与建筑材料堆放场地周围开挖截、排水沟。; 减少水土流失，保护生态环境. 营 运 期; 废气防治; ①职工公寓、营养中心、商业区餐饮、休闲配套中心餐饮、宗教服务中心均设置排烟竖井，油烟废气经高效油烟净化器处理后高于屋顶排放； ②地下车库换气次数每小时应达6次以上 ③交配电中心设置专用排气管道外排； ④垃圾收集站塑料袋封装，喷洒除臭剂; 与 主 体 工 程 同 步; 达标排放. 废水防治; ①隔油池和化粪池； ②雨、污分流，配套建设雨污管网；. 噪声防治; 水泵房、交配电中心、电梯间及配套设备等:采取设备隔声、减振、消声等降噪措施. 车库出入口:设置具有隔音效果的遮光顶棚、地面减振等措施. 固废处置; 各区域设置地埋式垃圾收集站及垃圾桶，及时清运。; 合理处置. 绿化美化; 绿化工程，合理种植乔灌草，绿地面积560154m2; 主体工程竣工时完成; 生态补偿，美化环境. |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 营养中心、商业区餐饮、宗教服务中心餐饮、休闲配套中心餐饮 | 油烟 | 高效油烟净化器，处理效率不得低于80%，经处理后油烟由集中烟气道引至屋顶排放 | 达标排放 |  |
|  | 职工公寓 | 油烟 | 油烟净化设施，处理效率不低于60%，经处理后油烟由集中烟气道引至屋顶排放 |  |  |
|  | 燃料燃烧 | SO2、NOx、烟尘 | 利用油烟净化引风机将其引至楼顶排放 |  |  |
|  | 地下车库 | 机动车尾气 | 地下停车场强制通风 | 达标排放 |  |
|  | 垃圾收集站 | 恶臭 | 塑料袋封装，并喷洒除臭剂 | 达标排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池处理后经市政管网进入罗家坡污水处理厂处理；若区域市政管网未能接通，经自建污水处理站处理达标排放 | 达标排放 |  |
|  | 含油废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池处理后经市政管网进入罗家坡污水处理厂处理；若区域市政管网未能接通，经自建污水处理站处理达标排放 | 达标排放 |  |
|  | 温泉废水 | 废热、COD、BOD5、SS、NH3-N | 中间换热器处理后经市政管网进入罗家坡污水处理厂处理；若区域市政管网未能接通，经自建污水处理站处理达标排放 | 达标排放 |  |
|  | 车库冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 隔油沉淀池处理后经市政管网进入罗家坡污水处理厂处理；若区域市政管网未能接通，经自建污水处理站处理达标排放 | 达标排放 |  |
| 固体 废物 | 项目区 | 生活垃圾 | 统一收集后在地埋式垃圾收集站暂存，每日由当地环卫部门清运 | 零排放 |  |
|  | 营养中心、商业区餐饮、宗教服务中心餐饮、休闲配套中心餐饮 | 餐厨垃圾 | 统一收集后由专人每日清运至附近养殖场作为饲料综合利用 | 零排放 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 定期由专人收集后委托环卫部门处理 | 零排放 |  |
|  | 隔油池、油烟净化装置 | 废油脂 | 交有资质单位进行处置 |  |  |
|  | 宗教服务中心 | 香灰、锡纸灰、蜡油 | 工作人员收集后统一由环卫部门同意处置 |  |  |
| 噪 声 | （1）选用低噪声设备，如选用先进的低噪声设备； （2）布置设备的时候，把对噪声强度较大的设备尽量布置在地下室； （3）监督做好周边施工管理，杜绝夜间违规作业。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成使用后，绿地面积560154m2，用地范围内无明显裸露地表，水土流失现象不明显。 |  |  |  |  |  |
| # 结论与建议 |  |  |  |  |  |
| 一、结论 ## 1、项目概况 湖南中经兴业老年公寓有限公司拟投资167亿元，征地1526229.6m2（2289.23亩）在岳阳市岳阳楼区梅溪乡建设中国煤炭城市健康产业园君兴老年中心建设项目。本项目为一期工程项目，主要建设内容为老年公寓、职工公寓、办公楼、老年大学、商业区、营养中心、宗教服务中心、休闲配套中心，配套建设配电中心、天然气供应工程、广场、地上停车场、地下停车库及给排水、供电、供气等公用工程。二期工程主要为医院、体育中心、煤炭大厦及汽车4S店。本项目总建筑面积为3881537m2，环保投资11945万元。 其中，老年公寓：占地面积1233.9亩，建筑面积为3129510m2；老年大学：占地面积136.14亩，建筑面积22530m2，办公楼：占地面积48.70亩，建筑面积为25650m2；职工公寓：占地面积123.32亩，建筑面积562410m2；商业：包含购物餐饮街168.39亩，建筑面积约为60620m2、及商业中心37.54亩，建筑面积约为15520m2；宗教服务中心建筑面积为12000m2；休闲配套中心：占地面积147.33亩，建筑面积为6237m2；营养中心：占地面积34.40亩，建筑面积为42560m2；广场80.75亩；地面停车为数量为850个，停车库总面积为773007m2，停车位约为18406个；绿化面积约为560154m2。 ## 2、区域环境质量现状 （1）地表水质量现状 项目东侧梅溪水库和项目东南侧无名小溪各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，区域地表水质良好。 （2）环境空气质量现状 项目拟建地评价范围内SO2、NO2和PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。 （3）声环境质量 本次评价范围内各监测点昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 ## 3、施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 项目场地平整、土方挖掘与运输等都会产生扬尘，通过采取洒水抑尘、设置围挡、加盖蓬布等措施可以使施工扬尘大幅度减少，将扬尘污染控制在施工区域附近，对评价区和周边的空气环境影响较小。施工机械排放的尾气，由于是移动源分散排放，对周围空气环境的影响不大。 （2）水环境影响分析结论 项目施工期的污水主要包括施工作业污水、车辆清洗废水、施工人员的生活污水，施工通过设置沉淀池处理后回用；车辆清洗废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于农田及旱地浇灌、施肥，施工废水对水环境的影响较小。 （3）噪声影响分析结论 项目施工噪声主要为施工机械及车辆噪声，一般声强87~110 dB（A），对周边环境有一定的影响，在施工期间加强管理，采取各项降噪措施后，施工噪声对周边环境的影响将大大减少，一旦施工作业结束，施工噪声影响也随之结束。 （4）固体废物影响分析结论 施工人员生活垃圾由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置；施工期建筑垃圾尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋；施工期产生的弃方由岳阳市岳阳楼区渣土部门统一处置。采取上述措施后，项目施工期固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响很小。 （5）施工期生态影响分析结论 施工过程中采取设围挡，尽量避开雨季施工，及时对裸露地面进行压实、硬化或绿化，减少下雨过程中造成的水土流失，制定土地整治计划，及时恢复植被等。采取以上措施后，项目施工期水土流失将有所降低，项目建设对环境的影响也将有所减小。 ## 4、营运期环境影响评价 1)、水环境影响分析 项目采用雨污分流制，区内建设雨水、污水管网，雨水经收集后，通过区内雨水管网排入区域雨水管网，雨水比较干净，不会对本地区产生影响；生活污水（含老年公寓、职工公寓、老年大学、办公楼）经化粪池处理，含油废水（营养中心、休闲配套中心餐饮区、宗教服务中心餐饮、商业餐饮区）废水经隔油池、化粪池处理；休闲配套中心温泉废水经中间换热器进行降温处理；车库冲洗废水经隔油沉淀池处理；经上述措施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求后的废水由项目西侧规划的金凤桥北路市政管网进入罗家坡污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准达标排入北港河，最终进入南湖。 若项目建成投产，区域污水管网尚未建成，建设方应自建污水处理站处理项目污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后排放。 2)、环境空气影响分析： 营养中心、商业区餐饮、宗教服务中心餐饮、休闲配套中心餐饮油烟废气经高效油烟净化装置处理后（处理效率不低于80%）由集中烟气道高于屋顶排放；职工公寓油烟经油烟净化器处理后（处理效率不低于60%）由集中烟气道高于屋顶排放；排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中标准要求。香火烟气产生量较小，经空气散后对周围大气环境影响较小。汽车尾气采取强制性机械通风换气，各区域均设置排气筒，排气筒位于绿化带处，远离人群，不会对环境造成明显的影响。在垃圾收集站周边设置大于5m宽绿化隔离带，项目收集的垃圾尽量采用塑料袋封装，然后运送至垃圾收集站内临时堆放，每天定时通过密封的车辆将垃圾运送至垃圾管理部门指定的地点堆放或填埋；另外还应注意垃圾收集站内的清洁卫生，并喷洒除臭剂处理。 经采取以上防治措施后，项目营运期对区域大气环境影响较小。 3)、声环境影响分析： 本项目营运期噪声主要有设备噪声、商业噪声以及机动车噪声。对设备尽量设置于地下室内，经采取隔声、减振等措施处理后，再经墙体隔声、距离衰减后对环境影响较小；商业噪声通过加强商业噪声的管理，禁止室外商业使用音响等高噪声设备揽客；强化出入车辆的管理，保持项目范围内的车辆畅通行驶，减少怠速和启动的次数，禁止鸣笛，可使车辆噪声得到有效控制。经上述措施处理后，项目噪声对环境影响较小。 4)、固体废物对环境的影响分析： 本项目固体废物主要为生活垃圾、废油脂、餐厨垃圾、污泥和香灰、锡纸灰、蜡油等。 生活垃圾经项目区管理人员集中收集至垃圾收集站后再由环卫部门统一运至垃圾填埋场填埋处置；餐饮废物分类桶装收集，由专人每日清运至附近养殖场作为饲料综合利用；隔油池收集的废油脂及油烟净化器收集的废油交有资质单位进行处置；污泥由区域环卫部门定期清理运至生活垃圾填埋场集中填埋处理；香灰、锡纸灰、蜡油由宗教服务中心工作人员收集后统一由环卫部门运至垃圾填埋场填埋处置。 固废经过上述措施处理后，对周边环境影响较小。 ## 5、项目建设的可行性 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2013 年修订本）政策，本项目不含其中规定的限制类及禁止类项目，故项目建设符合国家产业政策。 不属于国家鼓励类、限制类和禁止类项目，属国家允许类项目。 （2）项目选址合理性分析 本项目拟建地位于岳阳市岳阳楼区梅溪乡，目前金凤桥路已修建至项目南侧约300m处，金凤桥北路正在规划建设中，待金凤桥北路建成通车，项目区域交通十分便利。 根据本项目选址申请表（见附件4）及岳阳楼区梅溪乡人民政府证明文件（附件5），岳阳市发展和改革委员会、岳阳市国土资源局、岳阳市住房和城乡建设局、岳阳市岳阳楼区人民政府、岳阳市民政局、岳阳市林业局、岳阳市规划局、岳阳楼区梅溪乡人民政府均同意本项目建设。故项目建设符合岳阳市相关规划。 ## 6、总量控制 环评建议本项目主要污染物的建议总量控制指标为COD：229.34t/a、氨氮：68.80t/a。 ## 7、环境影响评价总结论 本项目符合国家产业政策要求，选址符合岳阳市相关规划。项目建设单位在严格落实本项目设计及评价提出的各项污染物防治措施，实施好“三同时”环境管理制度，项目的建设和运营对周边环境的影响能够达到环境可以承受的范围，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。 二、建议 （1）加强施工期间对城镇设施、植被的保护，施工完成后，及时进行植被恢复和项目区道路两侧及空地绿化。 （2）严格执行“三同时”环境管理制度，配置专门的环保人员，加强项目实施 的环境管理工作。加强营运期的设备维护和管理，确保设备正常运转。 （3）科学安排施工进度，尽量缩短建设周期，减少施工期的环境污染影响。 （4）加强区域环境管理，对各个产污生产环节加强管理，严格执行各项环保措施； （5）在项目营运阶段，建设方要做好项目的雨污分流，防止各引入商业废水混流排放，影响周围水体环境，废水在接纳市政污水管网前必须经污水处理设施处理达标后排放，保证项目污水排污口的唯一性，严谨乱排乱流现象的发生。 （6）区域商业定严禁引入无危险化学用品、五金加工、食品加工等污染型商业经营。 （7）引入商业、休闲配套中心、宗教服务中心时应另行环评。 （8）环评建议建设方应请有资质单位针对项目实际情况做专业的水土保持方案。 |  |  |  |  |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1 委托函 附件2 营业执照 附件3 岳阳市发展和改革委员会同意项目开展前期工作的函 附件4 建设项目选址申请表 附件5 梅溪乡人民政府文件 附件6 质量保证单 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 平面布置示意图 附图3 项目及周边现场情况 附图4 项目周边环境敏感保护目标图 附图5 监测布点图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境境征,应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |  |  |  |