岳环评[2016]34号

关于汨罗市衡峰铝材有限公司年产5.3万吨再生合金铝锭综合整治项目环境影响报告书的批复

汨罗市衡峰铝材有限公司：

你公司《关于汨罗市衡峰铝材有限公司“年产5.3万吨再生合金铝锭综合整治项目”申请环评批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市衡峰铝材有限公司成立于2008年，位于汨罗市新市镇合心村，占地面积6904.00m2，主要从事再生合金铝锭的生产，现有一条铝锭生产线，生产规模为年生产再生合金铝锭2.88万吨。根据2014年7月<汩罗市人民政府关于对全市小型冶炼企业进行专项整治的通告>，为配合汨罗市政府对全市小型冶炼企业的专项整治行动，公司在现有基础上将周边汨罗市明远金属有限公司（原生产规模1.8万吨）、刘贤奇冶炼户（原生产规模1.0万吨）进行整合，结合《汨罗市整治小型冶炼企业专项行动实施方案》，投资520万元于项目原址建设年产5.3万吨再生合金铝锭综合整治项目，项目不新增用地，在原有土地基础上进行整治，为未批先建补办环评手续。主要建设内容包括：⑴拆除现有30T熔炼炉及配套的单段式煤气发生炉等生产设备，关闭汨罗市盛辉有色金属有限公司、汨罗市永成有色金属有限公司；（2）主体工程：依托现有生产车间，新增一台45T的蓄热式熔化炉、一台40T保温炉、2台2.0m工作直径的单段式煤气发生炉以及浇铸线和其他配套设施，（3）贮存工程：新建1个原料车间；（4）公用工程：利用原40m3的铸锭冷却水循环池，新建30m3喷淋脱硫废水循环水池及70m3初期雨水沉淀池；（5）环保工程：新建废气、噪声治理设施及固废暂存场所，并改造废水处理设施。整合升级后的生产工艺主要为，主要为：以废铝为原料，通过人工分拣、熔炼、精炼、扒渣、炒灰及浇铸等工序生产再生铝锭，项目改扩建完成后生产规模为年产5.3万吨再生合金铝锭。项目建设符合国家产业政策，选址取得汨罗市人民政府的同意，产能及所选设备经工信部门核准同意，根据宁夏智诚安环科技发展有限公司编制的《汨罗市衡峰铝材有限公司年产5.3万吨再生合金铝锭综合整治项目环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告书中提出的各项污染防治。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题：

1、项目建设应严格按照<湖南省人民政府关于促进有色金属产业可持续发展的意见>，加强产业统筹规划，尽快向汨罗工业园调区扩区规划中有色冶炼区域集中，并对照《铝行业规范条件》及《有色金属工业环保工程设计规范》（GB50988-2014）中企业布局、规模和外部条件，质量、工艺和装备，能源消耗，资源消耗及综合利用等要求进行优化，积极推行清洁生产。妥善处置整合关闭企业遗留的环境问题，拆除设备不得非法转移，遗留的危险固废应纳入整合企业一并安全处置。

- 废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区排水管网系统。铸锭冷却水经沉淀后循环使用不外排；地面拖洗水及初期雨水经沉淀后回用于冷却补充水；废气脱硫处理产生的废水经加碱中和后循环使用，不外排；食堂废水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理在满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求后用作农肥。项目车间除尘须采用机械收尘和人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

- 按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，原料、固废储存场须作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施，同时根据新颁布的《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，进行地下水跟踪监测，确保地下水环境安全。

3、加强大气污染防治。注重熔炼炉炉前废气收集工作，采用封闭式集气方式及封闭式炒灰机，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放。煤气发生炉燃烧废气及熔炼废气通过管道收集，通过烟气急冷装置冷却，抑制二噁英产生，再生合金铝锭生产线废气、炒灰粉尘及熔炼炉炉前废气经集气罩收集后采用旋风除尘+布袋除尘器+格栅式碱液喷淋塔处理，工艺废气中氟化物、氯化氢、铅及其化合物、SO2、氮氧化物及二噁英等污染因子经处理满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）后由15米高烟囱排放；厂界无组织排放粉尘、氟化物及二噁英等污染因子须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础震动等噪声产生部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。除尘器收集的飞灰应按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ T298－2007）的要求进行鉴别，如为危险废物须送有资质的单位进行安全处置，并严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存处。熔炼炉炉渣及沉淀池沉渣、煤气发生炉炉渣及分拣废物等一般工业固废综合利用；生活垃圾、办公垃圾交由环卫部门处理。

6、环境风险防范工作。加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。

7、污染物总量控制指标：SO2≤5.4t/a、NOX≤7.6t/a 。

8、强化项目的厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化。

9、加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市人民政府，汨罗市环保局，宁夏智诚安环科技发展有限公司。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我局申请竣工环保验收。汨罗市环保局负责工程建设的环境监督管理。

岳阳市环境保护局

2016年7月20日

抄送：汨罗市人民政府，汨罗市环保局，宁夏智诚安环科技发展有限公司