审批意见： 岳环评［2016］41号 岳阳县小夫妻食品有限公司拟投资150万元在岳阳县公田镇杨塅村新建年产畜禽水产制品40吨、蔬菜制品60吨建设项目，其中环保投资25.1万元，总占地面积2400㎡，总建筑面积1600㎡，项目总投资150万元，利用原岳阳县公田镇杨塅村废弃的杨塅小学的建筑物，改建生产车间3栋（每栋1200㎡、1F），新建办公楼1栋（150㎡、1F）、成品仓库1栋（300㎡、1F）、锅炉房1间（50 ㎡、1F）、冷库（20㎡、30m³）及公用配套设施等。项目以外购风干鱼类、禽肉、半成品毛豆、半成品豆角、半成品刀豆、半成品莲藕等为原料，年产风干鱼制品25吨（风干鱼-浸泡-清洗-卤制（熟制）-风干-调味拌料-真空包装-灭菌-风干-质检-装箱-入库-成品）、禽肉制品15吨（禽肉-解冻-清洗-分切-油炸（熟制）-风干散热-调味拌料-真空包装-灭菌-风干-质检-装箱-入库-成品）、腌制蔬菜制品40吨（半成品熟制蔬菜-筛选-分切-清洗-调味拌料-入味-真空包装-灭菌-风干-质检-装箱-入库-成品）、卤制蔬菜制品20吨（蔬菜-浸泡-清洗-卤制（熟制）-风干-调味拌料-真空包装-灭菌-风干-质检-装箱-入库-成品）。主要设备：清洗桶、去沙清洗机、解冻桶、清洗桶、筛选台、入味桶、蒸汽夹层锅、油炸机、链式运输机、电加热炼油机、链式摊凉机、风干机、卧式搅拌机、封口机、巴氏杀菌机、震动去水机、1t/h生物质锅炉等。环保设施：污水处理站（20m³/d）、40m³事故应急池、水膜除尘器、集气罩+油烟净化器、食堂油烟净化系统等。项目建设符合国家产业政策，已得到国土、教育、岳阳县公田镇人民政府等部门许可。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的《岳阳县小夫妻食品有限公司年产畜禽水产制品40吨、蔬菜制品60吨建设项目环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。 工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告表中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意以下问题： - 切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘等影响周边居民正常生活，基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 - 项目1t/h生物质锅炉使用成型生物质为燃料，冷库使用R410A环保制冷剂；不使用导热油炉、无烘干工艺，风干鱼类原料为经处理的半成品淡水鱼块，生产过程中不得进行鱼类、禽类屠宰、蔬菜腌制。禽肉为鸭肉、鸭脖子等家禽肉类，不得进行猪肉等牲畜肉类加工，食堂须使用液化气或电能等清洁能源。 3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。施工废水采取隔油池隔油和砂滤处理后外排；雨水经管道收集后，从厂区南侧排入池塘；项目原辅材料不得进行露天清洗，食堂废水经隔油处理、生活污水经化粪池处理后和生产废水一并进入厂区自建污水处理站（20m³/d）进行处理（格栅-初沉池-调节气浮池-厌氧水解池-接触氧化池-二沉池工艺），达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准要求后，排入西南面池塘，池塘出水通过项目自建管道排入沙港河。严禁另外私设排污口偷排废水。 4、废气污染防治工作。规范施工过程，施工运输车辆采取遮盖、密闭等措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘；对施工作业面及土堆定时喷水，在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围；项目锅炉废气通过不锈钢水膜除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，由25m高排气筒高空排放；食堂产生的油烟废气经集气罩+油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求后，由13m高排气筒高空排放；油炸工序及食堂产生的油烟废气经集气罩+油烟净化器处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准后，由15m高排气筒高空排放，实现恶臭气体的有组织排放；加强废水处理站、污泥暂存间管理，厂房及厂区周边种植吸附性强的本地植物，确保恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值要求。 5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备风干机、卧式搅拌机、清洗机、风机等采取消声、减震措施，安装消声器，噪声产生的重要部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 6、固体废物防治工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，分别设置一般工业固体废物和危险固废的暂存库；产生的废机油等危险固废，妥善收集交有资质的危废处理单位处置；锅炉炉渣和除尘渣收集后用作农肥，畜禽水产废渣、蔬菜废渣、不合格产品外售作饲料；废食用油应使单独存放，禁止与其他易燃物质共同存放，并做好相关防火安全标识，委托有油脂回用利用资质的单位进行处理；污水处理站污泥，委托相关部门进行安全填埋；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 7、合理布局污水处理设施，尽量避开居民区等环境敏感点。以污水处理设施为基点，设置50m卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 8、环境风险防范工作。落实报告表提出的风险防范措施，强化风险事故状态下废水的收集措施，建设不小于40m³的事故应急池；食用油铁质桶周围应当设置一定的安全距离，禁止与生物质燃料等易燃物质共同存放，生产车间禁止明火，生产车间需配置一定数量的灭火器，同时通过加强管理等措施防止泄露及火灾风险。制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全。 9、强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 10、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。 11、污染物排放总量控制为：COD：0.2t/a、NH3-N：0.1t/a、SO2 0.6t/a、NOx 0.4t/a，总量来源由岳阳县环保局调剂解决。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县公田镇人民政府、岳阳县环保局、岳阳县规划局、长沙振华环境保护开发有限公司。 三、项目竣工投入运营前，你公司应依据环评文件及本批复要求，编制并向社会公开建设项目环境保护竣工验收报告，同时向我局备案。请岳阳县环保局环境监察大队负责项目工程建设的现场监督和日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年7月28日 抄送：岳阳县公田镇人民政府、岳阳县环保局、岳阳县规划局、长沙振华环境保护开发有限公司