岳环评[2016]48号

关于广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部

岳阳北站货场扩能改造工程建设项目

环境影响报告书的批复

广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部：

你公司《关于申请岳阳北站货场扩能改造工程环评审批的函》、岳阳楼区环境保护分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

岳阳北站货场位于岳阳楼区冷水铺（望岳路南侧），原有工程包括：(1)货场:占地面积78.3亩，设有装卸线4股;(2)站修所：位于京广线K1420处，占地面积2000㎡，拥有修车线2线150米，修车台位8个，年检修4400辆。由于存储能力不足、笨重货物（集装箱、钢铁等）装卸及存放设施不足，原来由货场到发的运量逐渐转向由专用线承运，导致货场运量逐年萎缩，严重影响铁路运输效益，急需扩能改造。

一、广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部拟投资9882.23万于岳阳北站货场原址、原铁路篷布制修厂（已闲置废弃多年）、原站修所地块及岳阳机务段北整备场闲置地块内建设岳阳北站货场扩能改造工程建设项目。其中环保投资1800万元，规划净用地面积72901㎡，总建筑面积15679.2m2。主要建设内容：⑴改扩建岳阳北站货场（将原站修所地块、原岳阳北站货场地块、原铁路篷布制修厂地块一并纳入货场改扩建范围）；改造后，货运量由现有的37.7万吨扩大至2020年到发运量137万吨，2030年到发运量191万吨；储货能力由10万吨扩大至20万吨。⑵站修所（拆除原有站修所，于岳阳机务段北整备场闲置地块内新建站修所）：平行布设检修线3条，检修线按尽头式布置，并配套建设公用设施，站修所只针对车厢检修，不包括火车机头；主要储运中转的货物种类为粮食、钢材、集装箱、化肥等，不包括危化品、液态气态物品的运输，不涉及喷漆、更换废机油，只更换废旧零部件。本项目建成后，及时关闭路口铺、云溪、湖滨、岳阳南站货运功能。项目建设符合国家产业政策，根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的《广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部岳阳北站货场扩能改造工程环境影响报告书》基本内容、结论、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报书表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，禁止夜间（22时至次日6 时）禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业，必须夜间施工的须提前向当地环保部门提出申请并获得允许后方可进行，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；避免大面积开挖与恶劣天气作业，减少水土流失；使用商品沥青、混凝土，采取洒水、覆盖篷布和设置防尘网等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；合理选取车辆运输时间、路线，运输车辆行使路线应避尽量避开居民点和环境敏感点，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；妥善处置原铁路篷布制修厂遗留的设施设备，弃土交由专业渣土公司统一处置，项目建设不单独设取土场、弃土场。

2、加强废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目区域内的雨水及污水管网，污水管线选用防渗防腐材料，采取明管套明沟或架空敷设。施工废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排；初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于厂区绿化；货场车辆冲洗水经沉淀后、生活污水经隔油池+化粪池处理后排入一体式生化污水处理装置（30m3/d）处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排吉家湖；站修所生活污水，经隔油池+化粪池处理后排入一体式生化处理装置（6m3/d）处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排吉家湖；待货场与站修所区域内污水管网与吉家湖污水处理厂碰通后，生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，通过污水管网排入吉家湖污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。

3、加强废气污染防治措施。机车燃油采用轻质柴油作为燃料；加强货场车辆进出交通管理，尽可能缩短汽车空转时间，减少汽车尾气的排放；货场定期洒水抑尘，降低装卸引起的粉尘污染，加强堆场扬尘控制；货车采用油布遮挡或密闭车厢等方式，减少飘尘、散漏；加强集装箱及笨重货物作业区及货场四周边界绿化，减少粉尘对周边环境的影响；车辆维护过程中产生的少量切割、打磨金属粉尘应及时收集储存，焊接烟尘通过移动焊接烟尘净化器处理；餐饮油烟经油烟处理器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后通过专用烟道至屋顶排放。

4、加强噪声污染防治措施。加强货场管理，对货场周围设置围墙绿化带进行隔声、吸声，货场外临近居民处应做好降噪减振措施，禁止鸣笛；选用低噪声设备，并采取隔声、减震措施，同时加强设备的维护和保养；全线轨道采用无缝线路，降低轮轨噪声，合理安排调运时间，机车按要求车速行驶，在指定的地域和位置鸣笛，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准要求。加强噪声、振动敏感目标的跟踪监测，根据结果及时增补、完善环保措施，避免噪声和振动污染扰民。

5、强化各类固废的临时储存、处置措施和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定建设一般工业固废暂存场所，做好防雨、防渗、防风工作，分类堆放固体废物，建立固体废物产生、转运、处置管理台帐；废机油等危险固废妥善收集后交由有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；沉淀池泥沙收集后界定属性，根据属性规范处置；金属粉尘、废弃零部件、废包装物等统一收集后外售；生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。

6、项目以集装箱及笨重货物作业区为单元设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

7、加强环境风险防范工作。加强污水处理设施、废水管道的维护管理，定期检查排水管网，防止废水的跑冒滴漏和事故排水，配套建设2个事故应急池（货场30m3、站修所6m3），并做好防腐、防渗处理；加强防火教育培训工作，设置防火安全标识，定期进行防火演练，配备相应的消防器材；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。

8、加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台账，确保各污染防治设施正常运转。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳楼区环保分局，岳阳楼区规划分局，湖南美景环保科技咨询服务有限公司。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我局申请竣工环保验收。请岳阳楼区环保分局负责工程建设的环境监督管理。

岳阳市环境保护局

2016年8月25日

抄送：岳阳楼区环保分局，岳阳楼区规划分局，湖南美景环保科技咨询服务有限公司