- 前言

- 项目由来

岳阳北站位于湖南省岳阳市七里山片区，隶属广州铁路（集团）公司，为京广线区段站（二等站），业务性质为货运站，不办理客运业务。站中心里程K1419+970，共有13股到发线（含正线2股），编发及调车线12股，另有牵出线、货物线、站修线、机务线等各类线路19股，主要办理直通货物列车临时换挂机车、机车乘务员换班，有调及中转列车车辆技术及列车货运检查，与其接轨的专用线有9条。车站西北侧设有货场一座，设有装卸线4股，货1～4道，有效长分别为259m、285m、194m、198m，实际装卸有效车数分别为12、12、10、12。

2010～2013年岳阳北站车站总运量呈现上升趋势，而货场运量却逐年降低，尤其2013年，货场运量萎缩严重。通过现场调研，主要原因为货场存储能力不足、笨重货物（集装箱、钢铁等）装卸及存放设施不足，原来由货场到发的运量逐渐转向由专用线承运，导致货场运量逐年萎缩，严重影响铁路运输效益。根据岳阳既有场站的整合方案，鉴于岳阳南站运量大部分由专用线承担，2013年占比达到94%，且货场位于密集住宅包围，已无发展的空间，同时随着岳阳港区整合，南站的港口专用线也有搬迁可能，因此建议弱化岳阳南站货运功能，结合城市规划发展，适时关闭货场；路口铺、云溪和湖滨三站货场运量规模小，布局分散，2013年三站货场总运量仅仅26万吨，仅占三站铁路运量的5.6%，品类主要为粮食及化肥，同时云溪和路口铺位于云溪石化走廊，是巴陵石化、长岭炼油的主要发送站，服务于石化行业的地方龙头企业，具有重要作用，但运量均由专用承担，因此，建议近期关闭该三站货场，货运业务集中至北站货场。鉴于此，地处市区，临近沿江石化产业聚集带及岳阳（松阳湖）新港区的岳阳北站被定位为岳阳重点发展的中心货场，将承接岳阳南站和路口铺、云溪和湖滨三站的货物运量，急需扩能改造。

由于货场西北侧的铁路篷布厂废弃多年，房屋破旧，场地闲置而未能有效利用；车站西北侧的岳阳北机务整备救援车间，原为机务段，段内各项设施均按段设置，改车间建制后大部分设施闲置；货场西南侧站修所建于1969年，能力不足且设备破旧。因此，本次扩能改造工程拟将现有站修所整体搬迁至机务车间进行整合，同时将篷布厂地块一并纳入货场扩建范围，可有效利用既有铁路设施，整合现有资源、盘活铁路闲置资产。

项目总投资9882.23万元，改造完成后货场占地面积约117.9亩，设置3条装卸线（货1~货3），配套建设仓库和笨重货物堆场，其中近期仓库面积10784m2，远期将货场东北角化肥厂及顺程车检地块纳入规划；近期笨重货物堆场面积5720m2，远期笨重货物堆场面积7830m2；配套建设综合楼、办公楼、叉车库、单身宿舍、间休室、消防泵房、消防水池等，主要装卸、贮存货物包括：粮食、钢铁、矿（煤、焦炭等）、矿建、化肥、农副、百货、集装箱（主要为铝、锌等金属制品）。货场线路衔接道岔纳入岳阳北站信号集中连锁。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目须进行环境影响评价论证工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2015年6月1日），该项目环境影响论证以环境影响评价报告书形式提出。为此，广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在资料收集分析、研究、现场踏勘的基础上，编制了本项目的环境影响报告书。

- 项目特点

1、本项目为改扩建项目，项目包括了货场的改造和站修所的迁建，货场改造方案是可研和初步设计期的重点。

2、本项目施工期污染影响集中在一个短期时间范围内，污染由施工伊始，随施工强度和施工阶段而发生强弱变化，施工结束后慢慢消失。

3、本项目拟于原货场场地进行改扩建，临靠岳阳北站，不新增牵引线，拟利用原有岳阳北站牵线进行调车作业，牵线长度约为400m，本项目不涉及新增牵引线建设的影响评价。

- 评价工作程序

本项目环境影响评价的工作程序见图1。

图1  环境影响评价工作程序图

- 评价关注的主要环境问题

1、施工期

主要关注岳阳北站货场施工期对周边居民生活的的社会环境影响，站修所迁建对周边居民的大气和噪声影响分析。

2、运营期

主要关注牵引线噪声和振动对周边环境的影响和货场装卸粉尘对大气环境的影响。

- 报告书主要结论

岳阳北站货场扩能改造工程是必要的，其社会效益和环境效益明显，但工程建设和营运期间将会对工程沿线区域产生一定的不利影响。因此在工程设计、施工过程中以及建成运行过程中，建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本报告提出的各项环境保护措施，把工程对环境的影响降到最低程度。

本工程符合建设项目环评审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他审批要求，因此从环保角度看，本工程的建设是可行的。

- 第一章 总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 国家有关法律法规、部门规章

（1）中华人民共和国主席令第9号《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）；

（2）中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1起施行）；

（3）中华人民共和国主席令第31号《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1起施行）；

（4）中华人民共和国主席令第74号《中华人民共和国水法》（2002.10.1起施行）；

（5）中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法（修订版、2016.9.1起施行）；

（6）第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正版）》（2015.4.24起施行）；

（7）中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1起施行）；

（8）中华人民共和国主席令第39号《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1起施行）；

（9）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29起施行）；

（10）中华人民共和国主席令第54号《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1起施行）；

（11）中华人民共和国国务院国发[2005]39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005.12.3起施行）；

（12）国家环保部环办[2008]70号《关于加强城市建设工程环境影响评价监督管理工作的通知》（2008.9.18起施行）；

（13）国家环保部环发[2010]7号《地面交通噪声污染防治技术政策》（2010.1.11起施行）；

（14）环境保护部令部令第35号《环境保护公众参与办法》（2015.9.1起施行）；

（15）中华人民共和国环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3起施行）；

（16）中华人民共和国环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8.7起施行）；

（17）中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1起施行）；

（18）中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部、原铁道部、文化部、国家工商行政管理总局环发[2010]144号《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（2010.12.15起施行）；

（19）中华人民共和国原交通部交环发[2004]314号《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（2004.6.15起施行）；

（20）交通部令2003年第5号《交通建设项目环境保护管理办法》（2003.6.1起施行）；

（21）国家环境保护总局环发[2003]94号《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（2003.5.27起施行）；

（22）铁道部铁计〔2010〕44号《关于印发<铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见>的通知》（2010.5.27起施行）；

（23）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034—2013）。

- 1.1.2 地方有关法规及条例

（1）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007.10.1起施行；

（2）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，湖南省第十二届人民代表打会常务委员会，2013年5月27日修正；

（3）《湖南省环境保护条例》，2002年3月29日修正；

（4）《湖南省环保厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》，湘环发[2011]29号。

- 1.1.3 相关产业政策

（1）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011.6.1起施行）；

（2）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（2013.5.1起施行）；

（3）中华人民共和国国土资源部、国家发展和改革委员会国土资发[2012]98号《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（2012.5.23起施行）；

（4）工产业[2010]第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010.10.13）。

- 1.1.4 相关规划及技术文件

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，（DB43/023-2005）；

（2）《关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》，湘政发[2004]19号；

（3）《湖南省环保厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》，湘环发[2011]29号；

（4）《大气污染防治行动计划》，中华人民共和国国务院，国发[2013]37号文；

（5）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号；

（6）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，湖南省人民政府办公厅；

（7）“岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案”；

（8）《岳阳市城市总体规划》，2008-2030。

- 1.1.5 有关技术规范

（1）《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（9）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；

（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

（11）《铁路工程建设项目环境影响评价技术标准》（TB10502-93）；

（12）《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）。

- 1.1.6 相关委托及技术资料

（1）《岳阳北站货场扩能改造工程可行性研究报告（鉴修稿）》（中国华西工程设计建设有限公司，2016年6月）；

（2）建设单位提供的项目其他相关资料；

- 1.2 环境功能区划

根据《岳阳市环境保护局岳阳楼区分局〈关于岳阳北站货场扩能改造工程环境影响评价执行标准的函〉》，本项目各环境要素功能区划如下。

- 1.2.1 水体环境功能区划

本项目附近水体有洞庭湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目段洞庭湖水环境功能区参照执行III类；根据《岳阳市水环境功能区划分》，芭蕉湖为一般鱼类用水区，水环境功能区参照执行III类；东风湖、吉家湖为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行Ⅳ类。

- 1.2.2 环境空气环境功能区划

本项目位于岳阳市岳阳楼区七里山片区，区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区。

- 1.2.3 声环境功能区划

本项目属于扩建改造项目，货场所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，其中南侧临京广线执行GB3096-2008中4b类声环境功能区，北侧临望岳路执行GB3096-2008中4a类声环境功能区；站修所所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区。

- 1.3 评价因子和评价标准

- 1.3.1 评价因子

- 1.3.1.1 地表水环境

现状评价因子：PH、DO、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类。

影响评价因子：COD、NH3-N。

- 1.3.1.2 大气环境

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5。

影响评价因子：粉尘（颗粒物）。

- 1.3.1.3 声环境

现状评价因子：LAeq。

影响评价因子：LAeq。

- 1.3.1.4 振动环境

现状评价因子：VLmax。

影响评价因子：VLmax。

- 1.3.1.5 生态环境

现状评价：土地利用现状、生态系统等

影响评价：生态系统、水土流失等。

- 1.3.2 评价标准

- 1.3.2.1 环境质量标准

（1）大气：本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体指标见表1-1。

表1-1  环境空气质量标准  单位：ug/Nm3

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |

（2）地表水：项目段洞庭湖和芭蕉湖水环境功能区参照执行III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；东风湖、吉家湖为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。具体指标见表1-2。

表1-2  地表水环境质量标准  单位：mg/l

| 项目 | PH | 高锰酸钾指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 III类 | 6〜9 | ≤6.0 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| GB3838-2002 IV类 | 6~9 | ≤10 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |

（3）地下水：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。具体指标见表1-3

表1-3  地下水环境质量标准  单位：mg/l

| 污染物 | PH | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | NH3-N | 溶解性固体 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5〜8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤1000 | ≤0.02 |

（4）声环境：项目货场所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区环境噪声限值，其中南侧临京广线执行GB3096-2008中4b类声环境功能区环境噪声限值，北侧临望岳路执行GB3096-2008中4a类声环境功能区环境噪声限值。站修所所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区环境噪声限值；牵引线两侧30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准。具体指标详见表1-4。

表1-4  声环境质量标准  单位dB（A）

| 声环境功能区类别 | 试用区域 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环 境产生严重影响的区域。 | 65 | 55 |
| 4a | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干道、次干道等交通干线两侧一定距离之内 | 70 | 55 |
| 4b | 铁路干线两侧一定距离之内 | 70 | 60 |

- 1.3.2.2 污染物排放标准

（1）废水

本项目外排废水短期经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排；远期经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其修改单）一级A标准后外排。详见表1-5~1-6。

表1-5  污水综合排放标准               单位：mg/L

| 项目 | PH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 动植物油 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996中一级标准 | 6~9 | ≤100 | ≤30 | ≤15 | ≤10 | ≤20 | ≤70 |
| GB8978-1996中三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | - | ≤30 | ≤100 | ≤400 |

表1-6  城镇污水处理厂污染物排放标准          单位：mg/L

| 项目 | PH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 动植物油 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18918-2002一级A标准 | 6~9 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤1 | ≤1 | ≤10 |

*注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（1）废气

本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）。具体标准值详见表1-7。

表1-7  大气污染物综合排放标准

| 序号 | 控制项目 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新污染源最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |  |
| 1 | SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| 2 | NOX | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |
| 3 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5（1.75*） |  | 1.0 |

表1-8  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率(108J/h) | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

（3）噪声

本项目施工期厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表1-9，营运期货场东、西边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南、北分别临近京广线和望岳路边界噪声执行GB12348-2008中4类标准；站修所东、西、北边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南侧执行GB12348-2008中4类标准；夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A），夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A），具体指标见表1-10。

表1-9  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1-10  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固废

本项目一般固废参照执行《一般工业固废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定。

- 1.4 评价工作等级

根据工程特点及沿线环境特征以及《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011、HJ2.2-2008、HJ/T2.3-93、HJ610-2016、HJ2.4-2009、HJ19-2011）中有关环评工作等级划分规则，确定本评价等级。工程环境影响评价等级划分情况见表1-11。

表1-11  工程环境影响评价等级划分情况

| 环境因素 | 评价等级划分依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 本工程废气主要为货场行驶车辆汽车尾气、牵引机车废气、食堂油烟废气以及装卸、堆场粉尘。根据估算模式，粉尘最大落地浓度处距源中心下风向距离均为129m，最大落地点浓度为0.05056mg/m3，最大占标率为5.61778%。 | 三级 |
| 地表水环境 | 本项目废水主要为生活污水、初期雨水及运输车辆冲洗废水等。初期雨水拟经收集池沉淀处理后用于厂区绿化；生活污水和运输车辆冲洗废水拟经自建污水处理站处理达标后外排；其中货场污水排放量为24.25m3/d，站修所污水排放量为4.68m3/d，主要污染因子为COD、NH3-N、SS，吉家湖属于中湖，水质类别为IV类。 | 三级 |
| 地下水环境 | 本项目货场、站修所均属于III类建设项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”。 | 三级 |
| 声环境 | 本项目属于扩能改造项目，不新增牵引线，所在区域声功能为3类，工程实施前后噪声增加量小于3dB，受影响人口增加量不大 | 三级 |
| 生态环境 | 工程不涉及导则定义敏感区，影响区域生态敏感性属一般区域，工程占地小于2km2。 | 三级 |
| 环境风险 | 本项目处于非环境敏感地区，货场办理货物主要以钢铁、煤炭、粮食、化肥等为主，无危险化学品运输。 | 二级 |

- 1.5 评价范围

根据评价等级结合工程沿线自然环境特征，环境影响评价范围具体见表1-12。

表1-12  工程环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以岳阳北货场、站修所中心为圆点，直径为5.0km |
| 2 | 地表水 | 污水处理可行性和远期污水市政接纳可行性分析 |
| 3 | 地下水 | ≤6km2，应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 4 | 声环境 | 货场场界和迁建站修所厂界外200m范围内、货场牵引线外轨中心线两侧各200m以内区域 |
| 5 | 生态环境 | 货场场界、迁建站修所厂界外1km |
| 6 | 社会环境 | 货场和站修所周边环境敏感点 |
| 7 | 风险 | 以岳阳北货场、迁建站修所中心为圆点半径3km |

- 1.6 评价重点

根据工程特点、环境污染物排放特点及周边环境特征，确定评价工作重点如下：

1、施工期环境影响评价

施工期施工扬尘和施工噪声对周边居民等环境敏感点的影响和施工人员生活污水、生活垃圾、施工固废等对周边环境的影响。

2、运营期环境影响评价

根据项目所在地周围环境特征及建设项目工程特点，确定本次环评重点为声环境影响评价、废水处理可行性分析，兼顾地下水、土壤、废气、振动、环境风险评价以及固体废物环境影响分析；并提出切实可行的噪声、废水、废气、固体废物污染防治对策，风险防范对策及污染总量控制目标，为环境管理提供科学依据。

3、社会环境影响分析

对土地利用的变更、基础设施、资源利用、景观美学等社会环境影响。

- 1.7 环境保护目标

根据现场踏勘，工程用地范围内未涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，基本农田保护区、地质公园、重要湿地和天然林，以及文物保护单位等。项目主要现状保护目标情况见表1-13、1-14。

表1-13  项目货场周围主要保护目标分布情况

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距项目红线最近距离（m） | 规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 延寿村居民点 | 西 | 30 | 约60户，220人 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 延寿村居民点 | 南 | 80 | 约150户，550人 |  |
|  | 冷水铺学校 | 东南 | 380 | 师生约400人 |  |
|  | 岳阳铁路职校 | 西 | 65 | 师生约300人 |  |
| 声环境 | 延寿村居民点 | 西 | 30 | 约60户，220人 | GB3096-2008 2类 |
|  | 岳阳铁路职校 | 西 | 65 | 师生约300人 | GB3096-2008 1类 |
| 地表水环境 | 洞庭湖 | 西北 | 3000 | 大湖 | GB3838-2002 III类 |
|  | 东风湖 | 西北 | 2300 | 小湖 | GB3838-2002 IV |
|  | 吉家湖 | 北 | 1000 | 小湖 |  |
| 地下水环境 | 货场所在地的含水层 | \ | \ | \ | GB/T14848-93 III类 |
|  | 周边居民水井 | \ | \ | \ |  |
| 生态环境 | 东洞庭湖自然保护区 | \ | \ | 190300公顷 | 维持原有生态环境 |
| 社会环境 | 京广线 | 南 | \ | \ | 维持正常运营 |
| 振动环境 | - | 货场牵引线两侧距离外轨道中心线60m以内范围 |  |  | GB10070-88《城市区域环境振动标准》中“铁路干线两侧”标准 |

表1-14  项目站修所周围主要保护目标分布情况

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距项目红线最近距离（m） | 规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 滨湖村马家组 | 东 | 25 | 约7户，25人 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 滨湖村马家组 | 北 | 30 | 约30户，100人 |  |
|  | 滨湖村马家组 | 西北 | 35 | 约35户，120人 |  |
| 声环境 | 滨湖村马家组 | 东 | 25 | 约7户，25人 | GB3096-2008 2类 |
|  | 滨湖村马家组 | 北 | 30 | 约30户，100人 |  |
|  | 滨湖村马家组 | 西北 | 35 | 约35户，120人 |  |
| 地表水环境 | 芭蕉湖 | 东北 | 580 | 中湖 | GB3838-2002 III类 |
| 地下水环境 | 货场所在地的含水层 | \ | \ | \ | GB/T14848-93 III类 |
|  | 周边居民水井 | \ | \ | \ |  |
| 社会环境 | 京广线 | 南 | \ | \ | 维持正常运营 |
|  | 高压走廊 | 东 | \ | \ |  |

- 第二章 现有项目回顾性调查

- 2.1 现有项目概况

- 2.1.1 既有货场

现有货场位于岳阳北站西北侧，占地面积约为78.3亩。由于企业成立时间较早，经向建设单位核实，于2011年进行了一次环境影响评价，但未投入建设运营，因此未办理竣工环保验收等环保手续。

根据管理单位统计，现有岳阳北站货场2013年到发货量为8.6万t/a，其中怕湿货物2.6万t/a（主要为化肥、粮食等），笨重货物6.0万t/a（主要为钢铁、集装箱等）；始发货量为29万t/a，其中湿货物21万t/a（主要为化肥、粮食等），笨重货物8.0万t/a（主要为钢铁、集装箱等）。本货场有少量常见化学品的运输，但不进行有毒、有害及危险化学品的运输和贮存。

- 2.1.1.1 总平面布置

现有货场占地面积78.3亩，设有装卸线4股，货1～4道，有效长分别为259m、285m、194m、198m，实际装卸有效车数分别为12、12、10、12，2个仓库和2个堆场，以及军备库、装卸办公室、营业厅、过磅房、办公楼等生产办公房屋。

2.1.1.2 工程组成内容

1、轨道

项目设有装卸线4股，货1～4道，有效长分别为259m、285m、194m、198m，实际装卸有效车数分别为12、12、10、12。各货物线装卸能力如表2-1。

表2-1  货物线装卸能力表

| 序号 | 线路名称 | 有效货位（车） | 一批作业能力（车） | 日取送能力（批） | 线路用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货1 | 12 | 12 | 2 |  |
| 2 | 货2 | 12 | 12 | 2 |  |
| 3 | 货3 | 10 | 10 | 2 |  |
| 4 | 货4 | 12 | 12 | 2 |  |

2、站台及仓库

货运仓储场地配备如表2-2。

表2-2  货运仓储场地配备表

| 货位名称 | 地点及邻近线路 | 使用面积（㎡） | 用 途 | 堆货量(t/m2) | 货位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货1道仓库 | 货1道 | 1421 | 粮食仓库 | 0.5 | 12 |
| 货2道堆场 | 货2道 | 4000 | 集装箱、钢材、笨重货物 | 04 | 13 |
| 货3道仓库 | 货3道 | 1439.2 | 普通袋装货物 | 0.5 | 11 |
| 货4道露天货场 | 货4道 | 2060 | 散堆装货物、袋装不怕湿货物 | 1.00 | 11 |

2.1.1.3 设备

货场装卸设备配备如表2-3：

表2-3  货场装卸设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门吊 | 36吨 | 1 | 货2道 |
| 2 | 轨道衡 | 武汉利德 | 2 | 站场、化专 |
| 3 | 台秤 | / | 2 | 货1道、货3道 |

2.1.1.4 公用工程

1、给水

现有货场生活用水接自市政供水管网。

2、排水

采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入附近下水道，生活污水经化粪池处理后排入车站内排水系统，最终排入吉家湖。。

3、供电

由岳阳北站供电专线敷设至厂区，能满足本项目用电负荷。

2.1.1.5 工作班制

根据建设单位提供资料，现有货场员工共80人，住宿人员为40人，食堂平均使用人数为60人。年工作日为365天，工作班制为三班制（8h一班）。

- 2.1.2 既有站修所

岳北站修作业场成立于1969年，位于京广线K1420处，目前属株洲车辆段岳阳北机务段管辖，现有人员40人，占地面积约2000平方米，拥有修车线2线150米，修车台位8个。主要房屋设施有：长90米宽18米修车棚、调度、工长、HMIS、验收质检办公室、间休室、工具室、压风机间、材料室、车床间、澡堂、食堂等房屋设施。主要设备有轨道吊车（一台）、微控单车试验器（两台）、重车架车机（两台）、压风机（一台）等6台。

岳北站修所主要任务是对通用铁路货车以及矿石车、粮食车、水泥车车厢的常见故障进行临修，重点对车门破损车及配件丢失等故障进行处理，修制一般车辆配件及工具维修。

检修能力：年临修4400辆左右，日平均修车能力17辆，只针对车厢，不进行火车头的检修。

- 2.1.3 既有机务段

2.1.3.1 岳阳机务概况

岳阳地区共有两个机务车间：运用车间及整备救援车间。

运用车间负责担当图定岳-株间16.5对、株-衡间8对货车以及岳-衡间6对客车牵引任务，并负责路口铺（3台调机）、岳北（3台调机）、岳南（2台调机）、汨罗（1台调机）调车作业任务以及担当岳北-临湘小运转和岳阳交通车任务。

整备救援车间现有干部职工248人，日均整备机车30台车左右，设地勤组、行修组、燃整组、设备组、中检组、救援列车、后勤综合、后勤食堂、消防巡守、汽车班十个班组。

整备场共分三个部分：一部分为机车整备场，主要用于机车整备作业、机车走行及救援列车、交通车停放；一部分为机车检修库，用于调车机车摆放及中检作业、修理作业，供电段轨道车大修作业；一部分为整备场北场，主要用于机车转线及机车掉头，兼做多元车辆摆放。

2.1.3.2 机务整备场设备概况

场内有各类股道26股。分南、北整备场，主要股道用途见表2-4。

表2-4  机务整备场主要股道用途

| 股道用途 | 编号 | 用途 | 编号 | 用途 | 编号 | 用途 | 编号 | 用途 | 编号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 入库线 | 6 | 整备线 | 11 | 走行线 | 16 | 中检线 | 21 | 卸油线 |
|  | 2 | 走行、渡线 | 7 | 整备线 | 12 | 走行线 | 17 | 轮对线 | 22 | 段内存车线 |
|  | 3 | 整备线 | 8 | 段内存车线 | 13 | 走行线 | 18 | 渡线 | 23 | 段备机车线 |
|  | 4 | 整备线 | 9 | 段内存车线 | 14 | 中检线 | 19 | 段备机车线 | 24 | 救援列车线 |
|  | 5 | 整备线 | 10 | 走行线 | 15 | 中检线 | 20 | 交通车线 |  |  |

另有两股三角线。

（1）南整备场

机车南整备场共有24、20、1、2、3、4、5、6、7道，其中3、4、5、6、7道为机车整备线，日均整备机车30台车左右，其中南线机车16-18台，北线机车6-8台，调车机4.3台（其中岳北调机3台，岳南调车机1台，汨罗调车机0.3台）。遇春运及小长假期间，还承担部分临客机车整备任务。

（2）北整备场

①北整备场有9、10、11、12、13及22道，其中10道为机车入库返岔基本经路，9道线路已报废，11道、12道为调车机在三角线转头后走行进路，13道为卸煤线，22道用于多元车辆摆放线。

②多元车辆使用情况：长铁工业公司岳阳机务段经营部， 利用北头废弃的场地，利用存煤处（面积大约四千多平方米），靠近段13道线和废弃的原锅炉房，靠近段内22道，14道线，经营项目均为卸车，货源来自广西的石粉，每月50个车左右，有办公用房10间，面积约120多平米，用于办公及夜间值守。

（3）机车检修库

机车检修库共有14、15、16道三股道，主要承担岳阳地区13台调车机的中检及临修任务，另外每年承担4-8台轨道车的大修任务（每台轨道车大修周期为40-45天）、6-8台平板车的大修任务（每台平板大修周期为30-40天）。

检修库旁辅修库（原修配间），现用于轨道车大修清洗组装使用，并设有设备组、轨道车班组、电焊组等生产班组，辅修库占用饱和。

- 2.1.4 既有铁路篷布制修厂

货场西北侧的铁路篷布制修厂（12130平方米，18.2亩）已闲置废弃多年。

- 2.2 主要货物吞吐工艺

列车运入

龙门吊装卸

货车外运

木箱、集装箱

木箱、集装箱

堆场储存

货车外运

图2-1  不怕湿货物吞吐工艺

列车运入

叉车

货车外运

怕湿货物

怕湿货物

仓库储存

货车外运

图2-2  怕湿货物吞吐工艺

- 2.3 现有项目污染物排放情况

本次扩建改造工程主要将现有站修所迁建至现有机务段，将西北侧废弃铁路篷布制修厂和站修所地块纳入到扩建货场范围，原有污染物排放情况拟主要针对现有货场及站修所所在地块进行分析。

- 2.3.1 废水

根据现状调查，现有岳阳北货场和站修所运营期间无车辆冲洗，废水以生活污水为主。货场现有员工80人，其中40人住宿；站修所现有员工30人，均不在场区住宿；根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）不住厂员工按每人每天80L计，住厂员工按每人每天155L计，则项目生活用水量为11.8t/d，4307t/a。生活污水产生量按用水量的90%计，生活污水产生量为3876.3t/a。生活污水经化粪池处理后排入车站内排水系统，最终排入外环境。生活污水排放情况如表2-5所示。

表2-5  现有货场、站修所废水产、排情况

| 废水名称 | 污染物名称 | 产生量 |  | 处理设施 | 环境排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | t/a |  | mg/l | t/a |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 3876.3 | 隔油池+化粪池 | -- | 3876.3 |
|  | CODCr | 300 | 1.163 |  | 200 | 0.775 |
|  | NH3-N | 30 | 0.116 |  | 25 | 0.097 |

- 2.3.2 废气

2.3.2.1 机车燃油废气

既有岳阳北货场采用内燃牵引，耗油量约为36m3/a。根据《环境保护使用数据手册》，以柴油为燃料的机车污染物排放情况如表2-6所示。

表2-6  燃油机车污染物排放系数  单位：g/L

| 污染物 | SO2 | CO | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位柴油污染物排放量 | 7.8 | 8.4 | 9.0 |

根据本项目柴油燃烧情况，污染物排放情况如表2-7所示。

表2-7  现有项目燃油机车污染物排放情况  单位：t/a

| 污染物 | SO2 | CO | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |

2.3.2.2 食堂油烟

现有货场食堂使用人数约为60人，平均每天每人用油量约为30g，在炒制时油烟的挥发量约为3%，则该项目食堂油烟产生量约19.7kg/a，项目食堂油烟净化器风量为4000m3/h，工作时间平均每天4小时，油烟净化装置的去除效率约为75%，最终废气排放量为4.925kg/a，排放浓度0.84mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

现有站修所食堂使用人数约为30人，仅在食堂食用中餐，平均每天每人用油量约为30g，在炒制时油烟的挥发量约为3%，则该项目食堂油烟产生量约3.285kg/a，项目食堂油烟净化器风量为1000m3/h，工作时间平均每天4小时，油烟净化装置的去除效率约为60%，最终废气排放量为0.82kg/a，排放浓度0.56mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

2.3.2.3 装卸废气

根据业主提供资料，本项目到达货物主要以钢材、粮食、化肥、集装箱等为主，运输过程中均采用袋装或箱装，不易产生扬尘，装卸货过程中产生的扬尘量极小。

- 2.3.3 噪声

现有货场运营期间噪声以机械装卸噪声为主，主要机械设备运行噪声情况如表2-8所示。

表2-8  现有货场主要设备噪声源强  单位：dB

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门吊 | 85 | 距离设备1m 处 |
| 2 | 宽轨吊 | 85 |  |
| 3 | 装载车 | 74 |  |
| 4 | 叉车 | 70 |  |

- 2.3.4 固废

现有货场运营期间固废以生活垃圾为主，另有少量包装废物。其中生活垃圾产生量为22t/a，由环卫部门定期清运；包装废物产生量约为5t/a，收集后外卖处理。

- 2.3.5 现有污染产排情况

现有污染物产生及排放情况如表2-9所示。

表2-9  现有污染物产生及排放情况  单位：t/a

| 污染物 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 |  | 3876.3 | 0 | 3876.3 |
|  | CODcr |  | 1.163 | 0.388 | 0.775 |
|  | NH3-N |  | 0.116 | 0.019 | 0.097 |
| 废气 | SO2 |  | 0.28 | 0 | 0.28 |
|  | CO |  | 0.3 | 0 | 0.3 |
|  | NOx |  | 0.32 | 0 | 0.32 |
|  | 食堂油烟 | 货场 | 19.7kg/a | 14.775kg/a | 4.925kg/a |
|  |  | 站修所 | 3.285kg/a | 2.465kg/a | 0.82kg/a |
| 固废 | 包装废物 |  | 5 | 5 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 22 | 22 | 0 |

- 2.4 现有存在的环境问题

1、现有货场建成时间较早，于2011年进行了一次环境影响评价，但未投入建设运营，因此未办理竣工环保验收等环保手续。

3、现有货场、站修所生活污水经隔油池+化粪池处理后即外排，废水排放不能达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

3、现有货场存储能力不足、笨重货物（集装箱、钢铁等）装卸及存放设施不足，造成部分货物露天堆置，降雨期间容易造成货物的损失和污染周边地表水质。

- 2.5 环保整改措施及整改计划

本次扩建改造拟将车站站修所整体搬迁至原岳阳机务段北整备场闲置地块，将原有站修所地块（约21.4亩）及北侧的篷布制修厂（约18.2亩）地块一并纳入货场改扩建范围，并配套建设配套办公楼、宿舍和环保设施等，现有货场的环境污染问题将随着消逝，不会对周边环境产生影响。

由于本次扩建改造将拆除既有货场仓库及外侧现有食堂、厕所等既有房屋、站修所及其配套设施，重新规划布局，故原有厂区环保设施拟全部废弃、拆除，不再利用。

- 第三章 工程概况与工程分析

- 3.1 项目名称、性质与建设单位

项目名称：岳阳北站货场扩能改造工程；

项目性质：扩建改造；

建设单位：广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部；

建设地点：位于既有岳阳北站货场，其中站修所迁建至既有岳阳机务段。

- 3.2 项目规模及总投资

本次扩能改造拟将原有站修所地块（约21.4亩）及北侧的篷布制修厂（约18.2亩）地块一并纳入货场改扩建范围，完成后北站货场占地面积117.9亩，沿用岳阳北原有牵引线（400m），设2股尽头式货物线装卸集装箱兼笨重货物，设1股尽头式货物线，按一台夹一线布置，装卸怕湿货物，另设有集装箱辅助箱区、铁路生产、生活配套区。

站修所迁建至原机务段，平行布设检修线3条，检修线按尽头式布置，配套建设综合办公楼、食堂浴室及设备用房。

项目总投资9882.23万元，全部为铁路总公司出资。

- 3.3 工程内容

- 3.3.1 工程方案

既有货场为一楔形地块，东西最长处450米，南北最宽处为200米，总面积52220平方米（78.3亩），规模较小。本次扩能改造拟拆除货场西北侧闲置的铁路篷布厂，将货场南侧站修所迁建至机务段内，将腾出的站修所、篷布厂地块纳入货场改扩建范围，在尽量利用既有设备的基础上，重新优化货场布局。

3.3.1.1 货场改造方案

1、总体改造思路及工程内容

货场现有装卸线4股，货1（粮食装卸及仓库）、货2道（笨重区）位于货场中部，为货场主要装卸区；货3道位于货场北边，设有怕湿仓库，但汽车装卸侧场地狭窄，制约仓库有效利用；而货4道未散堆货物装卸区，顶端设军需库，有效长较短，且场地有限。为充分利用既有货运设备，结合场地情况，本次改造总体布局如下：

（1）维持货1、货2道平面布置，货1道仓库拆除重建；

（2）拆除货3道线路及既有仓库及外侧现有食堂、厕所等既有房屋，拆除后该场地作为笨重货物堆放区及布设消防通道等；

（3）根据现场需求并结合腾出的站修所地块，将原货4道出岔位置延长，新建货3道，按两台夹一线形式布置站台及仓库；

（4）篷布厂地块，由于场地位置关系，无线路引入条件，设置仓库，作为仓储区。

其他货运设施根据需求及货场总体布局新建或改造，改造工程内容详见表3-1。

表3-1  货场改造工程内容一览表

| 序号 | 拆除工程内容 | 新建工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原有货1道仓库 | 新建货1道配套1号仓库（怕湿） |
| 2 | 原货3道线路和配套仓库及外侧现有食堂、厕所等既有房屋 | 在拆除的原有货3道线路和配套仓库地新建笨重货物堆放区及布设消防通道 |
| 3 | 原有货4道 | 在原货4道出岔位置新建货3道，配套建设2号仓库和站台 |
| 4 | 原篷布厂地块建构筑物 | 新建3号仓库 |

2、平面布置方案

（1）货场平面

将货场大门改移至现状大门向西约80m处。维持既有货1、货2道平面位置，拆除既有货3、货4、检1、检2道。

保持既有货2道平面不变，走行轨向东延长50m，延长后龙门吊走行轨长度为250m，货2道东北面（原货3道位置）布置为笨重货物堆放区。

货1道根据现场场地实际情况向西延长至货2道顶端位置，线路有效长为289m。既有货1道外侧仓库拆除后新建站台仓库，站台宽28m，仓库宽20m，两侧站台宽4m，满足机械作业条件。

原货4道出岔位置往西南方向延伸靠货场南侧新建货3道，有效长400m。货3道采用一台一线布置形式，货3道新建160×22m仓库一座，站台宽4m，满足机械作业条件。

原篷布厂位置根据铁路用地范围新建仓库1座，面积3860m2，目前租用地块硬化为停车场。（详见平面布局图）

（2）货场道路

大门处进场干线采用14m，货场内主要通道采用7m宽双向车道，货场道路根据仓储设备布置进行设置，主要装卸区道路保证通道顺畅，进出方便。消防通道采用4m宽布置，主要仓储区及办公生活区保证环场消防通道。

（3）仓储堆货区

货2线龙门吊走行轨间及货2线东北侧场地为笨重货物装卸堆放区，货1、货3道布置为怕湿货物装卸仓储区。货场东面篷布厂位置新建仓库1座，用于怕湿货物仓储。

（4）配套功能区

办公区营业综合楼利用原营业综合楼，位于既有货场大门东面，营业综合楼靠大门侧新建停车坪，方便货主停车办理货运业务。门面位于货场最北端靠近望岳路布置。

维修服务区结合货场现状实际情况，间休室、叉车库、消防泵房、消防水池布置于货3线顶端北面，该区域布置公共厕所一间；斤检设备（电子汽车衡）布置于进场干道右侧，利于各主要通道汽车称量。

生活服务区靠近近办公区设置。食堂紧挨营业综合楼布置于货场北面原大门位置，食堂周围设绿化隔离带，减少汽车走行对食堂的污染，美化食堂环境。

货场经济技术指标详见表3-2。

表3-2  货场经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划净用地面积 |  | 72901m2 |
| 2 | 总建筑面积 |  | 15679.2m2 |
|  | 其他 | 保留建筑面积 | 1008.9m2 |
|  |  | 公共建筑面积 | 1725.8m2 |
|  |  | 仓储建筑面积 | 10902.3m2 |
|  |  | 配套设施建筑面积 | 2042.2m2 |
| 3 | 容积率 |  | 0.22 |
| 4 | 建筑密度 |  | 17.8% |
| 5 | 绿地率 |  | 20.51% |
| 6 | 停车位 |  | 43个 |
|  | 其中 | 当量小车位 | 24个 |
|  |  | 大货车位 | 19个 |

3.3.1.2 站修所迁建方案

站修所拟迁建于机务段机11～机13线位置，充分利用机13线与机19线间场地新建房屋建筑基础设施。

拆除既有机11～机13线，拆除J31号道岔改为复式交分布置，将新建检修线与出入段线连接。平行布设检修线3条，检修线按尽头式布置。分别于检2、检3线布置检查坑1处。新建检3线与机19线间设4m宽通道及房屋建筑基础设施。综合办公楼布设于站修所东面。

迁建完成，新建站修所规划为三个片区：入口停车绿化片区、配套服务设施片区、机修车间片区。入口停车绿化片区：包括入口门卫室、地面集中停车场、摩托车棚和单车棚，以及中心绿地。配套服务设施片区：包括叉车及综合楼，大配件及材料库和食堂浴室。机修车间片区：主要为修车棚。本次迁建新建7个修车台位，完成后站修所配备15个修车台位。迁建期间车厢维修工作由株洲站进行。

站修所经济技术指标详见表3-3。

表3-3  站修所经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划净用地面积 |  | 16265.2m2 |
| 2 | 总建筑面积 |  | 6037.8m2 |
|  | 其他 | 机修设施建筑面积 | 3890.8m2 |
|  |  | 配套设施建筑面积 | 2147.0m2 |
| 3 | 容积率 |  | 0.37 |
| 4 | 建筑密度 |  | 29.9% |
| 5 | 绿地率 |  | 21.1% |
| 6 | 停车位 |  | 24个 |

- 3.3.2 主要设备清单

根据可行性研究报告，本项目主要设备如表3-4、3-5所示。由《产业结构调整指导目录（2011及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。

表3-4  货场装卸设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门吊 | 36吨 | 1 | 新增 |
| 2 | 双梁龙门吊 | 30/16U | 1 | 新增 |
| 3 | 轨道衡 | \ | 2 | 新增 |
| 4 | 台秤 | \ | 2 | 新增 |
| 5 | 叉车 | \ | 10 | 新增 |

表3-5  站修所设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 单位功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 5 | 35KVA | 利旧 |
| 2 | 砂轮机 | 2 | 3 | 利旧 |
| 3 | 微机控制单车试验器 | 2 | 1 | 新增 |
| 4 | 手动单车试验器 | 2 | - | 新增 |
| 5 | 空气源热泵 | 1 | 15 | 利旧 |
| 6 | 重车架车机 | 2 | 3 | 利旧 |
| 7 | 电动液压镐 | 2 | 2 | 利旧 |
| 8 | 普通车床 | 1 | 3 | 利旧 |
| 9 | 钩缓装卸机 | 1 | 7.5 | 利旧 |
| 10 | 多用剪刀机 | 1 | 6 | 利旧 |
| 11 | 轨道吊车 | 1 | - | 新增 |
| 12 | 平衡吊 | 1 | 3 | 利旧 |
| 13 | 木工圆锯机 | 1 | 3 | 利旧 |
| 14 | 10T桥式起重机 | 2 | 30 | 新增 |
| 15 | 移动式车体整形机 | 1 | - | 利旧 |
| 16 | 重车架车机 | 6 | 3 | 利旧 |
| 17 | 电焊机 | 2 | 35KVA | 利旧 |
| 18 | CO2气体保护焊 | 1 | 35KVA | 利旧 |
| 19 | 移动式13号车钩钩缓成套拆装机 | 1 | - | 新增 |
| 20 | 转K6转向架交叉支撑装置专用组装胎具 | 1 | - | 新增 |
| 21 | 微机控制滚动轴承转动检查装置 | 1 | 2 | 新增 |
| 22 | 3吨运输叉车 | 2 | - | 利旧 |
| 23 | 运搬车 | 1 | - | 利旧 |
| 24 | 8X2500剪板机 | 1 | 6 | 利旧 |

- 3.3.3 设计年度

近期：2020年

远期：2030年

- 3.3.4 设计运行天数

本项目行车时间集中在昼间进行，夜间无行车作业，铁路货场年运行365d，昼间、夜间均运营；站修所年运行365d，一班制，每班8h。本项目装车运输时间由岳阳北站统一调度。

- 3.3.5 车站工作量

3.3.5.1 到发运量预测

根据岳阳市城市发展规划及产业结构特点，岳阳北站货场扩建改造后定位为大型综合性货场，主要办理怕湿货物、笨重货物、集装箱货物，吸引的范围主要为岳阳市市区、沿江石化产业聚集带及岳阳（松阳湖）新港区企业。研究年度近期、远期到发运量如表3-6所示。

表3-6  研究年度运量

| 序号 | 货物名称 | 2020年 （万吨） | 2030年 （万吨） | 货物来源或流向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 到达 | 51 | 72 | -- | -- |
| 1 | 粮食 | 6 | 9 | 河南 | -- |
| 2 | 钢材 | 24 | 32 | 萍乡、娄底等 | -- |
| 3 | 集装箱 | 8 | 12 | 华南华北华东地区 | -- |
| 4 | 化肥 | 8 | 11 | 西南 | 散装 |
| 5 | 其他 | 5 | 8 | - | -- |
| 二 | 发送 | 86 | 119 | -- | -- |
| 1 | 粮食 | 45 | 62 | 广东 | 散装 |
| 2 | 化肥 | 6 | 10 | 湖南、广东 | 散装 |
| 3 | 集装箱 | 23 | 31 | 华南、西南等 | -- |
| 4 | 其他 | 12 | 16 | 华南、华东 | -- |
| \ | 到发合计 | 137 | 191 | -- | -- |

注：本工程运量仅包括普通货流运量，不包括铁路专线运量；集装箱主要为电解铝、锌等金属及金属制品；其他主要为纺织品、旅游产品等，含少量常见非危险化学品，以包装物为主；不运输煤炭。

本工程仅运输、储存普通货物，不涉及有毒、有害及危险品运输和储存，主要为NaCO3、Nacl、Kcl、醋酸、硫酸钠等，严禁运输《危险化学品目录》（2015版）中的危险化学品。

3.3.5.2 货场装卸作业量

根据运量预测，岳阳北货场2020年到发运量为137万吨，其中到达51万吨，发送86万吨，2030年到发运量为191万吨，其中到达72万吨，发送119万吨。其中集装箱按每辆单层装载2个标准箱，每个标准箱静载重28吨，其他货物平均静载重取56.865吨，波动系数取1.2，计算岳阳北货场装卸作业量见表3-7。

表3-7  研究年度岳阳北货场装卸量  单位：辆

| 分类/年度 | 2020年 |  |  | 2030年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装车 | 卸车 | 合计 | 装车 | 卸车 | 合计 |
| 集装箱及笨重货物 | 14 | 19 | 33 | 18 | 26 | 44 |
| 普通货物 | 37 | 11 | 48 | 51 | 17 | 68 |
| 合计 | 51 | 30 | 81 | 69 | 43 | 112 |

项目改造完成后，货场到发货车近期最大月日均到达车26列、发送车18列。

- 3.3.6 运输组织模式

3.3.6.1 岳阳北站概况

岳阳北站为二等站，按技术性质分为区段站，站型为横列式一级二场，业务性质为货运站，主要办理直通货物列车临时换挂机车、机车乘务员换班。有调及中转列车车辆技术及列车货运检查，不办理客运业务，

本站共有13股到发线（含正线2股），编发及调车线12股，另有牵出线、货物线、站修线、机务线等各类线路19股。本站接轨的岔线有岳阳城陵矶港务、岳阳林纸、巴陵石化、中储棉等各类专用线10条。

2013年，岳阳北站（含专用线）日均装车227辆、卸车113辆。

- 3.3.6.2 货运组织模式

1、货物集结方式

货物进入货场后，需要进行收货、检验、理货、分类入库、在库存储、出库、搬运输送、配货配载、运输配送等一系列业务。它们之间的信息交流都可以通过信息管理中心进行统一管理，使各种作业能够紧密衔接，从而提高作业效率。

（1）经公路运至货场发送的货物

公路来的怕湿货物、笨重货物、集装箱等经由铁路发送，到达货场后，货主不需要及时送货的，货物直接进入存储仓库，根据客户需求实时配送；货主需要立即送货的，装车利用铁路运输送达货主目的地。

（2）经铁路到达货场的货物

怕湿货物、钢铁、集装箱等货物经铁路到达货场后，可根据货主取送要求直接进入公路理货区发货；也可到仓储区进行仓储，根据客户需求在进行发货。

2、运输产品运输组织模式

岳阳北站货场无大宗到发货物，去向比较分散，难以组织直达列车。因此，货物均在岳阳北站根据不同流向集结编组后发往各方向。

- 3.3.7 工程组成内容

3.3.7.1 线路、轨道、站场

1、线路

站线的曲线均不设缓和曲线超高，道岔后的连接曲线半径不小于相邻道岔的导曲线半径。

货物线应设置在直线上。在困难条件下，可设在半径不小于600m的曲线上，在特别困难条件下，曲线半径不小于600m。

货物装卸线应设在平道上，在困难条件下，可设在不大于1‰的坡道上。货物装卸线起讫点距离凸形竖曲线始、终点不应小于15m。

本货场改造货物线装卸有效长范围内采用直线布置，连接最小曲线半径采用200m。货物装卸线有效长范围采用平坡布置。

2、轨道

采用P50-12.5m轨，枕木采用Ⅱ型混凝土枕，铺设1600根/km，采用弹条Ⅰ型扣件，道床采用35cm厚单层碎石道床。

站修所单开道岔利用拆除既有木岔枕道岔，复式交分道岔型号采用专线6054。

3、站区道路

1、平面

货场进场干道宽度为14m，主要通道宽度采用7m，曲线半径采用20m。消防通道及站修所通道采用4m，

2、路面横坡

道路路面设面向排水沟方向2%排水横坡，利于场地排水。

3、路面结构

货场道路路面结构按通行100t汽车设计，采用沥青混凝土路面。采用单层沥青面层，采用30cm厚C35钢筋混凝土，基层采用30cm厚6%水泥稳定碎石，垫层采用20cm厚级配碎石。

消防通道及站修所通道面层采用沥青混凝土路面，采用单层沥青面层，25cm厚C35混凝土，基层采用20cm厚6%水泥稳定碎石，垫层采用20cm厚级配碎石。

4、标志标线

交通标志含警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志和必要的辅助标志。

交通标志设置在进出口，司机容易看到和辨识的地方。

箱区箱脚用白色标线示出，在紧临箱位旁边的车道上用文字表明箱位号。

为防止材料生锈，各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均应进行热镀锌处理。立柱、杆件等的钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材进行表面防腐处理之前完成。热镀锌干燥后，面喷涂银灰色的环氧富锌漆3度。

指路标志采用单悬臂，悬臂式标志杆采用八角型钢管制作，各标志的制作与安装应满足《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）的要求。

基地内标线由标划于路面上的各种道路交通标线、箭头、文字组成。标线涂料采用环保反光涂料涂划，道路边缘线、中心双实线、导向车道线、导流带边线等实线均采用振荡型（雨型）路用涂料涂划。标线涂料应符合国标《》（GB5768-1999）及“JT/280”、“GN47”、“GN48”的有关规定。

4、仓储堆货区

1、集装箱堆场

集装箱堆场主要受到集装箱堆载和运输起吊机械的作用，采用现浇混凝土路面。面层采用35cm厚C40钢筋混凝土，基层采用35cm厚6%水泥稳定碎石，垫层采用20cm厚级配碎石。

2、站台仓库

站台靠线路端高为1.1m，道路侧高为1.2m，设置升降平台。两侧站台宽度均采用4m，满足叉车作业要求。

仓库宽度根据货场整体布局和现场实际情况，仓库宽度尽量采取较大值。根据现场场地情况，仓库宽度采用15m～18m设计。

5、主要工程数量

主要工程量详见表3-8。

表3-8  主要工程数量表

| 工程名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 货场 | 站修所 |
| 铺P50-12.5m1600根/kmⅡ型混枕 | m | 430 | 790 |
| P50-1/9道岔 | 组 | -- | 2 |
| P50-1/9复式交分道岔 | 组 | -- | 1 |
| 碎石道碴 | 组 | 803 | 2039 |
| 新建7m宽道路 | m | 1200 | -- |
| 新建4m宽道路 | m | 720 | 3 |
| 笨重货物堆场硬化 | m2 | 9800 | -- |
| 一般场地硬化 | m2 | 8400 | 600 |
| 绿化 | m2 | 8000 | 800 |
| 橡胶道口 | m2 | 80 | -- |

3.3.7.2 路基

1、路基面形状及宽度

路基面形状为三角形，根据具体情况设2%的横向排水坡，路基面加宽时，路基面仍保持三角形形状。路基面以下基床表层与底层、底层与基床下部路堤接触面自线路中心向两侧设4%路拱，形状为三角形；曲线地段需要加宽时，路基面仍保持三角形。

路基面宽度采用6m。

2、基床结构形式、填料

基床由基床表层和基床底层组成。路基表层厚0.3m，底层厚0.9m，总厚1.2m。

基床表层应优先选用A组填料，其次为B组填料，但颗粒尺寸不得大于150mm；当选用B组填料的砂粘土时，在年平均降水量大于500mm地区，其塑性指数不得大于12。

路堤基床底层的填料可选用AB、C组粗粒填料。当采用D组填料时，需采取提高压实标准并加强防排水措施。

3、路基排水

本货场改造路基排水工程需结合货场全面系统地规划，具有足够的防、排水能力，并及时实施。路基排水设碴底式或矩形盖板沟，接入货场整体排水系统。

4、路基工程对既有货场的影响及采取的措施

本工程属在既有线附近施工，会危及既有线运营安全。

应制定并严格执行安全防护措施，加强安全防护。当施工影响既有线安全时，需制定严格的施工组织和安全防护措施，如设置施工警戒标、钢轨覆盖保护等等，严禁施工对既有线的运营安全造成隐患。

5、主要工程数量

路基主要工作量详见表3-9。

表3-9  路基主要工程数量表

| 工程名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 货场 | 站修所 |
| 挖方 | m3 | 48000 | -- |
| 填方 | m3 | -- | 800 |
| 碴底式纵向排水槽 | m | -- | 300 |
| 基床表层 | m3 | 774 | -- |
| 浆砌片石护坡 | m3 | -- | 1000 |
| 矩形盖板沟 | m | 400 | 500 |

3.3.7.3 桥涵

本次货场改造研究在既有机务段及货场范围内完成，无新增桥涵工程。

3.3.7.4 给水排水

（1）给水

水源由既有市政供水源及既有岳北站供水管提供。

（2）排水

采用雨污分流，雨水经排水管、渠收集后排入既有排水沟；生活废水和运输车辆冲洗废水短期经隔油池和化粪池预处理后排入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；远期经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排；露天堆场受污雨水经沉淀处理后回用。

3.3.7.5 电力

接入周边电网，现有变压器拆除，改用S11-630VA/10k变压器作为货场供电用；配电间采用抽出式配电屏，其中受电屏1面，馈出屏2面，电容柜1面；原有货场高压架空线拆除，改用电缆穿管埋地敷设；原有低压架空线拆除，改用电缆沿沟敷设或穿管敷设至各用电点；

3.3.7.6 房屋建筑

岳阳北货场和站修所主要房屋面积情况如表3-10、3-11所示。

表3-10  货场主要房屋面积一览表

| 编号 | 房屋名称 | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- |
| \ | 货场 | 13054 |
| 1 | 仓库 | 10780 |
| 2 | 门卫 | 74 |
| 3 | 生活综合楼 | 780 |
| 4 | 间休室 | 400 |
| 5 | 门面 | 350 |
| 6 | 消防泵房 | 80 |
| 7 | 消防水池 | 100 |
| 8 | 叉车库 | 180 |
| 9 | 军备库 | 150 |
| 10 | 厕所 | 120 |
| 11 | 仓库值班室 | 40 |

表3-11  站修所主要房屋面积一览表

| 编号 | 房屋名称 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 站修所 | 7012 |
| 1 | 修车库 | 2592 |
| 2 | 辅助工房 | 648 |
| 3 | 空压机房 | 128 |
| 4 | 空压机冷却水池 | 30 |
| 5 | 门卫 | 20 |
| 6 | 综合办公室 | 1020 |
| 7 | 材料库 | 300 |
| 8 | 大配件堆放棚 | 720 |
| 9 | 锻工房， | 96 |
| 10 | 机钳间 | 180 |
| 11 | 汽车库 | 108 |
| 12 | 木工房 | 96 |
| 13 | 职工浴室 | 120 |
| 14 | 厕所 | 60 |
| 15 | 单车棚 | 150 |
| 16 | 污水处理站及水池 | 240 |
| 17 | 消防泵房及水池 | 240 |
| 18 | 废料库（棚） | 144 |
| 19 | 危险品库 | 120 |

3.3.7.7 暖通空调

本项目地处夏热冬冷地区，房屋不设采暖。

1、空气调节设置标准及空调方式

通信、信息的设备机房等室内温、湿度以及洁净度达不到工艺和设备运行环境要求的房间应设置工艺性空调。站区建筑内有围护结构的、重要的人员活动、生产办公场所可设舒适性空调。

2、冷源设置原则

工艺性空调采用分体式机房专用空调，其它场所舒适性空调采用分散式空调系统，制冷剂选用环保冷媒。

- 3.3.8 项目工程组成及主要建设内容

本项目主要建设内容包括货场和站修所，以及其他配套工程、环保工程等，详见表3-12。

表3-12  项目工程组成一览表

| 项目名称 | 建设名称 |  | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 货场 |  | 总占地面积117.9亩，货1道有效长度289m，南侧设置1号站台仓库，建筑面积4104m2；货2道龙门吊走行轨长度为250m，北面布置于笨重货物堆放区；货3道有效长度400m，采用一台一线布置形式，新建160×22m仓库一座，站台宽4m，满足机械作业条件；项目区东北角设置储存仓库：由单层库房和消防泵房组成，建筑周边设有1.3m高站台，建筑面积3660m2。其中货2线龙门吊走行轨间及货2线东北侧场地为笨重货物装卸堆放区，面积约13000m2，仓库1、仓库2、仓库3为怕湿货物存储区 |
|  | 站修所 |  | 总占地面积16265.2m2，建筑面积6037.8m2，站修棚：主要功能包括站修棚及备品库等附属功能用房，总建筑面积3194m2，建筑高度14.25m |
|  | 牵引线 |  | 利用现有岳阳北牵线进行调车作业的长度为400m，牵引机采用内燃机 |
| 辅助工程 | 货场 |  | 设有综合楼：由物流交易中心和食堂及间休室组成，3F，总建筑面积1535m2，建筑高度12m；叉车库及单身宿舍：3F，首层为叉车库，二三层为单身宿舍，总建筑面积1365m2，建筑高度11.1m；配电间：1F，总建筑面积为36m2；门卫：总建筑面积41m2，建筑高度4.2m；值班室：总建筑面积36m2，建筑高度3.9m |
|  | 站修所 |  | 叉车库及综合楼：3F，其中首层为叉车库，总建筑面积690.2m2，建筑高度9.6m；食堂浴室及设备用房：由食堂浴室、公共厕所、高低压配电房等多功能用房组成，2F，总建筑面积699.08m2，建筑高度为7.5m；大配件棚、材料库及废料库三库合一，总建筑面积732m2，建筑高度5.25m；自行车棚：1F，建筑面积37.44m2，建筑高度2.7m；门卫：建筑面积41m2，建筑高度4.2m；杂品库：总建筑面积87m2，建筑高度4.7m；AEI探测机房（红外线轴温探测机房）：机房根据使用要求设计为单层建筑，建筑面积13.74m2，建筑高度4.24m |
| 配套工程 | 供电系统 | 货场 | 由当地电网公网接入，设置配电间， |
|  |  | 站修所 | 由当地电网公网接入，设置配电间， |
|  | 供水系统 | 货场 | 依托岳阳北站自来水管网 |
|  |  | 站修所 | 依托当地市政自来水管网 |
| 临时工程 | 施工场地 |  | 本项目属于扩建改造项目，项目施工均在项目区范围内，不另外征用临时用地设置施工场地 |
|  | 临时堆土场 |  | 本项目属于扩建改造项目，挖填方量较少，均委托专业渣土公司在当地渣土办的调配下调运，项目不单设堆土场 |
|  | 沉淀池 |  | 项目施工期会有部分施工废水，你设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用 |
|  | 施工便道 |  | 本项目属于扩建改造项目，周边交通便捷，无需设置施工便道 |
| 主要环保设施及措施 | 废水 |  | 采用雨污分流，雨水经排水管、渠收集后排入既有排水沟；生活废水和车辆冲洗废水短期经隔油池和化粪池预处理后排入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；远期经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排；露天堆场受污雨水经沉淀处理后回用。 |
|  | 地面防渗漏 |  | 集整个项目区站台、仓库均硬化、修车棚库铺设防渗层。 |
|  | 危险固废 |  | 委托有资质单位处理 |
|  | 一般固废 |  | 废包装袋等收集后外卖处理。 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾委托环卫部门及时清运。 |
|  | 噪声 |  | 设计中采用低噪声设备、做好隔声、消声措施 |

- 3.3.9 项目改扩建前后对比

本项目与现有项目工程内容变化情况如表3-13所示。

表3-13  项目改造前后工程内容变化情况

| 序号 | 内容 | 现有项目 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中转货物种类 | 粮食、钢材、集装箱、化肥、其他 | 粮食、钢材、集装箱、化肥、其他 |
| 2 | 储货量 | 10万t | 20万t |
| 3 | 走行线设置情况 | 无 | 无 |
| 4 | 货道 | 4条 | 3条 |
| 5 | 货运量 | 37.7 | 近期137万吨，远期191万吨 |
| 6 | 货物出场运输方式 | 公路运输 | 公路运输 |

- 3.4 项目附属工程

- 3.4.1 施工场地设置

施工场地内主要布设钢筋加工场、材料堆场、项目部、拌合场地和机械维修场等，本项目属于扩建改造工程，项目施工场地布设在项目区永久占地，无需征用临时用地设置施工场地。

- 3.4.2 临时堆土场

本项目属于扩建改造项目，挖填方量较少，均委托专业渣土公司在当地渣土办的调配下调运，项目不单设堆土场。

- 3.4.3 沉淀池

项目施工期会有部分施工废水，拟设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用，沉淀池均设置在永久占地内。

- 3.4.4 施工便道

本项目属于扩建改造项目，周边交通便捷，无需设置施工便道。

- 3.5 施工组织

- 3.5.1 施工时序

在施工过程中，首先进行临时通水通电，布设临时施工场地。

货场及物流配套区施工时，先进行清基，然后进行地基处理和场地平整，场平完成后进行建筑物基础施工，再进行建筑物、道路及其他配套设施的施工，最后根据施工工期及气候条件进行场地清理和绿化。

- 3.5.2 建筑材料及运输条件

施工材料主要包括场平和路基填筑材料、路面及其他结构材料，主要有宕渣、骨料（碎石、块片石）、黄砂、水泥、砖、木材等，还有后期绿化需要的表土。

1、一般土石方、石方

本项目在原有场地进行扩建改造，挖、填方量较少，拟委托专业渣土公司在当地渣土办的调配下进行，本项目不单独设置取土场、堆土场等。

2、黄砂

工程所需黄砂，主要可从项目区当地市场采购，采用公路运输。

3、水泥、砖和木材等

水泥、砖、木材均从当地市场采购，采用公路运输。

4、表土

工程建设所需的表土可直接利用项目区剥离的表土，数量和质量均能满足工程建设需要。

- 3.5.3 施工条件

沿线公路网分布较均匀，交通方便运输条件好，能满足长距离汽车运输要求；工程所需用水可依托由岳阳北站既有自来水管网；工程用电依托项目区供电公网进行供给；工程沿线有线通信网络完善，施工通讯可与当地电信部门协商，由当地通信网络就近接入。同时，由于工程沿线已被移动通信信号覆盖，所以也可以利用移动通信的既有资源，作为线路通信的补充。

施工用水、用电、电讯均不涉及土石方挖填。

- 3.5.4 施工方法及施工工艺

1、清基工程

施工时对占用区域进行表土剥离，表土剥离厚度20cm，施工后期用于项目区绿化或迹地恢复覆土。表土剥离采用机械配合人工方式，施工机械采用推土机。

2、线路工程

线路开挖和填筑以机械施工为主，并辅以人工。路基回填采用推土机摊铺，压路机压实，分层回填、压实，每层回填厚度不超过50cm，并严格控制回填方的含水量，控制边坡在1:1.5左右。路基开挖或回填至设计底高程之后，然后进行路基基床填筑，基床采用级配碎石填筑。基床采用推土机摊铺，压路机压实，分层回填、压实，压实度需符合《铁路路基设计规范》中相关规定，控制边坡在1:1.5 左右。

基床回填完毕后，再上铺设碎石道床，碎石道床分两层（非渗水路段）或单层（渗水路段）铺设。道床铺设完毕后最后进行轨枕及铁轨铺设，采用机械施工，先在基地中将轨枕、铁轨及连接零件组装成轨排，铺轨时将轨排装入特制的平车上，组成铺轨列车运入线路工地，再用低双臂或者高臂式铺轨车进行机械化铺设。

3、桥梁工程

本项目不涉及桥梁建设。

4、场地平整

场地平整工程在施工前期进行，依据主体设计，项目区场平为填方区域，采用自卸汽车分层立抛填筑，推土机摊平，然后由振动碾碾压密实，边角部位采用平板振动夯夯实。

5、建筑物基础

建筑物基础采用预应力管桩和条形基础。预应力管桩施工方法过程是：抄平放线及桩位放样—探桩—吊桩—插桩—沉桩—接桩—送桩及截桩。预应力管桩施工中不产生泥浆，对周边影响小。条形基础主要采取人工和机械结合开挖的方式。

6、道路管线

道路路基填筑施工采用机械施工为主，适当配合人工施工的方案。回填时配置符合要求的压实机械，严格控制含水量，尤其是梅雨季节，严禁使用超规定含水量填料，做到分层压实，控制有效压实厚度，不得超厚压实，回填料夯实至路基顶面。路面工程采用配套路面施工机械设备，专业化施工方案，配置少量的人工辅助施工严格控制材料级配和数量，做好现场监理与工序监测，在不满足规定气温要求的条件下不准施工。

7、绿化工程

为改善项目区生态环境，采用乔、灌、花相结合的方式进行绿化设计，增加景观效果，采用人工方式施工，后期加强养护和维护。绿化实施前，在绿化区覆表土，绿化覆土采用机械配合人工方式施工。

- 3.5.5 工程占地

本项目货场改扩建在既有货场、站修所及机务段内范围内，既有设施用地情况为：既有货场78.3亩，站修所21.4亩，篷布厂地块18.2亩。

由于历史原因，篷布厂地块一半为铁路用地，另一半为租用村集体用地，本次将该地块纳入货场整体改扩建范围，硬化为停车场，因此需征用原租用地范围，约9.0亩，同时，扩建该仓储区北出望岳路通道需征用土地1亩。

既有站修所迁建至机务车间内，站修线采用尽头式布置，预留贯通式布置，近期无新增用地。

项目新征用用地详见表3-14。

表3-14  项目新征用地一览表

| 范围 | 用地数量（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铁路篷布厂 | 9 | 既有篷布厂内 |
| 仓储区通道 | 1 | 巴陵精细化工有限公司外墙外泥结碎石道路 |
| 总计 | 10 | \ |

- 3.5.6 拆迁情况及补偿方案

本项目属于扩建改造项目，拟将原有站修所、篷布厂地块纳入到货场统一改扩建范围，不新征用其他相关地块，不涉及居民区拆迁工作。既有站修所、篷布厂地块由建设方根据相关政策进行协商。

- 3.6 土石方平衡

- 3.6.1 土石方平衡原则

（1）合理安排施工时序，沿线路网发达，土石方调运不受河流的限制，沿线施工便道可满足土石方调运要求。

（2）根据工程填方对材料质量的要求，拆迁建筑材料可社会化利用，不计入土石方平衡，拆迁废弃物用于场平填筑。

（3）施工前剥离表土施工期间临时堆置，并进行防护，施工后期用于工程绿化和迹地恢复覆土；铁路线路表层为铁路路基填筑碎石，不可剥离。

- 3.6.2 土石方平衡

本项目属于扩建改造项目，挖、填方量较少，拟委托专业渣土公司在当地渣土办的调配下综合调运，本项目不单独设置取土场、弃土场。

- 3.7 施工进度安排

工程计划2016年9月开工，2017年9月完工，工程计划进度安排如下：

（1）施工准备：2016年9月；

（2）货场及物流配套：201 6年10月～2017年5月

（3）站修所迁建工程：201 6年6月～2017年8月

（4）联调联试及竣工验收：2017年9月。

- 3.8 环境影响要素识别与分析

- 3.8.1 施工期环境影响要素识别与分析

本项目施工期主要包括货场、站修所两部分，各部分施工流程如下：

1、货场施工流程：

原有拆除

场地平整

建筑施工

设备安装

基础开挖

场区绿化

2、站修所施工流程

原有拆除

场地平整

建筑施工

设备安装

基础开挖

场区绿化

主要污染因素：

废气：施工扬尘、施工车辆机械尾气。

废水：施工废水、生活污水。

噪声：机械噪声、交通噪声。

固废：弃土、建筑垃圾、钻渣、生活垃圾。

生态：植被破坏、水土流失。

- 3.8.2 营运期环境影响要素识别与分析

3.8.2.1 货场

本项目营运期怕湿货物、集装箱\笨重货物吞吐作业流程如下：

1、怕湿货物

（1）到货：

怕湿货物

火车运输

叉车卸载

仓库贮存

叉车装载

汽车外运

废气、噪声、振动

噪声

噪声

废气、噪声

（2）发货

怕湿货物

汽车运输

叉车卸载

仓库贮存

叉车装载

汽车外运

废气、噪声

噪声

噪声

废气、噪声、振动

2、集装箱\笨重货物

（1）到货

笨重货物\集装箱

火车运输

龙门吊卸载

堆场储存

龙门吊装载

汽车外运

废气、噪声、振动

噪声

噪声

废气、噪声

（2）发货

笨重货物\集装箱

汽车运输

龙门吊卸载

堆场储存

龙门吊装载

汽车外运

废气、噪声

噪声

噪声

废气、噪声、振动

主要污染因素：

废气：机车废气、汽车尾气、装卸粉尘、食堂油烟。

废水：生活污水、车辆冲洗废水、受污雨水。

噪声：铁路噪声、汽车交通噪声、货物装卸噪声、社会活动噪声、设备噪声。

振动：铁路振动。

固废：生活垃圾、废包装物、废机油、沉淀池泥沙。

3.8.2.2 站修所

本项目站修所不涉及火车头的维修，仅对受损车厢进行修理，不涉及喷漆工序，不更换废机油，主要是对受损废旧、损坏配件进行更换，工艺较为简单。

受损车厢

检测

更换废旧、损坏配件

测试

出所

废气、噪声

废气、固废、噪声

废气、噪声

主要污染因素：

废气：机车废气、汽车尾气、焊接烟尘、食堂油烟。

废水：生活污水、车辆冲洗废水、受污雨水。

噪声：铁路噪声、汽车交通噪声、社会活动噪声、设备噪声。

固废：生活垃圾、废包装物、废机油、沉淀池泥沙。

- 3.9 污染源强分析

- 3.9.1 施工期污染源强分析

3.9.1.1 施工期废气

本工程施工期废气主要有施工扬尘和施工车辆机械尾气。

1、施工扬尘

施工期扬尘主要产生于土石方开挖、场地平整、建材装卸、车辆行驶等作业。主要包括了以下几个方面：①物料堆放过程中沙石产生的扬尘；②建筑垃圾清运过程中产生的扬尘；③切割石料等产生的扬尘；④弃渣土运输车辆行驶产生的扬尘等。

据有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土其浓度短期可达到8~10g/m3，扬尘浓度随着离产尘点的距离的增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m内。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。

2、施工车辆机械尾气

一般来说，施工车辆因其使用较频繁，车况较差，汽车尾气排放超标比较严重。排放的尾气污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物和二氧化碳等。

工程施工用车以20辆计，以每车1天耗油100L计算，则施工车辆每天排放的尾气中含一氧化碳188g，二氧化碳560g，碳氢化合物188g，氮氧化合物64g。

3.9.1.2施工期废水

施工过程中产生的废水主要有施工车辆清洗废水，施工人员生活污水和施工过程中雨水冲刷造成水土流失而形成的泥沙污水等。

施工废水：施工废水主要指施工过程的养护水，施工场地、机械设备冲洗废水等。根据同类工程类比，产生的养护水约为2m3/d，此部分废水中不含有毒有害物质，主要污染物为pH、SS等。施工场地、机械设备冲洗废水产生量约5m3/d，主要污染物为SS、石油类等。

生活污水：施工期生活污水来自施工人员的餐饮、如厕污水。根据项目各工程内容施工活动计算，施工期高峰日作业人员约100人，按50L/人/d生活用水计，则高峰日生活用水量为5m3，生活污水产生量按用水量的80%计，约为4m3/d。类比同类型污水水质，废水中主要污染物为COD、BOD5和SS，各污染物浓度：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L。

本项目施工期废水污染物产生量情况见表3-15。

表3-15  施工期废水及主要污染物质产生量

| 项目 | 废水产生量（m3/d） | 主要污染物质 | 污染物浓度（mg/L） | 污染物产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 4.0 | COD | 300 | 1.2 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.8 |
|  |  | SS | 200 | 0.8 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.12 |
| 养护废水 | 2 | SS | 800 | 1.6 |
| 施工场地、机械冲洗废水 | 5 | 石油类 | 5 | 0.025 |
|  |  | SS | 500 | 2.5 |

由于工程施工期生产废水产生点较为分散，难以集中处理，在各施工场地修建沉淀池，对生产废水进行多级沉淀处理。由于施工用水对水质要求不是很高，因此处理出水优先考虑回用，可用于施工配料、机械冲洗及道路降尘用水等。工程施工期施工人员生活污水拟依托周边既有污水处理设施进行处理。

3.9.1.3 施工期噪声

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。工程施工阶段使用的机械主要有挖土机、搅拌机等，主要噪声源及其声级见表3-16。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表3-17。

表3-16  各施工阶段主要噪声源  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 | 施工阶段 | 声源 | 声源强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78-96 | 装修阶段 | 电钻 | 100-105 |
|  | 冲击机 | 95 |  | 电锤 | 100-105 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 打桩机 | 95-105 |  | 无齿锯 | 105 |
|  | 卷扬机 | 95-105 |  | 多功能木工刨 | 90-100 |
|  | 大型载重车 | 84-89 |  | 云石机 | 100-110 |
| 建筑施工阶段 | 混凝土搅拌机 | 95 |  | 角向磨光机 | 100-115 |
|  | 振捣器 | 100-105 |  | 轻型载重车 | 75-80 |
|  | 电锯 | 100-105 |  |  |  |
|  | 电焊机 | 90-95 |  |  |  |
|  | 空压机 | 75-85 |  |  |  |
|  | 混凝土装罐车、载重车 | 80- |  |  |  |

表3-17  交通运输车辆噪声  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 土方运输 | 大型载重车 | 85-90 |
| 结构阶段 | 商品混凝土、钢材等 | 混凝土罐车、载重车 | 80-85 |

3.9.1.4 施工期固废

施工期的固体废弃物产生主要有以下几部分，分别为：①土方施工开挖的弃方；②物料运送过程的物料损耗，包括沙石、混凝土等；③铺路修整阶段石料、灰渣、建材等损耗；④施工人员的生活垃圾。

项目工程挖填方拟委托专业渣土公司在当地渣土办的调配下综合调运，本项目不单独设置取土场、弃土场。

建筑垃圾主要来自施工作业及室内装修，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料等杂物。项目施工期建筑及装修垃圾产生系数为4.4kg/m2，项目总建筑面积21717m2，施工期产生的建筑垃圾约95.6t，由施工单位运至公用弃土场处置。

项目区域原有部分建构筑物需拆除，产生的拆除建筑垃圾约40t，由施工单位运至公用弃土场处置。

工程施工人员每人每天产生生活垃圾0.5kg，工程施工高峰日（按施工人员100人估算）生活垃圾产生量约0.05t/d。在各工区设置垃圾桶，实施集中收集后及时运至生活垃圾填埋场卫生填埋处理，以免乱丢乱弃，进入周边环境。施工期固体废弃物产生的量及排放去向具体见表3-18。

表3-18  施工期固体废弃物产生量及排放去向

| 项目 | 产生量 | 利用量（回填） | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | \ | \ | \ | 你委托专业渣土公司专业调运 |
| 建筑垃圾 | 95.6t | 0 | 95.6t | 运至公用弃土场 |
| 拆除垃圾 | 40t | 0 | 40t |  |
| 生活垃圾 | 0.05t/d | - | 0.05t/d | 定点收集，卫生填埋 |

- 3.9.2 营运期污染源强分析

3.9.2.1 货场

1、营运期废气

本项目营运期废气主要有四：一是调运机车废气；二是汽车尾气；三是散货作业区的装卸粉尘；四是食堂油烟。

（1）机车废气

本项目配备1台内燃机车负责岳阳北站至货场的取送及装卸区的调车等作业。机车使用柴油作为燃料，柴油使用量约为180t/a，根据《环境保护实用数据手册》，机车燃油废气产生情况见表3-19。

表3-19  机车废气产生情况  单位：t/a

| 污染因子 | SO2 | CO | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 1.40 | 1.51 | 1.62 |

由表可知，本项目机车废气主要排放于货场至北站运行区间，废气排放较分散，机车废气污染物排放量为：SO2：1.4t/a、CO：1.51t/a、NOX：1.62t/a。

（2）汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中主要污染物有CO、THC、NO2 等，排放量与车型、车况和车辆数等有关。本项目涉及小汽车为汽油车，大货车为柴油车，汽车尾气主要污染因子及排放的浓度范围参见表3-20。

表3-20  汽车尾气主要污染因子及排放浓度

| 污染物 | 单位 | 汽油车 | 柴油车 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | % | 3.8-6 | ＜2 |
| NO2 | ppm | 2000-5000 | ＜1000 |

本项目铁路货场设小汽车停车位24个，大货车停车位19个，合计为43个，均为地面停车位。汽车尾气对环境的影响与车流量直接相关。本环评取最不利条件，即泊车满负荷情况下（43辆/h）汽车尾气源强。

根据对其它同类汽车的类比调查和相关资料，废气排放量按下式计算：

废气排放量：D=QT（K+1）A/1.29

式中：D—废气排放量，m3/h；

Q —汽车车流量，辆/h；

T —车辆运行时间，min；

K —空燃比；

A —燃油耗量，kg/min。

污染物排放量：G=DCf

式中：G—污染物排放量，kg/h；

C—污染物与废气的容积比，ppm（容积比）；

D—废气排放量，m3/h；

f—污染物密度，kg/m3。

其中分子量：CO为28，NO2为46，非甲烷总烃为18，空气为29，空气比重为1.29kg/m3。

有关参数的确定：

①车辆进出流量及相应时间的确定：

本项目对环境影响最大情况下，进出货场的小汽车量为24辆/h，大货车为19辆/h。根据本项目停车位设置情况及汽车的运行、等候、泊车、发动、停车等因素，确定平均每辆车在区域内的行驶时间为5min。

②汽车耗油量

汽车耗油量与汽车行驶状态有关。根据有关统计数据，车辆进出怠速状态下（车速小于5km/h）平均耗油量为0.1L/min（即0.0375kg/min），正常行驶（车速小于15km/h），平均耗油量为0.05L/km(即0.0188kg/min)；货车怠速状态下（车速小于5km/h）平均耗油量为0.2L/min（即0.075kg/min）

③空燃比

空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积之比。当空燃比大于14.5时，燃油得到完全燃烧，产生CO2和H2O；当空燃比小于14.5时，燃油不完全燃烧，产生HC、CO、NO2（NOX）等。经调查，汽车在怠速停车时，平均空燃比12∶1。

④污染物与废气的容积比

汽车尾气中CO、NO2及HC的浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据相关数据统计及相关资料，柴油汽车（大货车）在怠速与正常行驶时所排放的各种污染物浓度见表3-21。

表3-21  柴油汽车尾气中污染物浓度

| 污染物 | 单位 | 怠速 | 正常行驶 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | % | 2.42 | 0.54 | 容积比 |
| HC | ppm | 1500 | 400 | 容积比 |
| NO2 | ppm | 30 | 11.2 | 容积比 |

小型车废气排放情况，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表3-22。

表3-22  小型汽车尾气中污染物浓度

| 污染物 | 单位 | 怠速 | 正常行驶 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | % | 4.07 | 2 | 容积比 |
| NO2 | ppm | 600 | 100 | 容积比 |
| 非甲烷总烃 | ppm | 1200 | 400 | 容积比 |

⑤污染物密度

污染物相对分子质量：CO为28g/mol，NO2为46g/mol，非甲烷总烃平均为18g/mol。气体摩尔体积为22.4L/mol。据此，计算得到常温常压下各污染物的密度如下：CO为1.25kg/m3，NO2为2.05kg/m3，非甲烷总烃为0.80kg/m3。

汽车废气排放源强计算：

由上述有关汽车废气的排放参数和污染物物料衡算公式，汽车尾气最大排放源强，计算结果如表3-23所示。

表3-23  汽车尾气排放源强

| 区域 | 车流量（辆/h） | 废气排放量（m3/h） | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁路货场 | 24小汽车）、19（大货车） | 117 | CO | 4.47 |
|  |  |  | HC | 0.0047 |
|  |  |  | NO2 | 0.0141 |

（3）食堂油烟

项目建成后劳动定员150人，食堂使用人数约为100人，平均每天每人用油量约为30g，在炒制时油烟的挥发量约为3%，则该项目食堂油烟产生量约32.85kg/a，项目食堂油烟净化器风量为4000m3/h，工作时间平均每天4小时，油烟净化装置的去除效率约为75%，最终废气排放量为8.21kg/a，排放浓度1.4mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（4）装卸粉尘

粉尘按其粒径可分为细粉尘（小于100um，即总悬浮颗粒物TSP）和粗粉尘（100um以上）。粗粉尘由于重力作用很快落地，而细粉尘可随气流输送、扩散，影响范围相对较大。因此，在以下的预测计算中仅考虑细粉尘对大气环境的影响，据统计，粒径小于100um的细粉尘约占总粉尘量的4.7%。

装卸粉尘是由于物料装卸过程中的落差产生的。起尘量经验计算公式如下：

式中：Q—起尘量，kg/h;

H—装卸作业过程中的落差，取1.5m；

U50—距离地面50m高度处的风速，m/s；

W—含水率，%；

K—卸煤机出力，t/h。

本项目集装箱及笨重货物最大吞吐量为33万t/a，考虑有效工作天数为200天，每天有效工作时间8小时，则集装箱及笨重货物小时平均装卸量为206t/h。

50m高度的风速可采用指数律由地面风速推算得出：

由于50m高度以下为近地层，风速廊线可按中性条件对待，因此，取中性条件下的P指数值（0.15）推算50m高度的风速。

计算时按常年主导风向的平均风速考虑1.0m/s，则50m高度的风速为1.27m/s。

本项目装卸粉尘产生速率见表3-24。

表3-24  装卸粉尘产生速率  单位：kg/h

| 种类 | 单位 | 含水率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3% | 8% |
| 总粉尘量 | kg/h | 6.43 | 1.64 |
| 细粉尘量 | kg/h | 0.31 | 0.08 |

由表可知，在自然干燥状态下（含水率为3%和8%时），散装货物装卸产生的细粉尘速率分别为0.31kg/h和0.08kg/h；本评价按最不利情况，即散装货物含水率为3%的情况计，则装卸粉尘产生量为0.31kg/h，0.496t/a，均为露天无组织排放。

（5）小计

本项目废气污染物产生及排放情况汇总详见表3-25。

表3-25  废气污染物产生及排放情况汇总表

| 污染物 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机车废气 | SO2 | 1.40 | 0 | 1.40 |
|  | CO | 1.51 | 0 | 1.51 |
|  | NOx | 1.62 | 0 | 1.62 |
| 汽车废气 | CO | 4.47kg/h | 0 | 4.47kg/h |
|  | HC | 0.0047kg/h | 0 | 0.0047kg/h |
|  | NO2 | 0.0141kg/h | 0 | 0.0141kg/h |
| 食堂油烟 | 油烟 | 32.85kg/a | 24.64kg/a | 8.21kg/a |
| 装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.496 | 0 | 0.496 |

2、营运期废水

项目营运期废水主要有三：一是生活污水；二是车辆冲洗废水；三是受污雨水。

（1）生活污水

本项目职工人数约150人，每天货场临时装卸工及货车司机按100人计，根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T 388-2014）职工生活用水量按150L/d人计，货场临时装卸工及货车司机用水按50L/d人计，则本项目生活用水量约为27.5m3/d（10037.5m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为22m3/d（8030m3/a），主要污染物为COD、NH3-N、SS，产生浓度分别为300mg/L、30mg/L、200mg/L。则本项目生活污水污染物产生量为：废水量 8030m3/a、COD 2.409t/a、NH3-N 0.2409t/a、SS 1.606t/a。

生活污水主要包括食堂含油污水和办公楼普通污水，食堂含油污水经隔油池预处理、普通污水经化粪池预处理后，短期排入自建一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外派，长期拟经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排。根据现场踏勘，项目区污水管网规划已经完成，目前正在前期准备施工阶段。

（2）车辆冲洗废水

本项目运输车辆出货物堆场时，需对车辆轮胎进行冲洗。本项目集装箱及笨重货物最大吞吐量为33万t/a，运输汽车载重量按10吨计，则本项目运输车次为33000辆/a，每天平均约90辆/d，每车次冲洗水量以25L计，则本项目车辆冲洗废水量约为2.25m3/d（821m3/a），主要污染物为COD、SS，类比同类货场产生浓度约为300mg/L、360mg/L，则车辆冲洗废水污染物产生量为：废水量 821m3/a、COD、0.2463t/a、SS 0.30t/a。车辆冲洗废水拟经沉淀处理后排入自建污水处理站，同生活污水一并处理达到GB8978-1996三级排放标准后排入市政污水管网。

（3）受污雨水

本项目露天货物作业区设有露天临时堆场，暂存到发的钢铁、集装箱等，如遇雨天，雨水对货物堆体进行冲刷，雨水径流夹带大量冲刷物料而受到污染，其主要污染物为SS，浓度可达1200mg/L。货物堆场受污雨水产生量与当地降雨强度、堆场面积和径流系数有关，本项目堆场面积约13000m2（龙门吊和货2道东北面布置为笨重货物堆放区），岳阳市多年平均降雨量为1442.3mm，最大日降雨量为246.1mm，径流系数取0.8，则本项目货物堆场受污雨水年产生量约为13000×1442.3/1000×0.8=15000m3/a；最大日受污雨水产生量约为13000×246.1/1000×0.8=2560m3/d，初期雨水量（按前15分钟计）约为27m3。

本项目在露天堆场四周设置雨水收集沟，并连接雨水沉淀池，对堆场受污雨水进行收集，收集的受污雨水经沉淀池处理后排入收集池暂存，用作堆场进出车辆冲洗用水和场区绿化用水，不外排。

（4）绿化废水

本项目绿化面积14952平方米，根据给排水设计手册第2册（建筑给水排水）中用水量定额，每天1~2次，冬天不用，本项目按平均1天一次，2L/m2计，绿化用水量为29.9t/d，按年浇水天数200天计算，全年用水量为5980t/a，该部分水全部经地表消逝，不纳入排污管道。

（5）小计

本项目废水污染物产生及排放情况汇总详见表3-26，项目水平衡见图3-1。

表3-26  废水污染物产生及排放情况汇总表

| 污染物 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量（m3/a） | 8030 | 0 | 8030 |
|  | COD | 2.409 | 1.606 | 0.803 |
|  | NH3-N | 0.2409 | 0.1204 | 0.1205 |
|  | SS | 1.606 | 1.0439 | 0.5621 |
| 车辆冲洗废水 | 水量（m3/a） | 821 | 0 | 821 |
|  | COD | 0.2463 | 0.1642 | 0.0821 |
|  | SS | 0.30 | 0.24253 | 0.05747 |
| 受污雨水 | 水量（m3/a） | 15000 | 15000 | 0 |
|  | SS | 18 | 18 | 0 |

11063.5

821

1026

2007.5

8030

生活用水

市政管网

吉家湖污水处理厂

一体式生化处理设备

隔油池、化粪池

达标外排

沉淀池

205

821

车辆冲洗水

自来水

图3-1  项目水平衡图（1）  单位：t/a

9020

15000

15000

15000

5980

绿化用水

受污雨水

沉淀池

露天堆场降水

损耗5980

集水池

达标外排

图3-1  项目水平衡图（2）  单位：t/a

3、营运期噪声

本项目营运期噪声主要有五：一是铁路噪声；二是汽车交通噪声；三是货物装卸噪声；四是社会活动噪声；五是设备噪声。

（1）铁路噪声

铁路噪声主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声，机车鸣笛噪声，机车、车辆制动噪声等。根据铁道部《关于印发<铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）>的通知》（铁计[2010]44号），普通货物列车噪声源强见表3-27。

表3-27  普通货物列车噪声源强

| 速度（km/h） | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源强（dB） | 75.0 | 76.7 | 78.2 | 79.5 | 80.8 | 81.9 |

注：参考点位置：距列车运行线路中心25m，轨面以上3.5m处。

本工程牵引线行车速度为20km/h。根据上表源强与速度的线性关系，代入本项目行车速度，确定铁路噪声源强约为73.3dB。

（2）汽车交通噪声

主要为进出货场的货车在货场行驶时产生的交通噪声，根据对长沙铁路货场内货车交通噪声的类比实测，汽车交通噪声源强约为80 dB。

（3）货物装卸噪声

主要为集装箱/笨重货物作业区装卸集装箱和笨重货物时，由于操作不当发生碰撞产生的噪声，其噪声源值最高可达90dB，该类噪声属于偶发噪声。

（4）社会活动噪声

货场每日的车流量较大，人员较多，营运期产生的社会生活噪声主要是装卸货物时的人员嘈杂声。根据类比调查这类噪声源强一般在70dB左右。

（5）设备噪声

本项目设备主要为装卸设备等运行时产生的噪声，设备噪声源强见表3-28。

表3-28  设备噪声源强

| 设备名称 | 数量（台/套） | 源强（dB） |
| --- | --- | --- |
| 龙门吊 | 2 | 85 |
| 叉车 | 20 | 70 |
| 抓斗式装卸机 | 2 | 80 |

4、营运期震动

铁路振动主要是在列车运行过程中轮轨相互作用、激励产生的机械振动，经过空气及大地介质传播，通过空气传播的振动即成为列车噪声中的轮轨部分；通过道床、路基传播到大地中的部分以振动的形式表现出来。振动源强主要与轨道类型、列车运行速度、轴重、地质条件等因素有关；而列车振动随着距离的增加逐渐降低，扩散衰减规律则受地质、地形、地貌等条件影响。

根据铁道部《关于印发<铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）>的通知》（铁计[2010]44号），普通货物列车振动源强见表3-29。

表3-29  普通列车振动源强

| 速度（km/h） | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源强（dB） | 78.5 | 79.0 | 79.5 | 80.0 |

注：参考点位置距列车运行线路中心30m的地面处。

本工程牵引线行车速度为20km/h。根据上表源强与速度的线性关系，代入本项目采用速度，确定源强约为77.0dB。

5、营运期固废

本项目营运期固废主要有四：一是生活垃圾；二是废包装；三是废机油；四是沉淀池泥沙。

（1）生活垃圾。本项目职工人数约150人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计；货场临时装卸工及货车司机约100人，人均生活垃圾产生量按0.2kg/d计。则本项目生活垃圾产生量约34.675t/a。经加盖垃圾收集桶收集后，由环卫部门统一清运。

（2）废包装物。货场日常运过程中会产生少量废弃包装物，主要为纸箱、编织袋、木箱、塑料箱等，类比长沙铁路货场，产生量约为10t/a。经收集后外售至废品收购站。

3、废机油。本项目叉车等设备维修过程中产生废机油，类比同类货场，废机油产生量约为0.5t/a。废机油属于危险废物（HW08），经专用密闭容器收集后，定期交有危废资质单位处置。

4、沉淀池泥沙。本项目车辆冲洗废水沉淀池、受污雨水沉淀池将沉积泥沙，主要成分为煤泥、金属矿泥、非金属矿泥，产生量约为2.0t/a。沉淀池泥沙需进行检测，判定是否属于危废，如属于危废，委托有危废资质单位处置，如属于一般固废，可运至附近尾矿库处理。

本项目固废产生情况见表3-30。

表3-30  固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 是否属于危废 | 危废类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 34.675 | 否 | / |
| 2 | 废包装物 | 货场 | 10 | 否 | / |
| 3 | 废机油 | 机修 | 0.5 | 是 | HW08 |
| 4 | 沉淀池泥沙 | 沉淀池 | 2 | 需检测判定 | / |

3.9.2.2 站修所

本项目站修所不涉及火车头的维修，仅对受损车厢进行修理，不涉及喷漆工序，不更换废机油，主要是对受损废旧、损坏配件进行更换。

1、大气污染物

本项目营运期废气主要有四：一是汽车尾气；二是切割、打磨金属粉尘；三是焊接烟尘；四是食堂油烟。

（1）汽车尾气

本项目站修所设小汽车停车位24个，均为地面停车位。根据上表3-20、3-22相关数据和有关汽车废气的排放参数和污染物物料衡算公式，汽车尾气最大排放源强，计算结果如表3-31所示。

表3-31  汽车尾气排放源强

| 区域 | 车流量（辆/h） | 废气排放量（m3/h） | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站修所 | 24小汽车 | 45 | CO | 2.2894 |
|  |  |  | HC | 0.0043 |
|  |  |  | NO2 | 0.055 |

（2）金属粉尘

本项目简单打磨、切割过程中产生的金属粉尘极少，粉尘质量较大，短时间内即沉降于工作设备周边5m范围内地面，沉降后收集的粉尘均作为一般固废处置，故本环评不再对此进行大气影响分析。

（3）焊接烟尘

在焊接过程中，由于高温、电离的作用，使焊条、被焊件材料与空气发生复杂的化学反应（主要是药皮、保护气体、焊芯和空气中的水发生化学反应），产生焊接烟尘及有毒有害气体，同时伴有弧光、电磁场等有害因素，影响人体健康。电弧焊接时，电弧区的高温在2000～6000℃左右，这时对任何金属及其氧化物均能被熔化蒸发和汽化，金属蒸汽在空气中冷凝形成粒径为0.05～0.4um左右的气溶胶悬浮漂粒，并伴随着有毒气体一起迅速扩散到作业环境中。由于微粒间的静电聚合作用，使微粒相互聚合为较大粒径的粒子形成烟尘。根据有关资料，焊接烟尘的粒度很细，一般小于1um的尘粒占50%以上（重量百分比），小于10um的尘粒占99%以上。

焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成份复杂，较难定量化，本环评仅作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。

本项目使用的焊条约为5t/a，焊丝2.5t/a。根据经验数据估算，手工焊接烟尘的发生率为9.0kg/t，二氧化碳气体保护焊烟尘发生率为5.4kg/t，项目80%焊接工艺拟采用CO2保护焊，则项目产生焊接烟尘约45.9kg/a，产生量较小，车间内设置有自然通风天窗，焊接烟尘经大气扩散后自然消逝，呈无组织排放。

（4）食堂油烟

项目建成后劳动定员39人，均在食堂食用中餐，平均每天每人用油量约为30g，在炒制时油烟的挥发量约为3%，则该项目食堂油烟产生量约4.27kg/a，项目食堂油烟净化器风量为1000m3/h，工作时间平均每天4小时，油烟净化装置的去除效率约为75%，最终废气排放量为1.07kg/a，排放浓度0.73mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（5）小计

本项目废气污染物产生及排放情况汇总详见表3-32。

表3-32  废气污染物产生及排放情况汇总表

| 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车废气 | CO | 2.2894kg/h | 0 | 2.2894kg/h |
|  | HC | 0.0043kg/h | 0 | 0.0043kg/h |
|  | NO2 | 0.055kg/h | 0 | 0.055kg/h |
| 焊接烟尘 | TSP | 45.9kg/a | 0 | 45.9kg/a |
| 食堂油烟 | 油烟 | 4.27kg/a | 3.2kg/a | 1.07kg/a |

2、营运期废水

本项目营运期废水主要为生活污水，维修车间均设置有修车棚，各破损车辆和维修元器件均不露天放置。

（1）生活污水

本项目职工人数约39人，根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）职工生活用水量按150L/d人计，则本项目生活用水量约为5.85m3/d（2135.25m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为4.68m3/d（1708.2m3/a），主要污染物为COD、NH3-N、SS，产生浓度分别为300mg/L、30mg/L、200mg/L。则本项目生活污水污染物产生量为：废水量1708.2m3/a、COD 0.512t/a、NH3-N 0.0512t/a、SS 0.3416t/a。

生活污水主要包括食堂含油污水和办公楼普通污水，食堂含油污水经隔油池预处理、普通污水经化粪池预处理后，短期排入自建一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排，长期拟经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排。根据现场踏勘，项目区污水管网规划已经完成，目前正在前期准备施工阶段。

（2）绿化废水

本项目绿化面积3432平方米，根据给排水设计手册第2册（建筑给水排水）中用水量定额，每天1~2次，冬天不用，本项目按平均1天一次，2L/m2计，绿化用水量为6.864t/d，按年浇水天数200天计算，全年用水量为1372.8t/a，该部分水全部经地表消逝，不纳入排污管道。

（3）初期雨水

本项目站修所面积约16265.2m2，集雨面积按60%计（主要为修车棚区域），则集雨面积约为9759m2，岳阳市多年平均降雨量为1442.3mm，最大日降雨量为246.1mm，径流系数取0.8，则本项目站修所受污雨水年产生量约为9759×1442.3/1000×0.8=11260m3/a；最大日受污雨水产生量约为9759×246.1/1000×0.8=1921m3/d，初期雨水量（按前15分钟计）约为20m3。

项目水平衡见图3-2。

2135.25

424.3

1708.2

生活用水

市政管网

吉家湖污水处理厂

一体式生化处理设备

隔油池、化粪池

达标外排

自来水

图3-2  项目水平衡图（1）  单位：t/a

1372.8

绿化用水

损耗1372.8

项目区域

11260

11260

受污雨水

11260

沉淀池

达标排放

9887.2

收集池

图3-2  项目水平衡图（2）  单位：t/a

3、营运期噪声

本项目营运期噪声主要有四：一是铁路噪声；二是汽车交通噪声；三是设备噪声。

（1）铁路噪声

铁路噪声主要是列车运行过程中机车牵引噪声，机车、车辆与轨道相互作用产生的轮轨噪声，机车鸣笛噪声，机车、车辆制动噪声等。根据铁道部《关于印发<铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）>的通知》（铁计[2010]44号），普通货物列车噪声源强见表3-33。

表3-33  普通货物列车噪声源强

| 速度（km/h） | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源强（dB） | 75.0 | 76.7 | 78.2 | 79.5 | 80.8 | 81.9 |

注：参考点位置：距列车运行线路中心25m，轨面以上3.5m处。

本工程维修道行车速度为20km/h。根据上表源强与速度的线性关系，代入本项目行车速度，确定铁路噪声源强约为73.3dB。

（2）汽车交通噪声

主要为进出站修所的汽车在站修所时产生的交通噪声，汽车交通噪声源强约为70dB。

（3）设备噪声

本项目设备主要为装卸设备等运行时产生的噪声，主要设备噪声源强见表3-34。

表3-34  设备噪声源强

| 设备名称 | 数量（台/套） | 源强（dB） |
| --- | --- | --- |
| 砂轮机 | 2 | 85 |
| 普通车床 | 1 | 70 |
| 轨道吊车 | 1 | 70 |
| 台式钻床 | 1 | 80 |
| 10T桥式起重机 | 2 | 72 |
| 移动式车体整形机 | 1 | 76 |

4、营运期震动

铁路振动主要是在列车运行过程中轮轨相互作用、激励产生的机械振动，经过空气及大地介质传播，通过空气传播的振动即成为列车噪声中的轮轨部分；通过道床、路基传播到大地中的部分以振动的形式表现出来。振动源强主要与轨道类型、列车运行速度、轴重、地质条件等因素有关；而列车振动随着距离的增加逐渐降低，扩散衰减规律则受地质、地形、地貌等条件影响。

本项目属于迁建改造项目，利用原机务段既有铁路线，仅对站修所内维修道重新规划，不涉及在项目区外新增维修线，且维修过程中仅为铁车头和部分车皮，振动源强较小，拟不再进行单独分析，类比货场振动分析数据。

5、营运期固废

本项目站修所不维修火车头，仅对车厢进行维修和零配件更换，无喷漆工序，不涉及废机油更换，营运期固废主要有四：一是生活垃圾；二是金属粉尘；三是废包装；四是废机油；五是废弃更换零件。

（1）生活垃圾。本项目职工人数约39人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量约7.12t/a。经加盖垃圾收集桶收集后，由环卫部门统一清运卫生填埋。

（2）金属粉尘

金属微粒主要产生于切割、打磨过程中，基本沉降于设备周边5m范围内，环评要求建设方制定相应操作规范，定期收集，收集量约为0.5t/a。

（3）废包装物。站修所日常运过程中会产生少量废弃包装物，主要为纸箱、木箱等，类比长沙铁路货场，产生量约为1t/a。经收集后外售至废品收购站。

（4）废机油。本项目进行设备维修过程中产生少量废机油，类比同类站修所，废机油产生量约为1t/a。废机油属于危险废物（HW08），经专用密闭容器收集后，定期交有危废资质单位处置。

（5）废弃更换零件。本项目对废旧零配件更换过程中会产生部分废弃零配件，约110t/a，拟出后给相关废品回收单位进行综合利用。

本项目固废产生情况见表3-35。

表3-35  固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 是否属于危废 | 危废类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 7.12 | 否 | / |
| 2 | 金属粉尘 | 站修所 | 0.5 | 否 | / |
| 3 | 废包装物 | 站修所 | 1.0 | 否 |  |
| 4 | 废机油 | 机修 | 1.0 | 是 | HW08 |
| 5 | 废弃更换零件 | 站修所 | 110 | 否 | / |

- 3.10 污染源汇总

综合以上分析，本项目营运期主要货场、站修所污染物产生及排放情况见3-36。

表3-36  本项目污染物产生及排放情况  单位：t/a

| 污染物 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货场 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 机车废气 | SO2 | 1.40 | 0 | 1.40 |
|  |  | CO | 1.51 | 0 | 1.51 |
|  |  | NOx | 1.62 | 0 | 1.62 |
|  | 汽车废气 | CO | 4.47kg/h | 0 | 4.47kg/h |
|  |  | HC | 0.0047kg/h | 0 | 0.0047kg/h |
|  |  | NO2 | 0.0141kg/h | 0 | 0.0141kg/h |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 32.85kg/a |  | 8.21kg/a |
|  | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.496 | 0 | 0.496 |
| 废水 | 生活污水 | 水量（m3/a） | 8030 | 0 | 8030 |
|  |  | COD | 2.409 | 1.606 | 0.803 |
|  |  | NH3-N | 0.2409 | 0.1204 | 0.1205 |
|  |  | SS | 1.606 | 1.0439 | 0.5621 |
|  | 车辆冲洗废水 | 水量（m3/a） | 821 | 0 | 821 |
|  |  | COD | 0.2463 | 0.1642 | 0.0821 |
|  |  | SS | 0.30 | 0.24253 | 0.05747 |
|  | 受污雨水 | 水量（m3/a） | 15000 | 15000 | 0 |
|  |  | SS | 18 | 18 | 0 |
| 固废 | 危险固废 | 废机油（t/a） | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 一般固废 | 废包装物（t/a） | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 生活垃圾（t/a） | 34.675 | 34.675 | 0 |
|  | 待检固废 | 沉淀池泥沙（t/a） | 2 | 2 | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声包括铁路噪声，源强约73.3dB；汽车交通噪声，源强约80dB；货物装卸噪声（偶发），源强约90dB；社会活动噪声，源强约70dB；设备噪声，源强约65-85dB之间，具体见表3-28。 |  |  |  |  |
| 振动 | 本项目振动主要为调运机车在牵引线上运行时产生的振动，源强约77.0dB。 |  |  |  |  |
| 站修所 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 汽车废气 | CO | 2.2894kg/h | 0 | 2.2894kg/h |
|  |  | HC | 0.0043kg/h | 0 | 0.0043kg/h |
|  |  | NO2 | 0.055kg/h | 0 | 0.055kg/h |
|  | 焊接烟尘 | TSP | 45.9kg/a | 0 | 45.9kg/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 4.27kg/a | 3.2kg/a | 1.07kg/a |
| 废水 | 生活污水 | 水量（m3/a） | 1708.2 | 0 | 1708.2 |
|  |  | COD | 0.512 | 1.606 | 0.171 |
|  |  | NH3-N | 0.0512 | 0.1204 | 0.0256 |
|  |  | SS | 0.3416 | 1.0439 | 0.1196 |
| 固废 | 危险废物 | 废机油（t/a） | 1.0 | 1.0 | 0 |
|  | 一般固废 | 金属粉尘（t/a） | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  |  | 废包装物（t/a） | 1.0 | 1.0 | 0 |
|  |  | 废弃更换零件（t/a） | 110 | 110 | 0 |
|  |  | 生活垃圾（t/a） | 7.12 | 7.12 | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声包括铁路噪声，源强约73.3dB；汽车交通噪声，源强约70dB；设备噪声，源强约70-85dB之间，具体见表3-34。 |  |  |  |  |
| 振动 | 本项目属于迁建改造项目，利用原机务段既有铁路线，仅对站修所内维修道重新规划，不涉及在项目区外新增走行线，维修道均位于站修所范围内，振动源强较小，拟类比站修所预测分析数据。 |  |  |  |  |

本次扩建改造项目实施前后部分污染物产排量变化情况如表3-37所示。

表3-37  本次扩建改造项目实施前后污染物产排量变化情况一览表  单位：t/a

| 污染物 |  |  | 现有项目排放量 | 现有项目核定排放量 | 扩建项目排放量 | 以新带老 削减量 | 扩建后排放量 | 扩建前后变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 3876.3 | -- | 10559.2 | 3876.3 | 10559.2 | +6682.9 |
|  | COD |  | 0.775 | -- | 1.056 | 0.775 | 1.056 | +0.281 |
|  | NH3-N |  | 0.097 | -- | 0.158 | 0.097 | 0.158 | +0.061 |
| 废气 | 燃油机车废气 | SO2 | 0.28 | -- | 1.40 | 0.28 | 1.40 | +1.12 |
|  |  | CO | 0.3 | -- | 1.51 | 0.3 | 1.51 | +1.21 |
|  |  | NOx | 0.32 | -- | 1.62 | 0.32 | 1.62 | +1.30 |
|  | 食堂油烟 |  | 5.745kg/a | -- | 9.28kg/a | 5.745kg/a | 9.28kg/a | +3.535kg/a |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 22 | -- | 41.795 | 22 | 41.795 | +19.795 |
|  | 废弃包装物 |  | 5.0 | -- | 11.0 | 5.0 | 11.0 | +6.0 |

注：项目扩建后，原有部分建构筑物均拆除新建，扩建项目污染物产生量及扩建改造后总污染物产生量。

- 第四章 区域环境概况

- 4.1 自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积78平方公里。

岳阳市岳阳楼区地处东经113°03′45″～113°15′05″，北纬29°13′40″～29°27′00″。位于岳阳市西北部，洞庭湖与长江汇合处。其北面为云溪区；西部临洞庭湖，与君山区隔水相望；西北隔长江与湖北省监利县相望；东面与岳阳县接壤，总面积171.04平方公里。

本项目位于岳阳市岳阳楼区七里山片区原有岳阳北站货场，货场中心点坐标为：北纬29°24'14.29"、东经113°9'19.30"；站修所新址为原岳阳机务段，中心店坐标为：北纬29°24'34.24"、东经113°10'1.60"。

- 4.1.2 地形地貌

岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积1.5万平方公里，耕地面积450万亩。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。

岳阳楼区属丘陵低山地形。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌以岗丘地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50~150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。

- 4.1.3 水文特征

岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8km2，在岳阳市境内有1377.8km2。

岳阳楼区位于岳阳市城区中心，西北滨临洞庭湖与长江，东南分别与云溪区、岳阳县接壤。总面积230平方公里，内湖面积3.2万亩，辖区内自南向北有月形湖、南津港、东风湖、吉家湖、芭蕉湖等五个内湖堤垸。小一型水库1座：郭镇乡麻布村黄洋水库，库容196.5万立方米。小二型水库5座：郭镇乡马安村白鹤垅水库，库容50万立方米；郭镇乡枣树村公平水库，库容20万立方米；郭镇乡建中村建中水库，库容30万立方米；郭镇乡磨刀村芭蕉水库，库容18万立方米；北港办事处蔡家居委会黄肆垅水库，库容24.5万立方米；水库库容总量：339万立方米。

根据相关资料查阅可知，项目所在区域的地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/s，地下水位标高为25.05~36.18m。洞庭湖出口至长江段水文参数为：最大流量57900m3/s，最高洪水水位34.34m，最低洪水水位17.06m，最高水温33.2℃，最低水温-3.0℃，冬季平均水温6.9℃，最大含砂量0.248kg/m3，最小含砂量0.119kg/m3。

- 4.1.4 工程地质

（1）地质构造

本场地位于土马坳复式背斜西南端，其基底岩层属前震旦系冷家溪群催家坳组（Ptlnc）泥质、粉砂质板岩，基底前震旦系冷家溪群崔家坳组泥质、粉砂质板岩中裂隙为褶皱构造中的次生裂隙节理，受岩层褶皱构造运动过程构造力的影响，随岩石变形而产生的裂隙，或为风化过程中形成的裂隙。

在本场地岩体裂隙较发育，裂隙面呈褐色或暗褐色，裂隙面与岩芯轴夹角较小，有的近于平行，裂隙细小平直，岩石产状较陡，倾角大于700，薄—中层状，无新的构造运动痕迹。

（2）地层岩土性质结构特征（摘自本项目地质勘测报告）

经钻探揭露，在勘探孔控制深度范围内，根据土层的成分、结构、塑性指标和工程特性及岩层的风化程度，自上而下分为6层，其特征、厚度和分布范围描述如下：

（1）第四系全新统杂填土（Q4ml）：褐、褐黄、黄绿色，主要由粉质粘土混风化岩块、建筑垃圾、卵石填成，不均匀，具孔隙，较疏松，未完成自重固结，为新近填土，硬质物含量大于25%。场地内局部分布在zk1、zk3、zk7、zk9、zk11、zk15、zk25和zk27孔地段，层厚2.3－5.3m。

（2）第四系全新统杂填土（Q4ml）：褐、褐黄、黄绿色，主要由粉质粘土混风化岩块、建筑垃圾、卵石填成，不均匀，已压实，较密实，已完成自重固结，为多年填土，硬质物含量大于25%。场地内均有分布，层厚0.5－8.5m。

（3）第四系全新统可塑粉质粘土（Q4al）：褐黄，褐灰色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，干强度中，韧性中，湿，中等压缩性，呈可塑状态。场地内局部分布在zk1、zk6、zk7、zk8、zk9、zk10、zk11、zk12、zk16、zk17钻孔地段，层厚1.7—3.2m。

（4）第四系全新统硬塑粉质粘土（Q4al）：褐黄、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，较湿，低压缩性，呈硬塑状态。场地内局部分部在zk2、zk4、zk5、zk15钻孔地段，层厚1.5—4.0m。

（5）前震旦系冷家溪群崔家坳组强风化板岩（Ptlnc）：黄绿色，泥质结构，板状构造，薄层状，岩石强烈风化，风化裂隙发育，岩体破碎，基本质量等级为Ⅴ类，属极软岩，结构大部分被破坏，矿物成分显著变化，层理清晰，强度随深度变化增高，岩芯呈土状、碎块状。场地内主要分布在zk1～zk10、zk12～zk18、zk25、zk27、zk30钻孔地段层厚1.6—4.5m。

（6）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩（Ptlnc）：黄绿、灰绿色，泥质结构，板状构造，薄层夹中厚层状，岩石中等风化，风化裂隙较发育，岩体较破碎，基本质量等级为Ⅴ类，属软岩，结构部分被破坏，沿节理面有次生矿物，层理清晰，强度高，钻进较慢且均匀，岩芯呈碎块状、块状、短柱状。场地内均有分布，本次勘探尚未揭穿，揭露深度2.7—9.0m。

- 4.1.5 气象气候

岳阳楼区地处亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温17.8℃，年日照1770小时左右，雨水丰沛，年降水量1600-1780毫米，无霜期长，长年无霜期在270天以上。

基本气象参数如下：

年平均气温                       17.1℃

极端最高气温                     39.3℃

极端最低气温                     -11.8℃

夏季（7～9月）平均气温           29.1℃

冬季（12～2月）平均气温          5.6℃

年平均相对湿度                   77％

年平均气压                       1009.70hPa

夏季平均气压                     998.4hPa

冬季平均气压                     1019.4hPa

年平均降雨量                     1442.3mm

日最大降雨量                     246.1mm

年平均风速                       2.8m/s

冬季主导风向及频率               NNE17％

夏季主导风向及频率               SSE16％

年主导风向及频率                 NNE22％

年最小频率风向                   WWN

雪荷载                           39kg/m2

最大降雪厚度                     23cm

最大冻土深度                     10～20cm

- 4.1.6 生态环境

项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。人工植被主要为梧桐、松树、杉树、桃树、梨树等；粮食作物有水稻等；经济作物有油菜、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的丝茅草、回头青和马鞭草等。经调查得知，评价区范围内未发现国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区及重要的政治文化设施和水源地等重点保护目标，区域内无国家重大特殊保护动植物分布

- 4.2 社会环境概况

岳阳楼区现辖2个乡（梅溪、郭镇）、14个街道办事处（岳阳楼、三眼桥、吕仙亭、金鹗山、五里牌、望岳路、枫桥湖、城陵矶、洛王、东茅岭、洞庭、奇家岭、站前路、王家河），15个村、98个社区居委会。

一、综合

2014年，初步核算，全区完成地区生产总值477.71亿元，比上年增长10%。其中第一产业增加值4.8亿元，增长4.2%；第二产业增加值116.03亿元，增长2.5%；第三产业增加值356.88亿元，增长12.1%。第三产业总量与增幅均居全市第一。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0、0.5、9.4个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为0.5%、5.3%、94.2%，三次产业结构为1：24.3：74.7，与上年比较，第一产业所占比重下降0个百分点，第二产业比重下降1.5个百分点，第三产业比重上升1.5个百分点。

全区实现财政总收入20.68亿元，增长13%，收入总量稳步扩张。其中：一般预算收入完成9.65亿元，增长13.9%。

二、农业和农村经济

全区完成农林牧渔业总产值46129.9万元，同比上涨4.3%。其中，农业产值17901.9万元，上涨4.1%；林业产值1613.7万元，下降29%；牧业产值14265.9万元，上涨6.53%；渔业产值13992万元，上涨2.21%；农林牧渔服务业产值1909.9万元，上涨12%。

年末，全区实有耕地面积1.36千公顷，比上年下降1.4%；全年粮食播种面积1.36千公顷，粮食产量6095吨，比去年上涨2.8%；全年蔬菜播种面积3.5万亩，蔬菜产量7.3万吨，增长4.98%；茶叶产量46吨，上涨0.9%。水果产量13635吨，增长4.7%。

全年出栏肉猪17.04万头，增长4.39%；出栏牛0.09万头，增长2.8%；出栏羊0.49万头，增长4.5%；牛奶产量610吨。

三、工业和建筑业

完成规模工业总产值124.13亿元，增长-1%。在规模以上工业总产值中，农副食品加工业产值49.72亿元，占40.05%食品制造业 产值2.88亿元，占2.32%；、精制茶制造业 产值1.08亿元，占0.87%；纺织业产值3.49亿元，占2.81%；木材加工业产值3.59亿元，占2.89%。化学原料和化学制品制造业产值6.36亿元，占5.12%；；非金属矿物制品业产值4.54亿元，占3.66%；黑色金属压延加工业产值0.54亿元，占比0.4%；有色金属压延加工业产值2.11亿元，占比1.7%；金属制品业产值0.06亿元，占0.05%；汽车制造业 产值2.91亿元，占2.35%；电气机械和器材制造业产值0.62亿元，占0.5%；电力生产和供应业产值 44.55亿元，占35.89%。水的生产和供应业产值 1.68亿元，占1.32%。

在规模以上工业产值中，国有企业完成45.74亿元，占比36.85%，增长5.5%；股份制企业完成44.83亿元，占36.11%，下降8.6%；外商及港、澳、台投资企业完成33.57亿元，占27.04%，增长1.6%。

全区规模以上建筑企业108家，完成建筑业总产值128.35亿元，增长5.07%。建筑房屋竣工面积279.22万平方米。

四、固定资产投资

全年完成固定资产投资135.72亿元，增长25.3%。其中：项目投资91.19亿元，增长21.38%，第二产业完成8.58亿元，第三产业完成82.62亿元。在投资总额中，房地产投资44.53亿元，增长34.25%。全年房屋施工面积491万M2，增长25.95%，房屋竣工面积83.49万M2，增长27.93%，商品房销售面积115.06万M2，增长50.42%。共引进、续建项目56个，到位资金51亿元。天伦城三期、岳阳新天地、枫桥尚城二期、金鹗府邸等精品楼盘发售，实施重大项目100个，完成投资85亿元。王家河流域综合治理进入收尾阶段，完成临岳高速、蒙华铁路楼区路段的征拆工作，木鱼山北路和九家垄路通过验收，建成赶山路楼区段、洛王东路、天伦路主体工程，办妥胥家桥路、马壕东路、易家路前期手续。洞庭新城鱼巷子改扩建二期工程竣工，启动了东风湖安置小区施工。九华山老工业区综合治理完成调查摸底和概念性规划。服务临港新区建设，共腾地3000多亩，完成城陵矶拆迁任务，碧桂园项目开盘销售，临港国际汽车城正式开业。

五、商贸旅游业

全区实现社会消费品零售总额344亿元，增长12.6%。总量全市第一。其中：城镇零售额307万元，增长12.8%；乡村零售额37亿元，增长15.2%。在全部社会消费品零售总额中，限额以上企业完成199.5亿元，增长12.8%，限额以下企业完成144.5万元，增长12.1%。按行业划分，批发业完成38.9亿元，增长11.5%；零售业完成275.6亿元，增长16.3%；住宿业完成15.7亿元，增长7.5%；餐饮业完成19.8亿元，增长5.3%。

全年完成外贸进出口总额5523万美元，比上年下降63.8%。其中进口总额4586万美元，下降68.9%，出口总额937万美元，增长93.1%。

六、科教文卫事业

申请专利188件，高新技术企业产值55亿元。实施仓田小学维修加固、花板桥学校运动场改造等“为教育办实事”项目7个，严格控制小学一年级班额不超过55人，全面设立教育阳光服务平台，岳阳楼街道被评为“全国社区教育示范街道”。群众文艺活动参与人员超过10万人次，“洞庭渔歌”入选第四批国家非物质文化遗产名录，中国散文学会创作基地落户我区。完成全区体育场馆普查，新增社区健身广场20个。改造郭镇乡卫生院、吕仙亭卫生服务中心，搬迁奇家岭卫生服务中心，完成区人民医院改扩建和急救中心建设，区妇幼保健升级为二级医院，枫桥湖卫生服务中心被国家卫计委评为“群众最满意的社区卫生服务机构”。加强传染病防控力度，全年未发生重大疫情。在全省率先推行计划生育证件代办服务，征收社会抚养费1500万元，我区被评为“全省人口与计划生育工作先进单位”，学院路社区、南湖社区被评为“全省计划生育居民自治示范单位”。大力发展慈善事业，募集善款超过百万元。广泛发动无偿献血，全年献血35万毫升。

根据《岳阳市主城区排水工程专项规划》（2011-2030），拟新建吉家湖污水处理厂，一期建设规模5万吨/m3，服务范围为：城陵矶、延寿寺路以。其中城陵矶车站周边的地区和北部华能宾馆的周边采用截流式合流制，开发区北片和城陵矶地区大部分地区采用分流制。污水处厂目前处于规划设计阶段。详见岳阳市中心城区污水处理设施及管网示意图（附图十）。

- 第五章 环境质量现状调查与评价

- 5.1 水环境质量现状调查与评价

本项目附近水体有洞庭湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目段洞庭湖水环境功能区参照执行III类；根据《岳阳市水环境功能区划分》，芭蕉湖为一般鱼类用水区，水环境功能区参照执行III类；东风湖、吉家湖为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行Ⅳ类。

1、洞庭湖

为了了解洞庭湖水质，本次评价采用湖南永蓝检测技术有限公司2014年10月对《屈原大学附属中学及周边地段旧城改造项目环境影响报告书》中对洞庭湖的水环境质量现状监测数据。

（1）监测断面

W1断面：南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖上游200m；

W2断面：南津港污水处理厂排污口排入东洞庭湖下游500m；

W3断面：南津港污水处理厂排污口进入东洞庭湖下游3500m。

（2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、粪大肠菌群、SS、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂，共12项。

（3）时间：2014年7月20～22日。

（4）监测结果分析：具体水质监测结果见表5-1。

表5-1  地表水环境质量现状监测评价结果统计表  单位：mg/L，pH除外

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 平均值 | 超标率 | 最大超 标倍数 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.98-7.06 | / | / | / | 6~9 |
|  | DO | 8.16-8.26 | 8.22 | / | / | ≥4 |
|  | SS | 15-17 | 16 | / | / | - |
|  | COD | 13-14 | 13.3 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.51-2.61 | 2.55 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.140-0.148 | 0.144 | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.05-0.09 | 0.07 | / | / | ≤0.05 |
|  | 总氮 | 0.182-0.193 | 0.187 | / | / | ≤1 |
|  | 粪大肠菌群 | 670-700 | 690 | / | / | ≤10000 |
|  | 动植物油 | 0.04ND | 0.04ND | / | / | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND |  |  | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.045ND | 0.05ND |  |  | ≤0.2 |
| W2 | pH | 7.09-7.13 | / | / | / | 6~9 |
|  | DO | 8.05-8.12 | 8.08 | / | / | ≥4 |
|  | SS | 12-13 | 12.6 | / | / | - |
|  | COD | 12-13 | 12.6 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.37-2.45 | 2.41 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.132-0.139 | 0.135 | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.05-0.07 | 0.06 | / | / | ≤0.05 |
|  | 总氮 | 0.172-0.179 | 0.176 | / | / | ≤1 |
|  | 粪大肠菌群 | 630-670 | 645 | / | / | ≤10000 |
|  | 动植物油 | 0.04ND | 0.04ND | / | / | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | / | / | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.045ND | 0.05ND | / | / | ≤0.2 |
| W3 | pH | 7.15-7.23 | / | / | / | 6~9 |
|  | DO | 7.86-7.97 | 7.93 | / | / | ≥4 |
|  | SS | 8-10 | 9 | / | / | - |
|  | COD | 9-11 | 10 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.09-2.14 | 2.11 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.120-0.128 | 0.124 | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.02-0.05 | 0.036 | / | / | ≤0.05 |
|  | 总氮 | 0.160-0.168 | 0.164 | / | / | ≤1 |
|  | 粪大肠菌群 | 430-460 | 450 | / | / | ≤10000 |
|  | 动植物油 | 0.04ND | 0.04ND | / | / | - |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | / | / | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.045ND | 0.05ND | / | / | ≤0.2 |

由表5-1可以看出，项目纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。

2、东风湖、

本评价收集了东风湖上、下游近期水环境质量现状监测数据，详见表5-2。

表5-2  2015年东风湖水质监测结果统计

| 监测项目 | 3月8日（上湖） | 9月2日（下湖） | 平均值（mg/l） | 评价标准（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.64 | 8.14 | \ | ≥6~9 |
| DO | 8.90 | 6.92 | 7.91 | ≤3 |
| COD | 8.06 | 8.17 | 8.11 | ≤10 |
| BOD5 | 3.68 | 4.76 | 4.22 | ≤6 |
| NH3-N | 0.928 | 0.956 | 0.942 | ≤1.5 |

由表5-2可知，东风湖水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求。

3、吉家湖

为了了解洞吉家湖水质，本次评价引用湖南华科环境检测技术服务有限公司2015年6月9日~11日对《岳阳市胥家桥片区控制性详细规划环评报告书》中对吉家湖的水环境质量现状监测数据。

表5-3  吉家湖污水处理厂排污放口上、下游断面监测统计结果  单位：mg/L

| 监测断面 | 监测项目 | 分析或测试 结果 | 超标倍数 | 超标率 （%） | IV类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1：吉家湖污水处理厂排污口上游500m | pH | 6.26~6.57 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | NH3-N* | 0.065~0.082 | 0 | 0 | ≤1.5 |
|  | BOD5 | 2.2~2.8 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | SS | 12~15 | 0 | 0 | - |
|  | CODCr | 12.3~13.5 | 0 | 0 | ≤30 |
|  | Cu | ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 汞 | ND | 0 | 0 | ≤0.001 |
|  | 铅 | ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 4.3×103~4.9×103 | 0 | 0 | ≤20000 (个/L) |
| W2：吉家湖污水处理厂排污口下游1000m | pH | 6.58~6.86 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | NH3-N* | 0.267~0.283 | 0 | 0 | ≤1.5 |
|  | BOD5 | 2.7~3.2 | 0 | 0 | ≤6 |
|  | SS | 15~18 | 0 | 0 | - |
|  | CODCr | 13.3~14.5 | 0 | 0 | ≤30 |
|  | Cu | ND | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 汞 | ND | 0 | 0 | ≤0.001 |
|  | 铅 | ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 6.3×103~7.9×103 | 0 | 0 | ≤20000 (个/L) |

注：“ND”表示检测结果小于检测方法最低检出限。

上表中监测统计结果表明，吉家湖污水处理厂排污放口上游500m、下游1000m处监测断面各监测因子的浓度满足《地表水环境质量标准》IV类水质标准要求。

4、芭蕉湖

为了解本项目区东侧芭蕉湖水环境质量现状，本评价收集了湖南永蓝检测技术有限公司对《岳阳市碧桂园房地产开发有限公司碧桂园芭蕉湖小区一期建设项目环境影响报告书》的监测数据，共设两个监测点，监测时间：2013.9.28~2013.9.29，监测结果详见下表5-4。

表5-4  地表水水质现状监测结果分析表  单位：mg/L

| 监测因子 | 监测点 | 平均值 | 超标率（%） | 超标倍数 | GB3838-2002 III类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH （无量纲） | W1 | 7.03 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | W2 | 7.00 | 0 | 0 |  |
| DO | W1 | 6.78 | 0 | 0 | ≥5 |
|  | W2 | 6.61 | 0 | 0 |  |
| COD | W1 | 13.9 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | W2 | 13.2 | 0 | 0 |  |
| BOD5 | W1 | 2.70 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | W2 | 2.59 | 0 | 0 |  |
| NH3-N | W1 | 0.43 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | W2 | 0.41 | 0 | 0 |  |
| TN | W1 | 0.48 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | W2 | 0.47 | 0 | 0 |  |
| 石油类 | W1 | 0.04ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | W2 | 0.04 ND | 0 | 0 |  |
| 大肠杆菌 （个/L） | W1 | 2200 | 0 | 0 | ≤10000 |
|  | W2 | 5300 | 0 | 0 |  |
| 注：ND表示该方法检出限 |  |  |  |  |  |

由表5-3可知，芭蕉湖布设的两个监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，芭蕉湖水质良好。

- 5.2 大气环境质量现状调查与评价

为了解项目区域环境质量现状，本环评引用湖南省城市环境空气质量自动监测城陵矶常规监测点（http://222.247.51.155:8025/GISManage/）2016年6月20日至2016年6月26日的实时监测数据，该常规监测点位于本项目西北侧约2.6km，能够表征项目的环境空气质量概况，具体详见下表5-5。

表5-5  大气监测统计结果                单位：mg/m3

| 监测点 | 项目 | SO2 | NO2 | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城陵矶常规监测点 | 均值范围 | 0.024～0.030 | 0.016～0.020 | 0.015～0.025 | 0.021~0.032 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 | \ | 0.50（小时） | 0.20（小时） | 0.075（日均） | 0.15（日均） |

由上表5-5可见，项目区域空气质量达标率为100％，SO2、NO2、PM2.5、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，环境空气质量良好。

- 5.3 声环境质量现状调查与评价

为进一步调查拟建项目地声环境质量现状，本次评价对项目地周边进行了一期现状监测，并依据监测结果进行现状评价。

（1）监测项目：Leq（A）。

（2）监测布点：本次监测共设10个监测点，分别为：N1：货场东面场界1m；N2：货场南场界1m；N3：货场西场界1m；N4：货场北场界1m；N5：西侧延寿村居民点；N6：站修所东面场界1m；N7：站修所南场界1m；N8：站修所西场界1m；N9：站修所北场界1m；N10：站修所东侧滨湖村马家组居民点。

（3）监测时间与频次：声环境质量现状的监测时间为2016年6月，监测2天，昼间（8:00～22:00）和夜间（22:00～次日6:00）各测一次。

（4）监测结果与评价结论

表5-6  噪声监测结果统计表

| 点位序号 |  | 检测时间 | 检测结果 LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 货场 | N1（3类） | 6月20日 | 57 | 47 |
|  |  | 6月21日 | 56 | 46.5 |
|  | N2（4b类） | 6月20日 | 60 | 51 |
|  |  | 6月21日 | 59 | 52 |
|  | N3（3类） | 6月20日 | 58 | 46.5 |
|  |  | 6月21日 | 57 | 48 |
|  | N4（4a类） | 6月20日 | 59 | 49.5 |
|  |  | 6月21日 | 58.5 | 50 |
|  | N5（2类） | 6月20日 | 52 | 44 |
|  |  | 6月21日 | 51.5 | 43 |
| 站修所 | N6（3类） | 6月20日 | 57 | 46 |
|  |  | 6月21日 | 56 | 47 |
|  | N7（4b类） | 6月20日 | 60 | 50 |
|  |  | 6月21日 | 59 | 51 |
|  | N8（3类） | 6月20日 | 55 | 47 |
|  |  | 6月21日 | 54 | 46 |
|  | N9（3类） | 6月20日 | 54 | 45 |
|  |  | 6月21日 | 55 | 46 |
|  | N10（2类） | 6月20日 | 52 | 43.5 |
|  |  | 6月21日 | 52.2 | 43.2 |

注：上表各监测数据为京广线无列车通行时的噪声平均数据。

由表5-6可知项目红线边界均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a、4b类标准要求，周边环境敏感点能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

- 5.4 生态环境现状调查与评价

本项目选线所在区域生态现状主要为城市生态系统，人类活动频繁。项目区域区域人类生产生活历史久远，森林植被的组成和结构，已不具有自然的完整性和规律，多为次生乔木、灌木和草木群落及少数人工林。根据现场调查和收集的资料，项目区内无天然林分布，无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种。农业植被以水稻为主，旱地作物主要有红薯、玉米、花生、油茶等，果树以柑桔为主，也种植有桃、李、板栗、梨、柿、柚、各类花卉苗圃等。项目周边大型野生动物已不存在，可以见到的有青蛙、田鼠等小型动物；鸟类有麻雀、燕子等；人工饲养的家禽、家畜有牛、猪、羊、兔、狗、鸡等。除此之外项目周围无珍稀野生动植物资源分布。项目周边区域土地，除城市建设用地外，其余主要为农田耕地、林地，为一般农田。项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，属于微度侵蚀区。

- 第六章 环境影响预测与评价

- 6.1 施工期环境影响预测与评价

- 6.1.1 大气环境影响分析

施工期大气污染源主要为施工区扬尘和施工机械及运输车辆产生的尾气。

6.1.1.1 施工扬尘

建设施工过程中因挖填方、建材运输装卸、堆放等作业，均会产生一定量的扬尘。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。动力起尘主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中车辆出入造成的扬尘最为严重；风力起尘主要是露天堆放的建材（如砂石）和裸露施工区表层的浮尘由于天气干燥及大风而产生。

1、车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：

式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V－汽车速度，km/h；

W－汽车载重，吨；

P－道路表面粉尘量，kg/m2。

试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表6-1。

表6-1  不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况  （单位：kg/辆·km）

| 尘量(P) 车速（V） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。

2、风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w

式中：Q—风力扬尘量，kg/t•a；

V50—距地面50米处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表6-2。

表6-2  施工期场地洒水抑尘试验  （单位：mg/Nm3）

| 距离 | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
| 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表可知，洒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天洒水4-5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20-50m。

6.1.1.2 施工机械及运输车辆尾气

运输车辆行驶及施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NOX等污染物质，主要对项目施工场地周边和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量较少，所以对区域大气环境影响相对较小。

为减轻施工期间废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

1、严格按照《湖南省大气污染防治行动计划》、《岳阳市贯彻落实＜大气污染防治行动计划＞实施方案>中强化施工工地扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应按规定围挡作业，严禁敞开式施工，施工现场道路应按规定硬化。到2015年底，全市城市规划区内渣土运输车辆应全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。各种煤堆、料堆应实行封闭储存或采取防风抑尘措施。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。清理整治城市周边采矿、采石和采砂企业。

2、合理布局施工场地，将物料堆场布置在场地东南侧，尽量远离项目西侧居民点。

3、施工工地周围设置不低于1.8米硬质密闭围挡，工地应设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免扬尘、废弃物和杂物飘散。

4、施工工地出入口布置在场地西北角，避开西侧中部居民集中区，减少施工车辆扬尘对西侧中部居民点的影响。

5、施工工地路面应当采取铺设混凝土、礁渣、碎石等方法实行硬化，工地出入口5米范围内应采取硬化措施，出口处硬化路面宽度应不小于出入口宽度。

6、施工工地内设置辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施、运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口道路两侧一定范围内的整洁。

7、施工中的物料、渣土建筑垃圾的堆放应当采取遮盖或覆盖措施，施工中物料、垃圾渣土及时清运，运输时采用密闭式运输或覆盖措施。

8、建设施工按规定尽量使用商品混凝土，施工现场不进行大规模混凝土搅拌作业。

9、施工单位在实施房屋拆除、土方开挖、场地平整等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式；风力在5级以上的大风天气应当暂停土方作业。

- 6.1.2 水环境影响分析

施工期废水主要是生产废水和生活污水。生产废水主要是各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。生活污水主要是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食宿用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。

由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，例如：

1、施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

2、施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

3、施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

4、若设工地食堂则会产生数量较多的餐饮污水，其中的动植物油是主要污染物；盥洗水、厕所冲洗水则含有阴离子表面活性剂、BOD5、NH3-N等，对纳污水体的水环境质量影响较大。

因此，工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道。需采取以下措施：

1、建设导流沟。在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至排水渠，避免雨水横流现象。

2、建设蓄水池。在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。

3、设置循环水池。在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

4、车辆、设备冲洗水循环使用。设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

5、租用现有的生活设施。施工人员日常生活排放的生活污水，若处置不当，会污染周边水体水质。因此施工单位在修建施工营地时应尽量租用西面居民现有民房，利用处理设施完好的住宅做施工人员住房。若确实需要建设施工临时住房，应将施工营地尽量安排在永久征地范围内。结合项目所在地的社会环境特点，施工产生的少量生活污水可依托周边既有处理设施进行处理，降低污水排放对环境的污染

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。

- 6.1.3 噪声环境影响分析

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，据类比调查，这些机械的单体声级均在80dB（A）以上，其中声级最大的是电钻，声级达115dB（A），施工各阶段的运输车辆类型及其声级见上表3-16，各施工阶段的主要噪声源及其声级见上表3-15。

预计项目建设过程中施工设备运行时距施工场地50米远噪声值仍有70dB（A）左右。为减小施工过程中的噪声污染对周边居民等敏感点的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

1、制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工；避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。

2、施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地东部，尽可能远离项目西侧居民点。

3、施工设备选型上尽量选用低噪声设备，如用低噪声的静压式打桩机代替高噪声的冲击式打桩机。

4、对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级。

5、对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立声障。

6、加强施工管理，暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

7、施工工地运输车辆出入口布置在场地西北角，避开西侧居民集中区，减少运输车辆交通噪声对西侧居民点的影响。

8、加强对渣土运输车辆的管理，控制车速，进过居民点处禁止鸣笛，减少对运输路线沿线居民的影响。

9、在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

10、严格控制夜间施工。根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》（环控[1997]066号）的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民、团体单位，以求得大家的理解，同时应采取隔声降噪措施，减少夜间施工噪声对周边环境的影响。

- 6.1.4 固废影响分析

6.1.4.1 建筑垃圾

建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段：

1、场地平整阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木及废弃的表层土壤等。

2、土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。

3、基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。

4、结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。

5、装修阶段：包括室外和室内装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。

废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

1、对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

2、对建筑垃圾要进行收集并在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。建设施工期的建筑垃圾妥善收集，贮存在施工场地。

3、施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

4、本项目属于改扩建项目，挖填方量较少，拟委托专业渣土公司在当地渣土办的调配下综合调运，本项目不单独设置取土场和堆土场。

6.1.4.2 生活垃圾

施工期施工高峰日人数按100人/d计，人均垃圾产生量为0.5kg/（人·d），则预计施工人员生活垃圾为50kg/d。建设方在施工期间设加盖垃圾桶对生活垃圾进行及时收集，并由环卫部门上门清理后送至垃圾填埋场作卫生填埋处置。

- 6.1.5 生态影响分析

6.1.5.1 植被破坏影响分析

本项目属于扩建改造项目，新增地块均为原有工业、企业占地，不新增未开发用地，植被破坏面积较少，环评建议建设方施工期间采取以下措施：

1、根据项目的整体布局，规定施工区域范围和面积，不得随意扩大施工区域范围，保护施工间接影响区域内的植被不被破坏。

2、在建设过程中，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。

3、工程基本完工后，依据区域生境要求制定绿化恢复目标，确定技术方案，确定恢复的地点、范围与面积，并落实经费预算，将其列入本项目预算经费。

采取上述措施后，可最大限度减少项目建设植被破会对生态环境

6.1.5.2 水土流失影响分析

项目主要采用明挖法施工，会扰动表土结构，致使土壤抗侵蚀能力降低，裸露的土壤极易被降水径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨冲刷更为严重，因此，工程建设中将造成临时性的水土流失，但这只是暂时性的，施工完成后，将进行覆土回填。尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束这种影响也将随之消失。为防治水土流失，施工单位在施工时应科学规划、合理安排、挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，应设置足够的排水设施，以保施工段两侧区域排水的畅通，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。项目两侧护坡及修复工作应与主体工程同时进行，在项目内部各功能区块的主体工程的场地平整及建筑地基工程完成后，同时考虑对临时破坏地形的修复工作。项目建设前应委托专业单位编制水土保持方案报告。

在工程施工阶段因地制宜地采取上述一系列防治措施的基础上，可将工程施工期的水土流失现象降低到最小限度。

6.1.5.3 对陆生动物影响分析

工程所在区域人类活动较为频繁，受人为干扰较大，项目评价范围内未发现国家和湖南省重点保护野生动物分布，本项目的建设不会加重对现有动物活动的影响。

- 6.1.6 社会环境影响分析

6.1.6.1 交通影响分析

由于项目施工期间弃方、石砂料及其它材料的运输量大，运输车辆在某一时间段可能急剧增加，且多为重型货运车，因此运输途中会给望岳路沿线带来一定的影响，主要表现为对沿线交通的影响，运输车辆扬尘、噪声对沿线敏感点的影响。为了减小影响，应采取如下防治措施：

1、运输车辆的增加，会给项目附近望岳路交通带来一定影响。如调度不当，将影响交通运输的畅通。除提前通告外，还应配合交通部门加强沿线交通的调度和管理。

2、运输车辆如果超载或覆盖不当，途中常常会散落土、石、砂料。如不及时清除，将造成路面的损坏，而且遇旱造成路面扬尘，遇雨造成水土流失。施工单位应加强对司机及装卸工人的教育和管理，并派人负责对撒落物料进行清理。要求车辆离开工地时，应盖好车厢盖板，一定要清洗轮胎，减少泥土对道路环境卫生的影响。

3、合理设置行车路线，尽量避免居民区等环境敏感点，在无法避开上述敏感点时，应低速禁鸣，且22:00～06:00和12:00～14:00期间严禁通行，除特殊情况需取得相关主管部门认可，并公告沿线居民。

6.1.6.2 拆迁安置影响分析

本项目属于扩建改造项目，新增用地均为工业、企业用地，无相关居民点拆迁工作，不涉及环保拆迁。

- 6.2 运营期环境影响预测与评价

- 6.2.1 货场

6.2.1.1 大气环境影响分析

1、机车废气

本项目调运机车使用柴油作为燃料，大气污染物主要为SO2、CO、NOx。

运营期间，机车废气沿着货道以线源形式排放。根据工程分析，SO2排放量为1.40t/a，CO排放量为1.51t/a、NOx排放量为1.62t/a，单位长度废气排放量不大，在开放露天环境中，废气容易扩散，因此本项目机车废气对沿线大气环境影响不大。

2、汽车尾气

本项目运输车辆在货场怠速行驶时，排放的汽车尾气分散于货场内，货场为开放系统，通风情况较好，汽车尾气较容易扩散，因此本项目汽车尾气对周边大气环境影响不大。

3、食堂油烟

本项目食堂油烟产生量约为32.85kg/a，经油烟净化装置（净化效率大于75%）净化处理后通过食堂排烟管道通至楼顶排放，油烟排放量较少约8.21kg/a，排放浓度约1.4mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求（2.0mg/Nm3），对周边大气环境影响甚微。

4、装卸粉尘

（1）预测因子

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）结合项目特点，本评价选取装卸粉尘作为预测评价因子。

（2）预测参数

本项目装卸粉尘属于面源排放形式，具体参数详见表6-3。

表6-3  面源参数一览表

| 产生地点 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙门吊和货2道东北面布置为笨重货物堆放区 | 粉尘 | 0.31 | 250 | 52 | 2 |

注：大气稳定度D，风速2.8m/s。

（3）预测结果与评价

根据新大气导则推荐的估算模式计算，本项目大气环境影响评价工作等级为三级评价，故不再选用进一步预测模式作预测，直接以估算模式SCREEN3的计算结果作为预测与分析依据，预测结果见表6-4。

表6-4  粉尘估算模式计算结果

| 距离（m） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.04154 | 4.61556 |
| 100 | 0.04915 | 5.46111 |
| 129 | 0.05056 | 5.61778 |
| 200 | 0.01991 | 2.21222 |
| 300 | 0.008286 | 0.920667 |
| 400 | 0.004602 | 0.511333 |
| 500 | 0.002972 | 0.330222 |
| 600 | 0.002101 | 0.233444 |
| 700 | 0.001577 | 0.175222 |
| 800 | 0.001236 | 0.137333 |
| 900 | 0.001001 | 0.111222 |
| 1000 | 0.0008307 | 0.0923 |
| 1100 | 0.000703 | 0.0781111 |
| 1200 | 0.0006047 | 0.0671889 |
| 1300 | 0.0005273 | 0.0585889 |
| 1400 | 0.0004652 | 0.0516889 |
| 1500 | 0.0004145 | 0.0460556 |
| 1600 | 0.0003725 | 0.0413889 |
| 1700 | 0.0003372 | 0.0374667 |
| 1800 | 0.0003073 | 0.0341444 |
| 1900 | 0.0002817 | 0.0313 |
| 2000 | 0.0002595 | 0.0288333 |
| 2100 | 0.0002402 | 0.0266889 |
| 2200 | 0.0002232 | 0.0248 |
| 2300 | 0.0002082 | 0.0231333 |
| 2400 | 0.0001949 | 0.0216556 |
| 2500 | 0.000183 | 0.0203333 |
| 2600 | 0.0001723 | 0.0191444 |
| 2700 | 0.0001627 | 0.0180778 |
| 2800 | 0.000154 | 0.0171111 |
| 2900 | 0.0001461 | 0.0162333 |
| 3000 | 0.0001388 | 0.0154222 |
| 3500 | 0.0001108 | 0.0123111 |
| 4000 | 9.187e-005 | 0.0102078 |
| 4500 | 7.856e-005 | 0.00872889 |
| 5000 | 6.893e-005 | 0.00765889 |

由预测结果可知，正常工况下，项目装卸粉尘最大落地浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；周边各敏感点处粉尘叠加最大本底值后的浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目粉尘排放预计不会对周边环境造成较大影响。

（4）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的大气环境防护距离确定的方法，采用环境保护部评估中心实验室推荐的大气环境防护距离模式计算，大气环境防护距离计算结果见表6-5。

表6-5  大气防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 高度（m） | 长度（m） | 宽度（m） | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/Nm3） | 防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙门吊和货物堆放区 | 粉尘 | 2 | 250 | 52 | 0.31 | 0.9 | 0 |

图6-1  TSP大气防护距离计算图

由表可知，本项目厂界外无超标点，无需设置大气防护距离。

（5）大气防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下：

QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD

式中：Cm—标准浓度限值（一次值），mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

A、B、C、D：A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

岳阳市地面平均风速2.0m/s，卫生防护距离计算结果见表6-6。

表6-6  卫生防护距离计算

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/Nm3） | 计算结果（m） | 提级结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙门吊和货2道东北面布置为笨重货物堆放区 | 粉尘 | 0.31 | 0.9 | 4.82 | 50 |

根据计算结果及卫生防护距离提及规则，本项目散货堆场卫生防护距离为50m，西侧延寿村居民点距离项目场界30m，距离笨重货物堆放区约125m，周边敏感点均在笨重货物堆放区作业区卫生防护距离以外，满足卫生防护距离要求，根据现场调查卫生防护距离范围内主要为本场厂区和厂区外工业、企业。本评价要求相关部门今后不得在本项目笨重货物堆放区作业区卫生防护距离范围内规划、建设诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区及食品、饮料加工厂等敏感企业，亦不能种植茶树等对粉尘敏感的经济作物或农作物。

6.2.1.2 地表水环境影响分析

本项目废水包括车辆冲洗废水、受污雨水和生活污水。受污雨水经初期雨水收集池沉淀处理后排入收集池暂存，用作场区绿化用水，不外排；生活污水和车辆冲洗水短期经隔油池和化粪池处理后排入自建一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；远期经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排。

本项目外排污水量较小，污水水质简单，拟经隔油池、化粪池和沉淀池处理后排入一体式生化处理设备处理。一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，经处理的污水，水质能达到国家污水处理综合排放标准一级标准，目前被广泛采用。

项目污水工艺流程详见图6-2

生活污水

食堂废水

隔油池

化粪池

一体式生化处理设备

达标排放

格栅

调节沉淀池

厌氧池

接触氧化池

二沉池

消毒池

冲洗废水

沉淀池

图6-2  项目污水处理工艺流程图

根据岳阳市中心城区污水处理设施及管网示意图，项目区属于吉家湖污水处理厂纳污范围，废水拟经北侧望岳路、七里山路路下的污水管网进入吉家湖污水处理厂。根据现场踏勘，项目区污水管网暂未铺设完成，待建成后项目区外排拟经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，进入吉家湖污水处理厂处理达标排放。吉家湖污水处理厂规划一期建设规模为5万t/d，本项目外排废水量约为24.45t/d，占处理规模比例较小，且主要污染物为COD、NH3-N，不会对吉家湖污水处理厂产生较大冲击负荷，能够完全消纳。

- 6.2.1.3 地下水环境影响分析

正常情况下本项目废水不会对地下水产生影响。可能造成对地下水污染的途径主要有：生活污水处理设施、沉淀池等污水下渗对地下水造成的污染；露天堆放的货物经雨淋后受污染雨水下渗对地下水造成的污染。建设单位对仓库、露天堆场地面采取防渗、防漏措施，厂区道路、停车坪经过硬化处理；固废设置专门储存场所，地面采取防渗、防漏和防腐措施。为了防止厂区周围地下水受到污染，企业仍需采取以下防治措施：

1、加强环保设施的维护和管理，防止废水的跑冒滴漏和事故排水。

2、强化仓库、露天堆场及雨水收集沟的防漏、防渗措施；强化固废储存场所（特别是危废储存场所）防雨、防漏、防渗、防腐措施。

3、提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格生产管理制度，遵守操作规程。

只要企业落实防治措施，加强管理，正常情况下，本项目废水排放对周边地下水环境基本无影响。

6.2.1.4 噪声环境影响分析

本项目属于扩建改造项目，临靠岳阳北站，本次不新建走行线，货道均位于项目区。

1、货场作业机械噪声预测

（1）预测源强

本项目货场主要噪声源源强见上表3-28。

（2）预测模式

根据货场各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，采用噪声软件预测本项目货场噪声对场界声环境及周边声环境敏感点的影响。预测模式如下：

式中：

L2——点声源在预测点产生的声压级；

L1——点声源在参考点产生的声压级；

r2——预测点距声源的距离；

r1——参考点距声源的距离；

△L——各种因素引起的衰减量（包括建筑物阻挡、空气吸收等引起的衰减量）。

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

式中：

Leq——预测点的总等效声级，dB(A)；

Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

（3）预测内容和预测点位

预测本项目货场各主要噪声源同时运行时四周厂界和主要环境敏感点的噪声值。

（4）预测结果及评价

本项目货场噪声预测结果见表6-7。

表6-7  营运期货场噪声预测结果  （单位：dB）

| 预测点 | 本底值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | \ | 52 | \ | 65/55 | 0/0 |
| 南厂界 | \ | 56 | \ | 70/60 | 0/0 |
| 西厂界 | \ | 54 | \ | 65/55 | 0/0 |
| 北厂界 | \ | 51 | \ | 70/55 | 0/0 |
| 西侧延寿村居民点 | 52/44 | 48 | 53.46/49.46 | 60/50 | 0/0 |

由预测结果可知，本项目货场噪声对四周场界贡献值能够达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，厂界噪声达标排放；附近敏感点处的噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值要求，对四周边声环境及环境敏感点影响不大。

2、铁路噪声预测

本项目铁路装卸线列车进入项目区内速度缓慢并严禁鸣笛，本次预测不考虑鸣笛影响。

（1）预测量

预测量为昼（6：00～22：00）、夜（ 22：00～6：00）等效连续A声级。

（2）预测方法

采用铁计[2010]44号文规定的模式法预测。

（3）模式预测法的基本计算式

铁路噪声预测等效声级LAeq铁路的基本预测计算式如下式（6-1）所示：

LAeq铁路=10lg1Tiniteq，i100.1（Lp0，t,i+Ct,i）+itf，i100.1（Lp0，t,i+Ct,i）（6-1）

式中：

T——规定的评价时间，s；

ni——T时间内通过的第i类列车列数，列；

teq，i——第 i 类列车通过的等效时间，s；

Lp0，t，i——第i类列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强，dB（A）；

Ct，i——第i类列车的噪声修正项，dB（A）；

tf，i——固定声源的作用时间，s；

Lp0，f，i——固定声源的噪声辐射源强，dB（A）；

Cf，i——固定声源的噪声修正项，dB（A）。

源强取值时应注意对应的参考点位置与声源指向性的关系，如源强值不是最大垂向指向性方向上的源强值，应按声源指向性关系进行换算。

预测点昼间或夜间的环境噪声预测模式：

LAeq环境=10lg100.1LAeq铁路+100.1LAeq背景（6-2）

式中：

LAeq铁路——预测点昼间或夜间的铁路噪声贡献值，dB（A）；

LAeq背景——预测点的环境噪声背景值，dB（A）。

（4）模式参数的确定

1）列车噪声源强

根据铁计函[2010]44 号文件确定。

2）等效时间teq,i

列车运行噪声的作用时间采用列车通过的等效时间 teq，i，按式（6-3）计算

teq,i=livi1+0.8dli（6-3）

式中：

li——第i类列车的列车长度，m；

vi——第i类列车的列车运行速度，m/s；

d——预测点到线路的距离，m。

3）列车运行噪声修正项Ct,i

列车运行噪声修正项Ct，i，按式（6-4）计算。

Ct，i=Ct，v，i+Ct，θ+Ct，t+Ct，d，i+Ct，a，i+Ct，g，i+Ct，b，i+Ct，h，i        （6-4）

式中：

Ct，v，i——列车运行噪声速度修正，dB（A）；

Ct，θ——列车运行噪声垂向指向性修正，dB（A）；

Ct，t——线路和轨道结构对噪声影响的修正，dB（A）；

Ct，d，i——列车运行噪声几何发散损失，dB（A）；

Ct，a，i——列车运行噪声的大气吸收，dB（A）；

Ct，g，i——列车运行噪声地面效应引起的声衰减，dB（A）；

Ct，b，i——列车运行噪声屏障声绕射衰减，dB（A）；

Ct，h，i——列车运行噪声建筑群引起的声衰减，dB（A）。

4）列车运行噪声速度修正 C t,v, i

选择源强中最接近该预测点运行速度的源强进行预测，不足部分参照式修正。

（6-5）

式中：

kv——速度修正系数，本次评价kv取25；

v——预测速度，km/h；

v0——参考速度，km/h。

5）列车运行噪声垂向指向性修正 Ct，θ

列车运行噪声辐射垂向指向性修正量 Cf，θ 可按式（6-6）和式（6-7）计算。

当－10°≤θ＜24°时，

Ct，θ=－0.012（24－θ）1.5  （6-6）

当24°≤θ＜50°时，

Ct，θ=－0.075（θ－24）1.5  （6-7）

当θ<-10°时，Ct，θ=Ct，-10°

当θ>50°，Ct，θ=Ct，50°

式中，θ——声源到预测点方向与水平面的夹角，单位为度

6）线路条件修正Ct，t

有缝线路与无缝线路条件下的轮轨噪声修正如下：

货物列车在40～80km/h速度范围内，有缝线路的轮轨噪声比无缝线路平均高3.8dB（A）。

7）列车运行噪声几何发散损失Ct，d，i

列车噪声辐射的几何发散损失Ct，d，i按式（6-8）计算。

（6-8）

式中

d0——源强的参考距离，m；

d——预测点到线路的距离，m；

l——列车长度，m。

8）固定声源噪声几何发散损失Cf，d，i

固定声源几何发散损失Cf，d，i按式（6-9）计算

（6-9）

式中

d0 ——源强的参考距离，m；

d——预测点到线路的距离，m。

9）大气吸收Ct，a，i、Cf，a，i

大气声吸收的衰减量Ct，a，i按式（6-10）计算。

（6-10）

式中：α——为每100m空气吸收系数，dB（A）；

d0——源强的参考距离，m；

d——预测点到线路的距离，m。

列车运行噪声和铁路固定声源的空气吸收计算方法相同。

10）地面效应声衰减Ct，g，i、Cf，g，i

当声波越过疏松地面或大部分为疏松地面的混合地面时，地面效应的声衰减量

Cf，g，i可按式（6-11）计算。列车运行噪声和铁路固定声源的地面效应声衰减计算方法相同。

（6-11）

式中，hm——传播路程的平均离地高度，m；

d——声源至接收点的距离，m。

平均离地高度hm按下图所示方法计算。若从式（6-12）得出的Cf，g，i为负值，则不考虑地面效应衰减。

图6-3 平均高度估算方法hm=面积F/d

估计平均高度hm的方法

疏松地面是指被草、树或其它植物覆盖的地面，以及其它适合于植物生长的地面，例如农田。

11）列车运行噪声屏障声绕射衰减Ct，b，i

声屏障声绕射衰减Ct，b，i按式（6-12）计算。

图6-4  声屏障示意图

（6-12）

式中，f——声波频率，Hz；

δ——声程差，δ＝a+b-c，m；

c——声速，c＝340m/s。

12）建筑群引起的声衰减Ct，h，i，Cf，h，i

当声的传播通过建筑群时，房屋的屏蔽作用将产生声衰减。固定点声源的衰减

Cf，h，i不超过10dB（A）。当从接受点可直接观察到铁路时，不考虑此项衰减。

Cf，h，i＝Ch，1+Ch，2                         （6-13）

式中Ch，1按式（6-14）计算，单位为dB（A）；Ch，2按式（6-15）计算，单位为dB（A）。

Ch，1＝－0.1Bdb                            （6-14）

式中：B——沿声传播路线上的建筑物的密度，等于以总的地面面积（包括房屋所占面积）去除房屋的总的平面面积所得的商；

db——通过建筑群的声路线长度，m。

如靠近铁路有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项Ch，2包括在内（倘使这一项小于在同一位置上与建筑物的平均高度等高的一个屏障的插入损失）。Ch，2按式（6-15）计算。

Ch，2＝10lg[1－（p/100）]        （6-15）

式中：p——相对于在建筑物附近的铁路总长度的建筑物正面的长度的百分数，其值小于或等于90%。列车运行噪声的 Ct，h，i 可参考固定点声源的衰减 Cf，h，i 的计算方法进行估算。

（5）预测技术参数

1）本项目专用线技术条件

①预测年度

2020年

②牵引种类和牵引定数

设计速度：60km/h

牵引种类：内燃机；

牵引定数：3000t。

③列车长度

货车长400m。

④轨道、道床条件

无缝线路，有砟轨道，采用60kg/m钢轨。

⑤列车对数

本项目工程建成后不承担客车运输，货场到发货车近期最大月日均到达车26列、发送车18列。

⑥鸣笛：列车进入车站控制或者禁止鸣笛，进入货场后禁止鸣笛。

⑦列车运行速度

本项目列车进入车站及货场速度较慢，速度均按20km/h。

（6）铁路噪声预测

根据预测，在考虑牵引线两侧绿化树木的阻隔情况下，本项目建成运营后，近期牵引线铁路边界30m、60m处噪声预测值昼间、夜间达标。

表6-8  铁路噪声距离衰减

| 距离线路中心位置m | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值 dB（A） | 66.2 | 64.1 | 61.5 | 59.9 | 58.7 | 57.8 | 57.0 | 56.3 | 53.8 | 52.0 |

由于牵引线噪声评价范围内无敏感点，因此牵引线铁路噪声对周边敏感点影响很小。

- 6.2.1.5 振动影响分析

1、预测方法

预测量为昼（6：00～22：00）、夜（22：00～6：00）铁路环境振动级VLZmax。

铁路环境振动VLZ的基本预测计算式如下式所示。

VLZ=1ni=1nVLZ0,i+Ci

式中，VLZ0，i—— 振动源强，列车通过时段的最大Z计权振动级，单位为dB；

Ci —— 第i列列车的振动修正项，dB；

n——列车通过的列数，按GB/T10071-1988《城市区域环境振动测量方法》的要求，n取20。

（1）振动源强

本次评价振动源强采用监测既有马皇站运行的振动，距线路中心30m 的地面处铁路振动源强，见表2.3-9所列。

（2）振动修正项Ci按下式计算。

Ci=CV+CW+CL+CR+ CG+CD＋CB

式中：CV—— 速度修正，dB；

CW—— 轴重修正，dB；

CL—— 线路类型修正，dB；

CR—— 轨道类型修正，dB；

CG—— 地质修正，dB；

CD—— 距离修正，dB；

CB—— 建筑物类型修正，dB。

1）速度修正CV

CV=kvlg(v/v0)

式中：kv—速度修正系数，本次评价取20；

v0—参考速度；

v—预测速度；

2）轴重修正CW

当列车轴重与源强表中给定的轴重不同时，其修正CW按下式计算。

CW=20lgWWo

式中，W0—— 参考轴重；

W—— 预测车辆的轴重。

3）线路类型修正CL

距外轨中心线30～60m范围内，对于冲积层地质，普通铁路路堑振动相对于路堤线路CL=2.5dB。

4）轨道类型修正CR

无砟轨道（无隔振垫）相对于有砟轨道（无隔振垫）：CR =3dB。

5）地质修正CG

根据对振动的影响，地质条件可分为3类，即软土地质、冲积层、洪积层。

相对于冲积层地质，洪积层地质修正：CG =﹣4dB；相对于冲积层地质，软土地质修正：CG =＋4dB。

6）距离衰减修正CD

距离衰减修正CD可按下式计算。

CD=-10kRlg（d/do）

式中，do ——参考距离，本项目取30m；

d ——预测点到线路中心线的距离，m；

kR ——距离修正系数，与线路结构有关，当d≤30m时，kR =1；

当30m<d≤60m时，kR =2。

7）建筑物类型修正CB

预测建筑物室外0.5m振动时，应根据建筑物类型进行修正。

不同建筑物室外0.5m对振动响应不同。一般将各类建筑物划分为三种类型进行修正：

I类建筑为良好基础、框架结构的高层建筑：CB=－10 dB

II类建筑为较好基础、砖墙结构的中层建筑：CB=－5dB

III类建筑为一般基础的平房建筑：CB= 0 dB

由于III类建筑物差别较大， 情况比较复杂，建议尽量采用类比预测法，既选择类似建筑物，通过实测室内外振动的传递衰减，确定修正值。

2、预测参数

1）预测年度

2020年。

2）牵引种类

采用电力机车牵引，轴重为23t。

3）轨道、道床条件

采用50kg/m钢轨、碎石道床，铺设无缝线路。

4）列车运行速度

预测速度为20km/h。

5）铁路振动源强

根据本线技术条件，按照铁计44号文件—关于印发《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》2010年修订稿及本线技术条件，确定本线路振动源强取值77.0dBA。

6）评价等级及范围

根据《铁路工程建设项目环境影响评价技术标准》（TB10502-93），评价范围为距离线路外轨中心线60m以内区域。

3、振动预测结果评价

1）振动影响范围预测及评价

根据本工程特点，预测在近期铁路振动对沿线地表区域的影响，根据预测公式及设计速度目标值，预测出列车运行产生的铁路振动环境影响达标距离，结果见下表6-9：

表6-9  铁路两侧振动影响范围表  单位dB

| 时段 | 振动预测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m |
| 昼间 | 82.4 | 79.4 | 77.7 | 75.2 | 73.2 | 71.6 |
| 夜间 | 82.4 | 79.4 | 77.7 | 75.2 | 73.2 | 71.6 |

由上表可知，货场铁路牵线两侧振动昼间达标距离为20m，夜间达标距离为20m。

2）敏感点预测及评价

由于货场振动评价范围内无环境敏感点，因此货场振动对周边敏感点影响很小。

6.2.1.6 固废影响分析

本项目营运期产生的固废主要有四：一是生活垃圾；二是废包装；三是废机油；四是沉淀池泥沙。各类固废产生处置情况见表6-10。

表6-10  固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 属性 | 处理处置方式 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 34.675 | 一般固废 | 卫生填埋 | 符合 |
| 2 | 废包装物 | 货场 | 10 | 一般固废 | 收集外卖 | 符合 |
| 3 | 废机油 | 机修 | 2 | 危险固废 | 委托有资质单位处置 | 符合 |
| 4 | 沉淀池泥沙 | 沉淀池 | 2 | 需检测判定 | 如属危废委托有资质单位处置；如属一般固废运至附近尾矿库处理 | 符合 |

（1）一般固废

建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，在场区建造一般工业固废暂存场所，暂存场所应做好“三防”工作，即防雨、防渗、防风。

（2）危险废物

本项目列入《国家危险废物名录（2016年）》的危险废物，应用专用密闭容器收集后定期交由有危废资质的专业单位处置。

建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，在机修间设置专用的危险废物暂存场所。危险废物暂存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器上设置危险废物标签；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况；制定危险废物管理计划并报环保部门备案；进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

综上所述，本项目产生的各类固废均能得到妥善处理处置并符合相关环保要求，不会产生二次污染，对周边环境不会造成影响。

- 6.2.2 站修所

6.2.2.1 大气环境影响分析

1、汽车尾气

本项目小汽车在站修所怠速行驶时，排放的汽车尾气分散于站修所内，站修所为开放系统，通风情况较好，汽车尾气较容易扩散，因此本项目汽车尾气对周边大气环境影响不大。

2、金属粉尘

在金属件的切削车铣粉碎等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留较短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。

项目生产过程中产生的金属粉尘在采取上述措施的前提下，对区域环境空气质量影响较小。环评要求建设方制定相关管理条例，定时对项目车间地面进行收集，收集到的金属粉尘按照一般固废进行处理。

3、焊接烟尘

本项目采用电焊，焊接过程中会产生少量焊接烟尘，产生量约为45.9kg/a，经车间四周自然通风窗呈无组织排放，类别国内同行业验收实测数据，车间浓度远小于《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16494-1996）规定的车间空气中最高容许浓度（6mg/m3）的要求。环评采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）提供的估算模式进行估算，面积拟以修车棚计（长108m、宽29.2m），则项目计算参数详见表6-11，最大落地浓度详见表6-12。

表6-11  项目面源污染源强参数表

| 项目 | 面源名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Name | Ll | Lw | H | Hr | QTSP |
| 单位 | \ | m | m | m | h | g/s |
| 数据 | 生产区 | 108 | 29.2 | 4 | 2190 | 0.0058 |

注：日均焊接时间以6h计。

表6-12  项目TSP最大落地浓度一览表

| 序号 | 污染物名称 | 最大落地距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | 环境标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 66 | 0.006799 | 0.30（日均值） |

由表6-12可知，焊接烟尘（TSP）最大落地浓度为0.006799mg/m3，占环境标准值比率较小，无需设置大气防护距离。环评要求建设方加强管理，制定严格管理制度，要求焊接员工穿工作服上班，同时对车间浓度和厂界浓度进行检测，根据实际情况购入移动式焊接烟尘净化器对车间焊接烟尘进行处理。

4、食堂油烟

本项目食堂油烟产生量约为4.27kg/a，经油烟净化装置（净化效率大于60%）净化处理后通过食堂排烟管道通至楼顶排放，油烟排放量较少约1.708kg/a，排放浓度约1.17mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求（2.0mg/Nm3），对周边大气环境影响甚微。

6.2.2.2 地表水环境影响分析

本项目营运期废水主要为生活污水，维修车间均设置有修车棚，各破损车辆和维修元器件均不露天放置，不进行喷漆和清洗，初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用于厂区绿化，多余部分达标排放。生活污水短期经隔油池和化粪池处理后排入自建一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；远期经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，最终进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排。

本项目生活污水量较小，污水水质简单，拟经隔油池和化粪池处理后排入一体式生化处理设备处理。一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，经处理的污水，水质达到国家污水处理综合排放标准一级标准。

项目污水工艺流程详见图6-5

生活污水

食堂废水

隔油池

化粪池

一体式生化处理设备

达标排放

格栅

调节沉淀池

厌氧池

接触氧化池

二沉池

消毒池

图6-5  项目污水处理工艺流程图

根据岳阳市中心城区污水处理设施及管网示意图，项目区属于吉家湖污水处理厂纳污范围，废水拟经北侧望岳路、七里山路路下的污水管网进入吉家湖污水处理厂。根据现场踏勘，项目区污水管网暂未铺设完成，待建成后项目区外排拟经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，进入吉家湖污水处理厂处理达标排放。吉家湖污水处理厂规划一期建设规模为5万t/d，本项目外排废水量约为4.68t/d，占处理规模比例较小，且主要污染物为COD、NH3-N，不会对吉家湖污水处理厂产生较大冲击负荷，能够完全消纳。

6.2.2.3 地下水环境影响分析

正常情况下本项目废水不会对地下水产生影响。可能造成对地下水污染的途径主要有：生活污水处理设施、沉淀池等污水下渗对地下水造成的污染，修车棚更换零配件时泄露的少量机油下渗对地下水造成的污染。建设单位对仓库、修车棚地面采取防渗、防漏措施，厂区道路、停车坪经过硬化处理；固废设置专门储存场所，地面采取防渗、防漏和防腐措施。为了防止厂区周围地下水受到污染，企业仍需采取以下防治措施：

（1）加强环保设施的维护和管理，防止废水的跑冒滴漏和事故排水。

（2）强化仓库、修车棚及雨水收集沟的防漏、防渗措施；强化固废储存场所（特别是危废储存场所）防雨、防漏、防渗、防腐措施。

（3）提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格生产管理制度，遵守操作规程。

只要企业落实防治措施，加强管理，正常情况下，本项目废水排放对周边地下水环境基本无影响。

6.2.2.4 噪声环境影响分析

本项目属于迁建项目，修车道均利用原有机务段铁路线，修车道均位于项目区，故环评只针对站修所噪声进行预测、分析。

（1）预测源强

本项目货场主要噪声源源强见上表3-33。

（2）预测模式

根据货场各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，采用噪声软件预测本项目货场噪声对场界声环境及周边声环境敏感点的影响。预测模式如下：

式中：

L2——点声源在预测点产生的声压级；

L1——点声源在参考点产生的声压级；

r2——预测点距声源的距离；

r1——参考点距声源的距离；

△L——各种因素引起的衰减量（包括建筑物阻挡、空气吸收等引起的衰减量）。

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

式中：

Leq——预测点的总等效声级，dB(A)；

Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

（3）预测内容和预测点位

预测本项目货场各主要噪声源同时运行时四周厂界和主要环境敏感点的噪声值。

（4）预测结果及评价

本项目货场噪声预测结果见表6-13。

表6-13  营运期货场噪声预测结果  （单位：dB）

| 预测点 | 本底值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | \ | 53 | \ | 65/55 | 0/0 |
| 南厂界 | \ | 55 | \ | 70/60 | 0/0 |
| 西厂界 | \ | 50 | \ | 65/55 | 0/0 |
| 北厂界 | \ | 52 | \ | 65/55 | 0/0 |
| 东马家组 | 52.2/43.5 | 47 | 53.46/48.6 | 53.35/50 | 0/0 |

由预测结果可知，本项目货场噪声对四周场界贡献值能够达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，厂界噪声达标排放；附近敏感点处的噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值要求，对四周边声环境及环境敏感点影响不大。

6.2.2.5 振动影响分析

本项目属于改扩建项目，不新增修车线，拟利用原有车务段铁路线，相关修车线均位于场区，且主要为少量车皮维修，振动源较小，参考货场振动影响分析，对周边环境和环节保护目标影响较小，能够实现达标排放，拟不再进行单独振动影响分析。

6.2.2.6 固废影响分析

本项目站修所不维修火车头，仅对车厢进行维修和零配件更换，无喷漆工序，不涉及废机油更换，营运期固废主要有四：一是生活垃圾；二是金属粉尘；三是废包装；四是废机油；五是废弃更换零件。各类固废产生处置情况见表6-14。

表6-14  固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 属性 | 处理处置方式 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 7.12 | 一般固废 | 卫生填埋 | 符合 |
| 2 | 金属粉尘 | 修车棚 | 0.5 | 一般固废 | 收集外卖 | 符合 |
| 3 | 废包装物 | 站修所 | 1.0 | 一般固废 | 收集外卖 | 符合 |
| 4 | 废机油 | 修车棚 | 4 | 危废HW08 | 委托有资质单位处置 | 符合 |
| 5 | 废弃更换零件 | 修车棚 | 2 | 一般固废 | 收集外卖 | 符合 |

（1）一般固废

建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，在场区建造一般工业固废暂存场所，暂存场所应做好“三防”工作，即防雨、防渗、防风。

（2）危险废物

本项目列入《国家危险废物名录（2008年）》的危险废物，应用专用密闭容器收集后定期交由有危废资质的专业单位处置。

建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，在修车棚设置专用的危险废物暂存场所。危险废物暂存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器上设置危险废物标签；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况；制定危险废物管理计划并报环保部门备案；进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

综上所述，本项目产生的各类固废均能得到妥善处理处置并符合相关环保要求，不会产生二次污染，对周边环境不会造成影响。

- 第七章 环境风险评价

- 7.1 引言

根据《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（原国家环保总局（90）环管字第057号文）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）的精神，针对本项目的工程特点，对项目可能发生事故风险进行环境影响分析，提出突发性事故防范对策和环境风险应急预案，力求将环境风险降至最低。

- 7.2 风险识别

本项目货场到发货物主要包括粮食、钢铁、矿（煤、焦炭等）、矿建、化肥、农副、百货、集装箱（主要为铝、锌等金属制品）等货物，不涉及有毒有害及危险品运输和储存；另外项目铁路调运机车使用柴油由岳阳北站统一供给，本项目场区不设置柴油储存设施。虽然项目到发货物不涉及有毒有害及危险品，但是化肥储存、装卸不当会发生环境风险事故；另外本项目可能产生的风险事故还包括生活污水处理设施故障、排污管道破裂、废水泄漏等导致的废水事故性排放，项目废水事故性排放存在污染周边水体的风险。

- 7.3 风险源项及影响分析

- 7.3.1 化肥储存风险及影响分析

本项目到发货物包括化肥，其种类主要包括碳酸氢铵、尿素、氯化铵等氮肥，过磷酸钙、钙镁磷肥等磷肥，氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等钾肥，以及复、混肥料。项目化肥主要为袋装保存，不含氨水等液态肥。

根据《危险化学品目录（2015版）》和《危险货物品名表》（GB12286-2005），化肥不属于危险化学品，但是化肥储存不当将引起环境风险事故。氮素化肥经日晒或遇高湿，会加快氮的挥发损失；硝酸铵遇高温会分解氧，遇易燃物会发生燃烧及爆炸事故，因此，化肥应存放在干燥、阴凉处，避免日晒，严禁烟火；根据不同的品种及化学成分，碳酸氢铵贮存时包装要密封牢固，避免与空气接触；硝酸铵已结块的，切勿用铁锤重击，以防爆炸；氮素化肥贮存时不要与柴油、煤油、柴草等堆放在一起；碳酸氢铵极易挥发损失，贮存时要密封；过磷酸钙有腐蚀性，防止与皮肤、金属器具接触。

项目货场设置怕湿货物仓储区，针对转运化肥设置了防潮、防火的储存环境，确保物料储存安全；另外项目货场货物为临时储存，一般货物在三天内通过物流区转运至相关需求单位，货品及时转运，杜绝因长时间储存产生的安全隐患。

- 7.3.2 废水事故排放影响分析

本项目废水主要为生活污水、车辆冲洗废水及受污雨水。生活污水产生量约为29.13m3/d（货场：24.45m3/d；站修所：4.68m3/d），生活污水经隔油池、化粪池预处理后，再经场区一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；货场车辆冲洗废水产生量约为2.25m3/d，经混凝沉淀处理后排入自建污水处理站，处理后达标外排；货场受污雨水产生量约为15000m3/a，由堆场四周雨水收集沟收集，经沉淀池处理后排入收集池暂存，用作场区绿化用水，不外排。项目生活污水处理设施故障、废水管道破裂、废水泄漏等废水事故排放将对周边水体产生不良影响。

为避免这种状况产生，要求建设单位加强日常管理，确保生活污水处理设施稳定运行，确保生活污水和车辆冲洗废水能够稳定达标排放；受污雨水经沉淀处理后能够做到全部回用。为了杜绝废水的事故排放，要求建设单位在生活污水处理设施设计、建设时设置应急池（可与调节池合建），应急池体积不得小于30m3，当生活污水处理设施出现故障时，将事故超标生活污水导入应急池内，待设施正常运行后再重新进行处理达标后排放。

- 7.4 风险防范及应急措施

- 7.4.1 风险防范及应急措施

1、加强场区内生活污水处理设施、废水管道的维护管理，定期检查排水管网，杜绝各类污染事故的发生。

2、在建设生活污水处理设施的同时设置事故应急池1座（可与调节池合建），容量为30m3，处理设施出现故障时将污水导入事故应急池中，待生活污水处理设施正常运行后再重新进行处理达标后排放。

3、为防止场区内废污水进入周边河流，应避免对污水管道的不规范布设，完善雨污管线布置，确保事故废水能够纳入事故应急池，杜绝污水系统混乱造成污染事故发生。

- 7.4.2 建筑物火灾防范措施

1、本着“安全第一、预防为主”的原则，在仓库设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。

2、建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施

根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有人责任，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。

落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。

3、加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。

- 7.4.3 货物储存安全防范措施

本项目货场到发货物主要包括粮食、钢铁、矿（煤、焦炭等）、矿建、化肥、农副、百货、集装箱（主要为铝、锌等金属制品）、化工（固体，碳酸钠、氢氧化钠、碳酸氢钠等）等货物，均不属于危险品。但是其中化肥品种众多，性质各异，本项目到发化肥主要为袋装保存化肥，不含氨水等液态化肥，化肥在贮存时必须采取相应的措施：

1、防返潮变质：如碳酸氢铵易吸湿，造成氮挥发损失；销酸铵等吸湿性很强，易结块、潮解；石灰氮和过磷酸钙吸湿后易结块，影响施用效果。因此，这些化肥应存放在干燥、阴凉处；碳酸氢铵贮存时包装要密封牢固，避免与空气接触。

2、防火避日晒：氮素化肥经日晒或遇高湿，会加快氮的挥发损失；硝酸铵遇高温会分解氧，遇易燃物会燃烧，已结块的，切勿用铁锤重击，以防爆炸。氮素化肥贮存时应避免日晒，严禁烟火。

3、防挥发损失：碳酸氢铵极易挥发损失，贮存时要密封。氮素化肥、过磷酸钙严禁与碱性物质(石灰、草木灰等)混合堆放，以防氮素化肥挥发损失和降低磷肥的肥效。

4、防腐蚀毒害：过磷酸钙有腐蚀性，防止与皮肤、金属器具接触。

5、化肥等货品应及时转运，杜绝因长时间储存产生的安全隐患。

6、化肥储存于阴凉、干燥、通风良好的怕湿货物仓库内，远离火种、热源；并且与各自相应的禁忌物分开存放。采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

7、加强安全管理及相关操作工人培训，在装卸搬运中不得翻滚、撞击、摩擦、倾倒，必须做到轻拿轻放。

8、贮存危险品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。

9、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。

- 7.5 环境风险应急预案

- 7.5.1 应急预案的制定

应急预案的制定

制定风险事故应急预案目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

根据项目特点，项目事故应急预案主要内容见表5-1。

为保障应急救援需做好以下必备应急器材的准备，包括：

1、应急通信系统：警报器、广播、手机、固定电话等。

2、应急电源、照明：应急灯、手电、备用蓄电池等。

3、应急救援装备、物资、药品等：防毒面具等个人防护用品、用具，橡皮片、胶带和木头塞等应急工具，干粉灭火器等消防设备、器材，应急药品、止血带、消毒液、氧气瓶等医疗物资、器材，以及车辆等交通工具。

上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

表7-1  应急措施汇总表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：污水处理设施、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、危险源邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对事故危险区域开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 7.5.2 与区域应急预案联动

本项目应急预案需要建设单位和区域社会救援相结合。建设单位应制订完备的应急预案，以适应本项目的应急要求；并增设区域防控系统，应急预案应与当地应急体系联动。

岳阳市已建立完善的区域事故风险应急预案，并成立重大事故领导小组，由市有关领导及管理生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责重大事故的应急救援的指挥工作。

- 7.6 环境风险评价结论

本项目虽不涉及有毒有害及危险品的运输和储存，但化肥储存和生活污水处理设施还是存在一定风险。建设单位应加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

在建设单位落实各项风险防范措的前提下，本项目事故风险水平是可以接受的。建设单位应根据《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号）的规定，编制突发环境事件应急预案。

- 第八章 污染防治措施及其经济、技术论证

- 8.1 设计阶段的环境保护措施

- 8.1.1 主体工程及附属工程设计

根据项目区沿线地形地貌、气候、地质、水文等自然条件，充分考虑货场、站修所选址与沿线及周边自然环境的协调性，在主体工程及附属工程设

计过程中遵循以下原则：

1、做好项目土石方平衡工作，尽量减少弃土量，并综合利用弃土石方，以保护生态环境，减少水土流失。

2、拌和场设置在远离居民点的下风向，项目临时占地尽量少占用或不占用良田和优耕地。

3、努力做到项目主体工程与自然景观及社会环境的相融，以“不破坏就是最大的保护”为原则，尽量多用植物防护路基边坡。

4、合理选择不良地质段的处理措施，以减少对生态环境的影响。

- 8.1.2 减少项目占地

1、设计原则

设计单位应做好项目建设中的生态保护和水土保持工作；做好本项目建构筑物的优化设计，减少土地占用，更好地节约土地资源。

在设计阶段还应做好施工工场等临时工程对土地的占用工作，减少临时占地数量。施工人员驻地利用项目地周边的现有房屋和场地。

2、土壤耕作层保护设计

工程在进行路基开挖、临时施工场所进场前，应对上述场地的表层富含肥力的耕作层土壤进行保护，以便于施工后期的场地绿化、植被恢复或造林。在开挖和场地清理时应在地表植被清除的同时，对表层的熟土也进行剥离和临时的堆存。

在设计文件中应按上述原则提出或细化表层土剥离、堆存和保护工作，并对施工提出相应的环境保护要求。在边坡绿化、临时扎到你植被恢复以及施工工场造林时，应充分利用剥离的有肥力的表层土壤，避免重新取土。

- 8.2 施工期污染防治对策及建议

- 8.2.1 施工期生态保护措施

1、动植物保护措施

（1）陆生动物

①工程区域虽未发现受国家和地方保护的野生动物，但也必须加强对施工人员宣传教育，文明施工，减少施工人员干扰对野生动物的影响。

②施工期间遇常见的野生动物，应进行避让或保护性驱赶，严禁施工人员对区域一般野生动物捕杀。

③工程施工期间如误伤野生动物，应立即送往当地动物医疗机构（兽医站）进行抢救。

（2）植物保护措施

①工程沿线虽未发现受国家和地方保护的野生植物，但也必须加强对施工人员宣传教育。在施工过程中如发现有珍稀保护野生植物的，应向当地林业主管部门汇报，并采取避让、移植等措施尽量保存其野生植株。

②施工期间临时占地应尽量减少植被砍伐，有条件的区域应进行就近移植。

2、基本农田保护措施

本项目不涉及基本农田。

3、临时工程生态恢复措施

临时占地、开挖面生态恢复措施有土地平整、表土剥离、绿化覆土、植被恢复、临时堆土场装土编织袋挡墙、堆土表面撒播草籽、临时排水沟及临时沉沙池措施。

①土剥离

为综合保护表土资源，同时为施工后期植被恢复提供土源，施工前对占用的园林地剥离表土，施工后期用于本区域植被恢复及复耕覆土。

②土地平整、复耕

施工结束后，对植被恢复区域进行土地平整。

③绿化覆土

在施工结束后，对植被恢复区域进行覆土，覆土厚度30cm。

④植物措施

施工便道平整覆土后，根据立地条件，营造水土保持灌木林，植被恢复主要采取栽植灌木和撒播草籽，灌草种选择、配置方式及抚育管理与取料场一致。

⑤临时排水沟、临时沉沙池

临时堆土场四周设置排水沟，并在排水沟末端布设沉沙池，进行泥沙沉淀，雨水经临时沉沙池沉淀后顺接至自然沟渠。

4、水土保持措施

本区范围内的排水措施主要有矩形盖板沟、排水管道，场地内矩形盖板沟和排水管道手机排入周边既有雨水道；货场和站修所建筑物周边、道路两侧空地要进行综合绿化，结合房屋等设施，种植观赏树种、铺植草皮，用乔、灌、花、草立体综合配置，绿化可起到保护水土、保护环境的作用，具有水土保持功能，满足水土保持要求。

- 8.2.2 施工期社会环境影响减缓措施

1、拆迁安置

本项目不涉及居民区拆迁工作。

2、交通运输

（1）在整个工程开始前，施工单位和有关部门应该做好疏散交通的计划工作，同时选择好合理的施工车辆运输路线。

（2）施工若对线路两侧居民的出行造成影响时，应及时修建便道及其它通道，方便居民出行。

3、公用设施

对于公用设施的拆迁、移位、重装，应在在有关部门的正确指导和配合下，按规范实施迁移工作。

4、文物保护

施工时如发现地下文物，应及时通知文保部门，并同时做好现场保护工作；采取边发掘、边考古、边清理的办法。

- 8.2.3 施工期噪声污染防治措施

1、施工单位必须执行施工期噪声排放标准，必须在夜间延长施工时，应认真执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中有关规定。第三十条“在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民”。

2、项目临近敏感点路段施工时设置隔声维护。

3、施工期间，应禁止使用冲击式打桩机、漩涡灌注桩、震动桩等高噪声设备。

4、尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工；施工过程中还应经常对设备进行维护保养，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态，避免由于设备性能差而使噪声污染加重现象的发生，合理选择施工机械的停放场地，远离居民等敏感点。

5、相对固定施工机械设备，如电机、风机、空压机等，应力求选择有隔声的地方安置，避开邻近的居民点等敏感目标。

6、利用周边道路用于施工材料的运输路线时，应调整作业时间，防止对周边原有交通造成干扰，夜间施工时，要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。

7、对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，亦可采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。

- 8.2.4 施工期水环境保护措施

1、在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰等物质不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间。在桥梁施工和近河道路段施工中，堆场与河道距离应尽量远。

2、施工期要注意文明施工，尽量减少对水环境的影响。

3、设备、车辆冲洗点设置在临时施工场地内，冲洗废水经隔油沉淀池处理后上清液可回用于施工工区的洒水降尘，不外排，严禁在施工场地任意冲洗车辆和机械。

4、施工人员生活废水尽量依托周边既有水处理设施进行处理。

- 8.2.5 施工期空气污染防治措施

1、施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。

2、必须配备足够数量的洒水车，做到对施工便道和施工场地面经常洒水，保持路面湿润，抑制扬尘污染。

3、应向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。运输车辆的载重量等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸散落。运送土石方和建筑原材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生散落泄漏。

4、工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。

5、施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。

6、施工期各临时堆土场在堆放土方后应压实，并覆盖抑尘网。

- 8.2.6 施工期固废处理措施

1、本工程扩建、迁建会产生部分建筑垃圾，可以利用的则应充分利用，以实现固体废物减量化和资源化。

2、施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集后送垃圾填埋场作填埋处理。

3、施工产生的废弃建材、废弃包装材料，应分类收集，作为资源回收利用。

- 8.2.7 施工期污染防治措施清单

项目施工期污染防治措施详见表8-1。

表8-1  施工期污染防治措施

| 类别 | 主要环保措施 |
| --- | --- |
| 噪声污染防治 | ①夜间施工必须认真执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中有关规定。 ②要求在靠近居民点位置施工时，设置临时隔声围护，以减少施工作业对敏感点的噪声影响。 ③施工期间，应禁止使用冲击式打桩机、漩涡灌注桩、震动桩等高噪声设备。 ④尽量选用先进的、低噪声的施工工艺和机械，并加强施工机械的维修、管理，保证施工运输车辆及施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 ⑤相对固定施工机械设备，如电机、风机、空压机等，应力求选择有隔声的地方安置，避开邻近的居民点等敏感目标。 ⑥利用周边道路用于施工材料的运输路线时，应调整作业时间，防止对周边原有交通造成干扰，夜间施工时，要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 ⑦对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，亦可采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。 |
| 水环境污染防治 | ①在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰等物质不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间。 ②施工期要注意文明施工，尽量减少对水环境的影响。 ③设备、车辆冲洗点设置在临时施工场地内，冲洗废水经隔油沉淀池处理后上清液可回用于施工工区的洒水降尘，不外排，浮油交给有资质的单位处理，严禁在施工场地任意 冲洗车辆和机械。 ④为减少生活污水对周边地表水质的影响，施工人员尽量租用附近村庄民房，充分利用现有污水处理设施； |
| 大气污染防治 | ①施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。 ②对于扬尘较大的路面和建筑场地做到勤洒水。 ③工地内应根据行政主管部门要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施。 ④应向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。运输土方车辆要用封闭式车辆，以减少运输过程中的扬尘量。 ⑤施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。 ⑥各临时堆土场在堆放土方后应压实，并覆盖抑尘网。 |
| 固体废弃物污染防治 | ①工程拆迁等产生的建筑垃圾，可以利用的则应充分利用，实现固体废物减量化和资源化。 ②施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集后送垃圾填埋场作填埋处理。 ③施工产生的废弃建材、废弃包装材料，应分类收集，作为资源回收利用。 |
| 生态保护措施 | ①工程施工期间严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作，严格控制路基开挖作业面。 ②保护沿线野生动物，对于轨道边坡及临时施工场地应尽可能减少开挖面及临时用地占用。 ③工程施工之前剥离表层土临时堆存，采取一定的环保措施，用于生态恢复中土壤系统恢复。 ④货场、站修所的用地范围内（包括挖填边坡、护坡道）进行绿化防护设计。 ⑤工程结束后，将临时用地恢复原貌。 |
| 社会环境保护 | ①施工时如发现地下文物，应及时通知文保部门，并同时做好现场保护工作；采取边发掘、边考古、边清理的办法。 ②做好前期工作，减少施工期对居民出行造成的影响。 ③对于公用设施的拆迁、移位、重装，应在在有关部门的正确指导和配合下，按规范实施迁移工作。 |
| 其他 | ①建设过程中应排有专人负责施工期间环境管理和监督协调工作。 ②环保投资应列入工程预算。施工所需环保设施不到位不得开工。 |

- 8.3 营运期污染防治对策及建议

- 8.3.1 废气防治措施

8.3.1.1 货场

本项目货场废气主要为调运机车废气、汽车尾气、散装货物作业区装卸粉尘和食堂油烟。

1、机车废气

本项目机车燃油采用含硫率的轻质柴油作为燃料。

2、汽车尾气

建设单位应加强货场车辆进出交通管理，确保交通畅通无阻，尽可能缩短汽车空转时间。

3、装卸粉尘

本项目露天货物装卸采取洒水抑尘措施后，不会对周边环境造成较大影响。

4、食堂油烟

本项目食堂油烟废气选用油烟去除效率大于75%的油烟净化器，油烟浓度经净化后可降至1.4mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》中油烟排放浓度不得高于2.0mg/m3的规定。

5、其他废气防治措施

①本项目集装箱及笨重货物作业区设置50m卫生防护距离。要求相关部门不得在本项目卫生防护距离范围内规划、建设诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区及食品、饮料加工厂等敏感企业，亦不能种植茶树等对粉尘敏感的经济作物或农作物。

②合理安排调度，集装箱及笨重货物做到及时转运，尽量减少集装箱及笨重货物在堆场堆放时间。

③堆场定期洒水，增加对体表面湿度，防止风力扬尘产生。

④堆场四周设置不低于货物堆体高度的严密围挡，大风天气用密目防尘网覆盖堆体。

⑤运输散装货物的车辆应采取密闭、遮盖等措施防止散装货物遗撒造成扬尘污染，在货场内按规定路线行驶。

⑥加强集装箱及笨重货物作业区及货场四周边界绿化，减少粉尘对周边环境的影响。

8.3.1.2 站修所

本项目站修所营运期废气主要有四：一是汽车尾气；二是切割、打磨金属粉尘；三是焊接烟尘；四是食堂油烟。

1、汽车尾气

建设单位应加强货场车辆进出交通管理，确保交通畅通无阻，尽可能缩短汽车空转时间。

2、切割、打磨金属粉尘

项目简单打磨、切割过程中产生的金属粉尘极少，粉尘质量较大，短时间内即沉降于工作设备周边5m范围内地面，沉降后收集的粉尘均作为一般固废处置。

3、焊接烟尘

车间内设置有自然通风天窗，同时加强周边绿化，工作人员配备防护衣物，烟尘经大气扩散后自然消逝。根据后期监管实际需要，适时配备移动焊接烟尘净化器。

4、食堂油烟

本项目食堂油烟废气选用油烟去除效率大于60%的油烟净化器，油烟浓度经净化后可降至1.17mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》中油烟排放浓度不得高于2.0mg/m3的规定。

- 8.3.2 废水防治措施

8.3.2.1 货场

本项目货场废水主要包括生活污水、车辆冲洗废水和受污雨水。

1、生活污水

本项目生活污水短期经隔油池和化粪池处理后排入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后外排，远期经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排。

2、车辆冲洗废水

本项目货物运输车辆出货物堆场时，需对车辆轮胎进行冲洗，冲洗废水产生量约为2.25m3/d，经混凝沉淀处理后排入自建污水处理站，同生活污水一并处理后达标排放。

本项目货场生活污水和车辆冲洗废水产生量约为24.45m3/d，考虑一定缓冲量，建议生活污水处理设施设计处理规模为30m3/d，建议采用模块化的一体式生化处理设施，其处理工艺流程见上图6-2。

一体式生化处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。其主要工作原理如下：

厌氧池：①过滤作用：填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物；②水解作用：厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质；③吸收作用：厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物，一部分用于自身的生长繁殖，一部分以沼气的形式通过U型水封出；④脱氮作用：将接触氧化床出水回流至厌氧滤池，厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气，以去除污水中的氮物质。

接触氧化池：①吸附作用：好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低；②摄取、分解作用：在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳和水。

二沉池：①利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底，从而使之从水中去除，保证出水水质；②沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床，以维持接触氧化床的污泥浓度。

消毒池：采用固体氯对出水进行消毒，可有效杀死水中的细菌、大肠杆菌、病毒等致病微生物，处理后的水清亮透明，无臭味，细菌数和大肠杆菌数均可达到排放标准。

3、受污雨水

本项目露天货物堆场受污雨水产生量约为15000m3/a。在露天堆场四周设置雨水收集沟，并连接沉淀池，对堆场受污雨水进行收集，收集的受污雨水经沉淀池处理后排入收集池暂存，用作场区绿化用水，多余部分达标外排。

8.3.2.2 站修所

本项目站修所主要废水为生活污水，短期经隔油池和化粪池处理后排入一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后外排；远期经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标准后外排。

本项目站修所生活污水产生量约为4.68m3/d，考虑一定缓冲量，建议生活污水处理设施设计处理规模为6m3/d，建议采用模块化的一体式生化处理设施，其处理工艺同货场处理设施相同。

在车修棚四周设置雨水收集沟，并连接沉淀池，对堆场受污雨水进行收集，收集的受污雨水经沉淀池处理后排入收集池暂存，用作场区绿化用水，多余部分达标外排。

- 8.3.3 地下水防治措施

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制。加强环保设施的维护和管理，防止废水的跑冒滴漏和事故排水；建议污水管线采取明管套明沟或架空敷设，管网铺设使用高效防渗防腐材料；加强管理，减少货物装卸及运输过程中跑冒滴漏现象。

2、分区防治。本项目可分生产区、污染防治区两大块。强化仓库、货物露天堆场、修车棚及雨水收集沟的防漏、防渗措施；强化固废储存场所（特别是危废储存场所）防雨、防漏、防渗、防腐措施；污水处理池、事故应急池采取全面防腐、防渗处理。

污水管线采取明管套明沟或架空敷设，管网铺设使用高效防渗防腐材料；固废全部室内存放，一般固废储存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

4、应急响应。货场设置容积为30m3的事故应急池，站修所设置容积为6m3的事故应急池，生活污水处理设施出故障时，将污水排入应急池内暂存，待生活污水处理设施正常运行后再重新进行处理达标后排放。

- 8.3.4 噪声防治措施

8.3.4.1 货场

1、牵引线噪声防治措施

①本项目牵引线线距离较短（约0.4km），建议在线路稳定后逐步采用无缝钢轨，降低调运机车运行的轮轨噪声。

②保持车轮的圆整，轨道的平顺，使车轮与钢轨表面保持平滑，防止车辆跳动，减小轮轨的冲击力，以保证调运机车在良好的轮轨条件下运行。

③应加强机车鸣笛的管理，加强对调运机车驾驶员的环境意识教育，做到按技术规范要求在指定的地域和位置鸣笛。

④合理安排调运时间，调运作业安排在白天进行。

⑤合理规划，控制走行线两侧用地。今后规划部门在制定城镇发展规划时，应合理规划牵引线两侧土地功能，优先规划为工业、商业等非噪声敏感用地。

2、货场噪声防治措施：

①合理优化场区布局。将集装箱/笨重货物作业区等噪声较大的单元布置在场区中东侧，远离西侧居民点。

②加强交通管理，进出货场的载重货车控制车速在10km/h以下，禁止鸣笛。

③设备采购。在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

④设备安装。在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施；食堂抽烟烟机出风口采用软管连接。

⑤设备保养。平时生产时需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，必要时及时更换零件，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

⑥制定相关操作规程，做好货物（特别是集装箱、笨重货物）装卸过程中的管理。货物装卸、搬运做到轻拿轻放，减少货物装卸时的落差避免撞击，尽量减少非稳态噪声对周边环境产生的影响。

⑦加强场区绿化建设，尤其是高噪声作业区应着重绿化带的建设，从而减缓噪声对环境的影响。

8.3.4.2 站修所

①合理优化场区布局。将修车棚作业区等噪声较大的单元布置在场区中南侧，远离北侧居民点。

②设备采购。在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

③设备安装。在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施；食堂抽烟烟机出风口采用软管连接。

④设备保养。平时生产时需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，必要时及时更换零件，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

- 8.3.5 振动防治措施

加强运营管理，定期对钢轨进行打磨等，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使诸如道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的工作状态，有效地增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低受振点振级值。

- 8.3.6 固废防治措施

本项目各类固废产生处置情况见上表6-8、6-12。

1、一般固废

建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，在场区建造一般工业固废暂存场所，暂存场所应做好“三防”工作，即防雨、防渗、防风。

2、危险废物

本项目列入《国家危险废物名录（2008年）》的危险废物，应用专用密闭容器收集后定期交由有危废资质的专业单位处置。

建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，在机修间设置专用的危险废物暂存场所。危险废物暂存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器上设置危险废物标签；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况；制定危险废物管理计划并报环保部门备案；进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

本项目产生的各类固废均能得到妥善处理处置并符合相关环保要求，不会产生二次污染，治理措施可行。

- 8.3.7 风险事故预防措施

本项目风险防范措施参见第7章。

- 8.3.8 运营期污染防治措施清单

项目运营期污染防治措施详见表8-2。

表8-2  运营期污染防治措施

| 类别 |  |  | 主要环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 货场 |  | 1、机车废气：本项目机车燃油采用含硫率的轻质柴油作为燃料。 2、汽车尾气：加强货场车辆进出交通管理，确保交通畅通无阻，尽可能缩短汽车空转时间。 3、食堂油烟：选用油烟去除效率大于75%的油烟净化器净化处理，处理达标后通至食堂楼顶排放。 4、装卸粉尘：散装货物装卸采用洒水抑尘。 5、本项目集装箱及笨重货物作业区设置50m卫生防护距离。要求相关部门不得在本项目卫生防护距离范围内规划、建设诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区及食品、饮料加工厂等敏感企业，亦不能种植茶树等对粉尘敏感的经济作物或农作物。 6、合理安排调度，集装箱及笨重货物做到及时转运，尽量减少集装箱及笨重货物在散装货物堆场堆放时间。 7、露天堆场四周设置不低于货物堆体高度的严密围挡，大风天气用密目防尘网覆盖堆体。 8、运输散装货物的车辆应采取密闭、遮盖等措施防止散装货物遗撒造成扬尘污染，在货场内按规定路线行驶。 |
|  | 站修所 |  | 1、汽车尾气：加强货场车辆进出交通管理，确保交通畅通无阻，尽可能缩短汽车空转时间。 2、切割、打磨金属粉尘：短时间内即沉降于工作设备周边5m范围内地面，沉降后收集的粉尘均作为一般固废处置。 3、焊接烟尘：车间内设置自然通风天窗，同时加强周边绿化，工作人员配备防护衣物。 4、食堂油烟：选用油烟去除效率大于60%的油烟净化器净化处理，处理达标后通至食堂楼顶排放。 |
| 废水 | 货场 |  | 1、生活污水短期隔油池、化粪池、一体式生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后外排；远期经隔油池、化粪池、一体式生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标后外排。 2、货物运输车辆冲洗废水经混凝沉淀处理后排入自建污水处理站，同生活污水一并处理达标后外排。 3、露天货物受污雨水由堆场四周雨水收集沟收集后，经沉淀池处理后排入收集池暂存，用作堆场进出车辆冲洗用水、微雾抑尘系统用水和场区绿化用水，多余部分达标外排。 |
|  | 站修所 |  | 生活污水短期隔油池、化粪池、一体式生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准后外排；远期经隔油池、化粪池、一体式生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标后外排；初期雨水经雨水沉淀池沉淀后回用于厂区绿化，对于部分达标排放。 |
| 地下水 |  |  | 1、加强环保设施的维护和管理，防止废水的跑冒滴漏和事故排水；建议污水管线采取明管套明沟或架空敷设，管网铺设使用高效防渗防腐材料；加强管理，减少货物装卸及运输过程中跑冒滴漏现象。 2、强化仓库、货物露天堆场、修车棚及雨水收集沟的防漏、防渗措施；强化固废储存场所（特别是危废储存场所）防雨、防漏、防渗、防腐措施；污水处理池、事故应急池采取全面防腐、防渗处理。 3、固废全部室内存放，一般固废储存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 4、设货场设置容积为30m3的事故应急池，站修所设置容积为6m3，生活污水处理设施出故障时，将生活污水排入应急池内暂存，待生活污水处理设施正常运行后再重新进行处理达标后排放。 |
| 噪声 |  | 货场 | 1、牵引线噪声防治措施 ①本项目牵引线线距离较短（约0.4km），建议在线路稳定后逐步采用无缝钢轨，降低调运机车运行的轮轨噪声。 ②保持车轮的圆整，轨道的平顺，使车轮与钢轨表面保持平滑，防止车辆跳动，减小轮轨的冲击力，以保证调运机车在良好的轮轨条件下运行。 ③应加强机车鸣笛的管理，加强对调运机车驾驶员的环境意识教育，做到按技术规范要求在指定的地域和位置鸣笛。 ④合理安排调运时间，调运作业安排在白天进行。 ⑤合理规划，控制走行线两侧用地。今后规划部门在制定城镇发展规划时，应合理规划牵引线两侧土地功能，优先规划为工业、商业等非噪声敏感用地。 2、货场噪声防治措施： ①合理优化场区布局。将集装箱/笨重货物作业区等噪声较大的单元布置在场区中东侧，远离西侧居民点。 ②加强交通管理，进出货场的载重货车控制车速在10km/h以下，货场内车辆禁止鸣笛。 ③设备采购。在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。 ④设备安装。在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施；食堂抽烟烟机出风口采用软管连接。 ⑤设备保养。平时生产时需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，必要时及时更换零件，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 ⑥制定相关操作规程，做好货物（特别是集装箱、笨重货物）装卸过程中的管理。货物装卸、搬运做到轻拿轻放，减少货物装卸时的落差避免撞击，尽量减少非稳态噪声对周边环境产生的影响。 ⑦加强场区绿化建设，尤其是高噪声作业区应着重绿化带的建设，从而减缓噪声对环境的影响。 |
|  |  | 站修所 | 1、合理优化场区布局。将修车棚作业区等噪声较大的单元布置在场区中南侧，远离北侧居民点。 2、设备采购。在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。 3、设备安装。在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施；食堂抽烟烟机出风口采用软管连接。 4、设备保养。平时生产时需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，必要时及时更换零件，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 |
| 振动 |  |  | 加强运营管理，定期对钢轨进行打磨等，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等，使诸如道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的工作状态，有效地增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低受振点振级值。 |
| 固废 |  |  | 1、危险固废应用专用密闭容器收集后定期交由有危废资质的专业单位处置。建设单位应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所；危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》执行。 2、废包装物收集后外售给废品收购站，严格按照国家《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，建设一般固废分类收集和临时贮存设施。 3、生活垃圾送垃圾填埋场填埋处理。 4、沉淀池泥沙需进行检测，判定是否属于危废，如属于危废，委托有危废资质单位处置，如属于一般固废，可运至附近尾矿库处理。 |
| 风险 |  |  | 详见第7章。 |

- 第九章 清洁生产和总量控制

- 9.1 清洁生产

- 9.1.1 清洁生产原则

清洁生产这一概念是由联合国环境规划署工业与环境规划活动中心在1989年首先提出的，是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境的风险性。清洁生产运用一系列的方法和措施，既可满足人们的需要又可合理使用自然资源和能源并使环境得到保护，其实质是一种物料和能耗最少的人类生产活动的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或消灭于生产过程之中。

在目前，清洁生产的评价指标主要集中在工业方面，第三产业的清洁生产较少涉及，因此在本建设项目的清洁生产评价中，选用了朱国伟等在《第三产业清洁生产指标体系》（见《污染防治技术》2002年3月）一文所建议的参照的指标，并结合项目的特点进一步开展清洁生产的途径建议如下：

1、减量化原则（Reducing）

推行节约用水、节约用电以及包装简朴化减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生，尽可能对物料进行充分利用，减少建筑垃圾的产生量，以实现经济效益和环境效益的最大化。

2、再使用原则（Reusing）

物尽其用，在确保不降低设施和服务标准的前提下，物品尽可能将一次性使用变为多次使用或调剂使用。

3、再循环原则（Recycling）

回收已完成其功能的物品，使其重新变成可以利用的资源，应着重注意固体废弃物的回收利用以及水资源的重复利用。

4、替代原则

积极采用绿色建材，使用无污染的物品或再生物品作为一些物品的替代品，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。

- 9.1.2 清洁生产措施与管理意见

1、建筑设计施工的清洁生产

建筑的清洁生产体现在设计、施工、装修、节水等方面。

项目的建筑布局、尺度、造型、色彩尽可能地贴近自然，使建筑物与自然达到和谐统一，充分体现出绿色建筑概念。在设计方面尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材，创造质朴、自然简单。充分利用节能技术和措施。在结构设计上，采光设计尽量合理科学，尽可能多地采用太阳能等清洁能源，并提倡使用节能降耗产品，如节能灯，节能电器。

在环境管理体系指导下，对施工活动和施工现场布局精心安排和设计，减小施工对周围环境的影响。建筑施工材料选择再生材料和绿色环保型建材，室内装修一律使用无污染涂料，确保无毒、无害、无污染物产生。建议采用水溶性涂料、环保型胶粘剂和塑料金属复合管等绿色建材。施工设备优先采用环保型设备。施工过程中产生的建筑废物分类回收，资源利用。废水回收利用作为场地洒水，降低施工扬尘。

建设单位装修过程应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）。室内装修材料和建筑材料中有害物质的含量应符合用国家质量监督检验检疫总局制定的10项强制性国家标准。

工程竣工时，建设单位要按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。

在用水方面，项目加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象，采用节水型水龙头设备。通过设在地下的水力贮存箱收集从建筑顶部流入的雨水，再经过循环系统处理，用来灌溉草地，可起到节约用水、减少废水排出的作用。采用节水型卫生洁具及配件、草地绿化用水采用优先使用屋面与场地雨水的重复用水系统、以达到节能与节约水资源的目的。

2、营运期清洁生产

根据清洁生产的相关要求，结合本项目的特点，本次评价从生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理等方面进行分析，提出以下措施及建议：

①优先选购地噪声设备，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆。

②选用达到环保要求、可循环回用的包装材料，节约利用各种能源。

③加强设备及运输车辆的维护保养并保持汽车的外身清洁，减少噪声及废气的产生；对洗车废水等进行循环回用；综合回收利用各种废包装材料，减少污染物产生量。

④优化交通组织方案，提倡文明驾驶，减少物流运输过程对运输道路沿线居民的影响。

⑤制定严格的生产与安全操作规程，加强现场环境管理，建立清洁生产制度。

⑥完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低能源的消耗量。

⑦加强污水处理设施维护保养，减少用水量，提高清洁生产水平；

清洁生产是一个相对的概念，项目在运行过程中还应进一步加强管理，紧跟科技进步的步伐，依靠技术的不断进步，不断的提高企业的清洁生产水平。

- 9.2 总量控制

实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。根据国务院国发【2011】26号《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》“十二五”期间国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）4种主要污染物实行排放总量控制。

本项目申请重量控制指标详见表9-1。

表9-1  本项目申请总量控制指标一览表

| 产生地 | 类别 | 污染因子 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货场 | 水型污染物 | 废水量（m3/a） | 8851 |
|  |  | COD（t/a） | 0.8851 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.1328 |
| 站修所 | 水型污染物 | 废水量（m3/a） | 1708.2 |
|  |  | COD（t/a） | 0.171 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.0256 |

- 第十章 环境经济损益分析

- 10.1 国民经济评价

本项目总投资9882.23万元，全部投资税后内部收益率为7%；税后财务净现值为595万元，大于零，全部投资税后投资回收期13.80年。

本项目对投资相对较为敏感，即使是运量减少10%或投资增加10%等不利局面出现时内部收益率扔能保持6%，因此本项目对运量和投资的不确定性具有较强适应能力，具有一定的抗风险能力。

- 10.2 环保投资与效益

根据本项目环境影响预测评价的情况，结合项目环保设施投资措施，估算出该工程的直接环保设施投资约为1800万元，占工程总造价的1.82%。详见表10-1所示。

表10-1  环保投资与效益分析  单位：万元

| 类别 |  |  | 防治措施 | 投资估算 | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 |  | 施工中物料堆防尘措施 | 5 | 减少施工扬尘 |
|  |  |  | 施工期洒水车 | 2 |  |
|  | 水环境 |  | 租用附近村庄民房 | 5 | 减少施工期水环境影响 |
|  |  |  | 设备、车辆冲洗废水隔油沉淀池等设施. | 5 |  |
|  | 声环境 |  | 施工机械维护及管理 | 4 | 降低施工期噪声 |
|  |  |  | 隔声围护 | 4 |  |
|  | 固体废弃物 |  | 建筑垃圾、弃方运至公用弃土场填埋. | 15 | 落实处理处置措施，避免二次污染 |
|  |  |  | 堆场部分货物加篷盖 | 6 |  |
|  |  |  | 生活垃圾临时收集点 | 2 |  |
|  | 绿化 |  | 货场、站修所四周边界绿化 | 5 | 抑尘降噪、美观 |
|  | 水土保持 |  | 水土保持措施（导流槽、沉淀池） | 24 | 防止水土流失 |
|  | 小计 |  |  | 77 | \ |
| 运营期 | 废气 | 货场 | 食堂油烟净化器（净化效率不低于75%） | 3 | 废气达标排放 |
|  |  |  | 堆场设置洒水抑尘、围挡 | 5 |  |
|  |  | 站修所 | 食堂油烟净化器（净化效率不低于75%） | 3 |  |
|  |  |  | 修车棚通风窗、排放扇 | 3 |  |
|  | 废水 | 货场 | 隔油池 | 1 | 废水达标排放 |
|  |  |  | 化粪池 | 1 |  |
|  |  |  | 一体式生化处理设备 | 35 |  |
|  |  |  | 运输车辆冲洗废水沉淀池 | 2 |  |
|  |  |  | 散货堆场受污雨水收集池 | 2 |  |
|  |  |  | 生活污水应急事故池 | 1 |  |
|  |  | 站修所 | 隔油池 | 1 |  |
|  |  |  | 化粪池 | 1 |  |
|  |  |  | 初期雨水收集池 | 1 |  |
|  |  |  | 一体式生化处理设备 | 30 |  |
|  |  |  | 生活污水应急事故池 | 1 |  |
|  | 噪声及振动 |  | 运行管理 | 5 | 厂界噪声达标 |
|  | 地下水 |  | 仓库、货物露天堆场、修车棚及雨水收集沟的防漏、防渗处理；固废储存场所（特别是危废储存场所）防雨、防漏、防渗、防腐措施；污水处理池、事故应急池采取全面防腐、防渗处理 | 5 | 避免污染土壤及地下水 |
|  | 固体废物 |  | 废物分类、标识 | 1 | 落实处理处置措施，避免二次污染 |
|  |  |  | 固废按属性分类，妥善处理处置 | 1 |  |
|  |  |  | 一般生活垃圾收集、委托环卫 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  | 103 | \ |
| 施工期与运营期污染防治措施总投资 |  |  |  | 180 | \ |

- 10.3 环境经济损益分析

- 10.3.1 社会经济效益分析

1、货运量运输成本节约的效益

铁路运输平均运价约为0.12元/吨公里，汽车运输运价约为0.6元/吨公里，铁路运输可节约80%的运输成本，提高企业盈利能力。

2、减少交通事故的效益

铁路具有全天候运行、安全性高的特点，根据既有资料，我国一般公路平均事故率在0.4次/百万换算吨公里，事故直接损失0.65万元/次，高速公路更高；而铁路的平均事故率仅为0.00175次/百万换算吨公里，事故直接损失为0.8万元/次。

3、拉动当地经济发展

本工程建设符合国家加大交通基础设施建设的投资政策，扩大有效需求、对当第二产业发展可起到一定的拉动作用。本工程建成后，可以有效地改善岳阳市投资环境。项目建设给本地区国民经济的发展带来了显而易见的社会效益和经济效益，同时随着工程施工期和营运期环境保护措施的落实，将使短期内受破坏的生态环境得到最大限度的恢复和改善。

4、本项目建成后新增劳动岗位若干，有效缓解岳阳地区就业的问题。

5、项目建成后将会吸引更多有实力的物流公司到岳阳市投资。

- 10.3.2 环境效益分析

本工程的施工和营运无疑对项目周边环境造成一定的干扰和破坏，但经过采取一定的环保措施后，这些破坏和干扰得以减轻，甚至对原先的自然环境、社会环境和生态环境产生了一定的正效益。

拟建工程环境保护措施影响损益分析具体见表10-1所示。

表10-1  项目环境影响经济损益定量分析表

| 序号 | 环境要素 | 影响、措施及投资 | 效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声环境、空气环境 | 货场、站修所声、气环境质量下降 | -1 | 按影响程度由小到大分别打1、2、3分。“+”表示正效益，“-”表示负效益。 |
| 2 | 水质 | 无明显不利影响 | 0 |  |
| 3 | 人群健康 | 无显著不利影响 | 0 |  |
| 4 | 动物资源保护 | 无明显不利影响 | 0 |  |
| 5 | 植物 | 项目建设将占用部分农用地 | -1 |  |
| 6 | 旅游资源 | 无明显不利影响 | 0 |  |
| 7 | 城市规划 | 符合城市总体规划，有利于城市发展 | +3 |  |
| 8 | 景观绿化 | 无明显不利影响 | 0 |  |
| 9 | 水土保持 | 无明显不利影响，但需落实增加环保措施 | 0 |  |
| 10 | 土地价值 | 带动周边土地开发 | +2 |  |
| 11 | 直接社会效益 | 节约运输成本，节约货物在途时间；提高交通安全；提高运输质量；缩短里程等 | +3 |  |
| 12 | 间接社会效益 | 增促进区域经济发展；改善投资环境； | +3 |  |
| 13 | 环保措施 | 增加工程投资 | -1 |  |
| 合计 |  | 正效益（＋11），负效益（－3）正效益/负效益＝3.7 | +8 |  |

由表可以看出，本项目的环境经济正效益是负效益的3.7倍，说明项目产生的环境经济的正效益占主导地位。

从上述定量的环境影响损益分析结果可以看出，吉首铁路货场及相关工程建设所产生的社会效益显著。对环境而言，有利有弊，本项目的社会效益、经济效益和环境效益远大于环境经济损失。

- 第十一章 环境管理和环境监测

- 11.1 环境管理和环境监测的目的

环境管理是项目管理中的一个重要环节，以环境科学理论为基础，运用技术、行政、教育等手段对经济社会发展过程中施加给环境的污染破坏活动进行调节控制，实现环境、社会、经济协调可持续发展。

环境监测可反映项目施工建设中和建成后实际产生的环境影响，监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，并及时发现问题，避免造成重大的意外环境影响，为环境管理提供科学的依据。

- 11.2 环境管理

- 11.2.1 建立环境管理机构

建设单位设置专门的环境管理机构，配备专职环保技术人员，负责日常环保管理工作，主要职责有：

1、组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。

2、组织制订环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。

3、提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。

4、参加环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。

5、每季度对各环保设施运行情况全面检查一次。

6、对项目运营过程中废气、废水、固体废物的收集、贮存等设施进行监督、管理，并保证废水、废气处理后的达标排放。

- 11.2.2 健全环境管理制度

结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，企业应建立相应的环保管理制度，主要内容有：

1、严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。

2、设立环境总监和环境监督员，实施环境监督员制度。环境总监由领导担任，环境监督员由环保负责人担任。设立环境监督员制度的指导思想是以规范企业环境管理、强化环境执法、改善环境质量为目标，通过推行环境监督员制度，提高环境管理人员素质，加强企业环境监督和管理的工作机制、激励机制。

通过推行环境监督员制度，一要推行环境监督员培训和持证上岗制度，提高环境监督员素质；二要明确环境监督员的地位和职责，在内部全过程环境监督；三要明确环境监督员与环保部门的关系；四要设立环境监督员制度激励机制。

3、建议制订环境管理制度。从源头和清洁生产角度解决有关环保问题，环保设施要落实专人管理，经常检查维修，确保设备的完好率、运行率和达标率。

4、严格执行污染物达标排放。定期进行废水、废气等污染物监测，确保废水、废气的稳定达标排放。

5、加强对清污分流的管理，尤其注意废水收集处理。设立规范化排污口。废水排放口、废气排放口和噪声源按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的要求设置图和维护形标志。加强对固废的管理，防止产生二次污染。为更好的加强企业环保管理工作，建议企业按ISO14001标准要求建立环境管理体系。

6、健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。

7、建立预防事故排放的制度，添置必要的设备，并加强人员培训，加强防火、防爆、防漏、防渗管理。

- 11.2.3 加强职工教育、培训

1、加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。

2、加强新招员工的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员绝不允许上岗操作。

- 11.3 环境监测

- 11.3.1 监测机构

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、方便的原则，应首选吉首市环境监测站。若个别监测项目实施有困难，可委托当地监测站实施。对于本项目环境监测站的职责主要有：

1、收集环境状况基本资料；

2、对环保设施运行状况进行监测；

3、对周边居住区环境状况进行监测；

4、整理、统计分析监测结果，上报吉首市环保局归口管理。

- 11.3.2 监测计划

根据工程特点，本项目运营期监测计划见表11-1。

表11-1  环境监测计划一览表

| 实施阶段 | 监测内容 | 监测时间及频率 | 监测地点 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 噪声 | 每半年监测一次，昼间、夜间各监测一次 | 货场四侧边界，西侧居民点 | 连续等效声级LAeq |
|  |  | 每半年监测一次，昼间、夜间各监测一次 | 站修所四侧边界，东侧居民点 | 连续等效声级LAeq |
|  | 废水 | 每年监测一次 | 货场总排口 | COD、pH、SS、NH3-N、BOD5 |
|  |  | 每年监测一次 | 站修所总排口 | COD、pH、SS、NH3-N、BOD5 |
|  | 大气 | 每半年监测一次 | 货场场界、西侧居民点 | TSP、PM10 |
|  |  | 每半年监测一次 | 站修所厂界、东侧居民点 | TSP、PM10 |
|  | 振动 | 每半年监测一次 | 牵引线沿线居民点处 | VLZmax |

- 11.4 “三同时”验收

按照国家有关要求，建设项目的环保设施应与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，在完成之后，需通过有关部门验收方可投入使用。

本项目的“三同时”验收计划见表11-2。

表11-2  项目环保“三同时”验收一览表

| 类别 |  |  | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 | 建设时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 货场 |  | 集装箱等货物作业区 | 粉尘（颗粒物） | 定期洒水抑尘，设置拦网、遮布 | 《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准要求 | 与项目建设同步 |
|  |  |  |  |  | 设置50m卫生防护距离 | 周边敏感点与露天堆场距离大于50m |  |
|  |  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 选用油烟去除效率大于75%的油烟净化器，处理达标后通至食堂楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |  |
|  | 站修所 |  | 修车棚 | 焊接烟尘 | 设置排气扇和通风窗 | 《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准要求 |  |
|  |  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 选用油烟去除效率大于75%的油烟净化器，处理达标后通至食堂楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |  |
| 废水 | 货场 |  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 隔油池 | 达《污水综合排放标准》一级标准 |  |
|  |  |  |  |  | 化粪池 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一体式生化处理设备 |  |  |
|  |  |  |  |  | 近期经隔油池+化粪池+一体式生化处理设备处理后达标外排；远期经隔油池+化粪池处理后排入市政管网，进入吉家湖污水处理厂处理 | 达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  |
|  |  |  |  |  | 生活污水应急事故池（30m3) | 设置事故应急池，生活污水处理设施出故障时，将生活污水排入应急池内暂存 |  |
|  |  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池（容积6m3） | 车辆冲洗废水经收集池沉淀排入自建污水处理站处理达标外排 |  |
|  |  |  | 散货堆场受污雨水 | SS | 由堆场四周雨水收集沟收集后，经沉淀池处理后排入收集池 | 受污雨水经沉淀处理后，用作场区绿化用水，多余部分达标排放。 |  |
|  | 站修所 |  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 隔油池 | 达《污水综合排放标准》一级标准 |  |
|  |  |  |  |  | 化粪池 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一体式生化处理设备 |  |  |
|  |  |  |  |  | 近期经隔油池+化粪池+一体式生化处理设备处理后达标外排；远期经隔油池+化粪池处理后排入市政管网，进入吉家湖污水处理厂处理 | 达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  |
|  |  |  |  |  | 生活污水应急事故池（5m3) | 设置事故应急池，生活污水处理设施出故障时，将生活污水排入应急池内暂存 |  |
|  |  |  | 初期雨水 | SS | 由四周雨水收集沟收集后，经沉淀池处理后排入收集池 | 受污雨水经沉淀处理后排入收集池，用作场区绿化用水，多余部分达标排放。 |  |
| 噪声 |  |  | 生产 设备 | 等效A声级 | 高噪声设备采取隔声、减振、消音等措施 | 厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应标准要求 |  |
| 固废 |  | 货场 | 危险 固废 | 废机油 | 交有危废资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 废包装物 | 外售废品收购站 | 满足《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求 |  |
|  |  |  |  | 沉淀池泥沙 | 检测判定属性后，妥善处置 |  |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场卫生填埋 |  |  |
|  |  | 站修所 | 危险 固废 | 废机油 | 交有危废资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 金属粉尘 | 外售给相关回收单位 | 满足《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求 |  |
|  |  |  |  | 废包装物 | 外售废品收购站 |  |  |
|  |  |  |  | 废弃更换零件 | 外售回收单位综合利用 |  |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场卫生填埋 |  |  |

- 11.5 环境监理

为了落实本项目的各项环保治理措施和环境管理方案，本项目应在设计施工阶段委托具备资质的环境监理公司，在政府环保部门的领导之下，遵循合法、公正、及时、有效的原则，对设计施工阶段的“三同时”制度以及有关环境保护方案进行全程监督管理，包括设计中环保设施的情况，是否按环保部门要求的标准、内容实施等。环境监理主要针对工程施工期，在工程招标阶段就可尽早介入，对招标单位明确需进行环境监理，监理单位负责各施工路段各施工期间的环保措施的落实和执行，及时调查、处理环境污染事故、纠纷和生态破坏事件。建立健全环境污染事故和生态破坏事件的报告制度，提高应对和处理突发性环境污染事件的能力。通过环境监理，可以有效的促使环境保护设施“三同时”制度的贯彻与落实，同时也为项目环保竣工验收提供依据，进一步提高工程全线施工人员的环保意识，促进环境保护制度的贯彻落实，促进工程施工单位加强环境管理，促进施工企业及有关单位加强污染治理，预先采取防污措施，变被动为主动，促进工程周边环境质量的改善，减少对项目周边居民生活质量的干扰。

- 第十二章 产业政策、规划选址合理性分析

- 12.1 产业政策符合性分析

经查《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》，本项目属于目录中的鼓励类产业（第二十九条“现代物流业”中的第6条“第三方物流服务设施建设”）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

- 12.2 规划选址合理性分析

根据《岳阳市城市总体规划》（2008~2030年），岳阳市功能定位为“国家历史文化名城、重点风景旅游和生态宜居城市，中部地区石化基地和重要物流中心”。规划六个仓储区即松杨湖、城陵矶、冷水铺铁路编组站、路口长炼油库区、七里山生产区、小港粮库和贮木场仓储区。本项目位于岳阳市七里山片区原有岳阳北站货场，临近沿江石化产业聚集带及岳阳（松阳湖）新港区，符合《岳阳市城市总体规划》（2008~2030）；根据“岳阳市七里山片区控制性详细规划”，项目地规划为物流仓储用地，项目符合七里山片区用地规划。

湖南东洞庭湖国家级自然保护区，位于长江中游荆江江段南侧，处于岳阳市、岳阳楼区、君山区、华容县、岳阳县、屈原区境内，介于北纬28°59″至29°38″，东经112°43″至113°15″之间，濒靠湘北历史文化名城岳阳市。根据《岳阳市城市总体规划》（2008-2030）市域生态环境规划图，项目区未处于东洞庭湖自然保护区范畴，符合东洞庭湖保护区规划。

本项目属于扩建改造项目，拟将现有站修所整体搬迁至机务车间进行整合，同时将篷布厂地块一并纳入货场扩建范围，不新增其他用地，符合岳阳市和七里山片区的用地规划。

- 12.3 总图布置合理性分析

- 12.3.1 货场

根据本项目总平面布置图可知，本项目在总平面布置设计中，体现出了以下方面的合理性：

1、分区明确，人货分流，运输通畅。本项目办公区位于用地范围的北侧，与货场生产区相对独立，做到分区明确，人货分流，可以最大限度的满足物料输送的要求，使物流、人流顺畅，同时从一定程度上保证了办公区的环境。

2、注重绿化。项目在货场内道路两侧及其他空地分别设置绿化带及绿化景观，满足相关绿地率要求，对货场环境改善有积极推进作用。

3、严格执行国家现行的消防、卫生、安全以及其它相关技术规定、规范。

- 12.3.2 站修所

根据本项目总平面布置图可知，本项目在总平面布置设计中，体现出了以下方面的合理性：

1、分区明确，运输通畅。本项目办公区位于用地范围的西北侧，与机修车间相对独立，做到分区明确，可以最大限度的满足机修作业的空气要求，同时从一定程度上保证了办公区的环境。

2、注重绿化。项目在厂区内道路两侧及其他空地分别设置绿化带及绿化景观，满足相关绿地率要求，对项目区环境改善有积极推进作用。

3、主要噪声源机修车间位于项目中南侧，距项目北侧和西侧的环境敏感点较远，能进一步减少项目噪声和废气对周边环境敏感点的影响。

4、严格执行国家现行的消防、卫生、安全以及其它相关技术规定、规范。

综上分析，本项目总图布置满足相关生产、办公需要，做到人货分流，布局基本合理。

- 第十三章 公众参与

为了了解工程附近居民及受影响地区群众对本工程的看法、意见和建议，通过调查把这些情况如实反映出来，为有关管理部门提供有效、可靠的依据。项目环评单位课题组和广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部根据环境保护部令第35号《环境保护公众参与办法》的有关规定，于2016年6月深入项目受影响地区，以不同形式广泛征求公众对拟建项目的关于环境保护的意见和建议，充分考虑工程所在地公众的切身利益，以便尽可能降低对公众利益的不利影响。

- 13.1 目的和意义

1、调查项目区域周边公众，尤其是项目建设区域内可能受到影响的公众，征求公众对该项目建设的意见和建议，动员全社会关心环境保护事业，参与环境保护建设；

2、通过开展公众参与活动，加强项目建设方与公众之间的双向交流，增强环境污染与治理的透明度，提高项目被公众的接受程度，同时提高公众的环境保护意识，维护区域公众的切身利益；

3、通过调查结果的统计和分析，了解公众对岳阳北站货场扩能改造工程的支持程度及希望采取的环保措施，减轻项目实施对环境造成的不利影响。

- 13.2 调查对象

为充分了解社会各阶层人士对本项目的看法和建议，本次公众调查所针对的对象主要是项目所在地附近的居民、社会团体以及政府部门工作人员。

- 13.3 调查方式与内容

本次评价在开展公众参与活动时主要采取以下两种方式：

1、采用发放“公众意见调查表”的形式，征询项目所在地有关单位和居民对本项目的意见反应，提出相应的对策及建议，并反馈给建设单位及有关部门。

2、根据环境保护部令第35号《环境保护公众参与办法》，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，就拟建项目基本情况向公众发布第一次公告；在编制环境影响报告书的过程中，在报送环境保护行政主管部门审批前，就拟建项目概况及拟建项目环境影响报告书文本中的有关内容向公众发布第二次公告。

建设单位于2016年6月20日～7月4日进行该项目第一次公示，提供了公众通过信函、传真、电子邮件等方式，向环评单位提交书面意见的途径。通过在岳阳市环保局官网（http://hbj.yueyang.gov.cn/hbj/6790/6792/content_569302.html）发布公示，从而收集、整理相关群众意见和建议。公示期内无群众提出意见。

图13-1  第一次网上公示截图

于2016年7月6日第2881期洞庭之声上发布了本次项目第二次环评公示信息，并设置了公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限，公示期内无群众提出意见。

图13-2  第二次报纸公式截图

本次公众参与所发放“公众个人意见调查表”的形式及调查内容见表13-1。

表13-1  岳阳北站货场扩能改造工程公众参与个人调查表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| 项 目 概 况 | - 工程概况 广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部投资9882万元在岳阳市铁路货运北站货场进行货场扩能改造工程建设，总占地面积117.9亩。建设主要内容：1．货场大门及汽车衡向西改移；维持货1、货2道平面位置，货1道站台、仓库拆除扩建，货2道门吊走行轨向东延长；拆除原货3道线路、站台、仓库及外侧食堂、厕所等房屋建筑，改造为笨重货物堆场；拆除原货4道并在出岔位置新建货3道延伸至原车辆站修所内，新建站台和仓库；将原篷布制修厂改造为物流仓储区。2．车辆站修所迁建。将车辆站修所整体搬迁至原岳阳机务段北整备场闲置地块方案，拆除原机11、机12、机13道，新建3条检修线及修车库，设15个修车台位，配套建设相关生产生活设施等。2、污染源及防治措施 2、建设过程中及投入运营后可能存在的主要环境问题： (1)建设过程中，施工产生的废水、废气、废渣、噪声污染、生态影响等。 (2)项目运营过程中产生的废气、废水、噪声以及固体废弃物等可能会对环境及人群健康造成影响。 3、针对环境问题采取的防治措施： ①水：含油污水仅隔油池处理后排入城市污水管网；②废气：粉尘通过洒水和设置绿化带；③固体废物：环卫部门收集后进入填埋场；④噪声：选用低噪声设备、距离衰减及设置绿化带；⑤环境风险：本项目要求在施工及运营的过程中加强风险管理，最大限度地减少环境风险事故的发生。 建设单位拟依照国家和地方的环保法律法规要求，采取相应的环保治理措施削减项目产生的污染影响程度，在采取相关的环保措施后，施工期及营运期产生的这些环境影响可以得到有效控制的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据个人或单位经验或关心的问题，在您认为的合适答案选项上划“√”，或简述您的观点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 您是否了解项目建设的情况？ a了解 b不了解 2. 您认为本地区目前最大的环境问题是？ a大气污染 b水污染 c噪声污染 d固体废物 e生态破坏 3. 您认为项目营运期主要环境问题是什么？ a粉尘 b废水 c噪声 d固废废物 e生态破坏 4、您认为该项目建成后对周边居住、生活环境的影响程度？ a有影响 b无影响 c无所谓 5. 您认为本项目的选址是否合理？ a合理 b不合理 6. 本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该建设该项目的意见(如反对，请在后面建议栏写明理由)： a 赞成 b 反对 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对该工程建设的其他意见、要求或建议（如反对，请说明理由）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：                                            调查日期：  年   月    日

- 13.4 调查结果统计分析

- 13.4.1 公示结果

建设单位和评价方均按照《环境影响评价公众参与暂行办法》，以网站公示和报纸公示的形式对建设项目进行了公示。在公示期内双方均未收到群众对本项目的反馈意见。

- 13.4.2 调查表统计分析

本次调查共发放“个人公众意见调查表”40份，回收有效调查表40份，调查表回收率为100%；发放“团体公众意见调查表”3份，回收有效调查表3份，调查表回收率为100%；。个人调查对象基本情况统计结果见表13-2，个人调查统计结果见表13-3，团体调查统计结果见表13-4。

表13-2  调查对象统计表

| 序号 | 调查对象 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 电话号码 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈卫星 | 男 | 46 | -- | 13575063521 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 2 | 王强军 | 男 | 43 | -- | 18973000893 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 3 | 邹拾群 | 女 | 42 | -- | 18973000893 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 4 | 周建军 | 男 | 53 | 高中 | 13975035866 | 龙骧公司货运站 |
| 5 | 崔厚江 | 男 | 53 | 高中 | 13077123033 | 龙骧公司货运站 |
| 6 | 樊文辉 | 女 | 50 | 高中 | 13975063066 | 龙骧公司货运站 |
| 7 | 谢闰华 | 男 | 46 | 高中 | 13905403139 | 望岳路延寿村 |
| 8 | 毛三华 | 男 | 52 | 高中 | 13786018079 | 望岳路延寿村12组 |
| 9 | 周文林 | 男 | 50 | 高中 | 13637300298 | 北站超市 |
| 10 | 龙望 | 女 | 24 | 大专 | 15575091332 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 11 | 陈岳平 | 女 | 48 | 初中 | 13975063297 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 12 | 熊晋安 | 男 | 52 | 初中 | 15074040668 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 13 | 李立 | 女 | 45 | 初中 | 13873008889 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 14 | 楚正春 | 男 | 58 | 小学 | 15873069603 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 15 | 宋小明 | 男 | 44 | 大专 | 13707306846 | 岳阳北站 |
| 16 | 陈先保 | 男 | 58 | 初中 | 18007302511 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 17 | 谭雨红 | 女 | 47 | 初中 | 13873008065 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 18 | 李艳平 | 女 | 41 | 高中 | 18973000895 | 望岳路 |
| 19 | 夏海滨 | 男 | 42 | 大专 | 13487765866 | 岳阳北站 |
| 20 | 李新辉 | 男 | 43 | 本科 | 15197134501 | 东站家属区 |
| 21 | 刘辉 | 男 | 42 | 本科 | 3241677 | 岳阳北站 |
| 22 | 张华 | 男 | 37 | 大学 | 15842866081 | 岳阳北站 |
| 23 | 罗祥红 | 男 | 54 | 高中 | 13873012981 | 龙骧公司货运站 |
| 24 | 张果 | 男 | 44 | 大学 | 13786020777 | 龙骧公司货运站 |
| 25 | 文勇 | 男 | 46 | 高中 | 13507307569 | 龙骧公司货运站 |
| 26 | 卢新 | 女 | 47 | -- | 18373016311 | 岳阳市巴陵精细化工 |
| 27 | 熊东杰 | 男 | 48 | 大学 | 13873081668 | 龙骧公司货运站 |
| 28 | 江蓉 | 女 | 34 | 大学 | 13873089555 | 龙骧公司货运站 |
| 29 | 胥武 | 女 | 45 | -- | 13973061154 | 龙骧公司货运站 |
| 30 | 张永华 | 男 | 48 | -- | 13873038252 | 龙骧公司货运站 |
| 31 | 徐立治 | 男 | 25 | 高中 | 15073018828 | 滨湖村马家组 |
| 32 | 何三保 | 男 | 67 | 初中 | 15273014769 | 滨湖村马家组 |
| 33 | 易兵香 | 女 | 63 | 小学 | 18373012026 | 滨湖村马家组 |
| 34 | 黎玲 | 女 | 30 | 初中 | 13973051005 | 滨湖村马家组 |
| 35 | 杨罗深 | 女 | 51 | 高中 | 15573065808 | 滨湖村马家组 |
| 36 | 曹洪普 | 男 | 74 | 初中 | 13762061035 | 滨湖村马家组 |
| 37 | 曹立新 | 男 | 50 | 初中 | 13762080374 | 滨湖村马家组 |
| 38 | 邓红霞 | 女 | 45 | 初中 | 13762746514 | 滨湖村马家组 |
| 39 | 方慧慧 | 女 | 30 | 高中 | 18673078771 | 滨湖村马家组 |
| 40 | 黄赛华 | 女 | 35 | 高中 | 13010732499 | 滨湖村马家组 |

表13-3  调查对象统计表

| 调查内容 | 观点 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否了解项目建设的情况？ | 了解 | 22 | 55 |
|  | 不了解 | 18 | 45 |
| 2、您认为本地区目前最大的环境问题是？ | 大气污染 | 32 | 80 |
|  | 水污染 | 0 | 0 |
|  | 噪声污染 | 8 | 20 |
|  | 固体污染 | 0 | 0 |
|  | 生态破坏 | 0 | 0 |
| 3、您认为项目营运期主要环境问题是什么？ | 粉尘 | 4 | 10 |
|  | 废水 | 0 | 0 |
|  | 噪声 | 36 | 90 |
|  | 固废 | 0 | 0 |
|  | 生态破坏 | 0 | 0 |
| 4、您认为该项目建成后对周边居住、生活环境的影响程度？ | 有影响 | 0 | 0 |
|  | 无影响 | 17 | 42.5 |
|  | 无所谓 | 23 | 57.5 |
| 5、您认为本项目的选址是否合理？ | 合理 | 39 | 97.5 |
|  | 不合理 | 1 | 2.5 |
| 6、本项目在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下，您对在该建设该项目的意见。 | 赞成 | 40 | 100 |
|  | 反对 | 0 | 0 |

表13-4  团体调查结果统计表

| 单位名称 | 地址 | 联系电话 | 对本项目态度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岳阳北站 | 岳阳市七里山 | 41294 | 赞成 |
| 岳阳市巴陵精细化工 | 岳阳市望岳路 | 0730-8520695 | 赞成 |
| 龙骧公司货运站 | 岳阳市冷水铺 | 13786020777 | 赞成 |

- 13.5 个人调查结果分析

根据表3中对调查结果的统计，100%的受调查者赞成本项目的建设；关于该项目的营运期的环境污染问题，10%的人认为是粉尘污染问题，90%的人认为是噪声问题；42.5%的人认为本项目建成后对周边居住、生活环境无影响，57.5%的人认为无所谓。

所有被调查的个人和团体均表示在采取相关环保措施保证污染物达标排放的前提下赞成本项目建设。

- 13.6 结论

综上所述，该工程项目建设已得到当地大多数公众的支持，调查对象及调查内容符合《环境保护公众参与办法》有效性、代表性、真实性的要求，调查结论可信。评价建议建设单位会同有关部门合理解决好公众所关心的问题，充分采纳公众的合理建议，尽量避免或减少环境污染，认真实施工程质量目标管理制度，使工程竣工后，发挥其经济效益、社会效益和环境效益。

- 第十四章 环境影响评价结论

- 14.1 项目概况

项目名称：岳阳北站货场扩能改造工程

建设单位：广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部

建设性质：扩建改造

建设地点：位于既有岳阳北站货场，其中站修所迁建至既有岳阳机务段

项目投资：9882.23万元

建设内容：本次扩能改造拟将原有站修所地块（约21.4亩）及北侧的篷布制修厂（约18.2亩）地块一并纳入货场改扩建范围，完成后北站货场占地面积117.9亩，设2股尽头式货物线装卸集装箱兼笨重货物，设1股尽头式货物线，按一台夹一线布置，装卸怕湿货物，另设有集装箱辅助箱区、铁路生产、生活配套区。

站修所迁建至原机务段，平行布设检修线3条，检修线按尽头式布置，配套建设综合办公楼、食堂浴室及设备用房。

本项目不涉及走行线建设，相关货道、修车线均位于项目区范围，对周边环境影响较小。

- 14.2 环境质量现状评价结论

- 14.2.1 大气环境

湖南省城市环境空气质量自动监测城陵矶常规监测点时实监测数据，监测期间SO2、NO2、PM2.5、PM10监测浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

- 14.2.2 地表水环境

根据“岳阳市2015年环境质量公报”、《岳阳市碧桂园房地产开发有限公司碧桂园芭蕉湖小区一期建设项目环境影响报告书》现状监测数据、《屈原大学附属中学及周边地段旧城改造项目环境影响报告书》现状监测数据，本项目周边水体洞庭湖、芭蕉湖水质均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；东风湖、吉家湖水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

- 14.2.3 声环境

现状监测结果表明，监测期间本项目场界及环境敏感点处噪声昼夜监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。

- 14.3 环境影响分析结论

- 14.3.1 大气环境

根据估算模式估算结果可知，正常工况下，本项目污染物最大落地浓度均满足符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值及相应标准限值要求，本项目大气污染物排放对周边大气环境影响很小，周围环境可以功能区划可以维持现状；非正常工况下，本项目污染物最大落地浓度亦能达标，不会对周边大气环境造成较大影响。

- 14.3.2 地表水环境

本项目受污雨水经沉淀处理后排入收集池暂存，用作场区绿化用水，多余部分达标外排；车辆冲洗废水经混凝沉淀处理后排入自建污水处理站，生活污水短期经隔油池和化粪池处理后排入自建污水处理站同车辆冲洗废水一并处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后外排；远期经隔油池和化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入吉家湖污水处理厂处理达到一级A标后外排，对周边水环境影响不大。

- 14.3.3 地下水环境

落实本评价中提出的防治措施，本项目建设对地下水环境的影响较小，不会影响当地地下水的原有使用功能，可以为当地环境所接受。

- 14.3.4 声环境

经采用相关模式预测，货场、站修所四周边界噪声贡献值能够达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准；货场周边敏感点处噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值要求，对周边声环境及环境敏感点影响不大。

- 14.3.5 固废

落实本评价中提出相应的固体废物处理或处置方案，本项目产生的危险废物和一般废物均可得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。

- 14.3.6 环境风险

落实本评价中提出的各项环境风险防范、应急与减缓措施，本项目环境风险事故对环境的影响在可承受范围之内。

- 14.4 环境可行性结论

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类产业，符合国家产业政策。

2、本项目属于扩建改造项目，位于原有货场位置，符合《岳阳市总体规划》（2008~2030）和“岳阳市七里山片区控制性详细规划”，项目用地属于仓储用地，符合七里山片区用地规划。

3、由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，本项目产生的污染物均能做到达标排放。

4、由清洁生产水平分析认为，本项目基本符合清洁生产要求，达到了清洁生产目标。

5、本次环评按照《环境影响评价公众参与暂行办法》中的要求进行了公众参与调查。综合公众调查结果表明，周边公众对项目建设是认可的（详见公众参与调查专本）。

6、本项目投产后，周围水环境质量、声环境质量、大气环境质量、振动环境质量仍能符合环境功能区划要求。

- 14.5 总结论

经本评价综合分析可知，岳阳北站货场扩建改造工程及相关工程建设符合岳阳市城市发展规划要求，选址可行；符合国家产业政策要求；项目建设应严格执行本评价提出的污染防治措施，污染物能够做到达标排放，对周围环境的影响处于可接受范围内。

只要建设单位在项目实施过程中加强管理，认真落实各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，严格控制环境风险，最终将项目对环境的影响控制在可接受范围内，以实现社会效益、经济效益和环境效益三统一。从环保角度考虑本工程的建设是可行的。

- 14.6 建议

1、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”原则，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、本项目建设地址、建设方案及规模、平面布局等内容发生变化时，应及时向环保部门申报并重新进行环境影响评价。

3、本次环评评价范围不包括规划预留部分，今后规划预留部分开工建设前，建设单位应委托环评单位编制环境影响评价报告，并报环保部门审批。

4、在污水管网与本项目实现对接前，项目污水需经一体式生化处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后方可外排。