岳环评 [2016]49号

关于岳阳凯盛化工有限公司尾氢资源

综合利用技改项目环境影响报告书的批复

岳阳凯盛化工有限公司：

你公司《关于〈岳阳凯盛化工有限公司尾氢资源综合利用技改项目环境影响报告书〉申请审批的函》、岳阳楼区环境保护分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、岳阳凯盛化工有限公司成立于2004年，位于中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥事业部生产厂区内，原有1套环己烷生产装置（3.97万吨/年），利用苯加氢工艺，对巴陵分公司的尾氢资源进行综合利用，于2011年11月获得湖南省环境保护厅环评批复（湘环评[2011]335号），于2013年4月通过湖南省环境保护厅环保验收（湘环评验[2013]28号）。

- 因巴陵公司己内酰胺事业部尾氢产生量大幅减少，不能满足现有尾氢综合利用装置的负荷。公司拟投资105.73万元改变尾氢处理工艺，增加一套还原法尾氢处理装置，年产200吨N-甲基-4-氨基邻苯二甲酰亚胺，原有3.97万吨/年尾氢综合利用装置停产。主要建设内容：在现有场地内（不新增用地）新增一套还原法尾氢利用装置（占地面积168㎡，两层钢架结构）、干燥间（20㎡）、储存间（20㎡）、辅助间（20㎡）。新增环保设施：初期雨水收集池（75m³）、危废暂存库（4m³）等。其他工程：公用工程及部分辅助工程、环保工程依托原有工程。主要原辅材料：N-甲基-4-硝基邻苯二甲酰亚胺、四氢呋喃、氮气、尾氢、钯碳催化剂、脱盐水等（其中氮气、尾氢、脱盐水依托巴陵分公司原管道输送）。主要生产设备：配置釜、反应釜、蒸馏釜、换热器、母液储槽、真空泵、干燥机、板框压滤机、溶剂储罐、氢气缓冲罐、风机、冷冻机组等（氢气缓冲罐、风机、冷冻机组依托原有工程）。生产工艺：配置-加氢反应-蒸馏回收溶剂-压滤-干燥。项目技改后，COD排放总量削减0.243t/a、NH3-N排放总量削减0.0238t/a。为顺应岳阳市中心城区重点排污企业“退二进三”计划和片区控详规划实施，巴陵分公司化肥事业部计划搬出中心城区时，岳阳凯盛化工有限公司承诺服从地方政府及巴陵分公司的搬迁要求，一并搬迁出中心城区。根据湖南省国际工程咨询中心有限公司编制的《岳阳凯盛化工有限公司尾氢资源综合利用技改项目环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见、岳阳楼区环保分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目按照以上规模、生产工艺、地点建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

- 1、兑现承诺，在本项目投产之时，做好原有生产环己烷3.79万吨/年尾氢综合利用装置的停产工作；只能使用己内酰胺事业部的尾氢，禁止使用纯氢生产；加强管理，消除遗留现状问题，确保环境安全。

- 2、废水污染防治工作。按照“以新带老”的环保要求，完善初期雨水收集，新建收集池（75m³），做好收集管网的防腐防渗工作；项目冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池预处理、初期雨水经初期雨水收集池收集、装置区清洗水经收集后一并汇入隔油均质池处理，达到化肥事业部污水处理站进水水质标准及《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1的间接排放要求后，经化肥污水站污水收集管网排入化肥事业部污水处理站处理达标排放；后期雨水通过清水阀门切换进入雨水系统，通过化肥事业部雨水总排口排入洞庭湖。

3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放，无组织排放有机废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；蒸馏釜不凝气及配制釜、反应釜放空尾气通过负压收集的方式集中收集后，经冷凝回收系统冷凝处理，处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相关标准要求后，通过管道输送到化肥事业部火炬系统燃烧；VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放限值。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备机泵采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账；废催化剂、废母液、化学品废包装材料等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；生活垃圾、办公垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，落实各项风险防范措施。项目不得使用国家明令禁止使用的非环保型制冷剂；严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中设计要求，规范防火防爆间距布置及平面布置方案，装置区设置可燃气体报警器和火灾报警器，做好防火、防爆、防雷、防静电工作，设置安全指示标志；加强对机泵、阀门、管道、罐区等设备的巡查、管理与维修，各容器出口和管道的有关部位设置安全阀等泄放设施，切实做好原料区和成品区的地面防腐、防渗、防泄漏工作，罐区设围堰及导流沟，并配套建设好应急事故池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、本项目以装置区为中心设置150m的卫生环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

8、待岳阳市中心城区（镇）重点排污企业“退二进三”计划推进实施时，项目应无条件搬离中心城区（镇）。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳楼区人民政府、岳阳楼区环保分局、岳阳楼区规划分局、湖南省国际工程咨询中心有限公司。

四、请岳阳楼区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2015年8月29日

抄送:岳阳楼区人民政府、岳阳楼区环保分局、岳阳楼区规划分局、湖南省国际工程咨询中心有限公司