审批意见： 岳环评[2016]50号 湖南大正食品有限责任公司成立于2005年，位于岳阳市君山区柳林洲镇挂口，为原君山糖厂改制企业。公司投资1650万元（其中环保投资113万元），在厂区内中东部空置土地建设年产5000t酵母粉饲料项目，占地面积9000㎡，建筑面积13000m2，项目已建成，属补办环评。项目以啤酒酵母泥、水为原料，通过压滤、浓缩、配料、干燥等工序生产酵母粉饲料。主要建设内容：生产车间、仓库、锅炉房等，并配套建设给排水、电、绿化、消防等设施。环保工程包括：旋风水膜除尘器、旋风除尘器、生物除臭设备及连接项目厂区及市政污水管道的污水管等。主要设备包括：板框压滤机、三效蒸发浓缩器、滚筒干燥机、喷塔干燥机、离心通风机、原料罐、配料罐、生物质蒸汽锅炉（10t/h）1台、生物质热风炉（10t/h）1台等。项目锅炉、热风炉使用成型生物质作为燃料。项目建设符合国家产业政策，项目建设选址符合君山区产业发展规划，项目已获得君山区国土行政主管部门许可，根据湖南大正食品有限责任公司的申请报告、深圳市宗兴环保科技有限公司编制的《湖南大正食品有限责任公司年产5000t酵母粉饲料项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和君山区环境保护分局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容、规模、地点建设。 一、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： 1、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流”原则设计、建设项目区域内的雨水及污水管网。雨水经管网系统收集后，从厂区南侧排入农灌渠；设备清洗废水收集后交由岳阳市展翔生物科技有限公司作为饲料生产线的原料使用，不外排；地面清洗废水与经化粪池预处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级排放标准要求后，进入城市污水管网一并排入君山污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排濠河。 2、加强废气污染防治工作。优化啤酒酵母泥运输选线，合理安排运输时间，防止物料洒落，应当密闭或者加盖，并采用专用车辆运输；运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点，减少运输过程对沿线居民的影响，入厂后直接泵入原料储罐进行存储，不得在厂内敞开式暂存；采用强制通风措施以降低无组织排放废气对车间工人的影响，厂界监控点应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，加强厂区绿化建设，控制恶臭气体向厂区周边扩散；锅炉燃烧烟气通过旋风+水膜+布袋除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经45m排气筒高空排放；喷雾干燥废气通过三级旋风除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求后，经15m排气筒高空排放；三效蒸发废气和滚筒干燥废气经生物除臭装置处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准限值后，经15m排气筒高空排放。 3、加强噪声污染防治工作。对产生噪声的设备和工序进行合理布局，合理安排作业时间。采用低噪声设备，对产生噪声的压滤机、风机、泵、锅炉、热风炉等设备进行合理布局，采取减振、吸音、隔声等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求； 4、强化各类固废的收集储存、处置措施和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定建设一般工业固废暂存场所，做好防雨、防渗、防风工作，分类堆放固体废物，建立固体废物产生、转运、处置管理台帐。废机油等危险固废妥善收集后交由有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；喷雾干燥旋风除尘器收集的粉尘收集后回收利用，生物质灰渣、锅炉粉尘等统一收集后外售；生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。 5、本项目以生产车间为单元设置卫生防护距离100米，防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等敏感保护目标。 6、加强环境风险防范工作。加强原辅材料和产品的仓储管理，落实风险防范措施，减少运输过程中的环境影响 ；加强设备的检修、保养及管理人员培训，确保废气污染防治设施稳定运行；本项目菌种为采购成品，不在厂内进行菌种培植，生产过程中不使用螯合剂；制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全。 7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，对周边环境敏感点大气环境质量开展跟踪监测，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。 8、污染物排放总量控制为：COD：0.2t/a、NH3-N：0.1t/a、SO2 1t/a、NOx 2.8t/a。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至君山区人民政府，君山区环保分局，深圳市宗兴环保科技有限公司。 三、请君山区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年9月1日 抄送：君山区人民政府，君山区环保分局，深圳市宗兴环保科技有限公司