审批意见： 岳环评［2016］53号 - 为解决老城区供水管道材质差，敷设不合理，提高供水能力，改善供水质量等问题，岳阳市自来水公司拟投资18764.46万元实施岳阳市中心城区供水管网改扩建工程，主要建设内容包括：⑴供水管网改扩建。建设地点主要位于岳阳市中心城区，对岳阳楼城西片区，云溪区、南湖新区及经开区25917m供水管网改造，新建供水管网91237m。⑵新建二座加压泵站。供水设备采用无负压加压供水设备，泵房为地下式，其中经开区加压泵站占地96m2，位于京港澳高速岳阳连接线北侧、中科电气西南侧，近期供水规模1.5万m3/d，远期供水规模3万m3/d(土建工程一次建设完成，设备分期安装)，云溪区加压泵站占地面积720m2，位于临湖公路与欣港东路东南角交汇处，供水规模4万m3/d。本项目变电站和输电线路应另行环评，工程不设施工营地，不设水箱消毒设施，管网敷设均采用埋地球墨铸铁管，无探伤工艺，全线沿现状或规划道路敷设，项目无穿越河道工程，穿越主要公路2次。项目建设符合国家产业政策，选址符合《岳阳市城市总体规划（2008-2030年）》及《岳阳市中心城区给水专项规划（2011-2030）》，泵房选址满足《泵站设计规范（GB50265-2010）》要求。根据广西博环环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论及专家审查意见、岳阳楼区环境保护分局预审意见及可研推荐的管网路线，从环境保护角度考虑，同意本项目建设。 - 一、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作： - 1、对照《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》（CECS 193:2005）及《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中输水线路、管道敷设、管道选材及输水附属设施及管道配件和增压泵站等要求建设输水管线，确保供水安全；加强项目开挖前施工场地地下管线的调查工作，避免对已有管线的破坏。 - 2、落实生态保护和水土保持措施。严格按照施工许可作业范围划定施工作业区和路线，严禁随意扩大，同时尽量利用区域已有道路作为施工便道，减少新建便道数量；实行分段作业，并严格控制施工时间，避开大风大雨等不利施工条件的天气作业，开挖部分采取分层开挖、分层堆放、分层回填的作业方式；在进行管线铺设施工前先布设好排水设施及拦挡措施，在路基两侧布设排水沟，并与当地排水系统相连接，以减少施工过程中造成水土流失，工程弃渣（土）委托专业渣土公司用于城市综合调配，严禁随意倾倒；严格按照水保方案实施，施工结束后及时平整土地，落实沿线植被恢复临时用地恢复等生态补偿措施。 - 3、严格控制施工期大气污染。严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告(岳政告〔2015〕5号)》和《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）要求落实扬尘防治措施，严禁敞开式作业，施工工地周围按要求设置2.0m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座；项目不设置混凝土拌合站，所用混凝土均外购，经专用车辆运至现场施工使用；施工现场配备自动洗车设备及洒水设备并定期洒水抑尘（每天不得小于5次）；运送砂石料等散装物料的车辆须采取密封方式或篷布遮盖，避免沿途洒漏；对学校医院及云溪区泵站施工区，施工时应设置专人负责清扫进场道路以及相交道路路口的积尘，减少粉尘等对环境的影响。 - 4、废水污染防治工作。管线及泵房施工废水、车辆冲洗水、试压水经隔油沉淀后回用于施工区洒水降尘，严禁施工未经处理直接排放。 - 5、控制噪声对周围环境影响。加强施工噪声污染控制，合理安排运输时间和施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应尽量避开居民稠密区，运输车辆严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。尽量选用较先进、噪声较低的施工设备，将高噪声设备设置在远离居民楼的一侧，必要时设置声屏障；合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，岳阳市一中、岳阳市二医院等学校、医院特殊敏感点路段禁止高噪声设施在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育，减少施工扰民，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523－2011)中的排放限值。落实云溪区加压泵站的噪声污染防治措施，密闭设置泵房并采取隔声、降噪措施，确保云溪区及经开区泵房厂界分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4a类标准要求。 - 6、固体废物管理工作。妥善处置废弃管道，施工生活垃圾经收集后交与当地环卫部门，委托当地市容部门定期外运；工程弃土按照工程设计，运往指定弃土场，弃土应严格按要求堆筑，同时对弃土场及时洒水，避免扬尘对周围环境空气的污染。 - 7、落实报告书提出的风险防范措施，强化供水风险事故的防范，制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保供水安全。 - 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳楼区环境保护分局、云溪区环境保护分局、经开区环境保护分局、南湖新区环境保护分局及广西博环环境咨询服务有限公司。 - 三、请岳阳楼区环境保护分局、云溪区环境保护分局、经开区环境保护分局及南湖新区环境保护分局负责各自辖区内项目建设和运营期的日常环境监管。 - 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 - 审核人：涂厚文 2016年9月20日 抄送：岳阳楼区环境保护分局、云溪区环境保护分局、经开区环境保护分局、南湖新区环境保护分局、广西博环环境咨询服务有限公司