岳环评 [2016]54号

关于学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程学院路提质段工程环境影响报告书的批复

岳阳城市道路发展建设有限公司：

你公司《关于对(学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程学院路提质段工程环境影响报告书)申请批复的函》、岳阳楼区环境保护分局的预审意见及有关附件收悉，批复如下：

一、你公司拟投资145426.7万元扩建学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程学院路提质段工程，其中环保投资378.77万元。路线分北、中两段建设，北段长6.785km，中段长6.5km，路线全长13.285km。道路等级为城市主干路，双向六车道，设计时速60km/h，路幅宽度50m，采用沥青混凝土路面。本项目挖方27.2万m³，建筑垃圾4000m³，填方6.04万m³，弃方21.16万m³，沿线不设置取土场和弃土场。主要工程内容包括：路面病害修复、人行道、绿化、景观、人行过街设施、三线下地、雨污水、立面整治等八个方面内容。项目总占地664250㎡，其中利用老路面积424250㎡，无临时占地和隧道施工，永久占地以水田、旱地、荒地、建设用地等用地类型为主。建设工期1年。本项目已取得规划、建设、国土等部门的许可。项目建设符合国家产业政策,符合《岳阳城市总体规划（2008-2030年）》及《岳阳市城市综合交通体系规划》，根据广州市怡地环保有限公司编制的《学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程学院路提质段工程》环境影响报告书的分析结论、专家评审意见及可研报告选线结论，我局同意你公司按照环评报告书所列工程的性质、规模、工可推荐路线以及采取的环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、工程应按国家相关的法律法规，做好水土保持、土地调整、拆迁安置、基础设施等工作；工程设计、建设要按照学院路综合提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程学院路提质段工程控制性详细规划和“清污分流、雨污分流”的要求，统筹规划，合理布设雨水、污水管道，同步建设通讯、天然气、供水、电力等市政其它管线设施，避免二次施工造成对环境的影响。

2、本项目K0+220—K0+740段位于岳阳楼-洞庭湖风景名胜区三级保护区范围，其余路段位于景区外围保护地带。南湖大桥只翻新改造桥面，不得新建桥墩，不得扰动水体。项目需征得风景区主管部门的同意之后，方可建设。

3、加强施工管理工作。合理布置施工场地，节约土地资源，路基拓宽应尽量利用荒地进行建设，工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，避免大填大挖；做好各路基边坡、排水、绿化等平整工程。道路两侧绿化采用的树种、花草应以适宜当地品种为主。

4、落实生态保护和水土保持措施。路基应分区段开挖和填筑；施工中剥离的表土应妥善存放，回用作为道路绿化用土；避免雨季作业，并配备塑料布、苫布等遮盖物品；施工区设置排洪沟和沉降池（沉淀时间应大于2小时），施工生产废水应经沉淀后全部综合利用；尽可能保留项目用地范围内可利用的植物，做好植被、生态保护工作；注重临时施工场作业完成后的生态修复工作；严禁向南湖倾倒、排放各种施工废水、生活垃圾，禁止在近水处堆放建筑施工垃圾和建筑物料；项目不单设取、弃土场，弃渣运至岳阳市渣土办指定的弃渣场处置。

5、严格控制施工期大气污染。严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》(岳政告〔2015〕5号)等相关规定要求落实扬尘防治措施；施工工地周围按要求设置2.0m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座；项目不设置沥青及混凝土拌合站，使用商品沥青、混凝土，经专用车辆运至铺路现场施工使用；严禁大风、大雨等恶劣天气施工，配备洒水设备并定期洒水抑尘（每天不得小于5次）；土石方运输车辆须采取密封方式或篷布遮盖，防止物料洒落或扬尘污染；道路施工过程中，应对湖南理工学院、岳阳市云梦中学、奇家岭社区、蔡家社区、岳磁社区等环境敏感路段的施工区域进行围挡，合理布设材料加工场、堆放场和临时堆土场等，减少粉尘等对环境的影响；设置施工运输车辆专用洗车平台，并落实洗车作业地面及进出道路的硬化工作；

6、控制噪声对周围环境影响。加强施工噪声污染控制，科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线，采用低噪声设备、先进施工工艺和合适的施工方式，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护。禁止高噪声设施在夜间、午间休息时间进行施工，减少噪声扰民；落实运营期噪声防治要求，加密行道树，全路段禁止鸣笛，并设立限速、禁鸣等标志标牌，对居民相对集中的奇家岭社区、蔡家社区、岳磁社区、郭镇村等预测超标点设置隔声屏，实施运营期噪声跟踪监测计划，根据监测结果，采取相应降噪措施，确保道路两侧声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求。

7、切实做好拆迁安置工作。工程拆迁安置方案应与工程建设同步进行，对工程建设中需要拆迁的住户须按照有关政策规定落实拆迁安置。妥善解决好工程征地拆迁安置中的社会环境问题。

8、道路沿线两侧50米范围内，控制新建学校、医院等对声环境要求高的建筑。

9、制定全线交通事故环境应急预案，落实预案中的保障措施，防范交通事故引发的环境污染危害。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳楼区环境保护分局、岳阳市规划局、广州市怡地环保有限公司。

四、请岳阳楼区环境保护分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年9月20日

抄送：岳阳楼区环境保护分局，岳阳市规划局，广州市怡地环保有限公司