国环评证甲字2702号

湖南岳化化工股份有限公司新上35kt/a尼龙6聚合装置

环境影响报告书

(报批稿)

湖南省环境保护科学研究院

二0一六年八月

建设项目环境影响评价资质证书 (按正本原样边长三分之一缩印的彩色缩印件)

项目名称：湖南岳化化工股份有限公司新上35kt/a尼龙6聚合装置

文件类型： 环境影响报告书

适用的评价范围：化工石化医药

法定代表人：陈平

主持编制机构：湖南葆华环保有限公司

湖南岳化化工股份有限公司新上35kt/a尼龙6聚合装置

环境影响报告书编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杨丹 | 0012151 | A27020360400 | 化工石化医药 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 杨丹 | 0012151 | A270206302 | 总论 及 总报告 |  |
|  | 2 | 周罗根 | 0003358 | A270207204 | 工程分析 环境影响预测与评价 |  |
|  | 3 | 刘凯 | 00017240 | A270208403 | 环境质量现状 公众参与 |  |
|  | 4 | 齐新征 | 00013592 | A2702006101 | 审核 |  |

目     录

1 总论	1

1.1 任务由来	1

1.2 评价目的	2

1.3编制依据	2

1.4 评价因子筛选	5

1.5. 评价标准	6

1.6. 评价工作等级	10

1.7. 评价范围和环境保护目标	12

1.8. 评价重点	16

2 环境质量现状调查与评价	17

2.1 自然环境	17

2.2 社会环境	18

2.3 环境空气质量现状调查与评价	20

2.4 水环境质量现状调查与评价	26

2.5 声环境质量现状调查与评价	28

2.6 评价区域环境质量小结	29

3现有工程及依托工程概况	30

3.1 生产概况	30

3.2 生产工艺	30

3.3 排污现状	32

3.4 环保设施运行状况	34

3.5 依托工程概况	34

4拟建工程及工程分析	36

4.1 基本情况	36

4.2 项目组成	37

4.3 平面布置	38

4.4 生产装置	38

4.5 公用工程	49

4.6 环保工程	55

4.7 物料平衡及水平衡	57

4.8 污染源分析	61

5环境影响预测与评价	71

5.1 施工期环境影响分析	71

5.2 营运期环境影响预测	73

6环境风险评价	93

6.1风险识别	93

6.2潜在事故类型分析	102

6.3源项分析	102

6.4后果计算	107

6.5 风险计算和评价	109

6.6环境风险防范措施和应急对策	110

6.7 小结	117

7污染防治措施可行性及环境经济损益分析	118

7.1.环保设施的选择和技术可行性分析	118

7.2 环境经济损益分析	124

8清洁生产分析	128

8.1.主要原、辅材料的清洁分析	128

8.2	产品的清洁性分析	128

8.3	燃料结构的清洁性分析	130

8.4	项目生产技术清洁性分析	130

8.5	能源物耗水平	131

8.6	装置的自动控制	133

8.7	排污情况分析	133

8.8	环境管理要求的有效性	134

8.9	清洁生产小结	134

9总量控制	135

9.1	总量指标来源	135

9.2	主要污染物排放总量控制指标	136

10 环境管理与监测	137

10.1 环境管理	137

10.2 环境监测	137

10.3排污口的管理	138

10.4 “三同时”竣工验收	139

11 公众参与	142

11.1调查方式及内容	142

11.2 公众参与调查结果统计	146

11.3 公众参与的“四性”分析	149

11.4公众参与小结	150

12 项目建设的可行性分析	151

12.1产业政策的符合性分析	151

12.2地方规划符合性分析	151

12.3选址合理性分析	151

12.4总平面布置合理性	152

12.5 清洁生产与总量控制	152

12.6 环境制约因素	152

13 结论和建议	153

13.1 工程概况	153

13.2 主要污染源及汇报措施	153

13.3环境质量现状	154

13.4 环境影响预测	155

13.5公众参与	156

13.6 总量控制	156

13.7清洁生产	157

13.8 环境可行性	157

13.9 评价总结论	157

附件：

- 本工程环评委托书

- 云溪区发展和改革局关于本项目备案的批复

- 高新企业证书

- 湖南省新材料企业证书

- 岳阳市环保局关于本项目环评执行标准的批复

- 本项目环评现状监测质量保证单

- 公司与巴陵公司安环部签订的HSE管理协议

- 巴陵石化分公司办公会议纪要[2016]第9号

- 生产污水处理协议

- 主要原料己内酰胺的产品合格证（成分分析）

- 主要产品二氧化钛的产品合格证（成分分析）

- 总量来源说明

- 部分公参调查表

- 专家评审会意见及专家名单

- 项目审批登记表

附图：

1　岳阳市城市总体规划及项目地理位置示意图

2　工程在巴陵石化厂区的位置示意图

3　环境保护目标及环境监测点位示意图

4　工程平面布置图

# 1 总论

## 1.1 任务由来

湖南岳化化工股份有限公司是由岳阳巴陵石化化工化纤有限公司和7位自然人股东发起组建的一家大型股份制企业，于2009年9月16日在岳阳市工商行政管理局办理注册登记手续，注册资本6000万元。2011年6月，7位自然人股东陆续将所持股份全部转让给岳阳巴陵石化化工化纤有限公司,现湖南岳化化工股份有限公司为岳阳巴陵石化化工化纤有限公司的全资子公司。

岳阳巴陵石化化工化纤有限公司是经中国石化集团公司批准，于2004年3月由原巴陵石化公司化纤厂实施改制后组建的一家大型股份制化工化纤企业，注册资本2365.62万元，是巴陵石化公司最先实施改制的企业之一，现巴陵石化公司为岳阳巴陵石化化工化纤有限公司的主体企业。

2004年改制之初，巴陵石化公司化纤厂的583名职工按照中国石化集团公司的要求，以工龄置换资产2365.62万元实施改制分流，置换了当时的3000吨/年短丝装置和5000吨/年聚合装置以及部分存货，成立了岳阳巴陵石化化工化纤有限公司，其他装置、土地、厂房以租赁的形式进行生产经营。2010年起，岳阳巴陵石化化工化纤有限公司的主要生产装置1#-7#聚合由湖南岳化化工股份有限公司进行生产经营，其他装置仍按原模式运作。2015年，应岳阳巴陵石化化工化纤有限公司请求，经巴陵石化公司同意，报中国石化集团公司批准，原租赁的巴陵石化公司化纤厂的所有装置（含聚合、长丝、短丝、公用工程等），巴陵石化公司按照相关程序全部处置给了岳阳巴陵石化化工化纤有限公司。

目前，作为岳阳巴陵石化化工化纤有限公司的全资子公司，湖南岳化化工股份有限公司拥有7套尼龙6聚合装置以及公用工程，生产规模达10.1万吨/年，总产值达16亿元人民币以上。

为进一步增加效益、降低生产成本和扩大市场占有率，养活改制职工，经岳阳巴陵石化化工化纤有限公司股东会审议通过，并报巴陵石化公司和地方政府同意，湖南岳化化工股份有限公司决定新建一套3.5万吨/年尼龙6聚合装置，引进国外先进的尼龙6聚合工艺和设备，生产高品质的半消光纺丝用尼龙6 切片，以满足下游尼龙6 纺丝工厂的需要。

本项目建设在公司现有的空地上，建设内容为一套35kt/a（105t/d）尼龙6高速纺切片生产装置和配套的公用工程和辅助设施的改造，项目概算投资2997.96万元，资金来源为自筹。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的规定，岳化化工股份有限公司委托湖南葆华环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。2016年6月29日~2016年7月5日，湖南求是检测科技有限公司进行了环境质量现状等相关监测。环评课题组在分析现有企业情况、收集区域环境质量现状资料及其它有关资料的基础上，按《导则》的要求，编制了该项目环境影响报告书。

## 1.2 评价目的

⑴ 通过调查、收集资料与实测，弄清本项目评价范围内的社会环境、自然环境和环境质量状况。

⑵ 调查现有工程的生产规模、2015年实际产量、原辅材料的消耗，采用收集资料、物料平衡与实测相结合的方式，弄清现有工程“三废”排放情况及存在的主要环境问题；

⑶ 根据项目可研和同类工程，查清本项目“三废”排放情况，并预测分析本项目在施工期和营运期对周围环境的影响程度和范围，结合城市发展规划、各级环保规划，从环境保护的角度论述拟建工程选址的合理性和工程建设的可行性。

⑷ 按照国家“清洁生产”、“达标排放”、“以新带老”、“总量控制”等政策要求，对本项目可能引起的环境问题提出相应的环保措施和建议，为本项目的设计、生产和环境管理提供科学依据。

## 1.3编制依据

### 1.3.1国家法律法规政策

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起施行；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订（9月1日实施）；

7、《建设项目环境保护管理条例 》（修订草案送审稿），2016年7月16日；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日实施；

9、《危险化学品安全管理条例》，2011年2月16日修订；

10、《关于加强化学危险品管理的通知》国家环保总局等五部委；

11、《中华人民共和国监控化学品管理条例》国家环保总局等五部委；

12、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国家发改委第21号令，2013年2月16日；

13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015年6月1日施行；

14、关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知，2015年12月10日；

15、《环境影响评价公众参与暂行办法》国家环境保护总局环发[2006]28号文；

16、《关于推进环境保护公众参与的指导意见》环办[2014]48号；

17、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号；

18、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕；

19、《危险化学品名录（2015版）》；

20、《剧毒化学品目录》（2014年版）；

21、《国家危险废物名录》（2016年版）；

22、 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，(环保部 公告 2013  年 第31 号)，2013 年 05 月 24 日实施；

23、关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知，环发[2010]113号，2010 年 9 月 28 日；

24、《大气污染防治行动计划》，国务院，2013年9月10日；

25、《水污染防治行动计划》，国务院，2015年4月2日；

26、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，环发[2016]177号；

27、《重点行业挥发性有机物消减行动计划（2016-2018年》，工信部联节[2016]217号；

### 1.3.2地方法规政策

⑴《湖南省环境保护条例》；

⑵《湖南省建设项目环境管理规定》；

⑶《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；

⑷《岳阳市城市总体规划(2006~2025)》；

⑸《湖南省“十三五”规划纲要》（2016-2020）；

⑹《岳阳市“十三五”规划》；

### 1.3.3有关技术规范

⑴《环境影响评价技术导则 总则》(HJ2.1-2011)

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)

⑶《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)

⑷《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)

⑸《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)

⑹《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）

⑺《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)

⑻《环境影响评价技术导则　石油化工建设项目》（HJ/T 98-2003）；

⑼《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

⑽《常用危险化学品贮存通则》GB15603-1995；

### 1.3.4项目相关文件

⑴环境影响评价委托书；

⑵《湖南岳化化工股份有限公司新上35kt/a尼龙6聚合装置可行性研究报告》，赛鼎工程有限公司（原化学工业第二设计院），2015年04月；

⑶湖南岳化化工股份有限公司建设项目地勘报告；

⑷建设单位提供的其他相关文件

## 1.4 评价因子筛选

### 1.4.1 环境影响要素识别

（1）施工期

本项目在产区已平整的工业地块上开发建设，且占地面积不大，土建施工量较小。施工期主要环境影响为场地清理、物料运输、建筑施工、设备安装调试等阶段产生的施工扬尘、噪声、固废以及水土流失等污染影响和生态破坏。

（2）运营期

大气环境：本项目废气污染源主要来源于聚合车间工艺废气、 储罐呼吸废气、导热油炉燃料废气，大气环境是本项目的主要环境影响因素之一。

水环境：项目废(污)水包括生产废水和生活废水，生产废水主要为工艺废水、真空泵废水、化验室废水、地面冲洗水等，水环境是本项目的主要环境影响因素之一。

声环境：项目生产设备、公辅设备噪声，如输送泵、冷却塔、风机、冷冻机组、空 压机等运转会产生噪声，对厂址周围附近地区产生污染影响。

固体废物：项目固体废物主要为过滤残渣、包装物、废切片等，如处置不当，会对周围环境造成二次污染。

环境风险：生产和储运过程中可能由于储罐等设备破损、操作失误、存在火源等， 存在化工品的泄漏、火灾和爆炸等风险，造成污染环境、人员伤亡等环境风险事故，环境风险是本项目的主要环境影响因素之一。

根据本项目工程特点和排污特征，结合当地环境现状和规划功能，本评价的主要环境要素为大气环境、水环境和环境风险，其次是固体废物和声环境。

### 1.4.2. 评价因子筛选

根据对项目的初步工程分析和环境影响识别，以及评价区域的环境特征，对项目的污染因子进行了筛选。施工期污染因子和影响分析因子主要为施工扬尘、施工噪声、施工废水和水土流失。项目主要环境影响在运营期，运营期评价因子筛选详见表 1.4-1。

表1.4-1   运营期评价因子筛选一览表

| 类 别 | 要 素 | 因 子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污染因子 | NOx、烟尘(粉尘)、SO2、己内酰胺(CPL)、挥发性有机物(己内酰胺、低聚物等，以 VOCs 计) |
|  | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、己内酰胺(CPL)、挥发性有机物(VOCs) |
|  | 影响分析因子 | 颗粒物(PM10)、己内酰胺(CPL)、挥发性有机物(VOCs) |
| 地表水 | 污染因子 | pH、COD、氨氮、悬浮物、石油类、己内酰胺(CPL) |
|  | 现状评价因子 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚 |
|  | 影响分析因子 | 厂区污水处理设施预处理效果及排入巴陵石化污水处理厂处理的达标可行性。 |
|  | 总量控制因子 | COD、氨氮 |
| 地下水 | 污染因子 | pH、COD、氨氮、悬浮物、石油类、己内酰胺 |
|  | 现状评价因子 | pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、石油类、挥发酚 |
| 声学环境 | 污染因子 | 等效 A 声级 |
|  | 现状评价因子 | 等效 A 声级 |
|  | 影响分析因子 | 等效 A 声级 |
| 固体废物 | 污染因子 | 一般工业固体废物、危险废物 |
|  | 影响分析因子 | 一般工业固体废物、危险废物 |
| 环境风险 | 污染因子 | 己内酰胺(CPL) |
|  | 预测评价因子 | 己内酰胺(CPL) |

## 1.5. 评价标准

根据岳阳市环保局云溪分局的意见，项目各环境要素功能区划及评价标准如下：

### 1.5.1. 环境质量标准

一、地表水环境

本项目废水经厂区预处理达接管要求后（COD1500 mg/L）进入巴陵石化污水处理厂集中处理，处理达标后排至长江道仁矶江段。该江段执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类标准。

表1.5－1     地表水环境质量评价标准    单位：mg/L

| 项目 | pH* | CODcr | 氨氮 | SS** | TP | 己内酰胺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤20 | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 项目 |  | 石油类 | 挥发酚 |  |  |  |
| Ⅲ类 |  | ≤0.05 | ≤0.005 |  |  |  |
| 依据 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 |  |  |  |  | 前苏联“卫生生活用水水体中有害物质最高容许浓度” |

*pH为无量纲； SS**:《地表水资源质量标准》(SL63-94)

二、地下水环境

项目区地下水没有环境功能区划，无饮用功能，评价范围内的居民均饮用城市自来水。本项目位于现有化工企业厂区内，该地区地下水以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水，地下水水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，详见表 1.5-2。

表1.5-2   《地下水质量标准》（GB/T14848-93）	单位：mg/L

| 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5～8.5 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 总硬度 | ≤450 |
| 氨氮 | ≤0.2 |
| 硝酸盐(以 N 计) | ≤20 |
| 亚硝酸盐(以 N 计) | ≤0.02 |

三、大气环境

本项目评价区域为二类空气质量功能区，大气常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。特征污染物己内酰胺参照执行前苏联居住区标准(CH245-71)、TVOC  参照执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。具体见表 1.5-2。

表1.5-2	环境空气污染物质量标准	单位：mg/m3

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1 小时 平均 | 一次最高 容许浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | — | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | — | — |  |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | — |  |
| 挥发性有机物(TVOC) | — | 0.6 (8小时均值) | — | — | 参照《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002） |
| 己内酰胺(CPL) | — | — | — | 0.06 | 参照前苏联居住区标准 （CH245-71） |

四、声环境

本项目位于巴陵石化工业区，工业区环境噪声区划为3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准。

表1.5-3《声环境质量标准》(GB3096-2008)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 类 | 65 | 55 |

### 1.5.2. 污染物排放标准

一、废水

本次尼龙6工程废水排放执行巴陵石化对岳化化工废水控制标准：暗管CODCr≤1500mg/L；明沟CODCr≤50mg/L。巴陵石化生化处理厂废水排放执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级标准，2017年7月1日起执行《石油化工工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染排放限值。

表1.5-4       水污染物排放标准　　单位：mg/l

| 污染物名称及标准值 |  |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | COD | SS | 石油类 | CPL | NH3-N | GB8978-96一级标准 |
| 6~9 | 100 | 70 | 10 | / | 15 |  |
| pH | COD | SS | 石油类 | CPL | NH3-N | GB31571-2015排放限值 |
| 6~9 | 60 | 70 | 5.0 | / | 8.0 |  |

二、废气

施工期：施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2“无组织排放监控浓度限值”(1.0mg/m3)。

运营期：本项目配备 1800kw 有机热载体炉两台（一用一备），燃料为天然气。燃气烟气污染物 SO2、NOX、颗粒物执行《石油化工工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值；

工艺废气中的粉尘、非甲烷总烃、氨等因子执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值；工艺废气中的己内酰胺（简称 CPL）无排放标准，其最大允许排放速率参照《制定地方大气污染物排放标准的技术规范》（GB/T13201-91）计算确定；废气中的VOCs排放标准参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的标准。

废气污染物排放标准详见表 1.5-5 至表 1-7。

表1.5-5	有机热载体炉大气污染物排放标准

| 污染源 种类 | 污染物 项目 | 排放浓度限值 mg/m3 | 污染物监控位 置 | 排放高度 (m) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机热载体 炉烟气 | 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 | 15m | 《石油化工工业污染物排放标准》GB31571-2015中表4 |
|  | SO2 | 100 |  |  |  |
|  | NOx | 150 |  |  |  |

表1.5-6       工艺废气粉尘、非甲烷总烃、氨的排放标准

| 污染物 名称 | 排放限值 mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值 |
| 非甲烷总烃 | 100 |  |
| NH3 | 30 |  |

表1.5-7	工艺废气己内酰胺和挥发性有机物排放控制标准

| 污染物 | 排气筒有效高度(m) | 排放系数 | 最高允许排放速率(kg/h) | 最高允许排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 己内酰胺 (CPL) | 15 | 6 | 0.36 | -- |
|  | 20 | 12 | 0.72 |  |
|  | 30 | 32 | 1.92 |  |
|  | 40 | 58 | 3.48 |  |
|  | 50 | 90 | 5.4 |  |
| VOCs | 15 |  | 2.8 | 80 |
|  | 20 |  | 3.8 |  |
|  | 30 |  | 12.8 |  |
|  | 40 |  | 21.3 |  |
|  | 50 |  | 34.0 |  |

三、噪声

施工期：施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

运营期：项目运营期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 3 类标准。

表1.5-8  《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)	单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.5-9	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 类 | 65 | 55 |

四、固体废物

一般固体废物在厂区内临时贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013 年)；危险废物在厂区内的收集、临时贮存参照执 行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013 年)。

## 1.6. 评价工作等级

本项目环境影响评价工作等级如下：

### 1.6.1. 大气环境

通过对污染因子进行识别，本项目主要工艺废气污染物为己内酰胺(CPL)、加热炉尾气中的SO2、NOx、颗粒物，采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)推荐估算模式(SCREEN3 模型)预测污染物的最大影响程度和最远影响范围，本评价采用的估算软件为 EIAProA-2008(版本 1.1.182)中估算模式进行估算，预测结果见表 1.6-1。

估算模式预测结果表明，本项目废气排放的 PMAX 值为 9.34%(加热炉烟气中NO2)，对照《环境影响评价技术导则 ―― 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本项目大气环境评价工作等级定为三级。

Pi=CiCoi×100%

式中：Pi ——等标率；

Ci ——最大落地浓度，mg/m3；

Coi —— 环境空气质量二级标准，mg/m3。

表1.6－1    环境空气评价等级评判表

| 项目 | SO2 | NO2 | 颗粒物 | 己内酰胺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大落地浓度mg/m3 | 0.00298 | 0.00135 | 0.00188 | 0.000236 |
| 环境质量标准mg/m3 | 0.5 | 0.20 | 0.45 | 0.06 |
| 最大占标率% | 0.60 | 6.77 | 0.42 | 0.39 |
| D10% | / | / | / | / |
| 评价等级 | 三级 |  |  |  |

### 1.6.2. 地表水环境

本项目污水排放总量为 44.5m3/d＜200m3/d，污水的复杂程度为中等，不直接排入地表水体，项目污水经厂区污水站预处理达到接管要求后排入巴陵石化污水处理厂集中处理，处理达标后排至长江道仁矶江段。对照《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)表 2 地面水环境影响评价分级判据，水环境影响评价工作等级低于第三级。重点分析项目废水预处理方案的可行性及巴陵石化污水处理厂接纳的可行性。

### 1.6.3. 地下水环境

本项目为Ⅰ类建设项目，不使用地下水，所在区域为工业园区，周边居民生活取用城市自来水，地下水环境不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的规定，地下水评价为二级。重点对区域地下水进行监测和监控并提出污染防治措施。

### 1.6.4. 声环境

项目区域声环境功能区划为 GB3096-2008 规定的 3 类区，项目厂界周边 200m 范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)，本项目声环境评价工作等级定为三级。

### 1.6.5. 生态环境

本项目厂址区域属工业规划区，用地现状为企业原有平整的工业用地，评价区域内无珍稀濒危物种，无自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区。本项目影响区域生态敏感性为一般区域，工程占地范围约 0.006km2(小于 2km2)，本项目为在已平整好的工业区规划用地内的工业类建设项目，对照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），本项目生态影响评价工作低于第三级的评价条件，故本评价只对生态影响作简要分析。

### 1.6.6环境风险

根据《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2009) 、《危险货物品名表》（GB12268-2012）、《危险化学品名录》（2015 年版），本项目厂区内存在的危险化学品主要为天然气、氢气、己内酰胺、对苯二甲酸和聚酰胺(尼龙 6)等。罐区依托现有设施，不新增。天然气和氢气均不贮存，用管道接入。厂区内生产车间、仓库等边缘距离小于 500m，厂区属一个单元。厂区内所有危险化学品的存放量均小于临界量，且其与临界量的比值之和小于 1，故本项目厂区内不构成危险化学品重大危险源。项目巴陵石化工业区，距离周边村庄等较远，不属于环境敏感区。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，环境风险评价工作等级定为二级。重点进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

## 1.7. 评价范围和环境保护目标

### 1.7.1. 评价范围

（1）地表水环境

水环境影响评价范围：项目废水排放口到污水处理厂之间的管网和巴陵石化工业区污水处理厂；同时引用常规和现状监测资料对长江道仁矶江段进行水质现状分析。

（2）大气环境评价范围：参照估算模式计算结果，大气环境评价范围为厂界外 2.5km的矩形区域。

（3）声环境评价范围：项目厂界外 200m 范围内无居民点等声环境保护目标，声环境影响评价范围定为项目厂界。

（4）地下水环境：根据区域地下水流向及水文地质特征，本项目地下水评价范围为：项目厂区外3.0km 的区域。

（5）生态评价范围：项目厂界内厂区范围。

（6）环境风险评价范围：该项目风险评价等级为二级评价，根据 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》规定，环境风险大气评价范围为距离项目风险源 3km 的范围；水环境评价范围为项目厂区雨水管网、污水官网及截断阀、事故池、依托污水处理装置等。

### 1.7.2. 环境保护目标

（1）大气环境

大气环境保护目标为项目厂址周边的办公生活区、居民小区等。

（2）水环境

①巴陵石化工业区污水处理厂，确保项目废水汇入不影响污水处理厂的正常运行。

②确保区域地下水满足功能区要求，杜绝项目污水跑、冒、滴、漏，严禁渗排入地下。

（3）声环境

确保厂界环境噪声符合相应声环境功能区划要求，确保项目选址建设不发生噪声扰民现象。

（4）生态环境

防治水土流失。

（5）环境风险

环境风险保护目标为项目厂址周边的居民区，以及厂区的截排水系统、事故池，确保事故发生时，废水不外排。

项目环保目标情况以及环保目标分布图见图1-1和图1-2。

| 类别 | 环境保护目标 | 规模、功能 | 相对拟建装置方位及距离 | 环境保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 双花村 | 农村地区，80户 | E、SE、NE 1.8km | GB3095－2012二类区 |
|  | 公司办公楼 | 行政区 | W0.4km |  |
|  | 机关生活区 | 居住区，200户 | SW1.5km |  |
|  | 锦纶新村 金盆社区 | 居住区，750户 | SW2.0km |  |
|  | 岳化医院 | 约400户 学校，840名师生 | W2.3km |  |
|  | 青坡社区 | 居住区，400户 | NW1.9km |  |
| 声环境 | 200m内无居民 |  |  | GB3096-20083类 |
| 水环境 | 长江道仁矶江段 | 大河，渔业用水，评价范围3km | W，7.5 km | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 地下水（井水） | 无饮用功能 | 厂址周边3km | GB/T14848-93Ⅲ类 |
| 生态 环境 | 施工期占地引起的植被破坏和水土流失 | 占地——ha，全部使用厂区现有场地，无新征地 |  |  |

图1-1项目环保目标情况以及环保目标分布图

| 类别 | 编号 | 环境保护目标 | 规模、功能 | 相对拟建烟囱方位及距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险保护目标（包括本次大气环保目标，此处不重复列入） | 1 | 双花村 | 农村地区，80户 | E、SE、NE 1.8km |
|  | 2 | 公司办公楼 | 行政区 | W0.4km |
|  | 3 | 机关生活区 | 居住区，200户 | SW1.5km |
|  | 4 | 镇龙村 | 农村地区，150户 | SW2.5km |
|  | 5 | 锦纶新村（金盆社区） | 居住区，750户 | SW2.0km |
|  | 6 | 胜利沟社区 | 约400户 学校，840名师生 | W2.3km |
|  | 7 | 青坡社区 | 居住区，400户 | NW1.9km |

图1-2项目环保目标情况以及环保目标分布图

## 1.8. 评价重点

通过工程分析和类比调查，分析拟建项目运营过程中各种污染源的排放情况及其特征，核定污染源强；对项目与巴陵石化基地发展规划、产业布局等的符合性进行分析；结合本工程与现有工程以及巴陵石化公用工程共用特点，分析优化后厂区平面布局的合理性；从原料、工艺技术、生产设备、生产过程、管理、废弃物等方面，分析项目的清洁生产水平；分析项目对周围水、气、声等环境的影响程度和范围，分析项目运营所带来的环境风险，提出相应污染防治措施和事故风险防范措施；对企业拟采取的污染治理措施的可行性、有效性进行分析论证。

# 2 环境质量现状调查与评价

## 2.1 自然环境

### 2.1.1 地理位置

湖南岳化化工股份有限公司位于湖南省岳阳市云溪区，是巴陵分公司的改制企业，位于中石化巴陵分公司厂区（原涤纶厂）范围内。巴陵分公司厂区范围25平方公里，生产区占地6.5平方公里。南靠洞庭湖，北临长江，西通京广线和107国道，东有新建成的京珠高速公路，拥有自己的长江贮运码头，水路交通十分便利。

本工程位于云溪区岳化化工股份有限公司厂区内，无新征土地。其地理坐标为东经113°18´，北纬29°28´，地理位置详见附图1。

工程在厂区的位置见附图2。

### 2.1.2 地形地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，属低山丘陵地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。该地区地质构造单一，地表层为第四系坡积残积构成，地质稳定，表层以下基岩为前震旦纪报溪群浅变质岩，岩石完整，地下水位低，无异常地质情况，地震基本裂度为7级。

### 2.1.3 气象

该区域属亚热带湿润气候区，冬季寒冷，夏季炎热，春夏多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为16.6℃，历年最高气温为40.4℃，历年最低气温为-18.1℃，年平均相对湿度81%，年平均降雨量为1469mm，常年主导风向为东北偏北风（NNE），频率为18%，年平均风速为2.6m/s。

### 2.1.4 水文

1、地表水

工程用水均由巴陵分公司管网供给，巴陵分公司取水口位于长江道仁矶渡口上游约500m，根据长江螺山水文站水文数据，长江道仁矶江段多年平均流量为20300 m3/s，最大流量为61200m3/s，最小流量为4190m3/s。多年平均流速1.45m/s；历年最大流速2.00 m/s；历年最小流速0.98m/s；

岳化化工废水经巴陵石化污水处理厂处理后去向为长江，污水处理厂中生产废水经生化场处理后用管线排长江，明沟汇集了厂区生活污水和清净下水等排水，排入松阳湖。

松阳湖湖面积：丰水期6000~8000亩左右；枯水期5000~6000亩左右；

水位：最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；

蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期12万m3左右；

2、地下水

厂址地区地下水类型为上层滞水，赋存于上部填实层中，主要来源于天然降水；粉质粘土为相对隔水层；底部基岩为裂隙水，水量较贫乏。

### 2.1.5 动物、植被

岳化化工股份有限公司周围属丘陵山区，项目四周主要分布工业生产装置，外围山体植物覆盖程度较高。区域农业以种植水稻和蔬菜为主。

评价区范围内无景观资源、游览胜地和珍稀动植物。境内主要是人工栽培的雪松、桂花、玉兰等，山上自然植被繁茂。

## 2.2 社会环境

### 2.2.1 行政区划和人口

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻。总面积388.4平方公里，其中城镇面积52平方公里；2005年年末总人口162522人，其中城镇居民81040人，农村居民81482人。

1984年4月6日，经国务院批准，设立岳阳市北区，隶属岳阳市。1996年6月更名为岳阳市云溪区。现辖7个乡镇（云溪乡、云溪镇、路口镇、文桥镇、陆城镇、道仁矶镇、永济乡）、1个街道办事处（长岭街道办事处）、1个社区管理中心（巴陵分公司云溪社区管理中心），共有65个村和13个居委会，725个村民小组。

云溪镇是岳阳市云溪区政府的所在地，云溪镇除岳化化工股份有限公司外，还有云溪工业园、巴陵分公司、制砖厂等企业。巴陵分公司是该地区的主要企业。

云溪镇位于湖南省岳阳市东北部，是岳阳市云溪区府所在地，属城郊、厂矿结合部，是云溪区政治、经济、文化中心。全镇辖2个村、4个居委会，土地总面积15.1平方公里，仅有耕地面积793亩，总人口50883人（含巴陵分公司36100人）。

巴陵石化厂区周围属云溪镇和云溪乡，其中有团结、荷花、建设、双花、八一、东风、新民等七个行政村，居住着一万多村民。

### 2.2.2 经济概况

云溪区临城伴厂，湖南省“十大标志性工业企业”中有长岭炼化公司、巴陵石化公司、华能湖南岳阳发电有限公司和泰格林纸集团公司等四家驻在云溪区，年工业产值近300亿元，是湖南重要的石化基地、火电基地和纸材基地。云溪以工业发展为重点，以巴陵石化和长炼公司为龙头的两大石化企业集团支撑云溪的工业发展，过去工业用地布局比较零散，从石化产业发展特征及发展趋势来看，产业园区集中发展将促进云溪工业的高效发展，提高产业竞争力，通过工业园的建设积极培育产业集群。

根据2015年11月27日《岳阳市云溪区政府工作报告》2015年岳阳市云溪区预计生产总值93.3亿元；实现财政总收入8.15亿元，完成固定资产投资56.9亿元；城镇居民人均可支配收入达到21578元，农民人均纯收入达到9624元。

### 2.2.3 交通

云溪区交通便捷。107国道和京广铁路横穿区内，长江黄金水道环绕西北。沿铁路南距长沙162公里，北离武汉245公里；沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到2小时车程；沿水路东距九江340公里，南京715公里，上海990公里，西距重庆490公里。境内有厂矿铁路专用线4条，全长29公里；有火车站2个，其中路口铺站属二等站，货物吞吐量每年可达800万吨；共有客货码头18个，其中长江汽车轮渡1个，3000吨级工业专用码头4个和已经开发升级的简易码头8个，并配套有输油管线、化学品管线、天然气管线在内的特种运输管线26条。“十一五”期间，武广高速铁路、荆岳长江大桥、随岳高速公路和S301省道通港路将相继建成通车，松杨湖港区作为湖南最大外贸港口也已启动建设，以松杨湖港区为龙头的沿江物流走廊正在逐步形成。

### 2.2.4 区域污染源调查

评价区域内，主要的气型污染源为巴陵公司各事业部废气，主要的水型污染源除巴陵公司外，还有云溪工业园及居民生活污水、农业面源，云溪工业园废水排放量约50万m3/a。

## 2.3 环境空气质量现状调查与评价

### 2.3.1 常规监测资料

本次环评收集2015年岳阳城陵矶、云溪区常规监测站的环境空气常规监测数据以及2014、2015年城陵矶、陆城的地表水水质监测资料。SO2、NO2、PM10常规监测统计结果见表2.3－1，水质统计结果见表2.3-2。

表2.3－1   环境空气常规监测数据统计结果

| 监测因子 |  |  | 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日均浓度标准 |  |  | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.075 |
| 年均浓度标准 |  |  | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.035 |
| 城陵矶 | 2015年 | 日均值范围 | 0.003-0.108 | 0.003-0.088 | 0.025-0.237 | 0.017-0.144 |
|  |  | 日均值监测个数 | 358 | 359 | 352 | 354 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0.84 | 7.67 | 24.3 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0.1 | 0.58 | 0.92 |
|  |  | 年均值 | 0.0262 | 0.0294 | 0.0810 | 0.0559 |
| 云溪区 | 2015年 | 日均值范围 | 0.023-0.051 | 0.003-0.044 | 0.019-0.281 | 0.009-0.149 |
|  |  | 日均值监测个数 | 358 | 359 | 349 | 350 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 13.75 | 17.43 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0.87 | 0.99 |
|  |  | 年均值 | 0.0323 | 0.0143 | 0.0889 | 0.0505 |

从统计结果表中可以看出：

SO2：日、年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。

NO2：日、年的日均浓度满足二级标准要求。

PM10、PM2.5：超标的原因：主要受公司各种物料堆存、汽车运输、建筑施工产生的扬尘以及燃烧废气、冬季气侯的影响。

表2.3-2    水质常规监测数据统计结果

| 项 目 监测因子 |  | 最小值 |  | 最大值 |  | 平均值 |  | 超标率（%） |  | 最大超标倍数 |  | 标准值 （Ⅲ类） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年城陵矶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH |  | 7.44 |  | 8.14 |  | 7.89 |  | / |  | / |  | 6~9 |  |
| 溶解氧 |  | 6 |  | 8.8 |  | 7.29 |  | / |  | / |  | ≥5 |  |
| 高锰酸盐指数 |  | 1.08 |  | 2.29 |  | 1.67 |  | / |  | / |  | ≤6 |  |
| 化学需氧量 |  | 6.36 |  | 17.7 |  | 12.62 |  | / |  | / |  | ≤20 |  |
| BOD5 |  | 0.25 |  | 3.6 |  | 1.60 |  | / |  | / |  | ≤4 |  |
| 氨氮 |  | 0.041 |  | 0.333 |  | 0.145 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 总氮 |  | 1.15 |  | 2.49 |  | 1.93 |  | 100 |  | 1.49 |  | ≤1.0 |  |
| 总磷 |  | 0.06 |  | 0.225 |  | 0.145 |  | 18.18 |  | 0.125 |  | ≤0.2 |  |
| 铜 |  | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.006 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 锌 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 氟化物 |  | 0.17 |  | 0.45 |  | 0.287 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 硒 |  | 0.00025 |  | 0.00025 |  | 0.00025 |  | / |  | / |  | ≤0.01 |  |
| 砷 |  | 0.0007 |  | 0.0062 |  | 0.0023 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 汞 |  | 0.00001 |  | 0.00001 |  | 0.00001 |  | / |  | / |  | ≤0.0001 |  |
| 镉 |  | 0.00005 |  | 0.0003 |  | 0.00008 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |
| 六价铬 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.02 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 铅 |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 氰化物 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |
| 挥发酚 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.00125 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |
| 石油类 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |
| 硫化物 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |
| 粪大肠菌群 |  | 330 |  | 630 |  | 432.12 |  | / |  | / |  | ≤10000 |  |
| 2015年城陵矶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH |  | 7.09 |  | 8.09 |  | 7.63 |  | / |  | / |  | 6~9 |  |
| 溶解氧 |  | 5 |  | 8.6 |  | 7.66 |  | / |  | / |  | ≥5 |  |
| 高锰酸盐指数 |  | 1.53 |  | 2.24 |  | 1.92 |  | / |  | / |  | ≤6 |  |
| 化学需氧量 |  | 5.51 |  | 11.8 |  | 8.543 |  | / |  | / |  | ≤20 |  |
| BOD5 |  | 0.6 |  | 2.9 |  | 1.44 |  | / |  | / |  | ≤4 |  |
| 氨氮 |  | 0.013 |  | 0.426 |  | 0.143 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 总氮 |  | 1.35 |  | 2.69 |  | 2.036 |  | 100 |  | 1.69 |  | ≤1.0 |  |
| 总磷 |  | 0.074 |  | 0.212 |  | 0.125 |  | 8.3 |  | 0.06 |  | ≤0.2 |  |
| 铜 |  | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.0058 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 锌 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 氟化物 |  | 0.21 |  | 0.6 |  | 0.335 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |
| 硒 |  | 0.00025 |  | 0.00025 |  | 0.00025 |  | / |  | / |  | ≤0.01 |  |
| 砷 |  | 0.0004 |  | 0.0033 |  | 0.0018 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 汞 |  | 0.00001 |  | 0.00001 |  | 0.00001 |  | / |  | / |  | ≤0.0001 |  |
| 镉 |  | 0.00005 |  | 0.0003 |  | 0.00006 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |
| 六价铬 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0028 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 铅 |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 氰化物 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |
| 挥发酚 |  | 0.00015 |  | 0.0034 |  | 0.0014 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |
| 石油类 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |
| 硫化物 |  | 0.0025 |  | 0.01 |  | 0.0036 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |
| 粪大肠菌群 |  | 460 |  | 790 |  | 600 |  | / |  | / |  | ≤10000 |  |
| 2014年陆城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH | 7.45 |  | 8.76 |  | 7.89 |  | / |  | / |  | 6~9 |  |  |
| 溶解氧 | 6 |  | 10 |  | 7.42 |  | / |  | / |  | ≥5 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 1.49 |  | 2.65 |  | 2.06 |  | / |  | / |  | ≤6 |  |  |
| 化学需氧量 | 7.62 |  | 15.5 |  | 11.2 |  | / |  | / |  | ≤20 |  |  |
| BOD5 | 0.25 |  | 3.2 |  | 1.6 |  | / |  | / |  | ≤4 |  |  |
| 氨氮 | 0.065 |  | 0.479 |  | 0.205 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 总氮 | 1.14 |  | 2.86 |  | 2.09 |  | 100 |  | 1.86 |  | ≤1.0 |  |  |
| 总磷 | 0.077 |  | 0.18 |  | 0.117 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |  |
| 铜 | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.006 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 锌 | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.005 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 氟化物 | 0.18 |  | 0.34 |  | 0.248 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 硒 | 0.00025 |  | 0.00025 |  | 0.00025 |  | / |  | / |  | ≤0.01 |  |  |
| 砷 | 0.0007 |  | 0.0045 |  | 0.00202 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 汞 | 0.00001 |  | 0.00001 |  | 0.00001 |  | / |  | / |  | ≤0.0001 |  |  |
| 镉 | 0.00005 |  | 0.0003 |  | 0.00011 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |  |
| 六价铬 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 铅 | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 氰化物 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |  |
| 挥发酚 | 0.00015 |  | 0.0018 |  | 0.0011 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |  |
| 石油类 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |  |
| 硫化物 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |  |
| 粪大肠菌群 | 330 |  | 630 |  | 432.72 |  | / |  | / |  | ≤10000 |  |  |
| 2015年陆城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH | 7.09 |  | 8.07 |  | 7.623 |  | / |  | / |  | 6~9 |  |  |
| 溶解氧 | 5.5 |  | 9.1 |  | 7.48 |  | / |  | / |  | ≥5 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 1.89 |  | 2.89 |  | 2.256 |  | / |  | / |  | ≤6 |  |  |
| 化学需氧量 | 7.04 |  | 14.3 |  | 9.638 |  | / |  | / |  | ≤20 |  |  |
| BOD5 | 0.5 |  | 3.2 |  | 1.56 |  | / |  | / |  | ≤4 |  |  |
| 氨氮 | 0.029 |  | 0.438 |  | 0.129 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 总氮 | 1.51 |  | 2.21 |  | 1.856 |  | 100 |  | 1.21 |  | ≤1.0 |  |  |
| 总磷 | 0.083 |  | 0.284 |  | 0.125 |  | 11.1 |  | 0.42 |  | ≤0.2 |  |  |
| 铜 | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.0058 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 锌 | 0.005 |  | 0.05 |  | 0.005 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 氟化物 | 0.13 |  | 0.47 |  | 0.318 |  | / |  | / |  | ≤1.0 |  |  |
| 硒 | 0.00025 |  | 0.00025 |  | 0.00025 |  | / |  | / |  | ≤0.01 |  |  |
| 砷 | 0.0006 |  | 0.025 |  | 0.0047 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 汞 | 0.00001 |  | 0.00001 |  | 0.00001 |  | / |  | / |  | ≤0.0001 |  |  |
| 镉 | 0.00005 |  | 0.0003 |  | 0.00006 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |  |
| 六价铬 | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0023 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 铅 | 0.0015 |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 氰化物 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |  |
| 挥发酚 | 0.001 |  | 0.0033 |  | 0.0016 |  | / |  | / |  | ≤0.005 |  |  |
| 石油类 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.05 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |  |
| 硫化物 | 0.0025 |  | 0.01 |  | 0.0044 |  | / |  | / |  | ≤0.2 |  |  |
| 粪大肠菌群 | 430 |  | 940 |  | 655 |  | / |  | / |  | ≤10000 |  |  |

由上表可知，2014-2015年城陵矶断面除总氮100%超标（最大超标倍数1.69）和总磷部分超标（最大超标倍数0.125）外，其余的常规监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。城断面除总氮100%超标外（最大超标倍数1.21）和总磷部分超标（最大超标倍数0.42）外，其余的常规监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

### 2.3.2现状监测

本次环评期间，湖南求是检测科技有限公司2016年6月29～7月5日对评价区域的环境空气进行了一期现场监测。

1、监测点位

本次环评在收集常规监测资料的基础上，设了4个现状监测点（见附图3）。

表2.3－3　　　　现状监测点位一览表

| 编号 | 地点 | 相对方位 | 相对距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 机关生活区 | SW | 1500m | SO2、NO2、PM10、VOCs、氨气、 己内酰胺 |
| A2 | 青坡社区 | N | 1900m | VOCs、己内酰胺、氨气 |
| A3 | 厂界 | NE | 1m | VOCs、己内酰胺 |
| A4 | 厂界 | SW | 1m |  |

2、监测频次

2016年6月29日~2016年7月5日，连续监测7天。SO2、NO2、NH3小时浓度每天监测4次，每小时采样时间不少于45min；SO2、NO2、PM10日均浓度每日采样24h。

3、监测期间气象参数

表2.3－4      监测期间的常规气象要素及工况

| 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 气压（KPa） | 湿度（％） | 气温（℃） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.6.29 | 东南 | 1.2 | 101.8 | 60 | 34 | 晴 |
| 2016.6.30 | 东南 | 0.7 | 101.8 | 60 | 15 | 晴 |
| 2016.7.1 | 东南 | 0.7 | 101.8 | 60 | 15 | 雨 |
| 2016.7.2 | 东南 | 0.5 | 101.8 | 60 | 15 | 雨 |
| 2016.7.3 | 东南 | 0.7 | 101.8 | 60 | 15 | 雨 |
| 2016.7.4 | 东南 | 0.6 | 101.8 | 60 | 15 | 雨 |
| 2016.7.5 | 东南 | 0.7 | 101.8 | 60 | 15 | 雨 |

4、监测分析方法

监测分析方法按《空气和废气监测分析方法》要求进行。

表2.3-5    大气监测分析方法

| 序号 | 测定项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 分光光度法 | HJ 482-2009 | 0.007 |
| 2 | NO2 | 分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.002 |
| 3 | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.001 |
| 4 | VOCS | 质谱法 | HJ 644-2013 | 0.1ug/m³ |
| 5 | 氨气 | 分光光度法 | GB/T 14679-93 | 0.008mg/m³ |

5、评价标准

SO2、NO2、PM10采用《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

氨气采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

6、监测结果

SO2、NO2 、PM10、氨气监测结果统计见表2.3－6，从本次监测结果中可看出：

监测期间，评价区域SO2、NO2、氨气小时浓度，SO2、NO2、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准的要求。

SO2日均浓度值占标准的14%以下，小时浓度值占标准的4%以下。

NO2日均浓度值占标准的44%以下，小时浓度值占标准的18.5%以下。

PM10日均浓度占标准的42%以下。

己内酰胺在各评价点基本上未检出，但是居民区的VOCs浓度基本上接近了《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)的限值，厂界超标。由于该区域属于岳阳绿色化工产业园巴陵石化片区，区域内有大型石化企业——巴陵石化，作为石化行业VOCs为其主要的特征污染因子，而我国暂时没有其空气指标标准，本次环评参照《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)的限值，出现接近室内VOCs标准值的现象还是很正常的。

表2.3－6环境空气现状监测统计结果

| 项目 |  | 统计项 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小 时 值 | 样品数 | 28 |  |  |  |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 0.02L |  |  |  |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 0.02L |  |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
|  |  | 占标率% | 4 |  |  |  |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 0.5 |  |  |  |
|  | 日 均 值 | 样品数 | 7 |  |  |  |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 0.02L |  |  |  |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 0.02L |  |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
|  |  | 占标率% | 13.3 |  |  |  |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 0.15 |  |  |  |
| NO2 | 小 时 值 | 样品数 | 28 |  |  |  |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 0.016 |  |  |  |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 0.037 |  |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
|  |  | 占标率% | 8~18.5 |  |  |  |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 0.20 |  |  |  |
|  | 日 均 值 | 样品数 | 7 |  |  |  |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 0.021 |  |  |  |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 0.035 |  |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
|  |  | 占标率% | 26.25~43.75 |  |  |  |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 0.08 |  |  |  |
| 氨气 | 小时值 | 样品数 | 28 |  |  |  |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 0.091 |  |  |  |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 0.103 |  |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
|  |  | 占标率% | 45.5~51.5 |  |  |  |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 0.2 |  |  |  |
| PM10 | 日 均 值 | 样品数 | 7 |  |  |  |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 0.0524 |  |  |  |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 0.0618 |  |  |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 |  |  |  |
|  |  | 占标率% | 35~41.2 |  |  |  |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 0.15 |  |  |  |
| VOCs | 小时 值 | 样品数 | 7 | 7 | 2 | 2 |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 1.42 | 1.40 | 1.84 | 1.68 |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 1.64 | 1.68 | 1.85 | 1.75 |
|  |  | 最大超标倍数 |  |  | 0.028 |  |
|  |  | 占标率% | 91 | 93 |  | 97 |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 1.80（取日均值的3倍） |  |  |  |
| 己内酰胺 | 小时值 | 样品数 | 7 | 7 | 2 | 2 |
|  |  | 最小值(mg/m3) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
|  |  | 最大值(mg/m3) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 占标率% |  |  |  |  |
|  |  | 标准值(mg/m3) | 0.06 |  |  |  |

## 2.4 水环境质量现状调查与评价

### 2.4.1 地表水—长江道仁矶评价江段

本环评委托湖南求是检测科技有限公司在巴陵石化污水处理厂排污口上游500m、下游1000m、下游3000m共设3个监测断面S1、S2、S3，主要对特征因子进行了监测，连续监测3天(2016年7月1~3日)，每天1次，每个断面分左、中、右3个点取样，分析1个混合样。监测时间、监测断面、监测因子见表2.4－1,监测统计结果见表2.4－2。

表2.4－1    监测点位、监测时间、监测因子一览表

| 监测断面名称 |  | 相对排污口距离 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 长江 | 巴陵石化污水处理厂排污口 上游500m处 | pH、化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、SS | 连续三天，每天一次 |
| S2 |  | 巴陵石化污水处理厂排污口 下游1000m |  |  |
| S3 |  | 巴陵石化污水处理厂排污口下游3000m |  |  |

表2.4－2  2016年地表水环境质量监测及评价结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目及结果mg/L（pH除外） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | 氨氮 | SS | 石油类 | 挥发酚 |
| S1 | 7月1日 | 7.66 | 10L | 0.012 | 9 | 0.04L | 0.0013 |
|  | 7月2日 | 7.71 | 10L | 0.01L | 8 | 0.04L | 0.0015 |
|  | 7月3日 | 7.74 | 10L | 0.01L | 11 | 0.04L | 0.0016 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 7月1日 | 7.75 | 10L | 0.016 | 8 | 0.04L | 0.0009 |
|  | 7月2日 | 7.69 | 10L | 0.014 | 11 | 0.04L | 0.0014 |
|  | 7月3日 | 7.73 | 10L | 0.014 | 12 | 0.04L | 0.0012 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | 7月1日 | 7.63 | 14.84 | 0.026 | 9 | 0.04L | 0.0018 |
|  | 7月2日 | 7.67 | 15.24 | 0.024 | 10 | 0.04L | 0.0017 |
|  | 7月3日 | 7.60 | 12.50 | 0.024 | 7 | 0.04L | 0.0021 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3838-2002Ⅲ类 |  | 6~9 | 20 | 1.0 | / | 0.05 | 0.005 |

监测数据表明：监测期间，本环评3个断面监测因子pH、CODCr、氨氮、SS、石油类、挥发酚物质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

### 2.4.2 地下水

本次环评期间，湖南求是检测科技有限公司2016年7月1～3日对评价区域的井水进行了一期现场监测。

监测点位及监测因子：共设置4个地下水环境质量监测点，点位设置及监测因子见表2.4-3。

表2.4-3   地下水现状监测布点和监测因子

| 编号 | 监测点名称 | 与厂址的方位及距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 八一村老马组 | NW,2.2km | pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、NH3-N、石油类、挥发酚 |
| D2 | 八一村孙家组 | NW,2.8km |  |
| D3 | 八一村中家组 | W,2.5km |  |
| D4 | 荷花村管家组 | SW,1.5km |  |

分析方法：见下表。

表2.4-4   地下水监测因子分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检测限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法GB 6920-1986 | pHS-3C雷磁pH计 | / |
| 溶解性总固体 | 重量法 GB/T5750.4-2006（8） | XA205DU型 电子分析天平 | 4 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | TU-1901型 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 挥发酚 | 三氯甲烷萃取法HJ 503-2009 | TU-1901型 紫外可见分光光度计 | 0.0003 mg/ L |
| 石油类 | 红外分光光度法HJ/637-2012 | 红外测油仪 | 0.01 mg/L |
| COD | 重铬酸盐法 GB11914-89 | 酸式滴定管 | 10 mg/L |

评价标准：《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准；

监测结果：地下水监测统计结果见表2.4－5；

由表可知，本次监测期间监测因子pH、氨氮、溶解性总固体、石油类、挥发酚物质监测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

表2.4－5　　 地下水水质现状监测结果    单位：mg/l（pH无量纲）

| 采样点 | 数值 | 监测因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无 量纲） | 高锰酸 盐指数 | 溶解性 总固体 | 氨氮 | 挥发酚 | 石油类 |
| D1 | 最小值 | 6.27 | 0.671 | 135 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 最大值 | 6.31 | 0.687 | 143 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 平均值 |  | 0.676 | 139 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超 标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 最小值 | 6.99 | 0.654 | 133 | 0.049 | 0.0003L | 0.04L |
|  | 最大值 | 7.03 | 0.671 | 139 | 0.053 | 0.0003L | 0.04L |
|  | 平均值 |  | 0.665 | 136 | 0.050 | 0.0003L | 0.04L |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超 标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 最小值 | 6.20 | 0.687 | 149 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 最大值 | 6.23 | 0.712 | 155 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 平均值 |  | 0.698 | 152 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超 标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 最小值 | 6.5 | 0.712 | 135 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 最大值 | 6.53 | 0.736 | 143 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 平均值 |  | 0.728 | 139 | 0.010L | 0.0003L | 0.04L |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超 标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 6.5~8.5 | 3.0 | 1000 | 0.2 | 0.002 | 250 |

## 2.5 声环境质量现状调查与评价

环评报告书编制期间对岳化化工股份有限公司本次拟建项目的厂界噪声进行监测，监测2天，每天昼夜各一次，监测结果见表2.6－1。

表2.5－1　　岳化化工厂界声环境监测结果    单位：dB（A）

| 时间 监测点位 | 2016.7.1 |  | 2016.7.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂界南 | 62.9 | 52.1 | 62.4 | 52.5 |
| 2#厂界东 | 62.5 | 51.8 | 61.6 | 52.2 |
| 3#厂界西 | 61.9 | 51.2 | 59.2 | 52.1 |
| 4#厂界北 | 60.8 | 51.5 | 59.1 | 51.4 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。但是由于其处于巴陵石化工矿企业之中，厂界噪声基本上接近标准值，但其周边200m范围内无居民小区等声环境敏感目标的存在，因此，对居民影响较小。

## 2.6 评价区域环境质量小结

本次环评期间进行了一期环境质量现状监测，监测结果表明，区域的大气监测因子，水质监测因子以及声环境监测因子均满足区域环境功能的要求，分别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，《地下水质量标准》(GB/T14848－93)Ⅲ类标准、GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。

# 3依托工程概况

## 3.1 公司概况

湖南岳化化工股份有限公司是国内最早从事聚酰胺研究开发生产的企业之一，国内第一套具有自主知识产权的加压前聚合技术就诞生于此，国内第一套国产化的锦纶6连续自动化成套聚合装置及工艺包也诞生于此，还有萃取水浓缩液直接回用技术国内首创，为聚酰胺装置的工艺节能减排创造了条件。公司拥有七套尼龙6聚合装置，产能达到10.1万吨／年，装置规模从4000吨／年到25000吨/年不等。主要产品为尼龙6切片(半光高速纺切片、有光高速纺切片、膜级切片、工程塑料级切片)。

湖南岳化化工股份有限公司是岳阳巴陵石化化工化纤有限公司的全资子公司。该公司主要从事下游尼龙6长丝、尼龙6短丝、尼龙6改性塑料等产品的生产，主要设有20000吨／年锦纶短丝装置，15000吨／年锦纶长丝装置，10000吨／年工程塑料装置。

本项目依托工程主要是湖南岳化化工股份有限公司现有尼龙6生产系统。2015年主要原材料及水汽电等用量见表3.1-1。

表3.1-1  2015年原材料及公用工程消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 己内酰胺 |  | t | 109000 | 巴陵公司 |
| 2 | 二氧化钛 |  | kg | 65 | 进口 |
| 公用工程消耗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | 380V | 万kwh | 3145 | 巴陵公司 |
| 2 | 蒸汽 | 0.05MPaG | kg | 78954 | 巴陵公司 |
| 3 | 原水 |  | m3 | 62596 | 巴陵公司 |

## 3.2 生产工艺

液体己内酰胺由汽车槽车运来卸至原料贮罐，后与分子量稳定剂、引发剂等助剂一起按一定配比由泵送至聚合工序，在聚合管(vK管)内通过水解开环、加成聚合、缩聚等化学反应，生成一定分子量的熔融态聚合物，该聚合物经出料齿轮泵送至铸；带头，挤出成形在水槽里冷却后，进水下切粒机，切断成一定形状规格的固体颗粒，即中间产品湿切片，湿切片必须经过萃取和干燥两个物理过程才能使其拓宽适用领域，这是由于己内酰胺聚合反应是平衡可逆反应，在生成的聚酰胺切片中含有10％的己内酰胺及低分子物(线性或环状低聚体)，还有就是水份，这些物质的存在影响聚酰胺的强力、断裂伸长、可纺性等，必须去除。

湿切片经振动筛与水分离后(水循环使用)进入萃取工序切片水罐，进行预萃取，预萃取完成后经旋转供料阀定量出料，然后由切片水泥浆泵输送至萃取塔。在萃取塔内切片和热的脱盐水逆流接触进行扩散、渗透，经萃取切片中可萃取物含量由10％降至0．5％以下，萃取的切片经塔底的旋转供料阀定量连续出料，再由切片泥浆泵送至干燥工序(含10％浓度左右的萃取水进蒸发)。

切片与水在离心脱水机里与水分离后，切片进入干燥塔(水回萃取塔)，切片在干燥塔与热氮气逆流相接触，通过中部加热氮气除去切片表面水份，并使切片温度升高，下部加入口的经除湿脱氧加热的氮气则可脱除切片内部的分子结合水，因而使出塔切片含水在0．07％以下，干燥的切片送至冷却料仓，在冷氮气的循环降温下达到规定温度后，切片经气流输送装置送往包装料仓(干燥和气流输送采用的氮气都是循环使用)，成品切片通过包装机打包出厂或者送往纺丝等。含10％左右浓度的萃取水从切片水罐溢流至萃取水收集罐，用离心泵送至蒸发工序，由于水、己内酰胺低分子物的沸点不同，通过三效蒸发形成80-85％浓度的浓缩液，该浓缩液与己内酰胺混合后直接进入聚合工序，蒸发产生的塔顶冷凝直接作为萃取工序的进水替代脱盐水，全部回用。

工艺流程图如下：

图3.1-1工艺流程图

## 3.3 排污现状

### 3.3.1 废水

公司现有的七套聚合装置切片泥浆泵排出的工艺水收集送至蒸发工序；切粒水、喷射水、干燥冷凝水、前后聚塔顶冷凝水、蒸发冷凝水、机泵水封冷却水等经工艺优化和改造后，杜绝了溢流，并回到萃取工序作为萃取水替代新鲜脱盐水；公司废水进行了清污分流。公司现有的生产性污水全部进了巴陵公司污水管网，对雨水和蒸汽冷凝水进巴陵公司明沟。通过上述措施，做到了既节能又降耗，还减少了排污的总量及浓度。目前公司七套聚合装置工艺污水以及其他污水排量正常每天约150吨，即5.0 万m3/a。COD含量大约1200mg/L。

本次环评收集了巴陵公司监测站对本企业废水排放口的实时监控数据，从数据的情况来看，出水水质不稳定。从现场查勘的情况来看：现有装置的废水在正常生产的情况下完全是根据生产流程分批排入总管，生产废水没有通过一个预处理装置进行调质和预处理，总管监测点的出水水质不稳定，2016年1月至6月，COD最大值为4327.64 mg/L，最小值为436.34 mg/L。

对此本环评从污染源头控制及废水减量的角度，优化项目工艺，并将全厂的废水集中收集预处理后实现稳定排放，确保出水水质满足巴陵石化接管要求。

### 3.3.2 废气

公司己内酰胺聚合装置有害废气主要是两类：一是产生于铸带过程中，高温熔融的聚酰胺气体及水蒸汽，治理方法是采用水喷射泵抽吸的办法，用水洗涤溶解回收，使这些气体不致散发在装置区，并可回收其中的己内酰胺。二是有机热载体锅炉(燃油)烟气产生的烟气，含一定量的SO2、NOx、烟尘等，企业将烟气引至现有50m高烟囱外排。

根据工业污染源产排污系数手册，按照现有的燃油量为1200t/a（其中S的含量为 S 0.12%，N的含量为0.08% 计，工业废气量为2136.5×104 Nm3/a、SO2为2.736 t/a、NOX4.404t/a，烟尘0.312t/a；污染物排放浓度分别为SO2为128.06 mg/m3、NOX206.13 mg/m3，烟尘15.02 mg/m3 ，尽管能满足现行加热炉的标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）的要求，但是不能满足2017年7月1日起执行的《石油化工工业污染物排放标准》GB31571-2015中表4大气污染物排放限值的要求SO2≤100mg/m3、NOX≤150 mg/m3、PM10≤20 mg/m3。

综上，本次拟建的35kt/a尼龙6项目的建设，新建的有机热载体锅炉采用天然气为燃料（过渡期采用液化气），其排污量将大幅度减少。同时本环评建议，2017年7月1日前，对现有的燃油锅炉进行改造，使用更为清洁的天然气燃料，以进一步实现节能减排。

### 3.3.3固废

固体废渣主要来源于添加剂配制工序的二氧化钛，残渣是由二氧化钛悬浮液经沉降后产生，其次是熔体过滤器切换及切粒机开停时排废产生的聚合物。

处理方法：废聚合物送至岳阳巴陵石化化工化纤有限公司（湖南岳化化工股份有限公司的母公司）工塑部破碎后做改性塑料。目前本公司尼龙6项目均使用新工艺，二氧化钛悬浮液可处理后再次使用，没有二氧化钛残渣的产生。

“三废”的产生情况及去向见表3.3-1。

表3.3-1  “三废”的产生情况及去向表

| 类型 | 污染物名称 | 产生量 | 排放规律 | 主要的污染物 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 己内酰胺贮罐水 | 0.3m3/h | 连续 | 微量己内酰胺 COD<1200mg/L | 经收集后 送巴陵污 水管网 |
|  | 过滤器滤芯清洗 | 5t/d | 间断 | 微量己内酰胺 二氧化钛 COD1000mg/L | 进巴陵污 水管网 |
|  | 车间生活污水 | 8t/d | 间断 | BOD<35mg/L COD<50mg/L | 进巴陵污 水管网 |
|  | 循环水站、冷冻 水站排污 | 30m3/h | 连续 | COD<50mg/L | 排明沟 |
|  | 地面清洗水 | 2t/d | 间断 | COD<50mg/L BOD<25mg/L | 进巴陵污 水管网 |
| 废气 | 有机热载体锅炉 (燃油)烟气 | 2136.5×104 Nm3/a | 连续 | SO2为2.736 t/a、NOX4.404t/a | 经15m 烟囱外排 |
|  | 单体抽吸喷射 | 1200Nm3/h | 连续 | 水蒸汽、空气、 微量己内酰胺 | 水洗涤后 |
| 固废 | 过滤滤渣 | 20 t/a | 间断 | 己内酰胺低聚物 | 送工塑部 作改性塑 料 |
|  | 熔体过滤器切换 | 7.2 t/a | 间断 | 聚己内酰胺 |  |
|  | 切粒机开停 | 25t/a | 间断 | 聚己内酰胺 |  |

## 3.4 环保设施运行状况

现有工程环保设施运转情况见表3.4-1。

表3.4-1 现有工程环保设施运转情况表

| 污染源名称 | 治理设施名称 |  |  | 处理工艺 | 数量(套) |  | 处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺水回收 | 三效连续蒸发 |  |  | 萃取水经过三效蒸发浓缩为85％左右的己内酰胺溶液进聚合工序 | 两套 |  | 80000t/a 50000 t/a |
| 工艺水收集 | 排泵工艺水收 集装置 |  |  | 将排泵的含己内酰胺水进行收集 后送蒸发工序 | 两套 |  | 2m3/h |
| 废气处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铸带处己内酰胺蒸汽 |  | 单体抽吸 |  | 用水喷射泵抽吸挥发的己内酰胺蒸汽，因己内酰胺溶解于水故把此水引至萃取工序循环使用 | 7套 |  | 1200~2500Nm3/h |
| 固废处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化钛残渣 |  |  | 二氧化钛沉降槽 | 沉降工艺 | 4台 | 100吨／台 |  |

## 3.5 依托工程概况

### 3.5.1 给排水与污水处理设施

本次项目的供排水均依托巴陵公司。

供水：有自备生产水厂和生活水厂，生产用水从长江取水，生产取水能力为10万m3/d，生活用水取自铁山水库和双花水库，取水能力为3.4万m3/d。

污水处理：巴陵石化总厂污水处理场汇集了各事业部的工业废水，各事业部废水经预处理后通过暗沟排入总公司污水处理场，处理后经管道外排长江。2008年有2套污水处理装置（三级好氧处理线、厌氧—好氧—好氧处理线）运行，2009年“环氧污水达标治理项目”运行后，总公司污水处理场变为3套处理装置，总规模1222 m3/h，实际处理环氧污水230m3/h，其它装置污水549.8m3/h。

第一套污水处理装置是三级好氧处理线，设计于1975年，采用普通活性污泥法处理，设计处理能力为422t/h，总厂于2000年对表曝装置进行了改造，12月底投入运行，设计进水COD≤1500mg/L，原设计出水COD≤140mg/L。

第二套污水处理装置是厌氧—好氧—好氧处理线，始建于1998年，2000年进行了改造，采用A/O2 （厌氧—活性污泥法—生物膜法）处理工艺，设计处理能力为300t/h，设计进水COD为1500mg/L，原设计出水100mg/L。

第三套污水处理装置是预处理+曝气+接触氧化处理线，环氧污水在生产区内预处理后由专线输送至公司生化场的环氧污水处理装置。设计处理能力为500t/h，设计原水浓度COD为1500mg/L，原设计出水100mg/L。

2014年，巴陵石化对此三套污水处理装置进行了升级改造，出水增设臭氧+BAF处理工艺，2015年该污水处理改造工程通过了“三同时”竣工验收，验收监测报告由岳阳市环境监测中心站于2015年11月出具，岳环竣监字[2015]第23号，根据在线监测结果，出水COD浓度低于60mg/l，平均54.2mg/l。

本次新上的35kt/a尼龙6聚合装置污水排放总量为 44.5m3/d，即1.85t/h，处理能力为1200t/h的巴陵石化污水处理场完全有能力接纳该项目的废水。根据巴陵石化分公司与本次新上项目的母公司——巴陵石化化工化纤有限公司签订的生产废水处理协议（见附件），巴林公司在化工化纤公司污水排放口和明沟排污口（洁净下水）的内控指标分别为：pH6-9、COD≦1500mg/L、石油类≦10mg/L；pH6-9、COD≦60mg/L、石油类≦5mg/L。

### 3.5.2供热

本项目蒸汽来自巴陵公司热电事业部，该事业部现有1台220t/h 和4台130t/h 高温高压燃煤锅炉，锅炉出口蒸汽参数为：P=9.8MPa，t=5400℃，同时配有1台25MW 低压抽凝式汽轮机、2 台12MW高压背压汽轮机、2台12MW中压抽凝式汽轮机、1台12MW 中压背压改抽凝式汽轮机、1台12MW中压背压汽轮机。

### 3.5.3天然气供应

本项目所使用的天然气依托云溪区建设的天然气站供应，目前天然气管道已开始施工，预计2017年上半年敷设到项目附近，待本项目建成后，可管道接入使用。

### 3.5.4风险防范设施

本装置区处于巴陵石化现有厂区范围内，区域设有雨污分流系统、雨水截断设施、消防废水收集系统、应急事故池等污染防止措施及应急事故处理设施，本公司也制定了完善的应急事故处理预案，并与巴陵公司进行联动，避免事故扩大。湖南岳化化工股份有限公司已与巴陵石化安环部签订了相关HSE管理协议（见附件）。

# 4拟建工程及工程分析

## 4.1 基本情况

1、建设项目名称：湖南岳化化工股份有限公司新上35kt/a尼龙6聚合装置

2、建设性质：新建

3、建设地点：湖南岳阳绿色化工产业园巴陵石化片区

4、建设内容、生产规模及产品方案：建设内容为35kt/a尼龙6聚合装置及其附属设施等；生产规模为35kt/a尼龙6聚合生产线，生产纺丝用半消光尼龙6切片。

本项目的聚合生产线的产品规格见表4.1-1。

表4.1-1    纺丝用半消光尼龙6 切片质量规格表

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 相对粘度 | 2.4～2.6（可调） |
| 粘度偏差 | ≤0.012 |
| 热水可萃取物含量 | ≤0.5% |
| 水含量 | 0.04~0.08% |
| 水含量偏差 | ≤0.012 |
| 二氧化钛含量 | 0~0.6%（可调） |
| 二氧化钛含量偏差 | 对于二氧化钛含量≥0.1%， ≤±10% 对于二氧化钛含量＜0.1%， ≤±0.01%绝对值 |
| 端氨基 | 38~45 |
| 端氨基偏差 | ≤1.3 |

5、投资规模及资金来源：项目概算投资2997.96万元。资金来源：自筹。

6、工作制度及生产定员：年操作时数8000h，定员28人（内部调剂，不新增）。

7、建设进度：本项目建设周期为18个月，预计2017年6月投产。

## 4.2 项目组成

本项目的主要建设一套35kt/a（105t/d）尼龙6高速纺切片生产装置和配套的公用工程。主体工程包括添加剂配制、预聚合、后聚合、切粒、切片萃取、切片干燥、切片输送和包装等工序，配套新建产品仓库、冷冻站、循环水系统、有机热载体炉给排水设施等。原料仓库、罐区、制氮、脱盐水设施等利旧。项目组成见表4.2-1。

表4.2-1     本工程项目组成一览表

| 序号 |  | 工程类别 |  | 建设内容 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 主体工程 |  |  |  | 新建 |
| 1.1 |  | 添加剂配制装置、尼龙 6预聚合装置、聚合装置、切片切片生产装 生产（水下切粒）装置、连续萃取装置、连 续干燥装置、切片输送装置和存储、萃取液蒸发装置（单体回收装置） |  |  | 1 条 105t/d 生产装置，占地1668m2。 |  |
| 1.2 |  | 工艺管网 | 厂区内部工艺管网 |  | 满足项目生产需要 |  |
| 二 |  | 辅助设施 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 仓库 | 新建69.5m×18m 尼龙 6 成品仓库(一座), 占地1251m2。 |  |  | 新建 |
|  |  |  | 60m×45m 原料仓库(一座);54m×72m 原料仓库 (一座) |  |  | 利旧 |
| 2.3 |  | 罐区 | 1000m3 己内酰胺储罐 3 个，200m3 己内酰胺储罐 3 个，储罐区面积 1182.36m2，围堰高 1.2m。 |  |  | 利旧 |
| 三 |  | 公用工程 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 制氮站 | 巴陵石化云溪片KDONAr-3600/7200/100装置的产氮能力为7200Nm3/h，本项目需仪表氮气24.49 Nm3/h。 |  |  | 依托 |
| 3.2 |  | 脱盐水 | 脱盐水:由巴陵石化公司原有公用工程装置提供，用量0.446t/h。 |  |  | 依托 |
| 3.3 |  | 冷冻站 | 新建制冷量为2050kW螺杆式冷水机组1台，为工艺装置生产低温水。 |  |  | 新建 |
| 3.4 |  | 循环水系统 | 配备逆流式钢框架冷却塔处理水量 750m3/h。 |  |  | 新建 |
| 3.5 |  | 热力站 |  | ①设置 2 台（一用一备）额定功率为 1800kw （供热量为155×104kcal/h）的立式燃天然气有机热载体炉 |  | 新建 |
|  |  |  |  | ②蒸汽由巴陵石化公司提供，年需量约 6688t。 |  | 依托 |
| 四 |  | 环保工程 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 废水 |  | 生产区建设截排水系统、废水预处理池（不小于50m3）、初期雨水收集（有效容积不小于65m3），初期雨水和生产废水经收集预处理后排入巴陵石化污水处理厂处理。新建事故废水周转池10 m3。 |  | 新建 |
| 4.2 |  | 废气 |  | 苯二甲酸(PTA)投料粉尘经布袋除尘后由排气筒排放；聚合装置废气经冷凝和水封装置处理后设排气筒排放；切粒注带配套单体抽吸设备，切粒废气经水洗涤后设排气筒排放；水环真空泵尾气设排气筒排放；储罐呼吸废气经氮封和水封装置处理后排放； |  | 新建 |
| 4.3 |  | 噪声 |  | 优选低噪声设备，对高噪声设备采取相应隔声、降噪、减振措施 |  | 新建 |
| 4.4 |  | 固废 |  | 规范化设置危险废物临时储存场所，以及一般固废暂存场所。 |  | 依托 |

## 4.3 平面布置

本工程的建设主要包含装置区（聚合装置）、公用工程区（包括：循环水站、冷冻站）和储运区（成品仓库），建、构筑物占地面积3059.8 m2；装置区布置在原聚脂2车间的西侧，储运区布置在装置区的南侧，公用工程布置在装置的西北方向与原有冷冻站及循环水贴临 。

总平面布置简述

本项目位于湖南岳化化工股份有限公司厂区范围内；现为一空地，无需拆迁。用地南侧为工厂现有主干道，承担厂内主要的货流与人流。

根据现场实际情况，部分公用工程设施及管廊等依托老厂。

本次设计场地东侧紧邻原有聚合产品二部，西侧紧邻短丝车间，南侧紧靠厂区主干道，北侧为厂区围墙。

本项目沿工厂主干道共设两个出入口，承担本项目的人流及物流。

界区内设环形消防道路，并与厂外道路相接。道路路面宽度为6.0m；道路的转弯半径约12m，本工程各装置与原有设施以及各装置内部设施之间的间距均能满足相关规范对防火、防爆及卫生的要求。同时，充分利用空地种植适宜的植物来改善环境。详见附图4总平面布置图。

## 4.4 生产装置

### 4.4.1 生产工艺流程

本项目拟引进国外的先进的尼龙6聚合工艺和设备，生产高品质的半消光纺丝用尼龙6切片，以满足下游尼龙6纺丝工厂的需要。

主要聚合工艺为德国吉玛公司的加压前聚合—减压后聚合的两段工艺，主要建设内容包括液体己内酰胺储存和输送、添加剂配制、前聚合、后聚合、切粒、切片萃取、切片干燥、切片输送和包装等工序以及公用工程装置。

主要工艺流程图见图4.4-1。

图4.4-1工艺流程图

4.4.1.1尼龙6水解聚合工艺原理

在工业上，尼龙6 的水解聚合是将己内酰胺和3~10%的水将热到250~270℃，经过12~24小时聚合反应得到尼龙6，以水或酸为催化剂，属于逐步聚合反应。

己内酰胺水解开环聚合时有3种平衡反应。

⑴己内酰胺水解开环生成氨基己酸

⑵氨基己酸本身逐步缩聚

.

⑶氨基上氮原子向己内酰胺亲电进攻，使分子链增长

.

己内酰胺开环的速率比氨基酸自缩聚速率至少要大一个数量级。因此，上述 反应中氨基酸自缩聚只占很少的百分比，主要是水解开环形成聚合物。

从机理分解，可考虑氨基酸以双离子[－OOC(CH2)5NH3＋]形式存在，先使己内酰胺质子化，而后开环聚合。质子化单体对亲电进攻要活泼得多。

此反应的最终聚合度与平衡水浓度有关，为提高分子量，转化率达到80~90%时，须将引发用的大部分水脱除，并且加入封端剂（一般为单官能团酸）的方法来控制分子量。己内酰胺最终聚合物中会有6~8%未反应的单体和2%左右的低聚物，这些残存在尼龙6聚合物中的单体和低聚物必须用水萃取的方法除去，萃取后的尼龙6切片用温度100~140℃的氮气进行干燥得到含水合格的尼龙6切片。

在己内酰胺生产尼龙6切边过程中有6~8%未反应的单体和2%左右的低聚物，因此单个聚合反应的收率为90~92%。但由于低聚合物和反应的单体经过萃取和浓缩后重新进入到整个工艺中，因此整个循环过程的反应收率接近100%。而反应过程中由于少量的己内酰胺进入大气、废水和废渣中，因此全厂的收率约为99.85%。

尼龙6水解聚合的影响因素较多，主要有开环剂水用量、聚合温度、聚合压力、聚合时间等。

4.4.1.2生产工艺过程及产排污环节

1、己内酰胺储存和输送

本项目采用外购的液体己内酰胺作为原料，液体己内酰胺直接用泵卸车加入己内酰胺储罐，己内酰胺储罐用热水保温，保持液体己内酰胺温度在80℃左右。液体己内酰胺用泵输送到聚合工序。

2、添加剂的配制

（1）改性剂配制

固体改性剂加料器有一个加料斗。小袋的对苯二甲酸和改性剂S-EED经过称量后经过固体改性剂加料器加入改性剂配制罐。固体改性剂在改性剂配制罐中搅拌溶解后用改性剂加料泵经改性剂过滤器过滤后送至改性剂贮罐。

（2）消光剂配制

二氧化钛作为生产半消光切片的消光剂。本工段的任务是配制二氧化钛悬浮液。

首先在二氧化钛混合罐（02V01）中定量加入脱盐水，开启二氧化钛混合罐搅拌器,然后将二氧化钛和分散剂从加料斗中定量加入到二氧化钛混合罐（02V01）。经过一定时间搅拌后，形成了二氧化钛悬浮液。打开二氧化钛混合罐的放料阀，让二氧化钛悬浮液经过螺杆泵（02P01）将二氧化钛悬浮液送入离心分离机（02S01）中进行分离，合格的二氧化钛悬浮液进入到配制罐（02V04）中等待调配成标准浓度，含粗颗粒的不合格二氧化钛悬浮液进入到储罐（02A02）然后送入研磨机（02A03）中进行研磨，磨细后的二氧化钛回到二氧化钛混合罐（02V01）中重新使用，这样二氧化钛做到了100%的利用，不产生污染。合格的二氧化钛悬浮液在配制罐（02V04）中再加入适量的脱盐水和己内酰胺，调配成工艺标准浓度后，送入储罐（02V05）中，然后经计量泵供聚合工序连续使用。

（3）对苯二甲酸(PTA)溶液

对苯二甲酸(PTA)作为分子量调节剂：适当加入分子量调节剂，可以使聚己内酰胺的端基封闭。控制分子量的增长，从而保证聚合物有比较稳定的粘度。一般而言，调节剂加入量越多，所得产物的平均分子量越低。

在配制槽分批配制。在一定的时间内，对苯二甲酸(PTA)粉末用给料器定量加入对苯二甲酸溶液配制罐，同时脱盐水和液体己内酰胺定量加入对苯二甲酸溶液配制罐，搅拌均匀后加入对苯二甲酸(PTA)溶液储罐。

以上配制过程中的过滤工序产生少量废渣S1，对苯二甲酸(PTA)投料过程产生粉尘G1。

3、聚合

从己内酰胺加料工序来的温度约80℃的己内酰胺在己内酰胺预热器中被从后聚合反应器来的二次热媒加热到180℃后送到己内酰胺混合器，与改性剂和消光剂混合后从预聚合反应器上部进料。在预聚合反应器中段的列管段中物料被从联苯蒸发器来的联苯蒸汽加热，己内酰胺在预聚合反应器中主要进行开环反应和部分缩聚及加聚反应。反应的物料从预聚合反应器底部排出。

联苯蒸发器用一次热媒加热。

从预聚合反应器出料的管道和预聚合出料泵均用联苯蒸发器产生的联苯蒸汽保温。

预聚合反应器顶部装有填料塔。填料塔用来分离排出的水和己内酰胺，塔顶排出的水蒸汽在冷凝器中冷凝进入水封罐。部分水经回流泵送到填料塔上部作为填料塔的回流液，多余的水排出。

预聚合反应器底部排出的物料经预聚合出料泵加压经过一个调节阀从后聚合反应器上部进料，进入的物料在后聚合反应器上部的分配锥成膜状下流，同时被从联苯蒸发器来的联苯蒸汽加热，为排除反应物料中的水分提供热量。

后聚合反应器是常减压操作。顶部装有填料塔分离排出蒸汽中的己内酰胺和水。塔顶排出的水蒸汽在冷凝器中冷凝，冷凝水收集在水封罐中，部分水经回流泵送回填料塔作为回流，多余的水排出。冷凝器用水射真空泵抽真空。

反应完成的尼龙6聚合物熔体从后聚合反应器底部排出进入下一道切粒工序。

该冷凝过程产生不凝气体G2和G3，主要为氮气以及氮气携带的少量己内酰胺和其他少量的VOCs。冷凝器外排冷凝废水W1和水封装置定期排水W2，主要为冷凝下来的己内酰胺单体和少量的低聚合物。

4、热水循环

预聚合反应器顶部的冷凝器和后聚合反应器顶部的冷凝器均用热水冷凝，这两个热水系统的热水分别用热水循环泵循环，热量用于己内酰胺夹套管的保温，热水的温度通过热水冷却器及相应管道上的蒸汽加热夹套调节。

5、切粒

后聚合反应器底部排出的尼龙6聚合物熔体经后聚合出料泵加压、过滤后从水下切粒机的铸带头挤出。挤出的聚合物带条在水槽中冷却固化后经切粒头切成切片，切片在切粒机的干燥器中离心除水后落入振动筛。在振动筛中分离长带条和粉末后，切片落入切粒水贮罐。

切粒的冷却水系统是循环使用的。循环的回路上有带式过滤器、篮式过滤器、循环水泵、烛心过滤器、板式换热器。带式过滤器和篮式过滤器过滤出来的主要是粉末，主要成分是尼龙6聚合物，因此收集送公司工程塑料车间做原料。循环的冷却水中装低聚合物及己内酰胺单体达到一定浓度后置换送萃取塔做萃取工艺用水之一使用。聚合物熔体进入水下切粒机的冷却水槽过程会暴露在空气中，因此高温的聚合物带条挥发出来少量的己内酰胺单体。在注带处装有单体抽吸设备，用水喷射泵抽吸挥发的己内酰胺蒸汽，水吸收后废水直接送萃取塔做萃取工艺用水之一使用，少量的废气（G4）引15m高排气筒排放。

6、切片萃取

由于己内酰胺在水中溶解度较大，因此采用脱盐水做萃取剂，将切片上少量的己内酰胺单体和少量的低聚合物萃取出来。

首先，切片从塔顶进入萃取塔内，脱盐水经过加热后从塔底进入萃取塔内，切片和热的脱盐水在萃取塔内逆流接触进行萃取。萃取结束后，从萃取塔顶部出来的萃取水送到萃取水蒸发工序回收。萃取后的切片经两个旋转闭锁给料器分两路定量出料，再经过离心脱水机脱水后分两路进入干燥塔。

7、切片干燥

切片分别进入两套干燥系统进行干燥，但两套干燥系统的加料量、切片停留时间和干燥温度不同。一套仅仅是切片干燥，另一套在切片干燥的同时进行固相后缩聚。因此，两套干燥系统得到的切片粘度不同，但两套干燥系统的流程基本相同。

首先从萃取工段来的切片在脱水机中脱水后加入干燥塔。干燥用的热氮气分两股从塔底部和塔中部加入干燥塔中，中部加入的热氮气主要用于除去切片表面水份，并加热切片，下部加入的热氮气则可脱除切片内部残余的水分，因而使分子量略有提高。切片在干燥塔停留足够时间，控制切片含水分别在 0.04%和 0.05%以下，而后干切片通过切片冷却料仓，在冷氮气流下被冷却到规定温度后，输送到切片中间料仓，切片再经气流输送装置送往切片料仓。

8、氮气干燥循环工艺

氮气与湿切片在干燥塔内逆流接触后，氮气携带水分较高，需处理后循环使用。首先从干燥塔出来的湿氮气先经过冷凝塔洗涤，大部分的水分从氮气中析出。而后氮气再经过深冷器，由于降低温度降低其湿度，因此水分进一步从氮气中析出，达到去除氮气中水分目的。

由于为了防止切片在高温干燥下被氧化，需控制氮气中的含氧量（工艺要求氮气中氧含量应低于3ppm）。因此拟设置纯化脱氧装置一套，脱氧原理采用加氢气方式，在贵金属钯作用下，氢和氧催化燃烧生成水，而达到脱除氧目的。

氮气经过纯化工艺后，再经过加热装置，提高其温度，后送入干燥塔内干燥切片。整个过程氮气不外排，定期补充一定的氮气。

该工艺过程氮气循环使用不外排，洗涤塔内冷凝水（W4）溢流到切粒工序做切粒冷却水，失活催化剂（S2）送厂家回收。

9、切片输送和包装

冷却后的尼龙6干切片用气力脉冲输送到仓库包装。

冷却后的尼龙6干切片分批加入发送罐，然后用氮气脉冲输送到仓库的切片包装料仓。

从切片包装料仓返回的氮气经除尘器过滤粉尘后进入低压贮气罐。然后循环氮气用氮气压缩机加压后进入高压贮气罐。氮气经过脉冲调节阀又送到发送罐脉冲输送切片。

成品尼龙6切片从切片包装料仓靠重力分别落入大袋包装秤和小袋包装秤。在大包装秤中，尼龙6切片定量称重包装成800～1000kg/包的大袋后出厂。在小包装秤中，尼龙6切片定量包装成25kg/包的小袋，经热合、缝包后出厂。

10、萃取水蒸发（单体回收系统）

切片萃取工序中的含己内酰胺和低聚物约10%的萃取水，经加料泵送入四效蒸发系统。一效蒸发器用 1，2MPa(G)的新鲜蒸汽加热，二效蒸发器，三效蒸发器和四效蒸发器分别用一效蒸发器，二效蒸发器和三效蒸发器的二次蒸汽加热。萃取水从三效蒸发器进料，与蒸汽逆流用泵循环至一效蒸发器出料送到浓缩液储罐。四效蒸发系统是减压蒸发，操作压力从一效到四效逐渐降低。蒸发出来的蒸汽经四效冷凝器冷凝后经过液封罐收集后送到工艺水储罐重新回到萃取水罐供切片萃取循环使用。

该过程采用水环真空泵抽真空，抽真空废气（G5）从真空泵的水箱排放；水吸收后废水（W5）直接排放至污水管网。

尼龙6切片的生产工艺及产排污环节见图4.4-2。

图4.4-2  尼龙6切片的生产工艺及产排污环节

### 4.4.2 主要生产设备

该项目工艺装置以己内酰胺原料，采用连续两段聚合工艺，生产尼龙6切片。装置主要包括：己内酰胺加料，添加剂配制，计量系统，聚合，切粒切片，切片萃取，切片干燥，切片中间储存，切片输送和储存及包装，热媒加料、排放和放空、初级热媒系统、萃取水储存等工序组成。

设备选型以立足国内为原则，主要关键设备有：预聚合反应器、切粒机、萃取塔、热媒加热设备、单体回收设备和布袋收尘设备等。

主要生产设备见表4.4-1。

表4.4-1 主要生产设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型式 | 规 格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 己内酰胺预热器 | 列管式 |  | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 2 | 预聚合反应器 | 立式 | Φ1100×12000 | 1 | 0Cr18Ni9 | 国外供货 |
|  | 填料塔 |  |  | 2 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 联苯蒸发器 | U形管 | 热媒加热 | 3 | 碳钢 |  |
|  | 冷凝器 | 列管式 |  | 2 | 0Cr18Ni9 |  |
| 3 | 后聚合反应器 | 立式 | Φ1800×15000 | 1 | 0Cr18Ni9 | 国外供货 |
|  | 联苯加热器 | U形管 | 热媒加热 | 2 | 碳钢 |  |
|  | 聚合物熔体过滤器 |  | 烛芯式，双筒 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 4 | 水下切粒机 |  | SQLF960E型 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 单体抽吸水喷射泵 |  |  | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 切粒水过滤器 | 蓝式 |  | 4 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 切粒水储罐 | 卧式 | 10 m3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 切粒水冷却器 | 板式 |  | 2 | 0Cr18Ni9 |  |
| 5 | 预萃取水罐 | 立式 | 30 m3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 6 | 第一萃取塔 | 立式 | Ф2200×25000 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 萃取水过滤器 | 蓝式 |  | 2 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 萃取水加热器 | 列管式 |  | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 萃取水罐 | 立式 | 1.45 m3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 分水器 | 立式 | 0.2 m3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 7 | 第二萃取塔 | 立式 | Ф2200×25000 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 萃取水过滤器 | 蓝式 |  | 2 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 萃取水加热器 | 列管式 |  | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 萃取水冷却器 | 板式 |  | 2 |  |  |
|  | 萃取水罐 | 立式 | 1.45 m3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 萃取水封罐 | 立式 | 1.5 m3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 8 | 离心脱水机 |  | Ф920×1000,11kW | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 9 | 干燥塔 | 立式 | Ф3200/3000×17000 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 10 | 喷淋冷却塔 | 填料塔 |  | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 脉冲输送罐 |  | 0.5 m3 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 11 | 切片包装机 |  | 800 kg/袋 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 切片包装机 |  | 25 kg/袋 | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
|  | 布袋除尘器 | 袋式 |  | 1 | 0Cr18Ni9 |  |
| 12 | 有机热载体炉 | 立式 | 1800KW | 2 |  | 1 用 1 备，燃气 |

### 4.4.3 原辅材料消耗

拟建工程原材料及公用工程消耗见表4.4－2。

表4.4-2 原材料及公用工程消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 消耗定额 | 小时耗量 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 己内酰胺 |  | t | 0.994 | 4.349 | 34790 | 巴陵公司 |
| 2 | 稳定剂/改性剂 | PTA和SEED | kg | 4.5 | 18.75 | 157500 | 厦门 |
| 3 | 二氧化钛 |  | kg | 3 | 12.5 | 105000 | 德国 |
| 4 | 氢气 |  | Nm3 | 13.4 | 56 | 47.4 | 巴陵公司管道 |
| 公用工程消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | 380V | kwh | 129 | 537.5 | 4515000 | 巴陵公司 |
| 2 | 蒸汽 | 0.05MPaG | kg | 13.44 | 56 | 470400 | 巴陵公司 |
| 3 | 蒸汽 | 0.3MPaG | kg | 22.32 | 93 | 781200 |  |
| 4 | 蒸汽 | 0.8MPaG | kg | 164.88 | 687 | 5770800 |  |
| 5 | 氮气 | 0.05MPaG，99.995% | Nm3 | 2.96 | 12.32 | 103488 | 巴陵公司 |
| 6 | 氮气 | 0.6MPaG，99.995% | Nm3 | 0.52 | 2.17 | 18200 | 巴陵公司 |
| 7 | 脱盐水 | 2μS/cm | m3 | 0.107 | 0.446 | 3745 | 巴陵公司 |
| 8 | 原水 |  | m3 | 0.24 | 1.65 | 13200 | 巴陵公司 |
| 9 | 压缩空气 | 0.8MPaG，-40℃露点 | Nm3 | 0.20 | 0.84 | 7054 | 巴陵公司 |
| 10 | 仪表空气 | 0.6MPaG | Nm3 | 3.72 | 15.5 | 130233 | 巴陵公司 |
| 11 | 冷冻水 | 7~12℃ | m3 | 62.76 | 261.5 | 216.6 | 新建冷冻站 |
| 12 | 冷却水 | 32~40℃ | m3 | 9.76 | 40.67 | 341670 | 巴陵公司 |
| 13 | 热媒（T66） | 320℃~280℃ | MJ | 746.55 | 3111 | 1088850 | 新建 |

原料己内酰胺的技术规格见表4.4-3。

表4.4-3 原料己内酰胺技术规格GB/T 13254-2008

| 项目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 50%水溶液色度/Hazen单位（铂-钴色号）≤ | 3 | 5 | 8 |
| 结晶点/℃ ≥ | 68.9 | 68.8 | 68.5 |
| 高锰酸钾吸收值 ≤ | 5 | 8 | 18 |
| 挥发性碱含量（mmol/kg） ≤ | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
| 290nm波长处吸光度 ≤ | 0.04 | 0.10 | 0.20 |
| 酸度/（mmol/kg） ≤ 或碱度/（mmol/kg） ≤ | 0.05 0.10 | 0.10 0.20 | - - |
| 铁（Fe）含量/（mg/kg） ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 环己酮肟含量/（mg/kg） ≤ | 20 | 20 | - |

链终止剂对苯二甲酸的技术规格见表4.4-4。

表4.4-4  对苯二甲酸(PTA)技术规格（ZIMMER公司规定）

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 白色粉末 |
| 2 | 酸值 | MgKOH/g | 674±3 |
| 3 | 苯甲酸含量 | ppm | ≤100 |
| 4 | 4-羧基苯甲醛含量 | ppm | ≤25 |
| 5 | p-甲基苯甲酸含量 | ppm | ≤150 |
| 6 | 灰分 | ppm | ≤15 |
| 7 | 铁含量 | ppm | ≤2 |
| 8 | 总金属含量 | ppm | ≤10 |
| 9 | 水份 | wt % | ≤0.2 |
| 10 | 色度，b值 |  | ≤2.5 |
| 11 | 氨中不溶物 | ppm | ≤10 |
| 12 | 粒径分布 | <40μm | <20% |
|  |  | 40~160μm | 随机 |
|  |  | 160～250μm | <15% |
|  |  | >250μm | < 3% |
|  |  | >500μm | 0% |

消光剂二氧化钛技术规格见表4.4-5。

表4.4-5 二氧化钛技术规格（ZIMMER公司规定）

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | 由选定的供货商供应，经过ANATAS涂层处理 |
| 2 | 外观 |  | 特别的高亮度白色粉末 |
| 3 | 特性 |  | 易于分散，ANATAS涂层亮度稳定，含有3价锰化合物 |
| 4 | TiO2含量 | % | 94.8±0.8 |
| 5 | 金红石含量 | % | ≤2.0 |
| 6 | 密度 | Kg/dm3 | 3.9(按DIN ISO787-10测定) |
| 7 | ≥0.6μm粒子含量 | % | 0 |
| 8 | 粒径分布中值 | μm | 0.33～0.05（光学离心分离法测定） |
| 9 | 水份 | % | ≤0.5 |

改性剂S-EED技术规格见表4.4-6

表4.4-6 改性剂S-EED技术规格（ZIMMER公司规定）

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学名称 |  | 1,3二甲苯酰胺，N,N′-双（2,2,6,6-四甲基-4-哌啶） |
| 2 | 商品名 |  | Nylostab® S-EED® |
| 3 | 分子式 |  | C26H42N4O2 |
|  | 分子量 | g/mol | 442.65 |
| 4 | 熔点 | ℃ | 272±2 |
| 5 | 己内酰胺中溶解度（75℃） | g/1000g | ＞50 |

## 4.5 公用工程

### 4.5.1 给排水

一、给水系统

本项目给水系统包括生活给水系统、生产给水系统和循环冷却水给水系统。

本工程供水依托母公司化纤公司，公司西边路口原有DN300的新鲜水管线，供给公司生产生活用，供水压力为0.5MPa，供水能力约300m3/h，目前已接至各用水装置；本次新建聚合装置用水量较小，且大都为间断性补水或冲洗水。目前新鲜水有一定的富余，可以满足本工程用水的需要。

生产生活用水量见表4.5-1。

表4.5-1  生产、生活用水量表

| 序号 | 名称 | 生产水（m3/h） |  |  | 生活水m3/h | 循环水（m3/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 | 最大 | 间断/连续 | 现有 | 正常 | 最大 | 间断/连续 |
| 1 | 工艺装置 | 0.446（依托脱盐水） |  |  |  | 40.43 | 61.78 | 连续 |
| 2 | 冷冻站 |  |  |  |  | 450 | 580 | 连续 |
| 3 | 热媒炉 |  |  |  |  | 8 | 10 | 连续 |
| 4 | 循环水站 | 8.2 | 12.4 | 连续 |  |  |  |  |
| 5 | 冲洗地面 | 0.5 | 3 | 间断 |  |  |  |  |
| 6 | 过滤装置、投料洗涤水 | 0.3 | 0.7 | 间断 |  |  |  |  |
| 7 | 化验用水 | 0.4 | 0.5 | 连续 |  |  |  |  |
| 8 | 未预见水量 | 0.4 | 1.0 | 间断 | 0.4/2.2 |  |  |  |
| 合计 |  | 9.8 | 17.6 |  | 0.4/2.2 | 498.43 | 651.78 |  |

原厂区已有给水系统满足本次新上项目的需要，设计依托原有给水系统。

1、生产、生活给水系统

本项目新鲜用水量9.8 m3/h ，即235.2m3/d，主要包括循环冷却水补充水、生活化验室用水和地面冲洗用水等。工艺用水为巴陵工艺提供的脱盐水，用量为0.446m3/h ，即10.7m3/d；生产装置、辅助设施生产及生活用水从原有给水管网上接入一根DN50给水管引至新上装置各用水点。

2、循环水系统

循环水补充水正常8.2m3/h（最大12.4m3/h），来自原厂区生产供水管网。

本次新建循环水站主要供新上项目使用，需要新建独立的循环水管网系统。新建循环水系统的主要设备包括逆流式钢框架冷却塔、全自动过滤器以及加药装置，其中逆流式钢框架冷却塔处理水量为750m3/h。正常情况下，循环水量为498.43 m3/h，最大循环水量为651.78 m3/h。

3、消防水系统

本项目消防依托巴陵公司消防队。

本工程消防水量水量150L/s，供水时间为3h，一次消防用水量为1620m3。

二、排水系统

排水系统根据装置排出的污水的性质和清污分流的原则，划分为生活污水系统、生产污水、初期雨水系统和清净雨水系统，以及应急废水处理收集系统。本项目不新增员工，不新增生活污水的排放。

厂区内生活污水经化粪池处理后排入厂区已有污水管网，本项目生产装置排放的生产废水量为44.5m3/d，经50m3生产废水预处理装置均质沉淀后送巴陵石化供排水事业部污水处理场集中统一处理，处理后的废水排至长江。

1、生产污水系统

厂区生产污水主要来自装置生产污水、地面冲洗水，污水经厂区生产污水管网收集后排入巴陵石化供排水事业部污水处理场集中统一处理。

2、初期雨水系统

厂区初期污染雨水主要为装置露天区域的地面雨水，按20mm降水厚度计算，在露天装置旁建1座65m3初期雨水池，收集降雨初期被污染的雨水，用泵送入厂区的生产污水管网，一并和生产污水进入巴陵石化供排水事业部污水处理场集中统一处理。

3、清净雨水系统

厂区的清净雨水及冷冻站、循环水站排水经室外排水沟收集后，统一排往原有排洪沟（明沟），明沟水进入到区域的地表水体——松阳湖。

4、应急废水收集处理系统

尼龙6聚合装置的各容器内主要是己内酰胺和含己内酰胺的水溶液。己内酰胺在罐内一般是80度保温，因己内酰胺凝固点是70度比较高，泄漏后会迅速冷凝成固体，可进行固体全回收。因此 发生泄漏故障主要回收的是含己内酰胺的水溶液。

目前本公司和母公司有三套共计28万t/a的己内酰胺水溶液蒸发回收装置，本项目中有200m3己内酰胺水溶液收集罐，母公司有1000m3己内酰胺水溶液收集罐，一旦本装置发生泄漏故障、泄漏的含己内酰胺水溶液全部送这两个收集罐进行回收。

本项目在地面设有10m3生产故障应急池（周转池），池内配30m3/h的输送泵及时将泄漏的含己内酰胺水溶液送两大收集罐，三个收集罐为本项目生产故障的应急体系。本项目可能发生的最大泄漏是切粒水循环泵（2台）和萃取切片水输送泵（3台）发生卡泵时进行处理的含己内酰胺水溶液泄漏，每台泵处理排0.2-0.5吨含己内酰胺水溶液，5台总量最大为2.5m3，加上配备30m3/h的输送泵可以及时输送，10 m3生产故障应急周转池完全能满足需要。本项目所有泵都设有围堰，围堰经过管道与应急池相通。

消防应急池将依托巴陵石化公司的现有应急池，本公司原本是巴陵石化公司的一个生产事业部，消防体系属于巴陵石化公司的一部分，本与巴陵石化公司签订了相关协议。

### 4.5.2 供电

本次工程新增用电负荷最大1242kW，均为380V负荷，年耗电量992.6万KWh。本项目建设在岳化化工股份有限公司内，需新建一座10/0.4KV变配电所，两路10kV进线电源由岳化化工股份有限公司304-110kV高压变电所接引，其供电能力和可靠性能满足本工程供电要求。

### 4.5.3 供热

本项目在聚合装置新建立式燃气有机热载体炉2台（1开1备），供给聚合装置所需的热量。热媒的供/回油温度为320/300℃，供油压力：0.6MPaG，消耗量：平均80t/h，最大105t/h；设备额定功率为1800kW（供热量为155×104kcal/h）。

单台设计耗天然气量为 152.4Nm3/h，年运行时间为 8000h，则年耗天然气的量为 121.9 万 Nm3。燃烧烟气经 15m 高烟囱排放。

4.5.3.1天然气成分分析

本项目有机热载体炉燃料拟采用民用天然气，天然气的成分执行GB17820-2012《天然气》中二类气技术指标，天然气技术指标如下：

表4.5-3  天然气技术指标

| 项目 | 一类 | 二类 | 三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高位发热量（MJ/m3）≥ | 36.0 | 31.4 | 31.4 |
| 总硫（以硫计）（mg/m3）≦ | 60 | 200 | 350 |
| 硫化氢（mg/m3）≦ | 6 | 20 | 350 |
| 二氧化碳y，％≦ | 2.0 | 3.0 | -- |

4.5.3.2工艺流程简述

a）热媒系统

开车前，桶装的热媒一次性注入热媒贮罐。开启热媒循环泵将热媒贮罐内的热媒经热媒炉加热，并维持循环，缓慢升温经高位膨胀槽排气脱水，直至达到预热温度后经热媒循环泵送给热用户。高位膨胀槽采用氮封系统。

工艺流程及产排污环节图如下：

图4.5-1 工艺流程简及产排污环节图

b）燃烧系统

燃烧系统的工艺流程及产排污环节图如下：

天然气管道→供气泵→有机热载体炉→烟囱→排大气G0

图4.5-2 工艺流程简及产排污环节图

4.5.3.3主要经济技术指标

有机热载体炉的主要经济技术指标见表4.5-4。

表4.5-4主要经济技术指标表

| 供热量（装机供热量） | 2×1800kW |
| --- | --- |
| 正常天然气耗量 | 152.4Nm3/h |
| 循环水耗量 | 10m³/h |
| 耗电量 | 56kW（380V） |

4.5.3.4主要设备一览表

主要设备见下表：

表4.5-5  主要设备一览表

| ##### 序号 | ##### 设备名称及型号 | ##### 性能参数 | ##### 单位 | ##### 数量 | ##### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式燃气有机热载体炉 | 额定功率：1800kW（即供热量为155×104kcal/h） 燃料：天然气 燃料消耗量：152.4Nm3/h 有机热载体：T66 热效率：＞92% 热媒进/出口温度：320/300℃ 额定热媒流量：120m³/h | 台 | 2 | 1开1备 |
| 2 | 烟囱 | 出口直径：670mm 高度：约15m | 座 | 1 | 考虑预留锅炉 |

### 4.5.4 蒸汽和脱盐水的供应

本项目所需的蒸汽和脱盐水依托巴陵石化原有公用工程装置提供。

蒸汽和脱盐水用量见表4.5-6。

表4.5-6  蒸汽和脱盐水的参数及用量表

| 序号 | 工艺装置 | 0.8MPaG蒸汽 （t/h） | 0.3MPaG蒸汽 （t/h） | 脱盐水 2μs/cm(25℃) （t/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合装置 | 0.687 | 0.149 | 0.446 |  |
| 合计 |  | 0.687 | 0.149 | 0.446 |  |

### 4.5.5 冷冻水的供应

本项目拟在原有冷冻站扩建1台螺杆式冷水机组供给聚合装置所需的冷冻水。

4.5.5.1冷冻水的参数及用量

冷冻水的参数及用量表见表4.5-7。

表4.5-7冷冻水的参数及用量表

| 序号 | 工艺装置 | 冷冻水（单位：t/h） 供水压力：0.5MPaG 进/出口温度：12/7℃ |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 | 最大 |  |
| 1 | 聚合装置 | 261.5 | 352 |  |
| 合计 |  | 261.5 | 352 |  |

4.5.5.2主要设备

本项目拟新建制冷量为2050kW螺杆式冷水机组1台，螺杆式制冷机组的制冷剂采用环保型制冷剂R134a，螺杆式冷水机组的进/出口水温度为12/7℃。

冷冻站主要设备见下表：

4.5-8  冷冻站主要设备一览表

| ##### 序号 | ##### 设备名称及型号 | ##### 性能参数 | ##### 单位 | ##### 数量 | ##### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 额定功率：2050kW 制冷剂：R134a 压缩机电机功率：2×220kW 冷媒水流量：352.6m³/h 冷冻水进/出口温度：12/7℃ 冷却水流量：424m³/h 冷却水进/出口温度：33/38℃ | 台 | 1 |  |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 流量：400m³/h 扬程：40m 电机功率：90kW（380V） | 台 | 2 | 1开1备 |
| 3 | 定压膨胀水箱 | 有效容积：1 m³ | 台 | 1 | 安装在聚合装置屋顶 |

4.5.5.3主要经济技术指标

冷冻站的主要经济技术指标见表4.5-9。

表4.5-9主要经济技术指标表

| 制冷量 | 2050kW |
| --- | --- |
| 循环水耗量 | 424m³/h |
| 耗电量 | 530kW（380V） |

### 4.5.6 供风、供氮

本项目所需的压缩空气、仪表空气和氮气依托石化巴陵原有公用工程装置提供。

本次新建项目压缩空气、仪表空气和氮气参数及用量见表4.5-10。

表4.5-10  压缩空气、仪表空气和氮气的参数及用量表

| 序号 | 工艺装置 | 0.6MPaG压缩空气 （Nm³/h） | 0.6MPaG仪表空气 （Nm³/h） | 0.6MPaG氮气 纯度99.995% （Nm³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合装置 | 0.84 | 15.5 | 14.49 |
| 2 | 有机热载体炉 |  | 6 | 10 |
| 合计 |  | 0.84 | 21.5 | 24.49 |

综合以上分析，本工程公用工程消耗见表4.4-2。

### 4.5.7 原辅材料的贮运

一、运输

本项目原料、产品运输基本采用汽车运输，汽车运输采用取货制。

本项目货物运输量见表4.5-11。

表4.5-11  货物运输量表

| 序 号 |  | 货 物 名 称 | 运输量及运输形式（t/a） | 形 态 | 包装 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公 路 |  |  |  |
| （Ⅰ）运 入 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 己内酰胺 |  | 34790 | 液体 | 槽车 |  |
| 2 | 二氧化钛 |  | 87.5 | 固体 | 袋装 |  |
| 3 | 稳定剂/改性剂 |  | 157.5 | 固体 | 袋装 |  |
|  | 运入小计 |  | 35035 |  | 袋装 |  |
| （Ⅱ） 运 出 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尼龙6切片 |  | 35000 | 固体 | 袋装 |  |
|  | 运出小计 |  | 35000 |  |  |  |

本工程运入量35035t/a，运出35000t/a，总运输量70035t/a。

二、储存

1、原料储存

本项目原料己内酰胺考虑使用液体己内酰胺。原料己内酰胺的用量为105吨/天，折算为液体约合105m3/d。岳化化工股份有限公司原有液体己内酰胺储罐2400m3。原有和新增的尼龙6聚合装置需要液体己内酰胺350 m3/d，这样液体己内酰胺储罐的储存能力约7天。

本项目大宗运入的原料主要为己内酰胺(简称 CPL)约34790t/a，为液态己内酰胺，来自巴陵公司己内酰胺事业部。液态己内酰胺采用特殊保温槽罐车运入，单车最大运输量为 30t，储存在己内酰胺储罐中。根据业主提供资料，保温槽罐的保温温度为 80℃，槽罐车上方安装安全阀，当超压时，少量己内酰胺蒸汽外排，正常情况下，槽罐车密闭无废气外排。

本项目液态己内酰胺的储存主要利用现有的罐区，储罐区面积 1182.36m2，3 个1000m3 己内酰胺固定顶罐，3 个200m3 己内酰胺固定顶罐，围堰高 1.2m，储罐按 80~90℃进行保温。

主要原辅材料的储存及运输方式见表 4.5-12。

表4.5-12  原辅材料最大储存量及储运方式和地点

| 序号 | 物料名称 | 最大储存量 | 储存方式 | 储存场所 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 己内酰胺 （液体） | 1454t | 3 个1000m3 己内酰胺固定顶罐，3 个200m3 己内酰胺固定顶罐 | 储罐区 | 汽车保温槽罐车运入 |
| 2 | 对苯二甲酸(PTA) | 20t | 袋装 | 原料仓库内 | 汽车运入 |
| 3 | 二氧化钛 | 20t | 袋装 | 原料仓库内 | 汽车运入 |
| 4 | 改性三联苯 | 30t(填充量) | 有机热载体炉及低位槽内 | 热力站 | 汽车运入 |
| 5 | 联苯-联苯醚 | 24t(填充量) | 联苯蒸发器及低位槽内 | 聚合车间 | 汽车运入 |

2、产品

成品尼龙6仓库1251m2，可储存15天的产品尼龙6。

## 4.6 环保工程

项目施工期主要环保措施见表 4.6-1。

表4.6-1  施工期主要环保措施一览表

| 项目 | 环保措施 | 控制指标与要求 |
| --- | --- | --- |
| 水污染 防治 | (1)施工作业废水经隔油、沉淀处理后回用，基本不外排；施工生活污水依托现有的处理设施。 (2)施工场地应建沉砂池和雨水沟，施工废水经隔油、沉淀处理后回用于洒水降尘等。 | 施工废水回用，不外排。 |
| 大气污 染防治 | (1)施工现场封闭，在施工场地定期洒水，对来不及清运的渣土要经常洒水，装车过程对渣土进行洒水。 (2)减少施工材料的现场堆放时间。 (3)采取遮盖或密闭式运输，运输车辆限速，运输过程严禁抛、撒、漏，扬尘路段洒水。 (4)对设备和车辆进行良好的维护，使机动车辆和机械尾气排放符合标准。 | 施工扬尘排放执 行《大气污染物综合 排 放 标 准 》(GB16297-1996)表 2“无组织排放监控浓度限值”。 |
| 噪声控 制 | (1)必须选用低噪声的施工机械设备。 (2)注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。 (4)选择合适的施工场所，一些高噪声设备避免靠近和直对居民点。施工中要建简易的隔声屏障，进行现场隔声。 (5)尽可能使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机的噪声影响。 (6)要合理安排施工时间。避开夜间施工。 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) |
| 固体废 物处置 | (1)弃渣的临时堆放要选择适当地点，堆放有序，避免占道，影响交通和对城市景观造成不良影响，弃渣应及时清运到市容管理部门指定的堆放场。 (2)必须在临时工棚所在地设置垃圾收集筒，要求施工人员不得乱扔垃圾，更不能将垃圾扔入水体或堆放在其岸边。工地生活垃圾将由市环卫部门及时清运到垃圾中转站处置，运输过程要密闭。 | 符合市容和卫生管理的有关规定 |
| 水土流 失防治 | (1)在工期安排上考虑避开降雨集中的季节。对弃土做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 (2)设置围墙或专门的排水沟；施工现场封闭或洒水，防止泥沙进入流失。 (3)施工结束后，尽快采取植树种草，恢复植被等生态防护措施，以减少水土流失。 | 符合 “ 水保法 ” 的要求 |

运营期主要环保措施见表 4.6-2。

聚合装置不凝气、萃取塔等废气处理措施说明：

根据类比装置的调查分析，并经建设单位和设计单位反复复核，聚合塔顶部排放的废气，99%以上为水蒸汽，其余少部分为己内酰胺蒸气和氮气，此废气经冷凝器冷凝后，废气污染物含量很少，己内酰胺水溶性很好，经水封装置吸收处理后均可达标排放。聚合装置低聚物很难挥发，回流后重新进入聚合系统。

萃取塔基本无废气排放，只有少量萃取用水产生的蒸汽，萃取塔的水及水汽通过管道排至预萃取塔。在萃取塔的顶部，设有水封段，不停加入新鲜的冷脱盐水，以控制水封段的水温，使水汽在此补水洗及冷凝。即萃取塔废气通过内置水封设施处理，基本无废气排放。

表4.6-2 运营期主要环保措施一览表

| 序号 | 项目 | 拟采取的环保措施 | 控制标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 |  本项目不新增人员，生活污水不增加。  增设污水收集与预处理系统对企业工业废水进行收集沉淀，废水池容积50m3。再排入巴陵石化污水处理厂处理。 | 巴陵石化生化处理厂废水排放执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级标准，2017年7月1日起执行《石油化工工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染排放限值。 |
| 2 | 废气 | ①对苯二甲酸投料粉尘经布袋除尘处理后由车间楼顶 42m 高排气筒排放； ②聚合装置填料塔废气经冷凝器+水封装置处理后由车间楼顶 42m 高排气筒排放； ③切粒注带配套单体抽吸设备，设备尾气(切粒废气)经气体洗涤罐处理后由车间屋顶 42m 高排气筒排放； ④萃取水蒸发(单体回收)系统，水环真空泵尾气内CPL含量低，直接引入车间楼顶 42m 高排气筒排放； ⑤天然气有机热载体炉烟气经15m 高烟囱直接排放。 ⑥储罐呼吸废气经氮封保护，水封装置处理后排放。 | 有机热载体炉执行《石油化工工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值； 工艺废气中的粉尘、非甲烷总烃、氨等因子执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值； 己内酰胺最大允许排放速率参照《制定地方大气污染物排放标准的技术规范》（GB/T13201-91）计算确定； 废气中的VOCs排放标准参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的标准。 |
| 3 | 固体 废物 | 建设危险废物临时储存场所和一般固废临时储存场所； 过滤滤渣等送现有的工程注塑车间回收利用； 废切片送原工程注塑车间回收利用； 原辅材料包装物由供货商回收利用； | 厂区内临时贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013 年)； 危险废物在厂区内的收集、临时贮存参照执 行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013 年)。 |
| 4 | 噪声 | 选用低噪声设备，对高噪声设备安装减振垫、加盖隔声罩，对风机安装消声器等降噪措施。 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 3 类标准。 |
| 5 | 环境 风险 | 依托新建废水预处理池和现有依托自流式事故应急池及切断阀设施；罐区不新建，依托现有的符合安全规范要求的围堰以及符合规范的避雷设施；  防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材及相应报警系统； 制定环境风险管理制度，落实环境风险事故的防范措施。 | 工作等级定为二级，主要进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 |

## 4.7 物料平衡及水平衡

### 4.7.1 物料平衡

4.7.1.1聚酰胺切片(尼龙 6)生产过程总物料平衡

尼龙 6 切片生产过程总物料平衡见表4.7-1。

表4.7-1  尼龙 6 切片生产物料平衡表

| 序 号 | 入系统 |  |  | 出系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 单耗 kg/t | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 年生产量 t/a | 备注 |
| 1 | 己内酰胺 | 994 | 34790 | 尼龙 6 切片 | 35000 | 成品 |
| 2 | 对苯二甲酸 (添加剂) | 4.5 | 157.5 | 开/停车不合格切片及料块、包装落地切片等 | 31 | 送公司的工程塑料车间 |
| 3 | 水 (催化剂) | 0.4 | 14 | 水 | 6.0 | 配制对苯二甲酸溶液以及二氧化钛时加入，在生产系统内循环 |
| 4 | 二氧化钛 | 2.5 | 87.5 | 过滤滤渣（低聚合物） | 6 | 送现有的工程塑料车间回用 |
| 5 | 水 |  | 0.75 | 投料粉尘 | 0.195 | 排入大气 |
| 6 |  |  |  | 聚合装置未凝气 | 1.44 | 排入大气 |
| 7 |  |  |  | 水喷射泵尾气 | 0.424 | 排入大气 |
| 8 |  |  |  | 水环真空泵尾气 | 0.128 | 排入大气 |
| 9 |  |  |  | 无组织粉尘 | 0.0328 | 排入大气 |
| 10 |  |  |  | 无组织 CPL | 0.061 | 罐区和车间，排入大气 |
| 11 |  |  |  | 废水中 CPL | 4.47 | 过滤器清洗等排水 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 35049.75 |  | 35049.75 |  |

4.7.1.2己内酰胺物料平衡

全厂己内酰胺物料平衡见表4.7-2。

表4.7-2  聚合项目 CPL 平衡（t/a）

| 投加量 | 产品中含量 | 损失量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已内酰胺 | 聚合物、CPL | 进入大气 | 废渣及料块 | 进入废水 |
| 34790 | 34750.3 | 1.90 | 33.33 | 4.47 |

注：约99.9%的 CPL参与聚合反应并进入到产品中，废渣和料块中有90%的 CPL。

### 4.7.2 水平衡

本项目新鲜用水量9.8 m3/h ，即235.2m3/d，主要包括循环冷却水补充水、生活化验室用水和地面冲洗用水等。

本项目的排水包括生产废水、生活污水和初期雨水三部分，本工程采用雨，污分流

排水体制。生产废水主要为各工艺过滤装置设备的清洗废水、水封装置排水、真空泵废水和地面冲洗废水等。生活污水经化粪池收集后和生产废水一起排入厂区收集处理达接管标准后，排入巴陵公司污水处理厂统一处理；初期雨水经收集后分批排入厂区污水站处理。

（1）用水

①生产用水

工艺用水为巴陵分公司提供的脱盐水，主要包括切片干燥水封装置、切粒水罐补水和真空泵补水等，不用新鲜水。用量为0.446m3/h ，即10.7m3/d。

根据可研报告及建设单位提供的有关技术资料，每个水封装置(除切片干燥水封装置外)需补新鲜水约为0.1 m3/h，共3个水封装置，则此类水封装置日用水量为9.6m3/d。

过滤装置清洗用水约4.7m3/d。

对苯二甲酸投料粉尘洗涤用水量为2.5m3/d。

②化验室用水

根据建设单位提供资料，项目化验室用水量约为9.6 m3/d。

③地面冲洗用水

本项目冲洗地面主要为聚合车间各楼层配料区，冲洗地面面积约8000m2，每天冲洗一次，用水定额按1.5L/次.m2计算，则地面冲洗用水量约12 m3/d。

④生活用水

本项目不新增员工，不新增生活用水量。

⑤冷却循环水系统补水

循环水补充水正常8.2m3/h（196.8m3/d），来自原厂区生产供水管网。

本次新建循环水站主要供新上项目使用，需要新建独立的循环水管网系统。新建循环水系统的主要设备包括逆流式钢框架冷却塔、全自动过滤器以及加药装置，其中逆流式钢框架冷却塔处理水量为750m3/h。正常情况下，循环水量为498.43 m3/h，最大循环水量为651.78 m3/h。

（2）排水

本项目的排水包括生产废水、生活污水和初期雨水三部分，本工程采用雨，污分流排水体制。

生产废水主要为各工艺过滤装置设备的清洗废水、水封装置排水、真空泵废水和地面冲洗废水等。生活污水经化粪池收集后和生产废水一起排入厂区污水处理达接管标准后，排入巴陵公司污水处理厂统一处理；初期雨水经收集后分批排入巴陵公司污水站处理。

厂区雨水由雨水口收集后经由雨水管排入巴陵公司雨水排水系统。发生生产事故的废水和消防事故的污水及被污染的雨水排入事故池后分批排入巴陵公司污水处理厂处理。

本项目全厂水平衡情况见图 4.7-1。

图4.7-1全厂水平衡图

## 4.8 污染源分析

### 4.8.1 施工期污染源分析

拟建项目施工期间可能产生的环境问题是土建和设备安装中的施工机械噪声污染，施工期废水、建筑垃圾、施工期间的物料粉尘污染等，本项目施工期产污环节分析见表4.8-1。由于施工作业主要位于巴陵石化工业区内，故施工期对外部环境的影响不大。

表4.8-1  本项目施工期产污环节分析一览表

| 序号 | 污染类别 | 污染源名称 | 产生原因 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 原料堆存、材料拌合、管道铺设、运输等 | 原料贮存、汽车运输及管道铺设、管道开挖引起的二次扬尘 | 粉尘 |
| 2 | 噪声 | 各种施工机械设备 | 施工活动中推土机、搅拌机、压桩机、卷扬 机等各种振动、转动设备 | 噪声 |
| 3 | 废水 | 车辆、机械设备等 | 运输车辆、机械设备的冲洗废水，施工人员 产生的生活污水 | 悬浮物、油类等 |
| 4 | 固废 | 建筑垃圾 | 施工后期的固体废物 | 碎砖、废料等 |

### 4.8.2 运营期污染源分析

4.8.2.1废气

热力站2台（一用一备）1800kW的有机热载体炉生产热导热油，燃料使用天然气为清洁能源。燃烧产生的烟气由一根15米高烟囱排放，其排放浓度可达标排放。

扩建工程的工艺废气主要来源于填料塔冷凝废气和水喷射喷射泵尾气，污染物为己内酰胺废气。其中填料塔冷凝废气经过水槽水封后，约90％的CPL被吸收，其余10％CPL废气有组织排放可实现己内酰胺污染物的达标排放。粉尘经布袋除尘回收固体己内酰胺后可实现达标排放。整个聚合反应在氮气保护下进行，氮气循环使用。切粒过程、切片干燥氮气循环系统、萃取水储槽少量废气有少量无组织废气排出。

经核算本项目废气排放量3940万m3/a，主要污染物排放量分别为：NOX2.216t/a、SO20.488t/a、VOCs0.0144t/a、CPL 0.206t/a（包括无组织0.061t/a）、颗粒物0.0347t/a（包括无组织）。

（1）工艺废气

根据污染物排放量计算结果，本项目各有组织排放工艺废气排放见表4.8-2。

表4.8-2  工艺废气排放情况汇总

| 排放源 | 防治措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- |
| 对苯二甲酸投料粉尘 G1 | 集气设施收集后由自动脉冲式布袋除尘器处理 | 粉尘经布袋除尘后由楼顶 8m 高排气筒排放；少量无组织排放 |
| 聚合装置未凝气 G2、G3 | 经冷凝后，未冷凝气经水封处理后由楼顶 42m 高排气筒排放 | 预聚合反应器和聚合反应器排放的聚合废气经填料塔回收单体己内酰胺后，再经冷凝器后，经水封处理，最后由楼顶 42m 高排气筒排放 |
| 水喷射泵尾气 G4 | 切粒过程配备单体抽吸设备(水喷射泵)。 在水中进行，水循环使用，补充清水。 水喷射泵尾气进水洗涤塔洗涤后由楼顶 42m 高排气筒排放 | 己内酰胺单体大量溶解在水中，少量的经楼顶 42m 高排气筒排放。 少量无组织排放 |
| 水环真空泵尾气 G5 | 塔顶负压操作，冷凝吸收己内酰胺，不凝气经水环真空泵抽出后由楼顶 42m 高排气筒排放 | 四效蒸发浓缩液去预聚合工段，不凝气经水环真空泵抽出后由楼顶 42m 高排气筒排放 |
| 无组织排放： 切片萃取 切片连续干燥 聚合生产车间 | 用脱盐水逆流萃取，切片送切片干燥工段，管道输送采用热氮气干燥，干燥后废气经冷却喷淋洗涤吸收后再经水封外排加强通风（无组织排放废气主要来自设备、管道的跑冒滴漏和水下切粒少量出气） | 萃取液送四效蒸发，没有废气； 极少量无组织排放，排放高度 42m, 有害气体浓度达到车间标准要求 |

表4.8-3      工艺废气产生量、排放量一览表

| 污染源及污染物 |  | 气量 (m3/h) | 产生量 |  |  | 处理措施 | 排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 对苯二甲酸投料粉尘 G1 | 颗粒物 | 1000 | 24.4 | 0.0244 | 0.195 | 布袋除尘 | 0.24 | 0.00024 | 0.00195 |
| 聚合装置未凝气 | VOCs | 350 | 515.6 | 0.180 | 1.44 | 冷凝+水 封 | 51.6 | 0.0018 | 0.0144 |
| G2、G3 | 其中 CPL |  | 461.5 | 0.161 | 1.288 |  | 46.2 | 0.0016 | 0.0129 |
| 水喷射泵尾气 G4 | CPL | 900 | 58.9 | 0.053 | 0.424 | 水洗涤 | 5.9 | 0.0005 | 0.0042 |
| 水环真空泵尾气 G5 | CPL | 600 | 26.7 | 0.016 | 0.128 | -- | 26.7 | 0.016 | 0.128 |
| 聚合车间无组织 | 颗粒物 | -- | -- | 0.0041 | 0.0328 | -- | -- | 0.0041 | 0.0328 |
|  | CPL | -- | -- | 0.0076 | 0.061 | -- | -- | 0.0076 | 0.061 |

注：聚合装置未凝气 G4、G5 中 VOCs 中的主要物质为 CPL，约占 90%。其它工艺废气中 VOCs 全部为 CPL。

（2）热力站废气

项目拟设置 2 台（一用一备）额定功率为 1800kW 的有机热载体炉生产热导热油，燃料为清洁能源天然气，含硫量很少，燃烧烟气主要污染物是NOX、SO2，基本无烟尘产生。单台设计耗天然气量为 152.4Nm3/h，年运行时间为 8000h，则年耗天然气的量为 121.9 万 Nm3。燃烧烟气经 15m 高烟囱排放。

有机热载体炉烟气污染物源强根据《工业污染源产排污系数手册》(2010 年修订)进行理论估算。详细表 4.8-4。废气量为1661×104 Nm3/a、SO2为0.488 t/a、NOX2.216t/a；污染物排放浓度分别为SO2为31.8mg/m3、NOX144.2 mg/m3，排放浓度均能满足《石油化工工业污染物排放标准》GB31571-2015中表4大气污染物排放限值SO2≤100mg/m3、NOX≤150 mg/m3、PM10≤20 mg/m3的要求，燃烧烟气污染物可达标排放。

表4.8-4 天然气导热油炉燃烧废气污染源强计算一览表

| 污染物 | 排污系数 |  |  | 排放源强 |  |  | 排放浓度 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 数量 | m3/h | 万 m3/a | kg/h | t/a | mg/m3 |  |
| 废气量 | m3/万 m3-原料 | 136259.17 | 2076 | 1661 | / | / | / | 直排连续 H=15m, D=0.67m |
| NOX | kg/万 m3-原料 | 18.71 | / | / | 0.277 | 2.216 | 144.2 |  |
| SO2 | kg/万 m3-原料 | 0.02S | / | / | 0.061 | 0.488 | 31.8 |  |
| 烟尘 | / | / | / | / | / | 微量 | / |  |

备注：根据业主提供的导热油炉技术参数，燃料消耗量为152.4Nm3/h；根据 GB17820-2012《天然气》，天然气总硫 含量取值 200mg/m3 计算。燃气导热油炉烟气直排，产污系数与排污系数相同。废气量按设计风量计。

4.8.2.2废水

该项目废水主要为生产废水，包括生产工艺废水和清净下水。

（1）生产工艺废水(W1~W6)

根据工艺过程分析，项目工艺外排废水主要为切粒系统过滤器反冲洗废水、切片干燥工序中冷凝洗涤塔外排废水、水封装置外排废水和其他设备清洗废水。类比现有工程，聚合车间外排的此类废水CODCr浓度1000～2000 mg/L，氨氮浓度10～80 mg/L。

聚合车间废水排放情况见表4.8-5。

表4.8-5  工艺废水污染物排放情况汇总

| 排放源 | 产生情况 | 治理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水封装置排水(除切片干燥水封外)W1 | 氮气水封水 | 废水溢流排入厂区污水沉淀池 | 达接管要求后如巴陵石化污水处理厂集中处理 |
| 切片干燥水封装置排水W2 | 氮气水封水 | 废水溢流排入厂区污水沉淀池 |  |
| 切粒水罐溢流排水 W3 | 补充脱盐水，同时溢流排放 | 废水溢流排入厂区污水沉淀池 |  |
| 真空泵排水 W4 | 水喷射泵和水环真空泵排水 | 外排废水去厂区污水沉淀池 |  |
| 过滤装置洗涤废水W5 | 过滤器定期清洗废水 | 外排废水去厂区污水沉淀池 |  |
| 投料粉尘洗涤废水W6 | 洗涤废水溢流排放 | 外排废水去厂区污水沉淀池 |  |
| 聚合工序冷凝水 | 冷凝水进切粒水贮槽循环使用不外排 | 冷凝器排水→切粒水槽，循环使用，少部分送至单体回收系统并补充新鲜脱盐水以维持循环水浓度，送至回收系统的水回收单体后，水再循环使用 |  |
| 切片萃取 | 萃取水进入萃取水罐 | 送单体回收系统，回收己内酰胺后，水循环使用 |  |
| 四效蒸发 | 蒸发塔底浓缩液 | 浓缩液直接回预聚合工段 |  |

（2）其他(清净下水)

工艺冷却循环水间接冷却，会外排一定的水，该水使用后仅温度升高，无其他污染，作为清净下水排入雨水管网。根据厂家设备有关资料，排水量约循环水量的0.3%，项目冷却循环水量为498.43m3/h，则冷却循环水清净下水排放量为35.9m3/d。

表4.8-7  项目废水排放特征

|  | 排水项目 | 排放量 (m3/d) | 污水来源 | 处理措施 | 组成特征 | 外排废水水质指标及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水封装置排水(除切片干燥水封外)W1 | 9.6 | 除切片干燥之外的水封装置溢流排水 | 去厂区污水处理站 | COD：1000-2000mg/L | 巴陵公司污水处理厂接纳水质： pH：6～9 CODcr≤1500 mg/L |
| 2 | 切片干燥水封装置排水 W2 | 3.0 | 切片干燥水封装置溢流排水 |  |  |  |
| 3 | 切粒水罐溢流 排水 W3 | 1.5 | 切粒水罐溢流排水 |  |  |  |
| 4 | 真空泵废水W4 | 6.0 | 真空泵排水 | 去厂区污水处理站 | COD：2000-4000 mg/L |  |
| 5 | 过滤装置清洗废水 W5 | 4.7 | 过滤装置清洗废水 | 去厂区污水处理站 | COD：1000-2000mg/L |  |
| 6 | 投料粉尘洗涤废水 W6 | 2.5 | 投料粉尘洗涤废水 |  |  |  |
| 7 | 化验室废水W7 | 7.6 | 化验室排水 | 去污水处理站 | COD：500-1000 mg/L |  |
| 8 | 地面冲洗水W8 | 9.6 | 装卸区、罐区、生产车 间地面冲洗排水 | 纳入污水站 处理 | CODcr：500mg/L BOD5：350mg/L 氨氮：10－20mg/L |  |
| 9 | 初期雨水 | 62（最大） | 厂区污染区初期雨水 | 分批排放污水处理站 | CODcr：500mg/L SS：1000mg/L 氨氮：10－20mg/L | 排入巴陵公司污水处理站 |
| 10 | 循环水定期外排 | 49.2 | 循环水冷却塔排水 | 直接排入雨水管网 | 属清净下水 COD50 mg/L，SS:200 mg/L | 雨水管网： COD：30 mg/L SS:100 mg/L |

注：W1、W2、W3 和 W5、W6 为工艺装置排水合并为下表的聚合工艺排水。初期雨水不计入废水总量，清净下水排入雨水管网。

表4.8-8    项目水污染物排放量统计表

| No. | 废水污染源 | 水量(m3/d) | 单位 | CODcr | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | CPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合工艺 排水 W1、 W2、W3、 W5、W6 | 21.3 | mg/L | 2000 | 1500 | 80 | 100 | 30 | 100 |
|  |  |  | kg/d | 42.6 | 31.95 | 1.704 | 2.13 | 0.639 | 2.13 |
| 2 | 真空泵排水 W4 | 6.0 | mg/L | 3000 | 2000 | 80 | 100 | 30 | 430 |
|  |  |  | kg/d | 18 | 12 | 0.48 | 0.6 | 0.18 | 2.58 |
| 3 | 化验室废水 W7 | 7.6 | mg/L | 800 | 500 | 50 | 200 | 20 | 100 |
|  |  |  | kg/d | 6.08 | 3.8 | 0.38 | 1.52 | 0.152 | 0.76 |
| 4 | 地面冲洗水 W8 | 9.6 | mg/L | 500 | 350 | 18 | 200 | 20 | 5 |
|  |  |  | kg/d | 4.8 | 3.36 | 0.1728 | 1.92 | 0.192 | 0.048 |
| 厂区处理前产生 量 |  | 44.5 (1.48万 m3/a) | mg/L | 1825.8 | 1273.0 | 62.1 | 112.7 | 22.8 | 181.2 |
|  |  |  | kg/d | 81.25 | 56.65 | 2.76 | 5.00 | 1.00 | 8.00 |
|  |  |  | t/a | 27.00 | 18.84 | 0.92 | 1.67 | 0.34 | 2.68 |
| 厂区处理后排放 量(入网排放量) |  | 44.5 (1.48万 m3/a) | mg/L | 1500 | -- | -- | -- | 10 | -- |
|  |  |  | kg/d | 66.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | t/a | 22.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 巴陵公司污水处理后外排量 |  | 44.5 (1.48万 m3/a) | mg/L | 50 | 15 | 5 | 30 | 3 |  |
|  |  |  | kg/d | 4.44 | 0.66 | 0.44 | 1.33 | 0.013 |  |
|  |  |  | t/a | 0.74 | 0.22 | 0.074 | 0.44 | 0.044 |  |

4.8.2.3噪声

该项目高噪声设备主要来自厂区的输送泵、冷却塔、风机、冷冻机组、空压机等设备的运转噪声，通过设备的优化选型和采取有效的隔声、减震等综合降噪措施及合理考虑厂区平面布置加以控制。该项目主要设备的噪声声压级见表4.8-9。

表4.8-9  主要设备噪声源强

| 序号 | 车间及装置名称 | 主要噪声设备 | 数量 | 平均声压级 (dB) | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 己内酰胺聚合区 | 进料泵 | 6 | 80～85 | 减震 |
|  |  | 循环泵 | 10 | 80～85 | 减震 |
|  |  | 抽吸风机 | 1 | 80～85 | 消声、隔声 |
|  |  | 离心脱水机 | 2 | 80～85 | 消声、隔声 |
|  |  | 振动筛 | 2 | 80～85 | 减震 |
|  |  | 干燥风机 | 8 | 85～90 | 消声器、隔声器 |
|  |  | 冷却风机 | 2 | 85～90 | 消声器、隔声器 |
|  |  | 氮气压缩机 | 1 | 85～95 | 室内 |
| 3 | 热力站 | 鼓风机 | 1 | 85～90 | 消声器 |
| 4 | 循环水塔 | 冷却塔、循环水泵 | 5 | 85～90 | 露天 |
| 5 | 冷冻站 | 螺杆冷水机组 | 2 | 85～90 | 室内 |
| 6 | 空压氮气站 | 螺杆空气压缩机 | 1 | 85～95 | 室内 |

4.8.2.4固体废物

本项目产生的固体废物有危险废物、一般工业固体废物。

本项目固体废物主要来源于聚合过程过滤器切换产生的过滤残渣，切粒过程产生的料块、不规则切片及粉末和污水处理站产生的污泥等。过滤残渣、开/停车不合格切片及料块、包装落地切片送现有的工程塑料车间回用；原料包装袋由厂家回收。

项目职工定员28人，但从企业内部调价，不新增，因此，不考虑生活垃圾的增加。

本项目固体废物产生量共计40t/a，其中一般固体废物32t/a。

详见表4.8-10。

表4.8-10固体废物分类、产生及处置情况一览表

| 固废名称 | 危险废物 分类编号 | 主要成份 | 产生量 t/a | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固液分离过程产生的废切片(不合格切片) | / | 聚酰胺(尼龙 6) | 4 | 给公司工程塑料车间作原料 |
| 包装落地切片 | / | 聚酰胺(尼龙 6) | 7 |  |
| 其他尼龙 6 废料 | / | 聚酰胺(尼龙 6) | 20 |  |
| 小计 | / | / | 31.0 | / |
| 包装袋 | / | 聚乙烯包装袋 | 1 | 厂家回收 |
| 一般固体废物合计 |  |  | 32 |  |
| 过滤残渣 | HW13 (265-103-13) | 过滤后残渣，低聚合物 | 6.0 | 给公司工程塑料车间作原料 |
| 污水处理站污泥 | HW13 (265-104-13) | 污泥 | 2.0 | 送巴陵公司统一管理 |
| 危险废物合计 |  |  | 8.0 | / |
| 总计 |  |  | 40 | / |

4.8.2.5本项目污染物排放汇总

项目污染物排放汇总结果见下表。

表4.8-11 主要污染物排放汇总表

| 污染物 | 废水* |  | 有机热载体炉燃料废气 |  |  | 工艺废气 |  |  |  | 固体废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 | COD | 废气量 | SO2 | NOX | 颗粒物 | CPL | VOCs | 废气量 | （t/a） |
|  | （万 t/a） | （t/a） | 104Nm3/a | （t/a） | （t/a） | (t/a) | （t/a） | （t/a） | 104Nm3/a |  |
| 产生量 | 1.48 | 27 | 1660 | 0.488 | 2.216 | 0.2278 | 1.901 | 1.44 | 2280 | 40 |
| 削减量 | 0 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 1.695 | 1.426 | 0 | 40 |
| 排放量 | 1.48 | 0.74 | 1660 | 0.488 | 2.216 | 0.0347 | 0.206 | 0.0144 | 2280 | 0 |

### 4.8.3 非正常工况及事故排放污染源分析

本项目非正常工况及事故情况主要污染物排放情况见表 4.8-12。

表4.8-12  非正常工况主要污染物排放及处理措施情况汇总表

| 非正常 工况 | 工况说明及应急措施 | 非正常排放污染物及处理措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水 | 废气 | 固废 |
| 开停车 | 开车前设备、管道需要用水进行清洗。环保设施在主体装置试车前已经调试好，生产装置开车后可与之同步运行，污染物排放情况同正常生产。开停车过程，废水、废气污染治理设施按正常工况运行。 | 初次开车，产生清洗水，不含有机废物，含少量焊渣、铁锈，直接排放。开停车产生的废水，水质变化不大，可按正常生产情况处理。 | 按正常工况情况处理。 | 开停车，会产生一定量的半成品和不合格产品。半成品产生于切粒部分的熔体注带处，半成品销往要求不高的工程塑料厂家。成品包装区会产生一定量的不合格品，降等级或作为不合格品处理，销往要求不高的工程塑料厂家。 |
| 装置局部 检修 | 局部设备故障需要停机检修。主要动设备均有备用设备，只需切换后排料即可以检修。静设备检修时，需将待检修设备、管线隔离后，物料排空，清洗设备，处理完毕再恢复开车 | 增加清洗废水，排入污水处理站事故池中，分批次进入污水处理系统处理 | 因物料温度较高，检修现场有少量无组织排放气体，主要为己内酰胺 | 单体将因降温凝固，收集后用脱盐水溶解，投入回收系统；熔体冷却凝固后做废料块外卖给回收厂家 |
| 停电 临时停车 (突发停 电) | 遇到临时停电采取以下措施，可以保证没有影响环境的物料外排，待恢复供电后再进料开车：1、聚合、回收装置将紧急降温，使各种气化物减少；预聚合、后聚合的填料塔顶气相出口调节阀手动控制，保证压力安全的前提下，减少气化水的排出量；聚合各沉浸槽补水降温，提高吸收效率；2、应急柴油发电机投用后，停电 30 分钟内，可以保证聚合、回收装置的冷却水系统低负荷运转，保证各种气化物被冷凝，减少停车对环境的影响； 3、聚合、回收各用汽、用热设备停止进料。 | 吸收废水排放量增加、浓度提高，排入污水处理站事故池中，分批次进入污水处理系统处理。 先将废水排入调匀池，当调匀池液位达到高位后，将废水排入事故应急池暂存。 | 预、后聚合塔需充氮，少量氮气从水封罐逸出。聚合的废气排放均需经过冷凝及水洗，在突发性停电时，工艺保护会自动激活（如气开、气关阀执行动作），废气排放会小于正常生产。可经过正常的水洗后排放。 | 熔体注带处会产生少量的半成品，包装区会产生一定量的不合格品。半成品和不合格品销往工程塑料 厂家。 |
| 计划停车 | 全线按计划停车，装置内物料出空，设备清洗(聚合塔、单体储槽不清洗，充氮保护)。物料出空前，各环保设施正常运行，污染物排放同正常工况 | 增加清洗废水，排入污水处理站事故池中，分批次进入污水处理系统处理。提前将废水处理车间的调匀池液位拉低，停电后将废水排入调匀池。 | 干燥塔降到常压，排出氮气，含少量少量水汽及微量己内酰胺。工艺上提前处理到无尾气排放时停车。 | 熔体注带处会产生少量的半成品，包装区会产生一定量的不合格品。半成品和不合格品销往工程塑料厂家。 |
| 环保设施 故障 | 投料粉尘收集设施故障，将停止产生粉尘的作业 | 无 | 短时间内粉尘排放增加 | 无 |
|  | 受冷却水系统故障时，填料塔顶蒸汽将不能全部冷凝，必须安排临时停车，设备停止进料，紧急降温以减少气化物；同时聚合各沉浸槽补水降温，提高吸收效率 | 废水排放量、浓度增加，排入事故池中，分批次进入污水处理系统处理 | 吸收效率下降，有机废气排放量增加 | 无 |
|  | 切片尾气净化装置故障，可能导致切粒现场己内酰胺蒸汽弥漫，此时应紧急停止后聚合出料和切粒操作，更换故障设备的备用设备 | 无 | 己内酰胺蒸汽排放量仅在短时间增加己内酰胺无组织排放 | 为避免熔体过滤器冻结，每小时需排料；熔体冷却凝固后做废料块外卖给回收厂家 |
|  | 污水处置系统故障时，为避免污水超标排放，设置排放监控池，不达标废水返回污水处理系统 | 废水经检测不达标，返回污水调节池 | 无 | 无 |

（1）废气

根据非正常或事故工况分析，本评价重点估算聚合装置废气、切粒装置废气非正常或事故情况下的污染物排放，见表 4.8-13。

由表4.8-13可知，本项目非正常工况下污水、废气和固废的排放量均有不同程度的增加。各种非正常工况均有对应的应急处理措施，以减少污染物的非正常排放量和环境影响。非正常工况产生的污水将排入污水处理站的调匀池或事故池暂存，限流、均匀地排入污水处理系统处理。生产的固体废物主要为不合格产品，不合格产品可外卖回收利用。非正常或事故情况下废气污染物短时排放将对周边环境产生一定程度的影响。

表4.8-13废气非正常或事故排放情况一览表

| 污染源 | 排放方式 | 持续时间 | 废气排放量 m3/h | 污染物 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合装置废气 | 42m 排气筒 | 30min | 350 | 己内酰胺 | 4620 | 0.161 | 42 |
| 切粒装置废气 | 无组织 | 10min | / | 己内酰胺 | / | 0.053 | -- |

（2）废水

本项目在开停车及设备检修过程，管道和装置内排空的大部分物料可以销售给专用厂。少量的设备冲洗废水可暂存在事故水池中，并限流排入工程配套的污水处理站，处理达标后外排。根据业主提供资料，一次检修过程产生的最大排水量约为 20t，废水水质和生产过程聚合装置排水类似。

（3）固废

本项目非正常工况下，产生的固废主要为切粒部分熔体注带处产生的半成品和包装区产生的不合格尼龙 6。这些半成品、不合格品以及过滤残渣均在现有的工程塑料车间回用。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本工程占地面积5965.8㎡，利用现有预留场地，无新征土地。项目施工作业包括土建工程、机电设备安装、调试及运转等。在此过程中，各项施工、运输活动将不可避免地产生废气扬尘、废水、噪声、固体废弃物等，对周围环境造成影响，其中以施工噪声和粉尘扬尘最为突出。

1、扬尘

施工扬尘主要来自土地平整、基础开挖、土方堆放、回填、原有建筑的搬迁、拆除、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、道路的修筑、混凝土搅拌、施工垃圾堆放、施工车辆和施工机械行驶等，在干燥天气下尤为明显，对施工场地周围的空气环境有较大影响。施工方应派专人管理现场，包括环境管理；每天定期洒水以减少地面扬尘对环境的污染影响。水泥、石灰等容易飞散的物料，存放时应采取防风遮挡措施，运送时应加盖蓬布，以减少起尘量。

2、废水

项目在建设过程中产生施工废水和生活污水。

(1) 施工废水

施工废水包括机械设备的冷却和洗涤水、施工现场清洗水、建材清洗水、混凝土养护废水及设备水压试验废水等。施工废水含有油污和泥沙不得直接排放，需进行隔渣、沉淀等预处理后送入巴陵石化污水处理厂集中处理。此外，施工用料的堆放应远离水源和其它水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。若用料堆放在水体附近，应在堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止随暴雨径流进入水体，影响水质。各类材料应备有防雨遮雨设施；尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量。

(2) 生活污水

施工人员产生的生活污水含有细菌、病原体等，不能随意直排，利用现有生活污水管网对废水进行收集后，送巴陵石化污水处理厂集中处理。

3、噪声

噪声源有挖掘机、装载机、推土机、卡车、混凝土搅拌机、振捣机等，其噪声强度见表5.1－1。各类施工机械在不同距离噪声预测结果见表5.1－2。《建筑施工场界噪声限值》列于表5.1－3中。根据预测结果，夜间10:00以后禁止施工，应合理选用低噪声设备，经常对施工设备进行维修保养以免长时间使用增加设备噪声，施工期噪声的影响是暂时的，施工结束，噪声的影响也随之结束。拟建工程厂界外200m范围内无居民，所以不会扰民。

表5.1－1　　施工机械噪声

| 机械类型 | 挖掘机 | 装载机 | 推土机 | 卡车 | 混凝土搅拌机 | 振捣机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LmaxdB(A) | 84 | 90 | 86 | 91 | 91 | 84 |

表5.1－2各种施工机械在不同距离的噪声预测结果  dB(A)

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 50 m | 100 m | 200 m | 300 m |
| 推土机 | 72 | 66 | 60 | 54 | 50 |
| 挖掘机 | 70 | 64 | 58 | 52 | 48 |
| 装载机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 54 |
| 混凝土搅拌机 | 77 | 71 | 65 | 59 | 55 |
| 振捣机 | 70 | 64 | 58 | 52 | 48 |
| 卡车 | 77 | 71 | 65 | 59 | 55 |

表5.1－3建筑施工场界噪声限值标准单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣机等 | 70 | 55 |
| 打桩 | 打桩机 | 85 | 禁止施工 |

4、废渣

主要是土地开挖产生的弃土渣、生活垃圾及生产设施拆除产生的废渣。

环评建议弃土渣根据岳阳市关于渣土管理办法，运到相关部门指定的堆存地点，尽量不占用林地、耕地、河道、水面等。施工场地临时存放时应采取防风遮挡措施，运送时应加盖蓬布，以减少起尘量。生活垃圾倒入公司的垃圾站，由环卫部门清运。

生产设施拆除产生的废渣要按危险废物的要求进行管理和处置。

5、施工废水及生活污水

(1)、施工生活污水入化粪池、沿现有管网排入巴陵石化污水处理厂。

(2)、施工废水经过处理后尽量回用，或者进入公司暗管送巴陵石化污水处理厂。

(3)、现有生产设施拆除清洗产生的废水排入现有的污水管道进公司的污水生化处理场。

## 5.2 营运期环境影响预测

### 5.2.1 环境空气影响预测与评价

5.2.1.1气象资料

（一）资料来源

岳阳市气象观测站站址位于岳阳市洞庭北路滨湖，北纬29゜23′，东经113゜05′，观测场海拔高度53.0m，风速感应器距地（平台）高度7.4m。岳阳市气象站地处拟建工程西南面约23km处，地面气象历史资料的收集主要来自于岳阳市气象站。

环评收集了岳阳市气象站近二十的气压、气温、相对湿度、降水量、蒸发量、风向、风速等资料；

（二）气候特征

工程所在区域属北亚热带湿润季风气候，具有气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，春秋气温多变，春夏多涝，夏秋多旱，严寒期短暑热期长的特点。年平均气温为16.6℃，历年最高气温为40.4℃，历年最低气温为-18.1℃，年平均相对湿度81%，年平均降雨量为1469mm，常年主导风向为东北偏北风（NNE），频率为18%，年平均风速为2.6m/s。各气象要素统计结果见表5.2-1。

表5.2-1   岳阳市气象站主要气象要素统计表

| 月份 项 目 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) |  | 平均 | 5.8 | 7.9 | 12.4 | 18.4 | 22.0 | 26.5 | 29.6 |
|  |  | 极端最高 | 22.5 | 26.4 | 30.8 | 33.1 | 34.0 | 35.5 | 36.6 |
|  |  | 极端最低 | -3.1 | -2.2 | -1.3 | 6.3 | 11.8 | 17.0 | 21.2 |
| 平均气压(hpa) |  |  | 1019.1 | 1016.8 | 1013.3 | 1007.4 | 1003.3 | 998.6 | 997.7 |
| 平均相对湿度(%) |  |  | 78 | 78 | 74 | 76 | 80 | 79 | 74 |
| 降水量(mm) |  |  | 63.7 | 72.3 | 79.0 | 232.6 | 190.7 | 161.7 | 177.7 |
| 蒸发量(mm) |  |  | 33.3 | 34.3 | 53.6 | 71.9 | 72.3 | 88.2 | 143.5 |
| 月份 项 目 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |  |
| 气温(℃) | 平均 |  | 27.4 | 24.5 | 18.8 | 13.8 | 6.5 | 17.8 |  |
|  | 极端最高 |  | 37.1 | 34.5 | 30.8 | 29.5 | 18.8 | 37.1 |  |
|  | 极端最低 |  | 17.7 | 16.0 | 8.4 | 3.2 | -2.6 | -3.1 |  |
| 平均气压(hpa) |  |  | 1000.2 | 1006.7 | 1013.5 | 1016.6 | 1021.8 | 1009.6 |  |
| 平均相对湿度(%) |  |  | 81 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 |  |
| 降水量(mm) |  |  | 112.1 | 13.5 | 44.4 | 83.6 | 48.4 | 1446.3 |  |
| 蒸发量(mm) |  |  | 114.4 | 105.8 | 84.8 | 53.6 | 43.4 | 899.2 |  |

3、风向、风速

风向：风对大气污染物的扩散和迁移方向起着决定性的作用。

风速：岳阳市气象站风向玫瑰图见图5.2-1，年风向频率统计表见表5.2－2，各月平均风速统计值见表5.2－3。

图5.2-1 岳阳市气象站风向玫瑰图

表5.2-2   岳阳市气象站全年及各月风向频率

| 风向 频率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 4.6 | 9.4 | 22.4 | 12.6 | 6.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 13.4 |
| 2月 | 7.8 | 13.8 | 20.4 | 12.0 | 4.2 | 3.2 | 5.8 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3月 | 7.0 | 10.6 | 17.2 | 5.6 | 3.4 | 3.8 | 9.8 | 7.2 | 4.8 | 1.4 | 3.2 | 4.4 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 13.2 |
| 4月 | 8.6 | 10.0 | 14.6 | 6.0 | 2.8 | 3.4 | 7.0 | 9.2 | 7.4 | 1.2 | 4.0 | 5.8 | 3.4 | 0.8 | 3.2 | 3.8 | 10.8 |
| 5月 | 6.6 | 10.4 | 20.0 | 4.8 | 2.0 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 0.8 | 4.6 | 3.6 | 5.8 | 2.2 | 4.2 | 5.0 | 11.6 |
| 6月 | 3.4 | 5.6 | 6.2 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 11.6 | 7.8 | 10.8 | 1.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 15.4 |
| 7月 | 2.8 | 5.2 | 7.0 | 5.0 | 2.2 | 1.8 | 10.8 | 11.2 | 15.0 | 2.4 | 11.8 | 5.4 | 5.6 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 7.0 |
| 8月 | 8.6 | 11.2 | 16.4 | 12.2 | 3.6 | 2.6 | 5.8 | 5.6 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 8.8 |
| 9月 | 8.2 | 10.0 | 22.0 | 13.2 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 13.6 |
| 10月 | 4.4 | 14.0 | 18.4 | 8.2 | 5.0 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 4.6 | 17.4 |
| 11月 | 5.2 | 10.2 | 22.2 | 10.6 | 5.8 | 4.0 | 7.2 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 3.8 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 12.0 |
| 12月 | 9.6 | 14.8 | 26.8 | 12.4 | 4.2 | 2.0 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 7.6 |
| 全年 | 6.4 | 10.4 | 17.8 | 8.8 | 3.8 | 3.4 | 6.6 | 5.5 | 5.0 | 1.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 11.7 |

表5.2－3   岳阳市气象站各月平均风速

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 风速(m/s) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |

5.2.1.2 环境影响预测与评价

（一）地形参数及预测点

拟建厂址东面5km范围以内山脉群标高在360m左右，北面5km范围以内山脉群标高在221m以下。超过了排气筒高度处的烟囱口高度（79+42＝121m），因此本评价区域地形定义为复杂地形。评价范围内地形数据采用经纬度定位，相关地理数据网站下载。处理后各关心点标高及坐标见表5.2－4和表5.2-5。评价范围2.5×2.5km2为预测区域。

表5.2－4　预测点坐标及高程

| 序号 | 预测点名称 | 以拟建烟囱为原点 |  | 标高(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E方向(m) | N方向(m) |  |  |
| 1 | 厂界东北 | 45 | 18 | 81 |  |
| 2 | 厂界西南 | -35 | -37 | 82 |  |
| 3 | 机关生活区 | -1520 | -230 | 67 |  |
| 4 | 青坡社区 | -820 | 1700 | 69 |  |

表5.2-5   厂界距离及高程

| 序号 | 名称 | 相对无组织排放源距离（m） | 标高（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东 | 30 | 77 |
| 2 | 厂界南 | 40 | 81 |
| 3 | 厂界西 | 42 | 80 |
| 4 | 厂界北 | 47 | 83 |

（二）预测因子及预测源强

预测因子选择SO2、NOX、颗粒物和己内酰胺。

表5.2-6 预测因子环境质量标准值    单位：ug/m3

| 预测因子 | 小时标准值 | 日标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 己内酰胺 | 0.06 |  | 前苏联标准 |
| SO2 | 500 | 150 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 |
| NOX | 200 | 80 |  |
| 颗粒物 | 450 | 150 |  |

拟建项目工程污染源数据见表5.2-7~5.2-9。

表5.2－7 　本次工程有组织排放源强及排放参数

| 污染源 | 污染源点 |  | 烟气量 | 排气筒参数(Hm/Dm/t℃) | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 （mg/m³） | 烟气温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 己内酰胺 | 填料塔42m烟囱 |  | 0.79m3/s | 42×0.6 | 0.0181 | 9.66 | 100 |
| 天然气锅炉 | SO2 | 15m烟囱 | 0.58m3/s | 15×0.67 | 0.061 | 31.77 | 150 |
|  | NOX |  |  |  | 0.277 | 144.27 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0346 | 18.00 |  |

表5.2-8   无组织己内酰胺排放源强及排放参数

| 面源 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Ll | Lw | H | Hr | Cond | CPL |
| 单位 | m | m | m | h | / | kg/h |
| 聚合车间 | 68 | 30 | 12 | 8000 | 连续 | 0.0076 |

表5.2-9  非正常工况下己内酰胺废气排放源强及排放参数

| 污染源 | 排放方式 | 排放高度 | 气量 | 排放时间 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3/h |  |  | 污染物 | kg/h |
| 聚合装置废气 | 有组织排放 | 42 | 350 | 短时间 | 事故 | CPL | 0.161 |
| 切粒装置废气 | 无组织排放 | 12 | / | 短时间 | 事故 | CPL | 0.053 |

本项目导热油炉有组织排放废气中，颗粒物、SO2、NOx的排放浓度为18mg/m3、31.77mg/m3、144.27mg/m3，排放速率分别为0.0346kg/h、0.061kg/h、0.227kg/h，均满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中相关标准要求。

（三）预测结果

①最大浓度占标率预测

表 5.2-10  有组织排放估算结果一览

| 距离(m) | 导热油炉 |  |  |  |  |  | 物料塔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NO2 |  | 颗粒物 |  | 己内酰胺 |  |
|  | 浓度 (mg/m3) | 浓度占 标率(%) | 浓度 (mg/m3) | 浓度占标率(%) | 浓度 (mg/m3) | 浓度占标率(%) | 浓度 (mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.002382 | 0.48 | 0.01081 | 5.41 | 0.001499 | 0.33 | 0.000005 | 0.01 |
| 200 | 0.002804 | 0.56 | 0.01273 | 6.37 | 0.001765 | 0.39 | 0.000194 | 0.32 |
| 300 | 0.002961 | 0.59 | 0.01345 | 6.73 | 0.001864 | 0.41 | 0.000227 | 0.38 |
| 400 | 0.002526 | 0.51 | 0.01147 | 5.74 | 0.00159 | 0.35 | 0.000222 | 0.37 |
| 500 | 0.002543 | 0.51 | 0.01155 | 5.78 | 0.001601 | 0.36 | 0.000209 | 0.35 |
| 600 | 0.002441 | 0.49 | 0.01109 | 5.55 | 0.001537 | 0.34 | 0.000217 | 0.36 |
| 700 | 0.002236 | 0.45 | 0.01016 | 5.08 | 0.001408 | 0.31 | 0.000206 | 0.34 |
| 800 | 0.002009 | 0.40 | 0.009125 | 4.56 | 0.001265 | 0.28 | 0.000188 | 0.31 |
| 900 | 0.001793 | 0.36 | 0.008143 | 4.07 | 0.001129 | 0.25 | 0.000169 | 0.28 |
| 1000 | 0.001599 | 0.32 | 0.007261 | 3.63 | 0.001007 | 0.22 | 0.000158 | 0.26 |
| 1100 | 0.001437 | 0.29 | 0.006527 | 3.26 | 0.000905 | 0.20 | 0.000158 | 0.26 |
| 1200 | 0.001299 | 0.26 | 0.005897 | 2.95 | 0.000818 | 0.18 | 0.000156 | 0.25 |
| 1300 | 0.001179 | 0.24 | 0.005355 | 2.68 | 0.000742 | 0.16 | 0.000153 | 0.25 |
| 1400 | 0.001076 | 0.22 | 0.004886 | 2.44 | 0.000677 | 0.15 | 0.000148 | 0.24 |
| 1500 | 0.000956 | 0.20 | 0.004478 | 2.24 | 0.000621 | 0.14 | 0.000143 | 0.23 |
| 1600 | 0.000941 | 0.19 | 0.004274 | 2.14 | 0.000592 | 0.13 | 0.000138 | 0.22 |
| 1700 | 0.000952 | 0.19 | 0.004322 | 2.16 | 0.000599 | 0.13 | 0.000132 | 0.21 |
| 1800 | 0.000956 | 0.19 | 0.004341 | 2.17 | 0.000602 | 0.13 | 0.000127 | 0.20 |
| 1900 | 0.000955 | 0.19 | 0.004336 | 2.17 | 0.000601 | 0.13 | 0.000121 | 0.20 |
| 2000 | 0.00095 | 0.19 | 0.004312 | 2.16 | 0.000598 | 0.13 | 0.000116 | 0.19 |
| 2100 | 0.000937 | 0.19 | 0.004254 | 2.13 | 0.00059 | 0.13 | 0.000111 | 0.19 |
| 2200 | 0.000922 | 0.18 | 0.004188 | 2.09 | 0.000581 | 0.13 | 0.000107 | 0.18 |
| 2300 | 0.000907 | 0.18 | 0.004117 | 2.06 | 0.000571 | 0.13 | 0.000102 | 0.17 |
| 2400 | 0.00089 | 0.18 | 0.004043 | 2.02 | 0.000561 | 0.12 | 0.000098 | 0.16 |
| 2500 | 0.000873 | 0.17 | 0.003966 | 1.98 | 0.00055 | 0.12 | 0.000094 | 0.16 |
| 264 |  |  |  |  |  |  | 0.000236 | 0.39 |
| 280 | 0.002983 | 0.60 | 0.01354 | 6.77 | 0.001878 | 0.42 |  |  |

由表5.2-10可知，本项目天然气锅炉烟气SO2的最大落地浓度为0.002983mg/m3，占标率为0.6%；NOx的最大落地浓度为0.01354mg/m3，占标率为6.77%；颗粒物的最大落地浓度为0.001878mg/m3，占标率为0.42%，各项污染物最大落地浓度距离为280m。物料塔工艺废气己内酰胺最大落地浓度0.000236mg/m³，占标率为0.21%，最大落地浓度距离为264m。导热油炉采用清洁的天然气燃料，污染物量较小，不会对区域环境造成显著影响。

②关心点

关心点各项污染因子预测结果见表5.2-11和表5.2-12。

表5.2-11  关心点SO2、NOX、烟气和己内酰胺预测结果一览表

| 地点 | SO2 |  | NO2 |  | 己内酰胺 |  | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时浓度贡献值 (mg/m3) | 浓度占 标率(%) | 小时浓度贡献值 (mg/m3) | 浓度占标率(%) | 小时浓度贡献值 (mg/m3) | 浓度占标率(%) | 小时浓度贡献值 (mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 厂界东北 | 0.001125 | 0.23 | 0.005108 | 2.55 | 0 | 0 | 0.000708 | 0.16 |
| 厂界西南 | 0.001799 | 0.36 | 0.008169 | 4.08 | 0 | 0 | 0.001132 | 0.25 |
| 机关生活区 | 0.000955 | 0.19 | 0.004341 | 2.17 | 0.000141 | 0.24 | 0.000602 | 0.13 |
| 青坡社区 | 0.000955 | 0.19 | 0.004338 | 2.17 | 0.000122 | 0.20 | 0.000601 | 0.13 |

表5.2－12　无组织排放在厂界附近预测结果一览表

| 方位 | 己内酰胺 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 厂界东 | 0.000584 | 0.58 |
| 厂界南 | 0.000775 | 0.78 |
| 厂界西 | 0.000831 | 0.83 |
| 厂界北 | 0.000946 | 0.95 |
| 132 | 0.001647 | 1.65 |

由表5.2-11~5.2-12可知，项目正常工况下有组织废气和无组织废气各污染物不会造成区域环境和关心点空气质量的超标。

二、非正常工况大气环境影响预测

非正常工况下己内酰胺排放源强及方式见表5.2-17。

表5.2-13  非正常工况下己内酰胺废气排放源强及参数

| 污染源 | 排放方式 | 排放高度 | 气量 | 排放时间 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3/h |  |  | 污染物 | kg/h |
| 聚合装置废气 | 有组织排放 | 42 | 350 | 短时间 | 事故 | CPL | 0.161 |
| 切粒装置废气 | 无组织排放 | 12 | / | 短时间 | 事故 | CPL | 0.053 |

①最大浓度占标率预测

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的相关规定“对于小于1 小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测”，本项目非正常工况下有组织排放废气和无组织排放废气影响估算结果见表5.2-14~5.2-15。

表5.2-14  非正常工况下有组织排放废气预测结果一览表

| 距离(m) | 己内酰胺 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 1 | 0 | 0 |
| 100 | 0.000157 | 0.26 |
| 200 | 0.002578 | 4.30 |
| 300 | 0.002565 | 4.28 |
| 400 | 0.002456 | 4.09 |
| 500 | 0.002555 | 4.26 |
| 600 | 0.002425 | 4.04 |
| 700 | 0.002179 | 3.63 |
| 800 | 0.001918 | 3.20 |
| 900 | 0.001889 | 3.15 |
| 1000 | 0.001900 | 3.17 |
| 1100 | 0.001840 | 3.07 |
| 1200 | 0.001766 | 2.94 |
| 1300 | 0.001686 | 2.81 |
| 1400 | 0.001604 | 8.67 |
| 1500 | 0.001523 | 2.54 |
| 1600 | 0.001445 | 2.41 |
| 1700 | 0.001371 | 2.29 |
| 1800 | 0.001301 | 2.17 |
| 1900 | 0.001235 | 2.06 |
| 2000 | 0.001173 | 1.96 |
| 2100 | 0.001115 | 1.86 |
| 2200 | 0.001061 | 1.77 |
| 2300 | 0.001011 | 1.69 |
| 2400 | 0.000964 | 1.61 |
| 2500 | 0.000920 | 1.53 |
| 229 | 0.002704 | 4.51 |

由表5.2-14和表5.2-15可见，己内酰胺废气非正常工况有组织排放最大地面浓度为0.002704mg/m3，最大地面浓度占标率Pmax 为4.51%，最大落地浓度距离为229m。工艺废气中污染物未造成区域环境空气质量的超标。

②关心点

表5.2-15 关心点非正常工况有组织排放预测结果

| 距离(m) | 己内酰胺 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 厂界东北 | 0 | 0 |
| 厂界西南 | 0 | 0 |
| 机关生活区 | 0.000492 | 2.49 |
| 青坡社区 | 0.000409 | 2.07 |

表5.2-16 非正常工况下厂界附近无组织排放废气结果一览表

| 方位 | 己内酰胺 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 厂界东 | 0.004073 | 4.07 |
| 厂界南 | 0.005406 | 5.41 |
| 厂界西 | 0.005797 | 5.80 |
| 厂界北 | 0.006597 | 6.60 |
| 132 | 0.011480 | 11.48 |

由表5.2-15和表5.2-16预测结果表明，非正常工况下无组织排放最大地面浓度为0.01148mg/m3，最大地面浓度占标率Pmax 为11.48%，最大落地浓度距离为132m，项目非正常工况下废气各污染物不会造成区域环境和关心点空气质量的超标。

三、环境防护距离

（1）大气环境防护距离

根据工程分析的有关内容，本项目无组织污染源主要集中在装置区，由己内酰胺总的外排量为预测值来计算本项目的大气环境防护距离。

图5.2-2 卫生防护距离计算模式及结果

表5.2-17 无组织废气外排影响距离核算表

| 项目名称 | 装置区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放源面积（m³） | 2040 |  |  |
| 无组织排放源有效参数（m） | 长度68 | 宽度30 | 有效高度12 |
| 无组织排放量（kg/h） | 0.0076 |  |  |
| 环境标准浓度限值（mg/m3） | 0.1 |  |  |
| 控制距离 | 0（无超标点） |  |  |

按照HJ/T2.2-2008导则中大气环境防护距离计算模式进行计算，本项目大气环境防护距离为0m，无组织排放废气不会造成厂界外大气环境质量超标，本项目不需设置厂外控制距离。

卫生防护距离计算模式：

QcCm=1ABLc+0.25γ20.50LD

式中：Qc－无组织排放量，kg/h；

Cm－标准浓度限值，mg/m3；

r－无组织排放源等效半径，m；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

图5.2-3  卫生防护距离计算模式及结果

表5.2-18   大气防护距离计算结果一览表

| 产生位置 | 污染物 | 排放速率(kg/h) | 平均风速(m/s) | 占地面积(m2) | 标准限制(mg/m3) | 计算结果（m） | 防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | 己内酰胺 | 0.0076 | 1.9 | 2040 | 0.1 | 3.048 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的规定，当卫生防护距离在100m内时，级差为50m，因此确定卫生防护距离为50m。该范围内均为现有工业企业，无居民居住，环评要求在卫生防护距离内不允许有长期居住居民。

### 5.2.2地表水环境影响分析

项目排水采用雨污分流制。项目循环冷却水系统排水属清净下水，排入雨水管网系统。项目生产废水和现有生活污水分别收集预处理达接管标准后排入巴陵公司污水管网。

本项目厂区雨水及循环冷却水系统排放的净下水，排入巴陵公司的雨水管网系统；另外，雨水总排放口前设置截断阀设施，并设一65m3雨水收集池。厂区发生火灾等突发风险事故时，消防废水等可收集截流汇入现有事故废水收集系统和巴陵石化依托废水事故池。事故废水可分批次泵入到巴陵石化污水处理厂进行处理。

本项目的废水经有效处理达接管标准后纳入巴陵公司污水处理厂统一处理。本项目排放的污水量占污水厂的处理能力的比例较小，且不含有对污水厂有害的有毒有害物质等污染物，不会影响污水处理厂的正常运行。

### 5.2.3 地下水环境影响分析

5.2.3.1地质构造

工程所建地区域地质构造东靠幕阜山-瓮江隆起，西至洞庭湖，北进入湖北赤壁，南延长沙，岳阳境内约长84公里，呈一北东向展布的狭长断裂盆地。地层较为简单，基岩主要为泥质粉砂质板岩，上覆第四系土层。根据1：20万区域地质图，场地附近无大的断裂穿越。

从区域构造分析，场地内无大的活动断裂通过，构造相对简单，场地基岩为元古界板岩，第四系以来该区域地质作用相对稳定。

5.2.3.2工程地质条件

根据钻探揭露及场地周围岩土工程地质调查，查明在钻探所见深度范围内场地地层有①杂填土；②粉质黏土；③强风化板岩；④中风化板岩。现分述如下：

①杂填土（Q4ml）：黄红色、黄褐色、灰褐色等杂色，松散-稍密，稍湿，主要由建筑垃圾、板岩碎块、粉质黏土组成，成份杂、不均匀，硬质物含约15-20%，回填时间较长，基本完成自重固结，场地大部分区域上覆约20cm砼。该层全场分布，厚度变化一般，分布较均匀等特点。场地层厚1.10—3.10m，平均层厚2.04m。

②粉质黏土（Q4al+pl）：灰褐色，可塑，主要由黏粒、粉粒组成，干强度低，韧性低，黏性低，刀切面粗糙，无摇振反应，局部夹砾石。该层大部分钻孔有揭露，厚度变化一般，分布不均匀等特点。场地层厚0.60—2.10m，平均层厚1.16m。

③强风化板岩（Pt）：黄褐色、灰黄色，泥质成份，板状构造，变余泥质结构。岩体极破碎，风化节理很发育，岩芯呈鳞片状或砂状，干钻难以钻进，属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ类，岩体质量指标RQD为极差的（0）。该层全场分布，厚度变化大，分布不均匀等特点。场地层厚1.40—8.00m，平均层厚3.49m。

④中风化板岩（Pt）：灰绿色，泥质成分，变余泥质、变余泥质结构，板状构造，岩体较破碎，风化节理较发育，岩芯多呈块状，少量短柱状，属软质岩，岩体基本质量等级分类为Ⅴ类，岩石质量指标RQD为极差的（10-20）。该层场地均有揭露，层顶高程变化一般；此次勘察未穿透此层，最大揭露厚度为10.60m。

图5.2-4  项目所在地工程地质柱状图

图5.2-5 项目所在地工程地质剖面图

5.2.3.3地下水类型及水文地质特征

据钻探揭露，场地地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水，主要赋存于①杂填土、②粉质黏土孔隙中及风化板岩裂隙中。

上层滞水主要受地表径流、大气降雨渗透补给，裂隙水主要受上部上层滞水渗透补给；水量一般均较小。根据调查及钻探揭示本场地主要地层为相对弱透水层，故地下水不发育。场地内地下水主要以大气蒸发及向邻区渗透的形式排泄。勘察期间地下水稳定水位埋深为3.70～7.50m，相当于绝对标高50.32～54.26m。据相关资料场地地下水水位年变化幅度在0.50m左右。

5.2.3.4工程实施对地下水的影响评价

施工期：目前厂区已基本完成场地平整。施工垃圾主要是在基建施工和设备安装时产生的废弃钢筋、废木材、废混凝土、废（碎）砖等，应边施工边清除，废弃钢筋，可以回收，废混凝土用于填地。同时，施工人员在施工时将会产生一定量的生活垃圾，这些垃圾若随意堆放，将产生渗滤液和滋生蚊蝇等，经雨水的淋滤、氧化等作用，渗滤液易渗入地层，会对地下水环境产生影响。

营运期：本项目可能造成影响的生产单元和环节：⑴ 本项目生产过程所用的主要液体原料为己内酰胺，利用现有储罐区原料储罐，本项目不新增原料储罐。

⑵ 本项目所用的主要固体原料贮存于原料仓库内。

⑶ 生产过程产生的危险废物主要有过滤残渣。建设单位拟在原料仓库设危险废物暂存间，专门用于危废的临时存放。厂区内危废经收集后先采用完好无损的容器盛装，然后集中在危废临时贮存场暂存。

⑷ 本项目厂区用水由工业区市政给水管道供水，不取用地下水。生产废水和生活污水通过巴陵公司污水管网排至巴陵公司污水处理厂。

通过以上分析，本项目可能对地下水新增影响的生产单元和环节为新建装置区、成品仓库区、危险废物暂存间和污水预处理池等。拟建项目若按工程设计和环保要求对各工程及生产场所采取切实有效的防渗措施，并按设计建设并运行。在正常情况下，不会对区内的地下水环境产生影响。但若各工程相关场所防渗措施不到位或违章作业以及事故情况下，会造成污水的渗漏，使污废水渗入地下，污染地下水的水质。根据工程特点分析，易造成污水渗漏的场所主要有：①固废堆放场、污水管网、聚合车间地面，污水池等场所防渗建设不理想，导致废水渗漏到地下含水层，而污染地下水质。以上这些场所应作为重点防污区域，做好防渗建设，确保污水不下渗。

②仓储及工艺流程中的无组织排放，即“跑、冒、滴、漏”，通过垂向渗漏至地下水含水层，从而影响地下水水质。

③本项目固废部分是危险废物，必须妥善收集暂存。若危险废物随意丢弃或裸露存放等，会成为地下水污染源，随着雨水的淋洗渗漏到地下水含水层影响所在地的地下水水质。

在对厂区进行防渗分区分别采取相应的防渗措施及加强环境管理严防跑冒滴漏和污染物事故排放后，本项目的建设运营基本不会对该地区地下水环境造成影响。

5.2.3.5地下水污染防治措施及其应急计划

为防止生产过程的原料泄漏，本工程从原料产品的储存（利旧）、运输、生产过程、污染处 理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、产品泄漏(含跑、冒、滴、漏)，同时对有 害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全 方位采取控制措施。

- 地下水污染分区防治措施

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的 防渗要求。

① 重点污染防治区：重点污染防治区主要为位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料不容易及时发现和处理的区域，主要包括污水管线、污水收集沉淀池、生产车间基础、危险废物暂存场，因储罐利旧，提出加强监管和维护措施。

对于重点污染防治区，按照《石油化工企业防渗设计通则》（QSY 1303-2010）进行防渗设计，其中危险废物贮存场参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行防渗设计。本项目污水池、危废存放场地及截排沟地面均应参照上述要求严格做好地面防渗设计、施工等。

危险废物贮存场防渗要求：场地基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

污水池防渗要求：宜采用刚性防渗结构。混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料。刚性防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s；污水处理设施池底及池内壁需采取防腐措施，还应满足《工业建筑防腐蚀设计规范》表 6.1.5 及其它相关规定。

其它重点污染区防渗要求：宜采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度宜小于 150mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于 0.8mm)结构型式。防渗结构层渗透系数不应大于 1.0×10-10cm/s。

② 一般污染防治区：聚合装置区、原料仓库、化学品库、物料管廊区、热媒站

指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。本项目主要包括其聚合装置区、原料仓库、化学品库、物料管廊区及一般固废暂存场所。

一般固废堆场防渗要求：根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）II 类场和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY 1303-2010）相关要 求进行设计。操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为 1.5m，渗透系数≤10-7cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）第 6.2.1 条等效。其它一般污染区防渗要求：按照《石油化工企业防渗设计通则》（QSY 1303-2010）相关要求执行，防腐设计按照《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)相关要求执行。宜采用刚性防渗结构，抗渗混凝土渗透系数不宜大于 1.0×10-8cm/s。厚度不宜小于100mm。

③ 非污染防治区：绿化区

指不会对地下水造成污染的区域，主要包括绿化区。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

防渗设计及预防地下水、土壤污染的控制措施

根据参照的防渗标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施：

(1)重点污染防治区

①危险废物贮存场地面防渗等应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行设计。防腐设计按照《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)相关要求执行。除必须具备耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，表面无裂痕外，还应具备防风防雨和防晒功能，并设计建造径流疏通系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；贮存场内配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

②污水池防渗：混凝土池采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于 1.0×10-12cm/s）。③污水管网铺设：污水管道尽量架空铺设，如采用地下管道，应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀防爆材料，防止发生沉降和渗漏，并按明渠明沟敷设。

④物料管道的布设采用可视化原则，将物料管道均地上铺设，管道采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料(如无缝钢管)和高等级防腐材料，尽量使用焊接连接，不得使用承插管。⑥罐区防渗：罐区地面采用水泥硬化，罐区周围设置围堰和集水沟。

(2)一般污染防治区

一般固废堆场防渗要求根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY 1303-2010）相关要求进行设计；仓库、锅炉房、车间等其它一般污染防治区，地面防渗应按照《石油化工企业防渗设计通则》（QSY 1303-2010）相关要求执行，防腐设计按照《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)相关要求执行。

通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝合与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。

防渗结构的设计方案需要在项目的初步设计阶段才能确定，项目环评期间工程的防渗工程还处于可研阶段，还无法提供较为详实的防渗结构施工要求，因此，仅按防渗要求给出示意图。在项目初步设计中，严格按照环评要求的防渗效果进行设计。

(3)加强危废收集、贮存和清运以及液态原料的储运和使用的管理，对盛装危废的容器应进行严格把关，容器材质应与危险废物本身相容（不相互反应）；加强危废、液态原料的日常检查，保证容器的完好程度，对生产过程洒落、滴漏的少量污染物应及时收集处理。厂区内应常备铁桶等收集装置，一旦发现盛装危废或原料容器发生破损，应立即将危废和原料转移到完好的铁桶内进行存放，并对泄漏的污染物进行收集处理。

- 污染突发事件应急措施

项目必须建立地下水排水应急系统，当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

① 拟建厂区污染突发事件应急排水措施

建议在项目区下游设置应急排水井兼观测井（监测井），事故状态下启动该排水预案，对污染区地下水通过人工抽水降低地下水位，防止污染水向下游扩散，抽出污水统一送污水处理厂集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全。

通过地下水水质监控及时发现地下水污染事故，为启动地下水应急措施提供信息保障。对突发事件中污染的土壤，应首先进行调查，确定其污染范围和深度，其次对污染土壤进行收集，进行环保、无害化处理。

② 管线、地下暗井等泄漏时保护地下水应急措施

强化监测手段，建立自动化程度高的管线检漏、报警和定位系统，达到实时监控、准确及时报警和定位、快速处理泄漏事故，及时关闭阀门。

### 5.2.3 声环境影响预测与评价

5.2.3.1预测范围和敏感目标

本项目位于巴陵石化工业区，周边为道路及工业区规划用地，项目周边 200m 范围内无声环境敏感目标，声环境影响预测范围为项目厂界。

5.2.3.2预测范围和敏感目标

结合项目用地边界特征，共布设 4 个厂界噪声预测点。

5.2.3.3噪声源强

根据工程分析，项目噪声源主要为厂区各种生产设备和辅助设备。项目主要噪声源及噪声级见下表。

表 5.2-19项目主要噪声设备及噪声级

| 序号 | 车间及装置名称 | 主要噪声设备 | 数量 | 单台噪声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料准备区 | 排气风机 | 1 | 85～90 |
|  |  | 循环输送泵 | 2 | 80～85 |
|  |  | 粉碎机 | 2 | 85～90 |
|  |  | 螺旋输送机 | 1 | 85～90 |
| 2 | 己内酰胺聚合区 | 进料泵 | 6 | 80～85 |
|  |  | 循环泵 | 10 | 80～85 |
|  |  | 抽吸风机 | 1 | 80～85 |
|  |  | 离心脱水机 | 2 | 80～85 |
|  |  | 振动筛 | 2 | 80～85 |
|  |  | 干燥风机 | 8 | 85～90 |
|  |  | 冷却风机 | 2 | 85～90 |
|  |  | 氮气压缩机 | 1 | 85～95 |
| 3 | 热力站 | 鼓风机 | 1 | 85～90 |
| 4 | 循环水塔 | 冷却塔、循环水泵 | 1 | 85～90 |
| 5 | 冷冻站 | 螺杆冷水机组 | 1 | 85～90 |
| 6 | 空压氮气站 | 螺杆空气压缩机 | 1 | 85～95 |

5.2.3.4预测模式

工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是自由场的球面坡扩散，室外声源的预测模式如下：

（1）无指向性点声源几何发散衰减公式：

| 式中：LA(r) | ---距声源 r 处的 A 声级，dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LA(r0)--参考位置 r0 处的 A 声级，dB |  |  |  |
| r ------ | 预测点距声源的距离，m |  |  |
| r0------ | 参考位置距声源的距离，m |  |  |

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式：

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L Ai— 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T —	预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

5.2.3.5预测结果分析

本项目为新建项目，周边 200m 范围内无敏感目标，根据噪声源分布情况，计算得到该项目建成后，各厂界噪声贡献声级见表 5.2-20。

表 5.2-20  各厂界预测点环境噪声预测结果及评价结果单位：dB(A)

| 序号 | 名称 | 噪声贡献值 |  | 标准值 |  | 达标分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 北厂界 | 50.6 | 50.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2 | 东厂界 | 49.2 | 49.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 3 | 南厂界 | 40.5 | 40.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 4 | 西厂界 | 45.3 | 45.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

根据噪声预测结果，项目投产后，项目主要噪声设备均位于专门房间内，经过厂区内车间隔声、距离衰减后，厂界噪声基本上维持在原有水平，厂界昼间噪声基本上达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的限值。但是由于其处于巴陵石化工矿企业之中，其周边200m范围内无居民小区等声环境敏感目标的存在，因此，对居民影响较小。

为防止设备异常导致厂界噪声超标，并确保项目声环境功能达标，企业应采取以下措施：

⑴选用噪声值较低的设备，从声源上降低噪声；对高噪声设备加强维护保养，避免设备异常运行产生较大噪声。

⑵建议结合厂区绿化，种植一些吸尘、消声效果好、枝叶茂盛的常绿乔木和灌木，以减轻噪声对外界的影响。

### 5.2.4 固体废物影响分析

本项目产生的固体废物有危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

危险废物主要来源于生产过程过滤器等清洗产生的过滤滤渣和厂区废水处理污泥等；一般工业固体废物主要来源于开、停车过程产生的不合格切片、料块，及聚合反应器之后熔体注带产生的废料，切粒过程产生的废切片，切片输送过程布袋收尘(尼龙 6产品尘)，包装落地切片，以及原料包装袋等；生活垃圾来自职工生活产生的果皮、包装物、废纸、废塑料等。

全厂固体废物产生量共计40t/a，其中一般固体废物 32t/a，危险废物 8.0t/a。

固体废物具有两重性，一方面，固体废物长期堆存，占用大量土地，而且垃圾如果处置和管理不当，其所含的有害成分将通过多种途径对生态系统和环境造成多方面的影响，主要表现在对土壤、水域和大气的污染，从而影响人体健康；另一方面，固体废物本身又含有多种有用物质，是一种可再生利用的资源，若不加以回收利用，会造成资源的浪费。固体废物对环境的影响，主要表现在固废的堆放、清运、处理过程对周围卫生环境的影响以及垃圾堆放场对周围环境的影响。固废的堆放、清运过程若管理不当会孽生蚊蝇、产生恶臭，影响环境卫生，进而影响人群健康；若不对这些固废进行处理，任其排放，将严重影响周围的景观和环境卫生。

从本项目的固体废物的产生量和处置方式看，本项目所产生的固废经采取以上方法处理后，对周围的环境影响不大。

项目生产过程中产生的固体废物，其中部分可进行综合利用，应尽量充分利用，变废为宝，提高其社会效益、经济效益和环境效益；不能利用的部分则在采用上述各种措施进行处置后，基本不会造成二次污染。

综上，本项目固体废物基本上能够遵循分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固废处置。符合固体废物处理处置“无害化、减量化、资源化”的原则，大多作为二次资源进行了综合利用或合理处置，对环境造成的影响较小。

# 6环境风险评价

## 6.1风险识别

### 6.1.1物质风险识别

本项目原辅材料和最终产品涉及到固态己内酰胺、液态己内酰胺、对苯二甲酸、氢气、天然气、改性三联苯(导热油)、联苯-联苯醚(热媒蒸发器用热媒)、聚酰胺(尼龙 6)等化工品；中间产品为己内酰胺聚合物，不单独储存，且为高分子聚合物，性质类似最终产品；另外，燃料为管道天然气。根据这些物质的危害特性，以下主要从火灾爆炸危险性以及毒性两方面识别物质的危险性。氢气由巴陵公司管道输送，本装置不储存。

各物质的储存量及储运方式见下表。

表6.1-1项目主要物质存量及储运方式

| 序号 | 物料名称 | 最大储存量 | 储存方式 | 储存场所 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 己内酰胺 （液体） | 1454t | 3 个1000m3 己内酰胺固定顶罐，3 个200m3 己内酰胺固定顶罐 | 储罐区 | 汽车保温槽罐车运入 |
| 2 | 对苯二甲酸(PTA) | 20t | 袋装 | 原料仓库内 | 汽车运入 |
| 3 | 二氧化钛 | 20t | 袋装 | 原料仓库内 | 汽车运入 |
| 4 | 改性三联苯 | 30t(填充量) | 有机热载体炉及低位槽内 | 热力站 | 汽车运入 |
| 5 | 联苯-联苯醚 | 24t(填充量) | 联苯蒸发器及低位槽内 | 聚合车间 | 汽车运入 |
| 7 | 天然气 | 0.174t(小时量) | 管道 | 管道 | 管道 |
| 8 | 聚酰胺(产品) | 1575t | 袋装 | 成品包装仓库和成品仓库 | 汽车运出 |

主要物料的危险危害特性:

1、己内酰胺

外观与性状：白色晶体。溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。粉体与空气可形成爆炸性混合物， 当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。

健康危害：经常接触本品可致神衰综合征。此外，尚可引起鼻出血、鼻干、上呼吸道炎症及胃灼热感等。本品能引起皮肤损害，接触者出现皮肤干燥，角质层增厚，皮肤皲裂、脱屑等，可发生全身性皮炎。易经皮肤吸收。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

急性毒性：LD50=1155 mg/kg(大鼠经口)。

工作场所时间加权平均允许浓度：5mg/m3。

工作场所空气中粉尘允许浓度：总尘8mg/m3。

2、尼龙6

外观与性状：小颗粒状透明无色或白色固体，无臭无味。

易燃固体

造成轻微皮肤刺激

造成眼睛刺激

如果吞食并进入呼吸道可能有害

危害分解物：具有刺激性及高毒性的气体或烟雾。

3、对苯二甲酸PTA

外观与性状：白色结晶或粉末。

危险特性：遇明火、高热可燃。与空气混合能形成爆炸性混合物。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用，未见职业中毒的报道。

急性毒性：LD50：1670 mg/kg(大鼠腹腔)；3200 mg/kg(大鼠经口)；3550 mg/kg(小鼠经口)。

侵入途径：吸入。

4、二氧化钛

外观与性状：白色固体或粉末状的两性氧化物，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。

健康危害：长期吸入氧化钛粉尘的工人，肺部无任何变化，亦未发生接触性皮炎、过敏反应。

5、SEED

外观与性状：白色粉末

健康危害：吞食有害，造成严重眼睛刺激

侵入途径：食入、经皮吸收。

多聚磷酸钠

外观与性状：白色粉末或颗粒状固体。能溶于水。

健康危害：对眼、呼吸系统和皮肤有刺激性。会导致严重的眼刺激，会造成皮肤过敏。

急性毒性：LD50：6.5g/kg(大鼠，经口)。

6、氢气

无色无味气体、不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

燃烧(分解)产物：水。

健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

侵入途径：吸入。

7、联苯-联苯醚

无色至稻草黄色液体。不溶于水，易溶于乙醚、乙醇等。

危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。

健康危害：急性中毒时，呼吸道剧烈刺激、喉灼痛感、头痛、眩晕、干咳，呼吸困难等。长期低浓度接触可引起头痛、乏力、失眠等，以及呼吸道刺激症状。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

8、改性三联苯

清晰、浅黄色液体。

危险特性：可燃，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。

健康危害：低毒。长期低浓度接触可引起头痛、乏力、失眠等。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

工作场所空气中时间加权平均允许浓度：1.5mg/m3。

物质危害性分析：

（1）火灾爆炸危险性

本项目所涉及的主要化学品物化性质及危险性见表 6.1-2。

对照表 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录 A.1 中表 1《物质危险性标准》，本项目所涉及化学品的火灾危险性如下：

1 类易燃物质：氢气、天然气；

2 类易燃物质：无；

3 类易燃物质：无。

根据火灾危险性分类，氢气、天然气为甲类可燃气体；液体己内酰胺和改性三联苯、联苯-联苯醚为丙类可燃液体；对苯二甲酸、聚酰胺(尼龙 6)为丙类可燃固体。

表6.1-2危化品特性及危险性

| 序号 | 名 称 | 分 子 量 | 熔 点 ℃ | 沸 点 ℃ | 闪 点 ℃ | 引燃 点 ℃ | 密度（水=1） | 在空气中的爆炸极限v% |  | 用途 | 状态 | 火灾危险类别 | 毒性危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上限 | 下限 |  |  |  |  |
| 1 | 己内酰胺 | 113 | 69 | 262.5 | 135 | 375 | 1.05 | 13 | 0.5 | 原料 | 固/液 | 丙（固） | 中度 |
| 2 | 尼龙6 | 339.47 | 210-220 | / | / | / | 1.14 | / | / | 产品 | 固体 | 丙（固） | 无毒 |
| 3 | PTA | 166.13 | >300 | / | >100 | 496 | 1.51 | 1.4 kg/m3空气 | 0.04 kg/m3空气 | 添加剂 | 固体 | 丙（固） | 轻度 |
| 4 | 氢气 | 2 | -259 | -253 | <-50 | 400 | 0.07 空气=1 | 74.1 | 4.1 | 除氧还原剂 | 气体 | 甲（气） | 轻度 |
| 5 | 氮气(压缩的) | 28 | -210 | -195.6 | / | / | 0.97 空气=1 | / | / | 氮封、吹扫保护 | 气体 | 不燃 | 窒息 |
| 6 | 多聚磷酸钠 | / | 622 | / | / | / | >1.5 | / | / | 添加剂 | 固体 | 不燃 | 轻度 |
| 7 | 联苯-联苯醚 | 166 | 12.3 | 257 | 124 | 620 | / | 5.8 | 0.6 | 热媒 | 液体 | 丙B（液） | 中度 |
| 8 | 改性三联苯 | 252 | -32 | 359 | 184 | 374 | / | / | / | 热媒 | 液体 | 丙B（液） | 中度 |
| 9 | 二氧化钛 | 79.9 | 1560 | / | / | / | 3.9 | / | / | 添加剂 | 固体 | 不燃 | 无毒 |
| 10 | SEED | 442.64 | 268-275 | / | / | 自燃>400 | 1.119 | / | / | 添加剂 | 固/液 | 丙（固） | 中度 |

（2）毒物危害性

本项目所涉及的主要化工品的毒性情况见表 6.1-3。

对照 HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录 A.1 中表 1《物质危险性标准》，本项目所用原料和产品中己内酰胺、对苯二甲酸等的毒性较大，但其毒性低于《物质危险性标准》中有毒物质 3 类限值，不列入有毒物质范围。

根据职业性接触毒物危害程度分级判据，己内酰胺、对苯二甲酸属于Ⅲ级（中度危害级别），其它物质属于Ⅳ级（轻度危害级别）。

表6.1-3   项目主要物质毒性一览表

| 物质 | LD50 | LC50 | 毒性排序 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 己内酰胺 | 1155mg/kg(大鼠经口） | 300mg/m3(2h) | 1 | Ⅲ(中度危害) |
| 对苯二甲酸 | 2530mg/kg(大鼠经口） | / | 2 | Ⅲ(中度危害) |
| 联苯-联苯醚 | 5660mg/kg(大鼠经口） | / | 3 | Ⅳ(轻度危害) |
| 改性三联苯 | 13200 mg/kg(大鼠经口） | / | 4 | Ⅳ(轻度危害) |
| 氢气 | / | / | / | 无毒 |
| 天然气 | / | / | / | 无毒 |
| 聚酰胺(产品) | / | / | / | 无毒 |

（3）特殊臭味

本项目聚合装置使用的热媒为联苯-联苯醚，具有特殊臭味。其主要性质如下：联苯联苯醚是联苯和联苯醚的混合物，比例为26.5∶73.5 。分子式C6H5·C6H5—C6H5C6H4·O·C6H4·C6H5。无色乃至稻草黄色的液体，沸点 257.4C。用作高沸点的热载体。为低毒物质，大鼠经口 LD505660mg/kg。但有特别显著的臭气味使人恶心。长期接触可出现神经衰弱综合征及食欲不振等。吸入浓度达 0.67～12.6mg/m3 时，可出现上呼吸道粘膜刺激症状、嗅觉减退。脱离接触及对症处理后可迅速恢复。车间空气中最高容许浓度为 7mg/m3。

### 8.1.2生产设施风险识别

（1）工艺过程：

危险的工艺过程一般可以分成如下几种情况：有本质上不稳定物质存在的工艺过程，这些不稳定物质可能是原料、中间产物、成品、副产品、添加物或杂质；放热的化学反应过程；含有易燃物料且在高温、高压下运行的工艺过程；含有易燃物料且在冷冻 状况下运行的工艺过程：在爆炸极限内或接近爆炸极限反应的工艺过程；有可能形成尘雾爆炸性混合物的工艺过程；有高毒物料存在的工艺过程；储有压力能量较大的工艺过程。

本项目的危险工艺过程分析如下：聚合装置（使用己内酰胺）、热媒蒸发器（使用联苯-联苯醚）、热媒炉系统（使用改性三联苯）、氮气纯化过程（使用氢气）。

根据《石油化工企业设计防火规范》“附录五：工艺装置或装置内单元的火灾危险 分类举例，三、石油化纤部分 尼纶装置、结晶、料仓、熔融、纺丝、长丝加工、包装、 储运单元”属于丙类，发生火灾和爆炸的可能性小。

聚合装置区热媒蒸发器使用联苯-联苯醚作为热载体，联苯-联苯醚如发生泄漏，会散发出刺激性臭味，遇明火有燃烧爆炸可能。 热媒炉采用成熟的成套设备，以改性三联苯为导热介质，导热油炉是一种在工业生产中广泛应用的供热装置，改性三联苯如发生泄漏，遇明火有燃烧爆炸可能。氮气使用的氢气如发生泄漏，遇明火有燃烧爆炸的可能。由于导热油炉运行压力较低，爆炸风险微乎其微。

锅炉房采用天然气管道供气，设阀门控制，其爆炸风险较小。

(2)  己内酰胺储存及输送

厂外运输采用汽车运输方式，且一般外包给社会车辆；厂内主要采用管道运输方式。厂外运输采取外包，且不确定因素很多，故本文环境风险识别主要为厂内的物料运输。运输中可能发生的跑、冒、滴、漏，将污染环境甚至可能引起火灾、爆炸等事故。

本项目利用现有的3 个1000m3 己内酰胺固定顶罐和3 个200m3 己内酰胺固定顶罐。CPL 储罐区面积约 1182m2，设 1.2m 高围堰。液体己内酰胺一旦发生泄漏，易燃物料未及时处理，浓度达到燃烧和爆炸极限，遇火星即造成燃烧甚至爆炸事故。

此外，根据调查，厂外运输主要是卡车、槽车运输，原料采用槽车装。

汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能槽车破损、导致物料泄漏。厂区储存过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，导致物料泄漏。

表6.1-4	本项目生产装置、设施或场所风险识别

| 序号 | 生产装置、设 施或场所名称 | 危险性 | 潜在环境风险事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料罐区 | 本项目的核心风险单元，只要储罐不发生火灾、 爆炸和泄漏等重大事故，项目的安全生产就有了 可靠的保证。 | ①有毒有害物质泄漏对 外环境的影响；联苯-联 苯醚泄漏散发臭味对外 环境的影响。 ②火灾、爆炸事故燃烧、 分解的产物及消防废水 对外环境的影响。 |
| 2 | 聚合装置区 | 本项目的核心风险单元，存在易燃物质在高温下 的聚合反应，是本项目最核心危险区域，应充分 注意周围是否有引起火灾的火源存在。 聚合装置使用的联苯-联苯醚发生泄漏，会散发特 殊臭味，易扰民。 |  |
| 3 | 管廊、输送管 道 | 潜在的危险源，可能由于管道破裂造成泄漏、火 灾、爆炸等事故。 |  |
| 4 | 辅助作业区 | 无潜在的严重事故危险 | － |
| 5 | 公用工程区 | 无潜在的严重事故危险 | － |
| 6 | 废水处理区 | 无潜在的严重事故危险 | － |

### 6.1.3重大危险源辨识

根据《危险化学品名录》（2015 年版）、《国家重点监管危险化学品名录(2013 年完整版)》，本项目原辅材料和产品列入危化品的有：氢气和天然气。本项目危险化学品分类见表 6.1-5，危险物质分布及数量见表 6.1-6。

表6.1-5	危险化学品分类

| 序号 | 物质名称 | 危险类别 | 危规号 | 状态 | 火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 第 2 类易燃气体 | 21001 | 压缩气体 | 甲类 |
| 2 | 天然气(LNG) | 第 2 类易燃气体 | 21008 | 液体 | 甲类 |

表6.1-6	危险化学品分布及数量

| 序号 | 物质名称 | 分布区域 |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产场所 | 储存场所 | 生产场所(t) | 储存场所(t) | 合计(t) |
| 1 | 氢气 | 聚合车间 | 管道 | 0.0001 | -- | 0.0001 |
| 2 | 天然气 | / | 管道 | / | 0.174 | 0.174 |

注：1、氢气生产场所危险物质量按当班用量计；2、氢气不储存； 3、天然气储存量按 1 小时用量估算。

危险化学品重大危险源是以《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准中规定的危险物质名称及其临界量来确定的。本项目己内酰胺、对苯二甲酸、改性三联苯(导热油)、联苯-联苯醚(热媒蒸发器用热媒)、聚酰胺(尼龙 6)均未列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中的有毒物质、易燃易爆物质名称及临界量列表，加上本项目原料罐区利旧不新建，以上物质不属于本次环评重大危险源辨识计算的物质。

本项目涉及重大危险源列表中的危险物质为存量很少的氢气和天然气，本项目危险化学品重大危险源辨识见表 6.1-7。

表6.1-7危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 危险物质名称 | 临界量 Qn(t) |  | 设计存放量 qn(t) |  | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 |  | 5 | 0.0001 |  | 0.002 |
| 2 | 天然气(LNG) |  | 50 | 0.173 |  | 0.003 |
| 合计 | / |  | / | / |  | 0.005 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中的重大危险源辨识计算公式计算：q1/Q1+q2/Q2 =0.005<1。

根据上表和计算结果可知，本项目厂区内危险物质的设计存放量不构成危险化学品重大危险源，即认为本项目厂区内不构成危险化学品重大危险源。同时，氢气、天然气存量很少，本身基本无毒性，发生火灾、爆炸主要表现为安全事故。鉴于本项目厂区存放量最大的主要原料己内酰胺有一定毒性，环境风险分析对象界定为己内酰胺泄漏。

### 6.1.4事故引发的伴生/次生风险识别

（1）储罐区、生产车间、仓库发生火灾、爆炸事故引发的伴生/次生危险识别己内酰胺储罐内蒸汽压若达到爆炸极限范围时，遇到明火可能引起爆炸，燃烧时造成大量的己内酰胺等蒸发；储罐区发生火灾，会产生大量消防废水。生产车间、仓库发生火灾、爆炸事故会产生消防废水。事故消防废水含有各种污染物，应引入事故池内，并进行妥善处理。同时燃烧会产生 CO、CO2 和氮氧化物等物质，典型伴生、次生污染物为 CO。

（2）泄漏事故引发的伴生/次生危险识别

泄漏事故可能有两种，一种是储罐因腐蚀、地基沉陷等原因造成物料泄漏，泄漏的物料一般在围堰内或引到事故应急池内暂时贮存，然后回收或外运处置；另外一种是因为火灾或爆炸引起的泄漏事故，这时会产生大量的事故消防废水，事故消防废水含有各种污染物，应引入事故池内，并进行妥善处理。同时燃烧会产生 CO、CO2 和氮氧化物等物质，典型伴生、次生污染物为 CO。

### 6.1.5扩散途径识别

项目生产运营过程发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并产生伴生/次生的危险物质、消防废水等，扩散途径主要有危险物质蒸发向大气环境扩散，以及泄漏物质、消防废水等收集处置不当，污染地表水环境，甚至地下水、土壤等环境。根据本项目的特征及厂区截排水设施的设置，本项目环境风险的扩散途径主要为大气环境，其次为水环境，厂区的截排水系统、废水收集设施。

### 6.1.6受影响的环境因素识别

根据环境风险扩散途径识别结果，从保护目标方面识别，本项目环境风险可能影响的保护目标主要为大气环境保护目标和水环境保护目标。

本项目环境风险评价等级为二级，环境风险大气环境的保护目标为厂址周边 3km 范围内的居民等，具体环境敏感目标具体见环保目标表。水环境保护目标为厂区的雨水收集设施、截断阀设施及消防废水事故应急池等。

### 6.1.7环境风险识别结果

（1）环境风险发散成因分火灾、爆炸和泄漏三类，主要影响途径为有毒有害物质泄漏和火灾、爆炸引发的次生、伴生污染事故对外环境的影响。

（2）根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，确认本项目厂区内存在的危化品主要为易燃气体氢气和天然气等；根据重大危险源辨识计算结果，本项目厂区内不构成危险化学品重大危险源。

（3）储罐区和生产车间(聚合车间)为本项目风险重点分析对象，其它装置、设施、场所等环境风险影响相对较小。

## 6.2潜在事故类型分析

(1)火灾爆炸

基于对主要危险性装置重点部位及薄弱环节的分析、火灾爆炸指数分析及类比调查分析结果，生产装置潜在危害之一是火灾爆炸。火灾爆炸所致热辐射和冲击波等直接影响的范围，一般局限在厂区范围内，从环境风险的角度，本次不对其进行定量分析，但由火灾爆炸所伴生或次生的毒物(典型的如 CO)对周围环境的影响则为环境风险评价所关心的内容。

(2)毒物泄漏

鉴于 CO 属于《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》(GB20592-2006)中急性毒物 3 类，己内酰胺属于 4 类，本项目毒物影响主要考虑己内酰胺单体泄漏及火灾次生 CO 的影响。

另外，鉴于联苯-联苯醚具有特殊的臭味，考虑聚合装置使用的联苯-联苯醚泄漏影响。

(3)潜在事故类型

生产装置系统、储存系统、装卸系统和公用工程系统危险性分析表明，鉴于各系统中包含了易燃易爆和有毒有害的物质，这些物质一旦泄漏，与空气混合物形成爆炸物或毒性物质外泄，遇火源即发生火灾爆炸或弥散至周围环境，将对人员造成伤害，对环境造成伤害。

## 6.3源项分析

### 6.3.1最大可信事故设定

(1)最大可信事故类型筛选原则和方法

最大可信事故指事故对环境所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生事故的概率不为0。最大可信事故设定，重点考虑未采取措施，涉及重大危险源的装置或储罐在发生火灾爆炸事故的情景下，由于燃烧爆炸或泄漏，泄出毒物或次生污染物挥发进入大气大气或随事故水进入环境，可能对周边环境构成一定的风险。

火灾爆炸事故其热辐射和冲击波、抛射物等直接影响范围一般在厂区范围内，因此作为环境风险评价，不对火灾爆炸事故的直接影响进行风险预测，而对事故可能进入环境的伴生、次生污染物进行预测分析。

(2)最大可信事故源项设定原则

事故源强设定需具有参考性、安全性、客观性、科学性、合理性等特点。

事故源强设定本评价采用经验法估算，危险物质泄漏引起火灾爆炸突发事故。火灾爆炸事故除热辐射、冲击波抛射物等直接危害外，为参与燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质。按导则规定，本评价不做热辐射、冲击波和抛射物等直接危害分析，而将后两部分列为环境风险分析对象。

风险物质筛选取毒性大、用量大的物质，毒性筛选中重点考虑项目涉及的物料中

LC50、IDLH、PC-STEL 浓度较小的物质。根据物质风险识别，并考虑到联苯-联苯醚具有特殊臭味的特性，本项目主要风险物质为己内酰胺、联苯-联苯醚和火灾次生物质 CO。

在风险识别的基础上，本评价设定本工程风险评价的最大可信事故如下表：

表6.3-1   最大可信事故设定

| 危险源 | 危险物质 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- |
| 己内酰胺储罐 | 己内酰胺 | 己内酰胺储罐泄漏事故：罐体阀门、接头破损、腐蚀穿孔、设备 故障造成液态己内酰胺泄漏，以及可能发生火灾事故产生次生 CO 毒物。联苯-联苯醚贮槽、管道、接头、阀门等破损造成泄漏。 |
|  | 联苯-联苯醚 |  |
|  | 火灾次生 CO |  |

### 6.3.2事故源项的确定

6.3.2.1.储罐泄漏源强分析

（1）CPL 储罐泄漏速率和泄漏量

液体泄漏速率 QL 用柏努利方程(限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发)计算：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P ——容器内介质压力，Pa；

P0 ——环境压力，Pa；

ρ —泄漏液体密度，kg/m3；

- ——重力加速度，9.81m/s2；

- ——裂口之上液位高度，m；

Cd ——液体泄漏系数。按表 8.3-2 选取；

A ——裂口面积，m2。按事故实际裂口情况选取。

表6.3-2液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数 Re | 裂口形状 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边行） |  | 三角形 | 长方形 |
| >100 |  | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 |  | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

本项目 CPL 储罐均为圆柱形储罐，CPL 储罐1000m3。CPL 储罐采用 80~90℃的热水伴热，常压储存，储存状态为液态。根据有关统计资料，储罐容易产生破损泄漏的地方主要为法兰和接头处，泄漏模式设定为裂口考虑位于储罐底部接头处，泄漏孔径50mm，本项目泄漏速率计算结果见下表。

表6.3-2泄漏源强参数选取及其计算结果一览表

| 项目 | 泄漏工况 | P | P0 | ρ | g | h | Cd | A | QL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pa | Pa | kg/m3 | m/s2 | m | —— | m2 | kg/s |
| CPL 储罐 | 孔径 50mm | 101325 | 101325 | 10500 | 9.81 | 9.1 | 0.65 | 0.0019625 | 178.971 |

计算结果表明，本项目 CPL 储罐的最大泄漏速率为 178.971kg/s。

泄漏量与裂口的面积和裂口的位置相关，假设裂口位于储罐底部，CPL 储罐发生泄漏后 30min 内采取措施切断泄漏源，则最大泄漏量为 322.15t。根据统计资料，实际泄漏时间一般控制在 5~30min。

CPL 熔点为 68~70℃，泄漏进入环境后可能发生两种情况：①由于温度降低，可凝固为固体，少量 CPL 单体发生质量蒸发进入大气环境。②CPL 发生泄漏后，泄漏的物料由于处理不当着火，从而使事故进一步扩大。

（2）泄漏液体蒸发量

泄漏后 CPL 的挥发速率按照质量蒸发公式进行计算。

质量蒸发速度 Q3 按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，根据表 8.3-3 选取；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——分子量，

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；本项目取 293K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表6.3-3液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本项目 CPL 储罐所在罐组围堰（扣除罐体）后，等效半径为 18.1m。CPL 质量挥发速率计算参数选取及计算结果见下表。

表6.3-4  泄漏蒸发参数选取及计算结果一览表

| 物质 | u (m/s) | n | α | 稳定度 | P(Pa) | M(kg/mol) | R | T0(K) | r(m) | QL(kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPL | 0.5 | 0.3 | 0.005285 | F | 2677.6 | 0.113 | 8.314 | 298 | 18.1 | 0.087 |
|  | 6.1 | 0.3 | 0.005285 | F | 2677.6 | 0.113 | 8.314 | 298 | 18.1 | 0.553 |

6.3.2.2生产车间、仓库发生火灾、爆炸后的次生污染源项分析

本项目生产车间、仓库发生化学品燃烧、爆炸的主要产物为二氧化碳、水、不完全燃烧产物一氧化碳等，以及消防废水，会对周围环境产生一定影响，火灾过程中产生的浓烟会对下风向的环境产生一定的影响。

另外，化学品发生火灾爆炸事故时，可能存在部分有毒有害物质释放对环境产生二次污染。

(1)火灾爆炸伴生释放 CPL 产生量估算

假设己内酰胺储罐泄漏，发生火灾后，致使单个储罐 50%物料全部泄漏，整个火灾事故按照持续 2h 计算。根据本项目物质毒性识别及在线量，对照上表，设定火灾中 2%的物料蒸发进入大气，即CPL 受热挥发进入大气的速率为 0.641kg/s。另外，5%不完全燃烧生成一氧化碳，20%燃烧，其余物料随消防废水进入消防废水中。

(2)火灾伴生/次生污染物 CO 产生量估算

本项目发生化学品燃烧、爆炸的主要产物为二氧化碳、水、不完全燃烧产物一氧化碳等，主要伴生/次生污染物为一氧化碳。根据《建设项目环境风险评价技术导则》，火灾伴生/次生中一氧化碳产生量计算公式为：

式中：

GCO——一氧化碳的产生量，g/kg。

C——物质中碳的质量百分比含量，%。

q——化学不完全燃烧值，%。取 5%~20%，本评价取中值 12.5%。

本项目火灾伴生/次生污染物一氧化碳源项设定：选取 CPL 储罐发生池火灾事故进行一氧化碳源强估算。估算得一氧化碳产生源强为 0.297kg/s。

### 6.3.3事故风险概率分析

管道等发生破裂，泄漏事故的发生概率见下表。

表6.3-5泄漏事故概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器（储罐、装置） | 泄漏孔径 1mm | 5.00×10-4/年 |
|  | 泄漏孔径 10mm | 1.00×10-5/年 |
|  | 泄漏孔径 50mm | 5.00×10-6/年 |
|  | 整体破裂 | 1.00×10-6/年 |
|  | 整体破裂（压力容器） | 6.50×10-5/年 |
| 管道（内径≤50mm） | 泄漏孔径 1mm | 5.70×10-5/m.年 |
|  | 全管径泄漏 | 8.80×10-7/m.年 |
| 管道（50mm≤内径≤150mm） | 泄漏孔径 1mm | 2.00×10-5/m.年 |
|  | 全管径泄漏 | 2.60×10-7/m.年 |
| 管道（内径>150mm） | 泄漏孔径 1mm | 1.10×10-5/m.年 |
|  | 全管径泄漏 | 8.80×10-8/m.年 |

本项目假定泄漏孔径为 50mm，泄漏概率为 5.00×10-6 次/年。

## 6.4后果计算

### 6.4.1CPL 泄漏蒸发废气预测分析

(1)预测模式

采用大气环评软件 EIAProA2008(版本 1.1.182)中的风险预测模块进行预测。

(2)预测内容

预测 F 类大气稳定度，风速分别为静风 0.5m/s、多年平均风速 6.1m/s 的条件下，CPL 泄漏后造成的下风向轴向落地浓度增量和各敏感点处的最大落地浓度增量。

(3)预测结果

风险影响程度表见表6.4-1。

### 6.4.2火灾、爆炸伴生释放的 CPL 扩散预测分析

(1)预测模式

采用大气环评软件 EIAProA2008(版本 1.1.182)中的风险预测模块进行预测。

(2)预测内容

根据火灾产生的烟气扩散流动特征，本次预测条件取扩散风速 0.5m/s、3m/s 和 F类大气稳定度。火灾、爆炸伴生受热释放的 CPL 造成的下风向轴向落地浓度增量和各敏感点处的最大落地浓度增量。

(3)预测结果

风险影响程度表见表6.4-2。

### 6.4.3火灾、爆炸二次污染物 CO 扩散预测分析

(1)预测模式

采用大气环评软件 EIAProA2008(版本 1.1.182)中的风险预测模块进行预测。

(2)预测内容

根据火灾产生的烟气扩散流动特征，本次预测条件取扩散风速 0.5m/s、3m/s 和 F类大气稳定度。火灾、爆炸伴生 CO 造成的下风向轴向落地浓度增量和各敏感点处的最大落地浓度增量。

(3)预测结果

风险影响程度表见表 6.4-3。

表6.4-1  CPL 储罐泄漏 CPL 蒸发风险影响程度表

| 预测情景 | 源强 (kg/s) | 危害浓度 | 泄漏点下风向相应危 害浓度的最大距离(m) | 到达相应危害浓度最大 距离的时间(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定度(F), 风速 0.5m/s | 0.087 | PC-TWA，5mg/m3 | 300 | 33 |
| 稳定度(F), 风速 2.6m/s | 0.553 | PC-TWA，5mg/m3 | 1800 | 29 |

表6.4-2 火灾伴生 CPL 受热蒸发风险影响程度表

| 预测情景 | 源强 (kg/s) | 危害浓度 | 泄漏点下风向相应危害 浓度的最大距离(m) | 到达相应危害浓度最 大距离的时间(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定度(F), 风速 0.5m/s | 0.641 | PC-TWA，5mg/m3 | 750 | 41 |
| 稳定度(F), 风速 2.6m/s | 0.641 | PC-TWA，5mg/m3 | 3000 | 43 |

表6.4-3  火灾次生 CO 风险影响程度表

| 预测情景 | 源强 (kg/s) | 危害浓度 | 泄漏点下风向相应危 害浓度的最大距离(m) | 到达相应危害浓度最 大距离的时间(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定度(F), 风速 0.5m/s | 0.297 | LC50，2260mg/m3 (4h) | 30 | 29 |
|  |  | IDLH，1500 mg/m3 | 36 | 30 |
|  |  | PC-TWA，20 mg/m3 | 286 | 33 |
| 稳定度(F), 风速 2.6m/s | 0.297 | LC50，2260 mg/m3(4h) | 0 | 0 |
|  |  | IDLH，1500 mg/m3 | 44 | 15 |
|  |  | PC-TWA，20 mg/m3 | 1530 | 29 |

### 6.4.4预测结果分析

（1）泄漏 CPL 蒸发预测结果分析

根据预测结果，在 F 稳定度，静风（风速 0.5m/s）气象条件下，CPL 泄漏事故发生后影响范围(浓度大于 PC-TWA)为储罐外 300m 内；在 F 稳定度，年平均风速（风速2.6m/s）气象条件下，CPL 泄漏事故发生后影响范围(浓度大于 PC-TWA)为储罐外 1800m 内。

（2）泄漏发生火灾 CPL 受热散发预测结果分析

根据预测结果，在 F 稳定度，静风（风速 0.5m/s）气象条件下，CPL 泄漏发生 火灾事故后 CPL 受热散发影响范围(浓度大于 PC-TWA)为储罐外 750m 内；在 F 稳定度， 风速2.6m/s 气象条件下，CPL 泄漏发生火灾事故后 CPL 受热散发影响范围(浓度大于PC-TWA)为储罐外 3000m 内。

（3）泄漏发生火灾次生 CO 预测结果分析

根据预测结果，在 F 稳定度，静风（风速 0.5m/s）气象条件下，CPL 泄漏发生火灾事故后次生 CO 影响范围：浓度大于 LC50、IDLH、PC-TWA 分别为储罐外 30m、36m、285m 内；在 F 稳定度，风速 2.6m/s 气象条件下，CPL 泄漏发生火灾事故后次生 CO 影响范围：浓度大于 LC50、IDLH、PC-TWA 分别为储罐外 0m、44m、1530m 内。

（4）联苯-联苯醚泄漏风险预测结果分析

预测联苯-联苯醚管道泄漏事故发生后，预测浓度均小于 PC-TWA(7mg/m3)，浓度小，影响范围小，厂区以外均未超过车间容许浓度限值。且小于引起上呼吸道粘膜刺激症状浓度(0.67~12.6mg/m3)，对厂区内及厂区外环境影响不大。但联苯－联苯醚具有异味，具有特殊臭味，在大气中的嗅阈浓度又比较低（0.008mg/m3），所以在一定距离内会使人闻到不愉快的气味，应杜绝风险事故发生。

## 6.5 风险计算和评价

（1）事故后果综述 在上文中假设的事故情景下，在己内酰胺储罐管道连接处发生泄漏，若妥善处理，未发生火灾的情形对周围环境影响不大。但若处理不当，己内酰胺着火， 受热挥发的 CPL 及次生 CO 进入大气中，会对周围环境产生一定的不利影响。根 据不利气象组合情景预测结果，其影响结果见下表所示。

表6.5-1  CPL 储罐管道连接处泄漏并发生火灾风险影响估算表

| 事故情 景 | 毒性特征 | 危害 | 最大影响范围 (罐区外， m) | 受影响人数 (人) | 对应气象 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐管 道连接 处发生 CPL 泄 漏，并着 火 | CO 半致死浓度 LC50=2260 mg/m3 | 部分死亡 | 30 | 本项目厂区内的 部分职工约 6 人 | F 稳定度， 风速 0.5m/s F 稳定度， 风速 3m/s |
|  | 即时危险浓度 IDLH=1500 mg/m3 | 可致命、可永久损 害健康或可使人立 即丧失逃生能力 | 44 | 本项目厂区内的 部分职工约 20 人 |  |
|  | 容许接触浓度 PC-TWA=20mg/m3 | 不许长时间接触 | 1530 | 本项目厂区内职 工约 70 人，厂外 人员约 5000 人 |  |

联苯-联苯醚泄漏风险事故情景下，联苯-联苯醚预测浓度均较小，小于车间 容许浓度限值(PC-TWA)，对厂区内外人群影响不大。

根据风险值定义：

风险值(后果/时间)=频率(事件数/单位时间)×危害程度(后果/每次时间)在具体计算过程中，按照下式计算事故风险值(死亡/年)：

风险值(死亡/年)＝死亡人口×事故发生概率

根据前面的事故风险概率分析，本项目假定储罐泄漏孔径为 50mm，泄漏概率为5.00×10-6 次/年；假定联苯-联苯醚管道泄漏孔径为 1mm，泄漏概率为 2.85×10-4 次/年。根据上式计算出泄漏事故风险值，见表 6.5-2。

表6.5-2物质泄漏事故风险值计算一览表

| 泄漏物质 | 死亡人数(人) | 事故发生概率(次/ 年) | 风险值(死亡人口/ 年) | 最大风险值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPL | 0 | 5.00×10-6 | 0 | 0 |
| CO | 3 | 5.00×10-6 | 1.5×10-5 | 1.5×10-5 |
| 联苯-联苯醚 | 0 | 2.85×10-4 | 0 | 0 |

（2）环境风险防范区范围 本项目发生事故时，废水或泄漏的有毒有害物质可全部截留在厂区内，无外排，故本项目环境防范区主要为大气环境防范区，是指建设项目界外环境敏感区中，在最大可信事故情况下，释放至大气的有毒有害物质，按导则规定预测，其计算网格浓度达到和超过 LC50 和 IDLH 的范围。

根据前面的预测结果，本项目计算网格浓度达到和超过 LC50 和 IDLH 的最大 范围为 CPL 储罐区外 44m，主要处在本厂区围墙内，因此，本项目环境风险防范区范围未涉及项目界外环境敏感区。

（3）风险可接受分析

根据前面的计算结果，发生联苯-联苯醚泄漏事故时，无人员伤亡；发生 CPL 储罐泄漏及引发火灾事故时，无厂区外人员死亡，半致死浓度范围在厂区内，死亡人数主要为本厂区当班操作工，最大人员死亡的风险值为 1.5×10-5，低于化工行业风险统计值8.33×10-5。因此，本项目风险值与同行业相比是可以接受的。

## 6.6环境风险防范措施和应急对策

### 6.6.1 严格落实环境风险防范和应急措施

（1）项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

（2）建设项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

（3）建设单位应委托环境监理单位开展环境监理工作，重点关注项目施工过程中各项防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的建设情况，未按要求落实的应及时纠正、补救。环境监理报告应作为试生产审查和环保验收的依据之一。

（4）相关建设项目申请试生产时，建设单位应将项目设计阶段环保措施落实情况、环境监理报告和企业突发环境事件应急预案的备案材料一并提交。

### 6.6.2工艺及系统采取的安全措施

设计中采用了分散控制系统（DCS）实现装置的自动控制、顺序控制。整个装置的自控水平在国内外同类装置中居领先水平。

聚合装置中的添加剂包括聚合反应稳定剂和聚合产物分子量调整剂，其反应器的加料流量与物料总流量进行比例控制。

工艺采取布袋除尘、风机抽吸等防尘措施。在有压力的设备和管道上设置安全阀等自动泄压设施。己内酰胺储罐四周设围堰。在装置区的有腐蚀和毒害岗位区域设安全喷淋洗眼器，并加以明显标记，供事故时临时急救用。

凡表面温度超过 60℃以上的设备和管道，均采用绝热措施以防人身烫伤。低温管道和设备做保冷，在满足生产需要的同时，防止冻伤。在生产区域安装风向标，用来指引事故状态下人员的安全疏散方向。

### 6.6.3 总图布置和建筑安全措施

针对项目的性质、生产中使用易燃易爆、有毒的危险物质,在工程设计上严格按照我国有关劳动安全、防火、防爆法规进行设计,从总图布局、工艺生产、建构筑物防火处理、防雷接地、消防、防爆等各个方面采取相应的措施。

（1）各功能区之间设有环行通道，有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危险等级进行设计，部分钢结构作防火处理，部分楼、地面作防腐处理。

（2）总图布置按规定划分爆炸危险区域，在爆炸危险区域选用防爆型仪表、电器及通讯设备。

（3）本项目通风考虑整体通风与局部排风相结合，避免死角造成有害物质的聚集。

### 6.6.4 火灾风险防范措施

（1）生产区、储罐区周边应设立明显的禁止明火标志、安全防火标志和防火距离警示牌。

（2）各生产单元、车间、罐区应设立火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。

（3）生产车间、罐区配备各种消防器材，厂区设立消防水池；生产设备和原料输送设备装配防火抑爆装置。

（4）可燃气体报警的同时，应与消防水泵、固定灭火系统、进入罐区的物料阀和通讯等设施联动。

（5）加强消防安全宣传和教育，对工艺过程中易发生火灾爆炸的原材料、中间体及成品，应列出其主要的物理化学性能，让所有员工了解其危险性并掌握防护措施。

（6）加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度。建立公司安全环保部门，分管负责风险防范，配合地方政府制定完整的火灾爆炸事故应急措施。

（7）建立消防围堰和废水事故收集池。

（8）若发生火灾事故时，企业应及时关闭厂区所有雨水口阀门，使消防废水和事故废液集中汇入至厂区设置的地下应急事故水池内，严禁通过雨水口排放到周边水体。事故废水通过专用管道，分批量排入巴陵石化污水处理厂集中处理。

### 6.6.5 己内酰胺储运安全措施

严格执行我国危险化学品运输安全的有关规定。

（1） 要按规定的路线行驶，中途不得停留，注意运输安全，严防运输事故发生。

一旦发生事故，一面搞好现场保护，一面与当地公安消防和环保部门联系，消除或减缓事故造成的影响。

（3） 己内酰胺储罐区应设置足够的围堰和消防扑救水源。

（4） 储罐在投入使用前，应对焊接处进行透视、探伤或试压、试漏，保证储罐绝对无砂眼、无缝隙、无泄漏。

（5） 管线等设备的材质应选用耐腐蚀材料，并加强防腐处理，防止腐蚀穿孔或腐蚀层脱落堵塞管道。同时应加强检修维修，对出现的故障及时排除。

（6） 泵与管、管与管之间联接处要保持牢固、密封，并定期严格检查，使其处于完好状态。

### 6.6.6装置区风险防范措施

生产过程应设置温控器，并且温控器应与进料阀门联动，一旦出现异常高温，立即切断原料供应。

定期对各设备的壁厚进行检查，发现问题及时处理，但禁止带料检修。

做好生产装置、各种检测、报警装置等的定期检查和保养维修。

生产装置密闭化、管道化，防止有毒物质泄漏、外逸。

严格控制涉及联苯-联苯醚的有关设备的质量，及连接管道焊接及设备安装质量，配备相关安全报警及切断设施等，并加强生产过程对装置设备的巡查管理等，严防联苯-联苯醚泄漏。

### 6.6.7 泄露应急措施

- 己内酰胺的泄漏处理、防护、救治及消防

液态己内酰胺泄漏，少量用围堰收集，若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。己内酰胺熔点69度，泄漏会凝固，容易收集，送蒸发装置回收使用。

皮肤接触脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

火灾时消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、干粉、砂土。

（2）对苯二甲酸的泄漏处理、防护、救治及消防

用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废处理场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 处理时戴化学安全防护眼镜。穿防酸碱工作服。戴防化学品手套。 误服者漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。灭火剂使用干粉、砂土。

（3） 氢气的泄漏处理、防护、救治及消防

合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 事故处理时穿防静电工作服。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。着火时时用干粉灭火。

（4）改性三联苯、联苯-联苯醚的泄漏处理、防护、救治及消防

泄漏时在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。

空气中浓度较高时，佩戴防毒面具。戴化学安全防护眼镜。穿防静电工作服。必要时戴防化学品手套。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

必要时就医。食入：误服者立即漱口，饮足量温水，催吐，就医。灭火方法：雾状水、干粉、砂土。

### 6.6.8 有机热载体炉管理

(1)有机热载体炉系统

从热媒炉出来的高温液相热媒，送到用户使用后再返回热媒炉，以构成密闭的压力循环系统，由热媒循环泵来保证热媒的正常运行。由高位膨胀槽来维持系统的恒定压力和吸收热媒因温度升高而引起的体积变化以及接受系统中的低沸点馏分和空气，并将空气排入大气。

热媒由厂外运至热媒站时用热媒卸料泵将热媒打进热媒储槽。为了事故时的紧急排放和一些设备、管道停用时的排空，热媒站还设有低点热媒排放槽，以利于热媒的排放。热媒储槽配有蒸汽加热器，同时为防止热媒高温下被氧化变质，还设有氮气保护。结焦热媒清洗产生热媒废气冷凝处理回收。

(2)控制系统

热媒炉设有较完备的自动控制系统，为保证热媒炉的正常运行，热媒泵、风机、与炉排之间设有连锁安全保护控制。在热媒系统进出总管上设二次循环系统，以最终调节进入用户热媒温度的精确度。当高位膨胀槽液位达到低液位、极限低液位时将自动发出报警信号。

### 6.6.9 水环境风险防范

（1）事故废水收集系统

依托现有消防废水收集系统及巴陵公司的应急措施，确保事故时整个厂区消防废水和事故污水妥善收集，事故时将外排的雨水管的阀门关闭，打开事故池进水阀。事故后用泵打入巴陵公司污水处理厂处理，达标后排放。

（2）事故废水“三级防控”措施

为杜绝环境风险事故对环境的造成污染事件，企业可参照中国石油天然气集团公司《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY65-2009)，采取三级防控措施，将环境风险事故排水及污染物控制在储罐区、装置区，环境风险事故排水及污染物控制在事故池内。

▲第一级防控措施

第一级防控措施是设置罐区围堰和防火堤。构筑生产过程环境安全的第一层防控网，使泄漏物切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

▲第二级防控措施

第二级防控措施是企业必须在装置区单元外围设置连接污水总排放口、雨水排放口的废水收集池，设计相应的切换装置，一旦厂区内发生污染事故，立即启动切换装置，将雨污水引入收集系统，切断污染物与外部的通道，导入污水处理系统，将污染控制在厂区内，防止较大生产事故泄漏物和污染消防水造成的环境污染。

▲第三级防控措施

第三级防控措施是在进入依托污水处理厂污水管网前建设终端事故池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物和污染消防水造成的环境污染。由于本项目建设单位为巴陵石化改制企业，已建多年的防控措施均依托巴陵石化，尚未建设第三级防控系统；企业应单独设立厂内事故池，将污染物控制在厂区内。

### 6.6.10 事故应急措施

（1）严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中针对可能存在的不安全因素，采取相应的安全防范与管理措施；建立重大事故管理和应急组织系统。

（2）切实转变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度保证设备良好运行，以降低各种污染物的发生量，确保污染物达标排放。

（3）严格工艺操作章程，强化安全生产规程，特别应加强己内酰胺贮罐库区管理，控制己内酰胺重大跑、冒、滴、漏事故发生。

（4）切实做好己内酰胺的回收工作，加强设备的运行管理和维修，对回收装置的运行，必须严格按规定操作，避免己内酰胺大量排放对周围环境造成不良影响；停电、开停车时，主要生产设备如聚合反应釜等以及管道清洗产生清洗废水和废液进废水池，逐步处理达标；N2 吹扫产生己内酰胺含有机废气进工艺系统的水吸收槽吸收处理，严禁直接排放。吸收水溶液送四效蒸发浓缩-回收系统，回收己内酰胺单体。

（5）为避免萃取水、四效蒸发器冷凝液可能事故性排放对污水处理厂造成的影响，建议厂方建造车间事故贮池，一旦发生事故，企业必须立即停产，废水进事故贮池储存，事故贮池容积至少应容纳一天的高浓度废水量，这些废水逐步处理。

（6）如遇到依托处理系统完全失效的情况，企业应立即停产，待问题解决后再继续生产，杜绝大量废水直接排入管网和周围内河水体，同时当地环保部门应加强监督检查。

### 6.6.11 其他应急措施

平时应向本厂职工及周围群众公开本厂产品的危险性和严重后果，并有责任提 高公众对事故的认识和抵御能力。

必须考虑到危险的类型（如遇火灾还是爆炸、有毒物的释放）等。在危险源周 围配备适合的灭火物质、测量设备、急救品等，成立兼职与专职，具有适当规模的事故 消防队，并经常进行事故消防演习。

考虑事故发生时可能涉及的危险区域，在危险区配备一定数量的工业防毒面 具、防护眼镜、手套、防护服。

成立事故应急对策指挥中心，负责在万一发生事故时进行统一指挥、协调处理 抢救工作。

一旦发生严重泄漏事故，应紧急疏散附近工作人员，并及时救护受伤人员。

一旦发生火灾事故，现场操作人员应迅速报警，事故应急对策指挥中心接报后，根据火灾情况通知消防、救护等部门，并且指挥扑救工作。

现场工作人员在火灾报警后，就及时采用消防应急设备，控制火灾的进一步曼 延，外援消防、救护部门赶到后协调其工作。

制定出事故预防、应急措施后，企业还应成立安全部门，负责预防、应急措施的实施，检查、确保措施和设备符合技术要求。

## 6.7 小结

本项目存在的风险物品主要有己内酰胺（CPL）、改性三联苯、联苯-联苯醚、氢气、对苯二甲酸等，其生产、贮存过程中存在一定火灾、爆炸及毒性污染风险，虽然发生事故概率很低，但一旦发生，对周围环境、人身、财产会造成一定的影响，不但使厂区内的人员难于幸免，而且波及外界区域的范围较大。因此，为了将拟建项目投产后对环境的影响降到最低，最大限度地避免风险事故的发生，必须从工程上和管理上实行全面严格的防范措施，作好事故预防，并制定出事故发生后的应急措施，防范于未然，作好安全生产和环境保护工作。

根据物质风险识别，本项目主要风险物质为己内酰胺、联苯-联苯醚和火灾次生物质 CO。最大可信事故为己内酰胺储罐泄漏事故。

根据风险预测计算结果，发生联苯-联苯醚泄漏事故时，无人员伤亡；发生 CPL 储罐泄漏及引发火灾事故时，无厂区外人员死亡，半致死浓度范围在厂区内，死亡人数主要为本厂区当班操作工，最大人员死亡的风险值为 1.5×10-5，低于化工行业风险统计值8.33×10-5，风险值在行业可接受水平内。

# 7污染防治措施可行性及环境经济损益分析

## 7.1.环保设施的选择和技术可行性分析

### 7.1.1.废水处理设施的论证分析

7.1.1.1 排水系统设置

本项目的排水包括工艺生产废水、生活污水、公辅设施生产废水和初期雨水等，本工程采用雨、污分流排水体制，排水系统划分为生产污水排水系统，事故污水排水系统，生活污水排水系统，初期雨水排水系统，雨水、清洁废水排水系统。

(1)生产废水排水系统：生产废水主要为工艺废水、设备清洗废水、地面冲洗水和实验室废水等。本项目不新增生活废水，生产废水收集预处理达接管标准后，接入巴陵公司污水管网排入巴陵公司污水处理厂统一处理。

(2)清净废水排水系统：循环水场的排水属清洁废水，经沉淀后排入雨水系统（明沟）。

(3)生活污水排水系统：现有生活污水经化粪池收集预处理后，与生产废水一起排入巴陵公司污水处理厂统一处理。

(4)初期雨水：本项目对生产区的初期雨水进行集中，并配套建设初期雨水管道、初期雨水转换阀门，初期雨水收集池。

(5)事故污水收集系统：本项目事故污水主要是含低浓度的己内酰胺废水，可以回收利用。本装置拟设置1座容积不小于10m3收集池，作为事故废水的收集周转池，发生事故的废水收集于此再用泵送蒸发装置进行回收。

（6）消防事故的污水排入现有消防废水收集系统和依托事故缓冲池，限流分批次排入巴陵污水处理厂。厂区消防废水为重力流排放，依托巴陵公司的消防应急系统收集，并在厂区设置1座消防事故的缓冲池，以确保安全。

7.1.1.2 项目污水达标排放分析

(1)污水处理规模

本项目厂区进行清污分流，工程生产废水44.5m3/d，拟设置一座50 m3废水预处理池，用于生产废水均质、沉淀预处理等。

项目所在地云溪区小时最大降雨量110.2mm（2010年7月8日02时），生产装置区及运输道路占面积为2250m2，项目场地较清洁，收集15分钟的初期雨水量为62m3，废水收集池65 m3可以满足本项目初期雨水收集、生产废水均质、沉淀预处理等的需要。

(2)污水来源、水量、水质优化情况

本次拟建35kt/a尼龙6装置进一步采取节水降耗等措施，生产废水产生量较原有项目有所降低。主要体现在以下几个方面：

①自动反冲洗废水进入切粒水罐不直排，即进入单体回收系统，增加了废水的循环使用次数，节约用水并更充分的回收己内酰胺单体。②为节约用水，采取措施控制水封装置溢流排水流量。聚合装置冷凝器排水原来直接外排入废水处理系统，现调整为进切粒水系统，即进入单体回收系统，增加了废水的循环使用次数和己内酰胺单体的回收率。③现有装置二氧化钛配置过程中悬浮液送到二氧化钛沉降槽沉降后的不合格乳液，离开装置区，直接进入了废水排放系统；本项目工艺进行了改进，该不合格乳液可以处理后再次使用。采取以上措施后，本项目废水的排放量为44.5 t/d。

(3)设计接管水质要求

项目废水经厂区污水处理设施预处理达巴陵公司接管标准后纳入巴陵公司污水处理厂统一处理。项目废水接管标准为COD1500mg/L。本项目生产废水经收集、沉淀预处理后基本满足接管要求。加上生活污水的混合均质，项目废水水质有所优化。为确保现有尼龙6装置废水满足接管要求，在现有装置区应增设废水收集沉淀池+均质预处理系统，同时进一步优化现有生产工艺，减少废水外排量与污染物产生量。

(4)废水深化处理工艺

巴陵石化现有污水处理系统采用生化处理工艺（好氧、接触氧化处理等），2014年，巴陵石化其污水处理装置进行了升级改造，出水增设臭氧+BAF处理工艺，2015年该污水处理改造工程通过了“三同时”竣工验收。根据监测结果，出水COD浓度为54.2mg/l。满足《石油化工工业污染物排放标准》（GB31571-2015）排放限值的要求。

7.1.1.3处理设施故障的预防措施

为避免污水处理设施发生故障时，大量的污水外排造成环境污染，应采取设施故障的预防和应急措施，杜绝此类事故的发生。

建议设计时应选用自动化程度较高，运行可靠性好的装置和控制设备，以降低故障率。对于处理设施及电气设备的设计、安装、调试应国家有关规范进行。各类水泵、鼓风机的电机应有熔断器、断路器、热继电器等联动、保护装置，一旦发生故障，系统可自动停止进水。工程建设后，对设施的管理是直接影响处理效果的重要因素，也是关系到处理设施能否发挥其处理功能的关键。

### 7.1.2.废气处理设施的论证分析

本项目生产工艺废气主要包括配料系统对苯二甲酸投料粉尘废气、聚合装置填料塔废气、切粒工段单体抽吸设备抽排废气及储罐呼吸废气和车间无组织排放废气等；公用工程废气主要为热媒站燃天然气烟气。

（1）投料粉尘废气治理措施

对苯二甲酸以及二氧化钛等投料粉尘经半包围型设施收集后，再经布袋除尘器处理，尾气经楼顶42m高排气筒排放。布袋除尘器粉尘处理效率达99%以上，收尘定期反吹入配料系统，废气粉尘排放浓度约0.24 mg/m3，排放速率约0.0004kg/h，远小于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准。该处理方法成熟，运行稳定，运用广泛，经济技术可行。

（2）生产装置内工艺废气治理措施

结合工程可研报告，本评价对本项目生产装置己内酰胺工艺废气排放提出以下对策措施：

①聚合装置填料塔未凝气：聚合过程未反应的少量单体己内酰胺、少量低聚物、水蒸汽和不凝气体氮气，先经过填料塔吸收冷凝回流后，大部分单体己内酰胺和低聚物回流到反应器中，大部分水蒸气、少量单体己内酰胺和不凝气体氮气由塔顶进入冷凝器冷凝，冷凝水进切粒水系统，少量未凝气，经水封装置处理后引入楼顶42m高排气筒排放。

根据建设单位和设计单位提供的技术资料，并与建设单位技术人员进行交流，经复核，在正常生产情况下，聚合塔顶部排出的气体组分为：99%以上为水蒸汽，其余少量为己内酰胺蒸气和氮气，这些气体经过换热器后，水蒸汽被冷凝成水，已内酰胺溶入冷凝水，冷凝水作为补充水补到切粒系统，作为切粒用水，不凝气主要为氮气和极少量己内酰胺通过水封罐排放入大气。根据对同类装置配套废气处理设施的调查，聚合装置不凝气都是通过水封装置处理后排放，且均可实现达标排放。故本项目聚合装置配套不凝气处理设施可行。

②真空泵废气(水喷射泵废气及水环真空泵尾气)：切粒工段，己内酰胺气体经水喷射泵抽吸后，尾气经水洗涤塔洗涤后，大量己内酰胺溶于水中，少量的废气引入车间楼顶42m高排气筒排放。己内酰胺单体回收系统，需采用水环真空泵抽真空，会产生含少量己内酰胺单体的真空泵尾气，引入车间楼顶42m高排气筒排放。

③萃取塔废气

根据建设单位和设计单位提供的技术资料，并与建设单位技术人员进行交流，经复核，萃取塔基本无废气排放，只有少量萃取用水产生的蒸汽，萃取塔的水及水汽通过管 道排至预萃取塔。在萃取塔的顶部，设有水封段，不停加入新鲜的冷脱盐水，以控制水 封段的水温，使水汽在此补水洗及冷凝。即萃取塔废气通过内置水封设施处理后排放， 基本无污染物排放。

填料塔水吸收法利用己内酰胺易溶于水的特性，使己内酰胺蒸汽充分与水接触，溶于水得到净化。己内酰胺在水中的溶解度约为4560g/L，属于易溶于水，因此对于含己内酰胺蒸汽的废气，采用填料塔水吸收方法处理，具有效率高、经济的特性。由于聚合反应产生的含己内酰胺蒸汽温度高，通过填料塔水吸收加水封槽回收方式处理，效率高，根据国内同类工程己内酰胺去除率达90%以上，净化后尾气通过高空排放，可实现己内酰胺达标排放。同理，真空泵废气也是利用己内酰胺易溶于水的特性 对其进行水吸收处理后高空排放，可实现己内酰胺达标排放。

（3）储罐呼吸和车间无组织废气治理措施

本评价对减少项目生产装置区等废气无组织排放控制提出如下措施：

①对于生产工艺装置聚合装置填料塔废气、切片单体抽排废气、投料粉尘等，应加强收集设施的维护管理，避免废气无组织排放，采用集中收集净化后转为有组织高空排放。

②对己内酰胺物料的工艺管道，除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，螺纹连接管道均采用密封焊接。阀门、仪表、设备法兰和垫片提高密封等级；对生产装置的管线、阀门等泄漏实施严密监控。

③单体回收系统，采用负压操作，不凝气体经水环真空泵抽出后由排气筒高空排放。

④对液体己内酰胺储罐采用氮封保护，储罐呼吸废气通过水封槽吸收处理后排放，可减少大部分己内酰胺挥发损耗排放。

通过以上措施控制后，本项目己内酰胺的无组织排放量大大减少，根据预测结果，厂界无组织排放浓度能够达标，对周边居民影响较小，污染防治措施可行。

（4）热媒站废气

①热媒站有机热载体炉使用天然气为燃料，天然气为清洁能源，废气污染物排放浓度低，燃烧烟气可达标排放。

②改性三联苯的加热箱体均为密闭结构，理论上没有泄漏。但在实际使用过程中可能会有及少量的泄漏，因此对改性三联苯废气的防治最关键的就是选用先进的可靠设备，确保其使用过程中的密闭性，对导热油车间单独设置且远离操作区，对有关设备及管道进行严格的气密性试验及加强平时的检测。对于极少量的渗透挥发物，通过加强车间空调通风换气来降低车间浓度，保证车间空气清新，使车间浓度低于国家标准。

### 7.1.3 噪声治理措施

本项目主要产生噪声源的设备有：聚合车间的搅拌机、真空泵；锅炉房的风机以及公用工程的空压机组、冷冻机组等。各类噪声源治理措施如下：

⑴ 生产装置

生产车间的噪声来自各类机泵、搅拌机械、物料输送设备、排气风机等设备。生产中风机、物料输送设备作业噪声一般在 85～90dB(A)；机泵作业噪声达到 80～85dB(A)；

车间内环境作业噪声达到 80dB(A)左右。车间内设备噪声利用车间厚实墙体隔声，根据类比调查，隔声量在 25 分贝以上（门窗关闭），车间外 1m 处的噪声 70 分贝左右，到厂界时由于距离衰减，根据预测情况，厂界噪声不会超过 3 类标准。

⑵ 公用工程

公用工程产生的作业噪声主要有空气压缩机组、冷冻机组、冷却塔和锅炉风机等设备产生的作业噪声。空气压缩机组作业噪声达到 86～90dB(A)；冷冻机组产生的作业噪声达到 86～90dB(A)；锅炉房作业噪声达到 85～90dB(A)；冷却塔产生的作业噪声达到80～85dB(A)。通过采用低噪声离心或轴流通风机、加装减震垫圈、风管进出口设置消声器等措施，可以消除噪声影响。

主要噪声源治理措施见表7.1-3。

表7.1-3主要噪声源治理措施表

| 序号 | 设备名称 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械搅拌、物料输送设备等 | 选用低噪声的设备，门窗隔音 |
| 2 | 真空泵 | 选用低噪声的设备，安装减震装置，设立隔声罩 |
| 3 | 空压机 | 进出口安装消声器，空压间为隔音间 |
| 4 | 冷冻机组 | 设立隔声间，减振垫 |
| 5 | 风机 | 进出口安装消声器 |
| 6 | 循环水泵 | 隔声垫，隔音间 |
| 7 | 冷却塔 | 隔声处理 |
| 8 | 鼓风机 | 消声器 |

### 7.1.4 固废处置措施

根据工程分析，拟建项目危险废物主要为过滤滤渣和污水处理污泥，其主要成分是己内酰胺和低聚物，送有资质单位无害化处置。危废暂存场所拟设于原料仓库一单独隔间，规范化建设危废暂存场所。

一般工业固体废物，主要来源于开/停车不合格切片及料块、包装落地切片、原料包装袋等。其中开/停车不合格切片及料块、包装落地切片送公司工程注塑车间；原料包装袋由厂家回收。生活垃圾收集在厂区内设置的一定数量的垃圾桶内，由环卫部门统一清运处置。

本项目危险废物、一般工业固废、生活垃圾分类收集，在厂区内规范设置固废暂存场所，能有效地防止暂存过程的二次污染。同时委托有资质的机构回收、处理，各类固废均能得到有效处置，措施可行。

### 7.1.5 绿化规划

为美化环境，改善厂区的气候条件，创造良好的生产环境，公司将充分利用道路两旁及零散空地种植常绿乔木、灌木以及花草等来提高绿化质量和面积。在绿化中以种植具有较强的抗污染能力和较好的净化空气能力的树种为主，栽花种草为辅，形成乔、灌、草的多元绿化体系。

## 7.2 环境经济损益分析

### 7.2.1 工程的社会效益

巴陵石化是国内目前最大的己内酰胺生产基地，可以为尼龙6生产提供原料，湖南岳化化工股份有限公司可以依托巴陵石化公司充足的己内酰胺生产尼龙6切片供给下游纺丝加工，生产符合市场要求的尼龙6丝，以满足下游纺织工业的需要。

而我国是世界合成纤维产能和产量最大的国家。合成纤维工业的发展为我国纺织工业提供了充足的原料，满足我国13亿人穿衣和日常纺织用品的需要，同时纺织品和服装的出口也为国民经济做出了重大贡献。2013年我国合成纤维的总产量达到了3731.33万吨，其中聚酯纤维总产量3340.64万吨，占合成纤维总产量的89.53%，而2013年我国尼龙纤维产量为216万吨，只占合成纤维的5.8%，2013年我国尼龙纤维产量和聚酯纤维产量的比例为6.5%。而而在欧美和日本等发达国家尼龙纤维产量的聚酯纤维产量的比例基本在15~20%之间。我国由于较长时间尼龙6纤维由于原料己内酰胺依靠进口，而且进口己内酰胺价格波动较大，致使国内尼龙6聚合和纺丝工厂经济效益不佳，从而制约了我国尼龙6产业的发展速度。近年来由于尼龙6原料己内酰胺生产技术国产化开发取得进展，新建国内己内酰胺生产装置增多，己内酰胺产量快速增长，国内尼龙6产业己内酰胺原料的自给比例增加，己内酰胺价格也降低并趋于稳定。这样为我国的尼龙6产业带来发展的机遇，我国尼龙纤维的产量将有较大的增长。这样我国合成纤维的产品结构将更加趋于合理，为我国纺织和服装工业提供更多的原料，从而促进我国纺织和服装工业的发展。

岳化化工股份有限公司新上35kt/a尼龙 6聚合装置将生产高性能的纺丝用尼龙6切片，可以改变我国合成纤维的产业结构，增加国内尼龙6纤维的产量，社会效益良好。

### 7.2.2 工程的经济效益

本项目总投资为2997.96万元，其中，固定资产投资为2997.96万元，流动资金为0万元。正常运行后，本项目年均营业收入为49452万元，年均利润总额为2098万元，年均营业税金及附加为71万元，年均所得税为524万元。投资财务内部收益率（税后）为27.08%，投资回收期（税后）为4.39年（自建设之日起），投资财务净现值（税后）为20983万元，说明该项目经济效益很好。

### 7.2.3 工程的环境效益

近年来，随着社会环境问题的增多和人们环保意识的增强，环境保护与可持续发展问题已愈来愈引起社会和企业的高度重视，实现“双绿、双优、双赢”战略是现代企业追求持续发展的保障，也是衡量企业竞争力的重要因素。本工程采用先进的生产技术，在生产过程中严格环境管理、推行清洁生产、强化末端治理，实现达标排放，具有良好的环境效益。

### 7.2.4 环保设施的投资估算及运行费用

根据本环境影响报告书的评价结果，拟建工程所需的环保设施投资估算见表7.2-1。

表 7.2-1 环保工程项目与投资估算一览表

| 序号 | 项目 | 处理工艺 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施 | 初期雨水截流、收集系统 雨水池65m3、废水预处理装置50m3 | 30 | 与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产运行” |
|  |  | 装置区围堰、事故废水收集池10m3 | 15 |  |
|  |  | 配套污水管网 | 56 |  |
| 2 | 工艺废气治理 | 废气收集系统、排气筒 | 30 |  |
|  |  | 布袋除尘、冷凝水封 | 30 |  |
|  |  | 工艺废气水洗塔 | 20 |  |
| 3 | 隔声降噪措施 | 减震、消声等 | 15 |  |
| 4 | 固废措施 | 暂存间、分类收集 | 2 |  |
| 5 | 地下水防范措施 | 分区防渗、重点防治设计等 | 120 |  |
| 6 | 环境风险防范措施 | 截排水设施、车间低位槽围堰、其他应急设施 | 20 |  |
|  | 合计 |  | 283 |  |

本项目总投资2997.96万元，环保投资总额为283万元，占项目总投资的9.4%，建设单位应按本报告书提出的环保措施要求落实环保投资概算。本项目环保投资主要是废水治理设施，其次为废气治理设施，投资方向明确，投资重点突出，经济上能够保证各项污染治理措施顺利实施。

### 7.2.5 环境经济损益分析

7.2.5.1 环境经济损益分析

根据项目的产品和生产工艺特点，本项目建设过程与生产过程将产生的废水、废气、噪声、固废等一系列环境问题。如果不对项目产生的环境污染问题采取有效的处理和处置措施，该项目产生的污染物将可能损害周边人群健康以及干扰居民正常生活。

（1）环保投资

本项目建成投产后的经济效益和社会效益是好的。但为了将环境影响减少到最小程度，必须实施环境保护措施，投入必要的环保建设费用和运行费用，才能达到保护周围环境的要求。根据环境保护措施分析可知，本项目环保投资共约283万元，占工程总投资的9.4%。

（2）采取环保措施而挽回的环境影响损失

①由于采取了污水处理设施，生产废水及生活污水经处理达到接管水质要求后排入巴陵公司污水管网，汇入巴陵公司污水处理厂集中处理，避免了废水可能直接排入区域地表水水体造成水体污染和景观影响。

②本项目运营过程将产生 NOX、CPL、VOCs 等废气污染物，这些废气污染物都有一定的危害和危险性。该企业导热油炉燃料采用清洁能源天然气，从源头减少了污染物的排放；工艺废气采用水吸收等处理设施进行处理，平均处理效率达 90%以上，工艺废气污染物大大降低，尽可能减轻污染物给周边居民区的空气质量带来不良的污染因素，确保居民的身体健康。

③选用低噪声机械、设备以及安装减振材料等噪声防治措施，合理安排装置的平面位置，确保厂界噪声排放达标，区域环境噪声满足相应功能区要求。

④不合格尼龙6切片等由下游厂家综合利用，可再利用；原辅材料的废包装物由供应商回收再生利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对外环境造成二次污染。

⑤本项目环保措施的实施和污染物达标排放后，每年可节省不少数目的排污费。

因此，通过加强环境管理，并采取相应的污染防治措施，可以将本项目产生的环境影响降到最低。

7.2.5.2 环保投资效益分析

环保投资的直接效益是环境效益，主要体现在降低“三废”排放量，提高水资源的重复利用率，使项目产生的废渣得到安全妥善处置，保护建设项目所在地的环境空气、水和生态环境，保护企业职工及厂区周边人群的身心健康。

综上，本项目的建设具有显著的经济效益、社会效益和一定的环境效益。因此，该项目从环境经济损益的角度考虑是可行的。

# 8清洁生产分析

清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，将污染物消除或削减在生产过程中。将生产与污染治理有机地结合起来，取得资源与能源配置利用的最高效益和环境成本的最小化，消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，使污染物的产生量和排放量最小化，达到防治工业污染，提高经济效益双重目的的综合措施，是工业污染防治的有效途径。

推行清洁生产是国家“十五”计划纲要明确提出的任务，是实施可持续发展战略的基本途径。《建设项目环境保护管理条例》规定：工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

本报告书根据国家有关政策、法令和清洁生产基本理论，参考同行业的生产状况，对照《中国石油化工企业清洁生产标准》（Q/SH0464-2012），分析本项目的清洁生产水平。

## 8.1.主要原、辅材料的清洁分析

拟建项目生产过程中使用的主要物料的理化性质见表 8.1-1。从表中可以看出，生产所采用的主要原、辅材料种类少，而且均为低毒或无毒的物品。

## 8.2	产品的清洁性分析

拟建项目的产品为尼龙 6 切片是高分子材料，正常使用时对人体没有毒害。由火灾危险性分类知尼龙 6 的聚合、切片、料仓、成品库均属于丙类。在贮运中注意防明火、防热、防晒。

尼龙 6 的着火温度为 425℃，不易燃烧，当它分解为其降解产物时，尼龙 6 会缩小。燃烧时不像大多数其他聚合物燃烧那样产生大量的火焰。聚酰胺的模制品更难着火，碰到火星，烧成一个小孔，燃烧局限于该直接接触的范围。但是，尼龙 6 为含氮聚合物，当其燃烧时会有有毒的氮的氧化物释放。

本项目产品为半消光纺丝用尼龙 6 切片，呈白色，柱形颗粒，无毒，用于下游 半消光纺丝尼龙 6生产。下游产品可用于包装工业以及纺织等。

尼龙 6 产品使用后的废弃物为一般废物，可以焚烧或填埋，对生态环境的影响较小，属于清洁的产品。

表8.1-1	主要原、辅材料物性特征

| 名称 | 物 化 性 质 | 毒 性 及 防 护 | 危 险 特 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已 内 酰胺 | CAS 编号为 105-60-2，分子式为 C6H11NO，分子量 113.16。 白色片状或无色液体，有令人不愉快的气味和味道，易潮解。 熔点 68~70℃，沸点 139℃（12 mmHg），140~142℃（15 mmHg）， 268.5℃（101.3kPa）。易溶于水、氯化溶剂、石油烃、环己烯、 苯、乙醇、甲醇、乙醚等有机溶剂中。70%水溶液相对密度 1.05，折射率（nD40）1.4935，熔化热 121.8 J/g，蒸发热 487.2 J/g，78℃时粘度 9mPa·s。闪点 135℃，着火点 151℃。 | 本品系持久毒性化合物。对人的毒性，主要是通过粉尘和蒸汽的形式扩散至空气经 人呼吸道进入体内，也可以经皮肤吸收。长期吸入会引起慢性中毒，如神经衰弱、 头昏、头痛，出鼻血和呼吸道发炎等。对皮肤有腐蚀作用，要避免直接接触。大鼠 经口 LD50 2140mg/kg。小鼠吸入 LD50 450mg/m3。中国标准（GBZ2-2002）：工作场 所已内酰胺时间加权平均容许浓度 5 mg/m3，短时间接触容许浓度 12.5 mg/m3。地 面水中最高容许浓度：按生化需氧量计算不得超过 3-4mg/L。生产现场要强制通风，操作人员要穿戴劳动保护用具。 环境数据 本品易溶于水，易被生物降解，容易被光分解。对生物降解的影响：水 中浓度 1.0 mg/L 时，影响水的自净化，浓度 100 mg/L 以上时污泥对氨氮的硝化作 用降低。嗅阈值是 0.3mg/m3。 废弃物处置方法：用控制焚烧法。焚烧炉水中排出的气体要通过洗涤器或高温装置 除去氮氧化物。 | 属可燃物质，着火点 151℃，闪点为 135℃, 需远离火种，因为生产过程中 一般须加热至 200℃以上，温度已超 过闪点很多，当接触明火时即能燃烧 起来。 固体已内酰胺贮存于干燥、清洁的仓 库内，防火、防潮、防热、防晒，保 存期 3 个月。 尼龙 6 切片的火灾危险性分类：丙类， 即远离明火。 |
| 对苯二 甲酸 | 分子式：C8H6O4，分子量：166.131，结构简式：C6H4（COOH）2,(HOOC-苯环-COOH)，主要成分：纯品，外观与性状：鳞片状或针状结晶，具有苯或甲醛的臭味，酸性：在水中电离常数 Ka=6.46*10^-5 （25℃），标准摩尔燃烧焓（100kPa,298.15K）：-3226.9kJ/mol，恒容燃烧热：-26.0460kJ/g，在水中溶解度：2.2g（75℃）、2.7g（80℃）、5.9g（100℃）。 | 健康危害 侵入途径：吸入、食入。健康危害：对皮肤有轻度刺激性。蒸气对上呼 吸道、眼和皮肤产生刺激。该品在一般情况下接触无明显的危害性。 急性毒性 LD502530mg/kg(大鼠经口）；2370mg/kg（小鼠经口）；500mg/kg（人经口）；人经口 6mg/kg 最低中毒量，可有皮肤损害。 | 属于可燃物质，闪点为 121-131 度， 需储存于干燥通风，防潮、防热，需 远离火种热源。 |
| 改 性 三 联 苯 | CAS 编号为 61788-32-7。是由不同比例的邻、间、对三联苯 混合物部分氢化而得（饱和度为 40%）.平均分子量：252。外 观：微黄色透明油状液体.凝固点低-30℃，高温下渗透性小， 345℃条件下可液相操作，是目前最优质的液相高温导热油。 | 职业接触限量：加权平均值为 0.5 ppm (5 mg/m3) 急性毒性：10000mg/kg，基本无毒。 | 属于可燃物质，闪点为 175℃ |
| 联苯- 联 苯 醚 | 联苯联苯醚又名导生 A。是联苯和联苯醚的混合物，比例为 26.5∶73.5。分子式 C6H5·C6H5—C6H5C6H4·O·C6H4·C6H5。 无色乃至稻草黄色的液体，沸点 257.4C。用于合成纤维工艺 中作高沸点的热载体。不溶于水，易溶于乙醚、乙醇等。 | 为低毒物质，大鼠经口 LD50 5660mg/kg。但有特别显著的臭气味使人恶心。长期接 触可出现神经衰弱综合征及食欲不振等。吸入浓度达 0.67～12.6mg/m3 时，可出现 上呼吸道粘膜刺激症状、嗅觉减退。脱离接触及对症处理后可迅速恢复。车间空气 中最高容许浓度为 7mg/m3。 防护措施：空气中浓度较高时，佩戴防毒面具；戴化学安全防护眼镜；穿防静电工 作服；必要时戴防化学品手套；工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。 | 闪 点 123.9℃。遇明火高热可燃。 |
| 氢气 | CAS 编号为 1333-74-0，氢气是已知气体最轻的气体，分子式 为 H2，相对分子质量 2.016，常温下无色、无臭、无毒、易 燃气体， 不助燃。常温常压下稳定。标准状态下密度为 0.08988kg/m3 。沸点为 -252.77 度。空气中的爆炸极限为 3.3%-81.5%，扩散性强。不溶于水，不溶于乙醇的有机溶质。 氢气燃烧反应速率快，高发热值为-286kg/mol。氢气的化学活 性较大，其点火能量小，只有 0.019mJ,极微小的明火，如腈 纶等衣服摩擦而产生的静电火花，就能引起爆炸，另外猛烈 撞击也会引起爆炸。 | 氢无毒，但高浓度是则有窒息作用。 氢气吸入：窒息。窒息之前会有感觉。当空气中氢含量超过其燃烧下限时，则易爆 炸。暴露在含氢中等的空气中会引起眩晕、恶心、失去知觉。若人员处于含有 8%-10% 或更少的含氧量空气中，将会务任何先兆失去知觉，失去自我救护能力。 氢气与眼睛接触无影响；氢气与皮肤接触物影响； | 自然温度为 565.5 ℃ ； 爆炸极限 3.3%-81.5%，极易扩散，易燃，能源 空气形成爆炸性混合物，属于 1 级危 险化学品。 |

## 8.3	燃料结构的清洁性分析

本项目使用天然气作为有机热载体炉燃料。天然气为清洁能源，含硫量极低。燃烧烟气中的 SO2、NOX 和烟尘达标排放。

## 8.4	项目生产技术清洁性分析

### 8.4.1  装置生产能力的比较

随着尼龙 6 聚合新技术的发展，尼龙 6 聚合装置正向大型化、连续化、自动化方向迈进。随着装置的大型化，取得的经济效益也是显著的，单位产量的投资，操作费用都大幅度降低。表 8.4-1 列出了30t/d，60t/d 和 100t/d 尼龙 6 聚合装置的成本比较。

表8.4-1不同生产能力的尼龙6聚合装置的成本比较

| 装置生产能力（t/d） | 成 本 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位可变成本 | 单位固定成本 |
| 30 | 1.0 | 1.0 |
| 60 | 0.88 | 0.50 |
| 100 | 0.75 | 0.26 |

注：⑴以 30t/d 的装置单位成本为基准。 ⑵未含直接原料己内酰胺的成本。

尼龙 6 聚合装置规模越大，单位产量的固定和可变越少，因此，在没有特殊要求的情况下，应尽可能引进和建设目前装置规模最大的尼龙 6聚合装置，从而提高经济效益。本项目拟引进的德国吉马公司105t/d 装置，其原材料单耗、能源单耗是比较低的。

根据可研资料，本项目每吨尼龙 6  产品的能耗为 19411MJ/吨产品，折合662.32kg 标准煤/吨尼龙 6 产品。按半消光纺丝用尼龙 6 切片以 25500 元/吨计算，折合万元产值的能耗为 259.73kg 标准煤/万元产值，本项目单位能耗指标较小。

### 8.4.2  聚合工艺技术选择

目前，国内生产膜用尼龙 6  切片主要有三家工厂。这三家公司分别是广东新会美达锦纶有限公司（引进瑞士 Uhde Inventa-Fischer 技术）、江苏江阴帝斯曼（中国）有限公司（引进瑞士 Uhde Inventa-Fischer  技术），湖南岳阳的中国石化巴陵分公司（引进德国吉玛公司技术），其中江苏江阴的帝斯曼（中国）有限公司是外资企业，是专门生产工程塑料和膜用的尼龙 6  切片；广东新会美达锦纶有限公司主要生产纺丝用尼龙6 切片，但经过调整工艺和改变添加剂的配方也可以生产膜用尼龙 6 切片；湖南岳阳中国石化巴陵分公司的尼龙 6 聚合装置原设计为生产高粘度的帘子线用的尼龙 6切片，近年该公司帘子线产品停产后改产工程塑料和消光丝的尼龙 6 切片。这三家工厂的工艺技术分别从德国吉玛公司（现并入德国鲁奇公司）和瑞士伍德-英文塔-费休公司引进；本项目业主已和德国吉玛公司进行了初步的技术交流，主要聚合工艺为德国吉玛公司的加压前聚合—减压后聚合的两段工艺。

## 8.5	能源物耗水平

### 8.5.1  工艺节能措施

本项目是引进国外最先进的尼龙 6  生产工艺技术和关键成套设备，采用最先进的节能工艺，使物耗和能耗都使得大幅降低。利用 DCS 控制系统优化工艺参数，实现节能降耗。采用新型反应器和新型塔内件、余热回收等多种措施有效降低装置能耗。本项目主要工艺节能措施有：

（1）采用先进的 DCS 控制系统，使装置操作最佳化，降低能耗，达到节能的目的。

（2）冷凝冷却时先采用低品位冷量冷凝冷却，再用高品位冷量冷凝冷却，节省能耗。

（3）将萃取水送到单体回收装置进行单体回收处理，降低原料消耗。

（4）萃取水蒸发采用多效蒸馏工艺，较少蒸汽用量。回收塔底产品的余热，用来预热进料，减少蒸汽消耗。

（5）贮罐设氮封系统和放空尾气排放冷却冷凝系统，以减少挥发损失。

（6）己内酰胺熔融、伴热部分采用蒸汽凝液，回收部分凝液的低品位热量，提高了低品位热量的利用率。

（7）对壁温高于 60℃的设备和管道均用质量好、导热系数小的保温材料保温，减少热量的损耗。对冷冻水管道和低温设备用适当的保冷材料隔热，减少冷量的损耗。

### 8.5.2  设备的节能措施

（1）采用节能型的高效设备，不选用已公布淘汰的机电产品，有效地降低产品能耗指标。功率变化较大电机选用变频电机，实现节电。

（2）蒸汽凝结水不采用疏水阀疏水，采用凝结水罐和调节阀密闭疏水，防止泄漏。

（3）采用节能型换热器，以提高设备的换热效率，降低动力消耗。

（4）选用高效泵，节约电能。

（5）选用高效节能风机。

（6）贮罐均设隔热保护层，以减少能耗。

（7）原料、贮罐均设氮封系统，以减少挥发气损失，以利于保护环境减少污染。

### 8.5.3  节水措施

（1）尽可能采用循环冷却水对设备和机泵进行冷却。

（2）采用新型凉水塔，减少飘水、泄露损失。适当提高循环水浓缩倍数，减少系统排污量。

（3）采用节水型设备和器材，如气水反冲洗高效过滤器、节水型龙头、新型延时自闭阀。

（4）各用水装置均设置计量表，制定用水标准，严格管理。从管理上增强节水意识，达到节水目的。

（5）加大蒸汽冷凝水回收力度。

## 8.6	装置的自动控制

### 8.6.1  装置的自动控制水平

根据装置的特点，选用国外引进的技术先进、可靠性高、操作灵活、系统开放和具有成熟使用经验的分散型控制系统（下简称 DCS）对装置进行集中过程监测、控制、数据处理和计量管理。现场仪表采用智能化的变送器和其他先进的电子式仪表。专用的和特殊的仪表引进，其他则在国内采购。整个装置的自动化水平居国内同类装置的先进水平。

对可燃气体和有毒气体检测报警，设立独立监测系统。在聚合装置厂房的关键生产部位设立视频监控系统，同时在厂区周围的关键地点设立监控和报警系统，将视频信号引入控制室集中监控。

### 8.6.2  主要控制方案

主要控制方案有：己内酰胺的温度控制；己内酰胺和添加剂的配料控制；聚合的己内酰胺加料量的控制，预聚合反应器的液位和温度的控制、后聚合的液位、温度和压力的控制，后聚合出料齿轮泵转速控制；切粒水循环的温度和压力控制；切片中间料仓料位的控制；萃取塔料位的控制，萃取水流量和温度的控制，切片离心机出料量的控制；干燥塔氮气循环氮气的流量、温度和压力的控制，循环氮气含氧量和加氢精制的氢气流量的控制、干燥塔的料位控制；萃取水蒸发的流量、温度和压力的控制。

## 8.7	排污情况分析

项目循环冷却系统产生的清净下水排入雨水管网，就近排入明沟。项目生产废水与生活污水均排入巴陵公司排污管网，进入巴陵公司污水处理厂处理达标后外排。

有机热载体炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气可达《石油化工工业污染物排放标准》GB31571-2015中表4大气污染物排放限值。

新增的固体废物全部得到综合利用和有效处置，符合国家固体废物污染防治法的有关规定。

由于厂区平面布局较合理，主要高噪声设备远离厂界，且均采取了隔声、降噪措施，经预测，昼、夜间厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 3 类区标准要求。

## 8.8	环境管理要求的有效性

企业将按照 ISO14000 环境管理模式进行操作，加强生产过程环境管理、相关方环境管理、开展清洁生产审核、健全环境管理制度等四方面进行有效的工作。着重点在于相关工作的文件记录和现场监测数据等环境管理文件和数据的齐备。此外，人员培训，员工素质的提高以及积极性的激励都是环境管理的内容之一。

企业要不断完善环境管理体制，逐步理顺部门职责分工，增强环境监管的协调性、整体性，建立健全环境监管体制。法人负责解决所辖范围有关的环境问题，建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理。

## 8.9	清洁生产小结

拟建项目引进国外设备和生产工艺技术，以保证工艺技术和装置的先进性，资源、能源利用的可持续性，污染物产生指标的最小化，废物回收利用的合理性和环境管理的有效性，对照《中国石油化工企业清洁生产标准》（Q/SH0464-2012），本项目的建设符合清洁生产要求。

# 9总量控制

## 9.1	总量指标来源

实施排污权有偿使用和交易的污染物为国家实施总量控制的主要污染物，现阶段包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。2014 年先行在造纸、水泥、皮革、合成革与人造革、建筑陶瓷、火电、合成氨、平板玻璃等 8 个行业试点推行，并将集中式水污染治理设施形成的减排量纳入储备交易范畴；力争 2016 年在所有工业排污企业全面推行。试点期间，其他行业新（改、扩）建项目污染物排放总量确无法调剂解决的，可向试点行业购买。鼓励有条件的地方扩大试点行业范围，研究制定更有针对性的相关政策措施；鼓励燃煤炉窑通过集中供热、清洁能源替代、脱硫脱硝治理实现减排、交易获利。

(1)8 个试点行业的新(改、扩)建项目新增主要污染物排放总量指标，不再进行指标调剂，应按照排污权交易政策的规定取得。其中，国家审批的项目在其交易取得排污权指标后，仍按现有程序逐级出具总量调剂意见。

(2)非试点行业新(改、扩)建项目新增主要污染物排放总量指标，可按现有总量调剂程序取得。确无法调剂的，可向试点行业购买。鼓励非试点行业按照排污权交易模式取得排污指标。

(3)对通过排污权交易取得排污指标的新(改、扩)建项目，环评审批机构在对其环评文件提出审批意见前，应先行将项目新增主要污染物总量指标的核定意见通报同级总量控制机构；由总量控制机构一并向建设单位出具总量指标数量和来源条件的意见；由建设单位执该意见到交易中心申请购入排污权；交易中心出具的有效交易凭证，作为取得排污指标和审批环评文件的依据。

(4)对重点排污行业、重点流域上游的水污染型工业企业、城市建成区的大气污染型工业企业、工业园区外的工业企业，实行主要污染物总量倍量交易。

## 9.2	主要污染物排放总量控制指标

### 9.2.1  总量控制因子

根据本项目排污特点，本项目污染物排放总量控制对象分为两类，一类是列为我国社会经济发展的约束性指标，另一类是本项目特征污染物，总量控制指标如下：

（1）约束性指标：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

（2）非约束性指标（特征污染物）： VOCs。

### 9.2.2主要污染物排放总量控制指标

本项目实施总量控制的指标为水污染物 COD、NH3-N 和大气污染物 SO2、NOX。结合本项目工程分析结果，本项目主要污染物总量控制指标分析如下：

表9.2-1 主要污染物排放一览表

| 项目 | 废水量(万 t/a) | COD(t/a) | NH3-N(t/a) | SO2(t/a) | NOX(t/a) | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建工程 | 1.48 | 0.74 | 0.074 | 0.488 | 2.216 | 0.0144 |
| 巴陵公司总量指标 |  | 1091 | 92 | 5020 | 4819 |  |
| 巴陵公司富余量 |  | 4.02 | 43.87 | 3741.48 | 3784.67 |  |

### 9.2.3本项目总量控制指标来源

作为巴陵公司改制的企业，本公司的母公司——化纤公司的污染物排放一直纳入巴陵公司管理。根据巴陵公司安环部对化纤公司新上3.5万吨尼龙6聚合装置“关于新装置污染物处置的请示”的批复（见附件），由2016年国家环保部认定的巴陵公司排污总量的富余量可以满足本次新上项目的需要，同意部分转让给化纤公司新上项目使用。本次新上项目污染物排放总量为CODCr0.74t/a、氨氮0.074t/a、SO20.488 t/a、氮氧化物2.216t/a。

作为项目非约束总量控制指标的挥发性有机物VOCs的排放量为0.0144t/a，由地方环保主管部门批准认可后，可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

# 10 环境管理与监测

## 10.1 环境管理

环境管理是企业可持续发展的重要手段之一。湖南岳化化工股份有限公司是巴陵石化有限责任公司的改制企业，目前已有较完善的环境管理机构与环境管理、监测制度，实行公司董事长领导下的各级环保部门负责制，总公司设有安环处，各分厂设有环保科，各装置均设有一名兼职的环保人员；监测依托巴陵石化总公司环境监测站，其负责全公司的日常环境监测工作，定期对总公司内所有的污染源及大气、水环境进行监测；总公司共有环境管理和监测人员约230人。该公司的环保人员配合总公司执行以下环保职责：

1、环保总负责人对全厂环保问题总负责。

2、生产部主管对生产中的环保问题总负责。

3、保管理机构负责制定公司环保法规及相关制度，并负责监督执行。并对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

4、环保管理部门依据环保局等部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

5、环保监测人员对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，并负责数据的汇总填报。

6、现场管理人员对现场环保设施的运行状况负责。

7、负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理等。

本工程的环境管理、监测均依托热电事业部和公司现有的环境管理机构。

## 10.2 环境监测

本次工程建成运行后的污染源监测可依托总公司现有的监测站。为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，本评价特提出环境监测计划如表9－1。在事故或非正常工况下要增加监测频次。

表10.2－1   环境监测计划

| 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明沟 | pH、COD、石油类 | 每天1次 |  |
| 暗沟水 | pH、COD、石油类 | 每天1次 |  |
| 无组织排放 (在厂界下风向) | PM10、CPL、VOCs | 每季度一次 |  |
| 热载体锅炉烟气 | 气量、SO2、烟尘、NOx | 气量、SO2、烟尘、NOx在线 |  |

## 10.3排污口的管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理初步实现污染物排放的科学化、定量化的手段。

### 10.3.1排污口管理的原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化，设计中设置一个15m的烟气排放口和一个42m的塔顶废气排放口；本工程污水排放口为巴陵公司监控点，进巴陵公司污水处理场的排放口设置在废水预处理装置后；雨水等洁净下水排放口设置在入明沟前；

（2）列入总量控制的污染物的排污口为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

### 10.3.2排污口的技术管理要求

（1）排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470 号文件要求进行规范化管理；

（2）污水排放的采样点位置应按《污染源监测技术规范》，设置污水排放口；

（3）污水排放口应安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置；

（4）企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，对排污状况进行监测，并保存原始监测记录。

### 10.3.3排污口立标管理

上述污染物排放口和固体废弃物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志》GB15562.1-95与GB15562.2-95的规定，设置国家环境保护局统一制作的环境保护图形标志。

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

（2）重点排污单位的污染物排放口或固体废弃物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废弃物贮存处置场地，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

（3）一般性污染物排放口或固体废弃物贮存堆放场地以设置提示性环境保护图形标志牌。

### 10.3.4排污口建档管理

（1）装置运行后应按照要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后投产后，应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 10.4 “三同时”竣工验收

拟建工程“三同时”竣工验收内容见表10.4－1。

表10.4－1“三同时”竣工验收一览表

| 序号 | 工程类别 |  | 环保措施及检查内容 | 监测 项目 | 执行标准 | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 工艺废水 | 50m3废水池 | 流量，pH、悬浮物、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、CPL | COD≤1500mg/L，石油类≤10mg/L | 处理设施进出口 |
|  |  |  | 10m3事故废水收集池 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 雨污分流、清污分流，及初期雨水收集系统 |  |  |  |
|  |  |  | 排污口规范化建设，设置标志牌；在厂区总排放口安装流量计，对 COD 进行在线监测，并与巴陵公司联网 |  |  |  |
| 2 | 废气 | 天然气有机热载体烟气 | 直接由15m烟囱道外排 | 废气量、SO2、NOx、烟尘浓度 | 《石油化工工业污染物排放标准》GB31571-2015中表4大气污染物排放限值。 | 烟囱出口 |
|  |  | 对苯二甲酸投料废气 | 经布袋除尘处理后由车间楼顶 42m 高排气筒排放 | 气量、颗粒物、CPL、VOCs、粉尘、非甲烷总烃、氨 | 工艺废气粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中颗粒物的二级标准； | 处理设施进出口 |
|  |  | 聚合装置填料塔废气 | 经冷凝和水封装置处理后由车间楼顶 42m 高排气筒排放 |  | 废气中CPL参照执行本评价计算标准即3.48kg/h（42m高排气筒），VOCs排放标准参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的标准即21.3kg/h（42m高排气筒）、最高允许排放浓度为80mg/m3； 工艺废气中的粉尘、非甲烷总烃、氨等因子执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值，分别为30mg/m3、100mg/m3、30mg/m3。 |  |
|  |  | 切粒工段抽排废气 | 设备尾气(切粒废气)经气体洗涤罐处理后由车间屋顶 42m 高排气筒排放 |  |  |  |
|  |  | 萃取水真空泵尾气 | 该部分CPL含量少，直接引入车间楼顶 42m 高排气筒排放 |  |  |  |
|  |  | 储罐呼吸废气及车间无组织排放废气 | 己内酰胺储罐配备氮封，控制 CPL 损耗，呼吸废气经水封装置处理后排放；对固态己内酰胺和苯甲酸投料处设置废气收集设施，并加强集气设施管理，减少无组织粉尘废气排放 | 厂界监控点的 CPL、颗粒物、VOCs | 挥发性有机物(VOCs)、颗粒物 的厂界控制标准参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值。 |  |
| 3 | 噪声 | 车间噪声 | 优选低噪声设备，采取减振、消声等措施，将高噪声设备置于室内等；对高噪声设备及所在车间采取相应隔声、消声等治理措施。 | 等效连续 A 声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 | 厂界监控点 |
| 4 | 固废及地下水防渗措施 | 一般工业固废 | 一般固废储存间地面应采取硬化、防渗等措施；切粒过程产生的料块、不合格切片等交工程塑料车间利用；废包装物等由供货商回收利用 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)； | 厂区内 |
|  |  | 危险废物 | 过滤滤渣、废水处理污泥等危险废物厂内利用或委托有资质单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 5 | 施工期环保对策 | 加强施工污水的收集处理，生活垃圾设置临时垃圾筒，及时清运至附近垃圾站，由当地环卫部门统一处置；施工废水设置隔油沉淀池处理后回用；落实施工期扬尘防治措施；做好施工期水土保持。 |  |  |  | 厂区内 |
| 6 | 环境风险 | ①设置完善的截排水设施，确保事故废水不外排；改性三联苯、联苯-联苯醚低位槽周围设置符合安全规范要求的围堰。 ②核查是否制定了环境风险管理制度。 ③核查危险化学品泄漏、火灾、爆炸等环境风险事故的防范措施落实情况。 ④配备应急设施，成立专门的事故应急小组；核查环境风险事故应急预案制定、报备、演练情况。与泉惠石化工业区突发环境事件应急系统进行联防联控。 |  |  |  |  |
| 7 | 环保管理制度 | ①建立健全完善的环保管理制度，设立专门的环保管理科室，配备专门管理人员多名，负责全厂的各项环境管理工作。 ②做好废水、废气处理和固废处置的有关记录和管理工作。 ③加强环保设施的运行管理和维护，加强日常检修；落实各类固废及时清运处置。 |  |  |  |  |

# 11 公众参与

为了充分了解岳化化工新建3.5万吨/年尼龙6聚合装置项目所在区域其它部门和群众的意见，使本项目被公众认可，支持和配合项目的建设，建设单位在本项目环评阶段进行了公众参与调查，向公众告知了项目建设的基本内容、进展情况、可能产生的主要环境问题、拟采取的减少环境影响的措施及效果等公众关心问题。

## 11.1调查方式及内容

按照国家环境保护总局环发[2006]28号文关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知要求，公众参与采取公开环境信息、公众意见调查等方式广泛收集、听取公众意见。本次评价征求公众意见分为三个阶段：

（1）第一阶段，湖南岳化化工股份有限公司和湖南湖南葆华环保有限公司于环评合同签订后7日内联合向公众就建设项目有关环境影响评价的信息在项目拟建地周围的青坡社区、金盆社区、岳化医院等地进行了第一期项目环评信息公告。

（2）第二阶段。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求。建设单位于2016年6月7日在岳阳巴陵石化化工化纤有限公司（湖南岳化化工股份有限公司的母公司）官网（http://www.yuehuahx.com/）上进行了第二次网络公示。

（3）第三阶段。在报告书完成初步结论的编制后，采取发放调查表及随访的形式对该项目周边企业单位以及项目所在地可能受直接影响的居民进行调查。向调查对象介绍建设项目的环境、社会和经济效益，对评价区域的大气、水体、人体健康可能带来的不利影响，以及拟定的减缓不利影响的措施。

（4）第四阶段。2016年7月28日在《湖南科技报》刊登了《湖南岳化化工股份有限公司3.5万吨/年尼龙6工程》环境影响评价信息公告。

（5）第五阶段。2016年8月6日本项目通过了由岳阳市环保局组织的专家评审，会后评价单位湖南葆华环保有限公司按照专家的意见修改报告书。2016年8月17日在岳阳巴陵石化化工化纤有限公司（湖南岳化化工股份有限公司的母公司）官网上进行了全本公示，公示链接为http://www.yuehuahx.com/D_news_company.html。

## 11.2 公众参与调查结果统计

建设单位采取发放调查表的方式收集了周边居民代表和社区委会及其他有关单位团体意见。共收集调查表41份（其中团体7，个人34份）。参与调查的单位有岳阳隆兴实业公司、岳阳巴陵众大锦纶有限公司、岳阳进泓科技开发有限公司、安居苑社区居民委员会、岳阳锦星工程塑料有限公司、岳阳市岳化医院、青坡社区管理中心等。

根据建设单位编制的《新建3.5万吨/年尼龙6聚合装置公众参与汇编》，参与调查的个人和团体对本工程的建设持支持态度，认为本工程能带动当地经济发展，同时也希望建设单位认真执行环保法律、法规，加强环境保护工作，重点解决环境问题，确保周围群众有一个好的生产、生活环境。

# 12 项目建设的可行性分析

## 12.1产业政策的符合性分析

岳化化工股份有限公司35kt/a尼龙 6聚合工程将生产高性能的纺丝用尼龙6切片，可以改变我国合成纤维的产业结构，增加国内尼龙6纤维的产量。对照《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》，尼龙6的生产不属于限制和淘汰类产品，该项目的建设与国家产业政策不相违背。

## 12.2地方规划符合性分析

《 湖南省“十二五”规划纲要》列出：“石油化工。按照生态环保和适度集中的要求，加快构建以石油炼化为龙头，以盐（氟）化工为基础，以化工新材料和精细化工为特色，以支农化工为补充的新型石化产业体系，着力将岳阳打造成为内陆地区重要的炼化一体化基地，建设长株潭精细化工、基础化工基地和国家南方农药创制中心，衡阳、常德盐（氟）化工基地，娄底煤化工基地。”

地处岳阳的巴陵石化公司是国内目前最大的己内酰胺生产基地，可以为尼龙6生产提供原料，湖南岳化化工股份有限公司可以依托巴陵石化公司充足的己内酰胺生产尼龙6切片供给下游纺丝加工，生产符合市场要求的尼龙6丝，以满足下游纺织工业的需要。这是符合《 湖南省“十二五”规划纲要》中提出的区域经济发展的需要的。

## 12.3选址合理性分析

本项目选址位于岳阳市城市总体规划的工业区内，符合规划要求。

本项目选址于巴陵公司云溪片的企业厂区内，该区域己内酰胺原料供应充足，且与环境规划相协调。项目废水、废气、噪声均可实现达标排放，正常情况下的环境影响很小，而环境的风险性问题，可通过安全生产管理和严格落实风险防范措施，将环境的风险水平降至最低。环境防护距离内无居民点等环境保护目标。该项目的选址合理可行。

## 12.4总平面布置合理性

拟建项目总平面布局统筹考虑了与该公司现有工程共用公用工程，并结合周边环境，按生产工艺流程布置，功能分区明确，同时满足相关防护距离要求。厂区平面布置符合环境保护的要求。

## 12.5 清洁生产与总量控制

1、清洁生产水平

拟建项目引进国外设备和生产工艺技术，以保证工艺技术和装置的先进性，资源、能源利用的可持续性，污染物产生指标的最小化，废物回收利用的合理性和环境管理的有效性，符合清洁生产要求。

2、总量控制

作为巴陵公司改制的企业，本公司的各项污染物的排放仍纳入巴陵公司管理。巴陵公司云溪区CODCr、氨氮、SO2、氮氧化物的排放总量指标为1091t/a、92t/a、5020t/a、4819t/a，富余量为4.02t/a、43.87t/a、3741.48t/a、3784.67t/a，本次新上项目污染物排放总量为CODCr0.74t/a、氨氮0.074t/a、SO20.488 t/a、氮氧化物2.216t/a，巴陵公司的富余总量能满足本项目的需要。

作为项目非约束总量控制指标的挥发性有机物VOCs的排放量为0.0144t/a，由地方环保主管部门批准认可后，可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

## 12.6 环境制约因素

本项目无明显的环境制约因素。

# 13 结论和建议

## 13.1 工程概况

项目名称：湖南岳化化工股份有限公司新上35kt/a尼龙6聚合装置工程

建设地点：岳阳市云溪区原化纤厂内

建设单位：湖南岳化化工股份有限公司、

建设性质：新建项目

建设内容：建设一条日产 105t 的尼龙 6 切片生产线，同时配套热力站2 台额定功率为 1800kw燃天然气有机热载体炉(1用1备)和供配电、消防、环保、循环水冷却水等公用和辅助工程设施。

本项目总投资2997.96万元，定员 28 人（全部内部调剂）。

工作计划：年工作时间 8000h。

## 13.2 主要污染源及汇报措施

本项目主要的环境问题有：施工期间主厂房地基土方开挖、厂房土建等生态破坏和水土流失。

运营期环境影响以大气污染和水污染为主要特征，正常运行工况下，大气污染以生产工艺废气为主；水污染主要包括生产废水、地面冲洗废水、装置区的初期雨水和生活污水为主；噪声污染以设备中的空气动力性噪声为主；此外还有固体废物对环境的影响。

13.2.1 废气

热力站 1800kW 的有机热载体炉生产热导热油，燃料使用天然气。燃烧产生的烟气由一根 15 米高烟囱排放，其排放浓度满足《石油化工工业污染物排放标准》GB31571-2015中表4大气污染物排放限值；拟建项目的工艺废气主要来源于聚合装置填料塔冷凝废气和真空泵尾气，污染物主要为己内酰胺废气。其中填料塔废气经过冷凝+水槽水封后，约 90％的 CPL 被吸收，其余 10％CPL 废气有组织排放可实现己内酰胺污染物的达标排放。投料粉尘经水洗涤塔洗涤处理后可实现达标排放。切粒过程及己内酰胺装卸过程会有少量废气无组织排放，经预测，排放浓度达标。

13.2.2 废水

拟建项目的废水主要来源于聚合车间工艺废水、生活污水及地面冲洗水。其中聚合车间工艺废水主要是水封装置排水、过滤器清洗水、真空泵排水等，其中主要污染物为含有己内酰胺。该废水可生化性较好，与全厂其他废水一道经收集、沉淀预处理后进入巴陵石化污水处理厂深度处理，出水水质可达《石油化工工业污染物排放标准》GB31571-2015中表2水污染物排放限值。

13.2.3 噪声

由于厂区平面布局较合理，且采取了隔声、降噪措施，经预测，昼、夜间厂界环境噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区标准要求。

13.2.4 固体废物

本项目过滤滤渣由公司综合利用，一般工业固废（废切片、废包装袋等）全部得回收利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处置。可见拟建工程产生的固体废物基本上都得到了综合利用和有效的处置，符合国家《固体废物污染防治法》的有关规定。

13.2.5 环境功能区达标情况

项目所在区域环境质量现状未出现污染物超标情况，能有效接纳本工程达标排放污染物，经预测分析，项目投产后对周边环境影响有限，污染物浓度能达到标准限值要求。

## 13.3环境质量现状

监测结果表明，本次监测期间，评价区域SO2、NO2、PM10等监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

地表水：在长江道仁矶江段，三个监测断面pH、CODCr、氨氮、SS、石油类、挥发酚等监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。

地下水：在拟建装置周边3km范围内4水井的监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。

声环境：本项目拟建地4个厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。

## 13.4 环境影响预测

### 13.4.1 大气环境

根据导则推荐的 SCREEN3 估算模式预测结果，正常排放的颗粒物、VOC、SO2、NO2 、特征污染物 CPL污染物最大落地浓度占标率均很小，小于 10%。项目实施后对周边大气环境的影响满足达标排放要求。

本次环评大气防护距离为聚合装置外延50m 范围。该范围内禁止新建居住区、医院、学校、等敏感的企业和单位。目前，在该防护范围内不存在居民区等敏感目标。

### 13.4.2 地表水环境

正常工况，本项目废水排放不会对巴陵公司污水处理厂的正常运行造成影响。

### 13.4.3 地下水环境

项目可能对土壤和地下水造成影响的场所主要为污水池、化学品仓库、危废临时存放点等。在构筑物防渗措施不到位，原料和危废的存放容器发生破损时，可能会对区域土壤和地下水造成影响。

针对项目可能发生的土壤和地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

同时，根据项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。

### 13.4.4 声环境

根据噪声预测结果，项目投产后，经过厂区内车间隔声、距离衰减后，厂界噪声可以达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类区昼间、夜间噪声标准要求。

### 13.4.5 固体废物

本项目各类一般固废和危险固废能有效遵循分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固废处置，符合固体废物处理处置“减量化、资源化、无害化”的原则，大多作为二次资源进行了综合利用或合理处置。

### 13.4.6 环境风险

本项目存在的风险物品主要有己内酰胺（CPL）、改性三联苯、氢气和对苯二甲酸等，其生产、贮存过程中存在一定火灾、爆炸及毒性污染风险。

根据物质风险识别，本项目主要风险物质为己内酰胺、联苯-联苯醚和火灾次生物质 CO。最大可信事故为己内酰胺储罐泄漏事故。

根据风险预测计算结果，发生联苯-联苯醚泄漏事故时，无人员伤亡；发生 CPL 储罐泄漏及引发火灾事故时，无厂区外人员死亡，半致死浓度范围在厂区内，风险值低于化工行业风险统计值 8.33×10-5，风险值在行业可接受水平内。

## 13.5公众参与

根据公众参与调查结果，被调查者大部分表示支持该项目的建设。要求建设单位在项目投入运行时，加强环境管理，严格落实废气、废水各项环保措施，确保废气、废水达标排放，把影响降低到最低的可接受程度。

为确保公众反映的意见得到采纳和实施，建设单位必须严格按照报告书提出的要求，落实各项污染治理措施，把公众意见要求纳入工程环保管理和监测计划中，并取得当地环保部门的检查和监督。

## 13.6 总量控制

作为巴陵公司改制的企业，本公司的各项污染物的排放仍纳入巴陵公司管理。巴陵公司云溪区CODCr、氨氮、SO2、氮氧化物的排放总量指标为1091t/a、92t/a、5020t/a、4819t/a，富余量为4.02t/a、43.87t/a、3741.48t/a、3784.67t/a，本次新上项目污染物排放总量为CODCr0.74t/a、氨氮0.074t/a、SO20.488 t/a、氮氧化物2.216t/a，巴陵公司的富余总量能满足本项目的需要。

作为项目非约束总量控制指标的挥发性有机物VOCs的排放量为0.0144t/a，由地方环保主管部门批准认可后，可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

## 13.7清洁生产

拟建项目引进国外设备和生产工艺技术，以保证工艺技术和装置的先进性，资源、能源利用的可持续性，污染物产生指标的最小化，废物回收利用的合理性和环境管理的有效性，对照《中国石油化工企业清洁生产标准》（Q/SH0464-2012），本项目的建设符合清洁生产要求。

## 13.8 环境可行性

拟建项目的聚合装置采用具有国际领先地位的德国吉马的技术和设备，生产纺织用尼龙 6 切片。对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 年修正)，未列入该目录的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。

因此，该项目的建设符合国家产业政策。

## 13.9 评价总结论

湖南岳化化工股份有限公司35kt/a尼龙 6 项目不违背国家产业政策，选址符合岳阳城市总体规划的要求。在采取相应环境保护措施情况下，主要污染物可实现达标排放，固体废物可得到妥善处置，环境风险可得到有效控制。因此，该项目在认真落实本环评报告书所提出的各项环保对策措施、安全风险防范措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境的不利影响降低到最小程度。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。