目  录

1.	总则	1

1.1.	任务由来	1

1.2.	编制依据	2

1.3.	环境要素识别与评价因子筛选	3

1.4.	评价工作等级及评价范围	5

1.5.	评价标准	7

1.6.	环境保护目标	9

1.7.	评价重点	10

1.8.	评价目的和原则	10

2.	拟建区域环境概况	12

2.1.	自然环境概况	12

2.2.	社会环境概况	15

3.	项目概况	21

3.1.	项目简介	21

3.2.	建设内容及生产纲领	21

3.3.	建设规模	21

3.4.	主要原辅材料及能源消耗	22

3.5.	劳动定员及工作制度	25

3.6.	公用工程	25

3.7.	项目地理位置及平面布置简介	26

4.	工程分析	27

4.1.	生产工艺流程及产污节点分析	27

4.2.	物料平衡与水平衡	29

4.3.	项目施工期主要污染源强	29

4.4.	营运期主要污染源与污染防治措施分析	33

4.5.	项目主要污染物产生排放情况汇总	41

5.	环境质量现状调查与评价	43

5.1.	环境空气质量现状调查与评价	43

5.2.	地表水环境质量现状调查与评价	44

5.3.	地下水环境质量现状调查与评价	45

5.4.	声环境质量现状调查与评价	45

6.	环境影响预测与分析	47

6.1.	施工期环境影响分析	47

6.2运期大气环境影响分析	55

7.	污染防治措施可行性分析	67

7.1.	大气污染防治措施	67

7.2.	水污染防治措施	68

7.3.	噪声污染防治措施	69

7.4.	固体废物污染防治措施	71

8.	环境风险评价	72

8.1.	风险识别	72

8.2.	环境风险物质危险性识别	72

8.3.	环境风险影响分析	74

8.4.	环境风险防范措施	77

8.5.	环境风险评价结论	79

9.	环保政策符合性分析	80

9.1.	产业政策相符性分析	80

9.2.	选址合理性分析	81

9.3.	总平面布局合理性分析	83

9.4.	清洁生产	84

9.5.	总量控制	87

10.	公众参与	88

10.1.	调查形式	88

10.2.	调查对象	89

10.3.	调查结果	90

10.4.	公众参与小结	92

11.	环境经济损益分析	92

11.1.	经济效益	92

11.2.	社会效益	92

11.3.	环保投资	92

11.4.	环境经济效益结论	93

12.	环境管理与环境监测	94

13.	结论与建议	95

13.1.	结论	95

13.2.	要求与建议	99

附件：

- 环境影响评价委托书

- 湘阴县环境保护局《关于年产1000台新型桩工设备制造建设项目环境影响评价执行标准的函》

- 项目环境资料质量保证单

- 项目规划设计条件通知书

- 湘阴工业园环评批复

- 项目专家评审意见及专家签到表

- 公众参与调查表

- 项目公司名称变更说明

附图：

- 项目地理位置图

- 项目平面布置图

- 湖南湘阴县工业园控制性详细规划

- 湘阴县城总体规划（2008-2030）

- 湘阴工业园产业布局示意图

- 湘阴工业园现有污染源分布示意图

# 总则

  - 任务由来

在各种桩基础施工中，用来钻孔、打桩、沉桩的机械设备统称为桩工机械设备。桩工机械设备作为工程建设的主要设备，这两年来受我国交通运输业、能源、建筑业发展的带动，特别是高速铁路建设项目的发展，桩工机械设备行业迎来了高速发展的契机。

目前，我国桩工机械设备行业虽有所发展，但均未形成规模，行业整体技术实力不高，自主创新程度不高，如国产传统长螺旋打桩机，存在液压系统配置较差、核心部件技术含量不高、工作效率低下、能耗高等一系列的技术问题。一般的桩工设备包括桩架和钻进系统两部分。随着高层建筑和地铁等地下工程的增加，对桩架的打桩深度和桩的直径都有了更高的要求；桩架桅杆的高度增加，随之而来的是桩工设备稳定性的问题；此外，不同的工程要求用不同的工法来实现，这就需要桩工设备具有更多功能，通过挂装不同的工作装置来实现不同的工法；因此，多功能，大深度，大直径，高机动性和高稳定性成为了桩工机械设备的发展趋势。

湖南锦旺薄板有限公司（目前企业总部位于长沙市开福区，公司名为长沙拓沃工程机械设备有限公司，成立于2011年5月，是集研发、生产、销售为一体的现代工程机械制造企业，产品包括筒式柴油锤桩机、长螺旋钻机等。随着企业地不断壮大，目前企业用地已不能满足生产需要，因此拟在湘阴工业园新建年产1000台新型桩工设备制造建设项目）基于我国桩工机械设备存在的实际问题，通过不断的试验研究，研制出国内最大规格的机、电、液一体化桩工机械设备，该设备配置精良、性能优越、工作稳定可靠、实用性广、适应各种桩基施工需求，是高架道路、高速公路、桥梁、港口、码头、地铁车站和高层建筑中桩基础施工的多功能、高稳定性施工设备。

基于我国基础设施建设的需求，湖南锦旺薄板有限公司拟投资1023.615万在湖南湘阴工业园中联大道东侧、茉莉路南侧200m建设年产1000台新型桩工设备制造建设项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律、法规要求，湖南锦旺薄板有限公司于2014年05月19日委托岳阳市环境保护科学研究所（以下简称“我所”）编制《湖南锦旺薄板有限公司年产1000台新型桩工设备制造建设项目环境影响报告书》。我所接受委托后，在现场踏勘及相关资料收集分析基础上，根据环评导则和有关规范要求，编制了本环境影响报告书。

  - 编制依据

    - 环境保护有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年9月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（9）《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日；

（10）《国家危险废物名录》国家环保总局，2008年8月1日施行；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日）

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998年第253号令）

（13）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）

    - 有关的技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总则》（HJ 2.1—2011）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2—2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  水环境》（HJ/T2.3—93）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4—2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ/T19—2011）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水影响》（HJ 610—2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）；

    - 相关的条例及文件

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月01日）

（2）《湖南省“十二五” 环境保护规划》（湘政办发[2012]37号）

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）

（4）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日第三次修正）

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，2011年修订）

（6）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）

（7）《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009

（8）《关于加强化学危险品管理的通知》环发[1999]296号

（9）《危险废物污染防治技术政策》，（环发〔2001〕199号），2001年12月17日

（10）《危险废物转移联单管理办法》，1999年10月1日实施

（11）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月

（12）《环境影响评价公众参与暂行办法》（ 国环发〔2006〕28号）

（13）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）

（14）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号

（15）《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），(国发21号令，2013年2月16日施行)；

（16）《资源综合利用目录》（2003年修订）

（17）《湖南湘阴县工业园控制性详细规划》

（18）《湘阴县城总体规划2008-2030》

    - 其它依据

（1）环境影响评价委托书

（2）湘阴县环保局《关于年产1000台新型桩工设备制造建设项目环境影响评价执行标准的函》

（3）项目年产1000台新型桩工设备制造建设项目可行性研究报告

（4）建设单位提供的其它资料

  - 环境要素识别与评价因子筛选

### 1..3.1 环境要素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对本工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表1-1。

表1-1   工程环境影响要素识别

| 阶段 环境要素 |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原料 运输 | 产品 生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 废渣 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 |
| 社会发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
|  | 经济发展 |  | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源 | 植被生态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民生活质量 | 空气质量 |  | △ |  | ▲ |  | ▲ |  |
|  | 地表水质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 经济收入 | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |
| ▲/△ 表示短期不利影响/有利影响 ★/☆ 表示长期不利影响/有利影响 空格表示不明显影响或没有影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合分析认为：

⑴生产营运期的废气及噪声对区域大气环境及声环境产生不利影响。

⑵工程可能对环境产生较大影响的主要是项目废气排放及风险排放的影响。

### 1.3.2 评价因子筛选

根据对项目生产工艺及其污染物排放特点和工程所在区域环境特征的分析，工程建设对环境质量产生影响，确定评价因子为：

⑴环境空气

环境质量现状评价因子：NO2、SO2、PM10、二甲苯、非甲烷总烃

环境影响评价因子：二甲苯、非甲烷总烃

⑵水环境现状评价因子

现状评价因子：

地表水：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类。

地下水：pH、粪大肠菌群、氨氮、总硬度

环境影响预测评价因子：CODCr、氨氮（地表水）

⑶噪声

环境影响预测评价因子：Leq(A)

  - 评价工作等级及评价范围

    - 大气环境影响评价工作等级及评价范围

本项目的主要大气污染物为喷漆废气中二甲苯、非甲烷总烃，项目喷漆废气经相应措施处理后可实现达标排放。根据污染物排放量及污染特性，本评价选取二甲苯、非甲烷总烃作为污染因子进行大气环境评价等级计算。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008），本评价采用导则推荐的估算模式计算各类污染因子的最大地面浓度占标率Pi，通过计算占标率确定评价等级，其计算公式为：

Pi=(Ci/Coi)×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci——第i个污染物的最大地面浓度mg/m3

Coi——大气环境质量标准mg/m3

项目所在地为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据导则推荐模式中的估算模式计算各污染源的最大地面浓度，并计算相应的占标率，其计算结果见表1-2。

表1-2  采用估算模式计算结果表

| 核算因子 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- |
| 最大地面浓度Ci1/(mg/m3) | 0.0058 | 0.0078 |
| 最大浓度占标率(%) | 1.93 | 0.39 |
| 最大地面浓度距离(m) | 243 | 243 |
| 评价等级 | 三级 | 三级 |

从表1-2的计算结果可知，大气污染物的最大地面浓度占标率Pi为1.93%，小于10%，因此，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中关于工作等级划分原则，确定大气环境影响评价工作等级为三级。评价范围为以厂区中心点为中心，边长为5 km的方阵区域。

    - 地表水环境影响评价工作等级及评价范围

根据工程分析，本项目运营期仅少量漆雾净化废水外排，年排放量为60t/a，另有一定的生活污水，年排放量为9720t/a。外排漆雾净化废水拟经絮凝沉淀过滤后，再经活性炭吸附处理，生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入湖南湘阴县工业园污水管网，再经相应污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类后，最终排入湘江。废水中污染物类型数=1，需预测的水质参数数目小于7个，水质复杂程度为简单；湘江属大型河流，水环境功能区划执行Ⅲ类标准。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中关于工作等级划分原则，确定水环境影响评价工作等级为三级从简。

    - 地下水环境影响评价工作等级及评价范围

本项目区不使用地下水。本项目为Ⅰ类建设项目，建设项目场址包气带防污性能中等、场址环境水文地质条件较简单、场址地下水环境特征不敏感、废水排放量为9720m3/a（32.4m3/d），小于1000m3/d，废水的水质复杂程度简单，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2011），本项目地下水环境影响评价工作等级为一般性评价。评价范围为项目场址及周边区域。

    - 声环境影响评价工作等级及评价范围

本项目营运期的噪声包括镗床、铣床、车床、钻床、行磨机、打磨机、切割机、空压机等设备运行过程中产生的噪声，源强在80~105dB(A)之间。项目拟建地声环境功能虽为3类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）中关于工作等级划分原则，对本项目声环境影响评价工作等级为三级。评价范围为项目厂界外200m范围内。

    - 生态环境影响评价等级

项目总占地面积0.065km2，占地面积小于20 km2，经现场调查，项目场地为工业用地，不为特殊生态敏感区和重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）规定，属三级区，因此只对生态环境做三级评价。生态环境评价范围为厂址内及周边1km区域。

    - 风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)的要求，本项目可能存在的风险是危险化学品油漆、稀释剂、固化剂、香蕉水、二甲苯贮存、运输和使用过程中泄漏引起的环境污染风险以及由此引发的火灾爆炸影响，项目油漆的最大贮存量为8t，油漆稀释剂最大贮存量为8t，固化剂的最大贮存量为2.4t，香蕉水的最大贮存量为4t，二甲苯的年产生量为4.14t，化学品均由专业桶装储罐储存，存放于指定的仓库。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)中辨识重大危险源的依据和方法，本项目不存在重大危险源，项目所在地区为环境非敏感区，按（HJ/T169—2004）表1中评价工作等级的划分规定，本项目的环境风险评价等级为二级。评价范围：距离源点不低于3000m的圆形范围。

  - 评价标准

根据湘阴县环境保护局《关于年产1000台新型桩工设备制造建设项目环境影响评价执行标准的函》，本评价采用如下标准。

    - 环境质量标准

大气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0mg/m3的要求）；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准；电焊烟尘执行《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）；

地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水：执行《地下水质量标准》（GBT14848-96）III类标准。

土壤及底泥：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准；交通干线两侧执行4a类标准。

本评价涉及的主要环境质量标准值见下表。

表 1-3 地表水环境质量评价标准  (单位：mg/L，除pH外)

| 污染物名称 | PH | COD | DO | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6-9 | ≤20 | ≧5 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤4 | ≤0.05 |

表 1-4  环境空气质量评价标准 （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 一小时平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |
| 二甲苯 | 一次最高容许浓度 0.30 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 |  |  |
| 依据：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，其中：二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准，非甲烷总烃的质量标准执行《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0 mg/m3的要求。 |  |  |  |

表 1-5  声环境质量标准 （等效声级LAeq:dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 | 工业区 |
| 4a | 70 | 55 | 交通干线两侧35m范围内 |
| 依据：《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2、4a类标准 |  |  |  |

表1-6 《地下水质量标准》（GBT14848-96）    单位：mg/L

| 污染物名称 | PH | 氨氮 | 总硬度 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.2 | ≤450 | ≤3.0 |

    - 污染物排放标准

废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；

废水：项目纳污水体湘江，执行《 污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准；

噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-

2008）中3类标准；受项目影响的敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；临交通干线执行4类标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。

本评价涉及的主要污染物排放标准值见下表。

表 1-7  废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外）

| 污染物名称 | pH | CODcr | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4中三级标准 | 6～9 | 500 | 300 | 20 | - | 400 |
| 依据：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级 |  |  |  |  |  |  |

表 1-8 大气污染物排放限值  （单位:mg/m3）

| 污染物名称 | SO2 | NO2 | 颗粒物 | 非甲烷烃 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度 | 550 | 240 | 120 | 120 | 70 |
| 无组织厂界监控浓度 | 0.4 | 0.77 | 3.5 | 4.0 | 1.2 |
| 15m高排气筒最高允许排放速率 | 2.6 | 0.12 | 1.0 | 10 | 1.0 |
| 依据：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级。 |  |  |  |  |  |

表 1-9  厂界环境噪声排放标准值   等效声级Leq[dB(A)]

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |
| 依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  |

表 1-10  建筑施工场界环境噪声排放限值   等效声级Leq[dB(A)]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 依据：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |

  - 环境保护目标

本项目具体的环境保护目标见表1-11。

表1-11  环境保护目标一览表

| 类 别 | 保护目标 | 方位，距厂界最近距离 | 功 能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 新华村居民 | 南侧，40m | 15户居住，53人 | GB3095-2012 二级 |
|  | 新华村居民 | 东北侧，200m | 20户居住，70人 |  |
|  | 戴家垄村民 | 东南侧，150-200m | 30户居住，105人 |  |
|  | 新华小区 | 南侧，400m | 70户以上，约250人 |  |
|  | 中联重科还建安置 小区（拟建） | 西北侧，1000m | 800户以上 |  |
| 水环境 | 水塘 | 南侧，50m | 积雨水塘 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 湘江 | W，2200m | 大河 |  |
|  | 洋沙湖-东湖国家 湿地公园 | W，约800m | 小湖 |  |
| 声环境 | 新华村居民 | 南侧，40m | 15户居住，53人 | G3096-2008，2类 |
|  | 新华村居民 | 东北侧，200m | 20户居住，70人 |  |
|  | 戴家垄村民 | 东南侧，150-200m | 30户居住，105人 |  |

图1-1  敏感保护目标示意图

  - 评价重点

根据建设项目特点和项目所处区域环境特征，确定本次评价重点为工程概况、工程分析、环境影响预测与评价、环保政策可达性分析。

  - 评价目的和原则

    - 评价目的

针对本项目的实际特点，本次评价的主要目的为：

（1）掌握拟建项目周围地区环境质量现状和当地社会经济状况，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目的施工和投产运营提供背景资料并提出相关的建议。

（2）分析论证项目与环境保护之间的关系，对项目可能产生的环境污染提出切实可行的防治措施和解决办法。

（3）分析预测项目对周围环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染处理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

（4）分析预测项目周边环境对项目的影响程度和范围，并作出结论和建议，提出必要的解决办法。

（5）促进公众了解项目内容，充分考虑公众的看法和意见，希望公众参与、监督项目的建设和运营工作。

    - 评价原则

本次评价应遵循以下原则：

（1）本评价相关资料的收集应该全面、充分，现状调查应具有代表性；

（2）污染调查与工程分析力求准确；

（3）环境影响预测与评价方法要具有合理性、数据可信；

（4）提出的污染防治措施应该具有可操作性，提出的环境管理和监理计划要切实可行。

（5）根据国务院颁发[1996]31号文的要求，贯彻清洁生产、达标排放、污染物总量控制的原则，通过采取有效防治措施，使污染物排放量降至应有的限度，以确保环境质量达到评价标准的要求。

# 拟建区域环境概况

  - 自然环境概况

    - 地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′-113°02′，北纬28°30′-9°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

拟建项目位于湖南湘阴县工业园中联大道东侧、茉莉路南侧200m处，项目地理位置详见附图1。

    - 地质概况

本湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下：

（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度8度设防。

    - 水文状况

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。

湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。

湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。

项目所在区域湘江主要水文参数如下：

年平均水位           27.31m       平均最高水位            36.65m

平均最低水位         23.25m       历史最高洪峰水位        37.37m

平均径流深           7.76m        年平均流量              2131m3/s

平均最大流量         12900m3/s    历史最大洪峰流量        23000m3/s

平均最小流量         248m3/s      枯水期流量（90%保证率） 410m3/s

历史最小流量         120m3/s      最大流速                 2.6m/s

年平均流速           0.45m/s       枯水期平均流速           0.18m/s

平均含砂量           0.1-0.2kg/m3

    - 气候气象

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

    - 植被土壤

区域土壤的地带性类为红壤，由于长期开垦耕作、土壤锓蚀，致使岩性、耕作特点对土壤影响深刻，丘岗山地多以红壤、黄红壤为主，平缓地多为菜土、紫色土、潮土等类型。

    - 动植物资源

本项目区域现状为丘陵，另有散落分布的菜地，自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。

    - 洋沙湖-东湖国家湿地公园简介

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园地处湖南省湘阴县境内，主要包括洋沙湖、东湖、湘江干流湘阴县城段及其周边部分区域。湿地公园规划总面积1525.9公顷。湿地公园分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、洋沙湖湿地生态休闲游览区、东湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园紧邻国际重要湿地洞庭湖，生态地理区位十分重要。该区域动植物资源丰富、河流形态自然、岸线优美、植被景观秀丽、观赏性强，是我国洞庭湖周围湖泊与河流湿地的典型代表，具有较高的科研价值。

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园生态特征显著，生物多样性丰富，湿地景观和历史文化价值高。湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园以自然的湘江、洋沙湖、东湖等湿地景观为主体，辅以绿荫遍野的田园与人工湿地风光，观赏性极强。湿地公园内自然景观与人文景观交融，以其特有的湿地文化、地方历史文化、农耕文化为主体形成了融多种风格文化景观为一体的旅游风光带，具有深厚的历史文化价值。。

公园的建立对有效保护湘阴洋沙湖-东湖湿地的生态功能和生态系统的完整性，保障洞庭湖的生态安全，确保湘阴县饮用水源的安全，完善湘阴县生态旅游网络结构，促进社会主义新农村建设和当地经济社会可持续发展等方面具有重要意义。

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园东侧边界为文樟大道，位于本项目西侧，距离本项目约800m。

工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

经调查，区域内未发现自然保护区，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

  - 社会环境概况

    - 湘阴县概况

湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。

湘阴总体经济增长较快，预计2013年上半年国内生产总值完成105.3亿元，同比增长13%，同比增长0.3百分点。第一产业完成18.8亿元、第二产业完成58.2亿元、第三产业完成28.3亿元，分别比去年上半年增长4.2%、17.3%、和11.2%。三次产业结构为17.8:55.3:26.9，产业结构进一步优化。

农业经济平稳增长。2013年上半年，预计全县完成农业总产值31.6亿元，同比增长5.5%，实现农民可支配收入6271元。全县粮食高产创建规模突破30万亩，粮食播种目标面积为149.2万亩，早稻播种落实面积达到62.3万亩，比去年增加3000亩；共发展生猪126.45万头，发展牛9.38万头、羊6万只，出笼家禽243.29万羽；全县完成水产品58100吨，较去年同期增长3%。建立了标准化核心示范区4.3万亩、推动区6万亩、启动区8.5万亩、引导区13.7万亩；新建畜禽标准化养殖场23个，成功申报国家级标准化示范场3个、省级2个；共建立渔业专业合作经济组织43个，月湖、昌园等一批特种水产养殖专业合作社不断发展壮大，名特优水产品占全县水产品总量的比例达到32%。“湘阴藠头”“樟树港辣椒”成功注册为国家地理标志。同时，大力推进农村专业合作组织建设，提高组织化经营程度。上半年，全县经工商注册登记的农民合作社达17个，已完成全年组建任务的66%。

规模工业大幅增长。2013年元至5月，全县新增规模工业企业5家，总数达到152家；完成规模工业总产值179亿元，同比增长15%；完成规模工业增加值51亿元，同比增长13.8%；工业企业上缴税金1.2亿元，同比增长13.5%；全县万元规模工业增加值能耗降低率为11%。今年元至5月份，我县食品加工、机械制造、电子信息、建材、纺织等行业调优结构，广辟市场，生产总值增速均在10 %以上。其中建材行业完成工业总产值43亿元，占全县规模工业总产值的24%，同比增长18.9%，上缴税收9364万元，同比增长24.1%；食品加工业完成总产值58.7亿元，增幅达14.6%；机械制造业完成总产值26亿元，增幅达11.4%；电子信息业完成总产值15亿元，增幅达28.4%；纺织业完成总产值8.4亿元，增幅达13.5%。预计元至6月，全县可完成规模工业总产值230亿元，同比增长20%；完成规模工业增加值66亿元，同比增长18%；工业企业上缴税金1.5亿元；全县共有农产品加工企业336家，省、市级龙头企业达到35家，其中省级8家，市级27家，产值过亿元的8家。上半年农产品加工企业共实现产值19.53亿元，创造利润1.3亿元，上缴税收3009万元。全县有8个农产品获得中国驰名商标，省名牌产品16个、省著名商标33个，96个农产品通过了“三品”认证。 2013年元至六月全社会用电量2.626亿千瓦时，同比下降8.54%，其中工业用电量0.786亿千瓦时。1-5月万元规模工业增加值能耗降低率11.51%。

全县现有学校277所，其中:普通中学45所，中职教育5所，小学146所。在校学生总数105230人，其中普通中学30831人，职业高中9737人，小学48219人。共有专任教师5671人，其中:普通中学2800人，高中589人，小学2239人。全县现有幼儿园79个，在园幼儿18225人。学龄儿童入学率100%，初中毕业生升学率100%，九年义务教育完成率98%。全县校舍情况占地面积2899068平方米、建筑面积92440平方米、共有图书215.5万册。

文化事业加快发展。年末全县共有文化馆27个，公共图书馆1个，博物馆1个，电视台1座。全年城乡放映公益电影4980场次。全年电视播出时间12000小时，年末广播节目综合人口覆盖率为98.2%。

体育事业不断进步。全县参加全民健身活动人数2.87万人。新建农民体育健身工程的行政村90个。全县体育场地2 个，其中：体育馆1座，运动场1个，各种训练房5个。

卫生事业逐步健全。年末全县共有卫生机构33个，其中医院、卫生院共31个，妇幼保健院（所、站）1个，卫生监督所（中心）1个。执业医师和执业助理医师1046人，注册护士580人。医院和卫生院床位1445张。乡镇卫生院19个，床位494张，卫生技术人员448人。统筹地区新农合政策范围内住院费用平均补偿率≥60%。

节能减排有新进展。大力淘汰落后产能，积极推进重点行业和重点项目节能建设，不断强化企业节能监督管理，节能降耗工作取得了明显成效。

    - 湘阴县工业园概况

湖南湘阴县工业园是经国务院审核、省政府批准成立的省级工业园区，已于2013年12月30日取得环评批复（详见附件3），批复号为湘环评[2013]305号。园区总规划面积为12平方公里，其中第一期规划面积4.6平方公里，园区规划东部为食品加工产业区，南部为机械制造和建材加工产业区，西部为电子、光伏产业区，北部为综合服务和安置生活区。园区北依湘阴县城、西滨风景秀丽的湘江黄金水道，经高等级的长湘公路半小时车程可达黄花国际机场、长沙新港、京广铁路长沙北站和京珠高速公路、107国道，水路交通便捷，区位优势明显。湖南湘阴工业园北侧文星镇拥有13万人。全县人口70余万，劳动力资源充裕。工业生产综合成本偏低，项目用地多为丘岗红壤，地质条件优良，纵深腹地广阔，拆迁建筑很少，具有优良的工业用地条件，是理想的投资热土。园区将朝着为企业创造最佳发展空间，建设现代化环保型园区的方向而努力。

建园以来，园区以其现代化的配套设施、优惠的投资政策、优良的专业化服务、优美的自然环境，吸引了国内外大批企业入园兴业。已有义丰祥实业、长康福海油脂、振湘食品、海日食品、大成君健食品、湘岳食品、兰岭绿之剑、柠檬酸钠、天湖食品、大亨湖湘木业、福湘木业、金雁化工、金威饲料等多家产品市场前景看好的企业入园兴业。截至目前，园区已引进企业31家，总投资近20亿元，大大提升了湘阴工业企业整体发展水平。园区立足于“高起点规划、高标准建设”的指导思想，基础设施日趋完善，目前已拉通了3纵2横的主干道，现有11万伏和22万伏输变电站各一座，保证双向供电。日供水1.5万吨的地下水厂和6万吨地表水厂各一座；分布有2400d程控电话变换箱6座，储备装机容量12000门以上。园区地质条件优良，多为丘岗红壤，纵深腹地广阔，拆迁建筑少，耕地面积小，是极为理想的工业用地。

园区排水实施雨污分流，按排水规划要求，园区污水经管网收集统一进入湘阴县拟建的第二污水处理厂（即湘阴县工业园污水处理厂，目前已动工建设，处于建设施工期，预计2014年底建成投入试运营）处理后，通过专修排水管道直接排入湘江。在第二污水处理厂建成投运前，将园区工业及生活污水沿现有管网纳入湘阴县城市综合污水处理厂统一处理。

根据工业园管委会提供的资料及环评调查的情况，湘阴工业园现已投产企业有湖南海日食品有限公司、湖南湖湘木业有限公司、岳阳市英波达时装有限公司等，在建的企业有湖南元亨冷暖设备有限公司、湘阴华隆重型机器制造有限公司等31家，在园区的分布情况见附图6，主要的污染防治措施及污染物排放情况见表2-1。

表2-1  工业园现有企业污染物排放情况

| 序号 | 公司名称 | 大气污染物排放量情况 |  |  |  | 水污染物排放情况 |  |  | 固废产生量及处置方式（危废产生量）t/a | 主要的污染防治措施 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放量万m3/a | 二氧化硫t/a | 烟（粉）尘 t/a | 氮氧化物t/a | 废水排放量m3/a | COD t/a | 氨氮t/a |  |  |  |
| 1 | 湖南海日食品有限公司 | 322.7 | 1.2 | 0.58 | 3.15 | 75000 | 5.98 | / | 100.5 | 废水：日处理废水300吨生化处理设施；燃烧废气：湿法除尘法 | 建成投产 |
| 2 | 湖南湖湘木业有限公司 | 640 | 3.2 | 0.9 | 28.8 | 8000 | 0.659 | / | 36 | 燃烧废气：湿法除尘法；工艺废气：布袋除尘 | 建成投产 |
| 3 | 岳阳市英波达时装有限公司 | 100 | 0.8 | 0.18 | 0.9 | 12000 | 1.1 | / | 3 | 废水：日处理废水50吨沉淀净化处理设施；燃烧废气：湿法除尘法 | 建成投产 |
| 4 | 岳阳岩下天之果食品有限公司 | 190.54 | 0.91 | 0.31 | 1.8 | 50300 | 3.49 | / | 138 | 废水：日处理废水200吨生化处理设施；废气：湿法除尘，碱液脱硫 | 建成投产 |
| 5 | 湖南省义丰祥食品有限公司 | 15435.624 | 40 | 18.5 | 16.2 | 70000 | 5.2 | / | 500 | 燃烧废气：湿法除尘法；酱油废水A2/O处理工艺 | 建成投产 |
| 6 | 湖南大金钢结构工程有限公司 | / | / | / | / | 13000 | 1.15 | / | （废油漆渣、漆桶0.5t） | 抛丸机配套除尘器 | 建成投产 |
| 7 | 湖南元亨冷暖设备有限公司 | / | / | / | / | 8500 | 0.86 | / | 焊渣7.5t/a （废机油等0.6t） |  | 在建 |
| 8 | 湖南驿通电子科技有限公司 | / | / | / | / | 10000 | 0.456 | 0.13 | 3 (废电子元件0.4t) | 废气：全封闭净化 | 建成投产 |
| 9 | 湘阴富士电梯有限公司 | 2000 | 9 | / | 2.94 | 14500 | 1.45 | 0.11 | 135 (废油漆渣、漆桶0.6t) | 废水：生化处理；废气：封闭收集，高空排放 | 试生产 |
| 10 | 湖南省金为型材有限公司 |  | / | / | / | 6320 | 0.56 | / | / | 废气活性碳吸附 | 试生产 |
| 11 | 湖南省长康实业有限公司 | 972.44 | 7.2 | 1.82 | 27.0 | 50000 | 4.98 | / | 297 | 燃烧废气：湿法除尘法； | 试生产 |
| 12 | 湘阴县正湘木业有限公司 | 372 | / | 粉尘1.05t/a | / | 1450 | 0.12 | / | 200 | 废水：燃烧废气：湿法除尘法，工艺废气：布袋除尘 | 建成投产 |
| 13 | 湘阴县高府地板加工厂 | 134 | / | 粉尘0.24t/a | / | 1500 | 0.14 | / | / | 燃烧废气：湿法除尘法，燃生物质燃料 | 建成投产 |
| 14 | 湖南湖湘木门有限公司 | / | / | / | / | 1800 | 0.025 | / | (废油漆渣、漆桶0.5t) | 粉尘：密闭收尘；工艺废气：集中收集，活性炭吸附 | 建成投产 |
| 15 | 湘阴县天勤轮胎有限公司 | / | / | / | / | 400 | 0.03 | / | 3 | 粉尘：布袋除尘 | 建成投产 |
| 16 | 湖南味美多食品有限公司 | 300 | 1.5 | 0.44 | 2.7 | 1800 | 0.025 | / | / | 燃烧废气：湿法除尘法 | 建成投产 |
| 17 | 湖南依鲁光电科技有限公司 | / | / | / | / | 10000 | 0.98 | / | 5 | / | 在建 |
| 18 | 湖南全都旺食品有限公司 | / | / | / | / | 2380 | 0.23 | 0.02 | 3 | / | 建成试生产 |
| 19 | 湖南飘飘龙科技有限公司 | / | / | / | / | 8820 | 0.61 | 0.12 | 角边料2.5t/a | / | 在建 |
| 20 | 湖南善源生物科技有限公司 | 89 | 0.1 | / | / | 4350 | 0.45 | 0.07 | / | / | 在建 |
| 21 | 湖南悍马金属构件有限公司 | / | / | / | / | 2400 | 0.23 | 0.04 | / | / | 试生产 |
| 22 | 湖南凯特电力科技有限公司 | / | / | / | / | 12000 | 1.1 | 0.12 | 4 (废变压器油0.5t) | / | 在建 |
| 23 | 湘阴县蓝天家电有限公司 | / | / | / | / | 1800 | 0.16 | 0.02 | 3 (废电子元件0.2t) | / | 在建 |
| 24 | 湘阴县湘锦彩印包装有限公司 | / | / | / | / | 2450 | 0.24 | 0.02 | 10 | / | 在建 |
| 25 | 湖南湘变电器有限责任公司 | / | / | / | / | 10500 | 1 | 0.1 | 固废2.5t (危废0.15t) | / | 在建 |
| 26 | 湖南双金玻璃有限公司 | 10100 | 17.3 | 烟尘19.5t | 43.2 | 6100 | 0.6 | / | 炉渣1470t/a煤渣258t/a | 废水：水解酸化+接触氧化；废气：布袋除尘，干法脱硫 | 在建 |
| 27 | 湖南省民鑫新材料有限公司 | 720 | / | / | 0.5 | 13500 | 1.08 | 0.1 | 废边角料20t/a | 布袋除尘 | 在建 |
| 28 | 湖南天阳重工制造有限公司 | 二甲苯：0.16 TVOC：0.21 | / | 粉尘1.76 | / | 3800 | 1.13 | 0.14 | 危废13.3t/a | 废水：絮凝沉淀+过滤回用；废气：惯性除尘，漆雾净化+活性炭吸附 | 拟建（已报批） |
| 29 | 湖南智多星能源科技有限公司 | / | / | 粉尘0.32 | / | 1700 | 0.49 | 0.06 | 危废1.6t/a | 废水：雨污分流、隔油化粪池；废气：重力沉降室 | 拟建（已报批） |
| 30 | 湖南智星机电设备有限公司 | / | / | 粉尘0.018 | / | 1500 | 0.43 | 0.05 | 危废3t/a | 废水：雨污分流、隔油化粪池；废气：移动式焊接烟 气净化器二台 | 拟建（已报批） |
| 31 | 工业园中小企业孵化基地项目 | / | / | / | / | 1460 | 0.47 | / | / | / | 拟建（已报批） |

# 项目概况

  - 项目简介

1）项目名称：年产1000台新型桩工设备制造建设项目。

2）建设单位：湖南锦旺薄板有限公司（原名“湖南拓沃工程机械设备有限公司”，公司名称变更说明详见附件8）。

3）建设性质：新建。

4）建设地点：湖南湘阴工业园中联大道东侧，茉莉路南侧200m

5）建设进度：本项目规划于2014年08月开工建设，2016年08月竣工试运行。

6）项目投资：项目总投资1023.615万元。

  - 建设内容及生产纲领

项目投产后，可实现年产1000台新型桩工设备，项目产品方案见表3-1。

表3-1   项目产品方案列表

| 产品品种 | 数量 | 单位 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型静力压桩机 | 400 | 台/年 | TWZGJY系列 |
| 筒式柴油锤桩机 | 200 | 台/年 | TWZGQ系列 |
| 入岩钻机 | 200 | 台/年 | TW31系列 |
| 长螺旋钻机 | 200 | 台/年 | TW26系列 |
| 合计 | 1000 | 台/年 | 注：桩架高小于10m |

  - 建设规模

    - 建设内容

项目总用地面积64792.85m2，总建筑面积77455m2，建筑占地面积15064m2，主要建设内容包括结构车间3栋，装配车间3栋，仓库1栋，综合办公楼1栋，并配套建设给排水、电、消防、环保、绿化、道路等配套设施。

工程主要经济技术指标见表3-2，建设内容（含各建筑物的名称、面积）见表3-3。

表3-2  本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 |  | 64792.85 | m2 | - |
| 2 | 规划净用地面积 |  | 56292.85 | m2 | - |
| 3 | 占地面积 |  | 15064 | m2 | - |
| 4 | 总建筑面积 |  | 77455 | m2 | - |
| 5 | 其中 | 结构车间面积 | 31392 | m2 | 共3栋 |
| 6 |  | 装配车间面积 | 44831 | m2 | 共3栋 |
| 7 |  | 附属用房建筑面积 | 1232 | m2 | - |
| 8 | 容积率 |  | 1.2 | - | - |
| 9 | 建筑密度 |  | 44.91 | % | - |
| 10 | 绿化率 |  | 15 | % | - |
| 11 | 固定资产投资额 |  | 万元 | 1023.615 | - |

表3-3  项目主要建设内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |
| 1 | 结构车间 | 76223 | m2 | 2栋2层、1栋3层 |
| 2 | 装配车间 |  | m2 | 3栋1层 |
| 3 | 仓库 |  | m2 | 1栋3层 |
| 4 | 综合办公楼 | 1232 | m2 | 1栋2层 |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |
| 1 | 绿化 | 9718.9 | m2 | - |
| 2 | 雨污分流 | - | - | 厂区内分流 |
| 3 | 电力 | - | - | 依托工业园的供电系统 |
| 4 | 排水 | - | - | 依托工业园的排水系统 |
| 三 | 环保工程 |  |  |  |
| 1 | 水帘式漆雾净化设施 | 1 | 套 | - |
| 2 | 喷漆废气净化装置 | 1 | 套 | - |
| 3 | 移动式焊接烟雾净化器 | 1 | 套 | - |
| 4 | 一般固体废物储存场 | - | - | - |
| 5 | 危险废物储存场 | - | - | - |

    - 主要工艺设备

本项目使用的设备具体见表3-4。

表3-4  本项目主要工艺设备一览表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镗床 | 6100 | 1台 |
| 2 | 镗床 | 6111 | 2台 |
| 3 | 镗床 | 6210 | 1台 |
| 4 | 龙门刨 | BS2013A | 1台 |
| 5 | 龙门铣 | X2380 | 1台 |
| 6 | 大重型车床 | 6025*6000 | 2台 |
| 7 | 钻床 | Cw6018 | 4台 |
| 8 | 数控车床 | CJK6132 | 2台 |
| 9 | 行车 | 10-40T | 20台 |
| 10 | 进口松下焊机 | 500A | 50台 |
| 11 | 行磨机 | 4220 | 1套 |
| 12 | 内磨机 | HM1000 | 2台 |
| 13 | 打磨机 | 小型手执NXL-4型 | 30台 |
| 14 | 切割机 | ZMQ-500 | 4台（干切割） |
| 15 | 空压机 | W-1.2/8 V-1.05/10 | 10台 |

- 项目厂区内不设探伤检测设备，项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正）中的限制类、淘汰类产品。

  - 主要原辅材料及能源消耗

（1）项目原辅材料列表清单

项目生产过程中使用的主要原辅材料及能源消耗量详见表3-5。

表3-5  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位/a | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆钢 |  |  | 吨 | 3000 | - |
| 2 | 无缝钢 |  |  | 吨 | 7000 | - |
| 3 | 槽钢 |  |  | 吨 | 6000 | - |
| 4 | 工字钢 |  |  | 吨 | 8000 | - |
| 5 | 角钢 |  |  | 吨 | 8000 | - |
| 6 | Ｑ235热板 |  |  | 吨 | 6000 | - |
| 7 | 螺旋管 |  |  | 吨 | 4000 | - |
| 8 | 电控系统 |  |  | 套 | 1000 | 外购原料组装 |
| 9 | 卷扬动力系统 |  |  | 套 | 2000 | - |
| 10 | 油缸系统 |  |  | 套 | 2000 | - |
| 11 | 钢丝绳 |  |  | 套 | 2000 | - |
| 12 | 钻机的钻头 |  |  | 个 | 400 | - |
| 13 | 螺丝、螺栓、接头系列 |  |  | 套 | 2000 | - |
| 14 | 焊材 |  | 焊条 | t | 30 | - |
| 15 |  |  | 焊丝 | t | 20 |  |
| 16 | CO2气体保护焊气源 |  |  | 立方 | 12万 | - |
| 17 | 液压油 |  |  | t | 300 | 作电极及调试整机用，外购，桶装 |
| 18 | 液压系统 |  |  | 套 | 1000 | 外购以下原料组装 |
| 19 | 液压系统的原材料 | 胶管 |  | 套 | 2000 | 外购 |
| 20 |  | 电机 |  | 台 | 2500 | 外购 |
| 21 |  | 油泵 |  | 台 | 2500 | 外购 |
| 22 |  | 多路阀 |  | 台 | 2500 | 外购 |
| 23 |  | 油管 |  | 根 | 5000 | - |
| 24 | 面漆 |  |  | t | 8 | 环氧树脂类 |
| 25 | 底漆 |  |  | t | 8 | 醇酸树脂类 |
| 26 | 稀释剂 |  |  | t | 4 | 香蕉水 |
| 27 | 固化剂 |  |  | t | 2.4 | - |
| 28 | 乳化油 |  |  | t | 2 | 机加工用，外购 |
| 29 | 切削油 |  |  | t | 1 | 机加工用，外购 |
| 二、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 |  |  | m3/a | 12560 | 工业园供水管网 |
| 2 | 用电 |  |  | kw h/a | 88万 | 工业园供电管网 |

注：醇酸树脂类漆：由长油度季戊四醇、醇酸树脂与云母氧化铁颜料、添加剂等经研磨并加入适量铝粉浆，催干剂和有机溶剂配制而成。具有较好的附着力，防潮性，底面漆连络性好、特别能适应抗大气的侵蚀。适用于大型钢结构、桥梁等黑色的金属表面，作为底漆、防锈漆使用。

环氧漆：是近年来发展极为迅速的一类工业涂料，一般而言，对组成中含有较多环氧基团的涂料统称为环氧漆。环氧漆的主要品种是双组分涂料，由环氧树脂和固化剂组成。其他还有一些单组分自干型的品种，不过其性能与双组分涂料比较有一定的差距。环氧漆的主要优点是对水泥、金属等无机材料的附着力很强；涂料本身非常耐腐蚀；机械性能优良，耐磨，耐冲击；可制成无溶剂或高固体份涂料；耐有机溶剂，耐热，耐水，涂膜无毒；缺点是耐候性不好，日光照射久了有可能出现粉化现象，因而只能用于底漆或内用漆。

香蕉水：又名天那水，相对密度0.88（水=1），折射率1565，粘度0.872，相对蒸气密度4.5（空气=1），饱和蒸气压0.67kPa，闪点25℃，升华点70℃，水溶解性1.8g/L（20 ℃)，是无色透明易挥发的液体，有较浓的香蕉气味，微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃，主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。在许多化工产品、涂料、黏合剂的生产过程中也要用到香蕉水做溶剂。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

固化剂：又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。

液压油：液压油引就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨液压油、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。液压油的种类繁多，分类方法各异，长期以来，习惯以用途进行分类，也有根据油品类型、化学组分或可燃性分类的。本项目液压油为设备液压系统用油，调试整机时使用，之后随整机一并发货。

  - 劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员200人，其中150人在厂区内食宿。

工作制度：项目采用一班8小时制，全年工作300天。

  - 公用工程

    - 给排水工程

（1）给水工程

本项目生产用水主要为水帘式漆雾净化机使用的净化水，和地面冲洗水，项目用水由湖南湘阴县工业园区自来水管网供给。项目选址内给水工程由中联大道的自来水给水管网引入，供给本工程生活及消防用水。

项目水帘式漆雾净化机使用的净化水循环使用，每三个月排放一次，年补充水量为60t/a；地面冲洗水年用水量约为350t/a；生活用水主要为员工洗漱用水及食堂用水，根据《建筑给排水设计规范（GB50015-2003）》中相关标准，在厂住宿人员生活用水按250L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水按60L/人·天计，本项目有员工200人，其中住厂员工约150人，则本项目生活用水量为12150m3/a（40.5m3/d）。

（2）排水工程

项目排水系统采用雨污分流制，排水系统分为污水排水系统和雨水排水系统。项目建筑物雨水采用内排水系统，厂区雨水经雨水斗收集，排至接中联大道的雨水管网。

项目水帘式漆雾净化机使用的净化水循环使用，每三个月排放一次；地面冲洗水经隔油池、沉砂井+石灰处理后排入湘阴县工业园污水管网；项目员工产生的生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入湖南湘阴县工业园污水管网，在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营前，由污水泵站提升至湘阴县城市综合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江；在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营后，进入工业园污水处理厂经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。

    - 供电工程

（1）供电工程

本项目电力由工业园电网引入一路10kv电缆线路至项目西侧的配电房，内设一台干式变压器，地块内的中、低压线路均采用电力电缆穿管埋地方式敷设。各建筑物之间的中、低压线路利用建筑物地下室内缆桥架进行敷设。

## 项目地理位置及平面布置简介

本项目选址于湖南湘阴工业园中联大道东侧，茉莉路南侧200m，项目地现状为荒草地，植被覆盖率较高，项目地理位置图详见附图1。

项目主入口设于项目西侧，与中联大道相临。与项目主入口相通呈东西走向的一条厂区内道路将项目厂区分为南北两部分，厂区北部为3栋结构车间、1栋仓库、及1栋综合办公楼，厂区南部为3栋装配车间，其中综合办公楼与项目主入口相近，项目整体布局清晰明朗，功能分区明确，各建筑物之间均留有空坪，以便出行及物料运输，并在各个建筑物及厂区周边布置绿化带，以美化厂区环境。项目具体情况见项目平面布置图，附图2。

# 工程分析

  - 生产工艺流程及产污节点分析

桩机（新型静力压桩机、筒式柴油锤桩机）由顶部滑轮组、立柱、斜撑杆、底盘、行走机构、回转机构、卷扬机构、操纵室、液压系统及电气系统组成。

项目外购电机、油泵、多路阀、油管、胶管等，将这些原料在厂区内组装成液压系统；同时外购电气系统、卷扬动力系统、油缸系统等原材料，用螺丝、螺栓、接头系列材料将各系统连接组装；项目厂区内生产工艺除将外购的原材料组装成产品部件外，另将圆钢、无缝钢、槽钢、工字钢、角钢、钢板、螺旋管等原材料，通过镗床、车床、钻床、铣床、行磨机、内磨机等设备，进行下料切割、车、铣、磨、钻等机加工工序，将原材料加工成立柱、斜撑杆等部件，加工后的部件中，将有需要进行表面处理（打磨、喷漆）的部件进行表面处理，最后将上述各部件进行焊接组装、调试，得项目产品。

项目生产钻机的方式与桩机相似，电机等电力系统通过外购原材料的方式，机加工（下料切割、车、铣、磨、钻）、打磨、喷漆工序在厂区内进行，最后通过焊接组装、调试，得项目产品。

项目在厂区内仅进行机加工（下料切割、车、铣、磨、钻）、打磨、喷漆、焊接、组装、调试工作，生产部件中有需要进行其他工序（如热处理、酸碱洗、电镀等）的部件，通过外购成品部件的方式。项目如需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评。

工艺流程简介：

（1）备料：根据项目生产的要求，选择合适的原材料。

（2）下料切割：对钢材按需求进行下料切割，一般采用数控火焰切割机、数控等离子切割机、直条切割机、半自动切割机。该道工序主要产生机械噪声、边角料及少量切割粉尘。

（3）车、铣、磨、钻：经车床、铣床、磨床、钻床等机械加工设备对各材料进行精确加工的过程，包括校正、加工螺丝孔、顶针孔、冲孔、整形、翻边、冲缺、缩口等。

（4）打磨：喷漆的前处理过程，通过打磨机磨平材料表面，清除材料表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘等，使表面平整光滑。

（5）喷漆：项目喷漆的工作原理是：配套的喷涂机给液料增压（50bar-280bar），增压后的液料经高压管输送到空气辅助无气喷枪，喷枪特殊的喷咀将液料雾化，液料以雾状的形态喷至工件表面，完成喷漆；喷漆后的工件经自然风干。项目喷漆工序及风干工序均在封闭的喷漆房内进行。项目多余的漆雾拟用水帘式漆雾净化机净化，喷漆工序及风干工序产生的喷漆废气经引风机引至活性炭吸附后，经15m高排气筒排放。

（6）焊接组装：按规定的技术要求将外购及厂区内加工好的部件（液压系统、电气系统等）进行焊接组配和连接，一般采用螺丝、螺栓、接头、连接副、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚钉、地脚锚钉等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件将各部件进行拼装，采用气保焊、氩弧焊、普通焊等方式将各部件焊接起来，形成所需的功能单元。

（7）调试：对生产产品的运行性能等进行检测。

（8）包装：对产品进行包装，以起到方便储运、保护产品、促进销售的作用。

工艺流程及产污节点图见下图：

图4-1  工艺流程及产污节点图

  - 项目水平衡

图4-2  项目水平衡图 （m3/a）

## 项目施工期主要污染源强

4.3.1水土流失

由于工程建设，改变原有的用地属性，破坏原有植被与地形，项目区土方开挖、回填主要在土建施工期，基础及场平工程完毕后无开挖、回填、弃土等活动。

项目区现状由于坡度较小，因此，项目施工中无较大规模的水土流失，在项目建成后，扰动地面将由建筑物覆盖，再加上裸露区域种植的植被逐步恢复其保水固土功能，在工程建成后基本不产生水土流失。

本项目用地面积64792.85m2，施工过程中扰动地表、可能造成水土流失的面积约为6.48hm2。

根据类比同类开发建设项目，对可能造成的水土流失危害的预测作出定性、定量的分析、预测。

扰动地表流失量计算公式如下：

扰动前水土流失量：

W1=i=1n(Fi×Moi×Ti)

扰动后水土流失量：

W2=i=1n(Fi×Msi×Ti)

新增水土流失量：

W=W2 - W1

式中：W1—扰动地表前水土流失量，t；

W2— 扰动地表后水土流失量，t；

W—扰动地表新增水土流失量，t；

Fi — 第i个预测单元的面积（扰动面积），km2；

Msi —扰动后土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Moi — 扰动前土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Ti — 预测时段，a；

i —预测单元，i＝1，2，3，……，n。

表4-1  建设项目侵蚀类比法参考表（Ms：t/km2·a）

| Ms 坡度 | 汇流面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5hm2 | 10hm2 | 20hm2 |
| 3° | 1000 | 2000 | 5000 |
| 5° | 5000 | 10000 | 25000 |
| 10° | 15000 | 20000 | 60000 |
| 20° | 30000 | 50000 | 80000 |
| 25° | 50000 | 70000 | 100000 |

注：1、如项目区有多个汇流区，须分别计算后再叠加（不得笼统按项目区总面积计算）。2、在实际中可采用地形因子调整系数（±50%），并采用内插法推算。

项目区地处亚热带山区、丘陵区，是以水力侵蚀为主、重力侵蚀为次的水土流失类型区。根据水利部划定的标准，本地区土壤容许流失量平均侵蚀模数为500t/km2·a。

项目用地现状以荒草地为主，施工前土壤侵蚀模数约200t/km2·a，施工后是场地地基及场平施工区，项目选址有一定坡度，约3°，根据表4-1，使用内插法计算出施工期土壤侵蚀模数按1296t/km2·a考虑。由于水土流失量主要发生在项目区土方开挖、回填等土建阶段，随着场平工程及基础阶段完毕后，项目便可逐步恢复建设区周边的裸露地块的绿化，水土流失产生量较少。根据项目提供的施工规划进程表，项目区土方开挖、回填等土建阶段预计在2014年08月至2015年08月，需时约12个月。

表4-2  施工期水土流失总量预测表（不采取水土保持）

| 流失分区 | 面积(hm2) | 施工期(年) | 施工前侵蚀模数(t/km2·年) | 施工前流失总量（t） | 施工期侵蚀模数(t/km2·年) | 施工期流失总量(t) | 施工期新增流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工扰动区域 | 6.48 | 1 | 200 | 12.96 | 1296 | 83.98 | 71.02 |

通过预测，本工程在施工期间如不注意采取水土保持防治措施进行防治，项目建设区预计将产生水土流失总量为83.98t，比施工前新增水土流失量71.02t。

4.3.2废（污）水污染源

由于施工人员不在现场食宿，施工期废水主要是施工废水和施工人员如厕废水和清洗等产生的生活污水。

（1）施工废水

施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2008）》表28公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/㎡。本项目总建筑面积为77455m2，则整个工程用水量约为8.52万m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为4260m3，施工期为24个月，则施工废水产生量为6.0m³/d，主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为0.036kg/d，SS为2.4kg/d。雨季时场地地表径流，主要污染物为SS，其浓度约600mg/L。

（2）生活污水

根据项目施工计划，从工程开工到完工预计施工期约为24个月。预计项目施工期平均每天需要工人50人，由于施工人员不在现场食宿，平均用水量按50L/(人•日)计，用水量为2.5m3/d，其污水排放系数取值0.9，则施工期排放污水量为2.25m3/d，施工期生活污水中污染物浓度约分别为CODCr约400mg/L、BOD5约200mg/L、SS约220mg/L、氨氮约25mg/L。预测出施工期的生活污水的污染负荷，其结果列于表4-3。

表4-3  项目施工期生活污水污染负荷

| 污染因子 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度(mg/L) | 400 | 200 | 220 | 25 |
| 产生量(kg/d) | 0.9 | 0.45 | 0.5 | 0.06 |

4.3.3大气污染源

（1）施工扬尘

场地内扬尘

施工期场地内扬尘主要由以下因素产生：

a）施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。

b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。

参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2.s，本项目总占地面积约为64792.85m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为195.9kg/d。

场地外扬尘

被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计。

（2）施工废气

本项目施工过程用到的机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小。

4.3.4噪声源强

工程施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表4-4。

表4-4  施工阶段主要噪声源及主要设备在不同距离的声级    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要声源 | 声功率级 | 设备名称 | 距离（m） | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机、 挖掘机、 装载机、 运输车等 | 100～110 | 190小斗车 | 3 | 88.8 |
|  |  |  | 75马力推土机 | 3 | 85.5 |
|  |  |  | 100型挖掘机 | 3 | 88.0 |
|  |  |  | 建设101挖掘机 | 5 | 84 |
|  |  |  | EL-90装载机 | 5 | 85.7 |
| 基础阶段 | 打桩机、 打井机、 风镐、移 动空压机等 | 120～130 | 风镐 | 1 | 102.5 |
|  |  |  | 移动空压机 | 3 | 92 |
|  |  |  | YxcZZ型打井机 | 3 | 84.3 |
|  |  |  | 60P45C3T打桩机 | 15 | 104.8 |
|  |  |  | KB4.5t打桩机 | 15 | 104 |
| 结构阶段 | 运输设备、 混凝土搅拌 机振捣棒、 施工电梯 | 100～110 | 电锯 | 1 | 103 |
|  |  |  | 振捣棒50mm | 2 | 87 |
|  |  |  | 斗式搅拌机 | 3 | 78.1 |
|  |  |  | 混凝土搅拌车 | 4 | 90.6 |
|  |  |  | 16t汽车吊车 | 15 | 71.5 |
| 装修阶段 | 砂轮锯、 电钻、 施工电梯、 切割机、 卷扬机等 | 85～95 | 砂轮锯 | 3 | 86.5 |
|  |  |  | 切割机 | 3 | 88 |
|  |  |  | 磨石机 | 3 | 82.5 |
|  |  |  | 电动卷扬机 | 3 | 85-90 |
|  |  |  | 吊车 | 3 | 85-90 |

4.3.5固体废弃物

（1）建筑垃圾

采用建筑面积发展预测，预测模型为：

JS=QS×CS

式中：JS为年建筑垃圾产生量（吨），QS为年建筑面积（m2），CS为平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/ m2）。

由于CS值与施工水平、建筑类型等因素有关，本项目建筑主要为厂房及多层民用住宅建筑，根据同类项目经验，CS取值为40~50kg/m2，本次评价取CS=50kg/m2，本项目总建筑面积为77455m2，则项目施工期产生建筑垃圾约为建筑垃圾产生量进行估算，则将产生建筑垃圾3872.8t。

此外，建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物。

（2）工程土方

施工期土方开挖主要来自于土地平整、基础施工阶段的地下空间（基坑约5m深）的开挖。初步估算，工地开挖土方、沟槽、基坑挖方量7.53万m3，填方量为7.53万m3，项目用地范围内土石方基本平衡，不另设置取弃土场。

  - 营运期主要污染源与污染防治措施分析

    - 废气

本项目废气主要包括下料切割过程产生的切割粉尘、打磨工序产生的粉尘、喷漆工序产生的漆雾和喷漆废气、焊接过程产生的焊接烟尘、及食堂油烟。

（1）切割粉尘

项目下料切割过程中，需要将钢材及其他原材料按照需求切割成合适的大小和规格，会产生少量的切割粉尘。切割工序一般是采用全自动切割机、半自动切割机等。项目共有4台切割机，根据《环境保护实用数据手册》中的资料，每台切割机发尘量取80mg/min，则项目下料切割过程粉尘的产生速率为0.0192kg/h，切割机切割时间按每天8小时计，则项目生产车间切割烟尘产生量为0.046t/a。切割烟粉产生量较少，建设方在加强生产车间通风的前提下，不会对周围环境和厂内职工造成影响。

（2）打磨粉尘

项目喷漆的前处理过程为通过打磨机磨平材料表面，使表面平整光滑。项目共设30台手执型打磨机，为利于项目打磨粉尘的收集，项目拟设统一的打磨区，打磨工序在打磨区内完成。通过类比“岳阳中卓机床制造股份有限公司年产300台套立式车床生产项目”，每台打磨机粉尘的产生速率为0.14kg/h，项目共设30台打磨机，单台打磨时间按4h/d计，则打磨产生的粉尘量为5.04t/a，打磨粉尘经引风机引至重力沉降室沉降后排放，引风机的集气效率为80%，则经引风机收集的粉尘的量为4.0t/a；未经引风机收集的粉尘呈无组织排放，无组织排放的量为1.04t/a。

引风机的引风量计算公式：
Q=C（10x2+A0）Vx

式中：Q——引风机引风量，m3/s。

C——与引风机的结构形状和设置情况有关的系数，本项目取0.6。

x——控制点距离，即集气罩与源强距离，本项目取0.6m。

A0——引风机引风口面积，本项目取0.5m2。

Vx——最小吸气速度，一般不低于0.5m/s，本项目取0.5m/s。

经上述公式计算，引风机的风量应不小于4428m3/h，建议项目引风机风量设4500m3/h。

经类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第四分册第82页表2011“锯材加工业产排污系数”中的产排污系数可知，经重力沉降法去除木材粉尘的效率为85%，本项目为机加工粉尘，粉尘的密度大于木材粉尘，沉降性能较好，因此本项目重力沉降室的沉降效率可大于85%（本项目按85%计）。

表4-5   打磨工序废气产排放量

| 项目 | 收集的量 t/a | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放标准 mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨粉尘 | 3.33 | 0.6 | - | - | 引风机+重力沉降室 （除尘效率85%） |

项目无组织排放部分的量包括未经收集部分的粉尘、收集处理后排放的粉尘量，合计为1.64t/a，经SCREEN3模型预测，项目无组织排放的最大落地浓度为0.2705mg/m3，占标率为60.11，无超标点，因此项目无组织排放废气不需设置大气环境防护距离；同时项目无组织排放废气最大落地浓度能达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准（无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3）要求。项目无组织排放粉尘主要影响车间空气环境，经加强车间通风后，可将影响降到最低。

（3）喷漆废气

项目上漆采用喷漆的方式，喷漆后自然风干，要求项目喷漆及油漆的风干均在封闭的喷漆房内进行，同时在喷漆房内设置水帘式漆雾净化机收集喷漆过程中产生的漆雾，并设置抽排风设施和排风口，喷漆废气经抽排风设施引至活性碳过滤吸附后，经15米高排气筒排放。

项目共使用两种漆，一种为醇酸树脂类漆，年用量为8t/a，一种为环氧树脂类漆，年用量为8t/a；此外，稀释剂香蕉水的年用量为4t/a，固化剂的年用量为2.4t/a。依据胡名操主编的《环境保护实用手册》P94表2-117各类油漆有机溶剂挥发量，可知上述各类油漆吨用量产生的有机溶剂挥发量及芳香烃类溶剂挥发量，详见下表。

表4-6  项目油漆有机溶剂挥发量    单位：kg或Nm3/吨油漆

| 油漆类别 | 有机溶剂挥发量 | 其中芳香烃类溶剂挥发量 | 备注 （附挥发的有机溶剂名称） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重量（kg） | 重量（kg） |  |
| 醇酸树脂类 | 432 | 194 | 200号汽油、二甲苯、松节油 |
| 环氧树脂类 | 246 | 136 | 二甲苯、丁醇 |
| 香蕉水 | 1000 | 243 | 二甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯等 |
| 其他辅料 | 369 | 221 | 含固化剂等 |
| 注：由上述备注可知，本项目主要污染物为二甲苯及其他有机溶剂，现将其他有机溶剂统一归类为非甲烷总烃。 |  |  |  |

项目喷漆及油漆风干工序按24h/d计，使用喷枪喷漆，漆雾经水帘式漆雾净化机收集，净化废水经絮凝沉淀后循环使用，每三个月排放一次；喷漆废气经设置的抽排风设施和排风口排出，引风机的设计风量为5000m3/h。喷漆工序产生的废气主要包括喷漆过程及风干过程挥发的二甲苯及非甲烷总烃。由项目油漆的用量及各油漆有机溶剂挥发量、其中芳香烃类溶剂挥发量，可计算得项目喷漆过程产生的废气量。各废气产生量及浓度详见下表。

表4-7  项目喷漆过程有机溶剂总挥发量

| 油漆类别 | 污染物名称 | 产生量(kg/a) | 产生速率（kg/h） | 产生浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸树脂类 | 非甲烷总烃 | 3456 | - | - |
| 其中 | 二甲苯 | 1552 | - | - |
|  | 非甲烷烃 | 1904 | - | - |
| 环氧树脂类 | 非甲烷总烃 | 1968 | - | - |
| 其中 | 二甲苯 | 1088 | - | - |
|  | 非甲烷烃 | 880 | - | - |
| 香蕉水 | 非甲烷总烃 | 4000 | - | - |
| 其中 | 二甲苯 | 972 | - | - |
|  | 非甲烷烃 | 3028 | - | - |
| 固化剂 | 非甲烷总烃 | 885.6 | - | - |
| 其中 | 二甲苯 | 530.4 | - | - |
|  | 非甲烷烃 | 355.2 | - | - |
| 合计 | 二甲苯 | 4142.4 | 0.58 | 115.1 |
|  | 非甲烷烃 | 6167.2 | 0.86 | 171.3 |

项目喷漆废气经抽排风设施引至活性炭吸附（处理效率85%）吸附后，最后经15米高排气筒排放，喷漆废气处理前后排放量及浓度见下表。

表4-8  喷漆工序废气产排量

| 项目 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  | 排放标准（二级） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 t/a | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/m3 | 引风机+活性炭吸附+15m 高排气筒排放 |
| 二甲苯 | 4.14 | 0.58 | 115.1 | 0.09 | 17.3 | 1.0 | 70 |  |
| 非甲烷烃 | 6.17 | 0.86 | 171.3 | 0.13 | 25.7 | 10 | 120 |  |

由上表可知，喷漆工序产生的有机废气（二甲苯、非甲烷总烃）经封闭的喷漆房内抽排风设施收集，引至活性炭吸附净化处理后由15m排气筒排放，经上述处理后，项目喷漆废气二甲苯、非甲烷总烃有组织排放废气的排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求。

项目喷漆工序在喷漆房内进行，为封闭状态，正常情况下不会产生废气外逸，评价保守以废气10%的逸出量估算无组织排放量，则项目无组织排放二甲苯的量为0.41t/a，无组织排放非甲烷总烃的量为0.62t/a，无组织排放废气主要影响车间环境，建议工作人员在喷漆时，作好个人防护措施，并加强厂区内通风，将喷漆废气对工作人员的影响降到最低。

（4）焊接废气

电焊烟尘是在焊接作业时，在高温作用下，焊条或焊丝和被焊接材料等熔化蒸发，逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶，气溶胶冷凝后再形成极细的尘粒。电焊烟尘以铁的氧化物为主，烟尘中含有CO、焊接锰尘、微粒等。根据《环境保护实用数据手册》中的资料，几种焊接方法的发尘量见表4-9。

表4-9  几种焊接（切割）方法的发尘量

| 焊接方法 | 焊接材料 | 施焊时发尘量 (mg/min) | 焊接材料的发尘量(g/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工电弧焊 | 低氢型焊条(结507，直径4mm) | 350～450 | 11～16 |
|  | 钛钙型焊条(结422，直径4mm) | 200～280 | 6～8 |
| 自保护焊 | 药芯焊丝(直径3.2mm) | 2000～3500 | 20～25 |
| 二氧化碳焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 450～650 | 5～8 |
|  | 药芯焊丝(直径1.6mm) | 700～900 | 7～10 |
| 氩弧焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 100～200 | 2～5 |
| 埋弧焊 | 实芯焊丝(ф5) | 10～40 | 0.1～0.3 |

项目采用二氧化碳气保焊、埋弧焊、手工电弧焊三种焊接方式，焊丝的使用量为20t/a，其中50%的药芯焊丝，50%的实芯焊丝；焊条为低氢型焊条，用量30t/a，每天焊接时间按8小时计。焊接烟尘的产生情况见表4-10。

表4-10  焊接烟尘的产生情况

| 焊丝种类 | 实芯焊丝 | 药芯焊丝 | 焊条 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用量（t/a） | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 焊接材料的发尘量(g/kg) | 8 | 10 | 16 | — |
| 焊接材料的发尘量(kg/a) | 80 | 100 | 480 | 660 |
| 焊接烟尘的产生速率（kg/h） | 0.033 | 0.042 | 0.2 | 0.275 |

项目焊接工序产生的电焊烟尘为0.66t/a，本环评建议项目设置二台移动式焊接烟雾净化器（焊接区与组焊区分别设置一台），净化效果达到90%以上，移动式焊接烟雾净化设施的技术成熟可靠，净化后的电焊烟尘排放。焊接烟尘收集效率按85%计，净化效果按90%计算，移动式焊接烟雾净化器风量为4500m3/h，则焊接烟尘经处理后，烟尘的排放量为0.06t/a，排放浓度为5.2mg/m3，排放速率为0.025kg/h，满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中最高允许浓度值6 mg/m3的要求。

表4-11  焊接工序废气产排量

| 项目 | 产生量 t/a | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放标准 mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接烟尘 | 0.66 | 0.06 | 5.2 | 6 | 经移动式焊接烟雾净化器净化后排放，并加强厂区的通风。 |

未收集的电焊烟尘及经处理后排放的烟尘均呈无组织排放，经计算项目无组织排放的电焊烟尘排放量为0.16t/a，为降低电焊烟尘对厂内职工的影响，项目需加强厂区内的通风，并设置总排风量达到2000m3/h的通风换气设备，通过上述措施后，车间内的电焊烟尘浓度为3.82mg/m3，满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）中最高允许浓度值6 mg/m3的要求。

（5）食堂油烟

根据建设方提供的资料，本项目营运后有150人在厂区食宿，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，则年产生量为54kg/a。项目拟采用油烟净化器处理油烟，再引至顶楼排放，油烟净化器处理效率为85%，油烟排放量为8.1kg/a，经处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》标准的要求。

    - 废水

（1）生产废水

项目生产废水包括水帘式漆雾净化机使用的净化水和地面冲洗水。项目漆雾净化水年用水量8640t/a，定期经絮凝沉淀+过滤处理后循环使用，循环水量8580t/a，循环率为99.3%每3个月更换一次水，每次的用水量为15t/次，则漆雾净化废水年排放量为60t/a，类比湘阴县环境监测站2014年3月25日对“湘阴县金鑫名门厂年产1万套木门建设项目”漆雾净化废水（金鑫项目采用水帘式漆雾净化机净化漆雾，净化废水每3个月更换一次）的实测数据可知，漆雾净化废水CODcr、BOD5、SS浓度分别为719.6mg/L、169mg/L、166mg/L，项目外排漆雾净化废水拟经絮凝沉淀过滤后，再经活性炭吸附，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后，排入湘阴县工业园污水管网；地面冲洗水年用水量约为350t/a，经隔油池、沉砂井+石灰处理后排入湘阴县工业园污水管网。

（2）生活废水

项目废水主要为员工生活污水。项目运营过程中生活用水量为12150m3/a（40.5m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为9720m3/a（32.4m3/d），生活废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油浓度分别为350mg/L、200mg/L、40mg/L、150mg/L，20mg/L，则生活废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油产生量分别为3.40t/a、1.94t/a、0.39t/a、1.46t/a、0.19t/a。项目员工产生的生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入湖南湘阴县工业园污水管网，在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营前，由污水泵站提升至湘阴县城市综合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江；在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营后，进入工业园污水处理厂经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。

（3）初期雨水

初期雨水每次量根据以下公式计算：

初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟

根据相关资料，该区最大降雨量按20mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，本项目厂区总占地面积为64792.85m2，其中污染控制区面积为15064m2。计算得到本项目初期雨水每次量为75.3m3，建议项目建设95m3的初期雨水收集池收集初期雨水。

项目初期雨水的主要污染因子为SS、石油类，经沉砂井+石灰处理后，排入湘阴县工业园污水管网，沉砂井半年清一次。

    - 噪声

本项目主要噪声源包括镗床、铣床、车床、钻床、行磨机、打磨机、切割机、空压机等，源强为80~105dB(A)。项目高噪声设备（如空压机）的数量较多，但均同时运行的机率较少。

表4-12  主要设备噪声声压级

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 dB（A） | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镗床 | 90 | 4 | 间歇 |
| 2 | 车床 | 90 | 4 | 间歇 |
| 3 | 钻床 | 95 | 4 | 间歇 |
| 4 | 铣床 | 90 | 2 | 间歇 |
| 5 | 行磨机 | 85 | 1 | 间歇 |
| 6 | 切割机 | 85-90 | 4 | 间歇 |
| 7 | 打磨机 | 80 | 30 | 间歇 |
| 8 | 空压机 | 105 | 10 | 间歇 |

    - 固体废物

（1）边角料、金属屑

根据建设方提供资料，项目钢材（含圆钢、无缝钢、工字钢等）的成品率为70%，项目原料钢材的年用量为42000t/a，则项目产生的边角料及金属屑的量为12600t/a，属于一般固废，可外售综合利用。

（2）收集除尘粉尘

项目打磨工序产生的粉尘通过沉降室沉降，根据沉降室的除尘效率计算，打磨过程除尘灰渣产生量3.4t/a，主要成分为氧化铁等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。

项目焊接工序的焊接烟尘使用移动式焊接烟雾净化器处理，根据移动式焊接烟雾净化器的除尘效率计算，收集焊接烟尘的量为0.6t/a，属于一般固废，可外售综合利用。

（3）废焊渣、焊头

项目焊接过程产生废焊渣、焊头的量约为焊接材料的2%，项目年用焊接材料为50t/a，则年产生焊渣、焊头的量为1.0t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、Ca2F2、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。

（4）废漆渣

喷漆过程产生的废油漆桶、漆渣，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第九分册）》中3411表面喷涂产污系数为0.993kg/吨-原料，项目油漆年用量为22.4t/a，则废漆渣的产生量约为0.02t/a，属性为HW12危险废物（染料、涂料废物），需送具有危险固废处理资质的机构处置。

（5）废活性碳

项目使用活性炭吸附喷漆废气，活性炭的负荷率为10%-40%，本项目按30%计，项目吸附的非甲烷总烃、二甲苯的量合计为8.76t/a，则年需活性炭的量为29.2t/a，产生废活性炭的量为37.96t/a，属性为HW12危险废物，需送至具有危险固废处理资质的机构处置。

（6）废油液

项目生产过程中使用乳化油及切削油，重复使用，定期更换，根据项目乳化油及切削油的年用量可知，项目年产生废油液的用量为3t/a，属于HW09危险废物。

（7）生活垃圾

职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员200人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为30.0t/a（100kg/d）。

表4-13  废渣产生及处理措施一览表

| 来源 | 固体废物名称 | 性质 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工 | 边角料、金属屑 | 一般固 体废物 | 12600 | 由供货商回收利用 |
| 打磨除尘设施 | 除尘灰渣 |  | 3.4 | 外售综合利用 |
| 焊接烟雾净化器 | 焊接烟尘 |  | 0.6 | 外售综合利用 |
| 焊接工序 | 废焊渣、焊头 |  | 1.0 | 外售综合利用 |
| 喷漆房 | 废漆渣、废油漆桶 | HW12危险 废物 | 0.02 | 送有危险废物处理资 质的单位处置 |
| 喷漆废气净化 | 废活性炭 |  | 37.96 |  |
| 机加工 | 废油液 | HW09危险 废物 | 3 |  |
| 办公室等 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 30.0 | 集中收集后送城市 生活垃圾填埋场 |

  - 项目主要污染物产生排放情况汇总

本项目主要污染物产生排放情况汇总见表4-14。

表4-14  本项目主要污染物产生排放情况一览表

| 污染类型 | 污染源 或污染物 | 污染因子 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 kg/h | 处理措施 | 排放方式 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 (t/a) |  | 浓度/速率标准 （mg/m3/ kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割粉尘 | 粉尘 | - | 0.0192 | 无组织排放 | 无组织 | - | 0.0192 | 0.046 |  | - |
|  | 打磨粉尘 | 粉尘 | 740.7 | 3.33 | 引风机+重力沉降室 | 无组织 | 111.1 | 0.5 | 0.6 |  | 120/3.5 |
|  |  |  | <0.2705 | - | 无组织排放 | 无组织 | <0.2705 | - | 1.04 |  | 1.0/- |
|  | 喷漆废气 | 二甲苯 | 115.1 | 0.58 | 漆雾由水帘式漆雾净 化器处理，废气由活 性炭吸附+15m高排 气筒排放 | 15m高 排气筒 | 17.3 | 0.09 | 0.62 |  | 70/1.0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 171.3 | 0.86 |  |  | 25.7 | 0.13 | 0.93 |  | 120/10 |
|  | 焊接 | 烟尘 | - | - | 经移动式焊接烟雾净 化器净化后排放 | 无组织 | 5.2 | 0.025 | 0.06 |  | 6/- |
|  |  |  | - | - |  | 无组织 | 3.82 | - | 0.1 |  | 6/- |
|  | 食堂 | 油烟 | - | - | 油烟净化器 | 无组织 | <2 | - | 0.008 |  | 2/- |
| 污染类型 | 污染物 | 污染因子 | 产生浓度 | 产生量 | 处理措施 | 流向 |  | 排放浓度 |  | 排放量 |  |
| 废水 | 漆雾净化水 | 废水量 | - | 60t/a | 絮凝沉淀+过滤 | 大部分回用，少 量外排 |  | - |  | 60t/a |  |
|  |  | COD | 719.6mg/L | 0.043t/a |  |  |  | 500mg/L |  | 0.03t/a |  |
|  |  | BOD5 | 169mg/L | 0.01t/a |  |  |  | 169mg/L |  | 0.01t/a |  |
|  |  | SS | 166mg/L | 0.01t/a |  |  |  | 166mg/L |  | 0.01t/a |  |
|  | 地面冲洗水 | SS、石油类 | 21 | 350t/a | 隔油池、沉砂 井+石灰处理 | 排入工业园污水管网 |  | - |  | 350t/a |  |
|  | 生活废水 | 废水量 | - | 9720t/a | 隔油池+化粪池处理 | 排入工业园污水管网 |  | - |  | 9720t/a |  |
|  |  | COD | 350 mg/L | 3.4t/a |  |  |  | 298mg/L |  | 2.89t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 1.94t/a |  |  |  | 182g/L |  | 1.76t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40 mg/L | 0.39t/a |  |  |  | 39mg/L |  | 0.37t/a |  |
|  |  | SS | 150 mg/L | 1.46t/a |  |  |  | 105mg/L |  | 1.02t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20 mg/L | 0.19t/a |  |  |  | 20mg/L |  | 0.19t/a |  |
|  | 初期雨水 | SS | - | 75.3t/次 | 沉砂井+石灰处理 | 排入工业园污水管网 |  | - |  | 75.3t/次 |  |
| 来源 | 固体废物名称 |  | 性质 |  | 产生量(t/a) | 处置措施 |  |  |  |  |  |
| 机加工 | 边角料、金属屑 |  | 一般固废 |  | 12600 | 由供货商回收利用 |  |  |  |  |  |
| 除尘设施 | 除尘灰渣 |  |  |  | 3.4 | 外售综合利用 |  |  |  |  |  |
| 焊接烟 雾净化器 | 焊接烟尘 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 焊接工序 | 废焊渣、焊头 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 喷漆房 | 废漆渣、废油漆桶 |  | HW12危险废物 |  | 0.02 | 送有危险废物处理资质的单位处置 |  |  |  |  |  |
| 喷漆废气净化 | 废活性炭 |  |  |  | 37.96 |  |  |  |  |  |  |
| 机加工 | 废油液 |  | HW09危险废物 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 员工 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 30.0 | 集中收集后送城市生活垃圾填埋场 |  |  |  |  |  |

# 环境质量现状调查与评价

  - 环境空气质量现状调查与评价

本评价环境空气质量数据引用湘阴县环境监测站对《湖南天阳重工制造有限公司年产52套散装物料机械设备建设项目》（位于本项目东南侧200m处）的历史监测数据，监测时间为2014年3月23-29日。

1）监测因子：NO2、SO2、TSP和二甲苯。

2）监测布点：上风向项目所在地东南侧200m、下风向项目所在地东南侧400m

3）评价标准

常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。

4）监测结果

监测结果统计见表5-1。

表5-1   空气环境质量监测结果统计表         单位：mg/Nm3

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 日均值 | 超标率% | 最大超标倍数 | 日均标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地东南侧200m | TSP | 0.024-0.030 | 0.081 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | SO2 | 0.022-0.026 | 0.023 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | NO2 | 0.070-0.093 | 0.029 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0 | 0 | 0.3 |
| 项目所在地东南侧400m | TSP | 0.024-0.030 | 0.085 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | SO2 | 0.021-0.029 | 0.030 | 0 | 0 | 0.08 |
|  | NO2 | 0.055-0.106 | 0.027 | 0 | 0 | 0.15 |
|  | 二甲苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0 | 0 | 0.3 |

本次环评非甲烷总烃的现状监测数据采用湘阴县环境监测站（委托湖南永蓝检测技术有限公司进行的监测）对本项目进行的现状监测数据。监测时间为2014年07月07-09日。

1）监测因子：非甲烷总烃。

2）监测布点：项目厂区南侧40m处居民点

3）评价标准

执行《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0mg/m3的要求；

4）监测结果

监测结果统计见表5-2。

表5-2   空气环境质量监测结果统计表         单位：mg/Nm3

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围 | 日均值 | 超标率 % | 最大超 标倍数 | 日均标 准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地南侧40m | 非甲烷总烃 | 0.06-0.09 | 0.075 | 0 | 0 | 2.0 |

由上表可知，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB309-2012）中二级标准要求，二甲苯符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中低于的要求2.0 mg/m3的要求，因此项目所在地空气质量较好。

  - 地表水环境质量现状调查与评价

项目最终的纳污水体为湘江，湘阴县环境监测站在湘江设有洋沙湖断面、乌龙咀断面2个常规水质监测断面，本次环评采用这2个断面的常规水质监测数据对该水体水质进行评价。

水质现状监测断面名称：洋沙湖断面、乌龙咀断面。

采样时间：2014年03月04日的常规监测数据。

监测频次：每个断面采样3次。

监测项目：pH、CODcr、BOD5、TP、NH3-N等。

监测结果见下表5-3：

表5-3   湘江湘阴段水环境质量监测结果(浓度:mg/L)

| 监测因子 参数 |  | pH | CODCr | BOD5 | 总磷 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江洋 沙湖断面 | 范围值 | 6.59-6.72 | 12.5-18.6 | 2.31-3.58 | 0.064-0.092 | 0.588-0.716 | 0.04ND |
|  | 均值 | 6.64 | 16.1 | 3.04 | 0.082 | 0.653 | 0.04ND |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ⅲ类标准值 | ≤6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≤1 | ≤0.05 |
| 湘江乌 龙咀断面 | 范围值 | 6.63-6.75 | 11.0-13.3 | 1.95-2.57 | 0.041-0.076 | 0.351-0.681 | 0.04ND |
|  | 均值 | 6.69 | 12.4 | 2.34 | 0.057 | 0.571 | 0.04ND |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ⅲ类标准值 | ≤6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≤1 | ≤0.05 |

项目收集2012年7月16日-18日洋沙湖水质的历史监测数据，监测结果见下表5-4：

表5-4   洋沙湖水环境质量历史监测结果(浓度:mg/L)

| 监测因子 参数 |  | pH | CODCr | BOD5 | 总磷 | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋沙湖 | 范围值 | 7.26-7.35 | 17.5-19.3 | 3.07-3.35 | 0.07-0.078 | 7.38-7.76 |
|  | 均值 | 7.30 | 18.3 | 3.20 | 0.074 | 7.56 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ⅲ类标准值 | ≤6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≥5 |

从上表湘江水质量监测统计评价数据分析，湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质及洋沙湖水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。

  - 地下水环境质量现状调查与评价

本次环评地下水环境质量采用湘阴县环境监测站2014年07月05-07日对项目厂区南侧40m处居民用井水进行的现状监测数据。

监测点：项目厂区南侧40m处居民用井水

监测因子：pH、NH3-N、总硬度、总大肠菌群。

评价标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

监测结果：如表5-5所示。

表5-5  地下水监测结果统计表（单位：mg/L，pH除外）

| 监测因子 参数 |  | pH | NH3-N | 总硬度 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂区南侧40m处居民用井水 | 范围值 | 6.78-6.84 | 0.038-0.047 | 62.3-65.9 | 2.0 |
|  | 均值 | 6.64 | 16.1 | 3.04 | 0.082 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ⅲ类标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.2 | ≤450 | ≤3.0 |

由地下水的监测结果可知：各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，项目所在地地下水环境质量较好。

  - 声环境质量现状调查与评价

（1）监测布点

根据本项目噪声源和区域环境特征，在项目建设地东、南、西、北四个方向厂界外1m处各布设1个监测点，并在项目南侧40m居民点处布设1个监测点，项目共布设5个监测点。

（2）监测时段与方法

根据湘阴县环境监测站于2014年07月05-06日对项目拟建地进行的声环境质量现场监测，监测二天，昼夜各监测一次。

（3）评价标准

项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，居民点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类。

（4） 监测结果与评价

表5-6  项目区噪声监测与评价结果                单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位 | 07.05监测值 |  | 07.06监测值 |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 东侧厂界 | 40.2 | 38.9 | 42.5 | 39.6 | 65 | 55 |
| N2 | 南侧厂界 | 49.2 | 45.6 | 50.1 | 46.3 |  |  |
| N3 | 西侧厂界 | 51.4 | 46.1 | 53.9 | 48.7 |  |  |
| N4 | 北侧厂界 | 41.5 | 40.2 | 44.7 | 42.4 |  |  |
| N5 | 项目南侧40m居民点处 | 42.4 | 41.7 | 45.7 | 43.5 | 60 | 50 |

由表5-6可知，厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，居民点的噪声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量良好。

# 环境影响预测与分析

  - 施工期环境影响分析

- 6.1.1生态环境影响预测与评价

1、水土流失预测与分析

（1）水土流失敏感区分析

项目主体工程施工期间的水土流失主要发生在项目区土方开挖、回填等土建阶段，随着场平工程及基础阶段完毕后，项目便可逐步恢复建设区周边的裸露地块的绿化，水土流失产生量较少。若在施工期间不采取动态的水土流失防治，以及对新产生的裸露地面不采取及时的水土流失防治，将造成严重的水土流失。根据项目的施工规划，项目区土方开挖、回填等土建阶段预计在2014年08月至2015年08月，需时约12个月。

（2）潜在的水土流失危害分析

对景观造成影响

施工所造成的大面积裸露面，且部分由于结构疏松，空隙度较大，如果不采取有效的美化和拦挡措施，雨天将会产生大量污泥、荒水；晴天运输建材往来的车辆将会产生大量的扬尘，污染空气，对附近的敏感点生活、生产也有较大影响。同时，裸露的施工点形成的大型黄土斑块影响景观，将对周围景观造成负面影响。

对社区和道路的影响

项目施工过程中运输建材往来的车辆将经过项目附近居民等，若不对施工场地实施水土流失防护措施，运输建材往来的车辆将裸露的表土带到周边居民附近的道路上，在降雨径流作用下，遗留在路面的泥沙将被携带进入这些区域，从而对社区居住地和交通道路的安全造成不良的影响。

（3）预测分析

根据表4-2可知，若不采取水土保持措施，预计产生水土流失总量为83.98t，比施工前新增水土流失量71.02t。

根据扰动地表流失量计算公式（如下），项目采取水土保持措施后，水土流失量见表6-1。

W=i=1n(Fi×Moi×Ti)

式中：W1—扰动地表前水土流失量，t；

W2— 扰动地表后水土流失量，t；

W—扰动地表新增水土流失量，t；

Fi — 第i个预测单元的面积（扰动面积），km2；

Msi —扰动后土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Moi — 扰动前土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Ti — 预测时段，a；

i —预测单元，i＝1，2，3，……，n。

表6-1  水土流失总量预测表

| 流失情况 | 面积(hm2) | 施工期(年) | 侵蚀模数(t/km2·年) | 流失总量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目不建设情况下 | 6.48 | 1 | 200 | 12.96 |
| 项目施工建设而不采取 任何措施 | 6.48 | 1 | 1296 | 83.98 |
| 项目施工期采取较好措施 | 6.48 | 1 | <500 | <32.40 |
| 项目建成后 | 6.48 | 1 | <200 | <12.96 |

根据上表，项目施工期采取水土保持措施后，项目土壤侵蚀模数在0.2~0.5×103t/km2

.a之间，水土流失属于Ⅰ级较少级。施工期水土流失量将控制在32.4t以内，大大减少了水土流失量。

由上所述可知，本项目存在发生水土流失的潜势，故对此应予以高度重视，建议项目采取如下措施防治水土流失。

（1）施工期作好疏水导流工作，防止暴雨冲刷造成水土流失；

（2）采挖、排弃渣、填方等场地必须进行护坡和土地整治；

（3）项目应在施工前拟定合理的施工方案和施工计划，土方施工阶段尽可能避开湘阴大规模的降雨天气，并尽量缩短挖方时间；

（4）在清除植被过程中，草地和树木尽量保存移位，尽量少砍伐树木；施工完工后，尽早进行植被绿化，硬化地面等，通过加强厂区内绿化，减轻生态影响。

项目经切实落实水土流失防治措施，避免水土流失造成边坡崩塌、对周边居民的人身安全造成威胁，避免水土流失产生的泥沙流入周边居住区，在实际施工中，若赶遇雨季，应对水土流失进行重点防护，可以避免项目施工水土流失对周围环境造成的不良影响。

### 6.1.2水环境影响分析

项目建设施工过程中产生的废水主要为施工设备冲洗水、施工人员生活污水以及降雨时产生的地表径流。

施工场区应当在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入周边水体，造成水体污染，泥沙淤积，同时设置简易沉淀池，泥浆水经过沉淀处理后再外排。冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用，作为降尘用水；在施工场地设施工人员临时厕所、简易化粪池对施工人员生活污水进行处理。

项目施工过程中废水排放量不大，经上述处理后对周边水环境影响不大。

### 6.1.3环境空气影响分析

本项目施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘、汽车运输产生的扬尘以及施工燃油机械和运输车辆产生的废气。

a）扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、裸露、搅拌及土地开挖、道路建设等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中道路运输及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q = 2.1 ( V – V0 )3 e-1.023w

其中： Q——起尘量，kg/t·年；

V——堆场平均风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表6-2。

表6-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(微米) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(微米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(微米) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表6-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。

本项目选址于湘阴工业园中联大道东侧，茉莉路南侧200m，在项目南面40m处有居民，施工期间若不采取措施，扬尘势必对该区域空气环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

b）车辆行驶的动力起尘

据有关文献报导，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表6-3中为10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。

表6-3  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由表6-3可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表6-4为施工场地洒水抑尘试验结果。

表6-4  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距 离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

表6-4可知：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的数量。

因此，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，在项目区施工过程中，制定并落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，采取路面清扫、路面洒水、车速限制、易扬尘物质密封运输，以及设置车辆冲洗设施等措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

b）施工车辆、机械尾气

工程土建施工用车以20辆计，以每车1天耗油50L计算，则施工车辆每天排放的尾气中含一氧化碳30kg，二氧化碳66kg，碳氢化合物30kg，氮氧化合物10kg。

项目区南面有居民点，因此施工扬尘和机械尾气排放对其大气环境质量有一定影响；车辆运输扬尘将对运输道路沿线居民空气环境产生一定的污染，建议项目施工期切实落实粉尘与扬尘污染控制措施，合理选址运输路线，避开南侧居民的路段，同时合理调整施工时间，避开中午、夜间休息时间施工，以将项目对周边居民的影响降到最低。项目施工扬尘和机械尾气影响会随着施工结束而消失，因此，总体上讲，项目在采取有效措施后施工扬尘和机械尾气的影响在可接受范围内。

### 6.1.4声环境影响预测分析

a）预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声和对周围声环境敏感点的影响。

b）工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行，因此对睡眠干扰较少。

c）声环境敏感点

项目周边200m范围内主要敏感点为项目南侧40m处15户居民，东南侧150-200m处有30户戴家垄居民，及东北侧200m处约20户新华村居民，项目施工期主要对南侧40m处居民的影响较大，建议项目施工期采取有效防治措施，将噪声污染降至最低。随着施工的结束，施工期噪声对居民的影响随之消失。

d）噪声预测模式

①项目施工过程场地的Leq

项目施工过程场地的Leq预测模式如下：

式中：Li——第i施工阶段的Leq（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的Leq(x)的修正系数。

在离施工场地距离处的的Leq(x)修正系数由下式计算：

式中：x——离场地边界的距离（m），则：

③点声源的几何发散衰减模式

式中：L(r) ——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

L(r0)距声源r0米处的参考声级。

e）施工噪声预测结果

距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表6-5。

表6-5  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表  单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类打桩机 | 105 | 99.0 | 93.0 | 89.5 | 87.0 | 85.0 | 83.4 | 82.1 | 81.9 | 80.0 |
| 电锯、电刨 | 85 | 79.0 | 73.0 | 69.5 | 67.0 | 65.1 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 59.0 |
| 混凝土搅拌机 | 85 | 79.0 | 73.0 | 69.5 | 67.0 | 65.1 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 59.0 |
| 振捣棒 | 85 | 79.0 | 73.0 | 69.5 | 67.0 | 65.1 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 59.0 |
| 振荡器 | 85 | 79.0 | 73.0 | 69.5 | 67.0 | 65.1 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 59.0 |
| 钻桩机 | 100 | 94.0 | 88.0 | 84.5 | 82.0 | 80.1 | 78.5 | 77.2 | 76.0 | 74.0 |
| 钻孔机 | 100 | 94.0 | 88.0 | 84.5 | 82.0 | 80.1 | 78.5 | 77.2 | 76.0 | 74.0 |
| 装载机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.1 | 68.5 | 67.2 | 66.0 | 64.0 |
| 推土机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.1 | 68.5 | 67.2 | 66.0 | 64.0 |
| 挖掘机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.1 | 68.5 | 67.2 | 66.0 | 64.0 |
| 风动机具 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.1 | 68.5 | 67.2 | 66.0 | 64.0 |
| 卷扬机 | 80 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 60.1 | 58.5 | 57.2 | 56.0 | 54.0 |
| 卡车 | 85 | 79.0 | 73.0 | 69.5 | 67.0 | 65.1 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 59.0 |

f)施工期噪声影响范围计算和影响分析

⑴施工噪声影响范围计算

根据前述的预测方法和模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算：

表6-6    施工设备施工噪声的影响范围

| 施工阶段 | 施工机械 | 限值标准（dB） |  | 影响范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 土石方 | 装载机 | 70 | 55 | 28.1 | 158.5 |
|  | 推土机 |  |  | 28.1 | 158.5 |
|  | 挖掘机 |  |  | 28.1 | 158.5 |
|  | 卷扬机 |  |  | 9 | 90 |
| 打桩 | 各类打桩机 |  |  | 50 | 禁止 |
|  | 钻桩机 |  |  | 30 | 禁止 |
|  | 钻孔机 |  |  | 30 | 禁止 |
| 结构 | 电锯、电刨 |  |  | 28.1 | 158.5 |
|  | 混凝土搅拌机 |  |  | 28.1 | 158.5 |
|  | 振捣器 |  |  | 28.1 | 158.5 |
|  | 振捣棒 |  |  | 28.1 | 158.5 |
|  | 风动机具 |  |  | 28.1 | 158.5 |
|  | 卡车 |  |  | 28.1 | 158.5 |

⑵施工期噪声影响

通过对表6-6的分析可得出如下结论：

①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。

②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地50m范围内，夜间将主要出现在距施工场地158.5m范围内。从推算的结果看，声污染最严重的施工机械是打桩机和夯土机，一般情况下，在路基和桥梁施工中将使用到这两种施工机械，其它的施工机械噪声较低。

③由于受施工噪声的影响，距道路施工场界昼间50.0m以内、夜间158.5m以内的敏感点其环境噪声值可能会出现超标现象，该范围内的敏感目标包括项目南侧40m处居民点，其超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程的不同而出现波动。为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，避开居民休息、学习时间，禁止夜间施工。项目周边虽无学校、医院等特殊敏感点，但施工场地的布设应避开距项目较近的主要居民集中区，尽量避开居民休息时间。

综上所述，本项目施工期噪声较强，如不采取适当的措施，会对项目南侧居民点产生一定的影响，但施工期时间较短，所产生的噪声影响将随工程的完结而消失。

g)施工期噪声影响防治措施

为减少噪声对项目内声环境的影响，建议采取以下措施：

（1）尽量选用低噪声系列工程机械设备；合理布置高噪声的施工设备，大于80dB（A）的施工设备布置于项目拟建地北侧，尽量远离项目南侧的声环境敏感点；对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障。

（2）在施工场地边界建设临时围墙，围墙必须为大于24cm的砖质墙。

（3）严禁在早7点以前，中午12-14点，晚21点以后施工。

采取上述措施后，可有效地降低施工噪声，减少施工场界噪声对声环境敏感点造成的影响。

### 6.1.5固体废弃物环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾，因项目土地平整时土石方基本平衡，因此不另设置取弃土场。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。

项目施工期建筑施工产生的建筑垃圾总量约3872.8t。由于本项目建筑垃圾的量较大，故必须有事先的安排处理，对建筑垃圾进行回收利用，不能回用的建筑垃圾运至湘阴渣土场进行堆存。

建筑垃圾在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：在旱季，受季风的作用，垃圾中的比重较轻的(例如塑料袋、水泥袋碎片)和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的大气环境和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。

建筑垃圾中的有机成分，如废油漆、涂料等，受雨水作用进入水体后将对水质造成一定程度的污染。由于有机溶剂一般较少，这种影响将比较小。但如果有，原则上应按危险废物处理。

此外，建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等，其中的废弃油漆桶、天那水包装物、废涂料等属于危险废物，应交由具有相应的收集处理处置资质（许可证）的单位进行处理处置。

### 6.1.6施工期影响分析结论

总之，项目施工期产生的污染物，对拟建项目场址周围附近区域的空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但不会改变区域环境功能，在落实本报告提出的措施后，对周围环境的影响较小，且其影响是暂时的、局部的，随施工的结束而消失。因此，总体上说，项目施工期对环境的影响较小。

  - 营运期环境影响分析

- 6.2.1大气环境影响分析

### 6.2.1.1气象参数

常规气象参数

湘阴县属于中亚热带季风温湿气候，受季风影响，春雨、夏热、秋旱、冬寒。据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；多年平均相对湿度为81%；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；常年主导风向为NNE，频率为18%，夏季主导风向为SE，年平均风速为2.6m/s，冬季多西北风，最大风力可达8级。汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

地面风场特征

表6-7  年风向频率分布（累年值）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |

图6-1  所在区域风向玫瑰图

### 6.2.1.2预测因子、模式、内容

因本项目大气环境影响评价工作等级定为三级，按照《环境影响评价技术导则》(HJT2.2~2008)的要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

（一）预测因子

本项目各废气经处理后，影响最大的环境空气危害来自喷漆废气中二甲苯、非甲烷总烃，故预测因子定为：二甲苯、非甲烷总烃。

（二）预测模式

预测模型采用《环境影响评价技术导则》(HJT2.2~2008)中推荐的估算模式（SCREEN3模型）。

（三）预测内容

各气象条件下最大落地浓度、距源距离及地面浓度分布。

### 6.2.1.3污染源强和排放参数

大气预测估算以预测源强按照正常排放与非正常排放两种情况计算，企业正常工况与非正常工况大气污染源排放情况见下表6-8：

表6-8  废气污染源参数

| 污染物 | 小时浓度限值 (mg/m3) | 排放速率（kg/h） |  | 废气量 （Nm3/s） | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常工况 | 非正常工况 |  | 烟囱高度 （H/m） | 口径 （d/m） | 出口温度 （℃） |
| 二甲苯 | 0.30 | 0.09 | 1.73 | 1.39 | 15 | 0.6 | 20 |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.13 | 2.57 |  |  | 0.6 | 20 |

### 6.2.1.4污染物浓度预测与评价结果

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2008）中的估算模式和本工程排放参数，结合工程地区的风频、风速、气温和大气稳定类型频率等气象参数，作出工程正常和非正常排放粉尘的小时浓度对区域地面影响程度预测。

一般气象条件正常、非正常排放时，二甲苯、非甲烷总烃最大落地浓度及距源距离预测结果统计于表6-9～6-10：

表6-9  正常工况下小时最大落地浓度及距源距离

| 距源中心 下风向距离D/m | 二甲苯 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度Ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% |
| 100 | 0.0047 | 1.57 | 0.0068 | 0.34 |
| 200 | 0.0054 | 1.80 | 0.0078 | 0.39 |
| 300 | 0.0054 | 1.81 | 0.0078 | 0.39 |
| 400 | 0.0050 | 1.65 | 0.0072 | 0.36 |
| 500 | 0.0049 | 1.64 | 0.0071 | 0.35 |
| 600 | 0.0050 | 1.68 | 0.0073 | 0.36 |
| 700 | 0.0049 | 1.62 | 0.0070 | 0.35 |
| 800 | 0.0045 | 1.51 | 0.0066 | 0.33 |
| 900 | 0.0045 | 1.48 | 0.0064 | 0.32 |
| 1000 | 0.0045 | 1.48 | 0.0064 | 0.32 |
| 1100 | 0.0044 | 1.45 | 0.0063 | 0.31 |
| 1200 | 0.0042 | 1.40 | 0.0061 | 0.30 |
| 1300 | 0.0040 | 1.35 | 0.0058 | 0.29 |
| 1400 | 0.0039 | 1.29 | 0.0056 | 0.28 |
| 1500 | 0.0037 | 1.23 | 0.0053 | 0.27 |
| 1600 | 0.0035 | 1.18 | 0.0051 | 0.25 |
| 1700 | 0.0034 | 1.12 | 0.0049 | 0.24 |
| 1800 | 0.0032 | 1.07 | 0.0046 | 0.23 |
| 1900 | 0.0031 | 1.02 | 0.0044 | 0.22 |
| 2000 | 0.0029 | 0.97 | 0.0042 | 0.21 |
| 2100 | 0.0028 | 0.92 | 0.0040 | 0.20 |
| 2200 | 0.0026 | 0.88 | 0.0038 | 0.19 |
| 2300 | 0.0025 | 0.84 | 0.0037 | 0.18 |
| 2400 | 0.0024 | 0.81 | 0.0035 | 0.18 |
| 2500 | 0.0023 | 0.77 | 0.0034 | 0.17 |
| 2600 | 0.0022 | 0.74 | 0.0032 | 0.16 |
| 2700 | 0.0021 | 0.71 | 0.0031 | 0.15 |
| 2800 | 0.0021 | 0.69 | 0.0030 | 0.15 |
| 2900 | 0.0020 | 0.66 | 0.0029 | 0.14 |
| 3000 | 0.0019 | 0.63 | 0.0028 | 0.14 |
| 3500 | 0.0016 | 0.54 | 0.0023 | 0.12 |
| 4000 | 0.0014 | 0.46 | 0.0020 | 0.10 |
| 4500 | 0.0012 | 0.40 | 0.0017 | 0.09 |
| 5000 | 0.0011 | 0.35 | 0.0015 | 0.08 |
| Cmax | 0.0058 | 1.93 | 0.0078 | 0.39 |
| 最大值出现距离 | 243m |  | 243m |  |

表6-10   非正常工况下小时最大落地浓度及距源距离

| 距源中心 下风向距离D/m | 二甲苯 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度Ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% |
| 100 | 0.0247 | 8.23 | 0.1343 | 0.00 |
| 200 | 0.0284 | 9.45 | 0.1542 | 6.72 |
| 300 | 0.0285 | 9.49 | 0.1549 | 7.71 |
| 400 | 0.0260 | 8.67 | 0.1414 | 7.75 |
| 500 | 0.0258 | 8.59 | 0.1402 | 7.07 |
| 600 | 0.0265 | 8.84 | 0.1442 | 7.01 |
| 700 | 0.0255 | 8.51 | 0.1388 | 7.21 |
| 800 | 0.0238 | 7.94 | 0.1295 | 6.94 |
| 900 | 0.0234 | 7.79 | 0.1271 | 6.48 |
| 1000 | 0.0234 | 7.80 | 0.1272 | 6.36 |
| 1100 | 0.0229 | 7.62 | 0.1243 | 6.36 |
| 1200 | 0.0221 | 7.37 | 0.1202 | 6.22 |
| 1300 | 0.0213 | 7.08 | 0.1156 | 6.01 |
| 1400 | 0.0203 | 6.78 | 0.1106 | 5.78 |
| 1500 | 0.0194 | 6.48 | 0.1056 | 5.53 |
| 1600 | 0.0185 | 6.17 | 0.1007 | 5.28 |
| 1700 | 0.0177 | 5.88 | 0.0960 | 5.04 |
| 1800 | 0.0168 | 5.60 | 0.0914 | 4.80 |
| 1900 | 0.0160 | 5.34 | 0.0871 | 4.57 |
| 2000 | 0.0153 | 5.09 | 0.0830 | 4.35 |
| 2100 | 0.0146 | 4.85 | 0.0792 | 4.15 |
| 2200 | 0.0139 | 4.64 | 0.0756 | 3.96 |
| 2300 | 0.0133 | 4.43 | 0.0723 | 3.78 |
| 2400 | 0.0127 | 4.24 | 0.0692 | 3.62 |
| 2500 | 0.0122 | 4.07 | 0.0663 | 3.46 |
| 2600 | 0.0117 | 3.90 | 0.0636 | 3.32 |
| 2700 | 0.0112 | 3.74 | 0.0611 | 3.18 |
| 2800 | 0.0108 | 3.60 | 0.0587 | 3.05 |
| 2900 | 0.0104 | 3.46 | 0.0565 | 2.94 |
| 3000 | 0.0100 | 3.33 | 0.0544 | 2.82 |
| 3500 | 0.0084 | 2.81 | 0.0458 | 2.72 |
| 4000 | 0.0072 | 2.41 | 0.0394 | 2.29 |
| 4500 | 0.0063 | 2.10 | 0.0343 | 1.97 |
| 5000 | 0.0056 | 1.86 | 0.1650 | 1.72 |
| Cmax | 0.0303 | 10.11 | 0.0452 | 8.25 |
| 最大值出现距离 | 243m |  | 243m |  |

由上表可见，一般气象条件下，正常工况时，二甲苯小时最大落地浓度为0.0058mg/m3，最大占标率为1.93%，出现在距源下风向243m处；非甲烷总烃小时最大落地浓度为0.0078mg/m3，最大占标率为0.39%，占标率均低于标准限值的10%；同时，项目有组织排放废气中，二甲苯的最大落地浓度低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0 mg/m3的要求，可实现达标排放。

项目所在地二甲苯的背景平均值为0.0015NDmg/m3，与最大落地浓度叠加后的浓度为0.0073mg/m3，二甲苯的浓度低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度的要求；项目南侧居民点处非甲烷总烃背景值的最大值为0.09mg/m3，与最大落地浓度叠加后的浓度为0.0978mg/m3，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0 mg/m3的要求，因此项目二甲苯、非甲烷总烃的正常排放对周边的环境影响较小，项目废气经环保设施处理后排放对项目南侧居民点的影响在可接受的范围内。

### 6.2.1.5非正常工况下污染物的影响

项目在事故情况（非正常工况），即二甲苯未经处理直接排放的情况下，二甲苯预测最大落地浓度为0.0303mg/m3，占标准的比例为10.11%，占标率大于10%，对周边环境有一定影响。

二甲苯具有中等毒性，对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用；短期内吸入较高浓度二甲苯可出现眼及上呼吸道明显刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚，重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作；长期接触有神经衰弱综合症，女性有可能导致月经异常等。

因此项目需加强环保设施管理，尽可能避免非正常工况，一旦出现非正常工况，应立即停止喷漆，尽快维修环保设施，使环保设施正常运行，确保项目废气达标排放。

- 6.2.1.6大气环境防护距离

本项目无组织排放废气主要包括切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆废气，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中的规定，以项目结构车间为面源，计算切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放源的大气环境防护距离。计算结果见表6-11。

表6-11  大气环境防护距离（距面源中心）计算结果

| 污染因子 | 源强 t/a | 面源有效 高度×宽×长 | 标准mg/m3 | 预测最大落地 浓度mg/m3 | 占标率 % | 预测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割粉尘 | 0.046 | 1 m×72m×180m | 0. 9（TSP日 均值的3倍） | 0.1276 | 14.13 | 无超标点 |
| 焊接烟尘 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 打磨粉尘 | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 二甲苯 | 0.41 | 1 m×36m×130m | 0.3 | 0.0676 | 22.54 | 无超标点 |
| 非甲烷总烃 | 0.62 | 1 m×36m×130m | 2.0 | 0.1023 | 1.71 | 无超标点 |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的SCREEN3模型预测，项目无组织排放废气烟（粉）尘的最大落地浓度为0.1276mg/m3，占标率为14.18%，出现在距源下风向100m处；二甲苯最大落地浓度为0.0676mg/m3，占标率为22.54%；非甲烷总烃最大落地浓度为0.1023mg/m3，占标率为1.71%，最大落地浓度位于项目下风向70m处。由上述预测及计算结果可知，项目无组织排放废气预测浓度无超标点，无需设置大气环境防护距离。

- 6.2.1.6卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法，通过无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下：

QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD

式中：Qc——有害气体无组织排放量达到的控制水平（kg/h）；

Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）；

L ——所需卫生防护距离（m）；

r ——有害气体无组织排放源所在单位的等效半径（m），根据生产单元占地面积S(m2)计算，r＝(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次）

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。

该项目所在地的多年平均风速为2.7m/s，项目生产过程中产生的有毒有害气体以二甲苯、非甲烷总烃为主，因此项目卫生防护距离以二甲苯、非甲烷总烃的无组织排放量预测，卫生防护距离计算公式中源强及参数取值、计算结果如表6-12所示。

表6-12  污染源强、参数取值及计算结果一览

| 污染因子 | 源强t/a | 面源有效 高度×宽×长 | 标准mg/m3 | 计算结果 | 卫生防护距离取值 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 0.41 | 1 m×36m×130m | 0.3 | 6.19 | 50 |
| 非甲烷总烃 | 0.62 | 1 m×36m×130m | 2.0 | 1.697 | 50 |

根据表6-12，项目喷漆工序无组织排放的二甲苯、非甲烷总烃卫生防护距离计算结果为1.697-6.19m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定取整，项目卫生防护距离取值为50m；同时项目为两种有害气体，且卫生防护距离计算级别在同一级，需将卫生防护距离级别提高一级，因此，本项目的卫生防护距离设为100m。

根据项目平面布置，项目喷漆工序位于厂区中部的装配车间，与东、南、西、北四厂界的距离分别为114m、125m、168m、53m，本项目的卫生防护距离设为100m，东、南、西三侧均在厂区范围内，仅北侧厂界以北47m范围内设为项目卫生防护控制范围。根据现场勘察，目前项目卫生防护控制范围内无居民等敏感点。

- 6.2.1.7无组织排放废气影响分析

烟（粉）尘的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中周界外浓度最高点低于3.5mg/m3的要求，二甲苯的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中周界外浓度最高点低于1.2mg/m3的要求，非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中周界外浓度最高点低于4.0mg/m3的要求，因此项目无组织排放废气均可实现达标排放。

同时，项目无组织排放的废气中，烟（粉）尘的最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，二甲苯的最大落地浓度低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度的要求，非甲烷总烃的最大落地浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0 mg/m3的要求，因此，项目废气的无组织排放的大气污染物对环境空气的影响在可接受范围内。

二甲苯具有中等毒性，对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用；短期内吸入较高浓度二甲苯可出现眼及上呼吸道明显刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚，重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作；长期接触有神经衰弱综合症，女性有可能导致月经异常等。受二甲苯、非甲烷总烃为有毒有害气体影响，同时根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法预测，项目卫生防护距离为100m，因此在卫生防护距离范围内，项目对环境空气有一定影响，不宜有居民居住，若区域用地规划调整，建议不在卫生防护区域内规划医院、学校、居住用地。

- 6.2.1.8小结

综上，项目正常工况下，喷漆废气经环保设施处理后，二甲苯、非甲烷总烃的排放浓度及速率均能达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求；项目有组织排放喷漆废气中，二甲苯的背景值与最大落地浓度叠加后的浓度为0.0073mg/m3，低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度的要求；项目南侧居民点处非甲烷总烃背景值的最大值为0.09mg/m3，与最大落地浓度叠加后的浓度为0.0978mg/m3，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0 mg/m3的要求，因此项目二甲苯、非甲烷总烃的正常排放对周边的环境影响较小，项目废气经环保设施处理后排放对项目南侧居民点的影响在可接受的范围内。

非正常工况下，二甲苯预测最大落地浓度的占标率大于10%，对周边环境有一定影响，因此项目需加强环保设施管理，尽可能避免非正常工况，一旦出现非正常工况，应立即停止喷漆，尽快维修环保设施，使环保设施正常运行，确保项目废气达标排放。

项目无组织排放废气无需设置大气环境防护距离，无组织排放废气均满足相应空气质量的浓度限值，同时均可实现达标排放，对项目周边环境及南侧居民点的影响在可接受的范围内。

项目无组织排放废气设置卫生防护距离（距面源）为100m，根据项目平面布置，项目卫生防护距离仅北厂界以外47m范围内为卫生防护控制距离。根据现场调查，在本项目卫生防护区域内无居民。若区域用地规划调整，建议不在项目卫生防护区域内规划医院、学校、居住用地。

- 6.2.2营运期地表水环境影响预测与评价

项目生产废水包括水帘式漆雾净化机使用的净化水和地面冲洗水。漆雾净化水定期经絮凝沉淀+过滤处理后循环使用，每3个月更换一次水，每次的用水量为15t/次，则漆雾净化废水年排放量为60t/a，漆雾净化废水CODcr、BOD5、SS浓度分别为719.6mg/L、169mg/L、166mg/L，则漆雾净化废水中CODcr、BOD5、SS产生量分别为0.043t/a、0.01t/a、0.01t/a，漆雾净化废水经絮凝沉淀过滤后，再经活性炭吸附处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，最终排入湘阴县工业园污水管网。污染物CODcr、BOD5、SS的排放量分别为0.03t/a、0.01t/a、0.01t/a。

地面冲洗水年用水量约为350t/a，经隔油池、沉砂井+石灰处理后排入湘阴县工业园污水管网。项目初期雨水的主要污染因子为SS，经沉砂井+石灰处理后，排入湘阴县工业园污水管网，沉砂井半年清一次。

项目生活废水年排放量为9720m3/a（32.4m3/d），项目员工产生的生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，生活废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油浓度分别为298mg/L、182mg/L、39mg/L、105mg/L，20mg/L，则生活废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油排放量分别为2.89t/a、1.76t/a、0.37t/a、1.02t/a、0.19t/a，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入湖南湘阴县工业园污水管网，在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营前，由污水泵站提升至湘阴县城市综合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江；在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营后，进入工业园污水处理厂经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。

由上述可知，项目废水经上述措施处理后，可实现达标排放，对湘江的影响很小。

- 6.2.3营运期声环境影响评价

### 6.2.3.1预测范围与内容

根据拟建工程噪声源的位置，确定厂界外200m的范围为噪声预测范围，预测拟建工程建成投产后的厂界噪声贡献值及叠加背景值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界和环境噪声监测点的噪声污染水平。

### 6.2.3.2噪声源位置及源强

项目主要噪声源为镗床、铣床、车床、钻床、行磨机、打磨机、切割机、空压机等设备的运行噪声，源强为80~105dB(A)，项目高噪声设备（如空压机）的数量较多，但均同时运行的机率较少。

项目拟对高噪声设备采取减震、隔音、消声、选用低噪声设备等措施，并通过设置专用的设备间、减震基础、合理布局、消声器等措施（具体措施详见7.3章节），可达到10~25 dB(A)的降噪量。

表6-13  主要设备噪声声压级

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 dB（A） | 数量 （台） | 降噪措施 | 降噪后源强dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镗床 | 90 | 4 | 减震、隔音、消声、合理布局、选用低噪声设备等措施 | 70 | 间歇 |
| 2 | 车床 | 90 | 4 |  | 70 | 间歇 |
| 3 | 钻床 | 95 | 4 |  | 70 | 间歇 |
| 4 | 铣床 | 90 | 2 |  | 70 | 间歇 |
| 5 | 行磨机 | 85 | 1 |  | 65 | 间歇 |
| 6 | 切割机 | 85-90 | 4 |  | 70 | 间歇 |
| 7 | 打磨机 | 80 | 30 |  | 60 | 间歇 |
| 8 | 空压机 | 105 | 10 |  | 80 | 间歇 |

### 6.2.3.3预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4~2009）推荐的模式，其数学表达式如下：

单个噪声源预测公式：

LA(r)=LAref(r0)−(Adir−Abar−AAtm−Aexc)

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式：

Q=ηHeMt

式中：  r — 预测点到声源的距离，m；

Adiv — 距离衰减，dB；

Abar — 遮档物衰减，dB；

Aatm — 空气吸收衰减，dB；

Aexc — 附加衰减，dB。

距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4~2009）推荐的公式计算。

### 6.2.3.4预测结果及评价

本项目高噪声设备主要布置于北侧的结构车间内，临近北厂界的两结构车间内的高噪声设备尽量布置于其南侧，以远离项目北厂界，确保项目厂界噪声达标；打磨区布置于项目中部结构车间的南侧，项目拟对各高噪声设备进行采取基础减震、隔音、消声、合理布局、选用低噪声设备等降噪措施，且经距离衰减后（主要噪声设备与东、南、西、北侧厂界及南侧居民点的最近距离分别为40m、115m、30m、20m、155m，具体分布详见附图2项目平面布置（二）），以工程采取了隔声降噪措施后的主要设备作为点源，采用多源叠加的方法预测综合噪声源强为90.8dB（A），经用距离衰减模式预测工程噪声对环境的贡献值，项目采用一班8小时制，夜间不生产，因此仅预测昼间噪声的影响值，预测结果统计于下表6-14：

表6-14   拟建工程噪声预测结果（Leq，单位：dB（A））

| 时段 | 预测点 |  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | S1 | 厂址东 | 58.8 | 41.4 | 58.9 | 65 | 达标 |
|  | S2 | 厂界南 | 49.6 | 49.7 | 52.7 |  | 达标 |
|  | S3 | 厂界西 | 61.3 | 52.7 | 61.9 |  | 达标 |
|  | S4 | 厂址北 | 64.8 | 43.1 | 64.8 |  | 达标 |
|  | S5 | 项目南侧40m处居民点 | 47.0 | 44.1 | 48.8 | 60 | 达标 |

本项目高噪声机械设备都置于厂区内，并拟进行基础减振、车间封闭、风机加消声器、设隔声间等降噪措施，从预测结果看来，项目噪声在采取上述措施后，对四厂界的贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，各预测点的贡献值与背景值叠加后，东、南、西、北侧四厂界均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目对敏感点处的贡献值及贡献值与背景值叠加后的预测噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声在采取相应的降噪措施后，对周边环境及南侧敏感点的影响不大。

为确保项目噪声实现达标排放，企业须加强生产制度管理，切实落实各项噪声污染防治措施及绿化隔声带的建设，并合理安排设备运行时间，尽量避免将高噪声设备同时运行；同时通过优化平面布局，确保项目主要噪声设备与东、南、西、北侧厂界的最近距离分别大于40m、115m、30m、20m，以确保项目厂界噪声达标排放；此外通过加强管理，在装卸物料时作到轻拿轻放，避免物料相互撞击产生的噪声，以减少噪声对周围环境的影响。

- 6.2.4营运期固体废物环境影响分析

项目营运期产生的固体废弃物包括一般工业固体废物和危险废物，除此外仅为生活垃圾。项目产生的一般工业固体废物包括机加工过程产生的废边角料、金属屑，打磨工序除尘设施收集的除尘灰渣，焊接工序产生的废焊渣、焊头，焊接烟雾净化器收集的焊接烟尘，项目需设置一般工业固体废物暂存库收集暂存项目产生的一般工业固体废物，一般工业固体废物暂存库需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相应要求，作防风、防雨、防晒处理，且设置防渗地面，并按标准要求建立相应的检查维护及档案制度，在建筑显眼处设相应的环境保护图形标志。

项目营运期喷漆工序产生的废漆渣、废油漆桶，及喷漆废气净化过程产生的废活性炭均属于HW12危险废物，机加工工序产生的废油液属于HW09危险废物，项目需设备危险废物暂存库收集暂存项目产生的危险废物，同时危险废物储存、运输及处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置。禁止危险废物混入其它固体废物中。

项目员工的生活垃圾经收集后交由市政环卫部门处置，做到日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生垃圾渗滤液。

项目一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾按上述措施实施后，可满足环保要求。总体来说企业须加强环境管理，按要求落实各类固体废物的各项处理处置措施，设置仓库分类堆存，并及时合理清理、外售、外运或交由有处理资质的单位处置的前提下，本项目的固体废物均可得到妥善解决，对项目周边环境影响小。

- 6.2.4营运期地下水的环境影响分析

本项目用水由湘阴县工业园的供水管网供水，不采用地下水，同时项目排放的废水以生活废水为主，水质复杂程度简单，本项目可能对所在地地下水产生影响的污染物主要由以下两个来源：一是项目漆雾净化废水未作好防渗措施而渗入地下水；二是固体废弃物的堆放会因为受到地表径流或雨水的冲刷而导致污染物渗入地下水。为确保本区域地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：

1、合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；

2、漆雾净化水的循环水池必须采取防腐防渗措施，同时要定期检查其管路的密封性，杜绝净化水渗漏；

3、本项目固体废弃物堆场的设计应严格执行国家有关法规，作好防风、防雨、防渗、防晒措施，减少因浸泡而产生污染地下水的现象；

在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境影响较小。

# 污染防治措施可行性分析

  - 大气污染防治措施

（1）打磨粉尘

项目拟设统一的打磨区，打磨工序在打磨区内完成，打磨工序产生的打磨粉尘经引风机引至重力沉降室沉降后排放，定期清理金属粉尘，由4.4.1节内容可知，项目打磨粉尘经上述措施处理后，无组织排放粉尘能达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准（无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3）要求，实现达标排放。

重力沉降室具有结构简单、维修管理容易、压力损失小（50～150pa）等特点，能捕集40～50µm以上尘粒，根据类比本项目总部长沙拓沃工程机械设备有限公司打磨工序粉尘的产生情况，打磨过程产生的粉尘粒径为50-200µm，符合重力沉降室捕集尘粒的范围，同时项目打磨粉尘具有易沉降的特点，使用重力沉降室沉降除尘，符合项目粉尘特性，因此使用重力沉降室沉降项目粉尘从经济上、技术上可行。

（2）喷漆废气

项目喷漆及自然风干均在喷漆房内进行，喷漆过程产生的漆雾经水帘式漆雾净化机收集，水帘式漆雾净化机对漆雾的净化效率为90%，净化废水经絮凝沉淀后循环使用，每三个月排放一次，漆渣定期清理（属于危险废物，需交由有危险废物处理资质的单位处置）；喷漆废气二甲苯、非甲烷总烃经抽排风设施引至活性炭吸附，最后经15米高排气筒排放，项目周边200m半径范围内，最高建筑为9m，能满足高出周围200米半径范围的建筑5米以上的要求，因此排气筒高度设置合理。活性炭吸附有机废气二甲苯、非甲烷总烃的效率可达85%，是目前处理少量有机废气经济有效且常用的措施。

项目使用活性炭吸附喷漆废气，活性炭的负荷率为10%-40%，本项目按30%计，项目吸附的非甲烷总烃、二甲苯的量合计为8.76t/a，则年需活性炭的量为29.2t/a，建议项目每10天更换一次活性炭，以保证活性炭的吸附效率，确保项目废气达标排放。更换下来的废活性炭交由有危险废物处理资质的单位处置。项目喷漆废气经上述措施处理后，可实现达标排放，各废物能得到有效处置，同时所需环保费用在建设方承受范围内，因此喷漆废气采用水帘式漆雾净化机+引风机+活性炭吸附+15m高排气筒排放的方式处理具有可行性。

（3）焊接烟尘

移动式焊接烟雾净化器净化焊接烟尘技术成熟，净化效果达到90%以上，净化技术可靠，净化后的电焊烟尘排放，由工程分析及预测评价可知，项目焊接烟尘经移动式焊接烟雾净化器处理后能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）的要求，且移动式焊接烟雾净化器的经济成本不高，因此焊接烟尘采用移动式焊接烟雾净化器处理具有可行性。

  - 水污染防治措施

项目生产废水包括水帘式漆雾净化机使用的净化水和地面冲洗水。漆雾净化水经絮凝沉淀+过滤处理后循环使用，每3个月更换一次水，每次的用水量为15t/次，则漆雾净化废水年排放量为60t/a，项目外排漆雾净化废水拟经絮凝沉淀过滤后（建议项目设不小于2.5m3的沉淀池），再经活性炭吸附，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后，排入湘阴县工业园污水管网；地面冲洗水经隔油池、沉砂井+石灰处理后排入湘阴县工业园污水管网；项目初期雨水，经沉砂井+石灰处理后，排入湘阴县工业园污水管网。

项目漆雾净化废水为有机废水，经絮凝沉淀过滤后，SS的去除率可达80%，聚合氯化铝是常用于有机废水物化法中预处理时用的混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生成的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。具有稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。

活性炭是处理有机废水常用的吸附剂，吸附效率高，且项目漆雾净化废水年产生量少，每三月排一次，如建设废水处理设施，不仅前期投入大，而且三个月才需使用一次，造成资源浪费，使用活性炭吸附不仅可满足项目废水间歇性排放的需求，同时可实现达标排放，因此项目漆雾净化废水经上述措施处理可行。

项目生活废水排放量为9720m3/a（32.4m3/d），项目员工产生的生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入湖南湘阴县工业园污水管网，目前湖南湘阴县工业园污水处理厂正在筹建中，项目污水经污水管网收集后，由污水提升泵站泵入湘阴县城市综合污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营后，项目污水进入湖南湘阴县工业园污水处理厂经处理后排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。

湖南湘阴县工业园污水处理厂位于湖南湘阴县工业园洋沙湖大道南侧、文樟路西侧地块，正处于规划建设中，处理能力为2万t/d，采用A/O工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。

湖南湘阴县工业园污水处理厂主要收集工业园区、湘长公路西片区的生活污水和工业废水。根据调查，根据调查，拟建项目位于湘阴县工业园，属于湖南湘阴县工业园污水处理厂纳污区域。

湘阴县工业园污水处理厂目前已动工建设，处于建设施工期，预计2014年底建成投入试运营，本项目建设时间在其预计投产时间之后，本项目建成营运后，污水排放量为32.4m3/d，主要来自于员工的生活废水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，均为工业园污水处理厂常规处理项目。项目生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，通过项目西侧污水排放口进入中联大道污水管网，进入工业园污水处理厂集中处理，因项目污水量小，水质简单，不会对污水处理厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入工业园污水处理厂集中处理具有可行性。

项目废水经湖南湘阴县工业园污水处理厂处理或湘阴县城市综合污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（B标准）后排入湘江。因此，项目废水达标排放后对湘江水质影响较小。

  - 噪声污染防治措施

项目主要噪声源为镗床、铣床、车床、钻床、行磨机、打磨机、切割机、空压机等的设备运行噪声，源强为80~105dB(A)。

项目噪声设备选用同类设备中相对低噪声型，同时对噪声设备基础进行隔振、减震处理；对高噪声的风机等动力噪声源设置隔声罩、进气口加装消声器；噪声控制技术内容广泛，相应的成熟方法也很多，在声源方面有减振等手段，在传声途径方面有构件隔声、界面吸收、管道消声，屏障遮挡等，其一些控制方法的减噪效果见表7-1：

表7-1    噪声控制措施及减噪效果

| 措施种类 | 运用场合 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 隔声机房 | 单台或多台机器 | 20~30 |
| 消声器 | 气流噪声 | 10~25 |
| 吸声措施 | 机器多而分散 | 4~10 |
| 隔声处理、弹性耦合 | 机器振动噪声 | 5~25 |

上述噪声防治措施成熟可行，可一定程度减轻噪声源强和车间噪声。因本项目较大噪声源主要为钻床、空压机等，故消除新增噪声污染影响还应从在平面布局考虑，强噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，因项目高噪声设备主要布置于三栋结构车间，距离北厂界较近，因此在机加工设备布置位置时尽可能远离北厂界。本评价建议企业注重采用以下噪声防治措施：

（1）加强隔声处理，在结构车间，采用隔声门窗，进一步加强隔音效果；屋顶加隔声材料隔声，各车间窗户设密封式的双层隔声玻璃，墙壁加隔声或吸声材料，通过此措施可实现降噪20 dB(A)；

（2）加强防震减震措施，对于真空泵、风机等各种强噪声设备的设备基础，必须采取一定的防震措施，使其起到减震降噪的作用；

（3）建立隔音带，树林有较好的隔音效果，可有效地吸收噪音而达到降噪的作用，厂区四周及高噪音车间（以结构车间为主）周围均应增加乔木隔声带，将减少生产区噪声传播影响。

（4）加强厂区内管理也是减少噪声排放的重要环节，如：厂区内禁止机动车辆鸣笛；严格按操作规程操作等，装卸物料时作到轻拿轻放，避免物料相互撞击产生的噪声等，均可有效地减少人为引起的噪声排放。

（5）优化厂区平面布局，使项目高噪设备与项目北厂界保持相应距离，确保其厂界达标。

（6）通过加强管理，使装卸物料时作到轻拿轻放，避免物料相互撞击产生的噪声。

（7）设单独的空压机房，并作隔声处理，将空压机均布置于空压机房内，以切实落实空压机的降噪措施。

（8）合理安排设备运行时间，尽量避免将高噪声设备同时运行。

以上措施均成熟可靠，在采用上述措施处理后，通过预测，项目厂界噪声昼间低于65dB(A)，夜间低于55dB(A)，可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准的要求，对南侧居民点的噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准的要求；为确保项目噪声实现达标排放，企业须加强生产制度管理，切实落实各项噪声污染防治措施及绿化隔声带的建设，同时通过优化平面布局，确保项目主要噪声设备与东、南、西、北侧厂界的最近距离分别大于40m、115m、30m、20m，以确保项目厂界噪声达标排放。通过上述措施，项目噪声实现达标排放具有可靠性。

  - 固体废物污染防治措施

项目产生的一般工业固体废物必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时暂存库，不得随意堆放。临时暂存库的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，应设计建造径流疏导系统，避免水流入。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。

危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行。各危险废物（含废漆渣、废油液）要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器分类贮存（其中废油液设不小于1m3的容器，定期交有危险废物处置的单位处理一次。），装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。按《危险废物贮存污染控制标准》要求，项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存库（项目需设不小于15m2的暂存库），并贴有危险废物标示牌。暂存库要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理，暂存库需备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。存放物应与禁配物分开存放，切忌混储。

同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物、其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。

总体看来，本项目固体废物或外售，或暂存、或外送有资质单位综合利用，或外运城市垃圾站，按本报告书提出的要求妥善处理并加强储存与运输的监督管理后可满足环保要求，各项处理处置措施合理可行有效。

# 环境风险评价

  - 风险识别

项目使用了酸醇树脂漆、环氧树脂漆及稀释剂、固化剂，其主要成分为树脂、颜料、溶剂、和二甲苯，具有易燃、有毒特性。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目选取油漆、稀释剂、固化剂、香蕉水、二甲苯为物质危险性判定依据。

表8-1  重大危险源辨识结果

| 名称 | 属性 | 临界量t | 最大储存量t | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧漆 | 高闪点液体 | - | 8 | 否 |
| 醇酸漆 | 高闪点液体 | - | 8 | 否 |
| 固化剂 | 一级易燃溶剂 | 1000 | 2.4 | 否 |
| 香蕉水 | 一级易燃溶剂 | 1000 | 4 | 否 |
| 二甲苯 | 一级易燃溶剂 | 40 | 4.14（年产生量） | 否 |

由上表可确定本项目不存在重大危险源。

## 环境风险物质危险性识别

本项目涉及的风险物质的理化性质及危险性识别见表8-2。

表8-2  风险物质的理化性质及危险性识别

1. 香蕉水

| 国标编号 | 33596 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 123-92-2 |  |  |
| 中文名称 | 乙酸异戊酯 |  |  |
| 英文名称 | isoamyl acetate；banana oil |  |  |
| 别 名 | 醋酸异戊酯；香蕉油；香蕉水 |  |  |
| 分 子 式 | C7H14O2；CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似香蕉的气味 |
| 分 子 量 | 130.19 | 蒸汽压 | 0.7kPa/25℃ 闪点：25℃ |
| 熔 点 | -78℃ 沸点：143℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.88； 相对密度(空气=1)4.5 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用作溶剂，及用于调味、制革、人造丝、胶片和纺织品等加工工业 |
| 毒 性 | 属低毒类，急性毒性：LD5016600mg/kg(大鼠经口)；人吸入27000～53000mg/m3×短暂，眼、鼻轻度到明显刺激；人吸入5000mg/m3×30分钟，鼻喉刺激，衰弱，头痛，胸闷。刺激性：家兔经眼：500mg(24小时)，中度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：500mg，轻度刺激。亚急性和慢性毒性：兔吸入26000mg/m3，4小时/天，40天，贫血，血糖升高。猫吸入10000mg/m3,6小时/天，6天，呼吸频数，尿蛋白阳性。 |  |  |
| 危 害 | 蒸气对眼及上呼吸道粘膜有刺激性。有麻醉作用接触后出现咳嗽、胸闷、疲乏、限烧灼感。高浓度时，则有头晕、发烧感受。脉速、心悸、头痛、耳鸣、震颤、恶心、食欲丧失。可引起皮肤干燥、皮炎、湿疹。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |

2. 二甲苯

| 国标编号 | 33535 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 95-47-6 |  |  |
| 中文名称 | 1，2-二甲苯 |  |  |
| 英文名称 | 1，2-xylene；o-xylene |  |  |
| 别 名 | 邻二甲苯 |  |  |
| 分子式 | C8H10；C6H4(CH3)2 | 外观与性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 分子量 | 106.17 | 蒸汽压 | 1.33kPa/32℃ 闪点：30℃ |
| 熔 点 | -25.5℃ 沸点：144.4℃ | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯 仿等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.88； 相对密度(空气=1)3.66 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 主要用作溶剂和用于合成涂料 |
| 毒 性 | 毒性：属低毒类；急性毒性：LD501364mg/kg(小鼠静脉)；生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0)：1500mg/m3，24小时(孕7～14天用药)，有胚胎毒性。 |  |  |
| 危 害 | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |

## 环境风险影响分析

油漆、稀释剂、固化剂和二甲苯的易燃易爆、有毒等特性，决定了其在输配和使用过程中存在泄漏、及因泄漏引起的火灾爆炸事故，项目事故风险主要为生产过程中油漆工序喷漆和晾干过程，喷漆房密封性不好引的起二甲苯泄漏；储存过程中因操作不当导致二甲苯等易燃气体泄露而引发的火灾爆炸事故。本次风险评价主要针对上述两种情况作具体风险分析。此外项目年使用一定量的液压油，储油罐可能存在泄漏风险，主要原因包括：由于操作失误，致使油类泄漏；管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。因液压油不属于危险化学品，本次风险评价不对此作具体分析。

    - 二甲苯泄漏量计算

根据项目二甲苯的产生情况，考虑最不利情况下（生产过程中产生的二甲苯全部泄漏），通过计算，二甲苯泄漏速率为0.16g/s，泄漏发生30min后修复裂口，因此泄漏时间取30min，则二甲苯泄漏的量为0.29kg；

    - 二甲苯泄漏预测与影响分析

#### 8.3.2.1预测模式

本次风险评价以二甲苯为主要预测因子。二甲苯泄漏后扩散采用多烟团模式计算下风浓度分布情况。

多烟团模式：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

(7.7)

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

(7.8)

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

#### 8.3.2.2预测结果

下风轴线浓度分布如表8-3。

表8-3  泄漏二甲苯下风向浓度分布             单位：mg/m3

| 下风向距离(m) | N,2.7m/s,D,5min | N,2.7m/s,D,10min | N,2.7m/s,D,30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00015 | 0.003 | 0.009 |
| 100 | 0.00014 | 0.0027 | 0.008 |
| 500 | 0.000007 | 0.00013 | 0.0004 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 |

#### 8.3.2.3影响分析

项目二甲苯发生泄漏时，在N、2.7m/s、D时泄漏30min，厂界浓度为0.009mg/m3，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外最高浓度限值。根据预测结果分析可知，项目二甲苯泄漏时，主要影响厂区内环境，对厂区内职工产生较大的影响，对厂区周围的环境保护目标影响较小。

油漆废气主要污染物还包括非甲烷总烃等，而且油漆废气为易燃性气体，泄漏后会对周围环境敏感点产生叠加影响。因此，项目营运过程中，要特别注重喷漆房内的气密性，加强对工人的风险意识和技术培训，确保各项环保设施和其他设备的正常运行。

    - 二甲苯火灾爆炸后果分析

油漆中的二甲苯储存过程中因操作不当容易引发火灾和爆炸，与空气混合的爆炸极限为1.1%-7.0%，一遇到火源，就会引发火灾并可能引起爆炸，爆炸可能产生三种危害后果：冲击波超压、火球热辐射和抛射碎片，有时也可能伴随延迟发生的蒸气云爆炸或闪火等事故灾害。爆炸过程虽然有破片和冲击波产生，但近场以外的冲击波压力效应不重要，爆炸也通常只产生几块较大的抛射碎片，故爆炸火球的热辐射是最主要的伤害因素。本评价以蒸气云爆炸模型（TNT当量法）预测对环境的影响。

TNT当量法计算公式如下：

式中：WTNT — 蒸气云的TNT当量，kg；

Wf — 蒸气云中燃料的总质量，kg；

a — 蒸气云爆炸的效率因子，二甲苯取3%；

Qf — 蒸气的燃烧热，MJ/kg，二甲苯为42869737.2 J/kg；

经计算可知本项目二甲苯火灾爆炸影响情况如下：

蒸汽云的TNT当量为148.527kg

考虑地面反射作用

死亡半径： 6.72 m（以油漆储存区为中心）

重伤半径： 20.92 m

轻伤半径： 37.52 m

财产损失半径：8.77m。

项目喷漆房及油漆储存区均设于厂区中部的装配车间，项目蒸气云爆炸预测影响的范围在项目厂区范围内，项目南侧40m处居民点不在其影响范围。

## 环境风险防范措施

综合上述资料，为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境和人群造成严重的危害，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。

首先公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查，危险物品、易燃易爆物品如油漆、稀释剂应与一般物品和原料分开保存并有专人管理和检查，公司应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练，一旦出现紧急状态，在采取相应对策的同时，应考虑疏散无关原料、设备和人员，将损失降低至最低限度。此外，建设单位应采取以下综合防范措施，并从各个方面予以重视。

#### 8.4.1二甲苯泄漏防范措施

  - 泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用好的设备、精心设计和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

  - 设备的制造、安装严格进行气密实验。设备定期检漏，定期对油漆贮存区存放的物料等进行外部检查，及时发现破损和漏处，对原辅材料的泄漏采取必要措施。

  - 同时，油漆贮存区应设事故收集池，项目发生事故泄漏的油漆可以通过事故收集系统进入事故收集池，并及时集中处理，减小事故后果。贮存区四周应建防火墙。

  - 对此类事故的应急措施主要为对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对设备和管道进行维修保养、更换，以减少设备、管道故障率。若万一故障发生时，应停止生产，直到处理设施能正常运行。同时，对此类事故应急要求在设计上注意：

①设备设计上考虑留有一定的事故缓冲能力，根据行业特点考虑放大设计系数。

②应有备用的应急设施和其他公用材料。

③加强对生产的管理，规范操作制度。

#### 8.4.2贮存区的安全防范措施

- 应储存在阴凉、通风的库房中，专库专储。根据物料的用量、使用频率设置合适的仓储量和仓储室大小。

- 生产区域设烟雾报警器，以便及时采取措施，消除事故隐患。

- 稀释剂为易燃物质，严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。

- 油漆、稀释剂和固化剂等的运输存放过程、使用过程、以及盛放容器（如油漆桶等），都要注意防火，存放区和作业区应严禁烟火，禁止无关人员进入；经常进行检查，发现泄漏及时消除。

- 喷漆房应单独设置，应与焊接等动火区严格隔开，且生产车间建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。

#### 8.4.3整体防范措施

a. 进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。

b. 鉴于建设项目的主要风险是火灾，因此对职工要加强防火知识教育、培训及考核工作。同时设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。

c. 火灾报警装置、各类监测器、防爆膜、安全阀、视镜等应定期检验，防止失效；并做好各类监测目标、泄漏点、检测点的 记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

d. 企业必须为劳动者提供符合国家规定的必要的劳动防护用品，实现安全、清洁、文明生产，同时必须建立并完善劳保用品发放制度及台帐。

e. 强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。

f. 安全附件和联锁装置不得随便拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断；联锁装置的拆除、校验、投运等必须有企业分管领导批准。

g. 危险物品的装运应做到定车、定人。定车应把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。

h. 被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。

i. 在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

J．加强液压油储油罐的管理、检查与维修，使整个储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

### 8.5应急预案框架

针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据表8-4详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。

本项目应急预案内容编制依据见下表8-4。

表8-4  应急预案编制依据表

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：油漆、稀释剂和固化剂储存库房、喷漆房、 生产车间等储存和使用区域。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、 防护措施器材 | 事故现场、临近区域、控制区域、 控制清除污染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员 及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理， 恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

## 环境风险评价结论

根据分析，项目事故风险主要为喷漆室二甲苯泄漏，根据环境风险评价可知，发生泄漏、火灾和爆炸事故时，将会对一定范围内的周围环境造成污染事故，尤其是对厂内职工产生较大影响。

项目生产过程中将使用油漆、稀释剂、固化剂等危险化学品，需设立专门的危化品贮存仓库，并用明显标志警示。

针对项目存在的主要环境风险污染事故如泄漏、火灾、爆炸等，本评价已提出初步的防范对策措施和突发事故应急方案。

综上所述，本项目存在发生泄漏、火灾、爆炸等环境风险污染事故的可能性，建设单位必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位如在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求、本报告中提出的各项环保措施和对策建议，本项目则可最大限度地降低环境风险。

# 环保政策符合性分析

  - 产业政策相符性分析

项目生产的产品包括新型静力压桩机、筒式柴油锤桩机、入岩钻机、长螺旋钻机，经查对《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正），项目桩机类产品不属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中限制类及淘汰类项目；项目钻机类产品与《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中指标要求的符合情况详见表9-1；此外项目生产中使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中限制类及淘汰类项目。

表9-1  项目与《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）指标要求的符合情况一览表

| 对象 | 类别 | 指标要求 | 拟建项目符合及具体情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 鼓励类 | （十四）机械项：52、12000米及以上深井钻机、极地钻机、高位移性深井沙漠钻机、沼泽难进入区域用钻机、海洋钻机、车装钻机、特种钻井工艺用钻机等钻机成套设备 | 符合，项目属于钻机成套设备 |
|  | 淘汰类 | 二、落后产品（七）机械项： 5、矿用钢丝绳冲击式钻机；6、БY-40石油钻机 | 不符合，项目生产入岩钻机及长螺旋钻机 |

由上述可知，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）限制类、淘汰类。同时，项目钻机产品属于鼓励类项目，本项目投产后，有利于促进我国桩工机械设备行业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设与国家的产业政策相一致。

  - 选址合理性分析

    - 规划相符性分析

湖南湘阴县工业园是经国务院审核、省政府批准成立的省级工业园区，湘阴县工业园产业定位为以机械制造、电子、食品加工等为主导，辅以发展钢构、新型墙体材料、装饰装修材料等新型建材产业，根据湘阴工业园产业规划布局示意图（详见附图5），本项目位于机械加工区，本项目为机械制造项目，符合湘阴县工业园产业分区要求；同时根据《湖南湘阴县工业园控制性详细规划》——用地布局规划图（详见附图3）可知，项目所在地为三类工业用地，项目属于大中型机械制造工业，符合三类工业用地要求，项目选址用地性质符合湘阴规划要求；同时项目排水符合湘阴县工业园排水规划要求，废气排放可实现达标排放要求，因此项目符合湘阴县工业园总体规划。

本项目位于湖南湘阴工业园中联大道东侧，茉莉路南侧200m，属于湖南湘阴工业园区范围，根据湘阴县城乡规划局出具的规划设计条件通知书（湘）规条字3号（详见附件4）可知，项目用地性质属于工业用地；项目用地同时符合《湘阴县城总体规划》（2008-2030）远景布局规划图（详见附图4），因此项目符合湖南湘阴工业园总体规划要求，符合湘阴县城市规划总体要求。

    - 区域基础设施匹配性分析

项目位于湘阴县工业园内，湘阴县工业园的基础设施已基本完善，目前已拉通了3纵2横的主干道，并有11万伏和22万伏输变电站各一座，保证双向供电；日供水1.5万吨的地下水厂和6万吨地表水厂各一座；分布有2400d程控电话变换箱6座，储备装机容量12000门以上；园区排水实施雨污分流，园区污水经管网收集统一进入湘阴县拟建的第二污水处理厂（即湘阴县工业园污水处理厂，目前已动工建设，处于建设施工期，预计2014年底建成投入试运营）处理后，通过专修排水管道直接排入湘江，在第二污水处理厂建成投运前，将园区工业及生活污水沿现有管网经泵纳入湘阴县城市综合污水处理厂统一处理。

因此项目所在区域的水、电、通讯等设施已铺设到位，项目建议可依托湘阴县工业园的基础设施。

    - 与周边环境相容性分析

1）施工期

目前项目所在地以荒草地为主，项目周边以拟建企业为主，本项目在施工期采取如下措施减少对外环境的影响：控制施工时段、合理制定施工方法，合理选择施工机械，减小施工噪声对外环境的影响；定期洒水降尘，围档作业，严格施工，控制扬尘污染，减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响；施工废水经处理达标后再排放。在做好污染防治措施的前提下，本项目施工期对周边环境的影响较小。

2）营运期

项目位于湘阴工业园内，项目产生的生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入湖南湘阴县工业园污水管网，在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营前，由污水泵站提升至湘阴县城市综合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江；在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营后，进入工业园污水处理厂经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江；项目废气经处理后可实现达标排放；本项目产生的噪声经相应环保措施处理后对环境影响不大；项目产生的固体废物经相应措施处置后，一般固体废物、危险固体废物均能得到有效处置。

项目产业符合湘阴工业园的产业规划要求，项目所在地为工业用地，根据岳阳市环境功能区划的划分，项目选址区水体（湘江）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二级区，噪声环境功能为3类区，符合作为工业小区的环境质量要求；从环境影响上分析，项目建成后不改变该区现有环境功能。

项目东南侧200m为拟建的湖南天阳重工制造有限公司年产52套散装物料机械设备建设项目，项目南侧200m处为湖南湘阴工业园中小企业孵化基地建设项目，项目西南侧为拟建的中联重科项目，项目东侧有湖南大金钢构工程有限公司、上东钢结构有限公司等，项目周边企业具体布局详见附图6工业园企业分布示意图，由附图6可知，湘阴工业园内食品加工企业主要分布于食品加工区，规划的食品加工区与本项目的最近距离为530m，且位于本项目的东北侧，不在本项目的下风向，本项目选址符合湘阴工业园的产业规划，且与工业园的食品加工区保持一定距离，因此项目建设对食品加工区的企业影响较小。

湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园东侧边界为文樟大道，位于本项目西侧，距离本项目约800m，因此项目选址与湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园保持一定距离，对其影响较小。

综上所述，因此项目选址与周边环境相符。

    - 选址可行性结论

项目选址于中联大道东侧，茉莉路南侧200m，项目选址符合湘阴县城市规划总体要求，符合湖南湘阴县工业园总体规划要求，项目产业符合湘阴县工业园的产业规划；同时湘阴县工业园的基础设施完善，项目建成投产后所需水、电等能源分别由工业园供水、供电网路供给，项目排水依托工业园的排污管；此外，项目所在地交通便捷，有利于项目的发展，综上所述，项目选址可行。

  - 总平面布局合理性分析

项目将主入口设于项目西侧，与中联大道相临。与项目主入口相通呈东西走向的一条厂区内道路将项目厂区分为南北两部分，厂区北部为3栋结构车间、1栋仓库、及1栋综合办公楼，厂区南部为3栋装配车间，其中综合办公楼与项目主入口相近，结构车间内布置以机械加工为主的设施，高噪声设备尽量远离北厂界布置，喷漆房设于与装配车间相临的结构车间内，装配车间内以组装为主，项目整体布局清晰明朗，功能分区明确，各建筑物之间均留有空坪，以便出行及物料运输，并在各个建筑物及厂区周边布置绿化带，以美化厂区环境。项目具体情况见项目平面布置图，附图2。

项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了最大的空间。主要噪声污染源布置在厂区北侧的结构车间，高噪声设备尽量远离北厂界，以确保厂界噪声达标，并可最大限度地避免机加工噪声对南侧居民的影响；大气污染源喷漆房布置在厂区中部结构车间的西侧，与项目四厂界均保持一定距离，同时保证了与项目南侧居民点的最大距离，可以最大限度的减轻项目外排污染物对南侧居民点的影响，项目各车间内装备的具体布局详见附图2（二），根据项目平面布局，通过预测，项目厂界噪声可实现达标排放，废气对南侧居民的影响在可接受的范围内，因此厂区平面布置合理。

为保证总体布置达到最佳效果，建议在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，通过优化平面布局，确保项目主要噪声设备与东、南、西、北侧厂界的最近距离分别大于40m、115m、30m、20m，以确保项目厂界噪声达标排放；并尽量加大生产区特别是喷漆房、北侧厂界周边绿化隔离带的宽度，使生产区的不同区域均有绿化带分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用最佳的树种和草皮。

  - 清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，新建、改扩建和技术改造项目必须符合“清洁生产”的要求，即要求做到不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产过程中污染物的产生和排放，以减少或者消除对人类健康和环境的危害。

    - 清洁生产水平分析

项目生产过程中存在喷漆工序，因此，在清洁生产的评价指标的选取中，参考清洁生产标准-汽车制造业（涂装）（HJ/T 293-2006）中的部分指标。本工程清洁生产分析评价主要从生产工艺与装备要求、原材料指标、资源能源利用指标、污染物产生指标及环境管理指标等方面分析评价本项目是否满足清洁生产的要求进行分析。

- 生产工艺与装备水平清洁生产分析

项目生产过程中未使用“淘汰落后生产能力、工艺、产品的目录”规定的内容，优先采用“国家重点行业清洁生产技术导向目录”规定的内容，项目采用先进的工艺，以提高产品的生产效率，降低产品的单位能耗，减少二氧化碳的排放，符合目前国家的节能减排的国策；项目喷漆及晾干在喷漆房内进行，漆雾采用水帘式漆雾净化设施处理，喷漆废气经活性炭吸附；生产过程中除了投放料和搬运外，其他工序以自动化控制为主，有利于控制产品质量，减低操作工人的劳动强度。因此，本项目生产工艺与装备水平在国内属先进水平，符合清洁生产的要求。

- 原材料指标清洁生产分析

本项目主要原料为各种钢材、螺旋管、电控系统、动力系统、液压系统、环氧树脂类漆、醇酸树脂类漆、液压油等，原材料中只有油漆具有刺激性，属于低毒化学品，未使用含苯涂料、稀释剂和溶剂，未使用含铅白、红丹、苯、砷、铅、镉、汞、锑、铬酸盐的的涂料，项目油漆的前处理工艺中不使用甲苯、二甲苯、汽油，因此，本项目原材料指标符合清洁生产的要求。

- 资源能源利用清洁生产分析

本项目物耗情况见表9-2。

表9-2  产品物耗情况表

| 名称 | 用量（t/t-产品） | 名称 | 用量（t/t-产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆钢 | 0.102 | 钢丝绳 | 0.136 |
| 无缝钢 | 0.238 | 焊材 | 0.0017 |
| 槽钢 | 0.204 | 液压油 | 0.0102 |
| 工字钢 | 0.272 | 油漆 | 0.00054 |
| 角钢 | 0.272 | 稀释剂 | 0.00014 |
| Ｑ235热板 | 0.204 | 固化剂 | 0.00008 |
| 螺旋管 | 0.136 | - | - |

与同行业相比，本项目物料损耗较少，能满足清洁生产要求。

能耗：本项目的综合能耗见表9-3。

表 9-3  单位产品综合能耗表

| 耗用能源 |  |  | 折标煤系数(当量值) | 折实用量（折标煤-kg/单位产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 单耗量 |  |  |
| 水 | m3 | 12.5 | 0.2240 | 2.8 |
| 电 | kWh | 880 | 0.1229 | 108.152 |
| 综合能折耗 | 110.95标煤-kg/单位产品 |  |  |  |

项目主要能源为电能，综合能耗较低，漆雾净化水循环使用，项目生产过程中的用水均可得到最大程度的循环利用，综上所述，项目资源能源利用指标满足清洁生产要求。

- 污染物排放指标分析

①、采取综合利用措施，使废物产生量最小化

通过前述分析，本项目在采取了各类环保措施后，工程正常生产过程中污染物均可实现达标排放，有效控制了排污总量，COD、氨氮、二甲苯、非甲烷总烃的排放量较小；项目高噪声生产设备均采用了隔声、降噪等措施，大大降低噪声对周围环境保护目标的影响。

②、有效的污染控制措施

本项目在尽可能从源头控制污染发生的前提下，对产生的污染物采取相应的、行之有效的控制措施。大气污染物烟（粉）尘、二甲苯、非甲烷总烃等满足排放标准；净化水循环使用，仅少量经处理达标后排放；生活垃圾统一收集送垃圾处理场处理，危险固废委托有危险废物处理资质的单位处理，通过采取相应环保措施后，外排污染物均可实现达标排放的要求。

- 产品先进性

项目生产钻机成套设备属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中鼓励类项目，项目产品配置精良、性能优越、工作稳定可靠、实用性广，项目生产能促进我国桩工机械设备行业的发展，促进经济的发展。

- 环境管理水平

项目环境管理要求：符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、总量控制和排污许可证管理要求；建立健全专门环境管理机构和有专职管理人员，开展环保和清洁生产有关工作；按照ISO14001建立并有效运行管理体系；每个生产工序要有操作规程；环境管理制度中明确原料供应方的管理程序、协作方、服务方的管理程序；对于工作人员，配备专门的作业指导手册，对于易造成污染的设备和产生废物部位设立警示牌，对生产能力进行分级考核，达到国家环境管理要求。

综上所述，项目清洁生产水平可达到国内先进水平。

    - 清洁生产建议

从对建设项目清洁生产的分析评价可以看出，本项目建成投产后，尚可在清洁生产方面作出更多的改进，结合本项目的实际情况提出如下建议：

  - 出水回用：项目的出水回用是国家政策、行业政策的要求。项目地面清洗水经处理后可用于厂区内绿化用水。出水回用既可以减少本项目的用水量，又可以减少本项目的废水排放量，做到节水又减污。

  - 加强基础管理，项目建成后将考核到班组、甚至个人，对电、物料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。

  - 加强企业环境管理，逐步实现对各个废物流（废水、废气、固体废物）进行例行监控。

  - 加强项目油漆废气活性炭吸附装置的管理，确保其正常运行，减少油漆废气的排放。

  - 加强车间现场管理，逐步杜绝跑、冒、漏、滴，特别是明显的跑冒漏滴。

  - 制定切实可行的环保管理措施及制度，加强环保知识的宣传和教育。实践证明，工业生产对环境影响的大小，很大程度上取决于企业管理人员的环境意识和环境管理，尤其是环保设施运行管理、维护保养及检查监督制度的严格执行，确保污染物达标排放。

  - 通过不断教育，逐步增强全体员工的有关意识（特别是安全意识、健康意识、环境意识、质量意识、成本意识、清洁生产意识）。

  - 严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制。

  - 对工厂主要设备设施系统采取预防性或计划性维修维护措施。

  - 提高绿化面积，利用树木、草地吸收有害气体，放出氧气，净化环境，把企业办成花园式企业。

  - 为进一步作好清洁生产，建议建设单位在本项目投产后，动员全厂参加清洁生产审计工作，对原辅材料、生产技术、生产管理以及废物处理和综合利用等方面进行全面审核，分析原辅材料消耗情况，找出污染物产生和排放原因，进而在寻求替代原辅材料、降低原辅材料消耗和废物综合利用等方面提出合理化建议，形成新的清洁生产举措。

    - 清洁生产的实施

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 总量控制

根据建设项目排污特征、国家环境保护“十二五”计划的要求，本拟建项目实施总量控制的污染因子为是CODCr、氨氮、二甲苯、非甲烷总烃。

根据工程分析，本项目废水产生量为9780t/a，CODCr的产生量为3.44t/a，排放量2.92t/a；氨氮的产生量为0.39t/a，排放量0.37t/a，因此，本评价建议废水中CODCr的总量控制指标为2.92t/a、氨氮的总量控制指标为0.37t/a。

本项目营运期废气二甲苯的产生量4.14t/a，排放量为0.62t/a；非甲烷总烃的产生量6.17t/a，排放量为0.93t/a；因此，本评价建议废气二甲苯的总量控制指标为0.62t/a、非甲烷总烃的总量控制指标为0.93t/a。

表9-4  总量控制建议指标表

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 建议指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 9720t/a | CODCr | 500mg/L /298mg/m3 | 2.92t/a | 2.92t/a |
|  | 氨氮 | 39mg/m3 | 0.37t/a | 0.37t/a |
| 废气 | 二甲苯 | 17.3mg/m3 | 0.62t/a | 0.62t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 25.7mg/m3 | 0.93t/a | 0.93t/a |

# 公众参与

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，是项目建设方通过环评工作同公众之间的一种双向交流方式，其目的是使项目能够被公众充分认识，征求公众对项目的意见与建议，以利于提高项目的环境效益和社会效益。

本次环评影响评价工作，通过公众参与调查向公众介绍项目的类型、规模、工艺和项目有关的环境影响问题，让公众真正了解项目的实情，充分考虑当地公众的切身利益，以便尽可能降低对公众利益的不利影响，使项目的设计与运营更加趋于完善合理，从而有利于最大限度地发挥项目的综合效益和长远效益。

## 调查形式

### 10.1.1网上公示

为了广泛征求相关单位和个人的意见，环评过程中，我们将建设项目的基本信息和主要工作程序在湘阴县网上政务服务大厅的网站上进行了公示，网址为http://wsbs.huna

n.gov.cn/virtualhall/notice/noticelist.jsp，并提出了广泛征求公众意见的要求，公示时间2014年06月13日至06月23日，提高了本项目的透明度，保证了公众的知情权。为进一步发挥公众在环境保护方面的宣传、知情、提高、促进等参与作用，于2014年09月10日在报纸洞庭之声Y2版进行项目和工程建设的环境影响情况二次公示。

图10-1  网上公示照片

图10-2  报纸公示图片

### 10.1.2公众参与调查

项目公示期间，评价方以发放公众参与调查的形式，走访项目所在地附近居民、村委会等，收集调查周边单位团体和个人对本项目的建设的意见和建议。

## 调查对象

本次调查的共发放公众参与调查表21份，包括个人20份，团体1份，收回21份，收回率为100%。其中，个人对象有：项目拟建地周围的居民、个体户及企事业单位工作人员等，团体对象有湘阴县袁家铺镇新华村民委员会，调查内容包括公众填写调查表、评价人员与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与调查表。调查内容见表10-1。

表10-1  公众参与调查表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 职业 |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作单位或住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 1、项目概况：“年产1000台新型桩工设备制造建设项目”是湖南拓沃工程机械设备有限公司投资1023.615万元在湖南湘阴工业园中联大道东侧建设的项目。项目总用地面积64792.85m2，总建筑面积77455m2，建筑占地面积15064m2，绿化率15%，主要建设内容包括结构车间3栋，装配车间3栋，仓库1栋，综合办公楼1栋，并配套建设给排水、电、消防、环保、绿化、道路等配套设施。 2、污染源及防治措施： 建设过程中及投入运营后可能存在的主要环境问题： (1)建设过程中，施工导致的生态影响、废水、废气、废渣、噪声污染等。 (2)项目营运过程中运营期对环境不利影响中废气主要包括喷漆过程产生的喷漆废气、焊接过程产生的焊接烟尘、打磨粉尘等；项目产生的废水主要包括漆雾净化水、生活废水；噪声影响主要为机加工过程各设备的运行噪声影响；固体废物主要包括边角料、金属屑，除尘系统收集的打磨粉尘、焊接烟尘，焊接产生的废焊渣，喷漆房产生的废漆渣、喷漆废气处理产生的废活性炭，机加工过程产生的废油液，及员工的生活垃圾。 建设单位拟依照国家和地方的环保法律法规要求，采取相应的环保治理措施削减项目产生的污染影响程度，在采取相关的环保措施后，施工期及营运期产生的这些环境影响可以得到有效控制的。为准确了解您对本工程的看法和建议，请客观公正的作出选择，以保护好区域环境，促进社会和谐发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选择下栏中您认为最合适的答案（在A、B、C、D、E上打∨），必要时简述您的观点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 您对本工程了解情况（单选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、很清楚 |  |  |  |  |  |  |  | B、了解一点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C、不清楚 |  |  |  |  |
| 2 | 你认为现有主要的环境污染问题（可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、大气污染 |  |  |  |  | B、水污染 |  |  |  |  |  |  | C、噪声污染 |  |  |  | D、弃渣污染 |  |  |  |  |  | E、生态环境 |  |  |
| 3 | 您认为本工程的建设对您个人的生活将有何影响（单选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、对个人生活无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | B、有利于改善居民生活环境，提高生活质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C、不利个人生活 |  |  |  |  |  |
| 4 | 对该建设项目，您最关心的环境因素（可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、废水 |  | B、废气 |  |  |  | C、噪声 |  |  |  |  | D、弃渣 |  |  | E、生态环境 |  |  |  | F、区域发展 |  |  |  |  | G、土地占用 |  |
| 5 | 您认为项目的建设对周围环境有何影响（单选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、增加污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、减少污染 |  |  |  |  |  |  |  |  | C、不会有太大的影响 |  |  |  |  |  |
| 6 | 您是否支持本工程的建设？（单选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A、支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 您对本工程其他意见、要求或建议（如版面不够，可另附页）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 调查结果

（1）公众个人调查结果

公众个人调查结果，统计情况见下表10-2。

10-2  公众参与个人统计结果表

| 调查内容 | 公众意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 您对本工 程了解情况 | 调查结果 | 很清楚 |  |  |  | 了解一点 |  |  |  |  |  |  | 不清楚 |  |  |  |
|  | 人数（人） | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 比例（％） | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| - 你认为现有 主要的环境 污染问题 （可多选） | 调查结果 | 大气污染 |  | 水污染 |  |  |  | 噪声污染 |  |  | 弃渣污染 |  |  |  | 生态环境 |  |
|  | 人数（人） | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 比例（％） | 5 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| - 您认为本工 程的建设对您 个人的生活将 有何影响 | 调查结果 | 对个人生 活无影响 |  |  | 有利于改善居民生活环 境，提高生活质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不利个人生活 |  |  |
|  | 人数（人） | 14 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 比例（％） | 70 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| - 对该建设项 目，您最关心 的环境因素 （可多选） | 调查结果 | 废水 | 废气 |  | 噪声 |  | 弃渣 |  | 生态环境 |  |  | 区域发展 |  |  |  | 土地占用 |
|  | 人数（人） | 1 | 14 |  | 14 |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | 比例（％） | 5 | 70 |  | 70 |  | 0 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| - 您认为项目 的建设对周围 环境有何影响 （单选） | 调查结果 | 增加污染 |  |  | 减少污染 |  |  |  |  |  |  | 不会有太大的影响 |  |  |  |  |
|  | 人数（人） | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 比例（％） | 15 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 6、您是否支持 本工程的建设？（ （单选） | 调查结果 | 支持 |  |  |  |  |  |  |  | 不支持 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人数（人） | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 比例（％） | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

表中调查统计结果表明：

100％的公众对项目了解，没有人不了解项目；

当地现有的主要环境问题，5％的公众认为当地有大气污染，10%的公众认为当地有水污染，5％的公众认为当地有噪声污染，没有公众认为有弃渣及生态环境污染。

70%的公众认为对个人生活无影响，25%的公众认为有利于改善居民生活环境，提高生活质量，5%的公众认为不利个人生活。

对本项目，15%的公众最关心废水影响，70%的公众关心废气影响，70%的公众关心噪声影响，10%的公众关心生态环境影响，10%的公众关心区域发展，10%的公众关心土地占用，没有公众认为需关心弃渣影响。

80％的公众认为该项目的建设对周围环境不会有太大影响，有15%的公众认为项目建设会增加污染，5%的公众认为会减少污染。

100％的公众支持该项目的建设，没有公众持反对意见。

公众参与调查表中，毛双全同志建议项目须处理其废水、废气、噪声污染，使环境问题不影响周边居民的安居乐业。

从上述调查情况来分析，项目周边公众对项目废气和噪声问题比较关注。

（2）、单位团体调查结果分析：

本次单位团体调查为湘阴县袁家铺镇新华村民委员会，被调查者中100%的团体对象对本项目持支持态度。

## 公众参与小结

在公众参与调查过程中，大部分被调查者均对本项目的建设有些了解，通过调查期间对项目建设的介绍，大多数人认为项目的建设可以促进当地经济、社会的发展，公众对该项目的建设普遍持积极的支持态度，没有反对意见。公众普遍认为应该积极作好本项目的环境保护工作，对本项目建设期间可能造成废气、噪声问题比较关心，因此，本项目应切实落实废气、噪声处理的环保设施，确保项目废气、噪声的达标排放，同时注意控制项目废水的影响，并加强项目区内绿化工作，减少生态影响。

绝大部分公众认为在污染物排放符合国家排放标准的情况下，本项目带来的环境影响都是可以接受的。为了消除公众对本项目建设的担心和忧虑，建设单位应加强对本项目的宣传和解释工作，提高公众对建设项目的认可程度。同时在项目的建设和运营过程中，始终把环保问题作为重点，认真落实各项污染治理措施，做好治理工作，最大程度降低对周边环境的影响，以争取公众持久的支持。

# 环境经济损益分析

  - 经济效益

本工程共投资1023.615万元，项目投产后，预计项目可实现销售收入8000.00万元，息税前利润2000万元，累计缴税总额1200万元，投资回收期为3.08年。可见，本项目具有较好的经济效益。

  - 社会效益

本项目产品为高效率、低能耗的高端桩工机械，产品符合国家产业政策，项目产品能够明显提升我国桩工机械的技术进步和装备水平，提升我国桩工机械在国际上的技术竞争力，从而提高我国基础设施的建设水平，加快我国基础设施的建设速度。此外项目还能促进当地国民经济及社会的发展，增加就业，为地方经济的发展做出贡献，具有良好的社会、经济效益。

  - 环保投资

湖南锦旺薄板有限公司年产1000台新型桩工设备制造建设项目总投资1023.615万元，项目环保投资97万元，占总投资的比例为9.5%，环保投资估算如表11-1。

表11-1  项目主要污染防治措施及环保投资一览表

| 序号 | 类型 | 污染源 | 环保措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 打磨粉尘 | 4500m3/h引风机+重力沉降室 | 8 |
| 2 |  | 喷漆废气 | 水帘式漆雾净化机+喷漆房内5000m3/h抽排风 设施+活性碳过滤吸附+15m高排气筒 | 20 |
| 3 |  | 焊接烟尘 | 4500m3/h移动式焊接烟气净化器（二台） | 16 |
| 4 |  | 食堂油烟 | 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管 | 5 |
| 5 | 废水 | 漆雾净化废水 | 不小于2.5m3絮凝沉淀池+过滤回用设 施+活性炭吸附 | 10 |
| 6 |  | 地面冲洗水 | 隔油池、沉砂井+石灰处理 | 3 |
| 7 |  | 初期雨水 | 95m3初期雨水收集池+沉砂井+石灰处理 | 8 |
| 8 |  | 生活废水 | 雨污分流、化粪池+隔油池+排污管 | 10 |
| 9 | 固废 | 固体废物 | 一般固体废物暂存库、危险废物暂存库 | 8 |
| 10 | 噪声 | 钻床、打磨机等 | 减震、隔音、消声、合理布局、选用 低噪声设备等措施 | 9 |
| 11 | 合计 | - | - | 97 |

项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。

设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费9.7万元。

检修维护费：检修维护费主要是指破损滤袋更换及环保设备设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计9.7万元。

人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2.5万元。

项目的环保运行费用总计21.9万元/年。

  - 环境经济效益结论

总之，本工程是以经济效益为前提，以社会效益和环境效益为基础而进行建设的。本项目设计中采用的各种污染控制措施较全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响，项目的运营不仅可实现经济效益，又不破坏环境，因此项目环保投资环境效益明显。

# 环境管理与环境监测

为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，公司应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，同时设专人专职负责环保管理。

### 12．1 环境监测计划

环境监测计划是环境管理工作的重要组成部分，环境监测数据是环境管理方面的重要基础资料。为确保项目环境保护管理的贯彻执行，须开展环境监测。环境监测是环境保护管理的“眼睛”，是环境保护管理的基本手段和信息基础。通过监测各种污染源和环境因素，应用监测得到的反馈信息，反映施工期和运行期实际产生的环境影响，及时发现问题，及时修正环境保护设计中措施的不足。

具体的监测制度如下：

（1）废水

监测目的：了解、测算废水处理及排放情况。

监测地点：

生活废水处理设施出水，监测项目：COD、氨氮、排放量。

监测频率：每年一次。

（2）废气

监测目的：了解、测算废气处理及排放情况。

监测地点：项目废气排气筒

监测项目：二甲苯、非甲烷总烃

监测频率：每年一次。

（3）噪声

监测目的：了解厂界噪声分布情况。

监测地点：厂界四周外1m处。

监测项目：等效连续A声级（Leq(A)）。

监测频率：每年监测一次。

环境监测责任方为湖南锦旺薄板有限公司，监督方为湘阴县环境保护局，委托环境监测部门进行监测。具体情况由当地环保部门确定。

### 12.2项目“三同时”验收内容

建设项目竣工环境保护验收一览表见表12-1。

表12-1   建设项目竣工环境保护“三同时”验收一览表

| 序号 | 类别 |  | 治理措施 | 验收 要求 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 打磨粉尘 | 4500m3/h引风机+重力沉降室 | 设置 | GB16297-1996中 的二级标准 |
|  |  | 喷漆废气 | 水帘式漆雾净化机+喷漆房内 5000m3/h抽排风设施+活性 碳过滤吸附+15m高排气筒一根 | 设置 | 执行GB16297-1996 |
|  |  | 焊接烟尘 | 二台4500m3/h移 动式焊接烟气净化器 | 设置 | GB16194-1996 |
|  |  | 食堂油烟 | 设置抽排风设施、油烟净 化器及排烟竖管 | 设置 | GB18483-2001标准 |
| 2 | 漆雾净化废水 |  | 不小于2.5m3絮凝沉淀池+过滤 回用设施+活性炭吸附 | 设置 | GB8978-1996中 的三级标准 |
| 3 | 地面冲洗水 |  | 隔油池、沉砂井+石灰处理 | 设置 |  |
| 4 | 初期雨水 |  | 95m3初期雨水收集池 +沉砂井+石灰处理 | 设置 |  |
| 5 | 生活废水 |  | 雨污分流、隔油池+化粪池+排污管 | 设置 |  |
| 6 | 噪 声 |  | 减震、隔音、消声、合理布局、 选用低噪声设备等措施 | 设置 | GB12348-2008中 的3类标准 |
| 7 | 固 废 |  | 一般固废暂存库、不小于 15 m2危废暂存库 | 设置 | GB18599-2001及 GB18597-2001标准 |

# 结论与建议

  - 结论

    - 项目概况

年产1000台新型桩工设备制造建设项目是湖南锦旺薄板有限公司投资1023.615万元在湘阴工业园中联大道东侧、茉莉路南侧200m建设的项目，项目总用地面积64792.85m2，总建筑面积77455m2，建筑占地面积15064m2，主要建设内容包括结构车间3栋，装配车间3栋，仓库1栋，综合办公楼1栋，并配套建设给排水、电、消防、环保、绿化、道路等配套设施。

    - 环保政策可达性

（1）产业政策相符性

经查对《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正），本项目产品、原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，同时，项目钻机产品属于其鼓励类项目，本项目投产后，有利于促进我国桩工机械设备行业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设与国家的产业政策相一致。

（2）选址合理性

项目选址符合湘阴县工业园总体规划，同时符合湘阴县城市规划总体要求，项目产业符合湘阴县工业园的产业政策要求，湘阴县工业园的基础设施完善，项目建成投产后所需水、电等能源分别由工业园供水、供电网路供给，项目排水依托工业园的排污管；此外，项目所在地交通便捷，有利于项目的发展，综上所述，项目选址可行。

（3）总平面布局合理性

项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了最大的空间。主要噪声污染源布置在厂区北侧的结构车间，高噪声设备尽量远离北厂界，以确保厂界噪声达标，并可最大限度地避免机加工噪声对南侧居民的影响；大气污染源喷漆房布置在厂区中部结构车间的西侧，与项目四厂界均保持一定距离，同时保证了与项目南侧居民点的最大距离，可以最大限度的减轻项目外排污染物对南侧居民点的影响，因此厂区平面布置合理。

    - 环境质量现状结论

1）水环境质量现状

地表水：湘江乌龙咀断面、洋沙湖断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。

地下水：各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，项目所在地地下水环境质量较好。

2）大气环境质量现状

项目所在区域的环境空气中SO2、NO2 、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB309-2012）中二级标准要求，二甲苯符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中低于2.0 mg/m3的要求，因此项目所在地空气质量较好。

3）声环境质量现状

厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，居民点的噪声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量良好。

    - 环境影响分析结论

1）营运期大气环境影响

项目拟设统一的打磨区，打磨工序在打磨区内完成，打磨工序产生的打磨粉尘经引风机引至重力沉降室沉降后排放，项目打磨粉尘经上述措施处理后，无组织排放粉尘能达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准（无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3）要求，实现达标排放。

项目喷漆及自然风干均在喷漆房内进行，喷漆过程产生的漆雾经水帘式漆雾净化机收集，净化废水经絮凝沉淀后循环使用，每三个月排放一次，漆渣定期清理（属于危险废物，需交由有危险废物处理资质的单位处置）；喷漆废气二甲苯、非甲烷总烃经抽排风设施引至活性炭吸附，最后经15米高排气筒排放。经上述处理后，二甲苯、非甲烷总烃的排放浓度及速率均达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准要求。

项目焊接烟尘经移动式焊接烟雾净化器处理后，能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）的要求。

项目废气经上述措施处理后，均可实现达标排放。

2）营运期地表水环境影响

项目生产废水包括水帘式漆雾净化机使用的净化水和地面冲洗水。漆雾净化水经絮凝沉淀+过滤处理后循环使用，每三个月排放一次，漆雾净化废水经絮凝沉淀后，经活性炭吸附处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后排放；地面冲洗水经隔油池、沉砂井+石灰处理后排入湘阴县工业园污水管网；项目初期雨水，经沉砂井+石灰处理后，排入湘阴县工业园污水管网。

项目员工产生的生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入湖南湘阴县工业园污水管网，目前湖南湘阴县工业园污水处理厂正在筹建中，项目污水经污水管网收集后，由污水提升泵站泵入湘阴县城市综合污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。在湖南湘阴县工业园污水处理厂投产运营后，项目污水进入湖南湘阴县工业园污水处理厂经处理后排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。

3）营运期噪声环境影响

本项目机械设备都置于厂房内，并进行基础减振、车间封闭、风机加消声器、设隔声间等降噪措施，从预测结果看来，项目噪声在采取上述措施后，对四厂界的贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，各预测点的贡献值与背景值叠加后，东、南、西、北侧四厂界均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目对敏感点处的贡献值及贡献值与背景值叠加后的预测噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声在采取相应的降噪措施后，对周边环境及南侧敏感点的影响不大。

4）营运期固体废物环境影响

项目固体废弃物（含一般工业固体废物和危险固体废物）按相关固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。

    - 其它

达标排放：建设单位只要落实本评价提出的各项污染防治措施，认真落实“三同时”制度，废水、废气、噪声均可达标排放，固体废物可得到有效处置。

清洁生产：本项目清洁生产属国内先进水平。

环保投资：本次改扩项目环保投资为97万元，占总投资的比例为9.5%。

总量控制：全厂建议指标值分别为CODCr：2.92t/a，氨氮：0.37t/a，二甲苯：0.62t/a、非甲烷总烃：0.93t/a。

    - 总结论

综合以上分析可知，湖南锦旺薄板有限公司年产1000台新型桩工设备制造建设项目，符合国家产业政策，符合湘阴县工业园总体规划，在严格执行环保“三同时”制度基础上，对项目产生的污染进行有效的控制及治理后，对周边环境影响较小。项目建设应严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。从环保的角度来分析，该项目建设是可行的。

  - 要求与建议

（1）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。

（2）严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。

（3）厂区建设应做好雨污分流，并作好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。

（4）加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。

（5）对各废气排气筒应留永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。

（6）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

（7）项目厂区内严禁设酸碱洗、钝化、热处理、电镀等表面处理工艺；生产中如确需增设本环评以外的工艺时，需上报环保部门，另行环评。

（8）本项目卫生防护距离为以喷漆房为面源中心的周边100m范围内，根据项目平面布置，项目卫生防护距离仅北厂界以外47m范围内为卫生防护控制距离。根据现场调查，在本项目卫生防护区域内无居民。若区域用地规划调整，建议不在项目卫生防护区域内规划医院、学校、居住用地。