目    录

前  言	1

1总论	7

1.1编制依据	7

1.2评价目的和原则	10

1.3环境功能区划	11

1.4环境影响识别及评价因子筛选	13

1.5评价时段及评价重点	14

1.6评价标准	15

1.7评价工作等级及范围	17

1.8控制污染和环境保护目标	20

2现有工程概况及工程分析	23

2.1合成橡胶事业部现有装置情况	23

2.2 6万t/a特种锂系聚合物装置情况	24

2.3现有公用工程情况	32

2.4现有工艺流程及产物节点	33

2.5现有工程污染源及环保措施分析	40

2.6现有工程环评及验收情况	51

2.7现有工程存在的主要环保及工程问题	53

2.8“以老带新”措施	53

3拟建项目概况	54

3.1项目概况	54

3.2总平面布置	57

3.3主要原辅材料与公用工程消耗	57

3.4主要工艺设备	59

3.5公用工程	60

3.6依托工程	61

4工程分析	69

4.1施工期工艺流程	69

4.2营运期工艺流程	69

4.3相关平衡	71

4.4污染源分析	72

4.5技改前后“三本帐”计算	77

5环境概况	79

5.1自然环境概况	79

5.2社会环境概况	82

5.3巴陵石化分公司2015年污染源调查	84

6环境质量现状监测与评价	85

6.1大气环境质量现状与评价	85

6.2地表水环境现状与评价	86

6.3地下水环境现状监测与评价	89

6.4环境噪声现状监测评价	90

6.5生态环境质量调查	91

7环境影响分析	92

7.1施工期环境影响预测和评价	92

7.2营运期环境影响预测和评价	97

8污染防治措施的可行性分析	113

8.1大气污染治理措施可行性分析	113

8.2废水污染治理措施可行性分析	115

8.3地下水污染防治措施	117

8.4噪声控制措施的可行性分析	119

8.5固废处理措施	120

9环境风险分析	121

9.1风险评价目的和重点	121

9.2现有风险情况回顾	121

9.3环境风险识别	123

9.4环境风险评价等级的确定	125

9.5评价范围及敏感保护目标分别情况	126

9.6事故源项分析	127

9.7事故对环境的影响	129

9.8风险事故污水容量核算	130

9.9风险防范及减缓措施	131

9.10应急预案	135

9.11风险评价结论	137

10清洁生产分析、达标排放与总量控制	138

10.1清洁生产	138

10.2污染物达标排放	141

10.3总量控制	141

11环境经济效益分析	143

11.1经济效益分析	143

11.2社会效益分析	143

11.3环境效益分析	144

12环境管理与环境监测	145

12.1环境管理	145

12.2环境监测计划	146

12.3排污口设置及规范化管理	147

12.4项目“三同时”验收一览表	148

13工程可行性分析	150

13.1与《产业结构调整指导目录》符合性分析	150

13.2规划与选址可行性分析	150

13.3平面布局合理性分析	151

14结论与建议	153

14.1结论	153

14.2建议和要求	157

附件

1、环境影响评价委托书

2、质量保证单

3、标准函

4、国土证书

5、《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程环境影响报告书批复》

6、《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收批复意见》

7、《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程环境影响报告书批复》

8、《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收意见的函》

9、巴陵分公司关于项目依托工程及废水去向说明

10、突发环境事件应急预案备案登记表

11、专家签到表

12、专家评审意见

13、修改清单

附图

1、项目地理位置图

2、6万吨/年特种锂系聚合物装置总平面布置图

3、项目装置设备布置图

4、地表水监测布点及区域水排水路径图

5、环境质量现状监测布点图（大气、噪声、地下水）

6、厂区环境现状照片

- 前  言

一、项目由来

SEBS（是以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物）是巴陵石化分公司自主开发的国家级新产品，2003 年实现中试生产，2005 年采用该具有自主知识产权 SEBS 生产技术建设了 1 万吨/年 SEBS 工业生产装置，填补了国内 SEBS 生产的空白。2009 年，巴陵石化分公司根据市场需求情况将装置改造到 2 万吨/年生产规模，2012 年 6 万吨特种锂系聚合装置建成投产，其中含 SEBS 产品 2 万吨/年。目前巴陵石化分公司SEBS共计产能为 4 万吨/年，自 SEBS 装置投产以来，创造了良好的社会、经济效益。

由于 SEBS 是新开发产品，其工业化生产和质量改进有一个过程，虽经过多年的技术攻关和试生产，SEBS产品质量得到了持续的改进，但与国际先进水平相比，巴陵石化分公司SEBS的质量还存在一定的差距，主要表现在产品色泽和加工过程的色变比国外产品差，2009年来关于SEBS产品的质量投诉90%以上的是因为加工过程的色变问题。这些质量瓶颈的存在，严重地制约了巴陵石化分公司 SEBS 产品市场开拓，使巴陵石化分公司 SEBS 产品不能用在高端应用领域，产品售价也比国外产品低，严重的制约了巴陵石化分公司的产品形象和企业的创效能力，迫切需要解决色变的质量瓶颈。经巴陵石化分公司科技人员的技术攻关和对国外产品的剖析，找到了造成产品色变的主要原因是产品中的金属盐含量比国外产品高。经检测，目前巴陵石化分公司SEBS产品中锂盐含量在100～150mg/kg，远高于国外产品中锂盐含量3～8mg/kg。经进一步分析，造成锂盐高的原因是现有装置没有脱盐工序，使产品中残存的锂盐等杂质较高。

为此，巴陵石化分公司于2011年9月委托中海石油环保服务（天津）有限公司编制了《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程环境影响报告书》，内容为在依托橡胶事业部现有SEBS车间的基础上，对2万吨/年SEBS装置内进行改造。公司于 2013 年 3 月完成了SEBS 产品质量升级-脱盐单元的改造，并于当月进行了试车。车间通过对新技术的消化吸收，逐步优化完善了生产工艺。目前脱盐单元运行平稳，产品中锂离子含量由未脱盐之前的120mg/kg左右下降到13mg/kg以下，SEBS 产品加工颜色和制品的透明性得到了极大改观，产品质量大幅度提高，得到了 SEBS 用户的认可和好评，促进了 SEBS 产品的出口。该项目已于2015年11月27日取得了湖南省环境保护厅《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收意见的函》（湘环评验[2015]124号）。

2010年巴陵石化分公司根据中石化的规划决定在合成橡胶事业部西南侧建设6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程，并于2010年4月委托湖南省环境保护科学研究院编制了《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程环境影响报告书》，项目产品方案为年产SIS/SBS生产线（互用）4万吨和SEBS2万吨。该报告于2011年1月7日取得了湖南省环境保护厅的批复（湘环评[2011]34号）（详见附件5），工程于2010年12月8日开工建设，2012年12月投入试运行。并于2015年11月27日取得了湖南省环境保护厅《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收批复意见》[湘环评验〔2015〕125号]（详见附件6）。

由于6 万吨特种锂系聚合物装置在进行基础设计时，SEBS胶液脱盐中试实验还未完成，没有通过评审和鉴定，故设计时没有考虑脱盐工艺。但目前合成橡胶事业部的2 万吨/年 SEBS 装置产品质量升级改造后的运行表明，胶液中的碱性锂盐由改造前的120mg/kg左右降到了脱盐后的13mg/kg以下。脱盐后SEBS 产品的加工颜色与进口产品相当，可替代进口产品进入中高端应用市场。

为此，中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司决定投资1831.20万元对6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目，改造内容为新增胶液脱盐单元，项目是针对6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造，因此生产规模仍为2万吨/年，年操作时数8000小时，技改前后产品产量不变。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，本项目需要委托有相关环境影响评价资质的单位编制环境影响报告书。为此，2016年7月中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司（国环评证乙字第2721号）承担《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目》环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，认真编制了《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目环境影响报告书》。

二、项目建设必要性

1、完善生产工艺

6 万吨特种锂系聚合物装置及配套工程可行性研究报告于 2010 年 8 月 20 日获得中国石油化工集团公司的批复；11 月份其基础设计通过审批。2012 年 12月建成投产。但由于该项目在进行基础设计时，胶液脱盐中试实验（脱除产品中的锂和其它水溶性杂质，简称脱盐）还未完成，没有通过评审和鉴定，故设计时没有考虑脱盐工艺。

2 万吨/年 SEBS 装置产品质量升级改造项目于 2011 年 1 月获集团公司审批（中国石化【2011】7 号）。该项目 2013 年 3 月建成开车。生产运行表明，胶液中的碱性锂盐由改造前的 120 mg/kg 左右降到了脱盐后的 13mg/kg 以下。脱盐后 SEBS 产品的加工颜色与进口产品相当，可替代进口产品进入中高端应用市场。

2、提升 SEBS 产品质量及市场竞争

研究结果表明：SEBS 产品外观颜色和加工黄变的关键原因是抗氧剂在碱性条件下分解；SEBS 产品中锂含量为 100～150mg/kg，纯胶中的碱性强，要得到高品质的产品，必须脱除碱性锂等杂质。因此脱除 SEBS 中锂等脱除是解决 SEBS 产品颜色问题、提升产品质量的关键。

目前普通 SEBS 产品市场尚不激烈，但提高产品质量可在市场竞争中争取更大的优势，而且可以满足客户对 SEBS 产品质量越来越高的要求。

三、环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，组织人员对该项目的工程内容、地址及周边环境进行了现场勘察。

本评价通过对拟建项目周围的自然环境、社会环境以及空气、地表水、地下水、噪声、生态环境质量现状进行调查评价，预测和分析拟建项目在施工期和营运期对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性，从环境保护的角度论证本项目选址的合理性。同时提出切实可行的环保措施和防治污染对策，为有关部门进行项目决策、工程设计施工、环境管理提供科学的依据，使工程对环境的不良影响降到最低程度，保证区域经济建设的可持续发展。

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

评价工作程序见下图。

环境影响评价委托

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境状况调查

环境影响因素识别与评价因子筛选

制定工作方案

建设项目工程分析

各环境要素环境影响预测与评价

各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出建设项目环境可行性的评价结论

公众参与

有重大变化

研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.明确评价重点和环境保护目标

2.确定工作等级和评价范围和评价标准

评价范围内的环境状况调查、监测与评价

编制环境影响评价文件

第三阶段

第一阶段

第二阶段

图1  评价工作程序图

四、关注的主要环境问题

项目施工期主要是框架结构建设及设备安装，施工期时间较短，对周边环境影响小。因此本次环境影响评价关注的主要环境问题为为营运期：根据工艺中的各物料以及已经验收的《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程》，核算项目污染物源强、统计三废排放源强，分析改造项目实施前后污染物排放变化情况。项目采取的污染防治对策及污染物排放达标可靠性分析。

五、报告书的主要结论

本项目拟建于巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，不需要新征用地，项目无明显环境制约因素，符合国家、地方的产业政策和国家、地方的发展规划、行业规划；在确保施工安装质量、严格执行“三同时”制度，落实本报告中提出的各项污染防治措施和风险防治措施的前提下，从环境保护的角度看，项目建设可行。

# 1总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日起施行）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日施行）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2015年6月1日施行）；

（11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

（12）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月18日起施行）；

（13）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年修正版；

（14）《清洁生产审核办法》，（2016年7月1日起施行）；

（15）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起施行）；

（16）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年11月17日起施行）；

（17）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日起施行）；

（18）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（19）《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》（2012年8月6日起施行）；

（20）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，环办【2013】103号，2013年11月14日；

（21）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（22）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（23）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）；

（24）《危险废物转移联单管理办法》国家环保总局1999年10月1日；

（25）《危险化学品安全管理条例》国务院591号令2011年12月1日；

（26）《危险废物污染防治技术政策》环发〔2001〕199号；

（27）《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015年第5号，2015年2月27日；

（28）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（29）《石油化工企业环境保护设计规范》（中石化[1995]建字111号）；

（30）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）；

（31）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（32）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）。

### 1.1.2地方法规

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）；

（2）《湖南省环境保护“十二五”规划》湘政办发〔2012〕37号；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）；

（4）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会，2013年5月27日修正；

（5）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）；

（6）湖南省地方标准《用水定额》；

（7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）；

（8）岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市“十二五”主要污染物减排计划的通知（岳政办发[2011]24号）；

（9）《岳阳市城市总体规划》（2008～2030）；

（10）《岳阳市环境功能区划》。

### 1.1.3技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

（10）《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-95）；

（11）《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。

### 1.1.4其他依据

（1）中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司进行6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目环境影响评价的委托函，2016年7月；

（2）《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程环境影响报告书》湖南省环境保护科学研究院，2010年4月；

（3）《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程环境影响报告书批复》[湘环评〔2011〕43号]，2011年1月7日；

（4）《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收批复意见》[湘环评验〔2015〕125号]，2015年11月27日；

（5）《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，2014年12月；

（6）《巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目可行性研究报告》2016年3月，湖南百利工程科技股份有限公司；

（7）《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程环境影响报告书》中海石油环保服务（天津）有限公司，2011年9月；

（8）《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，2014年12月；

（9）《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收意见的函》[湘环评验〔2015〕124号]，2015年11月27日；

（10）岳阳市环境保护局云溪区分局关于《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目境影响评价执行标准函》2016年8月；

（11）建设单位提供的相关资料、技术文件等；

## 1.2评价目的和原则

### 1.2.1评价目的

环境保护是我国的基本国策，而石油化工行业是环境保护重点关注对象之一。建设项目环境影响评价工作对建设项目可能造成的环境污染起到积极的预防作用。本次环境影响评价工作基本目的是预防污染，为主管部门决策、工程设计和业主进行环境管理提供基础资料。根据本改造项目的具体情况，结合厂址周围环境状况，本次环境影响评价工作拟达到以下目的：

（1）通过项目厂址周围自然环境、社会环境的调查和分析、环境质量现状调查与监测等，充分掌握评价区域的环境敏感点、环境保护目标分布和环境质量背景状况等，确定技改项目主要环境影响要素和环境保护目标；在充分分析、研究项目可行性研究报告等有关工程资料基础上，通过对项目组成、工艺技术及特点、物料消耗、污染治理措施等的了解和分析，全面掌握技改项目的污染物排放特征，确定技改项目的环境影响因子和潜在的环境风险因素。

（2）调查现有工程的污染物产生排放情况、现有的环保设施运行情况，分析核算技改后项目的污染物排放情况，以此分析技改前后污染物的变化情况，计算“三本帐”，并提出“以新带老”措施。

（3）根据环境特征和工程污染物排放特征，采用适宜的模式和方法，预测工程技改投产后对周围环境影响的程度和范围，说明该项目投产运行后排放的污染物所引起的周围环境质量变化情况。

（4）通过对工程环保设施的技术经济合理性分析，提出进一步减缓污染的对策建议，结合环境影响预测结果和污染物排放总量指标，分析拟建项目对“清洁生产、循环经济、达标排放和污染物排放总量控制”原则的符合性，从环保的角度上论证该项目建设的可行性。论证风险防范措施及管理的有效性和可行性。

（5）通过环境经济损益分析，论证拟建项目在经济、社会和环境三效益方面的统一性；通过公众参与评价，了解公众对当地环境现状和拟建项目的态度及对环境保护的要求，发挥公众对本地区环境保护工作的参与意识和监督作用，以取得广泛共识，促进当地经济、社会和环境的协调发展。

通过以上工作，论证拟建项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的工程设计、施工、建成投产后的环境管理和为环境管理部门决策提供基础数据。

### 1.2.2评价原则

（1）贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析技改项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性。

（2）根据技改项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境影响评价重点。

（3）广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

（4）在技改项目设计中贯彻“循环经济”理念；严格贯彻执行“达标排放”、“总量控制”等环保政策法规。

（5）环境影响报告书内容主次分明、重点突出、数据可靠、结论明确、实用性强。

## 1.3环境功能区划

### 1.3.1水环境功能区划

项目位于中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，其污水经巴陵石化现有的污水处理场处理达标后排放至长江，根据《岳阳市水环境功能区划》的划分：长江塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）水域功能区类型为一般渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；区内雨水经沟渠排放至松阳湖，其功能区类型为景观娱乐用水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。

区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类。

### 1.3.2大气环境功能区划

项目位于中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 1.3.3声环境功能区划

项目位于中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，属于工业聚集区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类，本区域属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类环境噪声限值。

### 1.3.4项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区域的功能属性见表1-1。

表1-1  项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 松阳湖 | 景观 用水 | Ⅳ类标准 |
|  |  | 长江：长江塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面） | 渔业 用水 | III类标准 |
|  |  | 地下水 | - | III类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（巴陵分公司污水处理场） |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 1.4环境影响识别及评价因子筛选

### 1.4.1环境影响因子识别

从项目建设施工期和生产运营期环境影响要素分析，项目在建设期及运营期会对环境空气，水环境和声环境产生一定的影响，对当地环境的影响主要表现在生产运营期。采用环境影响矩阵方法对主要环境影响要素的识别，见表1-2。

表1-2  主要环境影响要素识别矩阵

| 环境要素项目名称 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态 环境 | 自然景观 | 地表水 | 环境空气 | 声环境 | 人体健康 | 交通 | 经济 |
| 施工期 | 基础施工 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 材料运输 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |
|  | 设备安装 |  |  |  |  | ● |  |  | ○ |
| 运营期 | 生产过程 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | □ |
|  | 噪声处理 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 废气处理 |  |  |  | □ |  | □ |  |  |
|  | 废水处理 |  |  | □ |  |  | □ |  |  |
|  | 固废处理 | □ | □ |  |  |  |  | □ | □ |
|  | 环境风险 | □ | □ |  | □ |  | □ |  |  |

注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。

### 1.4.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，确定本项目现状评价、污染因子及环境影响评价因子，见表1-3。

表1-3    环境影响因子识别结果表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、TSP、 臭氧、非甲烷总烃、苯乙烯、TVOC |
|  | 影响预测 | 非甲烷总烃 |
| 水环境 | 现状评价 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、总氮、DO、 石油类、苯乙烯 |
|  | 影响预测 | 接纳性及达标性分析 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、CODMn、氨氮、总硬度、氟化物、硫酸盐、挥发性酚类、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  | 影响预测 |  |
| 固体废物 | 污染因子 | / |
|  | 影响分析 |  |
| 总量控制因子 |  | COD、VOCS |
| 环境风险 |  | 环己烷、叔癸酸 |

## 1.5评价时段及评价重点

### 1.5.1评价时段

技改项目拟建于巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，利用已用工业场地进行建设，不需新征土地。技改项目在施工期环境污染主要表现为施工噪声和扬尘，工程量不大，对环境影响较小；工程投产运行后产生的废气、废水和设备噪声对周围环境有一定影响，故本技改项目的环境影响主要表现在生产运营期。因此，项目仅对施工期环境影响作简要分析，主要评价时段是营运期。

### 1.5.2评价重点

根据该项目的性质、工程污染物排放特征及周围环境特点，确定本次环境影响评价的重点：

（1）工程分析的重点为分析现有工程的环保设施及验收情况，分析本项目的工艺技术、原辅料公用工程消耗、依托设施可靠性、生产过程污染物排放，核算污染源强，做好项目污染物产生、排放核算，调查现有工程的污染物产生、排放量，存在的环境问题，计算“三本账”，同时提出“以新带老”措施。

（2）环境风险评价的重点是识别出风险因子，分析最大可信风险事故下对环境敏感目标的影响，制定切实可行的风险防范措施。

（3）污染防治措施及其论证重点是对所采取环保措施有效性以及依托现有环保设施可靠性进行经济技术论证，提高拟建项目环境保护措施的有效性和可靠性。

## 1.6评价标准

根据岳阳市环境保护局云溪区分局对该项目环评执行标准的批复，确定本次环评各环境要素执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：

### 1.6.1环境质量标准

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物苯乙烯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；非甲烷总烃标准参照执行中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页；TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行，具体标准值见表1-4。

表1-4    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准值 |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 150（ug/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
| PM10 | 日平均 | 150（ug/m3） |  |
| PM2.5 | 日平均 | 75（ug/m3） |  |
| TSP | 日平均 | 300（ug/m3） |  |
| NO2 | 日平均 | 80（ug/m3） |  |
| CO | 日平均 | 4.0（mg/m3） |  |
| 臭氧 | 8小时值 | 160（ug/m3） |  |
| 苯乙烯 | 一次值 | 0.01（mg/m3） | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 2.0（mg/m3） | 《大气污染物综合排放标准详解》第244页 |
| TVOC | 8小时值 | 0.6（mg/m3） | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

（2）地表水环境：松阳湖执行《地表水质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准，长江塔市驿（湖北省流入湖南省断面）至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）执行（GB3838－2002）Ⅲ类标准。

表1-5    地表水环境质量评价标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | CODcr | 氨氮 | SS* | TP | 备注*指标参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)； **指标参照集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值单位。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤30 | ≤0.2 |  |
| Ⅳ类 | 6～9 | ≤30 | ≤1.5 | ≤30 | ≤0.1 |  |
| 项目 | 苯乙烯** | 石油类 | DO | BOD5 | 总氮 |  |
| Ⅲ类 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≥5 | ≤4 | ≤1.0 |  |
| Ⅳ类 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≥4 | ≤6 | ≤1.5 |  |
| 依据 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 |  |  |  |  |  |

（3）地下水环境：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

表1-6    地下水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | 类别 | pH | CODmn | 氨氮 | 总硬度 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | Ⅲ | 6.5～8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤450 | ≤1.0 |
| 项目 | 类别 | 硫酸盐 | 亚硝酸盐 | 细菌总数 | 硝酸盐 | 挥发性酚类 |
| 标准值 | Ⅲ | ≤250 | ≤0.02 | ≤100 | ≤20 | ≤0.002 |

（4）声环境：项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表1-7。

表1-7  声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

### 1.6.2污染物排放标准

（1）废气：项目为合成橡胶SEBS（以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物）产品质量技改，根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中石油化学工业定义可知合成橡胶属于石油化学工业范围，因此项目废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中新建企业大气污染物排放限值和表7无组织排放限值要求，标准值见表1-8。

表1-8    石油化学工业污染物排放标准（大气污染物限值）

| 污染物 | 有机废气排放口 排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 非甲烷总烃 | 120，除去率≥95% | 厂界 | 4.0 |

（2）废水：

项目废水利用巴陵石化现有的污水处理场处理后排放，因废水排放量小，可只进行接收能力的可行性分析。废水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中新建企业间接排放水污染物排放限值，且满足巴陵石化污水处理场进水水质标准，该污水处理系统外排废水污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4一级标准，具体标准值见表1-9和1-10。

表1-9  《石油化学工业污染物排放标准》（水污染物限值）

| 污染物 | pH | COD | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物间接排放限值 | / | / | / | / | 20 |

表1-10  项目废水污染物最高允许排放浓度（单位：mg/L，pH除外）

| 污染物 | pH | COD | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准值 | 6-9 | 60 | 15 | 70 | 5 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表1-11；营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表1-12。

表1-11  建筑施工场界环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1-12    工业企业厂界环境噪声排放标准   等效声级：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001及2013年修改单）要求。

## 1.7评价工作等级及范围

### 1.7.1评价等级

（1）环境空气评价等级

项目产生的主要大气污染物为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求计算，本项目选择特征污染物非甲烷总烃作为预测因子，采用推荐模式清单中的估算模式（SCREEN3模式），计算无组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度占标率Pi与第i个污染物地面浓度达到标准10%时所对应的最远距离D10%。评价取占标率最大的污染物进行评价等级评定。

按下式计算：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据工程分析，项目污染源排放参数见表1-13。

表1-13   无组织废气面源参数一览表

| 面源 参数 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | m | m | m | º | m | h | % | kg/h |
| 装置区 | 0 | 0 | 8 | 20 | 12.5 | 0 | 10 | 8000 | 100 | 0.0125 |

根据大气导则，评价工作等级划分依据见表1-14。

表1-14    评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5Km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

根据以上数据表格，确定污染物的评价工作等级，见表1-15。

表1-15  主要大气污染物的评价工作等级

| 污染物 | 无组织排放非甲烷总烃 |
| --- | --- |
| 环境空气质量标准（mg/m3） | 2.0 |
| 最大地面浓度（mg/m3） | 0.03167 |
| 最大地面浓度占标率Pmax（%） | 1.58 |
| 最大地面浓度出现距离（m） | 74 |
| 评价工作等级 | 三级 |

如上所述，由于本项目大气污染物非甲烷总烃最大地面浓度不超过标准的10%，因此大气环境影响评价等级定为三级。

（2）地表水环境评价等级

由工程分析可知，营运期项目外排废水量为2.5m3/h（60m3/d），污水污染物为CODcr，水质为简单，污水经预处理达到巴陵石化污水处理场进水水质标准后排入巴陵石化污水场处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4一级标准后再排入纳污水体长江。长江为大河，巴陵石化污水场入长江段水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表1-16。

表1-16  地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 60m3/d | 污水量＜200m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | 简单 |
| 地面水域规模 | 大河 | 大、中、小 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | I～Ⅴ |

从表1-16分析，项目地面水评价等级为三级，由于本项目污水没有直接排入地面水体，因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时进行拟建项目废水接纳可行性分析。

（3）地下水环境评价等级

本项目为SEBS质量升级改造，属Ⅰ类建设项目，根据环评导则HJ610-2016中地下水分级评定依据，项目所在地没有集中式饮用水源和分散式饮用水源地，因此其地下水属于不敏感地区，确定本项目地下水环境评价工作等级为二级，具体评定过程见表1-17。

表1-17  地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）声环境评价等级

由于拟建项目在合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区现有场地内进行建设，其所在功能区属于GB3096-2008规定的3类区，项目建成前后噪声级增加量小于3dB（A），根据HJ2.4-2009的规定，本项目噪声环境影响评价等级确定为三级，进行厂界噪声影响分析。

（5）生态环境评价等级

本项目占地面积为250m2，远小于2km2。项目所在地处于人类开发活动范围内，无珍贵特殊野生动物活动，周边没有野生动植物等生态敏感保护目标，为一般区域。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中表1-18所列的主要生态影响及其变化程序，划分本项目生态影响评价工作等级为三级。

表1-18   生态影响评价工作等级划分

| 工程占地（含水域） 范围 影响区域生态敏感性 | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2-20km2或长度50-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 一级 | 二级 | 三级 |

（6）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）评价工作等级划分原则，项目装置区不属于重大危险源，且周边环境相对不敏感，确定项目环境风险评价工作等级为二级（具体见风险评价章节），见表1-19。

表1-19  环境风险评价工作级别（一、二级）

| 项目 | 剧毒危 险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃危 险性物质 | 爆炸危险 性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 1.7.2评价范围

（1）环境空气评价范围：本项目评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，评价范围：以项目装置区为中心，2.5km为半径的圆形范围。

（2）地表水环境评价范围：巴陵石化污水处理场排污口排入长江上游500m至下游3500m，主要对污水的排放去向及排入巴陵石化污水场的可行性进行论证。

（3）地下水环境评价范围：以厂区为中心，周围8km2范围内。

（4）声环境评价范围：项目用地外延200m的范围。

（5）生态环境评价范围：涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，为项目用地外延200m的范围。

（6）风险评价范围：以装置区为中心、半径为3km的圆形范围。

## 1.8控制污染和环境保护目标

### 1.8.1控制污染

（1）保护评价区域生态环境，实现经济、社会、环境的可持续发展；

（2）保护纳污水体长江水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准；

（3）保护项目所在地区空气质量，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（4）保护项目地声环境质量，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；

（5）保护项目建设地周围的环境敏感点，使其不因拟建项目所排污染物的影响而改变现状环境质量级别。

### 1.8.2环境保护目标

拟建项目所在地区为合成橡胶事业部厂区6万t/a特种锂系聚合物装置预留用地范围内，项目周边1.0km内无环境敏感目标。根据现场调查和评价范围，确定环境保护目标见表1-20和图1-1。

表1-20  环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 |  | 功能 | 与拟建装置方位距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 刘家冲居民点 |  | 居住 | 北面，2300-2500m | 10户左右 | GB3095-2012中二级标准 |
|  | 青坡社区居民点 |  | 居住 | 西北1150-2500m | 250户左右 |  |
|  | 八一村居民点 |  | 居住 | 西北面，1900-2500m | 30户左右 |  |
|  | 机关住宅区 |  | 居住 | 西南面，1300-2500m | 500户左右 |  |
|  | 象形湾居民点 |  | 居住 | 东南面，1200-2500m | 15户左右 |  |
|  | 桃树坡居民点 |  | 居住 | 南面，2200-2500m | 20户左右 |  |
|  | 镇龙村居民点 |  | 居住 | 西南面，2000-2500m | 200户左右 |  |
|  | 公司办公大楼 |  | 办公 | 西南面，700m | 约500人 |  |
| 地表水 | 长江道仁矶江段 |  | 渔业 用水 | 西北面，10km | 大河 平均流量为20300m3/s | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 湖北洪湖市取水口上游1000m处 |  |  | 排污口下游34km |  |  |
|  | 巴陵石化分公司取水口 |  | 生产 用水 | 排污口上游16km |  |  |
|  | 长炼取水口 |  |  | 排污口下游10km |  |  |
|  | 云溪河 |  | / | 南面，2km （雨水去向） | 小河，流量为0.07m3/s | GB3838-2002Ⅳ类标准 |
|  | 松阳湖 |  | 景观 用水 | 西面，6km | 小湖，面积约4km2 |  |
| 地下水 | 项目周边8km2范围内 |  | / | 地下水水井饮用 | / | GB/T14848-1993Ⅲ类 |
| 声环境 | 评价范围200m内无居民点 |  |  |  |  | GB3096-2008 2类标准 |
| 生态 环境 | 项目区内 | 未有珍稀动植物、水生动物 |  |  |  | / |
| 环境风险 | 刘家冲居民点 | 居住 |  | 北面，2300-3000m | 30户左右 | GB3095-2012 二类区 |
|  | 青坡社区居民点 | 居住 |  | 西北1150-2500m | 250户左右 |  |
|  | 八一村居民点 | 居住 |  | 西北面，1900-2500m | 30户左右 |  |
|  | 机关住宅区 | 居住 |  | 西南面，1300-2500m | 500户左右 |  |
|  | 象形湾居民点 | 居住 |  | 东南面，1200-2500m | 15户左右 |  |
|  | 双花村居民点 | 居住 |  | 东南面，2700-3000m | 40户左右 |  |
|  | 桃树坡居民点 | 居住 |  | 南面，2200-2500m | 20户左右 |  |
|  | 镇龙村居民点 | 居住 |  | 西南面，2000-3000m | 350户左右 |  |
|  | 公司办公大楼 | 办公 |  | 西南面，700m | 约500人 |  |

图例

大气评价范围

风险评价范围

敏感点

项目拟建地

桃树坡居民点，S2200-2500m，20户

象形湾居民点，

ES1200-2500m，15户

青坡社区居民点，

WN1150-2500m，250户

公司办公大楼，

WS700m，约500人

双花村居民点，

ES2700-3000m，40户

刘家冲居民点，

N2300-2500m，10户

机关住宅区，

WS1300-2500m，500户

镇龙村居民点

WS2000-2500m，200户

八一村居民点，

WN1900-2500m，30户

图1-1   项目周边环境保护目标图

# 2现有工程概况及工程分析

## 2.1合成橡胶事业部现有装置情况

巴陵石化分公司合成橡胶事业部是以生产有机合成高分子材料为主的大型是有化工企业，是国内最大的锂系阴离子聚合物试验、开发、生产基地。现有员工1400多人，已经投入运行的主要生产装置有7套，分别为年产16.5万吨/年SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、3万吨/年SSBR（溶聚丁苯橡胶）、6万吨/年顺丁橡胶装置、6万吨/年聚丙烯装置、4万吨/年SEBS（乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物）、400吨/年正丁基锂、4万吨/年SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物）装置。还有一条2万吨/年SEPS（SIS的氢化产物）装置位于6万t/a特种锂系聚合物装置预留用地范围内，目前该项目正在建设中，预计2017年7月投入运行。

合成橡胶事业部现有装置具体情况见表2-1。

表2-1  合成橡胶事业部现有装置一览表

| 序号 | 生产装置 | 生产规模t/a | 主要原料 | 主要产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS装置 | 13.5×104 5条生产线 | 丁二烯、苯乙烯 | SBS | 其中一条生产线与SSBR共用 |
|  |  | 3×104 1条生产线 | 丁二烯、苯乙烯 | SBS/TVA、SBR |  |
| 2 | SSBR装置 | 3×104 1条生产线 | 丁二烯、苯乙烯 | SSBR | 仍保留SBS生产流程 |
| 3 | 顺丁橡胶装置 | 6×104 | 丁二烯 | 顺丁橡胶 |  |
| 4 | 聚丙烯装置 | 6×104 | 丙烯 | 聚丙烯 |  |
| 5 | SEBS | 2×104 | 苯乙烯、丁二烯、氢气 | SEBS | 已经质 量升级 |
|  |  | 2×104 | 苯乙烯、丁二烯、氢气 | SEBS | 本次技 改升级 |
| 6 | 正丁基锂 | 400 | 金属锂、氯丁烷 | 正丁基锂 |  |
| 7 | SIS | 4×104 | 异戊二烯、苯乙烯 | SIS |  |
| 8 | SEPS | 2×104 | 苯乙烯、异戊二烯、氢气、环己烷 | 氢化SIS（SEPS） | 建设中 |

聚丙

烯装

置区

2万吨SEBS

罐区

火炬

技改单元位置

合成橡胶事业部范围

6万吨特种锂系聚合物装置区

公用工程2

SBS生产装置区

顺丁橡胶生产装置区

公用

工程1

丁

基

锂

图2-1  本项目相关装置区域位置示意图

## 2.2 6万t/a特种锂系聚合物装置情况

### 2.2.1 6万t/a特种锂系聚合物工程基本情况

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置于2010年12月8日开工建设，2012年12月投入试运行。其建设内容主要包括生产装置、控制室、变配电室、冷冻站、循环水站、空压站、装置罐区等。同时，依托巴陵石化分公司现有设施对界外配套工程进行了改造（包括蒸汽外管、35kV变电所、厂内外管、消防水站、泡沫消防站、场地平整、原料罐区、厂外外管等）。

工程的基本情况见表2-2，工程建设的主要内容见表2-3，工程后SBC（锂系聚合物）主体生产装置见表2-4，工程建设的环保设施见表2-5。

表2-2   建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程 |
| --- | --- |
| 建设性质 | 改扩建 |
| 行业类别 | 化工C26 |
| 产品与规模 | 新增6万t/a锂系聚合物，增加后全厂锂系聚合物（干胶）规模达23万t/a |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区，合成橡胶事业部西南侧 |
| 占地面积 | 6.5km2 |
| 工程总投资 | 45810万元 |
| 环保投资 | 1725万元，占总投资3.76%。 其中废气1250万元，废水380万元，噪声70万元，绿化25万元 |
| 开工时间 | 2011年1月8日 |
| 试运行时间 | 2012年12月20日 |
| 年工作时间 | 333天（8000h，后处理为7200h），每天24小时，每班工作8h |
| 环评情况 | 湖南省环境保护科学研究院于2010年9月完成环境影响报告书的编制 |
| 批复情况 | 湖南省环境保护厅2011年1月7日以湘环评[2011]34号予以批复 |
| 纳污水体 | 生产、生活废水→长江，地表水→松阳湖 |

表2-3    工程建设的主要内容

| 工程名称 |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 生产系统 | 原料精制及配制单元 | 11个助剂配制罐，3.5万吨/年异戊二烯精制线，625吨/年氢气精制线 |
|  |  | 改造了原丁二烯精制T216线，精制能力由14.15t/h扩大到25t/h。依托现有苯乙烯精制线，新增1座吸附干燥塔 |
|  | SIS/SBS生产线（互用） | 新建2个80m3聚合釜，使SIS生产能力达4万吨/年配套建设了溶剂精制、凝聚、后处理生产线 |
|  | SEBS 生产线 | 新建1个80m3聚合釜、2个80m3加氢釜及配套的聚合、2个100m3凝聚末釜、后处理装置，使其SEBS能力达2万吨/年。 |
| 辅助配套 | 配套 | 综合楼、检修站、消防水站 |
|  | 公用 | 1个6000m3/h循环水站、供电、供热、供风、供氮、冷冻站等 |
|  | 原料 储存 | 新建4个初环己烷储罐、4个精环己烷储罐。 新建1个5084m2的成品仓库 |

表2-4    工程SBC主体生产装置一览表

| 生产工序 | 生产装置 |
| --- | --- |
| 苯乙烯精制 | 1条10t/h精制线（仅增加一座干燥填料塔） |
| 氢气精制 | 氢气精制能力为625吨/年 |
| 异戊二烯精制 （SIS） | 1条1.2t/h精制线（老装置，已封存停用） |
|  | 1条4.0 t/h精制线 |
| 溶剂精制 | 1条34m3/h (27.2万t/a) SIS 1条70m3/h (56万t/a) SEBS |
| 聚合、加氢 | 3个80m3聚合釜 |
|  | 2个80m3加氢釜 |
| 凝聚 | 2个40m3凝聚首釜4个100m3凝聚中、末釜 |
| 后处理 | 1条40000t/a SIS线 1条20000t/a SEBS线 |
| 配套装置 | 综合楼、检修站和消防水站 |
| 给排水 | 循环水站：8000m3/h |
| 供电 | 装置区建设一座35kV/10kV降压站及两个主配电所 |
| 供风、供氮 | 空压站：2台816m3/h压缩机 |
| 冷冻站 | 增加3台160m3/h螺杆乙二醇机组 |
| 原辅料及产品贮运 | 原料罐区：建4个初环己烷储罐，4个精环己烷储罐、6个溶剂罐；成品仓库。 |

表2-5  工程建设的环保设施

| 类别 | 环保设施名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理依托总厂现有污水处理厂 | 1套 |  |
| 废气 | 工艺尾气低温冷凝回收、尾气压缩冷凝回收装置 | 2套 |  |
|  | SIS/SBS/SEBS后处理废气除尘设施 | 各1套 |  |
|  | 80m高火炬（处理量由500Nm3/min增至800Nm3/min） | 1套 | 原52.6m火炬已保留（备用） |
| 固废 | 危险废物、废有机溶剂送岳阳鑫达实业有限公司处置 | 429.5吨/年 |  |
| 噪声 | 减震基础，消声器 |  |  |

- 2.2.2现有工程产品方案及产品规格

6万t/a锂系聚合物工程现有产品方案详见表2-6。

表2-6     6万t/a锂系聚合物工程产品方案

| 产品名称 | 牌号 | 产量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| SBS | YH-935（TPE） | 0.3 | 沥青改性、粘合剂 |
|  | YH-188（TPE） | 0.7 | 玩具、塑料改性 |
| SIS | SIS1105、1106 | 3.0 | 粘合剂 |
| SEBS | YH-501、502 | 0.7 | 聚合物改性，粘合剂 |
|  | YH-503、561 | 0.6 | 玩具，塑料改性 |
|  | YH-504 | 0.2 | 电线电缆，塑料改性 |
|  | YH-601、602 | 0.5 | 密封材料，聚合物改性 |
| 合计 |  | 6.0 |  |

产品规格见表2-7、表2-8、表2-9。

表2-7　　   SBS产品规格一览表

| 牌 号 | 挥发份 (wt%) | 灰分(wt%) | 300%定伸应力MPa | 拉伸 强度MPa | 扯断伸长率% | 硬度邵尔A | 扯断永久变形 % | 熔体质量(流动速率g/10 min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH-935 | ≤1.00 | ≤0.20 | ≥1.5 | ≥10.0 | ≥650 | ≤60 | 66 ± 5 | 0.00～1.00 |
| YH-188 | ≤0.70 | ≤0.20 | ≥2.0 | ≥20 | ≥700 | ≤40 | 85 ± 5 | 3.00～8.00 |

表2-8　      SIS产品规格一览表

| 牌 号 | 挥发份 （wt%） | 溶液粘度mPa.s | 拉伸强 度MPa | 扯断伸长率% | 硬度邵尔A | 熔体质量 (流动速率g/10 min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIS1105 | ≤0.70 | ≤2500 | ≥7.0 | ≥1000 | 35～50 | ≥2.0 |
| SIS1106 | ≤0.70 | ≤2000 | ≥10 | ≥800 | ≥35 | 7.0～17.0 |

表2-9　　　 SEBS产品规格一览表

| 牌 号 | 挥发份 (wt%) | 300%定伸应力MPa | 拉伸强 度MPa | 扯断伸长率% | 扯断永久变形 % | 硬度 邵尔A | 加氢度% | 甲苯溶液粘度(10%，25℃，mPa.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH-501 | ≤1.00 | ≥3.0 | ≥16 | ≥450 | ≤50 | ≥68 | ≥97 | 400～2000 |
| YH-502 | ≤1.00 | ≥3.0 | ≥18 | ≥450 | ≤50 | ≥68 | ≥97 | 200～800 |
| YH-503 | ≤1.00 | ≥3.0 | ≥16 | ≥400 | ≤50 | ≥70 | ≥97 | ≥500 |
| YH-504 | ≤1.00 | ≥3.0 | ≥16 | ≥450 | ≤50 | ≥65 | ≥97 |  |
| YH-561 | ≤1.00 | ≥1.0 | ≥16 | ≥400 | ≤50 | ≥75 | ≥97 | 400～1000 |
| YH-601 | ≤1.00 | ≥1.0 | ≥15 | ≥400 | ≤50 | ≥76 | ≥97 | 200～800 |
| YH-602 | ≤1.00 | ≥1.0 | ≥18 | ≥400 | ≤50 | ≥80 | ≥97 | 200～800 |

- 2.2.3主要原料和辅助材料用量、来源及主要性质

现有工程物料总消耗量见表2-10，各产品主要原料及溶剂消耗量见表2-11，主要原辅材料的理化性质见表2-12。

表2-10  主要原辅材料及溶剂消耗表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯乙烯 | ≥99.85％（wt） | t/a | 16030 | 烯烃事业部供 |
| 2 | 丁二烯 | ≥99.5％（wt） | t/a | 19690 | 外购 |
| 3 | 异戊二烯 | ≥99.3％（wt） | t/a | 24180 | 外购 |
| 4 | 氢气 | ≥99.8％（wt） | t/a | 625 | 树脂事业部供 |
| 5 | 溶剂(环己烷) | ≥99.2％（wt） | t/a | 2200 | 环己酮事业部供 |
| 6 | 引发剂 |  | t/a | 92.22 | 丁基锂装置供 |
| 7 | 活化剂 | ≥95％（wt） | t/a | 74.20 | 四氢呋喃 |
| 8 | 偶合剂 |  | t/a | 34.30 | 以四氯化硅为主 |
| 9 | 结构调整剂 |  | t/a | 22.8 | 主要用于生产SEBS |
| 10 | 抗氧剂1 |  | t/a | 190.4 | 防老剂 |
| 11 | 终止剂 |  | t/a | 143.6 |  |
| 12 | 抗氧剂2 |  | t/a | 39.0 | 防老剂 |
| 13 | 抗氧剂3 |  | t/a | 22.02 | 防老剂 |
| 14 | 抗氧剂4 |  | t/a | 7.98 | 防老剂 |
| 15 | 抗氧剂5 |  | t/a | 1.98 | 防老剂 |
| 16 | 分散剂 |  | t/a | 9.6 |  |
| 17 | 抗粘剂 |  | t/a | 0.12 | 主要SEBS生产用 |
| 18 | 主催化剂 |  | t/a | 6.4 | SEBS生产用 |
| 19 | 助催化剂1 |  | t/a | 1.06 | SEBS生产用 |
| 20 | 助催化剂2 |  | t/a | 0.82 | SEBS生产用 |

表2-11　　  各产品主要原料及溶剂消耗表

| 产品名称 | 原料名称 | 规格 | 年耗量t/a | 单耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBS | 苯乙烯 | ≥99.85％（wt） | 2550 | 0.255t/t | 自产 |
|  | 丁二烯 | ≥99.5％（wt） | 7250 | 0.725t/t | 外购 |
|  | 环己烷 | ≥99.2％（wt） | 400 | 0.04t/t | 溶剂，自产 |
| SIS | 苯乙烯 |  | 6030 | 0.201t/t |  |
|  | 异戊二烯 | ≥99.3％（wt） | 24180 | 0.806t/t | 外购 |
|  | 环己烷 |  | 780 | 0.026t/t |  |
| SEBS | 苯乙烯 |  | 6280 | 0.314t/t |  |
|  | 丁二烯 |  | 13340 | 0.667t/t |  |
|  | 氢气 |  | 7×106 m3 | 350m3/t | 折重625t/a |
|  | 环己烷 |  | 1160 | 0.058t/t |  |

*注：根据产品牌号不同单耗稍有变化

表2-12       原辅料规格及理化性质

| 名称 | 组分 | 质量指标 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 外观 | 无色透明液体 | 又名乙烯基苯，烃类化合物。在常温下为无色、具有芳香气味的液体，分子量104.14，相对密度(水＝1)0.9，沸点145.2℃，闪点31℃。自燃点490℃。蒸气压0.67kPa(20℃)，不溶于水，可与乙醇、乙醚等有机溶剂混溶。 |
|  | 色度 | ≤10 |  |
|  | 苯乙烯 | ≥99.85wt % |  |
|  | 乙苯 | ≤300 ppm（wt） |  |
|  | 非芳 | ≤400 ppm（wt） |  |
|  | α-甲基苯乙烯 | ≤300 ppm（wt） |  |
|  | 苯乙炔 | ≤100 ppm（wt） |  |
|  | 醛类（以苯甲醛计） | ≤50 ppm（wt） |  |
|  | 聚合物 | ≤10 ppm（wt） |  |
|  | 过氧化物（以H2O2计） | ≤30ppm（wt） |  |
|  | 硫 | ≤1 ppm（wt） |  |
|  | 氯化物 | ≤1 ppm（wt） |  |
|  | 水 | 200 ppm（wt） |  |
|  | TBC | 10~15 ppm（wt） |  |
| 丁二烯 | 1.3－丁二烯 | ≥99.5 wt % | 无色无臭气体，分子量54.1，沸点-4.5℃、闪点-78℃、爆炸极限(%V)1.1~16.3、自燃点425℃，相对密度(水=1)：0.62，饱和蒸气压(kPa)：245.27(21℃)，溶于丙酮、苯、乙酸、酯等多数有机溶剂，易燃，与空气混合能生成爆炸混合物，气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方处。丁二烯有刺激和麻醉作用。生产过程密闭，贮罐要防火防爆。对环境有危害，车间允许浓度100mg/m3 |
|  | 乙炔总含量 | ≤20 ppm（wt） |  |
|  | 1.2－丁二烯 | ≤20 ppm（wt） |  |
|  | 丁二烯二聚合物 | 10~500 ppm（wt） |  |
|  | 羰基 | ≤10 ppm（wt） |  |
|  | 叔丁基氯 | ≤20 ppm（wt） |  |
|  | H2O2 | ≤10 ppm（wt） |  |
|  | 硫含量 | ≤5 ppm（wt） |  |
|  | H2O | ~0.4%（wt） |  |
|  | VA | ≤5 ppm（wt） |  |
|  | 氧含量 | ≤0.05% |  |
|  | TBC | ≤120 ppm（wt） |  |
| 环己烷 | 环己烷 | ≥99.2 wt % | 无色液体，有刺激性气味，分子量84.16，沸点80.7℃、闪点-16.5℃、爆炸极限(%V)1.2-8.4、自燃点268℃，高度易燃，蒸汽与空气混合有爆炸性。 |
|  | 水 | 无游离水 |  |
|  | 苯 | 5000ppm |  |
|  | 凝固点 | ≥5.8℃ |  |
| 异戊二烯 | 外观 | 无色或浅色透明、无机械杂质 | 常温下为无色易挥发液体，分子量68.11，熔点：-120℃，沸点34.0℃，闪点-54℃，相对密度(水=1)0.68，不溶于水，溶于苯，易溶于乙醇和乙醚。 |
|  | 异戊二烯 | ≥99.3 wt % |  |
|  | 异戊二烯二聚物 | ≤0.2 wt % |  |
|  | 环戊二烯 | ≤1 ppm（wt） |  |
|  | 炔烃 | ≤50 ppm（wt） |  |
|  | 间戊二烯 | ≤80 ppm（wt） |  |
|  | DMF | ≤10 ppm（wt） |  |
|  | 硫 | ≤5 ppm（wt） |  |
|  | 羰基化合物 | ≤10 ppm（wt） |  |
|  | 水份 | ≤200 ppm（wt） |  |
|  | TBC | 80~200ppm（wt） |  |
|  | 烷烃及单烯烃 | 余量 |  |
| 四氢 呋喃 | 纯度 | ≥95%（wt） | 沸点65.4℃、闪点-20℃、爆炸极限(%V)2.3-11.8、自燃点321℃，易燃。低毒，在空气中能生成爆炸性过氧化合物。 |
|  | 水 | ≤20.ppm（wt） |  |
| 四氯 化硅 | 纯度 | ≥98%（wt） | 液体，沸点56~59℃，密度1.48~1.5 |
| 氢气 | 氢 | 99.8%（wt） | 无色、无嗅、无味的气体，在标准状态下，密度是0.08987g/L，沸点-252.78℃，熔点为-259.24℃，燃点574℃，易燃易爆，爆炸极限为4.0~74.5%。 |
|  | H2O+O2 | 5 mol.ppm |  |
|  | 硫 | 1 mol.ppm |  |
|  | 氯（以HCl计） | 1 mol.ppm |  |

- 2.2.4现有工程主要工艺设备

现有工程主要生产装置和设备见表2-13。

表2-13   主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 塔类 |  |  |  |
| 1 | 异戊二烯脱水塔 | φ800×10000，规整填料 250Y | 16MnR | 1 |
| 2 | 异戊二烯精馏塔 | φ1200×22000，规整填料 250Y | 16MnR | 1 |
| 3 | 溶剂精制溶剂脱水塔（SIS） | φ1600×16000，ADV浮阀 | 16MnR | 1 |
| 4 | 溶剂精制精馏一塔（SIS） | φ1700×18000，ADV浮阀 | 16MnR | 1 |
| 5 | 溶剂精制精馏二塔（SIS） | φ1500×18000，ADV浮阀 | 16MnR | 1 |
| 6 | 溶剂精制溶剂脱水塔（SEBS） | φ1600×26000，ADV浮阀 | 16MnR | 1 |
| 7 | 溶剂精制精馏一塔（SEBS） | φ2200×18000，ADV浮阀 | 16MnR | 1 |
| 8 | 溶剂精制精馏二塔（SEBS） | φ2200×18000，ADV浮阀 | 16MnR | 1 |
| 9 | 脱环戊二烯塔 | φ1400×26000，规整填料250Y | 16MnR | 1 |
| 二 | 反应器 |  |  |  |
| 1 | 聚合釜 | Φ3800/3600×6800， V=80m3,带夹套、 内冷管,立式，带搅拌，N=110kW | 16MnR | 3 |
| 2 | 加氢釜 | Φ3800/3600×6800， V=80m3,带夹套、 内冷管,立式，带搅拌，N=200kW | 16MnR | 2 |
| 三 | 容器类 |  |  |  |
| 1 | 凝聚釜首釜 | Φ3200×3800; V=40m3; 带搅拌,功率90kW | 321 | 2 |
| 2 | 凝聚釜中釜 | Φ3600×8800; V=100m3; 带搅拌,功率90kW | 321 | 2 |
| 3 | 凝聚釜末釜 | Φ3600×8800; V=100m3; 带搅拌,功率90kW | 321 | 2 |
| 4 | 粗丁二烯贮罐 | Φ15700，V=2000m3,球罐 | 16MnR | 2 |
| 5 | 精丁二烯贮罐 | Φ3400×9000，V=100m3,卧式 | 16MnR | 2 |
| 6 | 异戊二烯缓冲罐 | Φ3400×9000，V=100m3,卧式 | 16MnR | 1 |
| 7 | 精异戊二烯罐 | Φ3400×9000，V=100m3,卧式 | 16MnR | 2 |
| 8 | 苯乙烯缓冲罐 | Φ3400×9000，V=100m3,拱顶罐 | Q235A | 1 |
| 9 | 粗溶剂贮罐 | Φ13000×13500，V=1500m3，内浮顶罐 | Q235A | 2 |
| 10 | 精苯乙烯罐 | Φ3200×9000，V=80m 3，卧式 | 16MnR | 2 |
| 11 | 精溶剂贮罐 | Φ6150，V=500m3，球罐 | 16MnR | 2 |
| 12 | 精溶剂贮罐 | Φ7100，V=200m3，球罐 | 16MnR | 2 |
| 13 | 废溶剂罐 | Φ3400×9000，V=100m3,卧式 | 16MnR | 1 |
| 14 | 废丁二烯罐 | Φ3400×9000，V=100m3,卧式 | 16MnR | 1 |
| 15 | 废异戊二烯罐 | Φ3400×9000，V=100m3,卧式 | 16MnR | 1 |
| 16 | 精氢气贮罐 | Φ7100，V=200m3，球罐 | 16MnR | 1 |
| 17 | 循环氢气贮罐 | Φ9200，V=400m3，球罐 | 16MnR | 1 |
| 18 | 引发剂配制罐 | Φ2500/2400×4800，V=25m3,立式，带夹套，带搅拌，N=11kW | 16MnR | 2 |
| 19 | 胶液缓冲罐 | Φ4000×5700，V=80m3,卧式 | 16MnR | 4 |
| 20 | 掺混罐 | Φ8000×8600，V=460m3,立式，带搅拌，N=75kW | Q235A | 6 |
| 21 | 偶合配制罐 | Φ1600×2600，V=6m3,立式，带搅拌，N=7.5kW | 316L | 2 |
| 22 | 助催化剂配制罐 | Φ2000×3400，V=20m3,立式，带搅拌，N=11kW | 16MnR | 2 |
| 23 | 终止剂配制罐 | Φ2200×4600，V=20m3,立式，带搅拌，N=15kW | 304 | 2 |
| 24 | 防老剂配制罐 | Φ2200×4600，V=20m3 ,立式，带搅拌，N=15kW | 304 | 2 |
| 25 | 防老剂配制罐 | Φ2400×4800，V=25m3,立式，带搅拌，N=15kW | 304 | 1 |
| 26 | 热水罐 | Φ4000×4000，V=400m3; 带搅拌,功率15kW | 304 | 2 |
| 27 | 油水分层罐 | Φ2800×10000, V=68m3 ; 卧式 | 6MnR | 2 |
| 四 | 换热器类 |  |  |  |
| 1 | 再沸器 |  | 壳:16MnR,管:20# | 5 |
| 2 | 冷凝器 |  |  | 7 |
| 3 | 预热器和加热器 |  |  | 6 |
| 4 | 尾气冷却器 |  |  | 3 |
| 五 | 各种泵类 |  |  | 50 |
| 六 | 压缩机 |  |  |  |
| 1 | 氢气压缩机 | Q=1500Nm3/h，P 入＝0.6MPa，P 出＝3MPa，往复式，N=132kW,冷却器等成套供应 | CS | 1 |
| 2 | 循环氢压缩机 | Q=400Nm3/h，P 入＝0.15MPa，P 出＝0.6MPa，往复式，N=45kW，冷却器等成套供应 | CS | 1 |
| 3 | 尾气压缩机 | 往复式，P 入口=±0.002，P 出口=0.3MPa.A，Q=240m3/h，N=30kW | CS | 2 |
| 七 | 成套设备 |  |  |  |
| 1 | 挤压脱水机SDU | 10"SDU，N=200kW | 进口 | 2 |
| 2 | SIS带式干燥机 | 生产能力5.6t/h |  | 1 |
| 3 | SEBS带式干燥机 | 生产能力2.8t/h |  | 1 |
| 4 | 碾磨机 | CUM—1250，N＝200kW | 进口 | 4 |
| 5 | 包装机(SIS) | 每袋20±0.20㎏ 220袋/小时,N=55kW; |  | 1 |
| 6 | 包装机(SEBS) | 每袋10±0.20㎏ 220袋/小时,N=55kW; |  | 1 |
| 八 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 火炬 | 最大处理量800Nm3/min，高80m，直径0.8m |  | 1 |

- 2.2.5现有工程平面布局

现有工程主要由原料及配制单元、聚合单元、凝聚单元、后处理单元、成品储运单元、公用工程和辅助设施组成。占地面积9.87ha（含预留场地）。

总平面设计在满足工艺流程、防火及卫生要求的前提下进行布置。根据工艺流程和产品原料流向，并结合场地地形实际情况，将原料及配制单元布置在东部、靠近橡胶事业部 SBS装置方向；自原料及配制单元向西依次布置聚合、凝聚、后处理；公用工程布置在场地中部南北两侧、贴近主要生产装置；成品储运单元布置在西北部、与岳化大道紧邻、方便成品运出，具体见附图2。

- 2.1.6 2万吨/年SEPS工业化装置基本情况介绍

2013年1月9日中国石油化工集团公司通过了《关于资产公司巴陵石化分公司2万吨/年SEPS工业化装置项目可行性研究报告的批复》。

为此中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司投资31833.08万元在6万吨/年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内建设2万吨/年SEPS工业化装置项目，该项目占地面积1.58公顷（约23.7亩），各单元分散布置在6万吨/年特种锂系聚合物装置区内，精制单元位于现有异戊二烯框架东侧，聚合、助剂配制单元（加氢纯化）和凝聚单元位于现有的聚合框架西侧，后处理单元集中布置在6万吨/年特种锂系聚合物装置北侧。各装置单元分别与6万吨/年特种锂系聚合物装置具有相同功能的单元集中布置在一起；氢气精制布置在冷冻站南侧，与原有氢气压缩系统相邻，中部地块内布置精氢气球罐。该项目公用工程依托已经建成的6万吨/年特种锂系聚合物装置。

《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEPS工业化装置项目环境影响报告书》于2014年8月通过岳阳市环保局审批，目前正在紧张的建设中，预计2017年7月投入运行。

项目技改单元（脱盐单元）拟建于6万吨/年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，该地块位于SEPS工业化装置助剂配制单元（加氢纯化）内，将与该单元一起建设完成。

## 2.3现有公用工程情况

（1）新鲜水

新鲜水由巴陵石化供排水事业部供给，新鲜水总供应量为18.4万吨/日，生活水的总供应量可达22.1万吨/日，目前合成橡胶事业部对新鲜水的需求量为4385吨/日。

项目生产装置的新鲜水和生活用水量由巴陵石化云溪片主马路旁供水主管（DN1000）就近接入，接管管径为DN350。

（2）供汽

现有工程正常蒸汽用量38.04t/h，最大蒸汽用量62.66t/h，由热电事业部负责供应。

（3）供电

现有工程用电负荷最大6753kW，年耗电量3880.1万KWh，由热电事业部和外网供电。主要工艺生产装置用电负荷的等级基本上为二级负荷，其中重要仪表电源、应急照明、火灾报警等属于一级负荷。根据工程用电负荷性质和要求，主配电所采用双回路电源供电。项目在装置区建一座35kV/10kV降压站及两个主配电所(A所和 B所)。A所主要为凝聚，聚合，空压站，冷冻站，后处理，控制室及综合楼供电，B所主要为精制，溶剂罐区，循环水及成品仓库供电。

（4）供氮

巴陵石化新型空分装置KDONAr-3600/7200/100的装置已开车运行，产氮能力为7200Nm3/h，完全可满足巴陵石化云溪片近几年内氮气的需求。

项目氮气需要量正常约为 300Nm3/h左右，最大 1000Nm3/h左右，由现有空分装置提供。

（5）仪表风

工程仪表空气用量正常535Nm3/h、最大800Nm3/h，装置空气用量正常不需要、最大1000Nm3/h。现有工程已建一座空压站，包括2台13.6m3/min干螺杆空压机(一用一备)和配套压缩空气干燥设备，增设50m3仪表空气和工艺空气储罐各1台。

（6）冷冻站

项目已建一座制冷站，按工艺要求，选用2台冷量可无级调节的螺杆式乙二醇机组（两开一备）和2台离心泵（一开一备），另配置落地式膨胀水箱一台。供水温度-10℃，回水温度-5℃，温差为5℃。

从装置来的-5℃乙二醇水溶液通过水泵加压进入机组制冷到-10℃后， 送至装置供冷换设备使用。乙二醇水溶液采用闭式系统输送，落地式膨胀水箱定压，平时通过补水泵向系统补充乙二醇水溶液。初次配液在储液池内进行，系统检修时将乙二醇水溶液保存在储液池内以重复利用。

## 2.4现有工艺流程及产物节点

- 2.4.1原料精制及助剂制备

1、苯乙烯精制

工程所需的苯乙烯由烯烃事业部苯乙烯装置精制后由管道输送到工程处，通过工程新増加的一座吸附干燥塔处理后送生产装置。

2、丁二烯精制

工程所需的丁二烯由现有丁二烯精制装置改造后采用管道输送到工程处，本工程无新建。

3、异戊二烯精制

外购的异戊二烯，经中间贮罐泵送至精馏塔，合格的异戊二烯进入精异戊二烯贮罐，再用泵送至聚合工号，残液经分相器后水相排放，残液送残液罐。

异戊二烯精制流程及排污节点见图2-1。

图2-1　异戊二烯精制工艺流程及排污节点图

4、氢气精制

工程所需的氢气由树脂事业部供。

5、引发剂制备

SBS聚合的引发剂是丁基锂，工程所需的丁基锂由原有生产线供即可。

- 2.4.2SBS生产工艺流程及产物节点

SBS干胶是以丁二烯及苯乙烯为原料，环己烷为溶剂，四氢呋喃为活化剂，正丁基锂为引发剂，四氯化硅为偶合剂，经三步法反应而制得，根据需要加入终止剂和防老剂，再经凝聚、后处理制得SBS产品。溶剂经精制回收后循环使用。详细的工艺流程如下：

1、聚合

精制合格的苯乙烯用泵输送经计量后送入聚合釜；精制合格的环己烷用泵通过流量计计量，然后经预热器用低压蒸汽加热到一定温度后送入聚合釜，在活化剂配制槽中配好的活化剂溶液也用高位槽定量送入聚合釜；经搅拌器充分混合均匀，然后快速加入引发剂，开始一段聚合。一段反应完成后，再计量加入丁二烯进行二段反应。二段反应完成后，再计量加入苯乙烯，进行三段反应，生产出SBS胶液。

聚合反应结束后，经出料泵出料，按胶种在终止剂预混器中加入一定量的终止剂，使反中加入防老剂，胶液经静态混合器充分混合后，送至凝聚工号。

2、凝聚

从聚合工号来的胶液送胶液罐，经配胶合格后，用胶液泵将胶液自凝聚釜首釜中下部喷入，用热水泵的流量控制水胶比在4：1(wt)左右。使用凝聚中釜的油汽作热源，蒸出的油汽自凝聚釜首釜釜顶排出，经胶液过滤器脱除夹带的少量胶液。进入油汽冷凝器，用循环水冷凝成液体。再进入油水分层罐，上部油相进入溶剂油回收罐，再用溶剂油泵送往中间罐区的粗环己烷罐，下层水相部分回入凝聚首釜以节约能源及减少排污。凝聚釜首釜液相用泵送入凝聚釜中釜。

进入凝聚釜中含环己烷量已经很低，为10%左右。在其底部通入低压蒸汽，进一步脱除环己烷。蒸出的气相进入凝聚首釜作为热源。液相则用胶粒水泵送凝聚末釜。

进入末釜的胶粒水温度较高，约115℃，为节能将其闪蒸，并进一步脱除残留的溶剂，闪蒸的水汽经蒸汽喷射泵提压后进入凝聚首釜，胶粒水用泵送入后处理工号。

油水分层罐及胶液掺混罐排出的尾气进入前气液分离罐后，经尾气压缩机压缩，并用循环水在压缩冷凝器中冷凝，然后进入凝液罐，用凝液泵送往中间罐区。

3、后处理

从凝聚工号送来的胶粒水经胶粒水缓冲罐、1#振动脱水筛、洗胶罐、2#挤压振动脱水筛进入挤压脱水机进行挤压脱水，以上各设备排出的热水汇至热水罐，再用泵送回凝聚工号循环使用。经挤压脱水后的胶粒进入膨胀干燥机进行干燥并切成Ф3mm的颗粒，再经流化干燥床、用热空气进一步干燥，然后用风送系统送至带式干燥机，进一步将物料干燥合格后，用气流输送进入料仓，再经称重包装机包装后送往成品库。输送尾气经旋风分离器收尘。

4、溶剂精制

从凝聚工号回收的溶剂中杂质较多，需经溶剂精制工号脱水、脱重组分后才能循环使用。

从中间罐区来的新环己烷或回收环己烷，经预热器后进入精制塔，塔顶汽相经循环水冷凝后，进入分相器，水层排暗管，上部油相进入回流罐，用泵打回流。塔釜液为需脱除的重组分，用塔底泵连续排残。

主要的反应式：

一段反应为丁基锂引发苯乙烯聚合：

RLi+CH2=CH

CH2=CH

RCH2CHLi

RCH2CHLi

+  n1

R(CH2CH)(n1+1)Li

二段反应为聚苯乙烯锂与丁二烯反应：

R(CH2CH)(n1+1)Li

+  (m1+m2)

CH2=CHCH= CH2

R(CH2CH)(n1+1) (CH2CH=CHCH2)m1-1-(CH2CH)m2- CH2CH=CHCH2Li

CH=CH2

三段反应为聚苯乙烯丁二烯与苯乙烯单体反应：

R(CH2CH)(n1+1) (CH2CH=CHCH2)m1-1-(CH2CH)m2- CH2CH=CHCH2Li

CH=CH2

CH2=CH

+ (n2+1)

R(CH2CH)(n1+1) (CH2CH=CHCH2)m1-(CH2CH)m2- (CH2CH)n2-CH2CHLi

CH=CH2

SBS生产工艺总流程及排污节点见图2-2。

图2-2  SBS生产工艺总流程及排污节点图

- 2.4.3SIS生产工艺流程及产物节点

SIS的生产工艺流程及产污节点与SBS基本相似，仅是与苯乙烯聚合的物质由丁二烯变为异戊二烯。工艺流程简述如下：

经脱水脱重后的溶剂、异戊二烯，与苯乙烯、引发剂、活化剂等助剂加入聚合釜，采用间歇聚合工艺，控制适当的反应条件进行聚合，达到预定门尼粘度后，再送到掺混罐掺混均匀，再送至凝聚单元回收其中溶剂。脱除的溶剂精制后重复使用。凝聚后的胶粒水则送到成品后处理单元进行脱水、干燥、冷却、包装后即成为SIS产品出厂。

- 2.4.4SEBS生产工艺流程及产物节点

经脱水脱重后的溶剂、丁二烯，与苯乙烯、引发剂、活化剂等助剂加入聚合釜，采用间歇聚合工艺，控制适当的反应条件进行聚合，达到预定门尼粘度后，得到 SBS 基础胶，然后送到加氢釜与经过精制的氢气在催化剂的作用下进行加氢反应，达到预定门尼粘度后，得到SEBS胶液，再送到掺混罐掺混均匀，再送至凝聚单元回收其中溶剂。脱除的溶剂精制后重复使用。凝聚后的胶粒水则送到成品后处理单元进行脱水、干燥、冷却、碾磨、包装后即成为SEBS产品出厂。

SEBS聚合工艺反应与SBS是相同的，只增加了一段加氢工序。

加氢反应方程式：

+ (m2+ m1)H2

R(CH2CH)(n1+1) (CH2CH2－CH2CH2)m1-(CH2CH)m2- (CH2CH)n2-CH2CHLi

CH2CH3

R(CH2CH)(n1+1) (CH2CH=CHCH2)m1-(CH2CH)m2- (CH2CH)n2-CH2CHLi

CH=CH2

SEBS加氢工序及排污节点见图2-3。

图2-3  SEBS加氢工序及产污节点图

图2-4    现有工程总工艺流程及产污节点图

## 2.5现有工程污染源及环保措施分析

根据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 106 号内容显示：湖南省环境监测中心站于2013年7月10～11日对该工程进行验收监测，表2-14是验收监测期间的生产负荷。

表2-14    监测期间生产负荷

| 监测时间 | 产品 | 设计生产能力 （t/d） | 实际生产能力 （t/d） | 生产负荷 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年7月10日 | SIS/SEBS | 180 | 138.72 | 77.06 |
| 2013年7月11日 | SIS/SEBS | 180 | 136.16 | 75.6 |
| 备注 | 年工作日为333天，生产班制为3班，每班8小时。 |  |  |  |

表2-14可见，验收监测期间，工程生产负荷应达到75%以上，工程生产设施运行正常，生产负荷满足验收监测技术要求。

- 2.5.1废气污染源及防治措施

- 2.5.1.1废气产生及处理措施

工程废气主要的有组织废气产生源及处理措施见表2-15（已根据验收负荷监测结果换算为按满负荷运行产生及排放量），无组织废气产生于生产设备、管道泄漏损耗。

表2-15     废气主要污染物产生排放及治理措施

| 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a | 处理措施 | 效率% | 排放方式 | 源高m | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁二烯精制尾气◎1 |  | 丁二烯 | 186.86 | 18.69 | 油吸收 | 90 | 间歇 | / | 工业尾气回收气柜 |
|  |  | 其它烃类 | 4.21 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 异戊二烯精制尾气◎2 |  | 异戊二烯 | 103.88 | 5.19 | 压缩冷凝 | 95 | 间歇 | / | 火炬系统 |
| 聚合釜放空气◎3 胶液罐不凝气◎3 |  | 环己烷 | 1179.28 | 11.79 | 经压缩冷凝(2套)回收环己烷、丁二烯 | 99 | 连续 | / | 压缩冷凝后不凝气去火炬系统 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.54 | 0.005 |  | 99 |  |  |  |
|  |  | 丁二烯 | 172.68 | 3.25 |  | 98 |  |  |  |
|  |  | 其它烃类 | 76.87 | 3.84 |  | 95 |  |  |  |
| 加氢釜放空气◎4 掺混罐尾气◎5 |  | 环己烷 | 930.97 | 9.31 | 压缩冷凝回收环己烷 | 99 | 间歇 | / | 火炬系统 |
|  |  | 氢气 | 32 | 32 |  | / |  |  |  |
| 凝聚油水分层罐尾气◎6 |  | 环己烷 | 2237.56 | 22.74 | 压缩冷凝回收环己烷 | 99 | 连续 |  | 冷凝后去火炬系统 |
|  |  | 苯乙烯 | 10.68 | 0.107 |  |  |  |  |  |
| SIS挤压脱水尾气◎7 |  | 环己烷 | 0.026 | 0.026 | / | / | 连续 | 15 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| SIS干燥尾气◎8 |  | 环己烷 | 2.42 | 2.42 | 旋风除尘 | / | 连续 | 20 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 4.4 | 0.44 |  | 90 |  |  |  |
| SIS包装废气◎9 |  | 颗粒物 | 5.7 | 0.57 | 旋风除尘 | 90 | 连续 | 15 | 大气 |
| SEBS挤压脱水尾气◎10 |  | 环己烷 | 0.03 | 0.03 | / | / | 连续 | 15 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| SEBS干燥尾气◎11 |  | 环己烷 | 2.67 | 2.67 | 旋风除尘 | / | 连续 | 20 | 大气 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 11.0 | 1.1 |  | 90 |  |  |  |
| SEBS包装尾气◎12 |  | 颗粒物 | 145 | 1.45 | 布袋除尘 | 99 | 连续 | 15 | 大气 |
| 溶剂精制不凝气◎13 | SIS/SBS | 环己烷 | 260.67 | 0.13 | 低温冷凝＋压缩冷凝回收环己烷 | 99.95 | 间歇 | / | 火炬系统 |
| 生产过程的无组织排放 |  | 苯乙烯0.4t/a、非甲烷总烃22.09 t/a、环己烷24.4t/a，主要采用内浮顶储罐储存并加氮封减少物料的大、小呼吸蒸发损耗排放。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5.1.2废气监测结果及评价

根据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 106 号内容现有工程废气排放监测结果如下：

1、有组织废气监测结果及评价

（1）SIS挤压脱水废气监测结果

SIS挤压脱水排口废气的监测结果见表2-16。

表2-16  SIS挤压脱水废气（◎7）监测结果

| 项目 | 废气量 （Ndm3/h） | 环己烷 （mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环己烷 | 非甲烷总烃 |
| 出口 | 107 108 123 134 131 131 | 30.62 17.93 27.52 21.08 9.67 10.17 | 46.35 39.37 51.67 35.29 25.18 33.38 | 0.0024 | 0.00471 |
| 标准 | / | / | 120 | / | 10 |
| 是否达标 | / | / | 是 | / | 是 |

表2-16可见，监测期间，SIS挤压脱水排口废气的非甲烷总烃浓度最大监测值为51.67mg/m3，排放速率为0.00471kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。

（2）SIS干燥废气监测结果

SIS干燥废气排口监测结果见表2-17。

表2-17  SIS干燥废气（◎8）监测结果

| 项目 | 废气量 (Ndm3/h) | 环己烷 （mg/m3） | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环己烷 | 颗粒物 | 非甲烷 总烃 |
| 出口 | 9478 9600 9624 9541 9538 9551 | 30.96 27.33 20.52 22.41 19.67 21.61 | 3.4 3.4 3.4 5.8 5.7 5.7 | 76.75 55.23 61.16 35.03 55.58 63.38 | 0.227 | 0.041 | 0.553 |
| 标准 | / | / | 120 | 120 | / | 5.9 | 17 |
| 是否达标 | / | / | 是 | 是 | / | 是 | 是 |

表2-17可见，监测期间，SIS干燥废气排口的颗粒物浓度最大监测值为5.8mg/m3，排放速率为0.041kg/h；非甲烷总烃浓度最大监测值为76.75mg/m3，排放速率为0.553kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。

（3）SIS包装废气监测结果

SIS包装废气排口监测结果见表2-18。

表2-18    SIS包装废气（◎9）监测结果

| 测点位置 | 废气量（Ndm3/h） | 颗粒物（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口 | 2696 2796 2697 2677 2621 2672 | 18.53 22.13 18.00 22.42 19.10 18.48 | 0.053 |
| 标准 | / | 120 | 3.5 |
| 是否达标 | / | 是 | 是 |

表2-18可见，监测期间，SIS包装废气排口颗粒物浓度最大监测值为22.42mg/m3，排放速率为0.053kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。

（4）SEBS挤压脱水废气（◎10）监测结果

SEBS挤压脱水排口废气的监测结果见表2-19。

表2-19    SEBS挤压脱水废气（◎10）监测结果

| 测点 位置 | 废气量 （Ndm3/h） | 环己烷（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环己烷 | 非甲烷总烃 |
| 出口 | 136 133 140 146 143 136 | 10.73 16.59 27.91 13.84 20.96 10.58 | 37.35 49.71 61.43 40.66 56.37 35.29 | 0.0023 | 0.0065 |
| 标准 | / | / | 120 | / | 10 |
| 是否达标 | / | / | 是 | / | 是 |

表2-19可见，监测期间，SEBS挤压脱水排口废气的非甲烷总烃浓度最大监测值为61.43mg/m3，排放速率为0.0065kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。

（5）SEBS干燥废气（◎11）监测结果

SEBS干燥废气排口监测结果见表2-20。

表2-20    SEBS干燥废气（◎11）监测结果

| 项目 | 废气量 （Ndm3/h） | 环己烷 （mg/m3） | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 排放速率kg/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环己烷 | 颗粒物 | 非甲烷 总烃 |
| 出口 | 11348 11360 11631 11509 11395 11455 | 20.46 19.39 21.52 28.38 22.23 19.38 | 12.7 12.6 12.6 11.4 11.4 11.3 | 56.51 51.37 63.76 45.83 65.03 43.54 | 0.25 | 0.137 | 0.622 |
| 标准 | / | / | 120 | 120 | / | 5.9 | 17 |
| 是否达标 | / | / |  | 是 | / | 是 | 是 |

表2-20可见，监测期间，SEBS干燥废气排口的颗粒物浓度最大监测值为12.7mg/m3，排放速率为0.25kg/h；非甲烷总烃浓度最大监测值为65.03mg/m3，排放速率为0.622kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。

（6）SEBS包装废气（◎12）监测结果

SEBS包装废气排口监测结果见表2-21

表2-21    SEBS包装废气（◎12）监测结果

| 测点位置 | 废气量（Ndm3/h） | 颗粒物（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口 | 6403 6674 6967 6635 6783 6672 | 15.09 22.06 21.14 21.70 21.80 21.92 | 0.138 |
| 标准 | / | 120 | 3.5 |
| 是否达标 | / | 是 | 是 |

表2-21可见，监测期间，SEBS包装废气排口颗粒物浓度最大监测值为22.06mg/m3，排放速率为0.138kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值的要求。

2、厂界无组织废气监测结果及评价

厂界无组织废气监测结果见表2-22。

表2-22     无组织废气监测结果（ND表示未检出）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测频次 | 监测结果（单位：mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 环乙烷 | 苯乙烯 | 非甲烷总烃 |
| 厂界南 | 2013-7-10 | 第一次 | 0.064 | 0.016 | 0.002ND | 0.05 |
|  |  | 第二次 | 0.083 | 0.052 | 0.002ND | 0.61 |
|  |  | 第三次 | 0.117 | 0.037 | 0.002ND | 0.15 |
|  | 2013-7-11 | 第一次 | 0.026 | 0.077 | 0.002ND | 0.26 |
|  |  | 第二次 | 0.013 | 0.048 | 0.002ND | 0.21 |
|  |  | 第三次 | 0.026 | 0.083 | 0.002ND | 0.41 |
| 厂界 北北西 | 2013-7-10 | 第一次 | 0.026 | 0.357 | 0.002ND | 0.97 |
|  |  | 第二次 | 0.026 | 0.452 | 0.002ND | 1.61 |
|  |  | 第三次 | 0.064 | 0.013 | 0.002ND | 0.56 |
|  | 2013-7-11 | 第一次 | 0.045 | 0.251 | 0.002ND | 0.83 |
|  |  | 第二次 | 0.013 | 0.023 | 0.002ND | 0.06 |
|  |  | 第三次 | 0.026 | 0.029 | 0.002ND | 1.81 |
| 厂界北 | 2013-7-10 | 第一次 | 0.038 | 0.403 | 0.002ND | 1.56 |
|  |  | 第二次 | 0.025 | 0.115 | 0.002ND | 0.19 |
|  |  | 第三次 | 0.006 | 0.161 | 0.002ND | 0.53 |
|  | 2013-7-10 | 第一次 | 0.045 | 0.317 | 0.002ND | 1.31 |
|  |  | 第二次 | 0.013 | 0.163 | 0.002ND | 0.93 |
|  |  | 第三次 | 0.007 | 0.035 | 0.002ND | 0.04 |
| 厂界 北北东 | 2013-7-10 | 第一次 | 0.064 | 0.017 | 0.002ND | 0.26 |
|  |  | 第二次 | 0.032 | 0.042 | 0.002ND | 0.07 |
|  |  | 第三次 | 0.026 | 0.421 | 0.002ND | 0.57 |
|  | 2013-7-11 | 第一次 | 0.039 | 0.273 | 0.002ND | 0.39 |
|  |  | 第二次 | 0.039 | 0.315 | 0.002ND | 0.83 |
|  |  | 第三次 | 0.026 | 0.404 | 0.002ND | 0.81 |
| 标准值 | / | / | 1.0 | / | 5.0 | 4.0 |
| 是否达标 | / | / | 是 | / | 是 | 是 |

表2-22可见，监测期间，厂界无组织废气的颗粒物浓度最大值为0.117mg/m3，苯乙烯浓度低于分析方法的检出限，非甲烷总烃浓度最大值为1.81mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2相应标准限值要求。

- 2.5.2废水污染源及防治措施

- 2.5.2.1废水产生及处理措施

工艺废水的类别、主要污染物和生活污水主要污染物及处理措施见表2-23，根据现状监测结果按满负荷运行，工程该部分废水排放量约为40m3/h（320000 m3/a）。初期雨水：工程装置边界设有雨水收集环沟，总排口设有明沟阀门，该水应急状态下可由暗沟进入供水事业部20000m3事故池。清净水为丁二烯贮罐喷淋、机泵冷却水，由明沟排放至经明沟进松阳湖，根据现状监测结果按满负荷运行，工程该部分废水排放量为10m3/h（80000m3/a）。

现有工程的废水污染源及处理措施见表2-23，产生节点见图2-5，废水走向见图2-5。

表2-23   现有工程的废水类别及主要污染物

| 序 号 | 废水类别 | 产生点 | 主要污染物 | 排放方式 | 处理措施 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异戊二烯精制废水 | 异戊二烯脱水塔回流罐 | 烃类、CODCr | 间断 | 经暗管送污水生化处理场 |
| 2 | 溶剂精制废水 | 脱水塔 | 环己烷、CODCr | 间断 |  |
| 3 | 凝聚油水 分层罐废水 | 凝聚油水分层罐 | 苯乙烯、环己烷、CODCr | 连续 | SBS50%回用，SIS25%回用，其余经暗管送污水处理场 |
| 4 | 后处理废水 | 热水罐 | pH、CODCr 环己烷 | 连续 | 经暗管送污水生化处理场 |
| 5 | 生活污水 | 员工生活 | CODCr | 间断 |  |
| 6 | 循环水排污水 |  | 盐类 | 间断 |  |
| 7 | 以上小计 | / | CODCr、石油类、环己烷、苯乙烯 |  | 以上废水处理后排长江 |
| 8 | 贮罐喷淋水、 机泵冷却水 |  | CODcr、石油类 | 连续 | 经明沟进松阳湖 |

图2-5  现有工程污水走向图

- 2.5.2.2废水监测结果及评价

根据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 106 号内容现有工程废水排放监测结果如下：

1、明沟废水（外排松阳湖）

现有工程排入明沟的废水只有储罐喷淋及机泵冷却水。本次监测了现有工程入明沟前及全厂入松阳湖前两个点。

（1）现有工程喷淋、冷却水入明沟前水质监测结果

喷淋、冷却水入明沟前的水质监测结果见表2-24。

表2-24  喷淋、冷却（明沟★1）监测结果

| 监测日期 | 监测 项目 | 监测结果mg/L（pH无量纲） | 日均值或 范围值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | pH | 8.27 8.04 8.08 | 8.04-8.27 | 6-9 | 是 |
| 7月11日 |  | 7.91 7.94 7.94 | 7.91-7.94 |  | 是 |
| 7月10日 | 悬浮物 | 12 14 14 | 13 | 70 | 是 |
| 7月11日 |  | 8 9 16 | 11 |  | 是 |
| 7月10日 | 化学 需氧量 | 23.8 18.7 25.5 | 23 | 60 | 是 |
| 7月11日 |  | 25.0 21.6 23.3 | 23 |  | 是 |
| 7月10日 | 氨氮 | 0.28 0.34 0.36 | 0.33 | 15 | 是 |
| 7月11日 |  | 0.39 0.37 0.37 | 0.38 |  | 是 |
| 7月10日 | 石油类 | 0.02ND 0.02ND 0.02ND | 0.02ND | 5 | 是 |
| 7月11日 |  | 0.02ND 0.02ND 0.02ND | 0.02ND |  | 是 |
| 7月10日 | 苯乙烯 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | 0.0010ND | 0.02 | 是 |
| 7月11日 |  | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | 0.0010ND |  | 是 |
| 7月10日 | 环己烷 | 0.0004ND 0.0004ND 0.0004ND | 0.0004ND | 0.1 | 是 |
| 7月11日 |  | 0.0004ND 0.0004ND 0.0004ND | 0.0004ND |  | 是 |
| 备注 | “ND”前面的数据为分析方法的检出限，该污染物的分析结果低于检出限。 |  |  |  |  |

表2-24可见，监测期间，喷淋、冷却水入明沟前水质的pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类、苯乙烯、环己烷日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4一级标准限值要求。

（2）全厂明沟水入松阳湖前水质监测结果

全厂明沟水入松阳湖前水质监测结果见表2-25。

表2-25    全厂入松阳湖前废水（明沟★2）监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 监测结果mg/L（pH无量纲） | 日均值或 范围值 | 标准限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | pH | 7.68 7.79 7.88 | 7.68-7.88 | 6-9 | 是 |
| 7月11日 |  | 7.87 7.86 7.85 | 7.85-7.87 |  | 是 |
| 7月10日 | 悬浮物 | 4ND 5 6 | 5 | 70 | 是 |
| 7月11日 |  | 4ND 4ND 4 | 4 |  | 是 |
| 11月6日 | 化学需氧量 | 38.4 40.1 41.0 | 39.8 | 60 | 是 |
| 11月7日 |  | 39.3 36.7 38.4 | 38.1 |  | 是 |
| 7月10日 | 氨氮 | 0.69 0.73 0.76 | 0.73 | 15 | 是 |
| 7月11日 |  | 0.71 0.77 0.69 | 0.71 |  | 是 |
| 7月10日 | 石油类 | 0.02ND 0.02ND 0.02ND | 0.02ND | 5 | 是 |
| 7月11日 |  | 0.02ND 0.02ND 0.02ND | 0.02ND |  | 是 |
| 7月10日 | 苯乙烯 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | 0.0010ND | / | / |
| 7月11日 |  | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | 0.0010ND |  | / |
| 7月10日 | 环己烷 | 0.0004ND 0.0004ND 0.0004ND | 0.0004ND | / | / |
| 7月11日 |  | 0.0004ND 0.0004ND 0.0004ND | 0.0004ND |  | / |
| 备注 | “ND”前面的数据为分析方法的检出限，该污染物的分析结果低于检出限。 |  |  |  |  |

表2-25可见，监测期间，全厂明沟水入松阳湖前水中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4一级标准限值的要求。

2、暗沟废水（本工程总排口）

现有工程排入暗沟的废水包括生产、生活及初期雨水等。该水由暗沟排入全厂的污水处理场处理，进入暗沟废水的监测结果见表2-26。

表2-26   暗沟废水（本工程总排口★3）监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 监测结果mg/L（pH无量纲） | 日均值或 范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | pH | 9.52 9.63 9.58 | 9.52-9.63 |
| 7月11日 |  | 10.03 9.72 9.64 | 9.64-10.03 |
| 7月10日 | 悬浮物 | 10 13 18 | 14 |
| 7月11日 |  | 14 12 11 | 12 |
| 7月10日 | 化学需氧量 | 185 180 187 | 184 |
| 7月11日 |  | 88.4 91.8 90.1 | 90 |
| 7月10日 | 氨氮 | 2.74 2.74 2.77 | 2.75 |
| 7月11日 |  | 2.71 2.74 2.78 | 2.74 |
| 7月10日 | 石油类 | 29.3 29.2 28.8 | 29 |
| 7月11日 |  | 18.2 17.6 18.9 | 18.2 |
| 7月10日 | 苯乙烯 | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | 0.0010ND |
| 7月11日 |  | 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | 0.0010ND |
| 7月10日 | 环己烷 | 0.0004ND 0.721 0.265 | 0.493 |
| 7月11日 |  | 1.00 0.985 1.16 | 1.05 |
| 备注 | “ND”前面的数据为分析方法的检出限，该污染物的分析结果低于检出限。 |  |  |

3、污水处理场废水监测结果

巴陵公司全厂污水处理场废水监测结果见表2-27。

表2-27  污水处理场废水监测结果    浓度单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果 |  | 日均值或 范围值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进口★4 | 出口★5 |  |  |  |
| 7月10日 | pH | 2.54 2.43 2.42 | 7.39 7.37 7.36 | 7.36-7.39 | 6-9 | 是 |
| 7月11日 |  | 10.96 11.04 11.03 | 7.36 7.35 7.34 | 7.34-7.36 |  | 是 |
| 7月10日 | 悬浮物 | 10 9 12 | 4ND 4ND 4ND | 4ND | 70 | 是 |
| 7月11日 |  | 40 37 42 | 12 10 13 | 12 |  | 是 |
| 11月6日 | 化学 需氧量 | 1286 1295 1278 | 35.1 33.4 31.7 | 33.4 | 60 | 是 |
| 11月7日 |  | 1303 1286 1282 | 30.1 33.4 32.2 | 31.9 |  | 是 |
| 7月10日 | 氨氮 | 5.75 5.77 5.71 | 0.20ND 0.20ND 0.20ND | 0.20ND | 15 | 是 |
| 7月11日 |  | 5.78 5.87 5.82 | 0.20ND 0.20ND 0.20ND | 0.20ND |  | 是 |
| 7月10日 | 石油类 | 8.10 8.06 8.21 | 0.02ND 0.02ND 0.02ND | 0.02ND | 5 | 是 |
| 7月11日 |  | 4.30 4.31 4.33 | 0.02ND 0.02ND 0.02ND | 0.02ND |  | 是 |
| 7月10日 | 苯乙烯 | 1.96 1.95 2.02 | 0.0187 0.0062 0.0010ND | 0.0083 | / | / |
| 7月11日 |  | 2.95 2.48 3.06 | 0.0010ND 0.0010ND .0010ND | 0.0010ND |  | / |
| 7月10日 | 环己烷 | 0.235 0.212 0.238 | 0.0004ND 0.0004ND 0.0004ND | 0.0004 ND | / | / |
| 7月11日 |  | 0.160 0.104 0.185 | 0.0004ND 0.0004ND 0.0004ND |  |  | / |
| 备注 | “ND”前面的数据为分析方法的检出限，该污染物的分析结果低于检出限。 |  |  |  |  |  |

表2-27可见，监测期间，全厂污水处理场外排废水的pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4一级的标准限值要求。

### 2.5.3噪声污染源及防治措施

- 2.5.3.1噪声产生及处理措施

现有工程主要的噪声源为氢压机、冷冻机、空压机、风机、碾磨机、挤压脱水机、干燥机以及搅拌器、泵类等，各噪声来源强和处理方式见表2-28。

表2-28   主要噪声源强及治理措施表

| 序号 | 设备名称 | 方式 | 数量 | 声压级 （dB） | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合釜搅拌器 | 间断 | 3 | ≤75 | 选用低噪声设备 |
| 2 | 凝聚搅拌器 | 间断 | 12 | ≤75 | 选用低噪声设备 |
| 3 | 氢压机 | 连续 | 2 | ≤90 | 选用低噪声设备 |
| 4 | 空压机 | 连续 | 2 | ≤90 | 选用低噪声设备、机房隔声 |
| 5 | 冷冻机 | 连续 | 1 | ≤90 | 选用低噪声设备、机房隔声 |
| 6 | 脱水挤压机 | 间断 | 2 | ≤95 | 选用低噪声设备 |
| 7 | 后处理风机 | 连续 | 16 | ≤95 | 选用低噪声设备，设集中风机室，天棚墙面作吸声处理 |
| 8 | 干燥机 | 连续 | 2 | ≤95 |  |
| 9 | 碾磨机 | 连续 | 4 | ≤95 | 加隔声罩 |
| 10 | 离心泵 | 连续 | 33 | ≤80 | 选用低噪声设备 |

- 2.5.3.2噪声监测结果及评价

根据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 106 号内容现有工程厂界噪声监测结果列于表2-29。

表2-29   厂界噪声监测结果一览表       单位：dB（A）

| 类别 | 测点名称 | 测点编号 | 主要声源 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 噪声 | 厂界东 | ▲1# | 工业噪声 | 54.4 54.7 | 53.2 53.7 |
|  | 厂界南 | ▲2# | 工业噪声 | 56.1 56.4 | 54.7 55.0 |
|  | 厂界西 | ▲3# | 工业噪声 | 57.9 57.0 | 56.2 56.6 |
|  | 厂界北 | ▲4# | 工业噪声 | 64.7 64.1 | 64.5 63.3 |
|  | 标准值 | / | / | 65 | 55 |
|  | 是否达标 |  |  | 达标 | 西、北厂界超标 |
| 敏感点噪声 | 西北面敏感点 | △ |  | 52.8 52.8 | 46.5 46.0 |
|  | 标准值 | / | / | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 达标 | 达标 |

表2-29可见，监测期间，厂界昼间等效声级最大监测值为64.7dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求；夜间等效声级最大值为64.5dB（A），超过执行标准9.5 dB（A）。但离工程最近的西北面家属区的夜间等效声级最大值为46.5dB（A）。

上述结果表明，该项目厂界噪声超标，但不扰民，西北面居民点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

### 2.5.4固体废物处置措施

根据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第106号内容现有工程的固体废物有危险废物和一般固体废物。

按照满负荷生产现有工程危险废物有异戊二烯精制残液、环己烷溶剂精制残液，产生量421.9t/a，送岳阳鑫达实业有限公司处置（资质、协议见附件）。

一般固体废物有废分子筛，废氧化铝、废胶、废包装袋。废胶作为质量不合格的降等品销售给雅达公司再利用，废分子筛，废氧化铝送公司填埋场填埋处理，每三年一次大检修产生量约8.8t，废包装袋由厂界回收。

各类固体废物产生处置情况详见表2-30。

表2-30    固体废物产生源及处理方式

| 固废名称 | 类别 | 产生量 （t/a） | 排放组成及浓度 ％（wt） | 处置措施 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异戊二烯 精制残液 | 危险废物 | 164.9 | 异戊二烯：86% ；TBC：3.0% 二聚物及其它：11.0% |  | 0 |
| 环己烷精制残液 | 危险废物 | 257 | 环己烷：68% ；苯乙烯：4.5%；二聚物：15%；杂质：12.5% |  | 0 |
| 废氧化铝 | 一般固废 | 4.6 | 失活氧化铝 | 公司填埋场 | 0 |
| 废分子筛 | 一般固废 | 4.2 | 失活氧化铝 |  |  |
| 废胶 | 一般固废 | 216.4 | SEBS/SIS降等品 | 外售雅达公司 | 0 |
| 废包装袋 | / | 0.3 | SEBS/SIS产品包装纸袋 | 由厂家回收 | 0 |
| 合计 |  | 647.4 |  |  | 0 |

### 2.5.5现有工污染物排放量汇总

本次评价根据装置运行情况及湖南省环境监测中心站于2013年7月对现有工程的验收监测数据结果，对现有工程污染物排放情况的汇总，详见表2-31。

表2-31   现有工程污染物排放量汇总

| 类别 |  | 项目名称 | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 外排量 (t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 93.74 | 81.08 | 12.66 | 根据验收监测报告换算成满负荷运行确定各污染物的排放量（有组织排放为排气筒外排，经火炬燃烧的有机废气无外排） |
|  |  | 环己烷 | 4352.956 | 4347.81 | 5.146 |  |
|  |  | 粉尘 | 166.1 | 162.54 | 3.56 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 22.09 | 0 | 22.09 |  |
|  |  | 苯乙烯 | 0.4 | 0 | 0.4 |  |
|  |  | 环己烷 | 24.4 | 0 | 24.4 |  |
| 废水 |  | 废水量 | 32×104 | 0 | 32×104 | 产生浓度以验收监测数据最大值计算，排放浓度按污水场标准计算 |
|  |  | COD | 59.84 | 4064 | 19.2 |  |
|  |  | 石油类 | 7.03 | 7.03 | 0 |  |
| 固体废物 |  | 危险废物 | 421.9 | 421.9 | 0 | 外委处置 |
|  |  | 废分子筛，废氧化铝 | 8.8 | 8.8 | 0 | 公司填埋场 |
|  |  | 废胶 | 216.4 | 216.4 | 0 | 外售处置 |
|  |  | 废包装袋 | 0.3 | 0.3 | 0 | 集中收集外售 |

## 2.6现有工程环评及验收情况

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司于2010年4月委托湖南省环境保护科学研究院编制了《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程环境影响报告书》，并于 2011年 1 月 7 日取得了湖南省环境保护厅下达的批复《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程环境影响报告书批复》[湘环评〔2011〕43号]。

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司试生产后申请验收，并于 2015 年 11 月 27日取得了湖南省环境保护厅下达的批复《关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程竣工环境保护验收批复意见》[湘环评验〔2015〕125号]，2015年11月27日。

验收监测期间对环评批复提出的要求是否落实进行了核对，核对结果见表2-32。

表2-32    环评批复要求与现场调查结果对照表

| 类别 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容要求 | 你公司拟投资50600万元，在位于岳阳市云溪区的橡胶事业部西南侧实施6万吨／年特种锂系聚合物装置建设工程，主要建设内容包括扩建32t/h丁二烯精制装置，新建11个助剂配制罐，新建4t/h异戊二烯精制线(淘汰现有l.2t/h异戊二烯精制线)，新建1座苯乙烯吸附干燥塔，新建625t/a氢气精制装置，新建3万t/aSIS+1万t/aSBS生产线，新建2万t/aSEBS生产线，新建综合楼等配套装置及其他公用工程；拟建工程占地面积9.87ha，其中新征土地2.20ha，无居民拆迁；工程完成后公司锂系聚合物的生产规模达到23万t/a。 | 1、实际投资45810万元； 2、已按建设内容建设。 |
| 废水污染防治 | 工程排水实施“雨污分流，污污分流”，进一步做好项目区域的清污分流管网改造，加强节水回用措施。加强清洁生产管理，采用先进工艺技术，对凝聚单元油水分层罐的水相、挤压脱水机的脱水尽量回工序利用，减少废水排放量；装置区初期雨水、地面冲洗水、多余工艺废水等由暗管进入公司污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入长江。 | 1、按“雨污分流、污污分流”，建设排水系统，项目区域的管网已改造； 2、凝聚单元油水分层罐的水相、挤压脱水机的脱水已回工序利用，回用率为30%-75%； 3、装置区初期雨水、地面冲洗水、多余工艺废水等由暗管进入总公司供排水事业部的污水处理场处理。监测期间，各监测因子符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求。 |
| 废气污染防治要求 | 做好工程废气污染防治。加强设备和管道的密封性，采取有效措施做好物料回收，提高物料回收率。按报告书的优化建议要求，对异戊二烯精制尾气、环己烷精制尾气、聚合釜放空气及胶液罐不凝气、加氢釜放空气、掺混罐废气、凝聚油水分离罐不凝气配套集气系统收集后采取相应的低温冷凝、压缩冷凝等处理措施；对各原料和溶剂贮罐采用有效的冷却回收措施，进一步降低污染物的排放量；产品干燥、研磨、包装等工段必须配套有效的除尘措施；外排工艺废气必须全面满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，苯乙烯浓度及排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级要求，排气筒高度均不低于15m。 | 1、异戊二烯精制尾气、环己烷精制尾气、聚合釜放空气及胶液罐不凝气、加氢釜放空气、不凝气配套集气系统收集后采取低温冷凝、掺混罐废气、凝聚油水分离罐不凝气压缩冷凝处理后由管道进火炬燃烧； 2、原料和溶剂贮罐已建成尾气回收管网，采用有效的回收措施； 3、产品干燥、研磨、包装等工段已配套了除尘措施。外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，排气筒高度符合要求。 |
| 以新带老 | 根据“以新代老”原则做好现有工程的废气处理，按报告书要求改造或增加现有工程的废气收集及处理设施，减少污染物排放量；在现有火炬旁边空地新建一个处理量为800Nm3/min的新火炬系统，在新火炬系统正常运行后，方能关闭原火炬系统的自动点火装置，原火炬系统尽可能保留备用。 | 1、已对原有工程的精制、聚合、凝聚工号的放空尾气通过压缩冷凝回收环己烷等液相物料，压缩后的不凝气进入火炬系统焚烧，减少了含总烃类物料直接排放大气。 2、已在原有火炬旁新建一个处理量为800Nm3/min、高80m的新火炬系统，原火炬系统已保留备用。 |
| 噪声污染防治 | 做好设备选型，合理进行厂区和设备的平面布置，按环评报告书要求对高噪声设备尽量布置在各厂房的中间，并采取综合隔声降噪措施，确保厂界噪声达标。 | 已对噪声设备采取隔声降噪减振措施。监测期间，厂界噪声超标但不扰民。 |
| 固体废物 | 做好工程固体废物的环境管理和污染控制。废气处理回收的环己烷送溶剂精制系统，丁二烯作液化气外售；丁二烯精制残液、异戊二烯精制残液、溶剂精制残液、丁基锂渣水解液、废胶液、废气处理回收的废液委托有资质的岳阳鑫达公司处置，废胶、粉尘委托岳阳雅达塑胶制品有限公司处置，废分子筛和废氧化铝由生产厂家回收；生化污泥在厂内暂存，待巴陵石化工业固废填埋场运行后，再送填埋场分区处置。加快公司固废危废填埋场的专项环评及其他相关前期工作进度，确保尽早投入使用，满足公司现有及拟建项目的固废处置需求。 | 1、废气处理回收的环己烷已送溶剂精制系统，回收的火炬气(丁二烯、丙烯)送供销部作为成液化气外售； 2、异戊二烯精制残液、溶剂精制残液属危险废物，委托岳阳鑫达公司处置（资质、协议见附件）。检修产生的少量废胶液经蒸煮后成为废胶交雅达公司处置。3年一次大检修更换干燥塔的废分子筛、粉尘（产生量小于1吨），由生产厂商将其回收处理，如果处理不了送公司固废堆场填埋。公司固废危废填埋场的环评已做完，已经建设中待投用。 3、生化污泥在供排水事业部堆场内暂存。待固废危废填埋场运行后，再送填埋场分区处置。 |
| 事故防范要求 | 建立健全环境管理制度，加强环境管理和风险防范。严格执行国家《危险化学品安全管理条例》，强化危险化学品输送，生产、贮存等各个环节的事故风险防范及应急措施。生产区和储罐区地面进行防渗漏处理，储罐周围修建不低于l.5m的围堤，设置地下槽和事故槽；各生产装置设置事故联锁紧急停车系统，厂区设置可燃气体、有毒气体检测报警系统和在线分析系统、火灾报警系统，并配套双电源电路，杜绝事故环境风险。按报告书分析核算设置300m的防护距离，做好该距离内的用地控规，禁止建设环境敏感项目。 | 1、有环境管理制度和环境风险管理制度； 2、生产区和储罐区地面已进行防渗漏处理，储罐周围已修建l.5m高的围堤，已设置地下槽和事故槽（见后面照片） 3、各生产装置已设置事故联锁紧急停车系统，厂区已设置可燃气体、有毒气体检测报警系统和在线分析系统、火灾报警系统，并配套有双电源电路； 4、300m的防护距离未建设环境敏感项目。 |
| 施工期环境管理要求 | 加强施工期环境管理。设置施围挡措施，合理安排施工时段，控制夜间施工时间，组织文明施工，有效降低施工噪声和扬尘对周边环境的影响，施工完成后应及时做好地面硬化和绿化恢复。 | 1、施工已完成，已按相关要求进行施工。 2、已做好地面硬化和绿化工作。 |
| 总量控制 | 污染物总量控制：全公司污染物总量控制指标(含云溪区和城区)：SO2≤14480t/a，COD≤3136t/a，本项目污染物排放总量在公司总量指标内调配，公司各拟建项目完成后污染物排放总量不得超过总量控制指标 | 本项目不产生二氧化硫。 监测期间，厂区化学需氧量排放总量未超过3136t/a指标值。 |

## 2.7现有工程存在的主要环保及工程问题

现有6万t/a特种锂系聚合物装置产生的废水、废气和固废各种污染物均得到有效处置，能够实现达标排放。

从上面的分析可知，现有6万t/a特种锂系聚合物装置的主要环保问题体现在：厂界噪声的夜间噪声监测值厂西界和厂北界超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值55dB的要求。

## 2.8“以新带老”措施

现有工程环保问题产生的原因及“以新带老”措施：6万t/a特种锂系聚合物装置位于合成橡胶事业部，厂址所处巴陵石化分公司总厂内，属于“厂中厂”，周边无环境敏感点，厂界噪声超标不扰民。本环评建议：将装置区机泵集中布置，可考虑建设机泵房，通过墙体隔声、吸声等措施，降低噪声对周围环境的影响。

# 3拟建项目概况

## 3.1项目概况

### 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目

（2）建设性质：技改

（3）建设单位：中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司

（4）总投资：1831.20万元

（5）建设规模：本项目是针对6万吨年特种锂系聚合物SEBS（其现有生产规模为2万吨/年）质量升级改造，因此生产规模仍为2万吨/年，年操作时数8000小时，技改前后产品产量不变。

（6）建设地点；在中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物装置用地范围内，技改单元与2万吨/年SEPS助剂配制（纯化单元）建设在一起，项目地理位置见附图1。

（7）用地情况：项目占地面积250m2，全部为6万吨年特种锂系聚合物预留用地，不需要新征用地。

（8）劳动定员及工作制度：项目在已有的装置内进行建设，无需增加新的人员。生产制度：四班两倒制。

（9）建设周期：项目实施进度安排如下：

①可行性研究报告编制        2015.7~2015.9

②可行性研究报告审批        2015.10

③详细设计                  2015.11~2016.3

④长周期设备订货            2016.3~2016.6

⑤其他设备及材料采购        2016.6~2016.9

⑥施工安装                  2016.10~2016.11

⑦试车考核                  2016.12

### 3.1.2项目建设内容及规模

本项目是针对6万吨年特种锂系聚合物中2万吨/年SEBS（其现有生产规模为2万吨/年）质量升级改造，SEBS生产规模不变，改造内容为新增胶液脱盐单元。主要工程内容见表3-1。

表3-1   建项目主要工程内容表

| 序号 | 主项名称 |  |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工艺装置 | 2万吨/年SEBS装置生产线 |  | 包括聚合、凝聚、后处理单元 | 现有 装置 |
| 1.2 |  | 胶液脱盐单元 |  | 与2万吨/年SEBS配套 | 新建 |
| 2 | 公用、辅助工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 供水（脱盐水） |  |  | 脱盐水管线由6万吨特种锂系聚合物装置现有蒸汽冷凝水或脱盐水管道接入 | 依托 现有 |
| 2.2 | 供电 |  |  | 由橡胶事业部6万吨特种锂系聚合物装置主配内1B-2D变电所提供电源，目前该变电所最大运行负荷为830kW，可以满足本项目需要。 | 依托 现有 |
| 2.3 | 氮气 |  |  | 现有KDONAr-3600/7200/100装置，产氮能力为7200 Nm3/h | 依托 现有 |
| 2.4 | 自动化与信息控制系统 |  |  | 工艺所需监控信号送至6万吨/年特种锂系聚合物SEBS装置的DCS实现，对工艺参数进行监视和控制。 | 依托 现有 |
| 3 | 环保工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 废气处理 |  |  | 无组织排放废气采取氮封等措施减少 | 新建 |
| 3.2 | 废水处理 |  |  | 排水，技改单元按照厂区现有的清污分流排水要求，离心污水和装置现有污水混合后一起外排至公司污水处理场处理达标后外排至长江 | 依托 现有 |
| 3.3 | 噪声处理 |  |  | 选择低噪声设备，合理布设各类高噪声设备，并采取隔声、减震措施 | 新建 |
| 3.4 | 固废处理 |  |  | 集中收集后交按现有处理协议，交有资质单位处理 | 依托 现有 |
| 4 | 依托工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 储运工程 |  |  | 技改项目所用原辅料来源于现有的合成橡胶事业部相关装置，通过现有输送系统即可。 | 依托 现有 |
| 4.2 | 公用 工程 |  | 供水 | 脱盐水用量2万吨/年，利用6万吨特种锂系聚合物装置现有蒸汽冷凝水或脱盐水管道接入即可 | 依托 现有 |
|  |  |  | 供电 | 技改项目用电依托6万吨特种锂系聚合物装置主配内1B-2D变电所提供电源 | 依托 现有 |
|  |  |  | 供汽 | 技改项目低压蒸汽消耗量0.403t/h，由现有6万吨特种锂系聚合物装置区蒸汽管网接入。 | 依托 现有 |
|  |  |  | 氮气 | 目前巴陵石化云溪片KDONAr-3600/7200/100装置的产氮能力为7200Nm3/h，现空分装置制氮能力完全能满足项目新增氮气的需求。 | 依托 现有 |
|  |  |  | 仪表风 | 来自现有6万吨特种锂系聚合物装置，满足需求。 | 依托 现有 |
| 4.3 | 辅助 工程 |  | 生产 生活设施 | 技改项目的化验、维修、行政办公等依托现有设施。 | 依托 现有 |
|  |  |  | 消防 | 利用6万吨/年特种锂系聚合物装置稳高压消防系统和泡沫消防系统，消防水池6000m3 | 依托 现有 |
|  |  |  | 电信、自动控制系统 | 利用6万吨/年特种锂系聚合物装置现有中央控制室 | 依托 现有 |
| 4.4 | 环保 工程 |  | 污水处理场 | 混合后污水送巴陵石化现有的污水处理场处理。污水处理场处理规模1200m3/h | 依托 现有 |
|  |  |  | 初期雨水收集系统 | 装置区南面现有的清水、污水切换装置及初期雨水池20m3 装置区初期雨水与事故池必须分开建设，并采取防渗防漏措施。 | 依托 现有 |
|  |  |  | 事故收集池 | 凝聚单元一侧事故应急池150m3以及污水处理场事故应急池20000m3 | 依托 现有 |
|  |  |  | 环境监测站 | 利用公司现有的环境监测站。 | 依托 现有 |
|  |  |  | 其它 | 固体废物收集和厂内临时储存、事故消防废水收集系统等环境风险应急均依托现有设施。 | 依托 现有 |

### 3.1.3项目技术经济指标

项目技术经济指标见表3-2。

表3-2   项目技术经济指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  | 104 t/a | 2 |  |
| 2 | 产品方案 |  | 104 t/a | 2 |  |
| 3 | 年操作时间 |  | h | 8000 |  |
| 4 | 主要原材料用量 |  |  |  |  |
| 4.1 | SEBS |  | 104t/a | 2 | 现有装置区生产 |
| 4.2 | 叔癸酸 |  | t/a | 10 | 外购 |
| 4.3 | 环己烷 |  | t/a | 40 | 溶剂精制区 |
| 5 | 主要公用工程用量 |  |  |  |  |
| 5.1 | 电 |  | kWh/a | 1.78×106 |  |
| 5.2 | 蒸汽 |  | m3/h | 0.403 |  |
| 5.3 | 脱盐水 |  | 104 t/a | 2 |  |
| 6 | 经济指标 |  |  |  |  |
| 6.1 | 总投资 |  | 万元 | 1831.20 | 含外汇约72万欧元 |
| 6.2 | 建设投资 |  | 万元 | 1797.78 |  |
| 6.3 | 工程费 |  | 年 | 1691.18 |  |
| 6.4 | 年均营业收入 |  | 万元 | 1025.87 | 增量（生产期平均值） |
| 6.5 | 年均利润总额 |  | 万元 | 577.43 | 增量（生产期平均值） |
| 6.6 | 投资回收期 |  | 年 | 3.79 | 税前（含建设期） |

### 3.1.4产品方案及产品规格

项目是针对6万吨年特种锂系聚合物SEBS（其现有生产规模为2万吨/年）质量升级改造，因此产品仍为2万吨SEBS，经过脱盐后胶液中锂离子的含量不大于 13mg/kg，其它指标同普通 SEBS胶液，其理化性质见表3-3。

表3-3  产品理化性质一览表

| 产品名称 | 外观和性状 | 理化性质及毒理资料 | 危险特性 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEBS | 白色疏松柱状 | SEBS是以聚苯乙烯为末端段，以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物。SEBS不含不饱和双键，因此具有良好的稳定性和耐老化性。其脆化温度≤-60℃、其介电常数在一千赫为1.3*10-4,、比重较轻，约为0.91 | -- | -- |

## 3.2总平面布置

本项目在合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地上建设，无需新征地，工程总占地为250m2。

总平面布置从厂区实际情况出发，在满足生产工艺流程需要，符合安全、卫生和环保要求的前提下，充分利用现有设施，合理紧凑布置，力求达到工艺流程顺畅、管线短捷、运输便利、管理合理、节约用地、节省投资的目的。项目由新建胶液脱盐单元位于SEPS工业化装置助剂配制单元（加氢纯化）内，将与该单元一起建设完成。该装置北面为聚合单元、南面为凝聚单元、西面为厂区道路，东面为装置区内部道路。具体布置详见附图2。

## 3.3主要原辅材料与公用工程消耗

### 3.3.1原辅材料及公用工程消耗

本项目SEBS产品生产规模不变，因此现有装置的主要原辅料的使用量均保持不变不增加，改造装置新增的辅助材料及能源消耗详见表3-4。

表3-4  装置新增辅助材料及公用工程消耗一览表

| 项目 |  | 单位 | 消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助材料 及化学品 | 叔癸酸 | t/a | 10 |  |
|  | 环己烷 | t/a | 40 | 作为叔癸酸的溶剂使用 |
| 公用工程 | 电 | 104kwh | 178 |  |
|  | 蒸汽 | t/a | 4000 |  |
|  | 脱盐水 | t/a | 20000 |  |
|  | 低压氮气 | Nm3/a | 16000 |  |
|  | 仪表空气 | Nm3/a | 240000 |  |

### 3.3.2原辅材料及公用工程规格

表3-5   原辅材料及公用工程规格一览表

| 序号 | 名称 | 组成 | 单位 | 规格指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅料 |  |  |  |  |
| 1 | SEBS胶液 |  |  |  |  |
|  |  | 锂含量 | mg/kg(wt) | 100-150 |  |
|  |  | 胶浓 | %(wt) | 9-10 |  |
| 2 | 环己烷 |  |  |  |  |
|  |  | 环己烷 | %(wt) | 99.2 | 叔癸酸溶于环己烷中加入，后续凝聚单元后将回收环己烷 |
|  |  | 水 |  | 无游离水 |  |
|  |  | 苯 | ppm w/w,max | 5000 |  |
|  |  | 凝固点 | ℃ | ≥5.8 |  |
| 3 | 叔癸酸 |  |  |  |  |
|  |  | 叔癸酸 | %(wt) | ≥99 |  |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 脱盐水 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | ℃ | 常温 |  |
|  |  | 压力 | MPa (G) | 0.55 |  |
|  |  | SiO2 | mg/kg | ≤1 |  |
|  |  | 电导率 | μs/cm | ≤0.2 |  |
|  |  | pH值 |  | 7-8（20℃） |  |
| 2 | 低压氮气 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | ℃ | 常温 |  |
|  |  | 压力 | MPa (G) | 0.6 |  |
|  |  | N2 | %（vol） | 99.99 |  |
|  |  | 露点 | ℃ | -40 |  |
|  |  | CO+ O2+ CO2含量 | mg/Nm3 | ≤8 |  |
| 3 | 低压蒸汽 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | ℃ | 185-265 |  |
|  |  | 压力 | MPa (G) | 0.8-1.0 |  |
| 4 | 仪表空气 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | ℃ | 常温 |  |
|  |  | 压力 | MPa (G) | 0.7 |  |
|  |  | 露点 | ℃ | -20（无油无尘） |  |
| 5 | 压缩空气 |  |  |  |  |
|  |  | 温度 | ℃ | 常温 |  |
|  |  | 压力 | MPa (G) | 0.7 |  |
| 6 | 电 |  |  |  |  |
|  |  | 380V/220V电 |  |  |  |
|  |  | 类型 |  | 交流3相4线制，中性点接地 |  |
|  |  | 电压 | V | 380/220±7% |  |
|  |  | 频率 | Hz | 50+0.5/-1.5 |  |

### 3.3.3主要原辅材料理化性质

技改项目原辅材料的火灾爆炸和毒性等危险特性见表3-6。

表3-6  原辅材料的危险特性情况表

| 序号 | 物质名称 | 危险标记 | 毒性 |  | 致癌性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 急性(mg/kg) | 毒物分级 |  |
| 1 | 叔癸酸 | 无，不易燃 | - | Ⅳ | 无致癌 |
| 2 | 环己烷 | 易燃液体 | LD5012705mg/kg | Ⅳ | 无致癌 |

主要原辅材料的理化性质详见风险分析章节。

## 3.4主要工艺设备

项目设备选型以立足国内为原则，根据国内现有设计和制造水平，离心脱水机考虑从国外引进。

本项目主要设备有：中和分散釜、管道高剪切乳化泵、离心脱水机进料泵、离心脱水机、高粘度物料螺杆泵、计量泵等。

### 3.4.1新增工艺设备的技术方案

本项目工艺设备技术方案如下：

（1）容器

本项目容器设备共 7 台，4 台为立式，其中 2 台带搅拌，另 3 台为卧式，均采用不锈钢材质；其中有机酸配制罐适当加大，以兼顾 SEPS 装置需求。

（2）机泵

本项目机泵共有 14 台。流量小于 1m3 /h 且要求精确计量，采用隔膜泵；输送胶液的机泵根据胶液粘度高的特点而采用螺杆泵；其它泵采用离心泵。物料混合采用管道高剪切乳化泵。

（3）其他设备

包括搅拌器、预混器、静态混合器、手拉葫芦和离心脱水机等，其中离心脱水机考虑从国外单机引进。

### 3.4.2工艺设备表

表3-7   新增主要工艺设备表

|  | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 容器类 |  |  | 7 |
| 1 | 中和分散釜 | 立式，Φ3000×4500，V=40m3带搅拌 功率7.5kw | 304 | 1 |
| 2 | 胶液缓冲罐 | 卧式，Φ3000×4000 V=35m3 | 304 | 1 |
| 3 | 有机酸贮罐 | 卧式，Φ2400×4800 V=25m3 | 304 | 1 |
| 4 | 有机酸配制罐 | 立式，Φ2200×3600，V=16m3带搅拌 功率3kw | 304 | 1 |
| 5 | 有机酸缓冲罐 | 立式，Φ1000×1500 V=1.5m3 | 304 | 1 |
| 6 | 软水罐 | 立式，Φ2400×4000 V=21.7m3 | 304 | 1 |
| 7 | 渣罐 | 卧式，Φ1400×2800 V=5m3 | 304 | 1 |
| 二 | 泵类 |  |  | 14 |
| 1 | 软水泵 | 离心泵，Q=9m3/h，H-=90m，N=5.5kw | 304 | 2 |
| 2 | 管道高剪切乳化泵 | 无输送能力，Q=64m3/h，N=90kw | 304 | 4 |
| 3 | 有机酸进料泵 | 隔膜计量泵，Q=0.12m3/h，H-=12m，N=0.75kw | 304 | 2 |
| 4 | 胶液出料泵 | 螺杆泵，Q=65m3/h，H-=120m，N=45kw | 304 | 2 |
| 5 | 离心脱水机进料泵 | 离心泵，Q=30m3/h，H-=50m，N=18.5kw | 304 | 3 |
| 6 | 有机酸泵 | 离心泵，Q=5m3/h，H-=30m，N=2.2kw | 304 | 1 |
| 三 | 成套设备 |  |  | 2 |
| 1 | 离心脱水机 | 处理量30m3/h， N=75kw、转速：4500rpm 厂家：德国GEA | 304 | 2 |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 预混器 | DN200，L=3000mm | 304 | 2 |
| 2 | 静态混合器 | DN200，L=3000mm | 304 | 2 |
| 3 | 手拉葫芦 | HS-2（配SG-2型手动单轨小车） |  | 2 |

## 3.5公用工程

### 3.5.1给排水

（1）给水

项目为6万吨/年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造，装置位于巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨/年特种锂系聚合物现有装置区内。该区有完善的生产生活给水管，现有的供水管网能满足本项目用水要求。

本项目生产装置需要用到脱盐水，用于SEBS胶液的水洗。脱盐水用量为2.5m3/h，2万t/a。由于橡胶事业部的正常生产活动均采用蒸汽冷凝水取代脱盐水，故直接从6万吨/年特种锂系聚合物装置区安装管道接入蒸汽冷凝水即可，在蒸汽冷凝水不足情况下可由6万吨/年特种锂系聚合物装置区内已建的动力事业部进入的脱盐水管网引入。

（2）排水

本项目排水严格执行清污分流，排水系统划分为生产污水系统、清净下水及雨水系统。

①、生产污水

本项目生产装置SEBS胶液水洗所耗脱盐水全部转化成污水，生产废水量为2.5m3/h，与6万吨/年特种锂系聚合物装置各类废水经过管道自然混合稀释后经装置区暗沟系统送至巴陵石化分公司污水处理场集中统一处理达标后，再通过管道排至长江。

②、初期雨水

本项目改造装置区初期雨水经周围排水沟收集后，通过污水阀门切换排入污水处理场处理。

③、清净下水及清洁雨水

清净下水及雨水经室外排水沟收集后，通过清水阀门切换至明沟系统，最后排入松阳湖。

### 3.5.2供电

项目拟由橡胶事业部6万吨特种锂系聚合物装置主配内1B-2D变电所提供电源， 该变电所采用两台 1600KVA 干式变压器供电，分别带两段母线（ 中间设母联开关）运行。该变电所主要担负6万吨特种锂系聚合物装置SEBS凝聚和SIS凝聚等工号供电任务。目前，该变电所最大运行负荷为830kW，本项目增加年总耗电量为178×104kW.h，可以满足项目需要。

### 3.5.3供氮

目前巴陵石化云溪片KDONAr-3600/7200/100装置的产氮能力为7200Nm3/h，现有装置制氮能力完全能满足本项目新增氮气的需求。

### 3.5.4供汽

6万吨/年特种锂系聚合物装置蒸汽主管为DN600，引自热电事业部，供汽能力80t/h，项目需要用蒸汽可从6万吨/年特种锂系聚合物装置蒸汽主管上接入，能满足要求。

## 3.6依托工程

### 3.6.1依托工程汇总

本项目在6万吨/年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内建设，可以充分依托现有原料生产装置、部分公用工程、生产辅助设施等条件。项目可依托条件汇总见表3-8。

表3-8     本项目可依托条件汇总表

| 序号 | 项目 | 依托条件 | 能力 | 现有装置用量 | 可供依托余量 | 依托工程环评情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料供应 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叔癸酸 | 现有采购渠道 |  |  |  | / |
| 2 | 环己烷 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 溶剂精制系统104t/h | 80t/h | 24t/h | ① |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱盐水 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 现有蒸汽冷凝水或脱盐水管道 | / | / | / |
| 2 | 蒸汽 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | DN600蒸汽总管，80m3/h | 38.04t/h | 41.96t/h | / |
| 3 | 电 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 高、低压变电站双回路，每回路设计供电容量31.5MVA | 7480.5kW | 7480.5kW | / |
| 4 | 氮气 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | DN100氮气总管，2500Nm3/h | 212.5Nm3/h | 2287.5Nm3/h | / |
| 5 | 仪表风 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 空压站，13.6Nm3/min | 8.92Nm3/min | 4.68Nm3/min | / |
| 三 | 辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电信系统 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 电信系统包括行政调度电话、无线通信系统、火灾自动报警系统、电视监视系统等 |  |  | ① |
| 2 | 自动控制系统 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 自动控制系统包括DCS系统，安全仪表系统、可燃气体检测与报警系统、PLC控制系统 |  |  | ① |
| 3 | 消防系统 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 稳高压消防系统和泡沫消防系统，能力450L/s，消防水池6000m3 |  |  | ① |
| 4 | 检修、维修设施 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 维修间，建筑面积500m2 |  |  | ① |
| 5 | 办公室 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 综合楼 |  |  | ① |
| 6 | 成品仓库 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 成品仓库，建筑面积5184m2 |  |  | ① |
| 四 | 储运工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输 | 合成橡胶事业部 | 厂内运输和厂外运输 |  |  | ① |
| 2 | 储存 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 原料储运和产品储运 |  |  | ① |
| 五 | 环保工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理场 | 供水事业部污水处理场 | 设计处理规模1200m3/h，其中生化处理系统处理规模为700m3/h | 实际处理规模880m3/h，其中生化处理系统处理规模为520m3/ h | 剩余处理规模340m3/ h，其中生化处理系统处理规模为180m3/ h | ② |
| 2 | 事故收集池 | 6万吨/年特种锂系聚合物装置 | 150m3 |  |  | ① |
| 3 | 环境监测站 | 巴陵石化 | 建筑面积5184m2 |  |  | ① |
| 备注 | ①《6万t/a特种锂系聚合物装置环境影响报告书》中已评价；②《巴陵石化污水处理厂环境影响报告表》、《巴陵石化环氧污水达标治理项目环境影响报告表》中已评价 |  |  |  |  |  |

### 3.6.2依托工程可靠性分析

- 3.6.2.1原料供应

巴陵石化已建立可靠的叔癸酸采购渠道，项目所需叔癸酸可依托巴陵石化现有原料采购渠道采购，能够满足生产需求。

巴陵石化合成橡胶事业部6万吨t/a特种锂系聚合物装置目前溶剂（环己烷）精制能力为104t/h，现有装置需要溶剂量80t/h，余量24t/h，本项目年消耗溶剂为40t，现有装置能力完全可满足本项目需求。

- 3.6.2.2公用工程

（1）脱盐水

项目生产装置需要用到脱盐水，用于SEBS胶液的水洗。脱盐水用量为2.5m3/h，2万t/a。由于橡胶事业部的正常生产活动均采用蒸汽冷凝水取代脱盐水，故直接从6万吨/年特种锂系聚合物装置区安装管道接入蒸汽冷凝水即可，在蒸汽冷凝水不足情况下可由6万吨/年特种锂系聚合物装置区内已建的动力事业部进入的脱盐水管网引入。

（2）供汽

6万吨/年特种锂系聚合物装置蒸汽主管为DN600，引自热电事业部，供汽能力80t/h，装置用汽量约38.04t/h，余量41.96t/h。本项SEBS质量升级改造项目需要用蒸汽0.5t/h（4000t/a），可从6万吨/年特种锂系聚合物装置蒸汽主管上接入，可满足要求。

（3）供电

合成橡胶事业部6万吨特种锂系聚合物装置主配内1B-2D变电所提供电源，该变电所采用两台 1600KVA 干式变压器供电，分别带两段母线（ 中间设母联开关）运行。本项目依托现有6万吨特种锂系聚合物装置主配内1B-2D变电所，新增抽屉式低压开关柜4台，与原开关柜拼柜安装，可满足装置用电需求。

（4）供氮

巴陵石化新型空分装置KDONAr-3600/7200/100的装置已开车运行，产氮能力为7200Nm3/h，完全可满足巴陵石化云溪片近几年内氮气的需求。

6万吨/年特种锂系聚合物装置已引入了一条DN100的氮气主管，供氮能力为2500Nm3/h，现有装置对氮气的需求量为212.5Nm3/h，余量2287.7Nm3/h，本项目2万吨/年SEBS质量升级改造氮气需要量正常约为2Nm3/h（16000 Nm3/a），可根据需要从主管上就近接出，可满足要求。

（5）仪表风

6万吨/年特种锂系聚合物装置设有一个空压站，内设2台空压机组，单台能力为13.6Nm3/min，供气压力1.0MPa，通常采用一开一备，现有装置正常情况下需求量为8.72Nm3/min，余量4.38Nm3/min，本项目仪表风正常情况需求量为0.5Nm3/ min（240000 Nm3/a），现有空压站能力能够满足要求。

- 3.6.2.3辅助工程

（1）电信

6万吨/年特种锂系聚合物装置对通信联络设置了电信系统，主要包括行政电话、调度电话、无线通信系统、火灾自动报警系统、电视监视系统、综合布线系统及电信线路，可满足本项目需要。

（2）自动控制系统

SEBS质量升级改造项目充分依托6万吨/年特种锂系聚合物装置现有控制系统，工艺所需监控信号送至 6 万吨/年特种锂系 SEBS 装置的 DCS 实现，对工艺参数进行监视和控制。泵、机的运行信号也按要求引入DCS，在原装置的 DCS 增加 I/O 卡件，可满足要求。

（3）消防系统

消防水源厂区建设6万吨/年特种锂系聚合物装置时，已建设一套完善的消防稳高压给水系统。该系统设计消防水量为450L/s，供水压力为1.2MPa，设置6000立方米消防水池一个，消防水泵房一座，消防泵房内设置消防水泵四台，三用一备，型号XBD-PS-12/150，流量为150L/s，扬程为120m；设置稳压泵二台，一用一备，型号为XBD7/8，流量为7L/s，扬程为80m。

厂区已建设的消防水池和消防水泵等设施可满足本项目消防用水需求。

室外消防栓系统管道、附件及附属构筑物：装置布置范围内已建有完善的消防栓系统，因此项目基本不用新建室外消防栓给水系统，仅在厂区消防栓系统不能覆盖的范围内增设一部分消防栓给水管道及消防栓。

（4）检修、维修设施

本项目装置的周期性及重大检修主要依托巴陵石化现有设施及人员，装置各单元及辅助系统的机、电、仪日常维护工作依托6万吨/年特种锂系聚合物装置维修间，可满足要求。

（5）仓库

6万吨/年特种锂系聚合物装置配套了成品仓库，面积约为5184m2，SEBS质量升级改造产品的储存依托现有成品库房，不新建。

（6）其他辅助设施

办公室依托6万吨/年特种锂系聚合物装置现有，办公楼、医疗保健站、职工宿舍等辅助生活设施均依托巴陵石化云溪区原有设施和机构解决，不新建。

- 3.6.2.4储运工程

（1）运输方案

本项目进出装置主要有原辅材料和产品，其中原辅材料为叔癸酸和溶剂（环己烷）；产品SEBS。

原料、化学品及产品运入、运出装置界区主要依靠厂内外的汽车运输，其在装置单元间、厂房或仓库内运输，主要依靠叉车及电瓶车完成。

（2）储存系统

本项目原料为叔癸酸和溶剂（环己烷），产品为SEBS。

① 原料储存方案

本项目主要原料环己烷，拟依托巴陵石化6万吨/年特种锂系聚合物装置相应储存设施，不再新建。

本项目所用叔癸酸为外购，其用量相对较少，其采购由巴陵石化物装部门统一进行，本项目拟依托物装部门的化学品库进行叔癸酸存储和管理，车间根据实际生产需要定期提报计划从物装化学品库中领取使用，因此，本项目不设专门的化学品仓库。

② 产品储存方案

本项目产品SEBS，其年总产能力为2万吨，依托6万吨/年特种锂系聚合物现有设施。

合成橡胶事业部和6万吨/年特种锂系聚合物装置已建设完备原料储运设施，并具备完善的产品完善的产品储存设施，现有储运系统可满足要求。

- 3.6.2.5环保工程

（1）污水处理场

巴陵石化污水处理场汇集了各事业部的工业废水，各事业部废水经预处理后通过暗沟排入总公司污水处理场，处理后经管道外排长江。污水处理站现有2套生化处理装置和1套环氧污水处理设施，总规模1200m3/h，目前实际处理880m3/h。其中生化污水处理系统设计规模700m3/h，目前实际处理量为520m3/h。

第一套污水处理装置采用O/O处理工艺，设计处理水量400m3/h。

第二套为A/O/O装置，即缺氧－好氧-好氧组合工艺，设计处理水量300m3/h。

第三套为HO/O装置，采用高浓度活性污泥法＋二段接触氧化工艺，设计处理水量500m3/h，单独处理环氧树脂事业部环氧污水。

污水处理场工程设计进水水质COD610-4200mg/L，平均值1058mg/L，出水COD≤60mg/L。

根据中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2015年全年及2016年前二季度监督性监测数据可知（详见下表），巴陵石化分公司废水经生化处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

表3-9  巴陵石化分公司污水处理场水质监测结果表   单位：mg/L，pH除外

| 控制项目 |  | pH | COD | 石油类 | 氨氮 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理设施排口 | 2015年第一季度 | 7.51 | 56 | 5.92 | 0.40 | 0.0013 |
|  | 2015年第二季度 | —— | 52.4 | —— | 0.876 | —— |
|  | 2015年第三季度 | —— | 52.6 | —— | 0.27 | —— |
|  | 2015年第四季度 | —— | 37.8 | —— | 0.21 | —— |
|  | 2016年第一季度 | 7.56 | 45.4 | 0.4 | 0.29 | 0.0011 |
|  | 2016年第二季度 | —— | 54.3 | —— | 0.20ND | —— |
| 标准限值 |  | 6～9 | 60 | 10 | 15 | 0.5 |

巴陵分公司装置产生的废水均通过暗沟输送至生化污水处理厂处理。目前，生化污水处理厂的废水经处理后均能实现达标排放，而且处理水量有一定富余，能接纳本项目的SEBS质量升级改造装置产生的所有废水，新增废水完全可以依托现有工程。

（2）初期雨水收集系统

装置区周边设置有排水沟，南面设有雨水切换阀，降雨前30分钟的初期雨水通过污水阀门进入初期雨水收集池，再进入厂区暗沟系统送至污水处理场处理，后期的清洁雨水切换至清水阀至松阳湖。项目依托6合成橡胶事业部已建的初期雨水收集池，容积20m3。

（3）火炬

6万吨/年特种锂系聚合物装置建设过程中在原火炬一侧新建一个处理量为8000Nm3/min的火炬系统，火炬直径0.8m，高80m（并保留原有火炬备用）。火炬满足整个合成橡胶事业部的需要，可最大限度地减少废气事故排放对环境的影响，可以接受本项目事故状态下至火炬的气体。

（4）环境保护监测站

巴陵石化分公司已有一座环境监测站，负责巴陵石化各个事业部和装置的环保监测工作。6万吨/年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目的环境监测工作依托巴陵石化的监测站。

# 4工程分析

## 4.1施工期工艺流程

### 4.1.1施工期工程方案

本工程占地面积为250m2，将在6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地在建设的SEPS纯化单元内新建钢筋混凝土框架结构，并在内建设脱盐单元。

- 4.1.2施工工艺

本项目施工过程中，污染源产生环节见图4-1。

图4-1  施工期工艺流程及产污节点图

## 4.2营运期工艺流程

- 4.2.1工程概述

中国石油化工集团资产经营有限公司巴陵石化分公司在6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，对现有的6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目，改造内容为新增胶液脱盐单元，该新增单元不会对后续反应及污染源的造成影响。

技改后SEBS生产规模不变，现有SEBS装置、生产设备及其配套设施均维持不变，现有SEBS 装置原辅材料、水耗、能耗等使用量发生变化（主要是技改单元新增消耗量），技改新增单元对现有装置的污染源排放量产生影响变化主要是脱盐废水的新增外排以及少量无组织排放的非甲烷总烃。

- 4.2.2工艺路线分析

项目技改完成后，整个SEBS装置的生产工艺总流程及产物节点见下图4-2（其中虚线部分为本次技改新增单元）。

图4-2  改造后SEBE装置总的工艺流程及产物节点图

- 4.2.3生产工艺技术要求

- 4.2.3.1生产工艺技术要求

（1）SEBS 脱盐工艺条件：

胶液与水的体积比为 10：1；

胶液温度＞70℃

叔癸酸与胶液中活性锂的摩尔比 0.6~0.9：低黏度 SEBS 胶液纯化过程中酸与活性锂的摩尔比为 0.6；高粘度（YH-503）胶液纯化过程中酸/锂=0.9；其它粘度胶液纯化过程中酸/锂为 0.7~0.8。

（2）采用两台乳化泵加一台中和分散釜串联组合工艺，保证酸中和完全。

（3）通过离心脱水机对进行胶液脱水分离，合格胶液经缓冲罐泵送至凝聚单元。

（4）胶液分离水经事业部污水暗沟排至公司供排水事业部统一处理。

- 4.2.3.2工艺流程及产污环节分析

脱盐单元的胶液由胶液罐区来，经过脱盐，送到凝聚去。

乳化脱盐：来自胶液罐区的 SEBS 胶液送入预混器，与软水泵送来的去离子水预混合，然后进入静态混合器混合均匀，再进入高速剪切管道乳化泵进行乳化分散，乳化合格的胶液进入下一预混器，与有机酸进料泵送来的酸预混合，然后进入静态混合器混合均匀，再进入高速剪切管道乳化泵进行乳化分散，乳化分散的胶液、水、酸混合液进入中和分散釜搅拌中和，中和完全的胶液通过离心脱水机进料泵送入高速离心脱水机分离胶液、水以及机械杂质、凝胶等不溶物，分离合格的胶液进入胶液缓冲罐，再用泵送至凝聚单元的凝聚首釜，后续生产按现有装置的流程生产。分离水进入污水系统，通过暗沟送到去公司供排水事业部处理。机械杂质、凝胶等不溶物回收处理。

乳化脱盐反应机理：工艺中采用叔癸酸为脱盐剂（主要为锂离子），叔癸酸易溶于环己烷（环己烷作为叔癸酸的溶剂），而要脱除的锂盐均匀分布在环己烷的溶液中，叔癸酸与环己烷溶液中的氢氧化锂反应得到叔癸酸锂，叔癸酸锂易溶于水，工艺中叔癸酸相当于转移剂。

反应方程式为：碱性锂+有机酸=有机酸锂+水

即： NaOH+ C10H20O2= C10H19O2Na+ H2O

环己烷回收工序：技改单元加入的环己烷和胶液互溶进入到后续的凝聚工序回收，在搅拌、蒸汽作用下，胶液、热水、蒸汽在凝聚首釜充分混合，大部分溶剂和部分水以气相形式从凝聚首釜顶部排出，经油气过滤器后进入油气冷凝器，在进入油水分层水罐进行油水分层，水相由分层水泵送往凝聚首釜循环使用，油相则流入溶剂油罐，再由溶剂油泵送至粗溶剂储罐（即粗环己烷储罐）。

从凝聚工号回收的溶剂中杂质较多，需经溶剂精制工号脱水、脱重组分后才能循环使用。经调节阀、流量计量后进入脱水塔顶部，经塔顶再沸器加热，物料在塔内进行充分的气液传热传质，脱除粗环己烷中的水分，脱除水分的环己烷则由泵送至脱重塔，经塔底再沸器加热，在塔内进行充分的气液传热传质，以脱除环己烷中的重组分，静止后送至罐区精溶剂贮罐。

技改新增脱盐工序工艺流程及产污环节图见图4-3。

图4-3  技改单元工艺流程及产污节点图

## 4.3相关平衡

### 4.3.1水平衡

技改脱盐单元工序需要加入20000m3/a（2.5m3/h）脱盐水（即软水）与SEBS 胶液混合，最后胶液通过离心脱水机进料泵送入高速离心脱水机分离胶液和水，加入的废水全部外排至6万吨/年特种锂系聚合物装置暗管与其它废水混合后再排至厂区内暗管系统最终送至厂区污水处理场。

由于项目改造后可使SEBS产品中杂质含量由120mg/kg左右降到13mg/kg，该过程是叔癸酸与环己烷溶液中的氢氧化锂反应得到叔癸酸锂溶于水中，该反应过程产生少量水（根据方程式计算可知其量约1吨/年，可以忽略不计），脱盐水加入过程可以看做无废水损耗，因此相当于项目加入废水全部外排，装置区内初期雨水产生量为5.0m3/次。

技改项目用水平衡图见图4-4。

图4-4  水平衡图   （单位：m3/a）

### 4.3.2物料平衡

技改装置主要添加的辅助材料为环己烷和叔癸酸，环己烷作为叔癸酸的溶剂使用，加入的环己烷存在于SEBS胶液中，进入后续的凝聚工序后回收，改造装置没有环己烷的损耗，因此，这里仅对叔癸酸进行物料平衡分析。

项目的物料平衡如表4-1所示。

表4-1   技改工程物料平衡表

| 物料名称 | 投 入 |  |  |  | 产 出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叔 癸 酸 | 物料名称 | 物料量t/a | 含量% | 纯量t/a | 物料 名称 | 物料量t/a | 含量% | 纯量t/a |  |
|  | 叔癸酸 | 10 | 99 | 9.9 | 进入废水 |  |  | 9.9 | 以叔癸酸锂形式存在，中性 |
|  | 合计 |  |  | 9.9 | 合计 |  |  | 9.9 |  |

## 4.4污染源分析

### 4.4.1施工期污染源分析

- 4.4.1.1废气

施工期废气污染物主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生燃烧尾气。

施工期扬尘主要有施工道路扬尘、施工场地扬尘和施工堆场扬尘，扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。

罐体、管线安装时要经过除锈、喷漆作业，油漆中的溶剂主要有：二甲苯、正丁醇、乙酸丁酯和乙醇，属于低毒类物质。喷漆过程中会产生废气，这种含有有害物质的废气会对局部作业环境产生影响，需要加以控制。

- 4.4.1.2废水

施工期排放的废水主要有施工废水、施工人员产生的生活污水和试压废水。

施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道及设备试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。施工废水可依托巴陵石化现有的污水处理设施。

施工期生活污水包括洗涤废水和冲厕水。项目施工人员按25人计，按照人均日用水量约150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，项目施工期产生的生活污水量为3m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为50mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可依托巴陵石化现有的生活污水处理设施。

- 4.4.1.3噪声

施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。

（1）施工机械噪声

施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表4-2。

（2）运输车辆噪声

施工过程需要运输原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB(A)，施工过程交通运输车辆噪声源强见表4-3。

表4-2  施工机械噪声级    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 施工设备 | 声级 | 施工阶段 | 施工设备 | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 86 | 结构阶段 | 振捣机 | 84 |
|  | 挖掘机 | 84 |  | 移动式吊车 | 96 |
|  | 卡车 | 92 |  | 空压机 | 90 |

表4-3  施工期运输车辆噪声级    单位：dB(A)

| 声源 | 大型载重车 | 混凝土罐车、载重车 | 轻型载重卡车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声级dB(A) | 95 | 80～85 | 75 |

- 4.4.1.4固废

施工期间固体废物主要来自工程开挖产生的工程弃土弃渣、罐体和管道安装及构筑建筑物产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况：

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等，产生量约100吨。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。对废弃的砖、灰等建筑垃圾，可以送到指定地点填埋；对废电焊条、废油漆等化工废物，属于危险废物，须交有资质的单位处理处置。

（2）生活垃圾

施工人员在施工现场施工会产生生活垃圾，本项目施工场地位于合成橡胶事业部6万吨/年特种锂系聚合物预留用地内，在施工现场不设施工营地和食堂，可大大减少生活垃圾的排放。施工使用的厕所和垃圾收集箱等卫生设施全部依托合成橡胶事业部现有，纳入巴陵石化环卫收运系统，进行集中收集处理。

### 4.4.2营运期污染源分析

- 4.4.2.1废气污染源

改造装置新添加环己烷存在于胶液中，通过管道运输，没有排污节点，视为在改造装置环节无损耗。改造装置没有单独的罐区，各混合罐等均布置于改造装置框架内，使用时通过管道输送。废气主要是装置区运行过程中的跑、冒、滴、漏无组织排放的非甲烷总烃。其源强类比《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 47号内容确定：根据监测结果可知装置区无组织排放的非甲烷总烃浓度为1.8mg/m3，跑、冒、滴、漏无组织排放总量约为0.1t/a，无组织排放源的排放高度约为15m。

- 4.4.2.2废水污染源

项目技改后不新增劳动定员，无新增生活污水量，技改装置产生的废水主要包括生产废水和初期雨水。

（1）生产废水

项目生产装置主要用到脱盐水，用于SEBS胶液的水洗。脱盐水用量为2.5m3/h，2万t/a，全部转化为污水进入6万吨/年特种锂系聚合物装置暗管与其它废水混合后再排至厂区内暗管系统最终送至厂区污水处理场。统一处理后排入长江。

根据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 47号内容中对脱盐单元污水排放口的监测及巴陵石化分公司监测站对其常规监督性监测可知，该部分生产废水呈中性，pH为6～9，其主要污染因子为COD，产生浓度为2000mg/L（其余监测的因子SS产生浓度为11mg/L、氨氮产生浓度为0.35mg/L、苯乙烯未检出、环已烷产生浓度为1.8mg/L，各监测因子产生浓度远远小于排放标准，因此不纳入污染因子）。

已经验收的中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程采取的工艺及原辅材料与本项目技改升级的SEBS工艺及原辅材料消耗情况一致，其监测具有可类比性。

因此本项目废水水质类比其可行，这部分新增生产废水与现有6万/年特种锂系聚合物装置区生产废水混合后再由装置区暗管排至污水处理场，通过计算可知混合后装置区综合污水COD浓度降至300mg/L左右，能满足巴陵石化分公司污水处理场进水水质要求。

（2）初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10~30min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为改造装置原料转运和容器跑、冒、滴、漏的化学物质以及路面泥沙。

其产生量可按下述公式进行计算：

V = H×Ψ×F×15/60

其中：V--径流雨水量；

Ψ--径流系数，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中表15推荐值，项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的产流系数取0.8；

H--降雨强度，区内年平均降雨量约1302mm；特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12-25mm；小雨﹤12mm。采用小时暴雨降雨量50mm，取初期30min，后期雨水视为清洁水；

F--区域面积。集雨面积，以技改单元占地面积计，约250m2。

通过计算，项目暴雨情况下初期雨水产生量约5.0m3/次，根据统计资料项目区年平均降雨日120天，计算时每次降雨时间按照4天连续降雨计算，则降雨次数为30次，经计算，则初期雨水产生量为150m3/a，主要污染物为COD、SS，其浓度分别为400mg/L、200mg/L。改造装置区在6万吨/年特种锂系聚合物装置预留用地内，不新增用地，6万吨/年特种锂系聚合物装置环评已经将初期雨水量计算，本次外排废水不再重复计算。

具体工作流程如下：正常状态时，装置区的污染雨水经排水沟收集后，通过污水阀门1切换自流进入厂区初期雨水收集池，再泵至暗沟系统送巴陵石化污水处理场进行处理；后期雨水通过清水阀门切换进入明沟系统，最终排入松阳湖。

- 4.4.2.3噪声污染

技改项目噪声源主要为管道高剪切乳化泵、软水泵等各类机泵、分散釜、离心脱水机等，噪声源强小于90dB(A)，设计尽量选用低噪声设备，分别采取减振、隔声等不同的降噪措施，各类噪声源强和处理方式见表4-4。

表4-4       主要噪声源强表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级 （dB） | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软水泵 | 2 | ≤80 | 选用低噪声设备 |
| 2 | 管道高剪切乳化泵 | 4 | ≤80 | 选用低噪声设备 |
| 3 | 有机酸进料泵 | 2 | ≤80 | 选用低噪声设备 |
| 4 | 胶液出料泵 | 2 | ≤75 | 选用低噪声设备 |
| 5 | 离心脱水机进料泵 | 3 | ≤80 | 选用低噪声设备 |
| 6 | 机酸泵 | 1 | ≤75 | 选用低噪声设备 |
| 7 | 分散釜 | 1 | ≤70 | 选用低噪声设备 |
| 8 | 离心脱水机 | 2 | ≤90 | 选用国外先进低噪声设备 |

- 4.4.2.4固体废物

根据已经完成的巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程实际运行情况及建设单位提供资料项目采用的新装置对离心机等关键设备进行设计优化和工艺控制参数调整，不产生机械杂质和凝胶，技改单元生产过程中产生的锂盐等溶于废水中外排，项目整个技改单元运行过程中无固废产生。

- 4.4.2.5污染物排放汇总

6万吨年特种锂系聚合物中2万吨/年SEBS质量升级改造项目建成投产后，废气、废水、固体废物新增排放总量汇总见表4-5。

表4-5     技改工程污染物排放总量汇总表

| 类别 | 项目名称 | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 外排量 (t/a) | 去除率 (﹪) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 排大气 |
| 废水 | 废水量 | 2.0×104 | 0 | 2.0×104 | 0 | 巴陵石化污水处理场 |
|  | COD | 40 | 38.8 | 1.2 | 97 |  |
| 噪声 | 70-90dB(A) |  |  |  |  | 隔声、减震 |

## 4.5技改前后“三本帐”计算

6万吨年特种锂系聚合物中2万吨/年SEBS质量升级改造完成后，整个6万吨年特种锂系聚合物装置废气、废水、固体废物排放总量汇总见表4-6。

表4-6  “三本帐”计算表   单位：t/a

| 类别 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量 (t/a) | 技改工程排放量(t/a) | 削减量(t/a) | 技改后工程总的排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 12.66 | 0.1 | 0 | 12.67 | 经除尘器除尘后高空排放 |
|  |  | 环己烷 | 5.146 | 0 | 0 | 48.986 |  |
|  |  | 粉尘 | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 22.09 | 0.1 | 0 | 22.19 | 无组织 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 无组织 |
|  |  | 环己烷 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 | 无组织 |
| 废水 |  | 废水量 | 32×104 | 2×104 | 0 | 34×104 | 污水处理场处理后排放至长江 |
|  |  | 化学耗氧量 | 19.2 | 1.2 | 0 | 20.4 |  |
| 固体废物 |  | 危险废物 | 421.9（0） | 0（0） | 0 | 外委 | 危废 |
|  |  | 一般工业固废 | 225.5（0） | 0（0） | 0 | 外售 | 一般固废 |
|  |  | 合计 | （647.4）0 | 0（0） | 0 |  |  |

# 5环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

岳阳市云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。

巴陵分公司位于岳阳市云溪区，自然地貌为丘陵地区，占地面积近27km2，生产区占地6.5km2，距岳阳市区约30公里。巴陵石化分公司地理坐标为东经113°18´，北纬29°28´。

6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目拟建于巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地内，地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形地貌

岳阳市市境地貌是经过多次地壳运动和长期侵蚀堆积而成的，由于地质构造和岩性组合复杂以及气候的深刻影响，从而发育、演变成了多种多样的地貌。丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15∶24∶17∶27∶17。地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆倾斜。最高点为平江县连云山主峰，最低地面高程为黄盖湖，黄海21米。全境地貌可划分为三个分布区，分别为东部山丘区，中部丘岗区，西部平原区。巴陵石化分公司位于西部平原区。

合成橡胶事业部厂区地势为已平整的山区梯状台地。厂区地势平坦且形状较规则。已有地质钻探资料表明：该场地地层分布稳定，地质构造简单单一，地下水位埋深在3.0～5.80m之间。表层为植物层，其下为第四系坡积、洪积亚粘土，基岩为前震旦系板溪群浅变质岩、岩层走向倾向于东西、倾角约30度，未发现不良地质构造。

区域场地基岩主要为中、微风化砂质板岩，未发现有影响本改扩建项目建设的地质构造；场地的抗震设防烈度为VII度，设计基本地震加速度值为0.1g，本区地震动反应谱特征周期为0.35s，建筑地类别为Ⅱ类，属抗震一般地段。

根据巴陵石化钻探揭露及场地周围沿途工程地质调查，查明在钻探所见深度范围内，场地地层自上而下分布为：①填土，②-1粉质粘土（软可塑），②-2粉质粘土（硬可塑），③-1强风化板岩，③-2中风化板岩。

本项目所在地区的地震基本烈度值为7度，工程抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为丙类，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计使用年限为50年。

### 5.1.3气象、气候

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。

年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为－11.8～一18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8米/秒，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。

### 5.1.4水文

岳阳市居长江中游，湖泊星布，河流网织，水系发达。境内有5公里以上的河流265条，其中50公里以上的6条，有大小湖泊165个，内湖面积48.02万亩。河流、湖泊分别属于洞庭湖水系、滨江水系和鄱阳湖水系。

项目用水由巴陵分公司供给，巴陵公司取水口位于长江道仁矶渡口上游约500m。长江自华容县塔市驿镇五马口入境，流经塔市驿、洪山头、洪水港、广兴洲、城陵矶、陆城、江南至黄盖湖铁山嘴出境，境内流程158.5公里。长江南岸有松滋、虎渡、藕池、调弦四口分流长江洪水入洞庭湖，与湘、资、沅、澧四水汇合后，于城陵矶再注长江。

根据长江螺山水文站水文数据，长江道仁矶江段多年平均流量为20300 m3/s，最大流量为61200m3/s，最小流量为4190m3/s。多年平均流速1.45m/s；历年最大流速2.00 m/s；历年最小流速0.98m/s；

巴陵公司废水去向为长江和松阳湖，生产废水及生活污水经巴陵石化分公司污水处理场处理后用管线排长江；明沟汇集了厂区清净下水等排水，经云溪排洪沟排入松阳湖，松阳湖主体水域约4.5km2。

松阳湖湖面积：丰水期6000~8000亩左右；枯水期5000~6000亩左右；

水位：最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；

蓄水量：丰水期21万m3左右；枯水期11万m3左右。

### 5.1.5地下水

根据巴陵石化以往地质勘察情况可知：厂址地区地下水类型为上层滞水，赋存于上部填实层中，主要来源于天然降水；粉质粘土为相对隔水层；底部基岩为裂隙水，水量较贫乏。

### 5.1.6土壤植被与生态

境内共有8个土类、21个亚类、76个土属、222个土种、400多个变种。(1)水稻土：面积387.31万亩，占土壤总面积的25.20%。含有丰富的氮元素和较多的钾元素，适宜于水稻生产；以滨湖平原和汨罗江、新墙河流域最为集中。(2)菜园土：耕层疏松，通透性好，有机质多，集中分布于城镇郊区，面积1.02万亩，占土壤总面积的0.07%。(3)潮土面积159.75万亩，占土壤总面积的10.39%，分布在东洞庭湖、长江、汨罗江、新墙河沿岸等地。潮土土层深厚、地下水埋藏浅，质地适中，养分比较丰富，适宜于棉花、甘蔗、蚕桑生长。(4)紫色土：面积为106.10万亩，占土壤总面积的 6.90%，分布于丘岗地带，以市境东部长平盆地及新墙河流域面积最大。(5)红壤：面积801.32万亩，占土壤总面积的52.13%，主要分布于海拔 500米以下的山、丘岗地区。以中部丘陵地带与洞庭湖环湖岗地及汨罗江中下游阶地最为集中。适宜茶叶、油茶、油桐、苎麻、桃李等经济作物生长。(6)山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土：共计81.53万亩，占土壤总面积的5.31%，均分布于东部山区。山地黄壤一般分布于海拔500～800米地段，黄棕壤分布于海拔800米以上地段，草甸土只有500亩，位于幕阜山一峰尖，山地黄壤、黄棕壤均呈酸性，养分含量丰富，自然植被较好。

项目所在的合成橡胶事业部为规划的石化工业用地，生态系统结构和功能发生了改变。按照要求，项目实施后应进行厂区绿化工作，引入园林绿化植物，以树木和灌木为主，兼有草坪，生物量水平基本可以达到原来自然植被的生物量水平。

## 5.2社会环境概况

### 5.2.1行政区划及人口

岳阳市云溪区现辖7个乡镇（云溪乡、云溪镇、路口镇、文桥镇、陆城镇、道仁矶镇、永济乡）、1个街道办事处（长岭街道办事处），共有66个村（场）和14个社区居委会。区人民政府驻云溪镇。2014年年末16.78万人，比上年增长0.2%。

### 5.2.2经济现状

2014年岳阳市云溪区实现地区生产总值293.97亿元，比上年下降0.6%；第一产业实现增加值7.73亿元，增长4.5%；第二产业实现增加值250.54亿元，下降2.1%，工业增加值下降3.1%；第三产业实现增加值35.7亿元，增长10.1%。三次产业对GDP增长的贡献率分别为2.6%、85.2%、12.2%。按常住人口计算，人均GDP达163680元，比上年下降2.1%。

全年财政总收入10.45亿元，同口径增长13.3%，其中公共财政预算收入3.49亿元，同口径增长2.1%。

GDP总量在全市的占比为11%，人均GDP为全市的4倍。固定资产投资、社会消费品零售总额占全市的比重分别为3.6%和1.9%。城镇居民人均可支配收入高于全市平均水平3702元，农民人均纯收入高于全市平均水平2878元。

巴陵石化分公司为省市重点工业区，对当地的经济发展起着不可替代的龙头作用。本工程作为巴陵石化分公司技改项目，符合地区和城市的发展规划。经过四十多年的发展，有着融洽的厂地协作关系，生活福利条件也日趋完善。良好的社会经济环境将对本项目的建设起着有益的助进作用。

### 5.2.3交通

岳阳市云溪区交通便捷。107国道和京广铁路横穿区内，长江黄金水道环绕西北。沿铁路南距长沙162公里，北离武汉245公里；沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到2小时车程；沿水路东距九江340公里，南京715公里，上海990公里，西距重庆490公里。境内有厂矿铁路专用线4条，全长29公里；有火车站2个，其中路口铺站属二等站，货物吞吐量每年可达800万吨；共有客货码头18个，其中长江汽车轮渡1个，3000吨级工业专用码头4个和已经开发升级的简易码头8个，并配套有输油管线、化学品管线、天然气管线在内的特种运输管线26条。“十一五”期间，武广高速铁路、荆岳长江大桥、随岳高速公路和S301省道通港路已相继建成通车，松杨湖港区作为湖南最大外贸港口也已启动建设，以松杨湖港区为龙头的沿江物流走廊正在逐步形成。

### 5.2.4区域产业布局规划

根据《岳阳市城市总体规划》（2008～2030），岳阳市中心城区产业布局规划如下：

（1）产业功能分区

将规划区划分为六个产业功能区：即三产业聚集区、云溪—路口工业区、城陵矶—松阳湖港口物流工业区、木里港—康王高新技术产业区、西塘—三荷休闲农业区、君山观光农业区。

（2）农业布局

近郊农业圈：由郭镇、康王西部、梅溪、永济、君山区柳林洲镇、西城办、金凤桥管理处组成，重点发展园艺农业、观光休闲农业、特色水产养殖、时鲜蔬菜、优质水果和花卉苗木。

远郊农业圈：包括君山区柳林洲镇以西的地区、西塘、麻塘、新开、三荷、康王东部、陆城、道仁矶、文桥、路口等地，重点发展规模化、专业化、标准化农业生产。

（3）工业布局

按照“两轴、两区、六大工业组团”的结构进行工业布局。“两轴”是以沿洞庭湖东岸、长江南岸和107国道为发展轴。“两区”是指北部石油化工产业区和东部高新技术产业区。

（4）三产业布局

商贸流通业布局：规划形成“两个市级、六个区级和十四个居住区级商业中心区”的三级商业网点体系。

旅游业布局：以楼、岛、湖为龙头，形成三个景区、四个景点。三个景区即岳阳楼、君山和南湖景区；四个景点即东洞庭湖湿地、团湖、陆城古镇和伍家洞—刘家湾—兰桥水库自然山水景点。

项目处于云溪—路口工业区范围内，是《岳阳市城市总体规划》（2008～2030）中工业用地。

## 5.3巴陵石化分公司2015年污染源调查

巴陵石化分公司隶属中国石化集团公司，是以石油炼制为“龙头”，生产合成橡胶、合成塑料、合成纤维及其他有机化工产品的特大石化企业。拥有固定资产原值113.4亿元，在职职工13000余人，其中各类专业技术人员4000余人。公司下设烯烃、环己酮、合成橡胶、环氧树脂等19个直属单位，生产装置58套。

巴陵石化自主开发了10万吨/年环己酮、20万吨/年SBS、14万吨/年己内酰胺和4万吨/年SEBS等生产工艺技术，拥有授权专利176件，先后获得国家、省部级科技进步奖近50项。“环己酮氨肟化项目”被列入国家重点基础研发规划项目；锂系聚合物“SEBS成套技术开发”、“仿生催化氧化制环己酮” 等项目被列入国家 “863”计划。

目前，巴陵石化也逐步理顺了发展思路，形成了两个原料基础（炼油原料工程、煤代油工程）、三大核心业务（己内酰胺及商品环己酮、锂系聚合物、环氧树脂及环氧有机氯系列产品）的发展格局。云溪区主要有烯烃事业部、环己酮事业部、合成橡胶事业部、环氧树脂事业部、供排水事业部、热电事业部。

根据《3万吨/年溶聚丁苯橡胶工业化生产线改造工程竣工验收监测报告》的相关资料，统计2015年巴陵石化分公司2015年污染源数据，见表5-1。

表5-1   2015年巴陵石化公司污染源统计表

|  |  | 单位 | 排放量 | 总量控制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水量 | m3/h | 880 |  |  |
|  | 化学需氧量 | t/a | 1095.1 | 1650 |  |
|  | 处理深度 |  |  |  | 三级 |
| 废气 | 工艺废气 | Nm3/a | 120289 |  |  |
|  | 燃烧烟气 | Nm3/a | 842643 |  |  |
|  | 二氧化硫 | t/a | 4978.68 | 6200 |  |
|  | 工业烟尘 | t/a | 1876 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | 1451.7 |  |  |
| 固废 | 粉煤灰 | t/a | 240000 |  | 综合利用 |
|  | 化工废渣 | t/a | 5863 |  | 综合利用或安全填埋 |
|  | 粉煤灰利用量 | t/a | 182640 |  |  |

# 6环境质量现状监测与评价

## 6.1大气环境质量现状与评价

为掌握项目所在区域的环境空气质量状况，特委托湖南永蓝检测技术有限公司有针对性的对项目所在区域的环境空气质量进行监测。

（1）监测布点

根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设3个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表6-1。

表6-1  大气环境监测布点

| 序号 | 监测点位置 | 监测点方位、距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 合成橡胶事业部厂界上风向 | 项目拟建地东北面1000m | 主导风向上风向 |
| G2 | 项目拟建地下风向 | ----- | ------- |
| G3 | 合成橡胶事业部厂界下风向 | 项目拟建地西南面250m | 下风向对照点 |
| G4 | 机关住宅区 | 西南面1300m | 主导风向下风向关心点 |

（2）监测时间：2016年8月5日~ 11日，连续监测7天。

（3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、臭氧、非甲烷总烃和苯乙烯。

（4）采样时间和频率：连续7天采样。日均值采样时间参考GB3095-2012中对数据有效性的规定。监测时须记录采样期间气象参数(包括气温、气压、风向、风速、天气状况)。

（5）采样和监测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。

（6）评价标准：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；苯乙烯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；非甲烷总烃标准参照执行中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页。

（7）监测及评价结果：见表6-2。

表6-2      大气环境监测结果分析表

| 监测因子 | 监测点 | 范围 | 平均值 | 标准值 | 最大超标倍数 | 超标率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | G1 | 24-31 | 28 | 75（ug/m3） （日均值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 25~33 | 29 |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 24~35 | 29 |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 26~31 | 29 |  | 0 | 0 |
| PM10 | G1 | 46-55 | 51 | 150（ug/m3） （日均值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 40~51 | 45 |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 46~59 | 52 |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 46~53 | 50 |  | 0 | 0 |
| TSP | G1 | 142-153 | 149 | 150（ug/m3） （日均值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 143~152 | 149 |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 143~159 | 150 |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 146~159 | 152 |  | 0 | 0 |
| SO2 | G1 | 34-46 | 39 | 150（ug/m3） （日均值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 31~42 | 37 |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 29~42 | 36 |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 28~38 | 32 |  | 0 | 0 |
| NO2 | G1 | 19-25 | 22 | 80（ug/m3） （日均值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 21~31 | 27 |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 18~26 | 22 |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 19~24 | 22 |  | 0 | 0 |
| CO | G1 | 0.3ND | / | 4.0（mg/m3） （日均值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.3ND | / |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 0.3ND | / |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 0.3ND | / |  | 0 | 0 |
| 臭氧 | G1 | 53-60 | 57 | 160（ug/m3） （日均值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 49-60 | 55 |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 53-61 | 57 |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 50-61 | 55 |  | 0 | 0 |
| 非甲烷总烃 | G1 | 0.12-0.32 | 0.19 | 2.0（mg/m3） （小时值） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.28-0.50 | 0.36 |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 0.24-0.48 | 0.33 |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 0.04ND | / |  | 0 | 0 |
| 苯乙烯 | G1 | 0.0015ND | / | 0.01（mg/m3） （一次值 | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.0015ND | / |  | 0 | 0 |
|  | G3 | 0.0015ND | / |  | 0 | 0 |
|  | G4 | 0.0015ND | / |  | 0 | 0 |
| ND表示该方法的检出限 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：各监测点SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、臭氧均能达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；苯乙烯能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，表明区域环境空气质量较好。

根据专家评审意见，本次环评补充收集了《湖南瑞源石化股份有限公司5万吨/年仲丁酯深加工项目环境影响报告书》（岳阳市环境保护科学研究所，2015年11月）对湖南瑞源石化股份有限公司的TVOC的监测数据。

监测点的时间为2015年10月9日~15日。

表6-3    特征因子环境空气质量现状监测点位一览表

| 监测点名称 | 方位及距离 | 监测单位 |
| --- | --- | --- |
| 瑞源石化公司 | 西南约1.2km | 湖南永蓝检测技术有限公司 |

大气环境质量监测结果统计见表6-4。

表6-4 环境空气质量现状监测结果统计表

| 项目 |  | 指标 | 测量值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 8小时平均值 | 浓度范（mg/m3） | 0.09～0.14 | 0.6mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大值占标（%） | 23.3 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |

根据表6-4的监测结果可知，监测点的TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。

## 6.2地表水环境现状与评价

### 6.2.1长江水环境质量现状与评价

项目产生的废水经巴陵石化已有污水处理场处理达标通过管道排至长江，长江段水域功能属于一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，本次地表水环境质量现状评价，为了解纳污水体长江的水环境质量现状，特委托湖南永蓝检测技术有限公司对长江的水环境质量进行现状监测。

（1）监测点位：S1巴陵石化分公司污水场排入长江排污口上游200m；

S2巴陵石化分公司污水场排入长江排污口下游500m；

S3巴陵石化分公司污水场排入长江排污口下游3500m。

（2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、苯乙烯。

（3）采样时间与频率：2016年8月5日~ 7日，连续监测3天。

（4）采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

（5）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（6）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。

（7）监测结果分析：具体水质监测结果见表6-5。

表6-5  长江环境质量现状监测评价结果统计表  单位：mg/L，pH除外

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 平均值 | 超标率 | 最大超 标倍数 | Ⅲ类 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | pH | 7.29-7.43 | / | / | / | 6~9 |
|  | DO | 6.1-6.5 | 6.3 | / | / | ≥5 |
|  | SS | 17-21 | 19 | / | / | ≤30 |
|  | COD | 15-18 | 16.3 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.9-3.0 | 3.0 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.426-0.524 | 0.484 | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.05-0.07 | 0.057 | / | / | ≤0.2 |
|  | 总氮 | 0.895-0.908 | 0.902 | / | / | ≤1 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | / | / | ≤0.05 |
|  | 苯乙烯 | 0.05 ND | 0.05ND | / | / | ≤0.02 |
| S2 | pH | 7.21-7.30 | / | / | / | 6~9 |
|  | DO | 6.1-6.3 | 6.2 | / | / | ≥5 |
|  | SS | 19-24 | 21.3 | / | / | ≤30 |
|  | COD | 10-13 | 12 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.0-2.5 | 2.27 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.496-0.514 | 0.506 | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.07-0.09 | 0.077 | / | / | ≤0.2 |
|  | 总氮 | 0.897-0.925 | 0.912 | / | / | ≤1 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | / | / | ≤0.05 |
|  | 苯乙烯 | 0.05 ND | 0.05ND | / | / | ≤0.02 |
| S3 | pH | 7.18-7.27 | / | / | / | 6~9 |
|  | DO | 5.2-5.7 | 5.4 | / | / | ≥5 |
|  | SS | 24-30 | 28 | / | / | ≤30 |
|  | COD | 12-18 | 15.3 | / | / | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.3-2.8 | 2.53 | / | / | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.592-0.673 | 0.63 | / | / | ≤1 |
|  | TP | 0.07-0.08 | 0.077 | / | / | ≤0.2 |
|  | 总氮 | 0.892-0.953 | 0.924 | / | / | ≤1 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | / | / | ≤0.05 |
|  | 苯乙烯 | 0.05 ND | 0.05ND | / | / | ≤0.02 |

根据监测结果可知项目纳污水体长江各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。

### 6.2.2松阳湖水环境质量现状与评价

项目区域内雨水通过明沟汇至松阳湖，其水域功能属于一般景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，本次地表水环境质量现状评价，为了松阳湖的水环境质量现状，特委托湖南永蓝检测技术有限公司对松阳湖的水环境质量进行现状监测。

（1）监测点位：W—松阳湖湖心

（2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、苯乙烯。

（3）采样时间与频率：2016年8月5日~ 7日，连续监测3天。

（4）采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

（5）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

（6）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。

（7）监测结果分析：具体水质监测结果见表6-6。

表6-6  松阳湖环境质量现状监测评价结果统计表  单位：mg/L，pH除外

| 断面 | 监测因子 | 范围值 | 平均值 | 超标率 | 最大超 标倍数 | Ⅳ类 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | pH | 7.46-7.55 | / | / | / | 6~9 |
|  | DO | 6.2-6.8 | 6.5 | / | / | ≥4 |
|  | SS | 4-5 | 4.7 | / | / | ≤30 |
|  | COD | 22-25 | 23.3 | / | / | ≤30 |
|  | BOD5 | 3.0-3.4 | 3.23 | / | / | ≤6 |
|  | NH3-N | 0.45-0.51 | 0.48 | / | / | ≤1.5 |
|  | TP | 0.06-0.08 | 0.07 | / | / | ≤0.1 |
|  | 总氮 | 0.728-0.787 | 0.758 | / | / | ≤1.5 |
|  | 石油类 | 石油类 | 0.01ND | / | / | ≤0.5 |
|  | 苯乙烯 | 苯乙烯 | 0.05 ND | / | / | ≤0.02 |

根据监测结果可知松阳湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，表明其水环境质量较好。

## 6.3地下水环境现状监测与评价

本次地下水环境质量现状评价，委托湖南永蓝检测技术有限公司2016年8月5~ 6日对项目周边居民水井进行现状监测。

（1）监测点位：周边居民水井2个；

（2）监测因子：pH、CODMn、氨氮、总硬度、氟化物、硫酸盐、挥发性酚类、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐。

（3）采样时间与频率：2016年8月5~ 6日，连续监测2天。

具体水质监测结果见表6-7。

表6-7     地下水水质现状监测与评价结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 计量 单位 | 监测值范围 | 超标 率 | 超标 倍数 | Ⅲ类 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 东南面2700双花村 水井 | 2016.8 5-6 | pH | 无量纲 | 6.91-6.95 | / | / | 6.5-8.5 |
|  |  | CODmn | mg/L | 0.6-0.7 | / | / | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.025ND | / | / | ≤0.2 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | 61-63 | / | / | ≤450 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 7.12-7.25 | / | / | ≤250 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.05-0.05 | / | / | ≤1.0 |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003ND | / | / | ≤0.05 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | 0.08ND | / | / | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001ND | / | / | ≤0.02 |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | 43-53 | / | / | ≤100 |
| 2#西北1150m处青坡社区水井 |  | pH | 无量纲 | 7.02-7.12 | / | / | 6.5-8.5 |
|  |  | CODmn | mg/L | 0.6-0.8 | / | / | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.025ND | / | / | ≤0.2 |
|  |  | 总硬度 | mg/L | 60-63 | / | / | ≤450 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 5.68-5.82 | / | / | ≤250 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.05-0.05 | / | / | ≤1.0 |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003ND | / | / | ≤0.05 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | 0.08ND | / | / | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001ND | / | / | ≤0.02 |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | 49-52 | / | / | ≤100 |

由湖南永蓝检测技术有限公司2016年8月5~ 6日对项目地附近的地下水的监测数据可知，项目附近水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-93）》中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量较好。

## 6.4环境噪声现状监测评价

（1）现状调查监测方案

监测点布设：本项目沿6万吨年特种锂系聚合物装置厂界四周和合成橡胶事业部厂界四周各布设1个点，共设8个点。按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。

（2）现状调查结果与评价

区域按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准执行，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

湖南永蓝检测技术有限公司于2016年8月5~ 6日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表6-8。

表6-8  评价区环境噪声监测统计与评价结果         dB（A）

| 编号 | 监测点位名称 | 监测时间 | 等效声级Leq [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1＃ | 6万吨年特种锂系聚合物装置区东面 | 8月5日 | 57.6 | 49.6 |
|  |  | 8月6日 | 57.1 | 50.2 |
| 2＃ | 6万吨年特种锂系聚合物装置区南面 | 8月5日 | 57.4 | 50.0 |
|  |  | 8月6日 | 56.8 | 49.9 |
| 3＃ | 6万吨年特种锂系聚合物装置区西面 | 8月5日 | 59.7 | 49.8 |
|  |  | 8月6日 | 58.6 | 50.1 |
| 4＃ | 6万吨年特种锂系聚合物装置区北面 | 8月5日 | 62.2 | 50.6 |
|  |  | 8月6日 | 61.9 | 50.3 |
| 5＃ | 合成橡胶事业部厂界东面 | 8月5日 | 56.5 | 50.5 |
|  |  | 8月6日 | 56.1 | 52.2 |
| 6＃ | 合成橡胶事业部厂界南面 | 8月5日 | 59.1 | 51.2 |
|  |  | 8月6日 | 58.2 | 52.0 |
| 7＃ | 合成橡胶事业部厂界西面 | 8月5日 | 62.3 | 51.6 |
|  |  | 8月6日 | 61.7 | 50.2 |
| 8＃ | 合成橡胶事业部厂界北面 | 8月5日 | 57.6 | 51.2 |
|  |  | 8月6日 | 56.3 | 49.9 |

从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））。

## 6.5生态环境质量调查

根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。评价区植被类群主要为常见乔木和草坪及灌木，没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响预测和评价

项目施工期主要工程活动内容有地基平整、设备、材料运输、混凝土搅拌、设备管线安装、作业人员生活等。由于项目规模不大，施工期时间不长，施工活动对环境的影响是短期的，其影响分析如下。

### 7.1.1施工期环境空气影响分析及控制措施

#### 7.1.1.1施工期环境空气影响分析

（1）施工扬尘

项目施工期扬尘对环境空气产生的影响主要来自两方面：一是各类运输车辆运行引起的扬尘；二是施工场地产生的扬尘。

扬尘属于无组织排放，其产生量难以定量计算。根据类比调查，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且成线形污染，路边的TSP可达10 mg/m3以上，一般浓度在1.5-30mg/m3之间。

一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，表7-1是洒水抑尘的试验效果。

表7-1    洒水降尘测试效果

| 距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP（mg/m3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 0.29 |

由上表可知，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。环评要求施工单位进行洒水抑尘操作，以减少扬尘量。

根据施工现场调查，环评要求加强物料转运与使用的管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场。

（2）燃油机械及运输车辆尾气

运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。机械尾气的排放与机械的性能和燃料的质量关系很大。燃用合格油品的机械排放的尾气对周围环境影响不大。

（3）喷漆废气

设备、管线安装时要经过除锈、喷漆作业，喷漆过程中会产生废气，这种含有有害物质的废气会对局部作业环境产生影响，需要加以控制。根据同类工程的影响预测表明，由于喷漆作业时间较短，工程远离环境敏感目标，故对环境影响较小。

#### 7.1.1.2施工期污染的控制措施

（1）根据《岳阳市人民政府关于印发<岳阳市预拌混凝土管理暂行办法的通知>》（岳政发【2008】18号）要求，全部使用商品混凝土，防止搅拌过程中的粉尘产生。

（2）汽车运输土方、砂石料、水泥建材料进场时，对易起尘的物料加盖蓬布，减少装卸粉尘污染。

（3）主要交通道路经常洒水抑尘，减少运输过程中扬尘的产生。

（4）对施工现场进行科学管理，统一堆放施工弃土、施工材料，设置防尘或围栏防护设施，减少扬尘或粉尘污染。避免露天长期堆放易起尘的物料。

（5）管道、储罐防腐喷漆使用环保型油漆，进行密闭操作，最大限度降低施工对周围环境的影响。

（6）对入场施工机械进行管理，检查合格的机器才可进场作业，尽量减少施工机器产生的燃油废气。

### 7.1.2施工期水环境影响分析及防治措施

#### 7.1.2.1施工期水环境影响分析

施工废水包括试压废水、机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

施工期产生的施工废水有：各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；罐体、管道试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物，基本上不含有害物质。废水中悬浮物的收集在沉淀池后就可以除去，经沉淀处理后可以重复利用或外排；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类，对这类废水应减少排放量，并将产生的含油废水集中收集后，进行无害化处理。则施工废水可得到妥善处理和达标排放，对周边水体影响小。

施工人员日常生活产生的生活污水主要污染物是COD、NH3-N、BOD5和SS等，废水量不大，可经化粪池处理后，沿现有管网进入污水处理厂。

#### 7.1.2.2施工期水污染防治措施

（1）在工程场地内地表径流和施工废水，通过排水沟进入厂区暗管系统，最终进入巴陵石化污水处理场。

（2）施工期机械设备产生的含油污水和施工清洗废水水集中收集后送巴陵石化污水处理厂处理。

（3）施工现场不设施工营地，施工员工的生活和清洗等均在现有厂内生活区进行，产生的生活废水经现有化粪池处理后送到污水处理场。

### 7.1.3施工期噪声影响分析及防治措施

#### 7.1.3.1施工期噪声环境影响分析

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

（1）施工噪声

施工噪声具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声，对声环境影响最大的是机械噪声，由于施工设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场地各场界噪声值，经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表7-2。施工场界环境噪声排放标准限值见表7-3。

表7-2    施工机械噪声预测结果

| 序号 | 机械名称 | 距机械不同距离的噪声值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1 | 振捣机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 |
| 2 | 卡车 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 66 | 62 | 60 |
| 3 | 移动式吊车 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 |
| 4 | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 |
| 5 | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 |
| 6 | 空压机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 |

表7-3   施工场界环境噪声排放标准限值   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

根据预测结果，夜间10:00以后禁止施工，应合理选用低噪声设备，经常对施工设备进行维修保养以免长时间使用增加设备噪声，施工期噪声的影响是暂时的，施工结束，噪声的影响也随之结束。拟建工程厂界外200m范围内无居民，所以不会扰民。

（2）交通噪声

施工期短期运输量不大，运输车辆少，由此产生的交通噪声影响也比较轻微。因此，施工过程应合理安排运输路线及时间，尽量避开集中居民区，在经过居民点是应减速慢行，禁鸣喇叭，则可有效控制交通噪声的影响。

#### 7.1.3.2施工期噪声防治措施

项目施工在合成橡胶事业部6万吨特种锂系聚合物装置区内，周围没有噪声敏感目标，但施工机械的噪声源较高，施工过程交通量的增加，需要采取一定的防治措施。

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，高强度的噪声设备尽量错开使用时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，减少施工噪声可能产生的不利影响。

（2）采用低噪声的施工设备，尽可能使用液压工具代替气压工具，减轻施工噪声源强。

（3）限制进入工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛，减少交通噪声。

（4）在高噪声设备周围设置屏蔽物，对附近操作的作业人员配戴防护耳塞，降低对操作人员的影响。

### 7.1.4施工期固体废物影响分析及措施

#### 7.1.4.1施工期固体废物污染源及环境影响分析

本项目主施工内容主要为框架建设及设备安装。

根据建设方提供的资料和现场调查知，建设过程中挖方较小，挖方放到指定的临时堆放点，用作绿化用土，无弃方产生。

施工过程产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾为建材损耗产生的垃圾，包括水泥、碎木料、废金属、钢筋和钢丝等杂物,建设方对施工中产生的固体废物完全按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定妥善收集、合理处置，可减小对环境的影响。

生活垃圾主要是施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，产生量较小，本改扩建项目生活垃圾倒入巴陵石化分公司现有垃圾站，再由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋，采取上述措施后，可以消除其影响。

#### 7.1.4.2固体废物防治措施

施工期间固体废物主要来自工程建设过程产生的工建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。针对不同固体废物在施工现场应采取定点临时堆放，分类收集，分别处理的防治措施。

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

（2）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（3）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（4）施工过程产生的生活垃圾纳入巴陵石化分公司现有垃圾收集系统，由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场卫生填埋。

（5）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（6）施工结束后，及时清理施工现场，废弃的建筑材料送到指定地点处置。

- 7.1.5生态环境影响分析及保护措施

#### 7.1.5.1生态环境环境影响分析

项目位于巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨特种锂系聚合物装置内，施工场地为现有的工业场地区，项目建设期不会产生土地利用现状的改变，场地内也无珍稀动植物存在，施工中对土地扰动较小，水土流失量也不大。因此，项目建设期生态影响很小。

#### 7.1.5.2生态保护措施

（1）、施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失。对施工产生的余土（泥），应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余土（泥），要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

（2）、在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

（3）、在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

## 7.2营运期环境影响预测和评价

### 7.2.1大气环境影响分析

#### 7.2.1.1气象资料来源

距离拟建项目厂址最近的气象站为临湘市气象站（29°29′N  113°27′E），相距约16km。拟建厂址与气象站均位于临湘市药姑山西侧的低矮丘陵地带，没有大型山体、湖泊相隔，地形条件基本相似。本评价选择临湘市气象站的地面观测资料作为拟建厂址区域的气象背景。

#### 7.2.1.2气象资料统计

下面是临湘市气象站2006-2015十年的气象资料统计。

（1）气候特征

拟建工程所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。近十年年平均气温18.4℃，极端最高气温41.1℃，极端最低气温-3.5℃；年平均相对湿度81%，年降水量1414.0mm；年蒸发量1375.9mm；年平均风速1.7m/s。近十年全年主导风为NW风，出现频率13.0%。年静风频率历26.0%。

（2）地面风向、风速

①风向：风对大气污染物的扩散和迁移方向起着决定性的作用。表7-4是临湘市气象站2006-2015年风向频率统计表，图7-1为风向频率玫瑰图。

表7-4     临湘市气象站全年及四季风向频率    （%）

| 风向 频 率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季(1月) | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 19 | 26 |
| 春季(4月) | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 10 | 23 |
| 夏季(7月) | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 32 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 秋季(10月) | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 12 | 33 |
| 四季 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 26 |

图7-1    临湘市风向频率玫瑰图

从表7-4、图7-1中可以看出：临湘市常年主导风为NW风，年出现频率为13.0%。冬季(1月)以NNW风为主，出现频率19.0%；春季(4月)以NW风为主，出现频率13.0%；夏季(7月)以SSE风为主，出现频率32.0%；秋季(10月)以N、NW风为主，出现频率均为14.0%。季以月为代表时，冬季静风频率26.0%、春季静风频率23.0%、夏季静风频率较低为16.0%、秋季静风频率33.0%。

②风速：临湘市气象站2006-2015年各月平均风速统计值见表7-5，各月平均风速变化曲线见图7-2。

表7-5    临湘市气象站各月平均风速

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |

图7-2   临湘市月平均风速变化曲线

由表7-5和图7-2可见，临湘市多年平均风速为1.7m/s。月平均风速的变化规律为4月、7月风速较大，为2.1～2.2 m/s，其中以7月最大；其它月份平均风速在1.4～1.8m/s的范围内波动。

临湘市气象站2006-2015年各风速段风向出现频率见表7-6。10年平均静风频率为17.2%。

表7-6   各风速段风向出现频率    （%）

| 风向 风速段 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 19.1 |
| 1.0-1.9 | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 5.5 | 3.0 | 29.8 |
| 2.0-2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |  | 0.2 | 1.1 | 4.3 | 2.6 | 20.3 |
| 3.0-3.9 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 9.0 |
| 4.0-5.9 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 4.1 |
| ≥6.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 注：静风频率17.2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面主要气象要素的统计结果见表7-7。

表7-7   临湘市气象站近10年主要气象要素统计表

| 月份 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均 | 7.0 | 9.4 | 13.2 | 18.8 | 23.0 | 26.8 | 29.4 | 27.8 | 24.6 | 19.3 | 13.6 | 7.5 | 18.4 |
|  | 极端 最高 | 27.1 | 29.1 | 30.1 | 35.5 | 35.8 | 37.4 | 40.3 | 41.1 | 37.2 | 35.3 | 33.2 | 24.5 | 41.1 |
|  | 极端 最低 | -2.6 | -1.0 | -0.4 | 6.4 | 9.9 | 17.6 | 21.2 | 20.7 | 16.0 | 7.3 | 1.7 | -3.5 | -3.5 |
| 平均 气压(hpa) |  | 1014.0 | 1011.5 | 1007.8 | 1002.8 | 999.2 | 995.4 | 993.8 | 995.4 | 1001.6 | 1007.8 | 1012.0 | 1015.6 | 1004.7 |
| 平均相 对湿度(%) |  | 84 | 85 | 85 | 83 | 82 | 80 | 73 | 81 | 79 | 80 | 80 | 83 | 81 |
| 降水量(mm) |  | 73.4 | 82.2 | 145.3 | 176.3 | 169.2 | 201.3 | 132.6 | 152.0 | 50.7 | 112.9 | 61.7 | 56.4 | 1414.0 |
| 蒸发量(mm) |  | 40.1 | 50.5 | 71.5 | 110.8 | 137.9 | 171.0 | 242.7 | 172.4 | 145.5 | 109.6 | 78.1 | 45.7 | 1375.8 |

③大气稳定度

大气稳定度对污染物扩散有较大影响，是表征大气扩散、稀释的重要参数。通过对临湘市气象站2006～2015年逐日总云量、低云量和风速资料的统计，得到各季及全年各类大气稳定度频率，详见表7-8。

由表7-8可见，该地春、夏、秋、冬及全年均以D类稳定度为主，频率分别为63.3%、43.0%、40.9%、67.2%和53.6%。全年不稳定类占20.4 %，稳定类占26.0 %。

表7-8   临湘市气象站各季及全年大气稳定度分类统计表

| 稳定度 时间 频率 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季(1月) | 3.4 | 6.8 | 0.6 | 67.2 | 9.4 | 12.6 |
| 春季(4月) | 2.7 | 7.8 | 7.9 | 63.3 | 10.3 | 8.0 |
| 夏季(7月) | 4.6 | 9.9 | 15.1 | 43.0 | 17.5 | 9.9 |
| 秋季(10月) | 3.4 | 16.3 | 3.2 | 40.9 | 15.9 | 20.3 |
| 全年 | 3.5 | 10.2 | 6.7 | 53.6 | 13.3 | 12.7 |

④垂直风场特征

据气象统计资料，工程区风速随高度变化而变化的规律性符合指数律，不同稳定度条件下各高度处的风速可用下列指数律表示：

U = U10(Z/10)p

式中

U——烟囱出口处环境平均风速m/s

U10——邻近气象台10m高处十年平均风速

Z——烟囱出口处高度m

P——风廓线幂指数，按表7-9选用

表7-9    各种稳定条件下风廓线幂指数

| 稳定度 | A | B | C | D | E、F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| 乡村 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |

#### 7.2.1.3大气环境影响分析

（1）大气预测模式及预测因子的选择

由工程分析可知项目大气主要污染源是装置区无组织排放的非甲烷总烃。因此本次评价选取装置排放的征因子非甲烷总烃作为评价因子。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中要求的估算模式，对项目大气环境影响评价工作等级判定为三级。按照导则HJ2.2-2008的要求，本项目的大气影响评价工作不需要采用进一步预测模式，直接采用估算模式的结果进行分析。

（2）模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐值选取。

（3）预测内容

项目预测内容为无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度和距离，以及对环境敏感点的浓度贡献值。

（4）污染源参数的选取

根据报告工程分析结果，本项目预测因子的无组织排放污染源强和排放参数见表 7-10。

表7-10   项目装置区无组织废气面源参数一览表

| 面源 参数 | X 坐标 | Y 坐标 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | m | m | m | m | m | º | m | h | % | kg/h |
| 装置区 | 0 | 0 | 8 | 20 | 12.5 | 0 | 10 | 8000 | 100 | 0.0125 |

（5）环境空气影响预测结果

工艺装置区无组织排放的非甲烷总烃预测结果见表7-11。

表7-11  技改装置非甲烷总烃无组织排放下下风向最大地面浓度及占标率

| 距下风向距离D(m) | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 落地浓度mg/m3 | 占标率（%） |
| 10 | 0.01853 | 0.93 |
| 74 | 0.03167 | 1.58 |
| 100 | 0.02878 | 1.44 |
| 200 | 0.01398 | 0.7 |
| 300 | 0.007854 | 0.39 |
| 400 | 0.005192 | 0.26 |
| 500 | 0.003848 | 0.19 |
| 600 | 0.003063 | 0.15 |
| 700 | 0.002536 | 0.13 |
| 800 | 0.002166 | 0.11 |
| 900 | 0.001884 | 0.09 |
| 1000 | 0.001656 | 0.08 |
| 1100 | 0.001474 | 0.07 |
| 1200 | 0.001324 | 0.07 |
| 1300 | 0.001197 | 0.06 |
| 1400 | 0.00109 | 0.05 |
| 1500 | 0.0009971 | 0.05 |
| 1600 | 0.0009169 | 0.05 |
| 1700 | 0.0008468 | 0.04 |
| 1800 | 0.0007851 | 0.04 |
| 1900 | 0.0007305 | 0.04 |
| 2000 | 0.0006818 | 0.03 |
| 2100 | 0.00064 | 0.03 |
| 2200 | 0.0006024 | 0.03 |
| 2300 | 0.0005684 | 0.03 |
| 2400 | 0.0005375 | 0.03 |
| 2500 | 0.0005093 | 0.03 |
| 下风向最大浓度 | 74 |  |
|  | 0.03167 | 1.58 |

从表7-11的预测结果可以看出：项目技改单元非甲烷总烃无组织排放最大占标率为1.58%，出现在距源距离74m处，最大落度浓度为0.03168mg/m3，满足非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值（2.0mg/m3）要求，对周边环境影响较小。

（6）对敏感点的影响分析：

根据现场踏勘，项目下风向主要敏感点为1300m处的机关住宅区，约150户，污染物对其的叠加值预测建表7-12。

表7-12  装置区污染物对下风向敏感机关住宅区叠加值（mg/m3）

| 污染物 | 最大落地浓 度（mg/m3） | 背景浓度（mg/m3） | 环境标准值（mg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） | 叠加背景值后浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织非甲烷总烃 | 0.001197 | 0 | 2.0 | 0.06 | 0.06 |

由表7-9预测结果可知，项目装置区无组织排放的非甲烷总烃在项目西南1300m处机关住宅区的浓度值为0.001197mg/m3，叠加背景值后占标准值的0.06%，未超过10%，因此无组织排放的非甲烷总烃排放对周边敏感点影响很小，环境空气质量可满足要求。

#### 7.2.1.4防护距离的确定

1、大气环境防护距离的确定

（1）大气环境防护距离确定方法

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

（2）大气环境防护距离计算结果分析

根据污染物的产生和排放情况，选择装置区无组织排放的非甲烷总烃为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。项目技改后整个装置区非甲烷总烃无组织排放量为22.19t/a。

（3）大气环境防护距离计算结果分析

按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

图7-3  非甲烷总烃大气防护距离计算结果

2、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）要求计算无组织排放卫生防护距离。无组织排放源的卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

根据该生产单元面积S（m2）计算，；

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别由该标准表中查取；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

针对项目无组织排放源非甲烷总烃设置卫生防护距离，有关计算参数选取及计算结果见表7-13。

表7-13    卫生防护距离计算

| 污染 因子 | 源强（kg/h） | 标准浓度限值mg/m³ | 生产单元占地面积（m2） | 计算系数（无因次） |  |  |  | 卫生防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| 非甲烷总烃 | 2.774 | 2.0 | 15000 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 72.348 |

根据上式计算结果L（非甲烷总烃）=72.348m，按（GB/T13201-91）规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；大于1000m时，级差为200m。

因此，技改后项目需设置100m的卫生防护距离，项目位于巴陵石化合成橡胶事业部6万t/a特种锂系聚合物装置预留用地范围内，该装置区已经设置300m的防护距离（见附件5），本项目卫生防护距离范围在其中，无需另外设置，能够满足要求。

### 7.2.2地表水环境影响分析

项目的废水污染源主要为离心脱盐废水和初期雨水。技改完成后装置污水排放量2.5m3/h，主要含有少量烃类有机物质（以COD计），一次最大消防水量4860m3。

生产废水依靠厂区已有污水处理设施处理。工艺简述如下，脱盐污水经管道与现有6万吨/年特种锂系聚合物装置综合废水混合后进入现有污水处理场生化污水处理系列处理；消防废水通过现有收集系统收集，送入污水处理场生化水处理系列进行处理。

#### 7.2.2.1对长江道仁矶评价江段的影响

（1）废水外排依托设施

本项目产生的污水经巴陵石化污水处理场生化系统处理后，在长江道仁矶口排放，依托巴陵石化现有的污水外排系统。外排系统的基本情况见下表7-14。

表7-14  废水外排系统基本情况一览表

| 外排系统组成 | 现有建设情况 |
| --- | --- |
| 排放方式 | 重力自流至排污口，排污管集中排放 |
| 排污管线 | DN600、13.8km，最大排放量1500m3/h |
| 排放口位置 | 道仁矶镇东北面 |
| 预测排放量 | 1200m3/h |

（2）污水外排管道排污现状

巴陵石化分公司现废水排放量为880m3/h（其中生化处理系统520m3/h），巴陵石化分公司设计排放量为1200m3/h（其中生化处理系统700m3/h），现污水处理场还有340m3/h的余量（其中生化处理系统180m3/h）。巴陵石化分公司的污水排污管道及废水排放口所在位置的水质通过了当地环保部门的验收。

（3）地表水环境影响分析结论

①、废水排放情况

改造装置完成后，项目废水排放量增加了约2.5m3/h，这样巴陵石化废水排放量由880t/h增加到882.5t/h，其中生化处理系统由520t/h增加到522.5t/h。废水中主要污染物COD等经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后排放。

本项目进入巴陵石化分公司污水处理场的废水主要污染物为COD，据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 47号内容中对脱盐单元污水排放口的监测及巴陵石化分公司监测站对其常规监督性监测可知，该部分生产废水呈中性，pH为6～9，其主要污染因子为COD，产生浓度为2000mg/L（其余监测的因子SS产生浓度为11mg/L、氨氮产生浓度为0.35mg/L、苯乙烯未检出、环已烷产生浓度为1.8mg/L，各监测因子产生浓度远远小于排放标准，因此不纳入污染因子）。废水中的COD经过与6万吨/年特种锂系聚合物装置现有污水自然混合稀释后，浓度降至300mg/L左右（根据现有装置废水产生量及浓度综合项目废水加权平均计算），小于污水处理场生化处理设施设计进水标准（1058mg/L），不会对污水处理厂造成冲击。

②、对长江水环境影响情况

最大外排水量达到882.5m3/h时，占巴陵石化污水处理场设计外排量1200m3/h的73. 5﹪，其中生化处理系统最大外排水量达到522.5m3/h时，占生化处理系统设计外排量700m3/h的74.6﹪，说明污水处理场和排污管线可以接纳改造装置完成后SEBS项目增加的废水量。

改造装置完成后，废水排放量和废水中污染物的浓度均满足排污管线排放量为1200m3/h预测的排放要求。在目前长江道仁矶江段水质变化不大的情况下，项目废水总排放量和污染物的排放量增加不多且在允许的范围内，对地表水的影响可维持在现有水平。

#### 7.2.2.2对松阳湖水质的影响

由于拟建工程实施清污分流、雨污分流，初期雨水经收集后送至污水处理场处理，后期外排明沟的为清洁雨水，污染物成分简单，仅含少量COD，COD浓度小于30mg/L，所以此部分废水排放不会对松阳湖的水质造成大的影响。

### 7.2.3地下水环境影响分析

本项目地下水文资料采用岳阳百利勘测科技有限公司于2009年7月对6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程场地岩土工程进行勘察的报告描述。

#### 7.2.3.1环境水质地质

（1）区域地质构造、地貌特征及地层构成

本项目所在区域属于幕阜山余脉向汉江平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南至西北呈阶梯状向长江倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。

根据《6万t/a特种锂系聚合物装置建设工程场地岩土工程初步勘察报告》，巴陵石化钻探揭露及场地周围沿途工程地质调查，查明在钻探所见深度范围内，场地地层自上而下分布为：①填土，②-1粉质粘土（软可塑），②-2粉质粘土（硬可塑），③-1强风化板岩，④-2中风化板岩。现分述如下：

①填土（Q4m1）：灰黄色、褐色等，松散；稍湿；中风化板岩碎块为主要成分，碎块粒径自2～30cm不等，粘性土填充，未经压实。该层主要分布于中部狭长的山沟部分位置，该层分布不均匀，勘探时场地层厚0.80～6.00m，平均厚度3.39m，层底标高70.79～89.36m。

②-1粉质粘土（Q41）：灰褐色；软可塑；粉质粘土为主要成分，粘性较强，干强度较高，无摇振反应，切面光滑，淤积成因。该层主要分布于中部狭长的山沟部分地段，该层分布不均匀，勘探时场地层厚1.60～3.70m，平均厚度2.83m，层底标高69.42～77.72m。

②-2粉质粘土（Q1e1）：黄褐色；硬可塑；粉质粘土为主要成分，粘性一般，韧性一般，干强度较高，无摇振反应，切面光滑，残积成因。该层分布于场地绝大部分区域，仅中部狭长的山沟部分地段未揭露此层，勘探时场地层厚0.50～4.00m，平均厚度1.2m，层底标高69.51～109.95m。

③-1强风化板岩（Pt2）：黄褐色；泥质成分，板状构造，变余泥质结构。岩体破碎，部分已风化成土状，原岩结构可见，干钻难以钻进，岩石基本质量指标RQD很差，属极软岩，岩石基本等级为Ⅴ类。该层全场地分布，层位不稳定，勘探时场地层厚1.00～4.50m，平均厚度2.96m，层底标高65.29～107.15m。

④-2中风化板岩（Pt2）：黄绿色、灰黄色；泥质成分，板状构造，变余泥质结构岩体破碎，风化节理发育，岩性较硬，岩石基本质量指标RQD较差，钻进时钻机摇动剧烈，岩芯呈短柱状或破碎状。岩石基本等级为Ⅴ类该层全场地分布。该次钻探未钻透此层。

（2）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图可知云溪地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型主要为：碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

该次勘察深度范围内有一层地下水，属上层滞水类型，主要赋存于填土和粉质粘土中，主要为大气降水和地表滞水补给，勘察期间仅在山沟中钻孔见到地下水，实测稳定水位埋深为3.0～5.80m，相当于海拔71.32～85.55m。由于场地底层主要为弱透水的粉质粘土和板岩，故地下水不发育。根据临近场地《水质分析报告表》中的水质分析结果和工程经验，按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关水质评价标准判定，该区域水质对混凝土具有弱腐蚀性。

天然情况下，区域地下水渗流场水力坡度平缓，一般在0.1‰左右，地下水流向长江。本区域深层地下水开发时间长，大量开采始于上世纪50年代，近些年通过地表水的充分开发利用以及节水工程，地下水开采总量逐渐减少。

根据勘察单位的调查和勘探，初步认为地下水储量较小。区域地下水的补给主要来自大气降水和地表水的渗漏。在通常情况下，地下水补给地表水，而在洪水期间则地表水补给地下水。区域内地下水主要以泉、地表径流、垂直蒸发以及人工开采等形式排泄。

#### 7.2.3.2工程涉及地下水污染源分析

本项目涉及地下水的污染源主要为装置区排水（包括生产废水、初期雨水），可能造成地下水污染的主要区域为装车区（包括事故水池）和装置区，主要污染物为COD，项目产生的污染物均经过厂区收集、处理后排往巴陵石化污水处理场集中处理，废水不直接外排。

本项目废水产生量为2.5m3/h（不含初期雨水），其中COD浓度为2000mg/L，废水量较小，混合后污染物浓度不高。正常工况下不会对厂区地下水造成污染。

在事故情况下，可能厂区防渗层因外界应力遭受破坏，物料发生泄漏出现地面溢流等，废水或物料进入厂区地下包气带迁移，才可能造成地下水体污染。

#### 7.2.3.3地下水影响分析

项目所处地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，地下水以HCO3-Ca·Mg型水为主，地下水补给主要依靠大气降水和河水，本地区附近1km范围内无地下水饮用水源地等地下水敏感区和保护目标。地层岩性主要以填土、粉质粘土、风化板岩为主，颗粒较细，渗透系数在10-5cm/s～10-7cm/s之间，透水性能较弱，隔污能力较强。本项目所在区域地层天然防渗性能良好，水流垂向和横向迁移能力较弱。

（1）正常工况地下水环境影响分析

正常工况下，本项目产生的废水经收集后去到巴陵石化污水处理场，不会对地下水环境造成污染。装置区围堰内经过防渗处理，正常情况下也不会对围堰内地下水产生不利影响。

如果厂区装置区、装车区等可视场所发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有油类或污水等少量泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不能任由油类或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常工况下对地下水环境影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

（2）事故状态下地下水环境影响分析

本项目装置区均经过水泥硬化，采取分区防渗措施，突出保障重点防治区地下水不受污染。

本项目主要考虑事故主要是：装置区污染物（如污水、物料等）因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。

由于装置区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小（10-5cm/s～10-7cm/s），且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。污水大量泄漏时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污水至事故水池，避免污水扩散至非污染区造成包气带污染。装置区的围堰可以阻挡大量物料泄漏时的扩散，及时采取回收和导流等措施，一周之内挖除受污染土壤并进行清洁土壤置换后，可以降低污染物对地下水的影响。因此，事故泄漏时的废水或者污染物进入包气带的量较少，厂区天然地层防渗能力较强，降低了污染物各向扩散的速度，便于厂区采取及时措施以控制污染。

采取地下水防渗分区措施后，可以进一步降低重点污染区基础下的土层防渗系数。在采取及时回收等措施的前提下，事故状态下（不破坏防渗层的情况下）污染物泄漏不会对重点污染源区和非污染区地下水产生不利影响。

采取上述地下水防渗措施后，本项目运营期不会对区域地下水产生不利影响。

### 7.2.4声环境影响预测分析

项目位于巴陵石化分公司厂区内，属于工业区，根据区域环境功能区划，项目厂界和环境噪声评价标准分别按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值执行。由于项目周边1000米范围内无人居声环境敏感点，所以本次预测无敏感点声环境影响预测的需要。因此本次预测仅进行厂界达标预测。厂界噪声预测值为背景值与新增噪声值或削减噪声值的声能量叠加之和，以叠加后的噪声值评价拟建项目投产后对环境产生的噪声影响。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

#### 7.2.4.1噪声源源强的选择原则

a）本项目噪声源较简单，且不少设备属于弱噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，主要考虑高噪声设备的影响。

#### 7.2.4.2预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

#### 7.2.4.3噪声预测结果与评价

（1）预测点布设

噪声影响预测的各受声点选择在距离噪声源较近的厂界，主要分析东厂界（距离最近噪声源150m）、北厂界（距离最近噪声源250m）、南厂界（距离最近噪声源60m）和西厂界（距离最近噪声源150m），预测厂界设置为装置边界。

（2）预测结果及分析

由工程分析给出的噪声源强、厂区平面布局及上述预测模式，预测结果见表7-15。

表7-15     声环境预测评价结果   单位：dB(A)

| 测点名称 |  | 现状值 |  | 贡献值 | 预测值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂址 边界 | 东界 | 56.5 | 52.2 | 36.47 | 56.54 | 52.31 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 南界 | 59.4 | 52.0 | 32.04 | 59.41 | 52.24 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 西界 | 62.3 | 51.6 | 44.4 | 62.37 | 51.65 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 北界 | 57.6 | 51.2 | 36.47 | 57.63 | 51.25 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

项目建成投产后，厂界昼间预测值在56.54dB(A)～62.37dB(A)之间，夜间预测值在51.25dB(A)～52.31dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。项目所在地周围1000m内无居住区等声敏感目标，声环境基本维持现状，对声环境影响不大。

### 7.2.5固体废物污染环境影响分析

根据已经完成的巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程实际运行情况及建设单位提供资料项目采用的新装置对离心机等关键设备进行设计优化和工艺控制参数调整，不产生机械杂质和凝胶，技改单元生产过程中产生的锂盐等溶于废水中外排，项目整个技改单元运行过程中无固废产生，因此不会对环境造成不利影响。

# 8污染防治措施的可行性分析

## 8.1大气污染治理措施可行性分析

工程在运营过程中，物料在管道内进行输送，防止了物料的挥发损失，改造装置没有单独的罐区，废气主要是装置区的无组织排放，其主要污染物是非甲烷总烃。

针对项目无组织排放的特点，在工程设计时就采取了：带搅拌容器机械密封；自动呼吸阀；管道运输等措施，可有效控制烃类气体的挥发损失。操作时加强管理，也可减少烃类气体的挥发损失。

- 8.1.1带搅拌容器采用机械密封减少无组织排放

本装置中带搅拌的容器均采用了机械密封，所用法兰片全部采用带金属垫片，减少装置泄漏的有机气体对大气环境的影响。

- 8.1.2采用自动呼吸阀减少呼吸无组织排放

储罐内气体与外界空气的交换采用自动呼吸阀。通过压力和大气压作用，调节阀门的打开和关闭状态，保证良好的密闭效果，减少非甲烷总烃的无组织损耗。

- 8.1.3采用管道运输减少排放

装置区所有物料之间的转运，均采用密闭管道运输，减少物料的泄露和损耗。装置区的钢管在使用安装前，逐根进行水压试验，保证管道的严密性；管道接口处，根据输送介质的特性选用不同类型的密封圈进行密封处理。

- 8.1.4强化工艺管理，减少操作损耗

加强管理，改进操作技术也可以减少非甲烷总烃的损耗。本评价建议罐区应强化以下的工艺管理措施：

（1）在物料输入操作时，应尽量在降温时作业。

（2）在安排装进物料时，应优先安排刚排空的储罐。

（3）尽量采用高液位储存，以减少储罐气体空间。

（4）尽量减少库内输转以减少损耗。

（5）加强储罐日常管理，定期检查储罐的密封情况，发现漏洞及时修理。

- 8.1.5装置区配备防泄漏检测仪器

为了控制挥发性有机物的泄漏，合成橡胶事业部统一进行防泄漏监测。

- 8.1.6其它措施和建议

（1）装卸采用密闭方式，对管道、工艺设备等进行吹扫，减少不必要的损失。

（2）建设完善的通风系统，保障无组织废气的达标排放，加强车间内通风系统的建设和维护，确保废气的达标排放。

（3）加强员工操作技能培训，减少人为因素造成的非正常停车；制订完备的检修和设备保养制度，开展预防性检修，配备相应的消防、安全设施，杜绝泄漏、火灾等重大事故发生。

- 8.1.7 VOCs 减缓措施

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（六）在石油炼制与石油化工行业中对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括：①对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；②对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放。（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。

本项目在今后的生产运营中，根据巴陵石化分公司的实际情况，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；对有机废气采取冷凝压缩回收后剩余部分送入火炬燃烧，能够符合VOCs污染防治技术要求。

- 8.1.8 达标可行性分析

技改项目针对装置区运行过程中的跑、冒、滴、漏无组织排放的非甲烷总烃采取上述环保措施后能有效的减少无组织废气排放，根据《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程竣工环境保护验收监测报告》，湖南省环境监测中心站，湘环竣监[2013]第 47号内容可知装置区无组织排放的非甲烷总烃最大浓度为1.8mg/m3，其跑、冒、滴、漏无组织排放排放的非甲烷总烃浓度能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中非甲烷总烃无组织排放限制4.0 mg/m3要求，因此本项目采取上述措施可行。

## 8.2废水污染治理措施可行性分析

本项目污水防治是依托巴陵石化现有的污水处理场。按照污水处理场的处理要求，对产生的污水通过“雨污分流、清污分流”等措施实行分类排放，确保污水能够得到有效的处理。

- 8.2.1污水收集排放系统

本项目污水收集排放系统分类情况如下：

（1）生产污水收集排放系统

本项目生产废水COD和现有6万吨/年特种锂系聚合物装置废水混合后能够满足巴陵石化污水处理场进水水质要求（1058mg/L），接入厂区内暗沟系统，最终进入巴陵石化生化污水处理场。

（2）初期雨水收集排放系统

技改项目装置区周边设置有排水沟，南面设有雨水切换阀，降雨前30分钟的初期雨水通过污水阀门排入厂区暗沟系统送至污水处理场处理，后期的清洁雨水通过关闭污水阀，打开明沟清水阀排入明沟至松阳湖。

- 8.2.2初期雨水和事故废水防治措施

初期雨水收集的工作流程：

正常状态时，装置区初期雨水（前30分钟）经排水沟收集后，通过污水阀门切换自流进入初期雨水收集池，再打入厂区暗沟系统，送至巴陵石化污水处理场进行处理；后期雨水通过清水阀门切换进入明沟系统，最终排入松阳湖。

初期雨水收集池利用现有（20m3），事故池利用现有（150m3），同时6万吨/年特种锂系聚合物装置事故收集池管网与巴陵石化全厂事故收集池连通，全厂事故收集池容积20000m3，当6万吨/年特种锂系聚合物装置事故收集池容积不能满足要求时，可考虑通过管道将事故废水输送至全厂事故收集池。

事故时，首先将排水沟的清水阀门关闭，进入装置区周围排水沟的事故水均通过污水阀门切换至事故收集池进行储存。待事故完毕，对收集池水进行检测。根据检测结果，收集池的水送至巴陵石化污水处理场进行处理；或收集池的水再用泵提升送至雨水沟内排至松阳湖。

废水采用三级防控，装置罐区采用围堰（装置区采用应急污水收集环沟）、事故收集池、污水处理场。

- 8.2.3污水处理厂对本工程废水的可接纳性分析

本项目产生的生产污水、初期雨水均依托巴陵石化已建的污水处理场进行处理，因此，需对项目产生的污水处理可行性进行分析。

- 8.3.3.1项目废水预处理排放情况

本项目生产废水、初期雨水送至巴陵石化处理场处理。

项目污水产生量为20000t/a，污水排放量为2.5t/h，废水中的COD经过与6万吨/年特种锂系聚合物装置现有污水自然混合稀释后，浓度降至300mg/L左右，符合污水处理场的进行水质要求。

- 8.2.3.2污水处理场接纳废水后情况分析

巴陵石化污水处理场分为生物预处理+曝气系统、A/O2系统生化处理系统、环氧污水处理系统三个系列，其中生物预处理+曝气系统为400t/h、A/O2系统生化处理系统为300t/h、环氧污水系列为500 t/h（单独处理环氧污水）。

生化污水处理厂（包括生物预处理+曝气系统和A/O2系统生化处理系统）总规模为700m3/h，目前实际处理废水量为520m3/h，还有180m3/h的处理规模。拟建工程进污水生化处理场的小时废水量2.5m3/h，现有的污水处理场完全可以接纳这部分废水。

- 8.2.3.3污水处理厂工艺流程介绍

生产污水和需处理的初期雨水流进入污水处理场前一座5000m3调节池，调节池主要起均衡水质、调节水量作用，使进入污水处理场的污水达到水质、水量的均衡，减少对后续处理工艺的冲击，稳定出水水质。

生化处理工艺流程见图8-1。

图8-1  污水处理场工艺流程图

- 8.2.3.4污水处理厂污水达标排放分析

根据巴陵石化分公司监测一站2014年2月对巴陵石化生化污水处理场总排口进行例行监测，监测数据见表8-1。

表8-1  巴陵石化总厂污水处理场废水监测结果   单位：mg/L(pH除外)

| 项目 |  | 进口(日均值) | 出口(日均值) | 标准值 | 达标情况 | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 9.78-10.81 | 7.84-7.85 | 6～9 | 达标 | / |
| 化学需氧量 |  | 587-2350 | 26.5-44.6 | 60 | 达标 | 98.1 |
| 氨氮 |  | 8.58-45.4 | 0.22-0.498 | 15 | 达标 | 98.9 |
| 石油类 |  | 12.8-40.0 | 0.43-0.64 | 5 | 达标 | 98.4 |
| 挥发酚 |  | 0.98-7.54 | 0.073-0.243 | 0.5 | 达标 | 96.8 |
| 备 注 | 数据后面标（L）表示测定结果低于方法检出限，其数值为该方法检出限。 |  |  |  |  |  |

巴陵石化总厂污水处理场外排口共监测污染因子5项，pH、化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚的日均值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-96)标准限值。

因此，本项目废水经污水处理场生化处理后，能够实现达标排放。

## 8.3地下水污染防治措施

拟建项目位于6万吨/年特种锂系聚合物装置预留地内，6万吨/年特种锂系聚合物装置工程已采取有效的地下水保护措施，主要包括：在装置四周设置排水沟，全部进行了防渗处理；场地的地基在平整时，就考虑了防渗处理；对生产装置区和罐区围堰在基础层上进行了混凝土硬化，对硬化地面涂抹防渗涂料；装置区设有事故应急池和雨水收集系统，可以及时排放事故产生的污水或雨水。拟建项目在6万吨/年特种锂系聚合物装置预留地内建设，6万吨/年特种锂系聚合物装置已实施的地下水保护措施为其提供坚实的地下水保护基础，所以只要按照现有要求执行，就会获得较好的效果，可有效地保护当地的地下水环境。

### 8.3.1源头控制措施

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑冒滴漏现象产生。装置区等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。

- 8.3.2分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防护区为装置区和事故水池，一般防护区为辅助设施区。除此之外的其他地区均为非污染区。

1、重点污染防治区

对于厂区内的装置区重点防护区，应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行地面防渗设计。

事故水池依托6万吨/年特种锂系聚合物装置现有，事故水池在建设过程中已考虑相应的防渗措施，按照相关要求进行了底层防渗和池壁防渗。

对于新建装置区，防渗措施要求为：地基处理时达到50cm以上厚的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s）、20-30cm厚的砂石垫层、15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层、地表面可考虑涂刷水泥基结晶形防渗涂料（渗透系数不大于10-12cm/s）。装置区四周必须设置排污沟， 排污沟做防渗处理。同时在排污沟外圈修建雨水沟，避免雨污混排。

图8-2  重点防护区防渗结构示意图

2、一般污染防治区

一般防护区采取的防渗措施如下：地基处理时表层50cm以上的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s），上部铺设15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层（渗透系数不大于10-8cm/s）。

图8-3  一般防护区防渗结构示意图

3、非污染防治区

对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

- 8.3.3地下水监控

建设单位应根据整个合成橡胶事业部的情况，统一设置监控井。实时观察项目生产及事故时对地下水的影响。

## 8.4噪声控制措施的可行性分析

拟建项目实施后，生产中有一些转动设备，因此应加强噪声的治理工作，主要从设备选型、阻隔传播途径和受声者保护三方面入手。

（1）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机，使噪声控制在85分贝以下。

（2）振动转动设备安装时设置减振支座，包扎阻尼材料，并提高安装质量。

（3）高噪声设备设置消声器或隔声罩，例如风机等噪声源，在进出口处安装消音器，以阻隔噪声的传播。

（4）合理规划平面布置。机泵集中布置在一个区内（装置区北侧），在平面布置中，离受影响的厂界尽可能远。

（5）控制开关噪声。由于项目自动化程度较高，会使用比较多的气动开关，从而带来一定噪声，因此在开关设备的选择上比较重要，并在开关外部加装保护外壳。

（6）日常生产需加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象，使设备处于最佳工作状态。

（7）加强对现场人员的自身保护，例如对于现场巡检人员，按照有关要求发放防噪用品，以减轻人员与高噪音设备长期接触。

总之，项目对其噪声源所采取的控制措施均为目前国内普遍采用的经济、实用的有效手段，实践表明其控制效果明显。经采取上述控制措施后，能够确保厂界昼夜噪声值均可符合《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值。因此，拟建项目对其噪声源所采取的控制措施是有效可行的。

## 8.5固废处理措施

根据已经完成的巴陵石化分公司2万吨/年SEBS装置产品质量升级改造工程实际运行情况以及建设单位提供资料项目采用的新装置对离心机等关键设备进行设计优化和工艺控制参数调整，不产生机械杂质和凝胶，技改项目生产过程中产生的锂盐等溶于废水中外排，项目整个技改单元运行过程中无固废产生，因此无相应措施分析。

# 9环境风险分析

## 9.1风险评价目的和重点

（1）环境风险评价的目的

环境风险的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）环境风险评价重点

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价的关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。因此，本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 9.2现有风险情况回顾

- 9.2.1现厂区风险情况

巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置的风险源主要有原材料和生产过程中潜在的两种。

原材料风险源有环己烷、丁二烯、四氢呋喃、异戊二烯、氢气等，它们虽不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中确定的有毒物质范畴，但属于易燃易爆物质。

生产过程中潜在风险源主要是丁二烯、环己烷、异戊二烯的贮存量大。当设备压力过高、管道及阀门被腐蚀老化、年久失修等均可引起泄漏；生产岗位操作不当也会造成泄漏和爆炸；泄漏处理不当也会引起爆炸等等。此外，精馏装置也有爆炸的事例。

巴陵石化分公司6万t/a特种锂系聚合物装置运行至今，未发生过燃烧、爆炸、泄漏等危害环境的安全事故。

- 9.2.1现有风险防范措施

（1）管理制度

为避免风险事故的发生，巴陵石化分公司按照《化学危险品安全管理条例》、《化学危险品安全管理条例实施细则》（化劳发[1992]677号）、《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发423号）等法规，严格管理、规范操作，同时制定了《突发事件应急预案》、设置了事故应急指挥机构，联合生产、设备、消防、治安、装卸、运输等部门组成应急队伍。指挥机构直接领导各下属急救专业队，确保应急工作的顺利应变和开展。

（2）技术措施

①项目储罐区、综合区道路地面均全硬化。

②项目储罐区按照《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-1995）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）设置了防火堤、雨污分流系统，初期雨水和污水收集后经公司污水处理系统处理，公司有完整的事故污水三级防控系统。

③项目储罐区设置了燃气体探测报警装置、火灾探测报警装置、压力液位探测报警装置、温度检测报警装置等防控报警装置，各设备装置联锁联动。

（3）应急措施

公司配备了污水处理装置、应急事故池、消防服、防化服、自给式呼吸器、防护眼罩、防毒面具、石棉被、安全帽、防护面罩、救生衣、围油栏、吸油毡、救生圈、消防斧等应急抢险物资。

公司还配备了洗眼器、急救箱、担架、应急氧气瓶、消毒纱布、包扎带、橡胶带、药棉生理盐水等应急救援物资。

（4）应急预案及救援指挥系统

巴陵石化分公司合成橡胶事业部应急预案已经在湖南省环保厅备案（备案号：4306012015C0100651），能够保障本项目事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响。

①组织体系

公司已成立应急救援指挥部及应急救援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援，各职能部门对化学毒物管理、事故急救，各负其责。

②通讯联络

保证通讯信息畅通无阻。制订的预案中已明确负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。负责人及联络电话白天和正常工作日快速畅通，而且在深夜和节假日都能快速联络。

③安全管理

公司保卫部门负责做好公司内的消防安全工作。贯彻执行消防法规，制定公司消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制。并负责消防安全教育。组织培训公司内消防人员。

## 9.3环境风险识别

- 9.3.1物质危险性识别

本项目涉及的物质主要物质风险见表9-1，风险类型主要为物质泄漏风险。各物质物化性质及危险特性见表9-2～表9-3。

表9-1  物质风险识别

| 序号 | 生产装置 | 物质名称 | 加入量 （吨） | 临界量 （吨） | 是否属于重 大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱盐单元 | 环己烷 | 40 | 500 | 否 |
| 2 | 脱盐单元 | 叔癸酸 | 10 | / | 否 |
| 备注 | 临界量参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）相关标准 |  |  |  |  |

表9-2  危险物性质表

| 名称 | 建规火险分级 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 自然温度（℃） | 爆炸极限（V%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环己烷 | 甲类 | -18 | -80 | 245 | 1.2～8.4 |
| 叔癸酸 | 乙类 | 129 | 220 | / | / |

表9-3  环己烷特性

| 标识 | 中文名：环己烷 |  |  | 英文名：cyclohexane |  |  | 分子式：C6H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：110-82-7 |  |  | UN号： |  |  | CN号：31004 |
| 理化性质 | 外观与性状： |  | 无色液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃） |  | 80.7 |  |  | 熔点：（℃） | 6.5 |
|  | 相对密度（空气=1） |  | 2.90 |  |  | 临界压力：MPa |  |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.78 |  |  | 临界温度：（℃） |  |
|  | 溶解性： |  | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮多数有机溶剂 |  |  |  |  |
|  | 主要用途： |  | 用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 中国MAC：未制定标准 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 属低毒类 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其它一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 建规火险分级： |  | 闪点（℃）：-18 |
|  | 自燃温度(℃) | 245 |  |  | 爆炸下限（v﹪）:1.2 |  | 爆炸上限（v﹪）:8.4 |
|  | 危险特性 | 第7类 易燃液体 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 | CO、CO2 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |

表9-4  叔癸酸特性

| 标识 | 中文名：叔癸酸 |  |  | 英文名：Neodecanoic acid |  |  | 分子式：C10H20O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：26896-20-8 |  |  | UN号： |  |  | CN号：31004 |
| 理化性质 | 外观与性状： |  | 水白色液体，有强烈气味 |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃） |  | 220 |  |  | 熔点：（℃） | -40 |
|  | 相对密度（空气=1） |  |  |  |  | 临界压力：MPa |  |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.911 |  |  | 临界温度：（℃） |  |
|  | 溶解性： |  | 能与异丙醇、苯、四氯化碳、丙酮和乙酸乙酯混溶 |  |  |  |  |
|  | 主要用途： |  | 主要用于合成叔癸酸缩水甘油酯、叔癸酸乙烯酯和叔癸酰氯等 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 中国MAC：未制定标准 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 低毒，在现有典型工作场合或环境未发生对健康或环境不利影响 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 反复表皮暴露会导致皮肤干燥开裂。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不易燃 |  |  | 建规火险分级：甲类 |  | 闪点（℃）：129 |
|  | 自燃温度(℃) |  |  |  | 爆炸下限（v﹪）: |  | 爆炸上限（v﹪）: |
|  | 危险特性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 | CO、CO2 |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 干粉、干砂 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗 15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |

- 9.3.2生产过程中危险性识别

（1）生产装置为SEBS脱盐单元。

表9-5  生产过程涉及的主要风险类型及特征

| 工艺 | 风险类型 | 危 害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳化脱盐 | 火灾爆炸 | 财产损失 污染环境 | SEBS胶液中环己烷引起 存在机械、高温、电气、化学等火源 |

（2）风险事故处理过程产生的伴生/次生污染识别

根据本工程的项目特点，可能发生的风险事故主要是装置区发生火灾爆炸，在事故处理过程的伴生/次生污染主要涉及消防水、事故初期雨水以及事故后的漏出物料的回收处置等。

①消防水和事故初期雨水

考虑到一旦泄漏导致出现火情，产生的消防水会携带部分物料，若不能及时得到有效地收集和处置将会通过雨水管道排出厂外，对周围水环境产生影响。另一方面，事故泄漏状态下的初期雨水，如得不到妥善管理也会随着雨水系统排出厂外，对周围水环境产生影响。为此，本评价将事故发生后产生的消防水和事故初期雨水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以考虑，并对其提出了相应的削减和防范措施。

②事故发生火灾燃烧事故产生的污染物

根据有关资料统计，装置区发生重大事故中最严重的就是火灾燃烧及爆炸事故。环己烷燃烧可能会产生大量的CO等污染物，并对周围大气环境产生污染。

## 9.4环境风险评价等级的确定

- 9.4.1重大危险源识别

根据（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源辨识》标准，在单元内达到和超过《危险化学品重大危险源辨识》的标准临界量时，将作为事故重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

① 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

② 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn≥1

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1,Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

对本项目危险化学品重大危险源辨识，按本单元加入的环己烷和叔癸酸计算，具体辨识过程见表 9-6。

表9-6   重大危险源及重要危险源辨识表

| 重大危险源物质 | 在线量q，（t） | 临界量Q，（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 环己烷 | 126（含胶液中已有的） | 500 | 0.252 |
| 叔癸酸 | 10 | / | / |
| 结论：P=0.252＜1，故本项目不构成重大危险源。 |  |  |  |

因此，由风险识别可以得出：装置区属于非重大危险源。

- 9.4.2评价等级确定

（1）工作等级划分标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，风险评价的级别划分主要依据评价项目的物质危险性和功能单元中存在的重大危险源判定结果以及项目所在地环境敏感程度等因素，按9-7划分：

表9- 7  评价工作级别

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（2）评价工作等级判定

由上述分析可知装置区属于非重大危险源，且项目位于巴陵石化分公司合成橡胶事业部厂区内，环境敏感性一般。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级判别标准（见表9-7），本项目的环境风险评价工作级别为二级评价。

## 9.5评价范围及敏感保护目标分别情况

- 9.5.1评价范围

大气环境风险评价范围确定为：以装置区为中心，半径为3km的圆形区域，风险评价范围详见图1-1。

项目依托已经设有的污染雨水及事故水池，初期雨水和事故污水收集后，泵至巴陵石化污水处理场处理，处理达标后最终排至长江，因此事故污水造成地面水污染的可能性很小，故本次风险评价范围不包括地面水的环境风险评价，风险事故水污染方面主要包括两方面：环己烷装置区泄漏，厂内污染雨水及事故水池容量核算。

- 9.5.2评价范围内的敏感目标分布

环境风险敏感目标为评价范围内人口集中居住区和社会关注区，根据评价范围选取范围内的居民集中居住点作为风险敏感点，本项目风险敏感点详见表9-8。

表9-8    风险敏感目标一览表

| 类别 | 保护目标 |  | 功能 | 与拟建装置方位距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 长江道仁矶江段 |  | 渔业 用水 | 西北面，10km | 大河 平均流量为20300m3/s | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 湖北洪湖市取水口上游1000m处 |  |  | 排污口下游34km |  |  |
|  | 巴陵石化分公司取水口 |  | 生产 用水 | 排污口上游16km |  |  |
|  | 长炼取水口 |  |  | 排污口下游10km |  |  |
|  | 云溪河 |  | / | 南面，2km | 小河，流量为0.07m3/s | GB3838-2002Ⅳ类标准 |
|  | 松阳湖 |  | 景观 用水 | 西面，6km | 小湖，面积约4km2 |  |
| 环境风险 | 刘家冲居民点 | 居住 |  | 北面，2300-3000m | 30户左右 | GB3095-2012 二类区 |
|  | 青坡社区居民点 | 居住 |  | 西北1150-2500m | 250户左右 |  |
|  | 八一村居民点 | 居住 |  | 西北面，1900-2500m | 30户左右 |  |
|  | 机关住宅区 | 居住 |  | 西南面，1300-2500m | 500户左右 |  |
|  | 象形湾居民点 | 居住 |  | 东南面，1200-2500m | 15户左右 |  |
|  | 双花村居民点 | 居住 |  | 东南面，2700-3000m | 40户左右 |  |
|  | 桃树坡居民点 | 居住 |  | 南面，2200-2500m | 20户左右 |  |
|  | 镇龙村居民点 | 居住 |  | 西南面，2000-3000m | 350户左右 |  |
|  | 公司办公大楼 | 办公 |  | 西南面，700m | 约500人 |  |

## 9.6事故源项分析

- 9.6.1最大可信事故及事故源分析

美国 M＆Mprotection Consultants.W.G Garrison 编制的“世界石油化工企业近30 年 100 起特大型火灾爆炸事故汇编（Ⅱ版）”论述了近年来国外发生的损失超过 1000 万美元的特大型火灾爆炸事故，通过对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近 30 年发生的 100 起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率，结果见下表9-9。

表 9-9    事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑料 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

从上表中，可以清楚地知道罐区发生火灾爆炸的比例最高。

如果按事故原因进行分析，则得出表9-10所列结果。

表 9-10    按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

从表9-9事故比率来看，灌区的事故率最大占 16.8%。从事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏造成的特大火灾爆炸事故所占比例很大，占 35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控列第二，占 30.6%；对于完全可以避免的人为事故亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占 10.4%；不可忽视的雷击也占到 8.2%；因此，防雪、避雷应予以重视。

根据类似行业相关事故统计及拟建工程环境风险的类型和危害程度自身特点，考虑到事故发生概率和其影响性，认为脱盐单元发生泄漏事故时会对工作场所内人员造成伤害，并对所在区域造成严重影响。脱盐单元系统包釜类、罐类和输送管道等环节均有可能发生泄漏、。因此，选择生产区阀门管线泄漏、釜类泄漏等作为最大可信事故。

- 9.6.2事故概率

项目所需的环己烷存在于SEBS胶液中，由现有工程管道输送，无环己烷储罐，管道中环己烷量较小；叔癸酸为低毒可燃的液体，危害性很小，因此，环己烷和叔癸酸发生风险的概率很小，其最大可信事故为阀门管线泄漏，事故原因多事由于设备故障，管理不善和自然灾害等，其中少量泄露事故较为常见，而大量泄露事故发生的概率较低，经资料统计出现事故的概率见表 9-11。

表 9-11      主要事故概率

| 事故名称 | 事故类别 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- |
| 管道、阀门、输送泵等密封不严 | 跑、冒、滴、漏 | 易发 |
| 管道、釜等损坏发生泄露 | 少量泄露 | 1×10-6 |
| 违反操作规程造成管道、阀门等破裂 | 重大泄露 | 1×10-5 -1×10-6 |

结合本项目特点，预测项目阀门管线泄漏、釜泄漏等最大可信事故概率为 10×10-5。

- 9.6.3事故泄漏量

液态物料发生泄漏时，其泄漏量可采用伯努利（Bernoulli）方程予以推算，其公式为：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数（0.65）；

A—裂口面积（0.0000785），m2；

P1—容器内介质压力，Pa，取常压；

P0—环境压力，Pa，取常压；

g—重力加速度，m/s2，取9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度（0.5），m；

ρ—液体密度（0.78），g/cm3。

根据计算，SEBS胶液中环己烷泄漏速率为45.6kg/s。

## 9.7事故对环境的影响

- 9.7.1物料泄漏对环境的影响

项目主要原料为SEBS胶液，SEBS胶液为混合物，在常温下为液体，发生事故后，立即采取应急措施，可以收集部分泄漏物由管道泄漏至围堰并控制在其范围内，采取风险防范措施后事故过程中泄漏的物料量较少。同时本项目位于合成橡胶事业部厂区内，项目周边1000米范围内无敏感点，因此，项目发生事故泄漏后对周边环境的影响较小。

- 9.7.2爆炸火灾

本项目无环己烷储罐，胶液由现有工程管道输送。SEBS胶液中含有环己烷，由于环己烷为易燃液体，可能发生爆炸引起火灾。

之前6万吨特种锂系聚合物装置建设项目环评中已对环己烷风险进行过相应分析，结论为：环己烷泄漏30 min后环己烷气团中心移到4.2km处，其浓度超标。对环境产生污染影响。环己烷在爆炸发生时或初期，有一定量的环己烷等污染物排放到大气环境中，发生火灾后其主要污染物为烟尘，其源强与物料燃烧的速度有关。由于缺乏上述物质爆炸引起火灾时相应的污染源强，类比6万m3燃料油贮罐发生火灾时的燃烧速度1600000kg/h，本次以最大贮罐2000 m3取质量燃烧速度53333kg/h，则烟尘的排放速率为46.5kg/h，排烟温度600℃。

因此本环评不对环己烷的影响进行定量分析。

## 9.8风险事故污水容量核算

装置发生风险事故时对水环境的次生/半生影响主要是火灾爆炸事故用于消防的事故废水，为防止消防废水对周围环境的影响，将事故废水导入到雨水监控池。故此处仅做事故池容量核算。

- 9.8.1事故消防水

本项目最大消防水量发生在装置区，根据可行性研究报告中：装置属于石油化工大型工艺装置，设计消防水量为450L/s，火灾延续时间为3小时，一次灭火需水量4860m3。

- 9.8.2物料量

本项目装置区所有设备中物料在线量总和为373t（471.6m3），主要为SEBS胶液，按泄露50%的物料计算，则物料泄漏量为235.8m3。

- 9.8.3初期雨水

项目装置区面积为250m2，根据前文计算可知项目暴雨情况下初期雨水产生量约5m3/次。

- 9.8.4事故水储存能力核算

6万t/a特种锂系聚合物装置设有150m3事故收集池，该事故收集池管网与巴陵石化全厂事故收集池连通，全厂事故收集池容积20000m3，认为事故收集池的总容积为20150 m3。

表9-12   事故水容纳能力核算

| 事故水量 | 物料泄漏量（m3） | 消防水量（m3） | 事故时雨水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 235.8 | 4860 | 5 |
| 有效容积 | 事故池容积（m3） |  |  |
|  | 20150 |  |  |
|  | 能否满足临时存储要求 |  | 满足 |

从上表可见，本项目事故状态下各种废水和物料泄漏量总和约占事故水池容积的25.3%，本项目事故水池可以容纳事故污水和物料泄漏，保证其不排入到外环境当中。

## 9.9风险防范及减缓措施

- 9.9.1风险防范措施

- 9.9.1.1工艺设计

采用成熟、安全、可靠的工艺技术，在设计中严格遵循相关规范的要求。具体措施包括：

（1）注意设备选型，选用结构合理、安全可靠的设备；

（2）合理选材，以防用材不当而造成不安全隐患；

（3）生产过程尽量采用密闭操作，减少易燃易爆物质的逸出，减少形成爆炸性混合物的 可能性，同时也减少了装置内毒物的浓度；

（4）为防止设备和管道超压而造成事故，在塔、容器出口和管道的有关部位设有安全阀等泄放设施；

（5）对于易燃易爆物料，在操作条件下置于密闭的设备和管道中，设备以及管线之间的连接处均采取相应的密封措施加强管道、设备密封，防止介质泄漏。

（6）公用工程管线与易燃易爆物料管线相连时，均设置止回阀或盲板，以防止易燃易爆介质窜入公用工程系统。

（7）装置各设备与建筑物、构筑物的布置间距，均考虑了防火距离及安全疏散通道，且有足够的道路及空间便于作业者操作及检修。选用成熟可靠的工艺流程，并在装置操作的关键部位设置了高低报警。

- 9.9.1.2设备设计

（1）根据有关规定，设备设计中充分考虑了当地的风压、地震烈度及场地因素，对关键设备按7级抗震烈度设防。

（2）对主要设备的裙座在设计中都设置了防火层，对高温和低温设备及管道均进行了隔热和保冷。

（3）根据介质、操作温度、压力和腐蚀情况，对装置中重要部位的设备采用了相应的防腐蚀等材料，以加强防腐蚀能力，延长设备寿命。

- 9.9.1.3自控设计

控制采用DCS自动控制系统，SIS安全仪表系统，现场仪表防护等级不低于IP55，并在装置区可燃气体可能泄露的区域设置可燃气体报警器和火灾报警器，保证装置在运行中安全。

- 9.9.1.4平面布置设计

（1）装置区各单元布置严格按照《石油化工企业设计防范规范》，防火防爆距离满足规范要求；

（2）建筑设计严格遵循防火规范，通风良好，有利于防火、防毒，并设置安全出口、应急照明等设施；

（3）界区内设备布置考虑安全疏散通道；

（4）装置框架按规范要求设置防火涂料层，耐火极限符合规定；

（5）设备、管道、阀门等布置考虑操作、检修需要，高处阀门设固定或移动平台；

（6）凡加工汇和输送各种易燃易爆介质的设备、管道均采用静电接地，防止静电积聚产生火花，引发爆炸、火灾事故。

（7）设备、管道、电气设施等均按有关抗震规定进行设计，建构筑物按6度烈度设防。

- 9.9.1.5设置安全色、安全标志

凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全标志，对需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的地方，在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志；对生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。

- 9.9.1.6消防

项目按规范设置了室内外消防设施，装置区设置室外消火栓、消防水炮及手提设备，巴陵石化云溪片消防中队距本装置距离为1.5km，装置发生重大火灾事故需要救援时，可立即通过电话与消防中队联系请求支援。

- 9.9.1.7火灾事故防范

本项目属于化工生产装置，按三级消防配制：第一级为车间，配备必要的灭火器、消防水系统、以及沙箱等消防器材，每个员工发现火情立即通报并扑救初期火险。第二级为工厂兼职消防员组成的消防队，在接到火灾报警后可快速抵达现场参与扑救或协作外来消防队工作。第三级为巴陵石化云溪区消防队进行联防，消防车能够在5分钟内赶到项目装置所在区域。

- 9.9.1.8危险化学品风险防范措施

本项目涉及的危险化学品为环己烷和叔癸酸，对于危险化学品应采取以下防范措施：

（1）本项目生产车间空气中的环己烷和叔癸酸的容许浓度必须符合《工业场所有害因素职业接触限值 第1部分化学有害因素》（ GBZ1-2007）要求。

（2）环己烷的使用场所应防止可燃气体和有毒气体的聚集，甲类车间宜配备机械通风装置及事故通风装置。

（3）当计划停车时，必须在停车前将设备内的物料全部处理完毕。设备、管道维修时，必须放净物料，进行气体置换取样分析合格，方可操作。操作时应有专人监护，严禁在无人监护时，进行操作。

（4）对生产设备的布置应便于隔离操作、通风排毒和事故处理，应留有足够宽度的操作面和安全疏散通道。

（5）要求设备连接部位要牢固、密闭，防止跑、冒、滴、漏。

（6）在能接触到毒物的有关场所，应配置事故柜和现场急救用品、个人防护用品、冲洗设备等卫生防护设施，冲淋设施的保护半径不得大于15米。

（7）工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣物，洗后再用。

（8）厂区设立危险化学品危害告知牌，加强防毒教育、定期检测岗位毒物浓度，做好作业人员的职业健康监护检查，进行急性中毒抢救训练等管理措施；建立作业场所内有毒有害物质定期监测制度和报表制度； 建立劳动安全卫生防护设施的日常维护、检查、检测台帐。

- 9.9.1.9落实LDAR（泄漏检测与修复）计划

建设单位结合合成橡胶事业部的整体情况，落实LDAR（泄漏检测与修复）计划采用固定或移动监测设备，监测化工企业各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生挥发性有机物泄漏处，并修复超过一定浓度的泄漏检测处，从而达到控制原料泄漏对环境造成污染。

LDAR步骤：确定程序、组件检测、修复泄漏、报告闭环等。其子程序包括：检测前准备子程序、检测子程序、修复子程序、报告子程序等。

LDAR技术使用专门LKS1000检测有机气体的仪器，以确认发生泄漏的设备。技术人员检测后，会对每个阀门和密封点编号，并设立牌子，建立台账。其中，绿色牌表示无泄漏；黄色牌表示警告，要予以修复；红色牌表示须立即整改。以此确保装置区、罐区泄漏事故的减少，减轻对环境的影响。

- 9.9.2风险减缓措施

（1）大气环境污染物减缓措施

1）事故废气放空入火炬系统

当某一个单元出现风险事故造成停车或局部停车时，装置自动连锁系统可自动切断进料系统，装置进行放空，事故停车造成的装置及连带上、下游装置无法回收的气体全部排入火炬系统，以保证人身安全。

火炬设置在一定程度上可避免事故产生的烃类气体直接排入大气而产生污染。

2）物料泄漏应急减缓措施

当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

根据事故级别启动应急预案；

保护员工与居民免于暴露在危险物质中；

如果泄漏仍在继续，消除泄漏源；

尽量能减少蒸发率；

转移泄漏物质。

避免暴露主要通过隔离泄漏区域和将人员疏散到上风向安全区来实现，尤其是当泄漏液体在持续蒸发时。

如果泄漏仍在继续，隔离损坏的容器，转移其中物料和堵漏，这样有助于消除泄漏源。

3）火灾爆炸应急减缓措施

当装置发生火灾爆炸时，根据事故级别启动应急预案；

根据需要，切断着火设施上下游物料，尽可能将泄漏物质转移到另外的容器或罐车，防止发生连锁效应；

在救火同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；

根据事故级别疏散周围居住区人群。

（2）污水外排防范及减缓措施

本项目产生的消防水和污水进入围堰、地漏，至事故应急池，通过检测后，进而通过全厂污水收集管网进入巴陵石化污水处理场进行处理。

## 9.10应急预案

2015年巴陵石化分公司针对合成橡胶事业部制定了的应急预案，本环评要求将本项目纳入到调整后的应急预案中。

（1）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图9-2所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图9-1    风险事故应急组织系统基本框图

（2）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

●明确职责，并落实到单位和有关人员；

●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（3）风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

●项目再生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况；

●应急计划实施区域；

●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；

●应急状态分类以及应急状态响应程序；

●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

●应急环境监测和事故环境影响评价；

●应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

●应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；

●应急状态终止与事故影响的恢复措施；

●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；

●事故的记录和报告程序；

（4）一旦发生风险事故

建设单位已成立应急系统指挥中心，由总经理负责，配备了相关的应急设施和器材。当事故发生时，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。并设置一定距离的隔离带，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。合理通风，加速扩散，大量雾状水稀释、溶解或喷稀碱液中和，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。装置内的残余气体用风机抽入尾气冷凝系统集中处理。若是液体物料泄漏，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，统一回收处置。

## 9.11风险评价结论

通过风险评价的结果表明，在落实各项环保措施和采取本报告书提出有关建议、落实厂区项目排水设施的设计、利用现有的污染雨水及事故水池与执行完整的前提下，事故发生的概率很低，本项目从环境风险的角度考虑是可行的。

# 10清洁生产分析、达标排放与总量控制

## 10.1清洁生产

推行清洁生产是实施生产全过程控制、进行整体污染预防，可实现节能、降耗、减污、增效，是实现达标排放和污染物总量控制的重要手段，是我国环境保护的重大策略。作为可持续发展的根本性措施，我国政府已将清洁生产载入《中国二十一世纪议程》，国务院于2012年2 月29日修正了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并于2012年7月1 日起正式实施。

清洁生产是指在可行的范围内减少最初产生的或随后经过处理、分类或处置的有害废物，达到“废物最小化”。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理为手段，强调在生产的全过程中的源削减。通过对生产全过程的排污统计、筛选并实施污染防治措施，不仅可以预防污染源建成后对环境的污染，而且能预防该污染源本身的污染产生，从而以经济有效方式最大限度地减少污染。

清洁生产要素中重要的环节是生产过程原料消耗指标和生产过程中的排污指标。从节省原材料和减少物耗的角度出发，清洁生产应是企业自觉追求的目标，同时符合充分利用先进的高科技技术提高生产效率的要求。

本项目将从清洁生产全方位、全系统的污染控制思路，针对建设项目的产品结构、生产工艺和设备、废物产生、废物回收以及燃料、资源能耗及生产过程中的污染减缓措施等指标进行比较分析。

### 10.1.1原辅材料

拟建项目使用的叔癸酸和环己烷均属于毒性一般的化学品，本工程所使用的原料纯度高、杂质少，属于较清洁原料，符合清洁生产要求。

### 10.1.2工艺技术、设备先进性

巴陵石化分公司于 2013 年 3 月完成了合成橡胶事业部2万吨/年SEBS 产品质量升级-脱盐单元的改造，车间通过对新技术的消化吸收，逐步优化完善了生产工艺。目前脱盐单元运行平稳，产品中锂离子含量由未脱盐之前的120mg/kg左右下降13mg/kg以下，SEBS 产品加工颜色和制品的透明性得到了极大改观，产品质量大幅度提高，得到了 SEBS 用户的认可和好评，促进了 SEBS 产品的出口。该乳化脱除锂杂质的技术通过了公司组织的评议，其属于国内首创，是一项先进的技术。

本项目采用乳化脱除技术采用管道式高剪切乳化泵，该设备相比于普通乳化泵具有以下性能特点：

①具有处理量大，能耗小，适合于工业化连续化生产；

②处理过的物料具有颗粒分布范围窄，均匀度好的特点；

③省时、高效、节约能源，生产效率高；

④装拆简单，易清洗，满足不同场合的CIP清洗需要；

⑤具有一定的自吸力和低扬程输送功能；

⑥无死角，物料100%通过分散乳化；

⑦噪音的低，运转平稳，维护方便；

本项目所需的离心脱水机考虑从国外单机引进，选用低噪声、先进、高效的类型。

6万t/a特种锂系聚合物SEBS质量升级改造，自控专业设计配套现场压力指示15点、流量（或变频调速）指示调节回路8个、现场液位指示4点、液位指示调节回路1个、远传液位指示报警回路6个。由现有6万t/a特种锂系聚合物装置的DCS对工艺参数进行监控。

本项目工艺属全国首创，是先进的生产工艺，可使SEBS产品质量达到国际较高水平。

### 10.1.3能耗水平分析

本项目能耗水平见表10-1。

表10-1  本项目能耗水平

| 项目 | 单位 | 单位产品消耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | kwh/t | 89 |  |
| 软水（脱盐水） | kg/t | 800 |  |
| 低压氮气 | Nm3/t | 0.8 |  |
| 综合能耗 | kgce/t | 11.097 |  |

本项目运营后，现有SEBS产品能耗为252.8kgce/t，每吨质量升级SEBS产品能耗相比于现有SEBS产品能耗增加11.097 kgce/t，能耗增加量较小，能耗的增加可大大提高产品的质量水平和价值，而且SEBS单位产品能耗仍处于国内外较先进水平。

本项目所用胶液来自6万t/a特种锂系聚合物装置胶液罐区。胶液罐通过保温，可保证该罐胶液出口温度达到85℃以上。加水洗涤时，可保证胶液温度大于70℃，满足酸中和反应所需温度，无需加热脱盐水。合理安排工艺流程和装置布置，合理用能，尽量减少有效能的损失，提高能源转换过程的有效能效率。采取以上相应措施可进一步减小能耗。

### 10.1.4污染治理分析

本项目单位产品污染物产生水平见表10-2。

表10-2    本项目单位产品污染物产生水平

| 项目 |  | 单位 | 项目产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水量 | m3/t | 2.5 |
|  | COD | t/t | 0.002 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | kg/t | 0.005 |
| 固废 | 危险废物 | kg/t | / |

技改装置COD、非甲烷总烃的增加量较小，影响不大。改造后生产废水经厂区暗管排入供水事业部污水处理场处理，达标后排入长江。

### 10.1.5环境管理和环境监测

拟建项目依托巴陵石化分公司合成橡胶事业部，其建立健全环境管理机构和专职管理人员，设立环境监测机构，拟建项目充分依托现有的环境管理和环境监测系统，为清洁生产的实施提供有力保证。

### 10.1.6清洁生产结论

综上所述，拟建工程采用巴陵石化分公司自主开发的、处于国内外领先水平的SEBS胶液中水溶性杂质脱除技术，产品质量、生产规模和单位产品能耗均处于国内先进水平。总体上达到国内清洁生产较先进水平。

### 10.1.7清洁生产建议

清洁生产是一个相对的概念，相对原工艺使用能源或产品使用过程中只要能减少污染，节约能源的都叫清洁生产。因此，推行清洁生产是一个不间断的过程。经分析，为此提出如下建议：

（1）在经营过程中必须加强循环利用和再资源化，对排放物的有效处理和回收利用，既可创造经济效益，又可减少污染。

（2）加强各环境管理，生产环节杜绝跑、冒、滴、漏，搞好各环节废物的回收利用。项目建成后，保证污染防治设施的正常运行，确保处理效果和达标排放。

（3）建议拟建项目建成正式投产后，管理部门要要全面地核定各部位用水和排水控制指标，建立奖惩措施，提高厂区清洁生产水平。

（4）清洁生产过程控制采用高效、低耗、节能的自动化控制新技术、新设备。

（5）建立严格完善的管理制度，加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识，环保意识，保障清洁生产的目的顺利实施。

（6）建设单位应积极与各固废接受方联系，签订有关处置协议，确保各类固废得到合理有效的处理。

（7）应加紧对于叔癸酸的回收处理的科研工作，以降低胶液脱盐产生的废水COD浓度，既可减少对环境的影响，还可提高经济效益。

清洁生产方案在项目实际运营中应考虑，从各方面提高本项目的清洁生产水平，使清洁生产水平早日达到更先进的水平。

## 10.2污染物达标排放

污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施，各建设项目必须执行环境保护的“三同时”制度，确保工程投产后，各污染物均能做到达标排放。

（1）废气排放的可达性

罐区储运采用严密的管道输送，储罐采用带搅拌容器机械密封、自动呼吸阀、管道运输等控制物料的挥发损失，无组织排放的非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外监控点浓度限值的要求。

（2）废水排放的可达性

技改装置区产生的生产废水、初期雨水等废水分别收集在各自的水池中，输送到有处理能力的巴陵石化生化污水处理场处理。处理后的水经监控达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表2中一级标准后经已经排污口排入长江。

（3）噪声排放的可达性

由于拟建工程位于巴陵石化厂区内部，技改单元作为合成橡胶事业部6万吨特种锂系聚合物装置区的一个产品装置，属于“厂中厂”。其距离装置区周边有一定距离，噪声再通过一定距离的衰减后，到达合成橡胶事业部厂界处，能够实现达标。

（4）固体废物排放的可达性

技改项目无固废产生。

由以上分析可知，本项目污染物均可达标排放或得到妥善处置。

## 10.3总量控制

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）和湖南省、岳阳市“十二五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，确定本项目废水的总量控制因子为COD、废气总量控制因子为VOCS。

本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废水经巴陵石化污水处理场处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4一级标准限值后外排至长江，水型污染物排放总量为：COD1.2t/a、气型污染物排放总量为：VOCS0.1t/a，废水COD所需总量控制指标从巴陵分公司的废水排放总量指标内进行调配，无需另外申请购买，具体见表10-3。

表10-3   污染物排放总量控制建议指标（t/a）

| 项目 | 排放 量 | 污染物名称 | 污染物 产生量 | 自身（污水场）削减量 | 最终排 放总量 | 巴陵公司云溪区目前排放量 | 本项目建成后巴陵公司云溪区排放量 | 目前总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 20000 m3/a | COD | 40t/a | 38.8t/a | 1.2t/a | 1095.1t/a | 1096.3t/a | 1650t/a |
| 废气 | / | VOCS | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | / | / | / |

由上面的巴陵石化分公司污染物排放总量估算和分析可知，本项目建成后巴陵石化公司云溪区COD的排放量小于总量控制指标，完全可以实现总量控制达标。

# 11环境经济效益分析

## 11.1经济效益分析

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目总投资1831.2万元。项目建成投产后，财务内部收益率（税后）为35.29%，高于设定的基准收益率13%，静态投资回收期（税后）3.79年，低于行业静态投资回收期基准值8年，企业投资在运营期可提前收回。由此可见，该项目可取得较好的经济效益，也将对当地国民经济发展作出一定的贡献。

根据拟建项目业主提供的《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目可行性研究报告》可知：

项目投资财务内部收益率： 44.82%（所得税前）

35.29%（所得税后）

项目投资财务净现值：     2589.83万元（所得税前）

1770.77万元（所得税后）

投资回收期：              3.22年（所得税前）

3.79年（所得税后）

项目资本金内部收益率：    63.11%

财务净现值：              1910.75万元

总投资收益率：            32.08%

资本金净利润率：          78.83%

## 11.2社会效益分析

技改装置脱除SEBS中锂等杂质，解决了SEBS产品颜色问题，提升产品质量和性能，有一定的社会效益。另外巴陵石化分公司正与某高校及国内主要医用输液器生产厂家紧密协作进行医用SEBS品种合成技术及共混材料应用配方开发—课题为“高1，2-结构含量SEBS的合成及应用”。目前医用SEBS中试产品已得到用户的初步认可。通过质量升级的SEBS产品用于医疗行业将带来一定的社会效益。

作为岳阳市的第一重点产业，以巴陵石化和长岭炼化两大央企为龙头的石化产业，其发展壮大对于湖南省经济和相关产业的发展、对于“两型”社会的建设具有重要意义。项目的实施使两大企业的资源能够得以优化配置，通过产业链的链接、延伸和扩展来提高资源利用的效率，从而达到强强联手、互补双赢的效果，进而增强区域石化产业的整体规模效应，提升区域石化产业的综合竞争力，进一步推进中部崛起战略的进程，同时有助于更进一步提升湖南省在中部崛起战略中的地位和作用。

项目的实施对于增加地方财政收入，促进社会服务，提高当地就业人口生活水平具有积极的意义。

## 11.3环境效益分析

### 11.3.1环保投资估算

项目总投资1831.2万元，其中投入环境保护措施的费用为30万元，环保投入占总投资的1.64%，项目环保投资见表11-1。

表11-1   环境保护投资估算

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 环保 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 无组织排放废气 | 密封设计、自动呼吸阀、氮封 | 10 |
| 废水 | 雨污管网 | 装置区内分别建设雨水、污水管道各一套 | 5 |
|  | 生产废水 | 利用现有已经的污水处理场 | / |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局 | 15 |
| 合计 |  |  | 30 |

### 11.3.2环境保护效益分析

本项目环保治理环境收益主要表现在废水、废气等能够达标排放，固废也能得到有效处置利用，避免外排到环境中。

技改装置对废水混合后外排，能减轻了污水处理场的负荷。初期雨水及事故污水的处理，减轻对松阳湖的影响，也有一定的环境效益；采取了减振、隔声措施后，可明显减轻噪声对周围环境的影响。在这些环境保护措施充分实施后，生产过程的污染物排放将会大大地减少，将大量的污染消化在生产过程中，外排废物的环境污染也将会大大地降低。

# 12环境管理与环境监测

环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。装置建成投产后，除了依据环评中所评述和建议的环境保护措施实施的同时，还需要加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监测工作，为清洁生产工艺改造和污染处理技术进步提供具有实际指导意义的参考。

项目投产后，本着需要、可行、科学和经济的原则，根据工程的排污特点、污染防治技术、《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-95）等石化行业有关环保工作的规定，制定环境管理和监测计划。在确定机构设置和设备配置时，充分考虑项目建成投产后环境管理和环境监测的情况，统筹考虑项目的需要，安排监测项目。

## 12.1环境管理

### 12.1.1环境管理计划

建立比较合理的环境管理体制和管理机构，是保证环境保护措施有效实施的重要手段，制定科学的环境监控计划，正确处理经济发展与保护环境的关系，实现项目建设经济效益、社会效益和环境效益的统一。

环境管理包括机构设置及职责、管理制度、管理计划、环保责任制等内容。开展企业环境管理的目的是在项目施工阶段和运营阶段履行监督与管理职责，确保工程在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督监测工作，了解工程明显与潜在的环境影响，制定针对性的监督管理计划与措施。

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司已建立环境管理机构和环境监测站，本项目公司现有环境管理机构、制度、监测设备及人员进行环境管理和开展环境监测工作。

### 12.1.2环境管理机构及职责

目前，中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司已有较完善的环境管理机构与环境管理制度，实行公司总经理领导下的各级环保部门负责制，公司设有安全环保部，各事业部设环保科，各装置均设有一名兼职的环保人员；总公司设有环境监测站，负责全公司的日常环境监测工作，定期对总公司内所有的污染源及大气、水环境进行监测；总公司共有环境管理和监测人员约230人。其职责主要包括：

（1）环保总负责人对全厂环保问题总负责。

（2）生产部主管对生产中的环保问题总负责。

（3）保管理机构负责制定公司环保法规及相关制度，并负责监督执行。并对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

（4）环保管理部门依据环保局等部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

（5）环保监测人员对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，并负责数据的汇总填报。

（6）现场管理人员对现场环保设施的运行状况负责。

（7）负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理等。

为了使巴陵公司的环境管理上一个新的台阶，本次环评提出如下管理建议：

（1）制定巴陵公司环境保护规划和污染预防措施，实施清洁生产审计制度，提出年度环境保护目标，责任到人。

（2）建立并逐步健全公司的环境保护管理制度，如环境保护管理程序、环境保护工作检查制度、环境保护监测制度、环保设备管理与维修制度、环境保护教育制度、污染防治规定、环保专兼职干部岗位职责、环保档案管理制度、环境保护工作奖惩制度等，使之成系列、相配套，为环境保护工作规范化管理打好基础。

（3）推行清洁生产，提升公司的管理水平，增加经济效益的同时，也保护了生态环境。

（4）对职工进行经常性的环境保护法律法规及环保知识宣传教育，使保护环境成为职工的自觉行动。

## 12.2环境监测计划

- 12.2.1环境监测机构与人员

根据技术的发展和国家有关要求，所有废气排气筒应设立永久的采样孔和采样平台。本次工程建成运行后的污染源监测可依托总公司现有的监测站。监测站主要设置有环境分析室、生物分析室、气象噪声室、天平室等，气相色谱室、标准溶液配置室、数据处理室、办公室等，满足厂区环境空气、废气、污水、噪声的常规监测。监测站工作人员掌握了有关环境监测专业知识，熟练掌握操作技能。

- 12.2.2运营期环境监测

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握市场厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。

本项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，巴陵石化监测站应将监测结果按次、月、季、年编制报表，交安全环保科专人管理并存档。在事故或非正常工况下要增加监测频次，由云溪区环保分局、岳阳市环境保护局进行监督。本评价提出环境监测计划如表12-1。

表12-1   环境监测计划

| 监测类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气与 空气环境 | 无组织排放 （厂界上风向、下风向个一处） | 非甲烷总烃 | 每季一次 | 发生事故排放时立即进行 |
| 废水与 水环境 | 厂区明沟总排口 | 水量、pH、石油类、CODCr、BOD5 | 按自动监测 | 发生事故排放时立即进行 |
|  | 装置污水排放口 | 水量、pH、COD、石油类、氨氮、SS | 按照污水处理场要求执行，每天/次 |  |
|  | 污水处理场总排口 | 水量、pH、COD、石油类、氨氮、SS |  |  |
|  | 地下水监测井 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮 | 每季一次 |  |
| 噪声与 声环境 | 装置边界 | 等效A声级 | 每季一次 | 测边界噪声 |
|  | 合成橡胶 事业部厂界 | 等效A声级 | 每季一次 |  |

## 12.3排污口设置及规范化管理

- 12.3.1排污口设置

排污口是项目排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）污水排放口：

①按照《污染源监测技术规范》在总排放口设置采样点。

②应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

（2）废气排放口

有组织排放废气的排气筒高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定；无组织排放有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点；排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。

（3）固定噪声源

噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

（4）固废储存：

污染物排放口和固体废弃物堆场，应按国家的规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，在安全环保部下设监测机构，配备专职或兼职人员，并设立监测系统。

- 12.3.2排污口规范化管理

排污口应按以下规范要求：

（1）排污口应符合“一明显二合理三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

（2）排污口必须按照国家环保部制定的《环境保护图形标志实施细则》相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌

（3）建设项目设置排污口时，需经负责审批环境影响评价报告书的环保部门审查批准。

## 12.4项目“三同时”验收一览表

项目 “三同时”验收内容见表12-2。

表12-2    本项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 名称 | 监测因子 | 治理措施 | 备注说明 | 治理效果 | 投产 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装置区 | 非甲烷总烃 | 密封设计、自动呼吸阀、氮封 | 减少无组织排放 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表7无组织排放监控限值 | 与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产使用 |
| 废水 | 排水 管网 | / | 清污分流，雨污分流，装置区初期雨水与事故池必须分开建设，并采取防渗防漏措施。 | 排水管不得使用明渠、必须使用管道 | 清污分流、雨污分流 装置区初期雨水与事故池必须分开建设，并采取防渗防漏措施。 |  |
|  | 生产废水 | 污水量、COD | 与现有管网对接，收集全部生产污水，以便集中排放到污水处理场。 | 污水混合后COD浓度小于污水场进水值 | 装置区总排放口达《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准并满足巴陵石化污水处理场进水要求；污水处理场总排放口达GB8978-1996一级标准 |  |
|  | 地下水 | / | 地面防腐、防渗 | 防腐、防渗 | 不污染地下水 |  |
| 噪声 | 噪声 | Leq | 隔声、减震、低噪声设备等 | － | 厂界噪声达到GB12348-2008）3类标准 |  |

# 13工程可行性分析

## 13.1与《产业结构调整指导目录》符合性分析

巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造，属于国家《产业结构调整指导目录》（2011 年本及2013年修正）中第一类第（十一） 条第 13 项热塑性弹性体材料开发与生产的鼓励类项目，并且采用巴陵石化自主开发的新技术，体现了世界先进水平的新工艺技术。

因此，项目建设符合国家产业政策。

## 13.2规划与选址可行性分析

本项目用地位于巴陵石化分公司合成橡胶事业部内，不新增用地，由建设单位提供的国土证（附件4）可知，本项目用地属于工业用地，符合用地规划要求。

《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》中巴陵石化及其“五改七建一配套”项目，为规划的云溪化工工业组团，属于工业用地。建立沿长江走向、连接岳阳纸业——华能电厂——巴陵石化、松阳湖临港产业区及云溪精细化工工业园——长岭炼化——临湘生化工业园的沿江工业带。

本项目为巴陵石化合成橡胶事业部内，不新征地，符合岳阳市城市总体规划。

另外，从环保角度分析如下：

（1）项目拟建地交通较为便利、107国道和京广铁路邻近厂区，长江黄金水道环绕西北。项目生产需要的原辅料均可从岳阳及周边城市通过陆运或水运运输到厂区，来源方便可靠，能够满足项目营运期消耗的需求。

（2）经实地调查，项目拟建场址周围无文物古迹和风景名胜区。区域内未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。

（3）巴陵石化云溪片区经过几十年的发展，具备了完善的基础设施条件，如水、电、汽、交通运输等以及“三废”处理设施，如污水生化处理场、生产非正常事故排放的火炬系统等，项目建设可充分利用现有的公用、辅助设施环保工程，有利于减少能耗、降低成本。

（4）工程拟建厂址为巴陵石化分公司合成橡胶事业部现有用地，不新征建设用地，对周边环境较小；项目建设符合国家的产业政策，与当地城市发展规划和环境功能区划不冲突。

（5）现状监测结果表明，项目所在区域大气各监测点SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、臭氧均能达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；苯乙烯能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，表明区域环境空气质量较好。项目纳污水体长江各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。附近水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-93）》中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量较好。项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求，综上可知区域内大气、地表水、地下水等均具有一定的环境容量，能容纳本项目排放的污染物。

（6）项目位于巴陵石化分公司合成橡胶事业部内，最近居民点分布主要为西北侧1150m青坡社区居民点，由本项目大气环境影响分析可知，项目大气污染的排放量较少，对其影响较小。项目废水经巴陵石化现有污水处理场处理达标后排入长江，装置区地面采用防渗处理，对区域内地表水、地下水环境影响较小。各类噪声设备采取措施后，厂界能够达标。因此在采取本报告书提出的污染防治措施后，各污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小，项目的建设不会周围环境造成明显的影响，不会降低区域环境功能区划。

（7）项目厂址所处位置外环境关系简单，临近区均为巴陵石化橡胶事业部各类产品装置，与周边环境相容；设置的卫生防护距离能够满足要求；周边无项目建设的制约性因素。

综上所述，从环保角度看，本项目的选址是合理的。

## 13.3平面布局合理性分析

本项目在6万吨/年特种锂系聚合物装置区预留用地范围内，无需新征地及拆迁，工程总占地为250m2。该地块位于SEPS工业化装置助剂配制单元（加氢纯化）内，将与该单元一起建设完成。平面布置根据工艺流向和产品原料流向，并结合SEPS工业化装置助剂配制单元（加氢纯化）布置情况，合理布设项目工艺设备。

技改单元装置区设备按生产流程顺序、按功能分区，同类型设备适当集中布置。设备、管道系统按照最短的模块式、顺流布置方式。竖面布置充分考虑物料重力流下料的实验数据，并进行优化，节省投资。满足重力流下料要求，巧妙的利用空间结构进行热力补偿。布置满足生产工艺流程要求，人流、物流顺畅，有利于生产，方便管理，满足国家现有的防火、卫生、安全等有关技术规范，因地制宜，紧凑布局。

装置区布置按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》（SH/T 3053-2002）、《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024－95）等规范的要求进行了设计，符合国家基本建设的方针政策要求，符合安全环保要求。

综上可知，项目平面布置基本合理可行。

# 14结论与建议

## 14.1结论

- 14.1.1项目概况

中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司投资1831.20万元对6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造项目，改造内容为在万吨年特种锂系聚合物装置区用地范围内新增胶液脱盐单元，项目是针对6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造，因此生产规模仍为2万吨/年，年操作时数8000小时，技改前后产品产量不变，不新增劳动定员。

- 14.1.2工程分析

项目污染物排放情况汇总见表14-1。

表14-1    营运期污染物排放汇总

| 类别 | 项目名称 | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 外排量 (t/a) | 去除率 (﹪) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 排大气 |
| 废水 | 废水量 | 2.0×104 | 0 | 2.0×104 | 0 | 巴陵石化污水处理场 |
|  | COD | 40 | 38.8 | 1.2 | 97 |  |
| 噪声 | 70-90dB(A) |  |  |  |  | 隔声、减震 |

- 14.1.3环境质量现状

（1）环境空气

监测结果表明：各监测点SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、臭氧均能达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；苯乙烯能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，表明区域环境空气质量较好；监测点的TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。

（2）水环境

根据监测结果可知项目纳污水体长江各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。

根据监测结果可知松阳湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，表明其水环境质量较好。

地下水监测结果表明：项目附近水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-93）》中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量较好。

（3）声环境

项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））。

- 14.1.4营运期环境影响评价

（1）、环境空气影响分析：

从表7-11的预测结果可以看出：项目技改单元非甲烷总烃无组织排放最大占标率为1.58%，出现在距源距离74m处，最大落度浓度为0.03168mg/m3，满足非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值（2.0mg/m3）要求，对周边环境影响较小。

由表7-12预测结果可知，项目装置区无组织排放的非甲烷总烃在项目西南1300m处机关住宅区的浓度值为0.001197mg/m3，叠加背景值后占标准值的0.06%，未超过10%，因此无组织排放的非甲烷总烃排放对周边敏感点影响很小，环境空气质量可满足要求。

（2）、水环境影响分析：

改造装置完成后，废水排放量和废水中污染物的浓度均满足排污管线排放量为1200m3/h预测的排放要求。在目前长江道仁矶江段水质变化不大的情况下，项目废水总排放量和污染物的排放量增加不多且在允许的范围内，对地表水的影响可维持在现有水平。

（3）、声环境影响分析：

在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，对周边环境影响较小。

（4）、固体废物影响分析：

技改项目无固废产生。

- 14.1.5环保措施的可行性

（1）废气

项目对生产工艺中产生的尾气采取了有效的处理措施，同时加大了贮存区和装置区的管理和维护，最大限度的控制了无组织污染物的散发，从而确保本项目的废气污染物排放控制在最低限度，与国内同类企业相比大大降低了污染物的排放。经实践证明，采用上述措施后，可有效地减少原料在贮存和生产过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到很低的水平，可有效减少项目无组织气体对外环境的影响。

（2）废水

废水防治理措施有：采用“雨污分流、清污分流”的收集、排放系统实行分类排放；设置防火提，利用现有雨水收集池收集装置区初期雨水和事故情况下的消防水；外排污水全部依托巴陵石化污水处理场处理后排放。 采取以上措施后，废水排放符合地方排放标准和总量控制要求。

（3）噪声污染防治措施

对机泵噪声源采取的噪声控制措施有：采用低噪声的机泵，设减振设施；设置泵区，机泵集中布置并尽可能远离厂界。通过采取以上减振降噪措施，各厂界昼间及夜间噪声分别都能够控制在65dB(A)及55dB(A)以内能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物污染防治措施

项目采用的新装置对离心机等关键设备进行设计优化和工艺控制参数调整，不产生机械杂质和凝胶，技改项目生产过程中产生的锂盐等溶于废水中外排，项目整个技改单元运行过程中无固废产生，因此无相应措施分析。

- 14.1.6项目建设的可行性

#### 14.1.6.1建设项目可行性分析

（1）产业政策符合性分析

巴陵石化分公司6万吨年特种锂系聚合物SEBS质量升级改造，属于国家《产业结构调整指导目录》（2011 年本及2013年修正）中第一类第（十一） 条第 13 项热塑性弹性体材料开发与生产的鼓励类项目，并且采用巴陵石化自主开发的新技术，体现了世界先进水平的新工艺技术，符合国家产业政策。

（2）项目选址合理性分析

项目所选厂址交通条件便利，供水、供电设施齐全，区域具有一定的环境容量，项目建设与周边环境相容，公众支持，项目不存在的制约因素，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。

（3）平面布置的合理性

技改单元装置区设备按生产流程顺序、按功能分区，同类型设备适当集中布置。设备、管道系统按照最短的模块式、顺流布置方式。竖面布置充分考虑物料重力流下料的实验数据，并进行优化，节省投资。满足重力流下料要求，巧妙的利用空间结构进行热力补偿。布置满足生产工艺流程要求，人流、物流顺畅，有利于生产，方便管理，满足国家现有的防火、卫生、安全等有关技术规范，因地制宜，紧凑布局。装置区布置按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》（SH/T 3053-2002）、《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024－95）等规范的要求进行了设计，符合国家基本建设的方针政策要求，符合安全环保要求。综上可知，项目平面布置基本合理可行。

#### 14.1.6.2清洁生产分析

项目通过从工艺技术、原料利用水平、节能降耗水平、污染物产生及排放情况等方面进行分析，总的而言项目建设基本符合清洁生产原则。

#### 14.1.6.3污染物总量控制

环评建议项目主要污染物的总量控制指标CODCr1.2t/a、VOCS0.1t/a，CODCr所需总量控制指标从巴陵分公司的废水排放总量指标内进行调配，无需另外申请购买。

#### 14.1.6.4环境风险评价

通过风险评价的结果表明，在落实各项环保措施和采取本报告书提出有关建议、落实厂区项目排水设施的设计、利用现有的污染雨水及事故水池与执行完整的前提下，事故发生的概率很低，本项目从环境风险的角度考虑是可行的。

#### 14.1.6.5公众参与

从环境信息公开及反馈的情况来看，周围公众对本项目的建设较了解，绝大多数人赞成本项目的建设，没有人反对项目建设。公众要求建设方在建设过程中做好环境管理和污染物防治工作，建设方对于公众的意见均表示采纳。

- 14.1.7综合结论

本项目拟建于巴陵石化分公司合成橡胶事业部6万吨年特种锂系聚合物装置区预留用地内，符合国家、地方的产业政策和国家、地方的发展规划、行业规划；工业用地符合岳阳市总体规划和工业布局。工程采用了企业自主研发的先进、安全、合理的工艺技术，满足清洁生产和循环经济原则和要求。项目采取了完善的污染治理措施，有效减少污染物排放量，降低项目对周围环境质量的影响，可维持评价范围内的环境质量功能目标要求，也可满足巴陵石化分公司总量控制指标。项目建立了各类风险防治措施和应急预案，可有效控制各类风险事故的发生。

综上所述，本次评价认为项目在确保施工安装质量、严格执行“三同时”制度，落实本报告中提出的各项污染防治措施和风险防治措施的前提下，从环境保护角度来看是可行的。

## 14.2建议和要求

（1）加强对工程环保设施的管理，并定期各设备、设施进行检查、维护，以减少事故排放和风险事故发生的几率；

（2）在本工程建成投产前，要落实好总量控制和以新带老措施；

（3）建议下一步设计中从清洁生产的角度对本工程的各项指标、参数进行核实，以确保和先进的生产工艺及技术装备相匹配；

（4）进一步加强企业现有污染防治设施的管理，尤其是污水处理场的维护和运行管理，保障在线监测仪器的长期稳定运行，确保外排污水的各项污染物长期、稳定、持续达标排放，减少企业外排污染废水对松阳湖、长江及周围水环境造成的影响。

（5）严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。

（6）应加紧对于叔癸酸的回收处理的科研工作，以降低胶液脱盐产生的废水COD浓度，既可减少对环境的影响，还可提高经济效益。