国环评证 甲字 第2702号

中国石油化工股份有限公司长岭分公司

12万吨/年催化干气制乙苯装置

环境影响报告书

(报批稿)

湖南葆华环保有限公司

二О一六年八月

*我单位对本环评文件的内容、数据和结论负责，承担相应法律责任

项目名称：中国石油化工股份有限公司长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置

文  件  类  型：环境影响报告书

适用的评价范围：化工石化

法 定 代 表 人：陈 平

主持编制机构：湖南葆华环保有限公司

中国石油化工股份有限公司长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置环境影响报告书编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杨丹 | HP0012151 | A270206302 | 化工石化医药 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 杨丹 | HP0012151 | A270206302 | 总论 工程分析 污染防治措施 清洁生产 总量控制 环境可行性分析 |  |
|  | 2 | 齐新征 | HP00013592 | A270206101 | 环境质量现状 环境影响分析 公众参与调查等 |  |

目  录

1总论	1

1.1任务由来	1

1.2项目由来	2

1.3编制依据	3

1.4评价目的和指导思想	5

1.5评价工作等级及评价范围	7

1.6评价标准	9

1.7环境保护目标	11

1.8评价工作重点	11

2环境质量现状调查与评价	13

2.1自然环境概况	13

2.2社会环境概况	15

2.3环境质量现状调查及评价	16

3 长岭分公司现有工程概况	33

3.1公司现有及在建工程基本情况	33

3.2本项目与依托工程的依托关系	35

4、项目概况	46

4.1基本情况	46

4.2总图布置	48

4.3 工程基本情况	49

4.4 公用工程	54

5 工程分析	59

5.1 生产装置	59

5.2装置物料平衡、元素平衡及水平衡	65

5.3污染源分析	67

5.4 污染防治措施及达标排放分析	74

6清洁生产和总量控制	85

6.1清洁生产	85

6.2总量控制	89

7 环境影响预测与评价	90

7.1 施工期环境影响分析	90

7.2 营运期环境影响预测	90

8 风险评价	111

8.1风险识别	111

8.2评价等级、范围及保护目标	115

8.3长岭分公司风险源项分析	115

8.4风险事故预测及影响分析	116

8.5环境风险防控措施	118

8.6建议	124

9 环境管理与监控	125

9.1施工期环境管理与监控	125

9.2运营期环境管理	125

9.3 运营期环境监控	126

9.4环保设施验收监测	127

10环境经济损益分析	129

10.1项目的社会效益	129

10.2项目的经济效益	129

10.3环境经济损益分析	129

11项目建设的可行性分析	131

11.1产业政策的符合性	131

11.2 规划相容性与选址的合理性	131

12 公众参与	133

12.1  公参程序及内容	133

12.2公参结果	133

12.3公众参与小结	134

13 结论和建议	135

13.1项目建设必要性	135

13.2工程分析结论	135

13.3 环境影响预测	137

13.4 环境风险评价	138

13.5环境保护措施	139

13.6清洁生产	139

13.7总量控制	140

13.8与规划等相符性分析	140

13.9 公众参与	140

13.10 制约因素	140

13.11综合结论	140

13.12 建议	141

附件：

附件1    委托书

附件2    云溪区环保局关于本次工程评价标准的批复

附件3    危废处置协议

附件4    监测质量保证单

附件5    油品质量升级项目环保验收批复

附件6    附件联系人一览表

附件7    审批登记表

附件8    专家意见

附件9    专家签名表

附图：

附图1   岳阳市城市总体规划及项目地理位置示意图

附图2   环保目标图

附图3   大气、地下水监测布点图

附图4   地表水监测布点图

附图5   平面布置图

# 1总论

- 1.1任务由来

中国石油化工股份有限公司长岭分公司（以下简称长岭分公司）是中国石油化工股份有限公司直属国有大型工业企业，位于岳阳市云溪区（地理位置见附图1），占地面积8.4平方公里，截至2014年10月底，长岭分公司用工总量2740人。2010年长岭分公司实施了800万吨/年油品质量升级改扩建项目，2016年4月800万吨/年油品质量升级改扩建项目已建成并通过竣工验收，公司现拥有近30套炼油化工装置，成为中南地区重要的石油化工产业基地。主要生产汽油、煤油、柴油、丙烯、液化石油气、石脑油、苯类、沥青等60余种产品。

乙苯主要用于生产苯乙烯，苯乙烯是重要的基本有机原料之一，广泛用于合成树脂、合成橡胶及其它化工产品的生产。随着苯乙烯需求的增加，我国苯乙烯的生产呈现出加速增长的趋势。长岭分公司现有1＃和3＃两套催化裂化装置，总加工能力400万吨/年，可产催化干气13.5万吨/年，其中乙烯浓度约19wt%，考虑到厂内催化干气有一定的余量，长岭分公司优化资源配置，将本装置作为炼油装置的配套工程于2010年底实施建设， 2011年长岭分公司委托湖南省环境保护科学研究院编制了该装置环境影响评价报告，2011年10月26日通过了湖南省环境工程评估中心主持的专家评审会，由于本项目原料催化干气来源于油品质量升级项目，审批部门意见为“在依托工程通过竣工验收后再行考虑本项目的审批”。2015年12月，湖南省环境监测中心站完成了中国石化股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建工程的验收监测报告，2016年2月，湖南省环境保护厅以“湘环评验[2016]14号”文通过了“中国石化股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建工程”竣工验收，作为配套工程的乙苯项目需开展环境影响评价工作并尽快完成竣工验收，以确保公司炼油装置的有序生产，目前该工程处于调试运行阶段。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的规定，中国石油化工股份有限公司长岭分公司委托湖南葆华环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位在进行现场勘查、工程资料和环境资料收集、研究、环境现状监测及污染源监测的基础上，根据国家有关环境保护方面的政策、法律、法规和技术规范，编制完成了项目环境影响报告书。

- 1.2项目由来

2008年7月，中国石油化工长岭分公司委托湖南省环境保护科学研究院编制完成了《中国石油化工股份有限公司长岭分公司油品质量升级改造工程环境影响报告书》，该工程建设内容包括13万吨/年催化干气制乙苯装置，湖南省环保厅受理了该项目环评，油品质量升级项目于2009年开工建设，乙苯装置于2010年启动建设，实际建设规模为乙苯年产量12万吨。

考虑到油品质量升级项目属于800万吨/年原油加工项目，其污染影响较大，2010年建设单位重新委托湖南省环境保护科学研究院编制《中国石油化工股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建项目环境影响报告书》，其中12万吨/年催化干气制乙苯装置属于化工装置，未纳入该环境影响评价内容中，环保部于2012年12月9日以“环审[2010]407号”文批复了该项目环境影响报告书。

2011年油品质量升级项目主体工程建设已进入尾声， 2011年8月长岭分公司委托湖南省环境保护科学研究院编制完成了《中国石油化工股份有限公司长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯项目环境影响评价报告》，2011年10月26日该项目环评报告通过了湖南省环境工程评估中心主持的专家评审会，2011年11月6日环评单位根据专家意见修改报告书有关内容并将环评报告报批稿件报送至湖南省环境保护厅，由于本项目原料催化干气来源于油品质量升级项目，为督促油品质量升级项目尽快建成投产，审批部门经讨论后形成的意见为“在依托工程通过竣工验收后再行考虑本项目的审批”，因此该项目环评报批流程暂停。

本装置作为油品质量升级项目配套工程于2013年底建设完成，2015年12月，湖南省环境监测中心站完成了中国石化股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建工程的验收监测报告，2016年2月，湖南省环境保护厅以“湘环评验[2016]14号”文通过了“中国石化股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建工程”竣工验收，作为配套工程的乙苯项目需开展环境影响评价工作并尽快完成竣工验收，以确保公司炼油装置的有序生产。

由于12万吨/年催化干气乙苯装置已于2013年建成并投入试运行，环评思路及内容有一定的调整，2016年7月长岭分公司委托湖南葆华环保有限公司编制完成了《中国石油化工股份有限公司长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置环境影响评价报告》。根据“湖南省环境保护厅关于印发《湖南省环境保护行政主管部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知”（湘环发[2015]31号），投资5亿元以下的石化项目的审批权限由原湖南省环境保护厅下放至市级环保局，12万吨/年催化干气制乙苯装置的投资在2.5亿左右，低于5亿元，环评审批的环保部门为岳阳市环境保护局。由此，2016年8月，环评小组将本装置的环境影响评价报告报送至岳阳市环境保护局。

- 1.3编制依据

- 1.3.1环评工作委托书

长岭分公司关于“12万吨/年催化干气制乙苯装置”环境评价委托书，中国石油化工股份有限公司长岭分公司，2016.7。

- 1.3.2相关的环境保护法律和法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

(2) 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日；

(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日公布；

(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月29日修订；

(6) 《建设项目环境保护管理条例》，[国务院第253号令]；

(7) 《中华人民共和国环境影响评价法（修正版）》，2016年9月1日实施；

(8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日；

(9) 《建设项目环境保护管理条例》，[中华人民共和国国务院令第253号]；

(10) 《建设项目环境保护分类管理名录》，国家环境保护部第33号令，2015年3月19日；

(11) 《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》，2005年11月28日；

(12) 《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》国家发改委令第21号；

(13) 《中华人民共和国循环经济促进法》主席令第4号，2009年1月1日实施

(14) 《大气污染防治行动计划》， 国发〔2013〕37号；

(15) 《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

(16) 《危险化学品安全管理条例》 (国务院令第344号)；

(17) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

(18) 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环保部公告2013年第36号；

(19) 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》( 环保部公告 2013年第31号 2013-05-24实施)；

(20) 《湖南省环境保护条例》（2013.5.27修正）；

(21) 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；

(22) 《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》；

(23) 《水产种质资源保护区管理暂行办法》（中华人民共和国农业部，2011 年第1 号令）；

(24) 《石化行业VOC污染源排查工作指南》（2015）。

(25) 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

- 1.3.3相关的技术规范

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2011)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

(3)《环境影响评价技术导则 地面水》(HJ/T2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011)；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)；

(7)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(8)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

(9)《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006年3月18日实施；

(10)《危险化学品名录（2015版）》；

(11)《石油炼制工业废水治理工程技术规范》（HJ2045－2014）；

(12)《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》(HJ/T89-2003)；

(13) 《危险废物名录（2016年本）》。

- 1.3.4相关的项目立项、设计等文件

⑴ 《中国石油化工股份有限公司长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置可行性研究报告》 中国石化集团洛阳石油化工工程公司，2009年4月；

⑵ 云溪区环保局关于本项目环评标准的批复；

⑶ 《中国石油化工股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩工程竣工环境保护验收监测报告》湖南省环境监测中心站，2015年12月；

⑷ 《中国石油化工股份有限公司长岭分公司120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置环境影响报告书（报批稿）》湖南省环境保护科学研究院，2015年1月；

⑸ 《中石化长岭分公司100万吨/年催化柴油加氢转化项目环境影响报告书（报批稿）》湖南省环境保护科学研究院，2016年1月；

⑹ 建设单位提供的其它资料。

- 1.4评价目的和指导思想

- 1.4.1评价目的

⑴ 通过调查、收集资料与实测，弄清本项目评价范围内的社会环境、自然环境和环境质量状况。

⑵ 根据项目实际生产情况，查清本项目“三废”排放情况，分析本项目在营运期对周围环境的影响程度和范围，分析是否存在环境问题，是否存在超标排污，以此提出“以新带老”；

⑶ 按照国家“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”等政策要求，对本项目可能引起的环境问题提出相应的环保措施和建议，为本项目的生产和环境管理提供科学依据。

- 1.4.2评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表1.4-1    工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废水 治理 | 废气 排放 | 废气 治理 | 废渣 堆存 | 废渣 利用 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济发展 |  | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  | ★ | ☆ |  |  | ★ |  |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  | ★ | ☆ |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ | ☆ |  |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ★ |  |  | ★ | ☆ |  |  |
|  | 地表水质量 |  |  | ★ | ☆ |  |  | ★ |  |
|  | 声学环境 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  | ☆ | ★ | ☆ |  |  |
|  | 经济收入 |  | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

⑴ 本工程上马后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

⑵ 本项目处于调试运行阶段，施工期影响已结束。

⑶ 营运期的主要环境影响：废水、废气排放对水环境、环境空气质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响；废渣堆存对环境可能造成的二次污染。

2、 污染因子筛选

废水污染源主要是：(1)厂区初期雨水及地面冲洗水，(2)分液罐排水，(3)汽包排污水，(4)储罐清洗水，(5)循环冷却系统新增排污水，(6)生活废水。根据本工程的的排污特点，确定本项目水污染源评价因子和现状评价因子见表1.3-2。

本工程主要的废气污染源为：(1)装置循环苯加热炉、热载体加热炉和循环苯塔重沸炉产生的燃烧烟气，(2)各安全阀排放的含烃类气体；(3)储罐呼吸产生的烃类气体；确定大气污染源评价因子为SO2、NO2、烟尘、苯、非甲烷总烃、挥发性有机物等，现状评价因子为SO2、NO2、PM10、苯和非甲烷总烃等。

根据本工程的特点和原辅材料消耗，项目评价因子见表1.4-2。

表1.4-2    污染因子筛选表

| 因子项目 |  | 现状评价因子 | 评价及预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 废水 |  | pH、CODCr、SS、石油类、氨氮、挥发酚、硫化物、苯、乙苯 |
|  | 废气 |  | 烟气量、SO2、NO2、烟尘、苯、非甲烷总烃、VOCs |
|  | 废渣 |  | 废催化剂、废瓷球、污泥 |
| 水环境 |  | pH、COD、BOD5、DO、SS、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物、水温、TP、高锰酸盐指数、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯 、乙苯、丙苯 | CODCr、石油类、氨氮 |
| 大气环境 |  | SO2、PM10、NO2、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、非甲烷总烃、硫化氢 | SO2、NO2、烟尘、苯、乙苯、非甲烷总烃 |
| 声环境 |  | 等效声级Leq(A) | Leq(A) |
| 生态环境 |  | 陆生植被、水生生物 | / |
| 环境风险 |  | 苯 | / |

- 1.5评价工作等级及评价范围

- 1.5.1 环境空气

（1）评价等级

本工程点源排放的主要环境空气污染物为SO2、NO2和烟尘。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，采用导则推荐的SCREEN3模型分别计算它们的最大地面浓度占标率Pi及不同距离分布，其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/Nm3；

C0i—污染物评价标准，mg/Nm3。

污染物排放量及计算参数见表1.4-1，评价等级判别见表1.4-2，各污染物最大落地浓度占标率见表1.4-3。从表上可知，各污染物质最大占标率Pmax小于10%，按《环境影响评价技术导则　大气环境》（HJ2.2-2008），本工程空气环境评价工作等级定为三级。

表1.5-1　　　估算模式所需参数表

| 污染源 | 单个排气筒废气量Nm3/h | 污染物 | 单个排气筒排放浓度mg/m3 | 单个排气筒排放量kg/h | 排放源参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度/m | 直径/m | 温度/℃ | 数量/根 |
| 热载体加热炉 | 36000 | SO2 | 6 | 0.216 | 55 | 1.7 | 150 | 1 |
|  |  | 烟尘 | 10 | 0.36 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 80 | 2.88 |  |  |  |  |
| 循环苯加热炉和重沸炉 | 44000 | SO2 | 6 | 0.264 | 50 | 1.7 | 145 | 1 |
|  |  | 烟尘 | 10 | 0.44 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 80 | 3.52 |  |  |  |  |

表1.5-2     评价等级分析判据表

| 评价等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥80％且D10％≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | PMax≤10％或D10％＜污染源距厂界最近距离 |

表1.5-3　　  估算模式计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度ug/m3 | 最大落地距离m | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离[m] | 评价标准[mg/m3] | 最大落地浓度占标率Pi% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热载体加热炉 | SO2 | 0.4937 | 558 | —— | 0.5 | 0.099 | 三级 |
|  | 烟尘 | 0.8228 | 558 | —— | 0.45 | 0.1828 | 三级 |
|  | NOX | 6.582 | 558 | —— | 0.25 | 2.6328 | 三级 |
| 循环苯加热炉和重沸炉 | SO2 | 0.5441 | 587 | —— | 0.5 | 0.1088 | 三级 |
|  | 烟尘 | 0.9093 | 587 | —— | 0.45 | 0.2021 | 三级 |
|  | NOX | 7.304 | 587 | —— | 0.25 | 2.9216 | 三级 |

由计算结果可以看出：本项目污染物的最大浓度占标率Pmax＝Max（PSO2、PNOX、P 烟尘）＝PNOX＝2.9216％，确定本项目的大气环境影响评价等级为三级。

（2）评价范围：根据《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2008，本项目大气评价范围以循环苯加热炉和重沸炉烟囱为中心，半径2.5km的圆形范围。

- 1.5.2水环境

1、地表水

(1)评价等级

本项目外排水量523.2m3/d（200 m3/d≤Q＜1000 m3/d），由公司污水处理站处理达标后外排长江，长江水体功能为Ⅲ类水体，大型河流，排放污水的水质复杂程度为中等，根据《导则》（HJ/T2.3—93）之规定，水环境影响评价为三级。

(2)评价范围：

评价范围为长岭分公司生产废水排水口上游500m至下游5km断面。

2、地下水

(1)评价等级

厂区周边居民村庄除上游有部分散户饮用地下水外，厂区下游居民均饮用自来水，区域内无大面积使用地下水为饮用水源，地下水开发利用程度低。本项目为Ⅰ类建设项目，建设项目场址环境水文地质条件较简单、建设项目场址环境特征不敏感，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，地下水评价等级为二级。

(2)评价范围

地下水评价范围为项目所在地周边10km2的范围内。

- 1.5.3声环境评价工作及评价范围

（1）评价等级

本项目位于厂区内部，用地类型为声环境功能3类区， 200m范围内没有声环境敏感点，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB(A)，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

（2）评价范围

装置区外200m范围。

- 1.5.4 生态环境

(1)评价等级

项目的影响区域无珍稀动、植物分布，生态环境较简单，属于一般区域；占地为公司生产区预留地，面积小于2km2。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），评价定级为三级；根据导则内容，位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。

（2）评价范围

参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本次生态环境评价范围拟定为项目周围200m。

1.5.5环境风险评价

（1）评价等级

项目的原料、中间品、产品主要涉及到易燃物质苯等芳烃类物质，根据重大危险源辨识及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，确定本项目环境风险评价级别为一级。

（2）评价范围

厂址周围半径5.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

- 1.6评价标准

根据岳阳市环境保护局云溪区分局 “关于中国石油化工股份有限公司长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置环境影响评价执行标准的函”，本项目采用的评价标准如下：

- 表1.6-1　　　采用的评价标准一览表

| 项目 |  | 执行区域 | 执行标准 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 质量标准 | 空气环境 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 二级 |
|  |  |  | 特征因子执行HJ36－79中居住区大气中有害物质最高允许浓度，非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准详解》推荐一次值2.0mg/m3 |  |
|  | 排放标准 | 加热炉烟气 | 执行《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015 |  |
|  |  | H2S | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级 |
| 水环境 | 环境质 量标准 | 长江 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | Ⅲ类 |
|  |  | 地下水 | 《地下水环境质量标准》GB/T14848-93 | Ⅲ类 |
|  | 排放标准 | 公司排放口 | 2017年7月1日前：《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 一级 |
|  |  |  | 2017年7月1日起： 《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015 | 表1 |
| 声环境 | 质量标准 | 一般区域 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 3类 |
|  | 排放标准 | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 3类 |
| 固体废物 |  | 临时贮存场 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001； 危险固体废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及环保部公告2013年第36号文 |  |

- 表1.6-2     地表水环境质量评价标准表   单位：mg/L

| 项目 | pH* | CODcr | 氨氮 | BOD5 | TP | SS** | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.2 | ≤20 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 |
| 项目 | 甲苯 | 二甲苯 | 石油类 | 挥发酚 | 苯乙烯 | 总磷 |  |
| Ⅲ类 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.2 |  |
| 项目 | 苯 | 乙苯 | 丙苯 | 苯乙烯 | 硫化物 |  |  |
| Ⅲ类 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.2 |  |  |

*pH为无量纲； SS**:《地表水资源质量标准》(SL63-94)

- 表1.6-3     环境空气质量评价标准表   单位：mg/m3

| 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | H2S | 苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时浓度 | 0.50 | 0.24 | 0.5 | 0.01 | 2.4 | 0.3 | 0.01 | 2.0 |
| 日均浓度 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | / | 0.8 | / | / | / |
| 依据 | GB3095-2012二级 |  |  | TJ36－79 |  |  |  | 《大气污染物排放标准详解》推荐一次值 |

- 表1.6-4    声环境质量标准表     单位：dB(A)

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | GB3096-2008 |

- 表1.6-5    水污染物排放标准表　单位：mg/l

| 污染物名称及标准值 |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | COD | 氨氮 | SS | 石油类 | GB31570－2015 |
| 6~9 | 60 | 5 | 70 | 5.0 |  |
| 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 挥发酚 | 硫化物 |  |
| 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |  |

- 表1.6-6    大气污染物排放标准表  单位：mg/l

| 污染源 | 污染物 | 无组织排放监控值(mg/m3) | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 排气筒高度（m） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉烟气 | 颗粒物 | 1.0 | 20 | 50/55两根 | GB31570－2015 |
|  | SO2 |  | 100 |  |  |
|  | NOx |  | 150 |  |  |
| 无组织 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |  |  |
|  | 苯 | 0.4 |  |  |  |
|  | 甲苯 | 0.8 |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 0.8 |  |  |  |

- 表1.6-7     厂界噪声评价标准一览表：dB（A）

| 适用区域 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

- 1.7环境保护目标

根据本次环评拟定的评价工作等级、现场踏勘和环境敏感点分布情况，本工程环境保护目标见表1.7-1。环境保护目标分布图见附图。

- 1.8评价工作重点

根据石油化工生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

（1）根据工程分析及污染源监测数据，分析本工程生产工艺和排污特征；

（2）工程已采取的污染防治措施可行性论证（尤其是废气和废水治理措施），针对现有存在的问题补充相关的环保措施。

（3）根据环境质量监测判断项目建设对区域环境质量的影响；

（4）做好环境风险评价，分析项目事故风险因素，识别现有风险防范措施的有效性及可行性。

表1.7-1    环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 相对装置区方位距离（m） | 规模性质 | 备注 | 保护 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气与风险 | 长岭分公司医院 | NW，800 | 文卫，病床约200位 |  | GB3095—96二级 |
|  | 长岭街道办事处和平村 | NNE，520-730 | 20户约60人 | 长岭工业园正在拆迁 |  |
|  |  | NNE，850-2500 | 150户约600人 |  |  |
|  | 长岭街道办事处小桥村 | NW，900-1500 | 居住，120户约480人 |  |  |
|  | 长岭街道办事处文桥村 | NW,1200-2300 | 居住，150户约600人 |  |  |
|  | 文桥小学 | NW，2200 | 学校，师生约600人 |  |  |
|  | 长炼学校 | W，2300 | 师生约1100人 | 包括小学和初中 |  |
|  | 长岭分 公司生活区 | W，1100-2500 | 办公区西侧，朝阳、幸福、洞庭、桥西、移民新村、向阳村、四化村、望城村，南山村有居1500多户 |  |  |
|  | 望城村* | NW，4000-5000m | 居住，居民约400户1300人 |  |  |
|  | 路口镇 | SW，1700-2500 | 商业及居住，居民约300户1000人 |  |  |
|  | 路口镇及镇政府* | SW，2500-5000 | 商业居住，全镇约13000人 |  |  |
| 声环境 | 200m内无居民点 |  |  |  | GB3096-2008 3类 |
| 地表水环境 | 长江道仁矶江段 | W，11 km | 大河，渔业用水，评价范围为排污口上游0.5km至下游3.5km共约4km |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 文桥河（撇洪沟） | N | 宽15~30m，接纳后期雨水 |  |  |
|  | 儒溪化工园水厂取水口 | 排污口下游3.5km | 供水能力5万m3/d |  |  |
| 地下水环境 | 项目区下游居民均饮用自来水 |  |  |  | GB/T14848-93 Ⅲ类 |
| 生态环境 | 长江监利段四大家鱼国家级种质资源保护区的实验区 | 白螺镇白螺矶至韩家埠江段：长炼排污口上游10.5km至排污口下游3.5km | W，11 km |  | 水生生物不受污染影响 |

注：*为风险评价范围2500-5000m的居民点。

# 2环境质量现状调查与评价

- 2.1自然环境概况

- 2.1.1 地理位置

长岭分公司位于岳阳市云溪区，自然地貌为丘陵地区，西近长江、南靠京广铁路，与107国道和京珠高速公路相邻，水陆交通便利，地处北纬29º32´，东经113º22´，地理位置详见附图1。本工程位于240万吨/年汽柴油加氢装置的东侧厂区预留装置区内，工程在厂区的位置见附图2。

- 2.1.2 气候气象

项目区域属北亚热带季风湿润气候区，气候湿润，温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

根据临湘市气象站1981~2010近30年的统计资料，年平均气温16.8℃，年平均气压1008.6hpa，年主导风向NNE(北北东)，夏季主导风向SSW，年平均风速1.9m/s，年静风频率28%，年平均无霜期258.9d，年最大降雨量3064.4mm，年最小降雨量850mm，年平均降雨量1582.5mm，日最大降雨量292.2mm，年平均蒸发量为1396.3mm；历年最大积雪深度20cm，历年最多雷暴日数59天，年平均日照数1840h。

项目区全年风向玫瑰见图2-1。

图2-1   全年风向玫瑰图（C=27%）

- 2.1.3 水文情况

根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300立方米/秒；

历年最大流量61200立方米/秒；

历年最小流量4190立方米/秒；

流  速：多年平均流速1.45米/秒；

水  位：多年平均水位23.19米(吴淞高程)；

历年最高水位33.14米；

历年最低水位15.99米；

- 2.1.4生态环境

该区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。本区山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。未发现珍稀动植物。区内农作物主要有水稻、油菜等。

长江是我国渔业生产的摇篮，也是水生野生动物赖以生存的快乐宫殿。长江段主要的水生生物主要有浮游动植物：原生动物、轮虫、枝角类、桡足类，主要底栖动物有环节动物、摇蚊幼虫、腹足类、瓣鳃类，主要水生维管束植物有沉水植物。有资料表明，长江中的鱼类种类多达280种以上。主要的经济鱼类有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鱖鱼、鳊鱼、鲶鱼以及蟹、虾等。同时还有洄游性鱼类，如刀鱼、鲥鱼、鳗鱼等，半洄游性鱼类鲴鱼、河鲀等。如此多的鱼类生长繁育，就给水域中的野生兽类提供了生存的天然资源。这些兽类如白鱀豚、长江江豚等。另外还有珍贵的鱼类如中华鲟、白鲟、胭脂鱼等。

长岭分公司现有污水处理场排污口位于长江监利段四大家鱼国家级种质资源保护区的白螺镇白螺矶至韩家埠江段实验区内。湖北长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区位于湖北省洪湖市、赤壁市、嘉鱼县和湖南省临湘市4市县的交界处。地理位置为东经113°19ˊ19″~114°05ˊ12″，北纬29°38ˊ39″~30°05ˊ12″，国土面积41607公顷。该区范围长135.5km，宽1000~2500m。1987年湖北省人民政府就批准筹建保护区，1992年10月27日晋升为国家级自然保护区，主要保护对象是国家一级保护野生水生动物白鱀豚。其上边界在长岭分公司现有污水处理场总排污口下游约6km处，此保护区不在本次评价范围内。

厂区地面径流（后期雨水）自东南向西北，汇入撇洪渠（文桥河）后全部通过“鸭栏泄洪闸（电排）”进入长江，厂区地面径流不汇入白泥湖、肖家湖和洋溪湖。撇洪渠为人工专用泄洪渠道，经洋溪湖东侧，连接到泄洪闸汇入长江，撇洪渠与洋溪湖互不连通。

- 2.2社会环境概况

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻。总面积388.4平方公里，其中城镇面积52平方公里。1984年4月6日，经国务院批准，设立岳阳市北区，隶属岳阳市，1996年6月更名为岳阳市云溪区。现辖7个乡镇（云溪乡、云溪镇、路口镇、文桥镇、陆城镇、道仁矶镇、永济乡）、1个街道办事处（长岭街道办事处）、1个社区管理中心（巴陵石化分公司云溪社区管理中心），共有65个村和13个居委会，725个村民小组。评价区域内无需要特殊保护的风景名胜和人文古迹等。

云溪区临城伴厂，湖南省“十大标志性工业企业”中有长岭炼化公司、巴陵石化公司、华能湖南岳阳发电有限公司和泰格林纸集团公司等四家驻在云溪区，年工业产值近300亿元，是湖南重要的石化基地、火电基地和纸材基地。云溪以工业发展为重点，以巴陵石化和长炼公司为龙头的两大石化企业集团支撑云溪的工业发展，过去工业用地布局比较零散，从石化产业发展特征及发展趋势来看，产业园区集中发展将促进云溪工业的高效发展，提高产业竞争力，通过工业园的建设积极培育产业集群。

云溪区交通便捷。107国道和京广铁路横穿区内，长江黄金水道环绕西北。沿铁路南距长沙162公里，北离武汉245公里；沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到2小时车程；沿水路东距九江340公里，南京715公里，上海990公里，西距重庆490公里。境内有厂矿铁路专用线4条，全长29公里；有火车站2个，其中路口铺站属二等站，货物吞吐量每年可达800万吨；共有客货码头18个，其中长江汽车轮渡1个，3000吨级工业专用码头4个和已经开发升级的简易码头8个，并配套有输油管线、化学品管线、天然气管线在内的特种运输管线26条。“十一五”期间，武广高速铁路、荆岳长江大桥、随岳高速公路和S301省道通港路将相继建成通车，松杨湖港区作为湖南最大外贸港口也已启动建设，以松杨湖港区为龙头的沿江物流走廊正在逐步形成。

- 2.3环境质量现状调查及评价

收集了项目区2014年7月2日-8日，2014年10月13日-16日，2015年7月27日-8月2日，2015年11月4日-5日时间段的历史监测数据；通过业主提供的资料，监测时段乙苯装置运行负荷在80%左右。根据项目产排污特点，环境质量的现状评价以历史监测数据为主，补充一期现状监测，监测时段为2016年7月10日至16日。

- 2.3.1环境空气质量现状调查与评价

2.3.1.1大气环境常规监测数据

岳阳市监测站在云溪区设有1个环境空气质量常规监测点，位于长岭分公司南侧12km，监测的污染物包括SO2、PM10 、PM2.5 、臭氧、NO2。其监测频率为在线监测。根据云溪区常规监测点2015年全年的监测结果，PM2.5日均浓度范围9~149μg/m3，超标率15.8%，最大超标0.99倍，年均浓度52μg/m3，超标0.49倍；臭氧8小时平均9~204μg/m3，超标率10%，最大超标0.275倍。其余监测因子浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1二级标准要求。

根据分析，VOCs对区域环境质量中臭氧及PM2.5的浓度贡献值较大， VOCs和氨氧化物结合，在阳光的照射下会生成两种污染物，一种是PM2.5的组成部分，叫做二次有机颗粒物，或二次有机气溶胶（SOA），是大气中PM2.5的一个重要组成部分；另一种污染物则光化学产生的臭氧，臭氧就是光化学烟雾的主要标志之一。云溪区工业发达，以石化装置为主，判断生产装置及储罐等产生的VOCs可能是云溪区大气环境质量臭氧超标的主要原因。

2.3.1.2  历史监测数据

（一）收集了“长岭分公司120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置”环评期间的现状监测数据，监测单位：湖南永蓝监测技术有限公司。

1、监测点布设

在评价区内布设3个环境空气监测点（见附图3），监测点情况见表2.3－1。

表2.3－1    环境空气现状监测点布设一览表

| 编号 | 测点名称 | 相对本工程位置 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| A1# | 文桥镇文桥村 | NW | 1200 |
| A2# | 文桥镇和平村 | NE | 1600 |
| A3# | 南山社区 | SW | 1400 |

2、监测因子

监测因子为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、硫化氢。其中SO2、NO2、非甲烷总烃、硫化氢监测小时值，SO2、NO2和PM10监测日均浓度。

3、监测时间和频次

2014年7月2日~8日，连续监测7天。

4、监测分析方法

监测、分析方法均按国家标准方法进行。

5、监测气象

监测期间的气象条件见表2.3－2。

表2.3－2    测试期间气象条件表

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温℃ | 气压kPa | 风速m/s | 湿度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07月02日 | 多云 | 东南 | 34.3 | 99.6 | 0.5 | 53.0 |
| 07月03日 | 多云 | 东南 | 34.0 | 99.6 | 0.7 | 53.2 |
| 07月04日 | 多云 | 东南 | 32.4 | 99.6 | 0.9 | 54.6 |
| 07月05日 | 阴 | 西北 | 33.7 | 99.6 | 1.0 | 53.1 |
| 07月06日 | 阴 | 西北 | 36.3 | 99.6 | 0.8 | 50.3 |
| 07月07日 | 多云 | 西北 | 37.4 | 99.6 | 0.8 | 49.7 |
| 07月08日 | 晴 | 西北 | 38.1 | 99.6 | 1.0 | 47.4 |

6、监测和评价结果

监测结果和评价结果见表2.3－3。由监测结果可知，各监测因子小时值、日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值要求。

表2.3－3   2014年7月环境空气历史监测结果统计表

| 污染物名称 | 监测项目 | A1# | A2# | A3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 （小时值） | 小时浓度范围(mg/m3) | 0.017-0.030 | 0.016-0.036 | 0.020-0.037 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.023 | 0.028 | 0.028 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 6 | 7.2 | 7.4 |
|  | 标准值 | 0.5 |  |  |
| 二氧化氮 （小时值） | 小时浓度范围(mg/m3) | 0.024-0.035 | 0.02-0.034 | 0.017-0.031 |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.031 | 0.026 | 0.023 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 17.5 | 17 | 15.5 |
|  | 标准值 | 0.2 |  |  |
| 非甲烷总烃 （小时值） | 小时浓度范围(mg/m3) | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 2.0 |  |  |
| 硫化氢 （小时值） | 小时浓度范围(mg/m3) | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.01 |  |  |
| PM10 （日均值） | 浓度范围(mg/m3) | 0.056-0.064 | 0.059-0.070 | 0.053-0.064 |
|  | 平均浓度(mg/m3) | 0.060 | 0.064 | 0.059 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 42.7 | 46.7 | 42.67 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |  |
| 二氧化硫 （日均值） | 浓度范围(mg/m3) | 0.020-0.026 | 0.022-0.032 | 0.024-0.032 |
|  | 平均浓度(mg/m3) | 0.023 | 0.028 | 0.029 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 17.33 | 21.33 | 26.67 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |  |
| 二氧化氮 （日均值） | 浓度范围(mg/m3) | 0.028-0.034 | 0.023-0.029 | 0.020-0.026 |
|  | 平均浓度(mg/m3) | 0.031 | 0.026 | 0.024 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 42.5 | 36.25 | 30 |
|  | 标准值 | 0.08 |  |  |

（二）收集了“中国石油化工股份有限公司长岭分公司100万吨/年催化柴油加氢转化项目”环评期间的现状监测数据，监测单位：水污染控制技术湖南省重点实验室。

1、监测点布设

位于项目下风向的文桥镇和平村环境空气监测点；

2、监测因子

监测因子为苯、甲苯、二甲苯；

3、监测时间和频次

2015年7月27日~8月2日，连续监测7天，监测小时值；

4、监测分析方法

监测、分析方法均按国家标准方法进行；

5、监测气象

监测期间的气象条件见表2.3－4；

6、监测和评价结果

监测结果和评价结果见表2.3－5。由监测结果可知，苯、甲苯、二甲苯、氨的小时浓度均满足TJ36－79居住区大气中有害物质的最高允许浓度。

2.3－4   测试期间气象条件表

| 监测时间 |  | 风向 | 风速（m/s） | 气压（KPa） | 湿度（％） | 气温（℃） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月27日 | 02:00 | 南风 | 3.2 | 100.1 | 73 | 27 | 多云 |
|  | 08:00 | 南风 | 2.3 | 100.0 | 65 | 30 | 多云 |
|  | 12:00 | 南风 | 2.7 | 99.8 | 68 | 32 | 多云 |
|  | 16:00 | 南风 | 3.0 | 100.1 | 75 | 27 | 多云 |
| 7月28日 | 02:00 | 南风 | 3.5 | 100.2 | 75 | 27 | 晴 |
|  | 08:00 | 南风 | 2.5 | 99.9 | 66 | 32 | 晴 |
|  | 12:00 | 南风 | 3.3 | 99.8 | 69 | 32 | 晴 |
|  | 16:00 | 南风 | 2.9 | 100.2 | 78 | 28 | 晴 |
| 7月29日 | 02:00 | 西南风 | 3.3 | 100.2 | 76 | 28 | 晴 |
|  | 08:00 | 西南风 | 2.2 | 99.7 | 65 | 32 | 晴 |
|  | 12:00 | 西南风 | 2.7 | 99.8 | 68 | 30 | 晴 |
|  | 16:00 | 西南风 | 3.2 | 100.1 | 67 | 28 | 晴 |
| 7月30日 | 02:00 | 西南风 | 2.7 | 100.1 | 74 | 28 | 晴 |
|  | 08:00 | 西南风 | 2.9 | 99.8 | 63 | 31 | 晴 |
|  | 12:00 | 南风 | 3.1 | 99.8 | 66 | 33 | 晴 |
|  | 16:00 | 南风 | 2.6 | 100.1 | 60 | 28 | 晴 |
| 7月31日 | 02:00 | 西南风 | 2.9 | 100.1 | 72 | 28 | 晴 |
|  | 08:00 | 西南风 | 2.7 | 100.0 | 62 | 30 | 晴 |
|  | 12:00 | 南风 | 3.0 | 99.8 | 65 | 33 | 晴 |
|  | 16:00 | 南风 | 2.6 | 99.8 | 64 | 30 | 晴 |
| 8月1日 | 02:00 | 南风 | 3.6 | 100.0 | 63 | 28 | 晴 |
|  | 08:00 | 南风 | 3.5 | 99.8 | 61 | 30 | 晴 |
|  | 12:00 | 南风 | 2.8 | 99.7 | 66 | 29 | 晴 |
|  | 16:00 | 南风 | 3.0 | 100.1 | 65 | 28 | 晴 |
| 8月2日 | 02:00 | 南风 | 2.9 | 100.1 | 62 | 29 | 晴 |
|  | 08:00 | 南风 | 3.3 | 99.5 | 60 | 34 | 晴 |
|  | 12:00 | 西南风 | 3.4 | 99.8 | 63 | 33 | 晴 |
|  | 16:00 | 西南风 | 3.1 | 100.1 | 63 | 29 | 晴 |

表2.3－5  2015年7月环境空气历史监测结果统计表

| 污染物名称 | 小时浓度范围(mg/m3) | 小时平均浓度(mg/m3) | 超标率（%） | 最大占标率（%） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 0.005~0.013 | 0.008 | 0 | 0.54 | 2.4 |
| 甲苯 | 0.0015L~0.015 | 0.005 | / | / | / |
| 二甲苯 | 0.0015L~0.035 | 0.0086 | 0 | 11.7 | 0.3 |

2.3.1.3现状监测

根据项目原辅材料特征及收集的现状监测数据，本次补充一期大气环境质量监测。

1、监测点布设及监测因子见表2.3-6。

下风向文桥镇和平村环境空气监测点（历史监测数据中的A2）；

表2.3－6  环境空气现状监测点位表

| 编号 | 测点名称 | 相对本工程位置 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2# | 文桥镇和平村（下风向） | NE | 1600 | 乙苯、苯乙烯 |

2、监测时间和频次

2016年7月10日~7月16日，连续监测7天，监测小时值；

3、监测分析方法

监测、分析方法均按国家标准方法进行；

4、监测气象

监测期间的气象条件见表2.3－7；

5、监测和评价结果

监测结果和评价结果见表2.3－8。由监测结果可知，各监测因子小时浓度均满足TJ36－79居住区大气中有害物质的最高允许浓度。

2.3－7  测试期间气象条件表

| 测点位置 | 监测时间 | 风向 | 风速 （m/s） | 气压 （KPa） | 湿度 （％） | 气温 （℃） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 和平村 | 2016年 7月10日 | 北 | 2.3 | 101.3 | 83 | 25 | 晴 |
|  |  | 东北 | 1.5 | 101.1 | 79 | 28 | 晴 |
|  |  | 北 | 1.9 | 101.3 | 76 | 33 | 晴 |
|  |  | 北 | 2.0 | 101.1 | 80 | 30 | 晴 |
|  | 2016年 7月11日 | 东北 | 2.1 | 100.2 | 79 | 26 | 多云 |
|  | 2016年 1月14日 | 北 | 2.6 | 101.1 | 75 | 29 | 多云 |
|  | 2016年 1月14日 | 东北 | 3.1 | 101.6 | 70 | 33 | 多云 |
|  | 2016年 1月14日 | 北 | 2.9 | 100.2 | 76 | 31 | 阴 |
|  | 2016年 7月12日 | 东南 | 2.8 | 101.1 | 84 | 25 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 东南 | 2.3 | 101.5 | 80 | 28 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 南 | 1.6 | 101.2 | 75 | 32 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 南 | 1.5 | 100.4 | 79 | 30 | 阴 |
|  | 2016年 7月13日 | 南 | 2.0 | 101.1 | 85 | 26 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 南 | 2.6 | 101.2 | 82 | 29 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 南 | 1.7 | 101.3 | 83 | 32 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 东南 | 2.2 | 101.3 | 85 | 29 | 阴 |
|  | 2016年 7月14日 | 西南 | 2.0 | 101.3 | 81 | 24 | 晴 |
|  | 2016年 1月14日 | 南 | 1.2 | 101.4 | 73 | 27 | 晴 |
|  | 2016年 1月14日 | 南 | 1.7 | 101.2 | 75 | 31 | 晴 |
|  | 2016年 1月14日 | 东南 | 2.4 | 101.0 | 77 | 29 | 晴 |
|  | 2016年 7月15日 | 东南 | 2.2 | 101.3 | 85 | 24 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 西南 | 2.0 | 101.3 | 81 | 26 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 西南 | 2.4 | 101.5 | 78 | 30 | 阴 |
|  | 2016年 1月14日 | 西南 | 1.7 | 101.3 | 80 | 28 | 阴 |
|  | 2016年 7月16日 | 南 | 2.2 | 101.2 | 83 | 25 | 多云 |
|  |  | 南 | 2.5 | 101.3 | 80 | 27 | 多云 |
|  |  | 南 | 1.6 | 101.3 | 78 | 31 | 多云 |
|  |  | 东南 | 1.8 | 101.2 | 81 | 29 | 多云 |
| 备 注 |  | 气象参数与小时值同步进行。 |  |  |  |  |  |

表2.3－8   环境空气现状监测结果统计表

| 污染物名称 | 监测项目 | A2# |
| --- | --- | --- |
| 乙苯 （小时值） | 小时浓度范围(mg/m3) | 0.0015L |
|  | 小时平均浓度(mg/m3) | 0.0015L |
|  | 超标率（%） | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 0 |
|  | 标准值 | / |
| 苯乙烯 （小时值） | 浓度范围(mg/m3) | 0.0015L |
|  | 平均浓度(mg/m3) | 0.0015L |
|  | 超标率（%） | 0 |
|  | 最大值占标率（%） | 0 |
|  | 标准值 | 0.01 |

- 2.3.2地表水质量现状调查与评价

2.3.2.1、地表水常规监测数据

1、监测断面及监测因子

本项目上下游设有两个水质常规监测断面，即城陵矶断面和陆城断面。根据长江岳阳段水环境保护功能区的划分情况，城陵矶断面和陆城断面均执行Ⅲ类水质标准。本次收集了2015年常规监测断面数据。监测断面及监测因子见下表：

表2.3-9  地表水历史监测断面及监测因子一览表

| 水体 | 编号 | 监测断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江 | S1 | 城陵矶常规监测断面 | pH、COD、BOD5、DO、SS、氨氮、石油类、镍、砷、总铅、总锌、总铜、氰化物、六价铬、镉、硫化物、氯化物、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、锑、汞。 |
|  | S2 | 陆城常规监测断面 |  |

2、监测时间及监测频次

岳阳市环境保护监测站于2015年全年对长江陆城、城陵矶断面断面常规监测，每月一次，每次连续进行1天，每天采样一次。

3、监测结果

长江常规监测断面数据见表2.3-10，常规监测断面中陆城、城陵矶断面总氮、总磷指标因子出现不同程度的超标，总氮（仅有1,2,9月数据）100%超标，其余各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

据分析，排污口上下游总氮和总磷均有超标，主要为区域生活面源污染影响，其中上游城陵矶断面总氮最大超标倍数为1.69倍，下游陆城断面总氮最大超标倍数为1.21倍，本项目不外排总磷，氨氮产生浓度较低，经处理后排放口氨氮污染物排放浓度为0.2-0.26 mg/l，低于收纳水体总氮标准浓度（1.0 mg/l），不会加重水质中总氮污染物的污染影响。

表2.3-10 长江陆城、城陵矶常规监测断面2015年水质监测结果统计表    单位：mg/l（pH及标明单位除外）

| 断面名称 | 项目 |  | 水温(度) | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 |  | / | 6~9 | 5.00 | 6.00 | 20.00 | 4.00 | 1.000 | 1.000 |
| 城陵矶断面 | 15年 | 范围 | 6.7~30 | 7.09~8.07 | 5.9~8.6 | 1.53~2.24 | 6.6~11.8 | 0.6~2.9 | 0.029~0.279 | 1.35~2.69 |
|  |  | 平均值 | 18.33 | 7.63 | 7.66 | 1.92 | 8.54 | 1.44 | 0.14 | 2.04 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| 陆城断面 | 15年 | 范围 | 5~28.6 | 7.09~8.02 | 5.5~9.1 | 1.89~2.89 | 7.04~14.3 | 0.5~3.2 | 0.046~0.438 | 1.51~2.21 |
|  |  | 平均值 | 18.00 | 7.62 | 7.48 | 2.26 | 9.64 | 1.56 | 0.13 | 1.86 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| 断面名称 | 项目 |  | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |  |
|  | 标准值 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0001 | 0.005 |  |
| 城陵矶断面 | 15年 | 范围 | 0.005~0.01 | 0.005 | 0.21~0.58 | 0.00025 | 0.0005~0.0028 | 0.00001 | 0.00005~0.0001 |  |
|  |  | 平均值 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.00025 | 0.0018 | 0.00001 | 0.0001 |  |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陆城断面 | 15年 | 范围 | 0.0005~0.01 | 0.005 | 0.13~0.47 | 0.00025 | 0.0006~0.0059 | 0.00001 | 0.00005~0.0003 |  |
|  |  | 平均值 | 0.0058 | 0.005 | 0.32 | 0.00025 | 0.00474 | 0.00001 | 0.0001 |  |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 断面名称 | 项目 |  | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 总磷(以P计) |  |
|  | 标准值 |  | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 0.200 |  |
| 城陵矶断面 | 15年 | 范围 | 0.002 | 0.0007~0.0034 | 0.001 | 0.001 | 0.0025~0.01 | 460~790 | 0.084~0.22 |  |
|  |  | 平均值 | 0.002 | 0.0014 | 0.01 | 0.01 | 0.0036 | 600.00 | 0.13 |  |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |
| 陆城断面 | 15年 | 范围 | 0.002 | 0.001~0.0033 | 0.001 | 0.001 | 0.0025~0.01 | 430~940 | 0.083~0.284 |  |
|  |  | 平均值 | 0.002 | 0.0016 | 0.01 | 0.01 | 0.0044 | 655.28 | 0.125 |  |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  |

2.3.2.2、历史监测数据

收集了“长岭分公司120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置”环评期间的现状监测数据，监测单位：湖南永蓝监测技术有限公司。

收集了“云溪码头”环评下游断面监测数据，监测单位：岳阳市环境监测中心。

（1）监测点布设（具体位置见附图4）和监测时间。

表2.3-11   监测断面和时间一览表

| 监测时间 | 断面名称 | 断面位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014.10.13~10.16 | S1 | 长炼排污口上游8km，离保护区的上边界3km | 云溪码头环评 |
| 2014.7.2~7.4 | S2 | 长炼排口上游500m | 催化汽油吸附脱硫项目 |
|  | S3 | 长炼排口下游3km |  |

（2）监测项目

pH、CODcr、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物、镍、甲苯、二甲苯。

（3）监测结果统计

监测统计结果见表2.3-12， 由表可知，各断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

表2.3-12  评价江段环境质量历史监测结果统计表   （单位：pH值无量纲，其他为mg/L）

| 监测断面 | 项目 | PH | CODCr | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 镍 | 甲苯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 浓度范围 | 7.28~ 7.74 | 10.8~ 14.9 | 0.145~0.181 | 0.085~ 0.151 | 0.0011~ 0.0013 | 0.02 | 0.02 | / | 0.001L | 0.001L |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| S2 | 浓度范围 | 7.00-7.04 | 10-11 | 0.168-0.177 | 0.10-0.11 | 0.0003ND | 0.004 ND | 0.005ND | 0.00248 ND | / | / |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| S3 | 浓度范围 | 6.92-6.95 | 14-15 | 0.236-0.242 | 0.17-0.18 | 0.0003ND | 0.004 ND | 0.005 ND | 0.00248 ND | / | / |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| GB3838－2002 III类 |  | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.7 | ≤0.5 |

2.3.2.3、现状监测数据

（1）监测点布设（具体位置见附图4）和监测时间。

表2.3-13  监测断面和时间一览表

| 监测时间 | 断面名称 | 断面位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016.7.1 | S3 | 长炼排口下游3km | 苯、乙苯、苯乙烯、丙苯 |

（2）采样和分析方法

采用国家统一规定的分析方法。

（3）监测结果统计

监测统计结果见表2.3-14， 由表可知，各断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

表2.3-14  评价江段环境质量现状监测结果统计表   （单位： mg/L）

| 监测断面 | 项目 | 苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 丙苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | 浓度范围 | 0.005L | 0.12-0.13 | 0.005 L | 0.005 L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3838－2002 III类 |  | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.02 | ≤0.25 |

- 2.3.3地下水质量现状调查与评价

收集了“长岭分公司120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置”环评期间的现状监测数据，监测单位为湖南永蓝监测技术有限公司。

收集“中国石油化工股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建项目”竣工验收期间地下水监测数据，监测单位为湖南省监测中心；

- 监测点布设（具体位置见附图4）和监测时间

表2.3-15   地下水水质历史监测布点一览表

| 监测时间 | 断面名称 | 断面位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014.7.2~7.4 | D1 | 上游—厂址北面小桥张家(中创北) | 催化汽油吸附脱硫项目 |
|  | D2 | 上游—西北面小桥鱼嘴井水 |  |
|  | D3 | 下游—南面新合沈家组(编组站南) |  |
| 2015.11.4 | D4 | 主厂区内渣油加氢外操作室旁 | 油品质量升级改扩建工程竣工环境保护验收监测 |
|  | D5 | 原有罐区王龙坡 |  |
|  | D6 | 厂区下游小桥 |  |
|  | D7 | 厂区下游火箭桥 |  |
|  | D8 | 陆城桥头组马家井水 |  |
|  | D9 | 厂区上游（1#污水汽提北边的农户水井） |  |

（2）监测项目

监测项目包括pH、色度、高锰酸盐指数、硫化物、氨氮、挥发酚、石油类、总大肠菌群、镍、锌、硫酸盐、氯化物，共12项。

（3）监测结果统计

监测统计结果见表2.3-16及2.3-17， 由表可知，项目区域地下水质量较好，各监测点位监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水标准要求。

表2.3-16　　 2014年7月地下水水质历史监测结果    单位：mg/l（pH无量纲）

| 监测点 | 监测因子 | PH值 | 色度（倍） | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | 锌 | 镍 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址北面小桥张家（中创北） | 监测结果 | 6.83-6.85 | 2 | 0.8-0.9 | 0.025ND | 0.005ND | 0.0003ND | 0.04ND | 0.01ND | 0.00248 ND | 未检出 |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率% | / | 0 | 30 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 西北面小桥鱼嘴井水 | 监测结果 | 6.80-6.86 | 2 | 0.8-0.9 | 0.025ND | 0.005ND | 0.0003ND | 0.04ND | 0.01ND | 0.00248 ND | 未检出 |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率% | / | 0 | 30 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 南面新合沈 家组（编组站南） | 监测结果 | 6.72-6.76 | 4 | 0.6-0.7 | 0.025ND | 0.005ND | 0.0003ND | 0.04ND | 0.01ND | 0.00248 ND | 未检出 |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率% | / | 0 | 23.3 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 标准值(III) |  | 6.5-8.5 | ≤15 | ≤3.0 | ≤0.2 | / | 0.002 | / | 1.0 | 0.05 | 3个/L |

表2.3-17　　 2015年11月地下水水质现状历史监测结果一览表    单位：mg/l（pH无量纲）

| 监测点 | 监测因子 | PH值 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发酚（以苯酚计） | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厂区内渣油加氢外操作室旁 | 监测结果 | 6.8 | 92.7 | 11.2 | 0.0019 | 1.25 | 0.163 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% |  | 37.08 | 4.48 | 95 | 41.67 | 81.5 | / |
| 原有罐区王龙坡 | 监测结果 | 7.02 | 23.2 | 11.7 | 0.0016 | 1.21 | 0.122 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% |  | 9.28 | 4.68 | 80 | 40.33 | 61 | / |
| 厂区下游小桥 | 监测结果 | 6.85 | 60.5 | 52.3 | 0.0018 | 1.17 | 0.127 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% |  | 24.2 | 20.92 | 90 | 39 | 63.5 | / |
| 厂区下游火箭桥 | 监测结果 | 6.92 | 47.2 | 23.6 | 0.0009 | 1.33 | 0.17 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% |  | 18.88 | 9.44 | 45 | 44.33 | 85 | / |
| 陆城桥头组马家井水 | 监测结果 | 6.96 | 32.6 | 13.5 | 0.002 | 1.29 | 0.063 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% |  | 13.04 | 5.4 | 100 | 43 | 31.5 | / |
| 厂区上游（污水汽提北边的农户水井） | 监测结果 | 6.92 | 28.7 | 21.9 | 0.0016 | 1.15 | 0.158 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% |  | 11.48 | 8.76 | 80 | 38.33 | 79 | / |
| 标准值(III) |  | 6.5-8.5 | ≤250 | ≤250 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤0.2 | / |

- 2.3.4 声环境质量现状评价

根据装置及厂区周边声敏感点分布情况，东厂界外为山体，油品质量升级改扩建工程竣工环境保护验收监测期间，湖南省环境监测中心对公司厂界西、厂界南、厂界北三个点进行了声环境质量监测，监测时间为2015年11月4日-5日，监测期间乙苯装置正常运行。噪声现状监测布点详情见附图3。监测结果见表2.3-18，结果表明监测期间厂界噪声昼夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“3类”标准的要求。

表2.3-18   环境噪声现状监测结果表  单位：dB（A）

| 监测点 位名称 | 编号 | 监测日期 | 时间 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11月4日 |  | 11月5日 |  |  |
| 西厂界 | Z1 | 2015年 11月4日-5日 | 昼 | 52.1 | 50.3 | 52.2 | 50.8 | 65 |
|  |  |  | 夜 | 47.0 | 46.4 | 48.0 | 46.6 | 55 |
| 南厂界 | Z2 |  | 昼 | 51.8 | 52.2 | 51.6 | 50.7 | 65 |
|  |  |  | 夜 | 48.3 | 47.4 | 47.1 | 46.7 | 55 |
| 北厂界 | Z3 |  | 昼 | 48.2 | 47.8 | 48.6 | 47.6 | 65 |
|  |  |  | 夜 | 46.2 | 45.6 | 46.5 | 45.3 | 55 |

# 3 长岭分公司现有工程概况

本项目利用公司1#及3#催化裂化等装置的乙烯资源，与重整装置产生的苯及外购的苯反应合成乙苯，乙苯的生产规模为12万吨/年。依托的主体工程为公司油品质量升级改扩建项目中的1#和3#催化裂化装置及重整装置；供水、供电、供热等公用工程及污水处理等环保工程均依托公司已有能力。

- 3.1公司现有及在建工程基本情况

- 3.1.1 建设项目实施情况

一、现有工程

中国石化股份有限公司长岭分公司(以下简称长岭分公司)位于湖南省岳阳市云溪区，始建于1965年，至2000年现有工程原油加工能力为500万吨/年。2010年公司实施了“中国石化股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建项目”（环审[2010]407号文），原油加工能力提升至800万吨/年，目前该项目已通过竣工环境保护验收（湘环评验[2016]14号）。验收期间，生产工况为81-83%。

二、在建工程

2012年，公司于炼油装置北侧——湖南省岳阳市云溪工业园长炼分园内三类工业工地上新增地80000m2建设一套10万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置，目前该装置正在申请竣工验收。该工程除了给水和污水处理依托长岭分公司，其它均独立建设，装置区独立建设于炼油生产区外的云溪工业园长炼分园内。

2015年4月，120万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置环评获得湖南省环保厅的批复，该装置建成后，现有的30万吨/年催化汽油加氢装置停运，目前该项目处于设计阶段，位于炼油区预留地上。

2016年3月，中国石油化工股份有限公司长岭分公司100万吨/年催化柴油加氢转化项目环评获得湖南省环保厅的批复，目前该项目处于设计阶段，位于炼油区预留地上。

为满足国家相关排放标准的要求，长岭分公司拟对动力站供热锅炉烟气进行脱硫脱硝除尘改造，对1#和3#催化裂化再生烟气进行脱硫脱硝，其环评分别于2014年2月、6月、11月通过了岳阳市环保局的批复（见附件），以上项目除了3#催化裂化再生烟气的脱硫设施已建成投运，其余尚处于调试运行阶段。

- 3.1.2炼油区主要污染防治措施

现有工程炼油装置区污染防治设施见表3.1－1。

表3.1－1   目前炼油装置区主要污染防治措施一览表

| 分类 | 序号 | 装置名称 | 主要环保措施 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 各装置加热炉烟气 | 采用低硫燃料气作为燃料，高空排放 | 已通过竣工环保验收 |
|  | 2 | 气体脱硫、脱硫醇处理设施 | 干气及液化气采用胺法脱硫工艺，脱硫后的干气含硫量低于50ppm |  |
|  | 3 | 硫磺回收装置 | 制硫：常规Claus硫回收工艺 尾气处理：常规还原吸收工艺+焚烧处理 含硫污水汽提后净化水60%回用于炼油装置区，40%外排污水处理站含油污水处理系统 |  |
|  | 4 | 储罐呼吸气 | 轻油采用内浮顶罐 |  |
|  | 5 | 火炬设施 | 有5座火炬，用于燃料气回收以及事故情况下工艺废气的燃烧处理 |  |
|  |  | 燃料气回收气柜 | 1个20000m3的气柜 |  |
|  | 6 | 3#催化裂化烟气脱硫除尘 | 采用碱液湿法洗涤工艺 |  |
|  | 7 | 含硫污水罐恶臭治理 | 通过管线将5台污水罐从罐顶连通，利用喷射泵将罐内的废气抽出，经两级吸收塔吸收和一级过催化氧化脱臭，脱臭后的气体通过15m排气筒集中排放 |  |
|  | 8 | 污水处理场恶臭处理 | 全部密闭收集恶臭气体进行“洗涤+生化”处理 |  |
|  | 9 | 铁路装车油气回收设施 | 膜法回收系统，处理能力450m3/h，尾气烃含量低于25g/m3，处理效率不小于95% |  |
| 废水 | 1 | 第一污水处理场 | 采用调节、隔油、一级涡凹气浮、二级溶气气浮分别预处理全厂含油废水及含盐废水 |  |
|  | 2 | 第二污水处理场 | 含盐废水采用短程硝化和曝气生物滤池处理后外排，含油废水采用接触氧化、水解、氧化沟、砂滤、BAF处理回用至炼油装置区（废水回用设施目前处于调试阶段，规划回用75%，实际回用50%） |  |
|  | 3 | 事故水池及雨水监控池 | 3座事故池分别为：大排洪沟东侧一座10000m3的事故水池和雨水监控池，“一污”内一座10000m3的事故水池，两座事故池通过管线连通，并设有大流量的潜水泵；原油罐区一座18500 m3的事故水池；用于全厂事故水及后期雨水的收集 |  |
| 固体废物 |  | 临时危废贮存设施 | 设有2000m3临时危废贮存库 |  |
| 噪声 |  | 噪声治理措施 | 各种消音罩、消声器、隔震垫等 |  |

- 3.1.3在建工程后长岭分公司排污情况

在建工程后，长岭分公司外排废水量504.98万m3/a，CODCr309.27t/a、氨氮3.234t/a、石油类25.04t/a、硫化物0.055t/a。外排SO2 1175.1t/a、NOx 617.18t/a、烟尘323.08t/a。

表3.1-2   在建工程后长炼污染物排放情况（单位：t/a）

| 污染物类别 |  | 现有工程 | 在建环氧丙烷 | 在建汽油脱硫 | 在建柴油加氢 | 在建环保工程 | 在建工程后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 464.2 | +22.56 | -0.09 | +9.91 | +8.4 | 504.98 |
|  | CODCr | 278.52 | +18.75 | -0.014 | +5.96 | +6.05 | 309.27 |
|  | 石油类 | 22.28 | +2.16 | -0.004 | +0.604 |  | 25.04 |
|  | 硫化物 | 0.056 |  | -0.003 | +0.0018 |  | 0.055 |
|  | 氨氮 | 3.2 |  | -0.055 | +0.089 |  | 3.234 |
| 废气 | SO2 | 2761.12 | +0.01 | +7.73 | +2.34 | -1596.1 | 1175.1 |
|  | NOx | 2132.76 |  | +13.97 | +1.95 | -1531.5 | 617.18 |
|  | 烟粉尘 | 654.1 |  | +2.46 | +0.72 | -334.2 | 323.08 |
|  | VOCs | 2190.23 | / | / | / | / | 2190.23 |

注：该数据现有工程中排污数据已包含乙苯装置的排污,在建工程环评未统计VOCs排放数据。

- 3.1.4公司现有主要环境问题

根据《长岭分公司油品质量升级改扩建工程竣工环境保护验收监测报告》和《石油炼制企业污染物排放标准》（GB13223-2015）的要求，现有工程存在的主要环境问题：

1、第二污水处理场200m卫生防护距离内的居民拆迁工作滞后，正在实施中，岳阳市云溪区人民政府出具了拆迁安置承诺函；

2、污水处理场处理后的含油废水回用工程滞后，规划回用75%，实际回用能力仅50%；目前回用工程正在实施；

3、根据《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）的要求，公司需要对现有工程VOCs的无组织排放源进行排查、监测，并设置合理的集输、处理设施。根据业主提供的资料，公司拟对芳烃罐区的涉苯罐（内浮顶罐）进行氮封改造，将收集的储罐呼吸油气收集后集中采用“冷凝（膜回收）+吸附”处理。目前该工程已完成初步调研和方案讨论，形成项目建议书并上报炼油事业部，待总部批复后开展后续的可研、基础设计、详细设计等工作。

3.2本项目与依托工程的依托关系

- 3.2.1依托装置基本情况分析

本项目乙烯原料来自于公司1＃催化裂化装置、3＃催化裂化装置及重整装置产生的脱硫干气，部分苯原料来自于重整装置；催化干气需脱硫满足硫含量低于50ppm的要求后作为本项目原料。依托的工程装置为：1#催化裂化装置、3#催化裂化装置、重整装置、产品精制装置。

3.2.1.1  催化裂化装置简介

公司现有两套催化裂化装置，分别为1#催化裂化装置和3#催化裂化装置，其加工能力分别为120万吨/年和280万吨/ 年，催化裂化装置主要是将常减压装置来的蜡油及渣油加氢装置来的加氢重油进行催化裂化，使大分子烃发生裂化化学反应，为下游加氢装置提供优质的汽柴油原料，同时副产干气。

根据竣工验收监测资料，两套催化裂化装置的废气污染物为加热炉产生的含硫烟气，其污染物产生情况见表3.2-1；装置产生的废水量为含硫生产污水、机泵冷却水、地面冲洗污水、烟气脱硫污水以及生活污水；其中含硫污水送酸性水汽提装置进行预处理，机泵及地面冲洗等产生的含油污水送第一污水处理场处理，烟气脱硫装置产生的含盐污水送第一污水处理场含盐污水处理系统，生活污水直接送污水处理场处理，以上污水经污水处理场处理后由总排口排入长江，由收集的污染源监测资料可知，污水处理场排口污水中污染因子浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及“中石化工业COD标准值修改单的通知”、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）的相关要求。

3.2.1.2重整装置

重整装置原料的处理能力为70万吨/年，处理由常减压装置产生的石油脑，在高温高压及催化剂的作用下，原料中的链烷烃和环烷烃发生转化反应，生成芳烃或高辛烷值汽油组分；主要产品有：轻质石脑油，氢气、苯、溶剂油、汽油、液态烃及干气。其中苯的产生量约为4.06万吨/年。

装置共设有5台加热炉，烟气通过各自的烟囱外排大气，其中重整四合一加热炉为最大的源强，排气口烟气的源强监测已纳入2015年底油品质量升级改扩建项目竣工验收中，其余四台加热炉的燃料与重整四合一加热炉的燃料组成相同，总烟气量较四合一加热炉小，污染物浓度浮动不大；四合一加热炉废气污染物排放情况见表3.2-1。重整装置产生的污水为：机泵冷却水、放空气洗涤塔排水、分离罐及回流罐产生的含硫污水、生活污水等，其中含硫污水送污水汽提装置汽提处理，其余废水送公司污水处理场处理后由总排口排入长江，由收集的历年污染源监测资料可知，污水处理场排口污水中污染因子浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及“中石化工业COD标准值修改单的通知”、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）的相关要求。

表3.2-1 依托装置废气产排情况一览表（单位：t/a）

| 监测点 | 污染物名称 | 数据个数 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 烟囱高度 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 1#催化裂化装置 | 标干烟气流量 | 6 | 14110.3-14907.6 |  | 70 |  |  |
|  | 烟尘 | 6 | 4.4-6.2 | 0.09-0.12 |  | 120 | 116 |
|  | 二氧化硫 | 6 | 5-6 | 0.11-0.16 |  | 960 | 77 |
|  | 氮氧化物 | 6 | 52-67 | 1.07-1.4 |  | 240 | 23 |
| 3#催化裂化装置 | 标干烟气流量 | 6 | 259790.1-264243.5 |  | 80 |  |  |
|  | 烟尘 | 6 | 13.11-15.13 | 3.42-4.00 |  | 120 | 151 |
|  | 二氧化硫 | 6 | 30-35 | 7.8-9.28 |  | 960 | 110 |
|  | 氮氧化物 | 6 | 31.87-44.07 | 8.38-11.57 |  | 240 | 31 |
| 重整装置（四合一加热炉出口 | 标干烟气流量 | 6 | 81741-86491 |  | 60 |  |  |
|  | 烟尘 | 6 | 3.5-6.2 | 0.3-0.5 |  | 120 | 85 |
|  | 二氧化硫 | 6 | 3.1-5.1 | 0.25-0.43 |  | 960 | 55 |
|  | 氮氧化物 | 6 | 52.55-57.60 | 4.25-4.93 |  | 240 | 16 |

3.2.1.3 产品精制装置

目前，本项目所使用的干气使用前送产品精制装置进行脱硫处理，干气脱硫采用胺法脱硫工艺，脱硫后的富液送至硫磺回收联合装置溶剂再生，再生后的贫液返回产品精制脱硫部分循环使用，脱硫后的干气进全厂燃料管网。

装置区来的干气经气体分液罐分离出气体携带的凝液和细小液滴后进入干气脱硫塔下部，进料中硫化氢的含量在4%左右。在塔内干气和自塔上部进入的贫胺液逆流接触，干气中的硫化氢及部分二氧化碳溶解于胺液，并和MDEA发生反应随富胺液自塔底流出，净化干气硫化氢含量低于50ppm，自塔顶流出，经干气脱硫胺液聚结器除去可能携带的胺液后至全厂燃料气管网。贫胺液（30％MDEA）来自硫磺回收联合装置溶剂再生，经贫液泵升压后送至干气脱硫塔和液化气脱硫抽提塔，吸收了大量硫化氢的富胺液在硫磺回收装置内闪蒸出溶剂的轻烃后送至溶剂再生装置再生后循环使用。

- 3.2.2原辅材料

本项目生产原料为乙烯和苯，其中乙烯来自炼油装置区产生的脱硫干气，原料苯部分由重整装置提供（约为4.06万吨/年），不足的4.86万吨/年苯需外购。

根据业主提供的工程实际资料，在现有装置满负荷运行的前提下，1#催化裂化装置产生的干气量为4.9万吨/年，3#催化裂化装置产生的干气量为8.6万吨/年，重整装置产生的干气量为3.95万吨/年，本工程需干气量为17.105万吨/年，1#、3#催化裂化装置及重整装置产生的干气能满足本项目干气使用量要求。

全厂燃料气的产生及使用情况见下表。

表3.2-2  全厂燃料产用情况表

| 序号 | 装置名称 | 规模 （万吨/年） | 装置 | 用途（吨/月） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产出量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吨/月 | 燃料气 | 制氢原料 | 乙苯原料 |  |
| 1 | 2＃常减压蒸馏 | 800 | 809 |  | 809 |  |  |
| 2 | 延迟焦化 | 120 | 5208 | 5208 |  |  |  |
| 3 | 催柴加氢精制 | 120 | 563 | 563 |  |  |  |
| 4 | 煤油加氢 | 30 | 195 | 195 |  |  |  |
| 5 | 催化汽油加氢 | 30 | 143 | 143 |  |  |  |
| 6 | 1＃催化裂化 | 120 | 4469 |  |  | 4469 |  |
| 7 | 3＃催化裂化 | 280 | 7841 |  |  | 7841 |  |
| 8 | 重整 | 70 | 3593 | 353 |  | 3240 |  |
| 9 | 渣油加氢 | 170 | 1619 | 1421 | 198 |  |  |
| 10 | 柴油加氢 | 240 | 1477 | 1477 |  |  |  |
| 11 | 催化汽油吸附脱硫 | 120 | 3337 | 3337 |  |  |  |
| 12 | 乙苯装置 | 12 | 12646 | 12646 |  |  | 原料来自燃料气管网 |
|  | 总计 |  | 41900 | 25343 | 1007 | 15550 |  |

注：制氢原料由本公司自产干气及外购天然气组成，所有装置产生的干气经脱硫后均先入干气管网，再送自各用气装置，全厂装置燃料气需求量约为25475吨/月，不足的132吨/月由外购天然气补充，氢气原料的需求量为2079吨/月，不足的1072吨/月由外购天然气补充，天然气管网由中石化内部调剂，已接入天然气输送管网且运行。

- 3.2.3依托公用工程

本项目位于厂区内的预留装置区域—公司现有240万吨/年汽柴油加氢装置的东侧，本项目已纳入油品质量升级项目中一并建成，现处于调试运行阶段，从公司运行情况来看，公司公用工程满足全公司的运行要求。

3.2.3.1供水

(1)新鲜水系统

长岭分公司现有生产给水供水能力4000 m3/h，生活给水供水能力1800 m3/h，新鲜水总供水能力为5800m3/h。公司现实际总生产用水量为959.13 m3/h（包括改制企业用水及乙苯装置新增的58.93 m3/h新鲜水用量），生活用水量为1021.8m3/h（包括周边居民用水），在建工程生活及生产用水量约为428.1 m3/h，生产及生活供水能力均能满足公司现有及在建工程的正常运行要求。

(2) 循环水系统

长岭分公司炼油区现有5座循环水场，总供水能力为44900m3/h，现有工程循环水用量约为36330 m3/h（乙苯装置用量为2100m3/h），满足现有工程及乙苯装置的循环水用水要求；在建工程除环氧丙烷装置自建循环水场、柴油加氢装置将现有3400m3/h循环能力的第二循环水站扩建至5000m3/h外，其余装置新增循环水水量约866.33m3/h，在现有循环水场富余量范围内。

（3）废水回用系统

长炼废水回用系统分工艺酸性水（含硫废水）回用和污水处理站含油废水深度处理达标后的净化水回用。工艺酸性水经硫磺回收装置汽提脱硫、脱氮后的净化水回用于加氢脱盐注水、常减压电脱盐注水、焦化注水和冷焦补水；污水处理站处理达标后的含油废水深度净化水回用于循环冷却水系统和生产装置。

(4)消防水系统

长炼分公司厂内现有2个区域消防泵房，分别为垄内生产装置区和运销成品油罐区，两者消防管网互相独立。垄内生产装置区有2处消防泵房，即消防站消防泵房和七垄消防泵房，消防储备水量共为4580m3，2处消防泵房消防水管网相互联通，为独立稳高压消防水系统，消防水管道主管径DN400。本项目位于七垄消防泵房所管辖区域。

七垄消防泵房：设2个5000 m3消防水罐和5000 m3山顶安全水池，设3台消防水泵，单台Q=540m3/h，H=120m，N=280kw；其中1台为柴油机泵；2台稳压泵Q=95m3/h，H=113m，N=55kW。消防站消防泵房：设2台消防水泵，单台Q=753-1290m3/h，H=127-103m，N=560kw。

由公司现有运行情况来看，泵房的水量和水压能够满足公司炼油装置用水需要，在建工程均位于消防装置的服务范围内，均可依托现有消防系统。

3.2.3.2排水

公司现有排水系统实行清污分流、污污分流和雨污分流。

生产区污水包括含油污水、含硫污水、含盐废水和初期雨水。含油污水、初期雨水送公司污水处理场含油污水处理系统；含硫污水经污水汽提预处理后约60%回用，其余送公司污水处理场含油污水处理系统。含盐废水送公司污水处理场含盐污水处理系统。达标出水用泵通过DN800管道的排入长江。

厂区的北面有一条宽度为15~30m的撇洪渠（文桥河），连接厂内排洪沟，将厂内清净雨水排入撇洪渠，然后通过“鸭栏泄洪闸”排入长江。

本项目主要排水为机泵及地面冲洗水、汽包排污水、分液罐排放的工艺污水、循环水场新增的含盐废水。其中机泵及地面冲洗水、分液罐排放的工艺污水均为含油污水，进入厂内含油污水处理系统处理，汽包排污水含有少量的盐分，为清净水，通过雨水管网直接外排，循环水场新增含盐废水进入厂内含盐污水处理设施。

长岭分公司现有2座污水处理场，分别为第一污水处理场和第二污水处理场，第一污水处理场对含油和含盐废水采取分质处理后纳入第二污水处理场深化处理。

污水处理厂含油废水处理能力为600t/h，含盐污水处理能力为250t/h。公司现有工程含油废水产生量为463.2t/h，在建工程产生量约为90.58t/h；现有工程含盐废水产生量为227.5t/h，在建工程产生量约为17.7 t/h。

3.2.3.3 供电

目前，长岭分公司厂区北部拥有110kV变电所一座（即“110kV长炼一站”），110kV电源外线进线线路共3回，其电源分别接自临湘峡山变电站两条110kV线路和巴陵变电站一条110kV线路。供电能力满足现有工程及乙苯装置的用电需求。

催化干气制乙苯装置总的计算负荷约为1410kW，变配电依托现有2#变配电所高低压柜解决，在建工程依托现有变电所供电能力，根据装置用电需要对变配电设施进行部分改造。

- 3.2.3.4 供热

供热包括全厂蒸汽动力平衡，脱盐水站，凝结水站，除氧水站及全厂热力管网等。

（1）蒸汽

长岭分公司现有1座动力厂，内设2台260t/h高压循环流化床锅炉，汽机可供3.5Mpa蒸汽120t/h、1.0Mpa蒸汽90t/h。现有工程蒸汽消耗量为3.5Mpa蒸汽56t/h（包含乙苯装置1.1t/h的蒸汽用量）、1.0Mpa蒸汽52t/h、0.4 Mpa蒸汽6.7t/h；在建工程新增1.0Mpa蒸汽76t/h。

(2)除盐水、除氧水、凝结水

长岭分公司动力厂内设有1座除盐水站，采用离子交换工艺，设计产水量为500t/h；现有工程及乙苯装置完成后全厂除盐水实际消耗量约438.1t/h（含乙苯装置消耗的5t/h除盐水），在建装置新增除盐水消耗量约为17.1t/h，现有除盐水供给能力满足装置用量要求。

动力厂内设有4台150t/h除氧器，现有工程及乙苯装置所需除氧水约250t/h（乙苯装置消耗量为27.5t/h），在建工程需求量约为73.625t/h ；公司设有2套凝结水处理装置，设计规模260t/h，现有工程及乙苯装置凝结水量约为153.475t/h（乙苯装置凝结水量为1.1t/h），在建工程凝结水量约为82.525 t/h。

- 3.2.3.5供风

长岭分公司现有3座空压站，第一空压站现有2台151Nm3/min离心空压机，第二空压站现有1台60Nm3/min活塞式空压机，第三空压站现有2台200Nm3/min离心空压机、2台60Nm3/min活塞式空压机，在建1台200Nm3/min离心空压机；其中第二空压站已停用，总供风能力达为1020Nm3/min。

全厂设有净化压缩空气和非净化压缩空气二个管网。现有全厂需净化压缩空气278.6Nm3/min（乙苯装置消耗6.6 Nm3/min），非净化压缩空气418Nm3/min（乙苯装置消耗10Nm3/min），合计696.6Nm3/min。富余能力约323.4 Nm3/min，在建工程消耗量约为250 Nm3/min。

- 3.2.3.6供能

全厂现有及在建工艺装置共副产脱硫燃料气约35万吨/年，燃料气硫含量控制50ppm以下。燃料气均进入全厂燃料气管网后由流量计控制输送至每个装置。目前全厂燃料气能达到产用平衡。

- 3.2.3.7 供氮系统

长岭分公司生产装置氮气供应系统目前共有两套，一是10万吨/年聚丙烯装置所配套的深冷制氮设施、设计制氮能力2000Nm3/h；二是通达公司制氧厂制氮装置，设计生产能力2800Nm3/h；总氮气供应能力合计4800Nm3/h。目前，全厂氮气计算消耗量约为1354Nm3/h（乙苯装置耗量约为60 Nm3/h），在建工程用量约2700 Nm3/h。

- 3.2.4非正常排放尾气处理设施

长岭分公司现有两套火炬放空系统，设有2套分液罐和水封罐，2套DN800火炬筒（DN800火炬头），火炬高度均为80m。各装置在开停工时或事故状态下的放空气体进入现有的火炬及燃料气回收设施。现有火炬设施2套火炬在放空量较小时可以单独燃烧，在放空量大时同时燃烧，保证原有装置的安全；

公司现有工程设有回收瓦斯的气柜及事故状态下排放的火炬系统。气柜的容量为2万立方，压缩机两台，单台的回收能力为60立方/小时；现有3套火炬，2套烃类火炬中一套是高压火炬，高压系统背压为0.2MPa，设计的最大排放量为380000标立/小时。 另一套是低压火炬，低压系统背压为0.05MPa，设计的最大排放量为115000标立/小时， 排入低压系统的瓦斯气均经气柜回收再利用，2套火炬筒体直径均为DN1000，火炬总高为125米， 1套酸性气火炬，筒直径为DN450，火炬头直径为DN400，火炬高度为125m，用于处理硫磺回收装置在事故状态下排放的酸性气体，火炬布置在本项目南面的山坡上。

乙苯装置在开停工时或事故状态下将产生放空气体，其主要成分与催化干气成分基本相同，送入20000m3的干式气柜回收利用，该装置位于公司炼油装置区，属于火炬服务装置范围内。

- 3.2.5辅助生产设施

本项目的辅助生产设施依托长岭分公司，考虑到新增的化验分析项目，增配相关的分析化验仪器，化验分析室及正常生产的化验分析人员将依托长岭分公司现有分析化验室及人员。

- 3.2.6 储运

本项目于成品罐区新增四个储罐，分别为：苯罐一个、乙苯罐两个及不合格烃化物罐一个，同时利旧芳烃罐区的四个罐作为原料罐及产品罐。新建罐在工程分析章节将介绍，本处列表给出现有利旧的储运设施。新鲜苯由铁路进厂后进入芳烃罐区的原料罐，乙苯采用管道出厂，送至巴陵石化公司，运输管道已投入运行。

储运系统的单项组成见表3.2-3。

表3.2-3  储运系统现状汇总表

| 序号 | 设备名称 | 设备规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯罐（原料罐） | 1000 m3 | 2台 | 利旧芳烃罐区039、040的苯罐 |
| 2 | 乙苯罐（产品罐） | 3000m3 | 2台 | 利旧芳烃罐区041、042的甲苯、二甲苯罐 |
| 3 | 机泵 | / | 2台 | 利旧改造 |
| 4 | 铁路装车设施 | 栈台 | 1个 | 利旧 |
|  |  | 鹤管 | 5套 | 利旧 |
| 5 | 火炬设施 | DN700 | 1套 | 依托 |

- 3.2.7其他

本项目位于厂区内预留装置区内，其日常管理可依托厂内已有系统，长岭分公司在风险管理、风险防范等方面的工作较为完善，应急措施包括事故池、初期雨水收集池、消防、地面硬化、通信等设施均可为本项目所依托。

本项目及在建项目建成后公司公用工程的富余情况见表3.2-4。目前，本项目已建成并进入调试运行阶段，由公司实际运行情况来看，目前公司各依托工程能满足乙苯装置的依托要求。

表3.2-4  公用工程富余能力一览表

| 公用工程 |  | 现有总能力 | 实际量（乙苯装置量） | 在建工程估算用量 | 富足能力 | 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 |  | 5800 t/h | 1980.93 t/h（58.93t/h） | 428.1 t/h | 3390.97 t/h | 依托现有 |
| 排水 | 含油废水 | 600 t/h | 463.2 t/h（2.43 t/h） | 90.58 t/h | 46.22 t/h | 依托现有 |
|  | 含盐废水 | 250 t/h | 227.5 t/h（13.8 t/h） | 17.7t/h | 4.8 t/h |  |
| 循环水 |  | 44900m3/h | 36330 m3/h （2100 m3/h） | 866.33 m3/h （第二循环水场新增循环能力1600m3/h） | 7703.67m3/h | 依托现有 |
| 蒸汽 |  | 210 t/h | 114.7 t/h（-26.4 t/h） | 76t/h | 19.3 t/h | 依托现有 |
| 除盐水 |  | 500 t/h | 438.1 t/h（5t/h） | 17.1 t/h | 44.8 | 依托现有 |
| 除氧水 |  | 600 t/h | 250t/h（27.5t/h） | 73.625t/h | 276.375 t/h | 依托现有 |
| 凝结水 |  | 260 t/h | 153.475 t/h（1.1t/h） | 82.525t/h | 24 t/h | 依托现有 |
| 供风 |  | 1020Nm3/min | 696.6Nm3/min （16.6Nm3/min） | 250Nm3/min | 73.4 Nm3/min | 依托现有 |
| 供氮 |  | 4800 Nm3/h | 1354 Nm3/h （60Nm3/h） | 2700Nm3/h | 746 Nm3/h | 依托现有 |
| 消防系统 |  | 长炼分公司厂内现有2个区域消防泵房，乙苯项目位于现有垄内生产装置区七垄消防泵房所管辖区域。消防可完全依托现有 |  |  |  |  |
| 供电 |  | 依托现有110kV变电所 |  |  |  |  |
| 火炬和回收气柜 |  | 5套火炬，20000m3干式气柜 |  |  |  | 可完全依托 |
| 储运 |  | 原料罐和产品罐利旧芳烃罐区已有苯罐及甲苯、二甲苯罐一共四个储罐，于成品罐区新建四个中间储罐 |  |  |  |  |

- 3.2.8 依托的环保工程

1、污水处理场

长岭分公司现有2座污水处理场，分别为第一污水处理场和第二污水处理场，第一污水处理场主要负责对装置区来的含盐污水及含油污水分别进行预处理，处理后废水送第二污水处理场处理。

第二污水处理场位于长岭分公司现有厂区西北侧6.5km，采取生化方式处理一污的来水以满足全厂废水达标外排的要求，分为含油污水、含盐污水两个处理系统；处理后的污水排长江。

2、事故废水收集

公司有3个废水事故池：大排事故水池及雨水监控池容积为10000 m3，用于生产装置范围内后期雨水及事故液（包括消防液）的暂存；一污事故水池容积为10000m3；上述两个事故池是连通的；原油罐区一座18500 m3的事故水池；用于全厂事故水及后期雨水的收集处理。

本工程生产区事故排水依托大排事故水池，罐区事故排水处理依托一污事故水池。

根据污水处理设施的实际运行情况及总排口的监测数据，污水处理站总排口的监测数据中各监测因子的排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》表1要求；本项目废水依托现有污水处理设施的措施有效可行；本项目事故废水总产生量低于2000m3，依托的事故池总容积为18500 m3，依托可行。事故池内设有监控设施、切换设施及排水泵，不合格的废水通过切换设施送污水处理场处理。

表3.2－5    本工程相关设施与现有工程的依托关系一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 规模 | 依托情况 | 本项目对现有工程的依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#催化裂化装置 |  |  | 120万吨/年 | 产生的催化干气为本项目装置的原料来源之一 | 依托 |
| 2 | 3#催化裂化装置 |  |  | 280万吨/年 | 产生的催化干气为本项目装置的原料来源之一 | 依托 |
| 3 | 重整装置 |  |  | 70万吨/年 | 产生的苯及干气为本项目装置的原料来源之一 | 依托 |
| 二 | 公用工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 |  |  | 5800m3/h | 已有及在建项目完成后，富余能力3390.97t/h | 依托现有 |
| 2 | 循环水 |  |  | 44900 m3/h | 富余能力为7703.67 m3/h | 依托现有 |
| 3 | 除盐水 |  |  | 500 m3/h | 富余能力为44.8 m3/h | 依托现有 |
| 4 | 除氧水 |  |  | 600 m3/h | 富余能力为276.375m3/h | 依托现有 |
| 5 | 蒸汽 |  |  | 210t/h | 富余能力为19.3 m3/h | 依托现有 |
| 6 | 供风 |  |  | 1020 m3/min | 富余能力为73.4 m3/h | 依托现有 |
| 7 | 供氮 |  |  | 4800 Nm3/h | 富余能力为746m3/h | 依托现有 |
| 三 | 辅助工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火炬和回收气柜 |  |  | 5套火炬，20000m3干式气柜 | 本项目开停工产生的催化干气送火炬系统气柜收集后回用 | 依托现有 |
| 2 | 催化干气（燃料气）管网 |  |  | / | 120m； DN100mm；接至装置区 | 已建成 |
| 3 | 氮气管网 |  |  | / | 120m ,DN40mm；界外接至项目区，用于输送氮气 | 已建成 |
| 4 | 再生烟气输送管 |  |  | / | 110m ,DN200mm；接至硫磺回收装置，再生烟气的输送 | 已建成 |
| 5 | 储罐 | 原料苯罐 |  | 2*1000 m3 | 利旧芳烃罐区现有储罐 | 依托现有 |
|  |  | 中间苯罐 |  | 1*500 m3 | 于成品罐区新建 | 本项目已建成 |
|  |  | 乙苯产品罐 |  | 2*3000 m3 | 利旧芳烃罐区现有储罐 | 依托现有 |
|  |  |  |  | 2*1000 m3 | 于成品罐区新建 | 本项目已建成 |
|  |  | 不合格品罐 |  | 1*2000 m3 | 于成品罐区新建 | 本项目已建成 |
| 6 | 铁路装车设施 |  |  |  | 1个栈台和5套鹤管 | 依托现有 |
| 四 | 环保工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水处理站 |  | 含油 | 600 m3/h | 依托现有 | 可依托 |
|  |  |  | 含盐 | 250 m3/h | 依托现有 | 可依托 |
| 4 | 风险事故池 |  |  | 38500m3 | 本项目占地位于公司现有用地的生产预留地内，属于事故池的纳污范围 | 依托现有 |
| 5 | 危险废物暂存库 |  |  | 厂内设有危废暂存库，满足GB18597的相关要求 | 本项目失活废催化剂外委前于暂存库暂存 | 依托现有 |

# 4、项目概况

- 4.1基本情况

- 4.1.1项目名称、生产规模、建设性质

项目名称：中国石油化工股份有限公司长岭分公司12万吨/年催化干气制乙苯装置。

生产规模：合理利用公司炼油装置产生干气中的乙烯资源以及苯，年产12万吨乙苯。其中原料苯4.06万吨/年来自炼油装置区的重整装置，4.84万吨/年由市场外购。

建设性质：新建（补办环评手续）。

年生产时间：8400小时（350天）。

- 4.1.2 项目建设内容及建设进度

建设内容包括12万吨/年催化干气制乙苯生产装置及配套的储罐。该工程于2010年开始建设，2013年底建成，目前已进入调试运行阶段。

- 4.1.3资金筹措

项目总投资为25028万元，建设投资为23245万元，流动资金为911万元。所需建设投资由中国石化总部统一拨付。

- 4.1.4 建设地点

建设地点：湖南省岳阳市云溪区中国石油化工股份有限公司长岭分公司现有厂区原有预留用地内（240万吨/年汽柴油加氢装置的东侧），不需新征用地，项目装置区占地6162m2，新增储罐占地2500 m2。

- 4.1.5人员机构

装置操作定员共设20人，由企业内部调剂解决，不新增定员。

- 4.1.6 主要经济技术指标

项目的主要经济技术指标见表4.1-1。

表4.1-1 本项目主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |
| 1 | 催化干气制乙苯装置 | 104t/a | 12 | 原料来自炼油装置产生的催化干气、重整装置产生的苯、外购新鲜苯 |
| 二 | 年操作时间 | h | 8400 |  |
| 三 | 主要原料 |  |  |  |
| 1 | 催化干气 | 104t/a | 17.105 | 来自催化裂化装置，不足部分由燃料气管网干气补充 |
| 2 | 苯 | 104t/a | 8.9 | 4.06*104t/a来自重整装置，其余为外购新鲜苯 |
| 3 | 烃化催化剂 | 一次装入量t | 36.4 | 预期寿命年4 |
| 4 | 反烃化催化剂 | 一次装入量t | 17.2 | 预期寿命年4 |
| 5 | 热载体 | 一次装入量t | 200 | 预期寿命年3 |
| 6 | 瓷球 | 一次装入量t | 14 | 预期寿命年10 |
| 四 | 产品 |  |  |  |
| 1 | 乙苯 | 104t/a | 12 | 产品外售 |
| 五 | 公用工程和燃料 |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | t/h | 58.93 |  |
| 2 | 除氧水 | t/h | 27.5 |  |
| 3 | 除盐水 | t/h | 5 |  |
| 4 | 供电 | kwh | 1410 |  |
| 5 | 氮气 | Nm3/h | 60 | 最大量300 |
| 6 | 燃料气 | kg/h | 4408 | 自产 |
| 7 | 1MpaG蒸汽 | t/h | 1.1 | 来自公司蒸汽管网，产27.5t/h低压蒸汽 |
| 8 | 循环水 | t/h | 2100 | 最大量2500t/h |
| 六 | 装置占地面积 | m2 | 8662 |  |
| 七 | 定员 | 人 | 20 | 企业内部调剂，未新增人员 |
| 八 | 投资估算 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 25028 |  |
| 2 | 建设投资 | 万元 | 23245 |  |
| 3 | 年均税后利润 | 万元 | 3963 |  |
| 4 | 税后内部收益率 | ％ | 15.36 |  |
| 5 | 投资回收期（税后） | 年 | 7.69 |  |

- 4.1.7建设基本情况

目前，该工程处于调试运行阶段，项目组成见表4.1-2。

表4.1-2  项目主要组成表

| 序号 | 工程名称 | 内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1套12万t/a催化干气制乙苯装置，包括催化干气脱丙烯部分、反应部分、分离部分、热载体系统等部分。利用公司现有1#催化裂化及3#催化裂化装置产生的催化干气、燃料管补充干气与重整装置产生苯及新鲜苯反应合成乙苯 | 已建成 |
| 2 | 辅助及配套工程 | 凝结水处理依托现有工程 | 依托 |
|  |  | 配套设制冷系统，采用溴化锂水溶液为吸收剂，水为制冷剂 | 已建成 |
|  |  | 办公楼、生活均依托现有工程 | 依托 |
| 3 | 公用工程 |  |  |
| 3.1 | 给排水 | 界内给排水设施均已建成。界外依托公司现有，由装置区自建管网接至界外管网 | 依托 |
| 3.2 | 供电 | 依托公司现有 | 依托 |
| 3.3 | 供汽 | 新增1.0MPa 蒸汽耗量为1.1t/h，自产0.3 MPa蒸汽27.5t/h，送入低压蒸汽系统 | 依托 |
| 3.4 | 供风、供氮 | 均依托现有工程 | 依托 |
| 3.5 | 贮运 | 苯原料及乙苯产品利旧芳烃罐区现有的储罐 | 依托 |
|  |  | 本项目配套新建中间罐用于原料、产品及中间品的暂存 | 已建成 |
| 4 | 环保工程 | 含油废水和含盐废水处理依托公司现有的污水处理场； | 依托 |
|  |  | 本项目开停车事故排放气的处理依托长炼火炬系统。 | 依托 |

- 4.1.8项目存在的问题

根据工程实际运行情况来看，可研估算的装置干气产量有一定的偏差，1#催化裂化装置及3#催化裂化装置产生的干气量约13.5万吨/年，并不能满足本项目的17.105万吨/年原料量要求，炼油装置区原计划采用干气为原料的制氢装置已改为外购天然气为原料，富余出的燃料管内干气可用于补充本项目原料用量，由此解决本项目的原料问题。本项目的干气原料自装置区产出后送产品精制装置脱硫至硫含量50ppm以下，由此控制项目外排烟气中二氧化硫的浓度。

根据环评期间委托的监测部门的反馈意见，沸腾炉所在烟气的检测孔位于烟道排气中间位置，监测孔目前已锈死，运行期间强行打开监测孔有安全隐患，不利于后续监测取样工作，建议采取有效措施规范监测孔，确保项目运行期间的监督性取样监测。

根据收集的历史监测数据、项目组实地考察及污染源监测数据可知，本项目废气污染防治措施满足要求，废水分质处理，送公司现有污水处理场处理，污水处理场总排口废水水质满足排放要求，噪声未扰民，各固体废物采取分类处理处置，目前装置区暂未有需处理的危险废物产生，罐区按照要求建设了围堰及应急处理措施，但未设置空倒液罐用于泄漏物料的收集。而装置区废水监测数据显示，其乙苯污染物浓度较高，考虑为装置可能存在的跑冒滴漏污染影响，建议业主加强管理，对乙苯生成装置及输送设备进行排查，避免跑冒滴漏污染影响。

- 4.2总图布置

根据现场情况来看，装置位于炼油生产区内，方便原料等的运输，生产设备按照“流程顺畅、紧凑布置”的原则进行了集中布置，机泵采用露天式的布置方式，加热炉布置在设备西面紧靠装置区布置，各设施间满足物料运输的流畅性要求，且考虑了与其他装置区之间的消防距离；根据收集的现状监测数据及本次环评的预测结果可知，本项目产生的污染经有效治理后对外环境关心点的影响较小，平面布置合理。本项目平面布置图见附图5。

- 4.3 工程基本情况

- 4.3.1原料和产品方案

1、原料来源

本项目原料来自催化干气管网，含硫量低于50ppm，使用量为17.105万吨/年。

现有70万吨/年的连续重整产苯量约4.06万吨/年，乙苯装置需要8.9万吨/年的苯，剩余约4.84万吨/年所需苯从市场采购。

2、原料组成及其性质

1）催化干气

本项目使用的催化干气为脱硫后的干气，来自干气（燃料气）管网，装置中的催化干气组成有一定的变动性，根据可研设计及业主提供的资料，其平均组成及性质如下：

表4.3-1   催化干气组成一览表

| 组成 | 混合后体积组成 | 混合后质量组成 |
| --- | --- | --- |
|  | V% | WT% |
| H2 | 24.19 | 2.49 |
| N2 | 18.89 | 27.07 |
| O2 | 0.87 | 1.42 |
| CO | 0.00 | 0.00 |
| CH4 | 26.41 | 21.67 |
| CO2 | 2.51 | 5.65 |
| C2H6 | 12.28 | 18.89 |
| C2H4 | 13.24 | 19.00 |
| C3H6 | 1.07 | 2.31 |
| C3H8 | 0.19 | 0.42 |
| i-C4H10 | 0.09 | 0.27 |
| i-C4H8 | 0.03 | 0.09 |
| 1-C4H8 | 0.03 | 0.09 |
| n-C4H10 | 0.08 | 0.25 |
| t-C4H8 | 0.02 | 0.05 |
| c-C4H8 | 0.02 | 0.07 |
| C5 | 0.07 | 0.26 |
| H2S |  | 低于50ppm |

2）苯

本项目使用的原料苯4.06万吨/年来自重整装置，其余4.84万吨 /年为外购新鲜苯（石油苯），其中外购苯质量指标符合GB3405-89优级品要求，要求见表4.3-2。公司重整装置自产的原料苯纯度为99.97%，硫含量为0.4ppm，满足GB3405-89优级品要求，具体指标见表4.3-3。

表4.3-2  新鲜苯质量指标表

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 颜色（Hazen） | 不深于20 |
| 密度（20℃，kg/m3) | 878-881 |
| 酸洗比色 | 酸层颜色不深于100ml，稀酸中 |
|  | 含0.1g，重铬酸钾标准溶液 |
| 总硫（ppm） | ≯2 |
| 中性实验 | 中性 |
| 结晶点（干基℃） | ≮5.40 |
| 蒸发残余物（mg/100ml） | ≯5 |

表4.3-3  公司自产苯质量指标表

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 颜色（Hazen） | 10 |
| 密度（20℃，kg/m3) | 879.1 |
| 酸洗比色 | 0.05 |
| 总硫（ppm） | 0.4 |
| 中性实验 | 中性 |
| 结晶点（干基℃） | 5.49 |
| 蒸发残余物（mg/100ml） | —— |

3）其他辅助材料

a、热载体

本项目使用的热载体—导热油（NeoSK-OIL 500型）为合成烃混合物，适用于操作温度-30~315℃范围内的液相导热油系统，具有良好的热稳定性和抗氧化性能，可保证长期、稳定、安全使用，一次性装入量为200吨，生产过程中有少量挥发，挥发油进入燃料管网回收，正常生产时补入量≯500Kg/年，报废的导热油交由有处理资质的单位处理。

b、催化剂

本项目使用的催化剂为烃化催化剂和反烃化催化剂，其中烃化催化剂为以纳米ZSM-5分子筛为活性组元的SEB-08催化剂，反烃化催化剂是以SiO2-Al2O3为主要组成的AEB-1H型催化剂，使用寿命为4年。催化剂的性质见表4.3-4和表4.3-5。

表4.3-4 烷基化催化剂规格表

| 催化剂型号 | SEB－08 |
| --- | --- |
| 外观 | 圆柱状 |
| 粒径/长度 | Φ1.9±0.1/3～8mm大于80％ |
| 比表面积 | ≥320m2/g |
| 堆积密度 | 0.6±0.05Kg/L |
| 机械强度 | ≥70N/cm |
| 主要组成 | SiO2-Al2O3 |

表4.3-5烷基转移催化剂规格表

| 催化剂型号 | AEB-1H |
| --- | --- |
| 外观 | 球形 |
| 尺 | Φ2～3mm |
| 比表面积 | ≥500m2/g |
| 堆比 | 0.65～0.75g/ml |
| 孔容 | ≥0.3ml/g |
| 主要组成 | SiO2-Al2O3 |

c、吸收剂

本项目在脱丙烯、脱非芳和尾气吸收等工序中需使用吸收剂对物质进行吸收分离，相应的吸收剂为丙烯吸收剂、尾气吸收剂以及脱非芳吸收剂，各吸收剂的成分如下：

表4.3-6 工艺使用的吸收剂的成分组成及用量一览表

| 项目 |  | 丙烯吸收塔（T101）吸收剂 | 尾气吸收塔（T103） | 脱非芳塔（T105） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成wt％ | 苯 | 0.07 |  | 99.28 |
|  | 甲苯 | 0.04 |  |  |
|  | 乙苯 | 99.70 | 0.08 |  |
|  | 苯乙烯 | 0.08 |  |  |
|  | 二甲苯 | 0.08 |  |  |
|  | 丙苯 | 0.03 | 5.16 |  |
|  | 甲基乙苯 |  | 0.28 |  |
|  | α-甲基苯乙烯 |  | 0.12 |  |
|  | 丁苯 |  | 0.93 |  |
|  | 二乙苯 |  | 88.21 |  |
|  | C11 苯 |  | 1.84 |  |
|  | 三乙苯 |  | 1.11 |  |
|  | 高沸物 |  | 2.26 |  |
|  | 非芳 |  |  | 0.72 |
| 用量 |  | 189.5t/h | 4.17 t/h | 7.16 t/h |

3、 产品方案及产品性质

本装置的目标产品为乙苯，产量为12万吨/年，副产品有高沸物、丙苯、烃化尾气等。乙苯装置产品及副产品产量情况见表4.3-7。

表4.3-7 乙苯装置产品及副产品产量情况表

| 序号 | 产品名称 | 小时产量kg/h | 年产量×104t/a | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙苯 | 14286 | 12.000 | 外售 |
| 2 | 丙苯 | 57.74 | 0.0485 | 外售 |
| 3 | 高沸物 | 48.45 | 0.0407 | 外售 |
| 4 | 富丙烯催化干气 | 468.7 | 0.3937 | 去催化或燃料气管网 |
| 5 | 烃化尾气及不凝气 | 16092.3 | 13.5174 | 去燃料气管网 |

乙苯产品质量指标满足以下要求，见表4.3-8。

表4.3-8  乙苯产品质量指标表

| 项 目 | 质 量 指 标 |
| --- | --- |
|  | 优级品 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 密度（20℃）kg/m3 | 866～870 |
| 水浸出物 | 6.0～8.0 |
| 纯度 W% | >99.6 |
| 异丙苯 W% | ≤0.03 |
| 二乙苯 W% | ≤0.001 |
| 二甲苯 W% | 1000ppm |
| 硫 W% | <0.0003 |
| 苯 W% | ≤0. 1 |
| 非芳烃 W% | ≤0. 04 |

4、原辅材料消耗情况

本项目原辅材料的使用情况见表4.3-9。

表4.3-9原辅材料消耗表

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 数 量 | 单位耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化干气 |  | 万吨/年 | 17.105 |  | 全部来自厂内设备 |
| 2 | 重整苯 |  | 万吨/年 | 4.06 |  | 来自厂内重整装置 |
| 3 | 新鲜苯 |  | 万吨/年 | 4.84 |  | 外购 |
| 4 | 烃化催化剂 |  | 一次装入量t | 36.4 |  | 预期寿命年4 |
| 5 | 反烃化催化剂 |  | 一次装入量t | 17.2 |  | 预期寿命年4 |
| 6 | 热载体 |  | 一次装入量t | 200 |  | 预期寿命年3 |
| 7 | 瓷球 |  | 一次装入量t | 14 |  | 预期寿命年10 |
| 8 | 循环水 |  | t/h | 2100 |  | 最大2500 |
| 9 | 电 |  | kW.h/h | 1460 |  |  |
| 10 | 蒸汽 1.0MPa蒸汽 |  | t/h | 1.1 |  |  |
| 11 | 0.3MPa蒸汽 |  | t/h | -27.5 |  | 外输 |
| 12 | 新鲜水 |  | t/h | 58.93 |  | 间断 |
| 13 | 除氧水 |  | t/h | 27.5 |  |  |
| 14 | 除盐水 |  | t/h | 5 |  | 间断 |
| 15 | 凝结水 1.0MPa |  | t/h | 1.1 |  | 外输 |
| 16 | 净化压缩空气 |  | m3n/h | 400 |  |  |
| 17 | 非净化压缩空气 |  | m3n/h | 600 |  | 间断 |
| 18 | 氮气 4.5 MPa |  | m3n/h | 100 |  | 间断 |
| 19 | 1.0 MPa |  | m3n/h | 60 |  | 最大量3000 m3n/h |
| 20 | 燃料气 | 循环苯加热炉 | kg/h | 638 |  | 自产，7206kcal/kg |
|  |  | 热载体加热炉 | kg/h | 2010 |  |  |
|  |  | 循环苯塔重沸炉 | kg/h | 1760 |  |  |

- 4.3.2 生产设备

本装置共有工艺设备约144台套，包括反应器、加热炉等，详见表4.3-10。

表4.3-10  装置主要设备汇总表

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 反应器 | 3 |
| 2 | 塔 | 8 |
| 3 | 加热炉 | 3 |
| 4 | 容器 | 28 |
| 5 | 换热器 | 37 |
| 6 | 泵 | 55 |
| 7 | 鼓风机 | 4 |
| 8 | 电加热器 | 2 |
| 9 | 冷冻系统 | 2 |
| 10 | 真空泵 | 2 |
|  | 小计 | 144 |

- 4.3.3工艺路线选择

目前国内外利用催化干气稀乙烯与苯烃化制取乙苯已经工业化的工艺技术中，一个为美国Mobil/Badger工艺，另一个为中科院大连化物所、抚顺石油二厂和洛阳石化工程公司联合开发的催化干气稀乙烯制乙苯工艺。这两种技术都有工业装置在运行，技术上都是成熟可靠的。与Mobil/Badger工艺相比，国产化技术在产品质量、原材料消耗及能耗等指标方面更优，而同等规模装置采用国内工艺技术的投资仅相当于Mobil/Badger工艺的约40%。显然，选用国产化技术更有利于提高装置的竞争力。因此，本项目装置选用中科院大连化物所、抚顺石油二厂和洛阳石化工程公司联合开发的催化干气稀乙烯制乙苯工艺（国产化第三代气相法催化干气稀乙烯制乙苯技术）。

国内工艺技术与国外Mobil/Badger工艺技术比较见表4.3-11。

表4.3-11    国内外工艺技术比较表

| 项目 |  | Mobil/Badger | 国内第三代技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应类型 |  | 气相、分子筛 | 气相、分子筛 |
| 乙烯浓度（Ｖ％） |  | 10～100% | 10～100% |
| 原料预处理 |  | 需要 | 不需要 |
| 催化剂 |  | ZSM-5 | 专利催化剂 |
| 反应条件 | 温度℃ | 390～428 | 320～420 |
|  | 压力MPa | ～2.2 | 0.9～1.2 |
| 乙烯单耗(t/tEB) |  | 0.268 | 0.269 |
| 苯单耗(t/tEB) |  | 0.749 | 0.742 |
| 装置能耗(MJ/tEB) |  | 20315 | - 13214 |
| 反应器材质 |  | 合金钢 | 低合金钢 |
| 装置投资 |  | 多 | 少 |

- 4.4 公用工程

- 4.4.1 供水

本项目给水主要用于工艺用水、循环水补水、蒸汽用水、地面冲洗水、储罐冲洗水等。本项目用水情况如下：新鲜水主要用于地面清洗、罐体清洗、机泵冲洗及冷却用水、循环水场补水；除盐水主要在开工时用于蒸汽发生器用水、干气水洗用水，属于间歇用水；除氧水主要用于蒸汽发生器产蒸汽，为连续用水；

1、消防给水

根据可研，本项目消防给水系统依托厂内已有系统，本工程同时发生火灾次数按一个着火点考虑，火灾延续时间为3小时，室内外最大消防用水量为18L/S(65m3/h）；

2、工艺用水

本项目工艺用水主要是除盐水和除氧水，除盐水属于间断用水，主要为催化干气洗涤用水及蒸汽发生器用水，属于间歇用水，平均用水量约为5t/h；除氧水用于设备的自产蒸汽用，使用量为27.5t/h，为连续用水；

3、蒸汽用水

本项目需要使用蒸汽为1.1t/h，蒸汽来自动力厂；

4、循环水补水

本项目循环水量为2100m3/h，循环补水纳入循环水场总用水指标中，实际补水量约为58.5t/h（1411.2t/d）。

5、装置区及地面冲洗水

项目地面冲洗水用水量约为1L/ m3*d，地面冲洗水量约为9.12m3/d；

6、洗罐用水

储罐计划每3年清洗一次，用水量估算为1200m3/次，现暂未清洗过储罐；

本项目给水情况统计见表4.4-1。

表4.4-1      各系统给水情况统计表

| 名 称 | 水量 |  | 循环水（m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | m3/d |  |  |
| 除氧水 | 27.5 | 660 |  | 产低压蒸汽用水 |
| 除盐水 | 5 | 120 |  | 间歇用水，用于催化干气水洗及蒸汽发生器汽包用水 |
| 蒸汽 | 1.1 | 26.4 |  | 来自动力车间 |
| 循环水补水 | 58.5 | 1404 | 2100 | 新鲜水 |
| 地面冲洗 | 0.38 | 9.12 |  | 新鲜水 |
| 洗罐用水 | 0.05 | 1.2 |  | 新鲜水 |
| 合计 | 92.53 | 2220.72 | 2100 |  |

- 4.4.2排水

本项目排水系统采用雨污水分流制，管网依托现有。主要排水为蒸汽发生器汽包排污、分液罐排放的工艺污水、洗罐废水、地面冲洗水和循环水排水。其中分液罐排放的工艺污水、储罐清洗废水及地面冲洗水均为含油污水，进入厂内已有含油污水处理系统处理，蒸汽发生器汽包排污水含有少量的盐分，为清净水，通过雨水管网直接外排，循环水场外排的废水属于含盐废水，送含盐污水处理系统处理。

表4.4-2      各系统排水情况统计表

| 名 称 | 水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | m3/d |  |
| 分液罐排水 | 2 | 48 | 进含油污水处理系统处理后部分回用循环水场 |
| 地面冲洗 | 0.38 | 9.12 |  |
| 洗罐废水 | 0.05 | 1.2 |  |
| 装置蒸汽凝结水 | 1.1 | 26.4 | 送凝结水系统处理后回用 |
| 循环水场外排水 | 13.8 | 331.2 | 经含盐污水处理系统处理后外排 |
| 蒸汽发生器汽包排水 | 3 | 72 | 直接外排后期雨水管网 |

- 4.4.3 供电

催化干气制乙苯装置总的计算负荷约为1410kW，热工低温发电约3000kW，给排水消耗约990kW，储运及其他公用工程消耗约600kW，装置的用电负荷绝大部分为年运行小时数为8400小时的工艺机泵，属于长周期连续性用电负荷，其负荷等级划分为一、二级。项目位于公司炼油装置区预留地内，供电设施可依托公司现有。

- 4.4.4 供热

供热包括全厂蒸汽动力平衡，脱盐水站，凝结水站，除氧水站及全厂热力管网等。

（1）蒸汽

干气制乙苯项目需要消耗1.0MPa蒸汽1.1t/h，同时装置自产0.3MPa蒸汽27.5t/h，蒸汽发生器使用低温热为加热能源，低压蒸汽并入低压蒸汽管网。

（2）除盐水、除氧水、凝结水

本项目除盐水为间断使用水，主要在开工状态下使用，用于蒸汽发生器用水及干气水洗等，用量约为5t/h（折合成连续用水量）；除氧水消耗量为27.5t/h，为连续用水，主要用于蒸汽发生器产蒸汽用水。蒸汽发生器产生1.1t/h的凝结水送入厂内已有凝结处理系统。

- 4.4.5 供风

干气制乙苯项目净化压缩空气消耗量增加6.6Nm3/min，非净化压缩空气消耗量为10Nm3/min（间断），厂内现有系统能力满足要求。

- 4.4.6 供能

本装置加热器需使用燃料气3.703万吨/年（4408kg/h）作为能源；燃料气来自厂区的干气管网，含硫量低于50ppm。

- 4.4.7制冷

本项目使用的制冷机组为溴化锂制冷机，热源为装置发生的100～110℃的热水，产生6℃的冷水供装置使用，溴化锂制冷机使用溴化锂水溶液为工质，其中水为制冷剂，溴化锂为吸收剂。溴化锂属盐类，为白色结晶，易溶于水和醇，毒害性小，化学性质稳定。

- 4.4.8储运

本项目运输设施均利用厂内已有设施，罐区部分利旧。苯由铁路进厂，乙苯由管道出厂，送至巴陵石化公司，装置所需的燃料气由全厂现有燃料气管网供给。中间罐距离项目装置约1km，均采用磁力泵输送。储罐设置情况见表4.4-3。

- 4.4.9 辅助生产设施及其他

乙苯装置在开停工时或事故状态下将产生放空气体，其主要成分与催化干气成分相同，送入气柜回收入后送全厂燃料气管网。

本项目的辅助生产设施依托长岭分公司，化验分析室及正常生产的化验分析人员将依托长岭分公司现有分析化验室及人员。

表4.4-3   储罐配置表

| 序号 | 介质 | 产量×104t/a | 密度 t/m3 | 操作 天数 | 储罐装 满系数 | 罐型 | 利旧罐容m3 | 新建罐容m3 | 实际储存天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯 | 4.84 | 0.88 | 350 | 0.9 | 内浮顶 | 1000×2 |  | 11.5 | 利旧芳烃罐区039、040的苯罐 |
| 二 | 成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙苯 | 12 | 0.88 | 350 | 0.9 | 内浮顶 | 3000×2 |  | 13.9 | 利旧芳烃罐区041、042的甲苯、二甲苯罐 |
| 三 | 中间原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苯 | 4.06 | 0.88 | 350 | 0.85 | 内浮顶 |  | 500×1 | 3.2 | 本次新建储罐，设于成品罐区内 |
| 2 | 烃化物 | 0.0892 | 0.86 | 350 | 0.9 | 内浮顶 |  | 2000×1 | 90 |  |
| 3 | 乙苯 | 12 | 0.88 | 350 | 0.9 | 内浮顶 |  | 1000×2 | 4.6 |  |

# 5 工程分析

- 5.1 生产装置

- 5.1.1反应原理

在催化剂的存在下，苯与乙烯气相烷基化合成乙苯是典型的弗瑞德-克来福特（Fridel-Crafts）反应，属于正碳离子机理。其反应机理如下：该反应的主反应是苯与乙烯烷基化生成乙苯，是亲电取代反应，在催化剂作用下，乙烯被活化生成乙基正碳离子，生成的乙基正碳离子进攻苯环形成σ络合物，再经质子离去完成了该烷基化反应过程。

项目烷基化和烷基转移主要化学反应方程式为：

（1）主反应

C6H6 ＋ C2H4 → C6H5C2H5

烷基化反应都是高度放热的，单烷基化反应的热效应ΔHR0＝-25.20cal/mol。

（2） 主要副反应

a）生成多乙苯

C6H5C2H5+C2H4=C6H4(C2H5)2

乙苯可以进一步烷基化生成二乙苯、三乙苯等。

b）多乙苯烷基转移反应

C6H4(C2H5)2+C6H6=2C6H5C2H5

在烷基转移反应器中，在沸石催化剂上同样存在Lewis酸中心，吸附多乙苯分子生成正碳离子，发生烷基转移反应生成乙苯，并达到稳态浓度。

- 5.1.2生产工艺流程

本装置工艺技术分为催化干气脱丙烯部分、反应部分、分离部分、热载体系统等。

1、催化干气脱丙烯部分

催化干气进乙苯装置后进入催化干气水洗罐。该罐具有两个作用，其一是将催化干气进装置时携带的液体除去，另一个作用是用水将可能携带的MDEA（甲基二乙醇胺）除去。罐内设填料一段，罐底设水底循环泵，水洗用水循环使用；水洗后进行分液以去除气体中夹带的水。分液罐产生的废水送含油污水处理设施处理。

从催化干气分液罐顶部出来的气体依次进入催化干气换热器、催化干气过冷器，分别与丙烯吸收塔塔顶出来的低温催化干气、冷冻水间接换热，温度降低至15℃，从中部进入丙烯吸收塔。吸收剂从丙烯吸收塔顶部进入与催化干气逆向接触，将催化干气中的丙烯绝大部分除去，去除率达95%以上，从丙烯吸收塔顶部出来的催化干气进入催化干气换热器与进塔的催化干气换热回收部分冷量后去反应部分。

富含丙烯的吸收剂从塔底部出来进入解吸塔加热，解吸塔进料进入解吸塔后，塔顶气相进入解吸塔顶蒸汽发生器冷凝冷却，然后进入解吸塔回流罐，冷凝下来的液体用解吸塔回流泵送至解析塔底部，未冷凝的气体从解吸塔回流罐顶部出来后进入解吸塔顶气冷却器进一步冷凝冷却，然后进入解析塔顶分液罐进行气液分离，冷凝下来的液体用解析塔顶凝液泵送入解吸塔回流罐。解吸塔塔底物料用吸收剂循环泵加压后依次通过贫液—富液换热器、贫液开工冷却器、贫液过冷器冷却，返回丙烯吸收塔塔顶循环使用。解析塔顶气体为富丙烯干气，作为副产品送装置外。解吸塔蒸汽发生器产低压蒸汽，解析塔底重沸器热源为热载体。脱除丙烯后的干气中主要成分为乙烯。

干气水洗分液将产生少量含油污水。

2、反应部分

反应部分分为烷基化反应和烷基转移反应。分离部分循环苯罐中的循环苯分为两路，一路作为烷基化反应用循环苯，另一路为烷基转移反应用循环苯。

- 烷基化反应

烷基化反应原料来自丙烯吸收塔出料的干气及循环苯罐来的苯。循环苯依次与循环苯塔进料（新鲜苯）、烷基化反应产物换热，经循环苯加热炉加热至340~400℃后进入烷基化反应器顶部与干气进行反应。反应产物与循环苯进料换热后至140℃左右，冷凝下来的液体送循环苯塔，未冷凝的气体再经反应产物冷凝冷却器用循环水冷却至40℃，被冷凝下来的液体，自流至循环苯塔，未冷凝的气体最后进入反应产物过冷器用冷冻水冷凝冷却至15℃，凝液自流至循环苯塔，不凝气进入尾气吸收塔。烷基化反应产物主要含有苯、乙苯、二乙苯以及干气中带入的烷烃(甲烷、乙烷)、不凝气（氮气）等。

（2）烷基转移反应

来自分离部分多乙苯塔的烷基转移料与来自循环苯罐的烷基转移用苯经烷基转移反应进料加热器加热后送烷基转移反应器底部进行反烃化反应。从烷基转移反应器顶部出来的烷基转移产物降压后进入循环苯塔。烷基转移反应进料中大部分为二乙苯，占总进料质量的95%以上，产物为乙苯以及未反应完全的二乙苯、三乙苯物质。

通过烷基化和烷基转移反应，催化干气中乙烯的转化率达99.5%以上，多乙苯转化为乙苯的单程转化率约为66%，通过连续循环反应，多乙苯转化率达99.9%以上。各加热介质均为热载体。

3、分离部分

自烷基化反应工序反应产物过冷器来的尾气进入尾气吸收塔底部与自上而下的吸收剂逆向接触，将汽相中绝大部分苯及重组分吸收下来后，尾气自塔顶出装置。吸收剂及吸收下来的苯等重组分进入循环苯塔。

循环苯塔进料共有四股进料，一股是烷基化反应产物，一股是烷基转移反应产物，一股是新鲜苯，一股是脱非芳烃塔底物质。苯及不凝气从塔顶闪蒸出进入循环苯塔塔顶冷凝冷却器，冷凝冷却后进入循环苯塔回流罐，凝液经由循环苯塔回流泵打入塔顶作为回流，未冷凝的气体从循环苯塔回流罐罐顶出来后进入脱非芳塔。循环苯塔侧线抽出循环苯送循环苯罐作为反应部分用苯。塔底物料经循环苯塔底泵抽出后，一部分物料送至乙苯精馏塔，其余物料送至循环苯塔重沸炉部分气化后返回塔底。

乙苯精馏塔进料进入乙苯精馏塔后，乙苯从塔顶蒸出，进入乙苯精馏塔顶蒸汽发生器冷凝，冷凝液进入乙苯精馏塔回流罐，一部分打入塔顶作为回流，另一部分进入乙苯产品冷却器冷却，合格乙苯产品送至罐区乙苯罐，不合格乙苯送至罐区不合格乙苯罐回至循环苯塔。塔底物料经乙苯精馏塔底泵加压后，分为两路：一路作为丙苯塔进料送至丙苯塔；另一路作为尾气吸收塔的循环吸收剂进入尾气吸收塔塔顶。

脱非芳塔进料从底部进入脱非芳塔，脱非芳塔塔顶气体经冷凝冷却后进入脱非芳塔回流罐进行气液分离，不凝气从脱非芳塔回流罐顶出来后进入燃料气分液罐，液体送至脱非芳塔顶部作为脱非芳塔回流。脱非芳塔塔底物料用脱非芳塔底泵送至循环苯塔或循环苯罐。

丙苯塔进料进入丙苯塔，丙苯从塔顶蒸出进入丙苯塔顶蒸汽发生器冷凝，冷凝液进入丙苯塔回流罐一部分打入塔顶作为回流，另一部分由丙苯冷却器冷却至40℃后，送至丙苯罐。由于丙苯量很小，生产过程中丙苯馏分送出为间歇操作，约四天一次。塔底物料经丙苯塔底泵送入多乙苯塔。

多乙苯塔进料进入多乙苯塔后，二乙苯、三乙苯等组分从塔顶蒸出进入多乙苯塔顶冷凝器冷凝，冷凝液进入多乙苯塔回流罐，一部分经多乙苯塔回流泵打入塔顶作为回流，另一部分经烷基转移料泵送入反应部分。塔底物料经多乙苯塔底泵送至高沸物冷却器冷却至40℃后，送入高沸物罐。由于高沸物量很少，生产过程中高沸物送出为间歇操作，约六天一次。

4、热载体系统

热载体经热载体泵抽出，加压后送入热载体加热炉加热到305℃。分三路送至丙烯吸收塔重沸器、烷基转移进料加热器、乙苯塔底重沸器作热源。从丙烯吸收塔底重沸器出来的热载体进入解吸塔底重沸器作热源。从乙苯塔底重沸器出来的热载体分两路，分别进入丙苯塔底重沸器、多乙苯塔底重沸器作热源。从解吸塔底重沸器、烷基转移进料加热器、丙苯塔底重沸器、多乙苯塔底重沸器出来的热载体混合后返回热载体泵。热载体循环使用。

停工或检修时热载体用热载体开停工冷却器冷却、氮气压送至热载体罐。

5、产汽部分

界区外来的除氧水分别送入解吸塔顶蒸汽发生器、乙苯塔顶蒸汽发生器和丙苯塔顶蒸汽发生器发生0.5Mpa蒸汽。发生的蒸汽并入蒸汽管网。

6、热水和冷冻水系统

循环苯塔塔顶冷凝冷却器及多乙苯塔顶冷凝器采用循环水冷却，产热水，热水用热水泵加压送至循环苯塔顶冷凝冷却器、多乙苯塔顶冷凝器两台换热器换热，然后去溴化锂制冷机制冷。

冷冻水从溴化锂制冷机出来，用冷冻水泵加压送至催化干气过冷器、贫液过冷器、反应产物过冷器、脱非芳塔顶后冷器、循环吸收剂过冷器对物料进行冷凝冷却，换热后返回溴化锂制冷机。溴化锂制冷机两台并联操作。溴化锂制冷机制冷采用热水制冷。

装置加热装置中使用热载体的加热的有：丙烯吸收塔重沸器、烷基转移进料加热器、乙苯塔底重沸器、解吸塔底重沸器、丙苯塔底重沸器、多乙苯塔底重沸器；使用蒸汽加热的有：脱非芳塔底重沸器；使用脱硫后的催化干气燃烧加热的有：循环苯重沸炉、循环苯加热炉及热载体加热炉（两台）。

装置流程图及污染物节点图见图5-1。

- 5.1.3主要工艺技术指标及操作条件

1、本装置各步反应参数见表5.1-1。

表5.1-1  生产工艺各步反应参数表

| 工序 | 原料 | 转化率 | 产物 | 收率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱丙烯 | 催化干气 | / | 丙烯 | 95.52% |  |
| 烷基化反应器 | 乙烯 | 97.8% | 乙苯 | 93.9% | 苯：乙烯摩尔比6~7 （循环苯，苯过量） |
| 烷基转移反应器 | 二乙苯 | 99.9% | 乙苯 | 99.9% | 苯：烷基转移料摩尔比5~8（循环苯，苯过量） |
|  | 三乙苯 | 99.9% |  |  |  |

2、本装置主要设备的操作条件见表5.1-2。

表5.1-2生产工艺主要操作条件表

| 序号 | 反应工序 | 操作温度（℃） | 操作压力（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烷基化反应器 | 330-430 | 0.8 |  |
| 2 | 烷基转移反应器 | 170~245 | 2.8~3.2 |  |

干气水洗罐

催化干气

干气分液罐

除盐水

工艺污水W1

丙烯吸收塔

解吸塔

富吸收剂

贫吸收剂

脱丙烯干气

烷基化反应器

回流罐

尾气吸收塔

解析塔顶气分液罐

富丙烯干气

燃料气管网

循环苯

尾气

反应产物

分液罐

循环苯塔

循环苯

重沸炉

烟气G2

乙苯精馏塔

去乙苯罐区

塔底物质

塔底物料多乙苯

循环苯罐

循环苯

循环苯

加热炉

烟气G1

烷基转移反应器

反烃化反应产物

燃料气管网

吸收剂、苯等

苯

和不凝气

液体

循环苯

塔

底

物

料

脱非芳塔

塔底物质

非芳烃组分

多乙苯塔

塔底物质

高沸罐

脱丙烯部分

反应部分

反应部分

苯

尾气

丙苯塔

冷凝液

冷凝液

去丙苯罐区

分离部分

热载

体罐

热载体加热炉A

热载体加热炉B

热载体换热器

烟气G3

烟气G4

热载体

气体

凝液

液相

液相

气相

气相

气相

气相

注：

W 废水

G 废气

热载体加热

吸收剂

冷凝液

塔底物质

循环苯

工艺污水W2

图5-1  工艺流程图

- 5.2装置物料平衡、元素平衡及水平衡

- 5.2.1 装置物料平衡

本装置原料进料量为苯和催化干气，由以上工艺流程介绍及反应机理描述可知，催化干气中乙烯通过烷基化及烷基转移反应最终以产物乙苯的形式进入产品、少部分以多乙苯（二乙苯、三乙苯等）的形式进入到高沸物产品中，其他则进入烃化尾气最终进入燃料气管网；催化干气中的其他气体参与反应进入产品或进入燃料气管网回用；原料中99%以上的苯转化进入乙苯产品，其他参与丙苯、非芳、多乙苯等生成反应，进入高沸物中，进入含油废水损失量为进料量的0.05%左右；反应生产的乙苯绝大部分进入产品中，部分生成二乙苯、三乙苯后通过烷基转移化反应后转变成乙苯后进入产品，部分以多乙苯的方式进入高沸物，少部分进入含油废水中。装置的总物料平衡见表5.2-1，其他单项物料平衡见表5.2-2—表5.2-3。物料走向见图5-2。

表5.2-1 乙苯装置物料平衡表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 催化干气 | ×104t/a | 17.105 | 乙苯 | ×104t/a | 12.000 | 产品 |
| 苯 | ×104t/a | 8.9 | 丙苯 | ×104t/a | 0.0485 |  |
| 除盐水 | ×104t/a | 1.68 | 高沸物 | ×104t/a | 0.0407 | 进入高沸物罐 |
|  |  |  | 富丙烯催化干气 | ×104t/a | 0.3937 | 去催化或燃料气管网 |
|  |  |  | 烃化尾气及不凝气 | ×104t/a | 13.5175 | 进燃料气管网 |
|  |  |  | 污水 | ×104t/a | 1.6846 | 经装置出口隔油设施隔油后外排污水处理厂 |
| 合计 | ×104t/a | 27.685 | 合计 | ×104t/a | 27.685 |  |

表5.2-2 乙苯装置苯平衡表

| 输入苯 |  |  | 输出苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 含苯量 | 项目 | 单位 | 含苯量 |
| 原料苯（99.97%） | t/a | 88973.3 | 乙苯产品 | t/a | 88380.9658 |
|  |  |  | 丙苯 | t/a | 322.4309 |
|  |  |  | 烃化尾气 | t/a | 0.4495 |
|  |  |  | 高沸物 | t/a | 223.6174 |
|  |  |  | 进入含油废水 | t/a | 45.8364 |
| 合计 | t/a | 88973.3 | 合计 | t/a | 88973.3 |

表5.2-3 乙苯装置乙烯平衡表

| 输入苯 |  |  | 输出苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 含乙烯数量 | 项目 | 单位 | 含乙烯数量 |
| 催化干气含乙烯 | t/a | 32499.5 | 乙苯产品 | t/a | 31606.434 |
|  |  |  | 富丙烯气体 | t/a | 162.498 |
|  |  |  | 烃化尾气 | t/a | 711.414 |
|  |  |  | 高沸物 | t/a | 3.411 |
|  |  |  | 丙苯 | t/a | 15.743 |
| 合计 | t/a | 32499.5 | 合计 | t/a | 32499.5 |

富丙烯气体3936.74：

丙烯3774.24；乙烯162.5

除盐水16800

脱丙烯部分

(乙苯吸收剂循环使用)

催化干气：

171050

烷基化反应

（催化剂定期更换）

167953.26

烷基转移反应

（催化剂定期更换）

循环苯：

540500

反应产物：

708453.26

循环苯：

10000

反应产物：

12998

W分液污水：15960

吸收尾气：

135174.87

多乙苯：

2998

分离系统

（包括尾气吸收、苯循环、乙苯精制等）

新鲜苯89000

乙苯产品120000：乙苯119650.56，异丙苯36，二乙苯1.2，三乙苯0.24，苯312

高沸产物407.82：

丁基苯368.37，二乙苯1.44，三乙苯0.06，苯0.32，乙苯10.52，丙苯0.41，杂质26.7

丙苯产品484.74：

丙苯418.77，乙苯59.6，苯6.37

W污水885.84：

水：840

苯：45.84

图5-2 物料走向图 （单位：t/a）

- 5.2.2 装置水平衡

装置水平衡见表5.2-4。

表5.2-4 乙苯装置水平衡

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 除氧水 | t/h | 27.5 | 分液罐等污水（含油污水） | t/h | 2 |
| 循环水 | t/h | 2100 | 地面冲洗水（含油污水） | t/h | 0.38 |
| 除盐水 | t/h | 5 | 洗罐废水（含油污水） | t/h | 0.05 |
| 1.0 MPa蒸汽 | t/h | 1.1 | 循环水场排水（含盐污水） | t/h | 13.8 |
| 新鲜水 | t/h | 58.93 | 循环水场蒸发水 | t/h | 44.7 |
|  |  |  | 循环水 | t/h | 2100 |
|  |  |  | 汽包排污水（清净水） | t/h | 3 |
|  |  |  | 蒸汽凝结水 | t/h | 1.1 |
|  |  |  | 0.3 MPa蒸汽 | t/h | 27.5 |
| 合计 | t/h | 2192.53 | 合计 |  | 2192.53 |

注：用水均折算成连续排放水进行核算，其中新鲜用水包括地面冲洗水、洗罐用水等；除盐水除氧水、蒸汽均来自动力厂锅炉；

- 5.3污染源分析

- 5.3.1  废水

根据工艺分析，本项目产生的废水主要有换热器汽包排污水、分液罐排放的工艺污水、清罐废液和清洗废水、地面冲洗水和初期雨水等。

1) 换热器汽包排污水产生量约为3t/h，水质主要含有一定的盐分，CODcr小于30mg/L，SS在40~100mg/L，直接外排雨水管网；

2) 工艺污水为分液罐产生的废水，外排废水属间断排水，平均外排量约为2t/h，主要污染物为石油类15 mg/L，CODcr500mg/L，苯为2700 mg/L；由装置内隔油设施隔油后纳入全厂含油污水处理系统进行处置，隔油对苯的处理效率在99.9%以上，苯回用至生产中；

3)清罐废液和清洗废水：炼油装置区储罐一般每3年会进行一次清洗，清洗首先将罐中残液收集至全厂的油罐回收利用或用备用罐盛装罐子残液，残液清理完后用清水清洗罐体，根据储罐总容积，废水产生量约1200t/次，平均量为0.05t/h，主要的污染物为苯、乙苯、石油类等物质；洗罐废水先排放至事故池，待污水处理场运行负荷较低时排入污水处理场处理；目前为止暂未清洗过储罐；

4）厂区的初期雨水：本项目装置区域、道路及罐区周围地面均进行了硬化，初期雨水经收集后进含油污水系统。由于装置区可能存在的跑冒滴漏等现象，初期雨水和地面冲洗水中可能含有石油类等物质，应收集处理，经调查，区域二十年一遇的小时降水量为50mm，初期雨水量按照前15分钟雨水量计，本项目最大初期雨水量约77t；初期雨水经收集后进入厂区含油污水处理系统；

5）地面冲洗水：本项目地面冲洗废水产生量约为0.38t/h，纳入厂区含油污水处理系统；

6）蒸汽凝结水：本项目需使用1.0Pa蒸汽1.1t/h，属于间接加热用水，送至厂内凝结水系统处理，装置内蒸汽发生器将产生低压蒸汽27.5 t/h，将其送入低压蒸汽管网用于其他装置；

7）循环水场新增含盐废水：本项目循环水量为2100t/h，循环冷却系统新增排污水为13.8t/h，含有盐类物质，应纳入含盐污水处理系统处理后外排；

根据工程实际用水量及水外排量，本项目废水排放情况见表5.3-1。

表5.3-1  废水排放表

| 废水类型 | 产生量t/h | 排放方式 | 污染物浓度mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | 盐类 | 石油类 | 氨氮 | 乙苯 | 硫化物 | 苯 | 挥发酚 |  |
| 汽包排污水 | 3 | 连续 | 6～8 | <30 | 500 | / | / | / | / | / | / | 后期雨水系统 |
| 循环冷却系统新增排污水 | 13.8 | 连续 |  | 80 | 500 | / | 5 | / | / | / | 2 | 含盐污水处理系统 |
| 分液罐排水 | 2 | 间断 |  | 500 | / | 15 | / | / | 5 | 2.7 | 5 | 含油污水处理设施处理后回用 |
| 地面冲洗水 | 0.38 | 连续 |  | <200 | / | 2 | 10 | 5 | / | 2 | 5 |  |
| 储罐清理废水 | 0.05 | 间断 |  | <500 | / | 15 | 10 | 50 | / | 5 | 25 |  |
| 初期雨水 | 77m3/次 | 间断 |  | <200 | 100 | 2 | / | 10 | / | 2 | / | 含油污水处理系统 |

注：表中间断排水过程已折算为连续排水量。

本次环评期间，环评单位委托湖南省环科院对装置区排污情况实施了一期污染源监测，监测结果见表5.3-2。结果表明，厂区污水处理厂外排水中涉及本项目的污染物因子排放浓度满足GB31570-2015表1标准要求。

表5.3-2  废水排放表   单位：mg/l

| 监测因子 | 本装置排水口 | 污水处理厂总排口 | 排放标准(GB 31570-2015) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.78-7.03 | 7.45-7.63 | 6-9 |
| 化学需氧量 | 169.19-190.34 | 27.19-45.32 | 60 |
| 氨氮 | 22.69-24.13 | 0.385-0.406 | 8.0 |
| 总磷 | 0.04-0.06 | 0.03-0.05 | 1.0 |
| 挥发酚 | 0.0142-0.0153 | 0.0124-0.0134 | 0.5 |
| 石油类 | 2.680-2.929 | 0.004-0.009 | 5.0 |
| 硫化物 | 0.041-0.073 | 0.005L-0.009 | 1.0 |
| 苯 | 0.005L-8.31 | 0.005L | 0.1 |
| 甲苯 | 0.005L | 0.005L | 0.1 |
| 二甲苯 | 0.005L | 0.005L | 0.6 |
| 苯乙烯 | 0.005L | 0.005L | / |
| 乙苯 | 3.59-27.36 | 0.005L | 0.4 |
| 异丙苯 | 0.005L | 0.005L | / |

- 5.3.2废气

1、有组织废气

本项目废气污染源主要为循环苯加热炉、热载体加热炉和循环苯塔重沸炉产生的燃烧烟气，以上炉体均使用脱硫后的干气为燃料，烟气中主要污染物为SO2、NOX和烟尘，通过烟囱外排。共设置2根烟囱，其中循环苯加热炉和循环苯重沸炉的烟气共用一个高度为50米，内径为1.7米的烟囱，热载体加热炉的烟囱高度为55米，内径为1.7米；开停工或不正常生产时，装置安全阀启跳和放空系统将排出含烃类气体，送入火炬系统。

本次环评期间，环评单位委托湖南省环境保护科学研究院对热载体加热炉烟气排污口烟气污染物浓度实施了一期污染源监测，监测结果见表5.3-3；业主单位提供了沸腾炉加热炉部分排污数据，根据业主单位提供的资料、环评的实际监测数据、可研及平衡核算等资料，本项目废气排放情况见表5.3-4。

表5.3-3  热载体加热炉废气烟囱排放口污染物监测结果表

| 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年7月10日 |  |  |  | 2016年7月11日 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 排气筒高度（m） |  | 55m |  |  |  |  |  |  |
| 监测断面尺寸（m） |  | Φ1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 烟气温度（℃） |  | 142 | 146 | 140 | 142 |  | 143 | 141 |
| 标干烟气流量（Nm3/h） |  | 28996 | 28654 | 28369 | 29632 |  | 28125 | 28447 |
| 颗 粒 物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 4.7(20) | 5.3(20) | 4.1(20) | 7.2(20) |  | 5.0(20) | 6.4(20) |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.21 |  | 0.14 | 0.18 |
| 二氧化硫 | 排放浓度（mg/Nm3） | 5.3(100) | 6.2(100) | 5.9(100) | 6.7(100) |  | 5.4(100) | 5.7(100) |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |  | 0.15 | 0.16 |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 86(150) | 80(150) | 75(150) | 82(150) |  | 87(150) | 76(150) |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |  | 2.5 | 2.2 |
| 苯 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  | / | / |
| 甲苯 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  | / | / |
| 二甲苯 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L |
|  | 排放速率（μg/h） | / | / | / | / |  | / | / |
| 乙苯 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L |
|  | 排放速率（kg/h） | / |  | / | / |  | / | / |
| 苯乙烯 | 排放浓度（mg/Nm3） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0.01L |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  | / | / |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/Nm3） | 3.6 | 0.89 | 1.8 | 2.7 |  | 1.8 | 1.8 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |  | 0.05 | 0.05 |
| 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 3.2 |  | 2.4 | 1.2 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  | 0.07 | 0.03 |

注：（）为标准值

表5.3-4  本项目废气排放口污染物排放情况表

| 污染源名称 | 烟气量 |  | SO2 |  | NOx |  | 烟尘 |  | 非甲烷总烃 |  | VOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/h | ×104 Nm3/a | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 |
| 热载体加热炉（55m） | 36000 | 30240 | 0.216 | 6 | 3.6 | 100 | 0.36 | 10 | 0.083 | 2.3 | 0.09 | 2.5 |
| 循环苯加热炉和重沸炉(50m) | 44000 | 36960 | 0.264 | 6 | 4.4 | 100 | 0.44 | 10 | 0.101 | 2.3 | 0.11 | 2.5 |
| 非正常工况 | 非甲烷总烃120t/h(最大量),VOC200 t/h(最大量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 80000 | 67200 | 0.48 |  | 8.0 |  | 0.8 |  | 0.184 |  | 0.2 |  |

2、无组织废气

根据本项目的特点，无组织排放主要产生于储罐的大小呼吸以及生产过程中。本项目生产装置均为密闭体系，使用的泵（加料泵、回流泵等）大部分为密封性能较好的磁力泵、屏蔽泵等，以防止反应过程中苯等有毒有害物质的泄漏。本处主要考虑储罐的呼吸损失造成的物料无组织排放以及装置管道和法兰等处发生的非甲烷总烃和苯的无组织泄漏。

①储罐的呼吸量

A、储罐的大呼吸量

大呼吸是指储罐进行收发作业时的呼吸。储罐进料时，由于液面逐渐升高，罐内气体空间逐渐减小，压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止收料;储罐发料时，由于液面不断降低，罐内气体空间逐渐增大，压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于液面上方空间蒸气没有达到饱和，促使蒸发加速，使其重新达到饱和，当罐内压力再次上升，部分蒸气从呼吸阀呼出。在这个“呼吸”过程中造成的有机物损耗为大呼吸损耗。

本项目使用的储罐均为内浮顶罐，采用美国石油学会推荐的计算公式：

内浮顶储罐：Lw＝0.4536×0.943×0.235×Q×C×WL/D，式中：

Lw — 抽料损失(kg/a)，

Q — 年周转量，m3/a；

C — 储罐内壁粘附系数，取0.001；

WL一 液体平均密度，kg/ m3；

D — 罐的直径（m）；

B、储罐小呼吸量

储罐在静止储存的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、化学品蒸发速度、有机气体浓度和蒸气压力也随之变化。这种排出蒸气和吸入空气的过程造成的有机物损失，叫小呼吸损耗。

内浮顶罐的小呼吸排放量：

L=Ks×Vn×P*×D×Uy×Kc×Ef×Ki

式中：L：浮顶罐静止储存损耗量，kg/a；

Ks：密封系数，采用二级密封工艺取0.2；

V：储罐所在地的平均风速，1.9m/s；

N：与密封装置类型有关的风速指数，取1.0；

P*：蒸气压函数，无量纲，按下式计算：P *＝(PVA/PA)/(1+(1-PVA/PA)1/2)2

式中：PVA—平均液体表面温度下的蒸气压，Pa；PA—大气压，Pa。

P：储罐内平均温度下液体的真实蒸气压力，Pa；

Pa：储罐所在地平均大气压，Pa；

D：储罐直径，m；

Uy：物料蒸气摩尔质量，g/mol；

Kc：产品因子，原油KC取1.0，其它挥发性有机液体取10；

Ef： 密封系数，取0.45；

Ki：单位换算系数，采用国际单位制时为3.328。

C、各储罐参数的取值

表5.3-5      原辅材料、产品及中间物料罐区储罐一览表

| 物料名称及储罐 | 周转量 (万t/a) | 物料密度(t/m3) | 容量m3×数量 | 罐型 | 储罐直径(m) | 储罐高度(m) | 温度及蒸汽压 | 排放量kg/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小呼吸 | 大呼吸 |
| 苯(原料罐） | 4.84 | 0.88 | 1000×2 | 内浮顶 | 11.5 | 12 | 40℃；13.33kPa | 180.3 | 423.1 |
| 乙苯(产品罐） | 12 | 0.87 | 3000×2 | 内浮顶 | 17 | 15.85 | 40℃；1.33 kPa | 135.2 | 709.4 |
| 苯(中间罐) | 4.06 | 0.88 | 500×1 | 内浮顶 | 8.2 | 11 | 40℃；13.33kPa | 128.6 | 371 |
| 丙苯(中间罐) | 0.0407 | 0.86 | 2000×1 | 内浮顶 | 7.6 | 11 | 40℃；1.33 kPa | 68.4 | 5.4 |
| 乙苯(中间罐) | 0.080 | 0.87 | 1000×2 | 内浮顶 | 11.5 | 12 | 40℃；1.33 kPa | 91.4 | 7.0 |

由表5.3-5计算结果可知，原料及产品贮罐无组织排放量为苯1.103t/a，乙苯0.943t/a、丙苯73.8 kg /a。

②根据项目原辅材料用量、产品量以及生产设备的容积情况，按照无组织排放的计算公式同时类比现有工程苯无组织外排数据，可得本项目装置区苯无组织量为约为1.1t/a(0.13kg/h)、乙苯1.4t/a（0.16 kg/h）、非甲烷总烃约为0.9t/a(0.1kg/h)，本处参考的无组织排放公式来自《环境统计手册》，公式引用及相关参数选择情况如下：

无组织排放公式： G=KCV（M/T）0.5   （引自环境统计手册中无组织排放公式4-46）

式中：

G——设备或管道不严处的散发量（kg/h）；

K——安全系数，视设备内部压力而定的系数，一般取K=1-2，本项目取K=1.5；

C——随着设备内部压力而定的系数，其值列于表5.3-6，根据本项目各设备反应压力，本处系数取0.2；

V——设备和管道的内部容积（m3），本处按照管道连接处的管线体积为0.8m3核算；

M——设备和管道内的有害气体和蒸汽的分子量；

T——设备和管道内部的有害气体和蒸汽的绝对温度（K），本项目取373K。

表5.3-6  不同压力时的系数C值

| 压力（绝对大气压） | <2 | 2 | 7 | 17 | 41 | 161 | 401 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数C | 0.121 | 0.166 | 0.182 | 0.189 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.37 |

VOCs即为总挥发性有机物，本次核算的苯、乙苯、丙苯、非甲烷总烃均为挥发性有机物，综合分析，本项目无组织VOCs产生量为5.52t/a。

3、非正常排放

本项目产生的非正常排放气体是指在开停工以及事故等非正常情况下安全阀及放空系统(包括紧急放空)排放的含烃气体，最大产生量约为120t/h，送火炬处的气柜回收利用。

4、其他

本项目装置生产过程中将产生烃化尾气、不凝气、富丙烯气体等，产生量约为13.6042万吨/年，本部分气体来自于原料催化干气，具有燃烧利用价值，经收集纳入全厂燃料管网不外排。

- 5.3.3固体废物

本装置固体废物主要有烃化和反烃化过程产生的废催化剂、废瓷球、污水处理设施新增油泥等，其中废烃化催化剂和废反烃化催化剂成分主要为沸石，属于危险固体废物，产生量约为13.4t/a，废瓷球主要成分为氧化铝和二氧化硅，属于一般废物，产生量约为1.4t/a。污水处理设施新增油类物质约7.5t/a，导热用属于热载体，循环使用，3年更换一次，一次更换量为200t，外委有资质的单位处理处置。

本项目固体废物排放情况见表5.3-7。

表5.3-7  固体废物排放表

| 序号 | 固体废物名称 | 次排放量t | 性质 | 排放周期 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废烃化催化剂 | 36.4 | 危废（HW08） | 4年一次 | 返回厂家 |
| 2 | 废反烃化催化剂 | 17.2 | 危废（HW08） | 4年一次 |  |
| 3 | 废瓷球 | 14 | 一般固废 | 10年一次 | 厂家回收 |
| 4 | 污水处理设施新增油类物质 | 7.5t/a | 危废 （HW08） | 间断 | 外委有资质的单位处理 |
| 5 | 导热油 | 200 | 危废 （HW08） | 3年一次 |  |

- 5.3.4噪声

本装置噪声源主要是换热器、鼓风机、空冷器、加热炉、放空口以及各种泵

等，可研采取的防噪措施为：选择低噪声设备、加装消声器等，具体措施如表。

表5.3-8 噪声排放表

| 噪声源 | 源强dB(A) | 可研采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- |
| 鼓风机（4台） | 105 | 选用低噪声设备 |
| 加热炉噪声 | 90 | 选用低噪声喷嘴的型式 |
| 各种泵 | 85 | 选用低噪声设备 |
| 放空管 | 105 | 放空口设置消声器 |
| 空冷机 | 105 | 选用低噪声设备 |
| 发电机 | 95 | 选用低噪声设备 |

- 5.3.5 生态

本项目在长岭分公司内的预留场地上进行，建设前场地已平整并实施硬化，因此，本项目的建设不会破坏植被，对区域动物也不会造成较大的影响，对生态影响较小。

- 5.4 污染防治措施及达标排放分析

- 5.4.1 废水污染防治措施分析

5.4.1.1 项目废水污染防治措施

装置区按照雨、污分流的原则：雨水、清净废水通过雨水管道自流汇集后，排入厂区雨水排水系统；污水主要有换热器汽包排污水、循环水场新增排水、分液罐排放的工艺污水、储罐清洗水、地面冲洗水和初期雨水，除汽包排污水属于洁净水直接外排雨水管网外，其他污水属于含油废水，废水量为8m3/h，送污水处理场含油污水处理系统深度处理后约50%回用炼油装置区，其余外排；含盐废水量为13.8m3/d，送含盐污水处理系统处理；换热器汽包排污水约3m3/h，经雨水管网外排。

工艺废水分液罐产生的苯浓度较高，苯主要来自分离工序分液罐排水，其中苯的含量可达约5.2%，装置于分液罐内设有隔油设施隔除苯后再外排污水处理场，收集的苯回用于生产装置。苯和水不互溶，隔油分离效率可在99.9%以上。隔油处理后污染物产排情况见表5.4-1。

表5.4-1  废水排放表

| 废水类型 | 产生量t/h | 排放方式 | 污染物浓度mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | 盐类 | 石油类 | 氨氮 | 乙苯 | 硫化物 | 苯 | 挥发酚 |  |
| 汽包排污水 | 3 | 连续 | 6～8 | <30 | 500 | / | / | / | / | / | / | 纳入后期雨水系统 |
| 循环冷却系统新增排污水 | 13.8 | 连续 |  | 80 | 500 | / | 5 | / | / | / | 2 | 送污水处理场含盐污水处理系统 |
| 分液罐排水 | 2 | 间断 |  | 500 | / | 15 | / | / | 5 | 2.7 | 5 | 送污水处理场含油污水处理设施处理后部分回用 |
| 地面冲洗水 | 0.38 | 连续 |  | <200 | / | 2 | 10 | 5 | / | 2 | 5 |  |
| 储罐清理废水 | 0.05 | 间断 |  | <500 | / | 15 | 10 | 50 | / | 5 | 25 |  |
| 初期雨水 | 77m3/次 | 间断 |  | <200 | 100 | 2 | / | 10 | / | 2 | / |  |

注：表中间断排水过程已折算为连续排水量。

5.4.1.2 污水处理设施的基本情况

公司共有两座污水处理厂，对来水分质处理，分为含油污水处理系统和含盐污水处理系统，

第一污水处理场负责对全公司含油废水和含盐废水进行隔油、气浮等预处理以满足二污进水水质标准，总处理能力为850m3/h，其中含盐污水处理能力为250 m3/h，含油污水处理能力为600 m3/h。

第二污水处理场采取生化方式处理一污的来水以满足全厂废水达标外排的要求，分为含油污水、含盐污水两个处理系统。含油污水处理系统处理能力为600m3/h，采用接触氧化、氧化沟、砂滤、BAF工艺，炼油装置区的含油废水设计拟经处理达标后75%经进一步净化后回用于装置区，因目前废水回用设施处于调试状态，回用率约50%。含盐污水处理系统处理能力为250m3/h，处理工艺为短程硝化、BAF，处理后的污水排长江。

污水处理场工艺流程简图详见图5-3—图5-5。

各类污水

自下水系统来

“一污”隔油池

两级浮选

“一污”污水提升泵房

二污

回收的污油送装置回炼

浮渣送焦化

图5-3    长岭分公司第一污水处理场含油（含盐）污水处理工艺简要流程

一污来含油污水

匀质池

接触氧化

氧化沟

砂滤

BAF

回用装置区

图5-4  长岭分公司第二污水处理场含油污水处理工艺简要流程

一污来含盐污水

匀质池

短程硝化反硝化

二沉池

BAF

长江

监控池

图5-5   长岭分公司第二污水处理场含盐污水处理工艺简要流程

5.4.1.3厂内污水处理设施对本项目污水的接纳性分析

根据收集的有效资料及本次的监测数据，依托污水处理设施含油污水及含盐污水的水质接纳标准及排水水质见表5.4-2，由表中数据可知，本项目废水水质满足依托工程的接纳标准，其中苯和乙苯污染主要是对水中COD有贡献值，污水处理场目前正常运行，外排污水水质能满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）要求。由公用工程依托情况分析可知，污水处理设施目前有一定的富余处理能力。

5.4-2 公司现有污水处理设施过程进出水水质表

| 项目 | pH值 | COD mg/l | 石油类mg/l | 挥发酚 mg/l | 硫化物 mg/l | 氨氮mg/l | 苯mg/l | 乙苯mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一污含油污水进口 | 9.02-9.25 | 371-400 | 0.76-0.88 | 27.2-32.09 | 0.005ND-0.006 | 13.7-14.8 | 0.0882-0.1264 | / |
| 本项目含油污水水质 | 6-8 | 453 | 12.97 | 5.41 | 4.12 | 9.79 | 2.64 | 1.81 |
| 一污含油废水接纳标准 | 6-9 | ≤800 | ≤1000 | ≤50 | ≤20 | ≤50 | / | / |
| 一污含油污水出口 | 8.72-8.83 | 182-210 | 0.10-0.17 | 34.4-37.51 | 0.005ND | 28.67-30.13 | 0.5863-0.7073 | 0.5154-0.6262 |
| 一污含盐污水进口 | 8.82-8.92 | 591-734 | 0.23-0.31 | 51.02-56.09 | 0.005ND | 23.86-26.38 | 0.01-0.0166 | 0.0157-0.0319 |
| 本项目含盐污水水质 | 6-8 | 80 | / | 2 | / | 5 | / | / |
| 一污含盐废水接纳标准 | 6-9 | ≤800 | ≤1000 | ≤80 | ≤20 | ≤50 | / | / |
| 一污含盐污水出口 | 8.91-9.02 | 307-327 | 0.13-0.20 | 87.04-95.87 | 0.005ND | 42.00-45.81 | 0.0219-0.0901 | 0.0546-0.0905 |
| 二污总排口 | 7.82-7.92 | 42.5-52.7 | 0.04-0.09 | 0.0056-0.0081 | 0.005ND | 0.2ND-0.26 | 0.001ND | 0.001ND |
| GB 8978-1996 | 6-9 | 60 | 5 | 0.5 | 1.0 | 15 | 0.1 | 0.1 |
| GB 31570-2015 | 6-9 | 60 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 8.0 | 0.1 | 0.1 |

- 5.4.2 废气污染防治措施分析

5.4.2.1  项目废气外排情况

1、正常工况大气外排

本项目废气污染源主要为循环苯加热炉、热载体加热炉和循环苯塔重沸炉产生的燃烧烟气，以上炉体均使用脱硫后的燃料气为燃料，硫含量小于50ppm。按照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）要求（工艺加热炉）：SO2不得超过100 mg/m3，烟尘不得超过20 mg/m3，氮氧化物不得超过150 mg/m3；根据各加热炉和重沸炉使用的燃料量及实际监测结果得二氧化硫排放浓度为6.5 mg/m3，烟尘排放浓度为10mg/m3，氮氧化物的浓度为100mg/m3；循环苯加热炉和重沸炉二氧化硫排放浓度为6.5mg/m3，烟尘排放浓度为10 mg/m3，氮氧化物的浓度为80 mg/m3；满足排放标准要求。监测数据见表5.4-3。

表5.4-3 废气排放表

| 污染源名称 | 烟气量 Nm3/h | SO2 | 标准 | NOx | 标准 | 烟尘 | 标准 | 非甲烷总烃 | 标准 | VOC | 标准 | 烟囱参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h (mg/m3) | mg/m3 | kg/h (mg/m3) | mg/m3 | kg/h (mg/m3) | mg/m3 | kg/h (mg/m3) | mg/m3 | kg/h (mg/m3) | mg/m3 |  |
| 热载体加 热炉 | 36000 | 0.216（6） | 100 | 3.6(100) | 150 | 0.36(10) | 20 | 0.083 (2.3) | / | 0.09 (2.5) | / | 55m (1.7m) |
| 循环苯加热炉和重沸炉 | 44000 | 0.264（6） |  | 4.4(100) |  | 0.44(10) |  | 0.101 (2.3) |  | 0.11 (2.5) |  | 50m (1.7m) |
| 合计 | 80000 | 0.48 |  | 8.0 |  | 0.8 |  | 0.184 |  | 0.2 |  |  |
| 非正常工况 | 非甲烷总烃120t/h(最大量) ,VOCs200 t/h(最大量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 | 苯：2.203t/a（0.2623kg/h），非甲烷总烃：0.9t/a（0.107kg/h），乙苯：2.343 t/a（0.279kg/h），丙苯：0.0738 t/a（0.0088kg/h），VOC5.52 t/a（0.66kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、非正常工况大气外排

开停工或不正常生产时，装置安全阀启跳和放空系统将排出含烃类气体，外排量约120t/h，频率为2次/d，10分钟/每次，此部分气体经密闭排入全厂燃料气回收设施（1座容积为20000m3的干式气柜，3台压缩机）后回收至全厂燃料气管网。

3、无组织外排

本项目主要考虑到设备内加料泵等产生的非甲烷总烃和苯的无组织排放以及储罐区产生的物料排放，经计算苯无组织总外排量约为2.203t/a（0.2623kg/h），非甲烷总烃的外排量约为0.9t/a（0.107kg/h），乙苯为2.343t/a（0.279kg/h），丙苯为0.0738 t/a（0.0088kg/h），VOCs为5.52t/a（0.66kg/h）。本项目无组织排放主要发生在机泵不严处和储罐区。根据现场实际建设情况，本项目机泵已优先选用屏蔽泵或磁力泵等密封性能较好的机泵，对于部分输送高温介质、高扬程、大流量的泵选用化工流程泵或高速泵。装置区设有专人对设备、各类泵、管道及法门定期检查，苯等加料泵等处设置集气罩等封闭或半封闭设施，以减少非甲烷总烃和苯类物质的无组织外排；罐区储罐主要采用内浮顶设置以减少物料的无组织排放。2015年油品质量升级改扩建项目竣工验收期间，湖南省环境监测中心站对公司厂界开展了一期废气无组织监测，本处取与本项目相关的监测点的监测数据分析，由监测结果可知，本项目的生产未造成厂界无组织超标现象，监测数据能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。监测数据见表5.4-4。

表5.4-4    公司厂界无组织废气监测结果表

| 项目 | 苯ug/m3 | 甲苯 ug/m3 | 二甲苯 ug/m3 | 二氧化硫 ug/m3 | 氮氧化物 ug/m3 | 非甲烷总烃 Mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 1.0ND | 1.0ND | 1.0ND | 6ND | 35-105 | 0.68-2.83 |
| 北厂界 | 1.0ND | 1.0ND | 1.0ND | 6ND | 31-84 | 1.57-3.35 |
| 南厂界 | 1.0ND | 1.0ND | 1.0ND | 6ND | 48-111 | 1.75-3.54 |
| GB16297-1996 | 400 | 2400 | 1200 | 400 | 120 | 4.0 |

4、VOC污染防治措施

根据“关于印发《石化行业VOC污染源排查工作指南》及《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的通知”，公司正在设施VOC污染物排查工作，拟对全厂苯、甲苯、二甲苯等储罐进行氮封改造，采用氮封的方式减少无组织产生量，大小呼吸等产生的废气经收集后采用“冷凝+吸附”处理的方式进行处理，该工程已经完成初步调研和方案讨论。根据通知内容，挥发性有机物浮顶罐的静止呼吸损耗和工作损耗属于排查范围，本项目涉及的储罐有苯、乙苯及烃化物储罐，属于挥发性液体有机物，均采用内浮顶罐，应纳入公司VOC污染物排查范畴。公司应按照通知内容确定有关方案，制定排查指南，根据《挥发性有机物（vocs）污染防治技术政策》的有关要求进行VOS的污染防治，对于本项目而言，需要控制VOS污染的措施为：对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；加热炉等设备应提供足够的空气以充分燃烧燃料气，减少VOC的外排；非正常工况装置内的含烃气体送火炬系统采用气柜回收处理，不能回收的部分采用火炬充分燃烧的方式燃烧处理；各储罐采用内浮顶罐，罐体内采用氮封，收集的废气采用“冷凝（膜回收）+吸附”处理”。

5.4.2.2 厂内火炬对烃化尾气等的接纳性分析

公司设有瓦斯回收气柜和3套火炬，气柜的容量为2万立方，共设压缩机两台，单台的回收能力为60立方/小时。一般情况下，全厂装置的放空气体经密闭管道输送至气柜经压缩机回收至全厂燃料管网，只有在全厂大面积装置事故情况下，放空气体超过气柜回收能力或压缩机停工等情况下，才开启火炬燃烧事故气体。

乙苯装置原料气已经过脱硫处理，非正常外排火炬的尾气主要成分为可燃的烃类和原料带入的氮气、氧气等气体，其产生量远小于气柜回收处理能力，满足回收处理要求。

根据《湖南省污染源自动监控管理办法》，“拥有有组织向大气排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物，排放量相当于额定蒸发量在20吨以上燃煤锅炉的工业炉窑和固体废物焚烧炉的”排污者必须按照环境保护行政主管部门的要求建设、安装自动监控设备及其配套设施；根据实际监测数据，本项目排放的烟尘、二氧化硫和氮氧化物低于标准值；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放标准分别为50mg/m3、300 mg/m3、300 mg/m3；本项目加热炉执行的《石油化工工业污染排放标准》（GB31571-2015），烟尘、二氧化硫和氮氧化物的实际排放浓度分别为10mg/m3、6mg/m3、100mg/m3；20t/h以上燃煤锅炉烟气量在36000m3/h以上，核算下来，本项目烟气量10800 m3/h以上则需设在线监测，而本项目实际总烟气量为80000m3/h，因此本项目烟囱可不设在线监测设备。

本项目废气处理措施可行。

- 5.4.3固体废物污染防治措施分析

本装置固体废物主要有烃化和反烃化过程产生的废催化剂、废瓷球、导热油、污水处理站新增污泥等，其中废烃化催化剂和废反烃化催化剂主要成分为SiO2和Al2O3根据《危险废物名录（2012）》，属于HW06危险废物，而根据《危险废物名录（2016）》，本项目产生的催化剂已列入HW50危险废物，经核实，催化剂生产厂家无HW50危险废物处理资质，由于新的危险废物名录于2016年8月开始实施，HW50为新增危险废物类别，目前有处理能力的单位正在申请该类危险废物的处理资质，而催化剂一般4年产生一次，根据业主介绍，2016年暂不会有催化剂的更换作业，不会产生该类危险废物，环评要求建设单位加强管理，产生的废催化剂交由有相应危险废物处理资质的单位处理；废催化剂产生量为53.6t/次，四年更换一次，平均核算量约为13.4t/a。

废瓷球主要成分为氧化铝和二氧化硅，属于一般废物，产生量约为1.4t/a，厂家回收；热载体系统将产生报废的导热油，产生量为66.67t/a；污水处理设施处理本项目废水将新增油类物质约7.5t/a，此部分物质属于危险废物，纳入污水处理设施总的废油管理系统处理；外委有处理资质的岳阳市云溪区振发化工厂综合利用（危险废物处理资质见附件）。本项目固体废物排放情况见表5.4-5。

公司在芳烃罐区东南侧设有一座危险废物暂存库房，占地400m2，容积2000m3；暂存库于2011年实施了改造，满足《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597 2013年版）“防风防雨防渗漏”等危险废物暂存库的环保要求，主要用于暂存催化剂、脱氯剂、脱硫剂等危险废物，日暂存量约151.2吨，定期委托有资质的单位处置。各固废的厂内运输应严格按照危险废物的储运要求，采用专用容器盛装后运输，避免风吹、扬洒及雨淋造成有害物质产生的二次污染。本项目产生的危险废物在外委处理前暂存于厂内的危险废物暂存库房内，库容满足储存量要求。

表5.4-5 固体废物排放及污染防治措施表

| 序号 | 固体废物名称 | 排放量t/a | 性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废烃化催化剂 | 9.1 | 危废（HW50） | 外委有处理资质的单位处理 |
| 2 | 废反烃化催化剂 | 4.3 | 危废（HW50） |  |
| 3 | 废瓷球 | 1.4 | 一般固废 | 厂家回收利用 |
| 4 | 导热油 | 66.67 | 危废 （HW08） | 外委岳阳市云溪区振发化工厂处理 |
| 5 | 污水处理设施新增油类物质 | 7.5 | 危废 （HW08） |  |

- 5.4.4 噪声防治措施分析

本装置噪声源主要是换热器、鼓风机、空冷器、加热炉、放空口以及各种泵等，可研采取的防噪措施主要为选择低噪声设备、加装消声器等，本评价认为部分高噪声设备可增加基础减震及隔声措施增强降噪效果，鼓风机噪声较大，可在进出风管道安装消声器，增大增重风机、电机基础及采用橡胶隔振垫等隔振措施降低噪声；在采取有效的降噪措施后，本项目各噪声源可降低5-10dB。根据厂界噪声监测结果，本项目生产未造成厂界噪声超标。

表5.4-6  本项目噪声排放及降噪措施表

| 噪声源 | 源强dB(A) | 降噪措施 | 降噪后的源强dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓风机（4台） | 105 | 选用低噪声设备、基础减震、进出管设置消声器 | 90 |
| 加热炉噪声 | 90 | 选用低噪声喷嘴的型式、基础减震 | 85 |
| 各种泵 | 95 | 选用低噪声设备、设置于封闭或半封闭空间 | 90 |
| 放空管 | 105 | 放空口设置消声器 | 100 |
| 空冷机 | 105 | 选用低噪声设备、进出管设置消声器 | 90 |
| 发电机 | 85 | 选用低噪声设备、基础减震 | 80 |

- 5.4.5绿化措施分析

本项目在长岭分公司内的预留场地上进行，建设前场地已平整并实施硬化，项目建设对区域的生态影响较小。项目建成后在装置区域外围的过道等处栽种一定的草本植物，对无组织废气有一定的吸收过滤作用，同时可以起到降噪和增加公司整体绿化率的效果。

- 5.4.6 本项目“三废”排放情况汇总

本项目产生的“三废”污染物排放汇总情况见表5.4-7。本项目排污量已纳入现有工程的核算中。

表5.4-7  “三废”污染源汇总表

| 项目 |  | 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 消减量 | 排放量 | 核算浓度 | 标准限值(GB31571-2015) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | SO2 |  | t/a | 4.032 | 0 | 4.032 | 6mg/m3 | 100 | 热载体加热炉烟气由55 m高烟囱外排，循环苯加热炉和重沸炉烟气由50m高烟囱 |
|  |  | NOx |  | t/a | 67.2 | 0 | 67.2 | 100 mg/m3 | 150 |  |
|  |  | 烟尘 |  | t/a | 6.72 | 0 | 6.72 | 10 mg/m3 | 20 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | t/a | 1.55 | 0 | 1.55 | 2.3 mg/m3 | / |  |
|  |  | VOCs |  | t/a | 1.68 | 0 | 1.68 | 2.5 mg/m3 | / |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  | t/a | 0.9 | 0 | 0.9 | / | / | 装置及储罐区的无组织气体 |
|  |  | 苯 |  | t/a | 2.203 | 0 | 2.203 | / | / |  |
|  |  | 乙苯 |  | t/a | 2.343 | 0 | 2.343 | / | / |  |
|  |  | 丙苯 |  | t/a | 0.0738 | 0 | 0.0738 | / | / |  |
|  |  | VOCs |  | t/a | 5.52 | 0 | 5.52 | / | / |  |
|  | 非正常 | 非甲烷总烃 (最大量) |  | t/h | 120 | / | / | / | / | 送全厂火炬系统气柜回收 |
|  |  | VOCs (最大量) |  | t/h | 200 | / | / | / | / |  |
| 废水 |  | 废水量 |  | 万t/a | 13.6332 | 6.8166 | 6.8166 | / | / | 通过总排口外排长江，按照污水处理设施排口监测数据核算排污量，考虑含油废水50%回用量 |
|  |  | CODCr |  | t/a | 11.412 | 7.8197 | 3.5923 | 52.7 mg/l | 60 |  |
|  |  | 氨氮 |  | t/a | 0.380 | 0.3623 | 0.0177 | 0.26 mg/l | 8.0 |  |
|  |  | 石油类 |  | t/a | 0.163 | 0.1569 | 0.0061 | 0.09mg/l | 5.0 |  |
| 固体废物产生量 |  | 废催化剂 | 危废 | t/a | 13.4 | 13.4 | 0 | / |  | 外委有资质的单位处理 |
|  |  | 废瓷球 | 一般固废 | t/a | 1.4 | 1.4 | 0 | / |  | 厂家回收 |
|  |  | 废油 | 危废 | t/a | 74.17 | 74.17 | 0 | / |  | 外委有资质的岳阳市云溪区振发化工厂处理 |

表5.4-8  在建工程完成后全公司“三废”污染源汇总表

| 污染物类别 |  | 本装置 | 现有工程 （含乙苯） | 在建工程 | 在建工程后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 6.8166 | 464.2 | 40.78 | 504.98 |
|  | CODCr | 3.59 | 278.52 | 30.75 | 309.27 |
|  | 石油类 | 0.0061 | 22.28 | 2.76 | 25.04 |
|  | 氨氮 | 0.0177 | 3.2 | 0.034 | 3.234 |
| 废气 | SO2 | 4.032 | 2761.12 | -1586.02 | 1175.1 |
|  | NOx | 53.76 | 2132.76 | -1515.58 | 617.18 |
|  | 烟粉尘 | 6.72 | 654.1 | -331.02 | 323.08 |
|  | VOCs | 7.2 | 2191.2 | / | 2191.2 |

# 6清洁生产和总量控制

- 6.1清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

石油炼制行业虽已颁布《清洁生产标准 石油炼制业》（HJ/T125-2003），但是该标准涉及的是炼油装置常减压、催化裂化装置及焦化装置的清洁生产指标。乙苯装置的清洁生产标准不包含在内，目前我国也无本项目适应的清洁生产标准，本处参照《中国石油化工集团公司炼化企业清洁生产标准》（中国石油化工集团公司安全环保局，2008年5月），

本此清洁生产标准评价主要从原材料、产品、工艺先进性等方面对项目清洁生产措施进行分析，同时对比国内外其他乙苯生产厂家的清洁生产水平定性分析本项目的清洁生产水平。

- 6.1.1清洁的原燃料及产品

本项目原料干气为脱硫干气，其成分主要为可利用的有机烃类物质和空气组成，从源头上减少了处理其反应尾气所产生的二氧化硫等污染物的排放；各加热炉等使用的燃料由全厂燃料气管网提供，自用燃料气硫含量在50ppm以下，较其他煤、油等燃料硫含量较低，其燃烧利用产生的二氧化硫等污染物较少，属于洁净能源。

同时由于使用了先进的工艺且采用脱硫后的原料，产品中硫含量较低，乙苯含量达99.6%以上，产品质量达到优级品的要求。

- 6.1.2生产工艺及生产设备先进性分析

6.1.2.1生产工艺

目前国内外利用催化干气稀乙烯与苯烃化制取乙苯已经工业化的工艺技术中，一个为美国Mobil/Badger工艺，另一个为中科院大连化物所、抚顺石油二厂和洛阳石化工程公司联合开发的催化干气稀乙烯制乙苯工艺第三代技术。与Mobil/Badger工艺相比，国产化技术在产品质量、原材料消耗及能耗等指标方面更优，而同等规模装置采用国内工艺技术的投资仅相当于Mobil/Badger工艺的约40%。显然，选用国产化技术更有利于提高装置的竞争力。

本项目选用具有竞争优势的国产催化干气稀乙烯制乙苯工艺第三代技术，同时选用配套的先进生产设备，此技术与其他同类行业技术比较，除了具有成熟可靠、产品质量好、能耗物耗低、投资少等优点外，较国产一代、二代技术还有如下特点：

① 增加原料气脱丙烯部分，降低装置苯耗和能耗；

② 降低吸收塔吸收温度，减少烃化尾气中苯含量；

③ 烃化反应温度进一步降低，从而减少高沸物等杂质的生成；

④ 增设了对于三代技术必须增设的丙苯塔；

⑤ 合理利用低温热，大大降低能耗；

⑥ 三代技术在大幅度降低苯耗、能耗的同时，投资小于原一代、二代的投资；

6.1.2.2生产设备自控水平

本装置采用分散控制系统（DCS），对工艺生产进行集中操作、控制、过程数据检测、记录和超限报警、信息处理等。DCS具有显示全面、直观、精确、控制可靠、操作方便，危险分散、功能分散等特点，并可在完成基本控制、多参数综合操作与管理的基础上，逐步实施先进控制和优化控制。利用计算机、网络、信息集成技术，实现生产过程数据实时、集中、快速处理，使管理和控制有机结合，提供准确、快捷的信息，以应对市场各种变化，为生产管理创造条件，更好、更大的发挥装置运行的经济效益。

为确保装置安全生产和人身安全，根据安全规范要求,在装置存在易燃、易爆或有毒气体的危险场所，设置可燃气体或有毒气体检测仪表，并将其信号接至可燃气体检测报警系统（GDS），在中心控制室内设置一个独立的显示终端用于GDS系统的信息显示、报警等。

本装置的变送器和信号转换类仪表选用本质安全型，各类变送器、阀门定位器选用智能电动型并配用隔离安全栅，开关类仪表选用隔爆型仪表。

根据工艺操作需要，设置必要的、技术成熟的、性能可靠的在线质量分析仪表，对生产过程中的关键参数进行监测和控制，保证产品质量。

本装置采用仪表及控制设备维护系统(AMS)进行现场仪表的管理，自动地为检测和控制仪表建立应用及维护档案，进行预测维护管理，以保证仪表的可靠运行、减少维护、提高设备的管理效率。

综合可知，本项目选用先进生产工艺和生产设备。自控化水平较高。

- 6.1.3节能降耗分析

苯项目各主要工艺装置采用较为先进的技术，从技术上创造了提高能量效率的条件。同时均考虑了能量的综合利用，采用了先进的节能措施和节能设备，优化换热流程，减少水、电、汽及燃料的消耗。

6.1.3.1节能

1) 优化工艺参数，合理利用温位，提高热能利用效率。

2）采用高效板壳式换热器充分回收吸收剂所含的热量。

3) 烃化反应产物用于加热循环苯和循环苯塔进料，充分回收反应热。

4）新鲜苯与循环苯换热以使循环苯能最大限度的回收烃化反应产物的热量。

5）反烃化料与循环吸收剂换热，充分回收循环吸收剂所含的热量。

6）循环苯塔顶剩余部分热量和多乙苯塔顶热量产生高温热水用于溴化锂制冷。

7）优化各塔操作，在保证分离要求的前提下尽量减少塔的回流比，以减少燃料气的消耗。

8) 选用高效率机泵，以降低电耗。

9) 提高加热炉的热效率，降低燃料消耗。

9) 设备及管道布置尽量紧凑合理，从而减少散热损失和动力损失。

10) 加强设备及管道保温，从而减少散热损失。

通过采取以上节能措施，使该装置能耗指标（6863.18MJ/tEB）在目前国内同类装置（能耗13214-20315 MJ/tEB）中处于领先地位。

6.1.3.2节水

装置设计考虑合理使用淡水资源，采取的主要节水措施包括：

1）装置内设置凝结水回收系统，用于回收装置内各排放点排放的凝结水，送至工厂凝结水管网。

2）装置用水计量控制，加强管理，杜绝装置跑、冒、滴、漏。

3）一水多用或循环使用，提高水的重复利用率。

4）装置内含油污水与清净废水分别设置独立系统、单独排放，以实现清污分流、分质处理、减污缩排。

5）利用物料余热产蒸汽，产生的蒸汽用于配套的发电机发电，发电后产生的凝结水作为凝结水用于动力厂。

本处收集了同类工程有关能耗和物耗数据，具体数据见表6.1-1。

表6.1-1   单位产品物耗能耗水平对比表

| 项目 | 单位 | 本工程 | 同类装置 | 海南实华嘉盛化工有限公司 | 中石化安庆分公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | t/t | 0.742 | 0.725~0.814 | 0.759 | 0.759 |
| 乙烯 | t/t | 0.27 | 0.258~0.356 | 0.256 | 0.266 |
| 电 | kWh/t | 96.2 | 13.5~117 | 80.33 | 138.34 |
| 综合能耗 | MJ/t | 8457.49 | 4700~15675 | 7745.95 | 7339.81 |

注：海南及安庆数据来源于：乙苯/苯乙烯行业生产月报。

从表6.1-1可知，本项目物料消耗指标总体上达到了国内先进水平，但是能耗相对较高，这是由于目前大部分乙苯生产企业均为苯乙烯联合生产装置，本项目仅为乙苯生产单独装置，未与苯乙烯联合，能耗较联合装置高。

- 6.1.4污染物产生和资源综合利用情况

乙苯装置产生的大气污染物来自加热炉产生的烟气，由于使用脱硫后的清洁能源—燃料气作为加热炉等设备的燃料，外排烟气二氧化硫浓度低于10mg/m3，较使用煤等其他能源产生的二氧化硫污染物浓度低；装置中采用了各种节水措施，循环水利用率达97%以上，凝结水可作为除盐水回用于锅炉，有效的利用水资源。正常工况下火炬气全部回收。

本项目废水经装置内部隔油处理后产生的废水经全厂含油污水处理后能满足全厂回用水要求，减少废水外排量；催化剂循环利用，产生量较少，且报废后由厂家回收利用不外排；综上可知，本项目从燃料利用、节水降耗等源头方面减少了污染物的产生，同时本项目综合利用了公司内催化裂化装置产生的催化干气生产乙苯，“变废为宝”，其项目本身即为大型的资源综合利用工程。

- 6.1.5组织机构及职责

公司成立有清洁生产领导小组，由主管环保工作的科长担任，成员包括生产、设备、技术、动力能源、科研、环保、计划、财务、审计、企业管理等部门领导。主要职责为：组织审定企业清洁生产规划、计划、本年度清洁生产目标。审核、批准重大清洁生产措施、方案，责成相关部门负责实施。协调解决清洁生产工作中出现的较大问题。

公司按照国家《清洁生产审核暂行办法》的要求,定期开展清洁生产审核制度。

- 6.1.6 清洁生产评价

综上所述，本工程综合利用了长岭分公司内部催化裂化装置产生的催化干气生产市场前景较好的乙苯，同时采用目前国内先进的生产工艺和洁净的能源，生产设备采用分散控制系统（DCS），自控水平较高，物耗水平、产品质量、生产规模均处于国内先进水平，由于未采用苯乙烯联合装置，能耗水平较同类工程高。装置总体上达到国内清洁生产较先进水平。公司应按照《中国石油化工集团公司炼化企业清洁生产标准》定期开展清洁生产审核制度，对储罐采取氮封等方式减少无组织损失，加强生产监管，避免各装置及管道的链接处的跑、冒、滴、漏，确保各装置及管道的全密封性，有效控制VOCs的产生。

- 6.2总量控制

- 6.2.1总量控制计算原则

根据《环境影响评价技术导则·石油化工建设项目》（HJ/T89-2003）的要求，污染物排放总量的计算原则，应在贯彻“清洁生产”的原则下，达标排放，并按生产装置的批准规模计算。

- 6.2.2主要污染物排放总量分析

长岭分公司现有装置原油加工能力800万吨/年。长岭分公司已通过初始分配获得污染物排放总量指标CODCr700t/a、NH3-N200t/a、SO23200t/a、NOx2000t/a；岳阳市环保局核算的长岭分公司2015年污染物排放量CODCr466t/a、NH3-N36t/a、SO22761.12t/a、NOx1496.06t/a（其中COD及氨氮考虑了纳入公司的周边企业及生活废水的污染物排放总量，二氧化硫及氨氮未考虑1#催化裂化脱硫、锅炉烟气脱硫脱销的前提下核算）。

根据环评核算，现有工程（包括本项目）与在建项目实施后长岭分公司全厂主要的污染物排放总量SO2 1175.1t/a，氮氧化物617.18t/a，COD 309.27t/a，氨氮3.234t/a满足总量指标的要求。

表6.2-1　　　本工程污染物排放总量表 　   单位：t/a

| 因子 项目 | 气型污染物(t/a) |  | 水型污染物(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | COD | 氨氮 |
| 本工程排放量 | 4.032 | 67.2 | 3.5923 | 0.0177 |
| 现有及在建工程排放量（含乙苯装置排污） | 1175.1 | 617.18 | 309.27 | 3.234 |
| 公司总量指标 | 3200 | 2000 | 700 | 200 |

# 7 环境影响预测与评价

- 7.1 施工期环境影响分析

本项目位于长岭公司现有厂区内预留区，不需新征土地，本装置已经建成。施工期植被破坏、施工噪声等影响已经结束。

- 7.2 营运期环境影响预测

- 7.2.1 对地表水环境影响分析

本项目作为炼油装置的配套工程已建成并投入运行，本次环评收集的地表水历史监测数据所在时间段内本装置均正常运行，地表水现状中已包含本项目排污影响，根据历史监测数据，公司排污口下游地表水中与本项目排污有关因子质量浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；本项目外排水水量为6.8166万t/a，占总排口排水量的不到1.35%，正常情况下，废水经污水处理站处理后达标外排，对项目区地表水质量影响不大。

本项目生产废水经排污管网直接纳入污水处理站处理，事故情况主要指罐区物料泄漏等风险事故，罐区设有围堰，可采取将事故液泵送至倒液罐后，围堰内的冲洗事故废水切入公司的事故水池，待污水处理站负荷降低后将事故池废水泵至污水处理站处理，在以上风险三级防控措施的基础上，项目本身对地表水的污染影响可控。根据项目区水体常规监测数据可知，地表水中总磷和总氮质量浓度已超标，且公司属于石油炼制企业，废水中石油类污染浓度较大，一旦污水处理站发生故障，事故排污，对项目区废水受纳水体的影响是不可逆的，超标污水对水体微生物有毒害作用，影响地表水的自净能力，其影响程度远大于废水排污本身造成的影响；公司总排口设有在线监测仪器，一旦污水处理站发生故障，应立即切断公司总排口，待污水处理设施恢复正常运转后才可排污。避免任何含污废水进入地表水。

- 7.2.2对地下水的影响分析

由于项目已建成，排水的影响已发生，根据现状监测结果，下游地下水体并未出现本项目污染因子质量浓度超标的现象。本处以简要分析其污染后果、提出环保生产管理要求为主要内容。不进行模型预测。

评价区域的环境地质及水文地质资料来源于《中国石油化工股份公司长岭分公司油品质量升级改扩建项目建设场地区水文地质调查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年8月）、《长岭分公司原油劣质化及油品质量升级改造项目岩土工程勘察报告》（保定新星石化工程股份有限公司，2009年2月）。

7.2.2.1水文地质基本情况

一、地形地貌特征

项目区所在区为东高西低的向斜谷地，南北两侧为低山丘陵，最高为五尖大山，海拔标高588.1m，最低为白泥湖，海拔标高25m。谷地东起临湘县城，西至陆城长江东岸，长约23km，南北宽一般3~4km，最宽约8km。谷地两侧向中心逐渐降低，自然边坡约25°~30°，具有明显的阶梯状特征，内侧为海拔100m左右的垄岗地。

公司所处地貌为由冷家溪群变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势由东南向西北倾斜。建设场地已经挖填整平，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

二、调查区区域地质及构造

A、地层岩性

调查区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

调查区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。由新至老分述如下：

1、第四系地层（Q）

（1）上更新统（Q3）

分布于白泥湖边缘及长江南岸的道人矶一带，岩性为浅黄褐色亚粘土，浅黄色粉、中细砂，由下而上可分为四个岩性段，即：

①黄色中细砂层，厚度大于10m，成份主要为石英，水平层理较发育，产状155°∠25°。

②浅黄色含粘土质粉细砂，厚度约5m。

③浅黄色粘土质粉细砂，可见厚度2~3m，成份主要为石英、长石，具假纹构造。

④浅黄褐色亚粘土，厚度变化较大，一般1~2m，含铁锰质及植物根茎较多，湿后可塑性好。由下往上颜色逐渐变深，粘土含量有多变少，厚度大于20m。

（2）中更新统（Q2）

主要分布在临湘向斜谷地内，岩性下部为粘土质砾石含粘土砂砾层。砂砾的主要成分为石英砂岩、硅质岩、粉砂质页岩，磨圆度为次圆~次棱角状，该层厚度变化较大，厚者6.9m，薄者仅0.3m。上部为浅红色网状粘土，偶含砂砾，厚1.3~13.7m，顶部为粘土质砾石，含粘土砂砾层，中更新统厚度8.2~14.0m。

（3）全新统（Q4）

①人工填土层（Qml）

该层主要分布在回填区段，分布范围较大，其厚度随原始地貌起伏变化，按填土成分可分为杂填土和素填土。杂填土主要成分为建筑垃圾，素填土成分为开挖山体残坡积碎石土及强风化、中风化板岩，己经过分层压实处理。杂填土一般厚度1~5m.

②坡洪积层（Qal+pl），残坡积层（Qel+dl）

主要分布在原丘陵区和沟谷中。现地貌之回填区及周边地区，厚1~10m不等。主要岩性为含碎石粉质粘土、粉质粘土，呈灰黄、褐黄色，呈湿、可塑—硬塑。

2、基岩区

（1）志留系（S）

下统高家边群（S1gj）：出露于调查区中部，下部灰黄——灰绿色粉砂岩夹粉砂质页岩，上部为黄绿——灰绿色页岩夹粉砂质页岩，厚度1315m，与下伏奥陶系呈假整合接触。

（2）奥陶系（O）

出露在临湘向斜核部，分下、中、上三个岩性段。

下段为灰黄色瘤状泥质灰岩，厚度大于130m；中段的下部为灰—浅灰中厚层瘤状灰岩，中部为中厚层状紫红—黄灰色瘤状生物碎屑灰岩，上部为浅灰—浅紫红色厚层状瘤状灰岩，厚87.6~92.62m；上段的下部为灰黄——黄绿色厚层状瘤状灰岩，上部为灰绿—黄绿色瘤状泥灰岩和钙质页岩（或泥岩），顶部为黑色、黑黄色含炭页岩，厚20.5~44.5m。

（3）寒武系（∈）

中、上统娄山关群（∈2+3ls）：分布在调查区东部，为一套浅褐色角砾状白云岩夹灰质白云岩和白云岩，局部溶蚀强烈，厚107m，与下伏高台——清虚洞组呈整合接触。

下统高台——清虚洞组（∈1q—∈2‘）：分布在调查区东部，为一套浅灰——灰白色泥质白云岩、白云岩夹少量钙质泥岩与页岩。白云岩细晶结构、块状构造。常形成规模较大的溶洞，厚度约308m。

下统五里牌组（∈1w）：主要在调查区西部、南部外围出露。岩性上部为粉砂岩，下部为粉砂质页岩，浅灰~黄绿色。厚346.7m。与下伏羊楼洞组呈整合接触。

区域上，该组在其上部有一段浅黄白色、纯白色石英砂岩，石英含量在95%以上，粒径0.1~1.0mm。大多呈纯白色，风化质呈“沙糖状”。该岩性成因不明。可见出露厚度30~50m。在临湘向斜南翼未见该岩性段。

下统羊楼洞组（∈1y）：分布在调查区西部、南部，为一套灰黑色含炭质粉砂质页岩，岩石性软易风化，厚度361m，与下伏震旦系灯影组呈整合接触。

（4）震旦系（Z）

主要分布在调查区南部，F3断层以东，分上、下二统四组。

上统灯影组（Zbdn），为一套浅灰—灰黑色硅质岩、硅质页岩及炭质页岩，厚47~70m，与下伏陡山沱组整合接触。

上统陡山沱组（Zbd），为一套浅灰—灰白色硅质页岩夹薄层微晶白云岩，厚46~107m，与下伏南沱组呈整合接触。

下统南沱组（Zan），为一套灰白色含砾长石石英砂岩、粉砂岩（在临湘向斜南翼有冰碛砾泥岩），厚48.76~203.41m。

下统莲沱组（Zal），为一套灰白色、紫灰色、灰绿色浅变质砾岩，含砾石英砂岩，凝灰质砾岩和石英砂岩。砾岩胶结物主要为泥质，底部砾岩为铁质胶结，厚30~103m，与下伏冷家溪群呈不整合接触。

（5）冷家溪群（Ptln）

调查区内大面积分布。岩性为一套浅黄绿、浅灰绿色浅变质碎屑岩系，主要有板岩、粉砂质板岩、砂质板岩等。变余砂质泥质结构，板状构造，具板劈理。与震旦系地层呈不整合接触，厚度大于5161m，地貌上为低山丘陵。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

（1）褶皱

调查区处于区域上的临湘向斜北翼。向斜呈近东西向延伸，西至长江边，南北宽度变化较大。路口铺一带宽为4-5km，陆城一带宽达9km。核部由奥陶系、志留系地层组成，两翼由寒武系、震旦系和冷家溪群组成。向斜北翼岩层产状基本正常，东部向南东倾，西部向南西倾，倾角40°～75°。南翼倒转，倾角50°～84°。

（2）断裂

根据以往资料及本次调查，区内发育主要的断层有：区域性断层（F3）、湖嘴逆断层（F11）、高家畈断层（F14）及石港断层（F16）。

F3断层发育于临湘向斜中部，东起临湘县城大墩畈，沿京广铁路往北西延伸，到白云矿总场附近，走向变为312°，推测断层长度14km。下湾一带断层倾向5°，倾角78°，破碎带宽9m，带内大小石英脉普遍发育，且破碎，脉宽一般在10cm左右，最宽达22cm。破碎带劈理极发育，且呈弯曲状，两侧岩石硅化较强，牵引褶皱发育。

F11逆断层为一条推测断层，发育于奥陶系灰岩中，位于图区的西南角。调查区内出露长度1850m，走向95~100方向，倾向南西，倾角81°~86°。断层面的岩性为瘤状灰岩，岩层倾向190°，倾角25°。沿断层存在一陡峻断层面，高约10m左右，断层面光滑，垂直擦痕发育，局部地段有断层角砾岩，沿断层走向方向，局部可见断层陡崖。

F14高家畈断层，发育于调查区南西部的高家畈，断层呈290°方向延伸，往西被F15所截，以及第四系覆盖，出露长约1.0km，断层破碎带宽23.6m，主要由断层角砾岩组成。角砾主要成分为页岩，脉石英等，砾径2.2~2.75mm。胶结物主要为硅质钙质，胶结紧密。

F16石港断层，发育于调查区西部临湘向斜的北翼，斜切冷家溪群，震旦—寒武系地层。南起窑湾、经石港往北至马家湾。区内推测长度约1900m，断层呈17°方向延伸。断层附近的地层厚度变薄，岩石破碎，褶曲发育，两盘较硬岩层中页岩夹层常被压成平卧褶曲。

7.2.2.2 区域水文地质条件

A、 地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

厂区各地下水类型的富水性及含水岩性的渗透性如表7.2-1所示。

表7.2-1厂区地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌水量等级 (m3/d) | 含水岩组 | 含水层厚 （m） | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10 | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m， | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10 | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100 | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100 | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

（1）松散岩类孔隙水

分布于向斜谷地之中、厂区内回填区及周边外围山坡沟谷中，赋存于第四系残坡积、坡洪积和人工填土松散岩类孔隙中。由全新统（Q4）（包括坡、残积层），上更新统（Q3），中更新统（Q2）地层组成。据己有的调查资料表明，坡洪积层、残坡积层含碎石粘土，为弱—微透水层，富水性贫乏。泉水流量0.05-0.1L/s，民井涌水量为5-10m3/d。该区段原地貌为向斜谷地，现建设场地已经过开挖回填平整，原地形地貌已大面积改变。现状地面平坦开阔。开挖区地表为中—微风化岩体，回填区人工填土层厚度随原地形起伏变化，回填料为开挖山体的岩石和建筑垃圾等，虽经压实，但压实程度不一。下伏原残坡积或坡洪积土厚度一般小于3m，成分为粉质粘土夹少量碎石。

回填区的人工填土，由于存在着回填土层厚度、回填料成分、压实程度等不确定因素，致使填土中孔隙水或与下层含水层中孔隙水、裂隙水融为一体，或完全下渗补给下伏含水层，而本身透水不储水，也可能在局部地段形成上层滞水。由于回填土渗透性存在较大差异，在原始地貌为沟谷地势低洼的地下水排泄区，地下水集中排泄补给填土层，则填土层可能含水，且水量相对较大。

调查范围内孔隙潜水成因类型为冲积、洪积、湖泊淤积相为主，西部平原主要为淤泥质与粉砂互层，表层填土（主要分布在东部地区）催化裂化及粘性土渗透性较弱，具有较好的防渗截污性能，松散层（表层填土及粘性土）的厚度由东往西逐渐增厚，东部一般为5-10m，西部一般为20-30m，含水层厚度一般3~5m，上部粘性土透水性较弱。根据资料表明，泉水出露较少，流量0.054~1.24 L/s，民井水量7.02~70.40 m3/d（表7.2-2），为贫乏的孔隙潜水，无集中供水意义。但孔隙潜水土层中存在一定厚度的粉砂、砂砾卵石层，根据前人所做的抽水试验的资料显示该层渗透性较强，可以成为地下水径流排泄的良好通道，在表层土厚度不大的松散岩类孔隙水，砂砾石层一旦受到污染将会在短时间内随着地下水的径流而迅速扩散，特别在地下水补给区要特别加强防渗措施，防止污染物进入砂砾石层。根据调查显示，研究范围内地下水流向多为东南方向向西北方向流动，且西部填土及粘性土相对较厚，故应尽量将具有较大污染源的设备装置选择在靠近西北方向的地址建设，如选择在东部或东南部建设设备区，则应重点加强建筑底板及其周围环境的防渗截污措施。

表7.2-2 民井抽水试验成果统计表

| 编 号 | 位 置 | 含水层代号 | 水位埋深（m） | 井内水柱（m） | 抽水成果 |  |  |  | 井内水柱降低1/2时水量（t/d） | 富水性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S （m） | Q （l/s） | q （l/sm） | K （m/d） |  |  |
| S14 | 飞机坪 | Q4 | 0.73 | 2.07 | 1.00 | 0.195 | 0.195 | 9.910 | 17.44 | 贫乏 |
| S68 | 沈家 | Q4 | 0.25 | 1.05 | 0.50 | 0.055 | 0.11 | 3.52 | 4.99 | 贫乏 |
| S83 | 田家新屋 | Q4 | 0.08 | 3.15 | 0.90 | 0.07 | 0.077 | 2.22 | 10.48 | 贫乏 |
| S35 | 彭家湾 | Q3 | 0.34 | 2.16 | 1.16 | 0.108 | 0.093 | 3.35 | 8.68 | 贫乏 |
| S15 | 陆城邮电局 | Q2 | 1.30 | 4.25 | 0.85 | 0.164 | 0.193 | 9.26 | 35.43 | 贫乏 |
| S80 | 牌楼屋 | Q2 | 0.00 | 1.45 | 0.90 | 1.101 | 0.112 | 3.729 | 7.02 | 贫乏 |

注：民井抽水试验成果来源于《湖南省岳阳市北区水文地质工程地质详查报告，湖南省地矿局水文地质工程地质二队，1988》

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水遍布全区，是调查区主要地下水类型。含水层为冷家溪群板岩，震旦系下统石英砂岩、震旦系上统硅质页岩、页岩、硅质岩及寒武系下统炭质页岩、粉砂质页岩等。地下水主要赋存于地表以下的基岩裂隙中，且以浅部风化裂隙为主。已有资料表明，浅部岩体节理裂隙发育，其透水性相对较好，而由浅入深大部分岩体的节理裂隙相对减少或闭合，透水性相对减弱。总体上岩体渗透系数为10-4~10-3m/s数量级，透水性能较弱，富水性贫乏—极贫乏。泉水流量0.04~0.06L/s，民井涌水量2~5m3/d。但在局部因构造影响形成的破碎带部位，岩体节理裂隙较发育，透水含水性相对较好。特别是灯影组硅质岩，由于岩石坚硬性脆，节理裂隙发育，而且呈垄脊地形裸露于地表，有利于接受降水的补给与富集，其含水性相对较好，富水程度可达中等，泉流量一般0.04~0.22L/s。由于其含水层上下有羊楼洞组和陡山沱组页岩构成相对隔水顶底板，致使地下水多具承压性。

另外，发育于调查区内的F3区域断层，因其贯通区内外的主要含水层，断层破碎带含裂隙承压水，地下水多呈上升泉沿断层带涌出地表，流量0.30~0.454L/s，富水性中等。

调查范围内，基岩裂隙水主要以水量贫乏的风化裂隙潜水为主，只在东南角分布一条带状的水量中等构造裂隙承压水（见图8—2所示）。据本次调查施工的钻孔和原工勘施工钻孔柱状图的土层分布信息所示，风化裂隙埋深约为8米，表层为填土，裂隙风化带厚度一般为10-30m，裂隙水的渗透性受裂隙的发育程度的影响存在很大的不均一性，上部风化节理发育，但多为闭合—半充填状态，下部深部逐渐减弱。根据前人对部分民井所作的抽水试验表明，浅部裂隙含水段渗透系数约为2-5m/d，属于弱透水性；基岩裂隙水范围内存在一定泉的分布，而泉流量均小于1L/s，则可推断部分地区基岩裂隙为弱含水体（层）。综合抽水试验和泉流量分析可知，不同地区基岩裂隙的渗透性存在很大的差异，对于裂隙较发育地区进行厂区建设时要特别做好截污防渗的处理措施，同时因为承压水具有污染后难治理且影响时间长等特点，厂区建设应该尽量远离承压水带，如必须在承压水带设厂则应尽量选址在承压水的排泄区并作好充分的截污处理措施。

表7.2-3民井抽水试验成果统计表

| 编 号 | 位置 | 含水层代号 | 水位埋深（m） | 井内水柱（m） | 抽水成果 |  |  |  | 井内水柱降低1/2时水量（t/d） | 富水性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S （m） | Q （l/s） | q （l/sm） | K （m/d） |  |  |
| S17 | 文家垄 | Zbd | 0.42 | 1.33 | 0.80 | 0.081 | 0.101 | 4.860 | 5.80 | 贫乏 |

（3）碳酸盐岩类裂隙溶洞水

碳酸盐岩类裂隙溶洞水主要分布于调查区西南部，以裸露或半裸露型为主，地表大部分被第四系覆盖而不可见。地貌形态为溶蚀低丘谷地，标高50~150m，含水岩组由寒武系下统高台~清虚洞组白云岩、白云质灰岩；中上统由娄山关群的角砾状白云岩及奥陶系瘤状灰岩组成，含水层厚度达200余米。地下水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，而地下水主要储存于岩石的裂隙溶洞中，多以泉水形式出露于谷地低洼处，出露标高25~64.2m。调查区内推测的F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，断层破碎带含裂隙溶洞水，地下水多呈上升泉沿断层带涌出地表，泉流量一般为0.325~2.25L/s。富水性中等—丰富。

碳酸岩盐类裂隙溶洞水以裸露或半裸露型为主，多被第四系覆盖，含水段厚度达200米。岩层的透水性受岩溶的发育程度及其充填状况的影响表现出很大的不均一性，据前人提供钻孔资料可知，孔深60m以上的溶洞大都被充填并影响了溶洞的蓄水和透水性能；孔深在80m以下的溶洞充填物很少，含水及储水性较好。由于F11断层贯通于整个研究区岩溶水带，部分地下水沿断层上升形成断层上升泉，且个别泉流量大于10L/s，说明岩溶水富水性丰富，同时因岩溶发育的不均一性，部分钻孔揭露的含水层几乎为干孔，故地下水的富水性绝大部分取决于岩溶的发育程度。在路口铺一带的岩溶较发育，西部构造破碎带地下水较丰富，污染源应避开此岩溶较发育或构造破碎带区域，且不宜或尽量不要在岩溶水补给区设置厂区，即便设置厂区也应做好充分的截污防渗措施。

根据区域地质调查资料，在粘土、粉质粘土及含碎石粘土中进行的试坑渗水试验，其渗透速度为0.065m/d~5.53m/d，平均值为1.45m/d.

B、 地下水补给、径流、排泄条件

调查区内保存有一个完整的水文地质单元，其地下水的补给、径流、排泄条件及运动规律严格受地形、地貌、地质构造及水文地质条件的控制。

松散岩类孔隙水主要靠接受降水补给，水位变化具明显的季节性差异，动态变化大，水位变幅3-5m。地下水总体流向是由高向低处径流，在地势低洼之沟谷以面流方式排泄；基岩裂隙水也是以降水补给为主要补给来源，水位变化具有季节性，这与松散岩类孔隙水相似。地下水的总体流向是由两侧向谷地运移，再由东向西径流，在低洼处以泉或面流形式排泄于溪沟中，汇入白泥湖；岩溶水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，具有补给、径流、排泄区的特点。F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，贯穿区内外的主要含水层，地下水沿断层破碎带由东向西运移，最终多呈上升泉出露于谷地低洼处及白泥湖。据资料显示，白泥湖内有几处较大的泉水出露，即为地下水的主要排泄区。

根据已有工作成果并结合本次调查，调查区内地下水总体流向为：以场区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

7.2.2.3工程地质特点

项目区地岩土层工程地质特征如下：

1、人工填土、碎石土、粉质粘土松散土体：由人工填土之杂填土、素填土、第四系含碎石粉质粘土、粉质粘土等组成，广泛分布于现建设场地及外围周边地区。土体结构松散，分选性差，土的天然状态为硬塑—可塑，松散—中密，压缩系数0.005~0.021cm2/kg，内聚力6~8Mpa，内摩擦角15°~27°。

2、软弱—半坚硬风化板岩、砂岩、页岩岩性混合体：分布在基岩表层浅部残坡积层之下，埋深一般3~10m，岩石呈强—中等风化。强风化岩石岩体破碎，力学强度低，稳固性差，中风化岩石整体完整性较好，岩石饱和抗压强度一般大于30Mpa，整体稳固性较好。

3、半坚硬—坚硬板岩、砂岩、硅质岩岩性混合体：主要包括冷家溪群板岩，震旦系砂岩、砾岩、硅质页岩、硅质岩，寒武系页岩等。由于岩石多为层状或薄层状且节理裂隙发育，且岩石遇水易软化，力学强度偏低。但完整岩石特别是原层状板岩，透水含水性差，岩石致密坚硬，整体稳固性好。岩石饱和抗压强度大于100Mpa。

7.2.2.4区域稳定性

调查区为长江中游重要的地震带之一。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。据历史记载近百年来，区内发生的地震均为3级以下的弱震。因此可认为本区为区域稳定区。

7.2.2.5调查区水文地质评价

总体看，建设场地区水文地质条件简单。但由于场地已进行挖填整平，改变了原来的地形地貌和水文地质条件，使开挖区、回填区水文地质条件有了较大改变。现根据调查结果，结合以往的成果资料综合分析，对现状场地的水文地质条件评价如下：

开挖区地段，原始地貌为山丘，地势相对较高，经开挖削平后，地面标高一般为90m以下，岩石裸露，岩性为冷家溪群板岩，中—微风化，未见大的断层通过，仅见有小型褶皱和破碎带，岩层节理裂隙大都闭合或被泥质、石英脉充填。岩层含水透水性弱，富水性极贫乏。该区地下水以接受降水补给为主，沿浅部裂隙由高处向低处运移，径流较短，排泄于沟谷坡脚或补给相邻含水层，其水文地质条件简单。

回填区地段，占大部分场地。原地貌为地势较低的丘包和沟谷，原地面表层多分布有厚度不等的残坡积碎石土或冲洪积粉质粘土、耕植土等，含贫乏孔隙水。土层以下为强—中风化基岩，含贫乏—极贫乏基岩裂隙水，二者互补，往往融为一体，成为混合含水体。随着大面积填土堆积其上，且填土层存在诸如堆填厚度、填料成分、压实程度等不确定性，使该地段填土层的地下水来源主要靠降水补给，因没有较好的储水构造，随补随排或继续下渗补给下层孔隙水或裂隙水，而造成其透水不含水的状态，在局部地段有可能形成上层滞水。在原始地貌为沟谷、地势低洼地段的地下水集中排泄区，则地下水可能相对富集。因该区段填土层存在上述较多的不确定性，故场地水文地质条件相对复杂，属水文地质条件中等复杂区段。

综上，场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入长江。

7.2.2.6  地下水扩散速度及敏感性分析

使用达西定律简单计算污染物在土壤中的运移速度，主厂区渗透系数为2-9m/d，水力坡度约为5‰，孔隙度约为0.2，计算得到地下水渗流速度为0.050-0.225m/d，年渗流距离为18.3-82.1m。厂区的地下水污染扩散速度较慢。

从项目附近的地下水井水质监测结果来看，其监测因子pH、高锰酸盐指数、挥发酚、Hg、As、Cd、Pb、SO42-、F-、总硬度（CaCO3）均满足《地下水质量标准》(GB/T14748-93)Ⅲ类标准要求，已进行装置对区域地下水水质影响不大。经调查，本项目区内地质构造简单，且区内地下水含水层富水性较为贫乏；同时区域地表水资源丰富，评价区域内无集中式地下水用户，因此本项目无地下水环境敏感点。

7.2.2.7  地下水影响分析及防治措施

本项目已从工艺装置的设计、管道设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产车间和贮罐区的地面均采用防渗漏水泥地坪，各污水均由污水管道收集，送至厂内污水处理设施处理，不会发生外排废水对地下水渗漏，装置区实施了清污分流，后期洁净雨水随污水管网外排，不会造成雨水直接冲刷及渗漏影响地下水。从地下水现状监测来看，本项目建设未造成区域地下水水位及水质产生较大影响。

后期生产应加强管理，规范排污，避免设备的跑冒滴漏等影响，对生产地面、污水管网等定期检查，防止由于设备破损泄露等产生污染废水，禁止生产废水漫入周边未设防渗措施的地坪，禁止将废渣堆存于未设防渗措施的地坪。严格按照环评的要求对项目区周边的地下水实施定期监测，一旦发现污染，应启动应急措施，排查污染，并采取有效的处理措施防止污染水体扩散。

在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

- 7.2.3 环境空气影响预测与评价

7.2.3.1污染源数据

本项目主要气型污染源分为三部分：一部分为正常工况的有组织废气，来自加热炉等外排尾气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘等；一部分为开停工或不正常生产时，装置安全阀启跳和放空系统将排出含烃类气体，外排量约120t/h，频率为2次/d，10分钟/每次，此部分气体经密闭排入通往火炬的燃料气管网，完全燃烧产物主要为CO2和水。另外一部分为生产过程由设备、管线等不严处产生的无组织外排废气，根据工程分析，其排放源基本情况见表7.2-4。

表7.2-4  气型污染物的排放情况

| 污染源名称 | 烟气量 Nm3/h | SO2 | 标准 | NOx | 标准 | 烟尘 | 标准 | 烟囱参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h (mg/m3) | mg/m3 | kg/h (mg/m3) | mg/m3 | kg/h (mg/m3) | mg/m3 |  |
| 热载体加 热炉 | 36000 | 0.216（6） | 100 | 3.6(100) | 150 | 0.36(10) | 20 | 55m (1.7m) |
| 循环苯加热炉和重沸炉 | 44000 | 0.264（6） |  | 4.4(100) |  | 0.44(10) |  | 50m (1.7m) |
| 合计 | 80000 | 0.48 |  | 8.0 |  | 0.8 |  |  |
| 非正常工况 | 非甲烷总烃120t/h(最大量) ,VOCs200 t/h(最大量) |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 | 苯：2.203t/a（0.2623kg/h），非甲烷总烃：0.9t/a（0.107kg/h），乙苯：2.343 t/a（0.279kg/h），丙苯：0.0738 t/a（0.0088kg/h），VOC5.52 t/a（0.66kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.2.3.2.废气有组织外排的预测与评价

本项目正常工况下，废气通过排气筒外排，装置故障等非正常工况下，烃化物送公司现有火炬系统处理，经过火炬气柜收集后回收使用，因此本处预测其正常工况下的影响情况。

1、最大小时地面浓度

本项目大气环境评价工作等级为三级，因此根据导则要求，对大气污染源的影响以估算模式的计算结果进行分析，不另作预测评价。按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)，本处分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。估算模式推荐公式如下：

式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取25℃；采用估算模式计算的结果见表7.2-5和7.2-6。

表7.2-5　 本项目热载体加热炉大气污染物下风向轴线浓度预测结果

| 污染物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) |
| 100 | 0.5776E-06 | 1.16E-07 | 9.63E-06 | 2.14E-06 | 0.9626E-06 | 2.14E-07 |
| 200 | 0.5743E-01 | 1.15E-02 | 9.57E-06 | 2.13E-06 | 0.9572E-06 | 2.13E-07 |
| 300 | 0.2993 | 0.0599 | 4.9890 | 1.1090 | 0.4989 | 0.1109 |
| 400 | 0.4218 | 0.0844 | 7.0300 | 1.5620 | 0.7030 | 0.1562 |
| 500 | 0.4690 | 0.0938 | 7.8160 | 1.7370 | 0.7816 | 0.1737 |
| 600 | 0.4831 | 0.0966 | 8.0510 | 1.7890 | 0.8051 | 0.1789 |
| 700 | 0.4290 | 0.0858 | 7.1490 | 1.5890 | 0.7149 | 0.1589 |
| 800 | 0.3819 | 0.0764 | 6.3650 | 1.4140 | 0.6365 | 0.1414 |
| 900 | 0.3681 | 0.0736 | 6.1350 | 1.3630 | 0.6135 | 0.1363 |
| 1000 | 0.3576 | 0.0715 | 5.9600 | 1.3240 | 0.5960 | 0.1324 |
| 1100 | 0.3559 | 0.0712 | 5.9320 | 1.3180 | 0.5932 | 0.1318 |
| 1200 | 0.3455 | 0.0691 | 5.7580 | 1.2800 | 0.5758 | 0.1280 |
| 1300 | 0.3305 | 0.0661 | 5.5090 | 1.2240 | 0.5509 | 0.1224 |
| 1400 | 0.3275 | 0.0655 | 5.4590 | 1.2130 | 0.5459 | 0.1213 |
| 1500 | 0.3249 | 0.0650 | 5.4150 | 1.2030 | 0.5415 | 0.1203 |
| 1600 | 0.3187 | 0.0637 | 5.3110 | 1.1800 | 0.5311 | 0.1180 |
| 1700 | 0.3101 | 0.0620 | 5.1680 | 1.1480 | 0.5168 | 0.1148 |
| 1800 | 0.3062 | 0.0612 | 5.1030 | 1.1340 | 0.5103 | 0.1134 |
| 1900 | 0.3046 | 0.0609 | 5.0760 | 1.1280 | 0.5076 | 0.1128 |
| 2000 | 0.3009 | 0.0602 | 5.0150 | 1.1140 | 0.5015 | 0.1114 |
| 2100 | 0.2958 | 0.0592 | 4.9290 | 1.0950 | 0.4929 | 0.1095 |
| 2200 | 0.2895 | 0.0579 | 4.8250 | 1.0720 | 0.4825 | 0.1072 |
| 2300 | 0.2826 | 0.0565 | 4.7090 | 1.0460 | 0.4709 | 0.1046 |
| 2400 | 0.2751 | 0.0550 | 4.5860 | 1.0190 | 0.4586 | 0.1019 |
| 2500 | 0.2675 | 0.0535 | 4.4580 | 0.9910 | 0.4458 | 0.0991 |
| 最大地 面浓度 | 0.4937 | 0.099 | 8.2280 | 3.2912 | 0.8228 | 0.1828 |
| 标准 | 500 |  | 250 |  | 450 |  |
| 最大地面浓度出现距离558m，各污染物最大地面浓度占标率均低于10% |  |  |  |  |  |  |

表7.2-6本项目循环苯加热炉和重沸炉大气污染物下风向轴线浓度预测结果

| 污染物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) | 小时浓度贡献值(ug/m3) | 占标率(%) |
| 100 | 0.5998E-06 | 1.20E-07 | 1.00E-05 | 2.23E-06 | 0.1002E-05 | 2.23E-07 |
| 200 | 0.6440E-01 | 1.29E-02 | 1.0760 | 0.2390 | 0.1076 | 0.0239 |
| 300 | 0.3510 | 0.0702 | 5.8650 | 1.3030 | 0.5865 | 0.1303 |
| 400 | 0.4855 | 0.0971 | 8.1130 | 1.8030 | 0.8113 | 0.1803 |
| 500 | 0.5312 | 0.1062 | 8.8780 | 1.9730 | 0.8878 | 0.1973 |
| 600 | 0.5432 | 0.1086 | 9.0790 | 2.0180 | 0.9079 | 0.2018 |
| 700 | 0.5083 | 0.1017 | 8.4950 | 1.8880 | 0.8495 | 0.1888 |
| 800 | 0.4630 | 0.0926 | 7.7370 | 1.7190 | 0.7737 | 0.1719 |
| 900 | 0.4205 | 0.0841 | 7.0270 | 1.5620 | 0.7027 | 0.1562 |
| 1000 | 0.4004 | 0.0801 | 6.6910 | 1.4870 | 0.6691 | 0.1487 |
| 1100 | 0.3832 | 0.0766 | 6.4040 | 1.4230 | 0.6404 | 0.1423 |
| 1200 | 0.3796 | 0.0759 | 6.3430 | 1.4100 | 0.6343 | 0.1410 |
| 1300 | 0.3760 | 0.0752 | 6.2840 | 1.3960 | 0.6284 | 0.1396 |
| 1400 | 0.3689 | 0.0738 | 6.1650 | 1.3700 | 0.6165 | 0.1370 |
| 1500 | 0.3641 | 0.0728 | 6.0850 | 1.3520 | 0.6085 | 0.1352 |
| 1600 | 0.3601 | 0.0720 | 6.0190 | 1.3380 | 0.6019 | 0.1338 |
| 1700 | 0.3530 | 0.0706 | 5.8990 | 1.3110 | 0.5899 | 0.1311 |
| 1800 | 0.3437 | 0.0687 | 5.7430 | 1.2760 | 0.5743 | 0.1276 |
| 1900 | 0.3329 | 0.0666 | 5.5630 | 1.2360 | 0.5563 | 0.1236 |
| 2000 | 0.3244 | 0.0649 | 5.4220 | 1.2050 | 0.5422 | 0.1205 |
| 2100 | 0.3219 | 0.0644 | 5.3790 | 1.1950 | 0.5379 | 0.1195 |
| 2200 | 0.3178 | 0.0636 | 5.3120 | 1.1800 | 0.5312 | 0.1180 |
| 2300 | 0.3127 | 0.0625 | 5.2260 | 1.1610 | 0.5226 | 0.1161 |
| 2400 | 0.3068 | 0.0614 | 5.1270 | 1.1390 | 0.5127 | 0.1139 |
| 2500 | 0.3003 | 0.0601 | 5.0190 | 1.1150 | 0.5019 | 0.1115 |
| 最大地面 浓度 | 0.5441 | 0.1088 | 9.0930 | 3.6372 | 0.9093 | 0.2021 |
| 标准 | 500 |  | 250 |  | 450 |  |
| 最大地面浓度出现距离587m，各污染物最大地面浓度占标率均低于10% |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，热载体加热炉二氧化硫、氮氧化物和烟尘的最大占标率分别为0.099%、3.2912%和0.1828%，最大地面浓度均出现在排气筒下风向558m处；循环苯加热炉和重沸炉二氧化硫、氮氧化物和烟尘的最大占标率分别为0.1088%、3.6372%和0.2021%，最大地面浓度均出现在排气筒下风向587m处。通过叠加后，污染物最大占标率均小于10%。

2、关心点的影响

根据预测结果得知，本项目排污对关心点处污染因子质量浓度增值不大；根据本次收集的历史监测数据及现状监测数据，下风向最近居民点环境空气中二氧化硫、PM10、二氧化氮等因子质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等因子质量浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)的要求。

由项目区现状监测结果可知，本项目废气的新增污染外排未对区域造成较大的污染影响，未影响区域大气环境功能。

- 7.2.3.3排气筒核算

根据实际监测结果，本工程污染物的排放速率在各设计排气筒下是达标的，排气速率大于介于4.4-5.4m/s，大于该烟囱高度处环境风速的1.5，排气筒设置是合理的。由预测结果及现状监测结果知，本项目的排污对下风向地面浓度贡献值占标率不高，不会影响区域的环境质量功能，烟囱高度及内径设置合理。

本项目原可研设计为3个烟囱，各加热炉位置集中。公司实际建设从经济角度、工程可行性、烟气的性质以及烟囱维护等方面考虑，实际建设为两个烟囱，其中循环苯加热炉和重沸炉合用一个烟囱；两烟囱的距离为20m。

- 7.2.3.4废气无组织外排的预测与评价

本项目距离长岭分公司东西南北厂界大于500m，且最近的环境保护目标距离本项目为600m，公司已经设定了卫生防护距离为：炼油装置边界200m、芳烃罐区100m、聚丙烯装置100m和硫磺回收装置750m；本项目（包括装置及储罐）位于公司生产区的预留区内，根据导则推荐的模式预测结果，本项目无组织排放不会造成厂界外污染物浓度超标，因此，本项目不需要另行设置厂界外控制距离。

表7.2-7　预测参数和结果表

| 源点 | 源强 | 面积（m×m） | 核定大气防护距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 苯1.1t/a | 115m×80m | 0 |
|  | 非甲烷总烃0.9t/a |  | 0 |
|  | 乙苯 1.4t/a |  | —— |
| 新建储罐区域 | 苯0.4996 t/a | 50 m×50m | 0 |
|  | 丙苯0.0738t/a |  | —— |
|  | 乙苯0.0984 t/a |  | —— |
| 芳烃罐区 | 苯1.1 t/a | 310 m×120 m | 0 |
|  | 乙苯1.4 t/a |  | —— |
|  | 非甲烷总烃0.9t/a |  | —— |

- 7.2.3.5大气环境影响评价结论

本项目使用脱硫后的燃料气作为能源，废气通过高点外排，根据估算模式预测得到的结果：热载体加热炉二氧化硫、氮氧化物和烟尘的最大占标率分别为0.099%、3.2912%和0.1828%，最大地面浓度均出现在排气筒下风向558m处；循环苯加热炉和重沸炉二氧化硫、氮氧化物和烟尘的最大占标率分别为0.1088%、3.6372%和0.2021%，最大地面浓度均出现在排气筒下风向587m处。通过叠加后，污染物最大占标率均小于10%。本项目实施对各关心点的影响不大，工程无组织排放厂界外无超标点，2016年2月实施的监测资料显示，装置区所在的北厂界各污染因子厂界浓度值达标。综合以上结论，本项目外排废气对外环境的影响较小。

- 7.2.4声环境影响预测与评价

根据收集的2016年竣工验收监测数据知，监测期间项目区厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求；本项目装置区200m 范围内无环境敏感点，本项目噪声不扰民。

- 7.2.5固体废物污染环境影响分析

本项目固体废物新增量88.97t/a，其中危险废物87.57t/a，一般工业固废为1.4 t/a，危险废物废催化剂外委有资质的单位处理，废油外委有资质的单位处理，一般固废废瓷球由厂家回收。本项目固体废物均得到了合理的处理处置，不外排环境，对外环境影响较小。

- 7.2.6对长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的影响简析

（一）长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区概况

长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区总面积15996公顷，其中核心区面积6294公顷，实验区9702公顷。特别保护期为4月1日－6月30日。保护区位于湖北省监利县长江江段，范围在东经112°42′47"－113°18′11"，北纬29°27′46"－29°48′31"之间，由老江河长江故道长20.0千米和长江干流78.48千米江段水域组成，全长98.48 千米。保护区江段上起监利县大垸柳口闸，下至监利县白螺镇韩家埠，流经杨家湾、沙咀、左家滩、盐船、上沙村、老江河长江故道、孙梁洲、白螺矶、韩家埠。其中长江干流保护区由3段水域构成，保护区上段由监利县大垸农场管理区柳口至容城镇新洲沙咀轮渡码头，中段由三洲镇左家滩经老江河故道至柘木乡孙梁洲，下段由白螺镇白螺矶至韩家埠。核心区有3段水域，长41.8千米，分别是自监利县红城乡杨家湾至容城镇新洲沙咀轮渡口江段，长度15.80千米，面积3634公顷，范围在东经112°49′51"－112°55′26"，北纬29°45′52"－29°43′7"之间；三洲镇盐船轮渡口至上沙村江段，长度6.00千米，面积960 公顷，范围在东经112°56′25"－112°55′38"，北纬29°29′3"－29°32′31"之间；老江河长江故道（三洲镇熊洲闸至柘木乡孙梁洲闸），长度20.0千米，面积1700公顷，范围在东经112°59′45"－113°4′13"，北纬29°30′46"－29°30′51"之间。实验区有4段水域，长56.68千米，分别是大垸管理区柳口至红城乡杨家湾江段，长度12.93 千米，面积1294 公顷，范围在东经112°42′47"－112°49′51"，北纬29°44′14"－29°45′52" 之间；三洲镇左家滩至盐船轮渡口江段，长度12.64千米，面积1896公顷，范围在东经112°55′59"－112°55′38"，北纬29°32′31"－29°38′44"之间；三洲镇上沙村至柘木乡孙梁洲江段，长度17.18千米，面积3780公顷，范围在东经112°56′25"－113°3′47"，北纬29°29′3"－29°30′16" 之间；白螺镇白螺矶至韩家埠江段，长度13.93 千米，面积2732公顷，范围在东经113°12′37"－113°18′11"，北纬29°32′8"－29°37′51" 之间。主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙“四大家鱼”，其他保护对象为保护区内的其它水生生物。

该保护区于 2009 年经中国农业部公告第1308号批准。

（二）水生动植物概况

本项目引用了《长江中游道人矶至杨林岩河段航道整治工程环境影响报告书》中国水产科学研究院长江水产研究所对长江中游道人矶至杨林岩河段水生生态调查的相关内容。调查时间：2010年的7月、10月和2011年的3月、7月、10月，每年的5月5日-7月15日。

1、浮游植物种类

2011年10月，调查浮游植物的群落结构，鉴定出浮游植物43属，隶属于6门，其中硅藻门最多，共有26属，绿藻门次之，为8属，蓝藻门5属，金藻门2属，甲藻门，红藻门各1属。

2、湿地维管束植物

共采集到高等植物30科，59 属69种，其中苔藓植物1科，1属种，蕨类植物1科，1属1种。被子植物28科，57属67种。

3、底栖动物及浮游动物

共采集到底栖生物29种。以环棱螺、内摇蚊、尾鳃蚓、管水蚓为优势种类。

共检出浮游动物81种，其中原生动物达到18种，轮虫32种。原生动物以沙壳虫属为主，轮虫以多肢轮虫、臂尾轮虫较多，枝角类以秀体蚤较多，桡足类剑水蚤、猛水蚤、膘水蚤均有。

4、鱼类资源

共采集到鱼类58种，隶属于7目14科52 属58种，其中鲤形目42种，占72.41%；鲇形目7种，占12.07%；鲈形目5种，占8.62%；鲟形目、鲑形目、鲱形目、颌针鱼目共4 种，占6.88%。鲤形目中鲤科鱼类最多，占有绝对优势，共36种，占总种类数的62.07%；鲇形目的鲿科次之，共5 种，占8.62%；鳅科、平鳍鳅科、吸口鲤科、鲇科、鮨科、鳢科、刺鳅科、塘鳢科、鲟科、鳀科、银鱼科和鱵科的种类较少。主要鱼类为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系钱类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，区内水产主要有鱼类、珍珠、螃蟹等。

（三） 保护区主要保护对象生物学特征

① 青鱼 Mylopharyngodon piceus

又名青鲩、黑鲩、乌鲩、螺蛳青、钢青。

隶属于硬骨鱼纲，鲤形目，鲤科，青鱼属。体长，略呈圆筒形，尾部侧扁，腹部圆，无腹棱。头部稍平扁，尾部侧扁。口端位，呈弧形。背鳍和臀鳍无硬刺，背鳍与腹鳍相对。体背及体侧上半部青黑色，腹部灰白色，各鳍均呈灰黑色体圆筒形。腹部平圆，无腹棱。尾部稍侧扁。吻钝，但较草鱼尖突。上颌骨后端伸达眼前缘下方。

青鱼栖息的水层很低，一般不游近水面。多集中在食物丰富的江河弯道和沿江湖泊中摄食肥育，在深水处越冬。行动有力，不易捕捉。耗氧状况与草鱼接近，水中溶氧量低于1.6mg/L 时呼吸受到抑制，低至0.6mg/L 时开始窒息死亡。在0.5～40℃水温范围内都能存活。青鱼的最适温度为22～28℃。喜微碱性清瘦水质。主要摄食螺、蚬、幼蚌等贝类，兼食少量水生昆虫和节肢动物。

②草鱼 Ctenopharyngodon idellus

地方名：草鲩、鲩等。

草鱼生长快，是鲤科鱼类中的大型鱼类之一，常见最大个体在15~20kg。草鱼的生长速度以2~3龄最快，5龄以后生长明显减慢。

草鱼以食草而得名，主要食水生植物，如马来眼子菜、大茨藻、轮叶黑藻、苦菜以及沿岸被水淹没的陆生高等植物等，随着生活环境条件的变化，摄食的植物种类也有很大的变化，除上述种类外，还可以摄食豆饼、酒糟、谷类种子、各种瓜菜叶茎、蚕蛹、昆虫、蚯蚓等。在幼鱼阶段主要摄食浮游动物、摇蚊幼虫、桡足类的无节幼体、藻类、浮萍等。

草鱼产卵要求的外界条件和其它家鱼基本相同。在繁殖季节到来时，产卵场的水温达到18℃以上，只要江水突然上涨，都可刺激产卵，在产卵盛期，草鱼除涨水产卵外，有时在平水或退水也能产卵，这多为局部地区降雨后地表水进入产卵江段而引起。江河湖泊中都有草鱼栖息，一般喜欢生活在水体的中下层，摄食时也常成群在水上层及近岸多水草区活动，性情活泼，游泳迅速，用网围捕时可突然跳出水面，如同飞弹。每年繁殖季节成熟亲鱼有溯流习性，到江河适当江段流水中产卵，鱼苗和产后亲鱼通常到江河的干、支流及附属湖泊、小河、港道、河湾等水草丛生处摄食、肥育。冬季时则到江河、湖泊的深水处过冬。为长江下游常见鱼类。

③ 鲢 Hypophthalmichthys molitrix

又名白鲢、跳鲢、鲢子等。鲤科，鲢亚科。

体长而侧扁。自胸鳍基部到肛门具有腹棱。胸鳍末端不超过腹鳍基部。口宽大，口裂略倾斜向上。口腔后方具螺旋形鳃上器。同侧鳃耙彼此相联呈海绵状膜质片，鳃耙细而密，利于滤取微细食物。鳃孔大，左右相愈合，不与峡部相连。鳃耙特化，咽齿一行，4/4，齿面有纵沟。体披细小的圆鳞。侧线在胸鳍后上方呈弧形下弯。鳔在具两室。体色银白，背部稍带青灰。体色背部稍微有暗黑色，其余呈银白色。

长江流域雌鲢一般4龄成熟，生殖期为5～6月，有时可延至8月中旬，体重约5 kg。亲鱼多于4月下旬至6月，当水温达18℃以上，江水上涨或流速加剧时，在有急流泡漩水的河段繁殖，卵漂浮性。栖息在水体上层，喜在浮游生物丰富多的水体中生活，行动敏捷、性情急躁，网捕时易跳出网外，遇水流易逆水潜逃。白天潜于深水处，夜间上游水面摄食浮游生物，食性以浮游植物为主，浮游动物为辅。是长江下游干支流的主要淡水鱼类之一。

④ 鳙 Aristichthys nobilis

地方名：胖头鱼，花鲢等

鳙鱼生长迅速，个体体长的绝对增长以2龄鱼最快，体重的绝对增长以3龄最明显。达到初次性成熟的年龄多数个体为4龄，捕获的最大个体可达40kg左右。

鳙主要是以浮游动物为食，如轮虫、桡足类、轮虫、原生动物等，其次也食少量的藻类。和其它家鱼一样，在江河流水中繁殖，繁殖期一般在4-6 月。产卵大多发生在水位陡涨的情况下，水位下降、流速平稳时，产卵活动立即停止。大多在水下产卵。卵巢多在第Ⅱ期越冬，开春后进入第Ⅲ期，产卵前达到第Ⅳ期，产卵过后转入Ⅵ~Ⅱ期，这一时期较长。通常成熟卵粒一次产完，生殖时期雄鱼胸鳍条上有较锋利的珠星，雌鱼无此结构，同龄鱼绝对怀卵量变化较大，成熟系数也是这样，雌鱼一般变动在4.07-17.7之间，雄鱼在0.38-0.41之间。鳙喜欢生活在水体的中上层，性情温驯，易于捕获，是长江下游干支流的主要淡水鱼类之一。

（四）本工程与保护区的位置关系

1、长炼排污口与长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的位置关系见图1－2。长炼排污口位于长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区的实验区，长炼排污口建于1971年，本工程不新建排污口。本工程与《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部令2011年第1号）“第二十一条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。……”的要求不冲突。

（五）对水生生物及鱼类资源的影响简析

1、对水质的影响

本工程废水经公司污水处理场处理后，污染物均达标排放，公司外排废水中苯系物、镍均未检出，pH、挥发酚、硫化物、石油类的排放浓度低于《渔业水质标准》（GB11607-89）(pH 6.5~8.5、挥发酚≤0.005mg/L、硫化物≤0.2mg/L、石油类≤0.05mg/L)。对鱼、虾、贝、藻类的正常生长、繁殖和水产品的质量影响较小。

2、对水生生物及鱼类资源的影响

本工程为已建成工程，不新建水上和水下构筑物，不改变保护区整体营养状况，对浮游植物、底栖动物和维管束植物的影响较小。

长江是鱼类洄游通道，排污口江段江面宽度在1~2km，而本工程废水影响的宽度不到100m，本工程建设对鱼类等水生生物洄游阻隔的影响较小，不会对鱼类的繁殖造成大的影响。

本工程废水进入水体后，可能引起污染带内生物的积累作用，高积累性的有害物质通过食物链，危及较高营养层级的水生动物，影响水产品质量安全。废水事故排放时，排污口附近的污染物浓度可能在短时间内极高，造成生物死亡。因此，一旦发生污染事故，立即启动应急预案，阻止事故废水外排，将污染影响控制在最小范围内。

3、当公司实施含油废水按规划回用75%后，将减轻长岭分公司排水对评价江段水生生物的影响。

# 8 风险评价

- 8.1风险识别

- 8.1.1危险化学品识别

根据《危险化学品名录》（2015版），本项目涉及的危险化学品主要有：易燃液体苯、乙苯、二乙苯、三乙苯等；易燃气体乙烯和丙烯等。

- 8.1.2物质危险性识别

本项目相关物质的理化性质及毒性数据见8.1-1—8.1-6。

表8.1-1 苯理化性质及毒性数据

| 品名 | 苯 | UN | 32050 |  | 英文名 | Benzene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C6H6 | 分子量 | 78.11 | 熔点 | 5.5℃ |
|  | 沸点 | 80.1℃ | 相对密度 | 空气=1：2.77；水=1：0.88 | 饱和蒸汽压 | 13.33kPa(26.1℃) |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂； |  |  |  |  |
| 危险性 | 3.2类中闪点易燃液体；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈的反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。爆炸极限1.2%～8.0%；闪点：-11℃；引燃点：560℃。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 吸入、食入、经皮吸收；高浓度苯对中枢神经有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。LD50：3306mg/kg(大鼠经口)；48mg/kg（小鼠经皮）；LC50：31900mg/m3(7小时，大鼠吸入)。致突变性：NDA抑制：人白细胞2200mol/L。染色单体交换：人淋巴细胞200mol/L。致癌性：IARC致癌性评论：人类致癌物质。IDLH：9800mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应穿防火防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器回收。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意 事项 | 远离火种、热源。储存场所阴凉通风。罐储时应有防火防爆技术措施。灌装时注意流速并设有接地装置。运输时要轻装轻卸。夏季应早晚运输，避免曝晒。 |  |  |  |  |  |

表8.1-2 乙苯理化性质及毒性数据

| 品名 | 乙苯 | UN | 32053 |  | 英文名 | ethylbenzene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C6H5C2H5 | 分子量 | 106.16 | 熔点 | -94.9℃ |
|  | 沸点 | 136.2℃ | 相对密度 | 空气=1：3.66水=1：0.87 | 饱和蒸汽压 | 1.33(25.9℃) |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 危险性 | 本品易燃，具强刺激性。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。爆炸极限1.0%～6.7%；闪点：15℃；引燃点：432℃。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：3500 mg/kg(大鼠经口)；5 g/kg(兔经皮)。亚急性和慢性毒性：动物慢性毒性表现为肝肾及睾丸轻度损害。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |

表8.1-3二乙苯理化性质及毒性数据

| 品名 | 二乙苯 | UN | 33537 |  | 英文名 | Diethylbenzene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C10H14 | 分子量 | 134.22 | 熔点 | -31℃ |
|  | 沸点 | 183℃ | 相对密度 | 水=1：0.863 | 饱和蒸汽压 | 1.33kPa(62.8℃) |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇；苯；四氯化碳等多种有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 危险性 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 吸入、食入、经皮吸收，蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。对皮肤有刺激性。动物实验观察到急性中毒有麻醉作用和神经肌肉兴奋性增强；LD50 ：12000mg/kg(大鼠吸入)；3000mg/ kg (兔经口)。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意 事项 | 远离火种、热源。储存场所阴凉通风。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |

表8.1-4三乙苯理化性质及毒性数据

| 品名 | 三乙苯 | UN |  |  | 英文名 | trierhylbenzene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C12H18 | 分子量 | 162.275 | 熔点 | -66.3℃ |
|  | 沸点 | 216℃ | 相对密度 | 水=1：0.9738 | 饱和蒸汽压 |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇等多种有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 危险性 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 吸入、食入、经皮吸收，蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。对皮肤有刺激性。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器回收。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意 事项 | 远离火种、热源。储存场所阴凉通风。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |

表8.1-5 丙烯理化性质及毒性数据

| 品名 | 丙烯 | UN | 21018 |  | 英文名 | propylene;propene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C3H6 | 分子量 | 42.08 | 熔点 | -191.2℃ |
|  | 沸点 | -47.7℃ | 相对密度 | 空气=1：1.48水=1：0.5 | 饱和蒸汽压 | 602.88kPa(0℃) |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇； |  |  |  |  |
| 危险性 | 2.1类易燃气体；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、热源有燃烧爆炸的危险。与NO2、N2O4、N2O等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。爆炸极限1.0%～15.0%；闪点：-108℃；引燃点：455℃。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。亚急性和慢性中毒,小鼠吸入浓度为35%的本品20次，引起肝脏轻微脂肪浸润。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水；如有可能将漏出气体引至空旷处烧掉。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意 事项 | 远离火种、热源。储存场所阴凉通风。避免阳光直射。与氧气、压缩空气及氧化剂等分开储存。罐储时应有防火防爆技术措施。露天储罐应有降温措施。灌装时注意流速并设有接地装置。搬运时应轻装轻卸。 |  |  |  |  |  |

表8.1-6乙烯理化性质及毒性数据

| 品名 | 乙烯 | UN | 1962 |  | 英文名 | ethylene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | C2H4 | 分子量 | 28.06 | 熔点 | -169.4℃ |
|  | 沸点 | -103.9℃ | 相对密度 | 空气=1：0.98水=1：0.61 | 饱和蒸汽压 | 4083.40(0℃) |
|  | 溶解性 | 不溶于水，微溶于乙醇、酮、苯，溶于醚。溶于四氯化碳等有机溶剂 |  |  |  |  |
| 危险性 | 2.1类易燃气体；易燃，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。爆炸极限2.7%～36.0%；引燃点：425℃。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 本品具有较强的麻醉作用。急性中毒和慢性影响。急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，无明显的兴奋期，但吸入新鲜空气后，可很快苏醒。对眼及呼吸道粘膜有轻微刺激性。液态乙烯可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)，参照附录A1中表1标准，对比以上各物质的物化性质，本装置物质危险性识别见表8.1-7。

表8.1-7     物质危险性识别

| 物质名称 | 性质 | 识别结果 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | LD50: 3306mg/kg(大鼠经口)；48mg/kg(小鼠经皮)LC50: 10000ppm 7小时（大鼠吸入） | 易燃液体 | 71-43-2 |
| 乙烯 | 沸点为-103.9℃，相对密度为0.98 | 易燃气体 | 74-85-1 |
| 乙苯 | 沸点136.2℃，蒸气压：1.33(25.9℃)，LD50：3500 mg/kg(大鼠经口)；5 g/kg(兔经皮) | 易燃液体 | 100-41-4 |
| 丙烯 | 熔点-191.2℃，沸点：-47.72℃。丙烯的麻醉作用及对心血管系统的毒性较乙烯强 | 易燃气体 | 115-07-1 |
| 二乙苯 | 熔点31℃，沸点：183℃。蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性，LD50 ：12000mg/kg(大鼠吸入)；3000mg/ kg (兔经口)。 | 高闪点液体 | / |

- 8.1.3重大危险源识别

环境风险识别包括生产装置、管道、储罐系统识别等。本项目生产装置涉及到烃化及反烃化反应釜，解析塔等设备；管道主要包括燃料气管道等。生产或储运过程中潜在的风险事故包括因材质设备、操作或控制方面出现问题而造成的容器破裂、物料泄漏、火灾爆炸及中毒危害等。

如储罐内物料充装过量，可能导致容器超压，温度升高或遇明火，可能引发爆炸、泄露、火灾、中毒等事故。在物料装卸过程中，如管理、操作不当，可能发生阀门断裂事故，造成物料大量泄漏，引发中毒、火灾、爆炸事故。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A1表2、表3、表4和《重大危险源识别》(GB18218-2009)，本项目重大危险源识别情况见表8.1-8。

表8.1-8  项目储存系统重大危险源识别一览表

| 项目 | 容器名称 | 罐型 | 风险识别情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 临界量（吨） | 储存量（吨） | 是否为重大危险源 |  |
| 中间原料罐 | 苯罐 | 内浮顶 | 50 | 388 | 是 | 本项目已建 |
|  | 乙苯 | 内浮顶 | 1000 | 792 | 否 | 本项目已建 |
| 储存场所 | 苯罐 | 内浮顶 | 50 | 1584 | 是 | 利旧现有芳烃罐区 |
|  | 乙苯罐 | 内浮顶 | 1000 | 4752 | 是 | 利旧芳烃罐区现有的甲苯、二甲苯罐 |

通过识别，∑=q1/Q1+q2/Q2+…＋qn/Qn=374/50+792/1000=8.272>1，属于重大危险源。

- 8.1.4环境风险识别

由工程分析可知，本工程可能存在的环境风险主要有泄漏事故、危险化学品贮运等风险。其主要环境风险源项识别见表8.1-9。

表8.1-9  主要风险源项识别

| 序号 | 事故对象 | 事故原因 | 事故危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯、乙苯、二乙苯、三乙苯、乙烯和丙烯 | 泄漏、挥发 | 危害人体健康，污染环境 |
|  |  | 遇火燃烧 | 造成火灾事故 |
| 2 | 危险固废 | 泄漏 | 危害人体健康，污染环境 |

- 8.2评价等级、范围及保护目标

- 8.2.1评价等级

本评价选择苯进行物质危险性判定，苯为易燃性气体，具有毒性且其储罐构成重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中关于风险评价等级的划分方法，本工程风险评价定为一级。

本次风险评价大气环境影响评价范围为距离源点不小于5km，地面水评价范围为长江本工程排水口上游500m至下游10km处。

- 8.2.2大气及水环境保护目标排查

根据环办[2006]4号文的要求，风险保护目标为评价范围内人口集中居住区和社会关注区；江河湖海沿岸、饮用水水源保护区、自然保护区和重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地等区域。长岭分公司生产区距长江约13 km，评价区域属于长江流域III类水域，本项目废水通过污水处理站处理后外排，排污口位于长江监利段四大家鱼国家级种质资源保护区的白螺镇白螺矶至韩家埠江段实验区内，下游6km为国家一级保护野生水生动物白鱀豚自然保护区。

项目场址位于长岭分公司现有生产区内，厂址5km范围内环境敏感点分布情况见表1.6-1。

- 8.3长岭分公司风险源项分析

- 8.3.1风险发生原因及概率分析

一般来说，环境风险主要有物料贮运和生产过程的泄漏、易燃易爆危化品的爆炸或火灾，主要原因有：⑴生产设备压力过高，泄压不及时引起爆炸或火灾，⑵贮罐、生产设备、管道及阀门被腐蚀，老化、年久失修等引起泄漏，⑶生产岗位操作不当造成物料泄漏或爆炸，或者发生泄漏事故应急处理不当也会引起爆炸，等等。据不完全统计(见表8.3-1)，化工装置事故以贮罐、设备、管道、阀门破损泄漏出现的几率最大。

表8.3-1  一般事故原因统计

| 序号 | 事故原因 | 出现几率% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贮罐、管道和设备破损 | 52 |
| 2 | 操作不当 | 11 |
| 3 | 违反检修规程 | 10 |
| 4 | 处理系统故障 | 15 |
| 5 | 其它 | 12 |

- 8.3.2最大可信事故

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。根据物质危险性分析、重大危险源辨识，以及国内外化工项目风险事故的调查分析，本项目主要风险事故为火灾、爆炸及物料泄漏。火灾爆炸事故属于安全评价内容，本处不对其进行源项分析，仅在防范措施上进行说明。本项目最大可信事故为苯罐泄漏事故。根据国内外苯储罐泄漏事故的统计，苯罐泄漏事故发生概率为1.0×10-5次/年；苯储罐的泄露产生的主要危害为环境污染。此外，运输风险也是本次关注的风险因素，本项目物料绝大部分为管道输送，根据《石化装置定量风险评估指南》中统计数据，内径>150mm的管道事故发生概率在5×10-7次/m/a，本项目使用管道内径均在150mm以上。

- 8.3.3最大可信事故源项

苯的泄漏速率按照《环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的液体泄漏公式进行计算：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL－液体泄漏速度，kg/s；

Cd－液体泄漏系数，取0.64；

A－裂口面积，m2：裂口面积约0.01m2；

ρ－泄漏液体密度，880kg/m3；

P－容器内介质压力，Pa；

P0－环境压力：101325Pa；

g－重力加速度：9.8m/s2；

H－裂口之上液位高度， m；。

综合考虑建设单位风险管理水平，确定一旦发生泄漏事故，苯储罐泄露时间30min考虑，苯的泄露速度经计算为96kg/s，释放量为172.8t。

- 8.4风险事故预测及影响分析

- 8.4.1 风险事故对大气环境的影响

经预测，平均风速和静风时苯储罐泄漏废气的浓度与时间和离泄漏源距离的关系见表8.4-1 (苯半致死浓度为31900mg/m3)，

表8.4-1 苯储罐泄漏预测结果

| 泄露时间 影响程度 |  | E稳定度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5min |  | 10min |  | 30min |  |
|  |  | 1.9m/s | 0.5m/s | 1.9m/s | 0.5m/s | 1.9m/s | 0.5m/s |
| 半致死（LC50）31900mg/m3 | 影响距离（m） | 8.6 | / | 8.6 | / | 8.6 | / |
| IDLH浓度 9800 mg/m3 | 影响距离（m） | 17.1 | / | 17.1 | / | 17.1 | / |
| MAC 2.4 mg/m3 | 影响距离（m） | 288.5 | 149.4 | 542.6 | 195.4 | 1470.3 | 220.0 |

根据预测，平均风速时,30分钟内本次工程苯储罐发生泄漏时引起半致死危害的影响范围约8.6m，IDLH浓度范围为17.1m，质量浓度超标的范围为1470.3m，从环境质量现状及敏感点分布情况来看，致死浓度及短时间健康危害的范围内为生产装置区，周边500m区域内无大的居民点，1470.3m范围内分布有居民集中区、医院等，社会影响较大，一旦发生泄露，应立即采取有效措施防止污染扩散，储罐区应增设可燃气体及有毒气体的监测仪器。

- 8.4.2 风险事故对污水处理场的影响

本储罐泄漏情况下将产生大量高浓度事故废水，如不收集直接排至厂内污水处理场，将造成进水水质中有机物浓度急剧增加，COD浓度超过处理站的进水水质标准，对污水处理设施有较大的冲击，由此影响污水处理设施的稳定运行及处理效率，造成总排口出水水质不达标。因此，应加强日常维护和应急措施，尽可能减少事故的发生，一旦发生泄漏事故，应立即启动应急措施，将泄露的有效物料泵入倒液罐，围堰冲洗等产生的事故液引流至公司现有事故池内，事故池内事故液需稀释到满足污水处理场进水水质标准方可排入污水处理场，以免影响最终出水水质。

- 8.4.3 运输风险事故分析

项目运输主要包括厂内运输和厂外运输两个部分，原料大部分于厂内用管道进行运输，部分苯需外购，用槽车运输至罐区，产品乙苯由管道运输至巴陵石化公司，由于原料苯及产品乙苯等均为易燃危险化学物质，无论是采用槽车厂外运输还是管道运输均存在一定的运输风险：外购苯的运输路径将经过居民集中的市区道路及地表水域，乙苯的管道运输路径也将进过居民居住区域和地表水域，由于均为易燃剧毒物质，产生的危害主要是其泄露燃烧后产生的爆炸等次生危害，一旦发生泄露将产生大量高浓度有毒蒸汽，泄露液体遇火星或热将产生火灾爆炸，严重威胁周边居民生命和财产健康，高浓度有毒溶剂漫入水体后将严重污染下游水体水质，威胁水体动植物，进而影响人群生命安全；厂内物料多采用管道运输，运输的苯、乙苯等均为易燃液体，催化干气为易燃压力液体，根据国内外化工装置风险事故统计，由管道、阀门破损泄漏出现的几率较大，且厂内多为炼油装置，一旦发生泄露燃烧事故，继而会引发连环火灾爆炸事故，其次生危害将远远大于一般的管道泄漏；因此，应在风险防范上加大管理力度和应急措施。

- 8.5环境风险防控措施

长岭分公司位于岳阳云溪区长江南岸，距长江直线距离约13km，厂区到长江的13km范围内主要为农田、小型内湖、排水沟渠及水塘等，这种地形结构有利于阻隔长岭分公司生产区风险事故排污对长江的直接影响，本项目的外排废水经厂区污水处理场处理达标后外排，苯泄漏产生的事故废水纳入污水管网经污水处理场处理后外排，防控措施主要考虑事故废水对污水处理场进水水质的影响。

- 8.5.1 环境风险事故防控措施

据调查，长岭分公司现有工程在防范风险事故及次生风险排污方面做了较多的工作，既制定了相应的风险应急预案，同时也有针对性地实施了相应的工程措施。

本项目位于公司现有厂区内，苯和乙苯储罐可依托厂内现有的芳烃罐区，现有罐区已经进行了较为完善的风险防控措施，本处主要对项目建设区域的风险事故防范措施加以说明。

1、化学危险品贮运总的原则

⑴ 本项目应根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发423号）等法规安全使用、生产、储存、运输、装卸危险化学品。对生产车间和仓库必须配置相应的消防设备和通风系统。本项目消防系统等依托厂区已有设施。

⑵ 生产车间和贮罐区的地面应为防渗漏水泥地坪，四周建围堤，围堰高度按照相关要求进行设置，贮槽应配备呼吸阀和正、负压水封。根据现场观测，车间和罐区的地面均为水泥地面，罐区周围设施有围堰，自建罐区设置的围堰为1.6m。

⑶ 性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。中间罐区应配备必需的消防、通风、降温、防潮、防地震及避雷等安全装置，罐区应增设有毒气体及可燃气体检漏仪器。

⑷ 属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，运输和贮存过程防止暴晒、防撞击；

2、储运具体防范措施

项目运输主要包括厂内运输和厂外运输两个部分，厂内运输主要采取以下防范措施：

①危险化学品储运系统的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求；

②罐区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统；

③按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在罐区设置自动报警设施；

④物料储运过程控制采用DCS系统，并设有高、低液位报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

⑤与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。

⑥可燃液体罐区以及装置区分别设有防火堤和围堰，防火堤、围堰的设计均执行国家及行业标准，同时罐区采用防滑防渗硬化处理。

⑦储罐防火设施，包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；易燃液体储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器；储罐的进油管线末端按至储罐下部，防止液体冲击产生过量静电；储罐保持良好接地、防雷；设倒罐线，在储罐发生事故时易于转送油品。

⑧后期生产管理中应加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；装卸油品注意液面，确保油品不会从储罐溢出；定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；罐内油品按规定控制温度；油罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急手册应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

⑨公路运输应严格遵守《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输货物规则》、《汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件》等相关规定。铁路运输应严格遵守《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》等相关规定。同时要加强与政府部门、消防部门及环保部门等有关单位的联系，制定风险防范预案，一旦发生风险事故，在第一时间做出有效的治理措施以最大程度的减小污染损害。

厂外运输风险防范措施如下：

●运输危险化学品所用槽车、容器、储罐必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关锅炉压力容器的规定。

●运输车辆必须是专用车辆或经过有关部门批准使用符合安全规定的运载工具，并符合相关要求；运输车辆、储罐及管道进行定期的维护和检查，防患于未然，保持贯彻和储罐及管道良好的工作状态，保证接地正常。

●一旦发生事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地公安部门和公司应急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措施，现场采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置，公司同时立即启动应急预案。

●当行车事故造成人员伤害时，应及时抢救伤者，并将受伤的人送至附近医院治疗。

●发生行车事故后，驾驶员必须保护事故现场，等到公安、交通管理部门的处理立即熄火并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车罐（槽）车不能移动。押运员和驾驶员不能同时离开汽车罐（槽）车。

●行车事故如果造成车损泄漏事故，应根据泄漏物料的物理化学特性及事故具体情况，及时妥善按要求严格果断的操作：

——槽车在行驶过程中，发生机械故障影响车辆正常行驶或安全行车时驾驶员在允许停车的区域内紧急停车，检查判断槽车故障情况，同时向调度员报告，等候应急处理。

——发生接管或导管破裂，有紧急切断装置的槽车应立即关闭紧急切断阀门止漏。如无法通过上述措施止漏，则及时通知当地公安、交通、消防等部门、公司应急预案领导小组，公司应立即启动应急预案。

——应阻断交通，放置警戒线，利用放空车内易燃液体，同时注意安全距离，确认下风向500m内没有房屋、行人等一切潜在火源。如车辆处于安全距离以内，则采用人推或其他牵引方法将车移到开阔安全地带，移动过程中不允许启动本车发动机，以防火花起火。

当发生槽罐大量泄漏起火时，采取如下处理措施：

a. 紧急停靠道路交通允许范围，尽可能选取空旷无人的地区。

b. 关闭电源，如火势较小动用车载灭火器扑灭火源。

c. 驾驶员应坚守岗位，妥善处理，照看车辆，报告公司调度部门，并向当地消防部门报警。

d. 加强警戒，设法控制火热（焰）蔓延。

e. 尽可能采取有效措施紧急止漏，并加强对罐体冷却降温。

2、本项目生产装置边沟均设置了倒挂墙、隔断阀或闸板，项目储罐罐区和芳烃罐区周围均设置有围堰，一旦发生泄漏事故，易进入污水系统，造成后续污水处理装置的冲击。应采取措施回收物料后，再将事故废水送事故池，待污水处理负荷下降后将事故池废水稀释至污水处理设施的进水水质标准后懂污水处理装置进行处理，将次生危害降至最低。根据罐区的特点，采取的回收措施为：在罐区内设置空罐和泵等设备，发生泄漏事故后立即将围堰中的事故液和泄漏罐中剩余的液体泵送至备用的空罐中。

根据现场了解程度来看，储罐实际储存系数不到0.6，项目区未设倒液罐，环评建议将罐区的储罐进行功能置换，具体调整要求为：中间苯罐500 m3用于存放苯原料，两个1000 m3乙苯罐一个用于乙苯的存放，一个用于烃化物（高沸物等）的存放，现用于存放烃化物的2000 m3储罐空置作为应急倒液罐，罐区增设倒液泵。以上调整建议征得了业主的同意。

事故水收集依托厂内已有设施：按照本项目建设的最大储罐泄漏量核算，一旦泄漏将有900方的泄漏液进入围堰，采用导液泵将液体收集至应急倒液罐中，对围堰进行消防冲洗，冲洗水量远小于火灾消防液用量，按照甲类危险性装置消防水量230L/S及消防时间2小时计算，消防水产生量为1656 m3。公司在厂区大排洪沟东侧和“一污”内各建一个1万立的事故池，油罐区设1.85万立方米的事故池，以储存事故状态下各装置区与油罐区的事故废水。本项目在发生泄漏事故时，通过罐区内应急排水沟将废水纳至油罐区1.85万立方米的事故池，事故池大小满足本项目事故废水暂存要求。

3、装置区域内设置有毒气体检测报警系统和火灾报警系统，储罐区增设有毒气体及可燃气体检漏设施，管道设风险控制阀门；

4、各生产装置均设事故联锁紧急停车系统，加强环保设施的管理和维修，一旦发现处理设施失效，应立即停止生产，杜绝废气的事故排放；

5、危险废物禁止乱堆乱放现象，应按规定集中暂存于厂内危废暂存库，定期外委有处理资质的单位进行处理。

- 8.5.2应急预案

公司现有工程和在建工程已经建立了一套较为完善的应急预案和应急体系以应对厂区内各风险事故，包括应急启动条件、应急终止、应急保障等，本项目位于公司现有厂区内，风险应急措施主要依附厂内现有的应急系统，同时完善本项目自有的应急预案。

（1）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。

（2）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到厂内外有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

●明确职责，并落实到单位和有关人员；

●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（3）风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

●项目在生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况；

●应急计划实施区域；

●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；

●应急状态分类以及应急状态响应程序；

●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

●应急环境监测和事故环境影响评价；

●应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

●应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；

●应急状态终止与事故影响的恢复措施；

●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；

●事故的记录和报告程序；

（4）一旦发生风险事故

建立、完善应急通信系统，在应急工作中确保应急通信畅通，一旦发生风险事故，在最短的时间内与厂内应急部门取得联系并启动应急系统，根据事故情况确定疏散下风向的人群。苯罐的泄漏应采取有效地措施将事故液体阻隔在围堰内，并启动输送泵将事故液送至装置区的备用罐，地面冲洗液收集后纳入厂区含油污水处理系统。

本项目风险预案已纳入全厂风险应急预案中。

- 8.6建议

本工程具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故发生概率较小，但要求长岭分公司务必从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，进一步减少本项目事故风险概率，以确保安全生产。

# 9 环境管理与监控

环境管理和环境监控是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。本项目已经建成，后期运行中需要加强环境管理和环境监控工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监控工作，为清洁生产工艺改造和污染处理技术进步提供具有实际指导意义的参考。

- 9.1施工期环境管理与监控

本项目施工期已结束，从现场情况来看，施工期未造成区域环境污染隐患，施工期环境管理及监控到位。

- 9.2运营期环境管理

- 9.2.1环境管理机构设置

长岭分公司的环境管理体制实行公司领导下环境保护责任制，具体管理体系如下：

图9-1 长岭分公司环境保护机构

副总经理

岳阳市环保局

总经理

安全环保处

车间专职环保人员

第一级是公司总经理，负责环保总体工作；第二级是主管副总经理，主管全公司的环境保护工作；第三级是公司安全环保处，执行公司环境保护的职能；第四级是作业部级安全环保组，执行作业部级环境保护的职能。公司级安全环保部和作业部级安全环保组均设立专职的环保管理人员，负责公司环境保护管理具体工作。

结合项目的特点，在项目设立专职、兼职的环保员，负责了解和协调各装置运行过程中有关的环保问题，同时在管理手段上采用计算机网络管理等先进技术。

- 9.2.2环境管理机构的任务

环境管理机构主要职能是：

⑴贯彻执行环境保护法规和标准；

⑵制定并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

⑶建立健全本企业的环境管理规章制度；

⑷监督检查环境保护设施的运行情况；

⑸组织实施企业员工的环境保护教育和培训；

⑹组织和领导全厂环境监测工作；

⑺参与调查处理污染事故和纠纷；

⑻做好环境保护的基础工作和统计工作。

为加强环境管理，项目实施后，应根据国家、地方政府以及企业上级部门颁布的各项环境保护方针、政策和法规，结合本企业的实际情况制定相应环境管理的规章制度。

- 9.3 运营期环境监控

- 9.3.1环境监控机构设置

长岭分公司原下设环境监测站，负责厂区的环境监测工作，其工作用房面积、定员、仪器已符合《石油化工企业环境保护监测工作规定》三级站要求。目前，该监测站独立于长岭分公司，对公司日常监测负责。

该环境监测站主要职责和任务是：对装置生产活动中排污状况（污染源和主要污染物）、环保设施运行情况及所辖区域的主要环境要素等进行监测分析，并为环境保护管理部门及时提供有关情况和数据资料。

此外，公司还设置有大气常规监测点，位于长岭分公司职工生活区，具体位置如表9.3-1，主要监测SO2、PM10 、NO2等因子日均值。

表9.3-1   厂区大气常规监测点位分布情况

| 序号 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长岭分公司生活区 | SO2、NO2、PM10、H2S、苯酚、NH3、HCl、非甲烷总烃 | 1次/季度 |
| 2 | 五包山幼儿园 |  |  |
| 3 | 长炼医院 |  |  |
| 4 | 南山村 |  |  |

- 9.3.2监测计划

本次工程建成运行后的污染源日常监测可由公司原监测站实施，必要时委托岳阳市环境监测站。为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，为了加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，本评价特提出环境监测计划如表9.3-2。在事故或非正常工况下要增加监测频次。

表9.3-2   本项目污染源监测计划一览表

| 内容 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 加热炉等烟囱（2根） | NOx、SO2、烟尘、VOCs、排气量、温度 | 1次/季度 | 纳入公司污染源监测计划中 |
| 无组织废气 | 厂界 | 苯、非甲烷总烃 | 1次/季度 |  |
| 地下水 | 主厂区内及芳烃罐区 | pH、石油类、氨氮、苯、乙苯、挥发酚 | 1次/季度 |  |
| 噪声 | 厂界 | 连续感觉噪声级 | 2次/年 |  |
| 含油污水 | 装置区进总管网处 | 水量、pH、COD、氨氮、石油类、苯、乙苯、挥发酚 | 2次/星期 |  |

- 9.3.3监测数据管理

本项目位于公司现有装置区预留地内：监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

- 9.4环保设施验收监测

根据本环评要求，本项目环保设施验收内容详见表9.4-1。

表9.4-1   环保设施验收一览表

| 类别 | 污染源 | 装置及措施名称 | 验收内容 | 因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 废气通过高烟囱外排，烟囱高于50米 | 废气中污染因子浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB13223-2015） | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCs、气量 |
|  | 无组织废气 | 采用密闭泵、磁力泵；储罐采用内浮顶； |  | 苯、非甲烷总烃 |
| 废水 | 生产废水 | 装置区产生的废水 | 清污分流、雨污分流；生产废水送含油污水处理系统 | 水量、pH、COD、氨氮、石油类、苯、乙苯、挥发酚 |
| 噪声 | 放空管、鼓风机等 | 选用低噪声设备、减振、消音等措施 | 厂界达标 | 连续感觉噪声级 |
| 固废 | 废催化剂 | 外委有资质的单位处理 | 不外排 | — |
|  | 废瓷球 | 厂家回收 |  |  |
|  | 分液罐产生的苯 | 回用于生产装置 |  |  |
|  | 导热油及污水处理设施新增废油 | 定期送有资质单位处置 （依托公司危废总管理制度） |  |  |
| 绿化 | 生态保护 | 厂区绿化 | 装置周围有一定的绿化 | —— |
| 风险应急 | 储罐区、装置区 | 装置区火灾报警系统，罐区设置围堰、泵及引流设施 | 围堰内设应急排水口及泵站，确保生产废水进入公司事故池，调整储罐功能，设倒液罐，风险管理等纳入全厂风险应急管理系统 |  |

# 10环境经济损益分析

- 10.1项目的社会效益

本项目产品乙苯主要用于生产苯乙烯，苯乙烯是重要的基本有机原料之一，广泛用于合成树脂、合成橡胶及其它化工产品的生产，目前国内国内苯乙烯产量不断增长，但仍然无法满足下游装置生产的需求，国内市场还需大量进口以弥补供应的不足，苯乙烯市场前景较好，由此也加快了国内乙烯产品的需求量。

我国的乙烯产能严重不足，目前国内乙烯产量仅占乙烯当量需求量的48%，而乙烯含量平均约为20wt%的炼厂干气却仅作为燃料使用，造成乙烯资源的浪费。长岭石化分公司现有两套催化裂化装置，总加工能力400万吨/年，可产催化干气13.5万吨/年，其中乙烯浓度约19wt%，合理利用干气中的稀乙烯资源在带给企业巨大的经济利益时也推动了国内苯乙烯的发展，适应市场需求，具有一定的社会意义。

- 10.2项目的经济效益

项目工程总投资25028万人民币，其中建设投资23245万元，建设期利息约872万元，铺底流动资金911万元。项目建成投产后，新增销售收入9.575亿元，年均净利润为2972万元。财务内部收益率（税后）为15.36%，投资回收期（税后）约7.69年。项目可取得良好的经济效益。

- 10.3环境经济损益分析

本项目在公司厂内进行，污水处理、消防设施、地面硬化、事故池等环保设施均依托公司已有设施，其环保投资已体现在工程环保投资费用中，本处仅计算本项目新增环保投资。本项目使用的燃料已经过脱硫处理，外排废气通过高烟囱外排，对外环境影响较小；含油废水经处理后回用，含盐废水通过处理设施处理后达标外排；固体废物催化剂外委有资质的单位处理，其他废物均能得到有效处置，不外排；噪声通过一系列降噪措施对外环境影响较小。因此本项目对“三废”的处理能满足“减量化”、“再利用”和“资源化”的要求，具有较好的环境效益。

乙苯项目实际新增环保投资共380万元，占工程总投资的1.63%。具体的环保设施及投资见表10.3-1。

表10.3-1   环保投资表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 废气通过高烟囱外排 | 160 | 建成 |
|  | 项目无组织废气 | 选用密封性能较好的泵，加料泵等处设置集气罩；储罐均采用内浮顶，采取氮封、呼吸油气回收处理等有效措施减少VOCs的外排影响； | 60 | 建成 |
| 废水 | 装置及储罐区域排水系统 | 清污分流管网、排水口监测井 | 50 | 建成 |
|  | 分液罐 | 装置内隔油设施 |  |  |
|  | 生产区及罐区污水 | 作业区、罐区及污水管网等涉污区域采取防渗措施 | （40） | 纳入工程投资建成 |
| 噪声 | 放空管、鼓风机等 | 选用低噪声设备、减振、消音等措施 | 55 | 建成 |
| 固废 | 污水处理设施新增废油 | 定期送有资质单位处置 （依托公司危废总管理制度） | 3 | 建成 |
|  | 其他危废 | 委托有资质单位处理 | 2 | 暂未产生 |
| 绿化 | 生态 | 装置区域绿化 | 10 | 建成 |
| 风险 | 中间罐区、储罐区、装置区 | 装置区火灾报警系统，罐区设置检漏仪器、围堰、导液罐、泵及引流设施等，输送管道设风险控制阀门 | 40 | 正在建设 |
| 合计 |  |  | 380万 |  |

# 11项目建设的可行性分析

- 11.1产业政策的符合性

《产业结构调整指导目录(2013年修订)》明确规定：20万吨／年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）属于限制类化工产业。本项目为干气制乙苯项目，不属于产业政策的限制类和淘汰类，因此本项目为产业政策允许类化工产业。项目建设与《产业结构调整指导目录(203年修订)》不冲突。本工程建设符合国家产业政策。

- 11.2 规划相容性与选址的合理性

- 11.2.1与岳阳市城市总体规划的相符性分析

根据《岳阳市城市总体规划(2008——2030)》产业规划：城镇经济区划将市域划分为“岳—临—荣”、 “汨—湘—营”、西部和东部四个城镇经济区。其中岳—临—荣”城镇经济区指以岳阳市区为中心，临湘市区和岳阳县城荣家湾为副中心的经济区。该区重点发展以农业商品化为中心，建立多品种的现代近郊农业商品基地；建立沿长江走向、连接岳阳纸业——华能电厂——巴陵石化、松阳湖临港产业区及云溪精细化工工业园——长岭炼化——临湘生化工业园的沿江工业带，发展石油化工、电力、造纸、机械制造、生物医药、电子信息、新能源新材料研发、生物化工工业；建立洞庭湖和长江航运物流带，重点建设名楼名水、神秘临湘和民俗古村等三大旅游景区。第二产业重点发展中心城区石油化工、机械制造、电力造纸及汨罗再生资源、临湘生物化工、湘阴有机食品、平江机电轻工、华容纺织制造、岳阳县陶瓷建材、营田饲料等产业基地。

本项目位于长岭分公司内，其所在地块目前为石化工业区，属于规划中的北部沿江工业带，且为城市规划中重点发展产业，符合总体规划要求。因此本项目选址与城市总体规划相符。

- 11.2.2建设基础条件

项目位于现有厂区内，选址合理。长岭分公司有完善的公用工程、环保工程、风险措施、消防设施、监测管理等建设条件，各设施均有一定的富足能力，能满足本项目依托需要。因此，本项目的建设的基础条件充裕，选址可行。

- 11.2.3、交通运输条件

长岭分公司目前拥有公路、铁路、水运、管线等多种运输渠道，本项目原料主要通过公司内部管道和公路运输，产品依稀通过管道运输至巴陵石化，运输管道已建成运行。

- 11.2.4.环境功能区划的要求

从环境监测资料分析可知，评价区空气环境质量能达到《环境空气质量标准》二级标准，评价河段各监测断面所有监测因子均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，有一定的环境容量。本项目的实施未影响区域环境功能。工程噪声不扰民。

# 12 公众参与

- 12.1  公参程序及内容

- 12.1.1第一次公示

根据国家环保总局环发[2006]28号文《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，中国石油化工股份有限公司长岭分公司和湖南省环境保护科学研究院于2016年7月14日联合向公众就建设项目有关环境影响评价的信息向公众进行了第一次公告。公告的具体形式为在项目周边各村镇发布了该项目环境影响公告，并征求公众意见，期限为发布之日起十日内。主要的内容有项目概况、评价单位和建设单位的联系方式、评价工作程序及主要工作内容、公众提出意见的方式。

- 12.2.2 第二次公示

第二期公众参与调查是在环评报告的初稿完成后，环评组将有关环境影响报告书基本情况发布于环评单位网站(www.baohuahb.cn)及洞庭之声报上，网站公示时间为2016年7月21日～8月8日，洞庭之声报发表时间为2016年8月3日（第2893期）；主要内容有①工程概况，②工程的排污情况及污染防治措施，③主要的环境影响及总体评价结论。

本项目调查表的发放和团体意见收集，主要由建设单位具体实施，评价单位协助，调查对象为可能受工程影响的团体和个人，征询他们对本期工程建设的意见和态度，及对本工程所采取的环保措施的意见。本次发放个人调查表53份，团体调查表9份，回收有效调查表62份。

- 1.2.3 第三次公示

2016年8月17日，报告书报批前于环评公司网站上进行了全文公示。

- 12.2公参结果

根据建设单位回馈的公众参与调查表的填写结果来看，53个被调查个体以项目区周边民众为主，所有的被调查者对本项目持赞成态度，希望项目加强环境管理，减少对环境的污染影响。团体征求了岳阳市云溪区长岭街道办事处和平村村民委员会、岳阳市云溪区长岭街道办事处文桥社区居委会、岳阳市云溪区长岭街道办事处臣山村村民委员会、岳阳市云溪区长岭街道办事处南山社区居委会、岳阳市云溪区长岭街道办事处洞庭社区居委会、岳阳市云溪区长岭街道办事处向阳社区居委会、岳阳市云溪区长岭街道办事处四化社区居委会、岳阳市云溪区路口镇路口铺社区居委会、岳阳市云溪区路口镇人民政府等9个单位的意见，这些单位对本工程都持积极赞同的态度。希望在本期工程实施过程中认真落实国家的环保政策和环保措施，强化环境保护，确保污染物达标排放，不污染周边环境。

- 12.3公众参与小结

通过公众意愿的调查和分析，地方政府及项目周边地区的公众对项目建设是支持的，绝大部分居民、村民能正确理解本项目的意义和可能对环境产生的影响，能认识到本项目建成后对当地经济发展将产生一定的推动作用，本项目目前已建成并投入试运行，由监测数据来看项目区环境质量满足功能区划的要求，在后续的管理中，建设单位应严格落实工程的环境管理和治理措施，遵循“清洁生产”的原则，加强生产管理，减少跑、冒、滴、漏，避免污染事故的发生。

# 13 结论和建议

- 13.1项目建设必要性

中国石油化工股份有限公司长岭分公司建成投产四十年来，不断进行技术改造，坚持内涵发展，强化内部管理，已成为中国石化在中南地区重要的炼油企业。公司800万吨/年油品质量升级项目于2016年初建成并通过竣工验收，该项目关停技术落后、能耗高、效益低的现有小工艺装置，调整炼油结构，提高装置规模效益，提升油品质量，降低炼油加工成本，促进公司的经济环保的全面发展。本工程——12万吨/年催化干气制乙苯装置是油品质量升级项目的配套工程，位于厂区内预留区，公用工程部分均依托厂区内现有公用工程设施，合理利用油品质量升级工程1＃和3＃两套催化裂化装置产生催化干气中的乙烯资源及重整装置产生的苯资源，其产品乙苯市场前景较大。

- 13.2工程分析结论

- 13.2.1 工程概况

项目性质：新建；

项目建设地点：湖南省岳阳市云溪区中国石油化工股份有限公司长岭分公司现有厂区原有预留用地内，不需新征用地，占地8662m2。

建设内容：12万吨/年催化干气制乙苯装置及配套的储罐。12万吨/年催化干气制乙苯生产装置及配套的储罐。该工程于2010年开始建设，2013年底建成，目前已进入调试运行阶段。

资金：建项目总投资为25028万元，建设投资为23245万元，流动资金为911万元。本项目所需建设投资由中国石化总部统一拨付。

- 13.2.2 工程分析

13.2.2.1 现有及在建工程

现有工程为800万吨/年炼油装置，由常减压装置、催化裂化装置、焦化装置、重整装置、汽柴油加氢装置、渣油加氢装置、制氢装置等多套炼油装置组成，在建工程有环氧丙烷装置、汽油吸附脱硫装置、柴油加氢装置等。

13.2.2.2  工程污染源分析

现有及在建工程主要大气污染源为各装置加热设备产生的烟气（原料为公司自产的脱硫燃料气）及硫磺回收尾气，经处理后高点外排；废水包括含油废水、含盐废水、含硫废水等，经长岭分公司污水处理站处理达标后外排长江；固体分为一般固废及危险固废，采用厂家回收及外委有资质的处理单位等方式处理处置，危险废物外委前于厂内危险废物暂存库暂存。在建工程后，长岭分公司外排废水量504.98万m3/a，CODCr309.27t/a、氨氮3.234t/a、石油类25.04t/a、硫化物0.055t/a。外排SO2 1175.1t/a、NOx 617.18t/a、烟尘323.08t/a。

表13.2-1   在建工程后长炼污染物排放情况（单位：t/a）

| 污染物类别 |  | 本装置 | 现有工程 （含乙苯） | 在建工程 | 在建工程后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 6.8166 | 464.2 | 40.78 | 504.98 |
|  | CODCr | 3.59 | 278.52 | 30.75 | 309.27 |
|  | 石油类 | 0.0061 | 22.28 | 2.76 | 25.04 |
|  | 氨氮 | 0.0177 | 3.2 | 0.034 | 3.234 |
| 废气 | SO2 | 4.032 | 2761.12 | -1586.02 | 1175.1 |
|  | NOx | 53.76 | 2132.76 | -1515.58 | 617.18 |
|  | 烟粉尘 | 6.72 | 654.1 | -331.02 | 323.08 |
|  | VOCs | 7.2 | 2191.2 | / | 2191.2 |

注：该数据现有工程中排污数据已包含乙苯装置的排污。

13.2.2.3本项目产排污基本情况

本项目产生的废水主要有换热器汽包排污水、分液罐排放的工艺污水、清罐废液和清洗废水、地面冲洗水和初期雨水等，按照“清污分流”及“污污分流”的原则进行分质收集，送公司现有污水处理站处理达标后外排长江。

废气为加热设备产生的燃烧烟气，采用脱硫后的低硫干气作为燃料气，燃烧后烟气通过排气筒高点外排。

固体废物主要有烃化和反烃化过程产生的废催化剂、废瓷球、污水处理设施新增油泥等，其中废烃化催化剂和废反烃化催化剂成分主要为沸石，根据《危险废物名录（2016）》，本项目废催化剂属于HW50类危险固体废物，平均产生量约为13.4t/a，外委有资质的单位处理处置；废瓷球主要成分为氧化铝和二氧化硅，属于一般废物，产生量约为1.4t/a，由厂家回收。污水处理设施新增油类物质约7.5t/a，导热用属于热载体，循环使用，3年更换一次，一次更换量为200t，属于HW08危险废物，外委有资质的单位处理处置。

表13.2-2  “三废”污染源汇总表

| 项目 |  | 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 消减量 | 排放量 | 核算浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | SO2 |  | t/a | 4.032 | 0 | 4.032 | 6mg/m3 | 通过烟囱高点外排 |
|  |  | NOx |  | t/a | 67.2 | 0 | 67.2 | 100 mg/m3 |  |
|  |  | 烟尘 |  | t/a | 6.72 | 0 | 6.72 | 10 mg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | t/a | 1.55 | 0 | 1.55 | 2.3 mg/m3 |  |
|  |  | VOCs |  | t/a | 1.68 | 0 | 1.68 | 2.5 mg/m3 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  | t/a | 0.9 | 0 | 0.9 | / | / |
|  |  | 苯 |  | t/a | 2.203 | 0 | 2.203 | / |  |
|  |  | 乙苯 |  | t/a | 2.343 | 0 | 2.343 | / |  |
|  |  | 丙苯 |  | t/a | 0.0738 | 0 | 0.0738 | / |  |
|  |  | VOCs |  | t/a | 5.52 | 0 | 5.52 | / |  |
| 废水 |  | 废水量 |  | 万t/a | 13.6332 | 6.8166 | 6.8166 | / | 按照污水处理设施排口监测数据核算排污量，考虑含油废水50%回用量 |
|  |  | CODCr |  | t/a | 11.412 | 7.8197 | 3.5923 | 52.7 mg/l |  |
|  |  | 氨氮 |  | t/a | 0.380 | 0.3623 | 0.0177 | 0.26 mg/l |  |
|  |  | 石油类 |  | t/a | 0.163 | 0.1569 | 0.0061 | 0.09mg/l |  |
| 固体废物产生量 |  | 废催化剂 | 危废 | t/a | 13.4 | 13.4 | 0 | / | 外委有资质的单位处理 |
|  |  | 废瓷球 | 一般固废 | t/a | 1.4 | 1.4 | 0 | / | 厂家回收 |
|  |  | 废油 | 危废 | t/a | 74.17 | 74.17 | 0 | / | 外委有资质的岳阳市云溪区振发化工厂处理 |

- 13.3 环境影响预测

- 13.3.1大气环境影响预测

（1）、最大地面小时浓度

热载体加热炉二氧化硫、氮氧化物和烟尘的最大占标率分别为0.099%、3.2912%和0.1828%，最大地面浓度均出现在排气筒下风向558m处；循环苯加热炉和重沸炉二氧化硫、氮氧化物和烟尘的最大占标率分别为0.1088%、3.6372%和0.2021%，最大地面浓度均出现在排气筒下风向587m处。通过叠加后，污染物最大占标率均小于10%。

（2）对关心点的影响

根据预测结果得知，本项目排污对关心点处污染因子质量浓度增值不大；根据本次收集的历史监测数据及现状监测数据，下风向最近居民点环境空气中二氧化硫、PM10、二氧化氮等因子质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等因子质量浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)的要求。

由项目区现状监测结果可知，本项目废气的新增污染外排未对区域造成较大的污染影响，未影响区域大气环境功能。

- 13.3.2 声环境影响评价

经实际监测数据可知，本项目建成后厂界噪声昼夜间噪声值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》“3类”标准的要求，装置区周边200m范围内无环境敏感点，项目噪声不扰民。

- 13.3.3水环境影响评价

长江岳阳段的水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，长江干流水质现状监测结果表明本项目废水污染因子监测指标均满足Ⅲ类水质标准。本项目废水经污水处理站处理达标后外排长江，对区域的地表水环境影响较小。

地表水污染事故影响主要考虑公司污水处理站出现故障导致的超标排污，由于整个炼油厂污水产生量较大，一旦运行设施出现故障，将有大量的含污废水外排长江，造成污染带，超标含油废水对区域生态有极大的破坏影响。因此，公司必须采取严格的风险防范措施，杜绝废水非正常排放。

项目区地下水监测结果表明区域地下水监测因子的质量满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准，在做好分区防渗、规范排污、加强监测以及风险防范措施等前提下，本项目生产对区域的地下水水质及水量影响较小。

- 13.4 环境风险评价

1、项目主要涉及到易燃液体和易燃气体，项目构成了重大危险源，具有一定的环境风险，因此项目运行中必须高度重视安全生产及事故防范，最大限度减少环境风险发生概率。

2、项目位于现有厂区预留区域内。厂址所在区域5km范围内有居民集中区、学校、医院、镇政府等敏感目标。

3、本项目最大可信风险事故为苯储罐泄漏，经预测30分钟内本次工程苯储罐发生泄漏时引起半致死危害的影响范围约8.6m，IDLH浓度范围为17.1m，质量浓度超标的范围为1470.3m，从环境质量现状及敏感点分布情况来看，致死浓度及短时间健康危害的范围内为生产装置区，周边500m区域内无大的居民点，1470.3m范围内分布有居民集中区、医院等，社会影响较大，一旦泄露，应立即采取有效措施防止污染扩散，储罐区应增设检漏仪器。

4、项目在总图布置、构筑物防火、危险化学品储存、工艺技术设计、自动控制和电气等方面均采取了严格的防范措施。长岭分公司根据风险导则、相关法律法规和中石化集团公司的要求已经制定了车间级、厂级应急预案、集团公司级预案，生产和储运系统一旦出现突发事故，能够提供可操作的应急指导方案，有利于减缓风险损害，本项目风险管理依托公司已有的较为完善的管理机制。

- 13.5环境保护措施

乙苯项目实际新增环保投资共380万元，占工程总投资的1.63%。具体的环保设施及投资见表13.5-1。

表13.5-1   环保投资表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 废气通过高烟囱外排 | 160 | 建成 |
|  | 项目无组织废气 | 选用密封性能较好的泵，加料泵等处设置集气罩；储罐均采用内浮顶，采取氮封、呼吸油气回收处理等有效措施减少VOCs的外排影响； | 60 | 建成 |
| 废水 | 装置及储罐区域排水系统 | 清污分流管网、排水口监测井 | 50 | 建成 |
|  | 分液罐 | 装置内隔油设施 |  |  |
|  | 生产区及罐区污水 | 作业区、罐区及污水管网等涉污区域采取防渗措施 | （40） | 纳入工程投资建成 |
| 噪声 | 放空管、鼓风机等 | 选用低噪声设备、减振、消音等措施 | 55 | 建成 |
| 固废 | 污水处理设施新增废油 | 定期送有资质单位处置 （依托公司危废总管理制度） | 3 | 建成 |
|  | 其他危废 | 委托有资质单位处理 | 2 | 暂未产生 |
| 绿化 | 生态 | 装置区域绿化 | 10 | 建成 |
| 风险 | 中间罐区、储罐区、装置区 | 装置区火灾报警系统，罐区设置检漏仪器、围堰、导液罐、泵及引流设施等，输送管道设风险控制阀门 | 40 | 正在建设 |
| 合计 |  |  | 380万 |  |

- 13.6清洁生产

本工程综合利用了长岭分公司内部催化裂化装置产生的催化干气生产市场前景较好的乙苯，同时采用目前国内先进的生产工艺和洁净的能源，生产设备采用分散控制系统（DCS），自控水平较高，物耗能耗水平、产品质量、生产规模均处于国内先进水平。装置总体上达到国内清洁生产较先进水平。

- 13.7总量控制

长岭分公司已通过初始分配获得污染物排放总量指标CODCr700t/a、NH3-N200t/a、SO23200t/a、NOx2000t/a；现有工程（包括本项目）与在建项目实施后长岭分公司全厂主要的污染物排放总量SO2 1175.1t/a，氮氧化物617.18t/a，COD 309.27t/a，氨氮3.234t/a满足总量指标的要求。

- 13.8与规划等相符性分析

长岭分公司所在的云溪区是湖南省的最重要的石油化工基地，项目选址符合岳阳市工业用地布局，与城市总体规划相符。厂址区域环境功能符合岳阳市环境功能区划要求。本项目位于公司已有预留装置区域内，为油品质量升级项目的配套工程，公用工程均可依托厂内现有的及在建的设施；对比《产业结构调整指导目录(2013年修正本)》，本项目不属于产业政策限制类和淘汰类，为允许类化工产业，符合国家产业政策。因此，本项目的建设符合相关规划，具有可行性。

- 13.9 公众参与

根据业主提供的公众参与资料，所调查的公众及团体对本项目均持肯定和赞成的态度。

通过对调查过程中公众提出的意见进行了分析，公众普遍对项目环保措施及风险防范措施建设的落实和管理较为关注，建设单位将严格按照环评要求对生产排污进行治理，并请社会各界人士和环保管理部门对项目进行监督管理。

- 13.10 制约因素

本项目无环境制约因素。

- 13.11综合结论

乙苯装置的建设为油品质量升级项目的配套工程，选址位于长岭分公司已有厂区的预留装置区内，工程合理利用了催化干气中的乙烯资源及重整装置产生的苯，采用先进的生产工艺和设备，生产目前市场前景广阔的乙苯产品。项目建设符合国民经济和社会发展规划，符合国家产业政策。

该项目所选工艺技术路线符合清洁生产要求，在采取了完善的污染治理措施后，可确保各类污染物稳定达标排放。项目所在区域环境资源承载力可以承载本项目建设。

评价认为：该工程在生产运行过程中，在确保工程严格执行各项污染防治和风险防范措施的前提下，从环境保护角度来看本项目建设是可行的。

- 13.12 建议

（1）应加强日常环保及安全设施的管理，加强日常管理，对设备进行日常维护，避免项目区的跑冒滴漏污染影响。

(2)加快实施第二污水处理场200m卫生防护距离内的居民拆迁工作；

（3）加快实施污水处理场处理后的含油废水回用工程；

（4）严格按照《石油炼制企业污染物排放标准》（GB13223-2015）的要求，加快实施对现有工程VOCs的无组织排放源进行排查、监测，并设置合理的集输、处理设施。