岳环评 [2016]63号

关于岳阳市云溪区道仁矶溶剂化工厂

年产8000吨1,3-二氯丙烯、年产3.2万吨1,2-二氯丙烷、年产10000吨1,2,3-三氯丙烷建设项目

环境影响报告书的批复

岳阳市云溪区道仁矶溶剂化工厂：

你公司《关于申请岳阳市云溪区道仁矶溶剂化工厂年产8000吨1,3-二氯丙烯、年产3.2万吨1,2-二氯丙烷、年产10000吨1,2,3-三氯丙烷建设项目环境影响报告书批复的报告》、云溪区环境保护分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 道仁矶溶剂化工厂成立于1995年，位于湖南岳阳绿色化工产业园，原有年产300吨1,3-二氯丙烯、1000吨1,2-二氯丙烷、500吨1,2,3-三氯丙烷生产能力，现公司投资6800万元进行技改，将原装置扩大规模至年产8000吨1,3-二氯丙烯、年产3.2万吨1,2-二氯丙烷、年产10000吨1,2,3-三氯丙烷，其中环保投资140万元。总占地面积34816.28m2，项目未批先建。主要工程内容包括：连续精馏装置1套和间歇精馏装置27套，通氯间（4个1t液氯钢瓶）、原辅材料产品等各类罐59个，以及维修车间、仓库、综合控制分析室、循环水站等辅助公用工程、蒸汽由园区华能蒸汽厂提供，供排水、电等依托园区现有工程。主要原辅材料包括：工业用二氯丙烷、液氯、工业用三氯丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、30%碱液、纯碱、双氧水等。主要生产工艺分别为：脱氢、氯化加成和精馏等。项目建设符合国家产业政策，根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《岳阳市云溪区道仁矶溶剂化工厂年产8000吨1,3-二氯丙烯、年产3.2万吨1,2-二氯丙烷、年产10000吨1,2,3-三氯丙烷建设项目环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，应着重注意以下问题：

1、按照“以新带老”要求，加强氯气反应装置中氯气的吸收处理，提高冰机冷凝效率、减少不凝尾气中VOCs及酸性气体的排放，对初期雨水进行截留。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。后期雨水一并经雨水管网系统收集，外排松阳湖；生活污水经化粪池预处理与真空系统废水、碱喷淋废水、地面冲洗水、初期雨水一并进入厂区自建200t/d污水处理系统（芬顿反应法）处理，达到云溪污水处理厂进水水质标准要求后，排入云溪污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、储罐区、仓库等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，储罐设自动呼吸阀、表面喷涂浅色涂层，高温天气采用水喷淋降温的方式，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，储罐呼吸废气及无组织排放废气须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值;二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷精馏装置等废气收集后，经真空系统水箱+二级3%碱液吸收塔处理HCL、CL2，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值及后，通过20m高排气筒排放；VOCs需满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中相关标准限值要求。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备真空泵、各类物料泵、循环水泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账；污泥、废机油等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；轻组分进入产品中，切实做好各类副产品的产品质量检测工作，原则同意在取得相关质量监督部门认可后，重组分可纳入副产品管理；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生，落实各项风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护，按《危险化学品安全管理条例》的规定，注重各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放；按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2009）要求，罐区设置在线有害气体及火灾监测及报警设施，设置4000m3围堰及12m3碱液池，修建防火堤及导流沟，规范建设300m3应急事故池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目以聚合装置区为中心设置100m的卫生环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

四、请云溪区环境保护分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年11月4日

抄送:云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南绿鸿环境科技有限责任公司