岳环评验〔2016〕33号

岳阳市环境保护局

关于湖南丰惠肥业有限公司年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目（年产5万吨有机无机复混肥、5万吨生物有机肥/有机肥）阶段性

竣工环保验收意见的函

湖南丰惠肥业有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南亿科检测有限公司验收监测报告及汨罗市环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南丰惠肥业有限公司年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目位于汨罗市桃林寺镇大托村省道201线岳汨交界处以西（原湖南荣泰薯业科技有限公司厂区），总占地面积93380m2。该项目于2016年1月28日取得岳阳市环境保护局《关于湖南丰惠肥业有限公司年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目环境影响报告书的审查意见》作为办理报批报建的依据， 2016年8月3日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2016]42号）。目前，该项目已建成1条5万吨有机（无机）复混肥生产线和1条5万吨生物有机肥(有机肥)生产线，另外1条5万吨有机（无机）复混肥生产线暂未建设，本次仅对已建成部分进行验收。项目主要建设内容包括：新建2吨生物质锅炉及热风炉各一台、核心料车间、陈列车间、原料车间、有机肥发酵车间、复混肥生产车间、成品车间，办公楼、员工宿舍等配套工程均依托厂区内原有设施；主要生产工艺为：有机（无机）复混肥以外购化肥和发酵好的有机质为主要原料，通过混合搅拌、粉碎、筛分、造粒、烘干、冷却、分级筛、混合等工序生产有机无机复混肥；生物有机肥以干鸡粪、秸秆等生物质为原料，通过配比、搅拌、发酵、翻堆、陈化、粉碎（搅拌）、烘干、筛分等工艺生产有机肥。项目采用成品硫铵、尿素做原料，不进行硫铵、尿素生产，也不设置液氨和硫酸储罐。工程总投资3800万元，其中环保投资144万元，配套建设了旋风除尘器＋重力沉降室＋水喷淋除尘系统、锅炉水膜除尘系统、高压喷雾生物除臭系统等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（亿科环竣监字 [2016]第8号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生活污水化粪池出口中pH、SS、CODCr、BOD5监测浓度值均达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作水质标准限值，用于厂区内菜地浇灌及绿化；除尘废水经灰水分离、沉淀处理后，循环使用不外排；初期雨水经收集沉淀后用作厂区绿化。

- （二）废气

验收监测期间，厂界无组织排放监测点位中硫化氢、氨排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求，颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。

锅炉废气中SO2、NOx、粉尘排放浓度均达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

烘干及热风炉、冷却机及发酵车间混合废气中SO2、NOx、粉尘排放浓度及速率均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；氨气排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中限值要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界四周昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。

- （四）固体废物

重力沉降室收集的粉尘、不合格粒径成品、喷淋除尘水产生污泥全部回用于生产；热风炉和锅炉灰渣，用作鸡粪渗滤液吸收介质及附近农田肥料；废原料包装袋经暂存后外售；生活垃圾经集中收集后定期送往附近垃圾中转站。

- （五）总量排放

- 验收监测数据表明：SO2排放量为0.384 t/a，NOX排放量为0.294t/a，符合环评批复SO2≤0.4t/a，氮氧化物≤NOX 2.69t/a的总量控制要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗市环境保护局备案。

三、湖南丰惠肥业有限公司年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目（年产5万吨有机无机复混肥、5万吨生物有机肥（有机肥））环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你公司须加强各环节的环境管理工作，杜绝现场跑冒滴漏现象，进一步加强车间粉尘收集及完善发酵车间生物除臭系统喷淋措施，建立好各类设施运行管理台帐。你公司应制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2016年 12月30日

抄送：汨罗市环境保护局