建设项目环境影响报告表

项目名称：      岳阳市汴河园路建设项目

建设单位(盖章)：岳阳市城市建设投资有限公司

编制日期： 2016月9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳市汴河园路建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 游志坚 |  |  | 联系人 | 许峥 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市经济技术开发区岳阳大道 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15675080731 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市铁西片区，起点为巴陵西路，终点为洞庭北路 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | ---------------------- |  |  | 批准文号 | -------------- |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | E 4813 市政道路工程建筑 |  |
| 占地面积 (平方米) | 56435（约84.6亩） |  |  | 绿化面积 (m2) | 3750 |  |
| 总投资 (万元) | 23318.92 | 其中：环保 投资(万元) |  | 259.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.12% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预计投 产日期 | 2017年5月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着岳阳市影响力的扩大及旅游产业的发展，岳阳楼景区范围内的旅游交通流量会不断增加，这将增加洞庭北路的压力。目前洞庭北路是岳阳重要的城市主干道，同时也是一条旅游观光干路，路两旁分布有重要的历史文化遗产。无论从保护历史文化名城的角度，还是从优化城市道路交通系统的角度来看，都很有必要对该地区的道路交通进行调整，调整的主要目的是要减少洞庭北路的交通流量。 为改善岳阳楼景区交通拥挤状况，适应城市旅游业发展的需要，优先发展道路交通设施和城市配套设施成为当务之急。根据岳阳市常委会议要求，岳阳市城市建设投资集团有限公司拟投资23318.92万元建设岳阳市汴河园路建设项目，该项目建设有利于改善景区交通状况，发展旅游经济，且该道路已经列入岳阳市2016年城建计划（见附件3）。 汴河园路是岳阳市铁西片区南北向的次干路，起点为汴河园路与巴陵西路交叉口，终点为汴河园路与洞庭北路交叉口。汴河园路是岳阳市铁西片区境内一条重要道路。该道路建成后主要为片区内部的地块服务，连通巴陵西路和洞庭北路，减轻其交通流量，能起集散交通的功能。汴河园路全长1.895km，规划红线控制宽度为25米。设计时速40km/h，交通设计年限15年，路面结构为沥青混凝土路面，设计负荷BZZ-100。配套基础内容包括给排水工程、电气工程、绿化工程及交通工程等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，此项目需办理相关环保手续，为此，岳阳市城市建设投资集团有限公司委托我公司承担该《岳阳市汴河园路建设项目》的环境影响评价工作。我方在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关资料，结合拟建项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2、项目建设的必要性 ①是优化区域路网布局，释放洞庭北路交通压力的需要 岳阳楼景区西临洞庭湖，在全国范围内拥有知名度，是岳阳的品牌和形象窗口。近年来，岳阳楼景区观光旅游人数不断增长，给岳阳楼景区周边的交通带来了很大的压力。尤其是南北向主干道洞庭北路交通压力越来越大，严重影响了岳阳市旅游形象以及附近居民的出行。新建汴河园路作为岳阳市城市道路网中南北向生活次干道，对洞庭北路起到交通分流的作用，大大缓解该区域内的交通压力。 ②是岳阳市旅游业发展的需要 当前，具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”美称的旅游业，已经在岳阳第三产业中占据重要地位。岳阳旅游业发展迅速，正朝着“大旅游、大产业、大发展”的发展方向迈进，但比较而言，岳阳旅游业发展的广度深度都远远不能满足经济快速发展、人民生活水平大幅提高的需求，离形成有效的支柱产业还存在一定的差距。岳阳楼区历来是旅游者来岳阳旅游的首选、必选景区之一，然而进入景区的道路目前仅南北向主干道洞庭北路一条道路，并且为70年代修建的老路，路幅宽度狭窄。交通状况越来越拥挤，给外来游客带来了不少的负面影响，严重影响岳阳旅游形象，阻碍了岳阳市旅游业的发展。本项目的建设，能够分流城市主干道洞庭北路人流和车流，促进岳阳市旅游业发展。 ③是城市经济发展的需要 良好的居住环境离不开道路等基础设施的建设，城市基础设施的建设将直接服务于经济建设，交通便利、运输通畅的道路系统能够提升岳阳市的城市形象及城市品味，推进城市化进程，并能进一步促进旅游业的发展。伴随道路的建设，将不可避免的带来拆迁房屋、征集土地，造成建设区人口迁徙、劳动力重新安置的社会问题。对于道路沿线的居民而言，由于道路建设将征用一定的农田，由此将给他们的生活来源造成影响。不过随着建设发展，规划区内农田耕地变成城镇，农民也可能由务农为主转变为以务工、务商为主，这样原本使农民推动失去的社会矛盾将会下降到社会可承受范围。从长远来看，道路的建设有利于提高当地居民的生活质量，通畅的交通也将给居民的出行带来极大的便利，加之分布道路两侧的各类公共、金融、服务机，营造了一个良好的人文居住环境。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善生活人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济发展的重要工作，便捷快速的交通将提供最基本的建设平台。项目建设加速该区域的社会发展，由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区一、二、三产业的快速发展，亦将提高项目建设区域人民的经济收入和生活水平，会大幅提高项目区居民的收入和生活水准。随着社会经济的发展，人民物质文化水平的提高，将促进社会医疗卫生、娱乐休闲，文化教育等事业的快速发展，这些发展都将显著提高城市居民的生活质量。 综上所述，本项目有利于优化区域路网布局，释放洞庭北路交通压力；有利于促进岳阳旅游业发展；是城市经济发展的需要；对完善城市基础设施，提高绿化档次，改善生态环境，推动城市发展具有重要的作用，本项目建设是必要的。 3、工程内容及规模 3.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：岳阳市汴河园路建设项目 （2）建设单位：岳阳市城市建设投资集团有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目投资及资金来源：总投资23318.92万元，其中工程费用4320万元，工程建设其他费用17888.5万元（其中征地拆迁补偿费17500万元），基本预备费1110.42万元。资金来源为岳阳市城市建设投资有限公司自筹。 （5）项目位置及走向：汴河园路位于岳阳市铁西片区境内，是一条南北方向的次干路，起点为汴河园路与巴陵西路交叉口，终点为汴河园路与洞庭北路交叉口。道路工程全长1875m（具体位置详见附图1） （6）用地性质：根据岳阳市城市建设规划（附图3）和岳阳市城市综合交通体系规划（附图4）以及附件5规划许可证可知项目属于城市建设过程中的次干道，其用地性质为道路与交通设施用地。 3.2建设规模与技术标准 本项目为新建道路工程，路线全长约1875m，设计速度40km/h；道路标准段宽25m，行车道宽14m，含双向4条机动车道，每侧设人行道宽5.5m。 项目主要包括道路工程（路基、路面）、排水工程、照明工程、交通设施、绿化景观工程等内容。 项目组成详见表1-1，道路主要技术指标详见表1-2，工程量见表1-3。 表1-1 项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容. 1; 主体 工程; 路基工程; 路基宽25m、全长1.875km、设双向4车道、2条人行道. 工程开挖土石方总量为70312m3，填方总量56184m3，弃方为14128m3，多余土方委托岳阳市渣土办管理调运，不另外设置弃土场. 路基填筑时路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实. 路面工程; 采用沥青混凝土路面，共计56435m2。以BZZ-100为标准荷载，设计使用年限15年，路面结构7层，厚65cm。. 给排 水工程; 排水工程包括路基排水、路面排水；路基防护采取植物防护与工程防护相结合的方法，保证路基稳定、防止水土流失，重视环境保护。. 桥涵工程; 沿线无桥梁设施，全线共设置3道排水箱涵. 交叉工程; 项目沿线设平面交叉7处（具体见表1-6）. 2; 临时 工程; 施工生产区; 包括施工场地，共设1处施工生产区，位于道路K0+250东侧，占地为荒地，1.5亩。. 取弃土场; 由土石方平衡可知项目弃方14128m3，多余土方委托岳阳市渣土办管理调运，不另外设置弃土场. 施工便道; 项目周边有城市道路和乡村道路相连，能够满足施工要求，无需另外设置施工便道. 3; 配套 工程; 交通工程; 交通标志、标线以及交通讯号灯等. 绿化工程; 道路两侧种植行道树及绿化带，同时做好景观设计. 管线工程; 电力、电信燃气等管线. 照明工程; 路灯照明系统. 给排水工程; 给水管1875m、雨水管道3900m、污水管道1875m. 4; 环保 工程; 废水; 临时化粪池1个、施工场地沉淀池和隔油沉淀池各1座. 废气; 洒水车辆，洗车台1座、防尘网. 噪声; 临时声屏障. 表1-2 主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 道路等级; /; 城市次干道. 2; 设计行车速度; km/h; 40. 3; 设计年限; 年; 15. 4; 道路长度; m; 1875. 5; 路基宽度; m; 25. 6; 最大纵坡度; %; 4.2. 7; 最小纵坡度; %; 0.36. 8; 车行道宽度; m; 14. 9; 路面结构; /; 沥青混凝土. 10; 路面设计载荷; BZZ-100. 11; 车道数; 道; 4. 12; 永久占地面积; 亩; 84. 13; 最大平曲线半径; m; 1100. 14; 最小平曲线半径; m; 750. 15; 竖曲线一般最小半径; 凸; m; 450. 凹; m; 650. 表1-3 汴河园路工程量估算表 项目; 单位; 数量. 一、路基土石方工程. 1、挖方; m3; 70312. 2、前后利用土方; m3; 56184. 3、填方碾压; m3; 56184. 4、清表; m3; 1253. 5、边坡; m2; 15854. 二、路面工程. 1、上层面：4.0cmSBS改性沥青混凝土AC-13（玄武岩）; m2; 37860. 2、粘层：改性乳化沥青; m2; 37860. 3、下层面：6.0cm沥青混凝土AC-20（石灰岩）; m2; 37860. 4、1cm沥青同步碎石封层; m2; 37860. 5、上基层：17cm5%水泥稳定碎石; m2; 3703. 6、下基层：17cm4%水泥稳定碎石; m2; 37860. 7、临时道路及硬化路面面层：20cmC30混凝土; m2; 570. 8、临时道路及硬化路面基层：20cm级配碎石; m2; 570. 9、垫层：15cm级配碎石; m2; 37860. 10、立平石制安; m; 2715. 11、锁边石; m; 2679. 12、人行道结构; m2; 20625. 13、树池（1.2*1.2）; 个; 568. 三、雨水工程. 1、D600雨水管; m; 3600. 2、D800雨水管; m; 150. 3、排水箱涵; 座; 3. 4、检查井; 座; 15. 5、平篦式雨水口; 座; 25. 四、污水工程（该费用已经纳污主体工程中，不单独计算）. 1、D500污水管; m; 1875. 2、污水检查井; 座; 15. 五、给水工程（该费用已经纳污主体工程中，不单独计算）. 1、DN300给水管; m; 1875. 2、给水阀门; 座; 20. 3、消防栓; 座; 10. 4、UPVCФ98*3.2电气配管; m; 120. 五、交通工程. 1、大标牌; 块; 15. 2、中等牌; 块; 9. 3、小标牌; 块; 24. 4、标线; m2; 2400. 5、信号灯; 系统; 3. 6、路名牌; 套; 5. 7、站台; 座; 4. 七、绿化景观工程. 1、整理用地; m2; 550. 2、购运种植土; m3; 300. 3、土质改良; m2; 550. 4、人工挖树坑; m3; 550. 5、新增行道树（香樟）; 株; 624. 6、草皮（麦冬草）; 株; 7500. 7、绿化排水（DN110PVC管）; m; 30. 8、挖串通沟土方; m3; 2200. 9、土方回填; m3; 1500. 10、砂卵石回填; m3; 850. 11、苗木养护（一年）; m2; 400. 八、亮化照明工程. 1、9米高双招路灯（含灯杆和灯具）（150w）; 基; 45. 2、配送电系统; 套; 1. 3、路灯控制、监控系统; 套; 1. 九、其他管网工程（电信、燃气、电力等）. 3.3交通量预测 根据《汴河园路建设项目可行性研究报告》，汴河园路各目标年预测交通量见表1-4，各型车昼、夜和高峰小时平均车流量见表1-5。 昼间(16小时，06：00~22：00)交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，交通量昼夜比为4:1。本项目高峰小时车流量按照全日平均流量的10%估算。 表1-4 交通量预测结果 时段; 近期; 中期; 远期. 运营年; 2018年; 2024年; 2032年. 全日双向车流量(标准小客车当量：pcu/h); 318; 544; 852. 车型比（小:中:大）; 7:2:1; 7:2:1; 7:2:1. 实际车流量(辆/ h); 265; 454; 710. 表1-5 各型车小时平均交通量预测结果 运营年; 指标; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 2018年; 昼间平均（辆/h）; 149; 42; 21; 212. 夜间平均（辆/h）; 33; 10; 5; 53. 日平均（辆/d）; 2648; 752; 376; 3816. 高峰小时（辆/h）; 265; 75; 38; 382. 2024年; 昼间平均（辆/h）; 255; 73; 36; 364. 夜间平均（辆/h）; 63; 18; 9; 90. 日平均（辆/d）; 4600; 1312; 648; 6544. 高峰小时（辆/h）; 460; 131; 65; 654. 2032年; 昼间平均（辆/h）; 399; 113; 56; 568. 夜间平均（辆/h）; 100; 28; 14; 142. 日平均（辆/d）; 7184; 2032; 1008; 10224. 高峰小时（辆/h）; 718; 203; 101; 1022. 3.4 道路工程方案 3.4.1平面设计 1、路线走向 汴河园路平面设计工作在相关设计原则下，以规划的中心线、红线为基础，处理好直线与平曲线的衔接，尽量采用大的曲线半径，用圆曲线代替缓和曲线的设置，尽量不设置超高、加宽。 汴河园路南起巴陵西路，北接洞庭北路，设计总长1.875km。沿线共设置2处圆曲线：位于k0+400，半径为r=750m；位于k1+240，半径为r=1100m。 2、交叉口设计 汴河园路沿线与巴陵西路、菜园坡街、易马巷、洞庭北路等均为一般平面交叉。拟根据实际情况采用渠化、分道转弯或加铺转角设计。对交通量大或较复杂的多路平面交叉口应采取合理的渠化设计，不追求大的转弯半径等高指标，而通过设置完善的标线或导流岛使车辆分道行使，安全顺畅通过。对小型加铺转角平面交叉口，其转角圆曲线半径根据行车速度、交叉角度及道路使用情况采用合适的半径，并设置醒目的标志牌，便于驾驶者识别信息，同时还可设置减速设施，控制车速，保证行人、车辆安全。 本项目交叉工程表详见1-6。 表1-6 路线交叉工程一览表 序号; 中心桩号; 被交叉道路名称; 交叉形式; 道路等级. 1; K0+000; 巴陵西路; T型交叉; 城市次干道（规划）. 2; K0+210; 菜园坡街; T型交叉; 城市支路（现有）. 3; K0+550; 易马巷; T型交叉; 城市支路（现有）. 4; K0+700; 报马巷; T型交叉; 城市支路（现有）. 5; K1+050; 枫桥湖路; T型交叉; 城市主干道（现有）. 6; K1+1350; 剪刀池巷; T型交叉; 城市支干道（规划）. 7; K1+1875; 洞庭北路; T型交叉; 城市主干道（现有）. 3.4.2纵断面设计 汴河园路工程纵断面在铁西片区控制性详细规划的关键控制点标高的基础上，进行适当优化调整，最小纵坡0.36%，最大纵坡4.2%。 通过平纵面组合设计，使路线与地形、地物、景观和视觉相协调，以保证舒适、安全的使用功能。在保证平纵面各自线形平顺、流畅的前提下，设计中尽可能使二者的技术指标保持均衡和协调，同时在空间的位置上，按照规范的要求精心设计，避免出现各种不良的线形搭配和组合，以保证良好的视觉效果，提高行车舒适性。 3.4.3 标准横断面设计 汴河园路全部采用一种路幅布置形式，以保证道路的整齐、连贯性。标准横断面组成如下：路幅宽25m，标准横断面采用双幅路布置形式，双向4车道。从西向东布置为：5.5m（人行道）+7m（机动车道）+7m（机动车道）+5.5m（人行道）=25m。 图1-1 标准横断面 3.4.4 路基设计 （1）、路基设计 ①路拱横坡 行车道采用2.0%外横坡，人行道采用2.0%的向内横坡。 ②路基高度 路基高度主要以路基填筑要求的最小高度。 ③路基边坡 A、路基填方 路堤边坡采用1:1.5 B、挖方路基 路堑边坡采用1:1。 ④路基填筑 路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实。地表有耕植土应清楚予以换填。为保证路基的压实度，填方路基两侧各超宽填筑50cm，路基施工完成后再对边坡整修，恢复正常路基宽度。不同种类的土必须分类分层填筑，不应混杂。优良土应填在上层，如用透水性较小的土填筑路基时，宜做2%—4%的横坡，并不应将透水性较大的土层包覆，以利排水。 路基压实首先采用城市道路设计规范要求的击实标准。符合下表1-7要求。 表1-7 路基填料最小强度和压实度要求 项目分类; 路面底面以下深度（m）; 填料最小强度（CBR）（%）; 填料最大粒径（mm）; 压实度（%）. 填方路基; 上路床; 0～0.3; 6; ＜100; ≥92. 下路床; 0.3～0.8; 4; ＜100; ≥92. 上路堤; 0.8～1.5; 3; ＜150; ≥91. 下路堤; 1.5以下; 2; ＜150; ≥90. 零填及挖方路基; 0～0.3; 6; ＜100; ≥92. 0.3～0.8; 4; ＜100; -. 原地面坡度≥1:5时，以及半填半挖路基、填挖交界搭接部位，应将斜坡挖成台阶状，分层填土压实，严格控制压实度，以保证路基稳定。 ⑤路基防护 1）路基边坡防护以保证边坡稳定为前提，同时注重与周边自然景观相协调，将工程对环境的影响程度降低到最小，设计在保证路基稳定的前提下有限考虑植物防护，根据项目所在地的工程地质、水文条件及筑路材料来源，选用了经济、合理、美观、实用的工程措施，尽量减少圬工体积。 2）特殊路基处理 设计软基处理方法如下1-8 表1-8 设计软基处理方法 软土类型; 厚度; 处理方案. 一般性软土; H≤3.0m; 清楚软土，再直接换填路基土. 水塘淤泥质土; H>3.0m; 先清理上部3m软土后抛片石挤淤处理. 填湖路堤或其它特殊情况; 填筑平台后粉喷桩处理. 抛填片石水面以上的施工及检测按公路路基（填石路堤）规范规定进行。 3）挖淤泥、清表土 全线填方段（不含水塘、清淤及挖方地段）均进行清表处理，清楚耕植土厚度60cm。路堤填筑前清楚的耕作土、覆盖土层应设置临时场地，集中堆放，绿化时可作培土的料源，并根据实际土质情况，处理后或直接用作营养土。 3.4.5边坡防护 ①路堤边坡 结合本地区路基填料及气候特点，满足路容美观的要求，并考虑造价的影响，路基边坡尽量采用植物防护，边坡填土高度H<8m时，采用植草防护；边坡填土高度H≥8m时，采用三维网植草防护，每8m为一级边坡，第二级坡比为1:1.75，两级边坡间留2.0m宽检修道。若道路两侧地块同步开发，则无须进行防护。 ②路堑边坡 沿线挖方段基本为土质填方，尽量采用缓坡方式，尽量不设支挡构造物，近期设置的边坡防护将以生态环保型的草防护为主，采用植草防护或三维网植草防护，以创造柔和自然绿化景观。若道路两侧地块同步开发，则无须进行防护。 3.4.6路面设计 路面结构采用双圆垂直均布荷载模式下多层弹性连续体系理论进行计算。设计年限按15年计。路面设计按路表容许弯沉值为路面整体强度的控制指标，并以设计弯拉应力进行验算。 ①、行车道路面结构总厚65cm，具体结构如下： 上层面：4.0cm SBS改性沥青混凝土AC-13C 粘层：改性乳化沥青 下层面：6.0cm沥青混凝土AC-20I 封层：同步碎石 上基层：17cm水泥稳定级配碎石（水泥含量5%） 下基层：17cm水泥稳定级配碎石（水泥含量4%） 垫层：15cm级配碎石 ②、人行道结构总厚29cm，具体结构如下： 面板：6cm厚混凝土透水砖 细砂填缝 找平层：3cm厚中砂找平层 基层：20cm厚无砂混凝土 本次设计人行道铺装面板为10×20×6cm、混凝土透水砖、25×25×6cm透水砖导向块和盲道停步块。 3.4.7道路附属工程设计 （1）无障碍设计 人行道、人形横道、渠化岛、公交车站均设置无障碍设施。各种路口必须缘石坡道，根据路口型式正确选用单面坡道、三面坡道、坡道宽度和坡道坡度，全线人行道均设置盲道。 缘石坡道坡分为单面坡和三面坡，本方案一般采用单面破缘石坡道，型式根据设置地点选择方形、长方形或扇形，坡道下口宽度一般大于2m，坡度小于等于1:20，高出车行道的地面小于2cm。 盲道按作用分为行进盲道、提示盲道，盲道的位置一般在人行道绿化带边0.5m处，设置宽度为0.5m。提示盲道设在进行盲道的起、终点、人行横道入口和转弯处。 （2）港湾式停靠站设计 ①站点位置设计：本项目公交停靠站均设置在交叉口道上。站点间距一般为350-500m，本工程按照450m间距布设公交站台，共计需设置公交站台4个。 ②形式设计：公交站台采用港湾式停靠站设计，站台长30m，宽1.5m。 ③停靠站台设计：停靠站台宜采用通透式设计，这样可以使站台容量有弹性，可以快速聚散乘客，减少机动车在公交站台处停留时间，站台处有条件应设置遮阳棚和老弱病残专座，充分体现人性化。 ④铺装设计：公交车辆停车处的路面上面层添加纤维，防止公交车在此处频繁加减速引起路面车辙。 （3）绿化设计 人行道绿化及铺装设计：人行道宽度为5.5米，从树种考虑，香樟、马褂木是观赏性比较好及对有害气体抗逆性较强的植物。树叶茂密、生长速度快能较快的服务于道路，给人们提供一个既能夏天庇荫的环境，另外考虑到岳阳市交通状况，车辆在交叉口的停留具有一定时间，尾气排放量大，所以交叉口绿化主要选用对尾气抗逆性较强的植物（香樟、马褂木）。 人行道外出边坡绿化设计：此段绿化地为人行道外侧绿化带，综合考虑周边山体绿化、水源、绿地成活率等因素，构建一个绿地、交通、村落和谐发展的生态系统。在绿化设计中充分考虑植物布置的生长空间、层次丰富、季相变化，与周边自然环境的协调。 （4）交通设施设计 本次设计共有2个交叉口设置交通信号灯及电子警察，分别是巴陵西路和洞庭北路交叉口。 （5）道路照明设计 本设计道路照明经设计功能照明，道路段和桥梁段均在道路两侧人行道对称布置，路灯距路缘石0.75米，直线标准段灯杆间距为40m，在交汇区域、曲线路段（R<1000m）及加宽段加密布置（道路灯具具体布置形式见标准横断面图），灯具的选型可在施工图设计阶段进行比选。 3.4.8排水工程设计 道路排水系统的设计要充分考虑片区现状水系与规划水系的衔接，并在规划水系完善前考虑现状水系的保留和恢复。 （1）片区排水现状 道路两侧目前主要为际华三五一七废弃仓库、生产车间和荒地等，区域市政排水设施相对不完善，不成系统，区内沿线雨污水基本处于半自然排放状态，主要是利用明渠或地表漫流排入东风湖最终进入东洞庭湖。现状污水主要以散排为主，部分农民以化粪池处理后用来作为耕地肥料，片区内现状无污水收集管道。 （2）片区排水规划 与本工程有关的规划有：《铁西片区控制性详细规划》和、《岳阳市中心城区排水专项规划》（2012—2030）。 ①、排水体制：雨污分流制。 ②、雨水系统：雨水管渠根据道路控制点高程，一般沿道路布置，就近排入水体。根据现状地势情况及水系分布，区域雨水均属于东洞庭湖。 ③、污水排放及处理：汴河园路属于马壕污水处理厂的纳污范围。 依据规划本工程雨污分流制设计市政道路排水管网，并为道路周边今后发展的住宅小区和商业区提供雨污水预留井。 （3）管道设计 雨水管道：D600雨水口连接管采用HDPE塑钢缠绕管，环刚度≥8KN/m2，电热熔带连接接口：D600及以上的雨水主管，采用Ⅱ级塑钢混凝土承接口管橡胶圈接口。管道每隔500m左右设置一座排水检查井，检查井采用φ1000mm砖砌圆形排水检查井。雨水口采用偏沟式单箅雨水口。 污水管道：管径DN≤800的排水管采用钢带增强HDPE缠绕波纹管电热熔接口，环刚度≥8KN/m2，管道DN>800的排水管采用Ⅱ级塑钢混凝土承接口管橡胶圈接口。管道每隔500m左右设置一座检查井，采用φ1250mm砖砌圆形排水检查井。 （4）排水工程设计 ①雨水工程：汴河园路雨水管双侧布置在机动车道下，距离道路路缘石2米处。 汴河园路平面设计：汴河园路雨水经收集后由南往北至道路终点汇入交汇处的洞庭北路已有的雨水主干管后进入南湖最终汇入东洞庭湖内。 经根据地形图和现场踏勘，保持道路两侧水系平衡，本次设计汴河园路沿线需布设3道横路箱（管）涵。位置分为位于桩号k0+380、k0+850以及k1+460附近。 ②污水工程：汴河园路污水经收集后由南往北至道路终点汇入交汇处的洞庭北路污水主干管后最终排入马壕污水处理厂处理达到后排入东洞庭湖内。 3.4.9管线工程 本路段按市政道路要求和市规划局相关要求，同步设计市政管线，本工程路幅宽度标准横断面图方案为25米，管线采用道路单侧布置管线，道路中心线以东西两侧设置雨水管，道路中心线以西设置污水管，道路西侧依次为电信、路灯及燃气；道路东侧依次为给水、路灯及电力。在管线之间遇到碰管时，按以下原则处理：未建管线让已建管线、小管线让大管线、临时管线让永久管线、压力管线让重力管线、可弯曲管线让不易弯曲管线、检修次数少的，方便的管线让检修次数多的，不方便的管线。 - 4、工程占地与拆迁 #### 4.1 工程占地 根据建设方提供资料，本项目占地面积为84.6亩，道路占地类型主要为际华三五一七废弃仓库、车间、铁路以及荒地和宅基地。 #### 4.2 工程拆迁与安置 本项目建设过程中，沿线需拆迁房屋建筑面积共7500m2（大部分为际华三五一七建筑），涉及拆迁居民10户，均为工程拆迁，不涉及环保拆迁。拆迁安置工作由岳阳楼区政府和统一安排，拆迁户以经济补偿与集中安置相结合的方式进行补偿安置。拆迁责任方应按照国家相关规定、《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》以及《岳阳市人民政府关于公布岳阳市征地补偿标准的通知》进行补偿安置。 工程占地及拆迁见表1-9。 表1-9 征地拆迁表 项目; 单位; 数量; 备注. 征 地 用 土; 际华三五一七废弃仓库、车间; 亩; 22. 铁路; 亩; 6. 荒地; 亩; 54.6. 宅基地; 亩; 2. 合计; 亩; 84.6. 拆迁房屋; m2; 7500. #### 注：项目建设须拆除际华三五一七部分废弃铁路，长度为800m。拆除前，建设单位须取得铁路部门同意的意见后，方可施行。 #### 5、土石方平衡 根据项目可行性研究报告，本项目土石方工程中挖方70312m3，剥离表土1253m3。表土暂时堆存于路线主体工程区两侧，作为后期道路绿化的表土回填；其余土石方部分用于路基回填，填方为56184m3，为路基回填，多余土石方量为14128m3。项目多余委托岳阳市渣土办管理调运，不另外设置弃土场。 各工程的土石方平衡情况详见表1-10。 表1-10 本项目土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目; 表土; 土石方; 合计. 挖方; 1253; 70312; 71565. 填方; 1253; 56184; 57437. 调入; 0; 0; 0. 调出; 0; 14128; 14128. #### 6、筑路材料及运输条件 #### 6.1 筑路材料 岳阳市域筑路材料较为丰富，石料、砂砾料、石灰等来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输均比较方便。 表1-11 工程材料消耗一览表 指标名称; 单位; 数量; 来源. 钢材; t; 35; 外购. 水泥; t; 240. 沥青混凝土; t; 840. 生石灰; t; 120. 砂、砂砾; m3; 145. 片石; m3; 75. 碎（砾）石; m3; 165. 块石; m3; 128. - 木材：本项目所需木材可道附近林场购买。 - 水泥：可从临湘市采购。 - 沥青及钢材：可从岳阳市、武汉市等地采购。 - 片石：项目区域内的许市石料场，运输方便，已大规模开采，为良好块片石料场。 - 碎石：临湘市内的白云采石场，岩石坚硬，岩层裸露，已大规模开采，是很好的碎石石料场。 - 砂、砾、卵石：长江沿岸砂、砾、卵石储量较丰富，但含泥较多。 #### 6.2 运输条件 沿线公路、铁路交通均较为发达，机具等可通过洞庭北路、巴陵路、临湖公路等路线运达工地，施工运输条件好。 - 7、项目建设进度 根据项目工作内容，预期项目周期16个月，其中建设工期约7个月。根据工程需要，制定工程实施进度计划如下： 2016年03月 前期调查及初步方案研究 2016年04月 可行性研究报告、立项报批 2016年05月~6月 勘察设计招标 2016年7月 项目初步设计 2016年8月 施工图设计 2016年9月 监理、施工招标 2016年10月~2017年03月 项目施工建设 2017年04月 工程竣工验收完毕 - 8、项目用地周边环境及发展概况 项目拟建道路沿线两侧现状主要以零散分布的居民点、雅典家园小区、三五一七家属区和荒地以及三五一七厂区为主。根据岳阳市铁西片区控制性详细规划，汴河园路为城市次干道，沿线两侧用地大部分规划为居住用地和商业办公用地（见附图5）。 - 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，涉及总面积为84.6亩，道路现状为主要为现有际华三五一七废弃铁路和仓库、生产车间、宅基地和荒地，植被以灌草丛为主，植被覆盖率不高。 项目道路建设过程中涉及的待拆迁3517工厂车间主要为橡胶配件生产车间、其它建筑主要为石灰库、办公楼、胶鞋产品库；涉及的原辅材料和产品、设施设备详见表1-12至1-14。 表1-12 橡胶配件车间主要设备 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 平板硫化机; 63T; 台; 30. 2; 平板硫化机; 100T; 台; 4. 3; 平板硫化机; 160T; 台; 10. 4; 平板硫化机; 200T; 台; 1. 5; 平板硫化机; 250T; 台; 1. 6; 平板硫化机; 600T; 台; 2. 7; 平板硫化机; 800T; 台; 1. 8; 平板硫化机; 1200T; 台; 1. 9; 平板硫化机; 2000T; 台; 1. 10; 开炼机; ф400; 台; 2. 11; 开炼机; ф250; 台; 1. 12; 挤出机; ф150; 台; 2. 12; 平板硫化机; 2RT-200; 台; 10. 13; 平板硫化机; 4RT-400; 台; 10. 14; 平板硫化机; 6RT-600; 台; 15. 15; 角式注射机; 550T; 台; 30. 16; 角式注射机; 800T; 台; 40. 17; 注压机; 100T; 台; 5. 表 1-13 配件车间产品方案 产品; 给排水密封胶圈; 吨/年; 1000. 特种功能型密封胶圈; 1000. 新式配件; 1500. 合计; 3500. 表 1-2 橡胶配件制品主要原料使用情况 序号; 材料名称及规格; 单位; 橡胶制品. 1; 1502丁苯胶; t; 500. 2; 3#进口烟胶; t; 900. 3; 顺丁胶; t; 180. 4; 1#标准胶; t; 600. 5; 三元乙丙橡胶（4640）; t; 520. 6; 炭黑; t; 600. 7; 活性氧化锌; t; 50. 8; 石蜡; t; 15. 9; 三级硬脂酸; t; 30. 10; 增粘树脂; t; 60. 11; 微晶纳; t; 10. 12; 硫磺; t; 20. 13; 防焦剂CTP; t; 4. 14; 橡胶隔离剂; t; 10. 15; 消泡剂; t; 15. 16; 促进剂DM; t; 3. 17; 促进剂CZ; t; 30. 项目用地及周边工业企业污染源主要为际华三五一七橡胶制品有限公司生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废弃物。 际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“际华三五一七”）位于岳阳市洞庭北路，是际华集团股份有限公司的全资子公司，前身为始建于1951年的中国人民解放军第三五一七工厂，是新中国成立后率先建成的军队新式装备胶鞋的研制生产基地，是胶布鞋靴行业最大的军需物资保障供应商。公司现有厂区处在岳阳市核心地段，紧邻岳阳楼、洞庭湖风光带重点景区。根据《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》（岳政办发〔2010〕8号），际华三五一七橡胶制品有限公司被纳入首批“退二进三”计划的企业；根据《铁西片区控制性详细规划-土地利用规划图》（附图5），项目用地红线范围规划为住宅用地、商业用地等，第二产业全部退出。 为此际华三五一七橡胶制品有限公司将现有厂区第二产业整体搬迁至湖南城陵矶临港产业新区产业核心区，该项目目前已经正在紧张建设中，预计2016年年底完成，届时现有厂区将整体搬迁至新厂区内，本项目道路即可开工建设，根据南京科泓环保技术有限责任公司编制的《际华三五一七橡胶制品有限公司整体搬迁项目环境影响报告书》（报批稿2013、3）内容中对现有厂区污染源的现状监测与调查内容，现有厂区污染源排放情况汇总见表 1-1。 表 1-15 现有厂区污染物排放情况汇总 项目; 产污环节; 污染物; 排放情况. 排放浓度（mg/m3）; 排放量(t/a). 废气; 燃煤锅炉; 烟气量; /; 4.1×108m3/a. 烟尘; 274.3; 112.46. SO2; 1123; 460.43. NOX; 578.9; 237.35. 橡胶硫化; 废气量; /; 2.6×105m3/a. SO2; 582; 1.51320. 甲苯; 0.9; 0.00023. 非甲烷总烃; 4.3; 0.00112. 炼胶; 废气量; /; 6.22×107m3/a. 甲苯; 6.12; 0.38. 非甲烷总烃; 5.74; 0.36. 乳化胶配置; 废气量; /; 2.07×107m3/a. 氨气; 4.43; 0.09. 胶鞋蒸缸; 废气量; /; 5.23×105m3/a. SO2; 964.3; 0.5040. 烟尘; 183.6; 0.0960. 甲苯; 0.28; 0.0001. 非甲烷总烃; 0.74; 0.0004. 橡胶制品压延; 废气量; /; 1.56×107m3/a. 甲苯; 5.71; 0.09. 非甲烷总烃; 5.38; 0.08. 分解式雨衣车间; 废气量; /; 1.73×107m3/a. 非甲烷总烃; 0.81; 0.01. 废水; 印染车间; 废水量; /; 825730. SS; 59.6; 49.2. 石油类; 1.15; 0.9. COD; 211; 174.2. BOD5; 84.6; 69.9. 锅炉除尘废水; 水量; /; 737924. SS; 97; 71.6. 硫化物; 0.003; 0.002. 乳胶生产 清洗废水; 水量; /; 1617. SS; 226; 0.365. 氨氮; 89.6; 0.145. COD; 352; 0.569. BOD5; 127; 0.205. 石油类; 0.99; 0.002. 生活污水; 水量; /; 1920934. COD; 52.6; 101.041. BOD5; 21.4; 41.108. 氨氮; 11.3; 21.707. SS; 26.4; 50.713. 动植物油; 1.15; 2.209. 固废; 锅炉车间; 炉渣及炉灰; 5000. 生产车间; 边角料; 20. 不合格品; 18. 废包装; 6. 机修车间; 机修废物; 废机油0.05t/a，油抹布300块/a. 生活办公; 生活垃圾; 500. 工程搬迁可能存在的环境问题：①搬迁运输过程中运输车辆所产生的交通噪声； ②搬迁所遗留的固体废物对原址的影响。 针对搬迁过程中可能产生的环境问题，提出以下污染防治措施： ①搬迁运输车辆禁止鸣笛，限制车速； ②一般固体废物集中收集后由环卫部门送至垃圾处理场处理；危险废物分类收集，送至有资质的单位处理。 环评要求，厂区整体搬迁至新址后，应立即聘请专业机构对医院现址进行场地风险评估。根据场地风险评估结论及现址土地未来规划用途，决定是否需要开展污染场地修复，并通过环保部门验收。 采取上述措施后现有的环境问题将得以改善，现有厂区运过程中所在地所产生废水、废气、废渣及噪声影响也随之消失，不会再有遗留问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 本项目位于岳阳市铁西片区，起点为巴陵西路，终点为洞庭北路，交通便捷。具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。项目所在地地质结构稳定，地震烈度7度。 钻探资料表明，场地地层相对稳定，勘察区未见岩溶、土洞、可液化地层、活动性断裂、危岩（崩塌）等不良地质现象，但有淤泥质粉质粘土软弱夹层存在，地质构造相对简单，属抗震不利地段。岩土层位连续稳定，无溶穴、破碎带分布。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关标准判定，该场地属不均匀地层，然场地稳定，适宜建筑。 三、气候、气象 岳阳市地处东亚季风区，属北亚热带气候。四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，水热资源丰富；受季风气候影响，降雨量集中于雨季的4至7月；受长江与洞庭湖大型水体之调节，夏季最高温度未超过40℃，冬季严寒期短，有的年份无严寒期，年主导风向为NNE，冬季一月主导风向为NNE，盛夏七月主导风向为SSE。其主要气象参数如下： (1)气温（℃） 年平均气温 17.1 最热月（7月）平均气温 29.1 最冷月（1月）平均气温 4.7 极端最高气温 39.3 极端最低气温 -11.4 (2)降水（mm） 年平均降雨量 1271.4 极端年最大降雨量 2336.5 极端年最小降雨量 787.4 最大日降雨量 246.1 (3)相对湿度（%） 年平均相对湿度 78 最热月平均相对湿度 75 最冷月平均相对湿度 77 (4)蒸发（mm） 年平均蒸发量 1392.4 (5)风速（m/s） 年平均风速 2.9m/s (6)冻土（cm） 冻土 5 (7)地震烈度7度 (8)十年一遇最大降雨量 1679.4 mm 三十年一遇最大降雨量 1856.9 mm (9)十年一遇日最大降雨量 161.6 mm 三十年一遇日最大降雨量 191.0 mm 四、水文 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 五、土壤、动植物 岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林绿地面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率31.3%。项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、行政区划和人口 岳阳古称巴陵，又名岳州，是一座有2500多年历史的文化名城。位于湖南省东北部，与湖北、江西两省相邻，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。现辖2个县级市、4个县、3个城市区和岳阳经济技术开发区、洞庭湖风景区、屈原管理区，总面积15019.2平方公里，总人口550万，其中市区面积824.4平方公里，城市人口95万，综合经济实力仅次于省会长沙，居湖南第二位。 二、社会经济状况 2015年，市委、市政府认真贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的各项政策措施，坚持“一张蓝图干到底”，国民经济在新常态下平稳运行，结构调整出现积极变化，发展基础不断夯实，民生事业持续改善，实现了经济社会持续健康发展。 年末全市常住人口为559.51万人，比上年末增加3.61万人，其中城镇常住人口为292.58万人，占总人口比重为52.29%。全年出生人口7.3万人，出生率为13.09‰；死亡人口3.76万人，死亡率为6.74‰；自然增长率为6.35‰。 年末全市GDP达2886.3亿元，比2010年基本翻一番，年均增长10.9%。规模工业增加值年均增长12.8%，固定资产投资、社会消费品零售总额、公共财政预算收入、城乡居民人均可支配收入分别达2154.7亿元、1020.6亿元、302.8亿元、25202元和12091元，年均分别增长27.7%、14.4%、16.7%、10.8%和13.9%。县域经济实力增强，经开区公共财政预算收入突破30亿元，6个县市区过10亿元，汨罗进入全省县域经济十强。 转型升级取得新成效。三次产业结构继续优化，由“十一五”末14∶54.2∶31.8调整为11∶50.1∶38.9。形成石化、食品两大千亿产业和10个省级以上工业园区，湖南岳阳绿色化工产业园获批国家首批低碳工业试点园区，岳阳电子商务产业园获批国家电子商务示范基地。2015年全市园区工业增加值占规模工业比重60.1%，非公经济占GDP比重62.1%，高新技术产业占GDP比重18.6%，较2010年提高6.1个百分点。实现旅游总收入332.7亿元，年均增长26.5%。市级以上农业产业化龙头企业267家，农业综合机械化水平67%，完成环洞庭湖基本农田建设重大工程，屈原、华容跻身国家现代农业示范区，君山获评全国农产品质量安全示范区，岳阳县获评全国绿色食品原料标准化生产基地。 三、岳阳市铁西片区控制性详细规划 1、规划范围：3.24 km2 东以京广铁路、建设北路、九华山路为界，西抵洞庭湖东岸线，南靠红船厂路、鄢家冲路，北至沿湖大道、沿湖风光带（一期）外滩。 2、规划目标：进一步完善城市功能，在保护城市生态环境，处理环境保护与城市建设两者的关系的前提下，调整用地结构，促进土地集约高效使用，高标准配置相关公共服务设施，加快城市建设提质更新，营造和谐社会。 3、规划布局：“一环、一带、三心、三区”。 一环：将汴河园路、巴陵西路和洞庭路共同组合成为一个城市景观环，连接三心，融通水、城，打造岳阳黄金旅游圈，变旅游点为旅游区。 一带：指沿湖风光带，范围包括北接沿湖风光带一期工程，南至红船厂路，东抵洞庭路、沿湖大道，西临洞庭湖岸线。 三心：包括岳阳楼观光旅游核心、九华山工业遗迹休闲旅游核心和梅溪桥老城区商贸核心。 三区：指岳阳楼文化旅游—居住生活区、九华山居住生活区和梅溪桥商贸—居住生活区等三个功能区片。 4、道路交通规划 本规划区道路分为主干路、次干路、支路三个等级，形成“二纵二横”的主干道网络骨架。其中“两纵”分别为沿湖大道—洞庭路、建设路；“两横”分别为枫桥湖路和巴陵西路。 本次规划重点在根据城市主次干道及用地现状，构建科学合理的次、支路网，解决城市交通及居民出行的问题。规划确定主干道路幅宽度35m～60m，次干道规划路幅宽度25m～35m；支路规划红线宽度为25米以下。 5、绿地系统规划 规划将集中绿地、开敞绿带融为一体，构筑“一带、两片、三轴”点线面相结合的绿地及公共开放空间系统。 “一带”指沿湖风光带； “两片”以九华山为中心的绿化休闲片区，以及以洞庭路为轴的文化旅游片区。 “三轴”指规划沿洞庭路的文化旅游轴线、汴河园路创意休闲旅游轴线、巴陵西路城市景观轴线，可大大改善城市的界面空间景观，形成绿化廊道； 6、市政公用设施规划 ①给水工程规划 根据各项用地规划面积，预测铁西片区最高日用水量为2.00万m³/日, 片区管网采用环状管网供水，由一水厂供水。 ②排水工程规划 规划采用截流式合流制，预测铁西片区最高日污水量为1.70万m³/日。整个规划范围排水分五个排水分区。纳入岳阳市污水处理系统统一处理，巴陵西路以北用地污水经收集后就近排入片区外的马壕污水处理厂，巴陵西路以南用地污水经收集后就近排入片区外的南津港污水处理厂。雨水管渠根据道路控制点高程，一般沿道路布置，就近排入水体。 ③电力规划 本区电源主要由110KV配电线路接自220KV洛王变电站。预测铁西片区用电负荷为5.99万千瓦。区内10kv配电线路均采用电力电缆沿电缆沟（或电力排管）敷设，电缆沟布置在道路的西、北面人行道下，距道路侧石线3.0-5.0米，对于区内主干路应双侧布置电缆沟。 ④讯规划 根据各项用地规划面积，预测规划片区市话容量约为3万门。规划建立信息中心，包括模块局、电信营业厅。规划片区邮政所布局按最大服务半径800米设置，共设12个。邮政所每处建筑面积约300m2，可结合小区公建临街设置。 ⑤燃气规划 该片区以天燃气为主要气源，管网从南湖大道旁的燃气调压站接出。本片区燃气管道均采用下地暗敷，管道按输送天燃气的标准设置。 四、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 东洞庭湖; 渔业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 距拟建道路两侧红线40m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准；道路红线40m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价采用岳阳市监测站在南湖风景区的常规监测点2016年3月的监测数据，监测点位于炮台山路起点东南侧约1.7km处，因此数据可以满足项目评价要求。 （1）监测时间：2016年3月 （2）监测布点：苗圃楼顶，位于道路起点南2.5km处 （3）监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（％）. PM10; 南湖风景区; 51-99; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. SO2; 20-55; 150（ug/m3） （日均值）; 0; 0. NO2; 11-76; 80（ug/m3） （日均值）; 0; 0. PM2.5; 40-67; 75（ug/m3） （日均值）; 0; 0. CO; 0.698-0.979; 10（mg/m3） （小时均值）; 0; 0. 臭氧; 14-121; 200（小时均值）; 0; 0. 根据监测结果可知，项目所在区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地表水环境 根据片区控制性详细规划，汴河园路沿线收集的污水进入马壕污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖，雨水排入洞庭北路雨水管网最终进入东洞庭湖内；根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005及岳阳市人民政府办公室文件关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知：东洞庭湖水域功能属于一般渔业用水，执行III类标准。本次地表水环境质量现状评价，收集了岳阳市环境监测中心2014年对东洞庭湖水质常规监测数据。 （1）东洞庭湖常规监测断面 W1：扁山断面； W2：东洞庭湖断面； W3：岳阳楼断面。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、石油类、阴离子表面活性剂、汞、氰化物、六价铬，共13项。 （3）采样时间与频率：监测时间为2014年1月至12月。 （4）采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 （5）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （6）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （7）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 2014年东洞庭湖水环境质量现状结果统计表[单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.58-8.04; /; /; /; 6~9. DO; 5.3-9.0; 8.09; /; /; ≥5. COD; 5-19; 9.17; /; /; ≤20. BOD5; 1.8-3.2; 2.27; /; /; ≤4. NH3-N; 0.034-0.273; 0.218; /; /; ≤1. TP; 0.03-0.05; 0.04; /; /; ≤0.05. 总氮; 0.15-0.89; 0.56; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 200-5400; 1563; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; /; /; ≤0.2. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.001ND; 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. W2; pH; 6.6-8.04; /; /; /; 6~9. DO; 5.3-12.1; 8.42; /; /; ≥5. COD; 5-17; 9.22; /; /; ≤20. BOD5; 2.0-2.1; 2.06; /; /; ≤4. NH3-N; 0.218-0.247; 0.234; /; /; ≤1. TP; 0.032-0.05; 0.041; /; /; ≤0.05. 总氮; 0.39-0.92; 0.71; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 200-2400; 1100; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; /; /; ≤0.2. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.001ND; 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. W3; pH; 6.58-8.11; /; /; /; 6~9. DO; 5.8-11.3; 8.0; /; /; ≥5. COD; 6-13; 8.72; /; /; ≤20. BOD5; 0.3-3.9; 2.63; /; /; ≤4. NH3-N; 0.051-0.688; 0.282; /; /; ≤1. TP; 0.02-0.045; 0.037; /; /; ≤0.05. 总氮; 0.28-0.75; 0.43; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 80-3300; 1654; /; /; ≤10000. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; /; /; ≤0.2. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; /; /; ≤0.001. 氰化物; 0.001ND; 0.004ND; /; /; ≤0.2. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 由表3-2可以看出，项目纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在地表水环境质量现状较好。 三、环境噪声 （1）监测布点 根据工程特点、沿线环境敏感点及噪声源情况，监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法进行布点，本次监测共选择5处有代表性的敏感点进行了声环境现状监测，监测点位分布详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测布点一览表 编号; 测点名称; 桩 号; 监测点位情况; 测点位置. N1; 庙前街社区居民点; K0+100; 路西侧，距路红线约15m; 设在临路第一排房屋前1 m处，测点高度均为离地1.2 m。. N2; 雅典家园小区; K0+300; 路西侧，距路红线约10m. N3; 三五一七职工医院; K0+580; 路西侧，距路红线约40m. N4; 洞庭湖学校; K0+620; 路东侧，距路红线约70m. N5; 三五一七家属区; K1+100; 路西侧，距路红线约25m. （2）监测时间与频次：2016年8月27日，连续监测一天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00～22：00；夜间：22：00～次日6：00。监测分昼间、夜间，每次连续监测20分钟。 （3）监测方法：按照《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623-93）中有关规定进行。 （4）评价因子：等效连续A声级Leq。 （5）监测结果及分析：由监测结果可知，项目5个噪声监测点昼、夜间噪声监测值均优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，表明拟建道路沿线区域声环境质量现状良好。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 测点名称; 监测时间; 监测结果; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 庙前街社区居民点; 8月27日; 53.5; 43.5; 60; 50. 雅典家园小区; 8月27日; 51.4; 42.7; 60; 50. 三五一七职工医院; 8月27日; 50.1; 39.5; 60; 50. 洞庭湖学校; 8月27日; 51.2; 38.8; 60; 50. 三五一七家属区; 8月27日; 54.3; 42.9; 60; 50. 四、生态环境质量现状与评价 项目拟建地属于城区建成区，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群为厂区绿化植被和沿线的草丛，整个评价区无裸露的山地。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，没有裸露空地，水土保持能力较强，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，项目评价范围内无饮用水源保护区、风景名胜区和自然保护区。根据对区域的现场踏勘调查，确定主要环境保护目标见表3-5至表3-8。 1、地表水环境保护目标 项目的水源接至已建好的洞庭北路的城市供水管道，由岳阳市自来水有限公司供应。评价范围内水域无饮用水源取水口，无饮用水功能。根据工可资料，本工程沿线无跨河桥梁，道路雨水由管道收集后排入洞庭北路雨水管网最终进入东洞庭湖内，本次评价的主要水环境保护目标详见表3-5。 表3-5 主要水环境保护目标 序号; 保护 目标; 方位、距离; 水体 功能; 水质标准; 工程环境影响. 1; 东洞庭湖; 道路终点西面，150m; 渔业 用水; 地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准; 建筑材料运输和存储；路基挖方、填方工程等；污水排放及危险品运输风险；路面径流等。. 2、生态环境保护目标 本项目不在水源保护区、自然保护区及风景名胜区内，评价区内没有发现有国家重点保护的珍稀濒危植物和重点保护的野生植物。项目建设应保护施工沿线的植被、动物等，其数量和生物量不因本项目的施工和营运而明显减少。本次评价的主要生态环境保护目标详见表3-6。 表3-6 生态环境保护目标一览表 敏感目标; 详细情况; 工程可能污染或破坏行为. 水土流失; 道路沿线，重点为主体工程区; 项目永久占地，施工场地等临时占地. 占用土地; 土地被侵占，地表裸露，降低土壤肥力; 减少占地，表土剥离. 陆生植被; 区内主要由荒地、宅基地及工业用地组成，植被以灌木杂草为主; 临时占地、植被破坏、景观不协. 陆生动物; 项目为城市主干道，动物主要有田鼠、蛇等本地常见物种，未发现珍稀频危动物; 生境影响、阻隔影响. 区域景观; 城镇景观; 景观与周围相协调. 生态结构完整性; 道路造成生态断裂; 道路分割、阻隔. 3、社会环境保护目标 主要包括受征地拆迁影响的居民（城镇、村）、沿线基础设施等。详情见表3-7。 表3-7 主要社会环境保护目标 编号; 主要保护对象; 社会环境影响; 保护措施. 1; 工程沿线受征占地、拆迁影响的居民; 受拆迁影响的居民 生活质量; 合理补偿，拆迁户生产生活条件不低于现状；对占用土地进行补偿，复垦临时占地。. 2; 交通安全; 车辆将会曾多，容易发生交通事故; 加强管理，完善标示标牌. 3; 市政基础设施（电力、电信、通讯设施、综合管线）; 保障区域市政基础设施安全; 选线避让主要电力、电信、通讯设施和综合管线，减少对沿线市政基础设施的迁改和占用；避免施工人为破坏沿线市政基础设施. 4; 交通阻隔; 施工期局部交通拥堵，营 运期道路阻隔; 施工期协调好施工安排和交通通行安排，营运期不封闭道路，与交叉道路合理衔接. 4、大气、声环境保护目标 （1）、临时工程保护目标 项目设施工场地1 处，位于道路K0+250东侧，施工场地占地主要为荒地，其100m范围内无敏感点。 （2）、道路工程保护目标 本工程沿线目前敏感点为庙前街社区居民点、雅典家园小区和新建三五一七家属区、三五一七职工医院、洞庭湖学校及三五一七家属区，根据岳阳市铁西片区控制性详细规划片区控制性详细规划（附图3）可知，道路东侧中远期未规划新的敏感目标。 下表中敏感点为本项目周边现有敏感点，距道路中心线200m范围内的大气、声环境敏感点主要为沿线居民，详见表3-8，表中敏感点为本项目工程拆迁完毕后情况。

表3-8     拟建道路沿线声环境和大气环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 桩号 | 距道路最近中心线/红线 | 目标简介 |  | 第一排建筑情况（距离为距红线距离） |  |  |  |  |  | 实景图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声环境4a类 | 声环境2类 | 户数 | 层数 | 距离范围 | 高差 | 朝向 | 环境特征 |  |
| 1 | 庙前街社区居民点 | K0+10- K0+120 | 东西两侧，27.5/15m | 20户/70人 | 30户/100人 | 50户/170人 | 1-6F | 15-200m | 0m | 侧对 | 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金 |  |
| 2 | 雅典家园小区和新建三五一七家属区 | K0+200- K0+450 | 东西两侧，22.5/10m | 50户/180人 | 250户/800人 | 300户/980人 | 6F | 10-200m | 0m | 侧对 | 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金 |  |
| 3 | 三五一七职工医院 | K0+550- K0+600 | 西侧， 52.5/40m | / | 100张床位 | / | 3-6F | 40-100m | 0m | 侧对 | 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金 |  |
| 4 | 洞庭湖学校 | K0+600- K0+650 | 东侧， 82.5/70m | / | 约500人 | 约500人 | 3-6F | 70-150m | 0m | 侧对 | 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金 |  |
| 5 | 三五一七家属区 | K0+800~ K1+1500 | 东西两侧，37.5/25m | 100户/350人 | 700户/2500人 | 800户/2850人 | 6F | 25-200m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金 |  |
| 6 | 材料及渣土运输线路周边居民敏感点 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 房屋以1～3层楼房为主，砖混结构，质量较好，窗户为铝合金形式。主要噪声源为社会生活噪声 | / |

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水 根据岳阳市地表水环境功能区划，项目区域地表水体东洞庭湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; DO; BOD5. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≥5; ≤4. 总磷; 粪大肠菌群; 总氮; SS. ≤0.2; ≤10000; ≤1.0; ≤30. 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范(GB/T15190-2014)（8.3.1.1）内容道路两侧40m内的区域中①临路以高于三层楼房（含三层）的建筑为主的区域，第一排建筑物面向道路侧的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，第一排建筑物以外的区域执行2类标准；②临路以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主的区域执行4a类标准；③医院、学校等特殊敏感区域执行2类标准。道路红线 40m 以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2; 60; 50; 混合区. 4a; 70; 55; 交通干线两侧. 一、大气污染物： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织标准。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1.0. 二、废水： 项目废水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. 一级标准; 6～9; 70; 100; 20; 15. 三、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 四、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为城市道路建设项目，沿线不设收费站、服务区、养护工区，无总量控制指标建议。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为市政基础设施建设项目，属于“非污染生态影响项目”。本工程的实施包括施工和运营二个方面，环境影响主要为施工期各类施工活动对区域生态环境的影响及营运期噪声、道路扬尘的影响。 1、施工工艺和场地布设 1.1、施工工艺 本项目施工主要包括道路路基、交叉工程、排水及防护等工程土石方开挖及填筑、建筑物砼工程及砌石工程施工，主要项目施工工艺如下： （1）路基：路基土石方以机械施工为主，并尽可能纵向调配利用，填方尽量取用挖方土石，填方路基施工时应分层铺筑，均匀压实，要注意每次摊铺的厚度及压实度，采用重型击实实验的路基压实度标准，以保证路面有良好的支承条件；尤其桥头接线高填土段不可留有空缺；土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间，废方应在指定地点堆放。 路基防护主要是依据工程地质、水文条件及填挖高度分别处理，路堤通过水塘地段设置浆砌片石护坡，其它路堤采用草皮护坡，路堑防护主要采用护面墙、骨架草皮、喷播草籽等型式。防护工程的工期与排水工程工期安排相结合，对填方路段的挡土墙，先砌筑一定高度，再把路基填筑到一定的高度。 （2）路面：路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 （3）交通管制：为保证施工正常进行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，以保证工程的顺利进行。 1.2、施工场地布置 沥青搅拌站和混凝土搅拌站：项目所需沥青和混凝土全部采用外买，不设置沥青搅拌站和混凝土搅拌站。 施工营地：施工营地租用当地房屋，不专设施工营地。 施工场地：项目设有一个施工场地（施工生产区），位于道路K0+250东侧，占地面积1.5亩。项目施工生产区占地类型为荒地，与周围居民较远。临时施工场地包括木材钢筋场地、沙石料场及其它材料存放工棚等。 临时堆土场、堆料区：利用道路用地红线范围内面积设置，不再另行征地。 取弃土场：由土石方平衡可知，项目弃方为2690m3，因此不存在取土场。多余土方在外运至渣土部门指定地方填埋，本项目不在另外设置弃渣场。 2、工艺流程及产污环节 噪声、扬尘 噪声、固体废弃物 扬尘、噪声 绿化等施工 土地平整 土建施工 道路铺设 工程验收 运行使用 建筑拆迁 初期雨水、沿线垃圾 施工废水、建筑垃圾 施工期 运营期 图5-1 工艺流程及产污节点 ### 一、施工期污染工序 1、施工废水 本项目不设施工营地，没有涉水桥梁，因此项目废水主要为施工废水，施工过程中生产废水污染包括： 施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生的少量含油污水，及施工机械或运输车辆的冲洗废水，产生量约为5m3/d，主要污染物为石油类、SS，产生浓度分别约为8~10mg/L、300~350mg/L。 2、施工大气 施工期主要大气污染物为扬尘、沥青烟气和施工机械和车辆排放的尾气。 （1）施工期扬尘 扬尘主要污染环节为施工车辆行驶产生的道路扬尘、土石方的开挖和回填等作业及建筑物拆除产生的扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量三级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200 米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，车辆运输产生的二次扬尘对项目物料运输沿线、施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 建筑物拆迁、路面施工、干燥地表的开挖等也将产生粉尘。施工期间，原植被被破坏后，地表裸露，水分蒸发，地表土层形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大或是回填土方时，会产生粉尘污染，这是不容忽视的。 由施工产生的粉尘悬浮在空气中，被施工人员和周围居民吸入后，可以引发各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病源细菌，还会传染其他疾病，影响施工人员和周围居民的身体健康。 （2）沥青烟气 本项目全线采用沥青混凝土路面，沥青在摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，其中THC和BaP为有害物质。 （3）施工机械以及大型运输车辆燃油废气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC 、颗粒物、CO、NOX 等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆·km、HC 2.08g/辆·km、NO210.44g/辆·km。 - 施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声。据调查，国内目前常用的筑路机械主要有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 轮式装载机; 5m; 90. 2; 平地机; PY16A; 5 m; 90. 3; 振动式压路机; YZJ10B; 5 m; 86. 4; 双轮双振压路机、三轮压路机; CC21; 5 m; 81. 5; 轮胎压路机; 5 m; 76. 6; 摊铺机; ZL16; 5 m; 87. 7; 推土机; T140; 5 m; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C; 5 m; 84. 9; 搅拌机; 2m; 79. - 施工固体废物 本项目道路建设中的固体废弃物主要来源于路基施工前的清表土、路基土石方平衡后的废弃土、石方，工程拆迁及工程施工中产生的建筑垃圾，施工人员的生活垃圾。 根据项目可行性研究报告，本项目土石方工程中挖方70312m3，剥离表土1253m3。表土暂时堆存于路线主体工程区两侧，作为后期道路绿化的表土回填；其余土石方部分用于路基回填，填方为56184m3，为路基回填，多余土石方量为14128m3。 工程建设中房屋拆迁会产生一定量的建筑垃圾，其中包括砖瓦、木材、钢材、水泥混凝土、碎石等，道路施工过程会产生一定量的建筑垃圾。 按每拆迁1m2房屋产生1t的建筑垃圾统计，项目拆迁面积7500m2，产生建筑垃圾7500t。这些建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的废土及废砖瓦等，运至指定地点倾倒。建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 高峰时施工人员及工地管理人员约50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约25kg的生活垃圾。定点堆放，委托环卫部门处理。 5、生态影响 施工期生态环境影响主要表现在工程永久占地对沿线荒地的影响；工程占地破坏地表植被、增加水土流失量并造成生物量损失；此外，施工活动地表开挖、建材堆放和施工人员活动可能对植被和景观产生破坏。 6、社会影响 工程拆迁将直接影响被拆迁居民的生活，影响居民原有生活环境和节奏，同时拆迁安置也会带来一定的社会问题，包括被拆迁居民的感情因素以及拆迁补偿等问题。施工也影响沿线群众的出行和安全。 ### 二、营运期污染工序 1、水污染 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 （1）营运期水污染源主要是下雨时路面径流及其夹带的污染物。 道路建成运营后，随着交通量逐年增多，沉落在路面的机动车尾气排放物、车辆油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降雨径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等。 相关研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关，一般较难估算。根据对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料，路面径流污染物及浓度估算值见表5-2。 表5-2 路面雨水中污染物浓度 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4. SS（mg/L）; 231.4～158.5; 158.5～90.4; 90.4～18.7; 100. COD（mg/L）; 87～60; 60～22; 22～4.0; 45.5. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 表5-3 路面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年降雨量(mm); 1271.4. 路面面积(m2); 56453. 径流系数; 0.9. 径流总量(m3); 64597. 年均产生量（t/年）; 6.46; 0.27; 0.61. （2）有毒有害危险品运输泄漏事故对水环境的污染。主要来源于运输危险品的车辆可能发生交通事故造成的危险品泄漏，再经雨水冲刷污染东洞庭湖，但项目所建道路为城市次干道，运载危险品的概率很低，因此事故发生的概率很低。 2、大气污染源 本评价拟根据项目预测交通量、车型构成比、机动车辆尾气主要污染物排放 资料，采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐的行驶车辆排放气态污染物源强计算公式进行估算，计算公式如下： 式中：Qj—j类气态污染物排放强度（mg/s•m）； Ai—i型车预测年的小时交通量（辆/小时）； Eij—汽车专用道路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单位排放因子（mg/辆•m）。 表5-4 车辆单位排放因子Eij推荐值(g/km•辆) 平均车速(km/h); 50.00; 60.00; 70.00; 80.00; 90.00; 100.00. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. THC; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. NOX; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. THC; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10; 9.42; 9.10. NOX; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. THC; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45; 1.38; 1.35. NOX; 10.44; 10.48; 11.01; 14.71; 15.64; 18.38. 注：鉴于环境空气质量标准中只有NO2项，而无NOx项，因此将NOx近似地当做NO2，以下皆同。 拟建道路车辆CO、NOX、THC三项主要污染物的排放源强见表5-5。 表5-5 车辆主要污染物的排放源强 mg/s.m 污染物; CO; THC; NOX. 2018; 2024; 2032; 2018; 2024; 2032; 2018; 2024; 2032. 源强; 昼间小时; 3.24; 5.48; 9.62; 1.42; 2.73; 3.55; 1.23; 1.98; 2.76. 高峰小时; 8.55; 14.13; 22.56; 3.14; 6.27; 8.43; 2.45; 4.22; 6.38. 3、噪声污染 （1）噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 （2）车流量 汴河园路各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测分别见本评价表1-4、1-5。 （3）噪声源强分析 本项目声环境影响评价执行《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 ①车速计算 Vi=k1Ui+k2+1k3Ui+k4 Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见（JTG B003-06）表C.1.1-1。 当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。 根据上述公式计算各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表5-6。 表5-6 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果（单位：km/h） 路段; 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 汴河园路; 2018年; 33.79; 33.96; 23.65; 23.19; 23.67; 23.33. 2024年; 33.58; 33.93; 24.00; 23.30; 23.93; 23.41. 2032年; 33.21; 33.87; 24.37; 23.47; 24.22; 23.53. ②单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射声级。 小型车 LoS =12.6+34.73lgVS+ΔL路面 中型车 LoM =8.8+40.48lgVM+ΔL纵坡 大型车 LoL =22.0+36.321lgVL+ΔL纵坡 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表5-7。 表5-7 各型车平均辐射声级 单位：dB(A) 路段; 时期; 2018; 2024; 2032. 小车; 中车; 大车; 小车; 中车; 大车; 小车; 中车; 大车. 汴河园路; 昼间; 65.70; 64.41; 71.91; 65.60; 64.67; 72.08; 65.43; 64.94; 72.28. 夜间; 65.77; 64.07; 71.69; 65.76; 64.15; 71.74; 65.73; 64.28; 71.82. 4、固体废物 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大，但当运输有害物质的车辆发生倾覆泄漏后，将对道路两侧一定范围内的环境依倾泻物的特性产生相应的不利影响。 5、生态环境影响 营运期生态环境影响以正面效益为主，道路两旁的绿化、临时堆土场的生态恢复等将逐步恢复原有生态环境。不利的影响的影响可能两旁的绿化对临近马路旁边的房屋采光有影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | CO、NOx | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  | 营运期 道路两侧20m处 |  | CO | 4.59~10.82mg/s.m | 4.59~10.82mg/s.m |
|  |  |  | THC | 1.86~3.52mg/s.m | 1.86~3.52mg/s.m |
|  |  |  | NOX | 0.98~2.03mg/s.m | 0.98~2.03mg/s.m |
| 水 污 染 物 | 施工废水 |  | 石油类 | 300-350mg/L | 隔油沉淀后回用 |
|  |  |  | SS | 8-10mg/L |  |
|  | 营运期 路面径流 |  | SS | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 5.08mg/L | 5.08mg/L |
|  |  |  | 油 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
| 固 体 废 物 | 挖方 |  | 弃土 | 14128m3 | 委托渣土部门处理 |
|  | 拆迁固废 |  | 废木料、废弃混凝土 | 7500t | 部分回收利用，剩余部分向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放 |
|  | 施工期生活垃圾 |  | 果皮、纸屑等 | 25kg/d | 环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场 |
|  | 营运期固废 |  | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | － | 经道路养护工人收集后交由环卫部门运出填埋 |
| 噪声 | 交通噪声 |  |  | 最大预测值60.58dB（A） |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 根据现场踏勘，项目沿线为城市建设区，区内无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目建设期主要生态影响为水土流失，对当地生态环境有一定的影响。随着绿化工程、水土保持措施的实施，施工期结束，道路沿线生态环境将得到恢复和改善。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 ## 一、水环境影响分析 （1）施工废水影响 施工期生产废水主要为设备清洗废水、地面冲洗废水、砂石冲洗废水、施工场所初期雨水及道路混凝土养护废水。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L。 生产中尽量采购清洗好的砾石直接用于生产，以减少砾石洗涤废水的产生，少量的砾石洗涤废水与设备清洗废水、场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护，不外排。为了减少养护废水对水环境的影响，在路面养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到水环境中。 采取上述措施后可最大限度减少施工废水对水环境的污染影响。 主要治理措施： 1、施工材料的控制措施 施工材料储存要求：①工程承包合同中应明确筑路和房屋建筑材料（如沥青、油料、粉煤灰、水泥、砂、石料等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在靠近洞庭北路等雨水收集口下水管道附近，以免随雨水冲入下水管道造成堵塞或污染。②施工材料如沥青、油料等有害物质堆放场地应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染。距沿线地表水体200m范围内严禁设立施工临时场地等。 施工材料运输要求：施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料堆放场地应尽可能远离沿线市政道路雨水管网收集口，并用防雨材料遮盖，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入市政雨水管网，造成地表水体水质污染。工程废料要及时清运。 2、施工废水的控制措施 施工过程中，因工程开挖，遇到雨季会引起周边雨水管网及沟渠内水质浑浊，造成水中悬浮物浓度升高。为防止施工队水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械，安排好施工进度。 3、含油污水的控制措施 ①采用施工过程控制，清洁生产的方案进行含油污水的控制。 尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑，冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 ②在不可避免冒、滴、漏油的施工过程中尽量采用固体吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固体物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土场的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的单位进行集中处置。 ③机械设备及运输车辆的维修保养，尽量集中于维修点进行，以方便含油污水的收集，在施工场地及机械维修场所设平流式沉淀地，含油污水由沉淀地收集，经酸碱中和、沉淀、隔油、除渣等简单处理后，油类等其它污染物浓度减小，施工结束后将沉淀池覆土掩埋；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般小于0.5m3/d，因此可全部用固体吸油材料吸收混合后封存外运。 ④对收集的浸油废料采取打包密封后同施工场地其它固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备处理条件的单位和地点。 上述处理措施均为常用处理方法和措施，技术成熟、处理效果好，可以满足本项目处理要求，处理措施投资较小，因此上述措施经济可行。采取上述污染防治措施可避免废水的无序排放，最大限度减小污染物排放对外环境的影响。 ## 二、大气环境影响分析 施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺过程中产生的少量沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。 （1）施工期扬尘影响分析和建议 本项目施工过程中扬尘影响主要产生于：施工过程中水泥、石灰或粉煤灰、砂石、土等装卸作业，路基施工中挖土、填方、推土、挖运土方作业扬尘；物料运送引起的道路扬尘和物料、尘埃散逸；机械作业、运输车辆废气燃油尾气污染；物料堆放期间的风力扬尘。在风速较大、装卸或汽车行驶速度较快的情况下，会引起更多的扬尘。 施工作业扬尘主要集中在路基工程阶段，影响对象主要是施工场界下风向敏感点；作业机械尾气对周围环境影响较小；道路扬尘和堆场扬尘等施工现场产生的扬尘对项目沿线居民点的环境影响较大；其中对环境影响最大的环节在车辆运输。 （2）施工作业扬尘影响分析 根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施（如开放式施工）和土壤、天气较为干燥的条件下，开挖场地的最大扬尘量约为装卸量的1％，在采取一定防护措施（半封闭式施工）和土壤、天气较湿润的条件下，开挖场地的扬尘量约为0.1％。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 （3）运输车辆扬尘影响分析 据有关调查显示，施工工地的扬尘另一个重要影响因素主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。项目100m范围内居民户数为250户，施工期所产生的扬尘将对居民产生一定的影响。本环评建议建设单位在施工过程中降低车速、洒水抑尘等措施，可降低扬尘对敏感点的影响。 （4）风力扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 由于道路施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随其粒径的增大而增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 （5）对环境敏感点防护措施建议 本项目施工期沿线主要敏感点有道路两侧的雅典家园小区、三五一七家属区、医院及洞庭湖学校，施工期间产生的车辆运输扬尘和施工作业扬尘对敏感点的影响较大。为减轻项目施工过程中对环境空气及敏感点的影响，根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）对于扬尘的防治措施，项目建设施工，应采取以下扬尘污染防治措施： ①、整个施工期必须设置2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。运输泥浆、砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。 ②、施工工地周围按要求设置2.0m以上的硬质密闭围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡必须在三通一平前完成，项目所需围挡长度为道路两侧各约500m，于项目用地南、北面与现有道路交汇处各设置1个进出口。出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5m，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。 ③、施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，统一排入现有污水沟渠，禁止将施工污水直接排入沟渠或市政管网。 ④、裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。施工工地闲置3个月以上的，应采用植草等方式，对裸露泥地进行临时绿化；对因施工而破坏的场地外植被，应先行办理临时占绿审批手续，采取覆盖等措施，并在施工结束后及时恢复。所有建设项目应按审批的附属绿化设计方案与主体建筑同步建设，同步验收。 ⑤、建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。超过2天的渣土堆、裸地以及施工场地内堆放的水泥、灰土、砂石等粉状粒状建筑材料应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，所有的粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑥、施工期间，当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止爆破、土方和拆迁施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止爆破和土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，每天不得少于5次，降低施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 ⑦、在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、土壁支撑的工作。灰土拌和站应选址在远离居民集中区的地方，拌和站与周边居民点保持300m以上的距离，且应位于最近的居民点的下风向，减少拌和站对周边居民点的环境空气影响。 ⑧、外购商品沥青和混凝土，不得在施工现场进行沥青熬制和设置混凝土拌和站。建筑施工工程完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准，保持车身清洁，防止运输过程中泥土脱落。加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 ⑨、沿线建筑拆除施工采用人工及机械配合拆除施工方式，禁止采用爆破施工等产生大量粉尘的施工方式。拆除施工前在拆迁区周边设置隔离围挡，拆除产生的建筑垃圾运输采用密闭运输方式，在运输进出口处设置洗车点对进出车辆进行冲洗避免车辆轮胎夹带泥土、弃渣等进出道路。 ⑩装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应进行覆盖，覆盖边缘应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 采取上述措施后，可有效减轻项目施工过程中对环境空气及敏感点的影响，措施合理可行，能做到达标排放。 （6）施工期沥青烟气影响分析和建议 产生环节：道路建设过程中，沥青烟也是一个主要的空气污染源。本项目不设沥青搅拌站，故散发沥青烟主要来自沥青路面施工现场由车辆倾倒时散发大量沥青烟；摊捕、碾压过程中散发的沥青烟。 影响分析：本项目不设沥青制备场，工程所用沥青全部为外购的商品沥青。仅在摊铺过程中有少量的沥青烟，影响范围基本局限在路基两侧10米范围，挥发量较少，对周边环境影响很小。 建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。 （7）施工机械废气影响分析 由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但本项目道路施工路段较短，施工机械设备运行时间较短，故施工机械设备和车辆产生的废气量较少且较分散，其污染程度相对较轻经过空气稀释扩散后，对周边及敏感点空气环境影响较小。 （8）施工期运输环境影响分析 施工期建设过程中需要大量的建筑材料，在运输进入项目区过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，根据建设单位提供的资料，本项目运输沿区内道路运输，因此运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒； ②运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； ③清运城市垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； ④施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 ⑤施工场地需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 ⑥运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 #### 三、声环境影响分析 （1）施工噪声污染源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（装载机、平地机、压路机、推土机、摊铺机、挖掘机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达80～90dB（A）。本评价列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 振动式压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 双轮双振压路机、三轮压路机; 81; 75; 69; 63; 61.5; 57; 55; 51.5; 49. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 搅拌机; /; 79; 73; 67; 63.5; 61; 53; 49.5; 47. #### （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的污染防治措施。 各施工阶段设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： L2=L1-20lgr2/r1（r2> r1）-△L 式中： Li——距声源Ri m处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0 m处的施工噪声预测值，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加： n L=10lgΣ100.1Li i=1 #### （3）施工期噪声影响分析 根据前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，具体见表7-2。 表7-2 施工设备施工噪声的影响范围 施工机械; 限值范围（dB）; 影响范围（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 装载机; 70; 55; 50.0; 210.8. 平地机; 50.0; 210.8. 振动式压路机; 35.4; 200. 双轮双振压路机、三轮压路机; 18.2; 100. 振捣机; 18.2; 100. 推土机; 35.4; 200. 摊 铺 机; 35.4; 200. 轮胎式液压挖掘机; 35.4; 200. 搅拌机; 15.2; 95. 由表7-2可知： ①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广。鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声压级叠加公式进行计算。 ②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地50m以内，夜间将扩大到距施工场地210.8m范围内。从推算的结果看，本项目噪声污染最大的是装载机、平地机，在夜间禁止施工，其它的施工机械噪声影响较小。根据现场调查，雅典家园居民点距本项目最近距离为5m，施工噪声对其影响较大。因此，项目在施工时必须采取措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围居民的影响。 ③由于受施工噪声的影响，距道路施工边界昼间50m以内、夜间210.8m以内的敏感点特别是施工场地及道路沿线210.8m范围内的居民也能会受到施工噪声影响。因此，项目在施工时必须采取措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围居民的影响。 ④随着本工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 #### （4）噪声防治措施 1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必要，并取得环保部门批准外，严禁在晚上22 ：00 ～次日6：00 期间施工，在12 ：00 ～14 ：00 期间应停止高噪声设备作业。 3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其设置在场地中央，为保障居民区有一个良好的生活环境，建议对固定的机械设备入棚操作。 4）采用声屏障措施：在施工边界的敏感目标设置临时声屏障以减轻设备噪声对周围环境的影响。 5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 8）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 9）施工中应使用沥青和商品预拌混凝土，避免在场地内设置搅拌机，减小噪声对项目周边环境噪声的贡献影响。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 ### 四、固废环境影响分析 一般情况下道路建设中的固体废弃物主要来源于路基施工前的清表土、路基土石方平衡后的废弃土、石方及工程拆迁的建筑垃圾，施工人员的生活垃圾。 根据项目可行性研究报告，本项目土石方工程中挖方70312m3，剥离表土1253m3。表土暂时堆存于路线主体工程区两侧，作为后期道路绿化的表土回填；其余土石方部分用于路基回填，填方为56184m3，为路基回填，多余土石方量为14128m3。项目多余委托岳阳市渣土办管理调运，不另外设置弃土场。 工程建设中房屋拆迁会产生一定量的建筑垃圾，其中包括砖瓦、木材、钢材、水泥混凝土、碎石等，共7500t。这些建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的废土及废砖瓦等，运至指定的市政建筑垃圾点倾倒。 根据建设部2005年第139号令《城市建筑垃圾管理规定》：建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件。按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 施工人员的生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。项目施工期固废在采取上述措施后，对环境影响较小。 对于施工场地和临时堆场，环评要求，施工场地土石方临时堆场采取覆盖措施。防止大风条件下堆场产生风力扬尘，以及暴雨期堆场被雨水冲刷产生含泥沙雨水堵塞雨水管道，并对周边居民环境造成影响。土石方开挖后，建设单位应尽量缩短施工周期，尽早开展路基工程以及路面的建设工作，防止土石方开挖后雨季产生坑基积水，漫流对周边居民生活环境造成影响。 ### 五、生态环境影响分析 项目位于城市建成区，项目所占用的土地为荒地和宅基地，对土地利用影响较小，项目建设对生态影响主要体现为水土流失。 由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： （1）与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （2）施工过程中在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）本项目施工路段的泥沙容易随水流进入周边水体，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水经沉沙池沉淀泥沙后用于道路浇洒，避免泥沙直接进入下水道；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。 （4）遇上雨季，对堆料进行防尘网覆盖，防止被雨水冲刷，污染周围环境。路堑边坡开挖前，预先做好截、排水工程，堑顶为土质含有软弱夹层岩石时，天沟及时铺砌或采取其它防渗措施，以减少雨水对路堑坡面的冲刷。 在路基填筑和取土施工过程中，对地表上层15cm厚的高肥力土壤腐殖质层进行剥离和保存，作为道路建设结束后农业用地复垦、地表植被补偿恢复和景观绿化工程所需的耕植土。 （5）工程临时占地影响分析 本项目将在道路K0+250东侧的平缓地区设置一处临时施工生产区，该施工生产区等临时工程需占地1.5亩，为荒地，不占用基本农田。本工程完成后，此部分占地进行植被恢复，施工结束后不再对土地利用产生影响。 （6）临时堆场对生态环境的影响 施工期间道路临时堆场利用道路用地红线范围内面积设置，不再另行征地。为加强对工程沿线环境敏感区域的保护，挖方临时堆场的选址在满足施工运输要求的情况下，应和所述环境保护目标保持足够的距离，设计部门和施工单位应在地方政府部门政策指导下，尽快选定合适挖方临时堆场和施工营地场址，场址选择在尽可能减小占用耕地、林地、园地、降低拆迁安置量和防治水土流失及减少植被破坏、动植物生境破坏的条件下，还应特别考虑对环境敏感点的保护，场址在施工过程中应进行水土保持，在施工结束阶段应及时复垦或复耕，建设单位应制定相应的管理措施和长效管理监督机制。 对于施工场地和临时堆场，环评要求，施工场地土石方临时堆场采取覆盖措施。防止大风条件下堆场产生风力扬尘，以及暴雨期堆场被雨水冲刷产生含泥沙雨水堵塞雨水管道，并对周边居民环境造成影响。土石方开挖后，建设单位应尽量缩短施工周期，尽早开展路基工程以及路面的建设工作，防止土石方开挖后雨季产生坑基积水，漫流对周边居民生活环境造成影响。 （7）生态环境保护与恢复措施 A、土地资源保护 ①在路基填筑和取土施工过程中，对地表上层15cm厚的高肥力土壤腐殖质层进行剥离和保存，作为道路建设结束后农业用地复垦、地表植被补偿恢复和景观绿化工程所需的耕植土。 ②对施工场地等用地，在工程结束后应立即进行农业复垦或其它生态修复措施，杜绝农业用地人为荒置导致的水土流失和土壤养分流失。 B、植被资源保护 ①对于项目建设占用的人工栽植树木，施工进行前，应尽可能将这些树木进行移植，严禁随意破坏。 ②加强施工期管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被。 ③选用乡土物种，在土方工程完成后立即栽种，并在栽种初期，予以必要的养护。如采用立体绿化护坡工程时，可先选择固着性强的先锋物种，在运营期间逐步用乡土物种替代。 ③工程临时用地应根据当地实际情况和居民要求及时进行地表植被补偿恢复，并在竣工验收前实施完成。 ④建设单位应根据其占用和破坏地情况给予当地一定的生态恢复补偿。 C、水土保持与防护 本工程可能造成的水土流失主要发生在施工期，水土流失将对土壤肥力带来一定程度的影响。考虑到本工程的实际情况和可能造成的水土流失的特点，本项目水土流失防治重点是道路建设区、表土临时堆放场等，采取工程措施和植物措施紧密相结合，形成有效的水土流失防治体系。各项水土保持措施实施以后，能够有效地控制工程建设可能产生的水土流失，并美化工程区的环境。方案实施后，可防止因开发建设而新增的水土流失，减少入渠、沟、塘、湖泥沙，遏制项目区水土资源破坏，其植被恢复可美化环境，同时，通过道路沿线水保林草带的建设，不仅具有保土蕴水功能，又为道路两旁提供了特有的绿化风光带，取到较好的美化环境的作用。 ### 六、社会影响分析 （1）对区域经济的影响 ①对经济发展与产业结构的影响 汴河园路的实施，将提高区域内城市道路的通行能力和通达深度，缓解这一地区交通对国民经济发展的“ 瓶颈” 制约，促进各类资源的尽早开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域内经济的腾飞。 ②对居民生活及人群健康的影响 城市道路建设的重要意义之一就是促进地方经济和社会的发展，而经济和社会发展则会直接或间接促进沿线人民的生活质量逐步改善。 1）对居民生活水平的影响 项目建成后，沿线交通条件得到极大改善，交通量的增加，投资条件的改善，将大大促进物资的流通，带动沿线诸多行业的兴起和发展，将有力地促进沿线人民收入水平的显著提高。 2）对居民生活环境的影响 生活环境包含居住环境和环境质量，生活环境的改善和提高与经济发展水平密切相关。项目建设对沿线社区生活环境在一定时期和局部地段会产生负面影响，主要体现在环境质量的影响上。施工期的影响较为突出，主要有施工噪声、交通噪声、货物运输产生的扬尘、交通量增加、泥泞引起交通堵塞导致出行不便等。运行期的影响主要体现在局部路段交通噪声和大气污染所引起的污染等。项目建成后，由于对周边车流量的吸引，使区域内交通量有所增加，噪声的影响将变得突出起来，应采取相应措施进行防治。在对本报告提出的相关减缓防治措施有力落实的情况下，将能够有效的减免上述问题所造成的环境影响。 3）对居民人群健康的影响 本项目对人群健康的不利影响主要是交通噪声，运营期的交通噪声将会对其正常生活产生不利影响和干扰，特别是在夜间会严重影响居民的休息，从而会对身心健康造成一定的危害。但通过采取有效的减噪防护措施及合理的规划，可有效降低交通噪声对人群健康的不利影响。 （2）征地拆迁影响 ①征地影响 根据建设方提供资料，本项目共拆迁户数约10户，项目拟按照岳政发〔2009〕16号《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》有关规定实行货币征收。拆迁安置活动将会造成新的水土流失，项目在安置房施工时，应做好水土保持的防治措施，在建设基地四周布设排水沟、挡土坎；施工完毕后，在楼房四周空坪隙地栽植水保林草。 ②拆迁对居民生活质量的影响 本项目共拆迁户数10户（均为工程拆迁，无环保拆迁）。建设单位将按《湖南省土地管理实施办法》、《湖南省国家建设拆迁安置办法》、《岳阳市人民政府关于公布岳阳市征地补偿标准的通知》（岳政发[2013]2号）等有关规定对被征地和被拆迁村民进行一定的经济补偿，以保障拆迁户的合法权益，尽可能减少工程建设对其生活的影响。由于被拆迁居民居住条件、人口构成等情况不一，所以在搬迁安置过程中所受到的影响也不尽相同。因此，建设单位应根据当地实际情况要做好这些被征地拆迁所影响户和居民的重新安置工作。对拆迁人员的生活、生产造成的不利影响，建设单位应及时了解，并及时帮助他们早日恢复生活、生产。 根据实际调查，本项目拆迁安置情况全部通过货币补贴完成，不产生安置区，由拆迁户用补偿金自行建设住房或购买商品房。 在落实上述拆迁方案的前提下，工程建设对被征地和拆迁户的影响将控制在最小范围内，不会降低拆迁者的生活水平，安置过程不会产生新的环境问题。 （3）交通安全影响分析 施工期间，项目地出入车辆增多，占地增多，会对交通产生不利的影响，使周边道路通行能力暂时下降，如果不加强管理和疏导，容易引起局部交通堵塞，发生交通事故，进而对区域居民生产、生活产生短暂不利影响。 营运期环境影响分析 ### 一、水环境影响分析 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。雨水就近排放、自然分区。项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 营运期汴河园路建成通车后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统，最终汇入东洞庭湖，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对东洞庭湖水质产生一定的污染。 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。 根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中BOD浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，或通过边坡基槽集中排入排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。拟建道路沿线地区的常年平均降水量1271.4mm，径流系数取0.9，全线路面总面积为56453m2，则年路面径流总量为64597m3。 根据国内的环境影响评价和监测经验，路面初期雨水进入河流后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但水体有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物进入水中经过1h或者更短的时间以后，污染物已经被大大稀释而降低到比较低的程度，一般水体中污染物的增幅小于2%，对河流的污染较小。 因此项目营运期对东洞庭湖的水质影响较小。 ### 二、环境空气影响分析 工程营运期对环境空气的污染主要是汽车尾气和扬尘。汽车尾气产生的环境空气污染物主要有NOx等。本评价将采用类比分析方法，对项目通车后汽车尾气对沿线区域环境空气质量的影响只进行定性分析。 项目建成通车后区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。根据高速公路竣工验收监测数据可知，虽然公路两侧NO2的浓度高于全国监测NO2浓度年日均值混合平均值0.046mg/m3，但公路两侧NO2浓度没有明显的超标现象，通常在路两侧50m范围内即可满足二级标准要求。 另外，类比湖南省其它公路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NO2和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据同类项目对NO2的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至公路营运远期各路段距路中心线22米处NO2浓度均符合环境空气质量二级标准限值。在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NO2浓度预测值有可能超标。 据调查，本项目评价范围内的主要环境敏感点为雅典家园小区和三五一七家属区。类比上述验收监测数据分析结果可知，本项目一般情况下不会上述敏感点的环境空气质量造成影响。 本道路技术等级为城市次干道，其车流量相对较小，产生的污染物量较小，项目沿线环境空气质量较好，空气稀释净化能力较强；同时随着科技的进步和对环保的重视以及《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3—2005），从2010年7月1日起执行第Ⅳ阶段标准，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。 尽管远期交通量加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术的进步，以及采用清洁能源加以缓解，预计本项目线路两侧NO2浓度能符合环境空气质量二级标准限值时与道路红线的距离将小于上述验收监测数据分析结果。 为了进一步减轻道路上行驶的汽车尾气对敏感区域的影响，本评价建议加强交通管理，限制尾气超标车辆进入城市道路；加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少汽车尾气污染；选择道路两侧的绿化植被时，应优先选择一些具有吸尘作用植被，可有效的减轻汽车尾气的影响。 通过以上措施，本项目汽车尾气对周围环境影响较小。 ### 三、声环境影响分析 项目营运期噪声主要是车辆运行噪声，这是一种以中低频为主的随机非稳态流动噪声，当车流量大时，其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源特点。 #### （1）预测预测时段及范围 本工程建成运营期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。本次环评预测项目近期2018年、中期2024年、远期2032年高峰时、昼间和夜间时，项目各段路中心线两侧100m范围内可能形成的噪声水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 #### （2）预测模式 根据拟建道路工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，本次声环境影响预测选用采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4 -2009)中附录A 推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96 ）推荐的计算方式进行。 （1）基本预测模式 ①、第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； (LOE)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1所示； 图7-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L=△L坡度+△L路面 △L2=△Latm+△Lgr+△Lbar+△Lmisc 式中： △L1—线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； △L路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②、总车流等效声级为： 式中：Leg(h) 大、Lep(h) 中、Lep(h) 小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A) 。 Leg(T)—— 预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A) ； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m以远处。 ③预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式 DLAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A) ； DLAeq背——预测点预测的环境噪声背景值，dB(A) 。 （2）参数确定 ①车型分类 车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表7-3。车型比例按照可行性研究报告中提供的交通量调查结果确定。 表7-3 车型分类标准 车 型; 汽车总质量. 小型车（s）; 3.5t以下. 中型车（m）; 3.5t以上~12. 大型车（l）; 12t以上. 注：小型车一般包括小货车、轿车、7 座（含）一下旅行车等等；大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40 座以上）、大货车等；中型车一般包括中货、中客（7 ～40座）、农用三轮、四轮等。大型车和小型车以外的车辆，可按相近归类。 ②、源强修正 线路因素引起的修正量（△L1） 纵坡修正量（△L坡度）：道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×β dB(A) 中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) 式中：β—道路纵坡坡度，%，本项目中取坡度为2%。 路面修正量（ΔL路面）：不同路面的噪声修正量见表7-4。 表7-4 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为(LOE)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) a、 障碍物衰减量（Abar） 1）、声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f— 声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在道路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图6-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图7-2中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 2）、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图7-3计算δ，δ=a+b-c。再由图6-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） 3）、农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋声影区范围内，近似计算可按图7-5和表7-5取值。 S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积 图7-5 农村房屋降噪量估算示意图 表7-5 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60%; 3dB（A）. 70%～90%; 5 dB（A）. 以后每增加一排房屋; 1.5 dB（A）. 最大衰减量≤10 dB（A）. b、空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表7-6）。 本项目中取a=2.4。 表7-6 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度 ℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数α ，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. c、地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： （a）、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 （b）、疏松地面，包括草地或其他植物覆盖地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 （c）、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式计算。本项目道路道路两侧主要为疏松地面。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图6-6进行计算，hm= F/r，；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。其他情况可参照 GB/ T17247.2 进行计算。 图7-6 估计平均高度hm的方法 d、其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2 进行计算。 由反射等引起的修正量(ΔL3) (a)城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-7。 表 7-7 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. (b)两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 #### （3）预测结果及评价 采用上述预测模式，根据各影响因素予以计算修正，得到拟建道路不同时期各路段距路边不同距离处的噪声预测结果，见表7-8，预测时段包括营运初期（2018年）、中期（2024年）和远期（2032年）昼间、夜间值。表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的道路两侧距离道路红线100m范围内交通噪声预测值。 根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对拟建道路的交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声在不同营运期、不同时间段、距路中心线不同距离的影响预测、沿线敏感点环境噪声预测。 1）距路中心线不同距离处的交通噪声预测 根据上述预测方法、预测模式和设定的参数，对本工程营运各特征年交通噪声对沿线区域声环境的影响范围和程度进行预测计算。 表7-8营运期不同距离噪声预测结果（声级单位：dB(A)） 距道路距离(m); 2018年; 2024年; 2032年. 红线; 中心线; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 0; 12.5; 56.19; 50.08; 58.60; 52.40; 60.58; 54.42. 5; 17.5; 54.16; 48.05; 56.57; 50.37; 58.55; 52.39. 10; 22.5; 52.61; 46.50; 55.01; 48.82; 56.99; 50.83. 15; 27.5; 51.32; 45.20; 53.72; 47.53; 55.70; 49.54. 20; 32.5; 50.19; 44.08; 52.60; 46.40; 54.58; 48.42. 25; 37.5; 49.20; 43.09; 51.60; 45.41; 53.58; 47.42. 30; 42.5; 48.30; 42.19; 50.70; 44.51; 52.69; 46.52. 35; 47.5; 47.48; 41.37; 49.88; 43.69; 51.87; 45.70. 40; 52.5; 46.73; 40.61; 49.13; 42.94; 51.11; 44.95. 45; 57.5; 46.03; 39.92; 48.43; 42.24; 50.41; 44.25. 50; 62.5; 45.38; 39.27; 47.78; 41.59; 49.77; 43.60. 55; 67.5; 44.77; 38.66; 47.18; 40.98; 49.16; 42.99. 60; 72.5; 44.20; 38.09; 46.61; 40.41; 48.59; 42.42. 65; 77.5; 43.67; 37.55; 46.07; 39.88; 48.05; 41.89. 70; 82.5; 43.16; 37.05; 45.56; 39.37; 47.54; 41.38. 75; 87.5; 42.68; 36.56; 45.08; 38.89; 47.06; 40.90. 80; 92.5; 42.22; 36.11; 44.62; 38.43; 46.61; 40.44. 85; 97.5; 41.79; 35.67; 44.19; 38.00; 46.17; 40.01. 90; 102.5; 41.37; 35.26; 43.78; 37.58; 45.76; 39.59. 95; 107.5; 40.97; 34.86; 43.38; 37.18; 45.36; 39.20. 100; 112.5; 40.59; 34.48; 43.00; 36.81; 44.98; 38.82. 预测结果分析： 项目道路红线外两侧40m范围内的建筑执行《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准（医院、学校除外）；位于项目道路红线外两侧40 m范围外的区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 由上表预测可知，由于交通量的变化，运营期交通噪声预测值各预测特征年之间存在着一定的差异，随着车流量的增大，噪声影响将日益严重。本项目建成后，交通噪声评价结果见表7-9。 表7-9 汴河园路交通噪声评价结果 时段; 4a类区达标距离; 2类区达标距离. 2018; 昼间; 红线处达标; 红线处达标. 夜间; 红线处达标; 红线处5m达标. 2024; 昼间; 红线处达标; 红线处达标. 夜间; 红线处达标; 红线处10m达标. 2032; 昼间; 红线处达标; 红线处5m达标. 夜间; 红线处5m达标; 红线处15m达标. 2）主要敏感点环境噪声预测与评价 敏感点环境噪声预测考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、道路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值迭加相应的声环境背景值得到。 拟建道路沿线声环境敏感点营运期环境噪声预测结果见表7-10。 表7-10 拟建道路营运期周边主要敏感目标噪声预测结果 序 号; 敏感点 名称及位置; 背景值; 项目; 噪声预测值及超标量 dB（A）; 评价标准. 昼间; 夜间; 2018; 2024; 2032. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 庙前街社区居民点（道路红线两侧15m）; 53.5; 43.5; 预测值; 55.56; 47.32; 56.62; 48.98; 57.75; 50.51; 4a类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 2; 雅典家园小区（道路红线两侧10m）; 51.4; 42.7; 预测值; 55.06; 48.01; 56.58; 49.77; 58.05; 51.45. 超标值; —; —; —; —; —; —. 3; 三五一七职工医院（道路红线西侧40m）; 50.1; 39.5; 预测值; 51.74; 43.1; 52.65; 44.56; 53.64; 46.04; 2类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 4; 洞庭湖学校（道路红线东侧70m）; 51.2; 38.8; 预测值; 51.75; 41.0; 52.17; 42.1; 52.69; 43.29. 超标值; —; —; —; —; —; —. 5; 三五一七家属区（道路红线两侧25m）; 54.3; 42.9; 预测值; 55.47; 46.01; 56.17; 47.34; 56.79; 48.73; 4a类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 从敏感点预测结果可以得出：由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2018年）、中期（2024年）、远期（2032年）各声环境敏感点昼夜间均可达标，无需再另外采取降噪措施。 为保证沿线敏感点噪声能够基本维持现状，尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： 1、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 3、加强绿化，加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，并根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线居民的声环境质量。 4、道路工程养护部门应经常养护路面，对破损路面及时修补，以保证道路路面良好状况。 5、合理规划道路两侧用地，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》“ 第二章、第十一条” 的规定：“ 城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求”。为避免交通噪声的影响，建议规划部门在项目周围新建居民小区、学校、医院、敬老院等噪声敏感建筑物时，应确保与道路两侧40m 的退让距离。 四、固体废物环境影响分析 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大，但当运输有害物质的车辆发生倾覆泄漏后，将对道路两侧一定范围内的环境依倾泻物的特性产生相应的不利影响。 五、生态影响分析 本项目位于城市建成区，片区人类活动频繁，自然植被率低，人工植被为区域内的主要植被类型。因此项目建设不会造成沿线植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变。项目建成后绿化带建设可增加区域绿地率，有利于改善区域生态环境。 ### 六、相关产业政策、规划及选线合理性分析 （1）产业政策的相符性 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 （2）相关规划的相符性 ①与岳阳市城市总体规划及交通规划的相符性分析 根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030）——中心城区道路交通图》（见附图3）、《岳阳市城市综合交通体系规划（2010-2030）——城市道路网规划图》（见附图4）可知，拟建的汴河园路为规划的城市次干道，道路已纳入规划中，道路所选路线是城市总体规划中心城区道路交通规划道路网建设的一部分，且项目已经取得规划许可证（附件5），因此本项目汴河园路选址符合岳阳市城市总体规划中的土地利用规划及交通规划要求；同时道路两厢地块主要规划为居住、商业用地，项目实施后，可使区域基础设施更加完善，优化人居环境，促进其两厢商业经济的繁荣发展，因此本项目建设与区域土地利用规划是相协调的。 ②与岳阳市铁西片区控制性详细规划的相符性 本项目为汴河园路，属于岳阳市铁西片区控制性详细规划中的道路交通规划中次干路的建设，因此本道路的建设与岳阳市铁西片区控制性详细规划相符。 （3）选线合理性 汴河园路是《岳阳市城市综合交通体系规划（2010-2030）——城市道路网规划图》（见附图4）中城市路网规划的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、土石方平衡等因素，减少了拆迁量、以及对耕地的占用和破坏，同时减少土石方开挖，对保护沿线土壤植被资源有利。本项目已经取得岳阳市规划局的出具的红线图（见附图2）。 综上所述，拟建汴河园路选线合理可行。 ### 七、环境风险分析 ## （1）风险识别 本项目建成后，风险主要表现在施工期塌方、滑坡等事故，或因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。 本项目为城区次干道，因此危险品运输车辆较少，则发生危险品运输事故的几率很小。但如果危险品运输事故一旦发生，危险品泄漏对受纳环境所造成的污染和破坏是相当严重的，有的甚至是不可挽回的，因此相关部门仍应重视与加强对拟建道路运输危险品的管理，并作好事故预防与处理工作。 （2）风险防范措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。高度危险品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑤在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑥相关交通部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 ⑦汴河园路在污水和雨水进入东洞庭湖和南湖水系终点前应分别设置雨水井，同时设置一个雨水污水管道切换阀，防止危险化学品发生泄漏时被污染水直接进入南湖，而是切换进入马壕污水处理厂进行达标处理。 （3）应急预案 本项目的突发性环境污染事故应急预案应参照《国家突发公共事件总体应急预案》相关的规定，考虑到道路运营公司在组织、人员、设备等方面的制约，建议本项目的应急预案融入到地区应急预案中。 应急处理程序：主要是事故报告与报警、事故救援、事故处理等。 对本项目运营方而言，应制定《汴河园路化学危险品运输发生污染事故应急救援预案》，主要内容包括： ①成立应急领导小组，由建设单位的领导担任组长，路政、排障等单位领导为成员。另外联系当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。建设单位应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短时间将事故控制，以减少对环境的破坏。 ②一旦在汴河园路发生运输危险品倾倒、泄漏等事故，由应急电话拨打至应急中心或者是监控中心，通过监控设备得知情况后马上通知应急中心，应急中心值班人员了解情况后立即通知应急指挥人，由应急指挥人立即通知事故处理小组和相关人员迅速前往现场，采取进一步的应急措施，防止污染和危险的扩散。 ③应急培训、演练计划。对相关应急人员应进行必要的应急培训，使其具有相应的环保知识和应急事故处理的能力。本项目建设单位应定期组织进行相应的演练工作，主要是事故一旦发生后的应急救援演练。 ④建设单位必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毯、降毒解毒药剂、固液物质清扫设备、回收设备等，但更多的器材和药物将由相关单位和部门提供。 ⑤应急环境监测、抢险、救援及控制措施：由地方环境监测站对事故现场周围水质及下游水质进行监测，对事故性质、排污情况与影响后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑥人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。在事故现场由领导小组领导，其他人员协助管理机构对现场进行处理，本项目建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。 ⑦施工期滑坡的防治措施： A、对开挖深度大、施工时间长、坑边要停放机械等应按规定的允许坡度适当地放平缓些，当基坑（槽）附近有主要建筑物时，基坑边坡的最大坡度为1：1～1：1.5。 B、开挖基坑（槽）时，若因场地限制不能放坡或放坡后所增加的土方量太大，为防止边坡塌方，可采用设置挡土支撑的方法。 C、防治地表水流人坑漕和渗流人土坡体。 D、严格控制坡顶护道内的静荷载或较大的动荷载。 ⑧施工期塌方的防治措施： A、排水：将滑坡范围以外的地表水设置多道环形截水沟，使水不流入滑坡区域以内；对于滑坡体内的地下水，则应采取疏干和引出的原则，可在滑坡体内修筑地下渗沟，沟底应在滑动面以下，主沟应与滑坡方向一致。 B、使边坡有足够的坡度，并应尽量将土坡削成较平缓的坡度或做成台阶形，使中间具有数个平台以增加稳定，土质不同时，可按不同土质削成不同坡度，一般可使坡度角小于土的内磨擦角；对于施工地段或危及建筑物安全的地段设置抗滑结构，如抗滑挡墙、抗滑柱、锚杆挡墙等。这些结构物的基础底必须设置在滑动面以下的稳定土层或基岩中；将不稳定的陡坡部分削去，以减轻滑坡体重量、减少滑坡体的下滑力，以达到滑体的静力平衡；严禁随意切割滑坡体的坡脚，同时也切忌在坡体被动区挖土。 ⑨公众教育和信息。对发生的化学危险品污染事故，通过媒体向公众进行公告、公示，起到教育和警示作用。 八、拆迁安置 本工程施工方案线路共拆迁户数为10户，拆迁面积约7500m2。项目规划地段上集体土地房屋拟按照岳政发〔2009〕16号《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》有关规定实行货币征收。 ### 九、环保投资估算与三同时验收 项目总投资23318.92万元，环保投资为259.5万元，占项目总投资的1.12%，具体环保工程投资见表7-11。 表7-11 汴河园路环保投资估算表 序号; 投资项目(工程措施); 单位; 数量; 投资 (万元); 备 注. 一; 环境污染治理投资. 1; 声环境污染治理. 1.1; 施工期临时声屏障 （施工围挡）; m; 3750; 37.5; 按每100元/m估算. 2; 环境空气污染治理. 2.1; 施工期降尘措施; 洒水车(6000L); 台; 2; 30; 15万/台. 旱季洒水费用; 月; 6; 6.0; 旱季为9月～次年2月，费用为400元/台·天，1年. 建筑物防尘网; m2; 3750; 17; 按50元/ m2估算. 3; 地表水污染环境治理. 3.1; 施工期生产和生活废水处置; 临时化粪池; 处; 2; 3; 按1.5万元/处估算. 施工生产废水沉淀池、隔油池; 处; 2; 3; 按1.5万元/处估算. 4; 本部分小计; 96.5. 二; 水保措施投资. 1; 水保措施（包括绿化等）; -; -; 100. 2; 本部分小计; 100. 三; 环境管理投资. 1; 环境监测费用; 施工期; 年; 1年; 10; 项目环境监测计划. 营运期; 年; 15年; 30. 2; 工程环境监理费用; 年; 1年; 8; 工程环境监理计划. 3; 人员培训; 次; 1次; 5; 按3万元／次. 4; 本部分小计; 53. 四; 应急器材; 若干; 10. 五; 总计; 259.5. 项目“三同时”验收内容见表7-12。 表 7-12 “三同时”验收内容及进度计划 时段; 污染 类型; 环保设施; 验收依据; 实施 时间. 施工期; 生态 破坏; ①线路区：设临时截排水设施，高陡路基边坡临时覆盖；②施工场地：剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施；播撒草籽初步绿化；③表土临时堆置区：表土压实覆盖临时堆置，四周设拦挡、塑料薄膜覆盖、修排水沟；; 调查生态保护措施; 与 施 工 期 同 步. 施工 噪声; 合理安排施工场地；在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；高噪设备局部屏障。; 防止施工期噪声扰民情况. 施工 废水; ①生产废水设隔油池沉淀池处理后回用，禁止直接排入周边水体；②粪便污水采取化粪池处理后，给当地农民作农家肥使用； ③含油废水，经隔油沉淀池处理后，清液回用于施工浇撒道路等，泥渣定期清运处理；; 调查施工期对水环境的保护措施. 施工 废气; ①施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风墙(网)。 ②不设置现场沥青搅拌站; 达（GB16297-1996）中的二级标准. 其他; 环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成. 营运期; 交通 噪声; ①加强路边行道树种植，设置减速、禁鸣标志等措施；②加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复。; 营运期敏感点噪声各敏感点声环境质量达到相应标准。. 临时 占地; 土地复垦、恢复。; 临时场地是否撤除、植被是否恢复. 风险防范与应急措施; ①对运输危险品车辆实行登记制度，以减小交通事故的发生；②成立危险事故处理小组，制定应急救援程序等。; 确保沿线水体水质安全. 绿化; ①道路两侧种植行道树 ②路基护坡绿化.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时绿化和硬化路面，及时清运废渣 | 减少对运输沿线及项目周边区域产生影响 |
|  | 营运期 | CO | 直排 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | THC |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 隔油池+沉淀池处理后部分重复使用 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准 |
|  | 施工生活废水 | COD、SS、BOD5 | 利用居民现有的排水设施 |  |
|  | 路面径流 | SS、BOD5、油 | 直排 | － |
| 固体废弃物 | 拆迁固废 | 废木料、废弃混凝土 | 土石方可做到内部消化，拆迁建筑垃圾及施工弃渣部分回收利用，剩余部分向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放 | 项目区域内不产生堆存，产生的垃圾得到及时清运处理，保证区域内环境卫生 |
|  | 施工期固体废物 | 土石弃渣等 |  |  |
|  | 施工期生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 及时收集后交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
|  | 营运期固废 | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | 经道路养护工人收集后交由环卫部门及时清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 | 严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡 | 不影响附近居民休息和单位正常工作 |
|  | 营运期 | 交通噪声 | 临近道路一侧居民房屋安装隔声窗，并加强道路两侧的绿化 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 通过建各类护坡、边坡植被、挡土墙、拦渣坝、排水沟、截水沟等，施工便道、恢复植被等措施，加强水土保持措施的落实，并尽早进行植被绿化，硬化地面，以减轻施工期对生态环境的影响，项目建成后，不仅能为奇家岭片区居民提供便捷的出行道路，还能促进当地社会经济的整体发展。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 岳阳市城市建设投资集团有限公司拟投资23318.92万元在岳阳市铁西片区新建汴河园路。汴河园路是岳阳市铁西片区内一条重要的南北走向的城市次干道。汴河园路起点为汴河园路和巴陵西路交叉口，终点为汴河园路与洞庭北路交叉口。道路全长1.875km，规划红线控制宽度为25米。设计时速40km/h，交通设计年限15年，路面结构为沥青混凝土路面，设计负荷BZZ-100。配套基础内容包括给排水工程、电气工程、绿化工程及交通工程等。 2、环境质量现状评价结论 ①根据监测结果可知，项目所在区域符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明该断面水质较好。 ③项目所在区域声环境质量良好，无超标现象。 3、项目污染防治措施 项目拟在建设施工期及营运期采取如表7-11所示的环保治理措施，预计环保设施投资259.5万元，所占比例为1.12%。 4、施工期环境影响分析结论 本项目施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺过程中产生的少量沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。在施工期内采取对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘，道路运输扬尘防治措施、施工场内施工扬尘防治措施、堆场扬尘防治措施、土方集中堆放、不设沥青制备场等措施后，项目施工期产生废气对区域环境影响较小。 施工废水经隔油、沉淀处理后尽可能循环回用或作为场地抑尘洒水用水，严禁将施工期废水不经处理直排。 项目施工噪声通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响，经采取本环评中提出的治理措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。 项目施工期产生的固体废弃物主要来源于路基施工前的清表土、路基土石方平衡后的废弃土、石方及工程拆迁的建筑垃圾，施工人员的生活垃圾。建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的废土及废砖瓦等，运至指定的市政建筑垃圾点倾倒。生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。在采取上述措施后，项目施工期固体废物对环境影响较小。 项目拆迁对当地居民产生一定影响，但影响程度主要取决于拆迁补偿和再安置措施是否合理，若能得到合理的补偿，使居民盖得起新房，多都能得到当地居民的支持和理解，也有得利于改善当地居民的居住条件，因此，拆迁对居民生活质量的不利影响较小。 5、营运期环境影响分析 道路投入营运后，在拟建项目营运的近、中、远期，道路上来往车辆尾气排放对沿线空气质量的影响较小，且影响范围不大。 项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。在不发生化学品泄露、倾倒或其他风险事故的情况下，本项目建成后，下雨所产生的地表径流对东洞庭湖的水环境影响较小。 项目运营期间对声环境的影响主要是交通噪声的影响。通过预测可知，由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2018年）、中期（2024年）、远期（2032年）各声环境敏感点昼夜间均可达标，无需再另外采取降噪措施。 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。经道路养护工人对道路全线进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故在正常情况下，营运期固体废弃物对环境影响不大。 6、项目选线的可行性 汴河园路是《岳阳市城市综合交通体系规划（2010-2030）——城市道路网规划图》中城市路网规划的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、土石方平衡等因素，减少了拆迁量、以及对耕地的占用和破坏，同时减少土石方开挖，对保护沿线土壤植被资源有利。综上所述，拟建汴河园路选线合理可行。 7、国家产业政策分析 项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，本项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 8、环境风险分析 本项目建成后，风险主要表现在施工期塌方、滑坡等事故，或因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等。在采取相应的防范措施及制定应急预案后，可将风险降到最低。 9、拆迁安置 本工程施工方案线路共拆迁户数约10户，拆迁面积约7500m2。项目规划地段上集体土地房屋拟按照岳政发〔2009〕16号《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》有关规定实行货币征收。 10、综合评价结论 综上所述，汴河园路建设项目符合国家产业政策和地方规划，选线可行。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，强环境管理，切实做到“三同时”，各污染物排放均达到相应标准。因此，从环保角度考虑本项目的建设是可行的。 二、要求和建议 1、按照环评单位的建议，加强项目环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响，特别是减轻施工扬尘和噪声对周围环境敏感点的影响。 2、注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，加强对物料运输的管理，特别是要加强施工期生态环境保护，减少水土流失，施工一旦完成，应及时跟进绿化工作。 3、确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通。 4、在项目施工时，应严格落实本报告中提出的环保防治措施，同时，建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境监管计划。施工期主要监管施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失。 5、建议加强道路两侧的绿化，落实临近道路两侧居民房屋隔声窗的设置，确保道路交通噪声不扰民。 6、建设单位应委托有资质单位编制水土保持方案，并严格按照水保方案，有效地控制项目建设可能产生的水土流失，恢复项目区的生态环境。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 附件： 附件1 等级核定表 附件2 环评委托书 附件3 岳阳市中心城市2016年度建设计划表 附件4 项目选址申请表 附件5 项目选址意见书 附件6 专家评审意见 附件7 修改清单 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目走向及规划红线图 附图3 岳阳市城市总体规划（2008-2030）——中心城区道路交通图 附图4 岳阳市城市综合交通体系规划（2010-2030）——城市道路网规划图 附图5 岳阳市铁西片区控制性详细规划—土地利用规划图 附图6 项目周边环境保护目标及噪声监测布点图 附图7 项目周边环境照片 附表： 审批登记表 |  |