岳环评[2016]70号

关于湖南振纲铝材有限公司二期2万吨铝型材项目

环境影响报告书的批复

湖南振纲铝材有限公司：

你公司《关于申请<湖南振纲铝材有限公司二期2万吨铝型材项目环境影响报告书>批复的请示》函、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

你公司现有2万吨铝型材生产能力位于湖南省汨罗市循环经济工业园，拟投资10836万元于厂区内扩建设湖南振纲铝材有限公司二期2万吨铝型材项目，项目占地21000m2，其中环保投资112万元。项目以铝锭、铝硅合金、镁锭、铝棒、氨气、脱脂剂、钝化剂、喷涂粉末等为原辅材料，通过熔炼、铸棒、挤压成型、淬火、矫直、锯切、脱脂、水洗、钝化、干燥、静电喷粉、固化、冷却等工序生产建筑型材20000吨/年，本次环评不包括氧化电泳工序。主要生产设备包括：挤压机、加热炉、时效炉、喷粉系统、固化炉、烘干炉、氮化炉等，配套增设1台2500KVA变压器。主要建设内容包括：新建6条挤压生产线、1条喷涂生产线、6条模具生产线、成品仓库、办公楼、倒班宿舍等，给排水，2t/h燃气锅炉，污水处理系统依托公司现有工程。项目采用高纯度的铝镁原料，不使用再生废杂铝、镁。项目钝化剂采用锆钛系列钝化剂，使用无铬钝化工艺，溢流漂洗，碱法除锈，酸性除油，低温固化等先进生产工艺该项目建设符合国家产业政策和地方发展规划。根据长沙环境保护职业技术学院编制的《湖南振纲铝材有限公司二期2万吨铝型材项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大产品规模。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；建筑材料设置专用仓库堆放，施工废水及车辆清洗废水经隔油、沉淀预处理后进厂区污水处理站；施工期生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网进入汨罗城市污水处理厂处理，达标后外排；严禁随意抛洒施工期产生的建筑垃圾，及时对可再利用的建筑垃圾进行回收处置。

3、废水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”的原则，规范设计厂区给排水系统。项目雨水通过园区雨水管网排入进入车对河，最终排入汨罗江；熔炼、挤压车间冷却用水循环使用，不外排；脱脂弱酸性废水、钝化处理废水经喷涂污水处理系统处理后，与纯水机组自排水一并进入厂区现有污水处理站进行处理，达到《污水综合排放标准》表4中三级标准以及重金属污水处理厂进水水质要求后，经园区内的污水管网排放至园区重金属污水处理厂，进行处理达标后再排入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理，达标排放；生活污水经化粪池处理，达到汨罗市城市污水处理厂进水水质要求后，排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。

4、废气污染防治工作，项目须使用清洁能源或天然气作为燃料。熔炼车间废气经布袋收尘处理，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准要求后，通过20m高排气筒排放；固化炉废气经活性炭吸附+催化燃烧处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求后，通过15m高的排气筒排放；氮化炉尾气通过高温裂解燃烧处理。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备鼓风机、挤压机、锯切机、空压机、冷却塔、泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账；废机油、废活性炭等危险废物送有资质的单位安全处置；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，妥善处置，避免造成二次污染；边角料及不合格挤压型材、不合格喷涂型材和铝屑收集后回用或外售，喷涂废水处理设施产生的污泥收集后外售；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放；按“遮阴、通风、阴凉”原则设置液氨钢瓶专用存放点，安装液氨泄漏报警系统，加强员工培训，规范工作流程，设置警示标牌，提高员工的安全意识；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

9、控制污染物排放总量。本项目总量按COD≦4.5t/a，NH3-N≦0.1t/a，SO2≦1.7t/a，NOx≦4t/a，总量控制指标为该公司已有总量。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、湖南省汨罗市循环经济工业园管委会、长沙环境保护职业技术学院。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年11月14日

抄送: 汨罗市环境保护局、湖南省汨罗市循环经济工业园管委会、长沙环境保护职业技术学院