岳环评[2016]71号

关于湖南海泰博农生物科技有限公司

栀子GAP种植及深加工建设项目

环境影响报告书的批复

湖南海泰博农生物科技有限公司：

你公司《关于申请<湖南海泰博农生物科技有限公司栀子GAP种植及深加工建设项目环境影响报告书>环评批复的报告》、屈原区环境保护分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟投资56461.16万元在岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园区建设栀子GAP种植及深加工建设项目，总占地面积47338.8㎡,其中环保投资295万元。项目主要原料栀子来源采取公司+基地+农户的模式，种植和杀青烘干等不在本次环评范围。产品方案包括5大类8个品种，栀子黄150吨/年、栀子苷50吨/年、儿茶素45吨/年、茶氨酸5吨/年、香菇多糖30吨/年、葡萄籽多酚10吨/年、紫薯花青素10吨/年，共用一条生产线提取。主要生产工艺是通过破碎、提取、浓缩、干燥工序从栀子、茶叶、香菇等原料中提取产品，其中栀子干果为醇提，其它为水提。主要建设内容包括：提取、制剂、原料、成品、包装车间以及公用工程等等；项目配套建设1台2.0t/h天然气锅炉、1座溶媒库地埋罐区（2个20m3酒精储罐，1个20m3乙酸乙酯储罐）等。项目环保工程包括新建4套废气收集处理设施、1座35m3/d污水处理站（UASB+好氧+沉淀），1座10㎡危废及一般固废暂存间，1座400m3事故应急池和罐区围堰等等。项目建设符合国家产业政策，符合岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园产业定位要求，根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的《湖南海泰博农生物科技有限公司栀子GAP种植及深加工建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。

2、切实做好施工期环境保护工作。严格落实水土保持要求，避免大面积开挖与恶劣天气作业，减少水土流失；合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；施工废水经隔渣、沉淀预处理后回用于场地洒水抑尘；弃土交由渣土办统一处置。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。软水制备弃水、锅炉排水、循环冷却系统排水、后期雨水一并经雨水管网系统收集，通过园区雨水管网外排南侧排水渠,最终排至湘江；生活污水经化粪池预处理后、与工艺废水、设备冲洗废水、水喷淋除乙醇排水、乙醇吸收废水、检验室废水、初期雨水通过管道一并排入厂内自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中的三级标准以及屈原管理区污水处理厂的接纳标准后，经屈原管理区污水处理厂处理达标后排放，屈原管理区污水处理厂未投入使用且项目管网未与污水厂碰通之前，项目不得生产投入运营。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、仓库、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管,定期对管道、机泵、阀门等进行维护和管理,乙醇罐采用内浮顶罐,氨水密封存放,含乙醇废渣及时清运,最大限度减少污染物无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值;燃气锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2标准要求后，通过21m高排气筒排放；喷雾干燥废气经布袋除尘+水喷淋吸收处理、废渣烘干废气经水喷淋吸收处理、制剂废气经自带布袋除尘器处理、达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）二级标准要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其它类的标准值要求后，各自通过15m高排气筒排放；加强提取车间通风，污水处理站周边种植吸附性强植物隔离带、喷洒除臭剂，确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求；食堂油烟经收集后通过油烟净化器净化处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求后屋顶排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备粉碎机、空压机、离心机、各类机泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账；废机油、检验室废物、废树脂、废活性炭、废渗透膜等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，建立规范的管理台帐，妥善处置各类危险废物，避免造成二次污染；提取废渣统一收集后外售作饲料，贮存和运输过程按照危险废物进行监管；污泥、储罐残渣、生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施。加强设施设备的维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放，装置区规范设置围堰，修建导流沟及事故应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、本项目以污水处理站为单元设置100m的卫生防护距离，以提取车间、储罐区为单元分别设置50m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

9、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

10、本项目总量控制指标为：COD≦1t/a，NH3-N≦0.2t/a，SO2≦0.3t/a，NOx≦2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送屈原区环境保护分局、岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园管委会、湖南绿鸿环境科技有限责任公司。

四、请屈原区环境保护分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年11月26日

抄送:屈原区环境保护分局、岳阳市屈原管理区国家现代农业科技园管委会、湖南绿鸿环境科技有限责任公司