岳环评[2016]73号

关于中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨年溶聚丁苯装置聚合单元改造项目

环境影响报告书的批复

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司：

你公司《申请《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨年溶聚丁苯装置聚合单元改造项目环境影响报告书环评批复的请示》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2937万元对现有溶聚丁苯橡胶（SSBR）装置聚合单元改造，新增环保投资30万元。主要改造内容包括：对顺丁橡胶装置原有聚合及配置系统改造，拆除现有设备及框架结构，新建2台80m³聚合釜、原料丁二烯、苯乙烯加料及配套助剂系统；恢复原有的一条苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)生产线;同时利用顺丁装置、SBS装置及现有SSBR装置的部分处理单元形成一条溶聚丁苯橡胶生产线；其他储运、辅助、公用、环保工程等均依托利用公司现有工程。项目改造完成后，现有63吨/年顺丁橡胶生产装置停用，溶聚丁苯橡胶产量保持3万吨/年不变，新增（SBS）产量3.5万吨/年。项目建设符合国家产业政策，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司3万吨年溶聚丁苯装置聚合单元改造项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作。

1、按照“以新带老”要求，完善污染防治措施，确保各污染物排放达到规定标准；SSBR生产线切换生产SBS时，需报告当地环保部门。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；喷漆使用环保型油漆，按要求妥善处置油漆废渣，建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点集中暂存处置；施工废水经沉淀预处理后通过厂区暗管系统排入巴陵石化污水处理厂处理。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目初期雨水经现有300m³初期雨水收集池收集，挤压废水经隔胶池预处理，汇同脱水塔废水、机泵冷却水、消防废水一并通过密闭管道排入现有1200m³/h污水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后外排。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、储罐区防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，储罐采用内浮顶，罐体内采用氮封，储罐呼吸废气及无组织排放废气达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中无组织排放监控限制; 聚合釜放空气、胶液罐不凝气、凝聚不凝气及环己烷回收等工艺废气经管道收集，采用低温冷凝+压缩冷凝回收装置处理后，尾气送至火炬系统燃烧后排空；溶聚丁苯橡胶生产线后处理单元产生的放热空气，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中相关标准要求后，由15m排气筒排放；苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物生产线后处理单元产生的挤压脱水废气、干燥废气、包装废气达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中相关标准要求后，由15m排气筒排放；对生产装置排放的含VOCs废气采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备各类风机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；溶剂回收残液等危险废物送有资质的单位安全处置，各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求落实，避免造成二次污染；隔胶池废胶和除尘粉尘统一收集后外售，贮存和运输过程按照危险废物进行监管；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理；按《石油化工企业防火设计规范》中设计要求，规范防火防爆间距布置及合理布局平面，做好防火、防爆、防雷、防静电工作，规范设置防火堤；加强对机泵、阀门、管道、罐区等设备的巡查、管理与维修，装置区域内设置可燃报警系统，储罐区增设可燃气体检漏设施，管道设风险控制阀门；事故池依托现有的300m³事故池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目总量控制指标为：COD≦19.9t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年12月1日

抄送: 云溪区环保分局、中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司、常德市双赢环境咨询服务有限公司