审批意见： 岳环评［2016］75号 岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司年加工1万吨新型分散染料建设项目建于岳阳市华容县插旗乡舒新村（岳阳市华容县插旗乡舒新村原农药厂内）。项目总投资3000万元（其中环保投资100万），占地面积38391㎡。主要建设内容包括：综合办公楼692.15㎡、生产车间4500㎡、干燥车间（含锅炉房）1023.3㎡、包装车间206㎡、成品仓库203.56㎡、原料仓库872.3㎡、宿舍、食堂603.42㎡、配电房67.5㎡，配套建设办公楼、仓库、给排水、电、绿化、消防、道路等设施。主要原辅材料：成品分散染料、原染料滤饼、MF分散剂、NNO分散剂、木质素磺酸钠、M-9分散剂、助剂拉开粉、防尘油等。主要产品：分散黄/桔1000t/a、分散红1000t/a、分散蓝3000t/a、分散黑5000t/a。主要生产工艺：高速搅拌-粗磨-搅拌-细磨-搅拌-检测-干燥-分离-混合-成品。项目仅一条生产线，其主要生产设备包括：高搅釜、SB砂磨机、压力喷雾干燥塔、球磨机、拼混塔、搅拌釜、回收罐、1台6t/h成型生物质锅炉等。环保设施包括：集气罩、布袋除尘器、喷淋式除尘器、150m³初期雨水收集池、10m³/d生活污水处理系统+人工湿地。项目建设符合国家产业政策。根据环评报告，本染料产品不属于国际严禁生产的偶氮染料，原料和产品均不含重金属。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司年加工1万吨新型分散染料建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见和华容县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本项目按报告表中所列建设内容和地点建设。 一、工程建设及营运必须落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重注意以下问题： 1、项目所选用设备不得有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类的设备；锅炉燃料必须使用成型生物质，原辅材料中不得涉重。 2、切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘等影响周边居民正常生活，基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 3、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流”原则建设厂区排水管网系统。项目初期雨水，经150m³初期雨水收集池收集沉淀后作为绿化用水，不外排，后期雨水，经雨水明沟收集，通过雨水管道排入藕池河；设备清洗废水，经回收罐收集后，作为深色染料工艺用水回用，不外排；锅炉除尘废水，经5m³沉淀池沉淀后，作为除尘水循环使用，不外排；生活污水，经厂区自建10m³/d生活污水处理系统处理，达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准后，排入西侧藕池河。 4、加强废气污染防治工作。投料工艺废气，经集气罩收集后，通过高效脉冲布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中颗粒物最高允许排放浓度限值（120mg/m³）二级标准后，由15m高排气筒高空排放；喷雾干燥工艺废气，经集气罩收集后，通过高效脉冲布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中颗粒物（染料尘）最高允许排放浓度限值（18mg/m³）二级标准后，由35m高排气筒高空排放；锅炉燃烧废气，经喷淋式除尘系统处理，达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中相关标准要求后，由35m高排气筒高空排放。加强无组织排放废气的控制，采用强制通风措施以降低无组织排放废气对车间工人的影响；场界应满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中颗粒物（染料尘）无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟废气经油烟净化处理器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后排放。 5、加强噪声污染防治工作。合理布局，对产生噪声的设备和工序布局在厂区西侧；选用低噪声的设备，砂磨机、球磨机、高搅釜、搅拌釜等采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 6、加强各类固废的临时储存、处置措施和管理工作。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求，建立固体废物临时堆放场地，采取防渗处置，并做好防风、防雨、防晒措施，设施周围应设置防护带、围档等隔离措施；分类堆放固体废物，建立固体废物产生、转运、处置管理台帐；废包装材料收集后交由原料供应商回收处置，除尘器收集的粉尘、染料尘作为原料回收利用，锅炉灰渣、除尘灰收集后，用作农田肥料；妥善处理建筑垃圾，生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处置。 7、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。强化布袋除尘器系统、喷淋式除尘系统等设备的维护管理，加强员工教育培训，提高风险防范意识；健全环境风险应急预案并组织演练，确保周边环境安全。 8、强化厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。 9、落实报告表提出的各项环境管理措施，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 10、污染物排放总量控制为：COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a，SO2：0.2t/a，NOX：1.2t/a。 二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县插旗乡人民政府、华容县环境保护局、湖南道和环保科技有限公司。 三、请华容县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。 经办人：宋 祥 岳阳市环境保护局 审核人：涂厚文 2016年12月6日 抄送：华容县插旗乡人民政府，华容县环境保护局、湖南道和环保科技有限公司