表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 年加工1万吨新型分散染料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈尔明 |  |  | 联系人 |  | 陈尔谟 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市华容县插旗乡舒新村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0731-85812337 13707327077 |  | 传真 | 0731-53584618 |  | 邮政编码 | 414200 |  |
| 建设地点 | 岳阳市华容县插旗乡舒新村原农药厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C2644-染料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 38391 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 5758.7 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） | 100 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.3% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产日期 |  | 2016年6月 |  |  |  |
| 编制依据： （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4 .24修订，2015.1.1施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29.修订，2016.1.1实施） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28修订） （9）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正） （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015.6.1施行） （11）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93) （12）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009) （13）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008) （14）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) （15）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） （16）《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2011) （17）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （18）《国家环境保护“十二五”规划》（国发【2011】42号） （19）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发【2011】26号） 工程内容及规模: 1.项目背景及建设必要性 1.1项目背景 分散染料主要用于涤纶及其单纯纺织物的染色。在我国生产的染料类别中以分散染料产量最大，产量居世界第一。分散染料是我国出口量最大的染料类别，也是我国创汇最高的染料。近年来不但年出口量不断增加，平均出口价格也连年提高，说明我国分散染料 在国际市场上具有较强的竞争力和较高的市场占有率。2012 年我国分散染料产量为41.44万吨，占我国染料总产量的49.7%。目前我国生产的分散染料品种类型比较齐全，有偶氮类、蒽醌类和杂环类等（内部占比约为75%、20%和5%），品种超过300个，国外需求的主要大吨位品种我国几乎都在生产。 我国是世界公认的纺织大国，随着纺织业的快速发展，其对染料化学品的需求也不断增加。染料行业与纺织业的相互依存显示了纺织用染料行业市场的巨大。 为满足市场需求，岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司拟投资3000万元建设年加工1万吨新型分散染料。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令的要求，该项目需进行环境影响评价。项目为原料染料使用物理加工工艺与水和分散剂等助剂混合经研磨干燥后制成成品分散染料的过程，不发生化学反应，根据《建设项目环境保护分类管理名录》，项目编制环境影响报告表。岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司委托湖南道和环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1工程简介 （1）项目名称：年加工1万吨新型分散染料建设项目 （2）项目性质：新建 （3）项目投资：3000万元 （4）项目位置：岳阳市华容县插旗乡舒新村原农药厂 2.2工程内容及规模 项目总用地面积为38391m2，其中厂区占地面积为27131m2，河边滩地面积为11260m2（修建人工湿地），建设内容包括新建生产车间、对原有建筑进行重新修整或拆除新建成干燥车间、包装车间、仓库、综合办公楼及其他附属用房等。建筑面积为8168.23m2，其中生产车间面积为4500m2、干燥车间（含锅炉房）1023.3m2、包装车间206m2、成品仓库203.56m2、原料仓库872.3m2、宿舍、食堂603.42m2、综合办公楼692.15m2、配电房67.5m2，并在项目区域配套建设好给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 工程建设内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1； 表1-1 工程建设内容及主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 规划总用地面积; 38391; m2. 其中; 厂区占地面积; 27131; m2. 河边滩地; 11260; m2; 修建人工湿地. 2; 总建筑面积; 8168.23; m2. 其中; 生产车间; 4500; m2; 1栋1F; 新建. 干燥车间（含锅炉房）; 1023.3; m2; 1栋1F; 依托原有建筑，进行修整或拆除新建. 包装车间; 206; m2; 1栋1F. 成品仓库; 203.56; m2; 1栋1F. 原料仓库; 872.3; m2; 1栋2F. 宿舍、食堂; 603.42; m2; 1栋2F. 综合办公楼; 692.15; m2; 1栋3F. 配电房; 67.5; m2; 1栋1F. 3; 绿化面积; 5758.7; m2. 4; 项目投资总额; 3000; 万元. 2.3原辅材料消耗和主要设备 （1）项目主要原辅材料消耗见表1-2 表1-2 项目原辅材料消耗表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 保装规格; 备注; 最储存量. 1; 成品分散染料; t; 500; 25kg/袋; 外购; 40t. 2; 原染料滤饼 （含水率50%）; t; 5000; 25kg/箱; 分散蓝-79、分散红-167、分散黄-163、分散紫-93等; 400t. 3; MF分散剂; t; 1800; 25kg/袋; 安阳助剂（双环）; 150t. 4; NNO分散剂; t; 1450; 25kg/袋; 山东宏博利; 120t. 5; 木质素磺酸钠; t; 800; 25kg/袋; 浙江捷发; 65t. 6; M-9分散剂; t; 700; 25kg/袋; 吉林开山屯; 58t. 7; 其他助剂拉开粉等; t; 50; 25kg/袋; 外购; 4t. 8; 防尘油; t; 300; 100kg/桶; 外购; 25t. 9; 生产用水; m3; 19415.7; -; 地下水. 10; 生活用水; m3; 660; -; 地下水. 11; 电; kwh; 50万; -; 舒新村供电管网. 12; 生物质燃料; t; 1152; -; 压块生物质. 注：项目原料中不采用含重金属染料及其他禁用染料。 （2）项目产品方案见下表1-3： 表1-3 项目产品方案表 产品名称; 产品规格; 年产量（t/a）. 分散黄/桔; 25kg/袋; 1000. 分散红; 25kg/袋; 1000. 分散蓝; 25kg/袋; 3000. 分散黑; 25kg/袋; 5000. 合计; 10000. （3）项目所需设备见下表1-4： 表1-4 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 生物质锅炉; 6t/h; 1. 2; 高搅釜; 5m3; 2; - 美国HOCKMEYER. 3; SB砂磨机; 120升; 23; 全密封不锈钢. 4; 压力喷雾干燥塔; YPGⅡ干燥-500; 4; 压力喷雾不锈钢. 5; 压力喷雾干燥塔; YPGⅡ干燥-250; 2; 压力喷雾不锈钢. 6; 压力喷雾干燥塔; YPGⅡ干燥-200; 2; 压力喷雾不锈钢. 7; 球磨机; DRAIS PEARL MILL -250; 4; 德国进口不锈钢. 8; 球磨机; DRAIS PEARL MILL -200; 5; 德国进口不锈钢. 9; 球磨机; 2700*3650; 2; 不锈钢. 10; 拼混塔; 10m3; 4; 不锈钢. 11; 拼混塔; 20m3; 4; 不锈钢. 12; 拼混塔; 5m3; 2; 不锈钢. 13; 拼混塔; 3m3; 2; 不锈钢. 14; 拼混塔; 1m3; 2; 不锈钢. 15; 搅拌釜; 12~30m3; 30; 不锈钢，FRP. 16; 回收罐; 10m3; 10; 不锈钢. 17; 检测设备; 1套; 检测产品固含量、色度、粘度等相应指标. 所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类产品。 - 项目主要原辅材料理化性质分析 1、分散染料是一类水溶性较低的非离子型染料。分散染料分子较小，结构上不含水溶性基团，借助于分散剂的作用在染液中均一分散而进行染色。为了使染料在溶液中能较好地分散，除必须将染料颗粒研磨至2μm以下外，还需加入大量的分散剂，使染料成悬浮体稳定地分散在溶液中。 2、染料滤饼是环保型偶氮染料，染料的结构为含有硝基、卤素、烷基、烷氧基、酯基取代氨基、羟基等基团的偶氮苯化合物，不含有禁用的芳胺类化合物，本项目使用含水率50%的块状滤饼。 （1）分散蓝-79 CAS号：12239-34-8 分子式：C24H27BrN6O10 分子量：639.41 结构式： 用途：用于涤纶及其混纺织物的染色和印花。 （2）分散红-167 CAS号：26850-12-4;61968-52-3 分子式：C23H26ClN5O7 分子量：519.9348 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花。 （3）分散黄-163 CAS号：67923-43-7 分子式：C18H14Cl2N6O2 分子量：417.24876 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花。 （4）分散橙-44 CAS号：4058-30-4 分子式：C18H15ClN6O2 分子量：382.8 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花。 （5）分散蓝-56 CAS号：12217-79-7 分子式：C14H9ClN2O4 分子量：304.69 结构式： 用途：用途广泛的染涤纶用主色染料，具有高的牢晒度，也可用于涤纶织物的印花等。 （6）分散蓝-148 CAS号：52239-04-0 (61968-29-4) 分子式：C19H19N5O4S 分子量：413.45 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花。 （7）分散红-153 CAS号：78564-87-1 分子式：C18H15Cl2N5S 分子量：404.32 结构式： 用途：适用于涤纶、醋酸纤维、锦纶的染色，为中温型鲜艳的大红色染料。适用于高温高压法和热熔法染色。染色性能和各项坚牢度良好。用于涤棉混纺织物染色时，对棉沾色较牢。 （8）分散红-60 CAS号：17418-58-5 分子式：C20H13NO4 分子量：331.32152 结构式： 用途：主要用于涤纶及其混纺织物的染色，也可用于醋纤和锦纶的染色，纯染料可用于塑料着色，还可用于转移印花。 （9）分散蓝-291 CAS号：56548-64-2 分子式：C19H21BrN6O6 分子量：509.31064 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花，适宜于高温高压法和热熔法染色。 （10）分散紫-93 CAS 号：52697-38-8 分子式：C18H19BrN6O5 分子量：409.28 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花。 （11）分散黄-114 CAS 号：61968-66-9 分子式：C20H16N4O4S 分子量：408.43 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花。 （12）活性蓝19 CAS 号：2580-78-1 分子式：C22H16N2Na2O11S3 分子量：626.5438 结构式： 用途：用于涤纶及其织物的染色和印花。 3、分散助剂 （1）分散剂MF 中文名称：分散剂 MF，扩散剂MF，甲基萘磺酸钠的甲醛缩合物 英文名称：Naphthalenesulfonic acid，polymer with formaldehyde，sodium salt CAS 号：9084-06-4 化学组成：亚甲基双甲基萘磺酸钠（亚甲基二甲基二萘磺酸钠） 分子式：C23H18O6S2Na2 或 (C10H8O3S·CH2O)x·xNa 性状：分散剂 MF 为棕色粉末，易溶于水，易吸潮，不燃，具有优良的扩散性和热稳定性，无惨透性和起泡性，耐酸碱、硬水及无机盐，对棉麻等纤维无亲和力；对蛋白质和聚酰胺纤维有亲和力；可与阴离子型和非离子型表面活性剂同时使用，但不能与阳离子型染料或表面活性剂混合使用；对分散还原染料颗粒受热凝聚防止能力较扩散 NNO为佳。分散剂MF属阴离子表面活性剂。 制备：以煤焦油中沸程235～250℃的馏分(含 2-甲萘为主要成分) 为原料，经磺化得甲基萘磺酸，再与甲醛缩合而制得。 储运特性：库房通风低温干燥 （2）分散剂NNO 中文名称：分散剂NNO，也叫扩散剂NNO 化学名称：亚甲基双萘磺酸钠，亚甲基二萘磺酸钠，萘磺酸盐甲醛缩合物，分散剂NNO，2-萘磺酸 CAS号：26545-58-4 化学组成：亚甲基双萘磺酸钠 分子式：CH2(C10H6SO3Na)2 或 C21H14O6S2Na2 性状：米棕色粉状，易溶于任何硬度的水中，耐酸、耐碱、耐热、耐硬水、耐无机盐，分散剂NNO具有优良扩散性和保护胶体性能，但无渗透起泡等表面活性，对蛋白质及聚酰胺纤维有亲和力，对棉、麻等纤维无亲和力。分散剂NNO属阴离子表面活性剂。 用途：分散剂NNO主要用于分散染料、还原染料、活性染料、酸性染料及皮革染料中作分散剂，磨效、增溶性、分散性优良；还可用于纺织印染、可湿性农药作分散剂，造纸用分散剂，电镀添加剂，水溶性涂料、颜料分散剂、水处理剂、炭黑分散剂等。分散剂NNO在工业上主要用于还原染料悬浮体轧染，隐色酸法染色，分散性与可溶性还原染料的染色等。也可用于丝/毛交织织物染色，使丝上无上色。分散剂NNO在染料工业中主要用作分散及色淀制造时的扩散助剂、橡胶乳液稳定性，以及皮革助鞣剂。 （3）木质素磺酸钠 中文同义词：木质素磺酸钠，分散剂 CMN，改性木质素磺酸钠，分散剂 M-9，木质黄素钠。 英文名称：Sodium Ligninsulfonate CAS 号：8061-51-6 化学组成：木浆与二氯化硫水溶液和亚硫酸盐反应产物，是生产纸浆的副产物，一般为4-羟基-3-甲氧基苯的多聚物。由于木材种类不同，磺化反应的差异，木质素磺酸盐 13的分子量由200-10000不等，化学结构尚未确定。 化学性质：本品为棕褐色粉末或液体，无特殊异味，无毒，易溶于水及碱液，遇酸沉淀。具有较强的分散能力。 用途：木质素磺酸钠是一种天然高分子聚合物，有很强的分散性，由于分子量和官能团的不同而具有不同程度的分散性，是一种表面活性物质，能够吸附在各种固体质点的表面上，可进行金属离子交换，也因为其组织结构上存在各种活性基，因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。印染工业中使用的分散剂-NNO 即是以木质素磺酸钠为主要原料复配的，在用作还原染料及分散染料的分散剂和填充剂时，可使染料色力增高，着色更均匀，缩短染料研磨的时间，防止染料加热干燥时受热变质。 （4）拉开粉 中文名：拉开粉，又名拉开粉BX、渗透剂BX 化学组成：二异丁基萘磺酸钠 化学性质：本品为米白色粉末，易溶于水，耐酸、耐碱，但不能丝光碱浴，耐硬水，加入少量食盐可大大增加渗透力，遇铝、铁、锌、铅等盐类产生沉淀。能显著降低水的表面张力，具有优良的渗透力与润湿性，再润湿性也极佳，并具有乳化、扩散和起泡沫性能。 用途：广泛应用于纺织印染各道工序，主要应用作渗透剂及润湿剂和橡胶工业的乳化剂和软化剂，造纸工业湿润剂、色淀工业的润湿剂及化肥农药工业的增效剂等。 - （5）防尘油 防尘油是脂肪烃酯类和特殊乳化剂的混合物，无毒、无挥发。 4．总平面布置 厂区主出入口设在厂区东部，为人行通道和货物运输通道；生产车间布置在北侧、由北往南侧依次为包装车间、干燥车间、原料和成品仓库；厂区东侧为员工食堂宿舍、及办公楼；厂区西侧的河边滩地用于建设人工湿地水处理系统，项目地主导风向为北风，则食堂、宿舍楼等相对处于侧风向，一定程度上减少了生产厂房和仓库的影响。在各建筑间留有空坪以利于物料运输，并在各个建筑物及厂区周边布置了绿化带。厂区平面布置见附图2。 5．给排水及公用工程 （1）给水 根据建设方提供的资料，项目用水环节为工艺用水、设备清洗用水、锅炉用水和除尘用水以及职工生活用水。本工程以自采地下水为水源，能满足本项目的生产、生活和消防的正常供水。 （2）排水 项目实行雨污分流制排水。雨水通过厂区专门设置的各建筑屋顶雨水面和建筑及场地周边的雨水明沟收集后，汇集到专门设置的雨水管道，排入藕池河；设备清洗水经回收罐收集后作为工艺用水回用，不外排；锅炉除尘水经充分沉淀后循环使用；生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理后，再通过人工湿地水处理系统处理，项目废水经处理达到《污水综合排放标准》中一级标准后由原农药厂排污口排入项目地西侧藕池河，原排污口上下游无引用水源取水口。 （3）能源 本工程生产设备均使用电能。用电由华容县插旗乡舒新村供电所提供，完全可以满足整个工厂用电要求，另在厂区内增加一台500KVA变压器，并在厂区内设置独立配电间，对厂内各用电设备供电，电缆电线铺设根椐具体情况，采用电缆桥架、电缆直埋、电缆（电线）穿管等方式或三者相结合的方式进行铺设。该项目年耗电量约50万度。 7．劳动定员及生产班制 本工程总定员22人，3班（每班8小时）制生产，均在厂区食宿，年工作时间300天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： - 岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司年加工1万吨新型分散染料建设项目位于岳阳市华容县插旗乡舒新村，项目拟建地用地性质为工业用地，为建设方购买原农药厂厂房，原农药厂已于1995年破产后停止生产，原有生产设备与相关设施均已拆除，无原有污染情况及主要环境问题；项目用地范围内东北侧有十户居民，为原农药厂职工，需进行工程拆迁。 |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： （一）地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目拟建于岳阳市华容县舒新村，项目地理位置见附图1。 （二）地形、地质 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。 （三）气候、气象 华容县属中亚热带向北严热带过度地区的大陆性季风湿气候，在中国气候分区中，属长江中游气候大区。主要气候特征是：光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。据华容县气象局资料，历年年平均气温16.7℃，极端最高气温40℃，极端最低气温零下12.6℃。6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，年平均风速3.0m/s。气温年变化差大，日变化小。年平均降水量1214毫米（华容城关站），年最大降水量2033.7毫米，年最小为750毫米，最大三日降雨399.6毫米，最大日降雨227.8毫米，年降雨日平均134.3天。年降水量的地域分布比较一致，地域之间的年降水量差异在100mm上下。初霜早，霜期长，无霜期261.7天，县境内水域大，空气湿润，干燥度小，年平均相对湿度81%。冷空气由此侵入湖南，冬春多寒潮，夏季降水集中，往往形成风、雹、涝灾害。 华容处于低纬区内，全年太阳可照时数为4426.9小时，但实际日照时数仅1612.4小时，年日照率为36％。境内日照时数由北向南呈递减趋势，境内东北地区，日照时数在1800小时以上，境南的注滋口、插旗及东湖一带日照时数1700小时以下，为低值区。 （四）水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立方米，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万立方米。水库59座，其中中型水库2座，小（一）型水库6座，小（二）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立方米，减去蒸发量6.3亿立方米，水资源总量为15亿立方米，其中地表水为11.4亿立方米，地下水为3.6亿立方米，是名副其实的“水乡”。 项目区域范围内水系藕池河基本情况： 藕池河口位于长江右岸新厂下10公里处，在湖北省石首市和公安县交界的天心洲附近。藕池河支流较多，从入口分为康家岗及管家铺二口，其下又分为若干支流。据其分合关系，习惯分东支、中支、酉支3条支流。按流量大小区分，管家铺为主流。东支从藕池口进口后经康家岗、管家铺、老山嘴、黄金嘴（即湖北省久合垸北端），江波渡、梅田湖、扇子拐、南县城、九斤麻、罗文窑北、景港、文家铺、明山头、胡子口、复兴港、注滋口、刘家铺、新洲注入东洞庭湖，全长91公里。 从黄金嘴往西有一支流南下，称藕池中支，在湖南境内称荷花嘴河，从黄金嘴团山寺至陈家岭（南县南鼎垸头上）分为东西两支，西支称陈家岭小河，东支称施家湾小河，过南鼎垸之后，在华美垸尾上两支流相汇南下，经荷花嘴、下游港至下柴市与藕池西支相汇后，由三岔河至茅草街与法水、虎渡合流入湖。藕池西支，又称安乡河、官挡河，从康家岗，沿荆江分洪区南堤再经官挡、曹家铺、麻河口、鸿宝局、下柴市、厂窖。三岔河至下狗头洲，全长86公里， 另外藕池河东支至华容集成大垸北端殷家洲一支往西，经鲇鱼须、宋家嘴、沙口、悬河口至九斤麻又与主流汇合，这段小河全长26公里，习惯称站鱼须河。藕池河东支到九斤麻后，一支往南，一支往东，形成X形，往南的称沦江，经乌嘴。小北洲、中鱼口、沙港市、三仙湖、八百弓至茅草街，与松滋及藕池中、西汇合入，沦江全长39公里。目前河床淤塞，全年能通航仅2-3个月，往东自九斤麻以下称注滋口河。其交叉一段长约1公里多，系民国二十四年（1935年）开挖，称扁担河。 （五）矿产资源 华容县境内已知的矿产种类有近30种，已探明或能估算出储量的有8种，达到工业要求的矿种有花岗石、独居石、磷钇矿、高岭土、石英矿、独居石型钍矿、矿泉水等7种。2001年，全县已开发矿产资源6种，矿山企业56家，停采9家，采掘业从业人数2387人，年开采矿石290.33万吨。矿产采掘业总产值1.99亿元，销售收入2.61亿元，利税1582万元，增加值8784万元。采掘业总产值和增加值分别占工业总产值及GDP的31.46%与2.28%。在未利用的矿产中，独居石属大型矿床，其中钍、钛磁铁、磷钇矿含量都达到了工业要求；石英、伟晶岩型铌钽矿都具有一定的开发前景。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 华容县位于湖南省东北部，隶属开放城市岳阳，为岳阳至张家界和三峡的必经之路，万里长江流经东北，八百里洞庭绕于东南，区位优势十分明显。全县面积1642平方公里，人口71万，耕地面积81万亩。 华容县总体经济增长较快，2014年全县实现地区生产总值265.63亿元，按可比价计算增长9.0%。按年均常住人口计算，人均生产总值36878元，同比增长10.1%。第一产业增加值54.81亿元，增长4.7%；第二产业增加值133.73亿元，增长9.7%；第三产业增加值77.09亿元，增长10.9%。 ## 2014年华容县农林牧渔业总产值88.27亿元，较上年增长4.67%，其中：农业产值46.15亿元，增长3.48%；林业产值0.94亿元，增长6.58%；畜牧业产值18.07亿元，增长4.29%；渔业产值21.85亿元，增长7.25%。 2014年华容县全县工业总产值比上年增长9.3%，工业增加值比上年增长11.1 %；其中：规模以上工业增加值增长11.4%。全县规模工业主要工业产品中，产量增长的有14种，占产品总数的比重为61%。 2014年华容县拥有耕地面积102.3万亩，农业机械总动力94.7万千瓦，比上年增加6.2万千瓦，增长7%。全县机耕面积196.8千公顷，机播面积17.6千公顷，机电灌溉面积78.6千公顷，机收面积159.7千公顷。 2014年华容县共有社会服务机构31个，床位2273张，收养救助1757人。其中，养老服务机构28个，床位2090张，收养1604人。儿童福利机构2个，床位153张，收养孤残儿童138人。社区服务机构48个，社会捐赠接收站点17个。 2014年华容县共有各级各类学校131所，其中小学74所，初中21所，普高5所，中等职业教育学校3所，特教学校1所，公办幼儿园1所。 2014年华容县共有省级非物质文化遗产保护目录1个，艺术表演场所1个，艺术表演团体1个，群众艺术文化馆1个，影剧院1个，公共图书馆1个，藏书总量12.03万册，博物馆1个。 华容县共有各类医疗卫生机构648个，其中：医院2个，卫生院22个，妇幼保健院1个，专科疾病防治院（所、站）6个，疾病预防控制中心1个，卫生监督所1个，诊所、卫生所、医务室19个，村卫生室576个；卫生机构床位1549张，卫生技术人员1890人。 据调查，本项目评价区域内目前未发现重要文物、古迹。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境）： 1.空气环境质量现状： 本次环评采用湖南省华容县环境监测站2015年12月15日~21日对项目所在地大气监测数据进行评价。 监测时间和频次：2015年12月15日~21日进行了为期七天的采样监测。 监测地点：G1 项目所在地上风向（厂区北侧100m）；G2 项目所在地下风向（厂区中心） 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：μg/m3 监测 点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. G1项目所在地上风向; 浓度范围; 12～23; 10～21; 70～81. 日均值; 18; 15; 76. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G2项目所在地下风向; 浓度范围; 13～21; 11～19; 89～103. 日均值; 17; 15; 95. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150. 监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 2.水环境质量现状： （1）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为藕池河。本次环评水环境质量数据使用湖南省华容县环境监测站2015年12月15-17日对藕池河水质的现状监测数据。 采样断面：W1厂址西侧藕池河原农药厂污水排放口上游500m、W2原农药厂污水排放口下游500m。 监测项目：pH、CODcr、NH3-N、BOD、SS、TP、石油类。 监测结果统计与评价： 表3-2 藕池河水质监测结果统计表 监测 对象; 监测 因子; 监测结果; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 标准值 （III类）. 单位; 平均值. 原农药厂污水排放口上游500m; pH; 无量纲; 7.13~7.15; 0; 0; 6~9. CODCr; mg/L; 16.8; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 3.23; 0; 0; 4. NH3-N; mg/L; 0.641; 0; 0; 1.0. SS; mg/L; 13; 0; 0; ≤70. TP; mg/L; 0.086; 0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.02ND; 0; 0; ≤0.05. 原农药厂污水排放口下游500m; pH; 无量纲; 7.11~7.12; 0; 0; 6~9. CODCr; mg/L; 18.0; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 3.37; 0; 0; 4. NH3-N; mg/L; 0.682; 0; 0; 1.0. SS; mg/L; 17; 0; 0; ≤70. TP; mg/L; 0.126; 0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.02ND; 0; 0; ≤0.05. 监测结果表明，藕池河水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，由此可知，项目所在地水环境质量较好。 （2）地下水环境质量现状 项目地下水环境质量现状情况采用华容县环境监测站2015年12月15-17日对其所用地下水环境质量进行监测。 监测点位：厂门处水井； 监测项目：pH、高锰酸盐指数、氨氮、六价铬、总大肠菌群、砷、六六六。 监测时间及频次：2015年12月15~17日，共监测三天，每天采样一次。 监测结果统计如表3-3。 表3-3 地下水环境质量监测结果统计表 监测项目; 单位; 监测均值; 超标率(%); 标准值; 水质类别. pH; 无量纲; 6.85; 0; 6.5~8.5; Ⅲ. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.44; 0; ≤3; Ⅲ. 氨氮; mg/L; 0.031ND; 0; ≤0.2; Ⅲ. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0; ≤0.05; Ⅲ. 总大肠菌群; 个/L; 未检出; 0; ≤3; Ⅲ. 硫酸盐; mg/L; 4.682; 0; ≤250; Ⅲ. 砷; mg/L; 0.0002ND; 0; ≤0.05; Ⅲ. 六六六; mg/L; 0.05; 0; ≤5.0; Ⅲ. 项目拟建地地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GBT 14848-93）中Ⅲ类水质标准，水环境质量良好。 3.声环境质量现状 根据湖南省华容县环境监测站2015年12月15日对项目所在地环境噪声监测结果，拟建地昼间噪声为44.2~52.7dB(A)、夜间噪声为32.8~36dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 采样时间; 昼间; 夜间; 评价标准. 厂界南侧; 2015.12.15; 51.7; 34.0; （GB3096-2008）2类，昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A). 厂界西侧; 2015.12.15; 52.7; 36.0. 厂界北侧; 2015.12.15; 44.2; 32.8. 厂界东侧; 2015.12.15; 51.1; 34.2. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-5： 表3-5 主要环境保护目标示意表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 舒新村村民; 11户; N; 80-200; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 3户; SW; 40-100. 8户; E; 60-200. 地表水环 境; 藕池河; 小河; w; 200; 《地表水环境质量标准（GB3095-2012）》中Ⅲ类标准. 地下水环境; 取水井; 地下水; E; 厂门处; 《地下水质量标准》（GBT 14848-93）中Ⅲ类标准. 声 环 境; 舒新村村民; 11户; N; 80-200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3户; SW; 40-100. 8户; E; 60-200. 生态环境; 农田; 农田; 周边; /; 生态环境不受破坏， 禁止侵占. 主要环境保护目标示意图：

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； 地下水环境执行《地下水质量标准》（GBT 14848-93）中Ⅲ类水质标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准； 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； 《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中的要求； 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）； 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十二五”污染物排放执行总量控制的有关规定及本项目排污现状，确定本项目需执行总量控制的污染物为COD、SO2、NOX、NH3-N共4项，污染物的排放量为： CODcr：0.04t/a，SO2：0.14t/a，NOX：1.18t/a、NH3-N：0.002t/a。 因此本项目总量控制指标量为CODcr：0.1t/a，SO2：0.14t/a，NOX：1.18t/a，NH3-N：0.1t/a由建设方负责向当地环保部门提出总量指标来源及调剂方案或向环保部门进行排污权购买。 |

表五、建设项目工程分析：

5.1工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污节点图 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程及产污节点图 图5-2 项目工艺流程及产污节点图 5.2项目生产工艺流程说明: 项目生产加工每种颜色的染料时对应使用相同颜色的滤饼，加工过程均为物理加工工艺，不发生化学反应。 1、按投料比例将水、分散剂、产品相对应的染料滤饼加入高搅釜内搅拌，进行打浆。 2、打浆均匀后，将釜内的物料用泵打入砂磨机内进行粗磨，粗磨后的料浆由泵输送至搅拌釜，搅拌后再将物料用泵打入球磨机内进行细磨，细磨后再输送至搅拌釜内，反复循环搅拌、研磨处理，控制物料粒度小于2μm。 3、在搅拌釜内进行标准化，根据相应的检测结果按需要加入分散助剂、其他助剂；产品的检测主要包括：固含量、粘度、色度、着色力等参数，如果不合格，即返回相应的生产工序进行处理。 4、合格的物料（染料浆）进入压力喷雾干燥塔进行喷雾干燥。空气经锅炉产生的蒸汽间接加热，进入喷雾干燥塔顶部空气分配器，热空气（120-130℃）呈螺旋状均匀地进入干燥室。染料浆经塔体顶部的高速离心雾化器或高压雾化器，喷雾成极细微的雾状液珠，与空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，微尘物料由高效脉冲布袋收集器收集，废气经排气筒高空排空。 5、根据产品需求，将生产合格的分散染料与外购的成品分散染料按配料比，加入防尘油抑尘，通过密闭投料方式进入拼混塔内搅拌混合，混合后的染料为最终产品。 5.3物料平衡分析： 表5-1 项目物料平衡表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位; 备注. 入方; 原辅材料; 成品分散染料; 200; t/a; 外购. 1; 原染料滤饼; 5000; t/a; 外购. 2; MF分散剂; 1800; t/a; 外购. 3; NNO分散剂; 1450; t/a; 外购. 4; 木质素分散剂; 800; t/a; 外购. 5; M-9木质素; 700; t/a; 外购. 6; 其他助剂拉开粉等; 50; t/a; 外购. 7; 防尘油; 300; t/a; 外购. 8; 工艺用水; 4800; t/a; 地下水. 合计; 15400; t/a. 出方; 产品; 分散染料; 10000; t/a. 1; 水; 随干燥水分蒸发; 4100; t/a. 染料滤饼中蒸发水分; 465.2; t/a. 2; 进入产品; 700; t/a; 产品7%含水率. 废气; 无组织排放粉尘; 0.48; t/a. 3; 外排粉尘; 0.04; t/a. 外排染料尘; 1.5; t/a. 固废; 布袋除尘器收集粉尘; 4.28; t/a. 4; 布袋除尘器收集染料尘; 148.5; t/a. 合计; 15400; t/a. 5.4项目水平衡分析 图5-3 本项目供排水平衡图（m3/a） 主要污染工序： 施工期主要污染工序： 本项目建设地位于岳阳市华容县插旗乡舒新村，建设内容包括新建生产车间、对原有建筑进行重新修整成干燥车间、包装车间、仓库、综合办公楼及其他附属用房等，因此，项目施工量相对较小。 1.1施工期废水 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污的废水。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d，其中CODcr为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d，故必须隔油、沉淀后方可外排。 本项目施工人数约为20人，施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人·d计算，则生活用水量约0.2m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS 、NH3-N，工人生活污水产污系数按0.85计，则污水产生量为0.17 m3/d。 表5-1 施工期生活污水水质一览表 单位mg/L 水质指标 废水种类; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 施工期生活污水; 300-500; 180-250; 150-300; 30. 1.2施工噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自车辆运输、建筑施工、设备安装等过程，具体情况见表5-2。 表5-2 主要施工设备的噪声值 单位：dB(A) 设 备; 噪声值; 设 备; 噪声值. 轮式装载机; 90; 卷扬机; 85. 推土机; 86; 挖掘机; 84. 卡车; 90; 电钻; 81. 木工刨; 81; 静压式打桩机; 85. 一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级叠加值将增加，这会对周围居住人群的生活造成一定的影响。 1.3施工固体废物 施工期固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。 a. 施工建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾主要有包装袋、石块、碎砖瓦等杂物，施工的建筑垃圾按每100m2建筑面积产生2t建筑垃圾统计，项目建筑面积8168.23m2，产生建筑垃圾163.4t。这些建筑垃圾中有部分可以再生利用，其它不能再利用的废土及废砖瓦等，运至指定地点倾倒。 b. 生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计.施工期为6个月，则共产生生活垃圾1.8t，定点堆放，委托环卫部门处理。 营运期主要污染工序： 1. 废气 项目营运过程中产生的废气： （1）粉料投放时产生的粉尘 根据生产工艺，将水与染料滤饼搅拌均匀后，再将与产品相对应的粉料（分散剂等）加入高搅釜内，然后搅拌均匀。在粉料加入工序及搅拌前段工序会有少量的粉料外溢， 根据公司提供的相关资料，粉料密度为1.6~1.8g/m3，环评按0.1%产尘量进行估算，粉料投放量为4800t/a，则此过程中产生染料尘量为4.8t/a；为减轻物料外溢造成的经济损失，同时减轻粉尘外溢造成对环境空气的影响，粉料投放时产生的含染料尘废气由集气罩收集后（集气效率90%）经高效脉冲布袋除尘器处理，除尘效率约99%。收集后粉尘用作原料返回生产工序，处理后的废气经过15米高的排气筒（1#排气筒位于生产车间）排放。 根据集气罩排风量计算公式： Q=C*（10x2+A0）Vx 式中Q--------集气罩排风量，m3/s。 C---------与集气罩的结构形状和设置情况有关的系数，本项目取1。 x----------控制点距离，即集气罩与高搅釜距离，本项目取0.5m。 A0--------集气罩面积，本项目每台高搅釜取1m2。 Vx--------最小吸气速度，一般不低于0.5m/s，本项目取0.5m/s。 根据计算可知，本项目一个集气罩的排风量为1.75m3/s，即6300m3/h，本项目有2台高搅釜，每台高搅釜上方各设一个集气罩，故本项目集气罩设计总排风量为12600m3/h。 项目粉料投放时粉尘的产生量为4.8t/a，速率为2kg/h。集气罩收集效率按90%计，则粉料投放时有组织排放的粉尘量为4.32t/a（1.8kg/h），产生浓度为142.98mg/m3。收集后的粉尘由高效脉冲布袋除尘器处理后（除尘效率约99%）经15m高排气筒高空排放，则有组织排放的粉尘量及排放浓度将分别为0.04t/a（0.018kg/h）和1.43mg/m3；未收集无组织排放的粉尘量为0.48t/a，排放速率为0.2kg/h。 （2）喷雾干燥产生的含染料尘废气 在喷雾干燥过程中会产生少量含染料尘的湿热废气，半成品物料利用蒸汽加热产生的热空气作为加热媒介，除去物料中的水份，得到成品分散染料。干燥后的染料直接在喷雾干燥塔(主塔)下方收集（收集效率为95%），剩下5%染料随热风进入旋风分离器（副塔），经分离后在副塔下方收集（收集效率70%），未收集部分进入高效脉冲布袋除尘器（除尘效率99%）收集，处理后由35m 排气筒高空排放。项目分散染料年生产量为10000吨，则喷雾干燥过程染料尘产生量为150t/a（20.8kg/h），由高效脉冲布袋除尘器处理后经35m高排气筒高空排放，则喷雾干燥过程染料尘排放量为1.5t/a（0.21kg/h），排放浓度为10.5mg/m3。 （3）锅炉烟气 项目设锅炉1台（6t/h），以生物质为燃料（燃烧值为12.6×106 J/KG，1吨水变成蒸汽所需热量为3.36×108J），燃料（总消耗量约1152t/a（约3.84t/d），产生的烟气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。年工作日为300天，平均每天使用约24小时。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——燃生物质（压块）工业锅炉中产污系数（生物质锅炉产污及排污系数见表4.5-4），工业废气量取值为6240.28Nm3/t-原料，其燃烧产生的SO2、NOx和烟尘产污系数分别为0.17kg/t-原料（生物质含硫量以经验系数0.1%计）、1.02kg/t-原料、0.5kg/t-原料。经计算，二氧化硫产生量约为0.2t/a（0.027kg/h）、氮氧化物产生量约为1.18t/a（0.16kg/h）、锅炉烟尘产生量约为0.58t/a（0.08kg/h），烟气量为998.4m3/h，则烟尘产生浓度为80.1mg/m3，二氧化硫产生浓度为27mg/m3，氮氧化物产生浓度为160.3mg/m3。 （4）食堂油烟 根据建设方提供的资料，本厂员工共22人，在厂内就餐职工22人，产生的废气主要是厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本报告取（最大值）4%，则食堂油烟日产生量为0.0264kg，年产生量为7.92kg。设2个基准灶头，集气罩总风量5000m3/h，每天工作时间按5小时计，则油烟产生浓度为1.056mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至1.188kg/a，排放浓度0.16mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。 2.废水 项目运营期产生废水主要包括设备清洗水、锅炉除尘水和生活污水。锅炉（6t/h）用水用于制蒸汽供干燥车间使用，无废水外排，新鲜用水量约为14400m3/a，因蒸发损失约2880m3/a。 （1）设备清洗水 根据建设方提供的资料，每种色系采用一套生产设备，染料加工定色由浅至深，因此项目生产设备一个月清洗一次，清洗所有设备所需水量为15t/次，即180t/a，主要成分为染料色浆，设备清洗水经回收罐收集后作为深色染料的工艺用水回用，不外排。 （2）锅炉除尘水 项目锅炉生物质燃料燃烧烟气采用喷淋式除尘处理工艺，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——燃生物质工业锅炉中产污系数，烟气量取值为6240.28m3/t-原料，锅炉除尘用水气化比为0.4～0.8L/m3、取平均值0.6L/m3，项目锅炉年工作日300天，每天约24小时，则除尘用水量为1437.7m3/a。在除尘过程中约15%的水被蒸发随烟气带走，则项目补充新鲜水量为215.7m3/a，除尘废水产生量为1222m3/a（4.1m3/d），主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，经充分沉淀后可循环使用。 （3）生活污水 项目生活污水主要来自厂区内职工冲厕水、食堂用水和洗漱用水。项目运营期劳动定员为22人，均在厂区内食宿，生活用水量参照DB43/T388-2014湖南省地方标准《用水定额》和GB50015-2010《建筑给水排水设计规范》，住厂职工生活用水量取100L/人·d，年工作300天计，则项目生活用水总量为660m3/a（2.2m3/d），产污系数按0.8计，则污水产生量为528m3/a（1.76m3/d），其污水污染物浓度分别为CODCr：450mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L，氨氮：30mg/L。项目生活污水产生情况见下表。 表5-3 项目生活污水产生情况一览表 类别; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水528t/a; 产生浓度(mg/L); 450; 200; 150; 30. 产生量（t/a）; 0.24; 0.11; 0.08; 0.016. - 初期雨水 - 初期降雨产生的地面水含有一定量的污染物，直接排放将对纳污水质产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集，建设初期雨水收集池。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按30mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水， 项目厂区面积约为27131m2，生产区和原料、成品仓库面积约6969m2，计算得到本项目初期雨水每次量为108m3。 项目设初期雨水收集池，收集池大小约为150m3。初期雨水主要是SS，由于水质不稳定，浓度不确定。初期雨水经沉淀后作为绿化用水，不外排。 3.噪声 项目噪声源主要是设备运行时产生的噪声，主要噪声设备有砂磨机、球磨机、高搅釜、搅拌釜等，噪声值在70~90dB（A）之间。 建设项目主要噪声设备声压级见表5-4。 表5-4 主要设备噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 位置. 1; 砂磨机; 80～85; 23台; 生产车间. 2; 球磨机; 80～85; 11台; 生产车间. 3; 高搅釜; 70～80; 2台; 生产车间. 4; 搅拌釜; 70～80; 30台; 生产车间. 5; 干燥塔; 80～90; 8台; 干燥车间. 4.固体废物 （1）各类原辅材料的废包装材料 根据建设方提供的资料，项目营运期产生的废包装材料，包括废原料桶、粉料袋等，产生量约为10t/a，由原料供应商回收利用。 （2）布袋除尘器收集的粉尘 根据工程分析，粉料投放过程时产生的粉尘经布袋除尘器收集，粉尘量为4.28t/a，主要成分为分散剂等助剂，收集后作为原料回收利用，不外排。 （3）布袋除尘收集的染料尘 根据工程分析，喷雾干燥过程产生的含有染料尘废气经布袋除尘器收集，染料尘量为148.5t/a，收集后作为原料回收利用，不外排。 （4）锅炉灰渣 本项目生物质锅炉燃烧灰渣根据经验系数产生量约为原料的10%，则项目锅炉灰渣产生量为115.2t/a，为一般工业固体废物，可收集后用作附近农田的肥料。 （5）锅炉除尘灰 根据除尘效率计算，锅炉烟气除尘灰（干重）产生量约为0.505t/a，为一般工业固体废物，可收集后用作附近农田的肥料。 （6）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员22人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为3.3t/a（11kg/d）。属一般固废。

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 5~10mg/m3 | ﹤1.0mg/m3 |
|  | 水污染物 | 施工废水 | CODcr | 200mg/L 0.5kg/d | 0 |
|  |  |  | 石油类 | 100mg/L 0.75kg/d |  |
|  |  |  | SS | 500mg/L 1.25kg/d |  |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 0.17m3/d | 0.17m3/d |
|  |  |  | CODcr | 450mg∕L 0.077kg/d | 300mg∕L 0.051kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200mg∕L 0.034kg/d | 150mg∕L 0.026kg/d |
|  |  |  | SS | 150mg∕L 0.026kg/d | 100mg∕L 0.017kg/d |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg∕L 0.005 kg/d | 20 mg∕L 0.003 kg/d |
|  | 固体废物 | 建筑固废 | 建筑垃圾 | 163.4t | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 1.8t | 0 |
|  | 噪声 | 压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值。 |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 加工车间 染料尘 | 有组织 | 4.32t/a 142.98mg/m3 | 0.04t/a 1.43mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.2kg/h | 0.2kg/h |
|  |  | 干燥车间 | 染料尘 | 1050mg/m3 150t/a | 10.5mg/m3 1.5t/a |
|  |  | 锅炉房 | SO2 | 27mg/m3 0.2t/a | 18.9mg/m3 0.14t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 160.3mg/m3 1.18t/a | 160.3mg/m3 1.18t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 80.1mg/m3 0.58t/a | 10.4mg/m3 0.075t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 7.92kg/a、1.056mg/m3 | 1.188kg/d、0.16mg/m3 |
|  | 水污染物 | 设备清洗水 | 清洗水 | 180t/a | 0 |
|  |  | 锅炉除尘水 | 除尘水 | 500mg/L 1222m3/a | 0 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 528m3/a | 528m3/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L 0.24t/a | 76.5mg/L、0.04t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 0.11t/a | 18.75mg/L、0.009t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L 0.08t/a | 21mg/L、0.011t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L 0.016t/a | 4.8mg/L、0.002t/a |
|  | 固体废物 | 生产车间 | 包装固废 | 10t/a | 0 |
|  |  |  | 粉尘 | 4.28t/a | 0 |
|  |  | 干燥车间 | 染料尘 | 148.5t/a | 0 |
|  |  | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 115.2t/a | 0 |
|  |  | 锅炉房 | 除尘灰渣 | 0.505t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.3t/a | 0 |
|  | 噪声 | 设备噪声值在70-90dB（A），经基础减振和设备房隔声以及距离衰减后，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复项目地绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 本项目建设地位于岳阳市华容县插旗乡舒新村，建设内容包括新建生产车间、对原有建筑进行重新修整成干燥车间、包装车间、仓库、综合办公楼及其他附属用房等，因此，项目施工量相对较小。 1、水环境影响分析 本项目施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污。本项目不设施工营地，施工人员主要为项目附近居民。施工期废水主要是施工废水，经沉淀池处理后回用于抑尘，不外排。因此，施工废水对环境基本无影响。 主要治理措施： （1）施工场地修建临时格栅+隔油池+沉淀池，容积约为5m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般沉淀池处理后回用，不外排。 （2）施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。 2、大气环境影响分析 本项目施工期扬尘主要来源于厂房建设、建材运输等过程。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更加严重，对区域环境会造成一定的影响。 主要治理措施： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网封闭；施工工地周围应按要求设置硬质密闭围挡，项目建设过程中建筑物外面均安装防尘网，减少建筑物内部扬尘的扩散。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输；在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟、废浆应当采用密闭式罐车外运。 （4）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。 （5）工程项目竣工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声包括搅拌、切割、装卸等机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响。 施工期应采取的噪声防治措施： ①施工单位应注意合理设置施工场地，高噪声源施工设备设置应远离项目西侧居民，并应该对高噪声源施工设备采用围护结构对其进行隔声处理。 ②合理安排作业时间，尤其是严格控制各种高噪声施工机械的作业时间，晚20点至早8点和午休时间12：30-14：00不得进行高噪声机械设备施工。 ③材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 ④材料装卸采用人工传递，无抛掷或汽车一次性下料现象。 ⑤选用低噪声设备，对产生噪声的木工机具，混凝土振捣器等安排在白天使用。 ⑥合理安排工序，支拆模板、搭拆脚手架等工序均安排在白天作业。 本项目周围有居民住宅等环境敏感点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4、固废环境影响分析 项目建设无需场地平整，主要建设内容包括新建生产车间、对原有建筑进行重新修整成干燥车间、包装车间、仓库、综合办公楼及其他附属用房等，因此，项目施工量相对较小。其他施工活动中产生的固体废弃物主要有废弃的碎砖、石、砼、冲洗残渣等各类建材的包装箱、袋及生活垃圾等。包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站。另外，项目施工过程产生的少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾通过及时外运后，不产生堆存，对环境影响较小。

营运期环境分析： - 环境空气影响分析 项目大气污染源主要为粉料投放时产生的粉尘、喷雾干燥过程中产生的含染料尘的湿热废气、锅炉烟气以及食堂烹饪过程产生的食堂油烟。 （1）粉料投放时产生的粉尘 根据工程分析，项目粉料投放时粉尘的产生量为4.8t/a，速率为2kg/h。集气罩收集效率按90%计，则粉料投放时有组织排放的粉尘量为4.32t/a（1.8kg/h），产生浓度为142.98mg/m3。收集后的粉尘由高效脉冲布袋除尘器处理后（除尘效率约99%）经15m高排气筒高空排放（1#排气筒位于生产车间），则有组织排放的粉尘量及排放浓度分别为0.04t/a（0.018kg/h）和1.43mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中颗粒物最高允许排放浓限值（120mg/m3）。 （2）喷雾干燥产生的含染料尘废气 喷雾干燥过程染料尘产生量为150t/a（20.8kg/h），含染料尘废气经高效脉冲布袋除尘器处理。经收集后，喷雾干燥过程染料尘排放量为1.5t/a（0.21kg/h），排气筒排气量为20000m3/h，染料尘浓度为 10.5mg/m3，处理后经35m高排气筒排放（2#排气筒位于干燥车间，为原农药厂现有排气筒），能够满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中颗粒物（染料尘）最高允许排放浓限值（18mg/m3）。 （3）锅炉烟气 项目设锅炉1台（6t/h），以生物质为燃料（燃烧值为12.6×106 J/KG，1吨水变成蒸汽所需热量为3.36×108J），燃料（总消耗量约1152t/a（约3.84t/d），产生的烟气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。年工作日为300天，平均每天使用约24小时。 锅炉烟尘产生量约为0.58t/a（0.08kg/h），二氧化硫产生量约为0.2t/a（0.027kg/h）、氮氧化物产生量约为1.18t/a（0.16kg/h）、烟气量为998.4m3/h，则烟尘产生浓度为80.1mg/m3，二氧化硫产生浓度为27mg/m3，氮氧化物产生浓度为160.3mg/m3。 锅炉燃烧废气拟采取喷淋式除尘器的湿法除尘进行除尘处理（根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中工业锅炉（热力生产和供应行业）中关于该方法的除尘效率可达87%，SO2去除效率达30%），与含染料尘废气一并通过35m高排气筒排放（2#排气筒位于干燥车间，为原农药厂现有排气筒），锅炉烟尘排放量约为0.072t/a（0.00065kg/h），排放浓度约为10.6mg/m3。 锅炉燃烧废气产生排放情况见下表7-1。 表7-1 项目生物质锅炉燃烧废气产生排放情况一览表 项目; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 备注. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 喷淋式除尘器+35m高烟囱 排放. 烟尘; 0.58; 0.027; 80.1; 0.0035; 10.4; /; 50. 二氧化硫; 0.2; 0.08; 27; 0.056; 18.9; /; 300. 氮氧化物; 1.18; 0.16; 160.3; 0.16; 160.3; /; 300. 由上表可知，项目锅炉燃烧烟气经喷淋式除尘器湿法除尘处理后，再通过35m高烟囱排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中的要求，对区域大气环境影响较小。 有组织排放废气预测： 大气预测估算以预测源强按照正常排放与非正常排放两种情况计算，企业正常工况与非正常工况大气污染源排放情况见下表7-2： 表7-2 废气污染源参数 污染物; 小时浓度限值 (mg/m3); 排放速率（kg/h）; 废气量 （Nm3/s）; 排气筒参数. 正常工况; 非正常工况; 烟囱高度 （H/m）; 口径 （d/m）; 出口温度 （℃）. 粉尘; 0.3×3; 0.018; 1.8; 4.86; 15（1#）; 0.6; 20. 染料尘; 0.075×3; 0.21; 20.8; 5.55; 35（2#）. 烟尘; 0.15×3; 0.0035; 0.027. SO2; 0.5; 0.056; 0.08. NOx; 0.25; 0.16; 0.16. 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（ＨＪ2.2-2008）中估算模式，预测项目有组织排放废气一般气象条件正常、非正常排放时，各污染物最大落地浓度及占标率预测结果统计于表7-3： 表7-3 各污染物最大落地浓度及占标率 污染物; 距离 （最大值）; 正常工况; 非正常工况. 最大落地浓度; 占标率（%）; 最大落地浓度; 占标率（%）. 粉尘; 853m（1#）; 0.0005mg/m3; 0.06; 0.0516mg/m3; 5.73. 染料尘; 319m（2#）; 0.0019mg/m3; 0.83; 0.1846mg/m3; 82.04. 烟尘; 未检出; -; 0.0002mg/m3; 0.05. SO2; 未检出; -; 0.0001mg/m3; 0.02. NOX; 0.0005mg/m3; 0.19; 0.0005mg/m3; 0.19. 由表7-3可知，一般气象条件下，正常工况时，项目1#排气筒排放污染物最大落地浓度出现在距源下风向853m处，2#排气筒排放污染物最大落地浓度出现在距源下风向319m处，各污染物最大落地浓度的占标率均小于10%，NOX、PM10最大落地浓度与现状值最大值叠加后的预测值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，SO2因排放量较小，最大落地浓度未检出，因此本项目正常排放污染物的情况下，对周围环境及居民的环境空气影响较小。 项目废气在废气处理装置故障或事故工况下排放的污染物，染料尘的最大落地浓度超标，占标率达82.04%，将对周边居民及环境造成一定的影响。因此，须加强环保设施管理，设专人定期巡检，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须立即停止生产，及时维修。 无组织排放废气预测： 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》HJ2.2-2008要求，为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。项目无组织排放的粉尘量为0.48t/a，排放速率为0.2kg/h，排放源按厂房高6m、长100m、宽45m计。经预测，粉尘场界外浓度监控点的最大占标率约为0.07%、最大落地浓度约为0.086mg/m3，最大落地浓度距离无超标点，符合《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中颗粒物无组织排放要求，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）食堂油烟 项目运营后22人在厂区就餐，则油烟日产生量为0.0264kg，年产生量为7.92kg，产生浓度为1.056mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至1.188kg/a，排放浓度0.16mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。 2. 水环境影响分析 项目营运过程中产生的废水为设备清洗水、锅炉除尘水和生活污水。 （1）设备清洗水 根据建设方提供的资料，加工每种色系时采用一套生产设备，染料加工定色由浅至深，因此项目生产设备一个月清洗一次，清洗所有设备所需水量为15t/次，即180t/a，主要成分为染料色浆，设备清洗水经回收罐收集后作为深色染料的工艺用水回用，不外排。 （2）锅炉除尘水 项目锅炉生物质燃料燃烧烟气采用喷淋式除尘处理工艺，除尘废水产生量为1222m3/a（4.1m3/d），沉淀池大小按水量的1.2倍计，故废水沉淀池容积为5m3，水力沉淀停留时间为2-3天，静置沉淀后的废水做为除尘水循环使用不外排，因此锅炉除尘水对周边水环境基本无影响。 （3）生活污水 生活废水排放量为528m3/a（1.76m3/d），全厂排水实行雨水、污水分流，污水分质分流排放。雨水通过厂区专门设置的各建筑屋顶雨水面和建筑及场地周边的雨水明沟收集后，汇集到专门设置的雨水管道，排入藕池河。项目周边区域无污水处理厂，且近期无污水处理厂修建规划，因此，本项目生活污水通过自建污水处理系统达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后方可排放，项目污水经处理达标后排入西侧藕池河，对周边水环境影响较小。 - （4）初期雨水 - 初期降雨产生的地面水含有一定量的污染物，直接排放将对纳污水质产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集，建设初期雨水收集池。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按30mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水， 项目厂区面积约为27131m2，生产区和原料、成品仓库面积约6969m2，计算得到本项目初期雨水每次量为108m3。 项目设初期雨水收集池，收集池大小约为150m3。初期雨水主要是SS，由于水质不稳定，浓度不确定。初期雨水经沉淀后作为绿化用水，不外排。 项目废水处理系统处理工艺 项目废水主要为生活废水，废水处理工艺流程如下： 生活废水→化粪池→格栅池→沉淀池→人工快滤池→三级人工湿地→西侧藕池河 项目污水处理系统设计处理规模10m3/d（排水为1.76m3/d）。 格栅池：设计尺寸为1.5m（L）*0.8m（B）*0.5m（H），格栅间隙为5mm，格栅池SS处理效率大于30%； 沉淀池：设计尺寸为4.5m（L）*2m（B）*1.5m（H），有效水深为1m，设计流量为4m3/h，水力停留时间为2h，沉淀池SS处理效率大于50%； 人工快滤池：设计尺寸为4.5m（L）*4.5m（B）*1.8m（H），有效高度1.5m；顶部布置Φ100PPR环形出水管，快滤池由底部至顶部滤料分别为：20cm碎石层（粒径10~40mm）、70cm中砾石层（粒径1~2mm）、60cm细砂层（粒径0.1~1mm）、30cm保护层。人工快滤池COD处理效率大于80%，BOD5处理效率大于50%，氨氮处理效率大于80%； 人工湿地：湿地按宽约5m修整，分三级布水，湿地种植相适应的农作物，其COD处理效率大于15%，BOD5处理效率大于75%，氨氮处理效率大于20%，SS处理效率大于60%。 本项目废水处理前后水质情况见表7-2. 表7-2 废水处理前后的水质情况表（单位：mg/L） 污水来源; COD; BOD5; 氨氮; SS. 处理前浓度①; 450; 200; 30; 150. 处理效率②; 83%; 90.6%; 84%; 86%. 处理后浓度; 76.5; 18.75; 4.8; 21. 排放标准; 100; 20; 15; 70. 注：处理效率为各处理工序处理效率等效综合结果。 综上所述，项目生活废水综合处理后的废水中污染物浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准中的要求。 - 声环境影响分析 项目主要噪声设备有砂磨机、球磨机、高搅釜、搅拌釜等，噪声值在70~90dB（A）之间。 （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB(A)； （2）各设备在厂房内合理布局，主要噪声源布置在厂区西侧，扩大主要噪声源与边界的距离，同时利用厂房墙壁对噪声的隔绝和吸收作用，可以使噪声源强降低15~20dB(A)； （3）项目在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。 车间中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 项目车间多个噪声源强经削减措施削减后，叠加的综合噪声值为57.34dB(A)。噪声源集中布置在厂区西侧（平面布置图详见附图2），距离东侧厂界100m，距离南侧厂界30m，距离西侧厂界10m，距离北侧厂界10m。 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，厂界噪声贡献力值为37-53.21dB(A)，经与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-4 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 昼间本底值; 夜间本底值; 贡献值; 昼间预测值; 夜间预测值. 东厂界; 51.7; 34.0; 17.34; 51.7; 34.09. 南厂界; 52.7; 36.0; 27.79; 52.71; 36.61. 西厂界; 44.2; 32.8; 37.34; 45.01; 38.65. 北厂界; 51.1; 34.2; 37.34; 51.28; 39.06. 评价标准（2类）; 昼间60dB（A）；夜间50dB（A）. 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准，为确保工业噪声对周边环境不产生影响，项目在设计中还应考虑在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 为将项目运营过程中噪声影响降到最低，建议项目在物料装卸过程中严格按相关操作规程操作，注意轻拿轻放，避免金属之间相互碰撞产生噪声。 - 固体废物环境影响分析 本项目固体废物处置情况见下表7-5： 表7-5 项目固体废物产生及处置情况 废包装材料属一般固体废物，由原料供应商回收利用；除尘器收集的粉尘和染料尘作为原料回收利用；锅炉灰渣和除尘灰属一般固体废物，收集后用作附近农田的肥料。建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（物料棚内设置专门的固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 固废名称; 产生量; 固废属性; 拟采取的防治措施. 废包装材料; 10t/a; 一般固废; 由原料供应商回收利用. 除尘器收集的粉尘; 4.28; 一般固废; 作为原料回收利用. 除尘器收集的染料尘; 148.5t/a; 一般固废; 作为原料回收利用. 锅炉灰渣; 38.4t/a; 一般固废; 用做农田肥料. 除尘灰; 0.17t/a; 一般固废; 用做农田肥料. 生活垃圾; 3.3t/a; 生活垃圾; 送生活垃圾处理中心处置. 项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门送至生活垃圾处理中心处置。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准分类建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.生态影响分析 项目厂区绿化率达15%，绿化面积为5758.7平方米，不仅可以净化空气、降低噪声，还能美化环境。项目在建设过程中应加强绿化，合理布局绿化带，以生产车间为中心，向厂区围墙外延，布设2～3个绿化层次。第一层为环绕生产车间的主要道路两侧及道路之间的空地，使其作为主要污染源的第一道绿色屏障；第二层为办公及辅助车间，仓库周围；第三层为厂界处围墙内外的绿化带和主要出入厂区道路两侧的绿化，这一层即可提升厂区整体景观效果，还能加强厂区与外环境的景观协调性。绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 - 清洁生产分析 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，通过对生产全过程的排污审计，筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治工业污染、提高经济效益双重目的的综合性措施。换句话说，就是用清洁的能源和原材料，清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是实行总量控制，实现可持续发展战略的关健措施。 清洁生产使工业企业从偏重于末端治理转变到对工业生产全过程的控制，避免了末端治理存在的诸如基建投资和运行费用高，经济效益小，资源、能源得不到合理利用，特别是有毒有害物质转化为新污染物，形成治不胜治的恶性循环的弊病，可以给工业带来不可估量的社会、经济、环境效益。 6.1清洁生产分析 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目还未有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比。据此进行定性分析。 a.生产工艺与设备 项目采用的生产工艺，污染物产生量少，无生产废水排放。本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。 b.资源能源利用指标 为了节约能源，项目考虑以下措施：工业设备布置中，根据流程特点布置设备，合理利用位差使物料流动，有效降低能耗。 c.污染物产生指标 工程无生产废水排放，只有少量的生活污水，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理后，再通过人工湿地水处理系统处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准后排入项目地西侧藕池河；粉料投放过程中产生的粉尘经集气罩收+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；喷雾干燥产生的含染料尘废气通过高效脉冲喷吹布袋除尘器收集（除尘效率可达99%）经35m高排气筒高空排放，能够满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中要求，锅炉烟气经喷淋式除尘器处理后，与含染料尘废气一并通过35m高排气筒高空排放，达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中要求。食堂油烟经采取油烟净化器处理后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求；各固体废物的清理或外运应及时彻底，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准分类建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。总体而言，项目排放污染物极少，符合清洁生产要求。 d.产品指标 项目所生产的染料为环保型偶氮染料，不属于国际严禁生产的偶氮染料，使用的原料为染料滤饼、分散剂，属于低毒性原料。 e.废物回收利用指标 本项目产生的包装固体废物，退回原生产厂家作废物利用或找有找有资质的废品回收站收购，废物回收利用率达到100%，满足清洁生产的要求。 f.环境管理要求 项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。 通过以上分析，拟建项目在同行业中处于中等水平，基本符合国内清洁生产的要求。 （2）清洁生产建议 a.继续积极寻求更加清洁的生产工艺及设备； b.加强管理，完善各项规章制度，定期对各类设施及设备、管道进行检查、维修，减少不必要的浪费。 c.项目厂区范围内地面全部硬化，并在厂区办公楼、员工生活区和生产车间之间设置绿化带美化环境，同时可以起到一定的污染防治作用。 8. 项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 项目选址位于岳阳市华容县插旗乡舒新村原农药厂，该区域属华容县乡镇的边远地区，用地性质为工业用地（工矿仓储用地包括包括：①工业用地。指工业生产及其相应附属设施用地。②采矿地。指采矿、采石、采砂场、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。③仓储用地。指用于物资储备、中转的场所及相应附属设施用地。）项目选址已获得当地政府部门和当地村委以及其它相关部门的同意（附件一）。项目产生的各种污染物经合理可行的措施治理后可达标排放，对周边居民以及环境的影响较小。项目选址充分利用闲置土地，所在地交通发达、通讯便利，带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址符合相关要求。 评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；项目技术成熟先进，产品市场畅销；本项目投产后可以为当地村民创造更多的就业机会，带动当地经济发展；该项目技术优势明显，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的符合相关标准要求。 综上所述，本项目的区位优势明显，符合规划、环保等方面的相关要求，选址合理。 （2）厂区平面布置合理性与建议 厂区主出入口设在厂区东部，为人行通道和货物运输通道；生产车间布置在北侧、由北往南侧依次为包装车间、干燥车间、原料和成品仓库；厂区东侧为员工食堂宿舍、及办公楼；厂区西侧的河边滩地用于建设污水处理设施（包括人工湿地），项目地主导风向为北风，则食堂、宿舍楼等相对处于侧风向，一定程度上减少了生产厂房和仓库的影响。在各建筑间留有空坪以利于物料运输，并在各个建筑物及厂区周边布置了绿化带。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源布置于厂区西侧，与办公生活区及周边环境敏感点有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。 （3）产业政策符合性分析 岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司年加工1万吨新型分散染料建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制类、淘汰类。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相符。 9.环境经济损益分析与三同时验收 （1）环保投资 岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司年加工1万吨新型分散染料建设项目总投资3000万元，其中环保投资为100万元，所占比例为3.3％。 环保投资分布情况见表7-6。 表7-6 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资; 治理效果. 1; 大气; 生产车间粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放（1#排气筒）; 50; 达《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中要求. 干燥车间染料尘; 染料尘经布袋除尘器处理，锅炉烟气经喷淋式除尘器处理后一并通过35m高排气筒排放（2#排气筒，原农药厂排气筒）; 达《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中要求. 锅炉烟气; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13721-2014）中要求. 油烟; 油烟净化器; GB18483-2001标准. 2; 废水; 锅炉 除尘水; 沉淀池沉淀后回用; 15; 《污水回用设计规范》 （征求意见稿）. 生活废水; 化粪池、人工湿地水处理系统; GB8978-1996中的一级标准. 3; 噪声; 隔墙、减振垫、设备更新; 15; GB12348-2008中2类标准. 4; 固废; 生产固废：暂存库; 5; GB18599-2001中标准. 生活垃圾：垃圾桶、垃圾袋. 5; 绿化; 草坪、树木、花草（5758.7m2）; 15; 吸尘降噪，美化环境. 6; 合计; 100. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以5%计，则年设备折旧费5万元。 检修维护费：检修维护费主要是指破损滤袋更换及环保设备设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的5%计算，则全年合计5万元。 人工费：环保设施管理人员1人，全年人工费2.5万元。 项目的环保运行费用总计12.5万元/年。 （3）环境效益分析 本项目设计中采用的各种污染控制措施较全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响。 10.项目环境管理要求 （1）正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订企业环保规划，把环保工作列入企业管理的重要内容； （2）建立各项环保目标责任制度、车间排污考核制度及企业“三废”治理措施运行状况与效果定期考核制度，明确职责、奖惩分明； （3）健全与强化企业环保管理机构，应设立专职环保主管部门，具体组织制订、检查各项环保制度的执行情况，负责环保设施运行监督与管理全厂“三废”排放情况的统计、汇报工作； （4）委托环保监测机构定期对污染物处理系统运行效果及达标情况进行监测分析。 11.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-7。 表7-7 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 施工期：施工区废水排放口， CODcr、SS、石油类废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准. 营运期：总排废水口CODcr、BOD5、NH3-N、SS、废水量及浓度. 废气; 施工期：施工现场TSP 营运期：各排气筒排放口（粉尘、烟尘、SO2、NOx）; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中标准 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13721-2014）中要求. 噪声; 施工期：施工场界四周昼间和夜间噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求. 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准. 固废; 施工期：建筑固废、生活垃圾 营运期：一般固废; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关. 12.公众参与 （1）调查方式、对象与内容 ①公众参与形式 a.发放公众参与征询表征询各有关单位和个人的意见和建议。 b.深入本项目周围居民生活区、企业，采用上门访谈形式进行民意测验。 （2）调查对象 ①本项目工程周边居民生活区、有关单位。 ②调查对象的年龄均为18岁以上的公民。 （3）调查内容 通过向公众介绍工程概况和情况，采用发放调查表的形式对可能受本工程建设影响的公众及本区域内一般公众进行调查，了解评价区域公众对该项目建设的态度及公众的环境意识和关注的区域环境问题；同时对建设项目厂区周围进行调查，了解项目地周围环境保护目标的居民和单位对工程的意见和要求。调查方法采用抽样、问卷及调查。 公众参与调查表7-8如下： 表7-8 公众参与调查表 姓名; 年龄; 性别; 职业或职务; 文化程度. 工作单位或住址; 联系电话. 工程概况; 岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司年加工1万吨新型分散染料建设项目位于岳阳市华容县插旗乡舒新村原农药厂，项目总用地面积为38391m2，其中厂区占地面积为27131m2，河边滩地面积为11260m2，建设内容包括新建生产车间、干燥车间、包装车间、仓库、综合办公楼及其他附属用房等，并在项目区域配套建设好给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 项目运营期主要污染为喷雾干燥产生的含染料尘废气、锅炉烟气、食堂油烟；设备清洗水、锅炉除尘水和职工生活污水。项目拟采取以下污染防治措施：喷雾干燥产生的含染料尘废气通过高效脉冲喷吹布袋除尘器收集（除尘效率可达99%）经35m高排气筒高空排放，能够满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中要求，锅炉烟气经喷淋式除尘器处理后，与含染料尘废气一并通过35m高排气筒高空排放，达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中要求。食堂油烟经采取油烟净化器处理后外排，可满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求，对大气环境影响很小。设备清洗水经回收罐收集后作为工艺用水回用不外排，锅炉除尘水经沉淀后循环使用不外排，职工生活废水经化粪池+人工湿地处理系统处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准后排入项目地西侧藕池河，对区域水环境影响较小。污染物经各处理措施处理后，可达到环保要求和当地规划要求。 为准确了解您对本工程的看法和建议，请客观公正的作出选择，以保护好区域环境，促进社会和谐发展。. 选择下栏中您认为最合适的答案（在A、B、C、D、E上打∨），必要时简述您的观点。. 1; 您对本工程了解情况：. A、很清楚; B、了解一点; C、不清楚. 2; 您认为本工程产生的污染对周边环境及您的生活质量影响较大的有：. A、废水; B、废气; C、废渣; D、噪声; E、其他. 3; 您认为本地区目前的环境状况是：. A、很好; B、较好; C、一般; D、较差; E、很差. 主要环境问题是：. 4; 对本工程您较关注的是：. A、对环境的影响; B、社会经济效益; C、无所谓. 5; 您认为本工程对周边环境将有何影响. A、增加污染; B、减轻污染; C、不会有太大影响. 理由是（简要陈述）：. 6; 您是否支持本工程的建设？. A、支持; B、不支持; C、无所谓. 理由是（简要陈述）：. 7; 您对本工程其他意见、要求或建议（如版面不够，可另附页）：. （4）调查结果统计与分析 本次个人公众参与调查共在项目周围发放征询表11份，回收有效征询表11份，回收率100%（项目周边居民共22户，由于部分居民外出务工，因此仅调查11户居民）。被调查的对象年龄在30～70岁之间，文化程度在小学至高中间。调查项目临近单位及居民12份，在评价范围内具有一定的代表性，公众参与团体意见调查了华容县插旗镇舒新村村民委员会，对本项目的建设持赞成态度，其它调查统计结果见下表。 表7-9 公众参与调查对象情况一览表 姓名; 家庭住址; 年龄; 性别; 职业; 文化程度; 联系电话. 涂中飞; 舒新村七组; 42; 男; 务农; -; 13117404865. 徐爱珍; 插旗镇舒新村七组; 67; 女; 务农; 小学; 13786002441. 涂忠云; 华容插旗镇舒新村七组; 40; 男; 务农; 小学; 18773077732. 彭纯姣; 舒新村七组; 53; 女; 务农; -; 13217308338. 刘春良; 舒新村七组; 45; 男; 务农; -; 13054083609. 肖佑成; 舒新村八组; 60; 男; 务农; 小学; 15873073706. 任正贤; 华容县插旗镇舒新村七组; 45; 男; 务农; 初中; 13808405509. 何竹涓; 桑场一组; 46; 男; 务农; -; 15115083929. 任建斌; 舒新村八组; 46; 男; 务农; -; 15574029097. 涂益; 舒新村七组; 31; 男; 务农; 高中; 17773039851. 石运才; 舒新村; 31; 男; 务农; -; 15576098034. 表7-10 调查人员汇总表 调查内容; 公众意见. 1、年龄; 调查结果; 40及以下; 40-60; 60及以上. 人数（人）; 3; 6; 2. 比例（％）; 27; 55; 18. 2、性别; 调查结果; 男; 女. 人数（人）; 9; 2. 比例（％）; 82; 18. 3、文化程度; 调查结果; 初中及以下; 高中及以上; 未填写. 人数（人）; 4; 1; 6. 比例（％）; 36; 9; 55. 4、职业; 调查结果; 务农; -; -. 人数（人）; 11; -; -. 比例（％）; 100; -; -. 表7-11 公众意见调查统计分析表 调查内容; 公众意见. 1、您对本工程了解情况; 调查结果; 很清楚; 了解一点; 不清楚. 人数（人）; 2; 8; 1. 比例（％）; 18; 73; 9. 2、您认为本工程产生的污染对周边环境及您的生活质量影响较大的有（可多选）; 调查结果; 废水; 废气; 废渣; 噪声; 其它. 人数（人）; 0; 11; 0; 4; 0. 比例（％）; 0; 100; 0; 36; 0. 3、您认为本地区目前的环境状况是：; 调查结果; 很好; 较好; 一般; 较差; 很差. 人数（人）; 10; 1; 0; 0; 0. 比例（％）; 91; 9; 0; 0; 0. 4、对本工程您较关注的是：; 调查结果; 对环境的影响; 经济经济效益; 无所谓. 人数（人）; 11; 0; 0. 比例（％）; 100; 0; 0. 5、您认为本工程对周边环境将有何影响; 调查结果; 增加污染; 减少污染; 不会有太大的影响. 人数（人）; 6; 0; 5. 比例（％）; 55; 0; 45. 6、您是否支持本工程的建设？; 调查结果; 支持; 不支持. 人数（人）; 11; 0. 比例（％）; 100; 0. 本建设项目为了充分反映公众对项目的意见，了解不同文化程度、不同年龄、不同职业、不同阶层对本项目的意见，同时为了达到意见反映的广泛性和代表性，调查对象主要为拟建地舒新村居民。本次公众参与调查共发放调查文件12份，其中团体调查表1份，个人调查表11份，回收率100%。 经统计，被调查人员的性别、年龄、文化程度构成比均呈均匀性，符合公众参与调查以代表性和随机性相结合的原则。 本次公众意见调查统计分析详见表7-11，统计结果表明： 1.接受调查的公众中，有18%的人很清楚本项目，73%的人了解一点本项目，9%的人不清楚本项目。 2.100%的公众认为工程产生的污染对周边环境及您的生活质量影响较大的是废气，36%的公众认为是噪声。 3.91%的公众认为本地区目前环境状况很好，9%的公众认为目前环境状况较好。 4.对本建设项目100%的公众最关心的问题是对环境的影响。 5.对于本项目的建设对周边环境产生的影响，有55%的公众认为将会增加污染，45%的公众认为不会有太大的影响。 6.被调查的人中，100%的公众赞同本项目的建设，无人表示反对。 7.统计被调查的华容县插旗镇舒新村村民委员会共1份团体意见，表示赞同本项目的建设，无反对意见。 #### （4）公众意见小结及答复 综合统计意见分析如下：参与调查的公众均支持本项目建设的，他们最关心的问题是项目的建设对环境的影响。这次调查的被访者中全部对本项目建设持赞成态度，认为本项目建成后只要做好环保措施，同时在生产过程中要严格管理，避免安全事故和污染事故的发生，则对周围环境质量不会产生明显的影响，对当地的经济发展有好处。 综上，本次调查基本上反映了项目建设区公众的代表性意见，达到了公众参与的目的。本项目的建设能够得到建设区绝大多数公众的理解与支持，但的确存在废气、噪声及固体废物等方面的环境影响因素。由于公众参与人群对本项目生产工艺的了解程度不深，因此，不能对项目建设过程中和项目建成投产后的污染治理措施提出合理的建议和意见，但公众对环境保护的态度是明确的，要求本项目建成后，不能对周围环境造成危害。因此，建设单位要切实做好清洁生产，要进行合理、科学化的管理，环保部门要切实做好项目的验收和管理工作，保证项目产生的污染物对周围的环境影响最小，对周围居民没有影响。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 |  | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 |  | 对运输沿线及周边不产生明显影响 |
|  |  | 装修整饰 | 甲苯、二甲苯 |  | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 |  | 对周边区域大气环境不产生明显影响 |
|  | 水污染物 | 冲洗废水 | SS、石油类 |  | 隔油沉淀处理 |  | 收集沉淀后回用于洒水逸尘、砂浆搅拌 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、 BOD5 |  | 隔油池、化粪池处理 |  | 用于周边菜地、农田施肥 |
|  |  | 建筑固废 | 施工弃渣 |  | 运至渣土部门指定位置堆放 |  | 对周边环境影响较小 |
|  |  |  | 废油漆桶等 |  | 交送有资质专业部门处置 |  | 对周边环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 |  | 环卫部门清运至生活垃圾处理中心 |  | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 落实严禁振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |  |  |
| 营运期 | 大气污染物 | 生产车间 粉尘 | 有组织排放 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 |  | 满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中要求 |  |
|  |  |  | 无组织排放 |  |  |  |  |
|  |  | 干燥车间 | 染料尘 | 染料尘经布袋除尘器处理，锅炉烟气经喷淋式除尘器处理后一并通过35m高排气筒排放 |  | 满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中要求 |  |
|  |  | 锅炉房 | SO2 |  |  | 满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中要求 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |  | 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求 |  |
|  | 水污染物 | 生活废水 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N | 化粪池+人工湿地水处理系统 |  | 执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）中一级标准 |  |
|  | 固体废物 | 生产车间 | 包装固废 | 由原料供应商回收利用 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 |  |
|  |  | 干燥车间 | 染料尘 | 作为原料回收利用 |  |  |  |
|  |  | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 用做农田肥料 |  |  |  |
|  |  | 锅炉房 | 除尘灰渣 | 用做农田肥料 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 送生活垃圾处理中心处置 |  |  |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡，对施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议：

| 一、结论： 1、工程概况 岳阳华容绿色循环新材料科技有限公司选址于岳阳市华容县插旗乡舒心村（原农药厂）投资3000万元新建年加工1万吨新型分散染料项目，项目总用地面积为38391m2，其中厂区占地面积为27131m2，河边滩地面积为11260m2，建设内容包括新建生产车间、对原有建筑进行重新修整或拆除新建成干燥车间、包装车间、仓库、综合办公楼及其他附属用房等，并在项目区域配套建设好给排水、电、绿化、消防、道路等设施。 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前产业政策。 2、环境质量状况评价结论 大气环境：现场监测数据表明，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 水环境：藕池河水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，项目所在地水环境质量较好。 声环境：拟建地昼间噪声为44.2~52.7dB(A)、夜间噪声为32.8~36dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-6所示的环保治理措施，预计项目环保投资100万元，占总投资的3.3%，每年的环保运行费用约为12.5万元。 4、环境影响预测评价结论 （1）大气环境影响评价结论 本项目产生废气主要为粉料投放时产生的粉尘、喷雾干燥过程中产生的含染料尘的湿热废气、锅炉烟气以及食堂烹饪过程产生的食堂油烟。项目粉料投放时有组织排放的粉尘经集气罩收集由高效脉冲布袋除尘器处理，通过15m高排气筒高空排放，则有组织粉尘排放速率及排放浓度将分别为0.018kg/h和1.43mg/m3；未收集无组织粉尘排放量为0.48t/a，排放速率为0.2kg/h，经大气环境防护距离计算模式计算本项目无需设置大气防护距离；喷雾干燥过程中会产生少量含染料尘的湿热废气经高效脉冲布袋除尘器处理，除尘率可达 99%。经收集后，喷雾干燥过程染料尘排放量为1.5t/a（0.21kg/h），排气筒排气量为20000m3/h，染料尘浓度为 10.5mg/m3，处理后经 35m高排气筒排放（2#排气筒位于干燥车间，原农药厂排气筒），能够满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中颗粒物（染料尘）最高允许排放浓限值（18mg/m3）；项目锅炉使用生物质燃料，锅炉燃烧排放的烟气通过喷淋式除尘器处理后，经35米高排气筒排放，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13721-2014）中要求；职工食堂厨房产生的油烟废气，通过抽排风设施和排烟管道外排，能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 经采取上述措施后，项目废气均可实现达标排放，对大气环境影响较小。 （2）水环境影响评价结论 全厂排水实行雨污分流，雨水经汇集后，排入厂区西侧藕池河。设备清洗水经回收罐收集后作为工艺用水回用，锅炉除尘废水经沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池+沉淀池处理后再通过人工湿地水处理系统处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中一级标准后由原农药厂排污口排入项目地西侧藕池河，对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 营运期声环境预测结果表明，通过对各噪声源进行减振、隔声等处理措施，再经距离衰减后，各主要噪声设备对厂界的影响值较小，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价结论 建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准分类建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 6、项目的先进性与清洁生产 本项目采用先进、可靠的工艺技术，所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。提高了资源的利用率，其清洁生产技术指标达到清洁生产水平。 7、项目选址的可行性分析 项目选址位于岳阳市华容县插旗乡舒新村原农药厂，该区域属华容县乡镇的边远地区，用地性质为工业用地，项目选址已获得当地政府部门和当地村委以及其它相关部门的同意。项目产生的各种污染物经合理可行的措施治理后可达标排放，对周边居民以及环境的影响较小。项目选址充分利用闲置土地，所在地交通发达、通讯便利，带动当地经济发展，并且目前区域内环境质量均能满足相应功能区要求，经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行污染物达标排放，项目本身对周边区域的环境影响较小。因此，建设工程的选址符合相关要求。 8、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源布置于厂区西侧，与办公生活区及周边环境敏感点有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响，厂区平面布置基本合理。 9、总量控制分析结论 根据国家“十二五”污染物排放执行总量控制的有关规定及本项目排污现状，确定本项目需执行总量控制的污染物为COD、SO2、NOX、NH3-N共4项，污染物的排放量为： CODcr：0.04t/a，SO2：0.14t/a，NOX：1.18t/a、NH3-N：0.002t/a。 因此本项目总量控制指标量为CODcr：0.1t/a，SO2：0.14t/a，NOX：1.18t/a，NH3-N：0.1t/a由建设方负责向当地环保部门提出总量指标来源及调剂方案或向环保部门进行排污权购买。 10、综合评价结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 - 要求与建议 （1）建设单位应认真落实环保“三同时”制度，做到废气、废水和噪声治理措施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时验收。 （2）严格按照固体废物属性和相关管理处置要求规范完善好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、分区储存，并及时收集、及时规范处置。 （3）加强对锅炉燃料的监管，建设单位应保持生物质燃料供应网络的相对稳定，以确保锅炉燃烧烟气达标排放。 （4）对各烟(粉)尘排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 （5）加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘及噪声排放对周围环境的影响。 （6）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 华容县村镇建设用地规划许可证申请表 附件2 厂区用地国土证 附件3 河边滩地用地许可证 附件4 公众参与调查表 附件5 环境监测质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 环境监测布点示意图 附图4 项目现场照片 |  |  |