岳环评 [2016]79号

关于岳阳湘茂医药化工有限公司

3000吨/年二甲基砜(MSM)项目

环境影响报告书的批复

岳阳湘茂医药化工有限公司：

你公司《关于申请3000吨/年二甲基砜(MSM)项目环境影响评价文件审批的函》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳湘茂医药化工有限公司拟投资2751万元于湖南岳阳绿色化工产业园内新建3000吨/年MSM项目，总占地面积15395㎡，其中环保投资88万元。项目以二甲基亚砜为原料，通过双氧水氧化-精提纯-干燥-筛分-包装等工序生成产品二甲基砜（MSM）3000吨/年。主要建设内容包括：1条二甲基砜生产线、配套建设2个15m³双氧水储罐、2套150t/h的冷却循环水系统、1套60万大卡冷冻机组、1套纯净水装置，给排水、供电、蒸汽依托园区现有工程。主要设备包括：反应釜、结晶釜、浓缩釜、冷凝器、贮槽、干燥锅、振动筛、真空泵、离心机、冷冻机等。项目冷却剂使用环保制冷剂R410A。项目建设符合国家产业政策，根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳湘茂医药化工有限公司3000吨/年二甲基砜(MSM)项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。后期雨水经雨水管网收集，通过园区雨水管网系统外排松阳湖；生活污水经化粪池预处理、初期雨水经15m³初期雨水收集池收集后，与冷凝废水、纯水制备废水、设备冲洗水等一并进入厂区自建45t/d污水处理设施处理（芬顿反应），达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中间接排放标准和云溪工业园污水处理厂接纳标准要求后，通过园区污水管道排入云溪工业园污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、仓库、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、罐、釜、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的无组织排放，加强车间通风，确保无组织排放废气及筛分工序产生的粉尘满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表7中厂界排放浓度限值;项目不凝气体经集气罩收集，通过冷凝回收+活性炭吸附处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中相关标准要求后，通过15m高排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备反应釜、真空泵、冷冻机组等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；废包装桶、废离子交换树脂、废活性炭等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存过程的安全管理，分类存放；储罐区按要求设置53m³围堰，安装阻火器及烟雾报警器，修建导流沟，修建500m³事故应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、项目以生产车间为单元设置100m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目总量控制指标为：COD≦1.2t/a，NH3-N≦0.3t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请云溪区环境保护分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年12月16日

抄送:云溪区环境保护分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司