
                                  岳环评 [2016]82号

关于汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区

固体废物资源化利用项目环境影响报告书的批复

汨罗万容固体废物处理有限公司：

    你公司《关于申请再生园区固体废物资源化利用项目环境影响报告书批复的请示》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

    一、汨罗万容固体废物处理有限公司在汨罗市循环经济工业园汨罗万容“城市矿产”资源开发产业示范基地。现拟投资11734万元新建再生园区固体废物资源化利用项目，年资源化利用固体废物8.9万吨，总占地面积38000㎡，其中环保投资450万元。

    项目分两期建设，一期：年利用危险废物3.9万吨；固体废物类型为：HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物2000t/a、HW11精（蒸）馏残渣8000t/a、HW12染料、涂料废物10000t/a、HW13有机树脂类废物8000t/a、HW16感光材料废物2000t/a、HW49其他废物5000t/a、HW50废催化剂4000t/a。二期：新增固体废物资源化设备，年资源化利用一般工业固体废物5万吨；固体废物类型为：废轮胎、废塑料及塑料包装（来自于园区内企业产生的废旧橡胶、塑料、省内医疗废物处置中心蒸煮后产生的废料）。主要设备包括：4台间歇式热解炉、2台连续性热解炉、燃气机组、水循环冷却器、换热器、磁选机、配套1个10m³天燃气储存罐、2个500t热解液储存罐等。主要产品：一期为金属（铜、铁等）6000t/a、碳渣13650t/a、热解液4000t/a，二期为废钢10000t/a、碳渣15000t/a、热解液12000t/a。项目采用无氧低温热解工艺，每种物料分批次处理（不混合），热解炉采用天然气为燃料。项目建设符合国家产业政策，根据湖南天瑶环境技术有限公司编制的《汨罗万容固体废物处理有限公司再生园区固体废物资源化利用项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

    二、项目建设和营运必须认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，应着重注意以下问题：

    1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。

    2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；建筑材料设置专用仓库堆放，施工废水及车辆清洗废水经隔油池、沉淀池处理后回用；施工期生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网进入汨罗城市污水处理厂处理，达标后外排；严禁随意抛洒施工期产生的建筑垃圾，及时对可再利用的建筑垃圾进行回收处置。

    3、加强各类危险废物及固体废物的储运管理工作。根据各类废物的不同属性，分别使用不同的专用运输设备收运各类废物，合理安排运输时间及线路，并做好危险废物转移联单工作。严格按《危险废物贮存污染控制标准》与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求建设总容量32000m³的暂存库危险废物暂存场，并做好防渗、防风、防晒、防雨等工作。危险废物库无组织排放恶臭废气经负压抽风收集后，通过活性炭吸附处理，确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的相关标准要求。

    4、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目初期雨水经50m³初期雨水池收集池收集预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的一级标准后，通过园区雨水管网进入车对河，最终排入汨罗江；喷淋废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理，达到汨罗市城市污水处理厂进行水质要求后，通过管道排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。

    按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好新建生产区、装置区、仓库、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

    5、废气污染防治工作。项目4台间歇式热解炉尾气各自经“水喷淋+碱液喷淋+酸液喷淋+酯喷淋+活性炭吸附”处理，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准要求后，通过1根20m高的排气筒排放；2台连续性热解炉尾气经“水喷淋+碱液喷淋+酸液喷淋+酯喷淋+活性炭吸附”处理，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关标准要求后，各自通过1根20m高的排气筒排放；破碎工艺废气经“布袋除尘+旋风除尘+活性炭吸附”处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求后，通过1根20m高的排气筒排放。

    6、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备热解炉、轮胎切割机、磁选机、风机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

    7、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；除尘渣、喷淋渣、废活性炭、危险废物包装袋收集后单独分批次返回热解炉中综合利用；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；沉淀池污泥及生活垃圾收集后返回热解炉中综合利用。

    8、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重各类危险废物、热解液的运输、储存过程的安全管理，分类存放；加强员工培训，规范工作流程，设置警示标牌，提高员工的安全意识；储罐区按要求设置50m³围堰，安装火灾报警器，修建导流沟，修建170m³事故应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

    9、项目以生产车间为单元设置100m的卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

    10、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

    11、每批次碳渣、热解液需做浸出试验分析、提供质检部门的检测认定和生产许可证，证明其不属危险废物后方能做产品出售，否则需按危险废物管理。

    12、本项目总量控制指标为：SO2≦12.1t/a,NOx≦8t/a。

    三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济工业园管委会、湖南天瑶环境技术有限公司。

    四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。    

                             岳阳市环境保护局

                             2016年12月16日

	抄送:汨罗市环境保护局、汨罗市循环经济工业园管委会、湖南天瑶环境技术有限公司



