岳环评[2016]85号

关于岳阳县益豚农牧有限公司

年存栏10000头母猪建设项目环境影响报告书的批复

岳阳县益豚农牧有限公司：

你公司申请报告、岳阳县环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资15000万元于岳阳县新墙镇三合村建设年存栏10000头母猪建设项目，其中环保投资439万元，占地1000亩，项目建成后年存栏10000头母猪，配套存栏种公猪300头，哺乳期仔猪、保育猪250000头。主要建设内容包括：新建猪舍、饲料暂存间、仓库、办公综合楼等，配套建设沼气工程、供水、供电、道路、绿化等公用工程，以及2个700m³安全填埋井、5409m³沼液池、720m³浓缩池、380m³预处理池、600m³干粪池等相关配套设施。采用干清粪工艺。项目建设符合国家产业政策，根据中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制的《岳阳县益豚农牧有限公司年存栏10000头母猪建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作。

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。

2、加强水污染防治措施。养殖区全面实施雨污分流，严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设养殖场雨水及污水管网，场区污水管道不得采取明沟布设，并进行水泥硬化防渗处理，最大限度地减少对地下水污染。养殖场雨水经雨水管网系统收集后，排放到西南面进塘水库和东面井塘水库；养殖场废水和生活污水经500m³废水收集池收集，90%废水通过管道输送至岳阳县枫树湾畜牧有限公司规模化生物天然气工程处理，10%废水经自建污水处理系统（规模为32.57m³/d）厌氧发酵处理，达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准要求后，与渣液一并用于场区300亩果园种植施肥，不外排，厌氧产生的沼气经脱硫、脱水、净化后进贮气柜，猪场作为能源使用。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中的要求，做好猪舍、沼气池、沼液沼渣储存池、干粪池、安全填埋井等防雨、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3、严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ297-2009）中恶臭污染控制要求：养殖场区严格控制饲养密度、加强舍内通风、及时清粪及绿化等措施抑制或减少臭气的产生，沼气净化废气安装脱硫除臭装置处理；粪污处理各工艺单元应设计为密闭形式，减少恶臭对周边环境的污染，切实做好粪便暂存处及运送过程中的恶臭污染防治与防渗措施，防止二次污染；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值标准后外排。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；医疗废物等危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求落实，避免造成二次污染；医疗废物集中收集后，及时交由有资质的单位处置；猪粪运至岳阳县枫树湾生物天然气公司处理；沼渣、沼液经污水处理系统无害化处理，满足《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）后，全部作为农业肥料进行综合利用，禁止未经处理直接施肥；采用安全填埋井法处理病死猪及胎盘，注重安全井的防渗与覆盖封口等工程措施；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备、猪舍、水泵等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、项目以场界东190米、场界南150米、场界北150米设置卫生防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点或者其它《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定的禁建区。

7、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施，加强沼气池及养殖场疫病风险防范，杜绝废水事故排放，规范建设230m³事故应急池；做好贮气柜防火、防爆、防雷、防静电工作，设置消防通道；加强对贮气区的巡查、管理与维修，安装沼气泄漏检测仪；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、根据环保部关于进一步推进环境监理工作要求，项目沼气池及填埋深井等污染防治设施建设过程中须由有资质的环境监理机构进行环境监理，全面落实各项环保措施。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县环境保护局、新墙镇人民政府、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年12月19日

抄送: 岳阳县环境保护局、新墙镇人民政府、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司