岳环评 [2016]89号

关于临湘市鹏程化工有限公司

年产6000吨弱酸性染料建设项目

环境影响报告书的批复

临湘市鹏程化工有限公司：

你公司《关于临湘市鹏程化工有限公司年产6000吨弱酸性染料建设项目环境影响评价申请批复的报告》、临湘市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司成立于2011年，位于临湘工业园滨江产业区，现以液蜡和液氯为原料，年产氯化石蜡5万吨、副产品31%盐酸8.767万吨、21%次氯酸钠0.26吨，实际建成2.5万吨/年氯化石蜡生产能力。公司投资3000万元在现有厂区内未批先建实施年产6000吨弱酸性染料建设项目，项目基本建成，根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，补办有关环保手续。

本项目以现有项目的副产品31%盐酸，外购2,5-二氨基苯磺酸、乙酸酐、98%亚硝酸钠、片碱、98%碳酸钠、尿素、乙酸钠、γ酸、2,5-二氯-4-氨基苯磺酸、1-苯基-3-甲基-5-氨基吡唑等为原辅材料，通过酰化、氮化、偶合、压滤、烘干等工序每年生产4000吨酸性红37染料，2000吨酸性黄49染料。主要建设内容包括：建设酸性红37生产线、酸性黄49生产线各一条以及计量装置、后处理装置、隔膜压滤、球磨机等，以及制冰机、3.5m3氯化氢中间储罐等；办公、给排水等公用、辅助工程依托公司现有工程；拆除现有4t/h 燃煤锅炉及配套设施，由园区集中供热。项目制冷设备所用冷媒不得为国家明令禁止非环保型类。项目建设符合国家产业政策，根据湖南省环境保护科学研究院编制的《临湘市鹏程化工有限公司年产6000吨弱酸性染料建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，临湘市环境保护局预审意见及专家评审意见和湖南省石油化学工业协会关于“酸性红37、酸性黄49产业政策符合性”审查意见，公司在落实各项整治措施后,从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模；按照“以新带老”要求，完善项目雨污分流管网建设，对各生产装置区、储罐区设置围堰和阀门，加强氯气泄漏的防护工作，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，规范建设项目危险废物暂存间，解决现有环境问题。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。后期雨水经雨水管网系统收集，排入园区雨水管网；严格按照《染料工业废水治理工程技术规范（HJ2036-2013）》要求建设项目污水处理设施，项目初期雨水经350m3初期雨水收集池收集、与沉淀废水、碱液喷淋废水、地面清洗水通过污水管网收集，一并排入厂区700m3/d污水处理站（沉淀+pH调节+活性炭吸附+蒸发脱盐+微电解+化学氧化+厌氧生化+生物滤池+炉渣吸附脱色）处理（炉渣为外购），达到北控污水处理厂进水水质标准要求后，经管道排入北控污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、装置区、仓储区、储罐区、污水处理设施区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。拆除现有敞口反应釜，采用密闭生产设备，加强日常监管，定期对机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值;破碎车间粉尘、包装车间粉尘经负压装置收集+布袋除尘器处理，项目烘干车间废气、隔膜压滤废气、污水处理站废气、反应釜生产酸性废气经负压装置收集+碱液（碳酸钠）喷淋处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求后，通过同一根15m高排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备物料泵、鼓风机、压缩机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、处置管理台账；废机油、脱水污泥、废包装袋和废包装桶等危险废物送有资质的单位安全处置，并做好转移联单工作；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设10m3危险废物暂存场，避免造成二次污染；污水处理站析出盐需进行危废鉴定，若为危险废物则按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求送有资质的单位安全处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重各类危险化学品运输、储存和管理；氯气、盐酸等储罐区按要求配备呼吸阀和正、负压水封，建设500m3事故应急池，配套修建围堰、导流沟，安装泄漏报警系统进行联动；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、本项目以生产车间、污水处理站为单元分别设置100m的卫生环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、项目总量控制指标为：COD≤18.7t/a，氨氮≤2.9t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、临湘工业园滨江产业区管委会、湖南省环境保护科学研究院。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年12月23日

抄送:临湘市环境保护局、临湘工业园滨江产业区管委会、湖南省环境保护科学研究院