目  录

前言	1

项目由来	1

项目特点	2

评价工作程序	2

评价关注的主要环境问题	3

报告书主要结论	4

第一章 总则	5

1.1 编制依据	5

1.1.1 法律法规	5

1.1.2 技术规范	6

1.1.3 相关规划	7

1.1.4 其他依据	7

1.2 评级目的与原则	7

1.2.1 评价目的	7

1.2.2 评价原则	8

1.3 评价因子	8

1.4 评价标准	8

1.4.1 环境质量标准	9

1.4.2 污染物排放标准	10

1.5 评价等级	12

1.5.1 大气环境	12

1.5.2 地表水环境	14

1.5.3 地下水环境	14

1.5.4 声环境	14

1.5.5 生态环境	15

1.5.6 环境风险	15

1.6 评价范围及环境保护目标	15

1.6.1 评价范围	16

1.6.2 环境保护敏感点	16

1.7 评价内容及评价重点	17

第二章 项目概况	19

2.1 项目基本情况	19

2.3 工程内容及规模	19

2.3.1 工程组成	19

2.3.2 产品方案	21

2.3.3 主要原辅材料及用量	22

2.3.4 主要设备	22

2.4 项目辅助及公用工程	23

2.4.1 配套道路	23

2.4.2 供电	23

2.4.3 给排水	24

2.4.4 供暖	24

2.4.5 通风	24

2.5 劳动定员及生产制度	24

2.5.1 劳动定员	24

2.5.2 生产制度	24

2.6 项目总平面布置	25

2.7 现有项目存在的环境问题及建议	25

第三章 工程分析	27

3.1工艺流程简介	27

3.1.1 施工期工艺流程	27

3.1.2 运营期工艺流程	27

3.2物料平衡和水平衡	32

3.2.1 物料平衡	32

3.2.2 水平衡	33

3.3污染源分析	33

3.3.1 施工期污染源	34

3.3.2 运营期污染源	36

第四章 区域环境概况	45

4.1 自然环境	45

4.1.1 地理位置	45

4.1.2 地形、地貌	45

4.1.3 土壤	46

4.1.4 气候、气象	46

4.1.5 水文	47

4.1.6 植被、生态	48

4.2 区域社会环境概况	49

4.2.1 汨罗市概况	49

4.2.2 高家坊镇	52

4.2.3 黑麋峰国家森林公园	53

第五章 环境质量现状调查与评价	54

5.1 区域污染源现状调查	54

5.2 环境空气现状调查与评价	54

5.2.1 大气环境质量调查	54

5.2.2 大气环境质量现状监测与评价结果	54

5.3 地表水环境质量现状调查与评价	57

5.3.1 评价标准与评价方法	57

5.3.2 监测结果分析	57

5.4 地下水质量现状	59

5.5 声环境质量现状调查与评价	62

5.5.1 声环境质量现状调查	62

5.5.2 声环境现状评价	62

5.6 土壤环境现状调查与评价	63

5.7 生态环境现状调查与评价	64

5.7.1 生态现状	64

5.7.2 景观生态现状	66

第六章 环境影响预测与分析	67

6.1 施工期环境影响分析	67

6.1.1 施工期水环境影响分析	67

6.1.2 施工期环境空气影响分析	67

6.1.3 施工期声环境影响分析	70

6.1.4 施工期固体废物影响	70

6.1.5 施工期水土流失影响	71

6.1.6 施工期生态影响分析	71

6.2 运营期环境影响分析	72

6.2.1 运营期水环境影响分析	72

6.2.2 运营期环境空气影响分析	73

6.2.3 运营期声环境影响分析	82

6.2.4 运营期固体废物影响	83

6.2.5 地下水环境影响分析	86

6.2.6 生态环境影响分析	88

第七章 环境保护措施及其技术经济论证	90

7.1 大气污染防治措施	90

7.1.1 恶臭污染防治措施	90

7.1.2 粉尘的防治措施	91

7.1.3 沼气污染防治措施	92

7.1.4 油烟污染防治措施	93

7.2 废水污染防治措施	94

7.3 地下水污染防治措施	94

7.4 固废污染防治措施	95

7.5 噪声污染防治措施	99

7.6 生态环境防治措施	99

7.7 卫生防疫措施	100

第八章 环境风险分析	101

8.1 风险识别	101

8.1.1 物质危险性识别	101

8.1.2 完全危险识别	102

8.1.3 重大危险源辨别	102

8.2 评价范围内敏感点分布情况	103

8.3 最大可信事故的确定	103

8.4 源项分析和环境风险影响分析	103

8.4.1 源项分析	103

8.4.2 源项分析	103

8.5 环境风险防范措施及环境管理	104

8.5.1 沼气工程应采取的风险防范措施	104

8.5.2 安全卫生防疫措施	105

8.6 风险事故应急预案	106

8.6.1 沼气爆炸应急预案	106

8.6.2 疫情发生应急预案	106

8.7 风险评价结论	106

8.7.1 环境风险预测小结	106

8.7.2 风险评价要求	107

第九章 清洁生产水平分析	108

9.1 清洁生产的意义与主要内容	108

9.2 分析方法及指标	108

9.3 清洁生产分析	108

9.3.1 生产工艺及设备的先进性分析	108

9.3.2 生产工艺及设备的先进性分析	109

9.3.3 资源回收利用指标分析	109

9.3.4 污染物排放情况分析	109

9.3.5 清洁生产分析结论	110

9.3 清洁生产建议	110

第十章 总量控制	111

10.1 总量控制分析的原则、目的和意义	111

10.2 总量控制因子	111

10.3 总量控制指标	111

10.4 结论	111

第十一章 环境影响经济损益分析	112

11.1 环境保护投资估算	112

11.2 环境经济损益分析	112

11.2.1 经济损益分析	112

11.2.2 社会效益分析	113

11.2.3 环境效益分析	113

11.2.4 小结	113

第十二章 环境管理与监测计划	114

12.1 环境管理	114

12.2 环境监测计划	115

12.3 “三同时”验收一览表	116

第十三章 产业政策符合性及选址可行性分析	118

13.1 项目建设与产业政策的符合性分析	118

13.2 项目建设与相关规划的协调性分析	118

13.2.1 项目与全国畜牧业发展“十三五”发展规划相符性	118

13.2.2 项目与岳阳市“十三五”发展规划相符性	118

13.2.3 项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》的相符性	119

13.2.4 项目与《汨罗市畜禽规模养殖管理规定》的相符性	120

13.3 项目选址可行性分析	120

13.3.1 与相关规范相符性	120

13.3.2 与西北侧水库饮用水源保护区相符性分析	121

13.3.3 环境相容性分析	121

13.3.4 规划相符性分析	121

13.3.5 填埋井的场址可行性分析	122

13.3.6 沼气池的场址可行性分析	122

13.4 项目场区平面布置合理性分析	123

13.4.1 总平面布置原则	123

13.4.2 总平面布置合理性分析	123

13.5 相关建议	124

第十四章 结论与建议	126

14.1 项目概况	126

14.2 项目产业政策符合性及选址可行性	126

14.2.1 项目与产业政策相符性	126

14.2.2 养殖场址的选择合理性分析	126

14.3 环境质量现状	127

14.3.1 大气环境	127

14.3.2 地表水	127

14.3.3 地下水	127

14.3.4 声环境	127

14.4 环境影响评价	127

14.4.1 大气环境	127

14.4.2 地表水环境影响	128

14.4.3 地下水环境影响	128

14.4.4 噪声	129

14.4.5 固体废弃物	129

14.4.6 生态环境影响分析	129

14.5 清洁生产及总量控制	129

14.6 环境风险分析	129

14.7 总结论	130

14.8 要求与建议	130

14.8.1 要求	130

14.8.2 评价建议	130

附件：

附件一  委托函

附件二  质保单

附件三  执行标准函

附件四  违法违规告知通知书

附件五  畜牧局证明文件

附件六  国土所证明文件

附件七  饮用水证明文件

附件八  国家森林证明文件

附件九  租赁协议

附件十  汨政办发[2016]5号

附件十一  汨罗市[2013]16号

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目区边界图

附图三  项目平面规划图

附图四  项目区大气、风险评价范围图

附图五  项目区雨水流向图

附图六  项目区污水管网图

附图七  项目区水利高程图

附图八  一期项目区部分居民点分布图

附图九  卫生防护距离包络线图

附图十  大气、噪声监测布点图

附图十一  地下水监测布点图

附图十二  项目周边环境及现场照片

附表：

审批登记表

- 前言

- 项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。在我国经济持续高速发展的带动下，随着人口的增长、收入的增加，人民生活水平显著提高，人们对肉类产品的需求也随之增加。

湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司成立于2014年，是一家集种植业、养殖业、农副产品加工业为一体的新型集团企业，公司成立后即在汨罗市高家坊镇永峰村新建汨罗种、养殖基地建设项目，总投资3.65亿元，分三期建设，其中一期工程总投资4000万元，占地面积130亩，于2014年启动，并完成了部分构筑物的建设，后由于公司经营方向的转变，项目被搁置。2016年，湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司拟重新启动该项目，并于2016年6月份成立了分支机构（湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司）作为该项目的建设方和责任主体。

根据现场踏勘，本项目属于未批先建项目，建设方已于2014年完成了部分养殖舍的建设，但暂未投产。根据“湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）”、“汨罗市人民政府办公室关于清理整治环保违规建设项目的通知（汨政办发[2016]5号）”，项目属于未进行环境影响评价或者环境影响评价文件未经环保部门审批擅自开工建设的情形，拟纳入环保违规建设项目清理整治范围，补办有关手续。汨罗市环境保护局已于2016年8月30日下发了环境保护违法违规告知书，要求其进行全面整治，补办手续。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2015年6月1日），B 农、林、牧、渔、海洋 14、畜禽养殖场、养殖小区 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的需编制环境影响报告书，其他编制环境影响登记表。本项目年出栏肉牛750头，折合生猪3750头（按1:5折算）；年出栏生猪1600头；年出栏黑山羊1500头，折合生猪500头（按3:1折算）；年出栏肉鸡36000羽，折合生猪600头（按60:1折算），则本项目折合年出栏生猪约6450头，应编制环境影响报告书。为此，湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司特委托我单位（宁夏智诚安环科技发展股份有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。我单位在资料收集分析、研究、现场踏勘的基础上，编制了本项目的环境影响报告书。

- 项目特点

1、本项目部分建构筑物已于2014年建设完成，主要为部分猪、牛、羊舍，但暂未投产，相关施工期环境影响已消逝。

2、项目分三期建设，本环评主要针对一期建设内容进行评价，因暂无整体规划方案，二期、三期内容拟仅作简单介绍。

3、项目养殖区较为分散，养殖种类较多，且规划范围内有大量农林，拟根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的有关规定配套建设沼气池和堆肥厂，通过密闭管道将各养殖区养殖废水进行收集，统一处理，沼液全部就近利用，回用于区域农林施肥。

4、项目拟采用干清粪工艺，配套建设堆肥厂，采用好氧堆肥技术对粪便进行无害化处理。

5、项目用地界线内有部分山塘，主要功能为蓄水、灌溉，在雨季时蓄水形成水塘，在旱季时因为干涸而形成干塘，无相关活水来源和流动性。

6、项目位于高家坊镇永峰村，周边大山围绕，交通十分不便，经现场踏勘，区规划范围内有少量居民房，由于青状劳动力的不断外迁，大部分为闲置、废弃房屋，仅少量房屋有人居住。

- 评价工作程序

图1  环境影响评价工作程序图

- 评价关注的主要环境问题

本项目位于汨罗市高家坊镇永峰村，本次评价主要关注项目建设是否符合地方规划及环境功能区划要求；养殖过程中的各类恶臭气体是否对相关环境敏感点产生较大影响；运营过程中的各类固废是否能够得到合理处置。

- 报告书主要结论

根据本环评报告书的主要结论，汨罗种、养殖基地（一期）建设项目各污染物处置能够满足排放要求，相关公辅设施及环保措施可行，项目建设符合产业政策、地方规划及环境功能区划要求，工艺选择符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，项目运行后对周围环境影响较轻，环境风险水平在可接受程度内，项目建成后对当地经济起到促进作用，项目建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。

考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

- 第一章 总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（3）《中华人民共和国水土保持法》，2010年修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年修正；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（9）《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日；

（13）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，（国发[96]第31号，1996年8月3日）；

（14）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施；

（15）《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28号；

（16）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号；

（17）《湖南省环境保护条例》，2002年3月29日修正；

（18）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年7月1日；

（19）《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘环发[2016]25号；

（20）《湖南省环保厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》，湘环发[2011]29号；

（21）《国家危险废物名录》，环保部2016年8月1日施行；

（22）《关于推进畜禽现代化养殖方式的指导性意见》，农牧发[2004]26号（2004年）；

（23）《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，中发（2007）1号；

（24）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，农牧发[2010]6号，（2010年6月）。

- 1.1.2 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》，（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》，（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，（HJ610-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》，（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态环境》，（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ/T169-2004）；

（8）《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》，（HJ14-1996）；

（9）《湖南省用水定额》，（DB43/T388-2014）；

（10）《工业企业设计卫生标准》，（TJ36-79）；

（11）《危险废物鉴别标准》，（GB 50851-2007）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》，（GB18218-2009）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》，（GB18597-2001及其修改单）；

（14）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568 －2010）；

（15）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548－1996）；

（16）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）；

（17）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）；

（18）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）。

- 1.1.3 相关规划

（1）《节能中长期专项规划》，发改环资[2004]2505号；

（2）《大气污染防治行动计划》，中华人民共和国国务院，国发[2013]37号文；

（3）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号；

（4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》，湖南省人民政府办公厅；

（5）“岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案”；

（6）“汨罗市人民政府关于印发汨罗市畜禽规模养殖管理规定的通知”（汨政发[2013]16号）。

- 1.1.4 其他依据

（1）建设项目环境影响评价委托书；

（2）关于《“湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司汨罗种、养殖基地（一期）建设项目环境影响评价”执行标准请示函》的复函；

（3）湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司提供的其他相关资料。

- 1.2 评级目的与原则

- 1.2.1 评价目的

本项目环境影评价的目的是：贯彻、推行预防为主和清洁生产的环境管理方针，通过现场调查与检测，查清项目所在地区的环境质量现状，针对本项目排污特点，预测分析工程建设对当地自然、生态、社会及生活环境的影响，提出消除和减轻不利影响的措施，从环保角度评价本工程的可行性，为政府管理部门决策、建设单位实施环境管理、设计部门优化环境工程设计提供科学依据，从而促进该地区经济、社会和环境的协调发展。

- 1.2.2 评价原则

评价工作应遵循的主要原则如下：

（1）依据国家和湖南省有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，实现可持续发展战略思想；

（2）加强类比调查，充分利用国内同类型企业的“三废”治理经验，力争使本项目环评更具实用性和可靠性；

（3）密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，在区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学、求实、严谨的工作作风开展环境影响评价工作。

- 1.3 评价因子

评价因子的详见表1-1。

表1-1  评价因子确定表

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、TSP、NH3、H2S |
|  | 影响评价因子：TSP、NH3、H2S |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、总氮、高锰酸钾指数、粪大肠菌群 |
|  | 定量分析评价周边农林的消纳可行性 |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、高锰酸钾指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 定性分析 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | 影响评价因子：养殖粪便、病死猪、牛、鸡、羊及废胎盘、医疗废物、生活垃圾 |

- 1.4 评价标准

根据汨罗市环境保护局《关于湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司汨罗种、养殖基地（一期）建设项目环境影响评价执行标准的函》，本项目执行标准如下：

- 1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准：区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；氨气、硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准。具体标准值见表1-2。

表1-2  大气环境质量标准              单位：ug/Nm3

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 日平均 | 150 |  |
| NH3 | 一次值 | 200 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S | 一次值 | 10 |  |

（2）地表水质量标准：周边地表水环境拟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、III类水域标准，详见下表：

表1-3  地表水环境质量标准              单位：mg/l

| 项目 | PH | 高锰酸钾指数 | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 | 总氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 II类 | 6〜9 | ≤4.0 | 25 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.025 | ≤0.5 | ≤2000 |
| GB3838-2002 III类 | 6〜9 | ≤6.0 | 30 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2（0.05） | ≤1.0 | ≤10000 |

注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

（3）地下水质量标准：项目周边地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。具体标准值见下表：

表1-4  地下水环境质量标准                单位：mg/l

| 污染物 | PH | 高锰酸钾指数 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5〜8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.02 | ≤250 | ≤250 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤100 |

（4）声环境质量标准：根据《声环境质量标准》GB3096-2008的有关规定，项目区拟执行2类标准。

表1-5  声环境质量标准                单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中2类标准 | 60 | 50 |

（5土壤环境质量标准：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。

表1-6  土壤环境质量标准值             单位：mg/kg

| 标准级别 | pH | 砷 |  | 镉 | 铬 |  | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 |  | 水田 | 旱地 |  |  |  |
| 二级 | ＜6.5 | ≤30 | ≤40 | ≤0.3 | ≤250 | ≤150 | ≤250 | 0.3 | 40 |
|  | 6.5-7.5 | ≤25 | ≤30 | ≤0.3 | ≤300 | ≤200 | ≤300 | 0.5 | 50 |
|  | ＞7.5 | ≤20 | ≤25 | ≤0.6 | ≤350 | ≤250 | ≤350 | 1.0 | 60 |

- 1.4.2 污染物排放标准

（1）废气标准：施工期废气拟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及2000年修改单中无组织排放源浓度限值；运营期饲料加工车间粉尘污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级新建的标准要求；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表7标准；食堂油烟拟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准，体标准值详见表1-7~1-11。

表1-7  施工期废气排放标准

| 评价标准 | NO2 | TSP | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中无组织排放限值 | 0.12（mg/m3） | 1.0（mg/m3） | 0.40（mg/m3） |

表1-8  营运期粉尘污染物排放标准

| 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 | 粉尘 | mg/m3 | 120 | 15m高排气筒 |

表1-9  营运期NH3、H2S排放标准

| 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | NH3 | mg/m3 | 1.5 | 各养殖区边界标准限值 |
|  | H2S |  | 0.06 |  |

表1-10  营运期臭气浓度排放标准

| 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7 | 臭气浓度 | 无量纲 | 70 | 无组织排放 |

表1-11  饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

（2）废水标准：本项目位于农村山区，生活废水拟经隔油池和化粪池处理后定期清掏，回用于周边农林施肥；养殖废水拟经沼气池处理后全部回用于周边农林施肥，不直接排入周边地表水体。

（3）噪声标准：施工期噪声拟执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体详见表1-12。

表1-12  噪声排放标准限值   单位：等效声级dB（A）

| 排放标准 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 | 75 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 60 | 50 |

（4）固体废物标准：执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB16548-2006）；病死畜禽处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

- 1.5 评价等级

根据建设单位提供的相关资料，按照《环境影响评价技术导则》环境影响评价工作等级划分依据，确定本项目各环境影响要素评价等级。

- 1.5.1 大气环境

根据工程分析，项目的废气主要污染物是各养殖区无组织排放恶臭废气中的氨、硫化氢等以及饲料加工过程中有组织排放的加工粉尘。

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中评价工作等级的确定方法，计算项目产生的主要污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

pi=cic0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目主要无组织排放污染物为NH3、H2S，散发源众多，主要是各养殖区、堆肥区和粪污处理区，相关面源参数详见表1-13，项目饲料加工厂有组织排放粉尘参数详见表1-14，相关预测数据详见表1-15。

表1-13  无组织排放面源参数一览表

| 面源名称 | 长度 | 宽度 | 排放高度 | 与正北夹角 | 年排放小时数 | 源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | W | H | Arc | Hr | QH2S | QNH3 |
|  | m | m | m | ° | h | kg/h |  |
| 鸡棚区1 | 50 | 20 | 10 | 0 | 8760 | 0.000725 | 0.000145 |
| 鸡棚区2 | 50 | 20 |  |  |  | 0.000545 | 0.000109 |
| 鸡棚区3 | 40 | 20 |  |  |  | 0.000545 | 0.000109 |
| 牛舍区4 | 60 | 50 |  |  |  | 0.0145 | 0.0035 |
| 牛舍区10 | 100 | 60 |  |  |  | 0.03385 | 0.00815 |
| 猪舍区5 | 70 | 40 |  |  |  | 0.031 | 0.0069 |
| 羊舍区7 | 70 | 40 |  |  |  | 0.0155 | 0.00335 |
| 堆肥区8 | 60 | 40 |  |  |  | 0.0085 | 0.0019 |
| 粪污处理区 | 20 | 20 |  |  |  | 0.006 | 0.00135 |

表1-14  有组织排放源强参数一览表

| 排放源名称 | 排放高度 | 排气筒内径 | 排放风量 | 排放时间 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工区 | 15m | 0.2m | 1000m3/h | 365h | 0.071 |

表1-15  估算模式计算结果

| 排放模式 | 污染源 | 距源中心下风向距离D/m | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预测浓度 mg/m3 | 占标率 % | 预测浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 无组织排放 | 鸡棚区1 | 171 | 9.728e-005 | 0.04864 | 1.95e-005 | 0.195 |
|  | 鸡棚区2 | 171 | 7.308e-005 | 0.03654 | 1.466e-005 | 0.1466 |
|  | 鸡棚区3 | 170 | 7.338e-005 | 0.03669 | 1.472e-005 | 0.1472 |
|  | 牛舍区4 | 198 | 0.001399 | 0.6995 | 0.0003376 | 3.376 |
|  | 牛舍区10 | 216 | 0.002838 | 1.419 | 0.0002934 | 2.934 |
|  | 猪舍区5 | 192 | 0.003339 | 1.6695 | 0.0007434 | 7.434 |
|  | 羊舍区7 | 192 | 0.00167 | 0.835 | 0.0003607 | 3.607 |
|  | 堆肥区8 | 178 | 0.001039 | 0.5195 | 0.0004093 | 4.093 |
|  | 粪污处理区 | 168 | 0.0008166 | 0.4083 | 0.0001837 | 1.837 |
| 有组织排放 | 饲料加工区 | 距源中心下风向距离D/m | TSP |  |  |  |
|  |  |  | 预测浓度mg/m3 |  | 占标率% |  |
|  |  | 294 | 0.00332 |  | 0.368889 |  |

根据以上计算结果，本次环境空气评价等级判定结果见表1-16。

表1-16  环境空气评价等级判定结果

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 本工程评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km | P均＜10%，评价等级为三级 |
| 二级 | 其他 |  |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |  |

由表1-16可知，本项目大气环境影响评价等级为三级，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

- 1.5.2 地表水环境

本项目生活废水拟经隔油池和化粪池处理后定期清掏，回用于周边农林施肥；养殖废水拟经沼气池处理后，沼液全部回用于周边农林施肥，不直接排入周边地表水体。根据《环境影响评价-地面水环境》（HJ/T2.3-93）的有关规定，项目地表水环境影响影响评价等级为三级从简，主要针对项目区养殖废水处理工艺、周边农林消纳可行性进行分析。

- 1.5.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目属III类建设项目；周边居民均采用自打水井，地下水环境敏感程度为较敏感，地质情况良好，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价工作等级为三级，不做详细的预测分析，仅提出切实可行的环境保护措施和地下水环境影响跟踪监测技术。

- 1.5.4 声环境

本项目工程运营期主要噪声源是畜禽叫声以及水泵等设备运行时产生的噪声。项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后项目边界噪声级的增加量＜3dB（A），属于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为三级。

- 1.5.5 生态环境

本项目占地面积为130亩，占地范围内未发现珍稀濒危物种，对照《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）“表1”所列的生态影响评价工作等级划分表可知，本项目工程占地范围＜2km2，不属于特殊或重要生态敏感区，为一般生态区域，生态评价等级定为三级评价从简。

- 1.5.6 环境风险

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)规定的分级判据见表1-17。

表1-17  环境风险评价分级判据

| -- | 剧毒危险物质 | 一般毒性物质 | 可燃易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目可能存在重大危险源的是易燃易爆的沼气，根据危险化学品《重大危险源辨识》（GB18218-2009）CH4的临界量为50t，H2S的临界量为5t。沼气的主要成分为CH4，其比例约为60%-70%，沼气中有毒气体H2S最高含量约为2000mg/m3，本项目区设有1个10m3的沼气贮存柜，因此其CH4的存储量为0.0069t，H2S的存储量为0.02kg，远远低于临界储存量，属于非重大危险源。项目位于非敏感区，则本项目风险评价定为二级。

- 1.6 评价范围及环境保护目标

- 1.6.1 评价范围

（1）地表水环境

本项目实行雨污分流制，雨水经地表径流排入区域内山塘和周边地表明渠，部分最终汇入清江河；运营期生活废水和养殖废水经密闭管道收集处理后全部回用于周边农林施肥，不直接排入周边地表水体；因此本项目重点评价项目废水处理设施的可行性和周边山林的消纳可行性。

（2）大气环境

本项目养殖区较为分散，无组织排放点较多，本次评价拟以饲料加工区排气筒为中心，周边2.5km为半径的范围内。

（3）声环境

声环境环境影响评价范围为项目区边界外200m范围。

（4）地下水环境

地下水环境影响评价范围为项目区及边界外1000m范围。

（5）生态环境

项目区边界周边1000m的范围。

（6）风险评价

项目粪污处理区沼气贮存柜为中心，周边3km范围内。

项目相关评价范围详见附图。

- 1.6.2 环境保护敏感点

本项目位于汨罗市高家坊镇永峰村，根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。具体的环境保护目标见表1-18。

表1-18  主要环境保护敏感点

| 环境要素 | 保护目标 | 位置 | 与本项目最近距离 | 性质，受影响人口 | 环境功能 （保护级别） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 清江河 | W | 3.6km | -- | （GB3838-2002）III类标准 |
|  | 山塘 | 项目区 | -- | -- |  |
| 地下水环境 | 地下水 | 项目区及边界外1000m范围内地下水井 |  |  | （GB/T14848-93）III类标准 |
| 大气环境 | 永峰村居民 | 鸡棚区1东侧 | 120m | 1户，2人 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 鸡棚区2东侧 | 103m | 2户，4人 |  |
|  |  | 牛舍区4西南侧 | 106m | 6户，10人 |  |
|  |  | 猪舍区5西侧 | 106m | 2户，4人 |  |
|  | 新屋里居民点 | E | 651m | 6户，11人 |  |
|  | 下大屋居民点 | ES | 485m | 7户，12人 |  |
|  | 袁家冲居民点 | SW | 777m | 10户，18人 |  |
|  | 刘家屋居民点 | W | 1109 | 15户，27人 |  |
| 声环境 | 永峰村居民 | 鸡棚区1东侧 | 120m | 1户，2人 | （GB3096-2008）2类标准 |
|  |  | 鸡棚区2东侧 | 103m | 2户，4人 |  |
|  |  | 牛舍区4西南侧 | 106m | 6户，10人 |  |
|  |  | 猪舍区5西侧 | 106m | 2户，4人 |  |
| 生态环境 | 周边农林 | 项目区及边界外周边1000m范围内 |  |  | 维持原有生态 |
|  | 黑麋峰森林公园 | S，7.5km | -- | -- |  |
| 社会环境 | 永峰村居民 | -- | -- | 11户，20人 | 保证其原有生活质量 |

本项目环境敏感点分布及周边情况详见附图。

项目位于农村山区，由于交通十分不便，随着近年来青壮劳力的大量外迁，大量房屋被废弃、空置，区域范围内仅少量留守老人居住。

- 1.7 评价内容及评价重点

根据该工程所在地区的环境特点及本工程实际排污情况，评价的主要内容为：工程概况、工程分析、环境质量现状、环境影响分析、环境保护措施分析、清洁生产与总量控制、环境经济损益分析、环境风险分析、环境管理与环境监测等。

评价重点为：

（1）项目建设对当地生态环境的影响；

（2）周边农林对项目区养殖废水的消纳可行性分析；

（3）项目地下水污防措施的可行性分析；

（4）项目建设与当地规划和国家产业政策的符合性分析。

- 第二章 项目概况

- 2.1 项目基本情况

项目名称：汨罗种、养殖基地（一期）建设项目；

建设单位：湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司；

项目投资：总投资4000万元；

占地面积：总占地面积130亩（86667.1m2）；

建设地点：汨罗市高家坊镇永峰村。

2.2 地理位置及占地性质

本项目位于汨罗市高家坊镇永峰村，处于农村山区，海拔较高，周边主要交通干道为当地农村公路，宽度约为7m，运输道路和运输模式单一，交通较为不便；项目区距离高家坊镇镇区约为4km，离长沙主城区约30km。

项目用地为当地流转土地，相关租赁协议详见附件，不涉及基本农田和林地，主要当地荒废农田和荒地，当地国土部门已出具相关证明文件，相关用地手续正在按照流程办理之中。

- 2.3 工程内容及规模

- 2.3.1 工程组成

本项目属于未批先建项目，根据现场踏勘，项目区已完成部分建构筑物的建设，相关工程内容详见表2-1。

表2-1  项目主要工程内容组成一览表

| 项目组成 |  |  | 主要设施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 鸡棚1 |  | 总占地面积1000m2，建筑面积800m2，配套建设50m2的值班房 | 已建 |
|  | 鸡棚2 |  | 总占地面积1000m2，建筑面积800m2，配套建设50m2的值班房 | 已建 |
|  | 鸡棚3 |  | 总占地面积800m2，建筑面积600m2，配套建设50m2的值班房 | 待建 |
|  | 牛舍区4 |  | 总占地面积3000m2，总建筑面积2400m2，分为3栋牛舍，配套建设1栋100m2值班房，肉牛存栏规模为300头，轻钢结构厂房 | 已建 |
|  | 猪舍区5 |  | 总占地面积2800m2，总建筑面积2200m2，分为3栋猪舍，配套建设1栋100m2值班房，育肥猪存栏规模为800头，轻钢结构厂房 | 已建 |
|  | 办公休闲区6 |  | 总占地面积7000m2，总建筑面积4600m2，分为办公区、员工宿舍、食堂、游客接待区等，其中游客接待区暂未规划餐饮和住宿 | 待建 |
|  | 羊舍区7 |  | 总占地面积2800m2，总建筑面积2200m2，分为3栋羊舍，配套建设1栋100m2值班房，黑山羊存栏规模为1200头，轻钢结构厂房，内部采用羊床，羊床离地面约0.3m，羊粪可通过羊床缝隙落地 | 已建 |
|  | 牛舍区10 |  | 总占地面积约6000m2，总建筑面积4800m2，共6栋牛舍，配套建设1栋100m2值班房，目前已建3栋牛舍，肉牛存栏规模为700头；轻钢结构厂房；单层双坡建筑 | 部分已建 |
| 辅助工程 | 饲料加工区9 |  | 总占地面积约500m2，总建筑面积400m2，主要用于主要用于饲料的短期存储和简单粉碎、混合加工，内设兽医室 | 已建 |
|  | 堆肥区8 |  | 总占地面积约2400m2，总建筑面积2200m2，采用高温发酵堆肥工艺，粪便经堆肥发酵满足标准后作为有机肥出售 | 已建 |
| 公用工程 | 供水 |  | 本项目拟于项目区自打水井，并沿路铺设自来水管道到单个养殖区，作为生活用水和饮用水，同时项目位于山区，有部分山泉水补充作为养殖用水 | 拟建 |
|  | 供暖 |  | 项目位于南方，拟不设置集中供热，各养殖区采用电暖灯进行单独供热 | -- |
|  | 供电 |  | 项目用电由当地农村电网接入，养殖区无大型电器，能够满足需要 | -- |
|  | 道路 |  | 项目区均为混凝土路面，宽度为5m | 已建 |
| 环保 工程 | 废水 |  | 生活污水拟经隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农林施肥；养殖区采用干清粪工艺，养殖废水经密闭管道收集输送至沼气池统一处理后，沼液全部回用于周边农林施肥；项目养殖废水主要采用水解酸化+厌氧反应的处理工艺 | -- |
|  | 废气 | 粉尘 | 项目饲料加工粉尘拟经集气罩+布袋除尘器处理后从15m高排气筒外排 | 年运行365d，每天运行1h |
|  |  | 恶臭 | 养殖区恶臭拟采用及时清粪、绿化等措施，同时定期喷洒部分次氯酸钠除臭 | -- |
|  |  | 油烟 | 经环保油烟净化器处理后引至屋顶排放 | -- |
|  | 固废 | 粪便 | 项目采用干清粪工艺，收集到的粪便添加部分沼渣后采用好氧堆肥工艺，经无害化处理后作为有机肥出售 | -- |
|  |  | 病死畜禽 | 拟设置2个卫生填埋井集中进行处理 | -- |
|  |  | 医疗废物 | 拟设置20m2危险废物贮存间，医疗废物经危险废物贮存间贮存后定期交由资质单位处理 | -- |
|  |  | 废脱硫剂 | 拟交由生产厂家回收综合利用 | -- |
|  |  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集桶和垃圾收集池，定期运送至环卫部门指定地点集中处理 | -- |

项目主要建筑物见表2-2。

表2-2  主要构建筑物及其高程一览表

| 序号 | 建筑名称 | 栋数 | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 海拔高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡棚1 | 1 | 800 | 轻钢结构 | 403m |
| 2 | 鸡棚2 | 1 | 800 | 轻钢结构 | 401m |
| 3 | 鸡棚3 | 1 | 600 | 轻钢结构 | 402m |
| 4 | 牛舍4 | 3 | 2400 | 轻钢结构 | 419m |
| 5 | 牛舍10 | 6 | 4800 | 轻钢结构 | 448m |
| 6 | 猪舍 | 3 | 2200 | 轻钢结构 | 416m |
| 7 | 羊舍 | 3 | 2200 | 砖混结构 | 424m |
| 8 | 办公休闲区 | 4 | 4600 | 砖混结构 | 414m |
| 9 | 饲料加工房 | 1 | 400 | 轻钢结构 | 428m |
| 10 | 粪便堆肥场 | 1 | 2200 | 轻钢结构 | 424m |
| 合计 |  | 24 | 19800 | -- | -- |
| 拟建沼气处理系统 |  | -- | -- | -- | 418m |

- 2.3.2 产品方案

项目属于畜禽养殖项目，主要产品为肉鸡、肉牛、生猪、黑山羊以及其他相关配套服务。主要产品方案详见表2-3。

表2-3  主要产品方案一览表

| 产品名称 | 年存栏量 | 年出栏量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉鸡 | 6000 | 36000 | 羽 | 一年6批次 |
| 肉牛 | 1000 | 750 | 头 | 养殖期16个月 |
| 生猪 | 800 | 1600 | 头 | 一年2栏 |
| 黑山羊 | 1200 | 1500 | 头 | 自繁自养，一年分6批出栏 |

注:本项目肉牛、育肥猪、肉鸡仅进行育肥，均不包含育种工序。

- 2.3.3 主要原辅材料及用量

根据建设单位提供的资料，本项目肉鸡、生猪饲养所需饲料全部外购成品饲料（玉米粉、豆粕、米糠、饲料颗粒），肉牛、黑山羊所需饲料采购青贮饲料（玉米、秸秆）。则本项目主要原辅料消耗情况见表2-4

表2-4  用量一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 年用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料 | 1 | 玉米粉 | 45 | t/a | 粉状，外购 |
|  | 2 | 豆粕 | 18 | t/a | 颗粒状，外购 |
|  | 3 | 米糠 | 27 | t/a | 粉状，外购 |
|  | 4 | 饲料颗粒 | 448 | t/a | 颗粒状，外购 |
|  | 5 | 玉米、秸秆 | 1300 | t/a | 固体，外购 |
| 医疗 | 6 | 免疫药品 | 0.5 | t/a | 外购 |
| 除臭 | 7 | 次氯酸钠 | 1.2 | t/a | 液体，项目区存储量0.1t |
| 消毒 | 8 | 石灰 | 2.4 | t/a | 固体，项目区存储0.5t |
|  | 9 | 高锰酸钾 | 1.2 | t/a | 粉末状固体，项目区存储0.1t |
| 脱硫 | 10 | Fe2O3 | 2.4 | t/a | 多条多孔状固体 |

- 2.3.4 主要设备

本项目主要生产设备及设施见表2-5、2-6。

表2-5  养殖及饲料加工设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重设备 | 套 | 2 |
| 2 | 粉碎机 | 台 | 1 |
| 3 | 混合机 | 台 | 1 |
| 4 | 喂料设备 | 台 | 100 |
| 5 | 消毒设备 | 台 | 20 |
| 6 | 供水、排水设备 | 套 | 1 |

表2-6  沼气工程设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | HF-1000 10mm | 个 | 1 |
| 2 | 细格栅 | HF-1000 5mm | 个 | 1 |
| 3 | 潜污泵 | QW10-10-0.76 | 台 | 1 |
| 4 | 螺杆泵 | -- | 台 | 1 |
| 5 | 上料机构 | 非标 | 套 | 1 |
| 6 | UASB | -- | 套 | 1 |
| 7 | 固液分离设备 | -- | 台 | 1 |
| 8 | 沼气脱水器 | -- | 台 | 1 |
| 9 | 沼气脱硫机 | -- | 台 | 1 |
| 10 | 贮气柜（10m3） | 国际湿式储气柜 | 台 | 1 |
| 11 | 沼气流量表 | 非标 | 个 | 1 |
| 12 | 电气系统 | 非标 | 套 | 1 |
| 13 | 阀门及配件 | 非标 | 套 | 1 |
| 14 | 场区管线 | 非标 | 套 | 1 |
| 15 | 沼肥输送设备 | 非标 | 套 | 1 |
| 16 | 输配管网 | -- | 套 | 1 |
| 17 | 液体运输车 | -- | 台 | 1 |
| 18 | 固体运输车 | -- | 台 | 1 |

- 2.4 项目辅助及公用工程

- 2.4.1 配套道路

场区道路设计主要规划主干道，为混凝土路面，宽5m，采用混凝土路面，结构层组成如下：混凝土厚5cm；天然砂砾底基层厚42cm；级配碎石，厚20cm；结构总厚度67 cm。根据现场踏勘，目前相关道路均已建成并完成硬化。

- 2.4.2 供电

本项目用电由当地农村电网接入，项目区无大型机械设备，不单独设置变压器，项目一期规划拟不配套建设沼气发电机。

- 2.4.3 给排水

- 2.4.3.1 给水

本项目生活用水和畜禽饮用水采用自打水井供水，并沿路铺设自来水管道到单个养殖区，且项目位于农村山区，周边有部分山泉水可作为补充用于养殖用水。

根据现场踏勘，项目位于农村山区，周边基本为自打水井供水，无相关自来水供水管网。

- 2.4.3.2 排水

项目排水采用雨污分流制，雨水经地表径流排至项目区干塘和周边地表明渠，部分最终汇入清江河；生活废水经隔油池和化粪池处理后定期清掏，回用于周边农林施肥；养殖废水经配套密闭收集管道收集输送至沼气池处理后，沼液拟全部回用于周边农林施肥，不直接排入周边地表水体。

- 2.4.4 供暖

本项目不设锅炉集中供暖，拟在各养殖区域设置电暖等，由电暖灯进行供暖；项目食堂和宿舍拟采用独立空调进行供暖。

- 2.4.5 通风

场区内各养殖区采用自然通风的方式。

- 2.5 劳动定员及生产制度

- 2.5.1 劳动定员

本项目劳动定员30人，均在厂区内食宿。

- 2.5.2 生产制度

根据生产工艺特点及设备运转情况的需要，全年工作天数为365天，一天工作8h，其中项目饲料加工房每天运行1h。

- 2.6 项目总平面布置

（1）畜禽养殖场布置要求

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的有关规定，畜禽养殖场场区布局应符合下列要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；废水处理设施、粪便好氧堆肥场和病死畜禽安全填埋井应设在养殖场生产区、生活管理区常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）平面布置

本项目位于汨罗市高家坊镇永峰村，总占地面积130亩（86667.1m2），项目依地势而建，厂区范围主要为两侧山坡所夹凹地，场地呈“J”型，东西窄、南北长。

本项目设置1个大门，位于厂区西南部。鸡棚、猪舍、牛舍、羊舍、办公休闲区、饲料加工房、堆肥场等建筑按照地势依次沿山脚排开，错落有致，厂区内沿山脚设环形道路，并修建横向道路3条，方便直达各养殖区。

平面布置严格将厂区划分为休闲生活区、养殖区、饲料加工区，保证满足养殖生产所需的基本卫生防疫要求。

（3）绿化设计

畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。该项目从设计阶段就开始尝试高起点、高标准的设施建设和良好的饲养习惯及卫生习惯。以提高饲养质量，为此需加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

- 2.7 现有项目存在的环境问题及建议

本项目属于未批先建项目，项目区目前已完成部分建构筑物的建设，但未投产；经现场踏勘，相关施工期环境影响大部分已消逝，项目区仅存在少量的水土流失问题，随着后期施工的结束和进行绿化，这一部分影响将很快消逝。

汨罗市环境保护局已于2016年8月30日下发了环境保护违法违规告知书，要求其进行全面整治，补办手续。同时经咨询当地环境管理部门，项目自2014年启动至今，未收到相关环保投诉情况。

- 第三章 工程分析

- 3.1工艺流程简介

- 3.1.1 施工期工艺流程

根据现场踏勘，项目部分建构筑物已建成（主要为养殖舍），施工期主要为办公休闲区和配套粪污处理设施的建设，项目施工期工艺流程详见图5-1。

施工渣土

土石方施工

主体结构施工

配套设施施工

主体内外部装修

施工扬尘

噪声

噪声

施工准备

施工废水

废弃建材

区内绿化及道路施工

图3-1  施工期工艺流程图

工艺流程简析：建筑施工的全过程可以分为下述几个阶段，施工准备，清理场地阶段，包括清运工程垃圾土等；土石方施工阶段，包括挖掘、打桩、砌筑基础等；主体结构施工阶段，包括钢筋、混凝土工程，钢木工程，砌体工程、回填土；配套设施施工阶段，包括供水管道等。建筑主体内外部装修施工阶段，包括主体内墙体装修、粉刷，整体装饰，安装门窗等；项目区内环境绿化及道路施工阶段，包括回填土方，清理现场，铺设道路地面，对环境进行绿化等。

- 3.1.2 运营期工艺流程

本项目肉牛、育肥猪、肉鸡、仅进行育肥，均不包含育种工序，养殖工艺较为简单：

- 3.1.2.1 肉鸡养殖工艺

外购雏鸡

鸡舍圈养

外售

2个月

干清粪

鸡粪

堆肥场

沼气池

冲洗废水

填埋井

病死鸡

噪声

图3-2  项目肉鸡养殖工艺流程图

本项目采用集约化、工厂化养殖方式，采用自动采食、饮水的生产工序，项目外购雏机，大约养殖2个月左右出售，单批次肉鸡出栏后，对鸡棚进行冲洗和喷洒消毒液，全面消毒，以保证下批鸡雏不受病菌侵染，平常不对鸡舍进行冲洗。

采用干清粪工艺，机械刮板干清粪效率在98%以上，同时定期由人工对残余粪便进行清理，鸡粪经收集后运送至堆肥厂进行堆肥处理。

- 3.1.2.2 肉牛养殖工艺

外购雏牛

牛舍圈养

外售

16个月

干清粪

牛粪

堆肥场

沼气池

牛尿液、冲洗废水

填埋井

病死牛

噪声

图3-3  项目肉牛养殖工艺流程图

本项目肉牛养殖采用圈养工艺，外购入雏牛，在牛舍内进行圈养，养殖周期约为16个月，定期对牛舍进行消毒。

采用干清粪工艺，机械清粪效率在98%以上，同时定期由人工对残余粪便进行清理，牛粪经收集后运送至堆肥厂进行堆肥处理；牛尿液和冲洗废水拟经密闭管道输送至沼气池集中进行处理。

- 3.1.2.3 育肥猪养殖工艺

外购雏猪

猪舍圈养

外售

6个月

干清粪

猪粪

堆肥场

沼气池

猪尿液、冲洗废水

填埋井

病死猪

噪声

图3-4  项目肉牛养殖工艺流程图

本项目育肥猪养殖采用圈养工艺，外购入雏猪，在猪舍内进行圈养，养殖周期约为6个月，定期对猪舍进行消毒处理。

采用干清粪工艺，机械清粪效率在98%以上，同时定期由人工对残余粪便进行清理，猪粪经收集后运送至堆肥厂进行堆肥处理；猪尿液和冲洗废水拟经密闭管道输送至沼气池集中进行处理。

- 3.1.2.4 黑山羊养殖工艺

外购羔羊

羊舍圈养

外售

干清粪

羊粪

堆肥场

沼气池

冲洗水

填埋井

病死羊、分娩物

噪声

后备羊

育肥羊

图3-5  项目黑山羊养殖工艺流程图

项目羊舍内羊圈采用羊床，羊床离地面约0.3m，羊粪可通过羊床缝隙落地，有利于羊粪的收集和清扫。本项目羊只在羊舍内采取散养方式进行养殖，并采用二点式分距离生产，即繁殖—育肥分离。场区羊只分为6个批次出栏，每2个月出栏一批。

采用干清粪工艺，机械清粪效率在98%以上，同时定期由人工对残余粪便进行清理，羊粪经收集后运送至堆肥厂进行堆肥处理；由于羊舍采用竹床分隔，拟每3个月冲洗一次，冲洗废水经密闭管道收集后集中送沼气池进行处理。

- 3.1.2.5 饲料生产工艺

本项目肉鸡、育肥猪饲养所需饲料全部外购成品饲料（玉米粉、豆粕、米糠、饲料颗粒），肉牛、黑山羊所需饲料采购青贮饲料（玉米、秸秆）。其中外购的豆粕、饲料颗粒等颗粒状物品需要进行粉碎后按照饲料配方的配比添加入部分玉米粉、米糠进行混合；玉米、秸秆即青贮饲料，可直接进行喂食。

则项目肉鸡、育肥猪饲料生产详见3-6。

豆粕、饲料颗粒

粉碎

混合

喂养

玉米粉、米糠

TSP

集气罩+布袋除尘器

15m排气筒

图3-6  项目肉鸡、育肥猪饲料生产工艺

项目拟设置一套饲料加工生产线，日运营1h，每年运行365d。

- 3.1.2.6 养殖废水处理工艺

（1）废水处理工艺

为实现养殖发展与环境保护的协调发展，本项目建设中引进能源生态工程思路，采用沼气工程技术治理项目区粪污水，利用污水处理过程中的主要产物沼气作为能源供应项目区生活利用，副产物沼液全部回用于周边农林施肥，相关处理工艺详见图3-8。

养殖舍

格栅

沉砂集水池

固液分离设备

水解酸化池

厌氧反应池

沼液贮存池

废水

沼气净化

贮气罐

沼气利用

堆肥

粪便

粪渣

沼渣

图3-8  项目养殖废水处理工艺流程图

（2）工程内容

本次沼气工程采用近中温发酵。沼气工程主要内容规模为：

①容积400m3的厌氧罐1座及配套脱硫塔、气水分离设施等；

②容积10m3的贮气柜1座及阻火设施；

③包括调粪、调节等预处理池体20m3；

④沼气净化间、固液分离机房等。

（3）沼气脱硫工艺

本项目脱硫工艺采用干法脱硫。干发脱硫是一种简易、高效、相对低成本的脱硫方式，一般适合用于沼气量小，硫化氢浓度低的沼气脱硫。干法脱除沼气气体中硫化氢（H2S）的设备基本原理是以O2使H2S氧化成硫或硫氧化物的一种方法，也可称为干式氧化法。干法设备的构成是，在一个容器内放入填料，填料层有活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，硫化氢（H2S）氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从容器另一端排出。

本项目采用Fe2O3作为脱硫剂，相关化学反应：

第一步：Fe2O3·H2O+3H2S =Fe2S3 +4H2O（脱硫）

第二步：Fe2S3+3/2O2+3H2O=Fe2O3·H2O+2H2O+3S（再生）

含有硫化氢的沼气首先与底部入口处荷载相对高的脱硫剂反应，反应器上部是负载低的脱硫剂层，通过设计良好的沼气空速和线速，干式脱硫能到达良好的精脱硫效果。在沼气进入干式脱硫塔之前，应设置有冷凝水罐或沼气颗粒过滤器。该装置可以消除沼气中夹杂的颗粒杂质，并使得沼气在进入脱硫前含有一定湿度。

（4）沼气储存工艺

由于沼气产用速率之间的不平衡，所以必须设置储气柜进行调节。沼气主要用于项目区日常使用。在稳定的工作状况下，本项目每天可产沼气9.20m3左右，则项目贮气柜容积设计为10m3。

- 3.1.2.7 堆肥工艺

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的有关规定，本项目拟采用好氧堆肥工艺进行无害化处理。好氧堆肥是在有氧条件下，好氧菌对废物进行吸收、氧化、分解。微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使微生物不断生长繁殖，产生出更多生物体的过程。主要工艺流程详见图3-8。

鸡粪便

羊粪便

猪粪便

牛粪便

牛粪便

粪渣、沼渣

预处理

发酵

后处理

贮存

本项目采用固液分离过程中的粪渣和沼渣来调节碳氮比，堆肥达到相关标准后拟作为有机肥出售，用于肥田。

- 3.2物料平衡和水平衡

- 3.2.1 物料平衡

本项目主要饲料消耗量详见下表3-1。

表3-1  项目主要饲料消耗量一览表

| 序号 | 饲料名称 | 畜禽种类 | 常年存栏量（头） | 饲料消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单头饲料定额kg/d | 饲料日消耗量kg/d | 饲料年消耗量t/a |
| 1 | 玉米粉、豆粕、米糠、饲料颗粒 | 肉鸡 | 6000羽 | 0.05 | 300 | 109.5 |
| 2 |  | 育肥猪 | 800 | 1.75 | 1400 | 511 |
| 3 | 玉米、秸秆 | 肉牛 | 1000 | 3.5 | 3500 | 1277.5 |
| 4 |  | 黑山羊 | 1200 | 1.5 | 1800 | 657 |

- 3.2.2 水平衡

项目水平衡详见表3-2。

表3-2  本项目各生产单元水平衡表

| 项目 | 用水量（m3/a） |  | 带入水量（m3/a） |  | 排水量（m3/a） |  | 耗水量（m3/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 水量 | 类别 | 水量 | 类别 | 水量 | 类别 | 水量 |
| 鸡舍 | 饮用水 | 157.5 | -- | -- | -- | -- | 粪便 | 98.55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 吸收代谢 | 58.95 |
|  | 冲洗水 | 39.6 | -- | -- | 废水 | 31.68 | 损耗 | 7.92 |
| 牛舍 | 饮用水 | 7200 | 青贮饲料 | 500 | 尿液 | 3339.75 | 粪便 | 2398.15 |
|  | 清洗水 | 4400 |  |  | 废水 | 3960.25 | 吸收代谢 | 1962.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 损耗 | 439.75 |
| 猪舍 | 饮用水 | 3360 | -- | -- | 尿液 | 928.56 | 粪便 | 241.192 |
|  | 清洗水 | 1563.8 |  |  | 废水 | 1407.44 | 吸收代谢 | 2190.248 |
|  |  |  |  |  |  |  | 损耗 | 156.36 |
| 羊舍 | 饮用水 | 1181.25 | 青贮饲料 | 275.625 | -- | -- | 粪便 | 102.492 |
|  |  |  |  |  |  |  | 吸收代谢 | 1354.383 |
|  | 冲洗水 | 39.6 | -- | -- | 废水 | 31.68 | 损耗 | 7.92 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 废水 | 9699.36 | -- | -- |
| 办公休闲区 | 游客用水 | 75 | -- | -- | 污水 | 67.5 | 损耗 | 7.5 |
|  | 员工用水 | 1587.75 |  |  | 污水 | 1428.975 | 损耗 | 158.775 |

- 3.3污染源分析

- 3.3.1 施工期污染源

- 3.3.1.1 施工期废水污染源

本项目施工期废水主要是建筑施工人员的生活污水和施工废水。

（1）生活污水

本项目施工期没有餐饮和洗浴，施工高峰期按施工人数约50人，生活用水定额30L/人·d计取，生活用水量为1.5m3/d。生活废水排放系数按0.8计，则施工期间产生的生活废水1.2m3/d，施工期施工人员产生的生活污水利用当地既有卫生设施收集处理。

（2）施工废水

施工过程中废水包括工地上冲洗车辆和地面的废水、地基开挖涌水、混凝土保养废水，施工废水拟沉淀处理后回用于施工，并对过滤的沙砾及时清理。

- 3.3.1.2 施工期废气污染源

（1）施工扬尘

施工扬尘来自于场地清理、挖掘、土方转运、建筑物料装卸及运输过程，施工扬尘会对大气环境产生影响。

施工过程中产生的扬尘属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算。据有关监测资料，距离污染源50m处总悬浮微粒浓度值在0.12-0.79mg/m3之间，当风速为2.5m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.9倍，静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时污染较大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，距离污染源50m处总悬浮微粒排放浓度值在0.36-0.237mg/m3之间，其抑尘效果较好。

（2）燃油废气

施工期运输车辆、施工机械的燃料（柴油）燃烧，将产生一定的含NOx、CO、THC的废气。施工期间需使用少量燃油施工机械，燃油施工机械工作时会产生燃油废气。排放量小，且属间断性无组织排放。

（3）汽车尾气

本项目施工期间车辆主要负责运输建筑原材料，其产生的汽车尾气对环境影响较小。

（4）装修废气

装修施工阶段要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体；涂料及油漆使用时会挥发甲苯和二甲苯；属于无组织排放。

- 3.3.1.3 施工期噪声污染源

建筑施工期噪声源主要来自施工机械运转，设备动力噪声和运输车辆的交通噪声。施工机械和设备动力噪声具有声级大、声源强、连续性等特点，运输车辆的交通噪声具有声源面广、流动性强等特点。而这些施工设备又多位于室外，施工机械噪声和运输车辆的交通噪声会给项目建设工地周围的居民的生活造成干扰。

根据施工量，按经验计算各施工阶段主要噪声源和源强见表3-3，各阶段车辆类型及源强见表3-4。

表3-3  各施工阶段主要噪声源状况表

| 施工阶段 | 声源 | 声级 | 施工阶段 | 声源 | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础阶段 | 挖土机 | 78-96 | 装修、安装阶段 | 电钻 | 100-115 |
|  | 冲击机 | 95 |  | 电锤 | 100-105 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 手工钻 | 100-105 |
|  | 打桩机 | 95-105 |  | 无齿锯 | 105 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90-100 |  | 多功能木工刨 | 90-100 |
|  | 振捣器 | 100-105 |  | 混凝土搅拌机 | 100-110 |
|  | 电据 | 100-110 |  | 云石机 | 100-110 |
|  | 电焊机 | 90-95 |  | 多角磨光机 | 100-115 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 空压机 | 75-85 |

表3-4  交通运输车辆声级表

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80-85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及主要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

- 3.3.1.4 施工期固体废物

施工期产生的固体废物主要有土石方、新建工程产生的建筑垃圾、和施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

本项目施工工作量较小，无需大规模挖填方，少量土石方拟全部回用于区域低洼地带的回填，不单独设置取土场和弃土场。

（2）建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，产生量较小，拟全部回用于项目区低洼地带的回填。

（3）生活垃圾

施工期施工人员的生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，每天产生生活垃圾0.05t，拟集中后定期运往环卫部门指定地点，集中处理。

- 3.3.2 运营期污染源

- 3.3.2.1 运营期废水污染源

（1）鸡舍冲洗废水

本项目肉鸡年存栏量约为6000羽，养殖周期为2个月，单批次肉鸡出栏后，对鸡棚进行冲洗和喷洒消毒液，全面消毒，以保证下批鸡雏不受病菌侵染，冲洗水量按3L/m2计，项目鸡舍区建筑面积约为2200m2，则单次冲洗水量为6.6m3，排污系数按0.8计，则冲洗废水量约为5.28m3，全年冲洗废水量为31.68m3，拟经密闭管道收集后排入沼气池统一处理，主要污染物为COD：1500mg/l，BOD5:800mg/l，NH3-N：200mg/l，SS：500mg/l。

（2）牛舍废水

本项目采用干清粪工艺，牛舍区废水主要为尿液和少量冲洗水，参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（征求意见）》，废水产生系数约为20L/头•d，本项目年存栏肉牛1000头，则项目牛舍区废水产生量约为20m3/d，7300t/a，类比同行业相关经验数据，其废水污染物浓度约为COD：800mg/l，BOD5:400mg/l，NH3-N：20mg/l，SS：200mg/l。

（3）猪舍废水

本项目采用干清粪工艺，猪舍区废水主要为尿液和少量冲洗水，参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（征求意见）》，废水产生系数约为8L/头•d，本项目年存栏生猪800头，则项目猪舍区废水产生量约为6.4m3/d，2336t/a，类比同行业相关经验数据，其废水污染物浓度约为COD：2600mg/l，BOD5：1300mg/l，NH3-N：250mg/l，SS：300mg/l。

（4）羊舍冲洗废水

本项目黑山羊年存栏量约为1200头，羊舍采用竹床分离，尿液可经竹床缝隙落入下层，类别同行业相关经验数据，羊尿液产生量较少，基本不形成径流，经地表蒸发后很快消逝；羊舍采用干清粪工艺，拟3个月冲洗一次，冲洗水量按3L/m2计，项目羊舍区建筑面积约为2200m2，则单次冲洗水量为6.6m3，排污系数按0.8计，则冲洗废水量约为5.28m3，全年冲洗废水量为31.68m3，拟经密闭管道收集后排入沼气池统一处理，主要污染物为COD：1000mg/l，BOD5:500mg/l，NH3-N：40mg/l，SS：200mg/l。

（5）养殖废水核算

本项目养殖废水拟经密闭管道收集后送沼气池统一处理，由于项目鸡舍冲洗水和羊舍冲洗水2个月一次，属于间断排放，拟设置调节池，统一对污水处理系统进水水质进行调节，则项目废水及污染物产生量详见表3-5。

表3-5  项目废水及污染物产生量一览表

| 污染物名称 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量（t/a） | 9699.36t/a |  |  |  |
| 污染物产生量（t/a） | 11.9928 | 5.9980 | 0.7376 | 2.1830 |

（6）生活污水

本项目共有员工30人，年运营365d，均在项目区食宿，用水量按145L/人•d，排污系数0.9计，则项目员工生活废水量约为1428.975m3/d；游客按年接待5000人计，一期项目拟不提供住宿和小型餐饮，则游客用水量主要为洗漱、厕所用水，按15L/人•d，排污系数0.9计，则游客生活用水量约为67.5t/a；该部分生活污水拟经隔油池和化粪池处理后定期清掏，回用于周边农林施肥。

- 3.3.2.2 运营期废气污染源

本项目运营期废气主要为养殖区和粪污处理区恶臭、饲料加工粉尘和食堂油烟。

（1）恶臭气体

畜禽饲养过程中排泄物发酵会产生恶臭气体，恶臭气体是许多单一臭气物质相互作用的产物。目前，已鉴定出在畜禽粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是生化反应产生的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。

①鸡舍区

参考《畜禽场环境评价》（刘成果主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系统手册》（2009年2月），肉鸡鸡粪中TN含量为9666.7mg/kg，氨挥发量约占总量的10%，其中NH3占总量的25%，H2S含量约为NH3的20%，则本项目鸡养殖区NH3、H2S产生量详见表3-6。

表3-6  项目鸡养殖区NH3、H2S产生源强一览表

| 养殖区 | 规模 | 粪便量（kg/d） | 恶臭源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S |
| 鸡棚区1 | 年存栏2400羽 | 144 | 0.00145 | 0.00029 |
| 鸡棚区2 | 年存栏1800羽 | 108 | 0.00109 | 0.000218 |
| 鸡棚区3 | 年存栏1800羽 | 108 | 0.00109 | 0.000218 |

②牛舍区

本项目采用干清粪工艺，类比永州市山丰农林综合开发有限公司肉牛养殖场项目的验收数据，（位于永州经济技术开发区仁湾镇胡家岭村白竹塘组，总占地面积173333.42m2，总建筑面积27617m2，常年存栏肉牛1000头，年出栏商品牛1500头，采用干清粪工艺）项目牛舍区NH3、H2S产生量详见表3-7。

表3-7  项目牛舍区NH3、H2S产生源强一览表

| 养殖区 | 规模 | 恶臭源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
| 牛舍区4 | 年存栏300头 | 0.029 | 0.007 |
| 牛舍区10 | 年存栏700头 | 0.0677 | 0.0163 |

③猪舍区

本项目年存栏量800头，采用干清粪工艺，根据类比同类养殖场（汨罗市吴岳保生猪养殖场年存栏1000头生猪养殖项目）恶臭污染物源强，本项目猪舍区排放速率约为NH3：0.062kg/h；H2S：0.0138kg/h。

④羊舍区

本项目黑山羊年存栏量1200头，年出栏量1500头，采用干清粪工艺，类比隆回县新肖家牧场发展有限公司年出栏1500头养羊场的验收监测数据，本项目排放速率约为NH3：0.031kg/h；H2S：0.0067kg/h。

⑤堆肥场

本项目畜禽粪便拟经收集后全部用于堆肥场好氧堆肥，参考国内同行业堆肥场验收监测数据产生速率约为（NH3：7.73mg/m2•h、H2S：1.73mg/m2•h），本项目堆肥场建筑面积2200m2，则本项目堆肥场排放速率约为NH3：0.017kg/h；H2S：0.0038kg/h。

⑥污水处理系统

本项目养殖废水拟经密闭管道收集后集中处理，类比同行业相关经验数据，其排放速率约为NH3：0.012kg/h；H2S：0.0027kg/h。

综上所述，本项目区NH3、H2S产生源强详见表3-8。

表3-8  本项目各区域恶臭源强一览表

| 养殖区 | 规模 | 恶臭源强（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
| 鸡棚区1 | 年存栏2400羽 | 0.00145 | 0.00029 |
| 鸡棚区2 | 年存栏1800羽 | 0.00109 | 0.000218 |
| 鸡棚区3 | 年存栏1800羽 | 0.00109 | 0.000218 |
| 牛舍区4 | 年存栏300头 | 0.029 | 0.007 |
| 牛舍区10 | 年存栏800头 | 0.0677 | 0.0163 |
| 猪舍区5 | 年存栏800头 | 0.062 | 0.0138 |
| 羊舍区7 | 年存栏1200头 | 0.031 | 0.0067 |
| 堆肥场8 | -- | 0.017 | 0.0038 |
| 沼气系统 | -- | 0.012 | 0.0027 |

（2）饲料加工粉尘

本项目年破碎加工饲料量约为538t/a，日加工量约为1.474t，破碎、加工工序会产生一定量的逸散粉尘，产生量约为加工量的0.5%，拟经集气罩收集后经过布袋除尘再从15m高排气筒外排。项目集气罩收集效率约为95%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量约为1000m3/h，排气筒排气口内径为0.2m，则粉尘有组织排放浓度为70.015mg/m3，排放量为0.026t/a，无组织排放量为0.1345t/a。

（3）食堂油烟

本项目共有员工30人，均在项目区食宿，职工食堂设置2个灶头，单灶台风量为500m3/h，每天使用约6小时，以沼气为燃料。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取中值计算油烟日产生量为27g/d，年产生量为9.855kg/a。食堂油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为1.8＜2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求。

（4）沼气

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T1222-2006)，近中温发酵沼气发酵池沼气产气率一般为每去除lkgCOD产生0.35m3的沼气，根据废水产生量及产生浓度，COD年产生量为11.9928t，去除效率按80%计，年可消耗9.59424t，则可产生沼气3357.984m3。经气水分离器和脱硫塔净化处理，再通过计量后进入贮气柜，供场内人员生活能源使用，多余部分通过燃烧去除。

本项目产生的沼气成分见表3-9。

表3-9  沼气成分一览表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% |

- 3.3.2.3 运营期噪声污染源

本项目运营期噪声源主要是动物叫声、饲料粉碎机、排风扇等设备运转时产生的噪声。本项目养殖栏舍、饲料加工房均采用轻钢结构，饲料粉碎机、排风扇等均选用低噪声设备。项目各噪声源产生噪声及治理效果见表3-10。

表3-10  项目主要噪声源源强及治理效果一览表    单位：dB(A)

| 噪声源 | 来源 | 源强 | 产生方式 | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物叫声 | 养殖栏舍 | 70～80 | 间断 | 厂房隔声、喂足饲料和水、及时清扫使其处于健康良好状态 | 65 |
| 饲料粉粹机 | 饲料加工 | 75 | 间断 | 采用低噪声设备、加装减振垫、厂房隔声 | 65 |
| 搅拌机 | 饲料加工 | 70 | 间断 |  | 60 |
| 排风扇 | 养殖栏舍 | 60 | 连续 | 采用低噪声设备 | 55 |

- 3.3.2.4 运营期固体废物

本项目运营期固体废物主要有畜禽粪便、沼渣、病死畜禽、母羊分娩物、医疗废物、餐饮废物和生活垃圾。

（1）畜禽粪便

查阅《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，畜禽养殖产污系数如表3-11。各养殖区粪便产生量如表3-12。

表3-11  畜禽养殖产污系数表

| 区域 | 动物种类 | 饲养阶段 | 污染物指标 | 单位 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中南区 | 生猪 | 育肥 | 粪便量 | kg/头•d | 1.18 |
|  | 肉牛 | 育肥牛 | 粪便量 | kg/头•d | 13.87 |
|  | 肉鸡 | 商品肉鸡 | 粪便量 | kg/头•d | 0.06 |
|  | 育肥羊 | 育肥 | 粪便量 | kg/头•d | 0.39 |
| 备注：3头羊折算成一头猪，育肥羊粪便系数为生猪的0.33。 |  |  |  |  |  |

表3-12  各养殖区粪便产生量一览表

| 养殖区 | 年存栏（羽、头） | 排污系数（kg/头•d） | 粪便产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡棚区1 | 2400 | 0.06 | 52.56 |
| 鸡棚区2 | 1800 | 0.06 | 39.42 |
| 鸡棚区3 | 1800 | 0.06 | 39.42 |
| 牛舍区4 | 300 | 13.87 | 1518.765 |
| 牛舍区10 | 700 | 13.87 | 3543.785 |
| 猪舍区5 | 800 | 1.18 | 344.56 |
| 羊舍区7 | 1200 | 0.39 | 170.82 |
| 合计 |  |  | 5709.33 |

（2）沼渣

根据建设方提供的资料，沼气发酵系统会产生沼渣，项目养殖废水产生量约为9699.36t/a，则本项目沼渣产生量为921.44t/a。

（3）病死畜禽

畜禽养殖的每个阶段都有病死畜禽产生，根据实际经验，畜禽养殖成活率为95%~99%。本项目各养殖区病死畜禽量详见表3-13。

表3-13  各养殖区病死畜禽产生量一览表

| 养殖区 | 年存栏（羽、头） | 损耗率 | 个体均重（kg） | 病死畜禽量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡棚区1 | 2400 | 0.05 | 0.5 | 0.06 |
| 鸡棚区2 | 1800 | 0.05 | 0.5 | 0.045 |
| 鸡棚区3 | 1800 | 0.05 | 0.5 | 0.045 |
| 牛舍区4 | 300 | 0.01 | 50 | 0.15 |
| 牛舍区10 | 700 | 0.01 | 50 | 0.35 |
| 猪舍区5 | 800 | 0.02 | 15 | 0.24 |
| 羊舍区7 | 1200 | 0.02 | 10 | 0.24 |
| 总计 |  |  |  | 1.13 |

（4）母羊分娩物

本项目育肥羊采用自繁自养的方式，母羊分娩将产生一定量的包衣，包衣产生量约为1kg/胎。场区母羊保有量约750头，预计每年可繁育羔羊1688头，则包衣产生量为1.688t/a。

（5）医疗废物

本项目拟建更衣消毒室，购置手动消毒器、洗手消毒盆，以便员工作业时消毒；并在场区出入口设置消毒池，在养殖栏舍出入口设置消毒垫，栏舍进行定期消毒；同时畜禽定期免疫、常规病症也会使用一定药品。消毒、免疫、治疗的过程中均会产生医疗废物。经类比相似企业实际运行情况，医疗废物产生为1.5t/a。

（6）废弃脱硫剂

本项目采用Fe2O3作为脱硫剂，三个月更换一次，则年产生废弃脱硫剂量约为2.4t/a。

（7）生活垃圾

本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计；预计接待游客5000人次/a，生活垃圾产生量按0.2kg/人次计算，则生活垃圾量约为6.475t/a。

综上所述，本项目运营期固体废物产生量详见表3-14。

表3-14  营期固体废物产生量一览表

| 序号 | 固体废物 | 产生量（t/a） | 性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽粪便 | 5709.33 | 一般固废 | 好氧堆肥 |
| 2 | 沼渣（含水率65%） | 921.44 | 一般固废 |  |
| 3 | 病死畜禽 | 1.13 | 危险废物 | 安全填埋井 |
| 4 | 母羊分娩废物 | 1.688 | 危险废物 |  |
| 5 | 医疗废物 | 1.5 | 危险废物 | 设置危废暂存间、委托有资质单位处置 |
| 6 | 废脱硫剂 | 2.4 | 一般固废 | 返回厂家再利用 |
| 7 | 生活垃圾 | 6.475 | 生活垃圾 | 定期运往环卫部门指定地点 |

- 第四章 区域环境概况

- 4.1 自然环境

- 4.1.1 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。

项目位于湖南省汨罗市高家坊镇永峰村，中心点地理坐标为东经113°2'14.39",北纬28°30'2.98"。高家坊镇位于县级市汨罗市境西南角，玉华乡和望城县茶亭乡，南边与长沙市望城区桥驿镇杨桥村接壤，北边靠川山坪镇。镇域清末为高坊局，民国后期为白水区高明乡。

根据《湖南省民政厅关于同意汨罗市乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发[2015]118号），拟同意高家坊镇、川山坪镇成建制合并设立川山坪镇。

工程地理位置详见附图。

- 4.1.2 地形、地貌

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m, 其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。

项目位于汨罗市，根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。

- 4.1.3 土壤

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

- 4.1.4 气候、气象

汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸 发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。

| （1）气象条件 |  |
| --- | --- |
| 年平均气温 | 16.8-16. 9°C |
| 最冷月（1月）平均气温 | 4.6°C |
| 最热月（7月）平均气温 | 29. 2°C |
| 最冷月极端最低气温 | -11. 8°C |
| 最热月极端最高气温 | 39. 9°C |
| 年无霜期 | 256 - 278 天 |
| 年降雨量 | 829~2336mm |
| 历年最 积雪深度 | 20cm |
| 年主导风向 | NNW(夏季为S) |
| （2）)水文特征 |  |
| ①流量 |  |
| 最小流量 | 377m3/s(1975 年 10月5日) |
| 最大流量 | 57900m/s(1931 年 7 月30 日) |
| ②水位 |  |
| 最高水位 | 35.94m(1998年8月20日) |
| 最低水位 | 17. 27m(1960年2月16日) |
| ③水温 |  |
| 最高水温 | 33. 2°C |
| 冬季平均水温 | 6. 9°C |

- 4.1.5 水文

境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。

汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。

项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。

- 4.1.6 植被、生态

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

评价区内农作物主要有水稻、红薯、玉米、蔬菜等，园地主要有柑橘、茶树等人工植被，林地主要为杉木林。这里人类活动较为频繁，经走访调查未见其他国家保护级野生动植物种类，野生动物以农田生态区常见种为主，植被覆盖率现状良好，达到60%以上，区域生态环境总体良好。

项目所在地属于人类活动频繁区，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量和种类较少。在项目及其影响区域内，野生动物的活动踪迹较少。主要动物种有斑鸠、喜鹊、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅。无珍稀濒危国家保护动物种类。

- 4.2 区域社会环境概况

- 4.2.1 汨罗市概况

汨罗市位于中国湖南省东北部，汨罗江的下游。汨罗市因汨罗江而得名，是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1562平方公里，汨罗市辖19个镇、15个乡，人口72万。占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积16平方公里。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。龙舟竞渡破碧浪，千年故土展新姿。占改革发展之天时，凭区位优势之地利，集万众一心之人和，汨罗经济社会实现了持续快速协调发展，率先进入全省小康县（市）行列。市域经济综合实力进入全省十强，基本竞争力在中部百强中排名第70位。同时，素质教育早已誉满三湘，农业综合开发、科技、国土、社会综合治理等各项工作均跻身全国先进。汨罗是伟大的爱国诗人屈原晚年生活、写作、以身殉国的地方。纪念屈原的国家级重点文物保护单位屈子祠建于城西北10公里的汨罗江畔的玉笥山，该处有众多的纪念屈原的名胜古迹，伟大的无产阶级革命家、一代开国元勋任弼时为汨罗市弼时镇唐家桥村人，任弼时纪念馆位于城区东南30多公里处，为全国重点文物保护单位。现代著名作家杨沫、康濯和电影表演艺术家白杨为本市人。汨罗市曾先后被命名为全国基础教育先进县，全国体育先进县，全国卫生先进城市。

汨罗市位于中国湖南省东北部，汨罗江的下游。汨罗市因汨罗江而得名，是岳阳市代管县级市。汨罗全市总面积1562平方公里，汨罗市辖19个镇、15个乡，人口72万。占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积16平方公里。交通发达，京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境。汨罗再生资源集散市场被国务院批准列为国家循环经济试点。龙舟竞渡破碧浪，千年故土展新姿。占改革发展之天时，凭区位优势之地利，集万众一心之人和，汨罗经济社会实现了持续快速协调发展，率先进入全省小康县（市）行列。市域经济综合实力进入全省十强，基本竞争力在中部百强中排名第70位。同时，素质教育早已誉满三湘，农业综合开发、科技、国土、社会综合治理等各项工作均跻身全国先进。汨罗是伟大的爱国诗人屈原晚年生活、写作、以身殉国的地方。纪念屈原的国家级重点文物保护单位屈子祠建于城西北10公里的汨罗江畔的玉笥山，该处有众多的纪念屈原的名胜古迹，伟大的无产阶级革命家、一代开国元勋任弼时为汨罗市弼时镇唐家桥村人，任弼时纪念馆位于城区东南30多公里处，为全国重点文物保护单位。现代著名作家杨沫、康濯和电影表演艺术家白杨为本市人。汨罗市曾先后被命名为全国基础教育先进县，全国体育先进县，全国卫生先进城市。

（1）综合

2015年全市实现地区生产总值319.2亿元，比上年增长9.1%。其中，第一产业实现增加值38.0亿元，增长4.4%；第二产业实现增加值188.2亿元，增长8.1%；第三产业实现增加值93.0亿元，增长12.9%。三次产业结构比例为11.9：59.0：29.1，按常住人口计算，人均地区生产总值50967元，增长9.2%。

（2）农业

全市实现农林牧渔业总产值57.0亿元，增长11.1%，其中农业产值26.6亿元，增长9.9%；林业产值1.3亿元，增长8.3%；牧业产值22.1亿元，增长12.2%；渔业产值6.0亿元，增长11.1%；农林牧渔服务业产值 0.9亿元，增长12.5%。

全市农作物播种面积为94.6千公顷，增长2.2%。其中：粮食作物种植面积68.8千公顷，增长1.6%；全年粮食总产量40.1万吨，增长1.5 %，其中稻谷产量36.2万吨，增长1.4%；蔬菜产量32.7万吨，增长4.5%；肉类产量8.7万吨，下降1.1%；水产品产量4.0万吨，增长5.3%。

（3）工业

规模以上工业增加值增长8.7%。新增规模以上工业企业14家，规模以上工业企业达214家。在规模以上工业中，新产品产值增长19.3%，占工业总产值比重为11.9%。规模工业高新技术产业增加值占规模工业增加值比重29.7%。园区工业增加值占规模以上工业的比重为44.5%，比上年提高3.3个百分点。

（4）文化、卫生和体育

全市有艺术表演团8个，文化馆1个，公共图书馆1个，纪念馆2个。广播电台1座，电视台1座。有线电视用户7.8万户，比上年增加100%；无线电视用户6.8万户，比上年增加44.7%。广播综合人口覆盖率72.0%，电视综合人口覆盖率71.0%，分别比上年提高2.2个和1.9个百分点。国家级非物质文化遗产保护目录2个，省级非物质文化遗产保护目录2个。馆藏图书140000册、期刊38种、报纸20种。

年末全市共有卫生机构714个。其中，医院8个，妇幼保健院1个，专科疾病防治院2个，乡镇卫生院33个，社区卫生服务中心（站）3个，诊所、卫生所、医务室187个，村卫生室435个。卫生技术人员2997人，增长5.8%。其中，职业医师和助理医师1469人，增长10.0%；注册护士861人，下降1.0%。医院拥有床位总数2938张，增长94.6%。乡镇卫生院拥有床位总数842张，增长1.7%。

（5）人口、人民生活和社会保障

年末全市总人口668156人，其中，非农业人口100438人，农业人口567718人。全年出生人口8742人，人口出生率13.1‰，全年死亡人口5406人，死亡率 8.1‰，自然增长率为6.4‰。0-17岁人口125027人，占户籍人口的18.7%；18-59岁人口416227人，占户籍人口的62.3%；60岁及以上人口126902人，占户籍人口的19.0%。

全市城镇居民人均可支配收入24594元，增长9.1%；农村居民人均可支配收入14114元，增长10.8%。城镇居民人均消费支出15830元，比上年增长6.1%；农村居民人均生活消费支出13979元，增长9.9%。城镇居民食品消费支出占消费总支出的比重（恩格尔系数）为24.2%，农村居民为23.0%。全市在岗职工平均工资44814元，全社会从业人员平均工资43431元。

- 4.2.2 高家坊镇

镇区位于镇域中心地带。因旧时建有高坊庙而得名。1917年粤汉铁路通车后建有车站。八十年代后又有长汨公路过此,交通堪称便利。1993年镇区建成区0.45平方公里,常住人口4500多人,房屋建筑面积近10万平方米。2000年,镇区南北长2.5公里,东西宽1.5公里,集镇规划面积为5平方公里,建成区面积约2.1平方公里,常住人口8000多人。镇区范围内有市属、镇属部门单位24个,企业30家,个体工商户280余家,历史名校青江中学现国家级重点职业中专学校——汨罗市第一职业中专学校位于镇区的西北端,面向全省招生,设现代种植、现代养殖、计算机应用、公关旅游、工艺美术、机电一体化、工民建、服装设计、经贸英语等10多个专业,有教学班50个,学生2300多人,教职工248人,近两年高考录取率达90%以上。镇区内以麻石业、织布业、光学仪器等为主导产业,年产值在亿元以上。2000年产生于镇区的国内生产总值10400万元,各类税收250万元,财政收入274万元。镇区内水、电、路各项基础设施较为齐全,有给水所一个，可供镇区内居民生活用水；老街路面全部硬化,新街硬化

2014年，全镇共完成财政总收入1300多万元，落实各项项目资金累计600多万元。民生民本持续改善。该镇坚持把改善民生作为工作的出发点，坚持做到财力向民生倾斜，政策向民生聚焦，服务向民生覆盖，大力增进群众福祉，新农合参合率达96.86%，农村社会养老保险参保率达97%，去年共发放农村社会保险金达4000多万元，补助农民医药费用500多万元。全年公开审批低保户618户，发放低保资金79.45万元;关爱五保户247户，累计补助59.28万元;边缘救助户322户，累计救助15万元。

- 4.2.3 黑麋峰国家森林公园

黑麋峰国家森林公园位于湖南省长沙市北郊，北接汨罗市高家坊镇，南连开福区，东与长沙县接壤，西靠杨桥村，民望村．距省会长沙仅19公里，面积4079公顷，主峰海拔590.5米，2000年5月被批准为省级森林公园，2011年被批准为国家级森林公园。登临绝顶、群山莽莽、奔来眼底、朝赏日出、暮观晚霞、令人心旷神怡。因她风景秀丽，气候宜人，自古号称“洞天福地”。登临绝顶，群山莽莽，奔来眼底，朝赏日出，暮观落霞，令人心旷神怡。这里空气清新，水质优良，山高林密，夏无酷暑，冬无严寒，被誉为都市人的大“氧吧”。

黑麋峰共有景点108处，其中自然景点70处，人文景点38处，经专家评价分级，有一级景点28处，二级景点50处，三级景点30处。

经核实，本项目不属于黑麋峰国家森林公园规划范围，汨罗市当地林业站已出具相关证明文件。

- 第五章 环境质量现状调查与评价

- 5.1 区域污染源现状调查

项目位于农村山区，周边无大型工业企业，主要为原生生态，区域环境质量较为良好。

- 5.2 环境空气现状调查与评价

- 5.2.1 大气环境质量调查

为了解区域大气环境质量，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月15日~8月21日对项目区进行了一期环境质量检测，共设3个监测点，能反应区域环境空气质量。

- 5.2.2 大气环境质量现状监测与评价结果

（1）监测因子：TSP、SO2、NO2、NH3-N、H2S

（2）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

（3）评价方法：超标率法、超标倍数法

超标率（%）=（超标样品个数/监测样品总数）×100%

（4）评价结果

监测结果统计与评价见表5-1。

表5-1  环境空气检测数据一览表

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 采样频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08月15日 | 08月16日 | 08月17日 | 08月18日 | 08月19日 | 08月20日 | 08月21日 |
| G1：项目区永峰村居民点 | 二氧化硫 | mg/m3 | 08：00 | 0.017 | 0.019 | 0.025 | 0.043 | 0.035 | 0.027 | 0.016 |
|  |  | mg/m3 | 12：00 | 0.033 | 0.026 | 0.022 | 0.037 | 0.016 | 0.039 | 0.023 |
|  |  | mg/m3 | 16：00 | 0.048 | 0.037 | 0.039 | 0.024 | 0.049 | 0.029 | 0.030 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 0.031 | 0.016 | 0.026 | 0.032 | 0.032 | 0.020 | 0.017 |
|  |  | mg/m3 | 日均值 | 0.032 | 0.029 | 0.035 | 0.031 | 0.027 | 0.033 | 0.026 |
|  | 二氧化氮 | mg/m3 | 08：00 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.036 |
|  |  | mg/m3 | 12：00 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.027 | 0.025 | 0.037 | 0.029 |
|  |  | mg/m3 | 16：00 | 0.028 | 0.033 | 0.029 | 0.024 | 0.035 | 0.017 | 0.019 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 0.022 | 0.025 | 0.016 | 0.033 | 0.017 | 0.037 | 0.023 |
|  |  | mg/m3 | 日均值 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.025 | 0.022 | 0.027 | 0.026 |
|  | TSP | mg/m3 | 日均值 | 0.054 | 0.058 | 0.051 | 0.056 | 0.059 | 0.050 | 0.049 |
|  | 氨 | mg/m3 | 一次值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 一次值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G2：项目区现有施工驻地 | 二氧化硫 | mg/m3 | 08：00 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.018 |
|  |  | mg/m3 | 12：00 | 0.036 | 0.016 | 0.025 | 0.044 | 0.043 | 0.019 | 0.021 |
|  |  | mg/m3 | 16：00 | 0.029 | 0.030 | 0.039 | 0.043 | 0.042 | 0.047 | 0.034 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 0.035 | 0.045 | 0.029 | 0.042 | 0.026 | 0.022 | 0.047 |
|  |  | mg/m3 | 日均值 | 0.029 | 0.032 | 0.025 | 0.036 | 0.029 | 0.027 | 0.033 |
|  | 二氧化氮 | mg/m3 | 08：00 | 0.015 | 0.023 | 0.017 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.025 |
|  |  | mg/m3 | 12：00 | 0.027 | 0.018 | 0.018 | 0.027 | 0.016 | 0.024 | 0.021 |
|  |  | mg/m3 | 16：00 | 0.030 | 0.022 | 0.023 | 0.031 | 0.020 | 0.017 | 0.019 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 0.025 | 0.020 | 0.016 | 0.026 | 0.029 | 0.021 | 0.023 |
|  |  | mg/m3 | 日均值 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.019 | 0.021 |
|  | TSP | mg/m3 | 日均值 | 0.063 | 0.058 | 0.060 | 0.061 | 0.056 | 0.062 | 0.058 |
|  | 氨 | mg/m3 | 一次值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 一次值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G3：项目区北侧已建年舍 | 二氧化硫 | mg/m3 | 08：00 | 0.017 | 0.031 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.018 |
|  |  | mg/m3 | 12：00 | 0.036 | 0.023 | 0.037 | 0.020 | 0.026 | 0.039 | 0.023 |
|  |  | mg/m3 | 16：00 | 0.026 | 0.023 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.028 | 0.035 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 0.038 | 0.024 | 0.028 | 0.037 | 0.045 | 0.030 | 0.036 |
|  |  | mg/m3 | 日均值 | 0.027 | 0.026 | 0.030 | 0.032 | 0.029 | 0.034 | 0.031 |
|  | 二氧化氮 | mg/m3 | 08：00 | 0.013 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.015 |
|  |  | mg/m3 | 12：00 | 0.018 | 0.017 | 0.028 | 0.019 | 0.027 | 0.015 | 0.022 |
|  |  | mg/m3 | 16：00 | 0.016 | 0.017 | 0.025 | 0.019 | 0.022 | 0.015 | 0.020 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 0.023 | 0.027 | 0.016 | 0.023 | 0.017 | 0.022 | 0.028 |
|  |  | mg/m3 | 日均值 | 0.018 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | 0.022 |
|  | TSP | mg/m3 | 日均值 | 0.058 | 0.061 | 0.060 | 0.055 | 0.062 | 0.064 | 0.053 |
|  | 氨 | mg/m3 | 一次值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 一次值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

由上表可见，区域SO2、NO2、TSP均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NH3、H2S一次值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准，项目区环境空气质量良好。

- 5.3 地表水环境质量现状调查与评价

为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月15日~8月17日对项目现有临时施工驻地西北侧1200m水库、项目区现有临时施工驻地西南侧1800m水库、项目区现有临时施工驻地西南7km农灌渠和项目区现有临时施工驻地西南侧7.5km清江河（雨水最终受纳水体）进行了一期现状监测。

- 5.3.1 评价标准与评价方法

根据现场踏勘，项目区西北侧1200m水库为汨罗市高家坊镇备用饮用水源，拟执行GB3838中Ⅱ类标准值；西南侧1800m水库、农灌渠和清江河为渔业用水区，拟执行GB3838中III类标准值。

- 5.3.2 监测结果分析

具体监测结果见表5-2。

表5-2  项目周边地表水检测一览表

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 08月15日 | 08月16日 | 08月17日 |  |
| 项目区现有临时施工驻地西北侧1200m水库 | pH | 无量纲 | 7.36 | 7.32 | 7.29 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 10 | 11 |  |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.5 | 2.4 | 2.3 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.315 | 0.303 | 0.312 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 8 | 9 |  |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND |  |
|  | 总磷 | mg/L | 0.015 | 0.016 | 0.017 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 0.31 | 0.32 | 0.31 |  |
|  | 高锰酸钾指数 | mg/L | 3.1 | 3.4 | 3.3 |  |
|  | 粪大肠杆菌 | 个/L | 1500 | 1600 | 1500 |  |
| 项目区现有临时施工驻地西南侧1800m水库 | pH | 无量纲 | 7.26 | 7.29 | 7.31 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 14 | 12 |  |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.7 | 3.5 | 3.2 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.632 | 0.584 | 0.627 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 17 | 14 | 15 |  |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND |  |
|  | 总磷 | mg/L | 0.041 | 0.042 | 0.041 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 0.812 | 0.779 | 0.791 |  |
|  | 高锰酸钾指数 | mg/L | 2.9 | 2.6 | 2.8 |  |
|  | 粪大肠杆菌 | 个/L | 3400 | 2700 | 2600 |  |
| 项目区现有临时施工驻地西南7km农灌渠 | pH | 无量纲 | 7.13 | 7.16 | 7.11 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 9 | 14 |  |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.7 | 2.6 | 3.0 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.337 | 0.342 | 0.309 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 26 | 19 | 23 |  |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND |  |
|  | 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.12 | 0.09 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 0.531 | 0.567 | 0.526 |  |
|  | 高锰酸钾指数 | mg/L | 3.2 | 2.7 | 3.0 |  |
|  | 粪大肠杆菌 | 个/L | 4300 | 4600 | 3400 |  |
| 项目区现有临时施工驻地西南侧7.5km清江河 | pH | 无量纲 | 7.18 | 7.15 | 7.21 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 10 | 11 |  |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.1 | 2.4 | 2.4 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.286 | 0.313 | 0.275 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 9 | 12 |  |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND |  |
|  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.11 | 0.12 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 0.383 | 0.406 | 0.371 |  |
|  | 高锰酸钾指数 | mg/L | 2.4 | 2.2 | 2.7 |  |
|  | 粪大肠杆菌 | 个/L | 2700 | 2600 | 2700 |  |

由上表7-2可见，项目区现有临时施工驻地西北侧1200m水库（高家坊镇备用水源）所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；项目区现有临时施工驻地西南侧1800m水库、项目区现有临时施工驻地西南7km农灌渠、项目区现有临时施工驻地西南侧7.5km清江河所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

- 5.4 地下水质量现状

为了解评价区域地下水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月15日对项目区进行了一期地下水取样监测，共设6个取样监测点，能反应区域地下水环境质量。具体数据详见表5-3。

表5-3  地下水检测数据一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1:永丰村居民 | 08月15日 | 水位监测 | 井位坐标 | / | N:28°30'20.07"，E:113°1'29.22" |
|  |  |  | 井深 | m | 12 |
|  |  |  | 水深 | m | 8 |
|  |  |  | 水温 | ℃ | 16 |
|  |  | 水质监测 | pH | 无量纲 | 7.09 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.5 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | ND |
|  |  |  | 硝酸盐 | mg/L | 1.37 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.64 |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 0.061 |
|  |  |  | 氯化物 | mg/L | 0.34 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/L | 12.2 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 86 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 1.0 |
|  |  |  | 细菌总数 | 个/L | 0.0 |
| D2:水库周边 | 08月15日 | 水位监测 | 井位坐标 | / | N:28°30'35.44"，E:113°2'4.36" |
|  |  |  | 井深 | m | 17 |
|  |  |  | 水深 | m | 13 |
|  |  |  | 水温 | ℃ | 18 |
|  |  | 水质监测 | pH | 无量纲 | 7.17 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.1 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.0117 |
|  |  |  | 硝酸盐 | mg/L | 2.64 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 1.87 |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 0.082 |
|  |  |  | 氯化物 | mg/L | 0.49 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/L | 14.5 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 91 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 2.0 |
|  |  |  | 细菌总数 | 个/L | 0.0 |
| D3:已建牛舍区 | 08月15日 | 水位监测 | 井位坐标 | / | N:28°30'16.31"，E:113°2'21.51" |
|  |  |  | 井深 | m | 10 |
|  |  |  | 水深 | m | 8 |
|  |  |  | 水温 | ℃ | 16 |
|  |  | 水质监测 | pH | 无量纲 | 7.04 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.8 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | ND |
|  |  |  | 硝酸盐 | mg/L | 1.18 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.84 |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 0.023 |
|  |  |  | 氯化物 | mg/L | 0.17 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/L | 8.6 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 55 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 0.0 |
|  |  |  | 细菌总数 | 个/L | 0.0 |
| D4:临时施工驻地 | 08月15日 | 水位监测 | 井位坐标 | / | N:28°30'3.35"，E:113°2'15.11" |
|  |  |  | 井深 | m | 12 |
|  |  |  | 水深 | m | 9 |
|  |  |  | 水温 | ℃ | 17 |
|  |  | 水质监测 | pH | 无量纲 | 7.12 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.6 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | ND |
|  |  |  | 硝酸盐 | mg/L | 1.62 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 1.17 |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 0.029 |
|  |  |  | 氯化物 | mg/L | 0.22 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/L | 9.3 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 74 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 1.0 |
|  |  |  | 细菌总数 | 个/L | 0.0 |
| D5:已建牛舍区 | 08月15日 | 水位监测 | 井位坐标 | / | N:28°29'55.88"，E:113°2'10.39" |
|  |  |  | 井深 | m | 10 |
|  |  |  | 水深 | m | 8 |
|  |  |  | 水温 | ℃ | 16 |
|  |  | 水质监测 | pH | 无量纲 | 7.05 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.4 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | ND |
|  |  |  | 硝酸盐 | mg/L | 0.87 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.56 |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 0.019 |
|  |  |  | 氯化物 | mg/L | 0.08 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/L | 6.5 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 46 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 1.0 |
|  |  |  | 细菌总数 | 个/L | 0.0 |
| D6:灌圈 | 08月15日 | 水位监测 | 井位坐标 | / | N:28°29'53.53"，E:113°1'54.90" |
|  |  |  | 井深 | m | 10 |
|  |  |  | 水深 | m | 7 |
|  |  |  | 水温 | ℃ | 16 |
|  |  | 水质监测 | pH | 无量纲 | 7.11 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.7 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | ND |
|  |  |  | 硝酸盐 | mg/L | 1.42 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.89 |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 0.057 |
|  |  |  | 氯化物 | mg/L | 0.28 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/L | 6.1 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 67 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 个/L | 0.0 |
|  |  |  | 细菌总数 | 个/L | 0.0 |

从上表可知，项目区域地下水环境质量良好，所有检测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。

- 5.5 声环境质量现状调查与评价

- 5.5.1 声环境质量现状调查

为说明厂区环境噪声现状情况，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年8月15日~8月16日对项目区进行了一期噪声监测。

（1）调查监测范围与布点

在本项目区共设置6个监测点。

（2）监测频次

2016年8月15~16日，连续监测2天，每天分昼夜两个时段监测。

- 5.5.2 声环境现状评价

相关检测监测结果详见表5-4。

表5-4  噪声监测数据

| 点位序号 | 采样位置 | 检测时间 | 检测结果LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| a | 永峰村居民点 | 08月15日 | 48.5 | 41.1 |
|  |  | 08月16日 | 48.6 | 40.3 |
| b | 牛舍4 | 08月15日 | 47.3 | 37.5 |
|  |  | 08月16日 | 47.5 | 37.1 |
| c | 猪舍5 | 08月15日 | 48.1 | 38.4 |
|  |  | 08月16日 | 48.2 | 36.3 |
| d | 项目区临时施工驻地（拟建生态农庄6） | 08月15日 | 49.1 | 42.3 |
|  |  | 08月16日 | 49.3 | 40.9 |
| e | 羊舍7 | 08月15日 | 48.1 | 38.4 |
|  |  | 08月16日 | 48.2 | 37.5 |
| f | 牛舍10 | 08月15日 | 47.3 | 39.1 |
|  |  | 08月16日 | 47.5 | 37.2 |

由表5-4可知，项目区声环境质量良好，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准。

- 5.6 土壤环境现状调查与评价

为了解汨罗市土壤环境质量状况，本环评收集了2014年长沙市宇驰检测技术有限公司对汨罗市港鑫龙城房地产建设项目、汨罗市金丰铜材有限公司年产1万吨铜米、铜粉建设项目的土壤检测数据，相关检测数据详见表5-5。

表5-5  项目区周边土壤检测数据一览表

| 监测点 | 监测项目 | 检测值（mg/kg） | 标准值（GB15618-1995 II级） | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金丰铜材厂区东侧农田 | pH | 5.66 | -- | -- |
|  | 铅 | 34 | 250 | 0 |
|  | 镉 | 0.1 | 0.30 | 0 |
|  | 铬 | 23 | 250 | 0 |
|  | 镍 | 21 | 40 | 0 |
|  | 砷 | 13.6 | 30 | 0 |
|  | 汞 | 0.001（L） | 0.30 | 0 |
| 汨罗市罗城路南侧鲁师坝港鑫龙城项目所在地 | pH | 5.81 | -- | -- |
|  | 铅 | 24 | 250 | 0 |
|  | 镉 | 0.05（L） | 0.30 | 0 |
|  | 铬 | 19 | 250 | 0 |
|  | 镍 | 14 | 40 | 0 |
|  | 砷 | 6.8 | 30 | 0 |
|  | 汞 | 0.001（L） | 0.30 | 0 |

由表5-5可知，汨罗市土壤环境质量良好，各检测因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级水作标准要求，项目位于农村山区，区域范围内无相关采矿场，土壤环境良好。

- 5.7 生态环境现状调查与评价

- 5.7.1 生态现状

（1）植被

根据现场调查，本工程建设不涉及古树名木等需要特殊保护的植被。项目所在区域属侵蚀中低山丘陵地貌，区域森林植被保护良好，两侧山体陡峭，山高林密，区域植被覆盖率为90%左右，森林覆盖率约为60%。

根据现场考察，项目周边山体植被茂密，生长旺盛，山体植被以马尾松林为主，林中伴生有少量杉木、木荷、针叶松等树种，伴生植被有五节芒、山仓子等草本植物。

（2）动物

项目区野生动物资源主要隶属于哺乳类、鸟类、两栖类和爬行类4纲，主要野生动物资源如下：

①哺乳动物

经调查和查阅相关资料得知，项目区域分布和可能出现的动物包括华南兔、野猪、穿山甲、小家鼠等。其中穿山甲属于国家二级保护动物。

华南兔又称山兔、野兔，栖息于农田附近的山坡灌木丛或杂草丛中，白天匿于杂草、灌丛所掩盖的洞穴，黄昏开始出洞觅食；

野猪又称山猪，主要栖息于林地中，也出没于林缘耕地。群居，杂食，取食植物枝条、蕨类、某些植物的种子，也吃一些农作物和动物性食物。秋末发情交配；

小家鼠、褐家鼠等啮齿目动物是人类重要的伴生动物，其栖居和活动的生境与人类的经济活动区有较大的重叠性，其中部分种类具有家野两栖的习性。随着季节不同，在野外和人类的居室间进行更换。

穿山甲（Manis pentadactyla），根据《国家保护动物名录》，为国家二级保护兽类，为鳞甲目，鳞鲤科，地栖性哺乳动物。多在山麓地带的草丛中或丘陵杂灌丛较潮湿的地方挖穴而居。昼伏夜出，遇敌时则蜷缩成球状。其鳞片可做药用，称之为麒麟片、山甲片、钱鲤甲等。为中国二级保护动物。

②鸟类

经现场调查和相关资料可知，评价区鸟类主要是家燕、八哥、山鸡、麻雀等，喜在森林灌丛中活动。

③两栖类

根据现场调查和相关资料，项目区主要出现和分布的两栖类主要是黑斑蛙、泽蛙、蟾蜍蛙、黑眶蟾蜍等。

黑眶蟾蜍：适应性强，能在不同环境下生存。主要栖身于阔叶林、河边草丛及农林等地，亦会出没在人类活动的地区，如庭院及沟渠等；

黑斑蛙（Rana nigromaculata），栖息于池塘、水沟或小河边的草丛中。

泽蛙：是稻田里最常见的小青蛙，菜园、旱地等处均可见到。

④爬行类

爬行类基本为蛇类，主要有滑鼠蛇、中国水蛇、银环蛇、竹叶青等。除此之外，还有壁虎、蜥蜴等。

中国水蛇：栖于池塘、稻田、溪沟的泥土中，夜间活动。卵胎生，对渔业有害。

滑鼠蛇：白天活动，常见于水域附近，行动敏捷，善攀树，食蛙、蟾、蜥蜴、鸟、鼠。

银环蛇：栖息于平原、丘陵或山麓近水处，傍晚或夜间活动，常发现于田边、路旁、坟地及菜园等处，毒性强。

竹叶青：栖于山涧溪水旁的灌丛或杂草或林中，好攻击。

壁虎：即多疣壁虎，俗称“善螂”，广泛分布于居住区室内的墙壁上。

本项目评价范围内常见陆生动物主要有：野猪、穿山甲、野兔等，上述均属于岳阳市常见种类。

- 5.7.2 景观生态现状

工程评价区内景观要素主要可分为林地景观。

林地景观：本项目林地景观主要为森林景观，是评价区内主要的景观组成要素。森林植被均为次生林，且多为人工林，呈片状分布，林相完整，从构成上看森林植被主要为马尾松和杉木、毛竹。

- 第六章 环境影响预测与分析

- 6.1 施工期环境影响分析

- 6.1.1 施工期水环境影响分析

施工期生产废水主要是机械维护、维修和清洗污水，含泥沙和油污。施工场地内设置简易隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于场地路面洒水降尘，不外排。

项目施工期产生的生活污水量较小，污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS等，施工人员生活污水经项目区周边既有环卫设施处理后回用于农田施肥，不直排地表水体，对周边水环境影响较小。

- 6.1.2 施工期环境空气影响分析

- 6.1.2.1 施工期扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表6-1  施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。

主要对策有：

①严格按照《湖南省大气污染防治行动计划》、《岳阳市贯彻落实＜大气污染防治行动计划＞实施方案>中强化施工工地扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应按规定围挡作业，严禁敞开式施工，施工现场道路应按规定硬化。到2015年底，全市城市规划区内渣土运输车辆应全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。各种煤堆、料堆应实行封闭储存或采取防风抑尘措施。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。清理整治城市周边采矿、采石和采砂企业。

②施工围挡高度为2.5m，应采用彩钢压型板；

③施工现场的施工区、办公区、生活区应当分开设置，实行区划管理。生活、办公设施应当科学合理布局，并符合城市环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定；

④土方工程在开挖、运输和填筑施工过程，需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作，在春秋等干燥、风大且易起尘季节土方工程作业在进行时，应辅助以洒水压尘，尽量缩短起尘时间，当遇到四级或四级以上的大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网，或建设防风抑尘墙；施工过程中使用的混凝土、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取以下措施存放：a、密闭存储；b、设置围挡或堆砌围墙；c、采用防尘布苫盖；

⑤施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取如下措施防止风蚀起尘及水蚀迁移：a、覆盖防尘布、防尘网；b、定期喷洒抑尘剂；c、定期喷水压尘；

⑥施工单位应保证进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出；

⑦施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；

⑧施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a、覆盖防尘布或防尘网；b、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c、植被绿化；d、晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；e、根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；

通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，施工作业扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生，措施可行。因施工活动是短期的，因此施工扬尘的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。

- 6.1.2.2 施工期机动车尾气

施工期将使用到各种施工机械，其动力来源部分为燃油动力机，这些施工机械在使用过程中将排放一定的燃油产生的环境空气污染物，但这些机械主要在项目施工早期使用，时间短，因此对该地区环境空气影响不大。

- 6.1.2.3 燃油尾气

施工期间需使用少量燃油施工机械，燃油施工机械工作时会产生燃油废气，排放量小，且属间断性无组织排放，经大气扩散后很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。

- 6.1.2.4 装修尾气

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以学校开学后也要注意室内空气的流畅。

- 6.1.3 施工期声环境影响分析

由前文工程分析可知，本项目各种施工设备的噪声值均较高，根据类比同类工程可知，土石方阶段和结构阶段施工噪声影响范围可达场界外100m。因此，施工单位须对施工场地进行合理规划，采取必要的降噪措施。

①对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、电钻等可用超细玻璃纤维孔板作为隔、吸声材料搭建隔音棚，或建一定高度的空心墙来隔声降噪。

②对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。

③选用新型的、低噪声的设备，例如低噪声振动棒、新型混凝土输送泵等新型施工设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

④施工单位应严格控制施工时间，不得在午间（北京时间十二时至十四时三十分）、夜间（北京时间二十二时至次日六时）进行产生噪声的施工作业，因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得有关行政主管部门午间、夜间施工的批准，由环境保护行政主管部门出具可在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的居民。进行午间、夜间施工作业，不得使用电锯、风镐等高噪声设备。

- 6.1.4 施工期固体废物影响

本工程场地平整阶段的土石方弃土可全部回填于场区，不设置弃渣场。

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为各类建筑碎片、废水泥块、石子、泥土等，拟全部回用于项目区的场地回填；另外施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。

施工人员的生活垃圾含有易于腐化的剩菜叶、水果核等，若不及时清运，随意堆放必然会孽生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边环境，生活垃圾可以临时堆放在指定地点，定期运至环卫部门指定地点统一处理，对周围环境影响较小。

- 6.1.5 施工期水土流失影响

本项目大部分养殖栏舍已建成，主要建设工程为办公休闲区和粪污处理区。项目施工期的开挖土石不得乱堆、乱倒。在施工中应加强管理，采取随挖随运随填，尽量不在雨天施工，杜绝或减少水土流失的产生，从而降低对生态环境的影响。

临时堆土场具有“占地时间短，土质较松散”等特点，在雨季极易产生水土流失。项目拟对临时堆土场采取临时拦挡、排水、覆盖等临时措施，后期土方利用后归还主体工程进行景观绿化。本项目工程量小、施工时间短，在采取以上措施的情况下，水土流失量小。

- 6.1.6 施工期生态影响分析

工程施工期间，对植被的影响主要是养殖区牛羊舍及饲料加工场地等占地对植被的破坏及其开荒土地平整作业对植被的破坏。工程临时占地面积小，且位于农村山区，其被破坏的植被很快能够自然恢复。

评价区内动物以常见动物种类为主，两栖、爬行类均没有受保护物种分布；鸟类的活动范围较广，不局限于施工区。施工期间由于施工机械噪声及施工人员的频繁活动，两栖、爬行、哺乳类动物会逐渐离开施工区，鸟类自行规避，避开施工区活动，施工场地周围的动物密度有所下降，但该影响是暂时的，施工结束后消失。

- 6.2 运营期环境影响分析

- 6.2.1 运营期水环境影响分析

- 6.2.1.1 养殖废水

（1）处理后达标分析

由工程分析可知，本项目采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐的模式Ⅱ工艺处理养殖废物，养殖废水经管道收集后送往沼气发酵系统处理，厌氧反应器采用升流式厌氧污泥床（UASB）。该工艺对CODcr、BOD5、NH3-N、TP、SS的去除率分别为80%、80%、60%、20%、90%，处理后的沼液拟全部回用于周边农林的施肥，不直接排入周边地表水体。

项目养殖废水排放量约为9699.36t/a，沼液产生量为8777.92t/a。

（2）沼液消纳可行性分析

养殖废水为高浓度的有机废水，其COD、SS、氨氮浓度含量较高，废水经收集后引入沼气池进行发酵产生沼液。沼液中存留了丰富的氨基酸、B族维生素和某些植物激素，含有大量的氮、磷、钾元素和微量元素，是很好的有机肥料。参考《浙江省生猪养殖业环境准入指导意见》和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010），林地灌溉需水量约为0.4m3/d•亩，本项目沼液产生量为8777.92m3/a，项目所在区域平均降雨天数为100天左右，由于雨期不需要进行灌溉，因此项目产生的沼液至少需要82.8亩林地才能全部消纳。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），粪污处理后进行还田综合利用的，应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地，则本项目产生的沼液需要165.6亩林地才能实现轮作施肥。

根据规划，汨罗种、养殖基地建设项目规划总占地面积为676亩，本项目为一期工程，占地面积130亩，远期工程占地546亩，土地类型主要为农田和林地，本项目沼液可由远期工程农田和林地完全消纳。

- 6.2.1.2 生活污水

本项目生活污水产生量较小，拟经隔油池和化粪池处理后定期清掏，全部回用于周边农林施肥，不直接排入周边地表水体，项目位于农村山区，周边有大片农林，能够完全消纳。

- 6.2.2 运营期环境空气影响分析

- 6.2.2.1 恶臭影响

（1）恶臭源强

本项目鸡棚、牛舍、猪舍、羊舍全部采用干清粪工艺清污，由于畜禽养殖区恶臭产生量与气温、场区清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散，主要区域恶臭源强详见表6-2。

表6-2  本项目各养殖区恶臭源强一览表

| 养殖区 | 未采取措施恶臭源强（kg/h） |  | 治理后恶臭源强（kg/h） |  | 除臭措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | 及时清粪、加强通风、饲料中添加酶抑制剂；定期喷洒生物制剂，消毒除臭（采取上述措施后，养殖区恶臭气体可降低50%以上。 |
| 鸡棚区1 | 0.00145 | 0.00029 | 0.000725 | 0.000145 |  |
| 鸡棚区2 | 0.00109 | 0.000218 | 0.000545 | 0.000109 |  |
| 鸡棚区3 | 0.00109 | 0.000218 | 0.000545 | 0.000109 |  |
| 牛舍区4 | 0.029 | 0.007 | 0.0145 | 0.0035 |  |
| 牛舍区10 | 0.0677 | 0.0163 | 0.03385 | 0.00815 |  |
| 猪舍区5 | 0.062 | 0.0138 | 0.031 | 0.0069 |  |
| 羊舍区7 | 0.031 | 0.0067 | 0.0155 | 0.00335 |  |
| 堆肥场8 | 0.017 | 0.0038 | 0.0085 | 0.0019 |  |
| 沼气系统 | 0.012 | 0.0027 | 0.006 | 0.00135 |  |

（2）项目地气象参数

（1）气候、气象基本参数

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃；最热月平均相对湿度75%，

最冷月平均相对湿度81%；夏季大气压999.4Pa，冬季大气压1019.9Pa；年平均总降雨量1345.5mm，日最大降雨量159.9mm，最大积雪深度10mm；年总蒸发量1329.4mm。

（2）地面气象要素

表6-3给出了汨罗市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表6-3  常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

（3）风速、风向

全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。年季主导风向夏季主导风向SWS，冬季主导风向NWN；静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5~7月的偏南风；

（4）大气稳定度

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用汨罗市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表6-4。由表可知，该区大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为零。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类(A，B，C)频率以夏季最大，冬季最小；中性类(D)频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

表6-4  汨罗市大气稳定度频率分布              单位：%

| 稳定度 季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 |  | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E |  | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 |  | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 |  | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 |  | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 |  | 0.0 | 15.1 |
| 年均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 |  | 0.0 | 13.5 |

（3）预测模式及参数

根据工程污染物排放情况，选取本工程的恶臭特征污染因子NH3、H2S作为本次评价的预测因子，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行环境空气影响预测。

预测参数详见表6-5。

表6-5  恶臭污染预测参数

| 面源 | 源强（kg/h） |  | 长度（m） | 宽度（m） | 有效高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  |  |  |
| 鸡棚区1 | 0.000725 | 0.000145 | 50 | 20 | 10 |
| 鸡棚区2 | 0.000545 | 0.000109 | 50 | 20 | 10 |
| 鸡棚区3 | 0.000545 | 0.000109 | 40 | 20 | 10 |
| 牛舍区4 | 0.0145 | 0.0035 | 60 | 50 | 10 |
| 牛舍区10 | 0.03385 | 0.00815 | 100 | 60 | 10 |
| 猪舍区5 | 0.031 | 0.0069 | 70 | 40 | 10 |
| 羊舍区7 | 0.0155 | 0.00335 | 70 | 40 | 10 |
| 堆肥场8 | 0.0085 | 0.0019 | 60 | 40 | 10 |
| 沼气系统 | 0.006 | 0.00135 | 20 | 20 | 10 |
| 备注：NH3、H2S质量标准执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次值0.20mg/m3、0.01mg/m3 |  |  |  |  |  |

（4）估算模式预测结果

本项目恶臭污染物预测结果如表6-6~表6-8所示。

由此可知，本项目采取措施后养殖区、堆肥场和沼气发酵系统恶臭气体影响较小，影响最大的污染源为猪舍区5，其最大落地浓度距离为192m，NH3、H2S最大浓度占标率分别为1.6695%、7.434%，最大落地浓度分别为0.003339mg/m3、0.0007434mg/m3。

（5）敏感目标影响分析

由估算模式预测结果可知，本项目NH3、H2S贡献值较小，加上项目区四周均为农田和林地，有利于恶臭气体稀释扩散，项目排放的恶臭气体对区域敏感目标影响小。

表6-6  采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | 鸡棚区1 |  |  |  | 距源中心下风向距离 D/m | 鸡棚区2 |  |  |  | 距源中心下风向距离 D/m | 鸡棚区3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |  | NH3 |  | H2S |  |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 1 | 4.649e-015 | 2.3245e-012 | 9.321e-016 | 9.321e-012 | 1 | 3.492e-015 | 1.746e-012 | 7.008e-016 | 7.008e-012 | 1 | 1.087e-018 | 5.435e-016 | 2.181e-019 | 2.181e-015 |
| 100 | 5.366e-005 | 0.02683 | 1.076e-005 | 0.1076 | 100 | 4.031e-005 | 0.020155 | 8.089e-006 | 0.08089 | 100 | 4.071e-005 | 0.020355 | 8.169e-006 | 0.08169 |
| 171 | 9.728e-005 | 0.04864 | 1.95e-005 | 0.195 | 171 | 7.308e-005 | 0.03654 | 1.466e-005 | 0.1466 | 170 | 7.338e-005 | 0.03669 | 1.472e-005 | 0.1472 |
| 200 | 9.387e-005 | 0.046935 | 1.882e-005 | 0.1882 | 200 | 7.052e-005 | 0.03526 | 1.415e-005 | 0.1415 | 200 | 7.064e-005 | 0.03532 | 1.417e-005 | 0.1417 |
| 300 | 6.716e-005 | 0.03358 | 1.346e-005 | 0.1346 | 300 | 5.045e-005 | 0.025225 | 1.012e-005 | 0.1012 | 300 | 5.042e-005 | 0.02521 | 1.012e-005 | 0.1012 |
| 400 | 4.696e-005 | 0.02348 | 9.416e-006 | 0.09416 | 400 | 3.528e-005 | 0.01764 | 7.08e-006 | 0.0708 | 400 | 3.526e-005 | 0.01763 | 7.075e-006 | 0.07075 |
| 500 | 3.43e-005 | 0.01715 | 6.876e-006 | 0.06876 | 500 | 2.577e-005 | 0.012885 | 5.17e-006 | 0.0517 | 500 | 2.575e-005 | 0.012875 | 5.168e-006 | 0.05168 |
| 600 | 2.609e-005 | 0.013045 | 5.231e-006 | 0.05231 | 600 | 1.96e-005 | 0.0098 | 3.933e-006 | 0.03933 | 600 | 1.959e-005 | 0.009795 | 3.932e-006 | 0.03932 |
| 700 | 2.056e-005 | 0.01028 | 4.122e-006 | 0.04122 | 700 | 1.545e-005 | 0.007725 | 3.099e-006 | 0.03099 | 700 | 1.544e-005 | 0.00772 | 3.099e-006 | 0.03099 |
| 800 | 1.662e-005 | 0.00831 | 3.332e-006 | 0.03332 | 800 | 1.249e-005 | 0.006245 | 2.505e-006 | 0.02505 | 800 | 1.248e-005 | 0.00624 | 2.505e-006 | 0.02505 |
| 900 | 1.374e-005 | 0.00687 | 2.754e-006 | 0.02754 | 900 | 1.032e-005 | 0.00516 | 2.071e-006 | 0.02071 | 900 | 1.032e-005 | 0.00516 | 2.07e-006 | 0.0207 |
| 1000 | 1.158e-005 | 0.00579 | 2.321e-006 | 0.02321 | 1000 | 8.696e-006 | 0.004348 | 1.745e-006 | 0.01745 | 1000 | 8.693e-006 | 0.0043465 | 1.744e-006 | 0.01744 |
| 171 | 9.728e-005 | 0.04864 | 1.95e-005 | 0.195 | 171 | 7.308e-005 | 0.03654 | 1.466e-005 | 0.1466 | 170 | 7.338e-005 | 0.03669 | 1.472e-005 | 0.1472 |
| Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax | Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax | Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax |

表6-7  采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | 牛舍区4 |  |  |  | 距源中心下风向距离 D/m | 牛舍区10 |  |  |  | 距源中心下风向距离 D/m | 猪舍区5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |  | NH3 |  | H2S |  |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 1 | 1.629e-009 | 8.145e-007 | 3.931e-010 | 3.931e-006 | 1 | 1.599e-006 | 0.0007995 | 1.653e-007 | 0.001653 | 1 | 8.073e-009 | 4.0365e-006 | 1.797e-009 | 1.797e-005 |
| 100 | 0.0006007 | 0.30035 | 0.000145 | 1.45 | 100 | 0.001147 | 0.5735 | 0.0001186 | 1.186 | 100 | 0.001467 | 0.7335 | 0.0003265 | 3.265 |
| 198 | 0.001399 | 0.6995 | 0.0003376 | 3.376 | 200 | 0.002815 | 1.4075 | 0.000291 | 2.91 | 192 | 0.003339 | 1.6695 | 0.0007434 | 7.434 |
| 200 | 0.001399 | 0.6995 | 0.0003376 | 3.376 | 216 | 0.002838 | 1.419 | 0.0002934 | 2.934 | 200 | 0.003331 | 1.6655 | 0.0007416 | 7.416 |
| 300 | 0.00115 | 0.575 | 0.0002777 | 2.777 | 300 | 0.002493 | 1.2465 | 0.0002578 | 2.578 | 300 | 0.002624 | 1.312 | 0.0005843 | 5.843 |
| 400 | 0.0008557 | 0.42785 | 0.0002065 | 2.065 | 400 | 0.001909 | 0.9545 | 0.0001974 | 1.974 | 400 | 0.001905 | 0.9525 | 0.0004242 | 4.242 |
| 500 | 0.0006446 | 0.3223 | 0.0001556 | 1.556 | 500 | 0.00146 | 0.73 | 0.0001509 | 1.509 | 500 | 0.001417 | 0.7085 | 0.0003155 | 3.155 |
| 600 | 0.0004994 | 0.2497 | 0.0001205 | 1.205 | 600 | 0.00114 | 0.57 | 0.0001179 | 1.179 | 600 | 0.001089 | 0.5445 | 0.0002425 | 2.425 |
| 700 | 0.0003976 | 0.1988 | 9.596e-005 | 0.9596 | 700 | 0.0009127 | 0.45635 | 9.437e-005 | 0.9437 | 700 | 0.0008634 | 0.4317 | 0.0001922 | 1.922 |
| 800 | 0.0003238 | 0.1619 | 7.816e-005 | 0.7816 | 800 | 0.0007463 | 0.37315 | 7.716e-005 | 0.7716 | 800 | 0.0007008 | 0.3504 | 0.000156 | 1.56 |
| 900 | 0.0002695 | 0.13475 | 6.504e-005 | 0.6504 | 900 | 0.0006222 | 0.3111 | 6.433e-005 | 0.6433 | 900 | 0.0005813 | 0.29065 | 0.0001294 | 1.294 |
| 1000 | 0.0002279 | 0.11395 | 5.5e-005 | 0.55 | 1000 | 0.0005277 | 0.26385 | 5.456e-005 | 0.5456 | 1000 | 0.0004914 | 0.2457 | 0.0001094 | 1.094 |
| 198 | 0.001399 | 0.6995 | 0.0003376 | 3.376 | 216 | 0.002838 | 1.419 | 0.0002934 | 2.934 | 192 | 0.003339 | 1.6695 | 0.0007434 | 7.434 |
| Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax | Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax | Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax |

表6-8  采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离 D/m | 羊舍区7 |  |  |  | 距源中心下风向距离 D/m | 堆肥场8 |  |  |  | 距源中心下风向距离 D/m | 沼气系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |  | NH3 |  | H2S |  |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |  | 浓度 mg/m3 | 占标率 % | 浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 1 | 4.037e-009 | 2.0185e-006 | 8.72e-010 | 8.72e-006 | 1 | 1.863e-015 | 9.315e-013 | 7.338e-016 | 7.338e-012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0007334 | 0.3667 | 0.0001584 | 1.584 | 100 | 0.0005133 | 0.25665 | 0.0002022 | 2.022 | 100 | 0.0004619 | 0.23095 | 0.0001039 | 1.039 |
| 192 | 0.00167 | 0.835 | 0.0003607 | 3.607 | 178 | 0.001039 | 0.5195 | 0.0004093 | 4.093 | 168 | 0.0008166 | 0.4083 | 0.0001837 | 1.837 |
| 200 | 0.001666 | 0.833 | 0.0003598 | 3.598 | 200 | 0.00102 | 0.51 | 0.0004019 | 4.019 | 200 | 0.0007826 | 0.3913 | 0.000176 | 1.76 |
| 300 | 0.001312 | 0.656 | 0.0002835 | 2.835 | 300 | 0.0007578 | 0.3789 | 0.0002985 | 2.985 | 300 | 0.0005563 | 0.27815 | 0.0001251 | 1.251 |
| 400 | 0.0009528 | 0.4764 | 0.0002058 | 2.058 | 400 | 0.0005388 | 0.2694 | 0.0002123 | 2.123 | 400 | 0.0003892 | 0.1946 | 8.754e-005 | 0.8754 |
| 500 | 0.0007086 | 0.3543 | 0.0001531 | 1.531 | 500 | 0.0003966 | 0.1983 | 0.0001563 | 1.563 | 500 | 0.0002842 | 0.1421 | 6.393e-005 | 0.6393 |
| 600 | 0.0005447 | 0.27235 | 0.0001177 | 1.177 | 600 | 0.0003029 | 0.15145 | 0.0001193 | 1.193 | 600 | 0.0002163 | 0.10815 | 4.865e-005 | 0.4865 |
| 700 | 0.0004317 | 0.21585 | 9.326e-005 | 0.9326 | 700 | 0.0002392 | 0.1196 | 9.425e-005 | 0.9425 | 700 | 0.0001703 | 0.08515 | 3.832e-005 | 0.3832 |
| 800 | 0.0003504 | 0.1752 | 7.57e-005 | 0.757 | 800 | 0.0001938 | 0.0969 | 7.634e-005 | 0.7634 | 800 | 0.0001378 | 0.0689 | 3.099e-005 | 0.3099 |
| 900 | 0.0002907 | 0.14535 | 6.278e-005 | 0.6278 | 900 | 0.0001604 | 0.0802 | 6.321e-005 | 0.6321 | 900 | 0.0001139 | 0.05695 | 2.563e-005 | 0.2563 |
| 1000 | 0.0002457 | 0.12285 | 5.307e-005 | 0.5307 | 1000 | 0.0001354 | 0.0677 | 5.335e-005 | 0.5335 | 1000 | 9.595e-005 | 0.047975 | 2.158e-005 | 0.2158 |
| 192 | 0.00167 | 0.835 | 0.0003607 | 3.607 | 178 | 0.001039 | 0.5195 | 0.0004093 | 4.093 | 168 | 0.0008166 | 0.4083 | 0.0001837 | 1.837 |
| Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax | Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax | Dimax | Cimax | Pimax | Cimax | Pimax |

（5）大气环境防护距离

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的大气防护距离模式计算恶臭无组织排放的大气环境防护距离，计算结果见表6-9。

表6-9  无组织排放恶臭大气环境防护距离计算结果

| 面源 | 源强（kg/h） |  | 长度（m） | 宽度（m） | 有效高度（m） | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  |  |  |  |
| 鸡棚区1 | 0.000725 | 0.000145 | 50 | 20 | 10 | 无超标点 |
| 鸡棚区2 | 0.000545 | 0.000109 | 50 | 20 | 10 | 无超标点 |
| 鸡棚区3 | 0.000545 | 0.000109 | 40 | 20 | 10 | 无超标点 |
| 牛舍区4 | 0.0145 | 0.0035 | 60 | 50 | 10 | 无超标点 |
| 牛舍区10 | 0.03385 | 0.00815 | 100 | 60 | 10 | 无超标点 |
| 猪舍区5 | 0.031 | 0.0069 | 70 | 40 | 10 | 无超标点 |
| 羊舍区7 | 0.0155 | 0.00335 | 70 | 40 | 10 | 无超标点 |
| 堆肥场8 | 0.0085 | 0.0019 | 60 | 40 | 10 | 无超标点 |
| 沼气系统 | 0.006 | 0.00135 | 20 | 20 | 10 | 无超标点 |
| 备注：NH3、H2S质量标准执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次值0.20mg/m3、0.01mg/m3 |  |  |  |  |  |  |

由表6-9可知，本项目各污染单元恶臭无组织排放大气环境防护距离计算结果均为无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

（6）卫生防护距离

无组织排放卫生防护距离计算公式如下：

式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平；

Cm——标准浓度限值；

L—— 工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

A，B，C，D——卫生防护距离系数，分别取470，0.021，1.85和0.84。

本项目恶臭无组织排放卫生防护距离计算结果如表6-10所示。

表6-10  无组织排放恶臭卫生防护距离计算结果

| 面源 | 源强（kg/h） |  | 卫生防护距离(m) |  | 卫生防护距离确定(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  |
| 鸡棚区1 | 0.000725 | 0.000145 | 0.09 | 0.51 | 100 |
| 鸡棚区2 | 0.000545 | 0.000109 | 0.07 | 0.36 | 100 |
| 鸡棚区3 | 0.000545 | 0.000109 | 0.08 | 0.42 | 100 |
| 牛舍区4 | 0.0145 | 0.0035 | 1.80 | 11.7 | 100 |
| 牛舍区10 | 0.03385 | 0.00815 | 3.28 | 21.14 | 100 |
| 猪舍区5 | 0.031 | 0.0069 | 4.64 | 26.84 | 100 |
| 羊舍区7 | 0.0155 | 0.00335 | 2.04 | 11.57 | 100 |
| 堆肥场8 | 0.0085 | 0.0019 | 1.09 | 6.48 | 100 |
| 沼气系统 | 0.006 | 0.00135 | 2.09 | 12.08 | 100 |

根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3201-91)中推荐的卫生防护距离估算方法，确定本项目各污染单元卫生防护距离为100m。由表1-18可知，本项目卫生防护距离内无相关居民居住，主要为项目区和闲置、废弃房屋，符合卫生防护距离设置要求。

考虑到本项目后期发展规划，环评建议建设方将项目区内部分居民整体外迁。

- 6.2.2.2 沼气资源化利用

本项目沼气经气水分离器和脱硫塔净化处理，再通过计量后进入贮气柜，供场内人员生活能源使用，多余部分通过燃烧去除。沼气处于清洁能源，污染物产生量较小，不会对周边环境造成较大影响。

- 6.2.2.3 饲料加工粉尘影响

（1）粉尘源强

本项目饲料加工粉尘有组织排放量为0.026t/a（0.071kg/h）。

（2）粉尘影响预测

本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式对饲料加工房粉尘有组织排放浓度进行预测，相关预测结果详见表6-11。

表6-11  饲料加工房粉尘有组织排放预测结果

| 距源中心下风向距离 D/m | 饲料加工房 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 1 | 0 | 0 |
| 100 | 8.372e-005 | 0.00930222 |
| 200 | 0.002483 | 0.275889 |
| 294 | 0.00332 | 0.368889 |
| 300 | 0.003318 | 0.368667 |
| 400 | 0.002924 | 0.324889 |
| 500 | 0.002404 | 0.267111 |
| 600 | 0.001961 | 0.217889 |
| 700 | 0.001615 | 0.179444 |
| 800 | 0.001348 | 0.149778 |
| 900 | 0.00114 | 0.126667 |
| 1000 | 0.0009758 | 0.108422 |
| 2500 | 0.0002596 | 0.0288444 |
| 294 | 0.00332 | 0.368889 |
| Dimax | Cimax | Pimax |

由上表可知，饲料加工房有组织排放粉尘在各厂界处浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准要求，最大落地浓度为0.00332mg/m3，占环境标准值较小，不会对周边环境造成较大影响。

- 6.2.2.4 厨房油烟影响

本项目食堂油烟经环保油烟净化器收集处理后引至屋顶排放，油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求：2.0mg/m3。

- 6.2.3 运营期声环境影响分析

本项目运营期噪声源主要是动物叫声、饲料粉碎机、排风扇等设备运转时产生的噪声。项目养殖栏舍、饲料加工房均采用轻钢结构，饲料粉碎机、排风扇等均选用低噪声设备。项目各噪声源采取相应措施后噪声源强为55~65dB（A），预测取噪声源强为65dB（A）。

采用点声源模式进行预测可知，距离噪声源5m、10m、20m、30m、40m、50m处的噪声贡献值分别为51dB（A）、45 dB（A）、39dB（A）、35.4dB（A）、33dB（A）、31dB（A）。本项目噪声源距离厂界最近距离为10m，由此可知运营期噪声经距离衰减后，在厂界处的贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求：昼间60dB（A）、夜间50dB（A），项目对周围声环境影响较小。

- 6.2.4 运营期固体废物影响

- 6.2.4.1 畜禽粪便资源化利用

（1）堆肥要求

本项目养殖栏舍粪便采用干清粪工艺清除，粪便清运至堆肥场进行好氧堆肥处理，所得有机肥外卖给当地农民和果农。进行好氧堆肥处理后，养殖粪便可以实现无害化处理，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6的要求。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），堆肥场设计应满足下列规定：

①堆肥场应由粪便暂存池、堆肥池、成品储存池组成；

②采用间歇式堆肥处理时，粪便暂存池的有效体积应按至少能容纳6个月粪便产生量计算；

③应考虑防渗漏措施，不得对地下水造成污染，评价建议项目粪便处理设施堆肥场构筑物地面采取混凝土硬化措施；

④应配置防雨淋设施和雨水排水系统。

⑤发酵结束后成品肥满足以下要求：

A、碳氮比不大于20：1；

B、含水率为20%～35%；

C、符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）要求；

D、耗氧速率趋于稳定；

E、腐熟度大于等于Ⅳ级。

本项目堆肥场共设置3个储粪池，分别为粪便暂存池、堆肥池、成品储存池。本项目畜禽粪便产生量为5709.33t/a（15.642t/d），加入沼渣进行（2.524t/d）熟化，堆肥周期为30d，则一次堆肥量为544.98t，堆肥高度为3.0m，则所需堆肥池面积为（密度取800kg/m3）227m2；堆肥成品储存量应不少于2个堆肥周期，因此成品储存池面积应不小于454m2；粪便暂存池的有效容积应按至少能容纳6个月粪便产生量计算，则粪便暂存池面积应不小于1362m2。本项目堆肥场建筑面积为占地面积约为2400m2，设置成3个功能区域：粪便暂存池1400m2、堆肥池250m2、成品储存池500m2。

（2）粪便消纳可行性分析

随着农村经济的快速发展，养殖业所产生的大量禽畜粪便给环境造成了严重威胁，堆肥是处理畜禽粪便行之有效的方法。粪便堆肥是一种有机肥料，所含营养物质比较丰富，且肥效长而稳定，同时有利于促进土壤固粒结构的形成，能增加土壤保水、保温、透气、保肥的能力，而且与化肥混合使用又可弥补化肥所含养分单一，长期单一使用化肥使土壤板结，保水、保肥性能减退的缺陷。

根据《畜禽粪便安全使用准则》（NY/T1334-2007），稻田每茬水稻施用粪便量为19t/hm2，果园每年施用粪便量为25t/hm2，本项目粪便产生量为5709.33t/a（15.642t/d），含水率62%，加入沼渣进行（2.524t/d）熟化，含水率65%，好氧堆肥后含水量约为30%，成品肥产量为3560t/a。由此可知，本项目成品肥至少需要187.4hm2水田或者142.4hm2的林地消纳。

根据调查了解，项目所在地高家坊镇全镇总面积76平方公里，耕地面积2.39万亩，其中有水田2.15万亩（1433.341hm2）。项目所在地水田、山林广袤，主要依靠化肥种植，有机肥市场广阔。

综上所述，项目所在区域水田、林地可全部消纳养殖场产生的粪便，对外环境影响小。

- 6.2.4.2 沼渣综合利用

堆肥工艺采用沼渣调节碳氮比。根据有关实验结果，粪便在加入18%（重量）的秸秆或沼渣的情况下可在较短时间内实现腐熟。本项目粪便产生量为5709.33t/a（含水率62%），需要加入1028t/a的秸秆或者沼渣（含水率65%）进行熟化。根据前文工程分析可知，本项目沼渣（含水率65%）产生量为921.26t/a，可全部用于堆肥，对外环境影响小。

- 6.2.4.3 病死畜禽、分娩废物无害化处理

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001）要求，养殖场应设置2个以上安全填埋井，用于处置畜禽饲养过程中因疾病等原因死亡而产生的死尸。填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径大于1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入死尸后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死畜禽和母羊分娩废物产生量分别为1.13t/a、1.688t/a，合计2.818t/a，畜禽密度按980kg/m3计算，则场区病死尸和分娩废物体积为2.88m3/a。本项目拟在场区设置2个规格为3×2×3m的安全填埋井处理病死畜禽和分娩废物，安全填埋井总容积为36m3。拟建填埋井使用时间约为10年。评价建议建设单位对使用完毕的填埋井及时封填，并设置有害物质标志以作警示。

本项目病死畜禽和分娩废物处置措施符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，经以上措施处理后对环境造成的影响较小。

- 6.2.4.4 医疗废物处置措施

本项目拟建更衣消毒室，购置手动消毒器、洗手消毒盆，以便员工作业时消毒；并在场区出入口设置消毒池，在养殖栏舍出入口设置消毒垫，栏舍进行定期消毒；同时畜禽定期免疫、常规病症也会使用一定药品。消毒、免疫、治疗的过程中均会产生医疗废物。经类比相似企业实际运行情况，医疗废物产生为1.5t/a。

该部分固体废物属于危险废物，评价要求项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，设置1个医疗废物暂存间存放，并定期交由有资质的单位处置。医疗废物处置率为100%，对外环境影响小。

- 6.2.4.5 废脱硫剂

本项目采用Fe2O3作为脱硫剂，需要定期更换，年替换量为2.4t/a，拟交由生产厂家回收后综合利用。

- 6.2.4.5生活垃圾影响

生活垃圾袋装化，设置垃圾桶收集后，定期送往环卫部门指定地点，对外环境影响较小。

综上所述，本项目采取相应处理措施后，产生的固体废物对环境影响较小。

- 6.2.5 地下水环境影响分析

- 6.2.5.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目属III类建设项目；地下水环境敏感程度为较敏感，地质情况良好，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价工作等级为三级。故本报告不做详细的预测分析，仅简要分析项目污水治理措施的有效性。

- 6.2.5.2污染防控对策

（1）源头控制措施

本项目地下水污染源主要有养殖栏舍、堆肥场、安全填埋井、危废暂存间以及废水收集管道和废水处理设施等。

本项目采用干清粪工艺，在栏舍内实现粪尿分离，生猪、肉牛尿液和猪舍、牛舍清洗废水经场区废水收集管网汇入“水解酸化+UASB”沼气发酵系统，沼液可由远期工程现状农田和林地消纳。沼渣和畜禽粪便清运至堆肥场进行好氧堆肥处理，项目所在地水田、山林广袤，主要依靠化肥种植，有机肥市场广阔，可全部消纳养殖场产生的粪便。生活污水设置隔油池、化粪池进行预处理后，拉走肥田。生活垃圾设置垃圾桶收集。拟在场区设置2个规格为3×2×3m的安全填埋井处理病死畜禽和分娩废物。设置1个医疗废物暂存间存放，将医疗废物定期交由有资质的单位处置。

项目严格落实上述措施，可实现各类废物的循环利用，减少污染物的排放量。同时严格按照设计要求，对处理工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取污染控制措施，可将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

（2）分区防控措施

建设单位将养殖栏舍、堆肥场、废水收集管道和废水处理设施作为简单防渗区，主要通过地面硬化加强防渗。养殖栏舍全部进行地面硬化，并设置截排水沟，实现雨污分流；堆肥场为轻钢结构厂房，堆肥构筑物均位于室内，不露天堆存，同时在场地四周设置截排水沟，实现雨污分流；废水收集管道和废水处理设施严格按照施工设计要求进行建设。将安全填埋井、危废暂存间作为一般防渗区域，防渗要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

（3）地下水环境监测与管理

本项目拟在办公休闲区周边自打4口水井，满足项目供水需求。该水井可作为本项目地下水跟踪监测点。项目运营期应委托有资质单位定期进行地下水跟踪监测。

- 6.2.5.3地下水影响分析

本项目最有可能对地下水产生污染影响的单元为安全填埋井。项目拟设置2个规格为3×2×3m的安全填埋井处理病死畜禽和分娩废物。安全填埋井修建前底部采用黏土夯实，黏土层厚度为1.5m，内层为防渗漏的混凝土结构。进行填埋时，在每次投入死尸后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。填埋井的位置设置在远离居民生活区、公共场所、河流、动物饲养和屠宰场所、交通沿线地带，同时填埋井周围应避开农田、公墓、山洪要道和公共视线。

结合目前畜牧行业及当地管理部门对病死畜禽的管理要求，对病死畜禽采取消毒、销毁、隔绝、深埋的处理措施，并经过土壤本身的吸附、分解、迁移、转化，土壤中污染物浓度将逐渐降低乃至消失。

土壤在环境中起着三方面的净化作用：①由于土壤中含有各种各样的微生物与土壤动物，对外界进入土壤的各种物质都能分解转化；②由于土壤中存在有复杂的有机与无机胶体体系，通过吸附、解吸、代换等过程，对外界进入土壤中的各种物质起着“蓄积作用”，使污染发生形态变化；③土壤是绿色植物生长的基地，通过植物的吸收作用，土壤中的污染物质发生迁移转化的作用。

因此，某些性质不同的污染物在土体中可通过挥发、扩散、分解等作用，逐步降低污染物浓度，减少毒性或被分解成无害的物质；经沉淀、胶体吸附等作用可使污染物发生形态变化，或通过生物与化学降解，污染物变为毒性较小或无毒性、甚至有营养的物质。

综上所述可以看出，在土壤中污染物的累积与净化是同时进行的，两者处于—定的相对平衡状态。本项目严格落实安全填埋井等污染单元的防渗措施和日常管理规定的情况下，各项污染物对区域地下水环境影响有限。

- 6.2.6 生态环境影响分析

6.2.6.1 对自然植被的影响分析

本项目位于农村山区，养殖区和生态农庄等占地面积较小，临时施工占地植被能很快自然恢复，预计对周边自然环境影响较小。

6.2.6.2 对动植物生态环境影响分析

项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为人工种植的林地、绿地以及农田，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但畜禽发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目采取较好的病疫防疫措施并制定了强有力的病疫应急预案（见风险评价专章），只要加强管理和遵照执行，畜禽发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

6.2.6.3 水土流失环境影响分析

项目建成后，养殖区将未硬化的地面硬化，并进一步在场内四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。项目建成后因地制宜采取一系列防治措施，可有效地减低水土流失，对生态环境影响较小。

- 第七章 环境保护措施及其技术经济论证

- 7.1 大气污染防治措施

- 7.1.1 恶臭污染防治措施

恶臭防治措施主要包括管理措施、绿化措施、提高饲料利用率和技术措施。

（1）日粮设计

家畜场恶臭的控制要从日粮设计和供给开始。饲料在消化过程中，未消化吸收的部分进入后段肠道，因微生物作用产生臭气。排除体外继续经过微生物作用产生更多的臭气。提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排除体外是减少恶臭来源的有效措施。因此，日粮的配备过程中应减少日粮中的粗蛋白含量。

保证饲料氨基酸平衡：氨基酸利用指标来配制氨基酸平衡日粮，通过添加合成氨基酸，在满足有效氨基酸需要基础上适当降低饲料中粗蛋白质含量，既可节省蛋白质饲料资源，又可使氨的排出量减少。

科学饲养管理：根据不同饲养阶段和生产水平给以不同营养水平的日粮，提高饲料报酬，减少营养排泄；充分利用限制饲养技术，在不影响生产和生长的前提下减少饲料消耗量和排泄物排泄量；提供适宜环境，加强疫病防治，充分发挥牛群生产性能，减少单位畜产品的粪便排泄量。

（2）管理措施

做好养殖舍粪便的管理，在牛羊舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气的产生。采取清污分流和粪尿的干湿分离，及时清理牛羊舍，同时使畜体保持清洁。有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，牛粪在1—2周后发酵较快，暴露面积大的粪便发酵率高。因此首先要确保牛羊粪能够及时清运，牛羊舍粪渣一天清理两次；然后为了防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生；最后加强牛羊舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

（3）加强环境绿化

加强场区的绿化工作、对改善场区内小环境有重要意义。绿化可以吸尘灭菌、降低噪声，净化空气防疫隔离、防暑防寒。绿化工作应做到常绿植物和落叶植物相结合、灌木和草坪相结合配制原则，把养殖场建设成为一个四季常绿、空气清新的生态化养殖场。如按全年主导风向的下风向设防护林，在养殖场的周围设隔离林，牛羊舍之间、道路两旁进行遮阴绿化，场区裸露地面上种植花草。同时还应科学的选择园艺花卉品种，尽量选择对恶臭气体有一定吸收作用的植物，并加大绿化面积，派专人管理、维护场区绿化工作。经研究发现，绿色植物对空气污染具有很好的净化作用，不光是叶子，植物的根以及土壤里的细菌都能有效清除有害气体。

（4）技术措施

关于养殖场用除臭剂除去恶臭方法，在国内外已做了大量实验。归纳所用制剂大致可分为二类：物理除臭剂、化学除臭剂。物理除臭剂主要指一些掩蔽剂、吸附剂和酸制剂。掩蔽剂常用较浓的芳香气味掩盖臭味，吸附剂可吸收臭味，常用的有活性炭、沸石等，这些物质可以对臭气分子进行吸附，达到除臭的效果。化学除臭剂主要是氧化剂，常用氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾。另外，臭氧也可用来控制臭味。

结合本项目具体情况并考虑到不同除臭剂的潜在危害，本环评建议采用次氯酸钠溶剂等作为吸附剂进行除臭。

采取以上措施后，项目恶臭污染物能够消减50%，经预测，对周边环境影响较小，卫生防护距离内无相关常驻居民，主要为废弃居民房，符合卫生防护距离设置要求。

- 7.1.2 粉尘的防治措施

本项目主要粉尘来源为饲料加工车间产生的粉尘，产生量较少，经集气罩和布袋除尘器处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准要求，实现达标排放，对周边环境影响较小。

- 7.1.3 沼气污染防治措施

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13621-92）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

（1）沼气干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是H2S，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

（2）相关化学反应方程式

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两个反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O (反应条件是Fe2O3·H2O)

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过空压机在脱硫床层之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂这原对O2的要求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对水分的要求。

（3）工艺流程

沼气净化工艺流程见图7-1。

图7-1  沼气净化及输配工艺

（4）脱硫效率

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，本项目采用干法脱硫工艺，类比国内同类工程可知，沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到99.5%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB13621-92）的规定。

综合以上分析，本项目沼气脱硫工艺合理可行。

（5）沼气利用

项目营运后，养殖废水经过厌氧发酵产生沼气，产生的沼气利用上述工艺进行干法脱硫。沼气脱硫后经贮气柜贮存后回用于项目区日常生活，对于部分进行燃烧处理。项目一期拟不设置沼气发电。

- 7.1.4 油烟污染防治措施

本项目办公休闲区厨房油烟采用环保油烟净化器收集处理后引至屋顶排放，油烟排放浓度为可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求：2.0mg/m3。

- 7.2 废水污染防治措施

项目采取干清粪工艺，尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统。项目排水管网采用雨污分流系统，厂区雨水经雨水管网收集后排入附近山塘和明渠；养殖废水经厂区污水管网收集后，进入自建沼气工程进行处理，沼渣回用于好氧堆肥，沼液经处理后用于周边农林施肥。结合项目周边情况和后期规划，有足够轮作山林，能够完全消纳项目区沼液。

生活污水经隔油池和化粪池处理后定期清掏，回用于周边农林施肥，不会对周边环境造成较大影响。

- 7.3 地下水污染防治措施

畜禽养殖废水中富含氮、磷等物质。运营期对地下水环境的影响主要是畜禽养殖场废水事故性排放渗入地下可造成地下水中的硝酸盐含量过高。对此，评价建议采取以下措施来避免此类现象的发生：

（1）场区污水收集管网采取混凝土结构；

（2）专用排污管道采用混凝土暗管，接口必须密封紧密；

（3）污水处理设施各构筑物必须根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施；

（4）粪便堆存池根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施；

（5）填埋井按《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施，拟设置于项目区东北侧，周围无学校、公共场所、居民住宅区、村庄，不属于饮用水源地，周围也无河流。符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）的选址要求。

（6）在场区周围地势低的地方和专用排污管道沿线，设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

本项目沼液全部用于周边农林施肥，在落实好各项环保措施的情况下，对项目所在地下水影响不大，不会影响当地地下水的原有利用价值。以上措施可行。

- 7.4 固废污染防治措施

（1）畜禽粪便

本项目养殖栏舍粪便采用干清粪工艺清除，粪便清运至堆肥场进行高温好氧堆肥处理，所得有机肥外卖给当地农民。进行好氧堆肥处理后，养殖粪便可以实现无害化处理，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6的要求。贮存场所采取了有效的防渗措施，防止污染地下水。粪便运输过程应加强封闭，避免漏失及臭气排放污染居民。

干清粪工艺及其经济技术可行性分析：

本项目采用人工干清粪工艺，粪便与污水分开收集，干粪收集率达到80%以上，该工艺能从污染源头上减少排污总量。

大中型养殖厂粪污几种清理工艺介绍如下：

①水冲粪工艺

水冲粪工艺是20世纪80年代中国从国外引进规模化养猪技术和管理方法时采用的主要清粪模式。该工艺的主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，减少粪污清理过程中的劳动力投入，提高养殖场自动化管理水平。水冲粪的方法是粪尿污水混合进入缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。

优点：水冲粪方式可保持猪舍内的环境清洁，有利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高，有利于养殖场工人健康，在劳动力缺乏的地区较为适用。

缺点：耗水量大，一个万头养猪场每天需消耗大量的水（200~250m3）来冲洗猪舍的粪便。污染物浓度高，COD为11000~13000mg/L，BOD为5000~6000mg/L，SS为17000~20000mg/L。固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，污水中的污染物浓度仍然很高，而分离出的固体物养分含量低，肥料价值低。该工艺技术上不复杂，不受气候变化影响，但污水处理部分基建投资及动力消耗很高。

②水泡粪工艺

该工艺的主要目的是定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。 水泡粪清粪工艺是在水冲粪工艺的基础上改造而来的。工艺流程是在猪舍内的排粪沟中注入一定量的水，粪尿、冲洗和饲养管理用水一并排放缝隙地板下的粪沟中，储存一定时间后（一般为1~2个月），待粪沟装满后，打开出口的闸门，将沟中粪水排出。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。

优点：比水冲粪工艺节省用水。

缺点：由于粪便长时间在猪舍中停留，形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，如H2S（硫化氢），CH4（甲烷）等，恶化舍内空气环境，危及动物和饲养人员的健康。粪水混合物的污染物浓度更高，后处理也更加困难。该工艺技术上不复杂，不受气候变化影响，污水处理部分基建投资及动力消耗较高。

③干清粪工艺

该工艺的主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，充分利用劳动力资源丰富的优势，减少粪污清理过程中的用水、用电，保持固体粪便的营养物，提高有机肥肥效，降低后续粪尿处理的成本。干清粪工艺的主要方法是，粪便一经产生便分流，干粪由机械或人工收集、清扫、运走，尿及冲洗水则从下水道流出，分别进行处理。干清粪工艺分为人工清粪和机械清粪两种。

人工清粪只需用一些清扫工具、人工清粪车等。设备简单，不用电力，一次性投资少，还可以做到粪尿分离，便于后面的粪尿处理。其缺点是劳动量大，生产率低。

机械清粪包括铲式清粪和刮板清粪。机械清粪的优点是可以减轻劳动强度，节约劳动力，提高工效。缺点是一次性投资较大，还要花费一定的运行维护费用。而且中国目前生产的清粪机在使用可靠性方面还存在欠缺，故障发生率较高，由于工作部件上粘满粪便，维修困难。此外，清粪机工作时噪声较大，不利于畜禽生长，因此中国的养猪场很少使用机械清粪。

该工艺技术上不复杂，不受气候变化影响，污水处理部分基建投资比水冲粪和水泡粪工艺大大降低。

三种清粪工艺比较分析：从投资情况看，采用水冲式和水泡式清粪工艺的粪污水处理工程的投资和运行费用比采用干清粪工艺的多一倍。另据北京市顺义绿健集团的资料，养殖场每个工人每天清运100头猪的粪便，约200kg，工人所得奖金为RMB5元。水冲式和水泡式清粪工艺，耗水量大，排出的污水和粪尿混合在一起，给后处理带来很大困难，而且固液分离后的干物质肥料价值大大降低，粪便中的大部分可溶性有机物进入液体，使液体部分的浓度很高，增加了处理难度。与水冲式和水泡式清粪工艺相比，干清粪工艺固态粪污含水量低，粪中营养成分损失小，肥料价值高，便于高温堆肥或其他方式的处理利用。产生的污水量少，且其中的污染物含量低，易于净化处理，在中国劳动力资源比较丰富的条件下，是较为理想的清粪工艺。

干清粪的目的在于尽量防止固体粪便与尿及污水混合，以简化粪污处理工艺及设备，同时减少粪便污水在室外敞开贮存的时间，减少臭气污染，也为大幅度减少工程投资和运行费用、制作优质有机肥和提高经济效益打下良好的基础。因此，建设的养猪基地采用人工干清粪工艺，将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。目前这种干集清粪技术在天津、北京、上海、广西、湖南等地的一些养猪场内广泛推行，并已显示出了优越性。

人工干清粪方式减少了用水量，减少了机械设备的成本和维修费的投入，降低了粪便干化处理的成本，减少了粪便有效成分的流失，提高了粪便的可利用程度。虽然增加了清粪工的工资支出，但也增加了就业岗位，有利于发挥我国劳动力富余的优势。

（2）沼渣

项目沼气池会产生一定量的沼渣，拟全部用于堆肥场调节碳氮比，根据工程分析可知，本项目沼渣产生量可全部用于堆肥，对外环境影响小。

（3）病死猪、分娩废物

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中明确病死畜禽尸体的处理与处置应遵循以下几点：

①病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

②病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法。在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

③不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填埋后，须用粘土填埋压实并封口。

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死猪尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。

若因为传染性疾病死亡的畜禽，则企业按照制定的《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案。否则可能会对饲养人员的健康产生危害，甚至发生疫情。

（4）医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物，拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，设置1个医疗废物暂存间存放，并定期交由有资质的单位处置。医疗废物处置率为100%，对外环境影响小。

（5）生活垃圾

生活垃圾及时收集后由定期运往环卫部门指定地点集中进行处理。

采取以上措施后，本项目产生的固体废弃物对周围环境影响很小。因此，本工程的固废治理是可行的。

- 7.5 噪声污染防治措施

养殖场噪声主要来源于畜禽叫声、排气扇、水泵、风机等产生的噪声，项目采取的噪声污染控制措施主要有：

（1）选择先进的低噪声设备；对于泵等机器，进行必要的隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

（2）对噪声大的设备，安装隔声罩和消声器。

（3）加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

- 7.6 生态环境防治措施

为进一步降低工程建设对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布臵特点，评价提出以下要求和措施：

1、办公区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。养殖舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

2、植物物种以适宜当地生长的土生物钟，乔木类包括杨树、榆树、槐树、落叶松、油松等􀚘灌木包括丁香、黄刺枚、荆条等。

3、对工程涉及的各类行为所造成的生态影响应严格按照评价生态评价章节制定的工程措施、恢复措施和绿化方案实施控制。

4、采取严格的施工及运营期污染控制方案􀚘减小工程污染排放对生态的影响。

5、从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

- 7.7 卫生防疫措施

卫生防疫是规模化养殖的生命线，也是规模化养殖成败的关键点。为此必须执行国家《动物防疫法》，做到以防为主、防治结合、制度健全、责任到人。

1、防疫制度：

更衣换鞋制度，凡是进入饲养场的工作人员􀚘一律更衣换鞋；消毒制度，凡进入饲养场的人和车辆等都需要经过消毒；防疫隔离制度，凡新引进的畜禽在厂外隔离二个月以上，隔离观察；期间进行测温和血清学及微生物检查，确认健康无病方能进场。

2、免疫程序管理：

制定一套合理的免疫程序和实验室检测制度，做到“以防为主、防治结合”。

3、诊疗程序管理：

本项目配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天进入各养殖舍观察，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情􀚘做到早、严、快，并向上级部门汇报。

- 第八章 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件、引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。

- 8.1 风险识别

- 8.1.1 物质危险性识别

本项目为生态养殖项目，营运过程中涉及的危险物料为沼气。沼气为无色、略有气味可燃的混合气体，其中主要成份为CH4（50%—80%）和CO2（20%—40%），以及少量的H2、CO、N2等。沼气的主要成份为CH4，在发酵、存储及使用过程中，若管理不善或操作不当，吸入人体可危害人体健康，遇到明火可发生燃烧、爆炸等风险事故，将对周围环境及人身财产安全产生较大的影响和损失。

本项目危险化学品特性见表8-1所示。

表8-1  本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 2 | H2S | 易燃气体 （有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50:5700ug/kg。大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。人吸入LC10:5000ppm/5M。大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230 ppm/1H。人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟；3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

- 8.1.2 完全危险识别

由于本项目是生态养殖项目，因此该项目的潜在危险识别源为在牛羊养殖过程中会出现的病死牛羊以及牲畜传染病。一旦发生传染病，应对病死牛羊、病牛羊及健康牛羊进行隔离，防止传染，对病死畜禽委托当地卫生部门，由当地卫生部门统一收集处理。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）未提出该类风险评价要求，因此本报告主要编写了相关的应急措施。

- 8.1.3 重大危险源辨别

本项目场内沼气工程配套建设有1个容积为10m3的储气罐，以最大储存量计，则最大储气量为10m3，将本项目沼气中甲烷的实际量与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准进行对比，本项目场区内沼气的最大储存量小于《危险化学品重大危险源辨识》标准中的储存场所临界量的规定，项目沼气储气罐不属于重大危险源。

- 8.2 评价范围内敏感点分布情况

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，本次风险评价等级为二级，评价范围为事故源点周围3km。

- 8.3 最大可信事故的确定

沼气发生事故的类型主要有泄漏、爆炸和爆燃，事故源主要为管道及储存装置泄漏。沼气泄漏后极易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，使周围人群中毒。综上所述，评价确定本项目的最大可信事故为：储气罐沼气泄漏引发的火灾和爆炸（本次事故以单个储气罐计）。

- 8.4 源项分析和环境风险影响分析

- 8.4.1 源项分析

沼气泄漏所造成的毒性危害相对较小，但一旦发生泄漏，将可能发生3种事故状态：

1、排放后不立即燃烧，也不推迟燃烧，形成环境污染；

2、排放后立即燃烧；

3、排放后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸。

其中，以爆炸形成的事故后果最为突出，对人、建筑物、自然环境、设备等造成的损失最受关注。

沼气可燃，可能引发爆炸。如果事故得不到有效控制，各储气罐还可相互作用，相互影响，促使事故扩大蔓延及至产生巨大的冲击波危害。

- 8.4.2 源项分析

在输送沼气的管阀连接处、运行过程的误操作沼气罐破损等事故因素发生时，可导致其沼气泄漏于空气中。沼气的主要成分是甲烷，当空气中的甲烷浓度达到5.15%~15%时，遇见明火就会发生爆炸。这种化学爆炸所产生的冲击波能量，可直接对建、构筑物和人体造成不同程度的危害，其强度主要与CH4气体混合物的空间体积（即参与反应的CH4总量）有关。

根据《重大危险源辨识与控制》可知，蒸气云爆炸是可能性最高且后果最为严重的爆炸形式，运用TNO模型对蒸气云爆炸进行分析。

在假设发生沼气储气罐爆炸事故，距离储气罐5.26m处最严重事故可导致1%死亡或肺部伤害；距离储气罐9.52m处，对人体伤害可导致耳膜破裂，碎片击伤；距离储气罐20.30m处，可使玻璃震碎。本项目相关环境敏感点均不在本项目爆炸影响范围之外，对周边 环境影响较小。

- 8.5 环境风险防范措施及环境管理

根据设计，项目未采取相关的风险防范措施，为防止事故发生时对周围环境的影响，评价建议项目场内采取相关的事故风险防范措施。本项目为生态养殖行业，根据项目建设内容，本次风险防范措施主要从沼气工程风险防范和动物疾病传染性风险防范两方面分析。

- 8.5.1 沼气工程应采取的风险防范措施

1、设置安全防火距离。储气罐与其它建筑、构筑物的防火间距应不小于《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）中的规定；

2、在可能发生沼气泄漏积聚的场所，应设置可燃气体报警装置；

3、对场内的人员进行严格的安全教育，操作人员应熟悉并掌握正常、非正常两种状况下相关岗位的操作程序和要求；

4、定期对储存设施、各种压力阀门、脱硫、阻火装置进行检修，保证储存设施不发生跑、冒、滴、漏的现象；

5、制定完善的事故处理应急预案，设置事故应急处理小组。进行一定的演练，确保可以在最短时间内完成有关人员撤离事故现场或配合相关部门进行现场救援工作；

6、和周围敏感点居民保持联系，在发生事故时，及时疏散周围群众至安全区域；

7、生产中发生泄漏事故，应及时熄灭或隔离附近火源，防止发生火灾事故；

8、制定严格的风险防范措施，当发生风险事故时，要控制爆炸混合物形成及消防水浸入CH4管道，采用雾状水稀释泄散的CH4，是防止爆炸混合物形成的有效方法。但应尽可能避免消防水浸入未受损的CH4管网和设备内部，以防止与CH4的H2S结合生成氢硫酸而缓慢腐蚀管道及设备。

- 8.5.2 安全卫生防疫措施

1、项目应设有病畜禽隔离舍。一旦发生传染病，将病畜禽和可疑病畜禽与健康畜禽隔离开来，将疫情限制在最小范围内，同时启动相应级别疫情应急处置方案。对于病死畜禽有特殊疫情时，及时向当地防疫部门报告，由当地防疫部分妥善处理。

2、卫生防疫是规模化养殖场的生命线，也是规模化畜禽养殖场成败的关键点。为此，必须严格执行国家《动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。

（1）防疫制度：更衣换鞋制度：凡是进入饲养场的工作人员，一律更衣换

（2）消毒制度：凡进入饲养场的人和车辆等都需要经过消毒；

（3）防疫隔离制度：凡新引进的牛羊种在场外隔离二个月以上，隔离观察期间进行测温和血清学及微生物检查，确认健康无病方能进场。

（4）免疫程序管理：制定一套合理的免疫程序和实验室检测制度，做到“以防为主、防治结合”。

（5）诊疗程序管理：本项目应配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天进入各畜禽养殖舍观察畜禽群，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快，并向上级部门回报。

- 8.6 风险事故应急预案

- 8.6.1 沼气爆炸应急预案

1、在发生重大事故时应疏散泄漏污染区人员，迅速撤离至安全区，拨打“119”火警电话报警；

2、按设定的危险区边缘设置警示带（绳），色彩为“黄黑相间”（或“红白相间”）；

3、出入口及各道路口设治安人员把守；

4、事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

5、禁止无关人员进入污染区，切断火源，建议应急人员戴自给式呼吸器。

- 8.6.2 疫情发生应急预案

1、应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

2、迅速隔离病畜禽，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病畜禽痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

3、对病畜禽及封锁区内的畜禽实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

4、病死畜禽尸体要严格按照防疫条例，进行卫生填埋处理。

- 8.7 风险评价结论

- 8.7.1 环境风险预测小结

在假设发生沼气储气罐爆炸事故，距离储气罐5.26m处最严重事故可导致1%死亡或肺部伤害；距离储气罐9.52m处，对人体伤害可导致耳膜破裂，碎片击伤；距离储气罐20.30m处，可使玻璃震碎。

本项目相关环境敏感点均不在本项目爆炸影响范围之外，对周边环境影响较小。

- 8.7.2 风险评价要求

1、企业应逐项落实本项目风险评价提出的风险防范措施和投资，加强风险防范管理，建立事故风险应急对策及预案，一旦发生事故立即启动应急预案。

2、本项目为养殖行业，必须严格遵守《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ497-2009）和《动物防疫法》相关规范。

综上所述，评价认为，在认真落实评价提出的各项风险防范措施的前提上，项目存在的环境风险水平是可以接受的。

- 第九章 清洁生产水平分析

- 9.1 清洁生产的意义与主要内容

清洁生产的意义在于兼顾经济效益和环境效益，最大限度地减少原材料和能源的消耗，合理利用自然资源，降低成本，提高效益，减少污染。实行清洁生产将会给企业和社会带来经济效益和环境效益。清洁生产主要包括清洁的能源、清洁的生产过程和清洁的产品。

- 9.2 分析方法及指标

清洁生产评价分析方法主要有指标对比法和分值评定法两种。目前国内普遍采用指标对比法，其主要是选用已颁布的相关行业清洁生产标准或选用国内外同类型装置清洁生产指标，对比分析评价项目的清洁生产水平。集约化养殖场项目国家尚未制定相关清洁生产标准，评价采用与同类工艺清洁生产指标对比的方法对项目进行清洁生产分析。

评价指标选择生产工艺、设备、原材料、资源能源以及污染物等指标进行分析，分析时当缺乏同类工艺清洁生产指标的基础数据时，分析相关指标大多只能做出定性分析，对于具有相关基准数据的指标，分析时做定量分析并与基准数据相比较。

- 9.3 清洁生产分析

- 9.3.1 生产工艺及设备的先进性分析

养殖工艺，采取适度规模的集约化养殖方式，有利于采用能耗物耗小、污染物排放量少的清洁生产工艺，提高经济效益，提高环境质量。牧场设施完善，牛舍、羊舍、猪舍等结构合理，设计和建设时将充分考虑环保的要求，牛舍、羊舍、猪舍里的粪便干法清除，牛尿、羊尿、冲洗污水与员工生活污水通过不同管道分流，以便分类收集处理。牛粪、羊粪、猪粪处理拟采用好氧堆肥的先进技术，实现粪便无害化。做到污染物零排放，以控制对环境的污染。

- 9.3.2 生产工艺及设备的先进性分析

本项目所采取的节能措施如下：

1、按生产流向，合理地布置设备，减少物料往返运送次数，从而节省能源；总图布置上力求紧凑，要求贮存和成品仓库等都要靠近生产车间，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免产品大量二次倒运，从而节省能源。

2、选择节能型设备，如风机、水泵及节能的物料输送系统。

3、全厂供电系统均选用节能型变压器，选择合理的补偿方案，使功率因数保持在90%以上，选择节能型电机，对大小不同等级的电机选择最优的供电方案，力求降低电能的损耗。

经采取了以上系列措施后，使得全厂物耗及能耗得到进一步降低。

本项目采用干清粪工艺，水消耗量很小，养牛羊的卫生条件要求很高，清洁度及防疫要求很严，养殖舍在干清分离后清洗消毒是利用高压水清洗设施对牛舍、羊舍、猪舍、饲料槽及地面等进行清洗，利用高压喷雾器定期对牛舍、羊舍、猪舍及牛羊猪群喷洒生物消毒制剂，主要是为了保证牛舍、羊舍、猪舍的卫生防疫，且节约用水，降低能耗。

- 9.3.3 资源回收利用指标分析

进行有价物质回收及综合利用，不仅可最大限度地降低环境中的污染物负荷，同时可提高经济效益，对有价物质回收。

本项目为了最大限度地防止污染物排放在环境中，采用干清粪工艺，牛粪、羊粪堆肥发酵无害化处理后制作“土肥”；生产废水进入产沼气系统，产生的沼气用于日常生活，饲料尘饼捣碎后用作饲料回用。因此，资源回收利用指标满足清洁生产要求。

- 9.3.4 污染物排放情况分析

1、废水指标

正常生产情况下，本项目牛羊尿与冲洗废水用来生产沼气；生活污水经隔油池和化粪池处理后，用作周边农田施肥，实现废水全部合理利用。

2、废气指标

本项目采取加强管理、合理绿化、提高饲料利用率和技术方面等措施，减少恶臭对周围环境的影响；项目产生粉尘采用袋式除尘器处理。采取以上措施后，废气污染物排放大大减少。

3、固体废物指标

正常生产情况下，本项目固体废物均得合理利用。

通过对以上三类主要污染物排放指标的定性分析，可以得出结论：本项目污染物排放指标满足清洁生产要求。

- 9.3.5 清洁生产分析结论

通过对本项目工艺指标、辅助材料指标、资源能源指标、污染物产生指标等的定性分析，本项目能够满足清洁生产要求。

- 9.3 清洁生产建议

1、加强管理、及时清粪。实践证明，对场地的粪便及时清扫、及时洗去地面污垢，保持清洁可有效减轻恶臭气体的产生，改善舍内环境，减少发病率和死亡率。

2、注意消毒。场区养殖舍、设备、器械的消毒应采用对环境友好的消毒剂以及消毒措施，防止产生氯代有机物以及其他的二次污染物。

3、做好尸体污染的处臵。加强对病死畜禽的无害化处理。出现病死畜禽后应按照操作流程处理，不可私自外卖以及私自屠宰。

4、建议项目建成后建设单位对该工厂进行全面的清洁生产审核工作，建立ISO14000环境管理体系，以进一步提高清洁生产水平。

- 第十章 总量控制

- 10.1 总量控制分析的原则、目的和意义

总量控制是指以控制一定时段内一定区域中“排污单位”排放污染物的总重量为核心的环境管理方法体系。对于总量控制，国内一般将其分为容量总量控制、目标总量控制和行业总量控制三种类型，具体又可分为国家总量控制计划、省级总量控制计划、城市总量控制计划和企业总量控制计划等。从规划和技术层次上又可分为大气污染物排放总量控制和水污染物排放总量控制。

- 10.2 总量控制因子

根据环境保护部办公厅环办[2010]97号关于印发《“十二五”主要污染总量控制规划编制指南》的说明，控制因子在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。

- 10.3 总量控制指标

按照总量控制原则，由于本项目沼液均作为肥料用于周边农林的种植施肥或综合利用，且项目区不设集中供暖，不设锅炉，故项目无总量控制指标建议。

- 10.4 结论

综上所述，本工程采用了“养殖场—沼气—作物”的循环生产方式，同时根据环评所要求的治理措施、废物处理措施及其它污染防治对策，在污染控制上可满足污染物总量的要求，在环保措施的实施方面，也有良好的可操作性。因此，评价认为，本工程基本不会增加区域环境质量的负担

- 第十一章 环境影响经济损益分析

- 11.1 环境保护投资估算

项目环保投资估算见表11-1。

表11-1  环境保护投资估算表  （单位：万元）

| 序号 |  | 治理内容 | 主要环保设施 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 养殖废水 | 污水管道+沼气池系统+沼气净化系统 | 160 |
|  |  |  | 养殖区和粪污处理区防渗 | 5 |
|  |  |  | 沼液运输车 | 10 |
|  |  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 2 |
| 2 | 大气 | 恶臭 | 及时清粪、加强通风、化学试剂除臭 | 5 |
|  |  | 油烟 | 环保油烟净化器 | 1 |
|  |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 10 |
| 3 | 固废 | 粪、沼渣 | 车间机有机肥堆肥场、堆肥系统、进行防渗处理（粪便暂存池1400m2、堆肥池250m2、成品储存池500m2） | 50 |
|  |  | 生活垃圾处理 | 配垃圾清运车1辆及收集系统 | 20 |
|  |  | 病死畜禽处理 | 2个填埋井 | 10 |
| 4 | 噪声 |  | 设置减震基础，安装隔声门窗 | 10 |
| 5 | 绿化 |  | 在场区、道路植树、种草 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 293 |

由上表11-1可知，该一期项目环保总投资为293万元，占建设总投资4000万元的7.325%；从环保投资比例来看，抓住了工程的废水污染、废气、固体废物治理主要特征。因此，环保投资比例适当，分配较为合理。

其中项目区道路硬化（主干道+作业路）拟纳入项目总体建设投资范畴，不作为此次一期建设的投资内容。

- 11.2 环境经济损益分析

- 11.2.1 经济损益分析

环境经济效益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少污染物排放的经济效益以及一定时期内改善区域生态环境的经济效益。项目采取“养殖场—沼—农林”循环养殖方式，废物资源化，产生较大的经济效益。

- 11.2.2 社会效益分析

畜禽粪便在经过治理后，杀灭了大量有毒害病菌，切断其传染源，有利于人畜身体健康。同时项目建设将可新增30个就业岗位，通过示范带动作用促进周边养殖户进行沼气池建设，减少环境污染，改善农户养殖和生活环境。

本项目的实施符合国家行业政策和当地规划要求，是促进畜禽粪便的综合利用的项目。

同时，该项目的粪便有机肥，可以改良化肥对土壤的不良影响，提高肥料的有效利用率，降低肥料成本，而且是绿色环保的生态肥料，对岳阳市提倡生态文明和走向绿色良性循环路具有重要的促进的作用。

项目实施，对调整当地产业结构，引导企业进行科技创新，不断开发新技术、新产品，形成和提高民营企业的核心竞争力，具有明显的示范效应。

因此，本项目社会效益显著。

- 11.2.3 环境效益分析

畜禽粪便经过厌氧发酵变成有机肥还田生产农作物，可少施或不施农药和化肥，增加无公害农产品的生产。实现了污染物减量化、无害化、资源化及生态化的目标

- 11.2.4 小结

本项目充分利用养殖场产生的粪便，促进我国畜禽养殖，走绿色良性循环路，增加农民收入。同时对于加快当地经济结构调整，促进当地经济的全面发展具有十分重要的意义。

- 第十二章 环境管理与监测计划

企业环境管理同其生产计划一样，是企业管理的重要组成部分。实践证明，要解决好环境污染，除要实施以“预防为主、防治结合、过程控制、综合治理与生态保护”并重指导方针外，更重要的是强化企业的环境管理，实现节能降耗与减污增效，方能走可持续发展的道路。

- 12.1 环境管理

1、环境管理目的和意义

环境管理目的是对损害环境质量的人为活动进行约束，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

2、环境管理机构及职责

（1）环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，本工程应设专职干部1-3人进行环境管理工作，可隶属公司生产技术部；环境监测可委托有资质的监测机构承担。

（2）环境管理职责

环境保护管理人员的主要工作职责为：

a、贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，及时协助有关环保部门进行项目环境保护设施的验收工作；

b、建立健全企业的环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。

c、拟定企业的环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标，建立监控档案；

d、制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。

e、主管环保人员应参加企业管理和生产调度会议，及时汇报、处理生产运行中存在的环境污染题。

- 12.2 环境监测计划

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染物进行分析、资料整理、编制报告、建立技术文件档案；为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

环境监测可委托有资质的环保部门进行，并设立监测数据档案。环境监测方法、仪器设备的使用及监测频次时段等，应严格遵守国家有关技术规范文件的要求，监测内容、监测制度建议详见表12-1。

表12-1  环境监测计划

| 项目 | 监测点 | 监测指标 | 检测标准 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 养殖区级周边居民点内水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、高锰酸盐指数、总大肠菌数、细菌总数 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 | 一年一次 |
| 废气 | 各养殖区（鸡棚1、鸡棚2、鸡棚3、牛舍4、猪舍5、羊舍7、堆肥场8、牛舍10）、堆肥场下风向场界 | NH3、H2S | NH3、H2S场界浓度执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | 一年一次 |
|  | 饲料加工房排气筒 | TSP | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准 | 一年一次 |
| 噪声 | 项目区居民点、养殖区厂界噪声 | 噪声 | 项目区居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准；养殖区场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 一年一次 |

- 12.3 “三同时”验收一览表

项目建成投产后，正常生产工况下达到设计规模75%以上时，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时向杭锦旗环保行政主管部门申请，对项目进行环境保护验收。本项目环境保护验收建议清单见表12-2。

表12-2  环境保护验收建议清单

| 治理内容 |  | 主要环保设施 | 验收标准 | 完成时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 牛养殖废水、生活污水 | 收集管道+废水处理系统一套（沼气池）+沼气利用系统（本工程工程产生的养殖废水进入沼气工程USR厌氧罐进处理后产生的沼液全部用于农林施肥。），各废水处理单元做防渗处理 | 沼液全部用于周边农林施肥，不设排放口排放 | “三同时”工程 |
|  |  | 堆肥车间、饲料生产车间做防渗处理（粪便暂存池1400m2、堆肥池250m2、成品储存池500m2） | 地基开挖后先铺设10-20cm的粘土并压实，粘土上面铺设复合土工膜（选用两布一膜，土工膜厚度0.5mm，土工布要求为500g/m2，搭接宽度300mm），在土工膜上在铺设3-5 cm的粘土，最后在粘土上进行混凝土浇灌。渗透系数要求小于1×10-7cm/s | “三同时”工程 |
|  |  | 化粪池、隔油池防渗处理 |  |  |
| 废气 | 恶臭 | 干清粪工艺，定期喷洒化学试剂除臭、通风系统 | 各养殖区边界排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准。 | “三同时”工程 |
|  | 脱硫 | 沼气脱硫设备 | 沼气无硫份检出 |  |
|  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准 |  |
|  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |  |
| 固废 | 畜禽粪便 | 粪便好氧发酵系统一套、有机肥堆肥场，同时进行防渗处理 | 综合利用 | “三同时”工程 |
|  | 生活垃圾 | 配垃圾清运车1辆及收集系统 | 达到环保要求 |  |
|  | 病死畜禽 | 2个填埋井、当地卫生部门 | 防疫部门按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）处理 |  |
| 噪声防治 |  | 安装减震基础、设置隔声门窗、选哟低噪声设备 | 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（GB12348-2008） | “三同时”工程 |
| 风险防治 |  | 在贮气柜上安装水喷淋设施，发酵储罐设高液位报警器，沼气工程密闭化，沼气工程各设备设置永久性接地装置、防雷装置，危险操作时配置的抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋及铜工具，沼气工程向外延伸20m处设围栏围住，并设置指示牌 |  |  |
| 绿化 |  | 在场区、道路植树、种草 |  |  |

- 第十三章 产业政策符合性及选址可行性分析

- 13.1 项目建设与产业政策的符合性分析

养殖业、畜牧业是劳动、技术密集型产业，能够有效吸纳农村剩余劳动力，提高农业劳动生产率。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目属第一类（农林业）第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，为鼓励类项目。

- 13.2 项目建设与相关规划的协调性分析

- 13.2.1 项目与全国畜牧业发展“十三五”发展规划相符性

《全国畜牧业发展第十三个五年规划（2016－2020年）》中指出：优化畜牧业生产布局。按照“猪、粮安天下”的要求，坚持因地制宜，宜农则农、宜牧则牧、宜林则林，逐步建立起畜牧业生产力与资源环境承载力相匹配的现代畜牧业生产新格局。在畜牧业生产与水土资源匹配较好地区，稳定发展以生猪为特色的畜牧业生产；在资源过度利用和环境问题突出地区，实施适度禁养，调整结构，治理污染等措施，加大畜牧业生态建设力度，保障生态持续发展格局。

推进生态循环畜牧业发展。优化调整种养业结构，促进种养循环、农牧结合、林牧结合。支持粮食主产区发展畜牧业，推进“过腹还田”。积极发展草牧业，支持苜蓿和青贮玉米等饲草料种植，开展粮改饲和种养结合型循环农业试点。因地制宜推广节水、节肥、节药等节约型农业技术，以及“稻鱼共生”、“猪沼果”、林下经济等生态循环农业模式。

本项目运营期废气达标排放，沼液全部回用于周边农林浇灌，粪便和沼渣经好氧堆肥后回出售肥田；项目的建设符合《全国畜牧业发展第十三个五年规划（2016－2020年）》。

- 13.2.2 项目与岳阳市“十三五”发展规划相符性

岳阳市“十三五”发展规划指出：稳定生猪又是产区和规模养殖大户，推进生猪良种化进程。积极发展现代渔业，引进推广优良品种，实施鱼池标准化改造，规范水库渔业利用，推行稻田综合种养，提升水产健康养殖水平。以优质肉牛样品种改良为主线，推动全市基础母牛扩群增量，加强滨湖水牛国家遗传资源种质保护。大力推进畜禽养殖业的规模化、标准化、生态化建设，创建一批标准化畜禽规模养殖场、水产健康养殖示范场。

本项目属于生态养殖，符合《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

- 13.2.3 项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》的相符性

- 13.2.3.1 选址

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目位于汨罗市高家坊镇永峰村，未处于以上禁止建设区域，未处于禁养区，当地畜牧管理部门已出具相关证明文件。

- 13.2.3.2 粪污处理

畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。

本项目配套建设沼气池和堆肥场，养殖废水拟经沼气池处理后全部回用于周边农林施肥；沼渣和粪便经好氧堆肥后出售，用于肥田；病死畜禽和胎盘设置填埋井进行卫生填埋；相关污染物均实现合理处置。

- 13.2.3.3 综合利用

国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。

本项目配套建设沼气池和堆肥场对畜禽粪污进行处理，并对无害化后的粪污进行综合利用。

综上所述，本项目建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》的有关要求。

- 13.2.4 项目与《汨罗市畜禽规模养殖管理规定》的相符性

根据《汨罗市畜禽规模养殖管理规定》，规模化养殖场的建设应符合《动物防疫条件审查办法》的相关规定，废弃物排放应达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB1596-2001）要求，并实行无害化、减量化、资源化处理，同时应采取干清粪工艺，设置沼气处理系统。

本项目养殖废水拟经沼气池处理后全部回用于周边农林施肥；沼渣和粪便运送至堆肥场采用好氧堆肥工艺进行处理后出售；设置填埋井对病死畜禽和胎盘等污染物进行处理；未处于禁养区范围，满足相关管理规定的要求。

- 13.3 项目选址可行性分析

- 13.3.1 与相关规范相符性

畜禽养殖业选址应符合《畜禽养殖业污染防治措施技术规范》（HJ/T81-2001）中以下选址要求：1、不准建于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；2、不准建于城市和城镇居民，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；3、禁止建在县级人民政府依法划定的禁养区域；4、禁止建在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500 m。

本项目养殖场址的选择严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》来定的，选址不涉及到生活饮用水水源保护区（当地政府已出具证明文件，项目区不再饮用水源保护区范围）、风景名胜区（项目未处于长沙黑麋峰森林公园保护范围内）、自然保护区的核心区和缓冲区、城市和城镇居民区及其他禁养区等。该地区主导风向为西北风为主，满足养殖场址应选择在位于居民区常年主导风向的下风向或侧风向的要求；项目未处于禁养区（当地畜牧部门已经出具相关证明文件）。

项目的选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求。

- 13.3.2 与西北侧水库饮用水源保护区相符性分析

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）湖泊、水库饮用水水源保护区的划分方法，本项目西北侧水库为小型水库，其陆域小型湖泊、中小型水库为取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围为一级保护区；小型水库可将上游整个流域，一级保护区陆域外区域，设定为二级保护区。本项目区不属于西南侧水库上游区域，最近养殖区边界距离水库约1200m，不属于水库一级、二级保护区范围，当地政府已出具相关证明文件，详见附件。

- 13.3.3 环境相容性分析

由环境质量现状评价分析可得，项目拟建地环境空气质量、地下水环境质量和声环境质量均良好，有利于项目的建设。

根据环境影响分析的结果，该项目产生的废水、废气、噪声污染物经处理设施处理后分别达到相应排放标准，其造成的影响程度与范围均较小。

- 13.3.4 规划相符性分析

《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》（国办发〔2007〕63 号）指出：“大力推进健康养殖，强化养殖业污染防治。科学划定畜禽饲养区域，改变人畜混居现象，改善农民生活环境。鼓励建设生态养殖场和养殖小区，通过发展沼气、生产有机肥和无害化畜禽粪便还田等综合利用方式，重点治理规模化畜禽养殖污染，实现养殖废弃物的减量化、资源化、无害化。对不能达标排放的规模化畜禽养殖场实行限期治理等措施。开展水产养殖污染调查，根据水体承载能力，确定水产养殖方式，控制水库、湖泊网箱养殖规模。加强水产养殖污染的监管，禁止在一级饮用水水源保护区内从事网箱、围栏养殖；禁止向库区及其支流水体投放化肥和动物性饲料”。

本项目属于生态养殖，符合国家的投资方针，项目的建成不仅能够从根本上保障项目区及周边贫困人口脱贫致富，而且对推动当地经济快速增长也是非常必要的；项目建设也符合高家坊镇生态建设规划，符合国家农牧业产业开发政策和新农村建设要求。本项目的实施将极大地带动地区农业生产，提高地区农业经济，增加地区农民收入，改善项目区生态环境。

- 13.3.5 填埋井的场址可行性分析

项目现已建设有2个填埋井来处理病死畜禽和分娩废物，位于项目区沼气池东北。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），安全填埋井应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区，本项目填埋井位于厂址西侧用地边界处，其周边无学校、公共场所、屠宰场所、饮用水源地、河流等，分析可知，项目选址符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）标准要求。

- 13.3.6 沼气池的场址可行性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），沼气工程的原料应是养殖场的污水和粪便，沼气工程主要由以下四个环节组成：前处理、厌氧消化、后处理、综合利用。沼气工程的选址应符合养殖场整个生产系统的规划和要求，并应根据以下因素综合考虑确定：①在畜禽养殖场和附近居民区主导风向的下风侧；②在畜禽养殖场的标高较低处；③有较好的工程地质条件；④满足防疫要求；⑤有方便的交通运输和供水供电条件。

本项目沼气工程拟设置于项目区中北部，地势较低处，距离周边居民点较远，且处于下风向，满足相关规范要求。

- 13.4 项目场区平面布置合理性分析

- 13.4.1 总平面布置原则

项目总平面布置执行GB50187-93《工业企业总平面设计规范》及GBJ16-87《建筑设计防火规范》等国家有关规范、标准、规程要求，应遵循以下原则：

（1）满足生产工艺流程的要求；

（2）平面布置合理紧凑，功能分区明确，便于生产管理；

（3）满足消防安全、环保要求，创造良好的生产和生活环境；

（4）尽量使各种物料运输路线缩短快捷，减少或避免折返运输。

（5）符合动物防疫相关法律、法规的要求。

- 13.4.2 总平面布置合理性分析

（1）本工程养殖场生产区、生活管理区相互分开，项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（2）本工程各养殖区功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（3）畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。该项目在改扩建过程中加强场内的绿化建设和卫生要求。在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

（4）该项目沼气工程位于项目区羊舍7东南侧，处于项目区中间地带，地势较低，方便养殖废水的自流，且处于主要居民聚集点的侧下风向。

（5）项目周边主要为林地、耕地，植被为自然植被，人口稀少，项目产生的三废经处理后对周边环境影响较小。

（6）粪便污水处理设施设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向处。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（7）本项目排水系统实行雨污分流，在场区内外设置暗沟排水渠道。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（8）本项目采用清粪工艺为干法清粪，及时、单独清出，不与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至处理场所，实现日产日清。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（9）项目使用堆肥场对粪便进行贮存，据项目提供资料，堆肥场距离西北侧水库距离约为1200m，能够满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中：“5.2：存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的规定。

综上所述，本工程总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，总体上按由北向南方向布置，生活区和生产区分开。从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置合理。

- 13.5 相关建议

项目养殖场周边多为自然植被，附近人口稀少，不属于城市和城镇居民区范畴，距离项目选址区有零散的居民住户，根据国家环保部环函（2001）348号文的解释，“城镇居民区”是指城镇行政区域内居民居住相对集中的区域，本项目附近的少数几户居民点不属于“城镇居民区”范畴。

根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3201-91)中推荐的卫生防护距离估算方法，确定本项目各污染单元卫生防护距离为100m，卫生防护距离内不应有长期居住的人群，防护距离内不规划居住用地，本项目卫生防护距离内无相关常住居民等环境敏感点，符合卫生防护距离设置要求。

环评建议建设单位在后期运营过程中加强管理，及时清运畜禽粪便，加强相关恶臭因子的监测，在各养殖区边界周边100m范围内不再新建相关宿舍楼、倒班楼等建构筑物。

- 第十四章 结论与建议

- 14.1 项目概况

汨罗种、养殖基地建设项目位于汨罗市高家坊镇永峰村，分三期建设，规划总占地面积为676亩。本次环评主要针对第一期建设内容进行评价，规划占地面积130亩，主要建设牛舍、羊舍、猪舍、鸡棚和配套饲料加工房、粪便堆肥场以及办公休闲区，养殖规模为年出栏肉牛750头、年出栏生猪1600头、年出栏黑山羊1500头、年出栏肉鸡36000羽，配套建设污水管网和粪污处理设施（沼气池），一期总投资4000万元，其中环保投资293万元，占总投资的7.325%。

- 14.2 项目产业政策符合性及选址可行性

- 14.2.1 项目与产业政策相符性

本项目建设大型生态养殖基地，加快推进了当地规模化养殖的转型升级。符合全国畜牧业发展“十三五”发展规划、岳阳市“十三五”发展规划、《畜禽规模养殖污染防治条例》和《汨罗市畜禽规模养殖管理规定》的相关要求；项目能给当地农民提供就业岗位，带动当地农业产业结构的优化升级和农民增收。既能保护项目实施区域的生态环境，又可建立新型的高效、特色农业产业，带动区域经济发展，繁荣地方经济。符合岳阳市“十三五”规划中大力推进畜禽养殖业的规模化、标准化、生态化建设，创建一批标准化畜禽规模养殖场、水产健康养殖示范场的规划要求。

- 14.2.2 养殖场址的选择合理性分析

本项目养殖场址的选择严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》来定的，选址不涉及到生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城市和城镇居民区及其他禁养区等。该地区主导风向为西北风为主，满足养殖场址应选择在位于居民区常年主导风向的下风向或侧风向的要求。同时也充分考虑到了交通、电力和物资供应方面的因素。选址符合国家规范要求，与当地环境相容，选址较为合理。

- 14.3 环境质量现状

- 14.3.1 大气环境

评价区各监测点监测因子SO2、NO2和PM10监测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准限值，NH3和H2S监测值均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许浓度限值，环境空气现状质量良好，有利于项目的建设。

- 14.3.2 地表水

评价区域临时施工驻地西北侧1200m水库（高家坊镇备用水源）所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；项目区现有临时施工驻地西南侧1800m水库、项目区现有临时施工驻地西南7km农灌渠、项目区现有临时施工驻地西南侧7.5km清江河所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

- 14.3.3 地下水

评价区各地下水监测点各监测因子监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准限值要求，

- 14.3.4 声环境

项目所在地声环境现状良好，所有测点等效连续A声级全部低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

- 14.4 环境影响评价

- 14.4.1 大气环境

（1）粉尘

饲料加工房有组织排放粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级新建标准要求，对周边环境影响较小。

（2）恶臭

本项目在采用及时清粪、加强通风、喷洒次氯酸钠等除臭试剂的措施后，恶臭气体无组织逸散量很少，经预测对周边环境影响较小；项目各养殖区和堆肥场、粪污处理区均设置100m卫生防护距离，在此距离内无相关常住居民，均为废弃、空置房屋，满足相关防护距离设置要求。

（3）油烟

本项目食堂厨房油烟经环保油烟净化器收集处理后引至屋顶排放，油烟排放浓度为可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求：2.0mg/m3。

- 14.4.2 地表水环境影响

本项目养殖废水经沼气池处理后全部回用于周边农林施肥，项目位于农村地区，后期规范范围内有大片农林，能够完全消纳；生活污水拟经隔油池和化粪池处理后定期清掏，回用于周边农林施肥，不直接排入外部地表水环境。

- 14.4.3 地下水环境影响

本工程产生废水经沼气工程处理后应用于农田施肥，不外排。由于当地地下水埋藏较深，同时经粘土层的阻隔和过滤作用，不会产生地下水的影响。

此外，工程对设计用水及排水环节均加强了防渗措施的处理，对储液池、储渣池、生产车间地面等均采取了硬化处理，可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响。

本工程建设区及安全填埋区无不良地质现象，也无采矿等形成的采空区，因相关自然等原因导致的废水渗漏因素也较小，综合上述情况可以看出􀚘在工程严格按照评价要求实施的情况下，工程生产运营对评价区地下水环境不会产生明显的污染影响。

- 14.4.4 噪声

经预测，项目建成后厂界噪声贡献值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。因此项目在拟建地建设不会对周边环境造成声环境污染影响。

- 14.4.5 固体废弃物

本项目主要固体废物为粪便、病死尸体、胞衣、废脱硫剂及少量的生活垃圾，除病死尸体、胞衣外，均无特殊有毒有害性。畜禽粪便和沼渣拟全部回用于堆肥场堆肥后出手；病死尸体、胞衣拟经卫生填埋井卫生填埋；废脱硫剂拟由生产厂家回收后后再行处理利用；生活垃圾定期清运至环卫部门指定地点，综合处理。固废处理处置率均达到100%，不会对周边环境产生较大的不良影响。

- 14.4.6 生态环境影响分析

本项目的建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利、有利影响。不利影响主要是粪便及沼液、沼渣等物质产生的臭气，在严格按照操作规范处理的情况下，臭气能够有所减轻，对周围生态环境的影响不大；有利影响主要是工程用于农林施肥的沼液可增加土壤肥力，改善土壤环境，同时提高作物的质量和产量，对农业生态环境有一定的改善作用

- 14.5 清洁生产及总量控制

通过对本项目工艺指标、辅助材料指标、资源能源指标、污染物产生指标等的定性分析，本项目能够满足清洁生产要求。本项目生产、生活废水经处理后均用于周边农林施肥，不直接排入周边地表水体，故本项目无总量控制指标建议。

- 14.6 环境风险分析

本次评价分析了不同事故情况下的污染物排放源强及对周围环境的影响。本工程的重大危险源是沼气贮气柜，主要事故类型为火灾、爆炸和贮柜泄漏，在事故发生后如果不能及时有效的采取措施，将对区域环境和人民生命财产造成较大的影响。评价通过认真分析和调研对事故风险提出了针对性防范和处臵措施，并提出了应急预案，在实施上述有效的处理措施后，本项目环境风险及对环境造成的影响将降到最低程度。建设单位应该严格按照评价意见实施事故措施，严格管理，杜绝事故的发生。同时，建设单位应加强环境风险的管理，在日常应编制详细的应急救援预案，以应对突发事件的发生。

- 14.7 总结论

本项目符合国家产业政策，选址符合相关规划，对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则和循环经济理念，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

- 14.8 要求与建议

- 14.8.1 要求

（1）按照设计和环评要求认真落实恶臭气体、污水处理等污染防治措施，认真执行环境保护设施与主体工程“三同时”制度，工程建成后，应向环保行政主管部门提出申请验收，验收合格后，方可正式运行；

（2）考虑到项目西北侧水库为高家坊镇备用饮水源，环评要求建设方后期规划养殖区不得再向西北风延伸，同时，项目区堆肥场地面必须采取防渗处理，严禁废水横流。

（3）项目沼气池及净化系统需委托专业设计施工单位进行建设。

- 14.8.2 评价建议

（1）要求项目不设污水排放口，严禁污水外排。

（2）粪便要妥善收集、及时处理，防止造成二次污染。

（3）严格执行本评价提出的各项措施，作好地下水防治措施，确保不造成地下水污染。

（4）在项目区堆肥场和羊舍靠西南侧设置挡墙，养殖区和堆肥场靠西地面设置围堰，进一步避免堆肥场和羊舍废水向西流入。