岳环评[2016]91号

关于汨罗市超威有色金属有限公司

年产5.2万吨再生合金铝锭综合整治项目

环境影响报告书的批复

汨罗市超威有色金属有限公司：

你公司《关于申请<年产5.2万吨再生合金铝锭综合整治项目>环评批复的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市超威有色金属有限公司(以下简称超威公司)成立于2007年，位于汨罗市城郊乡上马村，占地面积10667m2，主要以废铝为原料，通过人工分拣、拆裁剪切、磁选、捆扎、压实、打包等预处理，熔化熔炼、打渣、调质、炒灰及铸锭等工序生产再生合金铝锭，原生产规模为年产再生合金铝锭1.9万吨。为响应2014年7月24日《汩罗市人民政府关于对全市小型冶炼企业进行专项整治的通告》和《汨罗市整治小型冶炼企业专项行动实施方案》要求，将仇松波冶炼户（原年产再生合金铝锭1.1万吨）、罗超冶炼户（原年产再生合金铝锭1.1万吨）、仇义军冶炼户（原年产再生合金铝锭1.5万吨）进行整合，投资485万元于超威公司原址内实施本项目。建设内容包括：⑴拆除仇松波、罗超、仇义军冶炼户所有设备及建构筑物、公司所有设备；⑵主体工程：依托现有生产厂房、新增2台40T熔炼双室炉、2台2.0m工作直径单段式煤气发生炉、2台封闭式炒灰机以及2套自动浇铸机和其他配套设施；⑶贮存工程：依托现有原料堆场、成品仓库、燃煤堆场进行改造扩建；⑷公用工程：依托原有工程进行部分改造。所有工程建设内容均已在2014年完成。综合整治后的生产工艺不变，总产能为年产5.2万吨再生合金铝锭。项目不设清洗工序。项目建设符合国家产业政策，选址取得汨罗市人民政府的同意，产能及所选设备经工信部门核准同意。根据宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制的《汨罗市超威有色金属有限公司年产5.2万吨再生合金铝锭综合整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及汨罗市环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并应着重做好以下环保工作：

1、项目建设应严格对照《铝行业规范条件》及《有色金属工业环保工程设计规范》（GB50988-2014）中企业布局、规模和外部条件，质量、工艺和装备，能源消耗，资源消耗及综合利用等要求进行优化，积极推行清洁生产。妥善处置整合关闭企业遗留的环境问题，拆除设备不得非法转移作为设备流入市场，遗留的危险废物应纳入整合企业一并安全处置；严格按报告书要求的废铝类型和质量要求采购原材料。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区排水管网系统。铸锭冷却水经2个20m3沉淀池处理后循环使用不外排；初期雨水经2个60m3初期雨水收集池收集沉淀处理、地面冲洗废水经10m3隔油隔渣池处理，一并回用于铝锭浇铸冷却用水；脱硫（钠基脱硫剂）喷淋废水经30m3调节中和池中和沉淀后循环使用，不外排；食堂废水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理在满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求后用作农肥。项目车间除尘须采用机械收尘和人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，生产区、原料区、废水处理设施区及固废储存场须作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，进行地下水跟踪监测，确保地下水环境安全。

3、加强大气污染防治。煤气发生炉使用含硫率低于1%的无烟煤；剪切及破碎车间密闭，减少地面扬尘；注重熔炼炉炉前废气收集，采用集气罩及热炒灰工艺，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放；煤气发生炉燃烧废气及熔炼废气通过管道收集，采用急冷装置冷却，抑制二噁英产生，与炒灰粉尘及熔炼炉炉前废气经集气罩收集后一并采用低压脉冲布袋除尘器+喷射复合式水膜脱硫装置（双碱脱硫法）处理，工艺废气中氟化物、氯化氢、铅及其化合物、二氧化硫、氮氧化物及二噁英等污染因子经处理满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）后由15米高烟囱排放；厂界无组织排放粉尘、氟化物及二噁英等污染因子须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中无组织排放监控浓度限值要求；食堂产生的油烟废气经高效静电油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求后，引致屋顶排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础等噪声振动产生部位采用隔声罩。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。除尘器收集的飞灰、初期雨水收集池底泥应按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ T298－2007）的要求进行鉴别，如为危险废物须与废润滑油、隔油池废油等危险废物一并送有资质的单位安全处置，做好转移联单工作；各类危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设危险废物暂存场，避免造成二次污染；非铝废杂料回收处理；不合格产品重新回炉作为原料利用，化粪池污泥作为农肥使用，调节池底泥经晒干后送生活垃圾填埋场卫生填埋；生活垃圾交由环卫部门处理。

6、环境风险防范工作。厂区不得储存煤气，设置煤气泄漏报警装置；加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。

7、污染物总量控制指标：SO2≤5t/a、NOX≤7.6t/a 。

8、强化项目的厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化。

9、加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市人民政府，汨罗市环境保护局，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监督管理。

岳阳市环境保护局

2016年12月23日

抄送：汨罗市人民政府，汨罗市环境保护局，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司