岳环评 [2016]92号

关于岳阳隆兴实业公司年产300吨水处理剂整治项目
环境影响报告书的批复

岳阳隆兴实业公司：

你公司申请《岳阳隆兴实业公司年产300吨水处理剂整治项目环境影响报告书》环评批复的报告、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳隆兴实业公司位于云溪区巴陵石化公司厂区内，是巴陵石化公司的改制企业，公司以十二/十四烷基二甲基叔胺、氯化苄、溴辛烷、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷、丙烯酸、AMPS（2-丙烯酰胺基甲基丙磺酸）等为原料，年产7中类型（ZH441、ZH241、ZH243、SS331、HS122、ZF225、双季氨盐）共300吨水处理剂。项目于1991年投入生产运营，未办理环保手续。目前公司主要产品为：水处理剂ZH441年产34吨，ZH241年产122吨，ZH243年产33吨，SS311年产28吨，双季铵盐年产12吨，HS122年产11吨，ZF225年产60吨。根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）以及《岳阳市清理整治环保违规建设项目工作实施方案》的通知（岳政办发〔2016〕22号）要求，现补办环评手续。

本次整治不新增土地，供电、蒸汽等公用工程仍依托巴陵公司。主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施，其主要建设内容、原辅材料、生产工艺、设备、产品方案及产品规模保持不变。对废水和废气收集处理设施、应急设施进行整改。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《岳阳隆兴实业公司年产300吨水处理剂整治项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，公司在落实各项整治措施后，同意项目继续生产。

二、工程在本次整治及营运过程必须认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，在工程未落实以下各项环保整改措施之前，不得继续生产：

1、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。确保项目雨水管网和污水管网分别接入巴陵石化公司管网系统，项目洗罐废水、车间冲洗废水、生活污水和初期雨水经收集达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）间接排放和巴陵石化公司污水处理站进水水质标准要求后排入巴陵石化公司污水处理站，经深度处理达标后通过管道排入长江。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，完善装置区、储罐区、仓库等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

2、加强大气污染防治工作。采用真空进料方式，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，实施泄漏检测与修复（LDAR），杜绝储存及生产过程的跑冒滴漏，最大限度的减少废气的无组织排放。项目反应釜产生的废气需经冷凝回流达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表4相关标准限值要求，不凝气体应通过15m高的排气筒排放，排放浓度应满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准限值。项目以生产装置为单元设置150m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内禁止建设学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，泵房、循环水系统和冷冻站采用隔声、减震、消声等措施控制噪声，同时应加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

4、强化固体废物防治整改工作。严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其修订单要求建设一般工业固废和危险废物暂存场，按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐。废包装材料收集后交回收利用或妥善处置，生活垃圾由环卫部门统一收集后集中处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，做好设施设备的维护和管理，注重丙烯酸、氯化苄、过硫酸铵、烧碱等各类危险化学品的运输、储存过程的安全管理，分类存放。依托巴陵石化公司事故应急系统，在生产装置区外设置导流沟，在储罐区规范建设围堰及导流沟。参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求进行防渗，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、项目整改完成后加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

7、项目总量控制指标为：COD≤0.2t/a，氨氮≤0.1t/a，VOCs 0.027t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局，湖南景玺环保科技有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年12月23日

抄送:岳阳市环保局云溪区分局、湖南景玺环保科技有限公司